Введен

Постановлением Госстандарта СССР

от 28 мая 1976 г. N 1349

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Occupational safety standards system.

Electrical safety. Terms and definitions

ГОСТ 12.1.009-76

Группа Е00

Срок введения

1 января 1977 года

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 21.10.86 N 3143 снято ограничение срока действия.

Переиздание. Сентябрь 1988 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области электробезопасности.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов (включая Общесоюзные классификаторы технико-экономической информации, тезаурусы и дескрипторные словари), учебниках, учебных пособиях, научно-технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы обозначены пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизированные термины выделены в квадратные скобки [...], их краткая форма - в треугольные скобки <...>, недопустимые синонимы выделены наклонными чертами /.../.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

Термин          │               Определение

────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

1. [Электробезопасность]│  Система организационных и  технических

│мероприятий и средств, обеспечивающих за-

│щиту людей от вредного и опасного воздей-

│ствия электрического тока,  электрической

│дуги, электромагнитного поля и статичес-

│кого электричества

2. [Электротравма]      │  Травма, вызванная воздействием электри-

│ческого тока или электрической дуги

3. [Электротравматизм]  │  Явление, характеризующееся совокуп-

│ностью электротравм

4. [Электроустановка]   │  По ГОСТ 19431-84

5. [Электрическое замы- │  Случайное электрическое соединение

кание на корпус]        │токоведущей части с металлическими нето-

<Замыкание на корпус>   │коведущими частями электроустановки

6. [Электрическое замы- │  Случайное  электрическое соединение

кание на землю]         │токоведущей  части  непосредственно с

<Замыкание на землю>    │землей или нетоковедущими проводящими

│конструкциями или предметами, не изоли-

│рованными от земли

7. [Ток замыкания на    │  Ток, проходящий через место замыкания

землю]                  │на землю

8. [Зона растекания     │  Зона  земли, за пределами которой

тока замыкания на землю]│электрический потенциал, обусловленный

<Зона растекания тока>  │токами замыкания на землю, может быть

│условно принят равным нулю

9. [Напряжение          │  Напряжение относительно точки земли,

относительно земли]     │находящейся вне зоны растекания тока

│замыкания на землю

10. [Однофазное прикос- │  Прикосновение к одной фазе электроуста-

новение]                │новки, находящейся под напряжением

11. [Однополюсное       │  Прикосновение к полюсу электроустанов-

прикосновение]          │ки, находящейся под напряжением

12. [Двухфазное         │  Одновременное прикосновение к двум

прикосновение]          │фазам электроустановки, находящейся под

│напряжением

13. [Двухполюсное       │  Одновременное прикосновение к двум

прикосновение]          │полюсам электроустановки, находящейся под

│напряжением

14. [Ощутимый ток]      │  Электрический ток, вызывающий при про-

│хождении через организм ощутимые раздра-

│жения

15. [Неотпускающий ток] │  Электрический  ток, вызывающий  при

│прохождении через человека  непреодолимые

│судорожные сокращения мышц руки, в кото-

│рой зажат проводник

16. [Фибрилляционный    │  Электрический ток, вызывающий при про-

ток]                    │хождении через организм фибрилляцию

│сердца

17. [Пороговый ощутимый │  Наименьшее значение ощутимого тока

ток]                    │

/Ндп. Порог ощутимого   │

тока/                   │

18. [Пороговый неотпус- │  Наименьшее значение неотпускающего тока

кающий ток]             │

/Ндп. Порог неотпускаю- │

ющего тока/             │

19. [Пороговый          │  Наименьшее значение фибрилляционного

фибрилляционный ток]    │тока

/Ндп. Порог             │

фибрилляционного тока/  │

20. [Напряжение прикос- │  Напряжение между двумя точками цепи

новения]                │тока, которых одновременно касается чело-

│век

21. [Напряжение шага]   │  Напряжение между двумя точками цепи

│тока, находящихся одна от другой на рас-

│стоянии шага, на которых одновременно

│стоит человек

22. [Защита от прикос-  │  Устройство, предотвращающее прикосно-

новения к токоведущим   │новение или приближение на опасное рас-

частям]                 │стояние к токоведущим частям

<Защита от прикоснове-  │

ния>                    │

23. [Защитное заземле-  │  Преднамеренное электрическое соединение

ние]                    │с землей или ее эквивалентом металличес-

│ких нетоковедущих частей, которые  могут

│оказаться под напряжением

24. [Зануление]         │  Преднамеренное электрическое соединение

/Ндп. Защитное          │с нулевым защитным проводником метал-

зануление/              │лических нетоковедущих частей, которые

│могут  оказаться под напряжением

25. [Нулевой защитный   │  Проводник, соединяющий зануляемые части

проводник]              │с глухозаземленной нейтральной  точкой

│обмотки источника тока или ее эквивален-

│том

26. [Защитное отключе-  │  Быстродействующая защита, обеспечиваю-

ние]                    │щая автоматическое отключение электроус-

│тановки при возникновении в ней опаснос-

│ти поражения током

27. [Электрическое      │  Разделение электрической сети на

разделение сети]        │отдельные электрически не связанные между

<Разделение сети>       │собой установки с помощью разделяющего

│трансформатора

28. [Разделяющий        │  Специальный трансформатор, предназна-

трансформатор]          │ченный для отделения приемника энергии от

│первичной электрической сети и сети

│заземления

29. [Выравнивание       │  Метод снижения напряжения прикосновения

потенциала]             │и шага между точками электрической  цепи,

│к которым возможно одновременное прикос-

│новение или на которых может одновременно

│стоять человек

30. [Малое напряжение]  │  Номинальное напряжение не более 42 В,

/Ндп. Безопасное        │применяемое в целях уменьшения  опасности

напряжение/             │поражения электрическим током

31. [Блокировка]        │  По ГОСТ 18311-80

32. [Рабочая изоляция]  │  Электрическая изоляция токоведущих час-

│тей электроустановки, обеспечивающая   ее

│нормальную работу и защиту от   поражения

│электрическим током

33. [Дополнительная     │  Электрическая изоляция, предусмотренная

изоляция]               │дополнительно к рабочей  изоляции для

│защиты от поражения  электрическим  током

│в случае повреждения рабочей изоляции

34. [Двойная изоляция]  │  Электрическая изоляция, состоящая из

│рабочей и дополнительной изоляции

35. [Усиленная изоляция]│  Улучшенная рабочая изоляция, обеспечи-

│вающая такую же степень защиты от пораже-

│ния электрическим током, как и двойная

│изоляция

36. [Электрозащитные    │  Переносимые и перевозимые  изделия,

средства]               │служащие для защиты людей, работающих с

│электроустановками, от  поражения

│электрическим током, от  воздействия

│электрической дуги и электромагнитного

│поля

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

[Блокировка]                                                    31

[Выравнивание потенциала]                                       29

[Заземление защитное]                                           23

<Замыкание на землю>                                             6

[Замыкание на землю электрическое]                               6

<Замыкание на корпус>                                            5

[Замыкание на корпус электрическое]                              5

[Зануление]                                                     24

/Зануление защитное/                                            24

<Защита от прикосновения>                                       22

[Защита от прикосновения к токоведущим частям]                  22

<Зона растекания тока>                                           8

[Зона растекания тока замыкания на землю]                        8

[Изоляция двойная]                                              34

[Изоляция дополнительная]                                       33

[Изоляция рабочая]                                              32

[Изоляция усиленная]                                            35

/Напряжение безопасное/                                         30

[Напряжение малое]                                              30

[Напряжение относительно земли]                                  9

[Напряжение прикосновения]                                      20

[Напряжение шага]                                               21

[Отключение защитное]                                           26

/Порог неотпускающего тока/                                     18

/Порог ощутимого тока/                                          17

/Порог фибрилляционного тока/                                   19

[Прикосновение двухполюсное]                                    13

[Прикосновение двухфазное]                                      12

[Прикосновение однополюсное]                                    11

[Прикосновение однофазное]                                      10

[Проводник защитный нулевой]                                    25

<Разделение сети>                                               27

[Разделение сети электрическое]                                 27

[Средства электрозащитные]                                      36

[Ток замыкания на землю]                                         7

[Ток неотпускающий]                                             15

[Ток неотпускающий пороговый]                                   18

[Ток ощутимый]                                                  14

[Ток ощутимый пороговый]                                        17

[Ток фибрилляционный]                                           16

[Ток фибрилляционный пороговый]                                 19

[Трансформатор разделяющий]                                     28

[Электробезопасность]                                            1

[Электротравма]                                                  2

[Электротравматизм]                                              3

[Электроустановка]                                               4