DEPARTAMENTUL PRIVATIZÃRII ªI ADMINISTRÃRII PROPRIETÃÞII DE STAT

Regulament cu privire la conservarea ºi deconservarea

bunurilor nefolosite în procesul tehnologic

din 25.03.98

* * *

Aprob

Ministrul Privatizãrii

ºi Administrãrii

Proprietãþii de Stat

a Republicii Moldova

25 martie 1998

Nr. 537/03

Regulament

cu privire la conservarea ºi deconservarea bunurilor nefolosite

în procesul tehnologic

I.Dispoziþii generale

1. Prezentul   Regulament   stabileºte   modul  de   conservare   si

deconservare  a  bunurilor în cazul cînd ele nu se folosesc în  procesul

tehnologic  cel  putin 3 luni ºi nu se prevede includerea lor  în  acest

proces  în timpul apropiat. Sub bunuri, conform prevederilor prezentului

Regulament,   se   subînþeleg   clãdiri,  construcþii,   instalaþii   de

transmisie,   maºini,  utilaje,  mijloace  de  transport,  alte  obiecte

raportate la mijloacele fixe.

2. Cerinþele   prezentului   Regulament   sînt   obligatorii   penru

întreprinderile de stat, organizaþiile finanþate din bugetul republican,

societãþile  pe acþiuni, societãþile cu rãspundere limitatã, alþi agenþi

economici (în continuare - societãþi economice) cu cota preponderentã de

stat (mai mult de 50 la sutã). Societãtile economice private sau cu cota

preponderentã   privatã,   întreprinderile   municipale,   organizaþiile

finanþate din bugetele locale pot folosi prezentul Regulament la decizia

organelor lor de conducere.

3. Conservarea  bunurilor  impune un complex de  mãsuri,  realizarea

cãrora   asigurã  integritatea,  precum  ºi  evitarea  deteriorãrii   ºi

distrugerii lor. Pentru bunurile conservate nu se calculeazã uzura ºi nu

se  efectueazã plata impozitelor. La conservarea bunurilor urmeazã a  fi

folosite  indicaþiile instrucþiunilor tehnice. În cazul, cînd ramura are

specificul  ei,  care la conservarea ºi deconservarea bunurilor duce  la

unele  situaþii  complicate  ºi care necesitã un volum  mare  de  lucru,

eliberarea  autorizãrii  de conservare ºi deconservare a  bunurilor,  la

decizia  Ministerului Privatizãrii ºi Administrãrii Proprietãþii de Stat

(in  continuare  - Ministerul Privatizãrii) poate fi delegatã  organelor

ierarhic superioare.

4. În dependenþã  de  durata întreruperii funcþionãrii  bunurile  se

conserveazã  pe  un termen scurt - pînã la 6 luni sau pe termen lung  de

conservare  -  peste  6  luni. Maºinile se  depoziteazã  asamblate  fãra

demontarea pieselor ºi agregatelor. Înainte de a fi depozitatã maºina se

curãtã  de praf ºi noroi ºi se efectueazã întreþinerea tehnicã ordinarã.

În perioada rece a anului din sistemele de rãcire se varsã apa. Maºinile

pe  pneuri  se  fixeazã pe suporturi ºi se reduce  presiunea  bandajelor

pneumatice  la  70-80%.  Braþele ºi consolele se fixeazã pe  stîlpi  sau

suporturi.

II.Perfectarea documentelor privind conservarea bunurilor

5. Pentru a primi  autorizarea  de conservare societaþile  economice

prezintã  în  scris Ministerului Privatizãrii  cererea  corespunzãtoare,

acordul    organului   ierarhic   superior,   argumentarea   necesitaþii

conservãrii,   lista   bunurilor  cu  indicarea  anului  dãrii  lor   în

exploatare,  costul  rezidual de bilanþ, perioada de conservare.  Pentru

societãþile  economice  organul ierarhic superior îl reprezintã  organul

statutar de conducere respectiv.

6. În scopul  examinãrii  bunurilor  si pregãtirii  propunerilor  la

întreprindere,  prin  ordinul  conducãtorului se formeazã o  comisie  de

lucru în urmãtoarea componenþã:

-conducãtorul  întreprinderii, unul din locþiitori sau inginerul-ºef

(preºedintele  comisiei);  -contabilul-ºef  sau locþiitorul  lui;  -alte

persoane de rãspundere.

Pentru societãþile  economice  cu  cota  preponderentã  de  stat  în

comisie  se include ºi reprezentantul statului. Comisia ia hotãrîrea  cu

privire   la  conservare  si  pregateºte,  în  acest  caz,  argumentarea

necesitãþii  conservãrii.  Argumentarea se alcãtuieºte în formã de  notã

informativã.

7. Termenele  de conservare sînt stabilite de societãþile  economice

în  comun  cu  organele ierarhic superioare, conform  apartenenþei  lor,

reieºind din starea financiarã ºi necesitatea de conservare.

8. Comisia poate face ºi alte propuneri privind folosirea bunurilor,

care   se  fixeazã  în  hotãrîrea  comisiei.  Propunerile  referitor  la

folosirea bunurilor pot fi:

-utilizarea în  alte  scopuri sau transmiterea lor  altor  societãþi

economice;

-comercializarea lor;

-lichidarea (demontarea)   bunurilor  si  realizarea  utilajelor  si

materialelor demontate;

-alte propuneri.

9. Transmiterea bunurilor altor societãþi economice se efectueazã în

conformitate    cu    Regulamentul    cu   privire    la    transmiterea

întreprinderilor,  organizaþiilor,  instituþiilor, subdiviziunilor  lor,

clãdirilor,  edificiilor  si altor mijloace fixe  (Hotãrîrea  Guvernului

Republicii  Moldova  nr.  688  din  09.10.95).  10.  Comercializarea  se

efectueazã  în  conformitate cu Hotãrîrea Guvernului Republicii  Moldova

nr. 665 din 29.11.96.

11. În cazul,   cînd   se   adoptã  hotãrîrea   privind   lichidarea

(demontarea)  unor  bunuri, documentele pentru trecerea la  pierderi  se

perfecteazã   în  conformitate  cu  Regulamentul  "Privind  trecerea  la

pierderi  a  maºinilor,  utilajelor, mijloacelor de transport  si  altor

bunuri uzate, raportate la mijloace (fonduri) fixe".

12. Depunerea  bunurilor  la  conservare  ºi  ridicarea  lor  de  la

conservare  se  oglindeºte în registru (se anexeazã), în care se  indica

toate  datele  necesare:  anul  dãrii  în  exploatare,  starea  tehnicã,

autorizaþiile  respective,  precum  ºi lista  utilajului  transmis  spre

depozitare.   Materialele  ºi  dispozitivele,  predate  la  depozit,  se

pãstreazã în strictã evidenþã ºi nu pot fi folosite în alte scopuri.

13. Dupã obþinerea   autorizaþiei   pentru   conservarea   bunurilor

întreprinderea  emite  un ordin, în care se indicã modul ºi termenul  de

conservare, precum si persoanele responsabile de conservarea, deservirea

tehnicã ºi asigurarea integritãþii lor în perioada de conservare.

III. Conservarea bunurilor

14. Conservarea  pe termen lung a bunurilor necesitã realizarea unui

complex  de  lucrãri  orientate spre  limitarea  influenþei  condiþiilor

climaterice, precum ºi a sarcinii datoritã greutãþii proprii. Teritoriul

ºi  încãperile pentru depozitarea bunurilor trebuie sã dispunã de  acces

liber,  sã corespundã regulilor securitãþii antiincendiare, asigurate cu

mijloace  antiincendiare,  iar  în  timp de  noapte  sã  fie  iluminate.

Macaralele,     excavatoarele,    autogrederele,     autoîncãrcãtoarele,

tractoarele,  automobilele  etc. se depoziteazã pe  suprafeþe  deschise,

restul  maºinilor  se  depoziteazã cu motoarele scoase,  malaxoarele  de

beton  ºi  mortar,  pompele  de mortar, centrifugile  se  pãstreazã  sub

acoperiº.

15. Maºinile  se  conserveazã asamblate, în stare bunã.  Înainte  de

conservarea  maºinilor  ele  se curãþã de praf ºi noroi ºi  sînt  supuse

deservirii   tehnice  sau  reparaþiei  ordinare.  Suprafeþele,  care  în

procesul  de  funcþionare  sînt  în contact cu  uleiuri  si  combustibil

(lagãrele,  arborii,  piesele,  aparatura de alimentare  cu  combustibil

etc.) se greseazã cu unsori de conservare.

16. În procesul  de  pregatire  a  maºinilor  pentru  conservare  se

schimbã  uleiurile ºi lubrifianþii în toate carterele, se varsã apa  din

sistemul de racire ºi se scurge combustibilul din sistemul de alimentare

ºi din rezervoare.

17. Curelele  de transmisie, benzile de transport, dispozitivele  ºi

agregatele  sistemului de alimentare si de aprindere, acumulatoarele  ºi

alte  agregate, care necesitã anumite condiþii speciale de depozitare se

demonteazã  de  la  maºini ºi se transmit la depozit.  Toate  orificiile

rãmase  în  urma  demontãrii agregatelor ºi ansamblurilor se  închid  cu

plãci de obturare.

18. Agregatele  demontate  de la maºini se supun controlului  ºi  se

pregãtesc   pentru  depozitare.  Piesele  aparaturii  de  alimentare  cu

combustibil  se curãþã, de pe suprafeþele lor se lichideazã  reziduurile

de  combustibil  ºi  se acoperã cu un strat de unso  are  de  protecþie.

Piesele  principale se învelesc în hîrtie impregnatã cu ulei. Înainte de

depozitarea bateriilor de acumulatoare suprafeþele lor se ºterg cu cîrpe

înmuiate  în  soluþie  de amoniac de 10% sau de sodã  calcinatã  (pentru

reducerea  autodescarcarii),  ºtergîndu-se  apoi  pîna  se  usucã  bine.

Acumulatoarele  pot  fi depozitate fãrã electrolit timp de un an ºi  mai

mult. Curelele ºi alte piese din cauciuc ºi articole textile se spalã cu

apã  caldã,  se  usucã, se pudreazã uºor cu talc ºi se atîrnã  liber  pe

cuiere  speciale. Lanþurile cu buxã ºi cu role înainte de depozitare  se

curãtã de noroi ºi se fierb în ulei de motor. Pneurile se depoziteazã în

încaperi  cu protecþie antisolarã. Anvelopele se depoziteazã pe  stelaje

în  poziþie  verticalã,  iar  camerele  împlute  parþial  cu  aer  -  în

interiorul  anvelopelor. Odgonurile de oþel se scot, se curãþã cu  peria

de  oþel  ºi se acoperã cu solidol sau cu unsoare cu grafit.  Odgonurile

demontate ce se ung, se deapãnã pe tambur ºi se pãstreazã la loc uscat.

19. În fiecare   cilindru  al  motorului  cu  ardere  internã   prin

orificiul bujiei, precum ºi în cilindrul compresorului se toarnã 100-200

grame  de  ulei  de motor, iar arborele cotit se roteºte de  cîteva  ori

pentru distribuþia uniformã a unsorii.

20. Depozitarea hidroutilajului:

Înainte de depozitare   suprafeþele  exterioare  ale  dispozitivelor

hidroutilajului  se  curãþã de praf ºi noroi, se verificã  ermeticitatea

sistemului  hidraulic  ºi se înlaturã infiltraþiile de ulei.  Se  scoate

uleiul din sistemul hidraulic, se spalã minuþios cu lichid de spãlare ºi

se  umple  cu ulei dizel. Tijele cilindrelor hidraulice se aduc pînã  la

fixator  la  capacul  din urmã. Pãrþile proeminente ale tijelor  ºi  ale

barelor  supapelor se acoperã cu unsoare de protecþie ºi se învelesc  în

hîrtie  impregnata cu ulei. Furtunul de cauciuc flexibil se spalã cu apã

caldã  cu sãpun ºi se scot petele de ulei, se ºterge pîna se usucã  bine

ºi se vopseºte cu vopsea de aluminiu sau se aplicã un conþinut de cearã.

21. Depozitarea utilajului electric:

Tot utilajul  electric  înainte de depozitarea maºinilor  se  supune

unui   control  special.  Defectele  depistate  se  înlaturã.   Izolaþia

conductelor  se curãþã de uleiuri. Motoarele electrice ºi  generatoarele

de  capacitaþi  mici  ºi  mijlocii  se demonteazã  si  se  pastreazã  în

incãperi.  Înainte  de depozitare ele se curãtã de praf ºi noroi  ºi  în

funcþie de necesitate se vopsesc suprafeþele exterioare.

Maºinile electrice de capacitãþi mari nu se demonteazã. Ele se apãrã

de  umezealã  ºi  praf.  Suprafeþele exterioare se spalã  ºi  se  ºterg.

Suprafeþele vopsite, care au unele defecþiuni, se vopsesc.

22. Toate maºinile  ce  se conserveazã în mod obligatoriu  se  supun

unui  examen  de control o datã pe trimestru, atragîndu-se  o  deosebitã

atenþie  asupra stratului protector. Defectele depistate se  lichideazã.

Toate  mãsurile  realizate pentru intreþinerea maºinilor în perioada  de

depozitare se introduc în paºaportul maºinilor.

23. În cazul  conservãrii  obiectivelor de construcþie la care  sînt

instalate  macarale-turn, acestea pot fi conservate chiar pe ºantier  la

acordul   organizaþiei-antreprenor  general  ºi  beneficiarului  ºi   se

transmit pentru pazã.

24. În cazul  conservãrii clãdirilor este necesar sã se  deconecteze

de  la lumina electricã, sã fie inchise ferestrele ºi toate intrarile în

clãdire,  plombate  ºi transmise pentru pazã. Pe clãdire în  loc  anumit

trebuie sã fie marcate literele "CS" (conservarea). Cheile de la clãdire

se pãstreazã în locul numit de conducãtorul societãþii economice. Pentru

a  conserva etajul este necesar de a deconecta lumina electricã ºi de  a

sigila   uºile  pentru  a  preîntîmpina  intrarea  persoanelor  straine.

Utilajul,  rãmas pe fundament în poziþie de lucru, se deconecteazã de la

lumina  electricã,  uleiul se scurge, toate legãturile  ºi  suprafeþele,

care  se  rod, se ung cu unsori în preîntîmpinarea coroziei. În hale  ºi

alte  încaperi se face curãþenie generalã ºi curãþirea prin suflare, ele

se  sigileazã ºi se deconecteazã de la lumina electricã. Utilajul, supus

demontãrii,  se  depoziteazã, pe pereþii din afara etajului,  halei  sau

altor   încaperi  se  marcheazã  literele  "CS"  ºi  data   conservãrii.

Persoanele  de rãspundere, numite prin ordin, pãstreazã integritatea  ºi

organizeazã paza obiectelor conservate.

IV. Ridicarea bunurilor de la conservare

25. Ridicarea  bunurilor de la conservare se efectueazã prin ordinul

emis  de  conducãtorul societãþii economice ºi prin avizarea în scris  a

organului   ierarhic  superior.  De  asemenea  se  informeazã  în  scris

Ministerul   Privatizãrii.  Ridicarea  bunurilor  de  la  conservare  se

efectueazã în urmãtoarele cazuri:

-expirãrii termenului de conservare;

-apariþiei condiþiilor favorabile de utilizare a bunurilor;

-falimentãrii întreprinderii ºi vînzarii bunurilor ei;

-alte cazuri.

26. Responsabilitatea  pentru  executarea  prevederilor  prezentului

Regulament o poartã conducãtorul societãþii economice.

27. Pentru ridicarea  bunurilor  de la conservare  fãrã  autorizarea

Ministerului Privatizãrii ºi organului ierarhic superior sau exploatarea

bunurilor  depuse la conservare, conducãtorii societãþilor economice  se

trag la rãspundere conform legislaþiei.

V. Dispoziþii finale

28. Cheltuielile  pentru întreþinerea capacitãþilor ºi obiectelor de

producþie  conservate se reflectã în evidenþa contabilã în  conformitate

cu legislaþia în vigoare.

29. Devizul pentru  conservarea maºinilor urmeazã a fi coordonat  cu

organul ierarhic superior.

30. Se abrogã  Instrucþuinea  privind  depozitarea,  conservarea  si

deconservarea  maºinilor  de  construcþie, mijloacelor de  transport  si

utilajelor   nr.  04-3  din  06.01.95,  aprobatã  de  cãtre   Ministerul

Finanþelor,  Ministerul  Privatizãrii ºi Administrãrii  Proprietãþii  de

Stat ºi Departamentul Arhitecturii si Construcþiilor.

Anexã

la Regulamentul cu privire la

conservarea ºi deconservarea bunurilor

nefolosite în procesul tehnologic

Aprobat:

Ñîãëàñîâàíî:

conducãtorul societãþii economice

ðóêîâîäèòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà

"___" ___________________ 199__

REGISTRUL

ÐÅÅÑÒÐ

unitãþilor fondurilor fixe ce urmeazã a fi conservate

åäèíèö îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ êîíñåðâàöèè

_______________________________________________________________________

(denumirea societãþii economice)

(íàèìåíîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà)

------------------------------------------------------------------------

Nr.|Denumirea |Marca| Nr. de | Anul |Codul de|Norma de |Suma   |Valoarea

d/o|fondurilor|     |inventar|produ-|amorti- |amortiza-|uzurii,|restan-

|   fixe   |     | sau de |cerii |zare    |   re    | lei   |tã, lei

|          |     |  stat  |      |        |         |       |

N |Íàèìåíîâà-| Òèï |Èíâåíòàð| Ãîä  | Øèôð   |  Íîðìà  | Ñóììà |Îñòàòî÷-

ï/ï|íèå îñíîâ-|     |íûé èëè |âûïóñ-|        |àìîðòèçà-|èçíîñà,|  íàÿ

|íûõ ñðåäñòâ     |ãîñ.N   |êà    |        |öèè      | ëåé   | ñòîè-

|          |     |        |      |        |         |       |ìîñòü

------------------------------------------------------------------------

1 |     2    |  3  |    4   |   5  |   6    |    7    |   8   |   9

------------------------------------------------------------------------

Comisia

Êîìèññèÿ:

------------------------------------------------------------------------

Перевод

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИВАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Положение о консервации и расконсервации имущества,

не используемого в процессе производства

от 25.03.98

* * *

I. Общие положения

1. Настоящее    положение    определяет   порядок   консервации    и

расконсервации  имущества в случае, если оно не используется в  процессе

производства более 3 месяцев и в ближайшее время его включение в процесс

производства не предусматривается.

Согласно данному  положению  под имуществом подразумеваются  здания,

постройки,  передаточные устройства, машины, оборудование,  транспортные

средства, другие объекты, относящиеся к основным фондам.

2. Требования  настоящего положения обязательны для  государственных

предприятий,  организаций,  финансируемых из  республиканского  бюджета,

акционерных  обществ,  обществ с ограниченной  ответственностью,  других

экономических  агентов  (в дальнейшем - экономических обществ)  с  долей

государственной   собственности   в   уставном   капитале   более   50%.

Приватизированные   экономические   oбщества,  а   также   экономические

общества,   приватная   доля  которых  в  уставном   капитале   является

преобладающей,  муниципальные предприятия, организации, финансируемые из

местного  бюджета,  могут  применять данное положение по  решению  своих

руководящих органов.

3. Консервация  имущества  представляет  собой целый  комплекс  мер,

реализация  которых  обеспечивает  целостность и  сохранность,  а  также

предотвращение  его  повреждения  и  разрушения.  На  законсервированное

имущество не начисляется износ и оно не облагается налогом.

Для постановки   имущества  на  консервацию  используются   указания

технических инструкций по хранению механизмов и машин.

В случаях когда   отрасль   имеет  свои  особенности,  которые   при

консервации  и  расконсервации имущества могут привести  к  определенным

сложностям  и которые требуют большого объема работ, принятие решения по

консервации   и   расконсервации  имущества  по   решению   Министерства

приватизации  и управления государственным имуществом Республики Молдова

(далее  - Министерство Приватизации) может быть делегировано вышестоящим

органам.

4. В зависимости  от  срока прекращения  функционирования  имущество

ставится  на  консервацию  на  короткий период - до  6  месяцев  или  на

длительный период - более 6 месяцев.

Машины хранятся  комплектно,  без  снятия узлов и  агрегатов.  Перед

постановкой  на  хранение  машину  очищают от пыли и  грязи  и  проводят

очередное  техническое  обслуживание. В холодное время года  из  системы

охлаждения сливают воду.

Машины на пневмоходу устанавливают на подставки и снижают давление в

шинах  до 70-80%. Машины на гусеничном ходу устанавливают на  подкладки.

Стрелы, консоли устанавливают на стойки или подставки.

II. Оформление документов для консервации

имущества

5. Для получения  разрешения  на консервацию экономические  общества

представляют   соответствующее   письменное  заявление  в   Министерство

приватизации, согласованное с вышестоящим органом, необходимые аргументы

консервации   имущества,   его  перечень  с  указанием  года   ввода   в

эксплуатацию и остаточной балансовой стоимости, периода консервации. Для

экономических   обществ  вышестоящим  органом  является  соответствующий

уставной орган управления.

6. В целях изучения  состояния имущества и подготовки предложений на

предприятиях  издается  приказ  за подписью руководителя  предприятия  о

создании рабочей комиссии в следующем составе:

- руководитель  предприятия,  его  заместитель или  главный  инженер

(председатель комиссии);

- главный бухгалтер или его заместитель;

- другие материально ответственные лица.

Для экономических   обществ  с  преобладающей  долей  государства  в

комиссию включается и представитель государства.

Комиссия принимает  решение  о консервации и подготавливает  в  этих

случаях     обоснование    необходимости    консервации.     Обоснование

представляется в письменной форме в виде информативной ноты.

7. Сроки консервации    устанавливаются   комиссией   экономического

общества  совместно  с вышестоящим органом в зависимости  от  отраслевой

принадлежности,   исходя   из  финансового  состояния  и   необходимости

консервации.

8. Комиссия может  вносить  и  другие предложения  по  использованию

имущества,  которые  фиксируются в решении комиссии.  Предложения  могут

быть:

- использование его в других целях или передача другим экономическим

обществам;

- продажа;

- ликвидация    (разборка)   имущества   и   продажа    разобранного

оборудования и материалов;

- другие предложения.

9. Передача имущества  другим экономическим обществам производится в

соответствии   с   Положением   "О  порядке   передачи   государственных

предприятий,   организаций,   учреждений,  их   подразделений,   зданий,

сооружений  и  других  основных  средств"  (Постановление  Правительства

Республики Молдова N 688 от 9.10.1995 г.).

10. Продажа имущества осуществляется в соответствии с Постановлением

Правительства Республики Молдова N 665 от 29.11.96 г.

11. В случаях,  когда  принимается решение о  ликвидации  (разборке)

части  имущества, документы по его ликвидации оформляются в соответствии

с  Положением  "О списании машин, оборудования, транспортных  средств  и

остального  имущества,  срок эксплуатации которых истек,  относящихся  к

основным фондам".

12. Постановка  имущества на консервацию, а также его расконсервация

отражается   в   реестре  (прилагается),  в  котором   указываются   все

необходимые  данные:  год  ввода  в  эксплуатацию,  технические  данные,

соответствующие  подписи,  а  также перечень  оборудования,  подлежащего

консервации.

Все материалы  и приспособления, подлежащие консервации и переданные

на  склад, хранятся под строгим контролем и не могут быть использованы в

других целях.

13. После получения  разрешения на консервацию имущества предприятие

издает  приказ,  в  котором указываются порядок и сроки  консервации,  а

также  ответственные  лица  за техническое  обслуживание  и  обеспечение

сохранности в период его консервации.

III. Консервация имущества

14. Консервация  имущества  на длительный период требует  выполнения

комплекса  работ,  которые  направлены на ограничение  влияния  погодных

условий,  а также нагрузок от собственного веса. Территория и помещения,

отведенные  под  хранение  имущества, должны  иметь  свободные  подходы,

отвечать  требованиям пожарной безопасности, обеспечены противопожарными

средствами  и  в ночное время должны быть освещены. Краны,  экскаваторы,

автогрейдеры,  автопогрузчики, тракторы, автомобили и т. д. хранятся  на

открытых   площадках,   остальные   машины   со   снятыми   двигателями,

бетонорастворосмесители,   растворонасосы,  центробежные  насосы  должны

храниться под навесом.

15. Машины на   консервацию   ставятся  комплектные,   в   исправном

состоянии.  Перед постановкой машин на консервацию их очищают от пыли  и

грязи   и  выполняют  очередное  техническое  обслуживание  или  ремонт.

Поверхности,  работающие  в контакте с маслaми и  топливом  (подшипники,

валы, детали топливной аппаратуры и т.п.) покрываются защитными смазками.

16. При подготовке  машин  для  консервации заменяют масла  во  всех

картерах, сливают воду из систем охлаждения и удаляют горючее из системы

питания и баков.

17. Приводные   ремни,  транспортерные  ленты,  приборы  и  агрегаты

системы  питания и зажигания, аккумуляторы и другие агрегаты,  требующие

специальных  условий  хранения, снимают с машин и сдают на  хранение  на

склад.  Все  отверстия,  оставшиеся  после  снятия  агрегатов  и  узлов,

закрываются заглушками.

18. Агрегаты,    снятые    с   машин,   подвергаются   проверке    и

подготавливаются к хранению. Детали топливной аппаратуры очищаются, с их

поверхности  удаляются  остатки  топлива и  покрываются  защитным  слоем

смазки. Ответственные детали обертываются промасленной бумагой.

Перед установкой  аккумуляторных батарей на хранение их  поверхности

протираются  ветошью,  смоченной  10% раствором нашатырного  спирта  или

кальцинированной  соды  (для уменьшения саморазряда), затем  протираются

насухо.  Сухозаряженные  аккумуляторы  можно хранить без  электролита  в

течение года и более. Ремни, другие детали из резино-текстильных изделий

промывают  теплой водой, протирают, просушивают, припудривают тальком  и

подвешивают на специальные вешалки в свободном состоянии.

Втулочно-роликовые   цепи   перед  хранением  очищают  от  грязи   и

проваривают в автотракторном масле.

Пневматические  шины  хранят  в помещении, защищенном  от  солнечных

лучей.  Покрышки хранят на стеллажах в вертикальном положении, а камеры,

частично заполненные воздухом, - вложенными внутрь покрышек.

Стальные канаты  снимаются, очищаются стальной щеткой и  покрываются

солидолом  или графитной мазью. Снятые канаты после смазки  наматываются

на барабаны и хранятся в сухом месте.

19. В каждый  цилиндр двигателя внутреннего сгорания через отверстия

свечей,   а  также  в  цилиндр  компрессора  вливается  100-200  граммов

автотракторного масла и коленчатый вал проворачивается несколько раз для

равномерного распределения смазки.

20. Хранение гидрооборудования.

Перед хранением   наружные  поверхности  приборов  гидрооборудования

очищают   от  пыли  и  грязи.  Проверяют  герметичность  гидросистемы  и

устраняют   подтеки  масла.  Сливают  масло  из  гидросистем,  тщательно

промывают  ее промывочной жидкостью и заполняют дизельным маслом.  Штоки

гидроцилиндров  втягиваются до упора в заднюю крышку. Выступающие  части

штоков  и  стержней  клапанов покрывают защитной  смазкой  и  обертывают

промасляной  бумагой. С гибких резиновых шлангов смывают теплой  мыльной

водой  масляные пятна, протирают насухо и наносят алюминиевую краску или

восковой состав.

21. Хранение электрооборудования.

Все электрооборудование   перед   установкой   машин   на   хранение

подвергается  проверке.  Выявленные неисправности устраняются.  Изоляцию

проводов очищают от масел. Электродвигатели и генераторы малой и средней

мощности  демонтируют  и хранят в помещениях. Перед этим их  очищают  от

пыли и грязи и при необходимости красят наружные поверхности.

Электрические  машины большой мощности не демонтируются. Их защищают

от   попадания   влаги  и  пыли.  Наружные  поверхности  промываются   и

протираются. Поверхности с поврежденным слоем краски красятся.

22. Все машины,  поставленные  на  консервацию, должны  один  раз  в

квартал  подвергаться контрольному осмотру, при котором особое  внимание

должно  быть  обращено  на  состояние  защитных  покрытий.  Обнаруженные

дефекты  устраняют. Все мероприятия, проводимые по обслуживанию машин во

время хранения, фиксируют в паспортах машин.

23. При консервации  строительных  объектов, на которых  установлены

башенные краны, они могут быть поставлены на консервацию непосредственно

на  объектах  по согласованию с генподрядной  организацией-заказчиком  и

сданы под охрану.

24. В случае  консервации  зданий требуется их  обесточить,  закрыть

наглухо  окна и двери, опломбировать и организовать их охрану. На здании

в  определенном  месте  маркируются буквы "СS" (консервация).  Ключи  от

здания  хранятся  по  решению  руководителя  экономического  общества  в

отведенном для хранения определенном месте.

Для консервации  этажа  необходимо обесточить его от  электросети  и

опломбировать двери для предотвращения входа посторонних лиц.

Оборудование,   оставленное   на  фундаменте  в   рабочей   позиции,

отключается  от  электросети, масло сливается, все трущиеся  поверхности

смазываются для предотвращения коррозии.

Павильоны (крытые  цеха) и другие помещения подвергаются генеральной

уборке,   проветриванию,   пломбируются,  отключаются  от   электросети.

Оборудование,  подлежащее демонтажу, сдается на склад, на стенах снаружи

также  маркируются  буквы  "СS"  и дата  консервации.  Ответственные  за

консервацию  лица, назначенные приказом, организуют сохранность и охрану

консервируемых объектов.

IV. Расконсервация имущества

25. Расконсервация   имущества  производится  приказом  руководителя

экономического  общества  по  согласованию с  вышестоящей  организацией.

Также письменно уведомляется и Министерство приватизации.

Расконсервация имущества производится в следующих случаях:

- окончание срока консервации;

- появление благоприятных условий использования имущества;

- банкротство предприятия и продажа его имущества;

- другие случаи.

26. Ответственность за исполнение требований данного положения несет

руководитель экономического общества.

27. За расконсервацию   имущества   без   уведомления   Министерства

приватизации  и отраслевого органа или использование законсервированного

имущества    руководители    экономических   обществ   привлекаются    к

ответственности согласно действующему законодательству.

V. Заключительные положения

28. Затраты на    содержание    законсервированных    мощностей    и

производственных  объектов  отражаются  в бухгалтерском  учете  согласно

действующему законодательству.

29. Консервация  имущества  производится в соответствии  со  сметой,

согласованной с вышестоящей организацией.

30. Инструкция    по   хранению,   консервации   и    расконсервации

строительных  машин,  транспортных  средств и оборудования N 04-3  от  6

января  1995  года, утвержденная Министерством  финансов,  Министерством

приватизации  и  управления государственным имуществом  и  Департаментом

архитектуры и строительства, аннулируется.

Anexa

la Regulamentul cu privire

la conservarea si deconser-

varea bunurilor nefolosite

in procesul tehnologic

Aprobat:

Согласовано:

conducatorul societatii economice

руководитель экономического общества

"___" ___________________ 199__

REGISTRUL

РЕЕСТР

unitatilor fondurilor fixe ce urmeaza a fi conservate

единиц основных средств, подлежащих консервации

_______________________________________________________________________

(denumirea societatii economice)

(наименование экономического общества)

------------------------------------------------------------------------

Nr.|Denumirea |Marca| Nr. de | Anul |Codul de|Norma de |Suma   |Valoarea

d/o|fondurilor|     |inventar|produ-|amorti- |amortiza-|uzurii,|restan-

|   fixe   |     | sau de |cerii |zare    |   re    | lei   |ta, lei

|          |     |  stat  |      |        |         |       |

N |Наименова-| Тип |Инвентар| Год  | Шифр   |  Норма  | Сумма |Остаточ-

п/п|ние основ-|     |ный или |выпус-|        |амортиза-|износа,|  ная

|ных средств     |гос.N   |ка    |        |ции      | лей   | стои-

|          |     |        |      |        |         |       |мость

------------------------------------------------------------------------

1 |     2    |  3  |    4   |   5  |   6    |    7    |   8   |   9

Comisia

Комиссия: