MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR

Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum

de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto

Nr.172  din  09.12.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-62/223 din 14.04.2006

* * *

În scopul utilizării eficiente a combustibilului şi lubrifianţilor,

ORDON:

1. A aproba "Normele  de  consum  de combustibil şi  lubrifianţi  în

transportul auto".

2. Direcţia Transport   Auto  (dl  V.Radu)  va  asigura   publicarea

ordinului  "Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi

lubrifianţi  în  transportul  auto" în Monitorul Oficial  al  Republicii

Moldova.

3. A abroga ordinul   Ministerului  Transporturilor  şi  Gospodăriei

Drumurilor nr.40 din 04.03.2005.

4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Dragan,

viceministru.

MINISTRUL

TRANSPORTURILOR

ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                   Miron GAGAUZ

Chişinău, 9 decembrie 2005.

Nr.172.

Aprobat

prin ordinul MTGD

nr.172 din 09.12.2005

NORMELE

DE CONSUM DE COMBUSTIBIL ŞI LUBRIFIANŢI ÎN TRANSPORTUL AUTO

În prezentul  act  normativ sînt specificate semnificaţiile de  bază

ale  normelor de consum de combustibil pentru materialul rulant auto  de

destinaţie   generală,   normele   de  consum  de   combustibil   pentru

funcţionarea  automobilelor speciale, modalitatea de aplicare a normelor

şi  de  calculare  a  consumului normat de  combustibil  la  exploatare,

normativele-model  de consum de lubrifianţi, semnificaţiile  adaosurilor

de iarnă etc.

Actul este destinat     pentru    întreprinderile,    organizaţiile,

antreprenorii  ce activează în domeniul transporturilor auto, indiferent

de  forma  de proprietate, care exploatează tehnica auto  şi  materialul

rulant special pe şasiu de automobil pe teritoriul Republicii Moldova.

Normele propuse  pot fi utilizate ca norme de bază pentru calcularea

normelor   departamentale  la  exploatarea  automobilelor  speciale   şi

tehnologice.

PREVEDERI GENERALE

Norma de consum   de   combustibil  (sau   lubrifianţi),   aplicativ

transportului  auto,  presupune  semnificaţia stabilită a  volumului  de

consum  al  acestuia la funcţionarea modelului, mărcii sau  modificaţiei

concrete de automobil.

Normele de consum  de combustibil (lubrifianţi) în transportul  auto

sînt  destinate pentru calcularea semnificaţiei normate a consumului  de

combustibil,   pentru   ţinerea  evidenţei  statistice   şi   operative,

determinarea  preţului  de  cost al transporturilor şi altor  tipuri  de

lucrări  de  transport, planificarea necesităţilor  întreprinderilor  în

vederea  asigurării  cu  produse petroliere,  efectuarea  calculelor  la

impozitarea   întreprinderilor,  realizarea  regimului  de  economie  şi

păstrare   a   energiei  produselor  petroliere  utilizate,   realizarea

decontărilor cu beneficiarii de mijloace de transport, conducătorii auto

etc.

La normarea consumului  de  combustibil se distinge semnificaţia  de

bază  a  consumului  de combustibil, care se  determină  pentru  fiecare

model,  marcă sau modificaţie de automobil în calitate de normă generală

acceptată  (conform  metodicii în vigoare de determinare a  normelor  de

bază  de  consum de combustibil), şi semnificaţia normativă calculată  a

consumului  de  combustibil, care ia în calcul activitatea de  transport

îndeplinită de automobil şi condiţiile de exploatare a acestuia.

Consumul de combustibili şi lubrifianţi la exploatarea tehnicii auto

se efectuează în conformitate cu normele stabilite.

Normele de consum  de  combustibil specificate în prezentul act,  au

statut de norme permanente.

Normele nou elaborate  şi  stabilite pentru automobile se aplică  ca

norme  provizorii, pînă la punerea în aplicare a acestora în calitate de

norme  permanente  sau  în cazul reaprobării, ori în  cazul  completării

actului  de bază, cu luarea în calcul a dezvoltării structurii  parcului

auto din ţară.

1. NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE DE

DESTINAŢIE GENERALĂ

Normele de consum  de combustibil se stabilesc pentru fiecare model,

marcă  sau  modificaţie de automobil exploatată şi  corespunde  anumitor

condiţii  de funcţionare a mijloacelor de transport auto în conformitate

cu  clasificarea  şi  destinaţia acestora. Normele cuprind  consumul  de

combustibil  necesar pentru derularea procesului de transport.  Consumul

de  combustibil  pentru necesităţi tehnice, de garaj şi în alte  scopuri

economice interne, care nu sînt legate nemijlocit de procesul tehnologic

de  transportare a călătorilor şi mărfurilor, în componenţa normelor  nu

se includ şi se stabilesc separat.

Pentru automobile  de destinaţie generală sînt stabilite următoarele

tipuri de norme:

- norma de bază  în  litri  la  100  km (l/100  km)  de  parcurs  al

mijlocului de transport auto (MTA) cu echipament;

- norma de transport  în  litri la 100 km de parcurs (l/100  km)  în

scopul activităţii de transport:

- a autobuzului, în care se ia în calcul masa cu echipament şi norma

de încărcare a autobuzului cu pasageri conform destinaţiei;

- a autobasculantei,  în care se ia în calcul masa cu echipament  şi

gradul de încărcare a autobasculantei (coeficientul 0,5);

- norma de transport  în  litri la 100 tone-kilometri (l/100 km)  de

lucru de transport a autocamionului ia în calcul consumul de combustibil

suplimentar  la  norma  de bază de consum de combustibil  la  deplasarea

automobilului  cu  încărcătură, autotrenului cu remorcă sau  semiremorcă

fără  încărcătură  (sau utilizînd coeficienţii stabiliţi pentru  fiecare

tonă  de mărfuri transportate), remorcii, semiremorcii pînă la 1,3 l/100

km şi pînă la 2,0 l/100 km pentru automobile, respectiv, cu motor diesel

şi  cu  benzină,  sau cu utilizarea calculelor mai  precise  îndeplinite

conform  programului-metodică  specială  pentru  fiecare  marcă  şi  tip

concret de MTA.

Norma de bază  a  consumului de combustibil depinde  de  construcţia

automobilului  şi ansamblurilor acestuia, categoria, tipul şi destinaţia

materialului  rulant  auto  (autoturisme, autobuze, camioane  etc.),  de

tipul  de  combustibil utilizat şi ia în calcul starea automobilului  cu

echipament, ruta tipizată şi regimul de circulaţie la exploatare.

Norma pentru lucrul de transport include norma de bază şi depinde de

capacitatea  de  ridicare  sau  normativul de  încărcare,  sau  de  masa

concretă  a  mărfurilor transportate, luîndu-se în calcul condiţiile  de

exploatare a MTA.

Normele de consum   de   combustibil  la  100  km  de   parcurs   al

automobilului sînt stabilite în următoarele unităţi de măsură:

- pentru automobile  care  funcţionează cu benzină şi motorină -  în

litri de benzină sau motorină;

- pentru automobile  care  funcţionează cu gaz  petrolier  lichefiat

(gpl)  - în litri de gpl (convenţional 1 l de benzină corespunde 1,32  l

gpl);

- pentru automobile care funcţionează cu gaz natural comprimat (gnc)

- în metri cubi normali de gnc (convenţional 1 l de benzină corespunde 1

m3 de gnc);

- pentru automobile  care  funcţionează cu gaz şi motorină norma  de

consum  de  gaz natural comprimat este indicată în m3, plus alături se

indică  norma de consum de motorină în litri, raportul dintre acestea se

determină  de  către  producătorul  tehnicii (sau  în  instrucţiunea  de

exploatare).

Evidenţa factorilor rutieri de transport, climatici şi de alt gen se

efectuează  cu  ajutorul coeficienţilor de rectificare reglementaţi  sub

formă  de  procent de majorare sau reducere a semnificaţiei  iniţiale  a

normei (semnificaţiile lor se stabilesc prin dispoziţiile conducătorilor

de    întreprinderi    care   exploatează   MTA    sau    conducătorilor

administraţiilor locale).

Normele de consum   de  combustibil  se  majorează  în   următoarele

condiţii:

- funcţionarea transportului auto pe timp de iarnă - 10%;

- funcţionarea  transportului auto pe drumuri publice (de  categoria

I,  II  şi III), în condiţii de munte, inclusiv localităţile  urbane  şi

rurale şi zonele suburbane, în cazul nivelului deasupra mării:

de la 300 pînă la 800 metri   - pînă la 5%;

de la 801 pînă la 2000 metri  - pînă la 10%;

de la 2001 pînă la 3000 metri - pînă la 15%;

peste 3000 metri              - pînă la 20%;

- funcţionarea transportului auto pe drumurile publice (de categoria

I, II şi III) cu plan complicat, în afara oraşelor şi zonelor suburbane,

în  care în medie la 1 km de drum sînt peste cinci rotunjiri cu raza  de

pînă  la 40 m (adică la 100 km de drum cel puţin 500 întoarceri) -  pînă

la 10%;

- funcţionarea transportului auto în oraşe cu populaţia de peste 3,0

milioane de locuitori - pînă la 25%;

cu populaţia  de la 1,0 pînă la 3,0 milioane de locuitori - pînă  la

20%;

cu populaţia de la 250 mii pînă la 1,0 milion de locuitori - pînă la

15%;

cu populaţia  de  la 100 mii pînă la 250 mii de locuitori - pînă  la

10%.

În oraşe şi orăşele  (dotate  cu semafoare şi alte semne rutiere  de

circulaţie) cu populaţie pînă la 100 mii locuitori - pînă la 5%;

- funcţionarea  transportului auto care necesită opriri  tehnologice

frecvente, legate de încărcarea şi descărcarea mărfurilor, îmbarcarea şi

debarcarea  pasagerilor, inclusiv taximetre cu itinerar, automobilele de

mărfuri-pasageri  de  clasă  joasă, automobile de tip  picap,  universal

etc.,   incluzînd  transportarea  produselor  alimentare  şi  mărfurilor

mărunte,  deservirea  cutiilor  poştale, încasarea  banilor,  deservirea

pensionarilor, invalizilor, persoanelor bolnave etc. (cu condiţia de cel

puţin  o  oprire  la  un kilometru de  parcurs,  totodată,  opririle  la

semafoare,  răscruci şi treceri de nivel nu se iau în calcul) - pînă  la

10%;

- transportarea  mărfurilor  nestandarde  cu gabarite  mari,  grele,

periculoase,  mărfurilor  în  sticle  etc.,  deplasarea  în  coloane  cu

însoţire,  şi  în alte cazuri similare cu viteze reduse de circulaţie  a

automobilelor  de pînă la 20-30 km/h - 15%, cu viteze reduse pînă al  10

km/h - pînă la 35%;

- la parcurgerea  primei mii de kilometri de către automobilele  noi

(rodaj)  şi  automobilele ieşite de la reparaţia capitală, precum şi  la

tractarea  centralizată a acestor automobile pe propriile roţi cîte unul

-  pînă la 10%, la tractarea automobilelor în perechi - pînă la 15%,  în

convoi - pînă la 20%;

- pentru automobilele aflate în exploatare peste 5 ani - pînă la 5%,

peste 8 ani - pînă la 10%;

- la funcţionarea  autocamioanelor, furgoanelor, taximetrelor pentru

marfă  etc.  fără  a  lua în calcul  masa  mărfurilor  transportate,  la

funcţionarea automobilelor în calitate de transport tehnologic, inclusiv

pe teritoriul întreprinderilor - pînă la 10%;

- la funcţionarea  automobilelor speciale (de filmare, de reparaţie,

autoturnuri,  încărcătoare  auto  etc.)  care  îndeplinesc  procesul  de

transport  la manevre cu viteze reduse, cu opriri frecvente şi deplasare

înapoi - pînă la 20%;

- în cazul executării   lucrărilor   în   cariere,   pe   cîmp,   la

transportarea  lemnului etc. pe sectoare de drum orizontale de categoria

IV  şi V în afara drumului public principal: pentru MTA cu echipament şi

fără încărcătură - pînă la 20%, pentru MTA încărcate deplin sau parţial,

în dependenţă de masa deplină a automobilului - pînă la 40%;

- la funcţionarea  în  condiţii climaterice excepţionale şi  rutiere

dificile  în  perioada impracticabilităţii sezoniere - troiene,  gheţuş,

ninsori  puternice, inundaţii şi alte calamităţi naturale pentru drumuri

de  categoria I, II şi III - pînă la 35%, pentru drumuri de categoria IV

şi V - pînă la 50%;

- la deplasarea de instrucţie - pînă la 20%;

- la utilizarea  condiţionerului sau instalaţiei "control-climă"  în

timpul mersului automobilului - pînă la 7%;

- la utilizarea  condiţionerului sau instalaţiei "control-climă"  în

timpul   staţionării  (indiferent  de  anotimp)  consumul  normativ   de

combustibil  se stabileşte după formula: o oră de staţionare cu  motorul

în funcţiune corespunde 10 km de parcurs;

- la staţionarea  automobilelor  pentru încărcare şi  descărcare  în

punctele,   în   care  conform  condiţiilor  de  securitate   şi   altor

reglementări în vigoare se interzice de a opri motorul (baze petroliere,

depozite  speciale, bănci etc.), la staţionarea cu încărcătură specială,

pentru care nu se admite răcirea salonului (caroseriei) automobilului, -

pînă la 10%;

- în timpul rece  al anului (temperatura medie zilnică mai joasă  de

+5  grade C) la staţionarea sau încălzirea automobilelor şi  autobuzelor

(în  lipsa  încălzitoarelor independente), precum şi la  staţionarea  cu

motorul  în funcţiune în aşteptarea pasagerilor (inclusiv a  persoanelor

bolnave,   invalizilor   etc.)  se  stabileşte  consumul   normativ   de

combustibil  din  calculul: o oră de staţionare cu motorul în  funcţiune

corespunde 10 km de parcurs.

Se admite în temeiul dispoziţiei administraţiei locale sau ordinului

conducătorului întreprinderii:

- pentru deplasările în interiorul garajului şi necesităţile tehnice

ale  întreprinderilor  de  transport auto (control  tehnic,  lucrări  de

regulare,   prelucrarea   pieselor  motorului  şi  altor  agregate   ale

automobilelor  după  reparaţie  etc.) majorarea consumului  normativ  de

combustibil  pînă  la 1,0 procent din cantitatea totală  de  combustibil

consumat  de  către  întreprinderea în cauză (luînd  în  calcul  numărul

relativ de unităţi de MTA utilizate la executarea lucrărilor);

- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri

esenţiale  de  modelul  de  bază (motor, cutia  de  viteze,  anvelopele,

formula  roţilor,  caroseria - similare) şi nu se deosebesc  de  modelul

principal   prin  masa  proprie,  - de a  stabili  norma  de  consum  de

combustibil în aceleaşi mărimi ca şi pentru modelul de bază;

- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri

constructive  de  modelul de bază, dar se deosebesc de modelul  de  bază

prin masa proprie (la instalarea furgoanelor, covertelor, echipamentului

suplimentar,  blindare  etc.)  norma de consum de combustibil  poate  fi

determinată pentru fiecare tonă de majorare (reducere) a masei proprii a

automobilului  - prin majorarea (reducerea) pînă la 2,0 l/100 km  pentru

automobile  cu  motor ce funcţionează cu benzină, pînă la 2,64 l/100  km

pentru  automobile  ce funcţionează cu gaz natural lichefiat,  în  cazul

procesului de gaz-motorină al motorului circa 1,2 m3 de gaz natural  şi

pînă la 0,25 l/100 km motorină.

Norma de consum  de combustibil poate fi redusă în cazul lucrului pe

drumurile  publice în afara zonei suburbane pe suprafeţe puţin deluroase

(înălţimea  deasupra nivelului mării 300 m) pe drumuri de categoriile I,

II şi III - pînă la 15%.

În cazul în care  transportul auto se exploatează în zona  suburbană

în  afara limitelor oraşului coeficienţii de rectificare (urbani) nu  se

aplică.

În cazul necesităţii aplicării concomitente a cîtorva adaosuri norma

de  consum de combustibil se stabileşte în funcţie de suma sau diferenţa

dintre aceste două adaosuri.

Suplimentar la  consumul  normativ  de  gaz se  admite  consumul  de

benzină  şi  motorină  pentru automobilele care funcţionează cu  gaz  în

butelii în următoarele cazuri:

- pentru intrarea  în  zona  de  reparaţii şi ieşirea  din  ea  după

executarea operaţiunilor tehnice - pînă la 5 l pentru un automobil;

- pentru pornirea  automobilului  în timp de iarnă  (la  temperatura

mediului  înconjurător  mai joasă de 0 grade C) - pînă la 10 l  pe  lună

pentru un automobil;

- pe rutele,  lungimea  cărora depăşeşte rezerva unei alimentări  cu

gaz,  -  pînă  la 25% din consumul total de  combustibil  pentru  rutele

menţionate.

În toate cazurile  menţionate  normarea  consumului  de  combustibil

lichid  pentru  automobilele care funcţionează cu gaz se  efectuează  în

acelaşi  mod  ca  şi pentru automobilele de bază  care  funcţionează  cu

benzină.

Luînd în considerare    eventualele   modificări   şi   diversitatea

condiţiilor  de  exploatare  a tehnicii auto, modificările  de  caracter

tehnogen  şi  natural, starea drumurilor, specificul transporturilor  de

mărfuri  şi  călători  etc.,  în caz de  necesitate  de  producţie  este

posibilă concretizarea sau implementarea unor coeficienţi de rectificare

faţă   de   normele  de  consum  de  combustibil   conform   dispoziţiei

administraţiilor locale, ministerelor şi departamentelor, coordonîndu-le

în  modul  stabilit cu Ministerul Transporturilor şi  Comunicaţiilor  al

Republicii Moldova.

Pentru modelele,  mărcile  şi  modificaţiile noi  de  tehnică  auto,

pentru  care Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al  Republicii

Moldova  nu a aprobat norme de bază de consum de combustibil (lipsesc în

prezentul   act  normativ),  conducătorii  administraţiilor  locale   şi

întreprinderilor  sînt în drept să pună în aplicare, în modul  stabilit,

norme  provizorii,  care vor fi aplicate pînă la aprobarea lor de  către

Ministerul  Transporturilor şi Comunicaţiilor sau pînă la  suplimentarea

prezentului act normativ.

Autoturisme

Pentru autoturisme  semnificaţia normată a consumului de combustibil

se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),            (1)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

Hs - norma de   bază  a  consumului  de  combustibil  la   parcursul

automobilului, l/100 km;

S - parcursul automobilului, km;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Autoturisme produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

VAZ-1111 "1"                                          6,5         B "3" *

VAZ-2104                                              8,5         B *

VAZ-21043 (VAZ-2103-4L-1,45-71-5М) "2"                8,3         B

VAZ-2105, -21051, -21053                              8,5         B *

VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                   8,5         B

VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-4М)                   9,0         B

VAZ-21061                                             9,0         B *

VAZ-21063 (VAZ-2130-4L-1,77-82-5М)                    9,0         B

VAZ-2107 (VAZ-2103-4L-1,45-72,5-4М)                   8,6         B

VAZ-21072 (VAZ-2105-4L-1,3-63,5-4М)                   8,9         B

VAZ-21074 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                  8,5         B

VAZ-2108, -2108 "Sputnic", -21081, -21083, -2109      8,0         B *

VAZ-21093; -21099 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M)    7,5         B

VAZ-21099 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M)                   7,7         B

VAZ-2110 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M)             7,4         B

VAZ-2110-010 (VAZ-2110-4L-1,499-73-5M)                7,8         B

VAZ-21102 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5М)                   7,5         B

VAZ-2111 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,6         B

VAZ-2112 (VAZ-2112-4L-1,499-92-5M)                    7,7         B

VAZ-21150 (VAZ-2111-4L-1,499-79-116-5M)               7,4         B

VAZ-2120 (VAZ-2130-4L-1,774-82-5М)                   10,7         B

VAZ-2121, -21211                                     12,0         B *

VAZ-21213 (VAZ-21213-4L-1,690-80-5М)                 11,5         B

VAZ-21213B blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М)          12,1         B

VAZ-21218 (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М)                  11,9         B

VAZ-212182 blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5M)          12,3         B

VAZ-2131 (VAZ-21213-4L-1,69-80-5М)                   11,3         B

VAZ-2302 "Bizon" (VAZ-2121-4L-1,57-78-4M)            11,5         B

GAZ-13                                               20,0         B *

GAZ-14                                               22,0         B *

GAZ-24, -24-10, -24-60                               13,0         B *

GAZ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т              13,5         B *

GAZ-24-02, -24-04                                    14,0         B *

GAZ-24-07                                            16,5         gpl *

GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -402, -402.10)       13,5         B *

GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -4021, -4021.10)     14,0         B *

GAZ-24-17, -24-25                                    16,5         gpl *

GAZ-3102 (cu motor ZMZ -4022.10)                     13,0         B *

GAZ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A)                  13,8         B

GAZ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M)                    13,5         B

GAZ-3102, -3102-12 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-4M)      12,5         B

GAZ-3102-12; GAZ-3102 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-5M)   12,0         B

GAZ-31022; GAZ-31023 (мod., ZMZ-402-4L-2,44-100-4M)  13,5         B

GAZ-31022 (ZMZ-4021.10-4L-2,445-90-4M)               13,9         B

GAZ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M)                    11,5         B

GAZ-31029 (ZМZ-402-4L-2,445-100-4M)                  13,0         B

GAZ 310221 (ZMZ-40210D-4L-2,445-81-5M)               13,1         B

GAZ-3105 (8V-3,4-170-5M)                             13,7         B

GAZ-3110 (ZMZ-4026.10; -40200F-4L-2,445-100-4M)      13,0         B

GAZ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M)                     10,7         B

GAZ-3110 (ZMZ-4020 OM-4L-2,445-100-5M)               12,2         B

GAZ-3110 (ZMZ-4062.10-4L-2,287-150-5M)               11,4         B

ZAZ-1102                                              7,0         B *

ZIL-114                                              24,0         B *

ZIL-117                                              23,0         B *

ZIL-4104                                             26,0         B *

ZIL-41047 (8V-7,68-315-3А)                           26,5         B

IJ-2125, -21251, -2126                               10,0         B *

IJ-2717 (VAZ-2106-4L-1,569-75-5M)                     9,4         B

IJ-27156-016 (УZАZ-412Э-4L-1,584-80-4M)              10,0         B

LuAZ-1302                                            11           B *

Moskvici-2136, -2140, -2141 (toate modificaţiile)    10,0         B *

Moskvici-2141-22 (UZAM-3317-4L-1,7-85-5М)             9,4         B

Moskvici-2141-22 (UZAM-3320-4L-2,0-91-5М)             9,6         B

Moskvici-214145 "Sveatogor" (Renault-4L-1,998-113-5M) 8,8         B

Moskvici-2141 "Iurii Dolgorukii"                      8,6         B

(Renault-4L-1,998-113-5M)

Moskvici-21412-01 (UZAM-331.10-4L-1,478-72-5М)        8,5         B

Moskvici-2142 "Kneazi Vladimir"                       8,9         B

(Renault-4L-1,988-113-5M)

Moskvici-2142 "Ivan Kalita" (Renault-4L-1,           10,2         B

988-145-5М)

UAZ-469, -469А, -469B; -315100, -315101, -31512-01,  16,0         B *

-315201

UAZ-31512 (ZMZ-4025.10-4L-2,45-90-4M)                15,5         B

UAZ-31514 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)               16,7         B

UAZ-31517 (HR 492 НТА firma "VM"-4L-2,393-100-4M)    11,0         M

UAZ-31519 (UMZ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                14,5         B

UAZ-31519 (UMZ-4218-4L-2,89-84-4M)                   15,9         B

UAZ-3159 "Bars" (ZMZ-4092.10-4L-2,7-133-5M)          16,5         B

UAZ-31601 (UMZ-421.10-10-4L-2,89-98-5M)              15,3         B

-------------------------------------------------------------------------

"1" prin cursiv sînt marcate normele vechi (pînă la a.1997).

Normele vechi  (pînă  la  a.1997) în prezentul act sînt  marcate  cu

semnul "*".

"2" marcarea  parametrilor  principali  ai motorului  şi  cutiei  de

viteze (conform datelor producătorilor):

- VAZ-2103 - marca motorului;

- 4L - numărul  şi amplasarea cilindrilor, L-într-un rînd, sub formă

de - V;

- 1,45 - volumul de lucru al motorului, l;

- 71 - capacitatea motorului, c.p.;

- 5М - numărul de transmisii, М- mecanică, A-automată.

"3" combustibilul, marcarea:

- B   - benzină;

- M   - motorină;

- gpl - gaz petrolier lichefiat;

- gnc - gaz natural comprimat.

Autoturisme de mărci străine

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A)          13,1         B

Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M)                          8,5         B

Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M)                       10,1         B

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A)                        10,0         B

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M)                         9,5         B

Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M)                         9,4         B

Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M)                     6,9         M

Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M)                        10,0         B

Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A)                        11,5         B

Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A)                13,0         B

Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A)                        11,5         B

Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A)                14,4         B

Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A)                        14,2         B

BMW M3 (6L-3,201-321-5M)                             11,0         B

BMW M3 (6L-3,201-321-6M)                             10,7         B

BMW 316i (4L-1,596-102-5M)                            7,7         B

BMW 523i (6L-2,494-170-5M)                            9,6         B

BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A)                         10,4         B

BMW 528i (6L-2,793-193-5M)                           10,4         B

BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A)                        10,1         M

BMW 740i (8V-4,398-286-5A)                           13,4         B

BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A)                        15,8         B

Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A)              18,5         B

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M)         17,0         B

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A)         18,0         B

Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M)              11,6         B

Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A)                15,5         B

Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A)   16,5         B

Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A)                 19,0         B

Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A)                21,5         B

Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M)             8,5         B

Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A)              17,9         B

Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A)                 12,5         B

Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A)          11,5         B

Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M)                8,7         B

Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    8,2         B

Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)                  7,7         B

Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)               13,9         B

Doninvest "Orion" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5M)       8,5         B

Kondor "Doninvest" 2.0 CDX (Daewoo, 4L-1,998-133-5M)  9,5         B

Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)                      8,5         B

Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)                      8,3         B

Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)           14,5         B

Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)                      8,5         B

Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)                   8,1         B

Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)                 9,7         B

Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)                11,4         B

Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)                8,8         B

Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)                     8,2         B

Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)                    10,7         B

Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)                    8,5         B

Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A)                      13,5         B

Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M)                    9,5         B

Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M)                 6,8         B

Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M)         7,0         B

Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M)                   7,9         B

Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M)               13,8         B

Hyundai H 100 2.4i (4L-2,4-120-5M)                   11,5         B

Hyundai H 100 (4L-2,476-80-5M)                        9,4         M

Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M)             8,9         B

Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M)      9,0         B

Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M)          9,5         B

Jeep Cherokee 4.0 (blind., 6L-3,96-184-5M)           15,5         B

Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)                    13,5         B

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)     16,8         B

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)      17,0         B

Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)            17,6         B

Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A)                 13,3         B

Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)                       8,0         B

Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)                     11,8         B

Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)                        8,1         B

Kia Sportage 4DOOR HB (4L-1,998-135-5M)              12,2         B

Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)           15,5         B

Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)           9,4         M

Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)                  9,9         B

Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)                        12,8         B

Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)                       17,8         B

Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A)               15,8         B

Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A)       18,0         B

Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M)               8,2         B

Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M)                 9,5         B

Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A)                11,0         B

Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A)                12,4         B

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A)               12,0         B

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A)               12,8         B

Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A)                12,6         B

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A)                16,7         B

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A)                14,8         B

Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A)               16,8         B

Mercedes-Benz S 600 (blind., 12V-5,786-367-5A)       17,7         B

Mercedes-Benz Vito 110D (4L-2,299-98-5M)              9,6         M

Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M)              7,8         B

Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M)              8,0         B

Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M)         9,0         B

Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M)       9,5         B

Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,292-75-5M)               7,5         B

Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M)         11,0         M

Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M)       13,8         B

Mitsubishi Pajero 3500 V6-24V (6V-3,497-208-4A)      15,5         B

Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M)          11,5         B

Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M)                     12,0         B

Mitsubishi L400 2.5 TD (4L-2,477-99-5M)              10,3         M

Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    7,6         B

Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M)                   8,0         B

Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M)           10,5         B

Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A)            12,0         B

Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-5M)              12,5         M

Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M)                    16,2         B

Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M)                   7,3         B

Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M)              8,4         B

Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M)              8,0         B

Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M)              8,3         B

Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M)                      8,2         B

Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M)                  9,5         B

Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A)                 12,0         B

OpeI Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M)                     7,5         B

Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M)                     8,4         B

Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M)                    8,8         B

Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M)                          7,0         B

Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M)                          7,7         B

Peugeol 406 SL (4L-1,761-110-5M)                      8,5         B

Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M)                         9,6         B

Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M)         12,6         B

Porsche 911 Carrera (6 -3,6-272-6М)                  11,0         B

Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M)                   6,7         B

Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M)                7,5         B

Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M)                  8,3         B

Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M)            9,7         B

Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M)                    7,5         B

Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M)            10,0         B

Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A)                    16,7         B

Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M)                     10,3         B

Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M)                       9,7         B

Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A)             10,5         B

Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A)              11,8         B

Saab 9000 Grifin 3.0 (6V-2,962-211-4A)               12,0         B

Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M)         7,3         B

Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M)           7,8         B

Skoda Oktavia 1.6 (4L-1,598-75-5M)                    7,8         B

Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)             8,7         B

Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M)         9,0         B

Subaru Legacy 2.0 LX Combi (4 -1,994-115-5М)         10,0         B

Subaru Legacy Wagon 2.5 (4 -2,457-156-4А)            11,1         B

Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M)             10,0         B

Ssand Yond Musso E32 (6L-3,199-220-4A)               17,0         B

Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)                  8,5         B

Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)                    9,2         B

Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)                   7,6         B

Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)            8,2         B

Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)                       11,1         B

Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A) 19,0         B

Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)     13,5         M

Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)        17,1         B

Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)         16,3         B

Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)         11,8         M

Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-4A)      15,5         B

Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M)          9,0         B

Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)                  9,2         B

Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M)              8,7         B

Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M)    9,3         B

Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M)                6,5         B

Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M)              9,0         B

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M)                  8,3         B

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A)                 10,0         B

Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M)                      9,5         B

Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A)                 10,4         B

Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M)                     10,0         B

Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M)                      9,4         B

Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M)                     11,8         B

Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M)                     10,4         B

Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M)                   8,5         B

Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M)                      9,3         B

Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M)                  10,0         B

Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A)                  11,5         B

Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A)                     11,0         B

Volvo 940 Т 2.3 (4L-2,32-135-5M)                     10,5         B

Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M)                       11,5         B

Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M)                      12,2         B

Autobuze

Pentru autobuze  semnificaţia normată a consumului de combustibil se

calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нoт x Т,        (2)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

Hs - norma de  transport  de consum de combustibil pentru  parcursul

autobuzului,  l/100 km,  luînd în  vedere  capacitatea  de  îmbarcare  a

pasagerilor normată conform clasei şi destinaţiei;

S - parcursul autobuzului, km;

Нîт - norma de  consum de combustibil la utilizarea  încălzitoarelor

independente pentru funcţionarea încălzitorului (încălzitoarelor), l/h;

Т - durata de lucru a automobilului cu încălzitorul conectat, h;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Autobuze produse în ţările C.S.I.

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

АКА-5225 "Rosiyanin" (ОМ 447 hA.11-6L-11,            44,4         M

697-250-4А)

АКА-6226 " Rosiyanin" (ОМ 447 hA.11-6L-11,           57,0         M

697-250-4А)

Voljanin-5270.02 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)       39,5         M

Voljanin-5270.12 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)       32,3         M

Voljanin-52701 (IAMZ-236 NE-5-6L-11,15-230-5M)       40,0         M

GAZ-2217 "Varguzin" (ZMZ-40620F-4L-2,28-150-5M)      13,3         B

GAZ-22171-0 "Soboli" (ZMZ-4063-4L-2,32-110-4M)       16,7         B

GAZ-22175 "Varguzin" (ZMZ-4063-4L-2,3-110-5M)        14,5         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)       18,8         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5M)       17,9         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-4M)      17,9         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      16,9         B

GAZ-3221 (UMZ-4215-4L-2,89-96-5M)                    17,4         B

GAZ-32213 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)     16,9         B

GAZ-32213 Mizeli Turbo (Iveco-4L-2,449-103-5M)       11,0         M

GAZ-32213 (GAZ-560-4L-2,134-95-5M)                   11,8         M

GAZ-322132 (UMZ-4215C-4L-2,89-110-5M)                17,9         B

GAZ-322132 (ZMZ-40630A-4L-2,3-98-5M)                 16,2         B

GAZ-221400 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)    17,0         B

GAZ-221400 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-4M)    17,5         B

ZIL-325010 (M-245.12-4L-4,75-109-5М)                 18,7         M

КAVZ-3270, -327001, -3271                            30,0         B *

КAVZ-324400 (M-245.12-4L-4,75-109-5М)                18,0         M

КAVZ-3976 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0         B

КAVZ-39765 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)               32,5         B

LAZ-695 (мod. -B, -Е, -Ж, -М, -Н)                    41,0         B *

LAZ-695 (сu motor. ZIL-375), -695Н

(cu motor ZIL-375.01)                                44,0         B *

LAZ-697 (cu motor ZIL-375)                           43,0         B *

LAZ-697, -697Е, -697М, -697N, -697R                  40,0         B *

LAZ-699, -699A, -699N, -699R                         43,0         B *

LAZ-699Р (IAMZ-236М2-6L-11,15-180-5М)                28,1         M

LAZ-4202                                             35,0         M *

LAZ-42021                                            33,0         M *

LAZ-52073 (Renault-6L-6,18-226-6M)                   24,5         M

LAZ-52523 (IAMZ-236М-6V-11,15-180-5М)                37,2         M

LAZ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6М)                  33,0         M

LAZ-6205 (Renault-6L-6,18-226-6M)                    47,5         M

LiAZ-677, -677А, -677B, -677B, -677М, -677МB,        54,0         B *

-677МС, -677П

LiAZ-677Г                                            67,0         gpl *

LiAZ-5256, -52564                                    46,0         M *

LiAZ-5256 (КаMAZ-740.8-8V-10,85-195-5М)              35,6         M

LiAZ-5256.25 (Caterpillar-6L-6,6-234-6M)             34,2         M

LiAZ-5256 IAZ, -5267 (RABA-MAN-6L-10,35-258-6M)      35,5         M

LiAZ-5256 NP (RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6M)      35,0         M

LiAZ-5256 М (Cummins-6L-10,0-326-6M)                 22,5         M

LiAZ-52565-VК VАRZ (Cummins-6L-8,3-243-6M)           27,0         M

LiAZ-52567 (КаMAZ-7408.10-8V-10,85-195-3А)           37,4         M

LiAZ-525610 (MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5A)          36,1         M

LiAZ-525616 (ОМ 441-6V-11,3-224-6М)                  32,5         M

LiAZ-525617 (Cummins-6L-8,27-242-6M)                 30,6         M

LiAZ-6240 SVАRZ (Alatai Mizel-6L-11,15-192-6М)       45,5         M

MAZ-103 (Renault-6L-6,174-250-6М)                    37,7         M

MAZ-104.031 (IAMZ-236М2-6V-11,15-180-5М)             41,5         M

МАРZ-5266 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)              38,3         M

МАРZ-52661 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)             41,2         M

"Staier" Mercedes-Benz 0303AKA-15KNR/A               25,4         M

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)

"LiMer" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS                  30,2         M

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)

"Viteazi" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD                28,3         M

(ОМ 442A-8V-14,6-365-6M)

PAZ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У,          34,0         B *

-672Ю

PAZ-3201, -3201С, -320101                            36,0         B *

PAZ-3205, -32051 (сu mot. ZMZ-672-11)                34,0         B *

PAZ-3205 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4М)                31,2         B

PAZ-3205 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4М)                32,0         B

PAZ-3205-70 (A-245.7-4L-4,75-122.4-5М)               20,9         M

PAZ-32051 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4M)               29,0         B

PAZ-32051 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4M)               29,8         B

PAZ-3206 (cu mot.ZMZ-672-11)                         36,0         B *

PAZ-3206 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4M)                32,1         B

PAZ-3206 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4M)                33,0         B

Pskovavto 221400 (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5M)       16,5         B

Pskovavto 221400 (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-4M)       17,0         B

RAF-977, -977M, -977MМ, -977Е, -977ЕМ, -977N,        15,0         B *

-977NМ, -977К

RAF-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032,         15,0         B *

-22035-01

RAF-220302                                           18,0         gpl *

RAF-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4М)               14,5         B

RAF-2915-02 (mod., 4L-2,445-100-4М)                  14,5         B

RAF-2925 (4L-2,445-100-4М)                           14,5         B

RAF 2927 (мod., 4L-2,445-100-4М)                     15,0         B

SARZ-3976 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0         B

UAZ-452 (мod. -А, -АС, -B)                           17,0         B *

UAZ-220601                                           17,0         B *

UAZ-220602                                           22,0         gpl *

UAZ-2206 (UMZ-4178-4L-2,445-92-4M)                   17,2         B

UAZ-22069 (UMZ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                16,8         B

IAZ-5267 (6L-10,35-258-6M)                           34,0         M

IAZ-6211                                             50,6         M

Autobuze străine

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

Ikarus-55                                            28,0         M *

Ikarus-556                                           38,0         M *

lkarus-180                                           41,0         M *

Ikarus-250                                           31,0         M *

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95             34,0         M *

Ikarus-255                                           31,0         M *

Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75       34,0         M *

Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,      40,0         M *

-260.50, -260.51, -260.52

Ikarus-263                                           40,0         M *

Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,      43,0         M *

-280.64

Ikarus-280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M)        41,0         M

lkarus-283.00                                        46,0         M *

Ikarus-350.00                                        37,0         M *

Ikanis-365.10, -365.11                               34,0         M *

Ikarus-415.08                                        39,0         M *

Ikarus-435.01                                        46,0         M *

Ikarus-435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M)            43,0         M

lkarus-543.26                                        27,0         M *

Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M)          13,0         M

Karosa С835-1031 (6L-11,940-257-8M)                  28,8         M

Mercedes-Benz 308D (4L-2,299-79-5M)                  10,3         M

Mercedes-Benz 601D (4L-3,972-98-6M)                  16,0         M

Mercedes-Benz Turk 0325 (6V-10,964-216-6M)           33,7         M

Mercedes-Benz 0302 С V-8                             32,0         M *

Mercedes-Benz 0340 (8V-12,76-381-6M)                 25,0         M

Mercedes-Benz 0350 (8V-14,6-381-6M)                  26,9         M

Mercedes-Benz 0404 (8V-14,6-381-6M)                  27,4         M

Mercedes-Benz 0814 (4L-4,0-136-5M)                   17,9         M

Nissan-Urvan E-24                                    10,0         M *

Nissan-Urvan Transporter                             14,0         B *

Nusa-501M, -521М, -522M, -523-03                     15,0         B *

TAM 260A 119T                                         30          M *

Toyota Hi Ace 2.4 (4L-2,438-116-5M)                  12,3         B

Toyota Hi Ace 2.5 D (4L-2,446-75-5M)                  9,6         M

Volkswagen Caravelle 2.0 (4L-1,968-84-5M)            11,5         B

Volkswagen Caravelle 2.5 (5L-2,461-115-5M)           12,2         B

Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (5L-2,461-102-5M)    9,4         M

Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M)          9,5         M

Volkswagen Transporter 2.5 (5L-2,461-115-5M)         13,0         M

Autocamioane cu obloane

Pentru autocamioanele  cu obloane semnificaţia normată a  consumului

de combustibil se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),          (3)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

S - parcursul automobilului sau autotrenului, km;

Hsan - norma de consum de combustibil la parcursul automobilului sau

autotrenului cu echipament şi fără încărcătură:

Hsan = Hs + Hg x Gпр, L/100 km, unde

Hs - norma de   bază  de  consum  de  combustibil  pentru  parcursul

automobilului (tractorului) cu echipament, l/100 km (Hsan = Hs, l/100 km

pentru automobilul, tractorul unic);

Hg - norma consumului  de  combustibil  pentru masa  suplimentară  a

remorcii sau semiremorcii, l/100 t.km;

Gпр - masa proprie a remorcii sau semiremorcii, t;

Hw - norma consumului  de  combustibil pentru lucrul  de  transport,

l/100 t.km,

W - volumul lucrului  de transport, t.km: W = Gгр x Sгр (unde Gгр  -

masa încărcăturii, t; Sгр - parcursul cu încărcătură, km);

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Pentru autocamioanele  cu  obloane şi autotrenuri  care  îndeplinesc

lucrări,  evidenţa  cărora se ţine în tone-km, suplimentar la  norma  de

bază,  norma consumului de combustibil se majorează (în litri la fiecare

tonă  de  încărcătură  pentru  100 km de parcurs) în  funcţie  de  tipul

combustibilului utilizat în următoarele mărimi:

pentru benzină  -  pînă  la  2  l; motorină - pînă  la  1,3  l;  gaz

petrolier  lichefiat (gpl) - pînă la 2,64 l; gaz natural comprimat (gnc)

- pînă la 2 m3; în cazul alimentării cu gaze şi motorină aproximativ -

pînă la 1,2 m3 de gaz natural şi pînă la 0,25 l motorină.

În cazul funcţionării  autocamioanelor  cu obloane, tractoarelor  cu

remorci  şi  tractoarelor  şelar  cu semiremorci,  norma  consumului  de

combustibil  (l/100  km) pentru parcursul autotrenului se  majorează  în

litri pentru fiecare tonă de masă proprie a remorcilor şi semiremorcilor

în  funcţie  de tipul combustibilului în următoarele mărimi:  benzină  -

pînă  la 2 l; motorină - pînă la 1,3 l; gaz lichefiat - pînă la  2,64 l;

gaz  natural - pînă la 2 m3; în cazul alimentării motorului cu gaz  şi

motorină  aproximativ  - pînă la 1,2 m3 gaz natural şi pînă la  0,25  l

motorină.

Autocamioane cu obloane produse în ţările C.S.I

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

GAZ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,         22,0         B

-52-54, -52-74, -53Ф

GAZ-52-07, -52-08, -52-09                             30,0       gpl *

GAZ-52-27, -52-28                                    21 (22)     gnc *

GAZ-53, -53A, -53-12, -53-12-016, -53-12A, -53-50,    25,0         B

-53-70

GAZ-53-07, -53-19                                     37,0       gpl *

GAZ-53-27                                           25,5 (25)    gnc *

GAZ-63, -63А                                          26,0         B *

GAZ-66, -66А, -66АZ, -66Z, -66-01, -66-02, -66-04,    28,0         B *

-66-05, -66-11

GAZ-2943 "Fermer" (ZMZ-402-4L-2,445-100-4M)           16,7         B

GAZ-3302 "Gazeli" (ZMZ-4063.10-4L-2,3-110-5М)         15,5         B

GAZ-33021 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)                16,9         B

GAZ-3302, -33021 "Gazeli"                             16,5         B

(ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5M)

GAZ-33021 (UMZ-42150-4L-2,89-89-5M)                   16,6         B

GAZ-330210 " Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5M)    16,0         B

GAZ-3302, -330210 "Gazeli" 0 114                      16,5         B

(ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-4M)

GAZ-33027 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      17,0         B

GAZ-33073 (ZMZ-511.10-8V-4,25-125-4M)                 24,9         B

GAZ-3307                                              24,5         B *

GAZ-3309 (GAZ-5441.10-4L-4,15-116-5M)                 17,0         M

ZIL-130, -130А1, -130G, -130GU, -130С, -130-76,       31,0         B *

-130G-76, -130GU-76, -130С-76, -130-80, -130G-80,

-130GU-80

ZIL-131, -131А                                        41,0         B *

ZIL-133G, -133G1, -133G2, -133GU                      38,0         B *

ZIL-133GIa                                            25,0         M *

ZIL-138                                               42,0       gpl *

ZIL-138A, -138АG                                     32 (31)     gnc *

ZIL-150                                               31,0         B *

ZIL-151, -151А                                        39,0         B *

ZIL-157, -157G, -157К, -157КG, -157КM, -157КZ,        39,0         B *

-157КIu, -157Z, -157Iu

ZIL-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,       31,0         B *

-431450, -431510, -431516, -431917

ZIL-431610                                           32 (31)     gnc *

ZIL-431810                                            42,0       gpl *

ZIL-4331                                              25,0         M *

ZIL-431410 (M-243-4L-4,75-78-5М)                      19,5         M *

ZIL-43317 (КаMAZ-740-8V-10,85-210-9М)                 27,0         M

ZIL-433360 (ZIL-508.100040-8V-6,0-150-5М)             31,5         B

ZIL-4334 (8V-8,74-159-5M)                             25,3         M

ZIL-5301 (M-245 MMZ-4L-4,75-105-5M)                   14,8         M

ZIL-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5M)          15,0         M

ZIL-534330 (IAMZ-236А-6V-11,15-195-5М)                20,5         M

КаMAZ-4310, -43105                                    31,0         M *

КаMAZ-5320                                            25,0         M *

КаMAZ-53202, -53212, -53213                           25,5         M *

КаMAZ-53208                                        22,5 gnc plus 6,5

M sau 26M *

КаMAZ-53215 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)           24,5         M

КаMAZ-53217                                           21,5 gnc plus

6,5M sau 26M *

КаMAZ-53218                                          23 gnc plus 6,5M

sau 26M *

КаMAZ-53219                                          22 gnc plus 6,5M

sau 26M *

КрAZ-255B, -255B1                                     42,0         M *

KrAZ-257, -257B1, -257BS, -257S                       38,0         M *

KrAZ-260, -260B1, -260М                               42,5         M *

MAZ-514                                               25,0         M *

МAZ-516, 516B                                         26,0         M *

MAZ-5334, -5335, -533501                              23,0         M *

MAZ-53352                                             24,0         M *

MAZ-53362 (IAMZ-238-8V-14,86-300-8М)                  24,3         M

MAZ-53366 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-5М)                25,5         M

MAZ-5337, -53371                                      23,0         M *

MAZ-543                                               98,0         M *

MAZ-6303 (8V-14,86-300-8M)                            26,0         M

MAZ-7310, -7313                                       98,0         M *

UAZ-451, -451M, -451MМ, -451М                         14,0         B *

UAZ-452, -452M, -452MМ                                16,0         B *

UAZ-3303 (4L-2,446-90-4M)                             16,5         B

UAZ-330301                                            16,0         B *

UAZ-33032, -3332-01                                   21,5         B *

UAZ-374101                                            16,0         B *

UAZ-3909 (APV-У-05) (UMZ-4178-4L-2,445-92-4М)         17,0         B

Ural-355, -355М, -355МS                               30,0         B *

Ural-375, -375АМ, -375M, -375MМ, -375MIu, -375К,

-375N, -375Т, -375Iu                                  50           B *

Ural-377, -377N                                       44           B *

Ural-4320, -43202                                     32           M *

Autocamioane cu obloane străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-20H, А-21К, -21N                              11,0          M *

Avia A-30N, A-31L, -31N, -31Р                        13,0          M *

IFA W50L                                             20,0          M *

Magirus 232 D 19L                                    24,0          M *

Magirus 290 D 26L                                    34,0          M *

Tatra 111R                                           33,0          M *

Tractoare produse în ţările C.S.I.

Pentru tractoarele   şelar  semnificaţia  normată  a  consumului  de

combustibil se calculează în mod analogic ca şi pentru autocamioanele cu

obloane şi autotrenuri după formula (3).

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

BelAZ-537L                                           100,0         M *

BelAZ-6411                                            95,0         M *

BelAZ-7421                                           100,0         M *

GAZ-52-06                                             22,0         B *

GAZ-63M, -63P                                         26,0         B *

ZIL-130AN, -130B, -130B1, -130B1-76, -130B1-80        31,0         B *

ZIL-131B, -131NB                                      41,          B *

ZIL-131 NB (ZIL-375-8V-7,0-180-5М)                    43,5         B

ZIL-137, -137MТ                                       42,0         B *

ZIL-138Î1                                             41,0       gpl *

ZIL-157Î, -157КV, -157КDV                             38,5         B *

ZIL-164АN, -164N                                      31,0         B *

ZIL-441510, -441516                                   31,0         B *

ZIL-441510 (ZIL-375-8V-7,0-180-5М)                    42,0         B

ZIL-441610                                            41,0       gpl *

ZIL-442160 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                 30,6         B

ZIL-541730 (IAMZ-236 BЕ-7-6V-11,15-250-8М)            17,6         M

ZIL-MMZ-4413                                          31,0         B *

KAZ-608, -608B, -608B2                                31,0         B *

KAZ-608B1 (ZIL-375)                                   45,0         B *

КаMAZ-5410, -54101, -54112                            25,0         M *

КаMAZ-5410 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)                25,0         M

КаMAZ-54112 (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)                26,0         M

КаMAZ-54112 (КаMAZ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          25,0         M

КаMAZ-54115 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)           22,0         M

КаMAZ-54118                                           23,5 gnc plus

6,5M sau 26M *

КаMAZ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12M)                  21,4         M

КаMAZ-54601 (КаMAZ-740.50-8V-11,76-360-8М)            20,4         M

KZKT-537L                                            100,0         M *

KZKT-7427, -7428                                     140,0         M *

KrAZ-255B, -255V1                                     40,0         M *

KrAZ-255L, -255L1, -255LS                             41,5         M *

KrAZ-258, -258B1                                      37,0         M *

KrAZ-260V                                             40,0         M *

KrAZ-6443                                             40,0         M *

KrAZ-6444                                             37,0         M *

KrAZ-643701                                           41,5         M *

LIAZ 110421                                           27,0         M *

MAZ-537, -537Т                                       100,0         M *

MAZ-5429, -5430                                       23,0         M *

MAZ-5432                                              26,0         M *

MAZ-54321, -54326                                     25,0         M *

MAZ-54322, -543221                                    27,0         M *

MAZ-54323, -54324                                     28,0         M *

MAZ-54323-032 (IAMZ-238D-8V-14,86-330-8М)             25,0         M

MAZ-54329 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-5М)                22,0         M

MAZ-5433, -54331                                      23,0         M *

MAZ-5440 (IAMZ-7511.10-8V-14,86-400-9M)               17,8         M

MAZ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229             35,0         M *

MAZ-642201                                            33,5         M *

MAZ-64229 (IAMZ-238M-8V-14,86-330-8М)                 23,7         M

MAZ-7310, -73101, -7313                               98,0         M *

MAZ-7916                                             138,0         M *

Ural-375С, -375SK, -375SK-1, -375SN                   49,0         B *

Ural-377С, -377SK, -377SN                             44,0         B *

Ural-4420, -44202                                     31,0         M *

Tractoare străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avstro-Fiat CDN-130                                  26,0          M *

Chepel D-450                                         22,0          M *

Chepel D-450.86                                      25,0          M *

DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M)               19,0          M

DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M)                     16,5          M

Iveco-190.33                                         25,0          M *

Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M)       16,0          M

Iveco-190.42                                         27,0          M *

Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M)                   17,5          M

Faun H-36-40/45                                      85,0          M *

Faun H-46-40/49                                      90,0          M *

KNVF-12T Camacu-Nissan                               45,0          M *

MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M)                   16,0          M

MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M)                       17,0          M

Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935             23,0          M *

Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M)                23,7          M

Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M)             18,7          M

Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M)            17,4          M

Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M)            18,5          M

Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M)               24,0          M

Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M)         17,0          M

Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M)            20,4          M

Mercedes-Benz-2232S                                  27,0          M *

Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M)         19,5          M

Praga ST2-W                                          23,0          M *

Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M)                 19,0          M

Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M)              16,0          M

Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M)                16,0          M

Scoda-LIAS-100.42, -100.45                           24,0          M *

Scoda-706PTTN                                        25,0          M *

Tatra-815TP                                          48,0          M *

Volvo-1033                                           22,0          M *

Volvo F-8932                                         24,0          M *

Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M)                        15,7          M

Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M)                   15,0          M

Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M)                   16,5          M

-------------------------------------------------------------------------

Autobasculante

Pentru autobasculante şi autotrenuri basculante semnificaţia normată

a consumului de combustibil se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,           (4)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

S - parcursul automobilului basculant sau autotrenului, km;

Hsanc - norma  consumului  de combustibil pentru autobasculantă  sau

autotrenul basculant:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5 x q), l/100 km, unde

Hs - norma de bază de consum de combustibil pentru autobasculantă cu

echipament  şi  fără  încărcătură sau norma de transport  cu  luarea  în

calcul a lucrului de transport cu coeficientul de încărcare 0,5 l/100 km;

Hw - norma consumului  de combustibil pentru lucrul de transport  al

autobasculantei   (dacă   la  calcularea  Нs  nu  s-a  luat  în   vedere

coeficientul   0,5)   şi  pentru  masa  suplimentară  a   remorcii   sau

semiremorcii basculante, l/100 t.km;

Gпр - masa proprie a remorcii, semiremorcii basculante, t;

q - capacitatea  de ridicare a remorcii, semiremorcii (0,5 х q -  cu

coeficientul de încărcare 0,5), t;

Hz - norma suplimentară  a consumului de combustibil pentru  fiecare

cursă a autobasculantei, autotrenului basculant cu încărcătură, l;

Z - numărul de curse cu încărcătură timp de un schimb;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

În cazul lucrului    autobasculantelor   cu   remorci,   semiremorci

basculante  (dacă pentru automobil se calculează norma de bază ca pentru

tractorul  şelar)  norma consumului de combustibil se  majorează  pentru

fiecare tonă de masă proprie a remorcii, semiremorcii şi pentru jumătate

din  capacitatea  nominală de ridicare (coeficientul de încărcare  0,5):

benzină - pînă la 2 l; motorină - pînă la 1,3 l; gaz lichefiat - pînă la

2,64 l; gaz natural - pînă la 2 m3.

Pentru autobasculante   şi  autotrenuri  basculante  suplimentar  se

stabileşte  norma consumului de combustibil (Hz) pentru fiecare cursă cu

încărcătură la manevrare în locurile de încărcare şi descărcare:

- pînă la 0,25  l  combustibil lichid (pînă la 0,66 l gaz  petrolier

lichefiat,  pînă la 0,25 m3 gaz natural) pentru o unitate  de  material

rulant basculant;

- pînă la 0,2 m3 gaz natural şi 0,1 l motorină aproximativ în cazul

alimentării motorului cu gaz şi motorină.

Pentru autobasculante  de mare tonaj de tip BelAZ norma suplimentară

de  consum  de  combustibil  pentru  fiecare  cursă  cu  încărcătură  se

stabileşte în mărime de pînă la 1,0 l.

În cazul lucrului autobasculantelor cu coeficientul încărcării utile

de  peste 0,5 se admite normarea consumului de combustibil ca şi  pentru

autocamioanele cu obloane (formula 3).

Autobasculante produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

BelAZ-540, -540A                                     135,0         M *

BelAZ-548A                                           160,0         M *

BelAZ-548GD                                          200,0       gpl *

BеLА3-549, -7509                                     270,0         M *

BеLА3-7510, -7522                                    135,0         M *

BelAZ-7523, -7525                                    160,0         M *

BelAZ-7526                                           135,0         M *

BelAZ-7527                                           160,0         M *

BelAZ-75401                                          150,0         M *

BеlAZ-7548                                           160,0         M *

GAZ-SAZ-53B                                           28,0         B *

GAZ-93, -93А, -93AZ, -93B, -93V                       23,0         B *

GAZ-SAZ-2500, -3507, -3508                            28,0         B *

GAZ-SAZ-3509                                          27,0       gnc *

GAZ-SAZ-35101                                         28,0         B *

GAZ-SAZ-4509 (GAZ-542-6L-6,235-138-4M)                17,0         M

GAZ-SAZ-4509 (GAZ-542-6L-6,235-125-5М)                16,7         M

GAZ-SAZ-4301 (GAZ-542-4L-6,235-125-5М)                17,5         M

ZIL-MMZ-554, -55413, -554М                            37,0         B *

ZIL-MMZ-555, -555А, -555G, -555GА, -555К, -555N,      37,0         B *

-555Э, -555-76, -555-80

ZIL-MMZ-585, -585B, -585V, -585D, -585Е, -585I,       36,0         B *

-585К, -585L, -585М

ZIL-MMZ-4502, -45021, -45022, -4505                   37,0         B *

ZIL-MMZ-45023                                         50,0       gpl *

ZIL-MMZ-45054, -138АB                                 37,5       gnc *

ZIL-MMZ-45065; -45085 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)      32,2         B

ZIL-MMZ-4520 (ZIL-645-8V-8,74-185-9М)                 27,5         M

KAZ-600, -600АB, -600B, -600B                         36,0         B *

KAZ-4540                                              28,0         M *

КаMAZ-55102                                           32,0         M *

КаMAZ-5511                                            34,0         M *

КаMAZ-5511 (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)                 35,6         M

КаMAZ-55102 (IAMZ-238-8V-14,86-240-10М)               35,0         M

КаMAZ-55111                                           36,5         M *

КаMAZ-55111 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)               37,0         M

КаMAZ-55118                                       31 gnc plus 9,0  M

sau 35M *

КаMAZ-65115 С (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10M)         32,2         M

KrAZ-256, -256B, -256B1, -256B1S                      48,0         M *

KrAZ-6505                                             50,0         M *

KrAZ-6510                                             48,0         M *

MAZ-510, -510B, -510V, -510G, -511, -512, -513,

-513A                                                 28,0         M *

MAZ-5516 (IAMZ-238M-8V-14,86-330-8М)                  42,0         M

MAZ-5549, -5551                                       28,0         M *

MAZ-551603-021 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-8М)           46,3         M

MoAZ-75051                                            85           M *

SAZ-3502                                              28,0         B *

SAZ-3503, -3504                                       26,0         B *

Ural-5557                                             34           M *

Ural-55571 (IAMZ-236-6V-11,15-180-5М)                 34,5         M

Autobasculante străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-30KS                                           15,0         M *

IFA-W50/A                                             19,0         M *

IFA-W50L/K                                            24,0         M *

Magirus-232D19R                                       30,0         M *

Magirus-290D26R                                       44,0         M *

Tatra-138S1, -138S3                                   36,0         M *

Tatra-148S1M, -148S3                                  36,0         M *

Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3                       42,0         M *

-------------------------------------------------------------------------

Furgoane

Pentru automobilele-furgoane  semnificaţia  normată a consumului  de

combustibil se calculează în mod analogic ca şi pentru autocamioanele cu

obloane   şi  autotrenuri  (după  formula  3).  Pentru  furgoanele  care

funcţionează  fără  luarea  în calcul a  masei  mărfurilor  transportate

semnificaţia   normată   a  consumului  de  combustibil   se   determină

aplicîndu-se  coeficientul de rectificare majorat - pînă la 10% faţă  de

norma de bază.

Furgoane produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

VIS-2345-0000012 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-4М)           9,3          B

GAZ-2705 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)               15,0          B

GAZ-270500-44 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)          16,0          B

GAZ-27181 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5М)               17,3          B

GAZ-27181 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-100-4М)              17,7          B

GAZ-2752 "Soboli" (ZМ3-4063-4L-2,3-110-5М)           14,0          B

GAZ-2752-0000010 "Bizon-2000"

(ZMZ-4063.10-4L-2,3-110-5М)                          15,4          B

GAZ-32214 (UMZ-4215-4L-2,89-96-5М)                   17,0          B

GAZ-32214 (ZMZ-40260F-4L-2,445-100-5М)               16,3          B

GAZ-33021 "Ratnic"

(blind., ZMZ-4026-4L-2,445-100-5M)                   19,0          B

GAZ-33021-1214, ZSA-270710

(ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5М)                        17,5          B

GAZ-33022 (ZMZ-4025.10-4L-2,446-90-5М)               16,5          B

GAZ-33022-0000310 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5М)      16,2          B

GAZ-33094 (GAZ-5441.10-4L-4,15-116-5М)               17,8          M

GAZ-37972 (ZMZ-40630A-4L-2,3-98-5M)                  16,4          B

GZSA-731 "1"                                         29,0          B *

GZSA-890А                                            34,0        gpl *

GZSA-891, -892, -893A                                23,0          B *

GZSA-891B                                            33,0        gpl *

GZSA-891B, -893B                                     24,0        gnc *

GZSA-893АB                                           34,0        gpl *

GZSA-947                                             29,0          B *

GZSA-949, -950                                       27,0          B *

GZSA-950А                                            39,0         gpl *

GZSA-3702, -(КМZ)-3712                               23,0          B *

GZSA-37021, -37041                                   34,0        gpl *

GZSA-37022, -37042                                   24,0        gnc *

GZSА-3704                                            23,0          B *

GZSА-3706, -(КМZ)-3705, -3711, -37111, -37112,

-37121 "2"                                           27,0          B *

GZSА (КМZ)-37122                                    24 (23)      gnc *

GZSА-3713, -3714                                     29,0          B *

GZSА (КМZ)-3716                                      28,0          B *

GZSА (КoZMZ)-3718 "3"                                29,0          B *

GZSА (КoZMZ)-3719                                    29,0          B *

GZSА (КМZ)-3721                                      27,0          B *

GZSА (КМZ)-37231                                     27,0          B *

GZSА (КМZ)-3726                                      27,0          B *

GZSА-3944                                            27,0          B *

GZSА-3742, -37421                                    29,0          B *

GZSА-376820                                          27,0          B *

ErАZ-762, -762A, -762B, -762B                        14,0          B *

ErАZ-37111                                           28,0          B *

ErАZ-37121                                           24,0          B *

ErАZ-373, -37301, -37302, -37304, -37305             15,0          B *

ZIL-433360 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,5          B

ZIL-474110 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,2          B

ZIL-474110 (ZIL-433362) (M-245.12-4L-4,75-109-5M)    17,7          M

ZIL-5301 ЕO (M-245.12-4L-4,75-109-5M)                15,2          M

ZIL-534332 (IAMZ-236А-6V-11.15-195-5М)               26,5          M

ZIL-640962 (IAMZ-236A-6V-11.15-195-9М)               24,8          M

IJ-2715, -27151, -271501, -27151-01                  11,0          B *

IJ-2715011                                           15,0        gpl *

КaVZ-664                                             29,0          B *

КаVZ-49471                                           53,0          B *

КаMAZ-532150 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)         28,0          M

Кubani-G1A1                                          28,0          B *

Кubani-G1A2                                          30,0          B *

Кubaneţ-U1A                                          18,0          B *

MAZ-53371 (IAMZ-236М2-6V-11,15-180-5М)                26,2         M

LUMZ-890, -890B                                      34,0          B *

LUMZ-945, -948                                       10,0          B *

LUMZ-946, -949                                       15,0          B *

Мod. (КМZ)-35101                                     27,0          B *

Мod. (GZSA)-3767                                    28 (27)      gnc *

Мod. (КМZ)-39011                                     24,0          B *

Мod. (КoZMZ)-39021, -39031                           29,0          B *

Мod. (КМZ)-54423                                     28,0          M *

Мod. (КoZMZ)-5703                                    28,0          M *

Moskvici-2733, -2734                                 11,0          B *

NZAS-3964 "4"                                        29,0          B *

NZAS-4208                                            35,0          M *

NZAS-4947                                            53,0          B *

NZAS-4951                                            34,0          M *

PAZ-3742                                             29,0          B *

PAZ-37421                                            28,0          B *

RAF-22031-1, -22035, -22035-01                       15,0          B *

UAZ-3303-0001011АPB-04-01 (4L-2,445-92-4M)           17,5          B

UAZ-3741 (UMZ-4178-4L-2,446-90-4M)                   16,5          B

UAZ-3741 "DISA-1912 Zaslon" (4L-2,445-92-4M)         17,6          B

UAZ-374101, -396201                                  17,0          B *

UAZ-3909 (UMZ-4178-4L-2,445-90-4M)                   16,5          B

UAZ-3909 (UMZ-4178-4L-2,445-76-4M)                   18,5          B

UAZ-3962 (UAZ-2206) (UMZ-4178-4L-2,445-90-4M)        17,5          B

UAZ-39629 (UMZ-421800-4L-2,89-84-4M)                 18,0          B

Ural-49472                                           53            B *

-------------------------------------------------------------------------

"1" GZSA  - Uzina de Automobile Specializate din Gorkii.

"2" КМZ   - Uzina de Construcţie a Maşinilor din Kaspiisk.

"3" КozMZ - Uzina de Construcţie a Maşinilor din Kozel.

"4" NZAS  - Uzina de autobasculante din Neftekamsk.

Furgoane străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-20F                                            11,0         M *

Avia A-30F, -30KSU, -31KSU                            13,0         M *

Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M              14,0         B *

Ford Accorn F 150 (blind., 6V-4,2-210-5M)             16,0         B

Ford Econoline E350 (blind., 8V-5,77-210-4A)          21,0         B

Ford Econoline F 450 (blind., 8V-7,498-245-5M)        32,0         B

Ford Transit FT 150/150L (4L-2,496-76-5M)             10,0         M

Ford Transit 150/150L 2.0i (4L-1,998-114-5M)          13,0         B

Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M)      10,5         M

Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M)                  9,0         M

IFA-Robur LD 3000KF/STKo                              17,0         M *

Iveco 50.9, 60.11 (4L-3,908-100-5M)                   13,8         M

Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M)                         14,6         M

Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M)                         14,7         M

Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M)                     13,0         M

Iveco Euro Cargo ML 150 E 18

(blind., 6L-5,861-177-9M)                             23,0         M

Iveco MT-190 E 30 (blind., 6L-9,5-345-16M)            28,0         M

Mercedes-Benz 308D (blind., 4L-2,289-79-5M)           10,8         M

Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M)                  11,5         M

Mercedes-Benz 312D (blind., 5L-2,874-122-5M)          13,7         M

Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M)                   10,0         M

Mercedes-Benz 410 (blind., 4L-2,297-105-5M)           16,0         B

Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M)                   14,3         M

Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M)                   13,1         M

Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M)                  13,8         M

Mercedes-Benz 814D (4L-3,972-136-5M)                  15,7         M

Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M)               25,8         M

Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M)               17,0         M

Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (blind., 4L-2,

295-143-5M)                                           17,8         B

Nusa C-502-1, C-521C, C-522C                          14,0         B *

TA-943A, -943H                                        22,5         B *

TA-949A, -1A4                                         24,0         B *

Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M)                 11,0         B

Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro                  16,0         B

(blind., 5L-2,459-110-5M)

Volkswagen Transporter T4/T4 (blind., 5L-2,37-78-5M)  10,5         M

Volvo FL 608 (61-5,48-180-6M)                         19,7         M

Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M)                        27,0         M

2. NORME DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU MATERIALUL RULANT

SPECIAL ŞI SPECIALIZAT PE ŞASIU DE AUTOMOBILE

Automobilele  speciale şi specializate cu echipament instalat pe ele

se divizează în două grupe:

- automobile   care  îndeplinesc  lucrări  în  perioada  staţionării

(macarale  auto de pompieri, autocisterne, instalaţii de compresoare, de

foraj etc.);

- automobile  care îndeplinesc lucrări de reparaţii, construcţie  şi

de  alt  gen în proces de deplasare (turnuri auto, maşini  pentru  pozat

cabluri, malaxoare de beton etc.).

Consumul normativ  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc  lucrările de bază în perioada staţionării se stabileşte  în

modul următor:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D), litri     (5)

unde: Hsc - norma   individuală  de  consum  de  combustibil  pentru

parcursul   automobilului  special,  l/100  km  (în  cazurile  în   care

automobilul  special  este destinat şi pentru  transportarea  mărfurilor

norma  individuală  se  calculează  în funcţie de  lucrul  de  transport

îndeplinit: Hsc' = Hsc + Hw x W);

S - parcursul automobilului special pînă la locul de lucru şi retur,

km;

Нт - norma consumului  de  combustibil pentru echipamentul  special,

l/h sau litri pentru operaţiunea îndeplinită (umplerea cisternei etc.);

Т - durata de  funcţionare  a  echipamentului, ore  sau  numărul  de

operaţiuni îndeplinite;

D - adaosul sumar  relativ sau reducerea faţă de normă, în  procente

(în  cazul funcţionării echipamentului se aplică doar adaosurile  pentru

lucrul în timp de iarnă şi în localităţi muntoase).

Consumul normativ  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc  lucrările  de bază în procesul deplasării se  determină  în

modul următor:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs'' x S'') x (1 + 0,01 x D), litri    (6)

unde: Hsc - norma   individuală  de  consum  de  combustibil  pentru

parcursul automobilului special, l/100 km;

S' - parcursul automobilului special pînă la locul de lucru şi retur

km;

Hs'' - norma   consumului   de   combustibil   pentru   parcurs   la

îndeplinirea lucrărilor speciale în timpul deplasării, l /100 km;

S'' - parcursul automobilului la îndeplinirea lucrărilor speciale în

timpul deplasării, km.

Pentru automobilele pe care este instalat echipamentul special norma

consumului   de   combustibil  pentru  parcurs  (pentru  deplasare)   se

stabileşte  reieşind  din  normele de consum  de  combustibil  elaborate

pentru  modele  de bază de automobile cu luarea în calcul a  modificării

masei automobilului special.

Normele de consum  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc lucrări în scopul comunal-locative se determină după normele

Direcţiei Comunal-Locative.

Mărimea normelor   consumului  de  combustibil  pentru  automobilele

speciale sînt specificate mai jos.

NORMELE

consumului de combustibil pentru automobilele

speciale şi specializate

-------------------------------------------------------------------------

Modelul de automobil special sau    |Modelul de | Norma    |Norma

specializat              |  bază     | pentru   |pentru

|           |parcursul |funcţiona-

|           |automobi- |rea echi-

|           |  lului,  |pamentului

|           |l/100 km  |lui, l/h

---------------------------------------+-----------+----------+----------

1                   |    2      |    3     |    4

---------------------------------------+-----------+----------+----------

Turnuri auto telescopice

AG-60                                   GAZ-51         26,5 *     3,0

AGP-12                                  GAZ-52         28,5 *     3,0

AGP-12                                  GAZ-53         30,5 *     3,5

AGP-12А                                 GAZ-53А        30,5 *     3,5

AGP-12B                                 ZIL-164        35,0 *     3,5

AGP-18.04                             ZIL-343662       39,3       **

(ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)

AGP-22 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)     ZIL-431412       40,2       **

AGP-22.04 (D-243MMZ-4L-4,75-81-5М)    ZIL-431412       20,5       **

АR-17                                   GAZ-53А        32,0 *     3,5

АRK-30                                 Ural-375        66,0 *     5,0

АТ-53G                                  GAZ-53А        27,5 *     3,5

VI-23                                   ZIL-130        35,0 *     4,0

VS-18 МS                               GAZ-52-03       27,5 *     3,0

VS-22 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)        ZIL-131        48,5       **

VS-22 МS                                ZIL-130        38,5 *     4,0

VS-26 МS                                ZIL-130        39,5 *     4,0

GVG                                     GAZ-51         26,5 *     3,0

МŞTS-2А                                 ZIL-157        50,0 *     3,5

ZIL-157 1C

МŞTS-3А                                 ZIL-130        41,4 *     4,0

SPO-15, -15М                           Ural-375        77,5 *     5,0

ТV-1                                    GAZ-51         26,5 *     3,0

ТV-1                                    GAZ-52         25,0 *     3,0

ТV-1                                GAZ-53, GAZ-53Ф    30,5 *     3,0

ТV-2                                   GAZ-52-03       26,0 *     3,0

ТV-23                                   ZIL-131        46,0 *     4,0

ТVG-15                                  GAZ-51А        27,0 *     3,0

Instalaţii de foraj:

ABV-2М                                  GAZ-66         31,0 *     8,0

BКGМ-63АN                               GAZ-53         31,0 *     7,5

BКМА-1/3,5                              ZIL-130        37,0 *    12,0

BМ-202А, -202 (BКGМ-66-2)               GAZ-66А        31,0 *     8,0

BМ-302А, -32 (BКGМ-66-3)                GAZ-66         31,0 *     8,0

BМ-802С                                KrAZ-257        54,5 *     8,0

LBU-50                                 ZIL-157К        44,5 *     8,0

МRК-1А                                  ZIL-157        46,0 *     8,0

МRК-3А                                  ZIL-131        46,0 *     8,0

МRКА-690А                               ZIL-130        42,0 *    12,0

OBUDM-150 343                           ZIL-157        48,0 *     8,0

OBUZ-150 ZIV                           ZIL-157К        44,5 *     8,0

URB-2А                                 ZIL-157К        47,5 *     8,0

URB-16                                 ZIL-157К        45,5 *     8,0

URB-50М                                 GAZ-66         32,0 *     8,0

Instalaţii de dezinfectare:

DUК-1                                   GAZ-51         23,0 *     6,0

DUК-1                                   GAZ-63         27,0 *     6,0

DUK-2                                   GAZ-51         23,0 *    16,0

OТV-1                                   GAZ-51         23,0 *     6,0

Maşini de pozat cablu:

КМ-2М                                   GAZ-63         30,0 *     7,0

P-3229                                  ZIL-130        37,0 *    10,0

Compresoare:

APKS-6                                  ZIL-130        33,0 *     9,0

PКS-5                                   ZIL-164        33,0 *    11,0

Macarale auto:

AК-5                                    ZIL-130        38,0 *     5,0

AК-75, -75V                             ZIL-130        40,0       6,0

ZIL-431412

AК-75                                   ZIL-164        39,0 *     6,0

GКМ-5                                   ZIL-130        38,0 *     5,0

GКМ-5                                   ZIL-164        39,0 *     6,0

GКМ-6,5                                 MAZ-500        30,5 *     5,5

К-2,5-12, -2,5-13                       GAZ-51А        26,5 *     4,5

К-46                                    ZIL-130        38,0 *     5,0

К-51                                    MAZ-200        34,0 *     5,0

К-51М                                   MAZ-500        33,0 *     6,0

К-64                                    MAZ-500        31,0 *     5,0

К-67                                    MAZ-500        30,5 *     5,0

К-68, -69, -69А                         MAZ-200        34,0 *     5,0

К-104                                  KrAZ-257        55,0 *     6,0

К-104                                  KrAZ-219        62,0 *     6,0

К-162 (КС-4571А)                       KrAZ-258        52,0 *     8,4

К-162 (КС-4561), -162С                 KrAZ-257        59,0 *     8,8

КS-1561, -1562, -1562А                  GAZ-53А        33,0 *     5,0

КS-1571                                GAZ-53-12       32,0 *     5,0

КS-2561, -2561D, -2561Е, -2561К,        ZIL-130        40,0 *     6,0

-2561К1, -2571                        ZIL-431412

КS-2573                               Ural-43202       38,0 *     6,0

КS-3561                                 MAZ-500        33,0 *     6,0

КS-3561А, -3562, -3562А                MAZ-500А        33,0 *     6,0

КS-35628                               MAZ-5334        33,0 *     6,0

КS-3574 (КаMAZ-740-8V-10,85-220-5М)    Ural-5557       46,0       **

КS-3574 (IAMZ-236-6V-11,15-184-5М)      Ural-5557      45,0       **

КS-3575                                ZIL-133GIa      33,0 *     6,0

КS-4561А, -4561АHL                     KrAZ-257        56,0 *     8,8

КS-4571                                KrAZ-257        52,0 *     8,4

КS-4572                               КаMAZ-53213      31,0 *     6,0

КS-4576 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)    KrAZ-250        57,0       **

КS-5479 (IAMZ-238D-8V-14,86-330-8М)    МZКТ-8006       40,0       **

КS-55713 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М) Ural-4320-1914-30 55,8       **

КS-5573                                 MAZ-7310      125,0 *    18,0

LAZ-690                                 ZIL-130,       37,0 *     5,5

ZIL-164

МКА-10G                                 MAZ-500        33,0 *     5,0

МКА-10М                                 MAZ-200        38,0 *     5,5

МКА-10М                                 MAZ-500        34,0 *     5,0

МКА-16                                 KrAZ-257        57,0 *     8,8

МSК-87 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)       ZIL-130        44,0       **

SМК-7                                   MAZ-200        34,0 *     5,0

SМК-10                                  MAZ-500        34,0 *     5,0

Automobile-laboratoare:

AVP-39231                              GAZ-66-11       32,0 *      -

Labor. rut.

(ZMZ-402.10-4L-2,445-100-5M)           GAZ-33023       17,5        -

КSP-2001                               GAZ-66-11       32,0 *      -

КSP-2002                               GAZ-66-11       32,5 *      -

Lab. pentru controlul masei

(UMZ-4215СÎ-4L-2,89-110-5М)            GAZ-2705        17,5        -

LКDP-39521                             GAZ-66-11       32,5 *      -

Мod. 39121                            UAZ-3151201      17,0 *      -

Мod. 3914                             UAZ-220601       18,0 *      -

OМS-2                                   GAZ-51         25,5 *     3,0

PPZК-3924                              GAZ-66-11       32,0 *      -

PPZК-3928                              ПАZ-672М        39,0 *      -

ZTL-10                                  GAZ-51         25,5 *     5,0

ZTL-10                                  GAZ-53         30,0 *     5,0

ZTL-35-01                               GAZ-51         25,0 *     4,0

ZTL-35-01                               GAZ-63         29,0 *     4,0

Troliuri pe saşiu de automobile

GAZ-63          - *       3,0

ZIL-131         - *       5,0

ZIL-157К         - *       4,0

КаMAZ-5320        - *       3,0

KrAZ-257         - *       5,0

MAZ-200         - *       3,0

MAZ-500         - *       3,0

SAZ-3502         - *       4,0

Ural-375         - *       6,0

Ural-4320        - *       3,0

Automobile-ateliere:

AVМ-1                                   GAZ-51         25,0 *     3,5

AТ-63                                   GAZ-53А        26,0 *     3,5

AТU-А                                   GAZ-51         25,0 *     4,0

AТU-А                                   GAZ-63         27,0 *     4,0

GOSNITI-2                               GAZ-51         25,0 *     4,0

GOSNITI-2                               GAZ-63         29,5 *     4,0

LV-8А (Т-142B)                          ZIL-131        52,0 *     4,0

Мod. 39011                             GAZ-52-01       25,0 *     3,5

Мod. 39021                             GAZ-66-11       30,0 *     4,0

Мod. 39031                             GAZ-66-11       31,0 *     4,0

Încărcătoare:

4000М                                                  27,5 *     5,0

4001                                                   38,0 *     5,0

4003, 4006                                             40,0 *     6,0

4008                                                   54,0 *     6,0

4008М motor ZIL-120                                    46,5 *     6,0

4008М motor ZIL-130                                    54,5 *     6,0

4009                                                   54,0 *     6,0

4013                                                   27,5 *     5,0

4014                                                   40,0 *     5,0

4016                                                   43,0 *     5,0

4018                                                   33,0 *     5,0

4020                                                   12,0 *     2,5

4022-01                                                18,0 *     3,0

4028                                                   53,5 *     6,0

4043, 4043М                                            28,0 *     5,0

4045, 4045М, 4046                                      40,0 *     6,0

4049                                                   45,0 *     5,0

4055М                                                  31,0 *     5,5

4063                                                   28,0 *     5,0

4065                                                   29,0 *     5,0

4070                                                   54,5 *     6,0

4081                                                   29,5 *     5,0

4091                                                   13,0 *     2,5

40912                                                  18,0 *     2,0

4092                                                   20,0 *     3,0

4312-01                                                33,0 *     6,0

7806                                                   73,5 *     6,0

7806 motor IAMZ-238                                   110,0 *     6,0

VK-10                                                  30,0 *     5,5

UP-66                                                  33,0 *     5,5

Automobile de pompieri "1":

--------------------------------

"1" Pentru automobile  de  pompieri, la care în  cazul  funcţionării

agregatului special funcţionează contorul parcursului al vitezometrului,

norma  consumului  de  combustibil  lichid nu  se  stabileşte.  Evidenţa

consumului   de   combustibil  în  acest  caz  se   efectuează   conform

indicaţiilor  contorului  parcursului  al vitezometrului şi  după  norma

consumului de combustibil lichid la 100 km parcurs.

--------------------------------------------------------------------------

Modelul automobilului special |Modelul de| Norma consumului de combustibil

sau specializat        |   bază   |            lichid

|          |--------------------------------

|          | L/100 km| În cazul | În cazul

|          |         |funcţionă-|funcţionă-

|          |         |rii moto- |rii motoru-

|          |         |rului cu  |lui în re-

|          |         |agregate  |gim staţio-

|          |         |speciale, |  nar fără

|          |         |  l/min   |  sarcină,

|          |         |          |   l/min

------------------------------+----------+---------+----------+-----------

1                  |   2      |     3   |      4   |       5

------------------------------+----------+---------+----------+-----------

АŢ-30 (53А) mod. 106B            GAZ-53А      32,00      "*"     0,110

АŢ-2,9-30 (53А) mod. 106V       GAZ 53-12     33,00      "*"     0,110

АŢ-30 (53-12) mod. 106G         GAZ 53-12     33,50      "*"     0,110

АŢ-30 (3307) mod. 226           GAZ-3307      33,50      "*"     0,110

АŢ-10 (53-12) simplificat       GAZ-53-12     33,50     0,200    0,110

АŢ-10 (3307) simplificat        GAZ-3307      33,50     0,200    0,110

АŢ-30 (66) mod. 146              GAZ-66       34,00     0,275    0,110

АŢL-30 (66) mod. 147А, 147-01    GAZ-66       34,00     0,275    0,110

АŢ-30 (66) mod. 184, 184А        GAZ-66       33,50     0,275    0,110

АŢ 0,8-4(5301 ФB) mod. PМ-541  ZIL-5301       22,00     0,200    0,060

FB 4х4

АŢ 1,5-30/2(5301) mod. 2-ММ   ZIL-5301 4х2    18,50     0,220    0,060

АŢ 1,5-40/4 (5301)              ZIL-5301      18,50     0,220    0,060

АŢ 2-4(5301) PМ-542,            ZIL-5301      19,00     0,200    0,060

АŢ 1,8-20(5301)

АŢ-40(130)-63А                   ZIL-130      40,50     0,330    0,150

АŢ-40(130) mod. 63B              ZIL-130      41,50     0,330    0,150

АŢ-40(431412) mod. 63B         ZIL-431412     41,50     0,330    0,150

АŢ 2,5-40 (4333) PМ-540         ZIL-4333      41,50     0,330    0,150

АŢ 3,0-40/4 (433104)            ZIL-4331      33,00     0,250    0,110

АŢ-3,0-40 (433104), АŢ-40       ZIL-4331      33,00     0,240    0,110

(433104) 001-ММ

АŢ 4-40 (433104) mod. 540А      ZIL-4331      33,00     0,240    0,110

АŢ-40 (433362)                                41,50     0,330    0,150

АŢ-20/200 (433104)              ZIL-4331      32,50     0,250    0,110

АŢ-40 (131) mod. 42B             ZIL-131      51,50     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 137, 137А       ZIL-131      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 153             ZIL-131      52,00     0,330    0,150

АŢ-40/3 (131S) mod. 153А        ZIL-131С      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 1-SТ            ZIL-131      51,00     0,330    0,150

АŢ 2,5-40 (131Н) mod. 6-VR      ZIL-131N      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (133GIa) mod. 181А       ZIL-133GIa     35,0      0,250    0,150

ТLF-2200 Rozenbauer             ZIL-4331      33,00     0,250    0,150

АŢ-2,0-40/4 (4331-04)

АŢ-40 (133Г1) mod. 181          ZIL-133Г1     54,50     0,330    0,150

АŢ-40 (375)Ţ1 mod. 102А         URAL-375      64,50     0,360    0,200

АŢ 3-40/4 (4325) mod. 3-PS      URAL-4320     39,00     0,250    0,150

АŢ-40 (43202) mod. 1-PS        URAL-43202     40,50     0,250    0,150

АŢ 6,0-40 (5557)                URAL-5557     44,50     0,330    0,200

АŢP 6/6-40 (55571-10)           URAL-5557     42,00     0,250    0,150

АŢ 8,0-40 (5557)                URAL-5557     47,00     0,330    0,200

АŢP 8/6-40 (55571-30)           URAL-5557     47,50     0,330    0,200

АŢ 8,0-40/4 (4320)              URAL-4320     46,00     0,250    0,150

АŢP 9/3-40 (55571-30)           URAL-5557     50,30     0,330    0,200

АŢ-40 (43202) mod. PМ 102B     URAL-43202     40,50     0,250    0,150

АŢ-4/40 (5557)IR mod. 002       URAL-5557     42,50     0,330    0,200

АŢP-40-6/3 (5557-10)            URAL-5557     43,00     0,250    0,150

АŢPS-6/6-40 (55570)             URAL-5557     43,00     0,330    0,150

АŢPА-9/3-60 (4320-30)           URAL-4320     42,00     0,300    0,150

АŢ 3-40 (4326) mod. PМ-536     КАMAZ-43101    35,00     0,250    0,150

АŢ-40 (43101) mod. 001-IR      КАMAZ-43101    39,00     0,250    0,150

АŢL 3-40-17(4925) mod. 537     КАMAZ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АŢ 5-40 (4925) mod. PМ-536     КАMAZ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АŢ 5,0-40 (4310) mod. PМ-524   КАMAZ-43101    40,00     0,250    0,150

АŢ-6-40/4(53211)   mod. TLF    КАMAZ-53211    40,000    0,250    0,150

6500 Rozenbauer

ТLF 6500 АŢ 6,0-40/4  (53211)  КАMAZ-53211    44,50     0,250    0,150

mod. 1-DD

АŢ 7,0-40 (53213) mod. 524     КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АŢ 7-40/4 (53213)              КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АŢ-40/4(53211) mod. 240        КАMAZ-53212    39,00     0,250    0,150

АŢ-ТLF Maghirus-Doiţ           Maghirus-Doiţ  32,00     0,300    0,200

АŢ-7-40(53229) mod. 524        КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АV-40(43202) mod. 187, АŢ-40   URAL-43202     41,00     0,250    0,150

(43202) mod. 187

АÎ-20 (53213)                  КАMAZ-53213    44,50     0,250    0,150

АА-40(131) mod. 139              ZIL-131      50,50     0,330    0,150

АА-40(43105) mod. 189          КАMAZ-43105    40,00     0,250    0,150

АА-60 (7313)  mod. 160.01,      MAZ-7313,     110,00    0,400    0,200

АА-60(7313)                     MAZ-7310

АN-40(130Е) mod. 127            ZIL-130Е      39,00     0,330    0,150

АNR-40(130) mod. 127А           ZIL-130,      38,50     0,330    0,150

ZIL-4314

АNR-40(431410) mod. 127B       ZIL-431410     38,50     0,330    0,150

АР-2(131) mod. 133               ZIL-131      50,00     0,330    0,150

АР-2(43101) PМ                 КАMAZ-43101    35,50     0,250    0,150

АР-2(43105) mod. 215           КАMAZ-43105    40,00     0,250    0,150

PNS-110(131) mod. 131, 131А      ZIL-131       50,5       -      0,150

(pentru motor           1,100    0,350

2D-12B)

АP-3(130) mod. 148А              ZIL-130      41,00       -      0,150

АP-4(43105) mod. 222           КАMAZ-43105    40,50       -      0,150

АP-5(53213) mod. 196           КАMAZ-53213    38,00       -      0,150

АКТ-0,5/0,5(66) mod. 207         GAZ-66       33,00     0,275    0,110

АКТ-3/2,5(133GIa) mod. 197       ZIL-133GIa   38,50     0,250    0,200

АGBТ-150(375) mod. 168          URAL-375      65,00     0,350    0,200

АGBТ-100(131) mod. 141           ZIL-131      49,50     0,330    0,150

АL-30(131) mod. 21 и 22          ZIL-131      49,00     0,250    0,150

АL-30(131) mod. PМ-506В          ZIL-131      49,00     0,250    0,150

АL-30(43105) mod. PМ-512       КАMAZ-43105    40,50     0,200    0,150

АL-30(4310) mod. PМ-512        КАMAZ-43101    39,00     0,200    0,150

АL-45(257) mod. PМ-109          KRAZ-257      48,50     0,350    0,200

АL-50 Maghirus-Doiţ          Maghirus-Doiţ    52,00     0,350    0,150

АL-50(53229)                   КАMAZ-5320     44,50     0,250    0,150

АL-37(53212)                   КАMAZ-5320     37,00     0,250    0,150

АКR-30(53213) mod. PМ-509А     КАMAZ-53213    41,50     0,200    0,110

АКR-30(53213) mod. 509B        КАMAZ-53213    41,50     0,200    0,110

КR-Blindто-330 (53213)         КАMAZ-53213    45,00     0,200    0,110

АPТ-26(4310) de ridicat

telescop.                      КАMAZ-4310     39,00     0,200    0,150

АТSO-20(375) mod. 114           URAL-375      61,00     0,360    0,200

АSS-12(66) mod. 90А              GAZ-66       32,50     0,200    0,110

АSS-8(66)                        GAZ-66       33,50     0,180    0,110

АSS-(672), АГ-(672)              ПАZ-672      36,00     0,200    0,110

АSS-20(3205)                    ПАZ-3205      36,00     0,200    0,110

ATSO-20(43101)                 КАMAZ-43101    36,00     0,200    0,150

АТ-3(131) mod. Т2                ZIL-131      50,00     0,350    0,150

АG-12(3205), АG(3205)           PAZ-3205      36,00     0,200    0,110

АG-24(130) mod. 198              ZIL-130      39,00     0,330    0,150

АD 45/20(3302)                  GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

АD-80/1200(66-11)               GAZ-66-11     32,50     0,200    0,110

АD-90(66) mod. 187               GAZ-66       33,00     0,200    0,110

АŞ-5(452) mod. 79B               UAZ-452      18,00       -      0,060

АŞ-5(452) mod. 79А              UAZ-3741      18,00       -      0,060

АŞ-5(22034)                     RAF-22034     16,50       -      0,060

АŞ-5(39620)                     UAZ-3962,     19,00       -      0,060

37411

АŞ-6(3205)                      PAZ-3205      36,00       -      0,110

АLP-5(3962)                     UAZ-3962      19,00       -      0,060

АLP-6(452) mod. 173              UAZ-452      18,00       -      0,060

АLP-30(66-11)                   GAZ-66-11     33,00     0,275    0,110

8ТZ11(131)                       ZIL-131      50,00     0,275    0,150

АSА-4(3302) mod. 541            GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

GAZeli

АSА-16(43101)                  КАMAZ-43101    39,50     0,250    0,150

АSА-4(131)                       ZIL-131      50,00     0,330    0,150

АSА-20(4310) mod. 523          КАMAZ-43101    38,00     0,250    0,150

АPRSS-3(3962)                   UAZ-3962      19,00       -      0,060

АSP(2131)                       VAZ-2131      13,90       -      0,150

"Niva" 4х4

АSML-41 maş. de depanare           VAZ        13,90       -      0,150

АPS-41 maş. de depanare            VAZ        13,90       -      0,150

АPP-2(3302) mod. 002            GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

АPP-05(3302) mod. 003           GAZ-3302      19,00       -      0,080

UKS-400В-131                    ZIL-131       50,00       -      0,150

(pe motorul

compresorului)

АА-5,3/40-50/3(4310)           КАMAZ-43101      41,00     0,330    0,150

Blindто F-52 HDT                  Blindто       52,00     0,390    0,150

КP-Blindто-Skai-Lift-50 (SISU)    blindто       63,00     0,260    0,280

КP Blindто-50-2Т1                 Blindто       52,00     0,200    0,110

АL DLK-53 Mercedes-Benz         Mercedes-Benz   65,00     0,435    0,150

Automobile pentru transportarea bitumului:

-------------------------------------------------------------------------

| Norma pentru 1 oră

|      de lucru:

|--------------------

|a pompei| Încălzito-

|   de   | rului cis-

|bitum, l| ternei, l

----------------------------------------------------+--------+-----------

D-642                           ZIL-130B1      37,5      8,0 *    3,0

DS-10 (D-351)                   KrAZ-258       51,0     10,0 *    3,5

DS-39А (D-640А)                  ZIL-130       34,5      8,0 *    3,0

DS-41А (D-642А)                 ZIL-130B1      38,0      8,0 *    3,0

DS-53А (D-722А)                 ZIL-130B1      41,0      8,0 *    3,0

DS-96                           ZIL-130B1      38,5      8,0 *    3,0

МV-16                            GAZ-53А       32,0      6,0 *    2,5

Automobile gudronatoare:

------------------------------------------------------------------------

| Norma pentru 1 oră

|      de lucru:

|-------------------

|a gudro-| Pompei de

|natoru- | bitum, l

| lui, l |

----------------------------------------------------+--------+----------

D-164А                           MAZ-500       31,5      6,0 *    8,0

D-251А                           ZIL-164       34,0      10,0 *   8,0

D-640А (VD-39А)                 ZIL-130B1      34,5      10,0 *   8,0

D-642 (DS-53А)                  ZIL-130B1      40,5      10,0 *   8,0

Automobile autoîncărcătoare:

-------------------------------------------------------------------------

|  Norma pentru

|  încărcarea şi

|  descărcarea

|  completului de

|  containere, l

------------------------------------------------------+------------------

А-130F, -853                    GAZ-53-12      27,0 *         2,1

NIIАТ P-404                      GAZ-53А       28,0 *         4,2

U-77                            GAZ-52-04      25,0 *         2,2

U-77                             GAZ-53А       28,0 *         2,3

ŢPКТB-А130, -А130F               GAZ-53А       28,0 *         2,3

ŢPКТB-А130V1                    ZIL-130V1      37,5 *         2,2

ŢPКТB-А133                      ZIL-133GIa     27,0 *         3,0

ŢPКТB-А53213                   КаMAZ-53213     27,0 *         3,0

4030P                           GAZ-53-04      25,0 *         2,5

4030P                            GAZ-53А       28,0 *         3,0

4030P                           ZIL-130АN      34,0 *         3,0

Automobile pentru alimentarea cu combustibil şi ulei:

-------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|umplere şi golirea

|1 cisterne, l "*"

------------------------------------------------------+------------------

АVZ-50                           GAZ-51А       24,0 *         2,0

АТZ-2,2-51А                      GAZ-51А       25,0 *         2,0

АТZ-3-157К                      ZIL-157К       40,0 *         3,0

АТZ-3,8-53А                      GAZ-53А       27,0 *         3,0

АТZ-3,8-130                      ZIL-130       33,0 *         3,0

АТМZ-4,5-375                    Ural-375       53,0 *         4,0

АŢPММ-4-157К                    ZIL-157К       40,0 *         3,0

LV-7 (МА-4А)                     ZIL-131       43,0 *         3,0

МZ-51М                           GAZ-51А       24,0 *         2,0

МZ-66, -66-01, -66А-01           GAZ-66        30,0 *         2,4

МZ-3904                          GAZ-63        28,0 *         2,2

Mod. 4611                      ZIL-495710      33,5 *         3,0

Т-8-255B                        KrAZ-255B      44,0 *         4,0

ТZ-7,5-500А                     MAZ-500А       26,0 *         3,0

ТZ-500                           MAZ-500       25,0 *         3,0

3607                            GAZ-52-01      23,0 *         2,0

3608 (АTZ-2,4-52)               GAZ-52-01      23,5 *         2,0

3609                            GAZ-52-04      23,0 *         2,0

--------------------------------

"*" Norma nu se aplică în cazul turnării şi deversării prin scurgere

liberă.

Automobile cisterne:

--------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|umplerea şi golirea

|1 cisterne, l, "*"

------------------------------------------------------+-------------------

АVV-2М                           GAZ-51А       22,0 *         2,0

AVV-3,6                       GAZ-53-12-01     25,5 *         3,0

AVV-3,6                          GAZ-53А       26,0 *         3,0

AVV-3,8                          GAZ-53А       26,0 *         3,0

АVŢ-1,5-63                       GAZ-63        27,0 *         2,3

АVŢ-1,7                          GAZ-66        29,0 *         2,3

АŢ (M-243MMZ-4L-4,75-81-5М)     GAZ-53-12      15,7           "**"

АŢ (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-

10М)                           КаMAZ-53215     30,6           "**"

АŢ (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)   КаMAZ-5320     27,0           "**"

АŢ-1,9-51А, -2,0-51А             GAZ-51А       22,0 *         2,0

АŢ-2,4-52                       GAZ-52-01      23,0 *         2,2

АŢ-2,6-53F, -2,9-53F             GAZ-53F       22,0 *         2,0

АŢ-2,6-355М                     Ural-355М      32,0 *         2,5

АŢ-3,8-164А, -4-164А            ZIL-164А       32,0 *         3,0

АŢ-4,2-53А                       GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢ-4,2-130                       ZIL-130       32,0 *         3,5

АŢ-4,3-130                       ZIL-130       33,5 *         3,0

АŢ-8-5334, -8-5435              MAZ-5334       24,0 *         3,0

АŢL-147                          GAZ-66        29,0 *         2,5

АŢM-2,6-355М                    Ural-355М      31,0 *         3,0

АŢPТ-1,5                         GAZ-51А       23,0 *         2,0

АŢPТ-1,7                         GAZ-66        30,0 *         3,0

АŢPТ-1,9                         GAZ-51А       22,5 *         2,0

АŢPТ-2,1                        GAZ-52-01      24,0 *         2,2

АŢPТ-2,8                         GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢPТ-2,8                         ZIL-164       33,0 *         2,5

АŢPТ-2,8-130                     ZIL-130       33,0 *         3,0

АŢPТ-3,3, -3,8                   GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢPТ-5,6, -5,7                   MAZ-500       25,5 *         3,0

АŢPT-6,2                        MAZ-5335       25,5 *         3,0

Mod. 46101                     Ural-43203      33,5 *         3,0

Mod. 3613                       GAZ-5312       25,5 *         3,0

ТSV-6                            ZIL-130       32,0 *         3,0

ТSV-7

(ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)     ZIL-431418      36,5           "**"

--------------------------------

"*" Norma nu se aplică în cazul turnării şi deversării prin scurgere

liberă.

"**" Normele   de   consum   de  combustibil   pentru   funcţionarea

echipamentului  special  instalat pe automobil se determină după  datele

uzinei  producătoare  de  automobile speciale şi specializate  în  litri

pentru ora de funcţionare a echipamentului.

Automobile pentru transportarea cimentului

şi automobile betoniere:

-------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|încărcarea şi

|descărcarea 1

|cisterne, l

------------------------------------------------------+------------------

ABS-7 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-  КаMAZ-53229     29,4           "*"

240-10M)

BN-80-20                       KrAZ-257B1      50,0 *         5,0

RP-1                            ZIL-130B1      36,0 *         3,0

S0571                           ZIL-164А       36,5 *         3,0

S-570А                          MAZ-200B       32,0 *         3,0

S-571                           ZIL-164А       36,5 *         3,0

S-571                           ZIL-130B1      37,5 *         3,0

S-942                           KrAZ-258       41,0 *         5,0

S-956                            GAZ-53B       29,0 *         2,5

S-1036B                          MAZ-500       27,0 *         4,5

SB-89                            ZIL-130       35,0 *         3,0

SB-89B1                        ZIL-431412      35,0 *         3,0

SB-92                           KrAZ-258       42,0 *         5,0

SB-92(КаMAZ-740-8V-10,85-220-  КаMAZ-55111     39,5           "*"

SM)

SB-113                           ZIL-130       33,0 *         3,0

SB-239 (КаMAZ-7403.10-8V       КаMAZ-6540      33,7           "*"

10,85-260-5М)

ТŢ-2А (С-652А)                  KrAZ-258B      50,0 *         5,0

ТŢ-3 (С-853), -3А (C-853A)      ZIL-130B1      38,0 *         3,0

ТŢ-4 (С-927)                    ZIL-130B1      37,5 *         3,0

ТŢ-6 (С-972)                    MAZ-504А       29,0 *         4,5

ТŢ-10                           ZIL-130B1      38,5 *         3,0

ТŢ-11                          КаMAZ-5410      31,5 *         3,0

U-5А                            ZIL-130B1      39,0 *         3,0

42184-OZPS                     KrAZ-258B1      55,5 *         5,0

--------------------------------

"*" Normele de    consum   de   combustibil   pentru    funcţionarea

echipamentului  special instalat pe automobile se determină după  datele

uzinei  producătoare  de  automobile speciale şi specializate  în  litri

pentru ora de funcţionare a echipamentului.

NORMELE DE CONSUM DE MATERIALE LUBRIFIANTE

"1" Din lipsa  de  informaţie  din partea producătorilor  de  tehnică

semnificaţiile   cantitative   ale  normelor  de  consum  de   materiale

lubrifiante pentru MTA contemporane nu sînt specificate.

Normele de consum  de materiale lubrifiante în transportul auto sînt

destinate  pentru  evidenţa operativă, calcularea normelor specifice  de

consum  de  uleiuri şi lubrifianţi în cazul justificării necesităţii  de

ele la întreprinderile care exploatează tehnica de transport auto.

Normele de consum   pentru  exploatare  a  materialelor  lubrifiante

(luînd  în  vedere  înlocuirea şi alimentarea  curentă)  sînt  stabilite

reieşind din calculul pentru 100 litri din consumul total de combustibil

stabilit  după  normele  pentru acest automobil. Normele  consumului  de

uleiuri  sînt  stabilite  în  litri pentru 100  litri  din  consumul  de

combustibil, norma consumului de lubrifianţi - în kilograme la 100 litri

de combustibil. Normele consumului de uleiuri se majorează pînă la 20 de

procente  pentru  automobile  după reparaţia capitală care  se  află  în

exploatare peste 5 ani.

Consumul de lubrifianţi   la   reparaţia  capitală   a   agregatelor

automobilelor  se  stabileşte  în  cantitate  egală  cu  capacitatea  de

alimentare a sistemului de ungere al acestui agregat.

Consumul lichidului   de  frînă,  de  răcire  şi  altor  lichide  se

determină   în  cantitatea  şi  în  volumul  de  alimentare  curentă  şi

alimentarea   suplimentară   pentru  un  automobil  în  conformitate  cu

recomandările uzinelor producătoare, instrucţiunile de exploatare etc.

Normele individuale de consum de uleiuri pentru exploatare

în litri (lubrifianţi în km) la 100 l de consum total de

combustibil al automobilului, de cel puţin

-------------------------------------------------------------------------

Marca, modelul automobilului  |Uleiuri de| Uleiuri de| Uleiuri | Lubrifi-

|   motor  | transmisie|   şi    | anţi

|          |    şi     | lichide | plastici

|          | hidraulice| speciale|

------------------------------+----------+-----------+---------+---------

Autoturisme

Automobile străine şi AutoVAZ      0,6         0,1       0,03     0,1

de toate modelele şi  modifi-

caţiile

GAZ-13, -14                        1,8         0,15      0,05     0,1

GAZ-24 toate modificaţiile         1,8         0,15      0,05     0,1

GAZ-24-07, -24-17                  1,6         0,15      0,05     0,1

GAZ-3102 toate modificaţiile       1,7         0,15      0,05     0,1

ZAZ-1102                           0,8         0,1       0,03     0,1

ZIL-114, -117, -4104               1,7         0,15      0,05     0,1

IJ-2125 toate modificaţiile        1,8         0,15      0,05     0,1

Moskvici-412, -427, -433,          1,8         0,15      0,05     0,1

-434, -2136, -2137, -2140,

-2141 toate modificaţiile

LuAZ-1302 toate modificaţiile      1,3         0,1       0,03     0,1

UAZ-469, -3151 toate modifica-     2,2         0,2       0,05     0,2

ţiile

Autobuze

Ikarus-55 toate modificaţiile      2,9         0,4       0,1      0,3

Ikarus-180, -250, -255, -256,      4,5         0,5       0,1      0,3

-260, -263, -280 toate modifica-

ţiile

КaVZ-685, -3270, -3976 toate       2,1         0,3       0,1      0,25

modificaţiile

LAZ-695, -697 toate modificaţiile  2,0         0,3       0,1      0,2

LAZ-699 toate modificaţiile        2,0         0,35      0,1      0,2

LAZ-4202 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,15     0,35

LiAZ-158 toate modificaţiile       2,2         0,25      0,1      0,2

LiAZ-677 toate modificaţiile       1,8         0,35      0,3      0,2

LiAZ-5256 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,3      0,35

Nusa-501, -521, -522 toate modi-   2,2         0,2       0,05     0,2

ficaţiile

PAZ-651, -652 toate modificaţi-    2,2         0,25      0,1      0,25

ile

PAZ-672, -3201, -3205, -3206       2,1         0,3       0,1      0,25

toate modificaţiile

RAF-977 toate modificaţiile        2,0         0,15      0,05     0,1

RAF-2203 toate modificaţiile       1,8         0,15      0,05     0,1

UAZ-452, -2206, -3962

toate modificaţiile                2,2         0,2       0,05     0,2

Autocamioane cu obloane

Avia-20, -21, -30, -31 toate       2,8         0,4       0,1      0,3

modificaţiile

GAZ-51 toate modificaţiile         2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-52, -52-27, -52-28 toate       2,2         0,3       0,1      0,2

modificaţiile

GAZ-52-07, -52-08, -52-09          2,0         0,25      0,07     0,2

GAZ-53, -53-27, toate modifica-    2,1         0,3       0,1      0,25

ţiile

GAZ-53-07, -53-19                  1,8         0,25      0,07     0,2

GAZ-66 toate modificaţiile         2,1         0,3       0,1      0,25

GAZ-3307                           2,1         0,3       0,1      0,25

ZIL-130, -131, -133, -138A,        2,2         0,3       0,1      0,2

-138AB, -138AG, -4314, -4315,

-4316, -4319 toate modificaţiile

ZIL-133GIa                         2,8         0,4       0,15     0,35

ZIL-138, -4318                     1,7         0,25      0,07     0,15

ZIL-150, -151, -157, -164          2,2         0,25      0,1      0,2

toate modificaţiile

ZIL-166A, -166B                    1,7         0,25      0,07     0,15

ZIL-4331 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,15     0,35

IFA W50L toate modificaţiile       2,9         0,4       0,1       03

КаMAZ-4310, -5320, -5321           2,8         0,4       0,15     0,35

toate modificaţiile

KrAZ-214, -219, -221, -222         3,0         0,4       0,1      0,35

toate modificaţiile

KrAZ-255, -256, -257, -258,        2,9         0,4       0,1      0,3

-260 toate modificaţiile

MAZ-200 toate modificaţiile        3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-500, -514, -516, -5334,        2,9         0,4       0,15     0,35

-5335, -5337 toate modificaţiile

MAZ-543, -7310, -7313 toate        4,5         0,5       1,0      0,3

modificaţiile

Magirus 232D19L, 290D26L           2,5         0,4       0,1      0,3

Tatra 111R                         2,9         0,4       0,1      0,3

Ural-355 toate modificaţiile       2,2         0,25      0,1      0,25

Ural-375, -377 toate modificaţi-   1,8         0,35      0,1      0,2

ile

Ural-4320 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,15     0,35

UAZ-450, -451, -452, -3303,        2,2         0,2       0,05     0,2

-3741 toate modificaţiile

ЯАZ-210, -210А                     3,0         0,4       0,1      0,35

Tractoare

Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130       2,9         0,4       0,1      0,3

BelAZ-537L, -6411, 7421            4,5         0,5       1,0      0,3

Volvo-F10-33, -F89-32              2,5         0,4       0,1      0,3

GAZ-51П                            2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-52-06                          2,2         0,3       0,1      0,25

ZIL-130АN, -130V, -131V,

-131NV, -4415, -4413 toate

modificaţiile                      2,0         0,3       0,1      0,2

ZIL-138B1,-4416 toate modifica-    1,7         0,25      0,07     0,15

ţiile

ZIL-157V, -157КV, -157КDV,

-164AN, -164N                      2,2         0,25      0,1      0,2

Iveco-190.33, -190.42              2,5         0,4       0,1      0,3

KAZ-120ТZ, -606 toate modifica-    2,2         0,25      0,1      0,2

ţiile

KAZ-608 toate modificaţiile        2,0         0,3       0,1      0,2

КаMAZ-5410, -54118 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,15     0,35

KrAZ-221 toate modificaţiile       3,0         0,4       0,1      0,35

KrAZ-255, -258, -260, -6437,

-6443, -6444 toate modificaţiile   2,9         0,4       0,1      0,3

KNVF-12T Kamacu-Nissan             2,5         0,4       0,1      0,3

KZKT-537, -7427, -7428             4,5         0,5       1,0      0,3

LuAZ-2403                          1,3         0,1       0,03     0,1

MAZ-200 toate modificaţiile        3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-504, -509 toate modificaţiile  2,9         0,4       0,15     0,35

MAZ-537, -543                      4,5         0,5       1,0      0,3

MAZ-5429, -5430, -5432, -5433

toate modificaţiile                2,8         0,4       0,1      0,3

MAZ-6422 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,1      0,3

MAZ-7310, -7313 toate modificaţiile4,5         0,5       1,0      0,3

MAZ-7916                           4,5         0,5       1,0      0,3

Mercedes-Benz-1635S, -1926,

-1928, -1935, -2232S, -2235,

-2236 toate modificaţiile          2,5         0,4       0,1      0,3

Mercedes-Benz-2628, -2632          2,5         0,4       0,1      0,3

Praga ST2-TN                       2,9         0,4       0,1      0,3

Tatra-815ТР toate modificaţiile    2,8         0,4       0,1      0,3

Ural-375С, -377С toate modifica-   1,8         0,35      0,1      0,2

ţiile

Ural-4420 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,15     0,35

Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49        4,5         0,5       1,0      0,3

Chepel D-450 toate modificaţiile   2,9         0,4       0,1      0,3

Scoda-Lias-100 toate

modificaţiile                      2,5         0,4       0,1      0,3

Scoda-706 toate modificaţiile      2,9         0,4       0,1      0,3

Basculante

Avia A-30KS                        2,8         0,4       0,1      0,3

BelAZ-540, -540А, -7510,

-7522, -7526                       4,5         0,5       1,0      0,3

BelAZ-548, -548А, -549,

-7509, -7519, -7521, -7523,

-7525, -7527, -75401, -7548

toate modificaţiile                4,3         0,5       1,0      0,3

GAZ-53B                            2,1         0,3       0,1      0,25

GAZ-93 toate modificaţiile         2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-SAZ-2500, -3507, -3508,

-3509, -3510 toate modificaţiile   2,1         0,3       0,1      0,25

ZIL-MMZ-138АB, -554, -555,

-4502, -4505 toate modificaţiile   2,0         0,3       0,1      0,2

ZIL-MMZ-585 toate modificaţiile    2,2         0,25      0,1      0,2

IFA W50/A, W50L/K                  2,9         0,4       0,1      0,3

KAZ-600 toate modificaţiile        2,2         0,25      0,1      0,2

KAZ-4540                           2,8         0,4       0,15     0,35

КаMAZ-5510, -5511 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,15     0,35

KrAZ-222 toate modificaţiile       3,0         0,4       0,1      0,35

KrAZ-256, -6505, -6510 toate

modificaţiile                      2,9         0,4       0,1      0,3

Magirus-232D19K, -290D26K          2,5         0,4       0,1      0,3

MAZ-205                            3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-503, -510, -511, -512,

-513, -5549, -5551 toate

modificaţiile                      2,9         0,4       0,15     0,35

MoAZ-75051                         4,5         0,5       1,0      0,3

SAZ-3502                           2,1         0,3       0,1      0,25

SAZ-3503, -3504                    2,2         0,3       0,1      0,25

Tatra-138, -148 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,1      0,3

Tatra-T815C toate modificaţiile    2,8         0,4       0,1      0,3

Ural-5557                          2,8         0,4       0,15     0,35

Furgoane

Avia A-20F, -30F, -30KSU,

-31KSU                             2,8         0,4       0,1      0,3

GZSA-731, -947, -3713, -3714,

-3718, -3719                       2,1         0,3       0,1      0,25

GZSA-891, -891V, -892, -893А,

-893B, -3702, -37022, -3704,

-37042, -3712, -37122, -3742,

-37421 toate modificaţiile         2,2         0,3       0,1      0,25

GZSА-890А, -891B, -893АB,

-950А, -37021, -3704               2,0         0,25      0,07     0,2

GZSА-949, -950, -3705, -3706,

-3711, -3716, -3721, -37231,

-3726, -3944 toate modificaţiile   2,1         0,3       0,1      0,25

ErAZ-762, -3730 toate  modifica-   1,8         0,15      0,05     0,1

ţiile

ErAZ-37111                         2,1         0,3       0,1      0,25

ЕrAZ-37121                         2,2         0,3       0,1      0,25

Zuk A-03, A-06, A-07М, A-11,

A-13, A-13М                        2,2         0,2       0,05     0,2

IJ-2715 toate modificaţiile        1,8         0,15      0,05     0,1

IFA-Robur LD 3000КF/STKo           2,8         0,4       0,1      0,3

KAvZ-664                           2,1         0,3       0,1      0,25

Кubani-G1А1, -G1А2                 2,2         0,3       0,1      0,25

Кubaneţ-U1А                        1,8         0,15      0,05     0,1

LUMZ-890, -890B                    2,0         0,25      0,07     0,2

LUMZ-945, -946, -948, -949         1,3         0,1       0,03     0,1

Mod. 35101, 3716, 37311,

37231, 3726, 3718, 3944,

39021, 39031                       2,1         0,3       0,1      0,25

Mod. 53423, 5703                   2,8         0,4       0,15     0,35

Moskvici-2733, -2734               1,8         0,15      0,05     0,1

NZAS-3944                          2,1         0,3       0,1      0,25

NZAS-4208, -4951                   2,8         0,4       0,15     0,35

NZAS-4347, -4947                   1,8         0,35      0,1      0,2

Nusa C-502-1, -521C, -522C         2,2         0,2       0,05     0,2

PAZ-3742, -37421                   2,1         0,3       0,1      0,25

RAF-22031-01, -22035,

-22035-01, 22036-01                1,8         0,15      0,05     0,1

ТA-1А4, -943А, -943N, -949А        2,2         0,3       0,1      0,25

UAZ-450А, -451А, -374101,          2,2         0,2       0,05     0,2

396201

Ural-49472                         1,8         0,35      0,1      0,2

-------------------------------------------------------------------------

Pentru automobilele  şi modificaţiile acestora, pentru care nu  sînt

stabilite  norme  individuale de consum de uleiuri şi  lubrifianţi  sînt

stabilite norme provizorii de consum de ulei şi lubrifianţi:

Norme provizorii de consum de ulei şi lubrifianţi

-------------------------------------------------------------------------

Tipurile şi sorturile de  |Norma provizorie de consum de uleiuri în li-

uleiuri (lubrifianţi)   |tri (lubrifianţi în km) la 100 l de consum

|normat de combustibil, de cel mult, pentru:

|--------------------------------------------

| Autoturisme, | Autocamioane | Automobile

| autocamioane |  şi autobuze | altele decît

| şi autobuze  |     care     | rutiere -

|     care     | funcţionează | basculante

| funcţionează |  cu motorină | care funcţio-

| cu benzină,  |              | nează cu mo-

|gaz comprimat |              |   torină

| şi lichefiat |              |

----------------------------+--------------+--------------+--------------

Uleiuri de motor                   2,4             3,2              4,5

Uleiuri de transmisie şi           0,3             0,4              0,5

hidraulice

Uleiuri şi lichide speciale        0,1             0,1              1,0

Lubrifianţi plastici               0,2             0,3              0,2

(consistenţi)

-------------------------------------------------------------------------

Clasificarea şi sistemul de marcare a mijloacelor de transport auto

Mijloacele de  transport  auto  (MTA) se divizează  în  mijloace  de

transport călători, autocamioane şi mijloace de transport speciale.

La transportul de călători se referă autoturismele şi autobuzele. La

autocamioane - autovehiculele cu obloane pentru transportarea mărfurilor,

furgoanele,  autobasculantele, tractoarele, remorcile şi  semiremorcile,

inclusiv MTA specializate destinate pentru transportarea anumitor tipuri

de  mărfuri.  La  MTA  speciale se referă  materialul  rulant  dotat  şi

destinat  pentru  executarea  unor  anumite lucrări de  alt  gen,  decît

transportul,  care nu sînt legate de transportarea mărfurilor  (inclusiv

de pompieri, comunale, ateliere, macarale etc.).

Actualmente pentru  transportul auto se implementează un nou  sistem

de  clasificare  şi marcare acceptat în  reglementările  internaţionale,

elaborate  de Comitetul pentru transportul intern al Comisiei  Economice

Europene a ONU (Rezoluţia generalizatoare despre construcţia mijloacelor

de transport, Regulamentul CEE a ONU nr.36 etc.).

Clasificarea

mijloacelor de transport auto acceptată de CEE a ONU

-------------------------------------------------------------------------

Catego-| Tipul şi destinaţia    | Masa maximă   | Clasa şi destinaţia de

ria MTA|  generală a MTA        |               |  exploataţie a MTA

-------+------------------------+---------------+------------------------

1    |            2           |       3       |          4

-------+------------------------+---------------+------------------------

M 1    MTA   utilizate  pentru    Nu se regle-  Autoturisme, inclusiv cu

transportarea călători-    mentează      capacitate sporită de

lor,  avînd  pînă la  8                  străbatere

locuri (cu excepţia lo-

cului şoferului)

М 2    MTA    utilizate pentru    Pînă la 5,0   Autobuze: urbane,  cl.I,

transportarea călători-                  interurbane cl.II,

lor, avînd peste  8 lo-                  turistice cl.III

curi  (cu excepţia  lo-

cului şoferului)

М 3    MTA    utilizate pentru    Peste 5,0     Autobuze: urbane, cl.I,

transportarea călători-                  interurbane cl.II,

lor, avînd peste  8 lo-                  turistice cl.III,

curi  (cu excepţia  lo-                  inclusiv articulate

cului şoferului)

М 2 şi  Separat se evidenţiază     Nu se regle-  Autobuze de mică capa-

М 3     MTA de capacitate mică     mentează      citate:

destinate pentru tran-                   - pentru  călători cu

sportarea călătorilor,                   locuri de şezut şi în

avînd  pînă  la 22 lo-                   picioare de cl.A;

curi  de  şezut sau în                   -   pentru călători cu

picioare pentru  călă-                   locuri de şezut, cl.B;

tori (cu excepţia  lo-                   - inclusiv cu  capaci-

cului şoferului)                         sporită de străbatere

N 1    MTA  destinate  pentru     Pînă la 3,5   Autocamioane specializa-

transportarea mărfuri-                   te şi speciale, inclusiv

lor                                      cu capacitate sporită de

străbatere

N 2    MTA  destinate  pentru     Peste  3,5    Autocamioane, tractoare,

transportarea mărfuri-     pînă la 12,0  autovehicule-tractoare,

lor                                      automobile specializate

şi speciale, inclusiv cu

capacitate sporită de

străbatere

N 3    MTA  destinate  pentru     Peste 12,0    Autocamioane, tractoare,

transportarea mărfuri-                   autovehicule-tractoare,

lor                                      automobile specializate

şi speciale, inclusiv cu

capacitate sporită de

străbatere

O 1    MTA  tractate   pentru     Pînă la 0,75  Remorci

transport

O 2    MTA  tractate   pentru     Peste 0,75    Remorci şi semiremorci

transport                  pînă la 3,5

O 3    MTA  tractate   pentru     Peste 3,5     Remorci şi semiremorci

transport                  pînă la 10,0

O 4    MTA  tractate   pentru     Peste 10,0    Remorci şi semiremorci

transport

-------------------------------------------------------------------------

De rînd cu clasificarea  nouă,  în  ţara noastră se  utilizează,  de

asemenea,  normativul  OH  025 270-66 ce reglementează  clasificarea  şi

sistemul  de marcare a MTA. Materialului rulant i se atribuie marcaj  în

conformitate  cu  registrele  de  uzină  care  include  marcajul  uzinei

producătoare  cu  litere  şi numărul de rînd al  modelului  materialului

rulant.  Marcarea de uzină al materialului rulant se practică la  moment

pentru  un  şir  de modele, inclusiv MTA cu destinaţie  specializată  şi

specială.

În conformitate cu normativul OH 025 270-66 a fost adoptat următorul

sistem de marcare a MTA:

Prima cifră înseamnă clasa MTA:

Pentru autoturisme după volumul motorului (în litri sau metri3):

11 - extrem de mic, pînă la 1,1

21 - mic, de la 1,1 pînă la 1,8

31 - mediu, de la 1,8 pînă la 3,5

41 - mare, peste 3,5

51 - superior (volumul de lucru nu se reglementează).

Pentru autobuze după lungimea de gabarit (în m):

22 - extrem de mică, pînă 5,5

32 - mică, 6,0-7,5

42 - medie, de la 8,5-10,0

52 - mare, 11,0-12,0

62 - extrem de mare (articulate), 16,5-24,0

Pentru autocamioane după masa totală:

-------------------------------------------------------------------------

Masa totală, t      |  Destinaţia de exploatare a automobilului

|-------------------------------------------------

|cu ob- | trac-  |autobas-|cister-| fur- |specia-

|loane  | toare  |culante |  n    |goane |  le

-----------------------+-------+--------+--------+-------+------+--------

Pînă la 1,2              13         14      15      16      17     19

1,2 pînă la 2,0          23         24      25      26      27     29

2,0 pînă la 8,0          33         34      35      36      37     39

8,0 pînă la 14,0         43         44      45      46      47     49

14,0 pînă la 20,0        53         54      55      56      57     59

20,0 pînă la 40,0        63         64      65      66      67     69

Peste 40,0               73         74      75      76      77     79

-------------------------------------------------------------------------

Notă: Clasele  de la 18 pînă la 78 sînt de rezervă şi în indexare nu

sînt incluse.

Cifra a 2-a înseamnă tipul MTA:

- 1 - autoturism;

- 2 - autobuz;

- 3 - autocamion cu obloane sau picap;

- 4 - tractor cu şelar;

- 5 - autobasculantă;

- 6 - cisternă;

- 7 - furgon;

- 8 - cifră de rezervă;

- 9 - mijloc de transport special.

Cifrele a 3-a şi a 4-a din indice arată numărul de rînd al modelului;

Cifra a 5-a modificaţia automobilului;

Cifra a 6-a tipul executării:  1 - pentru climă rece, 6 -  executare

de  export  pentru climă moderată, 7 - executare de export pentru  climă

tropicală.

Unele mijloace  de transport au în marcajul său prefixul 01, 02,  03

ş.a. acesta indică că modelul de bază are modificaţii.

NORME DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU ÎNCĂLZIREA SALOANELOR

AUTOBUZELOR ŞI CABINELOR AUTOMOBILELOR CU AJUTORUL

ÎNCĂLZITOARELOR INDEPENDENTE

-------------------------------------------------------------------------

Marca şi modelul       |       Marca        |Consumul de |  Notă

automobilului sau      |    încălzitorului  |combustibil |

autobuzului         |                    |pentru 1 oră|

|                    |de lucru pe |

|                    |  linie     |

--------------------------+--------------------+------------+------------

1          |        2           |      3     |    4

--------------------------+--------------------+------------+------------

Ikarus-255, -255.70,             Sirokko-262        1,2

-260.01, -260.18,

-260.27, -260.37,

-260.50, -260.52

Ikarus-260, -260.01              Sirokko-265        1,4

Ikarus-250.12                    Sirokko-262 (2     2,4

încălzitoare)

Ikarus-250, -250.58,             Sirokko-268        2,3

-250.58S, -250.59,

-250.93, -256.95,

-256, -256.54,

-256.59, -256.74,

-256.75, -260.51

Ikarus-180                       Sirokko-268 plus   3,7     Cu luarea în

Sirokko-265                calcul a în-

călzirii re-

morcii

Ikarus-280, -280.01,             Sirokko-268 plus   3,5     Cu luarea în

-280.33, -280.63, -280.64        Sirokko-262                calcul a în-

călzirii re-

morcii

LAZ-699А, -699P                  OV-95              1,4

LAZ-4202, -42021                 P-148106           2,5

LiAZ-5256                        DV-2020            2,5

IFA-Robur LD-2002, -LD-3000      Sirokko-251        0,9

Tatra-815 C1, C3                 X7A, KP-D2-24.1    0,8

--------------------------------------------------------------------------

Note: 1. Utilizarea încălzitoarelor se preconizează în timp de iarnă

(în  acea perioadă în care automobilele lucrează după normele de  consum

cu aplicarea adaosurilor de iarnă, precum şi în timpul rece al anului la

temperatura medie de +5 grade C.

2. Pentru MTA  şi mărcile de încălzitoare, care nu sînt  specificate

în  prezenta  listă,  calcularea normelor consumului de  combustibil  se

recomandă de a efectua după datele uzinei producătoare.

EXEMPLE DE CALCULARE A CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL

(în exemple sînt specificate cifre convenţionale

destinate pentru ilustrarea calculelor)

1. În foaia de   parcurs   este  fixat   că   autoturismul-taximetru

GAZ-24-10  care lucrează în localităţi muntoase la înălţimea de  300-800

metri a parcurs 244 kilometri.

Date iniţiale:

- norma de bază   de  consum  de  combustibil  pentru   autoturismul

GAZ-24-10 constituie Hs = 13,0 l/100 км;

- adaosul pentru  lucrul în localităţi muntoase la 300-800 metri de-

asupra nivelului mării constituie D = 5 procente.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x Hs  x S x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x 13,0 x 244 x (1 + 0,01 x 5) = 33,3 l.

2. În foaia de parcurs este fixat că autobuzul urban Ikarus-280.33 a

lucrat  în  oraş  în timp de iarnă, utilizînd încălzitorul  tabelar  din

salon  Sirokko-268 în comun cu Sirokko-262 (încălzitorul remorcii), şi a

parcurs 164 кm în timpul lucrului pe linie cu durata de 8 ore.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

autobuzului urban Ikarus-280.33 constituie Hs = 43,0 l/100 кm;

- adaosul pentru lucrul în timp de iarnă constituie  D = 8 procente;

- norma consumului de combustibil pentru funcţionarea încălzitorului

Sirokko-268 în comun cu Sirokko-262 constituie Нoт = 3,5 l/h.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x Hs  x S x (1 + 0,01 x D) + Нoт x T =

0,01 x 43,0 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 104,2 l.

3. În foaia de  parcurs  este fixat că automobilul unic  cu  obloane

ZIL-431410 la  parcursul  de 217 кm a îndeplinit lucrări de transport în

mărime  de 820 t.km în condiţii de exploatare care nu necesită aplicarea

adaosurilor sau reducerilor.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului cu obloane ZIL-431410 constituie Hs = 31,0 l/100 кm;

- norma consumului  de  benzină la transportarea încărcăturii  utile

constituie Hw = 2,0 l/100 t.km.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x (Hs x S + Hw x W) = 0,01 (31 x 217 + 2 x 820) = 83,7 l.

4. În  foaia  de  parcurs  este   fixat  că  automobilul  cu obloane

KamAZ-5320  cu  remorcă GKB-8350 a îndeplinit lucrări de transport  6413

t.km în condiţii de iarnă pe drumuri muntoase la înălţimea  de  800-2000

metri şi a parcurs în total 475 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilul cu obloane KamAZ-5320 constituie Hs = 25,0 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- norma consumului   de  combustibil  pentru  masa  suplimentară   a

remorcii sau semiremorcii constituie Hg = 1,3 l/100 t.km;

- adaosul pentru  lucrul  în  condiţii  de iarnă   constituie  D = 8

procente, pentru lucrul în condiţii de munte la înălţimea de la 800 pînă

la 2000 metri de-asupra nivelului mării D = 10 procente;

- masa remorcii GKB-8350 Gпр cu echipament = 3,5 tone;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa automobilul KamAZ-5320 cu remorca GKB-8350 constituie:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 l/100 кm.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x (29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 l.

5. În foaia de  parcurs este fixat că autotractorul şelar   MAZ-5429

cu  semiremorca MAZ-5205А a îndeplinit lucrări de transport 9520 t.km şi

a parcurs 595 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

tractorului MAZ-5429 constituie Hs = 23,0 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- masa semiremorcii MAZ-5205А Gпр cu echipament = 5,7 tone;

- adaosul pentru  lucrul în timp de iarnă D = 6 procente,  reducerea

în  legătură  cu  deplasarea autotrenului pe drum în afara  oraşului  cu

îmbrăcăminte perfecţionată D = 15 procente;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa  tractorului  şelar  MAZ-5429 cu semiremorca  MAZ-5205А  fără

încărcătură constituie:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 l.

6. În foaia de  parcurs este fixat că automobilul basculant MAZ-5551

a  parcurs  165  kм, îndeplinind totodată m = 10 curse  cu  încărcătură.

Lucrările au fost îndeplinite în timp de iarnă în carieră.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum  de  combustibil  pentru   automobilul

basculant MAZ-5551 constituie Hs = 28 l/100 km;

- norma consumului   de  combustibil  pentru  autobasculante  pentru

fiecare cursă cu încărcătură constituie Hz = 0,25 l;

- adaosul pentru  lucrul  în  timp de iarnă D = 6  procente,  pentru

lucru în carieră - D = 12 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x m =

0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 l.

7. În foaia de  parcurs  este fixat că autobasculanta KamAZ-5511  cu

remorca  basculantă  GKB-8527 a transportat la o distanţă de 115  km  13

tone de cărămidă, iar retur a transportat la o distanţă de 80 km 16 tone

de piatră spartă. Parcursul total constituie 240 km.

Luînd în considerare   faptul   că   autobasculanta  a   lucrat   cu

coeficientul  de lucru util de peste 0,5, consumul normat de combustibil

se  determină  la  fel ca şi pentru automobilul  cu  obloane  КаmАZ-5320

(autobasculanta  de bază КаmАZ-5511), luînd în calcul diferenţa de  masă

proprie  a acestor automobile. În aşa mod, în acest caz norma consumului

de  combustibil pentru automobilul KamAZ-5511 include 25 l/100 km (norma

consumului   de   combustibil   pentru   automobilul   KamAZ-5320   fără

încărcătură)  plus  2,7  l/100 km (care ia în calcul diferenţa  de  masă

proprie dintre automobilul cu obloane fără încărcătură şi autobasculanta

în mărime de 2,08 tone), ceea ce constituie 27,7 l/100 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului KamAZ-5511 cu echipament constituie Hs = 27,7 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- lucrul s-a   efectuat  în  condiţii  care  nu  necesită  aplicarea

adaosurilor şi reducerilor;

- masa remorcii basculante cu echipament GKB-8527 Gпр = 4,5 tone;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa automobilului KamAZ-5511 cu remorca GKB-8527 constituie:

Hsan = Hs + Hw x Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x {Hsan x S + Hw x (S` x G` + S" x G")} =

0,01 x {33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)} = 116,7 l.

8. În foaia de  parcurs este fixat că autocamionul furgon GZKA-37021

(funcţionează  cu gaz lichefiat), lucrînd conform remunerării pe oră  în

condiţii urbane cu opriri frecvente, a parcurs 152 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului-furgon GZKA-37021 constituie Hs = 34,0 l/100 km;

- adaosul pentru  lucrul conform remunerării pe oră D = 10 procente,

adaosul pentru lucru cu opriri tehnologice frecvente D = 8 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 l.

9. În foaia de  parcurs este fixat că macaraua auto КS-4571 în  baza

automobilului  KrAZ-257, care a ieşit din reparaţia capitală, a  parcurs

127   km.  Durata  funcţionării  echipamentului  special  la  permutarea

mărfurilor constituie 6,8 ore.

Date iniţiale:

- norma de bază  de consum de combustibil pentru parcursul macaralei

auto КS-4571 constituie Hsc = 52,0 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru funcţionarea echipamentului

instalat pe automobil constituie Hт = 8,4 l/h;

- adaosul pentru  parcursul primei mii de kilometri a  automobilului

după reparaţia capitală D = 5 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D) =

(0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 l.

În ceea ce priveşte   normele   de  consum  de  combustibil   pentru

transportul  auto  care  nu este specificat în ordinul  dat  normele  de

consum se vor atribui conform datelor uzinei producătoare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR

Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum

de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto

Nr.172  din  09.12.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-62/223 din 14.04.2006

* * *

În scopul utilizării eficiente a combustibilului şi lubrifianţilor,

ORDON:

1. A aproba "Normele  de  consum  de combustibil şi  lubrifianţi  în

transportul auto".

2. Direcţia Transport   Auto  (dl  V.Radu)  va  asigura   publicarea

ordinului  "Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi

lubrifianţi  în  transportul  auto" în Monitorul Oficial  al  Republicii

Moldova.

3. A abroga ordinul   Ministerului  Transporturilor  şi  Gospodăriei

Drumurilor nr.40 din 04.03.2005.

4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Dragan,

viceministru.

MINISTRUL

TRANSPORTURILOR

ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                   Miron GAGAUZ

Chişinău, 9 decembrie 2005.

Nr.172.

Aprobat

prin ordinul MTGD

nr.172 din 09.12.2005

NORMELE

DE CONSUM DE COMBUSTIBIL ŞI LUBRIFIANŢI ÎN TRANSPORTUL AUTO

În prezentul  act  normativ sînt specificate semnificaţiile de  bază

ale  normelor de consum de combustibil pentru materialul rulant auto  de

destinaţie   generală,   normele   de  consum  de   combustibil   pentru

funcţionarea  automobilelor speciale, modalitatea de aplicare a normelor

şi  de  calculare  a  consumului normat de  combustibil  la  exploatare,

normativele-model  de consum de lubrifianţi, semnificaţiile  adaosurilor

de iarnă etc.

Actul este destinat     pentru    întreprinderile,    organizaţiile,

antreprenorii  ce activează în domeniul transporturilor auto, indiferent

de  forma  de proprietate, care exploatează tehnica auto  şi  materialul

rulant special pe şasiu de automobil pe teritoriul Republicii Moldova.

Normele propuse  pot fi utilizate ca norme de bază pentru calcularea

normelor   departamentale  la  exploatarea  automobilelor  speciale   şi

tehnologice.

PREVEDERI GENERALE

Norma de consum   de   combustibil  (sau   lubrifianţi),   aplicativ

transportului  auto,  presupune  semnificaţia stabilită a  volumului  de

consum  al  acestuia la funcţionarea modelului, mărcii sau  modificaţiei

concrete de automobil.

Normele de consum  de combustibil (lubrifianţi) în transportul  auto

sînt  destinate pentru calcularea semnificaţiei normate a consumului  de

combustibil,   pentru   ţinerea  evidenţei  statistice   şi   operative,

determinarea  preţului  de  cost al transporturilor şi altor  tipuri  de

lucrări  de  transport, planificarea necesităţilor  întreprinderilor  în

vederea  asigurării  cu  produse petroliere,  efectuarea  calculelor  la

impozitarea   întreprinderilor,  realizarea  regimului  de  economie  şi

păstrare   a   energiei  produselor  petroliere  utilizate,   realizarea

decontărilor cu beneficiarii de mijloace de transport, conducătorii auto

etc.

La normarea consumului  de  combustibil se distinge semnificaţia  de

bază  a  consumului  de combustibil, care se  determină  pentru  fiecare

model,  marcă sau modificaţie de automobil în calitate de normă generală

acceptată  (conform  metodicii în vigoare de determinare a  normelor  de

bază  de  consum de combustibil), şi semnificaţia normativă calculată  a

consumului  de  combustibil, care ia în calcul activitatea de  transport

îndeplinită de automobil şi condiţiile de exploatare a acestuia.

Consumul de combustibili şi lubrifianţi la exploatarea tehnicii auto

se efectuează în conformitate cu normele stabilite.

Normele de consum  de  combustibil specificate în prezentul act,  au

statut de norme permanente.

Normele nou elaborate  şi  stabilite pentru automobile se aplică  ca

norme  provizorii, pînă la punerea în aplicare a acestora în calitate de

norme  permanente  sau  în cazul reaprobării, ori în  cazul  completării

actului  de bază, cu luarea în calcul a dezvoltării structurii  parcului

auto din ţară.

1. NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE DE

DESTINAŢIE GENERALĂ

Normele de consum  de combustibil se stabilesc pentru fiecare model,

marcă  sau  modificaţie de automobil exploatată şi  corespunde  anumitor

condiţii  de funcţionare a mijloacelor de transport auto în conformitate

cu  clasificarea  şi  destinaţia acestora. Normele cuprind  consumul  de

combustibil  necesar pentru derularea procesului de transport.  Consumul

de  combustibil  pentru necesităţi tehnice, de garaj şi în alte  scopuri

economice interne, care nu sînt legate nemijlocit de procesul tehnologic

de  transportare a călătorilor şi mărfurilor, în componenţa normelor  nu

se includ şi se stabilesc separat.

Pentru automobile  de destinaţie generală sînt stabilite următoarele

tipuri de norme:

- norma de bază  în  litri  la  100  km (l/100  km)  de  parcurs  al

mijlocului de transport auto (MTA) cu echipament;

- norma de transport  în  litri la 100 km de parcurs (l/100  km)  în

scopul activităţii de transport:

- a autobuzului, în care se ia în calcul masa cu echipament şi norma

de încărcare a autobuzului cu pasageri conform destinaţiei;

- a autobasculantei,  în care se ia în calcul masa cu echipament  şi

gradul de încărcare a autobasculantei (coeficientul 0,5);

- norma de transport  în  litri la 100 tone-kilometri (l/100 km)  de

lucru de transport a autocamionului ia în calcul consumul de combustibil

suplimentar  la  norma  de bază de consum de combustibil  la  deplasarea

automobilului  cu  încărcătură, autotrenului cu remorcă sau  semiremorcă

fără  încărcătură  (sau utilizînd coeficienţii stabiliţi pentru  fiecare

tonă  de mărfuri transportate), remorcii, semiremorcii pînă la 1,3 l/100

km şi pînă la 2,0 l/100 km pentru automobile, respectiv, cu motor diesel

şi  cu  benzină,  sau cu utilizarea calculelor mai  precise  îndeplinite

conform  programului-metodică  specială  pentru  fiecare  marcă  şi  tip

concret de MTA.

Norma de bază  a  consumului de combustibil depinde  de  construcţia

automobilului  şi ansamblurilor acestuia, categoria, tipul şi destinaţia

materialului  rulant  auto  (autoturisme, autobuze, camioane  etc.),  de

tipul  de  combustibil utilizat şi ia în calcul starea automobilului  cu

echipament, ruta tipizată şi regimul de circulaţie la exploatare.

Norma pentru lucrul de transport include norma de bază şi depinde de

capacitatea  de  ridicare  sau  normativul de  încărcare,  sau  de  masa

concretă  a  mărfurilor transportate, luîndu-se în calcul condiţiile  de

exploatare a MTA.

Normele de consum   de   combustibil  la  100  km  de   parcurs   al

automobilului sînt stabilite în următoarele unităţi de măsură:

- pentru automobile  care  funcţionează cu benzină şi motorină -  în

litri de benzină sau motorină;

- pentru automobile  care  funcţionează cu gaz  petrolier  lichefiat

(gpl)  - în litri de gpl (convenţional 1 l de benzină corespunde 1,32  l

gpl);

- pentru automobile care funcţionează cu gaz natural comprimat (gnc)

- în metri cubi normali de gnc (convenţional 1 l de benzină corespunde 1

m3 de gnc);

- pentru automobile  care  funcţionează cu gaz şi motorină norma  de

consum  de  gaz natural comprimat este indicată în m3, plus alături se

indică  norma de consum de motorină în litri, raportul dintre acestea se

determină  de  către  producătorul  tehnicii (sau  în  instrucţiunea  de

exploatare).

Evidenţa factorilor rutieri de transport, climatici şi de alt gen se

efectuează  cu  ajutorul coeficienţilor de rectificare reglementaţi  sub

formă  de  procent de majorare sau reducere a semnificaţiei  iniţiale  a

normei (semnificaţiile lor se stabilesc prin dispoziţiile conducătorilor

de    întreprinderi    care   exploatează   MTA    sau    conducătorilor

administraţiilor locale).

Normele de consum   de  combustibil  se  majorează  în   următoarele

condiţii:

- funcţionarea transportului auto pe timp de iarnă - 10%;

- funcţionarea  transportului auto pe drumuri publice (de  categoria

I,  II  şi III), în condiţii de munte, inclusiv localităţile  urbane  şi

rurale şi zonele suburbane, în cazul nivelului deasupra mării:

de la 300 pînă la 800 metri   - pînă la 5%;

de la 801 pînă la 2000 metri  - pînă la 10%;

de la 2001 pînă la 3000 metri - pînă la 15%;

peste 3000 metri              - pînă la 20%;

- funcţionarea transportului auto pe drumurile publice (de categoria

I, II şi III) cu plan complicat, în afara oraşelor şi zonelor suburbane,

în  care în medie la 1 km de drum sînt peste cinci rotunjiri cu raza  de

pînă  la 40 m (adică la 100 km de drum cel puţin 500 întoarceri) -  pînă

la 10%;

- funcţionarea transportului auto în oraşe cu populaţia de peste 3,0

milioane de locuitori - pînă la 25%;

cu populaţia  de la 1,0 pînă la 3,0 milioane de locuitori - pînă  la

20%;

cu populaţia de la 250 mii pînă la 1,0 milion de locuitori - pînă la

15%;

cu populaţia  de  la 100 mii pînă la 250 mii de locuitori - pînă  la

10%.

În oraşe şi orăşele  (dotate  cu semafoare şi alte semne rutiere  de

circulaţie) cu populaţie pînă la 100 mii locuitori - pînă la 5%;

- funcţionarea  transportului auto care necesită opriri  tehnologice

frecvente, legate de încărcarea şi descărcarea mărfurilor, îmbarcarea şi

debarcarea  pasagerilor, inclusiv taximetre cu itinerar, automobilele de

mărfuri-pasageri  de  clasă  joasă, automobile de tip  picap,  universal

etc.,   incluzînd  transportarea  produselor  alimentare  şi  mărfurilor

mărunte,  deservirea  cutiilor  poştale, încasarea  banilor,  deservirea

pensionarilor, invalizilor, persoanelor bolnave etc. (cu condiţia de cel

puţin  o  oprire  la  un kilometru de  parcurs,  totodată,  opririle  la

semafoare,  răscruci şi treceri de nivel nu se iau în calcul) - pînă  la

10%;

- transportarea  mărfurilor  nestandarde  cu gabarite  mari,  grele,

periculoase,  mărfurilor  în  sticle  etc.,  deplasarea  în  coloane  cu

însoţire,  şi  în alte cazuri similare cu viteze reduse de circulaţie  a

automobilelor  de pînă la 20-30 km/h - 15%, cu viteze reduse pînă al  10

km/h - pînă la 35%;

- la parcurgerea  primei mii de kilometri de către automobilele  noi

(rodaj)  şi  automobilele ieşite de la reparaţia capitală, precum şi  la

tractarea  centralizată a acestor automobile pe propriile roţi cîte unul

-  pînă la 10%, la tractarea automobilelor în perechi - pînă la 15%,  în

convoi - pînă la 20%;

- pentru automobilele aflate în exploatare peste 5 ani - pînă la 5%,

peste 8 ani - pînă la 10%;

- la funcţionarea  autocamioanelor, furgoanelor, taximetrelor pentru

marfă  etc.  fără  a  lua în calcul  masa  mărfurilor  transportate,  la

funcţionarea automobilelor în calitate de transport tehnologic, inclusiv

pe teritoriul întreprinderilor - pînă la 10%;

- la funcţionarea  automobilelor speciale (de filmare, de reparaţie,

autoturnuri,  încărcătoare  auto  etc.)  care  îndeplinesc  procesul  de

transport  la manevre cu viteze reduse, cu opriri frecvente şi deplasare

înapoi - pînă la 20%;

- în cazul executării   lucrărilor   în   cariere,   pe   cîmp,   la

transportarea  lemnului etc. pe sectoare de drum orizontale de categoria

IV  şi V în afara drumului public principal: pentru MTA cu echipament şi

fără încărcătură - pînă la 20%, pentru MTA încărcate deplin sau parţial,

în dependenţă de masa deplină a automobilului - pînă la 40%;

- la funcţionarea  în  condiţii climaterice excepţionale şi  rutiere

dificile  în  perioada impracticabilităţii sezoniere - troiene,  gheţuş,

ninsori  puternice, inundaţii şi alte calamităţi naturale pentru drumuri

de  categoria I, II şi III - pînă la 35%, pentru drumuri de categoria IV

şi V - pînă la 50%;

- la deplasarea de instrucţie - pînă la 20%;

- la utilizarea  condiţionerului sau instalaţiei "control-climă"  în

timpul mersului automobilului - pînă la 7%;

- la utilizarea  condiţionerului sau instalaţiei "control-climă"  în

timpul   staţionării  (indiferent  de  anotimp)  consumul  normativ   de

combustibil  se stabileşte după formula: o oră de staţionare cu  motorul

în funcţiune corespunde 10 km de parcurs;

- la staţionarea  automobilelor  pentru încărcare şi  descărcare  în

punctele,   în   care  conform  condiţiilor  de  securitate   şi   altor

reglementări în vigoare se interzice de a opri motorul (baze petroliere,

depozite  speciale, bănci etc.), la staţionarea cu încărcătură specială,

pentru care nu se admite răcirea salonului (caroseriei) automobilului, -

pînă la 10%;

- în timpul rece  al anului (temperatura medie zilnică mai joasă  de

+5  grade C) la staţionarea sau încălzirea automobilelor şi  autobuzelor

(în  lipsa  încălzitoarelor independente), precum şi la  staţionarea  cu

motorul  în funcţiune în aşteptarea pasagerilor (inclusiv a  persoanelor

bolnave,   invalizilor   etc.)  se  stabileşte  consumul   normativ   de

combustibil  din  calculul: o oră de staţionare cu motorul în  funcţiune

corespunde 10 km de parcurs.

Se admite în temeiul dispoziţiei administraţiei locale sau ordinului

conducătorului întreprinderii:

- pentru deplasările în interiorul garajului şi necesităţile tehnice

ale  întreprinderilor  de  transport auto (control  tehnic,  lucrări  de

regulare,   prelucrarea   pieselor  motorului  şi  altor  agregate   ale

automobilelor  după  reparaţie  etc.) majorarea consumului  normativ  de

combustibil  pînă  la 1,0 procent din cantitatea totală  de  combustibil

consumat  de  către  întreprinderea în cauză (luînd  în  calcul  numărul

relativ de unităţi de MTA utilizate la executarea lucrărilor);

- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri

esenţiale  de  modelul  de  bază (motor, cutia  de  viteze,  anvelopele,

formula  roţilor,  caroseria - similare) şi nu se deosebesc  de  modelul

principal   prin  masa  proprie,  - de a  stabili  norma  de  consum  de

combustibil în aceleaşi mărimi ca şi pentru modelul de bază;

- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri

constructive  de  modelul de bază, dar se deosebesc de modelul  de  bază

prin masa proprie (la instalarea furgoanelor, covertelor, echipamentului

suplimentar,  blindare  etc.)  norma de consum de combustibil  poate  fi

determinată pentru fiecare tonă de majorare (reducere) a masei proprii a

automobilului  - prin majorarea (reducerea) pînă la 2,0 l/100 km  pentru

automobile  cu  motor ce funcţionează cu benzină, pînă la 2,64 l/100  km

pentru  automobile  ce funcţionează cu gaz natural lichefiat,  în  cazul

procesului de gaz-motorină al motorului circa 1,2 m3 de gaz natural  şi

pînă la 0,25 l/100 km motorină.

Norma de consum  de combustibil poate fi redusă în cazul lucrului pe

drumurile  publice în afara zonei suburbane pe suprafeţe puţin deluroase

(înălţimea  deasupra nivelului mării 300 m) pe drumuri de categoriile I,

II şi III - pînă la 15%.

În cazul în care  transportul auto se exploatează în zona  suburbană

în  afara limitelor oraşului coeficienţii de rectificare (urbani) nu  se

aplică.

În cazul necesităţii aplicării concomitente a cîtorva adaosuri norma

de  consum de combustibil se stabileşte în funcţie de suma sau diferenţa

dintre aceste două adaosuri.

Suplimentar la  consumul  normativ  de  gaz se  admite  consumul  de

benzină  şi  motorină  pentru automobilele care funcţionează cu  gaz  în

butelii în următoarele cazuri:

- pentru intrarea  în  zona  de  reparaţii şi ieşirea  din  ea  după

executarea operaţiunilor tehnice - pînă la 5 l pentru un automobil;

- pentru pornirea  automobilului  în timp de iarnă  (la  temperatura

mediului  înconjurător  mai joasă de 0 grade C) - pînă la 10 l  pe  lună

pentru un automobil;

- pe rutele,  lungimea  cărora depăşeşte rezerva unei alimentări  cu

gaz,  -  pînă  la 25% din consumul total de  combustibil  pentru  rutele

menţionate.

În toate cazurile  menţionate  normarea  consumului  de  combustibil

lichid  pentru  automobilele care funcţionează cu gaz se  efectuează  în

acelaşi  mod  ca  şi pentru automobilele de bază  care  funcţionează  cu

benzină.

Luînd în considerare    eventualele   modificări   şi   diversitatea

condiţiilor  de  exploatare  a tehnicii auto, modificările  de  caracter

tehnogen  şi  natural, starea drumurilor, specificul transporturilor  de

mărfuri  şi  călători  etc.,  în caz de  necesitate  de  producţie  este

posibilă concretizarea sau implementarea unor coeficienţi de rectificare

faţă   de   normele  de  consum  de  combustibil   conform   dispoziţiei

administraţiilor locale, ministerelor şi departamentelor, coordonîndu-le

în  modul  stabilit cu Ministerul Transporturilor şi  Comunicaţiilor  al

Republicii Moldova.

Pentru modelele,  mărcile  şi  modificaţiile noi  de  tehnică  auto,

pentru  care Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al  Republicii

Moldova  nu a aprobat norme de bază de consum de combustibil (lipsesc în

prezentul   act  normativ),  conducătorii  administraţiilor  locale   şi

întreprinderilor  sînt în drept să pună în aplicare, în modul  stabilit,

norme  provizorii,  care vor fi aplicate pînă la aprobarea lor de  către

Ministerul  Transporturilor şi Comunicaţiilor sau pînă la  suplimentarea

prezentului act normativ.

Autoturisme

Pentru autoturisme  semnificaţia normată a consumului de combustibil

se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),            (1)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

Hs - norma de   bază  a  consumului  de  combustibil  la   parcursul

automobilului, l/100 km;

S - parcursul automobilului, km;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Autoturisme produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

VAZ-1111 "1"                                          6,5         B "3" *

VAZ-2104                                              8,5         B *

VAZ-21043 (VAZ-2103-4L-1,45-71-5М) "2"                8,3         B

VAZ-2105, -21051, -21053                              8,5         B *

VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                   8,5         B

VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-4М)                   9,0         B

VAZ-21061                                             9,0         B *

VAZ-21063 (VAZ-2130-4L-1,77-82-5М)                    9,0         B

VAZ-2107 (VAZ-2103-4L-1,45-72,5-4М)                   8,6         B

VAZ-21072 (VAZ-2105-4L-1,3-63,5-4М)                   8,9         B

VAZ-21074 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                  8,5         B

VAZ-2108, -2108 "Sputnic", -21081, -21083, -2109      8,0         B *

VAZ-21093; -21099 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M)    7,5         B

VAZ-21099 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M)                   7,7         B

VAZ-2110 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M)             7,4         B

VAZ-2110-010 (VAZ-2110-4L-1,499-73-5M)                7,8         B

VAZ-21102 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5М)                   7,5         B

VAZ-2111 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,6         B

VAZ-2112 (VAZ-2112-4L-1,499-92-5M)                    7,7         B

VAZ-21150 (VAZ-2111-4L-1,499-79-116-5M)               7,4         B

VAZ-2120 (VAZ-2130-4L-1,774-82-5М)                   10,7         B

VAZ-2121, -21211                                     12,0         B *

VAZ-21213 (VAZ-21213-4L-1,690-80-5М)                 11,5         B

VAZ-21213B blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М)          12,1         B

VAZ-21218 (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М)                  11,9         B

VAZ-212182 blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5M)          12,3         B

VAZ-2131 (VAZ-21213-4L-1,69-80-5М)                   11,3         B

VAZ-2302 "Bizon" (VAZ-2121-4L-1,57-78-4M)            11,5         B

GAZ-13                                               20,0         B *

GAZ-14                                               22,0         B *

GAZ-24, -24-10, -24-60                               13,0         B *

GAZ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т              13,5         B *

GAZ-24-02, -24-04                                    14,0         B *

GAZ-24-07                                            16,5         gpl *

GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -402, -402.10)       13,5         B *

GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -4021, -4021.10)     14,0         B *

GAZ-24-17, -24-25                                    16,5         gpl *

GAZ-3102 (cu motor ZMZ -4022.10)                     13,0         B *

GAZ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A)                  13,8         B

GAZ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M)                    13,5         B

GAZ-3102, -3102-12 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-4M)      12,5         B

GAZ-3102-12; GAZ-3102 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-5M)   12,0         B

GAZ-31022; GAZ-31023 (мod., ZMZ-402-4L-2,44-100-4M)  13,5         B

GAZ-31022 (ZMZ-4021.10-4L-2,445-90-4M)               13,9         B

GAZ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M)                    11,5         B

GAZ-31029 (ZМZ-402-4L-2,445-100-4M)                  13,0         B

GAZ 310221 (ZMZ-40210D-4L-2,445-81-5M)               13,1         B

GAZ-3105 (8V-3,4-170-5M)                             13,7         B

GAZ-3110 (ZMZ-4026.10; -40200F-4L-2,445-100-4M)      13,0         B

GAZ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M)                     10,7         B

GAZ-3110 (ZMZ-4020 OM-4L-2,445-100-5M)               12,2         B

GAZ-3110 (ZMZ-4062.10-4L-2,287-150-5M)               11,4         B

ZAZ-1102                                              7,0         B *

ZIL-114                                              24,0         B *

ZIL-117                                              23,0         B *

ZIL-4104                                             26,0         B *

ZIL-41047 (8V-7,68-315-3А)                           26,5         B

IJ-2125, -21251, -2126                               10,0         B *

IJ-2717 (VAZ-2106-4L-1,569-75-5M)                     9,4         B

IJ-27156-016 (УZАZ-412Э-4L-1,584-80-4M)              10,0         B

LuAZ-1302                                            11           B *

Moskvici-2136, -2140, -2141 (toate modificaţiile)    10,0         B *

Moskvici-2141-22 (UZAM-3317-4L-1,7-85-5М)             9,4         B

Moskvici-2141-22 (UZAM-3320-4L-2,0-91-5М)             9,6         B

Moskvici-214145 "Sveatogor" (Renault-4L-1,998-113-5M) 8,8         B

Moskvici-2141 "Iurii Dolgorukii"                      8,6         B

(Renault-4L-1,998-113-5M)

Moskvici-21412-01 (UZAM-331.10-4L-1,478-72-5М)        8,5         B

Moskvici-2142 "Kneazi Vladimir"                       8,9         B

(Renault-4L-1,988-113-5M)

Moskvici-2142 "Ivan Kalita" (Renault-4L-1,           10,2         B

988-145-5М)

UAZ-469, -469А, -469B; -315100, -315101, -31512-01,  16,0         B *

-315201

UAZ-31512 (ZMZ-4025.10-4L-2,45-90-4M)                15,5         B

UAZ-31514 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)               16,7         B

UAZ-31517 (HR 492 НТА firma "VM"-4L-2,393-100-4M)    11,0         M

UAZ-31519 (UMZ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                14,5         B

UAZ-31519 (UMZ-4218-4L-2,89-84-4M)                   15,9         B

UAZ-3159 "Bars" (ZMZ-4092.10-4L-2,7-133-5M)          16,5         B

UAZ-31601 (UMZ-421.10-10-4L-2,89-98-5M)              15,3         B

-------------------------------------------------------------------------

"1" prin cursiv sînt marcate normele vechi (pînă la a.1997).

Normele vechi  (pînă  la  a.1997) în prezentul act sînt  marcate  cu

semnul "*".

"2" marcarea  parametrilor  principali  ai motorului  şi  cutiei  de

viteze (conform datelor producătorilor):

- VAZ-2103 - marca motorului;

- 4L - numărul  şi amplasarea cilindrilor, L-într-un rînd, sub formă

de - V;

- 1,45 - volumul de lucru al motorului, l;

- 71 - capacitatea motorului, c.p.;

- 5М - numărul de transmisii, М- mecanică, A-automată.

"3" combustibilul, marcarea:

- B   - benzină;

- M   - motorină;

- gpl - gaz petrolier lichefiat;

- gnc - gaz natural comprimat.

Autoturisme de mărci străine

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A)          13,1         B

Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M)                          8,5         B

Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M)                       10,1         B

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A)                        10,0         B

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M)                         9,5         B

Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M)                         9,4         B

Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M)                     6,9         M

Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M)                        10,0         B

Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A)                        11,5         B

Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A)                13,0         B

Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A)                        11,5         B

Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A)                14,4         B

Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A)                        14,2         B

BMW M3 (6L-3,201-321-5M)                             11,0         B

BMW M3 (6L-3,201-321-6M)                             10,7         B

BMW 316i (4L-1,596-102-5M)                            7,7         B

BMW 523i (6L-2,494-170-5M)                            9,6         B

BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A)                         10,4         B

BMW 528i (6L-2,793-193-5M)                           10,4         B

BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A)                        10,1         M

BMW 740i (8V-4,398-286-5A)                           13,4         B

BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A)                        15,8         B

Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A)              18,5         B

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M)         17,0         B

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A)         18,0         B

Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M)              11,6         B

Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A)                15,5         B

Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A)   16,5         B

Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A)                 19,0         B

Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A)                21,5         B

Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M)             8,5         B

Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A)              17,9         B

Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A)                 12,5         B

Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A)          11,5         B

Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M)                8,7         B

Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    8,2         B

Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)                  7,7         B

Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)               13,9         B

Doninvest "Orion" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5M)       8,5         B

Kondor "Doninvest" 2.0 CDX (Daewoo, 4L-1,998-133-5M)  9,5         B

Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)                      8,5         B

Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)                      8,3         B

Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)           14,5         B

Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)                      8,5         B

Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)                   8,1         B

Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)                 9,7         B

Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)                11,4         B

Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)                8,8         B

Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)                     8,2         B

Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)                    10,7         B

Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)                    8,5         B

Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A)                      13,5         B

Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M)                    9,5         B

Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M)                 6,8         B

Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M)         7,0         B

Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M)                   7,9         B

Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M)               13,8         B

Hyundai H 100 2.4i (4L-2,4-120-5M)                   11,5         B

Hyundai H 100 (4L-2,476-80-5M)                        9,4         M

Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M)             8,9         B

Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M)      9,0         B

Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M)          9,5         B

Jeep Cherokee 4.0 (blind., 6L-3,96-184-5M)           15,5         B

Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)                    13,5         B

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)     16,8         B

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)      17,0         B

Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)            17,6         B

Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A)                 13,3         B

Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)                       8,0         B

Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)                     11,8         B

Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)                        8,1         B

Kia Sportage 4DOOR HB (4L-1,998-135-5M)              12,2         B

Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)           15,5         B

Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)           9,4         M

Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)                  9,9         B

Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)                        12,8         B

Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)                       17,8         B

Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A)               15,8         B

Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A)       18,0         B

Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M)               8,2         B

Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M)                 9,5         B

Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A)                11,0         B

Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A)                12,4         B

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A)               12,0         B

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A)               12,8         B

Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A)                12,6         B

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A)                16,7         B

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A)                14,8         B

Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A)               16,8         B

Mercedes-Benz S 600 (blind., 12V-5,786-367-5A)       17,7         B

Mercedes-Benz Vito 110D (4L-2,299-98-5M)              9,6         M

Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M)              7,8         B

Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M)              8,0         B

Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M)         9,0         B

Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M)       9,5         B

Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,292-75-5M)               7,5         B

Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M)         11,0         M

Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M)       13,8         B

Mitsubishi Pajero 3500 V6-24V (6V-3,497-208-4A)      15,5         B

Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M)          11,5         B

Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M)                     12,0         B

Mitsubishi L400 2.5 TD (4L-2,477-99-5M)              10,3         M

Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    7,6         B

Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M)                   8,0         B

Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M)           10,5         B

Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A)            12,0         B

Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-5M)              12,5         M

Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M)                    16,2         B

Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M)                   7,3         B

Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M)              8,4         B

Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M)              8,0         B

Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M)              8,3         B

Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M)                      8,2         B

Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M)                  9,5         B

Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A)                 12,0         B

OpeI Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M)                     7,5         B

Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M)                     8,4         B

Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M)                    8,8         B

Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M)                          7,0         B

Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M)                          7,7         B

Peugeol 406 SL (4L-1,761-110-5M)                      8,5         B

Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M)                         9,6         B

Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M)         12,6         B

Porsche 911 Carrera (6 -3,6-272-6М)                  11,0         B

Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M)                   6,7         B

Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M)                7,5         B

Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M)                  8,3         B

Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M)            9,7         B

Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M)                    7,5         B

Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M)            10,0         B

Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A)                    16,7         B

Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M)                     10,3         B

Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M)                       9,7         B

Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A)             10,5         B

Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A)              11,8         B

Saab 9000 Grifin 3.0 (6V-2,962-211-4A)               12,0         B

Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M)         7,3         B

Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M)           7,8         B

Skoda Oktavia 1.6 (4L-1,598-75-5M)                    7,8         B

Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)             8,7         B

Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M)         9,0         B

Subaru Legacy 2.0 LX Combi (4 -1,994-115-5М)         10,0         B

Subaru Legacy Wagon 2.5 (4 -2,457-156-4А)            11,1         B

Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M)             10,0         B

Ssand Yond Musso E32 (6L-3,199-220-4A)               17,0         B

Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)                  8,5         B

Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)                    9,2         B

Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)                   7,6         B

Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)            8,2         B

Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)                       11,1         B

Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A) 19,0         B

Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)     13,5         M

Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)        17,1         B

Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)         16,3         B

Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)         11,8         M

Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-4A)      15,5         B

Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M)          9,0         B

Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)                  9,2         B

Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M)              8,7         B

Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M)    9,3         B

Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M)                6,5         B

Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M)              9,0         B

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M)                  8,3         B

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A)                 10,0         B

Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M)                      9,5         B

Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A)                 10,4         B

Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M)                     10,0         B

Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M)                      9,4         B

Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M)                     11,8         B

Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M)                     10,4         B

Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M)                   8,5         B

Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M)                      9,3         B

Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M)                  10,0         B

Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A)                  11,5         B

Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A)                     11,0         B

Volvo 940 Т 2.3 (4L-2,32-135-5M)                     10,5         B

Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M)                       11,5         B

Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M)                      12,2         B

Autobuze

Pentru autobuze  semnificaţia normată a consumului de combustibil se

calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нoт x Т,        (2)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

Hs - norma de  transport  de consum de combustibil pentru  parcursul

autobuzului,  l/100 km,  luînd în  vedere  capacitatea  de  îmbarcare  a

pasagerilor normată conform clasei şi destinaţiei;

S - parcursul autobuzului, km;

Нîт - norma de  consum de combustibil la utilizarea  încălzitoarelor

independente pentru funcţionarea încălzitorului (încălzitoarelor), l/h;

Т - durata de lucru a automobilului cu încălzitorul conectat, h;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Autobuze produse în ţările C.S.I.

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

АКА-5225 "Rosiyanin" (ОМ 447 hA.11-6L-11,            44,4         M

697-250-4А)

АКА-6226 " Rosiyanin" (ОМ 447 hA.11-6L-11,           57,0         M

697-250-4А)

Voljanin-5270.02 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)       39,5         M

Voljanin-5270.12 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)       32,3         M

Voljanin-52701 (IAMZ-236 NE-5-6L-11,15-230-5M)       40,0         M

GAZ-2217 "Varguzin" (ZMZ-40620F-4L-2,28-150-5M)      13,3         B

GAZ-22171-0 "Soboli" (ZMZ-4063-4L-2,32-110-4M)       16,7         B

GAZ-22175 "Varguzin" (ZMZ-4063-4L-2,3-110-5M)        14,5         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)       18,8         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5M)       17,9         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-4M)      17,9         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      16,9         B

GAZ-3221 (UMZ-4215-4L-2,89-96-5M)                    17,4         B

GAZ-32213 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)     16,9         B

GAZ-32213 Mizeli Turbo (Iveco-4L-2,449-103-5M)       11,0         M

GAZ-32213 (GAZ-560-4L-2,134-95-5M)                   11,8         M

GAZ-322132 (UMZ-4215C-4L-2,89-110-5M)                17,9         B

GAZ-322132 (ZMZ-40630A-4L-2,3-98-5M)                 16,2         B

GAZ-221400 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)    17,0         B

GAZ-221400 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-4M)    17,5         B

ZIL-325010 (M-245.12-4L-4,75-109-5М)                 18,7         M

КAVZ-3270, -327001, -3271                            30,0         B *

КAVZ-324400 (M-245.12-4L-4,75-109-5М)                18,0         M

КAVZ-3976 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0         B

КAVZ-39765 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)               32,5         B

LAZ-695 (мod. -B, -Е, -Ж, -М, -Н)                    41,0         B *

LAZ-695 (сu motor. ZIL-375), -695Н

(cu motor ZIL-375.01)                                44,0         B *

LAZ-697 (cu motor ZIL-375)                           43,0         B *

LAZ-697, -697Е, -697М, -697N, -697R                  40,0         B *

LAZ-699, -699A, -699N, -699R                         43,0         B *

LAZ-699Р (IAMZ-236М2-6L-11,15-180-5М)                28,1         M

LAZ-4202                                             35,0         M *

LAZ-42021                                            33,0         M *

LAZ-52073 (Renault-6L-6,18-226-6M)                   24,5         M

LAZ-52523 (IAMZ-236М-6V-11,15-180-5М)                37,2         M

LAZ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6М)                  33,0         M

LAZ-6205 (Renault-6L-6,18-226-6M)                    47,5         M

LiAZ-677, -677А, -677B, -677B, -677М, -677МB,        54,0         B *

-677МС, -677П

LiAZ-677Г                                            67,0         gpl *

LiAZ-5256, -52564                                    46,0         M *

LiAZ-5256 (КаMAZ-740.8-8V-10,85-195-5М)              35,6         M

LiAZ-5256.25 (Caterpillar-6L-6,6-234-6M)             34,2         M

LiAZ-5256 IAZ, -5267 (RABA-MAN-6L-10,35-258-6M)      35,5         M

LiAZ-5256 NP (RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6M)      35,0         M

LiAZ-5256 М (Cummins-6L-10,0-326-6M)                 22,5         M

LiAZ-52565-VК VАRZ (Cummins-6L-8,3-243-6M)           27,0         M

LiAZ-52567 (КаMAZ-7408.10-8V-10,85-195-3А)           37,4         M

LiAZ-525610 (MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5A)          36,1         M

LiAZ-525616 (ОМ 441-6V-11,3-224-6М)                  32,5         M

LiAZ-525617 (Cummins-6L-8,27-242-6M)                 30,6         M

LiAZ-6240 SVАRZ (Alatai Mizel-6L-11,15-192-6М)       45,5         M

MAZ-103 (Renault-6L-6,174-250-6М)                    37,7         M

MAZ-104.031 (IAMZ-236М2-6V-11,15-180-5М)             41,5         M

МАРZ-5266 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)              38,3         M

МАРZ-52661 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)             41,2         M

"Staier" Mercedes-Benz 0303AKA-15KNR/A               25,4         M

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)

"LiMer" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS                  30,2         M

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)

"Viteazi" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD                28,3         M

(ОМ 442A-8V-14,6-365-6M)

PAZ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У,          34,0         B *

-672Ю

PAZ-3201, -3201С, -320101                            36,0         B *

PAZ-3205, -32051 (сu mot. ZMZ-672-11)                34,0         B *

PAZ-3205 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4М)                31,2         B

PAZ-3205 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4М)                32,0         B

PAZ-3205-70 (A-245.7-4L-4,75-122.4-5М)               20,9         M

PAZ-32051 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4M)               29,0         B

PAZ-32051 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4M)               29,8         B

PAZ-3206 (cu mot.ZMZ-672-11)                         36,0         B *

PAZ-3206 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4M)                32,1         B

PAZ-3206 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4M)                33,0         B

Pskovavto 221400 (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5M)       16,5         B

Pskovavto 221400 (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-4M)       17,0         B

RAF-977, -977M, -977MМ, -977Е, -977ЕМ, -977N,        15,0         B *

-977NМ, -977К

RAF-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032,         15,0         B *

-22035-01

RAF-220302                                           18,0         gpl *

RAF-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4М)               14,5         B

RAF-2915-02 (mod., 4L-2,445-100-4М)                  14,5         B

RAF-2925 (4L-2,445-100-4М)                           14,5         B

RAF 2927 (мod., 4L-2,445-100-4М)                     15,0         B

SARZ-3976 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0         B

UAZ-452 (мod. -А, -АС, -B)                           17,0         B *

UAZ-220601                                           17,0         B *

UAZ-220602                                           22,0         gpl *

UAZ-2206 (UMZ-4178-4L-2,445-92-4M)                   17,2         B

UAZ-22069 (UMZ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                16,8         B

IAZ-5267 (6L-10,35-258-6M)                           34,0         M

IAZ-6211                                             50,6         M

Autobuze străine

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

Ikarus-55                                            28,0         M *

Ikarus-556                                           38,0         M *

lkarus-180                                           41,0         M *

Ikarus-250                                           31,0         M *

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95             34,0         M *

Ikarus-255                                           31,0         M *

Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75       34,0         M *

Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,      40,0         M *

-260.50, -260.51, -260.52

Ikarus-263                                           40,0         M *

Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,      43,0         M *

-280.64

Ikarus-280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M)        41,0         M

lkarus-283.00                                        46,0         M *

Ikarus-350.00                                        37,0         M *

Ikanis-365.10, -365.11                               34,0         M *

Ikarus-415.08                                        39,0         M *

Ikarus-435.01                                        46,0         M *

Ikarus-435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M)            43,0         M

lkarus-543.26                                        27,0         M *

Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M)          13,0         M

Karosa С835-1031 (6L-11,940-257-8M)                  28,8         M

Mercedes-Benz 308D (4L-2,299-79-5M)                  10,3         M

Mercedes-Benz 601D (4L-3,972-98-6M)                  16,0         M

Mercedes-Benz Turk 0325 (6V-10,964-216-6M)           33,7         M

Mercedes-Benz 0302 С V-8                             32,0         M *

Mercedes-Benz 0340 (8V-12,76-381-6M)                 25,0         M

Mercedes-Benz 0350 (8V-14,6-381-6M)                  26,9         M

Mercedes-Benz 0404 (8V-14,6-381-6M)                  27,4         M

Mercedes-Benz 0814 (4L-4,0-136-5M)                   17,9         M

Nissan-Urvan E-24                                    10,0         M *

Nissan-Urvan Transporter                             14,0         B *

Nusa-501M, -521М, -522M, -523-03                     15,0         B *

TAM 260A 119T                                         30          M *

Toyota Hi Ace 2.4 (4L-2,438-116-5M)                  12,3         B

Toyota Hi Ace 2.5 D (4L-2,446-75-5M)                  9,6         M

Volkswagen Caravelle 2.0 (4L-1,968-84-5M)            11,5         B

Volkswagen Caravelle 2.5 (5L-2,461-115-5M)           12,2         B

Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (5L-2,461-102-5M)    9,4         M

Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M)          9,5         M

Volkswagen Transporter 2.5 (5L-2,461-115-5M)         13,0         M

Autocamioane cu obloane

Pentru autocamioanele  cu obloane semnificaţia normată a  consumului

de combustibil se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),          (3)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

S - parcursul automobilului sau autotrenului, km;

Hsan - norma de consum de combustibil la parcursul automobilului sau

autotrenului cu echipament şi fără încărcătură:

Hsan = Hs + Hg x Gпр, L/100 km, unde

Hs - norma de   bază  de  consum  de  combustibil  pentru  parcursul

automobilului (tractorului) cu echipament, l/100 km (Hsan = Hs, l/100 km

pentru automobilul, tractorul unic);

Hg - norma consumului  de  combustibil  pentru masa  suplimentară  a

remorcii sau semiremorcii, l/100 t.km;

Gпр - masa proprie a remorcii sau semiremorcii, t;

Hw - norma consumului  de  combustibil pentru lucrul  de  transport,

l/100 t.km,

W - volumul lucrului  de transport, t.km: W = Gгр x Sгр (unde Gгр  -

masa încărcăturii, t; Sгр - parcursul cu încărcătură, km);

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Pentru autocamioanele  cu  obloane şi autotrenuri  care  îndeplinesc

lucrări,  evidenţa  cărora se ţine în tone-km, suplimentar la  norma  de

bază,  norma consumului de combustibil se majorează (în litri la fiecare

tonă  de  încărcătură  pentru  100 km de parcurs) în  funcţie  de  tipul

combustibilului utilizat în următoarele mărimi:

pentru benzină  -  pînă  la  2  l; motorină - pînă  la  1,3  l;  gaz

petrolier  lichefiat (gpl) - pînă la 2,64 l; gaz natural comprimat (gnc)

- pînă la 2 m3; în cazul alimentării cu gaze şi motorină aproximativ -

pînă la 1,2 m3 de gaz natural şi pînă la 0,25 l motorină.

În cazul funcţionării  autocamioanelor  cu obloane, tractoarelor  cu

remorci  şi  tractoarelor  şelar  cu semiremorci,  norma  consumului  de

combustibil  (l/100  km) pentru parcursul autotrenului se  majorează  în

litri pentru fiecare tonă de masă proprie a remorcilor şi semiremorcilor

în  funcţie  de tipul combustibilului în următoarele mărimi:  benzină  -

pînă  la 2 l; motorină - pînă la 1,3 l; gaz lichefiat - pînă la  2,64 l;

gaz  natural - pînă la 2 m3; în cazul alimentării motorului cu gaz  şi

motorină  aproximativ  - pînă la 1,2 m3 gaz natural şi pînă la  0,25  l

motorină.

Autocamioane cu obloane produse în ţările C.S.I

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

GAZ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,         22,0         B

-52-54, -52-74, -53Ф

GAZ-52-07, -52-08, -52-09                             30,0       gpl *

GAZ-52-27, -52-28                                    21 (22)     gnc *

GAZ-53, -53A, -53-12, -53-12-016, -53-12A, -53-50,    25,0         B

-53-70

GAZ-53-07, -53-19                                     37,0       gpl *

GAZ-53-27                                           25,5 (25)    gnc *

GAZ-63, -63А                                          26,0         B *

GAZ-66, -66А, -66АZ, -66Z, -66-01, -66-02, -66-04,    28,0         B *

-66-05, -66-11

GAZ-2943 "Fermer" (ZMZ-402-4L-2,445-100-4M)           16,7         B

GAZ-3302 "Gazeli" (ZMZ-4063.10-4L-2,3-110-5М)         15,5         B

GAZ-33021 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)                16,9         B

GAZ-3302, -33021 "Gazeli"                             16,5         B

(ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5M)

GAZ-33021 (UMZ-42150-4L-2,89-89-5M)                   16,6         B

GAZ-330210 " Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5M)    16,0         B

GAZ-3302, -330210 "Gazeli" 0 114                      16,5         B

(ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-4M)

GAZ-33027 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      17,0         B

GAZ-33073 (ZMZ-511.10-8V-4,25-125-4M)                 24,9         B

GAZ-3307                                              24,5         B *

GAZ-3309 (GAZ-5441.10-4L-4,15-116-5M)                 17,0         M

ZIL-130, -130А1, -130G, -130GU, -130С, -130-76,       31,0         B *

-130G-76, -130GU-76, -130С-76, -130-80, -130G-80,

-130GU-80

ZIL-131, -131А                                        41,0         B *

ZIL-133G, -133G1, -133G2, -133GU                      38,0         B *

ZIL-133GIa                                            25,0         M *

ZIL-138                                               42,0       gpl *

ZIL-138A, -138АG                                     32 (31)     gnc *

ZIL-150                                               31,0         B *

ZIL-151, -151А                                        39,0         B *

ZIL-157, -157G, -157К, -157КG, -157КM, -157КZ,        39,0         B *

-157КIu, -157Z, -157Iu

ZIL-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,       31,0         B *

-431450, -431510, -431516, -431917

ZIL-431610                                           32 (31)     gnc *

ZIL-431810                                            42,0       gpl *

ZIL-4331                                              25,0         M *

ZIL-431410 (M-243-4L-4,75-78-5М)                      19,5         M *

ZIL-43317 (КаMAZ-740-8V-10,85-210-9М)                 27,0         M

ZIL-433360 (ZIL-508.100040-8V-6,0-150-5М)             31,5         B

ZIL-4334 (8V-8,74-159-5M)                             25,3         M

ZIL-5301 (M-245 MMZ-4L-4,75-105-5M)                   14,8         M

ZIL-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5M)          15,0         M

ZIL-534330 (IAMZ-236А-6V-11,15-195-5М)                20,5         M

КаMAZ-4310, -43105                                    31,0         M *

КаMAZ-5320                                            25,0         M *

КаMAZ-53202, -53212, -53213                           25,5         M *

КаMAZ-53208                                        22,5 gnc plus 6,5

M sau 26M *

КаMAZ-53215 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)           24,5         M

КаMAZ-53217                                           21,5 gnc plus

6,5M sau 26M *

КаMAZ-53218                                          23 gnc plus 6,5M

sau 26M *

КаMAZ-53219                                          22 gnc plus 6,5M

sau 26M *

КрAZ-255B, -255B1                                     42,0         M *

KrAZ-257, -257B1, -257BS, -257S                       38,0         M *

KrAZ-260, -260B1, -260М                               42,5         M *

MAZ-514                                               25,0         M *

МAZ-516, 516B                                         26,0         M *

MAZ-5334, -5335, -533501                              23,0         M *

MAZ-53352                                             24,0         M *

MAZ-53362 (IAMZ-238-8V-14,86-300-8М)                  24,3         M

MAZ-53366 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-5М)                25,5         M

MAZ-5337, -53371                                      23,0         M *

MAZ-543                                               98,0         M *

MAZ-6303 (8V-14,86-300-8M)                            26,0         M

MAZ-7310, -7313                                       98,0         M *

UAZ-451, -451M, -451MМ, -451М                         14,0         B *

UAZ-452, -452M, -452MМ                                16,0         B *

UAZ-3303 (4L-2,446-90-4M)                             16,5         B

UAZ-330301                                            16,0         B *

UAZ-33032, -3332-01                                   21,5         B *

UAZ-374101                                            16,0         B *

UAZ-3909 (APV-У-05) (UMZ-4178-4L-2,445-92-4М)         17,0         B

Ural-355, -355М, -355МS                               30,0         B *

Ural-375, -375АМ, -375M, -375MМ, -375MIu, -375К,

-375N, -375Т, -375Iu                                  50           B *

Ural-377, -377N                                       44           B *

Ural-4320, -43202                                     32           M *

Autocamioane cu obloane străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-20H, А-21К, -21N                              11,0          M *

Avia A-30N, A-31L, -31N, -31Р                        13,0          M *

IFA W50L                                             20,0          M *

Magirus 232 D 19L                                    24,0          M *

Magirus 290 D 26L                                    34,0          M *

Tatra 111R                                           33,0          M *

Tractoare produse în ţările C.S.I.

Pentru tractoarele   şelar  semnificaţia  normată  a  consumului  de

combustibil se calculează în mod analogic ca şi pentru autocamioanele cu

obloane şi autotrenuri după formula (3).

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

BelAZ-537L                                           100,0         M *

BelAZ-6411                                            95,0         M *

BelAZ-7421                                           100,0         M *

GAZ-52-06                                             22,0         B *

GAZ-63M, -63P                                         26,0         B *

ZIL-130AN, -130B, -130B1, -130B1-76, -130B1-80        31,0         B *

ZIL-131B, -131NB                                      41,          B *

ZIL-131 NB (ZIL-375-8V-7,0-180-5М)                    43,5         B

ZIL-137, -137MТ                                       42,0         B *

ZIL-138Î1                                             41,0       gpl *

ZIL-157Î, -157КV, -157КDV                             38,5         B *

ZIL-164АN, -164N                                      31,0         B *

ZIL-441510, -441516                                   31,0         B *

ZIL-441510 (ZIL-375-8V-7,0-180-5М)                    42,0         B

ZIL-441610                                            41,0       gpl *

ZIL-442160 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                 30,6         B

ZIL-541730 (IAMZ-236 BЕ-7-6V-11,15-250-8М)            17,6         M

ZIL-MMZ-4413                                          31,0         B *

KAZ-608, -608B, -608B2                                31,0         B *

KAZ-608B1 (ZIL-375)                                   45,0         B *

КаMAZ-5410, -54101, -54112                            25,0         M *

КаMAZ-5410 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)                25,0         M

КаMAZ-54112 (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)                26,0         M

КаMAZ-54112 (КаMAZ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          25,0         M

КаMAZ-54115 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)           22,0         M

КаMAZ-54118                                           23,5 gnc plus

6,5M sau 26M *

КаMAZ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12M)                  21,4         M

КаMAZ-54601 (КаMAZ-740.50-8V-11,76-360-8М)            20,4         M

KZKT-537L                                            100,0         M *

KZKT-7427, -7428                                     140,0         M *

KrAZ-255B, -255V1                                     40,0         M *

KrAZ-255L, -255L1, -255LS                             41,5         M *

KrAZ-258, -258B1                                      37,0         M *

KrAZ-260V                                             40,0         M *

KrAZ-6443                                             40,0         M *

KrAZ-6444                                             37,0         M *

KrAZ-643701                                           41,5         M *

LIAZ 110421                                           27,0         M *

MAZ-537, -537Т                                       100,0         M *

MAZ-5429, -5430                                       23,0         M *

MAZ-5432                                              26,0         M *

MAZ-54321, -54326                                     25,0         M *

MAZ-54322, -543221                                    27,0         M *

MAZ-54323, -54324                                     28,0         M *

MAZ-54323-032 (IAMZ-238D-8V-14,86-330-8М)             25,0         M

MAZ-54329 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-5М)                22,0         M

MAZ-5433, -54331                                      23,0         M *

MAZ-5440 (IAMZ-7511.10-8V-14,86-400-9M)               17,8         M

MAZ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229             35,0         M *

MAZ-642201                                            33,5         M *

MAZ-64229 (IAMZ-238M-8V-14,86-330-8М)                 23,7         M

MAZ-7310, -73101, -7313                               98,0         M *

MAZ-7916                                             138,0         M *

Ural-375С, -375SK, -375SK-1, -375SN                   49,0         B *

Ural-377С, -377SK, -377SN                             44,0         B *

Ural-4420, -44202                                     31,0         M *

Tractoare străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avstro-Fiat CDN-130                                  26,0          M *

Chepel D-450                                         22,0          M *

Chepel D-450.86                                      25,0          M *

DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M)               19,0          M

DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M)                     16,5          M

Iveco-190.33                                         25,0          M *

Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M)       16,0          M

Iveco-190.42                                         27,0          M *

Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M)                   17,5          M

Faun H-36-40/45                                      85,0          M *

Faun H-46-40/49                                      90,0          M *

KNVF-12T Camacu-Nissan                               45,0          M *

MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M)                   16,0          M

MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M)                       17,0          M

Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935             23,0          M *

Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M)                23,7          M

Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M)             18,7          M

Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M)            17,4          M

Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M)            18,5          M

Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M)               24,0          M

Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M)         17,0          M

Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M)            20,4          M

Mercedes-Benz-2232S                                  27,0          M *

Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M)         19,5          M

Praga ST2-W                                          23,0          M *

Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M)                 19,0          M

Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M)              16,0          M

Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M)                16,0          M

Scoda-LIAS-100.42, -100.45                           24,0          M *

Scoda-706PTTN                                        25,0          M *

Tatra-815TP                                          48,0          M *

Volvo-1033                                           22,0          M *

Volvo F-8932                                         24,0          M *

Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M)                        15,7          M

Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M)                   15,0          M

Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M)                   16,5          M

-------------------------------------------------------------------------

Autobasculante

Pentru autobasculante şi autotrenuri basculante semnificaţia normată

a consumului de combustibil se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,           (4)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

S - parcursul automobilului basculant sau autotrenului, km;

Hsanc - norma  consumului  de combustibil pentru autobasculantă  sau

autotrenul basculant:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5 x q), l/100 km, unde

Hs - norma de bază de consum de combustibil pentru autobasculantă cu

echipament  şi  fără  încărcătură sau norma de transport  cu  luarea  în

calcul a lucrului de transport cu coeficientul de încărcare 0,5 l/100 km;

Hw - norma consumului  de combustibil pentru lucrul de transport  al

autobasculantei   (dacă   la  calcularea  Нs  nu  s-a  luat  în   vedere

coeficientul   0,5)   şi  pentru  masa  suplimentară  a   remorcii   sau

semiremorcii basculante, l/100 t.km;

Gпр - masa proprie a remorcii, semiremorcii basculante, t;

q - capacitatea  de ridicare a remorcii, semiremorcii (0,5 х q -  cu

coeficientul de încărcare 0,5), t;

Hz - norma suplimentară  a consumului de combustibil pentru  fiecare

cursă a autobasculantei, autotrenului basculant cu încărcătură, l;

Z - numărul de curse cu încărcătură timp de un schimb;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

În cazul lucrului    autobasculantelor   cu   remorci,   semiremorci

basculante  (dacă pentru automobil se calculează norma de bază ca pentru

tractorul  şelar)  norma consumului de combustibil se  majorează  pentru

fiecare tonă de masă proprie a remorcii, semiremorcii şi pentru jumătate

din  capacitatea  nominală de ridicare (coeficientul de încărcare  0,5):

benzină - pînă la 2 l; motorină - pînă la 1,3 l; gaz lichefiat - pînă la

2,64 l; gaz natural - pînă la 2 m3.

Pentru autobasculante   şi  autotrenuri  basculante  suplimentar  se

stabileşte  norma consumului de combustibil (Hz) pentru fiecare cursă cu

încărcătură la manevrare în locurile de încărcare şi descărcare:

- pînă la 0,25  l  combustibil lichid (pînă la 0,66 l gaz  petrolier

lichefiat,  pînă la 0,25 m3 gaz natural) pentru o unitate  de  material

rulant basculant;

- pînă la 0,2 m3 gaz natural şi 0,1 l motorină aproximativ în cazul

alimentării motorului cu gaz şi motorină.

Pentru autobasculante  de mare tonaj de tip BelAZ norma suplimentară

de  consum  de  combustibil  pentru  fiecare  cursă  cu  încărcătură  se

stabileşte în mărime de pînă la 1,0 l.

În cazul lucrului autobasculantelor cu coeficientul încărcării utile

de  peste 0,5 se admite normarea consumului de combustibil ca şi  pentru

autocamioanele cu obloane (formula 3).

Autobasculante produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

BelAZ-540, -540A                                     135,0         M *

BelAZ-548A                                           160,0         M *

BelAZ-548GD                                          200,0       gpl *

BеLА3-549, -7509                                     270,0         M *

BеLА3-7510, -7522                                    135,0         M *

BelAZ-7523, -7525                                    160,0         M *

BelAZ-7526                                           135,0         M *

BelAZ-7527                                           160,0         M *

BelAZ-75401                                          150,0         M *

BеlAZ-7548                                           160,0         M *

GAZ-SAZ-53B                                           28,0         B *

GAZ-93, -93А, -93AZ, -93B, -93V                       23,0         B *

GAZ-SAZ-2500, -3507, -3508                            28,0         B *

GAZ-SAZ-3509                                          27,0       gnc *

GAZ-SAZ-35101                                         28,0         B *

GAZ-SAZ-4509 (GAZ-542-6L-6,235-138-4M)                17,0         M

GAZ-SAZ-4509 (GAZ-542-6L-6,235-125-5М)                16,7         M

GAZ-SAZ-4301 (GAZ-542-4L-6,235-125-5М)                17,5         M

ZIL-MMZ-554, -55413, -554М                            37,0         B *

ZIL-MMZ-555, -555А, -555G, -555GА, -555К, -555N,      37,0         B *

-555Э, -555-76, -555-80

ZIL-MMZ-585, -585B, -585V, -585D, -585Е, -585I,       36,0         B *

-585К, -585L, -585М

ZIL-MMZ-4502, -45021, -45022, -4505                   37,0         B *

ZIL-MMZ-45023                                         50,0       gpl *

ZIL-MMZ-45054, -138АB                                 37,5       gnc *

ZIL-MMZ-45065; -45085 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)      32,2         B

ZIL-MMZ-4520 (ZIL-645-8V-8,74-185-9М)                 27,5         M

KAZ-600, -600АB, -600B, -600B                         36,0         B *

KAZ-4540                                              28,0         M *

КаMAZ-55102                                           32,0         M *

КаMAZ-5511                                            34,0         M *

КаMAZ-5511 (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)                 35,6         M

КаMAZ-55102 (IAMZ-238-8V-14,86-240-10М)               35,0         M

КаMAZ-55111                                           36,5         M *

КаMAZ-55111 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)               37,0         M

КаMAZ-55118                                       31 gnc plus 9,0  M

sau 35M *

КаMAZ-65115 С (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10M)         32,2         M

KrAZ-256, -256B, -256B1, -256B1S                      48,0         M *

KrAZ-6505                                             50,0         M *

KrAZ-6510                                             48,0         M *

MAZ-510, -510B, -510V, -510G, -511, -512, -513,

-513A                                                 28,0         M *

MAZ-5516 (IAMZ-238M-8V-14,86-330-8М)                  42,0         M

MAZ-5549, -5551                                       28,0         M *

MAZ-551603-021 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-8М)           46,3         M

MoAZ-75051                                            85           M *

SAZ-3502                                              28,0         B *

SAZ-3503, -3504                                       26,0         B *

Ural-5557                                             34           M *

Ural-55571 (IAMZ-236-6V-11,15-180-5М)                 34,5         M

Autobasculante străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-30KS                                           15,0         M *

IFA-W50/A                                             19,0         M *

IFA-W50L/K                                            24,0         M *

Magirus-232D19R                                       30,0         M *

Magirus-290D26R                                       44,0         M *

Tatra-138S1, -138S3                                   36,0         M *

Tatra-148S1M, -148S3                                  36,0         M *

Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3                       42,0         M *

-------------------------------------------------------------------------

Furgoane

Pentru automobilele-furgoane  semnificaţia  normată a consumului  de

combustibil se calculează în mod analogic ca şi pentru autocamioanele cu

obloane   şi  autotrenuri  (după  formula  3).  Pentru  furgoanele  care

funcţionează  fără  luarea  în calcul a  masei  mărfurilor  transportate

semnificaţia   normată   a  consumului  de  combustibil   se   determină

aplicîndu-se  coeficientul de rectificare majorat - pînă la 10% faţă  de

norma de bază.

Furgoane produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

VIS-2345-0000012 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-4М)           9,3          B

GAZ-2705 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)               15,0          B

GAZ-270500-44 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)          16,0          B

GAZ-27181 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5М)               17,3          B

GAZ-27181 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-100-4М)              17,7          B

GAZ-2752 "Soboli" (ZМ3-4063-4L-2,3-110-5М)           14,0          B

GAZ-2752-0000010 "Bizon-2000"

(ZMZ-4063.10-4L-2,3-110-5М)                          15,4          B

GAZ-32214 (UMZ-4215-4L-2,89-96-5М)                   17,0          B

GAZ-32214 (ZMZ-40260F-4L-2,445-100-5М)               16,3          B

GAZ-33021 "Ratnic"

(blind., ZMZ-4026-4L-2,445-100-5M)                   19,0          B

GAZ-33021-1214, ZSA-270710

(ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5М)                        17,5          B

GAZ-33022 (ZMZ-4025.10-4L-2,446-90-5М)               16,5          B

GAZ-33022-0000310 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5М)      16,2          B

GAZ-33094 (GAZ-5441.10-4L-4,15-116-5М)               17,8          M

GAZ-37972 (ZMZ-40630A-4L-2,3-98-5M)                  16,4          B

GZSA-731 "1"                                         29,0          B *

GZSA-890А                                            34,0        gpl *

GZSA-891, -892, -893A                                23,0          B *

GZSA-891B                                            33,0        gpl *

GZSA-891B, -893B                                     24,0        gnc *

GZSA-893АB                                           34,0        gpl *

GZSA-947                                             29,0          B *

GZSA-949, -950                                       27,0          B *

GZSA-950А                                            39,0         gpl *

GZSA-3702, -(КМZ)-3712                               23,0          B *

GZSA-37021, -37041                                   34,0        gpl *

GZSA-37022, -37042                                   24,0        gnc *

GZSА-3704                                            23,0          B *

GZSА-3706, -(КМZ)-3705, -3711, -37111, -37112,

-37121 "2"                                           27,0          B *

GZSА (КМZ)-37122                                    24 (23)      gnc *

GZSА-3713, -3714                                     29,0          B *

GZSА (КМZ)-3716                                      28,0          B *

GZSА (КoZMZ)-3718 "3"                                29,0          B *

GZSА (КoZMZ)-3719                                    29,0          B *

GZSА (КМZ)-3721                                      27,0          B *

GZSА (КМZ)-37231                                     27,0          B *

GZSА (КМZ)-3726                                      27,0          B *

GZSА-3944                                            27,0          B *

GZSА-3742, -37421                                    29,0          B *

GZSА-376820                                          27,0          B *

ErАZ-762, -762A, -762B, -762B                        14,0          B *

ErАZ-37111                                           28,0          B *

ErАZ-37121                                           24,0          B *

ErАZ-373, -37301, -37302, -37304, -37305             15,0          B *

ZIL-433360 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,5          B

ZIL-474110 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,2          B

ZIL-474110 (ZIL-433362) (M-245.12-4L-4,75-109-5M)    17,7          M

ZIL-5301 ЕO (M-245.12-4L-4,75-109-5M)                15,2          M

ZIL-534332 (IAMZ-236А-6V-11.15-195-5М)               26,5          M

ZIL-640962 (IAMZ-236A-6V-11.15-195-9М)               24,8          M

IJ-2715, -27151, -271501, -27151-01                  11,0          B *

IJ-2715011                                           15,0        gpl *

КaVZ-664                                             29,0          B *

КаVZ-49471                                           53,0          B *

КаMAZ-532150 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)         28,0          M

Кubani-G1A1                                          28,0          B *

Кubani-G1A2                                          30,0          B *

Кubaneţ-U1A                                          18,0          B *

MAZ-53371 (IAMZ-236М2-6V-11,15-180-5М)                26,2         M

LUMZ-890, -890B                                      34,0          B *

LUMZ-945, -948                                       10,0          B *

LUMZ-946, -949                                       15,0          B *

Мod. (КМZ)-35101                                     27,0          B *

Мod. (GZSA)-3767                                    28 (27)      gnc *

Мod. (КМZ)-39011                                     24,0          B *

Мod. (КoZMZ)-39021, -39031                           29,0          B *

Мod. (КМZ)-54423                                     28,0          M *

Мod. (КoZMZ)-5703                                    28,0          M *

Moskvici-2733, -2734                                 11,0          B *

NZAS-3964 "4"                                        29,0          B *

NZAS-4208                                            35,0          M *

NZAS-4947                                            53,0          B *

NZAS-4951                                            34,0          M *

PAZ-3742                                             29,0          B *

PAZ-37421                                            28,0          B *

RAF-22031-1, -22035, -22035-01                       15,0          B *

UAZ-3303-0001011АPB-04-01 (4L-2,445-92-4M)           17,5          B

UAZ-3741 (UMZ-4178-4L-2,446-90-4M)                   16,5          B

UAZ-3741 "DISA-1912 Zaslon" (4L-2,445-92-4M)         17,6          B

UAZ-374101, -396201                                  17,0          B *

UAZ-3909 (UMZ-4178-4L-2,445-90-4M)                   16,5          B

UAZ-3909 (UMZ-4178-4L-2,445-76-4M)                   18,5          B

UAZ-3962 (UAZ-2206) (UMZ-4178-4L-2,445-90-4M)        17,5          B

UAZ-39629 (UMZ-421800-4L-2,89-84-4M)                 18,0          B

Ural-49472                                           53            B *

-------------------------------------------------------------------------

"1" GZSA  - Uzina de Automobile Specializate din Gorkii.

"2" КМZ   - Uzina de Construcţie a Maşinilor din Kaspiisk.

"3" КozMZ - Uzina de Construcţie a Maşinilor din Kozel.

"4" NZAS  - Uzina de autobasculante din Neftekamsk.

Furgoane străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-20F                                            11,0         M *

Avia A-30F, -30KSU, -31KSU                            13,0         M *

Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M              14,0         B *

Ford Accorn F 150 (blind., 6V-4,2-210-5M)             16,0         B

Ford Econoline E350 (blind., 8V-5,77-210-4A)          21,0         B

Ford Econoline F 450 (blind., 8V-7,498-245-5M)        32,0         B

Ford Transit FT 150/150L (4L-2,496-76-5M)             10,0         M

Ford Transit 150/150L 2.0i (4L-1,998-114-5M)          13,0         B

Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M)      10,5         M

Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M)                  9,0         M

IFA-Robur LD 3000KF/STKo                              17,0         M *

Iveco 50.9, 60.11 (4L-3,908-100-5M)                   13,8         M

Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M)                         14,6         M

Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M)                         14,7         M

Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M)                     13,0         M

Iveco Euro Cargo ML 150 E 18

(blind., 6L-5,861-177-9M)                             23,0         M

Iveco MT-190 E 30 (blind., 6L-9,5-345-16M)            28,0         M

Mercedes-Benz 308D (blind., 4L-2,289-79-5M)           10,8         M

Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M)                  11,5         M

Mercedes-Benz 312D (blind., 5L-2,874-122-5M)          13,7         M

Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M)                   10,0         M

Mercedes-Benz 410 (blind., 4L-2,297-105-5M)           16,0         B

Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M)                   14,3         M

Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M)                   13,1         M

Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M)                  13,8         M

Mercedes-Benz 814D (4L-3,972-136-5M)                  15,7         M

Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M)               25,8         M

Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M)               17,0         M

Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (blind., 4L-2,

295-143-5M)                                           17,8         B

Nusa C-502-1, C-521C, C-522C                          14,0         B *

TA-943A, -943H                                        22,5         B *

TA-949A, -1A4                                         24,0         B *

Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M)                 11,0         B

Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro                  16,0         B

(blind., 5L-2,459-110-5M)

Volkswagen Transporter T4/T4 (blind., 5L-2,37-78-5M)  10,5         M

Volvo FL 608 (61-5,48-180-6M)                         19,7         M

Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M)                        27,0         M

2. NORME DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU MATERIALUL RULANT

SPECIAL ŞI SPECIALIZAT PE ŞASIU DE AUTOMOBILE

Automobilele  speciale şi specializate cu echipament instalat pe ele

se divizează în două grupe:

- automobile   care  îndeplinesc  lucrări  în  perioada  staţionării

(macarale  auto de pompieri, autocisterne, instalaţii de compresoare, de

foraj etc.);

- automobile  care îndeplinesc lucrări de reparaţii, construcţie  şi

de  alt  gen în proces de deplasare (turnuri auto, maşini  pentru  pozat

cabluri, malaxoare de beton etc.).

Consumul normativ  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc  lucrările de bază în perioada staţionării se stabileşte  în

modul următor:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D), litri     (5)

unde: Hsc - norma   individuală  de  consum  de  combustibil  pentru

parcursul   automobilului  special,  l/100  km  (în  cazurile  în   care

automobilul  special  este destinat şi pentru  transportarea  mărfurilor

norma  individuală  se  calculează  în funcţie de  lucrul  de  transport

îndeplinit: Hsc' = Hsc + Hw x W);

S - parcursul automobilului special pînă la locul de lucru şi retur,

km;

Нт - norma consumului  de  combustibil pentru echipamentul  special,

l/h sau litri pentru operaţiunea îndeplinită (umplerea cisternei etc.);

Т - durata de  funcţionare  a  echipamentului, ore  sau  numărul  de

operaţiuni îndeplinite;

D - adaosul sumar  relativ sau reducerea faţă de normă, în  procente

(în  cazul funcţionării echipamentului se aplică doar adaosurile  pentru

lucrul în timp de iarnă şi în localităţi muntoase).

Consumul normativ  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc  lucrările  de bază în procesul deplasării se  determină  în

modul următor:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs'' x S'') x (1 + 0,01 x D), litri    (6)

unde: Hsc - norma   individuală  de  consum  de  combustibil  pentru

parcursul automobilului special, l/100 km;

S' - parcursul automobilului special pînă la locul de lucru şi retur

km;

Hs'' - norma   consumului   de   combustibil   pentru   parcurs   la

îndeplinirea lucrărilor speciale în timpul deplasării, l /100 km;

S'' - parcursul automobilului la îndeplinirea lucrărilor speciale în

timpul deplasării, km.

Pentru automobilele pe care este instalat echipamentul special norma

consumului   de   combustibil  pentru  parcurs  (pentru  deplasare)   se

stabileşte  reieşind  din  normele de consum  de  combustibil  elaborate

pentru  modele  de bază de automobile cu luarea în calcul a  modificării

masei automobilului special.

Normele de consum  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc lucrări în scopul comunal-locative se determină după normele

Direcţiei Comunal-Locative.

Mărimea normelor   consumului  de  combustibil  pentru  automobilele

speciale sînt specificate mai jos.

NORMELE

consumului de combustibil pentru automobilele

speciale şi specializate

-------------------------------------------------------------------------

Modelul de automobil special sau    |Modelul de | Norma    |Norma

specializat              |  bază     | pentru   |pentru

|           |parcursul |funcţiona-

|           |automobi- |rea echi-

|           |  lului,  |pamentului

|           |l/100 km  |lui, l/h

---------------------------------------+-----------+----------+----------

1                   |    2      |    3     |    4

---------------------------------------+-----------+----------+----------

Turnuri auto telescopice

AG-60                                   GAZ-51         26,5 *     3,0

AGP-12                                  GAZ-52         28,5 *     3,0

AGP-12                                  GAZ-53         30,5 *     3,5

AGP-12А                                 GAZ-53А        30,5 *     3,5

AGP-12B                                 ZIL-164        35,0 *     3,5

AGP-18.04                             ZIL-343662       39,3       **

(ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)

AGP-22 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)     ZIL-431412       40,2       **

AGP-22.04 (D-243MMZ-4L-4,75-81-5М)    ZIL-431412       20,5       **

АR-17                                   GAZ-53А        32,0 *     3,5

АRK-30                                 Ural-375        66,0 *     5,0

АТ-53G                                  GAZ-53А        27,5 *     3,5

VI-23                                   ZIL-130        35,0 *     4,0

VS-18 МS                               GAZ-52-03       27,5 *     3,0

VS-22 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)        ZIL-131        48,5       **

VS-22 МS                                ZIL-130        38,5 *     4,0

VS-26 МS                                ZIL-130        39,5 *     4,0

GVG                                     GAZ-51         26,5 *     3,0

МŞTS-2А                                 ZIL-157        50,0 *     3,5

ZIL-157 1C

МŞTS-3А                                 ZIL-130        41,4 *     4,0

SPO-15, -15М                           Ural-375        77,5 *     5,0

ТV-1                                    GAZ-51         26,5 *     3,0

ТV-1                                    GAZ-52         25,0 *     3,0

ТV-1                                GAZ-53, GAZ-53Ф    30,5 *     3,0

ТV-2                                   GAZ-52-03       26,0 *     3,0

ТV-23                                   ZIL-131        46,0 *     4,0

ТVG-15                                  GAZ-51А        27,0 *     3,0

Instalaţii de foraj:

ABV-2М                                  GAZ-66         31,0 *     8,0

BКGМ-63АN                               GAZ-53         31,0 *     7,5

BКМА-1/3,5                              ZIL-130        37,0 *    12,0

BМ-202А, -202 (BКGМ-66-2)               GAZ-66А        31,0 *     8,0

BМ-302А, -32 (BКGМ-66-3)                GAZ-66         31,0 *     8,0

BМ-802С                                KrAZ-257        54,5 *     8,0

LBU-50                                 ZIL-157К        44,5 *     8,0

МRК-1А                                  ZIL-157        46,0 *     8,0

МRК-3А                                  ZIL-131        46,0 *     8,0

МRКА-690А                               ZIL-130        42,0 *    12,0

OBUDM-150 343                           ZIL-157        48,0 *     8,0

OBUZ-150 ZIV                           ZIL-157К        44,5 *     8,0

URB-2А                                 ZIL-157К        47,5 *     8,0

URB-16                                 ZIL-157К        45,5 *     8,0

URB-50М                                 GAZ-66         32,0 *     8,0

Instalaţii de dezinfectare:

DUК-1                                   GAZ-51         23,0 *     6,0

DUК-1                                   GAZ-63         27,0 *     6,0

DUK-2                                   GAZ-51         23,0 *    16,0

OТV-1                                   GAZ-51         23,0 *     6,0

Maşini de pozat cablu:

КМ-2М                                   GAZ-63         30,0 *     7,0

P-3229                                  ZIL-130        37,0 *    10,0

Compresoare:

APKS-6                                  ZIL-130        33,0 *     9,0

PКS-5                                   ZIL-164        33,0 *    11,0

Macarale auto:

AК-5                                    ZIL-130        38,0 *     5,0

AК-75, -75V                             ZIL-130        40,0       6,0

ZIL-431412

AК-75                                   ZIL-164        39,0 *     6,0

GКМ-5                                   ZIL-130        38,0 *     5,0

GКМ-5                                   ZIL-164        39,0 *     6,0

GКМ-6,5                                 MAZ-500        30,5 *     5,5

К-2,5-12, -2,5-13                       GAZ-51А        26,5 *     4,5

К-46                                    ZIL-130        38,0 *     5,0

К-51                                    MAZ-200        34,0 *     5,0

К-51М                                   MAZ-500        33,0 *     6,0

К-64                                    MAZ-500        31,0 *     5,0

К-67                                    MAZ-500        30,5 *     5,0

К-68, -69, -69А                         MAZ-200        34,0 *     5,0

К-104                                  KrAZ-257        55,0 *     6,0

К-104                                  KrAZ-219        62,0 *     6,0

К-162 (КС-4571А)                       KrAZ-258        52,0 *     8,4

К-162 (КС-4561), -162С                 KrAZ-257        59,0 *     8,8

КS-1561, -1562, -1562А                  GAZ-53А        33,0 *     5,0

КS-1571                                GAZ-53-12       32,0 *     5,0

КS-2561, -2561D, -2561Е, -2561К,        ZIL-130        40,0 *     6,0

-2561К1, -2571                        ZIL-431412

КS-2573                               Ural-43202       38,0 *     6,0

КS-3561                                 MAZ-500        33,0 *     6,0

КS-3561А, -3562, -3562А                MAZ-500А        33,0 *     6,0

КS-35628                               MAZ-5334        33,0 *     6,0

КS-3574 (КаMAZ-740-8V-10,85-220-5М)    Ural-5557       46,0       **

КS-3574 (IAMZ-236-6V-11,15-184-5М)      Ural-5557      45,0       **

КS-3575                                ZIL-133GIa      33,0 *     6,0

КS-4561А, -4561АHL                     KrAZ-257        56,0 *     8,8

КS-4571                                KrAZ-257        52,0 *     8,4

КS-4572                               КаMAZ-53213      31,0 *     6,0

КS-4576 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)    KrAZ-250        57,0       **

КS-5479 (IAMZ-238D-8V-14,86-330-8М)    МZКТ-8006       40,0       **

КS-55713 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М) Ural-4320-1914-30 55,8       **

КS-5573                                 MAZ-7310      125,0 *    18,0

LAZ-690                                 ZIL-130,       37,0 *     5,5

ZIL-164

МКА-10G                                 MAZ-500        33,0 *     5,0

МКА-10М                                 MAZ-200        38,0 *     5,5

МКА-10М                                 MAZ-500        34,0 *     5,0

МКА-16                                 KrAZ-257        57,0 *     8,8

МSК-87 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)       ZIL-130        44,0       **

SМК-7                                   MAZ-200        34,0 *     5,0

SМК-10                                  MAZ-500        34,0 *     5,0

Automobile-laboratoare:

AVP-39231                              GAZ-66-11       32,0 *      -

Labor. rut.

(ZMZ-402.10-4L-2,445-100-5M)           GAZ-33023       17,5        -

КSP-2001                               GAZ-66-11       32,0 *      -

КSP-2002                               GAZ-66-11       32,5 *      -

Lab. pentru controlul masei

(UMZ-4215СÎ-4L-2,89-110-5М)            GAZ-2705        17,5        -

LКDP-39521                             GAZ-66-11       32,5 *      -

Мod. 39121                            UAZ-3151201      17,0 *      -

Мod. 3914                             UAZ-220601       18,0 *      -

OМS-2                                   GAZ-51         25,5 *     3,0

PPZК-3924                              GAZ-66-11       32,0 *      -

PPZК-3928                              ПАZ-672М        39,0 *      -

ZTL-10                                  GAZ-51         25,5 *     5,0

ZTL-10                                  GAZ-53         30,0 *     5,0

ZTL-35-01                               GAZ-51         25,0 *     4,0

ZTL-35-01                               GAZ-63         29,0 *     4,0

Troliuri pe saşiu de automobile

GAZ-63          - *       3,0

ZIL-131         - *       5,0

ZIL-157К         - *       4,0

КаMAZ-5320        - *       3,0

KrAZ-257         - *       5,0

MAZ-200         - *       3,0

MAZ-500         - *       3,0

SAZ-3502         - *       4,0

Ural-375         - *       6,0

Ural-4320        - *       3,0

Automobile-ateliere:

AVМ-1                                   GAZ-51         25,0 *     3,5

AТ-63                                   GAZ-53А        26,0 *     3,5

AТU-А                                   GAZ-51         25,0 *     4,0

AТU-А                                   GAZ-63         27,0 *     4,0

GOSNITI-2                               GAZ-51         25,0 *     4,0

GOSNITI-2                               GAZ-63         29,5 *     4,0

LV-8А (Т-142B)                          ZIL-131        52,0 *     4,0

Мod. 39011                             GAZ-52-01       25,0 *     3,5

Мod. 39021                             GAZ-66-11       30,0 *     4,0

Мod. 39031                             GAZ-66-11       31,0 *     4,0

Încărcătoare:

4000М                                                  27,5 *     5,0

4001                                                   38,0 *     5,0

4003, 4006                                             40,0 *     6,0

4008                                                   54,0 *     6,0

4008М motor ZIL-120                                    46,5 *     6,0

4008М motor ZIL-130                                    54,5 *     6,0

4009                                                   54,0 *     6,0

4013                                                   27,5 *     5,0

4014                                                   40,0 *     5,0

4016                                                   43,0 *     5,0

4018                                                   33,0 *     5,0

4020                                                   12,0 *     2,5

4022-01                                                18,0 *     3,0

4028                                                   53,5 *     6,0

4043, 4043М                                            28,0 *     5,0

4045, 4045М, 4046                                      40,0 *     6,0

4049                                                   45,0 *     5,0

4055М                                                  31,0 *     5,5

4063                                                   28,0 *     5,0

4065                                                   29,0 *     5,0

4070                                                   54,5 *     6,0

4081                                                   29,5 *     5,0

4091                                                   13,0 *     2,5

40912                                                  18,0 *     2,0

4092                                                   20,0 *     3,0

4312-01                                                33,0 *     6,0

7806                                                   73,5 *     6,0

7806 motor IAMZ-238                                   110,0 *     6,0

VK-10                                                  30,0 *     5,5

UP-66                                                  33,0 *     5,5

Automobile de pompieri "1":

--------------------------------

"1" Pentru automobile  de  pompieri, la care în  cazul  funcţionării

agregatului special funcţionează contorul parcursului al vitezometrului,

norma  consumului  de  combustibil  lichid nu  se  stabileşte.  Evidenţa

consumului   de   combustibil  în  acest  caz  se   efectuează   conform

indicaţiilor  contorului  parcursului  al vitezometrului şi  după  norma

consumului de combustibil lichid la 100 km parcurs.

--------------------------------------------------------------------------

Modelul automobilului special |Modelul de| Norma consumului de combustibil

sau specializat        |   bază   |            lichid

|          |--------------------------------

|          | L/100 km| În cazul | În cazul

|          |         |funcţionă-|funcţionă-

|          |         |rii moto- |rii motoru-

|          |         |rului cu  |lui în re-

|          |         |agregate  |gim staţio-

|          |         |speciale, |  nar fără

|          |         |  l/min   |  sarcină,

|          |         |          |   l/min

------------------------------+----------+---------+----------+-----------

1                  |   2      |     3   |      4   |       5

------------------------------+----------+---------+----------+-----------

АŢ-30 (53А) mod. 106B            GAZ-53А      32,00      "*"     0,110

АŢ-2,9-30 (53А) mod. 106V       GAZ 53-12     33,00      "*"     0,110

АŢ-30 (53-12) mod. 106G         GAZ 53-12     33,50      "*"     0,110

АŢ-30 (3307) mod. 226           GAZ-3307      33,50      "*"     0,110

АŢ-10 (53-12) simplificat       GAZ-53-12     33,50     0,200    0,110

АŢ-10 (3307) simplificat        GAZ-3307      33,50     0,200    0,110

АŢ-30 (66) mod. 146              GAZ-66       34,00     0,275    0,110

АŢL-30 (66) mod. 147А, 147-01    GAZ-66       34,00     0,275    0,110

АŢ-30 (66) mod. 184, 184А        GAZ-66       33,50     0,275    0,110

АŢ 0,8-4(5301 ФB) mod. PМ-541  ZIL-5301       22,00     0,200    0,060

FB 4х4

АŢ 1,5-30/2(5301) mod. 2-ММ   ZIL-5301 4х2    18,50     0,220    0,060

АŢ 1,5-40/4 (5301)              ZIL-5301      18,50     0,220    0,060

АŢ 2-4(5301) PМ-542,            ZIL-5301      19,00     0,200    0,060

АŢ 1,8-20(5301)

АŢ-40(130)-63А                   ZIL-130      40,50     0,330    0,150

АŢ-40(130) mod. 63B              ZIL-130      41,50     0,330    0,150

АŢ-40(431412) mod. 63B         ZIL-431412     41,50     0,330    0,150

АŢ 2,5-40 (4333) PМ-540         ZIL-4333      41,50     0,330    0,150

АŢ 3,0-40/4 (433104)            ZIL-4331      33,00     0,250    0,110

АŢ-3,0-40 (433104), АŢ-40       ZIL-4331      33,00     0,240    0,110

(433104) 001-ММ

АŢ 4-40 (433104) mod. 540А      ZIL-4331      33,00     0,240    0,110

АŢ-40 (433362)                                41,50     0,330    0,150

АŢ-20/200 (433104)              ZIL-4331      32,50     0,250    0,110

АŢ-40 (131) mod. 42B             ZIL-131      51,50     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 137, 137А       ZIL-131      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 153             ZIL-131      52,00     0,330    0,150

АŢ-40/3 (131S) mod. 153А        ZIL-131С      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 1-SТ            ZIL-131      51,00     0,330    0,150

АŢ 2,5-40 (131Н) mod. 6-VR      ZIL-131N      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (133GIa) mod. 181А       ZIL-133GIa     35,0      0,250    0,150

ТLF-2200 Rozenbauer             ZIL-4331      33,00     0,250    0,150

АŢ-2,0-40/4 (4331-04)

АŢ-40 (133Г1) mod. 181          ZIL-133Г1     54,50     0,330    0,150

АŢ-40 (375)Ţ1 mod. 102А         URAL-375      64,50     0,360    0,200

АŢ 3-40/4 (4325) mod. 3-PS      URAL-4320     39,00     0,250    0,150

АŢ-40 (43202) mod. 1-PS        URAL-43202     40,50     0,250    0,150

АŢ 6,0-40 (5557)                URAL-5557     44,50     0,330    0,200

АŢP 6/6-40 (55571-10)           URAL-5557     42,00     0,250    0,150

АŢ 8,0-40 (5557)                URAL-5557     47,00     0,330    0,200

АŢP 8/6-40 (55571-30)           URAL-5557     47,50     0,330    0,200

АŢ 8,0-40/4 (4320)              URAL-4320     46,00     0,250    0,150

АŢP 9/3-40 (55571-30)           URAL-5557     50,30     0,330    0,200

АŢ-40 (43202) mod. PМ 102B     URAL-43202     40,50     0,250    0,150

АŢ-4/40 (5557)IR mod. 002       URAL-5557     42,50     0,330    0,200

АŢP-40-6/3 (5557-10)            URAL-5557     43,00     0,250    0,150

АŢPS-6/6-40 (55570)             URAL-5557     43,00     0,330    0,150

АŢPА-9/3-60 (4320-30)           URAL-4320     42,00     0,300    0,150

АŢ 3-40 (4326) mod. PМ-536     КАMAZ-43101    35,00     0,250    0,150

АŢ-40 (43101) mod. 001-IR      КАMAZ-43101    39,00     0,250    0,150

АŢL 3-40-17(4925) mod. 537     КАMAZ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АŢ 5-40 (4925) mod. PМ-536     КАMAZ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АŢ 5,0-40 (4310) mod. PМ-524   КАMAZ-43101    40,00     0,250    0,150

АŢ-6-40/4(53211)   mod. TLF    КАMAZ-53211    40,000    0,250    0,150

6500 Rozenbauer

ТLF 6500 АŢ 6,0-40/4  (53211)  КАMAZ-53211    44,50     0,250    0,150

mod. 1-DD

АŢ 7,0-40 (53213) mod. 524     КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АŢ 7-40/4 (53213)              КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АŢ-40/4(53211) mod. 240        КАMAZ-53212    39,00     0,250    0,150

АŢ-ТLF Maghirus-Doiţ           Maghirus-Doiţ  32,00     0,300    0,200

АŢ-7-40(53229) mod. 524        КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АV-40(43202) mod. 187, АŢ-40   URAL-43202     41,00     0,250    0,150

(43202) mod. 187

АÎ-20 (53213)                  КАMAZ-53213    44,50     0,250    0,150

АА-40(131) mod. 139              ZIL-131      50,50     0,330    0,150

АА-40(43105) mod. 189          КАMAZ-43105    40,00     0,250    0,150

АА-60 (7313)  mod. 160.01,      MAZ-7313,     110,00    0,400    0,200

АА-60(7313)                     MAZ-7310

АN-40(130Е) mod. 127            ZIL-130Е      39,00     0,330    0,150

АNR-40(130) mod. 127А           ZIL-130,      38,50     0,330    0,150

ZIL-4314

АNR-40(431410) mod. 127B       ZIL-431410     38,50     0,330    0,150

АР-2(131) mod. 133               ZIL-131      50,00     0,330    0,150

АР-2(43101) PМ                 КАMAZ-43101    35,50     0,250    0,150

АР-2(43105) mod. 215           КАMAZ-43105    40,00     0,250    0,150

PNS-110(131) mod. 131, 131А      ZIL-131       50,5       -      0,150

(pentru motor           1,100    0,350

2D-12B)

АP-3(130) mod. 148А              ZIL-130      41,00       -      0,150

АP-4(43105) mod. 222           КАMAZ-43105    40,50       -      0,150

АP-5(53213) mod. 196           КАMAZ-53213    38,00       -      0,150

АКТ-0,5/0,5(66) mod. 207         GAZ-66       33,00     0,275    0,110

АКТ-3/2,5(133GIa) mod. 197       ZIL-133GIa   38,50     0,250    0,200

АGBТ-150(375) mod. 168          URAL-375      65,00     0,350    0,200

АGBТ-100(131) mod. 141           ZIL-131      49,50     0,330    0,150

АL-30(131) mod. 21 и 22          ZIL-131      49,00     0,250    0,150

АL-30(131) mod. PМ-506В          ZIL-131      49,00     0,250    0,150

АL-30(43105) mod. PМ-512       КАMAZ-43105    40,50     0,200    0,150

АL-30(4310) mod. PМ-512        КАMAZ-43101    39,00     0,200    0,150

АL-45(257) mod. PМ-109          KRAZ-257      48,50     0,350    0,200

АL-50 Maghirus-Doiţ          Maghirus-Doiţ    52,00     0,350    0,150

АL-50(53229)                   КАMAZ-5320     44,50     0,250    0,150

АL-37(53212)                   КАMAZ-5320     37,00     0,250    0,150

АКR-30(53213) mod. PМ-509А     КАMAZ-53213    41,50     0,200    0,110

АКR-30(53213) mod. 509B        КАMAZ-53213    41,50     0,200    0,110

КR-Blindто-330 (53213)         КАMAZ-53213    45,00     0,200    0,110

АPТ-26(4310) de ridicat

telescop.                      КАMAZ-4310     39,00     0,200    0,150

АТSO-20(375) mod. 114           URAL-375      61,00     0,360    0,200

АSS-12(66) mod. 90А              GAZ-66       32,50     0,200    0,110

АSS-8(66)                        GAZ-66       33,50     0,180    0,110

АSS-(672), АГ-(672)              ПАZ-672      36,00     0,200    0,110

АSS-20(3205)                    ПАZ-3205      36,00     0,200    0,110

ATSO-20(43101)                 КАMAZ-43101    36,00     0,200    0,150

АТ-3(131) mod. Т2                ZIL-131      50,00     0,350    0,150

АG-12(3205), АG(3205)           PAZ-3205      36,00     0,200    0,110

АG-24(130) mod. 198              ZIL-130      39,00     0,330    0,150

АD 45/20(3302)                  GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

АD-80/1200(66-11)               GAZ-66-11     32,50     0,200    0,110

АD-90(66) mod. 187               GAZ-66       33,00     0,200    0,110

АŞ-5(452) mod. 79B               UAZ-452      18,00       -      0,060

АŞ-5(452) mod. 79А              UAZ-3741      18,00       -      0,060

АŞ-5(22034)                     RAF-22034     16,50       -      0,060

АŞ-5(39620)                     UAZ-3962,     19,00       -      0,060

37411

АŞ-6(3205)                      PAZ-3205      36,00       -      0,110

АLP-5(3962)                     UAZ-3962      19,00       -      0,060

АLP-6(452) mod. 173              UAZ-452      18,00       -      0,060

АLP-30(66-11)                   GAZ-66-11     33,00     0,275    0,110

8ТZ11(131)                       ZIL-131      50,00     0,275    0,150

АSА-4(3302) mod. 541            GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

GAZeli

АSА-16(43101)                  КАMAZ-43101    39,50     0,250    0,150

АSА-4(131)                       ZIL-131      50,00     0,330    0,150

АSА-20(4310) mod. 523          КАMAZ-43101    38,00     0,250    0,150

АPRSS-3(3962)                   UAZ-3962      19,00       -      0,060

АSP(2131)                       VAZ-2131      13,90       -      0,150

"Niva" 4х4

АSML-41 maş. de depanare           VAZ        13,90       -      0,150

АPS-41 maş. de depanare            VAZ        13,90       -      0,150

АPP-2(3302) mod. 002            GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

АPP-05(3302) mod. 003           GAZ-3302      19,00       -      0,080

UKS-400В-131                    ZIL-131       50,00       -      0,150

(pe motorul

compresorului)

АА-5,3/40-50/3(4310)           КАMAZ-43101      41,00     0,330    0,150

Blindто F-52 HDT                  Blindто       52,00     0,390    0,150

КP-Blindто-Skai-Lift-50 (SISU)    blindто       63,00     0,260    0,280

КP Blindто-50-2Т1                 Blindто       52,00     0,200    0,110

АL DLK-53 Mercedes-Benz         Mercedes-Benz   65,00     0,435    0,150

Automobile pentru transportarea bitumului:

-------------------------------------------------------------------------

| Norma pentru 1 oră

|      de lucru:

|--------------------

|a pompei| Încălzito-

|   de   | rului cis-

|bitum, l| ternei, l

----------------------------------------------------+--------+-----------

D-642                           ZIL-130B1      37,5      8,0 *    3,0

DS-10 (D-351)                   KrAZ-258       51,0     10,0 *    3,5

DS-39А (D-640А)                  ZIL-130       34,5      8,0 *    3,0

DS-41А (D-642А)                 ZIL-130B1      38,0      8,0 *    3,0

DS-53А (D-722А)                 ZIL-130B1      41,0      8,0 *    3,0

DS-96                           ZIL-130B1      38,5      8,0 *    3,0

МV-16                            GAZ-53А       32,0      6,0 *    2,5

Automobile gudronatoare:

------------------------------------------------------------------------

| Norma pentru 1 oră

|      de lucru:

|-------------------

|a gudro-| Pompei de

|natoru- | bitum, l

| lui, l |

----------------------------------------------------+--------+----------

D-164А                           MAZ-500       31,5      6,0 *    8,0

D-251А                           ZIL-164       34,0      10,0 *   8,0

D-640А (VD-39А)                 ZIL-130B1      34,5      10,0 *   8,0

D-642 (DS-53А)                  ZIL-130B1      40,5      10,0 *   8,0

Automobile autoîncărcătoare:

-------------------------------------------------------------------------

|  Norma pentru

|  încărcarea şi

|  descărcarea

|  completului de

|  containere, l

------------------------------------------------------+------------------

А-130F, -853                    GAZ-53-12      27,0 *         2,1

NIIАТ P-404                      GAZ-53А       28,0 *         4,2

U-77                            GAZ-52-04      25,0 *         2,2

U-77                             GAZ-53А       28,0 *         2,3

ŢPКТB-А130, -А130F               GAZ-53А       28,0 *         2,3

ŢPКТB-А130V1                    ZIL-130V1      37,5 *         2,2

ŢPКТB-А133                      ZIL-133GIa     27,0 *         3,0

ŢPКТB-А53213                   КаMAZ-53213     27,0 *         3,0

4030P                           GAZ-53-04      25,0 *         2,5

4030P                            GAZ-53А       28,0 *         3,0

4030P                           ZIL-130АN      34,0 *         3,0

Automobile pentru alimentarea cu combustibil şi ulei:

-------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|umplere şi golirea

|1 cisterne, l "*"

------------------------------------------------------+------------------

АVZ-50                           GAZ-51А       24,0 *         2,0

АТZ-2,2-51А                      GAZ-51А       25,0 *         2,0

АТZ-3-157К                      ZIL-157К       40,0 *         3,0

АТZ-3,8-53А                      GAZ-53А       27,0 *         3,0

АТZ-3,8-130                      ZIL-130       33,0 *         3,0

АТМZ-4,5-375                    Ural-375       53,0 *         4,0

АŢPММ-4-157К                    ZIL-157К       40,0 *         3,0

LV-7 (МА-4А)                     ZIL-131       43,0 *         3,0

МZ-51М                           GAZ-51А       24,0 *         2,0

МZ-66, -66-01, -66А-01           GAZ-66        30,0 *         2,4

МZ-3904                          GAZ-63        28,0 *         2,2

Mod. 4611                      ZIL-495710      33,5 *         3,0

Т-8-255B                        KrAZ-255B      44,0 *         4,0

ТZ-7,5-500А                     MAZ-500А       26,0 *         3,0

ТZ-500                           MAZ-500       25,0 *         3,0

3607                            GAZ-52-01      23,0 *         2,0

3608 (АTZ-2,4-52)               GAZ-52-01      23,5 *         2,0

3609                            GAZ-52-04      23,0 *         2,0

--------------------------------

"*" Norma nu se aplică în cazul turnării şi deversării prin scurgere

liberă.

Automobile cisterne:

--------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|umplerea şi golirea

|1 cisterne, l, "*"

------------------------------------------------------+-------------------

АVV-2М                           GAZ-51А       22,0 *         2,0

AVV-3,6                       GAZ-53-12-01     25,5 *         3,0

AVV-3,6                          GAZ-53А       26,0 *         3,0

AVV-3,8                          GAZ-53А       26,0 *         3,0

АVŢ-1,5-63                       GAZ-63        27,0 *         2,3

АVŢ-1,7                          GAZ-66        29,0 *         2,3

АŢ (M-243MMZ-4L-4,75-81-5М)     GAZ-53-12      15,7           "**"

АŢ (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-

10М)                           КаMAZ-53215     30,6           "**"

АŢ (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)   КаMAZ-5320     27,0           "**"

АŢ-1,9-51А, -2,0-51А             GAZ-51А       22,0 *         2,0

АŢ-2,4-52                       GAZ-52-01      23,0 *         2,2

АŢ-2,6-53F, -2,9-53F             GAZ-53F       22,0 *         2,0

АŢ-2,6-355М                     Ural-355М      32,0 *         2,5

АŢ-3,8-164А, -4-164А            ZIL-164А       32,0 *         3,0

АŢ-4,2-53А                       GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢ-4,2-130                       ZIL-130       32,0 *         3,5

АŢ-4,3-130                       ZIL-130       33,5 *         3,0

АŢ-8-5334, -8-5435              MAZ-5334       24,0 *         3,0

АŢL-147                          GAZ-66        29,0 *         2,5

АŢM-2,6-355М                    Ural-355М      31,0 *         3,0

АŢPТ-1,5                         GAZ-51А       23,0 *         2,0

АŢPТ-1,7                         GAZ-66        30,0 *         3,0

АŢPТ-1,9                         GAZ-51А       22,5 *         2,0

АŢPТ-2,1                        GAZ-52-01      24,0 *         2,2

АŢPТ-2,8                         GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢPТ-2,8                         ZIL-164       33,0 *         2,5

АŢPТ-2,8-130                     ZIL-130       33,0 *         3,0

АŢPТ-3,3, -3,8                   GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢPТ-5,6, -5,7                   MAZ-500       25,5 *         3,0

АŢPT-6,2                        MAZ-5335       25,5 *         3,0

Mod. 46101                     Ural-43203      33,5 *         3,0

Mod. 3613                       GAZ-5312       25,5 *         3,0

ТSV-6                            ZIL-130       32,0 *         3,0

ТSV-7

(ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)     ZIL-431418      36,5           "**"

--------------------------------

"*" Norma nu se aplică în cazul turnării şi deversării prin scurgere

liberă.

"**" Normele   de   consum   de  combustibil   pentru   funcţionarea

echipamentului  special  instalat pe automobil se determină după  datele

uzinei  producătoare  de  automobile speciale şi specializate  în  litri

pentru ora de funcţionare a echipamentului.

Automobile pentru transportarea cimentului

şi automobile betoniere:

-------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|încărcarea şi

|descărcarea 1

|cisterne, l

------------------------------------------------------+------------------

ABS-7 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-  КаMAZ-53229     29,4           "*"

240-10M)

BN-80-20                       KrAZ-257B1      50,0 *         5,0

RP-1                            ZIL-130B1      36,0 *         3,0

S0571                           ZIL-164А       36,5 *         3,0

S-570А                          MAZ-200B       32,0 *         3,0

S-571                           ZIL-164А       36,5 *         3,0

S-571                           ZIL-130B1      37,5 *         3,0

S-942                           KrAZ-258       41,0 *         5,0

S-956                            GAZ-53B       29,0 *         2,5

S-1036B                          MAZ-500       27,0 *         4,5

SB-89                            ZIL-130       35,0 *         3,0

SB-89B1                        ZIL-431412      35,0 *         3,0

SB-92                           KrAZ-258       42,0 *         5,0

SB-92(КаMAZ-740-8V-10,85-220-  КаMAZ-55111     39,5           "*"

SM)

SB-113                           ZIL-130       33,0 *         3,0

SB-239 (КаMAZ-7403.10-8V       КаMAZ-6540      33,7           "*"

10,85-260-5М)

ТŢ-2А (С-652А)                  KrAZ-258B      50,0 *         5,0

ТŢ-3 (С-853), -3А (C-853A)      ZIL-130B1      38,0 *         3,0

ТŢ-4 (С-927)                    ZIL-130B1      37,5 *         3,0

ТŢ-6 (С-972)                    MAZ-504А       29,0 *         4,5

ТŢ-10                           ZIL-130B1      38,5 *         3,0

ТŢ-11                          КаMAZ-5410      31,5 *         3,0

U-5А                            ZIL-130B1      39,0 *         3,0

42184-OZPS                     KrAZ-258B1      55,5 *         5,0

--------------------------------

"*" Normele de    consum   de   combustibil   pentru    funcţionarea

echipamentului  special instalat pe automobile se determină după  datele

uzinei  producătoare  de  automobile speciale şi specializate  în  litri

pentru ora de funcţionare a echipamentului.

NORMELE DE CONSUM DE MATERIALE LUBRIFIANTE

"1" Din lipsa  de  informaţie  din partea producătorilor  de  tehnică

semnificaţiile   cantitative   ale  normelor  de  consum  de   materiale

lubrifiante pentru MTA contemporane nu sînt specificate.

Normele de consum  de materiale lubrifiante în transportul auto sînt

destinate  pentru  evidenţa operativă, calcularea normelor specifice  de

consum  de  uleiuri şi lubrifianţi în cazul justificării necesităţii  de

ele la întreprinderile care exploatează tehnica de transport auto.

Normele de consum   pentru  exploatare  a  materialelor  lubrifiante

(luînd  în  vedere  înlocuirea şi alimentarea  curentă)  sînt  stabilite

reieşind din calculul pentru 100 litri din consumul total de combustibil

stabilit  după  normele  pentru acest automobil. Normele  consumului  de

uleiuri  sînt  stabilite  în  litri pentru 100  litri  din  consumul  de

combustibil, norma consumului de lubrifianţi - în kilograme la 100 litri

de combustibil. Normele consumului de uleiuri se majorează pînă la 20 de

procente  pentru  automobile  după reparaţia capitală care  se  află  în

exploatare peste 5 ani.

Consumul de lubrifianţi   la   reparaţia  capitală   a   agregatelor

automobilelor  se  stabileşte  în  cantitate  egală  cu  capacitatea  de

alimentare a sistemului de ungere al acestui agregat.

Consumul lichidului   de  frînă,  de  răcire  şi  altor  lichide  se

determină   în  cantitatea  şi  în  volumul  de  alimentare  curentă  şi

alimentarea   suplimentară   pentru  un  automobil  în  conformitate  cu

recomandările uzinelor producătoare, instrucţiunile de exploatare etc.

Normele individuale de consum de uleiuri pentru exploatare

în litri (lubrifianţi în km) la 100 l de consum total de

combustibil al automobilului, de cel puţin

-------------------------------------------------------------------------

Marca, modelul automobilului  |Uleiuri de| Uleiuri de| Uleiuri | Lubrifi-

|   motor  | transmisie|   şi    | anţi

|          |    şi     | lichide | plastici

|          | hidraulice| speciale|

------------------------------+----------+-----------+---------+---------

Autoturisme

Automobile străine şi AutoVAZ      0,6         0,1       0,03     0,1

de toate modelele şi  modifi-

caţiile

GAZ-13, -14                        1,8         0,15      0,05     0,1

GAZ-24 toate modificaţiile         1,8         0,15      0,05     0,1

GAZ-24-07, -24-17                  1,6         0,15      0,05     0,1

GAZ-3102 toate modificaţiile       1,7         0,15      0,05     0,1

ZAZ-1102                           0,8         0,1       0,03     0,1

ZIL-114, -117, -4104               1,7         0,15      0,05     0,1

IJ-2125 toate modificaţiile        1,8         0,15      0,05     0,1

Moskvici-412, -427, -433,          1,8         0,15      0,05     0,1

-434, -2136, -2137, -2140,

-2141 toate modificaţiile

LuAZ-1302 toate modificaţiile      1,3         0,1       0,03     0,1

UAZ-469, -3151 toate modifica-     2,2         0,2       0,05     0,2

ţiile

Autobuze

Ikarus-55 toate modificaţiile      2,9         0,4       0,1      0,3

Ikarus-180, -250, -255, -256,      4,5         0,5       0,1      0,3

-260, -263, -280 toate modifica-

ţiile

КaVZ-685, -3270, -3976 toate       2,1         0,3       0,1      0,25

modificaţiile

LAZ-695, -697 toate modificaţiile  2,0         0,3       0,1      0,2

LAZ-699 toate modificaţiile        2,0         0,35      0,1      0,2

LAZ-4202 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,15     0,35

LiAZ-158 toate modificaţiile       2,2         0,25      0,1      0,2

LiAZ-677 toate modificaţiile       1,8         0,35      0,3      0,2

LiAZ-5256 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,3      0,35

Nusa-501, -521, -522 toate modi-   2,2         0,2       0,05     0,2

ficaţiile

PAZ-651, -652 toate modificaţi-    2,2         0,25      0,1      0,25

ile

PAZ-672, -3201, -3205, -3206       2,1         0,3       0,1      0,25

toate modificaţiile

RAF-977 toate modificaţiile        2,0         0,15      0,05     0,1

RAF-2203 toate modificaţiile       1,8         0,15      0,05     0,1

UAZ-452, -2206, -3962

toate modificaţiile                2,2         0,2       0,05     0,2

Autocamioane cu obloane

Avia-20, -21, -30, -31 toate       2,8         0,4       0,1      0,3

modificaţiile

GAZ-51 toate modificaţiile         2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-52, -52-27, -52-28 toate       2,2         0,3       0,1      0,2

modificaţiile

GAZ-52-07, -52-08, -52-09          2,0         0,25      0,07     0,2

GAZ-53, -53-27, toate modifica-    2,1         0,3       0,1      0,25

ţiile

GAZ-53-07, -53-19                  1,8         0,25      0,07     0,2

GAZ-66 toate modificaţiile         2,1         0,3       0,1      0,25

GAZ-3307                           2,1         0,3       0,1      0,25

ZIL-130, -131, -133, -138A,        2,2         0,3       0,1      0,2

-138AB, -138AG, -4314, -4315,

-4316, -4319 toate modificaţiile

ZIL-133GIa                         2,8         0,4       0,15     0,35

ZIL-138, -4318                     1,7         0,25      0,07     0,15

ZIL-150, -151, -157, -164          2,2         0,25      0,1      0,2

toate modificaţiile

ZIL-166A, -166B                    1,7         0,25      0,07     0,15

ZIL-4331 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,15     0,35

IFA W50L toate modificaţiile       2,9         0,4       0,1       03

КаMAZ-4310, -5320, -5321           2,8         0,4       0,15     0,35

toate modificaţiile

KrAZ-214, -219, -221, -222         3,0         0,4       0,1      0,35

toate modificaţiile

KrAZ-255, -256, -257, -258,        2,9         0,4       0,1      0,3

-260 toate modificaţiile

MAZ-200 toate modificaţiile        3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-500, -514, -516, -5334,        2,9         0,4       0,15     0,35

-5335, -5337 toate modificaţiile

MAZ-543, -7310, -7313 toate        4,5         0,5       1,0      0,3

modificaţiile

Magirus 232D19L, 290D26L           2,5         0,4       0,1      0,3

Tatra 111R                         2,9         0,4       0,1      0,3

Ural-355 toate modificaţiile       2,2         0,25      0,1      0,25

Ural-375, -377 toate modificaţi-   1,8         0,35      0,1      0,2

ile

Ural-4320 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,15     0,35

UAZ-450, -451, -452, -3303,        2,2         0,2       0,05     0,2

-3741 toate modificaţiile

ЯАZ-210, -210А                     3,0         0,4       0,1      0,35

Tractoare

Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130       2,9         0,4       0,1      0,3

BelAZ-537L, -6411, 7421            4,5         0,5       1,0      0,3

Volvo-F10-33, -F89-32              2,5         0,4       0,1      0,3

GAZ-51П                            2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-52-06                          2,2         0,3       0,1      0,25

ZIL-130АN, -130V, -131V,

-131NV, -4415, -4413 toate

modificaţiile                      2,0         0,3       0,1      0,2

ZIL-138B1,-4416 toate modifica-    1,7         0,25      0,07     0,15

ţiile

ZIL-157V, -157КV, -157КDV,

-164AN, -164N                      2,2         0,25      0,1      0,2

Iveco-190.33, -190.42              2,5         0,4       0,1      0,3

KAZ-120ТZ, -606 toate modifica-    2,2         0,25      0,1      0,2

ţiile

KAZ-608 toate modificaţiile        2,0         0,3       0,1      0,2

КаMAZ-5410, -54118 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,15     0,35

KrAZ-221 toate modificaţiile       3,0         0,4       0,1      0,35

KrAZ-255, -258, -260, -6437,

-6443, -6444 toate modificaţiile   2,9         0,4       0,1      0,3

KNVF-12T Kamacu-Nissan             2,5         0,4       0,1      0,3

KZKT-537, -7427, -7428             4,5         0,5       1,0      0,3

LuAZ-2403                          1,3         0,1       0,03     0,1

MAZ-200 toate modificaţiile        3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-504, -509 toate modificaţiile  2,9         0,4       0,15     0,35

MAZ-537, -543                      4,5         0,5       1,0      0,3

MAZ-5429, -5430, -5432, -5433

toate modificaţiile                2,8         0,4       0,1      0,3

MAZ-6422 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,1      0,3

MAZ-7310, -7313 toate modificaţiile4,5         0,5       1,0      0,3

MAZ-7916                           4,5         0,5       1,0      0,3

Mercedes-Benz-1635S, -1926,

-1928, -1935, -2232S, -2235,

-2236 toate modificaţiile          2,5         0,4       0,1      0,3

Mercedes-Benz-2628, -2632          2,5         0,4       0,1      0,3

Praga ST2-TN                       2,9         0,4       0,1      0,3

Tatra-815ТР toate modificaţiile    2,8         0,4       0,1      0,3

Ural-375С, -377С toate modifica-   1,8         0,35      0,1      0,2

ţiile

Ural-4420 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,15     0,35

Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49        4,5         0,5       1,0      0,3

Chepel D-450 toate modificaţiile   2,9         0,4       0,1      0,3

Scoda-Lias-100 toate

modificaţiile                      2,5         0,4       0,1      0,3

Scoda-706 toate modificaţiile      2,9         0,4       0,1      0,3

Basculante

Avia A-30KS                        2,8         0,4       0,1      0,3

BelAZ-540, -540А, -7510,

-7522, -7526                       4,5         0,5       1,0      0,3

BelAZ-548, -548А, -549,

-7509, -7519, -7521, -7523,

-7525, -7527, -75401, -7548

toate modificaţiile                4,3         0,5       1,0      0,3

GAZ-53B                            2,1         0,3       0,1      0,25

GAZ-93 toate modificaţiile         2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-SAZ-2500, -3507, -3508,

-3509, -3510 toate modificaţiile   2,1         0,3       0,1      0,25

ZIL-MMZ-138АB, -554, -555,

-4502, -4505 toate modificaţiile   2,0         0,3       0,1      0,2

ZIL-MMZ-585 toate modificaţiile    2,2         0,25      0,1      0,2

IFA W50/A, W50L/K                  2,9         0,4       0,1      0,3

KAZ-600 toate modificaţiile        2,2         0,25      0,1      0,2

KAZ-4540                           2,8         0,4       0,15     0,35

КаMAZ-5510, -5511 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,15     0,35

KrAZ-222 toate modificaţiile       3,0         0,4       0,1      0,35

KrAZ-256, -6505, -6510 toate

modificaţiile                      2,9         0,4       0,1      0,3

Magirus-232D19K, -290D26K          2,5         0,4       0,1      0,3

MAZ-205                            3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-503, -510, -511, -512,

-513, -5549, -5551 toate

modificaţiile                      2,9         0,4       0,15     0,35

MoAZ-75051                         4,5         0,5       1,0      0,3

SAZ-3502                           2,1         0,3       0,1      0,25

SAZ-3503, -3504                    2,2         0,3       0,1      0,25

Tatra-138, -148 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,1      0,3

Tatra-T815C toate modificaţiile    2,8         0,4       0,1      0,3

Ural-5557                          2,8         0,4       0,15     0,35

Furgoane

Avia A-20F, -30F, -30KSU,

-31KSU                             2,8         0,4       0,1      0,3

GZSA-731, -947, -3713, -3714,

-3718, -3719                       2,1         0,3       0,1      0,25

GZSA-891, -891V, -892, -893А,

-893B, -3702, -37022, -3704,

-37042, -3712, -37122, -3742,

-37421 toate modificaţiile         2,2         0,3       0,1      0,25

GZSА-890А, -891B, -893АB,

-950А, -37021, -3704               2,0         0,25      0,07     0,2

GZSА-949, -950, -3705, -3706,

-3711, -3716, -3721, -37231,

-3726, -3944 toate modificaţiile   2,1         0,3       0,1      0,25

ErAZ-762, -3730 toate  modifica-   1,8         0,15      0,05     0,1

ţiile

ErAZ-37111                         2,1         0,3       0,1      0,25

ЕrAZ-37121                         2,2         0,3       0,1      0,25

Zuk A-03, A-06, A-07М, A-11,

A-13, A-13М                        2,2         0,2       0,05     0,2

IJ-2715 toate modificaţiile        1,8         0,15      0,05     0,1

IFA-Robur LD 3000КF/STKo           2,8         0,4       0,1      0,3

KAvZ-664                           2,1         0,3       0,1      0,25

Кubani-G1А1, -G1А2                 2,2         0,3       0,1      0,25

Кubaneţ-U1А                        1,8         0,15      0,05     0,1

LUMZ-890, -890B                    2,0         0,25      0,07     0,2

LUMZ-945, -946, -948, -949         1,3         0,1       0,03     0,1

Mod. 35101, 3716, 37311,

37231, 3726, 3718, 3944,

39021, 39031                       2,1         0,3       0,1      0,25

Mod. 53423, 5703                   2,8         0,4       0,15     0,35

Moskvici-2733, -2734               1,8         0,15      0,05     0,1

NZAS-3944                          2,1         0,3       0,1      0,25

NZAS-4208, -4951                   2,8         0,4       0,15     0,35

NZAS-4347, -4947                   1,8         0,35      0,1      0,2

Nusa C-502-1, -521C, -522C         2,2         0,2       0,05     0,2

PAZ-3742, -37421                   2,1         0,3       0,1      0,25

RAF-22031-01, -22035,

-22035-01, 22036-01                1,8         0,15      0,05     0,1

ТA-1А4, -943А, -943N, -949А        2,2         0,3       0,1      0,25

UAZ-450А, -451А, -374101,          2,2         0,2       0,05     0,2

396201

Ural-49472                         1,8         0,35      0,1      0,2

-------------------------------------------------------------------------

Pentru automobilele  şi modificaţiile acestora, pentru care nu  sînt

stabilite  norme  individuale de consum de uleiuri şi  lubrifianţi  sînt

stabilite norme provizorii de consum de ulei şi lubrifianţi:

Norme provizorii de consum de ulei şi lubrifianţi

-------------------------------------------------------------------------

Tipurile şi sorturile de  |Norma provizorie de consum de uleiuri în li-

uleiuri (lubrifianţi)   |tri (lubrifianţi în km) la 100 l de consum

|normat de combustibil, de cel mult, pentru:

|--------------------------------------------

| Autoturisme, | Autocamioane | Automobile

| autocamioane |  şi autobuze | altele decît

| şi autobuze  |     care     | rutiere -

|     care     | funcţionează | basculante

| funcţionează |  cu motorină | care funcţio-

| cu benzină,  |              | nează cu mo-

|gaz comprimat |              |   torină

| şi lichefiat |              |

----------------------------+--------------+--------------+--------------

Uleiuri de motor                   2,4             3,2              4,5

Uleiuri de transmisie şi           0,3             0,4              0,5

hidraulice

Uleiuri şi lichide speciale        0,1             0,1              1,0

Lubrifianţi plastici               0,2             0,3              0,2

(consistenţi)

-------------------------------------------------------------------------

Clasificarea şi sistemul de marcare a mijloacelor de transport auto

Mijloacele de  transport  auto  (MTA) se divizează  în  mijloace  de

transport călători, autocamioane şi mijloace de transport speciale.

La transportul de călători se referă autoturismele şi autobuzele. La

autocamioane - autovehiculele cu obloane pentru transportarea mărfurilor,

furgoanele,  autobasculantele, tractoarele, remorcile şi  semiremorcile,

inclusiv MTA specializate destinate pentru transportarea anumitor tipuri

de  mărfuri.  La  MTA  speciale se referă  materialul  rulant  dotat  şi

destinat  pentru  executarea  unor  anumite lucrări de  alt  gen,  decît

transportul,  care nu sînt legate de transportarea mărfurilor  (inclusiv

de pompieri, comunale, ateliere, macarale etc.).

Actualmente pentru  transportul auto se implementează un nou  sistem

de  clasificare  şi marcare acceptat în  reglementările  internaţionale,

elaborate  de Comitetul pentru transportul intern al Comisiei  Economice

Europene a ONU (Rezoluţia generalizatoare despre construcţia mijloacelor

de transport, Regulamentul CEE a ONU nr.36 etc.).

Clasificarea

mijloacelor de transport auto acceptată de CEE a ONU

-------------------------------------------------------------------------

Catego-| Tipul şi destinaţia    | Masa maximă   | Clasa şi destinaţia de

ria MTA|  generală a MTA        |               |  exploataţie a MTA

-------+------------------------+---------------+------------------------

1    |            2           |       3       |          4

-------+------------------------+---------------+------------------------

M 1    MTA   utilizate  pentru    Nu se regle-  Autoturisme, inclusiv cu

transportarea călători-    mentează      capacitate sporită de

lor,  avînd  pînă la  8                  străbatere

locuri (cu excepţia lo-

cului şoferului)

М 2    MTA    utilizate pentru    Pînă la 5,0   Autobuze: urbane,  cl.I,

transportarea călători-                  interurbane cl.II,

lor, avînd peste  8 lo-                  turistice cl.III

curi  (cu excepţia  lo-

cului şoferului)

М 3    MTA    utilizate pentru    Peste 5,0     Autobuze: urbane, cl.I,

transportarea călători-                  interurbane cl.II,

lor, avînd peste  8 lo-                  turistice cl.III,

curi  (cu excepţia  lo-                  inclusiv articulate

cului şoferului)

М 2 şi  Separat se evidenţiază     Nu se regle-  Autobuze de mică capa-

М 3     MTA de capacitate mică     mentează      citate:

destinate pentru tran-                   - pentru  călători cu

sportarea călătorilor,                   locuri de şezut şi în

avînd  pînă  la 22 lo-                   picioare de cl.A;

curi  de  şezut sau în                   -   pentru călători cu

picioare pentru  călă-                   locuri de şezut, cl.B;

tori (cu excepţia  lo-                   - inclusiv cu  capaci-

cului şoferului)                         sporită de străbatere

N 1    MTA  destinate  pentru     Pînă la 3,5   Autocamioane specializa-

transportarea mărfuri-                   te şi speciale, inclusiv

lor                                      cu capacitate sporită de

străbatere

N 2    MTA  destinate  pentru     Peste  3,5    Autocamioane, tractoare,

transportarea mărfuri-     pînă la 12,0  autovehicule-tractoare,

lor                                      automobile specializate

şi speciale, inclusiv cu

capacitate sporită de

străbatere

N 3    MTA  destinate  pentru     Peste 12,0    Autocamioane, tractoare,

transportarea mărfuri-                   autovehicule-tractoare,

lor                                      automobile specializate

şi speciale, inclusiv cu

capacitate sporită de

străbatere

O 1    MTA  tractate   pentru     Pînă la 0,75  Remorci

transport

O 2    MTA  tractate   pentru     Peste 0,75    Remorci şi semiremorci

transport                  pînă la 3,5

O 3    MTA  tractate   pentru     Peste 3,5     Remorci şi semiremorci

transport                  pînă la 10,0

O 4    MTA  tractate   pentru     Peste 10,0    Remorci şi semiremorci

transport

-------------------------------------------------------------------------

De rînd cu clasificarea  nouă,  în  ţara noastră se  utilizează,  de

asemenea,  normativul  OH  025 270-66 ce reglementează  clasificarea  şi

sistemul  de marcare a MTA. Materialului rulant i se atribuie marcaj  în

conformitate  cu  registrele  de  uzină  care  include  marcajul  uzinei

producătoare  cu  litere  şi numărul de rînd al  modelului  materialului

rulant.  Marcarea de uzină al materialului rulant se practică la  moment

pentru  un  şir  de modele, inclusiv MTA cu destinaţie  specializată  şi

specială.

În conformitate cu normativul OH 025 270-66 a fost adoptat următorul

sistem de marcare a MTA:

Prima cifră înseamnă clasa MTA:

Pentru autoturisme după volumul motorului (în litri sau metri3):

11 - extrem de mic, pînă la 1,1

21 - mic, de la 1,1 pînă la 1,8

31 - mediu, de la 1,8 pînă la 3,5

41 - mare, peste 3,5

51 - superior (volumul de lucru nu se reglementează).

Pentru autobuze după lungimea de gabarit (în m):

22 - extrem de mică, pînă 5,5

32 - mică, 6,0-7,5

42 - medie, de la 8,5-10,0

52 - mare, 11,0-12,0

62 - extrem de mare (articulate), 16,5-24,0

Pentru autocamioane după masa totală:

-------------------------------------------------------------------------

Masa totală, t      |  Destinaţia de exploatare a automobilului

|-------------------------------------------------

|cu ob- | trac-  |autobas-|cister-| fur- |specia-

|loane  | toare  |culante |  n    |goane |  le

-----------------------+-------+--------+--------+-------+------+--------

Pînă la 1,2              13         14      15      16      17     19

1,2 pînă la 2,0          23         24      25      26      27     29

2,0 pînă la 8,0          33         34      35      36      37     39

8,0 pînă la 14,0         43         44      45      46      47     49

14,0 pînă la 20,0        53         54      55      56      57     59

20,0 pînă la 40,0        63         64      65      66      67     69

Peste 40,0               73         74      75      76      77     79

-------------------------------------------------------------------------

Notă: Clasele  de la 18 pînă la 78 sînt de rezervă şi în indexare nu

sînt incluse.

Cifra a 2-a înseamnă tipul MTA:

- 1 - autoturism;

- 2 - autobuz;

- 3 - autocamion cu obloane sau picap;

- 4 - tractor cu şelar;

- 5 - autobasculantă;

- 6 - cisternă;

- 7 - furgon;

- 8 - cifră de rezervă;

- 9 - mijloc de transport special.

Cifrele a 3-a şi a 4-a din indice arată numărul de rînd al modelului;

Cifra a 5-a modificaţia automobilului;

Cifra a 6-a tipul executării:  1 - pentru climă rece, 6 -  executare

de  export  pentru climă moderată, 7 - executare de export pentru  climă

tropicală.

Unele mijloace  de transport au în marcajul său prefixul 01, 02,  03

ş.a. acesta indică că modelul de bază are modificaţii.

NORME DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU ÎNCĂLZIREA SALOANELOR

AUTOBUZELOR ŞI CABINELOR AUTOMOBILELOR CU AJUTORUL

ÎNCĂLZITOARELOR INDEPENDENTE

-------------------------------------------------------------------------

Marca şi modelul       |       Marca        |Consumul de |  Notă

automobilului sau      |    încălzitorului  |combustibil |

autobuzului         |                    |pentru 1 oră|

|                    |de lucru pe |

|                    |  linie     |

--------------------------+--------------------+------------+------------

1          |        2           |      3     |    4

--------------------------+--------------------+------------+------------

Ikarus-255, -255.70,             Sirokko-262        1,2

-260.01, -260.18,

-260.27, -260.37,

-260.50, -260.52

Ikarus-260, -260.01              Sirokko-265        1,4

Ikarus-250.12                    Sirokko-262 (2     2,4

încălzitoare)

Ikarus-250, -250.58,             Sirokko-268        2,3

-250.58S, -250.59,

-250.93, -256.95,

-256, -256.54,

-256.59, -256.74,

-256.75, -260.51

Ikarus-180                       Sirokko-268 plus   3,7     Cu luarea în

Sirokko-265                calcul a în-

călzirii re-

morcii

Ikarus-280, -280.01,             Sirokko-268 plus   3,5     Cu luarea în

-280.33, -280.63, -280.64        Sirokko-262                calcul a în-

călzirii re-

morcii

LAZ-699А, -699P                  OV-95              1,4

LAZ-4202, -42021                 P-148106           2,5

LiAZ-5256                        DV-2020            2,5

IFA-Robur LD-2002, -LD-3000      Sirokko-251        0,9

Tatra-815 C1, C3                 X7A, KP-D2-24.1    0,8

--------------------------------------------------------------------------

Note: 1. Utilizarea încălzitoarelor se preconizează în timp de iarnă

(în  acea perioadă în care automobilele lucrează după normele de  consum

cu aplicarea adaosurilor de iarnă, precum şi în timpul rece al anului la

temperatura medie de +5 grade C.

2. Pentru MTA  şi mărcile de încălzitoare, care nu sînt  specificate

în  prezenta  listă,  calcularea normelor consumului de  combustibil  se

recomandă de a efectua după datele uzinei producătoare.

EXEMPLE DE CALCULARE A CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL

(în exemple sînt specificate cifre convenţionale

destinate pentru ilustrarea calculelor)

1. În foaia de   parcurs   este  fixat   că   autoturismul-taximetru

GAZ-24-10  care lucrează în localităţi muntoase la înălţimea de  300-800

metri a parcurs 244 kilometri.

Date iniţiale:

- norma de bază   de  consum  de  combustibil  pentru   autoturismul

GAZ-24-10 constituie Hs = 13,0 l/100 км;

- adaosul pentru  lucrul în localităţi muntoase la 300-800 metri de-

asupra nivelului mării constituie D = 5 procente.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x Hs  x S x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x 13,0 x 244 x (1 + 0,01 x 5) = 33,3 l.

2. În foaia de parcurs este fixat că autobuzul urban Ikarus-280.33 a

lucrat  în  oraş  în timp de iarnă, utilizînd încălzitorul  tabelar  din

salon  Sirokko-268 în comun cu Sirokko-262 (încălzitorul remorcii), şi a

parcurs 164 кm în timpul lucrului pe linie cu durata de 8 ore.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

autobuzului urban Ikarus-280.33 constituie Hs = 43,0 l/100 кm;

- adaosul pentru lucrul în timp de iarnă constituie  D = 8 procente;

- norma consumului de combustibil pentru funcţionarea încălzitorului

Sirokko-268 în comun cu Sirokko-262 constituie Нoт = 3,5 l/h.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x Hs  x S x (1 + 0,01 x D) + Нoт x T =

0,01 x 43,0 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 104,2 l.

3. În foaia de  parcurs  este fixat că automobilul unic  cu  obloane

ZIL-431410 la  parcursul  de 217 кm a îndeplinit lucrări de transport în

mărime  de 820 t.km în condiţii de exploatare care nu necesită aplicarea

adaosurilor sau reducerilor.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului cu obloane ZIL-431410 constituie Hs = 31,0 l/100 кm;

- norma consumului  de  benzină la transportarea încărcăturii  utile

constituie Hw = 2,0 l/100 t.km.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x (Hs x S + Hw x W) = 0,01 (31 x 217 + 2 x 820) = 83,7 l.

4. În  foaia  de  parcurs  este   fixat  că  automobilul  cu obloane

KamAZ-5320  cu  remorcă GKB-8350 a îndeplinit lucrări de transport  6413

t.km în condiţii de iarnă pe drumuri muntoase la înălţimea  de  800-2000

metri şi a parcurs în total 475 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilul cu obloane KamAZ-5320 constituie Hs = 25,0 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- norma consumului   de  combustibil  pentru  masa  suplimentară   a

remorcii sau semiremorcii constituie Hg = 1,3 l/100 t.km;

- adaosul pentru  lucrul  în  condiţii  de iarnă   constituie  D = 8

procente, pentru lucrul în condiţii de munte la înălţimea de la 800 pînă

la 2000 metri de-asupra nivelului mării D = 10 procente;

- masa remorcii GKB-8350 Gпр cu echipament = 3,5 tone;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa automobilul KamAZ-5320 cu remorca GKB-8350 constituie:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 l/100 кm.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x (29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 l.

5. În foaia de  parcurs este fixat că autotractorul şelar   MAZ-5429

cu  semiremorca MAZ-5205А a îndeplinit lucrări de transport 9520 t.km şi

a parcurs 595 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

tractorului MAZ-5429 constituie Hs = 23,0 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- masa semiremorcii MAZ-5205А Gпр cu echipament = 5,7 tone;

- adaosul pentru  lucrul în timp de iarnă D = 6 procente,  reducerea

în  legătură  cu  deplasarea autotrenului pe drum în afara  oraşului  cu

îmbrăcăminte perfecţionată D = 15 procente;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa  tractorului  şelar  MAZ-5429 cu semiremorca  MAZ-5205А  fără

încărcătură constituie:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 l.

6. În foaia de  parcurs este fixat că automobilul basculant MAZ-5551

a  parcurs  165  kм, îndeplinind totodată m = 10 curse  cu  încărcătură.

Lucrările au fost îndeplinite în timp de iarnă în carieră.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum  de  combustibil  pentru   automobilul

basculant MAZ-5551 constituie Hs = 28 l/100 km;

- norma consumului   de  combustibil  pentru  autobasculante  pentru

fiecare cursă cu încărcătură constituie Hz = 0,25 l;

- adaosul pentru  lucrul  în  timp de iarnă D = 6  procente,  pentru

lucru în carieră - D = 12 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x m =

0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 l.

7. În foaia de  parcurs  este fixat că autobasculanta KamAZ-5511  cu

remorca  basculantă  GKB-8527 a transportat la o distanţă de 115  km  13

tone de cărămidă, iar retur a transportat la o distanţă de 80 km 16 tone

de piatră spartă. Parcursul total constituie 240 km.

Luînd în considerare   faptul   că   autobasculanta  a   lucrat   cu

coeficientul  de lucru util de peste 0,5, consumul normat de combustibil

se  determină  la  fel ca şi pentru automobilul  cu  obloane  КаmАZ-5320

(autobasculanta  de bază КаmАZ-5511), luînd în calcul diferenţa de  masă

proprie  a acestor automobile. În aşa mod, în acest caz norma consumului

de  combustibil pentru automobilul KamAZ-5511 include 25 l/100 km (norma

consumului   de   combustibil   pentru   automobilul   KamAZ-5320   fără

încărcătură)  plus  2,7  l/100 km (care ia în calcul diferenţa  de  masă

proprie dintre automobilul cu obloane fără încărcătură şi autobasculanta

în mărime de 2,08 tone), ceea ce constituie 27,7 l/100 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului KamAZ-5511 cu echipament constituie Hs = 27,7 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- lucrul s-a   efectuat  în  condiţii  care  nu  necesită  aplicarea

adaosurilor şi reducerilor;

- masa remorcii basculante cu echipament GKB-8527 Gпр = 4,5 tone;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa automobilului KamAZ-5511 cu remorca GKB-8527 constituie:

Hsan = Hs + Hw x Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x {Hsan x S + Hw x (S` x G` + S" x G")} =

0,01 x {33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)} = 116,7 l.

8. În foaia de  parcurs este fixat că autocamionul furgon GZKA-37021

(funcţionează  cu gaz lichefiat), lucrînd conform remunerării pe oră  în

condiţii urbane cu opriri frecvente, a parcurs 152 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului-furgon GZKA-37021 constituie Hs = 34,0 l/100 km;

- adaosul pentru  lucrul conform remunerării pe oră D = 10 procente,

adaosul pentru lucru cu opriri tehnologice frecvente D = 8 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 l.

9. În foaia de  parcurs este fixat că macaraua auto КS-4571 în  baza

automobilului  KrAZ-257, care a ieşit din reparaţia capitală, a  parcurs

127   km.  Durata  funcţionării  echipamentului  special  la  permutarea

mărfurilor constituie 6,8 ore.

Date iniţiale:

- norma de bază  de consum de combustibil pentru parcursul macaralei

auto КS-4571 constituie Hsc = 52,0 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru funcţionarea echipamentului

instalat pe automobil constituie Hт = 8,4 l/h;

- adaosul pentru  parcursul primei mii de kilometri a  automobilului

după reparaţia capitală D = 5 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D) =

(0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 l.

În ceea ce priveşte   normele   de  consum  de  combustibil   pentru

transportul  auto  care  nu este specificat în ordinul  dat  normele  de

consum se vor atribui conform datelor uzinei producătoare.

Перевод

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приказ об утверждении Норм расхода топлива и

смазочных материалов на автомобильном транспорте

N 172  от  09.12.2005

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 59-62/223 от 14.04.2006

* * *

В целях эффективного  использования  топлива и смазочных  материалов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить   Нормы  расхода  топлива  и  смазочных  материалов  на

автомобильном транспорте.

2. Управлению  автомобильного  транспорта  (г-н  В.Раду)  обеспечить

опубликование  приказа  об утверждении Норм расхода топлива и  смазочных

материалов на автомобильном транспорте в Monitorul Oficial al Republicii

Moldova.

3. Считать недействительным   Приказ   Министерства   транспорта   и

дорожного хозяйства N 40 от 4.03.2005 г.

4. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа возложить  на  г-на

В.Драгана, зам. министра.

МИНИСТР ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА                         Мирон ГАГАУЗ

Кишинэу, 9 декабря 2005 г.

N 172.

НОРМЫ

РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

В настоящем нормативном  документе  приведены значения базовых  норм

расхода топлива для автомобильного подвижного состава общего назначения,

норм   расхода  топлива  на  работу  специальных  автомобилей,   порядок

применения  норм  и  методы  расчета нормируемого  расхода  топлива  при

эксплуатации,  справочные  нормативы  по расходу  смазочных  материалов,

значения зимних надбавок и др.

Документ предназначен для автотранспортных предприятий, организаций,

предпринимателей,  независимо  от формы  собственности,  эксплуатирующих

автомобильную   технику   и  специальный  подвижной  состав   на   шасси

автомобилей на территории Республики Молдова.

Предлагаемые нормативы могут быть использованы в качестве основы для

расчета    ведомственных    норм   при   эксплуатации   специальных    и

технологических автомобилей.

Общие положения

Норма расхода  топлива  (или смазочного материала), применительно  к

автомобильному транспорту, подразумевает установленное значение меры его

потребления   при   работе  автомобиля  конкретной  модели,  марки   или

модификации.

Нормы расхода   топлива  (смазочных  материалов)  на   автомобильном

транспорте  предназначены  для  расчетов нормируемого  значения  расхода

топлива,   для   ведения   статистической  и   оперативной   отчетности,

определения  себестоимости перевозок и других видов транспортных  работ,

планирования  потребности  предприятий  в  обеспечении  нефтепродуктами,

осуществления  расчетов  по налогообложению  предприятий,  осуществления

режима   экономии   и  энергосбережения   потребляемых   нефтепродуктов,

проведения   расчетов   с   пользователями   транспортными   средствами,

водителями и т.д.

При нормировании  расхода топлива различают базовое значение расхода

топлива,  которое определяется для каждой модели, марки или  модификации

автомобиля  в  качестве  общепринятой  нормы  (по  действующей  методике

определения  базовых  норм  расхода топлива),  и  расчетное  нормативное

значение  расхода топлива, учитывающее выполняемую транспортную работу и

условия эксплуатации автомобиля.

Потребление топлива   и   смазочных  материалов   при   эксплуатации

автомобильной  техники  производится  в  соответствии  с  установленными

нормами.

Нормы расхода  топлива,  приведенные  в настоящем  документе,  имеют

статус постоянных норм.

Вновь разрабатываемые   и  устанавливаемые  для  автомобилей   нормы

действуют  как  временные до их введения в качестве постоянных  или  при

переутверждении,   или  при  дополнении  основного  документа  с  учетом

развития структуры автопарка страны.

1. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нормы расхода  топлива  устанавливаются для каждой модели,  марки  и

модификации  эксплуатируемых  автомобилей и  соответствуют  определенным

условиям   работы   автомобильных  транспортных  средств   согласно   их

классификации  и назначению. Нормы включают расход топлива,  необходимый

для осуществления транспортного процесса. Расход топлива на технические,

гаражные   и   прочие  хозяйственные  внутренние  нужды,  не   связанные

непосредственно  с  технологическим  процессом  перевозок  пассажиров  и

грузов, в состав норм не включается и устанавливается отдельно.

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

- базовая норма   в   литрах   на   100  км   (л/100   км)   пробега

автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

- транспортная   норма  в  литрах  на  100  км  (л/100  км)  пробега

транспортной работы:

- автобуса, где  учитывается  снаряженная  масса  и  нормируемая  по

назначению автобуса загрузка пассажиров;

- самосвала,   где  учитывается  снаряженная  масса  и   нормируемая

(коэффициент 0,5) загрузка самосвала;

- транспортная  норма  в литрах на 100 тонно-километров (л/100  ткм)

транспортной  работы  грузового  автомобиля учитывает  дополнительный  к

базовой   норме  расход  топлива  при  движении  автомобиля  с   грузом,

автопоезда  с  прицепом  или полуприцепом без груза и с  грузом  (или  с

использованием  установленных коэффициентов на каждую тонну перевозимого

груза,  прицепа,  полуприцепа  до  1,3 л/100 км и до 2,0  л/100  км  для

автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, или

с  использованием  более  точных расчетов,  выполняемых  по  специальной

программе-методике для каждой конкретной марки и типа АТС).

Базовая норма  расхода  топлива зависит от конструкции автомобиля  и

его  агрегатов,  категории, типа и назначения автомобильного  подвижного

состава  (легковые,  автобусы, грузовые и т.д.), от  вида  используемого

топлива  и  учитывает снаряженное состояние  автомобиля,  типизированный

маршрут и режим движения в эксплуатации.

Норма на транспортную  работу  включает базовую норму и  зависит  от

грузоподъемности  или  от нормируемой загрузки, или от конкретной  массы

перевозимого груза с учетом условий эксплуатации АТС.

Нормы расхода  топлива  на 100 км пробега автомобиля  установлены  в

следующих единицах измерения:

- для бензиновых  и  дизельных  автомобилей - в литрах  бензина  или

дизтоплива;

- для автомобилей,  работающих на сжиженном нефтяном газе (снг), - в

литрах снг (из расчета 1 л бензина соответствует 1,32 л снг);

- для автомобилей,  работающих  на сжатом природном газе (спг), -  в

нормальных метрах кубических спг (из расчета 1 л бензина соответствует 1

куб. м спг);

- для газодизельных  автомобилей  норма расхода  сжатого  природного

газа указана в куб. м, плюс рядом указывается норма расхода дизтоплива в

литрах,  их  соотношение  определяется  производителем  техники  (или  в

инструкции по эксплуатации).

Учет дорожно-транспортных,  климатических и других  эксплуатационных

факторов    производится    с   помощью    поправочных    коэффициентов,

регламентированных  в  виде процентов повышения или  снижения  исходного

значения нормы (их значения устанавливаются распоряжениями руководителей

предприятий,    эксплуатирующих    АТС   или   руководителями    местных

администраций).

Нормы расхода топлива повышаются при следующих условиях:

- работа автотранспорта в зимнее время года - 10%;

- работа автотранспорта  на дорогах общего пользования (I, II и  III

категорий) в горных местностях, включая городские и сельские поселения и

пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

от 300 до 800 метров   - до 5%;

от 801 до 2000 метров  - до 10%;

от 2001 до 3000 метров - до 15%;

и свыше 3000 метров    - до 20%;

- работа автотранспорта  на дорогах общего пользования (I, II и  III

категорий)  со  сложным планом, вне пределов городов и пригородных  зон,

где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений радиусом менее

40 м (т.е. на 100 км пути не менее 500 поворотов) - до 10%;

- работа автотранспорта  в  городах с населением свыше 3,0  миллиона

человек - до 25%;

в городах с населением от 1,0 до 3,0 миллиона человек - до 20%;

в городах с населением от 250 тысяч до 1,0 миллиона человек - до 15%;

в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек - до 10%;

в городах и поселках  городского  типа  (при  наличии  светофоров  и

других знаков дорожного движения) с населением до 100 тысяч человек - до

5%;

- работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок,

связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том

числе  маршрутные  таксомоторы-автобусы,  грузопассажирские  и  грузовые

автомобили  малого  класса,  автомобили типа пикап,  универсал  и  т.п.,

включая  перевозки  продуктов  и мелких  грузов,  обслуживание  почтовых

ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и

т.п.  (при  условии в среднем более чем одна остановка на один  километр

пробега,  при  этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов  не

учитываются) - до 10%;

- перевозка нестандартных  крупногабаритных,  тяжеловесных,  опасных

грузов,  грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при сопровождении

и   в   других  подобных  случаях  с  пониженными  скоростями   движения

автомобилей  до 20 - 30 км/час - до 15%, при пониженных скоростях до  10

км/час - до 35%;

- при пробеге первой тысячи километров новыми автомобилями (обкатке)

и   автомобилями,  вышедшими  из  капитального  ремонта,  а  также   при

централизованном  перегоне  таких  автомобилей своим ходом  в  одиночном

состоянии  -  до 10%, при перегоне автомобилей в спаренном - до  15%,  в

строенном состоянии - до 20%;

- для автомобилей,  находящихся в эксплуатации более 5 лет, - до 5%,

более 8 лет - до 10%;

- при работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и

т.п.  без  учета  массы  перевозимого груза, при  работе  автомобилей  в

качестве  технологического транспорта, включая работу внутри предприятий

- до 10%;

- при работе   специальных  автомобилей  (киносъемочных,  ремонтных,

автовышек, автопогрузчиков и т.п.), выполняющих транспортный процесс при

маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении

задним ходом - до 20%;

- при работе  в карьерах, движении по полю, при вывозке леса и  т.п.

на  участках  горизонтальных дорог IV и V категорий вне основной  дороги

общего  пользования: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%,

для  АТС с полной или частичной загрузкой в зависимости от полной  массы

автомобиля - до 40%;

- при работе   в  чрезвычайных  климатических  и  тяжелых   дорожных

условиях  в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при

сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях

для  дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий  -

до 50%;

- при учебной езде - до 20%;

- при использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при

движении автомобиля - до 7%;

- при использовании  кондиционера или установки "климат-контроль" на

стоянке   (независимо  от  времени  года)  нормативный  расход   топлива

устанавливается  из  расчета  один час простоя с  работающим  двигателем

соответствует 10 км пробега;

- при простоях автомобилей под погрузкой и разгрузкой в пунктах, где

по  условиям  безопасности или другим действующим  правилам  запрещается

выключать  двигатель (нефтебазы, специальные склады, банки и т.п.),  при

простоях   со  специальным  грузом,  не  допускающим  охлаждения  салона

(кузова) автомобиля, - до 10%;

- в холодное  (при среднесуточной температуре ниже +5 град. С) время

года  при  простоях и прогреве автомобилей и автобусов  (при  отсутствии

независимых  отопителей), а также при простоях с работающим двигателем в

ожидании   пассажиров   (в   том  числе  больных,  инвалидов   и   т.п.)

устанавливается  нормативный расход топлива из расчета один час  простоя

соответствует 10 км пробега автомобиля.

Допускается на  основании  распоряжения  местной  администрации  или

приказа руководителя предприятия:

- на внутригаражные     разъезды     и    технические     надобности

автотранспортных   предприятий   (технические  осмотры,   регулировочные

работы,  приработка  деталей двигателей и других  агрегатов  автомобилей

после  ремонта  и  т.п.) увеличивать нормативный расход топлива  до  1,0

процента  от общего количества потребляемого топлива данным предприятием

(с   учетом  относительного  количества  единиц  АТС,  используемых  при

выполняемых работах);

- для марок и   модификаций  автомобилей,  не  имеющих  существенных

конструктивных  отличий от базовой модели (одинаковый двигатель, коробка

передач,   главная  передача,  шины,  колесная  формула,  кузов)  и   не

отличающихся  от базовой модели собственной массой, устанавливать  норму

расхода топлива в тех же размерах, что и для базовой модели;

- для марок и  модификаций  автомобилей, не  имеющих  конструктивных

отличий,  но  отличающихся  от базовой модели  собственной  массой  (при

установке фургонов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и

т.д.),   норма  расхода  топлива  может  определяться  на  каждую  тонну

увеличения  (уменьшения)  собственной  массы  автомобиля  -  увеличением

(уменьшением)  до 2,0 л/100 км по автомобилям с бензиновыми двигателями,

до  2,64  1/100  км по автомобилям, работающим на  сжиженном  газе,  при

газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного

газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива.

Норма расхода  топлива может снижаться при работе на дорогах  общего

пользования  за  пределами пригородной зоны на равнинной  слабохолмистой

местности  (высота  над  уровнем моря до 300 м) на дорогах I, II  и  III

категорий - до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне

вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости  применения одновременно нескольких надбавок норма

расхода  топлива  устанавливается  с  учетом  суммы  или  разности  этих

надбавок.

В дополнение  к нормированному расходу газа допускается расходование

бензина и дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

- для заезда  в  ремонтную  зону и выезда из  нее  после  проведения

технических воздействий - до 5 л на один автомобиль;

- для запуска  двигателя автомобиля в зимнее время (при  температуре

окружающей среды ниже 0 град. С) - до 10 л в месяц на один автомобиль;

- на маршрутах,  протяженность  которых превышает запас  хода  одной

заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных  случаях нормирование расхода жидкого топлива  для

газобаллонных  автомобилей  осуществляется в тех же размерах, что и  для

соответствующих базовых бензиновых автомобилей.

Принимая во внимание  возможные  изменения  и  многообразие  условий

эксплуатации  автомобильной техники, изменения техногенного и природного

характера,  состояние дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров и

т.п.,  в  случае производственной необходимости возможно  уточнение  или

введение отдельных поправочных коэффициентов к нормам расхода топлива по

распоряжению  руководителей местных администраций министерств и ведомств

-  при согласовании в установленном порядке с Министерством транспорта и

дорожного хозяйства Республики Молдова.

Для новых моделей,  марок  и модификаций автомобильной  техники,  на

которые  Министерством  транспорта и дорожного хозяйства  не  утверждены

базовые  нормы  расхода топлива (отсутствующие в  настоящем  документе),

руководители  местных  администраций  и  предприятий  вправе  вводить  в

действие  в  установленном  порядке временные нормы, действующие  до  их

утверждения   Министерством   транспорта  и  дорожного   хозяйства   при

переутверждении или дополнении настоящего нормативного документа.

1.1. Легковые автомобили

Для легковых   автомобилей  нормируемое  значение  расхода   топлива

рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D), (1)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

Hs - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;

S - пробег автомобиля, км;

D - поправочный  коэффициент  (суммарная относительная надбавка  или

снижение) к норме в процентах.

Легковые автомобили, производства стран СНГ

---------------------------------------------------+--------+----------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+----------

ВАЗ-1111 "1"                                          6,5    Б "3" *

ВАЗ-2104                                              8,5       Б *

ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) "2"                8,3       Б

ВАЗ-2105, -21051, -21053                              8,5       Б *

ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                   8,5       Б

ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М)                   9,0       Б

ВАЗ-21061                                             9,0       Б *

ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М)                    9,0       Б

ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М)                   8,6       Б

ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М)                   8,9       Б

ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                  8,5       Б

ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083, -2109      8,0       Б *

ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M)    7,5       Б

ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                   7,7       Б

ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M)             7,4       Б

ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5M)                7,8       Б

ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М)                   7,5       Б

ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,6       Б

ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M)                    7,7       Б

ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-116-5M)               7,4       Б

ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М)                   10,7       Б

ВАЗ-2121, -21211                                     12,0       Б *

ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М)                 11,5       Б

ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М)           12,1       Б

ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М)                  11,9       Б

ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M)           12,3       Б

ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М)                   11,3       Б

ВАЗ-2302 "Бизон" (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4M)            11,5       Б

ГАЗ-13                                               20,0       Б *

ГАЗ-14                                               22,0       Б *

ГАЗ-24, -24-10, -24-60                               13,0       Б *

ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т              13,5       Б *

ГАЗ-24-02, -24-04                                    14,0       Б *

ГАЗ-24-07                                            16,5     снг *

ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)    13,5       Б *

ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021,

-4021.10)                                            14,0       Б *

ГАЗ-24-17, -24-25                                    16,5     снг *

ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10)                  13,0       Б *

ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A)                  13,8       Б

ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M)                    13,5       Б

ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M)       12,5       Б

ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5M)    12,0       Б

ГАЗ-31022; ГАЗ-31023 (мед., ЗМЗ-402-4L-2,44-100-4M)  13,5       Б

ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4M)               13,9       Б

ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M)                    11,5       Б

ГАЗ-31029 (ЗМ3-402-4L-2,445-100-4M)                  13,0       Б

ГАЗ 310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5M)               13,1       Б

ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5M)                             13,7       Б

ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4M)      13,0       Б

ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M)                     10,7       Б

ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 OM-4L-2,445-100-5M)               12,2       Б

ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5M)               11,4       Б

ЗАЗ-1102                                              7,0       Б *

ЗИЛ-114                                              24,0       Б *

ЗИЛ-117                                              23,0       Б *

ЗИЛ-4104                                             26,0       Б *

ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А)                           26,5       Б

ИЖ-2125, -21251, -2126                               10,0       Б *

ИЖ-2717 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5M)                     9,4       Б

ИЖ-27156-016 (УЗАЗ-412Э-4L-1,584-80-4M)              10,0       Б

ЛуАЗ-1302                                            11         Б *

Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации)         10,0       Б *

Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М)              9,4       Б

Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М)              9,6       Б

Москвич-214145 "Святогор"                             8,8       Б

(Renault-4L-1,998-113-5M)

Москвич-2141 "Юрий Долгорукий"                        8,6       Б

(Renault-4L-1,998-113-5M)

Москвич-21412-01        (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М)        8,5        Б

Москвич-2142 "Князь Владимир"                         8,9       Б

(Renault-4L-1,988-113-5M)

Москвич-2142 "Иван Калита"                           10,2       Б

(Renault-4L-1,988-145-5М)

УАЗ-469, -469А, -469Б; -315100, -315101, -31512-01,  16,0       Б *

-315201

УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4M)                15,5       Б

УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)               16,7       Б

УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы "VM"-4L-2,393-100-4M)    11,0       Д

УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                14,5       Б

УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M)                   15,9       Б

УАЗ-3159 "Барс" (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5M)          16,5       Б

УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5M)              15,3       Б

-----------------------------------------------------------------------

"1" Курсивом обозначены старые (до 1997 г.) расчеты норм.

Старые (до 1997  г.)  расчеты  норм  в  электронной  версии  данного

документа выделены знаком "*".

"2" Обозначение  основных параметров двигателя и коробки передач (по

данным изготовителей):

- ВАЗ-2103 - марка двигателя;

- 4L - число и расположение цилиндров, L-рядное, V-образное;

- 1,45 - рабочий объем двигателя, л;

- 71 - мощность двигателя, л.с.;

- 5М - количество передач, М-механическая, А-автоматическая.

"3" Топливо, обозначение:

- Б - бензин;

- Д - дизтопливо;

- снг - сжиженный нефтяной газ;

- спг - сжатый природный газ.

Легковые автомобили зарубежные

---------------------------------------------------+--------+----------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+----------

Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A)          13,1       Б

Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M)                          8,5       Б

Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M)                       10,1       Б

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A)                        10,0       Б

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M)                         9,5       Б

Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M)                         9,4       Б

Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M)                     6,9       Д

Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M)                        10,0       Б

Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A)                        11,5       Б

Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A)                13,0       Б

Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A)                        11,5       Б

Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A)                14,4       Б

Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A)                        14,2       Б

BMW M3 (6L-3,201-321-5M)                             11,0       Б

BMW M3 (6L-3,201-321-6M)                             10,7       Б

BMW 316i (4L-1,596-102-5M)                            7,7       Б

BMW 523i (6L-2,494-170-5M)                            9,6       Б

BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A)                         10,4       Б

BMW 528i (6L-2,793-193-5M)                           10,4       Б

BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A)                        10,1       Д

BMW 740i (8V-4,398-286-5A)                           13,4       Б

BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A)                        15,8       Б

Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A)              18,5       Б

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M)         17,0       Б

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A)         18,0       Б

Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M)              11,6       Б

Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A)                15,5       Б

Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A)   16,5       Б

Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A)                 19,0       Б

Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A)                21,5       Б

Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M)             8,5       Б

Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A)              17,9       Б

Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A)                 12,5       Б

Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A)          11,5       Б

Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M)                8,7       Б

Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    8,2       Б

Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)                  7,7       Б

Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)               13,9       Б

Донинвест "Орион" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5M)       8,5       Б

Кондор "Донинвест" 2.0 CDX (Daewoo,

4L-1,998-133-5M)                                      9,5       Б

Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)                      8,5       Б

Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)                      8,3       Б

Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)           14,5       Б

Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)                      8,5       Б

Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)                   8,1       Б

Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)                 9,7       Б

Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)                11,4       Б

Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)                8,8       Б

Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)                     8,2       Б

Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)                    10,7       Б

Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)                    8,5       Б

Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A)                      13,5       Б

Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M)                    9,5       Б

Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M)                 6,8       Б

Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M)         7,0       Б

Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M)                   7,9       Б

Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M)               13,8       Б

Hyundai H 100 2.4i (4L-2,4-120-5M)                   11,5       Б

Hyundai H 100 (4L-2,476-80-5M)                        9,4       Д

Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M)             8,9       Б

Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M)      9,0       Б

Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M)          9,5       Б

Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M)            15,5       Б

Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)                    13,5       Б

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)     16,8       Б

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)      17,0       Б

Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)            17,6       Б

Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A)                 13,3       Б

Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)                       8,0       Б

Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)                     11,8       Б

Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)                        8,1       Б

Kia Sportage 4DOOR HB (4L-1,998-135-5M)              12,2       Б

Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)           15,5       Б

Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)           9,4       Д

Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)                  9,9       Б

Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)                        12,8       Б

Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)                       17,8       Б

Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A)               15,8       Б

Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A)       18,0       Б

Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M)               8,2       Б

Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M)                 9,5       Б

Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A)                11,0       Б

Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A)                12,4       Б

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A)               12,0       Б

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A)               12,8       Б

Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A)                12,6       Б

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A)                16,7       Б

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A)                14,8       Б

Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A)               16,8       Б

Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A)        17,7       Б

Mercedes-Benz Vito 110D (4L-2,299-98-5M)              9,6       Д

Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M)              7,8       Б

Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M)              8,0       Б

Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M)         9,0       Б

Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M)       9,5       Б

Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,292-75-5M)               7,5       Б

Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M)         11,0       Д

Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M)       13,8       Б

Mitsubishi Pajero 3500 V6-24V (6V-3,497-208-4A)      15,5       Б

Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M)          11,5       Б

Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M)                     12,0       Б

Mitsubishi L400 2.5 TD (4L-2,477-99-5M)              10,3       Д

Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    7,6       Б

Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M)                   8,0       Б

Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M)           10,5       Б

Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A)            12,0       Б

Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-5M)              12,5       Д

Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M)                    16,2       Б

Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M)                   7,3       Б

Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M)              8,4       Б

Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M)              8,0       Б

Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M)              8,3       Б

Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M)                      8,2       Б

Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M)                  9,5       Б

Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A)                 12,0       Б

OpeI Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M)                     7,5       Б

Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M)                     8,4       Б

Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M)                    8,8       Б

Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M)                          7,0       Б

Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M)                          7,7       Б

Peugeol 406 SL (4L-1,761-110-5M)                      8,5       Б

Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M)                         9,6       Б

Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M)         12,6       Б

Porsche 911 Carrera (6 оппозитн. -3,6-272-6М)        11,0       Б

Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M)                   6,7       Б

Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M)                7,5       Б

Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M)                  8,3       Б

Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M)            9,7       Б

Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M)                    7,5       Б

Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M)            10,0       Б

Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A)                    16,7       Б

Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M)                     10,3       Б

Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M)                       9,7       Б

Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A)             10,5       Б

Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A)              11,8       Б

Saab 9000 Grifin 3.0 (6V-2,962-211-4A)               12,0       Б

Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M)         7,3       Б

Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M)           7,8       Б

Skoda Oktavia 1.6 (4L-1,598-75-5M)                    7,8       Б

Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)             8,7       Б

Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M)         9,0       Б

Subaru Legacy 2.0 LX Combi

(4 оппозитн. -1,994-115-5М)                          10,0       Б

Subaru Legacy Wagon 2.5

(4 оппозитн. -2,457-156-4А)                          11,1       Б

Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M)             10,0       Б

Ssand Yond Musso E32 (6L-3,199-220-4A)               17,0       Б

Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)                  8,5       Б

Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)                    9,2       Б

Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)                   7,6       Б

Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)            8,2       Б

Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)                       11,1       Б

Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon

(6L-4,477-215-4A)                                    19,0       Б

Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)     13,5       Д

Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)        17,1       Б

Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)         16,3       Б

Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)         11,8       Д

Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-4A)      15,5       Б

Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M)          9,0       Б

Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)                  9,2       Б

Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M)              8,7       Б

Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M)    9,3       Б

Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M)                6,5       Б

Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M)              9,0       Б

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M)                  8,3       Б

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A)                 10,0       Б

Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M)                      9,5       Б

Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A)                 10,4       Б

Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M)                     10,0       Б

Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M)                      9,4       Б

Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M)                     11,8       Б

Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M)                     10,4       Б

Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M)                   8,5       Б

Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M)                      9,3       Б

Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M)                  10,0       Б

Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A)                  11,5       Б

Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A)                     11,0       Б

Volvo 940 Т 2.3 (4L-2,32-135-5M)                     10,5       Б

Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M)                       11,5       Б

Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M)                      12,2       Б

-----------------------------------------------------------------------

Автобусы

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по

следующему соотношению:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нот x Т,    (2)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

Hs - транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 км

с   учетом  нормируемой  по  классу  и  назначению  автобуса   загрузкой

пассажиров;

S - пробег автобуса, км;

Нот - норма расхода  топлива  при использовании штатных  независимых

отопителей на работу отопителя (отопителей), л/час;

Т - время работы автомобиля с включенным отопителем, час;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или

снижение) к норме в процентах.

Автобусы производства  стран СНГ

------------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-----------

АКА-5225 "Россиянин"

(ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А)                      44,4       Д

АКА-6226 "Россиянин"

(ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А)                      57,0       Д

Волжанин-5270.02 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)        39,5       Д

Волжанин-5270.12 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)        32,3       Д

Волжанин-52701 (ЯМЗ-236 HE-5-6L-11,15-230-5M)        40,0       Д

ГАЗ-2217 "Баргузин" (ЗМЗ-40620F-4L-2,28-150-5M)      13,3       Б

ГАЗ-22171-0 "Соболь" (ЗМЗ-4063-4L-2,32-110-4M)       16,7       Б

ГАЗ-22175 "Баргузин" (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5M)        14,5       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)       18,8       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5M)       17,9       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4M)      17,9       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      16,9       Б

ГАЗ-3221 (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5M)                    17,4       Б

ГАЗ-32213 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)     16,9       Б

ГАЗ-32213 Дизель Turbo (Iveco-4L-2,449-103-5M)       11,0       Д

ГАЗ-32213 (ГА3-560-4L-2,134-95-5M)                   11,8       Д

ГАЗ-322132 (УМ3-4215C-4L-2,89-110-5M)                17,9       Б

ГАЗ-322132 (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)                 16,2       Б

ГАЗ-221400 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)    17,0       Б

ГАЗ-221400 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4M)    17,5       Б

ЗИЛ-325010 (Д-245.12-4L-4,75-109-5М)                 18,7       Д

КАВЗ-3270, -327001, -3271                            30,0       Б *

КАВЗ-324400 (Д-245.12-4L-4,75-109-5М)                18,0       Д

КАВЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0       Б

КАВЗ-39765 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)               32,5       Б

ЛАЗ-695 (мод. -Б, -Е, -Ж, -М, -Н)                    41,0       Б *

ЛАЗ-695 (с дв. ЗИЛ-375), -695Н

(с дв. ЗИЛ-375.01)                                   44,0       Б *

ЛАЗ-697 (с двигателем ЗИЛ-375)                       43,0       Б *

ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р                  40,0       Б *

ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р                         43,0       Б *

ЛАЗ-699Р (ЯМЗ-236М2-6L-11,15-180-5М)                 28,1       Д

ЛАЗ-4202                                             35,0       Д *

ЛАЗ-42021                                            33,0       Д *

ЛАЗ-52073 (Renault-6L-6,18-226-6M)                   24,5       Д

ЛАЗ-52523 (ЯМЗ-236М-6V-11,15-180-5М)                 37,2       Д

ЛАЗ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6М)                  33,0       Д

ЛАЗ-6205 (Renault-6L-6,18-226-6M)                    47,5       Д

ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В, -677М, -677МБ,

-677МС, -677П                                        54,0       Б *

ЛиАЗ-677Г                                            67,0     снг *

ЛиАЗ-5256, -52564                                    46,0       Д *

ЛиАЗ-5256 (КамАЗ-740.8-8V-10,85-195-5М)              35,6       Д

ЛиАЗ-5256.25 (Caterpillar-6L-6,6-234-6M)             34,2       Д

ЛиАЗ-5256 ЯАЗ, -5267 (RABA-MAN-6L-10,35-258-6M)      35,5       Д

ЛиАЗ-5256 НП (RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6M)      35,0       Д

ЛиАЗ-5256 М (Cummins-6L-10,0-326-6M)                 22,5       Д

ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ (Cummins-6L-8,3-243-6M)           27,0       Д

ЛиАЗ-52567 (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-195-3А)           37,4       Д

ЛиАЗ-525610 (MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5A)          36,1       Д

ЛиАЗ-525616 (ОМ 441-6V-11,3-224-6М)                  32,5       Д

ЛиАЗ-525617 (Cummins-6L-8,27-242-6M)                 30,6       Д

ЛиАЗ-6240 СВАРЗ (Алтай Дизель-6L-11,15-192-6М)       45,5       Д

МАЗ-103 (Renault-6L-6,174-250-6М)                    37,7       Д

МАЗ-104.031 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М)              41,5       Д

МАРЗ-5266 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)               38,3       Д

МАРЗ-52661 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)              41,2       Д

"Стайер" Mercedes-Benz 0303AKA-15KHP/A

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)                            25,4       Д

"Лидер" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)                            30,2       Д

"Витязь" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD

(ОМ 442A-8V-14,6-365-6M)                             28,3       Д

ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У,

-672Ю                                                34,0       Б *

ПАЗ-3201, -3201С, -320101                            36,0       Б *

ПАЗ-3205, -32051 (с дв. ЗМЗ-672-11)                  34,0       Б *

ПАЗ-3205 (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М)                31,2       Б

ПАЗ-3205 (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М)                32,0       Б

ПАЗ-3205-70 (A-245.7-4L-4,75-122.4-5М)               20,9       Д

ПАЗ-32051 (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4M)               29,0       Б

ПАЗ-32051 (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4M)               29,8       Б

ПАЗ-3206 (с дв. ЗМЗ-672-11)                          36,0       Б *

ПАЗ-3206 (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4M)                32,1       Б

ПАЗ-3206 (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4M)                33,0       Б

Псковавто 221400 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M)       16,5       Б

Псковавто 221400 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4M)       17,0       Б

РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н,

-977НМ, -977К                                        15,0       Б *

РАФ-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032,

-22035-01                                            15,0       Б *

РАФ-220302                                           18,0     снг *

РАФ-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4М)               14,5       Б

РАФ-2915-02 (мед., 4L-2,445-100-4М)                  14,5       Б

РАФ-2925 (4L-2,445-100-4М)                           14,5       Б

РАФ 2927 (мед., 4L-2,445-100-4М)                     15,0       Б

САРЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0       Б

УАЗ-452 (мод. -А, -АС, -В)                           17,0       Б *

УАЗ-220601                                           17,0       Б *

УАЗ-220602                                           22,0     снг *

УАЗ-2206 (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4M)                   17,2       Б

УАЗ-22069 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                16,8       Б

ЯАЗ-5267 (6L-10,35-258-6M)                           34,0       Д

ЯАЗ-6211                                             50,6       Д

------------------------------------------------------------------------

Автобусы зарубежные

------------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая | Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-----------

Ikarus-55                                            28,0       Д *

Ikarus-556                                           38,0       Д *

Ikarus-180                                           41,0       Д *

Ikarus-250                                           31,0       Д *

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95             34,0       Д *

Ikarus-255                                           31,0       Д *

Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75       34,0       Д *

Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,

-260.50, -260.51, -260.52                            40,0       Д *

Ikarus-263                                           40,0       Д *

Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,

-280.64                                              43,0       Д *

Ikarus-280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M)        41,0       Д

lkarus-283.00                                        46,0       Д *

Ikarus-350.00                                        37,0       Д *

Ikarus-365.10, -365.11                               34,0       Д *

Ikarus-415.08                                        39,0       Д *

Ikarus-435.01                                        46,0       Д *

Ikarus-435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M)            43,0       Д

Ikarus-543.26                                        27,0       Д *

Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M)          13,0       Д

Karosa С835-1031 (6L-11,940-257-8M)                  28,8       Д

Mercedes-Benz 308D (4L-2,299-79-5M)                  10,3       Д

Mercedes-Benz 601D (4L-3,972-98-6M)                  16,0       Д

Mercedes-Benz Turk 0325 (6V-10,964-216-6M)           33,7       Д

Mercedes-Benz 0302 С V-8                             32,0       Д *

Mercedes-Benz 0340 (8V-12,76-381-6M)                 25,0       Д

Mercedes-Benz 0350 (8V-14,6-381-6M)                  26,9       Д

Mercedes-Benz 0404 (8V-14,6-381-6M)                  27,4       Д

Mercedes-Benz 0814 (4L-4,0-136-5M)                   17,9       Д

Nissan-Urvan E-24                                    10,0       Д *

Nissan-Urvan Transporter                             14,0       Б *

Nusa-501M, -521М, -522M, -523-03                     15,0       Б *

TAM 260A 119T                                         30        Д *

Toyota Hi Ace 2.4 (4L-2,438-116-5M)                  12,3       Б

Toyota Hi Ace 2.5 D (4L-2,446-75-5M)                  9,6       Д

Volkswagen Caravelle 2.0 (4L-1,968-84-5M)            11,5       Б

Volkswagen Caravelle 2.5 (5L-2,461-115-5M)           12,2       Б

Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (5L-2,461-102-5M)    9,4       Д

Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M)          9,5       Д

Volkswagen Transporter 2.5 (5L-2,461-115-5M)         13,0       Д

------------------------------------------------------------------------

Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых   бортовых  автомобилей  нормируемое  значение  расхода

топлива рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),      (3)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

S - пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan - норма расхода  топлива на пробег автомобиля или автопоезда  в

снаряженном состоянии без груза:

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км, где

Hs - базовая  норма расхода топлива на пробег автомобиля (тягача)  в

снаряженном  состоянии,  л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км,  для  одиночного

автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода  топлива  на  дополнительную  массу  прицепа  или

полуприцепа, л/100 т.км;

Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т.км,

W - объем транспортной  работы, т.км: W = Gгр x Sгр (где Gгр - масса

груза, т; Sгр - пробег с грузом, км);

D - поправочный  коэффициент  (суммарная относительная надбавка  или

снижение) к норме в процентах.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу,

учитываемую  в  тонно-км, дополнительно к базовой норме,  норма  расхода

топлива  увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100

км  пробега)  в  зависимости от вида используемого топлива  в  следующих

размерах:

для бензина -  до  2  л; дизельного топлива - до 1,3  л;  сжиженного

нефтяного  газа (снг) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до  2

куб.  м;  при  газодизельном  питании ориентировочно -  до  1,2  куб.  м

природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых  бортовых  автомобилей,  тягачей с  прицепами  и

седельных  тягачей с полуприцепами, норма расхода топлива (л/100 км)  на

пробег  автопоезда  увеличивается  из расчета в литрах на  каждую  тонну

собственной  массы прицепов и полуприцепов в зависимости от вида топлива

в  следующих размерах: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3  л;

сжиженного  газа  -  до  2,64  л;  природного газа  до  2  куб.  м;  при

газодизельном   питании  двигателя  ориентировочно  -  до  1,2  куб.   м

природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

Грузовые бортовые автомобили

производства стран СНГ

-----------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,

-52-54, -52-74, -53Ф                                  22,0      Б

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09                             30,0    снг *

ГАЗ-52-27, -52-28                                    21 (22)  спг *

ГАЗ-53, -53A, -53-12, -53-12-016, -53-12A, -53-50,

-53-70                                                25,0      Б

ГАЗ-53-07, -53-19                                     37,0    снг *

ГАЗ-53-27                                           25,5 (25) спг *

ГАЗ-63, -63А                                          26,0      Б *

ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04,

-66-05, -66-11                                        28,0      Б *

ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4M)           16,7      Б

ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М)         15,5      Б

ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)                16,9      Б

ГАЗ-3302, -33021 "Газель"

(ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5M)                          16,5      Б

ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5M)                   16,6      Б

ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M)     16,0      Б

ГАЗ-3302, -330210 "Газель" 0 114

(ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4M)                         16,5      Б

ГАЗ-33027 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      17,0      Б

ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4M)                 24,9      Б

ГАЗ-3307                                              24,5      Б *

ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5M)                 17,0      Д

ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76,

-130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80,

-130ГУ-80                                             31,0      Б *

ЗИЛ-131, -131А                                        41,0      Б *

ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ                      38,0      Б *

ЗИЛ-133ГЯ                                             25,0      Д *

ЗИЛ-138                                               42,0    снг *

ЗИЛ-138А -138АГ                                      32 (31)  спг *

ЗИЛ-150                                               31,0      Б *

ЗИЛ-151, -151А                                        39,0      Б *

ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ,

-157КЮ, -157Э, -157Ю                                  39,0      Б *

ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,

-431450, -431510, -431516, -431917                    31,0      Б *

ЗИЛ-431610                                           32 (31)  спг *

ЗИЛ-431810                                            42,0    снг *

ЗИЛ-4331                                              25,0      Д *

ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М)                      19,5      Д *

ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М)                 27,0      Д

ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5М)             31,5      Б

ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5M)                             25,3      Д

ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5M)                   14,8      Д

ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5M)          15,0      Д

ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М)                 20,5      Д

КамАЗ-4310, -43105                                    31,0      Д *

КамАЗ-5320                                            25,0      Д *

КамАЗ-53202, -53212, -53213                           25,5      Д *

КамАЗ-53208                                        22,5 спг плюс 6,5

Д или 26Д *

КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М)           24,5      Д

КамАЗ-53217                                          21,5 спг плюс

6,5Д или 26Д *

КамАЗ-53218                                         23 спг плюс 6,5Д

или 26Д *

КамАЗ-53219                                         22 спг плюс 6,5Д

или 26Д *

КрА3-255Б, -255Б1                                     42,0      Д *

КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257C                       38,0      Д *

КрАЗ-260, -260Б1, -260М                               42,5      Д *

МАЗ-514                                               25,0      Д *

МА3-516, 516Б                                         26,0      Д *

МАЗ-5334, -5335, -533501                              23,0      Д *

МАЗ-53352                                             24,0      Д *

МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М)                   24,3      Д

МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М)                 25,5      Д

МАЗ-5337, -53371                                      23,0      Д *

МАЗ-543                                               98,0      Д *

МАЗ-6303 (8V-14,86-300-8M)                            26,0      Д

МАЗ-7310, -7313                                       98,0      Д *

УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М                         14,0      Б *

УАЗ-452, -452Д, -452ДМ                                16,0      Б *

УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4M)                             16,5      Б

УАЗ-330301                                            16,0      Б *

УАЗ-33032, -3332-01                                   21,5      Б *

УАЗ-374101                                            16,0      Б *

УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М)         17,0      Б

Урал-355, -355М, -355МС                               30,0      Б *

Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К,

-375Н, -375Т, -375Ю                                   50        Б *

Урал-377, -377Н                                       44        Б *

Урал-4320, -43202                                     32        Д *

-----------------------------------------------------------------------

Грузовые бортовые автомобили зарубежные

-----------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая | Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+----------

Avia А-20H, А-21К, -21N                              11,0       Д *

Avia А-30H, А-31L, -31N, -31Р                        13,0       Д *

IFA W50L                                             20,0       Д *

Magirus 232 D 19L                                    24,0       Д *

Magirus 290 D 26L                                    34,0       Д *

Tatra 111R                                           33,0       Д *

-----------------------------------------------------------------------

Тягачи производства стран СНГ

Для седельных   тягачей   нормируемое   значение   расхода   топлива

рассчитывается  аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с

прицепами и полуприцепами по соотношению (3).

------------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-----------

БелАЗ-537Л                                           100,0      Д *

БелАЗ-6411                                            95,0      Д *

БелАЗ-7421                                           100,0      Д *

ГАЗ-52-06                                             22,0      Б *

ГАЗ-63Д, -63П                                         26,0      Б *

ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80        31,0      Б *

ЗИЛ-131В, -131НВ                                      41,       Б *

ЗИЛ-131 НВ (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М)                    43,5      Б

ЗИЛ-137, -137ДТ                                       42,0      Б *

ЗИЛ-138В1                                             41,0    снг *

ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ                             38,5      Б *

ЗИЛ-164АН, -164Н                                      31,0      Б *

ЗИЛ-441510, -441516                                   31,0      Б *

ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М)                    42,0      Б

ЗИЛ-441610                                            41,0    снг *

ЗИЛ-442160 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                 30,6      Б

ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236 БЕ-7-6V-11,15-250-8М)             17,6      Д

ЗИЛ-ММЗ-4413                                          31,0      Б *

КАЗ-608, -608В, -608В2                                31,0      Б *

КАЗ-608В1 (ЗИЛ-375)                                   45,0      Б *

КамАЗ-5410, -54101, -54112                            25,0      Д *

КамАЗ-5410 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)                 25,0      Д

КамАЗ-54112 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М)                 26,0      Д

КамАЗ-54112 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          25,0      Д

КамАЗ-54115 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М)           22,0      Д

КамАЗ-54118                                          23,5 спг плюс

6,5Д или 26Д *

КамАЗ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12M)                  21,4      Д

КамАЗ-54601 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-8М)            20,4      Д

КЗКТ-537Л                                            100,0      Д *

КЗКТ-7427, -7428                                     140,0      Д *

КрАЗ-255В, -255В1                                     40,0      Д *

КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС                             41,5      Д *

КрАЗ-258, -258Б1                                      37,0      Д *

КрАЗ-260В                                             40,0      Д *

КрАЗ-6443                                             40,0      Д *

КрАЗ-6444                                             37,0      Д *

КрАЗ-643701                                           41,5      Д *

LIАZ 110421                                           27,0      Д *

МАЗ-537, -537Т                                       100,0      Д *

МАЗ-5429, -5430                                       23,0      Д *

МАЗ-5432                                              26,0      Д *

МАЗ-54321, -54326                                     25,0      Д *

МАЗ-54322, -543221                                    27,0      Д *

МАЗ-54323, -54324                                     28,0      Д *

МАЗ-54323-032 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)              25,0      Д

МАЗ-54329 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М)                 22,0      Д

МАЗ-5433, -54331                                      23,0      Д *

МАЗ-5440 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9M)                17,8      Д

МАЗ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229             35,0      Д *

МАЗ-642201                                            33,5      Д *

МАЗ-64229 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)                  23,7      Д

МАЗ-7310, -73101, -7313                               98,0      Д *

МАЗ-7916                                             138,0      Д *

Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН                   49,0      Б *

Урал-377С, -377СК, -377СН                             44,0      Б *

Урал-4420, -44202                                     31,0      Д *

------------------------------------------------------------------------

Тягачи зарубежные

-----------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+----------

Avstro-Fiat CDN-130                                  26,0       Д *

Chepel D-450                                         22,0       Д *

Chepel D-450.86                                      25,0       Д *

DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M)               19,0       Д

DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M)                     16,5       Д

Iveco-190.33                                         25,0       Д *

Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M)       16,0       Д

Iveco-190.42                                         27,0       Д *

Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M)                   17,5       Д

Faun H-36-40/45                                      85,0       Д *

Faun H-46-40/49                                      90,0       Д *

KNVF-12T Camacu-Nissan                               45,0       Д *

MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M)                   16,0       Д

MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M)                       17,0       Д

Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935             23,0       Д *

Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M)                23,7       Д

Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M)             18,7       Д

Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M)            17,4       Д

Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M)            18,5       Д

Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M)               24,0       Д

Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M)         17,0       Д

Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M)            20,4       Д

Mercedes-Benz-2232S                                  27,0       Д *

Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M)         19,5       Д

Praga ST2-W                                          23,0       Д *

Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M)                 19,0       Д

Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M)              16,0       Д

Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M)                16,0       Д

Scoda-LIAS-100.42, -100.45                           24,0       Д *

Scoda-706PTTN                                        25,0       Д *

Tatra-815TP                                          48,0       Д *

Volvo-1033                                           22,0       Д *

Volvo F-8932                                         24,0       Д *

Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M)                        15,7       Д

Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M)                   15,0       Д

Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M)                   16,5       Д

------------------------------------------------------------------------

Самосвалы

Для автомобилей-самосвалов  и  самосвальных автопоездов  нормируемое

значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,           (4)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc - норма расхода топлива автомобиля-самосвала или самосвального

автопоезда:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5 x q), л/100 км, где

Hs - базовая    норма   расхода   топлива   автомобиля-самосвала   в

снаряженном   состоянии  без  груза  или  транспортная  норма  с  учетом

транспортной работы с коэффициентом загрузки 0,5 л/100 км;

Hw - норма расхода      топлива      на     транспортную      работу

автомобиля-самосвала (если при расчете Нs не учтен коэффициент 0,5) и на

дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т.км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5 х q - с коэффициентом

загрузки 0,5), т;

Hz - дополнительная  норма расхода топлива на каждую ездку с  грузом

автомобиля-самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D - поправочный  коэффициент  (суммарная относительная надбавка  или

снижение) к норме в процентах.

При работе автомобилей-самосвалов    с   самосвальными    прицепами,

полуприцепами  (если для автомобиля рассчитывается базовая норма как для

седельного  тягача) норма расхода топлива увеличивается на каждую  тонну

собственной  массы  прицепа,  полуприцепа  и  половину  его  номинальной

грузоподъемности   (коэффициент  загрузки  0,5):  бензина  -  до  2   л;

дизельного  топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л;  природного

газа - до 2 куб. м.

Для автомобилей-самосвалов      и     автопоездов      дополнительно

устанавливается норма расхода топлива (Hz) на каждую ездку с грузом  при

маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,66 л сжиженного нефтяного газа, до

0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;

- до 0,2 куб.   м  природного  газа  и  0,1  л  дизельного   топлива

ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных  автомобилей-самосвалов типа БелАЗ  дополнительная

норма   расхода   дизельного   топлива   на  каждую   ездку   с   грузом

устанавливается в размере до 1,0 л.

В случаях работы  автомобилей-самосвалов  с  коэффициентом  полезной

загрузки  выше 0,5 допускается нормировать расход топлива так же, как  и

для бортовых автомобилей (соотношение 3).

Самосвалы производства стран СНГ

------------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая | Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-----------

БелАЗ-540, -540А                                     135,0      Д *

БелАЗ-548А                                           160,0      Д *

БелАЗ-548ГД                                          200,0    снг *

БелА3-549, -7509                                     270,0      Д *

БелА3-7510, -7522                                    135,0      Д *

БелАЗ-7523, -7525                                    160,0      Д *

БелАЗ-7526                                           135,0      Д *

БелАЗ-7527                                           160,0      Д *

БелАЗ-75401                                          150,0      Д *

БелА3-7548                                           160,0      Д *

ГАЗ-САЗ-53Б                                           28,0      Б *

ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В                       23,0      Б *

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508                            28,0      Б *

ГАЗ-САЗ-3509                                          27,0    спг *

ГАЗ-САЗ-35101                                         28,0      Б *

ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4M)                17,0      Д

ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5М)                16,7      Д

ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5М)                17,5      Д

ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М                            37,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н,

-555Э, -555-76, -555-80                               37,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И,

-585К, -585Л, -585М                                   36,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022, -4505                   37,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-45023                                         50,0    снг *

ЗИЛ-ММЗ-45054, -138АБ                                 37,5    спг *

ЗИЛ-ММЗ-45065; -45085 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)      32,2      Б

ЗИЛ-ММЗ-4520 (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-9М)                 27,5      Д

КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В                         36,0      Б *

КАЗ-4540                                              28,0      Д *

КамАЗ-55102                                           32,0      Д *

КамАЗ-5511                                            34,0      Д *

КамАЗ-5511 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М)                  35,6      Д

КамАЗ-55102 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-10М)                35,0      Д

КамАЗ-55111                                           36,5      Д *

КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)                37,0      Д

КамАЗ-55118                                         31 спг плюс 9,0Д

или 35Д *

КамАЗ-65115 С (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)         32,2      Д

КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С                      48,0      Д *

КрАЗ-6505                                             50,0      Д *

КрАЗ-6510                                             48,0      Д *

МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513,

-513А                                                 28,0      Д *

МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)                   42,0      Д

МАЗ-5549, -5551                                       28,0      Д *

МАЗ-551603-021 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8М)            46,3      Д

МоАЗ-75051                                            85        Д *

САЗ-3502                                              28,0      Б *

САЗ-3503, -3504                                       26,0      Б *

Урал-5557                                             34        Д *

Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5М)                  34,5      Д

------------------------------------------------------------------------

Самосвалы зарубежные

------------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+----------

Avia A-30KS                                           15,0      Д *

IFA-W50/A                                             19,0      Д *

IFA-W50L/K                                            24,0      Д *

Magirus-232D19R                                       30,0      Д *

Magirus-290D26R                                       44,0      Д *

Tatra-138S1, -138S3                                   36,0      Д *

Tatra-148S1M, -148S3                                  36,0      Д *

Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3                       42,0      Д *

------------------------------------------------------------------------

Фургоны

Для автомобилей-фургонов   нормируемое   значение  расхода   топлива

определяется  аналогично  бортовым грузовым автомобилям (по  соотношению

3).  Для  фургонов,  работающих  без  учета  массы  перевозимого  груза,

нормируемое  значение расхода топлива определяется с учетом  повышающего

поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

Фургоны производства стран СНГ

-----------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+----------

ВИС-2345-0000012 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М)           9,3       Б

ГАЗ-2705 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)               15,0       Б

ГАЗ-270500-44 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)          16,0       Б

ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М)               17,3       Б

ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-100-4М)              17,7       Б

ГАЗ-2752 "Соболь" (ЗМ3-4063-4L-2,3-110-5М)           14,0       Б

ГАЗ-2752-0000010 "Бизон-2000"

(ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М)                          15,4       Б

ГАЗ-32214 (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5М)                   17,0       Б

ГАЗ-32214 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-5М)               16,3       Б

ГАЗ-33021 "Ратник"

(брон., ЗМЗ-4026-4L-2,445-100-5M)                    19,0       Б

ГАЗ-33021-1214, ЗСА-270710

(ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М)                        17,5       Б

ГАЗ-33022 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,446-90-5М)               16,5       Б

ГАЗ-33022-0000310 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М)      16,2       Б

ГАЗ-33094 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М)               17,8       Д

ГАЗ-37972 (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5M)                  16,4       Б

ГЗСА-731 "1"                                         29,0       Б *

ГЗСА-890А                                            34,0     снг *

ГЗСА-891, -892, -893А                                23,0       Б *

ГЗС4-891Б                                            33,0     снг *

ГЗСА-891В, -893Б                                     24,0     спг *

ГЗСА-893АБ                                           34,0     снг *

ГЗСА-947                                             29,0       Б *

ГЗСА-949, -950                                       27,0       Б *

ГЗСА-950А                                            39,0      снг *

ГЗСА-3702, -(КМЗ)-3712                               23,0       Б *

ГЗСА-37021, -37041                                   34,0     снг *

ГЗСА-37022, -37042                                   24,0     спг *

ГЗСА-3704                                            23,0       Б *

ГЗСА-3706, -(КМЗ)-3705, -3711, -37111, -37112,

-37121 "2"                                           27,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-37122                                    24 (23)    спг *

ГЗСА-3713, -3714                                     29,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-3716                                      28,0       Б *

ГЗСА (КозМЗ)-3718 "3"                                29,0       Б *

ГЗСА (КозМЗ)-3719                                    29,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-3721                                      27,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-37231                                     27,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-3726                                      27,0       Б *

ГЗСА-3944                                            27,0       Б *

ГЗСА-3742, -37421                                    29,0       Б *

ГЗСА-376820                                          27,0       Б *

ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В                        14,0       Б *

ЕрАЗ-37111                                           28,0       Б *

ЕрАЗ-37121                                           24,0       Б *

ЕрАЗ-373, -37301, -37302, -37304, -37305             15,0       Б *

ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,5       Б

ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,2       Б

ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-433362) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)    17,7       Д

ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)                15,2       Д

ЗИЛ-534332 (ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-5М)                26,5       Д

ЗИЛ-640962 (ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-9М)                24,8       Д

ИЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01                  11,0       Б *

ИЖ-2715011                                           15,0     снг *

КАвЗ-664                                             29,0       Б *

КАвЗ-49471                                           53,0       Б *

КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М)         28,0       Д

Кубань-Г1А1                                          28,0       Б *

Кубань-Г1А2                                          30,0       Б *

Кубанец-У1А                                          18,0       Б *

МАЗ-53371 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М)                26,2       Д

ЛуМЗ-890, -890Б                                      34,0       Б *

ЛуМЗ-945, -948                                       10,0       Б *

ЛуМЗ-946, -949                                       15,0       Б *

Мод. (КМЗ)-35101                                     27,0       Б *

Мод. (ГЗСА)-3767                                    28 (27)   спг *

Мод. (КМЗ)-39011                                     24,0       Б *

Мод. (КозМЗ)-39021, -39031                           29,0       Б *

Мод. (КМЗ)-54423                                     28,0       Д *

Мод. (КозМЗ)-5703                                    28,0       Д *

Москвич-2733, -2734                                  11,0       Б *

НЗАС-3964 "4"                                        29,0       Б *

НЗАС-4208                                            35,0       Д *

НЗАС-4947                                            53,0       Б *

НЗАС-4951                                            34,0       Д *

ПАЗ-3742                                             29,0       Б *

ПАЗ-37421                                            28,0       Б *

РАФ-22031-1, -22035, -22035-01                       15,0       Б *

УАЗ-3303-0001011АПВ-04-01 (4L-2,445-92-4M)           17,5       Б

УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-90-4M)                   16,5       Б

УАЗ-3741 "ДИСА-1912 Заслон" (4L-2,445-92-4M)         17,6       Б

УАЗ-374101, -396201                                  17,0       Б *

УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4M)                   16,5       Б

УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4M)                   18,5       Б

УАЗ-3962 (УАЗ-2206) (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4M)        17,5       Б

УАЗ-39629 (УМЗ-421800-4L-2,89-84-4M)                 18,0       Б

Урал-49472                                           53         Б *

------------------------------------------------------------------------

"1" ГЗСА  - Горьковский завод специализированных автомобилей.

"2" КМЗ   - Каспийский машиностроительный завод.

"3" КозМЗ - Козельский машиностроительный завод.

"4" НЗАС  - Нефтекамский завод автосамосвалов.

Фургоны зарубежные

------------------------------------------------------------------------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая | Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-----------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-----------

Avia А-20F                                            11,0      Д *

Avia A-30F, -30KSU, -31KSU                            13,0      Д *

Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M              14,0      Б *

Ford Accorn F 150 (брон., 6V-4,2-210-5M)              16,0      Б

Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,77-210-4A)           21,0      Б

Ford Econoline F 450 (брон., 8V-7,498-245-5M)         32,0      Б

Ford Transit FT 150/150L (4L-2,496-76-5M)             10,0      Д

Ford Transit 150/150L 2.0i (4L-1,998-114-5M)          13,0      Б

Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M)      10,5      Д

Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M)                  9,0      Д

IFA-Robur LD 3000KF/STKo                              17,0      Д *

Iveco 50.9, 60.11 (4L-3,908-100-5M)                   13,8      Д

Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M)                         14,6      Д

Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M)                         14,7      Д

Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M)                     13,0      Д

Iveco Euro Cargo ML 150 E 18

(брон., 6L-5,861-177-9M)                              23,0      Д

Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M)             28,0      Д

Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M)            10,8      Д

Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M)                  11,5      Д

Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M)           13,7      Д

Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M)                   10,0      Д

Mercedes-Benz 410 (брон., 4L-2,297-105-5M)            16,0      Б

Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M)                   14,3      Д

Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M)                   13,1      Д

Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M)                  13,8      Д

Mercedes-Benz 814D (4L-3,972-136-5M)                  15,7      Д

Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M)               25,8      Д

Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M)               17,0      Д

Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3

(брон., 4L-2,295-143-5M)                              17,8      Б

Nusa C-502-1, C-521C, C-522C                          14,0      Б *

TA-943A, -943H                                        22,5      Б *

TA-949A, -1A4                                         24,0      Б *

Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M)                 11,0      Б

Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro

(брон., 5L-2,459-110-5M)                              16,0      Б

Volkswagen Transporter T4/T4

(брон., 5L-2,37-78-5M)                                10,5      Д

Volvo FL 608 (61-5,48-180-6M)                         19,7      Д

Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M)                        27,0      Д

-----------------------------------------------------------------------

2. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДВИЖНОГО

СОСТАВА НА ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ

Специальные и  специализированные автомобили с установленным на  них

оборудованием подразделяются на две группы:

- автомобили,   выполняющие   работы  в  период  стоянки   (пожарные

автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);

- автомобили,  выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в

процессе  передвижения  (автовышки, кабелеукладчики,  бетоносмесители  и

т.п.).

Нормативный расход топлива для спецавтомобилей, выполняющих основную

работу в период стоянки, определяется следующим образом:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D), литры     (5)

где: Hsc - индивидуальная    норма   расхода   топлива   на   пробег

спецавтомобиля,  л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль  предназначен

также  для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом

выполнения транспортной работы: Hsc' = Hsc + Hw x W);

S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Нт - норма расхода  топлива  на  работу  специального  оборудования,

л/час или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);

Т - время работы   оборудования,  час.  или  количество  выполненных

операций;

D - суммарная   относительная  надбавка  или  снижение  к  норме,  в

процентах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу

в зимнее время и в горных местностях).

Нормативный расход топлива для спецавтомобилей, выполняющих основную

работу в процессе передвижения, определяется следующим образом:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs'' x S'') x (1 + 0,01 x D),литры    (6)

где: Hsc - индивидуальная    норма   расхода   топлива   на   пробег

спецавтомобиля, л/100 км;

S' - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hs'' - норма  расхода  топлива на пробег при выполнении  специальной

работы во время передвижения, л/100 км;

S'' - пробег   автомобиля  при  выполнении  специальной  работы  при

передвижении, км.

Для автомобилей,  на  которых установлено специальное  оборудование,

нормы расхода топлива на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя

из норм расхода топлива, разработанных для базовых моделей автомобилей с

учетом изменения массы спецавтомобиля.

Нормы расхода   топлива  для  спецавтомобилей,  выполняющих   работы

жилищно-коммунального   хозяйства,  определяются  по  нормам  Управления

жилищно-коммунальной сферы.

Величины норм расхода топлива для спецавтомобилей приведены ниже.

НОРМЫ

расхода топливадля специальных и специализированных автомобилей

-------------------------------------------------------------------------

Модель специального или      |Базовая модель | Норма на  |Норма на

специализированного автомобиля  |               |  пробег   |работу

|               |автомобиля,|оборудо

|               | л/100 км  |вания,

|               |           |л/час

-----------------------------------+---------------+-----------+---------

1                 |       2       |    3      |    4

-----------------------------------+---------------+-----------+---------

Автовышки телескопические:

АГ-60                                   ГАЗ-51         26,5 *     3,0

АГП-12                                  ГАЗ-52         28,5 *     3,0

АГП-12                                  ГАЗ-53         30,5 *     3,5

АГП-12А                                 ГАЗ-53А        30,5 *     3,5

АГП-12Б                                 ЗИЛ-164        35,0 *     3,5

АГП-18.04                               ЗИЛ-343662     39,3       **

(ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)

АГП-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)       ЗИЛ-431412     40,2       **

АГП-22.04 (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5М)      ЗИЛ-431412     20,5       **

АП-17                                   ГАЗ-53А        32,0 *     3,5

АПК-30                                  Урал-375       66,0 *     5,0

АТ-53Г                                  ГАЗ-53А        27,5 *     3,5

ВИ-23                                   ЗИЛ-130        35,0 *     4,0

ВС-18 МС                                ГАЗ-52-03      27,5 *     3,0

ВС-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)        ЗИЛ-131        48,5       **

ВС-22 МС                                ЗИЛ-130        38,5 *     4,0

ВС-26 МС                                ЗИЛ-130        39,5 *     4,0

ГВГ                                     ГАЗ-51         26,5 *     3,0

МШТС-2А                                 ЗИЛ-157        50,0 *     3,5

ЗИЛ-157 1C

МШТС-3А                                 ЗИЛ-130        41,4 *     4,0

СПО-15, -15М                            Урал-375       77,5 *     5,0

ТВ-1                                    ГАЗ-51         26,5 *     3,0

ТВ-1                                    ГАЗ-52         25,0 *     3,0

ТВ-1                                ГАЗ-53, ГАЗ-53Ф    30,5 *     3,0

ТВ-2                                    ГАЗ-52-03      26,0 *     3,0

ТВ-23                                   ЗИЛ-131        46,0 *     4,0

ТВГ-15                                  ГАЗ-51А        27,0 *     3,0

Бурильные установки:

АВБ-2М                                  ГАЗ-66         31,0 *     8,0

БКГМ-63АН                               ГАЗ-53         31,0 *     7,5

БКМА-1/3,5                              ЗИЛ-130        37,0 *    12,0

БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2)               ГАЗ-66А        31,0 *     8,0

БМ-302А, -32 (БКГМ-66-3)                ГАЗ-66         31,0 *     8,0

БМ-802С                                 КрАЗ-257       54,5 *     8,0

ЛБУ-50                                  ЗИЛ-157К       44,5 *     8,0

МРК-1А                                  ЗИЛ-157        46,0 *     8,0

МРК-3А                                  ЗИЛ-131        46,0 *     8,0

МРКА-690А                               ЗИЛ-130        42,0 *    12,0

ОБУДМ-150 343                           ЗИЛ-157        48,0 *     8,0

ОБУЭ-150 ЗИВ                            ЗИЛ-157К       44,5 *     8,0

УРБ-2А                                  ЗИЛ-157К       47,5 *     8,0

УРБ-16                                  ЗИЛ-157К       45,5 *     8,0

УРБ-50М                                 ГАЗ-66         32,0 *     8,0

Дезинфекционные установки:

ДУК-1                                   ГАЗ-51         23,0 *     6,0

ДУК-1                                   ГАЗ-63         27,0 *     6,0

ДУК-2                                   ГАЗ-51         23,0 *    16,0

ОТВ-1                                   ГАЗ-51         23,0 *     6,0

Кабелеукладчики:

КМ-2М                                   ГАЗ-63         30,0 *     7,0

П-3229                                  ЗИЛ-130        37,0 *    10,0

Компрессоры:

АПКС-6                                  ЗИЛ-130        33,0 *     9,0

ПКС-5                                   ЗИЛ-164        33,0 *    11,0

Краны автомобильные:

АК-5                                    ЗИЛ-130        38,0 *     5,0

АК-75, -75В                             ЗИЛ-130,       40,0       6,0

ЗИЛ-431412

АК-75                                   ЗИЛ-164        39,0 *     6,0

ГКМ-5                                   ЗИЛ-130        38,0 *     5,0

ГКМ-5                                   ЗИЛ-164        39,0 *     6,0

ГКМ-6,5                                 МАЗ-500        30,5 *     5,5

К-2,5-12, -2,5-13                       ГАЗ-51А        26,5 *     4,5

К-46                                    ЗИЛ-130        38,0 *     5,0

К-51                                    МАЗ-200        34,0 *     5,0

К-51М                                   МАЗ-500        33,0 *     6,0

К-64                                    МАЗ-500        31,0 *     5,0

К-67                                    МАЗ-500        30,5 *     5,0

К-68, -69, -69А                         МАЗ-200        34,0 *     5,0

К-104                                   КрАЗ-257       55,0 *     6,0

К-104                                   КрАЗ-219       62,0 *     6,0

К-162 (КС-4571А)                        КрАЗ-258       52,0 *     8,4

К-162 (КС-4561), -162С                  КрАЗ-257       59,0 *     8,8

КС-1561, -1562, -1562А                  ГАЗ-53А        33,0 *     5,0

КС-1571                                 ГАЗ-53-12      32,0 *     5,0

КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К,        ЗИЛ-130        40,0 *     6,0

-2561К1, -2571                          ЗИЛ-431412

КС-2573                                 Урал-43202     38,0 *     6,0

КС-3561                                 МАЗ-500        33,0 *     6,0

КС-3561А, -3562, -3562А                 МАЗ-500А       33,0 *     6,0

КС-35628                                МАЗ-5334       33,0 *     6,0

КС-3574 (КамАЗ-740-8V-10,85-220-5М)     Урал-5557      46,0       **

КС-3574 (ЯМЗ-236-6V-11,15-184-5М)       Урал-5557      45,0       **

КС-3575                                 ЗИЛ-133ГЯ      33,0 *     6,0

КС-4561А, -4561АХЛ                      КрАЗ-257       56,0 *     8,8

КС-4571                                 КрАЗ-257       52,0 *     8,4

КС-4572                                 КамАЗ-53213    31,0 *     6,0

КС-4576 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)      КрАЗ-250       57,0       **

КС-5479 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)      МЗКТ-8006      40,0       **

КС-55713

(ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)              Урал-4320-     55,8       **

1914  30

КС-5573                                 МАЗ-7310      125,0 *    18,0

ЛАЗ-690                                 ЗИЛ-130,       37,0 *     5,5

ЗИЛ-164

МКА-10Г                                 МАЗ-500        33,0 *     5,0

МКА-10М                                 МАЗ-200        38,0 *     5,5

МКА-10М                                 МАЗ-500        34,0 *     5,0

МКА-16                                  КрАЗ-257       57,0 *     8,8

МСК-87 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)       ЗИЛ-130        44,0       **

СМК-7                                   МАЗ-200        34,0 *     5,0

СМК-10                                  МАЗ-500        34,0 *     5,0

Лаборатории на автомобилях:

АВП-39231                               ГАЗ-66-11      32,0 *      -

Дор. лаб.

(ЗМЗ-402.10-4L-2,445-100-5M)            ГАЗ-33023      17,5        -

КСП-2001                                ГАЗ-66-11      32,0 *      -

КСП-2002                                ГАЗ-66-11      32,5 *      -

Контр.-вес. лаб.

(УМЗ-4215СО-4L-2,89-110-5М)             ГАЗ-2705       17,5        -

ЛКДП-39521                              ГАЗ-66-11      32,5 *      -

Мод. 39121                              УАЗ-3151201    17,0 *      -

Мод. 3914                               УАЗ-220601     18,0 *      -

ОМС-2                                   ГАЗ-51         25,5 *     3,0

ППЗК-3924                               ГАЗ-66-11      32,0 *      -

ППЗК-3928                               ПАЗ-672М       39,0 *      -

ЭТЛ-10                                  ГАЗ-51         25,5 *     5,0

ЭТЛ-10                                  ГАЗ-53         30,0 *     5,0

ЭТЛ-35-01                               ГАЗ-51         25,0 *     4,0

ЭТЛ-35-01                               ГАЗ-63         29,0 *     4,0

Лебедки на шасси автомобилей:

ГАЗ-63          - *       3,0

ЗИЛ-131         - *       5,0

ЗИЛ-157К        - *       4,0

КамАЗ-5320      - *       3,0

КрАЗ-257        - *       5,0

МАЗ-200         - *       3,0

МАЗ-500         - *       3,0

САЗ-3502        - *       4,0

Урал-375        - *       6,0

Урал-4320       - *       3,0

Мастерские на автомобилях:

АВМ-1                                   ГАЗ-51         25,0 *     3,5

АТ-63                                   ГАЗ-53А        26,0 *     3,5

АТУ-А                                   ГАЗ-51         25,0 *     4,0

АТУ-А                                   ГАЗ-63         27,0 *     4,0

ГОСНИТИ-2                               ГАЗ-51         25,0 *     4,0

ГОСНИТИ-2                               ГАЗ-63         29,5 *     4,0

ЛВ-8А (Т-142Б)                          ЗИЛ-131        52,0 *     4,0

Мод. 39011                              ГАЗ-52-01      25,0 *     3,5

Мод. 39021                              ГАЗ-66-11      30,0 *     4,0

Мод. 39031                              ГАЗ-66-11      31,0 *     4,0

Погрузчики:

4000М                                                  27,5 *     5,0

4001                                                   38,0 *     5,0

4003, 4006                                             40,0 *     6,0

4008                                                   54,0 *     6,0

4008М двигатель ЗИЛ-120                                46,5 *     6,0

4008М двигатель ЗИЛ-130                                54,5 *     6,0

4009                                                   54,0 *     6,0

4013                                                   27,5 *     5,0

4014                                                   40,0 *     5,0

4016                                                   43,0 *     5,0

4018                                                   33,0 *     5,0

4020                                                   12,0 *     2,5

4022-01                                                18,0 *     3,0

4028                                                   53,5 *     6,0

4043, 4043М                                            28,0 *     5,0

4045, 4045М, 4046                                      40,0 *     6,0

4049                                                   45,0 *     5,0

4055М                                                  31,0 *     5,5

4063                                                   28,0 *     5,0

4065                                                   29,0 *     5,0

4070                                                   54,5 *     6,0

4081                                                   29,5 *     5,0

4091                                                   13,0 *     2,5

40912                                                  18,0 *     2,0

4092                                                   20,0 *     3,0

4312-01                                                33,0 *     6,0

7806                                                   73,5 *     6,0

7806 двигатель ЯМЗ-238                                110,0 *     6,0

ВК-10                                                  30,0 *     5,5

УП-66                                                  33,0 *     5,5

------------------------------------------------------------------------

Пожарные автомобили "1":

"1" Для пожарных  автомобилей,  у  которых при  работе  специального

агрегата  работает  счетчик пройденного пути спидометра,  норма  расхода

жидкого  топлива не устанавливается. Учет расхода топлива в этом  случае

производится  по  показанию  счетчика пройденного пути спидометра  и  по

норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.

-------------------------------------------------------------------------

Модель специального или   |   Базовая   |    Норма расхода жидкого

специализированного     |    модель   |           топлива

автомобиля          |             +-----------------------------

|             | л/100 км |При     |При

|             |          |работе  |работе

|             |          |двигате-|двигате-

|             |          |ля со   |ля в

|             |          |спец.   |стацио-

|             |          |агрега- |нарном

|             |          |тами,   |режиме

|             |          |л/мин.  |без

|             |          |        |нагрузки,

|             |          |        |л/мин.

-----------------------------+-------------+----------+--------+---------

1             |      2      |    3     |   4    |    5

-----------------------------+-------------+----------+--------+---------

АЦ-30 (53А) мод. 106Б            ГАЗ-53А      32,00      "*"     0,110

АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В       ГАЗ 53-12     33,00      "*"     0,110

АЦ-30 (53-12) мод. 106Г         ГАЗ 53-12     33,50      "*"     0,110

АЦ-30 (3307) мод. 226           ГАЗ-3307      33,50      "*"     0,110

АЦ-10 (53-12) упрощенная        ГАЗ-53-12     33,50     0,200    0,110

АЦ-10 (3307) упрощенная         ГАЗ-3307      33,50     0,200    0,110

АЦ-30 (66) мод. 146              ГАЗ-66       34,00     0,275    0,110

АЦЛ-30 (66) мод. 147А, 147-01    ГАЗ-66       34,00     0,275    0,110

АЦ-30 (66) мод. 184, 184А        ГАЗ-66       33,50     0,275    0,110

АЦ 0,8-4(5301 ФБ) мод. ПМ-541  ЗИЛ-5301       22,00     0,200    0,060

ФБ 4х4

АЦ 1,5-30/2(5301) мод. 2-ММ   ЗИЛ-5301 4х2    18,50     0,220    0,060

АЦ 1,5-40/4 (5301)              ЗИЛ-5301      18,50     0,220    0,060

АЦ 2-4(5301) ПМ-542,            ЗИЛ-5301      19,00     0,200    0,060

АЦ 1,8-20(5301)

АЦ-40(130)-63А                  ЗИЛ-130       40,50     0,330    0,150

АЦ-40(130) мод. 63Б             ЗИЛ-130       41,50     0,330    0,150

АЦ-40(431412) мод. 63Б          ЗИЛ-431412    41,50     0,330    0,150

АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540         ЗИЛ-4333      41,50     0,330    0,150

АЦ 3,0-40/4 (433104)            ЗИЛ-4331      33,00     0,250    0,110

АЦ-3,0-40  (433104),  АЦ-40     ЗИЛ-4331      33,00     0,240    0,110

(433104) 001-ММ

АЦ 4-40 (433104) мод. 540А      ЗИЛ-4331      33,00     0,240    0,110

АЦ-40 (433362)                                41,50     0,330    0,150

АЦ-20/200 (433104)              ЗИЛ-4331      32,50     0,250    0,110

АЦ-40 (131) мод. 42Б            ЗИЛ-131       51,50     0,330    0,150

АЦ-40 (131) мод. 137, 137А      ЗИЛ-131       51,00     0,330    0,150

АЦ-40 (131) мод. 153            ЗИЛ-131       52,00     0,330    0,150

АЦ-40/3 (131С) мод. 153А        ЗИЛ-131С      51,00     0,330    0,150

АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ           ЗИЛ-131       51,00     0,330    0,150

АЦ 2,5-40 (131Н) мод. 6-ВР      ЗИЛ-131Н      51,00     0,330    0,150

АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А         ЗИЛ-133ГЯ      35,0     0,250    0,150

ТЛФ-2200  Розенбауэр            ЗИЛ-4331      33,00     0,250    0,150

АЦ-2,0-40/4 (4331-04)

АЦ-40 (133Г1) мод. 181          ЗИЛ-133Г1     54,50     0,330    0,150

АЦ-40 (375)Ц1 мод. 102А         УРАЛ-375      64,50     0,360    0,200

АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС      УРАЛ-4320     39,00     0,250    0,150

АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС         УРАЛ-43202    40,50     0,250    0,150

АЦ 6,0-40 (5557)                УРАЛ-5557     44,50     0,330    0,200

АЦП 6/6-40 (55571-10)           УРАЛ-5557     42,00     0,250    0,150

АЦ 8,0-40 (5557)                УРАЛ-5557     47,00     0,330    0,200

АЦП 8/6-40 (55571-30)           УРАЛ-5557     47,50     0,330    0,200

АЦ 8,0-40/4 (4320)              УРАЛ-4320     46,00     0,250    0,150

АЦП 9/3-40 (55571-30)           УРАЛ-5557     50,30     0,330    0,200

АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б      УРАЛ-43202    40,50     0,250    0,150

АЦ-4/40 (5557)ИР мод. 002       УРАЛ-5557     42,50     0,330    0,200

АЦП-40-6/3 (5557-10)            УРАЛ-5557     43,00     0,250    0,150

АЦПС-6/6-40 (55570)             УРАЛ-5557     43,00     0,330    0,150

АЦПА-9/3-60 (4320-30)           УРАЛ-4320     42,00     0,300    0,150

АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536     КАМАЗ-43101    35,00     0,250    0,150

АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР      КАМАЗ-43101    39,00     0,250    0,150

АЦЛ 3-40-17(4925) мод. 537     КАМАЗ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АЦ 5-40 (4925) мод. ПМ-536     КАМАЗ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АЦ 5,0-40 (4310) мод. ПМ-524   КАМАЗ-43101    40,00     0,250    0,150

АЦ-6-40/4(53211) мод. ТЛФ      КАМАЗ-53211    40,00     0,250    0,150

6500 Розенбауер

ТЛФ 6500 АЦ 6,0-40/4  (53211)  КАМАЗ-53211    44,50     0,250    0,150

мод. 1-ДД

АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524     КАМАЗ-5320     39,00     0,250    0,150

АЦ 7-40/4 (53213)              КАМАЗ-5320     39,00     0,250    0,150

АЦ-40/4(53211) мод. 240        КАМАЗ-53212    39,00     0,250    0,150

АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц           Магирус-Дойц    32,00     0,300    0,200

АЦ-7-40(53229) мод. 524        КАМАЗ-5320     39,00     0,250    0,150

АВ-40(43202) мод. 187, АЦ-40   УРАЛ-43202     41,00     0,250    0,150

(43202) мод. 187

АВ-20 (53213)                  КАМАЗ-53213    44,50     0,250    0,150

АА-40(131) мод. 139              ЗИЛ-131      50,50     0,330    0,150

АА-40(43105) мод. 189          КАМАЗ-43105    40,00     0,250    0,150

АА-60 (7313) мод. 160.01,       МАЗ-7313,    110,00     0,400    0,200

АА-60(7313)                     МАЗ-7310

АН-40(130Е) мод. 127            ЗИЛ-130Е      39,00     0,330    0,150

АНР-40(130) мод. 127А           ЗИЛ-130,      38,50     0,330    0,150

ЗИЛ-4314

АНР-40(431410) мод. 127Б       ЗИЛ-431410     38,50     0,330    0,150

АР-2(131) мод. 133               ЗИЛ-131      50,00     0,330    0,150

АР-2(43101) ПМ                 КАМАЗ-43101    35,50     0,250    0,150

АР-2(43105) мод. 215           КАМАЗ-43105    40,00     0,250    0,150

ПНС-110(131) мод. 131, 131А      ЗИЛ-131       50,5       -      0,150

(для дв.                1,100    0,350

2Д-12Б)

АП-3(130) мод. 148А              ЗИЛ-130      41,00       -      0,150

АП-4(43105) мод. 222           КАМАЗ-43105    40,50       -      0,150

АП-5(53213) мод. 196           КАМАЗ-53213    38,00       -      0,150

АКТ-0,5/0,5(66) мод. 207         ГАЗ-66       33,00     0,275    0,110

АКТ-3/2,5(133ГЯ) мод. 197       ЗИЛ-133ГЯ     38,50     0,250    0,200

АГВТ-150(375) мод. 168          УРАЛ-375      65,00     0,350    0,200

АГВТ-100(131) мод. 141           ЗИЛ-131      49,50     0,330    0,150

АЛ-30(131) мод. 21 и 22          ЗИЛ-131      49,00     0,250    0,150

АЛ-30(131) мод. ПМ-506В          ЗИЛ-131      49,00     0,250    0,150

АЛ-30(43105) мод. ПМ-512       КАМАЗ-43105    40,50     0,200    0,150

АЛ-30(4310) мод. ПМ-512        КАМАЗ-43101    39,00     0,200    0,150

АЛ-45(257) мод. ПМ-109          КРАЗ-257      48,50     0,350    0,200

АЛ-50 Магирус-Дойц            Магирус-Дойц    52,00     0,350    0,150

АЛ-50(53229)                   КАМАЗ-5320     44,50     0,250    0,150

АЛ-37(53212)                   КАМАЗ-5320     37,00     0,250    0,150

АКП-30(53213) мод. ПМ-509А     КАМАЗ-53213    41,50     0,200    0,110

АКП-30(53213) мод. 509Б        КАМАЗ-53213    41,50     0,200    0,110

КП-Бронто-330 (53213)          КАМАЗ-53213    45,00     0,200    0,110

АПТ-26(4310) подъемн.

телескоп.                      КАМАЗ-4310     39,00     0,200    0,150

АТСО-20(375) мод. 114           УРАЛ-375      61,00     0,360    0,200

АСО-12(66) мод. 90А              ГАЗ-66       32,50     0,200    0,110

АСО-8(66)                        ГАЗ-66       33,50     0,180    0,110

АСО-(672), АГ-(672)              ПАЗ-672      36,00     0,200    0,110

АСО-20(3205)                    ПАЗ-3205      36,00     0,200    0,110

ATCO-20(43101)                 КАМАЗ-43101    36,00     0,200    0,150

АТ-3(131) мод. Т2                ЗИЛ-131      50,00     0,350    0,150

АГ-12(3205), АГ(3205)           ПАЗ-3205      36,00     0,200    0,110

АГ-24(130) мод. 198              ЗИЛ-130      39,00     0,330    0,150

АД 45/20(3302)                  ГАЗ-3302      19,00     0,160    0,080

АД-80/1200(66-11)               ГАЗ-66-11     32,50     0,200    0,110

АД-90(66) мод. 187               ГАЗ-66       33,00     0,200    0,110

АШ-5(452) мод. 79Б               УАЗ-452      18,00       -      0,060

АШ-5(452) мод. 79А              УАЗ-3741      18,00       -      0,060

АШ-5(22034)                     РАФ-22034     16,50       -      0,060

АШ-5(39620)                     УАЗ-3962,     19,00       -      0,060

37411

АШ-6(3205)                      ПАЗ-3205      36,00       -      0,110

АЛП-5(3962)                     УАЗ-3962      19,00       -      0,060

АЛП-6(452) мод. 173              УАЗ-452      18,00       -      0,060

АЛП-30(66-11) лесопатр.

автом.                          ГАЗ-66-11     33,00     0,275    0,110

8Т311(131)                       ЗИЛ-131      50,00     0,275    0,150

АСА-4(3302) мод. 541            ГАЗ-3302      19,00     0,160    0,080

Газель

АСА-16(43101)                  КАМАЗ-43101    39,50     0,250    0,150

АСА-4(131)                       ЗИЛ-131      50,00     0,330    0,150

АСА-20(4310) мод. 523          КАМАЗ-43101    38,00     0,250    0,150

АПРСС-3(3962)                   УАЗ-3962      19,00       -      0,060

АСП(2131)                       ВАЗ-2131      13,90       -      0,150

"Нива" 4х4

АСМЛ-41 авар.-спас. автом.         ВАЗ        13,90       -      0,150

АПС-41 авар.-спас. машина          ВАЗ        13,90       -      0,150

АПП-2(3302) мод. 002            ГАЗ-3302      19,00     0,160    0,080

АПП-05(3302) мод. 003           ГАЗ-3302      19,00       -      0,080

УКС-400В-131                     ЗИЛ-131      50,00       -      0,150

(на дв.

компрессора)

АА-5,3/40-50/3(4310)           КАМАЗ-43101    41,00     0,330    0,150

Бронто F-52 HDT                  Бронто       52,00     0,390    0,150

КП-Бронто-Скай-Лифт-50 (SISU)    бронто       63,00     0,260    0,280

КП Бронто-50-2Т1                 Бронто       52,00     0,200    0,110

АЛ ДЛК-53 Мерседес-Бенц       Мерседес-Бенц   65,00     0,435    0,150

------------------------------------------------------------------------

Автомобили битумовозы:

норма на 1 час

работы:

битумно-  подогре-

го насо-  вателя ци-

са, л     стерны, л

Д-642                           ЗИЛ-130В1      37,5      8,0 *    3,0

ДС-10 (Д-351)                   КрАЗ-258       51,0     10,0 *    3,5

ДС-39А (Д-640А)                 ЗИЛ-130        34,5      8,0 *    3,0

ДС-41А (Д-642А)                 ЗИЛ-130В1      38,0      8,0 *    3,0

ДС-53А (Д-722А)                 ЗИЛ-130В1      41,0      8,0 *    3,0

ДС-96                           ЗИЛ-130В1      38,5      8,0 *    3,0

МВ-16                           ГАЗ-53А        32,0      6,0 *    2,5

Автомобили гудронаторы:

норма на 1 час

работы:

гудрона-  битумно-

тора, л   го насо-

са, л

Д-164А                           МАЗ-500       31,5      6,0 *    8,0

Д-251А                           ЗИЛ-164       34,0      10,0 *   8,0

Д-640А (ДВ-39А)                 ЗИЛ-130В1      34,5      10,0 *   8,0

Д-642 (ДС-53А)                  ЗИЛ-130В1      40,5      10,0 *   8,0

Автомобили самопогрузчики:

норма на погрузку

и разгрузку

комплекта

контейнеров, л

А-130Ф, -853                    ГАЗ-53-12      27,0 *         2,1

НИИАТ П-404                     ГАЗ-53А        28,0 *         4,2

У-77                            ГАЗ-52-04      25,0 *         2,2

У-77                            ГАЗ-53А        28,0 *         2,3

ЦПКТБ-А130, -А130Ф              ГАЗ-53А        28,0 *         2,3

ЦПКТБ-А130В1                    ЗИЛ-130В1      37,5 *         2,2

ЦПКТБ-А133                      ЗИЛ-133ГЯ      27,0 *         3,0

ЦПКТБ-А53213                    КамАЗ-53213    27,0 *         3,0

4030П                           ГАЗ-53-04      25,0 *         2,5

4030П                           ГАЗ-53А        28,0 *         3,0

4030П                           ЗИЛ-130АН      34,0 *         3,0

Автомобили топливозаправщики и маслозаправщики:

норма на

заполнение и слив

1 цистерны, л "*"

АВЗ-50                           ГАЗ-51А       24,0 *         2,0

АТЗ-2,2-51А                      ГАЗ-51А       25,0 *         2,0

АТЗ-3-157К                       ЗИЛ-157К      40,0 *         3,0

АТЗ-3,8-53А                      ГАЗ-53А       27,0 *         3,0

АТЗ-3,8-130                      ЗИЛ-130       33,0 *         3,0

АТМЗ-4,5-375                     Урал-375      53,0 *         4,0

АЦТММ-4-157К                     ЗИЛ-157К      40,0 *         3,0

ЛВ-7 (МА-4А)                     ЗИЛ-131       43,0 *         3,0

МЗ-51М                           ГАЗ-51А       24,0 *         2,0

МЗ-66, -66-01, -66А-01           ГАЗ-66        30,0 *         2,4

МЗ-3904                          ГАЗ-63        28,0 *         2,2

Мод. 4611                        ЗИЛ-495710    33,5 *         3,0

Т-8-255Б                         КрАЗ-255Б     44,0 *         4,0

ТЗ-7,5-500А                      МАЗ-500А      26,0 *         3,0

ТЗ-500                           МАЗ-500       25,0 *         3,0

3607                             ГАЗ-52-01     23,0 *         2,0

3608 (АТЗ-2,4-52)                ГАЗ-52-01     23,5 *         2,0

3609                             ГАЗ-52-04     23,0 *         2,0

-------------------

"*" Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

Автомобили цистерны:

норма на

заполнение и слив

1 цистерны, л "*"

АВВ-2М                           ГАЗ-51А       22,0 *         2,0

ABB-3,6                       ГАЗ-53-12-01     25,5 *         3,0

ABB-3,6                          ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

ABB-3,8                          ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АВЦ-1,5-63                       ГАЗ-63        27,0 *         2,3

АВЦ-1,7                          ГАЗ-66        29,0 *         2,3

АЦ (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5М)     ГАЗ-53-12      15,7           "**"

АЦ (КамАЗ-740.11-8V-10,

85-240-10М)                    КамАЗ-53215     30,6           "**"

АЦ (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М)   КамАЗ-5320      27,0           "**"

АЦ-1,9-51А, -2,0-51А             ГАЗ-51А       22,0 *         2,0

АЦ-2,4-52                       ГАЗ-52-01      23,0 *         2,2

АЦ-2,6-53Ф, -2,9-53Ф             ГАЗ-53Ф       22,0 *         2,0

АЦ-2,6-355М                     Урал-355М      32,0 *         2,5

АЦ-3,8-164А, -4-164А            ЗИЛ-164А       32,0 *         3,0

АЦ-4,2-53А                       ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АЦ-4,2-130                       ЗИЛ-130       32,0 *         3,5

АЦ-4,3-130                       ЗИЛ-130       33,5 *         3,0

АЦ-8-5334, -8-5435              МАЗ-5334       24,0 *         3,0

АЦЛ-147                          ГАЗ-66        29,0 *         2,5

АЦМ-2,6-355М                    Урал-355М      31,0 *         3,0

АЦПТ-1,5                         ГАЗ-51А       23,0 *         2,0

АЦПТ-1,7                         ГАЗ-66        30,0 *         3,0

АЦПТ-1,9                         ГАЗ-51А       22,5 *         2,0

АЦПТ-2,1                        ГАЗ-52-01      24,0 *         2,2

АЦПТ-2,8                         ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АЦПТ-2,8                         ЗИЛ-164       33,0 *         2,5

АЦПТ-2,8-130                     ЗИЛ-130       33,0 *         3,0

АЦПТ-3,3, -3,8                   ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АЦПТ-5,6, -5,7                   МАЗ-500       25,5 *         3,0

АЦПТ-6,2                        МАЗ-5335       25,5 *         3,0

Мод. 46101                     Урал-43203      33,5 *         3,0

Мод. 3613                       ГАЗ-5312       25,5 *         3,0

ТСВ-6                            ЗИЛ-130       32,0 *         3,0

ТСВ-7

(ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)     ЗИЛ-431418      36,5           "**"

-------------------

"*" Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

"**" Нормы расхода  топлива  на  работу  специального  оборудования,

установленного   на  автомобилях,  определяются  по  данным  заводов   -

изготовителей  специальных и специализированных автомобилей в литрах  на

час работы оборудования.

Автомобили цементовозы и автобетоносмесители:

норма на загрузку

и обдув 1

цистерны, л

АБС-7 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-

240-10М)                       КамАЗ-53229     29,4           "*"

БН-80-20                       КрАЗ-257Б1      50,0 *         5,0

РП-1                            ЗИЛ-130В1      36,0 *         3,0

С0571                           ЗИЛ-164А       36,5 *         3,0

С-570А                          МАЗ-200В       32,0 *         3,0

С-571                           ЗИЛ-164А       36,5 *         3,0

С-571                           ЗИЛ-130В1      37,5 *         3,0

С-942                           КрАЗ-258       41,0 *         5,0

С-956                            ГАЗ-53Б       29,0 *         2,5

С-1036Б                          МАЗ-500       27,0 *         4,5

СБ-89                            ЗИЛ-130       35,0 *         3,0

СБ-89Б1                        ЗИЛ-431412      35,0 *         3,0

СБ-92                           КрАЗ-258       42,0 *         5,0

СБ-92(КамАЗ-740-8V-10,85-

220-5М)                        КамАЗ-55111     39,5           "*"

СБ-113                           ЗИЛ-130       33,0 *         3,0

СБ-239 (КамАЗ-7403.10-8V-

10,85-260-5М)                  КамАЗ-6540      33,7           "*"

ТЦ-2А (С-652А)                  КрАЗ-258Б      50,0 *         5,0

ТЦ-3 (С-853), -3А (C-853A)      ЗИЛ-130В1      38,0 *         3,0

ТЦ-4 (С-927)                    ЗИЛ-130В1      37,5 *         3,0

ТЦ-6 (С-972)                    МАЗ-504А       29,0 *         4,5

ТЦ-10                           ЗИЛ-130В1      38,5 *         3,0

ТЦ-11                          КамАЗ-5410      31,5 *         3,0

У-5А                            ЗИЛ-130В1      39,0 *         3,0

42184-ОЗПС                     КрАЗ-258Б1      55,5 *         5,0

-------------------------------------------------------------------------

"*" Нормы расхода   топлива  на  работу  специального  оборудования,

установленного   на  автомобилях,  определяются  по  данным  заводов   -

изготовителей  специальных и специализированных автомобилей в литрах  на

час работы оборудования.

НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

"1" В связи с    отсутствием   данных   от   изготовителей   техники

количественные   значения   норм   расхода  смазочных   материалов   для

современных АТС не приведены.

Нормы расхода   смазочных  материалов  на  автомобильном  транспорте

предназначены  для  оперативного  учета, расчета удельных  норм  расхода

масел  и  смазок  при  обосновании потребности в  них  для  предприятий,

эксплуатирующих автотранспортную технику.

Нормы эксплуатационного   расхода  смазочных  материалов  (с  учетом

замены  и  текущих дозаправок) установлены из расчета на 100  литров  от

общего  расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля.

Нормы  расхода масел установлены в литрах на 100 литров расхода топлива,

нормы  расхода  смазок  - в килограммах на 100 литров  расхода  топлива.

Нормы  расхода масел увеличиваются до 20 процентов для автомобилей после

капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.

Расход смазочных   материалов  при  капитальном  ремонте   агрегатов

автомобилей  устанавливается  в  количестве,  равном  одной  заправочной

емкости системы смазки данного агрегата.

Расход тормозных,    охлаждающих   и   других   рабочих    жидкостей

определяется  в  количестве  и  объеме заправок  и  дозаправок  на  один

автомобиль   в  соответствии  с  рекомендациями   заводов-изготовителей,

инструкциями по эксплуатации и т.п.

Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода

масел в литрах (смазок в кг) на 100 л общего расхода

топлива автомобилем, не более

------------------------------------------------------------------------

Марка, модель автомобиля  |  Моторные   |Трансмис- |Специа- |Пластич-

|    масла    |сионные и |льные   |ные

|             |гидравли- |масла и |смазки

|             |ческие    |жидкости|

|             |масла     |        |

------------------------------------------------------------------------

1               |      2      |    3     |   4    |   5

-----------------------------+-------------+----------+--------+---------

Легковые автомобили

Автомобили зарубежного

производства и АвтоВАЗ всех

моделей и модификаций              0,6         0,1       0,03     0,1

ГАЗ-13, -14                        1,8         0,15      0,05     0,1

ГАЗ-24 всех модификаций            1,8         0,15      0,05     0,1

ГАЗ-24-07, -24-17                  1,6         0,15      0,05     0,1

ГАЗ-3102 всех модификаций          1,7         0,15      0,05     0,1

ЗАЗ-1102                           0,8         0,1       0,03     0,1

ЗИЛ-114, -117, -4104               1,7         0,15      0,05     0,1

ИЖ-2125 всех модификаций           1,8         0,15      0,05     0,1

Москвич-412, -427, -433,

-434, -2136, -2137, -2140,

-2141 всех модификаций             1,8         0,15      0,05     0,1

ЛуАЗ-1302 всех модификаций         1,3         0,1       0,03     0,1

УАЗ-469, -3151 всех

модификаций                        2,2         0,2       0,05     0,2

Автобусы

Ikarus-55 всех модификаций         2,9         0,4       0,1      0,3

Ikarus-180, -250, -255, -256,

-260, -263, -280 всех

модификаций                        4,5         0,5       0,1      0,3

КАвЗ-685, -3270, -3976 всех

модификаций                        2,1         0,3       0,1      0,25

ЛАЗ-695, -697 всех

модификаций                        2,0         0,3       0,1      0,2

ЛАЗ-699 всех модификаций           2,0         0,35      0,1      0,2

ЛАЗ-4202 всех модификаций          2,8         0,4       0,15     0,35

ЛиАЗ-158 всех модификаций          2,2         0,25      0,1      0,2

ЛиАЗ-677 всех модификаций          1,8         0,35      0,3      0,2

ЛиАЗ-5256 всех модификаций         2,8         0,4       0,3      0,35

Nusa-501, -521, -522 всех

модификаций                        2,2         0,2       0,05     0,2

ПАЗ-651, -652 всех

модификаций                        2,2         0,25      0,1      0,25

ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206

всех модификаций                   2,1         0,3       0,1      0,25

РАФ-977 всех модификаций           2,0         0,15      0,05     0,1

РАФ-2203 всех модификаций          1,8         0,15      0,05     0,1

УАЗ-452, -2206, -3962 всех

модификаций                        2,2         0,2       0,05     0,2

Бортовые грузовые автомобили

Avia-20, -21, -30, -31 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,1      0,3

ГАЗ-51 всех модификаций            2,2         0,25      0,1      0,25

ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех

модификаций                        2,2         0,3       0,1      0,2

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09          2,0         0,25      0,07     0,2

ГАЗ-53, -53-27, всех

модификаций                        2,1         0,3       0,1      0,25

ГАЗ-53-07, -53-19                  1,8         0,25      0,07     0,2

ГАЗ-66 всех модификаций            2,1         0,3       0,1      0,25

ГАЗ-3307                           2,1         0,3       0,1      0,25

ЗИЛ-130, -131, -133, -138А,

-138АБ, -138АГ, -4314, -4315,

-4316, -4319 всех модификаций      2,2         0,3       0,1      0,2

ЗИЛ-133ГЯ                          2,8         0,4       0,15     0,35

ЗИЛ-138, -4318                     1,7         0,25      0,07     0,15

ЗИЛ-150, -151, -157, -164

всех модификаций                   2,2         0,25      0,1      0,2

ЗИЛ-166А, -166В                    1,7         0,25      0,07     0,15

ЗИЛ-4331 всех модификаций          2,8         0,4       0,15     0,35

IFA W50L всех модификаций          2,9         0,4       0,1       03

КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,15     0,35

КрАЗ-214, -219, -221, -222

всех модификаций                   3,0         0,4       0,1      0,35

КрАЗ-255, -256, -257, -258,

-260 всех модификаций              2,9         0,4       0,1      0,3

МАЗ-200 всех модификаций           3,0         0,4       0,1      0,35

МАЗ-500, -514, -516, -5334,

-5335, -5337 всех модификаций      2,9         0,4       0,15     0,35

МАЗ-543, -7310, -7313 всех

модификаций                        4,5         0,5       1,0      0,3

Magirus 232D19L, 290D26L           2,5         0,4       0,1      0,3

Tatra 111R                         2,9         0,4       0,1      0,3

Урал-355 всех модификаций          2,2         0,25      0,1      0,25

Урал-375, -377 всех модификаций    1,8         0,35      0,1      0,2

Урал-4320 всех модификаций         2,8         0,4       0,15     0,35

УАЗ-450, -451, -452, -3303,

-3741 всех модификаций             2,2         0,2       0,05     0,2

ЯАЗ-210, -210А                     3,0         0,4       0,1      0,35

Тягачи

Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130       2,9         0,4       0,1      0,3

БелАЗ-537Л, -6411, 7421            4,5         0,5       1,0      0,3

Volvo-F10-33, -F89-32              2,5         0,4       0,1      0,3

ГАЗ-51П                            2,2         0,25      0,1      0,25

ГАЗ-52-06                          2,2         0,3       0,1      0,25

ЗИЛ-130АН, -130В, -131В,

-131НВ, -4415, -4413 всех

модификаций                        2,0         0,3       0,1      0,2

ЗИЛ-138В1, -4416 всех

модификаций                        1,7         0,25      0,07     0,15

ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ,

-164АH, -164H                      2,2         0,25      0,1      0,2

Iveco-190.33, -190.42              2,5         0,4       0,1      0,3

КАЗ-120ТЗ, -606 всех

модификаций                        2,2         0,25      0,1      0,2

КАЗ-608 всех модификаций           2,0         0,3       0,1      0,2

КамАЗ-5410, -54118 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,15     0,35

КрАЗ-221 всех модификаций          3,0         0,4       0,1      0,35

КрАЗ-255, -258, -260, -6437,

-6443, -6444 всех модификаций      2,9         0,4       0,1      0,3

KNVF-12T Kamacu-Nissan             2,5         0,4       0,1      0,3

КЗКТ-537, -7427, -7428             4,5         0,5       1,0      0,3

ЛуАЗ-2403                          1,3         0,1       0,03     0,1

МАЗ-200 всех модификаций           3,0         0,4       0,1      0,35

МАЗ-504, -509 всех модификаций     2,9         0,4       0,15     0,35

МАЗ-537, -543                      4,5         0,5       1,0      0,3

МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433

всех модификаций                   2,8         0,4       0,1      0,3

МАЗ-6422 всех модификаций          2,8         0,4       0,1      0,3

МАЗ-7310, -7313 всех модификаций   4,5         0,5       1,0      0,3

МАЗ-7916                           4,5         0,5       1,0      0,3

Mercedes-Benz-1635S, -1926,

-1928, -1935, -2232S, -2235,

-2236 всех модификаций             2,5         0,4       0,1      0,3

Mercedes-Benz-2628, -2632          2,5         0,4       0,1      0,3

Praga ST2-TN                       2,9         0,4       0,1      0,3

Tatra-815ТР всех модификаций       2,8         0,4       0,1      0,3

Урал-375С, -377С всех

модификаций                        1,8         0,35      0,1      0,2

Урал-4420 всех модификаций         2,8         0,4       0,15     0,35

Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49        4,5         0,5       1,0      0,3

Chepel D-450 всех модификаций      2,9         0,4       0,1      0,3

Scoda-Lias-100 всех

модификаций                        2,5         0,4       0,1      0,3

Scoda-706 всех модификаций         2,9         0,4       0,1      0,3

Самосвалы

Avia A-30KS                        2,8         0,4       0,1      0,3

БелАЗ-540, -540А, -7510,

-7522, -7526                       4,5         0,5       1,0      0,3

БелАЗ-548, -548А, -549,

-7509, -7519, -7521, -7523,

-7525, -7527, -75401, -7548

всех модификаций                   4,3         0,5       1,0      0,3

ГАЗ-53Б                            2,1         0,3       0,1      0,25

ГАЗ-93 всех модификаций            2,2         0,25      0,1      0,25

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508,

-3509, -3510 всех модификаций      2,1         0,3       0,1      0,25

ЗИЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555,

-4502, -4505 всех модификаций      2,0         0,3       0,1      0,2

ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций       2,2         0,25      0,1      0,2

IFA W50/A, W50L/K                  2,9         0,4       0,1      0,3

КАЗ-600 всех модификаций           2,2         0,25      0,1      0,2

КАЗ-4540                           2,8         0,4       0,15     0,35

КамАЗ-5510, -5511 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,15     0,35

КрАЗ-222 всех модификаций          3,0         0,4       0,1      0,35

КрАЗ-256, -6505, -6510 всех

модификаций                        2,9         0,4       0,1      0,3

Magirus-232D19K, -290D26K          2,5         0,4       0,1      0,3

МАЗ-205                            3,0         0,4       0,1      0,35

МАЗ-503, -510, -511, -512,

-513, -5549, -5551 всех

модификаций                        2,9         0,4       0,15     0,35

МоАЗ-75051                         4,5         0,5       1,0      0,3

САЗ-3502                           2,1         0,3       0,1      0,25

САЗ-3503, -3504                    2,2         0,3       0,1      0,25

Tatra-138, -148 всех модификаций   2,8         0,4       0,1      0,3

Tatra-T815C всех модификаций       2,8         0,4       0,1      0,3

Урал-5557                          2,8         0,4       0,15     0,35

Фургоны

Avia A-20F, -30F, -30KSU,

-31KSU                             2,8         0,4       0,1      0,3

ГЗСА-731, -947, -3713, -3714,

-3718, -3719                       2,1         0,3       0,1      0,25

ГЗСА-891, -891В, -892, -893А,

-893Б, -3702, -37022, -3704,

-37042, -3712, -37122, -3742,

-37421 всех модификаций            2,2         0,3       0,1      0,25

ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ,

-950А, -37021, -3704               2,0         0,25      0,07     0,2

ГЗСА-949, -950, -3705, -3706,

-3711, -3716, -3721, -37231,

-3726, -3944 всех модификаций      2,1         0,3       0,1      0,25

ЕрАЗ-762, -3730 всех модификаций   1,8         0,15      0,05     0,1

ЕрАЗ-37111                         2,1         0,3       0,1      0,25

ЕрАЗ-37121                         2,2         0,3       0,1      0,25

Zuk А-03, А-06, А-07М, А-11,

А-13, А-13М                        2,2         0,2       0,05     0,2

ИЖ-2715 всех модификаций           1,8         0,15      0,05     0,1

IFA-Robur LD 3000КF/STKo           2,8         0,4       0,1      0,3

КАвЗ-664                           2,1         0,3       0,1      0,25

Кубань-Г1А1, -Г1А2                 2,2         0,3       0,1      0,25

Кубанец-У1А                        1,8         0,15      0,05     0,1

ЛуМЗ-890, -890Б                    2,0         0,25      0,07     0,2

ЛуМЗ-945, -946, -948, -949         1,3         0,1       0,03     0,1

Мод. 35101, 3716, 37311,

37231, 3726, 3718, 3944,

39021, 39031                       2,1         0,3       0,1      0,25

Мод. 53423, 5703                   2,8         0,4       0,15     0,35

Москвич-2733, -2734                1,8         0,15      0,05     0,1

НЗАС-3944                          2,1         0,3       0,1      0,25

НЗАС-4208, -4951                   2,8         0,4       0,15     0,35

НЗАС-4347, -4947                   1,8         0,35      0,1      0,2

Nusa C-502-1, -521C, -522C         2,2         0,2       0,05     0,2

ПАЗ-3742, -37421                   2,1         0,3       0,1      0,25

РАФ-22031-01, -22035,

-22035-01, 22036-01                1,8         0,15      0,05     0,1

ТА-1А4, -943А, -943Н, -949А        2,2         0,3       0,1      0,25

УАЗ-450А, -451А, -374101,          2,2         0,2       0,05     0,2

396201

Урал-49472                         1,8         0,35      0,1      0,2

------------------------------------------------------------------------

Для автомобилей   и   их   модификаций,   на   которые   отсутствуют

индивидуальные  нормы  расхода  масел и  смазок,  установлены  следующие

временные нормы расхода масел и смазок:

Временные справочные нормы расхода масел и смазок

-----------------------------------------------------------------------

Виды и сорта масел     |  Временная норма расхода масел в литрах

(смазок)          |(смазок в кг) на 100 л общего нормируемого

|      расхода топлива, не более, для:

|---------------------------------------------

|   легковых,   |  грузовых   | внедорожных

|   грузовых    |автомобилей и| автомобилей

| автомобилей и |  автобусов, |-самосвалов,

|  автобусов,   |работающих на|работающих на

| работающих на |  дизельном  |  дизельном

|бензине, сжатом|   топливе   |   топливе

|  и сжиженном  |             |

|     газе      |             |

-------------------------+---------------+-------------+---------------

Моторные масла                  2,4            3,2           4,5

Трансмиссионные и

гидравлические масла            0,3            0,4           0,5

Специальные масла и

жидкости                        0,1            0,1           1,0

Пластичные (консистентные)

смазки                          0,2            0,3           0,2

-----------------------------------------------------------------

Классификация и система обозначения

автомобильных транспортных средств

Автомобильные   транспортные   средства  (АТС)   подразделяются   на

пассажирские, грузовые и специальные.

К пассажирскому транспорту относятся легковые автомобили и автобусы.

К  грузовому - грузовые бортовые автомобили, фургоны, самосвалы, тягачи,

прицепы  и полуприцепы, включая специализированные АТС,  предназначенные

для  перевозки  конкретного  вида грузов. К  специальным  АТС  относится

подвижной   состав,  оборудованный  и  предназначенный  для   выполнения

определенных   преимущественно  нетранспортных  работ,  не  связанных  с

перевозкой  грузов  (в т.ч. пожарные, коммунальные, мастерские, краны  и

т.п.).

В настоящее время  для автотранспорта вводится новая классификация и

обозначения,   принятые  в  международных  требованиях,  разрабатываемых

Комитетом  по внутреннему транспорту Европейской экономической  комиссии

ООН  (Сводная резолюция о конструкции транспортных средств, Правила  ЕЭК

ООН N 36 и др.).

Классификация автотранспортных средств,

принятая ЕЭК ООН

-------------------------------------------------------------------------

Кате-|Тип и общее назначение     |  Максимальная | Класс и эксплуата-

гория|         АТС               |    масса      | ционное назначение

АТС  |                           |               |        АТС

-------------------------------------------------------------------------

1  |                2          |       3       |          4

-------------------------------------------------------------------------

М 1    АТС,  используемые  для    Не регламенти-  Легковые автомобили, в

перевозки пассажиров  и    руется          том числе   повышенной

имеющие не более 8 мест                    проходимости

(кроме места водителя)

М 2    АТС,  используемые  для    До 5,0          Автобусы:

перевозки пассажиров  и                    городские, кл.I,

имеющие  более  8  мест                    междугородные, кл.II,

(кроме места водителя)                     туристические, кл.III

М 3    АТС,  используемые  для    Свыше 5,0       Автобусы:

перевозки пассажиров  и                    городские, кл.I,

имеющие  более  8  мест                    междугородные, кл.II,

(кроме места водителя)                     туристические, кл.III,

в том числе сочлененные

М 2 и  Отдельно выделяются ма-    Не регламенти-  Автобусы маломестные:

М 3    ломестные   АТС,  пред-    руется          - для стоящих и сидящих

назначенные д ля  пере-                    пассажиров, кл. А;

возки пассажиров, вмеc-                    - для сидящих пассажи-

тимостью  не  более  22                    ров, кл. В;

сидящих   или   стоящих                    - в том числе повышен-

пассажиров (кроме места                    ной проходимости

водителя)

N 1    АТС, предназначенные для   До 3,5          Грузовые,  специализи-

для перевозки грузов                       рованные и специальные

автомобили, в т.ч. по-

вышенной проходимости

N 2    АТС, предназначенные для   Свыше 3,5 до    Грузовые   автомобили,

перевозки грузов           12,0            автомобили-тягачи,

специализированные  и

специальные автомобили,

в т.ч. повышенной про-

ходимости

N 3    АТС, предназначенные для   Свыше 12,0      Грузовые  автомобили,

перевозки грузов                           автомобили-тягачи,

специализированные  и

специальные автомобили,

в т.ч. повышенной про-

ходимости

О 1    АТС, буксируемые  для      До 0,75         Прицепы

перевозки

О 2    АТС, буксируемые  для      Свыше 0,75 до   Прицепы и полуприцепы

перевозки                  3,5

О 3    АТС, буксируемые  для      Свыше 3,5 до    Прицепы и полуприцепы

перевозки                  10,0

О 4    АТС, буксируемые  для      Свыше 10,0      Прицепы и полуприцепы

перевозки

-------------------------------------------------------------------------

Вместе с новой  классификацией  в  нашей стране  также  используется

отраслевая  нормалью  ОН  025 270-66, регламентирующая  классификацию  и

систему  обозначения АТС. Подвижному составу присваиваются обозначения в

соответствии   с   заводскими  реестрами,  включающими   как   буквенные

обозначения   завода-изготовителя,   так  и  порядковый   номер   модели

подвижного    состава.   Заводские   обозначения   подвижного    состава

практикуются  пока  для ряда моделей до настоящего времени, включая  АТС

специализированного и специального назначения.

В соответствии  с  нормалью  ОН 025 270-66  была  принята  следующая

система обозначения АТС:

1-я цифра обозначает класс АТС:

Для легковых  автомобилей по рабочему объему двигателя (в литрах или

куб. дм):

11 - особо малый до 1,1

21 - малый от 1,1 до 1,8

31 - средний от 1,8 до 3,5

41 - большой свыше 3,5

51 - высший (рабочий объем не регламентируется).

Для автобусов по габаритной длине (в м):

22 - особо малый до 5,5

32 - малый 6,0 - 7,5

42 - средний 8,5 - 10,0

52 - большой 11,0 - 12,0

62 - особо большой (сочлененные) 16,5 - 24,0.

Для грузовых автомобилей по полной массе:

------------------------------------------------------------------------

Полная масса, т |        Эксплуатационное назначение автомобиля

+------------------------------------------------------

|Борто-  |Тягачи  | Само-  |Цистерны | Фургоны|Специ-

|вые     |        | свалы  |         |        |альные

-----------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------

до 1,2              13     14       15        16       17      19

1,2 до 2,0          23     24       25        26       27      29

2,0 до 8,0          33     34       35        36       37      39

8,0 до 14,0         43     44       45        46       47      49

14,0 до 20,0        53     54       55        56       57      59

20,0 до 40,0        63     64       65        66       67      69

свыше 40,0          73     74       75        76       77      79

------------------------------------------------------------------------

Примечание. Классы от 18 до 78 являются резервными и в индексацию не

включены.

2-я цифра обозначает тип АТС:

- 1 - легковой автомобиль;

- 2 - автобус;

- 3 - грузовой бортовой автомобиль или пикап;

- 4 - седельный тягач;

- 5 - самосвал;

- 6 - цистерна;

- 7 - фургон;

- 8 - резервная цифра;

- 9 - специальное автотранспортное средство.

3-я и 4-я цифры индексов указывают на порядковый номер модели;

5-я цифра - модификация автомобиля;

6-я цифра - вид   исполнения:  1  -  для  холодного  климата,  6   -

экспортное  исполнение для умеренного климата, 7 - экспортное исполнение

для тропического климата.

Некоторые автотранспортные   средства  имеют  в  своем   обозначении

приставку 01, 02, 03 и др. Это указывает на то, что базовая модель имеет

модификации.

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ

НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

------------------------------------------------------------------------

Марка и модель        |Марка отопителя |  Расход  | Примечание

автомобиля или автобуса  |                | топлива, |

|                |литров на |

|                |  1 час   |

|                |работы на |

|                |  линии   |

-------------------------+----------------+----------+------------------

1            |       2        |    3     |     4

-------------------------+----------------+----------+------------------

Ikarus-255, -255.70,       Sirokko-262        1,2

-260.01, -260.18,

-260.27, -260.37,

-260.50, -260.52

Ikarus-260, -260.01        Sirokko-265        1,4

Ikarus-250.12              Sirokko-262        2,4

(2 отопителя)

Ikarus-250, -250.58,       Sirokko-268        2,3

-250.58S, -250.59,

-250.93, -256.95,

-256, -256.54,

-256.59, -256.74,

-256.75, -260.51

Ikarus-180                 Sirokko-268 плюс   3,7     С учетом обогрева

Sirokko-265                прицепа

Ikarus-280, -280.01,       Sirokko-268 плюс   3,5     С учетом обогрева

-280.33, -280.63,          Sirokko-262                прицепа

-280.64

ЛАЗ-699А, -699P            ОВ-95              1,4

ЛАЗ-4202, -42021           П-148106           2,5

ЛиАЗ-5256                  ДВ-2020 2,5

IFA-Robur LD-2002,         Sirokko-251        0,9

-LD-3000

Tatra-815 C1, C3           X7A, KP-D2-24.1    0,8

------------------------------------------------------------------------

Примечания.

1. Пользование  отопителями  предполагается в зимнее (в тот  период,

когда автомобили работают по нормам расхода топлива с применением зимних

надбавок),  а также в холодное время года при среднесуточной температуре

ниже +5 град. С.

2. Для АТС и марок отопителей, не вошедших в данный перечень, расчет

расхода  топлива  для  последних  рекомендуется  производить  по  данным

завода- изготовителя.

ПРИМЕРЫ

РАСЧЕТА НОРМИРУЕМОГО РАСХОДА ТОПЛИВА

(в примерах приводятся условные цифры,

предназначенные для иллюстрации расчетов)

1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль такси ГАЗ-

24-10,  работавший  в  горной  местности на высоте  300  -  800  метров,

совершил пробег 244 километра.

Исходные данные:

- базовая норма  расхода топлива для легкового автомобиля  ГАЗ-24-10

составляет Hs = 13,0 л/100 км;

- надбавка за  работу в горной местности на высоте над уровнем  моря

от 300 до 800 метров составляет D = 5 процентов.

Нормируемый расход топлива составляет:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 13,0 x 244 x

(1 + 0,01 x 5) = 33,3 л.

2. Из путевого  листа  установлено,  что городской  автобус  Ikarus-

280.33  работал  в  городе  в  зимнее  время  с  использованием  штатных

отопителей   салона  Sirokko-268  совместно  с  Sirokko-262   (отопитель

прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 часов.

Исходные данные:

- базовая норма  расхода  топлива на пробег для городского  автобуса

Ikarus-280.33 составляет Hs = 43,0 л/100 км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8 процентов;

- норма расхода  топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с

Sirokko-262 составляет Нот = 3,5 л/час.

Нормируемый расход топлива составляет:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нот x T =

0,01 x 43,0 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 104,2 л.

3. Из путевого  листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль

ЗИЛ-431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в размере 820

т.км  в  условиях  эксплуатации, не требующих  применения  надбавок  или

снижений.

Исходные данные:

- базовая норма  расхода топлива на пробег для бортового  автомобиля

ЗИЛ-431410 составляет Hs = 31,0 л/100 км;

- норма расхода бензина на перевозку полезного груза составляет Hw =

2,0 л/100 т.км.

Нормируемый расход топлива составляет:

Qн = 0,01 x (Hs x S + Hw x W) = 0,01 (31 x 217 + 2 x 820) = 83,7 л.

4. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320

с  прицепом  ГКБ-8350 выполнил 6413 т.км транспортной работы в  условиях

зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 метров и совершил

общий пробег 475 км.

Исходные данные:

- базовая норма  расхода топлива на пробег для бортового  автомобиля

КамАЗ-5320 составляет Hs = 25,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw =

1,3 л/100 т.км;

- норма расхода   топлива   на  дополнительную  массу  прицепа   или

полуприцепа составляет Hg = 1,3 л/100 т.км;

- надбавка на  работу в зимнее время составляет D = 8 процентов,  на

работу  в  горных условиях на высоте от 800 до 2000 метров  над  уровнем

моря D = 10 процентов;

- масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 Gпр = 3,5 тонны;

- норма  расхода  топлива на пробег автопоезда в составе  автомобиль

КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 составляет:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x

(29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 л.

5. Из путевого  листа  установлено, что  седельный  автомобиль-тягач

МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А выполнил 9520 т.км транспортной работы

при пробеге 595 км.

Исходные данные:

- базовая норма  расхода  топлива  на  пробег  для  тягача  МАЗ-5429

составляет Hs = 23,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw =

1,3 л/100 т.км;

- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 тонны;

- надбавка на  работу  в  зимнее время D = 6 процентов,  снижение  в

связи    с    передвижением   автопоезда   по   загородной   дороге    с

усовершенствованным покрытием D = 15 процентов;

- норма расхода  топлива  на пробег автопоезда в составе  седельного

тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А без груза составляет:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x

(30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 л.

6. Из путевого  листа установлено, что автомобиль-самосвал  МАЗ-5551

совершил  пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа

осуществлялась в зимнее время в карьере.

Исходные данные:

- базовая норма  расхода  топлива для автомобиля-самосвала  МАЗ-5551

составляет Hs = 28 л/100 км;

- норма расхода  топлива  для  самосвалов на каждую ездку  с  грузом

составляет Hz = 0,25 л;

- надбавки на  работу  в зимнее время D = 6 процентов, на  работу  в

карьере - D = 12 процентов.

Нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x m =

0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.

7. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

с  самосвальным  прицепом  ГКБ-8527 перевез на расстояние 115 км  13  тн

кирпича,  а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 тн  щебня.

Общий пробег составил 240 км.

Учитывая, что автомобиль-самосвал  работал с коэффициентом  полезной

работы  более  чем 0,5, нормируемый расход топлива определяется так  же,

как   для  бортового  автомобиля  КамАЗ-5320  (базового  для   самосвала

КамАЗ-5511)  с учетом разницы собственной массы этих автомобилей.  Таким

образом,  в этом случае норма расхода топлива для автомобиля  КамАЗ-5511

включает  25  л/100 км (норма расхода топлива для  порожнего  автомобиля

КамАЗ-5320)  плюс  2,7  л/100 км (учитывающих разницу  собственных  масс

порожнего  бортового  автомобиля и самосвала в размере 2,08 тонны),  что

составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

- базовая норма   расхода   топлива  на  пробег  для  автомобиля   в

снаряженном состоянии КамАЗ-5511 составляет Hs = 27,7 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw =

1,3 л/100 т.км;

- работа проводилась  в условиях, не требующих применения надбавок и

снижений;

- масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 Gпр = 4,5 тонны;

- норма расхода  топлива  на пробег автопоезда в составе  автомобиль

КамАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 составляет:

Hsan = Hs + Hw x Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01 x {Hsan x S + Hw x (S' x G' + S" x G")} =

0,01 x {33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)} = 116,7 л.

8. Из путевого  листа  установлено, что  грузовой  автомобиль-фургон

ГЗСА-37021  (на сжиженном нефтяном газе), работая с почасовой оплатой  в

черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км.

Исходные данные:

- базовая норма   расхода   топлива  на  пробег   автомобиля-фургона

ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;

- надбавка на  работу с почасовой оплатой D = 10 процентов, надбавка

на работу с частыми технологическими остановками D = 8 процентов.

Нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 34 x 152 x

(1 + 0,01 x 18) = 61 л.

9. Из путевого  листа установлено, что автомобильный кран КС-4571 на

базе  автомобиля  КрАЗ-257, вышедший из капитального  ремонта,  совершил

пробег  127  км.  Время работы спецоборудования  по  перемещению  грузов

составило 6,8 часа.

Исходные данные:

- базовая норма  расхода топлива на пробег автомобильного крана  КС-

4571 составляет Hsc = 52,0 л/100 км;

- норма расхода   топлива   на  работу  специального   оборудования,

установленного на автомобиле, составляет Нт = 8,4 л/час.;

- надбавка при   пробеге   автомобилем   первой  тысячи   км   после

капитального ремонта D = 5 процентов.

Нормируемый расход топлива:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D) =

(0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 л.

Относительно  нормам расхода топлива для автомобильного  транспорта,

не  указанного  в  данном  приказе, нормы  расхода  топлива  применяются

согласно данным завода-производителя.