H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor

de evidenţă a consumurilor de apă

nr. 1228  din  13.11.2007

Monitorul Oficial nr.180-183/1287 din 23.11.2007

* * *

În scopul reglementării procesului de instalare şi exploatare a contoarelor de apă şi optimizării activităţii de contorizare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă, conform anexei nr.1.

2. Aparatele de evidenţă a consumului de apă aflate în exploatare şi care corespund cerinţelor tehnice de instalare şi actelor normative în vigoare se vor utiliza pînă la uzarea lor completă în baza rezultatelor verificării metrologice sau deteriorării.

3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi organizaţiile interesate, în termen de 3 luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.

4. Autorităţile administraţiei publice locale, la finele fiecărui an, vor monitoriza desfăşurarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă la consumatori, în funcţie de mijloacele de finanţare, conform prevederilor Regulamentului sus-menţionat.

5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi comerţului

Igor Dodon

Ministrul administraţiei publice locale

Valentin Guznac

Chişinău, 13 noiembrie 2007.

Nr.1228.

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

nr.1228 din 13 noiembrie 2007

REGULAMENT

privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49).

2. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi semnifică următoarele:

aparat de evidenţă a apei (contor de apă) – aparat destinat pentru înregistrarea volumului de apă consumat;

aviz tehnic de înregistrare – document eliberat de Organismul Naţional de Metrologie în baza declaraţiei solicitantului de a efectua lucrări de metrologie, impunînd obligaţiuni care decurg din actele normative în vigoare;

consum de apă – volumul de apă consumat din reţelele de distribuţie centralizate sau din interiorul blocului, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la utilizatori, iar în lipsa contoarelor, conform normelor de consum în vigoare;

operator (furnizor) – agent economic care, în baza contractului încheiat cu utilizatorul (consumatorul) sau utilizatorul casnic, livrează apă şi evacuează apele uzate;

punct de delimitare (limită de separaţie) – loc în care se divizează reţelele de apă ale utilizatorului şi operatorului, conform criteriului de proprietate;

tarif distinct – tarif destinat pentru achiziţionarea, instalarea, verificarea metrologică periodică, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă;

utilizator (consumator) – persoană fizică sau juridică care, în baza contractelor încheiate cu operatorul (furnizorul), consumă apă (potabilă, tehnologică, menajeră, ape uzate – în continuare apă) prin conectarea instalaţiilor sale la reţelele respective în unul sau mai multe puncte de alimentare.

În cazul blocurilor locative, utilizatorul (consumatorul) este distribuitor de servicii de alimentare cu apă pînă la încheierea contractelor între operator (furnizor) şi utilizatorii casnici;

utilizator casnic – orice persoană fizică care beneficiază de servicii de alimentare cu apă pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;

verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă (contoarelor) – modalitate de control metrologic legal, prin care se constată şi se confirmă că un aparat de evidenţă îndeplineşte cerinţele indicate în reglementările de metrologie legală respective.

3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor raporturilor juridice apărute în legătură cu achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.

4. Cerinţele prezentului Regulament se extind asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor a căror activitate ţine de alimentarea cu apă (operatori), precum şi asupra instituţiilor publice, agenţilor economici şi proprietarilor de locuinţe, indiferent de forma lor de proprietate şi apartenenţa departamentală.

5. Serviciile de alimentare cu apă se prestează doar în temeiul contractelor directe, încheiate între operator (furnizor) şi utilizator (consumator) sau operator (furnizor) şi utilizator casnic.

6. La proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a obiectivelor existente trebuie prevăzută în mod obligatoriu instalarea aparatelor de evidenţă pentru fiecare utilizator.

7. Nu se admite racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de alimentare cu apă fără instalarea aparatelor de evidenţă.

8. Nu se admite recepţia construcţiilor noi şi a celor reconstruite şi reparate capital fără instalarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.

9. Tipul concret al aparatelor de evidenţă trebuie selectat de către operator (furnizor), conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu includerea tipului respectiv în condiţiile tehnice eliberate de operator.

10. Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică, în termenele indicate în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal a aparatelor de evidenţă, se efectuează:

la branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice - în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice;

la branşamentele obiectivelor ce aparţin agenţilor economici - în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor economici;

la branşamentele blocurilor locative, aflate în exploatare - de către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în tarifele respective de alimentare cu apă şi canalizare, calculate conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;

în apartamentele blocurilor locative, încăperile locuibile în cămine, precum şi în case individuale - de către operator (furnizor) în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă se execută din contul consumatorului.

II. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU INSTALAREA

APARATELOR DE EVIDENŢĂ

11. Pentru obţinerea condiţiilor tehnice, utilizatorul depune o cerere la adresa operatorului, anexînd documentele ce confirmă dreptul de proprietate (posesie):

a) contract de vînzare-cumpărare;

b) contract de locaţiune;

c) certificat de moştenitor.

12. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, operatorul examinează actele prezentate şi eliberează condiţiile tehnice pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind instalarea aparatului de evidenţă.

13. Elaborarea documentaţiei de proiect pentru instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează de către unităţile specializate în domeniu, care deţin licenţe de activitate pentru toate categoriile de construcţii, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă, sisteme interioare (art.8 pct.16) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate).

La finalizarea lucrărilor de proiectare, unităţile specializate în domeniu coordonează documentaţia cu operatorul.

III. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INSTALARE ŞI RECEPŢIE

A APARATELOR DE EVIDENŢĂ

14. Instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect.

15. Lucrările de instalare a aparatelor de evidenţă sînt efectuate de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de construcţie a edificiilor şi aviz tehnic de înregistrare, eliberat de Organismul Naţional de Metrologie.

16. Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă, pînă la recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea şi păstrarea aparatelor de evidenţă o poartă executantul lucrărilor.

17. După finalizarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmesc acte privind îndeplinirea lucrărilor, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.

18. Actul de recepţie şi punere în funcţiune a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmeşte în cîte un exemplar pentru fiecare semnatar (anexa nr.1).

În baza acestui act se întocmeşte fişa de evidenţă a consumului de apă, conform anexelor nr.4 sau nr.5 la prezentul Regulament.

19. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatului de evidenţă şi a sigiliilor aplicate.

IV. EXPLOATAREA APARATELOR DE EVIDENŢĂ

20. Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora.

21. Întreţinerea aparatelor de evidenţă prevede:

a) cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate;

b) înscrierea indicaţiilor contoarelor;

c) întocmirea prescripţiilor, conform anexelor nr.6-10 şi 14 la prezentul Regulament, după caz.

22. Reparaţia aparatelor de evidenţă se efectuează în ateliere specializate şi include următoarele:

demontarea aparatului şi a elementelor asamblate;

desfacerea aparatului;

spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de tină şi rugină (în caz de necesitate, prelucrarea de sablaj a corpului contorului);

depistarea şi înlăturarea deranjamentelor (defectelor);

înlocuirea detaliilor uzate;

vopsirea, asamblarea, reglarea .

23. Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoarele cu competenţă tehnică respectivă, cu participarea părţilor interesate.

În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, aparatul de evidenţă se înlocuieşte.

24. La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.).

În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor, conform anexelor nr.11-13 la prezentul Regulament, după caz.

25. Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente, se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.

Notă:

Anexele nr.2, 3 şi 14 la prezentul Regulament se vor aplica în perioada exploatării aparatului de evidenţă.

Anexa nr.1

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.A-1)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de montare, recepţie şi punere în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei

АКТ

монтажа, приёмки и ввода в эксплуатацию приборов учёта воды

din „_____” __________________ 200__

от

Subsemnatul, reprezentantul operatorului ___________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

(telefon / телефон)

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

reprezentantul organizaţiei care a montat instalaţiile de contorizare___________________________________

представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы

(telefon / телефон)

_________________________________________________________________________________________________

(reprezentantul organizaţiei, funcţia, numele / представитель организации, должность, Ф.И.О.)

reprezentantul utilizatorului _______________________________________________________________________

представитель потребителя

(telefon / телефон)

_________________________________________________________________________________________________

(numele / Ф.И.О.)

am efectuat montarea, recepţia şi punerea în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei la obiectivul _____

произвели приём и ввод в действие приборов учёта на объекте

_________________________________________________________________________________________________

din _____________________________________________________________________________________________,

по

(adresă poştală / почтовый адрес)

şi ______________________________________________________________________________________________

и

(adresă, numărul pe durata construcţiei / адрес, номер на время строительства)

Apa potabilă

на питьевую воду

Diametrul

Диаметр

Tipul

Тип

Nr. contorului

№ водомера

Verificat metrologic

Метрологически поверен

Nr. certificatului de verificare metrologică

№ свидетельства метрологической поверки

Indicaţiile

Показания

Diametrul branşamentului

Диаметр ввода

Locul montării

Место установки

Apa caldă menajeră

на горячую воду

Diametrul

Диаметр

Tipul

Тип

Nr. contorului

№ водомера

Verificat metrologic

Метрологически поверен

Nr. certificatului de verificare metrologică

№ свидетельства метрологической поверки

Indicaţiile

Показания

Diametrul branşamentului

Диаметр ввода

Locul montării

Место установки

Aparatele de evidenţă sînt montate în conformitate cu condiţiile tehnice nr. __________ din _______________,

Приборы учёта смонтированы в соответствии с

№

от

documentaţiei de proiect nr. ___________________________________ din ________________________________,

проектной документации №

от

fişei de lucru pentru branşare la reţele eliberată cu nr. ____________ din ________________________________

нарядом на подключение, выданным под №

от

Contoarele de apă se pun în funcţiune din data semnării prezentului act.

Водомеры вводятся в действие с даты подписания настоящего акта.

Actul este întocmit în trei exemplare.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Reprezentantul organizaţiei care a montat instalaţiile de contorizare ___________________________________

Представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _______________________________________________________________________

Представитель потребителя

(semnătura / подпись)

Reprezentantul operatorului _______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(semnătura / подпись)

Anexa nr.2

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.A-2)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de sigilare

АКТ

опломбирования

din „_____” __________________ 200__

от

Utilizatorul ___________________________________________________________________ nr. ________________

Потребитель

(denumirea / наименование)

№

Denumirea obiectivului ____________________________________________________________________________

Название объекта

Adresa __________________________________________________________________________________________

Адрес

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa reprezentantului utilizatorului __________________________________________________________

в присутствии представителя потребителя

(funcţia / должность)

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

am executat sigilarea: ____________________________________________________________________________

произвел опломбирование

vanei_________

mm, sigiliul nr.________________,

_________________________________________________,

задвижки

мм, пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

vanei_________

mm, sigiliul nr.________________,

_________________________________________________,

задвижки

мм, пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

unirii contorului nr. ____________________________, tipul __________________________, diametrul ______ mm

соединение водомера №

тип

диаметр

мм

cu ţeava, sigiliul de protecţie nr. _________________, avînd indicaţiile __________________________________,

с трубопроводом, защитная пломба №

с показаниями

unirii contorului nr. ____________________________, tipul ___________________________,diametrul ______ mm

соединение водомера №

тип

диаметр

мм

cu ţeava, sigiliul de protecţie nr. _________________, avînd indicaţiile __________________________________,

с трубопроводом, защитная пломба №

с показаниями

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. _________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

фильтра на водомерном узле с водомером №

защитная пломба №

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. _________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

фильтра на водомерном узле с водомером №

защитная пломба №

obturatorului de la branşament din str. ______________________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

заглушки на вводе с улицы

защитная пломба №

hidrantului de incendiu din str. _____________________________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

пожарного гидранта с улицы

защитная пломба №

Reprezentantul operatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель потребителя

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___

______________________

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Anexa nr.3

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.A-3)

__________________________________________________

(utilizatorul / потребитель)

ACT

de desigilare

АКТ

распломбирования

din „_____” __________________ 200__

от

Utilizatorul ____________________________________________________________________ nr. _______________

Потребитель

(denumirea / наименование)

№

Denumirea obiectivului ____________________________________________________________________________

Название объекта

Adresa __________________________________________________________________________________________

Адрес

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa reprezentantului utilizatorului __________________________________________________________

в присутствии представителя потребителя

(funcţia / должность)

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

am executat desigilarea: _________________________________________________________________________

произвел распломбирование

vanei_________

mm, sigiliul de protecţie nr.______, ________________________________________________,

задвижки

мм, защитная пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

vanei_________

mm, sigiliul de protecţie nr.______, ________________________________________________,

задвижки

мм, защитная пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

vanei_________

mm, sigiliul de protecţie nr.______, ________________________________________________,

задвижки

мм, защитная пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

unirii contorului nr. _____________________________, tipul __________________________,diametrul ______ mm,

соединение водомера №

тип

диаметр

мм

cu ţeava, sigiliul de protecţie nr. _________________, cu indicaţiile __________________________________,

с трубопроводом, защитная пломба №

с показаниями

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie nr. ______________,

фильтра на водомерном узле с водомером №

защитная пломба №

obturatorului de la branşament din str. _________________________, sigiliul de protecţie nr. ______________,

заглушки на вводе с улицы

защитная пломба №

hidrantului de incendiu din str. ________________________________, sigiliul de protecţie nr. ______________,

пожарного гидранта с улицы

защитная пломба №

Reprezentantul operatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель потребителя

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___

______________________

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Anexa nr.4

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.C-1)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ

КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Utilizatorul nr. ________________ din apartamentul / încăperea locuibilă în cămin, casa particulară

Потребитель №

из квартиры / жилого помещения в общежитии, индивидуального дома

Str. __________________________ nr. _____ bloc ______ ap. ______ tel. dom. _______________ ser. __________

Ул.

№

кв.

тел. дом.

раб.

Numele, prenumele, patronimicul proprietarului (chiriaşului) __________________________________________

Ф.И.О. собственника (арендатора)

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Sigilat:

Опломбировано:

Obturator ________________________

Заглушка

Obturator ________________________

Заглушка

Ventil ___________________________

Вентиль

Ventil ___________________________

Вентиль

Numărul de locatari _________ persoane. Norma de consum _________________ m3, tel. relaţii ___________

Количество жильцов

человек.

Норма водопотребления

м3,

тел. для заявок

Fişa este întocmită în 2 exemplare, un exemplar se află la operator, iar al doilea - la utilizator.

Карточка составлена в 2 экземплярах, один из которых находится у поставщика, а второй у потребителя.

Reprezentantul operatorului

Представитель поставщика

___________________________________________

(numele, prenumele / Ф. И. О.)

___________________

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

Представитель потребителя

___________________________________________

(statutul / статус)

___________________

(semnătura / подпись)

Data scoaterii indicaţiilor contorului de apă

Nr. contorului

Nr. contorului

Nr. contorului

Nr. contorului

Semnătura reprezen-

tantului operato-

rului

Semnătura utiliza-

torului

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Anexa nr.5

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.C-2)

__________________________________________________

(utilizatorul / потребитель)

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ

КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Utilizatorul nr. ______________

Потребитель №

Denumirea întreprinderii / organizaţiei: ______________________________________________________________

Название предприятия / организации:

Str. _________________________________ nr. ______________, obiectivul _______________________________,

Ул.

№

объект

__________________________________________________________________________, tel. __________________

(numele, funcţia persoanei responsabile / Ф.И.О., должность ответственного лица)

тел.

Branşamentul din strada: _________________________________________________________________________

Врезка с улицы:

Subutilizatori: ___________________________________________________________________________________

Субпотребители:

________________________________________________________________________________________________

Contorul nr. ____________________, tipul _______________________ de apă _____________________________

Счетчик №

тип

вода

Diametrul ________ mm, locul instalării ________________________, montat ________________

Диаметр

мм, место установки

смонтирован

Sigilat:

Contorul ______________________________________________ nr. certificatului _______________

Опломб.:

Счетчик

(data, luna, anul / дата, месяц, год)

№ сертификата

Borna directă _______ mm, _____________________________, _______________, ______________

Прямой ввод

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Ventilul ____________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Вентиль

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Ventilul ____________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Вентиль

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Filtrul ______________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Фильтр

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Obturator ___________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Заглушка

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Unirea contorului cu ţeava _____________________________, _______________, ______________

Соединение счётчика с трубой

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Clapetă reversibilă ___________________________________________________________________

Обратный клапан

Un exemplar al fişei se află la utilizator _________________________________________________, ___________

Один экземпляр карточки находится у потребителя

(numele, prenumele, funcţia / Ф.И.О., должность)

(semnătura / подпись)

Data citirii indicaţiilor contorului

Indicaţiile contorului

Volumul apei consumate m3

Volumul apei uzate evacuate m3

Semnătura reprezentantului operatorului

Responsabilul utilizatorului şi funcţia acestuia

Semnătura utilizatorului

Anexa nr.6

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.P-1)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr. ______

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.7

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.P-2)

__________________________________________________

(utilizatorul / потребитель)

PRESCRIPŢIA nr. ______ (pentru populaţie)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ efectuarea verificării metrologice de stat a contoarelor de apă

До

выполнить метрологическую поверку водомера (-ов)

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator, cu respectarea cerinţelor tehnice faţă de contor prevăzute în documentaţia tehnică.

Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком с соблюдением технических норм.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare).

В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002 г., с последующими дополнениями и изменениями).

În cazul în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui utilizatorul casnic este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de către operator.

Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului casnic _______________________________________________ ,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.8

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.P-3)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru populaţie)

(для населения)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ înlocuirea contoarelor de apă

До

заменить водомер(ы)

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile _____________

cu contoare cu

diam.__ mm, tipul________

на водомеры

diam.__ mm, tipul________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare).

В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля .2002 г., с последующими дополнениями и изменениями).

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.9

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.P-4)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice)

(для экономических агентов и публичных учреждений)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ efectuarea verificării metrologice de stat a contoarelor de apă

До

выполнить метрологическую поверку водомера (-ов)

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de contorizare a apei şi fără drept de recalculare.

В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта и без права на перерасчет.

În cazul în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui, consumatorul este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de operator.

Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.10

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.P-5)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice)

(для экономических агентов и публичных учреждений)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ înlocuirea contoarelor de apă

До

заменить водомер(ы)

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

cu contoare cu

diam.__ mm, tipul________

на водомеры

diam.__ mm, tipul________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de contorizare a apei şi fără drept de recalculare.

В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта, и без права на перерасчет.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.11

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.A-4)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de cercetare a evidenţei şi folosirii apei în apartamente / încăperi locuibile în cămine

АКТ

обследования состояния учёта и использования воды в квартирах / жилых помещениях в общежитиях

din „_____” __________________ 200__

от

str. ________________________________________________ nr. ___________ bloc ___________, ap. ___________

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele proprietarului locuinţei / Ф.И.О. собственника жилья)

telefon: la domiciliu __________________________

телефон домашний

la serviciu __________________________

служебный

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

în prezenţa proprietarului _________________________________________________________________________,

в присутствии собственника

(numele, prenumele proprietarului / Ф.И.О. собственника жилья)

precum şi a locatarului ___________________________________________________________________________,

а также проживающего в данной квартире

(numele, prenumele, gradul de rudenie; Ф.И.О., степень родства)

am efectuat cercetarea stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, a

произвели обследование технического состояния сетей водопровода и канализации, сантехнического

utilajului sanitar, a aparatelor de evidenţă şi gradului de comodităţi al apartamentului.

оборудования, приборов учёта и степени благоустройства данной квартиры.

În apartament există:

В квартире имеются:

racordări la coloana verticală a blocului de locuinţe:

подключения к стоякам жилого дома:

la reţeaua de apă potabilă

Diam. ________ mm, ___________ unităţi;

по питьевой воде

la reţeaua de apă caldă

Diam. ________ mm, ___________ unităţi;

по горячей воде

Contoare instalate: (Установлены водомеры)

Apă potabilă:

Питьевая вода:

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Apă caldă menajeră:

Горячая вода:

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Încălzire autonomă

da/nu

Alimentare cu gaze

da/nu

Автономное отопление

Наличие газоснабжения

Boiler

da/nu

Cazan de baie cu gaze

da/nu

Наличие электробойлера

Наличие газовой колонки

Cadă de baie

da/nu

Duş

da/nu

Ванна

Душ

Blocul de locuinţe are _________________ etaje

Дом имеет

этажей

În apartament au viză de reşedinţă ______ persoane, locuiesc _____________________ persoane

В квартире прописано

человек, проживают

человек

La momentul examinării s-au depistat suplimentar următoarele:

На момент обследования дополнительно выявлено следующее:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

În scopul eliminării încălcărilor depistate, se recomandă a efectua următoarele:

В целях устранения выявленных недостатков предлагаем выполнить следующие мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

şi, în termenele indicate, să informaţi despre lucrările efectuate la tel._________________

и в указанные сроки сообщить о проделанной работе по телефону

Reprezentantul operatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель потребителя

(statutul / статус)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___

______________________

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Anexa nr.12

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

(Formularul nr.A-5)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de cercetare a evidenţei şi folosire a apei de către utilizatori:

întreprinderi, organizaţii şi alţi agenţi economici

АКТ

обследования состояния учёта и использования воды потребителями:

на предприятиях, в организациях и у других экономических агентов

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(denumirea întreprinderii, organizaţiei / наименование предприятия, организации)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele conducătorului / Ф.И.О. руководителя)

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa reprezentantului întreprinderii, organizaţiei ______________________________________________,

в присутствии представителя предприятия, организации

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele proprietarului / должность, Ф.И.О.)

am efectuat la faţa locului cercetarea stării evidenţei şi folosirii apei

произвел обследование с целью проверки состояния учёта и использования воды

Controlul a constatat:

Проверкой установлено:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

În scopul înlăturării neajunsurilor depistate, se solicită executarea următoarelor măsuri:

В целях устранения имеющихся недостатков подлежит выполнить следующие мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Referitor la măsurile întreprinse de Dvs. rugăm să ne comunicaţi la tel. ___________________

О выполненных вами мероприятиях просим сообщить по тел.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

_______________________________________________________________________,

________________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________,

________________________

Представитель потребителя

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________,

________________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.13

ACT

de inspectare a stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare,

a aparatelor de evidenţă a apei şi a nivelului de confort al obiectivului

АКТ

обследования технического состояния сетей водопровода и канализации,

приборов учёта и степени благоустройства объекта

din „_____” __________________ 200__

от

Codul clientului

Код клиента

Sectorul

Сектор

Strada

Улица

Blocul

Дом

Apartamentul

Квартира

Numele, prenumele

Ф.И.О.

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa proprietarului ________________________________________________________________________,

в присутствии домовладельца

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

tel. de serviciu _________________,

тел. рабочий

tel. la domiciliu __________________,

тел. домашний

precum şi în prezenţa locatarului _________________________________________________________________,

а также в присутствии жильца

(numele, statutul locatarului / Ф.И.О., статус жильца)

am efectuat inspectarea stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale obiectivului şi aparatelor de evidenţă a apei,

произвели обследование технического состояния сетей водопровода и канализации к имеющимся строениям, приборов учета воды

precum şi a nivelului de confort al obiectivului

и степени благоустройства

Ca urmare a inspectării s-a constatat:

В результате обследования установлено следующее:

A fost efectuată branşarea la reţelele de alimentare cu apă:

Выполнено подключение к водопроводным сетям:

Branşamentul nr.1 ______________________________________________________________________________

Ввод №

(se indică proprietarul reţelelor / указывается принадлежность сетей)

cu diametrul ___________ mm din str. _______________________, contorul _______ mm,

с диаметром

мм с ул.

водомер

мм

nr. _________, tipul _______, montat ___________________, _________________________________________,

№

тип

смонтирован (poziţia / позиция)

(locul instalării / место установки)

nr. sigiliului de protecţie ___________, sigiliul SSM _______________________, indicaţiile _______________

№ защитной пломбы

пломба Службы стандартизации и метрологии

(data / дата) показания

Branşamentul nr.2 ______________________________________________________________________________

Ввод №

(se indică proprietarul reţelelor / указывается принадлежность сетей)

cu diametrul ___________ mm din str. _______________________, contorul _______ mm,

с диаметром

мм с ул.

водомер

мм

nr. _________, tipul _______, montat ___________________, _________________________________________,

№

тип

смонтирован (poziţia / позиция)

(locul instalării / место установки)

nr. sigiliului de protecţie ___________, sigiliul SSM _______________________, indicaţiile _______________

№ защитной пломбы

пломба Службы стандартизации и метрологии

(data / дата) показания

A fost efectuată racordarea la:

Выполнено подключение к:

reţelele de canalizare __________________________________, cu diametrul ____ mm din str._____________

канализационным сетям

(proprietarul reţelelor / принадлежность сетей) диаметром

мм с ул.

fosa septică de vidanjare ulterioară _________________________ / hazna _____________________________

выгребной яме с последующим вывозом

питательной яме

Apa se utilizează din: cişmea stradală _______________________ / cişmea de curte ___________________

Вода используется из:

уличной водоразборной колонки

дворовой водоразборной колонки

în locuinţă __________________________

/ în garaj ________________________

в доме

в гараже

la irigarea: grădinii ___________, serelor ___________, copacilor ______________________

на полив:  огорода

теплиц

деревьев

Apa este încălzită:

la aragaz ___________________;

în boiler electric ___________________;

Вода подогревается:

на газовой плите

электроподогрев

în cazan cu combustibil: _________________________________________________________________________;

водонагревателями на топливе     (combustibil solid, lichid, gazos / твёрдом топливе, жидком топливе, газе)

Este branşat la sistemul centralizat de furnizare a apei calde ________________________________________

Подключён к централизованному горячему водоснабжению

Locuinţa este dotată cu: duş _______________________, cadă de baie _________, WC ___________________,

В доме имеется:

душ

ванна

туалет

bazin ________________________________,

cu dimensiunile _______.

бассейн     (de vară, de iarnă / летний, зимний)

размерами

S-a atestat:

mijloace de transport: ______________________________________________________________,

Имеются:

транспорт

(motocicletă, autoturism, autobuz / мотоцикл, машина, автобус)

animale domestice: bovine, cabaline ___________; porcine ______; ovine, caprine _________;

домашние животные: крупный рогатый скот

свиньи

овцы, козы

păsări de curte ______________________________; iepuri __________.

домашние птицы

кролики

La momentul inspectării apa se furnizează ______________________________________________________

На момент обследования водой пользуются

(da sau nu / да или нет)

Conform cărţii de imobil, la data de ________________, sînt înregistraţi cu viza de reşedinţă ___ persoane,

По домовой книге, на число

прописано

человек

locuiesc ____________ persoane.

проживает

человек

Acte de proprietate pentru imobil: _____________________________________________________________

Документы, подтверждающие собственность

(Тipul documentului, data, numărul, proprietarul /

название документа, дата, номер, владелец)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Ca urmare a controlului s-au depistat următoarele: __________________________________________________

Проверкой установлено:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

În scopul remedierii neajunsurilor, Vă propunem să întreprindeţi următoarele măsuri:

В целях устранения выявленных недостатков предлагаем выполнить следующие мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Să achitaţi datoria debitoare, conform situaţiei din „___” __________ 200_, în sumă de ________ lei,

Оплатить имеющуюся задолженность

в сумме

леев

pînă la „_____” _________________ 200___.

до

Despre măsurile întreprinse, rugăm să ne comunicaţi la tel: ___________________

О принятых мерах просим сообщить по тел.

Reprezentantul operatorului

____________________________________________

________________

Представитель поставщика

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

____________________________________________

________________

Представитель потребителя

(statutul / статус)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

____________________________________________

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.14

la Regulamentul privind achiziţionarea,

proiectarea, instalarea, recepţia şi

exploatarea aparatelor de evidenţă

a consumurilor de apă

(Formularul nr.P-6)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIE PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI nr. ____

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Din motivul că la „____” ______________ 200___, la prezentarea legitimaţiei, nu aţi asigurat reprezentantului întreprinderii accesul la obiectivul din str. ____________________________________ pentru cercetarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi citirea indicaţiilor de pe contoare, solicităm repetat, în termen de trei zile, să asiguraţi accesul la reţelele indicate, preîntîmpinînd operatorul în prealabil cu 24 ore la tel. ______________.

În cazul neîndeplinirii prevederilor prezentei prescripţii şi (sau) neacordării accesului în cadrul vizitei repetate, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, pînă la asigurarea accesului solicitat sau pînă la debranşarea obiectivului Dumneavoastră de la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, se va efectua conform:

• capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 m/sec, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului (pentru organizaţii, întreprinderi şi alţi agenţi economici);

• normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile aparatelor de evidenţă în funcţiune (pentru utilizatorii casnici).

Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării. De asemenea, ne rezervăm dreptul să ne adresăm în instanţa de judecată pentru încasarea forţată a prejudiciului cauzat.

В связи с непредоставлением „____” ___________ 200__г. доступа представителю поставщика для обследования водопроводных и канализационных сетей и снятию показаний с приборов учёта в вашем строении по ул. ______________________________________, обязываем Вас в течение трёх дней обеспечить доступ к вышеуказанным сетям, предварительно за сутки известив нас по тел. _________________.

В случае невыполнения данного предписания и (или) непредоставления доступа при повторном посещении расчет объема услуг водоснабжения и водоотведения до предоставления допуска или до отключения вашего объекта от сетей водопровода и канализации, будет производиться в соответствии с:

• пропускной способностью водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки (для предприятий, организаций и других экономических агентов;

• утвержденными нормами потребления, без принятия в расчет показаний работающих счетчиков (для потребителей из жилого фонда).

Начисленные за этот период суммы перерасчету не подлежат.

Также, оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции для принудительного взыскания причиненного ущерба.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

nr.1228 din 13 noiembrie 2007

LISTA

hotărîrilor de Guvern care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr.634 din 5 iulie 2000 „Cu privire la unele măsuri de reglementare a procesului de contorizare a consumurilor de apă şi energie termică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.81-83, art.723).

2. Pct.35 din Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.656 din 27 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.750).

3. Alineatul cinci din punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.263), punctul 3 din anexa nr.5 la Regulament şi anexa nr.1 la Contractul-model de alimentare cu apă potabilă şi apă menajeră a apartamentelor din blocurile locative/ încăperilor locuibile în cămine.

Перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждения Положения о приобретении, проектировании,

установке, приемке и эксплуатации приборов

учета расхода воды

N 1228  от  13.11.2007

Мониторул Офичиал N 180-183/1287 от 23.11.2007

* * *

В целях урегулирования процесса установки и эксплуатации приборов учета расхода воды и оптимизации работ по установке приборов учета Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расхода воды согласно приложению № 1.

2. Приборы учета расхода воды, находящиеся в эксплуатации и соответствующие техническим требованиям по установке и действующим нормативным актам, использовать до полного износа на базе результатов метрологической поверки или повреждения.

3. Центральным отраслевым органам публичного управления и заинтересованным организациям в 3-месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Органам местного публичного управления в конце каждого года осуществлять мониторинг проведения работ по установке приборов учета у потребителей в зависимости от финансовых средств согласно указанному положению.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства согласно приложению № 2.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:

министр экономики и торговли

Игорь Додон

министр местного

публичного управления

Валентин Гузнак

Кишинэу, 13 ноября 2007 г.

№ 1228.

Приложение № 1

к Постановлению Правительства

№ 1228 от 13 ноября 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о приобретении, проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета расхода воды

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано на основании Закона № 1402-XV от 24 октября 2002 г. о публичных службах коммунального хозяйства (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 14-17, ст.49).

2. В целях настоящего положения следующие термины означают:

прибор учета воды (водомер) – прибор, предназначенный для регистрации потребленного объема воды;

техническое заключение – документ, выданный Национальным метрологическим органом на базе декларации заявителя для производства метрологических работ, в котором указаны обязательства, вытекающие из действующих нормативных актов;

расход воды – потребленный объем воды из централизованных распределительных сетей или из внутридомовых сетей жилого дома, определяемый на базе показаний водомеров, установленных у потребителей, а в отсутствие водомеров – согласно действующим нормам потребления;

оператор (поставщик) – экономический агент, поставляющий услуги по водоснабжению и водоотведению на основании договора, заключенного с пользователем (потребителем) или домашним потребителем;

граница раздела сетей – место раздела сетей водоснабжения между поставщиком и потребителем, по признаку их собственности;

отдельный тариф – тариф, предназначенный для приобретения, установки, периодической метрологической поверки, приемки и эксплуатации приборов учета расхода воды;

пользователь (потребитель) – физическое или юридическое лицо, на основании договоров, заключенных с оператором (поставщиком), потребляющее воду (питьевую, технологическую, горячую, сточные воды – в дальнейшем вода) путем присоединения своих сетей к соответствующим сетям в одной или нескольких точках подключения.

В жилых домах пользователь (потребитель) является распределителем услуг водоснабжения до заключения договоров между оператором (поставщиком) и домашним потребителем;

домашний потребитель – любое физическое лицо, пользующееся услугами водоснабжения для нужд, не связанных с предпринимательской или профессиональной деятельностью;

метрологическая поверка приборов учета (водомеров) – законный метод метрологического контроля, при котором устанавливается и подтверждается, что прибор учета выполняет требования, указанные в соответствующих законных метрологических регламентах.

3. Настоящее положение применяется ко всем правовым отношениям, возникающим в связи с приобретением, проектированием, установкой, приемкой и эксплуатацией приборов учета расхода воды.

4. Требования настоящего положения распространяются на все предприятия и организации, деятельность которых связана с водоснабжением (операторы), и на публичные учреждения, экономических агентов и собственников жилья, независимо от формы собственности и их ведомственной принадлежности.

5. Услуги водоснабжения предоставляются лишь на основании прямых договоров, заключенных между оператором (поставщиком) и пользователем (потребителем) или оператором (поставщиком) и домашним потребителем.

6. При проектировании нового строительства, реконструкции или капитальном ремонте существующих объектов необходимо в обязательном порядке предусмотреть установку приборов учета для каждого пользователя.

7. Подключение новых пользователей к централизованным сетям водоснабжения без установки приборов учета не допускается.

8. Не допускается прием вновь построенных, реконструируемых и капитально отремонтированных зданий без установки приборов учета расхода воды.

9. Конкретный тип приборов учета подбирается оператором (поставщиком) согласно утвержденным моделям, включенным в Государственный реестр средств измерения Республики Молдова, с указанием соответствующего типа в технических условиях, выданных оператором.

10. Работы по приобретению, установке, эксплуатации, содержанию и ремонту, замене и метрологической поверке в сроки, указанные в официальном перечне средств измерения, подлежащих законному метрологическому контролю приборов учета, осуществляются:

на вводах объектов, принадлежащих публичным учреждениям, – в соответствии с условиями договоров, заключенных между пользователем и оператором, за счет финансовых средств, предусмотренных публичными бюджетами;

на вводах объектов, принадлежащих экономическим агентам, – в соответствии с условиями договоров, заключенных между пользователем и оператором, за счет собственных финансовых средств экономических агентов;

на вводах жилых домов, находящихся в эксплуатации, – оператором за счет финансовых средств, предусмотренных в соответствующих тарифах на услуги водоснабжения и канализации, рассчитанные согласно Методологии определения, утверждения и применения тарифов на услуги водоснабжения, канализации и очистки сточных вод;

в квартирах жилых домов, жилых помещениях общежитий, а также в индивидуальных жилых домах – оператором (поставщиком) на базе двустороннего договора при применении отдельного тарифа, утвержденного органами местного публичного управления для учета потребленной воды. В отсутствие соответствующего договора все работы по приобретению, установке, эксплуатации, содержанию и ремонту, замене и метрологической поверке приборов учета воды выполняются за счет потребителя.

II. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

11. Для получения технических условий пользователь подает заявление оператору с приложением документов, подтверждающих право собственности (владения):

а) договор купли-продажи;

b) договор найма;

с) свидетельство о наследстве.

12. В течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления оператор рассматривает представленные акты и выдает технические условия для разработки проектной документации по установке прибора учета.

13. Разработка проектной документации для установки приборов учета осуществляется специализированными в данной области организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности для всех категорий строительства, сооружений и сетей водоснабжения, внутренних систем (пункт 16 ст.8 Закона № 451-XV от 30 июля 2001 г. о лицензировании отдельных видов деятельности).

По завершении проектных работ специализированные организации согласовывают документацию с оператором.

III. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА

14. Установка приборов учета осуществляется в соответствии с проектной документацией.

15. Работы по установке приборов учета выполняются экономическими агентами, имеющими лицензию на проведение работ по строительству зданий и техническое заключение, выданное Национальным метрологическим органом.

16. За весь период выполнения работ по установке приборов учета до их приемки ответственность за целостность и сохранность приборов учета несет исполнитель работ.

17. После завершения работ по установке приборов учета составляется акт о выполнении работ согласно приложению № 1 к настоящему положению.

18. Акт о приемке и сдаче в эксплуатацию работ по установке приборов учета составляется по одному экземпляру для каждого подписавшегося (приложение № 1).

На основании данного акта составляется карточка учета объема водопотребления согласно приложениям № 4 или № 5 к настоящему положению.

19. Пользователь несет ответственность за целостность прибора учета и пломбирование.

IV. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА

20. Эксплуатация приборов учета включает работы по содержанию, ремонту, метрологической поверке и их замене.

21. Содержание приборов учета предусматривает:

а) визуальный осмотр и контроль состояния пломб;

b) запись показаний водомеров;

с) составление предписаний согласно приложениям № 6-10 и № 14 к настоящему положению, по необходимости.

22. Ремонт приборов учета воды производится в специализированных мастерских и включает:

демонтаж прибора и сборных деталей;

разборку прибора;

промывку, прочистку частей корпуса от грязи и ржавчины (при необходимости – пескоструйную обработку корпуса);

выявление и устранение неисправностей (дефектов);

замену негодных деталей;

окраску, сборку и регулировку.

23. Метрологическая поверка приборов учета воды производится по истечении срока поверки, установленного в официальном перечне средств измерения, подлежащих законной метрологической поверке, или, по просьбе оператора, пользователя (метрологическая экспертиза), - в лабораториях, имеющих соответствующую техническую компетенцию, с участием заинтересованных сторон.

В случае отрицательных результатов метрологических поверок прибор учета заменяется.

24. При визуальном выявлении некоторых неисправностей пользователи обязаны немедленно информировать оператора с момента их выявления (не работает счетный механизм, имеются течи воды в соединениях, разбит экран, сорваны пломбы и др.).

В случае, если пользователь (потребитель) не проинформировал в течение 72 часов о выявленных неисправностях, а оператор констатировал данный факт, составляется акт, в котором указываются неисправности и который подписывается обеими сторонами с указанием мер и сроков их устранения согласно приложениям № 11-13 к настоящему положению, по необходимости.

25. Демонтаж пользователем приборов учета, установленных на вводах, производится по предварительному письменному согласованию с оператором.

Примечание.

Приложения № 2, 3 и 14 к настоящему Положению применяются в период эксплуатации приборов учета.

Приложение № 1

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № A-1)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de montare, recepţie şi punere în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei

АКТ

монтажа, приёмки и ввода в эксплуатацию приборов учёта воды

din „_____” __________________ 200__

от

Subsemnatul, reprezentantul operatorului ___________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

(telefon / телефон)

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

reprezentantul organizaţiei care a montat instalaţiile de contorizare___________________________________

представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы

(telefon / телефон)

_________________________________________________________________________________________________

(reprezentantul organizaţiei, funcţia, numele / представитель организации, должность, Ф.И.О.)

reprezentantul utilizatorului _______________________________________________________________________

представитель потребителя

(telefon / телефон)

_________________________________________________________________________________________________

(numele / Ф.И.О.)

am efectuat montarea, recepţia şi punerea în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei la obiectivul _____

произвели приём и ввод в действие приборов учёта на объекте

_________________________________________________________________________________________________

din _____________________________________________________________________________________________,

по

(adresă poştală / почтовый адрес)

şi ______________________________________________________________________________________________

и

(adresă, numărul pe durata construcţiei / адрес, номер на время строительства)

Apa potabilă

на питьевую воду

Diametrul

Диаметр

Tipul

Тип

Nr. contorului

№ водомера

Verificat metrologic

Метрологически поверен

Nr. certificatului de verificare metrologică

№ свидетельства метрологической поверки

Indicaţiile

Показания

Diametrul branşamentului

Диаметр ввода

Locul montării

Место установки

Apa caldă menajeră

на горячую воду

Diametrul

Диаметр

Tipul

Тип

Nr. contorului

№ водомера

Verificat metrologic

Метрологически поверен

Nr. certificatului de verificare metrologică

№ свидетельства метрологической поверки

Indicaţiile

Показания

Diametrul branşamentului

Диаметр ввода

Locul montării

Место установки

Aparatele de evidenţă sînt montate în conformitate cu condiţiile tehnice nr. __________ din _______________,

Приборы учёта смонтированы в соответствии с

№

от

documentaţiei de proiect nr. ___________________________________ din ________________________________,

проектной документации №

от

fişei de lucru pentru branşare la reţele eliberată cu nr. ____________ din ________________________________

нарядом на подключение, выданным под №

от

Contoarele de apă se pun în funcţiune din data semnării prezentului act.

Водомеры вводятся в действие с даты подписания настоящего акта.

Actul este întocmit în trei exemplare.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Reprezentantul organizaţiei care a montat instalaţiile de contorizare ___________________________________

Представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _______________________________________________________________________

Представитель потребителя

(semnătura / подпись)

Reprezentantul operatorului _______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(semnătura / подпись)

Приложение № 2

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № A-2

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de sigilare

АКТ

опломбирования

din „_____” __________________ 200__

от

Utilizatorul ___________________________________________________________________ nr. ________________

Потребитель

(denumirea / наименование)

№

Denumirea obiectivului ____________________________________________________________________________

Название объекта

Adresa __________________________________________________________________________________________

Адрес

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumel / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa reprezentantului utilizatorului __________________________________________________________

в присутствии представителя потребителя

(funcţia / должность)

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

am executat sigilarea: ____________________________________________________________________________

произвел опломбирование

vanei_________

mm, sigiliul nr.________________,

_________________________________________________,

задвижки

мм, пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

vanei_________

mm, sigiliul nr.________________,

_________________________________________________,

задвижки

мм, пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

unirii contorului nr. ____________________________, tipul __________________________, diametrul ______ mm

соединение водомера №

тип

диаметр

мм

cu ţeava, sigiliul de protecţie nr. _________________, avînd indicaţiile __________________________________,

с трубопроводом, защитная пломба №

с показаниями

unirii contorului nr. ____________________________, tipul ___________________________,diametrul ______ mm

соединение водомера №

тип

диаметр

мм

cu ţeava, sigiliul de protecţie nr. _________________, avînd indicaţiile __________________________________,

с трубопроводом, защитная пломба №

с показаниями

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. _________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

фильтра на водомерном узле с водомером №

защитная пломба №

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. _________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

фильтра на водомерном узле с водомером №

защитная пломба №

obturatorului de la branşament din str. ______________________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

заглушки на вводе с улицы

защитная пломба №

hidrantului de incendiu din str. _____________________________, sigiliul de protecţie nr. _________________,

пожарного гидранта с улицы

защитная пломба №

Reprezentantul operatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель потребителя

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___

______________________

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Приложение № 3

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № A-3

__________________________________________________

(utilizatorul / потребитель)

ACT

de desigilare

АКТ

распломбирования

din „_____” __________________ 200__

от

Utilizatorul ____________________________________________________________________ nr. _______________

Потребитель

(denumirea / наименование)

№

Denumirea obiectivului ____________________________________________________________________________

Название объекта

Adresa __________________________________________________________________________________________

Адрес

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa reprezentantului utilizatorului __________________________________________________________

в присутствии представителя потребителя

(funcţia / должность)

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

am executat desigilarea: _________________________________________________________________________

произвел распломбирование

vanei_________

mm, sigiliul de protecţie nr.______, ________________________________________________,

задвижки

мм, защитная пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

vanei_________

mm, sigiliul de protecţie nr.______, ________________________________________________,

задвижки

мм, защитная пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

vanei_________

mm, sigiliul de protecţie nr.______, ________________________________________________,

задвижки

мм, защитная пломбa №

(locul aflării / место нахождения)

unirii contorului nr. _____________________________, tipul __________________________,diametrul ______ mm,

соединение водомера №

тип

диаметр

мм

cu ţeava, sigiliul nr. ________________________________, cu indicaţiile __________________________________,

с трубопроводом, пломба №

с показаниями

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie nr. ______________,

фильтра на водомерном узле с водомером №

защитная пломба №

obturatorului de la branşament din str. _________________________, sigiliul de protecţie nr. ______________,

заглушки на вводе с улицы

защитная пломба №

hidrantului de incendiu din str. ________________________________, sigiliul de protecţie nr. ______________,

пожарного гидранта с улицы

защитная пломба №

Reprezentantul operatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель потребителя

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___

______________________

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Приложение № 4

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № C-1)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ

КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Utilizatorul nr. ________________ din apartamentul / încăperea locuibilă în cămin, casa particulară

Потребитель №

из квартиры / жилого помещения в общежитии, индивидуального дома

Str. __________________________ nr. _____ bloc ______ ap. ______ tel. dom. _______________ ser. __________

Ул.

№

кв.

тел. дом.

раб.

Numele, prenumele, patronimicul proprietarului (chiriaşului) __________________________________________

Ф. И.О. собственника (арендатора)

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Contorul nr. _______, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _______, montat______

Счётчик №

тип

питьевая / горячая вода

Д

мм

место установки

установлен

Sigilat: Contorul___ nr. certificat. de verificare metrologică ___ unirea cont. cu ţeava __, inclusiv cu filtru ___

Опломб.: Счётчик

№ паспорта метрологической поверки

соед. счётчика с трубой

включительно с фильтром

Sigilat:

Опломбировано:

Obturator ________________________

Заглушка

Obturator ________________________

Заглушка

Ventil ___________________________

Вентиль

Ventil ___________________________

Вентиль

Numărul de locatari _________ persoane. Norma de consum _________________ m3, tel. relaţii ___________

Количество жильцов

человек.

Норма водопотребления

м3,

тел. для заявок

Fişa este întocmită în 2 exemplare, un exemplar se află la operator, iar al doilea - la utilizator.

Карточка составлена в 2 экземплярах, один из которых находится у поставщика, а второй у потребителя.

Reprezentantul operatorului

Представитель поставщика

___________________________________________

(numele, prenumele / Ф. И. О.)

___________________

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

Представитель потребителя

___________________________________________

(statutul / статус)

___________________

(semnătura / подпись)

Data scoaterii indicaţiilor contorului de apă

Nr. contorului

Nr. contorului

Nr. contorului

Nr. contorului

Semnătura reprezen-

tantului operato-

rului

Semnătura utiliza-

torului

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Indica-

ţiile conto-

rului

Consu-

mul

Приложение № 5

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № C-2)

__________________________________________________

(utilizatorul / потребитель)

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ

КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Utilizatorul nr. ______________

Потребитель №

Denumirea întreprinderii / organizaţiei: ______________________________________________________________

Название предприятия / организации:

Str. _________________________________ nr. ______________, obiectivul _______________________________,

Ул.

№

объект

__________________________________________________________________________, tel. __________________

(numele, funcţia persoanei responsabile / Ф.И.О., должность ответственного лица)

тел.

Branşamentul din strada: _________________________________________________________________________

Врезка с улицы:

Subutilizatori: ___________________________________________________________________________________

Субпотребители:

________________________________________________________________________________________________

Contorul nr. ____________________, tipul _______________________ de apă _____________________________

Счетчик №

тип

вода

Diametrul ________ mm, locul instalării ________________________, montat ________________

Диаметр

мм, место установки

смонтирован

Sigilat:

Contorul ______________________________________________ nr. certificatului _______________

Опломб.:

Счетчик

(data, luna, anul / дата, месяц, год)

№ сертификата

Borna directă _______ mm, _____________________________, _______________, ______________

Прямой ввод

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Ventilul ____________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Вентиль

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Ventilul ____________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Вентиль

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Filtrul ______________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Фильтр

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Obturator ___________ mm, _____________________________, _______________, ______________

Заглушка

мм

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Unirea contorului cu ţeava _____________________________, _______________, ______________

Соединение счётчика с трубой

(nr. sigiliului / № пломбы)

(sectorul / сектор)

(culoarea / цвет)

Clapetă reversibilă ___________________________________________________________________

Обратный клапан

Un exemplar al fişei se află la utilizator _________________________________________________, ___________

Один экземпляр карточки находится у потребителя

(numele, prenumele, funcţia / Ф.И.О., должность)

(semnătura / подпись)

Data citirii indicaţiilor contorului

Indicaţiile contorului

Volumul apei consumate m3

Volumul apei uzate evacuate m3

Semnătura reprezentantului operatorului

Responsabilul utilizatorului şi funcţia acestuia

Semnătura utilizatorului

Приложение № 6

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № Р-1)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr. ______

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 7

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № Р-2)

__________________________________________________

(utilizatorul / потребитель)

PRESCRIPŢIA nr. ______ (pentru populaţie)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ efectuarea verificării metrologice de stat a contoarelor de apă

До

выполнить метрологическую поверку водомера (-ов)

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator, cu respectarea cerinţelor tehnice faţă de contor prevăzute în documentaţia tehnică.

Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком с соблюдением технических норм.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare).

В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002 г., с последующими дополнениями и изменениями).

În cazul în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui utilizatorul casnic este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de către operator.

Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului casnic _______________________________________________ ,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 8

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № Р-3)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru populaţie)

(для населения)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ înlocuirea contoarelor de apă

До

заменить водомер(ы)

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile _____________

cu contoare cu

diam.__ mm, tipul________

на водомеры

diam.__ mm, tipul________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare).

В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля .2002 г., с последующими дополнениями и изменениями).

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 9

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № Р-4)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice)

(для экономических агентов и публичных учреждений)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ efectuarea verificării metrologice de stat a contoarelor de apă

До

выполнить метрологическую поверку водомера (-ов)

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de contorizare a apei şi fără drept de recalculare.

В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта и без права на перерасчет.

În cazul în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui, consumatorul este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de operator.

Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 10

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № Р-5)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice)

(для экономических агентов и публичных учреждений)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „___” ___________ 200__ înlocuirea contoarelor de apă

До

заменить водомер(ы)

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________

cu contoare cu

diam.__ mm, tipul________

на водомеры

diam.__ mm, tipul________

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de contorizare a apei şi fără drept de recalculare.

В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта, и без права на перерасчет.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 11

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке

и эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № А-4)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de cercetare a evidenţei şi folosirii apei în apartamente / încăperi locuibile în cămine

АКТ

обследования состояния учёта и использования воды в квартирах / жилых помещениях в общежитиях

din „_____” __________________ 200__

от

str. ________________________________________________ nr. ___________ bloc ___________, ap. ___________

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele proprietarului locuinţei / Ф.И.О. собственника жилья)

telefon: la domiciliu __________________________

телефон домашний

la serviciu __________________________

служебный

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

în prezenţa proprietarului _________________________________________________________________________,

в присутствии собственника

(numele, prenumele proprietarului / Ф.И.О. собственника жилья)

precum şi a locatarului ___________________________________________________________________________,

а также проживающего в данной квартире

(numele, prenumele, gradul de rudenie; Ф.И.О., степень родства)

am efectuat cercetarea stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, a

произвели обследование технического состояния сетей водопровода и канализации, сантехнического

utilajului sanitar, a aparatelor de evidenţă şi gradului de comodităţi al apartamentului.

оборудования, приборов учёта и степени благоустройства данной квартиры.

În apartament există:

В квартире имеются:

racordări la coloana verticală a blocului de locuinţe:

подключения к стоякам жилого дома:

la reţeaua de apă potabilă

Diam. ________ mm, ___________ unităţi;

по питьевой воде

la reţeaua de apă caldă

Diam. ________ mm, ___________ unităţi;

по горячей воде

Contoare instalate: (Установлены водомеры)

Apă potabilă:

Питьевая вода:

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Apă caldă menajeră:

Горячая вода:

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______

Sigilat: SSM______, nr. certificatului de verificare metrologică _______, unirea cu ţeava _______, filtru ______

Încălzire autonomă

da/nu

Alimentare cu gaze

da/nu

Автономное отопление

Наличие газоснабжения

Boiler

da/nu

Cazan de baie cu gaze

da/nu

Наличие электробойлера

Наличие газовой колонки

Cadă de baie

da/nu

Duş

da/nu

Ванна

Душ

Blocul de locuinţe are _________________ etaje

Дом имеет

этажей

În apartament au viză de reşedinţă ______ persoane, locuiesc _____________________ persoane

В квартире прописано

человек, проживают

человек

La momentul examinării s-au depistat suplimentar următoarele:

На момент обследования дополнительно выявлено следующее:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

În scopul eliminării încălcărilor depistate, se recomandă a efectua următoarele:

В целях устранения выявленных недостатков предлагаем выполнить следующие мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

şi, în termenele indicate, să informaţi despre lucrările efectuate la tel._________________

и в указанные сроки сообщить о проделанной работе по телефону

Reprezentantul operatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

_____________________________________________

______________________

Представитель потребителя

(statutul / статус)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___

______________________

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Приложение № 12

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке и

эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № А-5)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de cercetare a evidenţei şi folosire a apei de către utilizatori:

întreprinderi, organizaţii şi alţi agenţi economici

АКТ

обследования состояния учёта и использования воды потребителями:

на предприятиях, в организациях и у других экономических агентов

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(denumirea întreprinderii, organizaţiei / наименование предприятия, организации)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele conducătorului / Ф.И.О. руководителя)

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa reprezentantului întreprinderii, organizaţiei ______________________________________________,

в присутствии представителя предприятия, организации

_________________________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele proprietarului / должность, Ф.И.О.)

am efectuat la faţa locului cercetarea stării evidenţei şi folosirii apei

произвел обследование с целью проверки состояния учёта и использования воды

Controlul a constatat:

Проверкой установлено:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

În scopul înlăturării neajunsurilor depistate, se solicită executarea următoarelor măsuri:

В целях устранения имеющихся недостатков подлежит выполнить следующие мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Referitor la măsurile întreprinse de Dvs. rugăm să ne comunicaţi la tel. ___________________

О выполненных вами мероприятиях просим сообщить по тел.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

_______________________________________________________________________,

________________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________,

________________________

Представитель потребителя

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________,

________________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 13

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке и

эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № А-6)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

ACT

de inspectare a stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare,

a aparatelor de evidenţă a apei şi a nivelului de confort al obiectivului

АКТ

обследования технического состояния сетей водопровода и канализации,

приборов учёта и степени благоустройства объекта

din „_____” __________________ 200__

от

Codul clientului

Код клиента

Sectorul

Сектор

Strada

Улица

Blocul

Дом

Apartamentul

Квартира

Numele, prenumele

Ф.И.О.

Subsemnatul, reprezentantul operatorului __________________________________________________________,

Я, представитель поставщика

(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezenţa proprietarului ________________________________________________________________________,

в присутствии домовладельца

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

tel. de serviciu _________________,

тел. рабочий

tel. la domiciliu __________________,

тел. домашний

precum şi în prezenţa locatarului _________________________________________________________________,

а также в присутствии жильца

(numele, statutul locatarului / Ф.И.О., статус жильца)

am efectuat inspectarea stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale obiectivului şi aparatelor de evidenţă a apei,

произвели обследование технического состояния сетей водопровода и канализации к имеющимся строениям, приборов учета воды

precum şi a nivelului de confort al obiectivului

и степени благоустройства

Ca urmare a inspectării s-a constatat:

В результате обследования установлено следующее:

A fost efectuată branşarea la reţelele de alimentare cu apă:

Выполнено подключение к водопроводным сетям:

Branşamentul nr.1 ______________________________________________________________________________

Ввод №

(se indică proprietarul reţelelor / указывается принадлежность сетей)

cu diametrul ___________ mm din str. _______________________, contorul _______ mm,

с диаметром

мм с ул.

водомер

мм

nr. _________, tipul _______, montat ___________________, _________________________________________,

№

тип

смонтирован (poziţia / позиция)

(locul instalării / место установки)

nr. sigiliului de protecţie ___________, sigiliul SSM _______________________, indicaţiile _______________

№ защитной пломбы

пломба Службы стандартизации и метрологии

(data / дата) показания

Branşamentul nr.2 ______________________________________________________________________________

Ввод №

(se indică proprietarul reţelelor / указывается принадлежность сетей)

cu diametrul ___________ mm din str. _______________________, contorul _______ mm,

с диаметром

мм с ул.

водомер

мм

nr. _________, tipul _______, montat ___________________, _________________________________________,

№

тип

смонтирован (poziţia / позиция)

(locul instalării / место установки)

nr. sigiliului de protecţie ___________, sigiliul SSM _______________________, indicaţiile _______________

№ защитной пломбы

пломба Службы стандартизации и метрологии

(data / дата) показания

A fost efectuată racordarea la:

Выполнено подключение к:

reţelele de canalizare __________________________________, cu diametrul ____ mm din str._____________

канализационным сетям

(proprietarul reţelelor / принадлежность сетей) диаметром

мм с ул.

fosa septică de vidanjare ulterioară _________________________ / hazna _____________________________

выгребной яме с последующим вывозом

питательной яме

Apa se utilizează din: cişmea stradală _______________________ / cişmea de curte ___________________

Вода используется из:

уличной водоразборной колонки

дворовой водоразборной колонки

în locuinţă __________________________

/ în garaj ________________________

в доме

в гараже

la irigarea: grădinii ___________, serelor ___________, copacilor ______________________

на полив:  огорода

теплиц

деревьев

Apa este încălzită:

la aragaz ___________________;

în boiler electric ___________________;

Вода подогревается:

на газовой плите

электроподогрев

în cazan cu combustibil: _________________________________________________________________________;

водонагревателями на топливе     (combustibil solid, lichid, gazos / твёрдом топливе, жидком топливе, газе)

Este branşat la sistemul centralizat de furnizare a apei calde ________________________________________

Подключён к централизованному горячему водоснабжению

Locuinţa este dotată cu: duş _______________________, cadă de baie _________, WC ___________________,

В доме имеется:

душ

ванна

туалет

bazin ________________________________,

cu dimensiunile _______.

бассейн     (de vară, de iarnă / летний, зимний)

размерами

S-a atestat:

mijloace de transport: ______________________________________________________________,

Имеются:

транспорт

(motocicletă, autoturism, autobuz / мотоцикл, машина, автобус)

animale domestice: bovine, cabaline ___________; porcine ______; ovine, caprine __________;

домашние животные: крупный рогатый скот

свиньи

овцы, козы

păsări de curte ______________________________; iepuri __________.

домашние птицы

кролики

La momentul inspectării apa se furnizează ______________________________________________________

На момент обследования водой пользуются

(da sau nu / да или нет)

Conform cărţii de imobil, la data de ________________, sînt înregistraţi cu viza de reşedinţă ___ persoane,

По домовой книге, на число

прописано

человек

locuiesc ____________ persoane.

проживает

человек

Acte de proprietate pentru imobil: _____________________________________________________________

Документы, подтверждающие собственность

(Тipul documentului, data, numărul, proprietarul /

название документа, дата, номер, владелец)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Ca urmare a controlului s-au depistat următoarele: __________________________________________________

Проверкой установлено:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

În scopul remedierii neajunsurilor, Vă propunem să întreprindeţi următoarele măsuri:

В целях устранения выявленных недостатков предлагаем выполнить следующие мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Să achitaţi datoria debitoare, conform situaţiei din „___” __________ 200_, în sumă de ________ lei,

Оплатить имеющуюся задолженность

в сумме

леев

pînă la „_____” _________________ 200___.

до

Despre măsurile întreprinse, rugăm să ne comunicaţi la tel: ___________________

О принятых мерах просим сообщить по тел.

Reprezentantul operatorului

____________________________________________

________________

Представитель поставщика

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

____________________________________________

________________

Представитель потребителя

(statutul / статус)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

____________________________________________

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 14

к Положению о приобретении,

проектировании, установке, приемке и

эксплуатации приборов учета

расхода воды

(Формуляр № Р-6)

__________________________________________________

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPŢIE PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI nr. ____

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА №

din „_____” __________________ 200__

от

_________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

_________________________________________________________________________________________________

(adresa poştală / почтовый адрес)

Din motivul că la „____” ______________ 200___, la prezentarea legitimaţiei, nu aţi asigurat reprezentantului întreprinderii accesul la obiectivul din str. ____________________________________ pentru cercetarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi citirea indicaţiilor de pe contoare, solicităm repetat, în termen de trei zile, să asiguraţi accesul la reţelele indicate, preîntîmpinînd operatorul în prealabil cu 24 ore la tel. ______________.

În cazul neîndeplinirii prevederilor prezentei prescripţii şi (sau) neacordării accesului în cadrul vizitei repetate, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, pînă la asigurarea accesului solicitat sau pînă la debranşarea obiectivului Dumneavoastră de la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, se va efectua conform:

• capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 m/sec, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului (pentru organizaţii, întreprinderi şi alţi agenţi economici);

• normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile aparatelor de evidenţă în funcţiune (pentru utilizatorii casnici).

Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării. De asemenea, ne rezervăm dreptul să ne adresăm în instanţa de judecată pentru încasarea forţată a prejudiciului cauzat.

В связи с непредоставлением „____” ___________ 200__г. доступа представителю поставщика для обследования водопроводных и канализационных сетей и снятию показаний с приборов учёта в вашем строении по ул. ______________________________________, обязываем Вас в течение трёх дней обеспечить доступ к вышеуказанным сетям, предварительно за сутки известив нас по тел. _________________.

В случае невыполнения данного предписания и (или) непредоставления доступа при повторном посещении расчет объема услуг водоснабжения и водоотведения до предоставления допуска или до отключения вашего объекта от сетей водопровода и канализации, будет производиться в соответствии с:

• пропускной способностью водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки (для предприятий, организаций и других экономических агентов;

• утвержденными нормами потребления, без принятия в расчет показаний работающих счетчиков (для потребителей из жилого фонда).

Начисленные за этот период суммы перерасчету не подлежат.

Также, оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции для принудительного взыскания причиненного ущерба.

Reprezentantul operatorului

______________________________________________________________________

Представитель поставщика

(funcţia / должность)

________________________________________________________________________________,

________________

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

___________________________________________________,

________________

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____

ех. de prescripţie

___________________________________________________,

________________

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 1228 от 13 ноября 2007 г.

СПИСОК

утративших силу постановлений Правительства

1. Постановление Правительства № 634 от 5 июля 2000 г. "О некоторых мерах по урегулированию процесса установки приборов учета расхода воды и тепловой энергии" (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 81-83, ст.723).

2. Пункт 35 Типового положения об использовании коммунальных систем водоснабжения и канализации, утвержденного Постановлением Правительства № 656 от 27 мая 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 71-73, ст.750).

3. Абзац пятый пункта 10 Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения, и подключения к этим системам, утвержденного Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 29-31, ст.263), пункт 3 приложения № 5 к Положению и приложение № 1 к Типовому договору на водоснабжение питьевой и горячей водой квартир в жилых домах/жилых помещений в общежитиях.