КОАКСИАЛЬНЫЕ И СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ

20.1. НОМЕНКЛАТУРА

Коаксиальные и симметричные кабели дальней связи предназначены для передачи телефонных разговоров, телеграмм, фототелеграмм, телевизионных и радиовещательных программ. По назначению кабели дальней связи делят на три группы: магистральные, зоновые и сельские.

Магистральные кабельные линии общесоюзного значения связывают Москву с республиканскими, краевыми и областным центрами, а также последние между собой. Зоновые кабельные линии связывают областные центры с районными, районные между собой, а также образуют внутриреспубликанские и внутрикраевые (областные) линии, не имеющие областного деления. Сельские кабельные линии связывают районный центр с сельскими советами, совхозами, колхозами, промышленными предприятиями и другими организациями района.

Перечень основных марок кабелей дальней связи приведен в табл. 20.1, а области их применения - в табл. 20.2. Кабельные линии дальней связи используют преимущественно путем уплотнения каналов при частоте выше 12 кГц (табл. 20.3). Временно используют эти линии также для связи при низких (до 10 кГц) частотах без уплотнения.

Таблица 20.1. Перечень основных марок кабелей дальней связи

	Марка (код ОКП)
	Кабель
	ГОСТ, ТУ

	Коаксиальные

	ВКАП (3571450400)
	С пористой ПЭ изоляцией с алюминиевым внешним проводником в ПЭ оболочке внутризоновый на частоту до 1,5 МГц
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАП-10 (3571410201)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	ВКПАПБ (3571450700)
	То же на частоту до 1,5 МГц с защитным покровом Б
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАПБ-10 (3571410501)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	ВКПАПБГ (3571450900)
	То же на частоту до 1,5 МГц с защитным покровом БГ
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАПБГ-10 (3571410701)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	ВКПАПБШп (3571450800)
	То же на частоту до 1,5 МГц с защитным покровом типа БШп
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАПБШп-10 (3571410601)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	ВКПАПКШп (3571453000)
	То же на частоту до 1,5 МГц с защитным покровом типа КШп
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАПКШп-10 (3571410901)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	ВКПАПСтШп (3571451000)
	То же, что и ВКПАП, со стальной гофрированной броней в ПЭ шланге
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАПСтШп-10 (3571410801)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	ВКПАПт (3571450500)
	То же, что и ВКПАП, со стальным несущим тросом
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАПт-10 (3571410301)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	ВКПАПут (3571450600)
	То же на частоту до 1,5 МГц с усиленным стальным несущим тросом
	ТУ 16.505.389-78

	ВКПАПут-10 (3571410401)
	То же на частоту до 10 МГц
	ТУ 16.705.193-81

	КМАБп-4 (3571451300)
	С четырьмя коаксиальными парами в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп магистральный на частоту до 25 МГц 
	ГОСТ 10971-78

	КМАБп-4-60 (3571452700)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80

	КМАБпГ-4 (3571451401)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом типа БпГ
	ГОСТ 10971-78 ТУ 16.705.122-80

	КМАБпГ-4-60 (3571452801)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80

	КМАБпШп-4 (3571451201)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом типа БпШп
	ГОСТ 10971-78

	КМАБпШп-4-60 (3571452601)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80

	КМАШп-4 (3571451101)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом типа Шп
	ГОСТ 10971-78

	КМАШп-4-60 (3571452501)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.120-80

	КМАКпШп-4 (3571451501)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом типа КпШп
	ГОСТ 10971-78

	КМАКпШп-4-60 (3571452901)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80

	КМБ-4 (3571440201)
	То же на частоту до 25 МГц в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Б
	ГОСТ 10971-78

	КМБ-8/6 (3571440901)
	То же с 8 нормальными и 6 малогабаритными парами
	ТУ 16.505.815-75

	КМБГ-4 (3571440301)
	То же с 4 коаксиальными парами с защитным покровом типа БГ
	ГОСТ 10971-78

	КМБГ-4-60 (3571444101)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80

	КМБГ-8/6 (3571441001)
	То же с 8 нормальными и 6 малогабаритными парами на часто 
	КМБл-4 (3571440401)
	То же с 4 коаксиальными парами на частоту до 25 МГц с защитным покровом Бл
	ГОСТ 10971-78

	КМБл-8/6 (3571441101)
	То же с 8 нормальными и 6 малогабаритными парами на частоту до 25 МГц
	ТУ 16.505.815-80
	
	

	КМБл-8/6-60 (3571444701)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМБп-4 (3571442701)
	То же с 4 коаксиальными парами на частоту до 25 МГц с защитным покровом Бп
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМБп-4-60 (3571443801)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМБпШп-4-60 (3571444001)
	То же на частоту до 60 МГц
	-
	
	

	КМБШп-4 (3511442801)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом типа БШп
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМБШп-4-60 (3571443901)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМГ-4 (3571440101)
	То же на частоту до 25 МГц без защитного покрова
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМГ-4-60 (3571443501)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМГ-8/6 (3571440801)
	То же с 8 нормальными и 6 малогабаритными парами на частоту до 25 МГц
	ТУ 16.505.815-75
	
	

	КМГ-8/6-60 (3571444501)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМГШп-4 (3571442301)
	То же с 4 коаксиальными парами на частоту до 25 МГц с защитным покровом Шп
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМГШп-4-60 (3571443601)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМК-4 (3571443601)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом типа К
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМК-4-60 (3571444201)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705 122-80
	
	

	КМК-8/6 (3571441201)
	То же с 8 нормальными и 6 малогабаритными парами на частоту до 25 МГц
	ТУ 16.505.815-75
	
	

	КМК-8/6-60(3571444801)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМКл-4 (3571440701)
	То же с 4 коаксиальными парами на частоту до 25 МГц с защитным покровом Кл
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМКл-4-60 (3571444301)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМКл-8/6-60 (3571444901)
	То же с 8 коаксиальными парами и 6 малогабаритными на частоту до 60 МГц
	То же
	
	

	КМКпШп-4 (3571442901)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом типа КпШп
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМЭБ-4 (3571480101)
	То же, что и КМБ-4, но в двойной алюминиево-свинцовой оболочке
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМЭБл-4 (3571480201)
	То же с защитным покровом Бл
	То же
	
	

	КМЭБл-4-60 (3571480801)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМЭБп-4 (3571480401)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом Бп
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМЭБп-4-60 (3571480901)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМЭБпШп-4 (3571480501)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом БпШп
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМЭБпШп-4-60 (3571481101)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМЭБШп-4 (3571480401)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом БШп
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМЭБШп-4-60 (3571481001)
	То же на частоту до 60 МГц
	ТУ 16.705.122-80
	
	

	КМЭК-4 (3571480701)
	То же на частоту до 25 МГц с защитным покровом К
	ГОСТ 10971-78
	
	

	КМЭКпШп-4 (3571480601)
	То же с защитным покровом КпШп
	То же
	
	

	МКТАБп-4 (3571450201)
	С малогабаритными коаксиалами с балонной изоляцией в алюминиевой оболочке и защитным покровом Бп магистральный
	ТУ 16.505.027-76
	
	

	МКТАБпШп-4 (3571450301)
	То же с покровом БпШп
	То же
	
	

	МКТАШп-4 (3571450101)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	МКТП-4 (3571470101)
	То же в ПЭ оболочке без защитного покрова
	” ”
	
	

	МКТПБ-4 (3571470201)
	То же с защитным покровом Б
	” ”
	
	

	МКТС-4 (3571441801)
	То же в свинцовой оболочке без защитного покрова
	” ”
	
	

	МКТСБ-4 (3571441901)
	То же с защитным покровом Б
	” ”
	
	

	МКТСБГ-4 (3571442001)
	То же с покровом БГ
	” ”
	
	

	МКТСБл-4 (3571443201)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	МКТСК-4 (3571442101)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	МКТСКл-4 (3571443101)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	МКТСШв-4 (3571443301)
	То же с покровом Шв
	” ”
	
	

	ФКБ (3588840101)
	С кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с покровом Б фидерный высокочастотный
	ТУ 16.505.901-76
	
	

	Подводные коаксиальные и симметричные
	
	

	КПГК-5/18-4 (3579116801)
	Коаксиальный с ПЭ изоляцией 5/18 мм бронированный стальными проволоками диаметром 4 мм герметизированный
	ТУ 16.505.272-78
	
	

	КПГК-5/18-6 (3579116901)
	То же бронированный проволоками диаметром 6 мм
	То же
	
	

	КПГЭК-5/18-4 (3579117001)
	То же экранированный в ПЭ оболочке бронированный проволоками диаметром 4 мм
	” ”
	
	

	КПГЭК-5/18-6 (3579117101)
	То же бронированный проволоками диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	КПК-5/18-2,6 (3579116001)
	Коаксиальный с ПЭ изоляцией 5/18 мм бронированный проволоками диаметром 2,6 мм для глубин до 3500 м
	” ”
	
	

	КПК-5/18-4 (3579116101)
	То же бронированный проволоками диаметром 4 мм для глубин до 1000 м
	” ”
	
	

	КПК-5/18-6 (3579116201)
	То же бронированный проволоками диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	КПК-5/18-4±4 (3579126201)
	То же с двойной броней проволоками диаметром 4 мм для прибрежной трассы на глубинах до 150 м
	” ”
	
	

	КПК-5/18-4±6 (3579126001)
	То же бронированный проволокой диаметром 4 и 6 мм
	ТУ 16.505.272-78
	
	

	КПК-5/18-6±6 (3579126101)
	То же с двойной броней проволоками диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	КПК-9,2/34,5-4 (3579116301)
	То же 9,2/34,5 мм бронированный проволоками диаметром 4 мм для ремонта линий из кабеля КПК-5/18-4 или КПК-5/18-6
	” ”
	
	

	КПК-9,2/34,5-6 (3579116401)
	То же бронированный проволоками диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	КПЭБ-5/18 (3579166200)
	То же 5/18 мм экранированный и бронированный стальными лентами для подземной прокладки на береговых участках трассы
	” ”
	
	

	КПЭК-5/18-4 (3579117201)
	То же бронированный стальными проволоками диаметром 4 мм для прокладки в прибрежных участках трассы на глубине до 150 м
	” ”
	
	

	КПЭК-5/18-6 (3579117301)
	То же бронированный проволоками диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	КПЭК-5/18-4±4 (3579126301)
	То же с двойной броней проволоками диаметром 4 мм
	” ”
	
	

	КПЭК-5/18-4±6 (3579126401)
	То же бронированный проволоками диаметром 4 и 6 мм
	” ”
	
	

	КПЭК-5/18-6±6 (3579126501)
	То же с двойной броней проволоками диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	СЭПК-4-2 (3579118001)
	Симметричный четырехжильный экранированный с ПЭ изоляцией бронированный оцинкованной стальной проволокой диаметром 2 мм
	ТУ 16.505.271-71
	
	

	СЭПК-4-4 (3579118101)
	То же бронированный проволокой диаметром 4 мм
	То же
	
	

	СЭПК-4-6 (3579118201)
	То же бронированный проволокой диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	СЭПК-4-4±4 (3579126801)
	То же с двойной броней проволоками диаметром 4 мм
	” ”
	
	

	СЭПК-4-4±6 (3579126901)
	То же бронированный проволоками диаметром 4 и 6 мм
	” ”
	
	

	СЭПК-4-6±6 (3579127001)
	То же с двойной броней проволокой диаметром 6 мм
	” ”
	
	

	Симметричные магистральные высокочастотные
	
	

	МКАБп (3571250300)
	С кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бп
	ТУ 16.505.275-78
	
	

	МКАБпГ (3571250400)
	То же с покровом БпГ
	То же
	
	

	МКАБпШп(3571250200)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	МКАКпШп (3571250500)
	То же с покровом КпШп
	” ”
	
	

	МКАШп (3571250100)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	МКБ (3571240200)
	То же в свинцовой оболочке с защитным покровом Б
	” ”
	
	

	МКБАБл (3571620100)
	То же в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бл
	ТУ 16.505.189-76
	
	

	МКБАБп (3571280300)
	То же с покровом Бп
	То же
	
	

	МКБАБпШп (3571280200)
	То же с покровом Бп
	” ”
	
	

	МКБАКл (3571620400)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	МКБАКп (3571620800)
	То же с покровом Кп
	ТУ. 16.505.189-76
	
	

	МКБАКпШп (3571620500)
	То же с покровом КпШп
	” ”
	
	

	МКБАШп (3571620600)
	То же с покровом Шп
	-
	
	

	МККПАБл (3571441700)
	С ПЭ изоляцией в алюминиевой оболочке комбинированный с защитным покровом Бл
	ТУ 16.705.087-79
	
	

	МККПАБлГ (3571441800)
	То же с покровом БлГ
	То же
	
	

	МККПАБп (3571441900)
	То же с покровом Бп
	” ”
	
	

	МККПАБпШп (3571442000)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	МККПАКл (3571442100)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	МККПАКп (3571442200)
	То же с покровом Кп
	” ”
	
	

	МККПАКпШп (3571442300)
	То же с покровом КпШп
	” ”
	
	

	МККПАШп (3571441600)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	МККПГ (3571445300)
	То же в свинцовой оболочке (без защитного покрова)
	” ”
	
	

	МКСАБпГ
	То же с покровом БпГ
	” ”
	
	

	МКСАБпШп (3571150200)
	То же с покровом БпШп
	-
	
	

	МКСАБпШпу (3571150800)
	То же с упрочненным шлангом
	ТУ 16.705.027-77
	
	

	МКСАКпШп (3571150500)
	То же с покровом КпШп
	ГОСТ 15125-76
	
	

	МКСАСБп (3571190200)
	То же в алюминиевой и свинцовой оболочке с защитным покровом Бп
	ТУ 16.505.464-73
	
	

	МКСАСБпШп (3571190100)
	То же с покровом БпШп
	ТУ 16.505.464-73
	
	

	МКСАСтпШп (3571150600)
	То же в алюминиевой оболочке с подушкой из слоя вязкого подклеивающего состава, ПЭ шланга, стальной гофрированной броней и наружным покровом Шп
	ГОСТ 15125-76
	
	

	МКСАШп (3571150100)
	То же без брони и подушки с защитным покровом Шп
	То же
	
	

	МКСАШп (3571151201)
	То же с жилами диаметром 1 мм
	ТУ 16.705.202-81
	
	

	МКСАШпу (3571150700)
	То же, что и МКСАШп, но с упрочненным шлангом
	ТУ 16.705.027-77
	
	

	МКСБ (3571140200)
	С кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом Б
	ГОСТ 15125-76
	
	

	МКСБГ (3571140300)
	То же с покровом БГ
	То же
	
	

	МКСБл (3571140400)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	МКСБпШп (3571140900)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	МКСБШп (3571140800)
	То же с покровом БШп
	” ”
	
	

	МКСГ (3571140100)
	То же без защитного покрова
	” ”
	
	

	МКПАБл (3571350100)
	С кордельно-трубчатой ПЭ изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бл
	ТУ 16.505.118-75
	
	

	МКПАБп (3571350300)
	То же с покровом Бп
	То же
	
	

	МКПАБпШп (3571351100)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	МКПАКл (3571350400)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	МКПАКп (3571351200)
	То же с покровом Кп
	” ”
	
	

	МКПАКпШп (3571350500)
	То же с покровом КпШп
	” ”
	
	

	МКПАШп (3571350200)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	МКПГ (3571350100)
	То же в свинцовой оболочке (без защитного покрова)
	” ”
	
	

	МКПуАБп (3571350600)
	С ПЭ изоляцией повышенной электрической прочности с защитным покровом Бп
	ТУ 16.505.931-76
	
	

	МКПуАБпГ (3571350900)
	То же с покровом БпГ
	То же
	
	

	МКПуАШв (3571350800)
	То же с покровом Шв
	” ”
	
	

	МКПуАШп (3571350700)
	То же с покровом Шп
	” '”
	
	

	МКСАБл (3571150300)
	С кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бл
	ГОСТ 15125-76
	
	

	МКСАБлГ (3571150400)
	То же с покровом БлГ
	То же
	
	

	МКСАБп (3571151300)
	То же с покровом Бп
	” ”
	
	

	МКСГСтпШп. (3571141000)
	С подушкой из вязкого подклеивающего состава, ПЭ шланга, со стальной гофрированной броней и наружным покровом Шп
	” ”
	
	

	МКСГШп (3571140700)
	То же, что и МКСГ, с защитным покровом типа Шп
	” ”
	
	

	МКСК (3571140500)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	МКСКл (3571140600)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	МКССтШп (3571140400)
	То же, что и МКСГ, в стальной гофрированной оболочке с защитным покровом Шп
	” ”
	
	

	МКССтШпу (3571160500)
	То же с упрочненным шлангом
	ТУ 16.705.027-77
	
	

	Симметричные, низкочастотные
	
	

	ТЗБ (3571840300)
	С кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом Б
	ГОСТ 5008-73
	
	

	ТЗБГ (3571840500)
	То же с покровом БГ
	” ”
	
	

	ТЗБл (3571841400)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	ТЗБлГ (3571841600)
	То же с покровом БлГ
	” ”
	
	

	ТЗБп (3571841500)
	То же с покровом Бп
	” ”
	
	

	ТЗГ (3571840100)
	То же без защитного покрова
	” ”
	
	

	ТЗГуп (3571842700)
	То же с усиленной изоляцией
	” ”
	
	

	ТЗК (3571840700)
	То же с нормальной изоляцией с защитным покровом типа К
	То же
	
	

	ТЗКл (3571842000)
	То же с защитным покровом Кл
	” ”
	
	

	ТЗПАБп (3571950800)
	С пористой ПЭ изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бп
	ТУ 16.505.715-75
	
	

	ТЗПАБпГ (3571950900)
	То же с покровом БпГ
	” ”
	
	

	ТЗПАШп (3571950400)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	ТЗПАБпШп (3571950500)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	ТЗПАКпШп (3571950700)
	То же с покровом КпШп
	” ”
	
	

	ТЗПАуБпШп (3571950600)
	То же в утолщенной алюминиевой оболочке с защитным покровом БпШп
	” ”
	
	

	ТЗПАуШп (3571950400)
	То же с защитным покровом Шп
	” ”
	
	

	ТЗПкАБл (3571950100)
	С кордельно-трубчатой ПЭ изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бл
	ТУ 16.505.119-75
	
	

	ТЗПкАБп (3571950200)
	То же с покровом Бп
	То же
	
	

	ТЗПкАБпШп (3571951100)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	ТЗПкАШп (3571950300)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	ТЗСАБп (3571751400)
	С кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп
	ТУ 16.505.655-74
	
	

	ТЗСАБпГ (3571751500)
	То же с покровом БпГ
	То же
	
	

	ТЗСАБпШп (3571751300)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	ТЗСАКпШп (3571751600)
	То же с покровом КпШп
	” ” •
	
	

	ТЗСАСБп (3571780100)
	То же в алюминиевой и свинцовой оболочках с защитным покровом Бп
	” ”
	
	

	ТЗСАСБпШп (3571780200)
	То же с покровом БпШп
	” ”
	
	

	ТЗСАСтпШп (3571780300)
	То же с покровом СтпШп
	” ”
	
	

	ТЗСАШп (3571751200)
	То же в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Шп
	” ”
	
	

	ТЗСБ (3571740200)
	То же в свинцовой оболочке с защитным покровом Б
	” ”
	
	

	ТЗСБГ (3571740300)
	То же с покровом БГ
	” ”
	
	

	ТЗСБл (3571740800)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	ТЗСБШп (3571741200)
	То же с покровом БШп
	” ”
	
	

	ТЗСГ (3571740100)
	То же без защитного покрова
	” ”
	
	

	ТЗСГШп (3571740700)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	ТЗСК (3571740400)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	ТЗСКл (3571740400)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	ТЗССтШп (3571860100)
	То же в стальной гофрированной оболочке с защитным покровом. Шп
	-
	
	

	ТЗупБ (3571842900)
	С усиленной кордельно-бумажной изоляцией с защитным покровом Б
	ГОСТ 5008-73
	
	

	ТЗупБГ (3571843100)
	То же с покровом БГ
	То же
	
	

	ТЗупБл (3571843800)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	ТЗупБлГ (3571844100)
	То же с покровом БлГ
	” ”
	
	

	ТЗупБн (3571844000)
	То же с покровом Бн
	” ”
	
	

	ТЗупК (3571843300)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	ТЗупКл (3571845000)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	ТЗЭБ (3571840400)
	С кордельно-бумажной изоляцией экранированный в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Б
	” ”
	
	

	ТЗЭБГ (3571840600)
	То же с покровом БГ
	” ”
	
	

	ТЗЭБл (3571841700)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	ТЗЭБлГ (3571841900)
	То же с покровом БлГ
	” ”
	
	

	ТЗЭБп (3571841800)
	То же с покровом Бп
	” ”
	
	

	ТЗЭГ (3571840200)
	То же без защитного покрова
	” ”
	
	

	ТЗЭГуп
	То же с усиленной изоляцией
	ГОСТ 5008-73
	
	

	ТЗЭК (3571840800)
	То же с нормальной изоляцией с защитным покровом К
	” ”
	
	

	ТЗЭКл (3571842100)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	ТЗЭупБ (3571843000)
	То же с усиленной изоляцией с защитным покровом Б
	” ”
	
	

	ТЗЭупБГ (3571843200)
	То же с покровом БГ
	” ”
	
	

	ТЗЭупБл (3571844200)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	ТЗЭпуБлГ (3571844400)
	То же с покровом БлГ
	” ”
	
	

	ТЗЭупБн (3571844900)
	То же с покровом Бн
	” ”
	
	

	ТЗЭупК (3571843400)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	ТЗЭупКл (3571844500)
	То же с покровом Кл
	” ” 
	
	

	Симметричные комбинированные
	
	

	ТДСБ (3571841000)
	С кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом Б
	ГОСТ 5008-13
	
	

	ТДСБГ (3571841100)
	То же с покровом БГ
	То же
	
	

	ТДСБл (3571842200)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	ТДСБлГ (3571842300)
	То же с покровом БлГ
	” ”
	
	

	ТДСБн (3571842500)
	То же с покровом Бн
	” ”
	
	

	ТДСГ (3571840900)
	То же без защитного покрова
	” ”
	
	

	ТДСГун (3571843500)
	То же с усиленной изоляцией
	” ”
	
	

	ТДСК (3571841200)
	То же с нормальной изоляцией с защитным покровом К
	ГОСТ 5008-73
	
	

	ТДСКл (3571842400)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	ТДСупБ (3571843600)
	То же с усиленной изоляцией с защитным покровом Б
	” ”
	
	

	ТДСупБГ (3571843700)
	То же с покровом БГ
	” ”
	
	

	ТДСупБл (3571844600)
	То же с покровом Бл
	” ”
	
	

	ТДСупБлГ (3571844700)
	То же с покровом БлГ
	” ”
	
	

	ТДСупБн (3571844900)
	То же с покровом Бн
	” ”
	
	

	ТДСупК (3571843800)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	ТДСупКл (3571844800)
	То же с покровом Кл
	” ”
	
	

	Симметричные для зоновой и сельской связи
	
	

	ЗКАБп (3571351401)
	Одночетверочный с ПЭ изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бп
	ТУ 16.505.233-78
	
	

	ЗКАКпШп (3571351501)
	То же с покровом КпШп
	То же
	
	

	ЗКАШп (3571351301)
	То же с покровом Шп
	” ”
	
	

	ЗКВ (3571320201)
	То же в ПВХ оболочке без защитного покрова
	” ”
	
	

	ЗКВБ (3571320301)
	То же с покровом Б
	” ”
	
	

	ЗКВК (3571320401)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	ЗКП (3571310201)
	То же в ПЭ оболочке без защитного покрова
	” ”
	
	

	ЗКПБ (3571310301)
	То же с покровом Б
	” ”
	
	

	ЗКПК (3571310401)
	То же с покровом К
	” ”
	
	

	КСПЗП (3573110600)
	С ПЭ изоляцией с гидрофобным заполнением в ПЭ оболочке для сельской связи
	ОСТ 16.0.505.002-79
	
	

	КСПЗПБ (3573110700)
	То же с покровом Б
	То же
	
	

	КСПП (3573110100)
	То же без заполнения и защитного покрова
	” ”
	
	

	КСППБ (3573110200)
	То же с покровом Б
	” ”
	
	

	КСППБт (3573110800)
	То же со встроенным тросом
	” ”
	
	

	КСППЗПБт (3573110900)
	То же с заполнением
	” ”
	
	

	МККШв (3571320101)
	С ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке для зоновой связи
	ТУ 16.505.233-78
	
	

	МККШп (3571310101)
	То же в ПЭ оболочке
	То же
	
	

	Оптические
	
	

	ОК-50-1В-1/0 (3587310101)
	С одним волокном, защищенным трубкой в ПВХ оболочке
	ТУ 16.705.254-82
	
	

	ОК-50-1В-2/0 (3587310102)
	То же с 2 волокнами
	То же
	
	

	ОК-50-1В-4/0 (3587310103)
	То же с центральным силовым элементом, с 4 волокнами
	” ”
	
	

	ОК-50-1B-6/0 (3587310104)
	То же с 6 волокнами
	” ”
	
	

	ОК-50-1В-8/0 (3587310105)
	То же с 8 волокнами
	” ”
	
	

	ОК-50-1В-10/0 (3587310106)
	То же с 10 волокнами
	” ” > ”
	
	

	OK-50-1B-12/0 (3587310107)
	То же с 12 волокнами
	ТУ 16.705.254-82
	
	

	ОК-50-2-4/0 (3587310203)
	С центральным силовым элементом, с 4 волокнами, защищенными полиамидной оболочкой, в ПВХ оболочке
	” ”
	
	

	ОК-50-2-6/0 (3587310204)
	То же с 6 волокнами
	” ”
	
	

	ОК-50-2-8/0 (3587310205)
	То же с 8 волокнами
	” ”
	
	

	ОК 50-3-6/0 (3587310304)
	С центральным силовым элементом, с 6 волокнами
	” ”
	
	

	ОК-50-4-6/0 (3587310404)
	С центральным силовым элементом, с 6 волокнами, уложенными в пазы сердечника, в ПВХ оболочке
	” ”
	
	

	ОК-50-4-8/0 (3887310405)
	То же с 8 волокнами
	” ”
	
	


Таблица 20.2. Области применения и условия прокладки кабелей дальней связи

	Тип защитного покрова
	Область применения
	Условия прокладки

	Г
	Внутри помещений при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к оболочке, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
	Телефонная канализация, трубы, блоки, коллекторы, тоннели

	Шп
	При отсутствии механических воздействий на кабель в среде, агрессивной по отношению к оболочке, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
	Телефонная канализация, трубы, блоки

	Шп (поверх алюминиевой оболочки)
	При отсутствии больших растягивающихся усилий, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
	По мостам и в грунтах

	БГ
	В пожароопасных помещениях, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
	Шахты, тоннели, каналы и коллекторы

	Бл
	В грунтах, нейтральных и агрессивных по отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается значительным растягивающим или сдавливающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
	Грунты

	Бл (поверх экрана)
	Повышенная грозодеятельность, влияние ЛЭП и электрифицированных железных дорог, если кабель не подвергается значительным растягивающим или сдавливающим усилиям
	В грунтах, нейтральных и агрессивных по отношению к свинцовой оболочке

	Бп
	В грунтах, если кабель не подвергается растягивающим или сдавливающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влияниям
	В грунтах высокой агрессивности по отношению к свинцовой оболочке и стальной броне

	БпГ
	В пожароопасных помещениях, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
	Пожароопасные помещения, шахты, тоннели, каналы и коллекторы

	БпШп
	В грунтах и воде в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием, в грунтах, агрессивных по отношению к свинцовой оболочке и стальной броне
	В грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в воде, при пересечении неглубоких болот, несудоходных и несплавных рек со спокойным течением воды

	К
	Переходы горных, судоходных и сплавных рек, их затопляемые и заболоченные поймы, болота глубиной более 2 м, в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям и при наличии больших растягивающих усилий, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
	По дну рек, в болотах и грунтах

	КЛ, Кп
	То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к свинцовой оболочке
	То же

	КпШп (поверх алюминиевой оболочки)
	Переходы горных, судоходных и сплавных рек, их затопляемые и заболоченные поймы, болота глубиной более 2 м, в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям и при наличии больших растягивающих усилий кабеля, в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влияниям
	По дну рек, в болотах и грунтах

	КпШп
	То же и в грунтах с повышенной коррозионной опасностью по отношению к свинцовой оболочке и стальной броне
	То же


Таблица 20.3. Виды связи, система передачи, типы кабелей, линейный спектр частот, расстояние между усилительными участками и дальностью действия

	Вид связи
	Система передачи
	Тип кабеля
	Количество каналов связи
	Линейный спектр, кГц
	Затухание усилительного участка, дБ
	Расстояние между участками, км
	Дальность действия, км

	
	
	
	
	
	
	НУП
	ОУП
	

	Магистральная:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	по коаксиальному кабелю
	К-10800
	КМ-2,6/9,4;
	10800
	312-60000
	-
	-
	-
	-

	-
	К-3600
	МКТ-1,2/4,6
	3600
	312-17000
	39
	3
	120
	-

	-
	К-1920
	-
	1920
	312-8500
	43
	6
	180
	-

	-
	К-300
	-
	300
	60-1300
	30
	6
	240
	-

	-
	ИКМ-1920
	-
	1920
	До 140*
	-
	-
	-
	-

	-
	ИКМ-480
	-
	480
	До 34*
	-
	-
	-
	-

	-
	ИКП-120
	-
	120
	До 8,5*
	-
	-
	-
	-

	по оптическому кабелю
	ИКМ-30
	-
	-
	2*
	-
	-
	-
	12500

	-
	ИКМ-120
	-
	-
	8,5*
	-
	-
	-
	-

	-
	ИКМ-480
	-
	-
	34*
	-
	-
	-
	-

	-
	ИКМ-1920
	-
	-
	140*
	-
	-
	-
	-

	по симметричному кабелю
	К-120
	МКС
	120
	12-552
	-
	-
	-
	-

	-
	К-60
	-
	60
	12-252
	49
	19
	160-170
	-

	-
	К-60П
	-
	60
	12-252
	51
	12
	250-300
	-

	Зоновая:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	по коаксиальному кабелю
	К-120;
К-60П
	ВКПАП
	120
	60-1300
	36
	10
	200
	600

	по симметричному кабелю
	К-60
	МК 4*4;
КЗ 1*4
	60
	12-252
	28
	10,6
	190-230
	5000

	-
	К-24П
	-
	24
	12-108
	34
	20
	200
	5000

	-
	КВ-12
	-
	12
	36-84;
92-148
	52
	15-25
	70
	2400

	-
	ИКМ-120
	-
	120
	До 8448
	55
	4-5, 5
	200
	600

	Сельская
	КНК-12
	КСПП
	12
	6-54;
60-108
	43
	16
	120
	120

	-
	КНК-6Т
	”
	6
	16-60;
76-120
	49
	16
	80
	80

	-
	КАМА
	3К 1*4;
МК 4*4
	30
	12-252; 312-552
	48
	13
	80
	80

	-
	ИКМ-12
	КСПП;
МК 4*4
	12
	До 800
	38
	7
	50-100
	50-100

	* Число импульсов в 1 мкс (мегабит).


20.2. КОАКСИАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Коаксиальные магистральные кабели КМГ-4, КМБ-4 и др. (ГОСТ 10971-78) состоят из четырех коаксиальных пар типа 2,6/9,4 мм и пяти четверок с жилами диаметром 0,9 мм. Они предназначены для многоканальной связи и телевидения с уплотнением в диапазоне частот до 25 МГц. Кабели по ТУ 16.075.034-78 с пятью дополнительными четверками маркируются: КМГ-4-5П предназначены для уплотнения до 17 МГц. Кабели по ТУ 16.705.122-80, предназначенные для работы в диапазоне до 60 МГц, маркируются КМГ-4-60, КМГ-8/6-60 и др.

ГОСТ 10971-78 полностью соответствует стандарту СЭВ СТ СЭВ 3565-82.

Внутренний проводник коаксиальной пары изготовляют из медной полутвердой проволоки диаметром 2,58 мм. На него насаживают или отливают ПЭ шайбы диаметром 9,40 мм, толщиной 2,2 мм с шагом 30,3 мм. Внешний проводник изготовляют из отожженной медной ленты толщиной 0,26 мм, шириной 30,6 мм с гофрированными кромками с одним продольным швом. Коаксиальную пару обматывают двумя стальными лентами толщиной 0,15 мм с перекрытием и лентами бумаги или пластмассы (рис. 20.1).

Наружный диаметр коаксиальной пары 11,1 мм.

Токопроводящие жилы четверок, симметричных пар и одиночных жил диаметром 0,9 мм изготовляют с полиэтиленовой или кордельно-бумажной изоляцией в кабелях КМ-4 и полиэтиленовой в кабелях КМ-4-60 и КМЭ-4-60. Жилы центральной четверки изготовляют из эмалированного провода ПЭЛ - 0,9 мм с бумажной или ПЭ изоляцией. Изолированные жилы с изоляцией разного цвета скручивают в четверку вокруг ПЭ корделя. Жилы в четверке, расположенные по диагонали, образуют рабочие пары: первая пара красного и желтого (натурального) цвета, вторая пара — синего (фиолетового) и зеленого цвета. Каждую скрученную четверку обматывают цветной хлопчатобумажной или синтетической пряжей: первой центральной — желтой, второй — красной, третьей - зеленой, четвертой — белой и пятой — коричневой (черной).

Четыре коаксиальные пары 2,6/9,4 мм скручивают вокруг четверки с эмалированными жилами с шагом 850 мм с размещением между ними четверок с жилами 0,9 мм (рис. 20.2), обматывают бумажными или из другого материала лентами и прокладывают мерную ленту с условным обозначением предприятия-изготовителя. Поверх поясной изоляции в кабеле КМ накладывают свинцовую оболочку с присадкой сурьмы или алюминиевую, а в кабеле КМЭ — двойную металлическую оболочку (алюминий — свинец) толщиной свинцовой оболочки не менее 1,3 мм и алюминиевой 1 мм и защитные покровы типов Бп, БпШп, КпШп и БпГ (по ГОСТ 7006-72). Наружный диаметр и расчетная масса кабелей приведены в табл. 20.4.

Наружный диаметр кабелей в тропическом исполнении может быть на 5 мм больше указанных в табл. 20.4.

Коаксиальные комбинированные магистральные кабели КМБ-8/6 с коаксиальными парами типа 2,6/9,4 мм (см. § 20.3) предназначены для организаций мощных пучков каналов связи и передачи телевизионных программ на большие расстояния в диапазоне частот до 25 МГц по коаксиальным парам 2,6/9,4 мм и в диапазоне частот до 10 МГц по коаксиальным парам 1,2/4,6 мм. Коаксиальные комбинированные магистральные кабели КМ-8/6 состоят из восьми коаксиальных пар 2,6/9,4 мм, шести коаксиальных пар 1,2/4,6 мм, восьми симметричных пар, одной симметричной четверки и шести одиночных жил диаметром 0,9 мм (рис. 20.3).

Токопроводящие жилы симметричных пар, четверок и одиночных жил диаметром 0,9 мм имеют баллонную изоляцию из ПЭНП. Изолированные жилы скручивают в симметричные пары (белого — красного и белого — зеленого цветов) и в симметричные четверки с жилами красная — желтая (натуральная), синяя (фиолетовая) — зеленая. Допускается обмотка скрученной четверки металлизированной бумагой. Одиночные жилы имеют расцветку, обеспечивающую наличие двух контрольных жил красного и зеленого (синего) цветов. Кабель скручивают двумя концентрическими повивами с расположенной в центре симметричной четверкой; в первом повиве расположены шесть коаксиальных пар 1,2/4,6 мм и в промежутках между ними — шесть одиночных жил; во втором повиве расположены восемь коаксиальных пар 2,6/9,4 мм и в промежутке между ними — восемь симметричных пар, поясная изоляция из бумажных лент, свинцовая оболочка и защитные покровы типа Б, БГ, Бл, К и Кл.

Строительная длина кабелей всех марок с проволочной броней не менее 600 м, а кабелей с ленточной броней — не менее 400 м. Допускается сдача потребителю отрезков кабелей в свинцовой оболочке (кроме кабелей с броней К) длиной от 200 до 599 м в количестве не более 20% общей длины партии кабелей, кабелей в алюминиевой и двойной (алюминий — свинец) оболочке и в свинцовой оболочке с защитным покровом Шп длиной от 200 до 399 м в количестве не более 20%, отрезки длиной от 400 до 599 м в количестве не более 30% общей длины партии кабелей, отрезки длиной от 100 до 199 м в количестве не более 10% и отрезки кабелей с броней типа К длиной от 100 до 399 м в количестве не более 10% общей длины партии.

Строительная длина кабелей КМГ-8/6, КМБ-8/6, КМБл-8/6 и КМБГ-8/6 не менее 490 м, допускается сдача кабелей длинами не менее 160 м в количестве не более 20% и длиной не менее 100 м в количестве не более 10% общей длины партии. Строительная длина кабелей КМК-8/6 и КМКл-8/6-не менее 200 м.

По согласованию сторон допускается сдача кабелей любыми длинами.

Электрические параметры кабелей при температуре 20°С приведены в табл. 20.5. Номинальный коэффициент затухания коаксиальных и симметричных пар коаксиальных кабелей в зависимости от частоты приведен в табл. 20.6. Отклонения от номинальных значений коаксиальных пар ±2%, а симметричных пар с ПЭ и воздушно-бумажной изоляцией ±3%.

Типовая характеристика частотной зависимости коэффициента затухания коаксиальных пар 2,6/9,5 мм:

	Частота, МГц
	1
	4
	12
	20
	40
	60

	α, δБ/км
	2,40
	4,79
	8,29
	10,72
	15,20
	18,65


Частотная зависимость коэффициента затухания и температурного коэффициента затухания коаксиальных пар приведены в табл. 20.7.

Коаксиальные пары кабелей механически устойчивы и после двухкратной перемотки соответствуют табл. 20.5. Группам кабелей при определенной строительной длине в зависимости от измеренных концевых значений волнового сопротивления коаксиальных пар присваивается номер.

Средние значения волнового сопротивления и группы кабеля с коаксиальными парами 2,6/9,4 мм и 1,2/4,6 мм приведены в табл. 20.8.

Коаксиальные пары кабелей после поставки должны быть испытаны потребителем напряжением постоянного тока в течение 2 мин.

	-
	Испытательное напряжение, кВ для коаксиальных пар

	
	2,6/9,4 мм
	1,2/4,6 мм

	Кабель определенной длины:
	-
	-

	на площадке
	3,4
	2,6

	после прокладки
	3,2
	2,4

	Смонтированные усилительные участки длиной не более 6,3 км
	3,0
	2,0


Рабочее напряжение коаксиальных пар 2,6/9,4 мм не должно превышать 1000 В переменного напряжения частоты 50 Гц или 1400 В постоянного напряжения. Допускается кратковременное перенапряжение коаксиальных пар до 1400 В переменного напряжения длительностью не более 1,2 с. Рабочее напряжение коаксиальных пар 1,2/4,6 мм не должно превышать 660 В переменного напряжения частотой 50 Гц или 1000 В постоянного напряжения, четверки - 250 В частотой 50 Гц или 350 В постоянного напряжения, симметричных пар и одиночных жил - 300 В частотой 50 Гц или 450 В постоянного напряжения.

Транспортирование кабеля может осуществляться любым видом транспорта на любые расстояния при температуре от -40 до +40°С при условии защиты от непосредственного попадания влаги, агрессивных сред, солнечной радиации и механических повреждений.

Диаметр изгиба кабеля при монтаже не должен быть менее 25 D по свинцовой оболочке. Кабель предназначен для прокладки ручным или механизированным способом при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.

Для прокладки при температуре ниже -10°С кабели должны быть предварительно прогреты.

Коаксиальные пары готовых кабелей механически устойчивы, их концевые значения волнового сопротивления, внутренняя неоднородность и электрическая прочность, а также герметичность алюминиевой оболочки и ПЭ шланга после двухкратной перемотки соответствуют табл. 20.5. Срок службы кабелей не менее 30 лет.

Диаметр шейки барабана должен быть не менее 25 D при намотке кабелей КМ-4-60 и КМ-8/6-60, 40 D кабелей КМА-4-60, 30 D кабелей КМЭ-4-60. Концы кабелей должны быть запаяны и снабжены вентилем для контроля внутреннего давления. Алюминиевая оболочка на концах должна быть покрыта битумом или краской и поверх этого слоя должны быть насажены пластмассовые колпачки путем термоусадки или приварки к ПЭ шлангу. Оба конца кабеля расположены под обшивкой барабана на расстоянии не менее 100 мм от внутренней поверхности обшивки. Кабели должны транспортироваться и храниться при избыточном давлении воздуха или инертного газа внутри кабеля от 49 до 108 к Па, допустимое давление в кабеле, хранящемся у потребителя, — 29 - 98 кПа.

[image: image1.png]



Рисунок 20.1. Коаксиальная пара магистральных кабелей с шайбовой изоляцией 2,6/9,4 мм

[image: image2.png]Hoancuamnan napa 2,6/ 9%

YemBepna d=0,9rsm




Рисунок 20.2. Схема коаксиального магистрального кабеля КМГ-4

[image: image3.png]



Рисунок 20.3. Схема коаксиального магистрального кабеля КМГ-8/6

Таблица 20.4. Внешний диаметр и масса коаксиальных кабелей

	Марка
	D, мм
	g, кг/км
	Марка
	D, мм
	g, кг/км

	КМАБп-4
	51
	3240
	КМГ-4
	35
	3185

	КМАБпГ-4
	47
	2818
	КМГ-8/6
	48
	6255

	КМАБпШп-4
	53
	3210
	КМГШп-4
	39
	3555

	КМАКпШп-4
	60
	6607
	КМК-4
	54
	7590

	КМАШп-4
	41
	1820
	КМК-8/6
	64
	12103

	КМБ-4
	45
	4070
	КМКл-4
	55
	7820

	KMБ-8/6
	56
	7527
	КМКл-8/6
	76
	-

	КМБГ-4
	41
	3730
	КМКпШп-4
	61
	8270

	КМБГ-8/6
	60
	-
	КМЭБ-4
	49
	4800

	КМБл-4
	46
	4200
	КМЭБл-4
	50
	5000

	КМБл-8/6
	57
	7673
	КМЭБп-4
	54
	5250

	КМБп-4
	49
	4190
	КМЭБпШп-4
	56
	5300

	КМБпШп-4
	54
	4505
	КМЭБШп-4
	50
	4835

	КМБШп
	49
	4255
	КМЭК-4
	56
	7840

	-
	-
	-
	КМЭКпШп-4
	62
	8375


Таблица 20.5. Электрические параметры коаксиальных кабелей

	Параметр
	Частота, кГц
	КМБ-4, МКБ-8/6
	МКТА, МКТС
	ВКПАП
	Коэффициент пересчета на другую длину L

	Коаксиальные пары

	Электрическое сопротивление на длине 1 км, не более:
	Постоянный ток
	-
	-
	-
	L/1000

	внутреннего проводника диаметром:
	-
	-
	-
	-
	-

	2,6 мм
	-
	3,7
	-
	-
	-

	2,17 мм
	-
	-
	-
	5,15
	-

	1,20 мм
	-
	15,85
	15,85
	-
	-

	внешнего проводника
	-
	2,5
	8,0
	1,5
	L/1000

	Сопротивление изоляции, 106 Ом×км, не менее:
	Постоянный ток
	-
	-
	-
	-

	между внутренним и внешним проводниками
	-
	10000
	15000
	15000
	1000/L

	между внешними проводниками
	-
	2*
	-
	-
	1000/L

	между внешними проводниками и заземленной оболочкой
	-
	1*
	-
	10
	1000/L

	Номинальное значение волнового сопротивления, Ом:
	1000
	75
	75
	-
	-

	-
	2500
	74,65
	-
	-
	-

	-
	Импульс длительностью 0,12 мкс
	-
	75
	75
	-

	отклонения значения волнового сопротивления от номинального 75 Ом, измеренного импульсным прибором, Ом, не более 
	Импульс 0,06 мкс
	±0,65
	±1,5
	±3,0
	-

	разность значений волнового сопротивления на входе и выходе каждой коаксиальной пары, Ом, не более
	Импульс 0,06 мкс
	0,6
	1,0
	2,0
	-

	внутренняя неоднородность — коэффициент отражения в любой точке каждой коаксиальной пары строительной длины, не более, от партии:
	Импульс 0,06 мкс
	-
	-
	-
	-

	100%
	-
	3×10-3
	4×10-3
	10×10-3
	-

	95%
	-
	2×10-3
	-
	-
	-

	90%
	-
	-
	-
	7×10-3
	-

	80%
	-
	1,5×10-3
	3×10-3
	-
	-

	средняя арифметическая величина трех наибольших коэффициентов отражения в каждой коаксиальной паре любой строительной длины, не более
	Импульс 0,06 мкс
	1,8×10-3
	-
	-
	-

	Коэффициент затухания, дБ/км, не более
	1000-60000
	См. табл 20.6 и 20.7
	См. табл 20.6
	-
	L/1000

	-
	1000
	2,455
	5,35
	2,95
	-

	-
	8000
	6,958
	15,20
	-
	-

	-
	10000
	7,856
	16,87
	-
	-

	-
	25000
	12,373
	-
	-
	-

	Среднее значение отраженной мощности на строительной длине 500 м, дБ, не менее
	55000-65000
	40
	-
	-
	[image: image4.png]T

500





	Переходное затухание на ближнем конце на длине 500 м, дБ, не менее:
	-
	-
	-
	-
	-

	между коаксиальными парами 2,6/9,5 мм
	60
	104,2
	-
	-
	-

	-
	300
	130
	-
	-
	-

	-
	4000-60000
	145
	-
	-
	-

	между коаксиальными парами 1,2/4,6 мм
	60
	-
	108,6
	-
	-

	между коаксиальными парами 2,6/9,5 и 1,2/4,6 мм
	60
	104,2
	-
	-
	-

	
	300
	123,3
	-
	-
	-

	между коаксиальными парами 1,2/4,6 мм и симметричными парами, уплотняемыми системой К-24-Р
	110
	100
	-
	-
	-

	между двумя симметричными парами, уплотняемыми системой К-24-Р
	110
	91,2
	-
	-
	-

	Испытательное напряжение, В, в течение 2 мин:
	-
	-
	-
	-
	-

	между внутренним и внешним проводниками коаксиальных пар
	Постоянный ток 0,05
	3700
	2800
	-
	-

	
	
	2600
	2000
	3000
	-

	между экранами коаксиальных пар
	Постоянный ток 0,05
	430
	280
	-
	-

	
	
	300
	200
	5000
	

	между всеми жилами четверок и внешними проводниками коаксиальных пар, соединенных вместе, по отношению к металлической оболочке
	Постоянный ток 0,05
	2500 
	-
	-
	-

	
	
	2000
	
	
	

	Коэффициент защитного действия металлических покровов:
	0,05
	-
	-
	-
	-

	КМБл-4-60 при продольных ЭДС 50-150 В/км
	0,05
	0,5
	-
	-
	-

	КМЭБл-4-60 и КМА-4-60 при продольных ЭДС, В/км:
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	-
	0,14
	-
	-
	-

	80
	-
	0,12
	-
	-
	-

	100-300
	-
	0,10
	-
	-
	-

	КМБл-8/6-60 при продольной ЭДС 50-150 В/км
	-
	0,35
	-
	-
	-

	Электрическое сопротивление металлических покровов на длине 1 км, Ом, не более:
	Постоянный ток
	-
	-
	-
	L/1000

	КМЭ-4-60
	-
	0,28
	-
	-
	-

	КМА-4-60
	-
	0,25
	-
	-
	-

	Сопротивление изоляции ПЭ шланга между алюминиевой оболочкой и водой, броней и водой в кабелях с ПЭ шлангом и между алюминиевой оболочкой и броней, МОм×км, не менее
	То же
	20
	-
	-
	1000/L

	Симметричные четверки, пары и одиночные жилы кабелей

	Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более
	Постоянный ток
	28,5
	57
	-
	L/1000

	Разность электрических сопротивлений жил в паре на длине 600 (500) м, Ом, не более
	То же
	0,8
	0,6
	-
	[image: image5.png]77600

[/Zj500





	Сопротивление изоляции каждой жилы относительно всех других жил, соединенных с оболочкой 106 Ом×км, не менее:
	” ”
	-
	-
	-
	1000/L

	жилы четверок с ПЭ изоляцией
	-
	5000
	5000
	-
	-

	жилы четверок с воздушно-бумажной изоляцией 
	-
	3000
	-
	-
	-

	Рабочая емкость пары в четверке кабеля, нФ/км:
	-
	-
	-
	-
	L/1000

	номинальное значение
	0,8
	34
	32
	-
	-

	отклонение от номинального значения пар
	-
	±3
	±4
	-
	-

	Коэффициент затухания пар, дБ/км:
	-
	См. табл. 20.6
	-
	-
	L/1000

	с ПЭ изоляцией
	10
	1,43
	-
	-
	-

	
	110
	3,26
	-
	-
	-

	с воздушно-бумажной изоляцией
	10
	1,301
	-
	-
	-

	
	110
	3,092
	-
	-
	-

	Испытательное напряжение, В, в течение 2 мин:
	-
	-
	-
	-
	-

	между каждой жилой относительно всех других жил и внешних проводников, соединенных с металлической оболочкой
	Постоянный ток
	1000
	1000
	-
	-

	
	0,05
	700
	700
	-
	-

	между всеми жилами и внешними проводниками коаксиальных пар, соединенных вместе, по отношению к металлической оболочке
	Постоянный ток
	2500
	700
	-
	-

	
	0,05
	2000
	500
	-
	-

	между внешним проводником и водой
	-
	-
	-
	5000
	-

	Сопротивление изоляции ПЭ шланга, 106 Ом×км:
	-
	-
	-
	-
	-

	между алюминиевой оболочкой и броней
	Постоянный ток
	-
	10
	-
	1000/L

	
	0,05
	
	
	
	

	между броней и землей
	То же
	-
	10
	-
	-

	Коэффициент защитного действия металлических покровов кабеля с ленточной броней в исходном состоянии при продольных ЭДС, В/км, не более:
	-
	-
	-
	-
	-

	для кабелей в свинцовой оболочке 50-150
	0,05
	0,5
	0,6
	-
	-

	для кабелей в алюминиевой и двойной металлической оболочке
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	0,05
	0,14
	0,20
	-
	-

	80
	0,05
	0,12
	0,15
	-
	-

	100-300
	0,05
	0,10
	0,14
	-
	-

	для кабелей КМАШп-4 50-300 В/км
	0,05
	0,45
	0,5
	-
	-

	Электрическое сопротивление металлических покровов на длине 1 км, Ом, не более:
	Постоянный ток
	-
	-
	-
	L/1000


	в алюминиевой оболочке
	-
	0,25
	-
	-
	-

	в алюминиево-свинцовой оболочке
	-
	0,28
	-
	-
	-

	Сопротивление изоляции между алюминиевой оболочкой и водой, броней и водой и алюминиевой оболочкой и броней, МОм×км, не менее
	То же
	20
	-
	-
	1000/L


Таблица 20.6. Частотная зависимость коэффициента затухания и номинального волнового сопротивления четверок кабелей КМ-4-60 и КМЭ-4-60 н симметричных пар кабелей KM-8/6-60

	f, кГц
	α, δБ/км
	z, Ом
	f, кГц
	α, δБ/км
	z, Ом

	
	четверок со сплошной ПЭ изоляцией кабелей КМ-4-60 и КМЭ-4-60
	симметричных пар с баллонной ПЭ изоляцией кабелей КМ-8/6-60
	пар с воздушно-бумажной изоляцией
	
	
	четверок со сплошной ПЭ изоляцией кабелей КМ-4-60 и КМЭ-4-60
	симметричных пар с баллонной ПЭ изоляцией кабелей КМ-8/6-60
	пар с воздушно-бумажной изоляцией
	

	10
	1,43
	1,349
	1,301
	188
	60
	2,38
	2,137
	2,197
	150

	20
	1,67
	1,557
	1,480
	165
	70
	2,56
	2,284
	3,376
	149

	30
	1,85
	1,709
	1,659
	158
	80
	2,74
	2,433
	2,555
	148

	40
	2,03
	1,857
	1,839
	154
	90
	2,92
	2,591
	2,734
	147

	50
	2,21
	1,995
	2,018
	152
	100
	3,09
	2,752
	2,913
	146

	
	
	
	
	
	110
	3,26
	2,908
	3,092
	145


Таблица 20.7. Частотная зависимость коэффициента затухания α и температурного коэффициента затухания τ коаксиальных пар типа 2,6/9,5 мм кабелей КМ-4 и КМ-8/6 при t = 20ºС

	f, МГц
	α, δБ/км
	τ*10-3
	f, МГц
	α, δБ/км
	τ*10-3

	0,06
	-
	2,40000
	8,0
	6,7719
	1,9640

	0,1
	-
	2,30000
	8,5
	6,9807
	1,9625

	0,2
	-
	2,1900
	9,0
	7,1836
	1,9620

	0,3
	-
	2,1300
	9,5
	7,3809
	1,9610

	0,4
	-
	2,090
	10,0
	7,5731
	1,9600

	0,5
	-
	2,0650
	11,0
	7,9438
	1,9590

	0,6
	-
	2,0450
	12,0
	8,2979
	1,9580

	0,7
	-
	2,0300
	13,0
	8,6381
	1,9570

	0,8
	-
	2,0180
	14,0
	8,9654
	1,9565

	0,9
	-
	2,0100
	15,0
	9,2812
	1,9560

	1,0
	2,3986
	2,0050
	16,0
	9,5868
	1,9555

	1,2
	2,5137
	2,0000
	17,0
	9,8831
	1,9550

	1,3
	2,6250
	1,9980
	18,0
	10,1710
	1,9545

	1,4
	2,7318
	1,9950
	19,0
	10,4511
	1,9540

	1,5
	2,8345
	1,9940
	20,0
	10,7237
	1,9535

	2,0
	2,9337
	1,9930
	21,0
	10,9902
	1,9530

	2,5
	3,3862
	1,9910
	22,0
	11,2502
	1,9525

	3,0
	3,7852
	1,9880
	23,0
	11,5044
	1,9520

	3,5
	4,1460
	1,9845
	24,0
	11,7532
	1,9515

	4,0
	4,4779
	1,9815
	25,0
	11,9970
	1,9510

	4,5
	4,7869
	1,9790
	30,0
	13,1514
	1,9500

	5,0
	5,0773
	1,9765
	35,0
	14,2107
	1,9490

	5,5
	5,3521
	1,9745
	40,0
	15,2045
	1,9480

	6,0
	5,6136
	1,9720
	45,0
	16,1296
	1,9470

	6,5
	5,8634
	1,9700
	50,0
	17,0135
	1,9460

	7,0
	6,1031
	1,9685
	55,0
	17,8482
	1,9450

	7,5
	6,3338
	1,9670
	60,0
	18,6500
	1,9440

	-
	6,5564
	1,9655
	-
	-
	-


Таблица 20.8. Группы кабеля по среднему значению волнового сопротивления, Ом

	Среднее значение волнового сопротивления пар 2,6/9,4 мм, Ом
	Группа кабеля
	Среднее значение волнового сопротивления пар 1,2/4,6 мм, Ом
	Группа кабеля

	74,60 - 74,90
	II
	73,5-74,1
	1

	74,91 - 75,15
	III
	74,11 - 74,7
	2

	75,16 - 75,40
	IV
	74,71 - 75,3
	3

	-
	-
	75,31 - 75,9
	4

	-
	-
	75,91-76,5
	5


20.3. МАЛОГАБАРИТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Магистральный кабель с коаксиальными парами типа 1,2/4,6 мм предназначен для связи и телевидения в диапазоне частот от 60 до 10000 кГц. Внутренний проводник однопроволочный из отожженной медной проволоки диаметром 1,2 мм. На внутренний проводник наложена трубка из ПЭНП толщиной 0,45 мм с пережимами через 12 мм (рис. 20.4). Внешний проводник из отожженной медной ленты толщиной 0,16 мм свернут в трубку поверх изоляции. Внешний проводник обмотан двумя стальными лентами толщиной 0,1 мм и одной пластмассовой лентой. Жилы симметричных пар и контрольную изготовляют из медной проволоки диаметром 0,7 мм с изоляцией из ПЭНП диаметром 1,6 мм. Контрольная жила имеет периодические оголенные участки. Четыре коаксиальные и четыре симметричные пары скручены вокруг симметричной пары и контрольной жилы в центре. (Симметричные пары размещены между коаксиальными парами.) Расцветка жил симметричных пар кабеля, считая по часовой стрелке с конца А, белая — красная, белая — зеленая, белая — синяя и белая — синяя в центре кабеля. За первую коаксиальную пару принята пара, расположенная между первой симметричной (белая — красная) и второй парами (белая — зеленая). Поверх скрученных коаксиальных и симметричных пар наложена поясная изоляция бумажными лентами и ПЭ, свинцовая или алюминиевая оболочка. Комбинированная пластмассовая оболочка состоит из ПЭ толщиной 1,8 – 0,2 мм и ПВХ толщиной 2,2 - 0,2 мм. Поверх алюминиевой оболочки накладывается ПЭ шланг. Расчетные внешний диаметр и масса кабелей приведены ниже.

Внешний диаметр я масса коаксиальных малогабаритных кабелей

	-
	D, мм
	g, кг/км

	МКТАБп-4
	42
	1800

	МКТАБпШп-4
	46
	2000

	МКТАШп-4
	28
	800

	МКТП-4
	28
	700

	МКТПБ-4
	38
	1200

	МКТС-4
	24
	1500

	МКТСБ-4
	33
	2150

	МКТСБГ-4
	30
	1900

	МКТСБл-4
	35
	2250

	МКТСК-4
	45
	4780

	МКТСКл-4
	48
	4950

	МКТСШв-4
	32
	1750


Строительная длина кабелей 500 м, кабеля МКТСК-4 – 300 м,МКТСШв-4 – 100 м. Допускается сдача кабелей длинами 300 - 500 м не более 15%, 200 - 300 м – 10% и 100 - 200 м — 5% партии (допускается сдача кабеля МКТСШв-4 длинами не менее 50 м не более 10%). Электрические параметры малогабаритных кабелей приведены в табл. 20.5. Типовая характеристика коэффициента затухания этих кабелей приведена в табл. 20.9.

Магистральные комбинированные кабели связи с ПЭ баллонной изоляцией типа МККПА предназначены для цепей и пучков каналов связи, автоматики и передачи данных с применением систем аппаратуры типов К-12, К-24 РТ, К-60, К-120, К-300 и ИКМ-30(120) на двухкабельной или одно-кабельной линиях связи, проходящих вдоль электрифицированных железных дорог. Цепи обеспечивают передачу дистанционного питания промежуточной аппаратуры постоянным напряжением до 1000 В или переменным напряжением частотой 50 Гц до 690 В.

Комбинированный кабель (рис. 20.5) состоит из коаксиальных пар типа 1,2/4,6 мм, двух высокочастотных и трех низкочастотных четверок жил диаметром 1,05 мм (по изоляции 2,8 мм), пяти сигнальных и одной контрольной жилы диаметром 0,7 мм (по изоляции 1,6 мм).

Токопроводящие жилы симметричных четверок имеют кордельно-трубчатую ПЭ изоляцию. Расцветка жил производится окрашиванием трубки или корделя. Четыре изолированные жилы различного цвета скручены вокруг корделя в четверку с шагом не более 300 мм. Рабочие пары образованы жилами, расположенными по диагонали, имеют расцветку красного или натурального цвета, желтого (синего) и зеленого цветов. Все четверки имеют различные шаги скрутки и обмотку цветной хлопчатобумажной или синтетической пряжей. Сигнальные пары имеют сплошную ПЭ, а контрольная жила — прерывистую ПЭ изоляцию. Сигнальные жилы различного цвета скручены в пары с шагом до 100 мм. Коаксиальные пары, четверки, сигнальные пары и контрольная жила скручены, в кабель с шагом не более 600 мм. (Вокруг четвёрки с бело-желтой нитью расположены по часовой стрелке первая коаксиальная пара, четверки красная и жёлтая, вторая коаксиальная пара, четверки бело-синяя и синяя, между которыми с внешней стороны расположены контрольная жила и сигнальные пары в промежутках между коаксиальными парами и четверками.) Поверх скрученных пар и четверок наложена одна пластмассовая и пять-шесть бумажных лент поясной изоляции или одна пластмассовая, три бумажные ленты и шесть - восемь бумажных корделей. Поверх поясной изоляции наложены алюминиевая оболочка толщиной 1,8[image: image6.png]]



 мм, в кабеле МККПГ — свинцовая оболочка и защитные покровы по ГОСТ 7006-72. Строительная длина кабеля 1000±15, 850±10 и 500±10 м. Допускается сдача кабеля длинами от 520 до 839 м и от 100 до 490 м не более 15% партии. Внешний диаметр кабелей приведен ниже.

Внешний диаметр, мм, комбинированных кабелей МККПА и МККП

	МККПАШп
	32,0

	МККПАБл
	40,2

	МККПАБлГ
	33,0

	МККПАБп
	42,2

	МККПАБпШп
	41,0

	МККПАКл
	47,2

	МККПАКп
	48,2

	МККПАКпШп
	47,0

	МККПГ
	25,6


Электрические параметры кабелей приведены в табл. 20.5 (МКТА и МКТС), за исключением электрического сопротивления жил на длине 1 км симметричных четверок диаметром 1,05 мм, сигнальных и контрольной жил диаметром 0,7 мм, которое равно 21,2 и 55,0 Ом соответственно. Сопротивление изоляции четверок и сигнальных пар 10000*106 Ом*км между коаксиальными парами и остальными жилами, соединенными с оболочкой, не менее 1000*106 Ом*км, контрольной жилы — не менее 50*106 Ом*км. Коэффициент затухания в зависимости от частоты соответствует значениям, приведенным выше, переходное затухание между коаксиальными парами на 60 кГц не менее 106 дБ, между цепями ВЧ четверок на 252 кГц не менее 58,2 дБ (100% значений) и 61,7 дБ (90% значений), защищенность ВЧ четверок на дальнем конце не менее 66,1 дБ (100% значений) и 71,3 дБ (90% значений), рабочая емкость ВЧ четверок не более 24,8±1,0 нФ/км и НЧ четверок 24,4 ± 1,3 нФ/км, емкостные связи k1, не более 80 пФ, k2,3 950 пФ, емкостная асимметрия e1,2 не более 760 пФ, испытательное напряжение между жилами сигнальных пар, внешними проводниками коаксиальных пар и жилами четверок 500 В переменного напряжения в течение 2 мин, между контрольной жилой и всеми остальными жилами, соединенными с оболочкой, 500 В, идеальный коэффициент защитного действия при наведенной продольной ЭДС 30 В/км кабелей МККПАБл, МККПАБп, МККПАБпШп и МККПАБГ на 50 Гц не более 0,1, а кабеля МККПАШп не более 0,4.

[image: image7.png]e

SR
,./aw
N





Рисунок 20.4. Коаксиальная пара малогабаритного коаксиального кабеля

[image: image8.png]D

&





Рисунок 20.5. Схема коаксиального малогабаритного кабеля МКТП-4

Таблица 20.9. Частотная зависимость коэффициента затухания коаксиальных пар 1,2/4,6 мм

	f, МГц
	α, δБ/км
	f, МГц
	α, δБ/км
	f, МГц
	α, δБ/км
	f, МГц
	α, δБ/км

	0,06
	1,589
	0,70
	4,443
	1,5
	6,551
	7,0
	14,097

	0,10
	1,898
	0,90
	5,056
	2,0
	7,545
	8,0
	15,074

	0,20
	1,501
	1,0
	5,342
	3,0
	9,229
	9,0
	15,996

	0,30
	2,974
	1,1
	5,610
	4,0
	10,652
	10,0
	16,870

	0,40
	3,378
	1,2
	5,865
	5,0
	11,908
	-
	-

	0,50
	3,755
	1,3
	6,105
	6,0
	13,047
	-
	-


20.4. КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗОНОВОЙ СВЯЗИ

Коаксиальные кабели марки ВКПАП для зоновой связи предназначены для работы в диапазоне частот от 60 до 1500 кГц при дистанционном питании переменным напряжением до 1000 В. Кабели могут использоваться для передачи видеосигналов в замкнутых системах в спектре частот до 7,5 МГц.

Внутренний проводник кабеля — медная проволока диаметром 2,14 мм — изолирован пористым полиэтиленом диаметром 9,7 мм. Внешний проводник — трубка из алюминиевой ленты толщиной 0,8 или 1,09 мм с продольным сварным швом. Поверх внешнего проводника наносится вязкий подклеивающий состав и накладывается ПЭ оболочка толщиной 2,1 — 0,3 мм, кабеля ВКПАПт - 2,5, а кабелей ВКПАПут – 3,0 - 0,5 мм. Вязкий подклеивающий состав имеет температуру хрупкости не выше -15°С и размягчения не ниже +60°С, не содержит коррозионно-активных веществ по отношению к алюминиевому внешнему проводнику и обеспечивает продольную герметичность.

В кабелях ВКПАПт и ВКПАПут на коаксиальную пару и стальной несущий трос наложена ПЭ оболочка толщиной 1,5 – 0,2 и 2,0 - 0,2 мм соответственно с соединительным промежутком площадью 4*4 и 5*5 ± 5 мм2. Поверх ПЭ оболочки в кабелях ВКПАПБГ, ВКПАПБ и ВКПАПБШп накладывается встык стальная лента толщиной 0,3 - 0,5 мм и в кабеле ВКПАПБШп - ПЭ шланг. В кабеле ВКПАПСтШп стальная лента толщиной 0,3 - 0,4 мм накладывается продольно и гофрируется (глубина гофра от 1 до 3 мм, а шаг гофрирования — от 4 до 12 мм), покрывается вязким составом и накладывается ПЭ шланг. В кабеле ВКПАПКШп поверх ПЭ оболочки накладывается броня из оцинкованных стальных проволок диаметром 2,8 мм, вязкий подклеивающий состав и ПЭ шланг. Строительная длина кабелей — не менее 800 м. Допускается поставка длинами от 601 до 800 м не более 20%, от 401 до 600 мм не более 25% и от 201 до 400 м не более 10% партии. Внешний диаметр и масса кабелей ВКПАП приведены ниже.

Внешний диаметр и масса однокоаксиальных кабелей с пористой ПЭ изоляцией (2,14/9,7 мм)

	-
	D, мм
	g, кг/км

	ВКПАП
	16,4±0,8
	268,0

	ВКПАПт
	[image: image9.png]



	374,0

	ВКПАПут
	[image: image10.png]318%




	472,0

	ВКПАПКШп
	27,5±1,0
	1514,0

	ВКПАПБГ
	20,8±1,0
	596,0

	ВКПАПБШп
	26,3±1,0
	802,0

	ВКПАПБ
	25,8±1,0
	783,0

	ВКПАПСтБГ
	27,4±1,0
	688,0

	* Размер кабеля и троса по высоте.


Электрические параметры этих кабелей приведены в табл. 20.5.

Разрывное усилие троса кабеля ВКПАПт не менее 6,86 кН, а ВКПАПут 14,7 кН. Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения не менее 20 лет. Алюминиевый внешний проводник и стальная броня на концах кабеля предохранены от коррозии битумом или краской, поверх слоя которых насаживают пластмассовые колпачки путем термоусадки или приварки к ПЭ шлангу. Транспортирование кабелей может производиться при температуре от -40 до +50°С. Барабаны с кабелем должны храниться на площадках при температуре от -50 до +50°С, предохраненными от непосредственного касания с грунтом. Кабели должны прокладываться или подвешиваться и монтироваться при температуре не ниже -10°С. Кабели ВКПАПт и ВКПАПут эксплуатируются на открытом воздухе при температуре от -50 до +50°С в различных метеорологических условиях (дождь, туман, гололед). При механизированной прокладке кабеля допускается натяжение до 980 Н при отсутствии рывков. Наименьший допустимый радиус изгиба должен быть не менее 20 D по алюминиевому внешнему проводнику.

Кабель ВКПАП-10 предназначен для использования в диапазоне частот до 10 МГц. Внутренний проводник этого кабеля имеет диаметр 2,14±0,005 мм, диаметр пористой ПЭ изоляции 9,7 мм, внешний проводник из алюминиевой ленты толщиной 1,0 мм с продольным сварным швом. Отклонения волнового сопротивления ±2,0 Ом (100% значений) и ±1,5 Ом (90% значений). Разность концевых значений волнового сопротивления на входе и выходе коаксиальной пары не более 1,5 Ом. Коэффициент отражения в любой точке коаксиальной пары не более 7*10-3 (100% значений) и не более 5*10-3 (90% значений), КСВ до 10 МГц — 1,2. Коэффициент затухания на 10 МГц не более 9,72 дБ/км. Внешний диаметр и масса кабеля ВКПАП-10 аналогичны внешнему диаметру и массе кабеля ВКПАП.

20.5. ПОДВОДНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Коаксиальные кабели КП с ПЭ изоляцией предназначены для подводных магистралей на частоты до 600 КГц и для работы с подводными усилителями с дистанционным питанием постоянным напряжением 3,5 кВ.

Внутренний проводник кабелей КП (рис. 20.6) изготовляют из медных проволок диаметром 3 мм (в центре) и 12 проволок диаметром 1,0 мм в повиве поверх нее. В кабелях КПГК-5/18-4 и КПГК-5/18-6 промежутки между проволоками внутреннего проводника заполнены герметизирующим составом, состоящим из 35% ПЭ и 65% полиизобутилена. Внутренний проводник кабеля КПК-9,2/34,5 изготовляют из медных проволок, в центре — диаметром 4,0 мм, в первом повиве — из 10 проволок диаметром 2,1 мм и во втором повиве — из 8 прямоугольных проволок 3,28*0,5 мм. На внутренний проводник диаметром 5 мм накладывают изоляцию из ПЭНП диаметром 18,0±0,5 мм эксцентричностью не более 5%, а на проводник диаметром 9,2 мм - изоляцию диаметром 34,5±1,0 мм эксцентричностью не более 7,5%. Поверх изоляции кабеля КПК-5/18 накладывают повив прямоугольных проволок толщиной 0,7 мм, а кабеля КПК-9,2/34,5 — толщиной 0,6 мм и медную ленту толщиной 0,1 мм с перекрытием не менее 15%.

Поверх медной ленты в кабелях КПЭБ-5/18 и КПЭК-5/18 накладывают экран из двух стальных лент толщиной 0,15 мм и двух медных лент толщиной 0,1 мм с перекрытием не менее 15% в последовательности стальная — медная — стальная — медная с чередующимся противоположным их направлением и прорезиненную тканевую или пластмассовую ленты с перекрытием не менее 15%.

Кабели КПЭБ-5/18 и КПЭК-5/18 имеют герметичную оболочку из ПЭНП толщиной 2,0±0,2 мм.

Внешний диаметр, масса и длины подводных коаксиальных кабелей приведены в табл. 20.10, электрические параметры — в табл. 20.11. Значения коэффициента затухания кабелей приведены ниже.

Коэффициент затухания коаксиальных подводных кабелей связи, дБ/км, при 4ºС

	f, кГц
	КПК-5/18-2,6, КПК-5/18-4, КПК-5/18-6
	КПК-9,2/34,5-4, КПК-9,2/34,5-6

	36
	0,384
	-

	100
	0,656
	-

	150
	0,803
	0,452

	200
	0,928
	0,486

	250
	1,040
	0,582

	300
	1,143
	0,651

	350
	1,238
	0,704

	400
	1,327
	0,747

	450
	1,413
	0,799

	500
	1,493
	0,825

	560
	1,583
	0,851


[image: image11.png]



Рисунок 20.6. Подводный коаксиальный кабель КПЭК-5/18

Таблица 20.10. Внешний диаметр D, масса g и длина L коаксиального подводного кабеля

	Марка
	d стальной проволоки, мм
	D, мм
	g, кг/км
	L, км

	
	
	номинальный
	отклонения
	
	номинальная
	отклонения

	КПГК-5/18-4
	4
	36,3
	±2,2
	3677
	0,8
	±0,1

	КПГК-5/18-6
	6
	40,3
	±2,2
	5142
	0,8
	±0,1

	КПК-5/18-2,6
	2,6
	24,5
	±2,2
	2926
	34,0
	[image: image12.png]20
s





	КПК-5/18-4
	4
	36,3
	±2,2
	3666
	34,0
	[image: image13.png]20
s





	КПК-5/18-4
	6
	40,3
	±2,2
	5130
	34,0
	[image: image14.png]20
s





	КПК-5/18-4+4
	4
	48,3
	±3,0
	7296
	1,0
	0

	КПК-5/18-4+6
	4 и 6
	52,3
	±3,0
	9225
	1,0
	0

	КПК-5/18-6+6
	6
	56,3
	±3,0
	11181
	1,0
	0

	КПК-9,2/34,5-4
	4
	52,9
	±2,5
	6625
	1,5
	±2,5

	КПК-9,2/34,5-6
	6
	56,9
	±2,5
	8585
	1,5
	±2,5

	КПЭБ-5/18
	-
	37,4
	±2,2
	2773
	0,7
	±1,0

	КПЭК-5/18-4
	4
	43,4
	±2,5
	4659
	0,7
	±1,0

	КПЭК-5/18-6
	6
	47,4
	±2,5
	6433
	0,7
	±1,0

	КПЭК-5/18-4+4
	4
	55,4
	±3,3
	8968
	0,7
	±1,0

	КПЭК-5/18-4+6
	4 и 6
	59,4
	±3,3
	11070
	0,7
	±1,0

	КПЭК-5/18-6+6
	6
	63,4
	±3,3
	13211
	0,7
	±1,0


Таблица 20.11. Электрические параметры коаксиальных подводных кабелей связи

	Параметр
	Частота, кГц
	КПК-5/18, КПЭК-5/18, КПЭБ-5/18, КПГК-5/18
	КПК-9,2/34,5

	Электрическое сопротивление, Ом/км, не более:
	-
	1,1
	0,375

	внутреннего проводника
	Постоянный ток
	0,5
	0,275

	внешнего проводника
	
	
	

	Сопротивление изоляции, 106 Ом*км, не менее:
	То же
	-
	-

	коаксиальной пары
	-
	50000
	50000

	оболочки кабеля
	-
	10000
	-

	Емкость коаксиальной пары, мкФ/км, не более
	”
	0,1
	0,1

	Волновое сопротивление, Ом
	36-560
	54,5±5,0
	54,5±5,0

	Испытательное напряжение, кВ, в течение 2 мин:
	-
	-
	-

	между внутренним и внешним проводниками
	0,05
	5
	5

	между внешним проводником и броней
	0,05
	2
	-


Отклонение коэффициента затухания отдельных длин кабеля КПК-5/18 от номинальных значений не превышает ±3,0%, у 75% сдаваемых партий — не более ±5,0%, в кабеля КПК-9,2/34,5-4 не превышает +10%.

Внутренний проводник кабелей КПГК-5/18-4 и КПГК-5/18-6 сохраняет продольную герметичность при давлении 5 МПа после пятикратного, испытания образца кабеля длиной 1 м на барабане с диаметром шейки 1,5 м.

Концы кабеля при транспортировании и хранении должны быть защищены от проникновения влаги, механических повреждений и доступны для измерений. Кабели поставляются в бухтах в трюме судна, баржи или полувагонах, а кабели КПГК-5/18 и КПЭБ-5/18 — на деревянных барабанах при температуре от -30 до +40°С. Хранение кабеля допускается при температурах от -40 до +40°С не более 2 лет. Кабель в бухтах, лежащий на берегу, должен быть защищен от непосредственного воздействия солнца. Срок службы кабеля, включая срок хранения, 12 лет.

20.6. ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

Передача светового импульса в световоде характеризуется затуханием и дисперсией (уширением импульсов), а также временем пробега. Скорость распространения электромагнитной волны обратно пропорциональна корню из диэлектрической проницаемости среды распространения. Поскольку волокна используются для передачи волн оптического диапазона, то вместо относительной диэлектрической проницаемости обычно пользуются связанным с ней и употребляемым в оптике коэффициентом преломления [image: image15.png]


(для немагнитных материалов [image: image16.png]


, [image: image17.png]


). Наибольшее распространение получили многомодовые волокна. Волокно пропускает свет, заключенный в пределах ограниченного телесного угла, который зависит от показателей преломления материала сердечника n1, оболочки n2 и окружающей среды n3. Телесный угол характеризуется числовой апертурой волокна:

[image: image18.png]A=nysin 6y, = a2~k



,

где θmax - половина максимального угла; для воздуха n3 = 1.

Так, для волокна, имеющего коэффициенты n1 = 1,64 и n2 = 1,5, апертура А = 0,54.

Оптические кабели предназначены для передачи информации в волоконно-оптических линиях связи в условиях фиксированного монтажа на длине волны 0,8 - 0,9 мкм в диапазоне температур от -60 до +70°С. Обозначение оптического кабеля состоит из букв ОК, цифры 50 через дефис, означающий диаметр волокна в мкм, порядкового номера разработки, цифры, обозначающей количество оптических волокон в кабеле, и цифры через дробь, обозначающей количество токопроводящих жил.

Оптические кабели ОК-50 по ТУ 16.705.254-82 предназначены для работы в условиях фиксированного монтажа в диапазоне температур от -30 до +70°С. Они изготовляются на основе кварцевого волокна диаметром 50 мкм с затуханием в любом из оптических волокон не более 30 дБ/км. Кабели имеют 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 оптических волокон (табл. 20.12).

В кабелях марки ОК-50 оптические волокна имеют защитное полиамидное покрытие и располагаются по одному или попарно в трубке из полимерного материала (модульный элемент). По согласованию с потребителями допускается применение оптических волокон без защитного полиамидного покрытия в трубке. Внутри трубки полимерного покрытия толщиной 0,35 мм размещены не менее двух упрочняющих нитей СВМ и заполнение из трех пасм хлопчатобумажных нитей. ПВХ или ПЭ оболочка имеет наружный диаметр 4 мм. Кабели четырех- и восьмиволоконные скручивают вокруг упрочняющего сердечника, состоящего из восьми нитей СВМ № 17 номинальным диаметром 0,2 мм и ПВХ оболочки диаметром 2,4 - 3,1 мм. Оптические волокна с упрочняющими двумя нитями СВМ № 17 и тремя пасмами из хлопчатобумажной пряжи, заключенными в ПВХ трубку толщиной 0,35 мм (диаметр 2,5 мм), скручивают вокруг упрочняющего сердечника с шагом 15 D, продольно накладывают скрепляющую ленту толщиной 0,5 мм, шириной до 30 мм, обматывают пасмой из шести хлопчатобумажных нитей и накладывают ПВХ или ПЭ оболочку наружным диаметром 15 мм.

В кабелях ОК-50 вокруг упрочняющего сердечника, состоящего из десяти нитей СВМ № 17 диаметром по 0,2 мм в ПВХ оболочке (диаметр 2,5 — 3,0 мм), скручены с шагом 15 D кварцевые волокна с полиамидным покрытием диаметром 0,6 - 0,05 мм и ПВХ заполнением диаметром 1,0±0,1 мм, продольно наложена скрепляющая лента толщиной 0,5 мм и шириной 30 мм, обмотанная пасмой из шести хлопчатобумажных нитей, и имеется повив из 12 - 13 трубок из полимерного материала диаметром 1,5±0,1 мм с упрочняющей нитью СВМ № 17 диаметром 0,2 мм и ПВХ или ПЭ оболочка наружным диаметром 15 мм.

В кабелях ОК-50-3 поверх упрочняющего сердечника, состоящего из семи нитей СВМ № 17 диаметром 0,2 мм в ПВХ оболочке диаметром 2,5 - 3,0 мм, скручены с шагом 15 D кварцевые волокна с полиамидным покрытием диаметром 0,6±0,05 мм, ПВХ заполнением диаметром 2,5±0,1 мм с упрочняющими восемью нитями СВМ № 17 диаметром 0,2 мм. Поверх скрученных элементов продольно наложена скрепляющая лента толщиной 0,5 мм и шириной 30 мм, обмотанная пасмой из шести хлопчатобумажных нитей №54, и наложена ПВХ или ПЭ оболочка диаметром до 15 мм. Внутренняя оболочка из ПВХ черного цвета, наружная оболочка из ПВХ пластиката желтого или оранжевого цвета.

Коэффициент затухания в волокнах кабеля не превышает 30 дБ/км. Кабели выдерживают 50 изгибов на угол ±90° на цилиндр диаметром 10 D. Одно- и двухволоконные кабели выдерживают растягивающее усилие 100 Н, четырехволоконные — 200 Н, шести-, восьми-, десяти- и двенадцативолоконные – 500 Н. Кабель выдерживает раздавливающее радиальное давление не менее 0,25 МПа, устойчив к условиям смены температур окружающей среды от -30 до +70°С, к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С. Оболочка кабеля устойчива к грибковой плесени и относительной влажности до 98% при температуре 35°С. Срок службы кабелей не менее 3 лет. Строительная длина одно- и двухволоконных кабелей не менее 350 м, четырехволоконных — 200 м, шести- и восьмиволоконных — 100 м.

Кабели могут быть вмонтированы в аппаратуру с использованием различных соединителей и заделок Разделка кабеля должна производиться инструментом, исключающим повреждения кабеля. Монтаж кабеля допускается с помощью любых приспособлений и крепежных элементов, исключающих воздействие, которое может привести к повреждению кабеля.

Таблица 20.12. Конструктивные данные оптических кабелей

	Кабель
	Количество волокон
	Номинальный диаметр волокна, мкм
	D, мм, не более
	g, кг/км

	
	всего
	в трубке
	с полиамидным покрытием
	с покрытием лака
	номинальный
	не более

	ОК-50-1-1/0
	1
	1
	800
	150
	4,0
	25

	ОК-50-1-2/0
	2
	2
	800
	150
	4,0
	25

	ОК-50-1-4/0
	4
	1,2
	800
	150
	10
	160

	ОК-50-1-6/0
	6
	1,2
	800
	150
	15
	100

	ОК-50-1-8/0
	8
	1,2
	800
	150
	15
	150

	OK-50-l-10/0
	10
	1,2
	800
	150
	15
	160

	OK-50-l-12/0
	12
	-
	800
	150
	15
	160

	ОК-50-2-4/0
	4
	-
	600
	-
	10
	80

	ОК-50-2-6-6/0
	6
	-
	600
	-
	12
	70

	ОК-50-2-8/0
	8
	-
	600
	-
	14
	80

	ОК-50-3-4/0
	4
	-
	600
	-
	11
	130

	ОК-50-4-6/0
	6
	-
	800
	13
	13
	150

	ОК-50-4-8/0
	8
	-
	800
	-
	14
	160


20.7. СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Симметричные высокочастотные кабели связи с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой, алюминиевой или стальной гофрированной оболочке предназначены для кабельных магистралей, линий зоновой связи и соединительных линий, уплотняемых системами К-60П в диапазоне частот до 252 кГц, системами “Кама” в диапазоне частот до 552 кГц или вторичными цифровыми системами передачи в диапазоне частот до 8448 кГц и работающих при переменном напряжении дистанционного питания до 690 В или до 1000 В постоянного напряжения. Кабели полностью соответствуют СТ СЭВ 4451-83.

Токопроводящие жилы кабелей изготовляют из медной проволоки диаметром 1,2 мм, обмотанной цветной полистирольной нитью (корделем) диаметром 0,8 мм и полистирольной лентой натурального цвета толщиной 0,045 мм, наложенной с перекрытием в сторону, противоположную направлению обмотки нитью. Четыре жилы с изоляцией различного цвета скручивают в четверку с заполнением в центре круглой полистирольной нитью и обматывают цветной хлопчатобумажной или синтетической пряжей или лентой. Шаги скрутки изолированных жил в четверку различные и не превышают 300 мм. В четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару. Изоляция жил первой пары четверки имеет красный и желтый цвета, второй пары — синий и зеленый. В четырех- и семичетверочных кабелях (4*4 и 7*4) цвета пряжи или ленты всех четверок различные, цвета двух смежных четверок — (счетной и четверки направления) - соответственно красного и зеленого цветов.

Четверки в четырех- и семичетверочных кабелях скручивают в кабель. В центре кабеля 4*4 размещено заполнение из ПЭ или полистирола. Скрученный кабель под свинцовую и стальную оболочку обматывают четырьмя, а под алюминиевую — шестью — восемью лентами кабельной бумаги. Допускается применение в поясной изоляции ПЭ, ПЭТФ, ПА или других лент из синтетических материалов. Под или между лентами поясной изоляции или под оболочкой (экраном) проложена мерная лента, на которой не более чем через каждые 200 мм нанесены деления с цифрами, позволяющие определить длину кабеля с погрешностью не более ±0,5%, а также товарный знак предприятия-изготовителя и год изготовления.

В кабелях МКСГ, МКСГШп, МКСБ, МКСБШп, МКСБпШп, МКСБл, МКСБГ, МКСГСтпШп, МКСК, МКСКл поверх поясной изоляции накладывают свинцовую оболочку, в кабеля МКСАШп (рис. 20.7), МКСАБпШп, МКСАБп, МКСАБпГ, МКСАСстШп и МКСАКпШп - алюминиевую оболочку и в кабелях МКССтШп — экран из алюминиевой фольги толщиной 0,20 мм ±7,5%, медную проволоку диаметром 0,3 - 0,4 мм, ПЭ или ПЭТФ ленту и; стальную гофрированную герметичную оболочку толщиной 0,4 мм — 10%. Форма гофров синусоидальная, глубина гофров — в пределах 1,3 — 2,0 мм, шаг гофрирования 5 - 7,5 мм.

Поверх металлической оболочки на кабели накладывают защитные покровы по ГОСТ 7006-72. Подушка покровов типа Бп, БпШп, КпШп, БпГ и наружный покров типа Шп поверх оболочки не имеют ПЭТФ, ПА или других равноценных лент. Защитный покров кабелей марок МКСГСстШп и МКСАСтпШп имеет вязкий подклеивающий состав, ПЭ шланг, броню из стальной гофрированной ленты толщиной 0,4 мм, вязкий подклеивающий состав и полиэтиленовый шланг.

Вязкий состав состоит из битума (87%) и добавки (13%) машинного масла (80%) и полиизобутилена (20%). Он эластичен при низких температурах, и температура его хрупкости не выше -15°С, каплепадение не ниже 50°С, коррозионно-устойчив к металлической оболочке, а также обеспечивает продольную герметичность между оболочкой и ПЭ шлангом. Максимальный внешний диаметр кабелей соответствует табл. 20.13. Максимальный внешний диаметр кабелей в тропическом исполнении может быть на 5 мм больше указанных в табл. 20.13. Строительная длина кабелей 825±6 мм или 838±6 м. По соглашению изготовителя с потребителем допускается поставка кабеля большими длинами. Допускаются поставки кабелей длинами от 600 до 818 м не более 10% и кабелей длинами от 100 до 599 м не более 4%.

В готовом кабеле на верхнем конце (А) цвета изоляции жил в четверках в направлении по часовой стрелке должны чередоваться в последовательности красный, зеленый, желтый, синий, а цвета пряжи или ленты четверок — от красного к зеленому. На нижнем конце кабеля (Б) цвета должны чередоваться в том же порядке, но в направлении против часовой стрелки.

Электрические параметры кабелей при температуре 20°С соответствуют значениям, приведенным в табл. 20.14.

Частотная зависимость коэффициента затухания кабелей в свинцовых, алюминиевых и стальных гофрированных оболочках приведена в табл. 20.15.

Отклонения среднего значения коэффициента затухания от номинального не более 0,043 дБ/км. Идеальный коэффициент защитного действия (КЗД) металлических покровов при продольной ЭДС 40 В/км при частоте 50 Гц кабеля МКСАШп 1*4 0,85 В, а 4*4 или 7*4 0,65 В, кабелей МКСАБп, МКСАБпГ и МКСАБпШп 1*4 при продольной ЭДС 40-150 В/км 0,30 В, а 4*4 и 7*4 следующий:

	Продольная ЭДС, В/км
	10
	30
	50
	100

	КЗД, В
	0,33
	0,24
	0,17
	0,11

	Продольная ЭДС, В/км
	150
	200
	250
	300

	КЗД, В
	0,11
	0,12
	0,14
	0,16


КЗД кабелей МКСБ, МКСБГ, МКСБл, МКСБШп, МКСБпШп 4*4 или 7*4 при продольной ЭДС 40 - 250 В равен 0,7 В, кабеля МКССтШп 4*4 0,7 В, а 7*4 0,65 В.

Среднее значение рабочей емкости в строительной длине соответствует группам, указанным в табл. 20.16. Электрические параметры кабелей, герметичность оболочки и шланга после двухкратной перемотки должны соответствовать табл. 20.14.

Симметричные высокочастотные кабели с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой и свинцовой оболочках марок МКСАСПБ и МКСАСПБп предназначены для кабельных магистралей с диапазоном частот до 252 кГц (уплотняемых системами К-60П), работающих при напряжении дистанционного питания 690 В, частотой 50 Гц или 1000 В постоянного напряжения.

Конструкция этих кабелей соответствует ГОСТ 15125-76. Диаметр кабеля КМСАСПБ 4*4*1,2 мм 35,4 мм, масса 2580 кг/км, диаметр кабеля МКСАСПБп 4*4*1,2 мм 36,6 мм, масса 2490 кг/км, диаметр кабеля МКСАСПБп 7*4*1,2 мм 42,0 мм и масса 3515 кг/км.

Электрическое сопротивление параллельно соединенных алюминиевой и свинцовой оболочек и брони кабеля 7*4*1,2 мм на длине 1 км не более 0,4 Ом. Отклонение среднего значения коэффициента затухания от номинального не более ±0,43 дБ/км.

Концы кабеля в алюминиевой оболочке должны быть защищены от попадания влаги и коррозии. Алюминиевая оболочка с торцов должна быть запаяна и покрыта битумом, масляной или нитрокраской. К ПЭ шлангу должен быть приварен пластмассовый колпачок или плотно насажен колпачок из термоусаживаемой пластмассы с вязким подклеивающим составом.

Концы кабеля в стальной гофрированной оболочке или броне должны быть покрыты битумом или нитро- или масляной краской. Концы кабеля между оболочкой и гофрированной броней с торца должны быть обмотаны ПВХ лентой или пропитанной кабельной пряжей, промазаны битумом или краской и обмотаны ПВХ лентой с клеящим подслоем. К ПЭ шлангу должен быть приварен пластмассовый колпачок или плотно насажен колпачок из термоусаживаемой пластмассы с вязким подклеивающим составом.

Механические характеристики свинцовых, алюминиевых и стальных оболочек кабелей с кордельно-полистирольной изоляцией и допустимые растягивающие усилия кабелей приведены в табл. 20.17.

Кабели должны отгружаться, храниться и транспортироваться под избыточным давлением воздуха или инертного газа внутри кабеля, равным 0,06 - 0,1 МПа, при температуре окружающей среды от -50 до +40°С, а транспортироваться при температуре от -30 до +40°С.

Кабели предназначены для прокладки ручным и механизированным способом при температуре от -15 до +40°С. При прокладке кабелей допускается не более двух двойных изгибов кабеля в свинцовой оболочке на радиус не менее 12,5 D, а кабелей в стальной и алюминиевой оболочке - на радиус не менее 15D. Допускается эксплуатация кабелей под избыточным давлением воздуха или инертного газа внутри кабеля 0,05 — 0,06 МПа при относительной влажности не более 15% при 20°С. В период прокладки и монтажа кабеля должны быть приняты меры, исключающие попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь кабеля веществ, вредно воздействующих на его изоляцию (жидкий фреон и др.), не допускается.

[image: image19.png]SRR

X 0%,
JLLELTDX





Рисунок 20.7. Схема магистрального кабеля с кордельно-полистирольной изоляцией МКСАШлп

Таблица 20.13. Диаметр и масса кабелей с кордельно-полистирольной изоляцией

	Марка
	D, мм
	g, кг/км

	
	1*4*1,2
	4*4*1,2
	7*4*1,2
	1*4*1,2
	4*4*1,2
	7*4*1,2

	МКСАШп
	16,4
	24,7
	29,8
	271
	594
	865

	МКСАБп
	-
	32,5
	38,2
	-
	1413
	1876

	МКСАБп*
	-
	32,5
	38,2
	-
	1350
	1802

	МКСАБпГ
	20,0
	28,1
	33,8
	548
	1113
	1528

	МКСАБпШп
	20,0
	28,1
	33,8
	741
	1413
	1877

	МКСАСтпШп
	24,4
	32,2
	-
	644
	1078
	-

	МКСАКпШп
	-
	39,2
	45,3
	-
	3335
	4136

	МКССтШп
	-
	28,5
	33,2
	-
	772
	1040

	МКСГ
	-
	18,7
	23,9
	-
	1076
	1593

	МКСГШп
	14,2
	22,0
	27,4
	533
	1093
	1559

	МКСБ
	-
	29,8
	34,8
	-
	1835
	2428

	МКСБ*
	-
	29.8
	34,8
	-
	1777
	2360

	МКСБГ
	17,0
	25,4
	30,4
	751
	1567
	2112

	МКСБл
	-
	31,2
	36,2
	-
	1931
	2537

	МКСБл*
	-
	31,2
	36,2
	-
	1870
	2466

	МКСБШп
	22,1
	31,1
	36,1
	918
	1835
	2429

	МКСБпШп
	24,5
	33,5
	39,1
	1027
	1994
	2652

	МКСГСтпШп
	24,4
	32,2
	-
	946
	1668
	-

	МКСК
	-
	38,5
	43,7
	-
	4033
	5086

	МКСК*
	-
	38,5
	43,7
	-
	3958
	5001

	МКСКл
	-
	39,9
	45,1
	-
	4214
	5280

	МКСКл*
	-
	39,9
	45,1
	-
	4135
	5191

	* Подушка из стеклопряжи


Таблица 20.14. Электрические параметры магистральных симметричных высокочастотных кабелей

	Параметр
	Частота, кГц
	МКС, МКСА, МКССт
	МКПуА
	МКБА
	МКБ
	Коэффициент пересчета на другую длину

	Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более, диаметром, мм
	Постоянный ток
	-
	-
	-
	-
	L/1000

	1,20
	-
	15,85
	15,95
	15,95
	15,95
	-

	1,05
	-
	-
	21,25
	-
	-
	-

	0,90
	-
	-
	-
	30,0
	-
	-

	Асимметрия электрического сопротивления, Ом, не более
	То же
	0,19
	0,17
	0,17
	0,17
	[image: image20.png]




	Сопротивление изоляции, 106 Ом*км, не менее
	”
	10000
	15000
	10000
	12000
	1000/L

	Рабочая емкость пары жил, нФ/км, не более
	0,8
	-
	-
	-
	-
	L/1000

	1*4
	-
	25,6
	-
	-
	26,7
	-

	4*4
	-
	24,5
	-
	-
	±1,0
	-

	7*4
	-
	25,0
	31,5
	27,7+1,3
	-
	-

	14*4
	-
	-
	31,5
	26,7+1,0
	-
	-

	Отклонение рабочей емкости пары жил, уплотняемых системами К-60, нФ/км
	0,8
	±0,8
	±0,8
	±1,3
	-
	L/1000

	Коэффициент затухания, дБ/км, не более
	0,8
	См. табл. 20.15
	0,417
	0,391
	0,391
	L/1000

	
	110
	
	1,781
	1,749
	1,749
	-

	
	150
	
	-
	2,173
	2,173
	-

	
	250
	
	2,650
	2,865
	2,865
	-

	Переходное затухание на ближнем конце кабеля длиной 325 м, уплотняемого системой К-60, дБ:
	До 252
	-
	-
	-
	-
	[image: image21.png]~10lg =

825





	для 100% значений
	-
	59
	59,2
	58,3
	59,1
	-

	для 90% значений
	-
	62
	62,5
	61,7
	61,7
	-

	Защищенность на дальнем конце кабеля, уплотняемого системой К-60, дБ:
	До 252
	-
	-
	-
	-
	[image: image22.png]~10lg =

825





	для 100% значений
	-
	68
	66,0
	67,8
	67,8
	-

	для 90% значений
	-
	74
	72,1
	70,4
	70,4
	-

	Емкостные связи, пФ, не более:
	0,8
	-
	-
	-
	-
	L/l

	k1 - для 100% значений
	-
	-
	-
	100
	260
	-

	k2 и k3 - для 100% значений
	-
	580
	800
	800
	-
	-

	Асимметрия емкостных связей, нФ, не более (для 100% значений)
	0,8
	-
	-
	1200
	1000
	-

	Идеальный коэффициент защитного действия металлических оболочек и брони
	0,05
	-
	0,70
	0,10
	0,20
	-

	
	0,8
	-
	0,20
	0,02
	-
	-

	Испытательное напряжение, кВ:
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-

	между всеми жилами и оболочкой
	-
	2,0
	5,0
	1,8
	1,8
	-

	между жилами в четверке
	-
	1,3
	-
	1,0
	1,0
	-

	между жилами сигнальных пар и контрольной жилой и всеми четверками
	-
	-
	5,0; 10,0
	0,7
	-
	-

	Сопротивление изоляции между алюминиевой оболочкой и водой, броней, 106 Ом*км, не менее
	Постоянный ток
	20
	100
	-
	100
	1000/L

	Примечание. L – фактическая длина кабеля, м; l – номинальная длина кабеля, м.


Таблица 20.15. Коэффициент затухания, дБ/км, кабелей с кордельно-полистирольной изоляцией

	Частота, кГц
	1 * 4
	4 * 4
	7 * 4

	
	В алюминиевой оболочке
	В свинцовой оболочке
	В алюминиевой оболочке
	В стальной гофрированной оболочке
	Центральной четверки
	Четверки внешнего повива

	
	
	
	
	
	
	В свинцовой оболочке
	В алюминиевой оболочке
	В стальной гофрированной оболочке

	10
	0,76
	0,76
	0,74
	0,74
	0,70
	0,70
	0,66
	0,74

	20
	0,88
	0,88
	0,85
	0,89
	0,85
	0,88
	0,79
	0,89

	30
	0,99
	0,98
	0,96
	1,00
	0,94
	0,98
	0,89
	1,01

	50
	1,19
	1,19
	1,15
	1,19
	1,15
	1,19
	1,09
	1,20

	100
	1,64
	1,66
	1,58
	1,60
	1,60
	1,65
	1,55
	1,64

	150
	2,01
	2,05
	1,94
	1,95
	1,92
	2,04
	1,82
	1,99

	200
	2,32
	2,37
	2,22
	2,22
	2,23
	2,34
	2,17
	2,28

	250
	2,59
	2,65
	2,48
	2,49
	2,49
	2,61
	2,43
	2,54

	300
	2,83
	2,91
	2,70
	2,74
	2,70
	2,86
	2,62
	2,77

	350
	3,01
	2,14
	2,91
	2,95
	2,94
	3,08
	2,86
	2,99

	400
	3,21
	3,37
	3,11
	3,14
	3,12
	3,29
	3,07
	3,20

	450
	3,43
	3,58
	3,29
	3,33
	3,32
	3,49
	3,18
	3,39

	500
	3,65
	3,78
	3,47
	3,50
	3,51
	3,67
	3,40
	3,56

	550
	3,82
	3,98
	3,64
	3,67
	3,67
	3,84
	3,60
	3,73


Таблица 20.16. Средняя рабочая емкость, нФ/км, кабелей с кордельно-полистирольной изоляцией

	Номер группы
	1 * 4
	4 * 4 * 1,2 и 7 * 4 * 1,2
	7 * 4 * 1,2

	
	В свинцовой оболочке
	В алюминиевой оболочке
	в стальной гофрированной оболочке
	Кроме стальной гофрированной оболочки

	0
	-
	-
	23,5-23,7
	23,0-23,2

	I
	23,2-25,4
	24,8-25,0
	23,7-23,9
	23,2-23,4

	II
	25,4-25,6
	25,0-25,2
	23,9-24,1
	23,4-23,6

	III
	25,6-25,8
	25,2-25,4
	24,1-24,3
	23,6-23,8

	IV
	25,8-26,0
	25,4-25,6
	24,3-24,5
	23,8-24,0

	V
	26,0-26,2
	25,6-25,8
	24,5-24,7
	24,0-24,2

	VI
	26,2-26,4
	25,8-26,0
	24,7-24,9
	24,2-24,4

	VII
	26,4-26,6
	26,0-26,2
	24,9-25,1
	24,4-24,6

	VIII
	26,6-26,8
	26,2-26,4
	25,1-25,3
	24,6-24,8

	IX
	-
	-
	25,3-25,5
	24,8-25,0

	Примечание. Номера групп 0 и IX относятся к кабелям в стальной гофрированной оболочке и с круглой проволочной броней.


Таблица 20.17. Механические характеристики свинцовых, алюминиевых и стальных оболочек

	Параметр
	1 * 4 * l,2
	4 * 4 * l,2
	7 * 4 * l,2

	Прочность оболочек на раздавливание, Н/мм, не менее:
	-
	-
	-

	свинцовой
	-
	2
	-

	алюминиевой
	17,6
	10,8
	8,8

	стальной
	-
	24,5
	-

	Число двойных перегибов оболочек вокруг цилиндра D = 750 мм:
	-
	-
	-

	свинцовой
	-
	12
	6

	алюминиевой
	18
	10
	5

	стальной
	-
	25
	25

	Допустимые растягивающие усилия кабеля в оболочках, Н:
	-
	-
	-

	свинцовой
	-
	735
	980

	свинцовой и в броне Б
	-
	1225
	1470

	алюминиевой
	1470
	2450
	3185

	алюминиевой и в броне Б
	2450
	2940
	3675

	стальной
	-
	2940
	3675


20.8. СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ С КОРДЕЛЬНО-ТРУБЧАТОЙ ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Симметричные магистральные кабели связи с кордельно-трубчатой ПЭ изоляцией в алюминиевой (МКПА) или свинцовой (МКП) оболочке предназначены для прокладки вдоль железных дорог и устройства вводов. Высокочастотные цепи кабелей уплотняются системами К-60, обеспечивают передачу дистанционного питания промежуточной аппаратуры постоянным напряжением до 1000 В или переменным до 690 В.

Токопроводящие жилы из медной проволоки диаметром 1,05 мм обматывают ПЭ корделем диаметром 0,65 мм и накладывают ПЭ трубку толщиной стенки 0,23 мм (внешний диаметр жилы 2,8 мм). Четыре изолированные жилы разного цвета корделя или трубки скручивают вокруг ПЭ корделя диаметром 1,05 мм в четверку (диаметр четверки 6,7 мм) с шагом не более 300 мм. Жилы сигнальных пар изготовляют из медной проволоки диаметром 0,7 мм со сплошной ПЭ изоляцией толщиной 0,45 мм (диаметр по изоляции 1,6 мм). Контрольная жила диаметром 0,7 мм имеет прерывистую ПЭ изоляцию толщиной 0,45 мм. Все высокочастотные четверки имеют различные шаги скрутки и цвета пряжи, применяемые для расцветки четверок, отличные от шагов скрутки низкочастотных четверок. В несмежных низкочастотных четверках допускаются одинаковые шаги скрутки. Жилы, скрученные в сигнальные пары с шагом не более 100 мм, имеют различную расцветку изоляции.

Четверки, сигнальные пары и контрольная жила скручиваются в кабель с шагом

не более 25 D. Конструкции кабелей 4*4, 7*4, 14*4 приведены в табл. 20.18. Кабели 4*4 имеют высокочастотные четверки, одну сигнальную пару и одну контрольную жилу. Кабели 7*4 изготовляют с четырьмя высокочастотными и тремя низкочастотными четверками, пятью сигнальными парами и одной контрольной жилой. Допускается изготовление кабелей без сигнальных пар. Кабели 14*4 изготовляют с пятью высокочастотными и девятью низкочастотными четверками, пятью сигнальными парами и одной контрольной жилой. Поверх скрученных элементов накладывают поясную изоляцию, состоящую из одной ПЭ ленты толщиной 0,1 мм, одной ленты бумаги К-120, повива из шести — восьми нитей бумажного корделя К-081, трех бумаг КМП-120 толщиной 1,45 мм. Поверх поясной изоляции кабеля 4*4 накладывают алюминиевую оболочку толщиной 2,4 мм, а на кабели 7*4 и 14*4 — 1,8 мм или свинцовую оболочку и защитные покровы по ГОСТ 7006-72.

Кабель МКПГ поверх поясной изоляции имеет оболочку из сурьмянистого свинца толщиной 1,32 - 1,79 мм в зависимости от диаметра кабеля и смазку поверх оболочки.

Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 20.18, а электрические параметры кабелей — в табл. 20.14. Допускается для 2% измеренных значений в низкочастотных четверках:

	k1, пФ, не более
	120

	k2,3, пФ, не более
	1500

	е1 - е2, пФ, не более
	1200


Кабель при прокладке не должен испытывать более двух двойных изгибов диаметром менее 30 D.

Кабели выпускают длиной 425±5 или 850±10 м. Допускается сдача кабеля длиной 500 - 839 и 100 - 419 м в количестве до 5% кабелей МКПАБ и МКПАК и до 15% кабелей МКПАП, МКПАБП и МКПАПКП. Кабели должны транспортироваться и храниться на барабанах, обшитых досками, при внутреннем избыточном давлении под металлической оболочкой 0,06 - 0,11 МПа. Воздушная среда, в которой хранятся или транспортируются барабаны с кабелем, не должна содержать паров щелочей, кислот, органических растворителей и других химических веществ, вредно действующих на покровы кабелей. При хранении кабели должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей, а при хранении более 1 мес. - от непосредственного соприкосновения с грунтом. Температура окружающей среды, при которой должны храниться кабели МКПГ, МКПАБ и МКПАК, должна быть в пределах от -50 до +40°С, а МКПАП, МКПАБП и МКПАПКП - от -40 до +40°С.

Таблица 20.18. Внешний диаметр D, мм, и масса g, кг/км, кабелей с кордельно-трубчатой ПЭ изоляцией в алюминиевой или свинцовой оболочке

	Конструкция кабеля
	МКПАШп
	МКПАБл
	МКПАБп
	МКПАБпШп
	МКПАКл
	МКПАКп
	МКПАКпШп
	МКПГ

	D

	4*4*1,05±1*2*0,70±1*0,70
	29,4
	37,4
	39,6
	38,6
	-
	-
	-
	21,2

	7*4*1,05±1*0,70
	32,2
	40,2
	42,4
	41,4
	47,2
	48,4
	47,4
	25,4

	7*4*1,05±5*2*0,70±1*0,70
	32,2
	40,2
	42,4
	41,4
	47,2
	48,4
	47,4
	25,4

	14*4*1,05±5*2*0,7±1*0,70
	40,9
	48,9
	51,5
	50,5
	55,9
	57,5
	56,5
	34,7

	g

	4*4*1,05±1*2*0,7±1*0,70
	933
	1790,9
	2147
	1970
	-
	-
	-
	1280

	7*4*1,05±1*0,70
	1020
	1857,1
	2338
	2148
	4429
	4646
	4429
	1683

	7*4*1,05±5*2*0,70±1*0,70
	1071
	2249
	2489
	2199
	4429
	4697
	4480
	1734

	14*4*1,05±5*2*0,70±1*0,70
	1608
	3084
	3282
	3050
	5825
	6008
	5748
	2918


20.9. СИММЕТРИЧНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ПОДВОДНЫЕ КАБЕЛИ

Симметричные экранированные подводные кабели со сплошной ПЭ изоляцией предназначены для телефонно-телеграфной связи с уплотнением в диапазоне частот до 176 кГц.

Токопроводящие жилы кабеля скручивают из семи медных проволок диаметром 0,52 мм, накладывают ПЭ изоляцию диаметром 7,6±0,4мм, обматывают медной лентой толщиной 0,1 мм с перекрытием не менее 15%. Четыре экранированные жилы разной расцветки изоляции скручивают в четверку с заполнением пластмассовой нитью или кабельной пряжей, пропитанной противогнилостным составом, обматывают прорезиненной тканевой или пластмассовой лентой с перекрытием не менее 15% и кабельной пряжей, пропитанной противогнилостным составом, толщиной не менее 1,6 мм. Поверх подушки накладывают броню из оцинкованных стальных проволок диаметром 2,4 или 6 мм и покрывают битумом. В кабеле СЭПК-4-2 поверх подушки допускается наложение обмотки профилированной бронелентой толщиной 0,5 мм и ПЭ оболочки толщиной не менее 2,0 мм. Поверх брони накладывают наружный покров из предварительно пропитанной кабельной пряжи толщиной не менее 1,6 мм, слой битума и меловой состав.

Кабель СЭПК-4-2 предназначен для прокладки на береговых участках трассы, СЭПК-4-4 и СЭПК-4-6 — для прокладки на глубинах до 1000 м, а СЭПК-4-4+4, СЭПК-4-4+6 и СЭПК-4-6+6 - для прокладки в прибрежной части трассы на глубинах до 150 м.

Внешний диаметр кабеля СЭПК-4, расчетная масса и длины приведены в табл. 20.19. Допускается сдача отрезков кабеля СЭПК-4-2 длиной не менее 450 м. Длина кабеля 25 км состоит из отдельных отрезков не менее 2 км. Допускаются отрезки длиной не менее 0,25 км, чтобы максимальное число сростков в длине 25 км не превышало 20. На длину кабеля 25 км допускается не более двух сращиваний брони, не считая сращиваний с береговыми участками. Места сращиваний отмечают по наружному покрову кабеля отличительными бандажами, ярлыками и оговаривают в паспорте.

	Электрические параметры

	Электрическое сопротивление каждой пары жил на длине 1 км, приведенное к 20°С, Ом, не более
	24,0

	Асимметрия электрического сопротивления жил любой пары кабеля на длину до 25 км, Ом, не более
	1,7

	То же для пар кабеля
	3,0

	То же на длину 1,0 км
	0,5

	Рабочая емкость пары кабеля, мкФ/км, не более
	0,04

	Разность рабочих емкостей отдельных пар, %, на всю длину кабеля, не более
	5,0

	Сопротивление изоляции жил кабеля, Ом*км, не менее
	5000*106

	Переходное затухание, дБ, на ближнем конце кабеля 25 км при частотах 60, 108 и 176 кГц, не менее
	69,5

	То же на длине 1 - 2 км при частоте 60 кГц
	73,8

	То же на частотах 108 и 176 кГц
	69,5

	Защищенность, дБ, на дальнем конце на длине 25 км на частотах 60, 108 и 176 кГц, не менее
	56,5

	То же на длине 1 - 2 км, не менее
	65,1

	Волновое сопротивление кабеля, Ом на частотах 60, 108 и 176 кГц
	140 ± 14

	Испытательное переменное напряжение в течение 2 мин кабеля, кВ
	2


Допускается понижение переходного затухания и защищенности на 4,34 дБ и коэффициента затухания на 10% в 15% годового заказа кабеля и симметрирование отдельных участков на длине 25 км.

Кабели СЭПК-4+4 и СЭПК-4+6 поставляют в бухтах, в трюме судна, баржи или полувагонах. Укладка кабеля должна быть рядовой и производиться по часовой стрелке кругами или эллипсами внутренним диаметром не менее 1,0 м. Скорость перемотки кабеля при укладке должна быть не более 2 км/ч и должна производиться при температуре окружающей среды не ниже -10°С. Кабель СЭПК-4-2 поставляют на деревянных барабанах. Транспортирование кабеля допускается при температуре от -30 до +40°С, хранение — при температуре от -40 до +40°С, с защитой от непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок службы, включая срок хранения, 12 лет.

Таблица 20.19. Внешний диаметр D, масса g и длина кабелей СЭПК-4

	Марка
	D, мм
	g, кг/км
	L, км

	СЭПК-4-2
	31,7±2,0
	2020
	1,0±0,005

	СЭПК-4-4
	35,7±2,0
	3072
	25,0±0,5

	СЭПК-4-6
	39,7±2,0
	4740
	25,0±0,5

	СЭПК-4-4±4
	47,7±3,0
	6596
	2,0±0,1

	СЭПК-4-4±6
	51,7±3,0
	8390
	2,0±0,1

	СЭПК-4-6±6
	55,7±3,0
	10732
	2,0±0,1


20.10. СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ С ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Симметричные высокочастотные кабели с ПЭ изоляцией повышенной электрической прочности в алюминиевой оболочке марки МКПуА предназначены для вводов в электроподстанции, а также для прокладки на участках в зоне опасного влияния линий электропередачи. Кабель уплотняется системами К-60П в диапазоне частот до 252 кГц и обеспечивает передачу дистанционного питания промежуточной аппаратуры переменным напряжением до 1 кВ или постоянным до 1,5 кВ.

Токопроводящие медные жилы кабеля диаметром 1,2 мм имеют сплошную цветную ПЭ изоляцию толщиной 1,05 мм. Изолированные жилы различного цвета или цветной полосы на поверхности изоляции скручены в четверку вокруг ПЭ корделя диаметром 1,25 мм. Две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочие пары [красная и натуральная, желтая и зеленая (синяя)]. Шаги скрутки четверок различные, не превышающие 300 мм. Четверки, скрученные с различным шагом, обматывают цветной хлопчатобумажной пряжей различного цвета. Четыре или семь четверок скручены в кабель с шагом не более 20 D. Кабель 4*4 имеет расцветку четверок: красная, желтая, бело-синяя и синяя; семи четверочный кабель: в центре — бело-желтая, в повиве — красная, черная, желтая, бело-синяя, синяя и бело-красная. Поясная изоляция состоит из двух пластмассовых и четырех-пяти бумажных лент. Поверх поясной изоляции имеются алюминиевая оболочка и защитные покровы по ГОСТ 7006-72. Толщина ПЭ шланга равна 3,0±15%.

Внешний диаметр кабелей приведен в табл. 20.20, а электрические параметры даны в табл. 20.14. Зависимости коэффициента затухания и модуля волнового сопротивления от частоты приведены в табл. 20.21.

Срок службы кабелей МКПуАШп, МКПуАБп и МКПуАБпГ - 20 лет, а кабелей МКПуАШв — 15 лет, а фактический срок службы определяется техническим состоянием кабеля.

Таблица 20.20. Внешний диаметр и масса кабелей МКПуА

	Марка
	D, мм
	g, кг/км

	
	4*4*1,2
	7*4*1,2
	4*4*1,2
	7*4*1,2

	МКПуАБп
	43,7
	48,5
	2343
	2871

	МКПуАБпГ
	40,7
	45,5
	2075
	2569

	МКПуАШв
	32,7
	37,5
	1155
	1531

	МКПуАШп
	32,7
	37,5
	1041
	1399


Таблица 20.21. Частотная зависимость коэффициента затухания и модуля волнового сопротивления кабеля МКПуА от частоты

	f, кГц
	α, δБ/км
	|Z|, Ом
	f, кГц
	α, δБ/км
	|Z|, Ом

	0,8
	0,382
	440
	80,0
	1,390
	160

	10,0
	0,782
	180
	90,0
	1,555
	160

	20,0
	0,851
	172
	100,0
	1,633
	160

	30,0
	0,947
	168
	150,0
	1,981
	158

	40,0
	1,042
	163
	200,0
	2,276
	157

	50,0
	1,129
	162
	250,0
	2,563
	157

	60,0
	1,216
	161
	300,0
	2,781
	157

	70,0
	1,303
	161
	-
	-
	-


20.11. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ С КОРДЕЛЬНО-БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Магистральные симметричные высокочастотные кабели с кордельно-бумажной изоляцией по ТУ 16.505.275-78 предназначены для магистральных линий связи с уплотнением цепей системами К-60 (до 252 кГц) и К-24 (до 108 кГц), работающих при напряжении дистанционного питания до 500 В переменного напряжения при частоте 50 Гц.

Токопроводящие жилы кабелей изготовляют из медной отожженной проволоки диаметром 1,20 мм, обмотанными бумажным корделем диаметром 0,81 мм (шаг 7 мм) и лентой кабельной бумаги К-170 в один или два слоя с перекрытием 15 - 20%. Изолированные жилы скручивают в четверки с различным шагом — от 100 до 200 мм — и обматывают цветной хлопчатобумажной пряжей. Скрученные в кабель четверки обмотаны тремя-четырьмя лентами кабельной бумаги с перекрытием 15 — 20%. Поверх поясной изоляции наложены свинцовая оболочка с присадкой сурьмы 0,4 - 0,8% и защитные покровы по ГОСТ 7006-72.

Внешний диаметр и масса кабелей серии МК приведены в табл. 20.22. Строительная длина кабелей 850±10 м, допускается поставка кабеля МКГ длиной до 870, 420 - 839 и 100 - 419 м. Электрические параметры кабеля приведены в табл. 20.14. Срок службы кабелей не менее 20 лет, а фактический срок службы определяется техническим состоянием кабелей.

Кабели 4*4 предназначены для магистралей с уплотнением цепей системами К-60 и К-24, а кабели 7*4 — системой К-24. По согласованию изготовляются по три четверки, предназначенные для уплотнения системой К-60.

Кабели поставляются на барабанах, обшитых досками, при внутреннем избыточном давлении под свинцовой оболочкой 0,05 - 0,11 МПа, транспортирование может производиться любым способом при температуре от -30 до +40ºС, хранение — от -50 до +40°С. Кабели должны быть предохранены от действия прямых солнечных лучей, а при хранении более одного месяца — от непосредственного соприкосновения с грунтом. Кабель при прокладке не должен подвергаться более двух двойных изгибов на диаметр, равный 25 D.

Магистральные кабели связи с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке (ТУ 16.505.189-76) предназначены для прокладки вдоль линий железных дорог, электрифицированных на переменном напряжении. Основные токопроводящие жилы изготовляют из отожженной медной проволоки диаметром 1,20 мм, обмотанной бумажным корделем диаметром 0,81 мм и лентой кабельной бумаги К-170, сигнальные и вспомогательная жилы — из проволоки диаметром 0,90 мм, обмотанной бумажным корделем диаметром 0,60 мм и лентой К-120, или бумажным корделем диаметром 0,40 мм и лентой К-120, или двумя лентами К-120.

Одну сигнальную жилу изготовляют из эмалированного провода диаметром 0,93 мм с обмоткой корделем 0,40 — 0,60 мм и лентой К-120.

Расцветку жил осуществляют применением окрашенной бумажной ленты. Четыре основные изолированные жилы разного цвета скручивают в четверку с шагом не более 300 мм и обматывают хлопчатобумажной пряжей или бумажной лентой. Высокочастотные четверки имеют различные шаги скрутки, отличные от шагов скрутки низкочастотных четверок. Сигнальные смежные жилы имеют различную расцветку. Одна сигнальная жила изготовлена из эмалированного провода. Кабели 7*4 изготовляют с тремя высокочастотными и четырьмя низкочастотными четверками, шестью или пятью парами и одной сигнальной жилой, скрученными в кабель концентрическими повивами. Кабели 14*4 изготовляют с пятью высокочастотными четверками и девятью низкочастотными четверками и пятью сигнальными жилами. Высокочастотные четверки уплотняются до 150 кГц и обеспечивают передачу дистанционного питания промежуточной аппаратуры постоянным напряжением до 450 В.

Четверки и сигнальные жилы скручивают в кабель концентрическими повивами. В каждом повиве две смежные четверки имеют расцветку, отличающуюся друг от друга и от всех остальных четверок данного повива. Скрутку смежных повивов производят в противоположные стороны, шаг общей скрутки элементов в кабель не превышает 25 D. Повивы, кроме внешнего, обматывают хлопчатобумажной пряжей или бумажной лентой. Скрученный кабель обматывают четырьмя лентами КНП-120 и на него накладывают алюминиевую оболочку толщиной 1,8 мм и защитные покровы по ГОСТ 7006-72 (Шп, Бл, Бп, БпШп, Кл, Кп и КпШп). Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 20.23. Длина кабелей 850 и 425 м. Электрические параметры кабелей приведены в табл. 20.14.

Коаксиальный кабель с кордельно-бумажной изоляцией ФКБ предназначен для фидеров высокочастотных каналов связи, работающих вдоль высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 - 220 кВ в диапазоне частот 40 - 300 кГц.

Внутренний проводник кабеля ФКБ из медной отожженной проволоки диаметром 1,3 мм обматывают тремя слоями бумажного корделя и бумажной лентой с перекрытием, на которую накладывают свинцовую оболочку толщиной 1,15 мм (являющуюся внешним проводником кабеля) и защитный покров типа Б по ГОСТ 7006-72. Кабель изготовляют длинами не менее 250 м. Допускается сдача маломерных отрезков длиной не менее 100 м.

	Электрическое сопротивление внутреннего проводника на длине 1 км, Ом, не более
	13,8

	Сопротивление изоляции, Ом*км, не менее
	1010

	Электрическая емкость кабеля на частоте 800 - 1200 Гц, нФ/км, не более
	50

	Волновое сопротивление кабеля на частоте 300 кГц, Ом
	100±10

	Коэффициент затухания, дБ/км, не более
	3,48

	Испытательное напряжение частотой 50 Гц в течение 2 мин, кВ
	2

	Избыточное давление при транспортировании и хранении, МПа
	0,03-0,08


Таблица 20.22. Внешний диаметр D и масса g кабелей дальней связи с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке

	Конструкция кабеля
	МКГ
	МКГШп
	МКБ
	МКБл
	МКБГ
	МКБлГ
	МКК
	МКАШп
	МКАБп
	МКАБпГ
	МКАБпШп
	МКАКпШп

	D, мм

	4*4*1,2
	19,8
	25,7
	29,9
	30,9
	25,5
	26,5
	37,4
	26,6
	34,0
	29,6
	35,8
	41,8

	7*4*1,2
	24,8
	30,5
	34,7
	35,7
	30,3
	31,3
	42,4
	31,5
	38,9
	34,5
	40,7
	46,7

	g, кг/км

	4*4*1,2
	1165
	1262
	1845
	1951
	1630
	1704
	3995
	670
	1510
	1242
	1564
	3556

	7*4*1 ,2
	1694
	1744
	2434
	2557
	2183
	2269
	4937
	954
	1935
	1625
	1995
	4307


Таблица 20.23. Внешний диаметр D и масса g кабелей дальней связи симметричных высокочастотных с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке

	Конструкция кабеля
	МКБАШп
	МКБАБл
	МКБАБп
	МКБАБпШп
	МКБАКл
	МКБАКп
	МКБАКлШп

	D, мм

	7*4*1,20±6*0,90
	32,5
	40,5
	42,7
	41,7
	47,5
	48,7
	47,7

	7*4*1,20±5*2*0,9±1*0,90
	32,5
	40,6
	42,7
	41,7
	47,5
	48,7
	47,7

	14*4*1,20±5*0,90
	41,3
	49,3
	51,9
	50,9
	55,3
	57,9
	56,9

	g, кг/км

	7*4*1,20±6*0,90
	1140
	2301
	2488
	2307
	5142
	4687
	4482

	7*4*1,20±5*2*0,9±1*0,90
	1175
	2366
	2523
	2342
	5177
	4722
	4516

	14*4*1,20±5*0,90
	1745
	3202
	3459
	3237
	6516
	6174
	5929


20.12. ОДНОЧЕТВЕРОЧНЫЕ СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗОНОВОЙ СВЯЗИ

Высокочастотные одночетверочные кабели с ПЭ изоляцией предназначены для кабельных линий зоновой связи с уплотнением цепей системами К-60 для частот до 250 кГц. Кабели обеспечивают передачу дистанционного питания переменного напряжения до 690 В.

Токопроводящие жилы из медной проволоки диаметром 1,2 мм со сплошной ПЭ изоляцией наружным диаметром 3,4±0,1 мм скручены в четверку с шагом 150±10 мм вокруг ПЭ корделя диаметром 1,3±0,1 мм. Две жилы по диагонали образуют рабочую пару. Жилы одной пары — красного и желтого (натурального) и другой — синего и зеленого цветов. Поверх скрученной четверки имеется заполнение из композиции ПЭ и бутилкаучука. Диаметр кабелей в пластмассовой оболочке диаметром 11,4 мм, а в алюминиевой оболочке — 11,2 мм с отклонением — 0,2 мм.

Кабели ЗКП, ЗКПБ, ЗКПК, ЗКВ, ЗКВБ, ЗКБК, МККШп и МККШв поверх ПЭ заполнения имеют экран из двух отожженных медных лент толщиной 0,1 мм и шириной не менее 25 мм или двух отожженных алюминиевых лент толщиной 0,15 мм, шириной не менее 25 мм, наложенных с зазором от 1 до 3 мм. Между верхней и нижней алюминиевыми лентами или под ними продольно пропускается одна луженая медная проволока диаметром 0,3 - 0,5 мм. Все ленты накладывают в одном направлении, верхняя лента перекрывает зазор нижней ленты. Соединение лент экрана производится только пайкой или сваркой.

Кабели ЗКАШп, ЗКАБп и ЗКАКпШп поверх заполнения имеют алюминиевую прессованную или сварную оболочку. Поверх алюминиевого экрана кабелей ЗКП, ЗКПБ, ЗКПК, ЗКВ, ЗКВБ, МККШп и MKKШв нанесен битумный состав толщиной 0,25 мм хрупкостью не выше -15°С и размягчением не ниже 60°С, некоррозионно-активный по отношению к металлическим оболочке и броне.

Кабели МККШп и МККШв поверх битумного состава или медного экрана имеют ПВХ ленту толщиной 0,19 — 0,27 мм с перекрытием не менее 20%, повив из 24 оцинкованных стальных проволок диаметром 1,8 мм наложенных с шагом 200 мм.

Кабели ЗКП, ЗКПБ и ЗКПК поверх битумного слоя имеют оболочку из светостабилизированного ПЭ, а кабели ЗКВ, ЗКВБ и ЗКВК - из ПВХ пластиката толщиной не менее 2,0 мм. Оболочка герметична и испытана на отсутствие разрывов и повреждений.

Кабели ЗКАШп, ЗКАБп, ЗКАКпШп поверх алюминиевой оболочки, кабели ЗКПБ и ЗКВБ поверх пластмассовой оболочки, а кабели МККШп и МККШв поверх повива из стальных проволок имеют защитные покровы по ГОСТ 7006-72, но без пластмассовой ленты в кабелях ЗКАШп, ЗКАКпШп, МККШп и МККШв при толщине шланга 2,5*0,5 мм.

Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 2.24, электрические параметры кабелей - в табл. 20.25. Коэффициент затухания в зависимости от частоты приведен ниже.

Коэффициент затухания кабелей для зоновой связи, дБ/км

	Частота, кГц
	ЗКП, ЗКПБ, ЗКПК, ЗКВ, ЗКВБ, ЗКВК, МККШв, МККШп
	ЗКАШп, ЗКАБп, ЗКАКпШп

	10
	0,951
	0,87

	20
	1,064
	0,96

	30
	1,168
	1,07

	40
	1,263
	1,17

	50
	1,358
	1,28

	60
	1,444
	1,37

	70
	1,540
	1,47

	80
	1,617
	1,55

	90
	1,714
	1,65

	100
	1,782
	1,75

	110
	1,860
	1,82

	120
	1,937
	1,90

	130
	2,007
	1,99

	140
	2,076
	2,07

	150
	2,145
	2,12

	160
	2,214
	2,19

	170
	2,245
	2,25

	180
	2,335
	2,30

	190
	2,396
	2,37

	200
	2,456
	2,42

	210
	2,508
	2,47

	220
	2,560
	2,52

	230
	2,621
	2,57

	240
	2,673
	2,62

	250
	2,716
	2,68


Отклонение фактического коэффициента затухания от номинального не превышает ±0,0870 дБ/км. Идеальный коэффициент защитного действия при продольной ЭДС 40 - 150 В при частоте 50 Гц на 1 км кабелей ЗКП и ЗКВ 0,98, ЗКПБ и ЗКВБ 0,85, МККШп и МККШв 0,90, ЗКАШп 0,65 и ЗКАБп 0,3.

Строительным длинам кабелей присваивается группа по средним значениям рабочей емкости.

Средние значения рабочей емкости, нФ/км, кабелей для зоновой связи

	Номер группы
	ЗКП, ЗКВ, ЗКВБ, ЗКПБ, ЗКВК, ЗКПК, МККШв, ЗККШп
	ЗКАШп, ЗКАБп, ЗКАКпШп

	I
	35,8-36,0
	35,2-35,4

	II
	36,0-36,2
	35,4-35,6

	III
	36,2-36,4
	35,6-35,8

	IV
	36,4-36,6
	35,8-36,0

	V
	36,6-36,8
	36,0-36,2

	VI
	36,8-37,0
	36,2-36,4

	VII
	37,0-37,2
	36,4-36,6

	VIII
	37,2-37,4
	36,6-36,8

	IX
	37,4-37,6
	36,8-37,0

	X
	37,6-37,8
	37,0-37,2

	XI
	37,8-38,0
	37,2-37,4


Таблица 20.24. Внешний диаметр D и масса g кабелей для зоновой связи

	Марка
	С медным экраном
	С алюминиевым экраном

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	-
	Dном
	Dmax
	
	Dном
	Dmax
	

	ЗКАБп
	-
	-
	-
	26,1
	28,5
	1105

	ЗКАКпШп
	-
	-
	-
	27,0
	29,8
	-

	ЗКАШп
	-
	-
	-
	18,9
	20,1
	400

	ЗКВ
	16,7
	17,6
	313
	16,9
	17,8
	339

	ЗКВБ
	23,9
	26,3
	839
	24,1
	26,5
	835

	ЗКВК
	24,8
	27,8
	-
	25,0
	28,0
	-

	ЗКП
	16,7
	17,4
	297
	16,9
	17,6
	270

	ЗКПБ
	23,9
	26,3
	797
	24,1
	26,5
	790

	ЗКПК
	24,8
	27,6
	2572
	25,0
	27,8
	-

	МККШв
	210
	22,0
	-
	21,5
	22,2
	-

	МККШп
	21,0
	22,0
	-
	21,2
	22,2
	-


Таблица 20.25. Электрические параметры кабелей с ПЭ изоляцией для зоновой и сельской связи

	Параметр
	Частота, кГц
	ЗКВ, ЗКП
	КСПП, КСПЗП
	Коэффициент пересчета на другую длину L

	Электрическое сопротивление на длине 1 км, Ом, не более:
	Постоянный ток
	-
	-
	-

	жил диаметром, мм
	
	
	
	

	1,2
	-
	15,95
	15,8
	L/1000

	1,05
	-
	21,25
	-
	-

	0,9
	-
	-
	28,4
	[image: image23.png]




	экрана
	-
	-
	15,0
	

	Асимметрия электрического сопротивления жил в рабочей паре. Ом/км, не более, значений:
	То же
	-
	-
	-

	для 100%
	-
	0,21
	0,5
	-

	для 95 %
	-
	-
	0,3
	-

	Сопротивление изоляции, 106 Ом*км, не менее:
	”
	-
	-
	-

	каждой жилы относительно других, соединенных с экраном 
	-
	20000
	15000
	[image: image24.png]1000





	между экраном или оболочкой и водой в шланге:
	-
	-
	-
	-

	ПЭ
	-
	10
	-
	-

	ПВХ
	-
	0,05
	-
	-

	Рабочая емкость, пФ/км:
	0,8
	-
	-
	L/1000

	кабелей в пластмассовой оболочке с жилами диаметром, мм:
	-
	-
	-
	-

	1,2
	-
	36,9
	43,5
	-

	1,05
	-
	31,0
	38,0
	-

	кабелей в алюминиевой оболочке
	-
	36,3
	-
	-

	Отклонение рабочей емкости от номинального значения, пФ/км, для строительных длин партии:
	0,8
	-
	-
	-

	100%
	-
	+1,1
	±3,0
	-

	90%
	-
	±0,8
	-
	-

	Переходное затухание на ближнем конце, дБ/км, не менее для строительных длин партий:
	До 250
	57,3
	56,0
	[image: image25.png]10lg——

1000





	100%
	-
	-
	-
	-

	90%
	-
	62,5
	-
	-

	Защищенность на дальнем конце, дБ/км, не менее, для строительных длин партии:
	До 550
	-
	53
	[image: image26.png]10lg——

1000





	100%
	До 250
	65,7
	-
	-

	90%
	До 250
	71,3
	-
	-

	100%
	До 550
	-
	66,0
	[image: image27.png]-434m 2
50





	90%
	До 550
	-
	67
	-

	Испытательное напряжение в течение 2 мин, кВ:
	0,05
	4,0
	2,0
	-

	между жилами и между жилами и экраном
	Постоянное напряжение
	-
	3,0
	-

	между жилами и экраном или алюминиевой оболочкой
	0,05
	3,0
	-
	-

	Сопротивление изоляции ПЭ оболочки (шланга) 106 Ом*км, не менее
	Постоянное напряжение
	-
	5,0
	1000/L

	Коэффициент защитного действия при наведенной ЭДС 30 В
	0,05
	0,95
	0,99
	-


Предприятие-изготовитель должно производить симметрирование линии длиной 10-12 км, составленной из отдельных строительных длин.

Изоляция жил и заполнение устойчивы к растрескиванию. Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве пластмассовой оболочки не менее 75% этих параметров, указанных в стандартах или ТУ на материал соответствующей марки. Срок службы кабелей 20 лет. Фактический срок службы определяется техническим состоянием кабелей.

20.13. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ

Высокочастотные кабели местной связи предназначены для линий межстанционной связи телефонных сетей при уплотнении системами с амплитудной модуляцией и частотным разделением каналов в спектре частот до 550 кГц и системами передачи с временным делением каналов и импульсно-кодовой модуляцией в спектре частот до 2000 кГц при напряжении дистанционного питания постоянным напряжением до 350 В.

Токопроводящие медные жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм изолированы полиэтиленом толщиной 0,7 и 0,8 мм (соответственно) с допуском ±0,1 мм. Четыре изолированные жилы скручивают в четверку с шагом 150 и 170 мм. Две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару. Первая пара имеет натуральный, а вторая — синий цвет изоляции. Промежутки между жилами кабелей КСПЗП, КСПЗПБ и КСПЗПК заполнены гидрофобной массой. Поверх скрученных жил наложены ПЭ поясная изоляция толщиной 0,80±0,20 мм, спирально или продольно экран из алюминиевой ленты толщиной 0,10—0,15 мм с перекрытием не менее 10% и медная луженая проволока диаметром 0,30—0,40 мм, битумный состав и ПЭ герметичная и холодостойкая оболочка толщиной 1,8 — 0,3 мм.

В кабелях КСППБ, КСПЗПБ, КСППБт, КСПЗПБт поверх экрана спирально с зазором не более 3 мм наложены броня стальной лентой толщиной 0,10 мм, битумный состав и ПЭ оболочка толщиной 1,8 — 0,3 мм.

В кабеле КСПЗПК поверх экрана наложены слой ПЭ, ПВХ или ПЭТФ лент толщиной 0,20—0,30 мм с перекрытием 15 — 20%, повив оцинкованными стальными проволоками диаметром 1,20 мм и ПЭ оболочка толщиной 1,8—0,30 мм.

В кабелях КСППБт и КСПЗПБт ПЭ оболочка наложена на кабель и несущий стальной трос диаметром 2,6 мм с соединительной перемычкой 4*4 мм с отклонением ± 1,0 мм.

Кабели КСППБ и КСПЗПБ изготовляют одно- и двухчетверочными. В двухчетверочных (2*4) кабелях цвет изоляции жил второй пары второй четверки отличается от цвета изоляции жил второй пары первой четверки. Оболочка этих кабелей накладывается на две параллельно уложенные бронированные четверки. Максимальный внешний диаметр (размер) и расчетная масса приведены в табл. 20.26, электрические параметры — в табл. 20.25. Волновое сопротивление и коэффициент затухания кабелей на разных частотах приведены в табл. 20.27. Строительная длина кабелей КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ не менее 750 м и кабелей КСППБт, КСПЭПБт и КСПЗПК не менее 500 м. Допускается сдача кабелей длиной не менее 100 м в количестве не более 10% партии.

Усадка ПЭ оболочки (шланга) не более 3%, и удлинение не менее 200%. Разрушающее напряжение при растяжении ПЭ оболочки не менее 4,9 МН/м2, разрушающая нагрузка при растяжении кабелей КСПП, КСПЗП, КСППБ и КСПЗПБ 1*4*0,9 мм не менее 588 Н, 1*4*1,2-882 Н, а кабеля КСПЗПК 10466 Н. Срок службы кабелей с гидрофобным заполнением 15 лет, а без заполнения 12 лет.

Кабели для сельской связи предназначены для эксплуатации при температуре от -50 до +50°С, для прокладки и монтажа — при температуре не ниже -10°С. Допустимый радиус изгиба кабелей не более 15 D.

Таблица 20.26. Диаметр и масса кабелей местной связи

	Конструкция
	КСПП
	КСПЗП
	КСППБ
	КСПЗПБ
	КСППБт
	КСПЗПБТ
	КСПЗПк

	D, мм

	1*4*0,9
	12,8
	12,8
	13,0
	13,0
	13*23,8
	13*23,8
	-

	1*4*1,2
	14,0
	14,0
	14,2
	14,2
	14,2*25,0
	14,2*25,0
	17,0

	2*4*0,9
	-
	-
	13,0*24,0
	13,0*24,0
	-
	-
	-

	2*4*1,2
	-
	-
	14,2*26,0
	14,2*26,0
	-
	-
	-

	g, кг/км

	1*4*0,9
	111,0
	125,0
	130,0
	145,0
	199,0
	213,0
	-

	1*4*1,2
	145,0
	161,0
	167,0
	184,0
	236,0
	252,0
	440,0

	2*4*0,9
	-
	-
	250,0
	280,0
	-
	-
	-

	2*4*1,2
	-
	-
	320,0
	350,0
	-
	-
	-


Таблица 20.27. Частотная зависимость волнового сопротивления и коэффициента затухания кабелей КСПП и КСПЗП

	Частота, кГц
	Волновое сопротивление кабеля, Ом (с жилами)
	Коэффициент затухания кабеля, дБ/км (с жилами)

	
	0,9 мм
	1,20 мм
	0,9 мм
	1,20 мм

	120
	136±6
	119±5
	3,28±0,26
	3,0±0,26

	350
	132±5
	115±5
	5,01±0,37
	4,73±0,37

	550
	130±5
	113±5
	6,34±0,43
	5,64±0,43

	700
	129-5
	113-5
	7,03±0,43
	6,16-0,43


20.14. СИММЕТРИЧНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Токопроводящие жилы диаметром 1,2 мм кабелей ТЗСА, ТЗС имеют изоляцию из полистирольных нити и лент, наложенную методом обмотки. Четыре изолированные жилы скручены в четверку с шагом не более 300 мм. Смежные четверки имеют разные шаги скрутки. Две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару (красная и желтая, синяя и зеленая). Скрученные четверки обматывают цветной пряжей или лентой (красная и зеленая). Сигнальные жилы размещены между четверками. Поверх скрученных четверок и сигнальных жил наложена поясная изоляция из четырех — восьми лент кабельной бумаги.

В кабелях ТЗСтШп поверх поясной изоляции имеется экран из алюминиевой ленты толщиной 0,2 мм, а под экраном проложена медная проволока диаметром 0,3 — 0,4 мм. Поверх экрана имеется одна лента ПЭТФ, ПЭ или бумажная и опознавательная нить или лента.

В кабелях ТЗСГ, ТЗСБ, ТЗСБШп, ТЗСБГ, ТЗСБл, ТЗСК, ТЗСКл, ТЗСС, ТЗСтпШп поверх поясной изоляции имеется свинцовая оболочка, ТЗСАШп, ТЗСАБпШп, ТЗСАБп, ТЗСАБпГ, ТЗСАКпШп, ТЗСАСтпШп - алюминиевая оболочка, ТЗСАСБп и ТЗСАБпШп — алюминиевая и свинцовая оболочки, ТЗССтШп — стальная гофрированная оболочка и ТЗСГп - свинцовая и полиэтиленовая оболочки. Защитные покровы кабелей соответствуют ГОСТ 7006-72. Расчетные внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 20.28., Кабели поставляют длинами не менее 300 м. Допускается поставка длинами 100-300 м. Электрические параметры кабелей приведены в табл. 20.29. Кабели допускают высокочастотное уплотнение отдельных четверок до 252 кГц. Кабель в свинцовой оболочке при прокладке не должен испытывать более двух двойных изгибов по дуге окружности радиусом 12,5 D, алюминиевые — 15 D и в стальной гофрированной оболочке — не менее 10 D. Наружный ПЭ шланг кабеля ТЗСГп холодостоек. Срок службы кабелей не менее 30 лет с момента поставки их потребителям.

Таблица 20.28. Внешний диаметр и масса кабелей ТЗС, ТЗСА и ТЗССт

	Марка
	n*4 + m
	D, мм
	g, кг/км
	Марка
	n*4 + m
	D, мм
	g, кг/км

	ТЗСАШп
	1*4
	16,4
	271
	ТЗСБГ
	1*4
	17,7
	775

	-
	4*4
	24,7
	588
	-
	4*4
	25,1
	1595

	-
	7*4
	29,8
	861
	-
	4*4 + 5
	25,9
	1717

	ТЗСАБп
	4*4
	32,2
	1433
	-
	7*4
	30,1
	2143

	-
	7*4
	37,9
	1907
	-
	7*4 + 6
	30,3
	2198

	ТЗСАБпГ
	1*4
	20,2
	561
	ТЗСБл
	4*4
	30,3
	1936

	-
	4*4
	28,3
	1160
	-
	4*4 + 5
	31,1
	2068

	-
	7*4
	34,0
	1582
	-
	7*4
	35,3
	2542

	ТЗСАБпШп
	1*4
	25,5
	866
	-
	7*4 + 6
	35,5
	2597

	-
	4*4
	33,4
	1389
	ТЗСК
	4*4
	37,4
	4294

	-
	7*4
	39,1
	1853
	-
	4*4 + 5
	38,3
	4571

	ТЗСАКпШп
	4*4
	40,4
	3361
	-
	7*4
	42,5
	5388

	-
	7*4
	46,1
	4138
	-
	7*4 + 6
	42,7
	5446

	ТЗСАСтБп
	4*4
	35,4
	2519
	ТЗСКл
	4*4
	38,8
	4467

	ТЗСАСтБпШп
	4*4
	36,6
	2546
	-
	4*4 + 5
	39,7
	4748

	ТЗСАСтпШп
	1*4
	27,5
	773
	-
	7*4
	43,9
	5574

	-
	4*4
	33,2
	1145
	-
	7*4 + 6
	44,1
	5631

	ТЗСТ
	1*4
	10,9
	492
	ТЗСГп
	7*4
	27,4
	1580

	-
	4*4
	18,7
	1113
	ТЗСБШп
	1*4
	20,5
	821

	-
	4*4 + 5
	19,6
	1256
	-
	-
	-
	-

	-
	7*4
	24,0
	1696
	ТЗССтШп
	4*4
	28,5
	791

	-
	7*4 + 6
	24,2
	1747
	-
	7*4
	34,2
	1134

	ТЗСБ
	4*4
	29,0
	1842
	-
	-
	-
	-

	-
	4*4 + 5
	23,8
	1964
	-
	-
	-
	-

	-
	7*4
	34,0
	2429
	-
	-
	-
	-

	-
	7*4 + 6
	34,2
	2484
	-
	-
	-
	-


Таблица 20.29. Электрические параметры низкочастотных кабелей дальней связи

	Параметр
	Частота, кГц
	ТЗС, ТЗСА, ТЗССт
	ТЗПкА
	ТЗПА
	ТЗ, ТЗЭ
	ТДС
	Коэффициент пересчета на другую длину L

	Электрическое сопротивление жил на длине
	Постоянный ток
	-
	-
	-
	-
	-
	L/1000

	1 км, Ом, не более диаметром, мм:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,4
	-
	-
	-
	-
	11,9
	11,9
	-

	1,2
	-
	16,4
	-
	16,0
	16,0
	16,4
	-

	1,05
	-
	-
	22,5
	-
	-
	-
	-

	0,9
	-
	28,5
	-
	28,5
	28,5
	28,5
	-

	0,8
	-
	-
	-
	-
	36,1
	36,1
	-

	0,7
	-
	-
	57,0
	-
	-
	-
	-

	Сопротивление изоляции, 106 Ом*км, не менее
	То же
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	1000/L

	Рабочая емкость, нФ/км, не более
	0,8
	30
	23,2
	31*; 33
	-
	-
	L/1000

	Отклонения рабочей емкости, нФ/км, не более
	0,8
	3
	2,5
	3
	-
	-
	L/1000

	Емкостные связи и емкостная асимметрия, пФ, не более:
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	L/425
(L/850)

	k1
	-
	80
	250
	200
	260
	280
	-

	k9-12
	-
	180
	160
	150
	180
	200
	-

	ea1, ea2
	-
	450
	1500
	800
	1000
	400
	-

	КЗД при продольной ЭДС 50-250 В/км, ТЗСАБп, ТЗСАБпШп, ТЗСАСБп, ТЗСАСБпШп, 4*4 и 7*4
	0,05
	0,3
	-
	0,7-0,3
	-
	-
	-

	Испытательное напряжение, В:
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	между жилами и оболочкой
	-
	2000
	2000
	2000
	1800
	1800
	-

	Между жилами в четверках
	-
	1500
	2000
	1500
	1000
	1000
	-

	между сигнальными жилами
	-
	700
	700
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент затухания, дБ/км, не более
	0,8
	-
	-
	0,57*
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	0,44
	-
	-
	-

	
	150
	-
	-
	3,48*
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	2,74
	-
	-
	-

	Волновое сопротивление, Ом
	0,8
	-
	-
	590±5%*
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	425±5%
	-
	-
	-

	
	150
	-
	-
	150±5%*
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	140±5%
	-
	-
	-

	Сопротивление изоляции ПЭ оболочки, 106 Ом*км
	Постоянный ток
	-
	-
	20
	-
	-
	1000/L

	* Жила диаметром 0,9 мм.


	Идеальный коэффициент защитного действия кабеля

	При наведенной ЭДС 70-250 В/км ТЗПАШп:
	-

	4*4*0,9 и 7*4*0,9
	0,75

	4*4*1,2 и 7*4*1,2
	0,7

	14*4*0,9 и 19*4*0,9
	0,65

	14*4*1,2 и 19*4*1,2
	0,6

	ТЗПАуШп:
	-

	4*4*0,9 и 7*4*0,9
	0,44

	14*4*0,9 и 19*4*0,9
	0,33

	4*4*1,2 и 7*4*1,2
	0,30

	ТЗПАБпШп:
	-

	4*4*0,9
	0,4

	7*4*0,9
	0,25

	14*4*0,9
	0,30

	19*4*0,9
	0,20

	4*4*1,2
	0,35

	7*4*1,2
	0,25

	14*4*1,2
	0,30

	19*4*1,2
	0,20

	При наведенной ЭДС 30 В/км
	-

	ТЗПАуБпШп 
	0,1

	ТЗПАБп и ТЗПАБпГ:
	-

	4*4*0,9 и 7*4*0,9
	0,45

	14*4*0,9 и 19*4*0,9
	0,35

	с жилами диаметром 1,2 мм — 0,4 и 0,3 соответственно.
	


20.15. СИММЕТРИЧНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ С ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Симметричные низкочастотные кабели с пористой ПЭ изоляцией имеют токопроводящие жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм, диаметр поверх изоляции 1,9 и 2,4 мм. Четыре жилы с изоляцией различного цвета скручены в четверку вокруг ПЭ корделя — заполнителя с шагом не более 300 мм. Рабочая пара (жилы, расположенные по диагонали) имеют цвет изоляции красный и желтый (натуральный), синий (черный) и зеленый. Скрученная четверка имеет обмотку цветной пряжей, лентой или цветным корделем. Каждая четверка имеет различные шаги скрутки и расцветку. Четверки скручены в кабель с шагом до 25 D. Внутренние повивы обмотаны пряжей. Смежные четверки в одном повиве имеют различные шаги скрутки. В каждом повиве имеется счетная четверка — красная и направляющая четверка — зеленая. Поверх скрученных четверок в кабель наложена поясная изоляция из шести — восьми лент кабельной бумаги. Допускается замена первой бумажной ленты ПВХ лентой или обмотка ее бумажным корделем диаметром 0,8 — 1 мм. Поверх поясной изоляции наложены алюминиевая оболочка и защитные покровы по ГОСТ 7006-72. Число четверок с жилами различного диаметра и наружный диаметр кабеля приведены в табл. 20.30. Строительная длина кабеля 850-10 м. Допускается сдача кабеля длиной не менее 425 м в количестве не более 30%, длиной не менее 300 м в количестве не более 10% и длиной не менее 100 м в количестве не более 5% партии.

Электрические параметры кабелей типа ТЗПА приведены в табл. 20.29. Сопротивление изоляции ПЭ шланга не менее 20*106 Ом * км. Срок службы кабелей ТЗПА не менее 20 лет, а фактический срок службы определяется техническим состоянием кабелей.

Токопроводящие жилы кабелей типа ТЗПкА изготовляют из медной проволоки диаметром 1,05 мм, обмотаны ПЭ корделем, заключены в ПЭ трубку. Вспомогательные жилы диаметром 0,7 мм — с прерывистой ПЭ изоляцией. Четыре изолированные жилы различного цвета скручены в четверку вокруг ПЭ корделя с шагом до 300 мм. Жилы в четверке по диагонали образуют рабочие пары. Изолированные жилы скручивают в пару с шагом до 100 мм. Четверки, вспомогательные пары и жилы скручивают концентрическими повивами с шагом не более 30 D. Смежные четверки в одном повиве имеют различные шаги скрутки. В каждом повиве имеются две смежные четверки различной расцветки. Не менее четырех четверок допускают уплотнение спектра частот до 150 кГц. Поверх скрученного кабеля наложена поясная изоляция из одной пластмассовой и одной бумажной ленты, шесть — восемь бумажных корделей диаметром 0,81 мм, одной или двух лент бумаги. Поверх поясной изоляции наложены алюминиевая оболочка и защитные покровы по ГОСТ 7006-72. Строительная длина кабеля 425 ± 5, 850 ±10 или 1000 ±10 м. Допускается сдача кабеля длинами от 100 до 419 м, от 431 до 839 м и от 861 до 989 м не более 15% партии. Расчетный внешний диаметр кабелей типа ТЗПкА приведен в табл. 20.31. Срок службы кабелей 20. лет, фактический срок службы определяется техническим состоянием кабеля.

Таблица 20 30. Внешний диаметр кабелей типа ТЗПА

	Марка
	4*4
	4*7
	4*14
	4*19

	d= 0,9 мм

	ТЗПАБп
	27,4
	30,1
	36,8
	39,4

	ТЗПАБпГ
	23,4
	26,1
	32,8
	35,4

	ТЗПАБпШп
	26,9
	29,9
	37,3
	39,9

	ТЗПАКпШп
	33,4
	36,1
	43,8
	46,4

	ТЗПАуБпШп
	29,2
	33,5
	39,5
	42,0

	ТЗПАуШп
	22,3
	26,0
	31,5
	34,1

	ТЗПАШп
	20,1
	22,8
	29,9
	32,5

	d=1,2 мм

	ТЗПАБп
	30,2
	34,0
	42,8
	46,1

	ТЗПАБпГ
	25,7
	29,5
	38,3
	41,6

	ТЗПАБпШп
	30,2
	35,0
	43,8
	47,1

	ТЗПАКпШп
	36,2
	41,0
	49,8
	57,1

	ТЗПАуБпШп
	34,0
	36,4
	44,4
	47,7

	ТЗПАуШп
	26,5
	29,1
	36,9
	40,2

	ТЗПАШп
	22,9
	26,1
	35,5
	38,8


Таблица 20.31. Внешний диаметр кабелей типа ТЗПкА

	Марка
	4*4
	4*7
	4*14

	ТЗПкАБл
	38,3
	42,6
	51,5

	ТЗПкАБп
	39,1
	43,4
	52,7

	ТЗПкАБпШп
	36,4
	40,7
	50,0

	ТЗПкАШп
	27,4
	31,7
	40,6


20.16. СИММЕТРИЧНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ С КОРДЕЛЬНО-БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Симметричные низкочастотные кабели связи с кордельно-бумажной изоляцией предназначены для соединения телефонных и телеграфных узлов, устройств кабельных вводов и вставок в воздушные линии связи, устройств соединительных линий между АТС, а также АТС и МТС.

Токопроводящие жилы однородных симметричных кабелей из медной отожженной проволоки диаметром 0,8; 0,9 и 1,2 мм обматывают бумажным корделем и лентой кабельной бумаги. Четыре изолированные жилы разной расцветки скручивают в четверку с шагом не более 300 мм и обматывают хлопчатобумажной пряжей или бумажной лентой, цвет которых для четверок с различными шагами скрутки принимают различным. Расчетные размеры и масса четверок приведены в табл. 20.32.

В экранированных кабелях (ТЗЭБ, ТЗЭГ) четверку обматывают лентой металлизированной бумаги или металлической фольги. Четверки скручивают концентрическими повивами в кабель, причем скрутку смежных повивов производят в противоположные стороны с шагом не более 25 D. Повивы, кроме верхнего, обматывают хлопчатобумажной пряжей или лентой кабельной бумаги. Смежные четверки в одном повиве имеют различные шаги скрутки. Две смежные четверки (счетная четверка и четверка направления) имеют расцветку, отличающую их друг от друга и от всех остальных четверок данного повива. Количество четверок однородных низкочастотных кабелей приведено в табл. 20.33. Экранированные четверки размещают в повиве, чередуя с неэкранированными четверками.

Схема расположения контрольных четверок в низкочастотных кабелях изображена

на рис. 20.8. Скрученный кабель обматывают четырьмя лентами кабельной бумаги К-120 с перекрытием, образующими поясную изоляцию, и накладывают свинцовую оболочку с присадкой сурьмы 0,4 — 0,8% или алюминиевую оболочку. Поверх металлической оболочки в зависимости от условий прокладки и эксплуатации накладывают защитные покровы. Внешний вид кабеля ТЗБ изображен на рис. 20.9. Внешний диаметр и

Таблица 20.32. Размеры и масса четверок симметричных низкочастотных кабелей дальней связи

	Конструкция
	Размеры жил, мм
	D,мм
	g, кг/км

	
	Кордельно-бумажная изоляция
	Воздушно-бумажная изоляция
	нормальной четверки
	усиленной четверки
	нормальной четверки
	усиленной четверки

	
	корделя
	бумаги
	жилы
	зазора
	бумаги
	жилы
	
	
	
	

	1*4*0,80
	0,4
	0,12
	1,9
	-
	-
	-
	3,9
	4,8
	21,40
	26,72

	1*4*0,80
	-
	-
	-
	0.45
	0,24
	2,25
	4,6
	5,5
	24,34
	30,52

	1*4*0,9
	0,4
	0,12
	2,0
	_
	_
	—
	4,4
	5,3
	26,35
	32,04

	1*4*0,9
	-
	-
	-
	0,45
	0,24
	2,35
	4,8
	5,7
	29,41
	35,88

	1*4*1,2
	0,6
	0,12
	2,7
	-
	-
	-
	5,5
	6,4
	45,79
	53,10


Таблица 20 33 Количество четверок однородных низкочастотных кабелей связи с кордельно-бумажной изоляцией

	Марка
	Количество четверок при диаметре жил, мм

	-
	0,80 и 0,90
	1,20

	ТЗГ, ТЗБ, ТЗБл, ТЗБп, ТЗБГ, ТЗБлГ
	3, 4, 7, 12, 14, 19, 27, 37, 52, 61, 80, 102, 114
	3, 4, 7, 12, 14, 19, 27, 37, 52, 61

	ТЗЭГ, ТЗЭБ, ТЗЭБл ТЗЭБн, ТЗЭБГ, ТЗЭБлГ
	3, 4, 7, 12, 14, 19, 27, 37
	3, 4, 7, 12, 14, 19, 27, 37

	ТЭК, ТЗКл, ТЗЭК, ТЗЭКл
	7, 12, 14, 19, 27, 37
	3, 4, 7, 12, 14, 19, 27, 37


[image: image28.png]



Рисунок 20.8. Схема расположения контрольных четверок в низкочастотных кабелях ТЗ:
а — кабель из однородных четверок, б — кабель с экранированными четверками

[image: image29.png]



Рисунок 20.9. Низкочастотный кабель ТЗБ

массы кабелей в свинцовой оболочке приведены в табл. 20.34 — 20.37, а в алюминиевой оболочке — в табл. 20.38.

Электрические параметры низкочастотных кабелей с кордельно-бумажной изоляцией приведены в табл. 20.29. Электрические параметры кабелей в алюминиевой оболочке соответствуют данным табл. 20.29, за исключением следующих:

	Электрическое сопротивление на длине 1 км жил диаметром d=1,2 мм, Ом Коэффициент емкостной связи, пФ, на длину кабеля 425 м:
	16,4

	k1
	280

	k9-12
	200

	Коэффициенты асимметрии емкостных связей, пФ, на длину 425 м е1 и е2
	110

	Сопротивление изоляции ПЭ шланга, наложенного поверх алюминиевой оболочки, Ом * км, не менее
	10*106

	Коэффициент затухания кабелей, дБ/км, 4*4и7*4на частоте до 150 кГц, не более
	2,78

	Волновое сопротивление, Ом
	160± 10

	Кабели поставляют длинами, м
	425 ± 5 или 850 ± 10

	Допускается сдача кабелей длиной, м, не менее
	300 и 100


Транспортирование и хранение кабелей с кордельно-бумажной изоляцией производятся при внутреннем избыточном давлении под алюминиевой оболочкой, равным 0,06 — 0,11 МПа. Хранение кабеля должно производиться на барабанах, установленных на площадках, предохраняющих их. от непосредственного касания грунта, при температуре от -40 до +50°С и при условии защиты

Таблица 20.34. Внешний диаметр D, мм, низкочастотных кабелей дальней связи с кордельно-бумажной изоляцией

	Число четверок
	ТЗГ, ТЗГуп
	ТЗБ, ТЗупБ
	ТЗБл, ТЗупБл
	ТЗБн, ТЗупБН
	ТЗБГ, ТЗупБГ
	ТЗБлГ, ТЗупБлГ
	ТЗК, ТЗупК
	ТЗКл, ТЗупКл

	d = 0,8 мм

	3
	11,4
	20,9
	21,9
	20,9
	16,5
	17,5
	-
	-

	4
	12,3
	21,8
	22,8
	24,8
	17,4
	18,4
	-
	-

	7
	14,6
	24,8
	25,8
	24,8
	20,4
	21,4
	32,4
	33,4

	12
	18,8
	28,9
	29,9
	28,9
	24,5
	25,5
	36,5
	37,5

	14
	19,8
	29,9
	30,9
	29,9
	25,5
	26,5
	37,5
	38,5

	27,7
	28,7
	39,6
	40,6
	
	
	
	
	

	27
	26,8
	36,7
	37,7
	36,7
	32,3
	33,3
	44,2
	45,2

	37
	30,3
	40,1
	41,1
	40,1
	35,7
	36,7
	47,7
	48,7

	52
	35,7
	45,6
	46,6
	45,6
	41,2
	42,2
	-
	-

	61
	38,2
	48,0
	49,0
	48,0
	43,6
	44,6
	-
	-

	80
	43,5
	53,2
	54,2
	53,2
	48,8
	49,8
	-
	-

	102
	49,6
	59,4
	60,4
	59,4
	55,0
	56,2
	-
	-

	114
	51,6
	62,6
	63,6
	62,6
	58,2
	59,2
	-
	-

	d = 0,9мм

	3
	11,7
	21,7
	22,2
	21,2
	16,8
	17,8
	-
	-

	4
	13,0
	22,4
	23,4
	22,4
	18,0
	19,0
	-
	-

	7
	15,9
	26,1
	27,1
	26,1
	21,7
	22,7
	33,6
	34,6

	12
	20,1
	30,2
	31,2
	30,2
	25,8
	26,8
	37,8
	38,8

	14
	21,5
	31,5
	32,5
	31,5
	27,1
	28,1
	39,0
	40,0

	19
	24,5
	34,5
	35,5
	34,5
	30,1
	31,1
	42,0
	43,0

	27
	28,9
	38,7
	39,7
	38,7
	34,3
	35,3
	46,3
	47,3

	37
	33,0
	42,8
	43,8
	42,8
	38,4
	39,4
	50,4
	51,4

	52
	38,6
	48,4
	49,4
	48,4
	44,0
	45,0
	-
	-

	61
	41,8
	5I,5
	52,5
	51,5
	47,1
	48,1
	-
	-

	80
	47,4
	57,2
	58,2
	57,2
	52,8
	53,8
	-
	-

	102
	53,3
	64,2
	65,2
	64,2
	59,8
	60,8
	-
	-

	114
	56,1
	67,0
	68,0
	67,0
	62,6
	63,6
	-
	-

	d = 1,2 мм

	3
	14,7
	24,9
	25,9
	24,9
	20,5
	21,5
	32,5
	33,5

	4
	16,2
	26,4
	27,4
	26,4
	22,0
	23,0
	33,9
	34,9

	7
	19,4
	29,5
	30,5
	29,5
	25,1
	26,1
	37,1
	38,1

	12
	25,2
	35,2
	36,2
	35,2
	30,8
	31,8
	42,7
	43,7

	14
	26,2
	36,1
	37,1
	36,1
	31,7
	32,7
	43,6
	44,6

	19
	30,2
	40,0
	41,0
	40,0
	35,6
	36,6
	47,6
	48,6

	27
	35,4
	45,3
	46,3
	45,3
	40,9
	41,9
	52,8
	53,8

	37
	41,0
	50,8
	51,8
	50,8
	46,4
	47,4
	58,4
	59,4

	52
	47,0
	56,8
	57,8
	56,8
	52,4
	53,4
	-
	-

	61
	51,5
	62,5
	63,5
	62,5
	58,1
	59,1
	-
	-


Таблица 20.35. Масса g, кг/км, низкочастотных кабелей дальней связи с кордельно-бумажной изоляцией

	Число четверок
	ТЗГ, ТЗГуп
	ТЗБ, ТЗупБ
	ТЗБл, ТЗупБл
	ТЗБн, ТЗупБН
	ТЗБГ, ТЗупБГ
	ТЗБлГ, ТЗупБлГ
	ТЗК, ТЗупК
	ТЗКл, ТЗупКл

	d = 0,8 мм

	3
	529
	916
	977
	878
	855
	808
	-
	-

	4
	591
	998
	1062
	958
	1067
	885
	-
	-

	7
	778
	1364
	1440
	1318
	1331
	1338
	3113
	3242

	12
	1152
	1812
	1900
	1758
	1805
	1663
	3860
	3999

	14
	1246
	1933
	2022
	1877
	1930
	1779
	4048
	4190

	19
	1512
	2242
	2337
	2181
	2248
	2073
	4490
	4634

	17
	2056
	2834
	2943
	2764
	2833
	2640
	5405
	5563

	37
	2545
	3368
	3487
	3298
	3542
	3154
	6221
	6388

	52
	3376
	4292
	4428
	4205
	4551
	4047
	-
	-

	61
	3824
	4778
	4919
	4691
	5002
	4518
	-
	-

	80
	4826
	5840
	5995
	5737
	6397
	5549
	-
	-

	102
	6204
	7361
	7532
	7245
	8739
	7034
	-
	-

	114
	6634
	8459
	8646
	8336
	9473
	8121
	-
	-

	d = 0,9 мм

	3
	557
	954
	1013
	915
	791
	841
	-
	-

	4
	658
	1073
	1138
	1032
	900
	956
	-
	-

	7
	905
	1515
	1586
	1467
	1311
	1372
	3819
	5450

	12
	1279
	1979
	2060
	1923
	1740
	1811
	4096
	4239

	14
	1441
	2162
	2244
	2101
	1910
	1985
	4331
	4475

	19
	1785
	2555
	2645
	2489
	2278
	2361
	4945
	5101

	27
	2378
	3177
	3279
	3103
	2865
	2958
	5906
	6069

	37
	2976
	3855
	3967
	3772
	3507
	3611
	6891
	7067

	52
	3916
	4889
	5015
	4795
	4494
	4612
	-
	-

	61
	4592
	5581
	7515
	5480
	5159
	5285
	-
	-

	80
	5795
	6919
	7070
	6808
	6449
	6590
	-
	-

	102
	7211
	9075
	9251
	8950
	8546
	8712
	-
	-

	114
	7972
	9903
	10084
	9770
	9348
	9520
	-
	-

	d = 1,2 мм

	3
	769
	1362
	1435
	1317
	1169
	1232
	3097
	3228

	4
	919
	1550
	1611
	1500
	1339
	1396
	3362
	3499

	7
	1197
	1936
	2013
	1881
	1703
	1771
	3996
	4139

	12
	1874
	2661
	2757
	2594
	2378
	2467
	5063
	5218

	14
	2085
	2854
	2954
	2786
	2565
	2655
	5359
	5518

	19
	2619
	3447
	3556
	3371
	3124
	3224
	6272
	6439

	27
	3482
	4402
	4525
	4235
	4033
	4146
	7626
	7804

	37
	4514
	5519
	5656
	5420
	5103
	5232
	9188
	9386

	52
	6046
	7157
	7309
	7046
	6690
	6833
	-
	-

	61
	6986
	8819
	8992
	8695
	8303
	8467
	-
	-


Таблица 20.36. Внешний диаметр D, мм, экранированных низкочастотных кабелей дальней связи с кордельно-бумажной изоляцией

	Число четверок
	ТЗЭГ, ТЗЭупГ
	ТЗЭБ, ТЗЭупБ
	ТЗЭБл, ТЗЭупБл
	ТЗЭБн, ТЗЭупБн
	ТЗЭБГ, ТЗЭупБГ
	ТЗЭБлГ, ТЗЭупБлГ
	ТЗЭК, ТЗЭупК
	ТЗЭКл, ТЗЭупКл

	d = 0,8 мм

	3
	14,0
	24,2
	25,2
	24,2
	19,8
	20,8
	-
	-

	4
	15,3
	25,5
	26,5
	25,5
	21,1
	22,1
	-
	-

	7
	18,
	28,6
	29,6
	28,6
	24,2
	25,2
	36,2
	37,2

	12
	24,7
	34,7
	35,7
	34,7
	30,3
	31,3
	42,2
	43,2

	14
	26,1
	36,0
	37,0
	36,0
	31,6
	32,6
	43,5
	44,5

	19
	29,3
	39,1
	40,1
	39,1
	34,7
	35,7
	46,7
	47,7

	27
	35,4
	45,3
	46,3
	45,3
	40,9
	41,9
	52,8
	53,8

	37
	40,0
	49,8
	50,8
	49,8
	45,4
	46,4
	57,4
	58,4

	d = 0,9 мм

	3
	14,6
	24,8
	25,8
	24,8
	20,4
	21,4
	-
	-

	4
	16,1
	26,3
	27,3
	26,3
	21,9
	22,9
	-
	-

	7
	19,3
	29,4
	30,4
	29,4
	25,0
	26,0
	37,0
	38,0

	12
	26,0
	35,9
	36,9
	35,9
	31,5
	32,5
	43,4
	44,4

	14
	37,3
	37,2
	38,2
	37,2
	32,8
	33,8
	44,7
	45,7

	19
	30,7
	40,5
	41,5
	40,5
	36,1
	37,1
	48,1
	49,1

	27
	37,3
	47,1
	48,1
	47,1
	42,7
	43,7
	54,7
	55,7

	37
	42,1
	51,8
	52,8
	51,8
	47,4
	48,4
	59,5
	60,5

	d = 1,2 мм

	3
	17,8
	27,9
	28,9
	27,9
	23,5
	24,5
	35,5
	36,5

	4
	19,5
	29,6
	30,6
	29,6
	25,2
	26,2
	37,2
	38,2

	7
	23,8
	33,8
	34,8
	33,8
	29,4
	30,4
	41,3
	42,3

	12
	32,1
	41,9
	42,9
	41,9
	37,5
	38,5
	49,5
	50,5

	14
	33,9
	43,8
	44,8
	43,8
	39,4
	40,4
	51,3
	52,3

	19
	38,1
	47,9
	48,9
	47,9
	43,5
	44,5
	55,4
	56,4

	27
	46,4
	56,1
	57,1
	56,1
	51,7
	52,7
	63,8
	64,8

	37
	52,7
	63,6
	64,6
	63,6
	59,2
	60,2
	74,1
	75,1


Таблица 20.37. Масса g, кг/км, экранированных низкочастотных кабелей дальней связи с кордельно-бумажной изоляцией

	Число четверок
	ТЗЭГ, ТЗЭупГ
	ТЗЭБ, ТЗЭупБ
	ТЗЭБл, ТЗЭупБл
	ТЗЭБн, ТЗЭупБн
	ТЗЭБГ, ТЗЭупБГ
	ТЗЭБлГ, ТЗЭупБлГ
	ТЗЭК, ТЗЭупК
	ТЗЭКл, ТЗЭупКл

	d = 0,8 мм

	3
	687
	1255
	1324
	1214
	1070
	1127
	-
	-

	4
	808
	1397
	1469
	1353
	1201
	1261
	-
	-

	7
	1087
	1742
	1822
	1692
	1520
	1588
	3751
	3956

	12
	1262
	2372
	2473
	2310
	2100
	2187
	4832
	5005

	14
	1855
	2614
	2719
	2552
	2333
	2420
	5127
	5301

	19
	2261
	3062
	3173
	2993
	2753
	2849
	5835
	6075

	27
	3054
	3964
	4093
	3883
	3604
	3715
	7205
	8230

	37
	3859
	4834
	4974
	4747
	4438
	4559
	8444
	8702

	d=0,9 мм

	3
	728
	1318
	1384
	1273
	1127
	1182
	-
	-

	4
	864
	1479
	1551
	1430
	1274
	1336
	-
	-

	7
	1159
	1837
	1917
	1782
	1606
	1676
	3899
	4034

	12
	1839
	2603
	2698
	2534
	2316
	2402
	5095
	5251

	14
	1985
	2780
	2882
	2709
	2483
	2552
	5363
	5524

	19
	2428
	3267
	3374
	3189
	2940
	3038
	6129
	6296

	27
	3380
	4322
	4448
	4231
	3941
	4054
	7704
	7887

	37
	4280
	5278
	5410
	5173
	4851
	4978
	9030
	9253

	d = 1,2 мм

	3
	1006
	1644
	1719
	1592
	1425
	1491
	3601
	3738

	4
	1148
	1833
	1913
	1777
	1599
	1670
	3913
	4055

	7
	1630
	2377
	2473
	2314
	2110
	2194
	4744
	4899

	12
	2597
	3458
	3571
	3377
	3120
	3223
	6555
	6639

	14
	2914
	3799
	3916
	3714
	3445
	3552
	6955
	7136

	19
	3563
	4524
	4651
	4430
	4134
	4250
	8081
	8268

	27
	4970
	6054
	6199
	5945
	5594
	5729
	10190
	10402

	37
	6526
	8379
	8539
	8252
	7853
	8004
	14969
	15235


Таблица 20.38. Внешний диаметр D и масса g низкочастотных кабелей с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке

	Число четверок
	D, мм
	g, кг/км

	
	ТЗАШп
	ТЗАБл
	ТЗАБп
	ТЗАБпШп
	ТЗАШп
	ТЗАБл
	ТЗАБп
	ТЗАБпШп

	d=0,9 мм

	3
	18,6
	25,0
	26,4
	27,5
	363
	1039
	1106
	1101

	4
	19,7
	26,1
	27,5
	28,6
	415
	1130
	1197
	1191

	7
	22,3
	28,7
	30,1
	31,2
	565
	1371
	1441
	1435

	12
	28,0
	33,4
	35,4
	36,5
	860
	1830
	1946
	1938

	14
	29,4
	34,8
	36,8
	37,9
	971
	1990
	2109
	2099

	19
	32,2
	37,6
	39,6
	40,7
	1183
	2229
	2423
	2415

	27
	38,9
	44,3
	46,7
	47,8
	1831
	3183
	3953
	3342

	37
	42,7
	48,1
	50,5
	51,6
	2277
	3761
	3943
	3931

	52
	49,2
	54,6
	57,4
	58,5
	3009
	4720
	4959
	4944

	d = 1,2 мм

	3
	20,1
	26,5
	27,9
	29,0
	434
	1034
	1096
	1091

	4
	21,5
	27,9
	29,3
	30,4
	506
	1145
	1208
	1203

	7
	25,8
	31,2
	32,6
	33,7
	754
	1442
	1509
	1503

	12
	31,6
	37,0
	39,0
	40,1
	1139
	1979
	2008
	2089

	14
	32,7
	38,1
	40,1
	41,2
	1254
	2122
	2243
	2235

	19
	36,5
	41,9
	44,3
	45,4
	1599
	2558
	2726
	2717

	27
	43,2
	48,6
	51,0
	52,1
	2378
	3524
	3696
	3684

	37
	48,5
	53,9
	56,7
	57,8
	3009
	4290
	4518
	4501

	52
	54,5
	59,8
	62,6
	63,9
	3997
	5425
	5673
	5628


от прямого воздействия солнечных лучей и отсутствия в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ. Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже -10°С. При прокладке кабеля не должно быть более двух двойных изгибов на радиус не менее 15 D. Срок службы кабелей не менее 30 лет с момента поставки потребителю, включая время хранения на складе потребителя.

20.17. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ

Низкочастотные комбинированные симметричные кабели дальней связи с кордельно-бумажной изоляцией серии ТДС предназначены для соединения радиостанций с радиоцентрами, радиоцентров с междугородными телефонными станциями, а также для применения в радиотрансляционных сетях.

Жилы комбинированных кабелей изготовляют из медной проволоки диаметром 0,8; 0,9; 1,2 и 1,4 мм, изолированной бумажным корделем и лентой кабельной бумаги, наложенной в один или два слоя с перекрытием. Допускается изготовление жил диаметром 0,8 и 0,9 мм с изоляцией двумя лентами. Изолированные жилы скручивают в пары, четверки и шестерки. Две жилы с изоляцией красного и желтого (или натурального) или синего и зеленого цветов скручивают в пары с шагом не более 300 мм и обматывают пряжей или бумажными лентами различного цвета. Усиленные пары обматывают бумажными лентами не менее чем в два слоя. В экранированных парах поверх бумажных лент не менее чем в два слоя накладывают один слой металлизированной бумаги. Под экраном пары допускается прокладка медной проволоки диаметром 0,4 мм.

Четыре изолированные жилы разного цвета скручивают в четверку с шагом не более 300 мм и обматывают хлопчатобумажной пряжей или бумажной лентой. Усиленные четверки обматывают бумажной лентой не менее чем в два слоя. В экранированных четверках поверх бумажных лент, наложенных не менее чем в два слоя, накладывают один слой металлизированной бумаги. Допускается под экраном четверки прокладка медной проволоки диаметром 0,4, мм.

Три пары, скрученные с разными шагами не более 300 мм и обмотанные каждая хлопчатобумажной пряжей, скручивают в шестерки с шагом не более 400 мм и обматывают бумажной лентой не менее чем в два слоя. Комбинированные кабели скручивают из разнородных экранированных и неэкранированных групп, различающихся диаметром или числом жил. Они могут быть одноповивными, состоящими из скрученных в один повив разнородных групп (рис. 20.10), и двухповивными, содержащими в центральном повиве экранированные пары, а во внешнем повиве - четверки или пары (рис. 20.11).

В одноповивных комбинированных кабелях экранированные пары, усиленные четверки и шестерки располагают, чередуя одну группу с другой. В двухповивных кабелях экранированные пары располагают в центральном повиве и обматывают бумажной лентой не менее чем в два слоя. Остальные пары и четверки располагают в наружном повиве. Шаг скрутки смежных пар, четверок и шестерок в каждом повиве принимают различным. В каждом повиве две смежные группы (контрольная и счетная) выполняют различной расцветки. Повивы (кроме внешнего) обматывают хлопчатобумажной пряжей или бумажной лентой, а скрученный кабель обматывают бумажной лентой не менее чем в два слоя.

Поверх обмотки бумажными лентами накладывают свинцовую оболочку и наружные защитные покровы. Диаметры жил, количество сочетаний групп и внешний диаметр комбинированных кабелей приведены в табл. 20.39.

Кабели изготовляют длиной 425±5 или 850±10 м, допускается поставка длиной не менее 100 м. Электрические параметры комбинированных кабелей приведены в табл. 20.29.

[image: image30.png]



Рисунок 20.10. Схема одноповивных комбинированных низкочастотных кабелей ТДСГ:
а - кабель ТДСГ 4*2экр*0,9 + 3*4ус*0,8; б - кабель ТДСГ 2*2экр*1,2 + 2(3*2*0,8);
1 - свинцовая оболочка; 2 - поясная изоляция; 3 - экранированные кабели; 4 - усиленные четверки; 5 - шестерки

[image: image31.png]oveYe%sY%
SNSRI XN
RN
ol
RO





Рисунок 20.11. Схема двухповивного комбинированного кабеля ТДСБ 4*2экр*1,4 + 15*4*0,9

Таблица 20.39. Внешний диаметр D, мм, и масса g, кг/км, комбинированных кабелей дальней связи кордельно-бумажной изоляции

	-
	D
	g

	Конструкция кабеля
	ТДСГ, ТДСГуп
	ТДСБ, ТДСупБ
	ТДСБГ, ТДСупБГ
	ТДСК, ТДСупК
	ТДСГ, ТДСГуп
	ТДСБ, ТДСупБ
	ТДСБГ, ТДСупБГ
	ТДСК, ТДСупК

	2*2э*1,2 + 1*(3*2*0,8)
	19,3
	29,4
	25,0
	37,0
	1037
	1720
	1485
	3896

	2*2э*1,2 + 2*(3*2*0,8)
	22,0
	30,9
	27,0
	39,5
	1259
	1994
	1737
	4350

	3*2э*1,2 + 1*(3*2*0,8)
	22,0
	30,9
	27,6
	39,5
	1254
	1988
	1731
	4344

	3*2э*1,2 + 4*(3*2*0,8)
	26,9
	36,8
	32,4
	44,3
	1774
	2563
	2265
	5296

	3*2э*1,4 + 4*(3*2*0,8)
	27,3
	37,2
	32,8
	44,7
	1829
	2623
	2323
	5353

	4*2э*1,2 + 3*(3*2*0,8)
	26,9
	36,8
	32,4
	44,3
	1768
	2553
	2255
	5286

	4*2э*1,4 + 3*(3*2*0,8)
	27,3
	37,2
	32,8
	44,7
	1829
	2623
	2323
	5353

	2*2э*0,9 + 2*4уч*0,8
	16,8
	27,0
	22,6
	34,5
	865
	1503
	1288
	3480

	4*2э*0,9 + 3*4уч*0,8
	20,5
	30,5
	26,1
	38,0
	1194
	1890
	1646
	4148

	3*2э*0,9 + 4*4уч*0,8
	19,7
	29,8
	25,4
	37,4
	1122
	1817
	1578
	3994

	2*2э*0,9 + 13*2*0,9
	25,1
	35,1
	30,7
	42,6
	1564
	2347
	2064
	4985

	3*2э*1,4 + 18*2*0,8
	30,6
	39,0
	36,1
	48,0
	2147
	2982
	-
	6038

	3*2э*1,4 + 15*4*0,8
	30,6
	39,0
	38,1
	48,0
	2277
	3112
	2654
	6168

	4*2э*0,9 + 15*2*0,9
	26,9
	36,8
	33,8
	44,3
	1810
	2596
	2784
	5330

	3*2э*1,4 + 15*4*0,8
	30,6
	40,5
	36,1
	48,0
	2277
	3112
	2299
	6168

	4*2э*1,4 + 15*4*0,9
	33,1
	42,5
	38,5
	50,5
	2568
	3530
	2784
	6788

	7*2э*1,4 + 20*4*0,9
	38,1
	47,5
	43,5
	55,5
	3448
	4409
	3180
	7916

	14*2э*1,4 + 25*4*0,9
	48,2
	58,0
	53,6
	65,6
	5184
	6322
	4017
	10819


PAGE  
52

