Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 30 июля 1986 г. N 2301

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СООРУЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНЫЕ, ВОДОСБРОСНЫЕ И ЗАТВОРЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Water intake and outlet works and gates.

Terms and definitions

ГОСТ 26966-86

(СТ СЭВ 4467-84)

Группа Ж00

ОКСТУ 0090

Cрок введения

с 1 января 1987 года

Разработан Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР.

Исполнители: А.Я. Кузнец, А.Н. Радченко.

Внесен Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР.

Зам. министра Б.Г. Штепа.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июля 1986 г. N 2301.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области водозаборных, водосбросных сооружений и затворов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ СТ СЭВ 4467-84.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение термино-синонимов стандартизованного термина не допускается.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, набранные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделены знаком "*".

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────

          Термин          │                 Определение

──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────

                         Водозаборные сооружения

  *1. Водозаборное        │  По ГОСТ 19185-73

сооружение*               │

  *2. Поверхностное водо- │  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

заборное сооружение*      │рого забирают воду на уровне свободной

                          │поверхности

  *3. Глубинное           │  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

водозаборное сооружение*  │рого забирают воду под уровнем свободной

                          │поверхности

  *4. Донное водозаборное │  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

сооружение*               │рого забирают воду с самой низкой части

                          │русла водотока

  *5. Ярусное водозаборное│  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

сооружение*               │рого забирают воду с нескольких уровней

                          │воды в зависимости от уровня воды в водоеме

                          │или водотоке и от качества воды на разных

                          │глубинах

                      Водосбросные сооружения

  *6. Водосброс*          │  По ГОСТ 19185-73

  *7. Поверхностный       │  Водосброс, движение воды во входном

водосброс*                │сечении которого осуществляется со

                          │свободной поверхности потока

  *8. Глубинный водосброс*│  Водосброс, движение воды во входном

                          │сечении которого осуществляется ниже уровня

                          │свободной поверхности под давлением

  *9. Шахтный выброс*     │  Водосброс, в который вода сбрасывается с

                          │водослива в шахту

  *10. Башенный водосброс*│  Водосброс, в который вода сбрасывается

                          │через водосливные и глубинные отверстия в

                          │башню

  *11. Траншейный водо-   │  Водосброс, в который переливается вода в

сброс*                    │траншею с одной или двух сторон

                          │  Примечание. В большинстве случаев он

                          │расположен перпендикулярно к оси гребня

                          │плотины

                          │

  *12. Сифонный водосброс*│  Водосброс, по которому движение воды

                          │осуществляется по принципу сифона

  *13. Водовыпуск*        │  По ГОСТ 19185-73

  *14. Донный водовыпуск* │  Водовыпуск, водоприемная часть которого

                          │расположена в нижней части водохранилища

  *15. Промывная галерея* │  Устройство в гидротехническом сооружении,

                          │предназначенное для смыва наносов в нижний

                          │бьеф

  *16. Водослив*          │  Устройство в гидротехническом сооружении,

                          │в котором сброс воды осуществляется через

                          │отверстие со свободной поверхности потока

  *17. Водослив с затвором│  Водослив, пропускная способность которого

(без затвора)*            │регулируется (не регулируется и зависит

                          │только от уровня воды в водохранилище)

  *18. Гребень водослива* │  Верхняя часть водослива

  *19. Грань водослива*   │  Наивысшая линия гребня водослива

  *20. Водосливная поверх-│  Поверхность конструкции водослива, по

ность*                    │которой непосредственно происходит слив

                          │воды

  *21. Водосливной носок* │  Выступ в конце водосливной поверхности,

                          │при сходе с которого струя воды свободно

                          │сбрасывается в нижний бьеф или сопрягается

                          │с ним с помощью гидравлического прыжка

  *22. Быстроток*         │  Канал или лоток с уклоном дна больше

                          │критического

  *23. Ступенчатый        │  Канал или лоток с дном ступенчатой формы

перепад*                  │

  *24. Сорозадерживающая  │  Устройство, предназначенное для защиты

решетка*                  │водоприемных отверстий гидротехнических

                          │сооружений от попадания в них несомых водой

                          │предметов

  *25. Водобой*           │  Устройство гидротехнического сооружения в

                          │нижнем бьефе, предназначенное для восприя-

                          │тия динамического воздействия потока

  *26. Водобойный колодец*│  Глубинная часть водобоя, предназначенная

                          │для затопления гидравлического прыжка

                                Затворы

  *27. Затвор             │  По ГОСТ 19185-73

гидросооружения           │

  *Затвор*                │

  *28. Перекрывающая      │  Подвижная часть затвора гидросооружения,

конструкция затвора*      │перекрывающая его водопропускное отверстие

  *29. Поверхностный      │  Затвор гидросооружения, предназначенный

затвор*                   │для перекрытия водного сечения со свободной

                          │поверхностью

  *30. Глубинный затвор*  │  Поверхностный затвор, предназначенный для

                          │перекрытия водного сечения, находящегося

                          │под уровнем свободной поверхности

  *31. Переливной затвор* │  Поверхностный затвор, предназначенный для

                          │регулирования расхода путем перелива воды

                          │через перекрывающую конструкцию затвора

  *32. Непереливной       │  Поверхностный затвор, конструкция

затвор*                   │которого не допускает перелива воды через

                          │нее

  *33. Регулирующий       │  Затвор, при помощи которого управляют

затвор*                   │расходами воды в полном диапазоне

                          │пропускной способности перекрываемого

                          │отверстия

  *34. Нерегулирующий     │  Затвор, имеющий только крайние рабочие

затвор*                   │положения "открыто" и "закрыто"

  *35. Основной затвор*   │  Затвор, используемый для управления

                          │расходом в нормальных условиях эксплуатации

  *36. Ремонтный затвор*  │  Затвор, используемый при ликвидации

                          │повреждений и осмотрах и, как правило,

                          │перекрывающий отверстие при выравненном

                          │давлении

  *37. Строительный       │  Временный затвор, предназначенный для

затвор*                   │использования только в период строительства

                          │сооружения и капитального ремонта

  *38. Аварийный затвор*  │  Затвор, предназначенный для прекращения

                          │течения воды в водопропускных сооружениях

                          │или снятия напора при угрозе аварии

  *39. Подъемный          │  Затвор, открывающийся в результате

(отпускной) затвор*       │передвижения вверх (вниз) перекрывающей

                          │конструкции

  *40. Откидной затвор*   │  Затвор, открывающийся в результате

                          │поворота вокруг оси, проходящей через

                          │перекрывающую конструкцию

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

*Быстроток*                                                   - 22

*Водобой*                                                     - 25

*Водовыпуск*                                                  - 13

*Водовыпуск донный*                                           - 14

*Водосброс*                                                   -  6

*Водосброс башенный*                                          - 10

*Водосброс глубинный*                                         -  8

*Водосброс поверхностный*                                     -  7

*Водосброс сифонный*                                          - 12

*Водосброс траншейный*                                        - 11

*Водосброс шахтный*                                           -  9

*Водослив*                                                    - 16

*Водослив с затвором (без затвора)*                           - 17

*Галерея промывная*                                           - 15

*Грань водослива*                                             - 19

*Гребень водослива*                                           - 18

*Затвор*                                                      - 27

*Затвор гидросооружения*                                      - 27

*Затвор аварийный*                                            - 38

*Затвор глубинный*                                            - 30

*Затвор непереливной*                                         - 32

*Затвор нерегулирующий*                                       - 34

*Затвор основной*                                             - 35

*Затвор откидной*                                             - 40

*Затвор переливной*                                           - 31

*Затвор поверхностный*                                        - 29

*Затвор подъемный (отпускной)*                                - 39

*Затвор регулирующий*                                         - 33

*Затвор ремонтный*                                            - 36

*Затвор строительный*                                         - 37

*Колодец водобойный*                                          - 26

*Конструкция затвора перекрывающая*                           - 28

*Носок водосливной*                                           - 21

*Перепад ступенчатый*                                         - 23

*Поверхность водосливная*                                     - 20

*Решетка сорозадерживающая*                                   - 24

*Сооружение водозаборное*                                     -  1

*Сооружение водозаборное глубинное*                           -  3

*Сооружение водозаборное донное*                              -  4

*Сооружение водозаборное поверхностное*                       -  2

*Сооружение водозаборное ярусное*                             -  5

