- Введен

Постановлением

Госстандарта России

от 12 ноября 2002 г. N 409-ст

Дата введения -

1 января 2004 года

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОДА И ВОДОПОДГОТОВКА

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

WATER AND WATER-PREPARATION.

TERMS AND DEFINITIONS

ГОСТ 30813-2002

- Предисловие

1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 "Качество воды" (ВНИИ-стандарт, Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, Федеральный центр Госсанэпиднадзора России, АЦ "Роса", ГУП "Центр исследования и контроля воды", ООО "Люмэкс", Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды, Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации, ГФУП Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии, Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана).

Внесен Госстандартом России.

2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ Наименование государства │  Наименование национального органа  │

│                          │          по стандартизации          │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Республика Армения        │Армгосстандарт                       │

│Республика Казахстан      │Госстандарт Республики Казахстан     │

│Кыргызская Республика     │Кыргызстандарт                       │

│Республика Молдова        │Молдовастандарт                      │

│Российская Федерация      │Госстандарт России                   │

│Республика Таджикистан    │Таджикстандарт                       │

│Туркменистан              │Главгосслужба "Туркменстандартлары"  │

│Республика Узбекистан     │Узгосстандарт                        │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

3. Настоящий стандарт содержит термины, предусмотренные в ИСО 6107-1-8:1996 "Качество воды. Словарь", с уточнениями и дополнениями, отражающими практику в области водоподготовки.

4. Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии от 12 ноября 2002 г. N 409-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2004 г.

5. Введен впервые.

- Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области водных объектов, отбора проб, водоподготовки, оборудования и материалов для водоподготовки, систем питьевого водоснабжения, а также физико-химических и биологических показателей качества воды.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

Термины и определения понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в Приложении А.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, набранные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделены прописными буквами.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, в том числе аббревиатуры, - светлым.

В тексте стандарта отдельные термины помечены знаками *, **:

* - термин введен дополнительно к ИСО 6107-1-8:1996;

** - термин и (или) его определение уточнены по отношению к приведенным в ИСО 6107-1-8:1996.

- 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области водных объектов, водоподготовки, гидротехники, водоснабжения, канализации, а также показателей качества воды.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт следует применять совместно со стандартами: ГОСТ 17.1.1.01; ГОСТ 19179; ГОСТ 19185; ГОСТ 25150; ГОСТ 25151; ГОСТ 26966; ГОСТ 27065.

- 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения

ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и определения

ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения

ГОСТ 26966-86. Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения

ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения.

- 3. Термины и определения

- ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1* ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Деятельность,  en   drinking water supply

направленная на обеспечение потребителей

питьевой водой, включающая в себя выбор,

охрану источников и сооружений

водоснабжения, проектирование,

строительство, эксплуатацию систем

водоснабжения, забор, подготовку, хранение,

подачу к местам потребления и реализацию

питьевой воды

2* ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: Совокупность научно

обоснованных и установленных санитарными

правилами предельно допустимых значений

показателей органолептических свойств,

содержания химических веществ и

микроорганизмов в питьевой воде,

гарантирующих безопасность и безвредность

питьевой воды для жизни и здоровья человека

независимо от продолжительности ее

использования

3** ПИТЬЕВАЯ ВОДА: Вода, по качеству в    de   trinkbares Wasser

естественном состоянии или после подготовки   en   drinking water

отвечающая гигиеническим нормативам и         fr   eau de boisson

предназначенная для удовлетворения питьевых

и бытовых потребностей человека либо для

производства продукции, потребляемой

человеком

4** МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА: Природная           de   Mineralwasser

подземная вода, характеризующаяся постоянным  en   mineral water

ионно-солевым составом, содержанием           fr   eau minerale

биологически активных компонентов и

специфическими свойствами.

Примечание - Минеральные воды чаще всего

обладают повышенным солесодержанием и могут

обладать лечебным действием.

5* ПОДЗЕМНАЯ ВОДА: Вода, в том числе

минеральная, находящаяся в подземных водных

объектах

6* АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА: Напорная подземная

вода, заключенная в глубоких водоносных

пластах между водонепроницаемыми слоями

7* МОРСКАЯ ВОДА: Вода, сосредоточенная в

морях и океанах

8 ДОЖДЕВАЯ ВОДА: Вода, образованная из    de   Regenwasser

атмосферных осадков, в которую еще не         en   rain water

поступили растворимые вещества из             fr   eau de pluie

поверхностного слоя земли

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

9* ИСТОЧНИК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

Водный объект (или его часть), который

содержит воду, отвечающую установленным

гигиеническим нормативам для источников

питьевого водоснабжения, и используется или

может быть использован для забора воды в

системы питьевого водоснабжения

10 РОДНИК: Естественный сосредоточенный   de   Quelle

выход подземной воды на поверхность земли     en   spring

fr   source

11 РУЧЕЙ: Небольшой водоток,              de   Bach

образованный снеговыми, дождевыми водами, а   en   stream

также выходящими на поверхность подземными    fr   cours d'eau

водами

12** МОРЕ: Крупный естественный водоем,   de   Meer

являющийся частью океана, обособленный        en   sea

сушей или возвышениями подводного рельефа     fr   mer

и отличающийся от океана физико-

географическими особенностями

13** СТРАТИФИКАЦИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА:       de   Schichtung

Наличие внутри водной массы слоев,            en   stratification

характеризующихся разной плотностью,          fr   stratification

температурой, солесодержанием, а также

разным содержанием кислорода или биогенных

элементов

14** ДЕСТРАТИФИКАЦИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА:     de   Destratifizierung

Перемешивание слоев воды в водоеме или        en   destratification

резервуаре, приводящее к устранению           fr   destratification

стратификации

15* ТРОФНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА:            de   troph

Характеристика продукционных свойств водного  en   trophic

объекта.                                      fr   trophe

Примечание - В порядке увеличения

продукционных свойств выделяют три типа

водных объектов: олиго-, мезо- и евтрофные.

ВОДОПОДГОТОВКА

16** ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ: Отделение         de   Filtration

примесей, частей или микроорганизмов от воды  en   filtration

через слой пористого материала или сетку      fr   filtration

17** МЕМБРАННОЕ ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ:        de   Membranfiltration

Фильтрование воды через мембранный фильтр     en   membrane filtration

fr   filtration sur membrane

18 ДИСТИЛЛЯЦИЯ ВОДЫ: Процесс выпаривания  de   Destillation

и конденсации, используемый для получения     en   distillation

воды высокой степени чистоты                  fr   distillation

19 ДЕИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ: Уменьшение           de   Entionisierung

содержания ионов в воде                       en   deionization

fr   deionisation

20 ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ: Обеззараживание     de   Chlorung

воды путем добавления в воду хлора или его    en   chlorination

соединений, образующих хлорноватистую         fr   chloration

кислоту или гипохлорит-ионы

21** ГИПЕРХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ:              de   Stosschlorung

Хлорирование воды повышенными дозами хлора    en   superchlorination

fr   surchloration

22 ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ: Уменьшение        de   Entchlorung

содержания остаточного хлора в воде           en   dechlorination

fr   dechloration

23** АММОНИЗАЦИЯ ВОДЫ: Процесс            de   Aminierung

добавления аммиака при водоподготовке         en   ammonization

fr   ammoniation

24 ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДЫ: Использование       de   Ozonisierung

озона в процессе водоподготовки для           en   ozonization

обеззараживания воды и улучшения ее           fr   ozonisation

органолептических свойств

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

25** ФЛОКУЛЯНТ: Вещество, вызывающее      de   Flockungshilfsmittel

интенсивное образование рыхлых хлопьевидных   en   flocculation aid

агрегатов в результате агломерации            fr   adjuvant de floculation

находящихся в воде мелких взвешенных частиц

26 ИОНООБМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Материал,       de   Ionenaustauschmaterial

способный к осуществлению обратимого обмена   en   ion-exchange material

ионов между собой и контактирующей водой      fr   matiere echangeuse

d'ions

27 ЗООГЛЕЙНАЯ ПЛЕНКА: Клейкая             de   Zoogloenfilm

биологическая пленка, содержащая бактерии     en   zoogloeal film

рода Zoogloea, простейшие и грибы,            fr   film de zooglee

покрывающая поверхности эксплуатируемых

песчаных и биологических фильтров или

внутренние поверхности канализационных труб

28* ВОДООЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА: Технические

изделия, предназначенные для очистки,

доочистки, обеззараживания воды с целью

улучшить ее качество для питьевых и бытовых

нужд человека

29* БЫТОВЫЕ ВОДООЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Водоочистные устройства, эксплуатируемые и

обслуживаемые самими потребителями

СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

30* ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО    en   centralization system

ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Комплекс устройств,                 of drinking water supply

сооружений и трубопроводов, предназначенных

для забора, подготовки или без нее,

хранения, подачи к местам потребления

питьевой воды и открытый для общего

пользования

31* НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО  en   decentralization

ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Устройства и сооружения,            system of drinking

предназначенные для забора питьевой воды без       water supply

подачи ее к местам потребления и открытые

для общего пользования

32* АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Устройства и сооружения,

предназначенные для забора, подготовки или

без подготовки питьевой воды, с подачей или

без подачи ее к местам потребления,

находящиеся в пользовании физических лиц и

закрытые для общего пользования

ОТБОР ПРОБ

33** ПРОБА ВОДЫ: Определенный объем       de   Probe

воды, отобранный для исследования ее состава  en   sample

и свойств                                     fr   echantillon

34** ТОЧЕЧНАЯ ПРОБА ВОДЫ: Проба воды,     de   Stichprobe

получаемая однократным отбором необходимого   en   spot sample

объема воды в точке отбора проб               fr   echantillon ponctuel

35** СОСТАВНАЯ ПРОБА ВОДЫ: Две или более  de   Mischprobe

проб воды или их частей, смешиваемых в        en   composite sample

заданных пропорциях                           fr   echantillon composite

36 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТБОР ПРОБ ВОДЫ: Отбор  de   automatische Probenahme

проб воды без участия человека по             en   automatic sampling

разработанной программе                       fr   echantillonnage

automatique

37 ТОЧКА ОТБОРА ПРОБЫ ВОДЫ:               de   Probenahmestelle

Зафиксированное местоположение отбора пробы   en   sampling point

воды                                          fr   point d'echantillonnage

38** СЕТЬ ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ:       de   Probenahmenetz

Совокупность заранее определенных точек       en   sampling network

отбора проб                                   fr   reseau d'echantillonnage

39 ПРОБООТБОРНИК: Устройство,             de   Probenehmer

используемое для отбора проб воды             en   sampler

fr   echantillonneur

40 КОНСЕРВАЦИЯ ПРОБЫ ВОДЫ: Добавление     de   Probenstabilisierung

химического вещества и (или) изменение        en   sample stabilization

физических условий для уменьшения возможных   fr   stabilisation de

искажений определяемых показателей в период        l'echantillon

между моментом отбора пробы воды и ее

исследованием

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

41 ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ: Вещества,  de   suspendierte Feststoffe

выделенные из воды путем фильтрования и       en   suspended solids

(или) центрифугирования                       fr   matieres en suspension

42 ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ:      de   gesamter Feststoffgehalt

Общее количество растворенных и взвешенных    en   total solids

веществ в воде                                fr   matieres solides totales

43** УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДЫ:    de   elektrische

Электропроводность единицы объема воды             Leitfahigkeit

en   electrical conductivity

fr   conductivite electrique

44 АЗОТ ПО КЬЕЛЬДАЛЮ: Суммарная массовая  de   Kjeldahl-Stickstoff

концентрация органического и аммонийного      en   Kjeldahl nitrogen

азота в пробе воды, определяемая после        fr   azote Kjeldahl

воздействия на пробу серной кислотой при

заданных условиях

45 ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ:           de   Permanganat-Index

Химическое потребление кислорода при               (von Wasser)

обработке пробы воды перманганатным ионом     en   permanganate index

при определенных условиях                          (of water)

fr   indice permanganate

(de l'eau)

46* БИХРОМАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ: Химическое

потребление кислорода при обработке пробы

воды бихроматным ионом при определенных

условиях

47 ПОРОГ ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАХА ВОДЫ:          de   Geruchsschwelle

Минимальный уровень запаха воды, различимый   en   odour threshold

ольфакторными органами человека.              fr   seuil olfactif

Примечания:

1. Абсолютного значения порога

восприятия запахов не существует из-за

врожденной разницы ольфакторной

чувствительности у разных людей.

2. Значение порога восприятия запаха

воды определяют серийным разведением пробы

воды чистой водой без запаха до тех пор,

пока запах не станет неразличим.

48 ОСТАТОЧНЫЙ ХЛОР: Хлор, остающийся в    de   gesamtes Restchlor

воде после хлорирования в виде свободного     en   residual chlorine

или связанного хлора или в обоих видах сразу  fr   chlore residuel

49** СВОБОДНЫЙ ХЛОР: Хлор,                de   freies Chlor

присутствующий в воде в виде хлорноватистой   en   free chlorine

кислоты или (и) гипохлорит-иона               fr   chlore libre

50* СВЯЗАННЫЙ ХЛОР: Хлор, присутствующий

в воде в виде хлораминов

51* ФЕНОЛЬНЫЙ ИНДЕКС: Массовая

концентрация фенолов в воде, вступающих в

реакцию с 4-аминоантипирином и в

определенных условиях образующих с ним

окрашенные соединения

52* СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДЕ:     en   hydrocarbon oil index

Экстрагируемые из воды неполярные и

малополярные углеводороды.

Примечание - В международной практике

используют термин "углеводородный индекс".

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

53** ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ: Донные наносы и

твердые частицы, образовавшиеся и осевшие на

дно водного объекта в результате

внутриводоемных физико-химических и

биохимических процессов, происходящих с

веществами как естественного, так и

техногенного происхождения

54 ПЛАНКТОН: Сообщество организмов,       de   Plankton

состоящее из растений и животных, взвешенных  en   plankton

в толще воды и дрейфующих с ее потоками       fr   plancton

55 ФИТОПЛАНКТОН: Часть планктона,         de   Phytoplankton

представленная растениями                     en   phytoplankton

fr   phytoplancton

56 ЗООПЛАНКТОН: Часть планктона,          de   Zooplankton

представленная животными                      en   zooplankton

fr   zooplancton

57 МАКРОФИТЫ: Высшие водные растения      de   Makrophyten

en   macrophytes

fr   macrophytes

58** ВОДОРОСЛИ: Группа одно- или          de   Algen

многоклеточных низших водных растений,        en   algae

включая цианобактерии                         fr   algues

59* ВОДНЫЕ САПРОФИТНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ:    de   wasser saprophitare

Гетеротрофные микроорганизмы, использующие         Mikroorganismus

для питания органические вещества, в том      en   water saprophyte

числе продукты жизнедеятельности и останки         microorganisms

организмов

60** ОБЩЕЕ МИКРОБНОЕ ЧИСЛО; ОМЧ: Общее    de   Koloniezahl

число мезофильных аэробных и факультативно-   en   Plate count

анаэробных микроорганизмов, способных         fr   numeration sur plaque

образовывать колонии на питательном агаре

при температуре 37 °С в течение 24 ч,

видимые с увеличением в два раза.

Примечание - Наряду с инкубацией при

температуре 37 °С используют инкубацию

посевов при температуре 20 - 22 °С в течение

72 ч для учета сапрофитных водных

микроорганизмов.

61* ИНДИКАТОРНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ:          de   Indikator-

Условные группы микроорганизмов, присутствие       mikroorganismus

которых свидетельствует о наличии             en   indicating

антропогенного загрязнения и (или)                 microorganisms

недостаточной очистке воды

62* САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ               de   hygienisches indikator

МИКРООРГАНИЗМЫ: Индикаторные микроорганизмы,       Mikroorganismus

свидетельствующие о возможном фекальном       en   sanitary-indicatory

загрязнении и потенциальной опасности              microorganisms

присутствия в воде возбудителей инфекционных

заболеваний

63** ОБЩИЕ КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ; общие    de   Coliforme

колиформы: Грамотрицательные                  en   coliform organisms

оксидазоотрицательные не образующие спор      fr   organismes coliformes

палочки, способные расти на дифференциальных

лактозных средах, ферментирующие лактозу до

кислоты, альдегида и газа при температуре

37 °С в течение 24 - 48 ч.

Примечание - Индикаторная группа

бактерий, указывающая на возможность

фекального загрязнения воды.

64 ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫЕ КОЛИФОРМНЫЕ           de   thermotolerante

БАКТЕРИИ; термотолерантные колиформы:              Coliforme

Бактерии, обладающие признаками общих              Fakalcoliforme

колиформных бактерий, а также способные       en   thermotolerant/faecal

ферментировать лактозу до кислоты, альдегида       coliform organisms

и газа при температуре 44 °С в течение 24 ч.  fr   organismes coliformes

Примечание - Индикаторная группа               thermotolerants

бактерий, указывающая на фекальное

загрязнение воды.

65 ESHERICHIA COLI; E. coli: Аэробные и   de   Esherichia coli

факультативно-анаэробные термоустойчивые           (E. coli)

колиформные бактерии, которые ферментируют    en   Esherichia coli

лактозу или маннитол при температуре 44 °С в       (E. coli)

течение 24 ч с образованием кислоты и газа,   fr   Esherichia coli

а также производят индол из триптофана.            (E. coli)

Примечание - Индикаторная группа

бактерий, включающая в себя преимущественно

Е. coli и указывающая на фекальное

загрязнение воды.

66 СУЛЬФИТРЕДУЦИРУЮЩИЕ КЛОСТРИДИИ:        de   sulfitreduzierende

Спорообразующие анаэробные палочковидные           Clostridien

бактерии, редуцирующие сульфиты до            en   sulphite-reducing

сульфидов.                                         сlostridia

Примечания:                               fr   clostridium sulfito-

1. Широко распространены в почве,              reducteurs

поверхностных и сточных водах, часто

встречаются в фекалиях.

2. Споры сульфитредуцирующих клостридий,

являясь более устойчивыми по сравнению с

вегетативными формами бактерий к воздействию

неблагоприятных физических и химических

факторов, используются как индикатор

качества обработки при водоподготовке

питьевой воды.

67** ФЕКАЛЬНЫЕ СТРЕПТОКОККИ:              de   Fakalstreptokokken

Грамположительные каталазотрицательные        en   faecal streptococci

полиморфные кокки, располагающиеся попарно    fr   streptocoques fecaux

или в цепочках, способные расти на

питательных средах с азидом натрия.

Примечания:

1. Индикаторная группа фекальных

стрептококков включает в себя виды

энтерококков, имеющих антиген группы Д.

2. Обнаружение фекальных стрептококков в

воде, даже в отсутствие Е. coli, указывает

на фекальное загрязнение воды.

68* КОЛИФАГИ: Бактериальные вирусы,       en   coliphages

способные лизировать Е. coli и формировать    fr   coliphages

при температуре 37 °C через 18 - 24 ч зоны

лизиса на питательном агаре.

Примечание - Благодаря сходству с

кишечными вирусами человека и большой

устойчивости по сравнению с индикаторными

группами бактерий их рассматривают как

показатели возможного вирусного загрязнения

воды.

69** НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ ЧИСЛО; НВЧ:       de   wahrscheinlichste Zahl;

Вероятностная оценка числа микроорганизмов в       MPN

определенном объеме воды, полученная из       en   most probable number;

сочетания положительных и отрицательных            MPN

результатов в серии объемов пробы,            fr   nombre le plus probable;

исследованных стандартными методами с              NPP

использованием жидких питательных сред

70** ВИБРИОНЫ: Грамотрицательные          de   Vibrio sp.

оксидазоположительные водные бактерии,        en   Vibrio sp.

имеющие форму изогнутых палочек, способные    fr   Vibrio sp.

передвигаться с помощью жгутиков.

Примечание - Некоторые виды вибрионов

патогенны для человека (например, Vibrio

cholera и Vibrio parahaemolyticus).

71 ЛЕГИОНЕЛЛЫ: Разновидность патогенных   de   Legionella species

для человека грамотрицательных бактерий,      en   Legionella species

оптимальной температурой для развития         fr   bacteries Legionella

которых является 30 - 45 °C и которые могут

медленно развиваться при температуре 20 °C и

переносить температуру 55 °C.

Примечания:

1. Выделяются из поверхностных вод, ила,

термально загрязненных озер и источников, а

также распределительных систем питьевого и

горячего водоснабжения.

2. Служат возбудителями пневмонии

"болезни легионеров" и лихорадки Понтиака.

Путь передачи инфекции - через водные

аэрозоли.

72 РОД ПСЕВДОМОНАДЫ: Аэробные             de   Pseudomonas species

грамотрицательные оксидазоположительные       en   Pseudomonas species

каталазположительные бактерии, не образующие  fr   bacteries Pseudomonas

спор, повсеместно распространенные в водной

среде.

Примечания:

1. Используют для своего роста простые

органические и неорганические соединения,

вследствие чего хорошо размножаются при

попадании в питьевую воду, не содержащую

хлора (или других обеззараживающих агентов),

в частности в воде, расфасованной в емкости.

2. Широко распространенным видом

псевдомонад, длительно выживающим в водной

среде, является синегнойная палочка

(Pseudomonas aeruginosa) - условно-

патогенный микроорганизм, способный вызывать

раневые и кишечные инфекции.

73* ЦИСТЫ ЛЯМБЛИЙ: Временная форма        en   Giardia cysts

существования лямблий, обеспечивающая их

выживание во внешней среде, переход от

одного организма-хозяина к другому

Алфавитный указатель терминов на русском языке

АЗОТ ПО КЬЕЛЬДАЛЮ                                                        44

АММОНИЗАЦИЯ ВОДЫ                                                         23

БАКТЕРИИ КОЛИФОРМНЫЕ ОБЩИЕ                                               63

БАКТЕРИИ КОЛИФОРМНЫЕ ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫЕ                                    64

ВЕЩЕСТВА, ВЗВЕШЕННЫЕ В ВОДЕ                                              41

ВИБРИОНЫ                                                                 70

ВОДА АРТЕЗИАНСКАЯ                                                        6

ВОДА ДОЖДЕВАЯ                                                            8

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ                                                         4

ВОДА МОРСКАЯ                                                             7

ВОДА ПИТЬЕВАЯ                                                            3

ВОДА ПОДЗЕМНАЯ                                                           5

ВОДОРОСЛИ                                                                58

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЕ                                                   1

ГИПЕРХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ                                                   21

ДЕИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ                                                         19

ДЕСТРАТИФИКАЦИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА                                          14

ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ                                                      22

ДИСТИЛЛЯЦИЯ ВОДЫ                                                         18

ЗООПЛАНКТОН                                                              56

ESHERICHIA COLI                                                          65

Е. coli                                                                  65

ИНДЕКС ФЕНОЛЬНЫЙ                                                         51

ИСТОЧНИК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                         9

КЛОСТРИДИИ СУЛЬФИТРЕДУЦИРУЮЩИЕ                                           66

КОЛИФАГИ                                                                 68

колиформы общие                                                          63

колиформы термотолерантные                                               64

КОНСЕРВАЦИЯ ПРОБЫ ВОДЫ                                                   40

ЛЕГИОНЕЛЛЫ                                                               71

МАКРОФИТЫ                                                                57

МАТЕРИАЛ ИОНООБМЕННЫЙ                                                    26

МИКРООРГАНИЗМЫ ИНДИКАТОРНЫЕ                                              61

МИКРООРГАНИЗМЫ САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ                                   62

МИКРООРГАНИЗМЫ САПРОФИТНЫЕ ВОДНЫЕ                                        59

МОРЕ                                                                     12

НВЧ                                                                      69

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ                           2

ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДЫ                                                        24

ОКИСЛЯЕМОСТЬ БИХРОМАТНАЯ                                                 46

ОКИСЛЯЕМОСТЬ ПЕРМАНГАНАТНАЯ                                              45

ОМЧ                                                                      60

ОТБОР ПРОБ ВОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ                                           36

ОТЛОЖЕНИЯ ДОННЫЕ                                                         53

ПЛАНКТОН                                                                 54

ПЛЕНКА ЗООГЛЕЙНАЯ                                                        27

ПОРОГ ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАХА ВОДЫ                                             47

ПРОБА ВОДЫ                                                               33

ПРОБА ВОДЫ СОСТАВНАЯ                                                     35

ПРОБА ВОДЫ ТОЧЕЧНАЯ                                                      34

ПРОБООТБОРНИК                                                            39

РОД ПСЕВДОМОНАДЫ                                                         72

РОДНИК                                                                   10

РУЧЕЙ                                                                    11

СЕТЬ ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ                                            38

СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНАЯ                               32

СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ                       31

СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ                         30

СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДЕ                                         52

СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ ОБЩЕЕ                                         42

СТРЕПТОКОККИ ФЕКАЛЬНЫЕ                                                   67

СТРАТИФИКАЦИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА                                            13

ТОЧКА ОТБОРА ПРОБЫ ВОДЫ                                                  37

ТРОФНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА                                                15

УСТРОЙСТВА ВОДООЧИСТНЫЕ                                                  28

УСТРОЙСТВА ВОДООЧИСТНЫЕ БЫТОВЫЕ                                          29

ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ                                                        16

ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ МЕМБРАННОЕ                                             17

ФИТОПЛАНКТОН                                                             55

ФЛОКУЛЯНТ                                                                25

ХЛОР ОСТАТОЧНЫЙ                                                          48

ХЛОР СВОБОДНЫЙ                                                           49

ХЛОР СВЯЗАННЫЙ                                                           50

ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ                                                        20

ЧИСЛО МИКРОБНОЕ ОБЩЕЕ                                                    60

ЧИСЛО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ                                                 69

ЦИСТЫ ЛЯМБЛИЙ                                                            73

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДЫ УДЕЛЬНАЯ                                         43

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке

Algen                                                                    58

Aminierung                                                               23

automatische Probenahme                                                  36

Bach                                                                     11

Chlorung                                                                 20

Coliforme                                                                63

Destratifizierung                                                        14

Destillation                                                             18

elektrische Leitfahigkeit                                                43

Entchlorung                                                              22

Entionisierung                                                           19

Esherichia coli (E. coli)                                                65

Fakalstreptokokken                                                       67

Fakalcoliforme                                                           64

Filtration                                                               16

Flockungshilfsmittel                                                     25

freies Chlor                                                             49

gesamter Feststoffgehalt                                                 42

gesamtes Restchlor                                                       48

Geruchsschwelle                                                          47

hygienisches indikator Mikroorganismus                                   62

Indikator-mikroorganismus                                                61

Ionenaustauschmaterial                                                   26

Koloniezahl                                                              60

Kjeldahl-Stickstoff                                                      44

Legionella species                                                       71

Makrophyten                                                              57

Meer                                                                     12

Membranfiltration                                                        17

Mineralwasser                                                            4

Mischprobe                                                               35

Ozonisierung                                                             24

Permanganat-Index (von Wasser)                                           45

Phytoplankton                                                            55

Plankton                                                                 54

Probe                                                                    33

Probenahmestelle                                                         37

Probenahmenetz                                                           38

Probenehmer                                                              39

Probenstabilisierung                                                     40

Pseudomonas species                                                      72

Quelle                                                                   10

Regenwasser                                                              8

Schichtung                                                               13

Stichprobe                                                               34

Stosschlorung                                                            21

sulfitreduzierende Clostridien                                           66

suspendierte Feststoffe                                                  41

thermotolerante Coliforme                                                64

trinkbares Wasser                                                        3

troph                                                                    15

Vibrio sp.                                                               70

wahrscheinlichste Zahl; MPN                                              69

wasser saprophitare Mikroorganismus                                      59

Zoogloenfilm                                                             27

Zooplankton                                                              56

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

algae                                                                    58

ammonization                                                             23

automatic sampling                                                       36

centralization system of drinking water supply                           30

chlorination                                                             20

coliform organisms                                                       63

coliphages                                                               68

composite sample                                                         35

dechlorination                                                           22

decentralization system of drinking water supply                         31

deionization                                                             19

destratification                                                         14

distillation                                                             18

drinking water                                                           3

drinking water supply                                                    1

electrical conductivity                                                  43

Esherichia coli (E. coli)                                                65

faecal streptococci                                                      67

filtration                                                               16

flocculation aid                                                         25

free chlorine                                                            49

Giardia cysts                                                            73

indicating microorganisms                                                61

ion-exchange material                                                    26

Kjeldahl nitrogen                                                        44

Legionella species                                                       71

macrophytes                                                              57

membrane filtration                                                      17

mineral water                                                            4

most probable number; MPN                                                69

odour threshold                                                          47

ozonization                                                              24

permanganate index (of water)                                            45

phytoplankton                                                            55

Plate count                                                              60

plankton                                                                 54

Pseudomonas species                                                      72

rain water                                                               8

residual chlorine                                                        48

sample                                                                   33

sample stabilization                                                     40

sampler                                                                  39

sampling network                                                         38

sampling point                                                           37

sanitary-indicatory microorganisms                                       62

sea                                                                      12

spot sample                                                              34

spring                                                                   10

stratification                                                           13

stream                                                                   11

sulphite-reducing clostridia                                             66

superchlorination                                                        21

suspended solids                                                         41

thermotolerant/faecal coliform organisms                                 64

total solids                                                             42

trophic                                                                  15

Vibrio sp.                                                               70

water saprophyte microorganisms                                          59

zooplankton                                                              56

zoogloeal film                                                           27

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке

adjuvant de floculation                                                  25

algues                                                                   58

ammoniaton                                                               23

azote Kjeldahl                                                           44

bacteries Legionella                                                     71

bacteries Pseudomonas                                                    72

chloration                                                               20

chlore libre                                                             49

chlore residuel                                                          48

clostridium sulfito-reducteurs                                           66

coliphages                                                               68

conductivite electrique                                                  43

cours d'eau                                                              11

dechloration                                                             22

deionisation                                                             19

destratification                                                         14

distillation                                                             18

eau de boisson                                                           3

eau de pluie                                                             8

eau minerale                                                             4

echantillon                                                              33

echantillon ponctuel                                                     34

echantillon composite                                                    35

echantillonnage automatique                                              36

echantillonneur                                                          39

Esherichia coli (E. Coli)                                                65

filtration                                                               16

filtration sur membrane                                                  17

film de zooglee                                                          27

indice permanganate (de l'eau)                                           45

macrophytes                                                              57

matieres en suspension                                                   41

matieres solides totales                                                 42

matiere echangeuse d'ions                                                26

mer                                                                      12

nombre le plus probable; NPP                                             69

numeration sur plaque                                                    60

organismes coliformes                                                    63

organismes coliformes thermotolerants                                    64

ozonisation                                                              24

phytoplancton                                                            55

plancton                                                                 54

point d'echantillonnage                                                  37

reseau d'echantillonnage                                                 38

seuil olfactif                                                           47

source                                                                   10

stabilisation de l'echantillon                                           40

stratification                                                           13

streptocoques fecaux                                                     67

surchloration                                                            21

trophe                                                                   15

Vibrio sp.                                                               70

zooplancton                                                              56

- Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА СТАНДАРТА

А.1 АГЛОМЕРАЦИЯ: Соединение мелких хлопьев или частиц взвешенных веществ с образованием больших хлопьев или частиц взвешенных веществ в воде

А.2 КОАГУЛЯЦИЯ: Процесс укрупнения коллоидных и взвешенных частиц

А.3 ФЛОКУЛЯЦИЯ: Агломерация с применением флокулянта

А.4** ФЛОТАЦИЯ: Процесс отделения диспергированных и коллоидных примесей от воды, основанный на способности частиц прилипать к воздушным или газовым пузырькам и переходить вместе с ними в пенный слой

А.5 ДЕНИТРИФИКАЦИЯ: Уменьшение содержания в воде нитритных или нитратных ионов путем воздействия бактерий

А.6 СЕДИМЕНТАЦИЯ: Осаждение и отложение в воде взвешенного вещества под действием силы тяжести

А.7* КОАГУЛЯНТ: Вещество, стимулирующее укрупнение и осаждение взвешенных и коллоидных частиц, находящихся в воде

А.8 БИОТА: Живые компоненты экосистемы

А.9 АНАЭРОБНЫЕ ОРГАНИЗМЫ; анаэробы: Организмы, не требующие для выживания или размножения присутствия растворенного или газообразного кислорода

А.10 АЭРОБНЫЕ ОРГАНИЗМЫ; аэробы: Организмы, требующие для выживания или размножения присутствия растворенного или газообразного кислорода

А.11 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ АЭРОБЫ: Организмы, обычно анаэробные, но выживающие и слабо размножающиеся в присутствии кислорода

А.12 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ АНАЭРОБЫ: Организмы, обычно аэробные, но выживающие или размножающиеся в отсутствие кислорода

А.13** ГЕТЕРОТРОФНОСТЬ: Тип питания, при котором в качестве источника углерода используются органические соединения

А.14* МИКРООРГАНИЗМЫ: Группа организмов, не видимых невооруженным глазом

А.15 ТЕРМОФИЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: Микроорганизмы, которые развиваются при температуре более 45 °C

А.16 ПСИХРОФИЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: Микроорганизмы, которые развиваются при температуре менее 20 °C

А.17 МЕЗОФИЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: Микроорганизмы, которые развиваются при температуре от 20 до 45 °C

А.18* ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: Микроорганизмы, способные вызывать заболевания людей, животных или растений

А.19* УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ: Микроорганизмы, которые в обычных условиях обитания в организме человека или животных не вызывают инфекционного процесса, но могут стать причиной заболевания

А.20 ФОТОАВТОТРОФНЫЕ БАКТЕРИИ: Бактерии, использующие для метаболизма энергию света и диоксид углерода

А.21** САЛЬМОНЕЛЛЫ: Род бактерий семейства Enterobacteriaceae.

Примечание - Патогенные бактерии, способные вызывать кишечные инфекции, в том числе брюшной тиф, паратифы.

А.22 ЛЯМБЛИИ: Одноклеточные паразиты кишечника человека и животных, род жгутиконосцев класса зоомастигин

А.23** ВИРУСЫ: Группа ультрамикроскопических внутриклеточных паразитов, состоящих из нуклеиновой кислоты, окруженной защитной протеиновой или смешанной оболочкой из протеинов, липидов и углеводов

А.24** КИШЕЧНЫЕ ВИРУСЫ: Вирусы, способные размножаться в желудочно-кишечном тракте человека и животных, обитать или транзитно проходить через него и выделяться с фекалиями в окружающую среду.

Примечания:

1. К представителям кишечных вирусов относится род энтеровирусов: поливирусы, Коксаки А и В, ECHO, энтеровирусы 68 - 71. В широкую группу кишечных вирусов входят также ротавирусы, отдельные представители аденовирусов, коронавирусы, калицивирусы, реовирусы, вирусы гепатита A и E, вирусы Норволк, астровирусы, мелкие аденоассоциированные вирусы.

2. Кишечные вирусы вызывают заболевания в различных клинических формах. Заражение осуществляется энтеральным механизмом передачи.

А.25** БАКТЕРИОФАГ: Вирус, способный инактивировать бактериальную клетку, репродуцироваться в ней и вызывать ее лизис или переход в лизогенное состояние

А.26* ПАРАЗИТ: Организм, использующий в качестве источника питания или среды обитания другие организмы, нанося им в большинстве случаев вред

А.27* ГЕЛЬМИНТЫ: Группа червей-паразитов, вызывающих гельминтозы.

Примечание - Яйца гельминтов - стадия жизненного цикла, обеспечивающая выживание вне хозяина, распространение и передачу заболевания.