- Утвержден

и введен в действие

Постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам

от 13 июля 1983 г. N 3105

Срок введения установлен

с 1 января 1985 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИКИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

EXPLOITATION OF TECHNIQUE.

TERMS AND DEFINITIONS

ГОСТ 25866-83

Разработан Государственным комитетом СССР по стандартам.

Внесен Государственным комитетом СССР по стандартам.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 июля 1983 г. N 3105.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области эксплуатации изделий техники.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-символов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушений границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

В справочном Приложении приведены пояснения к некоторым стандартизованным терминам.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, набранные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделены прописными буквами.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│           Термин           │            Определение            │

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ             │Стадия жизненного цикла изделия,   │

│                            │на которой реализуется, поддержива-│

│                            │ется и восстанавливается его качес-│

│                            │тво.                               │

│                            │Примечание. Эксплуатация изделия   │

│                            │включает в себя в общем случае ис- │

│                            │пользование по назначению, транс-  │

│                            │портирование, хранение, техническое│

│                            │обслуживание и ремонт <*>          │

│                            │                                   │

│2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ │Часть эксплуатации, включающая     │

│                            │транспортирование, хранение, техни-│

│                            │ческое обслуживание и ремонт изде- │

│                            │лия                                │

│                            │                                   │

│3. СРЕДСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ    │Здания, сооружения, технические    │

│                            │устройства, в том числе инструмент,│

│                            │запасные части и эксплуатационные  │

│                            │материалы, необходимые для эксплуа-│

│                            │тации изделия                      │

│                            │                                   │

│4. СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ     │Совокупность изделий, средств экс- │

│                            │плуатации, исполнителей и устанав- │

│                            │ливающей правила их взаимодействия │

│                            │документации, необходимых и доста- │

│                            │точных для выполнения задач эксплу-│

│                            │атации                             │

│                            │                                   │

│5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ     │Совокупность факторов, действующих │

│                            │на изделие при его эксплуатации    │

│                            │                                   │

│6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ      │Событие, фиксирующее готовность    │

│                            │изделия к использованию по назначе-│

│                            │нию, документально оформленное в   │

│                            │установленном порядке.             │

│                            │Примечание. Для специальных видов  │

│                            │техники к вводу в эксплуатацию до- │

│                            │полнительно относят подготовитель- │

│                            │ные работы, контроль, приемку и за-│

│                            │крепление изделия за эксплуатирую- │

│                            │щим подразделением                 │

│                            │                                   │

│7. НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ      │Момент ввода изделия в эксплуатацию│

│                            │                                   │

│8. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ    │Событие, фиксирующее невозможность │

│                            │или нецелесообразность дальнейшего │

│                            │использования по назначению и ре-  │

│                            │монта изделия и документально      │

│                            │оформленное в установленном порядке│

│                            │                                   │

│9. КОНЕЦ ЭКСПЛУАТАЦИИ       │Момент снятия с эксплуатации       │

│                            │                                   │

│10. КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ   │По ГОСТ 15467-79                   │

│ПРОДУКЦИИ                   │                                   │

│                            │                                   │

│11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНА- │-                                  │

│ЧЕНИЮ                       │                                   │

│Использование               │                                   │

│                            │                                   │

│12. ОЖИДАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  │Нахождение изделия в состоянии го- │

│ПО НАЗНАЧЕНИЮ               │товности к использованию по назна- │

│                            │чению, предусмотренное в норматив- │

│                            │но-технической документации        │

│                            │                                   │

│13. ХРАНЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТА- │Содержание не используемого по наз-│

│ЦИИ                         │начению изделия в заданном состоя- │

│Хранение                    │нии в отведенном для его размещения│

│                            │месте с обеспечением сохранности в │

│                            │течение заданного срока            │

│                            │                                   │

│14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРИ   │Перемещение изделия в заданном     │

│ЭКСПЛУАТАЦИИ                │состоянии с применением, при необ- │

│Транспортирование           │ходимости, транспортных и грузо-   │

│                            │подъемных средств, начинающееся с  │

│                            │погрузки и кончающееся разгрузкой  │

│                            │на месте назначения                │

│                            │                                   │

│15. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ         │Комплекс операций по подготовке из-│

│ОБСЛУЖИВАНИЕ                │делия к использованию по назначе-  │

│                            │нию, хранению и транспортированию и│

│                            │приведению его в исходное состояние│

│                            │после этих процессов, не связанных │

│                            │с поддержанием надежности изделия  │

│                            │                                   │

│16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ│По ГОСТ 18322-78                   │

│                            │                                   │

│17. РЕМОНТ                  │По ГОСТ 18322-78                   │

│                            │                                   │

│18. НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ │Эксплуатация изделий в соответствии│

│                            │с действующей эксплуатационной до- │

│                            │кументацией                        │

│                            │                                   │

│19. ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ЭКСПЛУА- │Эксплуатация с целью получения     │

│ТАЦИЯ                       │дополнительной информации          │

│                            │                                   │

│20. ЛИДЕРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ   │Нормальная эксплуатация заданного  │

│                            │количества изделий, выделенных для │

│                            │более интенсивного расходования    │

│                            │ресурса по сравнению с остальным   │

│                            │парком изделий                     │

│                            │                                   │

│21. РЕАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ   │Эксплуатация в сложившихся в экс-  │

│                            │плуатирующей организации условиях  │

└────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Для специальных видов техники номенклатура видов ремонта, входящих в эксплуатацию, устанавливается в отраслевой нормативно-технической документации.

- АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ввод в эксплуатацию                                           6

Использование                                                11

Использование по назначению                                  11

Качество эксплуатации продукции                              10

Конец эксплуатации                                            9

Начало эксплуатации                                           7

Обслуживание техническое                                     16

Обслуживание технологическое                                 15

Ожидание использования по назначению                         12

Ремонт                                                       17

Система эксплуатации                                          4

Снятие с эксплуатации                                         8

Средства эксплуатации                                         3

Транспортирование                                            14

Транспортирование при эксплуатации                           14

Условия эксплуатации                                          5

Хранение                                                     13

Хранение при эксплуатации                                    13

Эксплуатация                                                  1

Эксплуатация лидерная                                        20

Эксплуатация нормальная                                      18

Эксплуатация подконтрольная                                  19

Эксплуатация реальная                                        21

Эксплуатация техническая                                      2

- Приложение

(справочное)

ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ТЕРМИНАМ

К термину "Эксплуатация" (п. 1)

Под жизненным циклом изделия понимают совокупность разработки, изготовления, обращения, эксплуатации и утилизации изделия от начала исследования возможности его создания до окончания применения. Отличительной особенностью эксплуатации является использование или ожидание использования изделия по назначению.

К термину "Средства эксплуатации" (п. 3)

К техническим устройствам относят машины, приборы, приспособления и т.п.

К термину "Система эксплуатации" (п. 4)

Составной частью системы эксплуатации является система технического обслуживания и ремонта техники.

К термину "Условия эксплуатации" (п. 5)

К внешним факторам, действующим на изделие в процессе эксплуатации, относятся природные условия, тепловые, химические и механические воздействия, запыленность, влажность и т.п.

К термину "Начало эксплуатации" (п. 7)

Для изделий бытового назначения началом эксплуатации является момент их продажи через розничную торговую сеть или получения их покупателем при внерыночном потреблении.

Начало эксплуатации комплектующих изделий и составных частей совпадает с началом эксплуатации основного изделия.

К термину "Ремонт" (п. 17)

Ремонт изделий может сопровождаться его модернизацией.

Для специальных видов техники некоторые виды ремонта могут не входить в состав эксплуатации.

К термину "Технологическое обслуживание" (п. 15)

Технологическое обслуживание является составной частью использования по назначению, транспортирования и хранения.

В некоторых случаях технологическое обслуживание может проводиться в процессе использования по назначению, транспортирования и хранения, например очистка ковша экскаватора от налипшего грунта, очистка изделий, хранящихся на открытой площадке, от снега и т.п.

К терминам "Нормальная эксплуатация" (п. 18)

и "Лидерная эксплуатация" (п. 20)

Для специальных видов техники вместо термина "Нормальная эксплуатация" допускается использовать термин "Штатная эксплуатация".