МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Изменение временного положения об организации учета расхода

холодной и горячей воды, использованной населением, и способ

организации оплаты за предоставленные услуги

от  30.06.2000

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 102-105/294 от 17.08.2000

* * *

Утверждено

Министерством окружающей среды

и благоустройства территории

Республики Молдова

Приказ N 318 от 30.06.2000 г.

Временное положение  об организации учета расхода холодной и горячей

воды,  использованной  населением, и порядке оплаты за оказанные  услуги

изменяется следующим образом:

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"Обязательным  условием  приема на учет водомера,  установленного  у

потребителя   на   одном  из  вводов  систем  холодного   или   горячего

водоснабжения,  является  полное  исключение  возможности  использования

других   вводов   такого  же  назначения,  не  оборудованных   приборами

коммерческого учета водопотребления".

2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"Расчет оплаты  за  тепловую энергию, использованную потребителем  с

водой  из  системы  горячего  водоснабжения,  должен  осуществляться  по

следующим формулам:

P = T х Q, где

Р - величина платы за тепловую энергию (леев);

Т - действующий тариф на тепловую энергию (леев/Гкал);

Q - количество тепловой энергии, использованной потребителем с водой

из системы горячего водоснабжения (Гкал);

1

Q = k х V х g х c х (t2 - t1) х -------, где

1000000

k - поправочный  коэффициент, применяемый при отсутствии или  выходе

из строя системы принудительной циркуляции горячей воды (k = 0,8);

с - коэффициент удельной теплоемкости (с = 1 ккал/кг х град.С)";

g - плотность воды (g = 1000 кг/м3);

t1 - температура холодной воды (град.С);

t2 - температура горячей воды (град.С).

Температуры t2    и   t1   определяются   по   средним    показаниям

регистрирующих  измерительных приборов, установленных соответственно  на

трубопроводе  холодной водопроводной воды (t1) до водоподогревателя и на

трубопроводе  горячей  воды (t2) на абонентском вводе  системы  горячего

водоснабжения.

При отсутствии  или  выходе  из строя  вышеуказанных  приборов  t1=5

град.С  в отопительный период и t1=15 град.C - в остальное время,  t2=50

град.C.

V - расход воды  в  системе  горячего водоснабжения  потребителя  за

отчетный период (м3).

Если этот расход    зарегистрирован   водомером,   установленным   у

потребителя,  V=Vap, где Vap - расход воды, зарегистрированный водомером

(м3).

Если коммерческий учет расхода воды в системе горячего водоснабжения

потребителя  отсутствует, расчет объема водопотребления для  определения

количества тепловой энергии, содержащейся в израсходованной воде, должен

производиться по следующей формуле:

(Vtot - Сумма Vap - Vpierd) х ni

V = ---------------------------------- , где

nnec

Vtot - общий   расход  воды  всеми  потребителями  системы  горячего

водоснабжения,   зарегистрированный   за  отчетный   период   водомером,

установленным  на  трубопроводе холодной воды  перед  водоподогревателем

данной системы (м3);

Сумма Vap - общий расход воды, зарегистрированный за отчетный период

водомером,  установленным  на  трубопроводе  горячей  воды  потребителей

данной системы горячего водоснабжения (м3);

Vpierd - объем   потерь  воды  в  системе  горячего   водоснабжения,

зарегистрированный   за  отчетный  период  водомером  группового  учета,

установленным  перед водоподогревателем и водомерами, установленными  на

вводах в жилые дома;

nnec - общее  количество  жителей, обслуживаемых  системой  горячего

водоснабжения   без   индивидуального   коммерческого   учета   горячего

водопотребления;

nni - количество   человек,  проживающих  в  квартире,  для  которой

рассчитывается величина оплаты за горячее водоснабжение.