| HGM656/2002 ID intern unic: 303733 Версия на русском | Versiunea originala Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| GUVERNUL |  |
| HOTĂRÎRE Nr. 656 din 27.05.2002 |  |
| cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare |  |
| Publicat : 06.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 71-73 art Nr : 750 |  |
| MODIFICAT HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art. 1287 Conform art.8 al Legii cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.167), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare (se anexează). 2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să-şi elaboreze propriile regulamente privind folosirea sistemelor comunale în baza Regulamentului-cadru sus-aprobat şi să le coordoneze în mod obligatoriu cu autoritatea publică centrală de specialitate. Prim-ministru al Republicii Moldova Vasile TARLEV Contrasemnată: Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului Gheorghe Duca Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi Ministrul justiţiei Ion Morei Chişinău, 27 mai 2002. Nr. 656. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 656 din 27 mai 2002 REGULAMENTUL privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare I. Dispoziţii generale 1. Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în cele ce urmează Regulamentul) determină relaţiile dintre prestatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi utilizatorii acestor servicii. 2. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii cu privire la apa potabilă, Legii privind protecţia consumatorilor, Legii condominiului în fondul locativ, Legii cu privire la energetică, Legii privatizării fondului de locuinţe, hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.463 din 16 mai 1997 şi nr.634 din 5 iulie 2000. 3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii: ape uzate industriale - apele uzate provenite din procesele de producere la unităţile industriale; cişmea - instalaţie exterioară destinată pentru alimentarea cu apă a utilizatorilor nemijlocit din reţeaua de distribuţie; consumator - persoană fizică sau juridică ce beneficiază de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în baza contractului încheiat direct cu furnizorul (operatorul); distribuitor - persoană fizică sau juridică ce prestează consumatorilor servicii contractuale, avînd statut de intermediar între furnizorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi consumatori; echipament de măsurare - ansamblul instalaţiilor destinate pentru măsurarea consumului de apă potabilă şi a volumului de ape uzate din reţele sau evacuate în reţelele de canalizare ori în receptorii naturali; furnizor de apă - agentul economic care furnizează consumatorilor apă potabilă sau recepţionează apele uzate prin sistemele centralizate, pe care le exploatează; limită a consumului de apă - volumul maxim de apă stabilit pentru fiecare consumator în parte la nivelul necesităţilor raţionale pentru o anumită perioadă de timp (zi, lună, trimestru); racord de apă - ansamblu de construcţii, prin care se realizează legătura dintre reţeaua comunală de distribuţie şi reţeaua interioară de distribuţie din clădiri sau incinte; racordare neautorizată - racordare efectuată fără acordul furnizorului sau pînă la recepţia de către furnizor a lucrărilor de racordare, inclusiv folosirea reţelelor şi instalaţiilor fără contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate; reţea exterioară de alimentare cu apă şi de canalizare - parte a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în exteriorul incintelor clădirilor, ogrăzilor şi teritoriilor întreprinderilor şi organizaţiilor (pînă la hotarul delimitării); sistem de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor, prin care apa este preluată dintr-o sursă naturală, este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită conform folosinţelor, în volumele şi de calitatea cerute; sistem de canalizare - ansamblu de canale, construcţii-anexă, staţii de pompare şi echipamente, prin care apa de canalizare este colectată, transportată, epurată şi evacuată întru-un receptor; subconsumator - persoana fizică sau juridică ce beneficiază de servicii contractuale de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de furnizor, reţelele şi instalaţiile căruia sînt racordate la reţelele de alimentare cu apă sau de canalizare ale consumatorului principal. 4. Prezentul Regulament stabileşte: condiţiile de exploatare a sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare; modalităţile de calculare a debitului de apă distribuit şi a volumelor de ape uzate evacuate şi recepţionate; modalităţile de facturare şi plată a serviciilor prestate; drepturile, obligaţiile şi răspunderea părţilor contractante. 5. Acest Regulament este aplicabil tuturor persoanelor fizice şi juridice, care prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, şi consumatorilor acestor servicii, indiferent de tipul proprietăţii lor. 6. Furnizorul asigură livrarea neîntreruptă a apei şi recepţionarea apelor uzate menajere şi industriale în baza contractului încheiat cu utilizatorii şi în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare. 7. Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, extinderea sau modificarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele în vigoare. 8. Tarifele la serviciile de alimentare cu apă, precum şi pentru recepţionarea şi epurarea apelor uzate se stabilesc conform legislaţiei în vigoare. 9. Relaţiile dintre furnizor şi consumator privind prestarea şi achitarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, nespecificate în prezentul Regulament, se stabilesc în contractul încheiat de către aceştia. 10. Litigiile părţilor contractante, apărute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentului Regulament, se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. II. Condiţii de utilizare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 11. Gradul de răspundere pentru starea tehnică şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare se indică în procesul-verbal corespunzător dintre părţile contractante. 12. Pentru blocurile locative se consideră hotar de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă partea exterioară a peretelui blocului respectiv, iar la sistemele de canalizare - primul cămin de vizitare de pe racordul blocului. În celelalte cazuri, hotarul de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă se va stabili în baza actelor normative şi legislative şi se va stipula în contract. 13. Căminul de racordare, inclusiv armătura de închidere din acesta l? reţelele de alimentare cu apă se află la balanţa furnizorului. 14. Conductele de tranzit ce trec prin subsolurile clădirilor se află în administrarea furnizorului, care suportă cheltuielile pentru arenda acestora. 15. Construcţia noilor reţele de tranzit prin clădiri şi construcţii este interzisă. 16. Amplasarea reţelelor de tranzit pe terenurile unor proprietari se efectuează doar cu acordul scris al acestora. În acordul respectiv se stabilesc condiţiile convenite de părţi ce vor fi respectate la construcţia, exploatarea şi repararea reţelelor de tranzit. 17. Reţeaua de distribuţie, la care sînt conectaţi mai mulţi consumatori, este exploatată de distribuitorul acesteia sau de către proprietarul ei, la balanţa căruia se află. 18. Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec reţelele de tranzit sînt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi să permită executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi înlocuire a conductelor, avînd dreptul la despăgubiri în cazul suportării unor prejudicii. 19. În toate cazurile, armăturile de închidere instalate la hotarul de delimitare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sînt exploatate de furnizorul sau prestatorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare conform contractului prejudicii. 20. Persoanele fizice şi juridice, care au deteriorat sau din vina cărora au fost deteriorate sistemele de alimentare cu apă sau de canalizare, sînt obligate să anunţe neîntîrziat despre aceasta posesorul sistemelor respectiv (furnizorul, consumatorul) şi să suporte din mijloace proprii toate cheltuielile de restabilire şi despăgubire pretinse justificat şi legal de cei păgubiţi. 21. Consumatorul poate permite racordarea la reţelele sale a altor consumatori doar cu acordul scris al furnizorului şi numai în cazul cînd capacităţile tehnice a reţelelor permit o atare racordare. Refuzul consumatorului de a permite racordarea reţelelor solicitanţilor la reţelele sale trebuie să fie întemeiat. În cazul cînd refuzul este justificat, decizia în această privinţă o iau autorităţile administraţiei publice locale. 22. Consumatorul (subconsumatorul) este obligat să anunţe furnizorul şi să obţină acordul lui prealabil în cazurile cînd intenţionează: să reducă sau să majoreze consumul apei şi volumul apelor uzate evacuate, faţă de cele indicate în contract; să mărească concentraţia sau cantitatea poluanţilor în apele uzate peste limitele stabilite în contract; să construiască sau să pună în funcţiune noi reţele şi instalaţii; să schimbe echipamentele de măsurare; să rupă sigiliile aplicate de furnizor (cu excepţia cazurilor de incendiu); să întreprindă orice alte acţiuni ce ar putea avea drept consecinţă abaterea de la clauzele contractului. 23. În cazuri economic fundamentate, pentru a reduce consumul de apă potabilă consumatorului i se poate propune folosirea resurselor şi sistemelor de alimentare cu apă tehnică. Lucrările ce urmează să fie efectuate pentru refolosirea apei tehnice se suportă din contul consumatorului. 24. Cheltuielile ce ţin de lichidarea defecţiunilor, apărute din cauza nerespectării unor norme şi reglementări în cadrul construcţiei reţelelor şi instalaţiilor, sînt suportate de antreprenor, conform prevederilor contractului, chiar dacă se schimbă beneficiarul acelor reţele şi instalaţii. 25. În cazurile cînd solicită majorarea consumului de apă sau a volumelor de evacuare a apelor uzate, solicitantul trebuie să obţină acordul scris sau prescripţiile tehnice ale furnizorului. 26. Racordarea la reţelele şi instalaţiile existente fără avizul furnizorului şi fără respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare este interzisă. Se consideră neautorizate racordările: executate fără avizul prealabil al furnizorului sau după expirarea termenului de valabilitate al contractului cu acesta; care sînt folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit; care sînt exploatate pînă la încheierea contractului de prestare a serviciilor. Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile: executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit, ori după un proiect care nu a fost coordonat cu furnizorul, inclusiv după orice proiect în care nu au fost respectate prescripţiile de execuţie ale proiectului; executate fără supravegherea tehnică a furnizorului; reconstruite fără avizul furnizorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al furnizorului. 27. Este interzisă categoric racordarea unor apeducte, care nu sînt destinate transportului de apă potabilă, şi a reţelelor de canalizare la sistemele de alimentare cu apă potabilă. 28. Pentru racordarea neautorizată la reţelele furnizorului poartă răspundere proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor conexate, iar la reţelele consumatorului - consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor respective racordate. Responsabilitatea pentru racordarea la reţelele nou construite înainte ca acestea să fie recepţionate de furnizor o poartă organizaţia sau persoana care a executat construcţiile şi instalaţiile de racordare, precum şi proprietarul acestora. În cazul în care titularul reţelelor racordate neautorizat nu poate fi stabilit, răspunderea pentru racordare o poartă deţinătorul construcţiilor şi instalaţiilor la care s-a efectuat acea racordare sau, după caz, persoana fizică sau juridică ce utilizează nemijlocit construcţiile şi instalaţiile respective. 29. Toate cazurile de racordare neautorizată descoperite furnizorul le înregistrează în procesele-verbale corespunzătoare. Refuzul persoanei responsabile, care a permis (a dispus) racordarea neautorizată, de a semna procesul-verbal nu poate fi interpretat în favoarea ei. Construcţiile şi instalaţiile trebuie să fie debranşate neîntîrziat de la reţelele la care au fost racordate. Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi instalaţiilor neautorizate le suportă vinovatul, stabilit conform pct. 24 şi 25. 30. Furnizorul permite construcţia reţelelor şi instalaţiilor provizorii în cazurile cînd este necesară alimentarea cu apă a obiectelor construite pentru comerţul sezonier, a celor destinate pentru amenajarea teritoriului, precum şi a celor ce aparţin gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate. 31. Autorizaţia pentru alimentarea cu apă prin reţelele şi instalaţiile provizorii este valabilă pînă la un an. După expirarea acestui termen, furnizorul emite o nouă autorizaţie. 32. Racordarea reţelelor şi instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi este interzisă. 33. În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se poziţionează în pămînt. Poziţionarea reţelelor la suprafaţa pămîntului se permite numai în cazul cînd reţelele respective urmează sa fie folosite doar în perioada caldă a anului. 34. Consumul de apă se măsoară şi se înregistrează prin intermediul contoarelor (apometrelor). Acestea se montează pe branşament, amplasîndu-se într-un cămin de vizitare sau într-o camera specială. [Pct.35 abrogat prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287] 36. Furnizorul va stabili tipul şi diametrul contoarelor care urmează să fie utilizate din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Departamentul Standardizare şi Metrologie. 37. Furnizorul are dreptul să schimbe tipul şi diametrul contoarelor aflate în exploatare, dacă noile reglementări îi impun acest lucru. 38. Consumatorul are obligaţia să asigure şi să faciliteze în permanenţă persoanelor desemnate ale furnizorului accesul la contor pentru toate operaţiunile impuse de serviciu: citiri, verificări, întreţinere, intervenţii. 39. Consumatorul are obligaţia să asigure în permanenţă curăţenia în căminul de vizitare de pe racordul consumatorului sau camera contoarelor, să întreţină şi să protejeze scările de acces, uşile şi mecanismele de închidere, să asigure permanent iluminatul camerelor în care sînt instalate contoarele şi accesul liber la drumul spre cămin, să nu acopere căminul prin depozitarea de materiale, parcarea automobilelor şi alte acţiuni neavenite. 40. Accesul la contor trebuie să se facă în condiţiile prescrise de securitate şi igienă. 41. În funcţie de periodicitatea emiterii facturilor către consumatori, citirea contoarelor se face de către personalul special instruit al furnizorului. Pe cît va fi posibil, periodicitatea citirii contoarelor se va menţine aceeaşi. 42. Citirea contorului se face în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia. 43. Ori de cîte ori va considera necesar, furnizorul va efectua verificarea la faţa locului a integrităţii contoarelor şi a modului de întreţinere a lor. Verificarea metrologică a contoarelor se vă face numai în atelierele specializate care dispun de licenţa respectivă. 44. În cazul verificărilor făcute la cererea consumatorului, acesta va suporta cheltuielile de verificare, dacă se va dovedi că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrarea a fost făcută în favoarea acestuia. Dacă se va dovedi că aparatul nu funcţionează corect sau înregistrarea a fost făcută în favoarea furnizorului, cheltuielile vor fi suportate de furnizor. Recalcularea volumului de apă consumat se va efectua din momentul ultimului control metrologic. 45. Alte prevederi privind contorizarea apei se conţin în Regulamentul-cadru privind contorizarea apei, elaborat de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. III. Contractarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 46. Furnizorul poate livra apă numai în baza unui contract scris, încheiat cu distribuitorul sau consumatorul. Pentru perfectarea acestuia, consumatorul va depune o cerere la furnizor, în care va preciza: numele şi prenumele consumatorului (denumirea persoanei juridice), adresa (sediul), scopul în care solicită livrarea apei, debitul solicitat, caracteristicile apei şi regimul de furnizare dorit, precum şi alte date care ar facilita încheierea contractului. La cerere consumatorul va anexa angajamentul de a respecta Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare şi actele normative aferente în vigoare. 47. Serviciile de canalizare nu se prestează decît în baza unui contract scris, încheiat între furnizor şi consumator. Consumatorul depune furnizorului cererea pentru încheierea contractului, la care alătură şi cererea pentru furnizarea apei, în cazul cînd alimentarea cu apă a imobilului se face din reţeaua publică de distribuţie. În situaţia cînd alimentarea cu apă a imobilului se asigură în exclusivitate din surse proprii, contractul se încheie numai pentru serviciile de canalizare. În atare caz, se interzice majorarea neîntemeiată a tarifelor. Cererea consumatorului va include numele şi prenumele consumatorului (denumirea întreprinderii - pentru agenţii economici), adresa (sediul), debitul şi natura apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul deversării şi alte date necesare prestării acestui serviciu. 48. Contractul de furnizare a apei sau de recepţionare a apelor uzate se încheie pe termenul convenit de părţile contractante. Pe parcursul valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile tehnice printr-un acord separat. 49. Contractul se încheie avînd la bază contractul-cadru, anexă la prezentul Regulament. 50. Contractarea serviciilor se face ţinîndu-se seama de necesităţile utilizatorilor, stabilite în baza normelor tehnologice şi de consum, precum şi de posibilităţile furnizorului. Volumele de apă furnizată sau de ape recepţionate sînt indicate în contract. Excepţie fac consumatorii casnici individuali, cooperativele de construcţie a locuinţelor, întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, asociaţiile proprietarilor apartamentelor privatizate, asociaţiile de coproprietari în condominiu. 51. În cazul cînd se prevede transmiterea unui obiectiv racordat la reţelele furnizorului către o altă persoană fizică sau juridică ori reorganizarea sau lichidarea unităţii respective, consumatorul în cauză trebuie să informeze despre aceasta furnizorul cu şapte zile înainte de data producerii evenimentului preconizat. 52. La perfectarea documentelor de predare-recepţionare a obiectului, este necesar ca părţile implicate să ţină cont de actul financiar de verificare a achitărilor între consumator şi furnizor. În procesul-verbal de predare-recepţionare a obiectului trebuie să fie indicate şi reţelele aferente de alimentare cu apă şi de canalizare, care au fost în seama consumatorului. 53. Noul utilizator al obiectului şi instalaţiilor este obligat să prezinte furnizorului, în termen de trei zile lucrătoare din data semnării procesului-verbal de predare-recepţionare, setul de documente necesare pentru încheierea contractului respectiv. IV. Determinarea volumului furnizat de apă potabilă şi a volumului apelor evacuate în reţelele de canalizare 54. Volumul de apă furnizat consumatorilor (subconsumatorilor) şi volumul de ape uzate evacuate în reţelele de canalizare şi recepţionate de furnizor se determină în baza datelor înregistrate de echipamentele de măsurare. 55. Pentru perioada în care echipamentele de măsurare au fost defectate sau demontate pentru verificare sau reparare, consumul se va stabili după metodologia convenită între furnizor şi consumator - conform normelor de consum aprobate sau conform mediei calculate pe ultimele două luni, cînd echipamentul de măsurare a funcţionat normal, şi potrivit clauzelor respective în contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate. 56. În timpul trecerii de la sezonul vară - iarnă, în cazul lipsei echipamentelor de contorizare a consumului se va ţine cont de variaţiile consumului de apă, atare schimbări fiind prevăzute în contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate. 57. În cazul deteriorării echipamentelor de măsurare instalate în apartamente sau ruperii sigiliilor acestora, furnizorul este în drept să atribuie, pe perioada de la ultimul control şi pînă la punerea în funcţiune a echipamentelor, consumatorului respectiv un volum de apă, calculat ca diferenţa dintre consumul total pe blocul locativ şi consumul înregistrat al apartamentelor dotate cu echipamente de măsurare, repartizată între apartamentele respective, în funcţie de consumul ce revine unei persoane. Media se va calcula pe ultimele două luni care au precedat cazul. 58. În cazul deteriorării premeditate a echipamentelor de măsurare sau a sigiliilor aplicate, volumul apei furnizate se va determina în conformitate cu pct.67. 59. În lipsa echipamentelor de măsurare, volumul apelor uzate recepţionate se consideră egal cu volumul apei folosite sau se stabileşte în baza măsurărilor efectuate de furnizor. Periodicitatea efectuării măsurărilor se stabileşte de furnizor. Rezultatul măsurărilor se înregistrează în procesul-verbal corespunzător, care serveşte drept bază la facturarea serviciilor de canalizare de la consumator (subconsumator).60. Dacă volumul apelor uzate este mai mic decît volumul apei consumate, consumatorul este obligat să prezinte furnizorului în termenele stabilite calculele prin care determină volumul apelor uzate deversate în reţelele furnizorului. 61. Dacă consumatorul (subconsumatorul) are surse alternative de alimentare cu apă (inclusiv apă fierbinte şi condensat de abur), iar apele uzate le evacuează în reţelele de canalizare, el este obligat să prezinte furnizorului, în termenele stabilite de acesta, datele înregistrate de echipamentele de măsurare şi datele necesare pentru calcularea volumului real de ape uzate deversate în reţelele de canalizare. 62. Dacă consumatorul nu prezintă furnizorului în termenele stabilite datele necesare conform prevederilor pct.59 şi 60, volumul apelor uzate recepţionate se va calcula conform regimului prevăzut în contract. 63. În cazul depistării reţelelor şi instalaţiilor de racordare neautorizată (inclusiv a reţelelor de racordare la coloanele de distribuţie a apei, hidranţi sau la branşamentele caselor), volumul apei consumate şi volumul apelor uzate evacuate se va calcula conform pct.54, 58 şi 67 ale prezentului Regulament. Pentru calculare, se va considera că reţelele şi instalaţiile respective au funcţionat permanent, fără întreruperi. Dacă nu se poate stabili termenul de cînd au început să fie folosite, pentru calcule se va lua termenul de prescripţie. 64. În cazuri argumentate, furnizorul poate permite folosirea apei de către agenţii economici şi instituţii publice chiar dacă nu sînt instalate echipamentele de măsurare cuvenite. În asemenea situaţii, volumul apei consumate se va determina în baza datelor înregistrate de echipamentele de control instalate de furnizor sau conform normelor de consum aprobate de consiliile locale. Condiţiile de furnizare a apei vor fi stipulate în contractul respectiv. 65. În cazurile cînd furnizarea apei se sistează pe un termen de peste trei zile succesive şi lipsesc echipamentele de măsurare, volumul apei furnizate se va determina luîndu-se în calcul durata reală de prestare a serviciilor. Întreruperile în alimentarea cu apă se vor înregistra într-un proces-verbal. 66. Furnizorul este în drept să instaleze echipamente pentru verificarea debitelor de apă consumate. Datele înregistrate de echipamentul de măsurare şi control pot servi drept bază pentru verificarea metrologică anticipată. În asemenea situaţii, echipamentul de control trebuie să funcţioneze cel puţin 15 zile. 67. Pentru populaţia care foloseşte apa din coloanele de distribuţie (cişmele), volumul de apă consumat se determină în baza normelor de consum aprobate de consiliile locale. 68. În cazul cînd consumatorul nu dispune de contoare şi din reţelele consumatorului sînt depistate pierderi (scurgeri) de apă, furnizorul calculează volumul apei furnizate în funcţie de secţiunea conductei, la care a fost depistată defecţiunea, ţinînd cont de viteza apei în tronsonul respectiv de 1,5 m/sec şi timpul cît au durat scurgerile. Dacă suprafaţa şi forma secţiunilor prin care se pierde apa, precum şi presiunea în tronsonul respectiv sînt cunoscute, calculul volumului de apă ce s-a scurs se efectuează în baza acestor date. Cînd nu se poate stabili durata pierderilor contorizate, în calcul se ia termenul ce a trecut de la ultimul control al furnizorului. Existenţa pierderilor se înregistrează într-un proces-verbal, perfectat de reprezentantul furnizorului. 69. Pierderile înregistrate de apă din reţelele comunale din interiorul blocurilor locative, rezultate din diferenţa volumului apei înregistrat de contorul de la branşamentul blocului şi volumul apei contorizate din apartamente plus volumul calculat în baza normelor de consum, se atribuie organizaţiilor care exploatează reţelele respective. 70. Consumurile de apă, suportate la spălarea reţelelor termice şi camerelor de gunoi şi pentru dezinfectare, se distribuie proporţional către toţi locatarii blocului. Asemenea cazuri se consemnează în procese-verbale aparte, semnate de reprezentanţii organizaţiei în cauză şi locatari. 71. Recepţionarea apelor de drenaj şi meteorice de pe teritoriile întreprinderilor industriale în sistemul public de canalizare nu se admite. În cazuri excepţionale, furnizorul poate permite recepţionarea acestor ape pentru diluarea apelor de canalizare în baza condiţiilor tehnice şi dacă dispune de capacităţi suficiente a instalaţiilor de epurare. În asemenea cazuri, agenţii economici trebuie să plătească şi pentru recepţia volumului suplimentar al apelor meteorice deversate în reţelele de canalizare prin gurile căminelor. Volumul apelor meteorice recepţionate se calculează: a) în cazul sistemului de canalizare unitar - conform normativului de proiectare SNIP 2.04.-85 " Canalizare, reţele şi construcţii exterioare", în dependenţă de suprafaţa teritoriului întreprinderii şi cantitatea de precipitaţii în perioada calculată, durata căreia se stabileşte conform datelor Serviciului de Stat ,,Hidrometeo"; b) în cazul sistemului semiseparat de canalizare - volumul apelor meteorice se consideră 20% din volumul calculat pentru situaţia prevăzută la lit. a). 72. Volumele de apă, folosite de subdiviziunile Direcţiei municipale de pompieri şi salvatori Chişinău pentru verificarea funcţionării hidranţilor stradali, aprovizionarea maşinilor de stins incendiile în locurile amplasării lor şi stingerea incendiilor prin intermediul hidranţilor stradali, sînt exceptate de la plată şi incluse de către furnizor în componenţa cheltuielilor sale. V. Facturarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 73. Plata pentru consumul de apă sau evacuarea apelor uzate supralimită, precum şi deversarea apelor uzate cu depăşirea сoncentratiilor maxime admisibile (CMA) în reţelele canalizaţiei municipale se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi condiţiilor stipulate în contract. 74. În cazul cînd furnizorul depistează evacuările apelor uzate cu depăşirea concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi (CMA) sau într-un regim neprevăzut de contract, ce poate deregla procesul tehnologic de epurare şi reduce gradul de epurare, agentul economic concret va compensa prejudiciile aduse furnizorului în modul stabilit în contract. 75. Furnizorul facturează serviciile prestate lunar, în baza datelor înregistrate de echipamentele de măsurare. 76. Persoanele fizice şi juridice achită serviciile în termenele stabilite în contract (15 zile pentru agenţii economici şi 30 zile pentru persoanele fizice), după ce furnizorul le-a expediat facturile sau cererile (avizele) de plată. Parţial, agenţii economici achită serviciile în avans. Cuantumul plăţii anticipate şi termenele ei de achitare se indică în contractul de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 77. Dacă nu achită factura în termenele stabilite consumatorului cu statut de agent economic, i se aplică penalităţile stabilite de legislaţia în vigoare pentru fiecare zi de întîrziere sau conform contractului încheiat (excepţie constituind populaţia şi instituţiile publice). 78. Dacă consumatorul nu a achitat factura sau cererea de plată timp de trei luni, furnizorul este în drept să deconecteze reţelele consumatorului şi să sisteze astfel prestarea serviciilor. Neachitarea serviciilor prestate de către o parte din proprietarii apartamentelor privatizate nu poate servi drept temei pentru debranşarea întregului bloc locativ. 79. Preluarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua în cazul cănd consumatorul respectiv va achita datoriile integral, precum şi costul lucrărilor de debranşare şi reconectare. 80. Subconsumatorul achită serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorului cu care a încheiat contractul respectiv. Consumatorul achită consumul de apa integral şi volumul apelor uzate deversate conform tarifelor corespunzătoare pentru grupul de consumatori la care este raportat. 81. Volumul apei potabile, consumat de întreprinderea de termoficare pentru producerea apei calde, se achită în baza datelor înregistrate de contoarele (echipamentele de măsurare). Volumul apelor uzate, ce urmează să fie achitat de întreprinderea de termoficare, este determinat prin calcularea diferenţei dintre volumele de apă rece şi apă caldă furnizate abonaţilor, care au contracte de recepţionare a apelor uzate de către furnizor. 82. În lipsa echipamentelor de măsurare, volumul de apă furnizată întreprinderii de termoficare pentru alimentarea cu apă caldă şi volumul corespunzător al apelor uzate evacuate se determină prin contract. 83. Modalitatea de efectuare a plăţilor (în numerar sau prin virament) se determină de către părţile contractante. Plata în numerar se va efectua prin folosirea documentului special de plată şi aparatului de casă respectiv. 84. Consumatorii au dreptul să conteste greşelile de calcul sau volumul consumurilor de apă în termen de 30 zile din data primirii facturii. Ca urmare a contestaţiei depuse de ei, se va face o cercetare şi orice diferenţă constatată în detrimentul consumatorului se va rambursa sau se va lua în calcul în factura următoare. 85. Dacă consumatorul are datorii faţă de furnizor şi nu l-a informat pe acesta în termenele stabilite despre reorganizarea sau lichidarea organizaţiei sale, furnizorul este în drept să sisteze prestarea serviciilor. 86. În cazul în care consumatorul datornic transmite obiectul altui utilizator, documentul care stabileşte modalitatea de achitare a datoriilor se perfectează cu participarea furnizorului. În situaţiile cînd un asemenea document nu a fost perfectat, noul utilizator va achita integral datoriile predecesorului faţă de furnizor în termenele convenite. VI. Întreruperi şi limitări la prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 87. Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi, dacă contractul încheiat între furnizor şi consumator (între consumator şi subconsumator) nu prevede un alt regim. Excepţie fac cazurile indicate la pct.91 şi 93. Dacă consumatorul urmează să sisteze furnizarea apei către subconsumator ori recepţionarea apelor uzate, el este obligat să anunţe acest lucru furnizorului în prealabil. 88. Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de furnizare a apei se face potrivit condiţiilor contractului respectiv şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 89. În anumite situaţii, după ce l-a prevenit în prealabil pe consumatorul respectiv, furnizorul este în drept să sisteze furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate, cu condiţia ca aceste acţiuni să nu scadă calitatea serviciilor prestate altor abonaţi. Asemenea situaţii sînt: a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida încălcările regulilor de exploatare tehnică; b) neîndeplinirea obligaţiilor faţă de furnizor privind dezvoltarea, reconstrucţia sau înlocuirea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate la balanţa consumatorului; c) refuzul de a permite reprezentantului furnizorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente, pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor echipamentelor de măsurare, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), cît şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc; d) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară; e) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului cu furnizorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau a cerinţelor privind protecţia mediului; f) depistarea instalaţiilor şi construcţiilor neautorizate pentru racordarea reţelelor consumatorului la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare ale furnizorului sau a reţelelor altor consumatori neconectate încă la reţelele consumatorului; g) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciile prestate de furnizor în termenele stabilite în conformitate cu pct. 75; h) refuzul neîntemeiat al consumatorului de a permite racordarea la reţelele sale de alimentare cu apă şi canalizare ale potenţialilor subconsumatori, care au acordul respectiv al furnizorului. 90. Sistarea pe parcursul sezonului de încălzire a furnizării apei către sursele de energie termică (centrale termice, centrale electrice şi de termoficare, puncte termice centrale cu schemă independentă de încălzire), care nu au surse alternative de alimentare cu apă, se admite numai cu acordul organelor autorităţilor publice locale. 91. În cazul în care consumatorul nu semnează procesul-verbal prin care se constată refuzul de a permite accesul reprezentantului furnizorului la sistemele şi construcţiile aferente, procesul-verbal nesemnat poate servi drept temei pentru aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 92. Despre efectuarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, la care sînt racordate reţelele consumatorului, furnizorul este obligat să anunţe consumatorul respectiv cu zece zile lucrătoare înainte de data în care se prevede sistarea serviciilor sau modificarea regimului de funcţionare. Dacă în termen de cinci zile lucrătoare din data primirii preavizului respectiv părţile nu au reuşit să coordoneze calendarul lucrărilor, iar urgenţa acestor lucrări impune sistarea prestării serviciilor, furnizorul va stabili de unul singur data desfăşurării lucrărilor preconizate, avînd obligaţia de a informa cu o zi înainte consumatorul şi de a-şi argumenta acţiunile. 93. Furnizorul este în drept să sisteze furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă volumul serviciilor prestate fără preaviz în următoarele cazuri: a) sistarea energiei electrice la obiectele sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare de către furnizorul de energie; b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor mari, inclusiv degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare, ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă; c) necesitatea de a mări debitul apei în locurile în care urmează să fie stinse incendiile. 94. În cazul furnizării apei cu intermitenţe din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, furnizorul, cu acordul organului administrării publice locale, organizează distribuirea apei potabile în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorilor regimul de furnizare. Totodată, furnizorul elaborează şi realizează măsurile necesare pentru a asigura ulterior livrarea apei către consumatori în volumele preconizate. 95. Despre toate cazurile de sistare a livrării apei la obiectele care dispun de reţele antiincendiare exterioare şi interioare de apeduct furnizorul va înştiinţa serviciul de pompieri din sector. VII. Obligaţiile şi răspunderea furnizorului şi consumatorilor (subconsumatorilor) 96. Furnizorul are următoarele obligaţii faţă de consumatori: 1) să presteze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare conform prevederilor contractelor încheiate cu abonaţii, prezentului Regulament şi altor acte normative specifice în vigoare; 2) să ia măsuri pentru remedierea operativă a defecţiunilor şi disfuncţiunilor la instalaţiile sale; 3) să asigure calitatea apei potabile distribuite abonaţilor la nivelul cerinţelor stabilite de organele supravegherii sanitare de stat şi ale normelor de calitate în vigoare; 4) să efectueze controlul şi supravegherea permanentă a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, ce se află în gestiunea sa precum şi a consumatorilor; 5) să întreprindă toate măsurile posibile pentru reducerea cheltuielilor privind prestarea serviciilor; 6) să instaleze şi să menţină în bună stare echipamentele de măsurare a volumelor serviciilor prestate; 7) să achite taxa de arendă pentru spaţiul ocupat de reţelele tranzitare poziţionate în subsolurile blocurilor locative - cîte 0,5 m în ambele părţi de la axa traseului respectiv; 8) să compenseze integral pagubele în cazul producerii din vina sa a avariilor şi accidentelor ce au cauzat degradarea imobilelor, bunurilor materiale şi altor valori ale consumatorului; 9) să verifice şi să asigure în permanenţă calitatea apelor uzate deversate în receptorii naturali; 10) să prezinte operativ solicitanţilor informaţii veridice despre calitatea apei şi măsurile întreprinse în vederea soluţionării problemelor existente; 11) să informeze consumatorii, prin intermediul mass-media şi altor mijloace de informare, despre sistarea furnizării apei şi termenele şi măsurile de remediere a defecţiunilor la instalaţiile sale, să compenseze prejudiciile cauzate sănătăţii populaţiei în urma alimentării cu apă livrată sub normele de calitate. 97. Consumatorii sînt obligaţi: 1) să încheie în termene legale contracte de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare cu furnizorii; 2) să respecte întocmai clauzele contractuale; 3) să asigure protecţia şi integritatea sigiliilor aplicate de furnizor; 4) să ţină evidenţa volumului de apă consumat de subconsumatori şi a volumului şi calităţii apelor uzate, recepţionate de la aceştia; 5) să utilizeze judicios apa şi numai pentru necesităţile, prevăzute în contractul şi autorizaţia pentru folosinţa apei; 6) să nu racordeze la instalaţiile lor interioare vase sau recipiente, prin intermediul cărora ar putea fi introduse în circuitul apei potabile substanţe otrăvitoare, poluanţi, agenţi patogeni (bacterii sau microbi); 7) să nu evacueze în reţeaua de canalizare substanţe, deşeuri sau reziduuri, care ar putea cauza înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a reţelelor furnizorului; 8) să nu utilizeze instalaţiile sanitare în alte scopuri decît pentru cele care sînt destinate şi avizate de furnizor; 9) să exploateze şi să întreţină instalaţiile proprii în conformitate cu cerinţele instrucţiunilor şi prevederilor normativelor în vigoare; 10) să asigure persoanelor autorizate accesul permanent la căminele de vizitare, echipamente etc.; 11) să permită reprezentantului furnizorului accesul la reţelele şi instalaţiile sale pentru efectuarea controlului, lucrărilor de exploatare şi racordare a unor noi consumatori, pentru efectuarea măsurărilor, prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, citirea contoarelor etc. 98. Consumatorii şi subconsumatorii sînt obligaţi să nu admită: 1) încălcarea limitelor stabilite de consum al apei precum şi a volumului şi concentraţiilor de poluanţi în apele uzate evacuate în reţelele furnizorului; 2) deteriorarea şi înfundarea reţelelor şi instalaţiilor; 3) depozitarea materialelor şi diferitor obiecte, precum şi amplasarea construcţiilor pe reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare; 4) efectuarea lucrărilor la ansamblurile de măsurare a debitelor de apă fără participarea sau acordul reprezentantului furnizorului; 5) descoperirea gurilor căminelor şi coborîrea în cămine a persoanelor străine, evacuarea apelor meteorice în reţelele care au alte destinaţii; 6) racordarea la reţelele lor a altor utilizatori fără acordul furnizorului. 99. În sarcina directă a consumatorului intră şi menţinerea în stare tehnică normală şi în bună funcţiune a dispozitivelor destinate pentru prevenirea inundării subsolurilor sale în caz de avarii la reţelele de canalizare. Dacă inundarea subsolurilor a fost cauzată de lipsa închizătoarelor, neetanşeitatea reviziilor, disfuncţionalităţile şi defecţiunile utilajelor sanitare sau ale reţelelor şi instalaţiilor de canalizare ce aparţin consumatorului, atunci acesta din urmă suportă toate consecinţele inundării. 100. Ruperea premeditată a sigiliilor pe care furnizorul le-a aplicat pe echipamentele, utilajele, reţelele şi instalaţiile, aflate în administrarea consumatorului, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale. 101. Ruperea sigiliilor se admite în cazurile, cînd furnizorul şi-a dat acordul prealabil sau pentru a asigura debitul de apă la stingerea incendiilor. 102. Fiecare caz de incendiu şi de rupere a sigiliilor în legătură cu acesta trebuie să fie confirmat prin prezentarea de către consumator în termen de 24 ore a unei recipise eliberate de serviciul de pompieri. Volumul apei consumat la stingerea incendiilor se calculează conform normativelor în vigoare. 103. Deţinătorii cişmelelor stradale sînt obligaţi să nu admită pierderi de apă sau formarea băltoacelor şi a straturilor de gheaţă, să menţină în stare practicabilă drumurile şi căile de acces la cişmele şi să respecte cerinţele sanitare. 104. Persoanele fizice şi juridice care s-au făcut vinovate de deteriorarea reţelelor de alimentare cu apă sau de canalizare, a instalaţiilor şi construcţiilor aferente poartă răspundere pentru prejudiciule cauzate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Întreprinderile şi organizaţiile, care au deteriorat sistemele de alimentare cu apă sau care au admis deversări accidentale de substanţe poluante, sînt obligate să anunţe neîntîrziat furnizorul, să lichideze deteriorările şi consecinţele acestora pe propriul cont şi sub supravegherea tehnică a furnizorului, să compenseze pierderile, cauzate de atare deteriorări, şi consecinţele lor conform prevederilor contractului încheiat de părţile contractante. Volumul pierderilor de apă se calculează conform prevederilor pct.67 din prezentul Regulament sau potrivit clauzelor contractului părţilor contractante. anexa |  |

Anexă

la Regulamentul-cadru privind

folosirea sistemelor comunale

de alimentare cu apă şi de

canalizare

Contract – cadru

de  furnizare a  apei  potabile  şi  de recepţionare a  apelor  uzate

nr. _____   din     ,,_____”     _________200

Părţile  contractante

_____________________________________________________________,reprezentată  legal,

( denumirea întreprinderii furnizoare)

prin ___________________________________ cu  sediul în _________________________________,

( funcţia,  numele,  prenumele )                                          ( municipiul, raionul,  oraşul, comuna, satul )

adresa  juridică ________________________________________________________________

cod  poştal ______________,  telefon  ___________, telex  ___________,  fax _____________,

cod  fiscal _____________, cont bancar _____________, deschis la  _____________________,

( denumirea  băncii )

denumită Furnizor,  pe de o parte,

şi  _______________________________,reprezentat  legal

( denumirea  consumatorului)

prin ___________________________________ cu  sediul în _________________________________,

(funcţia,  numele,  prenumele )                                         (  municipiul,  raionul,  oraşul, comuna, satul )

adresa  juridică ________________________________________________________________,

cod  poştal ______________,  telefon  ___________, telex  ___________,  fax _____________,

cod  fiscal __________, cont de decontare____________, deschis la  _____________________,

( denumirea  băncii )

denumit  Consumator,  pe de  altă parte,  au încheiat  prezentul  contract.

Obiectul   contractului

1.  Obiectul  contractului este:

a)  furnizarea  apei  _____________________ către Consumator  se efectuează

( potabile,  tehnice )

prin branşamentul  ____________________________________  cu  diametrul  de ______mm ,

( localitatea, strada )

şi  către subconsumatori  _________________________________________________________

(   se indică  persoanele    juridice şi  adresa  lor )

____________________________________________________________________________________________

(  se indică  persoanele    juridice şi  adresa  lor )

____________________________________________________________________________________________                                                        (  se indică  persoanele    juridice şi  adresa  lor )

prin  branşamentul (ele) cu diametrul (ele) de _______mm  din  sistemele  de  alimentare  cu apă  ale Furnizorului;

b)   recepţionarea  apelor  uzate  de  la  Consumator   se   efectuează

prin racordul _____________________________ cu diametrul de  _____mm   şi  de la

( localitatea, strada )

subconsumatori _____________________________________________________________________________

(  se indică persoanele   juridice şi  adresa  lor )

(  se indică persoanele   juridice şi  adresa  lor )

____________________________________________________________________________________________

(  se indică persoanele    juridice şi  adresa  lor )

prin racordul (ele) _______________________________  cu  diametrul de ______mm  în

(localitatea,  strada )

sistemul de  canalizare  al  Furnizorului;

c)   reglementarea  raporturilor  dintre  Furnizor  şi  Consumator   privind  condiţiile  de furnizare  a  apei  şi  recepţionare  a  apelor  uzate,  privind  facturarea  şi plata  serviciilor  prestate;

d)  delimitarea reţelelor şi instalaţiilor aflate în seama Furnizorului de reţelele şi instalaţiile aflate în seama     Consumatorului ( anexa   la  prezentul  contract).

2. Parametrii  calităţii  serviciilor  prestate  de către  Furnizor:

Volumul apei  ________________  furnizat în _____m3/24 ore,  ______m3/ lună, ______m3/an

( potabile, tehnice)

Regimul de furnizare a apei  __________, presiunea  piezometrică  a  apei la  hotarul  de delimitare  a  instalaţiiţor  de ____m ai   coloanei de apă

Calitatea apei ___________

Alte cerinţe privind  furnizarea apei ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Volumul  apelor uzate  recepţionate    _____m3/24 ore,    ______m3/ lună,   ______m3/an

Regimul de recepţionare_________________________________________________________

( în canalizaţia  meteorică, menajeră, industrială)

Concentraţiile maxim admisibile (CMA) ale indicatorilor de calitate în apele uzate evacuate de la Consumator în reţelele Furnizorului se stabilesc de către Furnizor  şi se coordonează în corespundere cu prevederile normativelor în vigoare.

Alte cerinţe privind evacuarea apelor uzate în reţelele canalizaţiei Furnizorului _____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Condiţiile de furnizare a apei şi recepţionare a apelor uzate:

respectarea prevederilor Regulamentului  de folosire a sistemelor comunale de alimentare cu    apă şi de canalizare;

respectarea  regimului contractual de furnizare a apei şi limitelor  stabilite;

respectarea reglementărilor în vigoare privind construcţia, modificarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor;

respectarea obligaţiilor  stabilite prin prezentul contract;

respectarea limitelor concentraţiilor şi cantităţii de poluanţi în apele uzate evacuate în reţelele Furnizorului;

alte cerinţe specifice ce nu sînt prevăzute în prezentul contract se includ suplimentar sau se anexează  la  prezentul  contract.

## Evaluarea  consumurilor de apă

4. Consumurile de apă se stabilesc  în baza datelor înregistrate de contorul (ele)   instalat (e) la  branşamentul  sau  în  apartamentul  consumatorului.

5. Pînă  la  instalarea contoarelor volumul  de apă pentru populaţie se calculează conform  normelor în  vigoare, reieşind din regimul  aprobat  de furnizare a apei.

Alte modalităţi de determinare a consumului de apă _____________________________

6. Volumul  apelor uzate evacuate în reţelele Furnizorului se stabilesc în  baza  datelor înregistrate de contorul (ele)  instalat(e) la racordul (rile) cu  diametrul (ele) de_____mm.

7. Volumele apelor  evacuate în reţelele Furnizorului, în lipsa  contorului (elor),  se stabilesc:

la  evacuarea  apelor uzate provenite de la utilizarea apei potabile - ______%      din  volumul  apei  potabile  consumate;

la  evacuarea  apelor uzate provenite de la utilizarea apei industriale - ______% din  volumul  apei  industriale consumate;

la  evacuarea  apelor uzate provenite  de la utilizarea apei ferbinţi primite

de la ______________________________________________________________

( denumirea organizaţiei)

în volum de _______m3 /24 h;

evacuarea  condensatului  provenit de la utilizarea  aburului - _______m3 /24 h;

la  evacuarea  apelor de drenaj în volum  de ______ m3 /24 lună;

la  evacuarea  apelor  meteorice -  ______m3 lună.

8.  Citirea  datelor  înregistrate  de  contoare  se face

de  către ____________________________________________________________

în  prezenţa_________________________________________________________

în  ziua  _________  sau  a  ________zi   lucrătoare  a lunii.

9. Dacă  din  motive întemeiate  n-a  fost  posibilă  citirea  datelor  înregistrate contoare în zilele stabilite, consumul de apă ( volumul apelor evacuate) se va considera  egal  cu  cel  din luna  precedentă, urmînd  ca la citirea  următoare să se reglementeze volumul  de apă  consumat sau, după caz, recepţionat.

10.  În  cazurile existenţei unor deficienţe  sau încălcări, volumul apei  consumate şi volumul apelor uzate evacuate se determină  conform  prevederilor Regulamentului de folosire a sistemelor  comunale de alimentare  cu apă  şi  de  canalizare  şi ale  altor  acte  normative în vigoare.

Tarifele pentru apa  consumată  şi apele  evacuate în reţelele  Furnizorului

11.  Pentru apa consumată şi apele evacuate în reţelele Furnizorului, Consumatorul  plăteşte conform tarifelor   în  vigoare.  Tarifele se stabilesc  de către organelle administraţiei  publice locale şi se coordonează cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, conform prevederilor Hotărîrii  Guvernului  Republicii Moldova   nr.530 din 6 iunie 2000 ,, Cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare,”  pentru   1m3 de apă  furnizată şi pentru  1m3 de apă  evacuată în reţelele  de  canalizare  ale  Furnizorului.

12. Plata pentru deversările de poluanţi în reţelele  Furnizorului, precum şi în bazinele acvatice,

se percepe de la consumatori în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare în caz de:

devărsări de poluanţi în limitele normativelor stabilite (concentraţii maxim admisibile (CMA) şi devărsări maxim admisibile (DLA);

devărsări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite (CMA şi DLA).

13.  În cazul în care nu sînt stabilite normativele DLA la devărsarea apelor uzate, în emisari se acceptă concentraţiile de poluanţi stabilite de Regulile (în vigoare) privind protecţia bazinelor acvatice.

Facturarea  serviciiilor de  alimentare  cu  apă,  recepţionare

şi   evacuare a apelor uzate

14.  Facturarea serviciiilor de alimentare cu apă  şi de canalizare  se face în  corespundere  cu prevderile actelor  normative în  vigoare  şi ale prezentului  contract.

15.  În  cazul  lipsei sau defectării contoarelor de măsurare, depistării  unor disfuncţiuni,  şi altor  încălcări, facturarea  serviciilor  prestate  se  face  conform  сalculelor corespunzătoare situaţiei  concrete.

16.  În  cazul  în care  facturarea  serviciilor pentru  luna  respectivă  s-a  făcut  în  baza  datelor înregistrate de contoarele de măsurare în luna precedentă  perioadei de facturare deoarece din motiv că nu au fost citiţi  la timp  indicii  contoarelor, concretizarea  volumelor  facturate  se face  la emiterea  următoarei facturi.

17.  Furnizorul va emite facturile  corespunzătoare  volumului de apă  consumat ( calculat) şi  volumului apelor recepţionate în reţelele sale în termen de ____  zile de la finele perioadei de furnizare.

Plata  facturilor emise  de furnizor

18.  Consumatorul  achită facturile emise de furnizor în termen de 15 zile de la data primirii acestora.

19. Factura  se consideră  achitată de  Consumator  la data înregistrării plăţii în extrasul  bancar  al  Consumatorului, la data  preluării bonului de către  Furnizor ori la data intrării numerarului în casiera  Furnizorului  sau  prin  orice alt mod  de plată prevăzut de legislaţia în vigoare.

20.  Refuzul  Consumatorului de a achita (integral sau parţial) suma indicată în factura emisă de furnizor trebuie să fie adus la cunoştinţa Furnizorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

21.   Reclamaţiile înaintate  pînă  la  plata facturii se conciliază  între părţile contractante în termen de 7 zile lucrătoare de la data formulării pretenţiilor de către Consumator.

Răspunderea  contractuală

22.  Răspunderea Părţilor contractante pentru neexecutarea (integrală sau parţială) a  obligaţiunilor din contract se examinează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

23.   Neachitarea de către Consumator a contravalorii facturii în termen de 15 zile de la ziua primirii  facturii atrage după sine:

perceperea de penalităţi în mărimea stabilită de legislaţia în vigoare pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu prima zi după expirarea termenului de plată şi pînă la achitarea ei. Valoarea totală a acestora nu poate depăşi valoarea facturii;

sistarea prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu preaviz  de 5 zile după cea de a 30 zi calendaristică de penalitate;

rezilierea  contractului din iniţiativa Furnizorului după  30 zile calendaristice de la data cînd a fost sistată prestarea  serviciilor.

24. În cazul în care, drept urmare a unor recalculări convenite între părţi, se reduce contravaloarea serviciilor facturate anterior, nu se încasează  penalităţi pentru diferenţa  respectivă.

Sistarea neîntemeiată a prestării alimentării cu apă  şi canalizare atrage după sine responsabilităţile Furnizorului pentru prejudiciule cauzate, conform legislaţiei în vigoare.

25. În cazul unor situaţii de forţă  majoră apărute în legătură cu avariile de la reţelele Furnizorului, în urma cărora a devenit imposibilă  îndeplinirea integrală sau parţială a obligaţiunilor ce decurg din contract, Părţile contractante sînt  scutite de răspundere.

În cazul în care Furnizorul  livrează apa care nu corespunde standardului ,, Apa potabilă ,” Consumatorul este în drept să ceară compensarea prejudiciule cauzate sănătăţii  populaţiei.

26. Partea care invocă  forţa majoră trebuie să informeze despre aceasta cealaltă parte, în decurs de 48 ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţii  competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majoră.

27.  Deconectarea neargumentată a Consumatorului de la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare este interzisă, în caz contrar Furnizorul este obligat să compenseze prejudiciul cauzat.

28.  Consumatorul sau Furnizorul, poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a reţelelor, instalaţiilor şi dispozitivelor sau a acţiunilor necompetente ale personalului propriu sau din subordine.

Drepturile  şi  obligaţiile  Furnizorului

29. Furnizorul are următoarele drepturi:

a)  să  sisteze prestarea  serviciilor de alimentare  cu apă,  recepţionare şi evacuare  a apelor  uzate  în cazul în care:

Consumatorul  nu achită  serviciile prestate în termenele stabilite;

au fost depistate racordări neautorizate la reţelele Furnizorului sau ale Consumatorului;

Consumatorul nu asigură întenţionat, în termenele stabilite prin dispoziţia Furnizorului, accesul reprezentantului acestuia  la reţelele şi instalaţiile sale;

din cauza disfuncţiunilor şi încălcărilor existente în funcţionarea  reţelelor şi instalaţiilor Consumatorului nu este posibilă  prestarea serviciilor la nivel contractual altor consumatori;

Consumatorul nu respectă regimul şi limita de utilizare a apei şi de evacuare a apelor uzate stabilite prin prezentul contract;

b) să ţină sub supravegherea sa reţelele şi instalaţiile Consumatorului;

c) să monteze dispozitivele de măsurare şi de control  la reţelele Consumatorului şi să  ceară de la Consumatorul respectiv modernizarea reţelelor şi instalaţiilor, în  scopul folosirii raţionale a apei şi îmbunătăţirii evidenţei consumurilor de apă  şi volumului apelor evacuate,

30.  Furnizorul are următoarele obligaţii faţă de Consumator:

să presteze serviciile de alimentare cu apă şi  de canalizare conform  prevederilor prezentului contract, Regulamentului de folosire a sistemelor  comunale de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor acte normative în vigoare;

să asigure la hotarul de delimitare a instalaţiilor calitatea serviciilor de furnizare a apei şi de evacuare a apelor uzate la nivelul  stabilit în contract şi în actele normative în vigoare;

să asigure calitatea apei potabile furnizată Consumatorului la nivelul cerinţelor stabilite de organele statale de supraveghere sanitară;

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea reducerii cheltuielilor la prestarea serviciilor;

să intervină operativ în situaţiile deosebite sesizate de Consumator şi să răspundă tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia;

să acorde despăgubiri pentru daunele pricinuite din vina sa;

să prezinte operativ Consumatorului informaţia veridică despre calitatea apei şi despre măsurile întreprinse în vederea soluţionării problemelor existente;

să anunţe Consumatorul prin notă telefonică sau prin intermediul mass –media cu cel puţin 24 ore înainte, despre reducerea sau sistarea temporară a alimentării cu apă în legătură cu efectuarea lucrărilor planificate;

să deservească reţelele de tranzit ce trec prin subsolurile blocurilor locative sau publice şi ale deţinătorilor de terenuri.

Proprietarii imobilelor şi ai terenurilor sînt obligaţi să păstreze integritatea reţelelor de tranzit ale Furnizorului  şi să permită executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi înlocuire a conductelor, avînd dreptul la despăgubiri în cazul suportării unor pagube.

### Drepturile şi obligaţiile Consumatorului

31.  Consumatorul are următoarele drepturi:

în conformitate cu  prevederile legale, să  consume apă şi să evacueze apele uzate prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare  pe care le exploatează  Furnizorul;

să  racordeze la  reţelele sale solicitanţi, respectînd  reglementările în vigoare;

în situaţia în care şi-a onorat obligaţiile contractuale, inclusiv plata  în termenul prevăzut în contract  a tuturor facturilor, să  ceară de la  Furnizor despăgubiri în cazul în care acesta, nerespectînd  condiţiile contractului sau prin alte acţiuni ale sale nejustificate, a produs pagube materiale Consumatorului. La evaluarea pagubelor se vor aplica preţurile în vigoare la data respectivă;

să  ceară  compensarea prejudiciilor cauzate sănătăţii ( prin  confirmarea de către  organele abilitate cu aceste funcţii) de  utilizarea  apei necalitative distribuite de Furnizor.

- 32.   Consumatorul are următoarele obligaţii:

să  încheie  cu Furnizorul şi cu subconsumatorii, în  termene legale, contracte de furnizare a apei şi recepţionare a apelor uzate;

să achite integral şi în termenul stabilit  facturile emise de Furnizor;

să asigure accesul permanent la căminele de vizitare, dispozitivele de evidenţă etc.;

să permită reprezentantului Furnizorului accesul la reţele şi  instalaţiile sale  pentru efectuarea controlului,  lucrărilor  de exploatare,  de racordare a unor  noi consumatori, pentru  prelevarea  probelor de  ape uzate, aplicarea sigiliilor, citirea  datelor, efectuarea măsurilor etc.;

să asigure protecţia şi integritatea sigiliilor aplicate de Furnizor;

să ţină evidenţa consumului de apă şi al apelor evacuate în reţelele Furnizorului, ţinînd cont de volumul şi calitatea acestor ape;

să utilizeze raţional apa numai pentru necesităţile prevăzute în contract şi autorizaţia de folosire a apei;

să nu admită încălcarea limitelor stabilite de consum al apei şi  concentraţiilor de poluanţi ale apelor uzate evacuate în reţelele Furnizorului sau în bazinele acvatice, deteriorarea şi inundarea reţelelor şi instalaţiilor, depozitarea materialelor şi diferitelor obiecte, precum şi amplasarea construcţiilor pe reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, efectuarea lucrărilor la ansamblurile de măsurare a debitului de apă fără prezenţa sau fără acordul prealabil al  reprezentantului Furnizorului, accesul persoanelor străine la instalaţiile sale, evacuarea apelor meteorice în reţelele care nu sînt destinate pentru aceasta, racordarea la reţelele sale a unor noi utilizatori fără acordul Furnizorului;

să nu admită racordarea la reţele a diferitelor rezervoare şi instalaţii necoordonate  cu  Furnizorul, care pot provoca  poluarea apei potabile din sistemul de alimentare cu apă şi deversări neprevăzute de contract;

să nu evacueze în reţeaua de canalizare substanţe, deşeuri, reziduuri etc., care ar putea conduce la înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a reţelelor Furnizorului;

să nu admită utilizarea instalaţiilor sanitare în alte scopuri, decît cele pentru care sînt destinate şi avizate de Furnizor;

să menţină în stare tehnică normală şi în funcţiune dispozitivele destinate pentru preîntîmpinarea inundării subsolurilor în caz de avarii la reţelele de canalizare.

### Drepturile şi obligaţiile comune ale părţilor contractante

33.  Furnizorul şi Consumatorul au următoarele drepturi:

să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate sau a anexelor acestuia ori de cîte ori apar condiţii noi;

să obţină  de la cealaltă Parte contractantă date referitoare la exploatarea reţelelor, la consumurile de apă şi calitatea apelor etc.;

34.  Furnizorul  şi  Consumatorul au următoarele obligaţii comune;

să exploateze reţelele şi instalaţiile în conformitate cu normele şi prescripţiile tehnice în vigoare;

să anunţe neîntîrziat cealaltă Parte contractantă despre modificările sau completările operate în  contractul încheiat între părţi;

să informeze în prealabil cealaltă Parte contractantă despre suspendările preconizate la prestarea serviciilor.

Întreruperea  furnizării apei şi  recepţionării apelor uzate

35.  Furnizorul este în drept  să sisteze furnizarea apei şi recepţionarea apelor uzate sau să  reducă   volumul serviciilor prestate cu un preaviz de 5 zile  lucrătoare în cazurile în care:

la expirarea contractului acesta nu a fost  prelungit cu acordul părţilor;

starea tehnică a reţelelor şi instalaţiilor Concumatorului este nesatisfăcătoare şi Consumatorul nu îndeplineşte cerinţele Furnizorului de a lichida încălcările normelor şi reglementărilor tehnice ;

Consumatorul nu a achitat plata pentru serviciile prestate de Furnizor timp de 30 zile de la ziua în care au fost aplicate penalităţile;

Consumatorul nu permite reprezentantului Furnizorului să examineze reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, dispozitivele şi construcţiile aferente, precum şi să exercite controlul şi să citească datele contoarelor, să efectueze măsurările şi să preleveze probele de ape uzate, să aplice sigiliile, să regleze distribuţia apei potabile în cazurile nerespectării limitelor stabilite, precum şi să îndeplinească alte lucrări de exploatare şi întreţinere a sistemelor.

există  dispoziţia  organelor teritoriale de supraveghere sanitară;

Consumatorul nu-şi onorează obligaţiile faţă de Furnizor în ceea ce priveşte dezvoltarea, reconstrucţia, înlocuirea reţelelor  şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare;

Consumatorul nu îndeplineşte condiţiile contractuale privind limitele de consum al apei, volumul şi componenţa apelor uzate evacuate;

au  fost  depistate instalaţii  şi construcţii neautorizate  destinate pentru racordarea reţelelor  Consumatorului la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare ale Furnizorului sau a reţelelor altor consumatori  la  reţelele  Consumatorului;

Consumatorul a refuzat neîntemeiat să permită racordarea la reţelele lui de alimentare cu apă şi de canalizare a potenţialilor  subconsumatori, care au acordul respectiv al Furnizorului;

contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate este transmis altei persoane juridice în legătură cu schimbarea proprietarului.

36.  Furnizorul este în drept să sisteze furnizarea şi recepţionarea  apelor uzate, sau să reducă  volumul  serviciilor prestate fără  preaviz în cazurile în care:

a fost sistată furnizarea  energiei electrice la obiectivele din ansamblul sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare ale Furnizorului;

au  intervenit forţe majore,  inclusiv înrăutăţirea bruscă a calităţii apei la sursă ca urmare  a unor concentraţii mari de poluanţi;

au  avut loc avarii mari şi încălcări ale normelor şi prescripţiilor tehnice la exploatarea reţelelor şi instalaţiilor, care pot avea drept consecinţă pagube materiale, inclusiv pot pune în pericol sănătatea oamenilor;

este necesar de a mări debitul de apă în locurile  în care trebuie stinse incendiile;

a fost depistată folosirea instalaţiilor şi construcţiilor racordate neautorizat.

37.   Perioada întreruperilor  de furnizare a apei şi  de recepţionare a apelor uzate, în cazurile în care este necesară efectuarea lucrărilor de reparaţie, se conciliază între părţi conform Regulamentului de folosire  a  sistemelor comunale de alimentare cu apă  şi  canalizare.

38.  Întreruperile în furnizarea apei şi recepţionarea apelor uzate ce depăşesc termenele convenite şi pentru care s-au  înregistrat  sesizări  scrise din partea  Consumatorului se analizează  de Părţile  contractante   în cel mult  şapte zile  calendaristice de la adresarea  Consumatorului.

39.   Termenul  pentru depunerea sesizării scrise de către Consumator este de maxim cinci zile de la data  expirării  termenului convenit  pentru  întreruperea  respectivă.

40.   Sesizarea  Consumatorului  privind întreruperile  care  au avut loc la furnizarea  apei  şi recepţionarea apelor uzate  trebuie să fie însoţită  de documente ce justifică cele reclamate de acesta, inclusiv volumul apei nefurnizat, prejudiciul cauzat şi care demonstrează acţiunile personalului  Consumatorului  pentru a limita  efectele negative provocate de întreruperea în furnizarea apei.

Alte  clauze

41.   Dacă  litigiile apărute  nu  pot  fi  soluţionate  pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se pot adresa  instanţei  judecătoreşti  competente.

42. Părţile pot solicita rezilierea contractului în condiţiile prevăzute de lege.

43.  Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

44.  Contractul  încheiat de părţi  pe baza  contractului – cadru  poate fi prelungit sau  modificat cu acordul  părţilor  prin  acte adiţionale.

45.   Clauze  speciale: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

46.  Contractul a fost întocmit în două exemplare, cîte unul  pentru fiecare parte contractantă.

47.  Contractul de furnizare ( vînzare) a apei şi recepţionare a apelor uzate a fost  încheiat pe o perioadă de ( 1....5 ani )

Furnizorul ____________                                                        Consumatorul _______________

mc 1//tmp/in/input.doc