H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind implementarea

Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia

sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă

nr. 123  din  07.02.2007

Monitorul Oficial nr.54-56/396 din 20.04.2007

* * *

În scopul implementării Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.268 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art.355), precum şi al protecţiei intereselor economice ale consumatorilor, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunile metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Industriei şi Infrastructurii şi Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului.

| PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Ministrul industriei şi infrastructurii | Vladimir ANTOSII |
| Ministrul economiei şi comerţului | Igor DODON |
| Chişinău, 7 februarie 2007. |  |
| Nr.123. |  |

Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului

nr.123 din 7 februarie 2007

INSTRUCŢIUNI METODICE

privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea

şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă

Prezentele Instrucţiuni metodice au drept scop implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.268 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art.355).

Instrucţiunile metodice conţin prevederi stipulate în Modul de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă şi 4 anexe cu exemple de lucrări şi cheltuieli pentru construcţia gazoductelor de presiune înaltă şi medie, precum şi pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor individuali.

I. Obligaţiile organelor abilitate cu proiectarea şi montarea gazoductelor

de presiune înaltă şi medie şi sistemelor de alimentare cu apă potabilă

1. Organizaţiile de proiectări şi prospecţiuni sînt obligate:

a) să prevadă în proiectele de construcţie a gazoductelor în limitele localităţilor:

în cazul construcţiilor cu un singur nivel, de regulă - schema de alimentare cu gaze naturale de presiune medie cu o singură treaptă;

în cazul construcţiilor cu mai multe etaje - schema mixtă: pentru clădiri cu multe etaje - cu două trepte, pentru construcţii cu un singur nivel - cu o singură treaptă;

proiectarea şi construcţia gazoductelor conform schemei cu două trepte pentru o localitate - numai în baza studiului de fezabilitate;

b) să stabilească termenul normativ de acţiune a documentaţiei de proiect pînă la 5 ani sau pînă la modificarea bazei tehnico-normative pentru proiectare şi construcţie; după expirarea acestui termen documentaţia respectivă va trebui să fie confirmată de institutul de proiectare şi beneficiar (investitor) în vederea aplicării ei în continuare, sau urmează a fi adoptată o decizie despre necesitatea introducerii unor modificări în documentaţia de proiect în legătură cu modificarea normativelor materiale sau cu schimbarea situaţiei existente;

c) să întocmească documentaţia de deviz pentru obiectivele noi numai prin metoda de resurse, conform CP L.01.01-2001 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”, aplicînd baza normativă de deviz, pusă în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2003 prin Hotarîrea Guvernului nr.1570 din 9 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.170-172, art.1708);

d) să respecte cu stricteţe modul stabilit pentru determinarea valorii lucrărilor de proiectări şi prospecţiuni, cu corectarea obligatorie a valorii proiectului, în cazul în care nu se execută toate părţile proiectului, prevăzute în tabelele valorii relative a documentaţiei de proiect şi deviz;

e) să elibereze pentru obiectivele finanţate de la bugetul de stat şi cele locale în volum deplin documentaţia de proiect şi deviz, conform pct.4.2.5 al documentului normativ CP L.01.01-2001 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”;

f) la calcularea valorii volumelor de lucrări, să includă în devizele de cheltuieli din componenţa proiectelor preţurile la materialele de construcţie autohtone şi de import, reieşind din preţurile producătorilor şi cheltuielile aferente achiziţionării, fără participarea în aceste procese a intermediarilor.

2. Beneficiarii lucrărilor de proiectări, prospecţiuni şi construcţii sînt obligaţi:

a) să comande proiectele de gazificare a localităţilor în volumul, calculat pentru o perioadă de construcţie de 5 ani, în scopul ieftinirii lucrărilor de studiu şi proiectare;

b) să adjudece contractele pentru executarea lucrărilor de proiectări, prospecţiuni şi construcţii prin organizarea achiziţiilor publice în stricta conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.44 din 13 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25-27, art.142), aplicînd procedeele stabilite de acestea la selectarea cîştigătorului.

Formarea preţurilor estimative pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentarea cu gaze naturale şi apă potabilă, indiferent de sursa de finanţare, se efectuează analogic cu formarea preţurilor pentru proiectarea şi construcţia obiectelor bugetare.

3. Organizaţiile de antrepriză sînt obligate:

a) să întocmească devizele-oferte pentru lucrările de construcţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă conform CP L.01.01-2001. Exemplele de lucrări şi cheltuieli sînt prevăzute în anexa nr.1 la prezentele Instrucţiuni metodice;

b) să includă în devizele-oferte:

cheltuielile de regie, conform CP L.01.03-2000 “Instrucţiuni cu privire la calculul cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectelor”, aprobat prin ordinul ministrului mediului şi amenajării teritoriului nr.32 din 26 ianuarie 2000;

beneficiul de deviz, conform CP L.01.05-2001 “Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii”, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.69 din 7 septembrie 2001;

cuantumul asigurărilor sociale conform mărimilor procentuale în vigoare în Republica Moldova la data întocmirii devizelor.

4. De la primăriile localităţilor republicii se cere:

a) organizarea construcţiei sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă numai prin licitaţii publice deschise;

b) desfăşurarea licitaţiilor, conform legislaţiei în vigoare la proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă;

c) acumularea, în modul stabilit, a contribuţiilor de la locuitorii satelor şi comunelor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă;

d) respectarea legislaţiei în vigoare la proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă, la elaborarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

II. Racordarea la reţelele de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă

a populaţiei din localităţile rurale ale Republicii Moldova

5. Modalitatea de elaborare a condiţiilor tehnice (CT) se descrie în cele ce urmează:

a) racordarea la reţelele de apă potabilă se determină conform pct.TK16 al normelor de construcţii republicane RSN 29-90 “Catalogul normelor republicane de timp şi preţuri pentru lucrările executate de către birourile de arhitectură de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor locale de deputaţi ale RSSM şi serviciile de exploatare din gospodăria comunală”, aprobate prin ordinul Comitetului de Stat pentru Construcţii al RSSM din 14 iunie 1990 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol.1(21), pag.146), aplicînd coeficientul de actualizare 4030, dar nu mai mult de 80 lei (inclusiv TVA);

b) în conformitate cu punctul 3 al Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1226 din 19 septembrie 2002, beneficiarul (investitorul), pentru a iniţia lucrări de gazificare, urmează să obţină de la Ministerul Industriei şi Infrastructurii, în baza studiului de fezabilitate a proiectului, un aviz economic de utilizare a gazelor naturale;

c) în conformitate cu pct.5.4 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotarîrea nr.49 din 6 martie 2002 a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.116), condiţiile tehnice pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze se eliberează fără plată.

6. Valoarea lucrărilor de prospecţiuni şi ridicări geodezice se determină conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de prospecţiuni pentru construcţii, 1981 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol.2.(21), pag.145), ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lui, dar nu mai mult de 80 lei (inclusiv taxa pe valoare adăugată (în continuare TVA) pentru un consumator 1.

____________________

1 Consumator - proprietar al casei de locuit.

7. Valoarea lucrărilor de proiectare a reţelelor de distribuţie de stradă se determină conform tabelelor 64-4, 49-23 ale Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii, 1990 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol.2(21), pag.146), ţinînd cont de indicaţiile privind aplicarea lui şi se împarte în mod egal pentru fiecare consumator care va fi racordat la aceste reţele.

8. Valoarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor interne de alimentare cu gaze naturale, inclusiv reţelele de racordare de la reţelele de stradă pînă la un consumator2, se determină conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii, tabelul 64-3 sau tabelul 6, pct.3 al RSN 29-90, ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lor, dar nu mai mult de 250 lei (inclusiv TVA) pentru un consumator.

___________________

2 Pînă la un consumator - pînă la casa sau altă clădire a consumatorului.

La proiectarea utilajului de gaze pentru un singur consumator în două sau mai multe clădiri pentru fiecare clădire ulterioară se utilizează coeficientul k=0,5.

La proiectarea utilajului de gaze pentru serele individuale, brutării şi alţi consumatori, care nu au legătură cu încălzirea caselor şi prepararea bucatelor, costul proiectării se determină suplimentar, conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii (compartimentul 64, tabelele 64-1, 64-2).

În toate cazurile în calculele costului lucrărilor de proiectare se includ cheltuielile suportate pentru deplasări.

9. Valoarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor interne de alimentare cu apă potabilă se determină conform tabelului 6, pct.1 al RSN 29-90, ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lui, dar nu mai mult de 100 lei (inclusiv TVA) pentru un consumator.

10. În conformitate cu pct.19 al Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1226 din 19 septembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-134, art.1356), lucrările de executare a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor interne de alimentare cu gaze naturale se efectuează de către organizaţiile de antrepriză numai după încheierea contractului cu fiecare consumator.

11. Determinarea valorii lucrărilor executate se efectuează prin metoda de resurse, cu aplicarea bazei normative de deviz, pusă în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2003 prin Hotarîrea Guvernului nr.1570 din 9 decembrie 2002 “Cu privire la masurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002, nr.170-172, art.1708). Totodată, în conformitate cu pct.4.2.2 al documentului normativ CP L.01.01-2001 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor si dezvoltării teritoriului nr.69 din 7 septembrie 2001, normele utilizate urmează să fie corectate reieşind din condiţiile reale de lucrări:

a) în cazul în care consumatorul procură materialele şi utilajele necesare şi execută toate lucrările pregătitoare: montarea suporturilor pentru gazoducte, lucrările de terasament, perforările pereţilor, instalarea manşonului de racordare, manipularea materialelor etc., iar antreprenorul execută numai lucrările de sudură şi conectare a conductelor şi instalaţiilor, valoarea lucrărilor se determină în conformitate cu exemplele de lucrări şi cheltuieli, specificate în anexa nr.2 la prezentele Instrucţiuni metodice;

b) în cazul în care materialele sînt procurate şi toate lucrările se execută de către organizaţia de antrepriză, valoarea lucrărilor se determină în conformitate cu exemplele de lucrări şi cheltuieli, specificate în anexa nr.3 la prezentele Instrucţiuni metodice;

c) dacă lucrările pregătitoare le execută consumatorul, iar antreprenorul procură şi execută montarea ţevilor şi le probează rezistenţa, valoarea lucrărilor se determină reieşind din valoarea 1 m.l. al conductelor, în conformitate cu lucrările şi cheltuielile prevăzute în anexa nr.4 la prezentele Instrucţiuni metodice;

d) în toate cazurile, în calculele valorii lucrărilor costul materialelor şi mecanismelor, precum şi cheltuielile de deplasare, se includ reieşind din consumurile lor reale şi costurile, confirmate prin documente contabile corespunzătoare.

| Anexa nr.1 la Instrucţiunile metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă Exemple de calculare a valorii 1 km de gazoducte de presiune înaltă şi medie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |
| CALCULUL nr.1 al valorii construcţiei 1 km de gazoducte din ţevi de polietilenă de presiune medie cu diametrul de pînă la 90 mm Valoarea de deviz ________________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul___, 200_ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură _____ inclusiv salariu | Total _____ inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrări de terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1. | TsC03B1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II | 100 m3 | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Împrăştierea cu lopata a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pămîntul provenit din teren mijlociu de categoria II | m3 | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv | 100 m3 | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II | 100 m3 | 2,79 |  |  |
|  |  | Total lucrări de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 2. Montarea conductelor |  |  |  |  |  |  |
| 7. | GD52C | Ţeavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 80 SDR 17,6 cu diametrul de 90 mm | m | 1000,00 |  |  |
| 8. | GD54B | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fiting (mufe, teu, cot) din polietilenă, ţevile avînd d = 90 mm | buc. | 10,00 |  |  |
| 9. | GC01C | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd diametrul de 100 mm | km | 1,00 |  |  |
| 10 | GC03C | Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 100 mm | km | 1,00 |  |  |
|  |  | Total montarea conductelor |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total calcul Inclusiv salariu Întocmit ____________________________________ (funcţia, semnătura) Verificat ___________________________________ (funcţia, semnătura) Notă: Calcularea valorii construcţiei 1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi altor resurse etc. Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc., neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar. |  |  |  |  |  |  |

| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCULUL nr.2 al valorii construcţiei 1 km de gazoducte din ţevi de polietilenă de presiune medie cu diametrul de pînă la 110 mm Valoarea de deviz ________________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul___, 2006_ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură _____ inclusiv salariu | Total _____ inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrări de terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1. | TsC03B1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II | 100 m3 | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Împrăştierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pămîntul provenit din teren mijlociu de categoria II | m3 | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv | 100 m3 | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II | 100 m3 | 2,79 |  |  |
|  |  | Total lucrări de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 2. Montarea conductelor |  |  |  |  |  |  |
| 7. | GD54C | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fiting (mufe, teu, cot) din polietilenă, ţevile avînd diametrul de 110 mm | buc. | 10,00 |  |  |
| 8. | GD52D | Ţeavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 80 SDR 17,6 cu diametrul de 110 mm | m | 1000,00 |  |  |
| 9. | GC01C | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd diametrul de 100 mm | km | 1,00 |  |  |
| 10. | GC03C | Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 100 mm | km | 1,00 |  |  |
|  |  | Total montarea conductelor |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total calcul Inclusiv salariu Întocmit _________________________________ (funcţia, semnătura) Verificat_________________________________ (funcţia, semnătura) Notă: Calcularea valorii construcţiei 1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi altor resurse etc. Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc., neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar. |  |  |  |  |  |  |

| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCULUL nr.3 al valorii construcţiei 1 km de gazoducte din ţevi de polietilenă de presiune înaltă cu diametrul de pînă la 160 mm Valoarea de deviz ________________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul___, 200_ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură _____ inclusiv salariu | Total _____ inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrări de terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1. | TsC03B1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II | 100 m3 | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Împrăştierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pămîntul provenit din teren mijlociu de categoria II | m3 | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv | 100 m3 | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II | 100 m3 | 2,79 |  |  |
|  |  | Total lucrări de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 2. Montarea conductelor |  |  |  |  |  |  |
| 7. | GD52F | Ţeavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 100 SDR 11 cu diametrul de 160 mm | m | 1000,00 |  |  |
| 8. | GD54E | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fiting (mufe, teu, cot) din polietilenă, ţevile avînd diametrul de 160 mm | buc. | 84,00 |  |  |
| 9 | GC01E | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la con-ducte avînd diametrul de 150 mm | km | 1,00 |  |  |
| 10. | GC03E | Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 150 mm | km | 1,00 |  |  |
|  |  | Total montarea conductelor |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total calcul Inclusiv salariu Întocmit ____________________________________ (funcţia, semnătura) Verificat ___________________________________ (funcţia, semnătura) Notă: Calcularea valorii construcţiei 1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi altor resurse etc. Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc., neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar. |  |  |  |  |  |  |

| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCULUL nr.4 al valorii construcţiei 1 km de gazoducte de ţevi din polietilenă de presiune înaltă cu diametrul de pînă la 200 mm Valoarea de deviz___________________lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul __, 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură |  | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură _____ inclusiv salariu | Total _____ inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrări de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | TsC03B1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II | 100 m3 |  | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 |  | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Împrăştierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pămîntul provenit din teren mijlociu de categoria II | m3 |  | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv | 100 m3 |  | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II | 100 m3 |  | 2,79 |  |  |
|  |  | Total lucrări de terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 2. Montarea conductelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | GD52H | Ţeavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 100 SDR 11 cu diametrul de 200 mm | m |  | 1000,00 |  |  |
| 8. | GD54G | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fiting (mufe, teu, cot) din polietilenă, ţevile avînd diametrul de 200 mm | buc. |  | 84,00 |  |  |
| 9 | GC01F | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la con-ducte avînd diametrul de 200 mm | km |  | 1,00 |  |  |
| 10. | GC03F | Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 200 mm | km |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Total montarea conductelor |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Total calcul Inclusiv salariu Întocmit _______________________________ (funcţia, semnătura) Verificat _______________________________ (funcţia, semnătura) Notă: Calcularea valorii construcţiei 1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi altor resurse etc. Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc., neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar. |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.2 la Instrucţiunile metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă Exemple de întocmire a devizelor pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze naturale a unui consumator (în cazul în care materialele şi utilajele sînt procurate de către consumatori şi ei execută toate lucrările pregătitoare) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |  |
| DEVIZ LOCAL nr.1 Lucrări de executare a reţelelor de distribuţie de gaze (pentru 7 consumatori) Valoarea de deviz ____________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul___ , 200_ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură |  | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură _____ inclusiv salariu | Total _____ inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Reţele de distribuţie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GD04A | Îmbinare de ţevi, prin sudură cu flacăra oxiacetilenică şi cu arc electric, a ţevilor avînd diametrul de 50 mm | buc. |  | 100,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd diametrul de 50 mm | km |  | 0,36 |  |  |
| 3. | GC03A | Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 50 mm | km |  | 0,36 |  |  |
|  |  | Total reţele de distribuţie |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz Inclusiv salariu Pentru 1 consumator: ________: 7 =______ lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Antreprenor ___________________________ L.Ş. (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  | Investitor ___________________________ L.Ş. (funcţia, semnătura, numele,prenumele) |  |  |  |
| Notă: Calculul valorii pentru 1 consumator în fiecare caz concret se efectuează reieşind din lungimea reală a conductelor şi numărul de consumatori racordaţi. |  |  |  |  |  |  |  |

| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ LOCAL nr.2 Lucrări de instalaţii interioare de gaze Valoarea de deviz ____________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul___ , 200_ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură |  | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură _____ inclusiv salariu | Total _____ inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | GD04A | Îmbinare de ţevi, prin sudură cu flacără oxiacetilenică şi cu arc electric, a ţevilor avînd diametrul pînă la 50 mm | buc. |  | 5,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer, la conducte avînd diametrul de 50 mm | km |  | 0,005 |  |  |
| 3. | GC03A | Probă de rezistenţă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 50 mm | km |  | 0,005 |  |  |
| 4. | ID03A | Robinet cu cep, cu trei căi, cu flanşe cu presgarnitură, pentru instalaţiile de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 15-20 mm | buc. |  | 2,00 |  |  |
| 5. | IB13B | Racordarea rigidă a maşinii de gătit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 şi 4 ochiuri şi cuptor), cu ţeavă 1/2" | buc. |  | 1,00 |  |  |
| 6. | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placă de contor existentă, racordurile avînd diametrul de 1" | buc. |  | 1,00 |  |  |
| 7. | IA34A | Arzător cu ardere forţată pentru combustibil gazos, avînd puterea maximă a flăcării de pînă la 480 kw (УГОП) | buc. |  | 1,00 |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială şi medicală |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie (din salariu) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Antreprenor __________________________L.Ş. (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  | Investitor _________________________ L.Ş. (funcţia, semnătura, numele,prenumele) |  |  |  |

| Anexa nr.3 la Instrucţiunile metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă Exemplu de întocmire a devizului pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze naturale a unui consumator (în cazul în care materialele şi utilajele sînt procurate şi toate lucrările se execută de către organizaţia de antrepriză) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |
| DEVIZ LOCAL nr.3 Lucrări de executare a reţelelor de distribuţie de gaze (pentru 7 consumatori) Valoarea de deviz ____________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul___ , 200_ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură _____ inclusiv salariu | Total _____ inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Conductă de oţel, montată suprateran, la o înălţime între 3-15 m, avînd diametrul de 25 mm | m | 125,00 |  |  |
| 2. | TfA01A2 | Conductă de oţel, montată suprateran, la o înălţime între 3-15 m, avînd diametrul de 32 mm | m | 110,00 |  |  |
| 3. | TfA01A2 | Conductă de oţel, montată suprateran, la o înălţime între 3-15 m, avînd diametrul de 40 mm | m | 125,00 |  |  |
| 4. | TfA02A2 | Cot sau reducţie de oţel gata confecţionată, montată pe conductă amplasată suprateran, la o înălţime între 3-15m, avînd diametrul de pînă la 40 mm | buc. | 20,00 |  |  |
| 5. | GC01A | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd diametrul de 50 mm | km | 0,36 |  |  |
| 6. | GC03A | Probă de rezistenţă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de otel cu diametrul de 50 mm | km | 0,36 |  |  |
| 7. | TsA02B | Săpătură manuală de pămînt în spaţii limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lăţime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrăţire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv, adîncime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,80 |  |  |
| 8. | CA03F2 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat manual, conform art.CA01 | m3 | 10,80 |  |  |
| 9. | CL18A | Confecţii metalice din ţevi pentru susţineri, înglobate total sau parţial în beton | kg | 627,40 |  |  |
| 10. | IzJ08A | Vopsirea conductelor, executată cu 2 straturi de vopsea cu ulei | m2 | 64,90 |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total deviz Inclusiv salariu Pentru 1 consumator: _____________ : 7 = __________ lei. |  |  |  |  |  |  |
| Antreprenor ____________________________ L.Ş. (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  | Investitor ___________________________ L.Ş. (funcţia, semnătura, numele,prenumele) |  |  |  |
| Notă: Calculul valorii pentru 1 consumator în fiecare caz concret se efectuează reieşind din lungimea reală a conductelor şi numărul de consumatori racordaţi. |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.4 la Instrucţiunile metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă Exemple de calculare a valorii 1 m.l. al gazoductelor de presiune joasă (în cazul în care lucrările pregătitoare le execută consumatorul, iar antreprenorul procură şi execută montarea ţevilor, precum şi proba de rezistenţă a lor) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |
| CALCULUL nr.5 al valorii construcţiei 1 m.l. al reţelelor de distribuţie de gaze cu diametrul de 25 mm Valoarea de deviz ___________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul __, 200__ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură —— inclusiv salariu | Total ——inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Conductă de oţel, montată suprateran, la o înălţime între 3-15 m, avînd diametrul de 25 mm | m | 1,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd d = 50 mm | km | 0,001 |  |  |
| 3. | GC03A | Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 50 mm | km | 0,001 |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total calcul Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| Întocmit __________________________________ (funcţia, semnătura) Verificat _________________________________ (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |

| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCULUL nr.6 al valorii construcţiei 1 m.l. al reţelelor de distribuţie de gaze cu diametrul de 32 mm Valoarea de deviz ___________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul __, 200__ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură —— inclusiv salariu | Total —— inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Conductă de oţel, montată suprateran, la o înălţime între 3-15 m, avînd diametrul de 32 mm | m | 1,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd diametrul de 50 mm | km | 0,001 |  |  |
| 3. | GC03A | Probă de rezistenţă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 50 mm | km | 0,001 |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total calcul Inclusiv salariu Întocmit __________________________________ (funcţia, semnătura) Verificat __________________________________ (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |

| ___________________________ (denumirea obiectivului) |  |  | WinСмета2000 Formularul nr.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCULUL nr.7 al valorii construcţiei 1 m. l. al reţelelor de distribuţie de gaze cu diametrul de 40 mm Valoarea de deviz _________ lei Întocmit în preţuri curente, trimestrul __, 200_ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură inclusiv salariu | Total inclusiv salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Conductă de oţel, montată suprateran, la o înălţime între 3-15 m, avînd diametrul de 40 mm | m | 1,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Probă preliminară pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avînd diametrul de 50 mm | km | 0,001 |  |  |
| 3. | GC03A | Probă de rezistenţă şi regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 50 mm | km | 0,001 |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea socială |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea medicală |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor (Calcul) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Total calcul Inclusiv salariu Întocmit _________________________________ (funcţia, semnătura) Verificat _________________________________ (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |