| DTCG163/1999 ID intern unic: 291268 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| MINISTERUL DEZVOLTĂRII TERITORIULUI ,CONSRUCŢIILOR ŞI GOSPODARIEI COMUNALE |  |
| ORDIN Nr. 163 din 27.10.1999 |  |
| Ordin cu privire la aprobarea metodicii privind elaborarea normativelor de consum tehnologic al apei la întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova |  |
| Publicat : 24.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 149 Promulgat : 24.12.1999 |  |
| În scopul asigurării utilizării raţionale a apei, optimizării cheltuielilor incluse în preţul de cost al producţiei, elaborării proiectelor individuale ale normativelor de consum tenologic de apă, O R D O N: 1. Se aprobă Metodica privind elaborarea normativelor de consum tehnologic al apei la întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova, elaborate de către Universitatea Tehnică din Moldova (se anexează). 2. Direcţia generală apă, canalizare şi protecţia mediului înconjurător va pregăti şi prezenta materialele necesare Ministerului Justiţiei pentru expertiza juridică şi înregistrarea Metodicii în modul stabilit. 3. Întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare vor asigura elaborarea proiectelor individuale ale Normativelor de consum tehnologic de apă, conform metodicii în cauză, antrenînd în acest scop, prin contract, Catedra "Alimentare cu apă şi canalizare" a Universităţii Tehnice din Moldova. 4. Se stabileşte că proiectele individuale ale normativelor de consum tehnologic se aprobă anual de către Minister după coordonarea lor cu Concernul de Stat "Apă-Canal" şi prezentarea măsurilor concrete de reducere a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă. 5. Controlul vizînd executarea prezentului ordin se pune în sarcina dlui Mihai Ştirban, viceministru. MINISTRUL DEZVOLTĂRII TERITORIULUI, CONSTRUCŢIILOR ŞI GOSPODĂRIEI COMUNALE Mihai SEVEROVAN Chişinău, 27 octombrie 1999. Nr. 163. Aprobat Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale al Republicii Moldova 27.10.99 nr. 163 _____________Mihai Severovan METODICA elaborării normativelor consumului tehnologic de apă la întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova 1. Termenii de bază. Termenii utilizaţi în prezenta metodică au următoarele semnificaţii (sens): Apă potabilă - apa, care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea, şi corespunde cerinţelor GOST 2874-82 "Apă-potabilă". Sistem de alimentare şi distribuţie a apei (ADA) - aducţiuni, artere şi reţele de distribuţie în localităţi. Debit de apă - cantitatea de apă ce se scurge (trece) printr-o secţiune transversală într-o unitate de timp. Pierderi de apă - pierderi fizice din sistemul ADA în rezultatul avariilor, scurgerilor, inclusiv celor latente din cauza neetanşeităţii conductelor, armăturilor şi ale rezervoarelor (bazinelor). Scurgeri de apă - ieşiri spontane ale apei prin fisuri sau deteriorări ale conductelor, prin îmbinări, garnituri de etanşare ale armăturilor şi rezervoarelor (bazinelor) de apă. Consum nefacturat de apă - consum de apă necontorizat din motivul sensibilităţii debitului mic, sau pierderea sensibilităţii caracteristicilor metrologice în procesul exploatării, inclusiv consumul de apă pentru combaterea incendiilor şi a pierderilor de apă comerciale. Pierderi de apă comerciale - cantitatea de apă consumată de (consumator) beneficiar şi neachitată din diferite motive. Scurgeri latente de apă - scurgeri de apă din sistemul ADA prin îmbinări de conducte care au loc în procesul exploatării şi care nu apar la suprafaţa pămîntului. Introducere Normele de consum tehnologice (NCTA), şi pierderile admisibile de apă sînt elaborate în scopul asigurării exploatării eficiente a sistemelor alimentare cu apă, reducerii pierderilor de apă în procesele de captare, pompare, tratare şi distribuire a apei, precum şi în procesele de colectare, transportare, epurare şi evacuare a apelor uzate. În baza acestor norme se va calcula volumul de apă care se include în preţul de cost al producţiei la calcularea tarifelor serviciilor alimentare cu apă şi canalizare. NCTA se calculează pentru fiecare întreprindere prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare (ÎPSAAC) în conformitate cu indicaţiile prezentei metodici ţinînd cont de condiţiile locale (calitatea apei în sursă, tehnologiile de tratare şi epurare a apelor, materialele şi durata de exploatare a reţelelor, lungimea aducţiunilor şi reţelelor, gradul de contorizare a consumurilor de apă, condiţiile hidrogeologice etc.). NCTA la ÎPSAAC constituie cantitatea maxim-admisibilă de apă consumată pentru necesităţile tehnologice la captarea, tratarea, transportarea şi distribuirea a 1000 m3 de apă potabilă prin sistemele de alimentare cu apă ce se află la balanţa ÎPSAAC; pierderile şi consumul necontorizat de apă la transportarea şi realizarea acesteia abonaţilor, precum şi consumul de apă pentru necesităţile angajaţilor ÎPSAAC, menţinerea în ordine a teritoriilor, construcţiilor şi zonelor de protecţie sanitară. NCTA în gospodăria canalizării a ÎPSAAC include cantitatea maxim-admisibilă de apă pentru necesităţile tehnologice la colectarea, transportarea, epurarea şi evacuarea apelor în receptorul natural raportate la 1000 m3 de ape uzate, precum şi volumul de apă pentru necesităţile proprii ale angajaţilor ÎPSAAC, întreţinerea zonelor de protecţie sanitară şi a obiectivelor sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în condiţii sanitare satisfăcătoare. NCTA individuale au menirea de a fi utilizate în vederea: - eliberării permiselor speciale de utilizare a apei; - elaborării limitelor de captare a apei; - planificării şi organizării controlului vizînd activitatea ce ţine de consumul apei; - efectuării expertizei ecologice; - proiectării extinderilor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; - întocmirii bilanţurilor gospodăriei apelor şi analizei tehnico-economice a utilizării surselor de apă; - determinării consumului specific raportat la o unitate de producţie (m3); - elaborării planurilor de dezvoltare a teritoriului. Metodica urmează a fi utilizată în mod obligator la elaborarea NCTA pentru toate întreprinderile şi organizaţiile Republicii Moldova, ce prestează servicii alimentare cu apă şi canalizare indiferent de forma de proprietate, subordonare sau de alte forme de activitate. 1. Metodica de calcul a normelor consumului tehnologic şi a pierderilor de apă la întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare NCTA raportate la 1000 m3 apă potabilă livrată de ÎPSAAC include: - consumul tehnologic în procesele de captare, tratare şi transportare a apei, inclusiv consumul de către obiectivele auxiliare ale întreprinderii; - pierderile de apă la staţiile de tratare; - pierderile şi consumul nefacturat de apă din sistemele de aducţie şi distribuţie; - consumul de apă pentru necesităţile potabile şi menajere ale angajaţilor întreprinderii prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare; - consumul de apă necesar pentru întreţinerea zonelor de protecţie sanitară şi a construcţiilor în stare sanitară satisfăcătoare. De asemenea, se determină volumul apelor uzate formate în procesul producerii a 1000 m3 de apă potabilă. 1.1. Consumul tehnologic la captarea apei include: a) consumul de apă la prizele subterane pentru: - dezinfectarea şi spălarea fîntînilor arteziene, captajelor etc. (se efectuează după reparaţia pompelor sau a fîntînii arteziene, precum şi în caz de poluare bacteriologică); - restabilirea debitului fîntînii arteziene. b) consumul de apă la prizele de suprafaţă pentru: - spălatul sitelor; - spălatul conductelor de aspiraţie cu scurgere gravitaţională şi a altor elemente ale prizei. 1.2. Consumul tehnologic la tratarea apei include consumul de apă la: - evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare de diverse tipuri; - spălatul decantoarelor, filtrelor, filtrelor de contact; - pregătirea materialelor dezinfectante: (apă clorurată); - prepararea soluţiilor de reactivi şi spălarea cuvelor; - dezinfectarea şi spălarea rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile; - spălarea conductelor de apă amplasate pe teritoriul staţiei de tratare; - asigurarea necesităţilor laboratorului chimico-bacteriologic, precum şi pentru prelevarea centralizată a probelor de apă; - răcirea utilajului (compresoare, rulmenţi etc.); 1.3. Consumul tehnologic la transportarea apei include consumul de apă: - la spălarea şi dezinfectarea aducţiunilor, reţelelor de distribuţie şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei, conform planului de profilaxie, precum şi după efectuarea reparaţiilor; - pentru necesităţile tehnologice ale staţiilor de pompare şi repompare. 1.4. Consumul tehnologic pentru obiectivele auxiliare ale ÎPSAAC include consumul de apă pentru: - funcţionarea centralelor termice; - necesităţile tehnologice auxiliare, cum ar fi spălatul autocarelor, mecanismelor, cît şi menţinerea în satre sanitară satisfăcătoare a locurilor de muncă, clădirilor şi a teritoriului. 1.5. Consumul tehnologic se calculează în baza datelor de exploatare a întreprinderii conform tabelului 1 (media consumurilor ultimilor 3 ani). Volumul de apă pentru spălatul conductelor se calculează în dependenţă de diametrul şi lungimea conductei (= 500 m) conform planului de lucru (spălatul se efectuează o dată pe an, timp de 2 ore, viteza apei 1,0 m/s). În calcul se include şi volumul de apă folosit la spălatul aducţiunilor şi reţelelor de distribuţie după reparaţie (conform registrului de înregistrare a avariilor). Tabelul 1 Consumul tehnologic la pomparea, tratarea şi transportarea apei Nr.crt; Denumirea consumuluitehnologic de apă, utilaje; Numărulde unităţi; Consumul de apă pentru o operaţie pe an, m3; Numărultotal deoperaţiipe an; Consumul de apă pe an, m3; Observaţii. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Notă: În coloana 7 (observaţii) se indică calitatea apei utilizată tratată, parţial tratată sau refolosită şi locul de evacuare a acestora. Conform totalurilor coloanei 6 şi volumului de apă potabilă pompat în reţeaua de distribuire se calculează NCTA pentru necesităţile tehnologice raportate la 1000 m3 apă potabilă. _____________________________________________________ 1.6. Pierderile de apă la staţiile de tratare (ST) includ pierderile de apă: - cauzate de defectarea conductelor ST (pînă la staţia de pompare de treapta II); - cauzate de golirea conductelor ST pentru efectuarea reparaţiilor; - la infiltrarea prin pereţii rezervoarelor şi a altor bazine de apă (rezervoare de înmagazinare, amestecătoare, decantoare, filtre etc.); - la scurgerile prin neetanşeităţile armăturii de reglare şi închidere ce se află permanent sub presiune. Pierderile de apă cauzate de defectarea conductelor şi golirea lor în caz de reparaţii, cît şi scurgerile din diferite bazine de apă etc. se calculează conform metodei de calcul a pierderilor şi cheltuielilor nefacturate din sistemele de alimentări cu apă a centrelor populate din Republica Moldova (anexa nr. 1). 1.7. Pierderile şi consumul nefacturat de apă din sistemele de aducţie şi distribuţie raportate la 1000 m3 apă potabilă se calculează conform indicaţiilor prezentate în Metodica de calcul a pierderilor şi consumurilor nefacturate din sistemele de alimentare cu apă a localităţilor din Republica Moldova (anexa nr.1). 1.8. Consumul de apă pentru necesităţile potabile şi menajere ale angajaţilor ÎPSAAC se calculează conform normelor SNiP 2.04.01-85 din anexa nr.3, reieşind din numărul de angajaţi ai întreprinderii. 1.9. Consumul de apă necesar pentru întreţinerea zonelor de protecţie sanitară şi a construcţiilor (spălatul pavajelor rigide, stropitul spaţiilor verzi) în stare sanitară satisfăcătoare se calculează conform normelor din SNiP 2.04.02-84. 1.10. NCTA în ÎPSAAC raportate la 1000 m3 apă potabilă, livrată în sistemul de distribuţie, se calculează utilizînd totalul indicilor nominalizaţi în pct.1 al prezentei metodici. 1.11. Volumul de apă uzată, care se formează în procesul producerii şi transportării a 1000 m3 de apă potabilă se calculează conform tabelului 1 şi pct. 1.8 ale prezentei metodici. 2. Calculul normelor consumului tehnologic de apă în gospodăria canalizare NCTA rapoartate la 1000 m3 de ape uzate în sistemul de canalizare includ: a) consumurile tehnologice de apă la: - colectarea şi transportarea apelor uzate de la consumatori pînă la staţiile de epurare a apelor; - epurarea şi evacuarea apelor uzate în receptorul natural; - asigurarea necesităţilor obiectelor auxiliare a gospodăriei; b) consumul de apă pentru necesităţile potabile şi menajere ale angajaţilor ÎPSAAC; c) consumul de apă necesar pentru întreţinerea zonelor de protecţie sanitară şi a construcţiilor în stare sanitară satisfăcătoare; d) cantităţile (volumul) suplimentare de ape uzate ce se formează în procesul de colectare, transportare şi epurare a 1000 m3 de ape uzate. 2.1. Consumul tehnologic de apă la colectarea şi transportarea apelor uzate include consumul apei: - la spălatul reţelelor cu scurgere liberă şi sub presiune; - pentru răcirea rulmenţilor pompelor la staţiile de pompare; - la spălatul grătarelor şi rezervoarelor de recepţie. 2.2. Consumul tehnologic la epurarea apei şi evacuarea ei în receptor natural include consumul de apă: - la răcirea rulmenţilor pompelor şi a compresoarelor; - la spălatul grătarelor; - la dezintegrarea (mărunţirea) deşeurilor; - la spălatul (podelelor) pardoselelor încăperilor de producţie; - la spălatul conductelor şi construcţiilor pentru efectuarea reparaţiilor; - pentru necesităţile instalaţiilor de dezinfectare a apei epurate; - pentru funcţionarea laboratorului chimico-bacteriologic. 2.3. Consumul tehnologic pentru satisfacerea necesităţilor obiectivelor auxiliare ale gospodăriei de canalizare a ÎPSAAC include consumul de apă: - necesar pentru funcţionarea centralelor termice; - pentru necesităţile tehnologice auxiliare la spălatul autocarelor, mecanismelor şi utilajului, cît şi pentru menţinerea în stare sanitară satisfăcătoare a locurilor de muncă, edificiilor şi a teritoriilor aferente. Tabelul 2 Consumul tehnologic pentru colectarea, transportarea, epurarea apelor uzate şi evacuarea acestora în receptorul natural Nr.crt; Denumirea consumului tehnologic de apă, utilaje; Numărulde unităţi; Consumul de apă pentru o operaţie pe an, m3; Numărul total de operaţii pe an; Consumul de apă pe an, m3; Observaţii. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Notă: În coloana 7 (observaţii) se indică calitatea apei (potabilă, tehnică, epurată) ce se consumă şi unde se evacuează (în reţeaua de canalizare, în sistemul de recirculare sau de refolosire a apei). Conform totalurilor coloanei 6 şi volumului de ape uzate colectate NCTA se calculează pentru necesităţile tehnologice raportate la 1000 m3 ape uzate. _____________________________________________________ 2.4. Toate consumurile tehnologice se calculează în temeiul rezultatelor de analiză şi a datelor din paşapoarte conform tebelului 2. 2.5. Consumul de apă pentru necesităţile potabile şi menajere ale angajaţilor întreprinderilor gospodăriei de canalizare se calculează conform normelor din anexa nr. 3 SNiP 2.04.01-85, reieşind din numărul de angajaţi ai întreprinderii. 2.6. Consumul de apă necesar pentru întreţinerea zonelor de protecţie sanitară şi a construcţiilor (spălatul pavajelor rigide, stropitul spaţiilor verzi) în stare sanitară satisfăcătoare se calculează conform normelor din SNiP 2.04.02-84. 2.7. NCTA în gospodăria canalizare raportate la 1000 m3 de ape uzate se calculează folosind totalul consumurilor nominalizate în pct. 2.1.-2.6. ale prezentei metodici. 2.8. Volumul de apă uzată care se formează în procesul colectării, transportării şi epurării apelor uzate se calculează conform tabelului 2 şi pct. 2.5.-2.6. ale prezentei metodici, (se iau în consideraţie apele meteorice şi subterane infiltrate în reţeaua de canalizare, cît şi colectate din zonele necanalizate). 3. Ordinea de prezentare, coordonare şi aprobare a normativelor de consum tehnologic al apei 3.1. Proiectul NCTA individuale (pentru ÎPSAAC concretă) se elaborează de ÎPSAAC, care exploatează sistemele sau de organizaţiile specializate în domeniu. Elaboratorul prezentei metodici (Catedra Alimentări cu Apă şi Canalizări a Universităţii Tehnice a Moldovei) acordă în bază contractuală consultaţii metodice pentru calculul individual al NCTA. 3.2. Proiectul NCTA elaborat se prezintă spre coordonare Concernului de Stat "Apă-Canal" şi se aprobă de Ministerul Dezvoltării Teritoriului Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale. La proiectul NCTAI se anexează un memoriu explicativ cu calculele respective, precum şi planul de măsuri pentru reducerea pierderilor de apă. 3.3. Motive pentru revizuirea sau modificarea NCTA individuale în vigoare pot fi: - cerinţele actelor normative, deciziile organelor centrale de stat; - expirarea termenului de valabilitate a documentelor în vigoare; - modificarea tehnologiilor de tratare şi epurare a apelor; - schimbarea stării tehnice a sistemelor de aducţiune şi distribuţie a apei şi gradul de dotare a consumatorilor cu contoare de apă; - modificarea sistemului de alimentare cu apă şi reţelelor ce se află la balanţa întreprinderii; - schimbările hidrogeologice, hidrologice, cît şi ecologice la sursele de apă; - depistarea unor erori admise în calculele efectuate anterior. Anexa nr.1 Calculul normelor pierderilor şi consumului de apă nefacturat din sistemele alimentare cu apă potabilă din localităţile Republicii Moldova Notă: Vezi Monitorul Oficial nr.149-152 din 24.12.99 pag.120 Anexa nr. 2 Calculul consumului tehnologic de apă la captare, tratare şi transportare Notă: Vezi Monitorul Oficial nr.149-152 din 24.12.99 pag.124 |