MINISTERUL MEDIULUI ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI

Modificarea Regulamentului provizoriu privind contorizarea

consumului de apã rece ºi caldã, utilizatã de populaþie ºi

modul de achitare pentru serviciile prestate

din  30.06.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.102-105/294 din 17.08.2000

* * *

"APROBAT"

Ministerul  Mediului ºi

Amenajãrii Teritoriului

al  Republicii  Moldova

ordinul nr. 318 din 30.06.2000

__________________Ion Rãileanu

Regulamentul  provizoriu privind contorizarea consumului de apã rece

ºi  caldã, utilizatã de populaþie ºi modul de achitare pentru serviciile

prestate se modificã dupã cum urmeazã:

1. Punctul 3 de expus în redacþia urmãtoare:

"O condiþie obligatorie  pentru  luarea la evidenþã  a  apometrului,

instalat   la  Consumator  pe  unul  din  branºamentele  sistemelor   de

alimentare cu apã rece sau caldã este excluderea deplinã a posibilitãþii

utilizãrii altor branºamente cu aceeaºi destinaþie neechipate cu aparate

de evidenþã comercialã a consumului de apã".

2. Punctul 13 de expus în redacþia urmãtoare:

"Calcularea plãþii   pentru  energia  termicã  utilizatã  de   cãtre

Consumator  împreunã  cu  apa din sistemul de alimentare  cu  apã  caldã

menajerã se va efectua conform relaþiilor:

P = T x Q, unde

P - valoarea  plãþii  pentru  energia termicã,  consumatã  de  cãtre

Consumator  împreunã  cu  apa din sistemul de alimentare  cu  apã  caldã

menajerã (lei);

T  - tariful în vigoare pentru energia termicã (lei-Gcal);

Q  - cantitatea de  energie termicã, consumatã de  cãtre  Consumator

împreunã cu apa din sistemul de alimentare cu apã caldã menajerã (Gcal);

1

Q  = k x V x g x c x (t2-t1) x -------, unde

1000000

k  - coeficientul  de corectare, care se utilizeazã numai  în  cazul

lipsei  sau scoaterii din funcþiune a sistemului de circulaþie forþatã a

apei calde (k = 0,8);

g  - densitatea apei (g = 1000 kg/m3),

t1 - temperatura apei reci (grade C);

c  - coeficientul de cãldurã specificã (c = 1 kcal/kg x grade C)".

t2 - temperatura apei calde menajere (grade C);

Temperatura t1  ºi  t2  se  determinã  dupã  indicaþiile  medii  ale

aparatelor  de  mãsurare, instalate în mod corespunzãtor pe conducta  de

apã  rece  (t1) în faþa schimbãtorului de cãldurã ºi pe conducta de  apã

caldã  (t2)  a branºamentului abonatului al sistemului de alimentare  cu

apã caldã menajerã.

În cazul lipsei  sau scoaterii din funcþiune a sus-numitelor aparate

de mãsurare t1 = 5 grade C în perioada de încãlzire ºi t1 = 15 grade C -

în restul timpului, t2 = 50 grade C.

V - consumul  de apã caldã menajerã al Consumatorului în perioada de

calcul (m3).

Dacã acest consum   este  înregistrat  de  apometrul,  instalat   la

Consumator, V = Vap, unde Vap - consumul de apã, înregistrat de apometru

(m3).

Dacã evidenþa   comercialã  a  consumului  de  apã  în  sistemul  de

alimentare  cu apã caldã menajerã al Consumatorului lipseºte, calcularea

consumului de apã se va efectua conform relaþiei:

(Vtot - Suma Vap - Vpierd) x ni

V = -------------------------------, unde

nnec

Vtot - consumul  total  al  tuturor consumatorilor din  sistemul  de

alimentare  cu apã caldã menajerã, înregistrat în perioada de calcul  de

apometru,  instalat  pe conducta de apã rece în faþa  schimbãtorului  de

cãldurã al sistemului dat (m3),

Suma Vap - consumul  total de apã, înregistrat în perioada de calcul

de apometre, instalate pe conductele de  apã  caldã  ale  consumatorilor

sistemului dat de alimentare cu apã caldã menajerã (m3);

Vpierd - volumul pierderilor de apã în sistemul de alimentare cu apã

caldã  menajerã,  înregistrat în perioada de calcul de apometrul  pentru

evidenþa   totalã,  instalat  în  faþa  schimbãtorului  de  cãldurã,  ºi

apometrele pentru evidenþa localã, instalate pe branºamentele din casele

de locuit;

nnec - numãrul   total   de  locuitori  conectaþi  la  sistemul   de

alimentare  cu apã caldã menajerã fãrã evidenþa comercialã individualã a

consumului de apã caldã;

ni - numãrul  persoanelor, care locuiesc în apartamentul pentru care

se calculeazã mãrimea plãþii pentru apa caldã.