MINISTERUL SERVICIILOR COMUNALE ªI EXPLOATÃRII FONDULUI DE LOCUINÞE

Cu privire la montarea ºi exploatarea sistemelor de mãsurare

a consumului de apã ºi energie termicã în blocurile locative ºi

edificiile instituþiilor publice

Nr.REGUL  din  23.01.96

* * *

Coordonat                              Aprobat

Directorul general al Departamentului      prin Hotãrîrea Colegiului

Arhitecturii ºi Construcþiilor             Ministerului Serviciilor

Valeriu Cebotari                           Comunale ºi Exploatãrii

02.04.1996                                 Fondului de Locuinþe

Directorul general al Departamentului      nr.1/1 din 23 ianuarie

Standarde, Metrologie ºi Supraveghere      1996

Tehnicã

Dumitru Cimpoieº

22 martie 1996

I. Definiþii

În prezentul  Regulament prin termenii sau expresiile menþionate  în

continuare se înþelege:

1. Agent termic - fluidul utilizat pentru acumula, a transporta ºi a

ceda  energia  termicã.  În condiþiile prezentului  Regulament,  agentul

termic este apa.

2. Apã caldã  de consum - apa caldã în circuit deschis, utilizatã în

scopuri gospodãreºti sau sanitare.

3. Apã rece de  consum  - apa rece potabilã, utilizatã  în  aceleaºi

scopuri ca ºi cea caldã.

4. Branºament  - legãturã dintre reþeaua de distribuþie secundarã  a

furnizorului ºi reþeaua consumãtorului.

5. Consum (de  apã  sau  energie termicã) - cantitatea  de  apã  sau

energie termicã utilizatã de consumator.

6. Consumator  -  persoanã fizicã sau juridicã ce utilizeazã apã  ºi

energia  termicã,  pe bazã de contract, în instalaþiile  sale  conectate

nemijlocit  la  instalaþiile  unui furnizor. În  condiþiile  prezentului

Regulament, consumãtorul este de tip urban - care utilizeazã apã rece ºi

caldã  în  scopuri gospodãreºti sau sanitare ºi energie  termicã  pentru

încãlzirea  locuinþei,  a  birourilor instituþiilor  ºi  a  obiectivelor

social-culturale.

7. Debit - cantitatea  de  apã sau energie termicã care trece  reþea

într-o unitate de timp.

8. Distribuitor  -  agentul economic care livreazã apa  sau  energia

termicã primitã de la unul sau mai mulþi producãtori.

9. Furnizor -  agentul  economic  care furnizeazã  apa  sau  energia

termicã la consumatori. El poate fi producãtor sau numai distribuitor.

10. Sistem de  mãsurare  (în  continuare  -  contor)  -  totalitatea

aparatajului  ºi instalaþiilor, care servesc la mãsurarea consumului  de

apã ºi energiei termice.

11. Subconsumator   -   persoanã  fizicã  sau  juridicã  ale   cãrei

instalaþii de urilizare sînt racordate la reþeaua consumatorului.

12. Instituþii   publice   -  instituþiile  destinate   satisfacerii

intereselor  sociale  ºi economice ale societãþii, finanþate  din  buget

(ºcoli, grãdiniþe, policlinici, spitale, case de culturã etc.).

II. Dispoziþii generale

2.1. Prezentul Regulament a fost elaborat întru realizarea Hotãrîrii

Guvernului  Republicii  Moldova nr. 337 din 25 mai 1995 "Cu  privire  la

contorizarea   apei  ºi  a  energiei  termice  consumate  de  populaþie,

instituþii  publice ºi agenþi economici" ºi stabileºte relaþiile  dintre

consumatori   ºi  furnizori  în  procesul  achiziþionãrii,  montãrii  ºi

exploatãrii contoarelor de apã ºi energie termicã.

2.2. Cerinþele  prezentului  Regulament  se  extind  asupra  tuturor

întreprinderilor   ºi   organizaþiilor,  activitatea  cãrora   þine   de

aprovizionarea  cu  apã  ºi  energie  termicã  (furnizorii),  ºi  asupra

instituþiilor  publice ºi proprietarilor blocurilor locative  indiferent

de forma de proprietate ºi apartenenþa departamentalã.

III. Alegerea contoarelor

3.1. Alegerea  sistemelor de mãsurare ºi a utilajului  corespunzãtor

pentru  blocurile  locative ºi instituþiile publice se va face de  cãtre

furnizor   în  baza  modelelor  aprobate,  conform  RG  29-03-20-95,  ºi

introduse   în  Registrul  de  stat  al  mijloacelor  de  mãsurare,   cu

respectarea  normelor  metrologice  recomandate de  cãtre  Departamentul

Standarde,  Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã, þinînd cont de alinierea

lor  la  standardele  internaþionale  ºi în  baza  unei  preselecþii  pe

criterii de perfomanþã în cadrul licitaþiilor.

3.2. Contoarele  de energie termicã trebuie sã asigure determinarea:

- cantitãþii de apã caldã utilizatã de consumator;

- cantitãþii de energie termicã consumatã;

- temperaturii agentului termic tur-retur;

- timpului funcþionãrii   controlului   de  energie   termicã,   iar

sistemele de mãsurare a apei - cantitatea de apã utilizatã de consumator.

3.3. Contoarele  pot  fi utilizate numai în plaja  debitelor  pentru

care se încadreazã în erorile admisibile date.

IV. Montarea ºi punerea în funcþiune

4.1. Furnizorii  sau alþi agenþi economici, care vor achiziþiona  ºi

monta sistemele de mãsurare a consumului de apã ºi energie termicã, sînt

obligaþi  sã  obþinã Certificat de acreditare ºi licenþã  de  activitate

pentru vînzarea ºi repararea contoarelor conform RG 29-03-31-95.

În caz de montare a contorului la conductele termice de categoria I,

II  ºi  III, aceste lucrãri se vor efectua de cãtre  întreprinderile  ºi

organizaþiile  care  posedã  licenþe eleberate  de  cãtre  Inspectoratul

instalaþiilor  sub presiune ºi de ridicat al Departamentului  Standarde,

Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã.

4.2. Elaborarea   documentaþiei   tehnice,  montarea   ºi   reglarea

sistemelor  de  mãsurare  se  vor efectua de  cãtre  întreprinderile  ºi

organizaþiile  care  se  aflã  în posesia unei licenþe  de  executare  a

lucrãrilor  de  acest  tip ºi care au obligaþia  se  respecte  cerinþele

documentelor normative în vigoare.

4.3. Lucrãrile de montare ºi reglare a sistemelor de mãsurare se vor

înfãptui  conform documentaþiei tehnice avizate de cãtre furnizor precum

ºi conform fiºelor tehnice ºi instrucþiunilor de exploatare ale uzinelor

producãtoare.

4.4. Instalarea  contoarelor se va efectua în locuri accesibile atît

pentru furnizor, cît ºi pentru consumator.

4.5. Contoarele  se vor instala la branºamentul de la hotarul dintre

reþelele furnizorului ºi consumatorului.

În cazul în care contoarele vor fi instalate în alte locuri posibile

la  determinarea  consumului  se vor include ºi pierderile de  la  locul

instalãrii ºi hotarul reþelelor.

4.6. Contoarele  de  apã  ºi energie termicã pot fi  montate  ºi  în

locuinþele din blocurile locative cu branºamente separate.

În cazul dat  lucrãrile  de achiziþionare, montare ºi  exploatare  a

acestor contoare le vor efectua furnizorii, iar toate cheltuielile le va

suporta proprietarul apartamentului.

7. În cazurile  în  care contoarele de apã sînt instalate  în  afara

clãdirii, cãminele trebuie sã corespundã cerinþelor SNiP 2.04.01-85.

4.8. Înãlþimea  încãperilor  în  care sînt  instalate  sistemele  de

mãsurare  trebuie  sã  corespundã cerinþelor documentelor  normative  în

vigoare.

Se admite instalarea  contoarelor  de apã în încãperile  tehnice  cu

înãlþimea de 1,6-1,7 m, urmînd ca contorul ºi conducta de ocolire sã fie

în acelaºi plan orizontal.

4.9. În cazul   existenþei  subconsumatorilor,  contoarele  se   vor

instala, pentru tot grupul, doar la consumatorul principal, urmînd ca el

sã încheie contracte cu furnizorii.

4.10. Dacã în  blocul locativ sau instituþia publicã existã încãperi

date  în arendã ºi arendaºul corespunde altei categorii tarifare, va  fi

prevãzutã instalarea contoarelor ºi pentru acest consumator.

Cheltuielile de achiziþionare ºi montare a contoarelor, în cazul dat

le va suporta arendaºul.

4.11. Recepþia  asupra  îndeplinirii lucrãrilor de montare,  conform

documentaþiei  avizate,  se  va face de cãtre furnizor  cu  participarea

reprezentanþilor  consumatorului  ºi,  dupã caz,  a  întreprinderii  sau

organizþiei  care  a realizat lucrãrile de montaj. Cu aceastã ocazie  se

vor efectua ºi probele, reglajele, spãlãrile ºi dezinfectãrile necesare.

4.12. Dacã sînt îndeplinite toate condiþiile se pune în funcþiune ºi

se  sigileazã  contorul  ºi robinetele  necesare,aceste  operaþii  fiind

consemnate într-un proces-verbal (anexa nr. 1) de preluare în exploatare

de cãtre furnizor.

4.13. Odatã cu  montarea, pentru fiecare contor se va întocmi o fiºã

(anexa nr. 2), în care se vor înscrie caracteristicile lui tehnice, data

ºi organul care a efectuat etalonarea, producãtorul ºi alte date.

4.14. În fiºa  se vor înscrie în mod obligatoriu toate  operaþiunile

legate  de întreþinerea ºi funcþionarea contorului (revizii,  defecþiuni

produse,  remedieri,  reetalonãri etc.), consemnîndu-se data la care  se

executã aceste intervenþii ºi perioadele de nefuncþionare.

4.15. Dupã îndeplinirea  lucrãrilor  de montare, reglare, punere  în

funcþiune  ºi  sigilare a contoarelor ºi a robinetelor  necesare,  toate

sistemele  de  mãsurare  instalate  în  blocul  locativ  sau  edificiile

instituþiilor    publice   se   transmit   la   balanþa   consumatorilor

(proprietarului),  care din momentul dat poartã toatã  responsabilitatea

materialã ºi juridicã privitor la integritatea acestora.

V. Întreþinerea ºi exploatarea

5.1. Întreþinerea,   exploatarea   ºi  verificarea   metrologicã   a

contoarelor sînt în sarcina exclusivã a furnizorului. Aceste lucrãri vor

fi îndeplinite conform contractului cu consumatorul (proprietarul).

5.2. În vederea  unei  bune  exploatãri ºi  asigurãrii  integritãþii

contoarelor,  consumatorii au obligaþia de a amenaja o încãpere separatã

(camera,  cãminul  contorului),  asigurînd condiþiile  de  demontare  ºi

urmînd  sã menþinã curãþenia conform normelor de igienã ºi de securitate

contra  incendiilor.  Persoanele  strãine nu trebuie sã  aibã  acces  la

aceste încãperi.

5.3. Dacã contoarele nu sînt instalate pe teritoriul consumãtorului,

prevederile punctului 2 se referã la furnizor.

5.4. Furnizorul  ºi consumãtorul au obligaþia de a asigura  reciproc

accesul  la  contoare  pentru citirea indicaþiilor precum  ºi  controlul

stãrii sigiliilor aplicate.

5.5. Ruperea   sau  violarea  sigiliilor  aplicate  contoarelor   ºi

robinetelor,  precum ºi afectarea integritãþii sau funcþionalitãþii lor,

în  orice mod, constituie contravenþie sau infracþiune ºi se  pedepseºte

conform actelor legislative în vigoare.

5.6. În cazul  descoperirii  deteriorãrilor,  ruperii  sau  violãrii

sigiliilor  aplicate contoarelor ºi robinetelor, consumatorul e  obligat

sã   anunþe  neîntîrziat  furnizorul  pentru  întreprinderea   mãsurilor

necesare.  Toate cheltuielile legate de lichidarea consecinþelor acestor

încãlcãri le suportã consumatorul.

5.7. Furnizorul  are  obligaþia  sã repare sau sã  înlocuieascã,  în

termen de cel puþin 30 de zile de la data înregistrãrii sesizãrii scrise

contoarele  reclamate  ca fiind defectate sau suspecte  de  înregistrãri

eronate.

5.8. În cazul  verificãrilor  efectuate la  cererea  consumatorului,

acesta  va trebui sã suporte cheltuielile ocazionate de veridicare, dacã

se  va dovedi cã aparatul înregistreazã corect ºi dacã înregistreazã  în

favoarea   consumatorului.   Dacã  se  va  constata  cã   controlul   nu

funcþioneazã   corect   ºi  înregistreazã  în   favoarea   furnizorului,

cheltuielile vor fi suportate de ultimul.

Anexa nr. 1

CONSUMATORUL                   FURNIZORUL

______________________________   _______________________________

(blocul locativ sau              _______________________________

_____________________________    _______________________________

organizaþia publicã,adresa ºi    (întreprinderea care a realizat

_____________________________    _______________________________

denumirea)                          montarea contorului)

PROCES-VERBAL nr.___________

din "____"_________________199___            or.________________

Noi, subsemnaþii,  reprezentanþii________________________________

(furnizorul,consumatorul)

_________________________________________________________________

ºi_______________________________________________________________

(întreprinderea care a realizat montajul, nr.licenþei, data

eliberãrii ºi organul care a eliberat licenþa)

examinînd lucrãrile de montare a contorului confirmãm calitatea

îndeplinirii lor.

De asemenea confirmãm corespunderea camerei (cãminului) contoarelor

actelor normative.

Contorul de_______________________________________________________

(apã, energie electricã)

__________________________________________________________________

(denumirea ºi adresa, blocul locativ sau instituþia publicã)

se preia în exploatare de cãtre__________________________________

(furnizorul)

Prezentul proces-verbal este întocmit în_______________exemplare

pentru fiecare parte.

Numele                          Semnãtura

Anexa nr. 2

FIªA CONTORULUI

de___________________________

(apã,energie termicã)

1. Modelul_________________________________________

2. Producãtorul____________________________________

___________________________________________________

3. Diametrul nominal, DN___________________________

4. Domeniul de debit, Q1:Q2________________________

5. Debit nominal, QN_______________________________

6. Indicaþiile la momentul instalãrii______________

___________________________________________________

7. Data, luna ºi anul etalonãrii___________________

8. Sigiliul________________________________________

------------------------------------------------------------------------

Denumirea operaþiunilor(revizii,|Data,luna,|Întreprinderea|Data,|Note

defecþiuni,remedieri,reetalo-   |anul scoa-|care a reali- |luna,|

nãri etc.)                      |terii din |zat lucrãrile |anul |

|funcþiune |              |pune-|

|sau defec-|              |rii  |

|tãrii     |              |în   |

|          |              |func-|

|          |              |þiune|

------------------------------------------------------------------------

1              |     2    |      3       |   4 |   5

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Data citirii | Indicaþiile | Consumul |Numele |Semnãtura|Numele|Semnãtu-

indicaþiilor | contorului  |(m.cub.   |contro-|controlo-|consu-|ra consu

contorului   |(m.cub.Gcal, |Gcal,Gj)  |lorului|rului    |matoru|matoru-

|GJ)          |          |       |         |lui   |lui sau

|             |          |       |         |sau   |reprezen

|             |          |       |         |repre-|tantului

|             |          |       |         |zentan|

|             |          |       |         |tului |

------------------------------------------------------------------------

1        |     2       |      3   |    4  |    5    |   6  |   7

----------------------------------------------------------------------