ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

об осуществлении перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

N 672  от  28.05.2002

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 87-90/860 от 26.06.2002

* * *

Примечание: По всему тексту постановления и Правил перевозки опасных

грузов по территории Республики Молдова словa "Министерство

транспорта и связи" заменить словaми "Министерство

транспорта и дорожного хозяйства" в соответс. с

Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06

Во исполнение  статьи 2 Закона об утверждении Кодекса автомобильного

транспорта  N116-ХIV от 29 июля 1998 г. (Официальный монитор  Республики

Молдова,  1998  г.,  N90-91, ст.581) и в целях  приведения  национальных

правил  в  соответствие  с  едиными  европейскими требованиями в области

дорожных  перевозок  опасных  грузов, действующими  на  территории стран

подписавших  Европейское  соглашение  о междунраодной дорожной перевозке

опасных   грузов,  к   которому   присоединилась  Республика     Молдова

(Постановление Парламента Республики Молдова N44-XIV от 4 июня 1998 г.),

Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   Правила   перевозки  опасных  грузов  по   территории

Республики Молдова (прилагаются).

2. Установить,  что  Министерство транспорта и  дорожного  хозяйства

является  государственным  органом Республики Молдова, ответственным  за

проведение  единой политики в применении всех международных конвенций  и

соглашений   в  области  автомобильного  транспорта,  стороной   которых

Республика  Молдова  является,  и обязано принять необходимые  меры  для

функционирования   этих   конвенций   и  соглашений,   которыми   должны

руководствоваться  все  государственные  органы, а также  юридические  и

физические  лица,  занимающиеся деятельностью на  территории  Республики

Молдова.

3. Департаменту    стандартизации    и   метрологии   совместно    с

Министерством здравоохранения и другими уполномоченными министерствами и

департаментами  привести  в  соответствие  с  требованиями  Европейского

соглашения  о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)  и

Международной   организации   по   стандартизации   (ISO)   национальную

нормативную  базу  для  веществ, относящихся к опасным, их  упаковки,  а

также   методы  сертификации  и  ввести  их  в  действие  на  территории

Республики Молдова до 30 декабря 2002 г.

4. Департаменту  по чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством

экологии,   строительства   и   развития  территорий   согласовывать   и

осуществлять  надзор  за импортом, экспортом,  транспортировкой  вредных

продуктов  и  веществ, а также перевозкой опасных грузов  по  территории

страны в пределах, определенных действующим законодательством.

5. Наделить Министерство    экологии,   строительства   и   развития

территорий  полномочиями по контролю за перевозкой опасных отходов через

границу и их удалением в соответствии с положениями Базельской конвенции

по   данным  проблемам,  к  которой  Республика  Молдова  присоединилась

(Постановление  Парламента  Республики Молдова N 1599-XIII от  10  марта

1998 г.).

6. Возложить    на   Управление   дорожной   полиции    Генерального

инспектората  полиции  Министерства внутренних дел дорожный контроль  за

соблюдением  перевозчиками Правил перевозки опасных грузов по территории

Республики  Молдова,  а также согласование постоянных и  временных  схем

автодорог и обозначение их соответствующими дорожными знаками.

7. Предоставить   Департаменту   по  чрезвычайным  ситуациям   право

устанавливать  и утверждать совместно с заинтересованными министерствами

и  департаментами численность сил и количество средств, необходимых  для

ликвидации  последствий  возможных  аварий  и  манипулирования  опасными

грузами,  а также согласовывать перевозки вредных веществ и осуществлять

за ними надзор.

8. Таможенному  департаменту обеспечить соблюдение таможенных правил

при  перевозке  опасных  грузов через таможенную границу  на  территорию

Республики Молдова.

9. Министерству    внутренних   дел   и   Таможенному   департаменту

организовать    обучение   сотрудников,   в   функции   которых   входит

осуществление  контроля  за соблюдением экономическими  агентами  правил

перевозок опасных грузов.

10. Признать  утратившим  силу пункт 3  Постановления  Правительства

Республики  Молдова N 45 от 24 января 1994 г. "О регламентации перевозок

опасных грузов по территории Республики Молдова и ликвидации последствий

возможных при этом аварий" (Монитор, 1994 г., N 1, ст.26).

Премьер-министр

Республики Молдова                          Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:

министр транспорта и связи                  Анатолий КУПЦОВ

министр внутренних дел                      Георге ПАПУК

министр экологии, строительства

и развития территорий                       Георге ДУКА

министр здравоохранения                     Андрей ГЕРМАН

министр юстиции                             Ион МОРЕЙ

Кишинэу, 28 мая 2002 г.

N 672.

Утверждены

Постановлением Правительства

Республики Молдова N 672

от 28 мая 2002 г.

ПРАВИЛА

перевозки опасных грузов по территории Республики Молдова

Раздел I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Правила перевозки опасных грузов по территории Республики Молдова

(в  дальнейшем - правила) разработаны в соответствии со ст. 2 Закона  об

утверждении  Кодекса автомобильного транспорта N 116-XIV от 29 июля 1998

г.  и на основании Постановления Парламента Республики Молдова N  44-XIV

от  4  июня 1998 г. "О присоединении Республики Молдова  к  европейскому

соглашению  о международной дорожной перевозке опасных грузов" (далее  -

ДОПОГ),  совершенному в Женеве 30 сентября 1957 г. (вариант действителен

до 1 января 2003 г.), а также на основании следующих законов:

О радиационной  защите  и  ядерной  безопасности  N1440-XIII  от  24

декабря 1997 г.;

О режиме вредных продуктов и веществ N 1236-XIII от 3 июля 1997 г.;

Об охране окружающей среды N 1516-XII от 16 июня 1993 г.;

Об отходах производства  и потребления N 1347-XII от 9 октября  1997

г.;

О санитарно-эпидемиологическом  обеспечении населения N 1513-XII  от

16 июня 1993 г.;

Постановления  парламента Республики Молдова N 1599-XIII от 10 марта

1998  г.  "О присоединении Республики Молдова к Базельской  конвенции  о

контроле  за  трансграничной перевозкой опасных отходов и их  удалением"

(далее - Базельская конвенция);

и постановлений Правительства Республики Молдова:

N 1047 от 8 ноября  1999  г.  "О  преобразовании  автоматизированной

информационно-поисковой  системы "Автомобиль" в Государственный  регистр

транспорта  и введения обязательного тестирования автомобилей и прицепов

к ним";

N 45 от 24 января  1994 г. "О регулировании перевозок опасных грузов

по  территории Республики Молдова и ликвидации последствий возможных при

этом аварий".

Положения указанных  нормативных актов распространяются на перевозку

опасных  веществ и изделий, их содержащих, указанных в приложении N 1  к

настоящим правилам.

[Пкт.1 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

2. Правила включают  положения,  касающиеся регулирования  перевозок

опасных  грузов  по  территории  Республики  Молдова,  утверждения  схем

автодорог  и маршрутов, требований к оформлению документов на  перевозки

опасных   грузов   и   устанавливают  основные  требования   к   методам

организации,    технического    обеспечения    (транспортных    средств,

автостоянок),   безопасного   проведения  погрузоразгрузочных  работ   и

перевозок,  а  также порядка ликвидации последствий возможных  аварий  и

аварийных  ситуаций  на  транспорте,  и направлены  на  охрану  жизни  и

здоровья людей, защиту объектов национальной экономики, окружающей среды

и обеспечение сохранности материальных ценностей.

3. Требования настоящих правил являются обязательными для исполнения

всеми  юридическими и физическими лицами, осуществляющими  хозяйственную

деятельность на территории Республики Молдова.

4. При оказании   услуг,   связанных   с  опасными   веществами,   в

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства необходимо получить:

1) полномочия на:

специальное обучение   водителей,  менеджеров,  экспертов  и  других

специалистов, связанных с перевозкой опасных грузов;

проведение технического контроля и сертификации транспортных средств;

2) разрешения для:

транспортных средств, вес с грузом которых превышает 3500 кг;

управления транспортными    средствами    с   опасным    грузом    и

погрузо-разгрузочными механизмами;

оказания услуг   по   идентификации   опасных   грузов,   оформлению

транспортной документации;

выполнения производственно-вспомогательных    работ,   связанных   с

опасными грузами;

оказания услуг  по специализированной стоянке транспорта с  опасными

грузами.

[Пкт.4 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

5. Под действие   настоящих  правил  не  подпадают   технологические

перемещения   опасных  грузов  по  территории  предприятий,  на  которых

осуществляются   производство,  переработка,  складирование,   хранение,

применение или уничтожение опасных веществ.

6. Специальные   и   воинские   перевозки   регулируются   приказами

Министерства   обороны,  согласованными  с  Министерством  транспорта  и

дорожного хозяйства.

Настоящие правила  недействительны во время общественных беспорядков

и перехода на военное положение.

Перевозка опасных  отходов  Н3-Н8 (кодовые номера в  соответствии  с

положениями    Базельской    конвенции)    регулируется    дополнительно

нормативными   актами,  разработанными  в  соответствии  с  требованиями

Базельской конвенции.

7. Перечень опасных  веществ,  перевозка  которых  приравнивается  к

перевозке  специальных или воинских грузов, утверждается  Правительством

Республики Молдова.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8. В настоящих правилах используются следующие понятия и термины:

компетентный орган - Министерство транспорта и  дорожного хозяйства;

опасные вещества   -   вещества,   материалы,  изделия   и   отходы,

физические,   химические   и   биологические  свойства   которых   могут

представлять угрозу окружающей среде, здоровью и безопасности населения,

зданиям и т.д.;

опасные грузы - опасные вещества, предъявленные к перевозке;

газ - газ или пар;

перевозка навалом/насыпью - перевозка твердых веществ без тары;

перевозка наливом  - перевозка веществ жидких, сжижженных или в виде

раствора без тары;

перевозка через   границу  -  любое  перемещение  отходов  с  одного

участка,  находящегося под национальной юрисдикцией какой-либо страны на

другой  участок,  либо  по участку, который находится  под  национальной

юрисдикцией   другой   страны,  либо  с  участка  или  по  участку,   не

находящемуся  под  юрисдикцией какой-либо страны, при условии,  что  эта

перевозка в любом случае касается обеих стран;

контейнер - транспортное оборудование (клетка или другое аналогичное

приспособление), достаточно прочное для многократного использования;

съемная цистерна  -  тара  с жестким корпусом,  предназначенная  для

перевозки  жидких, газообразных, порошковых или гранулированных  веществ

вместимостью более 450 л, не установленная стационарно;

встроенная цистерна  - цистерна емкостью более 1000 л, конструктивно

соединенная  с транспортным средством (которое становится в этом  случае

автоцистерной)   или   составляющая  неотъемлемую  часть   рамы   такого

транспортного средства;

транспортное  средство-батарея - транспортное средство с  комплектом

нескольких   связок  баллонов,  прочно  скрепленных  между  коллектором,

стационарно  установленных в раме и прочно прикрепленных к транспортному

средству;

отходы - растворы,  смеси или изделия, содержащие опасные  вещества,

не предназначенные для непосредственного использования, но перевозимые с

целью  их  переработки,  захоронения, сжигания или  уничтожения  другими

способами;

аварийное происшествие,  инцидент - событие, произошедшее с  опасным

грузом,  в  результате  которого  произошла  гибель  или  причинен  вред

здоровью  людей,  имели  место выброс веществ,  загрязняющих  окружающую

среду,  повреждение  или  уничтожение транспортных средств  либо  других

материальных ценностей;

авария - опасное   происшествие  на  промышленном  объекте  или   на

транспорте,  создающее  угрозу  жизни и здоровью людей  и  приводящее  к

разрушению   промышленных   сооружений  и  помещений,  повреждению   или

уничтожению  оборудования,  механизмов,  транспортных средств,  сырья  и

готовой  продукции,  к нарушению производственного процесса и  нанесению

ущерба окружающей среде;

аварийная ситуация - ситуация, создающая угрозу возникновения аварии

при перевозке опасных грузов;

постоянная схема  дорог  -  участки  дорог  общего  пользования,  по

которым разрешено перемещение опасных грузов во все времена года;

временная схема дорог - участки дорог общего пользования, по которым

ограничено  перемещение опасных грузов в зависимости от времени года или

схема, утверждаемая на период реконструкции дорог постоянной сети.

Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

9. В зависимости  от  физико-химических  свойств  и  основного  вида

опасности опасные грузы делятся на следующие классы:

Класс 1. Взрывчатые вещества и изделия

Класс 2. Газы

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Класс 4.2. Вещества, способные к самовозгоранию

Класс 4.3. Вещества,   выделяющие  легковоспламеняющиеся  газы   при

соприкосновении с водой

Класс 5.1. Окисляющие вещества

Класс 5.2. Органические пероксиды

Класс 6.1. Токсичные вещества

Класс 6.2. Инфекционные вещества

Класс 7. Радиоактивные вещества

Класс 8. Коррозионные вещества

Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия

10. Опасные вещества  и изделия, допущенные к перевозке  транспортом

общего пользования, приведены в приложении N 1 к настоящим правилам.

Перечень опасных   грузов,   допускаемых  к  перевозке   транспортом

Министерства  обороны  по  территории  Республики  Молдова,  приведен  в

приложении N 2 к настоящим правилам.

Перечень опасных   грузов,   которые  допускаются  к  перевозке   по

территории   Республики   Молдова   лишь  по   специальному   разрешению

Правительства  Республики Молдова, приведен в приложении N 3 к настоящим

правилам.

11. Порядок идентификации  опасных веществ и виды опасности изложены

в приложении N 4 к настоящим правилам.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

12. Ответственность  за  организацию  технологии  перевозок  опасных

грузов  транспортом общего пользования, зарегистрированным на территории

Республики  Молдова,  а также за организацию транзитных маршрутов  через

территорию Республики Молдова несет Министерство транспорта и  дорожного

хозяйства.

Организация технологии   перевозок   опасных   грузов   автомобильным

транспортом включает:

разработку и  утверждение  постоянных  и  временных  схем  автодорог

транспортировки опасных грузов;

специальную подготовку     водителей    транспортных    средств    и

погрузоразгрузочных     механизмов,    обслуживающего    персонала     и

специализированных автостоянок;

сертификацию транспорта;

оформление транспортной документации;

организацию технологии перевозочного процесса;

организацию специализированных автостоянок.

Требования к упаковке

13. Грузоотправитель  обязан  упаковать  опасные грузы  в  упаковку,

соответствующую   требованиям  стандартов  Европейского  сообщества.   В

обязанности грузоотправителя входит:

идентификация и классификация опасных веществ;

упаковка и этикетировка в соответствии с европейским стандартом.

Все вещества  по  степени опасности подразделены на три группы,  при

этом   каждой  группе  соответствует  один  вид  упаковки,  обозначаемый

римскими цифрами и буквами:

Группа I - высокая степень опасности веществ (а) - Х;

группа II - средняя степень опасности веществ (b) - Y;

группа III - низкая степень опасности веществ (с) - Z.

Упаковка, подвергшаяся  капитальному ремонту, должна быть обозначена

в соответствии с требованиями ДОПОГ.

Нанесение маркировки  и применение этикеток на упаковке не входят  в

обязанности грузоотправителя. На упаковки необходимо нанести:

символ  U   или UN или ADR/RID;

N

идентификационный номер ООН для веществ, предваряемый буквами UN;

знаки ДОПОГ с указанием вида опасности конкретного опасного вещества.

Порядок допуска водителей

14. К управлению   транспортными  средствами,  которыми  перевозятся

опасные грузы, допускаются водители, которые:

имеют непрерывный  стаж работы в качестве водителя категории "С"  не

менее трех лет;

прошли медицинский и психологический контроль;

прошли курс специального    обучения   уполномоченном   компетентным

органом  лицензированном в соответствии с действующим  законодательством

центре усовершенствования (приложение N 20 к настоящим правилам);

сдали экзамен  в  компетентном  органе или  экзаменационном  центре,

аккредитованном компетентным органом;

получили свидетельство   международного   образца,  которое   служит

документом для допуска (приложение N 7 к настоящим правилам).

[Пкт.14 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

15. В свидетельстве  указываются вид транспортного средства и классы

опасных веществ, по которым водитель прошел курс облучения.

16. Если водитель  прошел  курс  обучения по  категориям:  перевозка

грузов   в  упаковке  и  в  автомобилях-цистернах,  -  в   свидетельстве

указываются обе категории перевозимых грузов.

17. Свидетельство  действительно 2 года и после 1,5 года может  быть

продлено    компетентным   органом   при   условии   прохождения   курса

дополнительной   подготовки  и  повторной  сдачи  экзамена.  Новый  срок

действия начинается со дня истечения предыдущего срока действия.

18. Все свидетельства  о  допуске, выданные  компетентными  органами

одной из договаривающихся сторон, признаются в течение срока их действия

компетентными и контрольными органами стран, подписавших ДОПОГ.

Свидетельство о допуске имеет формат А7 (105 мм х 74 мм).

19. Свидетельство  составляется на молдавском, английском и  русском

языках.

Допуск транспортных средств к перевозке

20. Допуском  для транспортного средства к перевозке опасных  грузов

является  сертификат международного образца (приложение N 8а к настоящим

правилам),  выдаваемый на каждое транспортное средство в отдельности. На

автоцистерны   дополнительно   представляется  сертификат   соответствия

(приложение   N   8b   к  настоящим  правилам).   Технический   контроль

автотранспорта  на  соответствие  требованиям по классу опасности  и  их

сертификация  осуществляются  в  соответствии с  Инструкцией  о  порядке

проведения  технического  контроля  транспортных средств  для  перевозок

опасных   грузов   (приложение  N  6  к  настоящим  правилам)   пунктами

сертификации транспорта, уполномоченными компетентным органом.

[Пкт.20 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

21. Сертификат  допуска  транспортного средства к перевозке  опасных

грузов,  выданный пунктами сертификации, признается в течение срока  его

действия контрольными и таможенными органами стран, подписавших ДОПОГ.

22. Срок действия  сертификата допуска для транспортных средств - 12

месяцев.   В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Республики

Молдова  N 1047 от 8 ноября 1999 г. "О преобразовании автоматизированной

информационной  системы  поиска "Автомобиль" в  Государственный  регистр

транспорта  и  введении  тестирования  автомобилей  и  прицепов  к  ним"

сертификат  выдается  после успешного прохождения  технического  осмотра

(один  раз  в  полугодие)  до  следующего  технического  осмотра,  после

которого   срок   действия  сертификата  может  быть   продлен   пунктом

сертификации в том же году.

23. Для допуска  автоцистерн к перевозкам опасных грузов  необходимо

произвести  технические  испытания,  аттестацию и маркировку  цистерн  в

лабораториях,  аккредитованных  Службой стандартизации и метрологии,  по

методикам и в сроки, установленные стандартом Европейского совета, после

чего выдается сертификат соответствия установленного образца (приложение

N 8b к настоящим правилам).

На основании   сертификата  соответствия  компетентный  орган  может

выдать  сертификат  международного образца (приложение N 8a к  настоящим

правилам),   который  служит  основанием  для  допуска  автоцистерны   к

перевозке опасных грузов.

Запрещается перевозка   опасных  грузов  транспортными   средствами,

которые не были представлены и не прошли технического осмотра.

Если был предъявлен  фальшивый  сертификат  или  сертификат  другого

транспортного   средства  либо  другого  водителя,  инспекторы  дорожной

полиции  обязаны  изъять  эти сертификаты и  передать  их  компетентному

органу    для   принятия   решения   в   соответствии   с    действующим

законодательством.

Использование транспорта без свидетельства о допуске влечет за собой

ответственность согласно законодательству.

[Пкт.23 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

Технология перевозки грузов

24. Перевозка опасных грузов требует использования способа перевозки

и   специального   оборудования,  позволяющих  снизить  риск   аварийных

ситуаций.  Специальные  требования  по  классам  изложены  в  положениях

раздела II настоящих правил.

25. Опасные вещества,  перевозка которых разрешена  навалом/насыпью,

указаны в разделе II настоящих правил. Не допускается рассыпание веществ.

26. Большие контейнеры,   установленные  на  транспортном  средстве,

должны  отвечать  требованиям, предусмотренным для кузовов  транспортных

средств,  установленным  в  разделе II настоящих правил  для  конкретных

грузов;  в  этом случае кузов транспортного средства может  не  отвечать

этим требованиям.

27. - (1) Опасные вещества могут перевозиться в цистернах лишь в том

случае,  если этот способ перевозки допускается непосредственно для этих

веществ положениями об использовании встроенных цистерн, съемных цистерн

и  транспортных  средств-батарей,  которые  указаны в части  1  главы  2

приложения N 16 к настоящим правилам.

(2) Цистерны  из армированных пластмасс могут использоваться  только

тогда,  когда  это допускается положениями приложения N 17  к  настоящим

правилам.

Температура перевозимого  вещества  в  момент наполнения  не  должна

превышать 500.

Документы, необходимые для осуществления перевозки опасных грузов

28. При перевозке  опасных грузов водителю необходимо иметь при себе

следующую документацию:

1) свидетельство  о  допуске  транспортного  средства  к  перевозкам

опасных грузов (приложение N 8 к настоящим правилам);

2) свидетельство   о   подготовке  водителей  транспортных   средств

(приложение N 7 к настоящим правилам);

3) транспортная  документация  для опасных грузов (приложение N 9  к

настоящим правилам);

4) письменные  инструкции для водителя (приложение N 10 к  настоящим

правилам).

Кроме того, графы     СМК    (международной     товарно-транспортной

накладной),  предназначенные  для отметки об опасных грузах, и  графа  5

товарно-транспортной   накладной   на   опасные   грузы   должны   иметь

подтверждение  консультанта по вопросам перевозок опасных грузов (DGSA*)

(консультанта  по  вопросам  контроля за перевозкой опасных  грузов),  а

также  подтверждение  того, что грузы были классифицированы,  упакованы,

маркированы, этикетированы в соответствии с требованиями ДОПОГ.

-------------------------

* Dangerous Goods Safety Advisor (DGSA).

Порядок установления  и  согласования  схем участков  автодорог  для

перевозки опасных грузов

29. Перевозчик  составляет  схемы  автодорог для  перевозки  опасных

грузов,  согласовывает их с Управлением дорожной полиции,  Министерством

экологии,    строительства   и   развития   территорий,    Департаментом

чрезвычайных  ситуаций  и  направляет  их  на  утверждение  Министерству

транспорта и дорожного хозяйства (приложение N 5 к настоящим правилам).

30. При составлении   схем  автодорог  необходимо  руководствоваться

следующим:

участок автодорог для перевозки не должен, по возможности, проходить

через  населенные пункты и вблизи промышленных предприятий, зон  отдыха,

природных заповедников и архитектурных памятников;

должны быть предусмотрены специализированные автостоянки;

в случае перевозки  опасных  грузов через населенные пункты  участок

автодороги  не  должен  проходить, по возможности,  вблизи  театральных,

культурных,  учебных,  дошкольных и лечебных учреждений и  по  маршрутам

движения электротранспорта между 6.00 - 24.00 часами.

31. Схемы автодорог согласовываются с Управлением дорожной полиции и

Управлением   чрезвычайных   ситуаций  уезда,  муниципия  (города),   по

территории которого осуществляется перевозка.

32. Управление   дорожной  полиции  в  10-дневный  срок  с   момента

получения  указанной  информации  обязано  выдать  компетентному  органу

согласованную  схему  дорог  (приложение  N 5 к  настоящим  правилам)  и

установить на них дорожные знаки, указывающие, что данный участок дороги

разрешен  для  перевозки  опасных  грузов.  Участки  дорог,  по  которым

запрещена   перевозка  опасных  грузов,  также  должны  быть  обозначены

соответствующими дорожными знаками.

33. Срок действия  временной  дорожной схемы не должен превышать  12

месяцев.

34. Первый экземпляр   согласованной   дорожной  схемы  хранится   в

Управлении  дорожной  полиции,  а второй - в Министерстве  транспорта  и

дорожного хозяйства.

35. Маршрут перевозки  опасных грузов составляется в соответствии со

схемой автодорог, утвержденной организацией, ответственной за перевозку,

и во время перевозки опасного груза находится:

первый экземпляр - у лица, ответственного за организацию перевозки;

второй экземпляр - у водителя.

36. В случае   возникновения   обстоятельств,  требующих   изменения

согласованной  дорожной  схемы,  компетентный орган  обязан  согласовать

новую схему участков дороги с Управлением дорожной полиции.

Организация движения  транспортных  средств  при  перевозке  опасных

грузов

37. При перевозке  опасных грузов организация движения  транспортных

средств  осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения  и

настоящими  правилами. Скорость движения транспортных средств не  должна

превышать 85 км/ч.

38. При перевозке   опасных  грузов  колонной  между   транспортными

средствами соблюдаются следующие дистанции:

а) при движении по горизонтальному участку дорог - не менее 50 м;

b) при движении по горному участку дорог - не менее 300 м.

39. При перевозке легковоспламеняющихся грузов транспортные средства

обеспечиваются, по возможности, топливом на весь путь следования.

Заправка транспортных   средств  на  специализированных  или   общих

автозаправочных  станциях  производится  на площадке,  расположенной  на

расстоянии  не менее 25 м от территории станции, топливом, полученным на

станции  в металлических канистрах или на передвижных станциях топливом,

специально  выделенным  для этих целей в соответствии с  пунктом  12.19.

Правил    технической    эксплуатации   стационарных    и    передвижных

автозаправочных станций.

40. В условиях  снижения видимости до 300 м (туман, дождь, снегопад,

ночь, гололед и т. д.) перевозка опасных грузов запрещается.

41. При остановке  или стоянке транспортного средства,  перевозящего

опасные   грузы,   включается   стояночный  тормоз   и   устанавливается

противооткатный упор.

Обучение лиц,  обязанности  которых  связаны с  перевозками  опасных

грузов, но которые не являются водителями

42. Лица, служебные   обязанности   которых  связаны  с   перевозкой

автотранспортом  опасных  грузов, производством,  упаковкой,  торговлей,

складированием,  выполнением погрузочно-разгрузочных работ, переработкой

и   уничтожением   опасных   веществ,  охраной   транспортных   средств,

перевозящих  опасные грузы, должны пройти медицинское и  психологическое

тестирование.   Они  также  должны  пройти  курс  специального  обучения

правилам   обращения   с   опасными  веществами   в   учебных   центрах,

уполномоченных  компетентным  органом лицензированном в  соответствии  с

действующим  законодательством,  сдать экзамен и получить  свидетельство

соответственно    их    обязанностям   и   функциям.   Это    требование

распространяется  на  лиц, принятых на работу транспортным  агентом  или

грузоотправителем,  работников,  привлеченных к погрузке  или  разгрузке

опасных  грузов,  и на работников транспортно-экспедиционных агентств  и

специализированных автостоянок.

Лица, служебные    обязанности   которых   связаны   с   таможенными

процедурами  и  дорожным  контролем,  должны  пройти  курс  специального

обучения  правилам  перевозки  опасных  грузов  и  методам  контроля  за

соблюдением   правил   перевозки  опасных  грузов  в  учебных   центрах,

уполномоченных  компетентным  органом лицензированном в  соответствии  с

действующим  законодательством,  сдать экзамен и получить  свидетельство

соответственно их обязанностям и функциям.

Эти курсы являются платными, плату за обучение вносит обучаемое лицо

или направивший его орган.

[Пкт.42 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

43. Форма свидетельства  об  обучении  (приложениеь 7b  к  настоящим

правилам)  для  категорий  работников, указанных в пункте  42,  является

национальной  и  признается всеми юридическими и физическими  лицами  на

территории  Республики Молдова на весь  период его действия.

44. Свидетельство  об  обучении должно представляться при приеме  на

новое  место  работы. Обучение работников категорий, указанных в  пункте

42,  через  каждые  2 года должно  дополняться  курсами  переподготовки,

необходимыми  для ознакомления, с изменениями, внесенными в правила.  Об

этом делается отметка в свидетельстве после повторной сдачи экзамена.

Глава 4. ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ

45. Мероприятия  по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами

осуществляются    исходя   из   сложившихся   обстоятельств   с   учетом

физико-химических  свойств грузов, характера опасности. Эти  мероприятия

должны обеспечивать предотвращение опасности, которой подвергаются люди,

защиту  окружающей  среды, локализацию и нейтрализацию опасных  веществ,

целостность  транспортных средств, восстановление движения на дорогах  в

возможно короткий срок.

46. Физико-химические  свойства опасных веществ, характер опасности,

а  также  конкретные  меры по ликвидации аварийных ситуаций  с  опасными

грузами  указываются  в письменных инструкциях для водителей  по  группе

веществ  или  по  каждому  веществу в отдельности.  Форма  и  содержание

письменных  инструкций  для  водителя  приведены в  приложении  N  10  к

настоящим правилам.

Грузоотправитель   обязан   составить  письменные   инструкции   для

водителей и прикрепить их к товарно-транспортной накладной.

47. При возникновении аварийной ситуации с опасными грузами водители

обязаны  выполнить мероприятия, изложенные в письменных инструкциях  для

водителей.

48. Если в работах  по  ликвидации  аварийной  ситуации  с  опасными

грузами    необходимо   участие   специалистов   грузо-отправителя   или

грузополучателя  либо  применение  их  специальных  средств  и  техники,

специалисты  и/или  техника после получения сообщения об  аварии  должны

быть  немедленно  направлены  к месту происшествия в  возможно  короткие

сроки.

49. Центральные  и  местные  органы  публичного  управления  обязаны

оказать  необходимую  помощь в ликвидации аварийных ситуаций с  опасными

грузами.

Центральный орган  управления по чрезвычайным ситуациям совместно  с

центральными  органами по обслуживанию дорог, охраны окружающей среды  и

здравоохранения   разрабатывают  и  утверждают  расчет  сил  и  средств,

необходимых  для предотвращения аварийных ситуаций при перевозке опасных

грузов, а также для ликвидации последствий возможных аварий.

Глава 5. ОБЩИЕ СЛУЖЕБНЫЕ

ПРЕДПИСАНИЯ

50. На транспортных  средствах,  используемых для перевозки  опасных

грузов,    запрещается   пользование   дополнительными   нагревательными

приборами.

51. При перевозке  опасных  грузов транспортными средствами  массой,

превышающей  3500 кг, необходимо присутствие помощника водителя, который

должен быть способен заменить водителя.

52. Транспортные   средства,   перевозящие  опасные  грузы,   должны

оставляться  на стоянке, на складе или в производственных помещениях под

надзором  охраны,  которая должна быть информирована водителями  о  виде

опасности  грузов  и  их местонахождении. При отсутствии  таких  условий

стоянка   транспортных   средств  после  принятия  соответствующих   мер

безопасности может быть осуществлена в изолированном месте.

53. Запрещается    перевозка    людей   транспортными    средствами,

перевозящими опасные вещества, кроме экипажа транспортного средства.

54. Экипаж транспортного    средства   должен   уметь   пользоваться

средствами  пожаротушения. Во время перевозки опасных грузов запрещается

курение вблизи и внутри кабин, а также в местах погрузки и выгрузки.

55. - (1) Запрещается   использование   на   транспортном   средстве

приборов  освещения  с  открытым  пламенем;  используемые  осветительные

приборы  не должны иметь открытых нитей накаливания, способных приводить

к новообразованию.

(2) Запрещается доступ в закрытые транспортные средства, перевозящие

легковоспламеняющиеся   вещества   и   изделия  класса   2,   с   любыми

осветительными приборами, кроме переносных ламп, сконструированных таким

образом, чтобы исключить возможность воспламенения легковоспламеняющихся

газов.

56. Порожние неочищенные контейнеры-цистерны допускаются к перевозке

при   условии,   что  они  плотно  закрыты  и  обеспечивают   такую   же

герметичность, как и в наполненном состоянии.

57. Письменные     инструкции     для    водителя     представляются

грузоотправителем  перевозчику не позднее момента передачи поручения  на

перевозку,   с  тем  чтобы  перевозчик  мог  предпринять  все  меры  для

надлежащего их выполнения.

58. Грузоотправитель   несет  ответственность  за  содержание   этих

инструкций.  Они составляются на языке, на котором водитель  (водители),

осуществляющий  (ие)  перевозку опасных грузов, способен (ны)  читать  и

которые   он  (они)  понимает  (ют),  а  также  на  всех  языках   стран

отправления, транзита и назначения.

(1) Письменные  инструкции для водителя хранятся в кабине водителя в

доступном месте в папке оранжевого цвета.

(2) Если водитель  покидает  транспортное средство, он обязан  взять

письменные  инструкции  для  водителя  с собой  и  передать  их  службам

аварийного спасения сразу после прибытия их на место происшествия.

(3) В случае   отцепки   прицепа  или  полуприцепа  от   автомобиля,

письменные  инструкции  для водителя, а также транспортная  документация

должны быть оставлены внутри прицепа вместе с опасным грузом.

(4) Перевозчик  несет  ответственность  за то, чтобы  участвующие  в

перевозке  водители понимали письменные инструкции для водителя и  могли

надлежащим образом их выполнить.

(5) В письменных  инструкциях  для водителя должны быть  перечислены

средства   индивидуальной  защиты,  предназначенные  для   использования

водителем,  в соответствии с предписаниями пункта 98 и приложения N 10 к

настоящим  правилам  в зависимости от класса (ов) опасности  перевозимых

грузов,  а  также  меры  общего  характера,  принимаемые  водителем  для

обеспечения безопасности:

выключить двигатель;

не использовать открытые источники света, не курить;

расставить предупредительные  знаки на дороге и предупредить  других

пользователей дорог и пешеходов;

известить окружающих  об опасности и рекомендовать им не заходить  с

подветренной стороны;

немедленно уведомить полицию и пожарную охрану.

Дополнительная информация для водителя

59. При перевозке опасных грузов водителю запрещается отклоняться от

установленного   маршрута  перевозки,  при  этом  он  обязан   выполнять

указанные в нем предписания.

Отметки об изменениях  маршрута  на  отдельных  участках,  если  это

диктуется   условиями  движения,  вправе  делать  сотрудники  Управления

дорожной полиции.

60. В случае    вынужденной   остановки   транспортного    средства,

перевозящего  опасные грузы, водитель обязан обозначить место  остановки

согласно  Правилам  дорожного  движения и принять  меры  по  перемещению

транспортного   средства  за  пределы  дороги,  если  это  предусмотрено

условиями безопасной перевозки опасных грузов.

При вынужденной  остановке транспортного средства из-за  повреждения

упаковки  или  тары  с  опасными грузами,  которые  по  своим  свойствам

представляют   опасность   для  участников  движения,  место   остановки

дополнительно   обозначается   двумя  знаками:  "Аварийная   остановка",

устанавливаемыми  спереди  и сзади транспортного средства на  расстоянии

100  м  от него. В случае необходимости водитель может использовать  для

перекрытия   движения   кроме  знака  "Аварийная  остановка"   имеющиеся

подручные   средства.  О  месте  вынужденной  остановки  и  ее  причинах

необходимо  сообщить  Управлению  дорожной полиции  или  другому  органу

внутренних дел.

61. При поломке  автомобиля  и  невозможности  его  отбуксировки  за

пределы  дороги или устранения технической неисправности в течение  двух

часов  водитель  должен принять меры для немедленного вызова  автомобиля

технической помощи транспортного агента.

62. В случае дорожно-транспортного происшествия и в других аварийных

ситуациях  водитель  действует  в  соответствии  с  Правилами  дорожного

движения. Кроме того, водитель обязан:

в случае необходимости вызвать пожарную службу;

принять меры для нераспространения пожара;

обозначить место  аварии  согласно  Правилам  дорожного  движения  и

пункту 60 настоящих Правил;

не допускать, по возможности, к месту аварии посторонних лиц;

по прибытии представителей  ремонтных служб и служб  здравоохранения

предъявить транспортные документы на перевозимые грузы.

63. Во время  движения  по маршруту перевозки водитель  осуществляет

контроль  технического состояния транспортного средства, крепления груза

в кузове и сохранности маркировки и пломб.

64. Водителю запрещается:

а) резко трогать с места транспортное средство;

b) резко тормозить;

с) ездить с отключенными сцеплением, коробкой передач и двигателем;

d) курить в транспортном средстве, перевозящем опасные грузы;

е) разводить  огонь  ближе 100 м от стоянки транспортного  средства,

перевозящего опасные грузы;

f) покидать транспортное средство без крайней необходимости.

65. Запрещается   перевозка   транспортным  средством   грузов,   не

предусмотренных  документацией, а также лиц, не имеющих ничего общего  с

перевозкой данных опасных грузов.

ГЛАВА 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

66. Транспортное  средство,  прибывшее  на  место  погрузки,  должно

удовлетворять следующим требованиям:

наличие годной документации, указанной в пункте 28;

кузов транспортного средства должен быть чистым;

специальное оборудование   транспортного  средства  должно  быть   в

хорошем техническом состоянии;

средства индивидуальной защиты водителя должны быть в комплекте;

транспортное средство должно иметь знаки маркировки, соответствующие

классу  перевозимого  опасного груза, согласно приложениям N 11 и  12  к

настоящим правилам.

67. Погрузка  не осуществляется, если результаты проверки документов

и  осмотра  транспортного средства и его оборудования свидетельствуют  о

том,  что  транспортное средство или водитель не отвечают  установленным

требованиям.

68. Разгрузка   не  осуществляется,  если  в  результате   указанных

проверок  выявлены  недостатки, которые могут отрицательно сказаться  на

безопасности разгрузки.

Правила комбинированной погрузки и разделения опасных грузов

69. Если в целях  производственного  процесса  необходимо  перевезти

одновременно  несколько  опасных  грузов, в одно и  то  же  транспортное

средство  разрешается  погрузка не более трех видов опасных грузов.  При

этом коэффициент опасности не должен превышать 5000 расчетных единиц.

Запрещается погрузка в одно транспортное средство:

взрывчатых веществ (класса 1) с веществами любых других классов;

легковоспламеняющихся  веществ  (классов 2;3;4;5.1) с  органическими

пероксидами (класса 5.2);

едких веществ (класса 8) с газовыми баллонами (класса 2);

газовых баллонов (класса 2) с горючими веществами (классов 3;4;5);

продуктов питания,  потребления  и фуража для животных с  токсичными

(класса  6.1), заразными (класса 6.2) и экологически опасными (класса 9)

веществами.

70. Для партий грузов, которые не могут быть погружены вместе в одно

и  то  же  транспортное  средство,  оформляются  отдельные  транспортные

документы.

71. Запрещение  погрузки  различных  опасных грузов в одно и  то  же

транспортное  средство  должно соблюдаться также при погрузке  в  каждый

контейнер.

72. При применении положений о запрещении погрузки различных опасных

грузов  в одно и то же транспортное средство не принимаются во  внимание

вещества, содержащиеся в закрытых контейнерах с плотными стенками.

Очистка транспортных средств

73. Все положения  раздела  II настоящих Правил, касающиеся  очистки

транспортных  средств  перед  погрузкой,  применяются  также  к  очистке

контейнеров.

74. Если после   разгрузки   транспортного  средства,   перевозящего

опасные  вещества  в  упаковке,  обнаружена  утечка  части  содержимого,

необходимо  произвести очистку и обезвреживание транспортного  средства.

Отходы,  образовавшиеся вследствие очистки и обезвреживания автомобилей,

должны  быть  собраны  в  упаковки в специальных  местах  на  территории

заказчика  и  вывезены  в места, разрешенные  территориальными  центрами

превентивной медицины.

Разрешения относительно  условий перевозки инфекционных материалов в

соответствии   с  санитарными  нормами  (СНиП)  N  1.2.036-95   выдаются

территориальными центрами превентивной медицины.

75. Транспортные   средства,  перевозящие  опасные  грузы   навалом,

очищаются  соответствующим  образом  перед новой погрузкой,  если  новые

грузы не содержат того же опасного вещества, что и предыдущие.

Обработка и укладка грузов

76. Упаковки  с опасными грузами должны быть сложены в  транспортное

средство  и  закреплены  надлежащим образом, чтобы  избежать  любого  их

перемещения  внутри транспортного средства. В качестве средств крепления

грузов  могут  быть использованы ремни, выдвижные решетки,  регулируемые

кронштейны,  надувные  подушки и препятствующие  скольжению  блокирующие

устройства.   Груз  также  достаточно  защищен,  как  указано  в  первом

предложении,  если  весь  грузовой отсек в каждом  его  ярусе  полностью

заполнен упаковками.

77. Все положения  настоящих правил, касающиеся погрузки и разгрузки

транспортных  средств, а также укладки и обработки грузов, применяются и

к погрузке, укладке и разгрузке контейнеров, перевозимых на транспортных

средствах.

78. Водителям  запрещается  вскрывать упаковки,  содержащие  опасные

вещества.

Меры предосторожности против электростатических зарядов

79. До наполнения    цистерн   веществами,   имеющими    температуру

воспламенения  61оС  или ниже, и до их опорожнения принимаются меры  для

обеспечения  надлежащего  электрического заземления шасси  транспортного

средства. Кроме того, скорость наполнения должна быть ограничена.

Работа двигателя во время погрузки или разгрузки

80. За исключением случаев, когда использование двигателя необходимо

для  приведения в действие насосов или других механизмов, обеспечивающих

погрузку  или  разгрузку  транспортного  средства,  двигатель  во  время

погрузочно-разгрузочных операций должен быть выключен.

ГЛАВА 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И КОНТЕЙНЕРОВ

Маркировка

81. Правила маркировки транспортных средств:

1) транспортное  средство,  предназначенное  для  перевозки  опасных

грузов,  должно быть маркировано с трех сторон знаками, предупреждающими

других пользователей дорог об опасных грузах;

2) знаки маркировки   устанавливаются  только  на  период  перевозки

опасных грузов и после выгрузки должны быть сняты или зачехлены;

3) знаки маркировки всегда должны быть чистыми, хорошо видимыми, без

дефектов покрытия.

82. При перевозке  опасных грузов автотранспортом применяются  знаки

маркировки двух видов:

1) оранжевые таблички (приложение N11 к настоящим правилам);

2) знаки опасности (приложение N12 к настоящим правилам).

Кроме того, при   перевозке   грузов  класса  9  используется   знак

опасности IMDG.

Оранжевые таблички  (номерные  и  без номеров) несут  информацию  об

опасных  грузах  (идентификационный номер вещества, номер Кемлера).  Они

должны  иметь  размеры  30  x 400 мм,  быть  ярко-оранжевого  цвета,  со

светоотражающими  свойствами  согласно  ГОСТу,  иметь  черную  окантовку

шириной  15  мм.  Номера  указываются арабскими  цифрами  черного  цвета

высотой  100  мм и толщиной линий 15 мм. Номер опасности  указывается  в

верхней  части  таблички, а идентификационный номер вещества - в  нижней

части;  они должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной  15

мм,  пересекающей  табличку  на  половине  высоты  (приложение  N  11  к

настоящим  правилам).  Необходимо, чтобы идентификационные  номера  были

нестираемыми  и оставались четкими после нахождения в огне в течение  15

мин.  Если  конструкция транспортного средства не  позволяет  установить

таблички  такого  стандарта, длина их основания может быть уменьшена  до

300 мм, высота - до 120 мм, а ширина черной окантовки - до 10 мм.

Они устанавливаются на автомобилях - спереди слева и сзади слева.

На автоцистернах,  а  также  при  комбинированной  отгрузке  следует

устанавливать   номерные  оранжевые  таблички  по  бокам   транспортного

средства соответственно размещению опасного груза по отсекам.

При перевозке грузов высокой или средней степени опасности оранжевые

таблички должны быть номерными.

При перевозке   грузов   низкой  степени  опасности,  а  также   при

комбинированной   отгрузке   допускается  установка  спереди   и   сзади

транспортного средства безномерных оранжевых табличек.

На контейнерах оранжевые таблички устанавливаются с четырех сторон.

Знаки опасности размером 250 х 250 в форме ромба содержат информацию

об опасности перевозимых грузов (приложение N 12 к настоящим Правилам) и

обладают свойствами светоотражения согласно ГОСТу.

На автомобилях такие знаки устанавливаются на левой (правой) боковой

стороне и сзади на уровне середины кузова транспортного средства.

Если на упаковке  перевозимых  в контейнере опасных  грузов  имеется

один  или более знаков опасности, то такие же знаки должны наноситься на

каждую торцевую сторону контейнера.

83. Предписания  пунктов  81 - 82 обязательны для  порожних  цистерн

всех  типов  и транспортных средств-батарей, не подвергнутых  очистке  и

дегазации,  а  также  для неочищенных порожних  транспортных  средств  и

контейнеров для грузов, перевозимых навалом.

Исключения

84. Положения настоящих правил не применяются:

а) к перевозке  опасных  грузов  частными лицами, если  такие  грузы

содержатся  в  упаковке  для розничной торговли  или  предназначены  для

личного потребления, использования в быту, досуга или спорта;

b) к машинам  или  механизмам, не указанным в настоящих  Правилах  и

содержащим   опасные  вещества  в  их  внутреннем  или  эксплуатационном

оборудовании;

c) к перевозкам,  осуществляемым  аварийными  службами  или  под  их

надзором,  в  частности  автомобилями технической  помощи,  перевозящими

потерпевшие  аварию  или неисправные транспортные  средства,  содержащие

опасные грузы;

d) к экстренным  перевозкам,  осуществляемым с целью спасения  людей

или   защиты  окружающей  среды,  при  условии  принятия  всех  мер  для

обеспечения полной безопасности таких перевозок.

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕВОЗКАМИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

85. Контроль   за  соблюдением  требований,  изложенных  в  Правилах

перевозок  опасных  грузов,  осуществляется Министерством  транспорта  и

дорожного  хозяйства,  Дорожной  полицией и Таможенным  департаментом  в

соответствии с функциями и компетенцией, предоставленными каждому органу

законодательством.

Государственный контроль за выполнением законов и других нормативных

актов   об  охране  окружающей  среды  при  перевозке  опасных   веществ

осуществляет центральный орган охраны окружающей среды.

ГЛАВА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

86. Несоблюдение положений настоящих правил и нормативно-технической

документации,  регламентирующей обеспечение безопасности этих перевозок,

которое  может  способствовать  возникновению аварий,  влечет  за  собой

административную, гражданскую и уголовную ответственность, установленную

законодательством.

87. Транспортные   агенты  несут  ответственность  за   несоблюдение

технологического  процесса  перевозок  и нормативных  актов,  касающихся

обеспечения их безопасности.

88. Ответственность  за техническое состояние транспортных средств и

контейнеров несут их владельцы или арендаторы.

РАЗДЕЛ II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССОВ 2,3,4,5,6,8 и 9

89. Если для  некоторых  опасных  грузов, указанных  в  разделе  II,

имеются  специальные требования, то они преобладают над общими правилами

раздела I.

КЛАСС 2. ГАЗЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

90. Ко второму  классу  относятся  все  виды  газов,  находящиеся  в

сосудах  под  давлением  в целях экономичности их  перевозки  в  сжатом,

сжиженном, растворенном, охлажденном виде, которые требуют особо прочной

и герметичной упаковки.

91. Общим опасным  свойством  всех газов является быстрое  повышение

давления  внутри  сосуда  при повышении температуры, что  может  вызвать

повреждение сосудов и привести к взрыву.

92. Грузоотправитель  обязан  предъявить  к перевозке газы  в  таре,

соответствующей  требованиям  стандарта  Европейского совета  и  имеющей

соответствующую маркировку.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

93. Перевозка   газов   производится  в  баллонах   или   цистернах,

установленных в специальные соты или фиксированных другими способами.

94. Некоторые  сжиженные газы (кислород, дивинил и др.)  перевозятся

также наливом в специальных емкостях (в сосудах с двойной стенкой).

95. Погрузка  емкостей  и  сосудов,  содержащих  газы,  а  также  их

крепление к транспортному средству входит в обязанности грузоотправителя.

96. Запрещается  перевозить в малых контейнерах упаковки, содержащие

охлажденные  сжиженные газы, которые при перевозке находятся частично  в

жидком   состоянии   (класс   2,  пункт  3о):   удушающие,   окисляющие,

легковоспламеняющиеся, токсичные и коррозионные.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТРАНСПОРТНЫМ

СРЕДСТВАМ И ИХ ОБОРУДОВАНИЮ

Вентиляция

97. Закрытые  транспортные  средства, предназначенные для  перевозки

газов,  предусмотренных  в  пунктах  1о, 2о, 3о или  UN  1001  ацетилена

растворенного (пункт 4оF), должны быть оборудованы усиленной вентиляцией.

Специальное оборудование

98. При перевозке  газов,  обозначенных буквами T, TO, TF, TC,  TFC,

TOC,  каждый  член экипажа транспортного средства должен иметь  средство

индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маску  с  газопылепоглощающим

фильтром типа А1В2Е1К1-Р2 в соответствии с европейским стандартом EN 141

или  типа  А,  В,  С,  Е, М, К, Г, КД, КВ, СОХ,  ВКФ,  ВСФ)  и  средства

индивидуальной  защиты кожи типа L-1, позволяющие покинуть  транспортное

средство и локализовать мелкие повреждения, которые могут спровоцировать

крупную аварию.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ

И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ

99. - (1) Упаковки нельзя бросать или подвергать ударам.

(2) Сосуды должны   быть  уложены  в  транспортное  средство   таким

образом, чтобы они не могли упасть, с соблюдением следующих предписаний:

а) баллоны - переносные сосуды высокого давления вместимостью до 150

литров - должны укладываться поперек транспортного средства.

Невысокие баллоны  большого диаметра (примерно 30 см и более)  можно

укладывать  в  продольном  направлении, причем  защитные  устройства  их

вентилей должны быть направлены к середине транспортного средства.

Баллоны, обладающие  достаточной  устойчивостью  или  перевозимые  в

специальных  приспособлениях,  эффективно предохраняющих их от  падения,

могут перевозиться в вертикальном положении.

Баллоны, укладываемые   в  горизонтальном  положении,  должны   быть

надежно   фиксированы  с  помощью  клиньев,  привязаны  или   закреплены

соответствующим способом, чтобы они не могли перемещаться;

b) сосуды, содержащие   газы,  предусмотренные  пунктом  3о,  должны

всегда  ставиться  в положение, для которого они были  спроектированы  и

быть защищены от любой возможности повреждения другими упаковками.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ

(КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

100. Требования,  касающиеся  материалов и конструкций встроенных  и

съемных  цистерн и встроенных корпусов контейнеров-цистерн, для  которых

предписано  пробное давление не менее 1мПа (10 бар), а также встроенных,

съемных    цистерн    и   встроенных    корпусов    контейнеров-цистерн,

предназначенных  для перевозки глубокоохлажденных сжиженных газов класса

2, содержатся в приложении N 18 к настоящим правилам.

При перевозке  наливных  грузов  в  цистернах  необходимо  оставлять

незаполненное  пространство  от  4 до 10% (приложение N 21  к  настоящим

правилам), не допускается применение для перевозки цистерны, заполненной

менее чем на 90%.

101. Транспортные  средства со встроенными или съемными  цистернами,

контейнеры-цистерны  и  транспортные  средства-батареи,  содержащие  или

содержавшие  (порожние,  неочищенные)  вещества класса  2,  должны  быть

маркированы знаками опасности этого класса.

Знаки опасности

102. Транспортные  средства со встроенными или съемными  цистернами,

контейнеры-цистерны  и  транспортные  средства-батареи,  содержащие  или

содержавшие  (порожние,  неочищенные)  вещества класса  2,  должны  быть

маркированы указанными ниже знаками опасности:

Вещества, отнесенные

в различных пунктах                           Знак опасности

к следующим группам                             образца N

A                                               2

О                                               2 + 05

F                                               3

T                                               6.1

TF                                              6.1 + 3

TC                                              6.1 + 8

TO                                              6.1 + 05

TFC                                             6.1 + 3 8

TOC                                             6.1 + 05 + 8

КЛАСС 3.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

103. Основную  опасность  веществ класса 3 представляет свойство  их

выделять  газы,  образующие  с воздухом взрывоопасные смеси.  Пары  этих

жидкостей  могут оказывать наркотическое действие. Многие жидкости и  их

пары являются высокотоксичными веществами.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

104. Применяются только положения раздела I настоящих правил.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ,КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

105. Применяются только положения раздела I настоящих правил.

Требования, касающиеся  вакуумных цистерн для отходов, предусмотрены

в приложении N 19 к настоящим правилам.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ

106. При перевозке  жидких  грузов в цистернах необходимо  оставлять

незаполненное  пространство  в пределах от 4 до 10% (приложение N  21  к

настоящим   правилам).   Не  допускается  использование  для   перевозки

цистерны, заполненной менее чем на 90%.

Очистка после разгрузки

107. В случае  утечки  или  разлива  внутри  транспортного  средства

веществ,  указанных в пунктах 6о , 11о-19о, 27о, 28о и 32о, и  токсичных

веществ,  указанных в пункте 41о, это транспортное средство можно  вновь

использовать  только после тщательной очистки и дезинфекции. Все грузы и

предметы,   перевозимые  этим  транспортным  средством,  должны   пройти

проверку на возможное загрязнение.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН)

И КОНТЕЙНЕРОВ (КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

108. Транспортные  средства с встроенными или съемными цистернами  и

контейнеры-цистерны,  содержащие или содержавшие (порожние, неочищенные)

вещества класса 3, должны быть маркированы знаками опасности образца N 3.

Те из них, которые  содержат вещества, указанные в пунктах  11о-19о,

32 и 41о, должны, кроме того, иметь знак опасности образца N 6.1.

Те из них, которые  содержат вещества, указанные в пунктах 21о-26о и

33о, должны, кроме того, быть маркированы знаками опасности образца N 8.

Те из них, которые содержат вещества, указанные в пунктах 27о и 28о,

должны быть также маркированы знаками опасности образцов N 6.1 и N 8.

109. К автоцистернам  с несколькими секциями, в которых  перевозятся

два или более веществ с идентификационными номерами 1202, 1203 или 1223,

но  не  перевозятся какие-либо другие опасные вещества,  не  обязательно

прикреплять  оранжевые  таблички,  предписанные  в пункте  82,  если  на

табличках,  прикрепленных  спереди  и сзади,  указаны  идентификационные

номера,  предписанные в приложении N1 к настоящим правилам для  наиболее

опасного  из  перевозимых веществ, то есть для вещества с  самой  низкой

температурой воспламенения.

КЛАСС 4.1. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

110. К классу 4.1 относятся:

легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, а также вещества и

изделия,  воспламеняющиеся  от  искры или  способствующие  возникновению

пожара при трении;

самореактивные   вещества,   способные  (при  обычной  или   высокой

температуре)  к  интенсивному экзотермическому  разложению,  вызываемому

чрезвычайно  высокими  температурами,  возникающими  при  перевозке  или

взаимодействии с примесями;

вещества, подобные  самореактивным веществам, которые отличаются  от

последних тем, что имеют температуру самоускоряющейся реакции разложения

выше 75оС. Они способны также к интенсивному экзотермическому разложению

и  могут  при  перевозке  в  некоторых  видах  упаковки  соответствовать

критериям, установленным для взрывчатых веществ класса 1;

взрывчатые вещества,  увлажненные таким количеством воды или  спирта

либо  содержащие такое количество пластификатора или инертного вещества,

которых достаточно для нейтрализации их взрывчатых свойств.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Способ отправки и ограничения на отправку

111. Вещества, указанные в пунктах 5о и 15о, могут перевозиться лишь

в автоцистернах, съемных цистернах и контейнерах-цистернах.

112. Вещества,  указанные  в пункте 26о, при перевозке  должны  быть

защищены от воздействия прямых солнечных лучей и тепла.

113. Вещества,  указанные  в пунктах 41о - 50о, должны  перевозиться

таким образом, чтобы не превышались контрольные температуры1,  указанные

в приложении N 13 к настоящим правилам.

-------------------------

1Контрольная температура - это максимальная температура, при которой

может  быть  обеспечена  безопасная  перевозка  самореактивных  веществ.

Предполагается,  что  температура  окружающей среды  в  непосредственной

близости от упаковки во время перевозки не превышает 55 градусовС   и  в

течение 24 часов поднимается  выше  этого  уровня лишь  на  относительно

короткий период. В  случае  утраты возможности  регулировать температуру

может потребоваться принятие аварийных мер.

114. Поддержание   предписанной  температуры  является   необходимым

условием  безопасной перевозки многих самореактивных веществ (приложение

N 13 к настоящим правилам). Для этого необходимо:

тщательно осмотреть транспортное средство перед погрузкой;

ознакомить перевозчика   с  инструкциями  по  эксплуатации   системы

охлаждения,   включая   список  поставщиков  хладоагентов  на   маршруте

перевозки;

предусмотреть порядок действий в случае отказа системы регулирования

температуры;

осуществлять регулярный контроль за рабочими температурами;

иметь в наличии резервную систему охлаждения или запасные части.

115. Все регулирующие  устройства  и температурные  датчики  системы

охлаждения должны быть легкодоступными, а все электрические соединения -

устойчивыми   к   воздействию  атмосферы.  Температура  воздуха   внутри

транспортного  средства  должна измеряться при помощи  двух  независимых

датчиков,  причем показания должны регистрироваться таким образом, чтобы

можно  было  легко обнаружить любое изменение  температуры.  Температура

должна  контролироваться с интервалами в 4-6 часов и регистрироваться. В

случае  перевозки веществ, контрольная температура которых составляет не

более  +25 градусовС,  транспортное  средство   должно  быть оборудовано

устройствами световой   и  звуковой   аварийной   сигнализации,  питание

которых осуществляется независимо от системы охлаждения и которые должны

быть отрегулированы   для  срабатывания  при  температуре,  равной  или

ниже контрольной.

116. Если имеет  место превышение контрольной температуры, то должны

быть   приняты   профилактические  меры,  включая   необходимый   ремонт

рефрижераторного   оборудования   или  увеличение  мощности   охлаждения

(например,  путем  добавления  жидких или твердых  хладоагентов).  Кроме

того,  должны  проводиться  частая проверка температуры и  подготовка  к

принятию  аварийных  мер.  В случае  достижения  аварийной  температуры2

следует приступить к осуществлению аварийных мер.

-------------------------

2Аварийной температурой  является  температура, при  которой  должны

быть приняты аварийные меры.

117. Выбор подходящего  метода регулирования температуры в  процессе

перевозки зависит от ряда факторов, изложенных ниже:

контрольной температуры вещества (веществ), подлежащего перевозке;

разницы между    контрольной    температурой    и    предполагаемыми

температурами окружающей среды;

эффективности термоизоляции;

продолжительности перевозки;

коэффициента  безопасности,  предусмотренного на случай  задержек  в

пути.

118. Во избежание  превышения  контрольной температуры  используются

различные   методы,   которые,  в  порядке  возрастания   эффективности,

приведены ниже:

а) использование   термоизоляции  при  условии,  что  первоначальная

температура  самореактивного  вещества  (веществ) достаточно  низкая  по

сравнению с контрольной температурой;

b) использование термоизоляции и системы охлаждения хладоагентом при

условии, что:

в транспортном    средстве   перевозится   необходимое    количество

невоспламеняющегося  хладоагента  (например, жидкого азота  или  твердой

двуокиси углерода) или обеспечена возможность его пополнения;

в качестве хладоагента не используется жидкий кислород или воздух;

обеспечивается    полноценный   охлаждающий   эффект,   даже    если

использована большая часть хладоагента;

необходимость  проветривания транспортного средства до входа в  него

указана в виде предупреждающей надписи на его двери;

с) использование  термоизоляции и простого механического  охлаждения

при  условии, что в случае наличия самореактивных веществ с температурой

возгорания ниже значения  суммы  "аварийная  температура +5 градусовС" в

охлаждаемом  отделении  используются огнестойкие электрические  фитинги,

ЕЕх  IIВ  Т3 для исключения воспламенения  легковоспламеняющихся  паров,

выделяемых самореактивными веществами;

d) использование   термоизоляции   и  механического   охлаждения   в

сочетании с охлаждением хладоагентом при условии, что:

обе системы не зависят друг от друга;

соблюдаются положения подпунктов b) и с);

е) использование   термоизоляции   и   двух   систем   механического

охлаждения при условии, что:

обе системы,  за исключением единого блока энергопитания, не зависят

друг от друга;

каждая система  способна самостоятельно обеспечивать соответствующее

регулирование температуры;

в случае наличия самореактивных веществ с температурой воспламенения

ниже значения суммы "аварийная температура +5 градусовС" в   охлаждаемом

отделении  используются   огнестойкие  электрические  фитинги,  ЕЕх  IIВ

Т3,   для    предотвращения  воспламенения  легковоспламеняющихся паров,

выделяемых самореактивными веществами.

119. Для веществ, указанных в пунктах 41о и 42о, применяется один из

описанных в пункте 118 методов регулирования температуры:

метод, указанный   в   подпункте   с),  если   предполагается,   что

максимальная  температура окружающей среды в ходе перевозки не  превысит

контрольную температуру более чем на 10 градусовС;

метод, указанный в подпунктах d) или е).

Для веществ,  указанных  в  пунктах 43о-50о,  используется  один  из

следующих методов:

метод, указанный   в   подпункте   а),  если   предполагается,   что

максимальная  температура  окружающей среды в ходе перевозки будет  ниже

контрольной температуры по меньшей мере на 10 градусовС;

метод, указанный   в   подпункте   b),  если   предполагается,   что

максимальная   температура  окружающей  среды  не  превысит  контрольную

температуру более чем на 30 градусовС;

метод, указанный в подпунктах с), d) или е).

Перевозка навалом/насыпью

120. Твердые   вещества   и  смеси  (типа  препаратов  и   отходов),

отнесенные к пунктам 12о с) и 13о с), могут перевозиться навалом/насыпью

в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах.

121. Отходы,   указанные   в   пункте   4ос),   могут   перевозиться

навалом/насыпью в открытых, но крытых брезентом транспортных средствах с

достаточной вентиляцией.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

122. Вещества,  указанные  в пунктах 310-400, должны перевозиться  в

закрытых   или   крытых   брезентом  транспортных  средствах.   Если   в

соответствии с положениями пунктов 111-119 вещества следует перевозить в

изотермических транспортных средствах, транспортных средствах - ледниках

или  холодильниках, то эти транспортные средства должны  соответствовать

положениям  пункта  123.  Опасные грузы, указанные в пунктах  41о-50о  и

содержащиеся в упаковке, заполненной хладоагентом, должны перевозиться в

закрытых  или  крытых  брезентом  транспортных  средствах,  обеспеченных

вентиляцией,  боковые  и  задний  борта  которых  должны  быть  снабжены

исправными  запирающими  устройствами.  Брезент  для  этих  транспортных

средств   должен  быть  изготовлен  из  непромокаемого  и   огнестойкого

материала.

Изотермические транспортные средства, транспортные

средства - ледники и холодильники

123. Изотермические  транспортные средства, транспортные средства  -

ледники  и  холодильники,  используемые  в  соответствии  с  положениями

пунктов 111-119, должны отвечать следующим требованиям:

а) транспортное    средство   должно   быть   оснащено   холодильной

установкой,  поддерживающей  температуру, указанную в  пунктах  115-119.

Общий коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,4 В/м2 К;

b) транспортное  средство должно быть сконструировано таким образом,

чтобы  пары,  выделяемые  перевозимыми веществами или  хладоагентом,  не

могли попасть в кабину водителя;

с) транспортное  средство должно быть оснащено термографом,  который

позволяет  проверять из кабины водителя температуру в грузовом отделении

и производить запись температуры на термокарте;

d) в грузовом   отделении   должны  быть  вентиляционные  щели   или

выпускные клапаны, которые не должны препятствовать охлаждению;

е) холодильная  установка транспортных средств-холодильников  должна

быть  сконструирована таким образом, чтобы могла работать независимо  от

двигателя транспортного средства (система Termoking).

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Ограничение перевозимых количеств

124. Одна транспортная единица не должна перевозить более:

5000 кг веществ, указанных в пунктах 31о и 32о, если в верхней части

грузового  отделения  имеется  вентиляция и  теплоизоляция  транспортной

единицы  выполнена  из  жаропрочного  материала, или  1000  кг  веществ,

указанных  в  пунктах 31о и 32о, если транспортная единица  не  отвечает

этим требованиям;

10000 кг веществ, указанных в пунктах 33о и 34о;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 35о, 36о, 37о, 38о, 39о и 40о;

1000 кг веществ,  указанных  в пунктах 41о и 42о, или 5000 кг,  если

теплоизоляция выполнена из жаропрочного материала;

5000 кг веществ,  указанных в пунктах 43о и 44о, или 10000 кг, если

теплоизоляция выполнена из жаропрочного материала;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 45о, 46о, 47о, 48о, 49о и 50о.

125. Если вещества   этого  класса  погружены  в  одно  транспортное

средство,  предельные значения, приведенные в пункте 124, не должны быть

превышенными  и общее количество содержимого не должно быть более 20 000

кг.

126. Положения  пунктов  81-83  и  122 не  применяются  к  перевозке

веществ,  указанных  в пунктах 31о - 34о и 41о - 44о, при  условии,  что

вещество  упаковано  в  соответствии с методом упаковки ОР1 или  ОР2,  в

зависимости  от  конкретного  случая, и его количество  на  транспортную

единицу не превышает 10 кг (приложение N 15 к настоящим правилам).

Запрещение погрузки в одно и то же транспортное средство

127. Упаковки,  имеющие знаки опасности образцаь 4.1 и 01, не должны

грузиться в одно и то же транствортное  средство с упаковками,  имеющими

знаки опасности образцов N 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 или 9.

Обработка и укладка грузов

128. Если упаковки содержат вещества, приведенные в пунктах 41о-50о,

указанная  контрольная  температура должна поддерживаться на  протяжении

всего  периода  перевозки,  включая погрузку и выгрузку, а  также  любые

промежуточные остановки.

129. Упаковки   должны  грузиться  таким  образом,  чтобы  за   счет

свободной  циркуляции воздуха внутри грузового отделения  поддерживалась

одна  и та же температура. Если содержимое одного транспортного средства

или  большого контейнера превышает 5000 кг легковоспламеняющихся твердых

веществ,  груз  должен быть разделен на партии весом не более 5000 кг  с

воздушным зазором между ними не менее 0,05 м.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И

КОНТЕЙНЕРОВ (КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

130. Транспортные  средства с встроенными или съемными цистернами  и

контейнеры-цистерны,  а  также  транспортные средства и  контейнеры  для

перевозки   опасных  твердых  веществ  навалом/насыпью,  содержащие  или

содержавшие  (порожние,  неочищенные) вещества этого же  класса,  должны

маркироваться знаками опасности образца N 4.1.

131. Транспортные средства, содержащие вещества, указанные в пунктах

7о,  16о, 22о или 25о класса 4.1, маркируются знаком опасности образца N

6.1,  а транспортные средства, содержащие вещества, указанные в  пунктах

8о и 17о, - знаком опасности образца N 8.

КЛАСС 4.2. ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

132. К классу 4.2 относятся:

вещества, в том  числе  смеси  и  растворы,  которые  даже  в  малых

количествах  воспламеняются  при взаимодействии с воздухом в  течение  5

минут.   Они   называются   веществами,  способными   к   самовозгоранию

(пирофорными веществами);

вещества и изделия,  в  том  числе  смеси и  растворы,  которые  при

взаимодействии  с воздухом без подвода источника тепла извне способны  к

самонагреванию. Эти вещества воспламеняются только в больших количествах

(килограммах)  и  лишь  через длительный период (часы  или  сутки).  Они

называются самонагревающимися веществами.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Ограничения на отправку

133. Фосфор белый    расплавленный   можно   перевозить   только   в

автоцистернах, съемных цистернах и контейнерах-цистернах.

Перевозка навалом/насыпью

134. Вещества,   указанные  в  пунктах  1о  с),  2о  с)  и  3о   с),

металлическая  стружка,  опилки и обрезки черных металлов,  указанные  в

пункте  12о  с),  оксид  железа отработанный  и  железогубчатые  отходы,

указанные в пункте 16о с), а также твердые отходы, указанные в подпункте

с) указанных выше пунктов, могут перевозиться навалом/насыпью.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

135. Упаковки, содержащие вещества класса 4.2, должны перевозиться в

закрытых или крытых брезентом транспортных средствах.

Порожние цистерны

136. Неочищенные  порожние цистерны, содержавшие фосфор, указанный в

пунктах 110 и 220, при предъявлении к перевозке необходимо заполнить:

либо азотом;

либо водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их вместимости;

в  период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться  достаточное

количество  антифриза, не позволяющего ей замерзать во время  перевозки;

антифриз  должен быть коррозионной активности и не вступать в реакцию  с

фосфором.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНТЕЙНЕРОВ (КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

137. Транспортные  средства, автоцистерны и контейнеры для перевозки

опасных   твердых   веществ,  содержащие  или   содержавшие   (порожние,

неочищенные) вещества этого класса, должны иметь знаки образца N 4.2.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества  этого  класса,

указанные  в  пункте  17о а), манеб или препараты  манеба,  указанные  в

пункте  16о  с), а также вещества, указанные в пунктах  31о-33о,  должны

быть маркированы знаком опасности образца N 4.3; указанные в пунктах 7о,

8о, 11о, 18о и 19о - знаком опасности образца N 6.1; указанные в пунктах

9о, 10о, 15о, 20о и 21о - знаком опасности образца N 8.

КЛАСС 4.3. ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

138. К классу   4.3   отнесены  вещества  и  изделия,  которые   при

соприкосновении  с  водой  выделяют  воспламеняющиеся,  токсичные  газы,

способные образовать с воздухом взрывчатые смеси.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

139. Вещества  класса 4.3 должны перевозиться в специальной упаковке

в  водонепроницаемых контейнерах. Кроме того, упаковки некоторых веществ

должны  быть  погружены  в масло, например натрия, соды,  с  соблюдением

предписанного температурного режима.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

140. Упаковки,  содержащие  вещества  и изделия класса  4.3,  должны

перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Обработка и укладка грузов

141. При погрузке и выгрузке упаковок необходимо принять специальные

меры во избежание соприкосновения с водой.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНТЕЙНЕРОВ

(КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

142. Транспортные  средства с встроенными или съемными цистернами  и

контейнеры-цистерны,  а  также  транспортные средства и  контейнеры  для

перевозки   навалом/насыпью  опасных  твердых  веществ,  содержащие  или

содержавшие  (порожние, неочищенные) вещества этого класса, должны  быть

маркированы знаками опасности образцаь 4.3.

Те из них, которые   содержат   или  содержали  перечисленные   ниже

вещества  этого  класса,  должны, кроме того,  маркироваться  следующими

знаками опасности:

упаковки, содержащие  вещества, указанные в пунктах 1о и 2о, должны,

кроме того, иметь знаки опасности образцов N3 и N8;

упаковки, содержащие   вещества,  указанные  в  пункте  3о,   металл

щелочной    диспергированный    1391   или   металл    щелочно-земельный

диспергированный,  указанный в пункте 11о, с температурой  воспламенения

не  выше 61 градусовС,  и  лития  алюмогидрид  в эфире 1411, указанный в

пункте  16о а), должны также иметь знак опасности образца N3;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в  пункте  14о,  должны,

помимо того, иметь знаки опасности образца N4.2;

упаковки, содержащие  вещества, указанные в пунктах 15о, 18о, 22о  и

23о, должны наряду с этим иметь знаки опасности образца N 6.1;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в  пунктах  24о  и  25о,

должны, кроме того, иметь знак опасности образца N8.

КЛАСС 5.1. ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

143. К классу  5.1 отнесены вещества, которые в своем составе  имеют

дополнительные  атомы кислорода, не будучи горючими, могут выделять  при

нагревании кислород и поддерживать горение других веществ путем обычного

выделения кислорода.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Способ отправки и ограничения на отправку

144. Нитрат аммония,  указанный в пункте 20о, допускается перевозить

только в автоцистернах, съемных цистернах и контейнерах-цистернах.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

145. Мягкая упаковка  средней грузоподъемности для массовых  грузов,

содержащие  вещества,  указанные  в  пунктах 11о-13о и  16о  b),  должны

перевозиться  в  закрытых или крытых брезентом  транспортных  средствах.

Брезент  должен  быть  непромокаемым  и  огнестойким.  В  случае  утечки

веществ,  перевозимых транспортным средством, должны быть приняты  меры,

которые  позволят избежать попадания их в почву, контакта с деревом  или

любым другим горючим материалом.

Транспортные средства с контейнерами-цистернами или автоцистерны

вместимостью более 3000 литров, используемые для перевозки опасных

грузов

146. При перевозке жидкостей, указанных в пункте 1о а):

необходимо применять требования приложения N 6 к настоящим правилам;

части транспортного  средства, находящиеся сзади щита, указанного  в

приложении  N 6 к настоящим правилам, должны изготавливаться из  металла

или соответствующего синтетического материала.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,

КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ, ГРУЗОВ

Укладка грузов

147. При укладке   упаковок  в  транспортные  средства   запрещается

использовать легковоспламеняющиеся материалы.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНТЕЙНЕРОВ

(КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

148. Транспортные  средства, автоцистерны и контейнеры для перевозки

веществ  класса 5.1, содержащие или содержавшие (порожние,  неочищенные)

вещества  этого класса, должны маркироваться знаками опасности образца N

5.1.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества  этого  класса,

указанные  в пунктах 2о, 5о, натрия нитрит 1500, указанный в пункте  23о

с), или вещества, указанные в пунктах 29о и 30о, должны быть маркированы

знаком  опасности  образца  N 6.1, а содержащие  вещества,  указанные  в

пунктах 1о а), 1о b), 3о а), 5о, 31о и 32о, - знаком опасности образца N

8.

КЛАСС 5.2. ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

149. К классу  5.2 отнесены органические вещества, которые  содержат

двухвалентную  структуру -О-О - и могут рассматриваться как  производные

продукты  пероксида  водорода,  в котором один или  оба  атома  водорода

замещены органическими радикалами.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Метод отправки и ограничения на отправку

150. Вещества,  указанные  в пунктах 11о -20о,  должны  перевозиться

таким образом, чтобы не превышались контрольные температуры, указанные в

приложении  N13  к  настоящим правилам и  предусмотренные  для  веществ,

включенных в приложение N1 к настоящим правилам.

151. Поддержание  температуры ниже контрольной является  необходимым

условием   безопасной  перевозки  органических  пероксидов.  Для   этого

необходимо:

тщательно осмотреть транспортное средство перед погрузкой;

ознакомить перевозчика   с  инструкциями  по  эксплуатации   системы

охлаждения,   включая   список  поставщиков  хладоагентов  на   маршруте

перевозки;

осуществлять регулярный контроль за рабочими температурами;

иметь в наличии резервную систему охлаждения или запасные части.

152. Все регулирующие  устройства  и температурные  датчики  системы

охлаждения должны быть легкодоступными, а все электрические соединения -

устойчивыми  к воздействию атмосферы. Температура воздуха внутри  кузова

транспортного средства должна измеряться двумя независимыми датчиками, а

показания должны регистрироваться так, чтобы можно было легко обнаружить

повышение температуры. Температура должна контролироваться каждые 4 часа

и  регистрироваться  на термокарте. При перевозке  веществ,  контрольная

температура   которых  не  выше  +25 градусовС,   транспортное  средство

следует   оборудовать   устройствами    световой  и  звуковой  аварийной

сигнализации, питание   которых  осуществляется  независимо  от  системы

охлаждения  и которые  должны  быть отрегулированы для срабатывания  при

температуре, равной или ниже контрольной.

153. Если в ходе    проверки   обнаружено   превышение   контрольной

температуры,   должны   быть  приняты  профилактические  меры,   включая

необходимый ремонт рефрижераторного оборудования или увеличение мощности

охлаждения (например, путем добавления жидких или твердых хладоагентов).

Кроме  того,  должна  производиться проверка температуры  каждый  час  и

подготовка   к   принятию  аварийных  мер.  При   достижении   аварийной

температуры  (см.  приложение  N13 к настоящим  правилам)  приступают  к

осуществлению аварийных мер.

154. Выбор подходящего  метода регулирования температуры в  процессе

перевозки зависит от ряда нижеприведенных факторов:

контрольная температура вещества (веществ), подлежащего перевозке;

разница между  контрольной  температурой и фактической  температурой

окружающей среды;

эффективность термоизоляции;

продолжительность перевозки.

155. Для поддержания  контрольной температуры используются различные

методы, которые, в порядке возрастания эффективности, перечислены ниже:

а) использование   термоизоляции  при  условии,  что  первоначальная

температура  органического пероксида (ов) достаточно низкая по сравнению

с контрольной температурой;

b) использование термоизоляции и системы охлаждения хладоагентом при

условии, что:

в транспортном    средстве   перевозится   необходимое    количество

хладоагента  (например,  жидкого азота или твердой  двуокиси  углерода),

обеспечивающее  достаточный  запас на случай возможных задержек в  пути,

либо обеспечена возможность его пополнения;

в качестве хладоагента не используется жидкий кислород или воздух;

обеспечивается  единый  охлаждающий эффект даже в том  случае,  если

потреблена большая часть хладоагента;

необходимость проверки транспортной единицы до входа в нее указана в

виде предупреждающей надписи на ее дверях;

с) использование  термоизоляции и простого механического  охлаждения

при  условии,  что  при наличии органических пероксидов  с  температурой

воспламенения ниже значения суммы "аварийная температура +5 градусовС" в

охлаждаемом  отделении  используются огнестойкие электрические  фитинги,

ЕЕх  IIВ  Т3  для предотвращения воспламенения  воспламеняющихся  паров,

выделяемых органическими пероксидами;

d) использование   термоизоляции   и  механического   охлаждения   в

сочетании с охлаждением хладоагентом при условии, что:

обе системы не зависят друг от друга;

соблюдаются предписания подпунктов b) и с) (см. выше);

е) использование   термоизоляции   и   двух   систем   механического

охлаждения при условии, что:

обе системы,  за исключением единого блока энергопитания, не зависят

друг от друга;

каждая система  способна самостоятельно обеспечивать соответствующее

регулирование температуры;

при наличии органических  пероксидов  с  температурой  воспламенения

ниже значения суммы "аварийная температура +5 градусовС"  в  охлаждаемом

отделении используются   огнестойкие   электрические  фитинги,  ЕЕх  IIВ

Т3 для предотвращения воспламенения воспламеняющихся  паров,  выделяемых

органическими пероксидами.

156. Для веществ,  указанных в пунктах 11о и 12о,  предусматривается

один из методов регулирования температуры, описанных в пункте 155:

метод, указанный   в   подпункте   с),  если   предполагается,   что

максимальная  температура окружающей среды в ходе перевозки не  превысит

контрольную температуру более чем на 10 градусовС; в противном случае -

метод, описанный в подпунктах d) или е).

Для веществ,  указанных  в  пунктах  13о-20о,  применяется  один  из

следующих методов:

метод, описанный   в   подпункте   а),  если   предполагается,   что

максимальная  температура  окружающей среды в ходе перевозки будет  ниже

контрольной температуры не менее чем на 10 градусовС;

метод, описанный   в   подпункте   b),  если   предполагается,   что

максимальная   температура  окружающей  среды  не  превысит  контрольную

температуру более чем на 30 градусовС; в противном случае -

метод, описанный в подпунктах с), d) или е).

Перевозка в контейнерах

157. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пунктах 1о и 2о, не

должны перевозиться в малых контейнерах.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

158. Вещества,  указанные  в  пунктах 1о-10о, следует  перевозить  в

соответствии с положениями пунктов 150-156 в изотермических транспортных

средствах,  транспортных средствах - ледниках или холодильниках,  причем

эти  транспортные  средства  должны  отвечать  требованиям  пункта  159.

Вещества,  указанные  в пунктах 1о-10о и содержащиеся в  защитной  таре,

заполненной  хладоагентом,  должны  перевозиться в закрытых  или  крытых

брезентом    транспортных   средствах.   При   использовании    закрытых

транспортных  средств они должны быть обеспечены надлежащей вентиляцией.

Крытые  брезентом  транспортные средства должны иметь боковые  и  задний

борта.   Брезент   для  этих  транспортных  средств   изготовляется   из

непромокаемого и огнестойкого материала.

Изотермические транспортные средства, транспортные

средства - ледники и холодильники

159. Изотермические  транспортные средства, транспортные средства  -

ледники  и  холодильники,  используемые  в  соответствии  с  положениями

пунктов 150-156, должны отвечать следующим требованиям:

а) транспортное средство должно быть сконструировано и оборудовано с

точки  зрения  изотермии  и  способа  охлаждения  таким  образом,  чтобы

максимальная температура, предписанная пунктами 150-156, не превышалась.

Общий коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,4 Вт/м2 К;

b) транспортное  средство должно быть сконструировано таким образом,

чтобы  пары,  выделяемые  перевозимыми веществами или  хладоагентом,  не

могли проникнуть в кабину водителя;

с) должен быть предусмотрен прибор контроля температуры, позволяющий

проверять температуру в грузовом отделении из кабины водителя;

d) в грузовом   отделении   должны  быть  вентиляционные  щели   или

выпускные клапаны, которые не должны препятствовать охлаждению;

е) используемый хладоагент должен быть невоспламеняющимся;

f) холодильная  установка транспортных средств-холодильников  должна

работать независимо от двигателя транспортного средства.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Ограничение перевозимых количеств

160. Одно транспортное средство должно перевозить не более:

5000 кг веществ,  указанных в пунктах 1о и 2о, если в верхней  части

грузового  отделения  имеется  вентиляция и теплоизоляция  выполнена  из

жаростойкого  материала,  или 1000 кг веществ, указанных в пунктах 1о  и

2о, если транспортное средство не отвечает этим требованиям;

10000 кг веществ, указанных в пунктах 3о и 4о;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 5о ,6о ,7о , 8о, 9о и 10о;

1000 кг веществ,  указанных  в пунктах 11о и 12о, или 5000 кг,  если

теплоизоляция выполнена из жаростойкого материала;

5000 кг веществ,  указанных в пунктах 13о и 14о, или 10000 кг,  если

теплоизоляция выполнена из жаростойкого материала;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 15о, 16о, 17о, 18о, 19о и 20о.

161. Если вещества этого класса погружены вместе в одно транспортное

средство,  предельные  значения,  приведенные в пункте  160,  не  должны

превышаться  и  общее  количество содержимого не должно быть более 20000

кг.

162. Положения  пунктов  81-83  и  158 не  применяются  к  перевозке

веществ,  перечисленных в пунктах 1о - 4о и 11о - 14о, при условии,  что

вещества  упакованы  в  соответствии с методом упаковки ОР1 или  ОР2,  в

зависимости  от конкретного случая, и количество их на одно транспортное

средство не превышает 10 кг.

Очистка перед погрузкой

163. Транспортные  средства, предназначенные для перевозки упаковок,

содержащих вещества класса 5.2, должны быть тщательно очищены.

Обработка и укладка грузов

164. Если в упаковках   содержатся  вещества,  указанные  в  пунктах

11о-20о,  контрольная температура должна поддерживаться в процессе  всей

перевозки,   включая  погрузку  и  выгрузку,  а  также  во  время  любых

промежуточных остановок (см. пункт 150).

165. Упаковки   должны  грузиться  таким  образом,  чтобы  за   счет

свободной  циркуляции воздуха внутри грузового отделения  поддерживалась

одинаковая  температура.  Если содержимое одного транспортного  средства

или  большого контейнера превышает 5000 кг органического пероксида, груз

должен  быть  разделен  на  партии весом не более 5000  кг  с  воздушным

зазором между ними не менее 0,05 м.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,АВТОЦИСТЕРН

Знаки опасности

166. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или содержавшие (порожние, неочищенные) вещества класса 5.2, должны быть

маркированы знаками опасности образца N 5.2.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества  этого  класса,

указанные  в  пунктах  1о,  2о,  11о и 12о,  должны,  кроме  того,  быть

маркированы  знаком  опасности  образца  N 01.  Если  вещество  является

коррозионным,  то  упаковка должна, наряду с этим, маркироваться  знаком

опасности образца N8.

КЛАСС 6.1. ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

167. К классу  6.1 отнесены токсичные вещества, о которых  известно,

исходя  из  результатов экспериментов, проведенных на животных, что  они

(при  однократном  или  непродолжительном воздействии и  в  относительно

малых  количествах)  поражают внутренние органы и могут  стать  причиной

смерти в случае их вдыхания, всасывания через кожу или глотания.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

168. При перевозке  токсичных  веществ и изделий,  содержащих  такие

вещества, необходимо использовать специальную упаковку в соответствии со

стандартом ISO.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Места погрузки и выгрузки

169. Запрещаются следующие операции:

а) погрузка и  выгрузка  в местах общего пользования  жилых  районов

веществ,  указанных  в  пунктах  1о-5о, и  любых  веществ,  указанных  в

подпункте   а)  каждого  другого  пункта,  без  специального  разрешения

компетентных органов;

b) погрузка и выгрузка указанных веществ в местах общего пользования

вне  жилых  зон  без предварительного уведомления об  этом  компетентных

органов,  за исключением случаев, когда эти операции необходимы в  целях

безопасности.

170. Если по  какой-либо  причине  погрузочно-разгрузочные  операции

необходимо производить в местах общего пользования, грузы разных классов

должны  быть складированы в соответствии с правилами разделения в случае

комбинированной отгрузки.

Очистка после разгрузки

171. Транспортное  средство,  загрязненное веществами, указанными  в

пункте  31о  а),  или  смесью  этих  веществ,  должно  быть  подвергнуто

дезинфекции    службой    медицинского   контроля.   Деревянные    части

транспортного  средства  со следами веществ, указанных в пункте 31о  а),

должны быть демонтированы и сожжены.

172. Все грузы,  перевозимые одним и тем же транспортным  средством,

должны пройти проверку на предмет их возможного загрязнения.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, АВТОЦИСТЕРН

Маркировка

173. Во всех  случаях перевозки веществ, указанных в пункте 31о  а),

на   транспортном   средстве  с  обеих  сторон  должна   быть   надпись,

предупреждающая о том, что в случае утечки жидкости необходимо соблюдать

наибольшую   осторожность   и  что  к  транспортному   средству   нельзя

приближаться   без   противогаза,  перчаток  и  сапог  из   резины   или

соответствующего полимерного материала.

Знаки опасности

174. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или  содержавшие  (порожние, неочищенные) вещества этого класса,  должны

быть маркированы знаками опасности образца N 6.1.

175. Те из них, которые содержат или содержали вещества, указанные в

пунктах  1о-6о, 7о а) 2, 8о а) 2, 9о, 11о а) и b) 2, 13о, 16о, 18о, 20о,

22о  и  26о  а)  1 и b) 1, должны,  кроме  того,  маркироваться  знаками

опасности образца N3.

176. Упаковки,  содержащие воспламеняющиеся пестициды с температурой

воспламенения  не менее 23оС, указанные в пункте 72о, должны быть, кроме

того, маркированы знаком опасности образца N3.

177. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пунктах 7о а) 1, 8о

а)  1, 10о, 11о b) 1 и 28о, маркируются наряду с этим знаками  опасности

образцов N3 и N8.

178. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пунктах 26о а) 2  и

b)  2, и 54о b) 1, должны быть, кроме того, маркированы знаком опасности

образца N4.1.

179. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пункте 66о,  должны

иметь, кроме того, знак опасности образца N 4.2.

180. Упаковки,   содержащие   вещества,  указанные  в  пункте   44о,

маркируются наряду с этим знаком опасности образца N4.3.

181. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пункте 68о, должны,

помимо того, маркироваться знаком опасности образца N05.

182. Упаковки,  содержащие  вещества, указанные в пунктах 24о b)  2,

27о и 67о, маркируются, кроме того, знаком опасности образца N8.

Меры защиты от действия солнечных лучей

183. В период  с апреля до октября включительно, когда  транспортное

средство,  перевозящее цианистый водород, находится на стоянке, упаковки

должны  быть эффективно защищены от действия солнечных лучей,  например,

при помощи брезента, помещаемого на высоте не менее 20 см над грузом.

КЛАСС 6.2. ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

184. К классу  6.2  относятся вещества, которые содержат  патогенные

организмы.   К   патогенным  микроорганизмам  относятся   микроорганизмы

(включая   бактерии,   вирусы,   риккетсии,  паразиты  и   грибки)   или

микроорганизмы  -  рекомбинанты (гибриды или мутанты), которые  являются

возбудителями   инфекционных  заболеваний  животных  или  человека.  Они

подпадают под действие положений, касающихся настоящего класса, только в

том   случае,   если  их  воздействие  может   вызвать   распространение

заболеваний среди людей или животных.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

185. Инфекционные  вещества перевозятся в соответствии с Правилами и

санитарными  нормами  N 1.2.036-95 "Порядок учета, хранения, передачи  и

перевозки  микроорганизмов  1-IV групп патогенности",  ратифицированными

Министерством здравоохранения Республики Молдова в 1995 году.

186. Упаковки, содержащие вещества этого класса, должны перевозиться

в закрытых или крытых транспортных средствах.

Перевозка в контейнерах

187. Упаковки,  содержащие вещества класса 6.2, могут перевозиться в

малых контейнерах.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

188. Используются  специальные противопожарные средства, указанные в

письменных инструкциях для водителя.

4. ОБЩИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Письменные инструкции

189. Письменные инструкции для водителя включают:

а) указание о  том,  что  в случае разрушения или износа  тары  либо

ухудшения  состояния перевозимых опасных веществ, особенно при попадании

таких   веществ   на   дорогу,  необходимо  уведомить   местные   органы

здравоохранения или ветеринарные службы;

b) информацию о способах абсорбции и локализации вещества (веществ),

а  также о способах устранения на месте опасности, которую  представляет

вещество  (вещества)  класса  6.2, например, с  помощью  соответствующих

дезинфицирующих средств;

с) информацию о средствах индивидуальной защиты для водителя.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Запрещение погрузки веществ в одно и то же транспортное средство

190. Вещества,  указанные  в пункте 4о, перевозятся в цистернах  или

специально   оборудованных   транспортных  средствах,   чтобы   избежать

возникновения   опасности  для  людей,  животных  и  окружающей   среды,

например, загружая их в мешки или за счет герметичности соединений.

Обработка и укладка грузов

191. Если упаковки,   содержащие   вещества   класса   6.2,   должны

перевозиться  при  температуре  окружающей  среды не  выше  15 градусовС

или в охлажденном состоянии,  то при  разгрузке   или   хранении  должна

поддерживаться данная температура.

Очистка после разгрузки

192. В случае  утечки  веществ  класса 6.2 и  распылении  их  внутри

транспортного   средства  необходимо  произвести  тщательную  очистку  и

дезинфекцию.  Все  грузы,  перевозимые в  таком  транспортном  средстве,

подлежат проверке на предмет их возможного загрязнения. Деревянные части

транспортного средства, которые соприкасались с веществами, указанными в

пунктах 1о и 2о, должны быть демонтированы и сожжены.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, АВТОЦИСТЕРН

Знаки опасности

193. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или содержавшие (порожние, неочищенные) вещества, указанные в пункте 4о,

должны быть маркированы знаками опасности образца N 6.2.

КЛАСС 8. КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

194. К классу  8 отнесены вещества, которые в силу своих  химических

свойств  воздействуют  на  эпителиальную ткань (кожу или  слизистую),  с

которой  они  соприкасаются, и вещества, которые в случае  утечки  могут

разъедать  металлы,  разрушать  их,  провоцируя тем  самым  другие  виды

опасности.   Этот   класс  охватывает  и  другие  вещества,   образующие

коррозионную жидкость лишь в присутствии воды, или вещества, которые при

наличии  естественной  влажности воздуха образуют коррозионные пары  или

взвеси, а также изделия, содержащие вещества этого класса.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка навалом/насыпью

195. Сульфат свинца, указанный в пункте 1о b), вещества, приведенные

в  пункте  13оb),  и  твердые  вещества  3244,  содержащие  коррозионные

жидкости,  указанные в пункте 65о b), могут перевозиться навалом/насыпью

при   полной   загрузке.  Кузов  транспортного  средства  должен   иметь

соответствующее    достаточно   прочное   внутреннее   покрытие.    Если

транспортное  средство покрыто брезентом, это должно быть сделано  таким

образом,  чтобы он не касался груза. Транспортные средства,  перевозящие

вещества  с идентификационным номером 3244, приведенные в пункте 65о b),

должны   быть   герметично  упакованы  или  герметизированы  с   помощью

внутреннего покрытия.

196. Твердые  смеси  (такие,  как препараты  и  отходы),  содержащие

вещества, отнесенные к пункту 13о, могут перевозиться в тех же условиях,

что и сами вещества. Другие твердые вещества, включая смеси (препараты и

отходы)    подпункта   с)   различных   пунктов,   могут    перевозиться

навалом/насыпью только в контейнерах.

197. Отработавшие  батареи, предусмотренные в пункте 81о с),  должны

перевозиться навалом в специально оборудованных транспортных средствах.

198. Грузовые  отделения  транспортных средств, предназначенные  для

перевозки  грузов  класса 8, должны быть выполнены из стали,  стойкой  к

воздействию коррозионных веществ.

Примечание. Коррозионностойкой считается сталь, степень постепенного

сжигания  которой  под воздействием коррозионных веществ  составляет  не

более 0,1 мм в год.

199. Конструкция  грузовых  отделений  транспортных  средств  должна

исключать  возможность утечки коррозионных веществ в процессе перевозки.

Открытые    грузовые    отделения   должны   накрываться    чехлом    из

коррозионно-стойкого материала.

200. Перед погрузкой  грузовые  отделения транспортных средств и  их

оборудование   следует   проверить  на  наличие  повреждений.   Загрузка

транспортных средств с поврежденными грузовыми отделениями запрещается.

Высота загрузки  грузовых  отделений транспортных средств не  должна

превышать высоту их стенок.

201. В грузовых    отделениях   транспортных   средств   запрещается

одновременно  перевозить  батареи, содержащие коррозионные  вещества,  а

также грузы, способные вступать в опасную реакцию друг с другом.

Опасными считаются следующие реакции:

а) горение и/или выделение значительного количества тепла;

b) выделение воспламеняющихся и/или токсичных газов;

с) образование коррозионных жидкостей;

d) образование нестойких веществ.

При перевозке  на поверхность грузовых отделений не должны  попадать

опасные остатки коррозионных веществ, содержащихся в батареях.

Перевозка в контейнерах

202. Использование больших пластмассовых контейнеров запрещается.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

203. Применяются только общие положения настоящих правил.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Очистка транспортных средств

204. Транспортные  средства, предназначенные для перевозки упаковок,

содержащих  вещества,  указанные  в пунктах 2оа), 3оа), 4о, 73о  и  74о,

должны быть тщательно очищены от горючих отходов.

205. В случае   утечки  веществ,  маркированных  знаками   опасности

образца  N  6.1,  и  распыления их  внутри  транспортного  средства  это

транспортное   средство   может  быть  вновь  использовано  лишь   после

тщательной   очистки   и   дезинфекции.  Остальные  грузы   и   изделия,

перевозившиеся  в  этом транспортном средстве, должны быть проверены  на

предмет их возможного загрязнения.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, АВТОЦИСТЕРН

Знаки опасности

206. Транспортные  средства, автоцистерны и контейнеры для перевозки

опасных   твердых   веществ,  содержащие  или   содержавшие   (порожние,

неочищенные)  вещества  этого  класса, должны быть  маркированы  знаками

опасности образца N 8.

Те из них, которые  содержат  или содержали (порожние,  неочищенные)

вещества,  указанные ниже, должны маркироваться, кроме того,  следующими

знаками опасности:

упаковки, содержащие вещества, указанные в пунктах 32о b) 2, 33о а),

35о  b)  2,  37о,  54о, 64о b) и 68о, должны  иметь,  кроме  того,  знак

опасности образца N3;

упаковки, содержащие  вещества, указанные в пунктах 44о а) и 45о  b)

2, должны, помимо того, иметь знаки опасности образцов N3 и 6.1;

упаковки, содержащие вещества, указанные в пункте 67о, должны наряду

с этим маркироваться знаком опасности образца N4.1;

упаковки, содержащие вещества, указанные в пунктах 69о и 70о, должны

быть, кроме того, маркированы знаком опасности образца N4.2;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в  пунктах  71о  и  72о,

должны, кроме того, маркироваться знаком опасности образца N4.3;

упаковки, содержащие вещества, указанные в пунктах 2оа)1, 3о а), 4о,

73о и 74о, должны иметь, кроме того, знак опасности образца N 05;

упаковки, содержащие   вещества,  указанные  в  пунктах  2о  а)   2,

маркируются, кроме того, знаками опасности образцов N05 и N6,1;

упаковки, содержащие  перечисленные  ниже  вещества,  должны,  кроме

того, маркироваться знаком опасности образца N6.1:

-------------------------------------------------------------------------

Номер пункта  | Идентифиционный номер |   Вещество

----------------+-----------------------+--------------------------------

1о а)              1831               Кислота серная дымящая

(олеум)

6о                                    Все вещества

7о                                    Все вещества

9о b)              1811               Калия гидрофторид

(дифторид калия)

10о b)             1732               Сурьмы пентафторид

12о а)             2879               Селена оксихлорид

14о                                   Все вещества

44o b)                                Все вещества

45о b) 1.          2818               Аммония полисульфида

и с)                                  раствор

53о b) и с)                           Раствор медьэтилендиамина

75о                                   Все вещества

76о                                   Все вещества

----------------+-----------------------+--------------------------------

КЛАСС 9. ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

207. К классу  9  отнесены  вещества  и изделия,  которые  во  время

перевозки представляют опасность, не предусмотренную в других классах.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Способ отправки и ограничения на отправку

208. Упаковки,  содержащие вещества класса 9, должны перевозиться  в

закрытых или крытых транспортных средствах.

Примечание. Газонаполнительные  устройства  надувных  подушек  3268,

модули  надувных  подушек 3268 и устройства  предварительного  натяжения

ремней  безопасности 3268 могут перевозиться без упаковки в  специальных

транспортно-загрузочных   приспособлениях,  транспортных  средствах  или

больших  контейнерах,  если они перевозятся от места их  изготовления  к

месту сборки.

Перевозка навалом/насыпью

209. Вещества,  указанные  в  пунктах  31о, 32о  и  35о,  и  полимер

вспенивающийся  гранулированный  2211, указанный в пунктах 4ос),  12ос),

могут перевозиться навалом/насыпью в открытых транспортных средствах.

210. Вещества,  указанные  в пункте 20ос), которые не  рекомендуется

перевозить  в автоцистернах в соответствии с приложением N16 к настоящим

правилам  из-за  высокой температуры и плотности веществ, перевозятся  в

специальных транспортных средствах.

211. Вещества,   указанные   в  пункте  21ос),  могут   перевозиться

навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах.

212. Специальные    транспортные   средства,   предназначенные   для

перевозки  веществ, указанных в пункте 20ос), и специально оборудованные

транспортные  средства, предназначенные для перевозки веществ, указанных

в   пункте   21ос),  должны  соответствовать  стандартам,   утвержденным

Европейским советом.

213. Если страна   отправления  не  является  участницей  ДОПОГ,  то

установленные  условия должны быть признаны компетентным органом  первой

страны - участницы ДОПОГ по маршруту перевозки груза.

3. ОБЩИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Письменные инструкции

214. При перевозке  веществ, указанных в пункте 2о b), или приборов,

указанных  в  пункте  3о, текст письменных инструкций  должен  содержать

предупреждение   о   том,   что  в  случае   пожара   могут   выделяться

высокотоксичные диоксины.

215. Для веществ,   указанных  в  пунктах  11о  и  12о,   письменные

инструкции   должны  содержать  меры,  которые  следует  выполнить   для

избежания  или  сведения  к минимуму ущерба  от  разлива/высыпания  этих

веществ, являющихся загрязнителями водной среды.

216. Для веществ,  указанных  в  пункте 13о,  письменные  инструкции

должны также включать:

а) указание о  том,  что  в случае разрушения или  износа  тары  или

ухудшения  состояния перевозимых опасных грузов, особенно при  попадании

их  на  дорогу, необходимо уведомить местные органы здравоохранения  или

ветеринарные службы;

b) информацию  о  способах  абсорбирования  и  локализации  вещества

(веществ)  и  о способах устранения на месте  опасности,  представляемой

веществами,   относящимися   к   пункту  13о,   с   помощью,   например,

соответствующих дезинфицирующих средств;

с) информацию   о   средствах  индивидуальной  защитной   экипировки

водителя.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Места погрузки и выгрузки

217. Запрещаются следующие операции:

а) погрузка и  выгрузка веществ, отнесенных к подпункту b) различных

пунктов,  за  исключением пункта 35о b), в местах общего  пользования  в

жилых кварталах без специального разрешения компетентных органов;

b) погрузка и  выгрузка веществ, отнесенных к подпункту b) различных

пунктов,  за исключением пункта 35о b), в местах общего пользования  вне

пределов жилых зон без предварительного уведомления об этом компетентных

органов,  если только эти операции не являются безотлагательными с точки

зрения безопасности.

218. Если по  какой-либо  причине  погрузочно-разгрузочные  операции

должны  производиться в местах общего пользования, грузы разных  классов

складируются  в соответствии с правилами разделения при  комбинированной

отгрузке.

Обработка и укладка грузов

219. Если упаковки,  содержащие  вещества, указанные в  пункте  13о,

должны перевозиться в охлажденном состоянии, то при разгрузке и хранении

необходимо обеспечить беспрерывный цикл работы холодильной установки.

Очистка после разгрузки

220. В случае  утечки  и  рассыпания внутри  транспортного  средства

веществ,   указанных  в  пунктах  1о,  2оb),  3о,  11ос)  и  12ос),  это

транспортное    средство   должно   быть   очищено.   Остальные   грузы,

перевозившиеся  в  этом  транспортном  средстве,  подлежат  проверке  на

предмет возможного загрязнения.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И АВТОЦИСТЕРН

Маркировка и знаки опасности

Маркировка

221. На малых   контейнерах,  содержащих  вспенивающиеся   полимеры,

указанные  в пункте 4ос), должна быть следующая надпись: "Изолировать от

любого  источника  воспламенения".  Эта надпись должна быть  сделана  на

официальном  языке  страны  отправления и на  английском,  немецком  или

французском  языке,  если  в соглашениях,  заключенных  между  странами,

участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

Знаки опасности

222. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или   содержавшие   (порожние,  неочищенные)  вещества  класса   9,   за

исключением  веществ,  указанных в пункте 4ос), должны быть  маркированы

знаками опасности образца N 9.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества,  перечисленные

ниже, должны маркироваться, кроме того, следующими знаками опасности:

упаковки, содержащие  вещества  класса  9,  за  исключением  веществ

указанных  в  пункте  4ос),  должны быть  маркированы  знаком  опасности

образца N9;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в пунктах 6о  и  7о,  не

должны   маркироваться  знаком  опасности  образца  N9,  за  исключением

случаев,  когда  вещества  полностью закрыты в упаковке, клети,  что  не

позволяет их легко идентифицировать.

223. Специальные   транспортные   средства,  перевозящие   вещества,

указанные  в  пункте  21ос),  и  специально  оборудованные  транспортные

средства,  перевозящие  вещества, указанные в пункте 21ос),  маркируются

также с обеих боковых сторон и сзади маркировочным знаком, приведенным в

приложении N14 к настоящим правилам.

Приложение N 1

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республикаи Молдова

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

1001  Ацетилен растворенный                       239  3         2,4o F

1002  Воздух сжатый                                20  2         2,1o A

1003  Воздух охлажденный жидкий                   225  2+05      2,3o O

1005  Аммиак безводный                            268  6.1+8     2,2o TC

1006  Аргон сжатый                                 20  2         2,1o A

1008  Бора трифторид сжатый                       268  6.1+8     2,1o TC

1009  Бромтрифторметан (R 13B1)                    20  2         2,2o A

1010  1,2-Бутадиен ингибированный                 239  3         2,2o F

1010  1,3- Бутадиен ингибированный                239  3         2,2o F

1010  Смеси 1,3-бутадиена и углеводородов         239  3         2,2o F

ингибированные

1011  Бутан                                        23  3         2,2o F

1012  1-Бутилен                                    23  3         2,2o F

1012  Смесь бутиленов                              23  3         2,2o F

1012  цис-2-Бутилен                                23  3         2,2o F

1012  транс-2-Бутилен                              23  3         2,2o F

1013  Углерода диоксид                             20  2         2,2o A

1014  Смесь кислорода и углерода диоксида          25  2+05      2,1o O

сжатая (не более 30% СО2)

1015  Смесь углерода диоксида и азота              20  2         2,2o A

гемиоксида

1016  Углерода оксид сжатый                       263  6.1+3     2,1o TF

1017  Хлор                                        268  6.1+8     2,2o TC

1018  Хлордифторметан (R 22)                       20  2         2,2o A

1020  Хлорпентафторэтан(R 115)                     20  2         2,2o A

1021  1-Хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан (R 124)         20  2         2,2o A

1022  Хлортрифторметан (R 13)                      20  2         2,2o A

1023  Газ каменноугольный сжатый                  263  6.1+3     2,1o TF

1026  Циан                                        263  6.1+3     2,1o TF

1027  Циклопропан                                  23  3         2,2o F

1028  Дихлордифторметан (R 12)                     20  2         2,2o A

1029  Дихлорфторметан (R 21)                       20  2         2,2o F

1030  1,1-Дифторэтан  (R152a)                      23  3         2,2o F

1032  Диметиламин безводный                        23  3         2,2o F

1033  Эфир диметиловый                             23  3         2,2o F

1035  Этан                                         23  3         2,2o F

1036  Этиламин                                     23  3         2,2o F

1037  Этилхлорид                                   23  3         2,2o F

1038  Этилен охлажденный жидкий                   223  3         2,3o F

1039  Эфир этилметиловый                           23  3         2,2o F

1040  Этилена оксид с азотом                      263  6.1+3     2,2o TF

1041  Смесь этилена оксида и углерода диоксида,   239  3         2,2o F

содержащая более 9%, но не более 87%

этилена оксида

1044  Огнетушители                                     2         2,6o А

1045  Фтор сжатый                                 265  6.1+05+8  2,1o ТОС

1046  Гелий сжатый                                 20  2         2,1o A

1048  Водород бромистый безводный                 268  6.1+8     2,2o TC

1049  Водород сжатый                               23  3         2,1o F

1050  Водород хлористый безводный                 268  6.1+8     2,2o TC

1051  Водород цианистый стабилизированный         663  6.1+3     6,1,1o

1052  Водород фтористый безводный                 886  8+6.1     8,6o

1053  Сероводород                                 263  6.1+3     2,2o TF

1055  Изобутилен                                   23  3         2,2o F

1056  Криптон сжатый                               20  2         2,1o A

1057  Зажигалки или баллончики для заправки        23  3         2,6o F

зажигалок

1058  Газы сжиженные невоспламеняющиеся,           20  2         2,2o A

содержащие азот, углерода диоксид

или воздух

1060  Cмеси метилацетилена и пропадиена           239  3         2,2o F

стабилизированные

1060  Смесь P1,P2: см. смеси метилацетилена и     239  3         2,2o F

пропадиена стабилизированные

1061  Метиламин безводный                          23  3         2,2o F

1062  Метилбромид                                  26  6.1       2,2o F

1063  Метилхлорид                                  23  3         2,2o F

1064  Метилмеркаптан                              263  6.1+3     2,2o TF

1065  Неон сжатый                                  20  2         2,1o A

1066  Азот сжатый                                  20  2         2,1o A

1067  Диазота тетраоксид                          265  6.1+05+8  2,2o TOC

1069  Нитрозилхлорид                              268  6.1+8     2,2o ТС

1070  Азота гемиоксид                              25  2+05      2,2o O

1071  Газ нефтяной сжатый                         263  6.1+3     2,1o TF

1072  Кислород сжатый                              25  2+05      2,1o O

1073  Кислород охлажденный жидкий                 225  2+05      2,3o O

1075  Газы нефтяные сжиженные                      23  3         2,2o F

1076  Фосген                                      268  6.1+8     2,2o TC

1077  Пропилен                                     23  3         2,2o F

1078  Смесь F1,F2,F3:см: газ рефрижераторный,      20  2         2,2o A

н.у.к.

1078  Газ рефрижераторный, н.у.к.                  20  2         2,2o A

1079  Серы диоксид                                268  6.1+8     2,2o TC

1080  Серы гексафторид                             20  2         2,2o A

1081  Тетрафторэтилен ингибированный               23  3         2,2o F

1082  Трифторхлорэтилен (R 1113)                  263  6.1+3     2,2o F

1083  Триметиламин безводный                       23  3         2,2o F

1085  Винилбромид ингибированный                  239  3         2,2o F

1086  Винилхлорид ингибированный или              239  3         2,2o F

стабилизированный

1087  Эфир винилметиловый ингибированный          239  3         2,2o F

1088  Ацеталь                                      33  3         3,3o b)

1089  Ацетальдегид                                 33  3         3,1o a)

1090  Aцетон                                       33  3         3,3o b)

1091  Масла ацетоновые                             33  3         3,3o b)

1092  Акролеин ингибированный                     663  6.1+3     6.8,8o a)2

1093  Акрилонитрил ингибированный                 336  3+6.1     3,11o a)

1098  Спирт аллиловый                             663  6.1+3     6.1,8o a)2

1099  Аллилбромид                                 336  3+6.1     3,16o a)

1100  Aллилхлорид                                 336  3+6.1     3,16o a)

1104  Амилацетаты                                  30  3         3,31o c)

1105  Пентанолы                                    33  3         3,3o b)

1105  Пентанолы                                    30  3         3,31o c)

1106  Амиламин (н-амиламин, трет-амиламин)        338  3+8       3,22o b)

1106  Амиламин (втор-амиламин)                     38  3+8       3,33o c)

1107  Aмилхлорид                                   33  3         3,3o b)

1108  1-Пентен (н-амилен)                          33  3         3,1o a)

1109  Aмилформиаты                                 30  3         3,31o c)

1110  н-Амилметилкетон                             30  3         3,31o c)

1111  Aмилмеркаптан                                33  3         3,3o b)

1112  Aмилнитрат                                   30  3         3,31o c)

1113  Aмилнитрит                                   33  3         3,3o b)

1114  Бензол                                       33  3         3,3o b)

1120  Бутанолы                                     33  3         3,3o b)

1120  Бутанолы                                     30  3         3,31o c)

1123  Бутилацетаты                                 33  3         3,3o b)

1123  Бутилацетаты                                 30  3         3,31o c)

1125  н-Бутиламин                                 338  3+8       3,22o b)

1126  1-Бромбутан                                  33  3         3,3o b)

1126  н-Бутилбромид                                33  3         3,3o b)

1127  Хлорбутаны                                   33  3         3,3o b)

1128  н-Бутилформиат                               33  3         3,3o b)

1129  Бутилальдегид                                33  3         3,3o b)

1130  Масло камфорное                              30  3         3,31o c)

1131  Сероуглерод                                 336  3+6.1     3,18o a)

1131  Углерода сульфид                            336  3+6.1     3,18o a)

1133  Клеи                                         33  3         3,5o a),b),c)

1133  Клеи                                         30  3         3,31o c)

1134  Хлорбензол                                   30  3         3,31o c)

1135  Этиленхлоргидрин                            663  6.1+3     6.1,16o a)

1136  Дистилляты каменноугольной смолы             33  3         3,3o b)

1136  Дистилляты каменноугольной смолы             30  3         3,31o c)

1139  Раствор для нанесения покрытия               33  3         3,5o a),b),c)

1139  Раствор для нанесения покрытия               30  3         3,31o c)

1143  Кротональдегид стабилизированный            663  6.1+3     6.1,8o a)2

1144  Кротонилен (2-бутин)                        339  3         3,1o a)

1145  Циклогексан                                  33  3         3,3o b)

1146  Циклопентан                                  33  3         3,3o b)

1147  Декагидронафталин                            30  3         3,31o c)

1148  Спирт диацетоновый технический чистый        33  3         3,3o b)

1148  Спирт диацетоновый химическии чистый         30  3         3,31o c)

1149  Эфиры дибутиловые                            30  3         3,31o c)

1150  1,2-Дихлорэтилен                             33  3         3,3o b)

1152  Дихлорпентаны                                30  3         3,31o c)

1153  Эфир диэтиловый этиленгликоля                30  3         3,31o c)

1154  Диэтиламин                                  338  3+8       3,22o b)

1155  Эфир диэтиловый (эфир этиловый)              33  3         3,2o a)

1156  Диэтилкетон                                  33  3         3,3o b)

1157  Диизобутилкетон                              30  3         3,31o c)

1158  Диизопропиламин                             338  3+8       3,22o b)

1159  Эфир диизопропиловый                         33  3         3,3o b)

1160  Диметиламина водный раствор                 338  3+8       3,22o b)

1161  Диметилкарбонат                              33  3         3,3o b)

1162  Диметилдихлорсилан                         X338  3+8       3,21o b)

1163  Диметилгидразин несимметричный              663  6.1+3+8   6.1,7o a)1

1164  Диметилсульфид                               33  3         3,2o b)

1165  Диоксан                                      33  3         3,3o b)

1166  Диоксолан                                    33  3         3,3o b)

1167  Эфир дивиниловый ингибированный             339  3         3,3o a)

1169  Экстракты ароматические жидкие               33  3         3,5o a),b),c)

1169  Экстракты ароматические жидкие               30  3         3,31o c)

1170  Этанол (спирт этиловый) или этанола          33  3         3,3o b)

(спирта этилового) раствор с обьемной

долей спирта более 70%

1170  Этанола раствор (этилового спирта            30  3         3,31o c)

раствор) с обьемной долей спирта более

24%, но не более 70%

1171  Эфир моноэтиловый этиленгликоля              30  3         3,31o c)

1172  Эфир моноэтиленовый этиленгликоля и          30  3         3,31o c)

кислоты уксусной

1173  Этилацетат                                   33  3         3,3o b)

1175  Этилбензол                                   33  3         3,3o b)

1176  Этилборат                                    33  3         3,3o b)

1177  Этилбутилацетат                              30  3         3,31o c)

1178  2-Этилбутиральдегид                          33  3         3,3o b)

1179  Эфир этилбутиловый                           33  3         3,3o b)

1180  Этилбутират                                  30  3         3,31o c)

1181  Этилхлорацетат                               63  6.1+3     6.1,16o b)

1182  Этилхлорформиат                             663  6.1+3+8   6.1,10o a)

1183  Этилдихлорсилан                            X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

1184  1,2-Дихлорэтан (этилендихлорид)             336  3+6.1     3,16o b)

1185  Этиленимин ингибированный                   663  6.1+3     6.1,4o

1188  Эфир монометиловый этиленгликоля             30  3         3,31o c)

1189  Эфир монометиловый этиленгликоля и           30  3         3,31o c)

кислоты уксусной

1190  Этилформиат                                  33  3         3,3o b)

1191  Альдегиды октиловые (этиловые                30  3         3,31o c)

гексальдегиды)

1192  Этиллактат                                   30  3         3,31o c)

1193  Этилметилкетон (метилэтилкетон)              33  3         3,3o b)

1194  Этилнитрита раствор                         336  3+6.1     3,15o a)

1195  Этилпропионат                                33  3         3,3o b)

1196  Этилтрихлорсилан                           X338  3+8       3,21o b)

1197  Экстракты ароматные жидкие                   33  3         3,5o a)b)c)

1197  Экстракты ароматные жидкие                   30  3         3,31o c)

1198  Формальдегида раствор                        38  3+8       3,33o c)

легковоспламеняющийся

1199  Фуральдегиды                                 63  6.1+3     6.1,13o b)

1201  Масло сивушное                               33  3         3,3o b)

1201  Масло сивушное                               30  3         3,31o c)

1202  Газойль                                      30  3         3,31o c)

1202  Дизельное топливо                            30  3         3,31o c)

1202  Печное топливо легкое                        30  3         3,31o c)

1203  Бензин моторный                              33  3         3,3o b)

1204  Нитроглицерина спиртовой раствор             33  3         3.7o b)

1206  Гептаны                                      33  3         3,3o b)

1207  Гексальдегид                                 30  3         3,31o c)

1208  Гексаны                                      33  3         3,3o b)

1210  Краска типографская                          33  3         3,5o a)b)c)

1210  Краска типографская                          30  3         3,31o c)

1212  Изобутанол                                   30  3         3,31o c)

1213  Изобутилацетат                               33  3         3,3o b)

1214  Изобутиламин                                338  3+8       3,22o b)

1216  Изоктены                                     33  3         3,3o b)

1218  Изопрен ингибированный                      339  3         3,2o a)

1219  Изопропанол (изопропиловый спирт)            33  3         3,3o b)

1220  Изопропилацетат                              33  3         3,3o b)

1221  Изопропиламин                               338  3+8       3,22o а)

1222  Изопропилнитрат                              33  3         3,3o b)

1223  Керосин                                      30  3         3,31o c)

1224  Кетоны, н.у.к.                               33  3         3,2o b),

3o b)

1224  Кетоны, н.у.к.                               30  3         3,31o c)

1228  Меркаптаны или меркаптанов смесь, жидкие    336  3+6.1     3,18o b)

легковоспламеняющиеся  токсичные, н.у.к.

1228  Меркаптаны или меркаптанов смесь, жидкие     36  3+6.1     3,32o c)

легковоспламеняющиеся  токсичные, н.у.к.

1229  Мезитилоксид                                 30  3         3,31o c)

1230  Метанол                                     336  3+6.1     3,17o b)

1231  Метилацетат                                  33  3         3,3o b)

1233  Метиламилацетат                              30  3         3,31o c)

1234  Метилаль                                     33  3         3,2o b)

1235  Метиламина водный раствор                   338  3+8       3,22o b)

1237  Метилбутират                                 33  3         3,3o b)

1238  Mетилхлорформиат                            663  6.1+3+8   6.1,10o a)

1239  Эфир метилхлорметиловый                     663  6.1+3     6.1,9o a)

1242  Mетилдихлорсилан                           X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

1243  Метилформиат                                 33  3         3,1o a)

1244  Mетилгидразин                               663  6.1+3+8   6.1,7o a)1

1245  Метилизобутилкетон                           33  3         3,3o b)

1246  Метилизопропенилкетон ингибированный        339  3         3,3o b)

1247  Метилметакрилат, мономер ингибированный     339  3         3,3o b)

1248  Метилпропионат                               33  3         3,3o b)

1249  Метилпропилкетон                             33  3         3,3o b)

1250  Метилтрихлорсилан                          X338  3+8       3,21o a)

1251  Mетилвинилкетон стабилизированный           639  6.1+3+8   6.1,8o a)1

1259  Никеля карбонил                             663  6.1+3     6.1,3o

1261  Нитрометан                                   33  3         3,3o b)

1262  Октаны                                       33  3         3,3o b)

1263  Краска                                       33  3         3,5o a)b)c)

1263  Краска                                       30  3         3,31o c)

1263  Материал лакокрасочный                       33  3         3,5o a)b)c)

1263  Материал лакокрасочный                       30  3         3,31o c)

1264  Паральдегид                                  30  3         3,31o c)

1265  Пентаны жидкие                               33  3         3,1o a)

1265  Пентаны жидкие                               33  3         3,2o b)

1266  Парфюмерные продукты                         33  3         3,5o a)b)c)

1266  Парфюмерные продукты                         30  3         3,31o c)

1267  Нефть сырая                                  33  3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1267  Нефть сырая                                  30  3         3,31o c)

1268  Нефти дистилляты,н.у.к.                      33  3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Нефти дистилляты,н.у.к.                      30  3         3,31o c)

1268  Нефтепродукты, н.у.к.                        33  3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Нефтепродукты, н.у.к.                        30  3         3,31o c)

1272  Масло хвойное                                30  3         3,31o c)

1274  н-Пропанол                                   33  3         3,3o b)

1274  н-Пропанол                                   30  3         3,31o c)

1275  Пропиональдегид                              33  3         3,3o b)

1276  н-Пропилацетат                               33  3         3,3o b)

1277  Пропиламин                                  338  3+8       3,22o b)

1278  п-Хлорпропан  (пропилхлорид)                 33  3         3.2o b)

1279  1,2-Дихлорпропан                             33  3         3,3o b)

1280  Пропиленоксид                                33  3         3,2o a)

1281  Пропилформиаты                               33  3         3,3o b)

1282  Пиридин                                      33  3         3,3o b)

1286  Масло смоляное                               33  3         3,5o a)b)c)

1286  Масло смоляное                               30  3         3,31o c)

1287  Каучука раствор                              33  3         3,5o a)b)c)

1287  Каучука раствор                              30  3         3,31o c)

1288  Масло сланцевое                              33  3         3,3o b)

1288  Масло сланцевое                              30  3         3,31o c)

1289  Натрия метилата раствор                     338  3+8       3,24o b)

1289  Натрия метилата раствор                      38  3+8       3,33o c)

1292  Тетраэтилсиликат                             30  3         3,31o c)

1293  Настойки медицинские                         33  3         3,3o b)

1293  Настойки медицинские                         30  3         3,31o c)

1294  Толуол                                       33  3         3,3o b)

1295  Трихлорсилан                               X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

1296  Триэтиламин                                 338  3+8       3,22o b)

1297  Триметиламина водный раствор                338  3+8       3,22o a),b)

1297  Триметиламина водный раствор                 38  3+8       3,33o c)

1298  Триметилхлорсилан                          X338  3+8       3,21o b)

1299  Скипидар                                     30  3         3,31o c)

1300  Скипидара заменитель                         33  3         3,3o b)

1300  Скипидара заменитель                         30  3         3,31o c)

1301  Виниалацетет ингибированный                 339  3         3,3o b)

1302  Эфир винилэтиловый ингибированный           339  3         3,2o a)

1303  Винилиденхлорид ингибированный              339  3         3,1o a)

1304  Эфир винилизобутиловый ингибированный       339  3         3,3o b)

1305  Винилтрихлорсилан ингибированный           X338  3+8       3,21o a)

1306  Антисептики для древесины жидкие             33  3         3,5o b),c)

1306  Антисептики для древесины жидкие             30  3         3,31o c)

1307  Ксилолы                                      33  3         3,3o b)

1307  Ксилолы                                      30  3         3,31o c)

1308  Цирконий, суспендированный в                 33  3         3,1o a),

легковоспламеняющейся жидкости                             2o a),b),

3o b)

1308  Цирконий, суспендированный в                 30  3         3,31o c)

легковоспламеняющейся жидкости

1309  Алюминий-порошок покрытый                    40  4.1       4.1,13o b),c)

1310  Аммония пикрат увлажненный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1312  Борнеол                                      40  4.1       4.1,6o c)

1313  Кальция резинат                              40  4.1       4.1,12o c)

1314  Кальция резинат расплавленный                40  4.1       4.1,12o c)

1318  Кобальта резинат осажденный                  40  4.1       4.1,12o c)

1320  Динитрофенол увлажненый                      44  4.1+0.1   4,1,21o а),2o

1321  Динитрофеноляты увлажненные                  44  4,1+0.1   4.1,22o а)

1322  Динитрорезорцин увлажненный                  44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1323  Ферроцерий                                   40  4.1       4.1,13o b)

1324  Кино-и фотопленка на нитроцеллюлозной        40  4.1       4.1,3o

основе

1325  Легковоспламеняющееся твердое вещество       40  4.1       4.1,6o b),c)

органическое, н.у.к.

1326  Гафний-порошок увлажненный                   40  4.1       4.1,13o b)

1328  Гексамителентетрамин                         40  4.1       4.1,6o c)

1330  Марганца резинат                             40  4.1       4.1,12o c)

1331  Термоспички                                  40  4.1       4.1,2o с)

1332  Метальдегид                                  40  4.1       4.1,6o c)

1333  Церий                                            4,1       4.1,13o b)

1334  Нафталин сырой или очищенный                 40  4.1       4.1,6o c)

1336  Нитрогуанидин увлажненный                    44  4.1+0.1   4.1,21o а)

1337  Нитрокрахмал увлажненый                      44  4.1+0.1   4.1,21o а)

1338  Фосфор аморфный                              40  4.1       4.1,11o c)

1339  Фосфора гептасульфид                         40  4.1       4.1,11o b)

1340  Фосфора пентасульфид                        423  4.3       4.3,20o b)

1341  Фосфора сесквисульфид                        40  4.1       4.1,11o b)

1343  Фосфора трисульфид                           40  4.1       4.1,11o b)

1344  Тринитрофенол увлажненный                    44  4.1+0,1   4.1,21o а)

1345  Каучук в отходах или каучук                  40  4.1       4.1,1o b)

регенерированный

1346  Кремний-порошок аморфный                     40  4.1       4.1,13o c)

1347  Серебра пикрат увлажненный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1348  Натрия динитро-о-крезолят увлажненный        44  4,1+0.1   4.1,22o а)

1349  Натрия пикрамат увлаженный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1350  Сера                                         40  4.1       4.1,11o c)

1352  Титан-порошок увлажненый                     40  4.1       4.1,13o b)

1353  Волокна,  пропитанные, нитроцеллюлозой,      40  4,1       4.1,3o с)

н.у.к. или 1353 ткани, пропитаные

нитроцеллюлозой, н.у.к.

1354  Тринитробензол увлажненый                    44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1355  Кислота тринитробензойная увлажненная        44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1356  Тринитротолуол увлажненный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1357  Мочевины нитрат увлажненный                  44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1358  Цирконий-порошок увлажненый                  40  4.1       4.1,13o b)

1360  Кальция фосфид                              446  4.3+6.1   4.3,18o а)

1361  Уголь                                        40  4.2       4.2,1o b), c)

1361  Уголь черный                                 40  4.2       4.2,1o b), c)

1362  Уголь активированный                         40  4.2       4.2,1o c)

1363  Копра                                        40  4.2       4.2,2o c)

1364  Хлопка отходы,  пропитанные маслом           40  4.2       4.2,3o c)

1365  Хлопок влажный                               40  4.2       4.2,3o c)

1366  Диэтилцинк                                 X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

1369  п-Нитрозодиметиланилин                       40  4.2       4.2,5o b)

1370  Диметилцинк                                X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

1373  Волокна животного, растительного или         40  4.2       4.2,3o c)

синтетического происхождения, н.у.к.

1373  Ткани животного, растительного или           40  4.2       4.2,3o c)

синтетического происхождения, н.у.к.

1374  Мука рыбная несиабилизированная              40  4,2       4.2,2o b)

1376  Железа оксид отработанный                    40  4.2       4.2,16o c)

1376  Железо губчатое-отходы                       40  4.2       4.2,16o c)

1378  Катализатор металлический увлажненый         40  4.2       4.2,12o b)

1379  Бумага, обработанная ненасыщенными           40  4.2       4.2,3o c)

маслами

1380  Пентаборан                                  333  4.2+6.1   4.2,19o a)

1381  Фосфор белый или желтый сухой                46  4.2+6.1   4.2,11o a)

1382  Калия сульфид безводный                      40  4.2       4.2,13o b)

1382  Калия сульфид, содержащий менее 30%          40  4.2       4.2,13o b)

кристализационной воды

1384  Натрия дитионит (натрия гидросульфит)        40  4.2       4.2,13o b)

1385  Натрия сульфид безводный                     40  4.2       4.2,13o b)

1385  Натрия сульфид, содержащий менее 30%         40  4.2       4.2,13o b)

кристаллизационной воды

1386  Жмых                                         40  4.2       4.2,2o c)

1389  Амальгама щелочных металлов                X423  4.3       4.3,11o a)

1390  Амиды щелочных металлов                     423  4.3+3     4.3,11o a)

1391  Металл щелочной диспергированный           X423  4.3+3     4.3,11o a)

1391  Металл щелочноземельный диспергированный   Х423  4.3+3*    4.3,11o а)

1392  Амальгама щелочноземельных металлов        X423  4.3       4.3,11o a)

1393  Щелочноземельных металлов сплав, н.у.к.     423  4.3       4.3,11o b)

1394  Алюминия карбид                             423  4.3       4.3,17o b)

1395  Алюминий-ферросилиций-порошок               462  4.3+6.1   4.3,15o c)

1396  Алюминий-порошок непокрытый                 423  4.3       4.3,13o b)

1397  Алюминия фосфид                             446  4,3+6,1   4.3,18o а)

1398  Алюминий кремнистый порошок непокрытый      423  4.3       4.3,13o c)

1400  Барий                                       423  4.3       4.3,11o b)

1401  Кальций                                     423  4.3       4.3,11o b)

1402  Кальция карбид                              423  4.3       4.3,17o b)

1403  Кальция цианамид                            423  4.3       4.3,19o c)

1404  Кальция гидрид                              423  4,3       4.3,16o а)

1405  Кальция силицид                             423  4.3       4.3,12o b),c)

1407  Цезий                                      X423  4.3       4.3,11o a)

1408  Ферросилиций                                462  4.3+6.1   4.3,15o c)

1409  Гидриды металлов, реагирующие с водой,      423  4.3       4.3,16o b)

н.у.к.

1410  Лития алюмогидрид                           423  4,3       4.3,16o а)

1411  Лития алюмогидрид в эфире                   423  4,3       4.3,16o а)

1413  Лития боргидрид                             423  4,3       4.3,16o а)

1414  Лития гидрид                                423  4,3       4.3,16o а)

1415  Литий                                      X423  4.3       4.3,11o a)

1417  Лития силицид                               423  4.3       4.3,12o b)

1418  Магний порошок                              423  4.3+4.2   4.3,14o b)

1419  Магния - флюминия фосфид                    446  4.3+6.1   4.3,18o а)

1420  Калия металлические сплавы                 X423  4.3       4.3,11o a)

1421  Щелочных металлов сплав жидкий, н.у.к.     X423  4.3       4.3,11o a)

1422  Калия-натрия сплавы                        X423  4.3       4.3,11o a)

1423  Рубидий                                    X423  4.3       4.3,11o a)

1426  Натрия боргидрид                            423  4,3       4.3,16o а)

1427  Натрия гидрид                               423  4,3       4.3,16o а)

1428  Натрий                                     X423  4.3       4.3,11o a)

1431  Натрия метилат                               48  4.2+8     4.2,15o b)

1432  Натрия фосфид                               423  4.3       4.3,18o а)

1433  Олова фосфид                                423  4.3       4.3,18o а)

1435  Шлак цинковый                               423  4.3       4.3,13o c)

1436  Цинк-порошок                                423  4.3+4.2   4.3,14o b),c)

1436  Цинк-пыль                                   423  4.3+4.2   4.3,14o b),c)

1437  Циркония гидрид                              40  4.1       4.1,14o b)

1438  Алюминия нитрат                              50  5.1       5.1,22o c)

1439  Аммония дихромат                             50  5.1       5.1,27o b)

1442  Аммония перхлорат                            50  5.1       5.1,12o b)

1444  Аммония персульфат                           50  5.1       5.1,18o c)

1445  Бария хлорат                                 56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1446  Бария нитрат                                 56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1447  Бария перхлорат                              56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1448  Бария перманганат                            56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1449  Бария пероксид                               56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1450  Броматы неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,16o b)

1451  Цезия нитрат                                 50  5.1       5.1,22o c)

1452  Кальция хлорат                               50  5.1       5.1,11o b)

1453  Кальция хлорит                               50  5.1       5.1,14o b)

1454  Кальция нитрат                               50  5.1       5.1,22o c)

1455  Кальция перхлорат                            50  5.1       5.1,13o b)

1456  Кальция перманганат                          50  5.1       5.1,17o b)

1457  Кальция пероксид                             50  5.1       5.1,25o b)

1458  Хлората и бората смесь                       50  5.1       5.1,11o b)

1459  Хлората и магния хлорида смесь               50  5.1       5.1,11o b)

1461  Хлораты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,11o b)

1462  Хлориты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,14o b)

1463  Хрома триоксид безводный                     58  5.1+8     5.1,31o b)

1465  Дидима нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1466  Железа нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1467  Гуанидина нитрат                             50  5.1       5.1,22o с)

1469  Свинца нитрат                                56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1470  Свинца перхлорат                             56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1471  Лития гипохлорит сухой или лития             50  5.1       5.1,15o b)

гипохлорита смесь

1472  Лития пероксид                               50  5.1       5.1,25o b)

1473  Магния бромат                                50  5.1       5.1,16o b)

1474  Магния нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1475  Магния перхлорат                             50  5.1       5.1,13o b)

1476  Магния пероксид                              50  5.1       5.1,25o b)

1477  Нитраты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,22o b),с)

1479  Окисляющее вещество твердое, н.у.к.          50  5.1       5.1,27o b),c)

1481  Перхлораты неорганические, н.у.к.            50  5.1       5.1,13o b)

1482  Перманганаты неорганические, н.у.к.          50  5.1       5.1,17o b)

1483  Пероксиды неорганические, н.у.к.             50  5.1       5.1,25o b)

1484  Калия бромат                                 50  5.1       5.1,16o b)

1485  Калия хлорат                                 50  5.1       5.1,11o b)

1486  Калия нитрат                                 50  5.1       5.1,22o c)

1487  Калия нитрата и натрия нитрата смеси         50  5.1       5.1,24o b)

1488  Калия нитрит                                 50  5.1       5.1,23o b)

1489  Калия перхлорат                              50  5.1       5.1,13o b)

1490  Калия перманганат                            50  5.1       5.1,17o b)

1491  Калия пероксид                               50  5.1       5.1,25o а)

1492  Калия персульфат                             50  5.1       5.1,18o с)

1493  Серебра нитрат                               50  5.1       5.1,22o b)

1494  Натрия бромат                                50  5.1       5.1,16o b)

1495  Натрия хлорат                                50  5.1       5.1,11o b)

1496  Натрия хлорит                                50  5.1       5.1,14o b)

1498  Натрия нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1499  Смесь натрия нитрата и калия нитрата         50  5.1       5.1,22o c)

1500  Натрия нитрит                                56  5.1+6.1   5.1,23o c)

1502  Натрия перхлорат                             50  5.1       5.1,13o b)

1503  Натрия перманганат                           50  5.1       5.1,17o b)

1504  Натрия пероксид                              50  5.1       5.1,25o а)

1505  Натрия персульфат                            50  5.1       5.1,18o c)

1506  Стронция хлорат                              50  5.1       5.1,11o b)

1507  Стронция нитрат                              50  5.1       5.1,22o c)

1508  Стронция перхлорат                           50  5.1       5.1,13o b)

1509  Стронция пероксид                            50  5.1       5.1,25o b)

1510  Тетранитрометан                             559  5.1+6.1   5.1,2o a)

1511  Карбамида и водорода пероксида  комплекс     58  5.1+8     5.1,31o c)

1512  Цинка-аммония нитрит                         50  5.1       5.1,23o b)

1513  Цинка хлорат                                 50  5.1       5.1,11o b)

1514  Цинка нитрат                                 50  5.1       5.1,22o b)

1515  Цинка перманганат                            50  5.1       5.1,17o b)

1516  Цинка пероксид                               50  5.1       5.1,25o b)

1517  Циркония пмкрамат увлажненный                44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1541  Ацетонциангидрин стабилизированный           66  6.1       6.1,12o a)

1544  Алкалоиды или алколоидов соли твердые,       66  6.1       6.1,90o a)

н.у.к.

1544  Алкалоиды или алкалоидов соли твердые,       66  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

1545  Аллилизотиоцианат ингибированный            639  6.1+3     6.1,20o b)

1546  Амония арсенат                               60  6.1       6.1,51o b)

1547  Aнилин                                       60  6.1       6.1,12o b)

1548  Анилина гидрохлорид                          60  6.1       6.1,12o c)

1549  Сурьмы соединение неорганическое твердое,    60  6.1       6.1,59o c)

н.у.к.

1550  Сурьмы лактат                                60  6.1       6.1,59o c)

1551  Сурьмы-калия тартрат                         60  6.1       6.1,59o c)

1553  Кислота мышьяковая жидкая                    66  6.1       6.1,51o а)

1554  Кислота мышьяковая твердая                   60  6.1       6.1,51o b)

1555  Мышьяка бромид                               60  6.1       6.1 51o b)

1556  Мышьяка соединение жидкое, н.у.к.,           66  6,1       6.1,51o a)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1556  Мышьяка соединение жидкое, н.у.к.,           60  6.1       6.1,51o b), с)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1557  Мышьяка соединение твердое, н.у.к.,          66  6.1       6.1,51o а)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1557  Мышьяка соединение твердое, н.у.к.,          60  6.1       6.1,51o b),c)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1558  Мышьяк                                       60  6.1       6.1,51o b)

1559  Мышьяка пентаоксид                           60  6.1       6.1,51o b)

1560  Мышьяка трихлорид                            66  6.1       6.1,51o a)

1561  Мышьяка триоксид                             60  6.1       6.1,51o b)

1562  Мышьяковая пыль                              60  6.1       6.1,51o b)

1564  Бария соединение, н.у.к.                     60  6.1       6.1,60o b),c)

1565  Бария цианид                                 66  6.1       6.1,41o a)

1566  Бериллия соединение, н.у.к.                  60  6.1       6.1,54o b)2,с).

1567  Бериллий-порошок                             64  6.1+4.1   6.1,54o b)1.

1569  Бромацетон                                   63  6.1+3     6.1,16o b)

1570  Бруцин                                       66  6.1       6.1,90o a)

1571  Бария азид, увлажненный                                    4.1,25o а)

1572  Кислота какодиловая                          60  6.1       6.1,51o b)

1573  Кальция арсенат                              60  6.1       6.1,51o b)

1574  Кальция арсената и кальция арсенита смесь    60  6.1       6.1,51o b)

твердая

1575  Кальция цианид                               66  6.1       6.1,41o a)

1577  Хлординитробензолы                           60  6.1       6.1,12o b)

1578  Хлорнитробензолы                             60  6.1       6.1,12o b)

1579  4-Хлор-о-тулоидингидрохлорид                 60  6.1       6.1,17o c)

1580  Хлорпикрин                                   66  6.1       6.1,17o a)

1581  Хлорпикрина и метилбромида смесь             26  6.1       2,2o T

1582  Хлорпикрина и метилбромида смесь             26  6.1       2,2o T

1583  Хлорпикрина смесь, н.у.к.                    66  6.1       6.1,17o a)

1583  Хлорпикрина смесь, н.у.к.                    60  6.1       6.1,17o b),c)

1585  Меди ацетоарсенит                            60  6.1       6.1,51o b),

1586  Меди арсенит                                 60  6.1       6.1,51o b)

1587  Меди цианид                                  60  6.1       6.1,41o b)

1588  Цианиды неорганические твердые, н.у.к.       66  6.1       6.1,41o a)

1588  Цианиды неорганические твердые, н.у.к.       66  6.1       6.1,41o b),c)

1589  Хлорциан ингибированный                     268  6,1+8     2,2o ТС

1590  Дихлоранилины                                60  6.1       6.1,12o b)

1591  О-Дихлорбензол                               60  6.1       6.1,15o c)

1593  Дихлорметан                                  60  6.1       6.1,15o c)

1594  Диэтилсульфат                                60  6.1       6.1,14o b)

1595  Диметилсульфат                              668  6.1+8     6.1,27o a)

1596  Динитроанилины                               60  6.1       6.1,12o b)

1597  Динитробензолы                               60  6.1       6.1,12o b)

1598  Динитро-о-крезол                             60  6.1       6.1,12o b)

1599  Динитрофенола раствор                        60  6.1       6.1,12o b),c)

1600  Динитротолуолы расплавленные                 60  6.1       6.1,24o b)1

1601  Дензинфицирующее средство твердое            60  6.1       6.1,25o a)

токсичное, н.у.к

1601  Дензинфицирующее средство твердое            66  6.1       6.1,25o b),c)

токсичное, н.у.к

1602  Краситель жидкий токсичный н.у.к.            66  6.1       6.1,25o a)

1602  Краситель жидкий токсичный н.у.к.            60  6.1       6.1,25o b),c)

1602  Полупродукт синтеза красителей жидкий        66  6.1       6.1,25o a)

токсичный, н.у.к.

1602  Полупродукт синтеза красителей жидкий        60  6.1       6.1,25o b),c)

токсичный, н.у.к.

1603  Этилбромацетат                               63  6.1+3     6.1,16o b)

1604  Этилендиамин                                 83  8+3       8,54o b)

1605  Этилендибромид                               66  6.1       6.1,15o a)

1606  Железа (III) арсенат                         60  6,1       6.1,51o b)

1607  Железа (II) арсенит                          60  6.1       6.1,51o b)

1608  Железа (II) арсенат                          60  6.1       6.1,51o b)

1611  Гексаэтилтетрафосфат                         60  6.1       6.1,23o b)

1612  Гексаэтилтетрафосфата и газа сжатого         26  6,1       2,1o T

смесь

1613  Водорода цианида водный раствор             663  6.1+3     6.1,2o

(Цианистоводородная кислота)

1614  Водород цианистый стабилизированный         663  6,1+3     6.1,1o

1616  Свинца ацетат                                60  6.1       6.1,62o c)

1617  Свинца арсенаты                              60  6.1       6.1,51o b)

1618  Свинца  арсениты                             60  6.1       6.1,51o b)

1620  Свинца цианид                                60  6.1       6.1,41o b)

1621  Лондонский  пурпур                           60  6.1       6.1,51o b)

1622  Магния арсенат                               60  6.1       6.1,51o b)

1623  Ртути (II) арсенат                           60  6.1       6.1,51o b)

1624  Ртути (II) хлорид                            60  6.1       6.1,52o b)

1625  Ртути (II) нитрат                            60  6.1       6.1,52o b)

1626  Ртутнокалиевый цианид                        66  6.1       6.1,41o a)

1627  Ртути (I) нитрат                             60  6.1       6.1,52o b)

1629  Ртути ацетат                                 60  6.1       6.1,52o b)

1630  Ртути (II)-аммония хлорид                    60  6.1       6.1,52o b)

1631  Ртути (II) бензоат                           60  6.1       6.1,52o b)

1634  Ртути бромиды                                60  6.1       6.1,52o b)

1636  Ртути (II) цианид                            60  6.1       6.1,41o b)

1637  Ртути (II) глюконат                          60  6.1       6.1,52o b)

1638  Ртути (II) йодид                             60  6.1       6.1,52o b)

1639  Ртути нуклеат                                60  6.1       6.1,52o b)

1640  Ртути (II) олеат                             60  6.1       6.1,52o b)

1641  Ртути оксид                                  60  6.1       6.1,52o b)

1642  Ртути (II) оксицианид десенсибилизированный  60  6.1       6.1,41o b)

1643  Ртути (II)-калия йодид                       60  6.1       6.1,52o b)

1644  Ртути салицилат                              60  6.1       6.1,52o b)

1645  Ртути (II) сульфат                           60  6.1       6.1,52o b)

1646  Ртути (II) тиоцианат                         60  6.1       6.1,52o b)

1647  Метилбромида и этилендибромида смесь         66  6.1       6.1,15o a)

жидкая

1648  Ацетонитрил (Метилцианид)                    33  3         3,3o b)

1649  Присадка антидетонационная к моторному       66  6.1       6.1,31o a)

топливу

1650  Бета-Нафтиламин                              60  6.1       6.1,12o b)

1651  Нафтилтиомочевина                            60  6.1       6.1,21o b)

1652  Нафтилмочевина                               60  6.1       6.,12o b)

1653  Никеля цианид                                60  6.1       6.1,41o b)

1654  Никотин                                      60  6.1       6.1,90o б)

1655  Никотина соединение или никотина препарат    66  6.1       6.1,90o a)

твердые, н.у.к

1655  Никотина соединение или никотина препарат    66  6.1       6.1,90o b),c)

твердые, н.у.к

1656  Никотина гидрохлорид или никотина            60  6.1       6.1,90o b)

гидрохлорида раствор

1657  Никотина салицилат                           60  6.1       6.1,90o  b)

1658  Никотина сульфат твердый                     60  6.1       6.1,90o b)

1658  Раствор никотина сульфата                    60  6.1       6.1,90o b)

1659  Никотина тартрат                             60  6.1       6.1,90o b)

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+-------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+-------------

1660  Азота оксид сжатый                          265  6,1+0,5+8 2,1o ТОС

1661  Нитроанилины (o-, м-, п-)                    60  6.1       6.1,12o b)

1662  Нитробензол                                  60  6.1       6.1,12o b)

1663  Нитрофенолы (o-, м-, п-)                     60  6.1       6.1,12o c)

1664  Нитротолуолы (o-, м-, п-)                    60  6.1       6.1,12o b)

1665  Нитроксилолы (o-, м-, п-)                    60  6.1       6.1,12o b)

1669  Пентахлорэтан                                60  6.1       6.1,15o b)

1670  Перхлорметилмеркаптан                        66  6.1       6.1,17o a)

1671  Фенол твердый                                60  6.1       6.1,14o b)

1672  Фенилкарбиламинохлорид                       66  6.1       6.1,17o а)

1673  Фенилендиамины (o-, м-, п-)                  60  6.1       6.1,12o с)

1674  Фенилртутьацетат                             60  6.1       6.1,33o b)

1677  Калия арсенат                                60  6.1       6.1,51o b)

1678  Калия арсенит                                60  6.1       6.1,51o b)

1679  Калия тетрацианокупрат (I)                  6.0  6.1       6.1,41o b)

1680  Калиа цианид                                 66  6.1       6.1,41o a)

1683  Серебра арсенит                              60  6.1       6.1,51o b)

1684  Серебра цианид                               60  6.1       6.1,41o b)

1685  Натрия арсенат                               60  6.1       6.1,51o b)

1686  Натрия арсенита водный раствор               60  6.1       6.1,51o b),c)

1687  Натрия азид                                      6,1       6,1,42o b)

1688  Натрия какодилат                             60  6.1       6.1,51o b)

1689  Натрия цианид                                66  6.1       6.1,41o a)

1690  Натрия фторид                                60  6.1       6.1,63o c)

1691  Стронция арсенит                             60  6.1       6.1,51o b)

1692  Стрихнин или стрихнина соли                  66  6.1       6.1,90o a)

1693  Слезоточивое вещество жидкое или твердое,    66  6.1       6.1,25o a)

н.у.к.

1693  Слезоточивое вещество жидкое или твердое,    60  6.1       6.1,25o b)

н.у.к.

1694  Бромбензилцианиды                            66  6.1       6.1,17o a)

1695  Хлорaцетон стабилизированный                663  6.1+3+8   6.1,10o a)

1697  Хлорацетофенон                               60  6.1       6.1,17o b)

1698  Дифениламинхлорарсин                         66  6,1       6.1,34o a)

1699  Дифенилхлорарсин                             66  6.1       6.1,34o a)

1700  Шашки дымовые слезоточивые                       6,1+4.1   6.1,2o 6 b)

1701  Ксилилбромид                                 60  6.1       6.1,15o b)

1702  1,1,2,2-Тетрахлорэтан                        60  6.1       6.1,15o  b)

1704  Тетраэтилдитиопирофосфат                     60  6.1       6.1,23o b)

1707  Талия соединение, н.у.к.                     60  6.1       6.1,53o b)

1708  Толуидины                                    60  6.1       6.1,12o b)

1709  2,4-Толуилендиамин                           60  6.1       6.1,12o c)

1710  Tрихлорэтилен                                60  6.1       6.1,15o c)

1711  Ксилидины                                    60  6.1       6.1,12o b)

1712  Цинка арсенат                                60  6.1       6.1,51o b)

1712  Цинка арсената и цинка арсенита смесь        60  6.1       6.1,51o b)

1712  Цинка арсенит                                60  6.1       6.1,51o b)

1713  Цинка цианид                                 66  6.1       6.1,41o a)

1714  Цинка фосфид                                446  4,3+6.1   4.3,18o а)

1715  Ангидрид уксусный                            83  8+3       8,32o b)2

1716  Ацетилбромид                                 80  8         8,35o b)1

1717  Ацетилхлорид                               X338  3+8       3,25o b)

1718  Кислота бутилфосфорная                       80  8         8,38o c)

1719  Щелочная жидкость едкая, н.у.к.              80  8         8,42o b),c)

1722  Аллилхлорформиат                            638  6.1+8+3   6.1,28o a)

1723  Аллилиодид                                  338  3+8       3,25o b)

1724  Аллилтрихлорсилан стабилизированый         X839  8+3       8,37o b)

1725  Алюминия бромид безводный                    80  8         8,11o,b)

1726  Алюминия хлорид безводный                    80  8         8,11o b)

1727  Аммония гидродифторид твердый                80  8         8,9o b)

1728  Амилтрихлорсилан                            X80  8         8,36o b)

1729  Анизоилхлорид                                80  8         8.35o b)1

1730  Сурьмы пентахлорид жидкий                   X80  8         8,12o b)

1731  Сурьмы пентахлорида раствор                  80  8         8,12o b) c)

1732  Сурьмы пентафторид                           86  8+6.1     8,10o b)

1733  Сурьмы трихлорид                             80  8         8,11o b)

1736  Бензоилхлорид                                80  8         8,35o b)1

1737  Бензилбромид                                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1738  Бензилхлорид                                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1739  Бензилхлорформиат                            88  8         8.64o a)

1740  Гидродифториды                               80  8         8.9o b), c)

1741  Бора трихлорид                              268  6,1+8     2,2o ТС

1742  Бора трифторид и кислота уксусная -          80  8         8,33o b)

комплекс

1743  Бора трифторид и кислота пропионовая -       80  8         8,33o b)

комплекс

1744  Бром или брома раствор                      886  8+6.1     8,14o

1745  Брома пентафторид                           568  5.1+6.1+8 5.1,5o

1746  Брома трифторид                             568  5.1+6.1+8 5.1,5o

1747  Бутилтрихлорсинан                           X83  8+3       8,37o b)

1748  Калция гипохлорит сухой                      50  5.1       5.1,15o b)

1748  Кальция гипохлорита смесь сухая              50  5.1       5.1,15o b)

1749  Хлора трифторид                             265  6.1+05+8  2,2o TOC

1750  Кислоты хлоруксусной раствор                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1751  Кислота хлоруксусная твердая                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1752  Хлорацетилхлорид                            668  6.1+8     6.1,27o a)

1753  Хлорфенилтрихлорсилан                       X80  8         8,36o b)

1754  Кислота хлорсульфоновая                     X88  8         8,12o a)

1755  Кислоты хромовой раствор                     80  8         8,17o b),а)

1756  Хрома фторид твердый                         80  8         8,9o b)

1757  Хрома фторида раствор                        80  8         8,8o b),c)

1758  Хрома оксидихлорид                          X88  8         8,12o a)

1759  Коррозинное вещество твердое,н.у.к.          88  8         8,65o a)

1759  Коррозинное вещество твердое,н.у.к.          80  8         8,65o b),c)

1760  Корозионная  жидкость, н.у.к.                88  8         8,66o a)

1760  Корозионная  жидкость, н.у.к.                80  8         8,66o b)c)

1761  Медьэтилендиамина раствор                    86  8+6.1     8,53o b),c)

1762  Циклогексенилтрихлорсилан                   X80  8         8,36o b)

1763  Циклогексилтрихлорсилан                     X80  8         8,36o b)

1764  Кислота дихлоруксусная                       80  8         8,32o b)1o

1765  Дихлорацетилхлорид                          X80  8         8,35o b)1o

1766  Дихлорфенилтрихлорсилан                     X80  8         8,36o b)

1767  Диэтилдихлорсилан                            83  8+3       8,37o b)

1768  Кислота дифторфосфорная безводная            80  8         8,8o b)

1769  Дифенилдихлорсилан                          X80  8         8,36o b)

1770  Дифенилметилбромид                           80  8         8,65o b)

1771  Додецилтрихлорсилан                         X80  8         8,36o b)

1773  Железа (III) хлорид безводный                80  8         8,11o c)

1774  Жидкость для зарядки огнетушителей           80  8         8,82o b)

1775  Кислота борфтористоводородная                80  8         8,8o b)

1776  Кислота фторфосфорная безводкая              80  8         8,8o b)

1777  Кислота фторсульфоновая                      88  8         8,8o a)

1778  Кислота кремнефтористоводородная             80  8         8,8o b)

1779  Кислота муравьиная                           80  8         8,32o b)1.

1780  Фумарилхлорид                                80  8         8,35o b)1.

1781  Гексадецилтрихлорсилан                      X80  8         8,36o b)

1782  Кислота гексафторфосфорная                   80  8         8,8o b)

1783  Гексаметилендиамина раствор                  80  8         8,53o b),с)

1784  Гексилтрихлорсилан                          Х80  8         8,36o b)

1786  Кислоты фтористоводородной и кислоты        886  8+6.1     8,7o a)

серной смесь

1787  Кислоты йодистоводородной раствор            80  8         8,5o b),c)

1788  Кислоты бромистоводородной раствор           80  8         8,5o b),c)

1789  Кислоты хлористоводородной раствор           80  8         8,5o b),c)

1790  Кислоты фтористоводородной раствор,         886  8+6.1     8,6o

содержащий более 85% фтористого водорода

1790  Кислоты фтористоводородной раствор,         886  8+6.1     8,7o a)

содержащий более 60%  но не более 85%

фтористого водорода

1790  Кислоты фтористоводородной раствор,          86  8+6.1     8,7o b)

содержащий не более 60% фтористого

водорода

1791  Гипохлорида раствор                          80  8         8,61o b),c)

1792  Йода  монохлорид                             80  8         8,12o b)

1793  Кислота изопропилфосфорная                   80  8         8,38o c)

1794  Свинца сульфат                               80  8         8,1o b)

1796  Смесь кислотная нитрующая, содержащая       885  8+05      8,3o a)

более 50% азотной кислоты

1796  Смесь кислотная нитрующая, содержащая не     80  8         8,3o b)

более 50% азотной кислоты

1799  Нонилтрихлорсилан                           X80  8         8,36o b)

1800  Октадецилтрихлорсилан                       X80  8         8,36o b)

1801  Октилтрихлорсилан                           X80  8         8,36o b)

1802  Кислота хлорная                              85  8         8,4o b)

1803  Фенолсульфокислота жидкая                    80  8         8,34o b)

1804  Фенилтрихлорсилан                           Х80  8         8,36o b)

1805  Кислота фосфорная                            80  8         8,17o c)

1806  Фосфора пентахлорид                          80  8         8,11o b)

1807  Фосфора пентаоксид                           80  8         8,16o b)

1808  Фосфора трибромид                           X80  8         8,12o b)

1809  Фосфора трихлорид                           668  6.1+8     8,67o a)

1810  Фосфора оксихлорид                          X80  8         8,12o b)

1811  Калия гидродифторид                          86  8+6.1     8,9o b)

1812  Калия фторид                                 60  6.1       6.1,63o c)

1813  Калия гидроксид твердый                      80  8         8,41o b)

1814  Калия гидроксида раствор                     80  8         8,42o b),c)

1815  Пропионилхлорид                             338  3+8       3,25o b)

1816  Пропилтрихлорсилан                          X83  8+3       8,37o b)

1817  Пиросульфурилхлорид                         X80  8         8,12o b)

1818  Кремния тетрахлорид                         X80  8         8,12o b)

1819  Натрия алюмината раствор                     80  8         8,42o b),c)

1823  Натрия гидроксид твердый                     80  8         8,41o b)

1824  Натрия гидроксида раствор                    80  8         8,42o b),c)

1825  Натрия оксид                                 80  8         8,41o b)

1826  Смесь кислотная нитрующая отработанная,     885  8+05      8,3o a)

содержащая более 50% азотной кислоты

1826  Смесь кислотная нитрующая отработанная,      80  8         8,3o b)

содержащая менее 50% азотной кислоты

1827  Олова тетрахлорид безводный                 X80  8         8,12o b)

1828  Серы хлориды                                X88  8         8,12o a)

1829  Серы триоксид, ингибированный или серы      X88  8         8,1o a)

триоксид стабилизированный

1830  Кислота серная,  содержащая более 51%        80  8         8,1o b)

кислоты

1831  Кислота серная дымящая                     X886  8+6.1     8,1o a)

1832  Кислота серная отработанная                  80  8         8,1o b)

1833  Кислота сернистая                            80  8         8,1o b)

1834  Сульфурилхлорид                             X88  8         8,12o a)

1835  Тетраметиламмония гидроксид                  80  8         8,51o b)

1836  Тионилхлорид                                X88  8         8,12o a)

1837  Тиофосфорилхлорид                           X80  8         8,12o b)

1838  Титана тетрахлорид                          X80  8         8,12o b)

1839  Кислота трихлоруксусная                      80  8         8,31o b)

1840  Цинка хлорида раствор                        80  8         8,5o c)

1841  Ацетальдегидаммиак                           90  9         9,31o c)

1843  Аммония динитро-о-крезолят                   60  6.1       6.1,12o b)

1846  Углерода тетрахлорид                         60  6.1       6.1,15o b)

1847  Калия сульфид кристаллогидрат                80  8         8,45o b)1

1848  Кислота пропионовая                          80  8         8,32o c)

1849  Натрия сульфид кристаллогидрат               80  8         8,45o b)1.

1851  Лекарственный препарат жидкий токсичный,     60  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

1854  Бария сплавы пирофорные                      40  4,2       4.2,12o а)

1855  Кальций пирофорный или 1855 кальция          40  4,2       4.2,12o а)

сплавы пирофорные

1858  Гексафторпропилен (R1216)                    20  2         2,2o A

1859  Кремния тетрафторид сжатый                  268  6.1+8     2.1o TC

1860  Винилфторид                                 239  3         2,2o F

1862  Этилкротонат                                 33  3         3,3o b)

1863  Топливо авиационное для турбинных            33  3         3.1o a), 2o

двигателей                                                 a),b), 3o b)

1863  Топливо авиационное для турбинных            30  3         3,31o с)

двигателей

1865  Норм-пропилнитрат                            33  3         3,3o b)

1866  Смолы раствор легковоспламеняющийся          30  3         3.5o a),b),c)

1866  Смолы раствор легковоспламеняющийся          33  3         3.31o c)

1868  Декаборан                                    46  4.1+6.1   4.1,16o b)

1869  Магний                                       40  4.1       4.1,13o c)

1869  Магния сплавы                                40  4.1       4.1,13o с)

1870  Боргидрид калия                             423  4,3       4.3,16o а)

1871  Титана гидрид                                40  4.1       4.1,14o b)

1872  Свинца диоксид                               56  5.1+6.1   5.1,29o c)

1873  Кислота хлорная с массовой долей  кислоты   558  5.1+8     5.1,3o a)

более 50%, но не более 72%

1884  Бария оксид                                  60  6.1       6.1,60o c)

1885  Бензидин                                     60  6.1       6.1,12o b)

1886  Бензилиденхлорид                             60  6.1       6.1,15o b)

1887  Бромхлорметан                                60  6.1       6.1,15o c)

1888  Хлороформ                                    60  6.1       6.1,15o c)

1889  Циан бромистый                              668  6.1+8     6.1,27o а)

1891  Этилбромид                                   60  6.1       6.1,15o b)

1892  Этилдихлорарсин                              66  6.1       6.1,34o a)

1894  Фенилртути гидроксид                         60  6.1       6.1,33o b)

1895  Финилртути нитрат                            60  6.1       6.1,33o b)

1897  Тетрахлорэтилен                              60  6.1       6.1,15o c)

1898  Ацетилиодид                                  80  8         8,35o b)1.

1902  Кислота диизооктилфосфорная                  80  8         8,38o c)

1903  Дезинфицирующая жидкость коррозионная,       88  8         8,66o a)

н.у.к.

1903  Дезинфицирующая жидкость коррозионная,       88  8         8,66o b),с)

н.у.к.

1905  Кислота селеновая                            88  8         8,16o a)

1906  Кислота серная, регенерированная из          80  8         8.1o b)

кислого гудрона

1907  Известь натронная                            80  8         8,41o c)

1908  Хлорита раствор                              80  8         8,61o b),c)

1911  Диборан сжатый                              263  6,1+3     2,1o TF

1912  Метилхлорида и метиленхлорида смесь          23  3         2,2o F

1913  Неон охлажденный жидкий                      22  2         2,3o A

1914  Бутилпропионаты                              30  3         3,31o c)

1915  Циклогексанон                                30  3         3,31o c)

1916  Эфир 2,2-дихлордиэтиловый                    63  6.1+3     6.1,16o b)

1917  Этилакрилат ингибированный                  339  3         3,3o b)

1918  Изопропилбензол (Кумол)                      30  3         3,31o c)

1919  Метилакрилат ингибированный                 339  3         3,3o b)

1920  Нонаны                                       30  3         3.31o c)

1921  Пропиленимин ингибированный                 336  3+6.1     3,12o

1922  Пирролидин                                  338  3+8       3,23o b)

1923  Кальция дитионит                             40  4.2       4.2,13o b)

1928  Метилмагнийбромид в этиловом эфире         X323  4.3+3     4.3,3o a)

1929  Калия дитионит                               40  4.2       4.2,13o b)

1931  Цинка дитионит                               90  9         9,32o c)

1932  Циркония отходы                              40  4.2       4.2,12o с)

1935  Цианида раствор, н.у.к.                      66  6.1       6.1,41o а)

1935  Цианида раствор, н.у.к.                      60  6.1       6.1,41o b),c)

1938  Кислота бромуксусная                         80  8         8,31o b)

1939  Фосфора оксибромид                           80  8         8,11o b)

1940  Кислота тиогликолевая                        80  8         8,32o b)1.

1941  Дибромдифторметан                            90  9         9,33o c)

1942  Аммония нитрат                               50  5.1       5.1,21o c)

1944  Спички безопасные                            40  4,1       4.1,2o с)

1945  Спички парафиновые                           40  4,1       4.1,2o с)

1950  Аэрозоли                                     20  2         2,5o А

1950  Аэрозоли                                     25  2+0,5     2,5o О

1950  Аэрозоли                                     23  3         2,5o F

1950  Аэрозоли                                     26  6,1       2,5o Т

1950  Аэрозоли                                    263  6,1+3     2,5o TF

1950  Аэрозоли                                    268  6,1+8     2,5o ТС

1950  Аэрозоли                                    265  6,1+05    2,5o ТО

1950  Аэрозоли                                    263  6,1+3+8   2,5o TFC

1950  Аэрозоли                                    268  6,1+05+8  2,5o ТОС

1951  Аргон охлажденный жидкий                     22  2         2,3o A

1952  Этилена оксида и углерода диоксида смесь,    20  2         2,2o A

содержащая не более 9% этилена оксида

1953  Газ сжатый токсичный                        263  6.1+3     2,1o TF

легковоспламеняющийся, н.у.к.

1954  Газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к.     23  3         2,1o F

1955  Газ сжатый токсичный, н.у.к.                 26  6.1       2,1o T

1956  Газ сжатый, н.у.к.                           20  2         2,1o A

1957  Дейтерий сжатый                              23  3         2,1o F

1958  1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан (R 114)     20  2         2,2o A

1959  1,1-Дифторэтилен (R1132a)                   239  3         2,2o F

1961  Этан охлажденный сжатый                     223  3         2,3o F

1962  Этилен сжатый                                23  3         2,1o F

1963  Гелий охлажденный жидкий                     22  2         2,3o A

1964  Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к.    23  3         2,1o F

1965  Бутан (торговое наименование): см.Смесь      23  3         2,2o F

А,  А01, А02, А0

1965  Смесь А, А01, А02, А0, А1, В1,В2, В,С:       23  3         2,2o F

см. Газов углеводородных смесь сжиженная,

н.у.к.

1965  Пропан (торговое наименование): см. Смесь    23  3         2,2o F

С

1965  Газов углеводородных смесь сжижения,         23  3         2,2o F

н.у.к.

1966  Водород охлажденный жидкий                  223  3         2,3o F

1967  Газ инсектицидный токсичный, н.у.к.          26  6.1       2,2o T

1968  Газ инсектицидный , н.у.к.                   20  2         2,2o A

1969  Изобутан                                     23  3         2,2o F

1970  Криптон охлажденный жидкий                   22  2         2,3o A

1971  Метан сжатый                                 23  3         2,1o F

1971  Газ природный сжатый                         23  3         2,1o F

1972  Газ природный охлажденный жидкий            223  3         2,3o F

1972  Метан охлажденный жидкий                    223  3         2,3o F

1973  Хлордифторметана и хлорпентафторэтана        20  2         2,2o A

смесь (R 502)

1974  Хлордифторбромметан (R12B1)                  20  2         2,2o A

1975  Азота оксида и диазота тетраоксида смесь                   2,2o ТОС

(азота оксида и азота диоксида смесь)

1976  Октафторциклобутан  (RC 318)                 20  2         2,2o A

1977  Азот охлажденный жидкий                      22  2         2,3o A

1978  Пропан                                       23  3         2,2o F

1979  Газов редких смесь сжатая                    20  2         2,1o A

1980  Газов редких и кислорода смесь сжатая        20  2         2,1o A

1981  Газов редких и азота смесь сжатая            20  2         2,1o A

1982  Тетрафторметан (R 14) сжатый                 20  2         2,1o A

1983  1-Хлор-2,2,2-трифторэтан (R133a)             20  2         2,2o A

1984  Трифторметан (R 23)                          20  2         2,2o A

1986  Спирты легковоспламеняющиеся токсичные,     336  3+6.1     3,17o a),b)

н.у.к.

1986  Спирты легкковоспламеняющиеся токсичные,     36  3+6.1     3,32o с)

н.у.к.

1987  Спирты   легковоспламеняющиеся, н.у.к.       33  3         3,2o b),3o b)

1987  Спирты   легковоспламеняющиеся, н.у.к.       30  3         3,31o с)

1988  Альдегиды легковоспламеняющиеся             336  3+6.1     3,17o a),b)

токсичные, н.у.к.

1988  Альдегиды легковоспламеняющиеся              36  3+6.1     3,32o с)

токсичные, н.у.к.

1989  Альдегиды легковоспламеняющиеся н.у.к.       33  3         3,2o b),

3o b)

1989  Альдегиды легковоспламеняющиеся н.у.к.       30  3         3,31o с)

1990  Бензальдегид                                 90  9         9,34o c)

1991  Хропрен ингибированный                      336  3+6.1     3,16o a)

1992  Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная,    36  3+6.1     3,32o c)

н.у.к.

1992  Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная,   336  3+6.1     3,19o а),b)

н.у.к.

1993  Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к.       33  3         3,1o a), 2o

a),b), 3o b),

5o c)

1993  Воспламеняющаяся жидкость, н.у.к.            30  3         3,1o c)

1994  Железа пентакарбонил                        663  6.1+3     6.1,3o

1999  Гудроны жидкие                               33  3         3,5o b),c)

1999  Гудроны жидкие                               30  3         3,31o c)

2000  Целлулоид                                    40  4,1       4.1,3o c)

2001  Кобальта нафтенаты - порошок                 40  4.1       4.1,12o c)

2002  Целлулоида отходы                            40  4.2       4.2,4o с)

2003  Металлов алкилы, реагирующие с водой,      X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

н.у.к., или металлов арилы, реагирующие

с водой, н.у.к.

2004  Магнийдиамид                                 40  4.2       4.2,16o b)

2005  Магнийдифенил                              X333  4.2+4.3   4.2,31o а)

2006  Пластмасса на нитроцеллюлозной основе        40  4,2       4.2,4o с)

самонагревающаяся, н.у.к.

2008  Цирконий - порошок сухой                     40  4.2       4.2,12o b),с)

2009  Цирконий сухой                               40  4,2       4.2,12o с)

2010  Магния гидрид                               423  4,3       4.3.16o а)

2011  Магния фосфид                               446  4.3+6.1   4.3.18o а)

2012  Калия фосфид                                446  4,3+6,1   4.3,18o а)

2013  Стронция фосфид                             446  4,3+6,1   4.3,18o а)

2014  Водорода пероксида водный раствор            58  5.1+8     5.1,1o b)

2015  Водорода пероксид стабилизированный         559  5.1+8     5.1,1o a)

2015  Водорода пероксида водный  раствор          559  5.1+8     5.1,1o a)

стабилизированный

2016  Боеприпасы химические с отправляющими            6.1       6.1,25o b)

веществами невзрывчатые

2017  Боеприпасы слезоточивые невзрывчатые             6,1+8     6.1,27o b)

2018  Хлоранилины твердые                          60  6.1       6.1,12o b)

2019  Хлоранилины жидкие                           60  6.1       6.1,12o b)

2020  Хлорфенолы твердые                           60  6.1       6.1,17o c)

2021  Хлорфенолы жидкие                            60  6.1       6.1,17o c)

2022  Кислота крезиловая                           68  6.1+8     6.1,27o b)

2023  Эпихлоргидрин                                63  6.1+3     6.1,16o b)

2024  Ртути соединение жидкое, н.у.к.              66  6.1       6.1,52o a)

2024  Ртути соединение жидкое, н.у.к.              60  6.1       6.1,52o b),c)

2025  Ртути соединение твердое, н.у.к.             66  6.1       6.1,52o a)

2025  Ртути соединение твердое, н.у.к.             60  6.1       6.1,52o b),с)

2026  Фенилртути соединение, н.у.к.                66  6.1       6.1,33o a)

2026  Фенилртути соединение, н.у.к.                60  6.1       6.1,33o b),c)

2027  Натрия арсенит твердый                       60  6.1       6.1,51o b)

2028  Бомбы дымовые невзрывчатые                   80  8         8,82o b)

2029  Гидразин безводный                                         8,44o а)

2030  Гидразингидрат                               86  8+6.1     8,44o b)

2030  Гидразина водный раствор                     86  8+6.1     8,44o b)

2031  Кислота азотная, содержащая более 70%       885  8+05      8,2o a)1.

чистой кислоты

2031  Кислота азотная, содержащая менее 70%        80  8         8,2o b)

чистой кислоты

2032  Кислота азотная красная дымящая             856  8+05+6.1  8,2o a)2

2033  Калия моноксид                               80  8         8,41o b)

2034  Водорода и метана смесь сжатая               23  3         2,1o F

2035  1,1,1-Трифторэтан (R143a)                    23  3         2,2o F

2036  Ксенон сжатый                                20  2         2,2o A

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       20  2         2,5o А

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       25  2+0,5     2,5o О

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       23  3         2,5o F

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       26  6,1       2,5o T

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      263  6,1+3     2,5o ТF

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      668  6,1+8     2,5o TO

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      265  6,1+0,5   2,5o TO

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      263  6,1+3+8   2,5o TFC

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      268  6,1+05+8  2,5o TOC

баллончики)

2038  Динитротолуолы                               60  6.1       6.1,12o b)

2044  2,2-Диметилпропан                            23  3         2,2o F

2045  Изобутиральдегид                             33  3         3,3o b)

2046  Цимолы (о-,м-,п) (Метилизопропил-бензолы)    30  3         3,31o c)

2047  Дихлорпропены                                33  3         3,3o b)

2047  Дихлорпропены                                30  3         3,31o с)

2048  Дициклопентадиен                             30  3         3,31o c)

2049  Диэтилбензолы (о-,м-,п-)                     30  3         3,31o c)

2050  Диизобутилен-смеси изомеров                  33  3         3,3o b)

2051  2-Диметиламиноэтанол                         83  8+3       8,54o b)

2052  Дипентен                                     30  3         3,31o c)

2053  Метилизобутилкарбинол                        30  3         3,31o c)

2054  Морфолин                                     30  3         3,31o c)

2055  Стирол мономер ингибированный                39  3         3,31o с)

2056  Тетрагидрофуран                              33  3         3,3o b)

2057  Трипропилен                                  33  3         3,3o b)

2057  Трипропилен                                  30  3         3,31o с)

2058  Валеральдегид                                33  3         3,3o b)

2059  Нитроцеллюлозы раствор                       33  3         3,4o a),b)

легковоспламеняющийся

2059  Нитроцеллюлозы раствор                       30  3         3,34o c)

легковоспламеняющийся

2067  Удобрения аммиачно-нитратные, тип А1         50  5.1       5.1,21o

c)

2068  Удобрения  аммиачно-нитратные, тип А2        50  5.1       5.1,21o

c)

2069  Удобрения аммиачно-нитратные,тип А3          50  5.1       5.1,21o

c)

2070  Удобрения аммиачно-нитратные, тип  А4        50  5.1       5.1,21o

c)

2073  Аммиака водный раствор, содержащий более     20  2         2,4o A

35%, но не более 40% аммиака

2073  Аммиака водный раствор, содержащий более     20  2         2,4o A

40%, но не более 50% аммиака

2074  Акриламид                                    60  6,1       6.1,12o c)

2075  Хлораль безводный ингибированный             60  6.1       6.1,17o b)

2076  Крезолы (о-, м-,п-)                          68  6.1+8     6.1,27o b)

2077  альфа-Нафтиламин                             60  6.1       6.1,12o c)

2078  Толуолдиизоцианат                            60  6.1       6.1,19o b)

2079  Диэтилентриамин                              80  8         8,53o b)

2187  Углерода диоксид охлажденный жидкий          22  2         2,3o А

2188  Арсин                                       263  6,1+3     2,2o ТF

2189  Дихлорсилан                                 263  6.1+05+8  2,2o TFC

2190  Кислорода дифторид сжатый                                  2,1o ТОС

2191  Сульфурилфторид                              26  6.1       2.2o T

2192  Герман                                      263  6,1+3     2,2o ТF

2193  Гексафторэтан (R116) сжатый                  20  2         2,1o A

2194  Селена гексафторид                          268  6,1+8     2,2o ТС

2195  Теллура гексафторид                         268  6,1+8     2,2o ТС

2196  Вольфрама гексафторид                       268  6,1+8     2,2o ТС

2197  Водород йодистый безводный                  268  6.1+8     2.2o TC

2198  Фосфора пентафторид сжатый                  268  6,1+8     2,1o TС

2199  Фосфин                                      263  6,1+3     2,2o ТF

2200  Пропадиен ингибированый                     239  3         2,2o F

2201  Азота гемиоксид охлажденный жидкий          225  2+05      2,30o

2202  Водорода селенид безводный                  263  6,1+3     2,2o ТF

2203  Силан сжатый                                 23  3         2,1o F

2204  Карбонилсульфид                             263  6.1+3     2,2o ТF

2205  Адипонитрил                                  60  6.1       6.1,12o c)

2206  Изоцианаты токсичные, н.у.к.                 60  6.1       6.1,19o b),c)

2206  Изоцианата раствор токсичный, н.у.к.         60  6.1       6.1,19o b),c)

2208  Кальция гипохлорита смесь сухая              50  5.1       5.1,15o c)

2209  Формальдегида раствор                        80  8         8,63o c)

2210  Манеб                                        40  4.2+4.3   4.2,16o c)

2210  Манеба препарат                              40  4.2+4.3   4.2,16o c)

2211  Полимер вспенивающийся гранулированный       90  -         9,4o c)

2212  Асбест голубой (Кроцидолит)                  90  9         9,1o b)

2212  Асбест  коричневый (Амозит или Мизорит)      90  9         9,1o b)

2213  Параформальдегид                             40  4,1       4.1,6o c)

2214  Ангидрид фталевый                            80  8         8,31o c)

2215  Ангидрид малеиновый                          80  8         8,31o c)

2217  Жмых                                         40  4.2       4.2,2o с)

2218  Кислота акриловая ингибированная            839  8+3       8,32o b)2

2219  Эфир аллилглицидиловый                       30  3         3,31o c)

2222  Анизол (фенилметиловый эфир)                 30  3         3,31o c)

2224  Бензонитрил                                  60  6.1       6.1,12o b)

2225  Бензолсульфонилхлорид                        80  8         8,35o c)

2226  Бензотрихлорид                               80  8         8,66o b)

2227  н-Бутилметакрилат ингибированный             39  3         3,31o c)

2232  Хлорацетальдегид                             66  6.1       6.1,17o a)

2233  Хлоранизидины                                60  6.1       6.1,17o c)

2234  Хлорбензотрифториды (о-,м-,п-)               30  3         3,31o c)

2235  Хлорбензилхлориды                            60  6,1       6.1,17o c)

2236  3-Хлор-4-метилфенилизоцианат                 60  6.1       6.1,19o b)

2237  Хлорнитроанилины                             60  6.1       6.1,17o c)

2238  Хлортолуолы (о-,м-,п-)                       30  3         3,31o c)

2239  Хлортолуидины                                60  6.1       6.1,17o c)

2240  Кислота хромсерная                           88  8         8,1o a)

2241  Циклогепсан                                  33  3         3,3o b)

2242  Циклогептен                                  33  3         3,3o b)

2243  Циклогексилацетат                            30  3         3,31o c)

2244  Циклопентанол                                30  3         3,31o c)

2245  Циклопентанон                                30  3         3,31o c)

2246  Циклопентен                                  33  3         3,2o b)

2247  н-Декан                                      30  3         3,31o c)

2248  Ди-н-бутиламин                               83  8+3       8,54o b)

2250  Дихлорфенилизоцианаты                        60  6.1       6.1,19o b)

2251  2,5-Норборнадиен (Дициклогептадиен)         339  3         3,3o b)

ингибированый

2252  1,2-Диметоксиэтан                            33  3         3,3o b)

2253  N,N-Диметиланилин                            60  6.1       6.1,12o b)

2254  Спички саперные                              40  4,1       4.1,2o с)

2256  Циклогексен                                  33  3         3,3o b)

2257  Калий                                      X423  4.3       4.3,11o a)

2258  1,2-Пропилендиамин                           83  8+3       8,54o b)

2259  Триэтилентетрамин                            80  8         8,53o b)

2260  Трипропиламин                                38  3+8       3,33o c)

2261  Ксиленолы                                    60  6.1       6.1,14o b)

2262  Диметилкарбамилхлорид                        80  8         8,35o b)1

2263  Диметилциклогексаны                          33  3         3,3o b)

2264  Диметилциклогекиламин                        83  8+3       8,54o b)

2265  N,N-Диметилформамид                          30  3         3,31o c)

2266  Диметил-N-пропиламин                        338  3+8       3,22o b)

2267  Диметилтиофосфорилхлорид                     68  6.1+8     6.1,27o b)

2269  3,3-Иминодипропиламин                        80  8         3,53o c)

2270  Этиламина водный раствор                    338  3+8       3,22o b)

2271  Этиламилкетоны                               30  3         3,31o c)

2272  N-Этиланилин                                 60  6.1       6.1,12o c)

2273  2-Этиланилин                                 60  6.1       6.1,12o c)

2274  N-Этил-N-бензиланилин                        60  6.1       6.1,12o c)

2275  2-Этилбутанол                                30  3         3,31o c)

2276  2-Этилгексиламин                             38  3+8       3,33o c)

2277  Этилметакрилат                              339  3         3,3o b)

2278  н-Гептен                                     33  3         3,3o b)

2279  Гексахлорбутадиен                            60  6.1       6.1,15o c)

2280  Гексаметилендиамин твердый                   80  8         8,52o c)

2281  Гексаметилендиизоцианат                      60  6.1       6.1,19o b)

2282  Гексанолы                                    30  3         3,31o c)

2283  Изобутилметакрилат ингибированный            39  3         3,31o c)

2284  Изобутиронитрил                             336  3+6.1     3,11o b)

2285  Изоцианатобензотрифториды                    63  6.1+3     6.1,18o b)

2286  Пентаметилгептан (изододекан)                30  3         3,31o c)

2287  Изогептен                                    33  3         3,3o b)

2288  Изогексен                                    33  3         3,3o b)

2289  Изофорондиамин                               80  8         8,53o c)

2290  Изофорондиизоцианат                          60  6.1       6.1,19o c)

2291  Свинца соединение растворимое, н.у.к.        60  6.1       6.1,62o c)

2293  4-Метокси-4метилпентанон-2                   30  3         3,31o c)

2294  N-Метиланилин                                60  6.1       6.1,12o c)

2295  Метилхлорацетат                             663  6.1+3     6.1,16o a)

2296  Метилциклогексан                             33  3         3,3o b)

2297  Метилциклогексаноны                          30  3         3,31o c)

2298  Метилциклопентан                             33  3         3,3o b)

2299  Метилдихлорацетат                            60  6.1       6.1,17o c)

2300  2-Метил-5-этилпиридин                        60  6.1       6.1,12o c)

2301  2-Метилфуран                                 33  3         3,3o b)

2302  5-Метилгексанон-2                            30  3         3,31o c)

2303  Изопропенилбензол                            30  3         3,31o c)

2304  Нафталин расплавленный                       44  4,1       4.1,5o

2305  Кислота нитробензолсульфоновая               80  8         8,34o b)

2306  Нитробензотрифториды                         60  6.1       6.1,12o b)

2307  3-Нитро-4-хлорбензотрифторид                 60  6.1       6.1,12o b)

2308  Кислота нитрозилсерная                      X80  8         8,1o b)

2309  Октадиен                                     33  3         3,3o b)

2310  Пентандион-2,4                               36  3+6.1     3,32o c)

2311  Фенетидины                                   60  6.1       6.1,12o c)

2312  Фенол расплавленный                          60  6.1       6.1,24o b)

2313  Пиколины                                     30  3         3,31o c)

2315  Полихлордифенилы                             90  9         9,2o b)

2316  Натрия купроцианид твердый                   66  6.1       6.1,41o a)

2317  Натрия купроцианида раствор                  66  6.1       6.1,41o a)

2318  Натрия гидросульфид гидратированный          40  4.2       4.2,13o b)

2319  Углеводороды терпеновые, н.у.к.              30  3         3,31o c)

2320  Тетраэтиленпентамин                          80  8         8,53o c)

2321  Трихлорбензолы жидкие                        60  6.1       6.1,15o c)

2322  Трихлорбутен                                 60  6.1       6.1,15o b)

2323  Триэтилфосфит                                30  3         3,31o c)

2324  Триизобутилен (Изобутилена тример)           30  3         3,31o c)

2325  1,3,5-Триметилбензол                         30  3         3,31o c)

2326  Триметилциклогексиламин                      80  8         8,53o c)

2327  Триметилгексаметилендиамины                  80  8         8,53o c)

2328  Триметилгексаметилендиизо-цианат             60  6.1       6.1,19o c)

2329  Триметилфосфит                               30  3         3,31o c)

2330  Ундекан                                      30  3         3,31o c)

2331  Цинка хлорид безводный                       80  8         8,11o c)

2332  Ацетальдоксим                                30  3         3,31o c)

2333  Аллилацетат                                 336  3+6.1     3,17o b)

2334  Аллиамин                                    663  6.1+3     6.1,7o a)2

2335  Эфир аллилэтиловый                          336  3+6.1     3,17o b)

2336  Аллилформиат                                336  3+6.1     3,17o a)

2337  Фенилмеркаптан                              663  6.1+3     6.1,20o a)

2338  Бензотрифторид                               33  3         3,3o b)

2339  2-Бромбутан                                  33  3         3,3o b)

2340  Эфир 2-бромэтилэтиловый                      33  3         3,3o b)

2341  1-Бром-3-метилбутан                          30  3         3,31o c)

2342  Бромметилпропаны                             33  3         3,3o b)

2343  2-Бромпентан                                 33  3         3,3o b)

2344  Бромпропаны                                  30  3         3,31o с)

2344  Бромпропаны                                  33  3         3,3o b)

2345  3-Бромпропин                                 33  3         3,3o b)

2346  Бутандион (диацетил)                         33  3         3,3o b)

2347  Бутилмеркаптан                               33  3         3,3o b)

2348  Бутилакрилаты ингибированные                 39  3         3,31o c)

2350  Эфир бутилметиловый                          33  3         3,3o b)

2351  Бутилнитриты                                 33  3         3,3o b)

2351  Бутилнитриты                                 30  3         3,31o с)

2352  Эфир бутилвиниловый ингибированный          339  3         3,3o b)

2353  Бутирилхлорид                               338  3+8       3,25o b)

2354  Эфир хлорметилэтиловый                      336  3+6.1     3,16o b)

2356  2-Хлорпропан                                 33  3         3,2o a)

2357  Циклогексиламин                              83  8+3       8,54o b)

2358  Циклооктатетраен                             33  3         3,3o b)

2359  Диаллиламин                                 338  3+8+6.1   3,27o b)

2360  Эфир диаллиловый                            336  3+6.1     3,17o b)

2361  Диизобутиламин                               38  3+8       3,33o c)

2362  1,1-Дихлорэтан (Этилиденхлорид)              33  3         3,3o b)

2363  Этилмеркаптан                                33  3         3,2o a)

2364  н-Пропилбензол                               30  3         3,31o c)

2366  Диэтилкарбонат (Этилкарбонат)                30  3         3,31o c)

2367  Альфа-Метилвалеральдегид                     33  3         3,3o b)

2368  Альфа-Пинен                                  30  3         3,31o c)

2370  Гексен-1                                     33  3         3,3o b)

2371  Изопентены                                   33  3         3,1o a)

2372  1,2-Ди-(диметиламино)-этан                   33  3         3,3o b)

2373  Диэтоксиметан                                33  3         3,3o b)

2374  3,3-Диэтоксипропен                           33  3         3,3o b)

2375  Диэтилсульфид                                33  3         3,3o b)

2376  2,3-Дигидропиран                             33  3         3,3o b)

2377  1,1-Диметоксиэтан                            33  3         3,3o b)

2378  2-Диметиламиноацетонитрил                   336  3+6.1     3,11o b)

2379  1,3-Диметилбутиламин                        338  3+8       3,22o b)

2380  Диметилдиэтоксисилан                         33  3         3,3o b)

2381  Диметилдисульфид                             33  3         3,3o b)

2382  Диметилгидразин симметричный                663  6.1+3     6.1,7o а)2

2383  Дипропиламин                                338  3+8       3,22o b)

2384  Эфир ди-н-пропиловый                         33  3         3,3o b)

2385  Этилизобутират                               33  3         3,3o b)

2386  1-Этилпиперидин                             338  3+8       3,23o b)

2387  Фторбензол                                   33  3         3,3o b)

2388  Фтортолуолы                                  33  3         3,3o b

2389  Фуран                                        33  3         3,1o а)

2390  2-Йодбутан                                   33  3         3,3o b)

2391  Йодметилпропаны                              33  3         3,3o b)

2392  Йодпропаны                                   30  3         3,31o c)

2393  Изобутилформиат                              33  3         3,3o b)

2394  Изобутилпропионат                            33  3         3,3o b)

2395  Идобутирилхлорид                            338  3+8       3,25o b)

2396  Альдегид метакриловый ингибированный        336  3+6.1     3,17o b)

2397  3-Метилбутанон-2                             33  3         3,3o b)

2398  Эфир метил-трет-бутиловый                    33  3         3,3o b)

2399  1-Метилпиперидин                            338  3+8       3,23o b)

2400  Метилизовалерат                              33  3         3,3o b)

2401  Пиперидин                                   883  8+3       8,54o a)

2402  Пропантиолы (пропилмеркаптаны)               33  3         3,3o b)

2403  Изопропенилацетат                            33  3         3,3o b)

2404  Пропионитрил                                336  3+6.1     3,11o b)

2405  Изопропилбутират                             30  3         3,31o c)

2406  Изопропилизобутират                          33  3         3,3o b)

2407  Изопропилхлорформиат                        663  6.1+3+8   6.1,10o а)

2409  Изопропилпропионат                           33  3         3,3o b)

2410  1,2,3,6-Тетрагидропиридин                    33  3         3,3o b)

2411  Бутиронитрил                                336  3+6.1     3,11o b)

2412  Тетрагидротиофен (тиолан)                    33  3         3,3o b)

2413  Тетрапропилортотитанат                       30  3         3,31o c)

2414  Тиофен                                       33  3         3,3o b)

2416  Триметилборат                                33  3         3,3o b)

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

2417  Карбонилфторид сжатый                       268  6.1+8     2,1o TC

2418  Серы тетрафторид                            268  6,1+8     2,2o ТС

2419  Бромтрифторэтилен                            23  3         2,2o F

2420  Гексафторацетон                             268  6.1+8     2,2o TC

2422  Октафторбутен-2 (R 1318)                     20  2         2,2o A

2424  Октафторпропан (R 218)                       20  2         2,2o A

2426  Аммония нитрат жидкий (горячий               59  5.1       5.1,20o

концентрированный раствор)

2427  Калия хлората водный раствор                 50  5.1       5.1,11o b),c)

2428  Натрия хлората водный раствор                50  5.1       5.1,11o b),c)

2429  Кальция хлората водный раствор               50  5.1       5.1,11o b),c)

2430  Алкилфенолы твердые, н.у.к.                  88  8         8,39o a)

2430  Алкилфенолы твердые, н.у.к.                  80  8         8,39o b),c)

2431  Анизидины                                    60  6.1       6.1,12o c)

2432  N,N-Диэтиланилин                             60  6.1       6.1,12o c)

2433  Хлорнитротолуолы                             60  6.1       6.1,17o c)

2434  Дибензилдихлорсилан                         X80  8         8,36o b)

2435  Этилфенилдихлорсилан                        X80  8         8,36o b)

2436  Кислота тиоуксусная                          33  3         3,3o b)

2437  Метилфенилдихлорсилан                       X80  8         8,36o b)

2438  Триметилацетилхлорид                        663  6.1+3+8   6.1,10o a)

2439  Натрия гидродифторид                         80  8         8,9o b)

2440  Олова тетрахлорида пентагидрат               80  8         8,11o c)

2441  Титана трихлорид пирофорный или 2441         40  4,2+8     4.2,15o a)

титана трихлорида смесь пирофорная

2442  Трихлорацетилхлорид                         X80  8         8,35o b)1

2443  Ванадия оксихлорид                           80  8         8,12o b)

2444  Ванадия тетрахлорид                         X88  8         8,12o a)

2445  Литийалкилы                                X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

2446  Нитрокрезолы (о-,м-,п-)                      60  6.1       6.1,12o c)

2447  Фосфор белый или желтый расплавленный       446  4.2+6.1   4.2,22o

2448  Сера расплавленная                           44  4.1       4.1,15o

2451  Азота трифторид сжатый                       25  2+05      2,1o O

2452  Этилацетилен ингибированный                 239  3         2,2o F

2453  Этилфторид (R161)                            23  3         2,2o F

2454  Метилфторид (R41)                            23  3         2,2o F

2456  2-Хлорпропен                                 33  3         3,1o a)

2457  2,3-Диметилбутан                             33  3         3,3o b)

2458  Гексадиен                                    33  3         3,3o b)

2459  2-Метилбутен-1                               33  3         3,1o a)

2460  2-Метилбутен-2                               33  3         3,2o b)

2461  Метилпентадиен                               33  3         3,3o b)

2463  Алюминия гидрид                             423  4,3       4.3,16o а)

2464  Бериллия нитрат                              56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2465  Кислота дихлоризоциануровая сухая            50  5.1       5.1,26o b)

2465  Кислоты дихлоризоциануровой соли             50  5.1       5.1,26o b)

2466  Калия пероксид                               50  5.1       5.1.25o а)

2467  Перкарбонат натрия                           50  5.1       5.1,19o с)

2468  Кислота трихлоризоциануровая сухая           50  5.1       5.1,26o b)

2469  Цинка бромат                                 50  5.1       5.1,16o c)

2470  Фенилацетонитрил жидкий                      60  6.1       6.1,12o c)

2471  Осмия тетраоксид                             66  6.1       6.1,56o a)

2473  Натрия арсанилат                             60  6.1       6.1,34o с)

2474  Тиофосген                                    60  6.1       6.1,21o b)

2475  Ванадия трихлорид                            80  8         8,11o c)

2477  Метилизотиоцианат                           663  6.1+3     6.1,20o a)

2478  Изоционаты или изоционата раствор           336  3+6.1     3,14o b)

лехковоспламеняющие-ся токсичные, н.у.к.

2478  Изоционаты или изоционата раствор            36  3+6.1     3,32o c)

лехковоспламеняющие-ся токсичные, н.у.к.

2480  Метилизоцианат                              663  6.1+3     6.1,5o

2481  Этилизоцианат                                              3,18o

2482  н-Пропилизоцианат                           663  6.1+3     6.1,6o a)

2483  Изопропилизоцианат                          336  3+6.1     3,14o a)

2484  трет-Бутилизоцианат                         663  6.1+3     6.1,6o a)

2485  н-Бутилизоцианат                            663  6.1+3     6.1,6o a)

2486  Изобутилизоцианат                           336  3+6.1     3,14o b)

2487  Фенилизоцианат                              663  6.1+3     6.1,18o a)

2488  Циклогексилизоцианат                        663  6.1+3     6.1,18o a)

2490  Эфир дихлоризопропиловый                     60  6.1       6.1,17o b)

2491  Этаноламин или этаноламина раствор           80  8         8,53o c)

2493  Гексаметиленимин                            338  3+8       3,23o b)

2495  Йода пентафторид                            568  5.1+6.1+8 5.1,5o

2496  Ангидрид пропионовый                         80  8         8,32o c)

2498  1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид               30  3         3,31o c)

2501  Трет-(1азиридинил)-фосфиноксида раствор      60  6.1       6.1,23o b),c)

2502  Валерилхлорид                                83  8+3       8.35o b)2

2503  Циркония тетрахлорид                         80  8         8,11o c)

2504  Тетрабромэтан                                60  6.1       6.1,15o c)

2505  Аммония фторид                               60  6.1       6.1,63o c)

2506  Аммония гидросульфат                         80  8         8,13o b)

2507  Кислота хлорплатиновая твердая               80  8         8,16o c)

2508  Молибдена пентахлорид                        80  8         8,11o c)

2509  Калия гидросульфат                           80  8         8,13o b)

2511  Кислота 2-хлорпропионовая                    80  8         8,32o c)

2512  Аминофенолы (о-,м-,п-)                       60  6.1       6.1,12o c)

2513  Бромацетилбромид                            X80  8         8,35o b)1o

2514  Бромбензол                                   30  3         3,31o c)

2515  Бромоформ                                    60  6.1       6.1,15o c)

2516  Углерода  тетрабромид                        60  6.1       6.1,15o c)

2517  1-Хлор-1, 1-дифторэтан (R 142b)              23  3         2,2o F

2518  1,5,9-Циклододекатриен                       60  6.1       6.1,25o c)

2520  Циклооктадиены                               30  3         3,31o c)

2521  Дикетен, ингибированный                     663  6.+3      6.1,13o a)

2522  2-Диметиламино-этилметакрилат                69  6.1       6.1,12o b)

2524  Этилортоформиат                              30  3         3,31o c)

2525  Этилоксалат                                  60  6.1       6.1,14o c)

2526  Фурфуриламин                                 38  3+8       3,33o c)

2527  Изобутилакрилакт ингибированный              39  3         3,31o c)

2528  Изобутилизобутират                           30  3         3,31o c)

2529  Кислота изомасляная                          38  3+8       3,33o c)

2530  Ангидрид изомасляный                         38  3+8       3,33o c)

2531  Кислота метакриловая ингибированная          89  8         8,32o c)

2533  Метилтрихлорацетат                           60  6.1       6.1,17o c)

2534  Метилхлорсилан                              263  6,1+3+8   2,2o ТFC

2535  4-Метилморфолин                             338  3+8       3,23o b)

2536  Метилтетрагидрофуран                         33  3         3,3o b)

2538  Нитронафталин                                40  4.1       4.1,6o c)

2541  Терпинолен                                   30  3         3,31o c)

2542  Трибутиламин                                 60  6.1       6.1,12o b)

2545  Гафний-порошок сухой                         40  4.2       4.2,12o b),c)

2546  Титан-порошок сухой                          40  4.2       4.2,12o b),c)

2548  Хлора пентафторид                           265  6,1+0,5+8 2,2o ТОС

2552  Гексафторацетонгидрат                        60  6.1       6.1,17o b)

2554  Метилаллилхлорид                             33  3         3,3o b)

2555  Нитроцеллюлоза, содержащая воду              44  4,1       4,1,24o b)

2556  Нитроцеллюлоза, содержащая спирт             44  4,1       4,1,24o b)

2557  Нитроцеллюлоза смесь с пластифицирующим      44  4.1       4,1,24o b)

веществом или без пластифицирующего

вещества, с пигментом или без пигмента

2558  Эпибромгидрин                               663  6.1+3     6.1,16o a)

2560  2-Метилпентанол-2                            30  3         3,31o c)

2561  3-Метилбутен-1 (изопропилэтилен)             33  3         3,1o a)

2564  Кислоты трихлоруксусной раствор              80  8         8,32o b)1

2564  Кислоты трихлоруксусной раствор              80  8         8,32o c)

2565  Дициклогексиламин                            80  8         8,53o c)

2567  Натрия пентахлорфенолят                      60  6.1       6.1,17o b)

2570  Кадмия соединение                            66  6.1       6.1,61o a)

2570  Кадмия соединение                            60  6.1       6.1,61o b),c)

2571  Кислоты алкилсерные                          80  8         8,34o b)

2572  Фенилгидразин                                60  6.1       6.1,12o b)

2573  Таллия (1) хлорат                            56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2574  Трикрезилфосфат                              60  6.1       6.1,23o )

2576  Фосфора оксибромид расплавленный             80  8         8,15o

2577  Фенилацетилхлорид                            80  8         8,35o b)1

2578  Фосфора триоксид                             80  8         8,16o c)

2579  Пиперазин                                    80  8         8,52o c)

2580  Алюминия бромида раствор                     80  8         8,5o c)

2581  Алюминия хлорида раствор                     80  8         8,5o c)

2582  Железа (III) хлорида раствор                 80  8         8,5o c)

2583  Алкилсульфокислоты твердые                   80  8         8,1o b)

2583  Арилсульфокислоты твердые                    80  8         8,1o b)

2584  Алкилсульфокислоты жидкие,                   80  8         8,1o b)

2584  Арилсульфокислоты жидкие,                    80  8         8,1o b)

2585  Алкилсульфокислоты твердые                   80  8         8,34o c)

2585  Арилсульфокислоты твердые                    80  8         8,34o c)

2586  Алкилсульфокислоты, жидкие                   80  8         8,34o c)

2586  Арилсульфокислоты, жидкие                    80  8         8,34o c)

2587  Бензохинон                                   60  6.1       6.1,14o b)

2588  Пестицид твердый токсичный, н.у.к.           66  6.1       6.1,73o a)

2588  Пестицид твердый токсичный, н.у.к.           60  6.1       6.1,73o b),c)

2589  Винилхлорацетат                              63  6.1+3     6.1,16o b)

2590  Асбест белый (актинолит, антофиллит,         90  9         9,1o c)

тремолит, хризотил)

2591  Ксенон охлажденный жидкий                    22  2         2,3o A

2599  Трифторхлорметана и фтороформа               20  2         2,2o A

азеотропная смесь (R 503)

2600  Углерода монооксида и водорода смесь        263  6.1+3     2,1o TF

сжатая

2601  Циклобутан                                   23  3         2,2o F

2602  Дихлордифториетана и 1,1-дифторэтана         20  2         2,2o A

азеотропная смесь (R500)

2603  Циклогептатриен                             336  3+6.1     3,19o b)

2604  Эфир бортрифтордиэтиловый                   883  8+3       8,33o a)

2605  Метоксиметилизоцианат                       336  3+6.1     3,14o a)

2606  Метилортосиликат (тетраметоксисилан)        663  6.1+3     6.1,8o a)2

2607  Акролеина димер стабилизированный            39  3         3,31o c)

2608  Нитропропаны                                 30  3         3,31o c)

2609  Триаллилборат                                60  6.1       6.1,14o c)

2610  Триаллиламин                                 38  3         3,33o c)

2611  Пропиленхлоргидрин                           63  6.1+3     6.1,16o b)

2612  Эфир метилпропиловый                         33  3         3,2o b)

2614  Спирт металлиловый                           30  3         3,31o c)

2615  Эфир этилпропиловый                          33  3         3,3o b)

2616  Триизопропилборат                            33  3         3,3o b)

2616  Триизопропилборат                            30  3         3,31o c)

2617  Метилциклогексанолы                          30  3         3,31o c)

2618  Венилтолуол ингибированный (о-,м-,п-)        39  3         3,31o c)

2619  Диметилбензиламин                            83  8+3       8,54o b)

2620  Амилбутираты                                 30  3         3,31o c)

2621  Ацетилметилкарбинол                          30  3         3,31o c)

2622  Глицидальдегид                              336  3+6.1     3,17o b)

2623  Зажигательные приспособления, твердые        40  4,1       4.1,2o с)

2624  Магния силицид                              423  4.3       4.3,12o b)

2626  Кислоты хлорноватой водный раствор           50  5.1       5.1,4o b)

2627  Натриты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,23o b)

2628  Калия фторацетат                             66  6.1       6.1,17o a)

2629  Натрия фторацетат                            66  6.1       6.1,17o a)

2630  Селениты                                     66  6.1       6.1,55o a)

2630  Селенаты                                     66  6.1       6.1,55o a)

2642  Кислота фторуксусная                         66  6.1       6.1,17o a)

2643  Метилбромацетат                              60  6.1       6.1,17o b)

2644  Метилиодид                                   66  6.1       6.1,15o a)

2645  Фенацилбромид                                60  6.1       6.1,17o b)

2646  Гексахлорциклопентадиен                      66  6.1       6.1,15o a)

2647  Малононитрил                                 60  6.1       6.1,12o b)

2648  1,2-Дибромбутанон-3                          60  6.1       6.1,17o b)

2649  1,3-Дихлорацетон                             60  6.1       6.1,17o b)

2650  1,1-Дихлор-1-нитроэтан                       60  6.1       6.1,17o b)

2651  4,4-Диаминодифенилметан                      60  6.1       6.1,12o c)

2653  Бензилиодид                                  60  6.1       6.1,15o b)

2655  Калия фторсиликат                            60  6.1       6.1,64o c)

2656  Хинолин                                      60  6.1       6.1,12o с)

2657  Селена дисульфид                             60  6.1       6.1,55o b)

2659  Натрия хлорацетат                            60  6.1       6.1,17o c)

2660  Нитротолуидины (моно)                        60  6.1       6.1,12o c)

2661  Гексахлорацетон                              60  6.1       6.1,17o c)

2662  Гидрохинон                                   60  6.1       6.1,14o c)

2664  Дибромметан                                  60  6.1       6.1,15o c)

2667  Бутилтолуолы                                 60  6.1       6.1,25o c)

2668  Хлорацетонитрил                              63  6.1+3     6.1,11o b)2

2669  Хлоркрезолы                                  60  6.1       6.1,14o b)

2670  Цианурхлорид                                 80  8         8,39o b)

2671  Аминопириды (о-,м-,п-)                       60  6.1       6.1,12o b)

2672  Аммиака раствор, содержащий от 10% до 35%    80  8         8,43o c)

аммиака

2673  2-Амино-4-хлорфенол                          60  6.1       6.1,12o b)

2674  Натрия фторсиликат                           60  6.1       6.1,64o c)

2676  Стибин                                      263  6,1+3     2,2o TF

2677  Рубидия гидроксида раствор                   80  8         8,42o b),c)

2678  Рубидия гидроксид                            80  8         8,41o b)

2679  Лития гидроксида раствор                     80  8         8,42o b),c)

2680  Лития гидроксид моногидрат                   80  8         8,41o b)

2681  Цезия гидроксида раствор                     80  8         8,42o b),c)

2682  Цезия гидроксид                              80  8         8,41o b)

2683  Аммония сульфида раствор                     86  8+6.1+3   8,45o b)2o

2684  Диэтиламинопропиламин                        38  3+8       3,33o c)

2685  N,N-Диэтилэтилендиамин                       83  8+3       8,54o b)

2686  2-Диэтилэтаноламин                           83  8+3       8,54o b)

2687  Дициклогексиламмония нитрит                  40  4.1       4.1,11o c)

2688  1-Бром-3-хлорпропан                          60  6.1       6.1,15o c)

2689  Глицерина альфа-хлоргидрин                   60  6.1       6.1,17o c)

2690  N,н-Бутилимидазол                            60  6.1       6.1,12o b)

2691  Фосфора пентабромид                          80  8         8,11o b)

2692  Бора трибромид (бора бромид)                X88  8         8,12o a)

2693  Бисульфитов водный раствор, н.у.к.           80  8         8,17o c)

2698  Ангидриды тетрагидрофталевые                 80  8         8,31o c)

2699  Кислота трифторуксусная                      88  8         8,32o a)

2705  Пентол-1                                     80  8         8,66o b)

2707  Диметилдиоксаны                              33  3         3,3o b)

2707  Диметилдиоксаны                              30  3         3,31o c)

2709  Бутилбензолы                                 30  3         3,31o c)

2710  Дипропилкетон                                30  3         3,31o c)

2713  Акридин                                      60  6.1       6.1,12o c)

2714  Цинка резинат                                40  4.1       4.1,12o c)

2715  Алюминия резинат                             40  4.1       4.1,12o c)

2716  Бутиндиол-1,4                                60  6.1       6.1,14o c)

2717  Камфара синтетическая                        40  4.1       4.1,6o c)

2719  Бария бромат                                 56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2720  Хрома (III) нитрат                           50  5.1       5.1,22o c)

2721  Меди (III)хлорат                             50  5.1       5.1,11o b)

2722  Лития нитрат                                 50  5.1       5.1,22o c)

2723  Магния хлорат                                50  5.1       5.1,11o b)

2724  Марганца (II) нитрат                         50  5.1       5.1,22o c)

2725  Никеля (II) нитрат                           50  5.1       5.1,22o c)

2726  Никеля (II) нитрит                           50  5.1       5.1,23o c)

2727  Талия  (I) нитрат                            65  6.1+05    6.1,68o b)

2728  Циркония нитрат                              50  5.1       5.1,22o c)

2729  Гексахлорбензол                              60  6.1       6.1,15o c)

2730  Нитроанизол                                  60  6.1       6.1,12o c)

2732  Нитробромбензол                              60  6.1       6.1,12o c)

2733  Амины или полиамины легковоспламеняющиеся   338  3+8       3,22o a),b)

коррозионные, н.у.к.

2733  Амины или полиамины легковоспламеняющиеся    38  3+8       3,33o с)

коррозионные, н.у.к.

2734  Амины или полиамины жидкие коррозионные     883  8+3       8,54o a)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

2734  Амины или полиамины жидкие коррозионные      83  8+3       8,54o b)

легковоспламеняющиеся , н.у.к.

2735  Амины или полиамины жидкие коррозионные,     88  8         8,53o a)

н.у.к.

2735  Амины или полиамины жидкие коррозионные,     80  8         8,53o b),c

н.у.к.

2738  N-Бутиланилин                                60  6.1       6.1,12o b)

2739  Ангидрид масляный                            80  8         8,32o c)

2740  н-Пропилхлорформиат                         668  6.1+8+3   6.1,28o a)

2741  Бария гипохлорит                             56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2742  Хлорформиаты токсичные коррозионные         638  6.1+3+8   6.1,28o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

2743  н-Бутилхлорформиат                          638  6.1+3+8   6.1,28o b)

2744  Циклобутилхлорформиат                       638  6.1+3+8   6.1,28o b)

2745  Хлорметилхлорформиат                         68  6.1+8     6.1,27o b)

2746  Фенилхлорформиат                             68  6.1+8     6.1,27o b)

2747  трет-Бутилциклогексилхлорформиат             60  6.1       6.1,17o c)

2748  2-Этилгексилхлорформиат                      68  6.1+8     6.1,27o b)

2749  Тетраметилсилан                              33  3         3,1o a)

2750  1,3-Дихлорпропанол-2                         60  6.1       6.1,17o b)

2751  Диэтилтиофосфорилхлорид                      80  8         8,35o b)1

2752  1,2-Эпокси-3-этоксипропан                    30  3         3,31o c)

2753  N-Этилбензилтолуидины                        60  6.1       6.1,12o c)

2754  N-Этилтолуидины                              60  6.1       6.1,12o b)

2757  Пестицид на основе карбаматов твердый        66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2757  Пестицид на основе карбаматов твердый        60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2758  Пестицид на основе карбаматов жидкий        336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2759  Пестицид мышьяксодержащий твердый            66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2759  Пестицид мышьяксодержащий твердый            60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2760  Пестицид мышьяксодержащий жидкий            336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2761  Пестицид хлорорганический твердый            66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2761  Пестицид хлорорганический твердый            60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2762  Пестицид хлорорганический жидкий            336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2763  Пистицид на основе триазинов твердый         66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2763  Пистицид на основе триазинов твердый         60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2764  Пестицид на основе триазинов жидкий         336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2771  Пестицид на основе тиокарбаматов твердый     66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2771  Пестицид на основе тиокарбаматов твердый     60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2772  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий     336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2775  Пестицид медьсодержащий твердый токсичный    66  6.1       6.1,73o a)

2775  Пестицид медьсодержащий твердый токсичный    60  6.1       6.1,73o b),c)

2776  Пестицид медьсодержащий жидкий              336  3+6.1     3.41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2777  Пестицид ртутьсодержащий твердый             66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2777  Пестицид ртутьсодержащий твердый             60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2778  Пестицид ртутьсодержащий жидкий             336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2779  Пестицид - производный нитрофенола           66  6.1       6.1,73o a)

твердый токсичный

2779  Пестицид - производный нитрофенола           60  6.1       6.1,73o b),c)

твердый токсичный

2780  Пестицид - производный нитрофенола жидкий   336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2781  Пестицид-производный дипиридила твердый      66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2781  Пестицид-производный дипиридила твердый      60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2782  Пестицид-производный дипиридила  жидкий     336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся, токсичный

2783  Пестицид фосфорорганический твердый          60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2783  Пестицид фосфорорганический твердый          66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2784  Пестицид фосфорорганический жидкий          336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2785  4-Тиапентаналь                               60  6.1       6.1,21o c)

2786  Пестицид оловоорганический твердый           66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2786  Пестицид оловоорганический твердый           60  6.2       6.1,73o b),c)

токсичный

2787  Пестицид оловоорганический жидкий           336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2788  Оловоорганическое соединение жидкое,         66  6.1       6.1,32o a)

н.у.к.

2788  Оловоорганическое соединение жидкое,         60  6.1       6.1,32o b),c)

н.у.к

2789  Кислота уксусная ледяная                     83  8+3       8,32o b) 2o

2789  Кислоты уксусной раствор с массовой долей    83  8+3       8,32o b) 2o

кислоты более 80%

2790  Кислоты уксусной раствор с массовой долей    80  8         8,32o b)1

кислоты более 50%-80%

2790  Кислоты уксусной раствор с массовой долей    80  8         8,32o c)

кислоты более 10%, но менее 50%

2793  Стружка, опилки или обрезки черных           40  4.2       4.2,12o c)

металлов

2794  Батареи жидкостные кислотные                 80  8         8,81o c)

электрические аккумуляторные

2795  Батареи жидкостные щелочные электрические    80  8         8,81o c)

аккумуляторные

2796  Кислота серная, содержащая не более 51%      80  8         8,1o b)

кислоты

2796  Жидкость аккумуляторная кислотная            80  8         8,1o b)

2797  Жидкость аккумуляторная щелочная             80  8         8,42o b)

2798  Фенилфосфордихлорид                          80  8         8,35o b),1o

2799  Фенилфосфортиодихлорид                       80  8         8,35o b)1.

2800  Батареи жидкостные непроливающиеся           80  8         8,81o c)

электрические аккумкляторные

2801  Краситель или полупродукт синтеза            88  8         8,66o a)

красителей жидкий коррозионный, н.у.к.

2801  Краситель или полупродукт синтеза            80  8         8,66o b),c)

красителей жидкий коррозионный, н.у.к.

2802  Меди хлорид                                  80  8         8,11o c)

2803  Галлий                                       80  8         8,65o c)

2805  Лития гидрид-плав твердый                   423  4.3       4.3,16o b)

2806  Лития нитрид                                423  4,3       4.3,17o а)

2809  Ртуть                                        80  8         8,66o c)

2810  Токсичная жидкость органическая, н.у.к.      66  6.1       6.1,25o а)

2810  Токсичная жидкость органическая, н.у.к.      60  6.1       6.1,25o b),с)

2811  Токсичное вещество органическое, н.у.к.      66  6.1       6.1,25o a)

2811  Токсичное вещество твердое органическое,     60  6.1       6.1,25o b),c)

н.у.к.

2813  Вещество твердое, реагирующее с водой,      423  4.3       4.3,20o b),c)

н.у.к.

2814  Инфекционное вещество, опасное для людей    606  6.2       6.2,3o b)

2815  N-Аминоэтилпиперазин                         80  8         8,53o c)

2817  Аммония гидрофторида раствор                 86  8+6.1     8,7o b),c)

2818  Аммония полисульфида раствор                 86  8+6.1     8,45o b)1

2818  Аммония полисульфида раствор                 86  8+6.1     8,45o c)

2819  Амилфосфат                                   80  8         8,38o c)

2820  Кислота масляная                             80  8         8,32o c)

2821  Фенола раствор                               60  6.1       6.1,14o b),c)

2822  2-Хлорпиридин                                60  6.1       6.1,12o b)

2823  Кислота кротоновая                           80  8         8,31o c)

2826  Этилхлортиоформиат                           80  8         8,64o b)

2829  Кислота капроновая                           80  8         8,32o c)

2830  Литий-ферросилиций                          423  4.3       4.3,12o b)

2831  1,1,1-Трихлорэтан                            60  6.1       6.1,15o c)

2834  Кислота фосфористая                          80  8         8,16o c)

2835  Натрия алюмогидрид                          423  4.3       4.3,16o b)

2837  Бусульфатов водный раствор                   80  8         8,1o b),c)

2838  Винилбутират ингибированный                 339  3         3,3o b)

2839  Альдоль                                      60  6.1       6.1,14o b)

2840  Бутиральдоксим                               30  3         3,31o c)

2841  Ди-н-амиламин                                36  3+6.1     3,32o c)

2842  Нитроэтан                                    30  3         3,31o c)

2844  Кальция-марганца силикат                    423  4.3       4.3,12o c)

2845  Пирофорная жидкость органическая, н.у.к.    333  4.2       4.2,6o a)

2846  Пирофорное вещество  твердое                 40  4,2       4,2,5o а)

органическое, н.у.к.

2849  3-Хлорпропанол-1                             60  6.1       6.1,17o c)

2850  Пропилена тетрамер                           30  3         3,31o c)

2851  Бора трифторида дигидрат                     80  8         8,10o b)

2852  Дипикрилсульфид                              44  4,1+0,1   4,1,21o а) 2o

2853  Магния фторосиликат                          60  6.1       6.1,64o c)

2854  Аммония фторосиликат                         60  6.1       6.1,64o c)

2855  Цинка фторосиликат                           60  6.1       6.1,64o c)

2856  Фторосиликаты, н.у.к.                        60  6.1       6.1,64o c)

2857  Рефрижераторные установки                    20  2         2,6o А

2858  Цирконий сухой                               40  4.1       4.1,13o c)

2859  Аммония метаванадат                          60  6.1       6.1,58o b)

2861  Аммония поливанадат                          60  6.1       6.1,58o b)

2862  Ванадия пентаоксид                           60  6.1       6.1,58o c)

2863  Натрия-аммония ванадат                       60  6.1       6.1,58o b)

2864  Калия метаванадат                            60  6.1       6.1,58o b)

2865  Гидроксиламина сульфат                       80  8         8,16o c)

2869  Титана трихлорида смесь                      80  8         8,11o b),c)

2870  Алюминия боргидрид                         X333  4.2+4.3   4.2,17o a)

2870  Алюминия боргидрид в устройствах           X333  4.2+4.3   4.2,17o a)

2871  Сурьма - порошок                             60  6.1       6.1,59o c)

2872  Дибромхлорпропаны                            60  6.1       6.1,15o c)

2873  Дибутиламиноэтанол                           60  6.1       6.1,12o c)

2874  Спирт фурфуриловый                           60  6.1       6.1,14o c)

2875  Гексахлорофен                                60  6.1       6.1,17o c)

2876  Резорцин                                     60  6.1       6.1,14o c)

2878  Титан-пористые гранулы или порошки           40  4.1       4.1,13o c)

2879  Селеноксихлорид                            X886  8+6.1     8,12o a)

2880  Кальция гипохлорит гидратированный           50  5.1       5.1,15o b)

2880  Кальция гипохлорита гидратированная смесь    50  5.1       5.1,15o b)

2881  Катализатор металлический сухой              40  4.2       4.2,12o b),c)

2882  Радиоактивный материал, н.у.к.                             7, карт.

9-11, 13

2900  Инфекционное вещество, опасное только для   606  6.2       6.2,3o b)

животных

2901  Брома хлорид                                265  6.1+05+8  2,2o TOC

2902  Пестицид жидкий токсичный, н.у.к.            66  6.1       6.1,71o a)

2902  Пестицид жидкий токсичный, н.у.к.            60  6.1       6.1,71o b),c)

2903  Пестицид жидкий токсичный                   663  6.1+3     6.1,72o a)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

2903  Пестицид жидкий токсичный                    63  6.1+3     6.1,72o b),c)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

2904  Хлорфеноляты жидкие                          80  8         8,62o c)

2904  Феноляты жидкие                              80  8         8,62o c)

2905  Хлорфеноляты твердые                         80  8         8,62o c)

2905  Феноляты твердые                             80  8         8,62o c)

2907  Изосорбиддинитрата                           44  4,1       4,1,23o b)

2910  Радиоактивный материал, освобожденная                      7, карт

упаковка                                                   2,1,3,4

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     70  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к.                        или 7C    5,6 или 13

2912  Радиоактивный материял с низкой удельной     72  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., газ                   или 7C    5,6 или 13

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной    723  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., газ                   или 7C+3  5,6 или 13

легковоспламеняющийся

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     73  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., жидкий, легко-        или 7C+3  5,6 или 13

воспламеняющийся с температурой  вспышки

не выше 61С

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     74  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к. твердый,               или       5,6 или 13

легковоспламеняющийся                            7C+4.1

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     75  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., оксиляющий            или 7C+05 5,6 или 13

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     76  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., токсичный             или       5,6 или 13

7C+6.1

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     78  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., коррозионный          или 7C+8  5,6 или 13

2913  Радиоактивный материал, обьекты с                          7, карт.8,13

поверхностным радиоактивным загрязнением

2918  Радиоактивный материал делящийся, н.у.к.                   7, карт.12,13

2920  Коррозионная жидкость                       883  8+3       8,68o a)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

2920  Коррозионная жидкость                        83  8+3       8,68o b)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

2921  Коррозионное вещество твердое               884  8+4.1     8,67o a)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

2921  Коррозионное вещество твердое                84  8+4.1     8,67o b)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

2922  Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к.     886  8+6.1     8,76o a)

2922  Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к.      86  8+6.1     8,76o b),c)

2923  Коррозионное вещество твердое токсичное,    886  8+6.1     8,75o a)

н.у.к.

2923  Коррозионное вещество твердое токсичное,     86  8+6.1     8,75o b),c)

н.у.к.

2924  Легковоспламеняющаяся жидкость              338  3+8       3,26o a),b)

коррозионная, н.у.к.

2924  Легковоспламеняющаяся жидкость               38  3+8       3,33o c)

коррозионная, н.у.к.

2925  Легковоспламеняющееся вещество твердое       48  4.1+8     4.1,8o b),c)

коррозион-ное органическое, н.у.к.

2926  Легковоспламеняющееся вещество твердое       46  4.1+6.1   4.1,7o b),c)

токсичное органическое, н.у.к.

2927  Токсичная жидкость коррозионная             668  6.1+8     6.1,27o a)

органическая, н.у.к.

2927  Токсичная жидкость коррозионная              68  6.1+8     6.1,27o b)

органическая, н.у.к.

2928  Токсичное вещество твердое коррозионное     668  6.1+8     6.1,27o a)

органическое, н.у.к.

2928  Токсичное вещество твердое коррозионное      68  6.1+8     6.1,27o b)

органическое, н.у.к.

2929  Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся    663  6.1+3     6.1,9o a)

органическая, н.у.к.

2929  Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся    663  6.1+3     6.1,26o a)1

органическая, н.у.к.

2929  Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся     63  6.1+3     6.1,26o b)1

органическая, н.у.к.

2930  Токсичное вещество твердое легковоспламе-   664  6.1+4.1   6.1,26o a)2.

няющееся органическое, н.у.к.

2930  Токсичное вещество твердое легковоспламе-    64  6.1+4.1   6.1,26o b)2o

няющееся органическое, н.у.к.

2931  Ванадил-х-судьфат                            60  6.1       6.1,58o b)

2933  Метил -2-хлорпропионат                       30  3         3,31o c)

2934  Изопропил-2-хлорпропионат                    30  3         3,31o c)

2935  Этил-2-хлорпропионат                         30  3         3,31o c)

2936  Кислота тиомолочная                          60  6.1       6.1,21o b)

2937  Спирт альфа-метилбензиловый                  60  6.1       6.1,14o c)

2940  9-Фосфабициклононаны                         40  4.2       4.2,5o b)

(Циклооктадиенфосфины)

2941  Фторанилины                                  60  6.1       6.1,12o c)

2942  2-Трифторметиланилин                         60  6.1       6.1,12o c)

2943  Тетрагидрофурфуриламин                       30  3         3,31o c)

2945  N-Метилбутиламин                            338  3+8       3,22o b)

2946  2-Амино-5-диэтиламинопентан                  60  6.1       6.1,12o c)

2947  Изопропилхлорацетат                          30  3         3,31o c)

2948  3-Трифторметиланилин                         60  6.1       6.1,17o b)

2949  Натрия гидросульфид                          80  8         8,45o b)1

2950  Магний в гранулах покрытых                  423  4.3       4.3,11o c)

2956  5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилол         44  4.1+0,1   4.1,26o c)

(ксилол мускусный)

2965  Эфир бортрифтордиметиловый                  382  4.3+3+8   4.3,2o a)

2966  Тиогликоль                                   60  6.1       6.1,21o b)

2967  Кислота сульфаминовая                        80  8         8,16o c)

2968  Манеб стабилизированный                     423  4.3       4.3,20o c)

2968  Манеба препарат стабилизированный           423  4.3       4.3,20o c)

2969  Касторовая мука                              90  9         9,35o c)

2969  Касторовые бобы                              90  9         9,35o c)

2969  Касторовые хлопья                            90  9         9,35o c)

2969  Касторовый жмых                              90  9         9,35o c)

2974  Радиоактивный материал особого вида,                       7, карт.9,

н.у.к.                                                     10,12,13

2975  Торий металлический пирофорный                             7, карт.9,

10,11,12

2976  Тория нитрат твердый                                       7, карт.5,6,

9,10,11,13

2977  Урана гексавфторид делящийся содержащий                    7, карт.12,13

более 1% урана 235

2978  Урана гексавторид освобожденный,                           7, карт.

делящийся или неделящийся                                  5,6,13

2979  Уран металлический пирофорный                              7, карт 9,

10,11,13

2980  Уранила нитрата-гексагидрат в растворе       78  7A, 7B    7, карт 5,6

или 7C+8  или 13

2981  Уранила нитрат твердый                                     7, карт 5,6,

9,11,13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к.               70  7A, 7B    7, карт 9,10,

или 7C    11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к., газ          72  7A, 7B    7, карт 9,10,

или 7C    11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к., газ         723  7A, 7B    7, карт 9,10,

легковоспламеняющийся                            или 7C+3  11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. жидкий        73  7A, 7B    7, карт 9,10,

легковоспламеняющийся, с температурой            или 7C+3  11 или 13

вспышки не выше 61С

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. твердый       74  7A, 7B    7, карт 9,10,

легковоспламеняющийся                            или       11 или 13

7C+4.1

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. окисляющий    75  7A, 7B    7, карт 9,10,

или 7C+05 11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. токсичный     76  7A, 7B    7, карт 9,10,

или       11 или 13

7C+6.1

2982  Радиоактивный материал, н.у.к.               78  7A, 7B    7, карт 9,10,

корозионный                                      или 7C+8  11 или 13

2983  Этилена оксида и пропилена оксида смесь     336  3+6.1     3,17o a)

2984  Водорода пероксида водный раствор            50  5.1       5.1,1o c)

2985  Хлорсиланы легковоспламеняющиеся            338  3+8       3,21o b)

коррозионные, н.у.к.

2986  Хлорсиланы коррозионные                     Х83  8+3       8,37o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

2987  Хлорсиланы коррозионные, н.у.к.              80  8         8,36o b)

2988  Хлорсиланы,  реагирующие с водой легко-    X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

воспламеняющиеся коррозионные, н.у.к.

2989  Свинца фосфит двузамещенный                  40  4.1       4.1,11o b),c)

2990  Средства спасательные самонадувные           90  9         9,6o

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

2991  Пестицид на основе карбаматов жидкий        663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2991  Пестицид на основе карбаматов жидкий         63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2992  Пестицид на основе карбаматов жидкий         66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2992  Пестицид на основе карбаматов жидкий         60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

2993  Пестицид мышьяксодержащий жидкий            663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2993  Пестицид мышьяксодержащий жидкий             63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2994  Пестицид мышьяксодержащий жидкий             66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2994  Пестицид мышьяксодержащий жидкий             60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

2995  Пестицид хлорорганический жидкий            663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2995  Пестицид хлорорганический жидкий             63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2996  Пестицид хлорорганический жидкий             66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2996  Пестицид хлорорганический жидкий             60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

2997  Пестицид на основе триазинов жидкий         663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2997  Пестицид на основе триазинов жидкий          63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2998  Пестицид на основе триазинов жидкий          66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2998  Пестицид на основе триазинов жидкий          60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3005  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий     663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3005  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий      63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3006  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий      66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3006  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий      60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3009  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный    663  6,1+3     6.1,72o a)

легковоспламеняющийся

3009  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный     63  6.1+3     6.1,72o b),c)

легковоспламеняющийся

3010  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный     66  6.1       6.1,71o a)

3010  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный     60  6.1       6.1,71o b),c)

3011  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный   663  6.1+3     6.1,72o a)

легковоспламеняющийся

3011  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный    63  6.1+3     6.1,72o b),c)

легковоспламеняющийся

3012  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный    66  6.1       6.1,71o a)

3012  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный    60  6.1       6.1,71o b),c)

3013  Пестицид-производный нитрофенола жидкий     663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3013  Пестицид-производный нитрофенола жидкий      63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3014  Пестицид-производный нитрофенола  жидкий     66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3014  Пестицид-производный нитрофенола  жидкий     60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3015  Пестицид-производный дипиридила жидкий      663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3015  Пестицид-производный дипиридила жидкий       63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3016  Пестицид-производный дипиридила жидкий       66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3016  Пестицид-производный дипиридила жидкий       60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3017  Пестицид фосфорорганический жидкий          663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3017  Пестицид фосфорорганический жидкий           63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3018  Пестицид фосфорорганический жидкий           66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3018  Пестицид фосфорорганический жидкий           60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3019  Пестицид оловоорганический жидкий           663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3019  Пестицид оловоорганический жидкий            63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3020  Пестицид оловоорганический жидкий            66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3020  Пестицид оловоорганический жидкий            60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3021  Пестицид жидкий легковоспламеняющийся       336  3+6.1     3,41o a),b)

токсичный, н.у.к.

3022  1,2-Бутиленоксид стабилизированный          339  3         3,3o b)

3023  2-Метил-2-гептантиол                        663  6.1+3     6.1,20o a)

3024  Пестицид-производный кумарина жидкий        336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

3025  Пестицид-производный кумарина жидкий        663  6.1+3     6.1,72o a)

тосичный легковоспламеняющийся

3025  Пестицид-производный кумарина жидкий         63  6.1+3     6.1,72o b),c)

тосичный легковоспламеняющийся

3026  Пестицид - производный кумарина жидкий       66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3026  Пестицид - производный кумарина жидкий       60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3027  Пестицид - производный кумарина твердый      66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

3027  Пестицид - производный кумарина твердый      60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

3028  Батареи сухие, содержащие калия              80  8         8,81o c)

гидроксид, электрические акумуляторные

3048  Пестицид на основе фосфида алюминия         642  6.1       6.1,43o a)

3049  Металлов алкилгалогениды, реагирующие с    X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

водой, или металлов арилгалогениды,

реагирующие с водой, н.у.к.

3050  Металлов алкилгалогениды, реагирующие с    X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

водой, или металлов арилгидриды-,

реагирующие с водой, н.у.к.

3051  Алюминийалкилы                             X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

3052  Алюминийалкилгалогениды                    X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

3053  Магнийалкилы                               X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

3054  Циклогексилмеркаптан                         30  3         3,31o c)

3055  2-(2-Аминоэтокси)-этанол                     80  8         8,53o c)

3056  н-Тептальдегид                               30  3         3,31o c)

3057  Хлорангидрид трифторуксусной кислоты        268  6.1+8     2,2o TC

3064  Нитроглицирина спиртовый раствор             33  3         3,6o

3065  Напитки алкогольные                          33  3         3,3o b)

3065  Напитки алкогольные                          30  3         3,31o с)

3066  Краска или материал лакокрасочный            80  8         8,66o b),c)

3070  Дихлордифторметана и этилена оксида смесь    20  2         2,2o A

3071  Меркаптанов смесь жидкая токсичная           63  6.1+3     6.1,20o b)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3071  Меркаптаны  жидкие токсичные                 63  6.1+3     6.1,20o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3072  Средства спасательные несамонадувные         90  9         9,7o

3073  Ванилпиридины ингибированные                639  6.1+3+8   6.1,11o b)1

3076  Алюминия алкилгидриды                      X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

3077  Вещество твердое, опасное для окружающей     90  9         9,12o c)

среды н.у.к.

3078  Церий                                       423  4.3       4.3,13o b)

3079  Метакрилонитрил ингибированный              336  3+6.1     3,11o a)

3080  Изоцианаты токсичные                         63  6.1+3     6.1,18o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3080  Изоцианата раствор токсичный                 63  6.1+3     6.1,18o b)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3082  Вещество жидкое, опасное для окружающей      90  9         9,11o c)

среды, н.у.к.

3083  Перхлорилфторид                             265  6.1+05    2,2o TO

3084  Коррозионное вещество твердое окисляющее,   885  8+05      8,73o a)

н.у.к.

3084  Коррозионное вещество твердое окисляющее,    85  8+05      8,73o b)

н.у.к.

3085  Окисляющее вещество твердое коррозионное,    58  5.1+8     5.1,31o b),c)

н.у.к.

3086  Токсичное вещество твердое окисляющее,      665  6.1+05    6.1,68o a)

н.у.к.

3086  Токсичное вещество твердое окисляющее,       65  6.1+05    6.1,68o b)

н.у.к.

3087  Окисляющее вещество твердое токсичное,       56  5.1+6.1   5.1,29o b),c)

н.у.к.

3088  Самонагревающееся вещество твердое           40  4.2       4.2,5o b),c)

органическое, н.у.к.

3089  Металлический порошок,                       40  4.1       4.1,13o b),c)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3090  Батареи литиевые                             90  9         9,5o

3091  Батареи литиевые в оборудовании или 3091     90  9         9,5o

батареи литиевые, упакованные с

оборудованием

3092  1-Метокси-2-пропанол                         30  3         3,31o c)

3093  Коррозионная жидкость окисляющая, н.у.к.    885  8+05      8,74o a)

3093  Коррозионная жидкость окисляющая, н.у.к.     85  8+05      8,74o b)

3094  Коррозионная жидкость реагирующая с         823  8+4.3     8,72o a),b)

водой, н.у.к.

3095  Коррозионное вещество твердое               884  8+4.2     8,69o a)

самонагревающееся, н.у.к.

3095  Коррозионное вещество твердое                84  8+4.2     8,69o b)

самонагревающееся, н.у.к.

3096  Коррозионное вещество твердое,              842  8+4.3     8,71o a),b)

реагирующее с водой, н.у.к.

3098  Окисляющее вещество жидкое, коррозионное     58  5,1+8     5.1,32o

н.у.к.                                                     а),b),c)

3099  Окисляющее вещество жидкое токсичное,        56  5,1+8     5.1,30o

н.у.к.                                                     а),b),c)

3101  Органический пероксид типа В жидкий          55  5,2+01    5.2,1o b)

3102  Оргвнический пероксид типа В твердый         55  5,2+01    5.2,2o b)

3103  Органический пероксид типа С жидкий              5,2       5.2,3o b)

3104  Органический пероксид типа С твердый             5,2       5.2,4o b)

3105  Органический пероксид типа Д жидкий              5,2       5.2,5o b)

3106  Органический пероксид типа Д твердый             5,2       5.2,6o b)

3107  Органический пероксид типа Е жидкий              5,2       5.2,7o b)

3108  Органический пероксид типа Е твердый             5,2       5.2,8o b)

3109  Органический пероксид типа F жидкий         539  5.2+(8)   5.2,9o b)

3110  Органический пероксид типа F твердый        539  5.2       5.2,10o b)

3111  Органический пероксид типа  В  жидкий,       55  5,2+0,1   5.2,11o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3112  Органический пероксид типа  В твердый,       55  5,2+0,1   5.2,12o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3113  Органический пероксид типа  C жидкий,            5.2       5.2,13o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3114  Органический пероксид типа  С твердый,           5.2       5.2,14o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3115  Органический пероксид типа  D жидкий,            5.2       5.2,15o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3116  Органический пероксид типа  D твердый,           5.2       5.2,16o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3117  Органический пероксид типа  E жидкий,            5.2       5.2,17o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3118  Органический пероксид типа Е твердый,            5.2       5.2,18o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3119  Органический пероксид типа F жидкий  с      539  5.2       5.2,19o b)

регулируемой температурой

3120  Органический пероксид типа F твердый  с     539  5.2       5.2,20o b)

регулируемой температурой

3122  Токсичная жидкость окисляющая, н.у.к.       665  6.1+05    6.1,68o a)

3122  Токсичная жидкость окисляющая, н.у.к.        65  6.1+05    6.1,68o b)

3123  Токсичная жидкость реагирующая с водой,     623  6.1+4.3   6.1,44o а),b)

н.у.к.

3124  Токсичное вещество твердое                  664  6.1+4.2   6.1,66o а)

самонагревающееся, н.у.к.

3124  Токсичное вещество твердое                   64  6.1+4.2   6.1,66o b)

самонагревающееся, н.у.к.

3125  Токсичное вещество твердое реагирующее с    642  6.1+4.3   6.1,44o b),c)

водой, н.у.к.

3126  Саморазогревающееся вещество твердое         48  4,2+8     4.2,9o b),c)

коррозионное органическое, н.у.к.

3128  Самонагревающееся вещество твердое           46  4.2+6.1   4.2,7o b),c)

токсичное органическое, н.у.к.

3129  Реагирующая с водой жидкость               X382  4.3+8     4.3,25o а)

коррозионная, н.у.к.

3129  Реагирующая с водой жидкость                382  4.3+8     4.3,25o b),c)

коррозионная, н.у.к.

3130  Реагирующая с водой жидкость токсичная,    X362  4.3+6.1   4.3,23o а)

н.у.к.

3130  Реагирующая с водой жидкость токсичная,     362  4.3+6.1   4.3,23o b),c)

н.у.к.

3131  Реагирующее с водой твердое вещество        482  4.3+8     4.3,24o b),c)

коррозинное, н.у.к.

3134  Реагирующее с водой твердое вещество        462  4.3+6.1   4.3,22o b),c)

токсичное, н.у.к.

3136  Трифторметан охлажденный жидкий              22  2         2,3o A

3138  Этилена, ацетилена и пропилена смесь        223  3         2,3o F

охлажденная жидкая

3139  Окисляющее вещество жидкое, н.у.к.           50  5.1       5.1,28o a),

b),c)

3140  Алкалоиды или алкалоидов соли жидкие,        66  6.1       6.1,90o a)

н.у.к.

3140  Алкалоиды или алкалоидов соли жидкие,        60  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

3141  Сурьмы соединение неорганическое жидкое,     60  6.1       6.1,59o c)

н.у.к.

3142  Дезинфицирующее средство жидкое              66  6.1       6.1,25o a)

токсичное, н.у.к.

3142  Дезинфицирующее средство жидкое              60  6.1       6.1,25o b),c)

токсичное, н.у.к.

3143  Краситель твердый токсичный, н.у.к.          66  6.1       6.1,25o a)

3143  Краситель твердый токсичный, н.у.к.          66  6.1       6.1,25o b),c)

3143  Полупродукт синтеза красителей твердый       66  6.1       6.1,25o a)

токсичный, н.у.к.

3143  Полупродукт синтеза красителей твердый       60  6.1       6.1,25o b),c)

токсичный, н.у.к.

3144  Никотина соединение жидкое, н.у.к. или       66  6.1       6.1,90o a)

никотина препарат жидкий, н.у.к.

3144  Никотина соединение жидкое, н.у.к. или       60  6.1       6.1,90o b),c)

никотина препарат жидкий, н.у.к.

3145  Алкилфенолы жидкие, н.у.к.                   88  8         8,40o а)

3145  Алкилфенолы жидкие, н.у.к.                   80  8         8,40o b),c)

3146  Оловоорганическое соединение твердое,        66  6.1       6.1,32o a)

н.у.к.

3146  Оловоорганическое соединение твердое,        60  6.1       6.1,32o b),c)

н.у.к.

3147  Краситель или полупродукт синтеза            88  8         8,65o a)

красителей твердый коррозионный, н.у.к.

3147  Краситель или полупродукт синтеза            80  8         8,65o b),c)

красителей твердый коррозионный, н.у.к.

3148  Реагирующая с водой жидкость, н.у.к.       X323  4.3       4.3,21o a)

3148  Реагирующая с водой жидкость, н.у.к.        323  4.3       4.3,21o b),c)

3149  Водорода пероксида и кислоты надуксусной     58  5.1+8     5.1,1o b)

смесь стабилизированная

3150  Устройства малые, приводимые в действие      23  3         2,6o F

углеводородным газом

3150  Балоны с углеводородным газом, для малых     23  3         2,6o F

устройств

3151  Полигалогенированные дифенилы жидкие         90  9         9,2o b)

3151  Полигалогенированные трифенилы жидкие        90  9         9,2o b)

3152  Полигалогенированные дифенилы твердые        90  9         9,2o b)

3152  Полигалогенированные дифенилы твердые        90  9         9,2o b)

3153  Эфир перфторметилвиниловый                   23  3         2,2o F

3154  Эфир перфторэтилвиниловый                    23  3         2,2o F

3155  Пентахлорфенол                               60  6.1       6.1,17o b)

3156  Газ сжатый окисляющий, н.у.к.                25  2+05      2,1o O

3157  Газ сжиженный окисляющий, н.у.к.             25  2+05      2,2o O

3158  Газ охлажденный жидкий, н.у.к.               22  2         2,3o A

3159  1,1,1,2-Тетрафторэтан  (R 134а)              20  2         2,2o A

3160  Газ сжиженный токсичный                     263  6.1+3     2,2o TF

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3161  Газ сжиженный легковоспламеняющийся, н.у.к.  23  3         2,2o F

3162  Газ сжиженный токсичный, н.у.к.              26  6.1       2,2o Т

3163  Газ сжиженный, н.у.к.                        20  2         2,2o A

3164  Изделия под пневматическим давлением         20  2         2,6o А

3164  Изделия под гидравлическим давлением         20  2         2,6o А

3165  Авиационная гидравлическая топливная             3+6.1+8   3,28o

цистерна с блоком питания

3167  Газ, образец, не под давлением,              23  3         2,7o F

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3168  Газ, образец, не под давлением,             263  6,1+3     2.7o ТF

токсичный, легковоспламеняющийся, н.у.к.

3169  Газ, образец, не под давлением,              26  6,1       2,7o Т

токсичный, н.у.к.

3170  Алюминия побочные продукты плавки или       423  4.3       4.3,13o b),c)

алюминия побочные продукты переплавки

3172  Токсины, извлеченные из живых организмов,    66  6.1       6.1,90o a)

н.у.к.

3172  Токсины, извлеченные из живых организмов,    60  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

3174  Титана дисульфид                             40  4.2       4.2,13o c)

3175  Вещества твердые, содержащие                 40  4.1       4.1,4o c)

легковоспламеняющуюся жидкость,н.у.к.

3176  Легковоспламеняющееся твердое вещество       44  4.1       4.1,5o

расплавленное органическое, н.у.к.

3178  Легковоспламеняющееся твердое вещество       40  4.1       4.1,11o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3179  Легковоспламеняющееся твердое вещество       46  4.1+6.1   4.1,16o b),c)

токсичное неорганическое, н.у.к.

3180  Легковоспламеняющееся твердое вещество       48  4.1+8     4.1,17o b),c)

коррозионное неорганическое, н.у.к.

3181  Соли металлов органических соединений        40  4.1       4.1,12o b),c)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3182  Гидриды металлов легковоспламеняющиеся,      40  4.1       4.1,14o b),c)

н.у.к.

3183  Самонагревающаяся жидкость органическая,     30  4.2       4.2,6o b),c)

н.у.к.

3184  Самонагревающаяся жидкость токсичная         36  4.2+6.1   4.2,8o b),c)

органическая, н.у.к.

3185  Самонагревающаяся жидкость коррозионная      38  4.2+8     4.2,10o b),c)

органическая, н.у.к.

3186  Самонагревающаяся жидкость                   30  4.2       4.2,17o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3187  Самонагревающаяся жидкость токсичная         36  4.2+6.1   4.2,19o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3188  Самонагревающаяся жидкость коррозионная      38  4.2+8     4.2,21o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3189  Металлический порошок самонагревающийся,     40  4.2       4.2,12o b),c)

н.у.к.

3190  Самонагревающееся вещество твердое           40  4.2       4.2,16o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3191  Самонагревающееся вещество твердое           46  4.2+6.1   4.2,18o b),c)

токсичное неорганическое, н.у.к.

3192  Самонагревающееся вещество твердое           48  4.2+8     4.2,20o b),c)

коррозионное неорганическое, н.у.к.

3194  Пирофорная жидкость неорганическая н.у.к.    33  4.2       4.2,17o a)

3200  Пирофорное вещество твердое,                 40  4,2       4,2,16o a)

неорганическое, н.у.к.

3203  Пирофорное металлоорганическое соединение, X333  4.2+4.3   4.2,33o a)

соединение, реагирующее с водой, н.у.к.

3205  Алкоголяты щелочноземельных металлов,        40  4.2       4.2,14o b),c)

н.у.к.

3206  Алкоголяты щелочных металлов, н.у.к.         48  4.2+8     4.2,15o b),c)

3207  Металлорганическое соединение, или         X323  4.3+3     4.3,3o a)

раствор, или дисперсия, реагирующие с

водой, легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3207  Металлорганическое соединение, или          323  4.3+3     4.3,3o b),c)

раствор, или дисперсия, реагирующие с

водой, легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3208  Металлическое вещество, реагирующее с       423  4.3       4.3,13o b),c)

водой, н.у.к.

3209  Металлическое вещество, реагирующее с       423  4.3+4.2   4.3,14o b),c)

водой, самонагревающееся, н.у.к.

3210  Хлоратов неорганических водный раствор,      50  5.1       5.1,11o b),c)

н.у.к.

3211  Перхлоратов неорганических водный            50  5.1       5.1,13o b),c)

раствор, н.у.к.

3212  Гипохлориты неорганические, н.у.к.           50  5.1       5.1,15o b)

3213  Броматов неорганических водный раствор,      50  5.1       5.1,16o b),c)

н.у.к.

3214  Перманганатов неорганических водный          50  5.1       5.1,17o b)

раствор, н.у.к.

3215  Персульфаты неорганических, н.у.к.           50  5.1       5.1,18o c)

3216  Персульфатов неорганических водный           50  5.1       5.1,18o c)

раствор, н.у.к.

3218  Нитратов неорганических водный раствор,      50  5.1       5.1,22o b),c)

н.у.к.

3219  Нитритов неорганических водный раствор,      50  5,1       5.1,23o b),c)

н.у.к.

3220  Пентафторэтан (R 125)                        20  2         2,2o A

3221  Самореактивная жидкость типа В               44  4,1+0,1   4.1,31o b)

3222  Самореактивные твердое вещество типа В       44  4,1+0,1   4.1,32o b)

3223  Самореактивная жидкость типа С               44  4,1+0.1   4.1,33o b)

3224  Самореактивное твердое вещество типа С       44  4,1+0,1   4.1,34o b)

3225  Самореактивная жидкость типа D               44  4,1+0,1   4.1,35o b)

3226  Самореактивное твердое вещество типа D       44  4,1+0.1   4.1,36o b)

3227  Самореактивное твердое вещество типа Е       44  4.1+0.1   4.1,37o b)

3228  Самореактивное твердое вещество типа Е       44  4,1+0,1   4.1,38o b)

3229  Самореактивная жидкость типа F               44  4,1+0,1   4.1,39o b)

3230  Самореактивное твердое вещество типа F       44  4,1+0.1   4.1,40o b)

3231  Самореактивная жидкость типа В с             44  4,1+0,1   4.1,41o b)

регулируемой температурой

3232  Самореактивное твердое вещество типа В с     44  4,1+0,1   4.1,42o b)

регулируемой температурой

3233  Самореактивная жидкость типа С, с            44  4,1+0,1   4.1,43o b)

регулируемой температурой

3234  Самореактивное твердое вещество типа С, с    44  4.1+0.1   4.1,44o b)

регулируемой температурой

3235  Самореактивная жидкость типа D, с            44  4,1+0,1   4.1,45o b)

регулируемой температурой

3236  Самореактивное твердое вещество типа D, с    44  4,1+0,1   4.1,46o b)

регулируемой температурой

3237  Самореактивная жидкость типа E, с            44  4,1+0,1   4.1,47o b)

регулируемой температурой

3238  Самореактивное твердое вещество типа E, с    44  4,1+0,1   4.1,48o b)

регулируемой температурой

3239  Самореактивная жидкость типа F, с            44  4,1+0,1   4.1,49o b)

регулируемой температурой

3240  Самореактивное твердое вещество типа F, с    44  4,1+0,1   4.1,50o b)

регулируемой температурой

3241  2-бром-2-нитропропандиол-1,3                 44  4,1+0,1   4.1,26o с)

3242  Азодикарбонамид                              44  4,1+0,1   4.1,26o b)

3243  Вещества твердые, содержащие токсичную       60  6.1       6.1,65o b)

жидкость, н.у.к.

3244  Вещества твердые, содержащие коррозионную    80  8         8,65o b)

жидкость, н.у.к.

3245  Генетически измененные микроорганизмы        90  9         9,13o b)

3246  Метансульфонилхлорид                        668  6.1+8     6.1,27o a)

3247  Натрия пероксоборат безводный                50  5.1       5.1,27o b)

3248  Лекарственный препарат жидкий               336  3+6.1     3,19o b)

легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к.

3248  Лекарственный препарат жидкий                36  3+6.1     3,32o c)

легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к.

3249  Лекарственный препарат твердый               60  6.1       6.1,90o b),c)

токсичный, н.у.к.

3250  Кислота хлоруксусная расплавленная           68  6.1+8     6.1,24o b)

3251  Изосорбид-5-мононитрат                       44  4,1+0,1   4.1,26o с)

3252  Дифторметан                                  23  2         2,2o F

3253  Натрия триоксосиликат                        80  8         8,41o c)

3256  Жидкость при повышенной температуре          30  3         3,61o c)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3257  Жидкость при повышенной температуре,         99  9         9,20o c)

н.у.к.

3258  Вещество твердое при повышенной              99  9         9,21o c)

температуре, н.у.к.

3259  Амины или полиамины твердые коррозионные,    88  8         8,52o a)

н.у.к.

3259  Амины или полиамины твердые коррозионные,    80  8         8,52o b),c)

н.у.к.

3260  Коррозионное вещество твердое кислое         88  8         8,16o a)

неорганическое, н.у.к.

3260  Коррозионное вещество твердое кислое         80  8         8,16o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3261  Коррозионное вещество твердое кислое         88  8         8,39o a)

органическое, н.у.к.

3261  Коррозионное вещество твердое кислое         80  8         8,39o b),c)

органическое, н.у.к.

3262  Коррозионное вещество твердое  щелочное      88  8         8,46o a)

неорганическое, н.у.к.

3262  Коррозионное вещество твердое  щелочное      80  8         8,46o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3263  Коррозионное вещество твердое  щелочное      88  8         8,55o a)

органическое, н.у.к.

3263  Коррозионное вещество твердое  щелочное      80  8         8,55o b),c)

органическое, н.у.к.

3264  Коррозионная жидкость кислая                 88  8         8,17o a)

неорганическая, н.у.к.

3264  Коррозионная жидкость кислая                 80  8         8,17o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3265  Коррозионная жидкость кислая                 88  8         8,40o a)

органическая, н.у.к.

3265  Коррозионная жидкость кислая                 80  8         8,40o b),c)

органическая, н.у.к.

3266  Коррозионная жидкость щелочная               80  8         8,47o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3266  Коррозионная жидкость щелочная               88  8         8,47o a)

неорганическая, н.у.к.

3267  Коррозионная жидкость щелочная               88  8         8,56o a)

органическая, н.у.к.

3267  Коррозионная жидкость щелочная               80  8         8,56o b),c)

органическая, н.у.к.

3268  Газонаполнительные устройства надувных       90  9         9,8o с)

подушек, пиротехнические или модули

надувных подушек, пиротехнические, или

устройства предварительного натяжения

ремней безопасности, пиротехнические

3269  Полиэфирных смол комплекты                   33  3         3,5o b)

3269  Полиэфирных смол комплекты                   33  3         3,50o с)

3270  Фильтры  нитроцеллюлозные мембранные         40  4,1       4,1,3o b)

3271  Эфиры, н.у.к.                                33  3         3,3o b)

3271  Эфиры, н.у.к.                                30  3         3,31o c)

3272  Эфиры сложные, н.у.к.                        33  3         3,3o b)

3272  Эфиры сложные, н.у.к.                        30  3         3,31o c)

3273  Нитрилы легковоспламеняющиеся токсичные,    336  3+6.1     3,11o a),b)

н.у.к.

3274  Алкоголятов раствор, н.у.к.                 338  3+8       3,24o b)

3275  Нитрилы токсичные легковоспламеняющиеся,    663  6.1+3     6.1,11o a)

н.у.к.

3275  Нитрилы токсичные легковоспламеняющиеся,     63  6.1+3     6.1,11o b)2

н.у.к.

3276  Нитрилы токсичные, н.у.к.                    66  6.1       6.1,12o a)

3276  Нитрилы токсичные, н.у.к.                    60  6.1       6.1,12o b),c)

3277  Хлорформиаты токсичные коррозионные,         68  6.1+8     6.1,27o b)

н.у.к.

3278  Фосфорорганическое соединение токсичное,     66  6.1       6.1,23o a)

н.у.к.

3278  Фосфорорганическое соединение токсичное,     60  6.1       6.1,23o b),c)

н.у.к.

3279  Фосфорорганическое соединение токсичное     663  6.1+3     6.1,9o a)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

3279  Фосфорорганическое соединение токсичное     663  6.1+3     6.1,22o a)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

3279  Фосфорорганическое соединение токсичное      63  6.1+3     6.1,22o b)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

3280  Мышьякорганические соединение, н.у.к.        66  6.1       6.1,34o a)

3280  Мышьякорганические соединение, н.у.к.        60  6.1       6.1,34o b),c)

3281  Карбонилы металлов, н.у.к.                   66  6.1       6.1,36o а)

3281  Карбонилы металлов, н.у.к.                   60  6.1       6.1,36o b),c)

3282  Металлорганическое соединение токсичное,     66  6.1       6.1,35o a)

н.у.к.

3282  Металлорганическое соединение токсичное,     60  6.1       6.1,35o b),c)

н.у.к.

3283  Селена соединение, н.у.к.                    66  6.1       6.1,55o a)

3283  Селена соединение, н.у.к.                    60  6.1       6.1,55o b),c)

3284  Теллура соединение, н.у.к.                   60  6.1       6.1,57o b),c)

3285  Ванадия соединение, н.у.к.                   60  6.1       6.1,58o b),c)

3286  Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная    368  3+6.1+8   3,27o a),b)

коррозионная, н.у.к.

3287  Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к.    66  6.1       6.1,65o a)

3287  Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к.    60  6.1       6.1,65o b),c)

3288  Токсичное вещество твердое                   66  6.1       6.1,65o a)

неорганическое, н.у.к.

3288  Токсичное вещество твердое                   60  6.1       6.1,65o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3289  Токсичная жидкость коррозионная             668  6.1+8     6.1,67o a)

неорганическая, н.у.к.

3289  Токсичная жидкость коррозионная              68  6.1+8     6.1,67o b)

неорганическая, н.у.к.

3290  Токсичное вещество твердое корозионное      668  6.1+8     6.1,67o a)

неорганическое, н.у.к.

3290  Токсичное вещество твердое корозионное       68  6.1+8     6.1,67o b)

неорганическое, н.у.к.

3291  Отходы больничного происхождения разные,    606  6.2       6.2,4o b)

н.у.к.

3292  Натрийсодержащие батареи или                     4,3       4.3,31o b)

натрийсодержащие элементы

3293  Гидразина водный раствор                     60  6.1       6.1,65o c)

3294  Водорода цианида спиртовой раствор          663  6.1+3     6.1,2o

3295  Углеводороды жидкие, н.у.к.                  33  3         3,1o a), 2o

a),b), 3o b)

3295  Углеводороды жидкие, н.у.к.                  30  3         3,31o c)

3296  Гептафторпропан (R 227)                      20  2         2,2o A

3297  Этилена оксида и хлортетрафторэтана смесь    20  2         2,2o A

3298  Этилена оксида и пентафторэтана смесь        20  2         2,2o A

3299  Этилена оксида и тетрафторэтана смесь        20  2         2,2o A

3300  Этилена оксида и углерода диоксида смесь,   263  6.1+3     2,2o TF

содержащая более 87% этилена оксида

3301  Коррозионная жидкость самонагревающаяся,    884  8+4.2     8,70o a)

н.у.к.

3301  Коррозионная жидкость самонагревающаяся,     84  8+4.2     8,70o b)

н.у.к.

3302  2-Диметиламиноэтилакрилат                    60  6.1       6.1,12o b)

3303  Газ сжатый токсичный окисляющий, н.у.к.     265  6.1+05    2,1o TO

3304  Газ сжатый токсичный коррозионный, н.у.к.   268  6.1+8     2,1o TC

3305  Газ сжатый токсичный легковоспламе-         263  6.1+3+8   2,1o TFC

няющийся коррозионный, н.у.к.

3306  Газ сжатый токсичный окисляющий             265  6.1+05+8  2,1o TOC

коррозионный, н.у.к.

3307  Газ сжиженный токсичный окисляющий,         265  6.1+05    2,2o TO

н.у.к.

3308  Газ сжиженный токсичный коррозионный,       268  6.1+8     2,2o TC

н.у.к.

3309  Газ сжиженный токсичный легковоспламе-      263  6.1+3+8   2,2o TFC

няющийся коррозионный, н.у.к.

3310  Газ сжиженный  токсичный окисляющий         265  6.1+05+8  2,2o TOC

коррозионный, н.у.к.

3311  Газ охлажденный жидкий окисляющий, н.у.к.   225  2+05      2,3o O

3312  Газ охлажденный жидкий                      223  3         2,3o F

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3313  Органические пигменты самонагревающиеся      40  4.2       4.2,5o b),c)

3314  Пластичное формовочное соединение            90  -         9,4o c)

3316  Комплект химических веществ или комплект     90  9         9,36o b),с)

первой помощи

3317  2-амино-4,6-динитрофенол увлажненный         44  4,1+0,1   4.1,21o а)

3318  Аммиака раствор, содержащий более 50%       268  6.1+8     2,4o TC

аммиака

3320  Натрия боргидрида и натрия гидроксида        80  8         8,42o b),c)

раствор с массовой долей боргидрида

натрия не более 12% и массовой долей

гидроксида натрия не более 40%

3336  Меркаптаны жидкие легковоспламеняющиеся,     30  3         3,31o c)

н.у.к., или меркаптанов смесь жидкая

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3336  Меркаптаны жидкие легковоспламеняющиеся,     33  3         3,2o a),

н.у.к., или меркаптанов смесь жидкая                       2o b), 3o b)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3337  Газ рефрижераторный R 404А                   20  2         2,2o A

3338  Газ рефрижераторный R 407А                   20  2         2,2o A

3339  Газ рефрижераторный R 407В                   20  2         2,2o A

3340  Газ рефрижераторный R 407С                   20  2         2,2o A

3341  Тиомочевины диоксид                          40  4,2       4,2,5o b),c)

3342  Ксантогенаты                                 40  4,2       4,2,5o b),c)

3345  Пестицид-производный феноксиуксусной         60  6.1       6.1,73o b),c)

кислоты твердый токсичный

3345  Пестицид-производный феноксиуксусной         66  6.1       6.1,73o a)

кислоты твердый токсичный

3346  Пестицид-производный феноксиуксусной        336  3+6.1     3,41o a),b)

кислоты жидкий  легковоспламеняющийся

токсичный

3347  Пестицид-производный феноксиуксусной         63  6.1+3     6.1,72o b),c)

кислоты жидкий токсичный

легковоспламеняющийся

3347  Пестицид-производный феноксиуксусной        663  6.1+3     6.1,72o a)

кислоты жидкий токсичный

легковоспламеняющийся

3348  Пестицид-производный феноксиуксусной         60  6.1       6.1,71o b),c)

кислоты жидкий токсичный

3348  Пестицид-производный феноксиуксусной         66  6.1       6.1,71o a)

кислоты жидкий токсичный

3349  Пестицид на основе пиретроидов твердый       60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

3349  Пестицид на основе пиретроидов твердый       66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

3350  Пестицид на основе пиретроидов жидкий       336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

3351  Пестицид на основе пиретроидов жидкий,       63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3351  Пестицид на основе пиретроидов жидкий,      663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3352  Пестицид на основе пиретроидов жидкий        60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3352  Пестицид на основе пиретроидов жидкий        66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3353  Газонаполнительный устройства надувных       20  2         2,6o А

подушек, со сжатым газом

3353  Модули надувных подушек, со сжатым газом     20  2         2,6o А

3353  Устройства предварительного натяжении        20  2         2,6o А

ремней  безопасности, со сжатым годом

3354  Газ инсектицидный,                           23  3         2,2o F

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3355  Газ инсектицидный, токсичный                263  6.1+3     2,2o TF

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3356  Кислорода генераторы химические              50  5.1       5.1,27o b)

-------------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ

Идентификационные номера опасности, перечисленные в приложении N  1,

имеют следующие значения:

20 Удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности

22 охлажденный сжиженный газ, удушающий

223 охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся

225 охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

23 легковоспламеняющийся газ

239 легковоспламеняющийся  газ,   способный  самопроизвольно  вести к

бурной реакции

25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ

26 токсичный газ

263 токсичный газ, легковоспламеняющийся

265 токсичный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

268 токсичный газ, коррозионный

30 легковоспламеняющаяся  жидкость (температура  вспышки 23  град.С-

61 град.С, включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся

жидкость  или  твердое  вещество  в  расплавленном  состоянии   с

температурой вспышки выше 610С, разогретые до температуры, равной

или превышающей их  температуру вспышки, или  саморазогревающаяся

жидкость.

323 легковоспламеняющаяся    жидкость,    реагирующая   с   водой   с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х323 легковоспламеняющаяся   жидкость,  опасно  реагирующая  с водой с

высвобождением легковоспламеняющихся газов*

--------------------

* Вода используется исключительно с одобрения экпертов

33 сильновоспламеняющаяся   жидкость   (температура   вспышки   ниже

23 град.С)

333 пирофорная жидкость

Х333 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой*

336 сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная

338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная

Х338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая

с водой*

339 сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно  вести

к бурной реакции

36 легковоспламеняющаяся  жидкость (температура  вспышки 23  град.С-

61 град.С,  включая  предельные  значения),  слаботоксичная,  или

саморазогревающаяся жидкость, токсичная

362 легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, реагирующая с водой  с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х362 легковоспламеняющаяся  токсичная жидкость,  опасно реагирующая  с

водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов*

легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, коррозионная

38 легковоспламеняющаяся  жидкость (температура  вспышки 23  град.С-

61 град.С, включая предельные значения) коррозионная

382 легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, реагирующая с водой

с высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х382 легковоспламеняющаяся жидкость,  коррозионная, опасно реагирующая

с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов*

39 легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к

бурной реакции

40 легковоспламеняющееся  твердое    вещество,  или   самореактивное

вещество, или саморазогревающееся вещество

423 твердое   вещество,   реагирующее   с  водой   с   высвобождением

легковоспламеняющихся газов

Х423 легковоспламеняющееся  твердое  вещество,   опасно  реагирующее с

водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов*

43 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)

44 легковоспламеняющееся твердое вещество, в расплавленном состоянии

при повышенной температуре

446 легковоспламеняющееся     твердое    вещество,    токсичное,    в

расплавленном состоянии при повышенной температуре

46 легковоспламеняющееся  или саморазогревающееся  твердое вещество,

токсичное

462 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой  с высвобождением

легковоспламеняющихся газов

Х462 твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением  токсичных

газов*

48 легковоспламеняющееся или саморазогревающееся  твердое  вещество,

коррозионное

482 коррозионное    твердое    вещество,   реагирующее   с   водой  с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х482 твердое  вещество, опасно  реагирующее с  водой с  высвобождением

коррозионых газов*

50 окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

539 легковоспламеняющийся органический пероксид

55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, токсичное

558 сильноокисляющее     (интенсифицирующее     горение)     вещество

коррозионное

559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество,  способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

56 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное

568 окисляющее  вещество   (интенсифицирующее  горение),   токсичное,

коррозионное

58 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), коррозионное

59 окисляющее   вещество   (интенсифицирующее  горение),   способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

60 токсичное или слаботоксичное вещество

606 инфекционное вещество

623 токсичная   жидкость,  реагирующая   с  водой  с   высвобождением

легковоспламеняющихся газов

63 токсичное  вещество,  легковоспламеняющееся  (температура вспышки

23 град.С - 61 град.С, включая предельные значения)

638 токсичное  вещество,  легковоспламеняющееся  (температура вспышки

23 град.С - 61 град.С, включая предельные значения), коррозионное

639 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не

выше 61 град.С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

64 токсичное вещество, легковоспламеняющееся или саморазогревающееся

642 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с  высвобождением

легковоспламеняющихся газов

65 токсичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

66 сильнотоксичное вещество

663 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не

выше 61 град.С)

664 сильнотоксичное       вещество,    легковоспламеняющееся      или

саморазогревающееся

665 сильнотоксичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

668 сильнотоксичное вещество, коррозионное

669 сильнотоксичное  вещество,   способное  самопроизвольно  вести  к

бурной реакции

68 токсичное вещество, коррозионное

69 токсичное  вещество,   способное  самопроизвольно  вести к бурной

реакции

70 радиоактивный материал

72 радиоактивный газ

723 радиоактивный газ, легковоспламеняющийся

73 радиоактивная    жидкость,    легковоспламеняющаяся  (температура

вспышки не выше 61 град.С)

74 радиоактивное твердое вещество, легковоспламеняющееся

75 радиоактивный материал, окисляющий (интенсифицирующий горение)

76 радиоактивный материал, токсичный

78 радиоактивный материал, коррозионный

80 коррозионное или слабокоррозионное вещество

Х80 коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с

водой*

823 коррозионная  жидкость,   реагирующая  с  водой  с высвобождением

легковоспламеняющихся газов

83 коррозионное        или       слабокоррозионное         вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные значения)

Х83 коррозионное        или       слабокоррозионное         вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные значения) опасно реагирующее с водой*

839 коррозионное        или       слабокоррозионное         вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные  значения) способное  самопроизвольно вести  к

бурной реакции

Х839 коррозионное        или        слабокоррозионное        вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные значения),  способное самопроизвольно вести  к

бурной реакции и опасно реагирующее с водой*

84 коррозионное    твердое   вещество,    легковоспламеняющееся  или

саморазогревающееся

842 коррозионное    твердое   вещество,    реагирующее   с   водой  с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

85 коррозионное    или    слабокоррозионное   вещество,   окисляющее

(интенсифицирующее горение)

856 коррозионное    или    слабокоррозионное   вещество,   окисляющее

(интенсифицирующее горение) и токсичное

86 коррозионное или слабокоррозионное вещество, токсичное

88 сильнокоррозионное вещество

Х88 сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой*

883 сильнокоррозионное  вещество, легковоспламеняющееся  (температура

вспышки 23 град. С - 61 град.С, включая предельные значения)

884 сильнокоррозионное  твердое   вещество, легковоспламеняющееся или

саморазогревающееся

885 сильнокоррозионное    вещество,    окисляющее  (интенсифицирующее

горение)

886 сильнокоррозионное вещество, токсичное

Х886 сильнокоррозионное  вещество,   токсичное,  опасно  реагирующее с

водой*

89 коррозионное   или   слабокоррозионное    вещество,     способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

90 опасное для окружащей среды вещество; прочие опасные вещества

99 прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре

-------------------------------

н.у.к. - не указанные конкретно, т.е. данный  конкретный материал не

имеет индивидуального наименования и его номер  не обозначает какое-либо

одно вещество.

Приложение N 2

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к

перевозке автотранспортом Министерства обороны

------------------------------------------------------------------------

Пункт|Идентифи-|                                             | Подкласс

|кационный|     Наименование веществ или изделий        | и группа

|  номер  |                                             | совмести-

| (N ООН) |                                             |   мости

------------------------------------------------------------------------

1  |    2    |                        3                    |     4

------------------------------------------------------------------------

01о           ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1.А

Диазодинитрофенол  увлажненный с массовой долей    1.1А*

0074   воды или смеси спирта и воды не менее 40%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано,  то оно может  перевозиться только при

наличии особого разрешения компетентного органа

---------------------

* Буквы  A,B,C,D,E,F,K,L,N,S  -  обозначают   группу   совместимости

веществ и изделий.

0113   Гуанилнитрозоаминогуанилиденгидразин  увлажнен-    1.1А

ный с массовой долей воды не менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в

меньшем количестве, чем указано,  то оно  может

перевозиться только при наличии особого  разре-

шения компетентного органа

0114   Гуанилнитрозоаминогуанилтетразен (тетразен) ув-    1.1А

лажненный с массовой долей воды или смеси спир-

та и воды не менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может  перевозиться  только при

наличии особого разрешения компетентного органа.

0129   Свинца азит  увлажненный с массовой долей  воды    1.1А

или смеси спирта и воды не менее 20%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может  перевозиться только  при

наличии особого разрешения компетентного органа.

0130   Свинца стифнат (свинца тринитрорезорцинат)  ув-    1.1А

лажненный с массовой долей воды или смеси спир-

та и воды не менее 20%

ПРИМЕЧАНИЕ: Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может перевозиться  только  при

наличии особого разрешения компетентного органа

01o    0135   Ртуть гремучая увлажненная с массовой долей во-    1.1А

ды или смеси спирта и воды не менее 20%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может  перевозиться  только при

наличии особого разрешения компетентного органа

0224   Бария азид сухой или увлажненный с массовой до-    1.1А

лей воды менее 50%

0473   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1А

1о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ как 1.1В

0029   Детонаторы неэлектрические для взрывных работ      1.1В

0030   Детонаторы электрические для взрывных работ        1.1В

0073   Детонаторы для боеприпасов                         1.1В

0106   Трубки детонационные                               1.1В

0225   Детонаторы вторичные с первичным детонатором       1.1В

0360   Детонаторов сборки неэлектрические для взрывных    1.1В

работ

0377   Капсюли-воспламенители                             1.1В

0461   Элементы цепи взрывания, н.у.к.                    1.1В

2о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1 С

0160   Порох бездымный                                    1.1С

0433   Порох в брикетах (пороховая паста), пропитанный    1.1С

не менее 17% спирта по массе

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество  содержит  спирт,

воду или флегматизатор в меньшем количестве,чем

указано, то оно может  перевозиться  только при

наличии особого разрешения компетентного органа.

0474   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1С

0497   Взрывчатое вещество метательное жидкое             1.1С

ПРИМЕЧАНИЕ. Если посредством  испытаний  невоз-

можно продемонстрировать, что  чувствительность

метательного  взрывчатого вещества в заморожен-

ном состоянии не выше,  чем в жидком состоянии,

оно должно  оставаться  в жидком состоянии  при

нормальных условиях перевозки  и  не должно за-

мерзать при температурах выше - 15 градусовС

1498   Взрывчатое вещество метательное твердое            1.1С

3о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1С

0271   Заряды метательные                                 1.1С

0279   Заряды метательные для орудий                      1.1С

0280   Двигатели ракетные                                 1.1С

0326   Патроны для оружия холостые                        1.1С

0462   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1С

4о            ВЕЩЕСТВА,  КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1D

0004   Пикрат аммония сухой или с массовой долей  воды    1.1 D

менее 10%

0027   Порох дымный (порох черный),гранулированный или    1.1 D

в порошке

0028   Порох дымный  (порох черный)  прессованный  или    1.1 D

порох дымный (порох черный) в шашках

0072   Циклотриметилентринитрамин (циклонит, гексоген,    1.1 D

RDX), увлажненный, с массовой долей воды не ме-

нее 15%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в

меньшем количестве, чем указано, то оно   может

перевозиться  только при наличии особого разре-

шения компетентного органа.

0075   Диэтиленгликольдинитрат  десенсибилизированный,    1.1 D

с массовой долей  нелетучего и нерастворимого в

воде флегматизатора не менее 25%

0076   Динитрофенол сухой или увлажненный, с  массовой    1.1 D

долей воды менее 15%

0078   Динитрорезорцин сухой или увлажненный, с массо-    1.1 D

вой долей воды менее 15%

0079   Гексанитродифениламин (дипикриламин, гексил)       1.1 D

0081   Взрывчатое вещество бризантное, тип А              1.1 D

ПРИМЕЧАНИЕ. Вещества,содержащие более 40% слож-

ных жидких азотных эфиров,  должны  выдерживать

испытание на экссудацию, предусмотренную в мар-

гинальном номере 3101(4) добавления А.1.

0082   Взрывчатое вещество бризантное, тип В              1.1 D

0083   Взрывчатое вещество бризантное, тип С              1.1 D

0084   Взрывчатое вещество бризантное, тип D              1.1 D

0118   Гексолит (гексотол) сухой  или  увлажненный,  с    1.1 D

массовой долей воды менее 15%

0133   Манитгексанитрат  (нитроманнит)  увлажненный, с    1.1 D

массовой долей воды или смеси спирта и  воды не

менее 40%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если  это вещество  содержит  спирт

или воду в меньшем количестве, чем  указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа

0143   Нитроглицерин десенсибилизированный содержит не    1.1 D

менее 40% нелетучего и не растворимого  в  воде

флегматизатора по массе

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если это вещество содержит  флег-

матизатор в меньшем количестве, чем указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Лактоза, глюкоза или  аналогичные

вещества могут использоваться в качестве  флег-

матизатора при условии, если  вещество содержит

не менее 90% флегматизатора (по массе).

ПРИМЕЧАНИЕ 3.Компетентный орган может разрешить

отнесение этих смесей к классу 3  на  основании

результатов испытания серии 2 и испытания серии

6 c), которым подвергаются не менее трех упако-

вок в подготовленном для перевозки виде.

ПРИМЕЧАНИЕ 4.Компетентный орган может разрешать

отнесение этих смесей к подклассу 4.1  на осно-

вании результатов испытания серии 6с),  которым

подвергаются не менее трех упаковок в подготов-

ленном для перевозки виде.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. На  смеси со  смесями с  массовой

долей флегматизатора не менее  98%  предписания

ДОПОГ не распространяются.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. Упаковки  со смесями  с  массовой

долей флегматизатора  не менее 90%  не должны в

обязательном порядке иметь знак,  соответствую-

щий образцу 6.1

0144   Нитроглицерина спиртовой раствор с массовой до-    1.1 D

лей нитроглицерина более 1%, но не более 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ. 3064 нитроглицерина спиртовой раст-

вор с массовой долей  нитроглицерина  более 1%,

но не более 5%, перевозимый  в особых  условиях

упаковки, является веществом класса 3

0146   Нитрокрахмал, сухой или увлажненный, с массовой    1.1СD

долей воды менее 20%

0147   Нитромочевина                                      1.1 D

0150   Пентаэририттетранитрат (тетранитрат  пентаэрит-    1.1 D

рита, ПЭТН), увлажненный, с массовой долей воды

не менее 25%,  десенсибилизированный с массовой

долей флегматизатора не менее 15%

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если это вещество содержит  флег-

матизатор в меньшем количестве, чем указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа.

ПРИМЕЧАНИЕ 2.Компетентный орган может разрешать

отнесение этих смесей к подклассу 4.1  на осно-

вании результатов испытания серии 6с), которому

подвергаются не менее трех упаковок в подготов-

ленном для перевозки виде.

0151   Пентолит сухой или увлажненный, с массовой  до-    1.1 D

лей воды менее 15%

0153   Тринитроанилин (пикриламид)                        1.1 D

0154   Тринитрофенол  (кислота пикриновая)  сухой  или    1.1 D

увлажненный, с массовой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к  подклассу 4.1,  с учетом  специальных

положений в отношении упаковки.

0155   Тринитрохлорбензол (пикрилхлорид)                  1.1 D

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено  к подклассу  4.1,  с учетом специальных

положений в отношении упаковки.

0207   Тетранитроанилин                                   1.1D

0208   Тринитрофенилметилнитрамин (тетрил)                1.1D

0209   Тринитротолуол (ТНТ) сухой  или  увлажненный, с    1.1D

массовой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к  подклассу  4.1, с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0213   Тринитроанизол                                     1.1D

0214   Тринитробензол сухой или увлажненный,  с массо-    1.1D

вой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к  подклассу  4.1, с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0215   Кислота тринитробензойная сухая или увлажненная,   1.1D

с массовой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено  к подклассу 4.1,  с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0216   Тринитрол-м-крезол                                 1.1D

0217   Тринитронафталин                                   1.1D

0218   Тринитрофенетол                                    1.1D

0219   Тринитрорезорцин  (кислота стифниновая),  сухой    1.1D

или увлажненный, с массовой долей воды или сме-

си спирта и воды менее 20%.

0220   Мочевины нитрат сухой или увлажненный, с массо-    1.1D

вой долей воды менее 20%.

ПРИМЕЧАНИЕ. В количествах, не превышающих  11,5

кг на упаковку, и при содержании воды  не менее

10% по массе это вещество может быть  также от-

несено к подклассу 4.1,  с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0222   Аммония нитрат,с массовой долей горючих веществ,   1.1D

включая любое органическое вещество, рассчитан-

ное по углероду,исключая примеси любого другого

вещества, более 0,2%.

0223   Удобрение аммиачно-нитратное, более взрывоопас-    1.1D

ное, чем нитрат аммония, с массовой долей горю-

чих веществ, включая любое органическое вещест-

во, рассчитанное по углероду, исключая  примеси

любого другого вещества, 0,2%.

0226   Циклотетраметилентетранитрамин  (НМХ,  октоген)    1.1D

увлажненный, с массовой долей воды не менее 15%.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в

меньшем количестве, чем указано, то  оно  может

перевозиться только при наличии особого  разре-

шения компетентного органа

0241   Взрывчатое вещество бризантное, тип Е              1.1D

0266   Октолит (октол),  сухой или увлажненный, с мас-    1.1D

совой долей воды менее 15%

0282   Нитрогуанидин (пикрит) сухой или увлажненный, с    1.1D

массовой долей воды менее 20%

0340   Нитроцеллюлоза сухая или увлажненная,  с массо-    1.1D

вой долей воды ( или спирта) менее 25%

0341   Нитроцеллюлоза, немодифицированная или  пласти-    1.1D

фицированная, с массовой  долей  пластификатора

менее 18%.

0385   5-нитробензотриазол                                1.1D

0386   Кислота тринитробензолсульфоновая                  1.1D

0387   Тринитрофторенон                                   1.1D

0388   Тринитротолуола (ТНТ)  и тринитробензола  смесь    1.1D

или тринитротолуола (ТНТ) и гексанитростильбена

смесь

0389   Тринитротолуола (ТНТ) смесь, содержащая  трини-    1.1D

тробензол и гексанитростильбен

0390   Тритонал                                           1.1D

0391   Смеси  циклотриметилентринитрамина  (циклонита,    1.1D

гексогена, RDX)  и циклотетраметилентетранитра-

мина (НМХ, октогена),  увлажненные,  с массовой

долей воды не менее 15%, или смеси  циклотриме-

тилентринитрамина (циклонита, гексогена, RDX) и

циклотетраметилентетранитрамина (НМХ,октогена),

десенсибилизированные, с массовой долей флегма-

тизатора не менее 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ.Если это вещество содержит воду флег-

матизатор в меньшем количестве, чем указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа

4о     0392   Гексанитростильбен                                 1.1D

0393   Гексатонал                                         1.1D

0394   Тринитрорезорцин (кислота стифниновая) увлажне-    1.1D

нный, с массовой долей воды (или смеси спирта и

воды) не менее 20%

0401   Дипикрилсульфид сухой или увлажненный, с массо-    1.1D

вой долей воды менее 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к подклассу 4.1 с учетом специальных по-

ложений в отношении упаковки

0402   Перхлорат аммония                                  1.1D

ПРИМЕЧАНИЕ. Классификация этого вещества должна

соответствовать результатам испытаний, проводи-

мых в соответствии с положениям дополнения А.1.

к ДОПОГу. В зависимости  от гранулометрического

состава и упаковки этого вещества см. также

класс 5.1.

0411   Пентаэритриттетранитрат (НЭТН) с массовой долей    1.1D

парафина не менее 7%

ПРИМЕЧАНИЕ. Флегматизированное  вещество должно

быть значительно менее чувствительным,чем сухой

ПЭТН

0475   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1D

0483   Циклотриметилентринитрамин  (циклонит,гексоген,    1.1D

RDX), десенсибилизированный

0484   Циклотриметилентринитрамин (октоген, НМX),  де-    1.1D

сенсибилизированный

0489   Динитрогликольурил                                 1.1D

0490   Нитротриазолон                                     1.1D

0496   Октонал                                            1.1D

5о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1D

0034   Бомбы с разрывным зарядом                          1.1D

0038   Фотоавиабомбы                                      1.1D

0042   Детонаторы вторичные без первичного детонатора     1.1D

0043   Заряды вышибные взрывчатые                         1.1D

0048   Заряды подрывные                                   1.1D

0056   Бомбы глубинные                                    1.1D

0059   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.1D

0060   Заряды дополнительные взрывчатые                   1.1D

0065   Шнур детонирующий гибкий                           1.1D

0099   Торпеды взрывчатые для нефтескважин без детона-    1.1D

тора

0124   Снаряды перфораторные для нефтескавжин без  де-    1.1D

тонатора

0137   Мины с разрывным зарядом                           1.1D

0168   Заряды с разрывным зарядом                         1.1D

0221   Боеголовки торпед с разрывным зарядом              1.1D

0284   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.1D

0286   Боеголовки ракет с разрывным зарядом               1.1D

0288   Заряды кумулятивные гибкие удлиненные              1.1D

0290   Шнур (запал) детонирующий в металлической  обо-    1.1D

лочке

0374   Сигналы звуковые взрывчатые                        1.1D

0408   Трубки детонационные с защитными элементами        1.1D

0442   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.1D

0451   Торпеды с разрывным зарядом                        1.1D

0457   Заряды разрывные пластифицированные                1.1D

0463   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1D

6о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1 Е

0006   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.1Е

0181   Ракеты с разрывным зарядом                         1.1Е

0329   Торпеды с разрывным зарядом                        1.1Е

0464   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.1Е

----------------------

** Перевозка осуществляется только с разрешения компетентного органа

7о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1 F

0005   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.1 F

0033   Бомбы с разрывным зарядом                          1.1 F

0037   Фотоавиабомбы                                      1.1 F

0136   Мины с разрывным зарядом                           1.1 F

0167   Снаряды с разрывным зарядом                        1.1 F

0180   Ракеты с разрывным зарядом                         1.1 F

0292   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.1 F

0296   Сигналы звуковые взрывчатые                        1.1 F

0330   Торпеды с разрывным зарядом                        1.1 F

0369   Боеголовки ракет с разрывным зарядом               1.1 F

0465   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1 F

8о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1G

0094   Порох для пиротехнических изделий                  1.1 G

0476   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1 G

9о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1G

0049   Патроны осветительные                              1.1 G

0121   Воспламенители                                     1.1 G

0192   Петарды железнодорожные взрывчатые                 1.1 G

0194   Сигналы бедствия судовые                           1.1 G

0196   Сигналы дымовые                                    1.1 G

0333   Средства  пиротехнические                          1.1 G

0418   Ракеты осветительные, запускаемые с земли          1.1 G

0420   Сигналы световые воздушные                         1.1 G

0428   Изделия пиротехнические для технических целей      1.1 G

10о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1J

0397   Ракеты, заправленные жидким топливом, с разрыв-    1.1J

вным зарядом

0399   Бомбы с легковоспламеняющейся жидкостью, с раз-    1.1J

рывным зарядом

0449   Торпеды с жидким топливом , снаряженные или не     1.1J

снаряженные разрывным зарядом

11о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1L

0357   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1L

12о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.1L

0354   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1L

13о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2В

0107   Трубки детонационные                               1.2В

0268   Детонаторы вторичные с первичным детонатором       1.2В

0364   Детонаторы для боеприпасов                         1.2В

0382   Элементы цепи взрывания, н.у.к.**                  1.2В

15о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2С

0281   Двигатели ракетные                                 1.2С

0328   Патроны для оружия с инертным снарядом             1.2С

0381   Патроны для запуска механизмов                     1.2С

0413   Патроны для оружия холостые                        1.2С

0414   Заряды метательные для орудий                      1.2С

0415   Заряды метательные                                 1.2С

0436   Ракеты с вышибным зарядом                          1.2С

0466   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2С

17о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2D

0035   Бомбы с разрывным зарядом                          1.2D

0102   Шнур (запал) детонирующий в металлической  обо-    1.2D

лочке

0138   Мины с разрывным зарядом                           1.2D

0169   Снаряды с разрывным зарядом                        1.2D

0283   Детонаторы вторичные без первичного детонатора     1.2D

0285   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.2D

0287   Боеголовки ракет с разрывным зарядом               1.2D

0346   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным         1.2D

зарядом

0375   Сигналы звуковые врывчатые                         1.2D

0409   Трубки детонационные с защитными элементами        1.2D

0439   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.2D

0443   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.2D

0458   Заряды разрывные пластифицированные                1.2D

0467   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2D

18о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2Е

0182   Ракеты с разрывным зарядом                         1.2Е

0321   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.2Е

0468   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.2Е

19о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2F

0007   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.2F

0204   Сигналы звуковые взрывчатые                        1.2F

0291   Бомбы с разрывным зарядом                          1.2F

0293   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.2F

0294   Мины с разрывным зарядом                           1.2F

0295   Ракеты с разрывным зарядом                         1.2F

0324   Снаряды с разрывным зарядом                        1.2F

0426   Снаряды  с вышибным  взрывчатым  или  вышибным     1.2F

зарядом

0469   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2F

21о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2G

0009   Боеприпасы зажигательные,  снаряженные  или  не    1.2G

снаряженные  вышибным взрывчатым, вышибным  или

метательным зарядом

0015   Боеприпасы дымовые,снаряженные или не снаряжен-    1.2G

ные вышибным взрывчатым, вышибным или метатель-

ным зарядом

0018   Боеприпасы слезоточивые с вышибным  взрывчатым,    1.2G

вышибным или метательным зарядом

0039   Фотоавиабомбы                                      1.2G

0171   Боеприпасы  осветительные, снаряженные  или  не    1.2G

снаряженные  вышибным взрывчатым, вышибным  или

метательным зарядом

0238   Ракеты тросометательные                            1.2G

0313   Сигналы дымовые                                    1.2G

0314   Воспламенители                                     1.2G

0334   Средства пиротехнические                           1.2G

0372   Гранаты практические ручные или ружейные           1.2G

0419   Ракеты осветительные, запускаемые с земли          1.2G

0421   Сигналы световые воздушные                         1.2G

0429   Изделия пиротехнические для технических целей      1.2G

0434   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным  за-    1.2G

рядом

22о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2Н

0243   Боеприпасы зажигательные с белым фосфором с вы-    1.2Н

шибным  взрывчатым,  вышибным  или  метательным

зарядом

0245   Боеприпасы дымовые с белым фосфором  с вышибным    1.2Н

взрывчатым, вышибным или метательным зарядом

23о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2J

0395   Двигатели ракетные жидкостные, заправленные то-    1.2J

пливом

0398   Ракеты, заправленные жидким топливом, с разрыв-    1.2J

ным разрядом

0400   Бомбы с легковоспламеняющейся жидкостью  с раз-    1.2J

рывным зарядом

24о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2L

0358   Взрывчатые вещества, н.у.к.**                      1.2L

25о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2L

0248   Устройства водоактивируемые с вышибным  взрыв-     1.2L

чатым, вышибным или метательным зарядом

0322   Двигатели ракетные с гиперголической жидкостью     1.2L

с вышибным зарядом или без него

0355   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2L

0380   Изделия пирофорные                                 1.2L

26о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3С

0077   Динитрофеноляты щелочных  металлов,  сухие  или    1.3С

увлажненные, с массовой долей воды не менее 15%

0132   Соли металлов дефлагрирующие,  нитропроизводные    1.3C

ароматического ряда, н.у.к.

0159   ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в    1.3С

меньшем количестве, чем указано,  то оно  может

перевозиться только при наличии особого  разре-

шения компетентного органа

0161   Порох бездымный                                    1.3С

0234   Натрия динитро-о -крезолят, сухой или увлажнен-    1.3С

ный с массовой долей воды менее 15%.

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500 г на упаковку,и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к подклассу 4.1 с учетом специальных по-

ложений в отношении упаковки.

0235   Пикрамат натрия,сухой или увлажненный, с массо-    1.3С

вой долей воды менее 20%

0236   Пикрамат циркония, сухой или увлажненный,с мас-    1.3С

совой долей воды менее 20%

0342   Нитроцеллюлоза  пропитанная  с  массовой  долей    1.3С

спирта не менее 25%

ПРИМЕЧАНИЕ.В отношении нитроцеллюлозы пропитан-

ной с массовой долей спирта не менее 25% и мас-

совой долей азота не более 12,6%  по массе  ни-

троцеллюлозы, перевозимой в соответствии с осо-

быми условиями, касающимися упаковки, см.класс

4.1.

0343   Нитроцеллюлоза  пластифицированная  с  массовой    1.3С

долей пластификатора не менее 18%

ПРИМЕЧАНИЕ. В отношении нитроцеллюлозы  пласти-

фицированной с массовой долей пластификатора не

менее 18% и массовой долей азота не более 12,6%

по массе нитроцеллюлозы, перевозимой в соответ-

ствии с особыми условиями, касающимися упаковки,

см.класс 4.1.

26о     0406   Динитробензол                                      1.3С

0477   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.3С

0495   Топливо ракетное жидкое                            1.3С

ПРИМЕЧАНИЕ. Если посредством  испытаний  невоз-

можно предемонстрировать, что  чувствительность

метательного взрывчатого вещества  в заморожен-

ном состоянии не выше, чем в жидком  состоянии,

оно  должно  оставаться  в жидком состоянии при

нормальных  условиях  перевозки и не должно за-

мерзать при температуре выше 15%.

0499   Взрывчатое вещество метательное твердое            1.3С

27о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3С

0183   Ракеты с инертной головкой                         1.3С

0186   Двигатели ракетные                                 1.3С

0242   Заряды метательные для орудий                      1.3С

0272   Заряды метательные                                 1.3С

0275   Патроны для запуска механизмов                     1.3С

0277   Патроны для нефтескважин                           1.3С

0327   Патроны для оружия холостые (патроны для стрел-    1.3С

кового оружия холостые)

0417   Патроны для оружия с инертным снарядом (патроны    1.3C

для стрелкового оружия)

0437   Ракеты с вышибным зарядом                          1.3С

0447   Гильзы сгораемые пустые без капсюля                1.3С

0470   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.3С

29о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3G

0305   Порох для пиротехнических изделий                  1.3G

0478   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.3G

30о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3G

0010   Боеприпасы  зажигательные, снаряженные  или  не    1.3G

снаряженные  вышибным  взрывчатым, вышибным или

метательным зарядом

0016   Боеприпасы дымовые,снаряженные или не снаряжен-    1.3G

ные вышибным и взрывчатым,  вышибным или  мета-

тельным зарядом

0019   Боеприпасы слезоточивые с вышибным взрывчатым,     1.3G

вышибным или метательным зарядом

0050   Патроны осветительные                              1.3G

0054   Патроны сигнальные                                 1.3G

0092   Ракеты осветительные, запускаемые с земли          1.3G

0093   Ракеты осветительные авиационные                   1.3G

0101   Взрыватель недетонирующий                          1.3G

0195   Сигналы бедствия судовые                           1.3G

0212   Трассеры для боеприпасов                           1.3G

0240   Ракеты тросометательные                            1.3G

0254   Боеприпасы осветительные, снаряженные  или  не     1.3G

снаряженные вышибным взрывчатым, вышибным  или

метательным зарядом

0299   Фотоавиабомбы                                      1.3G

0315   Воспламенители                                     1.3G

0316   Трубки зажигательные                               1.3G

0318   Гранаты практические, ручные или ружейные          1.3G

0319   Втулки капсюльные                                  1.3G

0335   Средства пиротехнические                           1.3G

0424   Снаряды инертные с трассером                       1.3G

0430   Изделия пиротехнические для технических целей      1.3G

0487   Сигналы дымовые                                    1.3G

0488   Боеприпасы практические                            1.3G

0492   Петарды  железнодорожные взрывчатые                1.3G

31о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3Н

0244   Боеприпасы зажигательные с белым фосфором с вы-    1.3Н

шибным взрывчатым, вышибным или метательным за-

рядом

0246   Боеприпасы дымовые с белым фосфором  с вышибным    1.3H

взрывчатым, вышибным или метательным зарядом

32о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3J

0247   Боеприпасы зажигательные, снаряженные жидкостью    1.3J

или гелем, с вышибным взрывчатым,  вышибным или

метательным зарядом

0396   Двигатели ракетные жидкостные,заправленные топ-    1.3J

ливом

0450   Торпеды с жидким топливом с инертной головкой      1.3J

33о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.3L

0359   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.3L

34о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК1.3L

0249   Устройства водоактивируемые с вышибным взрывча-    1.3L

тым, вышибным или метательным зарядом

0250   Двигатели ракетные с гиперголической жидкостью     1.3L

с вышибным зарядом или без него

0356   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.3L

35о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4В

0255   Детонаторы электрические для взрывных работ        1.4В

0257   Трубки детонационные                               1.4В

0267   Детонаторы неэлектрические для взрывных работ      1.4В

0350   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4В

0361   Детонаторы сборки неэлектрические для взрывных     1.4B

работ

0365   Детонаторы для  боеприпасов                        1.4В

0378   Капсюли-воспламенители                             1.4В

0383   Элементы цепи взрывания, н.у.к.                    1.4В

36о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.4.С

0407   Кислота тетразол-1-уксусная                        1.4.С

0448   Кислота-5-меркаптотетразол-1-уксусная              1.4.С

0479   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4.С

37о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4С

0276   Патроны для запуска механизмов                     1.4С

0278   Патроны для нефтескважин                           1.4С

0338   Патроны для оружия холостые (патроны для стрел-    1.4С

кового оружия холостые)

0339   Патроны для оружия с инертным снарядом (патроны    1.4С

для стрелкового оружия)

0351   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4С

0379   Гильзы патронные пустые с капсюлями                1.4С

0438   Ракеты с вышибным зарядом                          1.4С

0446   Гильзы  сгораемые пустые без капсюля               1.4С

0491   Заряды метательные                                 1.4С

38о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.4D

0480   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4D

39о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4D

0104   Шнур (запал) детонирующий слабого  действия  в     1.4D

металлической оболочке

0237   Заряды кумулятивные гибкие удлиненные              1.4D

0289   Шнур детонирующий гибкий                           1.4D

0344   Снаряды с разрывным зарядом                        1.4D

0347   Снаряды с вышибным взрывчатым или  вышибным за-    1.4D

рядом

0352   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4D

0370   Боеголовки ракет с вышибным взрывчатым или  вы-    1.4D

шибным зарядом

0410   Трубки детонационные с защитными элементами        1.4D

0440   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.4D

0444   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.4D

0459   Заряды разрывные пластифицированные                1.4D

0494   Снаряды перфораторные для нефтескважин, без де-    1.4D

тонатора

40о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4Е

0412   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.4Е

0471   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4Е

41о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4F

0348   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.4F

0371   Боеголовки ракет с вышибным взрывчатым или вы-     1.4F

шибным зарядом

0427   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным за-     1.4F

рядом

0472   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4F

42о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.4G

0485   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4G

43о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4G

0066   Шнур огнепроводный                                 1.4G

0103   Запал трубчатый в металлической оболочке           1.4G

0191   Устройства сигнальные ручные                       1.4G

0197   Сигналы дымовые                                    1.4G

0297   Боеприпасы осветительные,  снаряженные  или  не    1.4G

снаряженные вышибным взрывчатым,  вышибным  или

метательным зарядом

0300   Боеприпасы  зажигательные,  снаряженные  или не    1.4G

снаряженные вышибным взрывчатым,  вышибным  или

метательным зарядом

0301   Боеприпасы слезоточивые с вышибным  взрывчатым,    1.4G

вышибным или метательным зарядом

0303   Боеприпасы дымовые, снаряженные или не снаряжен-   1.4G

ные вышибным взрывчатым, вышибным или  метатель-

ным зарядом

0306   Трассеры для боеприпасов                           1.4G

0312   Патроны сигнальные                                 1.4G

0317   Трубки зажигательные                               1.4G

0320   Втулки капсюльные                                  1.4G

0325   Воспламенители                                     1.4G

0336   Средства пиротехнические                           1.4G

0353   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4G

0362   Боеприпасы практические                            1.4G

0363   Боеприпасы испытательные                           1.4G

0403   Ракеты осветительные авиационные                   1.4G

0425   Снаряды инертные с трассером                       1.4G

0431   Изделия пиротехнические для технических целей      1.4G

0435   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным         1.4G

зарядом

0452   Гранаты практические ручные или ружейные           1.4G

0453   Ракеты тросометательные                            1.4G

0493   Петарды железнодорожные взрывчатые                 1.4G

46о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4S               1.4S

0481   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4S

47о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4S

0012   Патроны для оружия с инертным снарядом (патро-     1.4S

ны для стрелкового оружия)

0014   Патроны для оружия холостые (патроны для стрел-    1.4S

кового оружия холостые)

0044   Капсюли-воспламенители                             1.4S

0055   Гильзы патронные пустые с капсюлями                1.4S

0070   Резаки кабельные взрывчатые                        1.4S

0105   Шнур огнепроводный безопасный                      1.4S

0110   Гранаты практические ручные или ружейные           1.4S

0131   Воспламенители огнепроводного шнура                1.4S

0173   Устройства расцепления взрывчатые                  1.4S

0174   Заклепки взрывчатые                                1.4S

0193   Петарды  железнодорожные взрывчатые                1.4S

0323   Патроны для запуска механизмов                     1.4S

0337   Средства пиротехнические                           1.4S

0345   Средства инертные с трассером                      1.4S

0349   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4S

0366   Детонаторы для боеприпасов                         1.4S

0367   Трубки детонационные                               1.4S

0368   Трубки зажигательные                               1.4S

0373   Устройства сигнальные ручные                       1.4S

0376   Втулки капсюльные                                  1.4S

0384   Элементы цепи взрывания, н.у.к.                    1.4S

0404   Ракеты осветительные авиационные                   1.4S

0405   Патроны сигнальные                                 1.4S

0432   Изделия пиротехнические для технических целей      1.4S

0441   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.4S

0445   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.4S

0454   Воспламенители                                     1.4S

0455   Детонаторы неэлектрические для взрывных работ      1.4S

0456   Детонаторы электрические для взрывных работ        1.4S

0460   Заряды разрывные пластифицированные                1.4S

0500   Детонаторов сборки неэлектрические  для  взрыв-    1.4S

ных работ

48о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.5D

0331   Взрывчатое вещество бризантное, тип В              1.5D

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо слов  "ВЗРЫВЧАТОЕ  ВЕЩЕСТВО"

может использоваться слово "АГЕНТ",  если  это

одобрено компетентным органом.

0332   Взрывчатое вещество бризантное, тип Е              1.5D

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо  слов "ВЗРЫВЧАТОЕ  ВЕЩЕСТВО"

может использоваться  слово "АГЕНТ",  если  это

одобрено компетентным органом.

0482   Взрывчатые  вещества  очень низкой чувствитель-    1.5D

ности (взрывчатые вещества ОНЧ), н.у.к.

50о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.6N

0486   Взрывчатые  изделия чрезвычайно низкой чувстви-    1.6.N

тельности (взрывчатые изделия ЧНЧ)

51             ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ

0190   Взрывчатых  веществ образцы**, кроме инициирую-    3/

щих BB

91о            ТАРА ПОРОЖНЯЯ

Тара порожняя неочищенная

------------------------------------------------------------------------

Приложение N 3

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ПЕРЕЧЕНЬ

опасных грузов, запрещенных перевозок

через территорию Республики Молдова

всеми видами транспорта без особого разрешения

Правительства Республики Молдова

------------------------------------------------------------------------

Наименование опасных грузов согласно их классификации        |  Класс

|опасности

------------------------------------------------------------------------

Взрывчатые вещества (ВВ)                                          1

Боевые отравляющие вещества (БОВ)                                 6

Радиоактивные (РВ) и инфекционные (И) вещества:

Радиоактивные вещества:                                           7

радиоактивное сырые (руды урана, тория и их концентраты)

ядерное топливо (ядерно-взрывные делящиеся радиоактивные

вещества) и-233, u-235, Pu-239

радиоактивные отходы атомных реакторов (твердые, жидкие,

газообразные)

Инфекционные вещества                                             6

культуры микроорганизмов - возбудителей особо опасных ин-

фекционных заболеваний человеке и животных: холеры, чумы,

бруцеллеза,сибирской язвы, лихорадки Ку, сапа, Бешенства,

вирусной гемморагической лихорадки, ботулизма

Примечание. Перевозки   опасных   грузов  классов  1,  7,  а   также

боевых отравляющих  и  инфекционных  веществ  (класс  6)

осуществляется  в  порядке,  установленном  специальными

правилами.

------------------------------------------------------------------------

Приложение N 4

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

МЕТОДИКА

ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВ И ТИПА ОПАСНОСТИ

Для обозначения оапсного вещества используются  два номера  -  номер

ООН и номер опасности (номер Кемлера).

1. Номер ООН

Каждому опасному  веществу присвоен   четырехзначный  номер   единой

международной системы идентификации веществ, который определяет вещество

по химическому составу.

Идентификационные  номера  могут быть индивидуальные и групповые,  в

этом  случае  номер  дополняется аббревиатурой  "н.у.к."  (не  указанный

конкретно).

2. Номер опасности  (номер Кемлера) может состоять из двух или  трех

цифр, которые указывают:

основной тип опасности;

степень опасности   (удвоение   первой  цифры  -   высокая   степень

опасности);

сопутствующий тип опасности.

Если перед номером  опасности  стоит буква "Х", то это  значит,  что

вещество оасно при соприкосновении с водой.

Приложение N 5

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

Согласование схемы участков дорог Республики Молдова,

разрешенных для перемещения опасных грузов.

"  "

____ ____________ 200__

"Согласовано"                                  "Утверждаю"

Начальник Управления                         Министр транспорта

дорожной полиции                            и дорожного хозяйства

____________________                          ______________________

Вводится в действие с "____"________________ 200__

до "____"_________________200__

Перечень

сведений, направляемых Министерством транспорта и дорожного

хозяйства в Управление дорожной полиции для согласования схемы

участков дорог, разрешенных для перемещения опасных грузов

1. Номер участка   автодороги,   наименование  населенных   пунктов,

протяженность  каждого участка, ширина полотна, количество полос,

характеристика дорожного покрытия и его техническое состояние.

2. Время суток   и   месяцы  года,  в  течение   которых   разрешено

перемещение опасных грузов по участку дороги N ____.

3. Классы и подклассы  опасных грузов, разрешенных к перемещению  по

участку дороги N ____.

4. Типы опасности

5. Максимальный  вес опасных грузов, допустимый к перевозке на одном

транспортном средстве по участку дороги N ____.

6. Начальный,  основные  промежуточные и конечные населенные  пункты

участка через которые допускаетсяперемещение опасных грузов.

7. Максимально  допустимая  скорость движения по по  участку  дороги

N___.

8. Места специализированных  автостоянок  и  АЗС на  участке  дороги

N____.

9. Местонахождение  на  участке  дороги N ____  и  номера  телефонов

пунктов:

дорожной полиции;

пожарной службы;

службы аварийного спасения;

пунктов оказания первой медицинской помощи.

Приложение N 6

к Правилам перевозки

опасных грузов по территории

Республики Молдова

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

I. Общие положения

1. Настоящая  Инструкция  устанавливает  единый  порядок  проведения

технического  контроля  систем и оборудования, экипировки  и  маркировки

транспортных   средств  и  автоцистерн  для  сертификации  на  допуск  к

перевозкам  опасных грузов, зарегистрированных на территории  Республики

Молдова.

2. Технический   контроль   транспортных   средств   и   автоцистерн

проводится  в  целях  проверки  соответствия их  систем  и  специального

оборудования требованиям транспортировки опасных грузов в соответствии с

классом опасности.

Технический контроль    и    сертификация    транспортных    средств

производятся   компетентными  органами,  уполномоченными   Министерством

транспорта и дорожного хозяйства.

Технические испытания  цистерн и контейнеров-цистерн производятся  в

органах,  аккредитованных  Департаментом стандартизации и метрологии,  о

чем выдается свидетельство о соответствии цистерны.

Сертификация   автоцистерн  производится  компетентным  органом   на

основании  технического  контроля  систем  и  специального  оборудования

транспортного средства и свидетельства о соответствии цистерны.

[Пкт.2 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

3. Техническому    контролю   и   сертификации   подлежат   грузовые

транспортные   средства,  осуществляющие  перевозки  опасных  грузов   в

коммерческих  целях или для собственных нужд, общей массой свыше 3500 кг

и автоцистерны объемом свыше 1000 литров.

Транспортные средства общей массой до 3500 кг и автоцистерны до 1000

литров  допускаются к перевозкам опасных грузов при условии экипировки и

маркировки  автомобиля в соответствии с приложениями N11 и N12 и наличия

водителя,  прошедшего  курс  специальной подготовки согласно  пункту  14

настоящих правил.

II. Порядок допуска транспортных средств

4. В соответствии с положениями пункта 20 настоящих Правил перевозка

опасных  грузов,  кроме  некоторых  особо опасных  грузов,  указанных  в

приложениях   N  2  и  3  к  настоящим  Правилам,  может  осуществляться

транспортными  средствами  и  автоцистернами  при  соблюдении  следующих

условий:

(1) Транспортное средство и автоцистерна, перевозящие опасные грузы,

не должны включать более одного прицепа или полуприцепа.

(2) Конструкция,  оборудование транспортного средства и автоцистерны

соответствуют требованиям части II.

(3) Маркировка соответствует требованиям главы 8 настоящих правил.

(4) Упаковка соответствует требованиям пункта 13 настоящих правил.

Упаковки, изготовленные из чувствительных к влаге материалов, должны

грузиться в закрытые или крытые брезентом транспортные средства.

Специальные предписания, которым должны удовлетворять

транспортные средства и их оборудование

5. Технический   контроль  для  сертификации  грузовых  транспортных

средств и автоцистерн производится компетентными органами при выполнении

следующих условий:

наличие тахографа (не менее 12 месяцев до следующей тарировки);

подтверждение    прохождения    ежегодного   технического    осмотра

транспортного средства и автоцистерны;

наличие двух  водителей  (1 подменный), прошедших  курс  специальной

подготовки согласно пункту 14 настоящих правил.

Техническому  контролю  и сертификации подлежит каждое  транспортное

средство  и  автоцистерна отдельно: грузовой автомобиль, прицеп,  тягач,

полуприцеп,  цистерна, контейнер-цистерна, о чем выдаются уведомления об

официальном  разрешении  транспортного  средства,  предназначенного  для

перевозки  опасных  грузов в отношении конструктивных особенностей, и  в

дальнейшем   сертификаты  международной  формы  согласно  пунктам  21-23

настоящих правил (см. приложение N 8), с максимальным сроком действия 12

месяцев.

В сертификате  указывается  название  компетентного  органа,  печать

организации,  а  также имя и фамилия эксперта, произведшего  технический

контроль  и  выдавшего сертификат. На цистернах должна быть  прикреплена

металлическая табличка с клеймом эксперта АДР, проводившего испытания.

Срок действия  сертификата  формы В-3 не может превышать периода  до

прохождения   следующего   технического  осмотра  и   периода   действия

Свидетельства о соответствии цистерны или контейнера-цистерны.

Если транспортное   средство   участвовало  в   дорожно-транспортном

происшествии  или был произведен ремонт узлов и агрегатов, относящихся к

специальному оборудованию, дорожная полиция делает отметку в сертификате

о   приостановлении   срока  его  действия.  После  ремонта   необходимо

произвести  внеочередной  технический контроль транспортного средства  и

при соответствии технических параметров сертификат может быть продлен.

Перевозка опасных     грузов     транспортными    средствами,     не

представленными  для  контроля или не прошедшими  технический  контроль,

запрещается.

III. Обозначение транспортных средств

и автоцистерн

6. Для целей   настоящего   положения   транспортным   средствам   и

автоцистернам,   подлежащим   допуску  в  соответствии  с  пунктом   20,

присваиваются  следующие  обозначения  в  зависимости  от  типа  опасных

грузов,  для  перевозки которых предназначено транспортное  средство,  а

именно:

тип FL - транспортные   средства,   предназначенные  для   перевозки

жидкостей с температурой вспышки не выше 61 градусовС   (за  исключением

дизельного топлива,   соответствующего  стандарту  ЕN 590: 1993, газойля

и  печного   (легкого)  топлива,  идентификационный номер 1202,  имеющих

температуру     вспышки,  указанную   в    стандарте  ЕN  590: 1993) или

легковоспламеняющихся  газов   в   контейнерах-цистернах  объeмом  более

3000  л,  во встроенных цистернах  или съемных цистернах, и транспортные

средства  -  батареи вместимостью   более    1000   л,   предназначенные

для перевозки легковоспламеняющихся газов;

тип ОХ - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов

класса  5.1, подкласса 1о а), в контейнерах-цистернах объeмом более 3000

л, встроенных цистернах или съемных цистернах;

тип АТ - транспортные  средства,  не  относящиеся к типам FL  и  ОХ,

предназначенные  для  перевозки опасных грузов  в  контейнерах-цистернах

объeмом  более  3000  л, встроенных цистернах или съемных  цистернах,  и

транспортные  средства-батареи  объeмом более 1000 л, не  относящиеся  к

типу FL.

Типы транспортных средств и автоцистерн

Технические положения

--------------------------------------------------------------------------

Транспортные средства, автоцистерны и   |Тип транспортного|  Примечания

прицепы предназначенные для перевозки  |   средства в    |

опасных грузов должны в зависимости от их| соответствии с  |

категории и типа соответствовать     |    пунктом 3    |

следующим требованиям:          |                 |

-----------------------------------------|-----------------|--------------

Технические характеристики        |  AT  |  FL | OX |

-----------------------------------------|------|-----|----|--------------

1                    |  2   |  3  |  4 |     5

--------------------------------------------------------------------------

Электрооборудование

Электропроводка                             X      X     X

Контроль состояния аккумуляторной батареи   X      X     X

и системы электроснабжения

Главный выключатель аккумуляторной                 X

батареи

Контроль интенсивности светового потока,    X      X     X

правильности регулировки света фар

Контроль тарировки тахографа                X      X     X

Постоянно находящиеся под напряжением       X      X     X

приборы

Электрооборудование, расположенное позади          X

кабины

Проверка технического состояния             X      X

электрооборудования специальных установок

(охлаждения, подогрева, вакуума)

Торможение

Проверка технического состояния тормозных   X      X     X

систем, основной и системы парковки

Антиблокировочные тормозные системы         Xa     Xa   Xa a Обязательно

для всех тран-

спортных сре-

дств, имеющих

максимальную

массу свыше

16 тонн или

прицепов с

максимальной

массой свыше

10 тонн, на-

чиная с 1 ию-

ня 2007 года.

Износостойкие тормозные системы             Xa     Xa   Xa a Обязательно

для всех тран-

спортных сре-

дств, имеющих

максимальную

массу свыше

16 тонн или

прицепов с

максимальной

массой свыше

10 тонн, на-

чиная с 1 ию-

ня 2007 года.

Проверка эффективности срабатывания всех    X      X     X

тормозных систем транспортного средства

Измерение остаточной высоты протектора      X      X     X

Рулевое управление

Контроль технического состояния рулевых     X      X     X

тяг и рулевого механизма

Контроль люфта рулевого колеса              X      X     X

Контроль герметичности гидропривода         X      X     X

рулевого механизма

Соблюдение экологических норм

Контроль уровня токсичности выхлопных       X      X     X

газов

Пожароопасность

Кабина: 4 зеркала заднего вида, звуковой    X      X     X

сигнал, теплозащитный экран                              X

Топливные баки                                     X     X

Двигатель                                          X     X

Выхлопная система                           X      X     X

Топливные обогревательные системы.          X      X     X

Ограничение скорости                        X      X     X

Грузовой отсек

Контроль состояния изотермического          X      X

покрытия

Контроль соответствия материала грузового   X      X     X

отсека

Контроль вентиляционных щелей и систем      X      X

вентиляции

Контроль герметичности дверей и             X      X     X

механизмов запирания

Контроль световых приборов кузова                  X

Контроль технического состояния приборов    X      X

охлаждения или подогрева кузова

--------------------------------------------------------------------------

[Пкт.6 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

Электрооборудование

Общие положения

7. Электрооборудование  должно  соответствовать  положениям  пунктов

8-12 в соответствии с таблицей, приведенной в пункте 6.

Электропроводка

8. - (1)Диаметр   проводов   должен  быть  достаточно  большим   для

исключения  перегрева.  Провода  должны иметь  специальное  изоляционное

покрытие. Допускается использование материалов изоляции электропроводов:

полиамид,  полиуретан  или материал с защитной металлической  оболочкой.

Все  электроцепи  должны  быть защищены  плавкими  предохранителями  или

автоматическими выключателями, за исключением цепей, соединяющих:

аккумуляторную  батарею  с  системой холодного запуска  и  остановки

двигателя;

аккумуляторную батарею с генератором;

генератор с блоком плавких предохранителей или выключателей;

аккумуляторную батарею со стартером двигателя;

аккумуляторную  батарею  с корпусом системы включения  износостойкой

тормозной   системы   (см.   пункт  17),  если  эта   система   является

электрической или электромагнитной;

аккумуляторную  батарею  с  электрическим подъемным  механизмом  для

подъема оси балансира тележки.

Указанные выше незащищенные электроцепи должны быть как можно короче.

(2) Электропроводка  должна быть надежно закреплена и проложена так,

чтобы  провода  были  хорошо  защищены  от  механических  и  термических

воздействий

Аккумуляторная батарея и система электроснабжения

9. Аккумуляторная  батарея  должна обеспечивать выходное  напряжение

под  нагрузкой  в соответствии с потребностями  транспортного  средства,

приборы электроснабжения (реле-регулятор, генератор) должны поддерживать

постоянное  напряжение  в  электрической  сети  транспортного  средства.

Выводы аккумуляторной батареи должны быть электроизолированы или закрыты

изолирующей  крышкой аккумуляторного ящика, если они расположены не  под

капотом двигателя, то есть в вентилируемом ящике.

Главный выключатель аккумуляторной батареи

10. - (1) Выключатель,  служащий для размыкания электрических цепей,

должен быть расположен как можно ближе к аккумуляторной батарее.

(2) Приборы прямого   и   дистанционного  управления   должны   быть

установлены  следующим  образом:  один - в кабине водителя, а  второй  -

снаружи  транспортного средства. Они должны быть легко доступны и  четко

различимы.  Прибор  управления, расположенный в кабине водителя,  должен

находиться   в  непосредственной  близости  от  водителя,  сидящего   на

водительском  месте.  Он должен быть защищен от случайного  срабатывания

путем  использования защитного кожуха или двойного выключателя либо иным

соответствующим образом.

(3) Должна быть   предусмотрена  возможность  размыкания   контактов

переключателя  при работе двигателя без скачков напряжения. Срабатывание

переключателя   не   должно   провоцировать  возникновение   пожара   во

взрывоопасной  среде, это можно обеспечить путем использования кожуха со

степенью защиты 1Р:65 в соответствии со стандартом МЭК 529.

(4) Подсоединение  контактов к главному переключателю аккумуляторной

батареи  должно иметь степень защиты 1Р54. Этого однако не  потребуется,

если  данные  контакты  находятся в кожухе, которым может  служить  ящик

аккумуляторной  батареи.  В этом случае достаточно изолировать  контакты

для  защиты  от  короткого  замыкания, например,  с  помощью  резинового

колпачка.

Внешние световые приборы

Рассеиватели    и    лампы   внешних   световых   приборов    должны

соответствовать требованиям ГОСТа - 5635-80, ГОСТа-25478-82.

Тахограф

11. Электропитание    тахографа    должно    осуществляться    через

предохранительный     барьер,    подсоединенный    непосредственно     к

аккумуляторной батарее. Тахограф должен быть оттарирован и опломбирован,

предохранительный  барьер  должен отвечать требованиям, предъявляемым  к

вспомогательным  электроприборам в соответствии с европейским стандартом

EN 50 020.

Постоянно находящиеся под напряжением приборы

12. Части электроприборов,   за   исключением   тахографа,   которые

остаются    под   напряжением   при   разомкнутых   контактах   главного

переключателя   аккумуляторной   батареи,  должны  быть  рассчитаны   на

использование  в  опасной  зоне и отвечать  соответствующим  требованиям

европейского  стандарта EN 50 014 и одного из европейских стандартов  EN

50  015 - EN 50 020 или ЕN 50 028. Должны соблюдаться требования раздела

II  в  отношении  соответствующей  группы газов в  зависимости  от  типа

опасного вещества.

Положения, распространяющиеся на часть электрооборудования,

расположенную позади кабины водителя

13. Весь этот  блок должен быть сконструирован, изготовлен и защищен

таким  образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации  транспортных

средств  в  нем не возникало ни воспламенения, ни короткого замыкания  и

чтобы  в случае удара или деформации эта опасность сводилась к минимуму.

В частности:

(1) Электропроводка.  Электропроводка,  расположенная позади  кабины

водителя,  должна  быть защищена от ударов, стирания и износа от  трения

при  нормальных  условиях эксплуатации транспортного  средства.  Примеры

соответствующих  мер  защиты приводятся на рисунках 1, 2, 3 и 4 в  конце

настоящего приложения. Однако провода датчиков антиблокировочной системы

тормозов не нуждаются в дополнительной защите.

(2) Осветительные приборы

Не допускается  использование  ламп накаливания,  имеющих  резьбовые

цоколи.

(3) Электрические соединения

Электрические   соединения  между  автотранспортными  средствами   и

прицепами  должны иметь степень защиты 1P54 в соответствии с европейским

стандартом   МЭК  529  и  должны  быть  устроены  таким  образом,  чтобы

исключалась  возможность  случайного рассоединения.  Примеры  надлежащих

соединений приводятся в стандартах ISO 12 098:1994 и ISO 7638:1985.

Электрический подъемный механизм

Электрическое  оборудование  механизма  для  подъема  оси  балансира

тележки  должно  устанавливаться за пределами рамы шасси  в  герметичном

корпусе.

14. Предписания   относительно  электрооборудования,  изложенные   в

пункте  8,  применяются  к каждому транспортному  средству,  на  котором

перевозятся опасные грузы и для которого требуется допуск в соответствии

с   пунктом  20  настоящих  правил.  Они  применяются  только  к   таким

транспортным средствам, как:

транспортные средства и автоцистерны вместимостью более 1000 литров,

контейнеры-цистерны   вместимостью   более   3000   л   или   включающие

транспортные  средства-батареи  вместимостью  более 1000  л,  в  которых

транспортируются  либо  жидкости  с  температурой вспышки  до  61оС  или

легковоспламеняющиеся  вещества  класса  2. Автоцистерны  для  перевозки

дизельного  топлива, соответствующего стандарту EN 590:1993, газойль или

печное   (легкое)   топливо   под  идентификационным  номером   1202   с

температурой   вспышки,  установленной  в  стандарте  EN  590:1993,   не

подпадают под действие этого предписания.

Специальные установки

15. Установки    для   поддержания   предписанной   температуры    в

соответствии с требованиями класса опасности должны отвечать требованиям

раздела  II.  Электрооборудование  этих  установок  должно  поддерживать

постоянное  напряжение  тока, независимо от работы  основного  двигателя

транспортного средства.

Тормозная система

Общие положения

16. Помимо нижеприведенных  технических  предписаний, применяемых  в

соответствии  с таблицей пункта 6, автотранспортные средства, прицепы  и

автоцистерны,  предназначенные для использования в качестве транспортных

средств   для  перевозки  опасных  грузов,  должны  удовлетворять   всем

соответствующим  техническим  предписаниям Правил N13 ЕЭК1  в  последнем

варианте  с поправками, действующими на момент официального  утверждения

транспортного средства и автоцистерны.

-------------------------

1 Правила N 13    ЕЭК    (Единообразные   предписания,    касающиеся

официального  утверждения  транспортных  средств категорий М, N  и  О  в

отношении  торможения) (в их последнем измененном варианте), прилагаемые

к  Соглашению  о  принятии  единообразных  технических  предписаний  для

колесных  транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые

могут  быть  установлены  и/или использованы  на  колесных  транспортных

средствах,  и  об условиях взаимного признания официальных  утверждений,

выдаваемых   на   основе  этих  предписаний  (Соглашение  1958  года   с

поправками).  В качестве альтернативы могут применяться  соответствующие

положения  директивы 71/320/ЕЕС (первоначально опубликованной в Official

Journal  of  the European Communities N. L 202 от 6 сентября 1971  года)

при  условии,  что  в них внесены поправки в  соответствии  с  последним

измененным   вариантом   указанных   правил,   действующим   на   момент

официального утверждения транспортного средства.

Износостойкая тормозная система

17. - (1) Износостойкая    тормозная   система   означает   систему,

предназначенную  для  стабилизации  скорости транспортного  средства  на

длинном  спуске  без  использования рабочей, аварийной  или  парковочной

тормозной системы.

(2) Транспортные   средства,   прицепы   и   автоцистерны,   имеющие

максимальную  массу  свыше 16 тонн или допущенные к  буксировке  прицепа

максимальной массой свыше 10 тонн, должны быть оборудованы износостойкой

тормозной системой, отвечающей следующим требованиям:

а) износостойкая  тормозная  система может представлять  собой  одно

устройство  или комбинацию нескольких устройств. Каждое устройство может

управляться автономно;

b) разрешается    использовать    все   три   варианта    управления

износостойкой  тормозной системой, предусмотренные в пункте 2.14  Правил

N13  ЕЭК,  однако в случае отказа антиблокировочной системы  комплексные

или комбинированные замедлители должны автоматически отключаться;

с) эффективность     износостойкой    тормозной    системы    должна

контролироваться  антиблокировочной  тормозной системой  таким  образом,

чтобы  ось  (оси),  подвергаемая  торможению  посредством  износостойкой

тормозной  системы, не могла(и) блокироваться этой системой при скорости

более  15  км/час.  Однако это предписание не применяется  к  той  части

тормозной   системы,   которая  функционирует  за   счет   естественного

торможения двигателем;

d) износостойкая  тормозная система должна включать несколько стадий

эффективности,  в  том  числе нижнюю стадию,  рассчитанную  на  порожнее

транспортное  средство  или автоцистерну. Если  износостойкая  тормозная

система  автотранспортного  средства  функционирует за  счет  торможения

двигателем,  то считается, что различные передаточные числа обеспечивают

различные стадии эффективности;

e) эксплуатационные  характеристики износостойкой тормозной  системы

должны  соответствовать  требованиям приложения N 5 к Правилам  N13  ЕЭК

(испытание   типа   II  А)  для  груженого  транспортного   средства   и

автоцистерны,   масса  которого  складывается  из  массы   транспортного

средства   в  груженом  состоянии  и  максимально  допустимой  для  него

буксируемой массы, но не превышает в общей сложности 44 тонн;

f) если эксплуатационные   характеристики  износостойкой   тормозной

системы автотранспортного средства не отвечают требованиям подпункта е),

оно  должно,  по  крайней мере, отвечать требованиям приложения  N  5  к

Правилам  N13  ЕЭК и должно сцепляться только с прицепом,  оборудованным

износостойкой   тормозной   системой.  Такое  транспортное  средство   и

автоцистерна  должны быть оборудованы прибором управления  износостойкой

тормозной системой прицепа.

18. Транспортные средства (тягачи и транспортные средства на жесткой

раме)  максимальной  массой  более  16  тонн,  прицепы  (т.е.  двухосные

прицепы,  полуприцепы и прицепы с центральной осью) максимальной  массой

более  10 тонн и автоцистерны, составляющие следующие типы  транспортных

единиц:

автоприцепы;

транспортные средства-батареи вместимостью более 1000 л;

транспортные средства, перевозящие съемные цистерны;

транспортные  средства, перевозящие контейнеры-цистерны вместимостью

более  3000 л, впервые зарегистрированные после 30 июня 1999 г.,  должны

быть  оборудованы  антиблокировочной  тормозной системой категории  1  в

соответствии с приложением N13 к Правилам N13 ЕЭК2 .

-------------------------

2 Правила N 13    ЕЭК    (Единообразные   предписания,    касающиеся

официального  утверждения  транспортных  средств  категорий М,N  и  О  в

отношении  торможения) (в их последнем измененном варианте), прилагаемые

к  Соглашению  о  принятии  единообразных  технических  предписаний  для

колесных  транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые

могут  быть  установлены  и/или использованы  на  колесных  транспортных

средствах,  и  об условиях взаимного признания официальных  утверждений,

выдаваемых   на   основе  этих  предписаний  (Соглашение  1958  года   с

поправками).  В качестве альтернативы могут применяться  соответствующие

положения  директивы 71/320/ЕЕС (первоначально опубликованной в Official

Journal  of  the European Communities N. L 202 от 6 сентября 1971  года)

при  условии,  что  в них внесены поправки в  соответствии  с  последним

измененным  вариантом указанных Правил, действующим на момент  допущения

транспортного средства.

Это предписание   применяется   также  к   транспортным   средствам,

допущенным  к  буксировке  указанных выше прицепов  максимальной  массой

более 10 тонн.

19. Каждое транспортное  средство,  относящееся к одному  из  типов,

указанных  в  пункте 18, и находящееся в эксплуатации после  31  декабря

2005  г.,  должно  быть оборудовано  износостойкой  тормозной  системой,

указанной в пунктах 17 и 33. Каждое транспортное средство и автоцистерна

(транспортное  средство или прицеп), не указанное в пункте 18, и впервые

зарегистрированное   после  30  июня  1997  г.,  должно  отвечать   всем

соответствующим  требованиям Правил N 13 ЕЭК2 в их последнем  измененном

варианте,   применимом  на  момент  допуска  транспортного  средства   и

автоцистерны к перевозке.

20. Изготовитель  транспортного средства, автоцистерны должен выдать

свидетельство о соответствии износостойкой тормозной системы.

Это свидетельство  предъявляется  при первом  техническом  контроле,

упомянутом в пункте 22 раздела I настоящих правил.

Эффективность тормозных систем

21. Тормозные  системы  транспортного средства  должны  обеспечивать

эффективность  торможения  (замедление)  в соответствии  с  требованиями

ГОСТа 25478-82.

Автошины

22. Транспортные  средства должны иметь остаточную высоту протектора

в соответствии с требованиями СЕМТ/СМ(96)5.

Рулевое управление

23. Техническое  состояние  рулевых тяг и рулевого механизма  должно

соответствовать   требованиям  ГОСТа  25478-82.  Транспортные  средства,

оборудованные   усилителем  рулевого  привода,  должны  проверяться  при

работающем  двигателе, гидравлические приводы рулевого управления должны

быть полностью герметичны.

Экологические нормы

24. Уровень токсичности   выхлопных  газов  должен   соответствовать

требованиям  ГОСТ 17.2.2.03-77 для транспортных средств, эксплуатируемых

в   пределах   Республики  Молдова,  и  требованиям  ЕСЕ  N  49/02   для

транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Молдова.

Топливные обогревательные приборы

25. - (1) Топливные  обогревательные  приборы и их  система  выпуска

выхлопных  газов  должны быть сконструированы, размещены,  защищены  или

закрыты таким образом, чтобы предотвратить любую опасность перегрева или

воспламенения   груза.   Это  требование  считается  выполненным,   если

топливный  резервуар  и  система выпуска выхлопных газов  этого  прибора

удовлетворяют  требованиям,  аналогичным  тем, которые  установлены  для

топливных  баков и систем выпуска выхлопных газов транспортных  средств,

указанных в пунктах 31 и 33.

(2) Отключение топливных обогревательных приборов должно происходить

в результате следующих действий:

a) преднамеренного отключения вручную из кабины водителя;

b) случайного   отключения   двигателя  транспортного   средства   и

автоцистерны;  в  этом  случае обогревательный прибор может  быть  вновь

включен вручную водителем;

c) включения  на  транспортном средстве,  автоцистерне  питательного

насоса для перевозимых опасных грузов.

(3) Допускается  работа топливных обогревательных приборов в  режиме

инерции  после их отключения. В случае действий, указанных в  подпунктах

b)  и  с)  пункта  (2), подача воздуха в  камеру  сгорания  должна  быть

прекращена  с  помощью  надлежащих средств после цикла работы  в  режиме

инерции продолжительностью до 40 сек.

Разрешается использовать   только  те  обогревательные  приборы,   в

отношении  которых  представлены доказательства того, что  теплообменник

выдерживает  сокращенный цикл работы в режиме инерции продолжительностью

в 40 сек при обычной продолжительности эксплуатации приборов.

(4) Включение топливного обогревателя должно осуществляться вручную.

Использование программирующих устройств запрещается.

26. Топливные   обогревательные  приборы,  установленные  в   кабине

водителя,  а  также предназначенные для двигателей транспортных  средств

типов, указанных в таблице пункта 6, должны соответствовать предписаниям

пункта 25.

27. Топливные  обогревательные приборы, предназначенные для обогрева

кузова,  должны  соответствовать предписаниям пункта 25, за  исключением

случаев, когда:

выключатель может быть установлен с наружной стороны кабины водителя;

должна быть обеспечена  возможность  отключения  обогревателя  извне

грузового отделения;

не требуется      доказательств     того,     что      теплообменник

воздухонагревательных  приборов  способен выдерживать  сокращенный  цикл

работы в режиме инерции после отключения.

28. Положения пунктов 26 и 27 применяются к транспортным средствам и

автоцистернам, оборудованным топливными обогревательными приборами после

30  июня 1999 г. Транспортные средства и автоцистерны, оборудованные ими

до  1  июля 1999 г., должны быть приведены в соответствие  с  указанными

выше положениями до 1 января 2006 г.

Предотвращение опасности возникновения пожара

Общие положения

29. Нижеследующие  технические требования применяются в соответствии

с таблицей, приведенной в пункте 6.

Кабина транспортного средства

30. - (1) Для  изготовления  кабины водителя  должны  использоваться

только  слабогорючие  материалы. Это требование  считается  выполненным,

если  в  соответствии  с  процедурой, предусмотренной  в  стандарте  ISO

3795:1989, образцы нижеследующих элементов кабины имеют скорость горения

не выше 100 мм/мин: подушки сидений, спинки сидений, ремни безопасности,

обшивка  потолка,  люки  крыши, подлокотники,  все  элементы  внутренней

обшивки   дверей   и   передней,  задней  и  боковых   панелей,   полки,

подголовники,  коврики, солнцезащитные козырьки, занавески шторки, чехлы

для запасных колес, кожух моторного отделения, обшивка подушек сидений и

любые  другие  внутренние  материалы,  включая  уплотнения  и  элементы,

срабатывающие  в  случае столкновений и предназначенные  для  поглощения

энергии при контакте с водителем.

(2) Если кабина  изготовлена  не из слабогорючих материалов,  позади

кабины   должен   быть   смонтирован  экран  из  металла   или   другого

термостойкого  материала,  ширина  которого  должна  быть  равна  ширине

цистерны.  Все  окна  в задней стенке кабины или в  экране  должны  быть

герметично закрыты и изготовлены из огнеупорного безосколочного стекла с

огнеупорными  рамами. Кроме того, между цистерной и кабиной или  экраном

должно оставаться свободное пространство не менее 15 см.

(3) Кабина транспортного   средства,  перевозящего  опасные   грузы,

должна иметь 4 зеркала заднего вида.

Топливные баки

31. Топливные  баки  для подачи горючего в  двигатель  транспортного

средства должны отвечать следующим требованиям:

(1) должны быть защищены при дорожно-транспортном происшествии;

(2) в случае  утечки топливо должно стекать на землю, не попадая  на

нагретые части транспортного средства или груз;

(3) топливные  баки  с  бензином должны  быть  оснащены  эффективной

пламеотражательной  заслонкой,  предохраняющей отверстие горловины,  или

устройством, позволяющим герметично закрывать горловину бака.

Двигатель

32. Двигатель,   приводящий  в  движение  транспортное  средство   и

автоцистерну,  должен быть оборудован и расположен таким образом,  чтобы

не представлять для груза никакой опасности нагрева или воспламенения.

Система выпуска выхлопных газов

33. Система выхлопа  отработавших  газов,  а также  выхлопные  трубы

должны быть расположены или защищены таким образом, чтобы не производить

подогрева  или  воспламенения.  Части выхлопной  системы,  расположенные

непосредственно  под  топливным баком (дизельное топливо),  должны  быть

удалены  от  него  минимум  на 100 мм или отделены  от  топливного  бака

теплозащитным экраном.

Топливные обогревательные приборы

34. Топливные   баки,  источники  питания,  заборники  воздуха   для

сжигания  топлива или обогрева, а также выхлопные трубы, требующиеся для

функционирования   топливного   обогревательного  прибора,   не   должны

устанавливаться   в   грузовом   отделении  транспортных   средств   или

контейнеров, перевозящих грузы, имеющие знак опасности образца N 3, 4.1,

4.3, 5.1, 5.2. Следует обеспечить, чтобы отверстие для выпуска нагретого

воздуха  не  блокировалось грузом. Температура, до  которой  нагреваются

упаковки, не должна превышать 50 градусовС.   Обогревательные   приборы,

установленные  внутри  грузовых отделений, должны  быть  сконструированы

таким   образом,   чтобы   в  условиях   эксплуатации   не   происходило

воспламенения взрывоопасной атмосферы.

35. На транспортных  средствах  типа  FL (см. пункт  6)  запрещается

использовать  топливные  обогревательные  приборы во  время  погрузки  и

разгрузки, а также в местах погрузки.

Средства пожаротушения

36. Специализированные  транспортные средства для перевозки  опасных

грузов  должны  иметь первичные средства пожаротушения,  соответствующие

типу опасности груза.

37. На каждом  транспортном  средстве  и  автоцистерне,  перевозящем

опасные грузы, должны находиться:

а) не менее одного   переносного   огнетушителя,  емкость   которого

составляет  не  менее 2 кг сухого порошка (или эквивалентное  количество

соответствующего огнегасительного состава), который пригоден для тушения

пожара  в  двигателе  или  кабине транспортной  единицы  и  который  при

использовании  его  для  тушения  загоревшегося  груза  не  способствует

распространению  пожара,  и при возможности, позволяет бороться  с  ним;

однако,  если транспортное средство оборудовано автоматическим или легко

приводимым  в  действие стационарным огнетушителем для тушения пожара  в

двигателе,  огнетушитель необязательно должен быть пригоден для  тушения

пожара в двигателе;

b) помимо оборудования,  указанного в подпункте а), по крайней  мере

один переносной огнетушитель, емкостью не менее 6 кг сухого порошка (или

эквивалентное  количество  соответствующего  огнегасительного  состава),

который  пригоден  для  тушения загоревшихся шин тормозов  или  груза  и

который  при использовании его для тушения пожара в двигателе или кабине

транспортной единицы не способствует распространению пожара.

На транспортных  средствах,  максимально  допустимый вес  которых  с

грузом  составляет  менее 3,5 тонны, и автоцистернах объемом свыше  1000

литров,  должны быть два переносных огнетушителя емкостью не менее 2  кг

порошка.

38. Огнегасительный  состав, содержащийся в огнетушителях, не должен

выделять  ядовитых  газов  в кабину водителя, в том числе  под  влиянием

возникающей при пожаре температуры.

39. Переносные  огнетушители, соответствующие требованиям пункта 37,

должны иметь пломбу, свидетельствующую о том, что они не использовались.

При  этом они должны содержать маркировку о соответствии стандарту ISO и

надпись,  указывающую  дату следующей проверки, а также  государственный

номер транспортного средства.

Специнвентарь и прочее оборудование

40. На каждом  транспортном средстве должны находиться: 2 лопаты,  2

багра, 2 ведра на 10 литров.

41. Каждое транспортное  средство, перевозящее опасные грузы, должно

быть оснащено:

а) не менее чем  одним  тормозным  башмаком на  каждое  транспортное

средство,   причем   размеры   башмака   должны   соответствовать   весу

транспортного средства и диаметру его колес;

b) оборудованием,  необходимым  для принятия мер  общего  характера,

указанных   в   письменных  инструкциях  для  водителя  по   обеспечению

безопасности, изложенных в приложении N 10, в частности:

двумя знаками  аварийной  остановки с собственной опорой  (например,

светоотражающими  конусами  или треугольниками либо  мигающими  фонарями

желтого   цвета,  не  зависящими  от  электрооборудования  транспортного

средства);

светоотражающим  жилетом согласно европейскому стандарту EN 471  для

каждого члена экипажа транспортного средства;

одной переносной  лампой  с  автономным питанием для  каждого  члена

экипажа транспортного средства;

с) оборудованием,   необходимым   для  принятия   дополнительных   и

специальных  мер,  указанных  в письменных  инструкциях  по  обеспечению

безопасности.

42. Положения пункта 45 применяются также к транспортным средствам с

такими  же характеристиками, зарегистрированным в период с 1 января 1988

г. по 1 июля 1995 г., начиная с 1 июля 1996г.

43. В необходимых  случаях  для  безопасной перевозки  грузов  могут

предусматриваться  и  другие  дополнительные требования  к  транспортным

средствам, предназначенным для перевозки опасных грузов.

Дополнительные требования к автоцистернам

44. Автоцистерна  с  задней стороны по всей ширине  цистерны  должна

иметь  бампер,  предохраняющий от ударов сзади. Расстояние между  задней

стенкой  цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100

мм  (это  расстояние отмеряется от крайней задней точки стенки  цистерны

или  от выступающей арматуры, соприкасающейся с перевозимым  веществом).

Не   требуется   бампер  для  транспортных  средств  и   автоцистерн   с

цистерной-самосвалом  для перевозки порошкообразных или  гранулированных

веществ  и вакуумной цистерной-самосвалом для отходов с разгрузкой через

заднюю   стенку,   если  задняя  арматура  корпуса  цистерны   позволяет

обеспечить такую же защиту корпуса, как и бампер.

Это требование   не  распространяется  на  транспортные  средства  и

автоцистерны,    используемые    для   перевозки   опасных   грузов    в

контейнерах-цистернах.

Устройство ограничения скорости

45. Транспортные  средства и автоцистерны (транспортные средства  на

цельной  раме  и тягачи для полуприцепов) максимальной массой  более  12

тонн,   должны   быть  оборудованы  устройством  ограничения   скорости,

соответствующим требованиям Правил N 89 ЕЭК3.  Установленная скорость V,

определение которой содержится в пункте 2.1.2 Правил N 89 ЕЭК, не должна

превышать 85 км/ч.

-------------------------

3 Правила N89    ЕЭК    (Единообразные    предписания,    касающиеся

официального   утверждения   I  -  транспортных  средств   в   отношении

ограничения  их  максимальной  скорости;  II -  транспортных  средств  в

отношении  установки  устройств  ограничения скорости  (УОС)  официально

утвержденного  типа;  III  -  устройств  ограничения  скорости  (УОС)  с

поправками,   прилагаемые   к   Соглашению  о   принятии   единообразных

технических  предписаний  для колесных транспортных  средств,  предметов

оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы

на  колесных  транспортных средствах, и об условиях взаимного  признания

официальных   утверждений,   выдаваемых  на  основе   этих   предписаний

(Соглашение  1958  года  с поправками). В  качестве  альтернативы  могут

применяться  соответствующие  положения измененных директив  92/6/ЕЕС  и

92/24/ЕЕС  при  условии,  что в них внесены поправки  в  соответствии  с

последним  измененным  вариантом Правил N 89 ЕЭК, действующим на  момент

официального утверждения транспортного средства.

Допуск транспортных средств к перевозке

46. Автоцистерны,   транспортные   средства,   перевозящие   съемные

цистерны   вместимостью  более  1000  л,  транспортные  средства-батареи

вместимостью  более  1000 л, транспортные средства, предназначенные  для

перевозки  контейнеров-цистерн  вместимостью более 3000 л, и,  если  это

предусматривается   положениями  раздела  II  настоящих  правил,  другие

транспортные  средства должны подвергаться техническому контролю  каждые

шесть  месяцев  в  пункте  технического контроля, с  целью  проверки  их

соответствия  требованиям  настоящих правил, в том  числе  предписаниям,

содержащимся   в  приложениях  к  ним,  и  общим  правилам  безопасности

(тормоза,   освещение  и  т.д.),  действующим  в  республике;  если  эти

транспортные  средства являются прицепами или полуприцепами, сцепленными

с тягачом, последний с этой же целью должен быть подвергнут техническому

контролю.

47. На каждое  транспортное средство, указанное в пункте 46, успешно

прошедшее  технический контроль, компетентный орган выдает сертификат  о

допуске  к  перевозке. Этот сертификат составляется на  государственном,

английском и русском языках.

48. Сертификат    о   допуске   транспортного   средства,   выданный

компетентным  органом одной из сторон, подписавшей ДОПОГ на транспортное

средство,   зарегистрированное   на  территории  этой   договаривающейся

стороны,   признается  в  течение  срока  его  действия  контрольными  и

таможенными органами сторон, подписавших Соглашение.

Сертификат о допуске на транпортное средство выдается в соответствии

с   установленной   международной  формой,  с   указанием   аббревиатуры

Республики  Молдова  и  наименования организации,  выдавшей  сертификат,

фамилии эксперта с проставлением печати организации, даты выдачи и срока

его действия.

Срок действия  сертификата о допуске транспортного средства истекает

по   прошествии   шести   месяцев  после   даты   технического   осмотра

транспортного  средства, предшествовавшего выдаче сертификата. Следующий

срок  действия  зависит  от последней номинальной даты  истечения,  если

технический  осмотр осуществляется в течение одного месяца до или  после

этой   даты.  Однако  в  отношении  цистерн,  подлежащих   обязательному

периодическому  осмотру,  это  положение не означает, что  испытания  на

герметичность,  на гидравлическое давление или внутренний осмотр цистерн

должны  проводиться  через  более короткие промежутки времени,  чем  те,

которые предусмотрены в приложениях N 16-19.

РИСУНКИ

Примечание: См. рисунки из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.74

Приложение N7а

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor

________________________________________________________________________

1                               2

CERTIFICAT ADR N MD____        Numele,surname,фамилия_______________

DE PREGĂTIRE A CONDUCĂTORILOR DE   Prenumele, first name, имя___________

AUTOVEHICULE  CARE   TRANSPORTĂ    Data naşterii,   date of birth,  дата

MĂRFURI PERICULOASE                рождения_____________________________

ADR - TRAINING CERTIFICATE FOR     Cetăţenia, nationality, гражданство

DRIVERS                            _____________________________________

OF VEHICLES CARRYING DANGEROUS     Semnătura posesorului, signature of

COODS                              holder,

ДОПОГ - СВИДЕТЛЬСТВО О             Подпись владельца____________________

ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ               Eliberat de, issued by, выдано до....

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,              .....................................

ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Indicativul statului,    MD        Semnătura, signature, подпись........

Distinguishing sing of issuing

State,                             Prelungit pînă la, renewed until,

Отличительный знак государства     продлено.............................

выдавшего свидетельство            De cine, by, кем.....................

Valabil pentru clasa (clasele),    Data, date, дата.....................

valid for class(es),действителен   Semnătura, signature, подпись........

для веществ  класса_____________

În cisterne      altele dacît

cisterne

in tanks         other than in

tanks

В цистернах      не в цистернах

2                2

3                3

4.1,4.2,4.3      4.1,4.2,4.3

5.1,5.2          5.1,5.2

6.1,6.2          6.1,6.2

8                8

9                  9

pînă la (data), until (date),

действительно до______________

________________________________________________________________________

3                               4

VALABIL PENTRU SUBSTANŢELE DE      Doar pentru regulamentul naţional

ALTĂ CLASĂ                          For national regulations onlu

EXTENDED TO CLASS(ES)              Только  для  национальных  правил

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ВЕЩЕСТВ

ДРУГИХ КЛАССОВ

________________________________

În cisterne in tanks В цистернах

2           Data,date,дата......

3           ____________________

4.1,4.2,4.3 Semnătura___________

5.1,5.2     şi/sau ştampila sau

6.1,6.2     antetul

8           signature  and   or

9           seal or stamp

Подпись и/или печать

или штамп

___________________

altele  decît  cisterne  other

than in tanks  не  в цистернах

_______________________________

Data,date,дата.....

2           ___________________

3

4.1,4.2,4.3 Semnătura___________

5.1,5.2     şi/sau ştampila sau

6.1,6.2     antetul

8           Signature  and   or

9           seal or stamp

Подпись и/или печать

или штамп

------------------------------------------------------------------------

Приложение N7b

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Обрзец сертификата

1                               2

CERTIFICAT ADR N MD____        Numele,фамилия_______________________

DE FORMARE A____________________

PENTRU PERSOANELE OBLUGAŢIUNILE    Prenumele, имя_______________________

CĂRORA SÎNT LEGATE DE MĂRFURI

PERICULOASE                        Dată naşterii, дата рождения_________

ДОПОГ-СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДГОТОВКЕ

________________________________   Cetăţenia, гражданство_______________

ДЛЯ ЛИЦ ОБЯЗАННОСТИ

КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ С ОПАСНЫМ ГРУЗОМ   Semnătura posesorului

Indicativul statului,       MD     Подпись

отличительный знак государства,    владельца____________________________

выдавший свидетельство

Valabil pentru clasa (clasele)     Eliberat de, выдано до...............

Действителен для веществ

класса__________________________   Semnătura,подпись....................

Constituie   permis    pentru

lucrările legate  de  mărfuri      Prelungit pînă la, продлено..........

periculoase

Является   допуском  для работ,    De cine,  кем........................

связанных с опасными веществами

в качестве                         Data, дата...........................

--------------------------------

--------------------------------   Semnătura, подпись..................

Pînă la (data),     действителен

до_____________

Приложение N8а

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI COMUNICAŢIILOR

REPUBLICA MOLDOVA

________________________________________________________________________

CERTIFICAT DE AGREERE

[SERIA MD N_______]

PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ MĂRFURI PERICULOASE

CERTIFICATE

OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN  DANGEROUS COODS

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ СРЕДСТВ

1. Atestînd  că vehicululul definit  mai  jos  îndeplineşte  condiţiile

stipulate în  Acordul european pentru transportul  internaţional  de

mărfuri periculoase (ADR) şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice

a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase şi este

admis la transportul internaţionale de mărfuri periculoase.

Testifying that the vehicle specified below fulfils  the  conditions

prescribed  by  the  European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) for its acceptance for the

international carriage of dangerous goods by road.

Удостоверяющее, что  указанное  ниже  транспортное средство отвечает

условиям,  предписанным   Европейским  соглашением  о  международной

дорожной  перевозке   опасных   грузов  (ДОПОГ),  для  допуска его к

международной дорожной перевозке опасных грузов.

2. Fabricantul şi tipul vehiculului. Manufacturer and type  of vehicle.

Марка и тип транспортного средства

____________________________________________________________________

3. Numărul  de   înmatriculdre, seria  şasiului.  Registration  number,

chassis number. Регистрационный номер, номер  шасси

____________________________________________________________________

4. Numele  şi  sediul  deţinătorului.  Name  and  business  address  of

cartier, operator or owner. Название, адрес предприятия, перевозчика

или владельца

____________________________________________________________________

5. Vehiculul descris mai sus a  fost  supus  inspecţiilor  prevăzire de

Instrucţiunea  privind  controlul  tehnic al unităţilor de transport

destinate  transporturilor  mărfurilor  şi  îndeplineşte  condiţiile

necesare  pentru  a fi  admis la transportul internaţional rutier de

mărfuri  periculoase  pentru  substanţele  din  clasele  cifrele  şi

literele menţionate mai jos (dacă  este necesar se indică numele  de

identificare  a substabţei).

The vehicle specified above has undergone the inspections prescribed

in  ADR  and  fulfils the conditions required for acceptance for the

international  carriage  by road of dangerous goods of the following

classes,  items numbers and letters (where nesessary the name of the

substances or the substance identification number shall by given).

Описанное выше  транспортное средство прошло проверку в соответствии

с Инструкцией о техническом контроле транспортных средств и отвечает

треборваниям, предъявляемым для допуска его к международной дорожной

перевзке   опасных   грузов, предусмотренных  в  следующих  классах,

подклассах   (в  случае   необходимости    указать    название     и

идентификационный номер.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Observaţii. Remarks. Замечания______________________________________

------------------------------------------------------------------------

7. Valabil pînă la                 Ştampila emitentului

Valid until                     Stamp of issuing service at:

Действительно до                Печать учреждения

выдавшего свидетельство:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

Дата:

Подпись:

------------------------------------------------------------------------

8. Valabil pînă la                 Ştampila emitentului

Valibitiy extended untul        Stamp of issuing service at:

Продлено до                     Печать учреждения

выдавшего свидетельство:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

Дата:

Подпись:

------------------------------------------------------------------------

9. Valabil pînă la                 Ştampila emitentului

Valibitiy extended untul        Stamp of issuing service at:

Действительно до                Печать учреждения

выдавшего свидетельство:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

Дата:

Подпись:

------------------------------------------------------------------------

NOTA 1. Orice vehicul trebuie să facă obiectul unui certificat distinct.

Every vehicle  shall  be the subject of a  separate  sertificate

unless.

На каждое тренспортное   средство  должно  выдаваться  отдельное

свидетельство.

NOTA 2. Prezentul  certificat urmează a fi restituit emitentului  atunci

cînd vehiculul  este retras din circulaţie, în cazul  schimbării

transportatorului,   utilizatorului  sau  în  cazuil  schimbării

transportatorului, utilizatorului sau deţinătoruluii  indicat la

pct.4 la expirarea  termenului de valabilitate şi în cazul  unor

modificări notabile    ale   cracteristicilor   esenţiale    ale

vehiculului.

This certificate must by retumed to the issuing service when the

vehicle is taken out of service: if the vehcle is transferred to

another carrier: operator  or owner, as specified in item 4:  on

expiry of the  validity  of the certificate: and if there  is  a

material change  in one or more essential characteritics of  the

vehicle.

Настоящее свидетельство  должно  быть возвращено  выдавшему  его

учреждению по  окончании  эксплуатации треспортного  средства  c

переходом транспортного   средства   к   другому   транспортному

предприятию,  перевозчику или владельцу, указанному в пункте  4;

по истечении  срока действия свидетельства; и  при  существенном

изменении одной    или    нескольких   основных    характеристик

транспортного средства.

Приложение N8b

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

CERTIFICAT DE CORESPUNDERE nr.___

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Ca  urmare  a  exercitării tehnice a suprastructurii  specializate  care

echipează vehiculul

Вследствие  технической экспертизы специлизированной структуры,  которой

оснащен автомобиль:_____________________________________________________

Semiremorcă-cisternă, прицеп-цистерна___________________________________

Fabricant, производитель________________________________________________

Tipul de mărfuri transportate, вид перевозимых грузов___________________

________________________________________________________________________

Tip, тип________________________________________________________________

Număr de fabricaţie,заводской номер_____________________________________

Numărul   de   fabricaţie   al   rezervorului-cisternă,заводской   номер

резервуара-цистерны_____________________________________________________

Sоlicitant,заявитель____________________________________________________

Autorizaţia    competentă   delegată   în    domeniul________________,în

conformitate   cu   reglementările   ADR,   atestă   că   suprastructura

specializată,   expertizată   corespunde   constructiv   şi   funcţional

reglementărilor    ADR    (Компетентный    орган,    уполномоченный    в

области________________согласно   положениям   ДОПОГ,подтверждает,   что

специализированная  структура,  подвергнутая  экспертизе,  соответствует

конструктивно и функционально положениям ДОПОГ).

1.Supractructura  specializată se autorizează pentru (специализированная

суперструктура разрешается):

-------------------------------------------------------------------

Nr.|Denumirea substanţei |Clasa|Cifra şi |Nr.de identifi-|Etiche-

crt|pentru care poate fi |Класс|litera de|care a perico- |  te

|utilizată,           |     | ordine  |lului/substan- |  Nr.

N  |название вещества для|     |Цифра и  |ţei            |

п/п |которого  разрешается|     |буква по |Номер опасности|Знак

|   использовать      |     |порядку  |/идентификаци- | N

|                     |     |         | онный номер   |

|                     |     |         |   вещества    |

----+---------------------+-----+---------+---------------+--------

A   Alcool etilic tehnic,   3      3ob)   33/1170          3

alcool etilic alimen-

tar,  cu concentraţie

peste  70%   (volum).

Спирт этиловый техни-

ческий, спирт  этило-

вый пищевой с концен-

трацией   свыше   70%

(объем).

B   Acetat de etil, этил-   3      3оb)   33/1173          3

ацетат

C   Metoxi-1 -propanol-2,   3     31oc)   30/3092          3

1-метокси-2-пропанол

D   Acid      izobutiric,   3     33oc)   38/3529          3

изобутерическая  кис-

лота

----+---------------------+-----+---------+---------------+--------

DIRECTOR                              EXPERŢII AUTORITĂŢII

COMPETENTE DELEGATE

Директор                              Эксперты, уполномоченные

компетнтным органом

DATA EMITERII________

Приложение N9b

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Маршрут N___

перевозки опасных грузов

Срок действий маршрута с_____по______200__года.

1. Пункт отправления  (погрузки), пункт назначения (разгрузки) опасного

груза. Номера  участков автодороги, наименование населенных пунктов,

входящих в маршрут,         его         общая         протяженность.

2. Название,классы  и подклассы опасных грузов перевозимых по маршруту,

типы опасности.

3. Количество   (вес)  опасных  грузов,  перевозимых  на   транспортном

средстве гос. номер по маршруту N_____.

4. Ограниечения движения по маршруту: время суток, время года.

5. Наименование  дорог  вне  населенных пукнтов, по  которым  разрешено

проследовать  транспортным средствам с опасными грузами, в том числе

следующих транзитом    через    территорию    Республики    Молдова.

6. Наименование  населенных  пунктов  и их улиц, по  которым  разрешено

проследовать транспортным средствам с опасными грузами.

7. Максимально разрешенная скорость движения на маршруте.

8. Адрес специализированных автостоянок и АЗС.

9. Особые условия движения.

10. Местонахождение и номера телефонов на участке N____ пунктов:

дорожной полиции;

пожарной службы;

службы аварийного спасения;

пунктов оказания первой медицинской помощи.

Подпись лица, ответственного за составление маршрута ________________

Подпись водителя транспортного средства______________________________

Приложение N10

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Письменные инструкции для водителя

В письменных инструкциях для водителя должны быть указаны:

наименование  вещества,  или  изделия, или группы  грузов,  класс  и

идентификационный  номер, а для группы грузов - идентификационные номера

грузов,  для  которых  предназначены  или  к  которым  применимы  данные

инструкции;

характер опасности,  присущей  этим  грузам, а также  меры,  которые

должен  принять  водитель, и средства индивидуальной защиты, которые  он

должен использовать;

незамедлительные  меры,  которые  должен принять водитель  в  случае

аварии.

Эти инструкции  должны быть составлены в соответствии со  следующими

требованиями:

ГРУЗ

Техническое наименование  вещества  или изделия или название  группы

грузов,  характеризующихся  одними и теми же видами опасности,  класс  и

идентификационный  номер, а для группы грузов - идентификационные номера

грузов,  для  которых  предназначены или к которым  применимы  настоящие

инструкции.

Описание должно  быть  ограничено указанием,  например,  физического

состояния  с уточнением цвета, если вещество не бесцветно, и  возможного

запаха для облегчения обнаружения утечек или просыпаний.

ХАРАКТЕР ОПАСНОСТИ

Краткое перечисление видов опасности:

основная опасность;

дополнительные  виды  опасности, в том числе возможные;  замедленные

эффекты и виды опасности для окружающей среды;

реакция в результате  воздействия  огня или нагревания  (разложение,

взрыв, выделение токсичных дымов и т.д.).

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Перечисление основных средств индивидуальной защиты, предназначенных

для   использования   водителем,   осуществляется   в   соответствии   с

предписаниями  пункта  98 настоящих правил и пункта 43 приложения  N6  в

зависимости от класса(ов) перевозимых грузов.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ:

уведомить органы местного публичного управления;

остановить двигатель;

не использовать открытые источники света; не курить;

расставить предупредительные  знаки на дороге и предупредить  других

пользователей дорогой;

не допускать к опасному участку посторонних лиц;

не заходить с подветренной стороны.

УТЕЧКА/ПРОСЫПАНИЕ

Считается необходимым   проинструктировать  водителей   транспортных

средств  и  обучить  их  мерам,  которые они  должны  принять  в  случае

незначительной утечки или просыпания с целью предотвращения их усиления,

при  условии,  что  этого можно достичь без риска для здоровья  и  жизни

водителей.

В этом месте  следует напомнить соответствующие инструкции, а  также

перечень  оборудования,  в зависимости от класса(ов) перевозимых  грузов

(например,   ведро,  лопата  и  т.д.),  которое  должно  находиться   на

транспортном   средстве   для  устранения  незначительных   утечек   или

просыпаний.

ПОЖАР

В ходе подготовки  водители  должны быть обучены мерам, которые  они

обязаны   принять  в  случае  незначительного  пожара  на   транспортном

средстве.  Они не должны пытаться бороться с пожаром, если огнем охвачен

груз.

В случае необходимости   в  этом  месте  должно  быть  указано,  что

перевозимый груз вступает в опасную реакцию с водой.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Информация для   водителя   на  случай  контакта  с   перевозимым(и)

грузом(ами).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эти инструкции   должны   составляться  грузоотправителем,   несущим

ответственность  за  их  содержание, на языке, на  котором  водитель(и),

осуществляющий(е) перевозку опасных грузов, способен(ы) читать и который

он  (они) понимает(ют), при условии, что этот язык является  официальным

языком одной из договаривающихся сторон ДОПОГ.

Приложение N11

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Идентификационные номера опасности и веществ

Идентификационные  нормера должны указываться на  табличке следующим

образом:

------+-------------------------------+         Идентификационный

/\          ----/\              |         номер   опасности

Высо-||         33   ||   10 см      |         (2 или 3 цифры)

та  ||          ----\/              |

30 см ||==============================|         Идентификационный

||           ----/\             |         номер вещества

||       1088    ||  10 см      |         (4 цифры)

\/           ----\/             |

------+-------------------------------+

|             40 см             |

|<=============================>|

Фон - оранжевый

Окантовка, поперечная полоса и цифры - черного цвета

(толщина линий - 15 мм)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.79

Приложение N12

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ

(1) Знаки   N2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 8 и 9  должны

иметь  форму  ромба  с  размерами  250  х  250 мм. Они  должны быть

обведены   по  всему  периметру   линией  того  же  цвета,  что   и

изображенный  на  знаке символ, проведенной параллельно  кромке  на

расстоянии 5 мм  от нее. Знак N11 должен иметь форму прямоугольника

стандартного  формата А5 (148 х  210 мм). В зависимости от размеров

упаковки  размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что  они

по-прежнему будут четко видны.

(2) В  нижней части знаков допускается цифровая надпись, указывающая на

характер опасности.

(3) Символы на знаках опасности должны быть четко видны  и  нестираемы.

(4) Маркировка   и   этикетирование  упаковок   является   обязанностью

грузоотправителя.

Примечание. Оранжевый   цвет   табличек   в   условиях   нормального

использования  должен  иметь  координаты цветности, находящиеся  в  поле

диаграммы цветности, ограниченной следующими координатами:

------------------------------------------------------------------------

Координаты цветности точек, расположенных по углам

поля диаграммы цветности

------------------------------------------------------------------------

Х         |     0,52   |    0,52     |   0,578     |   0,618

У         |     0,38   |    0,40     |   0,422     |   0,38

------------------------------------------------------------------------

Коэффициент яркости светоотражающего цвета:  0,12

Условный  центр  Е, стандатный источницвета С, нормальный  угол  падения

света 45 градусов, угол зрения 0 градусов.

Коэффициент силы  цвета при угле освещения 5 градусов и угле зрения  0,2

градуса : минимум 20 свечей на 1 люкс на 1 м2.

Объяснения  к рисункам

Знаки  опасности,  предписанные для веществ и изделий классов  1-9  (см.

рисунки ниже), означают:

N2   (газовый баллон, черный или белый, на        невоспламеняющийся

зеленом фоне, с небольшой цифой   "2"        нетоксичный  газ

в нижнем углу)

N3а  (черное пламя на красном фоне)               огнеопасно, высокая

степень   опасности

(легковоспламеняю -

щаяся жидкость)

N3b  (белое пламя на красном фоне)                огнеопасно, средняя

степень   опасности

(легковоспламеняю -

щаяся жидкость)

N4.1 (черное пламя на фоне,  образованном         огнеопасно  (легко-

чередующимися равноотносящими верти-         воспламеняющееся

вертикальными красными и белыми  по-         твердое вещество)

лосами)

N4.2 (черное пламя на белом фоне,  нижний         вещество  способное

треугольник знака - красного цвета):         к самовозгоранию

N4.3 (черное  или  белое  пламя  на синем         опасность выделения

фоне)                                        газа,воспламеняюще-

гося при  соприкос-

новении с водой

N5.1 (черное  пламя  над черным кругом на         окисляющее вещество,

желком  фоне, с  небольшими  цифрами         пожароопасно

"5.1" в нижнем углу)

N5.2 (черное пламя над  черным кругом  на         органический перок-

желтом фоне, с небольшими цифрами)           сид,  самовозгарае-

мый - взрывоопасно

N05  (черное пламя над черным  кругом  на         опасность расраста-

желтом фоне)                                 ния пожара

N6.1 (черный  череп  и  черные скрещенные         ядовитое  токсичное

кости на белом фоне)                         вещество  в  транс-

портных средствах

N6.2 (символ: три  месяца,  наложенные на         инфекционное  веще-

круг)                                        ство

N8   (жидкости,   выливающиеся  из  одной         коррозионное  едкое

пробирки на пластинку, а из другой -         вещество

на руку; черный рисунок на белом фо-

не,нижний треугольник знака - черный

с белой каймой)

N9   (белый  фон  с семью  черными верти-         различные  вещества

кальными полосами в верхней половине         и изделия,  которые

и небольшой подчеркнутой цифрой  "9"         во  время перевозки

в нижнем углу):                              представляют  опас-

ность  для окружаю-

щей среды, не  пре-

дусмотренную в дру-

гих классах

N10  зарезервирован

N11  (две черные стрелы на белом фоне или         не  переворачивать:

соответствующем контрастом фоне)             этот  знак прикреп-

ляется     стрелами

вверх

Переходные положения

Знаки  опасности,  которые  до  31  декабря  1998  года  соответствовали

образцам,  предписанным на эту дату , могут использоваться только внутри

Республики Молдова до 31 декабря 2001 года.

Знаки опасности

Примечание: См. рисунки из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.80,81

Приложение N13

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ

И АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУР

Некоторые органические  пероксиды могут перевозиться только в режиме

регулирования    температуры.    Контрольной    температурой    является

максимальная   температура,  при  которой  органический  пероксид  можно

перевозить  безопасно. Предполагается, что температура окружающей  среды

непосредственно  вокруг упаковки во време перевозки превышает за 24 часа

55  градусовС в течение относительно короткого периода времени. В случае

отказа  системы регулирования температуры может возникнуть необходимость

принятия  аварийных  мер. Аварийная температура - это  температура,  при

которой   должны   приниматься  такие  меры.

Контрольная  и   аварийная  температура   расчитываются   на  основе

температуры смоускорящегося разложения (ТСУР), которая определяется  как

ниаболее    низкая    температура,    при   которой    может происходить

самоускоряющееся  разложение  вещества  в  таре  используемой  во  время

перевозки (см.таблицу). ТСУР должна определяться для того, чтобы решить,

следует   ли  регулировать  температуру  вещества  во  время  перевозки.

Предписания,  касающиеся  определения ТСУР, содержатся в Руководстве  по

испытаниям и критериям (часть II, разделы 20 и 28.4).

------------------------------------------------------------------------

Температуры      |     Контрольная     |      Аварийная

самоускоряющегося    |     температура     |     температура

разложения (ТСУР)    |                     |

------------------------+---------------------+-------------------------

20 градусовС или ниже   на 20 градусовС ТСУР   на 10 градусовС ниже ТСУР

Выше 20 градусовС  но   на 15 градусовС ТСУР   на 10 градусовС ниже ТСУР

не выше 35 градусов С

Выше 35 градусов С       на 10 градусовС ТСУР  на  5 градусовС ниже ТСУР

------------------------+---------------------+-------------------------

Регулирование температуры требуется при перевозке следующих

органических пероксидов:

органических пероксидов В и С, имеющих ТСУР =< 50 градусовС;

органических пероксидов типа D, проявляющих умеренный эффект при

нагревании  в   замкнутом  пространстве  и  имеющих   ТСУР =< 50

градусовС;

либо  слабо  регулирующих  или  никак  себя  не  проявляющих при

нагревании  в   замкнутом  пространстве  и  имеющих   ТСУР =< 45

градусовС; и

органических   пероксидов   типов  Е  и  F,   имеющих ТСУР =< 45

граудсовС.

Примечание. Предписания,  касающиеся определения эффектов нагревания

в  замкнутом  пространстве,  содержатся  в Руководстве  по  испытаням  и

критериям (часть II, разделы 20 и 28.4).

Фактическая температура   во   время  перевозки  может   быть   ниже

контрольной  температуры,  однако она должна выбираться  таким  образом,

чтобы не происходило опасного разделения фаз.

Приложение N14

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Маркировочный знак для веществ, перевозимых

при повышенной температуре

Маркировочный   знак   для  веществ,  перевозимых   при   повышенной

температуре, представляет собой треугольник со стороной не менее 250 мм,

красного цвета, как изображено ниже:

Примечание: См. рисунки из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.83

Приложение N15

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Максимальное общее количество грузов

на транспортную единицу

------------------------------------------------------------------------

Транспортная|                                           |Максимальное

категория |             Вещества или изделия          |общее количе-

|                                           |ство на тран-

|                                           |спортную еди-

|                                           |   ницу

-------------+-------------------------------------------+--------------

0       Класс 4.2: Вещесва, отнесенные к подпункту         0

а) или к группе упаковки I сог-

ласно рекомендациям по перевоз-

ке грузов

Класс 4.3: 1о-3о и 19о-25о

Класс 6.1: 1о и 2о

Класс 6.2: 1о и 2о

Класс 9.   2оb) и 3о,

а также

порожняя    неочишенная  тара, содержавшая

вещества, отнесенные к  этой  транспортной

категории

1       Вещества и изделия, отнесенные к подпункту        20

а) или к группе упаковки 1 согласно  Реко-

мендациям по перевозке опасных грузов,  не

включенные в транспортную категорию 0,   а

также вещества и  изделия,  отнесенные   к

следующим классам, пунктам  или  группам и

подпунктам:

Класс 2: Т, ТС1/, ТО, TF, TOC и TFC

Класс 4.1:31оb)-34ob и 41ob)-50ob)

Класс 5.2.1о-4оb) и 11ob) - 20ob)

-------------------------

1/ Для позиций  с  номерами  ООН  1005  и  1017  максимальное  общее

количество на транспортную единицу составляет 50 кг.

2       Вещества и изделия, отнесенные к подпункту       300

b) или к группе упаковки I согласно  Реко-

мендациям по  перевозке опасных грузов, не

включеные в транспортную категорию 0,1 или

4, а также вещества и изделия,  отнесенные

к следущим классам, пунктам или группам  и

подпунктам:

Класс 2: F

Класс 6.1. Вещества и изделия,  отнесенные

к подпункту с)

Класс 6.2. 3о

3       Вещества и изделия, отнесенные к подпункту      1000

с) или к группе упаковки III  согласно Ре-

комендациям  по  перевозке опасных грузов,

не включенные в транспортную категорию   2

или 4, а  также  вещества и изделия, отне-

сенные к следующим  классам, пунктам   или

группам и  подпунктам:

Класс 2: А и О

Класс 9: 6о и 7о

4       Класс 4.1. 1оb) и 2oc)                          не ограни-

Класс 4.2:1ос)                                    чено

Класс 9: 8оС,

а также

порожняя  неочищенная   тара,   содержащая

опасные вещества, кроме веществ,включенных

в транспортную категорию О

-------------+-------------------------------------------+--------------

В приведенной   таблице  слова  "смасимальное  общее  количество  на

транспортную единицу" означают:

для изделий -  массу  брутто  в килограммах (для изделий  класса  1-

массу нетто взрывчатого вещества в кг);

для твердых веществ,  сжиженных газов, озлажденных сжиженных  газов,

газов и растворенных под давлением, массу нетто в киллограммах;

для жидкостей и сжатых газов - номинальный объем сосудов в литрах.

Термин "номинальный  объем"  сосуда  означает  измененный  в  литрах

номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества. Для баллонов

со сжатым газом номинальный объем будет эквивалентен вместимости воды.

Если в одной и той же транспортной единице перевозятся опасные

грузы, относящиеся к разным транспортным категориям. указанным в

таблице, то сумма:

количества веществ и изделий транспортной категории 1,

помноженного на "50";

количества веществ и изделий транспортной категории 2,

помноженного на "3", и

количества веществ и изделий транспортной категории 3,

не должна превышать "1000".

В настоящей таблице не учитываются жидкости или газы, содержащиеся в

обычных  встроенных емкостях перевозочных средств и предназначенные  для

обеспечения     тяги     или    функционирования     их     специального

оборудования   (например,   холодильного)   или   для   обеспечения   их

безопасности.

Приложение N16

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АВТОЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ-БАТАРЕЙ И КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН

ПРИМЕЧАНИЕ. В   части   I  содержатся  предписания,  применяемые   к

автоцистернам,  съемным  цистернам,  транспортным  средствам-батареям  и

контейнерам-цистернам,   предназначенным  для  перевозки  веществ   всех

классов.  В части II содержатся специальные предписания, дополняющие или

изменяющие предписания части I.

ЧАСТЬ 1. ПРЕДПИСАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВСЕМ КЛАССАМ

Глава 1. Общие    положения,   область   применения   (использование

автоцистерн, контейнеров-цистерн), определения

ПРИМЕЧАНИЕ. Перевозка    опасных   веществ   в   автоцистернах,    в

транспортных  средствах-батареях или в контейнерах-цистернах разрешается

лишь  в  том  случае, если такой способ перевозки  прямо  допускается  в

отношении  указанных  веществ  в  каждой главе  I  части  II  настоящего

приложения

1. Настоящие   предписания  применяются  к  автоцистернам,   съемным

цистернам,   транспортным  средствам-батареям  и   контейнерам-цистернам

объемом  более 0,45м3, используемым для перевозки жидких,  газообразных,

порошкообразных или гранулированных веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для  целей  предписаний настоящего  приложения  грузами,

перевозимыми в жидком состоянии, считаются:

грузы, являющиеся жидкими при нормальных температурах и давлении;

твердые грузы,  предъявляемые к перевозке при повышенной температуре

или разогретыми в расплавленном состоянии, а также в виде растворов..

2. Помимо самого транспортного средства или заменяющих его элементов

ходовой части автоцистерна состоит из одного или нескольких корпусов, их

оборудования  и  частей,  соединяющих их с  транспортным  средством  или

элементами ходовой части.

3. В случае,  если  съемная  цистерна  установлена  на  транспортном

средстве, она должна отвечать предписаниям, касающимся автоцистерн.

4. Контейнер-цистерна  состоит из корпуса и элементов  оборудования,

включая    оборудование,    обеспечивающее    возможность    перемещения

контейнера-цистерны без значительного изменения его положения.

5. В нижеследующих предписаниях используемые термины означают:

(1) а) корпус  - оболочка, содержащая вещество (включая отверстия  и

их затворы);

b) сервисное    оборудование   корпуса   означает   устройства   для

наполнения,    опорожнения,   вентиляции,   обеспечения    безопасности,

нагревания и теплоизоляции и измерительные приборы;

c) конструкционное  оборудование - усиливающие, крепящие, защитные и

стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса.

(2) а) расчетное  давление  -  теоретическое  давление,  равное,  по

крайней  мере, испытательному давлению, которое в зависимости от степени

опасности  перевозимого  вещества  может  быть выше  или  ниже  рабочего

давления.  Оно  служит  только для определения толщины  стенок  корпуса,

независимо от всех наружных или внутренних усиливающих устройств;

b) испытательное давление - наибольшее фактическое давление, которое

достигается   в   корпусе   цистерны  (контейнера-цистерны)   во   время

гидравлического испытания;

с) давление наполнения  -  наибольшее давление,  которое  фактически

создается  в корпусе цистерны (контейнера-цистерны) во время  наполнения

под давлением;

d) давление опорожнения  -  наибольшее давление, которое  фактически

создается  в корпусе цистерны (контейнера-цистерны) во время опорожнения

под давлением;

е) максимальное   рабочее  давление  (манометрическое  давление)   -

наибольшее из следующих трех давлений:

i) наибольшее   фактическое  давление,  допустимое  в  корпусе   при

наполнении (максимально допустимое давление наполнения);

ii) наибольшее   фактическое  давление,  допустимое  в  корпусе  при

опорожнении (максимально допустимое давление опорожнения);

iii) фактическое  манометрическое  давление,  которому  подвергается

корпус  под  воздействием своего содержимого (включая посторонние  газы,

которые могут в нем находиться) при максимальной рабочей температуре.

Если специальные  предписания для каждого класса не  предусматривают

иного,  числовое  значение  этого  рабочего  давления  (манометрического

давления)  не  должно быть ниже давления паров  (абсолютного  давления),

наполняющего вещества при 50 градусовС.

Однако для корпусов,  оборудованных предохранительными клапанами  (с

разрывными  мембранами  или  без  них),  максимальное  рабочее  давление

(манометрическое  давление)  равно предписанному  давлению  срабатывания

этих предохранительных клапанов.

(3) Испытание на герметичность - испытание, заключающееся в том, что

корпус    подвергают   эффективному   внутреннему   давлению,    равному

максимальному  рабочему давлению, но составляющему не менее 20 кПа  (0,2

бара)   (манометрическое   давление),  в  соответствии   с   процедурой,

утвержденной компетентным органом.

Для корпусов,     оборудованных    вентиляционными    системами    и

предохранительным   устройством,   предотвращающим  утечку   содержимого

цистерны (контейнера-цистерны) при опрокидывании, давление при испытании

на герметичность равно статистическому давлению наполняющего вещества.

ГЛАВА 2. Конструкция

6. Корпуса должны  конструироваться и изготовляться в соответствии с

положениями признанных компетентным органом технических правил, согласно

которым  выбор  материала и определение толщины стенок осуществляется  с

учетом  максимальных  и  минимальных значений температуры  наполнения  и

рабочей  температуры,  однако  при  этом  должны  соблюдаться  следующие

минимальные требования:

(1) Корпуса цистерн  (контейнеров-цистерн)  должны изготовляться  из

надлежащих  металлических материалов, которые, если в различных  классах

не предусмотрены иные температурные диапазоны, не должны быть подвержены

хрупкому  излому и коррозийному растрескиванию под воздействием давления

при   температуре  от  -20  градусовС  до  +50  градусовоС.  Однако  для

изготовления оборудования и вспомогательных устройств можно использовать

подходящие неметаллические материалы.

(2) Для изготовления  сварных корпусов должны использоваться  только

материалы,  которые  хорошо  поддаются  сварке  и  достаточная  вязкость

которых  при  температуре  окружающей  среды -20  градусовС  может  быть

гарантирована,  в частности в сварных соединениях и в зонах  соединения.

При  использовании мелкозернистой стали гарантированное значение предела

текучести   Rе  не  должно  превышать  460  Н/мм2  и  верхнее   значение

гарантированного предела прочности на растяжение не должно превышать 725

Н/мм в соответствии со спецификациями материала.

(3) Сварные соединения   должны   выполняться   квалифицированно   и

обеспечивать  полную  безопасность.  В отношении выполнения  и  контроля

сварных  швов  см.  также  пункт 14(8)  настоящего  приложения.  Корпуса

цистерн,  минимальная толщина стенок которых определена в соответствии с

пунктом  14 (2)-(6), и корпуса контейнеров-цистерн, минимальная  толщина

стенок  которых определена в соответствии с подпунктами (3) и (4) пункта

14,  должны  быть проверены в соответствии с методикой,  предписанной  в

определении коэффициента сварки 0,8.

(4) Материалы  корпусов или их защитной облицовки, соприкасающиеся с

содержимым,  не  должны  содержать  веществ, которые  могут  вступать  с

содержимым  в  опасные  реакции,  образовывать  опасные  соединения  или

существенно снижать прочность материала.

(5) Защитная  облицовка  должна быть сконструирована таким  образом,

чтобы  ее  герметичность сохранялась независимо от  деформаций,  которые

могут возникать при обычных условиях перевозки (пункт 14 (1).

(6) Если контакт   между   перевозимым   веществом   и   материалом,

используемым  для изготовления корпуса, ведет к постепенному  уменьшению

толщины  стенок, то эта толщина должна увеличиваться при изготовлении на

соответствующую величину. Это дополнительное утолщение с учетом коррозии

не должно приниматься во внимание при расчете толщины стенок корпуса.

7. - (1) Корпуса  цистерн  (контейнеров-цистерн), их  дополнительные

устройства  и  сервисное  и  конструкционное  оборудование  должны  быть

рассчитаны  таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого  (за

исключением газа, выходящего через любые дегазационные отверстия):

статистические   и   динамические  нагрузки  при  обычных   условиях

перевозки;

предписанные минимальные напряжения, описываемые в пунктах 11 и 14.

(2) В случае   транспортных  средств,  у  которых  корпус   цистерны

представляет    собой   самонесущий   элемент,   этот   корпус    должен

рассчитываться  таким образом, чтобы помимо прочих действующих  нагрузок

выдерживать и свойственные ему в силу этого напряжения.

8. Давление,  обусловливающее толщину стенок корпуса, не должно быть

меньше  расчетного  давления, однако следует также  учитывать  нагрузки,

указанные в пункте 7.

9. Если в различных  классах  специально  не предписано  иного,  при

расчете корпусов следует учитывать следующие требования:

(1) Опорожняемые  самотеком  корпуса, предназначенные для  перевозки

веществ, давление паров которых при 50 градусовС не превышает 110 кПа (1

1 бара) (абсолютное давление), должны рассчитываться с учетом расчетного

давления,   равного  удвоенному  статистическому  давлению   подлежащего

перевозке вещества, но не менее удвоенного статистического давления воды.

(2) Наполняемые    и    опорожняемые    под    давлением    корпуса,

предназначенные  для перевозки веществ, давление паров которых при  50оС

не   превышает   110  кПа  (1,1  бара)  (абсолютное  давление),   должны

рассчитываться с учетом расчетного давления, равного давлению наполнения

или опорожнения, умноженному на коэффициент 1,3.

(3) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  давление паров которых при 50 градусовС  составляет

более  110  кПа (1,1 бара), но не более 175 кПа (1,75 бара)  (абсолютное

давление),  независимо  от  системы наполнения или  опорожнения,  должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления, составляющего не менее 150

кПа  (1,5  бара) (манометрическое давление) или давления наполнения  или

опорожнения,  умноженного  на  коэффициент 1,3, в зависимости  от  того,

какое из этих значений выше.

(4) Корпус цистерн    (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, давление паров которых при 50 градусовС превышает 175

кПа  (1,75 бара) (абсолютное давление), независимо от системы наполнения

или  опорожнения,  должны рассчитываться с учетом  расчетного  давления,

равного  давлению наполнения или опорожнения, умноженному на коэффициент

1,3,  однако  это  давление  должно  быть не  менее  400  кПа  (4  бара)

(манометрическое давление).

10. Цистерны  (контейнеры-цистерны),  предназначенные для  перевозки

некоторых  опасных веществ, должны иметь специальную защиту. Эта  защита

может  быть  обеспечена  путем увеличения толщины  стенок  корпуса  (это

утолщение определяется с учетом характера опасности данного вещества или

путем установки защитного устройства).

11. При испытательном  давлении  напряжение  s  (сигма)  в  наиболее

напряженной   точке  корпуса  не  должно  превышать  установленные  ниже

пределы,  которые  зависят от применяемых материалов. Следует  учитывать

возможное уменьшение прочности в сварных соединениях.

(1) При испытательном давлении значение напряжения для всех металлов

и сплавов должно быть ниже меньшего из значений, приведенных в следующих

соотношениях:

b =< 0,75 Re или b =< 0,5 Rm,

где: Re = известный предел текучести, или 0,2%,

или для аустенитных сталей - 1%;

Rm = минимальное значение предела прочности на разрыв.

Отношение Re/Rm  более 0,85 не допускается для сталей,  используемых

для изготовления сварных цистерн.

Используемые   величины   Re   и  Rm  должны   быть   установленными

минимальными  значениями в соответствии со стандартом на материал.  Если

на  рассматриваемый  материал  или  сплав не  существует  стандарта,  то

используемые  величины  Re  и  Rm должны  быть  утверждены  компетентным

органом или назначенным им органом.

В случае использования  аустенитных сталей эти минимальные значения,

установленные в стандарте на материал, могут быть превышены не более чем

на 15%, если такие более высокие значения подтверждены в приемочном акте.

Значения, указанные в акте, должны в каждом случае браться за основу

для определения отношения Re/Rm.

(2) Для стали  процентное  значение  удлинения  при  разрыве  должно

составлять не менее:

10 000

----------------------------------------

определенная прочность на разрыв в Н/мм2

однако оно ни   в  коем  случае  не  должно  быть  меньше  16%   для

мелкозернистых  сталей  и  меньше 20% - для других сталей.  Для  сплавов

алюминия удлинение при разрыве должно быть не менее 12%1.

-------------------------

1 Для тонкого  листового металла ось образцов для растяжения  должна

быть  перпендикулярна  направлению  прокатки. Остаточное  удлинение  при

разрыве (l = 5d) измеряется на образцах с круглым поперечным сечением, у

которых  расстояние между отметками l равняется пятикратному диаметру d;

при  использовании  образцов  прямоугольного  сечения  расстояние  между

отметками  следует  определять  по  формуле l = 5,65 F о ,  где  F  о  -

первоначальная площадь поперечного сечения образца

12. Корпуса цистерн,   предназначенных  для  перевозки  жидкостей  с

температурой вспышки 61оС и ниже или для перевозки легковоспламеняющихся

газов,  должны  быть  подсоединены к шасси посредством по  крайней  мере

одного   прочного  электрического  кабеля.  Необходимо  избегать  любого

металлического  контакта, способного вызвать электрохимическую коррозию.

Корпуса  должны  быть  оборудованы  по крайней  мере  одним  устройством

заземления,  имеющим четкую маркировку в виде знака " T " и пригодным  к

электрическому подсоединению.

13. Все части  контейнера-цистерны,  предназначенного для  перевозки

жидкостей с температурой вспышки не более 61 градусовС или для перевозки

легковоспламеняющихся  газов, должны иметь устройства для электрического

заземления.   Необходимо   избегать  любого   металлического   контакта,

способного вызвать электрохимическую реакцию.

14. Корпуса цистерн  (контейнеров-цистерн)  и  их  крепления  должны

выдерживать  нагрузки, предусмотренные в подпункте (1). Стенки  корпусов

цистерн   должны  иметь,  по  меньшей  мере,  толщину,  определенную   в

соответствии  с  подпунктами (2)-(6), а стенки контейнеров-цистерн  -  в

соответствии с подпунктами (2)-(5).

(1) Корпуса цистерн и их крепления должны при максимально допустимой

нагрузке выдерживать воздействие следующих сил:

в направлении движения: пропорционально удвоенной общей массе;

горизонтально    под   прямым   углом   к   направлению    движения:

пропорционально общей массе;

вертикально снизу вверх: пропорционально общей массе;

вертикально сверху вниз: пропорционально удвоенной общей массе.

Под воздействием  указанных  выше  нагрузок  напряжение  в  наиболее

напряженной  точке корпуса и его креплений не должно превышать  значение

s, определенное в пункте 11.

Контейнеры-цистерны и их крепления должны при максимально допустимой

нагрузке выдерживать воздействие следующих сил:

в направлении движения: пропорционально удвоенной общей массе;

горизонтально    под   прямым   углом   к   направлению    движения:

пропорционально  общей  массе (в том случае, если  направление  движения

четко  не указано, максимально допустимая нагрузка равна удвоенной общей

массе в каждом направлении);

вертикально снизу вверх: пропорционально общей массе;

вертикально сверху вниз: пропорционально удвоенной общей массе.

Под действием  каждой  из  этих  сил  должны  соблюдаться  следующие

значения коэффициента прочности:

для металлических   материалов   с   четко   определенным   пределом

текучести:  коэффициент  прочности 1,5 по отношению  к  гарантированному

известному пределу текучести; или для металлических материалов без четко

определенного  предела текучести: коэффициент прочности 1,5 по отношению

к пределу текучести при гарантированном остаточном удлинении 0,2%, а для

аустенитных сталей - предел удлинения 1%.

(2) Толщина цилиндрической  стенки  корпуса,  его днищ и  крышек  не

должна  быть  меньше наибольшего из значений, рассчитанных по  следующим

формулам:

Рисп. х D

е = --------- (в мм)

2 х b х l

Ррасчет. х D

е = ------------(в мм)

2 х s

где:

Рисп. = испытательное давление в МПа;

Ррасчет = расчетное давление в МПа, указанное в пункте 9;

D = внутренний диаметр корпуса в мм;

b = допустимое напряжение, определенное в пункте 11 (1) в Н/мм2;

-------------------------

2 Для корпусов  с  некруглым поперечным сечением, например  в  форме

ящика   или   эллиптической  формы,  указанные  диаметры   соответствуют

диаметрам, которые рассчитываются на основе круглого поперечного сечения

той  же  площади. Для этих форм поперечного сечения  радиусы  выпуклости

стенки  корпуса должны быть не более 2000 мм по боковым сторонам и  3000

мм вверху и внизу.

l = коэффициент,   не   превышающий  единицу  и  учитывающий   любое

уменьшение прочности в сварных соединениях.

Толщина корпусов  цистерн  ни  в коем случае не должна  быть  меньше

величин,   указанных   ниже  в  пунктах  (3)-(6),  а  толщина   корпусов

контейнеров-цистерн - указанных в подпунктах (3)-(4) .

(3) Стенки, днища  и  крышки корпусов цистерн с  круглым  поперечным

сечением   диаметром   не  более  1,80  м2,  за  исключением   корпусов,

предусмотренных  в  подпункте (5), должны иметь толщину не менее  5  мм,

если  они изготовлены из мягкой стали3 , или эквивалентную толщину, если

они  изготовлены из другого материала. В случае, если диаметр  превышает

1,80  м2,  эта  толщина  должна  быть увеличена до  6  мм,  если  корпус

изготовлен  из мягкой стали, за исключением цистерн, предназначенных для

перевозки   порошкообразных   или   гранулированных  веществ,   или   до

эквивалентной толщины, если он изготовлен из другого металла.

-------------------------

3 Под мягкой  сталью подразумевается сталь с минимальной  прочностью

на разрыв от 360 до 440 Н/мм2.

Стенки, днища   и  крышки  корпусов  контейнеров-цистерн  с  круглым

поперечным  сечением, диаметр которых не превышает 1,80 м, должны  иметь

толщину  не  менее  5  мм,  если они  изготовлены  из  мягкой  стали  (в

соответствии  с положениями пункта 11), или эквивалентную толщину,  если

они  изготовлены  из другого металла. В случае, если  диаметр  превышает

1,80  м,  эта  толщина  должна быть увеличена до 6  мм,  за  исключением

цистерн,    предназначенных    для   перевозки    порошкообразных    или

гранулированных  веществ,  если цистерна изготовлена из мягкой  стали  в

соответствии  с  положениями пункта 11), или до  эквивалентной  толщины,

если она изготовлена из другого материала.

Независимо от используемого металла толщина стенки корпуса ни в коем

случае не должна быть меньше 3 мм.

Под эквивалентной  толщиной подразумевается толщина, определяемая по

следующей формуле:

21,4 х е0 4

е1 = -----------

Rm1 x A1.

-------------------------

4 Эта формула вытекает из общей формулы:

е1 = ео_ Rmо х Ао

Rm1 х А1

Где:

Rmо = 360

Aо = 27 для исходной мягкой стали;

Rm1 = минимальная  прочность  на  разрыв  используемого  металла,  в

Н/мм2;

A1 = минимальное   удлинение  используемого  металла  при  разрывной

нагрузке, в %.

(4) В тех случаях,   когда  корпус  имеет  защиту  от   повреждений,

вызываемых  ударами  сбоку или опрокидыванием, компетентный орган  может

разрешить   уменьшить  указанную  минимальную  толщину   пропорционально

предусмотренной защите, однако эта толщина не должна быть менее 3 мм для

мягкой  стали  или эквивалентной толщины для других материалов в  случае

корпусов  диаметром не более 1,80 м. В случае корпусов, имеющих  диаметр

более  1,80 м, эта минимальная толщина должна быть увеличена до 4 мм для

мягкой  стали  или  до эквивалентной толщины для  другого  металла.  Под

эквивалентной   толщиной   подразумевается  толщина,   определяемая   по

следующей формуле:

21,4 х ео 4

е1 = -----------

Rm1 x A1

(5) Для контейнеров-цистерн защита, предусмотренная в подпункте (4),

может представлять собой сплошную наружную конструкционную защиту, такую

как  конструкция  типа  "сэндвич" с наружной рубашкой,  прикрепленной  к

корпусу, либо конструкцию с размещением корпуса в полнонаборном каркасе,

включающем   продольные  и  поперечные  конструкционные  элементы,  либо

конструкцию с двойными стенками.

Если корпуса имеют двойные стенки с вакуумной прослойкой, совокупная

толщина   наружной   металлической  стенки  и  стенки   корпуса   должна

соответствовать  минимальной  толщине стенки, предписанной  в  подпункте

(3),  однако  толщина стенки корпуса не доложна быть меньше  минимальной

толщины, определенной в подпункте (4). Если корпуса имеют двойные стенки

с  промежуточным  слоем из твердого материала толщиной не менее  50  мм,

толщина  наружной  стенки  должна составлять не менее 0,5 мм,  если  она

изготавливается   из  мягкой  стали,  или  не  менее  2  мм,  если   она

изготавливается  из пластмассы, армированной стекловолокном. В  качестве

промежуточного  слоя из твердого материала может использоваться  жесткий

пенопласт,  имеющий такую же способность поглощать удары, как, например,

пенополиуретан.

Для цистерн,  изготовленных  после  1 января 1990  года,  защита  от

повреждений,  упомянутая  в подпункте (4), считается обеспеченной,  если

приняты следующие или эквивалентные им меры:

а) в случае корпусов    цистерн,   предназначенных   для   перевозки

порошкообразных   или   гранулированных  веществ,  уровень   защиты   от

повреждений должен удовлетворять требованиям компетентного органа;

b) в случае корпусов  цистерн, предназначенных для перевозки  других

веществ, защита от повреждений считается обеспеченной, если:

1. Корпуса с   круговым  или  эллиптическим  поперечным  сечением  и

максимальным  радиусом кривизны 2 м оборудованы усиливающими элементами,

включающими   перегородки,  волноуспокоители,  внешние  или   внутренние

кольца,   и  установленными  таким  образом,  что  выполняется  одно  из

следующих условий:

расстояние между двумя смежными усиливающими элементами =< 1,75 м;

объем пространства  между двумя перегородками или волноуспокоителями

=< 7500 л.

Модуль поперечного  сечения в вертикальной плоскости любого кольца с

элементом сцепления должен составлять не менее 10 см3.

Радиус выступающих  проушин на внешних кольцах должен быть не  менее

2,5 мм.

Перегородки и  волноуспокоители должны соответствовать  предписаниям

подпункта (7).

Толщина перегородок  и волноуспокоителей ни в коем случае не  должна

быть меньше толщины стенок корпуса.

2. В корпусах  с двойными стенками и вакуумной прослойкой совокупная

толщина   наружной   металлической  стенки  и  стенки   корпуса   должна

соответствовать  толщине стенки, предписанной в подпункте (3), а толщина

стенки  самого  корпуса  не  должна  быть  меньше  минимальной  толщины,

указанной в подпункте (4).

3. В корпусах  с двойными стенками и промежуточным слоем из твердого

материала  толщиной  не  менее  50 мм  толщина  наружной  стенки  должна

составлять  не менее 0,5 мм, если она изготовлена из мягкой стали, и  не

менее   2   мм,  если  она  изготовлена  из   пластмассы,   армированной

стекловолокном.  В  качестве промежуточного слоя из  твердого  материала

можно  использовать  жесткий пенопласт (имеющий такую же  способность  к

поглощению ударов, как, например, пенополиуретан).

4. Корпуса, имеющие  форму, не предусмотренную в подпункте 1 (выше),

в  частности  цистерны прямоугольных форм, снабжены по всему  периметру,

посередине  их  вертикальной высоты и на ширину не менее 30%  их  высоты

дополнительным  защитным  средством,  сконструированным  таким  образом,

чтобы  обеспечивать удельную упругость, по меньшей мере равную  удельной

упругости  корпуса,  изготовленного из мягкой стали толщиной 5  мм  (для

корпуса диаметром не более 1,80 м) или 6 мм (для корпуса диаметром более

1,80 м).

Это дополнительное  защитное  средство  должно  прочно  крепиться  к

наружной  стороне корпуса. Данное предписание считается выполненным  без

дополнительной   проверки  удельной  упругости,  если  для   обеспечения

дополнительной   защиты   к   зоне   корпуса,   подлежащей   укреплению,

приваривается  лист  из  такого же материала,  из  которого  изготовлена

цистерна,  с  тем,  чтобы  минимальная  толщина  стенки  соответствовала

величине, указанной в подпункте (3).

Эта защита зависит  от возможных нагрузок на корпуса,  изготовленные

из  мягкой стали, в случае аварии, если толщина днищ и стенок составляет

не менее 5 мм при диаметре корпуса не более 1,80 м или не менее 6 мм при

диаметре  корпуса  более  1,80  м. Если  используется  другой  материал,

эквивалентная толщина определяется по формуле, указанной в подпункте (3).

Обеспечение такой защиты не требуется на съемных цистернах, если они

защищены со всех сторон выступающими элементами транспортного средства.

(6) Толщина стенок   корпусов  цистерн,  которые  сконструированы  в

соответствии  с положениями пункта 9 (1) и емкость которых не  превышает

5000  л или которые разделяются на герметичные отсеки емкостью не  более

5000  л  каждый,  может составлять величину, которая, если  в  различных

классах   не   содержится  иных  предписаний,  не  должна  быть   меньше

соответствующего значения, приведенного в таблице:

------------------------------------------------------------------------

Максимальный радиус   | Вместимость корпуса   |   Минимальная толщина

кривизны корпуса (м)  | или его отсека (м3)   |        (мм)

|                       |------------------------

|                       |    мягкая сталь

-----------------------+-----------------------+------------------------

=<2                    =<5,0                    3

2-3                    =<3,5                    3

>3,5, но =<5.0              4

-----------------------+-----------------------+------------------------

Если используется  какой-либо металл, не являющийся мягкой  сталью,

толщина  должна определяться по формуле эквивалентности, предусмотренной

в  подпункте  (3).  Толщина перегородок и волноуспокоителей  ни  в  коем

случае не должна быть меньше толщины стенок корпуса.

(7) Волноуспокоители  и  перегородки должны быть выгнуты с  глубиной

выгиба  не  менее  10  см или  должны  гофрироваться,  вальцеваться  или

усиливаться  каким-либо другим образом с целью обеспечения эквивалентной

прочности.  Поверхность волноуспокоителя должна составлять не менее  70%

площади    поперечного   сечения   цистерны,   на   которой   установлен

волноуспокоитель.

(8) Квалификация  лица,  выполняющего сварочные работы, должна  быть

признана  компетентным  органом.  Сварочные  работы  должны  выполняться

квалифицированными   сварщиками   в  соответствии  с   методом   сварки,

эффективность  которого  (включая возможную термическую обработку)  была

подтверждена результатами соответствующих проверок. Должен производиться

ультразвуковой  или рентгенографический контроль без разрушения образцов

для  подтверждения  того, что качество сварных соединений  соответствует

нагрузкам.

При определении   толщины   стенок  в  соответствии  с   положениями

подпункта   (2)  следует  выбирать  следующие  значения  коэффициента  l

(лямбда) для сварных соединений:

0,8: если сварные  швы  подвергаются,  по  возможности,  визуальному

контролю с обеих  сторон и выборочному контролю без  разрушения

образцов, с учетом, в первую очередь, сварных узлов;

0,9: если все продольные сварные швы по всей их длине, все узлы, 25%

круглых сварных  швов  и сварные швы для  монтажа  оборудования

большого диаметра подвергаются контролю без разрушения образцов.

Сварные швы подвергаются,  по возможности, визуальному контролю

с обеих сторон;

1,0: если все  сварные  швы  подвергаются  контролю  без  разрушения

образцов и, по возможности, визуальному контролю с обеих сторон,

Следует производить отбор рабочих образцов.

Если компетентный  орган  сомневается  в качестве сварных  швов,  он

может потребовать проведения дополнительного контроля.

(9) Следует принять   необходимые   меры  для  защиты  корпусов   от

опасности деформации, связанной с внутренним разрежением.

Если в специальных  положениях  для отдельных классов не  предписано

иного,   эти   корпуса   могут  иметь  клапаны,   позволяющие   избегать

недопустимого внутреннего разрежения, без разрывных мембран.

(10) Конструкция  теплоизоляции должна обеспечивать свободный доступ

к  устройствам наполнения и опорожнения и к предохранительным клапанам и

не должна препятствовать их нормальному функционированию.

Устойчивость

15. Общая ширина  площади опоры на грунт (расстояние между наружными

точками  контакта  с  грунтом правой и левой шины одной оси)  должна  по

меньшей мере составлять 90% высоты центра тяжести груженой автоцистерны.

В  случае  транспортных средств с полуприцепом нагрузка на оси  несущего

элемента  конструкции  груженого  полуприцепа не  должна  превышать  60%

номинального  полного  веса  с  грузом всего  транспортного  средства  с

полуприцепом.

Защита верхних фитингов

16. Фитинги и  вспомогательное оборудование, установленное в верхней

части  корпуса  цистерны, должны быть защищены от повреждений  в  случае

опрокидывания.  Такая  защита может быть обеспечена за счет  усиливающих

колец,  защитных колпаков или поперечных или продольных элементов, форма

которых должна обеспечивать эффективную защиту.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

17. Элементы  оборудования должны располагаться таким образом, чтобы

во  время  перевозки  и погрузочно-разгрузочных  операций  не  возникало

опасности  их срывания или повреждения. Они должны обеспечивать такую же

степень  безопасности, как и сами корпуса цистерн (контейнеров-цистерн),

и в частности:

быть совместимы с перевозимыми веществами;

отвечать предписаниям пункта 7.

18. Для как можно  большего  числа устройств должно  требоваться  по

возможности  минимальное  число  отверстий в  стенке  корпуса  цистерны.

Корпус цистерны или каждый из ее отсеков должны иметь достаточно большое

отверстие,  позволяющее  осуществлять осмотр.  Герметичность  сервисного

оборудования,   включая   закрывающие  устройства   (крышки)   смотровых

отверстий    должна   обеспечиваться   даже   в   случае   опрокидывания

автоцистерны,   съемной  цистерны,  транспортного  средства-батареи  или

контейнера-цистерны  с учетом нагрузок, возникающих при ударе (например,

в  случае  ускорения  или динамического  давления  содержимого).  Однако

допускается  утечка из цистерны ограниченного количества содержимого под

воздействием   пикового  давления  во  время  удара.  Прокладки   должны

изготовляться  из  материала,  совместимого с перевозимым  веществом,  и

должны  заменяться  сразу же после того, как снизится их  эффективность,

например,    вследствие    их   старения.   Прокладки,    обеспечивающие

герметичность  фитингов, которые задействуются при обычной  эксплуатации

автоцистерн,   съемных   цистерн,   транспортных   средств-батарей   или

контейнеров-цистер,  должны быть рассчитаны и расположены таким образом,

чтобы  использование фитингов, в состав которых они входят, не приводило

к их повреждению.

19. Каждый корпус,   опорожняемый  снизу,  и,  в  случае   корпусов,

опорожняемых  снизу  и  имеющих несколько отсеков, каждый  отсек  должен

оборудоваться   двумя   независимыми  друг  от   друга   последовательно

расположенными  запорными  устройствами, первое из которых  представляет

собой  внутренний  запорный вентиль5, смонтированный непосредственно  на

корпусе,  а  второе  - шлюзовой затвор или  любое  другое  эквивалентное

устройство6,   которые  устанавливаются  последовательно  по  одному  на

каждом  конце  сливного  патрубка. Опорожнение  снизу  корпусов  цистерн

(контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки порошкообразных или

гранулированных  веществ, может осуществляться с помощью  установленного

снаружи  патрубка  с  запорным  вентилем, если  патрубок  изготовлен  из

пластичного  металлического  материала. Кроме того,  отверстия  корпусов

должны  быть способны закрываться посредством винтовых пробок,  заглушек

или  других столь же эффективных устройств. Внутренний запорный  вентиль

должен  быть устроен таким образом, чтобы им можно было управлять сверху

или  снизу.  В обоих случаях следует предусмотреть возможность  проверки

положения  внутреннего  запорного вентиля (открыт или закрыт)  с  земли.

Устройства  для  управления  внутренним запорным вентилем  должны  иметь

конструкцию,  препятствующую любому случайному открыванию при ударе  или

ином  непреднамеренном  действии. Внутреннее запорное устройство  должно

оставаться   в   рабочем  состоянии  в  случае   повреждения   наружного

управляющего устройства.

-------------------------

5 В случае корпусов  цистерн (контейнеров-цистерн),  предназначенных

для  перевозки  некоторых  кристаллизующихся или  высоковязных  веществ,

глубокоохлажденных  сжиженных  газов, а также корпусов с эбонитовым  или

термопластическим  покрытием,  внутренний  запорный вентиль  может  быть

заменен наружным запорным вентилем, снабженным дополнительной защитой.

6 В контейнерах-цистернах  вместимостью  менее 1 м3 шлюзовой  затвор

или другое эквивалентное устройство могут заменяться глухим фланцем.

Положение и/или  направление закрытия шлюзовых затворов должны  быть

четко различимы.

Чтобы избежать   любой  потери  содержимого  в  случае   повреждения

наружной  сливной  арматуры (трубных муфт, боковых запорных  устройств),

внутренний  запорный  вентиль  и  его  опора  должны  быть  защищены  от

опасности  быть сорванными под воздействием внешних нагрузок или  должны

иметь  такую конструкцию, которая могла бы противостоять этим нагрузкам.

Устройства   наполнения  и  опорожнения  (включая  фланцы  или  винтовые

заглушки)  и защитные колпаки (если таковые имеются) должны быть надежно

защищены от случайного открывания.

20. Корпус контейнера-цистерны  или  каждый  из его  отсеков  должны

иметь достаточно большое отверстие, позволяющее осуществлять осмотр.

21. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенные   для

перевозки   жидких  грузов,  при  которой  все  отверстия  должны   быть

расположены  выше уровня жидкости, могут иметь у основания отверстие для

очистки  (эксплуатационное отверстие). Это отверстие должно герметически

закрываться   фланцем,   конструкция  которого  должна   быть   допущена

компетентным органом или органом, назначенным им.

22. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенные   для

перевозки  жидких  грузов с давлением паров не более 110 кПа (1,1  бара)

(абсолютное  давление) при температуре 50 градусовС, должны оборудоваться

вентиляционной  системой и предохранительным устройством, препятствующим

утечке  содержимого  из корпуса в случае ее опрокидывания;  в  противном

случае эти корпуса должны соответствовать предписаниям пунктов 23 или 24.

23. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  жидких грузов с давлением паров более 110 кПа (1,1 бара),  но

не  более  175 кПа (1,75 бара) (абсолютное давление) при температуре  50

градусовС,  должны  иметь предохранительный клапан, отрегулированный  на

срабатывание  при манометрическом давлении не менее 150 кПа (1,5 бара) и

полностью  открывающийся  при  давлении,  не  превышающем  испытательное

давление;   в  противном  случае  эти  корпуса  должны   соответствовать

предписаниям пункта 24.

24. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  жидких грузов с давлением паров более 175 кПа (1,75 бара), но

не  более  300  кПа (3 бара) (абсолютное давление)  при  температуре  50

градусовС,  должны  иметь предохранительный клапан, отрегулированный  на

срабатывание  при  манометрическом давлении не менее 300 кПа (3 бара)  и

полностью  открывающийся  при  давлении,  не  превышающем  испытательное

давление;   в   противном   случае  эти  корпуса   должны   герметически

закрываться7.

-------------------------

7 Под герметически закрывающимися корпусами подразумеваются корпуса,

отверстия  которых  герметически  закрываются и которые  не  оборудованы

предохранительными   клапанами,   разрывными  мембранами   или   другими

аналогичными    предохранительными   устройствами.   Корпуса,    имеющие

предохранительные   клапаны,  расположенные  после  разрывных   мембран,

считаются герметически закрывающимися.

25. Съемные детали,  такие  как  крышки, запорная арматура  и  т.д.,

которые  могут  в  результате  удара  или трения  входить  в  контакт  с

алюминиевыми      корпусами,     предназначенными     для      перевозки

легковоспламеняющихся  жидкостей  с температурой вспышки 61 градусовС  и

ниже   или  легковоспламеняющихся  газов,  не  должны  изготовляться  из

незащищенной стали, подверженной коррозии.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

26. Компетентный орган, аккредитованный Департаментом стандартизации

и  метрологии,  должен провести технические испытания и  аттестацию  для

каждого  нового  типа  цистерны (контейнера-цистерны) по  методике  и  в

сроки,  утвержденные  стандартом  Европейского  совета,  который  выдает

свидетельство  соответствия, удостоверяющее, что этот прототип  цистерны

(контейнера-цистерны),    включая   крепления   корпуса,   соответствует

предусмотренному   назначению  и  отвечает  требованиям  к  конструкции,

изложенным  в главе 2, требованиям к оборудованию, изложенным в главе 3,

и предписаниям, касающимся отдельных классов перевозимых грузов.

27. Если контейнеры-цистерны  изготавливаются серийно без изменений,

то данное официальное утверждение действительно для всей серии.

28. В протоколе испытаний указываются результаты испытаний, вещества

и/или   группы  веществ,  для  перевозки  которых  допускается  цистерна

(контейнер-цистерна),  а  также  номер  официального  утверждения  типа.

Вещества,  относящиеся  к одной группе веществ, должны иметь  одинаковые

свойства  и  должны быть в равной степени совместимы с  характеристиками

цистерны (контейнера-цистерны). В протоколе испытаний должны указываться

химические  названия  допускаемых к перевозке веществ или групп  веществ

или  соответствующая сводная рубрика перечня веществ, а также их класс и

пункт.  Официальное  утверждение  является действительным  для  цистерн,

изготовленных в соответствии с этим прототипом без внесения изменений.

ГЛАВА 5. Испытания

29. Корпуса и  их  оборудование  перед началом  эксплуатации  должны

подвергаться в сборе или раздельно первоначальной проверке. Эта проверка

включает:   проверку  соответствия  утвержденному  прототипу,   проверку

конструкционных    характеристик8,   наружный   и   внутренний   осмотр,

гидравлическое испытание9 и проверку надлежащей работы оборудования.

--------------------------

8 Для корпусов,  требующих испытательного давления в 1МПа (10 бар) и

выше,   проверка  конструкционных  характеристик  включает  также  отбор

образцов   для   испытания  сварных  соединений  (рабочих  образцов)   в

соответствии с испытаниями, предусмотренными в приложении N18.

9 В отдельных  случаях  и  при  согласии  эксперта,  уполномоченного

компетентным  органом,  гидравлическое  испытание  может  заменяться  на

испытание  давлением  с  использованием жидкости или  газа,  если  такая

операция не представляет опасности.

Гидравлическое  испытание  корпуса  цистерны в  целом  проводится  с

применением  давления,  указанного в части II настоящего  приложения,  а

раздельное испытание каждого отсека корпусов, разделенных на отсеки, - с

применением   давления,  величина  которого  составляет  не  менее   1,3

максимального рабочего давления. Испытанию на герметичность подвергается

отдельно каждый отсек корпусов, разделенных на отсеки.

Гидравлическое    испытание   должно   проводиться   до    установки

теплоизоляции,  если таковая необходима. Если корпуса и их  оборудование

подвергаются  испытаниям  раздельно, то после сборки они  должны  пройти

совместное испытание на герметичность.

30. Корпуса и  их  оборудование  должны  подвергаться  периодическим

проверкам  через определенные промежутки времени. Периодические проверки

включают  наружный  и внутренний осмотр и, как  правило,  гидравлическое

испытание.   Обшивка  для  теплоизоляционной  или  иной  защиты   должна

сниматься  только  тогда,  когда  это  необходимо  для  надежной  оценки

характеристик корпуса.

Гидравлическое  испытание  корпуса  цистерны в  целом  проводится  с

применением давления, указанного в части II настоящего приложения, а при

проведении раздельного испытания каждого отсека корпусов, разделенных на

отсеки,  - с применением давления, величина которого составляет не менее

1,3 максимального рабочего давления.

Максимальный  промежуток  времени  между проверками  для  цистерн  и

контейнеров-цистерн составляет 4 года.

Порожние неочищенные  автоцистерны,  съемные цистерны,  транспортные

средства-батареи   и   контейнеры-цистерны  могут   перевозиться   после

истечения этого срока для проведения испытаний.

31. Кроме того,  не  реже одного раза в год проводится испытание  на

герметичность  корпуса цистерны вместе с его оборудованием и проверяется

эффективность  работы  всего  оборудования. Испытание  на  герметичность

проводится  отдельно  с каждым отсеком корпусов, разделенных на  отсеки.

Порожние   неочищенные   встроенные  цистерны  (автоцистерны),   съемные

цистерны   и  транспортные  средства-батареи  могут  перевозиться  после

истечения этого срока для проведения проверки.

Не реже одного  раза  в  год проводится испытание  на  герметичность

корпуса  контейнера-цистерны и его оборудования в соответствии с пунктом

5  (3)  и  проверяется удовлетворительность работы  всего  оборудования.

Порожние   неочищенные  контейнеры-цистерны  могут  перевозиться   после

истечения этого срока для проведения проверки.

32. Если был  произведен  ремонт цистерны, изменение ее  конструкции

или  произошло дорожно-транспортное происшествие, должна быть  проведена

специальная проверка и внеочередные испытания.

33. Испытания  и проверки в соответствии с положениями пунктов 29-38

должны  осуществляться  экспертом, уполномоченным компетентным  органом.

Должно  быть  выдано свидетельство соответствия с указанием  результатов

испытаний.  В свидетельствах должны иметься ссылки на перечень  веществ,

допущенных  к  перевозке в данном корпусе согласно пункту 20  раздела  I

настоящего положения.

ГЛАВА 6. Маркировка

34. Каждый корпус    должен    быть    снабжен    коррозиеустойчивой

металлической   табличкой,   постоянно   закрепленной   на   корпусе   в

легкодоступном для проверки месте. На этой табличке должны быть нанесены

с  применением  метода  штамповки  или другого  аналогичного  метода  по

крайней   мере   указанные  ниже  сведения.  Эти  сведения  могут   быть

выгравированы  непосредственно  на стенках корпуса, если стенки  усилены

таким образом, что это не вызовет уменьшения прочности:

номер официального утверждения;

наименование или знак изготовителя;

заводской серийный номер;

год изготовления;

испытательное давление10 (манометрическое давление);

вместимость10;  для  корпусов,  состоящих из  нескольких  элементов:

вместимость каждого элемента;

расчетная температура10  (только  если выше + 50 градусовС или  ниже

-20 градусовС);

дата (месяц и    год)   первоначального   испытания   и   последнего

периодического испытания, предусмотренных в пунктах 29-30;

клеймо эксперта, проводившего испытания;

испытательное  давление  корпуса  цистерны в целом  и  испытательное

давление отсеков, выраженное в МПа или барах (манометрическое давление),

если давление отсеков меньше давления корпуса;

материал, из которого изготовлен корпус, и защитное покрытие.

35. Кроме того,   на  корпусах,  наполняемых  или  опорожняемых  под

давлением, должно быть указано максимально допустимое рабочее давление.

36. Нижеследующие  сведения  должны наноситься на саму  автоцистерну

или  на  табличку.  Эти  сведения не требуются  в  случае  транспортного

средства со съемными цистернами:

наименование владельца или оператора;

масса порожней цистерны; и

максимально допустимая масса.

37. Нижеследующие     сведения    должны    наноситься    на     сам

контейнер-цистерну или на табличку:

наименование владельца или оператора;

объем корпуса10;

масса порожнего контейнера-цистерны10;

максимально допустимая масса груженого контейнера- цистерны10;

название перевозимого груза11 .

Кроме того, контейнеры-цистерны должны иметь знаки опасности ADR.

-------------------------

10 После числового значения указать единицу измерения.

11 Наименование  может  заменяться  обозначением, общим  для  группы

аналогичных  веществ,  в  равной  мере  совместимых  с  характеристиками

корпуса.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

38. Толщина стенок   корпуса   цистерны  в  течение  всего   периода

эксплуатации  должна быть не менее минимальной величины, предписанной  в

пункте 14 (2).

39. Во время  перевозки  контейнеры-цистерны должны закрепляться  на

перевозящем  их  транспортном средстве таким образом, чтобы они  были  в

надлежащей  степени  защищены оборудованием транспортного  средства  или

самого   контейнера-цистерны  от  боковых  и  продольных  ударов  и   от

опрокидывания.12.  В подобной защите нет необходимости, если конструкция

корпусов,  включая сервисное оборудование, такова, что может выдерживать

удары  и  устойчива  к опрокидыванию. Толщина стенок корпуса  в  течение

всего  периода  эксплуатации должна быть не менее минимальной  величины,

определенной в пункте 14 (2).

-------------------------

12 Примеры защиты корпусов:

1. Защита от  боковых ударов может состоять, например из  продольных

балок, защищающих

корпус с обеих сторон на уровне средней линии.

2. Защита от  опрокидывания может состоять, например, из усиливающих

колец или балок,

закрепленных поперек рамы.

3. Защита от  удара  сзади может состоять, например, из бампера  или

рамы.

40. Корпуса должны  загружаться  только теми опасными веществами,  к

перевозке  которых они допущены и которые при контакте с материалами, из

которых изготовлены корпус, прокладки, оборудование и защитное покрытие,

не  могут  вступать  с  ними в  опасную  реакцию,  образовывать  опасные

продукты  или значительно снижать прочность материала. Пищевые  продукты

могут  перевозиться  в этих корпусах лишь в случае принятия  необходимых

мер с целью предотвращения нанесения какого-либо вреда здоровью людей.

41. - (1) Указанные  ниже  значения  степени  наполнения  не  должны

превышаться  в  корпусах цистерн (контейнеров-цистерн),  предназначенных

для перевозки жидкостей при температуре окружающей среды:

а) для легковоспламеняющихся      веществ,     не     представляющих

дополнительной  опасности  (как, например, токсичность или  коррозионная

активность),  перевозимых  в  корпусах  с  вентиляционной  системой  или

предохранительными  клапанами  (даже  в  том  случае,  если  перед  ними

установлена разрывная мембрана):

100

степень наполнения = -------------- % вместимости;

1 + a (50 - tF)

b) для токсичных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или

невоспламеняющихся),  перевозимых  в корпусах с вентиляционной  системой

или  предохранительными  клапанами (даже в том случае, если  перед  ними

установлена разрывная мемебрана):

98

степень наполнения = -------------- % вместимости;

1 + a (50 - tF)

с) для легковоспламеняющихся  и слаботоксичных или слабокоррозионных

веществ,   перевозимых   в  герметически  закрывающихся   корпусах   без

предохранительного устройства:

97

степень наполнения = -------------- % вместимости;

1 + a (50 - tF)

d) для сильнотоксичных,     токсичных,    сильнокоррозионных     или

коррозионных  веществ  (легковоспламеняющихся  или  невоспламеняющихся),

перевозимых в герметически закрывающихся корпусах без предохранительного

устройства:

95

степень наполнения = -------------- % вместимости.

1 + a (50 - tF)

(2) В этих формулах   a   означает  среднюю  величину   коэффициента

объемного термического расширения жидкости в пределах между 15 градусовС

и  50  градусовС,  т.е.  при максимальном изменении  температуры  на  35

градусовС.

d15 - d50

a вычисляется по формуле: a = --------- ,

35 х d50

где d15 и d50  - относительная плотность жидкости при  температурах,

соответственно,  15  градусовС и 50 градусовС, tF - средняя  температура

жидкости во время наполнения.

(3) Положения  подпункта (1) не применяются к корпусам,  температура

содержимого    которых   при   перевозке   поддерживается   при   помощи

нагревательного  устройства  на  уровне выше 50 градусовС.   В  подобных

случаях степень наполнения при загрузке должна быть такой, чтобы в любой

момент  во  время перевозки корпус не был наполнен более чем на 95%  его

вместимости,  а температура должна быть отрегулирована так, чтобы она не

превышала температуру наполнения.

(4) В случае   загрузки  веществ  в  горячем  состоянии  температура

наружной  поверхности  корпуса или теплоизоляции во время  перевозки  не

должна превышать 70 градусовС.

42. Если корпуса  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки   жидкостей13  ,  не  разделены  с  помощью  перегородок   или

волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью 7500 л, они должны

наполняться  по  меньшей  мере  на  80%  или не  более  чем  на  20%  их

вместимости.

-------------------------

13 Для целей   настоящего  положения  в  качестве  жидкостей  должны

рассматриваться   вещества,  кинематическая  вязкость  которых  при   20

градусовС составляет менее 2680 мм2/с.

43. В ходе загрузки и разгрузки цистерн (контейнеров-цистерн) должны

приниматься   соответствующие   меры   к   тому,   чтобы   предотвратить

высвобождение опасных количеств газов и паров.

Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн)  должны  закрываться   таким

образом,  чтобы  содержимое  не могло самопроизвольно  попадать  наружу.

Отверстия  корпусов,  опорожняемых снизу, должны  закрываться  винтовыми

пробками,   глухими   фланцами   или  другими  столь   же   эффективными

приспособлениями.   Герметичность   затворов   корпусов,   в   частности

расположенных  в  верхней  части  трубки  плунжера,  должна  проверяться

грузоотправителем после наполнения цистерны.

44. Если имеется     несколько    запорных    систем,    размещенных

последовательно  одна за другой, то система, находящаяся ближе других  к

перевозимому веществу, должна закрываться в первую очередь.

45. При перевозке не допускается наличие остатков опасных веществ на

наружной  поверхности  груженых  или  порожних  цистерн  (груженого  или

порожнего контейнера-цистерны).

46. Порожние  неочищенные цистерны (контейнеры-цистерны) допускаются

к  перевозке  при условии, что они так же плотно закрыты и  обеспечивают

такую же герметичность, как и в наполненном состоянии.

47. Соединительные  трубопроводы  между  отдельными,  но  связанными

корпусами  цистерн  транспортной единицы должны быть порожними во  время

перевозки.

Гибкие шланги  для наполнения и опорожнения, которые не соединены  с

корпусом постоянным креплением, должны быть порожними во время перевозки.

48. Вещества, способные вступить в опасную реакцию друг с другом, не

должны перевозиться в соседних отсеках цистерн.

Опасными реакциями считаются:

а) горение и/или выделение значительного количества тепла;

b) выделение легковоспламеняющихся и/или токсичных газов;

c) образование коррозионных жидкостей;

d) образование неустойчивых веществ;

e) опасное повышение давления.

Вещества, способные  вступить в опасную реакцию друг с другом, могут

перевозиться  в  соседних  отсеках цистерн, если  между  этими  отсеками

имеется  перегородка,  толщина  которой не меньше толщины  стенок  самой

цистерны.  Они  могут  также  перевозиться  в отсеках  одной  и  той  же

цистерны,   если  эти  отсеки  отделены  друг  от  друга   незаполненным

пространством  или  порожним отсеком, расположенным  между  загруженными

отсеками.

ГЛАВА 8. Переходные положения

49. Эксплуатация   автоцистерн,   съемных  цистерн  и   транспортных

средств-батарей   допускается,   если  оборудование   корпуса   отвечает

настоящим предписаниям. Толщина стенок корпуса, за исключением корпусов,

предназначенных  для  перевозки  указанных в пункте 30 газов  класса  2,

должна  соответствовать  расчетному давлению не менее 400 кПа  (4  бара)

(манометрическое давление) для корпусов из мягкой стали или не менее 200

кПа  (2  бара)  (манометрическое давление) для корпусов  из  алюминия  и

алюминиевых   сплавов.  Для  цистерн,  не  имеющих  круговое  поперечное

сечение,  в  качестве основы для расчета берется диаметр круга,  площадь

которого равна площади фактического поперечного сечения цистерны.

50. Периодические   испытания   автоцистерн,   съемных   цистерн   и

транспортных  средств-батарей, находящихся в эксплуатации в соответствии

с   настоящими  переходными  положениями,  должны  проводиться  согласно

положениям главы 5 и соответствующим специальным положениям, относящимся

к  различным  классам. Если в предыдущих положениях не предписано  более

высокое   испытательное   давление,  то  для  корпусов  из  алюминия   и

алюминиевых  сплавов достаточно применять испытательное давление, равное

200 кПа (2 бара) (манометрическое давление).

51. - (1) Автоцистерны,     съемные    цистерны    и    транспортные

средства-батареи,  изготовленные  в  период с 1 января 1978 года  по  31

декабря  1984  года, если они используются после 31 декабря  2004  года,

должны  отвечать  положениям пункта 14(5), применяемым с 1  января  1990

года в отношении толщины стенок и защиты повреждений.

(2) Автоцистерны,  съемные цистерны и транспортные средства-батареи,

изготовленные  в  период с 1 января 1985 года по 31 декабря  1989  года,

если  они  используются  после  31 декабря 2010  года,  должны  отвечать

предписаниям пункта 14(5), применяемым с 1 января 1990 года, в отношении

толщины стенок и защиты от повреждений.

ЧАСТЬ II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ

ЧАСТИ 1 КЛАСС 2. ГАЗЫ

ГЛАВА 1. Общие положения, область

применения (использование цистерн

и контейнеров-цистерн), определения

Использование

52. Газы, предусмотренные  в  приложении N1 к настоящим  правилам  и

перечисленные  в  таблице  пункта 64, могут перевозиться  во  встроенных

цистернах,   съемных   цистернах,транспортных   средствах-батареях   или

контейнерах-цистернах.

ГЛАВА 2. Конструкция

53. - (1) Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  указанных  в  пунктах 1о, 2о или  4о,  должны  быть

изготовлены  из  стали.  В  отступление от положений  пункта  11(2)  для

бесшовных  корпусов допускается минимальное удлинение при разрыве 14%, а

также напряжение b (сигма) менее нижеуказанных пределов или равное им, в

зависимости от материалов:

а) при отношении  Re/Rm (минимальные гарантированные  характеристики

после термообработки) более 0,66, но не более 0,85:

b =< 0,75 Re;

b) при отношении  Re/Rm (минимальные гарантированные  характеристики

после термообработки) более 0,85:

b =< 0,5 Rm.

54. К материалам   и   конструкциям  сварных  корпусов   применяются

предписания приложения N18.

55. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  1017  хлора и 1076 фосгена, предусмотренных в пункте  2о  ТС,

должны  рассчитываться с учетом расчетного давления не менее 2,2 МПа (22

бара) (манометрическое давление) (см. пункт 14 (2).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

56. Должна быть   обеспечена   возможность  закрытия  сливных   труб

корпусов  при  помощи  глухих  фланцев или другого  столь  же  надежного

устройства.  Для корпусов цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных

для перевозки газов, указанных в пункте 3о, эти глухие фланцы или другие

столь  же надежные устройства могут иметь отверстия для сброса  давления

диаметром не более 1,5 мм.

57. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки сжиженных газов, могут иметь помимо отверстий, предусмотренных

в  пункте  19, отверстия для установки измерительных  приборов,  включая

манометры  и  термометры, а также отверстия для газосброса,  необходимые

для их безопасной эксплуатации.

58. Предохранительные    устройства   должны   отвечать    следующим

требованиям:

(1) Отверстия   для   наполнения  и  опорожнения  корпусов   цистерн

(корпусов  контейнеров-цистерн вместимостью более 1 м3), предназначенных

для  перевозки  сжиженных легковоспламеняющихся и/или  токсичных  газов,

должны     быть    снабжены    мгновенно    закрывающимся     внутренним

предохранительным   устройством,  которое  в  случае  непредусмотренного

перемещения  цистерны или пожара автоматически закрывается. Должна  быть

также   предусмотрена   возможность   дистанционного   управления   этим

устройством.

(2) Все отверстия  номинальным  диаметром  более 1,5 мм  в  корпусах

цистерн  (контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки  сжиженных

легковоспламеняющихся и/или токсичных газов, за исключением отверстий, в

которых  установлены предохранительные клапаны, и закрытых отверстий для

газосброса, должны быть оборудованы внутренним запорным устройством.

(3) В отступление  от положений подпунктов (1) и (2) корпуса цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки глубокоохлажденных

легковоспламеняющихся   и/или  токсичных  сжиженных  газов,  могут  быть

оборудованы  внешними  устройствами  вместо  внутренних,  если  внешними

устройствами  обеспечена  по  меньшей мере такая же защита  от  внешнего

повреждения, какую обеспечивает стенка корпуса.

(4) Если корпуса   оборудованы  измерительными  приборами,  то   эти

приборы  не должны выполняться из прозрачных материалов, непосредственно

соприкасающихся с перевозимым веществом. Если имеются термометры, они не

должны  проектироваться непосредственно в газ или жидкость через  стенку

корпуса.

(5) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  1053  сероводорода и 1064 метилмеркаптана, предусмотренных  в

пункте  2о  TF,  либо 1017 хлора, 1076 фосгена или 1079  диоксида  серы,

предусмотренных   в   пункте   2о  ТС,  не   должны   иметь   отверстия,

расположенного  ниже уровня жидкости. Кроме того, не допускается наличие

отверстий очистки (эксплуатационных отверстий), предусмотренных в пункте

21.

(6) Отверстия  для наполнения и опорожнения, расположенные в верхней

части корпуса, должны, помимо того, что предусмотрено в пункте (1), быть

снабжены  вторым, внешним запорным устройством. Такое устройство  должно

закрываться  глухим  фланцем  или  каким-либо  иным  столь  же  надежным

приспособлением.

(7) В отступление  от  положений  пунктов (1), (2) и  (6)  требуемые

запорные  устройства  для сосудов, определенных в сноске 15,  являющихся

элементами    транспортного    средства-батареи    (контейнера-цистерны,

состоящего  из нескольких элементов), могут быть предусмотрены в системе

коллектора.

59. Предохранительные клапаны должны отвечать следующим требованиям:

(1) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки газов, предусмотренных в пунктах 1о, 2о или 4о, могут иметь не

более  двух  предохранительных клапанов, у которых общая чистая  площадь

поперечного  сечения  отверстий у седла или седел должна  составлять  не

менее 20 см2 на каждые 30 м3 вместимости сосуда или их часть.

Эти клапаны должны    автоматически   открываться   при    давлении,

составляющем  0,9-1,0  испытательного давления корпуса, на  котором  они

установлены. Тип клапанов должен быть таким, чтобы они могли выдерживать

динамические  нагрузки,  в  том числе вызванные  перемещением  жидкости.

Запрещается   использование  клапанов,  срабатывающих  под  воздействием

собственного веса, или клапанов с противовесом.

Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки

газов,  предусмотренных  в пунктах 10- 40 и обозначенных буквой  Т  (см.

приложение  N1 к настоящим правилам), не должны иметь  предохранительных

клапанов,    если   только   перед   предохранительными   клапанами   не

устанавливаются  разрывные  мембраны.  В последнем  случае  расположение

разрывной  мембраны  и предохранительного клапана  должно  удовлетворять

требованиям компетентного органа.

Если автоцистерны  (контейнеры-цистерны)  предназначены для  морской

перевозки,  то  положениями настоящего пункта не  запрещается  установка

предохранительных    клапанов,   удовлетворяющих   требованиям   правил,

регулирующих этот вид перевозок14 .

-------------------------

14 Эти требования    изложены   в   разделе   13   Общего   введения

Международного   кодекса  морской  перевозки  опасных  грузов  (МКМПОГ),

опубликованного Международной морской организацией, Лондон.

(2) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки газов, предусмотренных в пункте 3о, должны оборудоваться двумя

независимыми  предохранительными  клапанами; каждый клапан должен  иметь

конструкцию,  обеспечивающую  выпуск  из корпуса газов,  образующихся  в

результате  испарения  при обычной эксплуатации, с тем,  чтобы  давление

никогда  не  превышало более чем на 10% рабочее давление,  указанное  на

корпусе.  Один  из  этих  предохранительных  клапанов  может  заменяться

разрывной   мембраной,  которая  должна  разрываться  при  испытательном

давлении.  В случае нарушения вакуума между стенками корпуса с  двойными

стенками  или  в  случае разрушения 20%  изоляции  одностенного  корпуса

предохранительный клапан и разрывная мембрана должны обеспечивать выпуск

газа,   с  тем,  чтобы  давление  внутри  корпуса  не  могло   превысить

испытательное давление.

(3) Предохранительные         клапаны        корпусов        цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных  в  пункте 3о, должны открываться при рабочем  давлении,

указанном  на  корпусе.  Конструкция  клапанов  должна  обеспечивать  их

безотказную работу даже при самой низкой рабочей температуре. Надежность

работы  клапанов  при  такой температуре устанавливается  и  проверяется

путем  испытаний  либо  каждого  клапана  в  отдельности,  либо  образца

клапанов каждого типа конструкции.

Теплоизоляция

60. - (1) Если      корпуса      цистерн      (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для  перевозки  газов,  предусмотренных  в  пункте  2о,

оборудуются теплоизоляцией, то такая изоляция должна представлять собой:

солнцезащитный  экран, покрывающий не менее одной трети, но не более

половины  верхней  части поверхности корпуса и отстоящей от  корпуса  на

расстоянии  не  менее  4  см; или  сплошное  покрытие  из  изоляционного

материала соответствующей толщины.

(2) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки   газов,   предусмотренных   в   пункте   3о,   должны   иметь

теплоизоляцию.  Теплоизоляция должна обеспечиваться посредством сплошной

оболочки.  Если  из  зазора между корпусом и  оболочкой  выкачан  воздух

(вакуумная  изоляция), то защитная оболочка должна быть рассчитана таким

образом, чтобы выдерживать без деформации наружное давление не менее 100

кПа  (1  бар)  (манометрическое давление). В  отступление  от  положений

пункта  5  (2) а) при расчете могут приниматься во внимание  наружные  и

внутренние  усиливающие  устройства. Если оболочка газонепроницаема,  то

должно   предусматриваться   устройство  для   предотвращения   опасного

повышения  давления в изолирующем слое в случае нарушения  герметичности

корпуса   или   элементов  его  оборудования.  Это   устройство   должно

предотвращать проникновение влаги в термоизоляционную оболочку.

(3) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  сжиженных газов, температура кипения которых при  атмосферном

давлении  составляет  меньше  -182  градусовС,  не  должны  иметь  ни  в

конструкции  теплоизоляции,  ни в устройствах крепления к  раме  никаких

горючих материалов.

Элементы крепления  корпусов  цистерн с вакуумной изоляцией могут  с

разрешения  компетентного органа содержать пластические материалы  между

корпусом и оболочкой.

61. - (1) Транспортное     средство-батарея     (контейнер-цистерна,

состоящая  из нескольких элементов) включает элементы, которые соединены

между  собой  коллектором  и  стационарно  установлены  на  транспортной

единице   (в   раме   контейнера-цистерны).   Элементами   транспортного

средства-батареи    (контейнера-цистерны,   состоящего   из   нескольких

элементов) считаются:

баллоны, трубки,  барабаны  под давлением и связки  баллонов  (также

называемые клетями)15;

-------------------------

15 Различаются следующие виды сосудов:

баллоны - переносные  сосуды высокого давления вместимостью не более

150 литров;

трубки - бесшовные  переносные сосуды высокого давления вместимостью

более 150, но не более 5000 литров;

барабаны под давлением - сварные переносные сосуды высокого давления

вместимостью   более   150,   но  не  более   1000   литров   (например,

цилиндрические  сосуды, снабженные обручами катания, сосуды на  салазках

или сосуды в рамах);

связки баллонов  (также  называемые клетями) - комплекты  переносных

баллонов, соединенных коллектором и прочно скрепленных между собой.

корпуса, определенные в настоящих правилах.

(2) Для транспортных средств-батарей (контейнеров-цистерн, состоящих

из нескольких элементов), должны соблюдаться следующие предписания:

а) если один    из    элементов    транспортного    средства-батареи

(контейнера-цистерны,   состоящего   из  нескольких   элементов)   имеет

предохранительный  клапан,  а  между элементами  предусмотрены  запорные

устройства, то таким клапаном должен быть оборудован каждый элемент;

b) устройства  для  наполнения и опорожнения могут присоединяться  к

коллектору;

с) каждый элемент           транспортного           средства-батареи

(контейнера-цистерны,   состоящего  из  нескольких  элементов),  включая

каждый   отдельный   баллон   в  связке,  определенный  в   сноске   15,

предназначенного   для  перевозки  газов,  обозначенных  буквой  Т  (см.

приложение  N1), должен быть способен изолироваться при помощи запорного

вентиля;

d) элементы транспортного   средства-батареи   (контейнера-цистерны,

состоящего  из  нескольких  элементов), предназначенного  для  перевозки

газов,  обозначенных  буквой  F  (см. приложение N1),  и  состоящего  из

сосудов,  определенных  в  сноске 15, должны быть  объединены  в  группы

вместимостью  не  более  5000  л,  способные  изолироваться  при  помощи

запорного вентиля.

Каждый элемент  транспортного средства-батареи (контейнера-цистерны,

состоящего  из  нескольких  элементов), предназначенного  для  перевозки

газов,  обозначенных  буквой  F (см. приложение N 1),  и  состоящего  из

корпусов,  определенных  в  настоящих  правилах,  должен  быть  способен

изолироваться при помощи запорного вентиля.

(3) В отношении съемных цистерн применяются следующие предписания:

а) они не должны быть соединены коллектором; и

b) если они могут  перекатываться, то запорные вентили должны  иметь

защитные колпаки.

62. В отступление  от  положений  пункта  19  для  корпусов  цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки глубокоохлажденных

сжиженных газов, наличие смотровых люков не обязательно.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

63. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 5. Испытания

64. - (1) Испытательное     давление     для    корпусов     цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных  в  пункте  1о и имеющих  критическую  температуру  ниже

-50  градусовС,  должно  по крайней мере в 1,5 раза  превышать  давление

наполнения при 15 градусовС.

(2) Испытательное       давление      для      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки:

газов, предусмотренных в пункте 1о и имеющих критическую температуру

-50 градусовС или выше;

газов, предусмотренных в пункте 2о и имеющих критическую температуру

ниже 70 градусовС;

газов, предусмотренных в пункте 4о,

должно быть таким,  чтобы  при  максимальном наполнении  корпуса  по

массе  на литр емкости давление вещества внутри корпуса при 55 градусовС

для  корпусов  с  теплоизоляцией или при 65 градусовС для  корпусов  без

теплоизоляции не превышало испытательного давления.

(3) Испытательное       давление      для      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных  в  пункте  2о  и  имеющих  критическую  температуру  70

градусовС или выше, должно быть:

а) если корпус  оборудован  теплоизоляцией - по меньшей мере  равным

давлению  паров жидкости при температуре 60 градусовС, уменьшенному на 0

1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар);

b) если корпус не оборудован теплоизоляцией - по меньшей мере равным

давлению  паров жидкости при температуре 65 градусовС, уменьшенному на 0

1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар)

Максимально допустимое    значение   массы   содержимого   на   литр

вместимости   в   кг/литрах,  предписываемое  для  степени   наполнения,

рассчитывается следующим образом:

максимально допустимая масса

на литр вместимости = 0,95 х плотность жидкой фазы

при температуре 50 градусовС;

кроме того, газообразная  фаза  не должна исчезать  при  температуре

ниже 60 градусовС.

Если диаметр  корпусов  не  превышает 1,5  м,  применяются  величины

испытательного  давления  и максимально допустимой массы содержимого  на

литр вместимости16.

-------------------------

16 Для газов,  предусмотренных  в  пункте  2о,  имеющих  критическую

температуру   70  градусовС  или  выше,  максимальная  допустимая  масса

содержимого  на  литр  вместимости (коэффициент наполнения)  равна  0,95

плотности   жидкой  фазы  при  температуре  50  градусовС;  кроме  того,

газообразная фаза не должна исчезать при температуре ниже 60 градусовС.

Испытательное  давление должно быть, по крайней мере равным давлению

пара  жидкости при температуре 70 градусовС, уменьшенному на 100 кПа  (1

бар).

Для чистых газов,  о которых не имеется достаточных данных,  степень

наполнения должна определяться по следующей формуле:

FD =< (0,0032 ВР - 0,24) d1,

где FD = максимальная допустимая степень наполнения (в кг/л);

ВР = температура кипения (по Кельвину);

d1 = плотность жидкости при температуре кипения (в кг/л).

(4) Испытательное       давление      для      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных в пункте 3о, должно по меньшей мере в 1,3 раза превышать

максимально  допустимое  рабочее  давление,  указанное  на  корпусе,  но

составлять  не  менее 300 кПа (3 бара) (манометрическое  давление);  для

корпусов  с вакуумной изоляцией испытательное давление должно по меньшей

мере  в  1,3  раза превышать максимально  допустимое  рабочее  давление,

увеличенное на 100 кПа (1 бар).

(5) Таблица с  перечнем газов и смесей, которые могут перевозиться в

автоцистернах,  съемных  цистернах, транспортных средствах-батареях  или

контейнерах-цистернах,  с указанием минимального испытательного давления

корпусов  и,  при необходимости, максимальной массы содержимого на  литр

вместимости.

В случае газов  и  смесей  газов,  отнесенных  к  позициям "н.у.к.",

величины  испытательного  давления и максимальной массы  содержимого  на

литр   вместимости   должны   предписываться   экспертом,   утвержденным

компетентным органом.

Если корпуса   цистерн,   предназначенных   для   перевозки   газов,

предусмотренных  в  пунктах 1о или 2о и имеющих критическую  температуру

-50  градусовС  или  выше, но ниже 70 градусовС,  подвергались  меньшему

испытательному  давлению, чем то, которое указано в таблице, и если  эти

корпуса    оборудованы   теплоизоляцией,   то   эксперт,    утвержденный

компетентным   органом,  может  предписать  более  низкую   максимальную

нагрузку  при условии, что давление вещества в корпусе при 55  градусовС

не превышает испытательного давления, указанного на корпусе штамповкой.

Токсичные газы  и  смеси  газов, отнесенные к  позициям  "н.у.к."  и

имеющие величину ЛК50 <200 частей на миллион, не допускаются к перевозке

в  съемных цистернах, автоцистернах, транспортных средствах-батареях или

контейнерах-цистернах.

Примечание. 1076 фосген, предусмотренный в пункте 2оТС, 1076 диазота

тетраоксид  (азота  диоксид),  предусмотренный в пункте  2оТОС,  и  1001

ацетилен  растворенный,  предусмотренный  в пункте  4оF,  допускаются  к

перевозке     только     в    транспортных    средствах-батареях     или

контейнерах-цистернах, состоящих из нескольких элементов.

-------+-----+-------------------------+-------------------------+------

|Иден-|                         |Минимальное испытательное|Макси-

Номер |тифи-|                         |давление для корпусов    |мальны

пункта|каци-| Наименование вещества   +-------------+-----------+коэффи

и   |онный|                         |  с тепло-   |без тепло- |циент

группа|номер|                         |  изоляцией  |изоляции   |напол-

|     |                         +------+------+-----+-----+нения

|     |                         |  МПа |  Бар | МПа | Бар |кг/л

-------+-----+-------------------------+-------------------------+------

1оА  1002  Воздух сжатый               См.пункт 64(1)

1006  Аргон сжатый                См.пункт 64(1)

1046  Гелий сжатый                См.пункт 64(1)

1056  Криптон сжатый              См.пункт 64(1)

1065  Неон сжатый                 См.пункт 64(1)

1066  Азот сжатый                 См.пункт 64(1)

1079  Газов редких смесь сжатая   См.пункт 64(1)

1980  Газов редких и кислорода    См.пункт 64(1)

смесь сжатая

1981  Газов редких и азота        См.пункт 64(1)

смесь сжатая

1982  Тетрафторметан сжатый       20     200    20    200   0.62

(газ рефрижераторный        30     300    30    300   0.94

R 14 сжатый)

2036  Ксенон сжатый               12     120                1.3

13    130   1.24

2193  Гексафторэтан  (газ рефри-                20    200   1.1

жераторный R 116 сжатый)    16     160                1.28

20     200                1.34

1956  Газ сжатый  н.у.к.          См.пункт 64(1) или (2)

1оО   1014  Углерода диоксида и ки-     См.пункт 64(1)

слорода смесь сжатая

1072  Кислород сжатый             См.пункт 64(1)

2451  Азота трифторид сжатый      20     200    20    200   0.5

30     300    30    300   0.75

3156  Газ сжатый окисляющий       См.пункт 64(1) или (2)

1оF   1049  Водород сжатый              См.пункт 64(1)

1957  Дейтерий сжатый             См.пункт 64(1)

1962  Этилен сжатый                             22.5  225   0.34

30    300   0.37

12     120                0.25

22.5   225                0.36

1971  Метан сжатый или            См.пункт 64(1)

1971  газ природный сжатый с вы-

соким содержанием метана

2034  Водорода и метана смесь     См.пункт 64(1)

сжатая

2203  Силан сжатый*               2.5    225    22.5  225   0.32

25     250    25    250   0.41

-----------------------

* Считается пирофорным газом

1964  Газов     углеводородных    См.пункт 64(1)

смесь  сжатая н.у.к.

1954  Газ  сжатый легковоспла-    См.пункт 64(1) или (2)

меняющийся н.у.к.

1оТ   1612  Смесь гексаэтилтетрафос-    См.пункт 64(1)

фата и газа сжатого

1955  Газ  сжатый токсичный       См.пункт 64(1) или (2)и**

н.у.к.

----------------------

** Допускается к перевозке при ЛК50>=200 частей на млн.

1оTF  1016  Углерода монооскид          См.пункт 64(1)

сжатый

1023  Газ камнеугольный сжатый    См.пункт 64(1)

1071  Газ нефтяной сжатый         См.пункт 64(1)

1911  Диборан сжатый              См.пункт 64(1)

2600  Сжатая смесь углерода       См.пункт 64(1)

монооксида и водорода

1953  Газ   сжатый   токсичный    См.пункт 64(1) или (2)

легковоспламеняющийся

н.у.к.

1оТС  1008  Бора трифторид сжатый       22.5   225    22.5  225   0.715

30     300    30    300   0.86

1859  Кремния тетрафторид         20     200    20    200   0.74

сжатый                      30     300    30    300   1.1

2198  Фосфора  пентафторид        Не допускается

сжатый

2417  Карбонилфторид сжатый       20     200    20    200   0.47

30     300    30    300   0.7

3304  Газ сжатый токсичный кор-   См.пункт 64(1) или (2)

розионный, н.у.к.

1оТО  3303  Газ сжатый  токсичный       См.пункт 64(1) или (2)

окисляющий н.у.к.

1oTFC 3305  Газ сжатый  токсичный       См.пункт 64(1) или (2)

легковоспламеняющийся

коррозионный н.у.к.

1оТОС 1045  Фтор сжатый                 Не допускается

1660  Азота оксид                 Не допускается

2190  Кислорода дифторид сжатый   Не допускается

3306  Газ сжатый токсичный окис-  См.пункт 64(1) или (2)

ляющий коррозионный н.у.к.

2оА   1009  Бромтрифторметан (газ ре-                 4.2   42    1.13

фрижераторный R 13В1)                     12    120   1.44

25    250   1.6

12     120                1.5

1013  Углерода диоксид                          19    190   0.66

25    250   0.75

19     190                0.73

22.5   225                0.78

1015  Углерода диоксид и азота    См.пункт 64(1) или (2)

демиоксида смесь

1018  Хлоридфторметан (газ ре-    2.4    24     2.6   26    1.03

фрижераторный R22)

1020  Хлоридпентафторэтан  (газ   2      20     2.3   23    1.06

рефрижераторный R115)

1021  1-хлор-1.2.2.2-тетрафтор-   1      10     1.1   11    1.2

этан (газ рефрижераторный

R124)

1022  Хлортрифторметан (газ ре-                 10    100   0.83

фрижераторный R13)                        12    120   0.9

19    190   1.04

25    250   1.1

12     120                0.96

22.5   225                1.12

1028  Дихлордифторметан (газ ре-  1.5    15     1.6   16    1.15

фрижераторный R12)

1029  Дихлорфторметан (газ ре-    1      10     1     10    1.23

фрижераторный R21)

1058  Газы сжиженные невоспламе-  1.5 х давление наполнения

няющиеся, содержащие азот,  См. пункт 64(2) или (3)

углерода диоксид или воз-

дух

1080  Серы гексафторид            12     120                1.34

7     70    1.04

14    140   1.33

16    160   1.37

1858  Гексафторпропилен (газ      1.7    17     1.9   19    1.11

рефрижераторный R1216)

1952  Этилена оксида и углерода   19     190    19    190   0.66

диоксида  смесь, содержа-   25     250    25    250   0.75

щая не  более  9% этилена

оксида

1958  1.2-дихлор-1,1,2,2,-тетра-  1      10     1     10    1.3

фторэтан  (газ рефрижера-

торный R114)

1973  Хлоридфторметана  и хлор-   2.5    25     2.8   28    1.05

пентафторэтана  смесь   с

фиксированной  температу-

рой  кипения,  содержащая

49% хлордифторметана (газ

рефрижераторный R502)

1974  Хлордифторбромметан  (газ   1      10     1     10    1.61

рефрижераторный R12В1)

1976  Октафторциклобутан   (газ   1      10     1     10    1.34

рефрижераторный RС318)

1983  1-хлор-2,2,2-трифторэтан    1      10     1     10    1.18

(газ рефрижераторный

R133А)

1984  Трифторметан (газ рефриже-  19     190                0.92

раторный R23)               25     250                0.99

19    190   0.87

25    250   0.95

2422  Октафторбутен-2 (газ  ре-   1      10     1     10    1.34

фрижераторный R1318)

2424  Октафторпропан (газ рефри-  2.1    21     2.3   23    1.07

жераторный R218)

2599  Хлотрифторметана и фторо-   3.1    31     3.1   31    0.11

форма  азеотропная смесь,                             0.21

содаржащая около 60% хлор-                            0.76

трифторметана (газ рефри-   4.2    42     4.2   42    0.2

жераторный R503)            10     100    10    100   0.66

2602  Дихлордифторметана и  1.1   1.8    18     2     20    0.01

дифторэтана   азеотропная

смесь,  содержащая  около

74%    дихлордифторметана

(газ рефрижераторный R500)

3070  Этилена  оксида  и дихло-   1.5    15     1.6   16    1.09

ридфторметана смесь с со-

держанием  этилена оксида

не более 12,5%

3159  1,1,1,2-тетрафторэтан       1.6    16     1.8   18    1.04

(газ рефрижераторный

R134А)

3220  Пентафторэтан (газ рефри-   3.1    31     3.4   34    0.95

жераторный R125)

3296  Гептафторпропан (газ  ре-   1.4    14     1.6   16    1.20

фрижераторный R227)

3297  Этилена оксида  и хлорте-   1      10     1     10    1.116

трафторэтана  смесь с со-

держанием  этилена оксида

не более 8.8%

3298  Этилена оксида  и  пента-   2.4    24     2.6   26    1.02

фторэтана смесь с  содер-

жанием этилена  оксида не

более 7.9%

3299  Этилена оксида  и  тетра-   1.5    15     1.7   17    1.03

фторэтана  смесь с содер-

жанием этилена  оксида не

более 5.6%

3337  Газ рефрижераторный R404А   2.9    29     3.2   32    0.82

3338  Газ рефрижераторный R407А   2.9    29     3.3   33    0.94

3339  Газ рефрижераторный R407В   3.1    31     3.4   34    0.93

3340  Газ рефрижераторный R407С   2.7    27     3.1   31    0.95

1078  Газы рефрижераторные

н.у.к., такие как

Смесь F1                    1      10     1.1   11    1.23

Смесь F2                    1.5    15     1.6   16    1.15

Смесь F3                    2.4    24     2.7   27    1.03

Прочие смеси                См. пункт 71 (2) или (1)

1968  Газ инсектицидный н.у.к.    См. пункт 71 (2) или (1)

3163  Газ сжиженный н.у.к.        См. пункт 71 (2) или (1)

2оО   1070  Азота гемиоксид             22.5   225                0.78

18    180   0.68

22.5  225   0.74

25    250   0.75

3157  Газ сжиженный, окисляющий   См. пункт 71 (2) или (1)

н.у.к.

2оF   1010  1,2-бутадиен ингибирован-   1      10     1     10    0.59

ный или

1010  1,3-бутадиен ингибирован-   1      10     1     10    0.55

ный или

1010  1,3-бутадиен  и углеводо-   1      10     1     10    0.5

родов   смеси   ингибиро-

ванные

1011  Бутан                       1      10     1     10    0.51

1012  1-бутилен или               1      10     1     10    0.53

1012  Транс-2-бутилен или         1      10     1     10    0.54

1012  Цис-2-бутилен или           1      10     1     10    0.55

1012  Смесь бутиленов             1      10     1     10    0.50

1027  Циклопропан                 1.6    16     1.8   18    0.53

1030  1.1-дифторэтан  (газ  ре-   1.4    14     1.6   16    0.79

фрижераторный R152а)

1032  Диметиламин безводный       1      10     1     10    0.59

1033  Эфир диметиловый            1.4    14     1.6   16    0.79

1035  Этан                        12     120                0.32

9.5   95    0.25

12    120   0.29

30    300   0.39

1036  Этиламин                    1      10     1     10    0.61

1037  Этилхлорид                  1      10     1     10    0.80

1039  Эфир этилметиловый          1      10     1     10    0.64

1041  Этилена  оксида  и  угле-   2.4    24     2.6   26    0.73

рода диоксида смесь с со-

держанием  этилена оксида

более  9% ,  но  не более

87%

1055  Изобутилен                  1      10      1    10    0.52

1060  Метилацетилена  и  пропа-   см.пункт 71 (2) или (3)

диена  смесь стабилизиро-

ванная

Пропадиен,содержащий 1-4%   2.2    22     2.2   22    0.5

метилацетилена

Смесь Р1                    2.5    25     2.8   28    0.49

Смесь Р2                    2.2    22     2.3   23    0.47

1061  Метиламин безводный         1      10     1     10    0.58

1063  Метилхлорид (газ рефриже-   1.3    13     1.5   15    0.81

раторный R40)

1077  Пропилен                    2.5    25     2.7   27    0.43

1081  Тетрафторэтилен ингибиро-   Не допускается

ванный

1083  Триметиламин безводный      1      10     1     10    0.56

1085  Винилбромид ингибированный  1      10     1     10    1.37

1086  Винилхлорид ингибированный  1      10     1     10    0.81

1087  Эфир винилметиловый инги-   1      10     1     10    0.67

бированный

1860  Винилфторид ингибированный  12     120                0.58

22.5   225                0.65

25    250   0.64

1912  Метилхлорида и метиленхло-  1.3    13     1.5   15    0.81

рида смесь

1959  1.1-дифторэтилен (газ ре-   12     120                0.66

фрижераторный R1132а)       22.5   225                0.78

25    250   0.71

1969  Изобутан                    1      10     1     10    0.49

1978  Пропан                      2.1    21     2.3   23    0.42

2035  1.1.1-трифторэтан    (газ   2.8    28     3.2   32    0.79

рефрижераторный R143а)

2044  2.2-диметилпропан           1      10     1     10    0.53

2200  Пропадиен ингибированный    1.8    18     2.0   20    0.50

2419  Бромтрифторэтилен           1      10     1     10    1.19

2452  Этилацетилен ингибирован-   1      10     1     10    0.57

ный

2453  Этилфторид (газ рефрижера-  2.1    21     2.5   25    0.57

торный R161)

2454  Метилфторид (газ рефриже-   30     300    30    300   0.36

раторный R41)

2517  1-хлор-1.1-дифторэтан       1      10     1     10    0.99

(газ рефрижераторный

R142b)

2601  Циклобутан                  1      10     1     10    0.63

3153  Эфир  перфтор (метилвини-   1.4    14     1.5   15    1.14

ловый)

3154  Эфир  перфтор  (этилвини-   1      10     1     10    0.98

ловый)

3252  Дифторметан (газ рефриже-   3.9    39     4.3   43    0.78

раторный R32)

1965  Газов  углеводородных

смесь сниженная н.у.к.

Смесь А                     1      10     1     10    0.50

Смесь А01                   1.2    12     1.4   14    0.49

Смесь А02                   1.2    12     1.4   14    0.48

Смесь А0                    1.2    12     1.4   14    0.47

Смесь А1                    1.6    16     1.8   18    0.46

Смесь В1                    2      20     2.3   23    0.45

Смесь В2                    2      20     2.3   23    0.44

Смесь В                     2      20     2.3   23    0.43

Смесь С                     2.5    25     2.7   27    0.42

Прочие смеси                см.пункт 71 (2) или (3)

3161  Газ сжиженный легковоспла-  см.пункт 71 (2) или (3)

меняющийся, н.у.к.

3354  Газ  инсектицидный легко-   см.пункт 71 (2) или (3)

воспламеняющийся, н.у.к.

2oT   1062  Метилбромид                 1      10     1     10    1.51

1581  Хлорпикрина  и  метилбро-   1      10     1     10    1.51

мида смесь

1582  Хлорпикрина  и  метилхло-   1.3    13     1.5   15    0.81

рида смесь

2191  Сульфурилфторид             5      50     5     50    1.10

1967  Газ инсектицидный токсич-   см.пункт 71 (2) или (3) и **

ный, н.у.к.

3162  Газ сжиженный  токсичный,   см.пункт 71 (2) или (3) и **

н.у.к.

2oTF  1026  Циан                        10     100    10    100   0.70

1040  Этилена  оксид  с  азотом   1.5    15     1.5   15    0.78

при  общем  давлении   до                             0.77

IМпа(10бар) при 50 граду-

совС

1053  Сероводород                 4.5    45     5     50    0.67

1064  Метилмеркаптан              1      10     1     10    0.78

1082  Трифторхлорэтилен ингиби-   1.5    15     1.7   17    1.13

рованный

2188  Арсин                       Не допускается

2192  Герман*                     Не допускается

2199  Фосфин*                     Не допускается

2202  Водорода селенид безводный  Не допускается

2204  Карбонилсульфид             2.7    27     3.0   30    0.84

2676  Стибин                      Не допускается

3300  Этилена оксида и углерода   2.8    28     2.8   28    0.73

диоксида смесь с содержа-

нием    этилена    оксида

более 87%

3160  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 71 (2) или (3) и **

легковоспламеняющийся,

н.у.к.

3355  Газ инсектицидный токсич-   см.пункт 71 (2) или (3)

ный,   легковоспламеняю-

щийся,н.у.к.

2oTC  1005  Аммиак безводный            2.6    26     2.9   29    0.53

1017  Хлор                        1.7    17     1.9   19    1.25

1048  Водород   бромистый  без-   5      50     5.5   55    1.54

водный

1050  Водород  хлористый   без-   12     120                0.69

водный                                    10    100   0.30

12    120   0.56

15    150   0.67

20    200   0.74

1069  Нитрозилхлорид              Не допускается

1076  Фосген                      Только в транспортных

средствах-батареях

1079  Серы диоксид                1      10     1.2   12    1.23

1589  Хлорциан ингибированный     Не допускается

1741  Бора трихлорид              Не допускается

2194  Селена гексафторид          Не допускается

2195  Теллура гексафторид         Не допускается

2196  Вольфрама гексафторид       Не допускается

2197  Водород йодистый безводный  1.9    19     2.1   21    2.25

2418  Серы тетрафторид            Не допускается

2420  Гексафторацетон             1.6    16     1.8   18    1.08

3057  Хлорангидрит     трифтор-   1.3    13     1.5   15    1.17

уксусной кислоты

3308  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

коррозионный н.у.к.

2oTO  3083  Перхлорилфторид             2.7    27     3.0   30    1.21

3307  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

окисляющий н.у.к.

2oTFC 2189  Дихлорсилан                 1      10     1     10    0.90

2534  Метилхлорсилан              Не допускается

3309  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

корозионный  легковоспла-

меняющийся, н.у.к.

2oTOC 1067  Диазота тетраоксид          Только в транспортных

(азота диоксид)             средствах-батареях

1749  Хлора трифторид             3      30     3     30    1.40

1975  Азота  оксида  и  диазота   Не допускается

тетраоксида  смесь (азота

оксида  и  азота диоксида

смесь)

2548  Хлора пентафторид           Не допускается

2901  Брома хлорид                1      10     1     10    1.50

3310  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

окисляющий    корозионный

н.у.к.

3оА   1913  Неон охлажденный жидкий     см.пункт 64 (4)

1951  Аргон охлажденный жидкий    см.пункт 64 (4)

1963  Гелий охлажденный жидкий    см.пункт 64 (4)

1970  Криптон охлажденный жидкий  см.пункт 64 (4)

1977  Азот охлажденный жидкий     см.пункт 64 (4)

2187  Углерода диоксид охлажден-  см.пункт 64 (4)

ный жидкий

2591  Ксенон охлажденный жидкий   см.пункт 64 (4)

3136  Трифторметан  охлажденный   см.пункт 64 (4)

жидкий

3158  Газ  охлажденный   жидкий   см.пункт 64 (4)

н.у.к.

3оО   1003  Воздух охлажденный жидкий   см.пункт 64 (4)

1073  Кислород   охлажденный      см.пункт 64 (4)

жидкий

2201  Азота гемиоксид охлажден-   см.пункт 64 (4)

ный жидкий

3311  Газ  охлажденный   жидкий   см.пункт 64 (4)

окисляющий н.у.к.

3оF   1038  Этилен охлажденный жидкий   см.пункт 64 (4)

1961  Этан охлажденный жидкий     см.пункт 64 (4)

1966  Водород охлажденный жидкий  см.пункт 64 (4)

1972  Метан охлажденный жидкий    см.пункт 64 (4)

1972  Природный газ охлажденный   см.пункт 64 (4)

жидкий с высоким содержа-

нием метана

3138  Этилена, ацетилена и про-   см.пункт 64 (4)

пилена  смесь охлажденная

жидкая с содержанием эти-

лена не менее 71,5%, аце-

тилена - не более 22.5% и

пропилена - не более 6%

3312  Газ  охлажденный   жидкий

легковоспламеняющийся

н.у.к. (см.пункт 64(4)

4оА   2073  Аммиака раствор с относи-   1      10     1     10    0.80

тельной плотностью в воде

не менее 0.88 при 15 гра-

дусов С содержащий  более

35%,  но  не более 40%

аммиака

содержаший более 40%,  но   1.2    12     1.2   12    0.77

не более 50% аммиака

4oF   1001  Ацетилен растворенный       Только в транспортных

средствах-батареях

4oTC  3318  Аммиака раствор с относи-   см.пункт 71 (2)

тельной  плотностью менее

0.88 при 15 градусов С  в

воде,    с   содержданием

аммиака более 50%

------------------------------------------------------------------------

65. Первое гидравлическое  испытание должно выполняться до установки

теплоизоляции

66. Объем каждого  корпуса,  предназначенного для  перевозки  газов,

предусмотренных   в   пункте  1о,  загружаемых  по  массе,  или   газов,

предусмотренных в пунктах 2о или 4о, должен определяться под наблюдением

эксперта,  уполномоченного  компетентным органом, путем взвешивания  или

измерения  объема  воды, заполняющей корпус; погрешность  при  измерении

объема  корпуса  должна составлять менее 1%. Не допускается  определение

объема  расчетным  путем  на  основании  размеров  корпуса.  Максимально

допустимая  масса наполнения в соответствии с положениями пункта 64  (3)

предписывается уполномоченным экспертом.

67. Контроль   сварных  соединений  производится  в  соответствии  с

предписаниями  пункта 14(8) в отношении коэффициента l (лямбда), равного

1,0.

68. В отступление  от предписаний пункта 30 периодические  испытания

должны проводиться:

(1) каждый год  в  случае корпусов цистерн и каждые два с  половиной

года   в   случае  корпусов  контейнеров-цистерн,  предназначенных   для

перевозки  1008  трифторида бора, предусмотренного в пункте  1оТС,  1053

сероводорода,  предусмотренного в пункте 2оТF, 1048 водорода  бромистого

безводного,  1050  водорода  хлористого  безводного,  1017  хлора,  1076

фосгена  и 1079 диоксида серы, предусмотренных в пункте 2о ТС, или  1067

тетраоксида диазота (диоксида азота), предусмотренного в пункте 2оТОС;

(2) после четырех лет эксплуатации корпусов цистерн, предназначенных

для  перевозки  газов, предусмотренных в пункте 3о. Через 4  года  после

каждого периодического испытания уполномоченный эксперт должен проверить

герметичность;

после четырех  лет  эксплуатации  и затем каждые  двенадцать  лет  в

случае   корпусов  контейнеров-цистерн,  предназначенных  для  перевозки

газов, предусмотренных в пункте 3о. По требованию компетентного органа в

период   между   любыми   двумя  последовательными   испытаниями   может

проводиться испытание на герметичность;

(3) сосуды и баллоны в связках, определенные в сноске 15, являющиеся

элементами    транспортного    средства-батареи    (контейнера-цистерны,

состоящего  из  нескольких  элементов), должны  проходить  периодическую

проверку.

69. Для корпусов,   имеющих   вакуумную   изоляцию,   гидравлическое

испытание   и   проверка   внутреннего  состояния  могут,   с   согласия

уполномоченного  эксперта,  заменяться  испытанием  на  герметичность  и

измерением вакуума.

70. Если во время   периодических   проверок  в   корпусах   цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных в пункте 3о, проделаны отверстия, то до возвращения этих

цистерн (контейнеров-цистерн) в эксплуатацию метод герметичного закрытия

таких  отверстий должен быть утвержден уполномоченным экспертом и должен

гарантировать целостность корпуса.

71. Испытания       на      герметичность      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных в пунктах 1о, 2о или 4о, должны проводиться при давлении

не  менее 400 кПа (4 бара), но не более 800 кПа (8 бар) (манометрическое

давление).

ГЛАВА 6. Маркировка

72. На табличке,  предусмотренной в пункте 34 или непосредственно  в

стенках  корпуса,  если  они  усилены таким образом, что  это  не  может

повлиять  на  прочность,  должны  быть  нанесены  с  применением  метода

штамповки  или  другого  аналогичного  метода  следующие  дополнительные

сведения:

(1) На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных  для

перевозки только одного вещества:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того,   для   газов,  отнесенных  к  позиции  "н.у.к.",  -   техническое

название17.

-------------------------

17 Техническим названием является название, используемое в настоящее

время   в  научно-технических  справочниках,  периодических  изданиях  и

публикациях.  Торговые  наименования  для этой  цели  использоваться  не

должны.

Вместо технического   названия   (наименования   позиции   "н.у.к.")

разрешается использовать одно из следующих названий:

для 1078 газа  рефрижераторного,  н.у.к., 2оА: смесь F1,  смесь  F2,

смесь F3;

для 1060 метилацетилена  и пропадиена смесей стабилизированных, 2оF:

смесь Р1, смесь Р2;

для 1065 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к., 2оF: смесь А,

смесь  А01,  смесьА02, смесь АО, смесь А1, смесь В1, смесь В2, смесь  В,

смесь С.

Названия, обычно применяемые в торговле и указанные в ПРИМЕЧАНИИ 1 к

позиции  1965,  предусмотренной в пункте 2оF (см. приложение N1),  могут

использоваться только как дополнение.

Для корпусов   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  сжатых  газов,  предусмотренных в пункте 1о,  загружаемых  по

объему  (под  давлением),  эта информация должна  дополняться  указанием

максимального  давления  наполнения  при 15градусовС,  разрешенного  для

данной   цистерны,   а  для  корпусов   цистерн   (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки газов, указанных в пункте 1о, загружаемых

по  массе,  и газов, предусмотренных в пунктах 2о, 3о и 4о, -  указанием

максимально  допустимой  массы нагрузки в кг и  температуры  наполнения,

если она ниже -20 градусовС.

(2) На корпусах    цистерн    (контейнеров-цистерн)    многоцелевого

назначения:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того,  для газов, отнесенных к позиции "н.у.к.", - техническое  название

газов,     перевозка    которых    разрешена    в    данной     цистерне

(контейнере-цистерне).

Эта информация  должна дополняться указанием максимально  допустимой

массы нагрузки в кг для каждого класса

(3) На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных  для

перевозки газов, предусмотренных в пункте3о:

максимально допустимое рабочее давление.

(4) На корпусах    цистерн   (контейнеров-цистерн),    оборудованных

теплоизоляцией:

надпись "теплоизоляция" или "вакуумная теплоизоляция".

73. На раме транспортных    средств-батарей    (контейнеров-цистерн,

состоящих  из нескольких элементов) вблизи места установки  оборудования

для наполнения должна помещаться табличка с указанием:

испытательного давления для элементов18;

-------------------------

18 После числовых значений указать единицы измерения.

максимально допустимого  давления наполнения18 при 15 градусовС  для

элементов, предназначенных для сжатых газов;

количества элементов;

общей вместимости18 элементов;

полного наименования  газа в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того, для газов, отнесенных к группе "н.у.к.", - технического названия18

и кроме того, в случае перевозки сжиженных газов:

максимально допустимой массы нагрузки18 на каждый элемент.

Размещение маркировки    и   знаков   опасности   на    транспортных

средствах-батареях   (контейнерах-цистернах,  состоящих  из   нескольких

элементов)  производится  в  соответствии с пунктами  134-146  настоящих

правил.

74. В дополнение  к  сведениям, предусмотренным в пунктах  36-37  на

самом  корпусе  цистерны (контейнера-цистерны) или на  табличках  должны

иметься следующие надписи:

а) надпись : "минимальная допустимая температура наполнения:.";

b) для корпуса,   предназначенного   для  перевозки  только   одного

вещества:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того, для газов, отнесенных к позиции "н.у.к.", - техническое название;

при перевозке  газов,  предусмотренных в пункте 1о,  загружаемых  по

массе,  и  газов,  предусмотренных в пунктах 2о,3о и 4о,  -  максимально

допустимая масса нагрузки в кг;

с) для корпуса многоцелевого назначения:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того,  для газов, отнесенных к позиции "н.у.к.", - техническое  название

всех  газов, для перевозки которых предназначен этот корпус с  указанием

максимально допустимой массы нагрузки в кг для каждого газа;

d) для корпуса с теплоизоляцией:

надпись "теплоизоляция"    или    "вакуумная    теплоизоляция"    на

государственном  языке страны регистрации и, кроме того, на  английском,

если  только  в соглашениях, заключенных между странами, участвующими  в

перевозке, не предусмотрено иное.

75. Эти сведения  не  требуются в случае транспортного  средства  со

съемными цистернами.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

76. Если корпуса  утверждены  для перевозки различных газов, то  при

изменении  профиля  их использования эти корпуса следует  предварительно

опорожнить, продуть и вакуумировать в той мере, в которой это необходимо

для обеспечения их безопасной эксплуатации.

77. При передаче   для   перевозки  загруженных  или  порожних,   но

неочищенных  цистерн (контейнеров-цистерн) видимыми должны быть лишь  те

указанные  в  пункте  74 надписи, которые относятся к  загруженному  или

только  что  выгруженному  газу; все надписи, касающиеся  других  газов,

должны быть закрыты.

78. Во всех элементах         транспортного         средства-батареи

(контейнера-цистерны) должен содержаться один и тот же газ.

79. Степень наполнения   корпусов,  предназначенных  для   перевозки

газов, предусмотренных в пункте 3оF должна быть ниже уровня, при котором

-  в  случае, если температура содержимого достигла бы  величины,  когда

упругость пара равна давлению срабатывания предохранительного клапана, -

объем   жидкости   составил  бы  95%  вместимости  корпуса  при   данной

температуре.

80. Корпуса,  предназначенные для перевозки газов, предусмотренных в

пунктах  3оА  или  3оО,  могут заполняться на  98%  их  вместимости  при

температуре и давлении наполнения.

81. В случае   корпусов,   предназначенных  для   перевозки   газов,

предусмотренных  в  пункте 3оО, вещества, используемые  для  обеспечения

герметичности  соединений  или  для обслуживания затворов,  должны  быть

совместимы с содержимым корпуса.

82. Предписания пункта 44 не применяются к газам, указанным в пункте

3о.

ГЛАВА 8. Переходные положения

83. Автоцистерны,  съемные цистерны и транспортные средства-батареи,

предназначенные  для  перевозки  веществ класса 2 и изготовленные  до  1

января  1997 года, могут иметь маркировку в соответствии с предписаниями

настоящего приложения до прохождения следующего периодического испытания

КЛАСС 3.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн,контейнеров-цистерн),определения

Использование

84. Во встроенных, съемных цистернах или контейнерах-цистернах могут

перевозиться  следующие  вещества,  предусмотренные в приложении N  1  к

настоящим правилам:

а) пропиленимин ингибированный, предусмотренный в пункте 12о;

b) вещества,  указанные  в подпункте а) пунктов 11о, 14о-22о, 26о  и

27о, 41о;

c) вещества,  указанные в подпункте b) пунктов 11о, 14о-27о, 41о,  а

также вещества, предусмотренные в пунктах 32о и 33о;

d) вещества,  предусмотренные в пунктах 1о-5о, 31о, 34о, и 61ос), за

исключением    изопропилнитрата,   норм-пропилнитрата   и   нитрометана,

предусмотренных в пункте 3оb.

ГЛАВА 2. Конструкция

85. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  пропиленимина ингибированного, предусмотренного в пункте 12о,

должны  рассчитываться с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2)  не

менее 1,5 МПа (15 бар) (манометрическое давление).

86. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 b), должны рассчитываться

с  учетом расчетного давления не менее 1,0 МПа (10 бар) (манометрическое

давление).

87. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 с), должны рассчитываться

с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4 бара) (манометрическое

давление).

88. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 d), должны рассчитываться

в соответствии с предписаниями части 1 настоящего приложения.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

89. Все отверстия     корпусов    цистерн     (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 а) и

b), должны находиться выше уровня жидкости. Трубопроводы и их соединения

не  должны проходить через стенки корпуса ниже уровня жидкости.  Корпуса

должны   герметически  закрываться,  а  затворы  должны  быть   защищены

закрепляемыми колпаками.

90. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  указанных  в пункте 84 с) и d), могут  также  иметь

конструкцию,  предусматривающую  их опорожнение снизу.  Корпуса  цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в пункте 84 с), за исключением веществ, предусмотренных

в пункте 33о, должны герметически закрываться.

91. Если корпуса  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте 84 а),  b)  или  с),  за

исключением   веществ,   предусмотренных  в  пункте   33о,   оборудованы

предохранительными   клапанами,   то   перед  этими   клапанами   должны

устанавливаться  разрывные  мембраны. Расположение разрывной мембраны  и

предохранительного     клапана    должно    удовлетворять    требованиям

компетентного   органа.  Если  корпуса  цистерн   (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 d) ,

оборудованы предохранительными клапанами или вентиляционной системой, то

эти    клапаны   или   вентиляционная   система   должны   удовлетворять

предписаниям, содержащимся в пунктах 22-24.

92. Если корпуса  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки    веществ,    предусмотренных   в   пункте   33о,    оснащены

предохранительными   клапанами,  то  эти  клапаны  должны  удовлетворять

предписаниям пунктов 23 и 24.

93. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте 84  d),  с  температурой

вспышки  не  более 61 градусовС, оборудованные вентиляционной  системой,

должны иметь пламегаситель, установленный в вентиляционной системе, либо

эти корпуса должны быть устойчивыми к давлению взрыва.

94. Если корпуса снабжены защитным покрытием (внутренней облицовкой)

из  неметаллических  материалов,  покрытие должно быть  выполнено  таким

образом,  чтобы  исключить  опасность возгорания  от  электростатических

зарядов.

95. Система опорожнения         снизу        корпусов        цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных в пункте 61с), может состоять из установленного снаружи

патрубка с запорным вентилем, если патрубок изготовлен из деформирующего

металлического материала.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

96. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

97. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 84 а), b)  и  с),  должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при манометрическом давлении не менее 400 кПа (4 бара).

98. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 84 d), должны  подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при расчетном

давлении, определенном в пункте 9.

ГЛАВА 6. Маркировка

99. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

100. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  84  а),  b)  и  с),  за

исключением   веществ,   предусмотренных  в  пункте  33о,  должны   быть

герметически  закрыты  во  время  перевозки,  Затворы  корпусов  цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в пункте 84 а) и b), должны быть защищены закрепляемыми

колпаками.

101. Автоцистерны,    съемные   цистерны   и    контейнеры-цистерны,

допущенные  для  перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 11о,  12о,

14о-19о,  27о, 32о и 41о, не должны использоваться для перевозки пищевых

продуктов, предметов потребления и кормов для животных.

102. Корпус из  алюминиевого  сплава  не должен  использоваться  для

перевозки  ацетальдегида, предусмотренного в пункте 1оа), за иcключением

тех   случаев,  когда  данный  корпус  предназначен  исключительно   для

перевозки  этого  вещества,  при условии что  ацетальдегид  не  содержит

кислоты.

103. Бензин (газолин),  указанный в пункте 3оb) приложения N1  может

также   перевозиться   в  цистернах   (контейнерах-цистернах),   которые

рассчитаны   в  соответствии  с  пунктом  9(1)  и  оборудование  которых

соответствует предписаниям пункта 22.

ГЛАВА 8. Переходные положения

104. Встроенные   цистерны   (автоцистерны),  съемные   цистерны   и

контейнеры-цистерны,     предназначенные    для    перевозки    веществ,

предусмотренных в пункте 61ос) (см. приложение N1), и изготовленные до 1

января  1995 года могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря 2004

года.

КЛАСС 4.1. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАСС 4.2. ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГАРАНИЮ

КЛАСС 4.3. ВЕЩЕСТВА,ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ

PАЗДЕЛ 1. Общие положения, область применения(использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

105. Во встроенных,   съемных  цистернах  или  контейнерах-цистернах

могут  перевозиться следующие вещества, предусмотренные в приложении N 1

к настоящим правилам:

а) вещества, перечисленные в подпункте а) пунктов 6о, 17о, 19о и 31о

- 33о, класса 4.2

b) вещества, перечисленные в пунктах 11о а) и 22о класса 4.2;

с) вещества, предусмотренные в подпункте а) пунктов 1о, 2о, 3о, 21о,

23о и 25о, класса 4.3;

d) вещества, перечисленные в пункте 11о а), класса 4.3;

е) вещества, перечисленные в подпункте b) или с) пунктов 6о, 8о,10о,

17о, 19о и 21о, класса 4.2 и пунктах 3о, 21о, 23о и 25о, класса 4.3;

f) вещества, предусмотренные в пунктах 5о и 15о, класса 4.1;

g) порошкообразные   и  гранулированные  вещества,  перечисленные  в

подпункте b) или с) следующих пунктов:

1о, 6о, 7о, 8о, 11о, 12о, 13о, 14о, 16о и 17о класса 4.1;

1о, 5о, 7о, 9о, 12о, 13о, 14о, 15о, 16о, 18о и 20о класса 4.2;

11о, 12о, 13о, 14о, 15о. 16о, 17о, 19о, 20о,22о и 24о класса 4.3.

Примечание. В отношении перевозки навалом/насыпью:

веществ, предусмотренных  в пунктах 4ос), 6о с),11о с), 12о с),  13о

с)  и 14о с), класса 4.1, а также твердых смесей (таких, как препараты и

отходы),    отнесенных   к   подпункту   с)   этих   пунктов,   веществ,

предусмотренных в пунктах 1ос), 2ос), 3о с), 12ос) и 16о с), класса 4.2,

а  также  твердых  отходов,  отнесенных к  подпункту  с)  этих  пунктов,

веществ,  предусмотренных в пунктах 11о с), 12о с), 13о b) и с), 14о с),

15о  с), 17о b) и 20о с), класса 4.3, а также твердых смесей (таких, как

препараты  и отходы), отнесенных к подпункту с) этих пунктов, см. пункты

228-229, 248 и 256-258 настоящих правил.

ГЛАВА 2. Конструкция

106. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в   пункте   105   а),   должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2)) не  менее

2,1 МПа (21 бар) (манометрическое давление).

К материалам  и  конструкции этих корпусов  применяются  предписания

приложения N18.

107. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 105 b), c) и  d),  должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не менее 1

МПа (10 бар) (манометрическое давление).

108. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в   пункте   105   с),   должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

109. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  твердых веществ, предусмотренных в пункте 105 f) и g), должны

рассчитываться   в  соответствии  с  предписаниями  части  1  настоящего

приложения.

110. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  1оb)  класса  4.2  (см.

приложение  N1),  должны  иметь эквипотенциальные  соединения  со  всеми

частями   транспортного   средства  и  устройства   для   электрического

заземления.

111. Все части  контейнера-цистерны, предназначенного для  перевозки

веществ,  предусмотренных  в  пункте  1о b)  класса  4.2,  должны  иметь

устройство для электрического заземления.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

112. Все отверстия     корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 а),

b),  c) и е), должны находиться выше уровня жидкости. Трубопроводы и  их

соединения   не  должны  проходить  через  стенки  корпуса  ниже  уровня

жидкости. Корпуса должны герметически закрываться, а затворы должны быть

защищены   закрепляемыми   колпаками.  Наличие  отверстий  для   очистки

(эксплуатационных   отверстий),   предусмотренных   в  пункте   21,   не

допускается.

113. За исключением    корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки цезия и рубидия, предусмотренных в пункте

11о    а)    класса   4.3,   корпуса   цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 d),

f) и g), могут также иметь конструкцию, предусматривающую их опорожнение

снизу. Отверстия корпусов цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных

для  перевозки  цезия и рубидия, предусмотренных в пункте 11о а)  класса

4.3, должны быть оборудованы герметически закрывающимися и закрепляемыми

колпаками.

114. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 105 b), должны, кроме того,

отвечать следующим предписаниям:

(1) Нагревательный   прибор  не  должен  проходить  внутрь   корпуса

цистерны  (контейнера-цистерны), а должен располагаться снаружи.  Однако

труба   для  извлечения  фосфора  может  быть  снабжена   нагревательной

рубашкой.  Устройство  для  нагрева рубашки должно  быть  отрегулировано

таким  образом,  чтобы  температура  фосфора  не  превышала  температуры

наполнения  корпуса цистерны (контейнера-цистерны). Прочие  трубопроводы

должны   входить  в  корпус  в  его  верхней  части;  отверстия   должны

располагаться  выше максимально допустимого уровня заполнения фосфором и

полностью  закрываться  закрепляемыми  колпаками.  Кроме  того,  наличие

отверстий  для  очистки (эксплуатационных отверстий), предусмотренных  в

пункте 21, не допускается.

(2) Корпус должен  иметь указатель для определения уровня фосфора и,

в  случае  применения  воды в качестве защитного  агента,  фиксированную

отметку, указывающую максимально допустимый уровень воды.

115. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 а), с) и е), оборудованы

предохранительными  клапанами, то перед клапаном должна  устанавливаться

разрывная мембрана. Расположение разрывной мембраны и предохранительного

клапана должно удовлетворять требованиям компетентного органа.

116. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  105  f),  должны  иметь

теплоизоляцию, выполненную из трудновоспламеняющихся материалов.

117. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 d), имеют теплоизоляцию,

она должна быть выполнена из трудновоспламеняющихся материалов.

118. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 105 f), могут оборудоваться

клапанами,  автоматически открывающимися внутрь или наружу при  разности

давления от 20 кПа до 30 кПа (от 0,2 бара до 0,3 бара).

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

119. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

120. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 105 а), должны подвергаться

первоначальному    и   периодическим   гидравлическим   испытаниям   при

манометрическом  давлении  не менее 1МПа (10 бар). Материалы каждого  из

этих  корпусов должны подвергаться испытаниям в соответствии с  методом,

описанным в приложении N18.

121. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных  в  пункте  105   b)-c),   должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при манометрическом давлении не менее 400 кПа (4 бара).

В отступление   от  предписаний  пункта  30  периодические  проверки

корпусов,  предназначенных  для  перевозки  веществ,  предусмотренных  в

пункте  105  d), должны проводиться с интервалом не более восьми  лет  и

должны  включать  проверку  толщины стенок  при  помощи  соответствующих

измерительных   инструментов.  Испытания  на  герметичность  и  проверка

герметичности  таких  корпусов,  предусмотренных  в  пункте  31,  должны

проводиться с интервалом не более четырех лет.

122. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  105  f)  и  g),  должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при их расчетном давлении, определенном в пункте 137.

ГЛАВА 6. Маркировка

123. На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пункте 105 а),  помимо  надписей,

предусмотренных  в  пунктах  36-37, должна иметься  надпись:  "Во  время

перевозки не открывать. Вещество способно к самовозгоранию".

На корпусах цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки   веществ  класса  4.3,  предусмотренных  в  приложении  N1  и

упомянутых  в  пункте  105  с)-е), помимо  надписей,  предусмотренных  в

пунктах 36-37, должна иметься надпись: "Во время перевозки не открывать.

При соприкосновении с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы".

Эти надписи должны    наноситься   на   официальном   языке   страны

утверждения  и,  кроме  того, когда этот язык  не  является  английским,

немецким  или французским, - английском, немецком или французском языке,

если только в каких-либо соглашениях, заключенных между соответствующими

странами, участвующими в перевозке, предусмотрено иное.

124. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте 1о а)  класса  4.3  (см.

приложение  N1),  должны, кроме того, иметь табличку, предусмотренную  в

пункте  34,  с указанием наименования допущенных веществ  и  максимально

допустимой массы нагрузки корпуса в кг.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

125. - (1) Вещества,  предусмотренные в пунктах 11о и 22о класса 4.2

(см.  приложение N1), должны при использовании воды в качестве защитного

агента,  покрываться при наполнении слоем воды толщиной не менее 12  см;

степень наполнения при температуре 60 градусовС не должна превышать 98%.

Если   в  качестве  защитного  агента  используется  азот,  то   степень

наполнения  при  температуре  60  градусовС  не  должна  превышать  96%.

Остающееся  пространство должно наполняться азотом таким образом,  чтобы

давление   никогда,   даже   после  охлаждения,   не   опускалось   ниже

атмосферного.   Корпус   должен  герметически  закрываться,   чтобы   не

происходило утечки газа.

(2) Неочищенные     порожние    корпуса,    содержавшие    вещества,

предусмотренные  в пунктах 11о и 22о класса 4.2, должны при предъявлении

к перевозке:

либо заполняться азотом;

либо заполняться  водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их

вместимости;  в период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться

достаточное количество антифриза, не допускающего ее замерзания во время

перевозки;  антифриз  должен  быть лишен коррозионной  активности  и  не

должен вступать в реакцию с фосфором.

126. Корпуса, содержащие вещества, предусмотренные в пунктах 31о-33о

класса  4.2, а также вещества, предусмотренные в пунктах 2о а), 3о а)  и

3о b) класса 4.3, должны наполняться не более чем на 90% их вместимости;

при   средней  температуре  жидкости  50  градусовС  должно   оставаться

свободное пространство, составляющее 5%. Во время перевозки эти вещества

должны  находиться  под слоем инертного газа,  манометрическое  давление

которого  должно  быть  не  менее  50 кПа  (0,5  бара).  Корпуса  должны

герметически  закрываться, а защитные колпаки, предусмотренные в  пункте

112,   должны   быть  закреплены.  Неочищенные  порожние   корпуса   при

предъявлении  к  перевозке  должны  быть заполнены  инертным  газом  при

манометрическом давлении не менее 50 кПа (0,5 бара).

127. Для этилдихлорсилана,    метилдихлорсилана   и   трихлорсилана,

предусмотренного в пункте 1о класса 4.3 коэффициент наполнения не должен

превышать,  соответственно, 0,93, 0,95 и 1,14 кг на литр вместимости при

наполнении  по массе. При наполнении по объему, а также для не указанных

конкретно  (н.у.к.) хлорсиланов, предусмотренных в пункте 1о класса 4.3,

степень  наполнения не должна превышать 85%. Корпуса должны герметически

закрываться,  а  защитные колпаки, предусмотренные в пункте 112,  должны

быть закреплены.

128. Корпуса,  содержащие  вещества, предусмотренные в пунктах 5о  и

15о класса 4.1, должны заполняться не более чем на 98% их вместимости.

129. При перевозке  цезия и рубидия, предусмотренных в пункте 11о а)

класса  4.3,  вещество  должно находиться под слоем  инертного  газа,  а

колпаки,  предусмотренные в пункте 113 должны быть закреплены.  Корпуса,

содержащие  другие вещества, предусмотренные в пункте 11о а) класса 4.3,

должны  предъявляться  к  перевозке  только  после  полного  затвердения

вещества и покрытия его слоем инертного газа.

Неочищенные порожние  корпуса, содержавшие вещества, предусмотренные

в  пункте 11о а) класса 4.3, должны заполняться инертным газом.  Корпуса

должны герметически закрываться.

130. - (1) При  загрузке  веществ,  предусмотренных в пункте  1о  b)

класса 4.2, их температура не должна превышать 60 градусовС.

2) Максимальная   температура   загрузки,   равная   80   градусовС,

допускается  при  условии,  что в ходе загрузки не  возникнет  точечного

возгорания и корпус будет герметично закрыт.

После загрузки  для проверки герметичности корпусов в них необходимо

создать  избыточное  давление  (например, при помощи  сжатого  воздуха).

Необходимо убедиться, что при перевозке не произойдет понижения давления.

Перед разгрузкой  следует проверить, находится ли корпус по-прежнему

под  давлением.  Если давление в корпусе не выше атмосферного, то  перед

разгрузкой в него закачивается инертный газ.

КЛАСС 5.1. ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАСС 5.2. ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

131. Во встроенных  или  съемных цистернах  (контейнерах-цистернах),

могут  перевозиться  следующие  вещества класса 5.1,  предусмотренные  в

приложении N1 к настоящим правилам:

а) вещества, предусмотренные в пункте 5о;

b) вещества, перечисленные в подпункте а) или b) пунктов 1о-4о, 11о,

13о,  16о,  17о,  22о  и  23о, перевозимые  в  жидком  состоянии  или  в

расплавленном состоянии;

с) жидкий нитрат аммония, предусмотренный в пункте 20о;

d) вещества, перечисленные в подпункте с) пунктов 1о, 11о, 13о, 16о,

18о,  22о  и  23о, перевозимые в жидком состоянии  или  в  расплавленном

состоянии;

е) вещества в   порошкообразном   или   гранулированном   состоянии,

перечисленные  в подпунктах b) или с) пунктов 11о, 13о-18о, 21о-27о, 29о

и 31о.

Примечание. В    отношении   перевозки   навалом/насыпью    веществ,

предусмотренных  в  пунктах 11о-13о, 16о, 19о, 21о и 22о с), а  также  в

отношении  твердых  отходов, отнесенных к вышеупомянутым пунктам  класса

5.1, см. пункты 266-257 настоящих правил.

132. Вещества,  предусмотренные в пунктах 9о b), 10о b), 19о b)  или

20о  b)  класса  5.2,  могут  перевозиться  во  встроенных  или  съемных

цистернах  (контейнерах-цистернах) с соблюдением условий,  установленных

компетентным  органом страны отправления, если на основании  результатов

испытаний  (см.  пункт  146) компетентный орган приходит к  выводу,  что

такая перевозка может осуществляться безопасно.

ГЛАВА 2. Конструкция

133. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  упомянутых  в  подпункте  а)  пункта  131,  должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не менее 1

Мпа (10 бар) (манометрическое давление).

134. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  указанных  в  подпункте  b)  пункта  131,   должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления, не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое   давление).   Корпуса  и  элементы  их   оборудования,

предназначенные  для  перевозки  веществ, предусмотренных  в  пункте  1о

класса  5.1, должны изготавливаться из алюминия чистотой не менее  99,5%

или  из  соответствующей  стали,  не  вызывающей  разложения  пероксидов

водорода.  Если корпуса изготовлены из алюминия чистотой не менее 99,5%,

то  их стенки необязательно должны иметь толщину более 15 мм, даже  если

расчеты в соответствии с пунктом 14 (2) дают более высокое значение.

135. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  упомянутых  в  подпункте  с)  пункта  131,  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое    давление).   Корпуса   должны   изготавливаться   из

аустенитной стали.

136. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенные  для

перевозки   жидкостей,   упомянутых   в  подпункте  d)  пункта   131   и

порошкообразных  или гранулированных веществ, упомянутых в подпункте  е)

пункта 131, должны рассчитываться в соответствии с предписаниями части 1

настоящего приложения.

137. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  упомянутых  в пункте 132, должны  рассчитываться  с

учетом  расчетного  давления не менее 400 кПа (4 бара)  (манометрическое

давление).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

138. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пунктах 1о а), 3о а) и 5о  класса

5.1,  должны иметь отверстия, расположенные выше уровня жидкости.  Кроме

того,  не  допускается наличие отверстий для  очистки  (эксплуатационных

отверстий), упомянутых в пункте 21.

При перевозке  растворов,  содержащих  более 60%, но  не  более  70%

пероксида  водорода,  допускается наличие отверстий, расположенных  ниже

уровня  жидкости.  В  этом случае сливное  оборудование  корпуса  должно

оснащаться  двумя  последовательно установленными независимыми  друг  от

друга  запорными  устройствами,  первое из  которых  представляет  собой

быстродействующий  внутренний  запорный  вентиль утвержденного  типа,  а

второе  -  шлюзовой  затвор, расположенными по одному  на  каждом  конце

сливного  патрубка. Глухой фланец или другое устройство,  обеспечивающее

равноценную безопасность, также должны устанавливаться на выходе каждого

наружного шлюзового затвора. В случае отрыва патрубка внутренний вентиль

должен   оставаться   соединенным  с  корпусом  в  положении   закрытия.

Соединения   наружных   патрубков   корпуса  должны   изготовляться   из

материалов, не вызывающих разложения пероксида водорода.

139. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пунктах 1о а) или 20 класса  5.1,

должны   быть   оборудованы  в  верхней  части   запорным   устройством,

препятствующим  возникновению  избыточного  давления  внутри  корпуса  в

результате  разложения  перевозимых веществ, а также утечке  жидкости  и

проникновению  внутрь  корпуса посторонних веществ. Запорные  устройства

корпусов,   предназначенных  для  перевозки  жидкого  нитрата   аммония,

предусмотренного  в  пункте 20о класса 5.1, должны быть  сконструированы

таким  образом,  чтобы исключить возможность их  засорения  затвердевшим

нитратом аммония во время перевозки.

140. Корпуса и сервисное оборудование цистерн (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 1о b) и

с) класса 5.1, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них не

проникали  посторонние  вещества,  не происходило утечки жидкости  и  не

возникало  опасного  избыточного  давления внутри корпуса  в  результате

разложения перевозимых веществ.

141. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  жидкого нитрата аммония, предусмотренного в пункте 20о класса

5.1,  имеют теплоизоляцию, она должна быть выполнена из  неорганического

материала, не содержащего никаких горючих веществ.

142. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных  в  пункте  132,   должны   иметь

теплоизоляцию,  отвечающую  требованиям пункта 60 (1). Если  температура

самоускоряющегося   разложения   (см.  приложение   N12)   органического

пероксида  в  корпусе  равна  или меньше 55 градусовС  или  если  корпус

изготовлен из алюминия, то корпус должен быть полностью теплоизолирован.

Солнцезащитный экран и любая непокрываемая им часть корпуса или наружная

оболочка  полной  теплоизоляции  должны быть покрыты белой  краской  или

наружная оболочка полной теплоизоляции должны быть покрыты белой краской

или   блестящим   металлом.  Перед  каждой  перевозкой  окраска   должна

отмываться  или  обновляться  в случае ее  пожелтения  или  повреждения.

Теплоизоляция не должна содержать горючих веществ.

143. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 106, должны быть оборудованы

датчиками температуры.

144. - (1) Корпуса  цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных

для  перевозки веществ, упомянутых в пункте 106, должны быть оборудованы

предохранительными    клапанами    и    аварийными    предохранительными

устройствами.      Допускается     также     использование     вакуумных

предохранительных   устройств.  Аварийные  предохранительные  устройства

должны  срабатывать  при  давлениях,  установленных  в  соответствии  со

свойствами  органического пероксида и конструкционными  характеристиками

цистерн   (контейнеров-цистерн).  В  корпусе  цистерны  не   разрешается

использовать плавкие элементы.

(2) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  упомянутых  в пункте 106, должны  быть  оборудованы

пружинными  предохранительными клапанами с целью избежания значительного

накопления внутри корпуса продуктов разложения и паров, образующихся при

температуре  50  градусов.  Пропускная способность и  величина  давления

срабатывания  предохранительного(ных) клапана(ов) определяются с  учетом

результатов  испытаний,  предпусмотренных в пункте 146. Однако  давление

срабатывания  ни в коем случае не должно быть таким, чтобы была возможна

утечка   жидкости   через   предохранительный(е)  клапан(ы)   в   случае

опрокидывания корпуса.

(3) Аварийные   предохранительные  устройства  в  корпусах   цистерн

(контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки веществ, упомянутых

в   пункте   132,  могут  быть  пружинного  или  разрывного  типа,   они

предназначены   для   удаления  всех  продуктов  разложения   и   паров,

выделяющихся  в  течение  не менее одного часа  полного  охвата  корпуса

пламенем на основе расчетов, производимых по следующим формулам:

q = 70 961 F А 0,82 ,

где:

q = теплопоглощение (Вт)

А = увлажненная площадь (м2)

F = коэффициент изоляции (-)

F = 1 для обычных корпусов, или

U(923-ТРО)

F = ---------- для изотермических корпусов,

47032

где:

К = удельная теплопроводность изоляционного слоя (Вт. М-1 .К-1)

L = толщина изоляционного слоя (м)

U = К/L = коэффициент теплопередачи изоляции (Вт.м 2.К-1)

Тро = температура пероксида при сбросе давления (К).

Давление срабатывания   устройства   (устройств)  должно   превышать

давление,  предусмотренное в пункте (2), и должно определяться с  учетом

результатов   испытаний,   предусмотренных  в  пункте   146.   Аварийные

предохранительные   устройства   должны  иметь  такие   размеры,   чтобы

максимальное  давление  в  корпусе никогда  не  превышало  испытательное

давление корпуса.

Примечание. Пример    метода    определения    размеров    аварийных

предохранительных  устройств приведен в приложении N 5 к Руководству  по

испытаниям  и  критериям с поправками, содержащимися в приложении N 2  к

документу     ST/SG/AC.10/23/Add.1,    распространенному    Организацией

Объединенных Наций.

(4) Для корпусов со сплошной изоляционной оболочкой, предназначенных

для  перевозки веществ, указанных в пункте 132, пропускная способность и

установка   на   срабатывание   аварийного(ных)   предохранительного(ых)

устройства  (устройств)  должны  определяться на основе  допущения,  что

нарушен 1% площади изоляции.

(5) Вакуумные   предохранительные  устройства  и  пружинные  клапаны

корпусов  цистерн  (контейнеров-цистерн), предназначенных для  перевозки

веществ,    упомянутых   в   пункте   132,   должны   быть   оборудованы

пламегасителями,  если  вещества,  подлежащие перевозке, и  продукты  их

разложения  являются  горючими.  При  этом  необходимо  должным  образом

учитывать снижение пропускной способности предохранительного устройства,

вызываемое наличием пламегасителя.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

145. Цистерны  (контейнеры-цистерны), допущенные к перевозке жидкого

нитрата   аммония,   предусмотренного  в  пункте  20о  класса  5.1,   не

допускаются к перевозке органических веществ.

146. Для официального         утверждения        типа        цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки веществ, указанных

в пункте 132, должны проводиться испытания с тем, чтобы:

подтвердить совместимость    всех    материалов,   которые    обычно

соприкасаются с веществом во время перевозки;

получить данные,  позволяющие  рассчитать конструкцию устройств  для

сброса   давления  и  предохранительных  клапанов  с  учетом   расчетных

характеристик цистерны (контейнера-цистерны);

определить любые  специальные  требования,  которые  необходимы  для

обеспечения безопасной перевозки вещества.

Результаты испытаний  должны  содержаться в  протоколе  официального

утверждения типа цистерны (контейнера-цистерны).

ГЛАВА 5. Испытания

147. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в подпунктах а), b) и с) пункта 131,

должны   подвергаться  первоначальному  и  периодическим  гидравлическим

испытаниям  при  давлении  не менее 400 кПа  (4  бара)  (манометрическое

давление).  Корпуса  из чистого алюминия, предназначенные для  перевозки

веществ,  предусмотренных  в  пункте 1о класса 5.1,  могут  подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при  давлении

не менее 250 кПа (2,5 бара) (манометрическое давление).

148. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в подпунктах d) и е)  пункта  131,

должны   подвергаться  первоначальному  и  периодическим  гидравлическим

испытаниям при их расчетном давлении, определенном в пункте 9.

149. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   указанных  в  пункте  132,  должны   подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при расчетном

давлении, определенном в пункте 137.

ГЛАВА 6. Маркировка

150. Для корпусов цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ, указанных в пункте 132, на табличку, предусмотренную

в пунктах 36-37, или непосредственно на стенки корпуса, если они усилены

таким образом, что это не может негативно повлиять на прочность корпуса,

наносятся  путем  применения метода штамповки или  другого  аналогичного

метода следующие дополнительные сведения:

химическое название    соответствующего    вещества   с    указанием

утвержденной концентрации.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

151. Внутренняя  часть  корпуса и все части, которые могут  войти  в

соприкосновение с веществами, предусмотренными в пунктах 131-132, должны

содержаться  в чистоте. Для смазки насосов, клапанов и других  устройств

не  должны  использоваться смазочные материалы,  способные  образовывать

опасные соединения с перевозимым веществом.

152. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 1о а), 2о а) и 3о а) класса

5.1,  должны  наполняться  не  более  чем  на  95%  их  вместимости  при

стандартной     температуре     15    градусовС.     Корпуса     цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных в пункте 200 класса 5.1, должны наполняться не более чем

на  97%  их вместимости, и максимальная температура после наполнения  не

должна   превышать   140  градусовС.  В  случае  использования   цистерн

(контейнеров-цистерн)   для  перевозки  других  веществ  их  корпуса   и

оборудование  следует  тщательно  очищать от всех остатков  до  и  после

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 20о.

153. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  упомянутых  в  пункте  132,  должны  наполняться  в

соответствии  с  требованиями  протокола официального  утверждения  типа

цистерны,  но не более чем на 90% их вместимости. В момент наполнения  в

корпусах не должно содержаться каких-либо загрязнений.

154. Сервисное  оборудование корпусов цистерн (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для  перевозки веществ, упомянутых в пункте 132,  такое

как  клапаны и наружные трубопроводы, должно опорожняться после загрузки

или разгрузки цистерны (контейнера-цистерны).

КЛАСС 6.1. ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАСС 6.2. ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

155. - (1)  Во  встроенных  или  съемных   цистернах  (контейнерах

-

цистернах)  могут   перевозиться   следующие   вещества   класса

6.1,

предусмотренные в приложении N1 к настоящим правилам:

а) вещества, конкретно указанные в пунктах 2о-4о;

b) вещества,   указанные  в  подпункте  а)  пунктов  6о  -  13о  (за

исключением   изопропилхлорформиата,  предусмотренного  в  пунктах  10о,

15о-17о,  20о, 22о, 23о, 25о-28о, 31о-36о, 41о, 44о, 51о, 52о, 55о, 61о,

65о-68о,  71о-73о  и  90о),  перевозимые в жидком  или  в  расплавленном

состоянии;

c) порошкообразные и гранулированные вещества, указанные в подпункте

а)  пунктов  17о, 25о, 27о, 32о-36о, 41о, 43о, 44о, 51о, 52о, 55о,  56о,

61о,  65о-68о,  73о  и  90о (указанные в пунктах 71о  -87о  -  только  в

контейнерах-цистернах);

d) вещества,  указанные  в  подпунктах d) или  с)  пунктов  11о-28о,

32о-36о,41о,  44о, 51о-55о, 57о-62о, 64о-68о, 71о-73о и 90о (указанные в

пункте 31о - только в контейнерах-цистернах), перевозимые в жидком или в

расплавленном состоянии;

e) порошкообразные   или   гранулированные  вещества,  указанные   в

подпунктах  b)  или  с) пунктов 12о, 14о, 17о, 19о, 21о,  23о,  25о-27о,

32о-35о, 41о, 44о, 51о-55о, 57о-68о, 73о и 90о.

ПРИМЕЧАНИЕ. В    отношении   перевозки   навалом/насыпью    веществ,

предусмотренных  в пункте 60о с), твердых веществ, содержащих  токсичные

жидкости,  предусмотренных  в  пункте 65о  b)  (идентификационный  номер

3243),  а  также твердых веществ, включая смеси (такие как  препараты  и

отходы),  указанных в подпункте с) различных пунктов, см. пункты 302-303

настоящих правил.

(2) Во встроенных   или  съемных  цистернах  (контейнерах-цистернах)

могут перевозиться вещества, отнесенные к пунктам 3о и 4о класса 6.2.

ГЛАВА 2. Конструкция

156. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в  пункте   155   (1),   должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не  менее

1,5 МПа (15 бар) (манометрическое давление).

157. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 155 (1) b) и  с),  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 1,0 МПа (10  бар)

(манометрическое давление).

158. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пункте 155 (1) d) и  (2),  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки

хлоруксусной кислоты, указанной в пункте 24о b) класса 6.1, должны иметь

эмалевое  или  иное эквивалентное защитное покрытие, если  материал,  из

которого изготовлен корпус подвержен воздействию хлоруксусной кислоты.

159. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, предусмотренных в

пункте  155 (1) е), должны рассчитываться в соответствии с предписаниями

части 1 настоящего приложения.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

160. Все отверстия     корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 155 (1)

а)  и (2), должны располагаться выше уровня жидкости. Трубопроводы и  их

соединения   не  должны  проходить  через  стенки  корпуса  ниже  уровня

жидкости. Корпуса должны герметически закрываться, а затворы должны быть

защищены    закрепляемыми   колпаками.   Однако   в   корпусах   цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных   для   перевозки    растворов

цианистоводородной   кислоты,  предусмотренных  в  пункте  2о,   наличие

отверстий для очистки, предусмотренных в пункте 21, не допускается.

161. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 155 (1) с)-е) и (2),  могут

также иметь конструкцию, предусматривающую их опорожнение снизу. Корпуса

должны герметически закрываться.

162. Если корпуса оборудованы предохранительными клапанами, то перед

ними  должна устанавливаться разрывная мембрана. Расположение  разрывной

мемебраны  и предохранительного клапана должно удовлетворять требованиям

компетентного органа.

Защита оборудования цистерн

163. - (1) Фитинги  и вспомогательное оборудование, установленные  в

верхней части корпуса

Эти фитинги и вспомогательное оборудование должны:

помещаться во встроенное гнездо; или

оснащаться внутренним предохранительным клапаном; или

защищаться колпаком  или  поперечными и/или продольными  элементами,

либо  другими  столь  же  эффективными деталями,  форма  которых  должна

обеспечивать   защиту   фитингов  и  вспомогательного  оборудования   от

повреждений в случае опрокидывания.

(2) Фитинги и  вспомогательное оборудование, установленные в  нижней

части корпуса

Патрубки, боковые  запорные устройства и все устройства  опорожнения

должны  либо  отстоять  не  менее чем на 200 мм внутрь  по  отношению  к

габаритным  размерам  резервуара,  либо защищаться  брусом,  коэффициент

инерции  которого  составляет не менее 20 см3 в направлении,  поперечном

направлению  движения;  их расстояние от грунта при наполненном  корпусе

должно составлять не менее 300 мм.

(3) Фитинги и  вспомогательное оборудование, установленные на задней

стороне корпуса.

Все фитинги и  вспомогательное оборудование, установленные на задней

стороне,  должны защищаться бампером. Высота их расположения над грунтом

должна быть такой, чтобы бампер обеспечивал их надежную защиту.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

164. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

165. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 155 (1) а)-d) и (2), должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при манометрическом давлении не менее 400 кПа (4 бара).

Периодические   испытания  корпусов  цистерн,  предназначенных   для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 31о а) класса 6.1,  включая

гидравлическое  испытание, должны проводиться не реже одного раза в  три

года.

166. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  предусмотренных  в  пункте  155  (1)  с),   должны

подвергаться первоначальному и периодическим испытаниям при их расчетном

давлении, определенном в пункте 9 настоящего приложения.

ГЛАВА 6. Маркировка

167. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 7. Эксплуатация

168. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  3о  класса  6.1  должны

наполняться из расчета не более 1 кг на литр вместимости.

169. Во время  перевозки  корпуса должны быть герметически  закрыты.

Затворы корпусов, предназначенных для перевозки веществ, предусмотренных

в пункте 155 (1) а) и b), должны защищаться закрепляемыми колпаками.

170. Автоцистерны    и   съемные   цистерны   (контейнеры-цистерны),

допущенные  к перевозке веществ, предусмотренных в пункте 155, не должны

использоваться  для перевозки пищевых продуктов, предметов потребления и

кормов для животных.

ГЛАВА 8. Переходные положения

171. Встроенные   цистерны,   автоцистерны   и   съемные   цистерны,

предназначенные  для перевозки веществ, отнесенных к пунктам 8о а),  10о

а),  13о b), 15о а), 16о а), 18о а), 20о а) и 67о а) класса 6.1, которые

изготовлены  до 1 января 1997 года, но которые не отвечают  предписаниям

настоящего приложения, могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря

2002 года.

172. Контейнеры-цистерны,  предназначенные  для  перевозки  веществ,

отнесенных  к пунктам 8о а), 10о а), 13о b), 15о а), 16о а), 18о а), 20о

а)  и 67о а) класса 6.1 , которые изготовлены до 1 января 1997 года,  но

не   отвечают  предписаниям  настоящего  приложения,  могут  по-прежнему

эксплуатироваться до 31 декабря 2001 года.

КЛАСС 8. КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

173. Во встроенных  или  съемных  цистернах  (контейнерах-цистернах)

могут перевозиться следующие вещества, предусмотренные в приложении N1 к

настоящим правилам:

а) вещества, конкретно указанные в пунктах 6о и 14о;

b) вещества,  указанные  в подпункте а) пунктов 1о, 2о, 3о, 7о,  8о,

12о, 17о, 32о, 33о, 39о, 40о, 46о, 47о, 52о - 56о, 64о - 68о,70о и 72о -

76о, перевозимые в жидком или в расплавленном состоянии;

с) порошкообразные и гранулированные вещества, указанные в подпункте

а) пунктов 16о, 39о, 46о, 52о, 55о,65о, 67о , 69о , 71о , 73о и 75о;

d) оксибромид  фосфора,  предусмотренный в пункте 15 о, и  вещества,

указанные  в подпунктах b) или с) пунктов 1 о - 5 о , 7 о , 8 о, 10 о  ,

12  о  ,  17 о , 31 о - 40 о, 42 о - 47 о , 51 о - 56 о и 61 о -  76  о,

перевозимые в жидком или в расплавленном состоянии;

е) порошкообразные   или   гранулированные  вещества,  указанные   в

подпунктах b) или с) пунктов 9о, 11о, 13о, 16о, 31о, 34о, 35о, 39о, 41о,

45о, 46о, 52о, 55о, 62о, 65о, 69о, 71о,73о и 75о (указанные в пункте 680

- только в контейнерах-цистернах).

Примечание. В  отношении перевозки навалом/насыпью сульфата  свинца,

предусмотренного в пункте 1 о b), веществ, предусмотренных в пункте 13 о

b), твердых веществ, содержащих коррозионную жидкость, предусмотренных в

пункте  65  о  b) (индентификационный номер 3244),  и  твердых  веществ,

включая  смеси (такие, как препараты и отходы), указанных в подпункте с)

различных пунктов, см. пункты 343-344 настоящих правил.

ГЛАВА 2. Конструкция

174. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  конкретно  указанных  в пунктах 6о  и  14о,  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не  менее

2,1   МПа   (21   бар)  (манометрическое  давление).   Корпуса   цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки веществ, указанных

в пункте 14о, должны иметь свинцовое покрытие толщиной не менее 5 мм или

иное эквивалентное покрытие. К материалам и конструкции сварных корпусов

цистерн,  предназначенных для перевозки веществ, указанных в пункте  6о,

применяются предписания приложения N 18.

175. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  173  b)  и  с),  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 1,0 МПа (10  бар)

(манометрическое давление).

При необходимости  использования алюминия для изготовления  корпусов

цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных для  перевозки  азотной

кислоты,   предусмотренной   в   пункте  2о  а),  эти   корпуса   должны

изготавливаться  из  алюминия чистотой не менее 99,5%; в этом случае,  в

отступление от положений предыдущего пункта, не требуется, чтобы толщина

стенок превышала 15 мм.

176. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в   пункте   173   d),   должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

В отступление  от  положений предыдущего пункта не требуется,  чтобы

толщина  стенок  превышала  15 мм, если корпуса изготовлены  из  чистого

алюминия.

177. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, предусмотренных в

пункте  173  е),  должны рассчитываться в соответствии  с  предписаниями

части 1 настоящего приложения.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

178. Все отверстия     корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 6о, 7о

и  14о  , должны располагаться выше уровня жидкости. Трубопроводы  и  их

соединения   не  должны  проходить  через  стенки  корпуса  ниже  уровня

жидкости. Корпуса должны герметически закрываться, а запорные устройства

должны  защищаться  закрепляемыми колпаками. Кроме того, не  допускается

наличие отверстий для очистки, предусмотренных в пункте 21.

179. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пункте 173 b)-с), за  исключением

веществ,   указанных  в  пункте  7о,  могут  также  иметь   конструкцию,

предусматривающую их опорожнение снизу.

180. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки   веществ,  предусмотренных  в  пункте  173  b),   оборудованы

предохранительными   клапанами,   то   перед  этими   клапанами   должна

устанавливаться  разрывная  мембрана. Расположение разрывной мембраны  и

предохранительного  клапана  должно отвечать  требованиям  компетентного

органа.

181. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  триоксида серы, предусмотренного в пункте 1о а), должны иметь

теплоизоляцию и оборудоваться наружным нагревательным устройством.

182. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  растворов  гипохлорита,  предусмотренных в пункте 61о,  и  их

сервисное  оборудование должны быть сконструированы таким образом, чтобы

в  них  не проникали посторонние вещества, чтобы не  происходило  утечки

жидкости  и  чтобы не возникало никакого опасного  избыточного  давления

внутри корпуса в результате разложения перевозимых веществ.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

183. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 5. Испытания

184. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 6о,  должны  подвергаться

первоначальному    и   периодическим   гидравлическим   испытаниям   при

манометрическом  давлении  не менее 1,0 МПа (10 бар), а корпуса  цистерн

(контейнеров-цистерн)    предназначенных    для    перевозки    веществ,

предусмотренных  в  пункте  7о, должны  подвергаться  первоначальному  и

периодическим  гидравлическим испытаниям при манометрическом давлении не

менее 400 кПа (4 бара).

Материалы для     изготовления     каждого     сварного     корпуса,

предназначенного  для  перевозки веществ, предусмотренных в  пункте  6о,

должны  испытываться в соответствии с методом, описанным в приложении  N

18.

185. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных  в  пункте  14о,   или   веществ,

предусмотренных  в пункте 173 b)-d), должны подвергаться первоначальному

и  периодическим гидравлическим испытаниям при манометрическом  давлении

не  менее  400 кПа (4 бара). Гидравлическое испытание корпусов  цистерн,

предназначенных  для перевозки триоксида серы, предусмотренного в пункте

1о  а),  должно  повторяться каждые три года.  Гидравлическое  испытание

корпусов  контейнеров-цистерн,  предназначенных для перевозки  триоксида

серы,  предусмотренного в пункте 1о а), должно повторяться каждые два  с

половиной года.

Корпуса из алюминия,  предназначенные для перевозки азотной кислоты,

предусмотренной  в  пункте 2о а), должны подвергаться первоначальному  и

периодическим  гидравлическим испытаниям при манометрическом давлении не

менее   250  кПа  (2,5  бара).  Состояние  покрытия  корпусов   цистерны

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных   в   пункте   14о,  должно   проверяться   каждый   год

уполномоченным   компетентным  органом  экспертом,  который   производит

внутренний осмотр корпуса.

186. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 173 е), должны подвергаться

первоначальному   и  периодическим  гидравлическим  испытаниям  при   их

расчетном давлении, определенном в пункте 9.

ГЛАВА 6. Маркировка

187. На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  указанных  в  пунктах 6о и  14о,  помимо  сведений,

предусмотренных  в  пункте  34, должна указываться дата  (месяц  и  год)

последней проверки внутреннего состояния корпуса.

188. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  триоксида серы ингибированного, предусмотренного в пункте  1о

а),  и  веществ,  указанных в пунктах 6о и 14о, должны  иметь  табличку,

предусмотренную  в  пункте 34, на которой помимо прочих сведений  должна

быть указана максимально допустимая масса загрузки корпуса в кг.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

189. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   триоксида   серы  ингибированного  или   стабилизированного,

предусмотренного  в пункте 1о а), должны наполняться не более чем на 88%

их  вместимости; корпуса цистерн, предназначенных для перевозки веществ,

указанных в пункте 14о, - не менее чем на 88%, но не более чем на 92% их

вместимости  или  из расчета не более 2,86 кг на литр  вместимости.  При

перевозке  1829  триоксида  серы со степенью чистоты 99,95% и  выше  без

добавления  ингибитора  температура  вещества должна  поддерживаться  на

уровне не ниже 32,5 градусовС.

Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенные для перевозки

веществ,  указанных в пункте 6о, должны наполняться из расчета не  более

0,84 кг на литр вместимости.

190. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, указанных в пунктах 6о, 7о и 14о, во время перевозки

должны герметически закрываться (см. пункт 14 (2), а затворы должны быть

защищены закрепляемыми колпаками.

ГЛАВА 8. Переходные положения

191. Встроенные    цистерны,   автоцистерны   и   съемные   цистерны

(контейнеры-цистерны),  предназначенные  для перевозки 2401  пиперидина,

отнесенного  к пункту 54о а), которые изготовлены до 1 января 1999 года,

но  не  отвечают предписаниям настоящего приложения,  могут  по-прежнему

эксплуатироваться до 31 декабря 2004 года.

КЛАСС 9. ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

192. Вещества,  предусмотренные в пунктах 1о, 2о b), 11о с), 12о с),

20о  с),  31о с)-35о с), и полимер вспенивающийся гранулированный  2211,

предусмотренный  в пункте 4о с) (см.приложение N1 к настоящим правилам),

могут    перевозиться    во    встроенных,   съемных    цистернах    или

контейнерах-цистернах.

Примечание. В    отношении   перевозки   навалом/насыпью    веществ,

предусмотренных  в  пунктах 4о с), 12о с), 20о с), 21о с), 31о, 32о  или

35о класса 9, см. пункты 361-365 настоящих правил.

ГЛАВА 2 Конструкция

193. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн)  предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 1о , 2о b), 11о с), 12о с),

20о  с),  31о - 35о, а также полимера  вспенивающегося  гранулированного

2211,  предусмотренного в пункте 4о с) класса 9, должны конструироваться

в  соответствии с предписаниями части 1 настоящего приложения. Расчетная

минимальная   толщина  стенок  корпусов  цистерн  (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 20о с),

должна составлять не менее 3 мм.

194. Конструкция корпусов (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 2о, должна рассчитываться с

учетом  расчетного давления (см. пункт 14 (2) не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

195. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пунктах 1о и  2о,  должны  быть

способны       герметически      закрываться.      Корпуса       цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    полимера

вспенивающегося  гранулированного 2211, предусмотренного в пункте 4о с),

должны быть оборудованы предохранительным клапаном.

196. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пунктах 1о  и  2о,  оборудованы

предохранительными клапанами, то перед клапанами должна быть установлена

разрывная мембрана. Расположение разрывной мембраны и предохранительного

клапана должно отвечать требованиям компетентного органа.

197. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  предусмотренных  в  пункте  20о  с),  должны  быть

оборудованы  теплоизоляцией. Они могут также оборудоваться  устройствами

для  сброса давления, автоматически открывающимися внутрь или наружу при

разнице  в  давлении  от  20 кПа до 30 кПа (от 0,2 бара  до  0,3  бара).

Температура  воспламенения теплоизоляции, находящейся в непосредственном

контакте    с   корпусом,   предназначенным   для   перевозки   веществ,

предусмотренных  в  пункте 20о с), должна превышать не менее чем  на  50

градусовС максимальную температуру, на которую рассчитан корпус.

198. Система       опорожнения      снизу      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в  пункте  20о  с), может  состоять  из  установленного

снаружи  патрубка  с  запорным  вентилем, если  патрубок  изготовлен  из

деформирующего металлического материала.

199. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ с температурой наполнения выше 190 ГрадусовС,  должны

быть оборудованы дефлекторами, расположенными под прямым углом к верхним

заливным   отверстиям,  во  избежание  внезапного  локального  повышения

температуры стенок при наполнении.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

200. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 5. Испытания

201. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 2о,  должны  подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при  давлении

не менее 400 кПа (4 бара) (манометрическое давление).

202. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пунктах 1о, 2о b), 11о с), 12о с),

20о  с),  31о-35о, или полимера вспенивающегося  гранулированного  2211,

предусмотренного   в   пункте  4о  с)  класса  9,  должны   подвергаться

первоначальному   и  периодическим  гидравлическим  испытаниям  при   их

расчетном давлении, определенном в пункте 9.

ГЛАВА 6. Маркировка

203. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 20о с), помимо  маркировки,

предписанной  в пунктах 36-37, должны иметь с обеих боковых сторон знак,

изображенный в приложении N 14.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

204. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пунктах 1о и 2о  ,  должны  быть

способны герметически закрываться во время перевозки.

205. Автоцистерны,    съемные   цистерны   и    контейнеры-цистерны,

допущенные  для перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 1о и 2о, не

должны   использоваться  для  перевозки  продуктов  питания,   предметов

потребления или кормов для животных.

ГЛАВА 8. Переходные положения

206. Встроенные    цистерны    (автоцистерны),   съемные    цистерны

(контейнеры-цистерны),    предназначенные    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в пункте 20о класса 9, которые изготовлены до 1  января

1997  года,  но  не отвечают предписаниям, применяемым с 1  января  1995

года, могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря 2006 года.

Приложение N17

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСТРОЕННЫХ И СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН

ИЗ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТМАСС

Примечание 1.   Предписания  настоящего  приложения  применяются   к

встроенным   и  съемным  цистернам;  они  не  относятся  к  транспортным

средствам-батареям, контейнерам-цистернам и сосудам.

ГЛАВА 1. Общие  положения,  касающиеся

использования  и  конструкции

встроенных и съемных цистерн

Примечание. Перевозка  опасных  веществ  во встроенных  или  съемных

цистернах  из армированных пластмасс, отвечающих требованиям  настоящего

приложения, может осуществляться только в том случае, если использование

этих цистерн прямо допускается для этих веществ согласно пункту 1.

Использование

1. В цистернах  из  армированных пластмасс,  отвечающих  требованиям

настоящего приложения, могут перевозиться следующие вещества:

а) сырая нефть  и  прочие  сырые масла; летучие  продукты  перегонки

сырой  нефти и прочих сырых масел, предусмотренных в пункте 3о b) класса

3;

b) полутяжелые  продукты  перегонки  нефти  и  других  сырых  масел,

предусмотренные в пункте 31о с) класса 3;

c) отопительные  масла  и дизельные масла, предусмотренные в  пункте

31о с) класса 3;

d) водные растворы  пероксида водорода, предусмотренные в пунктах 1о

b) и с), и растворы, предусмотренные в пункте 11о b) класса 5.1.;

e) вещества,  предусмотренные в пунктах 1о b) и с), 2о b), 5о, 8о b)

и с), 17о с), 42о, 43о с) и 61о класса 8.

Конструкция

2. Цистерны должны отвечать следующим требованиям приложения N16:

(1) Общие положения,  касающиеся цистерн, используемых для перевозки

веществ всех классов:

пункты 6 (4),  (5)  и (6); 7; 8; 10; 12; 14(7); 15; 17-18;  21;  26;

29-33; 34-35; 36-37; 40; 41(1) и (2); 42-47.

(2) Положения,   касающиеся  цистерн,  используемых  для   перевозки

веществ  класса 3: корпуса, оборудованные незакрывающимся вентиляционным

устройством   и  предназначенные  для  перевозки   легковоспламеняющихся

жидкостей   с   температурой   вспышки  не  выше  55 градусовС,   должны

иметь искрогаситель в вентиляционном устройстве.

Испытание на  герметичность  и внутренний осмотр должны  проводиться

каждые три года.

(3) Особые положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки

веществ класса 5.1: приложение N16.

(4) Особые положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки

веществ класса 8: приложение N 16.

3. Стенки цистерны    не   должны   иметь   существенных   дефектов,

уменьшающих их прочность

4. Стенки цистерны  должны в течение длительного времени выдерживать

механические и химические нагрузки, которым они подвергаются.

Отверстия цистерн

5. - (1) Если  цистерна имеет одно или несколько сливных  отверстий,

расположенных  ниже  уровня жидкости, то клапаны или патрубки,  которыми

снабжены  эти  отверстия, должны быть утоплены в корпусе цистерны,  либо

другим способом, который может обеспечить эквивалентную защиту.

(2) Категорически запрещается использование винтовых пробок. Клапаны

должны соответствовать образцу, утвержденному компетентным органом.

(3) Наливные отверстия должны закрываться герметическим устройством.

Если  это устройство выступает наружу из корпуса цистерны, то оно должно

защищаться   колпаком,  выдерживающим  усилия  отрыва,  возникающие  при

случайном опрокидывании цистерны.

ГЛАВА 2. Материалы, используемые для

изготовления стенок цистерны

6. Для изготовления  стенок  цистерн могут использоваться  следующие

материалы:

(1) Синтетическая смола

Ненасыщенные полиэфирные смолы;

эпоксидные смолы;

прочие смолы,  имеющие аналогичные характеристики, при условии,  что

гарантируется прочность стенки.

(2) Арматура из волокон

Cтекловолокно  (стекло  типов Е и С)1 с  соответствующим  покрытием,

например на основе силана или аналогичного вещества. Стекловолокно может

использоваться  в  виде обрезанной и необрезанной ровницы, в  том  числе

предварительно  напряженной  ровницы или волокон,  матов,  поверхностных

матов или тканых материалов.

-------------------------

1 Состав стекла типов Е и С описан в таблице 1.

(3) Присадки

а) присадки,  необходимые для обработки смол, например катализаторы,

ускорители,   манометры,   отвердители,  тиксотропные  вещества,   -   в

соответствии с указаниями изготовителя смолы;

b) наполнители,  пигменты, красители и другие вещества,  позволяющие

получить  желаемые свойства, например пониженную горючесть, при условии,

что они не вызывают снижения прочности стенок цистерны.

ГЛАВА 3. Структура стенок цистерны

7. Верхний слой    наружного   покрытия   стенок   цистерны   должен

выдерживать   атмосферное   воздействие,   а   также   непродолжительные

соприкосновения с перевозимым веществом.

8. Стенки цистерны  и  герметизированные соединения должны  отвечать

требованиям  в отношении механической прочности, предусмотренным в главе

4.

9. Верхний слой   внутреннего  покрытия  стенок  должен  выдерживать

длительное   воздействие   перевозимого  вещества.  Этот   слой   должен

изготовляться  из  армированной  смолы и иметь толщину не  менее  1  мм.

Используемые  волокна  не должны снижать химическую стойкость  покрытия.

Внутренняя  часть этого слоя должна содержать большое количество смолы и

иметь толщину не менее 0,2 мм.

Должны выполняться требования пунктов 12 (6) и 14 (2) главы 4.

10. Готовые стенки должны отвечать требованиям пункта 12 (3) главы 4.

11. Стенка должна быть не тоньше:

3,5 мм у цистерн вместимостью до 3 м3;

5,0 мм у цистерн вместимостью более 3 м3 .

ГЛАВА 4. Методы испытаний и требования к качеству

Испытания материала   прототипа  цистерны  и  предъявляемые  к   его

качеству требования

12. - (1) Отбор образцов

Образцы, необходимые   для   испытания,  должны,   по   возможности,

вырезаться  из стенок цистерны. Для этой цели можно использовать  куски,

образующиеся при вырезке отверстий, и т.п.

(2) Процент содержания стекловолокна

Испытание должно    проводиться    в   соответствии   с    методами,

предусмотренными в Рекомендации ISО R1172 1970 года.

Содержание стекловолокна  должно  составлять  от 25%  до  75%  массы

образца.

(3) Степень полимеризации

а) стенка из полиэфирной смолы:

cодержание остаточного  стирола  не  должно превышать 2%  от  общего

количества  смол. Испытание должно проводиться согласно соответствующему

методу2 ;

-------------------------

2 Соответствующим  считается  метод,  предписанный в  стандарте  DIN

16945 от июня 1969 года, пункт 6.4.3.

b) стенка из эпоксидных смол:

содержание ацетонового  экстракта  не должно превышать 2% от  общего

количества  смол. Испытание должно проводиться согласно соответствующему

методу3 .

-------------------------

3 То же, пункт 6.4.2.

(4) Прочность на изгиб и на растяжение

Механические свойства должны определяться:

для обечайки  -  в осевом направлении и в направлении  по  периметру

окружности;

для днищ и перегородок отсеков - в произвольно выбранном направлении.

Если основные   направления   арматуры   не   совпадают   с   осевым

направлением  и  в направлении периметру окружности (например, в  случае

двухосной навивки), следует определять прочность в основных направлениях

армирования  и  рассчитывать  ее в осевом направлении  и  в  направлении

периметра окружности по следующим формулам:

Растяжение

ST,c = 2 bT,H sin 2a  Т = растяжение

c = по периметру окружности

ST,a = 2 bT,H cos 2a  a = по оси

Изгиб

SF,c = 2 bF,H sin 2a  H = геликсоидальное направление

F = изгиб

SF,c = 2 bF,H cos 2a  a = основной угол навивки

Прочность на   растяжение  должна  испытываться  в  соответствии   с

методами,   предусмотренными   в  документеISO/TC61/WG2/TC   "Испытания.

Пластмасса-стекловолокно", N 4 от февраля 1971 года.

Прочность на  изгиб  должна испытываться в соответствии с  методами,

предусмотренными в рекомендацииISO/TC61 N 1540 от апреля 1970 года.

Требования

Новые цистерны  должны  отвечать  следующим  значениям  коэффициента

прочности на разрыв:

для статических нагрузок - 7,5;

для динамических нагрузок - 5,5.

При расчете динамической  нагрузки  принимаются  следующие  значения

ускорения:

2 г в направлении перемещения;

1 г по перпендикуляру к перемещению;

1 г по вертикали вверх; и

2 г по вертикали вниз.

Учитывая, что  характеристики армированных слоистых пластиков  могут

изменяться   в   зависимости  от  их  структуры,  минимальные   значения

устанавливаются  не  для  прочности  на изгиб и  на  растяжение,  а  для

нагрузок:

А = е bТ,  где bТ - прочность на растяжение при разрыве;

В = е2 bF, где bF - прочность на изгиб при разрыве;

е - толщина стенки;

Минимальные значения сил А и В:

На изгиб:

При вместимости цистерны =< 3 м3 :

в направлении по периметру окружности: В = 600 дкН4 ;

-------------------------

4 1 дкН (деканьютон) = 101 Н

в осевом направлении: В = 300 дкН.

При вместимости цистерны >3 м 3

в направлении по периметру окружности: В = 600 дкН;

в осевом направлении: В = 600 дкН.

При растяжении:

в направлении по периметру окружности: А = 100 дкН/мм;

в осевом направлении:                  А = 70 дкН/мм.

Модуль Е при  изгибе измеряется при температуре -40 градусовС и  +60

градусовС.  Оба  значения  не  должны отличаться более  чем  на  30%  от

значения,  полученного при температуре 20 градусовС. Поведение материала

стенок при испытании на растяжение длительностью более 1000 часов.

Напряжение при испытании равно: _b Т_.

7,5

e1000

При испытании коэффициент К = ----- не может быть более 1,6.

e0

e0 = удлинение образца под нагрузкой в начале испытания;

e1000 = удлинение образца под нагрузкой в конце испытания.

(5)Ударопрочность

а) Характер испытания

Поведение при  ударе  определяется  на образце  слоистого  пластика,

соответствующего   конструкционному   материалу,   использованному   при

изготовлении   цистерны.   Испытание  проводится   методом   сбрасывания

стального   груза  массой  5  кг  на  поверхность  слоистого   пластика,

соответствующего наружной поверхности цистерны.

b) Стенд

Стенд состоит из стального груза массой 5 кг, направляющей для этого

груза  и  опоры.  Общую  схему стенда см. на  рис.1.  Груз  имеет  форму

стального  цилиндра  с двумя боковыми канавками и имеет в  своей  нижней

части  сферический  наконечник диаметром 90 мм.  Направляющая  вертикаль

крепится к стене.

Опора состоит  из  двух профильных уголков 100 х 100 х 25 мм  длиной

300  мм, приваренных к стальной плите размером 400 х 400 мм.  Расстояние

между  обоими  уголками - 175 мм. Опора, крепящаяся к  основанию,  имеет

выемку глубиной 50 мм, позволяющую образцу прогибаться.

с) Подготовка образцов

Из подлежащего  испытанию материала вырезаются три образца  размером

200 х 200 мм, имеющие толщину испытываемого материала.

d) Метод проведения испытания

Образец располагается на опоре симметрично; по возможности он плоско

кладется  на опору таким образом, чтобы груз попадал в центр образца  со

стороны, соответствующей наружной поверхности цистерны.

Груз сбрасывается  с определенной высоты; при этом принимаются меры,

чтобы после отскакивания он снова не ударил по образцу.

Испытание должно проводиться при температуре окружающей среды.

Регистрируется   высота,  на  которую  вновь  поднимается  груз   по

направляющей.

Точно также испытывают два других образца.

е) Требования

Высота сбрасывания  груза  массой 5 кг должна составлять 1 м;  через

образец  при  действии  на него водяного столба высотой 1  м  не  должно

просачиваться за 24 часа более 1 л воды.

(6) Устойчивость к воздействию химических веществ

Плоские испытательные    пластины   из   армированной    пластмассы,

подготовленные в лаборатории, подвергаются в течение 30 дней воздействию

опасного вещества при температуре 50 градусовС по следующему методу:

а) Описание испытательного прибора (см. рис.2)

Испытательный прибор состоит из стеклянного цилиндра диаметром 140 х

150  мм  и высотой 150 мм с двумя патрубками, расположенными  под  углом

135  градусов,  причем один патрубок снабжен соединением типа NS 29  для

присоединения переходной трубы противоточного охладителя (1), а другой -

соединением  типа NS 14,5 для установки термометра (2); переходная труба

для соединения с противоточным охладителем и противоточный охладитель на

схеме   не   показаны.   Стеклянная  часть  прибора   изготовляется   из

жаропрочного стекла.

Образцы, вырезанные  из подвергаемых испытанию пластин, образуют дно

и  крышку стеклянного цилиндра. Они плотно прилегают к краям цилиндра за

счет политетрафтороэтиленовых шайб. Цилиндр с обоими образцами сжимается

двумя  пластинами из коррозионностойкой стали при помощи шести болтов  с

барашковыми   гайками.  Между  пластинами  и  образцами   прокладывается

асбестовое  кольцо.  На  рис.  2  эти  кольца  не  показаны.  Нагревание

осуществляется   снаружи   при   помощи   нагревательного   патрубка   с

автоматической  регулировкой. Замеры температуры производятся в камере с

жидкостью.

b) Работа испытательного прибора

Испытательный  прибор  позволяет испытывать только плоские  пластины

равномерной  толщины.  Отобранные  для  испытания  пластины  должны,  по

возможности,  иметь  толщину  4  миллиметра. В тех  случаях,  когда  эти

пластины  имеют  желеобразное  покрытие, они должны испытываться  в  том

виде,  в  каком  они обычно используются. Из  отобранной  для  испытания

пластины вырезается шесть шестиугольных образцов с длиной стороны по 100

миллиметров.

Для каждого испытания  готовится  по три образца на прибор. Один  из

этих   образцов   служит   в  качестве  эталона,  два   других   образца

используются,  соответственно,  для  испытания в жидкой  и  парообразной

среде прибора.

с) Порядок проведения испытания

Отобранные для  испытания  образцы крепятся в испытательном  приборе

таким  образом,  чтобы сторона с возможным желеобразным  покрытием  была

обращена  внутрь.  Используемая при испытании жидкость в объеме 1200  мл

наливается в стеклянный цилиндр. Затем прибор нагревается до температуры

испытания.  В  ходе испытания температура поддерживается  на  постоянном

уровне.   По  окончании  испытания  температура  прибора  понижается  до

температуры  окружающего воздуха, и используемая при испытании  жидкость

удаляется.    Прошедшие   испытание   образцы   сразу   же   промываются

дистиллированной  водой.  Жидкости, не смешивающиеся с водой,  удаляются

при  помощи  растворителей,  не  действующих  на  образцы.  Механическую

очистку   пластин   производить   нельзя,  поскольку   можно   повредить

поверхность образцов.

d) Оценка

Производится визуальный осмотр:

если при визуальном  осмотре  обнаруживаются чрезмерные  повреждения

(трещины,   пузыри,   поры,  отслоения,  вздутия   или   шероховатости),

результаты испытания считаются отрицательными;

если визуальный  осмотр не выявляет аномалий, производится испытание

на изгиб в соответствии с методами, указанными в пункте 12 (4), на обоих

образцах,  подвергнутых химическому воздействию, и на эталонном образце.

При   этом  прочность  на  изгиб  по  сравнению  с  исходной  величиной,

установленной  для отобранной для испытания пластины, не  подвергавшейся

никаким нагрузкам, не должна снижаться более чем на 20%.

Испытание прототипа элемента и предъявляемые

к его качеству требования

13. Гидравлическое   испытание   прототипа   цистерны   производится

экспертом, уполномоченным компетентными органами.

Если прототип   цистерны   разделен  на  отсеки  перегородками   или

волноуспокоителями, испытание производится на изготовленном с этой целью

элементе, имеющем такие же наружные торцевые стенки, как и вся цистерна,

и  представляющем ту часть цистерны, которая подвергается при нормальной

эксплуатации наибольшим воздействиям.

Это испытание  не  нужно  производить,  если оно  уже  было  успешно

проведено на другом элементе, имеющем такое же сечение больших размеров,

геометрически  аналогичное сечению рассматриваемого прототипа  элемента,

даже если этот элемент имеет внутреннее покрытие.

Это испытание  должно  показать,  что  при  нормальной  эксплуатации

прототип элемента обладает коэффициентом запаса при разрыве не менее 7,5.

Должно быть доказано,   например   расчетным  путем,  что   значения

коэффициента прочности на разрыв, указанные в пункте 12 (4), соблюдаются

для каждого отсека цистерны.

Разрыв происходит  тогда, когда используемая при испытании  жидкость

вытекает  из  цистерны в виде струи. Следовательно, до появления  такого

разрыва  допустимо наличие отслаивания и потери жидкости в виде  капель,

просачивающихся через это отслаивание.

Прототип подвергается гидравлическому давлению.

H = 7,5 х d x h,

где H - высота водяного столба;

h - высота цистерны;

d - плотность подлежащего перевозке вещества.

Если разрыв происходит  при высоте водяного столба H1, меньшей,  чем

H, то должно соблюдаться условие:

H1 >= 7,5 х d x (h - h1),

где h1 - высота  самой  высокой точки, в которой  появляется  первая

течь.

В случае появления  очень сильной течи в точке h1, необходимо тут же

произвести  ремонт  и  наложить на это место заплату,  чтобы  продолжить

испытание до достижения высоты H.

Контроль цистерн серийного производства

на соответствие

14. (1) Контроль   соответствия   цистерн   серийного   производства

осуществляется   путем  проведения  одного  или  нескольких   испытаний,

предусмотренных   в  пункте  12.  Однако  вместо  степени  полимеризации

определяется твердость по Барколу.

(2) Твердость по Барколу

Испытание должно   проводиться   по  соответствующей   методике5.

Твердость   по  Барколу,  определяемая  на  внутренней  стороне  готовой

цистерны, не должна быть ниже 75% значения, полученного в лаборатории на

чистой затвердевшей смоле.

-------------------------

5 Соответствующей  методикой  считается методика, предусмотренная  в

стандарте АSTM-D 2583-67.

(3) Содержание   стекловолокна   должно   находиться   в   пределах,

установленных в пункте 12 (2), и не должно, кроме того, отличаться более

чем на 10% от значения, установленного для прототипа цистерны.

Испытание всех  цистерн и требования к их качеству,

предъявляемые до их сдачи в эксплуатацию

Испытание на герметичность

15. Испытание   на   герметичность  проводится  в   соответствии   с

приложением N 16; на цистерне должно проставляться клеймо эксперта.

ГЛАВА 5. Специальные положения, касающиеся цистерн,

используемых для перевозки веществ с

температурой вспышки не выше 55 градусовС

16. Цистерна   должна  быть  сконструирована  таким  образом,  чтобы

обеспечивать  снятие  статического электричества с  различных  составных

частей,  с  тем  чтобы избежать  накопления  опасных  электростатических

зарядов

17. Все металлические  части  цистерны и транспортного  средства,  а

также электропроводные покрытия стенок должны быть закольцованы.

18. Сопротивление  между каждой проводящей частью и шасси не  должно

превышать 106 Ом.

Устранение опасности,связанной с зарядами,

возникающими в результате трения

19. Поверхностное  сопротивление  и сопротивление разряду  на  землю

всей  наружной поверхности цистерны должны соответствовать  предписаниям

пункта 20.

20. Поверхностное  сопротивление  и сопротивление разряду на  землю,

измеренные  в  соответствии  с положениями пункта  21,  должны  отвечать

следующим требованиям:

(1) Стенки, не оборудованные электропроводными конструкциями:

а) поверхности, по которым можно ходить:

сопротивление разряду на землю не должно превышать 108 Ом;

b) прочие поверхности:

поверхностное сопротивление не должно превышать 109 Ом.

(2) Стенки, оборудованные электропроводными конструкциями:

а) поверхности, по которым можно ходить:

сопротивление разряду на землю не должно превышать 108 Ом;

b) прочие поверхности:

электропроводность  считается удовлетворительной, если  максимальная

толщина  неэлектропроводных  покрытий  на  заземленных  электропроводных

конструкциях,  например электропроводного листа, металлической сетки или

других соответствующих материалов, не превышает 2 мм и если площадь ячеи

металлической сетки не превышает 64 см2.

(3) Все измерения  поверхностного  сопротивления  или  сопротивления

разряду  на землю необходимо осуществлять на самой цистерне и  повторять

не  реже  одного раза в год, следя за тем, чтобы установленные  значения

сопротивлений не превышались.

Методы испытаний

21. - (1) Поверхностное   сопротивление   (R100)   -   (изоляционное

сопротивление) в омах, электроды из токопроводящей краски в соответствии

с  рис.3  Рекомендации  МЭК  167 1964  года,-  измеряемое  в  атмосфере,

соответствующей  стандарту  23/50 согласно Рекомендации ИСО R291,  пункт

3.1, 1963 года.

(2) Сопротивление   разряду  на  землю  в  омах  представляет  собой

соотношение между постоянным напряжением, измеряемым между нижеописанным

электродом,   подсоединенным   к  поверхности   цистерны   транспортного

средства, и заземленным шасси транспортного средства, и общей силой тока.

Процедура подготовки   образцов  к  испытанию  аналогична  той,  что

описана  в  пункте 12 (1). Электрод представляет собой диск площадью  20

см2  и  диаметром  50 мм. Необходимо обеспечить его  плотный  контакт  с

поверхностью цистерны путем использования, например, влажной бумаги, или

влажного  губчатого материала, или какого-либо другого  соответствующего

материала.  Другим  электродом  служит заземленное  шасси  транспортного

средства.  Подается  постоянный  ток напряжением 100-500  вольт.  Замеры

производятся  после  подачи  испытательного напряжения в  течение  одной

минуты.  Электрод  может  устанавливаться в любом месте  внутренней  или

наружной стороны стенки цистерны.

Если произвести замеры на цистерне невозможно, это можно сделать при

тех же условиях и в лаборатории на образце из того же материала.

Устранение опасности, связанной с зарядами,

возникающими при наполнении цистерны

22. Следует использовать    заземленные   металлические   детали   и

располагать  их  таким образом, чтобы в любой момент при заполнении  или

опорожнении   поверхность  заземленного  и  находящегося  в  контакте  с

перевозимым  веществом  металла  составляла  не менее 0,04 м2  на  1  м3

вещества, содержащегося в цистерне на тот момент, при этом ни одна часть

вещества  не  должна находиться на расстоянии более 2,0 м  от  ближайшей

заземленной  металлической детали. В качестве металлической детали можно

использовать:   а)   металлический  клапан  с   педальным   управлением,

металлический   выпускной  патрубок  или  металлическую  пластину,   при

условии,  что  общая поверхность металла, соприкасающегося с  жидкостью,

будет не меньше предписанной поверхности; или

b) металлическую  решетку  с  прутьями  диаметром не менее  1  мм  и

площадью  ячеи  не  более  4 см2, при  условии,  что  общая  поверхность

решетки, соприкасающейся с жидкостью, будет не меньше предписанной.

23. Положения  пункта 22 не применяются к цистернам из  армированных

пластмасс,  оборудованным  какой-либо  другой  системой  для  устранения

опасности,  связанной с зарядами, возникающими при наполнении, если  при

практическом  сравнительном  испытании,  проведенном  в  соответствии  с

пунктом  24, было установлено, что для снятия заряда, накапливающегося в

цистерне   при   наполнении,  нужно  столько  же  времени,  что  и   для

металлической цистерны сравнимых размеров.

Сравнительное испытание

24. - (1) Сравнительное      испытание      на     время      снятия

электростатического  заряда  в условиях, описанных в пункте (2),  должно

проводиться  на прототипе цистерны из армированных пластмасс и  стальной

цистерны следующим образом (см.рис.3):

а) цистерна из  армированных  пластмасс монтируется так же,  как  во

время  эксплуатации,  - например, на стальной опоре,  имитирующей  шасси

транспортного  средства,  -  и  не менее чем на  две  трети  заполняется

дизельным   моторным   маслом,   часть   которого   пропускается   через

соответствующий  фильтр  тонкой очистки таким образом,  чтобы  плотность

заряда общего потока составляла около 100 мкКл/м3;

b) напряженность  поля в месте скопления паров в цистерне измеряется

с  помощью  соответствующего измерителя поля с непрерывной  регистрацией

показаний,  устанавливаемого  с  вертикальным расположением  его  оси  и

находящегося  на  расстоянии не менее 20 см от  вертикального  впускного

патрубка;

с) аналогичное  испытание  проводится на стальной цистерне,  ширина,

длина  и  объем  которой отличаются не более чем на 15%  от  аналогичных

характеристик  цистерны  из армированных пластмасс, или на  цистерне  из

армированных    пластмасс   аналогичных   размеров,   покрытой   изнутри

заземленной металлической фольгой.

(2) В ходе испытания должны соблюдаться следующие условия:

а) испытание   должно  проводиться  под  навесом  при  относительной

влажности менее 80%;

b) остаточная  проводимость  используемого при испытании  дизельного

моторного  масла должна составлять при температуре измерения 3-5  пСм/м.

Она должна измеряться в баке, в котором VT менее 2,5 х 106 или равняется

этой величине,

d2

где: V = подаваемое напряжение;

d = расстояние между электродами в метрах;

Т = продолжительность измерения в секундах.

Остаточная проводимость, измеренная на образцах вещества, взятого из

прошедшей  испытание цистерны после заполнения, не должна отличаться  от

величин,  полученных  при  последующих  испытаниях  на  пластмассовых  и

металлических цистернах, более чем на 0,5 пСм/м;

с) скорость наполнения должна быть постоянной, в пределах 1-2 м3/мин

и  одинаковой  как  для цистерны из армированных пластмасс,  так  и  для

стальной  цистерны.  Время,  необходимое  для остановки  струи  в  конце

наполнения, должно быть короче времени снятия заряда в стальной цистерне;

d) плотность заряда должна определяться соответствующим прибором для

измерения  поля  с непрерывной регистрацией показателей (например,  типа

"field  mill"),  погружаемым  в  вещество как можно  ближе  к  наливному

патрубку;

е) внутренний   диаметр  подающих  трубок  вертикального   наливного

патрубка   должен  составлять  10  см,  и  наполняющий  патрубок  должен

заканчиваться Т-образным выводом;

f) подходящий   микрофильтр6  с  регулируемым  выпускным   клапаном,

позволяющим регулировать проходящую через него струю, устанавливается на

расстоянии не более 5 м от отверстия наливного патрубка;

-------------------------

6 Подходящим считается "Rellumit 5"

g) уровень жидкости   не  должен  опускаться  ни  до  нижней   части

наливного патрубка, ни до прибора измерения поля.

Сравнение времени снятия заряда

(3) Первоначальным   значением   напряженности  поля   должно   быть

значение,  зарегистрированное немедленно после перекрытия струи топлива,

когда  устанавливается  плавная  кривая  ослабления  заряда.  При  обоих

испытаниях  временем  снятия  заряда считается  время,  необходимое  для

падения напряженности поля до 37% от его первоначального значения.

(4) Время снятия  заряда  для цистерны из армированных пластмасс  не

должно превышать время, необходимое в таком случае для стальной цистерны.

Таблица 1

СОСТАВ СТЕКЛА

Стекло Е: Состав в процентах от массы

------------------------------------------------------------------------

Диоксид кремния               (SiO2)           52-55%

Окись алюминия                (Al2O3)          14-15,5%

Известь                       (CaO)            16,5-18%

Оксид магния                  (MgO)            4-5,5%

Оксид бора                    (B2O3)           6,5-21%

Фтор                          (F)              0,2-0,6%

Оксид железа                  (Fe2O3)          <1%

Оксид титана                  (TiO2)           <1%

Оксиды щелочных металлов      (Na2O+K2O)       <1%

------------------------------------------------------------------------

Стекло С: состав в процентах от массы

------------------------------------------------------------------------

Диоксид кремния               (SiO2)           63,5-65%

Окись алюминия                (Al2O3)          4-4,5%

Известь                       (CaO)            14-14,5%

Оксид магния                  (MgO)            2,4-3%

Оксид бора                    (B2O3)           5-6,5%

Оксид железа                  (Fe2O3)          0,3%

Оксид натрия                  (Na2O)           7-9%

Оксид калия                   (K2O)            0,7-1%

------------------------------------------------------------------------

Рисунок 1

Стенд для определения ударопрочности методом сбрасывания

сферического наконечника

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.121

Рисунок 2

Прибор для испытания на устойчивость

к воздействию химических веществ

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.122

Рисунок 3

Схема установки для проведения сравнительного испытания

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.122

Приложение N 18

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ ВСТРОЕННЫХ

СВАРНЫХ ЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ СВАРНЫХ ЦИСТЕРН И СВАРНЫХ КОРПУСОВ

КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ

ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 1 МПа (10 бар), А ТАКЖЕ ВСТРОЕННЫХ СВАРНЫХ

ЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ СВАРНЫХ ЦИСТЕРН И СВАРОЧНЫХ КОРПУСОВ

КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

ГЛУБОКООХЛАЖДЕННЫХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ КЛАССА 2

1. Материалы и корпуса

1. - (1) Корпуса,    предназначенные    для    перевозки    веществ,

предусмотренных в пунктах 1о, 2о и 4о класса 2, в пунктах 6о a), 17о a),

19о  a),  31о a) - 33о a) класса 4.2, а также в пункте 6о класса 8  (см.

приложение N 1 к настоящим правилам), должны изготовляться из стали.

(2) Корпуса,    изготовленные    из    мелкозернистых    сталей    и

предназначенные для перевозки:

веществ класса  2,  отнесенных к категории коррозионных, и  веществ,

указанных в пункте 4оА, и

веществ, указанных в пункте 6о класса 8,

должны подвергаться  термической обработке для снятия  температурных

напряжений.

(3) Корпуса,   предназначенные   для  перевозки   глубокоохлажденных

сжиженных  газов  класса  2, должны изготовляться  из  стали,  алюминия,

алюминиевых  сплавов,  меди или медных сплавов (например,  латуни).  При

этом  корпуса  из меди и медных сплавов допускаются только  к  перевозке

газов, не содержащих ацетилена; этилен, однако, может содержать не более

0,005% ацетилена.

(4) Могут использоваться только материалы, выдерживающие минимальную

и   максимальную   рабочие   температуры  корпусов  и  их   фитингов   и

вспомогательного оборудования.

2. Для изготовления   корпусов  разрешается  использовать  следующие

материалы:

а) стали, не  подвергающиеся ломкому разрыву при минимальной рабочей

температуре (см. пункт 6), в частности:

1) мягкие стали  (за исключением перевозки газов, предусмотренных  в

пункте 3о класса 2);

2) мелкозернистые   нелегированные  стали  при  температуре  до  -60

градусов C;

3) легированные никелевые стали (с содержанием никеля от 0,5% до 9%);

4) аустенитые хромникелевые стали при температуре до -270 градусовC;

b) алюминий,   содержащий  не  менее  99,5%  чистого  металла,   или

алюминиевые сплавы (см. пункт 7);

с) восстановленная медь, содержащая не менее 99,9% чистого металла и

медные сплавы, содержащие более 56% чистой меди (см. пункт 8).

3. (1) Корпуса  из  стали, алюминия или алюминиевых  сплавов  должны

быть либо бесшовными, либо сварными.

(2) Корпуса из аустенитной стали, меди или медных сплавов могут быть

твердопаянными.

4. Фитинги и вспомогательное оборудование могут крепиться к корпусам

резьбовыми соединениями или следующим образом:

а) к корпусам из стали, алюминия или алюминиевых сплавов - с помощью

сварки;

b) к корпусам  из  аустенитной  стали, меди или медных сплавов  -  с

помощью сварки или пайки твердым припоем.

5. Конструкция  корпусов и их крепление к транспортному средству,  к

шасси  или  к  раме контейнера должны  полностью  исключать  возможность

охлаждения  несущих  частей,  в результате которого они могли  бы  стать

хрупкими.  Сами  крепления  корпусов должны быть  сконструированы  таким

образом, чтобы даже при самой низкой рабочей температуре корпус сохранял

необходимые механические свойства.

2. Требования к испытаниям

а) Стальные корпуса

6. Материалы,  используемые для изготовления корпусов, и сварные швы

при  минимальной рабочей температуре, но не меньше -20 градусовС   должны

отвечать нижеуказанным требованиям в отношении ударопрочности.

Испытания должны проводиться на образцах с V-образной выемкой.

Максимальное значение ударопрочности для образцов (см. пункты 9-11),

расположенных  так,  что их продольные оси находятся под прямым углом  к

направлению  прокатки, а V-образная выемка (в соответствии со стандартом

ISO  R  148)  перпендикулярна  поверхности листа, должно  составлять  34

Дж/см2  для  мягкой  стали (из которой в  соответствии  с  существующими

стандартами  ИСО могут быть изготовлены образцы, продольные оси  которых

совпадают  с направлением прокатки), мелкозернистой стали,  легированной

ферритной  стали  с содержанием Ni < 5%, легированной ферритной стали  с

содержанием никеля в пределах 5% =<Ni =<9% или аустенитной хромникелевой

стали.

Для аустенитных    сталей   испытанию   на   ударопрочность   должен

подвергаться только сварной шов.

При рабочей температуре    ниже   -196   градусовC   испытание    на

ударопрочность  проводится не при минимальной рабочей температуре, а при

-196 градусовС.

b) Корпуса из алюминия и алюминиевых сплавов

7. Швы корпусов    должны   отвечать   требованиям,    установленным

компетентным органом.

с) Корпуса из меди и медных сплавов

8. Испытаний на ударопрочность можно не проводить.

3. Методы проведения испытаний

а) Испытания на ударопрочность

9. Для листового  материала  толщиной менее 10 мм, но не менее 5  мм

используются  образцы  с  поперечным сечением 10 мм х е мм,  где  "е"  -

толщина листа. В случае необходимости допускается механическая обработка

при  толщине  7,5  мм или 5 мм. Минимальное значение  34  Дж/см2  должно

сохраняться во всех случаях.

Примечание. Листы   толщиной  менее  5  мм  и  их  сварные  швы   на

ударопрочность не испытываются.

10. - (1) При    испытании   листового   материала    ударопрочность

определяется  на  трех образцах. Образцы вырезаются поперек  направления

прокатки;  однако  в  случае  мягкой стали они  могут  вырезаться  вдоль

направления прокатки.

(2) Для испытания сварных швов образцы вырезаются следующим образом:

при  е =< 10 мм:

три образца с бороздкой в центре сварного шва;

три образца с  бороздкой  в  центре зоны термического  ожога  от

сварки  (V-образная  бороздка  пересекает границу зоны сварки  в  центре

образца)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.124

При 10 мм < e =< 20 мм

три образца в центре сварного шва;

три образца взятые   из   зоны  термического  ожога  от   сварки

(V-образная бороздка  пересекает  границу зоны сварки  в  центре

образца)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.124

При е > 20 мм:

Два комплекта  из  трех  образцов  (один комплект  -  с  внешней

стороны, один  -  с внутренней стороны), вырезаемые в каждом  из

указанных ниже  мест  (V-образная  бороздка  пересекает  границу

зоны сварки в  центре  образцов, вырезанных в зоне  термического

ожога отсварки)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.124

11. - (1) Для  листового материала средний результат трех  испытаний

должен соответствовать минимальному значению 34 Дж/см2, предусмотренному

в  пункте  6,  не  более одного значения  может  быть  ниже  минимальной

величины, но при этом не меньше 24 Дж/см2.

(2) Для сварных   швов   средние  результаты,  полученные  на   трех

образцах, вырезанных в центре сварки, не должны быть меньше минимального

значения 34 Дж/см2; не более одного значения может быть ниже минимальной

величины, но при этом не меньше 24 Дж/см2.

(3) Для зоны  термического  ожога  от  сварки  (V-образная  бороздка

пересекает  границу зоны сварки в центре образца) результат,  полученный

не  более чем на одном из трех образцов, может быть меньше  минимального

значения 34 Дж/см2, но он не должен быть меньше 24 Дж/см2.

12. В случае  неудовлетворения требований, предусмотренных в  пункте

11, повторное испытание может проводиться лишь один раз, если:

а) средний результат   первых   трех  испытаний  ниже   минимального

значения 34 Дж/см2, или

b) результат  более чем одного испытания ниже минимального  значения

34 Дж/см2, но не ниже 24 Дж/см2.

13. При повторном  испытании на ударопрочность листов и сварных швов

ни  одно  из отдельных значений не должно быть ниже 34  Дж/см2.  Среднее

значение  всех результатов первоначального и повторного испытаний должно

быть не менее минимального значения 34 Дж/см2.

При повторном   испытании   на  ударопрочность  материала   в   зоне

термического  ожога ни одно из отдельных значений не должно быть ниже 34

Дж/см2.

Приложение N 19

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАКУУМНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ ОТХОДОВ

Примечание. Данное  приложение  применяется к встроенным  и  съемным

цистернам

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения

(использование цистерн), определения

Определение

1. В нижеследующих   предписаниях  вакуумная  цистерна  для  отходов

означает  встроенную или съемную цистерну, используемую главным  образом

для  перевозки  опасных  отходов и  имеющую  специальные  конструктивные

детали  и/или оборудование, для облегчения загрузки и выгрузки отходов в

соответствии с требованиями настоящего приложения.

Цистерна, полностью  удовлетворяющая требованиям приложения N 16, не

считается "вакуумной цистерной для отходов".

2. Термин "защищенная зона" означает следующие зоны:

(1) В нижней  части  цистерны: зона, лежащая за углом в 60о  по  обе

стороны от нижней образующей.

(2) В верхней  части  цистерны: зона, лежащая за углом в 30о по  обе

стороны от верхней образующей.

(3) Поверхность   переднего   днища  цистерны  на   автотранспортных

средствах.

(4) На заднем днище цистерны: защищенное пространство.

Область применения

3. Специальные   предписания   глав  2-7  дополняют   или   изменяют

приложение N 16 и применяются к вакуумным цистернам для отходов.

Вакуумные цистерны   для  отходов  могут  оснащаться  открывающимися

днищами,   если   специальные  предписания,  содержащиеся  в  части   II

приложения N 16, допускают опорожнение перевозимых веществ снизу.

Вакуумные цистерны   для   отходов   должны   соответствовать   всем

положениям  приложения N 16, за исключением случаев, когда  специальными

положениями,  включенными  в настоящее приложение,  предусмотрено  иное.

Однако  положения  пунктов  14  (4) - (6), 42 и 43 приложения  N  16  не

применяются.

Использование

4. Вещества классов  3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9 могут перевозиться

в  вакуумных  цистернах  для отходов, если  специальными  предписаниями,

содержащимися  в  части II приложения N 16, разрешается их перевозка  во

встроенных или съемных цистернах.

ГЛАВА 2. Конструкция

5. Цистерны конструируются в расчете на давление, которое в 1,3 раза

превышает  давление наполнения и опорожнения, но составляет не менее 400

кПа  (4  бара)  (манометрическое давление). При перевозке  веществ,  для

которых  в  приложении  N 16 указано более  высокое  расчетное  давление

цистерны, должно применяться это более высокое давление.

6. Цистерны конструируются  в расчете на внутреннее разрежение в 100

кПа (1 бар).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

7. Единицы оборудования  располагаются  таким  образом,  чтобы  быть

защищенными  от  всякой  опасности  срывания или  повреждения  во  время

перевозки  или погрузочно-разгрузочных работ. Это требование может  быть

выполнено  путем расположения оборудования в так называемой  "Защищенной

зоне" (см. пункт 2).

8. Система опорожнения  снизу  корпусов  цистерн может  состоять  из

наружного  трубопровода  с  запорным вентилем, расположенным  как  можно

ближе  к  корпусу,  и  вторым  затвором  в  виде  заглушки  или  другого

эквивалентного устройства.

9. Положение   и  направление  закрытия  запорного(ых)  вентиля(ей),

соединенного(ых) с корпусом или с любым отсеком корпуса, разделенного на

отсеки,   должны  быть  четко  различимы,  и  при  этом  должна  иметься

возможность их проверки с земли.

10. Во избежание  любой  потери  содержимого  в  случае  повреждения

наружной  арматуры  наполнения  и  опорожнения  (трубных  муфт,  боковых

запорных  устройств)  внутренний  запорный вентиль или  первый  наружный

запорный  вентиль (когда это применимо) и его седло должны быть защищены

от опасности срывания под воздействием внешних нагрузок или должны иметь

такую конструкцию, которая могла бы выдерживать эти нагрузки. Устройства

наполнения  и  опорожнения  (включая  фланцы или  винтовые  заглушки)  и

защитные  колпаки (если таковые имеются) должны быть надежно защищены от

случайного открывания.

11. Цистерны   могут   быть  оборудованы   открывающимися   днищами.

Открывающиеся днища должны удовлетворять следующим требованиям:

(1) Конструкция днищ должна обеспечивать их герметическое закрывание.

(2) Возможность их случайного открывания должна быть исключена.

(3) Если механизм   открывания  имеет  электропривод,  то  в  случае

аварийного  прекращения  подачи электроэнергии днище  должно  оставаться

надежно закрытым.

(4) Должно быть   установлено   предохранительное  или   блокирующее

устройство,  препятствующее  открыванию  днища  в  случае  сохранения  в

цистерне   остаточного  давления.  Это  предписание  не  применяется   к

открывающимся  днищам  с  электрическим приводом, если  их  ход  надежно

контролируется.  В этом случае приборы управления должны функционировать

в  режиме  автоматического  слежения и находиться в таком  месте,  чтобы

оператор  имел  возможность  постоянно  следить за работой  днища  и  не

подвергаться опасности во время его открывания и закрывания.

(5) Должна быть  предусмотрена  защита  днища,  предотвращающая  его

открывание  под  воздействием  нагрузок, возникающих  при  опрокидывании

транспортного средства.

12. Вакуумные   цистерны,  оборудованные  поршневым  выталкивателем,

предназначенным  для облегчения очистки или опорожнения цистерны, должны

иметь    стопорные   устройства,   предотвращающие   выброс   поршневого

выталкивателя  из  цистерны  в любом из его рабочих положений  в  случае

приложения  к  нему  усилия, равного  максимально  допустимому  рабочему

давлению  цистерны. Максимально допустимое рабочее давление цистерн  или

их  отсеков,  оснащенных  пневматическим  поршневым  выталкивателем,  не

должно   превышать   100   кПа  (1,0  бара).   Поршневой   выталкиватель

изготовляется   таким  образом  и  из  таких  металлов,  чтобы  при  его

перемещении не создавалось источника воспламенения.

Поршневой выталкиватель     может    использоваться    в    качестве

разделительной   перегородки,   если  он  неподвижно   закреплен.   Если

какой-либо элемент оборудования, закрепляющего поршневой выталкиватель в

неподвижном  положении, находится с наружной стороны цистерны, он должен

устанавливаться  таким  образом,  чтобы  обеспечивалась  его  защита  от

случайного повреждения.

13. Цистерны могут быть оборудованы всасывающими штангами, если:

а) штанга имеет    внутренний   или   наружный   запорный   вентиль,

установленный  непосредственно на корпусе или на патрубке, приваренном к

корпусу;

b) запорный вентиль,  предусмотренный  в  подпункте  а),  установлен

таким образом, чтобы возможно было осуществлять перевозку в случае, если

он находится в открытом положении; и

с) штанга сконструирована  таким  образом, чтобы цистерна не  давала

течи в результате случайного удара о штангу.

14. На цистернах  устанавливается следующее дополнительное сервисное

оборудование:

(1) Выходной патрубок насоса/эксгаустера, обеспечивающий отвод любых

легковоспламеняющихся  или  токсичных  паров  в  место,  где  они  будут

создавать опасности.

(2) Пламегасительное  устройство  на  входном и  выходном  патрубках

вакуумного  насоса/эксгаустера,  способного  вызвать  образование  искр,

которое   устанавливается   на  цистерне,  используемой  для   перевозки

легковоспламеняющихся отходов.

(3) Насосы, способные  создавать  избыточное  давление,  оборудуются

защитным  устройством,  устанавливаемым на трубопроводе,  который  может

находиться   под   давлением.   Это   устройство,   устанавливается   на

срабатывание   при  давлении,  не  превышающем  максимально  допустимого

рабочего давления цистерны.

(4) Между корпусом  или  выходным  отверстием устройства  защиты  от

переполнения,  установленного  на корпусе, и трубопроводом,  соединяющим

корпус с насосом/эксгаустером, устанавливается запорный вентиль.

(5) Цистерна  оборудуется  соответствующим  манометром/вакуумметром,

который  устанавливается  в таком положении, чтобы его  показания  могли

легко считываться оператором насоса/экс-гаустера. Шкала манометра должна

иметь   контрольное  деление,  соответствующее  максимально  допустимому

рабочему давлению цистерны.

(6) Цистерна  или  каждый  ее отсек, если она разделена  на  отсеки,

должны   быть   снабжены  уровнемером.  В  качестве  уровнемеров   могут

использоваться смотровые стекла, если:

i) они являются  частью  стенки  цистерны и  имеют  сопротивляемость

давлению,  сопоставимую  с  сопротивляемостью  цистерны;  или  если  они

установлены с наружной стороны цистерны;

ii) верхняя и  нижняя  соединительная арматура цистерны  оборудована

запорными  вентилями, установленными непосредственно на корпусе и  таким

образом, что перевозка при их открытом положении невозможна;

iii) они пригодны   для  использования  при  максимально  допустимом

рабочем давлении цистерны; и

iv) они расположены  так, что исключается возможность их  случайного

повреждения.

15. Корпуса вакуумных  цистерн  для  отходов  должны  быть  снабжены

предохранительным клапаном с установленной перед ним разрывной мембраной.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

16. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

17. Не реже одного  раза  в три года вакуумные цистерны для  отходов

должны подвергаться внутреннему и наружному осмотру.

ГЛАВА 6. Маркировка

18. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

19. - (1) Вакуумные     цистерны     для     отходов     заполняются

легковоспламеняющимися  жидкостями  через  наливную  арматуру,  выходные

отверстия  которой расположены внутри цистерны на низком уровне.  Должны

приниматься меры к тому, чтобы свести к минимуму образование брызг.

(2) В случае загрузки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой

вспышки   ниже  23  градусов  с  помощью  сжатого  воздуха   максимально

допустимое давление должно составлять 100 кПа (1 бар).

(3) Применение   цистерн,  оборудованных  поршневым  выталкивателем,

используемым  в качестве разделительной перегородки, допускается лишь  в

том  случае, если вещества по обе стороны перегородки (выталкиватели) не

вступают в опасную реакцию друг с другом (см. пункт 48 приложения N 16).

Приложение N 20

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

СПЕЦИАЛЬНAЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Глава 1. Общие положения, структура

и программа подготовки

1. Специальная   подготовка  водителей  к  управлению  транспортными

средствами,  перевозящими  опасные грузы, организуется в соответствии  с

положениями  настоящего  приложения  на основе пунктов  14-19  настоящих

правил.

2. Необходимые    специальные    знания   и   практические    навыки

приобретаются  водителями  на теоретических и практических  занятиях,  в

учебных  центрах, уполномоченных компетентным органом и лицензируются  в

соответствии с действующим законодательством.

[Пкт.2 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

3. Начальное  теоретическое и практическое обучение и переподготовка

проводятся  в  виде  основного и специализированного  курсов  в  учебных

центрах, аккредитованных компетентным органом.

4. В целях контроля  полученных знаний проводится письменный экзамен

компетентным    органом   или   экзаменационным   центром,   назначенным

компетентным  органом  и  лицензируются  в  соответствии  с  действующим

законодательством.  Экзамен  у  водителей должен  принимать  экзаменатор

(эксперт  по  перевозкам опасных грузов), назначенный  согласно  приказу

компетентного органа.

[Пкт.4 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

5. При успешной    сдаче   экзамена   компетентный   орган    выдает

свидетельство о подготовке водителя со сроком действия 2 года.

6. - (1) Минимальная  продолжительность теоретической части  каждого

начального специального курса или всеобъемлющего курса должна составлять:

основной курс                       18 занятий   1

специализированный курс

по перевозке в цистернах            12 занятий   1.

-------------------------

1 Для практических  занятий,  указанных  в подпункте (4)  пункта  7,

может  потребоваться дополнительное учебное время в зависимости от числа

обучаемых водителей.

(2) Общая продолжительность   всеобъемлющего  курса  устанавливается

компетентным  органом в количестве 30 часов при количестве слушателей не

более  20  человек  в  группе, и в дальнейшем не  должен  изменяться  по

продолжительности   основного  курса  и  специализированного  курса   по

перевозке в цистернах.

(3) Продолжительность одного занятия составляет 45 минут.

(4) Ежедневно разрешается проводить не более восьми часов занятий.

(5) Индивидуальные   практические   занятия  должны  проводиться   в

дополнение   к  теоретической  подготовке  и  охватывать,  как  минимум,

оказание  первой  помощи,  тушение пожара и меры, принимаемые  в  случае

происшествия  или  аварии,  использование специальной одежды  и  средств

индивидуальной защиты, заполнение транспортной документации и другое.

7. - (1) Курсы  переподготовки,  организуемые на  регулярной  основе

учебными  центрами,  имеют целью обновить знания водителей;  они  должны

охватывать   последние  изменения  в  области  транспортных  средств   и

законодательства,   а  также  изменения,  касающиеся  перевозки  опасных

веществ, вносимые Европейским комитетом экспертов.

(2) Курсы переподготовки должны быть пройдены до истечения 1,5 лет с

момента первой подготовки.

(3) Продолжительность каждого курса переподготовки должна составлять

не менее трех дней.

(4) Ежедневно разрешается проводить не более восьми часов занятий.

(5) Экзамен проводится   методом   письменного  тестирования   после

окончания каждого курса отдельно.

(6) По результатам  сдачи экзамена свидетельство о подготовке  может

быть   продлено   компетентным  органом  или  экзаменационным   центром,

назначенным  компетентным  органом, о чем в свидетельстве  экзаменатором

делается  соответствующая отметка, заверяемая подписью и личной  печатью

экзаменатора.

ГЛАВА 2. Апробация подготовительных курсов

8. Учебные центры    уполномочиваются    компетентным   органом    и

лицензируются в соответствии с действующим законодательством.

[Пкт.8 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

9. Экзаменационные    центры   подлежат   официальному    назначению

компетентным органом.

10. Официальное уполномочивание или назначение центров  производится

компетентным  органом  только  на основании  письменных  заявлений,  при

условии    выполнения    требований   Положения   об    уполномочивании,

утвержденного компетентным органом.

(2) К заявлению   с  просьбой  об  апробации  прилагаются  следующие

документы:

a) подробная  программа подготовки, в которой указываются  изучаемые

темы, расписание занятий и планируемые методы обучения;

b) документы  о  квалификации  обучающего персонала  и  профиль  его

деятельности;

c) информация  о  помещениях,  в которых проводятся  курсы,  учебных

материалах, а также о средствах, используемых для практических занятий;

d) условия участия в занятиях, например число слушателей.

[Пкт.10 изменен Пост.Прав. N 275 от 16.03.06, в силу 31.03.06]

11. Компетентный  орган постоянно контролирует проведение  обучения,

проводит прием экзаменов, выдает и ведет учет свидетельств о подготовке.

ГЛАВА 3. Требования, предъявляемые к подготовке

12. Учебные центры должны обеспечивать высокий уровень преподавания,

а  также  знание  преподавателями-инструкторами  изменений,  вносимых  в

правила  перевозки опасных грузов Европейским экспертным комитетом, и  в

требования  к  обучению  персонала  для  осуществления  перевозки  таких

грузов.  Обучение должно быть максимально связано с практикой. Программа

обучения  должна  быть  официально  утверждена  компетентным  органом  и

основываться  на темах, указанных в пунктах 4 и 7. Начальная специальная

подготовка   и  переподготовка  должны  также  включать   индивидуальные

практические занятия (см. пункт 7).

ГЛАВА 4. Экзамены

13. - (1) После прохождения курса обучения в учебном центре, включая

практические  занятия,  водители обязаны сдать экзамены по  основному  и

специальному  курсу  в компетентном органе или  экзаменационном  центре,

назначенном компетентным органом, независимым от учебного центра.

(2) Экзамен должен  проводиться методом письменного тестирования  по

плану    тестов,   утвержденных   компетентным   органом.   До    начала

соответствующего  экзамена кандидаты не должны знать содержания вопросов

тестов.

(3) На экзамене   кандидат   должен   показать,  что   он   обладает

теоретическими   знаниями  и  практическими  навыками,  которыми  должен

владеть  профессиональный  водитель  транспортных  средств,  перевозящих

опасные грузы.

(4) По всеобъемлющему курсу может проводиться единый экзамен.

(5) Кандидат  считается сдавшим экзамен, если он правильно ответил и

решил  не  менее  65%  тестов. Кандидат, не  сдавший  экзамен  с  первой

попытки,  может  повторно попытаться сдать экзамен не ранее чем через  7

дней после первой попытки и не позднее чем через 60 дней после окончания

обучения;  если  кандидат  при повторной попытке не сдал экзамен,  то  к

перевозкам опасных грузов он не допускается.

14. Письменные ответы на экзаменационные тесты проверяются в течение

трех   дней  экзаменатором,  экспертом  по  перевозке  опасных   грузов,

назначенным  приказом компетентного органа. Кандидатам, успешно  сдавшим

экзамен,  в течение пяти дней должно быть выдано свидетельство о допуске

к  перевозкам  опасных грузов, подписанное и заверенное  личной  печатью

экзаменатора.  Оригиналы  письменных  ответов  и  протоколов  проведения

экзамена  с  подписью  экзаменатора и ведомостью выдачи  свидетельств  о

подготовке,  должны  храниться в компетентном органе не менее пяти  лет.

Если   экзамен   проводился   в  экзаменационном   центре,   назначенном

компетентным органом, то копии протоколов проведения экзамена с подписью

экзаменатора должны храниться также в экзаменационном центре.

15. - (1) После    прохождения    курса   переподготовки    кандидат

допускается к сдаче соответствующего экзамена.

(2) Этот экзамен  проводится  и  контролируется  на  основе  тех  же

требований, которые изложены в пункте 14.

(3) Экзаменационные  тесты  по каждому курсу  переподготовки  должны

содержать не менее 50 (пятидесяти) вопросов.

ГЛАВА 5. Свидетельство о подготовке водителя

16. - (1) В соответствии с пунктом 18 настоящих правил свидетельство

о  подготовке  водителя со сроком действия 2 года выдается  компетентным

органом:

а) по завершении  основного  курса подготовки при  условии  успешной

сдачи кандидатом экзамена в соответствии с пунктом 14;

b) по завершении,    в    зависимости   от    конкретного    случая,

специализированного  курса  по перевозке в цистернах, при условии  сдачи

кандидатом экзамена в соответствии с пунктом 14.

(2) Срок действия  свидетельства  продлевается, если кандидат  может

документально   подтвердить   прохождение  им  курса  переподготовки   в

соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.

Приложение N 21

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Требование к наполнению контейнеров средней

грузоподъемности для массовых грузов и тары

1. Если контейнеры  средней  грузоподъемности  для  массовых  грузов

(КСГМГ)  или  тара  наполняются жидкостями, то в них  должен  оставаться

достаточный  незаполненный объем для предотвращения утечки жидкости  или

остаточной   деформации  КСГМГ  в  результате  расширения  жидкости  под

воздействием температур, которые могут возникать во время перевозки.

Если  в  предписаних  конкретного  класса не предусмотрено иное,  то

при  температуре наполнения 15 градусовС максимальная степень наполнения

должна определяться следующим образом:

а)

------------------------------------------------------------------------

Температура кипения (начало   | >35   | >=60  | >=100 | >=203  |

кипения вещества в градусахС  | <60   | <100  | < 200 | < 300  | >=300

------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------

Степень наполнения в %        |  90   |   92  |   94  |   96   |   98

вместимости КСГМГ (тары)      |       |       |       |        |

------------------------------------------------------------------------

или b)

98

Степень наполнения  = ---------------% вместимости КСГМГ  (тары)

1 + а (50 - tF)

В этой формуле  а означает средний коэффициент объемного  расширения

жидкости  в  диапазоне температур 15 градусов - 50 градусовС,  т.е.  при

максимальном повышении температуры на 35 градусовС:

d15 - d50

a вычисляется по формуле: а ----------,

35 х d50

где  d15  и  d50  показатели относительной плотности1  жидкости  при  15

градусовС и 50 градусовС, а tF - средняя температура жидкости наполнения.

-------------------------

1Термин "относительная  плотность  (d)  рассматривается  в  качестве

синонима термина "удельный вес".

КСГМГ типа 31НZ2  должны наполняться не менее чем на 80% вместимости

наружного корпуса.

ГЛАВА 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

66. Транспортное  средство,  прибывшее  на  место  погрузки,  должно

удовлетворять следующим требованиям:

наличие годной документации, указанной в пункте 28;

кузов транспортного средства должен быть чистым;

специальное оборудование   транспортного  средства  должно  быть   в

хорошем техническом состоянии;

средства индивидуальной защиты водителя должны быть в комплекте;

транспортное средство должно иметь знаки маркировки, соответствующие

классу  перевозимого  опасного груза, согласно приложениям N 11 и  12  к

настоящим правилам.

67. Погрузка  не осуществляется, если результаты проверки документов

и  осмотра  транспортного средства и его оборудования свидетельствуют  о

том,  что  транспортное средство или водитель не отвечают  установленным

требованиям.

68. Разгрузка   не  осуществляется,  если  в  результате   указанных

проверок  выявлены  недостатки, которые могут отрицательно сказаться  на

безопасности разгрузки.

Правила комбинированной погрузки и разделения опасных грузов

69. Если в целях  производственного  процесса  необходимо  перевезти

одновременно  несколько  опасных  грузов, в одно и  то  же  транспортное

средство  разрешается  погрузка не более трех видов опасных грузов.  При

этом коэффициент опасности не должен превышать 5000 расчетных единиц.

Запрещается погрузка в одно транспортное средство:

взрывчатых веществ (класса 1) с веществами любых других классов;

легковоспламеняющихся  веществ  (классов 2;3;4;5.1) с  органическими

пероксидами (класса 5.2);

едких веществ (класса 8) с газовыми баллонами (класса 2);

газовых баллонов (класса 2) с горючими веществами (классов 3;4;5);

продуктов питания,  потребления  и фуража для животных с  токсичными

(класса  6.1), заразными (класса 6.2) и экологически опасными (класса 9)

веществами.

70. Для партий грузов, которые не могут быть погружены вместе в одно

и  то  же  транспортное  средство,  оформляются  отдельные  транспортные

документы.

71. Запрещение  погрузки  различных  опасных грузов в одно и  то  же

транспортное  средство  должно соблюдаться также при погрузке  в  каждый

контейнер.

72. При применении положений о запрещении погрузки различных опасных

грузов  в одно и то же транспортное средство не принимаются во  внимание

вещества, содержащиеся в закрытых контейнерах с плотными стенками.

Очистка транспортных средств

73. Все положения  раздела  II настоящих Правил, касающиеся  очистки

транспортных  средств  перед  погрузкой,  применяются  также  к  очистке

контейнеров.

74. Если после   разгрузки   транспортного  средства,   перевозящего

опасные  вещества  в  упаковке,  обнаружена  утечка  части  содержимого,

необходимо  произвести очистку и обезвреживание транспортного  средства.

Отходы,  образовавшиеся вследствие очистки и обезвреживания автомобилей,

должны  быть  собраны  в  упаковки в специальных  местах  на  территории

заказчика  и  вывезены  в места, разрешенные  территориальными  центрами

превентивной медицины.

Разрешения относительно  условий перевозки инфекционных материалов в

соответствии   с  санитарными  нормами  (СНиП)  N  1.2.036-95   выдаются

территориальными центрами превентивной медицины.

75. Транспортные   средства,  перевозящие  опасные  грузы   навалом,

очищаются  соответствующим  образом  перед новой погрузкой,  если  новые

грузы не содержат того же опасного вещества, что и предыдущие.

Обработка и укладка грузов

76. Упаковки  с опасными грузами должны быть сложены в  транспортное

средство  и  закреплены  надлежащим образом, чтобы  избежать  любого  их

перемещения  внутри транспортного средства. В качестве средств крепления

грузов  могут  быть использованы ремни, выдвижные решетки,  регулируемые

кронштейны,  надувные  подушки и препятствующие  скольжению  блокирующие

устройства.   Груз  также  достаточно  защищен,  как  указано  в  первом

предложении,  если  весь  грузовой отсек в каждом  его  ярусе  полностью

заполнен упаковками.

77. Все положения  настоящих правил, касающиеся погрузки и разгрузки

транспортных  средств, а также укладки и обработки грузов, применяются и

к погрузке, укладке и разгрузке контейнеров, перевозимых на транспортных

средствах.

78. Водителям  запрещается  вскрывать упаковки,  содержащие  опасные

вещества.

Меры предосторожности против электростатических зарядов

79. До наполнения    цистерн   веществами,   имеющими    температуру

воспламенения  61оС  или ниже, и до их опорожнения принимаются меры  для

обеспечения  надлежащего  электрического заземления шасси  транспортного

средства. Кроме того, скорость наполнения должна быть ограничена.

Работа двигателя во время погрузки или разгрузки

80. За исключением случаев, когда использование двигателя необходимо

для  приведения в действие насосов или других механизмов, обеспечивающих

погрузку  или  разгрузку  транспортного  средства,  двигатель  во  время

погрузочно-разгрузочных операций должен быть выключен.

ГЛАВА 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И КОНТЕЙНЕРОВ

Маркировка

81. Правила маркировки транспортных средств:

1) транспортное  средство,  предназначенное  для  перевозки  опасных

грузов,  должно быть маркировано с трех сторон знаками, предупреждающими

других пользователей дорог об опасных грузах;

2) знаки маркировки   устанавливаются  только  на  период  перевозки

опасных грузов и после выгрузки должны быть сняты или зачехлены;

3) знаки маркировки всегда должны быть чистыми, хорошо видимыми, без

дефектов покрытия.

82. При перевозке  опасных грузов автотранспортом применяются  знаки

маркировки двух видов:

1) оранжевые таблички (приложение N11 к настоящим правилам);

2) знаки опасности (приложение N12 к настоящим правилам).

Кроме того, при   перевозке   грузов  класса  9  используется   знак

опасности IMDG.

Оранжевые таблички  (номерные  и  без номеров) несут  информацию  об

опасных  грузах  (идентификационный номер вещества, номер Кемлера).  Они

должны  иметь  размеры  30  x 400 мм,  быть  ярко-оранжевого  цвета,  со

светоотражающими  свойствами  согласно  ГОСТу,  иметь  черную  окантовку

шириной  15  мм.  Номера  указываются арабскими  цифрами  черного  цвета

высотой  100  мм и толщиной линий 15 мм. Номер опасности  указывается  в

верхней  части  таблички, а идентификационный номер вещества - в  нижней

части;  они должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной  15

мм,  пересекающей  табличку  на  половине  высоты  (приложение  N  11  к

настоящим  правилам).  Необходимо, чтобы идентификационные  номера  были

нестираемыми  и оставались четкими после нахождения в огне в течение  15

мин.  Если  конструкция транспортного средства не  позволяет  установить

таблички  такого  стандарта, длина их основания может быть уменьшена  до

300 мм, высота - до 120 мм, а ширина черной окантовки - до 10 мм.

Они устанавливаются на автомобилях - спереди слева и сзади слева.

На автоцистернах,  а  также  при  комбинированной  отгрузке  следует

устанавливать   номерные  оранжевые  таблички  по  бокам   транспортного

средства соответственно размещению опасного груза по отсекам.

При перевозке грузов высокой или средней степени опасности оранжевые

таблички должны быть номерными.

При перевозке   грузов   низкой  степени  опасности,  а  также   при

комбинированной   отгрузке   допускается  установка  спереди   и   сзади

транспортного средства безномерных оранжевых табличек.

На контейнерах оранжевые таблички устанавливаются с четырех сторон.

Знаки опасности размером 250 х 250 в форме ромба содержат информацию

об опасности перевозимых грузов (приложение N 12 к настоящим Правилам) и

обладают свойствами светоотражения согласно ГОСТу.

На автомобилях такие знаки устанавливаются на левой (правой) боковой

стороне и сзади на уровне середины кузова транспортного средства.

Если на упаковке  перевозимых  в контейнере опасных  грузов  имеется

один  или более знаков опасности, то такие же знаки должны наноситься на

каждую торцевую сторону контейнера.

83. Предписания  пунктов  81 - 82 обязательны для  порожних  цистерн

всех  типов  и транспортных средств-батарей, не подвергнутых  очистке  и

дегазации,  а  также  для неочищенных порожних  транспортных  средств  и

контейнеров для грузов, перевозимых навалом.

Исключения

84. Положения настоящих правил не применяются:

а) к перевозке  опасных  грузов  частными лицами, если  такие  грузы

содержатся  в  упаковке  для розничной торговли  или  предназначены  для

личного потребления, использования в быту, досуга или спорта;

b) к машинам  или  механизмам, не указанным в настоящих  Правилах  и

содержащим   опасные  вещества  в  их  внутреннем  или  эксплуатационном

оборудовании;

c) к перевозкам,  осуществляемым  аварийными  службами  или  под  их

надзором,  в  частности  автомобилями технической  помощи,  перевозящими

потерпевшие  аварию  или неисправные транспортные  средства,  содержащие

опасные грузы;

d) к экстренным  перевозкам,  осуществляемым с целью спасения  людей

или   защиты  окружающей  среды,  при  условии  принятия  всех  мер  для

обеспечения полной безопасности таких перевозок.

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕВОЗКАМИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

85. Контроль   за  соблюдением  требований,  изложенных  в  Правилах

перевозок  опасных  грузов,  осуществляется Министерством  транспорта  и

связи,  Дорожной  полицией и Таможенным департаментом в  соответствии  с

функциями    и    компетенцией,    предоставленными    каждому    органу

законодательством.

Государственный контроль за выполнением законов и других нормативных

актов   об  охране  окружающей  среды  при  перевозке  опасных   веществ

осуществляет центральный орган охраны окружающей среды.

ГЛАВА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

86. Несоблюдение положений настоящих правил и нормативно-технической

документации,  регламентирующей обеспечение безопасности этих перевозок,

которое  может  способствовать  возникновению аварий,  влечет  за  собой

административную, гражданскую и уголовную ответственность, установленную

законодательством.

87. Транспортные   агенты  несут  ответственность  за   несоблюдение

технологического  процесса  перевозок  и нормативных  актов,  касающихся

обеспечения их безопасности.

88. Ответственность  за техническое состояние транспортных средств и

контейнеров несут их владельцы или арендаторы.

РАЗДЕЛ II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССОВ 2,3,4,5,6,8 и 9

89. Если для  некоторых  опасных  грузов, указанных  в  разделе  II,

имеются  специальные требования, то они преобладают над общими правилами

раздела I.

КЛАСС 2. ГАЗЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

90. Ко второму  классу  относятся  все  виды  газов,  находящиеся  в

сосудах  под  давлением  в целях экономичности их  перевозки  в  сжатом,

сжиженном, растворенном, охлажденном виде, которые требуют особо прочной

и герметичной упаковки.

91. Общим опасным  свойством  всех газов является быстрое  повышение

давления  внутри  сосуда  при повышении температуры, что  может  вызвать

повреждение сосудов и привести к взрыву.

92. Грузоотправитель  обязан  предъявить  к перевозке газы  в  таре,

соответствующей  требованиям  стандарта  Европейского совета  и  имеющей

соответствующую маркировку.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

93. Перевозка   газов   производится  в  баллонах   или   цистернах,

установленных в специальные соты или фиксированных другими способами.

94. Некоторые  сжиженные газы (кислород, дивинил и др.)  перевозятся

также наливом в специальных емкостях (в сосудах с двойной стенкой).

95. Погрузка  емкостей  и  сосудов,  содержащих  газы,  а  также  их

крепление к транспортному средству входит в обязанности грузоотправителя.

96. Запрещается  перевозить в малых контейнерах упаковки, содержащие

охлажденные  сжиженные газы, которые при перевозке находятся частично  в

жидком   состоянии   (класс   2,  пункт  3о):   удушающие,   окисляющие,

легковоспламеняющиеся, токсичные и коррозионные.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТРАНСПОРТНЫМ

СРЕДСТВАМ И ИХ ОБОРУДОВАНИЮ

Вентиляция

97. Закрытые  транспортные  средства, предназначенные для  перевозки

газов,  предусмотренных  в  пунктах  1о, 2о, 3о или  UN  1001  ацетилена

растворенного (пункт 4оF), должны быть оборудованы усиленной вентиляцией.

Специальное оборудование

98. При перевозке  газов,  обозначенных буквами T, TO, TF, TC,  TFC,

TOC,  каждый  член экипажа транспортного средства должен иметь  средство

индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маску  с  газопылепоглощающим

фильтром типа А1В2Е1К1-Р2 в соответствии с европейским стандартом EN 141

или  типа  А,  В,  С,  Е, М, К, Г, КД, КВ, СОХ,  ВКФ,  ВСФ)  и  средства

индивидуальной  защиты кожи типа L-1, позволяющие покинуть  транспортное

средство и локализовать мелкие повреждения, которые могут спровоцировать

крупную аварию.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ

И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ

99. - (1) Упаковки нельзя бросать или подвергать ударам.

(2) Сосуды должны   быть  уложены  в  транспортное  средство   таким

образом, чтобы они не могли упасть, с соблюдением следующих предписаний:

а) баллоны - переносные сосуды высокого давления вместимостью до 150

литров - должны укладываться поперек транспортного средства.

Невысокие баллоны  большого диаметра (примерно 30 см и более)  можно

укладывать  в  продольном  направлении, причем  защитные  устройства  их

вентилей должны быть направлены к середине транспортного средства.

Баллоны, обладающие  достаточной  устойчивостью  или  перевозимые  в

специальных  приспособлениях,  эффективно предохраняющих их от  падения,

могут перевозиться в вертикальном положении.

Баллоны, укладываемые   в  горизонтальном  положении,  должны   быть

надежно   фиксированы  с  помощью  клиньев,  привязаны  или   закреплены

соответствующим способом, чтобы они не могли перемещаться;

b) сосуды, содержащие   газы,  предусмотренные  пунктом  3о,  должны

всегда  ставиться  в положение, для которого они были  спроектированы  и

быть защищены от любой возможности повреждения другими упаковками.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ

(КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

100. Требования,  касающиеся  материалов и конструкций встроенных  и

съемных  цистерн и встроенных корпусов контейнеров-цистерн, для  которых

предписано  пробное давление не менее 1мПа (10 бар), а также встроенных,

съемных    цистерн    и   встроенных    корпусов    контейнеров-цистерн,

предназначенных  для перевозки глубокоохлажденных сжиженных газов класса

2, содержатся в приложении N 18 к настоящим правилам.

При перевозке  наливных  грузов  в  цистернах  необходимо  оставлять

незаполненное  пространство  от  4 до 10% (приложение N 21  к  настоящим

правилам), не допускается применение для перевозки цистерны, заполненной

менее чем на 90%.

101. Транспортные  средства со встроенными или съемными  цистернами,

контейнеры-цистерны  и  транспортные  средства-батареи,  содержащие  или

содержавшие  (порожние,  неочищенные)  вещества класса  2,  должны  быть

маркированы знаками опасности этого класса.

Знаки опасности

102. Транспортные  средства со встроенными или съемными  цистернами,

контейнеры-цистерны  и  транспортные  средства-батареи,  содержащие  или

содержавшие  (порожние,  неочищенные)  вещества класса  2,  должны  быть

маркированы указанными ниже знаками опасности:

Вещества, отнесенные

в различных пунктах                           Знак опасности

к следующим группам                             образца N

A                                               2

О                                               2 + 05

F                                               3

T                                               6.1

TF                                              6.1 + 3

TC                                              6.1 + 8

TO                                              6.1 + 05

TFC                                             6.1 + 3 8

TOC                                             6.1 + 05 + 8

КЛАСС 3.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

103. Основную  опасность  веществ класса 3 представляет свойство  их

выделять  газы,  образующие  с воздухом взрывоопасные смеси.  Пары  этих

жидкостей  могут оказывать наркотическое действие. Многие жидкости и  их

пары являются высокотоксичными веществами.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

104. Применяются только положения раздела I настоящих правил.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ,КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

105. Применяются только положения раздела I настоящих правил.

Требования, касающиеся  вакуумных цистерн для отходов, предусмотрены

в приложении N 19 к настоящим правилам.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ

106. При перевозке  жидких  грузов в цистернах необходимо  оставлять

незаполненное  пространство  в пределах от 4 до 10% (приложение N  21  к

настоящим   правилам).   Не  допускается  использование  для   перевозки

цистерны, заполненной менее чем на 90%.

Очистка после разгрузки

107. В случае  утечки  или  разлива  внутри  транспортного  средства

веществ,  указанных в пунктах 6о , 11о-19о, 27о, 28о и 32о, и  токсичных

веществ,  указанных в пункте 41о, это транспортное средство можно  вновь

использовать  только после тщательной очистки и дезинфекции. Все грузы и

предметы,   перевозимые  этим  транспортным  средством,  должны   пройти

проверку на возможное загрязнение.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН)

И КОНТЕЙНЕРОВ (КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

108. Транспортные  средства с встроенными или съемными цистернами  и

контейнеры-цистерны,  содержащие или содержавшие (порожние, неочищенные)

вещества класса 3, должны быть маркированы знаками опасности образца N 3.

Те из них, которые  содержат вещества, указанные в пунктах  11о-19о,

32 и 41о, должны, кроме того, иметь знак опасности образца N 6.1.

Те из них, которые  содержат вещества, указанные в пунктах 21о-26о и

33о, должны, кроме того, быть маркированы знаками опасности образца N 8.

Те из них, которые содержат вещества, указанные в пунктах 27о и 28о,

должны быть также маркированы знаками опасности образцов N 6.1 и N 8.

109. К автоцистернам  с несколькими секциями, в которых  перевозятся

два или более веществ с идентификационными номерами 1202, 1203 или 1223,

но  не  перевозятся какие-либо другие опасные вещества,  не  обязательно

прикреплять  оранжевые  таблички,  предписанные  в пункте  82,  если  на

табличках,  прикрепленных  спереди  и сзади,  указаны  идентификационные

номера,  предписанные в приложении N1 к настоящим правилам для  наиболее

опасного  из  перевозимых веществ, то есть для вещества с  самой  низкой

температурой воспламенения.

КЛАСС 4.1. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

110. К классу 4.1 относятся:

легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, а также вещества и

изделия,  воспламеняющиеся  от  искры или  способствующие  возникновению

пожара при трении;

самореактивные   вещества,   способные  (при  обычной  или   высокой

температуре)  к  интенсивному экзотермическому  разложению,  вызываемому

чрезвычайно  высокими  температурами,  возникающими  при  перевозке  или

взаимодействии с примесями;

вещества, подобные  самореактивным веществам, которые отличаются  от

последних тем, что имеют температуру самоускоряющейся реакции разложения

выше 75оС. Они способны также к интенсивному экзотермическому разложению

и  могут  при  перевозке  в  некоторых  видах  упаковки  соответствовать

критериям, установленным для взрывчатых веществ класса 1;

взрывчатые вещества,  увлажненные таким количеством воды или  спирта

либо  содержащие такое количество пластификатора или инертного вещества,

которых достаточно для нейтрализации их взрывчатых свойств.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Способ отправки и ограничения на отправку

111. Вещества, указанные в пунктах 5о и 15о, могут перевозиться лишь

в автоцистернах, съемных цистернах и контейнерах-цистернах.

112. Вещества,  указанные  в пункте 26о, при перевозке  должны  быть

защищены от воздействия прямых солнечных лучей и тепла.

113. Вещества,  указанные  в пунктах 41о - 50о, должны  перевозиться

таким образом, чтобы не превышались контрольные температуры1,  указанные

в приложении N 13 к настоящим правилам.

-------------------------

1Контрольная температура - это максимальная температура, при которой

может  быть  обеспечена  безопасная  перевозка  самореактивных  веществ.

Предполагается,  что  температура  окружающей среды  в  непосредственной

близости от упаковки во время перевозки не превышает 55 градусовС   и  в

течение 24 часов поднимается  выше  этого  уровня лишь  на  относительно

короткий период. В  случае  утраты возможности  регулировать температуру

может потребоваться принятие аварийных мер.

114. Поддержание   предписанной  температуры  является   необходимым

условием  безопасной перевозки многих самореактивных веществ (приложение

N 13 к настоящим правилам). Для этого необходимо:

тщательно осмотреть транспортное средство перед погрузкой;

ознакомить перевозчика   с  инструкциями  по  эксплуатации   системы

охлаждения,   включая   список  поставщиков  хладоагентов  на   маршруте

перевозки;

предусмотреть порядок действий в случае отказа системы регулирования

температуры;

осуществлять регулярный контроль за рабочими температурами;

иметь в наличии резервную систему охлаждения или запасные части.

115. Все регулирующие  устройства  и температурные  датчики  системы

охлаждения должны быть легкодоступными, а все электрические соединения -

устойчивыми   к   воздействию  атмосферы.  Температура  воздуха   внутри

транспортного  средства  должна измеряться при помощи  двух  независимых

датчиков,  причем показания должны регистрироваться таким образом, чтобы

можно  было  легко обнаружить любое изменение  температуры.  Температура

должна  контролироваться с интервалами в 4-6 часов и регистрироваться. В

случае  перевозки веществ, контрольная температура которых составляет не

более  +25 градусовС,  транспортное  средство   должно  быть оборудовано

устройствами световой   и  звуковой   аварийной   сигнализации,  питание

которых осуществляется независимо от системы охлаждения и которые должны

быть отрегулированы   для  срабатывания  при  температуре,  равной  или

ниже контрольной.

116. Если имеет  место превышение контрольной температуры, то должны

быть   приняты   профилактические  меры,  включая   необходимый   ремонт

рефрижераторного   оборудования   или  увеличение  мощности   охлаждения

(например,  путем  добавления  жидких или твердых  хладоагентов).  Кроме

того,  должны  проводиться  частая проверка температуры и  подготовка  к

принятию  аварийных  мер.  В случае  достижения  аварийной  температуры2

следует приступить к осуществлению аварийных мер.

-------------------------

2Аварийной температурой  является  температура, при  которой  должны

быть приняты аварийные меры.

117. Выбор подходящего  метода регулирования температуры в  процессе

перевозки зависит от ряда факторов, изложенных ниже:

контрольной температуры вещества (веществ), подлежащего перевозке;

разницы между    контрольной    температурой    и    предполагаемыми

температурами окружающей среды;

эффективности термоизоляции;

продолжительности перевозки;

коэффициента  безопасности,  предусмотренного на случай  задержек  в

пути.

118. Во избежание  превышения  контрольной температуры  используются

различные   методы,   которые,  в  порядке  возрастания   эффективности,

приведены ниже:

а) использование   термоизоляции  при  условии,  что  первоначальная

температура  самореактивного  вещества  (веществ) достаточно  низкая  по

сравнению с контрольной температурой;

b) использование термоизоляции и системы охлаждения хладоагентом при

условии, что:

в транспортном    средстве   перевозится   необходимое    количество

невоспламеняющегося  хладоагента  (например, жидкого азота  или  твердой

двуокиси углерода) или обеспечена возможность его пополнения;

в качестве хладоагента не используется жидкий кислород или воздух;

обеспечивается    полноценный   охлаждающий   эффект,   даже    если

использована большая часть хладоагента;

необходимость  проветривания транспортного средства до входа в  него

указана в виде предупреждающей надписи на его двери;

с) использование  термоизоляции и простого механического  охлаждения

при  условии, что в случае наличия самореактивных веществ с температурой

возгорания ниже значения  суммы  "аварийная  температура +5 градусовС" в

охлаждаемом  отделении  используются огнестойкие электрические  фитинги,

ЕЕх  IIВ  Т3 для исключения воспламенения  легковоспламеняющихся  паров,

выделяемых самореактивными веществами;

d) использование   термоизоляции   и  механического   охлаждения   в

сочетании с охлаждением хладоагентом при условии, что:

обе системы не зависят друг от друга;

соблюдаются положения подпунктов b) и с);

е) использование   термоизоляции   и   двух   систем   механического

охлаждения при условии, что:

обе системы,  за исключением единого блока энергопитания, не зависят

друг от друга;

каждая система  способна самостоятельно обеспечивать соответствующее

регулирование температуры;

в случае наличия самореактивных веществ с температурой воспламенения

ниже значения суммы "аварийная температура +5 градусовС" в   охлаждаемом

отделении  используются   огнестойкие  электрические  фитинги,  ЕЕх  IIВ

Т3,   для    предотвращения  воспламенения  легковоспламеняющихся паров,

выделяемых самореактивными веществами.

119. Для веществ, указанных в пунктах 41о и 42о, применяется один из

описанных в пункте 118 методов регулирования температуры:

метод, указанный   в   подпункте   с),  если   предполагается,   что

максимальная  температура окружающей среды в ходе перевозки не  превысит

контрольную температуру более чем на 10 градусовС;

метод, указанный в подпунктах d) или е).

Для веществ,  указанных  в  пунктах 43о-50о,  используется  один  из

следующих методов:

метод, указанный   в   подпункте   а),  если   предполагается,   что

максимальная  температура  окружающей среды в ходе перевозки будет  ниже

контрольной температуры по меньшей мере на 10 градусовС;

метод, указанный   в   подпункте   b),  если   предполагается,   что

максимальная   температура  окружающей  среды  не  превысит  контрольную

температуру более чем на 30 градусовС;

метод, указанный в подпунктах с), d) или е).

Перевозка навалом/насыпью

120. Твердые   вещества   и  смеси  (типа  препаратов  и   отходов),

отнесенные к пунктам 12о с) и 13о с), могут перевозиться навалом/насыпью

в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах.

121. Отходы,   указанные   в   пункте   4ос),   могут   перевозиться

навалом/насыпью в открытых, но крытых брезентом транспортных средствах с

достаточной вентиляцией.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

122. Вещества,  указанные  в пунктах 310-400, должны перевозиться  в

закрытых   или   крытых   брезентом  транспортных  средствах.   Если   в

соответствии с положениями пунктов 111-119 вещества следует перевозить в

изотермических транспортных средствах, транспортных средствах - ледниках

или  холодильниках, то эти транспортные средства должны  соответствовать

положениям  пункта  123.  Опасные грузы, указанные в пунктах  41о-50о  и

содержащиеся в упаковке, заполненной хладоагентом, должны перевозиться в

закрытых  или  крытых  брезентом  транспортных  средствах,  обеспеченных

вентиляцией,  боковые  и  задний  борта  которых  должны  быть  снабжены

исправными  запирающими  устройствами.  Брезент  для  этих  транспортных

средств   должен  быть  изготовлен  из  непромокаемого  и   огнестойкого

материала.

Изотермические транспортные средства, транспортные

средства - ледники и холодильники

123. Изотермические  транспортные средства, транспортные средства  -

ледники  и  холодильники,  используемые  в  соответствии  с  положениями

пунктов 111-119, должны отвечать следующим требованиям:

а) транспортное    средство   должно   быть   оснащено   холодильной

установкой,  поддерживающей  температуру, указанную в  пунктах  115-119.

Общий коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,4 В/м2 К;

b) транспортное  средство должно быть сконструировано таким образом,

чтобы  пары,  выделяемые  перевозимыми веществами или  хладоагентом,  не

могли попасть в кабину водителя;

с) транспортное  средство должно быть оснащено термографом,  который

позволяет  проверять из кабины водителя температуру в грузовом отделении

и производить запись температуры на термокарте;

d) в грузовом   отделении   должны  быть  вентиляционные  щели   или

выпускные клапаны, которые не должны препятствовать охлаждению;

е) холодильная  установка транспортных средств-холодильников  должна

быть  сконструирована таким образом, чтобы могла работать независимо  от

двигателя транспортного средства (система Termoking).

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Ограничение перевозимых количеств

124. Одна транспортная единица не должна перевозить более:

5000 кг веществ, указанных в пунктах 31о и 32о, если в верхней части

грузового  отделения  имеется  вентиляция и  теплоизоляция  транспортной

единицы  выполнена  из  жаропрочного  материала, или  1000  кг  веществ,

указанных  в  пунктах 31о и 32о, если транспортная единица  не  отвечает

этим требованиям;

10000 кг веществ, указанных в пунктах 33о и 34о;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 35о, 36о, 37о, 38о, 39о и 40о;

1000 кг веществ,  указанных  в пунктах 41о и 42о, или 5000 кг,  если

теплоизоляция выполнена из жаропрочного материала;

5000 кг веществ,  указанных в пунктах 43о и 44о, или 10000 кг, если

теплоизоляция выполнена из жаропрочного материала;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 45о, 46о, 47о, 48о, 49о и 50о.

125. Если вещества   этого  класса  погружены  в  одно  транспортное

средство,  предельные значения, приведенные в пункте 124, не должны быть

превышенными  и общее количество содержимого не должно быть более 20 000

кг.

126. Положения  пунктов  81-83  и  122 не  применяются  к  перевозке

веществ,  указанных  в пунктах 31о - 34о и 41о - 44о, при  условии,  что

вещество  упаковано  в  соответствии с методом упаковки ОР1 или  ОР2,  в

зависимости  от  конкретного  случая, и его количество  на  транспортную

единицу не превышает 10 кг (приложение N 15 к настоящим правилам).

Запрещение погрузки в одно и то же транспортное средство

127. Упаковки,  имеющие знаки опасности образцаь 4.1 и 01, не должны

грузиться в одно и то же транствортное  средство с упаковками,  имеющими

знаки опасности образцов N 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 или 9.

Обработка и укладка грузов

128. Если упаковки содержат вещества, приведенные в пунктах 41о-50о,

указанная  контрольная  температура должна поддерживаться на  протяжении

всего  периода  перевозки,  включая погрузку и выгрузку, а  также  любые

промежуточные остановки.

129. Упаковки   должны  грузиться  таким  образом,  чтобы  за   счет

свободной  циркуляции воздуха внутри грузового отделения  поддерживалась

одна  и та же температура. Если содержимое одного транспортного средства

или  большого контейнера превышает 5000 кг легковоспламеняющихся твердых

веществ,  груз  должен быть разделен на партии весом не более 5000 кг  с

воздушным зазором между ними не менее 0,05 м.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И

КОНТЕЙНЕРОВ (КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

130. Транспортные  средства с встроенными или съемными цистернами  и

контейнеры-цистерны,  а  также  транспортные средства и  контейнеры  для

перевозки   опасных  твердых  веществ  навалом/насыпью,  содержащие  или

содержавшие  (порожние,  неочищенные) вещества этого же  класса,  должны

маркироваться знаками опасности образца N 4.1.

131. Транспортные средства, содержащие вещества, указанные в пунктах

7о,  16о, 22о или 25о класса 4.1, маркируются знаком опасности образца N

6.1,  а транспортные средства, содержащие вещества, указанные в  пунктах

8о и 17о, - знаком опасности образца N 8.

КЛАСС 4.2. ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

132. К классу 4.2 относятся:

вещества, в том  числе  смеси  и  растворы,  которые  даже  в  малых

количествах  воспламеняются  при взаимодействии с воздухом в  течение  5

минут.   Они   называются   веществами,  способными   к   самовозгоранию

(пирофорными веществами);

вещества и изделия,  в  том  числе  смеси и  растворы,  которые  при

взаимодействии  с воздухом без подвода источника тепла извне способны  к

самонагреванию. Эти вещества воспламеняются только в больших количествах

(килограммах)  и  лишь  через длительный период (часы  или  сутки).  Они

называются самонагревающимися веществами.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Ограничения на отправку

133. Фосфор белый    расплавленный   можно   перевозить   только   в

автоцистернах, съемных цистернах и контейнерах-цистернах.

Перевозка навалом/насыпью

134. Вещества,   указанные  в  пунктах  1о  с),  2о  с)  и  3о   с),

металлическая  стружка,  опилки и обрезки черных металлов,  указанные  в

пункте  12о  с),  оксид  железа отработанный  и  железогубчатые  отходы,

указанные в пункте 16о с), а также твердые отходы, указанные в подпункте

с) указанных выше пунктов, могут перевозиться навалом/насыпью.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

135. Упаковки, содержащие вещества класса 4.2, должны перевозиться в

закрытых или крытых брезентом транспортных средствах.

Порожние цистерны

136. Неочищенные  порожние цистерны, содержавшие фосфор, указанный в

пунктах 110 и 220, при предъявлении к перевозке необходимо заполнить:

либо азотом;

либо водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их вместимости;

в  период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться  достаточное

количество  антифриза, не позволяющего ей замерзать во время  перевозки;

антифриз  должен быть коррозионной активности и не вступать в реакцию  с

фосфором.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНТЕЙНЕРОВ (КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

137. Транспортные  средства, автоцистерны и контейнеры для перевозки

опасных   твердых   веществ,  содержащие  или   содержавшие   (порожние,

неочищенные) вещества этого класса, должны иметь знаки образца N 4.2.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества  этого  класса,

указанные  в  пункте  17о а), манеб или препараты  манеба,  указанные  в

пункте  16о  с), а также вещества, указанные в пунктах  31о-33о,  должны

быть маркированы знаком опасности образца N 4.3; указанные в пунктах 7о,

8о, 11о, 18о и 19о - знаком опасности образца N 6.1; указанные в пунктах

9о, 10о, 15о, 20о и 21о - знаком опасности образца N 8.

КЛАСС 4.3. ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

138. К классу   4.3   отнесены  вещества  и  изделия,  которые   при

соприкосновении  с  водой  выделяют  воспламеняющиеся,  токсичные  газы,

способные образовать с воздухом взрывчатые смеси.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

139. Вещества  класса 4.3 должны перевозиться в специальной упаковке

в  водонепроницаемых контейнерах. Кроме того, упаковки некоторых веществ

должны  быть  погружены  в масло, например натрия, соды,  с  соблюдением

предписанного температурного режима.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

140. Упаковки,  содержащие  вещества  и изделия класса  4.3,  должны

перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Обработка и укладка грузов

141. При погрузке и выгрузке упаковок необходимо принять специальные

меры во избежание соприкосновения с водой.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНТЕЙНЕРОВ

(КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

142. Транспортные  средства с встроенными или съемными цистернами  и

контейнеры-цистерны,  а  также  транспортные средства и  контейнеры  для

перевозки   навалом/насыпью  опасных  твердых  веществ,  содержащие  или

содержавшие  (порожние, неочищенные) вещества этого класса, должны  быть

маркированы знаками опасности образцаь 4.3.

Те из них, которые   содержат   или  содержали  перечисленные   ниже

вещества  этого  класса,  должны, кроме того,  маркироваться  следующими

знаками опасности:

упаковки, содержащие  вещества, указанные в пунктах 1о и 2о, должны,

кроме того, иметь знаки опасности образцов N3 и N8;

упаковки, содержащие   вещества,  указанные  в  пункте  3о,   металл

щелочной    диспергированный    1391   или   металл    щелочно-земельный

диспергированный,  указанный в пункте 11о, с температурой  воспламенения

не  выше 61 градусовС,  и  лития  алюмогидрид  в эфире 1411, указанный в

пункте  16о а), должны также иметь знак опасности образца N3;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в  пункте  14о,  должны,

помимо того, иметь знаки опасности образца N4.2;

упаковки, содержащие  вещества, указанные в пунктах 15о, 18о, 22о  и

23о, должны наряду с этим иметь знаки опасности образца N 6.1;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в  пунктах  24о  и  25о,

должны, кроме того, иметь знак опасности образца N8.

КЛАСС 5.1. ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

143. К классу  5.1 отнесены вещества, которые в своем составе  имеют

дополнительные  атомы кислорода, не будучи горючими, могут выделять  при

нагревании кислород и поддерживать горение других веществ путем обычного

выделения кислорода.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Способ отправки и ограничения на отправку

144. Нитрат аммония,  указанный в пункте 20о, допускается перевозить

только в автоцистернах, съемных цистернах и контейнерах-цистернах.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

145. Мягкая упаковка  средней грузоподъемности для массовых  грузов,

содержащие  вещества,  указанные  в  пунктах 11о-13о и  16о  b),  должны

перевозиться  в  закрытых или крытых брезентом  транспортных  средствах.

Брезент  должен  быть  непромокаемым  и  огнестойким.  В  случае  утечки

веществ,  перевозимых транспортным средством, должны быть приняты  меры,

которые  позволят избежать попадания их в почву, контакта с деревом  или

любым другим горючим материалом.

Транспортные средства с контейнерами-цистернами или автоцистерны

вместимостью более 3000 литров, используемые для перевозки опасных

грузов

146. При перевозке жидкостей, указанных в пункте 1о а):

необходимо применять требования приложения N 6 к настоящим правилам;

части транспортного  средства, находящиеся сзади щита, указанного  в

приложении  N 6 к настоящим правилам, должны изготавливаться из  металла

или соответствующего синтетического материала.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,

КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ, ГРУЗОВ

Укладка грузов

147. При укладке   упаковок  в  транспортные  средства   запрещается

использовать легковоспламеняющиеся материалы.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (АВТОЦИСТЕРН) И КОНТЕЙНЕРОВ

(КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН)

Знаки опасности

148. Транспортные  средства, автоцистерны и контейнеры для перевозки

веществ  класса 5.1, содержащие или содержавшие (порожние,  неочищенные)

вещества  этого класса, должны маркироваться знаками опасности образца N

5.1.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества  этого  класса,

указанные  в пунктах 2о, 5о, натрия нитрит 1500, указанный в пункте  23о

с), или вещества, указанные в пунктах 29о и 30о, должны быть маркированы

знаком  опасности  образца  N 6.1, а содержащие  вещества,  указанные  в

пунктах 1о а), 1о b), 3о а), 5о, 31о и 32о, - знаком опасности образца N

8.

КЛАСС 5.2. ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

149. К классу  5.2 отнесены органические вещества, которые  содержат

двухвалентную  структуру -О-О - и могут рассматриваться как  производные

продукты  пероксида  водорода,  в котором один или  оба  атома  водорода

замещены органическими радикалами.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Метод отправки и ограничения на отправку

150. Вещества,  указанные  в пунктах 11о -20о,  должны  перевозиться

таким образом, чтобы не превышались контрольные температуры, указанные в

приложении  N13  к  настоящим правилам и  предусмотренные  для  веществ,

включенных в приложение N1 к настоящим правилам.

151. Поддержание  температуры ниже контрольной является  необходимым

условием   безопасной  перевозки  органических  пероксидов.  Для   этого

необходимо:

тщательно осмотреть транспортное средство перед погрузкой;

ознакомить перевозчика   с  инструкциями  по  эксплуатации   системы

охлаждения,   включая   список  поставщиков  хладоагентов  на   маршруте

перевозки;

осуществлять регулярный контроль за рабочими температурами;

иметь в наличии резервную систему охлаждения или запасные части.

152. Все регулирующие  устройства  и температурные  датчики  системы

охлаждения должны быть легкодоступными, а все электрические соединения -

устойчивыми  к воздействию атмосферы. Температура воздуха внутри  кузова

транспортного средства должна измеряться двумя независимыми датчиками, а

показания должны регистрироваться так, чтобы можно было легко обнаружить

повышение температуры. Температура должна контролироваться каждые 4 часа

и  регистрироваться  на термокарте. При перевозке  веществ,  контрольная

температура   которых  не  выше  +25 градусовС,   транспортное  средство

следует   оборудовать   устройствами    световой  и  звуковой  аварийной

сигнализации, питание   которых  осуществляется  независимо  от  системы

охлаждения  и которые  должны  быть отрегулированы для срабатывания  при

температуре, равной или ниже контрольной.

153. Если в ходе    проверки   обнаружено   превышение   контрольной

температуры,   должны   быть  приняты  профилактические  меры,   включая

необходимый ремонт рефрижераторного оборудования или увеличение мощности

охлаждения (например, путем добавления жидких или твердых хладоагентов).

Кроме  того,  должна  производиться проверка температуры  каждый  час  и

подготовка   к   принятию  аварийных  мер.  При   достижении   аварийной

температуры  (см.  приложение  N13 к настоящим  правилам)  приступают  к

осуществлению аварийных мер.

154. Выбор подходящего  метода регулирования температуры в  процессе

перевозки зависит от ряда нижеприведенных факторов:

контрольная температура вещества (веществ), подлежащего перевозке;

разница между  контрольной  температурой и фактической  температурой

окружающей среды;

эффективность термоизоляции;

продолжительность перевозки.

155. Для поддержания  контрольной температуры используются различные

методы, которые, в порядке возрастания эффективности, перечислены ниже:

а) использование   термоизоляции  при  условии,  что  первоначальная

температура  органического пероксида (ов) достаточно низкая по сравнению

с контрольной температурой;

b) использование термоизоляции и системы охлаждения хладоагентом при

условии, что:

в транспортном    средстве   перевозится   необходимое    количество

хладоагента  (например,  жидкого азота или твердой  двуокиси  углерода),

обеспечивающее  достаточный  запас на случай возможных задержек в  пути,

либо обеспечена возможность его пополнения;

в качестве хладоагента не используется жидкий кислород или воздух;

обеспечивается  единый  охлаждающий эффект даже в том  случае,  если

потреблена большая часть хладоагента;

необходимость проверки транспортной единицы до входа в нее указана в

виде предупреждающей надписи на ее дверях;

с) использование  термоизоляции и простого механического  охлаждения

при  условии,  что  при наличии органических пероксидов  с  температурой

воспламенения ниже значения суммы "аварийная температура +5 градусовС" в

охлаждаемом  отделении  используются огнестойкие электрические  фитинги,

ЕЕх  IIВ  Т3  для предотвращения воспламенения  воспламеняющихся  паров,

выделяемых органическими пероксидами;

d) использование   термоизоляции   и  механического   охлаждения   в

сочетании с охлаждением хладоагентом при условии, что:

обе системы не зависят друг от друга;

соблюдаются предписания подпунктов b) и с) (см. выше);

е) использование   термоизоляции   и   двух   систем   механического

охлаждения при условии, что:

обе системы,  за исключением единого блока энергопитания, не зависят

друг от друга;

каждая система  способна самостоятельно обеспечивать соответствующее

регулирование температуры;

при наличии органических  пероксидов  с  температурой  воспламенения

ниже значения суммы "аварийная температура +5 градусовС"  в  охлаждаемом

отделении используются   огнестойкие   электрические  фитинги,  ЕЕх  IIВ

Т3 для предотвращения воспламенения воспламеняющихся  паров,  выделяемых

органическими пероксидами.

156. Для веществ,  указанных в пунктах 11о и 12о,  предусматривается

один из методов регулирования температуры, описанных в пункте 155:

метод, указанный   в   подпункте   с),  если   предполагается,   что

максимальная  температура окружающей среды в ходе перевозки не  превысит

контрольную температуру более чем на 10 градусовС; в противном случае -

метод, описанный в подпунктах d) или е).

Для веществ,  указанных  в  пунктах  13о-20о,  применяется  один  из

следующих методов:

метод, описанный   в   подпункте   а),  если   предполагается,   что

максимальная  температура  окружающей среды в ходе перевозки будет  ниже

контрольной температуры не менее чем на 10 градусовС;

метод, описанный   в   подпункте   b),  если   предполагается,   что

максимальная   температура  окружающей  среды  не  превысит  контрольную

температуру более чем на 30 градусовС; в противном случае -

метод, описанный в подпунктах с), d) или е).

Перевозка в контейнерах

157. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пунктах 1о и 2о, не

должны перевозиться в малых контейнерах.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы транспортных средств

158. Вещества,  указанные  в  пунктах 1о-10о, следует  перевозить  в

соответствии с положениями пунктов 150-156 в изотермических транспортных

средствах,  транспортных средствах - ледниках или холодильниках,  причем

эти  транспортные  средства  должны  отвечать  требованиям  пункта  159.

Вещества,  указанные  в пунктах 1о-10о и содержащиеся в  защитной  таре,

заполненной  хладоагентом,  должны  перевозиться в закрытых  или  крытых

брезентом    транспортных   средствах.   При   использовании    закрытых

транспортных  средств они должны быть обеспечены надлежащей вентиляцией.

Крытые  брезентом  транспортные средства должны иметь боковые  и  задний

борта.   Брезент   для  этих  транспортных  средств   изготовляется   из

непромокаемого и огнестойкого материала.

Изотермические транспортные средства, транспортные

средства - ледники и холодильники

159. Изотермические  транспортные средства, транспортные средства  -

ледники  и  холодильники,  используемые  в  соответствии  с  положениями

пунктов 150-156, должны отвечать следующим требованиям:

а) транспортное средство должно быть сконструировано и оборудовано с

точки  зрения  изотермии  и  способа  охлаждения  таким  образом,  чтобы

максимальная температура, предписанная пунктами 150-156, не превышалась.

Общий коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,4 Вт/м2 К;

b) транспортное  средство должно быть сконструировано таким образом,

чтобы  пары,  выделяемые  перевозимыми веществами или  хладоагентом,  не

могли проникнуть в кабину водителя;

с) должен быть предусмотрен прибор контроля температуры, позволяющий

проверять температуру в грузовом отделении из кабины водителя;

d) в грузовом   отделении   должны  быть  вентиляционные  щели   или

выпускные клапаны, которые не должны препятствовать охлаждению;

е) используемый хладоагент должен быть невоспламеняющимся;

f) холодильная  установка транспортных средств-холодильников  должна

работать независимо от двигателя транспортного средства.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Ограничение перевозимых количеств

160. Одно транспортное средство должно перевозить не более:

5000 кг веществ,  указанных в пунктах 1о и 2о, если в верхней  части

грузового  отделения  имеется  вентиляция и теплоизоляция  выполнена  из

жаростойкого  материала,  или 1000 кг веществ, указанных в пунктах 1о  и

2о, если транспортное средство не отвечает этим требованиям;

10000 кг веществ, указанных в пунктах 3о и 4о;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 5о ,6о ,7о , 8о, 9о и 10о;

1000 кг веществ,  указанных  в пунктах 11о и 12о, или 5000 кг,  если

теплоизоляция выполнена из жаростойкого материала;

5000 кг веществ,  указанных в пунктах 13о и 14о, или 10000 кг,  если

теплоизоляция выполнена из жаростойкого материала;

20000 кг веществ, указанных в пунктах 15о, 16о, 17о, 18о, 19о и 20о.

161. Если вещества этого класса погружены вместе в одно транспортное

средство,  предельные  значения,  приведенные в пункте  160,  не  должны

превышаться  и  общее  количество содержимого не должно быть более 20000

кг.

162. Положения  пунктов  81-83  и  158 не  применяются  к  перевозке

веществ,  перечисленных в пунктах 1о - 4о и 11о - 14о, при условии,  что

вещества  упакованы  в  соответствии с методом упаковки ОР1 или  ОР2,  в

зависимости  от конкретного случая, и количество их на одно транспортное

средство не превышает 10 кг.

Очистка перед погрузкой

163. Транспортные  средства, предназначенные для перевозки упаковок,

содержащих вещества класса 5.2, должны быть тщательно очищены.

Обработка и укладка грузов

164. Если в упаковках   содержатся  вещества,  указанные  в  пунктах

11о-20о,  контрольная температура должна поддерживаться в процессе  всей

перевозки,   включая  погрузку  и  выгрузку,  а  также  во  время  любых

промежуточных остановок (см. пункт 150).

165. Упаковки   должны  грузиться  таким  образом,  чтобы  за   счет

свободной  циркуляции воздуха внутри грузового отделения  поддерживалась

одинаковая  температура.  Если содержимое одного транспортного  средства

или  большого контейнера превышает 5000 кг органического пероксида, груз

должен  быть  разделен  на  партии весом не более 5000  кг  с  воздушным

зазором между ними не менее 0,05 м.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,АВТОЦИСТЕРН

Знаки опасности

166. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или содержавшие (порожние, неочищенные) вещества класса 5.2, должны быть

маркированы знаками опасности образца N 5.2.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества  этого  класса,

указанные  в  пунктах  1о,  2о,  11о и 12о,  должны,  кроме  того,  быть

маркированы  знаком  опасности  образца  N 01.  Если  вещество  является

коррозионным,  то  упаковка должна, наряду с этим, маркироваться  знаком

опасности образца N8.

КЛАСС 6.1. ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

167. К классу  6.1 отнесены токсичные вещества, о которых  известно,

исходя  из  результатов экспериментов, проведенных на животных, что  они

(при  однократном  или  непродолжительном воздействии и  в  относительно

малых  количествах)  поражают внутренние органы и могут  стать  причиной

смерти в случае их вдыхания, всасывания через кожу или глотания.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

168. При перевозке  токсичных  веществ и изделий,  содержащих  такие

вещества, необходимо использовать специальную упаковку в соответствии со

стандартом ISO.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Места погрузки и выгрузки

169. Запрещаются следующие операции:

а) погрузка и  выгрузка  в местах общего пользования  жилых  районов

веществ,  указанных  в  пунктах  1о-5о, и  любых  веществ,  указанных  в

подпункте   а)  каждого  другого  пункта,  без  специального  разрешения

компетентных органов;

b) погрузка и выгрузка указанных веществ в местах общего пользования

вне  жилых  зон  без предварительного уведомления об  этом  компетентных

органов,  за исключением случаев, когда эти операции необходимы в  целях

безопасности.

170. Если по  какой-либо  причине  погрузочно-разгрузочные  операции

необходимо производить в местах общего пользования, грузы разных классов

должны  быть складированы в соответствии с правилами разделения в случае

комбинированной отгрузки.

Очистка после разгрузки

171. Транспортное  средство,  загрязненное веществами, указанными  в

пункте  31о  а),  или  смесью  этих  веществ,  должно  быть  подвергнуто

дезинфекции    службой    медицинского   контроля.   Деревянные    части

транспортного  средства  со следами веществ, указанных в пункте 31о  а),

должны быть демонтированы и сожжены.

172. Все грузы,  перевозимые одним и тем же транспортным  средством,

должны пройти проверку на предмет их возможного загрязнения.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, АВТОЦИСТЕРН

Маркировка

173. Во всех  случаях перевозки веществ, указанных в пункте 31о  а),

на   транспортном   средстве  с  обеих  сторон  должна   быть   надпись,

предупреждающая о том, что в случае утечки жидкости необходимо соблюдать

наибольшую   осторожность   и  что  к  транспортному   средству   нельзя

приближаться   без   противогаза,  перчаток  и  сапог  из   резины   или

соответствующего полимерного материала.

Знаки опасности

174. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или  содержавшие  (порожние, неочищенные) вещества этого класса,  должны

быть маркированы знаками опасности образца N 6.1.

175. Те из них, которые содержат или содержали вещества, указанные в

пунктах  1о-6о, 7о а) 2, 8о а) 2, 9о, 11о а) и b) 2, 13о, 16о, 18о, 20о,

22о  и  26о  а)  1 и b) 1, должны,  кроме  того,  маркироваться  знаками

опасности образца N3.

176. Упаковки,  содержащие воспламеняющиеся пестициды с температурой

воспламенения  не менее 23оС, указанные в пункте 72о, должны быть, кроме

того, маркированы знаком опасности образца N3.

177. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пунктах 7о а) 1, 8о

а)  1, 10о, 11о b) 1 и 28о, маркируются наряду с этим знаками  опасности

образцов N3 и N8.

178. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пунктах 26о а) 2  и

b)  2, и 54о b) 1, должны быть, кроме того, маркированы знаком опасности

образца N4.1.

179. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пункте 66о,  должны

иметь, кроме того, знак опасности образца N 4.2.

180. Упаковки,   содержащие   вещества,  указанные  в  пункте   44о,

маркируются наряду с этим знаком опасности образца N4.3.

181. Упаковки,  содержащие вещества, указанные в пункте 68о, должны,

помимо того, маркироваться знаком опасности образца N05.

182. Упаковки,  содержащие  вещества, указанные в пунктах 24о b)  2,

27о и 67о, маркируются, кроме того, знаком опасности образца N8.

Меры защиты от действия солнечных лучей

183. В период  с апреля до октября включительно, когда  транспортное

средство,  перевозящее цианистый водород, находится на стоянке, упаковки

должны  быть эффективно защищены от действия солнечных лучей,  например,

при помощи брезента, помещаемого на высоте не менее 20 см над грузом.

КЛАСС 6.2. ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

184. К классу  6.2  относятся вещества, которые содержат  патогенные

организмы.   К   патогенным  микроорганизмам  относятся   микроорганизмы

(включая   бактерии,   вирусы,   риккетсии,  паразиты  и   грибки)   или

микроорганизмы  -  рекомбинанты (гибриды или мутанты), которые  являются

возбудителями   инфекционных  заболеваний  животных  или  человека.  Они

подпадают под действие положений, касающихся настоящего класса, только в

том   случае,   если  их  воздействие  может   вызвать   распространение

заболеваний среди людей или животных.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

185. Инфекционные  вещества перевозятся в соответствии с Правилами и

санитарными  нормами  N 1.2.036-95 "Порядок учета, хранения, передачи  и

перевозки  микроорганизмов  1-IV групп патогенности",  ратифицированными

Министерством здравоохранения Республики Молдова в 1995 году.

186. Упаковки, содержащие вещества этого класса, должны перевозиться

в закрытых или крытых транспортных средствах.

Перевозка в контейнерах

187. Упаковки,  содержащие вещества класса 6.2, могут перевозиться в

малых контейнерах.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

188. Используются  специальные противопожарные средства, указанные в

письменных инструкциях для водителя.

4. ОБЩИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Письменные инструкции

189. Письменные инструкции для водителя включают:

а) указание о  том,  что  в случае разрушения или износа  тары  либо

ухудшения  состояния перевозимых опасных веществ, особенно при попадании

таких   веществ   на   дорогу,  необходимо  уведомить   местные   органы

здравоохранения или ветеринарные службы;

b) информацию о способах абсорбции и локализации вещества (веществ),

а  также о способах устранения на месте опасности, которую  представляет

вещество  (вещества)  класса  6.2, например, с  помощью  соответствующих

дезинфицирующих средств;

с) информацию о средствах индивидуальной защиты для водителя.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Запрещение погрузки веществ в одно и то же транспортное средство

190. Вещества,  указанные  в пункте 4о, перевозятся в цистернах  или

специально   оборудованных   транспортных  средствах,   чтобы   избежать

возникновения   опасности  для  людей,  животных  и  окружающей   среды,

например, загружая их в мешки или за счет герметичности соединений.

Обработка и укладка грузов

191. Если упаковки,   содержащие   вещества   класса   6.2,   должны

перевозиться  при  температуре  окружающей  среды не  выше  15 градусовС

или в охлажденном состоянии,  то при  разгрузке   или   хранении  должна

поддерживаться данная температура.

Очистка после разгрузки

192. В случае  утечки  веществ  класса 6.2 и  распылении  их  внутри

транспортного   средства  необходимо  произвести  тщательную  очистку  и

дезинфекцию.  Все  грузы,  перевозимые в  таком  транспортном  средстве,

подлежат проверке на предмет их возможного загрязнения. Деревянные части

транспортного средства, которые соприкасались с веществами, указанными в

пунктах 1о и 2о, должны быть демонтированы и сожжены.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, АВТОЦИСТЕРН

Знаки опасности

193. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или содержавшие (порожние, неочищенные) вещества, указанные в пункте 4о,

должны быть маркированы знаками опасности образца N 6.2.

КЛАСС 8. КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

194. К классу  8 отнесены вещества, которые в силу своих  химических

свойств  воздействуют  на  эпителиальную ткань (кожу или  слизистую),  с

которой  они  соприкасаются, и вещества, которые в случае  утечки  могут

разъедать  металлы,  разрушать  их,  провоцируя тем  самым  другие  виды

опасности.   Этот   класс  охватывает  и  другие  вещества,   образующие

коррозионную жидкость лишь в присутствии воды, или вещества, которые при

наличии  естественной  влажности воздуха образуют коррозионные пары  или

взвеси, а также изделия, содержащие вещества этого класса.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка навалом/насыпью

195. Сульфат свинца, указанный в пункте 1о b), вещества, приведенные

в  пункте  13оb),  и  твердые  вещества  3244,  содержащие  коррозионные

жидкости,  указанные в пункте 65о b), могут перевозиться навалом/насыпью

при   полной   загрузке.  Кузов  транспортного  средства  должен   иметь

соответствующее    достаточно   прочное   внутреннее   покрытие.    Если

транспортное  средство покрыто брезентом, это должно быть сделано  таким

образом,  чтобы он не касался груза. Транспортные средства,  перевозящие

вещества  с идентификационным номером 3244, приведенные в пункте 65о b),

должны   быть   герметично  упакованы  или  герметизированы  с   помощью

внутреннего покрытия.

196. Твердые  смеси  (такие,  как препараты  и  отходы),  содержащие

вещества, отнесенные к пункту 13о, могут перевозиться в тех же условиях,

что и сами вещества. Другие твердые вещества, включая смеси (препараты и

отходы)    подпункта   с)   различных   пунктов,   могут    перевозиться

навалом/насыпью только в контейнерах.

197. Отработавшие  батареи, предусмотренные в пункте 81о с),  должны

перевозиться навалом в специально оборудованных транспортных средствах.

198. Грузовые  отделения  транспортных средств, предназначенные  для

перевозки  грузов  класса 8, должны быть выполнены из стали,  стойкой  к

воздействию коррозионных веществ.

Примечание. Коррозионностойкой считается сталь, степень постепенного

сжигания  которой  под воздействием коррозионных веществ  составляет  не

более 0,1 мм в год.

199. Конструкция  грузовых  отделений  транспортных  средств  должна

исключать  возможность утечки коррозионных веществ в процессе перевозки.

Открытые    грузовые    отделения   должны   накрываться    чехлом    из

коррозионно-стойкого материала.

200. Перед погрузкой  грузовые  отделения транспортных средств и  их

оборудование   следует   проверить  на  наличие  повреждений.   Загрузка

транспортных средств с поврежденными грузовыми отделениями запрещается.

Высота загрузки  грузовых  отделений транспортных средств не  должна

превышать высоту их стенок.

201. В грузовых    отделениях   транспортных   средств   запрещается

одновременно  перевозить  батареи, содержащие коррозионные  вещества,  а

также грузы, способные вступать в опасную реакцию друг с другом.

Опасными считаются следующие реакции:

а) горение и/или выделение значительного количества тепла;

b) выделение воспламеняющихся и/или токсичных газов;

с) образование коррозионных жидкостей;

d) образование нестойких веществ.

При перевозке  на поверхность грузовых отделений не должны  попадать

опасные остатки коррозионных веществ, содержащихся в батареях.

Перевозка в контейнерах

202. Использование больших пластмассовых контейнеров запрещается.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

203. Применяются только общие положения настоящих правил.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Очистка транспортных средств

204. Транспортные  средства, предназначенные для перевозки упаковок,

содержащих  вещества,  указанные  в пунктах 2оа), 3оа), 4о, 73о  и  74о,

должны быть тщательно очищены от горючих отходов.

205. В случае   утечки  веществ,  маркированных  знаками   опасности

образца  N  6.1,  и  распыления их  внутри  транспортного  средства  это

транспортное   средство   может  быть  вновь  использовано  лишь   после

тщательной   очистки   и   дезинфекции.  Остальные  грузы   и   изделия,

перевозившиеся  в  этом транспортном средстве, должны быть проверены  на

предмет их возможного загрязнения.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, АВТОЦИСТЕРН

Знаки опасности

206. Транспортные  средства, автоцистерны и контейнеры для перевозки

опасных   твердых   веществ,  содержащие  или   содержавшие   (порожние,

неочищенные)  вещества  этого  класса, должны быть  маркированы  знаками

опасности образца N 8.

Те из них, которые  содержат  или содержали (порожние,  неочищенные)

вещества,  указанные ниже, должны маркироваться, кроме того,  следующими

знаками опасности:

упаковки, содержащие вещества, указанные в пунктах 32о b) 2, 33о а),

35о  b)  2,  37о,  54о, 64о b) и 68о, должны  иметь,  кроме  того,  знак

опасности образца N3;

упаковки, содержащие  вещества, указанные в пунктах 44о а) и 45о  b)

2, должны, помимо того, иметь знаки опасности образцов N3 и 6.1;

упаковки, содержащие вещества, указанные в пункте 67о, должны наряду

с этим маркироваться знаком опасности образца N4.1;

упаковки, содержащие вещества, указанные в пунктах 69о и 70о, должны

быть, кроме того, маркированы знаком опасности образца N4.2;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в  пунктах  71о  и  72о,

должны, кроме того, маркироваться знаком опасности образца N4.3;

упаковки, содержащие вещества, указанные в пунктах 2оа)1, 3о а), 4о,

73о и 74о, должны иметь, кроме того, знак опасности образца N 05;

упаковки, содержащие   вещества,  указанные  в  пунктах  2о  а)   2,

маркируются, кроме того, знаками опасности образцов N05 и N6,1;

упаковки, содержащие  перечисленные  ниже  вещества,  должны,  кроме

того, маркироваться знаком опасности образца N6.1:

-------------------------------------------------------------------------

Номер пункта  | Идентифиционный номер |   Вещество

----------------+-----------------------+--------------------------------

1о а)              1831               Кислота серная дымящая

(олеум)

6о                                    Все вещества

7о                                    Все вещества

9о b)              1811               Калия гидрофторид

(дифторид калия)

10о b)             1732               Сурьмы пентафторид

12о а)             2879               Селена оксихлорид

14о                                   Все вещества

44o b)                                Все вещества

45о b) 1.          2818               Аммония полисульфида

и с)                                  раствор

53о b) и с)                           Раствор медьэтилендиамина

75о                                   Все вещества

76о                                   Все вещества

----------------+-----------------------+--------------------------------

КЛАСС 9. ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА

207. К классу  9  отнесены  вещества  и изделия,  которые  во  время

перевозки представляют опасность, не предусмотренную в других классах.

2. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ

Способ отправки и ограничения на отправку

208. Упаковки,  содержащие вещества класса 9, должны перевозиться  в

закрытых или крытых транспортных средствах.

Примечание. Газонаполнительные  устройства  надувных  подушек  3268,

модули  надувных  подушек 3268 и устройства  предварительного  натяжения

ремней  безопасности 3268 могут перевозиться без упаковки в  специальных

транспортно-загрузочных   приспособлениях,  транспортных  средствах  или

больших  контейнерах,  если они перевозятся от места их  изготовления  к

месту сборки.

Перевозка навалом/насыпью

209. Вещества,  указанные  в  пунктах  31о, 32о  и  35о,  и  полимер

вспенивающийся  гранулированный  2211, указанный в пунктах 4ос),  12ос),

могут перевозиться навалом/насыпью в открытых транспортных средствах.

210. Вещества,  указанные  в пункте 20ос), которые не  рекомендуется

перевозить  в автоцистернах в соответствии с приложением N16 к настоящим

правилам  из-за  высокой температуры и плотности веществ, перевозятся  в

специальных транспортных средствах.

211. Вещества,   указанные   в  пункте  21ос),  могут   перевозиться

навалом/насыпью в специально оборудованных транспортных средствах.

212. Специальные    транспортные   средства,   предназначенные   для

перевозки  веществ, указанных в пункте 20ос), и специально оборудованные

транспортные  средства, предназначенные для перевозки веществ, указанных

в   пункте   21ос),  должны  соответствовать  стандартам,   утвержденным

Европейским советом.

213. Если страна   отправления  не  является  участницей  ДОПОГ,  то

установленные  условия должны быть признаны компетентным органом  первой

страны - участницы ДОПОГ по маршруту перевозки груза.

3. ОБЩИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Письменные инструкции

214. При перевозке  веществ, указанных в пункте 2о b), или приборов,

указанных  в  пункте  3о, текст письменных инструкций  должен  содержать

предупреждение   о   том,   что  в  случае   пожара   могут   выделяться

высокотоксичные диоксины.

215. Для веществ,   указанных  в  пунктах  11о  и  12о,   письменные

инструкции   должны  содержать  меры,  которые  следует  выполнить   для

избежания  или  сведения  к минимуму ущерба  от  разлива/высыпания  этих

веществ, являющихся загрязнителями водной среды.

216. Для веществ,  указанных  в  пункте 13о,  письменные  инструкции

должны также включать:

а) указание о  том,  что  в случае разрушения или  износа  тары  или

ухудшения  состояния перевозимых опасных грузов, особенно при  попадании

их  на  дорогу, необходимо уведомить местные органы здравоохранения  или

ветеринарные службы;

b) информацию  о  способах  абсорбирования  и  локализации  вещества

(веществ)  и  о способах устранения на месте  опасности,  представляемой

веществами,   относящимися   к   пункту  13о,   с   помощью,   например,

соответствующих дезинфицирующих средств;

с) информацию   о   средствах  индивидуальной  защитной   экипировки

водителя.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГРУЗКИ,

ВЫГРУЗКИ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

Места погрузки и выгрузки

217. Запрещаются следующие операции:

а) погрузка и  выгрузка веществ, отнесенных к подпункту b) различных

пунктов,  за  исключением пункта 35о b), в местах общего  пользования  в

жилых кварталах без специального разрешения компетентных органов;

b) погрузка и  выгрузка веществ, отнесенных к подпункту b) различных

пунктов,  за исключением пункта 35о b), в местах общего пользования  вне

пределов жилых зон без предварительного уведомления об этом компетентных

органов,  если только эти операции не являются безотлагательными с точки

зрения безопасности.

218. Если по  какой-либо  причине  погрузочно-разгрузочные  операции

должны  производиться в местах общего пользования, грузы разных  классов

складируются  в соответствии с правилами разделения при  комбинированной

отгрузке.

Обработка и укладка грузов

219. Если упаковки,  содержащие  вещества, указанные в  пункте  13о,

должны перевозиться в охлажденном состоянии, то при разгрузке и хранении

необходимо обеспечить беспрерывный цикл работы холодильной установки.

Очистка после разгрузки

220. В случае  утечки  и  рассыпания внутри  транспортного  средства

веществ,   указанных  в  пунктах  1о,  2оb),  3о,  11ос)  и  12ос),  это

транспортное    средство   должно   быть   очищено.   Остальные   грузы,

перевозившиеся  в  этом  транспортном  средстве,  подлежат  проверке  на

предмет возможного загрязнения.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И АВТОЦИСТЕРН

Маркировка и знаки опасности

Маркировка

221. На малых   контейнерах,  содержащих  вспенивающиеся   полимеры,

указанные  в пункте 4ос), должна быть следующая надпись: "Изолировать от

любого  источника  воспламенения".  Эта надпись должна быть  сделана  на

официальном  языке  страны  отправления и на  английском,  немецком  или

французском  языке,  если  в соглашениях,  заключенных  между  странами,

участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

Знаки опасности

222. Транспортные  средства,  автоцистерны и контейнеры,  содержащие

или   содержавшие   (порожние,  неочищенные)  вещества  класса   9,   за

исключением  веществ,  указанных в пункте 4ос), должны быть  маркированы

знаками опасности образца N 9.

Те из них, которые  содержат  или содержали вещества,  перечисленные

ниже, должны маркироваться, кроме того, следующими знаками опасности:

упаковки, содержащие  вещества  класса  9,  за  исключением  веществ

указанных  в  пункте  4ос),  должны быть  маркированы  знаком  опасности

образца N9;

упаковки, содержащие  вещества,  указанные  в пунктах 6о  и  7о,  не

должны   маркироваться  знаком  опасности  образца  N9,  за  исключением

случаев,  когда  вещества  полностью закрыты в упаковке, клети,  что  не

позволяет их легко идентифицировать.

223. Специальные   транспортные   средства,  перевозящие   вещества,

указанные  в  пункте  21ос),  и  специально  оборудованные  транспортные

средства,  перевозящие  вещества, указанные в пункте 21ос),  маркируются

также с обеих боковых сторон и сзади маркировочным знаком, приведенным в

приложении N14 к настоящим правилам.

Приложение N 1

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республикаи Молдова

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

1001  Ацетилен растворенный                       239  3         2,4o F

1002  Воздух сжатый                                20  2         2,1o A

1003  Воздух охлажденный жидкий                   225  2+05      2,3o O

1005  Аммиак безводный                            268  6.1+8     2,2o TC

1006  Аргон сжатый                                 20  2         2,1o A

1008  Бора трифторид сжатый                       268  6.1+8     2,1o TC

1009  Бромтрифторметан (R 13B1)                    20  2         2,2o A

1010  1,2-Бутадиен ингибированный                 239  3         2,2o F

1010  1,3- Бутадиен ингибированный                239  3         2,2o F

1010  Смеси 1,3-бутадиена и углеводородов         239  3         2,2o F

ингибированные

1011  Бутан                                        23  3         2,2o F

1012  1-Бутилен                                    23  3         2,2o F

1012  Смесь бутиленов                              23  3         2,2o F

1012  цис-2-Бутилен                                23  3         2,2o F

1012  транс-2-Бутилен                              23  3         2,2o F

1013  Углерода диоксид                             20  2         2,2o A

1014  Смесь кислорода и углерода диоксида          25  2+05      2,1o O

сжатая (не более 30% СО2)

1015  Смесь углерода диоксида и азота              20  2         2,2o A

гемиоксида

1016  Углерода оксид сжатый                       263  6.1+3     2,1o TF

1017  Хлор                                        268  6.1+8     2,2o TC

1018  Хлордифторметан (R 22)                       20  2         2,2o A

1020  Хлорпентафторэтан(R 115)                     20  2         2,2o A

1021  1-Хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан (R 124)         20  2         2,2o A

1022  Хлортрифторметан (R 13)                      20  2         2,2o A

1023  Газ каменноугольный сжатый                  263  6.1+3     2,1o TF

1026  Циан                                        263  6.1+3     2,1o TF

1027  Циклопропан                                  23  3         2,2o F

1028  Дихлордифторметан (R 12)                     20  2         2,2o A

1029  Дихлорфторметан (R 21)                       20  2         2,2o F

1030  1,1-Дифторэтан  (R152a)                      23  3         2,2o F

1032  Диметиламин безводный                        23  3         2,2o F

1033  Эфир диметиловый                             23  3         2,2o F

1035  Этан                                         23  3         2,2o F

1036  Этиламин                                     23  3         2,2o F

1037  Этилхлорид                                   23  3         2,2o F

1038  Этилен охлажденный жидкий                   223  3         2,3o F

1039  Эфир этилметиловый                           23  3         2,2o F

1040  Этилена оксид с азотом                      263  6.1+3     2,2o TF

1041  Смесь этилена оксида и углерода диоксида,   239  3         2,2o F

содержащая более 9%, но не более 87%

этилена оксида

1044  Огнетушители                                     2         2,6o А

1045  Фтор сжатый                                 265  6.1+05+8  2,1o ТОС

1046  Гелий сжатый                                 20  2         2,1o A

1048  Водород бромистый безводный                 268  6.1+8     2,2o TC

1049  Водород сжатый                               23  3         2,1o F

1050  Водород хлористый безводный                 268  6.1+8     2,2o TC

1051  Водород цианистый стабилизированный         663  6.1+3     6,1,1o

1052  Водород фтористый безводный                 886  8+6.1     8,6o

1053  Сероводород                                 263  6.1+3     2,2o TF

1055  Изобутилен                                   23  3         2,2o F

1056  Криптон сжатый                               20  2         2,1o A

1057  Зажигалки или баллончики для заправки        23  3         2,6o F

зажигалок

1058  Газы сжиженные невоспламеняющиеся,           20  2         2,2o A

содержащие азот, углерода диоксид

или воздух

1060  Cмеси метилацетилена и пропадиена           239  3         2,2o F

стабилизированные

1060  Смесь P1,P2: см. смеси метилацетилена и     239  3         2,2o F

пропадиена стабилизированные

1061  Метиламин безводный                          23  3         2,2o F

1062  Метилбромид                                  26  6.1       2,2o F

1063  Метилхлорид                                  23  3         2,2o F

1064  Метилмеркаптан                              263  6.1+3     2,2o TF

1065  Неон сжатый                                  20  2         2,1o A

1066  Азот сжатый                                  20  2         2,1o A

1067  Диазота тетраоксид                          265  6.1+05+8  2,2o TOC

1069  Нитрозилхлорид                              268  6.1+8     2,2o ТС

1070  Азота гемиоксид                              25  2+05      2,2o O

1071  Газ нефтяной сжатый                         263  6.1+3     2,1o TF

1072  Кислород сжатый                              25  2+05      2,1o O

1073  Кислород охлажденный жидкий                 225  2+05      2,3o O

1075  Газы нефтяные сжиженные                      23  3         2,2o F

1076  Фосген                                      268  6.1+8     2,2o TC

1077  Пропилен                                     23  3         2,2o F

1078  Смесь F1,F2,F3:см: газ рефрижераторный,      20  2         2,2o A

н.у.к.

1078  Газ рефрижераторный, н.у.к.                  20  2         2,2o A

1079  Серы диоксид                                268  6.1+8     2,2o TC

1080  Серы гексафторид                             20  2         2,2o A

1081  Тетрафторэтилен ингибированный               23  3         2,2o F

1082  Трифторхлорэтилен (R 1113)                  263  6.1+3     2,2o F

1083  Триметиламин безводный                       23  3         2,2o F

1085  Винилбромид ингибированный                  239  3         2,2o F

1086  Винилхлорид ингибированный или              239  3         2,2o F

стабилизированный

1087  Эфир винилметиловый ингибированный          239  3         2,2o F

1088  Ацеталь                                      33  3         3,3o b)

1089  Ацетальдегид                                 33  3         3,1o a)

1090  Aцетон                                       33  3         3,3o b)

1091  Масла ацетоновые                             33  3         3,3o b)

1092  Акролеин ингибированный                     663  6.1+3     6.8,8o a)2

1093  Акрилонитрил ингибированный                 336  3+6.1     3,11o a)

1098  Спирт аллиловый                             663  6.1+3     6.1,8o a)2

1099  Аллилбромид                                 336  3+6.1     3,16o a)

1100  Aллилхлорид                                 336  3+6.1     3,16o a)

1104  Амилацетаты                                  30  3         3,31o c)

1105  Пентанолы                                    33  3         3,3o b)

1105  Пентанолы                                    30  3         3,31o c)

1106  Амиламин (н-амиламин, трет-амиламин)        338  3+8       3,22o b)

1106  Амиламин (втор-амиламин)                     38  3+8       3,33o c)

1107  Aмилхлорид                                   33  3         3,3o b)

1108  1-Пентен (н-амилен)                          33  3         3,1o a)

1109  Aмилформиаты                                 30  3         3,31o c)

1110  н-Амилметилкетон                             30  3         3,31o c)

1111  Aмилмеркаптан                                33  3         3,3o b)

1112  Aмилнитрат                                   30  3         3,31o c)

1113  Aмилнитрит                                   33  3         3,3o b)

1114  Бензол                                       33  3         3,3o b)

1120  Бутанолы                                     33  3         3,3o b)

1120  Бутанолы                                     30  3         3,31o c)

1123  Бутилацетаты                                 33  3         3,3o b)

1123  Бутилацетаты                                 30  3         3,31o c)

1125  н-Бутиламин                                 338  3+8       3,22o b)

1126  1-Бромбутан                                  33  3         3,3o b)

1126  н-Бутилбромид                                33  3         3,3o b)

1127  Хлорбутаны                                   33  3         3,3o b)

1128  н-Бутилформиат                               33  3         3,3o b)

1129  Бутилальдегид                                33  3         3,3o b)

1130  Масло камфорное                              30  3         3,31o c)

1131  Сероуглерод                                 336  3+6.1     3,18o a)

1131  Углерода сульфид                            336  3+6.1     3,18o a)

1133  Клеи                                         33  3         3,5o a),b),c)

1133  Клеи                                         30  3         3,31o c)

1134  Хлорбензол                                   30  3         3,31o c)

1135  Этиленхлоргидрин                            663  6.1+3     6.1,16o a)

1136  Дистилляты каменноугольной смолы             33  3         3,3o b)

1136  Дистилляты каменноугольной смолы             30  3         3,31o c)

1139  Раствор для нанесения покрытия               33  3         3,5o a),b),c)

1139  Раствор для нанесения покрытия               30  3         3,31o c)

1143  Кротональдегид стабилизированный            663  6.1+3     6.1,8o a)2

1144  Кротонилен (2-бутин)                        339  3         3,1o a)

1145  Циклогексан                                  33  3         3,3o b)

1146  Циклопентан                                  33  3         3,3o b)

1147  Декагидронафталин                            30  3         3,31o c)

1148  Спирт диацетоновый технический чистый        33  3         3,3o b)

1148  Спирт диацетоновый химическии чистый         30  3         3,31o c)

1149  Эфиры дибутиловые                            30  3         3,31o c)

1150  1,2-Дихлорэтилен                             33  3         3,3o b)

1152  Дихлорпентаны                                30  3         3,31o c)

1153  Эфир диэтиловый этиленгликоля                30  3         3,31o c)

1154  Диэтиламин                                  338  3+8       3,22o b)

1155  Эфир диэтиловый (эфир этиловый)              33  3         3,2o a)

1156  Диэтилкетон                                  33  3         3,3o b)

1157  Диизобутилкетон                              30  3         3,31o c)

1158  Диизопропиламин                             338  3+8       3,22o b)

1159  Эфир диизопропиловый                         33  3         3,3o b)

1160  Диметиламина водный раствор                 338  3+8       3,22o b)

1161  Диметилкарбонат                              33  3         3,3o b)

1162  Диметилдихлорсилан                         X338  3+8       3,21o b)

1163  Диметилгидразин несимметричный              663  6.1+3+8   6.1,7o a)1

1164  Диметилсульфид                               33  3         3,2o b)

1165  Диоксан                                      33  3         3,3o b)

1166  Диоксолан                                    33  3         3,3o b)

1167  Эфир дивиниловый ингибированный             339  3         3,3o a)

1169  Экстракты ароматические жидкие               33  3         3,5o a),b),c)

1169  Экстракты ароматические жидкие               30  3         3,31o c)

1170  Этанол (спирт этиловый) или этанола          33  3         3,3o b)

(спирта этилового) раствор с обьемной

долей спирта более 70%

1170  Этанола раствор (этилового спирта            30  3         3,31o c)

раствор) с обьемной долей спирта более

24%, но не более 70%

1171  Эфир моноэтиловый этиленгликоля              30  3         3,31o c)

1172  Эфир моноэтиленовый этиленгликоля и          30  3         3,31o c)

кислоты уксусной

1173  Этилацетат                                   33  3         3,3o b)

1175  Этилбензол                                   33  3         3,3o b)

1176  Этилборат                                    33  3         3,3o b)

1177  Этилбутилацетат                              30  3         3,31o c)

1178  2-Этилбутиральдегид                          33  3         3,3o b)

1179  Эфир этилбутиловый                           33  3         3,3o b)

1180  Этилбутират                                  30  3         3,31o c)

1181  Этилхлорацетат                               63  6.1+3     6.1,16o b)

1182  Этилхлорформиат                             663  6.1+3+8   6.1,10o a)

1183  Этилдихлорсилан                            X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

1184  1,2-Дихлорэтан (этилендихлорид)             336  3+6.1     3,16o b)

1185  Этиленимин ингибированный                   663  6.1+3     6.1,4o

1188  Эфир монометиловый этиленгликоля             30  3         3,31o c)

1189  Эфир монометиловый этиленгликоля и           30  3         3,31o c)

кислоты уксусной

1190  Этилформиат                                  33  3         3,3o b)

1191  Альдегиды октиловые (этиловые                30  3         3,31o c)

гексальдегиды)

1192  Этиллактат                                   30  3         3,31o c)

1193  Этилметилкетон (метилэтилкетон)              33  3         3,3o b)

1194  Этилнитрита раствор                         336  3+6.1     3,15o a)

1195  Этилпропионат                                33  3         3,3o b)

1196  Этилтрихлорсилан                           X338  3+8       3,21o b)

1197  Экстракты ароматные жидкие                   33  3         3,5o a)b)c)

1197  Экстракты ароматные жидкие                   30  3         3,31o c)

1198  Формальдегида раствор                        38  3+8       3,33o c)

легковоспламеняющийся

1199  Фуральдегиды                                 63  6.1+3     6.1,13o b)

1201  Масло сивушное                               33  3         3,3o b)

1201  Масло сивушное                               30  3         3,31o c)

1202  Газойль                                      30  3         3,31o c)

1202  Дизельное топливо                            30  3         3,31o c)

1202  Печное топливо легкое                        30  3         3,31o c)

1203  Бензин моторный                              33  3         3,3o b)

1204  Нитроглицерина спиртовой раствор             33  3         3.7o b)

1206  Гептаны                                      33  3         3,3o b)

1207  Гексальдегид                                 30  3         3,31o c)

1208  Гексаны                                      33  3         3,3o b)

1210  Краска типографская                          33  3         3,5o a)b)c)

1210  Краска типографская                          30  3         3,31o c)

1212  Изобутанол                                   30  3         3,31o c)

1213  Изобутилацетат                               33  3         3,3o b)

1214  Изобутиламин                                338  3+8       3,22o b)

1216  Изоктены                                     33  3         3,3o b)

1218  Изопрен ингибированный                      339  3         3,2o a)

1219  Изопропанол (изопропиловый спирт)            33  3         3,3o b)

1220  Изопропилацетат                              33  3         3,3o b)

1221  Изопропиламин                               338  3+8       3,22o а)

1222  Изопропилнитрат                              33  3         3,3o b)

1223  Керосин                                      30  3         3,31o c)

1224  Кетоны, н.у.к.                               33  3         3,2o b),

3o b)

1224  Кетоны, н.у.к.                               30  3         3,31o c)

1228  Меркаптаны или меркаптанов смесь, жидкие    336  3+6.1     3,18o b)

легковоспламеняющиеся  токсичные, н.у.к.

1228  Меркаптаны или меркаптанов смесь, жидкие     36  3+6.1     3,32o c)

легковоспламеняющиеся  токсичные, н.у.к.

1229  Мезитилоксид                                 30  3         3,31o c)

1230  Метанол                                     336  3+6.1     3,17o b)

1231  Метилацетат                                  33  3         3,3o b)

1233  Метиламилацетат                              30  3         3,31o c)

1234  Метилаль                                     33  3         3,2o b)

1235  Метиламина водный раствор                   338  3+8       3,22o b)

1237  Метилбутират                                 33  3         3,3o b)

1238  Mетилхлорформиат                            663  6.1+3+8   6.1,10o a)

1239  Эфир метилхлорметиловый                     663  6.1+3     6.1,9o a)

1242  Mетилдихлорсилан                           X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

1243  Метилформиат                                 33  3         3,1o a)

1244  Mетилгидразин                               663  6.1+3+8   6.1,7o a)1

1245  Метилизобутилкетон                           33  3         3,3o b)

1246  Метилизопропенилкетон ингибированный        339  3         3,3o b)

1247  Метилметакрилат, мономер ингибированный     339  3         3,3o b)

1248  Метилпропионат                               33  3         3,3o b)

1249  Метилпропилкетон                             33  3         3,3o b)

1250  Метилтрихлорсилан                          X338  3+8       3,21o a)

1251  Mетилвинилкетон стабилизированный           639  6.1+3+8   6.1,8o a)1

1259  Никеля карбонил                             663  6.1+3     6.1,3o

1261  Нитрометан                                   33  3         3,3o b)

1262  Октаны                                       33  3         3,3o b)

1263  Краска                                       33  3         3,5o a)b)c)

1263  Краска                                       30  3         3,31o c)

1263  Материал лакокрасочный                       33  3         3,5o a)b)c)

1263  Материал лакокрасочный                       30  3         3,31o c)

1264  Паральдегид                                  30  3         3,31o c)

1265  Пентаны жидкие                               33  3         3,1o a)

1265  Пентаны жидкие                               33  3         3,2o b)

1266  Парфюмерные продукты                         33  3         3,5o a)b)c)

1266  Парфюмерные продукты                         30  3         3,31o c)

1267  Нефть сырая                                  33  3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1267  Нефть сырая                                  30  3         3,31o c)

1268  Нефти дистилляты,н.у.к.                      33  3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Нефти дистилляты,н.у.к.                      30  3         3,31o c)

1268  Нефтепродукты, н.у.к.                        33  3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Нефтепродукты, н.у.к.                        30  3         3,31o c)

1272  Масло хвойное                                30  3         3,31o c)

1274  н-Пропанол                                   33  3         3,3o b)

1274  н-Пропанол                                   30  3         3,31o c)

1275  Пропиональдегид                              33  3         3,3o b)

1276  н-Пропилацетат                               33  3         3,3o b)

1277  Пропиламин                                  338  3+8       3,22o b)

1278  п-Хлорпропан  (пропилхлорид)                 33  3         3.2o b)

1279  1,2-Дихлорпропан                             33  3         3,3o b)

1280  Пропиленоксид                                33  3         3,2o a)

1281  Пропилформиаты                               33  3         3,3o b)

1282  Пиридин                                      33  3         3,3o b)

1286  Масло смоляное                               33  3         3,5o a)b)c)

1286  Масло смоляное                               30  3         3,31o c)

1287  Каучука раствор                              33  3         3,5o a)b)c)

1287  Каучука раствор                              30  3         3,31o c)

1288  Масло сланцевое                              33  3         3,3o b)

1288  Масло сланцевое                              30  3         3,31o c)

1289  Натрия метилата раствор                     338  3+8       3,24o b)

1289  Натрия метилата раствор                      38  3+8       3,33o c)

1292  Тетраэтилсиликат                             30  3         3,31o c)

1293  Настойки медицинские                         33  3         3,3o b)

1293  Настойки медицинские                         30  3         3,31o c)

1294  Толуол                                       33  3         3,3o b)

1295  Трихлорсилан                               X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

1296  Триэтиламин                                 338  3+8       3,22o b)

1297  Триметиламина водный раствор                338  3+8       3,22o a),b)

1297  Триметиламина водный раствор                 38  3+8       3,33o c)

1298  Триметилхлорсилан                          X338  3+8       3,21o b)

1299  Скипидар                                     30  3         3,31o c)

1300  Скипидара заменитель                         33  3         3,3o b)

1300  Скипидара заменитель                         30  3         3,31o c)

1301  Виниалацетет ингибированный                 339  3         3,3o b)

1302  Эфир винилэтиловый ингибированный           339  3         3,2o a)

1303  Винилиденхлорид ингибированный              339  3         3,1o a)

1304  Эфир винилизобутиловый ингибированный       339  3         3,3o b)

1305  Винилтрихлорсилан ингибированный           X338  3+8       3,21o a)

1306  Антисептики для древесины жидкие             33  3         3,5o b),c)

1306  Антисептики для древесины жидкие             30  3         3,31o c)

1307  Ксилолы                                      33  3         3,3o b)

1307  Ксилолы                                      30  3         3,31o c)

1308  Цирконий, суспендированный в                 33  3         3,1o a),

легковоспламеняющейся жидкости                             2o a),b),

3o b)

1308  Цирконий, суспендированный в                 30  3         3,31o c)

легковоспламеняющейся жидкости

1309  Алюминий-порошок покрытый                    40  4.1       4.1,13o b),c)

1310  Аммония пикрат увлажненный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1312  Борнеол                                      40  4.1       4.1,6o c)

1313  Кальция резинат                              40  4.1       4.1,12o c)

1314  Кальция резинат расплавленный                40  4.1       4.1,12o c)

1318  Кобальта резинат осажденный                  40  4.1       4.1,12o c)

1320  Динитрофенол увлажненый                      44  4.1+0.1   4,1,21o а),2o

1321  Динитрофеноляты увлажненные                  44  4,1+0.1   4.1,22o а)

1322  Динитрорезорцин увлажненный                  44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1323  Ферроцерий                                   40  4.1       4.1,13o b)

1324  Кино-и фотопленка на нитроцеллюлозной        40  4.1       4.1,3o

основе

1325  Легковоспламеняющееся твердое вещество       40  4.1       4.1,6o b),c)

органическое, н.у.к.

1326  Гафний-порошок увлажненный                   40  4.1       4.1,13o b)

1328  Гексамителентетрамин                         40  4.1       4.1,6o c)

1330  Марганца резинат                             40  4.1       4.1,12o c)

1331  Термоспички                                  40  4.1       4.1,2o с)

1332  Метальдегид                                  40  4.1       4.1,6o c)

1333  Церий                                            4,1       4.1,13o b)

1334  Нафталин сырой или очищенный                 40  4.1       4.1,6o c)

1336  Нитрогуанидин увлажненный                    44  4.1+0.1   4.1,21o а)

1337  Нитрокрахмал увлажненый                      44  4.1+0.1   4.1,21o а)

1338  Фосфор аморфный                              40  4.1       4.1,11o c)

1339  Фосфора гептасульфид                         40  4.1       4.1,11o b)

1340  Фосфора пентасульфид                        423  4.3       4.3,20o b)

1341  Фосфора сесквисульфид                        40  4.1       4.1,11o b)

1343  Фосфора трисульфид                           40  4.1       4.1,11o b)

1344  Тринитрофенол увлажненный                    44  4.1+0,1   4.1,21o а)

1345  Каучук в отходах или каучук                  40  4.1       4.1,1o b)

регенерированный

1346  Кремний-порошок аморфный                     40  4.1       4.1,13o c)

1347  Серебра пикрат увлажненный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1348  Натрия динитро-о-крезолят увлажненный        44  4,1+0.1   4.1,22o а)

1349  Натрия пикрамат увлаженный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1350  Сера                                         40  4.1       4.1,11o c)

1352  Титан-порошок увлажненый                     40  4.1       4.1,13o b)

1353  Волокна,  пропитанные, нитроцеллюлозой,      40  4,1       4.1,3o с)

н.у.к. или 1353 ткани, пропитаные

нитроцеллюлозой, н.у.к.

1354  Тринитробензол увлажненый                    44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1355  Кислота тринитробензойная увлажненная        44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1356  Тринитротолуол увлажненный                   44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1357  Мочевины нитрат увлажненный                  44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1358  Цирконий-порошок увлажненый                  40  4.1       4.1,13o b)

1360  Кальция фосфид                              446  4.3+6.1   4.3,18o а)

1361  Уголь                                        40  4.2       4.2,1o b), c)

1361  Уголь черный                                 40  4.2       4.2,1o b), c)

1362  Уголь активированный                         40  4.2       4.2,1o c)

1363  Копра                                        40  4.2       4.2,2o c)

1364  Хлопка отходы,  пропитанные маслом           40  4.2       4.2,3o c)

1365  Хлопок влажный                               40  4.2       4.2,3o c)

1366  Диэтилцинк                                 X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

1369  п-Нитрозодиметиланилин                       40  4.2       4.2,5o b)

1370  Диметилцинк                                X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

1373  Волокна животного, растительного или         40  4.2       4.2,3o c)

синтетического происхождения, н.у.к.

1373  Ткани животного, растительного или           40  4.2       4.2,3o c)

синтетического происхождения, н.у.к.

1374  Мука рыбная несиабилизированная              40  4,2       4.2,2o b)

1376  Железа оксид отработанный                    40  4.2       4.2,16o c)

1376  Железо губчатое-отходы                       40  4.2       4.2,16o c)

1378  Катализатор металлический увлажненый         40  4.2       4.2,12o b)

1379  Бумага, обработанная ненасыщенными           40  4.2       4.2,3o c)

маслами

1380  Пентаборан                                  333  4.2+6.1   4.2,19o a)

1381  Фосфор белый или желтый сухой                46  4.2+6.1   4.2,11o a)

1382  Калия сульфид безводный                      40  4.2       4.2,13o b)

1382  Калия сульфид, содержащий менее 30%          40  4.2       4.2,13o b)

кристализационной воды

1384  Натрия дитионит (натрия гидросульфит)        40  4.2       4.2,13o b)

1385  Натрия сульфид безводный                     40  4.2       4.2,13o b)

1385  Натрия сульфид, содержащий менее 30%         40  4.2       4.2,13o b)

кристаллизационной воды

1386  Жмых                                         40  4.2       4.2,2o c)

1389  Амальгама щелочных металлов                X423  4.3       4.3,11o a)

1390  Амиды щелочных металлов                     423  4.3+3     4.3,11o a)

1391  Металл щелочной диспергированный           X423  4.3+3     4.3,11o a)

1391  Металл щелочноземельный диспергированный   Х423  4.3+3*    4.3,11o а)

1392  Амальгама щелочноземельных металлов        X423  4.3       4.3,11o a)

1393  Щелочноземельных металлов сплав, н.у.к.     423  4.3       4.3,11o b)

1394  Алюминия карбид                             423  4.3       4.3,17o b)

1395  Алюминий-ферросилиций-порошок               462  4.3+6.1   4.3,15o c)

1396  Алюминий-порошок непокрытый                 423  4.3       4.3,13o b)

1397  Алюминия фосфид                             446  4,3+6,1   4.3,18o а)

1398  Алюминий кремнистый порошок непокрытый      423  4.3       4.3,13o c)

1400  Барий                                       423  4.3       4.3,11o b)

1401  Кальций                                     423  4.3       4.3,11o b)

1402  Кальция карбид                              423  4.3       4.3,17o b)

1403  Кальция цианамид                            423  4.3       4.3,19o c)

1404  Кальция гидрид                              423  4,3       4.3,16o а)

1405  Кальция силицид                             423  4.3       4.3,12o b),c)

1407  Цезий                                      X423  4.3       4.3,11o a)

1408  Ферросилиций                                462  4.3+6.1   4.3,15o c)

1409  Гидриды металлов, реагирующие с водой,      423  4.3       4.3,16o b)

н.у.к.

1410  Лития алюмогидрид                           423  4,3       4.3,16o а)

1411  Лития алюмогидрид в эфире                   423  4,3       4.3,16o а)

1413  Лития боргидрид                             423  4,3       4.3,16o а)

1414  Лития гидрид                                423  4,3       4.3,16o а)

1415  Литий                                      X423  4.3       4.3,11o a)

1417  Лития силицид                               423  4.3       4.3,12o b)

1418  Магний порошок                              423  4.3+4.2   4.3,14o b)

1419  Магния - флюминия фосфид                    446  4.3+6.1   4.3,18o а)

1420  Калия металлические сплавы                 X423  4.3       4.3,11o a)

1421  Щелочных металлов сплав жидкий, н.у.к.     X423  4.3       4.3,11o a)

1422  Калия-натрия сплавы                        X423  4.3       4.3,11o a)

1423  Рубидий                                    X423  4.3       4.3,11o a)

1426  Натрия боргидрид                            423  4,3       4.3,16o а)

1427  Натрия гидрид                               423  4,3       4.3,16o а)

1428  Натрий                                     X423  4.3       4.3,11o a)

1431  Натрия метилат                               48  4.2+8     4.2,15o b)

1432  Натрия фосфид                               423  4.3       4.3,18o а)

1433  Олова фосфид                                423  4.3       4.3,18o а)

1435  Шлак цинковый                               423  4.3       4.3,13o c)

1436  Цинк-порошок                                423  4.3+4.2   4.3,14o b),c)

1436  Цинк-пыль                                   423  4.3+4.2   4.3,14o b),c)

1437  Циркония гидрид                              40  4.1       4.1,14o b)

1438  Алюминия нитрат                              50  5.1       5.1,22o c)

1439  Аммония дихромат                             50  5.1       5.1,27o b)

1442  Аммония перхлорат                            50  5.1       5.1,12o b)

1444  Аммония персульфат                           50  5.1       5.1,18o c)

1445  Бария хлорат                                 56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1446  Бария нитрат                                 56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1447  Бария перхлорат                              56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1448  Бария перманганат                            56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1449  Бария пероксид                               56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1450  Броматы неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,16o b)

1451  Цезия нитрат                                 50  5.1       5.1,22o c)

1452  Кальция хлорат                               50  5.1       5.1,11o b)

1453  Кальция хлорит                               50  5.1       5.1,14o b)

1454  Кальция нитрат                               50  5.1       5.1,22o c)

1455  Кальция перхлорат                            50  5.1       5.1,13o b)

1456  Кальция перманганат                          50  5.1       5.1,17o b)

1457  Кальция пероксид                             50  5.1       5.1,25o b)

1458  Хлората и бората смесь                       50  5.1       5.1,11o b)

1459  Хлората и магния хлорида смесь               50  5.1       5.1,11o b)

1461  Хлораты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,11o b)

1462  Хлориты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,14o b)

1463  Хрома триоксид безводный                     58  5.1+8     5.1,31o b)

1465  Дидима нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1466  Железа нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1467  Гуанидина нитрат                             50  5.1       5.1,22o с)

1469  Свинца нитрат                                56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1470  Свинца перхлорат                             56  5.1+6.1   5.1,29o b)

1471  Лития гипохлорит сухой или лития             50  5.1       5.1,15o b)

гипохлорита смесь

1472  Лития пероксид                               50  5.1       5.1,25o b)

1473  Магния бромат                                50  5.1       5.1,16o b)

1474  Магния нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1475  Магния перхлорат                             50  5.1       5.1,13o b)

1476  Магния пероксид                              50  5.1       5.1,25o b)

1477  Нитраты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,22o b),с)

1479  Окисляющее вещество твердое, н.у.к.          50  5.1       5.1,27o b),c)

1481  Перхлораты неорганические, н.у.к.            50  5.1       5.1,13o b)

1482  Перманганаты неорганические, н.у.к.          50  5.1       5.1,17o b)

1483  Пероксиды неорганические, н.у.к.             50  5.1       5.1,25o b)

1484  Калия бромат                                 50  5.1       5.1,16o b)

1485  Калия хлорат                                 50  5.1       5.1,11o b)

1486  Калия нитрат                                 50  5.1       5.1,22o c)

1487  Калия нитрата и натрия нитрата смеси         50  5.1       5.1,24o b)

1488  Калия нитрит                                 50  5.1       5.1,23o b)

1489  Калия перхлорат                              50  5.1       5.1,13o b)

1490  Калия перманганат                            50  5.1       5.1,17o b)

1491  Калия пероксид                               50  5.1       5.1,25o а)

1492  Калия персульфат                             50  5.1       5.1,18o с)

1493  Серебра нитрат                               50  5.1       5.1,22o b)

1494  Натрия бромат                                50  5.1       5.1,16o b)

1495  Натрия хлорат                                50  5.1       5.1,11o b)

1496  Натрия хлорит                                50  5.1       5.1,14o b)

1498  Натрия нитрат                                50  5.1       5.1,22o c)

1499  Смесь натрия нитрата и калия нитрата         50  5.1       5.1,22o c)

1500  Натрия нитрит                                56  5.1+6.1   5.1,23o c)

1502  Натрия перхлорат                             50  5.1       5.1,13o b)

1503  Натрия перманганат                           50  5.1       5.1,17o b)

1504  Натрия пероксид                              50  5.1       5.1,25o а)

1505  Натрия персульфат                            50  5.1       5.1,18o c)

1506  Стронция хлорат                              50  5.1       5.1,11o b)

1507  Стронция нитрат                              50  5.1       5.1,22o c)

1508  Стронция перхлорат                           50  5.1       5.1,13o b)

1509  Стронция пероксид                            50  5.1       5.1,25o b)

1510  Тетранитрометан                             559  5.1+6.1   5.1,2o a)

1511  Карбамида и водорода пероксида  комплекс     58  5.1+8     5.1,31o c)

1512  Цинка-аммония нитрит                         50  5.1       5.1,23o b)

1513  Цинка хлорат                                 50  5.1       5.1,11o b)

1514  Цинка нитрат                                 50  5.1       5.1,22o b)

1515  Цинка перманганат                            50  5.1       5.1,17o b)

1516  Цинка пероксид                               50  5.1       5.1,25o b)

1517  Циркония пмкрамат увлажненный                44  4,1+0,1   4.1,21o а)

1541  Ацетонциангидрин стабилизированный           66  6.1       6.1,12o a)

1544  Алкалоиды или алколоидов соли твердые,       66  6.1       6.1,90o a)

н.у.к.

1544  Алкалоиды или алкалоидов соли твердые,       66  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

1545  Аллилизотиоцианат ингибированный            639  6.1+3     6.1,20o b)

1546  Амония арсенат                               60  6.1       6.1,51o b)

1547  Aнилин                                       60  6.1       6.1,12o b)

1548  Анилина гидрохлорид                          60  6.1       6.1,12o c)

1549  Сурьмы соединение неорганическое твердое,    60  6.1       6.1,59o c)

н.у.к.

1550  Сурьмы лактат                                60  6.1       6.1,59o c)

1551  Сурьмы-калия тартрат                         60  6.1       6.1,59o c)

1553  Кислота мышьяковая жидкая                    66  6.1       6.1,51o а)

1554  Кислота мышьяковая твердая                   60  6.1       6.1,51o b)

1555  Мышьяка бромид                               60  6.1       6.1 51o b)

1556  Мышьяка соединение жидкое, н.у.к.,           66  6,1       6.1,51o a)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1556  Мышьяка соединение жидкое, н.у.к.,           60  6.1       6.1,51o b), с)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1557  Мышьяка соединение твердое, н.у.к.,          66  6.1       6.1,51o а)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1557  Мышьяка соединение твердое, н.у.к.,          60  6.1       6.1,51o b),c)

неорганическое (арсенаты, арсениты и

мышьяка сульфид)

1558  Мышьяк                                       60  6.1       6.1,51o b)

1559  Мышьяка пентаоксид                           60  6.1       6.1,51o b)

1560  Мышьяка трихлорид                            66  6.1       6.1,51o a)

1561  Мышьяка триоксид                             60  6.1       6.1,51o b)

1562  Мышьяковая пыль                              60  6.1       6.1,51o b)

1564  Бария соединение, н.у.к.                     60  6.1       6.1,60o b),c)

1565  Бария цианид                                 66  6.1       6.1,41o a)

1566  Бериллия соединение, н.у.к.                  60  6.1       6.1,54o b)2,с).

1567  Бериллий-порошок                             64  6.1+4.1   6.1,54o b)1.

1569  Бромацетон                                   63  6.1+3     6.1,16o b)

1570  Бруцин                                       66  6.1       6.1,90o a)

1571  Бария азид, увлажненный                                    4.1,25o а)

1572  Кислота какодиловая                          60  6.1       6.1,51o b)

1573  Кальция арсенат                              60  6.1       6.1,51o b)

1574  Кальция арсената и кальция арсенита смесь    60  6.1       6.1,51o b)

твердая

1575  Кальция цианид                               66  6.1       6.1,41o a)

1577  Хлординитробензолы                           60  6.1       6.1,12o b)

1578  Хлорнитробензолы                             60  6.1       6.1,12o b)

1579  4-Хлор-о-тулоидингидрохлорид                 60  6.1       6.1,17o c)

1580  Хлорпикрин                                   66  6.1       6.1,17o a)

1581  Хлорпикрина и метилбромида смесь             26  6.1       2,2o T

1582  Хлорпикрина и метилбромида смесь             26  6.1       2,2o T

1583  Хлорпикрина смесь, н.у.к.                    66  6.1       6.1,17o a)

1583  Хлорпикрина смесь, н.у.к.                    60  6.1       6.1,17o b),c)

1585  Меди ацетоарсенит                            60  6.1       6.1,51o b),

1586  Меди арсенит                                 60  6.1       6.1,51o b)

1587  Меди цианид                                  60  6.1       6.1,41o b)

1588  Цианиды неорганические твердые, н.у.к.       66  6.1       6.1,41o a)

1588  Цианиды неорганические твердые, н.у.к.       66  6.1       6.1,41o b),c)

1589  Хлорциан ингибированный                     268  6,1+8     2,2o ТС

1590  Дихлоранилины                                60  6.1       6.1,12o b)

1591  О-Дихлорбензол                               60  6.1       6.1,15o c)

1593  Дихлорметан                                  60  6.1       6.1,15o c)

1594  Диэтилсульфат                                60  6.1       6.1,14o b)

1595  Диметилсульфат                              668  6.1+8     6.1,27o a)

1596  Динитроанилины                               60  6.1       6.1,12o b)

1597  Динитробензолы                               60  6.1       6.1,12o b)

1598  Динитро-о-крезол                             60  6.1       6.1,12o b)

1599  Динитрофенола раствор                        60  6.1       6.1,12o b),c)

1600  Динитротолуолы расплавленные                 60  6.1       6.1,24o b)1

1601  Дензинфицирующее средство твердое            60  6.1       6.1,25o a)

токсичное, н.у.к

1601  Дензинфицирующее средство твердое            66  6.1       6.1,25o b),c)

токсичное, н.у.к

1602  Краситель жидкий токсичный н.у.к.            66  6.1       6.1,25o a)

1602  Краситель жидкий токсичный н.у.к.            60  6.1       6.1,25o b),c)

1602  Полупродукт синтеза красителей жидкий        66  6.1       6.1,25o a)

токсичный, н.у.к.

1602  Полупродукт синтеза красителей жидкий        60  6.1       6.1,25o b),c)

токсичный, н.у.к.

1603  Этилбромацетат                               63  6.1+3     6.1,16o b)

1604  Этилендиамин                                 83  8+3       8,54o b)

1605  Этилендибромид                               66  6.1       6.1,15o a)

1606  Железа (III) арсенат                         60  6,1       6.1,51o b)

1607  Железа (II) арсенит                          60  6.1       6.1,51o b)

1608  Железа (II) арсенат                          60  6.1       6.1,51o b)

1611  Гексаэтилтетрафосфат                         60  6.1       6.1,23o b)

1612  Гексаэтилтетрафосфата и газа сжатого         26  6,1       2,1o T

смесь

1613  Водорода цианида водный раствор             663  6.1+3     6.1,2o

(Цианистоводородная кислота)

1614  Водород цианистый стабилизированный         663  6,1+3     6.1,1o

1616  Свинца ацетат                                60  6.1       6.1,62o c)

1617  Свинца арсенаты                              60  6.1       6.1,51o b)

1618  Свинца  арсениты                             60  6.1       6.1,51o b)

1620  Свинца цианид                                60  6.1       6.1,41o b)

1621  Лондонский  пурпур                           60  6.1       6.1,51o b)

1622  Магния арсенат                               60  6.1       6.1,51o b)

1623  Ртути (II) арсенат                           60  6.1       6.1,51o b)

1624  Ртути (II) хлорид                            60  6.1       6.1,52o b)

1625  Ртути (II) нитрат                            60  6.1       6.1,52o b)

1626  Ртутнокалиевый цианид                        66  6.1       6.1,41o a)

1627  Ртути (I) нитрат                             60  6.1       6.1,52o b)

1629  Ртути ацетат                                 60  6.1       6.1,52o b)

1630  Ртути (II)-аммония хлорид                    60  6.1       6.1,52o b)

1631  Ртути (II) бензоат                           60  6.1       6.1,52o b)

1634  Ртути бромиды                                60  6.1       6.1,52o b)

1636  Ртути (II) цианид                            60  6.1       6.1,41o b)

1637  Ртути (II) глюконат                          60  6.1       6.1,52o b)

1638  Ртути (II) йодид                             60  6.1       6.1,52o b)

1639  Ртути нуклеат                                60  6.1       6.1,52o b)

1640  Ртути (II) олеат                             60  6.1       6.1,52o b)

1641  Ртути оксид                                  60  6.1       6.1,52o b)

1642  Ртути (II) оксицианид десенсибилизированный  60  6.1       6.1,41o b)

1643  Ртути (II)-калия йодид                       60  6.1       6.1,52o b)

1644  Ртути салицилат                              60  6.1       6.1,52o b)

1645  Ртути (II) сульфат                           60  6.1       6.1,52o b)

1646  Ртути (II) тиоцианат                         60  6.1       6.1,52o b)

1647  Метилбромида и этилендибромида смесь         66  6.1       6.1,15o a)

жидкая

1648  Ацетонитрил (Метилцианид)                    33  3         3,3o b)

1649  Присадка антидетонационная к моторному       66  6.1       6.1,31o a)

топливу

1650  Бета-Нафтиламин                              60  6.1       6.1,12o b)

1651  Нафтилтиомочевина                            60  6.1       6.1,21o b)

1652  Нафтилмочевина                               60  6.1       6.,12o b)

1653  Никеля цианид                                60  6.1       6.1,41o b)

1654  Никотин                                      60  6.1       6.1,90o б)

1655  Никотина соединение или никотина препарат    66  6.1       6.1,90o a)

твердые, н.у.к

1655  Никотина соединение или никотина препарат    66  6.1       6.1,90o b),c)

твердые, н.у.к

1656  Никотина гидрохлорид или никотина            60  6.1       6.1,90o b)

гидрохлорида раствор

1657  Никотина салицилат                           60  6.1       6.1,90o  b)

1658  Никотина сульфат твердый                     60  6.1       6.1,90o b)

1658  Раствор никотина сульфата                    60  6.1       6.1,90o b)

1659  Никотина тартрат                             60  6.1       6.1,90o b)

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+-------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+-------------

1660  Азота оксид сжатый                          265  6,1+0,5+8 2,1o ТОС

1661  Нитроанилины (o-, м-, п-)                    60  6.1       6.1,12o b)

1662  Нитробензол                                  60  6.1       6.1,12o b)

1663  Нитрофенолы (o-, м-, п-)                     60  6.1       6.1,12o c)

1664  Нитротолуолы (o-, м-, п-)                    60  6.1       6.1,12o b)

1665  Нитроксилолы (o-, м-, п-)                    60  6.1       6.1,12o b)

1669  Пентахлорэтан                                60  6.1       6.1,15o b)

1670  Перхлорметилмеркаптан                        66  6.1       6.1,17o a)

1671  Фенол твердый                                60  6.1       6.1,14o b)

1672  Фенилкарбиламинохлорид                       66  6.1       6.1,17o а)

1673  Фенилендиамины (o-, м-, п-)                  60  6.1       6.1,12o с)

1674  Фенилртутьацетат                             60  6.1       6.1,33o b)

1677  Калия арсенат                                60  6.1       6.1,51o b)

1678  Калия арсенит                                60  6.1       6.1,51o b)

1679  Калия тетрацианокупрат (I)                  6.0  6.1       6.1,41o b)

1680  Калиа цианид                                 66  6.1       6.1,41o a)

1683  Серебра арсенит                              60  6.1       6.1,51o b)

1684  Серебра цианид                               60  6.1       6.1,41o b)

1685  Натрия арсенат                               60  6.1       6.1,51o b)

1686  Натрия арсенита водный раствор               60  6.1       6.1,51o b),c)

1687  Натрия азид                                      6,1       6,1,42o b)

1688  Натрия какодилат                             60  6.1       6.1,51o b)

1689  Натрия цианид                                66  6.1       6.1,41o a)

1690  Натрия фторид                                60  6.1       6.1,63o c)

1691  Стронция арсенит                             60  6.1       6.1,51o b)

1692  Стрихнин или стрихнина соли                  66  6.1       6.1,90o a)

1693  Слезоточивое вещество жидкое или твердое,    66  6.1       6.1,25o a)

н.у.к.

1693  Слезоточивое вещество жидкое или твердое,    60  6.1       6.1,25o b)

н.у.к.

1694  Бромбензилцианиды                            66  6.1       6.1,17o a)

1695  Хлорaцетон стабилизированный                663  6.1+3+8   6.1,10o a)

1697  Хлорацетофенон                               60  6.1       6.1,17o b)

1698  Дифениламинхлорарсин                         66  6,1       6.1,34o a)

1699  Дифенилхлорарсин                             66  6.1       6.1,34o a)

1700  Шашки дымовые слезоточивые                       6,1+4.1   6.1,2o 6 b)

1701  Ксилилбромид                                 60  6.1       6.1,15o b)

1702  1,1,2,2-Тетрахлорэтан                        60  6.1       6.1,15o  b)

1704  Тетраэтилдитиопирофосфат                     60  6.1       6.1,23o b)

1707  Талия соединение, н.у.к.                     60  6.1       6.1,53o b)

1708  Толуидины                                    60  6.1       6.1,12o b)

1709  2,4-Толуилендиамин                           60  6.1       6.1,12o c)

1710  Tрихлорэтилен                                60  6.1       6.1,15o c)

1711  Ксилидины                                    60  6.1       6.1,12o b)

1712  Цинка арсенат                                60  6.1       6.1,51o b)

1712  Цинка арсената и цинка арсенита смесь        60  6.1       6.1,51o b)

1712  Цинка арсенит                                60  6.1       6.1,51o b)

1713  Цинка цианид                                 66  6.1       6.1,41o a)

1714  Цинка фосфид                                446  4,3+6.1   4.3,18o а)

1715  Ангидрид уксусный                            83  8+3       8,32o b)2

1716  Ацетилбромид                                 80  8         8,35o b)1

1717  Ацетилхлорид                               X338  3+8       3,25o b)

1718  Кислота бутилфосфорная                       80  8         8,38o c)

1719  Щелочная жидкость едкая, н.у.к.              80  8         8,42o b),c)

1722  Аллилхлорформиат                            638  6.1+8+3   6.1,28o a)

1723  Аллилиодид                                  338  3+8       3,25o b)

1724  Аллилтрихлорсилан стабилизированый         X839  8+3       8,37o b)

1725  Алюминия бромид безводный                    80  8         8,11o,b)

1726  Алюминия хлорид безводный                    80  8         8,11o b)

1727  Аммония гидродифторид твердый                80  8         8,9o b)

1728  Амилтрихлорсилан                            X80  8         8,36o b)

1729  Анизоилхлорид                                80  8         8.35o b)1

1730  Сурьмы пентахлорид жидкий                   X80  8         8,12o b)

1731  Сурьмы пентахлорида раствор                  80  8         8,12o b) c)

1732  Сурьмы пентафторид                           86  8+6.1     8,10o b)

1733  Сурьмы трихлорид                             80  8         8,11o b)

1736  Бензоилхлорид                                80  8         8,35o b)1

1737  Бензилбромид                                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1738  Бензилхлорид                                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1739  Бензилхлорформиат                            88  8         8.64o a)

1740  Гидродифториды                               80  8         8.9o b), c)

1741  Бора трихлорид                              268  6,1+8     2,2o ТС

1742  Бора трифторид и кислота уксусная -          80  8         8,33o b)

комплекс

1743  Бора трифторид и кислота пропионовая -       80  8         8,33o b)

комплекс

1744  Бром или брома раствор                      886  8+6.1     8,14o

1745  Брома пентафторид                           568  5.1+6.1+8 5.1,5o

1746  Брома трифторид                             568  5.1+6.1+8 5.1,5o

1747  Бутилтрихлорсинан                           X83  8+3       8,37o b)

1748  Калция гипохлорит сухой                      50  5.1       5.1,15o b)

1748  Кальция гипохлорита смесь сухая              50  5.1       5.1,15o b)

1749  Хлора трифторид                             265  6.1+05+8  2,2o TOC

1750  Кислоты хлоруксусной раствор                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1751  Кислота хлоруксусная твердая                 68  6.1+8     6.1,27o b)

1752  Хлорацетилхлорид                            668  6.1+8     6.1,27o a)

1753  Хлорфенилтрихлорсилан                       X80  8         8,36o b)

1754  Кислота хлорсульфоновая                     X88  8         8,12o a)

1755  Кислоты хромовой раствор                     80  8         8,17o b),а)

1756  Хрома фторид твердый                         80  8         8,9o b)

1757  Хрома фторида раствор                        80  8         8,8o b),c)

1758  Хрома оксидихлорид                          X88  8         8,12o a)

1759  Коррозинное вещество твердое,н.у.к.          88  8         8,65o a)

1759  Коррозинное вещество твердое,н.у.к.          80  8         8,65o b),c)

1760  Корозионная  жидкость, н.у.к.                88  8         8,66o a)

1760  Корозионная  жидкость, н.у.к.                80  8         8,66o b)c)

1761  Медьэтилендиамина раствор                    86  8+6.1     8,53o b),c)

1762  Циклогексенилтрихлорсилан                   X80  8         8,36o b)

1763  Циклогексилтрихлорсилан                     X80  8         8,36o b)

1764  Кислота дихлоруксусная                       80  8         8,32o b)1o

1765  Дихлорацетилхлорид                          X80  8         8,35o b)1o

1766  Дихлорфенилтрихлорсилан                     X80  8         8,36o b)

1767  Диэтилдихлорсилан                            83  8+3       8,37o b)

1768  Кислота дифторфосфорная безводная            80  8         8,8o b)

1769  Дифенилдихлорсилан                          X80  8         8,36o b)

1770  Дифенилметилбромид                           80  8         8,65o b)

1771  Додецилтрихлорсилан                         X80  8         8,36o b)

1773  Железа (III) хлорид безводный                80  8         8,11o c)

1774  Жидкость для зарядки огнетушителей           80  8         8,82o b)

1775  Кислота борфтористоводородная                80  8         8,8o b)

1776  Кислота фторфосфорная безводкая              80  8         8,8o b)

1777  Кислота фторсульфоновая                      88  8         8,8o a)

1778  Кислота кремнефтористоводородная             80  8         8,8o b)

1779  Кислота муравьиная                           80  8         8,32o b)1.

1780  Фумарилхлорид                                80  8         8,35o b)1.

1781  Гексадецилтрихлорсилан                      X80  8         8,36o b)

1782  Кислота гексафторфосфорная                   80  8         8,8o b)

1783  Гексаметилендиамина раствор                  80  8         8,53o b),с)

1784  Гексилтрихлорсилан                          Х80  8         8,36o b)

1786  Кислоты фтористоводородной и кислоты        886  8+6.1     8,7o a)

серной смесь

1787  Кислоты йодистоводородной раствор            80  8         8,5o b),c)

1788  Кислоты бромистоводородной раствор           80  8         8,5o b),c)

1789  Кислоты хлористоводородной раствор           80  8         8,5o b),c)

1790  Кислоты фтористоводородной раствор,         886  8+6.1     8,6o

содержащий более 85% фтористого водорода

1790  Кислоты фтористоводородной раствор,         886  8+6.1     8,7o a)

содержащий более 60%  но не более 85%

фтористого водорода

1790  Кислоты фтористоводородной раствор,          86  8+6.1     8,7o b)

содержащий не более 60% фтористого

водорода

1791  Гипохлорида раствор                          80  8         8,61o b),c)

1792  Йода  монохлорид                             80  8         8,12o b)

1793  Кислота изопропилфосфорная                   80  8         8,38o c)

1794  Свинца сульфат                               80  8         8,1o b)

1796  Смесь кислотная нитрующая, содержащая       885  8+05      8,3o a)

более 50% азотной кислоты

1796  Смесь кислотная нитрующая, содержащая не     80  8         8,3o b)

более 50% азотной кислоты

1799  Нонилтрихлорсилан                           X80  8         8,36o b)

1800  Октадецилтрихлорсилан                       X80  8         8,36o b)

1801  Октилтрихлорсилан                           X80  8         8,36o b)

1802  Кислота хлорная                              85  8         8,4o b)

1803  Фенолсульфокислота жидкая                    80  8         8,34o b)

1804  Фенилтрихлорсилан                           Х80  8         8,36o b)

1805  Кислота фосфорная                            80  8         8,17o c)

1806  Фосфора пентахлорид                          80  8         8,11o b)

1807  Фосфора пентаоксид                           80  8         8,16o b)

1808  Фосфора трибромид                           X80  8         8,12o b)

1809  Фосфора трихлорид                           668  6.1+8     8,67o a)

1810  Фосфора оксихлорид                          X80  8         8,12o b)

1811  Калия гидродифторид                          86  8+6.1     8,9o b)

1812  Калия фторид                                 60  6.1       6.1,63o c)

1813  Калия гидроксид твердый                      80  8         8,41o b)

1814  Калия гидроксида раствор                     80  8         8,42o b),c)

1815  Пропионилхлорид                             338  3+8       3,25o b)

1816  Пропилтрихлорсилан                          X83  8+3       8,37o b)

1817  Пиросульфурилхлорид                         X80  8         8,12o b)

1818  Кремния тетрахлорид                         X80  8         8,12o b)

1819  Натрия алюмината раствор                     80  8         8,42o b),c)

1823  Натрия гидроксид твердый                     80  8         8,41o b)

1824  Натрия гидроксида раствор                    80  8         8,42o b),c)

1825  Натрия оксид                                 80  8         8,41o b)

1826  Смесь кислотная нитрующая отработанная,     885  8+05      8,3o a)

содержащая более 50% азотной кислоты

1826  Смесь кислотная нитрующая отработанная,      80  8         8,3o b)

содержащая менее 50% азотной кислоты

1827  Олова тетрахлорид безводный                 X80  8         8,12o b)

1828  Серы хлориды                                X88  8         8,12o a)

1829  Серы триоксид, ингибированный или серы      X88  8         8,1o a)

триоксид стабилизированный

1830  Кислота серная,  содержащая более 51%        80  8         8,1o b)

кислоты

1831  Кислота серная дымящая                     X886  8+6.1     8,1o a)

1832  Кислота серная отработанная                  80  8         8,1o b)

1833  Кислота сернистая                            80  8         8,1o b)

1834  Сульфурилхлорид                             X88  8         8,12o a)

1835  Тетраметиламмония гидроксид                  80  8         8,51o b)

1836  Тионилхлорид                                X88  8         8,12o a)

1837  Тиофосфорилхлорид                           X80  8         8,12o b)

1838  Титана тетрахлорид                          X80  8         8,12o b)

1839  Кислота трихлоруксусная                      80  8         8,31o b)

1840  Цинка хлорида раствор                        80  8         8,5o c)

1841  Ацетальдегидаммиак                           90  9         9,31o c)

1843  Аммония динитро-о-крезолят                   60  6.1       6.1,12o b)

1846  Углерода тетрахлорид                         60  6.1       6.1,15o b)

1847  Калия сульфид кристаллогидрат                80  8         8,45o b)1

1848  Кислота пропионовая                          80  8         8,32o c)

1849  Натрия сульфид кристаллогидрат               80  8         8,45o b)1.

1851  Лекарственный препарат жидкий токсичный,     60  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

1854  Бария сплавы пирофорные                      40  4,2       4.2,12o а)

1855  Кальций пирофорный или 1855 кальция          40  4,2       4.2,12o а)

сплавы пирофорные

1858  Гексафторпропилен (R1216)                    20  2         2,2o A

1859  Кремния тетрафторид сжатый                  268  6.1+8     2.1o TC

1860  Винилфторид                                 239  3         2,2o F

1862  Этилкротонат                                 33  3         3,3o b)

1863  Топливо авиационное для турбинных            33  3         3.1o a), 2o

двигателей                                                 a),b), 3o b)

1863  Топливо авиационное для турбинных            30  3         3,31o с)

двигателей

1865  Норм-пропилнитрат                            33  3         3,3o b)

1866  Смолы раствор легковоспламеняющийся          30  3         3.5o a),b),c)

1866  Смолы раствор легковоспламеняющийся          33  3         3.31o c)

1868  Декаборан                                    46  4.1+6.1   4.1,16o b)

1869  Магний                                       40  4.1       4.1,13o c)

1869  Магния сплавы                                40  4.1       4.1,13o с)

1870  Боргидрид калия                             423  4,3       4.3,16o а)

1871  Титана гидрид                                40  4.1       4.1,14o b)

1872  Свинца диоксид                               56  5.1+6.1   5.1,29o c)

1873  Кислота хлорная с массовой долей  кислоты   558  5.1+8     5.1,3o a)

более 50%, но не более 72%

1884  Бария оксид                                  60  6.1       6.1,60o c)

1885  Бензидин                                     60  6.1       6.1,12o b)

1886  Бензилиденхлорид                             60  6.1       6.1,15o b)

1887  Бромхлорметан                                60  6.1       6.1,15o c)

1888  Хлороформ                                    60  6.1       6.1,15o c)

1889  Циан бромистый                              668  6.1+8     6.1,27o а)

1891  Этилбромид                                   60  6.1       6.1,15o b)

1892  Этилдихлорарсин                              66  6.1       6.1,34o a)

1894  Фенилртути гидроксид                         60  6.1       6.1,33o b)

1895  Финилртути нитрат                            60  6.1       6.1,33o b)

1897  Тетрахлорэтилен                              60  6.1       6.1,15o c)

1898  Ацетилиодид                                  80  8         8,35o b)1.

1902  Кислота диизооктилфосфорная                  80  8         8,38o c)

1903  Дезинфицирующая жидкость коррозионная,       88  8         8,66o a)

н.у.к.

1903  Дезинфицирующая жидкость коррозионная,       88  8         8,66o b),с)

н.у.к.

1905  Кислота селеновая                            88  8         8,16o a)

1906  Кислота серная, регенерированная из          80  8         8.1o b)

кислого гудрона

1907  Известь натронная                            80  8         8,41o c)

1908  Хлорита раствор                              80  8         8,61o b),c)

1911  Диборан сжатый                              263  6,1+3     2,1o TF

1912  Метилхлорида и метиленхлорида смесь          23  3         2,2o F

1913  Неон охлажденный жидкий                      22  2         2,3o A

1914  Бутилпропионаты                              30  3         3,31o c)

1915  Циклогексанон                                30  3         3,31o c)

1916  Эфир 2,2-дихлордиэтиловый                    63  6.1+3     6.1,16o b)

1917  Этилакрилат ингибированный                  339  3         3,3o b)

1918  Изопропилбензол (Кумол)                      30  3         3,31o c)

1919  Метилакрилат ингибированный                 339  3         3,3o b)

1920  Нонаны                                       30  3         3.31o c)

1921  Пропиленимин ингибированный                 336  3+6.1     3,12o

1922  Пирролидин                                  338  3+8       3,23o b)

1923  Кальция дитионит                             40  4.2       4.2,13o b)

1928  Метилмагнийбромид в этиловом эфире         X323  4.3+3     4.3,3o a)

1929  Калия дитионит                               40  4.2       4.2,13o b)

1931  Цинка дитионит                               90  9         9,32o c)

1932  Циркония отходы                              40  4.2       4.2,12o с)

1935  Цианида раствор, н.у.к.                      66  6.1       6.1,41o а)

1935  Цианида раствор, н.у.к.                      60  6.1       6.1,41o b),c)

1938  Кислота бромуксусная                         80  8         8,31o b)

1939  Фосфора оксибромид                           80  8         8,11o b)

1940  Кислота тиогликолевая                        80  8         8,32o b)1.

1941  Дибромдифторметан                            90  9         9,33o c)

1942  Аммония нитрат                               50  5.1       5.1,21o c)

1944  Спички безопасные                            40  4,1       4.1,2o с)

1945  Спички парафиновые                           40  4,1       4.1,2o с)

1950  Аэрозоли                                     20  2         2,5o А

1950  Аэрозоли                                     25  2+0,5     2,5o О

1950  Аэрозоли                                     23  3         2,5o F

1950  Аэрозоли                                     26  6,1       2,5o Т

1950  Аэрозоли                                    263  6,1+3     2,5o TF

1950  Аэрозоли                                    268  6,1+8     2,5o ТС

1950  Аэрозоли                                    265  6,1+05    2,5o ТО

1950  Аэрозоли                                    263  6,1+3+8   2,5o TFC

1950  Аэрозоли                                    268  6,1+05+8  2,5o ТОС

1951  Аргон охлажденный жидкий                     22  2         2,3o A

1952  Этилена оксида и углерода диоксида смесь,    20  2         2,2o A

содержащая не более 9% этилена оксида

1953  Газ сжатый токсичный                        263  6.1+3     2,1o TF

легковоспламеняющийся, н.у.к.

1954  Газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к.     23  3         2,1o F

1955  Газ сжатый токсичный, н.у.к.                 26  6.1       2,1o T

1956  Газ сжатый, н.у.к.                           20  2         2,1o A

1957  Дейтерий сжатый                              23  3         2,1o F

1958  1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан (R 114)     20  2         2,2o A

1959  1,1-Дифторэтилен (R1132a)                   239  3         2,2o F

1961  Этан охлажденный сжатый                     223  3         2,3o F

1962  Этилен сжатый                                23  3         2,1o F

1963  Гелий охлажденный жидкий                     22  2         2,3o A

1964  Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к.    23  3         2,1o F

1965  Бутан (торговое наименование): см.Смесь      23  3         2,2o F

А,  А01, А02, А0

1965  Смесь А, А01, А02, А0, А1, В1,В2, В,С:       23  3         2,2o F

см. Газов углеводородных смесь сжиженная,

н.у.к.

1965  Пропан (торговое наименование): см. Смесь    23  3         2,2o F

С

1965  Газов углеводородных смесь сжижения,         23  3         2,2o F

н.у.к.

1966  Водород охлажденный жидкий                  223  3         2,3o F

1967  Газ инсектицидный токсичный, н.у.к.          26  6.1       2,2o T

1968  Газ инсектицидный , н.у.к.                   20  2         2,2o A

1969  Изобутан                                     23  3         2,2o F

1970  Криптон охлажденный жидкий                   22  2         2,3o A

1971  Метан сжатый                                 23  3         2,1o F

1971  Газ природный сжатый                         23  3         2,1o F

1972  Газ природный охлажденный жидкий            223  3         2,3o F

1972  Метан охлажденный жидкий                    223  3         2,3o F

1973  Хлордифторметана и хлорпентафторэтана        20  2         2,2o A

смесь (R 502)

1974  Хлордифторбромметан (R12B1)                  20  2         2,2o A

1975  Азота оксида и диазота тетраоксида смесь                   2,2o ТОС

(азота оксида и азота диоксида смесь)

1976  Октафторциклобутан  (RC 318)                 20  2         2,2o A

1977  Азот охлажденный жидкий                      22  2         2,3o A

1978  Пропан                                       23  3         2,2o F

1979  Газов редких смесь сжатая                    20  2         2,1o A

1980  Газов редких и кислорода смесь сжатая        20  2         2,1o A

1981  Газов редких и азота смесь сжатая            20  2         2,1o A

1982  Тетрафторметан (R 14) сжатый                 20  2         2,1o A

1983  1-Хлор-2,2,2-трифторэтан (R133a)             20  2         2,2o A

1984  Трифторметан (R 23)                          20  2         2,2o A

1986  Спирты легковоспламеняющиеся токсичные,     336  3+6.1     3,17o a),b)

н.у.к.

1986  Спирты легкковоспламеняющиеся токсичные,     36  3+6.1     3,32o с)

н.у.к.

1987  Спирты   легковоспламеняющиеся, н.у.к.       33  3         3,2o b),3o b)

1987  Спирты   легковоспламеняющиеся, н.у.к.       30  3         3,31o с)

1988  Альдегиды легковоспламеняющиеся             336  3+6.1     3,17o a),b)

токсичные, н.у.к.

1988  Альдегиды легковоспламеняющиеся              36  3+6.1     3,32o с)

токсичные, н.у.к.

1989  Альдегиды легковоспламеняющиеся н.у.к.       33  3         3,2o b),

3o b)

1989  Альдегиды легковоспламеняющиеся н.у.к.       30  3         3,31o с)

1990  Бензальдегид                                 90  9         9,34o c)

1991  Хропрен ингибированный                      336  3+6.1     3,16o a)

1992  Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная,    36  3+6.1     3,32o c)

н.у.к.

1992  Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная,   336  3+6.1     3,19o а),b)

н.у.к.

1993  Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к.       33  3         3,1o a), 2o

a),b), 3o b),

5o c)

1993  Воспламеняющаяся жидкость, н.у.к.            30  3         3,1o c)

1994  Железа пентакарбонил                        663  6.1+3     6.1,3o

1999  Гудроны жидкие                               33  3         3,5o b),c)

1999  Гудроны жидкие                               30  3         3,31o c)

2000  Целлулоид                                    40  4,1       4.1,3o c)

2001  Кобальта нафтенаты - порошок                 40  4.1       4.1,12o c)

2002  Целлулоида отходы                            40  4.2       4.2,4o с)

2003  Металлов алкилы, реагирующие с водой,      X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

н.у.к., или металлов арилы, реагирующие

с водой, н.у.к.

2004  Магнийдиамид                                 40  4.2       4.2,16o b)

2005  Магнийдифенил                              X333  4.2+4.3   4.2,31o а)

2006  Пластмасса на нитроцеллюлозной основе        40  4,2       4.2,4o с)

самонагревающаяся, н.у.к.

2008  Цирконий - порошок сухой                     40  4.2       4.2,12o b),с)

2009  Цирконий сухой                               40  4,2       4.2,12o с)

2010  Магния гидрид                               423  4,3       4.3.16o а)

2011  Магния фосфид                               446  4.3+6.1   4.3.18o а)

2012  Калия фосфид                                446  4,3+6,1   4.3,18o а)

2013  Стронция фосфид                             446  4,3+6,1   4.3,18o а)

2014  Водорода пероксида водный раствор            58  5.1+8     5.1,1o b)

2015  Водорода пероксид стабилизированный         559  5.1+8     5.1,1o a)

2015  Водорода пероксида водный  раствор          559  5.1+8     5.1,1o a)

стабилизированный

2016  Боеприпасы химические с отправляющими            6.1       6.1,25o b)

веществами невзрывчатые

2017  Боеприпасы слезоточивые невзрывчатые             6,1+8     6.1,27o b)

2018  Хлоранилины твердые                          60  6.1       6.1,12o b)

2019  Хлоранилины жидкие                           60  6.1       6.1,12o b)

2020  Хлорфенолы твердые                           60  6.1       6.1,17o c)

2021  Хлорфенолы жидкие                            60  6.1       6.1,17o c)

2022  Кислота крезиловая                           68  6.1+8     6.1,27o b)

2023  Эпихлоргидрин                                63  6.1+3     6.1,16o b)

2024  Ртути соединение жидкое, н.у.к.              66  6.1       6.1,52o a)

2024  Ртути соединение жидкое, н.у.к.              60  6.1       6.1,52o b),c)

2025  Ртути соединение твердое, н.у.к.             66  6.1       6.1,52o a)

2025  Ртути соединение твердое, н.у.к.             60  6.1       6.1,52o b),с)

2026  Фенилртути соединение, н.у.к.                66  6.1       6.1,33o a)

2026  Фенилртути соединение, н.у.к.                60  6.1       6.1,33o b),c)

2027  Натрия арсенит твердый                       60  6.1       6.1,51o b)

2028  Бомбы дымовые невзрывчатые                   80  8         8,82o b)

2029  Гидразин безводный                                         8,44o а)

2030  Гидразингидрат                               86  8+6.1     8,44o b)

2030  Гидразина водный раствор                     86  8+6.1     8,44o b)

2031  Кислота азотная, содержащая более 70%       885  8+05      8,2o a)1.

чистой кислоты

2031  Кислота азотная, содержащая менее 70%        80  8         8,2o b)

чистой кислоты

2032  Кислота азотная красная дымящая             856  8+05+6.1  8,2o a)2

2033  Калия моноксид                               80  8         8,41o b)

2034  Водорода и метана смесь сжатая               23  3         2,1o F

2035  1,1,1-Трифторэтан (R143a)                    23  3         2,2o F

2036  Ксенон сжатый                                20  2         2,2o A

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       20  2         2,5o А

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       25  2+0,5     2,5o О

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       23  3         2,5o F

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые       26  6,1       2,5o T

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      263  6,1+3     2,5o ТF

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      668  6,1+8     2,5o TO

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      265  6,1+0,5   2,5o TO

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      263  6,1+3+8   2,5o TFC

баллончики)

2037  Емкости малые, содержание газ (газовые      268  6,1+05+8  2,5o TOC

баллончики)

2038  Динитротолуолы                               60  6.1       6.1,12o b)

2044  2,2-Диметилпропан                            23  3         2,2o F

2045  Изобутиральдегид                             33  3         3,3o b)

2046  Цимолы (о-,м-,п) (Метилизопропил-бензолы)    30  3         3,31o c)

2047  Дихлорпропены                                33  3         3,3o b)

2047  Дихлорпропены                                30  3         3,31o с)

2048  Дициклопентадиен                             30  3         3,31o c)

2049  Диэтилбензолы (о-,м-,п-)                     30  3         3,31o c)

2050  Диизобутилен-смеси изомеров                  33  3         3,3o b)

2051  2-Диметиламиноэтанол                         83  8+3       8,54o b)

2052  Дипентен                                     30  3         3,31o c)

2053  Метилизобутилкарбинол                        30  3         3,31o c)

2054  Морфолин                                     30  3         3,31o c)

2055  Стирол мономер ингибированный                39  3         3,31o с)

2056  Тетрагидрофуран                              33  3         3,3o b)

2057  Трипропилен                                  33  3         3,3o b)

2057  Трипропилен                                  30  3         3,31o с)

2058  Валеральдегид                                33  3         3,3o b)

2059  Нитроцеллюлозы раствор                       33  3         3,4o a),b)

легковоспламеняющийся

2059  Нитроцеллюлозы раствор                       30  3         3,34o c)

легковоспламеняющийся

2067  Удобрения аммиачно-нитратные, тип А1         50  5.1       5.1,21o

c)

2068  Удобрения  аммиачно-нитратные, тип А2        50  5.1       5.1,21o

c)

2069  Удобрения аммиачно-нитратные,тип А3          50  5.1       5.1,21o

c)

2070  Удобрения аммиачно-нитратные, тип  А4        50  5.1       5.1,21o

c)

2073  Аммиака водный раствор, содержащий более     20  2         2,4o A

35%, но не более 40% аммиака

2073  Аммиака водный раствор, содержащий более     20  2         2,4o A

40%, но не более 50% аммиака

2074  Акриламид                                    60  6,1       6.1,12o c)

2075  Хлораль безводный ингибированный             60  6.1       6.1,17o b)

2076  Крезолы (о-, м-,п-)                          68  6.1+8     6.1,27o b)

2077  альфа-Нафтиламин                             60  6.1       6.1,12o c)

2078  Толуолдиизоцианат                            60  6.1       6.1,19o b)

2079  Диэтилентриамин                              80  8         8,53o b)

2187  Углерода диоксид охлажденный жидкий          22  2         2,3o А

2188  Арсин                                       263  6,1+3     2,2o ТF

2189  Дихлорсилан                                 263  6.1+05+8  2,2o TFC

2190  Кислорода дифторид сжатый                                  2,1o ТОС

2191  Сульфурилфторид                              26  6.1       2.2o T

2192  Герман                                      263  6,1+3     2,2o ТF

2193  Гексафторэтан (R116) сжатый                  20  2         2,1o A

2194  Селена гексафторид                          268  6,1+8     2,2o ТС

2195  Теллура гексафторид                         268  6,1+8     2,2o ТС

2196  Вольфрама гексафторид                       268  6,1+8     2,2o ТС

2197  Водород йодистый безводный                  268  6.1+8     2.2o TC

2198  Фосфора пентафторид сжатый                  268  6,1+8     2,1o TС

2199  Фосфин                                      263  6,1+3     2,2o ТF

2200  Пропадиен ингибированый                     239  3         2,2o F

2201  Азота гемиоксид охлажденный жидкий          225  2+05      2,30o

2202  Водорода селенид безводный                  263  6,1+3     2,2o ТF

2203  Силан сжатый                                 23  3         2,1o F

2204  Карбонилсульфид                             263  6.1+3     2,2o ТF

2205  Адипонитрил                                  60  6.1       6.1,12o c)

2206  Изоцианаты токсичные, н.у.к.                 60  6.1       6.1,19o b),c)

2206  Изоцианата раствор токсичный, н.у.к.         60  6.1       6.1,19o b),c)

2208  Кальция гипохлорита смесь сухая              50  5.1       5.1,15o c)

2209  Формальдегида раствор                        80  8         8,63o c)

2210  Манеб                                        40  4.2+4.3   4.2,16o c)

2210  Манеба препарат                              40  4.2+4.3   4.2,16o c)

2211  Полимер вспенивающийся гранулированный       90  -         9,4o c)

2212  Асбест голубой (Кроцидолит)                  90  9         9,1o b)

2212  Асбест  коричневый (Амозит или Мизорит)      90  9         9,1o b)

2213  Параформальдегид                             40  4,1       4.1,6o c)

2214  Ангидрид фталевый                            80  8         8,31o c)

2215  Ангидрид малеиновый                          80  8         8,31o c)

2217  Жмых                                         40  4.2       4.2,2o с)

2218  Кислота акриловая ингибированная            839  8+3       8,32o b)2

2219  Эфир аллилглицидиловый                       30  3         3,31o c)

2222  Анизол (фенилметиловый эфир)                 30  3         3,31o c)

2224  Бензонитрил                                  60  6.1       6.1,12o b)

2225  Бензолсульфонилхлорид                        80  8         8,35o c)

2226  Бензотрихлорид                               80  8         8,66o b)

2227  н-Бутилметакрилат ингибированный             39  3         3,31o c)

2232  Хлорацетальдегид                             66  6.1       6.1,17o a)

2233  Хлоранизидины                                60  6.1       6.1,17o c)

2234  Хлорбензотрифториды (о-,м-,п-)               30  3         3,31o c)

2235  Хлорбензилхлориды                            60  6,1       6.1,17o c)

2236  3-Хлор-4-метилфенилизоцианат                 60  6.1       6.1,19o b)

2237  Хлорнитроанилины                             60  6.1       6.1,17o c)

2238  Хлортолуолы (о-,м-,п-)                       30  3         3,31o c)

2239  Хлортолуидины                                60  6.1       6.1,17o c)

2240  Кислота хромсерная                           88  8         8,1o a)

2241  Циклогепсан                                  33  3         3,3o b)

2242  Циклогептен                                  33  3         3,3o b)

2243  Циклогексилацетат                            30  3         3,31o c)

2244  Циклопентанол                                30  3         3,31o c)

2245  Циклопентанон                                30  3         3,31o c)

2246  Циклопентен                                  33  3         3,2o b)

2247  н-Декан                                      30  3         3,31o c)

2248  Ди-н-бутиламин                               83  8+3       8,54o b)

2250  Дихлорфенилизоцианаты                        60  6.1       6.1,19o b)

2251  2,5-Норборнадиен (Дициклогептадиен)         339  3         3,3o b)

ингибированый

2252  1,2-Диметоксиэтан                            33  3         3,3o b)

2253  N,N-Диметиланилин                            60  6.1       6.1,12o b)

2254  Спички саперные                              40  4,1       4.1,2o с)

2256  Циклогексен                                  33  3         3,3o b)

2257  Калий                                      X423  4.3       4.3,11o a)

2258  1,2-Пропилендиамин                           83  8+3       8,54o b)

2259  Триэтилентетрамин                            80  8         8,53o b)

2260  Трипропиламин                                38  3+8       3,33o c)

2261  Ксиленолы                                    60  6.1       6.1,14o b)

2262  Диметилкарбамилхлорид                        80  8         8,35o b)1

2263  Диметилциклогексаны                          33  3         3,3o b)

2264  Диметилциклогекиламин                        83  8+3       8,54o b)

2265  N,N-Диметилформамид                          30  3         3,31o c)

2266  Диметил-N-пропиламин                        338  3+8       3,22o b)

2267  Диметилтиофосфорилхлорид                     68  6.1+8     6.1,27o b)

2269  3,3-Иминодипропиламин                        80  8         3,53o c)

2270  Этиламина водный раствор                    338  3+8       3,22o b)

2271  Этиламилкетоны                               30  3         3,31o c)

2272  N-Этиланилин                                 60  6.1       6.1,12o c)

2273  2-Этиланилин                                 60  6.1       6.1,12o c)

2274  N-Этил-N-бензиланилин                        60  6.1       6.1,12o c)

2275  2-Этилбутанол                                30  3         3,31o c)

2276  2-Этилгексиламин                             38  3+8       3,33o c)

2277  Этилметакрилат                              339  3         3,3o b)

2278  н-Гептен                                     33  3         3,3o b)

2279  Гексахлорбутадиен                            60  6.1       6.1,15o c)

2280  Гексаметилендиамин твердый                   80  8         8,52o c)

2281  Гексаметилендиизоцианат                      60  6.1       6.1,19o b)

2282  Гексанолы                                    30  3         3,31o c)

2283  Изобутилметакрилат ингибированный            39  3         3,31o c)

2284  Изобутиронитрил                             336  3+6.1     3,11o b)

2285  Изоцианатобензотрифториды                    63  6.1+3     6.1,18o b)

2286  Пентаметилгептан (изододекан)                30  3         3,31o c)

2287  Изогептен                                    33  3         3,3o b)

2288  Изогексен                                    33  3         3,3o b)

2289  Изофорондиамин                               80  8         8,53o c)

2290  Изофорондиизоцианат                          60  6.1       6.1,19o c)

2291  Свинца соединение растворимое, н.у.к.        60  6.1       6.1,62o c)

2293  4-Метокси-4метилпентанон-2                   30  3         3,31o c)

2294  N-Метиланилин                                60  6.1       6.1,12o c)

2295  Метилхлорацетат                             663  6.1+3     6.1,16o a)

2296  Метилциклогексан                             33  3         3,3o b)

2297  Метилциклогексаноны                          30  3         3,31o c)

2298  Метилциклопентан                             33  3         3,3o b)

2299  Метилдихлорацетат                            60  6.1       6.1,17o c)

2300  2-Метил-5-этилпиридин                        60  6.1       6.1,12o c)

2301  2-Метилфуран                                 33  3         3,3o b)

2302  5-Метилгексанон-2                            30  3         3,31o c)

2303  Изопропенилбензол                            30  3         3,31o c)

2304  Нафталин расплавленный                       44  4,1       4.1,5o

2305  Кислота нитробензолсульфоновая               80  8         8,34o b)

2306  Нитробензотрифториды                         60  6.1       6.1,12o b)

2307  3-Нитро-4-хлорбензотрифторид                 60  6.1       6.1,12o b)

2308  Кислота нитрозилсерная                      X80  8         8,1o b)

2309  Октадиен                                     33  3         3,3o b)

2310  Пентандион-2,4                               36  3+6.1     3,32o c)

2311  Фенетидины                                   60  6.1       6.1,12o c)

2312  Фенол расплавленный                          60  6.1       6.1,24o b)

2313  Пиколины                                     30  3         3,31o c)

2315  Полихлордифенилы                             90  9         9,2o b)

2316  Натрия купроцианид твердый                   66  6.1       6.1,41o a)

2317  Натрия купроцианида раствор                  66  6.1       6.1,41o a)

2318  Натрия гидросульфид гидратированный          40  4.2       4.2,13o b)

2319  Углеводороды терпеновые, н.у.к.              30  3         3,31o c)

2320  Тетраэтиленпентамин                          80  8         8,53o c)

2321  Трихлорбензолы жидкие                        60  6.1       6.1,15o c)

2322  Трихлорбутен                                 60  6.1       6.1,15o b)

2323  Триэтилфосфит                                30  3         3,31o c)

2324  Триизобутилен (Изобутилена тример)           30  3         3,31o c)

2325  1,3,5-Триметилбензол                         30  3         3,31o c)

2326  Триметилциклогексиламин                      80  8         8,53o c)

2327  Триметилгексаметилендиамины                  80  8         8,53o c)

2328  Триметилгексаметилендиизо-цианат             60  6.1       6.1,19o c)

2329  Триметилфосфит                               30  3         3,31o c)

2330  Ундекан                                      30  3         3,31o c)

2331  Цинка хлорид безводный                       80  8         8,11o c)

2332  Ацетальдоксим                                30  3         3,31o c)

2333  Аллилацетат                                 336  3+6.1     3,17o b)

2334  Аллиамин                                    663  6.1+3     6.1,7o a)2

2335  Эфир аллилэтиловый                          336  3+6.1     3,17o b)

2336  Аллилформиат                                336  3+6.1     3,17o a)

2337  Фенилмеркаптан                              663  6.1+3     6.1,20o a)

2338  Бензотрифторид                               33  3         3,3o b)

2339  2-Бромбутан                                  33  3         3,3o b)

2340  Эфир 2-бромэтилэтиловый                      33  3         3,3o b)

2341  1-Бром-3-метилбутан                          30  3         3,31o c)

2342  Бромметилпропаны                             33  3         3,3o b)

2343  2-Бромпентан                                 33  3         3,3o b)

2344  Бромпропаны                                  30  3         3,31o с)

2344  Бромпропаны                                  33  3         3,3o b)

2345  3-Бромпропин                                 33  3         3,3o b)

2346  Бутандион (диацетил)                         33  3         3,3o b)

2347  Бутилмеркаптан                               33  3         3,3o b)

2348  Бутилакрилаты ингибированные                 39  3         3,31o c)

2350  Эфир бутилметиловый                          33  3         3,3o b)

2351  Бутилнитриты                                 33  3         3,3o b)

2351  Бутилнитриты                                 30  3         3,31o с)

2352  Эфир бутилвиниловый ингибированный          339  3         3,3o b)

2353  Бутирилхлорид                               338  3+8       3,25o b)

2354  Эфир хлорметилэтиловый                      336  3+6.1     3,16o b)

2356  2-Хлорпропан                                 33  3         3,2o a)

2357  Циклогексиламин                              83  8+3       8,54o b)

2358  Циклооктатетраен                             33  3         3,3o b)

2359  Диаллиламин                                 338  3+8+6.1   3,27o b)

2360  Эфир диаллиловый                            336  3+6.1     3,17o b)

2361  Диизобутиламин                               38  3+8       3,33o c)

2362  1,1-Дихлорэтан (Этилиденхлорид)              33  3         3,3o b)

2363  Этилмеркаптан                                33  3         3,2o a)

2364  н-Пропилбензол                               30  3         3,31o c)

2366  Диэтилкарбонат (Этилкарбонат)                30  3         3,31o c)

2367  Альфа-Метилвалеральдегид                     33  3         3,3o b)

2368  Альфа-Пинен                                  30  3         3,31o c)

2370  Гексен-1                                     33  3         3,3o b)

2371  Изопентены                                   33  3         3,1o a)

2372  1,2-Ди-(диметиламино)-этан                   33  3         3,3o b)

2373  Диэтоксиметан                                33  3         3,3o b)

2374  3,3-Диэтоксипропен                           33  3         3,3o b)

2375  Диэтилсульфид                                33  3         3,3o b)

2376  2,3-Дигидропиран                             33  3         3,3o b)

2377  1,1-Диметоксиэтан                            33  3         3,3o b)

2378  2-Диметиламиноацетонитрил                   336  3+6.1     3,11o b)

2379  1,3-Диметилбутиламин                        338  3+8       3,22o b)

2380  Диметилдиэтоксисилан                         33  3         3,3o b)

2381  Диметилдисульфид                             33  3         3,3o b)

2382  Диметилгидразин симметричный                663  6.1+3     6.1,7o а)2

2383  Дипропиламин                                338  3+8       3,22o b)

2384  Эфир ди-н-пропиловый                         33  3         3,3o b)

2385  Этилизобутират                               33  3         3,3o b)

2386  1-Этилпиперидин                             338  3+8       3,23o b)

2387  Фторбензол                                   33  3         3,3o b)

2388  Фтортолуолы                                  33  3         3,3o b

2389  Фуран                                        33  3         3,1o а)

2390  2-Йодбутан                                   33  3         3,3o b)

2391  Йодметилпропаны                              33  3         3,3o b)

2392  Йодпропаны                                   30  3         3,31o c)

2393  Изобутилформиат                              33  3         3,3o b)

2394  Изобутилпропионат                            33  3         3,3o b)

2395  Идобутирилхлорид                            338  3+8       3,25o b)

2396  Альдегид метакриловый ингибированный        336  3+6.1     3,17o b)

2397  3-Метилбутанон-2                             33  3         3,3o b)

2398  Эфир метил-трет-бутиловый                    33  3         3,3o b)

2399  1-Метилпиперидин                            338  3+8       3,23o b)

2400  Метилизовалерат                              33  3         3,3o b)

2401  Пиперидин                                   883  8+3       8,54o a)

2402  Пропантиолы (пропилмеркаптаны)               33  3         3,3o b)

2403  Изопропенилацетат                            33  3         3,3o b)

2404  Пропионитрил                                336  3+6.1     3,11o b)

2405  Изопропилбутират                             30  3         3,31o c)

2406  Изопропилизобутират                          33  3         3,3o b)

2407  Изопропилхлорформиат                        663  6.1+3+8   6.1,10o а)

2409  Изопропилпропионат                           33  3         3,3o b)

2410  1,2,3,6-Тетрагидропиридин                    33  3         3,3o b)

2411  Бутиронитрил                                336  3+6.1     3,11o b)

2412  Тетрагидротиофен (тиолан)                    33  3         3,3o b)

2413  Тетрапропилортотитанат                       30  3         3,31o c)

2414  Тиофен                                       33  3         3,3o b)

2416  Триметилборат                                33  3         3,3o b)

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

2417  Карбонилфторид сжатый                       268  6.1+8     2,1o TC

2418  Серы тетрафторид                            268  6,1+8     2,2o ТС

2419  Бромтрифторэтилен                            23  3         2,2o F

2420  Гексафторацетон                             268  6.1+8     2,2o TC

2422  Октафторбутен-2 (R 1318)                     20  2         2,2o A

2424  Октафторпропан (R 218)                       20  2         2,2o A

2426  Аммония нитрат жидкий (горячий               59  5.1       5.1,20o

концентрированный раствор)

2427  Калия хлората водный раствор                 50  5.1       5.1,11o b),c)

2428  Натрия хлората водный раствор                50  5.1       5.1,11o b),c)

2429  Кальция хлората водный раствор               50  5.1       5.1,11o b),c)

2430  Алкилфенолы твердые, н.у.к.                  88  8         8,39o a)

2430  Алкилфенолы твердые, н.у.к.                  80  8         8,39o b),c)

2431  Анизидины                                    60  6.1       6.1,12o c)

2432  N,N-Диэтиланилин                             60  6.1       6.1,12o c)

2433  Хлорнитротолуолы                             60  6.1       6.1,17o c)

2434  Дибензилдихлорсилан                         X80  8         8,36o b)

2435  Этилфенилдихлорсилан                        X80  8         8,36o b)

2436  Кислота тиоуксусная                          33  3         3,3o b)

2437  Метилфенилдихлорсилан                       X80  8         8,36o b)

2438  Триметилацетилхлорид                        663  6.1+3+8   6.1,10o a)

2439  Натрия гидродифторид                         80  8         8,9o b)

2440  Олова тетрахлорида пентагидрат               80  8         8,11o c)

2441  Титана трихлорид пирофорный или 2441         40  4,2+8     4.2,15o a)

титана трихлорида смесь пирофорная

2442  Трихлорацетилхлорид                         X80  8         8,35o b)1

2443  Ванадия оксихлорид                           80  8         8,12o b)

2444  Ванадия тетрахлорид                         X88  8         8,12o a)

2445  Литийалкилы                                X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

2446  Нитрокрезолы (о-,м-,п-)                      60  6.1       6.1,12o c)

2447  Фосфор белый или желтый расплавленный       446  4.2+6.1   4.2,22o

2448  Сера расплавленная                           44  4.1       4.1,15o

2451  Азота трифторид сжатый                       25  2+05      2,1o O

2452  Этилацетилен ингибированный                 239  3         2,2o F

2453  Этилфторид (R161)                            23  3         2,2o F

2454  Метилфторид (R41)                            23  3         2,2o F

2456  2-Хлорпропен                                 33  3         3,1o a)

2457  2,3-Диметилбутан                             33  3         3,3o b)

2458  Гексадиен                                    33  3         3,3o b)

2459  2-Метилбутен-1                               33  3         3,1o a)

2460  2-Метилбутен-2                               33  3         3,2o b)

2461  Метилпентадиен                               33  3         3,3o b)

2463  Алюминия гидрид                             423  4,3       4.3,16o а)

2464  Бериллия нитрат                              56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2465  Кислота дихлоризоциануровая сухая            50  5.1       5.1,26o b)

2465  Кислоты дихлоризоциануровой соли             50  5.1       5.1,26o b)

2466  Калия пероксид                               50  5.1       5.1.25o а)

2467  Перкарбонат натрия                           50  5.1       5.1,19o с)

2468  Кислота трихлоризоциануровая сухая           50  5.1       5.1,26o b)

2469  Цинка бромат                                 50  5.1       5.1,16o c)

2470  Фенилацетонитрил жидкий                      60  6.1       6.1,12o c)

2471  Осмия тетраоксид                             66  6.1       6.1,56o a)

2473  Натрия арсанилат                             60  6.1       6.1,34o с)

2474  Тиофосген                                    60  6.1       6.1,21o b)

2475  Ванадия трихлорид                            80  8         8,11o c)

2477  Метилизотиоцианат                           663  6.1+3     6.1,20o a)

2478  Изоционаты или изоционата раствор           336  3+6.1     3,14o b)

лехковоспламеняющие-ся токсичные, н.у.к.

2478  Изоционаты или изоционата раствор            36  3+6.1     3,32o c)

лехковоспламеняющие-ся токсичные, н.у.к.

2480  Метилизоцианат                              663  6.1+3     6.1,5o

2481  Этилизоцианат                                              3,18o

2482  н-Пропилизоцианат                           663  6.1+3     6.1,6o a)

2483  Изопропилизоцианат                          336  3+6.1     3,14o a)

2484  трет-Бутилизоцианат                         663  6.1+3     6.1,6o a)

2485  н-Бутилизоцианат                            663  6.1+3     6.1,6o a)

2486  Изобутилизоцианат                           336  3+6.1     3,14o b)

2487  Фенилизоцианат                              663  6.1+3     6.1,18o a)

2488  Циклогексилизоцианат                        663  6.1+3     6.1,18o a)

2490  Эфир дихлоризопропиловый                     60  6.1       6.1,17o b)

2491  Этаноламин или этаноламина раствор           80  8         8,53o c)

2493  Гексаметиленимин                            338  3+8       3,23o b)

2495  Йода пентафторид                            568  5.1+6.1+8 5.1,5o

2496  Ангидрид пропионовый                         80  8         8,32o c)

2498  1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид               30  3         3,31o c)

2501  Трет-(1азиридинил)-фосфиноксида раствор      60  6.1       6.1,23o b),c)

2502  Валерилхлорид                                83  8+3       8.35o b)2

2503  Циркония тетрахлорид                         80  8         8,11o c)

2504  Тетрабромэтан                                60  6.1       6.1,15o c)

2505  Аммония фторид                               60  6.1       6.1,63o c)

2506  Аммония гидросульфат                         80  8         8,13o b)

2507  Кислота хлорплатиновая твердая               80  8         8,16o c)

2508  Молибдена пентахлорид                        80  8         8,11o c)

2509  Калия гидросульфат                           80  8         8,13o b)

2511  Кислота 2-хлорпропионовая                    80  8         8,32o c)

2512  Аминофенолы (о-,м-,п-)                       60  6.1       6.1,12o c)

2513  Бромацетилбромид                            X80  8         8,35o b)1o

2514  Бромбензол                                   30  3         3,31o c)

2515  Бромоформ                                    60  6.1       6.1,15o c)

2516  Углерода  тетрабромид                        60  6.1       6.1,15o c)

2517  1-Хлор-1, 1-дифторэтан (R 142b)              23  3         2,2o F

2518  1,5,9-Циклододекатриен                       60  6.1       6.1,25o c)

2520  Циклооктадиены                               30  3         3,31o c)

2521  Дикетен, ингибированный                     663  6.+3      6.1,13o a)

2522  2-Диметиламино-этилметакрилат                69  6.1       6.1,12o b)

2524  Этилортоформиат                              30  3         3,31o c)

2525  Этилоксалат                                  60  6.1       6.1,14o c)

2526  Фурфуриламин                                 38  3+8       3,33o c)

2527  Изобутилакрилакт ингибированный              39  3         3,31o c)

2528  Изобутилизобутират                           30  3         3,31o c)

2529  Кислота изомасляная                          38  3+8       3,33o c)

2530  Ангидрид изомасляный                         38  3+8       3,33o c)

2531  Кислота метакриловая ингибированная          89  8         8,32o c)

2533  Метилтрихлорацетат                           60  6.1       6.1,17o c)

2534  Метилхлорсилан                              263  6,1+3+8   2,2o ТFC

2535  4-Метилморфолин                             338  3+8       3,23o b)

2536  Метилтетрагидрофуран                         33  3         3,3o b)

2538  Нитронафталин                                40  4.1       4.1,6o c)

2541  Терпинолен                                   30  3         3,31o c)

2542  Трибутиламин                                 60  6.1       6.1,12o b)

2545  Гафний-порошок сухой                         40  4.2       4.2,12o b),c)

2546  Титан-порошок сухой                          40  4.2       4.2,12o b),c)

2548  Хлора пентафторид                           265  6,1+0,5+8 2,2o ТОС

2552  Гексафторацетонгидрат                        60  6.1       6.1,17o b)

2554  Метилаллилхлорид                             33  3         3,3o b)

2555  Нитроцеллюлоза, содержащая воду              44  4,1       4,1,24o b)

2556  Нитроцеллюлоза, содержащая спирт             44  4,1       4,1,24o b)

2557  Нитроцеллюлоза смесь с пластифицирующим      44  4.1       4,1,24o b)

веществом или без пластифицирующего

вещества, с пигментом или без пигмента

2558  Эпибромгидрин                               663  6.1+3     6.1,16o a)

2560  2-Метилпентанол-2                            30  3         3,31o c)

2561  3-Метилбутен-1 (изопропилэтилен)             33  3         3,1o a)

2564  Кислоты трихлоруксусной раствор              80  8         8,32o b)1

2564  Кислоты трихлоруксусной раствор              80  8         8,32o c)

2565  Дициклогексиламин                            80  8         8,53o c)

2567  Натрия пентахлорфенолят                      60  6.1       6.1,17o b)

2570  Кадмия соединение                            66  6.1       6.1,61o a)

2570  Кадмия соединение                            60  6.1       6.1,61o b),c)

2571  Кислоты алкилсерные                          80  8         8,34o b)

2572  Фенилгидразин                                60  6.1       6.1,12o b)

2573  Таллия (1) хлорат                            56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2574  Трикрезилфосфат                              60  6.1       6.1,23o )

2576  Фосфора оксибромид расплавленный             80  8         8,15o

2577  Фенилацетилхлорид                            80  8         8,35o b)1

2578  Фосфора триоксид                             80  8         8,16o c)

2579  Пиперазин                                    80  8         8,52o c)

2580  Алюминия бромида раствор                     80  8         8,5o c)

2581  Алюминия хлорида раствор                     80  8         8,5o c)

2582  Железа (III) хлорида раствор                 80  8         8,5o c)

2583  Алкилсульфокислоты твердые                   80  8         8,1o b)

2583  Арилсульфокислоты твердые                    80  8         8,1o b)

2584  Алкилсульфокислоты жидкие,                   80  8         8,1o b)

2584  Арилсульфокислоты жидкие,                    80  8         8,1o b)

2585  Алкилсульфокислоты твердые                   80  8         8,34o c)

2585  Арилсульфокислоты твердые                    80  8         8,34o c)

2586  Алкилсульфокислоты, жидкие                   80  8         8,34o c)

2586  Арилсульфокислоты, жидкие                    80  8         8,34o c)

2587  Бензохинон                                   60  6.1       6.1,14o b)

2588  Пестицид твердый токсичный, н.у.к.           66  6.1       6.1,73o a)

2588  Пестицид твердый токсичный, н.у.к.           60  6.1       6.1,73o b),c)

2589  Винилхлорацетат                              63  6.1+3     6.1,16o b)

2590  Асбест белый (актинолит, антофиллит,         90  9         9,1o c)

тремолит, хризотил)

2591  Ксенон охлажденный жидкий                    22  2         2,3o A

2599  Трифторхлорметана и фтороформа               20  2         2,2o A

азеотропная смесь (R 503)

2600  Углерода монооксида и водорода смесь        263  6.1+3     2,1o TF

сжатая

2601  Циклобутан                                   23  3         2,2o F

2602  Дихлордифториетана и 1,1-дифторэтана         20  2         2,2o A

азеотропная смесь (R500)

2603  Циклогептатриен                             336  3+6.1     3,19o b)

2604  Эфир бортрифтордиэтиловый                   883  8+3       8,33o a)

2605  Метоксиметилизоцианат                       336  3+6.1     3,14o a)

2606  Метилортосиликат (тетраметоксисилан)        663  6.1+3     6.1,8o a)2

2607  Акролеина димер стабилизированный            39  3         3,31o c)

2608  Нитропропаны                                 30  3         3,31o c)

2609  Триаллилборат                                60  6.1       6.1,14o c)

2610  Триаллиламин                                 38  3         3,33o c)

2611  Пропиленхлоргидрин                           63  6.1+3     6.1,16o b)

2612  Эфир метилпропиловый                         33  3         3,2o b)

2614  Спирт металлиловый                           30  3         3,31o c)

2615  Эфир этилпропиловый                          33  3         3,3o b)

2616  Триизопропилборат                            33  3         3,3o b)

2616  Триизопропилборат                            30  3         3,31o c)

2617  Метилциклогексанолы                          30  3         3,31o c)

2618  Венилтолуол ингибированный (о-,м-,п-)        39  3         3,31o c)

2619  Диметилбензиламин                            83  8+3       8,54o b)

2620  Амилбутираты                                 30  3         3,31o c)

2621  Ацетилметилкарбинол                          30  3         3,31o c)

2622  Глицидальдегид                              336  3+6.1     3,17o b)

2623  Зажигательные приспособления, твердые        40  4,1       4.1,2o с)

2624  Магния силицид                              423  4.3       4.3,12o b)

2626  Кислоты хлорноватой водный раствор           50  5.1       5.1,4o b)

2627  Натриты неорганические, н.у.к.               50  5.1       5.1,23o b)

2628  Калия фторацетат                             66  6.1       6.1,17o a)

2629  Натрия фторацетат                            66  6.1       6.1,17o a)

2630  Селениты                                     66  6.1       6.1,55o a)

2630  Селенаты                                     66  6.1       6.1,55o a)

2642  Кислота фторуксусная                         66  6.1       6.1,17o a)

2643  Метилбромацетат                              60  6.1       6.1,17o b)

2644  Метилиодид                                   66  6.1       6.1,15o a)

2645  Фенацилбромид                                60  6.1       6.1,17o b)

2646  Гексахлорциклопентадиен                      66  6.1       6.1,15o a)

2647  Малононитрил                                 60  6.1       6.1,12o b)

2648  1,2-Дибромбутанон-3                          60  6.1       6.1,17o b)

2649  1,3-Дихлорацетон                             60  6.1       6.1,17o b)

2650  1,1-Дихлор-1-нитроэтан                       60  6.1       6.1,17o b)

2651  4,4-Диаминодифенилметан                      60  6.1       6.1,12o c)

2653  Бензилиодид                                  60  6.1       6.1,15o b)

2655  Калия фторсиликат                            60  6.1       6.1,64o c)

2656  Хинолин                                      60  6.1       6.1,12o с)

2657  Селена дисульфид                             60  6.1       6.1,55o b)

2659  Натрия хлорацетат                            60  6.1       6.1,17o c)

2660  Нитротолуидины (моно)                        60  6.1       6.1,12o c)

2661  Гексахлорацетон                              60  6.1       6.1,17o c)

2662  Гидрохинон                                   60  6.1       6.1,14o c)

2664  Дибромметан                                  60  6.1       6.1,15o c)

2667  Бутилтолуолы                                 60  6.1       6.1,25o c)

2668  Хлорацетонитрил                              63  6.1+3     6.1,11o b)2

2669  Хлоркрезолы                                  60  6.1       6.1,14o b)

2670  Цианурхлорид                                 80  8         8,39o b)

2671  Аминопириды (о-,м-,п-)                       60  6.1       6.1,12o b)

2672  Аммиака раствор, содержащий от 10% до 35%    80  8         8,43o c)

аммиака

2673  2-Амино-4-хлорфенол                          60  6.1       6.1,12o b)

2674  Натрия фторсиликат                           60  6.1       6.1,64o c)

2676  Стибин                                      263  6,1+3     2,2o TF

2677  Рубидия гидроксида раствор                   80  8         8,42o b),c)

2678  Рубидия гидроксид                            80  8         8,41o b)

2679  Лития гидроксида раствор                     80  8         8,42o b),c)

2680  Лития гидроксид моногидрат                   80  8         8,41o b)

2681  Цезия гидроксида раствор                     80  8         8,42o b),c)

2682  Цезия гидроксид                              80  8         8,41o b)

2683  Аммония сульфида раствор                     86  8+6.1+3   8,45o b)2o

2684  Диэтиламинопропиламин                        38  3+8       3,33o c)

2685  N,N-Диэтилэтилендиамин                       83  8+3       8,54o b)

2686  2-Диэтилэтаноламин                           83  8+3       8,54o b)

2687  Дициклогексиламмония нитрит                  40  4.1       4.1,11o c)

2688  1-Бром-3-хлорпропан                          60  6.1       6.1,15o c)

2689  Глицерина альфа-хлоргидрин                   60  6.1       6.1,17o c)

2690  N,н-Бутилимидазол                            60  6.1       6.1,12o b)

2691  Фосфора пентабромид                          80  8         8,11o b)

2692  Бора трибромид (бора бромид)                X88  8         8,12o a)

2693  Бисульфитов водный раствор, н.у.к.           80  8         8,17o c)

2698  Ангидриды тетрагидрофталевые                 80  8         8,31o c)

2699  Кислота трифторуксусная                      88  8         8,32o a)

2705  Пентол-1                                     80  8         8,66o b)

2707  Диметилдиоксаны                              33  3         3,3o b)

2707  Диметилдиоксаны                              30  3         3,31o c)

2709  Бутилбензолы                                 30  3         3,31o c)

2710  Дипропилкетон                                30  3         3,31o c)

2713  Акридин                                      60  6.1       6.1,12o c)

2714  Цинка резинат                                40  4.1       4.1,12o c)

2715  Алюминия резинат                             40  4.1       4.1,12o c)

2716  Бутиндиол-1,4                                60  6.1       6.1,14o c)

2717  Камфара синтетическая                        40  4.1       4.1,6o c)

2719  Бария бромат                                 56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2720  Хрома (III) нитрат                           50  5.1       5.1,22o c)

2721  Меди (III)хлорат                             50  5.1       5.1,11o b)

2722  Лития нитрат                                 50  5.1       5.1,22o c)

2723  Магния хлорат                                50  5.1       5.1,11o b)

2724  Марганца (II) нитрат                         50  5.1       5.1,22o c)

2725  Никеля (II) нитрат                           50  5.1       5.1,22o c)

2726  Никеля (II) нитрит                           50  5.1       5.1,23o c)

2727  Талия  (I) нитрат                            65  6.1+05    6.1,68o b)

2728  Циркония нитрат                              50  5.1       5.1,22o c)

2729  Гексахлорбензол                              60  6.1       6.1,15o c)

2730  Нитроанизол                                  60  6.1       6.1,12o c)

2732  Нитробромбензол                              60  6.1       6.1,12o c)

2733  Амины или полиамины легковоспламеняющиеся   338  3+8       3,22o a),b)

коррозионные, н.у.к.

2733  Амины или полиамины легковоспламеняющиеся    38  3+8       3,33o с)

коррозионные, н.у.к.

2734  Амины или полиамины жидкие коррозионные     883  8+3       8,54o a)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

2734  Амины или полиамины жидкие коррозионные      83  8+3       8,54o b)

легковоспламеняющиеся , н.у.к.

2735  Амины или полиамины жидкие коррозионные,     88  8         8,53o a)

н.у.к.

2735  Амины или полиамины жидкие коррозионные,     80  8         8,53o b),c

н.у.к.

2738  N-Бутиланилин                                60  6.1       6.1,12o b)

2739  Ангидрид масляный                            80  8         8,32o c)

2740  н-Пропилхлорформиат                         668  6.1+8+3   6.1,28o a)

2741  Бария гипохлорит                             56  5.1+6.1   5.1,29o b)

2742  Хлорформиаты токсичные коррозионные         638  6.1+3+8   6.1,28o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

2743  н-Бутилхлорформиат                          638  6.1+3+8   6.1,28o b)

2744  Циклобутилхлорформиат                       638  6.1+3+8   6.1,28o b)

2745  Хлорметилхлорформиат                         68  6.1+8     6.1,27o b)

2746  Фенилхлорформиат                             68  6.1+8     6.1,27o b)

2747  трет-Бутилциклогексилхлорформиат             60  6.1       6.1,17o c)

2748  2-Этилгексилхлорформиат                      68  6.1+8     6.1,27o b)

2749  Тетраметилсилан                              33  3         3,1o a)

2750  1,3-Дихлорпропанол-2                         60  6.1       6.1,17o b)

2751  Диэтилтиофосфорилхлорид                      80  8         8,35o b)1

2752  1,2-Эпокси-3-этоксипропан                    30  3         3,31o c)

2753  N-Этилбензилтолуидины                        60  6.1       6.1,12o c)

2754  N-Этилтолуидины                              60  6.1       6.1,12o b)

2757  Пестицид на основе карбаматов твердый        66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2757  Пестицид на основе карбаматов твердый        60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2758  Пестицид на основе карбаматов жидкий        336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2759  Пестицид мышьяксодержащий твердый            66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2759  Пестицид мышьяксодержащий твердый            60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2760  Пестицид мышьяксодержащий жидкий            336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2761  Пестицид хлорорганический твердый            66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2761  Пестицид хлорорганический твердый            60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2762  Пестицид хлорорганический жидкий            336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2763  Пистицид на основе триазинов твердый         66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2763  Пистицид на основе триазинов твердый         60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2764  Пестицид на основе триазинов жидкий         336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2771  Пестицид на основе тиокарбаматов твердый     66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2771  Пестицид на основе тиокарбаматов твердый     60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2772  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий     336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2775  Пестицид медьсодержащий твердый токсичный    66  6.1       6.1,73o a)

2775  Пестицид медьсодержащий твердый токсичный    60  6.1       6.1,73o b),c)

2776  Пестицид медьсодержащий жидкий              336  3+6.1     3.41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2777  Пестицид ртутьсодержащий твердый             66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2777  Пестицид ртутьсодержащий твердый             60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2778  Пестицид ртутьсодержащий жидкий             336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2779  Пестицид - производный нитрофенола           66  6.1       6.1,73o a)

твердый токсичный

2779  Пестицид - производный нитрофенола           60  6.1       6.1,73o b),c)

твердый токсичный

2780  Пестицид - производный нитрофенола жидкий   336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2781  Пестицид-производный дипиридила твердый      66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2781  Пестицид-производный дипиридила твердый      60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2782  Пестицид-производный дипиридила  жидкий     336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся, токсичный

2783  Пестицид фосфорорганический твердый          60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

2783  Пестицид фосфорорганический твердый          66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2784  Пестицид фосфорорганический жидкий          336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2785  4-Тиапентаналь                               60  6.1       6.1,21o c)

2786  Пестицид оловоорганический твердый           66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

2786  Пестицид оловоорганический твердый           60  6.2       6.1,73o b),c)

токсичный

2787  Пестицид оловоорганический жидкий           336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

2788  Оловоорганическое соединение жидкое,         66  6.1       6.1,32o a)

н.у.к.

2788  Оловоорганическое соединение жидкое,         60  6.1       6.1,32o b),c)

н.у.к

2789  Кислота уксусная ледяная                     83  8+3       8,32o b) 2o

2789  Кислоты уксусной раствор с массовой долей    83  8+3       8,32o b) 2o

кислоты более 80%

2790  Кислоты уксусной раствор с массовой долей    80  8         8,32o b)1

кислоты более 50%-80%

2790  Кислоты уксусной раствор с массовой долей    80  8         8,32o c)

кислоты более 10%, но менее 50%

2793  Стружка, опилки или обрезки черных           40  4.2       4.2,12o c)

металлов

2794  Батареи жидкостные кислотные                 80  8         8,81o c)

электрические аккумуляторные

2795  Батареи жидкостные щелочные электрические    80  8         8,81o c)

аккумуляторные

2796  Кислота серная, содержащая не более 51%      80  8         8,1o b)

кислоты

2796  Жидкость аккумуляторная кислотная            80  8         8,1o b)

2797  Жидкость аккумуляторная щелочная             80  8         8,42o b)

2798  Фенилфосфордихлорид                          80  8         8,35o b),1o

2799  Фенилфосфортиодихлорид                       80  8         8,35o b)1.

2800  Батареи жидкостные непроливающиеся           80  8         8,81o c)

электрические аккумкляторные

2801  Краситель или полупродукт синтеза            88  8         8,66o a)

красителей жидкий коррозионный, н.у.к.

2801  Краситель или полупродукт синтеза            80  8         8,66o b),c)

красителей жидкий коррозионный, н.у.к.

2802  Меди хлорид                                  80  8         8,11o c)

2803  Галлий                                       80  8         8,65o c)

2805  Лития гидрид-плав твердый                   423  4.3       4.3,16o b)

2806  Лития нитрид                                423  4,3       4.3,17o а)

2809  Ртуть                                        80  8         8,66o c)

2810  Токсичная жидкость органическая, н.у.к.      66  6.1       6.1,25o а)

2810  Токсичная жидкость органическая, н.у.к.      60  6.1       6.1,25o b),с)

2811  Токсичное вещество органическое, н.у.к.      66  6.1       6.1,25o a)

2811  Токсичное вещество твердое органическое,     60  6.1       6.1,25o b),c)

н.у.к.

2813  Вещество твердое, реагирующее с водой,      423  4.3       4.3,20o b),c)

н.у.к.

2814  Инфекционное вещество, опасное для людей    606  6.2       6.2,3o b)

2815  N-Аминоэтилпиперазин                         80  8         8,53o c)

2817  Аммония гидрофторида раствор                 86  8+6.1     8,7o b),c)

2818  Аммония полисульфида раствор                 86  8+6.1     8,45o b)1

2818  Аммония полисульфида раствор                 86  8+6.1     8,45o c)

2819  Амилфосфат                                   80  8         8,38o c)

2820  Кислота масляная                             80  8         8,32o c)

2821  Фенола раствор                               60  6.1       6.1,14o b),c)

2822  2-Хлорпиридин                                60  6.1       6.1,12o b)

2823  Кислота кротоновая                           80  8         8,31o c)

2826  Этилхлортиоформиат                           80  8         8,64o b)

2829  Кислота капроновая                           80  8         8,32o c)

2830  Литий-ферросилиций                          423  4.3       4.3,12o b)

2831  1,1,1-Трихлорэтан                            60  6.1       6.1,15o c)

2834  Кислота фосфористая                          80  8         8,16o c)

2835  Натрия алюмогидрид                          423  4.3       4.3,16o b)

2837  Бусульфатов водный раствор                   80  8         8,1o b),c)

2838  Винилбутират ингибированный                 339  3         3,3o b)

2839  Альдоль                                      60  6.1       6.1,14o b)

2840  Бутиральдоксим                               30  3         3,31o c)

2841  Ди-н-амиламин                                36  3+6.1     3,32o c)

2842  Нитроэтан                                    30  3         3,31o c)

2844  Кальция-марганца силикат                    423  4.3       4.3,12o c)

2845  Пирофорная жидкость органическая, н.у.к.    333  4.2       4.2,6o a)

2846  Пирофорное вещество  твердое                 40  4,2       4,2,5o а)

органическое, н.у.к.

2849  3-Хлорпропанол-1                             60  6.1       6.1,17o c)

2850  Пропилена тетрамер                           30  3         3,31o c)

2851  Бора трифторида дигидрат                     80  8         8,10o b)

2852  Дипикрилсульфид                              44  4,1+0,1   4,1,21o а) 2o

2853  Магния фторосиликат                          60  6.1       6.1,64o c)

2854  Аммония фторосиликат                         60  6.1       6.1,64o c)

2855  Цинка фторосиликат                           60  6.1       6.1,64o c)

2856  Фторосиликаты, н.у.к.                        60  6.1       6.1,64o c)

2857  Рефрижераторные установки                    20  2         2,6o А

2858  Цирконий сухой                               40  4.1       4.1,13o c)

2859  Аммония метаванадат                          60  6.1       6.1,58o b)

2861  Аммония поливанадат                          60  6.1       6.1,58o b)

2862  Ванадия пентаоксид                           60  6.1       6.1,58o c)

2863  Натрия-аммония ванадат                       60  6.1       6.1,58o b)

2864  Калия метаванадат                            60  6.1       6.1,58o b)

2865  Гидроксиламина сульфат                       80  8         8,16o c)

2869  Титана трихлорида смесь                      80  8         8,11o b),c)

2870  Алюминия боргидрид                         X333  4.2+4.3   4.2,17o a)

2870  Алюминия боргидрид в устройствах           X333  4.2+4.3   4.2,17o a)

2871  Сурьма - порошок                             60  6.1       6.1,59o c)

2872  Дибромхлорпропаны                            60  6.1       6.1,15o c)

2873  Дибутиламиноэтанол                           60  6.1       6.1,12o c)

2874  Спирт фурфуриловый                           60  6.1       6.1,14o c)

2875  Гексахлорофен                                60  6.1       6.1,17o c)

2876  Резорцин                                     60  6.1       6.1,14o c)

2878  Титан-пористые гранулы или порошки           40  4.1       4.1,13o c)

2879  Селеноксихлорид                            X886  8+6.1     8,12o a)

2880  Кальция гипохлорит гидратированный           50  5.1       5.1,15o b)

2880  Кальция гипохлорита гидратированная смесь    50  5.1       5.1,15o b)

2881  Катализатор металлический сухой              40  4.2       4.2,12o b),c)

2882  Радиоактивный материал, н.у.к.                             7, карт.

9-11, 13

2900  Инфекционное вещество, опасное только для   606  6.2       6.2,3o b)

животных

2901  Брома хлорид                                265  6.1+05+8  2,2o TOC

2902  Пестицид жидкий токсичный, н.у.к.            66  6.1       6.1,71o a)

2902  Пестицид жидкий токсичный, н.у.к.            60  6.1       6.1,71o b),c)

2903  Пестицид жидкий токсичный                   663  6.1+3     6.1,72o a)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

2903  Пестицид жидкий токсичный                    63  6.1+3     6.1,72o b),c)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

2904  Хлорфеноляты жидкие                          80  8         8,62o c)

2904  Феноляты жидкие                              80  8         8,62o c)

2905  Хлорфеноляты твердые                         80  8         8,62o c)

2905  Феноляты твердые                             80  8         8,62o c)

2907  Изосорбиддинитрата                           44  4,1       4,1,23o b)

2910  Радиоактивный материал, освобожденная                      7, карт

упаковка                                                   2,1,3,4

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     70  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к.                        или 7C    5,6 или 13

2912  Радиоактивный материял с низкой удельной     72  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., газ                   или 7C    5,6 или 13

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной    723  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., газ                   или 7C+3  5,6 или 13

легковоспламеняющийся

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     73  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., жидкий, легко-        или 7C+3  5,6 или 13

воспламеняющийся с температурой  вспышки

не выше 61С

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     74  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к. твердый,               или       5,6 или 13

легковоспламеняющийся                            7C+4.1

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     75  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., оксиляющий            или 7C+05 5,6 или 13

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     76  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., токсичный             или       5,6 или 13

7C+6.1

2912  Радиоактивный материал с низкой удельной     78  7A, 7B    7, карт.

активностью (НУА), н.у.к., коррозионный          или 7C+8  5,6 или 13

2913  Радиоактивный материал, обьекты с                          7, карт.8,13

поверхностным радиоактивным загрязнением

2918  Радиоактивный материал делящийся, н.у.к.                   7, карт.12,13

2920  Коррозионная жидкость                       883  8+3       8,68o a)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

2920  Коррозионная жидкость                        83  8+3       8,68o b)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

2921  Коррозионное вещество твердое               884  8+4.1     8,67o a)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

2921  Коррозионное вещество твердое                84  8+4.1     8,67o b)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

2922  Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к.     886  8+6.1     8,76o a)

2922  Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к.      86  8+6.1     8,76o b),c)

2923  Коррозионное вещество твердое токсичное,    886  8+6.1     8,75o a)

н.у.к.

2923  Коррозионное вещество твердое токсичное,     86  8+6.1     8,75o b),c)

н.у.к.

2924  Легковоспламеняющаяся жидкость              338  3+8       3,26o a),b)

коррозионная, н.у.к.

2924  Легковоспламеняющаяся жидкость               38  3+8       3,33o c)

коррозионная, н.у.к.

2925  Легковоспламеняющееся вещество твердое       48  4.1+8     4.1,8o b),c)

коррозион-ное органическое, н.у.к.

2926  Легковоспламеняющееся вещество твердое       46  4.1+6.1   4.1,7o b),c)

токсичное органическое, н.у.к.

2927  Токсичная жидкость коррозионная             668  6.1+8     6.1,27o a)

органическая, н.у.к.

2927  Токсичная жидкость коррозионная              68  6.1+8     6.1,27o b)

органическая, н.у.к.

2928  Токсичное вещество твердое коррозионное     668  6.1+8     6.1,27o a)

органическое, н.у.к.

2928  Токсичное вещество твердое коррозионное      68  6.1+8     6.1,27o b)

органическое, н.у.к.

2929  Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся    663  6.1+3     6.1,9o a)

органическая, н.у.к.

2929  Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся    663  6.1+3     6.1,26o a)1

органическая, н.у.к.

2929  Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся     63  6.1+3     6.1,26o b)1

органическая, н.у.к.

2930  Токсичное вещество твердое легковоспламе-   664  6.1+4.1   6.1,26o a)2.

няющееся органическое, н.у.к.

2930  Токсичное вещество твердое легковоспламе-    64  6.1+4.1   6.1,26o b)2o

няющееся органическое, н.у.к.

2931  Ванадил-х-судьфат                            60  6.1       6.1,58o b)

2933  Метил -2-хлорпропионат                       30  3         3,31o c)

2934  Изопропил-2-хлорпропионат                    30  3         3,31o c)

2935  Этил-2-хлорпропионат                         30  3         3,31o c)

2936  Кислота тиомолочная                          60  6.1       6.1,21o b)

2937  Спирт альфа-метилбензиловый                  60  6.1       6.1,14o c)

2940  9-Фосфабициклононаны                         40  4.2       4.2,5o b)

(Циклооктадиенфосфины)

2941  Фторанилины                                  60  6.1       6.1,12o c)

2942  2-Трифторметиланилин                         60  6.1       6.1,12o c)

2943  Тетрагидрофурфуриламин                       30  3         3,31o c)

2945  N-Метилбутиламин                            338  3+8       3,22o b)

2946  2-Амино-5-диэтиламинопентан                  60  6.1       6.1,12o c)

2947  Изопропилхлорацетат                          30  3         3,31o c)

2948  3-Трифторметиланилин                         60  6.1       6.1,17o b)

2949  Натрия гидросульфид                          80  8         8,45o b)1

2950  Магний в гранулах покрытых                  423  4.3       4.3,11o c)

2956  5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилол         44  4.1+0,1   4.1,26o c)

(ксилол мускусный)

2965  Эфир бортрифтордиметиловый                  382  4.3+3+8   4.3,2o a)

2966  Тиогликоль                                   60  6.1       6.1,21o b)

2967  Кислота сульфаминовая                        80  8         8,16o c)

2968  Манеб стабилизированный                     423  4.3       4.3,20o c)

2968  Манеба препарат стабилизированный           423  4.3       4.3,20o c)

2969  Касторовая мука                              90  9         9,35o c)

2969  Касторовые бобы                              90  9         9,35o c)

2969  Касторовые хлопья                            90  9         9,35o c)

2969  Касторовый жмых                              90  9         9,35o c)

2974  Радиоактивный материал особого вида,                       7, карт.9,

н.у.к.                                                     10,12,13

2975  Торий металлический пирофорный                             7, карт.9,

10,11,12

2976  Тория нитрат твердый                                       7, карт.5,6,

9,10,11,13

2977  Урана гексавфторид делящийся содержащий                    7, карт.12,13

более 1% урана 235

2978  Урана гексавторид освобожденный,                           7, карт.

делящийся или неделящийся                                  5,6,13

2979  Уран металлический пирофорный                              7, карт 9,

10,11,13

2980  Уранила нитрата-гексагидрат в растворе       78  7A, 7B    7, карт 5,6

или 7C+8  или 13

2981  Уранила нитрат твердый                                     7, карт 5,6,

9,11,13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к.               70  7A, 7B    7, карт 9,10,

или 7C    11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к., газ          72  7A, 7B    7, карт 9,10,

или 7C    11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к., газ         723  7A, 7B    7, карт 9,10,

легковоспламеняющийся                            или 7C+3  11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. жидкий        73  7A, 7B    7, карт 9,10,

легковоспламеняющийся, с температурой            или 7C+3  11 или 13

вспышки не выше 61С

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. твердый       74  7A, 7B    7, карт 9,10,

легковоспламеняющийся                            или       11 или 13

7C+4.1

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. окисляющий    75  7A, 7B    7, карт 9,10,

или 7C+05 11 или 13

2982  Радиоактивный материал, н.у.к. токсичный     76  7A, 7B    7, карт 9,10,

или       11 или 13

7C+6.1

2982  Радиоактивный материал, н.у.к.               78  7A, 7B    7, карт 9,10,

корозионный                                      или 7C+8  11 или 13

2983  Этилена оксида и пропилена оксида смесь     336  3+6.1     3,17o a)

2984  Водорода пероксида водный раствор            50  5.1       5.1,1o c)

2985  Хлорсиланы легковоспламеняющиеся            338  3+8       3,21o b)

коррозионные, н.у.к.

2986  Хлорсиланы коррозионные                     Х83  8+3       8,37o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

2987  Хлорсиланы коррозионные, н.у.к.              80  8         8,36o b)

2988  Хлорсиланы,  реагирующие с водой легко-    X338  4.3+3+8   4.3,1o a)

воспламеняющиеся коррозионные, н.у.к.

2989  Свинца фосфит двузамещенный                  40  4.1       4.1,11o b),c)

2990  Средства спасательные самонадувные           90  9         9,6o

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к перевозке

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

Иден-|                                          |Иден-|         |  Класс

тифи-|                                          |тифи-|   Знак  |  и пункт

каци-|      Наименование веществ                |каци-|опасности|  перечня

онный|                                          |онный|         |  Опасного

номер|                                          |номер|         |  груза

веще-|                                          |опас-|         |

ства |                                          |ности|         |

(N  |                                          |     |         |

ООН)|                                          |     |         |

-----+------------------------------------------+-----+---------+--------------

2991  Пестицид на основе карбаматов жидкий        663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2991  Пестицид на основе карбаматов жидкий         63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2992  Пестицид на основе карбаматов жидкий         66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2992  Пестицид на основе карбаматов жидкий         60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

2993  Пестицид мышьяксодержащий жидкий            663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2993  Пестицид мышьяксодержащий жидкий             63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2994  Пестицид мышьяксодержащий жидкий             66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2994  Пестицид мышьяксодержащий жидкий             60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

2995  Пестицид хлорорганический жидкий            663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2995  Пестицид хлорорганический жидкий             63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2996  Пестицид хлорорганический жидкий             66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2996  Пестицид хлорорганический жидкий             60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

2997  Пестицид на основе триазинов жидкий         663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

2997  Пестицид на основе триазинов жидкий          63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

2998  Пестицид на основе триазинов жидкий          66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

2998  Пестицид на основе триазинов жидкий          60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3005  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий     663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3005  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий      63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3006  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий      66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3006  Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий      60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3009  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный    663  6,1+3     6.1,72o a)

легковоспламеняющийся

3009  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный     63  6.1+3     6.1,72o b),c)

легковоспламеняющийся

3010  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный     66  6.1       6.1,71o a)

3010  Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный     60  6.1       6.1,71o b),c)

3011  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный   663  6.1+3     6.1,72o a)

легковоспламеняющийся

3011  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный    63  6.1+3     6.1,72o b),c)

легковоспламеняющийся

3012  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный    66  6.1       6.1,71o a)

3012  Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный    60  6.1       6.1,71o b),c)

3013  Пестицид-производный нитрофенола жидкий     663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3013  Пестицид-производный нитрофенола жидкий      63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3014  Пестицид-производный нитрофенола  жидкий     66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3014  Пестицид-производный нитрофенола  жидкий     60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3015  Пестицид-производный дипиридила жидкий      663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3015  Пестицид-производный дипиридила жидкий       63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3016  Пестицид-производный дипиридила жидкий       66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3016  Пестицид-производный дипиридила жидкий       60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3017  Пестицид фосфорорганический жидкий          663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3017  Пестицид фосфорорганический жидкий           63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3018  Пестицид фосфорорганический жидкий           66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3018  Пестицид фосфорорганический жидкий           60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3019  Пестицид оловоорганический жидкий           663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3019  Пестицид оловоорганический жидкий            63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3020  Пестицид оловоорганический жидкий            66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3020  Пестицид оловоорганический жидкий            60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3021  Пестицид жидкий легковоспламеняющийся       336  3+6.1     3,41o a),b)

токсичный, н.у.к.

3022  1,2-Бутиленоксид стабилизированный          339  3         3,3o b)

3023  2-Метил-2-гептантиол                        663  6.1+3     6.1,20o a)

3024  Пестицид-производный кумарина жидкий        336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

3025  Пестицид-производный кумарина жидкий        663  6.1+3     6.1,72o a)

тосичный легковоспламеняющийся

3025  Пестицид-производный кумарина жидкий         63  6.1+3     6.1,72o b),c)

тосичный легковоспламеняющийся

3026  Пестицид - производный кумарина жидкий       66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3026  Пестицид - производный кумарина жидкий       60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3027  Пестицид - производный кумарина твердый      66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

3027  Пестицид - производный кумарина твердый      60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

3028  Батареи сухие, содержащие калия              80  8         8,81o c)

гидроксид, электрические акумуляторные

3048  Пестицид на основе фосфида алюминия         642  6.1       6.1,43o a)

3049  Металлов алкилгалогениды, реагирующие с    X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

водой, или металлов арилгалогениды,

реагирующие с водой, н.у.к.

3050  Металлов алкилгалогениды, реагирующие с    X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

водой, или металлов арилгидриды-,

реагирующие с водой, н.у.к.

3051  Алюминийалкилы                             X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

3052  Алюминийалкилгалогениды                    X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

3053  Магнийалкилы                               X333  4.2+4.3   4.2,31o a)

3054  Циклогексилмеркаптан                         30  3         3,31o c)

3055  2-(2-Аминоэтокси)-этанол                     80  8         8,53o c)

3056  н-Тептальдегид                               30  3         3,31o c)

3057  Хлорангидрид трифторуксусной кислоты        268  6.1+8     2,2o TC

3064  Нитроглицирина спиртовый раствор             33  3         3,6o

3065  Напитки алкогольные                          33  3         3,3o b)

3065  Напитки алкогольные                          30  3         3,31o с)

3066  Краска или материал лакокрасочный            80  8         8,66o b),c)

3070  Дихлордифторметана и этилена оксида смесь    20  2         2,2o A

3071  Меркаптанов смесь жидкая токсичная           63  6.1+3     6.1,20o b)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3071  Меркаптаны  жидкие токсичные                 63  6.1+3     6.1,20o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3072  Средства спасательные несамонадувные         90  9         9,7o

3073  Ванилпиридины ингибированные                639  6.1+3+8   6.1,11o b)1

3076  Алюминия алкилгидриды                      X333  4.2+4.3   4.2,32o a)

3077  Вещество твердое, опасное для окружающей     90  9         9,12o c)

среды н.у.к.

3078  Церий                                       423  4.3       4.3,13o b)

3079  Метакрилонитрил ингибированный              336  3+6.1     3,11o a)

3080  Изоцианаты токсичные                         63  6.1+3     6.1,18o b)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3080  Изоцианата раствор токсичный                 63  6.1+3     6.1,18o b)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3082  Вещество жидкое, опасное для окружающей      90  9         9,11o c)

среды, н.у.к.

3083  Перхлорилфторид                             265  6.1+05    2,2o TO

3084  Коррозионное вещество твердое окисляющее,   885  8+05      8,73o a)

н.у.к.

3084  Коррозионное вещество твердое окисляющее,    85  8+05      8,73o b)

н.у.к.

3085  Окисляющее вещество твердое коррозионное,    58  5.1+8     5.1,31o b),c)

н.у.к.

3086  Токсичное вещество твердое окисляющее,      665  6.1+05    6.1,68o a)

н.у.к.

3086  Токсичное вещество твердое окисляющее,       65  6.1+05    6.1,68o b)

н.у.к.

3087  Окисляющее вещество твердое токсичное,       56  5.1+6.1   5.1,29o b),c)

н.у.к.

3088  Самонагревающееся вещество твердое           40  4.2       4.2,5o b),c)

органическое, н.у.к.

3089  Металлический порошок,                       40  4.1       4.1,13o b),c)

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3090  Батареи литиевые                             90  9         9,5o

3091  Батареи литиевые в оборудовании или 3091     90  9         9,5o

батареи литиевые, упакованные с

оборудованием

3092  1-Метокси-2-пропанол                         30  3         3,31o c)

3093  Коррозионная жидкость окисляющая, н.у.к.    885  8+05      8,74o a)

3093  Коррозионная жидкость окисляющая, н.у.к.     85  8+05      8,74o b)

3094  Коррозионная жидкость реагирующая с         823  8+4.3     8,72o a),b)

водой, н.у.к.

3095  Коррозионное вещество твердое               884  8+4.2     8,69o a)

самонагревающееся, н.у.к.

3095  Коррозионное вещество твердое                84  8+4.2     8,69o b)

самонагревающееся, н.у.к.

3096  Коррозионное вещество твердое,              842  8+4.3     8,71o a),b)

реагирующее с водой, н.у.к.

3098  Окисляющее вещество жидкое, коррозионное     58  5,1+8     5.1,32o

н.у.к.                                                     а),b),c)

3099  Окисляющее вещество жидкое токсичное,        56  5,1+8     5.1,30o

н.у.к.                                                     а),b),c)

3101  Органический пероксид типа В жидкий          55  5,2+01    5.2,1o b)

3102  Оргвнический пероксид типа В твердый         55  5,2+01    5.2,2o b)

3103  Органический пероксид типа С жидкий              5,2       5.2,3o b)

3104  Органический пероксид типа С твердый             5,2       5.2,4o b)

3105  Органический пероксид типа Д жидкий              5,2       5.2,5o b)

3106  Органический пероксид типа Д твердый             5,2       5.2,6o b)

3107  Органический пероксид типа Е жидкий              5,2       5.2,7o b)

3108  Органический пероксид типа Е твердый             5,2       5.2,8o b)

3109  Органический пероксид типа F жидкий         539  5.2+(8)   5.2,9o b)

3110  Органический пероксид типа F твердый        539  5.2       5.2,10o b)

3111  Органический пероксид типа  В  жидкий,       55  5,2+0,1   5.2,11o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3112  Органический пероксид типа  В твердый,       55  5,2+0,1   5.2,12o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3113  Органический пероксид типа  C жидкий,            5.2       5.2,13o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3114  Органический пероксид типа  С твердый,           5.2       5.2,14o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3115  Органический пероксид типа  D жидкий,            5.2       5.2,15o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3116  Органический пероксид типа  D твердый,           5.2       5.2,16o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3117  Органический пероксид типа  E жидкий,            5.2       5.2,17o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3118  Органический пероксид типа Е твердый,            5.2       5.2,18o b)

перевозимый при регулируемой температуре

3119  Органический пероксид типа F жидкий  с      539  5.2       5.2,19o b)

регулируемой температурой

3120  Органический пероксид типа F твердый  с     539  5.2       5.2,20o b)

регулируемой температурой

3122  Токсичная жидкость окисляющая, н.у.к.       665  6.1+05    6.1,68o a)

3122  Токсичная жидкость окисляющая, н.у.к.        65  6.1+05    6.1,68o b)

3123  Токсичная жидкость реагирующая с водой,     623  6.1+4.3   6.1,44o а),b)

н.у.к.

3124  Токсичное вещество твердое                  664  6.1+4.2   6.1,66o а)

самонагревающееся, н.у.к.

3124  Токсичное вещество твердое                   64  6.1+4.2   6.1,66o b)

самонагревающееся, н.у.к.

3125  Токсичное вещество твердое реагирующее с    642  6.1+4.3   6.1,44o b),c)

водой, н.у.к.

3126  Саморазогревающееся вещество твердое         48  4,2+8     4.2,9o b),c)

коррозионное органическое, н.у.к.

3128  Самонагревающееся вещество твердое           46  4.2+6.1   4.2,7o b),c)

токсичное органическое, н.у.к.

3129  Реагирующая с водой жидкость               X382  4.3+8     4.3,25o а)

коррозионная, н.у.к.

3129  Реагирующая с водой жидкость                382  4.3+8     4.3,25o b),c)

коррозионная, н.у.к.

3130  Реагирующая с водой жидкость токсичная,    X362  4.3+6.1   4.3,23o а)

н.у.к.

3130  Реагирующая с водой жидкость токсичная,     362  4.3+6.1   4.3,23o b),c)

н.у.к.

3131  Реагирующее с водой твердое вещество        482  4.3+8     4.3,24o b),c)

коррозинное, н.у.к.

3134  Реагирующее с водой твердое вещество        462  4.3+6.1   4.3,22o b),c)

токсичное, н.у.к.

3136  Трифторметан охлажденный жидкий              22  2         2,3o A

3138  Этилена, ацетилена и пропилена смесь        223  3         2,3o F

охлажденная жидкая

3139  Окисляющее вещество жидкое, н.у.к.           50  5.1       5.1,28o a),

b),c)

3140  Алкалоиды или алкалоидов соли жидкие,        66  6.1       6.1,90o a)

н.у.к.

3140  Алкалоиды или алкалоидов соли жидкие,        60  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

3141  Сурьмы соединение неорганическое жидкое,     60  6.1       6.1,59o c)

н.у.к.

3142  Дезинфицирующее средство жидкое              66  6.1       6.1,25o a)

токсичное, н.у.к.

3142  Дезинфицирующее средство жидкое              60  6.1       6.1,25o b),c)

токсичное, н.у.к.

3143  Краситель твердый токсичный, н.у.к.          66  6.1       6.1,25o a)

3143  Краситель твердый токсичный, н.у.к.          66  6.1       6.1,25o b),c)

3143  Полупродукт синтеза красителей твердый       66  6.1       6.1,25o a)

токсичный, н.у.к.

3143  Полупродукт синтеза красителей твердый       60  6.1       6.1,25o b),c)

токсичный, н.у.к.

3144  Никотина соединение жидкое, н.у.к. или       66  6.1       6.1,90o a)

никотина препарат жидкий, н.у.к.

3144  Никотина соединение жидкое, н.у.к. или       60  6.1       6.1,90o b),c)

никотина препарат жидкий, н.у.к.

3145  Алкилфенолы жидкие, н.у.к.                   88  8         8,40o а)

3145  Алкилфенолы жидкие, н.у.к.                   80  8         8,40o b),c)

3146  Оловоорганическое соединение твердое,        66  6.1       6.1,32o a)

н.у.к.

3146  Оловоорганическое соединение твердое,        60  6.1       6.1,32o b),c)

н.у.к.

3147  Краситель или полупродукт синтеза            88  8         8,65o a)

красителей твердый коррозионный, н.у.к.

3147  Краситель или полупродукт синтеза            80  8         8,65o b),c)

красителей твердый коррозионный, н.у.к.

3148  Реагирующая с водой жидкость, н.у.к.       X323  4.3       4.3,21o a)

3148  Реагирующая с водой жидкость, н.у.к.        323  4.3       4.3,21o b),c)

3149  Водорода пероксида и кислоты надуксусной     58  5.1+8     5.1,1o b)

смесь стабилизированная

3150  Устройства малые, приводимые в действие      23  3         2,6o F

углеводородным газом

3150  Балоны с углеводородным газом, для малых     23  3         2,6o F

устройств

3151  Полигалогенированные дифенилы жидкие         90  9         9,2o b)

3151  Полигалогенированные трифенилы жидкие        90  9         9,2o b)

3152  Полигалогенированные дифенилы твердые        90  9         9,2o b)

3152  Полигалогенированные дифенилы твердые        90  9         9,2o b)

3153  Эфир перфторметилвиниловый                   23  3         2,2o F

3154  Эфир перфторэтилвиниловый                    23  3         2,2o F

3155  Пентахлорфенол                               60  6.1       6.1,17o b)

3156  Газ сжатый окисляющий, н.у.к.                25  2+05      2,1o O

3157  Газ сжиженный окисляющий, н.у.к.             25  2+05      2,2o O

3158  Газ охлажденный жидкий, н.у.к.               22  2         2,3o A

3159  1,1,1,2-Тетрафторэтан  (R 134а)              20  2         2,2o A

3160  Газ сжиженный токсичный                     263  6.1+3     2,2o TF

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3161  Газ сжиженный легковоспламеняющийся, н.у.к.  23  3         2,2o F

3162  Газ сжиженный токсичный, н.у.к.              26  6.1       2,2o Т

3163  Газ сжиженный, н.у.к.                        20  2         2,2o A

3164  Изделия под пневматическим давлением         20  2         2,6o А

3164  Изделия под гидравлическим давлением         20  2         2,6o А

3165  Авиационная гидравлическая топливная             3+6.1+8   3,28o

цистерна с блоком питания

3167  Газ, образец, не под давлением,              23  3         2,7o F

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3168  Газ, образец, не под давлением,             263  6,1+3     2.7o ТF

токсичный, легковоспламеняющийся, н.у.к.

3169  Газ, образец, не под давлением,              26  6,1       2,7o Т

токсичный, н.у.к.

3170  Алюминия побочные продукты плавки или       423  4.3       4.3,13o b),c)

алюминия побочные продукты переплавки

3172  Токсины, извлеченные из живых организмов,    66  6.1       6.1,90o a)

н.у.к.

3172  Токсины, извлеченные из живых организмов,    60  6.1       6.1,90o b),c)

н.у.к.

3174  Титана дисульфид                             40  4.2       4.2,13o c)

3175  Вещества твердые, содержащие                 40  4.1       4.1,4o c)

легковоспламеняющуюся жидкость,н.у.к.

3176  Легковоспламеняющееся твердое вещество       44  4.1       4.1,5o

расплавленное органическое, н.у.к.

3178  Легковоспламеняющееся твердое вещество       40  4.1       4.1,11o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3179  Легковоспламеняющееся твердое вещество       46  4.1+6.1   4.1,16o b),c)

токсичное неорганическое, н.у.к.

3180  Легковоспламеняющееся твердое вещество       48  4.1+8     4.1,17o b),c)

коррозионное неорганическое, н.у.к.

3181  Соли металлов органических соединений        40  4.1       4.1,12o b),c)

легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3182  Гидриды металлов легковоспламеняющиеся,      40  4.1       4.1,14o b),c)

н.у.к.

3183  Самонагревающаяся жидкость органическая,     30  4.2       4.2,6o b),c)

н.у.к.

3184  Самонагревающаяся жидкость токсичная         36  4.2+6.1   4.2,8o b),c)

органическая, н.у.к.

3185  Самонагревающаяся жидкость коррозионная      38  4.2+8     4.2,10o b),c)

органическая, н.у.к.

3186  Самонагревающаяся жидкость                   30  4.2       4.2,17o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3187  Самонагревающаяся жидкость токсичная         36  4.2+6.1   4.2,19o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3188  Самонагревающаяся жидкость коррозионная      38  4.2+8     4.2,21o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3189  Металлический порошок самонагревающийся,     40  4.2       4.2,12o b),c)

н.у.к.

3190  Самонагревающееся вещество твердое           40  4.2       4.2,16o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3191  Самонагревающееся вещество твердое           46  4.2+6.1   4.2,18o b),c)

токсичное неорганическое, н.у.к.

3192  Самонагревающееся вещество твердое           48  4.2+8     4.2,20o b),c)

коррозионное неорганическое, н.у.к.

3194  Пирофорная жидкость неорганическая н.у.к.    33  4.2       4.2,17o a)

3200  Пирофорное вещество твердое,                 40  4,2       4,2,16o a)

неорганическое, н.у.к.

3203  Пирофорное металлоорганическое соединение, X333  4.2+4.3   4.2,33o a)

соединение, реагирующее с водой, н.у.к.

3205  Алкоголяты щелочноземельных металлов,        40  4.2       4.2,14o b),c)

н.у.к.

3206  Алкоголяты щелочных металлов, н.у.к.         48  4.2+8     4.2,15o b),c)

3207  Металлорганическое соединение, или         X323  4.3+3     4.3,3o a)

раствор, или дисперсия, реагирующие с

водой, легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3207  Металлорганическое соединение, или          323  4.3+3     4.3,3o b),c)

раствор, или дисперсия, реагирующие с

водой, легковоспламеняющиеся, н.у.к.

3208  Металлическое вещество, реагирующее с       423  4.3       4.3,13o b),c)

водой, н.у.к.

3209  Металлическое вещество, реагирующее с       423  4.3+4.2   4.3,14o b),c)

водой, самонагревающееся, н.у.к.

3210  Хлоратов неорганических водный раствор,      50  5.1       5.1,11o b),c)

н.у.к.

3211  Перхлоратов неорганических водный            50  5.1       5.1,13o b),c)

раствор, н.у.к.

3212  Гипохлориты неорганические, н.у.к.           50  5.1       5.1,15o b)

3213  Броматов неорганических водный раствор,      50  5.1       5.1,16o b),c)

н.у.к.

3214  Перманганатов неорганических водный          50  5.1       5.1,17o b)

раствор, н.у.к.

3215  Персульфаты неорганических, н.у.к.           50  5.1       5.1,18o c)

3216  Персульфатов неорганических водный           50  5.1       5.1,18o c)

раствор, н.у.к.

3218  Нитратов неорганических водный раствор,      50  5.1       5.1,22o b),c)

н.у.к.

3219  Нитритов неорганических водный раствор,      50  5,1       5.1,23o b),c)

н.у.к.

3220  Пентафторэтан (R 125)                        20  2         2,2o A

3221  Самореактивная жидкость типа В               44  4,1+0,1   4.1,31o b)

3222  Самореактивные твердое вещество типа В       44  4,1+0,1   4.1,32o b)

3223  Самореактивная жидкость типа С               44  4,1+0.1   4.1,33o b)

3224  Самореактивное твердое вещество типа С       44  4,1+0,1   4.1,34o b)

3225  Самореактивная жидкость типа D               44  4,1+0,1   4.1,35o b)

3226  Самореактивное твердое вещество типа D       44  4,1+0.1   4.1,36o b)

3227  Самореактивное твердое вещество типа Е       44  4.1+0.1   4.1,37o b)

3228  Самореактивное твердое вещество типа Е       44  4,1+0,1   4.1,38o b)

3229  Самореактивная жидкость типа F               44  4,1+0,1   4.1,39o b)

3230  Самореактивное твердое вещество типа F       44  4,1+0.1   4.1,40o b)

3231  Самореактивная жидкость типа В с             44  4,1+0,1   4.1,41o b)

регулируемой температурой

3232  Самореактивное твердое вещество типа В с     44  4,1+0,1   4.1,42o b)

регулируемой температурой

3233  Самореактивная жидкость типа С, с            44  4,1+0,1   4.1,43o b)

регулируемой температурой

3234  Самореактивное твердое вещество типа С, с    44  4.1+0.1   4.1,44o b)

регулируемой температурой

3235  Самореактивная жидкость типа D, с            44  4,1+0,1   4.1,45o b)

регулируемой температурой

3236  Самореактивное твердое вещество типа D, с    44  4,1+0,1   4.1,46o b)

регулируемой температурой

3237  Самореактивная жидкость типа E, с            44  4,1+0,1   4.1,47o b)

регулируемой температурой

3238  Самореактивное твердое вещество типа E, с    44  4,1+0,1   4.1,48o b)

регулируемой температурой

3239  Самореактивная жидкость типа F, с            44  4,1+0,1   4.1,49o b)

регулируемой температурой

3240  Самореактивное твердое вещество типа F, с    44  4,1+0,1   4.1,50o b)

регулируемой температурой

3241  2-бром-2-нитропропандиол-1,3                 44  4,1+0,1   4.1,26o с)

3242  Азодикарбонамид                              44  4,1+0,1   4.1,26o b)

3243  Вещества твердые, содержащие токсичную       60  6.1       6.1,65o b)

жидкость, н.у.к.

3244  Вещества твердые, содержащие коррозионную    80  8         8,65o b)

жидкость, н.у.к.

3245  Генетически измененные микроорганизмы        90  9         9,13o b)

3246  Метансульфонилхлорид                        668  6.1+8     6.1,27o a)

3247  Натрия пероксоборат безводный                50  5.1       5.1,27o b)

3248  Лекарственный препарат жидкий               336  3+6.1     3,19o b)

легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к.

3248  Лекарственный препарат жидкий                36  3+6.1     3,32o c)

легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к.

3249  Лекарственный препарат твердый               60  6.1       6.1,90o b),c)

токсичный, н.у.к.

3250  Кислота хлоруксусная расплавленная           68  6.1+8     6.1,24o b)

3251  Изосорбид-5-мононитрат                       44  4,1+0,1   4.1,26o с)

3252  Дифторметан                                  23  2         2,2o F

3253  Натрия триоксосиликат                        80  8         8,41o c)

3256  Жидкость при повышенной температуре          30  3         3,61o c)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3257  Жидкость при повышенной температуре,         99  9         9,20o c)

н.у.к.

3258  Вещество твердое при повышенной              99  9         9,21o c)

температуре, н.у.к.

3259  Амины или полиамины твердые коррозионные,    88  8         8,52o a)

н.у.к.

3259  Амины или полиамины твердые коррозионные,    80  8         8,52o b),c)

н.у.к.

3260  Коррозионное вещество твердое кислое         88  8         8,16o a)

неорганическое, н.у.к.

3260  Коррозионное вещество твердое кислое         80  8         8,16o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3261  Коррозионное вещество твердое кислое         88  8         8,39o a)

органическое, н.у.к.

3261  Коррозионное вещество твердое кислое         80  8         8,39o b),c)

органическое, н.у.к.

3262  Коррозионное вещество твердое  щелочное      88  8         8,46o a)

неорганическое, н.у.к.

3262  Коррозионное вещество твердое  щелочное      80  8         8,46o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3263  Коррозионное вещество твердое  щелочное      88  8         8,55o a)

органическое, н.у.к.

3263  Коррозионное вещество твердое  щелочное      80  8         8,55o b),c)

органическое, н.у.к.

3264  Коррозионная жидкость кислая                 88  8         8,17o a)

неорганическая, н.у.к.

3264  Коррозионная жидкость кислая                 80  8         8,17o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3265  Коррозионная жидкость кислая                 88  8         8,40o a)

органическая, н.у.к.

3265  Коррозионная жидкость кислая                 80  8         8,40o b),c)

органическая, н.у.к.

3266  Коррозионная жидкость щелочная               80  8         8,47o b),c)

неорганическая, н.у.к.

3266  Коррозионная жидкость щелочная               88  8         8,47o a)

неорганическая, н.у.к.

3267  Коррозионная жидкость щелочная               88  8         8,56o a)

органическая, н.у.к.

3267  Коррозионная жидкость щелочная               80  8         8,56o b),c)

органическая, н.у.к.

3268  Газонаполнительные устройства надувных       90  9         9,8o с)

подушек, пиротехнические или модули

надувных подушек, пиротехнические, или

устройства предварительного натяжения

ремней безопасности, пиротехнические

3269  Полиэфирных смол комплекты                   33  3         3,5o b)

3269  Полиэфирных смол комплекты                   33  3         3,50o с)

3270  Фильтры  нитроцеллюлозные мембранные         40  4,1       4,1,3o b)

3271  Эфиры, н.у.к.                                33  3         3,3o b)

3271  Эфиры, н.у.к.                                30  3         3,31o c)

3272  Эфиры сложные, н.у.к.                        33  3         3,3o b)

3272  Эфиры сложные, н.у.к.                        30  3         3,31o c)

3273  Нитрилы легковоспламеняющиеся токсичные,    336  3+6.1     3,11o a),b)

н.у.к.

3274  Алкоголятов раствор, н.у.к.                 338  3+8       3,24o b)

3275  Нитрилы токсичные легковоспламеняющиеся,    663  6.1+3     6.1,11o a)

н.у.к.

3275  Нитрилы токсичные легковоспламеняющиеся,     63  6.1+3     6.1,11o b)2

н.у.к.

3276  Нитрилы токсичные, н.у.к.                    66  6.1       6.1,12o a)

3276  Нитрилы токсичные, н.у.к.                    60  6.1       6.1,12o b),c)

3277  Хлорформиаты токсичные коррозионные,         68  6.1+8     6.1,27o b)

н.у.к.

3278  Фосфорорганическое соединение токсичное,     66  6.1       6.1,23o a)

н.у.к.

3278  Фосфорорганическое соединение токсичное,     60  6.1       6.1,23o b),c)

н.у.к.

3279  Фосфорорганическое соединение токсичное     663  6.1+3     6.1,9o a)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

3279  Фосфорорганическое соединение токсичное     663  6.1+3     6.1,22o a)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

3279  Фосфорорганическое соединение токсичное      63  6.1+3     6.1,22o b)

легковоспламеняющееся, н.у.к.

3280  Мышьякорганические соединение, н.у.к.        66  6.1       6.1,34o a)

3280  Мышьякорганические соединение, н.у.к.        60  6.1       6.1,34o b),c)

3281  Карбонилы металлов, н.у.к.                   66  6.1       6.1,36o а)

3281  Карбонилы металлов, н.у.к.                   60  6.1       6.1,36o b),c)

3282  Металлорганическое соединение токсичное,     66  6.1       6.1,35o a)

н.у.к.

3282  Металлорганическое соединение токсичное,     60  6.1       6.1,35o b),c)

н.у.к.

3283  Селена соединение, н.у.к.                    66  6.1       6.1,55o a)

3283  Селена соединение, н.у.к.                    60  6.1       6.1,55o b),c)

3284  Теллура соединение, н.у.к.                   60  6.1       6.1,57o b),c)

3285  Ванадия соединение, н.у.к.                   60  6.1       6.1,58o b),c)

3286  Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная    368  3+6.1+8   3,27o a),b)

коррозионная, н.у.к.

3287  Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к.    66  6.1       6.1,65o a)

3287  Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к.    60  6.1       6.1,65o b),c)

3288  Токсичное вещество твердое                   66  6.1       6.1,65o a)

неорганическое, н.у.к.

3288  Токсичное вещество твердое                   60  6.1       6.1,65o b),c)

неорганическое, н.у.к.

3289  Токсичная жидкость коррозионная             668  6.1+8     6.1,67o a)

неорганическая, н.у.к.

3289  Токсичная жидкость коррозионная              68  6.1+8     6.1,67o b)

неорганическая, н.у.к.

3290  Токсичное вещество твердое корозионное      668  6.1+8     6.1,67o a)

неорганическое, н.у.к.

3290  Токсичное вещество твердое корозионное       68  6.1+8     6.1,67o b)

неорганическое, н.у.к.

3291  Отходы больничного происхождения разные,    606  6.2       6.2,4o b)

н.у.к.

3292  Натрийсодержащие батареи или                     4,3       4.3,31o b)

натрийсодержащие элементы

3293  Гидразина водный раствор                     60  6.1       6.1,65o c)

3294  Водорода цианида спиртовой раствор          663  6.1+3     6.1,2o

3295  Углеводороды жидкие, н.у.к.                  33  3         3,1o a), 2o

a),b), 3o b)

3295  Углеводороды жидкие, н.у.к.                  30  3         3,31o c)

3296  Гептафторпропан (R 227)                      20  2         2,2o A

3297  Этилена оксида и хлортетрафторэтана смесь    20  2         2,2o A

3298  Этилена оксида и пентафторэтана смесь        20  2         2,2o A

3299  Этилена оксида и тетрафторэтана смесь        20  2         2,2o A

3300  Этилена оксида и углерода диоксида смесь,   263  6.1+3     2,2o TF

содержащая более 87% этилена оксида

3301  Коррозионная жидкость самонагревающаяся,    884  8+4.2     8,70o a)

н.у.к.

3301  Коррозионная жидкость самонагревающаяся,     84  8+4.2     8,70o b)

н.у.к.

3302  2-Диметиламиноэтилакрилат                    60  6.1       6.1,12o b)

3303  Газ сжатый токсичный окисляющий, н.у.к.     265  6.1+05    2,1o TO

3304  Газ сжатый токсичный коррозионный, н.у.к.   268  6.1+8     2,1o TC

3305  Газ сжатый токсичный легковоспламе-         263  6.1+3+8   2,1o TFC

няющийся коррозионный, н.у.к.

3306  Газ сжатый токсичный окисляющий             265  6.1+05+8  2,1o TOC

коррозионный, н.у.к.

3307  Газ сжиженный токсичный окисляющий,         265  6.1+05    2,2o TO

н.у.к.

3308  Газ сжиженный токсичный коррозионный,       268  6.1+8     2,2o TC

н.у.к.

3309  Газ сжиженный токсичный легковоспламе-      263  6.1+3+8   2,2o TFC

няющийся коррозионный, н.у.к.

3310  Газ сжиженный  токсичный окисляющий         265  6.1+05+8  2,2o TOC

коррозионный, н.у.к.

3311  Газ охлажденный жидкий окисляющий, н.у.к.   225  2+05      2,3o O

3312  Газ охлажденный жидкий                      223  3         2,3o F

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3313  Органические пигменты самонагревающиеся      40  4.2       4.2,5o b),c)

3314  Пластичное формовочное соединение            90  -         9,4o c)

3316  Комплект химических веществ или комплект     90  9         9,36o b),с)

первой помощи

3317  2-амино-4,6-динитрофенол увлажненный         44  4,1+0,1   4.1,21o а)

3318  Аммиака раствор, содержащий более 50%       268  6.1+8     2,4o TC

аммиака

3320  Натрия боргидрида и натрия гидроксида        80  8         8,42o b),c)

раствор с массовой долей боргидрида

натрия не более 12% и массовой долей

гидроксида натрия не более 40%

3336  Меркаптаны жидкие легковоспламеняющиеся,     30  3         3,31o c)

н.у.к., или меркаптанов смесь жидкая

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3336  Меркаптаны жидкие легковоспламеняющиеся,     33  3         3,2o a),

н.у.к., или меркаптанов смесь жидкая                       2o b), 3o b)

легковоспламеняющаяся, н.у.к.

3337  Газ рефрижераторный R 404А                   20  2         2,2o A

3338  Газ рефрижераторный R 407А                   20  2         2,2o A

3339  Газ рефрижераторный R 407В                   20  2         2,2o A

3340  Газ рефрижераторный R 407С                   20  2         2,2o A

3341  Тиомочевины диоксид                          40  4,2       4,2,5o b),c)

3342  Ксантогенаты                                 40  4,2       4,2,5o b),c)

3345  Пестицид-производный феноксиуксусной         60  6.1       6.1,73o b),c)

кислоты твердый токсичный

3345  Пестицид-производный феноксиуксусной         66  6.1       6.1,73o a)

кислоты твердый токсичный

3346  Пестицид-производный феноксиуксусной        336  3+6.1     3,41o a),b)

кислоты жидкий  легковоспламеняющийся

токсичный

3347  Пестицид-производный феноксиуксусной         63  6.1+3     6.1,72o b),c)

кислоты жидкий токсичный

легковоспламеняющийся

3347  Пестицид-производный феноксиуксусной        663  6.1+3     6.1,72o a)

кислоты жидкий токсичный

легковоспламеняющийся

3348  Пестицид-производный феноксиуксусной         60  6.1       6.1,71o b),c)

кислоты жидкий токсичный

3348  Пестицид-производный феноксиуксусной         66  6.1       6.1,71o a)

кислоты жидкий токсичный

3349  Пестицид на основе пиретроидов твердый       60  6.1       6.1,73o b),c)

токсичный

3349  Пестицид на основе пиретроидов твердый       66  6.1       6.1,73o a)

токсичный

3350  Пестицид на основе пиретроидов жидкий       336  3+6.1     3,41o a),b)

легковоспламеняющийся токсичный

3351  Пестицид на основе пиретроидов жидкий,       63  6.1+3     6.1,72o b),c)

токсичный легковоспламеняющийся

3351  Пестицид на основе пиретроидов жидкий,      663  6.1+3     6.1,72o a)

токсичный легковоспламеняющийся

3352  Пестицид на основе пиретроидов жидкий        60  6.1       6.1,71o b),c)

токсичный

3352  Пестицид на основе пиретроидов жидкий        66  6.1       6.1,71o a)

токсичный

3353  Газонаполнительный устройства надувных       20  2         2,6o А

подушек, со сжатым газом

3353  Модули надувных подушек, со сжатым газом     20  2         2,6o А

3353  Устройства предварительного натяжении        20  2         2,6o А

ремней  безопасности, со сжатым годом

3354  Газ инсектицидный,                           23  3         2,2o F

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3355  Газ инсектицидный, токсичный                263  6.1+3     2,2o TF

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3356  Кислорода генераторы химические              50  5.1       5.1,27o b)

-------------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ

Идентификационные номера опасности, перечисленные в приложении N  1,

имеют следующие значения:

20 Удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности

22 охлажденный сжиженный газ, удушающий

223 охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся

225 охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

23 легковоспламеняющийся газ

239 легковоспламеняющийся  газ,   способный  самопроизвольно  вести к

бурной реакции

25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ

26 токсичный газ

263 токсичный газ, легковоспламеняющийся

265 токсичный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

268 токсичный газ, коррозионный

30 легковоспламеняющаяся  жидкость (температура  вспышки 23  град.С-

61 град.С, включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся

жидкость  или  твердое  вещество  в  расплавленном  состоянии   с

температурой вспышки выше 610С, разогретые до температуры, равной

или превышающей их  температуру вспышки, или  саморазогревающаяся

жидкость.

323 легковоспламеняющаяся    жидкость,    реагирующая   с   водой   с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х323 легковоспламеняющаяся   жидкость,  опасно  реагирующая  с водой с

высвобождением легковоспламеняющихся газов*

--------------------

* Вода используется исключительно с одобрения экпертов

33 сильновоспламеняющаяся   жидкость   (температура   вспышки   ниже

23 град.С)

333 пирофорная жидкость

Х333 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой*

336 сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная

338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная

Х338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая

с водой*

339 сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно  вести

к бурной реакции

36 легковоспламеняющаяся  жидкость (температура  вспышки 23  град.С-

61 град.С,  включая  предельные  значения),  слаботоксичная,  или

саморазогревающаяся жидкость, токсичная

362 легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, реагирующая с водой  с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х362 легковоспламеняющаяся  токсичная жидкость,  опасно реагирующая  с

водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов*

легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, коррозионная

38 легковоспламеняющаяся  жидкость (температура  вспышки 23  град.С-

61 град.С, включая предельные значения) коррозионная

382 легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, реагирующая с водой

с высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х382 легковоспламеняющаяся жидкость,  коррозионная, опасно реагирующая

с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов*

39 легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к

бурной реакции

40 легковоспламеняющееся  твердое    вещество,  или   самореактивное

вещество, или саморазогревающееся вещество

423 твердое   вещество,   реагирующее   с  водой   с   высвобождением

легковоспламеняющихся газов

Х423 легковоспламеняющееся  твердое  вещество,   опасно  реагирующее с

водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов*

43 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)

44 легковоспламеняющееся твердое вещество, в расплавленном состоянии

при повышенной температуре

446 легковоспламеняющееся     твердое    вещество,    токсичное,    в

расплавленном состоянии при повышенной температуре

46 легковоспламеняющееся  или саморазогревающееся  твердое вещество,

токсичное

462 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой  с высвобождением

легковоспламеняющихся газов

Х462 твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением  токсичных

газов*

48 легковоспламеняющееся или саморазогревающееся  твердое  вещество,

коррозионное

482 коррозионное    твердое    вещество,   реагирующее   с   водой  с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

Х482 твердое  вещество, опасно  реагирующее с  водой с  высвобождением

коррозионых газов*

50 окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

539 легковоспламеняющийся органический пероксид

55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, токсичное

558 сильноокисляющее     (интенсифицирующее     горение)     вещество

коррозионное

559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество,  способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

56 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное

568 окисляющее  вещество   (интенсифицирующее  горение),   токсичное,

коррозионное

58 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), коррозионное

59 окисляющее   вещество   (интенсифицирующее  горение),   способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

60 токсичное или слаботоксичное вещество

606 инфекционное вещество

623 токсичная   жидкость,  реагирующая   с  водой  с   высвобождением

легковоспламеняющихся газов

63 токсичное  вещество,  легковоспламеняющееся  (температура вспышки

23 град.С - 61 град.С, включая предельные значения)

638 токсичное  вещество,  легковоспламеняющееся  (температура вспышки

23 град.С - 61 град.С, включая предельные значения), коррозионное

639 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не

выше 61 град.С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

64 токсичное вещество, легковоспламеняющееся или саморазогревающееся

642 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с  высвобождением

легковоспламеняющихся газов

65 токсичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

66 сильнотоксичное вещество

663 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не

выше 61 град.С)

664 сильнотоксичное       вещество,    легковоспламеняющееся      или

саморазогревающееся

665 сильнотоксичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

668 сильнотоксичное вещество, коррозионное

669 сильнотоксичное  вещество,   способное  самопроизвольно  вести  к

бурной реакции

68 токсичное вещество, коррозионное

69 токсичное  вещество,   способное  самопроизвольно  вести к бурной

реакции

70 радиоактивный материал

72 радиоактивный газ

723 радиоактивный газ, легковоспламеняющийся

73 радиоактивная    жидкость,    легковоспламеняющаяся  (температура

вспышки не выше 61 град.С)

74 радиоактивное твердое вещество, легковоспламеняющееся

75 радиоактивный материал, окисляющий (интенсифицирующий горение)

76 радиоактивный материал, токсичный

78 радиоактивный материал, коррозионный

80 коррозионное или слабокоррозионное вещество

Х80 коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с

водой*

823 коррозионная  жидкость,   реагирующая  с  водой  с высвобождением

легковоспламеняющихся газов

83 коррозионное        или       слабокоррозионное         вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные значения)

Х83 коррозионное        или       слабокоррозионное         вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные значения) опасно реагирующее с водой*

839 коррозионное        или       слабокоррозионное         вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные  значения) способное  самопроизвольно вести  к

бурной реакции

Х839 коррозионное        или        слабокоррозионное        вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 град.С - 61 град.С,

включая предельные значения),  способное самопроизвольно вести  к

бурной реакции и опасно реагирующее с водой*

84 коррозионное    твердое   вещество,    легковоспламеняющееся  или

саморазогревающееся

842 коррозионное    твердое   вещество,    реагирующее   с   водой  с

высвобождением легковоспламеняющихся газов

85 коррозионное    или    слабокоррозионное   вещество,   окисляющее

(интенсифицирующее горение)

856 коррозионное    или    слабокоррозионное   вещество,   окисляющее

(интенсифицирующее горение) и токсичное

86 коррозионное или слабокоррозионное вещество, токсичное

88 сильнокоррозионное вещество

Х88 сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой*

883 сильнокоррозионное  вещество, легковоспламеняющееся  (температура

вспышки 23 град. С - 61 град.С, включая предельные значения)

884 сильнокоррозионное  твердое   вещество, легковоспламеняющееся или

саморазогревающееся

885 сильнокоррозионное    вещество,    окисляющее  (интенсифицирующее

горение)

886 сильнокоррозионное вещество, токсичное

Х886 сильнокоррозионное  вещество,   токсичное,  опасно  реагирующее с

водой*

89 коррозионное   или   слабокоррозионное    вещество,     способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

90 опасное для окружащей среды вещество; прочие опасные вещества

99 прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре

-------------------------------

н.у.к. - не указанные конкретно, т.е. данный  конкретный материал не

имеет индивидуального наименования и его номер  не обозначает какое-либо

одно вещество.

Приложение N 2

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и изделий, допущенных к

перевозке автотранспортом Министерства обороны

------------------------------------------------------------------------

Пункт|Идентифи-|                                             | Подкласс

|кационный|     Наименование веществ или изделий        | и группа

|  номер  |                                             | совмести-

| (N ООН) |                                             |   мости

------------------------------------------------------------------------

1  |    2    |                        3                    |     4

------------------------------------------------------------------------

01о           ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1.А

Диазодинитрофенол  увлажненный с массовой долей    1.1А*

0074   воды или смеси спирта и воды не менее 40%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано,  то оно может  перевозиться только при

наличии особого разрешения компетентного органа

---------------------

* Буквы  A,B,C,D,E,F,K,L,N,S  -  обозначают   группу   совместимости

веществ и изделий.

0113   Гуанилнитрозоаминогуанилиденгидразин  увлажнен-    1.1А

ный с массовой долей воды не менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в

меньшем количестве, чем указано,  то оно  может

перевозиться только при наличии особого  разре-

шения компетентного органа

0114   Гуанилнитрозоаминогуанилтетразен (тетразен) ув-    1.1А

лажненный с массовой долей воды или смеси спир-

та и воды не менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может  перевозиться  только при

наличии особого разрешения компетентного органа.

0129   Свинца азит  увлажненный с массовой долей  воды    1.1А

или смеси спирта и воды не менее 20%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может  перевозиться только  при

наличии особого разрешения компетентного органа.

0130   Свинца стифнат (свинца тринитрорезорцинат)  ув-    1.1А

лажненный с массовой долей воды или смеси спир-

та и воды не менее 20%

ПРИМЕЧАНИЕ: Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может перевозиться  только  при

наличии особого разрешения компетентного органа

01o    0135   Ртуть гремучая увлажненная с массовой долей во-    1.1А

ды или смеси спирта и воды не менее 20%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит воду или

смесь спирта и воды в меньшем  количестве,  чем

указано, то оно может  перевозиться  только при

наличии особого разрешения компетентного органа

0224   Бария азид сухой или увлажненный с массовой до-    1.1А

лей воды менее 50%

0473   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1А

1о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ как 1.1В

0029   Детонаторы неэлектрические для взрывных работ      1.1В

0030   Детонаторы электрические для взрывных работ        1.1В

0073   Детонаторы для боеприпасов                         1.1В

0106   Трубки детонационные                               1.1В

0225   Детонаторы вторичные с первичным детонатором       1.1В

0360   Детонаторов сборки неэлектрические для взрывных    1.1В

работ

0377   Капсюли-воспламенители                             1.1В

0461   Элементы цепи взрывания, н.у.к.                    1.1В

2о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1 С

0160   Порох бездымный                                    1.1С

0433   Порох в брикетах (пороховая паста), пропитанный    1.1С

не менее 17% спирта по массе

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество  содержит  спирт,

воду или флегматизатор в меньшем количестве,чем

указано, то оно может  перевозиться  только при

наличии особого разрешения компетентного органа.

0474   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1С

0497   Взрывчатое вещество метательное жидкое             1.1С

ПРИМЕЧАНИЕ. Если посредством  испытаний  невоз-

можно продемонстрировать, что  чувствительность

метательного  взрывчатого вещества в заморожен-

ном состоянии не выше,  чем в жидком состоянии,

оно должно  оставаться  в жидком состоянии  при

нормальных условиях перевозки  и  не должно за-

мерзать при температурах выше - 15 градусовС

1498   Взрывчатое вещество метательное твердое            1.1С

3о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1С

0271   Заряды метательные                                 1.1С

0279   Заряды метательные для орудий                      1.1С

0280   Двигатели ракетные                                 1.1С

0326   Патроны для оружия холостые                        1.1С

0462   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1С

4о            ВЕЩЕСТВА,  КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1D

0004   Пикрат аммония сухой или с массовой долей  воды    1.1 D

менее 10%

0027   Порох дымный (порох черный),гранулированный или    1.1 D

в порошке

0028   Порох дымный  (порох черный)  прессованный  или    1.1 D

порох дымный (порох черный) в шашках

0072   Циклотриметилентринитрамин (циклонит, гексоген,    1.1 D

RDX), увлажненный, с массовой долей воды не ме-

нее 15%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в

меньшем количестве, чем указано, то оно   может

перевозиться  только при наличии особого разре-

шения компетентного органа.

0075   Диэтиленгликольдинитрат  десенсибилизированный,    1.1 D

с массовой долей  нелетучего и нерастворимого в

воде флегматизатора не менее 25%

0076   Динитрофенол сухой или увлажненный, с  массовой    1.1 D

долей воды менее 15%

0078   Динитрорезорцин сухой или увлажненный, с массо-    1.1 D

вой долей воды менее 15%

0079   Гексанитродифениламин (дипикриламин, гексил)       1.1 D

0081   Взрывчатое вещество бризантное, тип А              1.1 D

ПРИМЕЧАНИЕ. Вещества,содержащие более 40% слож-

ных жидких азотных эфиров,  должны  выдерживать

испытание на экссудацию, предусмотренную в мар-

гинальном номере 3101(4) добавления А.1.

0082   Взрывчатое вещество бризантное, тип В              1.1 D

0083   Взрывчатое вещество бризантное, тип С              1.1 D

0084   Взрывчатое вещество бризантное, тип D              1.1 D

0118   Гексолит (гексотол) сухой  или  увлажненный,  с    1.1 D

массовой долей воды менее 15%

0133   Манитгексанитрат  (нитроманнит)  увлажненный, с    1.1 D

массовой долей воды или смеси спирта и  воды не

менее 40%

ПРИМЕЧАНИЕ. Если  это вещество  содержит  спирт

или воду в меньшем количестве, чем  указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа

0143   Нитроглицерин десенсибилизированный содержит не    1.1 D

менее 40% нелетучего и не растворимого  в  воде

флегматизатора по массе

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если это вещество содержит  флег-

матизатор в меньшем количестве, чем указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Лактоза, глюкоза или  аналогичные

вещества могут использоваться в качестве  флег-

матизатора при условии, если  вещество содержит

не менее 90% флегматизатора (по массе).

ПРИМЕЧАНИЕ 3.Компетентный орган может разрешить

отнесение этих смесей к классу 3  на  основании

результатов испытания серии 2 и испытания серии

6 c), которым подвергаются не менее трех упако-

вок в подготовленном для перевозки виде.

ПРИМЕЧАНИЕ 4.Компетентный орган может разрешать

отнесение этих смесей к подклассу 4.1  на осно-

вании результатов испытания серии 6с),  которым

подвергаются не менее трех упаковок в подготов-

ленном для перевозки виде.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. На  смеси со  смесями с  массовой

долей флегматизатора не менее  98%  предписания

ДОПОГ не распространяются.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. Упаковки  со смесями  с  массовой

долей флегматизатора  не менее 90%  не должны в

обязательном порядке иметь знак,  соответствую-

щий образцу 6.1

0144   Нитроглицерина спиртовой раствор с массовой до-    1.1 D

лей нитроглицерина более 1%, но не более 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ. 3064 нитроглицерина спиртовой раст-

вор с массовой долей  нитроглицерина  более 1%,

но не более 5%, перевозимый  в особых  условиях

упаковки, является веществом класса 3

0146   Нитрокрахмал, сухой или увлажненный, с массовой    1.1СD

долей воды менее 20%

0147   Нитромочевина                                      1.1 D

0150   Пентаэририттетранитрат (тетранитрат  пентаэрит-    1.1 D

рита, ПЭТН), увлажненный, с массовой долей воды

не менее 25%,  десенсибилизированный с массовой

долей флегматизатора не менее 15%

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если это вещество содержит  флег-

матизатор в меньшем количестве, чем указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа.

ПРИМЕЧАНИЕ 2.Компетентный орган может разрешать

отнесение этих смесей к подклассу 4.1  на осно-

вании результатов испытания серии 6с), которому

подвергаются не менее трех упаковок в подготов-

ленном для перевозки виде.

0151   Пентолит сухой или увлажненный, с массовой  до-    1.1 D

лей воды менее 15%

0153   Тринитроанилин (пикриламид)                        1.1 D

0154   Тринитрофенол  (кислота пикриновая)  сухой  или    1.1 D

увлажненный, с массовой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к  подклассу 4.1,  с учетом  специальных

положений в отношении упаковки.

0155   Тринитрохлорбензол (пикрилхлорид)                  1.1 D

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено  к подклассу  4.1,  с учетом специальных

положений в отношении упаковки.

0207   Тетранитроанилин                                   1.1D

0208   Тринитрофенилметилнитрамин (тетрил)                1.1D

0209   Тринитротолуол (ТНТ) сухой  или  увлажненный, с    1.1D

массовой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к  подклассу  4.1, с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0213   Тринитроанизол                                     1.1D

0214   Тринитробензол сухой или увлажненный,  с массо-    1.1D

вой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к  подклассу  4.1, с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0215   Кислота тринитробензойная сухая или увлажненная,   1.1D

с массовой долей воды менее 30%

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено  к подклассу 4.1,  с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0216   Тринитрол-м-крезол                                 1.1D

0217   Тринитронафталин                                   1.1D

0218   Тринитрофенетол                                    1.1D

0219   Тринитрорезорцин  (кислота стифниновая),  сухой    1.1D

или увлажненный, с массовой долей воды или сме-

си спирта и воды менее 20%.

0220   Мочевины нитрат сухой или увлажненный, с массо-    1.1D

вой долей воды менее 20%.

ПРИМЕЧАНИЕ. В количествах, не превышающих  11,5

кг на упаковку, и при содержании воды  не менее

10% по массе это вещество может быть  также от-

несено к подклассу 4.1,  с учетом  специальных

положений в отношении упаковки

0222   Аммония нитрат,с массовой долей горючих веществ,   1.1D

включая любое органическое вещество, рассчитан-

ное по углероду,исключая примеси любого другого

вещества, более 0,2%.

0223   Удобрение аммиачно-нитратное, более взрывоопас-    1.1D

ное, чем нитрат аммония, с массовой долей горю-

чих веществ, включая любое органическое вещест-

во, рассчитанное по углероду, исключая  примеси

любого другого вещества, 0,2%.

0226   Циклотетраметилентетранитрамин  (НМХ,  октоген)    1.1D

увлажненный, с массовой долей воды не менее 15%.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в

меньшем количестве, чем указано, то  оно  может

перевозиться только при наличии особого  разре-

шения компетентного органа

0241   Взрывчатое вещество бризантное, тип Е              1.1D

0266   Октолит (октол),  сухой или увлажненный, с мас-    1.1D

совой долей воды менее 15%

0282   Нитрогуанидин (пикрит) сухой или увлажненный, с    1.1D

массовой долей воды менее 20%

0340   Нитроцеллюлоза сухая или увлажненная,  с массо-    1.1D

вой долей воды ( или спирта) менее 25%

0341   Нитроцеллюлоза, немодифицированная или  пласти-    1.1D

фицированная, с массовой  долей  пластификатора

менее 18%.

0385   5-нитробензотриазол                                1.1D

0386   Кислота тринитробензолсульфоновая                  1.1D

0387   Тринитрофторенон                                   1.1D

0388   Тринитротолуола (ТНТ)  и тринитробензола  смесь    1.1D

или тринитротолуола (ТНТ) и гексанитростильбена

смесь

0389   Тринитротолуола (ТНТ) смесь, содержащая  трини-    1.1D

тробензол и гексанитростильбен

0390   Тритонал                                           1.1D

0391   Смеси  циклотриметилентринитрамина  (циклонита,    1.1D

гексогена, RDX)  и циклотетраметилентетранитра-

мина (НМХ, октогена),  увлажненные,  с массовой

долей воды не менее 15%, или смеси  циклотриме-

тилентринитрамина (циклонита, гексогена, RDX) и

циклотетраметилентетранитрамина (НМХ,октогена),

десенсибилизированные, с массовой долей флегма-

тизатора не менее 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ.Если это вещество содержит воду флег-

матизатор в меньшем количестве, чем указано, то

оно может перевозиться только при наличии  осо-

бого разрешения компетентного органа

4о     0392   Гексанитростильбен                                 1.1D

0393   Гексатонал                                         1.1D

0394   Тринитрорезорцин (кислота стифниновая) увлажне-    1.1D

нный, с массовой долей воды (или смеси спирта и

воды) не менее 20%

0401   Дипикрилсульфид сухой или увлажненный, с массо-    1.1D

вой долей воды менее 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500г на упаковку, и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к подклассу 4.1 с учетом специальных по-

ложений в отношении упаковки

0402   Перхлорат аммония                                  1.1D

ПРИМЕЧАНИЕ. Классификация этого вещества должна

соответствовать результатам испытаний, проводи-

мых в соответствии с положениям дополнения А.1.

к ДОПОГу. В зависимости  от гранулометрического

состава и упаковки этого вещества см. также

класс 5.1.

0411   Пентаэритриттетранитрат (НЭТН) с массовой долей    1.1D

парафина не менее 7%

ПРИМЕЧАНИЕ. Флегматизированное  вещество должно

быть значительно менее чувствительным,чем сухой

ПЭТН

0475   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1D

0483   Циклотриметилентринитрамин  (циклонит,гексоген,    1.1D

RDX), десенсибилизированный

0484   Циклотриметилентринитрамин (октоген, НМX),  де-    1.1D

сенсибилизированный

0489   Динитрогликольурил                                 1.1D

0490   Нитротриазолон                                     1.1D

0496   Октонал                                            1.1D

5о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1D

0034   Бомбы с разрывным зарядом                          1.1D

0038   Фотоавиабомбы                                      1.1D

0042   Детонаторы вторичные без первичного детонатора     1.1D

0043   Заряды вышибные взрывчатые                         1.1D

0048   Заряды подрывные                                   1.1D

0056   Бомбы глубинные                                    1.1D

0059   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.1D

0060   Заряды дополнительные взрывчатые                   1.1D

0065   Шнур детонирующий гибкий                           1.1D

0099   Торпеды взрывчатые для нефтескважин без детона-    1.1D

тора

0124   Снаряды перфораторные для нефтескавжин без  де-    1.1D

тонатора

0137   Мины с разрывным зарядом                           1.1D

0168   Заряды с разрывным зарядом                         1.1D

0221   Боеголовки торпед с разрывным зарядом              1.1D

0284   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.1D

0286   Боеголовки ракет с разрывным зарядом               1.1D

0288   Заряды кумулятивные гибкие удлиненные              1.1D

0290   Шнур (запал) детонирующий в металлической  обо-    1.1D

лочке

0374   Сигналы звуковые взрывчатые                        1.1D

0408   Трубки детонационные с защитными элементами        1.1D

0442   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.1D

0451   Торпеды с разрывным зарядом                        1.1D

0457   Заряды разрывные пластифицированные                1.1D

0463   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1D

6о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1 Е

0006   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.1Е

0181   Ракеты с разрывным зарядом                         1.1Е

0329   Торпеды с разрывным зарядом                        1.1Е

0464   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.1Е

----------------------

** Перевозка осуществляется только с разрешения компетентного органа

7о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1 F

0005   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.1 F

0033   Бомбы с разрывным зарядом                          1.1 F

0037   Фотоавиабомбы                                      1.1 F

0136   Мины с разрывным зарядом                           1.1 F

0167   Снаряды с разрывным зарядом                        1.1 F

0180   Ракеты с разрывным зарядом                         1.1 F

0292   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.1 F

0296   Сигналы звуковые взрывчатые                        1.1 F

0330   Торпеды с разрывным зарядом                        1.1 F

0369   Боеголовки ракет с разрывным зарядом               1.1 F

0465   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1 F

8о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1G

0094   Порох для пиротехнических изделий                  1.1 G

0476   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1 G

9о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1G

0049   Патроны осветительные                              1.1 G

0121   Воспламенители                                     1.1 G

0192   Петарды железнодорожные взрывчатые                 1.1 G

0194   Сигналы бедствия судовые                           1.1 G

0196   Сигналы дымовые                                    1.1 G

0333   Средства  пиротехнические                          1.1 G

0418   Ракеты осветительные, запускаемые с земли          1.1 G

0420   Сигналы световые воздушные                         1.1 G

0428   Изделия пиротехнические для технических целей      1.1 G

10о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1J

0397   Ракеты, заправленные жидким топливом, с разрыв-    1.1J

вным зарядом

0399   Бомбы с легковоспламеняющейся жидкостью, с раз-    1.1J

рывным зарядом

0449   Торпеды с жидким топливом , снаряженные или не     1.1J

снаряженные разрывным зарядом

11о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.1L

0357   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.1L

12о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.1L

0354   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.1L

13о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2В

0107   Трубки детонационные                               1.2В

0268   Детонаторы вторичные с первичным детонатором       1.2В

0364   Детонаторы для боеприпасов                         1.2В

0382   Элементы цепи взрывания, н.у.к.**                  1.2В

15о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2С

0281   Двигатели ракетные                                 1.2С

0328   Патроны для оружия с инертным снарядом             1.2С

0381   Патроны для запуска механизмов                     1.2С

0413   Патроны для оружия холостые                        1.2С

0414   Заряды метательные для орудий                      1.2С

0415   Заряды метательные                                 1.2С

0436   Ракеты с вышибным зарядом                          1.2С

0466   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2С

17о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2D

0035   Бомбы с разрывным зарядом                          1.2D

0102   Шнур (запал) детонирующий в металлической  обо-    1.2D

лочке

0138   Мины с разрывным зарядом                           1.2D

0169   Снаряды с разрывным зарядом                        1.2D

0283   Детонаторы вторичные без первичного детонатора     1.2D

0285   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.2D

0287   Боеголовки ракет с разрывным зарядом               1.2D

0346   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным         1.2D

зарядом

0375   Сигналы звуковые врывчатые                         1.2D

0409   Трубки детонационные с защитными элементами        1.2D

0439   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.2D

0443   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.2D

0458   Заряды разрывные пластифицированные                1.2D

0467   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2D

18о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2Е

0182   Ракеты с разрывным зарядом                         1.2Е

0321   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.2Е

0468   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.2Е

19о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2F

0007   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.2F

0204   Сигналы звуковые взрывчатые                        1.2F

0291   Бомбы с разрывным зарядом                          1.2F

0293   Гранаты ручные или ружейные с разрывным зарядом    1.2F

0294   Мины с разрывным зарядом                           1.2F

0295   Ракеты с разрывным зарядом                         1.2F

0324   Снаряды с разрывным зарядом                        1.2F

0426   Снаряды  с вышибным  взрывчатым  или  вышибным     1.2F

зарядом

0469   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2F

21о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2G

0009   Боеприпасы зажигательные,  снаряженные  или  не    1.2G

снаряженные  вышибным взрывчатым, вышибным  или

метательным зарядом

0015   Боеприпасы дымовые,снаряженные или не снаряжен-    1.2G

ные вышибным взрывчатым, вышибным или метатель-

ным зарядом

0018   Боеприпасы слезоточивые с вышибным  взрывчатым,    1.2G

вышибным или метательным зарядом

0039   Фотоавиабомбы                                      1.2G

0171   Боеприпасы  осветительные, снаряженные  или  не    1.2G

снаряженные  вышибным взрывчатым, вышибным  или

метательным зарядом

0238   Ракеты тросометательные                            1.2G

0313   Сигналы дымовые                                    1.2G

0314   Воспламенители                                     1.2G

0334   Средства пиротехнические                           1.2G

0372   Гранаты практические ручные или ружейные           1.2G

0419   Ракеты осветительные, запускаемые с земли          1.2G

0421   Сигналы световые воздушные                         1.2G

0429   Изделия пиротехнические для технических целей      1.2G

0434   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным  за-    1.2G

рядом

22о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2Н

0243   Боеприпасы зажигательные с белым фосфором с вы-    1.2Н

шибным  взрывчатым,  вышибным  или  метательным

зарядом

0245   Боеприпасы дымовые с белым фосфором  с вышибным    1.2Н

взрывчатым, вышибным или метательным зарядом

23о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2J

0395   Двигатели ракетные жидкостные, заправленные то-    1.2J

пливом

0398   Ракеты, заправленные жидким топливом, с разрыв-    1.2J

ным разрядом

0400   Бомбы с легковоспламеняющейся жидкостью  с раз-    1.2J

рывным зарядом

24о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2L

0358   Взрывчатые вещества, н.у.к.**                      1.2L

25о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.2L

0248   Устройства водоактивируемые с вышибным  взрыв-     1.2L

чатым, вышибным или метательным зарядом

0322   Двигатели ракетные с гиперголической жидкостью     1.2L

с вышибным зарядом или без него

0355   Взрывчатые изделия, н.у.к.**                       1.2L

0380   Изделия пирофорные                                 1.2L

26о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3С

0077   Динитрофеноляты щелочных  металлов,  сухие  или    1.3С

увлажненные, с массовой долей воды не менее 15%

0132   Соли металлов дефлагрирующие,  нитропроизводные    1.3C

ароматического ряда, н.у.к.

0159   ПРИМЕЧАНИЕ. Если это вещество содержит  воду  в    1.3С

меньшем количестве, чем указано,  то оно  может

перевозиться только при наличии особого  разре-

шения компетентного органа

0161   Порох бездымный                                    1.3С

0234   Натрия динитро-о -крезолят, сухой или увлажнен-    1.3С

ный с массовой долей воды менее 15%.

ПРИМЕЧАНИЕ. В малых количествах, не превышающих

500 г на упаковку,и при содержании не менее 10%

воды по массе это вещество может быть также от-

несено к подклассу 4.1 с учетом специальных по-

ложений в отношении упаковки.

0235   Пикрамат натрия,сухой или увлажненный, с массо-    1.3С

вой долей воды менее 20%

0236   Пикрамат циркония, сухой или увлажненный,с мас-    1.3С

совой долей воды менее 20%

0342   Нитроцеллюлоза  пропитанная  с  массовой  долей    1.3С

спирта не менее 25%

ПРИМЕЧАНИЕ.В отношении нитроцеллюлозы пропитан-

ной с массовой долей спирта не менее 25% и мас-

совой долей азота не более 12,6%  по массе  ни-

троцеллюлозы, перевозимой в соответствии с осо-

быми условиями, касающимися упаковки, см.класс

4.1.

0343   Нитроцеллюлоза  пластифицированная  с  массовой    1.3С

долей пластификатора не менее 18%

ПРИМЕЧАНИЕ. В отношении нитроцеллюлозы  пласти-

фицированной с массовой долей пластификатора не

менее 18% и массовой долей азота не более 12,6%

по массе нитроцеллюлозы, перевозимой в соответ-

ствии с особыми условиями, касающимися упаковки,

см.класс 4.1.

26о     0406   Динитробензол                                      1.3С

0477   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.3С

0495   Топливо ракетное жидкое                            1.3С

ПРИМЕЧАНИЕ. Если посредством  испытаний  невоз-

можно предемонстрировать, что  чувствительность

метательного взрывчатого вещества  в заморожен-

ном состоянии не выше, чем в жидком  состоянии,

оно  должно  оставаться  в жидком состоянии при

нормальных  условиях  перевозки и не должно за-

мерзать при температуре выше 15%.

0499   Взрывчатое вещество метательное твердое            1.3С

27о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3С

0183   Ракеты с инертной головкой                         1.3С

0186   Двигатели ракетные                                 1.3С

0242   Заряды метательные для орудий                      1.3С

0272   Заряды метательные                                 1.3С

0275   Патроны для запуска механизмов                     1.3С

0277   Патроны для нефтескважин                           1.3С

0327   Патроны для оружия холостые (патроны для стрел-    1.3С

кового оружия холостые)

0417   Патроны для оружия с инертным снарядом (патроны    1.3C

для стрелкового оружия)

0437   Ракеты с вышибным зарядом                          1.3С

0447   Гильзы сгораемые пустые без капсюля                1.3С

0470   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.3С

29о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3G

0305   Порох для пиротехнических изделий                  1.3G

0478   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.3G

30о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3G

0010   Боеприпасы  зажигательные, снаряженные  или  не    1.3G

снаряженные  вышибным  взрывчатым, вышибным или

метательным зарядом

0016   Боеприпасы дымовые,снаряженные или не снаряжен-    1.3G

ные вышибным и взрывчатым,  вышибным или  мета-

тельным зарядом

0019   Боеприпасы слезоточивые с вышибным взрывчатым,     1.3G

вышибным или метательным зарядом

0050   Патроны осветительные                              1.3G

0054   Патроны сигнальные                                 1.3G

0092   Ракеты осветительные, запускаемые с земли          1.3G

0093   Ракеты осветительные авиационные                   1.3G

0101   Взрыватель недетонирующий                          1.3G

0195   Сигналы бедствия судовые                           1.3G

0212   Трассеры для боеприпасов                           1.3G

0240   Ракеты тросометательные                            1.3G

0254   Боеприпасы осветительные, снаряженные  или  не     1.3G

снаряженные вышибным взрывчатым, вышибным  или

метательным зарядом

0299   Фотоавиабомбы                                      1.3G

0315   Воспламенители                                     1.3G

0316   Трубки зажигательные                               1.3G

0318   Гранаты практические, ручные или ружейные          1.3G

0319   Втулки капсюльные                                  1.3G

0335   Средства пиротехнические                           1.3G

0424   Снаряды инертные с трассером                       1.3G

0430   Изделия пиротехнические для технических целей      1.3G

0487   Сигналы дымовые                                    1.3G

0488   Боеприпасы практические                            1.3G

0492   Петарды  железнодорожные взрывчатые                1.3G

31о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3Н

0244   Боеприпасы зажигательные с белым фосфором с вы-    1.3Н

шибным взрывчатым, вышибным или метательным за-

рядом

0246   Боеприпасы дымовые с белым фосфором  с вышибным    1.3H

взрывчатым, вышибным или метательным зарядом

32о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.3J

0247   Боеприпасы зажигательные, снаряженные жидкостью    1.3J

или гелем, с вышибным взрывчатым,  вышибным или

метательным зарядом

0396   Двигатели ракетные жидкостные,заправленные топ-    1.3J

ливом

0450   Торпеды с жидким топливом с инертной головкой      1.3J

33о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.3L

0359   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.3L

34о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК1.3L

0249   Устройства водоактивируемые с вышибным взрывча-    1.3L

тым, вышибным или метательным зарядом

0250   Двигатели ракетные с гиперголической жидкостью     1.3L

с вышибным зарядом или без него

0356   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.3L

35о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4В

0255   Детонаторы электрические для взрывных работ        1.4В

0257   Трубки детонационные                               1.4В

0267   Детонаторы неэлектрические для взрывных работ      1.4В

0350   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4В

0361   Детонаторы сборки неэлектрические для взрывных     1.4B

работ

0365   Детонаторы для  боеприпасов                        1.4В

0378   Капсюли-воспламенители                             1.4В

0383   Элементы цепи взрывания, н.у.к.                    1.4В

36о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.4.С

0407   Кислота тетразол-1-уксусная                        1.4.С

0448   Кислота-5-меркаптотетразол-1-уксусная              1.4.С

0479   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4.С

37о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4С

0276   Патроны для запуска механизмов                     1.4С

0278   Патроны для нефтескважин                           1.4С

0338   Патроны для оружия холостые (патроны для стрел-    1.4С

кового оружия холостые)

0339   Патроны для оружия с инертным снарядом (патроны    1.4С

для стрелкового оружия)

0351   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4С

0379   Гильзы патронные пустые с капсюлями                1.4С

0438   Ракеты с вышибным зарядом                          1.4С

0446   Гильзы  сгораемые пустые без капсюля               1.4С

0491   Заряды метательные                                 1.4С

38о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.4D

0480   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4D

39о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4D

0104   Шнур (запал) детонирующий слабого  действия  в     1.4D

металлической оболочке

0237   Заряды кумулятивные гибкие удлиненные              1.4D

0289   Шнур детонирующий гибкий                           1.4D

0344   Снаряды с разрывным зарядом                        1.4D

0347   Снаряды с вышибным взрывчатым или  вышибным за-    1.4D

рядом

0352   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4D

0370   Боеголовки ракет с вышибным взрывчатым или  вы-    1.4D

шибным зарядом

0410   Трубки детонационные с защитными элементами        1.4D

0440   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.4D

0444   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.4D

0459   Заряды разрывные пластифицированные                1.4D

0494   Снаряды перфораторные для нефтескважин, без де-    1.4D

тонатора

40о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4Е

0412   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.4Е

0471   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4Е

41о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4F

0348   Патроны для оружия с разрывным зарядом             1.4F

0371   Боеголовки ракет с вышибным взрывчатым или вы-     1.4F

шибным зарядом

0427   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным за-     1.4F

рядом

0472   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4F

42о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК  1.4G

0485   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4G

43о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4G

0066   Шнур огнепроводный                                 1.4G

0103   Запал трубчатый в металлической оболочке           1.4G

0191   Устройства сигнальные ручные                       1.4G

0197   Сигналы дымовые                                    1.4G

0297   Боеприпасы осветительные,  снаряженные  или  не    1.4G

снаряженные вышибным взрывчатым,  вышибным  или

метательным зарядом

0300   Боеприпасы  зажигательные,  снаряженные  или не    1.4G

снаряженные вышибным взрывчатым,  вышибным  или

метательным зарядом

0301   Боеприпасы слезоточивые с вышибным  взрывчатым,    1.4G

вышибным или метательным зарядом

0303   Боеприпасы дымовые, снаряженные или не снаряжен-   1.4G

ные вышибным взрывчатым, вышибным или  метатель-

ным зарядом

0306   Трассеры для боеприпасов                           1.4G

0312   Патроны сигнальные                                 1.4G

0317   Трубки зажигательные                               1.4G

0320   Втулки капсюльные                                  1.4G

0325   Воспламенители                                     1.4G

0336   Средства пиротехнические                           1.4G

0353   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4G

0362   Боеприпасы практические                            1.4G

0363   Боеприпасы испытательные                           1.4G

0403   Ракеты осветительные авиационные                   1.4G

0425   Снаряды инертные с трассером                       1.4G

0431   Изделия пиротехнические для технических целей      1.4G

0435   Снаряды с вышибным взрывчатым или вышибным         1.4G

зарядом

0452   Гранаты практические ручные или ружейные           1.4G

0453   Ракеты тросометательные                            1.4G

0493   Петарды железнодорожные взрывчатые                 1.4G

46о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4S               1.4S

0481   Взрывчатые вещества, н.у.к.                        1.4S

47о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.4S

0012   Патроны для оружия с инертным снарядом (патро-     1.4S

ны для стрелкового оружия)

0014   Патроны для оружия холостые (патроны для стрел-    1.4S

кового оружия холостые)

0044   Капсюли-воспламенители                             1.4S

0055   Гильзы патронные пустые с капсюлями                1.4S

0070   Резаки кабельные взрывчатые                        1.4S

0105   Шнур огнепроводный безопасный                      1.4S

0110   Гранаты практические ручные или ружейные           1.4S

0131   Воспламенители огнепроводного шнура                1.4S

0173   Устройства расцепления взрывчатые                  1.4S

0174   Заклепки взрывчатые                                1.4S

0193   Петарды  железнодорожные взрывчатые                1.4S

0323   Патроны для запуска механизмов                     1.4S

0337   Средства пиротехнические                           1.4S

0345   Средства инертные с трассером                      1.4S

0349   Взрывчатые изделия, н.у.к.                         1.4S

0366   Детонаторы для боеприпасов                         1.4S

0367   Трубки детонационные                               1.4S

0368   Трубки зажигательные                               1.4S

0373   Устройства сигнальные ручные                       1.4S

0376   Втулки капсюльные                                  1.4S

0384   Элементы цепи взрывания, н.у.к.                    1.4S

0404   Ракеты осветительные авиационные                   1.4S

0405   Патроны сигнальные                                 1.4S

0432   Изделия пиротехнические для технических целей      1.4S

0441   Заряды кумулятивные без детонатора                 1.4S

0445   Заряды взрывчатые промышленные без детонатора      1.4S

0454   Воспламенители                                     1.4S

0455   Детонаторы неэлектрические для взрывных работ      1.4S

0456   Детонаторы электрические для взрывных работ        1.4S

0460   Заряды разрывные пластифицированные                1.4S

0500   Детонаторов сборки неэлектрические  для  взрыв-    1.4S

ных работ

48о            ВЕЩЕСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.5D

0331   Взрывчатое вещество бризантное, тип В              1.5D

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо слов  "ВЗРЫВЧАТОЕ  ВЕЩЕСТВО"

может использоваться слово "АГЕНТ",  если  это

одобрено компетентным органом.

0332   Взрывчатое вещество бризантное, тип Е              1.5D

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо  слов "ВЗРЫВЧАТОЕ  ВЕЩЕСТВО"

может использоваться  слово "АГЕНТ",  если  это

одобрено компетентным органом.

0482   Взрывчатые  вещества  очень низкой чувствитель-    1.5D

ности (взрывчатые вещества ОНЧ), н.у.к.

50о            ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 1.6N

0486   Взрывчатые  изделия чрезвычайно низкой чувстви-    1.6.N

тельности (взрывчатые изделия ЧНЧ)

51             ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ

0190   Взрывчатых  веществ образцы**, кроме инициирую-    3/

щих BB

91о            ТАРА ПОРОЖНЯЯ

Тара порожняя неочищенная

------------------------------------------------------------------------

Приложение N 3

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ПЕРЕЧЕНЬ

опасных грузов, запрещенных перевозок

через территорию Республики Молдова

всеми видами транспорта без особого разрешения

Правительства Республики Молдова

------------------------------------------------------------------------

Наименование опасных грузов согласно их классификации        |  Класс

|опасности

------------------------------------------------------------------------

Взрывчатые вещества (ВВ)                                          1

Боевые отравляющие вещества (БОВ)                                 6

Радиоактивные (РВ) и инфекционные (И) вещества:

Радиоактивные вещества:                                           7

радиоактивное сырые (руды урана, тория и их концентраты)

ядерное топливо (ядерно-взрывные делящиеся радиоактивные

вещества) и-233, u-235, Pu-239

радиоактивные отходы атомных реакторов (твердые, жидкие,

газообразные)

Инфекционные вещества                                             6

культуры микроорганизмов - возбудителей особо опасных ин-

фекционных заболеваний человеке и животных: холеры, чумы,

бруцеллеза,сибирской язвы, лихорадки Ку, сапа, Бешенства,

вирусной гемморагической лихорадки, ботулизма

Примечание. Перевозки   опасных   грузов  классов  1,  7,  а   также

боевых отравляющих  и  инфекционных  веществ  (класс  6)

осуществляется  в  порядке,  установленном  специальными

правилами.

------------------------------------------------------------------------

Приложение N 4

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

МЕТОДИКА

ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВ И ТИПА ОПАСНОСТИ

Для обозначения оапсного вещества используются  два номера  -  номер

ООН и номер опасности (номер Кемлера).

1. Номер ООН

Каждому опасному  веществу присвоен   четырехзначный  номер   единой

международной системы идентификации веществ, который определяет вещество

по химическому составу.

Идентификационные  номера  могут быть индивидуальные и групповые,  в

этом  случае  номер  дополняется аббревиатурой  "н.у.к."  (не  указанный

конкретно).

2. Номер опасности  (номер Кемлера) может состоять из двух или  трех

цифр, которые указывают:

основной тип опасности;

степень опасности   (удвоение   первой  цифры  -   высокая   степень

опасности);

сопутствующий тип опасности.

Если перед номером  опасности  стоит буква "Х", то это  значит,  что

вещество оасно при соприкосновении с водой.

Приложение N 5

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

Согласование схемы участков дорог Республики Молдова,

разрешенных для перемещения опасных грузов.

"  "

____ ____________ 200__

"Согласовано"                                  "Утверждаю"

Начальник Управления                          Министр транспорта

дорожной полиции                              и связи

____________________                          ______________________

Вводится в действие с "____"________________ 200__

до "____"_________________200__

Перечень

сведений, направляемых Министерством транспорта и связи

в Управление дорожной полиции для согласования схемы участков

дорог, разрешенных для перемещения опасных грузов

1. Номер участка   автодороги,   наименование  населенных   пунктов,

протяженность  каждого участка, ширина полотна, количество полос,

характеристика дорожного покрытия и его техническое состояние.

2. Время суток   и   месяцы  года,  в  течение   которых   разрешено

перемещение опасных грузов по участку дороги N ____.

3. Классы и подклассы  опасных грузов, разрешенных к перемещению  по

участку дороги N ____.

4. Типы опасности

5. Максимальный  вес опасных грузов, допустимый к перевозке на одном

транспортном средстве по участку дороги N ____.

6. Начальный,  основные  промежуточные и конечные населенные  пункты

участка через которые допускаетсяперемещение опасных грузов.

7. Максимально  допустимая  скорость движения по по  участку  дороги

N___.

8. Места специализированных  автостоянок  и  АЗС на  участке  дороги

N____.

9. Местонахождение  на  участке  дороги N ____  и  номера  телефонов

пунктов:

дорожной полиции;

пожарной службы;

службы аварийного спасения;

пунктов оказания первой медицинской помощи.

Приложение N 6

к Правилам перевозки

опасных грузов по территории

Республики Молдова

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

I. Общие положения

1. Настоящая  Инструкция  устанавливает  единый  порядок  проведения

технического  контроля  систем и оборудования, экипировки  и  маркировки

транспортных   средств  и  автоцистерн  для  сертификации  на  допуск  к

перевозкам  опасных грузов, зарегистрированных на территории  Республики

Молдова.

2. Технический   контроль   транспортных   средств   и   автоцистерн

проводится  в  целях  проверки  соответствия их  систем  и  специального

оборудования требованиям транспортировки опасных грузов в соответствии с

классом опасности.

Технический контроль    и    сертификация    транспортных    средств

производятся   компетентными  органами,  аккредитованными  Министерством

транспорта и связи.

Технические испытания  цистерн и контейнеров-цистерн производятся  в

органах,  аккредитованных  Департаментом стандартизации и метрологии,  о

чем выдается свидетельство о соответствии цистерны.

Сертификация   автоцистерн  производится  компетентным  органом   на

основании  технического  контроля  систем  и  специального  оборудования

транспортного средства и свидетельства о соответствии цистерны.

3. Техническому    контролю   и   сертификации   подлежат   грузовые

транспортные   средства,  осуществляющие  перевозки  опасных  грузов   в

коммерческих  целях или для собственных нужд, общей массой свыше 3500 кг

и автоцистерны объемом свыше 1000 литров.

Транспортные средства общей массой до 3500 кг и автоцистерны до 1000

литров  допускаются к перевозкам опасных грузов при условии экипировки и

маркировки  автомобиля в соответствии с приложениями N11 и N12 и наличия

водителя,  прошедшего  курс  специальной подготовки согласно  пункту  14

настоящих правил.

II. Порядок допуска транспортных средств

4. В соответствии с положениями пункта 20 настоящих Правил перевозка

опасных  грузов,  кроме  некоторых  особо опасных  грузов,  указанных  в

приложениях   N  2  и  3  к  настоящим  Правилам,  может  осуществляться

транспортными  средствами  и  автоцистернами  при  соблюдении  следующих

условий:

(1) Транспортное средство и автоцистерна, перевозящие опасные грузы,

не должны включать более одного прицепа или полуприцепа.

(2) Конструкция,  оборудование транспортного средства и автоцистерны

соответствуют требованиям части II.

(3) Маркировка соответствует требованиям главы 8 настоящих правил.

(4) Упаковка соответствует требованиям пункта 13 настоящих правил.

Упаковки, изготовленные из чувствительных к влаге материалов, должны

грузиться в закрытые или крытые брезентом транспортные средства.

Специальные предписания, которым должны удовлетворять

транспортные средства и их оборудование

5. Технический   контроль  для  сертификации  грузовых  транспортных

средств и автоцистерн производится компетентными органами при выполнении

следующих условий:

наличие тахографа (не менее 12 месяцев до следующей тарировки);

подтверждение    прохождения    ежегодного   технического    осмотра

транспортного средства и автоцистерны;

наличие двух  водителей  (1 подменный), прошедших  курс  специальной

подготовки согласно пункту 14 настоящих правил.

Техническому  контролю  и сертификации подлежит каждое  транспортное

средство  и  автоцистерна отдельно: грузовой автомобиль, прицеп,  тягач,

полуприцеп,  цистерна, контейнер-цистерна, о чем выдаются уведомления об

официальном  разрешении  транспортного  средства,  предназначенного  для

перевозки  опасных  грузов в отношении конструктивных особенностей, и  в

дальнейшем   сертификаты  международной  формы  согласно  пунктам  21-23

настоящих правил (см. приложение N 8), с максимальным сроком действия 12

месяцев.

В сертификате  указывается  название  компетентного  органа,  печать

организации,  а  также имя и фамилия эксперта, произведшего  технический

контроль  и  выдавшего сертификат. На цистернах должна быть  прикреплена

металлическая табличка с клеймом эксперта АДР, проводившего испытания.

Срок действия  сертификата  формы В-3 не может превышать периода  до

прохождения   следующего   технического  осмотра  и   периода   действия

Свидетельства о соответствии цистерны или контейнера-цистерны.

Если транспортное   средство   участвовало  в   дорожно-транспортном

происшествии  или был произведен ремонт узлов и агрегатов, относящихся к

специальному оборудованию, дорожная полиция делает отметку в сертификате

о   приостановлении   срока  его  действия.  После  ремонта   необходимо

произвести  внеочередной  технический контроль транспортного средства  и

при соответствии технических параметров сертификат может быть продлен.

Перевозка опасных     грузов     транспортными    средствами,     не

представленными  для  контроля или не прошедшими  технический  контроль,

запрещается.

III. Обозначение транспортных средств

и автоцистерн

6. Для целей   настоящего   положения   транспортным   средствам   и

автоцистернам,   подлежащим   допуску  в  соответствии  с  пунктом   20,

присваиваются  следующие  обозначения  в  зависимости  от  типа  опасных

грузов,  для  перевозки которых предназначено транспортное  средство,  а

именно:

тип FL - транспортные   средства,   предназначенные  для   перевозки

жидкостей с температурой вспышки не выше 61 градусовС   (за  исключением

дизельного топлива,   соответствующего  стандарту  ЕN 590: 1993, газойля

и  печного   (легкого)  топлива,  идентификационный номер 1202,  имеющих

температуру     вспышки,  указанную   в    стандарте  ЕN  590: 1993) или

легковоспламеняющихся  газов   в   контейнерах-цистернах  объeмом  более

3000  л,  во встроенных цистернах  или съемных цистернах, и транспортные

средства  -  батареи вместимостью   более    1000   л,   предназначенные

для перевозки легковоспламеняющихся газов;

тип ОХ - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов

класса  5.1, подкласса 1о а), в контейнерах-цистернах объeмом более 3000

л, встроенных цистернах или съемных цистернах;

тип АТ - транспортные  средства,  не  относящиеся к типам FL  и  ОХ,

предназначенные  для  перевозки опасных грузов  в  контейнерах-цистернах

объeмом  более  3000  л, встроенных цистернах или съемных  цистернах,  и

транспортные  средства-батареи  объeмом более 1000 л, не  относящиеся  к

типу FL.

Типы транспортных средств и автоцистерн

Технические положения

---------------------------------------------------------------------

Транспортные средства, автоцистерны  и|  Тип транспортного средства

прицепы, предназначенные для перевозки|      в соответствии с п.3

опасных грузов, должны, в  зависимости|

от их категории и типа,соответствовать|

следующим  требованиям:               |

--------------------------------------+------------------------------

Технические характеристики        |    АТ   |   FL    |    OX

--------------------------------------+------------------------------

Электрооборудование

электропроводка                         х        х         х

контроль состояния  аккумуляторной      х        х         х

батареи и системы электроснабжения

главный выключатель аккумуляторной               х

батареи

контроль интенсивности   светового      х        х         х

потока, правильности   регулировки

фар

контроль тарировки тахографа            х        х         х

постоянно находящиеся под напряже-      х        х         х

нием приборы

электрооборудование, расположенное               х

позади кабины водителя

проверка  технического   состояния      х        х

электрооборудования    специальных

установок (охлаждения,  подогрева,

вакуума)

Торможение                                  х        х         х

проверка технического    состояния      х        х         х

тормозных систем (основной  и сис-

темы парковки)

антиблокировочные    тормозные си-      х        х         х

стемы

износостойкие тормозные системы         х        х         х

проверка эффективности  срабатыва-      х        х         х

ния всех торомозных систем  транс-

портного средства

измерение  остаточной  высоты про-      х        х         х

тектора

Рулевое управление

контроль  технического   состояния      х        х         х

рулевых тяг и рулевого механизма

контроль люфта рулевого колеса          х        х         х

контроль герметичности гидроприво-      х        х         х

да рулевого механизма

Соблюдение экологических норм

контроль  уровня  токсичности вых-      х        х         х

лопных газов

Пожароопасность

кабина: 4  зеркала  заднего  вида,      х        х         х

звуковой  сигнал,    теплозащитный                         х

экран

топливные баки                                   х         х

двигатель                                        х         х

выхлопная система                       х        х         х

топливные обогревательные  приборы      х        х         х

Ограничение скорости                        х        х         х

Грузовой отсек

контроль состояния изотермического      х        х

покрытия

контроль  соответствия   материала      х        х         х

грузового отсека

контроль  вентиляционных  щелей  и      х        х

систем

контроль  герметичности  дверей  и      х        х         х

механизмов запирания

контроль световых приборов  кузова               х

контроль  технического   состояния      х        х

приборов охлаждения или  подогрева

кузова

_______________________________________________________________________

Электрооборудование

Общие положения

7. Электрооборудование  должно  соответствовать  положениям  пунктов

8-12 в соответствии с таблицей, приведенной в пункте 6.

Электропроводка

8. - (1)Диаметр   проводов   должен  быть  достаточно  большим   для

исключения  перегрева.  Провода  должны иметь  специальное  изоляционное

покрытие. Допускается использование материалов изоляции электропроводов:

полиамид,  полиуретан  или материал с защитной металлической  оболочкой.

Все  электроцепи  должны  быть защищены  плавкими  предохранителями  или

автоматическими выключателями, за исключением цепей, соединяющих:

аккумуляторную  батарею  с  системой холодного запуска  и  остановки

двигателя;

аккумуляторную батарею с генератором;

генератор с блоком плавких предохранителей или выключателей;

аккумуляторную батарею со стартером двигателя;

аккумуляторную  батарею  с корпусом системы включения  износостойкой

тормозной   системы   (см.   пункт  17),  если  эта   система   является

электрической или электромагнитной;

аккумуляторную  батарею  с  электрическим подъемным  механизмом  для

подъема оси балансира тележки.

Указанные выше незащищенные электроцепи должны быть как можно короче.

(2) Электропроводка  должна быть надежно закреплена и проложена так,

чтобы  провода  были  хорошо  защищены  от  механических  и  термических

воздействий

Аккумуляторная батарея и система электроснабжения

9. Аккумуляторная  батарея  должна обеспечивать выходное  напряжение

под  нагрузкой  в соответствии с потребностями  транспортного  средства,

приборы электроснабжения (реле-регулятор, генератор) должны поддерживать

постоянное  напряжение  в  электрической  сети  транспортного  средства.

Выводы аккумуляторной батареи должны быть электроизолированы или закрыты

изолирующей  крышкой аккумуляторного ящика, если они расположены не  под

капотом двигателя, то есть в вентилируемом ящике.

Главный выключатель аккумуляторной батареи

10. - (1) Выключатель,  служащий для размыкания электрических цепей,

должен быть расположен как можно ближе к аккумуляторной батарее.

(2) Приборы прямого   и   дистанционного  управления   должны   быть

установлены  следующим  образом:  один - в кабине водителя, а  второй  -

снаружи  транспортного средства. Они должны быть легко доступны и  четко

различимы.  Прибор  управления, расположенный в кабине водителя,  должен

находиться   в  непосредственной  близости  от  водителя,  сидящего   на

водительском  месте.  Он должен быть защищен от случайного  срабатывания

путем  использования защитного кожуха или двойного выключателя либо иным

соответствующим образом.

(3) Должна быть   предусмотрена  возможность  размыкания   контактов

переключателя  при работе двигателя без скачков напряжения. Срабатывание

переключателя   не   должно   провоцировать  возникновение   пожара   во

взрывоопасной  среде, это можно обеспечить путем использования кожуха со

степенью защиты 1Р:65 в соответствии со стандартом МЭК 529.

(4) Подсоединение  контактов к главному переключателю аккумуляторной

батареи  должно иметь степень защиты 1Р54. Этого однако не  потребуется,

если  данные  контакты  находятся в кожухе, которым может  служить  ящик

аккумуляторной  батареи.  В этом случае достаточно изолировать  контакты

для  защиты  от  короткого  замыкания, например,  с  помощью  резинового

колпачка.

Внешние световые приборы

Рассеиватели    и    лампы   внешних   световых   приборов    должны

соответствовать требованиям ГОСТа - 5635-80, ГОСТа-25478-82.

Тахограф

11. Электропитание    тахографа    должно    осуществляться    через

предохранительный     барьер,    подсоединенный    непосредственно     к

аккумуляторной батарее. Тахограф должен быть оттарирован и опломбирован,

предохранительный  барьер  должен отвечать требованиям, предъявляемым  к

вспомогательным  электроприборам в соответствии с европейским стандартом

EN 50 020.

Постоянно находящиеся под напряжением приборы

12. Части электроприборов,   за   исключением   тахографа,   которые

остаются    под   напряжением   при   разомкнутых   контактах   главного

переключателя   аккумуляторной   батареи,  должны  быть  рассчитаны   на

использование  в  опасной  зоне и отвечать  соответствующим  требованиям

европейского  стандарта EN 50 014 и одного из европейских стандартов  EN

50  015 - EN 50 020 или ЕN 50 028. Должны соблюдаться требования раздела

II  в  отношении  соответствующей  группы газов в  зависимости  от  типа

опасного вещества.

Положения, распространяющиеся на часть электрооборудования,

расположенную позади кабины водителя

13. Весь этот  блок должен быть сконструирован, изготовлен и защищен

таким  образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации  транспортных

средств  в  нем не возникало ни воспламенения, ни короткого замыкания  и

чтобы  в случае удара или деформации эта опасность сводилась к минимуму.

В частности:

(1) Электропроводка.  Электропроводка,  расположенная позади  кабины

водителя,  должна  быть защищена от ударов, стирания и износа от  трения

при  нормальных  условиях эксплуатации транспортного  средства.  Примеры

соответствующих  мер  защиты приводятся на рисунках 1, 2, 3 и 4 в  конце

настоящего приложения. Однако провода датчиков антиблокировочной системы

тормозов не нуждаются в дополнительной защите.

(2) Осветительные приборы

Не допускается  использование  ламп накаливания,  имеющих  резьбовые

цоколи.

(3) Электрические соединения

Электрические   соединения  между  автотранспортными  средствами   и

прицепами  должны иметь степень защиты 1P54 в соответствии с европейским

стандартом   МЭК  529  и  должны  быть  устроены  таким  образом,  чтобы

исключалась  возможность  случайного рассоединения.  Примеры  надлежащих

соединений приводятся в стандартах ISO 12 098:1994 и ISO 7638:1985.

Электрический подъемный механизм

Электрическое  оборудование  механизма  для  подъема  оси  балансира

тележки  должно  устанавливаться за пределами рамы шасси  в  герметичном

корпусе.

14. Предписания   относительно  электрооборудования,  изложенные   в

пункте  8,  применяются  к каждому транспортному  средству,  на  котором

перевозятся опасные грузы и для которого требуется допуск в соответствии

с   пунктом  20  настоящих  правил.  Они  применяются  только  к   таким

транспортным средствам, как:

транспортные средства и автоцистерны вместимостью более 1000 литров,

контейнеры-цистерны   вместимостью   более   3000   л   или   включающие

транспортные  средства-батареи  вместимостью  более 1000  л,  в  которых

транспортируются  либо  жидкости  с  температурой вспышки  до  61оС  или

легковоспламеняющиеся  вещества  класса  2. Автоцистерны  для  перевозки

дизельного  топлива, соответствующего стандарту EN 590:1993, газойль или

печное   (легкое)   топливо   под  идентификационным  номером   1202   с

температурой   вспышки,  установленной  в  стандарте  EN  590:1993,   не

подпадают под действие этого предписания.

Специальные установки

15. Установки    для   поддержания   предписанной   температуры    в

соответствии с требованиями класса опасности должны отвечать требованиям

раздела  II.  Электрооборудование  этих  установок  должно  поддерживать

постоянное  напряжение  тока, независимо от работы  основного  двигателя

транспортного средства.

Тормозная система

Общие положения

16. Помимо нижеприведенных  технических  предписаний, применяемых  в

соответствии  с таблицей пункта 6, автотранспортные средства, прицепы  и

автоцистерны,  предназначенные для использования в качестве транспортных

средств   для  перевозки  опасных  грузов,  должны  удовлетворять   всем

соответствующим  техническим  предписаниям Правил N13 ЕЭК1  в  последнем

варианте  с поправками, действующими на момент официального  утверждения

транспортного средства и автоцистерны.

-------------------------

1 Правила N 13    ЕЭК    (Единообразные   предписания,    касающиеся

официального  утверждения  транспортных  средств категорий М, N  и  О  в

отношении  торможения) (в их последнем измененном варианте), прилагаемые

к  Соглашению  о  принятии  единообразных  технических  предписаний  для

колесных  транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые

могут  быть  установлены  и/или использованы  на  колесных  транспортных

средствах,  и  об условиях взаимного признания официальных  утверждений,

выдаваемых   на   основе  этих  предписаний  (Соглашение  1958  года   с

поправками).  В качестве альтернативы могут применяться  соответствующие

положения  директивы 71/320/ЕЕС (первоначально опубликованной в Official

Journal  of  the European Communities N. L 202 от 6 сентября 1971  года)

при  условии,  что  в них внесены поправки в  соответствии  с  последним

измененным   вариантом   указанных   правил,   действующим   на   момент

официального утверждения транспортного средства.

Износостойкая тормозная система

17. - (1) Износостойкая    тормозная   система   означает   систему,

предназначенную  для  стабилизации  скорости транспортного  средства  на

длинном  спуске  без  использования рабочей, аварийной  или  парковочной

тормозной системы.

(2) Транспортные   средства,   прицепы   и   автоцистерны,   имеющие

максимальную  массу  свыше 16 тонн или допущенные к  буксировке  прицепа

максимальной массой свыше 10 тонн, должны быть оборудованы износостойкой

тормозной системой, отвечающей следующим требованиям:

а) износостойкая  тормозная  система может представлять  собой  одно

устройство  или комбинацию нескольких устройств. Каждое устройство может

управляться автономно;

b) разрешается    использовать    все   три   варианта    управления

износостойкой  тормозной системой, предусмотренные в пункте 2.14  Правил

N13  ЕЭК,  однако в случае отказа антиблокировочной системы  комплексные

или комбинированные замедлители должны автоматически отключаться;

с) эффективность     износостойкой    тормозной    системы    должна

контролироваться  антиблокировочной  тормозной системой  таким  образом,

чтобы  ось  (оси),  подвергаемая  торможению  посредством  износостойкой

тормозной  системы, не могла(и) блокироваться этой системой при скорости

более  15  км/час.  Однако это предписание не применяется  к  той  части

тормозной   системы,   которая  функционирует  за   счет   естественного

торможения двигателем;

d) износостойкая  тормозная система должна включать несколько стадий

эффективности,  в  том  числе нижнюю стадию,  рассчитанную  на  порожнее

транспортное  средство  или автоцистерну. Если  износостойкая  тормозная

система  автотранспортного  средства  функционирует за  счет  торможения

двигателем,  то считается, что различные передаточные числа обеспечивают

различные стадии эффективности;

e) эксплуатационные  характеристики износостойкой тормозной  системы

должны  соответствовать  требованиям приложения N 5 к Правилам  N13  ЕЭК

(испытание   типа   II  А)  для  груженого  транспортного   средства   и

автоцистерны,   масса  которого  складывается  из  массы   транспортного

средства   в  груженом  состоянии  и  максимально  допустимой  для  него

буксируемой массы, но не превышает в общей сложности 44 тонн;

f) если эксплуатационные   характеристики  износостойкой   тормозной

системы автотранспортного средства не отвечают требованиям подпункта е),

оно  должно,  по  крайней мере, отвечать требованиям приложения  N  5  к

Правилам  N13  ЕЭК и должно сцепляться только с прицепом,  оборудованным

износостойкой   тормозной   системой.  Такое  транспортное  средство   и

автоцистерна  должны быть оборудованы прибором управления  износостойкой

тормозной системой прицепа.

18. Транспортные средства (тягачи и транспортные средства на жесткой

раме)  максимальной  массой  более  16  тонн,  прицепы  (т.е.  двухосные

прицепы,  полуприцепы и прицепы с центральной осью) максимальной  массой

более  10 тонн и автоцистерны, составляющие следующие типы  транспортных

единиц:

автоприцепы;

транспортные средства-батареи вместимостью более 1000 л;

транспортные средства, перевозящие съемные цистерны;

транспортные  средства, перевозящие контейнеры-цистерны вместимостью

более  3000 л, впервые зарегистрированные после 30 июня 1999 г.,  должны

быть  оборудованы  антиблокировочной  тормозной системой категории  1  в

соответствии с приложением N13 к Правилам N13 ЕЭК2 .

-------------------------

2 Правила N 13    ЕЭК    (Единообразные   предписания,    касающиеся

официального  утверждения  транспортных  средств  категорий М,N  и  О  в

отношении  торможения) (в их последнем измененном варианте), прилагаемые

к  Соглашению  о  принятии  единообразных  технических  предписаний  для

колесных  транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые

могут  быть  установлены  и/или использованы  на  колесных  транспортных

средствах,  и  об условиях взаимного признания официальных  утверждений,

выдаваемых   на   основе  этих  предписаний  (Соглашение  1958  года   с

поправками).  В качестве альтернативы могут применяться  соответствующие

положения  директивы 71/320/ЕЕС (первоначально опубликованной в Official

Journal  of  the European Communities N. L 202 от 6 сентября 1971  года)

при  условии,  что  в них внесены поправки в  соответствии  с  последним

измененным  вариантом указанных Правил, действующим на момент  допущения

транспортного средства.

Это предписание   применяется   также  к   транспортным   средствам,

допущенным  к  буксировке  указанных выше прицепов  максимальной  массой

более 10 тонн.

19. Каждое транспортное  средство,  относящееся к одному  из  типов,

указанных  в  пункте 18, и находящееся в эксплуатации после  31  декабря

2005  г.,  должно  быть оборудовано  износостойкой  тормозной  системой,

указанной в пунктах 17 и 33. Каждое транспортное средство и автоцистерна

(транспортное  средство или прицеп), не указанное в пункте 18, и впервые

зарегистрированное   после  30  июня  1997  г.,  должно  отвечать   всем

соответствующим  требованиям Правил N 13 ЕЭК2 в их последнем  измененном

варианте,   применимом  на  момент  допуска  транспортного  средства   и

автоцистерны к перевозке.

20. Изготовитель  транспортного средства, автоцистерны должен выдать

свидетельство о соответствии износостойкой тормозной системы.

Это свидетельство  предъявляется  при первом  техническом  контроле,

упомянутом в пункте 22 раздела I настоящих правил.

Эффективность тормозных систем

21. Тормозные  системы  транспортного средства  должны  обеспечивать

эффективность  торможения  (замедление)  в соответствии  с  требованиями

ГОСТа 25478-82.

Автошины

22. Транспортные  средства должны иметь остаточную высоту протектора

в соответствии с требованиями СЕМТ/СМ(96)5.

Рулевое управление

23. Техническое  состояние  рулевых тяг и рулевого механизма  должно

соответствовать   требованиям  ГОСТа  25478-82.  Транспортные  средства,

оборудованные   усилителем  рулевого  привода,  должны  проверяться  при

работающем  двигателе, гидравлические приводы рулевого управления должны

быть полностью герметичны.

Экологические нормы

24. Уровень токсичности   выхлопных  газов  должен   соответствовать

требованиям  ГОСТ 17.2.2.03-77 для транспортных средств, эксплуатируемых

в   пределах   Республики  Молдова,  и  требованиям  ЕСЕ  N  49/02   для

транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Молдова.

Топливные обогревательные приборы

25. - (1) Топливные  обогревательные  приборы и их  система  выпуска

выхлопных  газов  должны быть сконструированы, размещены,  защищены  или

закрыты таким образом, чтобы предотвратить любую опасность перегрева или

воспламенения   груза.   Это  требование  считается  выполненным,   если

топливный  резервуар  и  система выпуска выхлопных газов  этого  прибора

удовлетворяют  требованиям,  аналогичным  тем, которые  установлены  для

топливных  баков и систем выпуска выхлопных газов транспортных  средств,

указанных в пунктах 31 и 33.

(2) Отключение топливных обогревательных приборов должно происходить

в результате следующих действий:

a) преднамеренного отключения вручную из кабины водителя;

b) случайного   отключения   двигателя  транспортного   средства   и

автоцистерны;  в  этом  случае обогревательный прибор может  быть  вновь

включен вручную водителем;

c) включения  на  транспортном средстве,  автоцистерне  питательного

насоса для перевозимых опасных грузов.

(3) Допускается  работа топливных обогревательных приборов в  режиме

инерции  после их отключения. В случае действий, указанных в  подпунктах

b)  и  с)  пункта  (2), подача воздуха в  камеру  сгорания  должна  быть

прекращена  с  помощью  надлежащих средств после цикла работы  в  режиме

инерции продолжительностью до 40 сек.

Разрешается использовать   только  те  обогревательные  приборы,   в

отношении  которых  представлены доказательства того, что  теплообменник

выдерживает  сокращенный цикл работы в режиме инерции продолжительностью

в 40 сек при обычной продолжительности эксплуатации приборов.

(4) Включение топливного обогревателя должно осуществляться вручную.

Использование программирующих устройств запрещается.

26. Топливные   обогревательные  приборы,  установленные  в   кабине

водителя,  а  также предназначенные для двигателей транспортных  средств

типов, указанных в таблице пункта 6, должны соответствовать предписаниям

пункта 25.

27. Топливные  обогревательные приборы, предназначенные для обогрева

кузова,  должны  соответствовать предписаниям пункта 25, за  исключением

случаев, когда:

выключатель может быть установлен с наружной стороны кабины водителя;

должна быть обеспечена  возможность  отключения  обогревателя  извне

грузового отделения;

не требуется      доказательств     того,     что      теплообменник

воздухонагревательных  приборов  способен выдерживать  сокращенный  цикл

работы в режиме инерции после отключения.

28. Положения пунктов 26 и 27 применяются к транспортным средствам и

автоцистернам, оборудованным топливными обогревательными приборами после

30  июня 1999 г. Транспортные средства и автоцистерны, оборудованные ими

до  1  июля 1999 г., должны быть приведены в соответствие  с  указанными

выше положениями до 1 января 2006 г.

Предотвращение опасности возникновения пожара

Общие положения

29. Нижеследующие  технические требования применяются в соответствии

с таблицей, приведенной в пункте 6.

Кабина транспортного средства

30. - (1) Для  изготовления  кабины водителя  должны  использоваться

только  слабогорючие  материалы. Это требование  считается  выполненным,

если  в  соответствии  с  процедурой, предусмотренной  в  стандарте  ISO

3795:1989, образцы нижеследующих элементов кабины имеют скорость горения

не выше 100 мм/мин: подушки сидений, спинки сидений, ремни безопасности,

обшивка  потолка,  люки  крыши, подлокотники,  все  элементы  внутренней

обшивки   дверей   и   передней,  задней  и  боковых   панелей,   полки,

подголовники,  коврики, солнцезащитные козырьки, занавески шторки, чехлы

для запасных колес, кожух моторного отделения, обшивка подушек сидений и

любые  другие  внутренние  материалы,  включая  уплотнения  и  элементы,

срабатывающие  в  случае столкновений и предназначенные  для  поглощения

энергии при контакте с водителем.

(2) Если кабина  изготовлена  не из слабогорючих материалов,  позади

кабины   должен   быть   смонтирован  экран  из  металла   или   другого

термостойкого  материала,  ширина  которого  должна  быть  равна  ширине

цистерны.  Все  окна  в задней стенке кабины или в  экране  должны  быть

герметично закрыты и изготовлены из огнеупорного безосколочного стекла с

огнеупорными  рамами. Кроме того, между цистерной и кабиной или  экраном

должно оставаться свободное пространство не менее 15 см.

(3) Кабина транспортного   средства,  перевозящего  опасные   грузы,

должна иметь 4 зеркала заднего вида.

Топливные баки

31. Топливные  баки  для подачи горючего в  двигатель  транспортного

средства должны отвечать следующим требованиям:

(1) должны быть защищены при дорожно-транспортном происшествии;

(2) в случае  утечки топливо должно стекать на землю, не попадая  на

нагретые части транспортного средства или груз;

(3) топливные  баки  с  бензином должны  быть  оснащены  эффективной

пламеотражательной  заслонкой,  предохраняющей отверстие горловины,  или

устройством, позволяющим герметично закрывать горловину бака.

Двигатель

32. Двигатель,   приводящий  в  движение  транспортное  средство   и

автоцистерну,  должен быть оборудован и расположен таким образом,  чтобы

не представлять для груза никакой опасности нагрева или воспламенения.

Система выпуска выхлопных газов

33. Система выхлопа  отработавших  газов,  а также  выхлопные  трубы

должны быть расположены или защищены таким образом, чтобы не производить

подогрева  или  воспламенения.  Части выхлопной  системы,  расположенные

непосредственно  под  топливным баком (дизельное топливо),  должны  быть

удалены  от  него  минимум  на 100 мм или отделены  от  топливного  бака

теплозащитным экраном.

Топливные обогревательные приборы

34. Топливные   баки,  источники  питания,  заборники  воздуха   для

сжигания  топлива или обогрева, а также выхлопные трубы, требующиеся для

функционирования   топливного   обогревательного  прибора,   не   должны

устанавливаться   в   грузовом   отделении  транспортных   средств   или

контейнеров, перевозящих грузы, имеющие знак опасности образца N 3, 4.1,

4.3, 5.1, 5.2. Следует обеспечить, чтобы отверстие для выпуска нагретого

воздуха  не  блокировалось грузом. Температура, до  которой  нагреваются

упаковки, не должна превышать 50 градусовС.   Обогревательные   приборы,

установленные  внутри  грузовых отделений, должны  быть  сконструированы

таким   образом,   чтобы   в  условиях   эксплуатации   не   происходило

воспламенения взрывоопасной атмосферы.

35. На транспортных  средствах  типа  FL (см. пункт  6)  запрещается

использовать  топливные  обогревательные  приборы во  время  погрузки  и

разгрузки, а также в местах погрузки.

Средства пожаротушения

36. Специализированные  транспортные средства для перевозки  опасных

грузов  должны  иметь первичные средства пожаротушения,  соответствующие

типу опасности груза.

37. На каждом  транспортном  средстве  и  автоцистерне,  перевозящем

опасные грузы, должны находиться:

а) не менее одного   переносного   огнетушителя,  емкость   которого

составляет  не  менее 2 кг сухого порошка (или эквивалентное  количество

соответствующего огнегасительного состава), который пригоден для тушения

пожара  в  двигателе  или  кабине транспортной  единицы  и  который  при

использовании  его  для  тушения  загоревшегося  груза  не  способствует

распространению  пожара,  и при возможности, позволяет бороться  с  ним;

однако,  если транспортное средство оборудовано автоматическим или легко

приводимым  в  действие стационарным огнетушителем для тушения пожара  в

двигателе,  огнетушитель необязательно должен быть пригоден для  тушения

пожара в двигателе;

b) помимо оборудования,  указанного в подпункте а), по крайней  мере

один переносной огнетушитель, емкостью не менее 6 кг сухого порошка (или

эквивалентное  количество  соответствующего  огнегасительного  состава),

который  пригоден  для  тушения загоревшихся шин тормозов  или  груза  и

который  при использовании его для тушения пожара в двигателе или кабине

транспортной единицы не способствует распространению пожара.

На транспортных  средствах,  максимально  допустимый вес  которых  с

грузом  составляет  менее 3,5 тонны, и автоцистернах объемом свыше  1000

литров,  должны быть два переносных огнетушителя емкостью не менее 2  кг

порошка.

38. Огнегасительный  состав, содержащийся в огнетушителях, не должен

выделять  ядовитых  газов  в кабину водителя, в том числе  под  влиянием

возникающей при пожаре температуры.

39. Переносные  огнетушители, соответствующие требованиям пункта 37,

должны иметь пломбу, свидетельствующую о том, что они не использовались.

При  этом они должны содержать маркировку о соответствии стандарту ISO и

надпись,  указывающую  дату следующей проверки, а также  государственный

номер транспортного средства.

Специнвентарь и прочее оборудование

40. На каждом  транспортном средстве должны находиться: 2 лопаты,  2

багра, 2 ведра на 10 литров.

41. Каждое транспортное  средство, перевозящее опасные грузы, должно

быть оснащено:

а) не менее чем  одним  тормозным  башмаком на  каждое  транспортное

средство,   причем   размеры   башмака   должны   соответствовать   весу

транспортного средства и диаметру его колес;

b) оборудованием,  необходимым  для принятия мер  общего  характера,

указанных   в   письменных  инструкциях  для  водителя  по   обеспечению

безопасности, изложенных в приложении N 10, в частности:

двумя знаками  аварийной  остановки с собственной опорой  (например,

светоотражающими  конусами  или треугольниками либо  мигающими  фонарями

желтого   цвета,  не  зависящими  от  электрооборудования  транспортного

средства);

светоотражающим  жилетом согласно европейскому стандарту EN 471  для

каждого члена экипажа транспортного средства;

одной переносной  лампой  с  автономным питанием для  каждого  члена

экипажа транспортного средства;

с) оборудованием,   необходимым   для  принятия   дополнительных   и

специальных  мер,  указанных  в письменных  инструкциях  по  обеспечению

безопасности.

42. Положения пункта 45 применяются также к транспортным средствам с

такими  же характеристиками, зарегистрированным в период с 1 января 1988

г. по 1 июля 1995 г., начиная с 1 июля 1996г.

43. В необходимых  случаях  для  безопасной перевозки  грузов  могут

предусматриваться  и  другие  дополнительные требования  к  транспортным

средствам, предназначенным для перевозки опасных грузов.

Дополнительные требования к автоцистернам

44. Автоцистерна  с  задней стороны по всей ширине  цистерны  должна

иметь  бампер,  предохраняющий от ударов сзади. Расстояние между  задней

стенкой  цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100

мм  (это  расстояние отмеряется от крайней задней точки стенки  цистерны

или  от выступающей арматуры, соприкасающейся с перевозимым  веществом).

Не   требуется   бампер  для  транспортных  средств  и   автоцистерн   с

цистерной-самосвалом  для перевозки порошкообразных или  гранулированных

веществ  и вакуумной цистерной-самосвалом для отходов с разгрузкой через

заднюю   стенку,   если  задняя  арматура  корпуса  цистерны   позволяет

обеспечить такую же защиту корпуса, как и бампер.

Это требование   не  распространяется  на  транспортные  средства  и

автоцистерны,    используемые    для   перевозки   опасных   грузов    в

контейнерах-цистернах.

Устройство ограничения скорости

45. Транспортные  средства и автоцистерны (транспортные средства  на

цельной  раме  и тягачи для полуприцепов) максимальной массой  более  12

тонн,   должны   быть  оборудованы  устройством  ограничения   скорости,

соответствующим требованиям Правил N 89 ЕЭК3.  Установленная скорость V,

определение которой содержится в пункте 2.1.2 Правил N 89 ЕЭК, не должна

превышать 85 км/ч.

-------------------------

3 Правила N89    ЕЭК    (Единообразные    предписания,    касающиеся

официального   утверждения   I  -  транспортных  средств   в   отношении

ограничения  их  максимальной  скорости;  II -  транспортных  средств  в

отношении  установки  устройств  ограничения скорости  (УОС)  официально

утвержденного  типа;  III  -  устройств  ограничения  скорости  (УОС)  с

поправками,   прилагаемые   к   Соглашению  о   принятии   единообразных

технических  предписаний  для колесных транспортных  средств,  предметов

оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы

на  колесных  транспортных средствах, и об условиях взаимного  признания

официальных   утверждений,   выдаваемых  на  основе   этих   предписаний

(Соглашение  1958  года  с поправками). В  качестве  альтернативы  могут

применяться  соответствующие  положения измененных директив  92/6/ЕЕС  и

92/24/ЕЕС  при  условии,  что в них внесены поправки  в  соответствии  с

последним  измененным  вариантом Правил N 89 ЕЭК, действующим на  момент

официального утверждения транспортного средства.

Допуск транспортных средств к перевозке

46. Автоцистерны,   транспортные   средства,   перевозящие   съемные

цистерны   вместимостью  более  1000  л,  транспортные  средства-батареи

вместимостью  более  1000 л, транспортные средства, предназначенные  для

перевозки  контейнеров-цистерн  вместимостью более 3000 л, и,  если  это

предусматривается   положениями  раздела  II  настоящих  правил,  другие

транспортные  средства должны подвергаться техническому контролю  каждые

шесть  месяцев  в  пункте  технического контроля, с  целью  проверки  их

соответствия  требованиям  настоящих правил, в том  числе  предписаниям,

содержащимся   в  приложениях  к  ним,  и  общим  правилам  безопасности

(тормоза,   освещение  и  т.д.),  действующим  в  республике;  если  эти

транспортные  средства являются прицепами или полуприцепами, сцепленными

с тягачом, последний с этой же целью должен быть подвергнут техническому

контролю.

47. На каждое  транспортное средство, указанное в пункте 46, успешно

прошедшее  технический контроль, компетентный орган выдает сертификат  о

допуске  к  перевозке. Этот сертификат составляется на  государственном,

английском и русском языках.

48. Сертификат    о   допуске   транспортного   средства,   выданный

компетентным  органом одной из сторон, подписавшей ДОПОГ на транспортное

средство,   зарегистрированное   на  территории  этой   договаривающейся

стороны,   признается  в  течение  срока  его  действия  контрольными  и

таможенными органами сторон, подписавших Соглашение.

Сертификат о допуске на транпортное средство выдается в соответствии

с   установленной   международной  формой,  с   указанием   аббревиатуры

Республики  Молдова  и  наименования организации,  выдавшей  сертификат,

фамилии эксперта с проставлением печати организации, даты выдачи и срока

его действия.

Срок действия  сертификата о допуске транспортного средства истекает

по   прошествии   шести   месяцев  после   даты   технического   осмотра

транспортного  средства, предшествовавшего выдаче сертификата. Следующий

срок  действия  зависит  от последней номинальной даты  истечения,  если

технический  осмотр осуществляется в течение одного месяца до или  после

этой   даты.  Однако  в  отношении  цистерн,  подлежащих   обязательному

периодическому  осмотру,  это  положение не означает, что  испытания  на

герметичность,  на гидравлическое давление или внутренний осмотр цистерн

должны  проводиться  через  более короткие промежутки времени,  чем  те,

которые предусмотрены в приложениях N 16-19.

РИСУНКИ

Примечание: См. рисунки из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.74

Приложение N7а

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor

________________________________________________________________________

1                               2

CERTIFICAT ADR N MD____        Numele,surname,фамилия_______________

DE PREGATIRE A CONDUCATORILOR DE   Prenumele, first name, имя___________

AUTOVEHICULE  CARE   TRANSPORTA    Data nasterii,   date of birth,  дата

MARFURI PERICULOASE                рождения_____________________________

ADR - TRAINING CERTIFICATE FOR     Cetatenia, nationality, гражданство

DRIVERS                            _____________________________________

OF VEHICLES CARRYING DANGEROUS     Semnatura posesorului, signature of

COODS                              holder,

ДОПОГ - СВИДЕТЛЬСТВО О             Подпись владельца____________________

ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ               Eliberat de, issued by, выдано до....

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,              .....................................

ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Indicativul statului,    MD        Semnatura, signature, подпись........

Distinguishing sing of issuing

State,                             Prelungit pina la, renewed until,

Отличительный знак государства     продлено.............................

выдавшего свидетельство            De cine, by, кем.....................

Valabil pentru clasa (clasele),    Data, date, дата.....................

valid for class(es),действителен   Semnatura, signature, подпись........

для веществ  класса_____________

In cisterne      altele dacit

cisterne

in tanks         other than in

tanks

В цистернах      не в цистернах

2                2

3                3

4.1,4.2,4.3      4.1,4.2,4.3

5.1,5.2          5.1,5.2

6.1,6.2          6.1,6.2

8                8

9                  9

pina la (data), until (date),

действительно до______________

________________________________________________________________________

3                               4

VALABIL PENTRU SUBSTANTELE DE      Doar pentru regulamentul national

ALTA CLASA                          For national regulations onlu

EXTENDED TO CLASS(ES)              Только  для  национальных  правил

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ВЕЩЕСТВ

ДРУГИХ КЛАССОВ

________________________________

In cisterne in tanks В цистернах

2           Data,date,дата......

3           ____________________

4.1,4.2,4.3 Semnatura___________

5.1,5.2     si/sau stampila sau

6.1,6.2     antetul

8           signature  and   or

9           seal or stamp

Подпись и/или печать

или штамп

___________________

altele  decit  cisterne  other

than in tanks  не  в цистернах

_______________________________

Data,date,дата.....

2           ___________________

3

4.1,4.2,4.3 Semnatura___________

5.1,5.2     si/sau stampila sau

6.1,6.2     antetul

8           Signature  and   or

9           seal or stamp

Подпись и/или печать

или штамп

------------------------------------------------------------------------

Приложение N7b

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Обрзец сертификата

1                               2

CERTIFICAT ADR N MD____        Numele,фамилия_______________________

DE FORMARE A____________________

PENTRU PERSOANELE OBLUGATIUNILE    Prenumele, имя_______________________

CARORA SINT LEGATE DE MARFURI

PERICULOASE                        Data nasterii, дата рождения_________

ДОПОГ-СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДГОТОВКЕ

________________________________   Cetatenia, гражданство_______________

ДЛЯ ЛИЦ ОБЯЗАННОСТИ

КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ С ОПАСНЫМ ГРУЗОМ   Semnatura posesorului

Indicativul statului,       MD     Подпись

отличительный знак государства,    владельца____________________________

выдавший свидетельство

Valabil pentru clasa (clasele)     Eliberat de, выдано до...............

Действителен для веществ

класса__________________________   Semnatura,подпись....................

Constituie   permis    pentru

lucrarile legate  de  marfuri      Prelungit pina la, продлено..........

periculoase

Является   допуском  для работ,    De cine,  кем........................

связанных с опасными веществами

в качестве                         Data, дата...........................

--------------------------------

--------------------------------   Semnatura, подпись..................

Pina la (data),     действителен

до_____________

Приложение N8а

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI COMUNICATIILOR

REPUBLICA MOLDOVA

________________________________________________________________________

CERTIFICAT DE AGR

[SERIA MD N_______]

PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTA MARFURI PERICULOASE

CERTIFICATE

OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN  DANGEROUS COODS

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ СРЕДСТВ

1. Atestind  ca vehicululul definit  mai  jos  indeplineste  conditiile

stipulate in  Acordul european pentru transportul  international  de

marfuri periculoase (ADR) si efectuarea inspectiei tehnice periodice

a vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase si este

admis la transportul internationale de marfuri periculoase.

Testifying that the vehicle specified below fulfils  the  conditions

prescribed  by  the  European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) for its acceptance for the

international carriage of dangerous goods by road.

Удостоверяющее, что  указанное  ниже  транспортное средство отвечает

условиям,  предписанным   Европейским  соглашением  о  международной

дорожной  перевозке   опасных   грузов  (ДОПОГ),  для  допуска его к

международной дорожной перевозке опасных грузов.

2. Fabricantul si tipul vehiculului. Manufacturer and type  of vehicle.

Марка и тип транспортного средства

____________________________________________________________________

3. Numarul  de   inmatriculdre, seria  sasiului.  Registration  number,

chassis number. Регистрационный номер, номер  шасси

____________________________________________________________________

4. Numele  si  sediul  detinatorului.  Name  and  business  address  of

cartier, operator or owner. Название, адрес предприятия, перевозчика

или владельца

____________________________________________________________________

5. Vehiculul descris mai sus a  fost  supus  inspectiilor  prevazire de

Instructiunea  privind  controlul  tehnic al unitatilor de transport

destinate  transporturilor  marfurilor  si  indeplineste  conditiile

necesare  pentru  a fi  admis la transportul international rutier de

marfuri  periculoase  pentru  substantele  din  clasele  cifrele  si

literele mentionate mai jos (daca  este necesar se indica numele  de

identificare  a substabtei).

The vehicle specified above has undergone the inspections prescribed

in  ADR  and  fulfils the conditions required for acceptance for the

international  carriage  by road of dangerous goods of the following

classes,  items numbers and letters (where nesessary the name of the

substances or the substance identification number shall by given).

Описанное выше  транспортное средство прошло проверку в соответствии

с Инструкцией о техническом контроле транспортных средств и отвечает

треборваниям, предъявляемым для допуска его к международной дорожной

перевзке   опасных   грузов, предусмотренных  в  следующих  классах,

подклассах   (в  случае   необходимости    указать    название     и

идентификационный номер.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Observatii. Remarks. Замечания______________________________________

------------------------------------------------------------------------

7. Valabil pina la                 Stampila emitentului

Valid until                     Stamp of issuing service at:

Действительно до                Печать учреждения

выдавшего свидетельство:

Data:

Semnatura:

Date:

Signature:

Дата:

Подпись:

------------------------------------------------------------------------

8. Valabil pina la                 Stampila emitentului

Valibitiy extended untul        Stamp of issuing service at:

Продлено до                     Печать учреждения

выдавшего свидетельство:

Data:

Semnatura:

Date:

Signature:

Дата:

Подпись:

------------------------------------------------------------------------

9. Valabil pina la                 Stampila emitentului

Valibitiy extended untul        Stamp of issuing service at:

Действительно до                Печать учреждения

выдавшего свидетельство:

Data:

Semnatura:

Date:

Signature:

Дата:

Подпись:

------------------------------------------------------------------------

NOTA 1. Orice vehicul trebuie sa faca obiectul unui certificat distinct.

Every vehicle  shall  be the subject of a  separate  sertificate

unless.

На каждое тренспортное   средство  должно  выдаваться  отдельное

свидетельство.

NOTA 2. Prezentul  certificat urmeaza a fi restituit emitentului  atunci

cind vehiculul  este retras din circulatie, in cazul  schimbarii

transportatorului,   utilizatorului  sau  in  cazuil  schimbarii

transportatorului, utilizatorului sau detinatoruluii  indicat la

pct.4 la expirarea  termenului de valabilitate si in cazul  unor

modificari notabile    ale   cracteristicilor   esentiale    ale

vehiculului.

This certificate must by retumed to the issuing service when the

vehicle is taken out of service: if the vehcle is transferred to

another carrier: operator  or owner, as specified in item 4:  on

expiry of the  validity  of the certificate: and if there  is  a

material change  in one or more essential characteritics of  the

vehicle.

Настоящее свидетельство  должно  быть возвращено  выдавшему  его

учреждению по  окончании  эксплуатации треспортного  средства  c

переходом транспортного   средства   к   другому   транспортному

предприятию,  перевозчику или владельцу, указанному в пункте  4;

по истечении  срока действия свидетельства; и  при  существенном

изменении одной    или    нескольких   основных    характеристик

транспортного средства.

Приложение N8b

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

CERTIFICAT DE CORESPUNDERE nr.___

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Ca  urmare  a  exercitarii tehnice a suprastructurii  specializate  care

echipeaza vehiculul

Вследствие  технической экспертизы специлизированной структуры,  которой

оснащен автомобиль:_____________________________________________________

Semiremorca-cisterna, прицеп-цистерна___________________________________

Fabricant, производитель________________________________________________

Tipul de marfuri transportate, вид перевозимых грузов___________________

________________________________________________________________________

Tip, тип________________________________________________________________

Numar de fabricatie,заводской номер_____________________________________

Numarul   de   fabricatie   al   rezervorului-cisterna,заводской   номер

резервуара-цистерны_____________________________________________________

Sоlicitant,заявитель____________________________________________________

Autorizatia    competenta   delegata   in    domeniul________________,in

conformitate   cu   reglementarile   ADR,   atesta   ca   suprastructura

specializata,   expertizata   corespunde   constructiv   si   functional

reglementarilor    ADR    (Компетентный    орган,    уполномоченный    в

области________________согласно   положениям   ДОПОГ,подтверждает,   что

специализированная  структура,  подвергнутая  экспертизе,  соответствует

конструктивно и функционально положениям ДОПОГ).

1.Supractructura  specializata se autorizeaza pentru (специализированная

суперструктура разрешается):

-------------------------------------------------------------------

Nr.|Denumirea substantei |Clasa|Cifra si |Nr.de identifi-|Etiche-

crt|pentru care poate fi |Класс|litera de|care a perico- |  te

|utilizata,           |     | ordine  |lului/substan- |  Nr.

N  |название вещества для|     |Цифра и  |tei            |

п/п |которого  разрешается|     |буква по |Номер опасности|Знак

|   использовать      |     |порядку  |/идентификаци- | N

|                     |     |         | онный номер   |

|                     |     |         |   вещества    |

----+---------------------+-----+---------+---------------+--------

A   Alcool etilic tehnic,   3      3ob)   33/1170          3

alcool etilic alimen-

tar,  cu concentratie

peste  70%   (volum).

Спирт этиловый техни-

ческий, спирт  этило-

вый пищевой с концен-

трацией   свыше   70%

(объем).

B   Acetat de etil, этил-   3      3оb)   33/1173          3

ацетат

C   Metoxi-1 -propanol-2,   3     31oc)   30/3092          3

1-метокси-2-пропанол

D   Acid      izobutiric,   3     33oc)   38/3529          3

изобутерическая  кис-

лота

----+---------------------+-----+---------+---------------+--------

DIRECTOR                              EXPERTII AUTORITATII

COMPETENTE DELEGATE

Директор                              Эксперты, уполномоченные

компетнтным органом

DATA EMITERII________

Приложение N9b

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Маршрут N___

перевозки опасных грузов

Срок действий маршрута с_____по______200__года.

1. Пункт отправления  (погрузки), пункт назначения (разгрузки) опасного

груза. Номера  участков автодороги, наименование населенных пунктов,

входящих в маршрут,         его         общая         протяженность.

2. Название,классы  и подклассы опасных грузов перевозимых по маршруту,

типы опасности.

3. Количество   (вес)  опасных  грузов,  перевозимых  на   транспортном

средстве гос. номер по маршруту N_____.

4. Ограниечения движения по маршруту: время суток, время года.

5. Наименование  дорог  вне  населенных пукнтов, по  которым  разрешено

проследовать  транспортным средствам с опасными грузами, в том числе

следующих транзитом    через    территорию    Республики    Молдова.

6. Наименование  населенных  пунктов  и их улиц, по  которым  разрешено

проследовать транспортным средствам с опасными грузами.

7. Максимально разрешенная скорость движения на маршруте.

8. Адрес специализированных автостоянок и АЗС.

9. Особые условия движения.

10. Местонахождение и номера телефонов на участке N____ пунктов:

дорожной полиции;

пожарной службы;

службы аварийного спасения;

пунктов оказания первой медицинской помощи.

Подпись лица, ответственного за составление маршрута ________________

Подпись водителя транспортного средства______________________________

Приложение N10

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Письменные инструкции для водителя

В письменных инструкциях для водителя должны быть указаны:

наименование  вещества,  или  изделия, или группы  грузов,  класс  и

идентификационный  номер, а для группы грузов - идентификационные номера

грузов,  для  которых  предназначены  или  к  которым  применимы  данные

инструкции;

характер опасности,  присущей  этим  грузам, а также  меры,  которые

должен  принять  водитель, и средства индивидуальной защиты, которые  он

должен использовать;

незамедлительные  меры,  которые  должен принять водитель  в  случае

аварии.

Эти инструкции  должны быть составлены в соответствии со  следующими

требованиями:

ГРУЗ

Техническое наименование  вещества  или изделия или название  группы

грузов,  характеризующихся  одними и теми же видами опасности,  класс  и

идентификационный  номер, а для группы грузов - идентификационные номера

грузов,  для  которых  предназначены или к которым  применимы  настоящие

инструкции.

Описание должно  быть  ограничено указанием,  например,  физического

состояния  с уточнением цвета, если вещество не бесцветно, и  возможного

запаха для облегчения обнаружения утечек или просыпаний.

ХАРАКТЕР ОПАСНОСТИ

Краткое перечисление видов опасности:

основная опасность;

дополнительные  виды  опасности, в том числе возможные;  замедленные

эффекты и виды опасности для окружающей среды;

реакция в результате  воздействия  огня или нагревания  (разложение,

взрыв, выделение токсичных дымов и т.д.).

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Перечисление основных средств индивидуальной защиты, предназначенных

для   использования   водителем,   осуществляется   в   соответствии   с

предписаниями  пункта  98 настоящих правил и пункта 43 приложения  N6  в

зависимости от класса(ов) перевозимых грузов.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ:

уведомить органы местного публичного управления;

остановить двигатель;

не использовать открытые источники света; не курить;

расставить предупредительные  знаки на дороге и предупредить  других

пользователей дорогой;

не допускать к опасному участку посторонних лиц;

не заходить с подветренной стороны.

УТЕЧКА/ПРОСЫПАНИЕ

Считается необходимым   проинструктировать  водителей   транспортных

средств  и  обучить  их  мерам,  которые они  должны  принять  в  случае

незначительной утечки или просыпания с целью предотвращения их усиления,

при  условии,  что  этого можно достичь без риска для здоровья  и  жизни

водителей.

В этом месте  следует напомнить соответствующие инструкции, а  также

перечень  оборудования,  в зависимости от класса(ов) перевозимых  грузов

(например,   ведро,  лопата  и  т.д.),  которое  должно  находиться   на

транспортном   средстве   для  устранения  незначительных   утечек   или

просыпаний.

ПОЖАР

В ходе подготовки  водители  должны быть обучены мерам, которые  они

обязаны   принять  в  случае  незначительного  пожара  на   транспортном

средстве.  Они не должны пытаться бороться с пожаром, если огнем охвачен

груз.

В случае необходимости   в  этом  месте  должно  быть  указано,  что

перевозимый груз вступает в опасную реакцию с водой.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Информация для   водителя   на  случай  контакта  с   перевозимым(и)

грузом(ами).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эти инструкции   должны   составляться  грузоотправителем,   несущим

ответственность  за  их  содержание, на языке, на  котором  водитель(и),

осуществляющий(е) перевозку опасных грузов, способен(ы) читать и который

он  (они) понимает(ют), при условии, что этот язык является  официальным

языком одной из договаривающихся сторон ДОПОГ.

Приложение N11

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Идентификационные номера опасности и веществ

Идентификационные  нормера должны указываться на  табличке следующим

образом:

------+-------------------------------+         Идентификационный

/\          ----/\              |         номер   опасности

Высо-||         33   ||   10 см      |         (2 или 3 цифры)

та  ||          ----\/              |

30 см ||==============================|         Идентификационный

||           ----/\             |         номер вещества

||       1088    ||  10 см      |         (4 цифры)

\/           ----\/             |

------+-------------------------------+

|             40 см             |

|<=============================>|

Фон - оранжевый

Окантовка, поперечная полоса и цифры - черного цвета

(толщина линий - 15 мм)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.79

Приложение N12

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ

(1) Знаки   N2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 8 и 9  должны

иметь  форму  ромба  с  размерами  250  х  250 мм. Они  должны быть

обведены   по  всему  периметру   линией  того  же  цвета,  что   и

изображенный  на  знаке символ, проведенной параллельно  кромке  на

расстоянии 5 мм  от нее. Знак N11 должен иметь форму прямоугольника

стандартного  формата А5 (148 х  210 мм). В зависимости от размеров

упаковки  размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что  они

по-прежнему будут четко видны.

(2) В  нижней части знаков допускается цифровая надпись, указывающая на

характер опасности.

(3) Символы на знаках опасности должны быть четко видны  и  нестираемы.

(4) Маркировка   и   этикетирование  упаковок   является   обязанностью

грузоотправителя.

Примечание. Оранжевый   цвет   табличек   в   условиях   нормального

использования  должен  иметь  координаты цветности, находящиеся  в  поле

диаграммы цветности, ограниченной следующими координатами:

------------------------------------------------------------------------

Координаты цветности точек, расположенных по углам

поля диаграммы цветности

------------------------------------------------------------------------

Х         |     0,52   |    0,52     |   0,578     |   0,618

У         |     0,38   |    0,40     |   0,422     |   0,38

------------------------------------------------------------------------

Коэффициент яркости светоотражающего цвета:  0,12

Условный  центр  Е, стандатный источницвета С, нормальный  угол  падения

света 45 градусов, угол зрения 0 градусов.

Коэффициент силы  цвета при угле освещения 5 градусов и угле зрения  0,2

градуса : минимум 20 свечей на 1 люкс на 1 м2.

Объяснения  к рисункам

Знаки  опасности,  предписанные для веществ и изделий классов  1-9  (см.

рисунки ниже), означают:

N2   (газовый баллон, черный или белый, на        невоспламеняющийся

зеленом фоне, с небольшой цифой   "2"        нетоксичный  газ

в нижнем углу)

N3а  (черное пламя на красном фоне)               огнеопасно, высокая

степень   опасности

(легковоспламеняю -

щаяся жидкость)

N3b  (белое пламя на красном фоне)                огнеопасно, средняя

степень   опасности

(легковоспламеняю -

щаяся жидкость)

N4.1 (черное пламя на фоне,  образованном         огнеопасно  (легко-

чередующимися равноотносящими верти-         воспламеняющееся

вертикальными красными и белыми  по-         твердое вещество)

лосами)

N4.2 (черное пламя на белом фоне,  нижний         вещество  способное

треугольник знака - красного цвета):         к самовозгоранию

N4.3 (черное  или  белое  пламя  на синем         опасность выделения

фоне)                                        газа,воспламеняюще-

гося при  соприкос-

новении с водой

N5.1 (черное  пламя  над черным кругом на         окисляющее вещество,

желком  фоне, с  небольшими  цифрами         пожароопасно

"5.1" в нижнем углу)

N5.2 (черное пламя над  черным кругом  на         органический перок-

желтом фоне, с небольшими цифрами)           сид,  самовозгарае-

мый - взрывоопасно

N05  (черное пламя над черным  кругом  на         опасность расраста-

желтом фоне)                                 ния пожара

N6.1 (черный  череп  и  черные скрещенные         ядовитое  токсичное

кости на белом фоне)                         вещество  в  транс-

портных средствах

N6.2 (символ: три  месяца,  наложенные на         инфекционное  веще-

круг)                                        ство

N8   (жидкости,   выливающиеся  из  одной         коррозионное  едкое

пробирки на пластинку, а из другой -         вещество

на руку; черный рисунок на белом фо-

не,нижний треугольник знака - черный

с белой каймой)

N9   (белый  фон  с семью  черными верти-         различные  вещества

кальными полосами в верхней половине         и изделия,  которые

и небольшой подчеркнутой цифрой  "9"         во  время перевозки

в нижнем углу):                              представляют  опас-

ность  для окружаю-

щей среды, не  пре-

дусмотренную в дру-

гих классах

N10  зарезервирован

N11  (две черные стрелы на белом фоне или         не  переворачивать:

соответствующем контрастом фоне)             этот  знак прикреп-

ляется     стрелами

вверх

Переходные положения

Знаки  опасности,  которые  до  31  декабря  1998  года  соответствовали

образцам,  предписанным на эту дату , могут использоваться только внутри

Республики Молдова до 31 декабря 2001 года.

Знаки опасности

Примечание: См. рисунки из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.80,81

Приложение N13

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ

И АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУР

Некоторые органические  пероксиды могут перевозиться только в режиме

регулирования    температуры.    Контрольной    температурой    является

максимальная   температура,  при  которой  органический  пероксид  можно

перевозить  безопасно. Предполагается, что температура окружающей  среды

непосредственно  вокруг упаковки во време перевозки превышает за 24 часа

55  градусовС в течение относительно короткого периода времени. В случае

отказа  системы регулирования температуры может возникнуть необходимость

принятия  аварийных  мер. Аварийная температура - это  температура,  при

которой   должны   приниматься  такие  меры.

Контрольная  и   аварийная  температура   расчитываются   на  основе

температуры смоускорящегося разложения (ТСУР), которая определяется  как

ниаболее    низкая    температура,    при   которой    может происходить

самоускоряющееся  разложение  вещества  в  таре  используемой  во  время

перевозки (см.таблицу). ТСУР должна определяться для того, чтобы решить,

следует   ли  регулировать  температуру  вещества  во  время  перевозки.

Предписания,  касающиеся  определения ТСУР, содержатся в Руководстве  по

испытаниям и критериям (часть II, разделы 20 и 28.4).

------------------------------------------------------------------------

Температуры      |     Контрольная     |      Аварийная

самоускоряющегося    |     температура     |     температура

разложения (ТСУР)    |                     |

------------------------+---------------------+-------------------------

20 градусовС или ниже   на 20 градусовС ТСУР   на 10 градусовС ниже ТСУР

Выше 20 градусовС  но   на 15 градусовС ТСУР   на 10 градусовС ниже ТСУР

не выше 35 градусов С

Выше 35 градусов С       на 10 градусовС ТСУР  на  5 градусовС ниже ТСУР

------------------------+---------------------+-------------------------

Регулирование температуры требуется при перевозке следующих

органических пероксидов:

органических пероксидов В и С, имеющих ТСУР =< 50 градусовС;

органических пероксидов типа D, проявляющих умеренный эффект при

нагревании  в   замкнутом  пространстве  и  имеющих   ТСУР =< 50

градусовС;

либо  слабо  регулирующих  или  никак  себя  не  проявляющих при

нагревании  в   замкнутом  пространстве  и  имеющих   ТСУР =< 45

градусовС; и

органических   пероксидов   типов  Е  и  F,   имеющих ТСУР =< 45

граудсовС.

Примечание. Предписания,  касающиеся определения эффектов нагревания

в  замкнутом  пространстве,  содержатся  в Руководстве  по  испытаням  и

критериям (часть II, разделы 20 и 28.4).

Фактическая температура   во   время  перевозки  может   быть   ниже

контрольной  температуры,  однако она должна выбираться  таким  образом,

чтобы не происходило опасного разделения фаз.

Приложение N14

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Маркировочный знак для веществ, перевозимых

при повышенной температуре

Маркировочный   знак   для  веществ,  перевозимых   при   повышенной

температуре, представляет собой треугольник со стороной не менее 250 мм,

красного цвета, как изображено ниже:

Примечание: См. рисунки из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002г.,

стр.83

Приложение N15

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Максимальное общее количество грузов

на транспортную единицу

------------------------------------------------------------------------

Транспортная|                                           |Максимальное

категория |             Вещества или изделия          |общее количе-

|                                           |ство на тран-

|                                           |спортную еди-

|                                           |   ницу

-------------+-------------------------------------------+--------------

0       Класс 4.2: Вещесва, отнесенные к подпункту         0

а) или к группе упаковки I сог-

ласно рекомендациям по перевоз-

ке грузов

Класс 4.3: 1о-3о и 19о-25о

Класс 6.1: 1о и 2о

Класс 6.2: 1о и 2о

Класс 9.   2оb) и 3о,

а также

порожняя    неочишенная  тара, содержавшая

вещества, отнесенные к  этой  транспортной

категории

1       Вещества и изделия, отнесенные к подпункту        20

а) или к группе упаковки 1 согласно  Реко-

мендациям по перевозке опасных грузов,  не

включенные в транспортную категорию 0,   а

также вещества и  изделия,  отнесенные   к

следующим классам, пунктам  или  группам и

подпунктам:

Класс 2: Т, ТС1/, ТО, TF, TOC и TFC

Класс 4.1:31оb)-34ob и 41ob)-50ob)

Класс 5.2.1о-4оb) и 11ob) - 20ob)

-------------------------

1/ Для позиций  с  номерами  ООН  1005  и  1017  максимальное  общее

количество на транспортную единицу составляет 50 кг.

2       Вещества и изделия, отнесенные к подпункту       300

b) или к группе упаковки I согласно  Реко-

мендациям по  перевозке опасных грузов, не

включеные в транспортную категорию 0,1 или

4, а также вещества и изделия,  отнесенные

к следущим классам, пунктам или группам  и

подпунктам:

Класс 2: F

Класс 6.1. Вещества и изделия,  отнесенные

к подпункту с)

Класс 6.2. 3о

3       Вещества и изделия, отнесенные к подпункту      1000

с) или к группе упаковки III  согласно Ре-

комендациям  по  перевозке опасных грузов,

не включенные в транспортную категорию   2

или 4, а  также  вещества и изделия, отне-

сенные к следующим  классам, пунктам   или

группам и  подпунктам:

Класс 2: А и О

Класс 9: 6о и 7о

4       Класс 4.1. 1оb) и 2oc)                          не ограни-

Класс 4.2:1ос)                                    чено

Класс 9: 8оС,

а также

порожняя  неочищенная   тара,   содержащая

опасные вещества, кроме веществ,включенных

в транспортную категорию О

-------------+-------------------------------------------+--------------

В приведенной   таблице  слова  "смасимальное  общее  количество  на

транспортную единицу" означают:

для изделий -  массу  брутто  в килограммах (для изделий  класса  1-

массу нетто взрывчатого вещества в кг);

для твердых веществ,  сжиженных газов, озлажденных сжиженных  газов,

газов и растворенных под давлением, массу нетто в киллограммах;

для жидкостей и сжатых газов - номинальный объем сосудов в литрах.

Термин "номинальный  объем"  сосуда  означает  измененный  в  литрах

номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества. Для баллонов

со сжатым газом номинальный объем будет эквивалентен вместимости воды.

Если в одной и той же транспортной единице перевозятся опасные

грузы, относящиеся к разным транспортным категориям. указанным в

таблице, то сумма:

количества веществ и изделий транспортной категории 1,

помноженного на "50";

количества веществ и изделий транспортной категории 2,

помноженного на "3", и

количества веществ и изделий транспортной категории 3,

не должна превышать "1000".

В настоящей таблице не учитываются жидкости или газы, содержащиеся в

обычных  встроенных емкостях перевозочных средств и предназначенные  для

обеспечения     тяги     или    функционирования     их     специального

оборудования   (например,   холодильного)   или   для   обеспечения   их

безопасности.

Приложение N16

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АВТОЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ-БАТАРЕЙ И КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН

ПРИМЕЧАНИЕ. В   части   I  содержатся  предписания,  применяемые   к

автоцистернам,  съемным  цистернам,  транспортным  средствам-батареям  и

контейнерам-цистернам,   предназначенным  для  перевозки  веществ   всех

классов.  В части II содержатся специальные предписания, дополняющие или

изменяющие предписания части I.

ЧАСТЬ 1. ПРЕДПИСАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВСЕМ КЛАССАМ

Глава 1. Общие    положения,   область   применения   (использование

автоцистерн, контейнеров-цистерн), определения

ПРИМЕЧАНИЕ. Перевозка    опасных   веществ   в   автоцистернах,    в

транспортных  средствах-батареях или в контейнерах-цистернах разрешается

лишь  в  том  случае, если такой способ перевозки  прямо  допускается  в

отношении  указанных  веществ  в  каждой главе  I  части  II  настоящего

приложения

1. Настоящие   предписания  применяются  к  автоцистернам,   съемным

цистернам,   транспортным  средствам-батареям  и   контейнерам-цистернам

объемом  более 0,45м3, используемым для перевозки жидких,  газообразных,

порошкообразных или гранулированных веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для  целей  предписаний настоящего  приложения  грузами,

перевозимыми в жидком состоянии, считаются:

грузы, являющиеся жидкими при нормальных температурах и давлении;

твердые грузы,  предъявляемые к перевозке при повышенной температуре

или разогретыми в расплавленном состоянии, а также в виде растворов..

2. Помимо самого транспортного средства или заменяющих его элементов

ходовой части автоцистерна состоит из одного или нескольких корпусов, их

оборудования  и  частей,  соединяющих их с  транспортным  средством  или

элементами ходовой части.

3. В случае,  если  съемная  цистерна  установлена  на  транспортном

средстве, она должна отвечать предписаниям, касающимся автоцистерн.

4. Контейнер-цистерна  состоит из корпуса и элементов  оборудования,

включая    оборудование,    обеспечивающее    возможность    перемещения

контейнера-цистерны без значительного изменения его положения.

5. В нижеследующих предписаниях используемые термины означают:

(1) а) корпус  - оболочка, содержащая вещество (включая отверстия  и

их затворы);

b) сервисное    оборудование   корпуса   означает   устройства   для

наполнения,    опорожнения,   вентиляции,   обеспечения    безопасности,

нагревания и теплоизоляции и измерительные приборы;

c) конструкционное  оборудование - усиливающие, крепящие, защитные и

стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса.

(2) а) расчетное  давление  -  теоретическое  давление,  равное,  по

крайней  мере, испытательному давлению, которое в зависимости от степени

опасности  перевозимого  вещества  может  быть выше  или  ниже  рабочего

давления.  Оно  служит  только для определения толщины  стенок  корпуса,

независимо от всех наружных или внутренних усиливающих устройств;

b) испытательное давление - наибольшее фактическое давление, которое

достигается   в   корпусе   цистерны  (контейнера-цистерны)   во   время

гидравлического испытания;

с) давление наполнения  -  наибольшее давление,  которое  фактически

создается  в корпусе цистерны (контейнера-цистерны) во время  наполнения

под давлением;

d) давление опорожнения  -  наибольшее давление, которое  фактически

создается  в корпусе цистерны (контейнера-цистерны) во время опорожнения

под давлением;

е) максимальное   рабочее  давление  (манометрическое  давление)   -

наибольшее из следующих трех давлений:

i) наибольшее   фактическое  давление,  допустимое  в  корпусе   при

наполнении (максимально допустимое давление наполнения);

ii) наибольшее   фактическое  давление,  допустимое  в  корпусе  при

опорожнении (максимально допустимое давление опорожнения);

iii) фактическое  манометрическое  давление,  которому  подвергается

корпус  под  воздействием своего содержимого (включая посторонние  газы,

которые могут в нем находиться) при максимальной рабочей температуре.

Если специальные  предписания для каждого класса не  предусматривают

иного,  числовое  значение  этого  рабочего  давления  (манометрического

давления)  не  должно быть ниже давления паров  (абсолютного  давления),

наполняющего вещества при 50 градусовС.

Однако для корпусов,  оборудованных предохранительными клапанами  (с

разрывными  мембранами  или  без  них),  максимальное  рабочее  давление

(манометрическое  давление)  равно предписанному  давлению  срабатывания

этих предохранительных клапанов.

(3) Испытание на герметичность - испытание, заключающееся в том, что

корпус    подвергают   эффективному   внутреннему   давлению,    равному

максимальному  рабочему давлению, но составляющему не менее 20 кПа  (0,2

бара)   (манометрическое   давление),  в  соответствии   с   процедурой,

утвержденной компетентным органом.

Для корпусов,     оборудованных    вентиляционными    системами    и

предохранительным   устройством,   предотвращающим  утечку   содержимого

цистерны (контейнера-цистерны) при опрокидывании, давление при испытании

на герметичность равно статистическому давлению наполняющего вещества.

ГЛАВА 2. Конструкция

6. Корпуса должны  конструироваться и изготовляться в соответствии с

положениями признанных компетентным органом технических правил, согласно

которым  выбор  материала и определение толщины стенок осуществляется  с

учетом  максимальных  и  минимальных значений температуры  наполнения  и

рабочей  температуры,  однако  при  этом  должны  соблюдаться  следующие

минимальные требования:

(1) Корпуса цистерн  (контейнеров-цистерн)  должны изготовляться  из

надлежащих  металлических материалов, которые, если в различных  классах

не предусмотрены иные температурные диапазоны, не должны быть подвержены

хрупкому  излому и коррозийному растрескиванию под воздействием давления

при   температуре  от  -20  градусовС  до  +50  градусовоС.  Однако  для

изготовления оборудования и вспомогательных устройств можно использовать

подходящие неметаллические материалы.

(2) Для изготовления  сварных корпусов должны использоваться  только

материалы,  которые  хорошо  поддаются  сварке  и  достаточная  вязкость

которых  при  температуре  окружающей  среды -20  градусовС  может  быть

гарантирована,  в частности в сварных соединениях и в зонах  соединения.

При  использовании мелкозернистой стали гарантированное значение предела

текучести   Rе  не  должно  превышать  460  Н/мм2  и  верхнее   значение

гарантированного предела прочности на растяжение не должно превышать 725

Н/мм в соответствии со спецификациями материала.

(3) Сварные соединения   должны   выполняться   квалифицированно   и

обеспечивать  полную  безопасность.  В отношении выполнения  и  контроля

сварных  швов  см.  также  пункт 14(8)  настоящего  приложения.  Корпуса

цистерн,  минимальная толщина стенок которых определена в соответствии с

пунктом  14 (2)-(6), и корпуса контейнеров-цистерн, минимальная  толщина

стенок  которых определена в соответствии с подпунктами (3) и (4) пункта

14,  должны  быть проверены в соответствии с методикой,  предписанной  в

определении коэффициента сварки 0,8.

(4) Материалы  корпусов или их защитной облицовки, соприкасающиеся с

содержимым,  не  должны  содержать  веществ, которые  могут  вступать  с

содержимым  в  опасные  реакции,  образовывать  опасные  соединения  или

существенно снижать прочность материала.

(5) Защитная  облицовка  должна быть сконструирована таким  образом,

чтобы  ее  герметичность сохранялась независимо от  деформаций,  которые

могут возникать при обычных условиях перевозки (пункт 14 (1).

(6) Если контакт   между   перевозимым   веществом   и   материалом,

используемым  для изготовления корпуса, ведет к постепенному  уменьшению

толщины  стенок, то эта толщина должна увеличиваться при изготовлении на

соответствующую величину. Это дополнительное утолщение с учетом коррозии

не должно приниматься во внимание при расчете толщины стенок корпуса.

7. - (1) Корпуса  цистерн  (контейнеров-цистерн), их  дополнительные

устройства  и  сервисное  и  конструкционное  оборудование  должны  быть

рассчитаны  таким образом, чтобы выдерживать без потери содержимого  (за

исключением газа, выходящего через любые дегазационные отверстия):

статистические   и   динамические  нагрузки  при  обычных   условиях

перевозки;

предписанные минимальные напряжения, описываемые в пунктах 11 и 14.

(2) В случае   транспортных  средств,  у  которых  корпус   цистерны

представляет    собой   самонесущий   элемент,   этот   корпус    должен

рассчитываться  таким образом, чтобы помимо прочих действующих  нагрузок

выдерживать и свойственные ему в силу этого напряжения.

8. Давление,  обусловливающее толщину стенок корпуса, не должно быть

меньше  расчетного  давления, однако следует также  учитывать  нагрузки,

указанные в пункте 7.

9. Если в различных  классах  специально  не предписано  иного,  при

расчете корпусов следует учитывать следующие требования:

(1) Опорожняемые  самотеком  корпуса, предназначенные для  перевозки

веществ, давление паров которых при 50 градусовС не превышает 110 кПа (1

1 бара) (абсолютное давление), должны рассчитываться с учетом расчетного

давления,   равного  удвоенному  статистическому  давлению   подлежащего

перевозке вещества, но не менее удвоенного статистического давления воды.

(2) Наполняемые    и    опорожняемые    под    давлением    корпуса,

предназначенные  для перевозки веществ, давление паров которых при  50оС

не   превышает   110  кПа  (1,1  бара)  (абсолютное  давление),   должны

рассчитываться с учетом расчетного давления, равного давлению наполнения

или опорожнения, умноженному на коэффициент 1,3.

(3) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  давление паров которых при 50 градусовС  составляет

более  110  кПа (1,1 бара), но не более 175 кПа (1,75 бара)  (абсолютное

давление),  независимо  от  системы наполнения или  опорожнения,  должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления, составляющего не менее 150

кПа  (1,5  бара) (манометрическое давление) или давления наполнения  или

опорожнения,  умноженного  на  коэффициент 1,3, в зависимости  от  того,

какое из этих значений выше.

(4) Корпус цистерн    (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, давление паров которых при 50 градусовС превышает 175

кПа  (1,75 бара) (абсолютное давление), независимо от системы наполнения

или  опорожнения,  должны рассчитываться с учетом  расчетного  давления,

равного  давлению наполнения или опорожнения, умноженному на коэффициент

1,3,  однако  это  давление  должно  быть не  менее  400  кПа  (4  бара)

(манометрическое давление).

10. Цистерны  (контейнеры-цистерны),  предназначенные для  перевозки

некоторых  опасных веществ, должны иметь специальную защиту. Эта  защита

может  быть  обеспечена  путем увеличения толщины  стенок  корпуса  (это

утолщение определяется с учетом характера опасности данного вещества или

путем установки защитного устройства).

11. При испытательном  давлении  напряжение  s  (сигма)  в  наиболее

напряженной   точке  корпуса  не  должно  превышать  установленные  ниже

пределы,  которые  зависят от применяемых материалов. Следует  учитывать

возможное уменьшение прочности в сварных соединениях.

(1) При испытательном давлении значение напряжения для всех металлов

и сплавов должно быть ниже меньшего из значений, приведенных в следующих

соотношениях:

b =< 0,75 Re или b =< 0,5 Rm,

где: Re = известный предел текучести, или 0,2%,

или для аустенитных сталей - 1%;

Rm = минимальное значение предела прочности на разрыв.

Отношение Re/Rm  более 0,85 не допускается для сталей,  используемых

для изготовления сварных цистерн.

Используемые   величины   Re   и  Rm  должны   быть   установленными

минимальными  значениями в соответствии со стандартом на материал.  Если

на  рассматриваемый  материал  или  сплав не  существует  стандарта,  то

используемые  величины  Re  и  Rm должны  быть  утверждены  компетентным

органом или назначенным им органом.

В случае использования  аустенитных сталей эти минимальные значения,

установленные в стандарте на материал, могут быть превышены не более чем

на 15%, если такие более высокие значения подтверждены в приемочном акте.

Значения, указанные в акте, должны в каждом случае браться за основу

для определения отношения Re/Rm.

(2) Для стали  процентное  значение  удлинения  при  разрыве  должно

составлять не менее:

10 000

----------------------------------------

определенная прочность на разрыв в Н/мм2

однако оно ни   в  коем  случае  не  должно  быть  меньше  16%   для

мелкозернистых  сталей  и  меньше 20% - для других сталей.  Для  сплавов

алюминия удлинение при разрыве должно быть не менее 12%1.

-------------------------

1 Для тонкого  листового металла ось образцов для растяжения  должна

быть  перпендикулярна  направлению  прокатки. Остаточное  удлинение  при

разрыве (l = 5d) измеряется на образцах с круглым поперечным сечением, у

которых  расстояние между отметками l равняется пятикратному диаметру d;

при  использовании  образцов  прямоугольного  сечения  расстояние  между

отметками  следует  определять  по  формуле l = 5,65 F о ,  где  F  о  -

первоначальная площадь поперечного сечения образца

12. Корпуса цистерн,   предназначенных  для  перевозки  жидкостей  с

температурой вспышки 61оС и ниже или для перевозки легковоспламеняющихся

газов,  должны  быть  подсоединены к шасси посредством по  крайней  мере

одного   прочного  электрического  кабеля.  Необходимо  избегать  любого

металлического  контакта, способного вызвать электрохимическую коррозию.

Корпуса  должны  быть  оборудованы  по крайней  мере  одним  устройством

заземления,  имеющим четкую маркировку в виде знака " T " и пригодным  к

электрическому подсоединению.

13. Все части  контейнера-цистерны,  предназначенного для  перевозки

жидкостей с температурой вспышки не более 61 градусовС или для перевозки

легковоспламеняющихся  газов, должны иметь устройства для электрического

заземления.   Необходимо   избегать  любого   металлического   контакта,

способного вызвать электрохимическую реакцию.

14. Корпуса цистерн  (контейнеров-цистерн)  и  их  крепления  должны

выдерживать  нагрузки, предусмотренные в подпункте (1). Стенки  корпусов

цистерн   должны  иметь,  по  меньшей  мере,  толщину,  определенную   в

соответствии  с  подпунктами (2)-(6), а стенки контейнеров-цистерн  -  в

соответствии с подпунктами (2)-(5).

(1) Корпуса цистерн и их крепления должны при максимально допустимой

нагрузке выдерживать воздействие следующих сил:

в направлении движения: пропорционально удвоенной общей массе;

горизонтально    под   прямым   углом   к   направлению    движения:

пропорционально общей массе;

вертикально снизу вверх: пропорционально общей массе;

вертикально сверху вниз: пропорционально удвоенной общей массе.

Под воздействием  указанных  выше  нагрузок  напряжение  в  наиболее

напряженной  точке корпуса и его креплений не должно превышать  значение

s, определенное в пункте 11.

Контейнеры-цистерны и их крепления должны при максимально допустимой

нагрузке выдерживать воздействие следующих сил:

в направлении движения: пропорционально удвоенной общей массе;

горизонтально    под   прямым   углом   к   направлению    движения:

пропорционально  общей  массе (в том случае, если  направление  движения

четко  не указано, максимально допустимая нагрузка равна удвоенной общей

массе в каждом направлении);

вертикально снизу вверх: пропорционально общей массе;

вертикально сверху вниз: пропорционально удвоенной общей массе.

Под действием  каждой  из  этих  сил  должны  соблюдаться  следующие

значения коэффициента прочности:

для металлических   материалов   с   четко   определенным   пределом

текучести:  коэффициент  прочности 1,5 по отношению  к  гарантированному

известному пределу текучести; или для металлических материалов без четко

определенного  предела текучести: коэффициент прочности 1,5 по отношению

к пределу текучести при гарантированном остаточном удлинении 0,2%, а для

аустенитных сталей - предел удлинения 1%.

(2) Толщина цилиндрической  стенки  корпуса,  его днищ и  крышек  не

должна  быть  меньше наибольшего из значений, рассчитанных по  следующим

формулам:

Рисп. х D

е = --------- (в мм)

2 х b х l

Ррасчет. х D

е = ------------(в мм)

2 х s

где:

Рисп. = испытательное давление в МПа;

Ррасчет = расчетное давление в МПа, указанное в пункте 9;

D = внутренний диаметр корпуса в мм;

b = допустимое напряжение, определенное в пункте 11 (1) в Н/мм2;

-------------------------

2 Для корпусов  с  некруглым поперечным сечением, например  в  форме

ящика   или   эллиптической  формы,  указанные  диаметры   соответствуют

диаметрам, которые рассчитываются на основе круглого поперечного сечения

той  же  площади. Для этих форм поперечного сечения  радиусы  выпуклости

стенки  корпуса должны быть не более 2000 мм по боковым сторонам и  3000

мм вверху и внизу.

l = коэффициент,   не   превышающий  единицу  и  учитывающий   любое

уменьшение прочности в сварных соединениях.

Толщина корпусов  цистерн  ни  в коем случае не должна  быть  меньше

величин,   указанных   ниже  в  пунктах  (3)-(6),  а  толщина   корпусов

контейнеров-цистерн - указанных в подпунктах (3)-(4) .

(3) Стенки, днища  и  крышки корпусов цистерн с  круглым  поперечным

сечением   диаметром   не  более  1,80  м2,  за  исключением   корпусов,

предусмотренных  в  подпункте (5), должны иметь толщину не менее  5  мм,

если  они изготовлены из мягкой стали3 , или эквивалентную толщину, если

они  изготовлены из другого материала. В случае, если диаметр  превышает

1,80  м2,  эта  толщина  должна  быть увеличена до  6  мм,  если  корпус

изготовлен  из мягкой стали, за исключением цистерн, предназначенных для

перевозки   порошкообразных   или   гранулированных  веществ,   или   до

эквивалентной толщины, если он изготовлен из другого металла.

-------------------------

3 Под мягкой  сталью подразумевается сталь с минимальной  прочностью

на разрыв от 360 до 440 Н/мм2.

Стенки, днища   и  крышки  корпусов  контейнеров-цистерн  с  круглым

поперечным  сечением, диаметр которых не превышает 1,80 м, должны  иметь

толщину  не  менее  5  мм,  если они  изготовлены  из  мягкой  стали  (в

соответствии  с положениями пункта 11), или эквивалентную толщину,  если

они  изготовлены  из другого металла. В случае, если  диаметр  превышает

1,80  м,  эта  толщина  должна быть увеличена до 6  мм,  за  исключением

цистерн,    предназначенных    для   перевозки    порошкообразных    или

гранулированных  веществ,  если цистерна изготовлена из мягкой  стали  в

соответствии  с  положениями пункта 11), или до  эквивалентной  толщины,

если она изготовлена из другого материала.

Независимо от используемого металла толщина стенки корпуса ни в коем

случае не должна быть меньше 3 мм.

Под эквивалентной  толщиной подразумевается толщина, определяемая по

следующей формуле:

21,4 х е0 4

е1 = -----------

Rm1 x A1.

-------------------------

4 Эта формула вытекает из общей формулы:

е1 = ео_ Rmо х Ао

Rm1 х А1

Где:

Rmо = 360

Aо = 27 для исходной мягкой стали;

Rm1 = минимальная  прочность  на  разрыв  используемого  металла,  в

Н/мм2;

A1 = минимальное   удлинение  используемого  металла  при  разрывной

нагрузке, в %.

(4) В тех случаях,   когда  корпус  имеет  защиту  от   повреждений,

вызываемых  ударами  сбоку или опрокидыванием, компетентный орган  может

разрешить   уменьшить  указанную  минимальную  толщину   пропорционально

предусмотренной защите, однако эта толщина не должна быть менее 3 мм для

мягкой  стали  или эквивалентной толщины для других материалов в  случае

корпусов  диаметром не более 1,80 м. В случае корпусов, имеющих  диаметр

более  1,80 м, эта минимальная толщина должна быть увеличена до 4 мм для

мягкой  стали  или  до эквивалентной толщины для  другого  металла.  Под

эквивалентной   толщиной   подразумевается  толщина,   определяемая   по

следующей формуле:

21,4 х ео 4

е1 = -----------

Rm1 x A1

(5) Для контейнеров-цистерн защита, предусмотренная в подпункте (4),

может представлять собой сплошную наружную конструкционную защиту, такую

как  конструкция  типа  "сэндвич" с наружной рубашкой,  прикрепленной  к

корпусу, либо конструкцию с размещением корпуса в полнонаборном каркасе,

включающем   продольные  и  поперечные  конструкционные  элементы,  либо

конструкцию с двойными стенками.

Если корпуса имеют двойные стенки с вакуумной прослойкой, совокупная

толщина   наружной   металлической  стенки  и  стенки   корпуса   должна

соответствовать  минимальной  толщине стенки, предписанной  в  подпункте

(3),  однако  толщина стенки корпуса не доложна быть меньше  минимальной

толщины, определенной в подпункте (4). Если корпуса имеют двойные стенки

с  промежуточным  слоем из твердого материала толщиной не менее  50  мм,

толщина  наружной  стенки  должна составлять не менее 0,5 мм,  если  она

изготавливается   из  мягкой  стали,  или  не  менее  2  мм,  если   она

изготавливается  из пластмассы, армированной стекловолокном. В  качестве

промежуточного  слоя из твердого материала может использоваться  жесткий

пенопласт,  имеющий такую же способность поглощать удары, как, например,

пенополиуретан.

Для цистерн,  изготовленных  после  1 января 1990  года,  защита  от

повреждений,  упомянутая  в подпункте (4), считается обеспеченной,  если

приняты следующие или эквивалентные им меры:

а) в случае корпусов    цистерн,   предназначенных   для   перевозки

порошкообразных   или   гранулированных  веществ,  уровень   защиты   от

повреждений должен удовлетворять требованиям компетентного органа;

b) в случае корпусов  цистерн, предназначенных для перевозки  других

веществ, защита от повреждений считается обеспеченной, если:

1. Корпуса с   круговым  или  эллиптическим  поперечным  сечением  и

максимальным  радиусом кривизны 2 м оборудованы усиливающими элементами,

включающими   перегородки,  волноуспокоители,  внешние  или   внутренние

кольца,   и  установленными  таким  образом,  что  выполняется  одно  из

следующих условий:

расстояние между двумя смежными усиливающими элементами =< 1,75 м;

объем пространства  между двумя перегородками или волноуспокоителями

=< 7500 л.

Модуль поперечного  сечения в вертикальной плоскости любого кольца с

элементом сцепления должен составлять не менее 10 см3.

Радиус выступающих  проушин на внешних кольцах должен быть не  менее

2,5 мм.

Перегородки и  волноуспокоители должны соответствовать  предписаниям

подпункта (7).

Толщина перегородок  и волноуспокоителей ни в коем случае не  должна

быть меньше толщины стенок корпуса.

2. В корпусах  с двойными стенками и вакуумной прослойкой совокупная

толщина   наружной   металлической  стенки  и  стенки   корпуса   должна

соответствовать  толщине стенки, предписанной в подпункте (3), а толщина

стенки  самого  корпуса  не  должна  быть  меньше  минимальной  толщины,

указанной в подпункте (4).

3. В корпусах  с двойными стенками и промежуточным слоем из твердого

материала  толщиной  не  менее  50 мм  толщина  наружной  стенки  должна

составлять  не менее 0,5 мм, если она изготовлена из мягкой стали, и  не

менее   2   мм,  если  она  изготовлена  из   пластмассы,   армированной

стекловолокном.  В  качестве промежуточного слоя из  твердого  материала

можно  использовать  жесткий пенопласт (имеющий такую же  способность  к

поглощению ударов, как, например, пенополиуретан).

4. Корпуса, имеющие  форму, не предусмотренную в подпункте 1 (выше),

в  частности  цистерны прямоугольных форм, снабжены по всему  периметру,

посередине  их  вертикальной высоты и на ширину не менее 30%  их  высоты

дополнительным  защитным  средством,  сконструированным  таким  образом,

чтобы  обеспечивать удельную упругость, по меньшей мере равную  удельной

упругости  корпуса,  изготовленного из мягкой стали толщиной 5  мм  (для

корпуса диаметром не более 1,80 м) или 6 мм (для корпуса диаметром более

1,80 м).

Это дополнительное  защитное  средство  должно  прочно  крепиться  к

наружной  стороне корпуса. Данное предписание считается выполненным  без

дополнительной   проверки  удельной  упругости,  если  для   обеспечения

дополнительной   защиты   к   зоне   корпуса,   подлежащей   укреплению,

приваривается  лист  из  такого же материала,  из  которого  изготовлена

цистерна,  с  тем,  чтобы  минимальная  толщина  стенки  соответствовала

величине, указанной в подпункте (3).

Эта защита зависит  от возможных нагрузок на корпуса,  изготовленные

из  мягкой стали, в случае аварии, если толщина днищ и стенок составляет

не менее 5 мм при диаметре корпуса не более 1,80 м или не менее 6 мм при

диаметре  корпуса  более  1,80  м. Если  используется  другой  материал,

эквивалентная толщина определяется по формуле, указанной в подпункте (3).

Обеспечение такой защиты не требуется на съемных цистернах, если они

защищены со всех сторон выступающими элементами транспортного средства.

(6) Толщина стенок   корпусов  цистерн,  которые  сконструированы  в

соответствии  с положениями пункта 9 (1) и емкость которых не  превышает

5000  л или которые разделяются на герметичные отсеки емкостью не  более

5000  л  каждый,  может составлять величину, которая, если  в  различных

классах   не   содержится  иных  предписаний,  не  должна  быть   меньше

соответствующего значения, приведенного в таблице:

------------------------------------------------------------------------

Максимальный радиус   | Вместимость корпуса   |   Минимальная толщина

кривизны корпуса (м)  | или его отсека (м3)   |        (мм)

|                       |------------------------

|                       |    мягкая сталь

-----------------------+-----------------------+------------------------

=<2                    =<5,0                    3

2-3                    =<3,5                    3

>3,5, но =<5.0              4

-----------------------+-----------------------+------------------------

Если используется  какой-либо металл, не являющийся мягкой  сталью,

толщина  должна определяться по формуле эквивалентности, предусмотренной

в  подпункте  (3).  Толщина перегородок и волноуспокоителей  ни  в  коем

случае не должна быть меньше толщины стенок корпуса.

(7) Волноуспокоители  и  перегородки должны быть выгнуты с  глубиной

выгиба  не  менее  10  см или  должны  гофрироваться,  вальцеваться  или

усиливаться  каким-либо другим образом с целью обеспечения эквивалентной

прочности.  Поверхность волноуспокоителя должна составлять не менее  70%

площади    поперечного   сечения   цистерны,   на   которой   установлен

волноуспокоитель.

(8) Квалификация  лица,  выполняющего сварочные работы, должна  быть

признана  компетентным  органом.  Сварочные  работы  должны  выполняться

квалифицированными   сварщиками   в  соответствии  с   методом   сварки,

эффективность  которого  (включая возможную термическую обработку)  была

подтверждена результатами соответствующих проверок. Должен производиться

ультразвуковой  или рентгенографический контроль без разрушения образцов

для  подтверждения  того, что качество сварных соединений  соответствует

нагрузкам.

При определении   толщины   стенок  в  соответствии  с   положениями

подпункта   (2)  следует  выбирать  следующие  значения  коэффициента  l

(лямбда) для сварных соединений:

0,8: если сварные  швы  подвергаются,  по  возможности,  визуальному

контролю с обеих  сторон и выборочному контролю без  разрушения

образцов, с учетом, в первую очередь, сварных узлов;

0,9: если все продольные сварные швы по всей их длине, все узлы, 25%

круглых сварных  швов  и сварные швы для  монтажа  оборудования

большого диаметра подвергаются контролю без разрушения образцов.

Сварные швы подвергаются,  по возможности, визуальному контролю

с обеих сторон;

1,0: если все  сварные  швы  подвергаются  контролю  без  разрушения

образцов и, по возможности, визуальному контролю с обеих сторон,

Следует производить отбор рабочих образцов.

Если компетентный  орган  сомневается  в качестве сварных  швов,  он

может потребовать проведения дополнительного контроля.

(9) Следует принять   необходимые   меры  для  защиты  корпусов   от

опасности деформации, связанной с внутренним разрежением.

Если в специальных  положениях  для отдельных классов не  предписано

иного,   эти   корпуса   могут  иметь  клапаны,   позволяющие   избегать

недопустимого внутреннего разрежения, без разрывных мембран.

(10) Конструкция  теплоизоляции должна обеспечивать свободный доступ

к  устройствам наполнения и опорожнения и к предохранительным клапанам и

не должна препятствовать их нормальному функционированию.

Устойчивость

15. Общая ширина  площади опоры на грунт (расстояние между наружными

точками  контакта  с  грунтом правой и левой шины одной оси)  должна  по

меньшей мере составлять 90% высоты центра тяжести груженой автоцистерны.

В  случае  транспортных средств с полуприцепом нагрузка на оси  несущего

элемента  конструкции  груженого  полуприцепа не  должна  превышать  60%

номинального  полного  веса  с  грузом всего  транспортного  средства  с

полуприцепом.

Защита верхних фитингов

16. Фитинги и  вспомогательное оборудование, установленное в верхней

части  корпуса  цистерны, должны быть защищены от повреждений  в  случае

опрокидывания.  Такая  защита может быть обеспечена за счет  усиливающих

колец,  защитных колпаков или поперечных или продольных элементов, форма

которых должна обеспечивать эффективную защиту.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

17. Элементы  оборудования должны располагаться таким образом, чтобы

во  время  перевозки  и погрузочно-разгрузочных  операций  не  возникало

опасности  их срывания или повреждения. Они должны обеспечивать такую же

степень  безопасности, как и сами корпуса цистерн (контейнеров-цистерн),

и в частности:

быть совместимы с перевозимыми веществами;

отвечать предписаниям пункта 7.

18. Для как можно  большего  числа устройств должно  требоваться  по

возможности  минимальное  число  отверстий в  стенке  корпуса  цистерны.

Корпус цистерны или каждый из ее отсеков должны иметь достаточно большое

отверстие,  позволяющее  осуществлять осмотр.  Герметичность  сервисного

оборудования,   включая   закрывающие  устройства   (крышки)   смотровых

отверстий    должна   обеспечиваться   даже   в   случае   опрокидывания

автоцистерны,   съемной  цистерны,  транспортного  средства-батареи  или

контейнера-цистерны  с учетом нагрузок, возникающих при ударе (например,

в  случае  ускорения  или динамического  давления  содержимого).  Однако

допускается  утечка из цистерны ограниченного количества содержимого под

воздействием   пикового  давления  во  время  удара.  Прокладки   должны

изготовляться  из  материала,  совместимого с перевозимым  веществом,  и

должны  заменяться  сразу же после того, как снизится их  эффективность,

например,    вследствие    их   старения.   Прокладки,    обеспечивающие

герметичность  фитингов, которые задействуются при обычной  эксплуатации

автоцистерн,   съемных   цистерн,   транспортных   средств-батарей   или

контейнеров-цистер,  должны быть рассчитаны и расположены таким образом,

чтобы  использование фитингов, в состав которых они входят, не приводило

к их повреждению.

19. Каждый корпус,   опорожняемый  снизу,  и,  в  случае   корпусов,

опорожняемых  снизу  и  имеющих несколько отсеков, каждый  отсек  должен

оборудоваться   двумя   независимыми  друг  от   друга   последовательно

расположенными  запорными  устройствами, первое из которых  представляет

собой  внутренний  запорный вентиль5, смонтированный непосредственно  на

корпусе,  а  второе  - шлюзовой затвор или  любое  другое  эквивалентное

устройство6,   которые  устанавливаются  последовательно  по  одному  на

каждом  конце  сливного  патрубка. Опорожнение  снизу  корпусов  цистерн

(контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки порошкообразных или

гранулированных  веществ, может осуществляться с помощью  установленного

снаружи  патрубка  с  запорным  вентилем, если  патрубок  изготовлен  из

пластичного  металлического  материала. Кроме того,  отверстия  корпусов

должны  быть способны закрываться посредством винтовых пробок,  заглушек

или  других столь же эффективных устройств. Внутренний запорный  вентиль

должен  быть устроен таким образом, чтобы им можно было управлять сверху

или  снизу.  В обоих случаях следует предусмотреть возможность  проверки

положения  внутреннего  запорного вентиля (открыт или закрыт)  с  земли.

Устройства  для  управления  внутренним запорным вентилем  должны  иметь

конструкцию,  препятствующую любому случайному открыванию при ударе  или

ином  непреднамеренном  действии. Внутреннее запорное устройство  должно

оставаться   в   рабочем  состоянии  в  случае   повреждения   наружного

управляющего устройства.

-------------------------

5 В случае корпусов  цистерн (контейнеров-цистерн),  предназначенных

для  перевозки  некоторых  кристаллизующихся или  высоковязных  веществ,

глубокоохлажденных  сжиженных  газов, а также корпусов с эбонитовым  или

термопластическим  покрытием,  внутренний  запорный вентиль  может  быть

заменен наружным запорным вентилем, снабженным дополнительной защитой.

6 В контейнерах-цистернах  вместимостью  менее 1 м3 шлюзовой  затвор

или другое эквивалентное устройство могут заменяться глухим фланцем.

Положение и/или  направление закрытия шлюзовых затворов должны  быть

четко различимы.

Чтобы избежать   любой  потери  содержимого  в  случае   повреждения

наружной  сливной  арматуры (трубных муфт, боковых запорных  устройств),

внутренний  запорный  вентиль  и  его  опора  должны  быть  защищены  от

опасности  быть сорванными под воздействием внешних нагрузок или  должны

иметь  такую конструкцию, которая могла бы противостоять этим нагрузкам.

Устройства   наполнения  и  опорожнения  (включая  фланцы  или  винтовые

заглушки)  и защитные колпаки (если таковые имеются) должны быть надежно

защищены от случайного открывания.

20. Корпус контейнера-цистерны  или  каждый  из его  отсеков  должны

иметь достаточно большое отверстие, позволяющее осуществлять осмотр.

21. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенные   для

перевозки   жидких  грузов,  при  которой  все  отверстия  должны   быть

расположены  выше уровня жидкости, могут иметь у основания отверстие для

очистки  (эксплуатационное отверстие). Это отверстие должно герметически

закрываться   фланцем,   конструкция  которого  должна   быть   допущена

компетентным органом или органом, назначенным им.

22. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенные   для

перевозки  жидких  грузов с давлением паров не более 110 кПа (1,1  бара)

(абсолютное  давление) при температуре 50 градусовС, должны оборудоваться

вентиляционной  системой и предохранительным устройством, препятствующим

утечке  содержимого  из корпуса в случае ее опрокидывания;  в  противном

случае эти корпуса должны соответствовать предписаниям пунктов 23 или 24.

23. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  жидких грузов с давлением паров более 110 кПа (1,1 бара),  но

не  более  175 кПа (1,75 бара) (абсолютное давление) при температуре  50

градусовС,  должны  иметь предохранительный клапан, отрегулированный  на

срабатывание  при манометрическом давлении не менее 150 кПа (1,5 бара) и

полностью  открывающийся  при  давлении,  не  превышающем  испытательное

давление;   в  противном  случае  эти  корпуса  должны   соответствовать

предписаниям пункта 24.

24. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  жидких грузов с давлением паров более 175 кПа (1,75 бара), но

не  более  300  кПа (3 бара) (абсолютное давление)  при  температуре  50

градусовС,  должны  иметь предохранительный клапан, отрегулированный  на

срабатывание  при  манометрическом давлении не менее 300 кПа (3 бара)  и

полностью  открывающийся  при  давлении,  не  превышающем  испытательное

давление;   в   противном   случае  эти  корпуса   должны   герметически

закрываться7.

-------------------------

7 Под герметически закрывающимися корпусами подразумеваются корпуса,

отверстия  которых  герметически  закрываются и которые  не  оборудованы

предохранительными   клапанами,   разрывными  мембранами   или   другими

аналогичными    предохранительными   устройствами.   Корпуса,    имеющие

предохранительные   клапаны,  расположенные  после  разрывных   мембран,

считаются герметически закрывающимися.

25. Съемные детали,  такие  как  крышки, запорная арматура  и  т.д.,

которые  могут  в  результате  удара  или трения  входить  в  контакт  с

алюминиевыми      корпусами,     предназначенными     для      перевозки

легковоспламеняющихся  жидкостей  с температурой вспышки 61 градусовС  и

ниже   или  легковоспламеняющихся  газов,  не  должны  изготовляться  из

незащищенной стали, подверженной коррозии.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

26. Компетентный орган, аккредитованный Департаментом стандартизации

и  метрологии,  должен провести технические испытания и  аттестацию  для

каждого  нового  типа  цистерны (контейнера-цистерны) по  методике  и  в

сроки,  утвержденные  стандартом  Европейского  совета,  который  выдает

свидетельство  соответствия, удостоверяющее, что этот прототип  цистерны

(контейнера-цистерны),    включая   крепления   корпуса,   соответствует

предусмотренному   назначению  и  отвечает  требованиям  к  конструкции,

изложенным  в главе 2, требованиям к оборудованию, изложенным в главе 3,

и предписаниям, касающимся отдельных классов перевозимых грузов.

27. Если контейнеры-цистерны  изготавливаются серийно без изменений,

то данное официальное утверждение действительно для всей серии.

28. В протоколе испытаний указываются результаты испытаний, вещества

и/или   группы  веществ,  для  перевозки  которых  допускается  цистерна

(контейнер-цистерна),  а  также  номер  официального  утверждения  типа.

Вещества,  относящиеся  к одной группе веществ, должны иметь  одинаковые

свойства  и  должны быть в равной степени совместимы с  характеристиками

цистерны (контейнера-цистерны). В протоколе испытаний должны указываться

химические  названия  допускаемых к перевозке веществ или групп  веществ

или  соответствующая сводная рубрика перечня веществ, а также их класс и

пункт.  Официальное  утверждение  является действительным  для  цистерн,

изготовленных в соответствии с этим прототипом без внесения изменений.

ГЛАВА 5. Испытания

29. Корпуса и  их  оборудование  перед началом  эксплуатации  должны

подвергаться в сборе или раздельно первоначальной проверке. Эта проверка

включает:   проверку  соответствия  утвержденному  прототипу,   проверку

конструкционных    характеристик8,   наружный   и   внутренний   осмотр,

гидравлическое испытание9 и проверку надлежащей работы оборудования.

--------------------------

8 Для корпусов,  требующих испытательного давления в 1МПа (10 бар) и

выше,   проверка  конструкционных  характеристик  включает  также  отбор

образцов   для   испытания  сварных  соединений  (рабочих  образцов)   в

соответствии с испытаниями, предусмотренными в приложении N18.

9 В отдельных  случаях  и  при  согласии  эксперта,  уполномоченного

компетентным  органом,  гидравлическое  испытание  может  заменяться  на

испытание  давлением  с  использованием жидкости или  газа,  если  такая

операция не представляет опасности.

Гидравлическое  испытание  корпуса  цистерны в  целом  проводится  с

применением  давления,  указанного в части II настоящего  приложения,  а

раздельное испытание каждого отсека корпусов, разделенных на отсеки, - с

применением   давления,  величина  которого  составляет  не  менее   1,3

максимального рабочего давления. Испытанию на герметичность подвергается

отдельно каждый отсек корпусов, разделенных на отсеки.

Гидравлическое    испытание   должно   проводиться   до    установки

теплоизоляции,  если таковая необходима. Если корпуса и их  оборудование

подвергаются  испытаниям  раздельно, то после сборки они  должны  пройти

совместное испытание на герметичность.

30. Корпуса и  их  оборудование  должны  подвергаться  периодическим

проверкам  через определенные промежутки времени. Периодические проверки

включают  наружный  и внутренний осмотр и, как  правило,  гидравлическое

испытание.   Обшивка  для  теплоизоляционной  или  иной  защиты   должна

сниматься  только  тогда,  когда  это  необходимо  для  надежной  оценки

характеристик корпуса.

Гидравлическое  испытание  корпуса  цистерны в  целом  проводится  с

применением давления, указанного в части II настоящего приложения, а при

проведении раздельного испытания каждого отсека корпусов, разделенных на

отсеки,  - с применением давления, величина которого составляет не менее

1,3 максимального рабочего давления.

Максимальный  промежуток  времени  между проверками  для  цистерн  и

контейнеров-цистерн составляет 4 года.

Порожние неочищенные  автоцистерны,  съемные цистерны,  транспортные

средства-батареи   и   контейнеры-цистерны  могут   перевозиться   после

истечения этого срока для проведения испытаний.

31. Кроме того,  не  реже одного раза в год проводится испытание  на

герметичность  корпуса цистерны вместе с его оборудованием и проверяется

эффективность  работы  всего  оборудования. Испытание  на  герметичность

проводится  отдельно  с каждым отсеком корпусов, разделенных на  отсеки.

Порожние   неочищенные   встроенные  цистерны  (автоцистерны),   съемные

цистерны   и  транспортные  средства-батареи  могут  перевозиться  после

истечения этого срока для проведения проверки.

Не реже одного  раза  в  год проводится испытание  на  герметичность

корпуса  контейнера-цистерны и его оборудования в соответствии с пунктом

5  (3)  и  проверяется удовлетворительность работы  всего  оборудования.

Порожние   неочищенные  контейнеры-цистерны  могут  перевозиться   после

истечения этого срока для проведения проверки.

32. Если был  произведен  ремонт цистерны, изменение ее  конструкции

или  произошло дорожно-транспортное происшествие, должна быть  проведена

специальная проверка и внеочередные испытания.

33. Испытания  и проверки в соответствии с положениями пунктов 29-38

должны  осуществляться  экспертом, уполномоченным компетентным  органом.

Должно  быть  выдано свидетельство соответствия с указанием  результатов

испытаний.  В свидетельствах должны иметься ссылки на перечень  веществ,

допущенных  к  перевозке в данном корпусе согласно пункту 20  раздела  I

настоящего положения.

ГЛАВА 6. Маркировка

34. Каждый корпус    должен    быть    снабжен    коррозиеустойчивой

металлической   табличкой,   постоянно   закрепленной   на   корпусе   в

легкодоступном для проверки месте. На этой табличке должны быть нанесены

с  применением  метода  штамповки  или другого  аналогичного  метода  по

крайней   мере   указанные  ниже  сведения.  Эти  сведения  могут   быть

выгравированы  непосредственно  на стенках корпуса, если стенки  усилены

таким образом, что это не вызовет уменьшения прочности:

номер официального утверждения;

наименование или знак изготовителя;

заводской серийный номер;

год изготовления;

испытательное давление10 (манометрическое давление);

вместимость10;  для  корпусов,  состоящих из  нескольких  элементов:

вместимость каждого элемента;

расчетная температура10  (только  если выше + 50 градусовС или  ниже

-20 градусовС);

дата (месяц и    год)   первоначального   испытания   и   последнего

периодического испытания, предусмотренных в пунктах 29-30;

клеймо эксперта, проводившего испытания;

испытательное  давление  корпуса  цистерны в целом  и  испытательное

давление отсеков, выраженное в МПа или барах (манометрическое давление),

если давление отсеков меньше давления корпуса;

материал, из которого изготовлен корпус, и защитное покрытие.

35. Кроме того,   на  корпусах,  наполняемых  или  опорожняемых  под

давлением, должно быть указано максимально допустимое рабочее давление.

36. Нижеследующие  сведения  должны наноситься на саму  автоцистерну

или  на  табличку.  Эти  сведения не требуются  в  случае  транспортного

средства со съемными цистернами:

наименование владельца или оператора;

масса порожней цистерны; и

максимально допустимая масса.

37. Нижеследующие     сведения    должны    наноситься    на     сам

контейнер-цистерну или на табличку:

наименование владельца или оператора;

объем корпуса10;

масса порожнего контейнера-цистерны10;

максимально допустимая масса груженого контейнера- цистерны10;

название перевозимого груза11 .

Кроме того, контейнеры-цистерны должны иметь знаки опасности ADR.

-------------------------

10 После числового значения указать единицу измерения.

11 Наименование  может  заменяться  обозначением, общим  для  группы

аналогичных  веществ,  в  равной  мере  совместимых  с  характеристиками

корпуса.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

38. Толщина стенок   корпуса   цистерны  в  течение  всего   периода

эксплуатации  должна быть не менее минимальной величины, предписанной  в

пункте 14 (2).

39. Во время  перевозки  контейнеры-цистерны должны закрепляться  на

перевозящем  их  транспортном средстве таким образом, чтобы они  были  в

надлежащей  степени  защищены оборудованием транспортного  средства  или

самого   контейнера-цистерны  от  боковых  и  продольных  ударов  и   от

опрокидывания.12.  В подобной защите нет необходимости, если конструкция

корпусов,  включая сервисное оборудование, такова, что может выдерживать

удары  и  устойчива  к опрокидыванию. Толщина стенок корпуса  в  течение

всего  периода  эксплуатации должна быть не менее минимальной  величины,

определенной в пункте 14 (2).

-------------------------

12 Примеры защиты корпусов:

1. Защита от  боковых ударов может состоять, например из  продольных

балок, защищающих

корпус с обеих сторон на уровне средней линии.

2. Защита от  опрокидывания может состоять, например, из усиливающих

колец или балок,

закрепленных поперек рамы.

3. Защита от  удара  сзади может состоять, например, из бампера  или

рамы.

40. Корпуса должны  загружаться  только теми опасными веществами,  к

перевозке  которых они допущены и которые при контакте с материалами, из

которых изготовлены корпус, прокладки, оборудование и защитное покрытие,

не  могут  вступать  с  ними в  опасную  реакцию,  образовывать  опасные

продукты  или значительно снижать прочность материала. Пищевые  продукты

могут  перевозиться  в этих корпусах лишь в случае принятия  необходимых

мер с целью предотвращения нанесения какого-либо вреда здоровью людей.

41. - (1) Указанные  ниже  значения  степени  наполнения  не  должны

превышаться  в  корпусах цистерн (контейнеров-цистерн),  предназначенных

для перевозки жидкостей при температуре окружающей среды:

а) для легковоспламеняющихся      веществ,     не     представляющих

дополнительной  опасности  (как, например, токсичность или  коррозионная

активность),  перевозимых  в  корпусах  с  вентиляционной  системой  или

предохранительными  клапанами  (даже  в  том  случае,  если  перед  ними

установлена разрывная мембрана):

100

степень наполнения = -------------- % вместимости;

1 + a (50 - tF)

b) для токсичных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или

невоспламеняющихся),  перевозимых  в корпусах с вентиляционной  системой

или  предохранительными  клапанами (даже в том случае, если  перед  ними

установлена разрывная мемебрана):

98

степень наполнения = -------------- % вместимости;

1 + a (50 - tF)

с) для легковоспламеняющихся  и слаботоксичных или слабокоррозионных

веществ,   перевозимых   в  герметически  закрывающихся   корпусах   без

предохранительного устройства:

97

степень наполнения = -------------- % вместимости;

1 + a (50 - tF)

d) для сильнотоксичных,     токсичных,    сильнокоррозионных     или

коррозионных  веществ  (легковоспламеняющихся  или  невоспламеняющихся),

перевозимых в герметически закрывающихся корпусах без предохранительного

устройства:

95

степень наполнения = -------------- % вместимости.

1 + a (50 - tF)

(2) В этих формулах   a   означает  среднюю  величину   коэффициента

объемного термического расширения жидкости в пределах между 15 градусовС

и  50  градусовС,  т.е.  при максимальном изменении  температуры  на  35

градусовС.

d15 - d50

a вычисляется по формуле: a = --------- ,

35 х d50

где d15 и d50  - относительная плотность жидкости при  температурах,

соответственно,  15  градусовС и 50 градусовС, tF - средняя  температура

жидкости во время наполнения.

(3) Положения  подпункта (1) не применяются к корпусам,  температура

содержимого    которых   при   перевозке   поддерживается   при   помощи

нагревательного  устройства  на  уровне выше 50 градусовС.   В  подобных

случаях степень наполнения при загрузке должна быть такой, чтобы в любой

момент  во  время перевозки корпус не был наполнен более чем на 95%  его

вместимости,  а температура должна быть отрегулирована так, чтобы она не

превышала температуру наполнения.

(4) В случае   загрузки  веществ  в  горячем  состоянии  температура

наружной  поверхности  корпуса или теплоизоляции во время  перевозки  не

должна превышать 70 градусовС.

42. Если корпуса  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки   жидкостей13  ,  не  разделены  с  помощью  перегородок   или

волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью 7500 л, они должны

наполняться  по  меньшей  мере  на  80%  или не  более  чем  на  20%  их

вместимости.

-------------------------

13 Для целей   настоящего  положения  в  качестве  жидкостей  должны

рассматриваться   вещества,  кинематическая  вязкость  которых  при   20

градусовС составляет менее 2680 мм2/с.

43. В ходе загрузки и разгрузки цистерн (контейнеров-цистерн) должны

приниматься   соответствующие   меры   к   тому,   чтобы   предотвратить

высвобождение опасных количеств газов и паров.

Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн)  должны  закрываться   таким

образом,  чтобы  содержимое  не могло самопроизвольно  попадать  наружу.

Отверстия  корпусов,  опорожняемых снизу, должны  закрываться  винтовыми

пробками,   глухими   фланцами   или  другими  столь   же   эффективными

приспособлениями.   Герметичность   затворов   корпусов,   в   частности

расположенных  в  верхней  части  трубки  плунжера,  должна  проверяться

грузоотправителем после наполнения цистерны.

44. Если имеется     несколько    запорных    систем,    размещенных

последовательно  одна за другой, то система, находящаяся ближе других  к

перевозимому веществу, должна закрываться в первую очередь.

45. При перевозке не допускается наличие остатков опасных веществ на

наружной  поверхности  груженых  или  порожних  цистерн  (груженого  или

порожнего контейнера-цистерны).

46. Порожние  неочищенные цистерны (контейнеры-цистерны) допускаются

к  перевозке  при условии, что они так же плотно закрыты и  обеспечивают

такую же герметичность, как и в наполненном состоянии.

47. Соединительные  трубопроводы  между  отдельными,  но  связанными

корпусами  цистерн  транспортной единицы должны быть порожними во  время

перевозки.

Гибкие шланги  для наполнения и опорожнения, которые не соединены  с

корпусом постоянным креплением, должны быть порожними во время перевозки.

48. Вещества, способные вступить в опасную реакцию друг с другом, не

должны перевозиться в соседних отсеках цистерн.

Опасными реакциями считаются:

а) горение и/или выделение значительного количества тепла;

b) выделение легковоспламеняющихся и/или токсичных газов;

c) образование коррозионных жидкостей;

d) образование неустойчивых веществ;

e) опасное повышение давления.

Вещества, способные  вступить в опасную реакцию друг с другом, могут

перевозиться  в  соседних  отсеках цистерн, если  между  этими  отсеками

имеется  перегородка,  толщина  которой не меньше толщины  стенок  самой

цистерны.  Они  могут  также  перевозиться  в отсеках  одной  и  той  же

цистерны,   если  эти  отсеки  отделены  друг  от  друга   незаполненным

пространством  или  порожним отсеком, расположенным  между  загруженными

отсеками.

ГЛАВА 8. Переходные положения

49. Эксплуатация   автоцистерн,   съемных  цистерн  и   транспортных

средств-батарей   допускается,   если  оборудование   корпуса   отвечает

настоящим предписаниям. Толщина стенок корпуса, за исключением корпусов,

предназначенных  для  перевозки  указанных в пункте 30 газов  класса  2,

должна  соответствовать  расчетному давлению не менее 400 кПа  (4  бара)

(манометрическое давление) для корпусов из мягкой стали или не менее 200

кПа  (2  бара)  (манометрическое давление) для корпусов  из  алюминия  и

алюминиевых   сплавов.  Для  цистерн,  не  имеющих  круговое  поперечное

сечение,  в  качестве основы для расчета берется диаметр круга,  площадь

которого равна площади фактического поперечного сечения цистерны.

50. Периодические   испытания   автоцистерн,   съемных   цистерн   и

транспортных  средств-батарей, находящихся в эксплуатации в соответствии

с   настоящими  переходными  положениями,  должны  проводиться  согласно

положениям главы 5 и соответствующим специальным положениям, относящимся

к  различным  классам. Если в предыдущих положениях не предписано  более

высокое   испытательное   давление,  то  для  корпусов  из  алюминия   и

алюминиевых  сплавов достаточно применять испытательное давление, равное

200 кПа (2 бара) (манометрическое давление).

51. - (1) Автоцистерны,     съемные    цистерны    и    транспортные

средства-батареи,  изготовленные  в  период с 1 января 1978 года  по  31

декабря  1984  года, если они используются после 31 декабря  2004  года,

должны  отвечать  положениям пункта 14(5), применяемым с 1  января  1990

года в отношении толщины стенок и защиты повреждений.

(2) Автоцистерны,  съемные цистерны и транспортные средства-батареи,

изготовленные  в  период с 1 января 1985 года по 31 декабря  1989  года,

если  они  используются  после  31 декабря 2010  года,  должны  отвечать

предписаниям пункта 14(5), применяемым с 1 января 1990 года, в отношении

толщины стенок и защиты от повреждений.

ЧАСТЬ II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ

ЧАСТИ 1 КЛАСС 2. ГАЗЫ

ГЛАВА 1. Общие положения, область

применения (использование цистерн

и контейнеров-цистерн), определения

Использование

52. Газы, предусмотренные  в  приложении N1 к настоящим  правилам  и

перечисленные  в  таблице  пункта 64, могут перевозиться  во  встроенных

цистернах,   съемных   цистернах,транспортных   средствах-батареях   или

контейнерах-цистернах.

ГЛАВА 2. Конструкция

53. - (1) Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  указанных  в  пунктах 1о, 2о или  4о,  должны  быть

изготовлены  из  стали.  В  отступление от положений  пункта  11(2)  для

бесшовных  корпусов допускается минимальное удлинение при разрыве 14%, а

также напряжение b (сигма) менее нижеуказанных пределов или равное им, в

зависимости от материалов:

а) при отношении  Re/Rm (минимальные гарантированные  характеристики

после термообработки) более 0,66, но не более 0,85:

b =< 0,75 Re;

b) при отношении  Re/Rm (минимальные гарантированные  характеристики

после термообработки) более 0,85:

b =< 0,5 Rm.

54. К материалам   и   конструкциям  сварных  корпусов   применяются

предписания приложения N18.

55. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  1017  хлора и 1076 фосгена, предусмотренных в пункте  2о  ТС,

должны  рассчитываться с учетом расчетного давления не менее 2,2 МПа (22

бара) (манометрическое давление) (см. пункт 14 (2).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

56. Должна быть   обеспечена   возможность  закрытия  сливных   труб

корпусов  при  помощи  глухих  фланцев или другого  столь  же  надежного

устройства.  Для корпусов цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных

для перевозки газов, указанных в пункте 3о, эти глухие фланцы или другие

столь  же надежные устройства могут иметь отверстия для сброса  давления

диаметром не более 1,5 мм.

57. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки сжиженных газов, могут иметь помимо отверстий, предусмотренных

в  пункте  19, отверстия для установки измерительных  приборов,  включая

манометры  и  термометры, а также отверстия для газосброса,  необходимые

для их безопасной эксплуатации.

58. Предохранительные    устройства   должны   отвечать    следующим

требованиям:

(1) Отверстия   для   наполнения  и  опорожнения  корпусов   цистерн

(корпусов  контейнеров-цистерн вместимостью более 1 м3), предназначенных

для  перевозки  сжиженных легковоспламеняющихся и/или  токсичных  газов,

должны     быть    снабжены    мгновенно    закрывающимся     внутренним

предохранительным   устройством,  которое  в  случае  непредусмотренного

перемещения  цистерны или пожара автоматически закрывается. Должна  быть

также   предусмотрена   возможность   дистанционного   управления   этим

устройством.

(2) Все отверстия  номинальным  диаметром  более 1,5 мм  в  корпусах

цистерн  (контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки  сжиженных

легковоспламеняющихся и/или токсичных газов, за исключением отверстий, в

которых  установлены предохранительные клапаны, и закрытых отверстий для

газосброса, должны быть оборудованы внутренним запорным устройством.

(3) В отступление  от положений подпунктов (1) и (2) корпуса цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки глубокоохлажденных

легковоспламеняющихся   и/или  токсичных  сжиженных  газов,  могут  быть

оборудованы  внешними  устройствами  вместо  внутренних,  если  внешними

устройствами  обеспечена  по  меньшей мере такая же защита  от  внешнего

повреждения, какую обеспечивает стенка корпуса.

(4) Если корпуса   оборудованы  измерительными  приборами,  то   эти

приборы  не должны выполняться из прозрачных материалов, непосредственно

соприкасающихся с перевозимым веществом. Если имеются термометры, они не

должны  проектироваться непосредственно в газ или жидкость через  стенку

корпуса.

(5) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  1053  сероводорода и 1064 метилмеркаптана, предусмотренных  в

пункте  2о  TF,  либо 1017 хлора, 1076 фосгена или 1079  диоксида  серы,

предусмотренных   в   пункте   2о  ТС,  не   должны   иметь   отверстия,

расположенного  ниже уровня жидкости. Кроме того, не допускается наличие

отверстий очистки (эксплуатационных отверстий), предусмотренных в пункте

21.

(6) Отверстия  для наполнения и опорожнения, расположенные в верхней

части корпуса, должны, помимо того, что предусмотрено в пункте (1), быть

снабжены  вторым, внешним запорным устройством. Такое устройство  должно

закрываться  глухим  фланцем  или  каким-либо  иным  столь  же  надежным

приспособлением.

(7) В отступление  от  положений  пунктов (1), (2) и  (6)  требуемые

запорные  устройства  для сосудов, определенных в сноске 15,  являющихся

элементами    транспортного    средства-батареи    (контейнера-цистерны,

состоящего  из нескольких элементов), могут быть предусмотрены в системе

коллектора.

59. Предохранительные клапаны должны отвечать следующим требованиям:

(1) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки газов, предусмотренных в пунктах 1о, 2о или 4о, могут иметь не

более  двух  предохранительных клапанов, у которых общая чистая  площадь

поперечного  сечения  отверстий у седла или седел должна  составлять  не

менее 20 см2 на каждые 30 м3 вместимости сосуда или их часть.

Эти клапаны должны    автоматически   открываться   при    давлении,

составляющем  0,9-1,0  испытательного давления корпуса, на  котором  они

установлены. Тип клапанов должен быть таким, чтобы они могли выдерживать

динамические  нагрузки,  в  том числе вызванные  перемещением  жидкости.

Запрещается   использование  клапанов,  срабатывающих  под  воздействием

собственного веса, или клапанов с противовесом.

Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки

газов,  предусмотренных  в пунктах 10- 40 и обозначенных буквой  Т  (см.

приложение  N1 к настоящим правилам), не должны иметь  предохранительных

клапанов,    если   только   перед   предохранительными   клапанами   не

устанавливаются  разрывные  мембраны.  В последнем  случае  расположение

разрывной  мембраны  и предохранительного клапана  должно  удовлетворять

требованиям компетентного органа.

Если автоцистерны  (контейнеры-цистерны)  предназначены для  морской

перевозки,  то  положениями настоящего пункта не  запрещается  установка

предохранительных    клапанов,   удовлетворяющих   требованиям   правил,

регулирующих этот вид перевозок14 .

-------------------------

14 Эти требования    изложены   в   разделе   13   Общего   введения

Международного   кодекса  морской  перевозки  опасных  грузов  (МКМПОГ),

опубликованного Международной морской организацией, Лондон.

(2) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки газов, предусмотренных в пункте 3о, должны оборудоваться двумя

независимыми  предохранительными  клапанами; каждый клапан должен  иметь

конструкцию,  обеспечивающую  выпуск  из корпуса газов,  образующихся  в

результате  испарения  при обычной эксплуатации, с тем,  чтобы  давление

никогда  не  превышало более чем на 10% рабочее давление,  указанное  на

корпусе.  Один  из  этих  предохранительных  клапанов  может  заменяться

разрывной   мембраной,  которая  должна  разрываться  при  испытательном

давлении.  В случае нарушения вакуума между стенками корпуса с  двойными

стенками  или  в  случае разрушения 20%  изоляции  одностенного  корпуса

предохранительный клапан и разрывная мембрана должны обеспечивать выпуск

газа,   с  тем,  чтобы  давление  внутри  корпуса  не  могло   превысить

испытательное давление.

(3) Предохранительные         клапаны        корпусов        цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных  в  пункте 3о, должны открываться при рабочем  давлении,

указанном  на  корпусе.  Конструкция  клапанов  должна  обеспечивать  их

безотказную работу даже при самой низкой рабочей температуре. Надежность

работы  клапанов  при  такой температуре устанавливается  и  проверяется

путем  испытаний  либо  каждого  клапана  в  отдельности,  либо  образца

клапанов каждого типа конструкции.

Теплоизоляция

60. - (1) Если      корпуса      цистерн      (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для  перевозки  газов,  предусмотренных  в  пункте  2о,

оборудуются теплоизоляцией, то такая изоляция должна представлять собой:

солнцезащитный  экран, покрывающий не менее одной трети, но не более

половины  верхней  части поверхности корпуса и отстоящей от  корпуса  на

расстоянии  не  менее  4  см; или  сплошное  покрытие  из  изоляционного

материала соответствующей толщины.

(2) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки   газов,   предусмотренных   в   пункте   3о,   должны   иметь

теплоизоляцию.  Теплоизоляция должна обеспечиваться посредством сплошной

оболочки.  Если  из  зазора между корпусом и  оболочкой  выкачан  воздух

(вакуумная  изоляция), то защитная оболочка должна быть рассчитана таким

образом, чтобы выдерживать без деформации наружное давление не менее 100

кПа  (1  бар)  (манометрическое давление). В  отступление  от  положений

пункта  5  (2) а) при расчете могут приниматься во внимание  наружные  и

внутренние  усиливающие  устройства. Если оболочка газонепроницаема,  то

должно   предусматриваться   устройство  для   предотвращения   опасного

повышения  давления в изолирующем слое в случае нарушения  герметичности

корпуса   или   элементов  его  оборудования.  Это   устройство   должно

предотвращать проникновение влаги в термоизоляционную оболочку.

(3) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  сжиженных газов, температура кипения которых при  атмосферном

давлении  составляет  меньше  -182  градусовС,  не  должны  иметь  ни  в

конструкции  теплоизоляции,  ни в устройствах крепления к  раме  никаких

горючих материалов.

Элементы крепления  корпусов  цистерн с вакуумной изоляцией могут  с

разрешения  компетентного органа содержать пластические материалы  между

корпусом и оболочкой.

61. - (1) Транспортное     средство-батарея     (контейнер-цистерна,

состоящая  из нескольких элементов) включает элементы, которые соединены

между  собой  коллектором  и  стационарно  установлены  на  транспортной

единице   (в   раме   контейнера-цистерны).   Элементами   транспортного

средства-батареи    (контейнера-цистерны,   состоящего   из   нескольких

элементов) считаются:

баллоны, трубки,  барабаны  под давлением и связки  баллонов  (также

называемые клетями)15;

-------------------------

15 Различаются следующие виды сосудов:

баллоны - переносные  сосуды высокого давления вместимостью не более

150 литров;

трубки - бесшовные  переносные сосуды высокого давления вместимостью

более 150, но не более 5000 литров;

барабаны под давлением - сварные переносные сосуды высокого давления

вместимостью   более   150,   но  не  более   1000   литров   (например,

цилиндрические  сосуды, снабженные обручами катания, сосуды на  салазках

или сосуды в рамах);

связки баллонов  (также  называемые клетями) - комплекты  переносных

баллонов, соединенных коллектором и прочно скрепленных между собой.

корпуса, определенные в настоящих правилах.

(2) Для транспортных средств-батарей (контейнеров-цистерн, состоящих

из нескольких элементов), должны соблюдаться следующие предписания:

а) если один    из    элементов    транспортного    средства-батареи

(контейнера-цистерны,   состоящего   из  нескольких   элементов)   имеет

предохранительный  клапан,  а  между элементами  предусмотрены  запорные

устройства, то таким клапаном должен быть оборудован каждый элемент;

b) устройства  для  наполнения и опорожнения могут присоединяться  к

коллектору;

с) каждый элемент           транспортного           средства-батареи

(контейнера-цистерны,   состоящего  из  нескольких  элементов),  включая

каждый   отдельный   баллон   в  связке,  определенный  в   сноске   15,

предназначенного   для  перевозки  газов,  обозначенных  буквой  Т  (см.

приложение  N1), должен быть способен изолироваться при помощи запорного

вентиля;

d) элементы транспортного   средства-батареи   (контейнера-цистерны,

состоящего  из  нескольких  элементов), предназначенного  для  перевозки

газов,  обозначенных  буквой  F  (см. приложение N1),  и  состоящего  из

сосудов,  определенных  в  сноске 15, должны быть  объединены  в  группы

вместимостью  не  более  5000  л,  способные  изолироваться  при  помощи

запорного вентиля.

Каждый элемент  транспортного средства-батареи (контейнера-цистерны,

состоящего  из  нескольких  элементов), предназначенного  для  перевозки

газов,  обозначенных  буквой  F (см. приложение N 1),  и  состоящего  из

корпусов,  определенных  в  настоящих  правилах,  должен  быть  способен

изолироваться при помощи запорного вентиля.

(3) В отношении съемных цистерн применяются следующие предписания:

а) они не должны быть соединены коллектором; и

b) если они могут  перекатываться, то запорные вентили должны  иметь

защитные колпаки.

62. В отступление  от  положений  пункта  19  для  корпусов  цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки глубокоохлажденных

сжиженных газов, наличие смотровых люков не обязательно.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

63. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 5. Испытания

64. - (1) Испытательное     давление     для    корпусов     цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных  в  пункте  1о и имеющих  критическую  температуру  ниже

-50  градусовС,  должно  по крайней мере в 1,5 раза  превышать  давление

наполнения при 15 градусовС.

(2) Испытательное       давление      для      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки:

газов, предусмотренных в пункте 1о и имеющих критическую температуру

-50 градусовС или выше;

газов, предусмотренных в пункте 2о и имеющих критическую температуру

ниже 70 градусовС;

газов, предусмотренных в пункте 4о,

должно быть таким,  чтобы  при  максимальном наполнении  корпуса  по

массе  на литр емкости давление вещества внутри корпуса при 55 градусовС

для  корпусов  с  теплоизоляцией или при 65 градусовС для  корпусов  без

теплоизоляции не превышало испытательного давления.

(3) Испытательное       давление      для      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных  в  пункте  2о  и  имеющих  критическую  температуру  70

градусовС или выше, должно быть:

а) если корпус  оборудован  теплоизоляцией - по меньшей мере  равным

давлению  паров жидкости при температуре 60 градусовС, уменьшенному на 0

1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар);

b) если корпус не оборудован теплоизоляцией - по меньшей мере равным

давлению  паров жидкости при температуре 65 градусовС, уменьшенному на 0

1 МПа (1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар)

Максимально допустимое    значение   массы   содержимого   на   литр

вместимости   в   кг/литрах,  предписываемое  для  степени   наполнения,

рассчитывается следующим образом:

максимально допустимая масса

на литр вместимости = 0,95 х плотность жидкой фазы

при температуре 50 градусовС;

кроме того, газообразная  фаза  не должна исчезать  при  температуре

ниже 60 градусовС.

Если диаметр  корпусов  не  превышает 1,5  м,  применяются  величины

испытательного  давления  и максимально допустимой массы содержимого  на

литр вместимости16.

-------------------------

16 Для газов,  предусмотренных  в  пункте  2о,  имеющих  критическую

температуру   70  градусовС  или  выше,  максимальная  допустимая  масса

содержимого  на  литр  вместимости (коэффициент наполнения)  равна  0,95

плотности   жидкой  фазы  при  температуре  50  градусовС;  кроме  того,

газообразная фаза не должна исчезать при температуре ниже 60 градусовС.

Испытательное  давление должно быть, по крайней мере равным давлению

пара  жидкости при температуре 70 градусовС, уменьшенному на 100 кПа  (1

бар).

Для чистых газов,  о которых не имеется достаточных данных,  степень

наполнения должна определяться по следующей формуле:

FD =< (0,0032 ВР - 0,24) d1,

где FD = максимальная допустимая степень наполнения (в кг/л);

ВР = температура кипения (по Кельвину);

d1 = плотность жидкости при температуре кипения (в кг/л).

(4) Испытательное       давление      для      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных в пункте 3о, должно по меньшей мере в 1,3 раза превышать

максимально  допустимое  рабочее  давление,  указанное  на  корпусе,  но

составлять  не  менее 300 кПа (3 бара) (манометрическое  давление);  для

корпусов  с вакуумной изоляцией испытательное давление должно по меньшей

мере  в  1,3  раза превышать максимально  допустимое  рабочее  давление,

увеличенное на 100 кПа (1 бар).

(5) Таблица с  перечнем газов и смесей, которые могут перевозиться в

автоцистернах,  съемных  цистернах, транспортных средствах-батареях  или

контейнерах-цистернах,  с указанием минимального испытательного давления

корпусов  и,  при необходимости, максимальной массы содержимого на  литр

вместимости.

В случае газов  и  смесей  газов,  отнесенных  к  позициям "н.у.к.",

величины  испытательного  давления и максимальной массы  содержимого  на

литр   вместимости   должны   предписываться   экспертом,   утвержденным

компетентным органом.

Если корпуса   цистерн,   предназначенных   для   перевозки   газов,

предусмотренных  в  пунктах 1о или 2о и имеющих критическую  температуру

-50  градусовС  или  выше, но ниже 70 градусовС,  подвергались  меньшему

испытательному  давлению, чем то, которое указано в таблице, и если  эти

корпуса    оборудованы   теплоизоляцией,   то   эксперт,    утвержденный

компетентным   органом,  может  предписать  более  низкую   максимальную

нагрузку  при условии, что давление вещества в корпусе при 55  градусовС

не превышает испытательного давления, указанного на корпусе штамповкой.

Токсичные газы  и  смеси  газов, отнесенные к  позициям  "н.у.к."  и

имеющие величину ЛК50 <200 частей на миллион, не допускаются к перевозке

в  съемных цистернах, автоцистернах, транспортных средствах-батареях или

контейнерах-цистернах.

Примечание. 1076 фосген, предусмотренный в пункте 2оТС, 1076 диазота

тетраоксид  (азота  диоксид),  предусмотренный в пункте  2оТОС,  и  1001

ацетилен  растворенный,  предусмотренный  в пункте  4оF,  допускаются  к

перевозке     только     в    транспортных    средствах-батареях     или

контейнерах-цистернах, состоящих из нескольких элементов.

-------+-----+-------------------------+-------------------------+------

|Иден-|                         |Минимальное испытательное|Макси-

Номер |тифи-|                         |давление для корпусов    |мальны

пункта|каци-| Наименование вещества   +-------------+-----------+коэффи

и   |онный|                         |  с тепло-   |без тепло- |циент

группа|номер|                         |  изоляцией  |изоляции   |напол-

|     |                         +------+------+-----+-----+нения

|     |                         |  МПа |  Бар | МПа | Бар |кг/л

-------+-----+-------------------------+-------------------------+------

1оА  1002  Воздух сжатый               См.пункт 64(1)

1006  Аргон сжатый                См.пункт 64(1)

1046  Гелий сжатый                См.пункт 64(1)

1056  Криптон сжатый              См.пункт 64(1)

1065  Неон сжатый                 См.пункт 64(1)

1066  Азот сжатый                 См.пункт 64(1)

1079  Газов редких смесь сжатая   См.пункт 64(1)

1980  Газов редких и кислорода    См.пункт 64(1)

смесь сжатая

1981  Газов редких и азота        См.пункт 64(1)

смесь сжатая

1982  Тетрафторметан сжатый       20     200    20    200   0.62

(газ рефрижераторный        30     300    30    300   0.94

R 14 сжатый)

2036  Ксенон сжатый               12     120                1.3

13    130   1.24

2193  Гексафторэтан  (газ рефри-                20    200   1.1

жераторный R 116 сжатый)    16     160                1.28

20     200                1.34

1956  Газ сжатый  н.у.к.          См.пункт 64(1) или (2)

1оО   1014  Углерода диоксида и ки-     См.пункт 64(1)

слорода смесь сжатая

1072  Кислород сжатый             См.пункт 64(1)

2451  Азота трифторид сжатый      20     200    20    200   0.5

30     300    30    300   0.75

3156  Газ сжатый окисляющий       См.пункт 64(1) или (2)

1оF   1049  Водород сжатый              См.пункт 64(1)

1957  Дейтерий сжатый             См.пункт 64(1)

1962  Этилен сжатый                             22.5  225   0.34

30    300   0.37

12     120                0.25

22.5   225                0.36

1971  Метан сжатый или            См.пункт 64(1)

1971  газ природный сжатый с вы-

соким содержанием метана

2034  Водорода и метана смесь     См.пункт 64(1)

сжатая

2203  Силан сжатый*               2.5    225    22.5  225   0.32

25     250    25    250   0.41

-----------------------

* Считается пирофорным газом

1964  Газов     углеводородных    См.пункт 64(1)

смесь  сжатая н.у.к.

1954  Газ  сжатый легковоспла-    См.пункт 64(1) или (2)

меняющийся н.у.к.

1оТ   1612  Смесь гексаэтилтетрафос-    См.пункт 64(1)

фата и газа сжатого

1955  Газ  сжатый токсичный       См.пункт 64(1) или (2)и**

н.у.к.

----------------------

** Допускается к перевозке при ЛК50>=200 частей на млн.

1оTF  1016  Углерода монооскид          См.пункт 64(1)

сжатый

1023  Газ камнеугольный сжатый    См.пункт 64(1)

1071  Газ нефтяной сжатый         См.пункт 64(1)

1911  Диборан сжатый              См.пункт 64(1)

2600  Сжатая смесь углерода       См.пункт 64(1)

монооксида и водорода

1953  Газ   сжатый   токсичный    См.пункт 64(1) или (2)

легковоспламеняющийся

н.у.к.

1оТС  1008  Бора трифторид сжатый       22.5   225    22.5  225   0.715

30     300    30    300   0.86

1859  Кремния тетрафторид         20     200    20    200   0.74

сжатый                      30     300    30    300   1.1

2198  Фосфора  пентафторид        Не допускается

сжатый

2417  Карбонилфторид сжатый       20     200    20    200   0.47

30     300    30    300   0.7

3304  Газ сжатый токсичный кор-   См.пункт 64(1) или (2)

розионный, н.у.к.

1оТО  3303  Газ сжатый  токсичный       См.пункт 64(1) или (2)

окисляющий н.у.к.

1oTFC 3305  Газ сжатый  токсичный       См.пункт 64(1) или (2)

легковоспламеняющийся

коррозионный н.у.к.

1оТОС 1045  Фтор сжатый                 Не допускается

1660  Азота оксид                 Не допускается

2190  Кислорода дифторид сжатый   Не допускается

3306  Газ сжатый токсичный окис-  См.пункт 64(1) или (2)

ляющий коррозионный н.у.к.

2оА   1009  Бромтрифторметан (газ ре-                 4.2   42    1.13

фрижераторный R 13В1)                     12    120   1.44

25    250   1.6

12     120                1.5

1013  Углерода диоксид                          19    190   0.66

25    250   0.75

19     190                0.73

22.5   225                0.78

1015  Углерода диоксид и азота    См.пункт 64(1) или (2)

демиоксида смесь

1018  Хлоридфторметан (газ ре-    2.4    24     2.6   26    1.03

фрижераторный R22)

1020  Хлоридпентафторэтан  (газ   2      20     2.3   23    1.06

рефрижераторный R115)

1021  1-хлор-1.2.2.2-тетрафтор-   1      10     1.1   11    1.2

этан (газ рефрижераторный

R124)

1022  Хлортрифторметан (газ ре-                 10    100   0.83

фрижераторный R13)                        12    120   0.9

19    190   1.04

25    250   1.1

12     120                0.96

22.5   225                1.12

1028  Дихлордифторметан (газ ре-  1.5    15     1.6   16    1.15

фрижераторный R12)

1029  Дихлорфторметан (газ ре-    1      10     1     10    1.23

фрижераторный R21)

1058  Газы сжиженные невоспламе-  1.5 х давление наполнения

няющиеся, содержащие азот,  См. пункт 64(2) или (3)

углерода диоксид или воз-

дух

1080  Серы гексафторид            12     120                1.34

7     70    1.04

14    140   1.33

16    160   1.37

1858  Гексафторпропилен (газ      1.7    17     1.9   19    1.11

рефрижераторный R1216)

1952  Этилена оксида и углерода   19     190    19    190   0.66

диоксида  смесь, содержа-   25     250    25    250   0.75

щая не  более  9% этилена

оксида

1958  1.2-дихлор-1,1,2,2,-тетра-  1      10     1     10    1.3

фторэтан  (газ рефрижера-

торный R114)

1973  Хлоридфторметана  и хлор-   2.5    25     2.8   28    1.05

пентафторэтана  смесь   с

фиксированной  температу-

рой  кипения,  содержащая

49% хлордифторметана (газ

рефрижераторный R502)

1974  Хлордифторбромметан  (газ   1      10     1     10    1.61

рефрижераторный R12В1)

1976  Октафторциклобутан   (газ   1      10     1     10    1.34

рефрижераторный RС318)

1983  1-хлор-2,2,2-трифторэтан    1      10     1     10    1.18

(газ рефрижераторный

R133А)

1984  Трифторметан (газ рефриже-  19     190                0.92

раторный R23)               25     250                0.99

19    190   0.87

25    250   0.95

2422  Октафторбутен-2 (газ  ре-   1      10     1     10    1.34

фрижераторный R1318)

2424  Октафторпропан (газ рефри-  2.1    21     2.3   23    1.07

жераторный R218)

2599  Хлотрифторметана и фторо-   3.1    31     3.1   31    0.11

форма  азеотропная смесь,                             0.21

содаржащая около 60% хлор-                            0.76

трифторметана (газ рефри-   4.2    42     4.2   42    0.2

жераторный R503)            10     100    10    100   0.66

2602  Дихлордифторметана и  1.1   1.8    18     2     20    0.01

дифторэтана   азеотропная

смесь,  содержащая  около

74%    дихлордифторметана

(газ рефрижераторный R500)

3070  Этилена  оксида  и дихло-   1.5    15     1.6   16    1.09

ридфторметана смесь с со-

держанием  этилена оксида

не более 12,5%

3159  1,1,1,2-тетрафторэтан       1.6    16     1.8   18    1.04

(газ рефрижераторный

R134А)

3220  Пентафторэтан (газ рефри-   3.1    31     3.4   34    0.95

жераторный R125)

3296  Гептафторпропан (газ  ре-   1.4    14     1.6   16    1.20

фрижераторный R227)

3297  Этилена оксида  и хлорте-   1      10     1     10    1.116

трафторэтана  смесь с со-

держанием  этилена оксида

не более 8.8%

3298  Этилена оксида  и  пента-   2.4    24     2.6   26    1.02

фторэтана смесь с  содер-

жанием этилена  оксида не

более 7.9%

3299  Этилена оксида  и  тетра-   1.5    15     1.7   17    1.03

фторэтана  смесь с содер-

жанием этилена  оксида не

более 5.6%

3337  Газ рефрижераторный R404А   2.9    29     3.2   32    0.82

3338  Газ рефрижераторный R407А   2.9    29     3.3   33    0.94

3339  Газ рефрижераторный R407В   3.1    31     3.4   34    0.93

3340  Газ рефрижераторный R407С   2.7    27     3.1   31    0.95

1078  Газы рефрижераторные

н.у.к., такие как

Смесь F1                    1      10     1.1   11    1.23

Смесь F2                    1.5    15     1.6   16    1.15

Смесь F3                    2.4    24     2.7   27    1.03

Прочие смеси                См. пункт 71 (2) или (1)

1968  Газ инсектицидный н.у.к.    См. пункт 71 (2) или (1)

3163  Газ сжиженный н.у.к.        См. пункт 71 (2) или (1)

2оО   1070  Азота гемиоксид             22.5   225                0.78

18    180   0.68

22.5  225   0.74

25    250   0.75

3157  Газ сжиженный, окисляющий   См. пункт 71 (2) или (1)

н.у.к.

2оF   1010  1,2-бутадиен ингибирован-   1      10     1     10    0.59

ный или

1010  1,3-бутадиен ингибирован-   1      10     1     10    0.55

ный или

1010  1,3-бутадиен  и углеводо-   1      10     1     10    0.5

родов   смеси   ингибиро-

ванные

1011  Бутан                       1      10     1     10    0.51

1012  1-бутилен или               1      10     1     10    0.53

1012  Транс-2-бутилен или         1      10     1     10    0.54

1012  Цис-2-бутилен или           1      10     1     10    0.55

1012  Смесь бутиленов             1      10     1     10    0.50

1027  Циклопропан                 1.6    16     1.8   18    0.53

1030  1.1-дифторэтан  (газ  ре-   1.4    14     1.6   16    0.79

фрижераторный R152а)

1032  Диметиламин безводный       1      10     1     10    0.59

1033  Эфир диметиловый            1.4    14     1.6   16    0.79

1035  Этан                        12     120                0.32

9.5   95    0.25

12    120   0.29

30    300   0.39

1036  Этиламин                    1      10     1     10    0.61

1037  Этилхлорид                  1      10     1     10    0.80

1039  Эфир этилметиловый          1      10     1     10    0.64

1041  Этилена  оксида  и  угле-   2.4    24     2.6   26    0.73

рода диоксида смесь с со-

держанием  этилена оксида

более  9% ,  но  не более

87%

1055  Изобутилен                  1      10      1    10    0.52

1060  Метилацетилена  и  пропа-   см.пункт 71 (2) или (3)

диена  смесь стабилизиро-

ванная

Пропадиен,содержащий 1-4%   2.2    22     2.2   22    0.5

метилацетилена

Смесь Р1                    2.5    25     2.8   28    0.49

Смесь Р2                    2.2    22     2.3   23    0.47

1061  Метиламин безводный         1      10     1     10    0.58

1063  Метилхлорид (газ рефриже-   1.3    13     1.5   15    0.81

раторный R40)

1077  Пропилен                    2.5    25     2.7   27    0.43

1081  Тетрафторэтилен ингибиро-   Не допускается

ванный

1083  Триметиламин безводный      1      10     1     10    0.56

1085  Винилбромид ингибированный  1      10     1     10    1.37

1086  Винилхлорид ингибированный  1      10     1     10    0.81

1087  Эфир винилметиловый инги-   1      10     1     10    0.67

бированный

1860  Винилфторид ингибированный  12     120                0.58

22.5   225                0.65

25    250   0.64

1912  Метилхлорида и метиленхло-  1.3    13     1.5   15    0.81

рида смесь

1959  1.1-дифторэтилен (газ ре-   12     120                0.66

фрижераторный R1132а)       22.5   225                0.78

25    250   0.71

1969  Изобутан                    1      10     1     10    0.49

1978  Пропан                      2.1    21     2.3   23    0.42

2035  1.1.1-трифторэтан    (газ   2.8    28     3.2   32    0.79

рефрижераторный R143а)

2044  2.2-диметилпропан           1      10     1     10    0.53

2200  Пропадиен ингибированный    1.8    18     2.0   20    0.50

2419  Бромтрифторэтилен           1      10     1     10    1.19

2452  Этилацетилен ингибирован-   1      10     1     10    0.57

ный

2453  Этилфторид (газ рефрижера-  2.1    21     2.5   25    0.57

торный R161)

2454  Метилфторид (газ рефриже-   30     300    30    300   0.36

раторный R41)

2517  1-хлор-1.1-дифторэтан       1      10     1     10    0.99

(газ рефрижераторный

R142b)

2601  Циклобутан                  1      10     1     10    0.63

3153  Эфир  перфтор (метилвини-   1.4    14     1.5   15    1.14

ловый)

3154  Эфир  перфтор  (этилвини-   1      10     1     10    0.98

ловый)

3252  Дифторметан (газ рефриже-   3.9    39     4.3   43    0.78

раторный R32)

1965  Газов  углеводородных

смесь сниженная н.у.к.

Смесь А                     1      10     1     10    0.50

Смесь А01                   1.2    12     1.4   14    0.49

Смесь А02                   1.2    12     1.4   14    0.48

Смесь А0                    1.2    12     1.4   14    0.47

Смесь А1                    1.6    16     1.8   18    0.46

Смесь В1                    2      20     2.3   23    0.45

Смесь В2                    2      20     2.3   23    0.44

Смесь В                     2      20     2.3   23    0.43

Смесь С                     2.5    25     2.7   27    0.42

Прочие смеси                см.пункт 71 (2) или (3)

3161  Газ сжиженный легковоспла-  см.пункт 71 (2) или (3)

меняющийся, н.у.к.

3354  Газ  инсектицидный легко-   см.пункт 71 (2) или (3)

воспламеняющийся, н.у.к.

2oT   1062  Метилбромид                 1      10     1     10    1.51

1581  Хлорпикрина  и  метилбро-   1      10     1     10    1.51

мида смесь

1582  Хлорпикрина  и  метилхло-   1.3    13     1.5   15    0.81

рида смесь

2191  Сульфурилфторид             5      50     5     50    1.10

1967  Газ инсектицидный токсич-   см.пункт 71 (2) или (3) и **

ный, н.у.к.

3162  Газ сжиженный  токсичный,   см.пункт 71 (2) или (3) и **

н.у.к.

2oTF  1026  Циан                        10     100    10    100   0.70

1040  Этилена  оксид  с  азотом   1.5    15     1.5   15    0.78

при  общем  давлении   до                             0.77

IМпа(10бар) при 50 граду-

совС

1053  Сероводород                 4.5    45     5     50    0.67

1064  Метилмеркаптан              1      10     1     10    0.78

1082  Трифторхлорэтилен ингиби-   1.5    15     1.7   17    1.13

рованный

2188  Арсин                       Не допускается

2192  Герман*                     Не допускается

2199  Фосфин*                     Не допускается

2202  Водорода селенид безводный  Не допускается

2204  Карбонилсульфид             2.7    27     3.0   30    0.84

2676  Стибин                      Не допускается

3300  Этилена оксида и углерода   2.8    28     2.8   28    0.73

диоксида смесь с содержа-

нием    этилена    оксида

более 87%

3160  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 71 (2) или (3) и **

легковоспламеняющийся,

н.у.к.

3355  Газ инсектицидный токсич-   см.пункт 71 (2) или (3)

ный,   легковоспламеняю-

щийся,н.у.к.

2oTC  1005  Аммиак безводный            2.6    26     2.9   29    0.53

1017  Хлор                        1.7    17     1.9   19    1.25

1048  Водород   бромистый  без-   5      50     5.5   55    1.54

водный

1050  Водород  хлористый   без-   12     120                0.69

водный                                    10    100   0.30

12    120   0.56

15    150   0.67

20    200   0.74

1069  Нитрозилхлорид              Не допускается

1076  Фосген                      Только в транспортных

средствах-батареях

1079  Серы диоксид                1      10     1.2   12    1.23

1589  Хлорциан ингибированный     Не допускается

1741  Бора трихлорид              Не допускается

2194  Селена гексафторид          Не допускается

2195  Теллура гексафторид         Не допускается

2196  Вольфрама гексафторид       Не допускается

2197  Водород йодистый безводный  1.9    19     2.1   21    2.25

2418  Серы тетрафторид            Не допускается

2420  Гексафторацетон             1.6    16     1.8   18    1.08

3057  Хлорангидрит     трифтор-   1.3    13     1.5   15    1.17

уксусной кислоты

3308  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

коррозионный н.у.к.

2oTO  3083  Перхлорилфторид             2.7    27     3.0   30    1.21

3307  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

окисляющий н.у.к.

2oTFC 2189  Дихлорсилан                 1      10     1     10    0.90

2534  Метилхлорсилан              Не допускается

3309  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

корозионный  легковоспла-

меняющийся, н.у.к.

2oTOC 1067  Диазота тетраоксид          Только в транспортных

(азота диоксид)             средствах-батареях

1749  Хлора трифторид             3      30     3     30    1.40

1975  Азота  оксида  и  диазота   Не допускается

тетраоксида  смесь (азота

оксида  и  азота диоксида

смесь)

2548  Хлора пентафторид           Не допускается

2901  Брома хлорид                1      10     1     10    1.50

3310  Газ  сжиженный  токсичный   см.пункт 64 (2) или (3) и **

окисляющий    корозионный

н.у.к.

3оА   1913  Неон охлажденный жидкий     см.пункт 64 (4)

1951  Аргон охлажденный жидкий    см.пункт 64 (4)

1963  Гелий охлажденный жидкий    см.пункт 64 (4)

1970  Криптон охлажденный жидкий  см.пункт 64 (4)

1977  Азот охлажденный жидкий     см.пункт 64 (4)

2187  Углерода диоксид охлажден-  см.пункт 64 (4)

ный жидкий

2591  Ксенон охлажденный жидкий   см.пункт 64 (4)

3136  Трифторметан  охлажденный   см.пункт 64 (4)

жидкий

3158  Газ  охлажденный   жидкий   см.пункт 64 (4)

н.у.к.

3оО   1003  Воздух охлажденный жидкий   см.пункт 64 (4)

1073  Кислород   охлажденный      см.пункт 64 (4)

жидкий

2201  Азота гемиоксид охлажден-   см.пункт 64 (4)

ный жидкий

3311  Газ  охлажденный   жидкий   см.пункт 64 (4)

окисляющий н.у.к.

3оF   1038  Этилен охлажденный жидкий   см.пункт 64 (4)

1961  Этан охлажденный жидкий     см.пункт 64 (4)

1966  Водород охлажденный жидкий  см.пункт 64 (4)

1972  Метан охлажденный жидкий    см.пункт 64 (4)

1972  Природный газ охлажденный   см.пункт 64 (4)

жидкий с высоким содержа-

нием метана

3138  Этилена, ацетилена и про-   см.пункт 64 (4)

пилена  смесь охлажденная

жидкая с содержанием эти-

лена не менее 71,5%, аце-

тилена - не более 22.5% и

пропилена - не более 6%

3312  Газ  охлажденный   жидкий

легковоспламеняющийся

н.у.к. (см.пункт 64(4)

4оА   2073  Аммиака раствор с относи-   1      10     1     10    0.80

тельной плотностью в воде

не менее 0.88 при 15 гра-

дусов С содержащий  более

35%,  но  не более 40%

аммиака

содержаший более 40%,  но   1.2    12     1.2   12    0.77

не более 50% аммиака

4oF   1001  Ацетилен растворенный       Только в транспортных

средствах-батареях

4oTC  3318  Аммиака раствор с относи-   см.пункт 71 (2)

тельной  плотностью менее

0.88 при 15 градусов С  в

воде,    с   содержданием

аммиака более 50%

------------------------------------------------------------------------

65. Первое гидравлическое  испытание должно выполняться до установки

теплоизоляции

66. Объем каждого  корпуса,  предназначенного для  перевозки  газов,

предусмотренных   в   пункте  1о,  загружаемых  по  массе,  или   газов,

предусмотренных в пунктах 2о или 4о, должен определяться под наблюдением

эксперта,  уполномоченного  компетентным органом, путем взвешивания  или

измерения  объема  воды, заполняющей корпус; погрешность  при  измерении

объема  корпуса  должна составлять менее 1%. Не допускается  определение

объема  расчетным  путем  на  основании  размеров  корпуса.  Максимально

допустимая  масса наполнения в соответствии с положениями пункта 64  (3)

предписывается уполномоченным экспертом.

67. Контроль   сварных  соединений  производится  в  соответствии  с

предписаниями  пункта 14(8) в отношении коэффициента l (лямбда), равного

1,0.

68. В отступление  от предписаний пункта 30 периодические  испытания

должны проводиться:

(1) каждый год  в  случае корпусов цистерн и каждые два с  половиной

года   в   случае  корпусов  контейнеров-цистерн,  предназначенных   для

перевозки  1008  трифторида бора, предусмотренного в пункте  1оТС,  1053

сероводорода,  предусмотренного в пункте 2оТF, 1048 водорода  бромистого

безводного,  1050  водорода  хлористого  безводного,  1017  хлора,  1076

фосгена  и 1079 диоксида серы, предусмотренных в пункте 2о ТС, или  1067

тетраоксида диазота (диоксида азота), предусмотренного в пункте 2оТОС;

(2) после четырех лет эксплуатации корпусов цистерн, предназначенных

для  перевозки  газов, предусмотренных в пункте 3о. Через 4  года  после

каждого периодического испытания уполномоченный эксперт должен проверить

герметичность;

после четырех  лет  эксплуатации  и затем каждые  двенадцать  лет  в

случае   корпусов  контейнеров-цистерн,  предназначенных  для  перевозки

газов, предусмотренных в пункте 3о. По требованию компетентного органа в

период   между   любыми   двумя  последовательными   испытаниями   может

проводиться испытание на герметичность;

(3) сосуды и баллоны в связках, определенные в сноске 15, являющиеся

элементами    транспортного    средства-батареи    (контейнера-цистерны,

состоящего  из  нескольких  элементов), должны  проходить  периодическую

проверку.

69. Для корпусов,   имеющих   вакуумную   изоляцию,   гидравлическое

испытание   и   проверка   внутреннего  состояния  могут,   с   согласия

уполномоченного  эксперта,  заменяться  испытанием  на  герметичность  и

измерением вакуума.

70. Если во время   периодических   проверок  в   корпусах   цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных в пункте 3о, проделаны отверстия, то до возвращения этих

цистерн (контейнеров-цистерн) в эксплуатацию метод герметичного закрытия

таких  отверстий должен быть утвержден уполномоченным экспертом и должен

гарантировать целостность корпуса.

71. Испытания       на      герметичность      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),     предназначенных    для    перевозки    газов,

предусмотренных в пунктах 1о, 2о или 4о, должны проводиться при давлении

не  менее 400 кПа (4 бара), но не более 800 кПа (8 бар) (манометрическое

давление).

ГЛАВА 6. Маркировка

72. На табличке,  предусмотренной в пункте 34 или непосредственно  в

стенках  корпуса,  если  они  усилены таким образом, что  это  не  может

повлиять  на  прочность,  должны  быть  нанесены  с  применением  метода

штамповки  или  другого  аналогичного  метода  следующие  дополнительные

сведения:

(1) На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных  для

перевозки только одного вещества:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того,   для   газов,  отнесенных  к  позиции  "н.у.к.",  -   техническое

название17.

-------------------------

17 Техническим названием является название, используемое в настоящее

время   в  научно-технических  справочниках,  периодических  изданиях  и

публикациях.  Торговые  наименования  для этой  цели  использоваться  не

должны.

Вместо технического   названия   (наименования   позиции   "н.у.к.")

разрешается использовать одно из следующих названий:

для 1078 газа  рефрижераторного,  н.у.к., 2оА: смесь F1,  смесь  F2,

смесь F3;

для 1060 метилацетилена  и пропадиена смесей стабилизированных, 2оF:

смесь Р1, смесь Р2;

для 1065 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к., 2оF: смесь А,

смесь  А01,  смесьА02, смесь АО, смесь А1, смесь В1, смесь В2, смесь  В,

смесь С.

Названия, обычно применяемые в торговле и указанные в ПРИМЕЧАНИИ 1 к

позиции  1965,  предусмотренной в пункте 2оF (см. приложение N1),  могут

использоваться только как дополнение.

Для корпусов   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  сжатых  газов,  предусмотренных в пункте 1о,  загружаемых  по

объему  (под  давлением),  эта информация должна  дополняться  указанием

максимального  давления  наполнения  при 15градусовС,  разрешенного  для

данной   цистерны,   а  для  корпусов   цистерн   (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки газов, указанных в пункте 1о, загружаемых

по  массе,  и газов, предусмотренных в пунктах 2о, 3о и 4о, -  указанием

максимально  допустимой  массы нагрузки в кг и  температуры  наполнения,

если она ниже -20 градусовС.

(2) На корпусах    цистерн    (контейнеров-цистерн)    многоцелевого

назначения:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того,  для газов, отнесенных к позиции "н.у.к.", - техническое  название

газов,     перевозка    которых    разрешена    в    данной     цистерне

(контейнере-цистерне).

Эта информация  должна дополняться указанием максимально  допустимой

массы нагрузки в кг для каждого класса

(3) На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных  для

перевозки газов, предусмотренных в пункте3о:

максимально допустимое рабочее давление.

(4) На корпусах    цистерн   (контейнеров-цистерн),    оборудованных

теплоизоляцией:

надпись "теплоизоляция" или "вакуумная теплоизоляция".

73. На раме транспортных    средств-батарей    (контейнеров-цистерн,

состоящих  из нескольких элементов) вблизи места установки  оборудования

для наполнения должна помещаться табличка с указанием:

испытательного давления для элементов18;

-------------------------

18 После числовых значений указать единицы измерения.

максимально допустимого  давления наполнения18 при 15 градусовС  для

элементов, предназначенных для сжатых газов;

количества элементов;

общей вместимости18 элементов;

полного наименования  газа в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того, для газов, отнесенных к группе "н.у.к.", - технического названия18

и кроме того, в случае перевозки сжиженных газов:

максимально допустимой массы нагрузки18 на каждый элемент.

Размещение маркировки    и   знаков   опасности   на    транспортных

средствах-батареях   (контейнерах-цистернах,  состоящих  из   нескольких

элементов)  производится  в  соответствии с пунктами  134-146  настоящих

правил.

74. В дополнение  к  сведениям, предусмотренным в пунктах  36-37  на

самом  корпусе  цистерны (контейнера-цистерны) или на  табличках  должны

иметься следующие надписи:

а) надпись : "минимальная допустимая температура наполнения:.";

b) для корпуса,   предназначенного   для  перевозки  только   одного

вещества:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того, для газов, отнесенных к позиции "н.у.к.", - техническое название;

при перевозке  газов,  предусмотренных в пункте 1о,  загружаемых  по

массе,  и  газов,  предусмотренных в пунктах 2о,3о и 4о,  -  максимально

допустимая масса нагрузки в кг;

с) для корпуса многоцелевого назначения:

полное наименование  газа  в соответствии с приложением N1 и,  кроме

того,  для газов, отнесенных к позиции "н.у.к.", - техническое  название

всех  газов, для перевозки которых предназначен этот корпус с  указанием

максимально допустимой массы нагрузки в кг для каждого газа;

d) для корпуса с теплоизоляцией:

надпись "теплоизоляция"    или    "вакуумная    теплоизоляция"    на

государственном  языке страны регистрации и, кроме того, на  английском,

если  только  в соглашениях, заключенных между странами, участвующими  в

перевозке, не предусмотрено иное.

75. Эти сведения  не  требуются в случае транспортного  средства  со

съемными цистернами.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

76. Если корпуса  утверждены  для перевозки различных газов, то  при

изменении  профиля  их использования эти корпуса следует  предварительно

опорожнить, продуть и вакуумировать в той мере, в которой это необходимо

для обеспечения их безопасной эксплуатации.

77. При передаче   для   перевозки  загруженных  или  порожних,   но

неочищенных  цистерн (контейнеров-цистерн) видимыми должны быть лишь  те

указанные  в  пункте  74 надписи, которые относятся к  загруженному  или

только  что  выгруженному  газу; все надписи, касающиеся  других  газов,

должны быть закрыты.

78. Во всех элементах         транспортного         средства-батареи

(контейнера-цистерны) должен содержаться один и тот же газ.

79. Степень наполнения   корпусов,  предназначенных  для   перевозки

газов, предусмотренных в пункте 3оF должна быть ниже уровня, при котором

-  в  случае, если температура содержимого достигла бы  величины,  когда

упругость пара равна давлению срабатывания предохранительного клапана, -

объем   жидкости   составил  бы  95%  вместимости  корпуса  при   данной

температуре.

80. Корпуса,  предназначенные для перевозки газов, предусмотренных в

пунктах  3оА  или  3оО,  могут заполняться на  98%  их  вместимости  при

температуре и давлении наполнения.

81. В случае   корпусов,   предназначенных  для   перевозки   газов,

предусмотренных  в  пункте 3оО, вещества, используемые  для  обеспечения

герметичности  соединений  или  для обслуживания затворов,  должны  быть

совместимы с содержимым корпуса.

82. Предписания пункта 44 не применяются к газам, указанным в пункте

3о.

ГЛАВА 8. Переходные положения

83. Автоцистерны,  съемные цистерны и транспортные средства-батареи,

предназначенные  для  перевозки  веществ класса 2 и изготовленные  до  1

января  1997 года, могут иметь маркировку в соответствии с предписаниями

настоящего приложения до прохождения следующего периодического испытания

КЛАСС 3.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн,контейнеров-цистерн),определения

Использование

84. Во встроенных, съемных цистернах или контейнерах-цистернах могут

перевозиться  следующие  вещества,  предусмотренные в приложении N  1  к

настоящим правилам:

а) пропиленимин ингибированный, предусмотренный в пункте 12о;

b) вещества,  указанные  в подпункте а) пунктов 11о, 14о-22о, 26о  и

27о, 41о;

c) вещества,  указанные в подпункте b) пунктов 11о, 14о-27о, 41о,  а

также вещества, предусмотренные в пунктах 32о и 33о;

d) вещества,  предусмотренные в пунктах 1о-5о, 31о, 34о, и 61ос), за

исключением    изопропилнитрата,   норм-пропилнитрата   и   нитрометана,

предусмотренных в пункте 3оb.

ГЛАВА 2. Конструкция

85. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  пропиленимина ингибированного, предусмотренного в пункте 12о,

должны  рассчитываться с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2)  не

менее 1,5 МПа (15 бар) (манометрическое давление).

86. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 b), должны рассчитываться

с  учетом расчетного давления не менее 1,0 МПа (10 бар) (манометрическое

давление).

87. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 с), должны рассчитываться

с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4 бара) (манометрическое

давление).

88. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 d), должны рассчитываться

в соответствии с предписаниями части 1 настоящего приложения.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

89. Все отверстия     корпусов    цистерн     (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 а) и

b), должны находиться выше уровня жидкости. Трубопроводы и их соединения

не  должны проходить через стенки корпуса ниже уровня жидкости.  Корпуса

должны   герметически  закрываться,  а  затворы  должны  быть   защищены

закрепляемыми колпаками.

90. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  указанных  в пункте 84 с) и d), могут  также  иметь

конструкцию,  предусматривающую  их опорожнение снизу.  Корпуса  цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в пункте 84 с), за исключением веществ, предусмотренных

в пункте 33о, должны герметически закрываться.

91. Если корпуса  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте 84 а),  b)  или  с),  за

исключением   веществ,   предусмотренных  в  пункте   33о,   оборудованы

предохранительными   клапанами,   то   перед  этими   клапанами   должны

устанавливаться  разрывные  мембраны. Расположение разрывной мембраны  и

предохранительного     клапана    должно    удовлетворять    требованиям

компетентного   органа.  Если  корпуса  цистерн   (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 84 d) ,

оборудованы предохранительными клапанами или вентиляционной системой, то

эти    клапаны   или   вентиляционная   система   должны   удовлетворять

предписаниям, содержащимся в пунктах 22-24.

92. Если корпуса  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки    веществ,    предусмотренных   в   пункте   33о,    оснащены

предохранительными   клапанами,  то  эти  клапаны  должны  удовлетворять

предписаниям пунктов 23 и 24.

93. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте 84  d),  с  температурой

вспышки  не  более 61 градусовС, оборудованные вентиляционной  системой,

должны иметь пламегаситель, установленный в вентиляционной системе, либо

эти корпуса должны быть устойчивыми к давлению взрыва.

94. Если корпуса снабжены защитным покрытием (внутренней облицовкой)

из  неметаллических  материалов,  покрытие должно быть  выполнено  таким

образом,  чтобы  исключить  опасность возгорания  от  электростатических

зарядов.

95. Система опорожнения         снизу        корпусов        цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных в пункте 61с), может состоять из установленного снаружи

патрубка с запорным вентилем, если патрубок изготовлен из деформирующего

металлического материала.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

96. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

97. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 84 а), b)  и  с),  должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при манометрическом давлении не менее 400 кПа (4 бара).

98. Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 84 d), должны  подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при расчетном

давлении, определенном в пункте 9.

ГЛАВА 6. Маркировка

99. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

100. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  84  а),  b)  и  с),  за

исключением   веществ,   предусмотренных  в  пункте  33о,  должны   быть

герметически  закрыты  во  время  перевозки,  Затворы  корпусов  цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в пункте 84 а) и b), должны быть защищены закрепляемыми

колпаками.

101. Автоцистерны,    съемные   цистерны   и    контейнеры-цистерны,

допущенные  для  перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 11о,  12о,

14о-19о,  27о, 32о и 41о, не должны использоваться для перевозки пищевых

продуктов, предметов потребления и кормов для животных.

102. Корпус из  алюминиевого  сплава  не должен  использоваться  для

перевозки  ацетальдегида, предусмотренного в пункте 1оа), за иcключением

тех   случаев,  когда  данный  корпус  предназначен  исключительно   для

перевозки  этого  вещества,  при условии что  ацетальдегид  не  содержит

кислоты.

103. Бензин (газолин),  указанный в пункте 3оb) приложения N1  может

также   перевозиться   в  цистернах   (контейнерах-цистернах),   которые

рассчитаны   в  соответствии  с  пунктом  9(1)  и  оборудование  которых

соответствует предписаниям пункта 22.

ГЛАВА 8. Переходные положения

104. Встроенные   цистерны   (автоцистерны),  съемные   цистерны   и

контейнеры-цистерны,     предназначенные    для    перевозки    веществ,

предусмотренных в пункте 61ос) (см. приложение N1), и изготовленные до 1

января  1995 года могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря 2004

года.

КЛАСС 4.1. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАСС 4.2. ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГАРАНИЮ

КЛАСС 4.3. ВЕЩЕСТВА,ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ

PАЗДЕЛ 1. Общие положения, область применения(использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

105. Во встроенных,   съемных  цистернах  или  контейнерах-цистернах

могут  перевозиться следующие вещества, предусмотренные в приложении N 1

к настоящим правилам:

а) вещества, перечисленные в подпункте а) пунктов 6о, 17о, 19о и 31о

- 33о, класса 4.2

b) вещества, перечисленные в пунктах 11о а) и 22о класса 4.2;

с) вещества, предусмотренные в подпункте а) пунктов 1о, 2о, 3о, 21о,

23о и 25о, класса 4.3;

d) вещества, перечисленные в пункте 11о а), класса 4.3;

е) вещества, перечисленные в подпункте b) или с) пунктов 6о, 8о,10о,

17о, 19о и 21о, класса 4.2 и пунктах 3о, 21о, 23о и 25о, класса 4.3;

f) вещества, предусмотренные в пунктах 5о и 15о, класса 4.1;

g) порошкообразные   и  гранулированные  вещества,  перечисленные  в

подпункте b) или с) следующих пунктов:

1о, 6о, 7о, 8о, 11о, 12о, 13о, 14о, 16о и 17о класса 4.1;

1о, 5о, 7о, 9о, 12о, 13о, 14о, 15о, 16о, 18о и 20о класса 4.2;

11о, 12о, 13о, 14о, 15о. 16о, 17о, 19о, 20о,22о и 24о класса 4.3.

Примечание. В отношении перевозки навалом/насыпью:

веществ, предусмотренных  в пунктах 4ос), 6о с),11о с), 12о с),  13о

с)  и 14о с), класса 4.1, а также твердых смесей (таких, как препараты и

отходы),    отнесенных   к   подпункту   с)   этих   пунктов,   веществ,

предусмотренных в пунктах 1ос), 2ос), 3о с), 12ос) и 16о с), класса 4.2,

а  также  твердых  отходов,  отнесенных к  подпункту  с)  этих  пунктов,

веществ,  предусмотренных в пунктах 11о с), 12о с), 13о b) и с), 14о с),

15о  с), 17о b) и 20о с), класса 4.3, а также твердых смесей (таких, как

препараты  и отходы), отнесенных к подпункту с) этих пунктов, см. пункты

228-229, 248 и 256-258 настоящих правил.

ГЛАВА 2. Конструкция

106. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в   пункте   105   а),   должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2)) не  менее

2,1 МПа (21 бар) (манометрическое давление).

К материалам  и  конструкции этих корпусов  применяются  предписания

приложения N18.

107. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 105 b), c) и  d),  должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не менее 1

МПа (10 бар) (манометрическое давление).

108. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в   пункте   105   с),   должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

109. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  твердых веществ, предусмотренных в пункте 105 f) и g), должны

рассчитываться   в  соответствии  с  предписаниями  части  1  настоящего

приложения.

110. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  1оb)  класса  4.2  (см.

приложение  N1),  должны  иметь эквипотенциальные  соединения  со  всеми

частями   транспортного   средства  и  устройства   для   электрического

заземления.

111. Все части  контейнера-цистерны, предназначенного для  перевозки

веществ,  предусмотренных  в  пункте  1о b)  класса  4.2,  должны  иметь

устройство для электрического заземления.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

112. Все отверстия     корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 а),

b),  c) и е), должны находиться выше уровня жидкости. Трубопроводы и  их

соединения   не  должны  проходить  через  стенки  корпуса  ниже  уровня

жидкости. Корпуса должны герметически закрываться, а затворы должны быть

защищены   закрепляемыми   колпаками.  Наличие  отверстий  для   очистки

(эксплуатационных   отверстий),   предусмотренных   в  пункте   21,   не

допускается.

113. За исключением    корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки цезия и рубидия, предусмотренных в пункте

11о    а)    класса   4.3,   корпуса   цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 d),

f) и g), могут также иметь конструкцию, предусматривающую их опорожнение

снизу. Отверстия корпусов цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных

для  перевозки  цезия и рубидия, предусмотренных в пункте 11о а)  класса

4.3, должны быть оборудованы герметически закрывающимися и закрепляемыми

колпаками.

114. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 105 b), должны, кроме того,

отвечать следующим предписаниям:

(1) Нагревательный   прибор  не  должен  проходить  внутрь   корпуса

цистерны  (контейнера-цистерны), а должен располагаться снаружи.  Однако

труба   для  извлечения  фосфора  может  быть  снабжена   нагревательной

рубашкой.  Устройство  для  нагрева рубашки должно  быть  отрегулировано

таким  образом,  чтобы  температура  фосфора  не  превышала  температуры

наполнения  корпуса цистерны (контейнера-цистерны). Прочие  трубопроводы

должны   входить  в  корпус  в  его  верхней  части;  отверстия   должны

располагаться  выше максимально допустимого уровня заполнения фосфором и

полностью  закрываться  закрепляемыми  колпаками.  Кроме  того,  наличие

отверстий  для  очистки (эксплуатационных отверстий), предусмотренных  в

пункте 21, не допускается.

(2) Корпус должен  иметь указатель для определения уровня фосфора и,

в  случае  применения  воды в качестве защитного  агента,  фиксированную

отметку, указывающую максимально допустимый уровень воды.

115. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 а), с) и е), оборудованы

предохранительными  клапанами, то перед клапаном должна  устанавливаться

разрывная мембрана. Расположение разрывной мембраны и предохранительного

клапана должно удовлетворять требованиям компетентного органа.

116. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  105  f),  должны  иметь

теплоизоляцию, выполненную из трудновоспламеняющихся материалов.

117. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 105 d), имеют теплоизоляцию,

она должна быть выполнена из трудновоспламеняющихся материалов.

118. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 105 f), могут оборудоваться

клапанами,  автоматически открывающимися внутрь или наружу при  разности

давления от 20 кПа до 30 кПа (от 0,2 бара до 0,3 бара).

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

119. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

120. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 105 а), должны подвергаться

первоначальному    и   периодическим   гидравлическим   испытаниям   при

манометрическом  давлении  не менее 1МПа (10 бар). Материалы каждого  из

этих  корпусов должны подвергаться испытаниям в соответствии с  методом,

описанным в приложении N18.

121. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных  в  пункте  105   b)-c),   должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при манометрическом давлении не менее 400 кПа (4 бара).

В отступление   от  предписаний  пункта  30  периодические  проверки

корпусов,  предназначенных  для  перевозки  веществ,  предусмотренных  в

пункте  105  d), должны проводиться с интервалом не более восьми  лет  и

должны  включать  проверку  толщины стенок  при  помощи  соответствующих

измерительных   инструментов.  Испытания  на  герметичность  и  проверка

герметичности  таких  корпусов,  предусмотренных  в  пункте  31,  должны

проводиться с интервалом не более четырех лет.

122. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  105  f)  и  g),  должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при их расчетном давлении, определенном в пункте 137.

ГЛАВА 6. Маркировка

123. На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пункте 105 а),  помимо  надписей,

предусмотренных  в  пунктах  36-37, должна иметься  надпись:  "Во  время

перевозки не открывать. Вещество способно к самовозгоранию".

На корпусах цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки   веществ  класса  4.3,  предусмотренных  в  приложении  N1  и

упомянутых  в  пункте  105  с)-е), помимо  надписей,  предусмотренных  в

пунктах 36-37, должна иметься надпись: "Во время перевозки не открывать.

При соприкосновении с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы".

Эти надписи должны    наноситься   на   официальном   языке   страны

утверждения  и,  кроме  того, когда этот язык  не  является  английским,

немецким  или французским, - английском, немецком или французском языке,

если только в каких-либо соглашениях, заключенных между соответствующими

странами, участвующими в перевозке, предусмотрено иное.

124. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте 1о а)  класса  4.3  (см.

приложение  N1),  должны, кроме того, иметь табличку, предусмотренную  в

пункте  34,  с указанием наименования допущенных веществ  и  максимально

допустимой массы нагрузки корпуса в кг.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

125. - (1) Вещества,  предусмотренные в пунктах 11о и 22о класса 4.2

(см.  приложение N1), должны при использовании воды в качестве защитного

агента,  покрываться при наполнении слоем воды толщиной не менее 12  см;

степень наполнения при температуре 60 градусовС не должна превышать 98%.

Если   в  качестве  защитного  агента  используется  азот,  то   степень

наполнения  при  температуре  60  градусовС  не  должна  превышать  96%.

Остающееся  пространство должно наполняться азотом таким образом,  чтобы

давление   никогда,   даже   после  охлаждения,   не   опускалось   ниже

атмосферного.   Корпус   должен  герметически  закрываться,   чтобы   не

происходило утечки газа.

(2) Неочищенные     порожние    корпуса,    содержавшие    вещества,

предусмотренные  в пунктах 11о и 22о класса 4.2, должны при предъявлении

к перевозке:

либо заполняться азотом;

либо заполняться  водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их

вместимости;  в период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться

достаточное количество антифриза, не допускающего ее замерзания во время

перевозки;  антифриз  должен  быть лишен коррозионной  активности  и  не

должен вступать в реакцию с фосфором.

126. Корпуса, содержащие вещества, предусмотренные в пунктах 31о-33о

класса  4.2, а также вещества, предусмотренные в пунктах 2о а), 3о а)  и

3о b) класса 4.3, должны наполняться не более чем на 90% их вместимости;

при   средней  температуре  жидкости  50  градусовС  должно   оставаться

свободное пространство, составляющее 5%. Во время перевозки эти вещества

должны  находиться  под слоем инертного газа,  манометрическое  давление

которого  должно  быть  не  менее  50 кПа  (0,5  бара).  Корпуса  должны

герметически  закрываться, а защитные колпаки, предусмотренные в  пункте

112,   должны   быть  закреплены.  Неочищенные  порожние   корпуса   при

предъявлении  к  перевозке  должны  быть заполнены  инертным  газом  при

манометрическом давлении не менее 50 кПа (0,5 бара).

127. Для этилдихлорсилана,    метилдихлорсилана   и   трихлорсилана,

предусмотренного в пункте 1о класса 4.3 коэффициент наполнения не должен

превышать,  соответственно, 0,93, 0,95 и 1,14 кг на литр вместимости при

наполнении  по массе. При наполнении по объему, а также для не указанных

конкретно  (н.у.к.) хлорсиланов, предусмотренных в пункте 1о класса 4.3,

степень  наполнения не должна превышать 85%. Корпуса должны герметически

закрываться,  а  защитные колпаки, предусмотренные в пункте 112,  должны

быть закреплены.

128. Корпуса,  содержащие  вещества, предусмотренные в пунктах 5о  и

15о класса 4.1, должны заполняться не более чем на 98% их вместимости.

129. При перевозке  цезия и рубидия, предусмотренных в пункте 11о а)

класса  4.3,  вещество  должно находиться под слоем  инертного  газа,  а

колпаки,  предусмотренные в пункте 113 должны быть закреплены.  Корпуса,

содержащие  другие вещества, предусмотренные в пункте 11о а) класса 4.3,

должны  предъявляться  к  перевозке  только  после  полного  затвердения

вещества и покрытия его слоем инертного газа.

Неочищенные порожние  корпуса, содержавшие вещества, предусмотренные

в  пункте 11о а) класса 4.3, должны заполняться инертным газом.  Корпуса

должны герметически закрываться.

130. - (1) При  загрузке  веществ,  предусмотренных в пункте  1о  b)

класса 4.2, их температура не должна превышать 60 градусовС.

2) Максимальная   температура   загрузки,   равная   80   градусовС,

допускается  при  условии,  что в ходе загрузки не  возникнет  точечного

возгорания и корпус будет герметично закрыт.

После загрузки  для проверки герметичности корпусов в них необходимо

создать  избыточное  давление  (например, при помощи  сжатого  воздуха).

Необходимо убедиться, что при перевозке не произойдет понижения давления.

Перед разгрузкой  следует проверить, находится ли корпус по-прежнему

под  давлением.  Если давление в корпусе не выше атмосферного, то  перед

разгрузкой в него закачивается инертный газ.

КЛАСС 5.1. ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАСС 5.2. ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

131. Во встроенных  или  съемных цистернах  (контейнерах-цистернах),

могут  перевозиться  следующие  вещества класса 5.1,  предусмотренные  в

приложении N1 к настоящим правилам:

а) вещества, предусмотренные в пункте 5о;

b) вещества, перечисленные в подпункте а) или b) пунктов 1о-4о, 11о,

13о,  16о,  17о,  22о  и  23о, перевозимые  в  жидком  состоянии  или  в

расплавленном состоянии;

с) жидкий нитрат аммония, предусмотренный в пункте 20о;

d) вещества, перечисленные в подпункте с) пунктов 1о, 11о, 13о, 16о,

18о,  22о  и  23о, перевозимые в жидком состоянии  или  в  расплавленном

состоянии;

е) вещества в   порошкообразном   или   гранулированном   состоянии,

перечисленные  в подпунктах b) или с) пунктов 11о, 13о-18о, 21о-27о, 29о

и 31о.

Примечание. В    отношении   перевозки   навалом/насыпью    веществ,

предусмотренных  в  пунктах 11о-13о, 16о, 19о, 21о и 22о с), а  также  в

отношении  твердых  отходов, отнесенных к вышеупомянутым пунктам  класса

5.1, см. пункты 266-257 настоящих правил.

132. Вещества,  предусмотренные в пунктах 9о b), 10о b), 19о b)  или

20о  b)  класса  5.2,  могут  перевозиться  во  встроенных  или  съемных

цистернах  (контейнерах-цистернах) с соблюдением условий,  установленных

компетентным  органом страны отправления, если на основании  результатов

испытаний  (см.  пункт  146) компетентный орган приходит к  выводу,  что

такая перевозка может осуществляться безопасно.

ГЛАВА 2. Конструкция

133. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  упомянутых  в  подпункте  а)  пункта  131,  должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не менее 1

Мпа (10 бар) (манометрическое давление).

134. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  указанных  в  подпункте  b)  пункта  131,   должны

рассчитываться  с учетом расчетного давления, не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое   давление).   Корпуса  и  элементы  их   оборудования,

предназначенные  для  перевозки  веществ, предусмотренных  в  пункте  1о

класса  5.1, должны изготавливаться из алюминия чистотой не менее  99,5%

или  из  соответствующей  стали,  не  вызывающей  разложения  пероксидов

водорода.  Если корпуса изготовлены из алюминия чистотой не менее 99,5%,

то  их стенки необязательно должны иметь толщину более 15 мм, даже  если

расчеты в соответствии с пунктом 14 (2) дают более высокое значение.

135. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  упомянутых  в  подпункте  с)  пункта  131,  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое    давление).   Корпуса   должны   изготавливаться   из

аустенитной стали.

136. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенные  для

перевозки   жидкостей,   упомянутых   в  подпункте  d)  пункта   131   и

порошкообразных  или гранулированных веществ, упомянутых в подпункте  е)

пункта 131, должны рассчитываться в соответствии с предписаниями части 1

настоящего приложения.

137. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  упомянутых  в пункте 132, должны  рассчитываться  с

учетом  расчетного  давления не менее 400 кПа (4 бара)  (манометрическое

давление).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

138. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пунктах 1о а), 3о а) и 5о  класса

5.1,  должны иметь отверстия, расположенные выше уровня жидкости.  Кроме

того,  не  допускается наличие отверстий для  очистки  (эксплуатационных

отверстий), упомянутых в пункте 21.

При перевозке  растворов,  содержащих  более 60%, но  не  более  70%

пероксида  водорода,  допускается наличие отверстий, расположенных  ниже

уровня  жидкости.  В  этом случае сливное  оборудование  корпуса  должно

оснащаться  двумя  последовательно установленными независимыми  друг  от

друга  запорными  устройствами,  первое из  которых  представляет  собой

быстродействующий  внутренний  запорный  вентиль утвержденного  типа,  а

второе  -  шлюзовой  затвор, расположенными по одному  на  каждом  конце

сливного  патрубка. Глухой фланец или другое устройство,  обеспечивающее

равноценную безопасность, также должны устанавливаться на выходе каждого

наружного шлюзового затвора. В случае отрыва патрубка внутренний вентиль

должен   оставаться   соединенным  с  корпусом  в  положении   закрытия.

Соединения   наружных   патрубков   корпуса  должны   изготовляться   из

материалов, не вызывающих разложения пероксида водорода.

139. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пунктах 1о а) или 20 класса  5.1,

должны   быть   оборудованы  в  верхней  части   запорным   устройством,

препятствующим  возникновению  избыточного  давления  внутри  корпуса  в

результате  разложения  перевозимых веществ, а также утечке  жидкости  и

проникновению  внутрь  корпуса посторонних веществ. Запорные  устройства

корпусов,   предназначенных  для  перевозки  жидкого  нитрата   аммония,

предусмотренного  в  пункте 20о класса 5.1, должны быть  сконструированы

таким  образом,  чтобы исключить возможность их  засорения  затвердевшим

нитратом аммония во время перевозки.

140. Корпуса и сервисное оборудование цистерн (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 1о b) и

с) класса 5.1, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них не

проникали  посторонние  вещества,  не происходило утечки жидкости  и  не

возникало  опасного  избыточного  давления внутри корпуса  в  результате

разложения перевозимых веществ.

141. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  жидкого нитрата аммония, предусмотренного в пункте 20о класса

5.1,  имеют теплоизоляцию, она должна быть выполнена из  неорганического

материала, не содержащего никаких горючих веществ.

142. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных  в  пункте  132,   должны   иметь

теплоизоляцию,  отвечающую  требованиям пункта 60 (1). Если  температура

самоускоряющегося   разложения   (см.  приложение   N12)   органического

пероксида  в  корпусе  равна  или меньше 55 градусовС  или  если  корпус

изготовлен из алюминия, то корпус должен быть полностью теплоизолирован.

Солнцезащитный экран и любая непокрываемая им часть корпуса или наружная

оболочка  полной  теплоизоляции  должны быть покрыты белой  краской  или

наружная оболочка полной теплоизоляции должны быть покрыты белой краской

или   блестящим   металлом.  Перед  каждой  перевозкой  окраска   должна

отмываться  или  обновляться  в случае ее  пожелтения  или  повреждения.

Теплоизоляция не должна содержать горючих веществ.

143. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 106, должны быть оборудованы

датчиками температуры.

144. - (1) Корпуса  цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных

для  перевозки веществ, упомянутых в пункте 106, должны быть оборудованы

предохранительными    клапанами    и    аварийными    предохранительными

устройствами.      Допускается     также     использование     вакуумных

предохранительных   устройств.  Аварийные  предохранительные  устройства

должны  срабатывать  при  давлениях,  установленных  в  соответствии  со

свойствами  органического пероксида и конструкционными  характеристиками

цистерн   (контейнеров-цистерн).  В  корпусе  цистерны  не   разрешается

использовать плавкие элементы.

(2) Корпуса цистерн   (контейнеров-цистерн),   предназначенных   для

перевозки  веществ,  упомянутых  в пункте 106, должны  быть  оборудованы

пружинными  предохранительными клапанами с целью избежания значительного

накопления внутри корпуса продуктов разложения и паров, образующихся при

температуре  50  градусов.  Пропускная способность и  величина  давления

срабатывания  предохранительного(ных) клапана(ов) определяются с  учетом

результатов  испытаний,  предпусмотренных в пункте 146. Однако  давление

срабатывания  ни в коем случае не должно быть таким, чтобы была возможна

утечка   жидкости   через   предохранительный(е)  клапан(ы)   в   случае

опрокидывания корпуса.

(3) Аварийные   предохранительные  устройства  в  корпусах   цистерн

(контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки веществ, упомянутых

в   пункте   132,  могут  быть  пружинного  или  разрывного  типа,   они

предназначены   для   удаления  всех  продуктов  разложения   и   паров,

выделяющихся  в  течение  не менее одного часа  полного  охвата  корпуса

пламенем на основе расчетов, производимых по следующим формулам:

q = 70 961 F А 0,82 ,

где:

q = теплопоглощение (Вт)

А = увлажненная площадь (м2)

F = коэффициент изоляции (-)

F = 1 для обычных корпусов, или

U(923-ТРО)

F = ---------- для изотермических корпусов,

47032

где:

К = удельная теплопроводность изоляционного слоя (Вт. М-1 .К-1)

L = толщина изоляционного слоя (м)

U = К/L = коэффициент теплопередачи изоляции (Вт.м 2.К-1)

Тро = температура пероксида при сбросе давления (К).

Давление срабатывания   устройства   (устройств)  должно   превышать

давление,  предусмотренное в пункте (2), и должно определяться с  учетом

результатов   испытаний,   предусмотренных  в  пункте   146.   Аварийные

предохранительные   устройства   должны  иметь  такие   размеры,   чтобы

максимальное  давление  в  корпусе никогда  не  превышало  испытательное

давление корпуса.

Примечание. Пример    метода    определения    размеров    аварийных

предохранительных  устройств приведен в приложении N 5 к Руководству  по

испытаниям  и  критериям с поправками, содержащимися в приложении N 2  к

документу     ST/SG/AC.10/23/Add.1,    распространенному    Организацией

Объединенных Наций.

(4) Для корпусов со сплошной изоляционной оболочкой, предназначенных

для  перевозки веществ, указанных в пункте 132, пропускная способность и

установка   на   срабатывание   аварийного(ных)   предохранительного(ых)

устройства  (устройств)  должны  определяться на основе  допущения,  что

нарушен 1% площади изоляции.

(5) Вакуумные   предохранительные  устройства  и  пружинные  клапаны

корпусов  цистерн  (контейнеров-цистерн), предназначенных для  перевозки

веществ,    упомянутых   в   пункте   132,   должны   быть   оборудованы

пламегасителями,  если  вещества,  подлежащие перевозке, и  продукты  их

разложения  являются  горючими.  При  этом  необходимо  должным  образом

учитывать снижение пропускной способности предохранительного устройства,

вызываемое наличием пламегасителя.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

145. Цистерны  (контейнеры-цистерны), допущенные к перевозке жидкого

нитрата   аммония,   предусмотренного  в  пункте  20о  класса  5.1,   не

допускаются к перевозке органических веществ.

146. Для официального         утверждения        типа        цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки веществ, указанных

в пункте 132, должны проводиться испытания с тем, чтобы:

подтвердить совместимость    всех    материалов,   которые    обычно

соприкасаются с веществом во время перевозки;

получить данные,  позволяющие  рассчитать конструкцию устройств  для

сброса   давления  и  предохранительных  клапанов  с  учетом   расчетных

характеристик цистерны (контейнера-цистерны);

определить любые  специальные  требования,  которые  необходимы  для

обеспечения безопасной перевозки вещества.

Результаты испытаний  должны  содержаться в  протоколе  официального

утверждения типа цистерны (контейнера-цистерны).

ГЛАВА 5. Испытания

147. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в подпунктах а), b) и с) пункта 131,

должны   подвергаться  первоначальному  и  периодическим  гидравлическим

испытаниям  при  давлении  не менее 400 кПа  (4  бара)  (манометрическое

давление).  Корпуса  из чистого алюминия, предназначенные для  перевозки

веществ,  предусмотренных  в  пункте 1о класса 5.1,  могут  подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при  давлении

не менее 250 кПа (2,5 бара) (манометрическое давление).

148. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в подпунктах d) и е)  пункта  131,

должны   подвергаться  первоначальному  и  периодическим  гидравлическим

испытаниям при их расчетном давлении, определенном в пункте 9.

149. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   указанных  в  пункте  132,  должны   подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при расчетном

давлении, определенном в пункте 137.

ГЛАВА 6. Маркировка

150. Для корпусов цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ, указанных в пункте 132, на табличку, предусмотренную

в пунктах 36-37, или непосредственно на стенки корпуса, если они усилены

таким образом, что это не может негативно повлиять на прочность корпуса,

наносятся  путем  применения метода штамповки или  другого  аналогичного

метода следующие дополнительные сведения:

химическое название    соответствующего    вещества   с    указанием

утвержденной концентрации.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

151. Внутренняя  часть  корпуса и все части, которые могут  войти  в

соприкосновение с веществами, предусмотренными в пунктах 131-132, должны

содержаться  в чистоте. Для смазки насосов, клапанов и других  устройств

не  должны  использоваться смазочные материалы,  способные  образовывать

опасные соединения с перевозимым веществом.

152. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 1о а), 2о а) и 3о а) класса

5.1,  должны  наполняться  не  более  чем  на  95%  их  вместимости  при

стандартной     температуре     15    градусовС.     Корпуса     цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных в пункте 200 класса 5.1, должны наполняться не более чем

на  97%  их вместимости, и максимальная температура после наполнения  не

должна   превышать   140  градусовС.  В  случае  использования   цистерн

(контейнеров-цистерн)   для  перевозки  других  веществ  их  корпуса   и

оборудование  следует  тщательно  очищать от всех остатков  до  и  после

перевозки веществ, предусмотренных в пункте 20о.

153. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  упомянутых  в  пункте  132,  должны  наполняться  в

соответствии  с  требованиями  протокола официального  утверждения  типа

цистерны,  но не более чем на 90% их вместимости. В момент наполнения  в

корпусах не должно содержаться каких-либо загрязнений.

154. Сервисное  оборудование корпусов цистерн (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для  перевозки веществ, упомянутых в пункте 132,  такое

как  клапаны и наружные трубопроводы, должно опорожняться после загрузки

или разгрузки цистерны (контейнера-цистерны).

КЛАСС 6.1. ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАСС 6.2. ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

155. - (1)  Во  встроенных  или  съемных   цистернах  (контейнерах

-

цистернах)  могут   перевозиться   следующие   вещества   класса

6.1,

предусмотренные в приложении N1 к настоящим правилам:

а) вещества, конкретно указанные в пунктах 2о-4о;

b) вещества,   указанные  в  подпункте  а)  пунктов  6о  -  13о  (за

исключением   изопропилхлорформиата,  предусмотренного  в  пунктах  10о,

15о-17о,  20о, 22о, 23о, 25о-28о, 31о-36о, 41о, 44о, 51о, 52о, 55о, 61о,

65о-68о,  71о-73о  и  90о),  перевозимые в жидком  или  в  расплавленном

состоянии;

c) порошкообразные и гранулированные вещества, указанные в подпункте

а)  пунктов  17о, 25о, 27о, 32о-36о, 41о, 43о, 44о, 51о, 52о, 55о,  56о,

61о,  65о-68о,  73о  и  90о (указанные в пунктах 71о  -87о  -  только  в

контейнерах-цистернах);

d) вещества,  указанные  в  подпунктах d) или  с)  пунктов  11о-28о,

32о-36о,41о,  44о, 51о-55о, 57о-62о, 64о-68о, 71о-73о и 90о (указанные в

пункте 31о - только в контейнерах-цистернах), перевозимые в жидком или в

расплавленном состоянии;

e) порошкообразные   или   гранулированные  вещества,  указанные   в

подпунктах  b)  или  с) пунктов 12о, 14о, 17о, 19о, 21о,  23о,  25о-27о,

32о-35о, 41о, 44о, 51о-55о, 57о-68о, 73о и 90о.

ПРИМЕЧАНИЕ. В    отношении   перевозки   навалом/насыпью    веществ,

предусмотренных  в пункте 60о с), твердых веществ, содержащих  токсичные

жидкости,  предусмотренных  в  пункте 65о  b)  (идентификационный  номер

3243),  а  также твердых веществ, включая смеси (такие как  препараты  и

отходы),  указанных в подпункте с) различных пунктов, см. пункты 302-303

настоящих правил.

(2) Во встроенных   или  съемных  цистернах  (контейнерах-цистернах)

могут перевозиться вещества, отнесенные к пунктам 3о и 4о класса 6.2.

ГЛАВА 2. Конструкция

156. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в  пункте   155   (1),   должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не  менее

1,5 МПа (15 бар) (манометрическое давление).

157. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 155 (1) b) и  с),  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 1,0 МПа (10  бар)

(манометрическое давление).

158. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пункте 155 (1) d) и  (2),  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для перевозки

хлоруксусной кислоты, указанной в пункте 24о b) класса 6.1, должны иметь

эмалевое  или  иное эквивалентное защитное покрытие, если  материал,  из

которого изготовлен корпус подвержен воздействию хлоруксусной кислоты.

159. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, предусмотренных в

пункте  155 (1) е), должны рассчитываться в соответствии с предписаниями

части 1 настоящего приложения.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

160. Все отверстия     корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 155 (1)

а)  и (2), должны располагаться выше уровня жидкости. Трубопроводы и  их

соединения   не  должны  проходить  через  стенки  корпуса  ниже  уровня

жидкости. Корпуса должны герметически закрываться, а затворы должны быть

защищены    закрепляемыми   колпаками.   Однако   в   корпусах   цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных   для   перевозки    растворов

цианистоводородной   кислоты,  предусмотренных  в  пункте  2о,   наличие

отверстий для очистки, предусмотренных в пункте 21, не допускается.

161. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 155 (1) с)-е) и (2),  могут

также иметь конструкцию, предусматривающую их опорожнение снизу. Корпуса

должны герметически закрываться.

162. Если корпуса оборудованы предохранительными клапанами, то перед

ними  должна устанавливаться разрывная мембрана. Расположение  разрывной

мемебраны  и предохранительного клапана должно удовлетворять требованиям

компетентного органа.

Защита оборудования цистерн

163. - (1) Фитинги  и вспомогательное оборудование, установленные  в

верхней части корпуса

Эти фитинги и вспомогательное оборудование должны:

помещаться во встроенное гнездо; или

оснащаться внутренним предохранительным клапаном; или

защищаться колпаком  или  поперечными и/или продольными  элементами,

либо  другими  столь  же  эффективными деталями,  форма  которых  должна

обеспечивать   защиту   фитингов  и  вспомогательного  оборудования   от

повреждений в случае опрокидывания.

(2) Фитинги и  вспомогательное оборудование, установленные в  нижней

части корпуса

Патрубки, боковые  запорные устройства и все устройства  опорожнения

должны  либо  отстоять  не  менее чем на 200 мм внутрь  по  отношению  к

габаритным  размерам  резервуара,  либо защищаться  брусом,  коэффициент

инерции  которого  составляет не менее 20 см3 в направлении,  поперечном

направлению  движения;  их расстояние от грунта при наполненном  корпусе

должно составлять не менее 300 мм.

(3) Фитинги и  вспомогательное оборудование, установленные на задней

стороне корпуса.

Все фитинги и  вспомогательное оборудование, установленные на задней

стороне,  должны защищаться бампером. Высота их расположения над грунтом

должна быть такой, чтобы бампер обеспечивал их надежную защиту.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

164. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

165. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 155 (1) а)-d) и (2), должны

подвергаться  первоначальному и периодическим гидравлическим  испытаниям

при манометрическом давлении не менее 400 кПа (4 бара).

Периодические   испытания  корпусов  цистерн,  предназначенных   для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 31о а) класса 6.1,  включая

гидравлическое  испытание, должны проводиться не реже одного раза в  три

года.

166. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  предусмотренных  в  пункте  155  (1)  с),   должны

подвергаться первоначальному и периодическим испытаниям при их расчетном

давлении, определенном в пункте 9 настоящего приложения.

ГЛАВА 6. Маркировка

167. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 7. Эксплуатация

168. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  3о  класса  6.1  должны

наполняться из расчета не более 1 кг на литр вместимости.

169. Во время  перевозки  корпуса должны быть герметически  закрыты.

Затворы корпусов, предназначенных для перевозки веществ, предусмотренных

в пункте 155 (1) а) и b), должны защищаться закрепляемыми колпаками.

170. Автоцистерны    и   съемные   цистерны   (контейнеры-цистерны),

допущенные  к перевозке веществ, предусмотренных в пункте 155, не должны

использоваться  для перевозки пищевых продуктов, предметов потребления и

кормов для животных.

ГЛАВА 8. Переходные положения

171. Встроенные   цистерны,   автоцистерны   и   съемные   цистерны,

предназначенные  для перевозки веществ, отнесенных к пунктам 8о а),  10о

а),  13о b), 15о а), 16о а), 18о а), 20о а) и 67о а) класса 6.1, которые

изготовлены  до 1 января 1997 года, но которые не отвечают  предписаниям

настоящего приложения, могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря

2002 года.

172. Контейнеры-цистерны,  предназначенные  для  перевозки  веществ,

отнесенных  к пунктам 8о а), 10о а), 13о b), 15о а), 16о а), 18о а), 20о

а)  и 67о а) класса 6.1 , которые изготовлены до 1 января 1997 года,  но

не   отвечают  предписаниям  настоящего  приложения,  могут  по-прежнему

эксплуатироваться до 31 декабря 2001 года.

КЛАСС 8. КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

173. Во встроенных  или  съемных  цистернах  (контейнерах-цистернах)

могут перевозиться следующие вещества, предусмотренные в приложении N1 к

настоящим правилам:

а) вещества, конкретно указанные в пунктах 6о и 14о;

b) вещества,  указанные  в подпункте а) пунктов 1о, 2о, 3о, 7о,  8о,

12о, 17о, 32о, 33о, 39о, 40о, 46о, 47о, 52о - 56о, 64о - 68о,70о и 72о -

76о, перевозимые в жидком или в расплавленном состоянии;

с) порошкообразные и гранулированные вещества, указанные в подпункте

а) пунктов 16о, 39о, 46о, 52о, 55о,65о, 67о , 69о , 71о , 73о и 75о;

d) оксибромид  фосфора,  предусмотренный в пункте 15 о, и  вещества,

указанные  в подпунктах b) или с) пунктов 1 о - 5 о , 7 о , 8 о, 10 о  ,

12  о  ,  17 о , 31 о - 40 о, 42 о - 47 о , 51 о - 56 о и 61 о -  76  о,

перевозимые в жидком или в расплавленном состоянии;

е) порошкообразные   или   гранулированные  вещества,  указанные   в

подпунктах b) или с) пунктов 9о, 11о, 13о, 16о, 31о, 34о, 35о, 39о, 41о,

45о, 46о, 52о, 55о, 62о, 65о, 69о, 71о,73о и 75о (указанные в пункте 680

- только в контейнерах-цистернах).

Примечание. В  отношении перевозки навалом/насыпью сульфата  свинца,

предусмотренного в пункте 1 о b), веществ, предусмотренных в пункте 13 о

b), твердых веществ, содержащих коррозионную жидкость, предусмотренных в

пункте  65  о  b) (индентификационный номер 3244),  и  твердых  веществ,

включая  смеси (такие, как препараты и отходы), указанных в подпункте с)

различных пунктов, см. пункты 343-344 настоящих правил.

ГЛАВА 2. Конструкция

174. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  конкретно  указанных  в пунктах 6о  и  14о,  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления (см. пункт 14(2) не  менее

2,1   МПа   (21   бар)  (манометрическое  давление).   Корпуса   цистерн

(контейнеров-цистерн),  предназначенных для перевозки веществ, указанных

в пункте 14о, должны иметь свинцовое покрытие толщиной не менее 5 мм или

иное эквивалентное покрытие. К материалам и конструкции сварных корпусов

цистерн,  предназначенных для перевозки веществ, указанных в пункте  6о,

применяются предписания приложения N 18.

175. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пункте  173  b)  и  с),  должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 1,0 МПа (10  бар)

(манометрическое давление).

При необходимости  использования алюминия для изготовления  корпусов

цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных для  перевозки  азотной

кислоты,   предусмотренной   в   пункте  2о  а),  эти   корпуса   должны

изготавливаться  из  алюминия чистотой не менее 99,5%; в этом случае,  в

отступление от положений предыдущего пункта, не требуется, чтобы толщина

стенок превышала 15 мм.

176. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных   в   пункте   173   d),   должны

рассчитываться  с  учетом расчетного давления не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

В отступление  от  положений предыдущего пункта не требуется,  чтобы

толщина  стенок  превышала  15 мм, если корпуса изготовлены  из  чистого

алюминия.

177. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, предусмотренных в

пункте  173  е),  должны рассчитываться в соответствии  с  предписаниями

части 1 настоящего приложения.

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

178. Все отверстия     корпусов    цистерн    (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 6о, 7о

и  14о  , должны располагаться выше уровня жидкости. Трубопроводы  и  их

соединения   не  должны  проходить  через  стенки  корпуса  ниже  уровня

жидкости. Корпуса должны герметически закрываться, а запорные устройства

должны  защищаться  закрепляемыми колпаками. Кроме того, не  допускается

наличие отверстий для очистки, предусмотренных в пункте 21.

179. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных в пункте 173 b)-с), за  исключением

веществ,   указанных  в  пункте  7о,  могут  также  иметь   конструкцию,

предусматривающую их опорожнение снизу.

180. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки   веществ,  предусмотренных  в  пункте  173  b),   оборудованы

предохранительными   клапанами,   то   перед  этими   клапанами   должна

устанавливаться  разрывная  мембрана. Расположение разрывной мембраны  и

предохранительного  клапана  должно отвечать  требованиям  компетентного

органа.

181. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  триоксида серы, предусмотренного в пункте 1о а), должны иметь

теплоизоляцию и оборудоваться наружным нагревательным устройством.

182. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  растворов  гипохлорита,  предусмотренных в пункте 61о,  и  их

сервисное  оборудование должны быть сконструированы таким образом, чтобы

в  них  не проникали посторонние вещества, чтобы не  происходило  утечки

жидкости  и  чтобы не возникало никакого опасного  избыточного  давления

внутри корпуса в результате разложения перевозимых веществ.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

183. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 5. Испытания

184. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 6о,  должны  подвергаться

первоначальному    и   периодическим   гидравлическим   испытаниям   при

манометрическом  давлении  не менее 1,0 МПа (10 бар), а корпуса  цистерн

(контейнеров-цистерн)    предназначенных    для    перевозки    веществ,

предусмотренных  в  пункте  7о, должны  подвергаться  первоначальному  и

периодическим  гидравлическим испытаниям при манометрическом давлении не

менее 400 кПа (4 бара).

Материалы для     изготовления     каждого     сварного     корпуса,

предназначенного  для  перевозки веществ, предусмотренных в  пункте  6о,

должны  испытываться в соответствии с методом, описанным в приложении  N

18.

185. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,   предусмотренных  в  пункте  14о,   или   веществ,

предусмотренных  в пункте 173 b)-d), должны подвергаться первоначальному

и  периодическим гидравлическим испытаниям при манометрическом  давлении

не  менее  400 кПа (4 бара). Гидравлическое испытание корпусов  цистерн,

предназначенных  для перевозки триоксида серы, предусмотренного в пункте

1о  а),  должно  повторяться каждые три года.  Гидравлическое  испытание

корпусов  контейнеров-цистерн,  предназначенных для перевозки  триоксида

серы,  предусмотренного в пункте 1о а), должно повторяться каждые два  с

половиной года.

Корпуса из алюминия,  предназначенные для перевозки азотной кислоты,

предусмотренной  в  пункте 2о а), должны подвергаться первоначальному  и

периодическим  гидравлическим испытаниям при манометрическом давлении не

менее   250  кПа  (2,5  бара).  Состояние  покрытия  корпусов   цистерны

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных   в   пункте   14о,  должно   проверяться   каждый   год

уполномоченным   компетентным  органом  экспертом,  который   производит

внутренний осмотр корпуса.

186. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 173 е), должны подвергаться

первоначальному   и  периодическим  гидравлическим  испытаниям  при   их

расчетном давлении, определенном в пункте 9.

ГЛАВА 6. Маркировка

187. На корпусах  цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  указанных  в  пунктах 6о и  14о,  помимо  сведений,

предусмотренных  в  пункте  34, должна указываться дата  (месяц  и  год)

последней проверки внутреннего состояния корпуса.

188. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  триоксида серы ингибированного, предусмотренного в пункте  1о

а),  и  веществ,  указанных в пунктах 6о и 14о, должны  иметь  табличку,

предусмотренную  в  пункте 34, на которой помимо прочих сведений  должна

быть указана максимально допустимая масса загрузки корпуса в кг.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

189. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   триоксида   серы  ингибированного  или   стабилизированного,

предусмотренного  в пункте 1о а), должны наполняться не более чем на 88%

их  вместимости; корпуса цистерн, предназначенных для перевозки веществ,

указанных в пункте 14о, - не менее чем на 88%, но не более чем на 92% их

вместимости  или  из расчета не более 2,86 кг на литр  вместимости.  При

перевозке  1829  триоксида  серы со степенью чистоты 99,95% и  выше  без

добавления  ингибитора  температура  вещества должна  поддерживаться  на

уровне не ниже 32,5 градусовС.

Корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенные для перевозки

веществ,  указанных в пункте 6о, должны наполняться из расчета не  более

0,84 кг на литр вместимости.

190. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, указанных в пунктах 6о, 7о и 14о, во время перевозки

должны герметически закрываться (см. пункт 14 (2), а затворы должны быть

защищены закрепляемыми колпаками.

ГЛАВА 8. Переходные положения

191. Встроенные    цистерны,   автоцистерны   и   съемные   цистерны

(контейнеры-цистерны),  предназначенные  для перевозки 2401  пиперидина,

отнесенного  к пункту 54о а), которые изготовлены до 1 января 1999 года,

но  не  отвечают предписаниям настоящего приложения,  могут  по-прежнему

эксплуатироваться до 31 декабря 2004 года.

КЛАСС 9. ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения (использование

цистерн, контейнеров-цистерн), определения

Использование

192. Вещества,  предусмотренные в пунктах 1о, 2о b), 11о с), 12о с),

20о  с),  31о с)-35о с), и полимер вспенивающийся гранулированный  2211,

предусмотренный  в пункте 4о с) (см.приложение N1 к настоящим правилам),

могут    перевозиться    во    встроенных,   съемных    цистернах    или

контейнерах-цистернах.

Примечание. В    отношении   перевозки   навалом/насыпью    веществ,

предусмотренных  в  пунктах 4о с), 12о с), 20о с), 21о с), 31о, 32о  или

35о класса 9, см. пункты 361-365 настоящих правил.

ГЛАВА 2 Конструкция

193. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн)  предназначенных   для

перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 1о , 2о b), 11о с), 12о с),

20о  с),  31о - 35о, а также полимера  вспенивающегося  гранулированного

2211,  предусмотренного в пункте 4о с) класса 9, должны конструироваться

в  соответствии с предписаниями части 1 настоящего приложения. Расчетная

минимальная   толщина  стенок  корпусов  цистерн  (контейнеров-цистерн),

предназначенных  для перевозки веществ, предусмотренных в пункте 20о с),

должна составлять не менее 3 мм.

194. Конструкция корпусов (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 2о, должна рассчитываться с

учетом  расчетного давления (см. пункт 14 (2) не менее 400 кПа (4  бара)

(манометрическое давление).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

195. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пунктах 1о и  2о,  должны  быть

способны       герметически      закрываться.      Корпуса       цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    полимера

вспенивающегося  гранулированного 2211, предусмотренного в пункте 4о с),

должны быть оборудованы предохранительным клапаном.

196. Если корпуса цистерн (контейнеров-цистерн), предназначенных для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в  пунктах 1о  и  2о,  оборудованы

предохранительными клапанами, то перед клапанами должна быть установлена

разрывная мембрана. Расположение разрывной мембраны и предохранительного

клапана должно отвечать требованиям компетентного органа.

197. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки   веществ,  предусмотренных  в  пункте  20о  с),  должны  быть

оборудованы  теплоизоляцией. Они могут также оборудоваться  устройствами

для  сброса давления, автоматически открывающимися внутрь или наружу при

разнице  в  давлении  от  20 кПа до 30 кПа (от 0,2 бара  до  0,3  бара).

Температура  воспламенения теплоизоляции, находящейся в непосредственном

контакте    с   корпусом,   предназначенным   для   перевозки   веществ,

предусмотренных  в  пункте 20о с), должна превышать не менее чем  на  50

градусовС максимальную температуру, на которую рассчитан корпус.

198. Система       опорожнения      снизу      корпусов      цистерн

(контейнеров-цистерн),    предназначенных    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в  пункте  20о  с), может  состоять  из  установленного

снаружи  патрубка  с  запорным  вентилем, если  патрубок  изготовлен  из

деформирующего металлического материала.

199. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ с температурой наполнения выше 190 ГрадусовС,  должны

быть оборудованы дефлекторами, расположенными под прямым углом к верхним

заливным   отверстиям,  во  избежание  внезапного  локального  повышения

температуры стенок при наполнении.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

200. Специальных предписаний нет

ГЛАВА 5. Испытания

201. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пункте 2о,  должны  подвергаться

первоначальному  и периодическим гидравлическим испытаниям при  давлении

не менее 400 кПа (4 бара) (манометрическое давление).

202. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пунктах 1о, 2о b), 11о с), 12о с),

20о  с),  31о-35о, или полимера вспенивающегося  гранулированного  2211,

предусмотренного   в   пункте  4о  с)  класса  9,  должны   подвергаться

первоначальному   и  периодическим  гидравлическим  испытаниям  при   их

расчетном давлении, определенном в пункте 9.

ГЛАВА 6. Маркировка

203. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ, предусмотренных в пункте 20о с), помимо  маркировки,

предписанной  в пунктах 36-37, должны иметь с обеих боковых сторон знак,

изображенный в приложении N 14.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

204. Корпуса   цистерн  (контейнеров-цистерн),  предназначенных  для

перевозки  веществ,  предусмотренных  в пунктах 1о и 2о  ,  должны  быть

способны герметически закрываться во время перевозки.

205. Автоцистерны,    съемные   цистерны   и    контейнеры-цистерны,

допущенные  для перевозки веществ, предусмотренных в пунктах 1о и 2о, не

должны   использоваться  для  перевозки  продуктов  питания,   предметов

потребления или кормов для животных.

ГЛАВА 8. Переходные положения

206. Встроенные    цистерны    (автоцистерны),   съемные    цистерны

(контейнеры-цистерны),    предназначенные    для   перевозки    веществ,

предусмотренных  в пункте 20о класса 9, которые изготовлены до 1  января

1997  года,  но  не отвечают предписаниям, применяемым с 1  января  1995

года, могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря 2006 года.

Приложение N17

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСТРОЕННЫХ И СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН

ИЗ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТМАСС

Примечание 1.   Предписания  настоящего  приложения  применяются   к

встроенным   и  съемным  цистернам;  они  не  относятся  к  транспортным

средствам-батареям, контейнерам-цистернам и сосудам.

ГЛАВА 1. Общие  положения,  касающиеся

использования  и  конструкции

встроенных и съемных цистерн

Примечание. Перевозка  опасных  веществ  во встроенных  или  съемных

цистернах  из армированных пластмасс, отвечающих требованиям  настоящего

приложения, может осуществляться только в том случае, если использование

этих цистерн прямо допускается для этих веществ согласно пункту 1.

Использование

1. В цистернах  из  армированных пластмасс,  отвечающих  требованиям

настоящего приложения, могут перевозиться следующие вещества:

а) сырая нефть  и  прочие  сырые масла; летучие  продукты  перегонки

сырой  нефти и прочих сырых масел, предусмотренных в пункте 3о b) класса

3;

b) полутяжелые  продукты  перегонки  нефти  и  других  сырых  масел,

предусмотренные в пункте 31о с) класса 3;

c) отопительные  масла  и дизельные масла, предусмотренные в  пункте

31о с) класса 3;

d) водные растворы  пероксида водорода, предусмотренные в пунктах 1о

b) и с), и растворы, предусмотренные в пункте 11о b) класса 5.1.;

e) вещества,  предусмотренные в пунктах 1о b) и с), 2о b), 5о, 8о b)

и с), 17о с), 42о, 43о с) и 61о класса 8.

Конструкция

2. Цистерны должны отвечать следующим требованиям приложения N16:

(1) Общие положения,  касающиеся цистерн, используемых для перевозки

веществ всех классов:

пункты 6 (4),  (5)  и (6); 7; 8; 10; 12; 14(7); 15; 17-18;  21;  26;

29-33; 34-35; 36-37; 40; 41(1) и (2); 42-47.

(2) Положения,   касающиеся  цистерн,  используемых  для   перевозки

веществ  класса 3: корпуса, оборудованные незакрывающимся вентиляционным

устройством   и  предназначенные  для  перевозки   легковоспламеняющихся

жидкостей   с   температурой   вспышки  не  выше  55 градусовС,   должны

иметь искрогаситель в вентиляционном устройстве.

Испытание на  герметичность  и внутренний осмотр должны  проводиться

каждые три года.

(3) Особые положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки

веществ класса 5.1: приложение N16.

(4) Особые положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки

веществ класса 8: приложение N 16.

3. Стенки цистерны    не   должны   иметь   существенных   дефектов,

уменьшающих их прочность

4. Стенки цистерны  должны в течение длительного времени выдерживать

механические и химические нагрузки, которым они подвергаются.

Отверстия цистерн

5. - (1) Если  цистерна имеет одно или несколько сливных  отверстий,

расположенных  ниже  уровня жидкости, то клапаны или патрубки,  которыми

снабжены  эти  отверстия, должны быть утоплены в корпусе цистерны,  либо

другим способом, который может обеспечить эквивалентную защиту.

(2) Категорически запрещается использование винтовых пробок. Клапаны

должны соответствовать образцу, утвержденному компетентным органом.

(3) Наливные отверстия должны закрываться герметическим устройством.

Если  это устройство выступает наружу из корпуса цистерны, то оно должно

защищаться   колпаком,  выдерживающим  усилия  отрыва,  возникающие  при

случайном опрокидывании цистерны.

ГЛАВА 2. Материалы, используемые для

изготовления стенок цистерны

6. Для изготовления  стенок  цистерн могут использоваться  следующие

материалы:

(1) Синтетическая смола

Ненасыщенные полиэфирные смолы;

эпоксидные смолы;

прочие смолы,  имеющие аналогичные характеристики, при условии,  что

гарантируется прочность стенки.

(2) Арматура из волокон

Cтекловолокно  (стекло  типов Е и С)1 с  соответствующим  покрытием,

например на основе силана или аналогичного вещества. Стекловолокно может

использоваться  в  виде обрезанной и необрезанной ровницы, в  том  числе

предварительно  напряженной  ровницы или волокон,  матов,  поверхностных

матов или тканых материалов.

-------------------------

1 Состав стекла типов Е и С описан в таблице 1.

(3) Присадки

а) присадки,  необходимые для обработки смол, например катализаторы,

ускорители,   манометры,   отвердители,  тиксотропные  вещества,   -   в

соответствии с указаниями изготовителя смолы;

b) наполнители,  пигменты, красители и другие вещества,  позволяющие

получить  желаемые свойства, например пониженную горючесть, при условии,

что они не вызывают снижения прочности стенок цистерны.

ГЛАВА 3. Структура стенок цистерны

7. Верхний слой    наружного   покрытия   стенок   цистерны   должен

выдерживать   атмосферное   воздействие,   а   также   непродолжительные

соприкосновения с перевозимым веществом.

8. Стенки цистерны  и  герметизированные соединения должны  отвечать

требованиям  в отношении механической прочности, предусмотренным в главе

4.

9. Верхний слой   внутреннего  покрытия  стенок  должен  выдерживать

длительное   воздействие   перевозимого  вещества.  Этот   слой   должен

изготовляться  из  армированной  смолы и иметь толщину не  менее  1  мм.

Используемые  волокна  не должны снижать химическую стойкость  покрытия.

Внутренняя  часть этого слоя должна содержать большое количество смолы и

иметь толщину не менее 0,2 мм.

Должны выполняться требования пунктов 12 (6) и 14 (2) главы 4.

10. Готовые стенки должны отвечать требованиям пункта 12 (3) главы 4.

11. Стенка должна быть не тоньше:

3,5 мм у цистерн вместимостью до 3 м3;

5,0 мм у цистерн вместимостью более 3 м3 .

ГЛАВА 4. Методы испытаний и требования к качеству

Испытания материала   прототипа  цистерны  и  предъявляемые  к   его

качеству требования

12. - (1) Отбор образцов

Образцы, необходимые   для   испытания,  должны,   по   возможности,

вырезаться  из стенок цистерны. Для этой цели можно использовать  куски,

образующиеся при вырезке отверстий, и т.п.

(2) Процент содержания стекловолокна

Испытание должно    проводиться    в   соответствии   с    методами,

предусмотренными в Рекомендации ISО R1172 1970 года.

Содержание стекловолокна  должно  составлять  от 25%  до  75%  массы

образца.

(3) Степень полимеризации

а) стенка из полиэфирной смолы:

cодержание остаточного  стирола  не  должно превышать 2%  от  общего

количества  смол. Испытание должно проводиться согласно соответствующему

методу2 ;

-------------------------

2 Соответствующим  считается  метод,  предписанный в  стандарте  DIN

16945 от июня 1969 года, пункт 6.4.3.

b) стенка из эпоксидных смол:

содержание ацетонового  экстракта  не должно превышать 2% от  общего

количества  смол. Испытание должно проводиться согласно соответствующему

методу3 .

-------------------------

3 То же, пункт 6.4.2.

(4) Прочность на изгиб и на растяжение

Механические свойства должны определяться:

для обечайки  -  в осевом направлении и в направлении  по  периметру

окружности;

для днищ и перегородок отсеков - в произвольно выбранном направлении.

Если основные   направления   арматуры   не   совпадают   с   осевым

направлением  и  в направлении периметру окружности (например, в  случае

двухосной навивки), следует определять прочность в основных направлениях

армирования  и  рассчитывать  ее в осевом направлении  и  в  направлении

периметра окружности по следующим формулам:

Растяжение

ST,c = 2 bT,H sin 2a  Т = растяжение

c = по периметру окружности

ST,a = 2 bT,H cos 2a  a = по оси

Изгиб

SF,c = 2 bF,H sin 2a  H = геликсоидальное направление

F = изгиб

SF,c = 2 bF,H cos 2a  a = основной угол навивки

Прочность на   растяжение  должна  испытываться  в  соответствии   с

методами,   предусмотренными   в  документеISO/TC61/WG2/TC   "Испытания.

Пластмасса-стекловолокно", N 4 от февраля 1971 года.

Прочность на  изгиб  должна испытываться в соответствии с  методами,

предусмотренными в рекомендацииISO/TC61 N 1540 от апреля 1970 года.

Требования

Новые цистерны  должны  отвечать  следующим  значениям  коэффициента

прочности на разрыв:

для статических нагрузок - 7,5;

для динамических нагрузок - 5,5.

При расчете динамической  нагрузки  принимаются  следующие  значения

ускорения:

2 г в направлении перемещения;

1 г по перпендикуляру к перемещению;

1 г по вертикали вверх; и

2 г по вертикали вниз.

Учитывая, что  характеристики армированных слоистых пластиков  могут

изменяться   в   зависимости  от  их  структуры,  минимальные   значения

устанавливаются  не  для  прочности  на изгиб и  на  растяжение,  а  для

нагрузок:

А = е bТ,  где bТ - прочность на растяжение при разрыве;

В = е2 bF, где bF - прочность на изгиб при разрыве;

е - толщина стенки;

Минимальные значения сил А и В:

На изгиб:

При вместимости цистерны =< 3 м3 :

в направлении по периметру окружности: В = 600 дкН4 ;

-------------------------

4 1 дкН (деканьютон) = 101 Н

в осевом направлении: В = 300 дкН.

При вместимости цистерны >3 м 3

в направлении по периметру окружности: В = 600 дкН;

в осевом направлении: В = 600 дкН.

При растяжении:

в направлении по периметру окружности: А = 100 дкН/мм;

в осевом направлении:                  А = 70 дкН/мм.

Модуль Е при  изгибе измеряется при температуре -40 градусовС и  +60

градусовС.  Оба  значения  не  должны отличаться более  чем  на  30%  от

значения,  полученного при температуре 20 градусовС. Поведение материала

стенок при испытании на растяжение длительностью более 1000 часов.

Напряжение при испытании равно: _b Т_.

7,5

e1000

При испытании коэффициент К = ----- не может быть более 1,6.

e0

e0 = удлинение образца под нагрузкой в начале испытания;

e1000 = удлинение образца под нагрузкой в конце испытания.

(5)Ударопрочность

а) Характер испытания

Поведение при  ударе  определяется  на образце  слоистого  пластика,

соответствующего   конструкционному   материалу,   использованному   при

изготовлении   цистерны.   Испытание  проводится   методом   сбрасывания

стального   груза  массой  5  кг  на  поверхность  слоистого   пластика,

соответствующего наружной поверхности цистерны.

b) Стенд

Стенд состоит из стального груза массой 5 кг, направляющей для этого

груза  и  опоры.  Общую  схему стенда см. на  рис.1.  Груз  имеет  форму

стального  цилиндра  с двумя боковыми канавками и имеет в  своей  нижней

части  сферический  наконечник диаметром 90 мм.  Направляющая  вертикаль

крепится к стене.

Опора состоит  из  двух профильных уголков 100 х 100 х 25 мм  длиной

300  мм, приваренных к стальной плите размером 400 х 400 мм.  Расстояние

между  обоими  уголками - 175 мм. Опора, крепящаяся к  основанию,  имеет

выемку глубиной 50 мм, позволяющую образцу прогибаться.

с) Подготовка образцов

Из подлежащего  испытанию материала вырезаются три образца  размером

200 х 200 мм, имеющие толщину испытываемого материала.

d) Метод проведения испытания

Образец располагается на опоре симметрично; по возможности он плоско

кладется  на опору таким образом, чтобы груз попадал в центр образца  со

стороны, соответствующей наружной поверхности цистерны.

Груз сбрасывается  с определенной высоты; при этом принимаются меры,

чтобы после отскакивания он снова не ударил по образцу.

Испытание должно проводиться при температуре окружающей среды.

Регистрируется   высота,  на  которую  вновь  поднимается  груз   по

направляющей.

Точно также испытывают два других образца.

е) Требования

Высота сбрасывания  груза  массой 5 кг должна составлять 1 м;  через

образец  при  действии  на него водяного столба высотой 1  м  не  должно

просачиваться за 24 часа более 1 л воды.

(6) Устойчивость к воздействию химических веществ

Плоские испытательные    пластины   из   армированной    пластмассы,

подготовленные в лаборатории, подвергаются в течение 30 дней воздействию

опасного вещества при температуре 50 градусовС по следующему методу:

а) Описание испытательного прибора (см. рис.2)

Испытательный прибор состоит из стеклянного цилиндра диаметром 140 х

150  мм  и высотой 150 мм с двумя патрубками, расположенными  под  углом

135  градусов,  причем один патрубок снабжен соединением типа NS 29  для

присоединения переходной трубы противоточного охладителя (1), а другой -

соединением  типа NS 14,5 для установки термометра (2); переходная труба

для соединения с противоточным охладителем и противоточный охладитель на

схеме   не   показаны.   Стеклянная  часть  прибора   изготовляется   из

жаропрочного стекла.

Образцы, вырезанные  из подвергаемых испытанию пластин, образуют дно

и  крышку стеклянного цилиндра. Они плотно прилегают к краям цилиндра за

счет политетрафтороэтиленовых шайб. Цилиндр с обоими образцами сжимается

двумя  пластинами из коррозионностойкой стали при помощи шести болтов  с

барашковыми   гайками.  Между  пластинами  и  образцами   прокладывается

асбестовое  кольцо.  На  рис.  2  эти  кольца  не  показаны.  Нагревание

осуществляется   снаружи   при   помощи   нагревательного   патрубка   с

автоматической  регулировкой. Замеры температуры производятся в камере с

жидкостью.

b) Работа испытательного прибора

Испытательный  прибор  позволяет испытывать только плоские  пластины

равномерной  толщины.  Отобранные  для  испытания  пластины  должны,  по

возможности,  иметь  толщину  4  миллиметра. В тех  случаях,  когда  эти

пластины  имеют  желеобразное  покрытие, они должны испытываться  в  том

виде,  в  каком  они обычно используются. Из  отобранной  для  испытания

пластины вырезается шесть шестиугольных образцов с длиной стороны по 100

миллиметров.

Для каждого испытания  готовится  по три образца на прибор. Один  из

этих   образцов   служит   в  качестве  эталона,  два   других   образца

используются,  соответственно,  для  испытания в жидкой  и  парообразной

среде прибора.

с) Порядок проведения испытания

Отобранные для  испытания  образцы крепятся в испытательном  приборе

таким  образом,  чтобы сторона с возможным желеобразным  покрытием  была

обращена  внутрь.  Используемая при испытании жидкость в объеме 1200  мл

наливается в стеклянный цилиндр. Затем прибор нагревается до температуры

испытания.  В  ходе испытания температура поддерживается  на  постоянном

уровне.   По  окончании  испытания  температура  прибора  понижается  до

температуры  окружающего воздуха, и используемая при испытании  жидкость

удаляется.    Прошедшие   испытание   образцы   сразу   же   промываются

дистиллированной  водой.  Жидкости, не смешивающиеся с водой,  удаляются

при  помощи  растворителей,  не  действующих  на  образцы.  Механическую

очистку   пластин   производить   нельзя,  поскольку   можно   повредить

поверхность образцов.

d) Оценка

Производится визуальный осмотр:

если при визуальном  осмотре  обнаруживаются чрезмерные  повреждения

(трещины,   пузыри,   поры,  отслоения,  вздутия   или   шероховатости),

результаты испытания считаются отрицательными;

если визуальный  осмотр не выявляет аномалий, производится испытание

на изгиб в соответствии с методами, указанными в пункте 12 (4), на обоих

образцах,  подвергнутых химическому воздействию, и на эталонном образце.

При   этом  прочность  на  изгиб  по  сравнению  с  исходной  величиной,

установленной  для отобранной для испытания пластины, не  подвергавшейся

никаким нагрузкам, не должна снижаться более чем на 20%.

Испытание прототипа элемента и предъявляемые

к его качеству требования

13. Гидравлическое   испытание   прототипа   цистерны   производится

экспертом, уполномоченным компетентными органами.

Если прототип   цистерны   разделен  на  отсеки  перегородками   или

волноуспокоителями, испытание производится на изготовленном с этой целью

элементе, имеющем такие же наружные торцевые стенки, как и вся цистерна,

и  представляющем ту часть цистерны, которая подвергается при нормальной

эксплуатации наибольшим воздействиям.

Это испытание  не  нужно  производить,  если оно  уже  было  успешно

проведено на другом элементе, имеющем такое же сечение больших размеров,

геометрически  аналогичное сечению рассматриваемого прототипа  элемента,

даже если этот элемент имеет внутреннее покрытие.

Это испытание  должно  показать,  что  при  нормальной  эксплуатации

прототип элемента обладает коэффициентом запаса при разрыве не менее 7,5.

Должно быть доказано,   например   расчетным  путем,  что   значения

коэффициента прочности на разрыв, указанные в пункте 12 (4), соблюдаются

для каждого отсека цистерны.

Разрыв происходит  тогда, когда используемая при испытании  жидкость

вытекает  из  цистерны в виде струи. Следовательно, до появления  такого

разрыва  допустимо наличие отслаивания и потери жидкости в виде  капель,

просачивающихся через это отслаивание.

Прототип подвергается гидравлическому давлению.

H = 7,5 х d x h,

где H - высота водяного столба;

h - высота цистерны;

d - плотность подлежащего перевозке вещества.

Если разрыв происходит  при высоте водяного столба H1, меньшей,  чем

H, то должно соблюдаться условие:

H1 >= 7,5 х d x (h - h1),

где h1 - высота  самой  высокой точки, в которой  появляется  первая

течь.

В случае появления  очень сильной течи в точке h1, необходимо тут же

произвести  ремонт  и  наложить на это место заплату,  чтобы  продолжить

испытание до достижения высоты H.

Контроль цистерн серийного производства

на соответствие

14. (1) Контроль   соответствия   цистерн   серийного   производства

осуществляется   путем  проведения  одного  или  нескольких   испытаний,

предусмотренных   в  пункте  12.  Однако  вместо  степени  полимеризации

определяется твердость по Барколу.

(2) Твердость по Барколу

Испытание должно   проводиться   по  соответствующей   методике5.

Твердость   по  Барколу,  определяемая  на  внутренней  стороне  готовой

цистерны, не должна быть ниже 75% значения, полученного в лаборатории на

чистой затвердевшей смоле.

-------------------------

5 Соответствующей  методикой  считается методика, предусмотренная  в

стандарте АSTM-D 2583-67.

(3) Содержание   стекловолокна   должно   находиться   в   пределах,

установленных в пункте 12 (2), и не должно, кроме того, отличаться более

чем на 10% от значения, установленного для прототипа цистерны.

Испытание всех  цистерн и требования к их качеству,

предъявляемые до их сдачи в эксплуатацию

Испытание на герметичность

15. Испытание   на   герметичность  проводится  в   соответствии   с

приложением N 16; на цистерне должно проставляться клеймо эксперта.

ГЛАВА 5. Специальные положения, касающиеся цистерн,

используемых для перевозки веществ с

температурой вспышки не выше 55 градусовС

16. Цистерна   должна  быть  сконструирована  таким  образом,  чтобы

обеспечивать  снятие  статического электричества с  различных  составных

частей,  с  тем  чтобы избежать  накопления  опасных  электростатических

зарядов

17. Все металлические  части  цистерны и транспортного  средства,  а

также электропроводные покрытия стенок должны быть закольцованы.

18. Сопротивление  между каждой проводящей частью и шасси не  должно

превышать 106 Ом.

Устранение опасности,связанной с зарядами,

возникающими в результате трения

19. Поверхностное  сопротивление  и сопротивление разряду  на  землю

всей  наружной поверхности цистерны должны соответствовать  предписаниям

пункта 20.

20. Поверхностное  сопротивление  и сопротивление разряду на  землю,

измеренные  в  соответствии  с положениями пункта  21,  должны  отвечать

следующим требованиям:

(1) Стенки, не оборудованные электропроводными конструкциями:

а) поверхности, по которым можно ходить:

сопротивление разряду на землю не должно превышать 108 Ом;

b) прочие поверхности:

поверхностное сопротивление не должно превышать 109 Ом.

(2) Стенки, оборудованные электропроводными конструкциями:

а) поверхности, по которым можно ходить:

сопротивление разряду на землю не должно превышать 108 Ом;

b) прочие поверхности:

электропроводность  считается удовлетворительной, если  максимальная

толщина  неэлектропроводных  покрытий  на  заземленных  электропроводных

конструкциях,  например электропроводного листа, металлической сетки или

других соответствующих материалов, не превышает 2 мм и если площадь ячеи

металлической сетки не превышает 64 см2.

(3) Все измерения  поверхностного  сопротивления  или  сопротивления

разряду  на землю необходимо осуществлять на самой цистерне и  повторять

не  реже  одного раза в год, следя за тем, чтобы установленные  значения

сопротивлений не превышались.

Методы испытаний

21. - (1) Поверхностное   сопротивление   (R100)   -   (изоляционное

сопротивление) в омах, электроды из токопроводящей краски в соответствии

с  рис.3  Рекомендации  МЭК  167 1964  года,-  измеряемое  в  атмосфере,

соответствующей  стандарту  23/50 согласно Рекомендации ИСО R291,  пункт

3.1, 1963 года.

(2) Сопротивление   разряду  на  землю  в  омах  представляет  собой

соотношение между постоянным напряжением, измеряемым между нижеописанным

электродом,   подсоединенным   к  поверхности   цистерны   транспортного

средства, и заземленным шасси транспортного средства, и общей силой тока.

Процедура подготовки   образцов  к  испытанию  аналогична  той,  что

описана  в  пункте 12 (1). Электрод представляет собой диск площадью  20

см2  и  диаметром  50 мм. Необходимо обеспечить его  плотный  контакт  с

поверхностью цистерны путем использования, например, влажной бумаги, или

влажного  губчатого материала, или какого-либо другого  соответствующего

материала.  Другим  электродом  служит заземленное  шасси  транспортного

средства.  Подается  постоянный  ток напряжением 100-500  вольт.  Замеры

производятся  после  подачи  испытательного напряжения в  течение  одной

минуты.  Электрод  может  устанавливаться в любом месте  внутренней  или

наружной стороны стенки цистерны.

Если произвести замеры на цистерне невозможно, это можно сделать при

тех же условиях и в лаборатории на образце из того же материала.

Устранение опасности, связанной с зарядами,

возникающими при наполнении цистерны

22. Следует использовать    заземленные   металлические   детали   и

располагать  их  таким образом, чтобы в любой момент при заполнении  или

опорожнении   поверхность  заземленного  и  находящегося  в  контакте  с

перевозимым  веществом  металла  составляла  не менее 0,04 м2  на  1  м3

вещества, содержащегося в цистерне на тот момент, при этом ни одна часть

вещества  не  должна находиться на расстоянии более 2,0 м  от  ближайшей

заземленной  металлической детали. В качестве металлической детали можно

использовать:   а)   металлический  клапан  с   педальным   управлением,

металлический   выпускной  патрубок  или  металлическую  пластину,   при

условии,  что  общая поверхность металла, соприкасающегося с  жидкостью,

будет не меньше предписанной поверхности; или

b) металлическую  решетку  с  прутьями  диаметром не менее  1  мм  и

площадью  ячеи  не  более  4 см2, при  условии,  что  общая  поверхность

решетки, соприкасающейся с жидкостью, будет не меньше предписанной.

23. Положения  пункта 22 не применяются к цистернам из  армированных

пластмасс,  оборудованным  какой-либо  другой  системой  для  устранения

опасности,  связанной с зарядами, возникающими при наполнении, если  при

практическом  сравнительном  испытании,  проведенном  в  соответствии  с

пунктом  24, было установлено, что для снятия заряда, накапливающегося в

цистерне   при   наполнении,  нужно  столько  же  времени,  что  и   для

металлической цистерны сравнимых размеров.

Сравнительное испытание

24. - (1) Сравнительное      испытание      на     время      снятия

электростатического  заряда  в условиях, описанных в пункте (2),  должно

проводиться  на прототипе цистерны из армированных пластмасс и  стальной

цистерны следующим образом (см.рис.3):

а) цистерна из  армированных  пластмасс монтируется так же,  как  во

время  эксплуатации,  - например, на стальной опоре,  имитирующей  шасси

транспортного  средства,  -  и  не менее чем на  две  трети  заполняется

дизельным   моторным   маслом,   часть   которого   пропускается   через

соответствующий  фильтр  тонкой очистки таким образом,  чтобы  плотность

заряда общего потока составляла около 100 мкКл/м3;

b) напряженность  поля в месте скопления паров в цистерне измеряется

с  помощью  соответствующего измерителя поля с непрерывной  регистрацией

показаний,  устанавливаемого  с  вертикальным расположением  его  оси  и

находящегося  на  расстоянии не менее 20 см от  вертикального  впускного

патрубка;

с) аналогичное  испытание  проводится на стальной цистерне,  ширина,

длина  и  объем  которой отличаются не более чем на 15%  от  аналогичных

характеристик  цистерны  из армированных пластмасс, или на  цистерне  из

армированных    пластмасс   аналогичных   размеров,   покрытой   изнутри

заземленной металлической фольгой.

(2) В ходе испытания должны соблюдаться следующие условия:

а) испытание   должно  проводиться  под  навесом  при  относительной

влажности менее 80%;

b) остаточная  проводимость  используемого при испытании  дизельного

моторного  масла должна составлять при температуре измерения 3-5  пСм/м.

Она должна измеряться в баке, в котором VT менее 2,5 х 106 или равняется

этой величине,

d2

где: V = подаваемое напряжение;

d = расстояние между электродами в метрах;

Т = продолжительность измерения в секундах.

Остаточная проводимость, измеренная на образцах вещества, взятого из

прошедшей  испытание цистерны после заполнения, не должна отличаться  от

величин,  полученных  при  последующих  испытаниях  на  пластмассовых  и

металлических цистернах, более чем на 0,5 пСм/м;

с) скорость наполнения должна быть постоянной, в пределах 1-2 м3/мин

и  одинаковой  как  для цистерны из армированных пластмасс,  так  и  для

стальной  цистерны.  Время,  необходимое  для остановки  струи  в  конце

наполнения, должно быть короче времени снятия заряда в стальной цистерне;

d) плотность заряда должна определяться соответствующим прибором для

измерения  поля  с непрерывной регистрацией показателей (например,  типа

"field  mill"),  погружаемым  в  вещество как можно  ближе  к  наливному

патрубку;

е) внутренний   диаметр  подающих  трубок  вертикального   наливного

патрубка   должен  составлять  10  см,  и  наполняющий  патрубок  должен

заканчиваться Т-образным выводом;

f) подходящий   микрофильтр6  с  регулируемым  выпускным   клапаном,

позволяющим регулировать проходящую через него струю, устанавливается на

расстоянии не более 5 м от отверстия наливного патрубка;

-------------------------

6 Подходящим считается "Rellumit 5"

g) уровень жидкости   не  должен  опускаться  ни  до  нижней   части

наливного патрубка, ни до прибора измерения поля.

Сравнение времени снятия заряда

(3) Первоначальным   значением   напряженности  поля   должно   быть

значение,  зарегистрированное немедленно после перекрытия струи топлива,

когда  устанавливается  плавная  кривая  ослабления  заряда.  При  обоих

испытаниях  временем  снятия  заряда считается  время,  необходимое  для

падения напряженности поля до 37% от его первоначального значения.

(4) Время снятия  заряда  для цистерны из армированных пластмасс  не

должно превышать время, необходимое в таком случае для стальной цистерны.

Таблица 1

СОСТАВ СТЕКЛА

Стекло Е: Состав в процентах от массы

------------------------------------------------------------------------

Диоксид кремния               (SiO2)           52-55%

Окись алюминия                (Al2O3)          14-15,5%

Известь                       (CaO)            16,5-18%

Оксид магния                  (MgO)            4-5,5%

Оксид бора                    (B2O3)           6,5-21%

Фтор                          (F)              0,2-0,6%

Оксид железа                  (Fe2O3)          <1%

Оксид титана                  (TiO2)           <1%

Оксиды щелочных металлов      (Na2O+K2O)       <1%

------------------------------------------------------------------------

Стекло С: состав в процентах от массы

------------------------------------------------------------------------

Диоксид кремния               (SiO2)           63,5-65%

Окись алюминия                (Al2O3)          4-4,5%

Известь                       (CaO)            14-14,5%

Оксид магния                  (MgO)            2,4-3%

Оксид бора                    (B2O3)           5-6,5%

Оксид железа                  (Fe2O3)          0,3%

Оксид натрия                  (Na2O)           7-9%

Оксид калия                   (K2O)            0,7-1%

------------------------------------------------------------------------

Рисунок 1

Стенд для определения ударопрочности методом сбрасывания

сферического наконечника

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.121

Рисунок 2

Прибор для испытания на устойчивость

к воздействию химических веществ

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.122

Рисунок 3

Схема установки для проведения сравнительного испытания

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.122

Приложение N 18

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ ВСТРОЕННЫХ

СВАРНЫХ ЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ СВАРНЫХ ЦИСТЕРН И СВАРНЫХ КОРПУСОВ

КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ

ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 1 МПа (10 бар), А ТАКЖЕ ВСТРОЕННЫХ СВАРНЫХ

ЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ СВАРНЫХ ЦИСТЕРН И СВАРОЧНЫХ КОРПУСОВ

КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

ГЛУБОКООХЛАЖДЕННЫХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ КЛАССА 2

1. Материалы и корпуса

1. - (1) Корпуса,    предназначенные    для    перевозки    веществ,

предусмотренных в пунктах 1о, 2о и 4о класса 2, в пунктах 6о a), 17о a),

19о  a),  31о a) - 33о a) класса 4.2, а также в пункте 6о класса 8  (см.

приложение N 1 к настоящим правилам), должны изготовляться из стали.

(2) Корпуса,    изготовленные    из    мелкозернистых    сталей    и

предназначенные для перевозки:

веществ класса  2,  отнесенных к категории коррозионных, и  веществ,

указанных в пункте 4оА, и

веществ, указанных в пункте 6о класса 8,

должны подвергаться  термической обработке для снятия  температурных

напряжений.

(3) Корпуса,   предназначенные   для  перевозки   глубокоохлажденных

сжиженных  газов  класса  2, должны изготовляться  из  стали,  алюминия,

алюминиевых  сплавов,  меди или медных сплавов (например,  латуни).  При

этом  корпуса  из меди и медных сплавов допускаются только  к  перевозке

газов, не содержащих ацетилена; этилен, однако, может содержать не более

0,005% ацетилена.

(4) Могут использоваться только материалы, выдерживающие минимальную

и   максимальную   рабочие   температуры  корпусов  и  их   фитингов   и

вспомогательного оборудования.

2. Для изготовления   корпусов  разрешается  использовать  следующие

материалы:

а) стали, не  подвергающиеся ломкому разрыву при минимальной рабочей

температуре (см. пункт 6), в частности:

1) мягкие стали  (за исключением перевозки газов, предусмотренных  в

пункте 3о класса 2);

2) мелкозернистые   нелегированные  стали  при  температуре  до  -60

градусов C;

3) легированные никелевые стали (с содержанием никеля от 0,5% до 9%);

4) аустенитые хромникелевые стали при температуре до -270 градусовC;

b) алюминий,   содержащий  не  менее  99,5%  чистого  металла,   или

алюминиевые сплавы (см. пункт 7);

с) восстановленная медь, содержащая не менее 99,9% чистого металла и

медные сплавы, содержащие более 56% чистой меди (см. пункт 8).

3. (1) Корпуса  из  стали, алюминия или алюминиевых  сплавов  должны

быть либо бесшовными, либо сварными.

(2) Корпуса из аустенитной стали, меди или медных сплавов могут быть

твердопаянными.

4. Фитинги и вспомогательное оборудование могут крепиться к корпусам

резьбовыми соединениями или следующим образом:

а) к корпусам из стали, алюминия или алюминиевых сплавов - с помощью

сварки;

b) к корпусам  из  аустенитной  стали, меди или медных сплавов  -  с

помощью сварки или пайки твердым припоем.

5. Конструкция  корпусов и их крепление к транспортному средству,  к

шасси  или  к  раме контейнера должны  полностью  исключать  возможность

охлаждения  несущих  частей,  в результате которого они могли  бы  стать

хрупкими.  Сами  крепления  корпусов должны быть  сконструированы  таким

образом, чтобы даже при самой низкой рабочей температуре корпус сохранял

необходимые механические свойства.

2. Требования к испытаниям

а) Стальные корпуса

6. Материалы,  используемые для изготовления корпусов, и сварные швы

при  минимальной рабочей температуре, но не меньше -20 градусовС   должны

отвечать нижеуказанным требованиям в отношении ударопрочности.

Испытания должны проводиться на образцах с V-образной выемкой.

Максимальное значение ударопрочности для образцов (см. пункты 9-11),

расположенных  так,  что их продольные оси находятся под прямым углом  к

направлению  прокатки, а V-образная выемка (в соответствии со стандартом

ISO  R  148)  перпендикулярна  поверхности листа, должно  составлять  34

Дж/см2  для  мягкой  стали (из которой в  соответствии  с  существующими

стандартами  ИСО могут быть изготовлены образцы, продольные оси  которых

совпадают  с направлением прокатки), мелкозернистой стали,  легированной

ферритной  стали  с содержанием Ni < 5%, легированной ферритной стали  с

содержанием никеля в пределах 5% =<Ni =<9% или аустенитной хромникелевой

стали.

Для аустенитных    сталей   испытанию   на   ударопрочность   должен

подвергаться только сварной шов.

При рабочей температуре    ниже   -196   градусовC   испытание    на

ударопрочность  проводится не при минимальной рабочей температуре, а при

-196 градусовС.

b) Корпуса из алюминия и алюминиевых сплавов

7. Швы корпусов    должны   отвечать   требованиям,    установленным

компетентным органом.

с) Корпуса из меди и медных сплавов

8. Испытаний на ударопрочность можно не проводить.

3. Методы проведения испытаний

а) Испытания на ударопрочность

9. Для листового  материала  толщиной менее 10 мм, но не менее 5  мм

используются  образцы  с  поперечным сечением 10 мм х е мм,  где  "е"  -

толщина листа. В случае необходимости допускается механическая обработка

при  толщине  7,5  мм или 5 мм. Минимальное значение  34  Дж/см2  должно

сохраняться во всех случаях.

Примечание. Листы   толщиной  менее  5  мм  и  их  сварные  швы   на

ударопрочность не испытываются.

10. - (1) При    испытании   листового   материала    ударопрочность

определяется  на  трех образцах. Образцы вырезаются поперек  направления

прокатки;  однако  в  случае  мягкой стали они  могут  вырезаться  вдоль

направления прокатки.

(2) Для испытания сварных швов образцы вырезаются следующим образом:

при  е =< 10 мм:

три образца с бороздкой в центре сварного шва;

три образца с  бороздкой  в  центре зоны термического  ожога  от

сварки  (V-образная  бороздка  пересекает границу зоны сварки  в  центре

образца)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.124

При 10 мм < e =< 20 мм

три образца в центре сварного шва;

три образца взятые   из   зоны  термического  ожога  от   сварки

(V-образная бороздка  пересекает  границу зоны сварки  в  центре

образца)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.124

При е > 20 мм:

Два комплекта  из  трех  образцов  (один комплект  -  с  внешней

стороны, один  -  с внутренней стороны), вырезаемые в каждом  из

указанных ниже  мест  (V-образная  бороздка  пересекает  границу

зоны сварки в  центре  образцов, вырезанных в зоне  термического

ожога отсварки)

Примечание: См. рисунок из Monitorul Oficial N 87-90 от 26.06.2002 г.

стр.124

11. - (1) Для  листового материала средний результат трех  испытаний

должен соответствовать минимальному значению 34 Дж/см2, предусмотренному

в  пункте  6,  не  более одного значения  может  быть  ниже  минимальной

величины, но при этом не меньше 24 Дж/см2.

(2) Для сварных   швов   средние  результаты,  полученные  на   трех

образцах, вырезанных в центре сварки, не должны быть меньше минимального

значения 34 Дж/см2; не более одного значения может быть ниже минимальной

величины, но при этом не меньше 24 Дж/см2.

(3) Для зоны  термического  ожога  от  сварки  (V-образная  бороздка

пересекает  границу зоны сварки в центре образца) результат,  полученный

не  более чем на одном из трех образцов, может быть меньше  минимального

значения 34 Дж/см2, но он не должен быть меньше 24 Дж/см2.

12. В случае  неудовлетворения требований, предусмотренных в  пункте

11, повторное испытание может проводиться лишь один раз, если:

а) средний результат   первых   трех  испытаний  ниже   минимального

значения 34 Дж/см2, или

b) результат  более чем одного испытания ниже минимального  значения

34 Дж/см2, но не ниже 24 Дж/см2.

13. При повторном  испытании на ударопрочность листов и сварных швов

ни  одно  из отдельных значений не должно быть ниже 34  Дж/см2.  Среднее

значение  всех результатов первоначального и повторного испытаний должно

быть не менее минимального значения 34 Дж/см2.

При повторном   испытании   на  ударопрочность  материала   в   зоне

термического  ожога ни одно из отдельных значений не должно быть ниже 34

Дж/см2.

Приложение N 19

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАКУУМНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ ОТХОДОВ

Примечание. Данное  приложение  применяется к встроенным  и  съемным

цистернам

ГЛАВА 1. Общие положения, область применения

(использование цистерн), определения

Определение

1. В нижеследующих   предписаниях  вакуумная  цистерна  для  отходов

означает  встроенную или съемную цистерну, используемую главным  образом

для  перевозки  опасных  отходов и  имеющую  специальные  конструктивные

детали  и/или оборудование, для облегчения загрузки и выгрузки отходов в

соответствии с требованиями настоящего приложения.

Цистерна, полностью  удовлетворяющая требованиям приложения N 16, не

считается "вакуумной цистерной для отходов".

2. Термин "защищенная зона" означает следующие зоны:

(1) В нижней  части  цистерны: зона, лежащая за углом в 60о  по  обе

стороны от нижней образующей.

(2) В верхней  части  цистерны: зона, лежащая за углом в 30о по  обе

стороны от верхней образующей.

(3) Поверхность   переднего   днища  цистерны  на   автотранспортных

средствах.

(4) На заднем днище цистерны: защищенное пространство.

Область применения

3. Специальные   предписания   глав  2-7  дополняют   или   изменяют

приложение N 16 и применяются к вакуумным цистернам для отходов.

Вакуумные цистерны   для  отходов  могут  оснащаться  открывающимися

днищами,   если   специальные  предписания,  содержащиеся  в  части   II

приложения N 16, допускают опорожнение перевозимых веществ снизу.

Вакуумные цистерны   для   отходов   должны   соответствовать   всем

положениям  приложения N 16, за исключением случаев, когда  специальными

положениями,  включенными  в настоящее приложение,  предусмотрено  иное.

Однако  положения  пунктов  14  (4) - (6), 42 и 43 приложения  N  16  не

применяются.

Использование

4. Вещества классов  3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9 могут перевозиться

в  вакуумных  цистернах  для отходов, если  специальными  предписаниями,

содержащимися  в  части II приложения N 16, разрешается их перевозка  во

встроенных или съемных цистернах.

ГЛАВА 2. Конструкция

5. Цистерны конструируются в расчете на давление, которое в 1,3 раза

превышает  давление наполнения и опорожнения, но составляет не менее 400

кПа  (4  бара)  (манометрическое давление). При перевозке  веществ,  для

которых  в  приложении  N 16 указано более  высокое  расчетное  давление

цистерны, должно применяться это более высокое давление.

6. Цистерны конструируются  в расчете на внутреннее разрежение в 100

кПа (1 бар).

ГЛАВА 3. Элементы оборудования

7. Единицы оборудования  располагаются  таким  образом,  чтобы  быть

защищенными  от  всякой  опасности  срывания или  повреждения  во  время

перевозки  или погрузочно-разгрузочных работ. Это требование может  быть

выполнено  путем расположения оборудования в так называемой  "Защищенной

зоне" (см. пункт 2).

8. Система опорожнения  снизу  корпусов  цистерн может  состоять  из

наружного  трубопровода  с  запорным вентилем, расположенным  как  можно

ближе  к  корпусу,  и  вторым  затвором  в  виде  заглушки  или  другого

эквивалентного устройства.

9. Положение   и  направление  закрытия  запорного(ых)  вентиля(ей),

соединенного(ых) с корпусом или с любым отсеком корпуса, разделенного на

отсеки,   должны  быть  четко  различимы,  и  при  этом  должна  иметься

возможность их проверки с земли.

10. Во избежание  любой  потери  содержимого  в  случае  повреждения

наружной  арматуры  наполнения  и  опорожнения  (трубных  муфт,  боковых

запорных  устройств)  внутренний  запорный вентиль или  первый  наружный

запорный  вентиль (когда это применимо) и его седло должны быть защищены

от опасности срывания под воздействием внешних нагрузок или должны иметь

такую конструкцию, которая могла бы выдерживать эти нагрузки. Устройства

наполнения  и  опорожнения  (включая  фланцы или  винтовые  заглушки)  и

защитные  колпаки (если таковые имеются) должны быть надежно защищены от

случайного открывания.

11. Цистерны   могут   быть  оборудованы   открывающимися   днищами.

Открывающиеся днища должны удовлетворять следующим требованиям:

(1) Конструкция днищ должна обеспечивать их герметическое закрывание.

(2) Возможность их случайного открывания должна быть исключена.

(3) Если механизм   открывания  имеет  электропривод,  то  в  случае

аварийного  прекращения  подачи электроэнергии днище  должно  оставаться

надежно закрытым.

(4) Должно быть   установлено   предохранительное  или   блокирующее

устройство,  препятствующее  открыванию  днища  в  случае  сохранения  в

цистерне   остаточного  давления.  Это  предписание  не  применяется   к

открывающимся  днищам  с  электрическим приводом, если  их  ход  надежно

контролируется.  В этом случае приборы управления должны функционировать

в  режиме  автоматического  слежения и находиться в таком  месте,  чтобы

оператор  имел  возможность  постоянно  следить за работой  днища  и  не

подвергаться опасности во время его открывания и закрывания.

(5) Должна быть  предусмотрена  защита  днища,  предотвращающая  его

открывание  под  воздействием  нагрузок, возникающих  при  опрокидывании

транспортного средства.

12. Вакуумные   цистерны,  оборудованные  поршневым  выталкивателем,

предназначенным  для облегчения очистки или опорожнения цистерны, должны

иметь    стопорные   устройства,   предотвращающие   выброс   поршневого

выталкивателя  из  цистерны  в любом из его рабочих положений  в  случае

приложения  к  нему  усилия, равного  максимально  допустимому  рабочему

давлению  цистерны. Максимально допустимое рабочее давление цистерн  или

их  отсеков,  оснащенных  пневматическим  поршневым  выталкивателем,  не

должно   превышать   100   кПа  (1,0  бара).   Поршневой   выталкиватель

изготовляется   таким  образом  и  из  таких  металлов,  чтобы  при  его

перемещении не создавалось источника воспламенения.

Поршневой выталкиватель     может    использоваться    в    качестве

разделительной   перегородки,   если  он  неподвижно   закреплен.   Если

какой-либо элемент оборудования, закрепляющего поршневой выталкиватель в

неподвижном  положении, находится с наружной стороны цистерны, он должен

устанавливаться  таким  образом,  чтобы  обеспечивалась  его  защита  от

случайного повреждения.

13. Цистерны могут быть оборудованы всасывающими штангами, если:

а) штанга имеет    внутренний   или   наружный   запорный   вентиль,

установленный  непосредственно на корпусе или на патрубке, приваренном к

корпусу;

b) запорный вентиль,  предусмотренный  в  подпункте  а),  установлен

таким образом, чтобы возможно было осуществлять перевозку в случае, если

он находится в открытом положении; и

с) штанга сконструирована  таким  образом, чтобы цистерна не  давала

течи в результате случайного удара о штангу.

14. На цистернах  устанавливается следующее дополнительное сервисное

оборудование:

(1) Выходной патрубок насоса/эксгаустера, обеспечивающий отвод любых

легковоспламеняющихся  или  токсичных  паров  в  место,  где  они  будут

создавать опасности.

(2) Пламегасительное  устройство  на  входном и  выходном  патрубках

вакуумного  насоса/эксгаустера,  способного  вызвать  образование  искр,

которое   устанавливается   на  цистерне,  используемой  для   перевозки

легковоспламеняющихся отходов.

(3) Насосы, способные  создавать  избыточное  давление,  оборудуются

защитным  устройством,  устанавливаемым на трубопроводе,  который  может

находиться   под   давлением.   Это   устройство,   устанавливается   на

срабатывание   при  давлении,  не  превышающем  максимально  допустимого

рабочего давления цистерны.

(4) Между корпусом  или  выходным  отверстием устройства  защиты  от

переполнения,  установленного  на корпусе, и трубопроводом,  соединяющим

корпус с насосом/эксгаустером, устанавливается запорный вентиль.

(5) Цистерна  оборудуется  соответствующим  манометром/вакуумметром,

который  устанавливается  в таком положении, чтобы его  показания  могли

легко считываться оператором насоса/экс-гаустера. Шкала манометра должна

иметь   контрольное  деление,  соответствующее  максимально  допустимому

рабочему давлению цистерны.

(6) Цистерна  или  каждый  ее отсек, если она разделена  на  отсеки,

должны   быть   снабжены  уровнемером.  В  качестве  уровнемеров   могут

использоваться смотровые стекла, если:

i) они являются  частью  стенки  цистерны и  имеют  сопротивляемость

давлению,  сопоставимую  с  сопротивляемостью  цистерны;  или  если  они

установлены с наружной стороны цистерны;

ii) верхняя и  нижняя  соединительная арматура цистерны  оборудована

запорными  вентилями, установленными непосредственно на корпусе и  таким

образом, что перевозка при их открытом положении невозможна;

iii) они пригодны   для  использования  при  максимально  допустимом

рабочем давлении цистерны; и

iv) они расположены  так, что исключается возможность их  случайного

повреждения.

15. Корпуса вакуумных  цистерн  для  отходов  должны  быть  снабжены

предохранительным клапаном с установленной перед ним разрывной мембраной.

ГЛАВА 4. Официальное утверждение типа

16. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 5. Испытания

17. Не реже одного  раза  в три года вакуумные цистерны для  отходов

должны подвергаться внутреннему и наружному осмотру.

ГЛАВА 6. Маркировка

18. Специальных предписаний нет.

ГЛАВА 7. Эксплуатация

19. - (1) Вакуумные     цистерны     для     отходов     заполняются

легковоспламеняющимися  жидкостями  через  наливную  арматуру,  выходные

отверстия  которой расположены внутри цистерны на низком уровне.  Должны

приниматься меры к тому, чтобы свести к минимуму образование брызг.

(2) В случае загрузки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой

вспышки   ниже  23  градусов  с  помощью  сжатого  воздуха   максимально

допустимое давление должно составлять 100 кПа (1 бар).

(3) Применение   цистерн,  оборудованных  поршневым  выталкивателем,

используемым  в качестве разделительной перегородки, допускается лишь  в

том  случае, если вещества по обе стороны перегородки (выталкиватели) не

вступают в опасную реакцию друг с другом (см. пункт 48 приложения N 16).

Приложение N 20

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

СПЕЦИАЛЬНAЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Глава 1. Общие положения, структура

и программа подготовки

1. Специальная   подготовка  водителей  к  управлению  транспортными

средствами,  перевозящими  опасные грузы, организуется в соответствии  с

положениями  настоящего  приложения  на основе пунктов  14-19  настоящих

правил.

2. Необходимые    специальные    знания   и   практические    навыки

приобретаются  водителями  на теоретических и практических  занятиях,  в

учебных центрах, аккредитованных компетентным органом.

3. Начальное  теоретическое и практическое обучение и переподготовка

проводятся  в  виде  основного и специализированного  курсов  в  учебных

центрах, аккредитованных компетентным органом.

4. В целях контроля  полученных знаний проводится письменный экзамен

компетентным    органом   или   экзаменационным   центром,   назначенным

компетентным  органом. Экзамен у водителей должен принимать  экзаменатор

(эксперт  по  перевозкам опасных грузов), назначенный  согласно  приказу

компетентного органа.

5. При успешной    сдаче   экзамена   компетентный   орган    выдает

свидетельство о подготовке водителя со сроком действия 2 года.

6. - (1) Минимальная  продолжительность теоретической части  каждого

начального специального курса или всеобъемлющего курса должна составлять:

основной курс                       18 занятий1

специализированный курс

по перевозке в цистернах            12 занятий1.

-------------------------

1 Для практических  занятий,  указанных  в подпункте (4)  пункта  7,

может  потребоваться дополнительное учебное время в зависимости от числа

обучаемых водителей.

(2) Общая продолжительность   всеобъемлющего  курса  устанавливается

компетентным  органом в количестве 30 часов при количестве слушателей не

более  20  человек  в  группе, и в дальнейшем не  должен  изменяться  по

продолжительности   основного  курса  и  специализированного  курса   по

перевозке в цистернах.

(3) Продолжительность одного занятия составляет 45 минут.

(4) Ежедневно разрешается проводить не более восьми часов занятий.

(5) Индивидуальные   практические   занятия  должны  проводиться   в

дополнение   к  теоретической  подготовке  и  охватывать,  как  минимум,

оказание  первой  помощи,  тушение пожара и меры, принимаемые  в  случае

происшествия  или  аварии,  использование специальной одежды  и  средств

индивидуальной защиты, заполнение транспортной документации и другое.

7. - (1) Курсы  переподготовки,  организуемые на  регулярной  основе

учебными  центрами,  имеют целью обновить знания водителей;  они  должны

охватывать   последние  изменения  в  области  транспортных  средств   и

законодательства,   а  также  изменения,  касающиеся  перевозки  опасных

веществ, вносимые Европейским комитетом экспертов.

(2) Курсы переподготовки должны быть пройдены до истечения 1,5 лет с

момента первой подготовки.

(3) Продолжительность каждого курса переподготовки должна составлять

не менее трех дней.

(4) Ежедневно разрешается проводить не более восьми часов занятий.

(5) Экзамен проводится   методом   письменного  тестирования   после

окончания каждого курса отдельно.

(6) По результатам  сдачи экзамена свидетельство о подготовке  может

быть   продлено   компетентным  органом  или  экзаменационным   центром,

назначенным  компетентным  органом, о чем в свидетельстве  экзаменатором

делается  соответствующая отметка, заверяемая подписью и личной  печатью

экзаменатора.

ГЛАВА 2. Апробация подготовительных курсов

8. Учебные центры аккредитуются компетентным органом

9. Экзаменационные    центры   подлежат   официальному    назначению

компетентным органом.

10. Официальная  аккредитация  или назначение  центров  производится

компетентным  органом  только  на основании  письменных  заявлений,  при

условии  выполнения требований Положения об аккредитации,  утвержденного

компетентным органом.

(2) К заявлению   с  просьбой  об  апробации  прилагаются  следующие

документы:

a) подробная  программа подготовки, в которой указываются  изучаемые

темы, расписание занятий и планируемые методы обучения;

b) документы  о  квалификации  обучающего персонала  и  профиль  его

деятельности;

c) информация  о  помещениях,  в которых проводятся  курсы,  учебных

материалах, а также о средствах, используемых для практических занятий;

d) условия участия в занятиях, например число слушателей.

11. Компетентный  орган постоянно контролирует проведение  обучения,

проводит прием экзаменов, выдает и ведет учет свидетельств о подготовке.

ГЛАВА 3. Требования, предъявляемые к подготовке

12. Учебные центры должны обеспечивать высокий уровень преподавания,

а  также  знание  преподавателями-инструкторами  изменений,  вносимых  в

правила  перевозки опасных грузов Европейским экспертным комитетом, и  в

требования  к  обучению  персонала  для  осуществления  перевозки  таких

грузов.  Обучение должно быть максимально связано с практикой. Программа

обучения  должна  быть  официально  утверждена  компетентным  органом  и

основываться  на темах, указанных в пунктах 4 и 7. Начальная специальная

подготовка   и  переподготовка  должны  также  включать   индивидуальные

практические занятия (см. пункт 7).

ГЛАВА 4. Экзамены

13. - (1) После прохождения курса обучения в учебном центре, включая

практические  занятия,  водители обязаны сдать экзамены по  основному  и

специальному  курсу  в компетентном органе или  экзаменационном  центре,

назначенном компетентным органом, независимым от учебного центра.

(2) Экзамен должен  проводиться методом письменного тестирования  по

плану    тестов,   утвержденных   компетентным   органом.   До    начала

соответствующего  экзамена кандидаты не должны знать содержания вопросов

тестов.

(3) На экзамене   кандидат   должен   показать,  что   он   обладает

теоретическими   знаниями  и  практическими  навыками,  которыми  должен

владеть  профессиональный  водитель  транспортных  средств,  перевозящих

опасные грузы.

(4) По всеобъемлющему курсу может проводиться единый экзамен.

(5) Кандидат  считается сдавшим экзамен, если он правильно ответил и

решил  не  менее  65%  тестов. Кандидат, не  сдавший  экзамен  с  первой

попытки,  может  повторно попытаться сдать экзамен не ранее чем через  7

дней после первой попытки и не позднее чем через 60 дней после окончания

обучения;  если  кандидат  при повторной попытке не сдал экзамен,  то  к

перевозкам опасных грузов он не допускается.

14. Письменные ответы на экзаменационные тесты проверяются в течение

трех   дней  экзаменатором,  экспертом  по  перевозке  опасных   грузов,

назначенным  приказом компетентного органа. Кандидатам, успешно  сдавшим

экзамен,  в течение пяти дней должно быть выдано свидетельство о допуске

к  перевозкам  опасных грузов, подписанное и заверенное  личной  печатью

экзаменатора.  Оригиналы  письменных  ответов  и  протоколов  проведения

экзамена  с  подписью  экзаменатора и ведомостью выдачи  свидетельств  о

подготовке,  должны  храниться в компетентном органе не менее пяти  лет.

Если   экзамен   проводился   в  экзаменационном   центре,   назначенном

компетентным органом, то копии протоколов проведения экзамена с подписью

экзаменатора должны храниться также в экзаменационном центре.

15. - (1) После    прохождения    курса   переподготовки    кандидат

допускается к сдаче соответствующего экзамена.

(2) Этот экзамен  проводится  и  контролируется  на  основе  тех  же

требований, которые изложены в пункте 14.

(3) Экзаменационные  тесты  по каждому курсу  переподготовки  должны

содержать не менее 50 (пятидесяти) вопросов.

ГЛАВА 5. Свидетельство о подготовке водителя

16. - (1) В соответствии с пунктом 18 настоящих правил свидетельство

о  подготовке  водителя со сроком действия 2 года выдается  компетентным

органом:

а) по завершении  основного  курса подготовки при  условии  успешной

сдачи кандидатом экзамена в соответствии с пунктом 14;

b) по завершении,    в    зависимости   от    конкретного    случая,

специализированного  курса  по перевозке в цистернах, при условии  сдачи

кандидатом экзамена в соответствии с пунктом 14.

(2) Срок действия  свидетельства  продлевается, если кандидат  может

документально   подтвердить   прохождение  им  курса  переподготовки   в

соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.

Приложение N 21

к Правилам перевозки опасных

грузов по территории Республики

Молдова

Требование к наполнению контейнеров средней

грузоподъемности для массовых грузов и тары

1. Если контейнеры  средней  грузоподъемности  для  массовых  грузов

(КСГМГ)  или  тара  наполняются жидкостями, то в них  должен  оставаться

достаточный  незаполненный объем для предотвращения утечки жидкости  или

остаточной   деформации  КСГМГ  в  результате  расширения  жидкости  под

воздействием температур, которые могут возникать во время перевозки.

Если  в  предписаних  конкретного  класса не предусмотрено иное,  то

при  температуре наполнения 15 градусовС максимальная степень наполнения

должна определяться следующим образом:

а)

------------------------------------------------------------------------

Температура кипения (начало   | >35   | >=60  | >=100 | >=203  |

кипения вещества в градусахС  | <60   | <100  | < 200 | < 300  | >=300

------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------

Степень наполнения в %        |  90   |   92  |   94  |   96   |   98

вместимости КСГМГ (тары)      |       |       |       |        |

------------------------------------------------------------------------

или b)

98

Степень наполнения  = ---------------% вместимости КСГМГ  (тары)

1 + а (50 - tF)

В этой формуле  а означает средний коэффициент объемного  расширения

жидкости  в  диапазоне температур 15 градусов - 50 градусовС,  т.е.  при

максимальном повышении температуры на 35 градусовС:

d15 - d50

a вычисляется по формуле: а ----------,

35 х d50

где  d15  и  d50  показатели относительной плотности1  жидкости  при  15

градусовС и 50 градусовС, а tF - средняя температура жидкости наполнения.

-------------------------

1Термин "относительная  плотность  (d)  рассматривается  в  качестве

синонима термина "удельный вес".

КСГМГ типа 31НZ2  должны наполняться не менее чем на 80% вместимости

наружного корпуса.