МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приказ утверждении норм эксплуатационного

пробега шин автотранспортных средств

N 124  от  29.07.2005

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 110-112/378 от 19.08.2005

* * *

В соответствии с Кодексом автомобильного транспорта (Закон N 116-XIV

от  29.07.1998 г.) и п.7 Постановления Правительства N 581 от 15.06.2005

г. в целях рационального использования шин ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  нормы  эксплуатационного пробега шин  автотранспортных

средств (приложение 1).

2. ГП "Транспортная инспекция по грузовым и пассажирским перевозкам"

(г-н Н.Добровичан) обеспечить публикацию настоящего приказа в "Monitorul

Oficial al Republicii Moldova".

3. Аннулировать Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства

N 74 от 01.04.1993 г.

4. Контроль за  исполнением данного приказа возложить на заместителя

министра В.Драгана.

МИНИСТР ТРАНСПОРТА

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА                       Мирон ГАГАУЗ

Кишинэу, 29 июля 2005 г.

N 124.

Приложение 1

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ

эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств

В настоящем документе  приведены  нормативно-технические  материалы,

устанавливающие нормы эксплуатационного пробега шин, предназначенных для

использования   на   легковых,   грузовых   автомобилях,   автобусах   и

троллейбусах, прицепах и полуприцепах (категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3,

O1, O2, O3 и O4).

Документ предназначен  для работников автотранспортных предприятий и

других   организаций,   эксплуатирующих  автотранспортные  средства   на

территории  Республики Молдова в целях планирования потребности в шинах,

проведения финансовых расчетов, определения уровня тарифов и обеспечения

расчетов по налогообложению предприятий.

Нормы эксплуатационного   пробега   шин   автотранспортных   средств

разработаны  Министерством транспорта и дорожного хозяйства совместно  с

официальными   представителями   заводов   производителей,   профильными

учебными заведениями и т.д.

1. Введение

Нормы эксплуатационного   пробега   шин   автотранспортных   средств

предназначены  для  планирования потребности транспортных предприятий  в

шинах,  осуществления  режима  экономии  и  рационального  использования

материальных ресурсов, определения уровня тарифов и обеспечения расчетов

по налогообложению предприятий.

Нормы эксплуатационного    пробега   шин   разработаны   с    учетом

статистического анализа фактических данных о средних пробегах и основных

причинах  выхода  из строя около 300 тыс. шин, снятых с эксплуатации  на

автотранспортных предприятиях Республики Молдова.

2. Область применения

Настоящие нормы   эксплуатационного  пробега  шин   автотранспортных

средств  установлены  для  шин,  предназначенных  для  использования  на

легковых,  грузовых  автомобилях, автобусах и троллейбусах,  прицепах  и

полуприцепах (категорий M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2 и O3) (приложение

1),  которые  не подвергались восстановительному ремонту и были сняты  с

эксплуатации по следующим причинам:

- износ рисунка   протектора   (при  условии  пригодности   шины   к

восстановительному ремонту);

- разрушения   производственного  или  эксплуатационного  характера,

исключающие возможность проведения восстановительного ремонта.

Нормы обязательны   для   экономических   агентов,   независимо   от

организационно-правовой формы.

3. Расчет норм эксплуатационного пробега шин

автотранспортных средств

3.1. Нормы эксплуатационного  пробега  шин автотранспортных  средств

устанавливаются  на  основе среднестатистического пробега шин, снятых  с

эксплуатации.

3.2. Среднестатистические    пробеги   шин   легковых    автомобилей

(категории  М1),  грузовых автомобилей (категории N1, N2 и N3), а  также

автобусов и троллейбусов (категории М2, М3) представлены в табл.1-3.

Нормы эксплуатационного   пробега   шин   автотранспортных   средств

устанавливаются  для  каждого типоразмера и модели шины, а также  каждой

модификации  эксплуатируемых  автомобилей и  соответствуют  определенным

условиям работы автомобильного транспорта.

Для автомобильных шин, эксплуатирующихся на прицепах и полуприцепах,

нормы     эксплуатационного    пробега    устанавливаются    как     для

автомобилей-тягачей.

3.3. Учет дорожно-транспортных  факторов производится с помощью ряда

поправочных коэффициентов к величине среднестатистического пробега шин.

Поправочные коэффициенты   в   зависимости  от   категории   условий

эксплуатации  и характера работы автотранспортных средств представлены в

табл.4 и 5.

Категории условий эксплуатации автотранспортных средств представлены

в табл.6.

Норма эксплуатационного  пробега  шины  (Hi)  получается  умножением

среднестатистического пробега шины на поправочные коэффициенты:

Hi = H x K1 x K2,

где:

Н - среднестатистический пробег шины, тыс.км;

К1 - поправочный    коэффициент,   учитывающий   категорию   условий

эксплуатации автотранспортного средства (см.табл.4);

К2 - поправочный    коэффициент,    учитывающий    условия    работы

автотранспортного средства (см.табл.5).

При этом норма  эксплуатационного  пробега шины не должна быть  ниже

25% от среднестатистического пробега шины.

3.4. Для новых моделей шин и новых марок автомобилей, для которых не

установлены    нормы   эксплуатационного   пробега   шин,   руководитель

предприятия  вправе ввести в действие приказом по предприятию  временную

норму на основании средних пробегов списания шин, учитывая рекомендации,

приведенные  в Приказе министерства N 98 от 6.06.2005 г., опубликованном

в Monitorul Oficial al Republicii Moldova 86-88/292 от 24.06.2005 г. При

этом  срок действия временных норм не должен превышать 2 года. В течение

этого  периода проводится проверка соответствия установленного  значения

нормы  среднестатистическому  пробегу шины данного типоразмера и  модели

для конкретного автотранспортного средства и уточнение значения нормы.

Утверждение временных    норм    эксплуатационного    пробега    шин

осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ШИНЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(КАТЕГОРИЯ M1)

------------------------------------------------------------------------

N | Базовая модель  |   Обозначение   |   Модель шины     |Среднеста-

п/п|  автомобиля     |   (типоразмер)  |                   |тистический

|                 |      шины       |                   |пробег шины,

|                 |                 |                   | тыс. км

------------------------------------------------------------------------

1 |        2        |        3        |         4         |     5

------------------------------------------------------------------------

Автомобили, произведенные в странах СНГ

------------------------------------------------------------------------

1. ВАЗ-111 "Ока"     135/80R12         БИ-308                    35

и модификации

2. ВАЗ-2101,         155-13/6,45-13    И-151                     40

-2102,-2103,       165-13/6,45-13    АИ-138У,М-145,С-110,      40

-2104,-2105,                         Вл-20, VS-2

-2106,-2107,       165/70R13         Бл-85, ВС-11, ВС-2,       45

-2108,-2109 и                        Бц-19, Я-508, КАМА-

модификации                          205, КАМА-503, МР-8

165/80R13         МИ-16-1, МИ-16,           45

Я-270, Я-515

175/70R13         Бл-85, ВС-4, ВС-11,       45

ВС-20, 10В, VS-12,

M-202,M-204,Я-380,

Я-458,Я-552,И-391,

БИ-391, ВлИ-391

М-232, 0-78, Я-400,       40

15В, SPT-4

185/65R13         БЦ-13, БЦ-16,             45

К-161, К-177

3. ВАЗ-2121          175-16/6,95-16    Вл-21, ВлИ-5              45

"Нива"  и         175/80R16         Я-457                     45

модификации                         ВЛИ-10                    40

185/75R16         К-156                     45

VS-17, Bn-53              40

4. ГАЗ-24 и          7,35-14           ИД-195, АИД-23,           40

модификации                         ВЛ-14, ВЛ-20

5. ГАЗ-3102,         205/70R14         ИД-220, ОИ-297, ИЛ-259,   50

-31013, -31029,                     VS-1, KAMA-ART,

-3105, -33029,                      КС-2, БЦИД-220, БЦ-1,

-24 и модифи-                       И-371, И-503, НР-60,

кации                               ЛМ-2, Бел-59, Я-426,

Я-440, Я-436

М-227, M-217              45

6. ГАЗ-3110          195/65R15         Л-8, КАМА Nicola,         50

и модификации                        KAMA Grant, Я-437,

Я-456,

7. FA3-14 "Чайка"    9,35-15           ИЛ-126, ИЛ-137            24

8. ЗАЗ-968, -1102    155/70R13         Бц-11, БЛ-85, БЛ-85-1     45

и модификации     6,15-13           И-151                     40

9. ИЖ-2125, -2126,   6,45-13           М-145, Вл-20, БЦС-1,      40

-2715, Москвич                      С-110

-408,-412,-423,   165/70R13         Я-370                     40

-424, -427,       165/80R13         МИ-16,М-190,Я-370         45

-2136, -2140                        Вл-14, АИ-168У            40

и модификации     175/70R13         ИН-251, 10В, ВлИ-391,     45

И-391, БИ-391,

Я-402

Я-400, С-129, SPT-4       40

10. Москвич-2141      165/80R14         МИ-180                    45

и модификации     185/65R14         БЦ-5, И-394, БИ-394,      50

М-239,26В, K-187,

Я-438, Я-460, Я-523,

Я-540, VS-18

------------------------------------------------------------------------

Автомобили зарубежного производства

------------------------------------------------------------------------

1. BMW различных     185/65R15,        шины зарубежного          50

модификаций       195/65R15,        производства

205/60R14

2. Chevrolet раз-    195/70R14,        шины зарубежного          50

личных модифи-    185/70R14,        производства

каций             235/55R15

3. Daewoo различных  175/70R13,        шины зарубежного          45

модификаций       185/65R14         производства

4. Ford различных    175/70R13,        шины зарубежного          55

модификаций       185/65R13,        производства

185/65R14,

185/70R14,

185/75R14,

195/70R14

5. Hyundai           195/70R14,        шины зарубежного          40

различных         195/75R14,        производства

модификаций       205/60R15

6. Honda различных   185/70R14,        шины зарубежного          50

модификаций       205/65R14,        производства

185/65R15,

195/60R15,

185/65R15,

205/65R15

7. Kia различных     165/70R13,        шины зарубежного          45

модификаций       175/70R13,        производства

195/75R14

8. Mercedes Benz     185/70R14,        шины зарубежного          50

различных моди-   195/65R14,        производства

фикаций           195/75R14,

195/65R15,

205/60R15,

205/65R15

9. Opel различных    185/70R14,        шины зарубежного          60

модификаций       195/70R14,        производства

225/70R15,

225/75R16,

235/75R16

10. SAAB различных    185/65R15,        шины зарубежного          40

модификаций       195/60R15,        производства

205/65R15

11. Renault различ-   175/70R13,        шины зарубежного          55

ных модификаций   195/65R14         производства

12. Toyota  различ-   165/70R13,        шины зарубежного          50

ных модификаций   175/70R13,        производства

195/70R14,

185/80R14

13. Volkswagen        165/70R13,        шины зарубежного          55

различных         175/70R13,        производства

модификаций       185/65R14,

185/70R14,

205/70R14

14. Volvo различ-     185/60R15,        шины зарубежного          50

ных модификаций   185/65R15,        производства

185/70R15,

195/70R15,

205/65R15

------------------------------------------------------------------------

Таблица 2

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(КАТЕГОРИИ N1, N2, N3)

------------------------------------------------------------------------

N | Базовая модель  |   Обозначение   |   Модель шины     |Среднеста-

п/п|  автомобиля     |   (типоразмер)  |                   |тистический

|                 |      шины       |                   |пробег шины,

|                 |                 |                   | тыс. км

------------------------------------------------------------------------

1 |        2        |        3        |         4         |     5

------------------------------------------------------------------------

Грузовые автомобили отечественного производства и стран - членов СНГ

Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т включительно

(категория N1)

------------------------------------------------------------------------

1. Автомобили  семей-  175R16C           К-135,Я-462,И-512       75

ства ГАЗ-3302 "Га-                    ВЛИ-10М, Бр-102,

зель", в т.ч. спе-                    ВИ-14

циальные и специа-  175/80R16C        Я-447, ДП-10            75

лизированные  на

базе их шасси  и

модификации

2. Автомобили  семей-  185/75R16C        К-156, К-170, К-182,    70

ства ГАЗ-2217 "Со-                    М-219

боль" и  модифика-  215/65R16         К-181                   60

ции                 225/60R16         М-250, К-174            60

3. ИЖ-2715-01,         175/80R13         Я-379                   50

-27151-01, -27156

-01, Москвич-2335,

-233522 и модифи-

кации

4. Псковавто-2214,     8,40-15           Я-245, Я-192            55

-2931 "Фермер"

5. Псковавто-2943      175R16C           К-135, Я-462,И-512,     75

"Фермер"                              ВЛИ-10М, БР-102,

ВИ-14

6. РАФ-33111, -3311    185/82R15C        Я-288                   60

и модификации       185/80R15C        М-243                   55

7. УАЗ-3741, -37419,   225R16C           К-151                   65

-3962, -39629,      215/90R15         Я-245-1, ЯИ-357А        65

-3909, -39099,

-2206,

-22069, -3303,      225/75R16         К-153, Я-435А           65

-33039, -2746,

-33036, -39094,     8,40-15           Я-245, Я-192            50

-39095, -3153,

-31539, -3159

------------------------------------------------------------------------

Грузовые автомобили полной массой свыше 3,5 т до 12,0 т включительно

(категория N2)

------------------------------------------------------------------------

1. ГАЗ-52, в т.ч.      7,50R20           В-196, ИЯ-196           90

специальные и       7,50-20           ИЯ-112А                 80

специализирован-                      МИ-173,МИ-173-1         80

ные на базе их                        Я-151                   75

шасси и модифи-

кации

2. ГАЗ-53А, ГАЗ-       8,25-20           ИК-6АМ, ИК-6АМ-1,       75

3307, -3309, в                        ИК-6АМО

т.ч. специаль-      8,25R20           К-55А, КИ-55А           70

ные и специали-                       КИ-63                   80

зированные  на                        К-84                    85

базе их шасси и                       У-2                     75

модификации

3. ГАЗ-66, в т.ч.      12,00R18          К-70                    50

специальные и       12,00-18          КИ-115                  65

специализиро-

ванные на базе

их шасси и мо-

дификации

4. ЗИЛ-130, -431410,   9,00-20           ВИ-244, ВИ-244-1        75

-433100, в  т.ч.                      И-252Б                  70

специальные и       9,00R20           ИН-142БМ, ИН-142Б-1     75

специализирован-                      О-40-БМ-1               75

ные на базе их                        М-184                   75

шасси и модифи-                       БЦИ-342                 80

кации                                 БИ-366                  80

5. ЗИЛ-5301 "Бычок",   225/75R16C        М-253                   45

в т.ч. специаль-    12,00R20          Я-439, ДП-20, Я-462     50

ные и специали-

зированные на

базе их шасси и

модификации

6. ЗИЛ-131, -4334,     12,00-20          КИ-113                  75

в т.ч. специаль-                      М-93                    70

ные  и специали-

зированные на ба-

зе их шасси и мо-

дификации

------------------------------------------------------------------------

Грузовые автомобили полной массой свыше 12 т (категория N3)

------------------------------------------------------------------------

1. ЗИЛ-133, в т.ч.     9,00R20           О-40БМ-1                70

специальные и                         И-Н142Б, И-Н142Б-1      70

специализирован-                      0-43                    70

ные на базе их      9,00-20           ВИ-244,  ВИ-244-1       70

шасси и модифи-

кации

2. КамАЗ-5320,         9,00R20           ИН-142БМ, ИН-142Б-1     80

-53212-5, -54112,                     О-40-БМ-1               80

в  т.ч. специаль-                     М-184                   80

ные и специализи-                     БЦИ-342                 80

рова нные на базе                     БИ-366                  80

их шасси и моди-

фикации

3. КамАЗ-5315 и        11,00R20          И-111А                  85

модификации

4. КамАЗ-55102,        9,00R20           ИН-142БМ, ИН-142Б-1     80

-5511 и модифика-                     О-40-БМ-1               80

ции (самосвалы)                       БЦИ-342                 80

5. КамАЗ-55111,        10,00R20          И-281                   85

-55118 (самосвалы)

6. КамАЗ-5410, -       9,00R20           И-Н142Б, И-Н142Б-1      80

54112 (седельные                      О-40-БМ-1               80

тягачи)                               М-184                   80

БЦИ-342                 75

0-43                    75

7. КамАЗ-43101,        1220x400-533      И-П184                  60

-43105, -43106,

в т.ч. специаль-

ные и специализи-

рованные на базе

их шасси и моди-

фикации

8. КрАЗ-250            11,00R20          И-68А                   80

(автомобильные      12,00R20          ИД-304                  80

шасси для уста-

новки специальных

надстроек, обору-

дования и кузовов)

9. КрАЗ-6444,-258Б1,   11,00R00          И-68А                   70

-5444 (седельные    12,00R20          И-109Б                  90

тягачи)                               ИД-304                  80

12,00-20          ВИ-243                  80

10. КрАЗ-65032, -       12,00R20          И-109Б                  85

6510, -256Б-1                         ИД-304                  80

(самосвалы)         12,00-20          ВИ-243, ВИ-243-1        80

11. КрАЗ-643701         12,00-20          ВИ-243                  80

(лесовоз)

12. КрАЗ-260, в т.ч.    1300x530-533      ВИ-3, ВИД-201           85

специальные и

специализирован-

ные на базе их

шасси и модифи-

кации

13. МАЗ-5337, -53373    11,00R20        И-111АМ                  100

(автомобильные                      И-68А                     80

шасси для ком-      12,00R20        И-109Б                    90

плектации спе-                      БЦИ-150А                  90

циализирован-                       ИД-304                    80

ных кузовов и                       И-332                     75

установок), МАЗ-                    БИ-368                    85

53371,  -53368,     12,00-20        ИЯВ-12Б                   80

-53363, -53366,                     ВИ-243-1                  80

-53362, -6303,                      ВИ-243 А, Б, М

-63035, -63038,

-63035-100,

-63171, -509А,

-5434, -64255,

-6303-26

14. МАЗ-5433, -54331,   11,00R20        И-111АМ                   90

-54323, -54328,                     И-68А                     75

-54329, -54326,     12,00R20        И-109Б                    85

-54327, -543268-                    БЦИ-150А                  85

020, -64221,                        ИД-304                    75

-64229, -64224                      И-332                     70

(седельные тяга-                    БИ-368                    80

чи)

15. МАЗ-5549, -5551,    12,00-20        ИЯВ-12Б                   80

-55516, -55513,                     ВИ-243                    80

-55514, -5552,      12,00R20        И-109Б                    85

-5516, 551603-                      ИД-304                    85

023, -55165         11,00R20        И-68А                     75

(самосвалы)

16. Урал-4320,-         14,00-20        ОИ-25                     65

4320-10, 4320-

0611, -5323-20,

в т.ч. специ-

альные и специ-

ализированные

на базе их шас-

си и модифика-

ции

17. Урал-4320-0911,     1200x500-508    ИД-П284                   60

-43206, -6361-01

18. Урал-4420-01,       1100x400-533    О-47А                     50

-44202-10,          1200x500-508    ИД-П284                   55

-63614-01 (седель-

ные тягачи)

19. Урал-5960-10,       1200x500-508    ИД-П284                   55

-5960-10-04,

-5960-10-02,

-6902-10 (лесо-

возы)

20. Урал-5557-10/31,    1200x500-508    ИД-П284                   55

-55571-30,

-63615-01 (само-

свалы)

21. Урал-Р/ЕСО-63291,   12,00R20        0-75                      80

-632920 (седель-

ные тягачи)

------------------------------------------------------------------------

Грузовые автомобили зарубежного производства

Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т включительно

(категория N1)

------------------------------------------------------------------------

1. Mercedes-Benz       195R15          шины зарубежного         60

208 D "Спринтер"                    производства

2. Mercedes-Benz       225R15          шины зарубежного         60

308 D                               производства

3. Ford Tranzit        185R14          шины  зарубежного        70

производства

Я-538                    60

------------------------------------------------------------------------

Грузовые автомобили полной массой свыше 12 т (категория N3)

------------------------------------------------------------------------

1. Автомобили          12,00-20        ВИ-243                   80

Tatra, LIAZ,        11,00R20        И-111А, М                95

Magiras             12,00R20        фирмы "Matador"          90

11,00R20        "Barum"                  95

"Taurus"                110

"Bridgstone"            130

"Pirelli"               130

"Firestone"             140

"Semperit"              140

"Hankook"               150

"Continental"           150

"Mishelin"              170

2. Седельные тягачи    11,00R20,        фирмы "Matador"         90

Volvo, LIAZ,        12,00R20,       "Barum"                 100

Mercedes-Benz,      295/80R22,5,    "Taurus"                120

Iveco, Scania,      315/80R22,5,    "Bridgstone"            140

Tatra, Renault      365/80R22,5,    "Pirelli"               140

и полуприцепы       385/65R22,5     "Firestone"             150

"Semperit"              150

"Hankook"               160

"Continental"           160

"Mishelin"              180

11,00-20        И-111А, М                90

И-303                   100

------------------------------------------------------------------------

Таблица 3

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ШИН АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ

(КАТЕГОРИИ М2 И МЗ)

------------------------------------------------------------------------

N | Базовая модель  |   Обозначение   |   Модель шины     |Среднеста-

п/п|  автомобиля     |   (типоразмер)  |                   |тистический

|                 |      шины       |                   |пробег шины,

|                 |                 |                   | тыс. км

------------------------------------------------------------------------

1 |        2        |        3        |         4         |     5

------------------------------------------------------------------------

Автобусы и троллейбусы производства России и стран - членов СНГ

------------------------------------------------------------------------

1. АКА 5225 "Россия-   275/70R22,5     КАМА-2001                 65

нин", АКА 6226

"Россиянин"

2. "Волжанин" 5256     11/70R22,5      И-305, И-334              60

"Волжанин"          295/80R22,5     Я-454                     65

3. Автобусы семей-     175R16C         К-135, Я-462, И-512,      60

ства ГАЗ-221400,                    ВЛИ-10М, Бр-102,

-3302, -3221,                       ВИ-14

-2705, -3232 "Га-   175/80R16C      Я-447, ДП-10              60

зель" и модифи-

кации

4. Автобусы семей-     225/60R16      M-250,K-174                60

ства ГАЗ-2217       215/65R16      K-181                      60

"Соболь" и моди-    185/75R16      K-156, K-170, K-182,       55

фикации                            M-219

5. ЗИЛ-3250, -3251     225/75R16C     M-253, Я-462, ДП-20,       55

"Бычок" и моди-                    БЦ-26, И-359

фикации

6. КАвЗ-3976,          8,25R20        K-55A, КИ-55А              80

-39765, -3276,                     Вл-25, И397                80

-3275 и модифи-                    КИ-63                      80

кации                              К-84, КИ-111               95

У-2                        70

8,25-20        ИК-6АМ, ИК-6АМ-1,          80

ИК-6АМО

7. КАвЗ-3244           225/75R16C     M-253, Я-439               60

8. ЛАЗ-695, -699 и     10,00-20       ИВЛ-1А, ИВЛ-1АБ            80

модификации         10,00R20       ОИ-73А, БИ-А185,           80

И-А185М, БЦИ-185           75

Бел-25                     80

9. ЛА34202             10,00R20       ОИ-73А, Б                  75

И-А185, И-А185М,           75

БЦИ-185

Бел-25                     75

10. ЛАЗ-52523           10,00R20       ОИ-73А, Б                  70

И-185, И-А185М,            70

БЦИ-185

Бел-25                     70

11. ЛиАЗ-677 и          10,00R20       ОИ-73А, Б                  80

модификации                        И-309                      80

ИА-265-1                   70

ИА-268                     80

Бел-25                     75

И-185А, И-А185М,           70

БЦИ-185

12. ЛиАЗ-5256 и         11/70R22,5     И-305                      60

модификации                        И-334                      60

13. МАЗ-101,-103,-104   11/70R22.5     И-305, И-334               60

11R22.5        Я-467, VS-9                65

14. МАРЗ-52661,         11/70R22.5     И-305, И-334               60

-42191, -4219

15. ПАЗ-3205, -3206     7,50-20        ИЯ-112А                    80

и модификации       8,25-20        ИК-6АМ, ИК-6АМ-1           80

ИК6АМО

8,25R20        К-55А, КИ-55А              80

КИ-63                      80

К-84                       95

Вл-25, И-397               80

КИ-111                    100

У-2                        70

16. ПАЗ-42231,-52691    295/80R22,5    Я-454                      85

17. Псковавто - 22.14   175R16C        К-135, Я-462, И-512,       60

ВЛИ-10М, Бр-102, ВИ-14

18. Псковавто АПВУ      8,40-15        Бел-11                     50

19. РАФ-2203-01 и       185/80R15C     И-243, 0-95                45

модификации,

РАФ-22038-02        185/82R15C     Я-288                      50

20. САРЗ-3280, СЕМАР-   8,25R20        К-55ЯА, КИ-55А             80

3235                               КИ-63                      80

K-84                       95

Вл-25,И-397                80

КИ-111                    100

У-2                        70

21. УАЗ-452             8,40-15C       Я-245                      50

215/90-15C     Я-245-1                    50

22. УАЗ-2206, -22069    8,40-15C       Я-245, Я-192               50

23. ЯАЗ-5267            11/70R22,5     И-305                      60

И-334                      60

24. Троллейбусы         12,00-20       ВИ-243М, ВИ-243А, Б        55

K-129, M-28                65

ИЯ-241                     65

12,00R20       ИД-109Б, 0-75              65

VS-15                      75

И-332,И-368,БИ-368         80

ИД-304                     80

И-150А,БЦИ-15ОА            80

------------------------------------------------------------------------

Автобусы зарубежного производства

------------------------------------------------------------------------

1. Volvo-B ЮМА "Saf-   295/80-22,5    шины зарубежного           95

le" Volvo-B                        производства

12Carrasstar602

Volvo-B7RF          12R22.5        шины зарубежного           85

Avtomontaza                        производства

2. Ikarus-260, -280    11,00-20       В-195                      70

и модификации                      фирма "Taurus"             80

фирма "Ваrum"              70

11,00R20       И-111А,М                   75

И-68А, М-206               75

И-303                      80

VS-7                       70

В-212                      70

фирма "Ваrum"              75

фирма "Taurus"             75

фирма "Matador"            75

10,00R20       И-185А, И-А185М,           75

БЦИ-185

3. Ikaras-350,00,      10,00R20       И-185А, И-А185М,           80

-365,10                            БЦИ-185

4. Ikarus-415.08       10,00R20       И-185А, И-А185М,           75

БЦИ-185

12R22.5        фирма "Matador"            90

фирма "Taurus"             75

5. Ikarus-435.01       10,00R20       И-185 А, И-А185М,          75

БЦИ-185

275/80R22.5    фирма "Matador"            65

фирма "Taurus"             85

6. Ikarus-250, 256     11,00R20       И-303                      80

и модификации                      И-111А.М                   80

фирма "Matador"            75

10,00R20       В-185А, И-А185М,           80

БЦИ-185

И-321                      65

ИА-265-1                   75

фирма "Ваrum"              80

фирма "Taurus"             80

7. Ford Transit        185R14C        шины зарубежного           60

производства

195R14C        шины зарубежного           60

производства

205/70R14C     шины зарубежного           55

производства

225/70R15C     шины зарубежного           65

производства

8. Hyundai H 100       185R14         шины зарубежного           50

производства

9. Karosa C834,        10,00R20       фирма "Barum"              75

C835, B831, B832

10. KarosaB931E         10,00R20       фирма "Barum"              80

275/70R22,5    фирма "Ваrum"              85

11. MAN-192             11R22,5        И-336, И-346               70

12. MAN SL 232/222      11,00R20       шины зарубежного           85

производства

13. Mercedes Benz       11R22,5        шины зарубежного           95

0 325 0 345,                       производства

0 345 G

14. Mersedes Benz       12R22,5        шины зарубежного           95

0 330                              производства

15. Mersedes Benz       295/80R22,5    шины зарубежного          100

0 303 "Витязь",                    производства

"Стайер"

16. Mitsubishi L-30     6.00-14C       шины зарубежного           55

производства

185R14C        шины зарубежного           60

производства

17. Nissan Urvan        6.00-14C       шины зарубежного           55

производства

18. Scania city bus     11,00R20       шины зарубежного           85

производства

19. TАM260А119T         10,00R20       шины зарубежного          100

производства

20. ТАМ 161 А85T        8,25RR20       шины зарубежного           90

производства

21. Volkswagen          195/70R15C     шины зарубежного           60

Caravell                          производства

205/65R15C     шины зарубежного           50

производства

205/60R15      шины зарубежного           55

производства

------------------------------------------------------------------------

Таблица 4

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (К1) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

-----------------------------------------------------------------------

N  |               Категория условий         |          К1

п/п |                                         |

-----------------------------------------------------------------------

1.                    I                           1,0

2.                   II                           1,0

3.                  III                           0,95

4.                   IV                           0,90

5.                    V                           0,90

-----------------------------------------------------------------------

Таблица 5

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (К2) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ

РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

-----------------------------------------------------------------------

N |       Условия работы автотранспортных средств      |    К2*

п/п|                                                    |

-----------------------------------------------------------------------

1. Постоянная работа в каменных карьерах                    0,85

2. Постоянная работа на разработках угля и руды             0,85

при добыче открытым способом, а также вывозе

металлолома и стеклобоя

3. Постоянная работа на загрузке из бункеров                0,85

или экскаватором, а также на лесоразработках,

на стройках, на строительстве и ремонте дорог

4. Работа на вывозке нефтепродуктов и химикатов             0,85

в условиях, разрушающих автомобильные шины

5. Постоянная работа с прицепами, полуприцепами             0,90

6. Постоянная работа автобусов в условиях                   0,90

международных и междугородних перевозок

7. Работа скорой и неотложной медицинской помощи            0,90

8. Работа в условиях частых технологических                 0,95

остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой,

посадкой и высадкой пассажиров

9. Почасовая работа при обслуживании предприятий            1,10

------------------------------------------------------------------------

* Для других условий работы автотранспортных средств К2 = 1.

Таблица 6

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

------------------------------------------------------------------------

Катего-|За пределами| В малых     |В больших    | Народнохозяйственное

рия   |пригородной |городах (до  |городах (бо- | и административное

условий|зоны (более | 100 тыс.    |лее 100 тыс. | значение автомобиль-

эксплу-| 50 км от   |жителей) и в | жителей)    |       ной дороги

атации |  границы   |пригородной  |             |

|  города)   |  зоне       |             |

------------------------------------------------------------------------

I   Д1-Р1,Р2,Р3                               М - магистральные  ав-

томобильные дороги на-

ционального  значения,

в том числе для между-

народного сообщения

II   Д1-Р5,Д2-Р1,  Д1-P1,P2,                   R - автомобильные  до-

Р2,Р3,Р4,Д3-  Р3,Р4,                      роги национального (не

Р1,Р2,Р3      Д2-Р1                       отнесенные к категории

I),  республиканского,

районного значения

III   Д1-Р5,Д2-Р5   Д1-Р5,Д2-Р2,  Д1-Р1,Р2,Р3,  L - автомобильные  до-

Д3-Р4, Р5     Р3,Р4,Р5      Р4,Р5,Д2-Р1,  роги    национального,

Д4-Р1,Р2,Р3,  Д3-Р1,Р2,Р3,  Р2,Р3,Р4      республиканского   (не

Р4,Р5         Р4,Р5,Д4-P1,  Д3-P1,Р2,Р3   отнесенные к категории

P2,Р3,Р4,Р5   Д4-Р1         I  и II), дороги мест-

ного значения

IV   Д5-P1,P2,Р3,  Д5-P1,P2,Р3,  Д2-Р5,Д3-Р4,  Автомобильные   дороги

Р4,Р5         Р4,Р5         Р5,Д4-P1,Р2,  национального, и мест-

Р3,Р4,Р5      ного значения (не  от-

Д5-PI,P2,Р3,  несенные к категориям

Р4,Р5         I, II и III)

V   Д6-Р1.Р2,Р3,Р4,Р5                         Автомобильные   дороги

местного значения (кро-

ме отнесенных к  кате-

гориям III, IV)

------------------------------------------------------------------------

Дорожные покрытия:

Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 - битумоминеральные   смеси  (щебень  или  гравий,   обработанные

битумом);

Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 - булыжник,   колотый   камень,  грунт  и   малопрочный   камень,

обработанные вяжущими материалами;

Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами;

Д6 - естественные  грунтовые  дороги;  временные  внутрикарьерные  и

отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря).

Р1 - равнинный (до 200 м);

Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 - гористый (свыше 1000 м до 2000 м);

Р5 - горный (свыше 2000 м).

Порядок классификации  автотранспортных  средств утвержден  Приказом

министра N 40 от 4.03.2005 г.