MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR

Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum

de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto

Nr.172  din  09.12.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-62/223 din 14.04.2006

* * *

În scopul utilizării eficiente a combustibilului şi lubrifianţilor,

ORDON:

1. A aproba "Normele  de  consum  de combustibil şi  lubrifianţi  în

transportul auto".

2. Direcţia Transport   Auto  (dl  V.Radu)  va  asigura   publicarea

ordinului  "Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi

lubrifianţi  în  transportul  auto" în Monitorul Oficial  al  Republicii

Moldova.

3. A abroga ordinul   Ministerului  Transporturilor  şi  Gospodăriei

Drumurilor nr.40 din 04.03.2005.

4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Dragan,

viceministru.

MINISTRUL

TRANSPORTURILOR

ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                   Miron GAGAUZ

Chişinău, 9 decembrie 2005.

Nr.172.

Aprobat

prin ordinul MTGD

nr.172 din 09.12.2005

NORMELE

DE CONSUM DE COMBUSTIBIL ŞI LUBRIFIANŢI ÎN TRANSPORTUL AUTO

În prezentul  act  normativ sînt specificate semnificaţiile de  bază

ale  normelor de consum de combustibil pentru materialul rulant auto  de

destinaţie   generală,   normele   de  consum  de   combustibil   pentru

funcţionarea  automobilelor speciale, modalitatea de aplicare a normelor

şi  de  calculare  a  consumului normat de  combustibil  la  exploatare,

normativele-model  de consum de lubrifianţi, semnificaţiile  adaosurilor

de iarnă etc.

Actul este destinat     pentru    întreprinderile,    organizaţiile,

antreprenorii  ce activează în domeniul transporturilor auto, indiferent

de  forma  de proprietate, care exploatează tehnica auto  şi  materialul

rulant special pe şasiu de automobil pe teritoriul Republicii Moldova.

Normele propuse  pot fi utilizate ca norme de bază pentru calcularea

normelor   departamentale  la  exploatarea  automobilelor  speciale   şi

tehnologice.

PREVEDERI GENERALE

Norma de consum   de   combustibil  (sau   lubrifianţi),   aplicativ

transportului  auto,  presupune  semnificaţia stabilită a  volumului  de

consum  al  acestuia la funcţionarea modelului, mărcii sau  modificaţiei

concrete de automobil.

Normele de consum  de combustibil (lubrifianţi) în transportul  auto

sînt  destinate pentru calcularea semnificaţiei normate a consumului  de

combustibil,   pentru   ţinerea  evidenţei  statistice   şi   operative,

determinarea  preţului  de  cost al transporturilor şi altor  tipuri  de

lucrări  de  transport, planificarea necesităţilor  întreprinderilor  în

vederea  asigurării  cu  produse petroliere,  efectuarea  calculelor  la

impozitarea   întreprinderilor,  realizarea  regimului  de  economie  şi

păstrare   a   energiei  produselor  petroliere  utilizate,   realizarea

decontărilor cu beneficiarii de mijloace de transport, conducătorii auto

etc.

La normarea consumului  de  combustibil se distinge semnificaţia  de

bază  a  consumului  de combustibil, care se  determină  pentru  fiecare

model,  marcă sau modificaţie de automobil în calitate de normă generală

acceptată  (conform  metodicii în vigoare de determinare a  normelor  de

bază  de  consum de combustibil), şi semnificaţia normativă calculată  a

consumului  de  combustibil, care ia în calcul activitatea de  transport

îndeplinită de automobil şi condiţiile de exploatare a acestuia.

Consumul de combustibili şi lubrifianţi la exploatarea tehnicii auto

se efectuează în conformitate cu normele stabilite.

Normele de consum  de  combustibil specificate în prezentul act,  au

statut de norme permanente.

Normele nou elaborate  şi  stabilite pentru automobile se aplică  ca

norme  provizorii, pînă la punerea în aplicare a acestora în calitate de

norme  permanente  sau  în cazul reaprobării, ori în  cazul  completării

actului  de bază, cu luarea în calcul a dezvoltării structurii  parcului

auto din ţară.

1. NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE DE

DESTINAŢIE GENERALĂ

Normele de consum  de combustibil se stabilesc pentru fiecare model,

marcă  sau  modificaţie de automobil exploatată şi  corespunde  anumitor

condiţii  de funcţionare a mijloacelor de transport auto în conformitate

cu  clasificarea  şi  destinaţia acestora. Normele cuprind  consumul  de

combustibil  necesar pentru derularea procesului de transport.  Consumul

de  combustibil  pentru necesităţi tehnice, de garaj şi în alte  scopuri

economice interne, care nu sînt legate nemijlocit de procesul tehnologic

de  transportare a călătorilor şi mărfurilor, în componenţa normelor  nu

se includ şi se stabilesc separat.

Pentru automobile  de destinaţie generală sînt stabilite următoarele

tipuri de norme:

- norma de bază  în  litri  la  100  km (l/100  km)  de  parcurs  al

mijlocului de transport auto (MTA) cu echipament;

- norma de transport  în  litri la 100 km de parcurs (l/100  km)  în

scopul activităţii de transport:

- a autobuzului, în care se ia în calcul masa cu echipament şi norma

de încărcare a autobuzului cu pasageri conform destinaţiei;

- a autobasculantei,  în care se ia în calcul masa cu echipament  şi

gradul de încărcare a autobasculantei (coeficientul 0,5);

- norma de transport  în  litri la 100 tone-kilometri (l/100 km)  de

lucru de transport a autocamionului ia în calcul consumul de combustibil

suplimentar  la  norma  de bază de consum de combustibil  la  deplasarea

automobilului  cu  încărcătură, autotrenului cu remorcă sau  semiremorcă

fără  încărcătură  (sau utilizînd coeficienţii stabiliţi pentru  fiecare

tonă  de mărfuri transportate), remorcii, semiremorcii pînă la 1,3 l/100

km şi pînă la 2,0 l/100 km pentru automobile, respectiv, cu motor diesel

şi  cu  benzină,  sau cu utilizarea calculelor mai  precise  îndeplinite

conform  programului-metodică  specială  pentru  fiecare  marcă  şi  tip

concret de MTA.

Norma de bază  a  consumului de combustibil depinde  de  construcţia

automobilului  şi ansamblurilor acestuia, categoria, tipul şi destinaţia

materialului  rulant  auto  (autoturisme, autobuze, camioane  etc.),  de

tipul  de  combustibil utilizat şi ia în calcul starea automobilului  cu

echipament, ruta tipizată şi regimul de circulaţie la exploatare.

Norma pentru lucrul de transport include norma de bază şi depinde de

capacitatea  de  ridicare  sau  normativul de  încărcare,  sau  de  masa

concretă  a  mărfurilor transportate, luîndu-se în calcul condiţiile  de

exploatare a MTA.

Normele de consum   de   combustibil  la  100  km  de   parcurs   al

automobilului sînt stabilite în următoarele unităţi de măsură:

- pentru automobile  care  funcţionează cu benzină şi motorină -  în

litri de benzină sau motorină;

- pentru automobile  care  funcţionează cu gaz  petrolier  lichefiat

(gpl)  - în litri de gpl (convenţional 1 l de benzină corespunde 1,32  l

gpl);

- pentru automobile care funcţionează cu gaz natural comprimat (gnc)

- în metri cubi normali de gnc (convenţional 1 l de benzină corespunde 1

m3 de gnc);

- pentru automobile  care  funcţionează cu gaz şi motorină norma  de

consum  de  gaz natural comprimat este indicată în m3, plus alături se

indică  norma de consum de motorină în litri, raportul dintre acestea se

determină  de  către  producătorul  tehnicii (sau  în  instrucţiunea  de

exploatare).

Evidenţa factorilor rutieri de transport, climatici şi de alt gen se

efectuează  cu  ajutorul coeficienţilor de rectificare reglementaţi  sub

formă  de  procent de majorare sau reducere a semnificaţiei  iniţiale  a

normei (semnificaţiile lor se stabilesc prin dispoziţiile conducătorilor

de    întreprinderi    care   exploatează   MTA    sau    conducătorilor

administraţiilor locale).

Normele de consum   de  combustibil  se  majorează  în   următoarele

condiţii:

- funcţionarea transportului auto pe timp de iarnă - 10%;

- funcţionarea  transportului auto pe drumuri publice (de  categoria

I,  II  şi III), în condiţii de munte, inclusiv localităţile  urbane  şi

rurale şi zonele suburbane, în cazul nivelului deasupra mării:

de la 300 pînă la 800 metri   - pînă la 5%;

de la 801 pînă la 2000 metri  - pînă la 10%;

de la 2001 pînă la 3000 metri - pînă la 15%;

peste 3000 metri              - pînă la 20%;

- funcţionarea transportului auto pe drumurile publice (de categoria

I, II şi III) cu plan complicat, în afara oraşelor şi zonelor suburbane,

în  care în medie la 1 km de drum sînt peste cinci rotunjiri cu raza  de

pînă  la 40 m (adică la 100 km de drum cel puţin 500 întoarceri) -  pînă

la 10%;

- funcţionarea transportului auto în oraşe cu populaţia de peste 3,0

milioane de locuitori - pînă la 25%;

cu populaţia  de la 1,0 pînă la 3,0 milioane de locuitori - pînă  la

20%;

cu populaţia de la 250 mii pînă la 1,0 milion de locuitori - pînă la

15%;

cu populaţia  de  la 100 mii pînă la 250 mii de locuitori - pînă  la

10%.

În oraşe şi orăşele  (dotate  cu semafoare şi alte semne rutiere  de

circulaţie) cu populaţie pînă la 100 mii locuitori - pînă la 5%;

- funcţionarea  transportului auto care necesită opriri  tehnologice

frecvente, legate de încărcarea şi descărcarea mărfurilor, îmbarcarea şi

debarcarea  pasagerilor, inclusiv taximetre cu itinerar, automobilele de

mărfuri-pasageri  de  clasă  joasă, automobile de tip  picap,  universal

etc.,   incluzînd  transportarea  produselor  alimentare  şi  mărfurilor

mărunte,  deservirea  cutiilor  poştale, încasarea  banilor,  deservirea

pensionarilor, invalizilor, persoanelor bolnave etc. (cu condiţia de cel

puţin  o  oprire  la  un kilometru de  parcurs,  totodată,  opririle  la

semafoare,  răscruci şi treceri de nivel nu se iau în calcul) - pînă  la

10%;

- transportarea  mărfurilor  nestandarde  cu gabarite  mari,  grele,

periculoase,  mărfurilor  în  sticle  etc.,  deplasarea  în  coloane  cu

însoţire,  şi  în alte cazuri similare cu viteze reduse de circulaţie  a

automobilelor  de pînă la 20-30 km/h - 15%, cu viteze reduse pînă al  10

km/h - pînă la 35%;

- la parcurgerea  primei mii de kilometri de către automobilele  noi

(rodaj)  şi  automobilele ieşite de la reparaţia capitală, precum şi  la

tractarea  centralizată a acestor automobile pe propriile roţi cîte unul

-  pînă la 10%, la tractarea automobilelor în perechi - pînă la 15%,  în

convoi - pînă la 20%;

- pentru automobilele aflate în exploatare peste 5 ani - pînă la 5%,

peste 8 ani - pînă la 10%;

- la funcţionarea  autocamioanelor, furgoanelor, taximetrelor pentru

marfă  etc.  fără  a  lua în calcul  masa  mărfurilor  transportate,  la

funcţionarea automobilelor în calitate de transport tehnologic, inclusiv

pe teritoriul întreprinderilor - pînă la 10%;

- la funcţionarea  automobilelor speciale (de filmare, de reparaţie,

autoturnuri,  încărcătoare  auto  etc.)  care  îndeplinesc  procesul  de

transport  la manevre cu viteze reduse, cu opriri frecvente şi deplasare

înapoi - pînă la 20%;

- în cazul executării   lucrărilor   în   cariere,   pe   cîmp,   la

transportarea  lemnului etc. pe sectoare de drum orizontale de categoria

IV  şi V în afara drumului public principal: pentru MTA cu echipament şi

fără încărcătură - pînă la 20%, pentru MTA încărcate deplin sau parţial,

în dependenţă de masa deplină a automobilului - pînă la 40%;

- la funcţionarea  în  condiţii climaterice excepţionale şi  rutiere

dificile  în  perioada impracticabilităţii sezoniere - troiene,  gheţuş,

ninsori  puternice, inundaţii şi alte calamităţi naturale pentru drumuri

de  categoria I, II şi III - pînă la 35%, pentru drumuri de categoria IV

şi V - pînă la 50%;

- la deplasarea de instrucţie - pînă la 20%;

- la utilizarea  condiţionerului sau instalaţiei "control-climă"  în

timpul mersului automobilului - pînă la 7%;

- la utilizarea  condiţionerului sau instalaţiei "control-climă"  în

timpul   staţionării  (indiferent  de  anotimp)  consumul  normativ   de

combustibil  se stabileşte după formula: o oră de staţionare cu  motorul

în funcţiune corespunde 10 km de parcurs;

- la staţionarea  automobilelor  pentru încărcare şi  descărcare  în

punctele,   în   care  conform  condiţiilor  de  securitate   şi   altor

reglementări în vigoare se interzice de a opri motorul (baze petroliere,

depozite  speciale, bănci etc.), la staţionarea cu încărcătură specială,

pentru care nu se admite răcirea salonului (caroseriei) automobilului, -

pînă la 10%;

- în timpul rece  al anului (temperatura medie zilnică mai joasă  de

+5  grade C) la staţionarea sau încălzirea automobilelor şi  autobuzelor

(în  lipsa  încălzitoarelor independente), precum şi la  staţionarea  cu

motorul  în funcţiune în aşteptarea pasagerilor (inclusiv a  persoanelor

bolnave,   invalizilor   etc.)  se  stabileşte  consumul   normativ   de

combustibil  din  calculul: o oră de staţionare cu motorul în  funcţiune

corespunde 10 km de parcurs.

Se admite în temeiul dispoziţiei administraţiei locale sau ordinului

conducătorului întreprinderii:

- pentru deplasările în interiorul garajului şi necesităţile tehnice

ale  întreprinderilor  de  transport auto (control  tehnic,  lucrări  de

regulare,   prelucrarea   pieselor  motorului  şi  altor  agregate   ale

automobilelor  după  reparaţie  etc.) majorarea consumului  normativ  de

combustibil  pînă  la 1,0 procent din cantitatea totală  de  combustibil

consumat  de  către  întreprinderea în cauză (luînd  în  calcul  numărul

relativ de unităţi de MTA utilizate la executarea lucrărilor);

- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri

esenţiale  de  modelul  de  bază (motor, cutia  de  viteze,  anvelopele,

formula  roţilor,  caroseria - similare) şi nu se deosebesc  de  modelul

principal   prin  masa  proprie,  - de a  stabili  norma  de  consum  de

combustibil în aceleaşi mărimi ca şi pentru modelul de bază;

- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri

constructive  de  modelul de bază, dar se deosebesc de modelul  de  bază

prin masa proprie (la instalarea furgoanelor, covertelor, echipamentului

suplimentar,  blindare  etc.)  norma de consum de combustibil  poate  fi

determinată pentru fiecare tonă de majorare (reducere) a masei proprii a

automobilului  - prin majorarea (reducerea) pînă la 2,0 l/100 km  pentru

automobile  cu  motor ce funcţionează cu benzină, pînă la 2,64 l/100  km

pentru  automobile  ce funcţionează cu gaz natural lichefiat,  în  cazul

procesului de gaz-motorină al motorului circa 1,2 m3 de gaz natural  şi

pînă la 0,25 l/100 km motorină.

Norma de consum  de combustibil poate fi redusă în cazul lucrului pe

drumurile  publice în afara zonei suburbane pe suprafeţe puţin deluroase

(înălţimea  deasupra nivelului mării 300 m) pe drumuri de categoriile I,

II şi III - pînă la 15%.

În cazul în care  transportul auto se exploatează în zona  suburbană

în  afara limitelor oraşului coeficienţii de rectificare (urbani) nu  se

aplică.

În cazul necesităţii aplicării concomitente a cîtorva adaosuri norma

de  consum de combustibil se stabileşte în funcţie de suma sau diferenţa

dintre aceste două adaosuri.

Suplimentar la  consumul  normativ  de  gaz se  admite  consumul  de

benzină  şi  motorină  pentru automobilele care funcţionează cu  gaz  în

butelii în următoarele cazuri:

- pentru intrarea  în  zona  de  reparaţii şi ieşirea  din  ea  după

executarea operaţiunilor tehnice - pînă la 5 l pentru un automobil;

- pentru pornirea  automobilului  în timp de iarnă  (la  temperatura

mediului  înconjurător  mai joasă de 0 grade C) - pînă la 10 l  pe  lună

pentru un automobil;

- pe rutele,  lungimea  cărora depăşeşte rezerva unei alimentări  cu

gaz,  -  pînă  la 25% din consumul total de  combustibil  pentru  rutele

menţionate.

În toate cazurile  menţionate  normarea  consumului  de  combustibil

lichid  pentru  automobilele care funcţionează cu gaz se  efectuează  în

acelaşi  mod  ca  şi pentru automobilele de bază  care  funcţionează  cu

benzină.

Luînd în considerare    eventualele   modificări   şi   diversitatea

condiţiilor  de  exploatare  a tehnicii auto, modificările  de  caracter

tehnogen  şi  natural, starea drumurilor, specificul transporturilor  de

mărfuri  şi  călători  etc.,  în caz de  necesitate  de  producţie  este

posibilă concretizarea sau implementarea unor coeficienţi de rectificare

faţă   de   normele  de  consum  de  combustibil   conform   dispoziţiei

administraţiilor locale, ministerelor şi departamentelor, coordonîndu-le

în  modul  stabilit cu Ministerul Transporturilor şi  Comunicaţiilor  al

Republicii Moldova.

Pentru modelele,  mărcile  şi  modificaţiile noi  de  tehnică  auto,

pentru  care Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al  Republicii

Moldova  nu a aprobat norme de bază de consum de combustibil (lipsesc în

prezentul   act  normativ),  conducătorii  administraţiilor  locale   şi

întreprinderilor  sînt în drept să pună în aplicare, în modul  stabilit,

norme  provizorii,  care vor fi aplicate pînă la aprobarea lor de  către

Ministerul  Transporturilor şi Comunicaţiilor sau pînă la  suplimentarea

prezentului act normativ.

Autoturisme

Pentru autoturisme  semnificaţia normată a consumului de combustibil

se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),            (1)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

Hs - norma de   bază  a  consumului  de  combustibil  la   parcursul

automobilului, l/100 km;

S - parcursul automobilului, km;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Autoturisme produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

VAZ-1111 "1"                                          6,5         B "3" *

VAZ-2104                                              8,5         B *

VAZ-21043 (VAZ-2103-4L-1,45-71-5М) "2"                8,3         B

VAZ-2105, -21051, -21053                              8,5         B *

VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                   8,5         B

VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-4М)                   9,0         B

VAZ-21061                                             9,0         B *

VAZ-21063 (VAZ-2130-4L-1,77-82-5М)                    9,0         B

VAZ-2107 (VAZ-2103-4L-1,45-72,5-4М)                   8,6         B

VAZ-21072 (VAZ-2105-4L-1,3-63,5-4М)                   8,9         B

VAZ-21074 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                  8,5         B

VAZ-2108, -2108 "Sputnic", -21081, -21083, -2109      8,0         B *

VAZ-21093; -21099 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M)    7,5         B

VAZ-21099 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M)                   7,7         B

VAZ-2110 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M)             7,4         B

VAZ-2110-010 (VAZ-2110-4L-1,499-73-5M)                7,8         B

VAZ-21102 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5М)                   7,5         B

VAZ-2111 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,6         B

VAZ-2112 (VAZ-2112-4L-1,499-92-5M)                    7,7         B

VAZ-21150 (VAZ-2111-4L-1,499-79-116-5M)               7,4         B

VAZ-2120 (VAZ-2130-4L-1,774-82-5М)                   10,7         B

VAZ-2121, -21211                                     12,0         B *

VAZ-21213 (VAZ-21213-4L-1,690-80-5М)                 11,5         B

VAZ-21213B blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М)          12,1         B

VAZ-21218 (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М)                  11,9         B

VAZ-212182 blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5M)          12,3         B

VAZ-2131 (VAZ-21213-4L-1,69-80-5М)                   11,3         B

VAZ-2302 "Bizon" (VAZ-2121-4L-1,57-78-4M)            11,5         B

GAZ-13                                               20,0         B *

GAZ-14                                               22,0         B *

GAZ-24, -24-10, -24-60                               13,0         B *

GAZ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т              13,5         B *

GAZ-24-02, -24-04                                    14,0         B *

GAZ-24-07                                            16,5         gpl *

GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -402, -402.10)       13,5         B *

GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -4021, -4021.10)     14,0         B *

GAZ-24-17, -24-25                                    16,5         gpl *

GAZ-3102 (cu motor ZMZ -4022.10)                     13,0         B *

GAZ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A)                  13,8         B

GAZ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M)                    13,5         B

GAZ-3102, -3102-12 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-4M)      12,5         B

GAZ-3102-12; GAZ-3102 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-5M)   12,0         B

GAZ-31022; GAZ-31023 (мod., ZMZ-402-4L-2,44-100-4M)  13,5         B

GAZ-31022 (ZMZ-4021.10-4L-2,445-90-4M)               13,9         B

GAZ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M)                    11,5         B

GAZ-31029 (ZМZ-402-4L-2,445-100-4M)                  13,0         B

GAZ 310221 (ZMZ-40210D-4L-2,445-81-5M)               13,1         B

GAZ-3105 (8V-3,4-170-5M)                             13,7         B

GAZ-3110 (ZMZ-4026.10; -40200F-4L-2,445-100-4M)      13,0         B

GAZ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M)                     10,7         B

GAZ-3110 (ZMZ-4020 OM-4L-2,445-100-5M)               12,2         B

GAZ-3110 (ZMZ-4062.10-4L-2,287-150-5M)               11,4         B

ZAZ-1102                                              7,0         B *

ZIL-114                                              24,0         B *

ZIL-117                                              23,0         B *

ZIL-4104                                             26,0         B *

ZIL-41047 (8V-7,68-315-3А)                           26,5         B

IJ-2125, -21251, -2126                               10,0         B *

IJ-2717 (VAZ-2106-4L-1,569-75-5M)                     9,4         B

IJ-27156-016 (УZАZ-412Э-4L-1,584-80-4M)              10,0         B

LuAZ-1302                                            11           B *

Moskvici-2136, -2140, -2141 (toate modificaţiile)    10,0         B *

Moskvici-2141-22 (UZAM-3317-4L-1,7-85-5М)             9,4         B

Moskvici-2141-22 (UZAM-3320-4L-2,0-91-5М)             9,6         B

Moskvici-214145 "Sveatogor" (Renault-4L-1,998-113-5M) 8,8         B

Moskvici-2141 "Iurii Dolgorukii"                      8,6         B

(Renault-4L-1,998-113-5M)

Moskvici-21412-01 (UZAM-331.10-4L-1,478-72-5М)        8,5         B

Moskvici-2142 "Kneazi Vladimir"                       8,9         B

(Renault-4L-1,988-113-5M)

Moskvici-2142 "Ivan Kalita" (Renault-4L-1,           10,2         B

988-145-5М)

UAZ-469, -469А, -469B; -315100, -315101, -31512-01,  16,0         B *

-315201

UAZ-31512 (ZMZ-4025.10-4L-2,45-90-4M)                15,5         B

UAZ-31514 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)               16,7         B

UAZ-31517 (HR 492 НТА firma "VM"-4L-2,393-100-4M)    11,0         M

UAZ-31519 (UMZ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                14,5         B

UAZ-31519 (UMZ-4218-4L-2,89-84-4M)                   15,9         B

UAZ-3159 "Bars" (ZMZ-4092.10-4L-2,7-133-5M)          16,5         B

UAZ-31601 (UMZ-421.10-10-4L-2,89-98-5M)              15,3         B

-------------------------------------------------------------------------

"1" prin cursiv sînt marcate normele vechi (pînă la a.1997).

Normele vechi  (pînă  la  a.1997) în prezentul act sînt  marcate  cu

semnul "*".

"2" marcarea  parametrilor  principali  ai motorului  şi  cutiei  de

viteze (conform datelor producătorilor):

- VAZ-2103 - marca motorului;

- 4L - numărul  şi amplasarea cilindrilor, L-într-un rînd, sub formă

de - V;

- 1,45 - volumul de lucru al motorului, l;

- 71 - capacitatea motorului, c.p.;

- 5М - numărul de transmisii, М- mecanică, A-automată.

"3" combustibilul, marcarea:

- B   - benzină;

- M   - motorină;

- gpl - gaz petrolier lichefiat;

- gnc - gaz natural comprimat.

Autoturisme de mărci străine

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A)          13,1         B

Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M)                          8,5         B

Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M)                       10,1         B

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A)                        10,0         B

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M)                         9,5         B

Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M)                         9,4         B

Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M)                     6,9         M

Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M)                        10,0         B

Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A)                        11,5         B

Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A)                13,0         B

Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A)                        11,5         B

Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A)                14,4         B

Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A)                        14,2         B

BMW M3 (6L-3,201-321-5M)                             11,0         B

BMW M3 (6L-3,201-321-6M)                             10,7         B

BMW 316i (4L-1,596-102-5M)                            7,7         B

BMW 523i (6L-2,494-170-5M)                            9,6         B

BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A)                         10,4         B

BMW 528i (6L-2,793-193-5M)                           10,4         B

BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A)                        10,1         M

BMW 740i (8V-4,398-286-5A)                           13,4         B

BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A)                        15,8         B

Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A)              18,5         B

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M)         17,0         B

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A)         18,0         B

Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M)              11,6         B

Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A)                15,5         B

Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A)   16,5         B

Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A)                 19,0         B

Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A)                21,5         B

Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M)             8,5         B

Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A)              17,9         B

Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A)                 12,5         B

Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A)          11,5         B

Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M)                8,7         B

Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    8,2         B

Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)                  7,7         B

Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)               13,9         B

Doninvest "Orion" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5M)       8,5         B

Kondor "Doninvest" 2.0 CDX (Daewoo, 4L-1,998-133-5M)  9,5         B

Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)                      8,5         B

Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)                      8,3         B

Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)           14,5         B

Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)                      8,5         B

Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)                   8,1         B

Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)                 9,7         B

Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)                11,4         B

Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)                8,8         B

Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)                     8,2         B

Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)                    10,7         B

Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)                    8,5         B

Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A)                      13,5         B

Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M)                    9,5         B

Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M)                 6,8         B

Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M)         7,0         B

Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M)                   7,9         B

Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M)               13,8         B

Hyundai H 100 2.4i (4L-2,4-120-5M)                   11,5         B

Hyundai H 100 (4L-2,476-80-5M)                        9,4         M

Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M)             8,9         B

Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M)      9,0         B

Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M)          9,5         B

Jeep Cherokee 4.0 (blind., 6L-3,96-184-5M)           15,5         B

Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)                    13,5         B

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)     16,8         B

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)      17,0         B

Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)            17,6         B

Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A)                 13,3         B

Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)                       8,0         B

Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)                     11,8         B

Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)                        8,1         B

Kia Sportage 4DOOR HB (4L-1,998-135-5M)              12,2         B

Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)           15,5         B

Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)           9,4         M

Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)                  9,9         B

Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)                        12,8         B

Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)                       17,8         B

Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A)               15,8         B

Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A)       18,0         B

Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M)               8,2         B

Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M)                 9,5         B

Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A)                11,0         B

Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A)                12,4         B

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A)               12,0         B

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A)               12,8         B

Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A)                12,6         B

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A)                16,7         B

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A)                14,8         B

Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A)               16,8         B

Mercedes-Benz S 600 (blind., 12V-5,786-367-5A)       17,7         B

Mercedes-Benz Vito 110D (4L-2,299-98-5M)              9,6         M

Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M)              7,8         B

Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M)              8,0         B

Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M)         9,0         B

Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M)       9,5         B

Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,292-75-5M)               7,5         B

Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M)         11,0         M

Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M)       13,8         B

Mitsubishi Pajero 3500 V6-24V (6V-3,497-208-4A)      15,5         B

Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M)          11,5         B

Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M)                     12,0         B

Mitsubishi L400 2.5 TD (4L-2,477-99-5M)              10,3         M

Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    7,6         B

Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M)                   8,0         B

Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M)           10,5         B

Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A)            12,0         B

Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-5M)              12,5         M

Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M)                    16,2         B

Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M)                   7,3         B

Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M)              8,4         B

Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M)              8,0         B

Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M)              8,3         B

Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M)                      8,2         B

Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M)                  9,5         B

Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A)                 12,0         B

OpeI Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M)                     7,5         B

Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M)                     8,4         B

Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M)                    8,8         B

Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M)                          7,0         B

Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M)                          7,7         B

Peugeol 406 SL (4L-1,761-110-5M)                      8,5         B

Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M)                         9,6         B

Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M)         12,6         B

Porsche 911 Carrera (6 -3,6-272-6М)                  11,0         B

Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M)                   6,7         B

Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M)                7,5         B

Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M)                  8,3         B

Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M)            9,7         B

Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M)                    7,5         B

Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M)            10,0         B

Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A)                    16,7         B

Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M)                     10,3         B

Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M)                       9,7         B

Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A)             10,5         B

Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A)              11,8         B

Saab 9000 Grifin 3.0 (6V-2,962-211-4A)               12,0         B

Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M)         7,3         B

Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M)           7,8         B

Skoda Oktavia 1.6 (4L-1,598-75-5M)                    7,8         B

Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)             8,7         B

Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M)         9,0         B

Subaru Legacy 2.0 LX Combi (4 -1,994-115-5М)         10,0         B

Subaru Legacy Wagon 2.5 (4 -2,457-156-4А)            11,1         B

Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M)             10,0         B

Ssand Yond Musso E32 (6L-3,199-220-4A)               17,0         B

Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)                  8,5         B

Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)                    9,2         B

Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)                   7,6         B

Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)            8,2         B

Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)                       11,1         B

Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A) 19,0         B

Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)     13,5         M

Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)        17,1         B

Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)         16,3         B

Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)         11,8         M

Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-4A)      15,5         B

Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M)          9,0         B

Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)                  9,2         B

Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M)              8,7         B

Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M)    9,3         B

Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M)                6,5         B

Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M)              9,0         B

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M)                  8,3         B

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A)                 10,0         B

Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M)                      9,5         B

Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A)                 10,4         B

Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M)                     10,0         B

Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M)                      9,4         B

Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M)                     11,8         B

Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M)                     10,4         B

Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M)                   8,5         B

Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M)                      9,3         B

Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M)                  10,0         B

Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A)                  11,5         B

Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A)                     11,0         B

Volvo 940 Т 2.3 (4L-2,32-135-5M)                     10,5         B

Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M)                       11,5         B

Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M)                      12,2         B

Autobuze

Pentru autobuze  semnificaţia normată a consumului de combustibil se

calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нoт x Т,        (2)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

Hs - norma de  transport  de consum de combustibil pentru  parcursul

autobuzului,  l/100 km,  luînd în  vedere  capacitatea  de  îmbarcare  a

pasagerilor normată conform clasei şi destinaţiei;

S - parcursul autobuzului, km;

Нîт - norma de  consum de combustibil la utilizarea  încălzitoarelor

independente pentru funcţionarea încălzitorului (încălzitoarelor), l/h;

Т - durata de lucru a automobilului cu încălzitorul conectat, h;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Autobuze produse în ţările C.S.I.

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

АКА-5225 "Rosiyanin" (ОМ 447 hA.11-6L-11,            44,4         M

697-250-4А)

АКА-6226 " Rosiyanin" (ОМ 447 hA.11-6L-11,           57,0         M

697-250-4А)

Voljanin-5270.02 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)       39,5         M

Voljanin-5270.12 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)       32,3         M

Voljanin-52701 (IAMZ-236 NE-5-6L-11,15-230-5M)       40,0         M

GAZ-2217 "Varguzin" (ZMZ-40620F-4L-2,28-150-5M)      13,3         B

GAZ-22171-0 "Soboli" (ZMZ-4063-4L-2,32-110-4M)       16,7         B

GAZ-22175 "Varguzin" (ZMZ-4063-4L-2,3-110-5M)        14,5         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)       18,8         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5M)       17,9         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-4M)      17,9         B

GAZ-3221 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      16,9         B

GAZ-3221 (UMZ-4215-4L-2,89-96-5M)                    17,4         B

GAZ-32213 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)     16,9         B

GAZ-32213 Mizeli Turbo (Iveco-4L-2,449-103-5M)       11,0         M

GAZ-32213 (GAZ-560-4L-2,134-95-5M)                   11,8         M

GAZ-322132 (UMZ-4215C-4L-2,89-110-5M)                17,9         B

GAZ-322132 (ZMZ-40630A-4L-2,3-98-5M)                 16,2         B

GAZ-221400 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)    17,0         B

GAZ-221400 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-4M)    17,5         B

ZIL-325010 (M-245.12-4L-4,75-109-5М)                 18,7         M

КAVZ-3270, -327001, -3271                            30,0         B *

КAVZ-324400 (M-245.12-4L-4,75-109-5М)                18,0         M

КAVZ-3976 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0         B

КAVZ-39765 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)               32,5         B

LAZ-695 (мod. -B, -Е, -Ж, -М, -Н)                    41,0         B *

LAZ-695 (сu motor. ZIL-375), -695Н

(cu motor ZIL-375.01)                                44,0         B *

LAZ-697 (cu motor ZIL-375)                           43,0         B *

LAZ-697, -697Е, -697М, -697N, -697R                  40,0         B *

LAZ-699, -699A, -699N, -699R                         43,0         B *

LAZ-699Р (IAMZ-236М2-6L-11,15-180-5М)                28,1         M

LAZ-4202                                             35,0         M *

LAZ-42021                                            33,0         M *

LAZ-52073 (Renault-6L-6,18-226-6M)                   24,5         M

LAZ-52523 (IAMZ-236М-6V-11,15-180-5М)                37,2         M

LAZ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6М)                  33,0         M

LAZ-6205 (Renault-6L-6,18-226-6M)                    47,5         M

LiAZ-677, -677А, -677B, -677B, -677М, -677МB,        54,0         B *

-677МС, -677П

LiAZ-677Г                                            67,0         gpl *

LiAZ-5256, -52564                                    46,0         M *

LiAZ-5256 (КаMAZ-740.8-8V-10,85-195-5М)              35,6         M

LiAZ-5256.25 (Caterpillar-6L-6,6-234-6M)             34,2         M

LiAZ-5256 IAZ, -5267 (RABA-MAN-6L-10,35-258-6M)      35,5         M

LiAZ-5256 NP (RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6M)      35,0         M

LiAZ-5256 М (Cummins-6L-10,0-326-6M)                 22,5         M

LiAZ-52565-VК VАRZ (Cummins-6L-8,3-243-6M)           27,0         M

LiAZ-52567 (КаMAZ-7408.10-8V-10,85-195-3А)           37,4         M

LiAZ-525610 (MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5A)          36,1         M

LiAZ-525616 (ОМ 441-6V-11,3-224-6М)                  32,5         M

LiAZ-525617 (Cummins-6L-8,27-242-6M)                 30,6         M

LiAZ-6240 SVАRZ (Alatai Mizel-6L-11,15-192-6М)       45,5         M

MAZ-103 (Renault-6L-6,174-250-6М)                    37,7         M

MAZ-104.031 (IAMZ-236М2-6V-11,15-180-5М)             41,5         M

МАРZ-5266 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)              38,3         M

МАРZ-52661 (IAMZ-236 NE-6V-11,15-230-5М)             41,2         M

"Staier" Mercedes-Benz 0303AKA-15KNR/A               25,4         M

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)

"LiMer" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS                  30,2         M

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)

"Viteazi" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD                28,3         M

(ОМ 442A-8V-14,6-365-6M)

PAZ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У,          34,0         B *

-672Ю

PAZ-3201, -3201С, -320101                            36,0         B *

PAZ-3205, -32051 (сu mot. ZMZ-672-11)                34,0         B *

PAZ-3205 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4М)                31,2         B

PAZ-3205 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4М)                32,0         B

PAZ-3205-70 (A-245.7-4L-4,75-122.4-5М)               20,9         M

PAZ-32051 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4M)               29,0         B

PAZ-32051 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4M)               29,8         B

PAZ-3206 (cu mot.ZMZ-672-11)                         36,0         B *

PAZ-3206 (ZMZ-5112.10-8V-4,25-125-4M)                32,1         B

PAZ-3206 (ZMZ-5234.10-8V-4,67-130-4M)                33,0         B

Pskovavto 221400 (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5M)       16,5         B

Pskovavto 221400 (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-4M)       17,0         B

RAF-977, -977M, -977MМ, -977Е, -977ЕМ, -977N,        15,0         B *

-977NМ, -977К

RAF-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032,         15,0         B *

-22035-01

RAF-220302                                           18,0         gpl *

RAF-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4М)               14,5         B

RAF-2915-02 (mod., 4L-2,445-100-4М)                  14,5         B

RAF-2925 (4L-2,445-100-4М)                           14,5         B

RAF 2927 (мod., 4L-2,445-100-4М)                     15,0         B

SARZ-3976 (ZMZ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0         B

UAZ-452 (мod. -А, -АС, -B)                           17,0         B *

UAZ-220601                                           17,0         B *

UAZ-220602                                           22,0         gpl *

UAZ-2206 (UMZ-4178-4L-2,445-92-4M)                   17,2         B

UAZ-22069 (UMZ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                16,8         B

IAZ-5267 (6L-10,35-258-6M)                           34,0         M

IAZ-6211                                             50,6         M

Autobuze străine

------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia automobilului  | Norma de |  Combus-

|   bază,  |  tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+----------

1                              |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+----------

Ikarus-55                                            28,0         M *

Ikarus-556                                           38,0         M *

lkarus-180                                           41,0         M *

Ikarus-250                                           31,0         M *

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95             34,0         M *

Ikarus-255                                           31,0         M *

Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75       34,0         M *

Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,      40,0         M *

-260.50, -260.51, -260.52

Ikarus-263                                           40,0         M *

Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,      43,0         M *

-280.64

Ikarus-280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M)        41,0         M

lkarus-283.00                                        46,0         M *

Ikarus-350.00                                        37,0         M *

Ikanis-365.10, -365.11                               34,0         M *

Ikarus-415.08                                        39,0         M *

Ikarus-435.01                                        46,0         M *

Ikarus-435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M)            43,0         M

lkarus-543.26                                        27,0         M *

Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M)          13,0         M

Karosa С835-1031 (6L-11,940-257-8M)                  28,8         M

Mercedes-Benz 308D (4L-2,299-79-5M)                  10,3         M

Mercedes-Benz 601D (4L-3,972-98-6M)                  16,0         M

Mercedes-Benz Turk 0325 (6V-10,964-216-6M)           33,7         M

Mercedes-Benz 0302 С V-8                             32,0         M *

Mercedes-Benz 0340 (8V-12,76-381-6M)                 25,0         M

Mercedes-Benz 0350 (8V-14,6-381-6M)                  26,9         M

Mercedes-Benz 0404 (8V-14,6-381-6M)                  27,4         M

Mercedes-Benz 0814 (4L-4,0-136-5M)                   17,9         M

Nissan-Urvan E-24                                    10,0         M *

Nissan-Urvan Transporter                             14,0         B *

Nusa-501M, -521М, -522M, -523-03                     15,0         B *

TAM 260A 119T                                         30          M *

Toyota Hi Ace 2.4 (4L-2,438-116-5M)                  12,3         B

Toyota Hi Ace 2.5 D (4L-2,446-75-5M)                  9,6         M

Volkswagen Caravelle 2.0 (4L-1,968-84-5M)            11,5         B

Volkswagen Caravelle 2.5 (5L-2,461-115-5M)           12,2         B

Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (5L-2,461-102-5M)    9,4         M

Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M)          9,5         M

Volkswagen Transporter 2.5 (5L-2,461-115-5M)         13,0         M

Autocamioane cu obloane

Pentru autocamioanele  cu obloane semnificaţia normată a  consumului

de combustibil se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),          (3)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

S - parcursul automobilului sau autotrenului, km;

Hsan - norma de consum de combustibil la parcursul automobilului sau

autotrenului cu echipament şi fără încărcătură:

Hsan = Hs + Hg x Gпр, L/100 km, unde

Hs - norma de   bază  de  consum  de  combustibil  pentru  parcursul

automobilului (tractorului) cu echipament, l/100 km (Hsan = Hs, l/100 km

pentru automobilul, tractorul unic);

Hg - norma consumului  de  combustibil  pentru masa  suplimentară  a

remorcii sau semiremorcii, l/100 t.km;

Gпр - masa proprie a remorcii sau semiremorcii, t;

Hw - norma consumului  de  combustibil pentru lucrul  de  transport,

l/100 t.km,

W - volumul lucrului  de transport, t.km: W = Gгр x Sгр (unde Gгр  -

masa încărcăturii, t; Sгр - parcursul cu încărcătură, km);

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

Pentru autocamioanele  cu  obloane şi autotrenuri  care  îndeplinesc

lucrări,  evidenţa  cărora se ţine în tone-km, suplimentar la  norma  de

bază,  norma consumului de combustibil se majorează (în litri la fiecare

tonă  de  încărcătură  pentru  100 km de parcurs) în  funcţie  de  tipul

combustibilului utilizat în următoarele mărimi:

pentru benzină  -  pînă  la  2  l; motorină - pînă  la  1,3  l;  gaz

petrolier  lichefiat (gpl) - pînă la 2,64 l; gaz natural comprimat (gnc)

- pînă la 2 m3; în cazul alimentării cu gaze şi motorină aproximativ -

pînă la 1,2 m3 de gaz natural şi pînă la 0,25 l motorină.

În cazul funcţionării  autocamioanelor  cu obloane, tractoarelor  cu

remorci  şi  tractoarelor  şelar  cu semiremorci,  norma  consumului  de

combustibil  (l/100  km) pentru parcursul autotrenului se  majorează  în

litri pentru fiecare tonă de masă proprie a remorcilor şi semiremorcilor

în  funcţie  de tipul combustibilului în următoarele mărimi:  benzină  -

pînă  la 2 l; motorină - pînă la 1,3 l; gaz lichefiat - pînă la  2,64 l;

gaz  natural - pînă la 2 m3; în cazul alimentării motorului cu gaz  şi

motorină  aproximativ  - pînă la 1,2 m3 gaz natural şi pînă la  0,25  l

motorină.

Autocamioane cu obloane produse în ţările C.S.I

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

| l/100 km |

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

GAZ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,         22,0         B

-52-54, -52-74, -53Ф

GAZ-52-07, -52-08, -52-09                             30,0       gpl *

GAZ-52-27, -52-28                                    21 (22)     gnc *

GAZ-53, -53A, -53-12, -53-12-016, -53-12A, -53-50,    25,0         B

-53-70

GAZ-53-07, -53-19                                     37,0       gpl *

GAZ-53-27                                           25,5 (25)    gnc *

GAZ-63, -63А                                          26,0         B *

GAZ-66, -66А, -66АZ, -66Z, -66-01, -66-02, -66-04,    28,0         B *

-66-05, -66-11

GAZ-2943 "Fermer" (ZMZ-402-4L-2,445-100-4M)           16,7         B

GAZ-3302 "Gazeli" (ZMZ-4063.10-4L-2,3-110-5М)         15,5         B

GAZ-33021 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M)                16,9         B

GAZ-3302, -33021 "Gazeli"                             16,5         B

(ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5M)

GAZ-33021 (UMZ-42150-4L-2,89-89-5M)                   16,6         B

GAZ-330210 " Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5M)    16,0         B

GAZ-3302, -330210 "Gazeli" 0 114                      16,5         B

(ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-4M)

GAZ-33027 "Gazeli" (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      17,0         B

GAZ-33073 (ZMZ-511.10-8V-4,25-125-4M)                 24,9         B

GAZ-3307                                              24,5         B *

GAZ-3309 (GAZ-5441.10-4L-4,15-116-5M)                 17,0         M

ZIL-130, -130А1, -130G, -130GU, -130С, -130-76,       31,0         B *

-130G-76, -130GU-76, -130С-76, -130-80, -130G-80,

-130GU-80

ZIL-131, -131А                                        41,0         B *

ZIL-133G, -133G1, -133G2, -133GU                      38,0         B *

ZIL-133GIa                                            25,0         M *

ZIL-138                                               42,0       gpl *

ZIL-138A, -138АG                                     32 (31)     gnc *

ZIL-150                                               31,0         B *

ZIL-151, -151А                                        39,0         B *

ZIL-157, -157G, -157К, -157КG, -157КM, -157КZ,        39,0         B *

-157КIu, -157Z, -157Iu

ZIL-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,       31,0         B *

-431450, -431510, -431516, -431917

ZIL-431610                                           32 (31)     gnc *

ZIL-431810                                            42,0       gpl *

ZIL-4331                                              25,0         M *

ZIL-431410 (M-243-4L-4,75-78-5М)                      19,5         M *

ZIL-43317 (КаMAZ-740-8V-10,85-210-9М)                 27,0         M

ZIL-433360 (ZIL-508.100040-8V-6,0-150-5М)             31,5         B

ZIL-4334 (8V-8,74-159-5M)                             25,3         M

ZIL-5301 (M-245 MMZ-4L-4,75-105-5M)                   14,8         M

ZIL-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5M)          15,0         M

ZIL-534330 (IAMZ-236А-6V-11,15-195-5М)                20,5         M

КаMAZ-4310, -43105                                    31,0         M *

КаMAZ-5320                                            25,0         M *

КаMAZ-53202, -53212, -53213                           25,5         M *

КаMAZ-53208                                        22,5 gnc plus 6,5

M sau 26M *

КаMAZ-53215 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)           24,5         M

КаMAZ-53217                                           21,5 gnc plus

6,5M sau 26M *

КаMAZ-53218                                          23 gnc plus 6,5M

sau 26M *

КаMAZ-53219                                          22 gnc plus 6,5M

sau 26M *

КрAZ-255B, -255B1                                     42,0         M *

KrAZ-257, -257B1, -257BS, -257S                       38,0         M *

KrAZ-260, -260B1, -260М                               42,5         M *

MAZ-514                                               25,0         M *

МAZ-516, 516B                                         26,0         M *

MAZ-5334, -5335, -533501                              23,0         M *

MAZ-53352                                             24,0         M *

MAZ-53362 (IAMZ-238-8V-14,86-300-8М)                  24,3         M

MAZ-53366 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-5М)                25,5         M

MAZ-5337, -53371                                      23,0         M *

MAZ-543                                               98,0         M *

MAZ-6303 (8V-14,86-300-8M)                            26,0         M

MAZ-7310, -7313                                       98,0         M *

UAZ-451, -451M, -451MМ, -451М                         14,0         B *

UAZ-452, -452M, -452MМ                                16,0         B *

UAZ-3303 (4L-2,446-90-4M)                             16,5         B

UAZ-330301                                            16,0         B *

UAZ-33032, -3332-01                                   21,5         B *

UAZ-374101                                            16,0         B *

UAZ-3909 (APV-У-05) (UMZ-4178-4L-2,445-92-4М)         17,0         B

Ural-355, -355М, -355МS                               30,0         B *

Ural-375, -375АМ, -375M, -375MМ, -375MIu, -375К,

-375N, -375Т, -375Iu                                  50           B *

Ural-377, -377N                                       44           B *

Ural-4320, -43202                                     32           M *

Autocamioane cu obloane străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |    3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-20H, А-21К, -21N                              11,0          M *

Avia A-30N, A-31L, -31N, -31Р                        13,0          M *

IFA W50L                                             20,0          M *

Magirus 232 D 19L                                    24,0          M *

Magirus 290 D 26L                                    34,0          M *

Tatra 111R                                           33,0          M *

Tractoare produse în ţările C.S.I.

Pentru tractoarele   şelar  semnificaţia  normată  a  consumului  de

combustibil se calculează în mod analogic ca şi pentru autocamioanele cu

obloane şi autotrenuri după formula (3).

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

BelAZ-537L                                           100,0         M *

BelAZ-6411                                            95,0         M *

BelAZ-7421                                           100,0         M *

GAZ-52-06                                             22,0         B *

GAZ-63M, -63P                                         26,0         B *

ZIL-130AN, -130B, -130B1, -130B1-76, -130B1-80        31,0         B *

ZIL-131B, -131NB                                      41,          B *

ZIL-131 NB (ZIL-375-8V-7,0-180-5М)                    43,5         B

ZIL-137, -137MТ                                       42,0         B *

ZIL-138Î1                                             41,0       gpl *

ZIL-157Î, -157КV, -157КDV                             38,5         B *

ZIL-164АN, -164N                                      31,0         B *

ZIL-441510, -441516                                   31,0         B *

ZIL-441510 (ZIL-375-8V-7,0-180-5М)                    42,0         B

ZIL-441610                                            41,0       gpl *

ZIL-442160 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                 30,6         B

ZIL-541730 (IAMZ-236 BЕ-7-6V-11,15-250-8М)            17,6         M

ZIL-MMZ-4413                                          31,0         B *

KAZ-608, -608B, -608B2                                31,0         B *

KAZ-608B1 (ZIL-375)                                   45,0         B *

КаMAZ-5410, -54101, -54112                            25,0         M *

КаMAZ-5410 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)                25,0         M

КаMAZ-54112 (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)                26,0         M

КаMAZ-54112 (КаMAZ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          25,0         M

КаMAZ-54115 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)           22,0         M

КаMAZ-54118                                           23,5 gnc plus

6,5M sau 26M *

КаMAZ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12M)                  21,4         M

КаMAZ-54601 (КаMAZ-740.50-8V-11,76-360-8М)            20,4         M

KZKT-537L                                            100,0         M *

KZKT-7427, -7428                                     140,0         M *

KrAZ-255B, -255V1                                     40,0         M *

KrAZ-255L, -255L1, -255LS                             41,5         M *

KrAZ-258, -258B1                                      37,0         M *

KrAZ-260V                                             40,0         M *

KrAZ-6443                                             40,0         M *

KrAZ-6444                                             37,0         M *

KrAZ-643701                                           41,5         M *

LIAZ 110421                                           27,0         M *

MAZ-537, -537Т                                       100,0         M *

MAZ-5429, -5430                                       23,0         M *

MAZ-5432                                              26,0         M *

MAZ-54321, -54326                                     25,0         M *

MAZ-54322, -543221                                    27,0         M *

MAZ-54323, -54324                                     28,0         M *

MAZ-54323-032 (IAMZ-238D-8V-14,86-330-8М)             25,0         M

MAZ-54329 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-5М)                22,0         M

MAZ-5433, -54331                                      23,0         M *

MAZ-5440 (IAMZ-7511.10-8V-14,86-400-9M)               17,8         M

MAZ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229             35,0         M *

MAZ-642201                                            33,5         M *

MAZ-64229 (IAMZ-238M-8V-14,86-330-8М)                 23,7         M

MAZ-7310, -73101, -7313                               98,0         M *

MAZ-7916                                             138,0         M *

Ural-375С, -375SK, -375SK-1, -375SN                   49,0         B *

Ural-377С, -377SK, -377SN                             44,0         B *

Ural-4420, -44202                                     31,0         M *

Tractoare străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avstro-Fiat CDN-130                                  26,0          M *

Chepel D-450                                         22,0          M *

Chepel D-450.86                                      25,0          M *

DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M)               19,0          M

DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M)                     16,5          M

Iveco-190.33                                         25,0          M *

Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M)       16,0          M

Iveco-190.42                                         27,0          M *

Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M)                   17,5          M

Faun H-36-40/45                                      85,0          M *

Faun H-46-40/49                                      90,0          M *

KNVF-12T Camacu-Nissan                               45,0          M *

MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M)                   16,0          M

MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M)                       17,0          M

Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935             23,0          M *

Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M)                23,7          M

Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M)             18,7          M

Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M)            17,4          M

Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M)            18,5          M

Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M)               24,0          M

Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M)         17,0          M

Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M)            20,4          M

Mercedes-Benz-2232S                                  27,0          M *

Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M)         19,5          M

Praga ST2-W                                          23,0          M *

Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M)                 19,0          M

Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M)              16,0          M

Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M)                16,0          M

Scoda-LIAS-100.42, -100.45                           24,0          M *

Scoda-706PTTN                                        25,0          M *

Tatra-815TP                                          48,0          M *

Volvo-1033                                           22,0          M *

Volvo F-8932                                         24,0          M *

Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M)                        15,7          M

Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M)                   15,0          M

Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M)                   16,5          M

-------------------------------------------------------------------------

Autobasculante

Pentru autobasculante şi autotrenuri basculante semnificaţia normată

a consumului de combustibil se calculează după următoarea formulă:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,           (4)

unde:

Qн - consumul normativ de combustibil, litri;

S - parcursul automobilului basculant sau autotrenului, km;

Hsanc - norma  consumului  de combustibil pentru autobasculantă  sau

autotrenul basculant:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5 x q), l/100 km, unde

Hs - norma de bază de consum de combustibil pentru autobasculantă cu

echipament  şi  fără  încărcătură sau norma de transport  cu  luarea  în

calcul a lucrului de transport cu coeficientul de încărcare 0,5 l/100 km;

Hw - norma consumului  de combustibil pentru lucrul de transport  al

autobasculantei   (dacă   la  calcularea  Нs  nu  s-a  luat  în   vedere

coeficientul   0,5)   şi  pentru  masa  suplimentară  a   remorcii   sau

semiremorcii basculante, l/100 t.km;

Gпр - masa proprie a remorcii, semiremorcii basculante, t;

q - capacitatea  de ridicare a remorcii, semiremorcii (0,5 х q -  cu

coeficientul de încărcare 0,5), t;

Hz - norma suplimentară  a consumului de combustibil pentru  fiecare

cursă a autobasculantei, autotrenului basculant cu încărcătură, l;

Z - numărul de curse cu încărcătură timp de un schimb;

D - coeficientul   de   rectificare  (adaosul  sumar   relativ   sau

reducerea) faţă de normă în procente.

În cazul lucrului    autobasculantelor   cu   remorci,   semiremorci

basculante  (dacă pentru automobil se calculează norma de bază ca pentru

tractorul  şelar)  norma consumului de combustibil se  majorează  pentru

fiecare tonă de masă proprie a remorcii, semiremorcii şi pentru jumătate

din  capacitatea  nominală de ridicare (coeficientul de încărcare  0,5):

benzină - pînă la 2 l; motorină - pînă la 1,3 l; gaz lichefiat - pînă la

2,64 l; gaz natural - pînă la 2 m3.

Pentru autobasculante   şi  autotrenuri  basculante  suplimentar  se

stabileşte  norma consumului de combustibil (Hz) pentru fiecare cursă cu

încărcătură la manevrare în locurile de încărcare şi descărcare:

- pînă la 0,25  l  combustibil lichid (pînă la 0,66 l gaz  petrolier

lichefiat,  pînă la 0,25 m3 gaz natural) pentru o unitate  de  material

rulant basculant;

- pînă la 0,2 m3 gaz natural şi 0,1 l motorină aproximativ în cazul

alimentării motorului cu gaz şi motorină.

Pentru autobasculante  de mare tonaj de tip BelAZ norma suplimentară

de  consum  de  combustibil  pentru  fiecare  cursă  cu  încărcătură  se

stabileşte în mărime de pînă la 1,0 l.

În cazul lucrului autobasculantelor cu coeficientul încărcării utile

de  peste 0,5 se admite normarea consumului de combustibil ca şi  pentru

autocamioanele cu obloane (formula 3).

Autobasculante produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

BelAZ-540, -540A                                     135,0         M *

BelAZ-548A                                           160,0         M *

BelAZ-548GD                                          200,0       gpl *

BеLА3-549, -7509                                     270,0         M *

BеLА3-7510, -7522                                    135,0         M *

BelAZ-7523, -7525                                    160,0         M *

BelAZ-7526                                           135,0         M *

BelAZ-7527                                           160,0         M *

BelAZ-75401                                          150,0         M *

BеlAZ-7548                                           160,0         M *

GAZ-SAZ-53B                                           28,0         B *

GAZ-93, -93А, -93AZ, -93B, -93V                       23,0         B *

GAZ-SAZ-2500, -3507, -3508                            28,0         B *

GAZ-SAZ-3509                                          27,0       gnc *

GAZ-SAZ-35101                                         28,0         B *

GAZ-SAZ-4509 (GAZ-542-6L-6,235-138-4M)                17,0         M

GAZ-SAZ-4509 (GAZ-542-6L-6,235-125-5М)                16,7         M

GAZ-SAZ-4301 (GAZ-542-4L-6,235-125-5М)                17,5         M

ZIL-MMZ-554, -55413, -554М                            37,0         B *

ZIL-MMZ-555, -555А, -555G, -555GА, -555К, -555N,      37,0         B *

-555Э, -555-76, -555-80

ZIL-MMZ-585, -585B, -585V, -585D, -585Е, -585I,       36,0         B *

-585К, -585L, -585М

ZIL-MMZ-4502, -45021, -45022, -4505                   37,0         B *

ZIL-MMZ-45023                                         50,0       gpl *

ZIL-MMZ-45054, -138АB                                 37,5       gnc *

ZIL-MMZ-45065; -45085 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)      32,2         B

ZIL-MMZ-4520 (ZIL-645-8V-8,74-185-9М)                 27,5         M

KAZ-600, -600АB, -600B, -600B                         36,0         B *

KAZ-4540                                              28,0         M *

КаMAZ-55102                                           32,0         M *

КаMAZ-5511                                            34,0         M *

КаMAZ-5511 (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)                 35,6         M

КаMAZ-55102 (IAMZ-238-8V-14,86-240-10М)               35,0         M

КаMAZ-55111                                           36,5         M *

КаMAZ-55111 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)               37,0         M

КаMAZ-55118                                       31 gnc plus 9,0  M

sau 35M *

КаMAZ-65115 С (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10M)         32,2         M

KrAZ-256, -256B, -256B1, -256B1S                      48,0         M *

KrAZ-6505                                             50,0         M *

KrAZ-6510                                             48,0         M *

MAZ-510, -510B, -510V, -510G, -511, -512, -513,

-513A                                                 28,0         M *

MAZ-5516 (IAMZ-238M-8V-14,86-330-8М)                  42,0         M

MAZ-5549, -5551                                       28,0         M *

MAZ-551603-021 (IAMZ-238М2-8V-14,86-240-8М)           46,3         M

MoAZ-75051                                            85           M *

SAZ-3502                                              28,0         B *

SAZ-3503, -3504                                       26,0         B *

Ural-5557                                             34           M *

Ural-55571 (IAMZ-236-6V-11,15-180-5М)                 34,5         M

Autobasculante străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-30KS                                           15,0         M *

IFA-W50/A                                             19,0         M *

IFA-W50L/K                                            24,0         M *

Magirus-232D19R                                       30,0         M *

Magirus-290D26R                                       44,0         M *

Tatra-138S1, -138S3                                   36,0         M *

Tatra-148S1M, -148S3                                  36,0         M *

Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3                       42,0         M *

-------------------------------------------------------------------------

Furgoane

Pentru automobilele-furgoane  semnificaţia  normată a consumului  de

combustibil se calculează în mod analogic ca şi pentru autocamioanele cu

obloane   şi  autotrenuri  (după  formula  3).  Pentru  furgoanele  care

funcţionează  fără  luarea  în calcul a  masei  mărfurilor  transportate

semnificaţia   normată   a  consumului  de  combustibil   se   determină

aplicîndu-se  coeficientul de rectificare majorat - pînă la 10% faţă  de

norma de bază.

Furgoane produse în ţările C.S.I.

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

VIS-2345-0000012 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-4М)           9,3          B

GAZ-2705 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)               15,0          B

GAZ-270500-44 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5M)          16,0          B

GAZ-27181 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-5М)               17,3          B

GAZ-27181 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-100-4М)              17,7          B

GAZ-2752 "Soboli" (ZМ3-4063-4L-2,3-110-5М)           14,0          B

GAZ-2752-0000010 "Bizon-2000"

(ZMZ-4063.10-4L-2,3-110-5М)                          15,4          B

GAZ-32214 (UMZ-4215-4L-2,89-96-5М)                   17,0          B

GAZ-32214 (ZMZ-40260F-4L-2,445-100-5М)               16,3          B

GAZ-33021 "Ratnic"

(blind., ZMZ-4026-4L-2,445-100-5M)                   19,0          B

GAZ-33021-1214, ZSA-270710

(ZMZ-4026.10-4L-2,448-100-5М)                        17,5          B

GAZ-33022 (ZMZ-4025.10-4L-2,446-90-5М)               16,5          B

GAZ-33022-0000310 (ZMZ-4026.10-4L-2,445-100-5М)      16,2          B

GAZ-33094 (GAZ-5441.10-4L-4,15-116-5М)               17,8          M

GAZ-37972 (ZMZ-40630A-4L-2,3-98-5M)                  16,4          B

GZSA-731 "1"                                         29,0          B *

GZSA-890А                                            34,0        gpl *

GZSA-891, -892, -893A                                23,0          B *

GZSA-891B                                            33,0        gpl *

GZSA-891B, -893B                                     24,0        gnc *

GZSA-893АB                                           34,0        gpl *

GZSA-947                                             29,0          B *

GZSA-949, -950                                       27,0          B *

GZSA-950А                                            39,0         gpl *

GZSA-3702, -(КМZ)-3712                               23,0          B *

GZSA-37021, -37041                                   34,0        gpl *

GZSA-37022, -37042                                   24,0        gnc *

GZSА-3704                                            23,0          B *

GZSА-3706, -(КМZ)-3705, -3711, -37111, -37112,

-37121 "2"                                           27,0          B *

GZSА (КМZ)-37122                                    24 (23)      gnc *

GZSА-3713, -3714                                     29,0          B *

GZSА (КМZ)-3716                                      28,0          B *

GZSА (КoZMZ)-3718 "3"                                29,0          B *

GZSА (КoZMZ)-3719                                    29,0          B *

GZSА (КМZ)-3721                                      27,0          B *

GZSА (КМZ)-37231                                     27,0          B *

GZSА (КМZ)-3726                                      27,0          B *

GZSА-3944                                            27,0          B *

GZSА-3742, -37421                                    29,0          B *

GZSА-376820                                          27,0          B *

ErАZ-762, -762A, -762B, -762B                        14,0          B *

ErАZ-37111                                           28,0          B *

ErАZ-37121                                           24,0          B *

ErАZ-373, -37301, -37302, -37304, -37305             15,0          B *

ZIL-433360 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,5          B

ZIL-474110 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,2          B

ZIL-474110 (ZIL-433362) (M-245.12-4L-4,75-109-5M)    17,7          M

ZIL-5301 ЕO (M-245.12-4L-4,75-109-5M)                15,2          M

ZIL-534332 (IAMZ-236А-6V-11.15-195-5М)               26,5          M

ZIL-640962 (IAMZ-236A-6V-11.15-195-9М)               24,8          M

IJ-2715, -27151, -271501, -27151-01                  11,0          B *

IJ-2715011                                           15,0        gpl *

КaVZ-664                                             29,0          B *

КаVZ-49471                                           53,0          B *

КаMAZ-532150 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-10М)         28,0          M

Кubani-G1A1                                          28,0          B *

Кubani-G1A2                                          30,0          B *

Кubaneţ-U1A                                          18,0          B *

MAZ-53371 (IAMZ-236М2-6V-11,15-180-5М)                26,2         M

LUMZ-890, -890B                                      34,0          B *

LUMZ-945, -948                                       10,0          B *

LUMZ-946, -949                                       15,0          B *

Мod. (КМZ)-35101                                     27,0          B *

Мod. (GZSA)-3767                                    28 (27)      gnc *

Мod. (КМZ)-39011                                     24,0          B *

Мod. (КoZMZ)-39021, -39031                           29,0          B *

Мod. (КМZ)-54423                                     28,0          M *

Мod. (КoZMZ)-5703                                    28,0          M *

Moskvici-2733, -2734                                 11,0          B *

NZAS-3964 "4"                                        29,0          B *

NZAS-4208                                            35,0          M *

NZAS-4947                                            53,0          B *

NZAS-4951                                            34,0          M *

PAZ-3742                                             29,0          B *

PAZ-37421                                            28,0          B *

RAF-22031-1, -22035, -22035-01                       15,0          B *

UAZ-3303-0001011АPB-04-01 (4L-2,445-92-4M)           17,5          B

UAZ-3741 (UMZ-4178-4L-2,446-90-4M)                   16,5          B

UAZ-3741 "DISA-1912 Zaslon" (4L-2,445-92-4M)         17,6          B

UAZ-374101, -396201                                  17,0          B *

UAZ-3909 (UMZ-4178-4L-2,445-90-4M)                   16,5          B

UAZ-3909 (UMZ-4178-4L-2,445-76-4M)                   18,5          B

UAZ-3962 (UAZ-2206) (UMZ-4178-4L-2,445-90-4M)        17,5          B

UAZ-39629 (UMZ-421800-4L-2,89-84-4M)                 18,0          B

Ural-49472                                           53            B *

-------------------------------------------------------------------------

"1" GZSA  - Uzina de Automobile Specializate din Gorkii.

"2" КМZ   - Uzina de Construcţie a Maşinilor din Kaspiisk.

"3" КozMZ - Uzina de Construcţie a Maşinilor din Kozel.

"4" NZAS  - Uzina de autobasculante din Neftekamsk.

Furgoane străine

-------------------------------------------------------------------------

Modelul, marca, modificaţia autocamionului   | Norma de | Combus-

|   bază,  | tibilul

|  l/100 km|

--------------------------------------------------+----------+-----------

1                          |     2    |     3

--------------------------------------------------+----------+-----------

Avia A-20F                                            11,0         M *

Avia A-30F, -30KSU, -31KSU                            13,0         M *

Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M              14,0         B *

Ford Accorn F 150 (blind., 6V-4,2-210-5M)             16,0         B

Ford Econoline E350 (blind., 8V-5,77-210-4A)          21,0         B

Ford Econoline F 450 (blind., 8V-7,498-245-5M)        32,0         B

Ford Transit FT 150/150L (4L-2,496-76-5M)             10,0         M

Ford Transit 150/150L 2.0i (4L-1,998-114-5M)          13,0         B

Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M)      10,5         M

Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M)                  9,0         M

IFA-Robur LD 3000KF/STKo                              17,0         M *

Iveco 50.9, 60.11 (4L-3,908-100-5M)                   13,8         M

Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M)                         14,6         M

Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M)                         14,7         M

Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M)                     13,0         M

Iveco Euro Cargo ML 150 E 18

(blind., 6L-5,861-177-9M)                             23,0         M

Iveco MT-190 E 30 (blind., 6L-9,5-345-16M)            28,0         M

Mercedes-Benz 308D (blind., 4L-2,289-79-5M)           10,8         M

Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M)                  11,5         M

Mercedes-Benz 312D (blind., 5L-2,874-122-5M)          13,7         M

Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M)                   10,0         M

Mercedes-Benz 410 (blind., 4L-2,297-105-5M)           16,0         B

Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M)                   14,3         M

Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M)                   13,1         M

Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M)                  13,8         M

Mercedes-Benz 814D (4L-3,972-136-5M)                  15,7         M

Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M)               25,8         M

Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M)               17,0         M

Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (blind., 4L-2,

295-143-5M)                                           17,8         B

Nusa C-502-1, C-521C, C-522C                          14,0         B *

TA-943A, -943H                                        22,5         B *

TA-949A, -1A4                                         24,0         B *

Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M)                 11,0         B

Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro                  16,0         B

(blind., 5L-2,459-110-5M)

Volkswagen Transporter T4/T4 (blind., 5L-2,37-78-5M)  10,5         M

Volvo FL 608 (61-5,48-180-6M)                         19,7         M

Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M)                        27,0         M

2. NORME DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU MATERIALUL RULANT

SPECIAL ŞI SPECIALIZAT PE ŞASIU DE AUTOMOBILE

Automobilele  speciale şi specializate cu echipament instalat pe ele

se divizează în două grupe:

- automobile   care  îndeplinesc  lucrări  în  perioada  staţionării

(macarale  auto de pompieri, autocisterne, instalaţii de compresoare, de

foraj etc.);

- automobile  care îndeplinesc lucrări de reparaţii, construcţie  şi

de  alt  gen în proces de deplasare (turnuri auto, maşini  pentru  pozat

cabluri, malaxoare de beton etc.).

Consumul normativ  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc  lucrările de bază în perioada staţionării se stabileşte  în

modul următor:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D), litri     (5)

unde: Hsc - norma   individuală  de  consum  de  combustibil  pentru

parcursul   automobilului  special,  l/100  km  (în  cazurile  în   care

automobilul  special  este destinat şi pentru  transportarea  mărfurilor

norma  individuală  se  calculează  în funcţie de  lucrul  de  transport

îndeplinit: Hsc' = Hsc + Hw x W);

S - parcursul automobilului special pînă la locul de lucru şi retur,

km;

Нт - norma consumului  de  combustibil pentru echipamentul  special,

l/h sau litri pentru operaţiunea îndeplinită (umplerea cisternei etc.);

Т - durata de  funcţionare  a  echipamentului, ore  sau  numărul  de

operaţiuni îndeplinite;

D - adaosul sumar  relativ sau reducerea faţă de normă, în  procente

(în  cazul funcţionării echipamentului se aplică doar adaosurile  pentru

lucrul în timp de iarnă şi în localităţi muntoase).

Consumul normativ  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc  lucrările  de bază în procesul deplasării se  determină  în

modul următor:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs'' x S'') x (1 + 0,01 x D), litri    (6)

unde: Hsc - norma   individuală  de  consum  de  combustibil  pentru

parcursul automobilului special, l/100 km;

S' - parcursul automobilului special pînă la locul de lucru şi retur

km;

Hs'' - norma   consumului   de   combustibil   pentru   parcurs   la

îndeplinirea lucrărilor speciale în timpul deplasării, l /100 km;

S'' - parcursul automobilului la îndeplinirea lucrărilor speciale în

timpul deplasării, km.

Pentru automobilele pe care este instalat echipamentul special norma

consumului   de   combustibil  pentru  parcurs  (pentru  deplasare)   se

stabileşte  reieşind  din  normele de consum  de  combustibil  elaborate

pentru  modele  de bază de automobile cu luarea în calcul a  modificării

masei automobilului special.

Normele de consum  de combustibil pentru automobilele speciale  care

îndeplinesc lucrări în scopul comunal-locative se determină după normele

Direcţiei Comunal-Locative.

Mărimea normelor   consumului  de  combustibil  pentru  automobilele

speciale sînt specificate mai jos.

NORMELE

consumului de combustibil pentru automobilele

speciale şi specializate

-------------------------------------------------------------------------

Modelul de automobil special sau    |Modelul de | Norma    |Norma

specializat              |  bază     | pentru   |pentru

|           |parcursul |funcţiona-

|           |automobi- |rea echi-

|           |  lului,  |pamentului

|           |l/100 km  |lui, l/h

---------------------------------------+-----------+----------+----------

1                   |    2      |    3     |    4

---------------------------------------+-----------+----------+----------

Turnuri auto telescopice

AG-60                                   GAZ-51         26,5 *     3,0

AGP-12                                  GAZ-52         28,5 *     3,0

AGP-12                                  GAZ-53         30,5 *     3,5

AGP-12А                                 GAZ-53А        30,5 *     3,5

AGP-12B                                 ZIL-164        35,0 *     3,5

AGP-18.04                             ZIL-343662       39,3       **

(ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)

AGP-22 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)     ZIL-431412       40,2       **

AGP-22.04 (D-243MMZ-4L-4,75-81-5М)    ZIL-431412       20,5       **

АR-17                                   GAZ-53А        32,0 *     3,5

АRK-30                                 Ural-375        66,0 *     5,0

АТ-53G                                  GAZ-53А        27,5 *     3,5

VI-23                                   ZIL-130        35,0 *     4,0

VS-18 МS                               GAZ-52-03       27,5 *     3,0

VS-22 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)        ZIL-131        48,5       **

VS-22 МS                                ZIL-130        38,5 *     4,0

VS-26 МS                                ZIL-130        39,5 *     4,0

GVG                                     GAZ-51         26,5 *     3,0

МŞTS-2А                                 ZIL-157        50,0 *     3,5

ZIL-157 1C

МŞTS-3А                                 ZIL-130        41,4 *     4,0

SPO-15, -15М                           Ural-375        77,5 *     5,0

ТV-1                                    GAZ-51         26,5 *     3,0

ТV-1                                    GAZ-52         25,0 *     3,0

ТV-1                                GAZ-53, GAZ-53Ф    30,5 *     3,0

ТV-2                                   GAZ-52-03       26,0 *     3,0

ТV-23                                   ZIL-131        46,0 *     4,0

ТVG-15                                  GAZ-51А        27,0 *     3,0

Instalaţii de foraj:

ABV-2М                                  GAZ-66         31,0 *     8,0

BКGМ-63АN                               GAZ-53         31,0 *     7,5

BКМА-1/3,5                              ZIL-130        37,0 *    12,0

BМ-202А, -202 (BКGМ-66-2)               GAZ-66А        31,0 *     8,0

BМ-302А, -32 (BКGМ-66-3)                GAZ-66         31,0 *     8,0

BМ-802С                                KrAZ-257        54,5 *     8,0

LBU-50                                 ZIL-157К        44,5 *     8,0

МRК-1А                                  ZIL-157        46,0 *     8,0

МRК-3А                                  ZIL-131        46,0 *     8,0

МRКА-690А                               ZIL-130        42,0 *    12,0

OBUDM-150 343                           ZIL-157        48,0 *     8,0

OBUZ-150 ZIV                           ZIL-157К        44,5 *     8,0

URB-2А                                 ZIL-157К        47,5 *     8,0

URB-16                                 ZIL-157К        45,5 *     8,0

URB-50М                                 GAZ-66         32,0 *     8,0

Instalaţii de dezinfectare:

DUК-1                                   GAZ-51         23,0 *     6,0

DUК-1                                   GAZ-63         27,0 *     6,0

DUK-2                                   GAZ-51         23,0 *    16,0

OТV-1                                   GAZ-51         23,0 *     6,0

Maşini de pozat cablu:

КМ-2М                                   GAZ-63         30,0 *     7,0

P-3229                                  ZIL-130        37,0 *    10,0

Compresoare:

APKS-6                                  ZIL-130        33,0 *     9,0

PКS-5                                   ZIL-164        33,0 *    11,0

Macarale auto:

AК-5                                    ZIL-130        38,0 *     5,0

AК-75, -75V                             ZIL-130        40,0       6,0

ZIL-431412

AК-75                                   ZIL-164        39,0 *     6,0

GКМ-5                                   ZIL-130        38,0 *     5,0

GКМ-5                                   ZIL-164        39,0 *     6,0

GКМ-6,5                                 MAZ-500        30,5 *     5,5

К-2,5-12, -2,5-13                       GAZ-51А        26,5 *     4,5

К-46                                    ZIL-130        38,0 *     5,0

К-51                                    MAZ-200        34,0 *     5,0

К-51М                                   MAZ-500        33,0 *     6,0

К-64                                    MAZ-500        31,0 *     5,0

К-67                                    MAZ-500        30,5 *     5,0

К-68, -69, -69А                         MAZ-200        34,0 *     5,0

К-104                                  KrAZ-257        55,0 *     6,0

К-104                                  KrAZ-219        62,0 *     6,0

К-162 (КС-4571А)                       KrAZ-258        52,0 *     8,4

К-162 (КС-4561), -162С                 KrAZ-257        59,0 *     8,8

КS-1561, -1562, -1562А                  GAZ-53А        33,0 *     5,0

КS-1571                                GAZ-53-12       32,0 *     5,0

КS-2561, -2561D, -2561Е, -2561К,        ZIL-130        40,0 *     6,0

-2561К1, -2571                        ZIL-431412

КS-2573                               Ural-43202       38,0 *     6,0

КS-3561                                 MAZ-500        33,0 *     6,0

КS-3561А, -3562, -3562А                MAZ-500А        33,0 *     6,0

КS-35628                               MAZ-5334        33,0 *     6,0

КS-3574 (КаMAZ-740-8V-10,85-220-5М)    Ural-5557       46,0       **

КS-3574 (IAMZ-236-6V-11,15-184-5М)      Ural-5557      45,0       **

КS-3575                                ZIL-133GIa      33,0 *     6,0

КS-4561А, -4561АHL                     KrAZ-257        56,0 *     8,8

КS-4571                                KrAZ-257        52,0 *     8,4

КS-4572                               КаMAZ-53213      31,0 *     6,0

КS-4576 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М)    KrAZ-250        57,0       **

КS-5479 (IAMZ-238D-8V-14,86-330-8М)    МZКТ-8006       40,0       **

КS-55713 (IAMZ-238М-8V-14,86-240-5М) Ural-4320-1914-30 55,8       **

КS-5573                                 MAZ-7310      125,0 *    18,0

LAZ-690                                 ZIL-130,       37,0 *     5,5

ZIL-164

МКА-10G                                 MAZ-500        33,0 *     5,0

МКА-10М                                 MAZ-200        38,0 *     5,5

МКА-10М                                 MAZ-500        34,0 *     5,0

МКА-16                                 KrAZ-257        57,0 *     8,8

МSК-87 (ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)       ZIL-130        44,0       **

SМК-7                                   MAZ-200        34,0 *     5,0

SМК-10                                  MAZ-500        34,0 *     5,0

Automobile-laboratoare:

AVP-39231                              GAZ-66-11       32,0 *      -

Labor. rut.

(ZMZ-402.10-4L-2,445-100-5M)           GAZ-33023       17,5        -

КSP-2001                               GAZ-66-11       32,0 *      -

КSP-2002                               GAZ-66-11       32,5 *      -

Lab. pentru controlul masei

(UMZ-4215СÎ-4L-2,89-110-5М)            GAZ-2705        17,5        -

LКDP-39521                             GAZ-66-11       32,5 *      -

Мod. 39121                            UAZ-3151201      17,0 *      -

Мod. 3914                             UAZ-220601       18,0 *      -

OМS-2                                   GAZ-51         25,5 *     3,0

PPZК-3924                              GAZ-66-11       32,0 *      -

PPZК-3928                              ПАZ-672М        39,0 *      -

ZTL-10                                  GAZ-51         25,5 *     5,0

ZTL-10                                  GAZ-53         30,0 *     5,0

ZTL-35-01                               GAZ-51         25,0 *     4,0

ZTL-35-01                               GAZ-63         29,0 *     4,0

Troliuri pe saşiu de automobile

GAZ-63          - *       3,0

ZIL-131         - *       5,0

ZIL-157К         - *       4,0

КаMAZ-5320        - *       3,0

KrAZ-257         - *       5,0

MAZ-200         - *       3,0

MAZ-500         - *       3,0

SAZ-3502         - *       4,0

Ural-375         - *       6,0

Ural-4320        - *       3,0

Automobile-ateliere:

AVМ-1                                   GAZ-51         25,0 *     3,5

AТ-63                                   GAZ-53А        26,0 *     3,5

AТU-А                                   GAZ-51         25,0 *     4,0

AТU-А                                   GAZ-63         27,0 *     4,0

GOSNITI-2                               GAZ-51         25,0 *     4,0

GOSNITI-2                               GAZ-63         29,5 *     4,0

LV-8А (Т-142B)                          ZIL-131        52,0 *     4,0

Мod. 39011                             GAZ-52-01       25,0 *     3,5

Мod. 39021                             GAZ-66-11       30,0 *     4,0

Мod. 39031                             GAZ-66-11       31,0 *     4,0

Încărcătoare:

4000М                                                  27,5 *     5,0

4001                                                   38,0 *     5,0

4003, 4006                                             40,0 *     6,0

4008                                                   54,0 *     6,0

4008М motor ZIL-120                                    46,5 *     6,0

4008М motor ZIL-130                                    54,5 *     6,0

4009                                                   54,0 *     6,0

4013                                                   27,5 *     5,0

4014                                                   40,0 *     5,0

4016                                                   43,0 *     5,0

4018                                                   33,0 *     5,0

4020                                                   12,0 *     2,5

4022-01                                                18,0 *     3,0

4028                                                   53,5 *     6,0

4043, 4043М                                            28,0 *     5,0

4045, 4045М, 4046                                      40,0 *     6,0

4049                                                   45,0 *     5,0

4055М                                                  31,0 *     5,5

4063                                                   28,0 *     5,0

4065                                                   29,0 *     5,0

4070                                                   54,5 *     6,0

4081                                                   29,5 *     5,0

4091                                                   13,0 *     2,5

40912                                                  18,0 *     2,0

4092                                                   20,0 *     3,0

4312-01                                                33,0 *     6,0

7806                                                   73,5 *     6,0

7806 motor IAMZ-238                                   110,0 *     6,0

VK-10                                                  30,0 *     5,5

UP-66                                                  33,0 *     5,5

Automobile de pompieri "1":

--------------------------------

"1" Pentru automobile  de  pompieri, la care în  cazul  funcţionării

agregatului special funcţionează contorul parcursului al vitezometrului,

norma  consumului  de  combustibil  lichid nu  se  stabileşte.  Evidenţa

consumului   de   combustibil  în  acest  caz  se   efectuează   conform

indicaţiilor  contorului  parcursului  al vitezometrului şi  după  norma

consumului de combustibil lichid la 100 km parcurs.

--------------------------------------------------------------------------

Modelul automobilului special |Modelul de| Norma consumului de combustibil

sau specializat        |   bază   |            lichid

|          |--------------------------------

|          | L/100 km| În cazul | În cazul

|          |         |funcţionă-|funcţionă-

|          |         |rii moto- |rii motoru-

|          |         |rului cu  |lui în re-

|          |         |agregate  |gim staţio-

|          |         |speciale, |  nar fără

|          |         |  l/min   |  sarcină,

|          |         |          |   l/min

------------------------------+----------+---------+----------+-----------

1                  |   2      |     3   |      4   |       5

------------------------------+----------+---------+----------+-----------

АŢ-30 (53А) mod. 106B            GAZ-53А      32,00      "*"     0,110

АŢ-2,9-30 (53А) mod. 106V       GAZ 53-12     33,00      "*"     0,110

АŢ-30 (53-12) mod. 106G         GAZ 53-12     33,50      "*"     0,110

АŢ-30 (3307) mod. 226           GAZ-3307      33,50      "*"     0,110

АŢ-10 (53-12) simplificat       GAZ-53-12     33,50     0,200    0,110

АŢ-10 (3307) simplificat        GAZ-3307      33,50     0,200    0,110

АŢ-30 (66) mod. 146              GAZ-66       34,00     0,275    0,110

АŢL-30 (66) mod. 147А, 147-01    GAZ-66       34,00     0,275    0,110

АŢ-30 (66) mod. 184, 184А        GAZ-66       33,50     0,275    0,110

АŢ 0,8-4(5301 ФB) mod. PМ-541  ZIL-5301       22,00     0,200    0,060

FB 4х4

АŢ 1,5-30/2(5301) mod. 2-ММ   ZIL-5301 4х2    18,50     0,220    0,060

АŢ 1,5-40/4 (5301)              ZIL-5301      18,50     0,220    0,060

АŢ 2-4(5301) PМ-542,            ZIL-5301      19,00     0,200    0,060

АŢ 1,8-20(5301)

АŢ-40(130)-63А                   ZIL-130      40,50     0,330    0,150

АŢ-40(130) mod. 63B              ZIL-130      41,50     0,330    0,150

АŢ-40(431412) mod. 63B         ZIL-431412     41,50     0,330    0,150

АŢ 2,5-40 (4333) PМ-540         ZIL-4333      41,50     0,330    0,150

АŢ 3,0-40/4 (433104)            ZIL-4331      33,00     0,250    0,110

АŢ-3,0-40 (433104), АŢ-40       ZIL-4331      33,00     0,240    0,110

(433104) 001-ММ

АŢ 4-40 (433104) mod. 540А      ZIL-4331      33,00     0,240    0,110

АŢ-40 (433362)                                41,50     0,330    0,150

АŢ-20/200 (433104)              ZIL-4331      32,50     0,250    0,110

АŢ-40 (131) mod. 42B             ZIL-131      51,50     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 137, 137А       ZIL-131      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 153             ZIL-131      52,00     0,330    0,150

АŢ-40/3 (131S) mod. 153А        ZIL-131С      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (131) mod. 1-SТ            ZIL-131      51,00     0,330    0,150

АŢ 2,5-40 (131Н) mod. 6-VR      ZIL-131N      51,00     0,330    0,150

АŢ-40 (133GIa) mod. 181А       ZIL-133GIa     35,0      0,250    0,150

ТLF-2200 Rozenbauer             ZIL-4331      33,00     0,250    0,150

АŢ-2,0-40/4 (4331-04)

АŢ-40 (133Г1) mod. 181          ZIL-133Г1     54,50     0,330    0,150

АŢ-40 (375)Ţ1 mod. 102А         URAL-375      64,50     0,360    0,200

АŢ 3-40/4 (4325) mod. 3-PS      URAL-4320     39,00     0,250    0,150

АŢ-40 (43202) mod. 1-PS        URAL-43202     40,50     0,250    0,150

АŢ 6,0-40 (5557)                URAL-5557     44,50     0,330    0,200

АŢP 6/6-40 (55571-10)           URAL-5557     42,00     0,250    0,150

АŢ 8,0-40 (5557)                URAL-5557     47,00     0,330    0,200

АŢP 8/6-40 (55571-30)           URAL-5557     47,50     0,330    0,200

АŢ 8,0-40/4 (4320)              URAL-4320     46,00     0,250    0,150

АŢP 9/3-40 (55571-30)           URAL-5557     50,30     0,330    0,200

АŢ-40 (43202) mod. PМ 102B     URAL-43202     40,50     0,250    0,150

АŢ-4/40 (5557)IR mod. 002       URAL-5557     42,50     0,330    0,200

АŢP-40-6/3 (5557-10)            URAL-5557     43,00     0,250    0,150

АŢPS-6/6-40 (55570)             URAL-5557     43,00     0,330    0,150

АŢPА-9/3-60 (4320-30)           URAL-4320     42,00     0,300    0,150

АŢ 3-40 (4326) mod. PМ-536     КАMAZ-43101    35,00     0,250    0,150

АŢ-40 (43101) mod. 001-IR      КАMAZ-43101    39,00     0,250    0,150

АŢL 3-40-17(4925) mod. 537     КАMAZ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АŢ 5-40 (4925) mod. PМ-536     КАMAZ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АŢ 5,0-40 (4310) mod. PМ-524   КАMAZ-43101    40,00     0,250    0,150

АŢ-6-40/4(53211)   mod. TLF    КАMAZ-53211    40,000    0,250    0,150

6500 Rozenbauer

ТLF 6500 АŢ 6,0-40/4  (53211)  КАMAZ-53211    44,50     0,250    0,150

mod. 1-DD

АŢ 7,0-40 (53213) mod. 524     КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АŢ 7-40/4 (53213)              КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АŢ-40/4(53211) mod. 240        КАMAZ-53212    39,00     0,250    0,150

АŢ-ТLF Maghirus-Doiţ           Maghirus-Doiţ  32,00     0,300    0,200

АŢ-7-40(53229) mod. 524        КАMAZ-5320     39,00     0,250    0,150

АV-40(43202) mod. 187, АŢ-40   URAL-43202     41,00     0,250    0,150

(43202) mod. 187

АÎ-20 (53213)                  КАMAZ-53213    44,50     0,250    0,150

АА-40(131) mod. 139              ZIL-131      50,50     0,330    0,150

АА-40(43105) mod. 189          КАMAZ-43105    40,00     0,250    0,150

АА-60 (7313)  mod. 160.01,      MAZ-7313,     110,00    0,400    0,200

АА-60(7313)                     MAZ-7310

АN-40(130Е) mod. 127            ZIL-130Е      39,00     0,330    0,150

АNR-40(130) mod. 127А           ZIL-130,      38,50     0,330    0,150

ZIL-4314

АNR-40(431410) mod. 127B       ZIL-431410     38,50     0,330    0,150

АР-2(131) mod. 133               ZIL-131      50,00     0,330    0,150

АР-2(43101) PМ                 КАMAZ-43101    35,50     0,250    0,150

АР-2(43105) mod. 215           КАMAZ-43105    40,00     0,250    0,150

PNS-110(131) mod. 131, 131А      ZIL-131       50,5       -      0,150

(pentru motor           1,100    0,350

2D-12B)

АP-3(130) mod. 148А              ZIL-130      41,00       -      0,150

АP-4(43105) mod. 222           КАMAZ-43105    40,50       -      0,150

АP-5(53213) mod. 196           КАMAZ-53213    38,00       -      0,150

АКТ-0,5/0,5(66) mod. 207         GAZ-66       33,00     0,275    0,110

АКТ-3/2,5(133GIa) mod. 197       ZIL-133GIa   38,50     0,250    0,200

АGBТ-150(375) mod. 168          URAL-375      65,00     0,350    0,200

АGBТ-100(131) mod. 141           ZIL-131      49,50     0,330    0,150

АL-30(131) mod. 21 и 22          ZIL-131      49,00     0,250    0,150

АL-30(131) mod. PМ-506В          ZIL-131      49,00     0,250    0,150

АL-30(43105) mod. PМ-512       КАMAZ-43105    40,50     0,200    0,150

АL-30(4310) mod. PМ-512        КАMAZ-43101    39,00     0,200    0,150

АL-45(257) mod. PМ-109          KRAZ-257      48,50     0,350    0,200

АL-50 Maghirus-Doiţ          Maghirus-Doiţ    52,00     0,350    0,150

АL-50(53229)                   КАMAZ-5320     44,50     0,250    0,150

АL-37(53212)                   КАMAZ-5320     37,00     0,250    0,150

АКR-30(53213) mod. PМ-509А     КАMAZ-53213    41,50     0,200    0,110

АКR-30(53213) mod. 509B        КАMAZ-53213    41,50     0,200    0,110

КR-Blindто-330 (53213)         КАMAZ-53213    45,00     0,200    0,110

АPТ-26(4310) de ridicat

telescop.                      КАMAZ-4310     39,00     0,200    0,150

АТSO-20(375) mod. 114           URAL-375      61,00     0,360    0,200

АSS-12(66) mod. 90А              GAZ-66       32,50     0,200    0,110

АSS-8(66)                        GAZ-66       33,50     0,180    0,110

АSS-(672), АГ-(672)              ПАZ-672      36,00     0,200    0,110

АSS-20(3205)                    ПАZ-3205      36,00     0,200    0,110

ATSO-20(43101)                 КАMAZ-43101    36,00     0,200    0,150

АТ-3(131) mod. Т2                ZIL-131      50,00     0,350    0,150

АG-12(3205), АG(3205)           PAZ-3205      36,00     0,200    0,110

АG-24(130) mod. 198              ZIL-130      39,00     0,330    0,150

АD 45/20(3302)                  GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

АD-80/1200(66-11)               GAZ-66-11     32,50     0,200    0,110

АD-90(66) mod. 187               GAZ-66       33,00     0,200    0,110

АŞ-5(452) mod. 79B               UAZ-452      18,00       -      0,060

АŞ-5(452) mod. 79А              UAZ-3741      18,00       -      0,060

АŞ-5(22034)                     RAF-22034     16,50       -      0,060

АŞ-5(39620)                     UAZ-3962,     19,00       -      0,060

37411

АŞ-6(3205)                      PAZ-3205      36,00       -      0,110

АLP-5(3962)                     UAZ-3962      19,00       -      0,060

АLP-6(452) mod. 173              UAZ-452      18,00       -      0,060

АLP-30(66-11)                   GAZ-66-11     33,00     0,275    0,110

8ТZ11(131)                       ZIL-131      50,00     0,275    0,150

АSА-4(3302) mod. 541            GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

GAZeli

АSА-16(43101)                  КАMAZ-43101    39,50     0,250    0,150

АSА-4(131)                       ZIL-131      50,00     0,330    0,150

АSА-20(4310) mod. 523          КАMAZ-43101    38,00     0,250    0,150

АPRSS-3(3962)                   UAZ-3962      19,00       -      0,060

АSP(2131)                       VAZ-2131      13,90       -      0,150

"Niva" 4х4

АSML-41 maş. de depanare           VAZ        13,90       -      0,150

АPS-41 maş. de depanare            VAZ        13,90       -      0,150

АPP-2(3302) mod. 002            GAZ-3302      19,00     0,160    0,080

АPP-05(3302) mod. 003           GAZ-3302      19,00       -      0,080

UKS-400В-131                    ZIL-131       50,00       -      0,150

(pe motorul

compresorului)

АА-5,3/40-50/3(4310)           КАMAZ-43101      41,00     0,330    0,150

Blindто F-52 HDT                  Blindто       52,00     0,390    0,150

КP-Blindто-Skai-Lift-50 (SISU)    blindто       63,00     0,260    0,280

КP Blindто-50-2Т1                 Blindто       52,00     0,200    0,110

АL DLK-53 Mercedes-Benz         Mercedes-Benz   65,00     0,435    0,150

Automobile pentru transportarea bitumului:

-------------------------------------------------------------------------

| Norma pentru 1 oră

|      de lucru:

|--------------------

|a pompei| Încălzito-

|   de   | rului cis-

|bitum, l| ternei, l

----------------------------------------------------+--------+-----------

D-642                           ZIL-130B1      37,5      8,0 *    3,0

DS-10 (D-351)                   KrAZ-258       51,0     10,0 *    3,5

DS-39А (D-640А)                  ZIL-130       34,5      8,0 *    3,0

DS-41А (D-642А)                 ZIL-130B1      38,0      8,0 *    3,0

DS-53А (D-722А)                 ZIL-130B1      41,0      8,0 *    3,0

DS-96                           ZIL-130B1      38,5      8,0 *    3,0

МV-16                            GAZ-53А       32,0      6,0 *    2,5

Automobile gudronatoare:

------------------------------------------------------------------------

| Norma pentru 1 oră

|      de lucru:

|-------------------

|a gudro-| Pompei de

|natoru- | bitum, l

| lui, l |

----------------------------------------------------+--------+----------

D-164А                           MAZ-500       31,5      6,0 *    8,0

D-251А                           ZIL-164       34,0      10,0 *   8,0

D-640А (VD-39А)                 ZIL-130B1      34,5      10,0 *   8,0

D-642 (DS-53А)                  ZIL-130B1      40,5      10,0 *   8,0

Automobile autoîncărcătoare:

-------------------------------------------------------------------------

|  Norma pentru

|  încărcarea şi

|  descărcarea

|  completului de

|  containere, l

------------------------------------------------------+------------------

А-130F, -853                    GAZ-53-12      27,0 *         2,1

NIIАТ P-404                      GAZ-53А       28,0 *         4,2

U-77                            GAZ-52-04      25,0 *         2,2

U-77                             GAZ-53А       28,0 *         2,3

ŢPКТB-А130, -А130F               GAZ-53А       28,0 *         2,3

ŢPКТB-А130V1                    ZIL-130V1      37,5 *         2,2

ŢPКТB-А133                      ZIL-133GIa     27,0 *         3,0

ŢPКТB-А53213                   КаMAZ-53213     27,0 *         3,0

4030P                           GAZ-53-04      25,0 *         2,5

4030P                            GAZ-53А       28,0 *         3,0

4030P                           ZIL-130АN      34,0 *         3,0

Automobile pentru alimentarea cu combustibil şi ulei:

-------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|umplere şi golirea

|1 cisterne, l "*"

------------------------------------------------------+------------------

АVZ-50                           GAZ-51А       24,0 *         2,0

АТZ-2,2-51А                      GAZ-51А       25,0 *         2,0

АТZ-3-157К                      ZIL-157К       40,0 *         3,0

АТZ-3,8-53А                      GAZ-53А       27,0 *         3,0

АТZ-3,8-130                      ZIL-130       33,0 *         3,0

АТМZ-4,5-375                    Ural-375       53,0 *         4,0

АŢPММ-4-157К                    ZIL-157К       40,0 *         3,0

LV-7 (МА-4А)                     ZIL-131       43,0 *         3,0

МZ-51М                           GAZ-51А       24,0 *         2,0

МZ-66, -66-01, -66А-01           GAZ-66        30,0 *         2,4

МZ-3904                          GAZ-63        28,0 *         2,2

Mod. 4611                      ZIL-495710      33,5 *         3,0

Т-8-255B                        KrAZ-255B      44,0 *         4,0

ТZ-7,5-500А                     MAZ-500А       26,0 *         3,0

ТZ-500                           MAZ-500       25,0 *         3,0

3607                            GAZ-52-01      23,0 *         2,0

3608 (АTZ-2,4-52)               GAZ-52-01      23,5 *         2,0

3609                            GAZ-52-04      23,0 *         2,0

--------------------------------

"*" Norma nu se aplică în cazul turnării şi deversării prin scurgere

liberă.

Automobile cisterne:

--------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|umplerea şi golirea

|1 cisterne, l, "*"

------------------------------------------------------+-------------------

АVV-2М                           GAZ-51А       22,0 *         2,0

AVV-3,6                       GAZ-53-12-01     25,5 *         3,0

AVV-3,6                          GAZ-53А       26,0 *         3,0

AVV-3,8                          GAZ-53А       26,0 *         3,0

АVŢ-1,5-63                       GAZ-63        27,0 *         2,3

АVŢ-1,7                          GAZ-66        29,0 *         2,3

АŢ (M-243MMZ-4L-4,75-81-5М)     GAZ-53-12      15,7           "**"

АŢ (КаMAZ-740.11-8V-10,85-240-

10М)                           КаMAZ-53215     30,6           "**"

АŢ (IAMZ-238-8V-14,86-240-5М)   КаMAZ-5320     27,0           "**"

АŢ-1,9-51А, -2,0-51А             GAZ-51А       22,0 *         2,0

АŢ-2,4-52                       GAZ-52-01      23,0 *         2,2

АŢ-2,6-53F, -2,9-53F             GAZ-53F       22,0 *         2,0

АŢ-2,6-355М                     Ural-355М      32,0 *         2,5

АŢ-3,8-164А, -4-164А            ZIL-164А       32,0 *         3,0

АŢ-4,2-53А                       GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢ-4,2-130                       ZIL-130       32,0 *         3,5

АŢ-4,3-130                       ZIL-130       33,5 *         3,0

АŢ-8-5334, -8-5435              MAZ-5334       24,0 *         3,0

АŢL-147                          GAZ-66        29,0 *         2,5

АŢM-2,6-355М                    Ural-355М      31,0 *         3,0

АŢPТ-1,5                         GAZ-51А       23,0 *         2,0

АŢPТ-1,7                         GAZ-66        30,0 *         3,0

АŢPТ-1,9                         GAZ-51А       22,5 *         2,0

АŢPТ-2,1                        GAZ-52-01      24,0 *         2,2

АŢPТ-2,8                         GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢPТ-2,8                         ZIL-164       33,0 *         2,5

АŢPТ-2,8-130                     ZIL-130       33,0 *         3,0

АŢPТ-3,3, -3,8                   GAZ-53А       26,0 *         3,0

АŢPТ-5,6, -5,7                   MAZ-500       25,5 *         3,0

АŢPT-6,2                        MAZ-5335       25,5 *         3,0

Mod. 46101                     Ural-43203      33,5 *         3,0

Mod. 3613                       GAZ-5312       25,5 *         3,0

ТSV-6                            ZIL-130       32,0 *         3,0

ТSV-7

(ZIL-508.10-8V-6,0-150-5М)     ZIL-431418      36,5           "**"

--------------------------------

"*" Norma nu se aplică în cazul turnării şi deversării prin scurgere

liberă.

"**" Normele   de   consum   de  combustibil   pentru   funcţionarea

echipamentului  special  instalat pe automobil se determină după  datele

uzinei  producătoare  de  automobile speciale şi specializate  în  litri

pentru ora de funcţionare a echipamentului.

Automobile pentru transportarea cimentului

şi automobile betoniere:

-------------------------------------------------------------------------

|Norma pentru

|încărcarea şi

|descărcarea 1

|cisterne, l

------------------------------------------------------+------------------

ABS-7 (КаMAZ-740.11-8V-10,85-  КаMAZ-53229     29,4           "*"

240-10M)

BN-80-20                       KrAZ-257B1      50,0 *         5,0

RP-1                            ZIL-130B1      36,0 *         3,0

S0571                           ZIL-164А       36,5 *         3,0

S-570А                          MAZ-200B       32,0 *         3,0

S-571                           ZIL-164А       36,5 *         3,0

S-571                           ZIL-130B1      37,5 *         3,0

S-942                           KrAZ-258       41,0 *         5,0

S-956                            GAZ-53B       29,0 *         2,5

S-1036B                          MAZ-500       27,0 *         4,5

SB-89                            ZIL-130       35,0 *         3,0

SB-89B1                        ZIL-431412      35,0 *         3,0

SB-92                           KrAZ-258       42,0 *         5,0

SB-92(КаMAZ-740-8V-10,85-220-  КаMAZ-55111     39,5           "*"

SM)

SB-113                           ZIL-130       33,0 *         3,0

SB-239 (КаMAZ-7403.10-8V       КаMAZ-6540      33,7           "*"

10,85-260-5М)

ТŢ-2А (С-652А)                  KrAZ-258B      50,0 *         5,0

ТŢ-3 (С-853), -3А (C-853A)      ZIL-130B1      38,0 *         3,0

ТŢ-4 (С-927)                    ZIL-130B1      37,5 *         3,0

ТŢ-6 (С-972)                    MAZ-504А       29,0 *         4,5

ТŢ-10                           ZIL-130B1      38,5 *         3,0

ТŢ-11                          КаMAZ-5410      31,5 *         3,0

U-5А                            ZIL-130B1      39,0 *         3,0

42184-OZPS                     KrAZ-258B1      55,5 *         5,0

--------------------------------

"*" Normele de    consum   de   combustibil   pentru    funcţionarea

echipamentului  special instalat pe automobile se determină după  datele

uzinei  producătoare  de  automobile speciale şi specializate  în  litri

pentru ora de funcţionare a echipamentului.

NORMELE DE CONSUM DE MATERIALE LUBRIFIANTE

"1" Din lipsa  de  informaţie  din partea producătorilor  de  tehnică

semnificaţiile   cantitative   ale  normelor  de  consum  de   materiale

lubrifiante pentru MTA contemporane nu sînt specificate.

Normele de consum  de materiale lubrifiante în transportul auto sînt

destinate  pentru  evidenţa operativă, calcularea normelor specifice  de

consum  de  uleiuri şi lubrifianţi în cazul justificării necesităţii  de

ele la întreprinderile care exploatează tehnica de transport auto.

Normele de consum   pentru  exploatare  a  materialelor  lubrifiante

(luînd  în  vedere  înlocuirea şi alimentarea  curentă)  sînt  stabilite

reieşind din calculul pentru 100 litri din consumul total de combustibil

stabilit  după  normele  pentru acest automobil. Normele  consumului  de

uleiuri  sînt  stabilite  în  litri pentru 100  litri  din  consumul  de

combustibil, norma consumului de lubrifianţi - în kilograme la 100 litri

de combustibil. Normele consumului de uleiuri se majorează pînă la 20 de

procente  pentru  automobile  după reparaţia capitală care  se  află  în

exploatare peste 5 ani.

Consumul de lubrifianţi   la   reparaţia  capitală   a   agregatelor

automobilelor  se  stabileşte  în  cantitate  egală  cu  capacitatea  de

alimentare a sistemului de ungere al acestui agregat.

Consumul lichidului   de  frînă,  de  răcire  şi  altor  lichide  se

determină   în  cantitatea  şi  în  volumul  de  alimentare  curentă  şi

alimentarea   suplimentară   pentru  un  automobil  în  conformitate  cu

recomandările uzinelor producătoare, instrucţiunile de exploatare etc.

Normele individuale de consum de uleiuri pentru exploatare

în litri (lubrifianţi în km) la 100 l de consum total de

combustibil al automobilului, de cel puţin

-------------------------------------------------------------------------

Marca, modelul automobilului  |Uleiuri de| Uleiuri de| Uleiuri | Lubrifi-

|   motor  | transmisie|   şi    | anţi

|          |    şi     | lichide | plastici

|          | hidraulice| speciale|

------------------------------+----------+-----------+---------+---------

Autoturisme

Automobile străine şi AutoVAZ      0,6         0,1       0,03     0,1

de toate modelele şi  modifi-

caţiile

GAZ-13, -14                        1,8         0,15      0,05     0,1

GAZ-24 toate modificaţiile         1,8         0,15      0,05     0,1

GAZ-24-07, -24-17                  1,6         0,15      0,05     0,1

GAZ-3102 toate modificaţiile       1,7         0,15      0,05     0,1

ZAZ-1102                           0,8         0,1       0,03     0,1

ZIL-114, -117, -4104               1,7         0,15      0,05     0,1

IJ-2125 toate modificaţiile        1,8         0,15      0,05     0,1

Moskvici-412, -427, -433,          1,8         0,15      0,05     0,1

-434, -2136, -2137, -2140,

-2141 toate modificaţiile

LuAZ-1302 toate modificaţiile      1,3         0,1       0,03     0,1

UAZ-469, -3151 toate modifica-     2,2         0,2       0,05     0,2

ţiile

Autobuze

Ikarus-55 toate modificaţiile      2,9         0,4       0,1      0,3

Ikarus-180, -250, -255, -256,      4,5         0,5       0,1      0,3

-260, -263, -280 toate modifica-

ţiile

КaVZ-685, -3270, -3976 toate       2,1         0,3       0,1      0,25

modificaţiile

LAZ-695, -697 toate modificaţiile  2,0         0,3       0,1      0,2

LAZ-699 toate modificaţiile        2,0         0,35      0,1      0,2

LAZ-4202 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,15     0,35

LiAZ-158 toate modificaţiile       2,2         0,25      0,1      0,2

LiAZ-677 toate modificaţiile       1,8         0,35      0,3      0,2

LiAZ-5256 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,3      0,35

Nusa-501, -521, -522 toate modi-   2,2         0,2       0,05     0,2

ficaţiile

PAZ-651, -652 toate modificaţi-    2,2         0,25      0,1      0,25

ile

PAZ-672, -3201, -3205, -3206       2,1         0,3       0,1      0,25

toate modificaţiile

RAF-977 toate modificaţiile        2,0         0,15      0,05     0,1

RAF-2203 toate modificaţiile       1,8         0,15      0,05     0,1

UAZ-452, -2206, -3962

toate modificaţiile                2,2         0,2       0,05     0,2

Autocamioane cu obloane

Avia-20, -21, -30, -31 toate       2,8         0,4       0,1      0,3

modificaţiile

GAZ-51 toate modificaţiile         2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-52, -52-27, -52-28 toate       2,2         0,3       0,1      0,2

modificaţiile

GAZ-52-07, -52-08, -52-09          2,0         0,25      0,07     0,2

GAZ-53, -53-27, toate modifica-    2,1         0,3       0,1      0,25

ţiile

GAZ-53-07, -53-19                  1,8         0,25      0,07     0,2

GAZ-66 toate modificaţiile         2,1         0,3       0,1      0,25

GAZ-3307                           2,1         0,3       0,1      0,25

ZIL-130, -131, -133, -138A,        2,2         0,3       0,1      0,2

-138AB, -138AG, -4314, -4315,

-4316, -4319 toate modificaţiile

ZIL-133GIa                         2,8         0,4       0,15     0,35

ZIL-138, -4318                     1,7         0,25      0,07     0,15

ZIL-150, -151, -157, -164          2,2         0,25      0,1      0,2

toate modificaţiile

ZIL-166A, -166B                    1,7         0,25      0,07     0,15

ZIL-4331 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,15     0,35

IFA W50L toate modificaţiile       2,9         0,4       0,1       03

КаMAZ-4310, -5320, -5321           2,8         0,4       0,15     0,35

toate modificaţiile

KrAZ-214, -219, -221, -222         3,0         0,4       0,1      0,35

toate modificaţiile

KrAZ-255, -256, -257, -258,        2,9         0,4       0,1      0,3

-260 toate modificaţiile

MAZ-200 toate modificaţiile        3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-500, -514, -516, -5334,        2,9         0,4       0,15     0,35

-5335, -5337 toate modificaţiile

MAZ-543, -7310, -7313 toate        4,5         0,5       1,0      0,3

modificaţiile

Magirus 232D19L, 290D26L           2,5         0,4       0,1      0,3

Tatra 111R                         2,9         0,4       0,1      0,3

Ural-355 toate modificaţiile       2,2         0,25      0,1      0,25

Ural-375, -377 toate modificaţi-   1,8         0,35      0,1      0,2

ile

Ural-4320 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,15     0,35

UAZ-450, -451, -452, -3303,        2,2         0,2       0,05     0,2

-3741 toate modificaţiile

ЯАZ-210, -210А                     3,0         0,4       0,1      0,35

Tractoare

Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130       2,9         0,4       0,1      0,3

BelAZ-537L, -6411, 7421            4,5         0,5       1,0      0,3

Volvo-F10-33, -F89-32              2,5         0,4       0,1      0,3

GAZ-51П                            2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-52-06                          2,2         0,3       0,1      0,25

ZIL-130АN, -130V, -131V,

-131NV, -4415, -4413 toate

modificaţiile                      2,0         0,3       0,1      0,2

ZIL-138B1,-4416 toate modifica-    1,7         0,25      0,07     0,15

ţiile

ZIL-157V, -157КV, -157КDV,

-164AN, -164N                      2,2         0,25      0,1      0,2

Iveco-190.33, -190.42              2,5         0,4       0,1      0,3

KAZ-120ТZ, -606 toate modifica-    2,2         0,25      0,1      0,2

ţiile

KAZ-608 toate modificaţiile        2,0         0,3       0,1      0,2

КаMAZ-5410, -54118 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,15     0,35

KrAZ-221 toate modificaţiile       3,0         0,4       0,1      0,35

KrAZ-255, -258, -260, -6437,

-6443, -6444 toate modificaţiile   2,9         0,4       0,1      0,3

KNVF-12T Kamacu-Nissan             2,5         0,4       0,1      0,3

KZKT-537, -7427, -7428             4,5         0,5       1,0      0,3

LuAZ-2403                          1,3         0,1       0,03     0,1

MAZ-200 toate modificaţiile        3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-504, -509 toate modificaţiile  2,9         0,4       0,15     0,35

MAZ-537, -543                      4,5         0,5       1,0      0,3

MAZ-5429, -5430, -5432, -5433

toate modificaţiile                2,8         0,4       0,1      0,3

MAZ-6422 toate modificaţiile       2,8         0,4       0,1      0,3

MAZ-7310, -7313 toate modificaţiile4,5         0,5       1,0      0,3

MAZ-7916                           4,5         0,5       1,0      0,3

Mercedes-Benz-1635S, -1926,

-1928, -1935, -2232S, -2235,

-2236 toate modificaţiile          2,5         0,4       0,1      0,3

Mercedes-Benz-2628, -2632          2,5         0,4       0,1      0,3

Praga ST2-TN                       2,9         0,4       0,1      0,3

Tatra-815ТР toate modificaţiile    2,8         0,4       0,1      0,3

Ural-375С, -377С toate modifica-   1,8         0,35      0,1      0,2

ţiile

Ural-4420 toate modificaţiile      2,8         0,4       0,15     0,35

Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49        4,5         0,5       1,0      0,3

Chepel D-450 toate modificaţiile   2,9         0,4       0,1      0,3

Scoda-Lias-100 toate

modificaţiile                      2,5         0,4       0,1      0,3

Scoda-706 toate modificaţiile      2,9         0,4       0,1      0,3

Basculante

Avia A-30KS                        2,8         0,4       0,1      0,3

BelAZ-540, -540А, -7510,

-7522, -7526                       4,5         0,5       1,0      0,3

BelAZ-548, -548А, -549,

-7509, -7519, -7521, -7523,

-7525, -7527, -75401, -7548

toate modificaţiile                4,3         0,5       1,0      0,3

GAZ-53B                            2,1         0,3       0,1      0,25

GAZ-93 toate modificaţiile         2,2         0,25      0,1      0,25

GAZ-SAZ-2500, -3507, -3508,

-3509, -3510 toate modificaţiile   2,1         0,3       0,1      0,25

ZIL-MMZ-138АB, -554, -555,

-4502, -4505 toate modificaţiile   2,0         0,3       0,1      0,2

ZIL-MMZ-585 toate modificaţiile    2,2         0,25      0,1      0,2

IFA W50/A, W50L/K                  2,9         0,4       0,1      0,3

KAZ-600 toate modificaţiile        2,2         0,25      0,1      0,2

KAZ-4540                           2,8         0,4       0,15     0,35

КаMAZ-5510, -5511 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,15     0,35

KrAZ-222 toate modificaţiile       3,0         0,4       0,1      0,35

KrAZ-256, -6505, -6510 toate

modificaţiile                      2,9         0,4       0,1      0,3

Magirus-232D19K, -290D26K          2,5         0,4       0,1      0,3

MAZ-205                            3,0         0,4       0,1      0,35

MAZ-503, -510, -511, -512,

-513, -5549, -5551 toate

modificaţiile                      2,9         0,4       0,15     0,35

MoAZ-75051                         4,5         0,5       1,0      0,3

SAZ-3502                           2,1         0,3       0,1      0,25

SAZ-3503, -3504                    2,2         0,3       0,1      0,25

Tatra-138, -148 toate

modificaţiile                      2,8         0,4       0,1      0,3

Tatra-T815C toate modificaţiile    2,8         0,4       0,1      0,3

Ural-5557                          2,8         0,4       0,15     0,35

Furgoane

Avia A-20F, -30F, -30KSU,

-31KSU                             2,8         0,4       0,1      0,3

GZSA-731, -947, -3713, -3714,

-3718, -3719                       2,1         0,3       0,1      0,25

GZSA-891, -891V, -892, -893А,

-893B, -3702, -37022, -3704,

-37042, -3712, -37122, -3742,

-37421 toate modificaţiile         2,2         0,3       0,1      0,25

GZSА-890А, -891B, -893АB,

-950А, -37021, -3704               2,0         0,25      0,07     0,2

GZSА-949, -950, -3705, -3706,

-3711, -3716, -3721, -37231,

-3726, -3944 toate modificaţiile   2,1         0,3       0,1      0,25

ErAZ-762, -3730 toate  modifica-   1,8         0,15      0,05     0,1

ţiile

ErAZ-37111                         2,1         0,3       0,1      0,25

ЕrAZ-37121                         2,2         0,3       0,1      0,25

Zuk A-03, A-06, A-07М, A-11,

A-13, A-13М                        2,2         0,2       0,05     0,2

IJ-2715 toate modificaţiile        1,8         0,15      0,05     0,1

IFA-Robur LD 3000КF/STKo           2,8         0,4       0,1      0,3

KAvZ-664                           2,1         0,3       0,1      0,25

Кubani-G1А1, -G1А2                 2,2         0,3       0,1      0,25

Кubaneţ-U1А                        1,8         0,15      0,05     0,1

LUMZ-890, -890B                    2,0         0,25      0,07     0,2

LUMZ-945, -946, -948, -949         1,3         0,1       0,03     0,1

Mod. 35101, 3716, 37311,

37231, 3726, 3718, 3944,

39021, 39031                       2,1         0,3       0,1      0,25

Mod. 53423, 5703                   2,8         0,4       0,15     0,35

Moskvici-2733, -2734               1,8         0,15      0,05     0,1

NZAS-3944                          2,1         0,3       0,1      0,25

NZAS-4208, -4951                   2,8         0,4       0,15     0,35

NZAS-4347, -4947                   1,8         0,35      0,1      0,2

Nusa C-502-1, -521C, -522C         2,2         0,2       0,05     0,2

PAZ-3742, -37421                   2,1         0,3       0,1      0,25

RAF-22031-01, -22035,

-22035-01, 22036-01                1,8         0,15      0,05     0,1

ТA-1А4, -943А, -943N, -949А        2,2         0,3       0,1      0,25

UAZ-450А, -451А, -374101,          2,2         0,2       0,05     0,2

396201

Ural-49472                         1,8         0,35      0,1      0,2

-------------------------------------------------------------------------

Pentru automobilele  şi modificaţiile acestora, pentru care nu  sînt

stabilite  norme  individuale de consum de uleiuri şi  lubrifianţi  sînt

stabilite norme provizorii de consum de ulei şi lubrifianţi:

Norme provizorii de consum de ulei şi lubrifianţi

-------------------------------------------------------------------------

Tipurile şi sorturile de  |Norma provizorie de consum de uleiuri în li-

uleiuri (lubrifianţi)   |tri (lubrifianţi în km) la 100 l de consum

|normat de combustibil, de cel mult, pentru:

|--------------------------------------------

| Autoturisme, | Autocamioane | Automobile

| autocamioane |  şi autobuze | altele decît

| şi autobuze  |     care     | rutiere -

|     care     | funcţionează | basculante

| funcţionează |  cu motorină | care funcţio-

| cu benzină,  |              | nează cu mo-

|gaz comprimat |              |   torină

| şi lichefiat |              |

----------------------------+--------------+--------------+--------------

Uleiuri de motor                   2,4             3,2              4,5

Uleiuri de transmisie şi           0,3             0,4              0,5

hidraulice

Uleiuri şi lichide speciale        0,1             0,1              1,0

Lubrifianţi plastici               0,2             0,3              0,2

(consistenţi)

-------------------------------------------------------------------------

Clasificarea şi sistemul de marcare a mijloacelor de transport auto

Mijloacele de  transport  auto  (MTA) se divizează  în  mijloace  de

transport călători, autocamioane şi mijloace de transport speciale.

La transportul de călători se referă autoturismele şi autobuzele. La

autocamioane - autovehiculele cu obloane pentru transportarea mărfurilor,

furgoanele,  autobasculantele, tractoarele, remorcile şi  semiremorcile,

inclusiv MTA specializate destinate pentru transportarea anumitor tipuri

de  mărfuri.  La  MTA  speciale se referă  materialul  rulant  dotat  şi

destinat  pentru  executarea  unor  anumite lucrări de  alt  gen,  decît

transportul,  care nu sînt legate de transportarea mărfurilor  (inclusiv

de pompieri, comunale, ateliere, macarale etc.).

Actualmente pentru  transportul auto se implementează un nou  sistem

de  clasificare  şi marcare acceptat în  reglementările  internaţionale,

elaborate  de Comitetul pentru transportul intern al Comisiei  Economice

Europene a ONU (Rezoluţia generalizatoare despre construcţia mijloacelor

de transport, Regulamentul CEE a ONU nr.36 etc.).

Clasificarea

mijloacelor de transport auto acceptată de CEE a ONU

-------------------------------------------------------------------------

Catego-| Tipul şi destinaţia    | Masa maximă   | Clasa şi destinaţia de

ria MTA|  generală a MTA        |               |  exploataţie a MTA

-------+------------------------+---------------+------------------------

1    |            2           |       3       |          4

-------+------------------------+---------------+------------------------

M 1    MTA   utilizate  pentru    Nu se regle-  Autoturisme, inclusiv cu

transportarea călători-    mentează      capacitate sporită de

lor,  avînd  pînă la  8                  străbatere

locuri (cu excepţia lo-

cului şoferului)

М 2    MTA    utilizate pentru    Pînă la 5,0   Autobuze: urbane,  cl.I,

transportarea călători-                  interurbane cl.II,

lor, avînd peste  8 lo-                  turistice cl.III

curi  (cu excepţia  lo-

cului şoferului)

М 3    MTA    utilizate pentru    Peste 5,0     Autobuze: urbane, cl.I,

transportarea călători-                  interurbane cl.II,

lor, avînd peste  8 lo-                  turistice cl.III,

curi  (cu excepţia  lo-                  inclusiv articulate

cului şoferului)

М 2 şi  Separat se evidenţiază     Nu se regle-  Autobuze de mică capa-

М 3     MTA de capacitate mică     mentează      citate:

destinate pentru tran-                   - pentru  călători cu

sportarea călătorilor,                   locuri de şezut şi în

avînd  pînă  la 22 lo-                   picioare de cl.A;

curi  de  şezut sau în                   -   pentru călători cu

picioare pentru  călă-                   locuri de şezut, cl.B;

tori (cu excepţia  lo-                   - inclusiv cu  capaci-

cului şoferului)                         sporită de străbatere

N 1    MTA  destinate  pentru     Pînă la 3,5   Autocamioane specializa-

transportarea mărfuri-                   te şi speciale, inclusiv

lor                                      cu capacitate sporită de

străbatere

N 2    MTA  destinate  pentru     Peste  3,5    Autocamioane, tractoare,

transportarea mărfuri-     pînă la 12,0  autovehicule-tractoare,

lor                                      automobile specializate

şi speciale, inclusiv cu

capacitate sporită de

străbatere

N 3    MTA  destinate  pentru     Peste 12,0    Autocamioane, tractoare,

transportarea mărfuri-                   autovehicule-tractoare,

lor                                      automobile specializate

şi speciale, inclusiv cu

capacitate sporită de

străbatere

O 1    MTA  tractate   pentru     Pînă la 0,75  Remorci

transport

O 2    MTA  tractate   pentru     Peste 0,75    Remorci şi semiremorci

transport                  pînă la 3,5

O 3    MTA  tractate   pentru     Peste 3,5     Remorci şi semiremorci

transport                  pînă la 10,0

O 4    MTA  tractate   pentru     Peste 10,0    Remorci şi semiremorci

transport

-------------------------------------------------------------------------

De rînd cu clasificarea  nouă,  în  ţara noastră se  utilizează,  de

asemenea,  normativul  OH  025 270-66 ce reglementează  clasificarea  şi

sistemul  de marcare a MTA. Materialului rulant i se atribuie marcaj  în

conformitate  cu  registrele  de  uzină  care  include  marcajul  uzinei

producătoare  cu  litere  şi numărul de rînd al  modelului  materialului

rulant.  Marcarea de uzină al materialului rulant se practică la  moment

pentru  un  şir  de modele, inclusiv MTA cu destinaţie  specializată  şi

specială.

În conformitate cu normativul OH 025 270-66 a fost adoptat următorul

sistem de marcare a MTA:

Prima cifră înseamnă clasa MTA:

Pentru autoturisme după volumul motorului (în litri sau metri3):

11 - extrem de mic, pînă la 1,1

21 - mic, de la 1,1 pînă la 1,8

31 - mediu, de la 1,8 pînă la 3,5

41 - mare, peste 3,5

51 - superior (volumul de lucru nu se reglementează).

Pentru autobuze după lungimea de gabarit (în m):

22 - extrem de mică, pînă 5,5

32 - mică, 6,0-7,5

42 - medie, de la 8,5-10,0

52 - mare, 11,0-12,0

62 - extrem de mare (articulate), 16,5-24,0

Pentru autocamioane după masa totală:

-------------------------------------------------------------------------

Masa totală, t      |  Destinaţia de exploatare a automobilului

|-------------------------------------------------

|cu ob- | trac-  |autobas-|cister-| fur- |specia-

|loane  | toare  |culante |  n    |goane |  le

-----------------------+-------+--------+--------+-------+------+--------

Pînă la 1,2              13         14      15      16      17     19

1,2 pînă la 2,0          23         24      25      26      27     29

2,0 pînă la 8,0          33         34      35      36      37     39

8,0 pînă la 14,0         43         44      45      46      47     49

14,0 pînă la 20,0        53         54      55      56      57     59

20,0 pînă la 40,0        63         64      65      66      67     69

Peste 40,0               73         74      75      76      77     79

-------------------------------------------------------------------------

Notă: Clasele  de la 18 pînă la 78 sînt de rezervă şi în indexare nu

sînt incluse.

Cifra a 2-a înseamnă tipul MTA:

- 1 - autoturism;

- 2 - autobuz;

- 3 - autocamion cu obloane sau picap;

- 4 - tractor cu şelar;

- 5 - autobasculantă;

- 6 - cisternă;

- 7 - furgon;

- 8 - cifră de rezervă;

- 9 - mijloc de transport special.

Cifrele a 3-a şi a 4-a din indice arată numărul de rînd al modelului;

Cifra a 5-a modificaţia automobilului;

Cifra a 6-a tipul executării:  1 - pentru climă rece, 6 -  executare

de  export  pentru climă moderată, 7 - executare de export pentru  climă

tropicală.

Unele mijloace  de transport au în marcajul său prefixul 01, 02,  03

ş.a. acesta indică că modelul de bază are modificaţii.

NORME DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU ÎNCĂLZIREA SALOANELOR

AUTOBUZELOR ŞI CABINELOR AUTOMOBILELOR CU AJUTORUL

ÎNCĂLZITOARELOR INDEPENDENTE

-------------------------------------------------------------------------

Marca şi modelul       |       Marca        |Consumul de |  Notă

automobilului sau      |    încălzitorului  |combustibil |

autobuzului         |                    |pentru 1 oră|

|                    |de lucru pe |

|                    |  linie     |

--------------------------+--------------------+------------+------------

1          |        2           |      3     |    4

--------------------------+--------------------+------------+------------

Ikarus-255, -255.70,             Sirokko-262        1,2

-260.01, -260.18,

-260.27, -260.37,

-260.50, -260.52

Ikarus-260, -260.01              Sirokko-265        1,4

Ikarus-250.12                    Sirokko-262 (2     2,4

încălzitoare)

Ikarus-250, -250.58,             Sirokko-268        2,3

-250.58S, -250.59,

-250.93, -256.95,

-256, -256.54,

-256.59, -256.74,

-256.75, -260.51

Ikarus-180                       Sirokko-268 plus   3,7     Cu luarea în

Sirokko-265                calcul a în-

călzirii re-

morcii

Ikarus-280, -280.01,             Sirokko-268 plus   3,5     Cu luarea în

-280.33, -280.63, -280.64        Sirokko-262                calcul a în-

călzirii re-

morcii

LAZ-699А, -699P                  OV-95              1,4

LAZ-4202, -42021                 P-148106           2,5

LiAZ-5256                        DV-2020            2,5

IFA-Robur LD-2002, -LD-3000      Sirokko-251        0,9

Tatra-815 C1, C3                 X7A, KP-D2-24.1    0,8

--------------------------------------------------------------------------

Note: 1. Utilizarea încălzitoarelor se preconizează în timp de iarnă

(în  acea perioadă în care automobilele lucrează după normele de  consum

cu aplicarea adaosurilor de iarnă, precum şi în timpul rece al anului la

temperatura medie de +5 grade C.

2. Pentru MTA  şi mărcile de încălzitoare, care nu sînt  specificate

în  prezenta  listă,  calcularea normelor consumului de  combustibil  se

recomandă de a efectua după datele uzinei producătoare.

EXEMPLE DE CALCULARE A CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL

(în exemple sînt specificate cifre convenţionale

destinate pentru ilustrarea calculelor)

1. În foaia de   parcurs   este  fixat   că   autoturismul-taximetru

GAZ-24-10  care lucrează în localităţi muntoase la înălţimea de  300-800

metri a parcurs 244 kilometri.

Date iniţiale:

- norma de bază   de  consum  de  combustibil  pentru   autoturismul

GAZ-24-10 constituie Hs = 13,0 l/100 км;

- adaosul pentru  lucrul în localităţi muntoase la 300-800 metri de-

asupra nivelului mării constituie D = 5 procente.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x Hs  x S x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x 13,0 x 244 x (1 + 0,01 x 5) = 33,3 l.

2. În foaia de parcurs este fixat că autobuzul urban Ikarus-280.33 a

lucrat  în  oraş  în timp de iarnă, utilizînd încălzitorul  tabelar  din

salon  Sirokko-268 în comun cu Sirokko-262 (încălzitorul remorcii), şi a

parcurs 164 кm în timpul lucrului pe linie cu durata de 8 ore.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

autobuzului urban Ikarus-280.33 constituie Hs = 43,0 l/100 кm;

- adaosul pentru lucrul în timp de iarnă constituie  D = 8 procente;

- norma consumului de combustibil pentru funcţionarea încălzitorului

Sirokko-268 în comun cu Sirokko-262 constituie Нoт = 3,5 l/h.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x Hs  x S x (1 + 0,01 x D) + Нoт x T =

0,01 x 43,0 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 104,2 l.

3. În foaia de  parcurs  este fixat că automobilul unic  cu  obloane

ZIL-431410 la  parcursul  de 217 кm a îndeplinit lucrări de transport în

mărime  de 820 t.km în condiţii de exploatare care nu necesită aplicarea

adaosurilor sau reducerilor.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului cu obloane ZIL-431410 constituie Hs = 31,0 l/100 кm;

- norma consumului  de  benzină la transportarea încărcăturii  utile

constituie Hw = 2,0 l/100 t.km.

Consumul normativ de combustibil constituie:

Qн = 0,01 x (Hs x S + Hw x W) = 0,01 (31 x 217 + 2 x 820) = 83,7 l.

4. În  foaia  de  parcurs  este   fixat  că  automobilul  cu obloane

KamAZ-5320  cu  remorcă GKB-8350 a îndeplinit lucrări de transport  6413

t.km în condiţii de iarnă pe drumuri muntoase la înălţimea  de  800-2000

metri şi a parcurs în total 475 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilul cu obloane KamAZ-5320 constituie Hs = 25,0 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- norma consumului   de  combustibil  pentru  masa  suplimentară   a

remorcii sau semiremorcii constituie Hg = 1,3 l/100 t.km;

- adaosul pentru  lucrul  în  condiţii  de iarnă   constituie  D = 8

procente, pentru lucrul în condiţii de munte la înălţimea de la 800 pînă

la 2000 metri de-asupra nivelului mării D = 10 procente;

- masa remorcii GKB-8350 Gпр cu echipament = 3,5 tone;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa automobilul KamAZ-5320 cu remorca GKB-8350 constituie:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 l/100 кm.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x (29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 l.

5. În foaia de  parcurs este fixat că autotractorul şelar   MAZ-5429

cu  semiremorca MAZ-5205А a îndeplinit lucrări de transport 9520 t.km şi

a parcurs 595 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

tractorului MAZ-5429 constituie Hs = 23,0 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- masa semiremorcii MAZ-5205А Gпр cu echipament = 5,7 tone;

- adaosul pentru  lucrul în timp de iarnă D = 6 procente,  reducerea

în  legătură  cu  deplasarea autotrenului pe drum în afara  oraşului  cu

îmbrăcăminte perfecţionată D = 15 procente;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa  tractorului  şelar  MAZ-5429 cu semiremorca  MAZ-5205А  fără

încărcătură constituie:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 l.

6. În foaia de  parcurs este fixat că automobilul basculant MAZ-5551

a  parcurs  165  kм, îndeplinind totodată m = 10 curse  cu  încărcătură.

Lucrările au fost îndeplinite în timp de iarnă în carieră.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum  de  combustibil  pentru   automobilul

basculant MAZ-5551 constituie Hs = 28 l/100 km;

- norma consumului   de  combustibil  pentru  autobasculante  pentru

fiecare cursă cu încărcătură constituie Hz = 0,25 l;

- adaosul pentru  lucrul  în  timp de iarnă D = 6  procente,  pentru

lucru în carieră - D = 12 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x m =

0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 l.

7. În foaia de  parcurs  este fixat că autobasculanta KamAZ-5511  cu

remorca  basculantă  GKB-8527 a transportat la o distanţă de 115  km  13

tone de cărămidă, iar retur a transportat la o distanţă de 80 km 16 tone

de piatră spartă. Parcursul total constituie 240 km.

Luînd în considerare   faptul   că   autobasculanta  a   lucrat   cu

coeficientul  de lucru util de peste 0,5, consumul normat de combustibil

se  determină  la  fel ca şi pentru automobilul  cu  obloane  КаmАZ-5320

(autobasculanta  de bază КаmАZ-5511), luînd în calcul diferenţa de  masă

proprie  a acestor automobile. În aşa mod, în acest caz norma consumului

de  combustibil pentru automobilul KamAZ-5511 include 25 l/100 km (norma

consumului   de   combustibil   pentru   automobilul   KamAZ-5320   fără

încărcătură)  plus  2,7  l/100 km (care ia în calcul diferenţa  de  masă

proprie dintre automobilul cu obloane fără încărcătură şi autobasculanta

în mărime de 2,08 tone), ceea ce constituie 27,7 l/100 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului KamAZ-5511 cu echipament constituie Hs = 27,7 l/100 km;

- norma consumului  de combustibil pentru transportarea încărcăturii

utile constituie Hw = 1,3 l/100 t.km;

- lucrul s-a   efectuat  în  condiţii  care  nu  necesită  aplicarea

adaosurilor şi reducerilor;

- masa remorcii basculante cu echipament GKB-8527 Gпр = 4,5 tone;

- norma consumului  de combustibil pentru parcursul autotrenului  în

componenţa automobilului KamAZ-5511 cu remorca GKB-8527 constituie:

Hsan = Hs + Hw x Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x {Hsan x S + Hw x (S` x G` + S" x G")} =

0,01 x {33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)} = 116,7 l.

8. În foaia de  parcurs este fixat că autocamionul furgon GZKA-37021

(funcţionează  cu gaz lichefiat), lucrînd conform remunerării pe oră  în

condiţii urbane cu opriri frecvente, a parcurs 152 km.

Date iniţiale:

- norma de bază   de   consum   de  combustibil   pentru   parcursul

automobilului-furgon GZKA-37021 constituie Hs = 34,0 l/100 km;

- adaosul pentru  lucrul conform remunerării pe oră D = 10 procente,

adaosul pentru lucru cu opriri tehnologice frecvente D = 8 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) =

0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 l.

9. În foaia de  parcurs este fixat că macaraua auto КS-4571 în  baza

automobilului  KrAZ-257, care a ieşit din reparaţia capitală, a  parcurs

127   km.  Durata  funcţionării  echipamentului  special  la  permutarea

mărfurilor constituie 6,8 ore.

Date iniţiale:

- norma de bază  de consum de combustibil pentru parcursul macaralei

auto КS-4571 constituie Hsc = 52,0 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru funcţionarea echipamentului

instalat pe automobil constituie Hт = 8,4 l/h;

- adaosul pentru  parcursul primei mii de kilometri a  automobilului

după reparaţia capitală D = 5 procente.

Consumul normativ de combustibil:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D) =

(0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 l.

În ceea ce priveşte   normele   de  consum  de  combustibil   pentru

transportul  auto  care  nu este specificat în ordinul  dat  normele  de

consum se vor atribui conform datelor uzinei producătoare.