HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri

periculoase pe teritoriul Republicii Moldova

Nr.672  din  28.05.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 87-90/860 din 26.06.2002

* * *

Notă: Pe tot parcursul textului hotărîrii şi Regulamentului

transporturilor  de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii

Moldova sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor"

se substituie cu sintagma "Ministerul Transporturilor şi

Gospodăriei Drumurilor" conform Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06,

în vigoare 31.03.06

Întru executarea   art.2   din   Legea  pentru   aprobarea   Codului

transporturilor  auto nr.116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al

Republicii  Moldova,  1998,  nr.90-91, art.581) şi  în  scopul  aducerii

regulilor  naţionale  în  concordanţă  cu cerinţele  europene  unice  în

domeniul  transporturilor  rutiere de mărfuri periculoase,  valabile  pe

teritoriul   ţărilor  semnatare  ale  Acordului  european  referitor  la

transportul  rutier  internaţional al mărfurilor periculoase la  care  a

aderat  Republica  Moldova (Hotărîrea Parlamentului Republicii  Moldova,

nr.  44-XIV din 4 iunie 1998) (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova,

1998,nr.54-55, art.388), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă  Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova (se anexează).

2. Se stabileşte   că  Ministerul  Transporturilor  şi   Gospodăriei

Drumurilor  este organul de stat responsabil pentru promovarea politicii

unice în aplicarea tuturor convenţiilor şi acordurilor internaţionale în

domeniul transporturilor auto la care a aderat Republica Moldova şi este

obligat  să  adopte măsurile necesare pentru funcţionarea lor,  de  care

trebuie  să  se călăuzească autorităţile de stat, precum  şi  persoanele

juridice  şi  fizice  ce practică activităţi  pe  teritoriul  Republicii

Moldova.

3. Departamentul Standardizare şi Metrologie, în comun cu Ministerul

Sănătăţii  şi  alte  ministere şi departamente abilitate, vor  aduce  în

concordanţă cu cerinţele Acordului european referitor la traficul rutier

internaţional    de   mărfuri   periculoase   (ADR)   şi    Organizaţiei

Internaţionale  de  Standardizare (ISO) cadrul normativ naţional  pentru

substanţele  referite  la cele periculoase, pentru ambalarea  şi  pentru

metodele  de certificare a acestora, punîndu-l în aplicare pe teritoriul

Republicii Moldova în termen de pînă la 30 decembrie 2002.

4. Departamentul  Situaţii  Excepţionale,  în  comun  cu  Ministerul

Ecologiei,  Construcţiilor  şi Dezvoltării Teritoriului, coordonează  şi

supraveghează importul, exportul, transportul produselor şi substanţelor

nocive,  precum şi transportul încărcăturilor periculoase pe  teritoriul

ţării, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.

5. Se desemnează Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării

Teritoriului   drept  autoritate  competentă  în  domeniul   controlului

transportării  peste  frontiere a deşeurilor periculoase  şi  eliminarea

acestora,  în  conformitate  cu  prevederile  Convenţiei  Bazel  privind

problemele  vizate,  la  care  a  aderat  Republica  Moldova  (Hotărîrea

Parlamentului Republicii Moldova nr.1599-XIII din 10 martie 1998).

6. Se pune în  sarcina Direcţiei poliţiei rutiere a  Inspectoratului

General  al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne controlul rutier

asupra    respectării   de   către   transportatori   a   Regulamentului

transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova,

precum şi coordonarea schemelor permanente şi provizorii de drumuri auto

şi marcarea acestora cu semnele rutiere respective.

7. Se acordă  Departamentului  Situaţii  Excepţionale dreptul  de  a

stabili şi aproba, în comun cu ministerele şi departamentele interesate,

efectivul  forţelor şi cantitatea de mijloace necesare pentru lichidarea

consecinţelor eventualelor avarii şi manipularea mărfurilor periculoase,

precum şi de a coordona şi supraveghea transportarea substanţelor nocive.

8. Departamentul Vamal va asigura respectarea reglementărilor vamale

la   trecerea  peste  frontiera  vamală  a  mărfurilor  periculoase   pe

teritoriul Republicii Moldova.

9. Ministerul Afacerilor Interne şi Departamentul Vamal vor organiza

instruirea   colaboratorilor   în  funcţiile  cărora  intră   efectuarea

controlului asupra respectării de către agenţii economici a regulilor de

transportare a mărfurilor periculoase

10. Se abrogă  punctul 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova

nr.  45 din 24 ianuarie 1994 "Cu privire la reglementarea  transportării

încărcăturilor   periculoase   pe  teritoriul  Republicii   Moldova   şi

lichidarea  consecinţelor  eventualelor  avarii" (Monitor,  1994,  nr.1,

art.26).

Prim-ministru

al Republicii Moldova                       Vasile TARLEV

Contrasemnată:

Ministrul transporturilor

şi comunicaţiilor                           Anatolii Cupţov

Ministrul afacerilor interne                Gheorghe Papuc

Ministrul ecologiei, construcţiilor

şi dezvoltării teritoriului                 Gheorghe Duca

Ministrul sănătăţii                         Andrei Gherman

Ministrul justiţiei                         Ion Morei

Chişinău, 28 mai 2002.

Nr. 672.

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 672

din 28 mai 2002

REGULAMENTUL

transporturilor de mărfuri periculoase

pe teritoriul Republicii Moldova

Secţiunea I.

Dispoziţii generale şi definiţii

1. Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul

Republicii  Moldova  (în  continuare  -  Regulament)  este  elaborat  în

conformitate cu art.2 din Legea pentru aprobarea Codului transporturilor

auto  nr.  116-XIV din 29 iulie 1998 şi în baza Hotărîrii  Parlamentului

Republicii  Moldova  nr.44-XIV  din   4  iunie  1998  "Pentru   aderarea

Republicii  Moldova   la   Acordul  european  referitor  la  transportul

internaţional   al  mărfurilor   periculoase"  (în  continuare  -  ADR),

încheiat la  Geneva la  30 septembrie   1957   (varianta   actuală  este

valabilă pînă   la  1   ianuarie 2003), precum  şi în baza  următoarelor

legi:

"Cu privire la  radioprotecţie şi securitatea nucleară, nr.1440-XIII

din 24 decembrie 1997";

Cu privire la    regimul   produselor   şi   substanţelor    nocive,

nr.1236-XIII din 3 iulie 1997";

"Cu privire la  protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din  16

iunie 1993";

"Privind deşeurile  de  producţie  şi menajere, nr.1347-XIII  din  9

octombrie 1997";

"Privind asigurarea   sanitaro-epidemiologică   a  populaţiei,   nr.

1513-XII din 16 iunie 1993";

hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova:

"Privind aderarea  Republicii  Moldova  la  Convenţia  de  la  Basel

privind   controlul   transportului   peste  frontiere   al   deşeurilor

periculoase  şi al eliminării acestora", nr.1599-XIII din 10 martie 1998

(în continuare - Convenţia Basel); şi

hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova:

"Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de

căutare  "Automobilul"  în  Registrul  de  stat  al  transporturilor  şi

introducerea   testării  obligatorii  a  autovehiculelor  şi  remorcilor

acestora" nr. 1047 din 8 noiembrie 1999;

"Cu privire la  reglementarea transporturilor de mărfuri periculoase

pe   teritoriul   Republicii   Moldova   şi   lichidarea   consecinţelor

eventualelor avarii", nr. 45 din 24 ianuarie 1994.

Prevederile sus-numitelor    acte   normative   se   extind   asupra

transporturilor  de  substanţe  periculoase şi articole  ce  le  conţin,

specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

2. Regulamentul    inserează    prevederi    vizînd    reglementarea

transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova,

aprobarea  schemelor  şi  rutelor de transportare,  cerinţe  în  vederea

întocmirii  documentelor pentru transportarea mărfurilor periculoase  şi

stabileşte cerinţele principale privind metodele organizării, asigurarea

tehnică   (a  mijloacelor  de  transport,  parcărilor  auto),  siguranţa

lucrărilor de încărcare-descărcare şi a transporturilor, precum şi modul

de lichidare a consecinţelor unor eventuale avarii şi situaţii de avarie

în  transport, este orientat la protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor,

protecţia  obiectelor  economiei naţionale, a mediului  înconjurător  şi

asigurarea integrităţii valorilor materiale.

3. Prevederile  prezentului Regulament sînt executorii pentru  toate

persoanele  juridice  şi  fizice ce desfăşoară activitate  economică  pe

teritoriul Republicii Moldova.

4. În cazul prestării serviciilor legate de mărfuri periculoase este

necesar  de  a  obţine  la  Ministerul  Transporturilor  şi  Gospodăriei

Drumurilor:

1) abilitare pentru:

instruirea specială  a  şoferilor, managerilor, experţilor şi  altor

specialişti implicaţi la transportarea mărfurilor periculoase;

efectuarea controlului   tehnic   şi  certificarea   unităţilor   de

transport;

2) permis pentru:

mijloacele de  transport a căror masă cu încărcătură depăşeşte  3500

kg,

conducerea unităţilor  de transport încărcate cu mărfuri periculoase

şi a mecanismelor de încărcare-descărcare;

prestarea serviciilor  de  identificare  a  mărfurilor  periculoase,

întocmirea documentaţiei de transport;

îndeplinirea  lucrărilor auxiliare de producţie legate de  mărfurile

periculoase;

prestarea serviciilor  de parcare specializată pentru transportul cu

mărfuri periculoase.

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

5. Sub incidenţa   prezentului   Regulament   nu   cad   deplasările

tehnologice  de  mărfuri periculoase pe teritoriul  întreprinderilor  în

cadrul  cărora are loc producerea, prelucrarea, depozitarea,  păstrarea,

aplicarea sau distrugerea substanţelor periculoase.

6. Transporturile   speciale  şi  militare  sînt  reglementate  prin

ordinele Ministerului Apărării, coordonate cu Ministerul Transporturilor

şi Gospodăriei Drumurilor.

Prezentul Regulament nu este valabil în caz de tulburări obşteşti şi

trecere la regim de război.

Transportul deşeurilor   periculoase  H3-H8  (numerele  de  cod   în

conformitate   cu   prevederile  Convenţiei  Basel)   este   reglementat

suplimentar de actele normative elaborate în conformitate cu prevederile

Convenţiei Basel.

7. Lista mărfurilor  periculoase, transportul cărora se  echivalează

cu  cel  de  mărfuri  speciale  sau  militare,  se  aprobă  de  Guvernul

Republicii Moldova.

DEFINIŢII

8. În sensul  prezentului Regulament noţiunile şi termenii utilizaţi

semnifică:

organ competent   -   Ministerul  Transporturilor   şi   Gospodăriei

Drumurilor;

substanţe periculoase  -  substanţe, materiale, articole şi  deşeuri

ale  căror  proprietăţi fizice, chimice şi biologice pot dăuna  mediului

înconjurător, sănătăţii şi securităţii populaţiei, clădirilor etc.;

mărfuri periculoase   -  substanţe  periculoase  prezentate   pentru

transportare;

gaze - gaze sau aburi;

transport în  vrac/vraf  -  transportul  de  substanţe  solide  fără

ambalaj;

transportarea   lichidelor  -  transportarea  substanţelor  lichide,

lichefiate sau sub formă de soluţii fără ambalaj;

transportul transfrontier  -  orice deplasare a deşeurilor  dintr-un

sector  ce se află sub jurisdicţia naţională a unei ţări în alt  sector,

sau  prin  sectorul care se află în jurisdicţia naţională a altei  ţări,

sau  într-un  sector  sau  prin sectorul care nu  este  sub  jurisdicţia

oricărei  ţări, cu condiţia că acest transport în orice caz are tangenţă

cu ambele ţări;

container - utilajul   de  transport  (cuşcă  sau  alte  dispozitive

analogice),  destul  de  rezistent ca să servească pentru  utilizare  de

lungă durată;

cisternă-demontabilă  - utilajul de transport neinstalat  staţionar,

fiind  confecţionat pentru transportarea substanţelor lichide,  gazoase,

în formă de praf sau granule, cu o capacitate de peste 450 l;

cisternă fixă  - cisternă cu capacitatea de peste 1000 l,  asamblată

constructiv   la  mijlocul  de  transport  (care  devine  în  acest  caz

autocisternă)  sau  constituie  o parte integrantă  a  cadrului  acestui

mijloc de transport;

mijloc de transport-baterie  -  mijloc  de transport cu  un  set  de

cîteva  butelii  unite între ele prin colector, instalate  staţionar  pe

cadru şi fixate stabil pe mijlocul de transport;

deşeuri - soluţii,  amestecuri  sau  articole  ce  conţin  substanţe

periculoase,  nedestinate spre utilizare nemijlocită, însă  transportate

în  scopul  prelucrării,  înhumării, incinării sau nimicirii  prin  alte

metode;

accident, incident  - eveniment produs cu mărfurile periculoase,  în

urma  căruia  a  survenit  moartea sau  le-au  fost  cauzate  prejudiciu

sănătăţii  oamenilor, a avut loc degajarea de substanţe poluante  pentru

mediul   înconjurător,  deteriorarea  sau  distrugerea  mijloacelor   de

transport sau altor bunuri materiale;

avarie - eveniment  periculos ce s-a produs la un obiect  industrial

sau  de transport, care periclitează viaţa şi sănătatea oamenilor şi are

drept  consecinţe distrugerea construcţiilor şi încăperilor industriale,

deteriorarea  sau  nimicirea  utilajelor, mecanismelor,  mijloacelor  de

transport,   materiilor   prime  şi  producţiei   finite,   întreruperea

procesului de producţie şi prejudicierea mediului ambiant;

situaţie de avarie  - situaţia care creează pericolul de apariţie  a

avariei la transportarea mărfurilor periculoase;

schemă de drum permanentă - sectoare de drumuri publice pe care este

admis traficul de mărfuri periculoase în orice anotimp al anului;

schema de drum provizorie - sectoare de drumuri publice pe care este

limitat  traficul de mărfuri periculoase în funcţie de anotimpul  anului

ori  schema  aprobată pentru perioada de reconstrucţie a  drumurilor  de

reţea permanentă.

Capitolul 1.

Clasificarea mărfurilor periculoase

9. În funcţie   de   proprietăţile   fizico-chimice   şi   pericolul

principal, mărfurile periculoase se împart în următoarele clase:

Clasa 1. Substanţe şi articole explozive

Clasa 2. Gaze

Clasa 3. Substanţe lichide inflamabile

Clasa 4.1. Substanţe solide inflamabile

Clasa 4.2. Substanţe autoinflamabile

Clasa 4.3. Substanţe   care,  în  contact  cu  apa,  degajează  gaze

inflamabile

Clasa 5.1. Substanţe comburante

Clasa 5.2. Peroxizi organici

Clasa 6.1. Substanţe toxice

Clasa 6.2. Substanţe contagioase

Clasa 7. Materiale radioactive

Clasa 8. Substanţe corosive

Clasa 9. Substanţe şi obiecte periculoase diverse.

10. Substanţele şi articolele periculoase admise pentru transportare

cu  transportul de uz public sînt specificate în anexa nr.1 la prezentul

Regulament.

Lista mărfurilor   periculoase   admise   spre   transportare   prin

teritoriul  Republicii Moldova cu transportul Ministerului Apărării este

specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Lista marfurilor   periculoase   admise   spre   transportare   prin

teritoriul  Republicii Moldova doar cu autorizaţia specială a Guvernului

Republicii   Moldova  este  specificată  în anexa nr.  3  la   prezentul

Regulament.

11. Modul de  identificare  a substanţelor periculoase şi  tipul  de

pericol sînt prezentate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Capitolul 2.

Organizarea tehnologiei

transporturilor de mărfuri periculoase

12. Responsabilitatea  pentru organizarea tehnologiei traficului  de

mărfuri   periculoase   cu   unităţile  de  transport  de   uz   public,

înmatriculate   pe  teritoriul  Republicii  Moldova,  precum  şi  pentru

organizarea  rutelor  de  tranzit prin teritoriul Republicii  Moldova  o

poartă Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.

Organizarea tehnologiei    transporturilor   rutiere   de    mărfuri

periculoase cuprinde:

elaborarea şi  aprobarea schemelor de drum permanente şi  provizorii

de transportare a mărfurilor periculoase;

pregătirea specială   a  şoferilor  unităţilor  de  transport  şi  a

mecanismelor   de  încărcare-descărcare,  a  personalului  auxiliar   al

parcărilor auto specializate;

certificarea transportului;

întocmirea documentaţiei de transport;

organizarea tehnologiei procesului de transportare;

organizarea parcărilor specializate.

Cerinţe faţă de ambalaj

13. Expeditorul  este  obligat  să  ambaleze  mărfurile  periculoase

într-un   ambalaj  ce  corespunde  cerinţelor  standardelor  Comunităţii

Europene. Expeditorul are următoarele obligaţii:

identificarea şi clasificarea substanţelor periculoase;

ambalarea şi  aplicarea  etichetelor în corespundere  cu  standardul

european.

Toate substanţele,  în funcţie de pericolul prezentat, sînt divizate

în  trei  grupe, fiecărei grupe îi corespunde un tip de ambalaj care  se

înseamnă cu cifre romane şi litere:

Grupa I - gradul înalt de pericol al substanţei (a) - X.

Grupa II- gradul mediu de pericol al substanţei (b) - Y.

Grupa III- gradul jos de pericol al substanţei (c) - Z.

Ambalajul supus   reparaţiei   capitale  urmează  a  fi  marcat   în

conformitate cu cerinţele ADR.

Obligaţiile de aplicare a marcajului şi a etichetelor pe ambalaje se

atribuie expeditorului. Pe ambalaje vor fi aplicate:

U

simbolul           sau UN sau ADR/RID;

N;

numărul ONU de identificare a substanţelor, precedate de literele UN;

semnele ADR cu   indicarea   tipului   de  pericol   al   substanţei

periculoase concrete.

Modul de admitere a şoferilor

14. La conducerea  mijloacelor  de transport cu care  se  transportă

mărfuri periculoase se admit şoferii care:

au o experienţă de lucru neîntreruptă în calitate de şofer categoria

"C" de cel puţin trei ani;

au susţinut testul medical şi psihologic;

au absolvit un  curs special de studii în centrul de  perfecţionare,

abilitat  de organul competent licenţiat, conform legislaţiei în vigoare

(anexa nr.20 la prezentul Regulament);

au susţinut examenul   la  organul  competent  sau  la  centrul   de

examinare  acreditat de organul competent;

au obţinut certificatul de forma internaţională, care serveşte drept

act de admitere (anexa nr. 7 la prezentul Regulament).

[Pct.14 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

15. În certificat se indică tipul mijlocului de transport şi clasele

de substanţe periculoase pentru care a fost instruit şoferul.

16. Dacă şoferul  a  absolvit cursul de studii  pentru  categoriile:

transportarea  mărfurilor  în  ambalaj  şi  în  automobile-cisternă,  în

certificat se indică ambele categorii de substanţe transportate.

17. Certificatul este valabil timp de 2 ani şi după 1,5 ani poate fi

prelungit  de organul competent, cu condiţia de absolvire a cursului  de

pregătire  suplimentară şi susţinere repetată a examenului. Termenul nou

de valabilitate va începe după expirarea primului.

18. Toate certificatele   de   admitere,   eliberate   de   organele

competente  ale  uneia dintre părţile contractante, sînt recunoscute  în

decursul  termenului  de  valabilitate de către organele  competente  şi

vamale şi organele de control ale ţărilor semnatare a ADR.

Certificatul de admitere este de formatul - A7 (105 mm x 74 mm).

19. Certificatul  este  întocmit în limba moldovenească, engleză  şi

rusă.

Admiterea unităţilor de transport spre transportare

20. Certificatul   de  agreere  pentru  vehiculele  care  transportă

mărfuri   periculoase  este  de  model  internaţional  (anexa  nr. 8a la

prezentul   Regulament)  şi  se  eliberează  pentru  fiecare  mijloc  de

transport  în parte. Pentru automobile-cisterne se prezintă  suplimentar

"Certificatul  de corespundere" (anexa nr. 8b la prezentul  Regulament).

Controlul  tehnic  al  vehiculelor în vederea  corespunderii  cerinţelor

clasei  de pericol şi certificarea lor se efectuează în conformitate  cu

Instrucţiunea  privind  controlul  tehnic al  mijloacelor  de  transport

pentru  transportarea  mărfurilor periculoase (anexa nr. 6 la  prezentul

Regulament)  de către punctele de certificare a transportului, abilitate

de organul competent.

[Pct.20 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

21. Certificatul   de  agreere  pentru  vehiculele  care  transportă

mărfuri   periculoase,   eliberat  de  punctele  de  certificare,   este

recunoscut  în decursul termenului de valabilitate de către autorităţile

de control şi vamale ale ţărilor semnatare ale ADR.

22. Termenul  de  valabilitate  a certificatului de  agreere  pentru

vehicule  constituie  12 luni. În conformitate cu  Hotărîrea  Guvernului

Republicii  Moldova  nr.  1047  din  8 noiembrie  1999  "Cu  privire  la

reorganizarea    Sistemului   informaţional   automatizat   de   căutare

"Automobil"  în  Registrul  de stat al transporturilor  şi  introducerea

testării  a autovehiculelor şi remorcilor acestora", certificatul va  fi

eliberat  după susţinerea cu succes a reviziei tehnice o dată în 6  luni

pînă la următoarea revizie tehnică, după care termenul de valabilitate a

certificatului   poate  fi  prelungit  în  acelaşi  an  de  punctul   de

certificare.

23. În scopul   admiterii   autocisternelor   pentru   transportarea

mărfurilor  periculoase  este necesar de a efectua încercările  tehnice,

atestarea  şi marcarea cisternelor în laboratorul acreditat de Serviciul

Standardizare şi Metrologie, conform metodicilor şi în termenul stabilit

de   standardul  Consiliului  European,  după  care  se  eliberează   un

certificat  de  corespundere de forma stabilită (anexa 8b  la  prezentul

Regulament).

În baza certificatului   de  corespundere  organul  competent  poate

elibera  certificatul  de  formă internaţională (anexa 8a  la  prezentul

Regulament), care serveşte drept temei pentru admiterea autocisternei la

transportarea mărfurilor periculoase.

Se interzice  transportul  de  mărfuri periculoase cu  unităţile  de

transport ce nu au fost prezentate şi nu au susţinut controlul tehnic.

Dacă a fost prezentat  un  certificat  falsificat  sau  certificatul

altui  mijloc  de  transport, ori al altui şofer,  inspectorii  poliţiei

rutiere  sînt obligaţi să retragă aceste certificate şi să le  transmită

organului  competent  pentru  luarea  deciziei  conform  legislaţiei  în

vigoare.

Utilizarea transportului  fără  certificatul de agreere atrage  după

sine răspundere conform legislaţiei.

[Pct.23 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

Tehnologia de transportare a mărfurilor

24. Transportarea de mărfuri periculoase necesită utilizarea modului

de  transportare  şi a echipamentului special care ar permite  reducerea

riscului  situaţiilor de avarie. Cerinţele speciale sînt expuse pe clase

în prevederile secţiunii II a prezentului Regulament.

25. Substanţele   periculoase,  transportul  cărora  este  admis  în

vrac/vraf, sînt indicate în secţiunea II a prezentului Regulament. Nu se

admite vărsarea substanţelor.

26. Containerele  mari  fixate pe mijlocul de transport  trebuie  să

corespundă   cerinţelor  prevăzute  pentru  caroseriile  mijloacelor  de

transport  stabilite  în  secţiunea II a prezentului  Regulament  pentru

mărfuri  concrete; în acest caz caroseria mijlocului de transport  poate

să nu corespundă acestor cerinţe.

27 (1) Substanţele  periculoase pot fi transportate în cisterne doar

în  cazul în care această modalitate de transportare este admisă  direct

pentru  aceste substanţe prin prevederile privind utilizarea cisternelor

fixe,  cisternelor  demontabile şi mijloacelor de transport  -  baterii,

specificate  în  compartimentul  1 al secţiunii II din anexa nr.  16  la

prezentul Regulament.

(2) Cisternele  din  mase plastice armate pot fi utilizate  doar  în

cazul  în  care aceasta se admite conform prevederilor anexei nr. 17  la

prezentul Regulament.

Temperatura substanţei  transportate  în  momentul  turnării  ei  nu

trebuie să depăşească 50o.

Documentele necesare  pentru  efectuarea  transportului  de  mărfuri

periculoase

28. La transportarea   mărfurilor  periculoase  şoferul  trebuie  să

dispună de următoarele documente:

1) certificatul de agreere pentru vehiculele care transportă mărfuri

periculoase (anexa nr. 8 la prezentul Regulament);

2) certificatul  de  pregătire a şoferilor mijloacelor de  transport

(anexa nr. 7 la prezentul Regulament);

3) documentaţia de transport pentru mărfurile periculoase (anexa nr.

9 la prezentul Regulament);

4) instrucţiuni  scrise  pentru  şofer  (anexa  nr.10  la  prezentul

Regulament).

Pe lîngă aceasta,   în   rubricile  CMR  (scrisoarea  de   transport

internaţională)   destinate   pentru   însemnările   privind   mărfurile

periculoase  şi  în rubrica 5 a facturii de expediţie  pentru  mărfurile

periculoase  va  fi  înscrisă confirmarea consultantului  în  problemele

transporturilor  de mărfuri periculoase DGSA* (consultant în  problemele

privind controlul asupra transportării de mărfuri periculoase) precum că

clasificarea, ambalarea, marcarea şi aplicarea etichetelor de pericol au

fost făcute în conformitate cu prevederile ADR.

------------------------

* Dangerous Goods Saftey Advisor (DGSA).

Modul de stabilire  şi  coordonare  a schemei  sectoarelor  de  drum

pentru transportarea mărfurilor periculoase

29. Transportatorul  întocmeşte  schemele de drum de transportare  a

mărfurilor  periculoase,  le coordonează cu Direcţia  Poliţiei  Rutiere,

Ministerul   Ecologiei,  Construcţiilor  şi  Dezvoltării   Teritoriului,

Departamentul  Situaţii  Excepţionale  şi  le  transmite  spre  aprobare

Ministerului  Transporturilor  şi Gospodăriei Drumurilor (anexa nr.5  la

prezentul Regulament).

30. La întocmirea  schemei  de drum este necesar de a se călăuzi  de

următoarele:

porţiunea de drum pentru transportare, în măsura posibilităţilor, nu

va  trece prin localităţi şi în apropierea întreprinderilor industriale,

zonelor de odihnă, rezervaţiilor naturale şi monumentelor de arhitectură;

prevederea parcărilor specializate;

în caz de transportare  a  mărfurilor periculoase  prin  localităţi,

porţiunea   de  drum,  în  măsura  posibilităţilor,  nu  va  trece  prin

apropierea  instituţiilor  teatrale, culturale, şcolare,  preşcolare  şi

curative  şi  pe  rutele unde circulă transportul electric  între  orele

06.00-24.00.

31. Schemele  de  drum  le  avizează Direcţia  Poliţiei  Rutiere  şi

Direcţia  situaţii excepţionale a judeţului, municipiului (oraşului), pe

teritoriul căruia se efectuează transportarea.

32. Direcţia  Poliţiei  Rutiere, în termen de 10 zile  din  momentul

primirii  informaţiei  menţionate, este obligată să elibereze  organului

competent   schema  de  drum  coordonată  (anexa  nr.  5  la   prezentul

Regulament)  şi  să  instaleze pe drum semne rutiere ce  vor  indica  că

porţiunea   respectivă   de   drum  permite   transportarea   mărfurilor

periculoase.  Porţiunea  de  drum pe care este  interzisă  transportarea

mărfurilor  periculoase  trebuie, de asemenea, marcată cu semne  rutiere

corespunzătoare.

33. Termenul de valabilitate a schemei provizorii de drum nu trebuie

să depăşească 12 luni.

34. Primul exemplar  al  schemei de drum coordonată se păstrează  la

Direcţia Poliţiei Rutiere, iar al doilea - la Ministerul Transporturilor

şi Gospodăriei Drumurilor.

35. Ruta de transportare  a mărfurilor periculoase este elaborată în

conformitate  cu schema de drumuri aprobată de organizaţia  responsabilă

de  transportare  şi în timpul transportării mărfurilor  periculoase  se

află:

primul exemplar   -   la   persoana  responsabilă   de   organizarea

transportării;

al doilea exemplar - la şofer.

36. În caz de  survenire  a circumstanţelor ce necesită  modificarea

schemei de drum coordonate, organul competent este obligat să coordoneze

schema nouă a sectoarelor de drum cu Direcţia poliţiei rutiere.

Organizarea deplasării    mijloacelor   de   transport   în    cazul

transporturilor de mărfuri periculoase

37. În cazul  transporturilor  de  mărfuri  periculoase  organizarea

deplasării  mijloacelor  de transport se efectuează în  conformitate  cu

Regulamentul  circulaţiei  rutiere  şi prezentul Regulament.  Viteza  de

deplasare a mijloacelor de transport nu trebuie să depăşească 85 km/h.

38. La transportarea   mărfurilor   periculoase  în  coloană   între

mijloacele de transport se vor respecta următoarele distanţe:

a) la deplasarea pe un sector de drum orizontal - cel puţin 50 m;

b) la deplasarea pe un sector de drum muntos - cel puţin 300 m.

39. La transportarea   mărfurilor  uşor  inflamabile  mijloacele  de

transport  sînt  asigurate,  în măsura posibilităţilor,  cu  combustibil

pentru tot parcursul.

Alimentarea mijloacelor  de  transport  la  staţiile  de  alimentare

specializate sau de folosinţă publică se efectuează pe teren situat la o

distanţă  de  cel  puţin 25 m de la teritoriul  staţiei  cu  combustibil

primit  la  staţie  în  recipiente de metal sau la  staţiile  mobile  cu

combustibil  special  repartizat  în aceste scopuri în  conformitate  cu

pct.12.19  al  Regulamentului exploatării tehnice a staţiilor mobile  şi

staţionare de alimentare cu combustibil.

40. În condiţii de vizibilitate redusă pînă la 300 m (ceaţă, ploaie,

ninsoare, noapte, jivraj etc.) transportarea mărfurilor periculoase este

interzisă.

41. La oprirea   sau   staţionarea  mijlocului  de  transport   care

efectuează  transportarea mărfurilor periculoase va fi cuplată frîna  de

parcare şi se va instala un sprijin împotriva rostogolirii.

Instruirea persoanelor  ale căror obligaţii ţin de transporturile de

mărfuri periculoase, dar care nu sînt şoferi

42. Persoanele ale căror obligaţii de serviciu ţin de transporturile

auto  de  mărfuri periculoase, producerea,  ambalarea,  comercializarea,

depozitarea,   îndeplinirea   lucrărilor  de  încărcare  -   descărcare,

prelucrarea  şi distrugerea substanţelor periculoase paza mijloacelor de

transport  ce  transportă  mărfuri periculoase trebuie  să  fie  testate

psihologic  şi  medical.  Ele,  de asemenea, vor frecventa  un  curs  de

instruire  specială  privind  manipularea  substanţelor  periculoase  în

centrele de instruire abilitate de organul competent  licenţiat, conform

legislaţiei  în vigoare, vor susţine examene şi vor primi un certificat,

în  funcţie  de obligaţii şi funcţii. Această cerinţă se extinde  asupra

persoanelor  angajate de către agentul transportator sau expeditorul  de

mărfuri,  asupra  lucrătorilor antrenaţi la încărcarea  sau  descărcarea

mărfurilor periculoase şi asupra lucrătorilor agenţiilor de transport şi

expediţie, parcărilor specializate.

Persoanele ale căror obligaţii de serviciu ţin de procedurile vamale

şi controlul rutier trebuie să frecventeze un curs de instruire specială

privind regulile de transportare a mărfurilor periculoase şi metodele de

control  asupra  respectării  regulilor de transportare  a  substanţelor

periculoase  în  centrele  de instruire abilitate de  organul  competent

licenţiat,  conform  legislaţiei  în vigoare, să susţină examene  şi  să

primească un certificat în funcţie de obligaţii şi funcţii.

Aceste cursuri  sînt  contra  plată, achitarea  pentru  studii  este

efectuată de persoana instruită sau organul care a delegat-o.

[Pct.42 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

43. Forma certificatului   de  studii  (anexa  nr.7b  la   prezentul

Regulament)  pentru categoria de angajaţi specificaţi la punctul 42 este

naţională,  fiind recunoscută de toate persoanele fizice şi juridice  pe

teritoriul Republicii Moldova, pe toată perioada de valabilitate.

44. Certificatul  de studii trebuie să fie prezentat la angajarea la

un  nou  loc  de  lucru.  Instruirea  angajaţilor  din  categoria  celor

menţionaţi la punctul 42 peste fiecare 2 ani trebuie să fie suplimentată

prin   cursuri   de   reciclare,  necesare  pentru   familiarizarea   cu

modificările  operate  în Regulament. Despre aceasta se fac menţiuni  în

certificat după susţinerea repetată a examenului.

Capitolul 4

Lichidarea situaţiilor de avarie cu mărfuri periculoase

45. Acţiunile  de  lichidare  a  situaţiilor de  avarie  cu  mărfuri

periculoase vor fi realizate reieşind din împrejurările create, luînd în

considerare  proprietăţile  fizico-chimice  ale  mărfurilor,  caracterul

pericolului.  Aceste  acţiuni trebuie să asigure evitarea primejdiei  la

care  sînt expuşi oamenii, protecţia mediului înconjurător,  localizarea

şi  neutralizarea substanţelor periculoase, integritatea mijloacelor  de

transport,  deschiderea  circulaţiei pe drumuri într-un termen  cît  mai

scurt posibil.

46. Proprietăţile   fizico-chimice  ale  substanţelor   periculoase,

caracterul  pericolului,  precum şi măsurile concrete  întru  lichidarea

situaţiilor  de  avarie  cu mărfuri periculoase, vor fi  specificate  în

instrucţiuni scrise pentru şoferi pentru un grup de substanţe sau pentru

fiecare  substanţă  separat. Forma şi conţinutul instrucţiunilor  scrise

pentru şoferi sînt indicate în anexa nr. 10 la prezentul Regulament.

Expeditorul de  mărfuri  este obligat să întocmească  instrucţiunile

scrise pentru şoferi şi să le anexeze de factura de expediţie.

47. În caz de   survenire   a   situaţiei  de  avarie   cu   mărfuri

periculoase,  şoferii sînt obligaţi să realizeze măsurile specificate în

instrucţiunile scrise pentru şoferi.

48. Dacă la lucrările  de lichidare a situaţiei de avarie cu mărfuri

periculoase  este necesară participarea specialiştilor expeditorului  de

mărfuri  sau  ai  destinatarului de mărfuri  ori  aplicarea  mijloacelor

speciale  şi  tehnicii  acestora,  specialiştii şi/sau  tehnica  vor  fi

îndreptaţi  imediat  la  locul accidentului  după  primirea  informaţiei

despre avarie într-un termen cît mai scurt posibil.

49. Organele administraţiei publice centrale şi locale sînt obligate

să  acorde  ajutorul  necesar  la lichidarea situaţiilor  de  avarie  cu

mărfuri periculoase.

Autoritatea centrală  pentru  situaţii  excepţionale,  în  comun  cu

autorităţile centrale pentru gospodărirea drumurilor, mediu şi sănătate,

elaborează  şi  aprobă decontul forţelor şi mijloacelor necesare  pentru

prevenirea   situaţiilor   de  avarie  la   transportarea   substanţelor

periculoase,  precum  şi  pentru lichidarea  consecinţelor  eventualelor

avarii.

Capitolul 5

Prescripţii generale de serviciu

50. Se interzice  folosirea aparatelor de încălzire suplimentare  la

mijloacele   de  transport  utilizate  pentru  transportarea  mărfurilor

periculoase.

51. La transportarea mărfurilor periculoase cu mijloace de transport

avînd  masa  ce depăşeşte 3500 kg, este necesară prezenţa ajutorului  de

şofer, care trebuie să fie apt de a-l schimba.

52. Mijloacele  de  transport implicate la transportarea  mărfurilor

periculoase  urmează a fi lăsate la depozit, parcare ori în încăperi  de

producere  în supravegherea pazei, care va fi informată de şofer  despre

tipul  de pericol al mărfurilor şi locul său de aflare. în lipsa acestor

condiţii,  parcarea mijloacelor de transport poate fi efectuată  într-un

loc izolat, după ce au fost întreprinse măsurile de rigoare.

53. Este interzisă   transportarea   de  persoane  cu  mijloace   de

transport care transportă substanţe periculoase, cu excepţia echipajului

mijlocului de transport.

54. Echipajul  mijlocului  de  transport trebuie  să  poată  utiliza

mijloacele antiincendiare. În timpul transportării mărfii periculoase se

interzice  fumatul în apropiere şi în interiorul cabinei, în locurile de

încărcare-descărcare.

55 (1) Se interzice utilizarea în mijlocul de transport a aparatelor

de  iluminat  cu  flacără deschisă; aparatele de iluminat  utilizate  nu

trebuie  să  aibă fire de incandescenţă deschise, pasibile de formare  a

scînteielor.

(2) Se interzice  accesul  în  mijlocul de  transport  închis,  care

transportă  substanţe şi articole inflamabile de la clasa 2, cu  oricare

aparate  de iluminat, cu excepţia lămpilor portabile, construite în  aşa

mod încît să fie exclusă posibilitatea aprinderii gazelor inflamabile.

56. Containerele-cisterne   goale   şi  necurăţite  se  admit   spre

transportare  cu condiţia că ele sînt închise ermetic şi asigură aceeaşi

etanşeitate ca şi în stare plină.

57. Instrucţiunile  scrise  pentru şofer vor fi prezentate de  către

expeditorul  de  mărfuri  transportatorului nu mai  tîrziu  de  momentul

transmiterii  dispoziţiei de transportare, pentru ca transportatorul  să

poată întreprinde toate măsurile în scopul îndeplinirii lor adecvate.

58. Expeditorul  de  mărfuri  poartă  răspundere  pentru  conţinutul

acestor  instrucţiuni.  Ele  se  întocmesc  în  limba  în  care  şoferul

(şoferii),  care efectuează transportul de mărfuri periculoase, le poate

citi şi pe care el (ei) o înţelege (înţeleg), precum şi în toate limbile

ţărilor de expediere, tranzit şi destinaţie.

(1) Instrucţiunile  scrise  pentru  şofer se vor  păstra  în  cabina

şoferului în aşa mod încît să poată fi uşor identificate, într-o mapă de

culoarea oranj.

(2) Dacă şoferul părăseşte mijlocul de transport, el este obligat să

ia  cu  el  instrucţiunile  scrise  pentru  şofer  şi  să  le  transmită

serviciilor  de  avariere  imediat după prezentarea  acestora  la  locul

accidentului.

(3) În caz de  detaşare  a  remorcii,  semiremorcii  de  autocamion,

instrucţiunile   scrise   pentru  şofer,  precum  şi   documentaţia   de

transportare,  trebuie să fie lăsată în interiorul remorcii, împreună cu

mărfurile periculoase.

(4) Transportatorul   poartă  răspundere  pentru  ca  toţi   şoferii

antrenaţi  la transport să înţeleagă instrucţiunile scrise pentru  şofer

şi să le poată îndeplini în modul cuvenit.

(5) În instrucţiunile  scrise  pentru şofer urmează a  fi  enumerate

mijloacele  de  protecţie  individuală, destinate  utilizării  de  către

şofer,  în conformitate cu prescripţiile punctului 98 şi ale anexei  nr.

10,  în  funcţie  de clasa (ele)  mărfurilor  periculoase  transportate,

precum  şi măsurile de caracter general, întreprinse de şofer în vederea

asigurării siguranţei:

a deconecta motorul;

a nu utiliza surse deschise de lumină, a nu fuma;

a instala semnele  de avertizare pe drum şi a preîntîmpina  ceilalţi

beneficiari ai drumului şi pietonii;

a înştiinţa persoanele  din jur despre pericol şi a le recomanda  să

nu se apropie din partea defecţiunii;

a înştiinţa imediat poliţia şi paza antiincendiară.

Informaţie suplimentară pentru şofer

59. La transportarea mărfurilor periculoase şoferului i se interzice

devierea  de  la  ruta  stabilită  de  transportare,  fiind  obligat  să

îndeplinească prescripţiile specificate în ea.

Menţiuni despre  modificarea  itinerarului pe unele  sectoare,  dacă

aceasta  este dictată de condiţiile traficului, sînt în drept să le facă

colaboratorii Direcţiei poliţiei rutiere.

60. În caz de   oprire  forţată  a  mijlocului  de  transport   care

transportă  mărfuri periculoase, şoferul este obligat să marcheze  locul

opririi  conform  Regulamentului circulaţiei rutiere şi  să  întreprindă

măsuri  de  evacuare a mijlocului de transport în afara  drumului,  dacă

aceasta  este  prevăzut  în condiţiile de transportare  în  siguranţă  a

mărfurilor periculoase.

În caz de oprire   forţată  a  mijlocului  de  transport  din  cauza

deteriorării  ambalajului cu mărfuri periculoase, dacă proprietăţile lor

prezintă  pericol  pentru  participanţii  la trafic,  locul  opririi  se

marchează  suplimentar cu două semne: "Staţionare de avarie",  instalate

în  faţa şi în spatele mijlocului de transport la o distanţă de 100 m de

el.  În  caz  de  necesitate, şoferul poate utiliza  în  scopul  opririi

circulaţiei,  pe  lîngă  semnul  "Staţionare  de  avarie",  şi  mijloace

disponibile  improvizate.  Despre locul opririi forţate şi cauzele ei  e

necesar  de  a  informa  Direcţia  Poliţiei Rutiere  sau  alt  organ  al

afacerilor interne.

61. În caz de  defectare  a automobilului şi imposibilităţii de  a-l

tracta  în afara drumului sau de a remedia defecţiunea tehnică în decurs

de   2  ore,  şoferul  trebuie  să  ia  măsuri  de  chemare  urgentă   a

automobilului de asistenţă tehnică de la agentul transportator.

62. În caz de  accident rutier şi în alte situaţii de avarie şoferul

acţionează în conformitate cu Regulamentul circulaţiei rutiere. Pe lîngă

aceasta, şoferul este obligat:

În caz de necesitate,  să întreprindă măsuri de chemare a ajutorului

antiincendiar;

să întreprindă măsuri întru evitarea extinderii incendiului;

să marcheze locul  accidentului  conform Regulamentului  circulaţiei

rutiere şi punctului 60 al prezentului Regulament;

în măsura posibilităţilor,   să  nu  admită  la  locul  accidentului

accesul persoanelor străine;

la sosirea reprezentanţilor  serviciilor  de depanare, ai  ocrotirii

sănătăţii   să  prezinte  documentele  de  transport  asupra  mărfurilor

transportate.

63. În timpul  deplasării pe ruta de transportare şoferul efectuează

controlul  stării tehnice a mijlocului de transport, fixării  mărfurilor

în caroserie şi integrităţii marcajului şi sigiliilor.

64. Şoferului i se interzice:

a) să pornească brusc mijlocul de transport;

b) să frîneze brusc;

c) să se deplaseze  cu  ambreajul,  cutia  de  viteze  decuplate  şi

motorul oprit;

d) să fumeze  în  mijlocul  de  transport  care  transportă  mărfuri

periculoase;

e) să aprindă  focul mai aproape decît cu 100 m de la locul parcării

mijlocului de transport care transportă mărfuri periculoase;

f) să abandoneze mijlocul de transport fără necesitate stringentă.

65. Se interzice   transportarea   cu   mijlocul  de   transport   a

mărfurilor,  neprevăzute în documentaţie, precum şi a persoanelor ce  nu

au nimic comun cu transportarea mărfurilor periculoase în cauză.

Capitolul 7

Prevederi speciale referitoare la încărcarea,

descărcarea şi manipularea mărfurilor

66. Mijlocul  de transport sosit la locul de încărcare va  satisface

următoarele cerinţe:

dispunerea de documentaţie valabilă, specificată la punctul 28;

caroseria mijlocului de transport trebuie să fie curată;

utilajul special  al  unităţii de transport trebuie să fie în  stare

tehnică bună;

mijloacele de  protecţie  individuală  a şoferului  trebuie  să  fie

complete;

unitatea de transport   trebuie  să  aibă  marcarea  corespunzătoare

clasei  de marfă periculoasă transportată, conform anexelor nr.11 şi nr.

12 la prezentul Regulament.

67. Încărcarea   nu  se  va  efectua  dacă  rezultatele  controlului

documentelor  şi  inspecţiei  mijlocului de transport  şi  a  utilajului

acestuia  va demonstra că mijlocul de transport sau şoferul nu  satisfac

cerinţele stabilite.

68. Descărcarea   nu  se  va  efectua  dacă,  în  urma  controalelor

menţionate,  vor fi depistate neajunsuri care pot acţiona negativ asupra

siguranţei descărcării.

Reguli de încărcare combinată şi separare a mărfurilor periculoase

69. Dacă, în  scopul  procesului  de producere, este  necesar  de  a

transporta  în  acelaşi timp mai multe mărfuri periculoase, în  unul  şi

acelaşi mijloc de transport, se admite încărcarea a cel mult trei tipuri

de  mărfuri periculoase. În acest caz coeficientul de pericol nu trebuie

să depăşească 5000 unităţi de calcul.

Se interzice de a încărca într-un mijloc de transport:

substanţe explozive (clasa 1) cu substanţe de la oricare alte clase;

substanţe uşor  inflamabile  (clasele  2; 3; 4;  5.1;)  cu  peroxizi

organici (clasa 5.2);

substanţe corosive (clasa 8) cu butelii de gaz (clasa 2);

butelii de gaz (clasa 2) cu substanţe combustibile (clasele 3;4;5);

produse alimentare, de consum şi furajul pentru animale cu substanţe

toxice (clasa 6.1), contagioase (clasa 6.2), ecologic periculoase (clasa

9).

70. Pentru loturile de mărfuri, care nu pot fi încărcate în comun în

acelaşi  mijloc  de transport, vor fi întocmite documente  de  transport

separate.

71. Interzicerea  încărcării  în  comun  în  mijlocul  de  transport

trebuie să se respecte, de asemenea, la încărcarea în fiecare container.

72. La aplicarea  prevederilor  privind interzicerea  încărcării  în

comun  în  unul şi acelaşi mijloc de transport nu se iau în  considerare

substanţele ce se conţin în containere închise cu pereţi compacţi.

Curăţirea mijloacelor de transport

73. Toate prevederile secţiunii II a prezentului Regulament, care se

referă  la  curăţirea mijloacelor de transport înainte de încărcare,  se

aplica, de asemenea, şi la curăţirea containerelor.

74. Dacă, după  descărcarea mijlocului de transport care  transportă

substanţe  periculoase în ambalaj, a fost depistată scurgerea unei părţi

de  conţinut,  este  necesar de a efectua  curăţirea  şi  dezintoxicarea

mijlocului   de  transport.  Deşeurile  formate  în  urma  curăţirii  şi

dezintoxicării  autovehiculelor  se  vor colecta în ambalaje  în  locuri

speciale   pe  teritoriul  beneficiarului  şi  transportate  în   locuri

autorizate de centrele de medicină preventivă teritoriale.

Permisul privind   condiţiile   de   transportare   a   materialelor

contagioase  în  conformitate  cu  Regulile şi  normele  sanitare  (RNS)

nr.1.2.036-95   va  fi  eliberat  de  centrele  de  medicină  preventivă

teritoriale.

75. Mijloacele de transport care transportată mărfuri periculoase în

vrac  vor fi curăţite în modul respectiv pînă la o nouă încărcare,  dacă

mărfurile  noi  nu constau din aceeaşi substanţă periculoasă ca şi  cele

anterioare.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

76. Ambalajele  cu mărfuri periculoase vor fi stivuite şi fixate  în

mijlocul  de transport în modul cuvenit, pentru a evita orice  deplasări

în interiorul mijlocului de transport. în calitate de mijloace de fixare

a  mărfurilor pot fi utilizate curele, grilajul escamotabil, suporturile

reglabile, pernele pneumatice şi dispozitivele de blocare care împiedică

alunecarea.  încărcătura  este,  de asemenea,  protejată  suficient,  în

sensul  primei propoziţii, dacă tot spaţiul de încărcare în fiecare rînd

este completat cu ambalaj.

77. Toate prevederile    prezentului   Regulament   referitoare   la

încărcarea  şi  descărcarea  mijloacelor  de  transport,  precum  şi  la

stivuirea  şi  manipularea  mărfurilor,  se  aplică  şi  la  încărcarea,

plasarea  şi  descărcarea  containerelor  transportate  cu  mijloace  de

transport.

78. Se interzice  şoferilor  de  a  deschide  ambalajul  ce  conţine

substanţe periculoase.

Măsuri de precauţie împotriva sarcinilor electrostatice

79. Pînă la umplerea  cisternelor cu substanţe avînd temperatura  de

aprindere  de  61 grade  C  sau  mai   mică şi pînă la  deşertarea   lor

vor  fi  întreprinse   măsuri   întru   asigurarea  cu  priză de  pămînt

electrică   a  şasiului   mijlocului   de  transport.  Pe lîngă aceasta,

viteza de  umplere trebuie să fie limitată.

Funcţionarea motorului în timpul încărcării sau descărcării

80. Cu excepţia cazurilor în care utilizarea motorului este necesară

pentru  punerea  în funcţiune a pompelor sau altor mecanisme ce  asigură

încărcarea  sau  descărcarea mijlocului de transport, motorul în  timpul

operaţiunilor de încărcare-descărcare va fi decuplat.

Capitolul 8

Prevederi speciale referitoare la exploatarea

mijloacelor de transport şi containerelor

Marcarea

81. Regulile de marcare a mijloacelor de transport:

1. Mijlocul de   transport   destinat  transporturilor  de   mărfuri

periculoase  trebuie  să  fie  marcat  din trei  părţi  cu  etichete  ce

preîntîmpină beneficiarii de drumuri despre mărfurile periculoase.

2. Etichetele  de marcare se fixează doar pentru perioada efectuării

transportului  de mărfuri periculoase şi după descărcare trebuie  scoase

sau acoperite cu huse.

3. Etichetele  de  marcare  trebuie să fie  totdeauna  curate,  bine

vizibile, fără defecte de acoperire.

82. La transportarea  mărfurilor periculoase cu transportul auto  se

aplică etichete de marcare de două tipuri:

1) panouri portocalii (anexa nr. 11 la prezentul Regulament).

2) etichete de pericol (anexa nr. 12 la prezentul Regulament).

Pe lîngă aceasta,   la  transportarea  mărfurilor  de  clasa  9   se

utilizează semnul de pericol IMDG.

Panourile portocalii  (cu  numere  şi fără ele)  cuprind  informaţia

despre  mărfurile  periculoase  (numărul de identificare  a  substanţei,

numărul  lui  Kemler). Ele trebuie să fie de dimensiunile 300x400 mm  de

culoare   portocalie   vie  cu  proprietăţi   reflectorizante,   conform

GOST-ului,  să  aibă  contur negru avînd lăţimea de 15 mm.  Numerele  se

indică  cu  cifre arabe de culoare neagră avînd înălţimea de 100  mm  şi

grosimea  liniei - de 15 mm. Numărul pericolului se indică în partea  de

sus  a panoului, iar numărul de identificare a substanţei - în partea de

jos;  ele  trebuie să fie despărţite cu o linie neagră orizontală  avînd

grosimea  de  15  mm, care intersectează panoul la  jumătatea  înălţimii

(anexa  nr.11  la  prezentul Regulament). Este necesar  ca  numerele  de

identificare  să  nu se şteargă, rămînînd clare după aflare timp  de  15

min.  în  foc. Dacă construcţia mijlocului de transport nu permite de  a

instala  panouri  de acest standard, lungimea bazei lor poate fi  redusă

pînă  la  300  mm, înălţimea - pînă la 120 mm, iar  grosimea  conturului

negru - pînă la 10 mm.

Se stabilesc  pe automobile în faţă - spre stînga şi în spate - spre

stînga.

Pe autocisterne,  precum  şi  în cazul  încărcării  combinate,  este

necesar  de  a  instala  panourile portocalii pe  părţile  laterale  ale

mijlocului  de transport corespunzător amplasării mărfurilor periculoase

în secţiuni.

La transportarea  mărfurilor  cu  grad înalt sau  mediu  de  pericol

panourile portocalii trebuie să fie cu numere.

La transportarea  mărfurilor  periculoase  cu grad de  pericol  jos,

precum  şi  în cazul încărcării combinate, se admite fixarea pe  părţile

din faţă şi din spate a panourilor portocalii fără numere.

Pe containere panourile portocalii se aplică din patru părţi.

Etichetele de  pericol conţin informaţii despre pericolul mărfurilor

periculoase  (anexa nr. 12 la prezentul Regulament), au dimensiunile  de

250x250, forma de romb şi proprietăţi reflectorizante conform GOST-ului.

Se aplică pe  automobile pe partea laterală din stînga (dreapta)  şi

în spate la nivelul jumătăţii caroseriei mijlocului de transport.

Dacă mărfurile  periculoase transportate în containere pe ambalaj au

unul  sau mai multe etichete de pericol, acestea trebuie să fie aplicate

pe fiecare parte frontală a containerului.

83. Prevederile  punctelor 81-82 sînt obligatorii pentru  cisternele

goale  de  toate  tipurile  şi pentru  mijloacele  de  transport-baterii

nesupuse   curăţirii  şi  degazării,  precum  şi  pentru  mijloacele  de

transport goale necurăţite şi containerele pentru încărcături în vrac.

Excepţii

84. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:

a) transporturilor  de  mărfuri  periculoase efectuate  de  persoane

particulare,  dacă asemenea mărfuri se conţin în ambalaj pentru vînzarea

cu amănuntul sau sînt destinate utilizării în interes propriu, folosirii

casnice, pentru odihnă sau sport;

b) maşinilor  şi mecanismelor nespecificate în prezentul  Regulament

şi  care  conţin  substanţe  periculoase în utilajul  lor  interior  sau

exploataţional;

c) transporturilor  efectuate  de  serviciile de  avariere  sau  sub

supravegherea  lor,  în special cu automobilele asistenţei tehnice  care

transportă  mijloace  de  transport  avariate sau  defectate  ce  conţin

mărfuri periculoase;

d) transporturilor   în  regim  excepţional,  efectuate  în   scopul

salvării  oamenilor  sau  mediului  înconjurător, cu  condiţia  că  sînt

întreprinse toate măsurile întru asigurarea securităţii totale a acestor

transporturi.

Capitolul 9

Controlul asupra transporturilor de mărfuri periculoase

85. Controlul    asupra   respectării   cerinţelor   stipulate    în

Regulamentul  de transportare a mărfurilor periculoase se efectuează  de

către  Ministerul  Transporturilor  şi Gospodăriei  Drumurilor,  poliţia

rutieră  şi Departamentul Vamal, fiecare organ reieşind din funcţiile şi

competenţa acordate de legislaţie.

Controlul de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative

privind  protecţia  mediului în procesul de transportare a  substanţelor

periculoase îl exercită autoritatea centrală de mediu.

Capitolul 10

Responsabilitatea pentru nerespectarea

prevederilor prezentului Regulament

86. Nerespectarea   prevederilor   prezentului  Regulament  şi   ale

documentaţiei  normativ-tehnice ce reglementează asigurarea  securităţii

acestor  transporturi,  care poate favoriza accidente, atrage după  sine

răspunderea administrativă, civilă şi penală, stabilită de legislaţie.

87. Agenţii transportatori  poartă  răspundere pentru  nerespectarea

procesului tehnologic de transportare şi a actelor normative referitoare

la asigurarea siguranţei.

88. Răspunderea  pentru starea tehnică a mijloacelor de transport şi

a containerelor o poartă proprietarii lor sau arendaşii.

Secţiunea II.

Reguli speciale de transportare a  mărfurilor

periculoase de clasele 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

89. Dacă pentru  unele mărfuri periculoase specificate în  secţiunea

II  se  conţin  prevederi  speciale, acestea  prevalează  în  raport  cu

prevederile generale din secţiunea I.

CLASA 2. GAZE

1. PRINCIPII GENERALE

90. Clasa 2 cuprinde toate tipurile de gaze aflate în recipiente sub

presiune  în  scopul  transportării lor economice în  formă  comprimată,

lichefiată,  dizolvată, răcită, care necesită ambalaj etanş deosebit  de

rezistent.

91. Proprietatea   periculoasă  generală  a  tuturor  gazelor   este

creşterea  rapidă  a  presiunii în interiorul recipientului  în  caz  de

ridicare   a   temperaturii,   ceea  ce  poate   favoriza   deteriorarea

recipientelor şi provoca explozie.

92. Expeditorul de mărfuri este obligat să prezinte pentru transport

gazele  în ambalaj conform cerinţelor standardului Consiliului  European

şi marcat corespunzător.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

93. Transportarea  gazelor  se  efectuează în butelii  sau  cisterne

incluse în celule sau fixate în alt mod.

94. Unele gaze  lichefiate (oxigen, divinil etc.) se transportă,  de

asemenea, turnate în recipiente speciale (în vase cu perete dublu).

95. Încărcarea  recipientelor  şi vaselor ce conţin gaze, precum  şi

fixarea lor pe mijlocul de transport, intră în obligaţiile expeditorului

de mărfuri.

96. Se interzice  de  a  transporta în containere mici  ambalaje  ce

conţin  gaze răcite lichefiate, care la transportare se află parţial  în

stare lichidă (clasa 2 punctul 3o): asfixiante, comburante, inflamabile,

toxice şi corozive.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Ventilaţia

97. Mijloacele  de transport închise, destinate pentru transportarea

de  gaze,  prevăzute  la  punctele  1o, 2o, 3o  sau  UN  1001  acetilenă

dizolvată, prevăzută la punctul 4oF, trebuie să fie dotate cu ventilaţie

forţată.

Echipamentul special

98. La transportarea  gazelor menţionate cu literele T, TO, TF,  TC,

TFC,  TOC fiecare membru al echipajului mijlocului de transport  trebuie

să  dispună de mijloc de protecţie individuală a organelor  respiratorii

(mască   cu  filtru  de  praf  şi  gaze  tip  A1B2E1K1-P2  corespunzător

standardului  european EN 141) sau de tipul A, B, C, E, M, K, G, KD, KB,

COX,  BKF,  BCF şi mijloace de protecţie individuală a pielii  de  tipul

L-1,  care  vor  permite  de a abandona mijlocul de transport  şi  de  a

localiza mici defecte care pot provoca un accident major.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA

ŞI DESCĂRCAREA MĂRFURILOR

99 (1) Ambalajele nu trebuie aruncate sau supuse loviturilor.

(2) Recipientele  urmează a fi stivuite în mijlocul de transport  în

aşa  mod  încît  ele  să  nu  poată  cădea,  respectîndu-se  următoarele

prescripţii:

a) buteliile  -  recipiente  portabile de înaltă  presiune  avînd  o

capacitate  pînă  la  150  litri  -  trebuie  stivuite  de-a  curmezişul

mijlocului de transport.

Buteliile scurte  de  diametru mare (cca 30 cm şi mai mult)  pot  fi

stivuite în direcţie longitudinală, totodată, dispozitivele de protecţie

a ventilelor vor fi orientate spre centrul mijlocului de transport.

Buteliile destul   de   stabile  sau  transportate  în   dispozitive

corespunzătoare,  care  le  protejează eficient de  răsturnare,  pot  fi

încărcate în poziţie verticală.

Buteliile stivuite  în poziţie orizontală urmează a fi fixate stabil

cu ajutorul clinelor, legate sau fixate în modul corespunzător, pentru a

nu se putea strămuta;

b) recipientele  ce  conţin  gaze  prevăzute la punctul  3o  vor  fi

plasate totdeauna în poziţia pentru care sînt proiectate şi protejate de

orice posibilitate de deteriorare a altor ambalaje.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI

CONSTRUCŢIEI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

100. Prevederile   referitoare   la   materialele   şi   construcţia

cisternelor  fixe  sudate, cisternelor demontabile sudate şi  corpurilor

sudate  ale containerelor-cisterne pentru care este prescrisă  presiunea

de  încercare  de  cel  puţin 1 mPa (10 bari), precum  şi  referitor  la

cisternele  fixe  sudate,  cisternele demontabile  sudate  şi  corpurile

sudate   ale  containerelor-cisterne  destinate  transportării   gazelor

lichefiate  răcite  puternic de la clasa 2 se conţin în anexa nr. 18  la

prezentul Regulament.

La transportarea  mărfurilor  turnate în cisterne este necesar de  a

lăsa  spaţiu  neumplut de la 4 pînă la 10 % (anexa nr. 21  la  prezentul

Regulament),  nu  se admite pentru transportare cisterna umplută  la  un

nivel mai jos de 90%.

101. Mijloacele  de  transport  cu  cisterne  demontabile  şi  fixe,

containerele-cisterne  şi  mijloacele de transport-baterii, care  conţin

sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de clasa 2, trebuie să fie

marcate cu eticheta (ele) de pericol pentru această clasă.

Etichete de pericol

102. Mijloacele  de  transport  cu  cisterne  demontabile  şi  fixe,

containerele-cisterne  şi  mijloacele de transport-baterii, care  conţin

sau  au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la clasa 2, trebuie să

fie marcate cu eticheta (ele) de pericol specificată (e) mai jos:

Substanţele referite                        Eticheta de pericol

la diverse puncte                           Model nr.

la următoarele grupe

A                                           2

O                                           2 + 05

F                                           3

T                                           6.1

TF                                          6.1 + 3

TC                                          6.1 + 8

TO                                          6.1 + 05

TFC                                         6.1 + 3 + 8

TOC                                         6.1 + 05 + 8

CLASA 3. SUBSTANŢE LICHIDE INFLAMABILE

1. PRINCIPII GENERALE

103. Pericolul  principal al substanţelor de la clasa 3 îl  prezintă

proprietatea  acestor  substanţe de a elimina gaze ce formează cu  aerul

amestecuri   explozive.   Aburii  acestor  lichide  pot   avea   acţiune

stupefiantă.  Multe lichide şi aburii lor sînt substanţe toxice cu efect

puternic.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

104. Se aplică doar prevederile secţiunii I a prezentului Regulament.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE

TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

105. Se aplică doar prevederile secţiunii I a prezentului Regulament.

Cerinţele referitoare  la  cisternele  cu vid  pentru  deşeuri  sînt

prevăzute în anexa nr. 19 la prezentul Regulament.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA

ŞI DESCĂRCAREA MĂRFURILOR

106. La transportarea mărfurilor lichide în cisterne este necesar de

a  rezerva  un  spaţiu  neumplut de la 4 pînă la  10%  (anexa  nr.21  la

prezentul Regulament). Nu se admite pentru transportare cisterna umplută

la un nivel mai jos de 90%.

Curăţirea după descărcare

107. În caz de  scurgere  sau  vărsare în interiorul  mijlocului  de

transport  a substanţelor specificate la punctele 6o şi 11o - 19o;  27o;

28o; 32o  şi  a  substanţelor toxice, specificate la punctul 41o,  acest

mijloc  de  transport  poate  fi  folosit din  nou  doar  după  curăţire

minuţioasă  şi dezinfectare. Toate mărfurile şi obiectele,  transportate

cu  acelaşi  mijloc de transport, trebuie să fie supuse  controlului  în

vederea unei eventuale poluări.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI

CONTAINERELOR (CONTAINERELOR CISTERNE)

Etichete de pericol

108. Mijloacele  de  transport cu cisterne demontabile sau  fixe  şi

containerele-cisterne  care  conţin sau au conţinut (goale,  necurăţite)

substanţe de la clasa 3 vor fi marcate cu etichete de pericol model nr.3.

Acelea dintre  ele care conţin substanţe specificate la punctele 11o

-  19o,  32o  şi 41o vor fi marcate, pe lîngă aceasta,  cu  etichetă  de

pericol model nr.6.1.

Acelea dintre  ele care conţin substanţe specificate la punctele 21o

-26o,  33o,  vor  fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichetă  de  pericol

model nr.8 .

Acelea dintre  ele care conţin substanţe specificate la punctele 27o

şi  28o, vor  fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model

nr.6.1 şi nr.8.

109. Pe autocisternele  cu  cîteva secţiuni, în care  se  transportă

două  sau mai multe substanţe cu numerele de identificare 1202, 1203 sau

1223,  însă nu se transportă oricare alte substanţe periculoase, nu este

obligatoriu  de a fixa panouri portocalii, prescrise la punctul 82, dacă

pe   panourile   fixate  pe  părţile  anterioară  şi  posterioară   sînt

specificate  numerele  de  identificare,  prescrise în anexa  nr.  1  la

prezentul Regulament, pentru substanţa cea mai periculoasă transportată,

adică pentru substanţele cu cea mai joasă temperatură de aprindere.

CLASA 4.1. SUBSTANŢE SOLIDE INFLAMABILE

1. DEFINIŢIA CLASEI

110. Clasa 4.1 include:

substanţe solide  şi  articole inflamabile, precum şi  substanţe  şi

articole  care  se  aprind  de la scîntei sau  favorizează  incendiu  la

frecare;

substanţe autoreactive,   pasibile  (la  temperaturi  obişnuite  sau

înalte)  de descompunere exotermică intensivă, provocată de  temperaturi

extrem de înalte, care apar în procesul transportării, sau de reacţia cu

adaosuri;

substanţe asemănătoare  celor autoreactive, dar care se deosebesc de

ultimele  prin  faptul  că  au temperatura  reacţiei  autoaccelerate  de

descompunere    de    peste  75  grade C.   Ele  pot   fi  supuse,    de

asemenea, descompunerii   exotermice  intensive   şi pot să   corespundă

criteriilor stabilite    pentru  substanţele   explozive  de   la  clasa

1  în   cazul transportării în unele tipuri de ambalaj;

substanţe explozive  care au fost umectate cu o cantitate de apă sau

alcool sau care conţin o cantitate de plastificator sau substanţă inertă

suficientă pentru neutralizarea proprietăţilor lor de explodare.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modalitatea de expediere şi restricţii de expediere

111. Substanţele   specificate   la  punctele  5o  şi  15o  pot   fi

transportate    doar   în   autocisterne,   cisterne   demontabile    şi

containere-cisterne.

112. Substanţele specificate la punctul  26o la transportare trebuie

să fie protejate de acţiunea razelor solare directe şi a căldurii.

113. Substanţele    specificate   la   punctele   41o-50o    trebuie

transportate  în  aşa  mod  încît să nu fie  depăşite  temperaturile  de

control1 , specificate în anexa nr. 13 la prezentul Regulament.

------------------

1 Temperatura de  control  -  temperatura maximă la  care  poate  fi

asigurată  transportarea  în  siguranţă a  substanţei  autoreactive.  Se

presupune că temperatura mediului înconjurător în apropierea nemijlocită

de   ambalaj  în  timpul  transportării  nu  depăşeşte  55 grade C şi în

decursul a 24  de  ore  se   ridică mai sus de acest nivel doar   pentru

o perioadă relativ  scurtă.  În  caz  de  pierdere a  posibilităţii   de

reglare  a temperaturii, este posibilă luarea de măsuri de avariere.

114. Menţinerea  temperaturii  prescrise este condiţia  necesară  de

transport  în siguranţă a multor substanţe autoreactive (anexa nr. 13 la

prezentul Regulament). Este necesar:

de a examina minuţios unitatea de transport înainte de încărcare;

de a aduce la  cunoştinţa  transportatorului instrucţiunile  privind

exploatarea  sistemului  de  răcire, inclusiv  listele  furnizorilor  de

agenţi de răcire pe parcursul rutei de transportare;

de a prevedea  ordinea  acţiunilor în cazul refuzului sistemului  de

reglare a temperaturii;

de a exercita un control regulat asupra temperaturilor de lucru;

de a dispune de un sistem de răcire de rezervă sau piese de schimb.

115. Toate dispozitivele  de reglare şi traductoarele de temperatură

ale  sistemului  de  răcire trebuie să fie uşor  accesibile,  iar  toate

racordurile  electrice - rezistente la acţiunea atmosferei.  Temperatura

aerului  în interiorul unităţii de transport trebuie să fie măsurată  cu

ajutorul  a două traductoare independente, totodată, indicaţiile vor  fi

înregistrate  în aşa fel încît să fie lesne depistată orice schimbare de

temperatură. Temperatura urmează a fi controlată la intervale de 4-6 ore

şi  să fie înregistrată. În cazul transporturilor de substanţe, a  căror

temperatură de  control constituie  cel  mult  +25  grade C, unitatea de

transport trebuie să fie dotată  cu dispozitive luminoase sau sonore  de

semnalizare de  avariere, a  căror alimentare  se efectuează independent

de sistemul de răcire  şi   care urmează a fi reglate pentru  declanşare

la  temperatura egală sau mai joasă decît cea de control.

116. În caz de   depăşire   a  temperaturii  de  control,   vor   fi

întreprinse  măsuri de profilaxie, inclusiv oricare reparaţie necesară a

utilajului  refrigerator  sau  sporire  a capacităţii  de  răcire  (spre

exemplu,  prin suplimentarea de agenţi de răcire lichizi sau solizi). În

afară  de aceasta, vor fi efectuate controale frecvente ale temperaturii

şi  iniţiată  pregătirea pentru luarea de măsuri de avariere.  În  cazul

atingerii  temperaturii  de  avariere2, se  va   purcede  la  realizarea

măsurilor de avariere.

----------------------

2 Temperatura de  avariere este temperatura la care trebuie  să  fie

luate măsuri de avariere.

117. Alegerea metodei adecvate de reglare a temperaturii în procesul

transportării depinde de un şir de factori, expuşi mai jos:

temperatura (ile)  de control a (ale) substanţei (elor) ce urmează a

fi transportată (e);

diferenţa dintre  temperatura de control şi temperaturile  presupuse

ale mediului înconjurător;

eficienţa izolaţiei termice;

durata transportării;

coeficientul  de  siguranţă,  prevăzut pentru cazul de  reţinere  pe

parcurs.

118. Întru evitarea  depăşirii  temperaturii de control,  se  aplică

diverse  metode care, în ordinea crescîndă a eficienţei, sînt  enumerate

mai jos:

a) utilizarea  izolaţiei termice cu condiţia că temperatura iniţială

a  substanţei  (elor) autoreactive este suficient de joasă în raport  cu

temperatura de control;

b) utilizarea  izolaţiei termice şi a sistemului de răcire cu  agent

de răcire, cu condiţia că:

în mijlocul de transport se transportă o cantitate necesară de agent

de  răcire neinflamabil (spre exemplu, azot lichid sau bioxid de  carbon

solid) sau este asigurată posibilitatea completării lui;

în calitate de  agent  de răcire nu este utilizat oxigen lichid  sau

aer;

este asigurat efectul adecvat de răcire, chiar dacă a fost consumată

o parte considerabilă de agent de răcire;

necesitatea de a aerisi unitatea de transport pînă a urca pe ea este

specificată  sub  formă  de  înscriere  de  avertizare  pe  uşa  (uşile)

mijlocului de transport;

c) utilizarea  izolaţiei  termice  şi a răcirii simple  mecanice  cu

condiţia  că,  în  cazul  substanţelor autoreactive  cu  temperatura  de

aprindere  mai joasă  decît semnificaţia sumei "temperatura  de avariere

+5  grade  C",  în   spaţiul  răcit  se utilizează fitinguri  refractare

electrice,  EEx   IIB    T3,    întru    evitarea  aprinderii   aburilor

inflamabili, degajaţi  de substanţele autoreactive;

d) utilizarea  izolaţiei termice şi a răcirii mecanice în combinaţie

cu răcirea, folosind agentul de răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme nu depind una de alta;

se respectă prescripţiile de la literele b) şi c);

e) utilizarea  izolaţiei termice şi a celor două sisteme mecanice de

răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme,   exceptîndu-se  blocul  unitar  de  alimentare   cu

energie, nu depind una de alta;

fiecare sistem   este   capabil  să  asigure  independent   reglarea

respectivă a temperaturii;

în cazul substanţelor  autoreactive cu temperatura de aprindere  mai

joasă  decît   semnificaţia  sumei  "temperatura de avariere   +5  grade

C", în spaţiul de  răcire se utilizează fitinguri  refractare electrice,

EEx IIB,  T3,    întru   evitarea   aprinderii   aburilor   inflamabili,

degajaţi   de substanţele autoreactive.

119. Pentru substanţele  specificate  la punctele 41o şi 42o  va  fi

aplicată una din metodele de reglare a temperaturii, descrise la punctul

118:

metoda descrisă  la  litera  c), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător în procesul de transportare nu va depăşi

temperatura de control mai mult decît cu 10 grade C;

metoda specificată la literele d) sau e).

Pentru substanţele menţionate la punctele 43o-50o va fi aplicată una

din următoarele metode:

metoda specificată  la  litera a), dacă se presupune că  temperatura

maximă  a  mediului înconjurător în procesul de transportare va  fi  mai

joasă decît temperatura de control cel puţin cu 10 grade C;

metoda specificată  la  litera b), dacă se presupune că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător nu va depăşi temperatura de control  mai

mult decît cu 30 grade C;

metoda specificată la literele c), d) sau e).

Transportul în vrac/vraf

120. Substanţele  solide  şi amestecurile (de tipul preparatelor  şi

deşeurilor) referite la punctele 12o c) şi 13o c) pot fi transportate în

vrac/vraf cu mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

121. Deşeurile  specificate la punctul 4 oc) pot fi transportate  în

vrac/vraf  în mijloace de transport deschise, însă acoperite cu  prelată

şi avînd ventilaţie suficientă.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipul mijloacelor de transport

122. Substanţele  specificate  la  punctele 31o-40o trebuie  să  fie

transportate  în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

Dacă,  în  conformitate  cu prevederile punctelor  111-119,  substanţele

urmează  a fi transportate cu mijloace de transport izotermice, mijloace

de  transport  -  gheţare sau frigidere, aceste  mijloace  de  transport

trebuie  să corespundă prevederilor punctului 123. Mărfurile periculoase

specificate  la  punctele 41o-50o, care se conţin în ambalaj  umplut  cu

agent  de  răcire, vor fi transportate în mijloace de transport  închise

sau  acoperite  cu  prelată,  asigurate cu  ventilaţia  cuvenită,  avînd

borduri  laterale  şi posterior, dotate cu dispozitive de înzăvorîre  în

funcţiune.  Prelata  pentru aceste mijloace de transport trebuie să  fie

fabricată din material impermeabil şi refractar.

Mijloace de transport  izotermice, mijloace de transport-gheţare  şi

frigidere

123. Mijloacele    de    transport   izotermice,    mijloacele    de

transport-gheţare   şi   frigiderele,  utilizate  în   conformitate   cu

prevederile   punctelor  111-119,  trebuie  să  corespundă  următoarelor

prescripţii:

a) mijlocul de transport va fi dotat cu instalaţie frigorifică ce va

menţine  temperatura,  specificată  la  punctele  115-119.  Coeficientul

general de degajare a temperaturii nu va depăşi 0,4V/m2K;

b) mijlocul de  transport  urmează a fi construit în aşa  mod  încît

aburii  degajaţi de substanţele transportate sau agentul de răcire să nu

poată pătrunde în cabina şoferului;

c) mijlocul de  transport  va  fi  dotat cu un  termograf,  care  va

permite  de  a controla din cabina şoferului temperatura în  spaţiul  de

încărcare şi a face înscrierea temperaturii pe harta tehnică,

d) în spaţiul  de  încărcare  trebuie  să  fie  instalate  fante  de

aerisire sau supape de evacuare, care să nu împiedice la răcire;

e) instalaţia  de răcire a mijloacelor de transport-frigidere va  fi

construită  în  aşa mod încît să poată funcţiona independent de  motorul

mijlocului de transport (sistemul Termoking).

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Limitarea cantităţilor transportate

124. Unitatea de transport nu trebuie să transporte mai mult de:

5000 kg de substanţe  specificate  la punctele 31o şi 32o,  dacă  în

partea  de  sus a spaţiului de încărcare există ventilaţie  şi  izolaţia

termică  a unităţii de transport este executată din material  refractar,

sau  1000  kg  de  substanţe specificate la punctele 31o  şi  32o,  dacă

unitatea de transport nu corespunde acestor prescripţii;

10000 kg de substanţe specificate la punctele 33o şi 34o;

20000  kg substanţe prevăzute la punctele 35o, 36o, 37o, 38o, 39o şi

40o;

1000 kg de substanţe specificate la punctele 41o şi 42o sau 5000 kg,

dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

5000 kg de substanţe   specificate  la  punctele  43o  şi  44o,  sau

10000 kg, dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

20000  kg de  substanţe specificate la punctele 45o, 46o, 47o,  48o,

49o şi 50o .

125. Dacă substanţele  de  la această clasă sînt încărcate în  comun

într-o  unitate  de  transport, semnificaţiile  maxime,  specificate  la

punctul 124, nu trebuie să fie depăşite şi cantitatea totală de conţinut

nu va depăşi 20000 kg.

126. Prevederile punctelor 81-83 şi 122 nu se aplică transporturilor

de  substanţe  de  la punctele 31o - 34o şi 41o - 44o,  cu  condiţia  că

substanţa  este ambalată în conformitate cu metodele de ambalare OP1 sau

OP2  în  funcţie  de  cazul concret şi cantitatea ei  pe  o  unitate  de

transport nu va depăşi 10 kg (anexa nr.15 la prezentul Regulament).

Interdicţii de  încărcare  în  comun în unul şi  acelaşi  mijloc  de

transport

127. Ambalajele  cu  etichetele  de pericol model nr. 4.1 şi  01  nu

trebuie să fie încărcate în unul şi acelaşi mijloc de transport împreună

cu  ambalajele avînd etichete de pericol model nr. 2, 3, 4.2, 4.3,  5.1,

5.2, 6.1, 8 sau 9.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

128. În cazul   ambalajelor  ce  conţin  substanţe  specificate   la

punctele  41o-50o,  temperatura  de  control  indicată  trebuie  să  fie

menţinută  pe  parcursul  întregului transport, inclusiv  încărcarea  şi

descărcarea, precum şi oricare opriri intermediare.

129. Ambalajele  urmează a fi încărcate în aşa mod încît, din contul

circulaţiei libere a aerului în interiorul spaţiului de încărcare, să se

menţină o temperatură unică a mărfurilor. Dacă conţinutul unui mijloc de

transport  sau containerului mare depăşeşte 5000 kg de substanţe  solide

inflamabile,  încărcătura  va fi separată în loturi cu greutatea de  cel

mult 5000 kg şi cu spaţiu aerian între ele de cel puţin 0,05 m.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

130. Mijloacele  de  transport cu cisterne fixe sau  demontabile  şi

containerele-cisterne, precum şi mijloacele de transport şi containerele

pentru  transportarea substanţelor solide periculoase în vrac/vraf, care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) substanţe  de  la  această

clasă, trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr.4.1.

131. Mijloacele  de  transport care conţin substanţe specificate  la

punctele  7o,   16o, 22o sau  25o de la  clasa 4.1 vor  fi  marcate   cu

etichetă  de  pericol  model nr.6.1, iar mijloacele  de  transport  care

conţin  substanţe  specificate  la punctele  8o şi 17o  -  eticheta   de

pericol model nr.8.

CLASA 4.2. SUBSTANŢE AUTOINFLAMABILE

I. DEFINIŢIA CLASEI

132. Clasa 4.2 include:

substanţele,   inclusiv  amestecurile  şi  soluţiile  care,  şi   în

cantităţi  mici, se aprind în cazul contactului cu aerul în decursul a 5

minute.  Ele  se numesc substanţe pasibile de  autoaprindere  (substanţe

piroforice);

substanţe şi  articole, inclusiv amestecurile şi soluţiile care,  în

cazul  contactului  cu aerul, fără aducţie de energie din afară, se  pot

autoîncălzi.   Aceste  substanţe  se  aprind  doar  în  cantităţi   mari

(kilograme)  şi  doar  după perioade de timp de lungă  durată  (ore  sau

zile). Ele se numesc substanţe care se autoîncălzesc.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Restricţii de expediere

133. Fosforul   alb  topit  se  admite  spre  transportare  doar  în

autocisterne, cisterne demontabile şi containere - cisterne.

Transportul în vrac/vraf

134. Substanţele  specificate  la  punctele 1o c), 2o c) şi  3o  c),

aşchiile metalice, rumeguşul şi deşeurile de metale feroase, specificate

la  punctul  12o  c),  oxidul de fier prelucrat  şi  deşeurile  de  fier

spongios,  specificate  la punctul  16o c), precum şi deşeurile  solide,

specificate la litera c) a punctelor sus-menţionate, pot fi transportate

în vrac/vraf.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipurile mijloacelor de transport

135. Ambalajele   ce  conţin  substanţe  de  la  clasa  4.2  vor  fi

transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

Cisterne goale

136. La prezentarea    spre   transportare   a   cisternelor   goale

necurăţite,  care au conţinut fosfor specificat la punctele 11o şi  22o,

este necesar ca acestea să fie umplute:

fie cu azot;

fie cu apă nu mai puţin de 96% şi nu mai mult de 98% din capacitatea

lor:  în perioada 1 octombrie - 31 martie în apă trebuie să se conţină o

cantitate  suficientă  de antigel, care nu va permite îngheţarea  ei  în

timpul transportului; antigelul trebuie să fie de activitate corozivă şi

să nu intre în reacţie cu fosforul.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

137. Mijloacele  de transport, autocisternele şi containerele pentru

transportarea  substanţelor  solide  periculoase,  care  conţin  sau  au

conţinut  (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie  să

fie marcate cu etichete model nr.4.2.

Acelea dintre  ele  care  conţin  sau au conţinut  substanţe  de  la

această  clasă, specificate la  punctul 17o a) , maneb sau preparate  de

maneb,  specificate la punctul  16o c), precum şi substanţe  specificate

la  punctele  31o-33o,  vor  fi  marcate cu eticheta  de  pericol  model

nr.4.3,  cele  specificate la punctele 7o, 8o, 11o,  18o  şi  19o  -  cu

eticheta  de  pericol model 6.1; cele specificate la punctele  9o,  10o,

15o, 20o şi 21o - cu eticheta de pericol model nr.8.

CLASA 4.3. SUBSTANŢELE CARE, ÎN CONTACT CU APA,

DEGAJEAZĂ GAZE INFLAMABILE

1. DEFINIŢIA CLASEI

138. Clasa 4.3  include substanţe şi articole care în contact cu apa

degajează  gaze  inflamabile,  toxice,  capabile  să  formeze  cu  aerul

amestecuri explozive.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

139. Substanţele  de  la  clasa 4.3 vor fi transportate  în  ambalaj

special în containere impermeabile. În afară de aceasta, ambalajele unor

substanţe  vor  fi  cufundate în ulei, spre exemplu, natriul,  soda,  cu

respectarea regimului de temperatură prescris.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipurile mijloacelor de transport

140. Ambalajele  ce  conţin  substanţe şi articole de la  clasa  4.3

trebuie  să  fie  transportate  în mijloace  de  transport  închise  sau

acoperite cu prelată.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

141. La încărcarea  şi descărcarea ambalajelor este necesar de a lua

măsuri speciale întru evitarea contactului cu apa.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

142. Mijloacele  de  transport cu cisterne fixe sau  demontabile  şi

containerele-cisterne, precum şi mijloacele de transport şi containerele

pentru  transportarea  în vrac/vraf a substanţelor  periculoase  solide,

care  conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această

clasă, trebuie să fie mrcate cu etichete de pericol de model 4.3.

Acelea dintre  ele  care  conţin  sau au conţinut  substanţe  de  la

această  clasă, enumerate mai jos, vor fi, pe lîngă aceasta, marcate  cu

următoarele etichete de pericol:

ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 1o şi  2o vor

fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model nr.3 şi 8;

ambalajele ce  conţin  substanţe  specificate la punctul  3o,  metal

alcalin dispergat 1391 sau metal alcalin de pămînt dispergat, specificat

la   punctul 11o,  avînd temperatura  de aprindere  nu mai  înaltă de 61

grade C şi  alumhidrură   de litiu în eter 1411, specificată  la punctul

16o a), vor fi, pe lîngă  aceasta, marcate cu etichete de pericol  model

nr.3;

ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 14o vor fi, pe

lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model 4.2;

ambalajele ce  conţin  substanţe specificate  la  punctele 15o, 18o,

22o  şi  23o  vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete  de  pericol

model 6.1;

ambalajele ce  conţin  substanţe specificate la punctele 24o şi  25o

vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model nr.8.

CLASA 5.1. SUBSTANŢELE COMBURANTE

I. DEFINIŢIA CLASEI

143. Clasa 5.1  include  substanţele care au în componenţa sa  atomi

suplimentari  de oxigen, nefiind combustibile, pot menţine la  încălzire

arderea altor substanţe, prin emanare obişnuită de oxigen.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modul de expediere şi restricţii de expediere

144. Nitratul  de amoniu specificat la punctul 20o se admite  pentru

transport    doar    în    autocisterne,   cisterne    demontabile    şi

containere-cisterne.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipurile mijloacelor de transport

145. Containerele  de  capacitate medie pentru mărfuri în  masă  moi

(CCMMM)  ce conţin  substanţe specificate la punctele  11o - 13o şi  16o

b) vor fi transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu

prelată.  Prelata va fi impermeabilă şi refractară. În caz de scurgere a

substanţelor  transportate  cu mijlocul de transport, vor  fi  realizate

măsuri  care  vor permite evitarea scurgerii lor pe pămînt,  contactului

lor cu lemnul sau cu oarecare alt material combustibil.

Mijloace de transport  cu  containere-cisterne sau  autocisterne  cu

capacitatea   de   peste  3000  litri  utilizate  pentru   transportarea

mărfurilor periculoase

146. La transportarea lichidelor specificate la punctul 1o a):

este necesar  să fie aplicate prevederile anexei nr. 6 la  prezentul

Regulament;

părţile mijlocului  de  transport, care se află în spatele  panoului

specificat  anexa nr.6 la prezentul Regulament, trebuie să fie fabricate

din metal sau material sintetic respectiv.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA MĂRFURILOR

Stivuirea mărfurilor

147. La stivuirea   ambalajelor   în  mijloacele  de  transport   se

interzice de a utiliza materiale inflamabile.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

148. Mijloacele  de transport, autocisternele şi containerele pentru

transportarea  substanţelor de la clasa 5.1, care conţin sau au conţinut

(goale,  necurăţite)  substanţe de la această clasă, vor fi  marcate  cu

etichete de pericol model nr.5.1.

Acele dintre ele care conţin sau au conţinut substanţe de la această

clasă,  specificate la punctele 2o, 5o, 1500 nitrit de sodiu, specificat

la punctul 23o c) sau substanţe  specificate la punctele 29o şi 30o  vor

fi marcate   cu  eticheta   de  pericol   model nr.6.1,   iar  cele   ce

conţin substanţe  specificate la punctele  1o a), 1o b), 3o a),  5o, 31o

şi 32o - cu eticheta de pericol model nr.8.

CLASA 5.2. PEROXIZII ORGANICI

I. DEFINIŢIA CLASEI

149. Clasa 5.2   include  substanţe  organice  ce  conţin  structura

bivalentă -O-O- şi pot fi tratate ca produse derivate ale peroxidului de

hidrogen,  în  care unul sau ambii atomi de hidrogen sînt  înlocuiţi  de

radicali organici.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modul de expediere şi restricţii de expediere

150. Substanţele  specificate  la punctele 11o - 20o trebuie să  fie

transportate  în  aşa  mod  încît să nu fie  depăşite  temperaturile  de

control  specificate în anexa nr. 13 la prezentul Regulament,  prevăzute

pentru substanţele incluse în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

151. Menţinerea  temperaturii mai joase decît cea de control este  o

condiţie  necesară  de transport în siguranţă al  peroxizilor  organici.

Este necesar:

de a examina minuţios mijlocul de transport înainte de încărcare;

de a aduce la  cunoştinţa  transportatorului instrucţiunile  privind

exploatarea  sistemului  de  răcire, inclusiv  listele  furnizorilor  de

agenţi de răcire pe parcursul rutei de transportare;

de a exercita un control regulat asupra temperaturilor de lucru;

de a fi dotat  cu  un sistem de răcire de rezervă sau să dispună  de

piese de schimb.

152. Toate dispozitivele  de reglare şi traductoarele de temperatură

ale  sistemului  de  răcire trebuie să fie uşor  accesibile,  iar  toate

racordurile  electrice - rezistente la acţiunea atmosferei.  Temperatura

aerului  în interiorul caroseriei mijlocului de transport va fi măsurată

cu  ajutorul a două traductoare independente, totodată, indicaţiile  vor

fi  înregistrate  în aşa mod încît să fie lesne depistată  creşterea  de

temperatură. Temperatura trebuie să fie controlată la intervale de 4 ore

şi  să  fie înregistrată pe harta termică. În cazul  transporturilor  de

substanţe,  a   căror temperatură de control  constituie cel mult +   25

grade C,  mijlocul   de transport  urmează să  fie dotat  cu dispozitive

luminoase sau sonore  de  semnalizare de avariere, ale căror  alimentare

se  efectuează independent  de  sistemul   de  răcire  şi care  vor   fi

reglate  pentru declanşare la temperatura egală sau mai joasă decît  cea

de control.

153. În caz de  depăşire  în procesul controlului a temperaturii  de

control, urmează a fi întreprinse măsuri de profilaxie, inclusiv oricare

reparaţie  necesară a utilajului refrigerator sau sporire a  capacităţii

de  răcire (spre exemplu, prin suplimentarea de agenţi de răcire lichizi

sau  solizi). În afară de aceasta, vor fi efectuate controale  frecvente

ale  temperaturii în fiecare oră şi iniţiată pregătirea pentru luarea de

măsuri  de  avariere. în cazul atingerii temperaturii de avariere  (vezi

anexa  nr.13  la  prezentul  Regulament) se  va  purcede  la  realizarea

măsurilor de avariere.

154. Alegerea metodei adecvate de reglare a temperaturii în procesul

transportării depinde de un şir de factori expuşi mai jos:

temperatura (ile)  de control a (ale) substanţei (elor) ce urmează a

fi transportată (e);

diferenţa dintre  temperatura de control şi temperaturile  presupuse

ale mediului înconjurător;

eficienţa izolaţiei termice;

durata transportării.

155. Întru menţinerea  temperaturii  de  control, vor  fi  utilizate

diverse  metode care, în ordinea crescîndă a eficienţei, sînt  enumerate

mai jos:

a) utilizarea  izolaţiei termice cu condiţia ca temperatura iniţială

a peroxidului (peroxizilor) organic(i) este suficient de joasă în raport

cu temperatura de control;

b) utilizarea  izolaţiei termice şi a sistemului de răcire cu  agent

de răcire, cu condiţia că:

în mijlocul de transport se transportă o cantitate cuvenită de agent

de  răcire (spre exemplu, azot lichid sau bioxid de carbon solid),  care

asigură  o  rezervă suficientă în caz de reţineri eventuale de  parcurs,

sau este asigurată posibilitatea completării lui;

în calitate de  agent  de răcire nu este utilizat oxigen lichid  sau

aer;

este asigurat  efectul unitar de răcire, chiar dacă a fost consumată

o parte considerabilă de agent de răcire;

necesitatea de a controla unitatea de transport pînă a se urca în ea

este  specificată sub formă de înscriere de avertizare pe uşile unităţii

de transport;

c) utilizarea  izolaţiei  termice  şi a răcirii simple  mecanice  cu

condiţia  că, în cazul peroxizilor organici cu temperatura de  aprindere

mai   joasă   decît  semnificaţia  sumei  "temperatura  de  avariere + 5

grade  C,  în   spaţiul   răcit   se  utilizează  fitinguri   refractare

electrice,   EEx   IIB   T3,   întru    evitarea    aprinderii  aburilor

inflamabili, degajaţi de peroxizii organici;

d) utilizarea  izolaţiei termice şi a răcirii mecanice în combinaţie

cu răcirea, folosind agentul de răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme nu depind una de alta;

se respectă prescripţiile de la literele b) şi c) (vezi mai sus);

e) utilizarea  izolaţiei termice şi a celor două sisteme mecanice de

răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme,   exceptîndu-se  blocul  unitar  de  alimentare   cu

energie, nu depind una de alta;

fiecare sistem   este   capabil  să  asigure  independent   reglarea

respectivă a temperaturii;

în cazul peroxizilor  organici cu temperatura de aprindere mai joasă

decît   semnificaţia sumei  "temperatura de  avariere +  5 grade  C", în

spaţiul de  răcire   se utilizează  fitinguri refractare  electrice, EEx

IIB, T3,  întru evitarea  aprinderii aburilor  inflamabili, degajaţi  de

peroxizii organici.

156. Pentru substanţele  specificate  la punctele 11o şi 12o  va  fi

prevăzută  una  din  metodele  de reglare a  temperaturii,  descrise  la

punctul 155:

metoda descrisă  la  litera  c), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător în procesul de transportare nu va depăşi

temperatura  de  control mai mult  decît cu 10 grade C; în caz   contrar

metoda descrisă la literele d) sau e).

Pentru substanţele  specificate  la punctele 13o-20o va fi  aplicată

una din următoarele metode:

metoda descrisă  la  litera  a), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a  mediului înconjurător în procesul de transportare va  fi  mai

joasă decît temperatura de control cel puţin cu 10 grade C;

metoda descrisă  la  litera  b), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător nu va depăşi temperatura de control  mai

mult decît cu 30 grade C; în caz contrar,

metoda descrisă la literele c), d) sau e).

Transportul în containere

157. Ambalajele  ce  conţin  substanţe  specificate  la punctele  1o

şi 2o nu vor fi transportate în containere mici.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipul mijloacelor de transport

158. Substanţele   specificate  la  punctele  1o-10o  urmează  a  fi

transportate,  în  conformitate  cu prevederile  punctelor  150-156,  cu

mijloace  de  transport  izotermice, mijloace de  transport-gheţare  sau

frigidere,   aceste   mijloace  de  transport  trebuie   să   corespundă

prescripţiilor punctului 159. Substanţele specificate la punctele 1o-10o

şi  cele  ce  se conţin în ambalajul de protecţie, umplut  cu  agent  de

răcire, trebuie să fie transportate în mijloace de transport închise sau

acoperite  cu  prelată.  În cazul utilizării  mijloacelor  de  transport

închise,  ele urmează a fi asigurate cu ventilaţia cuvenită.  Mijloacele

de  transport acoperite cu prelată vor fi dotate cu borduri laterale  şi

posterior.  Prelata pentru aceste mijloace de transport va fi  fabricată

din material impermeabil şi refractar.

Mijloace de transport  izotermice, mijloace de transport-gheţare  şi

frigidere

159. Mijloacele    de    transport   izotermice,    mijloacele    de

transport-gheţare   şi   frigiderele,  utilizate  în   conformitate   cu

prevederile   punctelor  150-156,  trebuie  să  corespundă  următoarelor

prescripţii:

a) mijlocul de  transport va fi construit şi echipat din punctul  de

vedere al izotermiei şi modalităţii răcirii în aşa mod încît temperatura

maximă,  prescrisă la punctele 150-156, să nu fie depăşită. Coeficientul

general de degajare a temperaturii nu trebuie să depăşească 0,4V/m2K;

b) mijlocul de  transport  va fi construit în aşa mod  încît  aburii

degajaţi  de substanţele transportate sau agentul de răcire să nu  poată

pătrunde în cabina şoferului;

c) urmează a  fi prevăzut un dispozitiv de control al  temperaturii,

care  ar  permite  de  a controla din cabina  şoferului  temperatura  în

spaţiul de încărcare;

d) în spaţiul  de  încărcare  vor fi montate fante de  aerisire  sau

supape de evacuare, care nu vor împiedica răcirea:

e) agentul de răcire utilizat trebuie să fie neinflamabil;

f) instalaţia de răcire a mijloacelor de transport-frigidere trebuie

să funcţioneze independent de motorul mijlocului de transport.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Limitarea cantităţilor transportate

160. Un mijloc de transport nu trebuie să transporte mai mult de:

5000 kg de substanţe  specificate  la  punctele 1o şi 2o ,  dacă  în

partea  de  sus a spaţiului de încărcare există ventilaţie  şi  izolaţia

termică  este executată din material refractar, sau 1000 kg de substanţe

specificate  la  punctele  1o  şi  2o, dacă  mijlocul  de  transport  nu

corespunde acestor prescripţii;

10000 kg de substanţe specificate la punctele 3o şi 4o ;

20000  kg  substanţe   specificate  la  punctele  5o, 6o, 7o, 8o, 9o

şi 10o ;

1000 kg de substanţe specificate la punctele 11o şi 12o sau 5000 kg,

dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

5000 kg de substanţe specificate la punctele  13o şi  14o, sau 10000

dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

20000 kg substanţe  specificate la punctele 15o, 16o, 17o, 18o,  19o

şi 20o.

161. Dacă substanţele  de  la această clasă sînt încărcate în  comun

într-o  unitate  de  transport, semnificaţiile  maxime,  specificate  la

punctul 160, nu trebuie să fie depăşite şi cantitatea totală de conţinut

nu va depăşi 20000 kg.

162. Prevederile punctelor 81-83 şi 158 nu se aplică transporturilor

de  substanţe specificate la punctele 1o-4o  şi 11o-14o, cu condiţia  că

substanţele  sînt  ambalate în conformitate cu metodele de ambalare  OP1

sau  OP2, în funcţie de cazul concret, şi cantitatea lor pe o unitate de

transport nu depăşeşte 10 kg.

Curăţirea înainte de încărcare

163. Mijloacele   de   transport  destinate   pentru   transportarea

ambalajelor  ce conţin substanţe de la clasa 5.2 trebuie să fie curăţite

minuţios.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

164. În cazul   ambalajelor  ce  conţin  substanţe  specificate   la

punctele  11o  -20o,  temperatura  de control indicată  trebuie  să  fie

menţinută   pe  parcursul  întregului  trafic,  inclusiv  încărcarea  şi

descărcarea,  precum  şi  în timpul oricărei opriri  intermediare  (vezi

punctul 150).

165. Ambalajele  trebuie  să  fie încărcate în aşa  mod  încît,  din

contul   circulaţiei  libere  a  aerului,  în  interiorul  spaţiului  de

încărcare   să  se  menţină  o  temperatură  unică  a  mărfurilor.  Dacă

conţinutul  unui mijloc de transport sau al containerului mare depăşeşte

5000  kg  de peroxid organic, încărcătura trebuie să fie  despărţită  în

loturi cu greutatea de cel mult 5000 kg şi cu spaţiu aerian între ele de

cel puţin 0,05 m.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Etichete de pericol

166. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) mărfuri de  la  clasa  5.2

trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr.5.2.

Acele dintre  ele care conţin sau au conţinut mărfuri de la  această

clasă,  specificate la punctele 1o, 2o, 11o şi 12o, trebuie, în afară de

aceasta,  să  fie  marcate  cu etichete de  pericol  model  nr.01.  Dacă

substanţa  este  corozivă, ambalajele trebuie, pe lîngă aceasta, să  fie

marcate cu etichete de pericol model nr.8.

CLASA 6.1. SUBSTANŢE TOXICE

I. DEFINIŢIA CLASEI

167. Clasa 6.1  include  substanţe  toxice,  despre  care  se  ştie,

reieşind  din  rezultatele experienţelor asupra animalelor, că  ele  (în

cazul  acţiunii unice sau de scurtă durată şi în cantităţi relativ mici)

afectează  organele interne sau pot constitui cauza decesului în caz  de

inspirare, absorbţie prin piele sau înghiţire.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

168. La transportarea  substanţelor toxice şi articolelor ce  conţin

asemenea  substanţe  este  necesară  folosirea  ambalajului  special  în

conformitate cu standardul ISO.

3. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Locurile de încărcare şi descărcare

169. Sînt interzise următoarele operaţiuni:

a) încărcarea şi descărcarea în locurile de uz public din cartierele

de  locuit  a substanţelor specificate la punctele 1o-5o  şi a  oricărei

substanţe   specificate  la  litera  a)  a  fiecărui  alt  punct,   fără

autorizarea specială a autorităţii competente;

b) încărcarea şi descărcarea substanţelor menţionate în locuri de uz

public  în  afara  cartierelor de locuit fără  înştiinţarea  preliminară

despre aceasta a autorităţilor competente, cu excepţia cazurilor în care

numitele operaţiuni sînt necesare din punctul de vedere al securităţii.

170. Dacă, din  oarecare motiv, este necesar a efectua  operaţiunile

de încărcare-descărcare în locuri de uz public, mărfurile de la diferite

clase  vor fi stivuite în conformitate cu regulile de separare în  cazul

încărcării combinate.

Curăţirea după descărcare

171. Mijlocul  de  transport  poluat  cu  substanţe  specificate  la

punctul  31o a) sau cu amestec de aceste substanţe trebuie să fie supus

dezinfectării  de către serviciul controlului medical. Părţile din  lemn

ale  mijlocului de transport cu urme de substanţe specificate la punctul

31o a) vor fi demontate şi arse.

172. Toate mărfurile  transportate  cu  unul şi  acelaşi  mijloc  de

transport  urmează  a  fi supuse controlului în vederea  unei  eventuale

poluări.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Marcarea

173. În toate cazurile de transportare a substanţelor specificate la

punctul 31o a), pe mijlocul de transport, din ambele părţi, va fi făcută

inscripţia  de preîntîmpinare că, în caz de scurgere a lichidului,  este

necesar  de a manifesta o precauţie cît mai mare şi că se interzice de a

se  apropia de mijlocul de transport fără mască antigaz, mănuşi şi cizme

din cauciuc sau material polimer respectiv.

Etichete de pericol

174. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) substanţe  de  la  această

clasă, trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr. 6.1.

175. Acelea dintre   ele  care  conţin  sau  au  conţinut  substanţe

specificate  la   punctele 1o-6o, 7o  a) 2. ,  8o a) 2.,  9o, 11o a)  şi

b) 2.,   13o, 16o,  18o ,  20o, 22o  şi 26o  a) 1.  şi b) 1., trebuie să

fie marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.3.

176. Ambalajele  ce  conţin pesticide inflamabile cu temperatura  de

aprindere  de cel  puţin 23 grade C  specificate la punctul 72o,  vor fi

marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.3.

177. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 7o a) 1,

8o a) 1, 10o, 11o  b) 1 şi 28o, vor  fi marcate, pe  lîngă  aceasta,  cu

etichete de pericol model nr.3 şi nr.8.

178. Ambalajele   ce conţin  substanţe specificate  la punctele  26o

a) 2, şi   b) 2.,  şi  54o b )1., vor  fi marcate, pe lîngă  aceasta, cu

eticheta  de pericol model nr.4.1

179. Ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 66o  vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.4.2.

180. Ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 44o, vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.4.3.

181. Ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 68o  vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.05.

182. Ambalajele   ce conţin  substanţe specificate  la punctele  24o

b) 2, 27o  şi   67o, vor fi marcate, pe  lîngă aceasta, cu eticheta   de

pericol model nr.8.

Măsuri de protecţie împotriva acţiunii razelor solare

183. În perioada  aprilie  -  octombrie inclusiv, cînd  mijlocul  de

transport  ce  transportă  cianură  de  hidrogen  se  află  la  parcare,

ambalajele trebuie să fie protejate eficient de acţiunea razelor solare,

spre  exemplu, cu ajutorul prelatei, plasate la nivel de cel puţin 20 cm

deasupra încărcăturii.

CLASA 6.2. SUBSTANŢE CONTAGIOASE

I. DEFINIŢIA CLASEI

184. Clasa 6.2  include  substanţele ce conţin  organisme  patogene.

Organisme  patogene sînt microorganismele (inclusiv bacterii,  virusuri,

rickettsii,  paraziţi  şi  ciuperci)  sau  microorganismele  recombinate

(hibrizi  sau  mutanţi),  care  sînt agenţi  ai  maladiilor  contagioase

provocate  animalelor  sau  omului. Ele cad sub  incidenţa  prevederilor

prezentei  clase doar dacă acţiunea lor poate provoca maladii răspîndite

în rîndul oamenilor sau animalelor.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

185. Substanţele  contagioase  se  transportă conform  Regulilor  şi

normelor   sanitare   nr.1.2.  036-95  "Ordinea  evidenţei,   păstrării,

transmiterii   şi  transportării  microorganismelor  de  grupa  I-IV  de

patogenitate"  ratificate de Ministerul Sănătăţii al Republicii  Moldova

în anul 1995.

186. Ambalajele  ce conţin substanţe de această clasă trebuie să fie

transportate în mijloace de transport închise sau acoperite.

Transportarea în containere

187. Ambalajele   ce  conţin  substanţe  de  la  clasa  6.2  pot  fi

transportate în containere mici.

3. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT

188. Vor fi utilizate   mijloacele  speciale  împotriva  incendiilor

indicate în "Instrucţiunile scrise pentru şofer".

4. PRESCRIPŢII GENERALE DE SERVICIU

Instrucţiuni scrise

189. Instrucţiunile scrise pentru şofer vor include:

a) prescrierea  că, în cazul distrugerii sau uzurii ambalajului  sau

înrăutăţirii  stării substanţelor periculoase transportate, îndeosebi la

risipirea  acestor  substanţe  pe  drum, este  necesar  de  a  înştiinţa

organele locale ale ocrotirii sănătăţii sau serviciile veterinare;

b) informaţia   privind   modalităţile  absorbţiei  şi   localizării

substanţei  (elor),  precum  şi  modalităţile  de  înlăturare  la  locul

pericolului,  specific substanţei (elor) de la clasa 6.2, spre  exemplu,

cu ajutorul mijloacelor dezinfectante respective;

c) informaţia   privind  echipamentul  de  protecţie  respectiv   al

şoferului.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Interdicţia de  încărcare  în  comun în unul şi  acelaşi  mijloc  de

transport

190. Substanţele  specificate  la punctul 4o vor fi transportate  în

cisterne sau mijloace de transport special dotate în aşa mod încît să se

evite   favorizarea   pericolului  pentru  oameni,  animale  şi   mediul

înconjurător,  spre exemplu, prin încărcarea lor în saci sau din  contul

etanşeităţii joncţiunilor.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

191. Dacă ambalajele  ce conţin substanţe de la clasa 6.2 trebuie să

fie  transportate la temperatura mediului înconjurător nu mai înaltă  de

15 grade C  sau  în   stare răcită, la descărcare sau păstrare   trebuie

să se menţină această temperatură.

Curăţirea după descărcare

192. În caz de   scurgere   a  substanţelor  de  la  clasa  6.2   şi

dispersării lor în interiorul mijlocului de transport, este necesar de a

efectua  curăţirea  lui  minuţioasă şi  dezinfectarea.  Toate  mărfurile

transportate  cu un atare mijloc de transport sînt supuse controlului în

vederea  poluării  lor  eventuale. Părţile din lemn  ale  mijlocului  de

transport  care  au  intrat  în contact cu  substanţele  specificate  la

punctele 1o şi 2o trebuie să fie demontate şi arse.

6. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Etichete de pericol

193. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) substanţe  specificate  la

punctul 4o vor fi marcate cu etichete de pericol model 6.2.

CLASA 8. SUBSTANŢE COROZIVE

I. DEFINIŢIA CLASEI

194. Clasa 8  include  substanţele care, în virtutea  proprietăţilor

sale  chimice,  acţionează  asupra  ţesuturilor  epiteliale  (piele  sau

mucoasă)  cu  care contactează şi substanţele care, în caz de  scurgere,

pot ataca metalele, le pot distruge, provocînd şi alte pericole. Această

clasă  cuprinde  şi alte substanţe care formează lichid coroziv doar  în

prezenţa  apei,  sau  substanţe  care, în cazul  umidităţii  naturale  a

aerului,  formează aburi sau suspensii corozive, precum şi articole care

conţin substanţe de la această clasă.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Transportarea în vrac/vraf

195. Sulfatul  de  plumb  specificat la  punctul  1o b), substanţele

specificate  la  punctul 13ob) şi substanţele solide 3244,  care  conţin

lichide corozive  specificate la punctul 65o b), pot fi transportate  în

vrac/vraf  la  încărcare  completă. Caroseria  mijlocului  de  transport

trebuie să aibă acoperire interioară respectivă suficient de rezistentă.

Dacă  mijlocul  de transport este acoperit cu prelată,  aceasta  trebuie

efectuată  în aşa mod încît să nu contacteze cu încărcătura.  Mijloacele

de  transport  care transportă substanţe cu număr de identificare  3244,

specificate la punctul 65o b), trebuie să fie etanşe sau etanşeizate  cu

ajutorul unei acoperiri interioare.

196. Amestecurile  solide  (cum sînt preparatele şi deşeurile)  care

conţin substanţe referite la punctul 13o pot fi transportate în aceleaşi

condiţii   ca  înseşi  substanţele.  Alte  substanţe  solide,   inclusiv

amestecurile  (cum  sînt  preparatele şi deşeurile), de la litera  c)  a

diverselor puncte, pot fi transportate în vrac/vraf doar în containere.

197. Bateriile   utilizate,  prevăzute  la  punctul  81o c),  pot fi

transportate în vrac în mijloace de transport special echipate.

198. Spaţiile  de  încărcare ale mijloacelor de transport  destinate

pentru  transportarea mărfurilor de la clasa 8 trebuie să fie  executate

din oţel, rezistent la acţiunea substanţelor corozive.

--------------

NOTĂ: Rezistent  la coroziune se consideră oţelul, al cărui grad  de

ardere treptată, sub acţiunea substanţelor corozive, constituie cel mult

0,1 mm pe an.

199. Construcţia spaţiilor de încărcare ale mijloacelor de transport

trebuie  să  excludă  posibilitatea  scurgerii din  ele  a  substanţelor

corozive  în  procesul  transportării. Spaţiile  de  încărcare  deschise

trebuie să se acopere cu o husă din material rezistent la coroziune.

200. Înainte  de încărcare spaţiile de încărcare ale mijloacelor  de

transport  şi  echipamentul  lor  urmează a  fi  controlate  în  vederea

existenţei   deteriorărilor.  Se  interzice  încărcarea  mijloacelor  de

transport cu spaţii de încărcare defectate.

Înălţimea încărcăturilor în spaţiile de încărcare ale mijloacelor de

transport nu trebuie să depăşească înălţimea pereţilor acestora.

201. În spaţiile  de  încărcare  ale  mijloacelor  de  transport  se

interzice  de  a  transporta concomitent baterii care  conţin  substanţe

corozive,  precum şi mărfuri ce pot intra în reacţie periculoasă una  cu

alta.

Periculoase se consideră următoarele reacţii:

a) arderea şi/sau degajarea unei cantităţi considerabile de căldură;

b) degajarea gazelor inflamabile şi/sau toxice;

c) formarea lichidelor corozive;

d) formarea substanţelor instabile.

La transportare  pe  suprafaţa spaţiilor de încărcare nu trebuie  să

nimerească  resturi periculoase de substanţe corozive care se conţin  în

baterii.

Transportarea în containere

202. Se interzice utilizarea containerelor mari din masă plastică.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

203. Se aplică doar prevederile generale ale prezentului Regulament.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Curăţirea mijloacelor de transport

204. Mijloacele  de transport, destinate transporturilor de ambalaje

ce  conţin substanţe specificate la  punctele 2o  a), 3o a), 4o, 73o  şi

74o, trebuie să fie curăţite minuţios de deşeuri combustibile.

205. În caz de  scurgere  a  substanţelor  marcate  cu  etichete  de

pericol  model  6.1  şi  dispersării lor  în  interiorul  mijlocului  de

transport, acest mijloc de transport poate fi din nou utilizat doar după

curăţire  minuţioasă  şi  dezinfectare. Celelalte  mărfuri  şi  obiecte,

transportate  în acest mijloc de transport, trebuie să fie controlate în

vederea unei eventuale poluări.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Etichete de pericol

206. Mijloacele  de transport, autocisternele şi containerele pentru

transportarea  substanţelor  periculoase  solide,  care  conţin  sau  au

conţinut  (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie  să

fie marcate cu etichete de pericol model nr.8.

Acele dintre  ele  care conţin sau au conţinut  (goale,  necurăţite)

substanţe enumerate mai jos trebuie să fie marcate, pe lîngă aceasta, cu

următoarele etichete de pericol:

ambalajele care conţin substanţe  specificate la punctele 32o  b) 2,

33o   a),   35o  b)  2,  37o,  54o,  64o  b)  şi 68o vor fi marcate,  pe

lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.3;

ambalajele care  conţin substanţe specificate la punctele  44o a) şi

45o b) 2  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model

nr.3 şi 6.1:

ambalajele care  conţin substanţe specificate la punctul 67o  vor fi

marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.4.1;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 69o  şi 70o

vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.4.2;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 71o şi  72o

vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.4.3;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 2o a) 1, 3o

a),  4o, 73o  şi  74o  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete  de

pericol model nr.05;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctul 2o  a) 2 vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.05 şi 6.1;

ambalajele care  conţin substanţe enumerate mai jos, vor fi marcate,

pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.6.1:

-----------------------------------------------------------------------

Numărul    |    Numărul      |              Substanţa

punctului   | de identificare |

-----------------------------------------------------------------------

1o а)                  1831        Acid sulfuric fumigen (oleum)

6o                                 Toate substanţele

7o                                 Toate substanţele

9o b)                  1811        Hidroclorură de caliu (bifluorură

de caliu)

10o b)                 1732        Pentafluorură de stibiu

12o a)                 2879        Oxiclorură de selen

14o                                Toate substanţele

44o b)                             Toate substanţele

45o b) 1. şi с)        2818        Polisulfură de amoniu în soluţie

53o b) b c)            1761        Cupruetilendiamină în soluţie

75o                                Toate substanţele

76o                                Toate substanţele

-----------------------------------------------------------------------

CLASA 9. SUBSTANŢE ŞI OBIECTE PERICULOASE DIVERSE

I. DEFINIŢIA CLASEI

207. Clasa 9  include  substanţe  şi articole care  la  transportare

prezintă un pericol neprevăzut la alte clase.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modalitatea expedierii şi restricţii de expediere

208. Ambalajele  ce  conţin substanţe de la clasa 9 trebuie  să  fie

transportate în mijloace de transport închise sau acoperite.

----------------

NOTĂ: Dispozitivele  umplute  cu gaze ale pernelor pneumatice  3268,

modulurile  pernelor  pneumatice  3268  şi  dispozitivele  de  întindere

preliminară  a  centurilor  de siguranţă 3268 pot fi  transportate  fără

ambalaj,  în  dispozitive speciale de transport-încărcare,  mijloace  de

transport  sau  containere  mari, dacă acestea sînt transportate  de  la

locul fabricării lor la locul de asamblare.

Transportarea în vrac/vraf

209. Substanţele   specificate  la  punctele  31o,  32o  şi  35o  şi

polimerul granulat spumant  2211, specificat la  punctul 4o c),  12o c),

pot fi transportate în vrac/vraf în mijloace de transport deschise.

210. Substanţele specificate la punctul 20o c), care nu se recomandă

a  fi  transportate în autocisterne, în conformitate cu anexa nr. 16  la

prezentul  Regulament,  din  cauza  temperaturii  înalte  şi  densităţii

substanţelor, vor fi transportate în mijloace de transport speciale.

211. Substanţele specificate la  punctul 21o c) pot  fi transportate

în vrac/vraf în mijloace de transport special echipate.

212. Mijloacele  de transport speciale, destinate transporturilor de

substanţe  specificate  la  punctul 20o c) şi  mijloacele  de  transport

special  echipate, destinate transporturilor de substanţe specificate la

punctul 21o c), trebuie să corespundă standardelor aprobate de Consiliul

European.

213. Dacă ţara  de  expediere  nu este semnatară a  ADR,  condiţiile

stabilite  trebuie să fie recunoscute de către autoritatea competentă  a

primei ţări semnatare a ADR pe ruta de transportare a mărfurilor.

3. PRESCRIPŢII GENERALE DE SERVICIU

Instrucţiuni scrise

214. La transportarea substanţelor specificate la punctu l2o b)  sau

a  aparatelor   specificate   la   punctul  3o  textul   instrucţiunilor

scrise trebuie  să  conţină   indicaţii  referitoare la faptul  că,   în

caz  de incendiu, poate fi degajat dioxin foarte toxic.

215. Pentru substanţele   specificate   la  punctele  11o   şi   12o

instrucţiunile  scrise  trebuie  să  conţină  măsuri  ce  urmează  a  fi

realizate întru evitarea sau reducerea la minimum a prejudiciului în caz

de  scurgere/dispersare a acestor substanţe, care se consideră  poluanţi

ai mediului acvatic.

216. Pentru substanţele  specificate  la punctul 13o  instrucţiunile

scrise trebuie să conţină, de asemenea:

a) prescripţii  că, în caz de distrugere sau uzură a ambalajului sau

înrăutăţirii  stării substanţelor periculoase transportate, îndeosebi în

caz  de  dispersare  a  acestor substanţe pe drum,  este  necesar  de  a

înştiinţa   organele  locale  ale  ocrotirii  sănătăţii  sau  serviciile

veterinare;

b) informaţia  privind modul de absorbire şi localizare a substanţei

(elor)  şi modul de înlăturare la locul pericolului pe care îl  prezintă

substanţele   referite  la  punctul  13o,  spre  exemplu,  cu   ajutorul

substanţelor dezinfectante;

c) informaţia  privind  echipamentul  de  protecţie  individuală  al

şoferului.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Locurile de încărcare şi descărcare

217. Sînt interzise următoarele operaţiuni:

a) încărcarea  şi  descărcarea substanţelor referite la litera b)  a

diverselor  puncte,  cu  excepţia  punctului  35o  b), în locurile de uz

public  din   cartierele   de   locuit,  fără  autorizarea  specială   a

autorităţilor competente;

b) încărcarea  şi  descărcarea substanţelor referite la litera b)  a

diverselor puncte, cu excepţia punctului 35o b), în locuri de uz public,

în  afara  cartierelor de locuit, fără înştiinţarea  preliminară  despre

aceasta  a autorităţilor competente, doar dacă aceste operaţiuni nu sînt

urgent necesare din punctul de vedere al securităţii.

218. Dacă, din  oarecare motiv, operaţiunile de încărcare-descărcare

trebuie  să se efectueze în locuri de uz public, mărfurile de la diverse

clase trebuie să fie stivuite în conformitate cu regulile de separare în

cazul încărcării combinate.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

219. Dacă ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 13o

trebuie  să  fie  transportate în stare răcită, apoi la  descărcare  sau

păstrare este necesar de a asigura lucrul fără întrerupere a circuitului

de refrigerare.

Curăţirea după descărcare

220. În caz de  scurgere  şi dispersare în interiorul mijlocului  de

transport  a substanţelor specificate la punctele 1o, 2o b), 3o, 11o  c)

şi  12o c), acest mijloc de transport trebuie să fie curăţit.  Celelalte

mărfuri  transportate  în  acest  mijloc  de  transport  vor  fi  supuse

controlului în vederea unei eventuale poluări.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI AUTOCISTERNELOR

Marcarea şi etichetele de pericol

Marcarea

221. Containerele  mici  ce conţin polimeri spumanţi specificaţi  la

punctul  4o  c)  trebuie să aibă următoarea înscriere: "A  se  izola  de

oricare  sursă  de aprindere". Această înscriere va fi făcută  în  limba

oficială a ţării de expediere şi în limba engleză, germană sau franceză,

dacă  în acordurile încheiate între ţările participante la  transportare

nu este prevăzut altceva.

Etichete de pericol

222. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au conţinut (goale, necurăţite) mărfuri de la clasa  9,  cu

excepţia  substanţelor  specificate la  punctul 4o c),  trebuie  să  fie

marcate cu etichete de pericol model nr.9.

Acelea dintre  ele  care conţin sau au conţinut substanţe  enumerate

mai  jos,  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu următoarele etichete  de

pericol:

ambalajele care   conţin  substanţe  de  la  clasa  9,  cu  excepţia

substanţelor specificate la punctul 4o c), vor fi marcate cu eticheta de

pericol model nr.9;

ambalajele care  conţin substanţe specificate la punctul 6o şi 7o nu

vor  fi marcate cu eticheta de pericol model nr.9, cu excepţia cazurilor

în  care  substanţa este acoperită complet cu ambalaj, grilaj  sau  alte

mijloace ce nu permit de a identifica uşor substanţa.

223. Mijloacele  de  transport  speciale care  transportă  substanţe

specificate  la  punctul  21o  c) şi  mijloacele  de  transport  special

echipate  care transportă substanţe specificate la punctul 21o c) vor fi

marcate,  de  asemenea,  pe  ambele părţi  laterale  şi  posterioară  cu

eticheta de marcare menţionată în anexa nr. 14 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul transporturilor

rutiere de mărfuri periculoase

pe teritoriul Republicii Moldova

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

1001  Acetilenă dizolvată                        239   3         2,4o F

1002  Aer comprimat                               20   2         2,1o A

1003  Aer lichid răcit                           225   2 + 05    2,3o O

1005  Amoniac anhidru                            268   6.1 + 8   2,2o TC

1006  Argon comprimat                             20   2         2,1o A

1008  Ttifluorură de bor comprimată              268   6.1 + 8   2,1o TC

1009  Bromtrifluormetan (R 13B1)                  20   2         2,2o A

1010  1,2-Butadienă inhibată                     239   3         2,2o F

1010  1,3- Butadienă inhibată                    239   3         2,2o F

1010  Amestec de 1,3-butadienă şi hidrocarburi   239   3         2,2o F

1011  Butan                                       23   3         2,2o F

1012  1-Butilenă                                  23   3         2,2o F

1012  Amestec de butilene                         23   3         2,2o F

1012  cis-2-Butilenă                              23   3         2,2o F

1012  Trans-2-Butilenă                            23   3         2,2o F

1013  Dioxid de carbon                            20   2         2,2o A

1014  Amestec comprimat de oxigen şi dioxid de    25   2 + 05    2,1o O

carbon (nu mai mult de 30% CO2)

1015  Amestec de dioxid de carbon şi hemioxid     20   2         2,2o A

de azot

1016  Oxid de carbon comprimat                   263   6.1 + 3   2,1o TF

1017  Clor                                       268   6.1 + 8   2,2o TC

1018  Clordifluormetan (R 22)                     20   2         2,2o A

1020  Clorpentafluoretan (R 115)                  20   2         2,2o A

1021  1-Clor-1,2,2,2-tetrafluoretan (R 124)       20   2         2,2o A

1022  Clortrifluormetan (R 13)                    20   2         2,2o A

1023  Gaz carbonifer comprimat                   263   6.1 + 3   2,1o TF

1026  Cian                                       263   6.1 + 3   2,2o TF

1027  Ciclopropan                                 23   3         2,2o F

1028  Diclordifluormetan (R 12)                   20   2         2,2o A

1029  Diclorfluormetan (R 21)                     20   2         2,2o F

1030  1,1-Difluoretan                             23   3         2,2o F

1032  Dimetilamină anhidră                        23   3         2,2o F

1033  Eter dimetilic                              23   3         2,2o F

1035  Etan                                        23   3         2,2o F

1036  Etilamină                                   23   3         2,2o F

1037  Clorură de etil                             23   3         2,2o F

1038  Etilenă lichidă răcită                     223   3         2,3o F

1039  Eter etilmetilic                            23   3         2,2o F

1040  Oxid de etilenă cu azot                    263   6.1 + 3   2,2o TF

1041  Amestec de oxid de etilenă şi dioxid de    239   3         2,2o F

carbon, care conţine peste 9%, însă nu

mai mult de 87% oxid de etilenă

1044  Extinctoare                                      2         2,6o A

1045  Fluor comprimat                            265   6.1+0,5+  2,1o TOC

8

1046  Heliu comprimat                             20   2         2,1o A

1048  Bromură de hidrogen                        268   6.1 + 8   2,2o TC

1049  Hidrogen comprimat                          23   3         2,1o F

1050  Clorură de hidrogen anhidră                268   6.1 + 8   2,2o TC

1051  Cianură de hidrogen stabilizată            663   6.1+3     6.11 o

1052  Fluorură de hidrogen anhidră               886   8 + 6.1   8,6o

1053  Acid sulfuric                              263   6.1 + 3   2,2o TF

1055  Izobutilenă                                 23   3         2,2o F

1056  Cripton comprimat                           20   2         2,1o A

1057  Brichete sau butelii pentru alimentarea     23   3         2,6o F

brichetelor

1058  Gaze lichefiate neinflamabile cu            20   2         2,2o A

conţinut de azot, dioxid de carbon sau

aer

1060  Amestecuri stabilizate de                  239   3         2,2o F

metilacetilenă şi propadienă

1060  Amestec P1,P2:vezi amestecuri              239   3         2,2o F

stabilizate de metilacetilenă şi

propadienă

1061  Metilamină anhidră                          23   3         2,2o F

1062  Bromură de metil                            26   6.1       2,2o F

1063  Clorură de metil                            23   3         2,2o F

1064  Metilmercaptan                             263   6.1 + 3   2,2o TF

1065  Neon comprimat                              20   2         2,1o A

1066  Azot comprimat                              20   2         2,1o A

1067  Tetraoxid de diazot                        265   6.1+05+8  2,2o TOC

1069  Clorură de nitrozil                        268   6,1+8     2,2o ТС

1070  Hemioxid de azot                            25   2 + 05    2,2o O

1071  Gaz petrolier comprimat                    263   6.1 + 3   2,1o TF

1072  Oxigen, comprimat                           25   2 + 05    2,1o O

1073  Oxigen lichid răcit                        225   2 + 05    2,3o O

1075  Gaze petroliere lichefiate                  23   3         2,2o F

1076  Fosgen                                     268   6.1 + 8   2,2o TC

1077  Propilenă                                   23   3         2,2o F

1078  Amestecuri F1,F2,F3: vezi gaz               20   2         2,2o A

refrigerator, n.s.a*

1078  Gaz refrigerator, n.s.a.*                   20   2         2,2o A

1079  Bioxid de sulf                             268   6.1 + 8   2,2o TC

1080  Hexafluorură de sulf                        20   2         2,2o A

1081  Tetrafluoretilenă inhibată                  23   3         2,2o F

1082  Trifluorcloretilenă (R 1113)               263   6.1 + 3   2,2o F

1083  Trimetilamină anhidră                       23   3         2,2o F

1085  Vinilbromură inhibată                      239   3         2,2o F

1086  Vinilbromură inhibată sau stabilizată      239   3         2,2o F

1087  Eter vinilmetilic inhibat                  239   3         2,2o F

1088  Acetal                                      33   3         3,3o b)

1089  Acetaldehidă                                33   3         3,1o a)

1090  Acetonă                                     33   3         3,3o b)

1091  Uleiuri de acetonă                          33   3         3,3o b)

1092  Acroleină inhibată                         663   6.1 + 3   6.8,8o a)2

1093  Acrilonitril inhibat                       336   3 + 6.1   3,11o a)

1098  Alcool alilic                              663   6.1 + 3   6.1,8o a)2

1099  Bromură de alil                            336   3 + 6.1   3,16o a)

1100  Clorură de alil                            336   3 + 6.1   3,16o a)

1104  Amilacetate                                 30   3         3,31o c)

1105  Pentanole                                   33   3         3,3 o b)

1105  Pentanole                                   30   3         3,31o c)

1106  Amilamină (n-Amilamină, tret-amilamină)    338   3  + 8    3,22o b)

1106  Amilamină (sec-Amilamină)                   38   3 + 8     3,33o c)

1107  Clorură de amil                             33   3         3,3o b)

1108  1-Pentenă (n-Amilenă)                       33   3         3,1o a)

1109  Amilformiate                                30   3         3,31o c)

1110  n-Amilmetilceton                            30   3         3,31o c)

1111  Amilmercaptan                               33   3         3,3 o b)

1112  Nitrat de amil                              30   3         3,31o c)

1113  Nitrit de amil                              33   3         3,3o b)

1114  Benzen                                      33   3         3,3o b)

1120  Butanoli                                    33   3         3,3o b)

1120  Butanoli                                    30   3         3,31o c)

1123  Butilacetate                                33   3         3,3o b)

1123  Butilacetate                                30   3         3,31o c)

1125  n-Butilamină                               338   3 + 8     3,22o b)

1126  1-Brombutan                                 33   3         3,3o b)

1126  Bromură de n-butil                          33   3         3,3o b)

1127  Clorbutani                                  33   3         3,3o b)

1128  n-Butilformiat                              33   3         3,3o b)

1129  Butilaldehidă                               33   3         3,3o b)

1130  Ulei de camfor                              30   3         3,31o c)

1131  Sulfură de carbon                          336   3 + 6.1   3,18o a)

1131  Sulfură de carbon                          336   3 + 6.1   3,18o a)

1133  Adezivi                                     33   3         3,5o

a),b),c)

1133  Adezivi                                     30   3         3,31o c)

1134  Clorbenzen                                  30   3         3,31o c)

1135  Etilenclorhidrină                          663   6.1 +3    6.1,16o a)

1136  Destilatori ai gudronului de huilă          33   3         3,3o b)

1136  Destilatori ai gudronului de huilă          30   3         3,31o c)

1139  Soluţie pentru aplicarea stratului de       33   3         3,5o

acoperire                                                  a),b),c)

1139  Soluţie pentru aplicarea stratului de       30   3         3,31o c)

acoperire

1143  Crotonaldehidă stabilizată                 663   6.1 + 3   6.1,8o a)2

1144  Crotonilenă (2-butină)                     339   3         3,1o a)

1145  Ciclohexan                                  33   3         3,3o b)

1146  Ciclopentan                                 33   3         3,3o b)

1147  Decahidronaftalină                          30   3         3,31o c)

1148  Diacetonalcool tehnic pur                   33   3         3,3o b)

1148  Diacetonalcool chimic pur                   30   3         3,31o c)

1149  Etere dibutilice                            30   3         3,31o c)

1150  1,2-Dicloretilenă                           33   3         3,3o b)

1152  Diclorpentane                               30   3         3,31o c)

1153  Eter dietilic de etilenglicol               30   3         3,31o c)

1154  Dietilamină                                338   3 + 8     3,22o b)

1155  Eter dietilic (eter etilic)                 33   3         3,2o a)

1156  Dietilcetonă                                33   3         3,3o b)

1157  Diizobutilcetonă                            30   3         3,31o c)

1158  Diizopropilamină                           338   3 + 8     3,22o b)

1159  Eter diizopropilic                          33   3         3,3o b)

1160  Soliţie apoasă de dimetilamină             338   3 + 8     3,22o b)

1161  Dimetilcarbonat                             33   3         3,3o b)

1162  Dimetildiclorsilan                        X338   3 + 8     3,21o b)

1163  Dimetilhidrazină nesimetrică               663   6.1+3+8   6.1,7o a)1

1164  Sulfură de dimetil                          33   3         3,2o b)

1165  Dioxan                                      33   3         3,3o b)

1166  Dioxolan                                    33   3         3,3o b)

1167  Eter divinilic inhibat                     339   3         3,3o a)

1169  Extracte aromatice lichide                  33   3         3,5o

a),b),c)

1169  Extracte aromatice lichide                  30   3         3,31o c)

1170  Etanol (alcool etilic) sau soluţie de       33   3         3,3o b)

etanol (alcool etilic) cu partea de

volum de alcool de peste 70%

1170  Soluţie de etanol (soluţie de alcool        30   3         3,31o c)

etilic) cu partea de alcool de peste

24%, însă nu mai mult de 70%

1171  Eter monoetilic de etilenglicol             30   3         3,31o c)

1172  Eter monoetilic de etilenglicol şi acid     30   3         3,31o c)

acetic

1173  Etilacetat                                  33   3         3,3o b)

1175  Etilbenzen                                  33   3         3,3o b)

1176  Etilborat                                   33   3         3,3o b)

1177  Etilbutilacetat                             30   3         3,31o c)

1178  2-Etilbutiraldehidă                         33   3         3,3o b)

1179  Eter etilbutilic                            33   3         3,3o b)

1180  Etilbutirat                                 30   3         3,31o c)

1181  Etilcloracetat                              63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1182  Etilclorformiat                            663   6.1+3+8   6.1,10o a)

1183  Etildiclorsilan                           X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

1184  1,2-Dicloretan (Diclorură de etilen)       336   3+6.1     3,16o b)

1185  Etilenimină inhibată                       663   6.1 + 3   6.1,4o

1188  Eter monometilic  de etilenglicol           30   3         3,31o c)

1189  Eter monometilic  de etilenglicol şi        30   3         3,31o c)

acid acetic

1190  Etilformiat                                 33   3         3,3o b)

1191  Aldehide octilice (hexaldehide etilice)     30   3         3,31o c)

1192  Etillactat                                  30   3         3,31o c)

1193  Etilmetilcetonă (metiletilcetonă)           33   3         3,3o b)

1194  Soluţie de etilnitrit                      336   3 + 6.1   3,15o a)

1195  Etilpropionat                               33   3         3,3o b)

1196  Etiltriclorsilan                          X338   3 + 8      3,21o b)

1197  Extracte aromatice lichide                  33   3         3,5o

a)b)c)

1197  Extracte aromatice lichide                  30   3         3,31o c)

1198  Soluţie de formaldehidă uşor                38   3 + 8     3,33o c)

inflamabilă

1199  Formaldehide                                63   6.1+3     6.1,13o b)

1201  Ulei de fuzel                               33   3         3,3o b)

1201  Ulei de fuzel                               30   3         3,31o c)

1202  Motorină                                    30   3         3,31o c)

1202  Combustibil diesel                          30   3         3,31o c)

1202  Combustibil uşor pentru cuptoare            30   3         3,31o c)

1203  Benzină de motor                            33   3         3,3o b)

1204  Nitroglicerină în soluţie alcoolică         33   3         3,7o b)

1206  Heptane                                     33   3         3,3o b)

1207  Hexaldehidă                                 30   3         3,31o c)

1208  Hexane                                      33   3         3,3o b)

1210  Vopsea tipografică                          33   3         3,5o

a)b)c)

1210  Vopsea tipografică                          30   3         3,31o c)

1212  Izobutanol                                  30   3         3,31o c)

1213  Izobutilacetat                              33   3         3,3o b)

1214  Izobutilamină                              338   3+8       3,22o b)

1216  Izooctene                                   33   3         3,3o b)

1218  Izoprenă inhibată                          339   3         3,2o a)

1219  Izopropanol (alcool izopropilic)            33   3         3,3o b)

1220  Izopropilacetat                             33   3         3,3o b)

1221  Izopropilamină                             338   3+8       3,22o a)

1222  Izopropilnitrat                             33   3         3,3o b)

1223  Petrol lampant                              30   3         3,31o c)

1224  Cetone, n.s.a                               33   3         3,2o b),

3o b)

1224  Cetone, n.s.a                               30   3         3,31o c)

1228  Mercaptane şi amestecuri de mercaptane     336   3+6.1     3,18o b)

lichide uşor inflamabile toxice, n.s.a

1228  Mercaptane şi amestecuri de mercaptane      36   3+6.1     3,32o c)

lichide uşor inflamabile toxice, n.s.a

1229  Mezitiloxid                                 30   3         3,31o c)

1230  Metanol                                    336   3+6.1     3,17o b)

1231  Metilacetat                                 33   3         3,3o b)

1233  Metilamilacetat                             30   3         3,31o c)

1234  Metilal                                     33   3         3,2o b)

1235  Soluţie apoasă de metilamină               338   3+8       3,22o b)

1237  Metilbutirat                                33   3         3,3o b)

1238  Metilclorformiat                           663   6.1+3+8   6.1,10o a)

1239  Eter metilclormetilic                      663   6.1+3     6.1,9o a)

1242  Metildiclorsilan                          X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

1243  Metilformiat                                33   3         3,1o a)

1244  Metilhidrazină                             663   6.1+3+8   6.1,7o a)1

1245  Metilizobutilcetonă                         33   3         3,3o b)

1246  Metilizopropenilcetonă inhibată            339   3         3,3o b)

1247  Metilmetacrilat, monomer inhibat           339   3         3,3o b)

1248  Metilpropionat                              33   3         3,3o b)

1249  Metilpropilcetonă                           33   3         3,3o b)

1250  Metiltriclorsilan                         X338   3+8       3,21o a)

1251  Metilvinilcetonă stabilizată               639   6.1+3+8   6.1,8o a)1

1259  Carbonil de nichel                         663   6.1 + 3   6.1, 3o

1261  Nitrometan                                  33   3         3,3o b)

1262  Octane                                      33   3         3,3o b)

1263  Vopsea                                      33   3         3,5o

a)b)c)

1263  Vopsea                                      30   3         3,31o c)

1263  Vopsele                                     33   3         3,5o

a)b)c)

1263  Vopsele                                     30   3         3,31o c)

1264  Paraldehidă                                 30   3         3,31o c)

1265  Pentane lichide                             33   3         3,1o a)

1265  Pentane lichide                             33   3         3,2o b)

1266  Produse  de parfumerie                      33   3         3,5o

a)b)c)

1266  Produse  de parfumerie                      30   3         3,31o c)

1267  Petrol brut                                 33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1267  Petrol brut                                 30   3         3,31o c)

1268  Destilatori de pertol, n.s.a.               33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Destilatori de pertol, n.s.a.               30   3         3,31o c)

1268  Produse petroliere, n.s.a.                  33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Produse petroliere, n.s.a.                  30   3         3,31o c)

1272  Ulei de conifere                            30   3         3,31o c)

1274  n-Propanol                                  33   3         3,3o b)

1274  n-Propanol                                  30   3         3,31o c)

1275  Propionaldehidă                             33   3         3,3o b)

1276  n-Propilacetat                              33   3         3,3o b)

1277  Propilamină                                338   3 + 8     3,22o b)

1278  n-Clorpropan (Clorură de propril)           33   3         3.2o b)

1279  1,2-Diclorpropan                            33   3         3,3o b)

1280  Propilenoxid                                33   3         3,2o a)

1281  Propilformiate                              33   3         3,3o b)

1282  Piridină                                    33   3         3,3o b)

1286  Ulei de gudron                              33   3         3,5o

a)b)c)

1286  Ulei de gudron                              30   3         3,31o c)

1287  Soluţie de cauciuc                          33   3         3,5o

a)b)c)

1287  Soluţie de cauciuc                          30   3         3,31o c)

1288  Ulei de şist                                33   3         3,3o b)

1288  Ulei de şist                                30   3         3,31o c)

1289  Soluţie de metilat de sodiu                338   3+8       3,24o b)

1289  Soluţie de metilat de sodiu                 38   3+8       3,33o c)

1292  Tetraetilsilicat                            30   3         3,31o c)

1293  Tincturi medicinale                         33   3         3,3o b)

1293  Tincturi medicinale                         30   3         3,31o c)

1294  Toluen                                      33   3         3,3o b)

1295  Triclorsilan                              X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

1296  Trietilamină                               338   3+8       3,22o b)

1297  Soluţie apoasă de trimetilamină            338   3+8       3,22o

a),b)

1297  Soluţie apoasă de trimetilamină             38   3+8       3,33o c)

1298  Trimetilclorsilan                         X338   3+8       3,21o b)

1299  Terebentină                                 30   3         3,31o c)

1300  Substituient de terebentină                 33   3         3,3o b)

1300  Substituent de terebentină                  30   3         3,31o c)

1301  Vinilacetat inhibat                        339   3         3,3o b)

1302  Eter viniletilic inhibat                   339   3         3,2o a)

1303  Clorură de viniliden inhibată              339   3         3,1o a)

1304  Eter vinilizobutilic inhibat               339   3         3,3o b)

1305  Viniltriclorsilan inhibat                 X338   3+8       3,21o a)

1306  Antiseptice lichide pentru material         33   3         3,5o b),

lemnos                                                     c)

1306  Antiseptice lichide pentru material         30   3         3,31o c)

lemnos

1307  Xileni                                      33   3         3,3o b)

1307  Xileni                                      30   3         3,31o c)

1308  Zirconiu suspendat în lichid uşor           33   3         3,1o a),

inflamabil                                                 2o a),b),

3o b)

1308  Zirconiu suspendat în lichid uşor           30   3         3,31o c)

inflamabil

1309  Aluminiu - praf acoperit                    40   4.1       4.1, 13o

b),c)

1310  Picrat de amoniu umectat                    44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1312  Borneol                                     40   4.1       4.1,6o c)

1313  Rezinat de calciu                           40   4.1       4.1,12o c)

1314  Rezinat de calciu topit                     40   4.1       4.1,12o c)

1318  Rezinat de cobalt precipitat                40   4.1       4.1,12o c)

1320  Dinitrofenol umectat                        44   4,1+0,1   4.1,22o a)

1321  Dinitrofenolate umectate                    44   4,1+0,1   4.1,22o a)

1322  Dinitrorezorcină umectată                   44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1323  Feroceriu                                   40   4.1       4.1,13o b)

1324  Peliculă fotografică şi cinematografică     40   4.1       4.1,3o c)

pe bază de nitroceluloză

1325  Substanţă solidă organică uşor              40   4.1       4.1,6o

inflamabilă, n.s.a                                         b),c)

1326  Hafniu-praf umectat                         40   4.1       4.1,13o b)

1328  Hexamitelentetramină                        40   4.1       4.1,6o c)

1330  Rezinat de mangan                           40   4.1       4.1,12o c)

1331  Chibrituri termice                          40   4.1       4.1,2o c)

1332  Metaldehidă                                 40   4.1       4.1,6o c)

1333  Ceriu                                            4,1       4.1,13o b)

1334  Naftalină brută sau purificată              40   4.1       4.1,6o c)

1336  Nitroguanidină umectată                     44   4.1+0,1   4.1,21o a)

1337  Nitroamidon umectat                         44   4.1+0,1   4.1,21o a)

1338  Fosfor amorf                                40   4.1       4.1,11o c)

1339  Heptasulfură de fosfor                      40   4.1       4.1,11o b)

1340  Pentasulfură de fosfor                     423   4.3       4.3,20o b)

1341  Sescvisulfură de fosfor                     40   4.1       4.1,11o b)

1343  Trisulfură de fosfor                        40   4.1       4.1,11o b)

1344  Trinitrofenol umectat                       40   4.1       4.1,21o a)

1345  Cauciuc în deşeuri sau cauciuc              40   4.1       4.1, 1o

regenerat                                                  b)

1346  Siliciu -  praf amorf                       40   4.1       4.1,13o c)

1347  Picrat de argint umectat                    44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1348  Dinitro-o-crezolat de sodiu umectat         44   4,1+0,1   4.1,22o a)

1349  Picramat de sodiu umectat                   44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1350  Sulf                                        40   4.1       4.1,11o c)

1352  Titan - praf umectat                        40   4.1       4.1,13o b)

1353  Fibre impregnate cu nitroceluloză,          40   4.1       4.1,3o c)

n.s.a. sau pînză 1353 impregnată cu

nitroceluloză, n.s.a.

1354  Trinitrobenzen umectat                      44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1355  Acid trinitrobenzoic umectat                44   4,1+0.1   4.1,21o a)

1356  Trinitrotoluen umectat                      44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1357  Nitrat  de uree umectat                     44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1358  Zirconiu - praf umectat                     40   4.1       4.1,13o b)

1360  Fosfură de calciu                          446   4.3+6.1   4.3,18o a)

1361  Cărbune                                     40   4.2       4.2,1o b),c)

1361  Cărbune negru                               40   4.2       4.2,1o b),c)

1362  Cărbune activ                               40   4.2       4.2,1o c)

1363  Copra                                       40   4.2       4.2,2o c)

1364  Deşeuri de bumbac impregnate cu ulei        40   4.2       4.2,3o c)

1365  Bumbac umed                                 40   4.2       4.2,3o c)

1366  Dietilzinc                                X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

1369  n-Nitrozodimetilanilină                     40   4.2       4.2,5o b)

1370  Dimetilzinc                               X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

1373  Fibră de provenienţă animalieră,            40   4.2       4.2,3o c)

vegetală sau sintetică, n.s.a

1373  Fibră de provenienţă animalieră,            40   4.2       4.2,3o c)

vegetală sau sintetică, n.s.a

1374  Făină de peşte nestabilizată                40   4.2       4.2,2o b)

1376  Oxid de fier prelucrat                      40   4.2       4.2,16o c)

1376  Fier poros - deşeuri                        40   4.2       4.2,16o c)

1378  Catalizator metalic umectat                 40   4.2       4.2,12o b)

1379  Hîrtie prelucrată neimpregnată cu           40   4.2       4.2,3o c)

uleiuri

1380  Pentaboran                                 333   4.2 + 6.1 4.2,19o a)

1381  Fosfor alb sau galben uscat                 46   4.2 + 6.1 4.2,11o a)

1382  Sulfură de potasiu anhidră                  40   4.2       4.2,13o b)

1382  Sulfură de potasiu cu conţinut de apă       40   4.2       4.2,13o b)

cristalizată mai puţin de 30%

1384  Ditionit de sodiu (Hidrosulfură de          40   4.2       4.2,13o b)

sodiu)

1385  Sulfură de sodiu anhidră                    40   4.2       4.2,13o b)

1385  Sulfură de sodiu cu conţinut de apă         40   4.2       4.2.,13o

cristalizată mai puţin de 30%                              b)

1386  Turte oleaginoase                           40   4.2       4.2,2o c)

1389  Amalgam de metale alcaline                X423   4.3       4.3,11o a)

1390  Amide de metale alcaline                   423   4.3       4.3,19o b)

1391  Metal alcalin dispersat                   X423   4.3 + 3*  4.3,11o a)

1391  Metal alcalino-pămîntos dispersat         X423   4.3+3*    4.3,11o a)

1392  Amalgam de metale alcalino-pămîntoase     X423   4.3       4.3,11o a)

1393  Aliaj de metale alcalino-pămîntoase,       423   4.3       4.3, 11o

n.s.a.                                                     b)

1394  Carbură de aluminiu                        423   4.3       4.3,17o b)

1395  Aluminiu-ferosiliciu - praf                462   4.3+6.1   4.3,15o b)

1396  Alunimiu - praf neacoperit                 423   4.3       4.3, 13o b)

1397  Fosfură de aluminiu                        446   4.3+6.1   4.3,18o a)

1398  Alunimiu silicios -praf neacoperit         423   4.3       4.3,13o c)

1400  Bariu                                      423   4.3       4.3,11o b)

1401  Calciu                                     423   4.3       4.3,11o b)

1402  Carbură de calciu                          423   4.3       4.3,17o b)

1403  Cianamidă de calciu                        423   4.3       4.3,19o c)

1404  Hidrură de calciu                          423   4,3       4.3,16o a)

1405  Siliciură de calciu                        423   4.3       4.3,12o b),c)

1407  Cesiu                                     X423   4.3 + 6.1 4.3,11o a)

1408  Ferosiciliu                                462   4,3+6,1   4.3,15o c)

1409  Hidride de metale, care intră în           423   4.3       4.3, 16o b)

reacţie cu apa, n.s.a.

1410  Tetrahidruroaluminat de litiu              423   4,3       4.3,16o a)

1411  Tetrahidruroaluminat de litiu in eter      423   4,3       4.3,16o a)

1413  Tetrahidroborat de litiu                   423   4,3       4.3,16o a)

1414  Hidrură de litiu                           423   4,3       4.3,16o a)

1415  Litiu                                     X423   4.3       4.3,11o a)

1417  Siliciură de litiu                         423   4.3       4.3,12o b)

1418  Magneziu- praf                             423   4.3 + 4.2 4.3,14o b)

1419  Fosfură de magneziu-aluminiu               426   4,3+6,1   4.3,18o a)

1420  Aliaje metalice de potasiu                X423   4.3       4.3,11o a)

1421  Aliaj lichid de metale alcaline, n.s.a.   X423   4.3       4.3,11o a)

1422  Aliaje de potasiu-sodiu                   X423   4.3       4.3,11o a)

1423  Rubidiu                                   X423   4.3       4.3,11o a)

1426  Tetrahidroborat de sodiu                   423   4,3       4.3,16o a)

1427  Hidrură de sodiu                           423   4,3       4.3,16o a)

1428  Sodiu                                     X423   4.3       4.3,11o a)

1431  Metilat de sodiu                            48   4.2 + 8   4.2,15o b)

1432  Fosfură de sodiu                           423   4,3       4.3,18o a)

1433  Fosfură de plumb                           423   4.3       4.3,18o a)

1435  Zgură de zinc                              423   4.3+4.2   4.3,13o c)

1436  Zinc - praf                                423   4.3+4.2   4.3,14o b),c)

1436  Zinc - pulbere                             423   4.3 + 4.2 4.3,14o b),c)

1437  Hidrură de zirconiu                         40   4.1       4.1,14o b)

1438  Nitrat de aluminiu                          50   5.1       5.1,22o c)

1439  Dicromat de amoniu                          50   5.1       5.1,27o b)

1442  Perclorat de amoniu                         50   5.1       5.1,12o b)

1444  Persulfat de amoniu                         50   5.1       5.1,18o c)

1445  Clorat de bariu                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1446  Nitrat de bariu                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1447  Perclorat de bariu                          56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1448  Permanganat de bariu                        56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1449  Peroxid de bariu                            56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1450  Bromate neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,16o b)

1451  Nitrat de ceciu                             50   5.1       5.1,22o c)

1452  Clorat de calciu                            50   5.1       5.1,11o b)

1453  Clorit de calciu                            50   5.1       5.1,14o b)

1454  Nitrat de calciu                            50   5.1       5.1,22o c)

1455  Perclorat de calciu                         50   5.1       5.1,13o b)

1456  Permanganat de calciu                       50   5.1       5.1,17o b)

1457  Peroxid de calciu                           50   5.1       5.1,25o b)

1458  Amestec de clorat şi borat                  50   5.1       5.1,11o b)

1459  Amestec de clorat şi clorură de             50   5.1       5.1,11o b)

magneziu

1461  Clorate neorganice, n.s.a.                  50   5,1       5.1,11o b)

1462  Clorate neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,14o b)

1463  Trioxid de crom anhidru                     58   5.1 + 8   5.1,31o b)

1465  Nitrat de didim                             50   5.1       5.1,22o c)

1466  Nitrat de fier                              50   5.1       5.1,22o c)

1467  Nitrat de guanidină                         50   5.1       5.1,22o c)

1469  Nitrat de plumb                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1470  Perclorat de plumb                          56   5.1 + 6.1 5.1o,29o b)

1471  Hipoclorit de litiu uscat sau amestec       50   5.1       5.1,15o b)

de hipoclorit de litiu

1472  Peroxid de litiu                            50   5.1       5.1,25o b)

1473  Bromat de magneziu                          50   5.1       5.1,16o b)

1474  Nitrat de magneziu                          50   5.1       5.1,22o c)

1475  Perclorat de magneziu                       50   5.1       5.1,13o b)

1476  Peroxid de magneziu                         50   5.1       5.1,25o b)

1477  Nitrate neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,22o b),c)

1479  Substanţă solidă comburantă, n.s.a.         50   5.1       5.1,27o b),c)

1481  Percloraţi neorganici, n.s.a                50   5.1       5.1,13o b)

1482  Permanganate neorganice, n.s.a.             50   5.1       5.1 17o b)

1483  Peroxizi neorganici, n.s.a.                 50   5.1       5.1,25o b)

1484  Bromat de potasiu                           50   5.1       5.1,16o b)

1485  Clorat de potasiu                           50   5.1       5.1,11o b)

1486  Nitrat de potasiu                           50   5.1       5.1,22o c)

1487  Amestecuri de nitrat de potasiu şi          50   5.1       5.1,24o b)

nitrat de sodiu

1488  Nitrit de potasiu                           50   5.1       5.1,23o b)

1489  Perclorat de potasiu                        50   5.1       5.1,13o b)

1490  Permanganat de potasiu                      50   5.1       5.1,17o b)

1491  Peroxid de potasiu                          50   5.1       5.1,25o a)

1492  Persulfat de potasiu                        50   5.1       5.1,18o c)

1493  Nitrat de argint                            50   5.1       5.1,22o b)

1494  Bromat de sodiu                             50   5.1       5.1,16o b)

1495  Clorat de sodiu                             50   5.1       5.1,11o b)

1496  Clorit de sodiu                             50   5.1       5.1,14o b)

1498  Nitrit de sodiu                             50   5.1       5.1,22o c)

1499  Amestecuri de nitrat de sodiu şi nitrat     50   5.1       5.1,22o c)

de potasiu

1500  Nitrit de sodiu                             56   5.1 + 6.1 5.1,23o c)

1502  Perclorat de sodiu                          50   5.1       5.1,13o b)

1503  Permanganat de sodiu                        50   5.1       5.1,17o b)

1504  Peroxid de sodiu                            50   5.1       5.1,25o a)

1505  Persulfat de sodiu                          50   5.1       5.1,18o c)

1506  Clorat de stronţiu                          50   5.1       5.1,11o b)

1507  Nitrat de stronţiu                          50   5.1       5.1,22o c)

1508  Perclorat de stronţiu                       50   5.1       5.1,13o b)

1509  Peroxid de stronţiu                         50   5.1       5.1,25o b)

1510  Tetranitrometan                            559   5.1 + 6.1 5.1,2o a)

1511  Complex  de carbomidă şi peroxid de         58   5.1 + 8   5.1,31o c)

hidrogen

1512   Nitrit de zinc-amoniu                      50   5.1       5.1,23o b)

1513  Clorat de zinc                              50   5.1       5.1,11o b)

1514  Nitrat de zinc                              50   5.1       5.1,22o b)

1515  Permanganat de zinc                         50   5.1       5.1,17o b)

1516  Peroxid de zinc                             50   5.1       5.1,25o b)

1517  Picramat de zirconiu umectat                44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1541  Acetoncianhidrină stabilizată               66   6.1       6.1,12o a)

1544  Alcaloizi sau săruri solide de              66   6.1       6.1,90o a)

alcaloizi, n.s.a.

1544  Alcaloizi sau săruri solide de              66   6.1       6.1,90o a)

alcaloizi, n.s.a.

1545  Alilizotiocianat inhibat                   639   6.1 + 3   6.1,20o b)

1546  Arsenat de amoniu                           60   6.1       6.1,51o b)

1547  Anilină                                     60   6.1       6.1,12o b)

1548  Hidroclorură de anilină                     60   6.1       6.1,12o c)

1549  Compus neorganic solid de stibiu,           60   6.1       6.1,59o c)

n.s.a.

1550  Lactat de stibiu                            60   6.1       6.1,59o c)

1551  Tartrat de stibiu-potasiu                   60   6.1       6.1,59o c)

1553  Acid  arsenic                               66   6.1       6.1,51o d)

1554  Acid  arsenic solid                         60   6.1       6.1,51o b)

1555  Bromură de arsen                            60   6.1       6.1 51o b)

1556  Compus lichid de arsen, n.s.a.,             66   6,1       6.1,51o a)

neorganic (arsenate, arsenite şi

sulfură de arsen)

1556  Compus lichid de arsen, n.s.a.,             60   6.1       6.1,51o

neorganic (arsenate, arsenite şi                           b),c)

sulfură de arsen)

1557  Compus solid de arsen, n.s.a.,              66   6.1       6.1,51o a)

neorganic (arsenate, arsenite şi

sulfură de arsen)

1557  Compus solid de arsen, n.s.a.,              60   6.1       6.1,51o

neorganic (arsenate, arsenite şi                           b),c)

sulfură de arsen)

1558  Arsen                                       60   6.1       6.1,51o b)

1559  Pentaoxid de arsen                          60   6.1       6.1,51o b)

1560  Triclorură de arsen                         66   6.1       6.1,51o a)

1561  Trioxid de arsen                            60   6.1       6.1,51o b)

1562  Pulbere de arsen                            60   6.1       6.1,51o b)

1564  Compus de bariu, n.s.a.                     60   6.1       6.1,60o b),c)

1565  Cianură de bariu                            66   6.1       6.1,41o a)

1566  Compus de beriliu, n.s.a.                   60   6.1       6.1,54o

b) 2,c)

1567  Beriliu - praf                              64   6.1 + 4.1 6.1,54o

b) 1.

1569  Bromacetonă                                 63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1570  Brucină                                     66   6.1       6.1,90o a)

1571  Azotură de bariu umectată                                  4.1,25o a)

1572  Acid cacodilic                              60   6.1       6.1,51o b)

1573  Arsenat de calciu                           60   6.1       6.1,51o b)

1574  Amestec solid de arsenat de calciu şi       60   6.1       6.1,51o b)

arsenit de calciu

1575  Cianură de calciu                           66   6.1       6.1,41o a)

1577  Clordinitrobenzeni                          60   6.1       6.1,12o b)

1578  Clornitrobenzeni                            60   6.1       6.1,12o b)

1579  4-Clor-o-toluidinhidroclorură               60   6.1       6.1,17o c)

1580  Clorpicrină                                 66   6.1       6.1,17o a)

1581  Amestec de clorpicrină şi bromură de        26   6.1       2,2o T

metil

1582  Amestec de clorpicrină şi bromură de        26   6.1       2,2o T

metil

1583  Amestec de clorpicrină, n.s.a.              66   6.1       6.1,17o a)

1583  Amestec de clorpicrină, n.s.a.              60   6.1       6.1,17o

b), c)

1585  Acetoarsenit de cupru                       60   6.1       6.1,51o b),

1586  Arsenit de cupru                            60   6.1       6.1,51o b)

1587  Cianură de cupru                            60   6.1       6.1,41o b)

1588  Cianuri neorganice solide, n.s.a.           66   6.1       6.1,41o a)

1588  Cianuri neorganice solide, n.s.a.           66   6.1       6.1,41o

b), c)

1589  Clorcian inhibat                           268   6,1+8     2,2o ТС

1590  Dicloraniline                               60   6.1       6.1,12o b)

1591  o-Diclorbenzen                              60   6.1       6.1,15o c)

1593  Diclormetan                                 60   6.1       6.1,15o c)

1594  Dietilsulfat                                60   6.1       6.1,14o b)

1595  Dimetilsulfat                              668   6.1 + 8   6.1,27o a)

1596  Dinitroaniline                              60   6.1       6.1,12o b)

1597  Dinirtobenzene                              60   6.1       6.1,12o b)

1598  Dinitro-o-crezol                            60   6.1       6.1,12o b)

1599  Soluţie de dinitrofenol                     60   6.1       6.1,12o

b),c)

1600  Dinitrotoluene topite                       60   6.1       6.1,24o b)1

1601  Substanţă dezinfectantă toxică solidă,      60   6.1       6.1,25o a)

n.s.a.

1601  Substanţă dezinfectantă toxică solidă,      66   6.1       6.1,25o

n.s.a.                                                     b), c)

1602  Colorant lichid toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,25o a)

1602  Colorant lichid toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,25o

b), c)

1602  Semiprodus al sintezei de coloranţi         66   6.1       6.1,25o a)

lichid toxic, n.s.a.

1602  Semiprodus al sintezei de coloranţi         60   6.1       6.1,25o

lichid toxic,n.s.a                                         b), c)

1603  Etilbromacetat                              63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1604  Etilendiamină                               83   8 + 3     8,54o b)

1605  Dibromură de etilen                         66   6.1       6.1,15o a)

1606  Arseniat de fier (III)                      60   6,1       6.1,51o b)

1607  Arsenit de fier (II)                        60   6.1       6.1,51o b)

1608  Arseniat de fier (II)                       60   6.1       6.1,51o b)

1611  Hexaetiltetrafosfat                         60   6.1       6.1,23o b)

1612  Amestec de hexaetiltetrafosfat şi gaz       26   6,1       2,1o T

comprimat

1613  Soluţie apoasă de cianură de hidrogen      663   6.1 + 3   6.1,2o

(acid cianhidric)

1614  Cianură de hidrogen stabilizată            663   6.1+3     6.1,1o

1616  Acetat de plumb                             60   6.1       6.1,62o c)

1617  Arseniate de plumb                          60   6.1       6.1,51o c)

1618  Arsenite de plumb                           60   6.1       6.1,51o b)

1620  Cianură de plumb                            60   6.1       6.1,41o b)

1621  Purpură de Londra                           60   6.1       6.1,51o b)

1622  Arseniat de magneziu                        60   6.1       6.1,51o b)

1623  Arseniat de mercur (II)                     60   6.1       6.1,51o b)

1624  Clorură de mercur (II)                      60   6.1       6.1,52o b)

1625  Nitrat de mercur (II)                       60   6.1       6.1,52o b)

1626  Cianură de mercur şi potasiu                66   6.1       6.1,41o a)

1627  Nitrat de mercur (I)                        60   6.1       6.1,52o b)

1629  Acetat de mercur                            60   6.1       6.1,52o b)

1630  Clorură de mercur(II)-amoniu                60   6.1       6.1,52o b)

1631  Benzoat de mercur (II)                      60   6.1       6.1,52o b)

1634  Bromure de mercur                           60   6.1       6.1,52o b)

1636  Cianură de mercur (II)                      60   6.1       6.1,41o b)

1637  Gluconat de mercur (II)                     60   6.1       6.1,52o b)

1638  Iodură de mercur (II)                       60   6.1       6.1,52o b)

1639  Nucleat de mercur                           60   6.1       6.1,52o b)

1640  Oleat de mercur (II)                        60   6.1       6.1,52o b)

1641  Oxid de mercur                              60   6.1       6.1,52o b)

1642  Oxicianură de mercur (II)                   60   6.1       6.1,41o b)

desensibilizată

1643  Iodură de mercur (II)-potasiu               60   6.1       6.1,52o b)

1644  Salicilat de mercur                         60   6.1       6.1,52o b)

1645  Sulfat de mercur (II)                       60   6.1       6.1,52o b)

1646  Tiocianat de mercur (II)                    60   6.1       6.1,52o b)

1647  Amestec  lichid de bromură de metil şi      66   6.1       6.1,15o a)

dibromură de etilen

1648  Acetonitril (cianură de metil)              33   3         3,3o b)

1649  Aditiv antidetonator pentru combustibil     66   6.1       6.1,31o a)

de motor

1650  B-Naftilamină                               60   6.1       6.1,12o b)

1651  Naftiltiouree                               60   6.1       6.1,21o b)

1652  Naftiluree                                  60   6.1       6., 12o b)

1653  Cianură de nichel                           60   6.1       6.1,41o b)

1654  Nicotină                                    60   6.1       6.1,90o b)

1655  Compus solid de nicotină sau preparat       66   6.1       6.1,90o a)

de  nicotină, n.s.a.

1655  Compus solid de nicotină sau preparat       66   6.1       6.1,90o

de nicotină, n.s.a.                                        b),c)

1656  Hidroclorură de nicotină sau soluţie de     60   6.1       6.1,90o b)

hidroclorură de nicotină

1657  Salicilat de nicotină                       60   6.1       6.1,90o b)

1658  Sulfat de nicotină solid                    60   6.1       6.1,90o b)

1658  Soluţie de sulfat de nicotină               60   6.1       6.1,90o b)

1659  Tartrat de nicotină                         60   6.1       6.1,90o b)

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

1660  Oxid de azot comprimat                     265   6.1+      2,1o TOC

0,5+8

1661  Nitroaniline (o-, m-, p-)                   60   6.1       6.1,12o b)

1662  Nitrobenzen                                 60   6.1       6.1,12o b)

1663  Nitrofenoli (o-, m-, p-)                    60   6.1       6.1,12o c)

1664  Nitrotoluene (o-, m-, p-)                   60   6.1       6.1,12o b)

1665  Nitroxilen (o-, m-, p-)                     60   6.1       6.1,12o b)

1669  Pentacloretan                               60   6.1       6.1,15o b)

1670  Perclormetilmercaptan                       66   6.1       6.1,17o a)

1671  Fenol solid                                 60   6.1       6.1,14o b)

1672  Fenilcarbilaminoclorură                     66   6.1       6.1,17o a)

1673  Fenilendiamine (o-, m-, p-)                 60   6.1       6.1,12o c)

1674  Fenilmercuracetat                           60   6.1       6.1,33o b)

1677  Arseniat de potasiu                         60   6.1       6.1,51o b)

1678  Arsenit de potasiu                          60   6.1       6.1,51o b)

1679  Potasiu tetracianocuprat (I)               6.0   6.1       6.1,41o b)

1680  Cianură de potasiu                          66   6.1       6.1,41o a)

1683  Arsenit de argint                           60   6.1       6.1,51o b)

1684  Cianură de argint                           60   6.1       6.1,41o b)

1685  Arseniat de sodiu                           60   6.1       6.1,51o b)

1686  Soluţie apoasă de arsenit de sodiu          60   6.1       6.1,51o

b),c)

1687  Azotură de sodiu                                 6.1       6.1,42o b)

1688  Cacodilat de sodiu                          60   6.1       6.1,51o b)

1689  Cianură de sodiu                            66   6.1       6.1,41o a)

1690  Clorură de sodiu                            60   6.1       6.1,63o c)

1691  Arsenit de stronţiu                         60   6.1       6.1,51o b)

1692  Stricnină sau săruri de stricnină           66   6.1       6.1,90o a)

1693  Substanţă lacrimogenă lichidă sau           66   6.1       6.1,25o a)

solidă, n.s.a

1693  Substanţă lacrimogenă lichidă sau           60   6.1       6.1,25o b)

solidă, n.s.a

1694  Brombenzilcianuri                           66   6.1       6.1 17o a)

1695  Cloracetonă stabilizată                    663   6.1 + 3   6.1,10o a)

+ 8

1697  Cloracetofenonă                             60   6.1       6.1,17o b)

1698  Difenilaminclorarsin                        66   6,1       6.1,34o a)

1699  Difenilclorarsin                            66   6.1       6.1,34o a)

1700  Lumînări fumigene lacrimogene                    6.1+4,1   6.1,26o b)

1701  Bromură xilil                               60   6.1       6.1,15o b)

1702  1,1,2,2-Tatracloretan                       60   6.1       6.1,15o b)

1704  Tetraetilditiopirofosfat                    60   6.1       6.1,23o b)

1707  Compus de taliu, n.s.a.                     60   6.1       6.1,53o b)

1708  Toluidine                                   60   6.1       6.1,12o b)

1709  2,4-Toluilendiamină                         60   6.1       6.1,12o c)

1710  Tricloretilenă                              60   6.1       6.1,15o c)

1711  Xilildine                                   60   6.1       6.1,12o b)

1712  Arseniat de zinc                            60   6.1       6.1,51o b)

1712  Amestec de arsenat de zinc şi arsenit       60   6.1       6.1,51o b)

de zinc

1712  Arsenit de zinc                             60   6.1       6.1,51o b)

1713  Cianură de zinc                             66   6.1       6.1,41o a)

1714  Fosfură de zinc                            446   4.3+6.1   4.3,18o a)

1715  Anhidridă  acetică                          83   8 + 3     8,32o b)2

1716  Acetilbromură                               80   8         8,35o b)1

1717  Acetilclorură                             X338   3 + 8     3,25o b)

1718  Acid butilfosforic                          80   8         8,38o c)

1719  Lichid alcalin caustic, n.s.a               80   8         8,42o b),c)

1722  Alilclorformiat                            638   6.1 + 8   6.1,28o a)

+ 3

1723  Iodură de alie                             338   3 + 8     3,25o b)

1724  Aliltriclorsilan stabilizat               X839   8 + 3     8,37o b)

1725  Bromură de aluminiu anhidră                 80   8         8,11o,b)

1726  Clorură de aluminiu anhidră                 80   8         8,11ob)

1727  Hidrodifluorură de amoniu solidă            80   8         8,9o b)

1728  Amiltriclorsilan                           X80   8         8,36o b)

1729  Anizoilclorură                              80   8         8.35o b)1

1730  Pentaclorură de stibiu lichidă             X80   8         8,12o b)

1731  Soluţie de pentaclorură de stibiu           80   8         8,12o b) c)

1732  Pentafluorură de stibiu                     86   8 +6.1    8,10o b)

1733  Triclorură de stibiu                        80   8         8,11o b)

1736  Benzoilclorură                              80   8         8,35o b)1

1737  Benzilbromură                               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

1738  Benzilclorură                               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

1739  Benzilclorformiat                           88   8         8.64o a)

1740  Hidrodifluoruri, n.s.a.                     80   8         8.9o b),c)

1741  Triclorură de bor                          268   6,1+8     2,2o ТС

1742  Trifluorură de bor şi acid acetic -         80   8         8,33o b)

complex

1743  Trifluorură de bor şi acid propionic -      80   8         8,33o b)

complex

1744  Brom sau soluţie de brom                   886   8 +  6.1  8,14o

1745  Pentafluorură de brom                      568   5.1+6.1+  5.1,5o

8

1746  Trifluorură de brom                        568   5.1+6.1+  5.1,5o

8

1747  Butiltriclorsilan                          X83   8+3       8,37o b)

1748  Hipoclorit de calciu                        50   5.1       5.1,15o b)

1748  Amestec solid de hipoclorită de calciu      50   5.1       5.1,15o b)

1749  Trifluorură de clor                        265   6.1+05+8  2,2o TOC

1750  Soluţie de acid cloracetic                  68   6.1+8     6.1,27o b)

1751  Acid cloracetic solid                       68   6.1+8     6.1,27o b)

1752  Cloracetilclorură                          668   6.1+8     6.1 27o a)

1753  Clorfeniltriclorsilan                      X80   8         8,36o b)

1754  Acid clorsulfonic                          X88   8         8,12o a)

1755  Soluţie de acid cromic                      80   8         8,17o b),c)

1756  Fluorură de crom solidă                     80   8         8,9o b)

1757  Soliţie de fluorură de crom                 80   8         8.8o b),c)

1758  Oxidiclorură de crom                       X88   8         8,12o a)

1759  Substanţă corozivă solidă, n.s.a.           88   8         8,65o a)

1759  Substanţă corozivă solidă, n.s.a.           80   8         8,65o b),c)

1760  Lichid coroziv, n.s.a.                      88   8         8,66o a)

1760  Lichid coroziv, n.s.a.                      80   8         8,66o b),c)

1761  Soluţie de cupruetilendiamină               86   8+6.1     8,53o b),c)

1762  Ciclohexeniltriclorsilan                   X80   8         8,36o b)

1763  Ciclohexiltriclorsilan                     X80   8         8,36o b)

1764  Acid dicloracetic                           80   8         8,32o b)1

1765  Dicloracetilclorură                        X80   8         8,35o b)1

1766  Diclorfeniltriclorsilan                    X80   8         8,36o b)

1767  Dietildiclorsilan                           83   8+3       8,37o b)

1768  Acid difluorfosforic                        80   8         8,8o b)

1769  Difenildiclorsilan                         X80   8         8,36o b)

1770  Difenilmetilbromură                         80   8         8,65o b)

1771  Dodeciltriclorsilan                        X80   8         8,36o b)

1773  Clorură de fier (III) anhidră               80   8         8,11o c)

1774  Lichid pentru alimentarea                   80   8         8,82o b)

extinctoarelor

1775  Acid tetrafluorboric                        80   8         8,8o b)

1776  Acid fluorfosforic anhidru                  80   8         8,8o b)

1777  Acid  fluorsulfonic                         88   8         8,8o a)

1778  Acid hexafluorosilicic                      80   8         8,8o b)

1779  Acid formic                                 80   8         8,32o b)l.

1780  Clorură de fumaril                          80   8         8,35o b)l.

1781  Hexadeciltriclorsilan                      X80   8         8,36o b)

1782  Acid hexafluorfosforic                      80   8         8,8o b)

1783  Soluţie de hexametilendiamină               80   8         8,53o b),c)

1784  Hexiltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1786  Amestec de acid fluorhidric şi acid        886   8 + 6.1   8,7o a)

sulfuric

1787  Soluţie de acid iodhidric                   80   8         8,5o b),c)

1788  Soluţie de acid bromhidric                  80   8         8,5o b),c)

1789  Soluţie de acid clorhidric                  80   8         8,5o b),c)

1790  Soluţie de acid fluorhidric cu conţinut    886   8 +6.1    8,6o

de peste 85% de fluorură de hidrogen

fluorat

1790  Soluţie de acid fluorhidric cu conţinut    886   8 + 6.1   8,7o a)

de peste 60%, însă nu mai mare de 85%

de hidrogen fluorat

1790  Soluţie de acid fluorhidric cu conţinut     86   8 + 6.1   8,7o b)

de cel puţin 60% de hidrogen

1791  Soluţie de hipoclorură                      80   8         8,61o b),c)

1792  Monoclorură de iod                          80   8         8,12o b)

1793  Acid izopropilfosforic                      80   8         8,38o c)

1794  Sulfat de plumb                             80   8         8,1o b)

1796  Amestec de acid nitrant cu conţinut de     885   8 + 05    8,3o a)

acid azotic de peste 50%

1796  Amestec de acid nitrant cu conţinut de      80   8         8,3o b)

acid azotic de cel puţin 50%

1799  Noniltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1800  Octadeciltriclorsilan                      X80   8         8,36o b)

1801  Octiltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1802  Acid percloric                              85   8         8,4o b)

1803  Acid fenolsulfonic lichid                   80   8         8,34o b)

1804  Feniltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1805  Acid fosforic                               80   8         8,17o c)

1806  Pentaclorură de fosfor                      80   8         8,11o b)

1807  Pentaoxid de fosfor                         80   8         8,16o b)

1808  Tribromură de fosfor                       X80   8         8,12o b)

1809  Triclorură de fosfor                       668   6.1 + 8   8,67o a)

1810  Oxiclorură de fosfor                       X80   8         8,12o b)

1811  Hidrodifluorură de potasiu                  86   8 + 6.1   8,9o b)

1812  Fluorură de potasiu                         60   6.1       6.1,63o c)

1813  Hidroxid de potasiu solid                   80   8         8,41o b)

1814  Soluţie de hidroxid de potasiu              80   8         8,42o b),c)

1815  Propionilclorură                           338   3 + 8     3,25o b)

1816  Propiltriclorsilan                         X83   8 + 3     8,37o b)

1817  Pirosulfurilclorură                        X80   8         8,12o b)

1818  Tetraclorură de siliciu                    X80   8         8,12o b)

1819  Soluţie de aluminat de sodiu                80   8         8,42o b),c)

1823  Hidroxid de sodiu solid                     80   8         8,41o b)

1824  Hidroxid de sodiu în soluţie                80   8         8,41o b),

1825  Oxid de sodiu                               80   8         8,41o b)

1826  Amestec acid nitrant prelucrat  cu         885   8 +  05   8,3o a)

conţinut de acid azotic de peste 50%

1826  Amestec acid nitrant prelucrat  cu          80   8         8,3o b)

conţinut de acid azotic mai puţin de

50%

1827  Tetraclorură de staniu anhidră             X80   8         8,12o b)

1828  Cloruri de sulf                            X88   8         8,12o a)

1829  Trioxid de sulf, inhibat sau bioxid de     X88   8         8,1o a)

sulf stabilizat

1830  Acid sulfuric cu conţinut de peste 51%     X88   8         8,1o b)

de acid

1831  Acid sulfuric fumigen                     X886   8 + 6.1   8,1o a)

1832  Acid sulfuric prelucrat                     80   8         8,1o b)

1833  Acid sulfuros                               80   8         8,1o b)

1834  Clorură de sulfuril                        X88   8         8,12o a)

1835  Hidroxid de tetrametil amoniu               80   8         8,51o b)

1836  Clorură de tionil                          X88   8         8,12o a)

1837  Clorură de tiofosforil                     X80   8         8,12o b)

1838  Tetraclorură de titan                      X80   8         8,12o b)

1839  Acid tricloracetic                          80   8         8,31o b)

1840  Clorură de zinc în soluţie                  80   8         8,5o c)

1841  Acetaldehidomoniac                          90   9         9,31o c)

1843  Dinitro-o-crezolat de amoniu                60   6.1       6.1,12o b)

1846  Tetraclorură de carbon                      60   6.1       6.1,15o b)

1847  Cristalohidrat de sulfură de potasiu        80   8         8,45o b)l

1848  Acid propionic                              80   8         8,32o c)

1849  Cristalohidrat de sulfură de sodiu          80   8         8,45o b)l.

1851  Preparat medicinal lichid toxic, n.s.a.     60   6.1       6.1,90o

b),c)

1854  Aliaje de bariu piroforice                  40   4.1       4.2,12oa)

1855  Caliu piroforic sau aliaje de caliu         40   4,2       4.2,12o a)

piroforice 1855

1858  Hexafluorpropilenă (R1216)                  20   2         2,2o A

1859  Tetraclorură de siliciu  comprimată        268   6.1 + 8   2.1o TC

1860  Vinilfluorură                              239   3         2,2o F

1862  Etilcrotonat                                33   3         3,3o b)

1863  Combustibil avia pentru motor cu            33   3         3.1o a),

turbină                                                    2a),b),

3o b)

1863  Combustibil avia pentru motor cu            30   3         3.31o c),

turbină

1865  norm-propilnitrat                           33   3         3,3o b)

1866  Smoală inflamabilă în soluţie               33   3         3.5o a),

b),c)

1866  Smoală inflamabilă în soluţie               30   3         3.31o c)

1868  Decaboran                                   46   4.1 + 6.1 4.1,16o b)

1869  Magneziu                                    40   4.1       4.1,13o c)

1869  Aliaje de magniu                            40   4.1       4.1,13o c)

1870  Borhidrură de potasiu                      423   4.3       4.3,16o a)

1871  Hidrură de tinan                            40   4.1       4.1,14o b)

1872  Dioxid de plumb                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o c)

1873  Acid clorhidric cu conţinut de acid        558   5.1 + 8   5.1,3o a)

60%, dar nu mai mult de 72%

1884  Oxid de bariu                               60   6.1       6.1,60o c)

1885  Benzidină                                   60   6.1       6.1,12o b)

1886  Clorură de benzilidenă                      60   6.1       6.1,15o b)

1887  Bromclormetan                               60   6.1       6.1,15o a)

1888  Cloroform                                   60   6.1       6.1,15o c)

1889  Bromură de cian                            668   6.1+8     6.1,27o c)

1891  Bromură de etil                             60   6.1       6.1,15o b)

1892  Etildiclorarsin                             66   6.1       6.1,34o a)

1894  Hidroxid de fenilmercur                     60   6.1       6.1,33o b)

1895  Nitrat de fenilmercur                       60   6.1       6.1,33o b)

1897  Tetracloretilenă                            60   6.1       6.1,15o c)

1898  Acetiliodură                                80   8         8,35o b)l.

1902  Acid diizooctilfosforic                     80   8         8,38o c)

1903  Dezinfectant lichid coroziv, n.s.a.         88   8         8,66o a)

1903  Dezinfectant lichid coroziv, n.s.a.         88   8         8,66o b),c)

1905  Acid selenic                                88   8         8,16o a)

1906  Acid sulfuric, regenerat din gudron         80   8         8.1o b)

acid

1907  Var natronat                                80   8         8,41o c)

1908  Clorit în soluţie                           80   8         8,61o b),c)

1911  Diboran comprimat                          263   6.1+3     2,1o TF

1912  Metilclorură şi amestec de metilclorură     23   3         2,2o F

1913  Neon răcit lichid                           22   2         2,3o A

1914  Butilpropionate                             30   3         3,31o c)

1915  Ciclohexanon                                30   3         3,31o c)

1916  Eter 2,2-diclordietilic                     63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1917  Etilacrilat inhibat                        339   3         3,3o b)

1918  Izopropilbenzen (Cumol)                     30   3         3,31o c)

1919  Metilacrilat inhibat                       339   3         3,3o b)

1920  Nonane                                      30   3         3,31o,c)

1921  Propilenimină inhibată                     336   3 + 6.1   3,12o

1922  Pirolidină                                 338   3 + 8     3,23o b)

1923  Ditionit de potasiu                         40   4.2       4.2,13o b)

1928  Bromură de metilmagneziu în eter etilic   X323   4.3 + 3   4.3,3o a)

1929  Ditionit de potasiu                         40   4.2       4.2,13o b)

1931  Ditionit de zinc                            90   9         9,32o c)

1932  Deşeuri de circoniu                         40   4.2       4.2,12o c)

1935  Cianură în soluţie, n.s.a.                  66   6.1       6.1,41o a)

1935  Cianură în soluţie, n.s.a.                  60   6.1       6.1, 41o

b), c)

1938  Acid bromacetic                             80   8         8,31o b)

1939  Oxibromură de fosfor                        80   8         8,11o b)

1940  Acid tioglicolic                            80   8         8,32o

b)l.

1941  Dibromdifluormetan                          90   9         9,33o c)

1942  Nitrat de amoniu                            50   5.1       5.1,21o c)

1944  Chibrituri inofensive                       40   4.1       4.1,2o c)

1945  Chibrituri de parafină                      40   4.1       4.1,2o c)

1950  Aerosoli                                    20   2         2,5o A

1950  Aerosoli                                    25   2+0.5     2,5o O

1950  Aerosoli                                    23   3         2,5o F

1950  Aerosoli                                    26   6.1       2,5o T

1950  Aerosoli                                   263   6.1+3     2,5o TF

1950  Aerosoli                                   268   6.1+8     2,5o TC

1050  Aerosoli                                   265   6.1+05    2,5o TO

1950  Aerosoli                                   263   6.1+3+8   2,5o TFC

1950  Aerosoli                                   268   6.1+05+8  2,5o TOC

1951  Argon răcit lichid                          22   2         2,3o A

1952  Oxid de etilenă şi amestec de oxid de       20   2         2,2o A

carbon cu conţinut de oxid de etilenă

nu mai mult de 9%

1953  Gaz comprimat toxic inflamabil, n.s.a.     263   6.1 + 3   2,1o TF

1954  Gaz comprimat inflamabil, n.s.a.            23   3         2,1o F

1955  Gaz comprimat toxic, n.s.a.                 26   6.1       2,1o T

1956  Gaz comprimat, n.s.a.                       20   2         2,1o A

1957  Deuteriu comprimat                          23   3         2,1o F

1958  1,2-Diclor-1,1,2,2-tetrafluoretan           20   2         2,2o A

(R114)

1959  1,1-Difluoretilenă (R1132a)                239   3         2,2o F

1961  Etan răcit comprimat                       223   3         2,3o F

1962  Etilenă comprimată                          23   3         2,1o F

1963  Heliu răcit comprimat                       22   2         2,3o A

1964  Amestec de hidrocarburi gazoase             23   3         2,1o F

comprimate, n.s.a.

1965  Butan (denumire comercială), vezi           23   3         2,2o F

Amestec A, A01, A02, AO

1965  Amestec A, A01, A02, AO, A1, B1, B2,        23   3         2,2o F

B,C: vezi Amestec de hidrocarburi

gazoase lichefiate, n.s.a.

1965  Propan (denumire comercială): vezi          23   3         2,2o F

Amestec C.

1965  Amestec de hidrocarburi gazoase             23   3         2,2o F

lichefiat, n.s.a.

1966  Hidrogen răcit lichid                      223   3         2,3o F

1967  Gaz insecticid toxic, n.s.a.                26   6,1       2,2o T

1968  Gaz insecticid, n.s.a.                      20   2         2,2o A

1969  Izobutan                                    23   3         2,2o F

1970  Cripton răcit lichid                        22   2         2,3o A

1971  Metan comprimat                             23   3         2,1o F

1971  Gaz natural comprimat                       23   3         2,1Fo

1972  Gaz natural răcit lichid                   223   3         2,3o F

1972  Metan răcit lichid                         223   3         3,3o F

1973  Clordifluormetan şi amestec de              20   2         2,2Ao

clorpentanfluoretan (R502)

1974  Clordifluorbrometan (R12B1)                 20   2         2,2o A

1975  Oxid de azot şi diaoxid de azot în                         2,2o TOC

amestec

1976  Octafluorciclobutan (RC318)                 20             2,2o A

1977  Azot răcit lichid                           22   2         2,3o A

1978  Propan                                      23   2         2,2o F

1979  Amestec de gaze rare                        20   2         2,1o A

1980  Amestec de gaze rare şi oxigen              20   2         2,1o A

comprimat

1981  Amestec de gaze rare şi azot comprimat      20   2         2,1o A

1982  Tetrafluormetan (R14) comprimat             20   2         2,1o A

1983  1-Clor-2,2,2-trifluoretan (R133a)           20   2         2,2o A

1984  Trifluormetan (R23)                         20   2         2,2o A

1986  Alcool inflamabil toxic, n.s.a.            336   3 + 6.1   3,17o a),b)

1986  Alcool inflamabil toxic, n.s.a.             36   3 + 6.1   3,32o c),

1987  Alcool inflamabil, n.s.a.                   33   3         3,2b),3o b)

1987  Alcool inflamabil, n.s.a.                   30   3         3,31o c)

1988  Aldehide inflamabile toxice, n.s.a.        336   3 + 6.1   3,17o a), b)

1988  Aldehide inflamabile toxice, n.s.a          36   3 + 6.1   3,32o c)

1989  Aldehide inflamabile, n.s.a.                33   3         3,2o b),3b)

1989  Aldehide inflamabile, n.s.a.                30   3         3,31o c)

1990  Benzaldehidă                                90   9         9,34o c)

1991  Cloroprenă inhibată                        336   3 + 6.1   3,16o a)

1992  Lichid inflamabil toxic, n.s.a.             36   3 + 6.1   3,32o c)

1992  Lichid inflamabil toxic, n.s.a.            336   3 + 6.1   3,19o a),b)

1993  Lichid inflamabil, n.s.a.                   33   3         3,1o a),

2 a),b),3

b),5c)

1993  Lichid inflamabil, n.s.a.                   30   3         3,31o c)

1994  Pentacarbonil de fier                      663   6.1 + 3   6.1,3o

1999  Gudron lichid                               33   3         3,5o b),c)

1999  Gudron lichid                               30   3         3,31o c)

2000  Celuloidă                                   40   4,1       4,1,3o b)

2001  Naftenate de cobalt - praf                  40   4.1       4.1,12o c)

2002  Sulfură de potasiu anhidră                  40   4.2       4.2,4o c)

2003  Alchile de metale hidroreactive,          X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

n.s.a., sau arile de metale

hidroreactive, n.s.a.

2004  Diamidă de magneziu                         40   4.2       4.2,16o b)

2005  Difenil de magneziu                       X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

2006  Masă plastică pe bază de nitroceloză,       40   4,2       4.2,12o c)

n.s.a.

2008  Circoniu-pulbere uscată                     40   4.2       4.2,12o

b),c)

2009  Circoniu solid                              40   4,2       4.2,12o c)

2010  Hidrură de magneziu                        423   4.3       4.3,16o a)

2011  Fosfură de magniu                          446   4,3+6.1   4.3,18o a)

2012  Fosfură de potasiu                         446   4,3+6.1   4.3,18o a)

2013  Fosfură de stronţiu                        446   4,3+6.1   4.3,18o c)

2014  Peroxid de hidrogen, soluţie apoasă         58   5.1 + 8   5.1,1o b)

2015  Soluţie apoasă de peroxid de hidrogen      559   5.1 + 8   5.1,1o a)

stabilizat

2015  Peroxid de hidrogen stabilizat             559   5,1+8     5.1,1o a)

2016  Muniţii chimice cu substanţe                     6.1       6.1,25o b)

otrăvitoare neexplozibile

2017  Muniţii lacrimogene neexplozibile                6.1+8     6.1,27o b)

2018  Cloranilină solidă                          60   6.1       6.1,12o b)

2019  Cloranilină lichidă                         60   6.1       6.1,12o b)

2020  Clorfenoli solizi                           60   6.1       6.1,17o c)

2021  Clorfenoli lichizi                          60   6.1       6.1,17o c)

2022  Acid crezilic                               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2023  Epiclorhidrină                              63   6.1 + 3   6.1,16o b)

2024  Compus de mercur lichid, n.s.a.             66   6.1       6.1,52o a)

2024  Compus de mercur lichid, n.s.a.             60   6.1       6.1,52o

b),c)

2025  Compus de mercur lichid, n.s.a.             66   6.1       6.1,52o a)

2025  Compus de mercur lichid, n.s.a.             60   6.1       6.1,52o

b),c)

2026  Compus de fenilmercur, n.s.a.               66   6.1       6.1,33o a)

2026  Compus de fenilmercur, n.s.a.               60   6.1       6.1,33o

b),c)

2027  Arsenit de sodiu solid                      60   6.1       6.1,51o b)

2028  Bombe fumigene neexplozibile                80   8         8,82o b)

2029  Hidrazină anhidră                                          8,44o a)

2030  Hidrazinhidrat                              86   8+6.1     8,44o b)

2030  Hidrazină soluţie apoasă                    86   8+6.1     8,44o b)

2031  Acid nitric cu conţinut de peste 70% de    885   8 + 05    8,2o a)l.

acid pur

2031  Acid nitric cu conţinut de acid pur mai     80   8         8,2o b)

puţin de 70%

2032  Acid azotic roşu fumigen                   856   8+05+6.1  8,2o a)2

2033  Monoxid de potasiu                          80   8         8,41o b)

2034  Amestec de hidrogen şi metan                23   3         2,1o F

2035  1,1,1-Trifluoretan (R143a)                  23   3         2,2o F

2036  Xenon comprimat                             20   2         2,2o A

2037  Recipiente mici care conţin gaz             20   2         2,5o A

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz             25   2+0,5     2,5o O

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz             23   3         2,5o F

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz             26   6.1       2,5o T

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            263   6.1+3     2,5o TF

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            668   6,1+8     2,5o TC

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            265   6.1+0,5   2,5o TO

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            263   6.1+3+8   2,5o TFC

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            268   6.1+0.5+  2,5o TOC

(butelii de gaz)                                 8

2038  Dinitrotoluen                               60   6.1       6.1,12o b)

2044  2,2-Dimetilpropan                           23   3         2,2o F

2045  Izobutiraldehidă                            33   3         3,3o b)

2046  Cimene (o-, m-, p-)                         30   3         3,31o c)

(metilizopropilbenzen)

2047  Diclorpropene                               33   3         3,3o b)

2047  Diclorpropene                               33   3         3,31o c)

2048  Diciclopentadienă                           30   3         3,31o c)

2049  Dietilbenzene (o-,m-,p)                     30   3         3,31o c)

2050  Diizobutilenă-amestecuri de izomeri         33   3         3,3o b)

2051  2-Dimetilaminoetanol                        83   8 + 3     8,54o b)

2052  Dipentenă                                   30   3         3,31o c)

2053  Metilizobutilcarbinol                       30   3         3,31o c)

2054  Morfolin                                    30   3         3,31o c)

2055  Stiren monomer inhibat                      39   3         3,31o c)

2056  Tetrahidrofuran                             33   3         3,3o b)

2057  Tripropilenă                                33   3         3,3o b)

2057  Tripropilenă                                30   3         3,31o C

2058  Valeraldehidă                               33   3         3,4o a),b)

2059  Nitroceluloză inflamabilă, soluţie          33   3         3,4o a),b)

apoasă

2059  Nitroceluloză inflamabilă, soluţie          30   3         3,34o c)

apoasă

2067  Îngrăşăminte cu azotat de amoniu tip A1     50   5.1       5.1,21o c)

2068  Ingrăşăminte cu azotat de amoniu tip A2     50   5.1       5.1,21o c)

2069  Îngrăşăminte cu azotat de amoniu tip A3     50   5.1       5.1,21o c)

2070  Îngrăşăminte cu azotat de amoniu tip A4     50   5.1       5.1,21o c)

2073  Amoniac, soluţie apoasă cu conţinut de      20   2         2,4o A

peste 35%, însă nu mai mult de 40% de

amoniac

2073  Amoniac, soluţie apoasă cu conţinut de      20   2         2,4o A

amoniac de peste 40%, însă nu mai mult

de 50% de amoniac

2074  Acrilamidă                                  60   6,1       6.1,12o c)

2075  Cloral anhidru inhibat                      60   6.1       6.1,17o b)

2076  Crezole (o-,m-,p)                           68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2077  alfa-Naftilamină                            60   6.1       6.1,12o c)

2078  Toluendiizooctan                            60   6.1       6.1,19o b)

2079  Dietilentriamină                            80   8         8,53o b)

2187  Dioxid de carbon răcit lichid               22   2         2,3o A

2188  Arsină                                     263   6.1+3     2,2o TF

2189  Diclorsilan                                263   6.1+05+8  2,2o TFC

2190  Difluorură de oxigen comprimată                            2,1o TOC

2191  Fluorură de sulfuril                        26   6.1       2.2o T

2192  Germaniu                                   263   6.1+3     2,2o TF

2193  Hexafluoretan (R116)-comprimat              20   2         2,1o A

2194  Hexafluorură de seleniu                    268   6.1+8     2,2o TC

2195  Hexafluorură de telur                      268   6.1+8     2,2o TC

2196  Hexafluorură de wolfram                    268   6.1+8     2,2o TC

2197  Hidrogen iodat ahnidru                     268   6.1+8     2.2o TC

Iodură de hidrogen

2198  Pentafluorură de fosfor comprimată         268   6.1+8     2,1o TC

2199  Fosfină                                    263   6.1+3     2,2o TF

2200  Propadienă inhibată                        239   3         2,2o F

2201  Hemioxid de azot răcit lichid              225   2 + 05    2,30o

2202  Selinid de hidrogen                        263   6.1+3     2,2o TF

2203  Silan comprimat                             23   3         2,1o F

2204  Sulfură de carbonil                        263   6.1 + 3   2,2o TF

2205  Adiponitril                                 60   6.1       6.1,12o c)

2206  Izooctan toxic, n.s.a.                      60   6.1       6.1,19o

b),c)

2206  Izooctan toxic în soluţie, n.s.a.           60   6.1       6.1,19o

b),c)

2208  Hipoclorit de calciu in amestec uscat       50   5.1       5.1,15o c)

2209  Formaldehidă în soluţie                     80   8         8,63o c)

2210  Maneb                                       40   4.2 + 4.3 4.2,16o c)

2210  Preparat de maneb                           40   4.2 + 4.3 4.2,16o c)

2211  Polimer expansibil in granule               90   -         9,4o c)

2212  Azbest albastru (Crocidolit)                90   9         9,1o b)

2212  Azbest brun (Amozit sau mizorit)            90   9         9,1o b)

2213  Paraformaldehidă                            40   4,1       4.1,6o c)

2214  Anhidridă ftalică                           80   8         8,31o c)

2215  Anhidridă maleinică                         80   8         8,31o c)

2217  Turte oleaginoase                           40   4.2       4.2,2o c)

2218  Acid acrilic inhibat                       839   8 + 3     8,32o b)2

2219  Eter alilglicidilic                         30   3         3,31o c)

2222  Anizol (eter fenilmetilic)                  30   3         3,31o c)

2224  Benzonnitril                                60   6.1       6.1,12o b)

2225  Clorură de benzensulfonil                   80   8         8,35o c)

2226  Triclorură de benzen                        80   8         8,66o b)

2227  n-Butilmetacrilat inhibat                   39   3         3,31o c)

2232  Aldehidă cloracetică                        66   6.1       6.1,17o a)

2233  Cloranizidine                               60   6.1       6.1,17o c)

2234  Clorbenzotrifluoruri (o-,m-,p-)             30   3         3,31o c)

2235  Cloruri de clorbenzil                       60   6,1       6.1,17o c)

2236  3-clor-4-metil fenilizocianat               60   6.1       6.1,19o b)

2237  Clornitroanilină                            60   6.1       6.1,17o c)

2238  Clortoluen (o-,m-,p-)                       30   3         3,31o c)

2239  Clortoluidine                               60   6.1       6.1,17o c)

2240  Acid cromsulfuric                           88   8         8,1o a)

2241  Cicloheptan                                 33   3         3,3o b)

2242  Cicloheptenă                                33   3         3,3o b)

2243  Ciclohexilacetat                            30   3         3,31o c)

2244  Ciclopentanol                               30   3         3,31o c)

2245  Ciclopentanon                               30   3         3,31o c)

2246  Ciclopentenă                                33   3         3,2o b)

2247  n-Decan                                     30   3         3,31o c)

2248  Di-n-butilamină                             83   8 + 3     8,54o b)

2250  Diclorfenilizocianate                       60   6.1       6.1,19o b)

2251  2.5-Norbornadienă (Diciloheptadienă)       339   3         3,3o b)

inhibată

2252  1,2-Dimetoxietan                            33   3         3,3o b)

2253  N,N-Dimetilanilină                          60   6.1       6.1,12o b)

2254  Chibrituri genistice                        40   4,1       4.1,2o c)

2256  Ciclohexenă                                 33   3         3,3o b)

2257  Potasiu                                   X423   4.3       4.3,11o a)

2258  1,2-Propilendiamină                         83   8 + 3     8,54o b)

2259  Trietilentetramină                          80   8         8,53o b)

2260  Tripropilamină                              38   3 + 8     3,33o c)

2261  Xilenol                                     60   6.1       6.1,14o b)

2262  Clorură de dimetilcarbamil                  80   8         8,35o b)l

2263  Dimetilciclohexan                           33   3         3,3o b)

2264  Dimetilciclohexilamină                      83   8 + 3     8,54o b)

2265  N,N-Dimetilformamidă                        30   3         3,31o c)

2266  Dimetil-N-propilamin                       338   3 + 8     3,22o b)

2267  Clorură de dimetiltiofosforil               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2269  3,3-Iminodipropilamină                      80   8         3,53o c)

2270  Etilamină în soluţie apoasă                338   3 + 8     3,22o b)

2271  Etilamilcetone                              30   3         3,31o c)

2272  N-Etilanilină                               60   6.1       6.1,12o c)

2273  2-Etilanilină                               60   6.1       6.1,12o c)

2274  N-Etil-benzilanilină                        60   6.1       6.1,12o c)

2275  2-Etilbutanol                               30   3         3,31o c)

2276  2-Etilhexilamină                            38   3 + 8     3,33o c)

2277  Etilmetacrilat                             339   3         3,3o b)

2278  n-Heptenă                                   33   3         3,3o b)

2279  Hexaclorbutadienă                           60   6.1       6.1,15o 5c)

2280  Hexametilendiamină solidă                   80   8         8,52 c)

2281  Hexametilendiizooctan                       60   6.1       6.1,19o b)

2282  Hexanole                                    30   3         3,31o c)

2283  Izobutilmetacrilat inhibiat                 39   3         3,31o c)

2284  Izobutironitril                            336   3 + 6.1   3,11o b)

2285  Izooctanobenzotrifluorură                   63   6.1 + 3   6.1,18o b)

2286  Pentametilheptan (Izododecan)               30   3         3,31o c)

2287  Izoheptenă                                  33   3         3,3o b)

2288  Izohexenă                                   33   3         3,3o b)

2289  Izoforondiamină                             80   8         8,53o c)

2290  Izoforondiizooctan                          60   6.1       6.1,19o c)

2291  Compus de plumb solubil, n.s.a.             60   6.1       6.1,62o c)

2293  4-metoxi-4-metilpentanon-2                  30   3         3,31o c)

2294  N-Metilanilină                              60   6.1       6.1,12o c)

2295  Metilcloracetat                            663   6.1 + 3   6.1,16o a)

2296  Metilciclohexan                             33   3         3,3o b)

2297  Metilciclohexanon                           30   3         3,31o c)

2298  Metilciclopentan                            33   3         3,3o b)

2299  Metildicloracetat                           60   6.1       6.1,17o c)

2300  2-Metil-5-etilpiridină                      60   6.1       6.1,12o c)

2301  2-Metilfuran                                33   3         3,3o b)

2302  5-Metilhexanon-2                            30   3         3,31o c)

2303  Izopropenilbenzen                           30   3         3,31o c)

2304  Naftalină topită                            44   4,1       4.1,5o

2305  Acid nitrobenzensulfonic                    80   8         8,34o b)

2306  Nitrobenzotrifluoruri                       60   6.1       6.1,12o b)

2307  3-Nitro-4-clorbenzotrifluorură              60   6.1       6.1,12o b)

2308  Acid nitrozilsulfuric                      X80   8         8,1o b)

2309  Octadienă                                   33   3         3,3o b)

2310  Pentandion-2,4                              36   3+6.1     3,32o c)

2311  Fenetidine                                  60   6.1       6.1,12o c)

2312  Fenol pur                                   60   6.1       6.1,24o b)

2313  Picoline                                    30   3         3,31o c)

2315  Policlordifenili                            90   9         9,2o b)

2316  Cuprocianură de sodiu solidă                66   6.1       6.1,41o a)

2317  Cuprocianură de sodiu în soluţie            66   6.1       6.1,41o a)

2318  Hidrosulfură de sodiu hidratată             40   4.2       4.2,13o b)

2319  Hidrocarburi terpenice, n.s.a.              30   3         3,31o c)

2320  Tetraetilenpentamină                        80   8         8,53o c)

2321  Triclorbenzene lichide                      60   6.1       6.1,15o c)

2322  Triclorbutenă                               60   6.1       6.1,15o b)

2323  Trietilfosfit                               30   3         3,31o c)

2324  Triizobutilenă (Trimer de izobutilenă)      30   3         3,31o c)

2325  1,3,5-Trimetilbenzen                        30   3         3,31o c)

2326  Trimetilciclohexilamină                     80   8         8,53o c)

2327  Trimetilhexametilendiamine                  80   8         8,53o c)

2328  Trimetilhexametilendiizooctan               60   6.1       6.1,19o c)

2329  Trimetil fosfit                             30   3         3,31o c)

2330  Undecan                                     30   3         3,31o c)

2331  Clorură de zinc anhidră                     80   8         8,11o c)

2332  Acetaldoxim                                 30   3         3,31o c)

2333  Alilacetat                                 336   3 + 6.1   3,17o b)

2334  Alilamină                                  663   6.1 + 3   6.1,7o a) 2

2335  Eter aliletilic                            336   3 + 6.1   3,17o b)

2336  Alilformiat                                336   3 + 6.1   3,17o a)

2337  Fenilmercaptan                             663   6.1 + 3   6.1,20o a)

2338  Benzotrifluorură                            33   3         3,3o b)

2339  2-Brombutan                                 33   3         3,3o b)

2340  Eter 2-Brometiletilic                       33   3         3,3o b)

2341  1-Brom-3-metilbutan                         30   3         3,31o c)

2342  Brommetilpropan                             33   3         3,3o b)

2343  Brompentan                                  33   3         3,3o b)

2344  Brompropan                                  33   3         3,3o b)

2344  Brompropan                                  30   3         3,31o c)

2345  3-Bromproprină                              33   3         3,3o b)

2346  Butandion (diacetil)                        33   3         3,3o b)

2347  Butilmercaptan                              33   3         3,3o b)

2348  Butilacrilate inhibate                      39   3         3,31o c)

2350  Eter butilmetilic                           33   3         3,3o b)

2351  Butilnitriţi                                33   3         3,3o b)

2351  Butilnitriţi                                30   3         3,31o c)

2352  Eter butilvinilic inhibat                  339   3         3,3o b)

2353  Clorură de butiril                         338   3+8       3,25o b)

2354  Eter clormetiletilic                       336   3 + 6.1   3,16o b)

2356  2-Clorpropan                                33   3         3,2o a)

2357  Ciclohexilamină                             83   8 + 3     8,54o b)

2358  Ciclooctatetraenă                           33   3         3,3o b)

2359  Dialilamină                                338   3+8+6.1   3,27o b)

2360  Eter dialilic                              336   3+6.1     3,17o b)

2361  Diizobutilamină                             38   3 + 8     3,33o c)

2362  1,1-Dicloretan (Clorură de etiliden)        33   3         3,3o b)

2363  Etilmercaptan                               33   3         3,2o a)

2364  n-Propilbenzen                              30   3         3,31o c)

2366  Dietilcarbonat (Etilcarbonat)               30   3         3,31o c)

2367  Alfa-Metilvaleraldehidă                     33   3         3,3o b)

2368  Alfa-Pinen                                  30   3         3,31o c)

2370  Hexenă-1                                    33   3         3,3o b)

2371  Izopentani                                  33   3         3,1o a)

2372  1,2-Di-(dimetilamino)-etan                  33   3         3,3o b)

2373  Dietoximetan                                33   3         3,3o b)

2374  3,3-Dietoxipropenă                          33   3         3,3o b)

2375  Dietilsulfură                               33   3         3,3o b)

2376  2,3-Dihidropiran                            33   3         3,3o b)

2377  1,1-Dimetoxietan                            33   3         3,3o b)

2378  2-Dimetilaminoacetonitril                  336   3 + 6.1   3,11o b)

2379  1,3-Dimetilbutilamină                      338   3+8       3,22o b)

2380  Dimetildietoxisilan                         33   3         3,3o b)

2381  Dimetildisulfură                            33   3         3,3o b)

2382  Dimetilhidrazină simetrică                 663   6,1+ 3    6.1,7o a)2

2383  Dipropilamină                              338   3 + 8     3,22o b)

2384  Eter di-n-propilic                          33   3         3,3o b)

2385  Etilizobutirat                              33   3         3,3o b)

2386  1-Etilpiperidină                           338   3 + 8     3,23o b)

2387  Fluorbenzen                                 33   3         3,3o b)

2388  Fluortoluen                                 33   3         3,3o b

2389  Furan                                       33   3         3,1o a)

2390  2-Iodbutan                                  33   3         3,3o b)

2391  Iodmetilpropan                              33   3         3,3o b)

2392  Iodpropan                                   30   3         3,31o c)

2393  Izobutilformiat                             33   3         3,3o b)

2394  Izobutilpropionat                           33   3         3,3o b)

2395  Izobutirilclorură                          338   3 + 8     3,25o b)

2396  Aldehidă metacrilică inhibată              336   3 + 6.1   3,17o b)

2397  3-Metilbutanon-2                            33   3         3,3o b)

2398  Eter metil-tret-butilic                     33   3         3,3o b)

2399  1-Metilpiperidină                          338   3 + 8     3,23o b)

2400  Metilizovalerat                             33   3         3,3o b)

2401  Piperidină                                 883   8 + 3     8,54o a)

2402  Propantiole (Propilmercaptane)              33   3         3,3o b)

2403  Izopropenilacetat                           33   3         3,3o b)

2404  Propionitril                               336   3 + 6.1   3,11o b)

2405  Izopropilbutirat                            30   3         3,31o c)

2406  Izopropilizobutirat                         33   3         3,3o b)

2407  Izopropilclorformiat                       663   6.1+3+8   6.1,10o a)

2409  Izopropilpropionat                          33   3         3,3o b)

2410  1,2,3,6-Tetrahidropiridină                  33   3         3,3o b)

2411  Butironitril                               336   3 + 6.1   3,11o b)

2412  Tetrahidrotiofen (Tiolan)                   33   3         3,3o b)

2413  Tetrapropilortotitanat                      30   3         3,31o c)

2414  Tiofen                                      33   3         3,3o b)

2416  Trimetilborat                               33   3         3,3o b)

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

2417  Fluorură de carbonil comprimată            268   6.1 + 8   2,1o TC

2418  Tetrafluorură de sulf                      268   6.1+8     2,2o TC

2419  Bromtrifluoretilenă                         23   3         2,2o F

2420  Hexafluoracetonă                           268   6.1 + 8   2,2o TC

2422  Octafluorbutenă-2 (R1318)                   20   2         2,2o A

2424  Octafluorpropan (R218)                      20   2         2,2o A

2426  Nitrat de amoniu lichid (soluţie            59   5,1       5.1,20o A

fierbinte concentrată)

2427  Clorat de potasiu, soluţie apoasă           50   5.1       5.1,11o

b),c)

2428  Clorat de sodiu, soluţie apoasă             50   5.1       5.1,11o

b),c)

2429  Clorat de calciu, soluţie apoasă            50   5.1       5.1,11o

b),c)

2430  Alchilfenoli solizi, n.s.a.                 88   8         8,39o a)

2430  Alchilfenoli solizi, n.s.a.                 80   8         8,39o b),c)

2431  Anizidine                                   60   6.1       6.1,12o c)

2432  N,N-Dietilanilină                           60   6.1       6.1,12o c)

2433  Clornitrotoluen                             60   6.1       6.,1 17o c)

2434  Dibenzildiclorsilan                        X80   8         8,36o b)

2435  Etilfenildiclorsilan                       X80   8         8,36o b)

2436  Acid tioacet                                33   3         3,3o b)

2437  Metilfenildiclorsilan                      X80   8         8,36o b)

2438  Trimetilacetilclorură                      663   6.1 + 3   6.1,10o a)

+ 8

2439  Hidrodifluorură de sodiu                    80   8         8,9o b)

2440  Tetraclorură de plumb pentahidrat           80   8         8,11o c)

2441  Triclorură de titan piroforic sau           40   4,2+8     4.2,15o a)

amestec de triclorură de titan piroform

2441

2442  Tricloracetilclorură                       X80   8         8,35o b)l

2443  Oxiclorură de vanadiu                       80   8         8,12o b)

2444  Tetraclorură de vanadiu                    X88   8         8,12o a)

2445  Litiualchili                              X333   4.2 + 4.3 4.,2,31o a)

2446  Nitrocrezoli (o-,m-,p-)                     60   6.1       6.1,12o c)

2447  Fosfor alb sau galben pur                  446   4.2 + 6.1 4.2,22o

2448  Sulf pur                                    44   4.1       4.1,15o

2451  Trifluorură de azot comprimată              25   2 + 05    2,1o O

2452  Etilacetilenă inhibată                     239   3         2,2o F

2453  Etilfluorură (R161)                         23   3         2,2o F

2454  Metilfluorură (R41)                         23   3         2,2o F

2456  2-Clorpropenă                               33   3         3,1o a)

2457  2,3-Dimetilbutan                            33   3         3,3o b)

2458  Hexadienă                                   33   3         3,3o b)

2459  2-Metilbutenă-1                             33   3         3,1o a)

2460  2-Metilbutenă-2                             33   3         3,2o b)

2461  Metilpentadienă                             33   3         3,3o b)

2463  Hidrură de aluminiu                        423   4.3       4.3,16o a)

2464  Nitrat de beriliu                           56   5.1+6.1   5.1,29o b)

2465  Acid diclorizooctanic solid                 50   5.1       5.1,26o b)

2465  Săruri de acid diclorizooctanic             50   5.1       5.1,26o b)

2466  Peroxid de potasiu                          50   5,1       5.1,25o a)

2467  Percarbonat  de sodiu                       50   5.1       5.1,19o c)

2468  Acid triclorizooctanic solid                50   5.1       5.1,26o b)

2469  Bromat de zinc                              50   5.1       5.1,16o c)

2470  Fenilacetonitril lichid                     60   6.1       6.1,12o c)

2471  Tetraoxid de osmiu                          66   6.1       6.1,56o a)

2473  Arsenilat de sodiu                          60   6.1       6.1,34o b)

2474  Tiofosgen                                   60   6.1       6.1,21o b)

2475  Triclorură de vanadiu                       80   8         8,11o c)

2477  Metilizotiooctan                           663   6.1 + 3   6.1,20o a)

2478  Izooctani sau izooctan în soluţie          336   3 + 6.1   3,14o b)

inflamabile toxice, n.s.a.

2478  Izooctani sau izooctan în soluţie           36   3 + 6.1   3,32o c)

inflamabile toxice, n.s.a.

2480  Metilizooctan                              663   6.1+3     6.1,5o

2481  Etiliizooctan                              336   3+6,1     3,13o

2482  n- Propilizooctan                          663   6.1+3     6.1,6o a)

2483  Izopilizooctan                             336   3 + 6.1   3,14o a)

2484  tret-Butilizooctan                         663   6.1 + 3   6.1,6o a)

2485  n-Batilizooctan                            663   6.1 + 3   6.1,6o a)

2486  Izobatilizooctan                           336   3 + 6.1   3,14o b)

2487  Fenilizooctan                              663   6.1 + 3   6.1,18o a)

2488  Ciclohexilizooctan                         663   6.1 + 3   6.1,18o a)

2490  Eter diclorizopropilic                      60   6.1       6.1,17o b)

2491  Etanolamină sau etanolamină în soluţie      80   8         8,53o c)

2493  Hexametilenimină                           338   3 + 8     3,23o b)

2495  Pentafluorură de iod                       568   5.1+6.1+8 5.1,5o

2496  Anhidridă proprionică                       80   8         8,32o c)

2498  1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehidă              30   3         3,31o c)

2501  Tret-(1-aziridinil)-fosfionoxid în          60   6.1       6.1,23o

soluţie                                                    b),c)

2502  Clorură de valeril                          83   8+3       8.35o b)2

2503  Tetraclorură de circoniu                    80   8         8,11o c)

2504  Tetrabrometan                               60   6.1       6.1,1o c)

2505  Fluorură de amoniu                          60   6.1       6.1,63o c)

2506  Hidrosulfură de amoniu                      80   8         8,13o b)

2507  Acid clorplatinic solid                     80   8         8,16o c)

2508  Pentaclorură de molibden                    80   8         8,11o c)

2509  Hidrosulfat de potasiu                      80   8         8,13o b)

2511  Acid 2-clorpropionic                        80   8         8,32o c)

2512  Aminofenoli (o-,m-,p-)                      60   6.1       6.1,12o c)

2513  Bromună de bromacetil                      X80   8         8,35o b)1

2514  Brombenzen                                  30   3         3,31o c)

2515  Bromoform                                   60   6.1       6.1,15o c)

2516  Tetrabromură de carbon                      60   6.1       6.1,15o c)

2517  1-Clor-, 1-difluoretan (R142b)              23   3         2,2o F

2518  1,5,9-Ciclododecatrienă                     60   6.1       6.1,25o c)

2520  Ciclooctadiene                              30   3         3,31o c)

2521  Dicetenă inhibată                          663   6. + 3    6.1,13o a)

2522  2-Dimetilaminoetilmetacrilat                69   6.1       6.1,12o b)

2524  Etilortoformiat                             30   3         3,31o c)

2525  Etiloxalat                                  60   6.1       6.1,14o c)

2526  Furfurilamină                               38   3 + 8     3,33o c)

2527  Izobutilacrilat inhibat                     39   3         3,31o c)

2528  Izobutilizobutirat                          30   3         3,31o c)

2529  Acid izobutiric                             38   3 + 8     3,33o c)

2530  Anhidridă izobutirică                       38   3 + 8     3,33o c)

2531  Acid metacrilic inhibat                     89   8         8,32o c)

2533  Metiltricloracetat                          60   6.1       6.1,17o c)

2534  Metilclorsilan                             263   6.1+3+8   2,2o TFC

2535  4-Metiltetrahidrofuran                     338   3 + 8     3,23o b)

2536  Metiltetrahidrofuran                        33   3         3,3o b)

2538  Nitronaftalină                              40   4.1       4.1,6o c)

2541  Terpinolenă                                 30   3         3,31o c)

2542  Tributilamină                               60   6.1       6.1,12o b)

2545  Hafniu-pulbere uscată                       40   4.2       4.2,12o

b),c)

2546  Titan-pulbere uscată                        40   4.2       4.2,12o

b),c)

2548  Pentafluorură de clor                      268   6.1+0,5+8 2,2o TOC

2552  Hexafluoraceton hidrat                      60   6.1       6.1,17o b)

2554  Clorură de metilalil                        33   3         3,3o b)

2555  Nitroceluloză cu conţinut de apă            44   4,1       4.1,24o b)

2556  Nitroceluloză cu conţinut de alcool         44   4,1       4.1,24o b)

2557  Nitroceluloză-amestec cu substanţă          44   4,1       4.1,24o b)

plastifiantă sau fără substanţă

plastifiantă, cu pigment sau fără

pigment

2558  Epibromhidrină                             663   6.1+3     6.1,16o a)

2560  2-Metilpentanol-2                           30   3         3,31o c)

2561  3-Metilbutenă-1 (Izopropiletilenă)          33   3         3,1o a)

2564  Acid tricloracetic în soluţie               80   8         8,32o b)l

2564  Acid tricloracietic în soluţie              80   8         8,32o c)

2565  Diciclohexilamină                           80   8         8,53o c)

2567  Pentaclorfenolat de sodiu                   60   6.1       6.1,17o b)

2570  Compus de cadmiu                            66   6.1       6.1,61o a)

2570  Compus de cadmiu                            60   6.1       6.1,61o

b),c)

2571  Acizi alchilsufurici                        80   8         8,34o b)

2572  Fenilhidrazină                              60   6.1       6.1,12o b)

2573  Clorat de taliu (I)                              5.1+6.1   5.1,29o b)

2574  Tricrezilfosfat                             60   6.1       6.1,23o b)

2576  Oxibromură de fosfor pură                   80   8         8,15o

2577  Clorură de fenilacetil                      80   8         8,35o b)l

2578  Trioxid de fosfor                           80   8         8,16o c)

2579  Piperazină                                  80   8         8,52o c)

2580  Bromură de aluminiu în soluţie              80   8         8,5o c)

2581  Clorură de aluminiu în soluţie              80   8         8,5o c)

2582  Clorură de fier (III) în soluţie            80   8         8,5o c)

2583  Alchilsulfoacizi solizi                     80   8         8,1o b)

2583  Arilsulfoacizi solizi                       80   8         8,1o b)

2584  Alchilsulfoacizi lichizi                    80   8         8,1o b)

2584  Arilsulfoacizi lichizi                      80   8         8,1o b)

2585  Alchilsulfoacizi solizi                     80   8         8,34o c)

2585  Arilsulfoacizi solizi                       80   8         8,34o c)

2586  Alchilsulfoacizi lichizi                    80   8         8,34o c)

2586  Arilsulfoacizi lichizi                      80   8         8,34o c)

2587  Benzochinonă                                60   6.1       6.1,14o b)

2588  Pesticide solide toxice, n.s.a.             66   6.1       6.1,73o a)

2588  Pesticide solide toxice, n.s.a.             60   6.1       6.1,73o

b),c)

2589  Vinilcloracetat                             63   6.1 + 3   6.1,16o b)

2590  Amiant alb (actinolit, antofilit,           90   9         9,1o c)

tremolit, hrizotil)

2591  Xenon răcit lichid                          22   2         2,3o A

2599  Amestec azeotropic de trifluorclormetan     20   2         2,2o A

şi fluoroform (R503)

2600  Amestec de monoxid de carbon şi            263   6.1 + 3   2,1o TF

hidrogen comprimat

2601  Ciclobutan                                  23   3         2,2o F

2602  Amestec azeotropic de diclordifluoretan     20   2         2,2o A

şi 1,1-difluoretan (R500)

2603  Cicloheptatrienă                           336   3 + 6.1   3,19o b)

2604  Eter dietilic de trifluorură de bor        883   8 + 3     8,33o a)

2605  Metoximetilizooctan                        336   3 +6.1    3,14o a)

2606  Metilortosilicat (Tetrametoxisilan)        663   6.1 + 3   6.1,8o a)2

2607  Dimer de acroleină stabilizat               39   3         3,31o c)

2608  Nitropropan                                 30   3         3,31o c)

2609  Trialilborat                                60   6.1       6.1,14o c)

2610  Trialilamină                                38   3         3,33o c)

2611  Propilenclorhidrină                         63   6.1 + 3   6.1,16o b)

2612  Eter etilpropilic                           33   3         3,2o b)

2614  Alcool metalilic                            30   3         3,31o c)

2615  Eter etilpropilic                           33   3         3,3o b)

2616  Triizopropilborat                           33   3         3,3o b)

2616  Triizopropilborat                           30   3         3,31o c)

2617  Metilciclohexanol                           30   3         3,31o c)

2618  Veniltoluen inhibat                         39   3         3,31o c)

(o-,m-,p-)

2619  Dimetilbenzilamină                          83   8 + 3     8,54o b)

2620  Amilbutirate                                30   3         3,31o c)

2621  Acetilmetilcarbinol                         30   3         3,31o c)

2622  Glicidaldehidă                             336   3 + 6.1   3,17o b)

2623  Dispozitive solide de aprindere             40   4,1       4,2o c)

2624  Silicid de magneziu                        423   4.3       4.3,12o b)

2626  Acid cloric în soluţie apoasă               50   5.1       5.1,4o b)

2627  Nitrite neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,23o b)

2628  Fluoracetat de potasiu                      66   6.1       6.1,17o a)

2629  Fluoracetat de sodiu                        66   6.1       6.1,17o a)

2630  Seleniţi                                    66   6.1       6.1,55o a)

2630  Seleniaţi                                   66   6.1       6.1,55o a)

2642  Acid fluoracetic                            66   6.1       6.1,17o b)

2643  Metilbromacetat                             60   6.1       6.1,17o b)

2644  Metiliodură                                 66   6.1       6.1,15o a)

2645  Bromură de fenacil                          60   6.1       6.1,17o b)

2646  Hexaclorciclopentadienă                     66   6.1       6.1,15o a)

2647  Malononitril                                60   6.1       6.1,12o b)

2648  1,2-Dibrombuntanon-3                        60   6.1       6.1,17o b)

2649  1,3-Dicloracetonă                           60   6.1       6.1,17o b)

2650  1,1-Diclor-1-nitroetan                      60   6.1       6.1,17o b)

2651  4,4-Diaminodifenilmetan                     60   6.1       6.1,12o c)

2653  Benziliodură                                60   6.1       6.1,15o b)

2655  Fluorsilicat de potasiu                     60   6.1       6.1,64o c)

2656  C-Hinolină                                  60   6.1       6.1,12o c)

2657  Disulfură de seleniu                        60   6.1       6.1,55o b)

2659  Cloracetat de sodiu                         60   6.1       6.1,17o c)

2660  Nitrotoluidine (mono)                       60   6.1       6.1,12o c)

2661  Hexacloracetonă                             60   6.1       6.1,17o c)

2662  Hidrochinon                                 60   6.1       6.1,14o c)

2664  Dibrommetan                                 60   6.1       6.1,15o c)

2667  Butiltoluene                                60   6.1       6.1,25o c)

2668  Cloracetonitril                             63   6.1 + 3   6.1,11o b)2

2669  Clorcrezole                                 60   6.1       6.1,14o b)

2670  Cianurclorură                               80   8         8,39o b)

2671  Aminopiridine (o-,m-,p-)                    60   6.1       6.1,12o b)

2672  Amoniu în soluţie apoasă cu conţinut de     80   8         8,43o c)

40% pînă la 35% de amoniac

2673  3-Amino-4-clorfenol                         60   6.1       6.1,12o b)

2674  Fluorsilicat de sodiu                       60   6.1       6.1,64 o c)

2676  Stibiu                                     263   6,1+3     2,2o TF

2677  Hidroxid de rubidiu în soluţie              80   8         8,42o b),c)

2678  Hidroxid de rubidiu                         80   8         8,41o b)

2679  Hidroxid de litiu în soluţie                80   8         8,42o b),c)

2680  Hidroxid de litiu în soluţie                80   8         8,41o b)

2681  Hidroxid de ceziu în soluţie                80   8         8,42o b),c)

2682  Hidroxid de ceziu                           80   8         8,41o b)

2683  Sulfură de amoniu în soluţie                86   8+6.1+3   8,45o b)2

2684  Dietilaminopropilamină                      38   3 + 8     3,33o c)

2685  N,N-Dietiletilendiamină                     83   8 + 3     8,54o b)

2686  2-Dietiletanolamină                         83   8 + 3     8,54o b)

2687  Nitrit de diciclohexilamoniu                40   4.1       4.1,11o c)

2688  1-Brom-3-clorpropan                         60   6.1       6.1,15o c)

2689  Alfa-clorhidină de glicerină                60   6.1       6.1,17o c)

2690  N,n- Butilimidazol                          60   6.1       6.1,12o b)

2691  Pentabromură de fosfor                      80   8         8,11o b)

2692  Tribromură de bor (bromură de bor)         X88   8         8,12o a)

2693  Bisulfit, soluţie apoasă, n.s.a.            80   8         8,17o c)

2698  Anhidride tetrahidroftalice                 80   8         8,31o c)

2699  Acid trifluoracetic                         88   8         8,32o a)

2705  Pentol-1                                    80   8         8,66o b)

2707  Dimetildioxani                              33   3         3,3o b)

2707  Dimetildioxani                              30   3         3,31o c)

2709  Butilbenzeni                                30   3         3,31o c)

2710  Dipropilcetonă                              30   3         3,31o c)

2713  Acridină                                    60   6.1       6.1,12o c)

2714  Rezinat de zinc                             40   4.1       4.1,12o c)

2715  Rezinat de aluminiu                         40   4.1       4.1,12o c)

2716  Butindiol-1,4                               60   6.1       6.1,14o c)

2717  Camfor sintetic                             40   4.1       4.1,6o c)

2719  Bromat de bariu                             56   5.1+6.1   5.1,29o b)

2720  Nitrat de crom (III)                        50   5.1       5.1,22o c)

2721  Clorat de cupru (III)                       50   5.1       5.1,11o b)

2722  Nitrat de litiu                             50   5.1       5.1,22o c)

2723  Clorat de magneziu                          50   5.1       5.1,11o b)

2724  Nitrat de mangan (II)                       50   5.1       5.1,22o c)

2725  Nitrat de nichel (II)                       50   5.1       5.1,22o c)

2726  Nitrat de nichel (II)                       50   5.1       5.1,23o c)

2727  Nitrat de taliu (I)                         65   6.1+05    6.1,68o b)

2728  Nitrat de circoniu                          50   5.1       5.1,22o c)

2729  Nexaclorbenzen                              60   6.1       6.1,15o c)

2730  Nitroanizol                                 60   6.1       6.1,12o c)

2732  Nitrobrombenzen                             60   6.1       6.1,12o c)

2733  Amine sau poliamine inflamabile            338   3 + 8     3,22o a),b)

corozive, n.s.a.

2733  Amine sau poliamine inflamabile             38   3+8       3,33o c)

corozive, n.s.a.

2734  Amine sau poliamine lichide corozive       883   8 + 3     8,54o a)

inflamabile, n.s.a.

2734  Amine sau poliamine lichide corozive        83   8 + 3     8,54o b)

inflamabile, n.s.a.

2735  Amine sau poliamine lichide corozive,       88   8         8,53o a)

n.s.a.

2735  Amine sau poliamine lichide corozive,       80   8         8,53o b),c

n.s.a.

2738  N-Butilanilină                              60   6.1       6.1,12o b)

2739  Anhidridă butirică                          80   8         8,32o c)

2740  n-Propilclorformiat                        668   6.1+8+3   6.1,28o a)

2741  Hipoclorit de bariu                         56   5.1+6.1   5.1,29o b)

2742  Clorformiate toxice corozive               638   6.1+3+8   6.1,28o b)

inflamabile, n.s.a.

2743  n-Clorformiat de butil                     638   6.1+3+8   6.1,28o b)

2744  Clorformiat de ciclobutil                  638   6.1+3+8   6.1,28o b)

2745  Clorformiat de clormetil                    68   6.1+8     6.1,27o b)

2746  Clorformiat de fenil                        68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2747  Tret-butilciclohexilclorformiat             60   6.1       6.1,17o c)

2748  2-Etilhixilclorformiat                      68   6.1+8     6.1,27o b)

2749  Tetrametilsilan                             33   3         3,1o a)

2750  1,3-Diclorpropanol-2                        60   6.1       6.1,17o b)

2751  Dietiltiofosforilclorură                    80   8         8,35o b)1

2752  1.2-Epoxi-3-etoxipropan                     30   3         3,31o c)

2753  N-Etilbenziltoluidine                       60   6.1       6.1,12o c)

2754  N-Etiltoluidine                             60   6.1       6.1,12o b)

2757  Pesticide pe bază de carbomate solide       66   6.1       6.1,73o a)

2757  Pesticide pe bază de carbomate solide       60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2758  Pesticide pe bază de carbomate lichide     336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2759  Pesticide cu conţinut de arsen solide       66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2759  Pesticide cu conţinut de arsen solide       60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2760  Pesticide cu conţinut de arsen lichide     336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2761  Pesticide clororganice solide toxice        66   6.1       6.1,73o a)

2761  Pesticide clororganice solide toxice        60   6.1       6.1,73o

b),c)

2762  Pesticide clororganice lichide             336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2763  Pesticide pe bază de triazine solide        66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2763  Pesticide pe bază de triazine solide        66   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2764  Pesticide pe bază de triazine lichide      336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2771  Pesticide pe bază de tiocarbamate           66   6.1       6.1,73o a)

solide toxice

2771  Pesticide pe bază de tiocarbamate           60   6.1       6.1,73o

solide toxice                                              b),c)

2772  Pesticide pe bază de tiocarbamate          336   3 + 6.1   3,41oa),b)

lichide inflamabile toxice

2775  Pesticide cu conţinut de cupru solide       66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2775  Pesticide cu conţinut de cupru              60   6.1       6.1,73o

b),c)

2776  Pesticide cu conţinut de cupru lichide     336   3 + 6.1   3.41oa),b)

inflamabile toxice

2777  Pesticide cu conţinut de mercur solide      66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2777  Pesticide cu conţinut de mercur solide      60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2778  Pesticide cu conţinut de mercur lichide    336   3 + 6.1   3,41oa),b)

inflamabile toxice

2779  Posticide-derivate din nitrofenol           66   6.1       6.1,73o a)

solide toxice

2779  Posticide-derivate din nitrofenol           60   6.1       6.1,73o

solide toxice                                              b),c)

2780  Pesticide-derivate din nitrofenol          336   3 + 6.1   3,41o a),b)

lichide inflamabile toxice

2781  Pesticide-derivate din dipiridil solide     66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2781  Pesticide-derivate din dipiridil solide     60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2782  Pesticide-derivate din dipiridil           336   3 + 6.1   3,41o a),b)

lichide inflamabile toxice

2783  Pesticide organofosforice solide,           66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2783  Pesticide organofosforice solide,           60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2784  Pesticide organofosforice lichide          336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2785  4-Tiopentanal                               60   6.1       6.1,21o c)

2786  Pesticide plumboorganice solide toxice      66   6.1       6.1,73o a)

2786  Pesticide plumboorganice solide toxice      60   6.1       6.1,73o

b),c)

2787  Pesticide plumboorganice lichide           336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2788  Compus plumboorganic lichid, n.s.a.         66   6.1       6.1,32o a)

2788  Compus plumboorganic lichid, n.s.a.         60   6.1       6.1,32o

b),c)

2789  Acid acetic de glacial                      83   8 + 3     8,32o b)2

2789  Acid acetic în soluţie cu partea de         83   8 + 3     8,32o b)2

masă de acid de 50%- 80%

2790  Acid acetic în soluţie cu partea de         80   8         8,32o b)1

masă de acid de peste 80%

2790  Acid acetic în soluţie cu partea de         80   8         8,32o c)

masă de acid de peste 10%, însă nu mai

mică de 50%

2793  Aşchii, pilitură  sau resturi de metale     40   4.2       4.2,12o c)

feroase

2794  Acumulatori electrici cu lichid acid        80   8         8,81o c)

2795  Acumulatori electrici cu lichid bazic       80   8         8,81o c)

2796  Acid sulfuric cu conţinut de cel puţin      80   8         8,1o b)

51% de acid

2796  Lichid de acumulatori acidic                80   8         8,1o b)

2797  Lichid de acumulatori bazic                 80   8         8,42o b)

2798  Diclorură de fenilfosfor                    80   8         8,35o b),1

2799  Fenilfosfortiodiclorură                     80   8         8,35o b)l.

2800  Acumulatori electrici cu lichid care nu     80   8         8,81o  c)

se varsă

2801  Colorant sau semiprodusul sintezei          88   8         8,66o a)

coloranţilor, lichid coroziv, n.s.a.

2801  Colorant sau semiprodusul sintezei          80   8         8,66o b),c)

coloranţilor, lichid coroziv, n.s.a.

2802  Clorură de cupru                            80   8         8,11o c)

2803  Galiu                                       80   8         8,65o c)

2805  Hidrură de litiu-compus solid              423   4.3       4.3,1o 6 b)

2806  Nitrură de litiu                           423   4.3       4.3,17o a)

2809  Mercur                                      80   8         8,66o c)

2810  Lichid organic toxic, n.s.a.                66   6.1       6.1,25o a)

2810  Lichid organic toxic, n.s.a.                60   6.1       6.1,25o

b),c)

2811  Substanţă organică toxică, n.s.a.           66   6.1       6.1,25o a)

2811  Substanţă organică solidă toxică,           60   6.1       6.1,25o

n.s.a.                                                     b),c)

2813  Solid hidroreactiv, n.s.a.                 423   4.3       4.3,20o

b),c)

2814  Substanţă, periculoasă pentru oameni       606   6.2       6.2,3o b)

2815  N-Aminoetilpiperazină                       80   8         8,53o c)

2817  Hidrofluorură de amoniu în soluţie          86   8 + 6.1   8,7o b),c)

2818  Polisulfură de amoniu în soluţie            86   8 + 6.1   8,45o b)1

2818  Polisulfură de amoniu în soluţie            86   8 + 6.1   8,45o c)

2819  Amilfosfat                                  80   8         8,38o c)

2820  Acid butiric                                80   8         8,32o c)

2821  Fenol în soluţie                            60   6.1       6.1,14o

b),c)

2822  2-Clorpiridină                              60   6.1       6.1,12o b)

2823  Acid crotonic                               80   8         8,31o c)

2826  Clorformiat de etil                         80   8         8,64o b)

2829  Acid caproic                                80   8         8,32o c)

2830  Litiu-ferosiliciu                          423   4.3       4.3,12o b)

2831  1,1,1-Tricloretan                           60   6.1       6.1,15o c)

2834  Acid fosforos                               80   8         8,16o c)

2835  Alumohidrură de sodiu                      423   4.3       4.3,16o b)

2837  Bisulfat în soluţie apoasă                  80   8         8,1o b), c)

2838  Venilbutirat inhibat                       339   3         3,3o b)

2839  Aldol                                       60   6.1       6.1,14o b)

2840  Butiraldoximă                               30   3         3,31o c)

2841  Di-n-amilamină                              36   3+6.1     3,32o c)

2842  Nitroetan                                   30   3         3,31o c)

2844  Silicat de potasiu mangan                  423   4.3       4.3,12o c)

2845  Lichid organic piroforic, n.s.a.           333   4.2       4.2,6o a)

2846  Substanţă solidă organică piroforică,       44   4.2       4.2,5o a)

n.s.a.

2849  3-Clorpropanol-1                            60   6.1       6.1,17o c)

2850  Tetramer de propilenă                       30   3         3,31o c)

2851  Trifluorură de bor dehidrată                80   8         8,10o b)

2852  Dipicrilsulfură                             44   4.1+0.1   4.1,21o a)2

2853  Fluorosilicat de magneziu                   60   6.1       6.1,64o c)

2854  Fluorosilicat de amoniu                     60   6.1       6.1,64o c)

2855  Fluorosilicat de zinc                       60   6.1       6.1,64o c)

2856  Fluorosilicaţi, n.s.a.                      60   6.1       6.1,64o c)

2857  Dispozitive de răcire                       20   2         2,6o A

2858  Circoniu solid                              40   4.1       4.1,13o c)

2859  Metavanadat de amoniu                       60   6.1       6.1,58o b)

2861  Polivanadat de amoniu                       60   6.1       6.1,58o b)

2862  Pentaoxid de vanadiu                        60   6.1       6.1,58o c)

2863  Vanadat de sodiu-amoniu                     60   6.1       6.1,58o b)

2864  Metavanadat de potasiu                      60   6.1       6.1,58o b)

2865  Sulfat de hidroxilamină                     80   8         8,16o c)

2869  Amestec de triclorură de titan              80   8         8,11o b),c)

2870  Borhidrură de aluminiu                    X333   4.2+4.3   4.2,17o a)

2870  Borhidrură de aluminiu în dispozitive     X333   4.2+4.3   4.2,17o a)

2871  Stibiu-pulbere                              60   6.1       6.1,59o c)

2872  Dibromclorpropan                            60   6.1       6.1,15o c)

2873  Dibutilaminoetanol                          60   6.1       6.1,12o c)

2874  Alcool furfurilic                           60   6.1       6.1,14o c)

2875  Hexaclorofen                                60   6.1       6.1,17o c)

2876  Rezorcină                                   60   6.1       6.1,14o c)

2878  Titan-granule poroase sau pulbere           40   4.1       4.1,13o c)

2879  Oxiclorură de selen                       X886   8 +6.1    8,12o a)

2880  Hipoclorit de potasiu hidratat              50   5.1       5.1,15o b)

2880  Amestec de hipoclorit de calciu             50   5,1       5.1,15o b)

hidratat

2881  Catalizator metalic solid                   40   4.2       4.2,12o

b),c)

2882  Material radioactiv, n.s.a.                                7, fişa 9-

11,13

2900  Substanţă infecţioasă, periculoasă doar    606   6.2       6.2,3o b)

pentru animale

2901  Clorură de brom                            265   6.1+05+8  2,2o TOC

2902  Pesticid lichid toxic, n.s.a.               66   6.1       6.1,71o a)

2902  Pesticid lichid toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,71o

b),c)

2903  Pesticid lichid toxic, inflamabil          663   6.1+3     6.1,72o a)

2903  Pesticid lichid toxic, inflamabil,          63   6.1 + 3   6.1,72o

n.s.a.                                                     b),c)

2904  Clorfenolaţi lichizi                        80   8         8,62o c)

2904  Fenolaţi lichizi                            80   8         8,62o c)

2905  Clorfenolaţi solizi                         80   8         8,62o c)

2905  Fenolaţi solizi                             80   8         8,62o c)

2907  Dinitrat izosorbidic                        44   4,1       4.1,23o b)

2910  Materiale radioactive, ambalaj gol                         7,2,1,3,4

2912  Material radioactiv cu activitate           70   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a.                   sau7C     5,6 sau 13

2912  Material radioactiv cu activitate           72   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. gaz               sau 7C    5,6 sau 13

2912  Material radioactiv cu activitate          723   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. gaz               sau       5,6 sau 13

inflamabil                                       7C + 3

2912  Material radioactiv cu activitate           73   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. lichid            sau       5,6 sau 13

inflamabil cu temperatura de aprindere           7C + 3

nu mai mare de 61C

2912  Material radioactiv cu activitate           74   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. solid             sau       5,6 sau 13

inflamabil                                       7C + 4.1

2912  Material radioactiv cu activitate           75   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a.                   sau       5,6 sau 13

comburant                                        7C + 05

2912  Material radioactiv cu activitate           76   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. toxic             sau       5,6 sau 13

7C + 6.1

2912  Material radioactiv cu activitate           78   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. coroziv           sau       5,6 sau 13

7C +8

2913  Material radioactiv, obiecte avînd                         7 fişa

suprafaţa poluată cu substanţe                             8,13

radioactive

2918  Material radioactiv divizibil, n.s.a.                      7, fişa

12,13

2920  Lichid coroziv inflamabil, n.s.a.          883   8 + 3     8,68o a)

2920  Lichid coroziv inflamabil, n.s.a.           83   8 + 3     8,68o b)

2921  Solid coroziv inflamabil, n.s.a.           884   8 + 4.1   8,67o a)

2921  Solid coroziv inflamabil, n.s.a.            84   8 + 4.1   8,67o b)

2922  Lichid coroziv toxic, n.s.a                886   8 + 6.1   8,76o a)

2922  Lichid coroziv toxic, n.s.a                 86   8 + 6.1   8,76o b),c)

2923  Solid coroziv toxic, n.s.a                 886   8 + 6.1   8,75o a)

2923  Solid coroziv toxic, n.s.a                  86   8 + 6.1   8,75o b),c)

2924  Lichid inflamabil coroziv, n.s.a.          338   3 + 8     3,26o a),b)

2924  Lichid inflamabil coroziv, n.s.a.           38   3 + 8     3,33o c)

2925  Substanţă organică solidă corozivă          48   4.1 + 8   4.1,8o

inflamabilă  n.s.a.                                        b),c)

2926  Substanţă organică solidă toxică            46   4.1 +     4.1,7o

inflamabilă, n.s.a.                              6.1       b),c)

2927  Lichid organic toxic coroziv, n.s.a.       668   6.1 + 8   6.1,27o a)

2927  Lichid organic toxic coroziv, n.s.a.        68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2928  Substanţă organică solidă toxică           668   6.1 + 8   6.1,27o a)

corozivă, n.s.a.

2928  Substanţă organică solidă toxică            68   6.1 + 8   6.1,27o b)

corozivă, n.s.a.

2929  Lichid organic toxic, inflamabil,          663   6.1 + 3   6.1,9o a)

n.s.a.

2929  Lichid organic toxic, inflamabil,          663   6.1 + 3   6.1,26o a)1

n.s.a.

2929  Lichid organic toxic, inflamabil,           63   6.1 + 3   6.1,26o b)l

n.s.a.

2930  Substanţă organică solidă toxică,          664   6.1 + 4.1 6.1,26o a)2.

inflamabilă, n.s.a.

2930  Substanţă organică solidă toxică,           64   6.1 + 4.1 6.1,26o b)2

inflamabilă, n.s.a.                              4.1

2931  Vanadil-sulfat                              60   6.1       6.1,58o b)

2933  Metil-2-clorpropionat                       30   3         3,31o c)

2934  Izopropil-2-clorpropionat                   30   3         3,31o c)

2935  Etil-2-clorpropionat                        30   3         3,31o c)

2936  Acid tiolacetic                             60   6.1       6.1,21o b)

2937  Alcool alfa-metilbenzilic                   60   6.1       6.1,14o c)

2940  9-Fosfabiciclononane                        40   4.2       4.2,5o b)

(Ciclooctadienfosfine)

2941  Fluoraniline                                60   6.1       6.1,12o c)

2942  2-Trifluormetilanilină                      60   6.1       6.1,12o c)

2943  Tetrahidrofurfurilamină                     30   3         3,31o c)

2945  N-Metilbutilamină                          338   3 + 8     3,22o b)

2946  2-Amino-5-dietilaminopentan                 60   6.1       6.1,12o c)

2947  Izopropilcloracetat                         30   3         3,31o c)

2948  3-Trifluormetilanilină                      60   6.1       6.1,17o b)

2949  Hidrosulfură de sodiu                       80   8         8,45o b)1

2950  Magneziu granule invelite                  423   4.3       4.3,11o c)

2956  5-tret-butil-2,4,6-trinitro-M-(xilol de     44   4.1+0.1   4.1,26o c)

mosc)

2965  Eter  bortrifluorodimetilic                382   4.3+3+8   4.3,2o a)

2966  Triglucol                                   60   6.1       6.1,21o b)

2967  Acid sulfamic                               80   8         8,16o c)

2968  Maneb stabilizat                           423   4.3       4.3,20o c)

2968  Preparat de maneb stabilizat               423   4.3       4.3,20o c)

2969  Făină de ricin                              90   9         9,35o c)

2969  Boabe de ricin                              90   9         9,35o c)

2969  Fulgi de ricin                              90   9         9,35o c)

2969  Turte oleaginoase de ricin                  90   9         9,35o c)

2974  Material radioactiv de tip deosebit,                       7, fişa

n.s.a.                                                     9,10, 11,13

2975  Toriu metalic piroforic                                    7,fişa 9,10,

11,12

2976  Nitrat de toriu solid                                      7,fişa 5,6,9,

10,11, 13

2977  Hexafluorură de uraniu divizibilă, care                    7,fişa 12,13

conţine peste 1% uraniu-235

2978  Hexafluorură de uraniu divizibilă,                         7,fişa 5,6,

eliberată sau indivizibilă                                 13

2979  Uraniu metalic piroforic                                   7,fişa 9,10,

11,13

2980  Nitrat de uranil-hexahidrat în soluţie      78   7A,7B sau 7, fişa

7C+8      5,6 sau 13

2981  Solid nitrat de uranil                                     7,fişa 5,6,

9,11,13

2982  Material radioactiv, n.s.a.                 70   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau 7C    11 sau 13

2982  Material radioactiv, n.s.a., gaz            72   7A,7Bsau  7,fişa 9,

inflamabil                                       7C        10,11 sau 13

2982  Material radioactiv, n.s.a., lichid        723   7A,7Bsau  7,fişa 9,

inflamabil cu temperatura de aprindere           7C+3      10,11 sau 13

nu mai mare de 61%

2982  Material radioactiv, n.s.a., solid          73   7A,7Bsau  7,fişa 9,

inflamabil                                       7C+3      10,11 sau 13

2982  Material radioactiv, n.s.a., comburant      74   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau       11 sau 13

7C+4.1

2982  Material radioactiv, n.s.a., toxic          75   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau       11 sau 13

7C+0,5

2982  Material radioactiv, n.s.a., coroziv        76   7A,7B     7,fişa

sau 7C +  9,10,11

6,1       sau 13

2982  Materiale radioactive n.s.a.                78   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau 7C+8  11 sau 13

2983  Oxid de etilenă şi oxid de propilenă în    336   3 + 6.1   3,17o a)

amestec

2984  Peroxid de hidrogen în soluţie apoasă       50   5.1       5.1,1o c)

2985  Clorsilan inflamabil coroziv, n.s.a.       338   3 + 8     3,21o b)

2986  Clorsilan coroziv inflamabil, n.s.a.       X83   8+3       8,37o b)

2987  Clorsilan coroziv, n.s.a.                   80   8         8,36o b)

2988  Clorsilan, hidroreactiv, inflamabil,      X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

coroziv, n.s.a.

2989  Fosfat de plumb bisubstituit                40   4.1       4.1,11o

b),c)

2990  Mijloace de salvare autogonflabile          90   9         9,6o

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

2991  Pesticide pe bază de carbamate lichide     663   6.1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

2991  Pesticide pe bază de carbamate lichide      63   6.1 + 3   6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

2992  Pesticide pe bază de carbamate lichide      66   6.1       6.1,71o a)

toxice

2992  Pesticide pe bază de carbamate lichide      60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

2993  Pesticide cu conţinut de arsen lichide     663   6.1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

2993  Pesticide cu conţinut de arsen lichide      63   6.1 + 3   6.1,72o

toxice                                                     b),c)

2994  Pesticide cu conţinut de arsen lichide      66   6.1       6.1,71o d)

toxice

2994  Pesticide cu conţinut de arsen lichide      60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

2995  Pesticide cloroorganice lichide toxice     663   6.1 + 3   6.1,72o a)

inflamabile

2995  Pesticide cloroorganice lichide toxice      63   6.1 + 3   6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

2996  Pesticide cloroorganice lichide toxice      66   6.1       6.1,71o a)

2996  Pesticide cloroorganice lichide toxice      60   6.1       6.1,71o

b),c)

2997  Pesticide pe bază de triazine lichide      663   6.1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

2997  Pesticide pe bază de triazine lichide       63   6.1+3     6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

2998  Pesticide pe bază de triazine lichide       66   6.1       6.1,71o a)

toxice

2998  Pesticide pe bază de triazine lichide       60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3005  Pesticide de bază de tiocarbamate          663   6.1 + 3   6.1,72o a)

lichide toxice  inflamabile

3005  Pesticide de bază de tiocarbamate           63   6.1 + 3   6.1,72o

lichide toxice                                             b),c)

3006  Pesticide de bază de tiocarbamate           66   6.1       6.1,71o a)

lichide toxice

3006  Pesticide de bază de tiocarbamate           60   6.1       6.1,71o

lichide toxice                                             b),c)

3009  Pesticide cu conţinut de cupru lichide     663   6,1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

3009  Pesticide cu conţinut de cupru lichide      63   6.1 + 3   6.1,72o b),

toxice inflamabile                                         c)

3010  Pesticide cu conţinut de cupru lichide      66   6.1       6.1,71o a)

toxice

3010  Pesticide cu conţinut de cupru lichide      60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3011  Pesticide cu conţinut de mercur lichide    663   6.1+3     6.1,72o a)

toxice inflamabile

3011  Pesticide cu conţinut de mercur lichide     63   6.1+3     6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

3012  Pesticide cu conţinut de mercur lichide     66   6.1       6.1,71o a)

toxice

3012  Pesticide cu conţinut de mercur lichide     60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3013  Pesticide-derivate din nitrofenol          663   6.1+3     6.1,72o a)

lichide toxice inflamabile

3013  Pesticide-derivate din nitrofenol           63   6.1+3     6.1,72o

lichide toxice inflamabile                                 b),c)

3014  Pesticide-derivate din nitrofenol           66   6.1       6.1,71o a)

lichide toxice

3014  Pesticide-derivate din nitrofenol           60   6.1       6.1,71o

lichide toxice                                             b),c)

3015  Pesticide-derivate din dipiridil           663   6.1+3     6.1,72o a)

lichide toxice inflamabile

3015  Pesticide-derivate din dipiridil            63   6.1 + 3   6.1,72o

lichide toxice inflamabile                                 b),c)

3016  Pesticide-derivate din dipiridil            66   6.1       6.1,71o a)

lichide toxice

3016  Pesticide-derivate din dipiridil            60   6.1       6.1,71o

lichide toxice                                             b),c)

3017  Pesticide fosfororganice lichide toxice    663   6.1+3     6.1,72o a)

inflamabile

3017  Pesticide fosfororganice lichide toxice     63   6.1+3     6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

3018  Pesticide fosfororganice lichide toxice     66   6.1       6.1,71o a)

3018  Pesticide fosfororganice lichide toxice     60   6.1       6.1,71o

b),c)

3019  Pesticide organostanice lichide toxice     663   6.1+3     6.1,72o a)

inflamabile

3019  Pesticide organostanice lichide toxice      63   6.1+3     6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

3020  Pesticide organostanice lichide toxice      66   6.1       6.1,71o a)

3020  Pesticide organostanice lichide toxice      60   6.1       6.1,71o

b),c)

3021  Pesticide lichide inflamabile toxice,      336   3+6.1     3,41o a),b)

n.s.a.

3022  1,2-Oxid de butilenă stabilizat            339   3         3,3o b)

3023  2-Metil-2-heptantiol                       663   6.1+3     6.1,20o a)

3024  Pesticide-derivate din cumarină lichide    336   3+6.1     3,41o a),b)

inflamabile toxice

3025  Pesticide-derivate din cumarină lichide    663   6.1+3     6.1,72o a)

toxice inflamabile

3025  Pesticide-derivate din cumarină lichide     63   6.1+3     6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

3026  Pesticide-derivate din cumarină lichide     66   6.1       6.1,71o a)

toxice

3026  Pesticide-derivate din cumarină lichide     60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3027  Pesticide-derivate din cumarină solide      66   6.1       6.1,73o a)

toxice

3027  Pesticide-derivate din cumarină solide      60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

3028  Baterii uscate de acumulatoare              80   8         8,81o c)

electrice cu conţinut de hidroxid de

potasiu

3048  Pesticid pe bază de fosfură de aluminiu    642   6.1       6.1,43o a)

3049  Alchilhalogenuri de metale,               X333   4.1+4.3   4.2,32o a)

hidroreactivi, n.s.a., sau

arilhalogenuri de metale,

hidroreactivi, n.s.a.

3050  Alchilhalogenuri de metale                X333   4.2+4.3   4.2,32o a)

hidroreactive, n.s.a., sau arilhidruri

de metale hidroreactive, n.s.a.

3051  Aluminiualchile                           X333   4.2+4.3   4.2,31o a)

3052  Aluminiualchilhalogenuri                  X333   4.2+4.3   4.2,32o a)

3053  Magneziualchile                           X333   4.2+4.3   4.2,31o a)

3054  Ciclohexilmercaptan                         30   3         3,31o c)

3055  2-(2-Aminoetoxi)-etanol                     80   8         8,53o c)

3056  n- Heptaldehidă                             30   3         3,31o c)

3057  Cloranhidridă de acid trifluoracetic       268   6.1+8     2,2o TC

3064  Nitroglicerină în soluţie alcoolică         33   3         3,6o

3065  Băuturi alcoolice                           33   3         3,3o b)

3065  Băuturi alcoolice                           30   3         3,31o c)

3066  Vopsele                                     80   8         8,66o b),c)

3070  Amestec de diclordifluormetan şi oxid       20   2         2,2o A

de etilenă

3071  Amestec de mercaptan lichid toxic           63   6.1+3     6.1,20o b)

inflamabil, n.s.a.

3071  Mercaptan lichid toxic inflamabil,          63   6.1+3     6.1,20o b)

n.s.a.

3072  Mijloace de salvare, neautogonflabile       90   9         9,7o

3073  Alchilhidruri de aluminiu                  639   6.1+3+8   6.1,11o

b)l

3076  Alchilhidruri de aluminiu                 X333   4.2 +     4.2,32o a)

4.3

3077  Substanţă solidă periculoasă pentru         90   9         9,12o c)

mediu, n.s.a.

3078  Ceriu                                      423   4.3       4.3,13o b)

3079  Metacrilonitril inhibat                    336   3 + 6.1   3,11o a)

3080  Izooctan toxic inflamabil, n.s.a.           63   6.1+3     6.1,18o b)

3080  Izooctan toxic inflamabil,în soluţie,       63   6.1 + 3   6.1,18o b)

n.s.a.

3082  Substanţă lichidă periculoasă pentru        90   9         9,11o c)

mediu, n.s.a.

3083  Fluorură de percloril                      265   6.1+05    2,2o TO

3084  Lichid coroziv comburant, n.s.a.           885   8+05      8,73o a)

3084  Coroziv solid comburant, n.s.a.             85   8+05      8,73o b)

3085  Comburant solid coroziv, n.s.a.             58   5.1+8     5.1,31o

b),c)

3086  Solid toxic comburant, n.s.a.              665   6.1+05    6.1,68o a)

3086  Solid toxic comburant, n.s.a.               65   6.1+05    6.1,68o b)

3087  Comburant solid toxic, n.s.a.               56   5.1+6.1   5.1,29o

b),c)

3088  Substanţă solidă care se                    40   4.2       4.2,5o

autoîncălzeşte, n.s.a.                                     b),c)

3089  Pulbere metalică inflamabilă n.s.a.         40   4.1       4.1,13o

b),c)

3090  Baterii cu litiu                            90   9         9,5o

3091  Baterii cu litiu in utilaj sau 3091         90   9         9,5o

baterii cu litiu ambalate cu utilajul

3092  1-Metoxi-2-propanol                         30   3         3,31o c)

3093  Lichid comburant coroziv, n.s.a.           885   8+05      8,74o a)

3093  Lichid comburant coroziv, n.s.a.            85   8+05      8,74o b)

3094  Lichid coroziv hidroreactiv, n.s.a.        823   8+4.3     8,72o a),b)

3095  Solid coroziv care se autoîncălzeşte,      884   8+4.2     8,69o a)

n.s.a.

3095  Solid coroziv care se autoîncălzeşte,       84   8+4.2     8,69o b)

n.s.a.

3096  Solid coroziv hidroreactiv, n.s.a.         842   8 + 4.3   8,71o a),b)

3098  Lichid comburant coroziv, n.s.a.            58   5,1+8     5.1,32o

a),b),c)

3099  Lichid comburant toxic, n.s.a.              56   5,1+8     5.1,30o

a),b),c)

3101  Peroxid organic tip B lichid                55   5.2+01    5.2,1o b)

3102  Peroxid organic tip B solid                 55   5.2+01    5.2,2o b)

3103  Peroxid organic tip C lichid                     5,2       5.2,3o b)

3104  Peroxid organic tip C solid                      5.2       5.2,4b)

3105  Peroxid organic tip D lichid                     5.2       5.2,5o b)

3106  Peroxid organic tip D solid                      5.2       5.2,6o b)

3107  Peroxid organic tip E lichid                     5.2       5.2,7o b)

3108  Peroxid organic tip E solid                      5.2       5.2,8o b)

3109  Peroxid organic tip F lichid               539   5.2+(8)   5.2,9o b)

3110  Peroxid organic tip F solid                539   5.2       5.2,10o b)

3111  Peroxid organic tip B lichid,               55   5,2+0,1   5.2,11o b)

transportat la temperatură reglabilă

3112  Peroxid organic tip B solid,                55   5,2+0,1   5.2,12o b)

transportat la temperatură reglabilă

3113  Peroxid organic tip C lichid,                    5.2       5.2,13o b)

transportat la temperatură reglabilă

3114  Peroxid organic tip C solid,                     5.2       5.2,14o b)

transportat la temperatură reglabilă

3115  Peroxid organic tip D lichid,                    5.2       5.2,15o b)

transportat la temperatură reglabilă

3116  Peroxid organic tip D solid,                     5.2       5.2,16o b)

transportat la temperatură reglabilă

3117  Peroxid organic tip E lichid,                    5.2       5.2,17o b)

transportat la temperatură reglabilă

3118  Peroxid organic tip E solid,                     5.2       5.2,18o b)

transportat la temperatură reglabilă

3119  Peroxid organic tip F lichid cu            539   5.2       5.2,19o b)

temperatura reglabilă

3120  Peroxid organic tip F solid cu             539   5.2       5.2,20o b)

temperatura reglabilă

3122  Lichid toxic comburant, n.s.a.             665   6.1+05    6.1,68o a)

3122  Lichid toxic comburant, n.s.a.              65   6.1+05    6.1,68o b)

3123  Lichid toxic hidroreactiv, n.s.a.          623   6.1+4.3   6.1,44o

a),b)

3124  Substanţă solidă toxică care se            664   6.1+4.2   6.1,66o a)

autoîncălzeşte, n.s.a.

3124  Substanţă solidă toxică care se             64   6.1+4.2   6.1,66o b)

autoîncălzeşte, n.s.a.

3125  Substanţă solidă toxică hidroreactivă,     642   6.1+4.3   6.1,44o

n.s.a.                                                     b),c)

3126  Substanţă solidă organică care se           48   4,2+8     4.2,9o,

autoîncălzeşte, corozivă, n.s.a.                           b),c)

3128  Substanţă solidă organică care se           46   4.2+6.1   4.2,7o

autoîncălzeşte,toxică, n.s.a.                              b),c)

3129  Lichid hidroreactiv coroziv, n.s.a.       X382   4.3+8     4.3,25o a)

3129  Lichid hidroreactiv coroziv, n.s.a.        382   4.3+8     4.3,25o

b),c)

3130  Lichid hidroreactiv toxic, n.s.a.         X362   4.3+6.1   4.3,23o a)

3130  Lichid hidroreactiv toxic, n.s.a.          362   4.3+6.1   4.3,23o

b),c)

3131  Solid hidroreactiv coroziv, n.s.a.         482   4.3+8     4.3,24o

b),c)

3134  Solid hidroreactiv toxic, n.s.a.           462   4.3+6.1   4.3,22o

b),c)

3136  Trifluormetan răcit lichid                  22   2         2,3o A

3138  Amestec de etilenă, acetilenă şi           223   3         2,3o F

propilenă răcit lichid

3139  Lichid comburant, n.s.a.                    50   5.1       5.1,28o

a),b),c)

3140  Alcaloizi sau săruri de alcaloizi           66   6.1       6.1,90o a)

lichide, n.s.a.

3140  Alcaloizi sau săruri de alcaloizi           60   6.1       6.1,90o

lichide, n.s.a.                                            b),c)

3141  Compus anorganic de stibiu lichid,          60   6.1       6.1,59o c)

n.s.a.

3142  Dezinfectant lichid toxic, n.s.a.           66   6.1       6.1,25o a)

3142  Dezinfectant lichid toxic, n.s.a.           60   6.1       6.1,25o

b),c)

3143  Colorant solid toxic, n.s.a.                66   6.1       6.1,25o a)

3143  Colorant solid toxic, n.s.a.                66   6.1       6.1,25o

b),c)

3143  Semiprodus al sintezei de coloranţi         66   6.1       6.1,25o a)

solid toxic, n.s.a.

3143  Semiprodus al sintezei de coloranţi         60   6.1       6.1,25o

solid toxic, n.s.a.                                        b),c)

3144  Compus de nicotină lichid, n.s.a.           66   6.1       6.1,90o a)

3144  Compus de nicotină lichid, n.s.a.           60   6.1       6.1,90o

b),c)

3145  Alchilfenoli lichizi, n.s.a.                88   8         8,40o a)

3145  Alchilfenoli lichizi, n.s.a.                80   8         8,40o

b),c)

3146  Compus plumboorganic solid, n.s.a.          66   6.1       6.1,32o a)

3146  Compus plumboorganic solid, n.s.a.          60   6.1       6.1,32o

b),c)

3147  Colorant sau semiprodus al sintezei de      88   8         8,65o a)

coloranţi solid coroziv, n.s.a.

3147  Colorant sau semiprodus al sintezei de      80   8         8,65o

coloranţi solid coroziv, n.s.a.                            b),c)

3148  Lichid hidroreactiv, n.s.a.               X323   4.3       4.3,21o a)

3148  Lichid hidroreactiv, n.s.a.                323   4.3       4.3,21o

b),c)

3149  Amestec de peroxid de hidrogen şi acid      58   5.1+8     5.1,1o b)

peroxiacetic stabilizat

3150  Dispozitive mici puse în mişcare cu         23   3         2,6o F

hidrocarbură gazoasă

3150  Butelii cu hidrocarbură gazoasă, pentru     23   3         2,6o F

dispozitive mici

3151  Difenili polihalogenaţi lichizi             90   9         9,2o b)

3151  Trifenili polihalogenaţi lichizi            90   9         9,2o b)

3152  Difenili polihalogenaţi solizi              90   9         9,2o b)

3152  Trifenili polihalogenaţi solizi             90   9         9,2o b)

3153  Eter perfluormetilvinilic                   23   3         2,2o F

3154  Eter perfluoretilvinilic                    23   3         2,2o F

3155  Pentaclorfenol                              60   6.1       6.1,17o b)

3156  Gaz comprimat comburant, n.s.a.             25   2 + 05    2,1o O

3157  Gaz lichifiat comburant, n.s.a.             25   2 + 05    2,2o O

3158  Gaz răcit lichid, n.s.a.                    22   2         2,3o A

3159  1,1,1,2-Tetrafluoretan (R134a)              20   2         2,2o A

3160  Gaz lichefiat toxic inflamabil, n.s.a.     263   6.1+3     2,2o TF

3161  Gaz lichefiat inflamabil, n.s.a.            23   3         2,2o F

3162  Gaz lichefiat toxic inflamabil, n.s.a.      26   6.1       2,2o T

3163  Gaz lichefiat, n.s.a.                       20   2         2,2o A

3164  Articole sub presiune pneumatică            20   2         2,6o A

3164  Articole sub presiune hidraulică            20   2         2,6o A

3165  Cisternă avia hidraulică de combustibil          3+6,1+8   3,28o

cu bloc de alimentare

3167  Gaz, mostră, nu sub presiune,               23   3         2.7o F

inflamabil, n.s.a.

3168  Gaz, mostră, nu sub presiune, toxic,       263   6.1+3     2.7o TF

inflamabil, n.s.a.

3169  Gaz, mostră, nu sub presiune, toxic,        26   6.1       2,7o T

n.s.a.

3170  Aluminiu zgură                             423   4.3       4.3,13o

b),c)

3172  Toxine extrase din organisme vii,           66   6.1       6.1,90o a)

n.s.a.

3172  Toxine extrase din organisme vii,           60   6.1       6.1,90o

n.s.a.                                                     b),c)

3174  Disulfură de titan                          40   4.2       4.2,13o c)

3175  Solide care conţin lichid inflamabil,       40   4.1       4.1,4o c)

n.s.a.

3176  Solid organic inflamabil pur, n.s.a.        44   4.1       4.1,5o

3178  Solid anorganic inflamabil, n.s.a.          40   4.1       4.1,11o

b),c)

3179  Solid anorganic inflamabil toxic,           46   4.1+6.1   4.1,16o

n.s.a.                                                     b),c)

3180  Solid anorganic inflamabil coroziv,         48   4.1+8     4.1,17o

n.s.a.                                                     b),c)

3181  Săruri de compuşi organici de metale        40   4.1       4.1,12o

inflamabile, n.s.a.                                        b),c)

3182  Hidrură de metale inflamabile, n.s.a.       40   4.1       4.1,14o

b),c)

3183  Lichid organic care se autoîncălzeşte,      30   4.2       4.2,6o

toxic  n.s.a.                                              b),c)

3184  Lichid organic care se  autoîncălzeşte,     36   4.2+6.1   4.2,8o

n.s.a.                                                     b),c)

3185  Lichid organic care se autoîncălzeşte,      38   4.2+8     4.2,10o

coroziv, n.s.a.                                            b),c)

3186  Lichid anorganic care se autoîncălzeşte     30   4.2       4.2,17ob),

n.s.a.                                                     c)

3187  Lichid anorganic care se                    36   4.2+6.1   4.2,19o

autoîncălzeşte, toxic, n.s.a.                              b),c)

3188  Lichid anorganic care se                    38   4.2+8     4.2,21o

autoîncălzeşte, coroziv, n.s.a.                            b),c)

3189  Pulbere metalică care se                    40   4.2       4.2,12o

autoîncălzeşte, n.s.a.                                     b),c)

3190  Solid anorganic care se autoîncălzeşte,     40   4.2       4.2,16o

n.s.a.                                                     b),c)

3191  Substanţă solidă anorganică care se         46   4.2+6.1   4.2,18o

autoîncălzeşte, toxică, n.s.a.                             b),c)

3192  Substanţă solidă anorganică care se         48   4.2+8     4.2,20o

autoîncălzeşte, corozivă, n.s.a.                           b),c)

3194  Lichid anorganic piroforic, n.s.a.          33   4.2       4.2,17o a)

3200  Substanţă piroformă solidă, neorganică,     40   4.2       4.2,16o a)

n.s.a.

3203  Compuşi metaloorganici piroforici         X333   4.2+4.3   4.2,33o a)

hidroreactivi, n.s.a.

3205  Alcoolaţi de metale alcaline, n.s.a.        40   4.2       4.2,14o

b),c)

3206  Alcoolaţi de metale alcaline, n.s.a.        48   4.2+8     4.2,15o

b),c)

3207  Compus metalorganic, sau soluţie, sau     X323   4.3+3     4.3,3o a)

dispersie, hidroreactiv, inflamabil,

n.s.a.

3207  Compus metalorganic, sau soluţie, sau      323   4.3 + 3   4.3,3o

dispersie, hidroreactiv, inflamabil,                       b),c)

n.s.a.

3208  Substanţă metalică hidroreactivă,          423   4.3       4.3,13o

n.s.a.                                                     b),c)

3209  Substanţă metalică hidroreactivă care      423   4.3+4.2   4.3,14o

se autoîncălzeşte, n.s.a.                                  b),c)

3210  Coloranţi anorganici în soluţie apoasă,     50   5.1       5.1,11o

n.s.a.                                                     b),c)

3211  Percloraţi anorganici în soluţie            50   5.1       5.1,13o

apoasă, n.s.a.                                             b),c)

3212  Hipocloriţi anorganici, n.s.a.              50   5.1       5.1,15o b)

3213  Bromaţi anorganici în soluţie apoasă,       50   5.1       5.1,16o

n.s.a.                                                     b),c)

3214  Permanganaţi anorganici în soluţie          50   5.1       5.1,17o b)

apoasă, n.s.a.

3215  Persulfaţi anorganici, n.s.a.               50   5.1       5.1,18o c)

3216  Persulfaţi anorganici în soluţie            50   5.1       5.1,18o c)

apoasă, n.s.a.

3218  Nitraţi anorganici în soluţie apoasă,       50   5.1       5.1,22o

n.s.a.                                                     b),c)

3219  Nitriţi anorganici în soluţie apoasă,       50   5,1       5.1,23o

n.s.a.                                                     b),c)

3220  Pentafluoretan (R125)                       20   2         2,2o A

3221  Lichid autoreactiv tip B                    44   4,1+0,1   4.1,31o b)

3222  Substanţă solidă autoreactivă tip B         44   4,1+0,1   4.1,32o b)

3223  Lichid autoreactiv tip C                    44   4,1+0,1   4.1,33o b)

3224  Substanţă solidă autoreactivă tip C         44   4,1+0,1   4.1,34o b)

3225  Substanţă solidă autoreactivă tip D         44   4,1+0,1   4.1,35o b)

3226  Substanţă solidă autoreactivă tip D         44   4,1+0,1   4.1,36o b)

3227  Substanţă solidă autoreactivă tip E         44   4,1+0,1   4.1,37o b)

3228  Substanţă solidă autoreactivă tip E         44   4,1+0,1   4.1,38o b)

3229  Substanţă solidă autoreactivă tip F         44   4,1+0,1   4.1,39o b)

3230  Substanţă solidă autoreactivă tip F         44   4,1+0,1   4.1,40o b)

3231  Lichid autoreactiv tip B cu temperatură     44   4,1+0,1   4.1,41o b)

reglabilă

3232  Substanţă solidă autoreactivă tip B cu      44   4,1+0,1   4.1,42o b)

temperatură reglabilă

3233  Substanţă solidă autoreactivă tip C cu      44   4,1+0,1   4.1,43o b)

temperatură reglabilă

3234  Substanţă solidă autoreactivă tip C cu      44   4,1+0,1   4.1,44o b)

temperatură reglabilă

3235  Substanţă solidă autoreactivă tip D cu      44   4,1+0,1   4.1,45o b)

temperatură reglabilă

3236  Substanţă solidă autoreactivă tip D cu      44   4,1+0,1   4.1,46o b)

temperatură reglabilă

3237  Substanţă solidă autoreactivă tip E cu      44   4,1+0,1   4.1,47o b)

temperatură reglabilă

3238  Substanţă solidă autoreactivă tip E cu      44   4,1+0,1   4.1,48o b)

temperatură reglabilă

3239  Substanţă solidă autoreactivă tip F cu      44   4,1+0,1   4.1,49o b)

temperatură reglabilă

3240  Substanţă solidă autoreactivă tip F cu      44   4,1+0,1   4.1,50o b)

temperatură reglabilă

3241  2-brom-2-nitropropandiol-1,3                44   4,1+0,1   4.1,26o c)

3242  Izodicarbonamidă                            44   4,1+0,1   4.1,26o b)

3243  Substanţe solide cu conţinut de lichid      60   6.1       6.1,65o b)

toxic, n.s.a.

3244  Substanţe solide cu conţinut de lichid      80   8         8,65o b)

coroziv, n.s.a.

3245  Microorganisme modificate genetic           90   9         9,13o b)

3246  Clorură de metansulfonil                   668   6.1+8     6.1,27o a)

3247  Peroxoborat de sodiu anhidru                50   5.1       5.1,27o b)

b)

3248  Preparat medicinal lichid inflamabil       336   3+6.1     3,19o b)

toxic, n.s.a

3248  Preparat medicinal lichid inflamabil        36   3+6.1     3,32o c)

toxic, n.s.a

3249  Preparat medicinal solid toxic, n.s.a.      60   6.1       6.1,90o

b),c)

3250  Acid cloracetic pur                         68   6.1+8     6.1,24o c)

3251  Izosorbid-5-mononitrat                      44   4,1+0,1   4.1,26o b)

3252  Difluormetan                                23   2         2,2o F

3253  Trioxosilicat de sodiu                      80   8         8,41o c)

3256  Lichid inflamabil la temperatură            30   3         3,61o c)

înaltă, n.s.a.

3257  Lichid la temperatură înaltă, n.s.a.        99   9         9,20o c)

3258  Solid la temperatură înaltă, n.s.a.         99   9         9,21o c)

3259  Amine sau poliamine solide corozive,        88   8         8,52o a)

n.s.a.

3259  Amine sau poliamine solide corozive,        80   8         8,52o b),c)

n.s.a.

3260  Solid anorganic coroziv acid, n.s.a.        88   8         8,16o a)

3260  Solid anorganic coroziv acid, n.s.a.        80   8         8,16o b),c)

3261  Solid organic coroziv acid, n.s.a.          88   8         8,39o a)

3261  Solid organic coroziv acid, n.s.a.          80   8         8,39o b),c)

3262  Solid anorganic coroziv bazic, n.s.a.       88   8         8,46o a)

3262  Solid anorganic coroziv bazic, n.s.a.       80   8         8,46o b),c)

3263  Solid organic coroziv bazic, n.s.a.         88   8         8,55o a)

3263  Solid organic coroziv bazic, n.s.a.         80   8         8,55o b),c)

3264  Lichid anorganic coroziv acid, n.s.a.       88   8         8,17o a)

3264  Lichid  anorganic coroziv acid, n.s.a.      80   8         8,17o b),c)

3265  Lichid organic coroziv acid, n.s.a.         88   8         8,40o a)

3265  Lichid organic coroziv acid, n.s.a.         80   8         8,40o b),c)

3266  Lichid anorganic coroziv bazic, n.s.a.      80   8         8,47o b),c)

3266  Lichid anorganic coroziv bazic, n.s.a.      88   8         8,47o a)

3267  Lichid organic coroziv bazic, n.s.a.        88   8         8,56o a)

3267  Lichid organic coroziv bazic, n.s.a.        80   8         8,56o b),c)

3268  Dispozitive umplute cu gaz ale pernelor     90   9         9,8o c)

pneumatice, pirotehnice, sau moduluri

ale piernelor pneumatice, pirotehnice,

sau dispozitive de întindere

preliminară a centurilor de siguranţă,

pirotehnice

3269  Seturi de smoală polieterică                33   3         3,5o b)

3269  Seturi de smoală polieterică                33   3         3,50o c)

3270  Filtre din membrană de nitroceluloză        40   4,1       4,1,3o b)

3271  Eteri, n.s.a.                               33   3         3,3o b)

3271  Eteri, n.s.a.                               30   3         3,31o c)

3272  Eter compus, n.s.a.                         33   3         3,3o b)

3272  Eter compus, n.s.a.                         30   3         3,31o c)

3273  Nitril inflamabil toxic, n.s.a.            336   3+6.1     3,11o a),b)

3274  Alcoolat în soluţie, n.s.a.                338   3 + 8     3,24o b)

3275  Nitril toxic inflamabil, n.s.a.            663   6.1+3     6.1,11o a)

3275  Nitril toxic inflamabil, n.s.a.             63   6.1+3     6.1,11o b)2

3276  Nitril toxic, n.s.a.                        66   6.1       6.1,12o a)

3276  Nitril toxic, n.s.a.                        60   6.1       6.1,12o

b),c)

3277  Cloroformiat toxic coroziv, n.s.a.          68   6.1+8     6.1,27o b)

3278  Compus organofosforic toxic, n.s.a.         66   6.1       6.1,23o a)

3278  Compus organofosforic toxic, n.s.a.         60   6.1       6.1,23o

b),c)

3279  Compus organofosforic toxic,               663   6.1 + 3   6.1,9o a)

inflamabil, n.s.a.

3279  Compus organofosforic toxic,               663   6.1+3     6.1,22o a)

inflamabil, n.s.a.

3279  Compus organofosforic toxic,                63   6.1 + 3   6.1,22o b)

inflamabil, n.s.a.

3280  Compus arsenoorganic, n.s.a.                66   6.1       6.1,34o a)

3280  Compus organic de arsen, n.s.a.             60   6.1       6.1,36o a)

3281  Carbonili de metal, n.s.a.                  66   6.1       6.1,36o a)

3281  Carbonili de metal, n.s.a.                  60   6.1       6.1,36o

b),c)

3282  Compus metaloorganic toxic, n.s.a.          66   6.1       6.1,35o a)

3282  Compus metaloorganic toxic, n.s.a.          60   6.1       6.1,35o

b),c)

3283  Compus de selen, n.s.a.                     66   6.1       6.1,55o a)

3283  Compus de selen, n.s.a.                     60   6.1       6.1,55o

b),c)

3284  Compus de telur, n.s.a.                     60   6.1       6.1,57o

b),c)

3285  Compus de vanadiu, n.s.a.                   60   6.1       6.1,58o

b),c)

3286  Lichid inflamabil toxic coroziv, n.s.a.    368   3+6.1+8   3,27oa),b)

3287  Lichid anorganic toxic, n.s.a.              66   6.1       6.1,65o a)

3287  Lichid anorganic toxic, n.s.a.              60   6.1       6.1,65o

b),c)

3288  Solid anorganic toxic, n.s.a.               66   6.1       6.1,65o a)

3288  Solid anorganic toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,65o

b),c)

3289  Lichid anorganic toxic coroziv, n.s.a.     668   6.1+8     6.1,67o a)

3289  Lichid anorganic toxic coroziv, n.s.a.      68   6.1+8     6.1,67o b)

3290  Solid anorganic toxic coroziv, n.s.a.      668   6.1+8     6.1,67o a)

3290  Solid anorganic toxic coroziv, n.s.a.       68   6.1+8     6.1,67o b)

3291  Deşeuri diverse provenite de la            606   6.2       6.2,4o b)

spitale, n.s.a.

3292  Baterii cu conţinut de sodiu, elemente           4.3       4.3,31o b)

cu conţinut de sodiu

3293  Hidrazină în soluţie apoasă                 60   6.1       6.1,65o c)

3294  Cianură de hidrogen în soluţie             663   6.1+3     6.1,2o

alcoolică

3295  Hidrocarburi lichide, n.s.a.                33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

3295  Hidrocarburi lichide, n.s.a.                30   3         3,31o c)

3296  Heptafluorpropan (R227)                     20   2         2,2o A

3297  Amestec de etilenă şi                       20   2         2,2o A

clortetrafluoretan

3298  Amestec de oxid de etilenă şi               20   2         2,2o A

pentafluoretan

3299  Amestec de oxid de etilenă şi               20   2         2,2o A

tetrafluoretan

3300  Amestec de oxid de etilenă şi dioxid de    263   6.1 + 3   2,2o TF

carbon cu conţinut de peste 87% de oxid

de etilenă

3301  Lichid coroziv care se autoîncălzeşte,     884   8 + 4.2   8,70o a)

n.s.a.

3301  Lichid coroziv care se autoîncălzeşte,      84   8 + 4.2   8,70o b)

n.s.a.

3302  2-Dimetilaminoetilacrilat                   60   6.1       6.1,12o b)

3303  Gaz comprimat toxic comburant, n.s.a       265   6.1 + 05  2,1o TO

3304  Gaz comprimat toxic coroziv, n.s.a.        268   6.1 + 8   2,1o TC

3305  Gaz comprimat toxic inflamabil coroziv,    263   6.1+3+8   2,1o TFC

n.s.a.

3306  Gaz comprimat toxic comburant coroziv      265   6.1+05+8  2,1o TOC

n.s.a.

3307  Gaz lichefiat toxic comburant, n.s.a.      265   6.1+05    2,2o TO

3308  Gaz lichefiat toxic  coroziv, n.s.a.       268   6.1+8     2,2o TC

3309  Gaz lichefiat toxic inflamabil coroziv,    263   6.1+3+8   2,2o TFC

n.s.a.

3310  Gaz lichefiat toxic comburant coroziv,     265   6.1+05+8  2,2o TOC

n.s.a.

3311  Gaz răcit lichid comburant, n.s.a.         225   2 + 05    2,3o O

3312  Gaz răcit lichid inflamabil, n.s.a.        223   3         2,3o F

3313  Pigmenţi organici care se autoîncălzesc     40   4.2       4.2,5o

b),c)

3314  Compus plastic modelant                     90   -         9,4o c)

3316  Set de substanţe chimice sau set de         90   9         9,36o b),c)

prim ajutor

3317  2-amino-4,6-dinitrofenol umectat            44   4.1+0,1   4.1,21o a)

3318  Amoniac în soluţie cu conţinut de          268   6.1+8     2,4oTC

amoniac de peste 50%

3320  Borhidrură de sodiu şi hidroxid de          80   8         8,42o b),c)

sodiu în soluţie cu partea de masă de

borhidrură de pînă la 12% şi partea de

masă de hidroxid de sodiu nu mai mare

de 40%

3336  Mercapatani lichizi inflamabili, n.s.a      30   3         3,31o c)

sau amestec de mercaptani lichid

inflamabil, n.s.a.

3336  Mercapatani lichizi inflamabili,            33   3         3,2a),

n.s.a., sau amestec de mercaptani                          2o b),3o

lichid inflamabil, n.s.a.                                  b)

3337  Gaz refrigerent R404A                       20   2         2,2o A

3338  Gaz refrigerent R407A                       20   2         2,2o A

3339  Gaz refrigerent R407B                       20   2         2,2o A

3340  Gaz refrigerent R407C                       20   2         2,2o A

3341  Dioxid tioureic                             40   4,2       4.2,5o

b),c)

3342  Xantogenaţi                                 40   4,2       4.2,5o

b),c)

3345  Pesticide derivate din acid                 60   6.1       6.1,73o

fenoxiacetic solide toxice                                 b),c)

3345  Pesticide derivate din acid                 66   6.1       6.1,73o a)

fenoxiacetic solide toxice

3346  Pesticide derivate din acid                336   3+6.1     3,41o a),b)

fenoxiacetic lichide inflamabile toxice

3347  Pesticide derivate din acid                 63   6.1+3     6.1,72o

fenoxiacetic lichide toxice inflamabile                    b),c)

3347  Pesticide derivate din acid                663   6.1+3     6.1,72o a)

fenoxiacetic lichide toxice inflamabile

3348  Pesticide derivate din acid                 60   6.1       6.1,71o

fenoxiacetic lichide toxice                                b),c)

3348  Pesticide derivate din acid                 66   6.1       6.1,71o a)

fenoxiacetic lichid toxic

3349  Pesticide pe bază de piretroizi,            60   6.1       6.1,73o

solide toxice                                              b),c)

3349  Pesticide pe bază de piretroizi,            66   6.1       6.1,73o a)

solide toxice

3350  Pesticide pe bază de piretroizi,           336   3+6.1     3,41oa),b)

lichide inflamabile toxice

3351  Pesticide pe bază de piretroizi, toxice     63   6.1+3     6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

3351  Pesticid pe bază de piretroizi, lichid     663   6.1+3     6.1,72o a)

toxic inflamabil

3352  Pesticid de bază de piretroizi, lichid      66   6.1       6.1,71o

toxic                                                      b),c)

3352  Pesticid de bază de piretroizi, lichid      60   6.1       6.1,71o a)

toxic

3353  Dispozitive umplute cu gaz comprimat        20   2         2,6o A

pentru pernelor pneumatice

3353  Module de perne pneumatice cu gaz           20   2         2,6o A

comprimat

3353  Dispozitive pentru întinderea               20   2         2,6o A

preliminară a centurilor de siguranţă,

cu gaz comprimat

3354  Gaz insecticid inflamabil, n.s.a.           23   3         2,2o F

3355  Gaz insecticid toxic, inflamabil,          263   6.1+3     2,2o TF

n.s.a.

3356  Generatori chimici de oxigen                50   5.1       5.1,27o b)

----------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:

Numerele de identificare a pericolului,

cuprinse în anexa nr.1, au următoarele semnificaţii:

20   gaz asfixiant sau care nu prezină un risc secundar

22   gaz lichefiat refrigerat, asfixiant

223  gaz lichefiat refrigerat, inflamabil

225  gaz lichefiat refrigerat, comburant (favorizează incendiul)

23   gaz inflamabil

239  gaz inflamabil, capabil să provoace spontat o reacţie violentă

25   gaz comburant (favorizează incendiul)

26   gaz toxic

263  gaz toxic inflamabil

265  gaz toxic comburant (favorizează incendiul)

268  gaz toxic coroziv

30   lichid inflamabil (inflamarea de la 21 grade C la 61 grade C,

inclusiv semnificaţii limită) sau lichid ori substanţă solidă

inflambilă în stare topită cu punctul de inflamabilitate peste

61 grade C, încălzite pînă la temperatura egală sau mai mare

decît punctul de inflamabilitate a lor, sau lichid care se

autoîncălzeşte

323  lichid inflamabil ce reacţionează cu apa emiţînd gaze

inflamabile

X323 lichid inflamabil ce reacţionează în mod periculos cu apa

degajînd gaze inflamabile*

------------------

* Apa este utilizată în exclusivitate cu acordul experţilor.

33   lichid foarte inflamabil (inflamarea sub 23 grade C)

333  lichid piroform

X333 lichid piroform care reacţionează în mod periculos cu apa*

336  lichid foarte inflamabil toxic

338  lichid foarte inflamabil coroziv

X338 lichid foarte inflamabil coroziv care reacţionează în mod

periculos cu apa*

339  lichid foarte inflamabil, capabil să producă spontan o reacţie

violentă

36   lichid inflamabil (inflamarea de la 23 grade C la 61 garde C,

inclusiv semnificaţiile limită), prezentînd un grad minim de

toxicitate şi lichid autoinflamabil toxic

362  lichid inflamabil toxic, reacţionînd cu apa şi degajînd gaze

inflamabile

X362 lichid inflamabil toxic, reacţionînd în mod periculos cu apa

degajînd gaze inflamabile

368  lichid inflamabil toxic coroziv

38   lichid inflamabil (inflamarea de la 23 grade C la 61 grade

C), prezentînd un grad minim de corozivitate, sau lichid

autoinflamabul coroziv

382  lichid inflamabil coroziv, reacţionînd în mod periculos cu

apa, degajînd gaze

X382 lichid inflamabil, coroziv, reacţionînd în mod periculos cu

apa, degajînd gaze inflamabile*

39   lichid inflamabil, capabil să producă spontan o reacţie

violentă

40   substanţă solidă inflamabilă sau autoinflamabilă ori

autoreactivă

423  solid inflamabil ce reacţionează cu apa degajînd gaze

inflamabile

X423 solid inflamabil ce reacţionează foarte periculos cu apa,

degajînd gaze inflamabile

43   substanţă solidă spontan inflamabilă (piroforică)

44   solid uşor inflamabil care, la o temperatură ridicată, se află

în stare topită

446  solid uşor inflamabil şi toxic care, la o temperatură ridicată,

se află în stare toxică

46   solid inflamabil sau autoinflamabil, toxic

462  solid toxic, care reacţionează cu apa degajînd gaze inflamabile

X462 substanţă solidă, reacţionînd foarte periculos cu apa, degajînd

gaze toxice

48   solid inflamabil sau autoinflamabil, coroziv

482  substanţă solidă care reacţionează cu apa, degajînd gaze

inflamabile

X482 substanţă solidă care reacţionează în mod periculos cu apa,

degajînd gaze corozive

50   substanţă comburantă (favorizează incendiul)

539  peroxid organic inflamabil

55   substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul)

556  substanţă foarte comburantă, toxică

558  substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul) corozivă

559  substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul), capabilă

să producă spontan o reacţie violentă

56   substanţă comburantă (favorizează incendiul), toxică

568  substanţă comburantă (favorizează incendiul), toxică, corozivă

58   substanţă comburantă (favorizează incendiul) şi corozivă

59   substanţă comburantă (favorizează incendiul), capabilă să

producă spontan o reacţie violentă

60   substanţă toxică, prezentînd un grad minim de toxicitate

606  substanţă infecţioasă

623  lichid toxic care reacţionează cu apa, degajînd gaze

inflamabile

63   substanţă toxică inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C la

61C)

638  substanţă toxică inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C la

61 grade C, inclusiv semnificaţiile limită) corozivă

639  substanţă toxică nocivă inflamabilă (inflamarea pînă la

61 garde C), capabilă să producă o reacţie violentă

64   solid toxic inflamabil sau autoinflamabil

642  solid toxic care reacţionează cu apa, degajînd gaze inflamabile

65   substanţă toxică comburantă (favorizînd incendiul)

66   substanţă foarte toxică

663  substanţă foarte toxică inflamabilă (inflamarea pînă la 61

grade C)

664  solid foarte toxic inflamabil sau autoinflamabil

665  substanţă foarte toxică comburantă (favorizează incendiul)

668  substanţă foarte toxică corozivă

669  substanţă foarte toxică, capabilă să producă spontan o reacţie

violentă

68   substanţă toxică sau nocivă corozivă

69   substanţă toxică sau nocivă, capabilă să producă spontan o

reacţie violentă

70   substanţe radioactive

72   gaz radioactiv

723  gaz radioactiv, inflamabil

73   substanţă lichidă radioactivă, inflamabilă (inflamarea pînă la

61 grade C)

74   substanţă solidă radioactivă, inflamabilă

75   substanţă radioactivă, comburantă (favorizează incendiul)

76   substanţă radioactivă, toxică

78   substanţă radioactivă, corozivă

80   substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate

X80  substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

reacţionînd în mod periculos cu apa*

823  lichid coroziv care reacţionează cu apa degajînd gaze

inflamabile

83   substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C la 61 garde C,

inclusiv semnificaţiile limită)

X83  substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C  la  61 grade C),

reacţionînd în mod periculos cu apa*

839  substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

inflamabilă (inflamareă de la 23 grade C la 61 grade C),

capabilă să producă spontan o reacţie violentă

X839 substanţă corozivă sau prezentînd un grad minim de

corozivitate, inflamabil (punct de inflamare de la 23 grade C

la 61 grade C), capabilă să producă spontan o reacţie

violentă, reacţionînd în  mod periculos cu apa

84   solid coroziv, inflamabil şi autoinflamabil

842  solid coroziv care reacţionează cu apa, degajînd gaze

inflamabile

85   substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

comburantă (favorizează incendiul) şi toxică

856  substanţă corozivă sau cu un grad mic de corozivitate,

comburantă (favorizează incendiul) şi toxică

86   substanţă corozivă sau cu un grad mic de corozovitate şi toxică

88   substanţă foarte corozivă

X88  substanţă foarte corozivă care reacţionează în mod periculos cu

apa*

883  substanţă foarte corozivă şi inflamabilă (inflamarea de la 23

grade C la 61 grade C)

884  solid foarte coroziv, inflamabil şi autoinflamabil

885  substanţă foarte corozivă şi comburantă (favorizează incendiul)

886  substanţă foarte corozivă şi toxică

X886 substanţă foarte corozivă şi toxică, reacţionînd în mod

periculos cu apa*

89   substanţă corozivă sau cu un grad mic de corozivitate, capabilă

să producă spontan o reacţie violetă

90   substanţe periculoase pentru mediul înconjurător; alte

substanţe periculoase

99   substanţe periculoase care se transportă la cald

Anexa nr. 2

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

LISTA

substanţelor şi articolelor admise

pentru transportare cu transportul

Ministerului Apărării

------------------------------------------------------------------------

Punc-|Numă- |                                                | Subclasa

tul  |rul de|          Denumirea substanţelor şi             | şi grupa

|identi|               articolelor                      |de comba-

|ficare|                                                |tibilitate

|nr.   |                                                |

|O.N.U.|                                                |

-----|------|------------------------------------------------|----------

1  |   2  |                         3                      |    4

------------------------------------------------------------------------

01o          SUBSTANŢELE CLASIFICATE DREPT 1.1.A

0074   Diazodinitrofenol umectat cu partea de  masă de

apă sau amestec de alcool şi apă de  cel  puţin

40%                                                 1.1A*

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît  este  indicat, ea  poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0113   Guanilnitrozoaminoguanilidenhidrazină  umectată     1.1A

cu partea de masă de apă de cel puţin 30%

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine  apă în

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi transportată  doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0114   Guanilnitrozoaminoguaniltetrazen (tetrazen) ume-    1.1A

ctat cu partea de masă de apă sau amestec de al-

cool şi apă de cel puţin 30%

NOTĂ: Dacă această substanţă  conţine  apă  sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît  este  indicat, ea  poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0129   Azid de plumb cu partea  de  masă  de  apă  sau     1.1A

amestec de alcool şi apă de cel puţin 20%

NOTĂ: Dacă această substanţă  conţine  apă  sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît  este  indicat, ea  poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0130   Stifnat  de plumb (trinitrorezoroctan de plumb)     1.1A

umectat cu partea de masă de apă sau amestec de

alcool şi apă de cel puţin 20%

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît este indicat, ea poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

01o   0135   Fulminat mercuric umectat cu partea de masă  de     1.1A

apă  sau  amestec de alcool şi apă de cel puţin

20%

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît este indicat, ea poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0224   Azid de bariu solid sau umectat cu partea de ma-    1.1A

sa de apă de cel mult 50%

0473   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1A

1o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1B

0029   Detonatoare neelectrice pentru lucrări de exp-      1.1B

lodare

0030   Detonatoare electrice pentru lucrări de explo-      1.1B

dare

0073   Detonatoare pentru muniţii                          1.1B

0106   Focoase de detonare                                 1.1B

0225   Detonatoare secunde cu detonator primar             1.1B

0360   Seturi de detonatoare neelectrice pentru lucrări    1.1B

de explodare

0377   Capse-Iniţiatori                                    1.1B

0461   Elemente ale circuitului de explodare,n.s.a.        1.1B

2o           SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1С

0160   Pulbere nefumigenă                                  1.1С

0433   Pulbere în brichete (pastă de pulbere),impregna-    1.1C

tă cu cel puţin  17% de alcool din masă

NOTĂ: Dacă această substanţă conţine alcool,apă

sau flegmatizator în cantitate mai  mică  decît

este indicat, ea poate fi transportată  doar cu

autorizarea specială a autorităţii competente.

0474   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1С

0497   Substanţă explozivă de lansare lichidă              1.1С

NOTĂ:  Dacă prin experiment este imposibil de a

demonstra că sensibilitatea substanţei explozive

de lansare în stare îngheţată nu este mai înaltă

decît în stare lichidă, ea trebuie să rămînă în

stare lichidă în condiţii normale de transporta-

re şi nu trebuie sî îngheţe la temperaturi  mai

înalte de  - 15С

1498   Substanţă explozivă de lansare solidă               1.1C

3o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1С

0271   Încărcătură de azvîrlire                            1.1С

0279   Încărcătură de azvîrlire pentru tun                 1.1С

0280   Motoare pentru rachete                              1.1С

0326   Cartuşe de manevră pentru tun                       1.1С

0462   Articole explozive, n.s.a.                          1.1С

4o           SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1D

0004   Picrat de amoniu,uscat sau cu partea de masă de     1.1D

apă mai mică de 10%

0027   Pulbere fumigenă (pulbere neagră),granulată sau     1,1D

praf

0028   Pulbere fumigenă (pulbere neagră), presată  sau     1,1D

pulbere fumigenă (pulbere neagră) în lumînări

0072   Ciclotrimetilentrinitramină (ciclonit, hexogen      1,1D

RDX), umectată cu partea de masă de apă de cel

puţin 15%

NOTĂ: D acă această substanţă  conţine  apă  în

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi transportată doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0075   Dietilenglucoldinitrat,desensibilizat cu partea     1,1D

de masă de flegmatizator nevolatil şi insolubil

în apă de cel puţin 25%

0076   Dinitrofenol,uscat sau umectat cu partea de masă    1,1D

de apă mai mică de 15%

0078   Dinitrorezorcină, uscată sau umectată cu partea     1,1D

de masă  de apă mai mică de 15%

0079   Hexanitrodifenilamină (dipicrilamină, hexil)        1,1D

0081   Substanţă explozivă brizantă, tip A                 1,1D

NOTĂ: Substanţele  ce conţin peste 40% etere de

azot compuse lichide trebuie să reziste testarea

de exsudare, prevăzută la numărul marginal 3101

(4) al suplimentului A.1.

0082   Substanţă explozivă brizantă, tip B                 1,1D

0083   Substanţă explozivă brizantă, tip С                 1,1D

0084   Substanţă explozivă brizantă, tip D                 1,1D

0118   Hexolit (hexotol) uscat sau umectat, cu  partea     1,1D

de masă de apă mai mică de 15%

0133   Manithexanitrat (nitromanit), umectat,cu partea     1,1D

de  masă de  apă sau alcool şi apă de cel puţin

40%.

NOTĂ: Dacă această substanţă conţine alcool sau

apă în cantitate mai mică decît este indicat,ea

poate fi transportată doar cu autorizarea

specială a autorităţii competente

0143   Nitroglicerină desensibilizată,care conţine cel

puţin  40%  din masă flegmatizator nevolatil şi

insolubil în apă

NOTA 1:Dacă această substanţă conţine flegmati-

zator în cantitate mai mică decît este indicat,

ea  poate  fi  transportată doar cu autorizarea

specială a autorităţii competente

NOTA 2: Lactoza, glucoza sau substanţele analo-

gice  pot fi utilizate în calitate de flegmati-

zator  cu condiţia,că substanţa conţine cel pu-

ţin 90% flegmatizator (din masă)

NOTA 3: Autoritatea  competentă  poate  permite

referirea acestor amestecuri la clasa 3 în baza

rezultatelor testării seriei 2 şi testării seri-

ei 6c), la care sînt supuse cel puţin trei amba-

laje în stare pregătite pentru transport.

NOTA 4: Autoritatea competentă poate permite re-

ferirea  acestor  amestecuri la subclasa 4.1 în

baza rezultatelor  testării seriei 6c), la care

sînt  supuse  cel  puţin trei ambalaje în stare

pregătite pentru transport

NOTĂ 5: Stipulările ADR nu se  răsfrîng  asupra

amestecurilor  cu partea de masă de flegmatiza-

tor de cel puţin 98%.

NOTĂ 6: Ambalajele  cu  amestecuri cu partea de

masă  de  flegmatizator de cel puţin 90% nu vor

fi marcate în mod obligatoriu eticheta corespun-

zătoare modelului 6.1.

0144   Nitroglicerină  în  soluţie alcoolică cu partea     1,1D

de masă de nitroglicerină de peste 1%,  însă nu

mai mare de 10%.

NOTĂ: Nitroglicerina 3064  în soluţie alcoolică

cu partea de masă de nitroglicerină de peste 1%,

însă nu mai mare de 5%,transportată în condiţii

speciale de ambalare, este substanţă de clasa 3.

0146   Nitroamidon, uscat sau umectat, cu partea de ma-    1,1D

să de apă mai mică de 20%

0147   Nitrouree                                           1,1D

0150   Pentaeritrittetranitrat (tetranitrat de pentae-     1,1D

ritrită, PETN), umectat, cu  partea  de masă de

25% desensibilizat, cu partea de masă de fleg-

matizator de cel puţin 15%

NOTA 1: Dacă această substanţă conţine  flegma-

tizator  în cantitate mai mică decît este indi-

cat, ea poate fi transportată doar cu autoriza-

rea specială a autorităţii competente:

NOTA 2: Autoritatea  competentă  poate  permite

referirea acestor amestecuri la subclasa 4.1 în

baza rezultatelor testării seriei 6c), la  care

sînt supuse cel puţin trei ambalaje în stare

pregătite pentru transport

0151   Pentolit, uscat sau umectat, cu partea de  masă     1,1D

de apă mai mică de 15%

0153   Trinitroanilină (picrilamidă)                       1,1D

0154   Trinitrofenol (acid picrinic) uscat sau umectat,

cu partea de masă de apă mai mică de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din  masă această substanţă poate fi, de aseme-

nea referită la subclasa 4.1, luînd în conside-

rare prevederile speciale vizînd ambalajul.

0155   Trinitroclorbenzen (clorură de picril)              1,1D

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă această substanţă poate fi,de asemenea,

referită  la subclasa 4.1, luînd în considerare

prevederile speciale vizînd ambalajul.

0207   Tetranitroanilină                                   1.1D

0208   Trinitrofenilmetilnitramină  (tetril)               1,1D

0209   Trinitrotoluen   (ТНТ), uscat  sau  umectat, cu     1,1D

partea de masă de apă mai mică de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj şi conţinînd cel puţin 10%  apă

din  masă această substanţă poate fi, de aseme-

nea, referită la  subclasa 4.1, luînd în consi-

derare prevederile speciale vizind ambalajul.

0213   Trinitroanizol                                      1,1D

0214   Trinitrobenzen uscat sau umectat, cu  partea de     1,1D

masă de apă de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă această substanţă poate fi,de asemenea,

referită la subclasa 4.1, luînd în considerare

prevederile speciale vizînd ambalajul

0215   Acid trinitrobenzoic, uscat sau umectat, cu par-    1,1D

partea de masă de apă mai mică de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă această substanţă poate fi,de asemenea,

referită  la subclasa 4.1, luînd în considerare

prevederile speciale vizînd ambalajul

0216   Trinitro-m-crezol                                   1,1D

0217   Trinitronaftalină                                   1,1D

0218   Trinitrofenetol                                     1,1D

0219   Trinitrorezorcină  (acid  stifnic),  uscat  sau     1,1D

umectat, cu  partea de masă de apă sau  amestec

de alcool şi apă mai puţin de  20%.

0220   Nitrat de uree,uscat sau umectat, cu  partea de     1,1D

masă de apă mai mică de 20%.

NOTĂ:În cantităţi mici,care nu depăşesc 11,5 kg

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă, această substanţă poate fi, de aseme-

nea, referită la  subclasa 4.1, luînd în consi-

derare prevederile speciale vizînd ambalajul.

0222   Nitrat de amoniu, cu partea de masă de substan-     1,1D

ţe combustibile, inclusiv oricare substanţă or-

ganică, calculată conform carbonului, excluzînd

adaosurile  de oricare altă substanţă, de peste

0,2%.

0223   Îngrăşăminte amoniacal-nitrate, mai explozibilă     1,1D

decît nitratul de amoniu,  cu partea de masă de

substanţe  combustibile, inclusiv oricare subs-

tanţă  organică, calculată  conform carbonului,

excluzînd adaosurile de oricare altă substanţă,

de peste  0,2%.

0226   Ciclotetrametilentetranitramină (НМХ, octogen),     1,1D

umectată  cu partea de masă de apă de cel puţin

15%.

NOTĂ: Dacă această  substanţă  conţine  apă  în

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi  transportată doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0241   Substanţă explozivă brizantă, tip Е                 1,1D

0266   Octolit (octol), uscat sau umectat, cu partea de    1,1D

masă de apă  mai puţin de 15%.

0282   Nitroguanidină (pierit) cu partea de masă de apă    1,1D

mai mică de  20%

0340   Nitroceluloză, uscată sau umectată, cu partea de    1,1D

masă de apă (alcool ) mai mică de 25%

0341   Nitroceluloză, nemodificată sau plastificată, cu    1,1D

partea de masă de plastificator mai mică de  18%.

0385   5-nitrobenzotriazol                                 1,1D

0386   Acid trinitrobenzensulfonic                         1,1D

0387   Trinitrofluorenon                                   1,1D

0388   Amestec de trinitrotoluen (ТNТ) şi trinitrobenzen   1,1D

sau amestec de trinitroluol (ТNТ) şi hexanitros-

tilben

0389   Amestec  de trinitrotoluen (TNT) cu conţinut de     1,1D

trinitrobenzen şi hexanitrostilben

0390   Tritonal                                            1,1D

0391   Amestecuri de ciclotrimetilentrinitramină (cic-     1,1D

lonit,  hexogen, RDX)  şi  ciclotetrametilente-

tranitramină (HMX,octogen), umectate, cu partea

de masă de apă de cel puţin 15%, sau

Amestecuri de Ciclotrimetilentrinitramină (cic-

lonit, hexogen, RDX) şi ciclotetrametilentetra-

nitramină  (HMX,  octogen), denensiblizate,  cu

partea de masă de flegmatizator de cel puţin 10%.

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

flegmatizator  în cantitate mai mică decît este

indicat, ea poate fi transportată doar cu auto-

rizarea specială a autorităţii competente

4o    0392   Hexanitrostilben                                    1,1D

0393   Hexatonal                                           1,1D

0394   Trinitrorezorcină (acid stifnic), umectată,  cu     1,1D

partea de masă de apă (sau amestec de alcool cu

apă) de cel puţin 20%

0401   Sulfură  de  dipicril, uscată  sau umectată, cu     1,1D

partea de masă de apă de cel puţin 10%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un ambalaj, şi cu conţinut de cel puţin 10%

de apă din masă, această substanţă poate fi re-

ferită, de  asemenea, la subclasa 4.1, luînd în

considerare prevederile speciale referite la am-

balaj

Perclorat de amoniu                                 1,1D

0402   NOTĂ: Clasificarea acestei substanţe trebuie să

corespundă rezultatelor testărilor efectuate în

conformitate cu prevederile suplimentului A.1

ADR. În funcţie de componentul granulometric şi

ambalajul acestei substanţe, vezi, de asemenea,

clasa  5.1.

0411   Pentaeritrittetranitrat (TETN), cu partea de ma-    1,1D

să de parafină de cel puţin 7%

NOTĂ: Substanţa flegmatizată trebuie să fie  cu

mult mai sensibilă decît TETN.

0475   Substanţe explozive, n.s.a.                         1,1D

0483   Ciclotrimetilentrinitramină (ciclonit, hexogen,     1,1D

RDX) desensibilizată

0484   Ciclotrimetilentrinitramină (octogen, HMX)          1,1D

desinsibilizată

0489   Dinitroglucoluril                                   1,1D

0490   Nitrotriazolon                                      1,1D

0496   Octonal                                             1,1D

5o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1D

0034   Bombe cu încărcătură explozivă                      1,1D

0038   Fotoaviabombe                                       1,1D

0042   Detonatoare secundare fără detonator primar         1,1D

0043   Încărcături de evacuare explozive                   1,1D

0048   Încărcături explozive                               1,1D

0056   Bombe submarine                                     1,1D

0059   Încărcături cumulative fără detonator               1,1D

0060   Încărcături suplimentare explozive                  1,1D

0065   Fitil detonant flexibil                             1,1D

0099   Torpile explozive pentru sonde de petrol fără       1,1D

detonator

0124   Proiectile perforatoare pentru sonde de petrol      1,1D

fără detonator

0137   Mine cu încărcătură de explodare                    1,1D

0168   Încărcături cu încărcătură de explodare             1,1D

0221   Componente  de luptă pentru torpile cu încărcă-     1,1D

tură de explodare

0284   Grenade de mîină sau de armă cu încărcătură de      1,1D

explodare

0286   Componente pentru rachete  cu  încărcătură  de      1,1D

explodare

0288   Încărcături cumulative flexibile alungite           1,1D

0290   Fitil (amorsor) detononant în înveliş metalic       1,1D

0374   Semnale sonore explozive                            1,1D

0408   Focoase de detonare cu elemente de protecţie        1,1D

0442   Încărcături explozibile industriale fără  deto-     1,1D

nator

0451   Torpile cu încărcătură de explodare                 1,1D

0457   Încărcături de explodare plastificate               1,1D

0463   Articole explozive, n.s.a.**                        1,1D

6o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1 Е

0006   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.1Е

0181   Rachete cu încărcătură de explodare                 1.1Е

0329   Torpile cu încărcătură de explodare                 1.1Е

0464   Articole explozive, n.s.a**.                        1.1Е

7o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1 F

0005   Cartuşe de armă cu încărcătură explozivă            1.1F

0033   Bombe cu încărcătură explozivă                      1.1F

0037   Fotoaviabombe                                       1.1F

0136   Mine cu încărcătură explozivă                       1.1F

0167   Proiectele cu încărcătură explozivă                 1.1F

0180   Rachete cu încărcătură explozivă                    1.1F

0292   Grenade de mîină sau de armă cu încărcătură ex-     1.1F

plozivă

0296   Semnale sonore explozive                            1.1F

0330   Torpile cu încărcătură explozivă                    1.1F

0369   Componente de luptă pentru rachete cu încărcă-      1.1F

tură explozivă

0465   Articole explozive, n.s.a.                          1.1F

8o           SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1G

0094   Pulbere pentru articole pirotehnice                 1.1G

0476   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1G

9o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1G

0049   Cartuşe de iluminare                                1.1G

0121   Iniţiatori                                          1.1G

0192   Petarde feroviare explozive                         1.1G

0194   Semnale de primejdie navale                         1.1G

0196   Semnale fumigene                                    1.1G

0333   Mijloace pirotehnice                                1.1G

0418   Rachete luminoase lansate de pe pămînt              1.1G

0420   Semnale luminoase aeriene                           1.1G

0428   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.1G

10o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1J

0397   Rachete alimentate cu combustibil lichid,cu în-     1.1J

cărcătură de explodare

0399   Bombe cu lichid exploziv, cu încărcătură de ex-     1.1J

plodare

0449   Torpile cu combustibil lichid, dotate sau nedo-     1.1J

tate cu încărcătură de explodare

11o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1L

0357   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1L

12o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1L

0354   Articole explozive, n.s.a.**                        1.1L

13o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2B

0107   Focoase de detonare                                 1.2B

0268   Detonatoare secundare cu detonator primar           1.2B

0364   Detonatoare pentru muniţii                          1.2B

0382   Elemente ale circuitului de explodare, n.s.a.**     1.2B

15o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2С

0281   Motoare pentru rachete                              1.2С

0328   Cartuşe pentru armă cu încărcătură inertă           1.2С

0381   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.2С

0413   Cartuşe de manevră pentru armă                      1.2С

0414   Încărcătură de azvîrlire pentru tunuri              1.2С

0415   Încărcătură de azvîrlire                            1.2С

0436   Rachete cu încărcătură de evacuare                  1.2С

0466   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2С

17o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2D

0035   Bombe cu încărcătură de explodare                   1.2D

0102   Fitil (focos) detonant în înveliş metalic           1.2D

0138   Mine cu încărcătură de explodare

0169   Proiectile cu încărcătură de explodare              1.2D

0283   Detonatoare secundare fără detonator primar         1.2D

0285   Grenade de mîină sau de armă cu încărcături  de     1.2D

explodare

0287   Componente de luptă pentru rachete cu încărcă-      1.2D

tură de explodare

0346   Proiectile cu încărcătură explozivă de evacuare     1.2D

sau de evacuare

0375   Semnale sonore explozive                            1.2D

0409   Focoase de detonare cu elemente de protecţie        1.2D

0439   Încărcături cumulative fără detonator               1.2D

0443   Încărcături explozive industriale fără detonator    1.2D

0458   Încărcături de explodare plastificate               1.2D

0467   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2D

18o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2Е

0182   Rachete cu încărcătură de explodare                 1.2Е

0321   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.2Е

0468   Articole explozive, n.s.a.                          1.2Е

19o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2F

0007   Cartuşe pentru armă cu încărcătură de explodare     1.2F

0204   Semnale sonore explozive                            1.2F

0291   Bombe cu încărcătură de explodare                   1.2F

0293   Grenade de mînă sau de armă cu încărcătură de       1.2F

explodare

0294   Mine cu încărcătură de explodare                    1.2F

0295   Rachete cu încărcătură de explodare                 1.2F

0324   Proiectile cu încărcătură de explodare              1.2F

0426   Proiectile cu încărcătură explozivă de evacuare     1.2F

sau de evacuare

0469   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2F

21o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2G

0009   Muniţii incendiare,dotate sau nedotate cu încăr-    1.2G

cătură de evacuare explozivă,de evacuare sau de

azvîrlire

0015   Muniţii  fumigene, cu  încărcătură  de evacuare     1.2G

explozivă, de evacuare sau de azvirlire

0018   Muniţii lacrimogene cu încărcătură de  evacuare     1.2G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0039   Fotoaviabombe                                       1.2G

0171   Muniţii luminoase dotate sau nedotate cu încăr-     1.2G

cătură  de evacuare explozivă, de evacuare sau

de azvîrlire

0238   Rachete aruncătoare de cablu                        1.2G

0313   Semnale fumigene                                    1.2G

0314   Iniţiatori                                          1.2G

0334   Mijloace pirotehnice                                1.2G

0372   Grenade de exerciţiu de mîină sau de armă           1.2G

0419   Rachete luminoase, lansate de pe pămînt             1.2G

0421   Semnale luminoase aeriene                           1.2G

0429   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.2G

0434   Proiectile cu încărcătură de evacuare explozivă     1.2G

sau de evacuare

22o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2Н

0243   Muniţii de incendiu cu fosfor alb cu încărcătură    1.2Н

de evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîr-

lire

0245   Muniţii fumigene cu fosfor alb cu încărcătură de    1.2Н

evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

23o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2J

0395   Motoare pentru rachete pe baza de lichid,           1.2J

alimentate cu combustibil

0398   Rachete, alimentate  cu  combustibil lichid, cu     1.2J

încărcătură de explodare

0400   Bombe cu lichid inflamabil cu încărcătură de ex-    1.2J

plodare

24o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.2L

0358   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.2L

25o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2L

0248   Dispozitive hidroreactive cu încărcătură explo-     1.2L

zivă de evacuare, de evacuare sau de avariere

0322   Motoare pentru rachete cu lichid hipergolic cu      1.2L

încărcătură de evacuare sau fără ea.

0355   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2L

0380   Articole pirofore                                   1.2L

26o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3С

0077   Dinitrofenolate  de metale neferoase,uscate sau     1.3С

umectate, cu partea de masă de apă de cel puţin

15%

0132   Săruri de metale deflagrante, nitroderivate din     1.3С

şirul aromatic, n.s.a.

0159   NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine  apă în     1.3С

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi transportată doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0161   Pulbere nefumigenă

0234   Dinitro-o-crezolat de sodiu, uscat sau umectat,

cu partea de masă de apă mai mică de 15%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un ambalaj, şi cu conţinut de cel puţin 10%

de apă din masă, această substanţă poate fi re-

ferită, de  asemenea, la subclasa 4.1, luind in

considerare prevederile speciale vizind mabala-

jul

0235   Picramat de sodiu uscat sau umectat, cu  partea     1.3С

de masă de apă mai mică de 20%

0236   Picramat de circoniu uscat sau umectat, cu par-     1.3С

tea de masă de apă mai mică de 20%

0342   Nitroceluloză  impregnată  cu partea de masă de     1.3С

alcool de cel puţin  25%

NOTĂ: Referitor la nitroceluloza impregnată  cu

partea de masă de alcool de cel  puţin  25%  şi

partea de masă de azot nu mai mare de 12,6% din

masă de nitroceluloză, transportată conform con-

diţiilor  speciale referitoare la ambalaj, vezi

clasa 4.1.

0343   Nitroceluloză plastificată cu partea de masă de     1.3С

plastificator de cel puţin  18%

NOTĂ:Referitor la nitroceluloza plastificată cu

partea de masă de plastificator de cel puţin 18%

şi partea de masă de azot nu mai mare de  12,6%

din masă de nitroceluloză, transportată conform

condiţiilor speciale referitoare la ambalaj,

vezi clasa 4.1.

26o   0406   Dinitrobenzen                                       1.3С

0477   Substanţe explozive**                               1.3С

0495   Combustibil pentru rachete lichid                   1.3С

NOTĂ: Dacă prin experiment este imposibil de  a

demonstra că sensibilitatea substanţei explozi-

ve  de  lansare  în stare îngheţată nu este mai

înaltă decît în stare lichidă, ea trebuie să ră-

mînă  în  stare  lichidă în condiţii normale de

transportare şi nu trebuie sî îngheţe la tempe-

raturi mai înalte de  -  15С

0499   Substanţă explozivă de azvîrlire solidă             1.3С

27o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3С

0183   Rachete cu component inert                          1.3С

0186   Motoare pentru rachetă                              1.3С

0242   Încărcătură de azvîrlire pentru tunuri              1.3С

0272   Încărcătură de azvîrlire                            1.3С

0275   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.3С

0277   Cartuşe pentru sonde de petrol                      1.3С

0327   Cartuşe de armă pentru manevră (cartuşe pentru      1.3С

arme de puşcaş)

0417   Cartuşe de  armă  cu  proiectil inert  (cartuşe     1.3C

pentru arme de puşcaş)

0437   Rachete cu încărcătură de evacuare                  1.3С

0447   Tuburi de cartuş combustibile goale fără capse      1.3С

0470   Articole explozive, n.s.a.**                        1.3С

29o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3G

0305   Pulbere pentru articole pirotehnice                 1.3G

0478   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.3G

30o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3G

0010   Muniţii  incendiare, dotate  sau  nedotate  cu      1.3G

încărcătură de evacuare explozivă, de evacuare

sau de azvîrlire

0016   Muniţii fumigene, cu încărcătură  de  evacuare      1.3G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0019   Muniţii lacrimogene cu încărcătură de evacuare      1.3G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0050   Cartuşe luminoase                                   1.3G

0054   Cartuşe de semnalizare                              1.3G

0092   Rachete luminoase lansate de pe pămînt              1.3G

0093   Rachete luminoase avia                              1.3G

0101   Focos nedetonat                                     1.3G

0195   Semnale de primejdie navale                         1.3G

0212   Pastile trasoare pentru muniţii                     1.3G

0240   Rachete lansatoare de cablu                         1.3G

0254   Muniţii luminoase, dotate sau nedotate cu încăr-    1.3G

cătură de evacuare explozivă, de evacuare sau

de azvîrlire

0299   Fotoaviabombe                                       1.3G

0315   Amorse                                              1.3G

0316   Iniţiatori                                          1.3G

0318   Grenade practice, de mînă sau de armă               1.3G

0319   Şuruburi port-amorsă                                1.3G

0335   Mijloace pirotehnice                                1.3G

0424   Proiectile inerte cu pastile trasoare               1.3G

0430   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.3G

0487   Semnale fumugene                                    1.3G

0488   Muniţii de exerciţiu                                1.3G

0492   Petarde feroviare explozive                         1.3G

31o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3Н

0244   Muniţii de incediu cu fosfor alb cu încărcătură     1.3Н

de evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîr-

lire

0246   Muniţii fumigene cu fosfor alb  cu  încărcătură     1.3Н

de evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîr-

lire

32o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3J

0247   Muniţii de incendiu, dotate cu lichid sau  gel,     1.3J

cu încărcătură de evacuare explozivă, de evacu-

are sau de azvîrlire

0396   Motoare pentru rachete pe bază de  lichid, ali-     1.3J

mentate cu combustibil

0450   Torpile cu combustibil lichid  cu componentă de     1.3J

luptă inertă

33o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.3L

0359   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.3L

34o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3L

0249   Dispozitive hidroreactivate  dotate  cu  lichid     1.3L

sau gel,cu încărcătură de evacuare explozivă,de

evacuare sau de azvîrlire

0250   Motoare  pentru rachete cu lichid hipergolic cu     1.3L

încărcătură de evacuare sau fără ea

0356   Articole explozive, n.s.a.                          1.3L

35o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4B

0255   Detonatoare  electrice pentru lucrări de explo-     1.4B

dare

0257   Focoase de detonare                                 1.4B

0267   Detonatoare neelectrice pentru lucrări  de  ex-     1.4B

plodare

0350   Articole explozive, n.s.a.                          1.4B

0361   Detonatoare neelectrice pentru lucrări de explo-    1.4B

dare

0365   Detonatoare pentru muniţii                          1.4B

0378   Capse-Iniţiatori                                    1.4B

0383   Elemente ale circuitului de explodare,n.s.a.**      1.4B

36o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4.С

0407   Acid tetrazol-1-acetic                              1.4.С

0448   Acid-5-mercaptotetrazol-1-acetic                    1.4.С

0479   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4.С

37o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4С

0276   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.4С

0278   Cartuşe pentru sonde de petrol                      1.4С

0338   Cartuşe de manevră pentru armă (cartuşe pentru      1.4С

arme de puşcaş)

0339   Cartuşe de arme cu proiectul inert (cartuşe         1.4С

pentru arme de puşcaş)

0351   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4С

0379   Tuburi de cartuşe goale cu capse                    1.4С

0438   Rachete cu încărcătură  de evacuare                 1.4С

0446   Tuburi de cartuşe combustibile goale fără capse     1.4С

0491   Încărcătură de azvîrlire                            1.4С

38o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4D

0480   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4D

39o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4D

0104   Fitil (focos) detonant cu efect slab în înveliş     1.4D

de metal

0237   Încărcături cumulative flexibile alungite           1.4D

0289   Fitil detonant flexibil                             1.4D

0344   Proiectile cu încărcătură de explodare              1.4D

0347   Proiectile cu încărcătură de evacuare explozivă     1.4D

şi de evacuare

0352   Articole explozibile, n.s.a.**                      1.4D

0370   Componente de luptă pentru rachete cu încărcătură   1.4D

de evacuare explozivă şi de evacuare

0410   Focoase de detonare cu elimente de protecţie        1.4D

0440   Încărcături cumulative fără detonator               1.4D

0444   Încărcături explozive industriale fără detonator    1.4D

0459   Încărcături de explodare plastificate               1.4D

0494   Proiectile preforatoare pentru sonde de petrol,     1.4D

fără detonator

40o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4Е

0412   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.4Е

0471   Articole explozive, n.s.a.                          1.4Е

41o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4F

0348   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.4F

0371   Componente de luptă pentru rachete cu încărcătură   1.4F

de evacuare explozivă de evacuare

0427   Proiectile cu încărcătură de evacuare explozivă     1.4F

sau de evacuare

0472   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4F

42o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4G

0485   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4G

43o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4G

0066   Fitil ordinar                                       1.4G

0103   Capse tubulare în înveliş metalic                   1.4G

0191   Dispozitive de semnalizare manuale                  1.4G

0197   Semnale fumugene                                    1.4G

0297   Muniţii luminoase,dotate sau nedotate cu încăr-     1.4G

cătură de evacuare explozivă,de evacuare sau de

azvîrlire

0300   Muniţii de incendiu, dotate sau nedotate cu în-     1.4G

cărcătură de evacuare sau de azvîrlire

0301   Muniţii  lacrimogene cu încărcătură de evacuare     1.4G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0303   Muniţii fumigene, dotate sau nedotate cu încăr-     1.4G

cătură de evacuare explozivă,de evacuare sau de

azvîrlire

0306   Pastile trasoare pentru muniţii                     1.4G

0312   Cartuşe de semnalizare                              1.4G

0317   Iniţiatori                                          1.4G

0320   Şuruburi port-amorsă                                1.4G

0325   Amorse                                              1.4G

0336   Mijloace pirotehnice                                1.4G

0362   Muniţii de exerciţiu                                1.4G

0363   Muniţii experimentale                               1.4G

0353   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4G

0403   Rachete luminoase avia                              1.4G

0425   Proiectile inerte cu pastile trasoare               1.4G

0431   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.4G

0435   Proiectile inerte cu încărcătură de evacuare        1.4G

explozivă sau de evacuare

0452   Grenade de exerciţiu de mînă sau de armă            1.4G

0453   Rachete aruncătoare de cablu                        1.4G

0493   Petarde feroviare explozibile                       1.4G

46o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4S                     1.4S

0481   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4S

47o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4S

0012   Cartuşe de armă cu proiectil inert (cartuşe         1.4S

pentru armă de puşcaş)

0014   Cartuşe de manevră pentru armă (cartuşe de          1.4S

manevră pentru armă de puşcaş)

0044   Capse-iniţiatori                                    1.4S

0055   Tuburi de cartuşe goale cu capse                    1.4S

0070   Tăietoare de cablu explozive                        1.4S

0105   Fitil ordinar inofensiv                             1.4S

0110   Grenade de exerciţiu de mînă sau de armă            1.4S

0131   Iniţiatori pentru fitil ordinar                     1.4S

0173   Dispozitive de decuplare explozibile                1.4S

0174   Nit cu montare prin explozie                        1.4S

0193   Petarde feroviare explozive                         1.4S

0323   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.4S

0337   Mijloace pirotehnice                                1.4S

0345   Mijloace inerte cu pastilă trasoare                 1.4S

0349   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4S

0366   Detonatoare pentru muniţii                          1.4S

0367   Focoase de detonare                                 1.4S

0368   Amorse                                              1.4S

0373   Dispozitive de semnalizare manuale                  1.4S

0376   Şuruburi port-amorsă                                1.4S

0384   Elemente ale circuitului de explodare,n.s.a**.      1.4S

0404   Rachete luminoase avia                              1.4S

0405   Cartuşe de semnalizare                              1.4S

0432   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.4S

0441   Încărcături cumulative fără detonator               1.4S

0445   Încărcături explozive industriale fără detonator    1.4S

0454   Iniţiatori                                          1.4S

0455   Detonatoare neelectrice pentru lucrări  de exp-     1.4S

lodare

0456   Detonatoare electrice pentru lucrări de explo-      1.4S

dare

0460   Încărcături de explodare plastificate               1.4S

0500   Seturi de detonatoare neelectrice pentru lucrări    1.4S

de explodare

48o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.5D

0331   Substanţă explozivă brizantă, tip B                 1.5D

NOTĂ: În locul cuvintelor "SUBSTANŢĂ EXPLOZIVĂ"

poate fi utilizat cuvîntul "AGENТ", dacă este

aprobat de autoritatea competentă.

0332   Substanţă explozivă brizantă, tip Е                 1.5D

NOTĂ: În locul cuvintelor "SUBSTANŢĂ EXPLOZIVĂ"

poate fi utilizat cuvîntul "AGENТ", dacă este

aprobat de autoritatea competentă.

0482   Articole  explozive  de  sensibilitate  minoră,     1.5D

n.s.a**.

50o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.6N

0486   Articole explozive de sensibilitate minoră          1.6N

51           MOSTRE DE SUBSTANŢE EXPLOZIVE

0190   Mostre de  substanţe  explozive**, cu excepţia

celor de iniţiere BB

91o          AMBALAJ GOL

Ambalaj gol necurăţit

---------------------------

* Literele A,B,C,D,E,F,K,L,N,S  înseamnă grupa de  dompatibilitate a

substanţelor şi articolelor.

**  Transportarea   se  efectuează  doar  cu  permisiunea  organului

competent

Anexa nr. 3

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

LISTA

mărfurilor periculoase interzise pentru transport prin

teritoriul Republicii Moldova cu toate tipurile de transport

fără autorizaţie specială a Guvernului Republicii Moldova

-----------------------------------------------------------------------

Denumirea mărfurilor periculoase conform clasificării lor | Clasa de

| pericol

-----------------------------------------------------------------------

Substanţe explozive (S.E.)                                    1

Substanţe otrăvitoare de luptă (S.O.L.)                       6

Substanţe radioactive (S.R.) şi infecţioase (S.I.):

Substanţe radioactive:                                        7

materie primă radioactivă (minereu de uraniu, toriu şi

concentratele lor)

combustibil nuclear (substanţe radioactive nucleare ex-

plozive

divizibile) u-233, u-235, Pu-239

deşeuri  radioactive ale reactoarelor atomice  (solide,

lichide, gazoase)

Substanţe infecţioase:                                        6

culturi de microorganisme - provocatoare de boli infec-

ţioase extrem de periculoase pentru om şi animale: hole-

ră, ciumă, bruceloză, antrax, malarie, răpciugă, turba-

re, febră virală hemoragică, botulism

-----------------------------------------------------------------------

Notă: Transporturile  de  mărfuri  periculoase de  la  clasele  1,7,

precum şi ale substanţelor otrăvitoare şi infecţioase de luptă (clasa 6)

se efectuează în modul stabilit prin regulamente speciale.

Anexa nr. 4

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

METODOLOGIA IDENTIFICĂRII SUBSTANŢELOR ŞI PERICOLELOR

Pentru marcarea  substanţei periculoase se utilizează două numere  -

numărul  O.N.U.  şi numărul de identificare a pericolului  (numărul  lui

Kemler).

1. Numărul O.N.U.

Fiecărei substanţe  periculoase îi este atribuit un număr din  patru

cifre  al  sistemului internaţional de identificare a substanţelor  care

determină substanţa conform compoziţiei chimice.

Numărul de identificare  poate  însemna o substanţă concretă sau  un

grup  de substanţe, în acest caz numărul este suplimentat de abreviatura

n.s.a. (nu este specificat amestecul).

2. Numărul de  identificare a pericolului (numărul lui Kemler) poate

consta din două sau trei cifre care indică:

pericolul principal;

gradul de pericol  (dublarea primei cifre - grad înalt de pericol 1,

0 - grad mediu de pericol;

pericolul suplimentar.

Dacă înainte de numărul de identificare a pericolului se află litera

"X", înseamnă că această substanţă intră în reacţie periculoasă cu apa.

Anexa nr. 5

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

COORDONAREA SCHEMEI SECTOARELOR

DE DRUM ALE REPUBLICII MOLDOVA PERMISE

PENTRU TRANSPORTAREA MĂRFURILOR PERICULOASE

"Coordonat"                                        "Aprob"

Şeful                                              Ministrul

Direcţiei Poliţiei Rutiere                     transporturilor şi

comunicaţiilor

_____________________

"____"_____________200_                "____"______________200___

"Coordonat"

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor

şi Dezvoltării Teritoriului

_______________________________

"_____"____________________200_

Valabilă de la "__"________200_

pînă la "___"______________200_

LISTA

datelor ce urmează a fi expediate de către Ministerul

Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Direcţiei Poliţiei

Rutiere pentru coordonarea schemei sectoarelor de

drum permise pentru transportarea mărfurilor periculoase

1. Numerele sectoarelor  de drum, denumirea localităţilor,  lungimea

fiecărui  sector,  lăţimea  benzii,  numărul  de  benzi,  caracteristica

îmbrăcămintei rutiere şi starea ei tehnică.

2. Timpul de  zi sau noapte şi lunile anului în decursul cărora este

permisă transportarea mărfurilor periculoase pe sectorul de drum nr.___.

3. Clasele şi   subclasele  mărfurilor  periculoase  permise  pentru

transportarea pe sectorul de drum nr.__.

4. Pericolele.

5. Greutatea   maximă   a  mărfurilor  periculoase   admisă   pentru

transportarea cu un mijloc de transport pe sectorul de drum nr.__.

6. Localităţile  iniţială,  intermediare principale şi  finală  prin

care se admite transportarea mărfurilor periculoase.

7. Viteza maximă de deplasare pe sectorul de drum nr.__.

8. Locurile parcărilor  auto specializate şi staţiile de  alimentare

pe sectorul de drum nr.__.

9. Sediul pe  sectorul  de drum nr.__ şi numerele de  telefoane  ale

punctelor:

poliţiei rutiere;

serviciilor antiincendiare;

serviciilor de depanare;

de acordare a primului ajutor medical.

Anexa nr. 6

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNE PRIVIND MODUL DE EFECTUARE

A CONTROLULUI TEHNIC AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT

PENTRU TRANSPORTAREA MĂRFURILOR PERICULOASE

I. PREVEDERI GENERALE

1. Prezenta instrucţiune   stabileşte  modul  unic  de  efectuare  a

controlului  tehnic  al  sistemelor  şi  utilajului,  echipamentului  şi

marcajului  mijloacelor de transport şi autocisternelor înmatriculate pe

teritoriul  Republicii  Moldova  în scopul  admiterii  la  transportarea

mărfurilor periculoase.

Mijloacele de   transport  înregistrate  pe  teritoriul   Republicii

Moldova  după 1 iunie 2002 trebuie să corespundă prevederilor  prezentei

instrucţiuni.

Mijloacele de transport înregistrate pînă la 1 iunie 2007 trebuie să

corespundă întocmai cerinţelor expuse mai jos, începînd cu 1 iunie 2005.

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

2. Controlul  tehnic al mijloacelor de transport şi  autocisternelor

se   efectuează  în  scopul  controlului  corespunderii  sistemelor   şi

utilajului   special   cerinţelor   privind   transportarea   mărfurilor

periculoase în conformitate cu clasa de pericol.

Controlul tehnic   şi  certificarea  mijloacelor  de  transport   şi

autocisternelor  se efectuează de către organele competente abilitate de

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.

Încercările tehnice ale cisternelor şi ale containerelor-cisterne se

efectuează   de   către  organele  acreditate  de  către   Departamentul

Standardizare  şi  Metrologie, după care se eliberează  Certificatul  de

corespundere a cisternelor.

Certificarea   autocisternelor  se  efectuează  de  către   organele

competente  în  baza  controlului  tehnic al  sistemelor  şi  utilajului

special  al mijlocului de transport şi Certificatului de corespundere  a

cisternei.

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

3. Controlului  tehnic şi certificării sînt supuse autocamioanele ce

efectuează transporturi de mărfuri periculoase în scopuri comerciale sau

în  interes propriu, cu masa totală de peste 3500 kg, şi  autocisternele

cu volumul de peste 1000 litri.

Mijloacele de  transport  cu  masa  totală de pînă  la  3500  kg  şi

autocisternele  cu  volumul  de  pînă  la 1000  litri  se  admit  pentru

transportarea  mărfurilor periculoase cu condiţia echipării şi  marcării

autovehiculului  în  conformitate cu prevederile anexelor nr. 11 şi  nr.

12,  şi  frecventării de către şofer a cursului special de pregătire  în

conformitate cu prevederile punctului 14 din prezentul Regulament.

II. MODUL DE ADMITERE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

4. În conformitate   cu  prevederile  punctului  20  din   prezentul

Regulament,  transportarea  mărfurilor  periculoase,  cu  excepţia  unor

mărfuri  extrem de periculoase specificate în anexele nr. 2 şi nr. 3  la

prezentul  Regulament,  poate fi efectuată cu mijloace de  transport  şi

autocisterne, dacă sînt respectate următoarele condiţii:

(1) Mijlocul  de  transport  şi autocisterna ce  transportă  mărfuri

periculoase  nu  vor include în componenţa sa mai mult de o remorcă  sau

semiremorcă.

(2) Construcţia,    utilajul   mijlocului   de   transport   şi   al

autocisternei corespund cerinţelor secţiunii II.

(3) Marcarea  corespunde  prevederilor capitolului 8  din  prezentul

Regulament.

(4) Ambalajul  corespunde  prevederilor punctului 13  din  prezentul

Regulament.

Ambalajele fabricate  din  materiale sensibile la umiditate  vor  fi

încărcate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

Prevederi speciale  pe  care trebuie să le satisfacă  mijloacele  de

transport şi echipamentul lor

5. Controlul   tehnic   pentru   certificarea   autocamioanelor   şi

autocisternelor  se efectuează de către organele competente, dacă vor fi

respectate următoarele condiţii:

dispunerea de  tahograf  (cu termenul de etalonare de cel  puţin  12

luni pînă la următoarea etalonare);

confirmarea efectuării  controlului  tehnic anual al  mijlocului  de

transport şi autocisternei;

dispunerea de  doi  şoferi (1 de schimb), care au frecventat  cursul

special  de  pregătire conform prevederilor punctului 14  din  prezentul

Regulament.

Controlului tehnic  şi  certificării  este supus fiecare  mijloc  de

transport    şi    autocisternă    separat:    autocamionul,    remorca,

tractorul-semiremorcă,  cisterna,  containerul-cisternă,  după  care  se

eliberează  o  notificare  despre  omologarea  mijlocului  de  transport

destinat   pentru  transportarea  mărfurilor  periculoase  referitor  la

specificul    constructiv   şi,   ulterior,   Certificatul   de    forma

internaţională   conform  prevederilor  punctelor  21-23  din  prezentul

Regulament  (vezi anexa nr. 8), cu termenul maxim de valabilitate de  12

luni.

În certificat  se  indică denumirea organului competent,  se  aplică

ştampila  organizaţiei,  precum şi numele şi prenumele expertului  ce  a

efectuat  controlul  tehnic  şi  a eliberat  certificatul.  Pe  cisterne

trebuie  să  fie  fixat un panou metalic cu marca expertului  ADR  ce  a

efectuat încercarea.

Termenul de valabilitate  a  certificatului  de forma B-3  nu  poate

depăşi termenul de efectuare a următorului control tehnic şi perioada de

valabilitate   a   certificatului  de  corespundere  a   cisternei   sau

containerului-cisternă.

Dacă mijlocul  de transport a fost implicat într-un accident  rutier

sau a fost efectuată reparaţia nodurilor sau agregatelor ce se referă la

utilajul  special, poliţia rutieră face înscrierea în certificat  despre

sistarea  termenului  de valabilitate. După reparaţie este necesar de  a

efectua  un  control tehnic extraordinar al mijlocului de transport  şi,

dacă corespund parametrii tehnici, certificatul poate fi prelungit.

Se interzice  transportarea  mărfurilor periculoase cu  mijloace  de

transport neprezentate sau care nu au trecut controlul tehnic.

III. MARCAREA MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI AUTOCISTERNELOR

6. În sensul  prezentului  Regulament  mijloacelor de  transport  şi

autocisterneloer  ce urmează să fie admise în conformitate cu punctul 20

li  se atribuie un însemn respectiv în funcţie de mărfurile  periculoase

pentru  transportarea  cărora  este destinat mijlocul de  transport,  şi

anume:

tipul FL: mijloace de transport destinate transporturilor de lichide

cu   temperatura  de  aprindere  de  cel  mult  61 grade  C (cu excepţia

motorinei ce  corespunde   standardului   EN 590:  1993, combustibilului

diesel  marin   şi  combustibilului    uşor    (de    sobă),  număr   de

identificare 1202,   care au  temperatura   de aprindere  specificată în

standardul   EN   590:1993)   sau   de   gaze    uşor    inflamabile  în

containere-cisterne cu capacitatea  de peste  3000   l,  cisterne   fixe

sau   cisterne   demontabile   şi mijloace    de  transport-baterii   cu

capacitatea   de   peste   1000 l,    destinate transporturilor de  gaze

uşor inflamabile;

tipul OX: mijloace   de   transport  destinate  transporturilor   de

substanţe   de   clasa   5.1,   referite   la   punctul   1o   a),    în

containere-cisterne cu capacitatea  de peste 3000  l, cisterne fixe  sau

cisterne demontabile;

tipul AT: mijloace  de transport care nu se referă la tipurile FL şi

OX,    destinate    transporturilor    de   mărfuri    periculoase    în

containere-cisterne  cu  capacitatea de peste 3000 l, cisterne fixe  sau

cisterne demontabile, şi mijloace de transport-baterii cu capacitatea de

peste 1000 l, care nu se referă la tipul F.

Tipurile de mijloace de transport şi autocisterne

---------------------------------------------------------------------------

Mijloacele de transport, autocisternele |Tipul mijlocului|      Note

şi remorcile destinate pentru transpor- |de transport în |

tarea mărfurilor periculoase trebuie să |conformitate cu |

corespundă, în funcţie de categoria şi  |    punctul 3   |

tipul lor, următoarelor cerinţe:        |                |

------------------------------------------+----------------+---------------

Caracteristici tehnice              | AT| FL |  OX   |

------------------------------------------+---+----+-------+---------------

1                   | 2 |  3 |  4    |   5

------------------------------------------+---+----+-------+---------------

Utilajul electric şi starea lui

Cablu electric                              X    X    X

Controlul stării bateriilor de acumula-     X    X    X

toare şi sistemului de aprovizionare cu

curent electric

Disjunctorul  principal al  bateriei de          X

acumulatoare

Controlul intensităţii  fluxului de lu-     X    X    X

mină, corectitudinii  reglării  luminii

farurilor

Controlul etalonării tahografului           X    X    X

Aparate aflate permanent sub tensiune       X    X    X

Echipament aflat în partea  posterioară          X

a cabinei şoferului

Controlul  stării  tehnice a utilajului     X    X

electric  al  dispozitivelor   speciale

(răcire, încălzire, vid)

Frînarea

Controlul  stării  tehnice a sistemelor     X    X    X

de frînare, principal şi de parcare

Sisteme antiblocaj                          Xa   Xa  Xa a  Obligatorie pen-

tru toate mijloace-

le de transport ca-

re au masa maximală

mai  mare de 16 to-

ne, sau   remorcile

cu   masa  maximală

mai mare  de 10 to-

ne,  începînd  cu 1

iunie 2007

Sisteme de frînare rezistente la uzură      Xa   Xa  Xa a  Obligatorie pen-

tru toate mijloace-

le de transport ca-

re au masa maximală

mai  mare de 16 to-

ne, sau   remorcile

cu   masa  maximală

mai mare  de 10 to-

ne,  începînd  cu 1

iunie 2007

Controlul eficienţei  declanşării tutu-     X    X    X

ror sistemelor de frînare ale  mijlocu-

lui de transport

Măsurarea înălţimii restante a  protec-     X    X    X

torului

Mecanismul de direcţie

Controlul stării tehnice a barei de di-     X    X    X

recţie şi a mecanismului de direcţie

Controlul jocului volanului                 X    X    X

Controlul etanşeităţii  transmisiei hi-     X    X    X

draulice a mecanismului de direcţie

Respectarea normelor ecologice

Controlul nivelului toxicităţii gazelor     X    X    X

de eşapament

Pericol de incendiu

Cabina: 4 oglinzi  retrovizoare, semnal     X    X    X

sonor, ecran termoprotector                           X

Rezervoarele de combustibil                      X    X

Motorul                                          X    X

Sistemul de eşapament                       X    X    X

Aparatele de încălzire                      X    X    X

Restricţii de viteză                        X    X    X

Spaţiul de încărcare

Controlul stării  învelişului izotermic     X    X

Controlul  corespunderii   materialului     X    X    X

spaţiului de încărcare

Controlul  fantelor  şi   sistemelor de     X    X

ventilare

Controlul etanşeităţii  uşilor şi meca-     X    X    X

nismelor de închidere

Controlul  aparatelor  de iluminat  ale          X

caroseriei

Controlul stării tehnice a dispozitive-     X    X

lor de răcire sau încălzire a caroseri-

ei

---------------------------------------------------------------------------

[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

Utilajul electric

Dispoziţii generale

7. Utilajul electric  trebuie  să corespundă prevederilor  punctelor

8-12 în conformitate cu tabelul de la punctul 6.

Instalaţia electrică

8 (1) Diametrul  conductorilor  trebuie  să fie suficient  de  mare,

pentru   a  evita  supraîncălzirea  lor.  Conductorii  trebuie  să  aibă

acoperire  izolantă  specială. Se admite utilizarea materialelor  pentru

izolaţia   electrică  a  conductoarelor:  poliamidă,  poliuretan  sau  a

învelişului  de protecţie din metal. Toate circuitele electrice  trebuie

să fie protejate cu ajutorul siguranţelor fuzibile sau întrerupătoarelor

automate, cu excepţia circuitelor care cuplează:

bateria de acumulator  cu  sistemul de pornire la rece şi  oprire  a

motorului;

bateria de acumulator cu generatorul;

generatorul cu blocul de siguranţe fuzibile sau întrerupătoare;

bateria de acumulator cu starterul motorului;

bateria de acumulator  cu corpul sistemului de cuplare a  sistemului

de  frînare rezistent la uzură (vezi punctul 17), dacă acest sistem este

electric sau electromagnetic;

bateria de acumulator  cu  mecanismul electric de ridicare  a  osiei

balansorului căruciorului.

Circuitele electrice neprotejate, menţionate mai sus, trebuie să fie

cît mai scurte posibil.

(2) Instalaţia  electrică  trebuie  să fie bine  fixată  şi  montată

astfel încît cablul să fie bine protejat de acţiuni mecanice şi termice.

Bateria  de  acumulator  şi  sistemul  de  aprovizionare  cu  curent

electric

9. Bateria de  acumulator trebuie să asigure tensiunea de ieşire sub

sarcină   în  conformitate  cu  necesităţile  mijlocului  de  transport,

aparatele   de   aprovizionare  cu  curent  electric   (releu-regulator,

generator)  urmează să menţină tensiunea permanentă în reţeaua electrică

a   mijlocului  de  transport.  Bornele  de  ieşire  ale  bateriilor  de

acumulator  vor avea izolaţie electrică sau vor fi acoperite cu  capacul

izolator al lăzii acumulatorului, dacă sînt plasate în alt loc decît sub

capota motorului, adică într-o ladă cu ventilaţie.

Comutatorul principal al bateriei de acumulator

10 (1) Comutatorul   ce   serveşte  pentru  decuplarea   circuitelor

electrice va fi plasat cît se poate mai aproape de bateria de acumulator.

(2) Aparatele de dirijare directă şi de la distanţă vor fi instalate

în  modul  următor:  unul - în cabina şoferului, al doilea  -  în  afara

mijlocului  de  transport.  Ele trebuie să fie uşor accesibile  şi  bine

distinse.  Aparatul de dirijare instalat în cabina şoferului se va  afla

în  apropierea  nemijlocită de şoferul ce ocupă locul de  conducere.  El

trebuie să fie protejat de eventuala declanşare prin utilizarea mantalei

de protecţie sau întrerupătorului dublu sau în alt mod respectiv.

(3) Este necesar   să   fie  prevăzută  posibilitatea   deconectării

contactelor  comutatorului în cazul funcţionării motorului, dar fără set

periculos  de  tensiune.  Declanşarea comutatorului nu  trebuie  să  fie

urmată  de riscul apariţiei incendiului în mediu exploziv; aceasta poate

fi  asigurat prin utilizarea mantalei de protecţie cu grad de  protecţie

1P65 în conformitate cu standardul IEC 529.

(4) Unirea contactelor  la  comutatorul  principal  al  bateriei  de

acumulator  va  avea  gradul de protecţie IP54. Acesta,  însă,  nu  este

necesar, dacă numitele contacte se află în manta, drept care poate servi

lada  bateriei  de  acumulator. în acest caz este suficient de  a  izola

contactele  pentru  protecţia contra scurtcircuitului, spre exemplu,  cu

ajutorul unui capac de cauciuc.

Aparate de iluminat exterioare

Dispersoarele  şi lămpile aparatelor de iluminat exterioare  trebuie

să corespundă cerinţelor GOST-ului 5635-80 şi GOST-ului 25478-82.

Tahograful

11. Alimentarea cu curent electric a tahografului se va efectua prin

bariera  de  protecţie  conectată nemijlocit la bateria  de  acumulator.

Tahograful  trebuie să fi etalonat şi sigilat, iar bariera să corespundă

cerinţelor   înaintate   faţă   de  aparatajul  electric   auxiliar   în

conformitate cu standardul european EN 50020.

Aparatele ce se află în permanenţă sub presiune

12. Părţile aparatelor electrice, cu excepţia tahografului, ce rămîn

sub  tensiune în cazul decuplării contactelor comutatorului principal al

bateriei  de  acumulator  vor  fi calculate pentru  utilizarea  în  zona

periculoasă  şi  vor corespunde cerinţelor respective  ale  standardului

european  EN 50014 şi unuia  dintre standardele europene EN 50015 -   EN

50020  sau   EN  50028. Vor   fi  respectate   cerinţele  secţiunii   II

referitoare la grupele respective de gaze în funcţie de tipul substanţei

transportate.

Prevederi ce  se  răsfrîng asupra unei părţi din  utilajul  electric

plasat în spatele cabinei şoferului

13. Acest bloc în întregime va fi construit, fabricat şi protejat în

aşa  mod  încît,  în  condiţii normale de exploatare  a  mijloacelor  de

transport,  să  nu apară în el nici inflamare, nici scurtcircuit şi,  în

caz  de  şoc  sau deformare, acest pericol să fie redus la  minimum.  în

special:

(1) Instalaţia electrică

Instalaţia electrică  plasată  în  spatele cabinei şoferului  va  fi

protejată  de  lovituri,  rosături şi uzare de la  frecare  în  condiţii

normale  de  exploatare  a mijlocului de transport.  Exemple  de  măsuri

respective  de protecţie sînt reflectate în desenele 1, 2, 3 şi 4 de  la

sfîrşitul  prezentei  anexe.  însă  cablurile  traductorilor  sistemului

antiblocaj al frînelor nu necesită protecţie suplimentară.

(2) Aparatele electrice de iluminat

Nu se admite utilizarea lămpilor incandescente ce au soclu cu filet.

(3) Îmbinările electrice

Îmbinările electrice  dintre mijloacele de transport auto şi remorci

vor avea gradul de protecţie IP54 în conformitate cu standardul european

IEC  529  şi  vor  fi  construite  în  aşa  mod  încît  să  fie  exclusă

posibilitatea  unei  eventuale decuplări. Exemple de  îmbinări  cuvenite

sînt reflectate în standardele ISO 12098:1994 şi ISO 7638:1985.

Mecanismul de ridicare electric

Utilajul electric    al   mecanismului   pentru   ridicarea    osiei

balansierului  căruciorului  va  fi  instalat în  afara  ramei  şasiului

într-un corp etanş.

14. Prescripţiile privind aparatajul electric expuse la punctul 8 se

aplică  referitor  la fiecare mijloc de transport cu care se  transportă

mărfuri   periculoase   şi  pentru  care  este  necesară  admiterea   în

conformitate  cu punctul 20 din prezentul Regulament. Ele se aplică doar

la  mijloacele  de transport şi autocisternele cu capacitatea  de  peste

1000 litri, containerele-cisterne cu capacitatea de peste 3000 litri sau

ce  includ  mijloace de transport-baterii cu capacitatea de  peste  1000

litri, cu care se transportă lichide cu temperatura de aprindere de pînă

la  61 grade C sau  substanţe inflamabile de la clasa 2.  Autocisternele

pentru   transportarea    combustibilului    diesel    ce     corespunde

standardului   EN  590:1993,  gazolina  sau  combustibilul (uşor) pentru

cuptor şi avînd  număr de    identificare  1202,   cu  temperatura    de

aprindere  stabilită   în  standardul EN 590:1993, nu cad sub  incidenţa

prezentei prescripţii.

Instalaţii speciale

15. Instalaţiile   pentru   menţinerea  temperaturii  prescrise   în

conformitate  cu cerinţele de la clasa de pericol trebuie să  corespundă

cerinţelor  secţiunii  II.  Aparatajul electric  al  acestor  instalaţii

trebuie   să   menţină  tensiunea  permanentă  a  curentului   electric,

indiferent   de  funcţionarea  motorului  principal  al  mijlocului   de

transport.

Sistemul de frînare

Dispoziţii generale

16. Pe lîngă   prescripţiile   tehnice  ce  urmează,   aplicate   în

conformitate  cu  tabelul  de  la punctul 6,  mijloacele  de  transport,

remorcile  şi autocisternele destinate pentru a fi utilizate în calitate

de  mijloace  de  transport pentru transportul de  mărfuri  periculoase,

trebuie   să  satisfacă  toate  prescripţiile  tehnice  respective   ale

Regulamentului  nr.  13 CEE1 , în ultima variantă, cu  amendamentele  în

vigoare la momentul omologării mijlocului de transport şi autocisternei.

----------------------

1 Regulamentul  nr.  13  CEE  (Prescripţii  unitare  referitoare  la

omologarea  mijloacelor  de transport de categoriile M, N şi  O  privind

frînarea)  (în ultima variantă modificată), anexat la Acordul cu privire

la aprobarea prescripţiilor tehnice unitare pentru mijloace de transport

cu  roţi  obiectele din dotare şi părţile care pot fi  instalate  şi/sau

utilizate  pe  mijloacele  de transport cu roţi  şi  privind  condiţiile

recunoaşterii   reciproce  a  omologărilor  eliberate  în  baza  acestor

prescripţii  (Acordul  din 1958 cu amendamentele la el). În calitate  de

alternativă  pot  fi  aplicate  prevederile  respective  ale  directivei

71/320/EEC  (publicate  iniţial  în  Official Journal  of  the  European

Communities  No.L202 din 6 septembrie 1971), cu condiţia că în ele  sînt

introduse  amendamente  în conformitate cu ultima variantă modificată  a

numitului  Regulament,  aplicată  la momentul omologării  mijlocului  de

transport.

Sistemul de frînare rezistent la uzură

17 (1) Sistemul  de  frînare  rezistent la uzură  înseamnă  sistemul

destinat  pentru  stabilizarea vitezei mijlocului de transport pe  pante

îndelungate  fără  utilizarea sistemului de frînare de lucru, de  avarie

sau de parcare.

(2) Mijloacele  de  transport auto, remorcile şi  autocisternele  cu

masa  maximă  de  peste 16 t sau admise la tractarea  remorcii  cu  masa

maximă  de  peste 10 t vor fi dotate cu sistem de frînare  rezistent  la

uzură ce corespunde următoarelor cerinţe:

a) sistemul de  frînare rezistent la uzură reprezintă un  dispozitiv

sau  o  combinaţie din cîteva dispozitive. Fiecare dispozitiv  poate  fi

dirijat în mod autonom;

b) se permite  de  a  utiliza  toate trei  variante  de  dirijare  a

sistemului  de frînare rezistent la uzură prevăzute la punctul 2.14  din

Regulamentul  nr.13  al  CEE, dar în caz de nefuncţionare  a  sistemului

antiblocaj,   reţinătorii   complecşi  sau  combinaţi  trebuie   să   se

deconecteze în mod automat;

c) eficienţa sistemului de frînare rezistent la uzură trebuie să fie

controlată  de  sistemul  de frînare antiblocaj în aşa  mod  încît  osia

(osiile)   supuse  frînării  prin  intermediul  sistemului  de   frînare

rezistent  la  uzură să nu se poată bloca de acest sistem la  viteza  de

peste  15  km/h. Această prevedere, însă, nu se aplică la acea  parte  a

sistemului  de  frînare rezistent la uzură care funcţionează din  contul

frînării de motor spontanee;

d) sistemul de frînare rezistent la uzură va include cîteva etape de

eficienţă,  inclusiv  etapa  inferioară  calculată  pentru  mijlocul  de

transport deşert sau autocisternă. Dacă sistemul de frînare rezistent la

uzură  al mijlocului de transport auto funcţionează din contul  frînării

de  motor, se consideră că diverse numere de transmisie asigură  diverse

etape de eficienţă;

e) caracteristicile   de   exploatare  ale  sistemului  de   frînare

rezistent  la  uzură  trebuie să corespundă cerinţelor anexei nr.  5  la

Regulamentul  nr.13 al CEE (încercarea de tipul II A) pentru mijlocul de

transport  încărcat,  al  cărui masă se compune din masa  mijlocului  de

transport  auto încărcat şi masa maximă admisibilă de tractare, dar care

nu depăşeşte în general 44 t;

f) dacă caracteristicile  de  exploatare ale sistemului  de  frînare

rezistent  la  uzură  al  mijlocului  de  transport  auto  nu  corespund

cerinţelor  de la litera e), el va corespunde, cel puţin, cerinţelor din

anexa  5  la Regulamentul nr. 13 al CEE şi va fi cuplat doar la  remorca

dotată  cu  sistem  de frînare rezistent la uzură.  Asemenea  mijloc  de

transport  şi  autocisternă  vor fi dotate cu dispozitiv de  dirijare  a

sistemului de frînare al remorcii rezistent la uzură.

18. Mijloacele de transport auto (tractoare şi mijloace de transport

cu  cadru  rigid)  cu masa maximă de peste 16 tone şi  remorcile  (adică

remorci  cu două osii, semiremorci şi remorci cu osie centrală) cu  masa

maximă  de peste 10 tone şi autocisternele, care constituie  următoarele

tipuri de unităţi de transport:

autoremorci;

mijloace de transport-baterii cu capacitatea de peste 1000 l;

mijloace de transport care transportă cisterne demontabile;

mijloace de transport care transportă containere-cisterne cu

capacitatea de  peste 3000 l, înregistrate pentru prima dată după 30

iunie  1999,  trebuie să fie dotate cu sistem de frînare  antiblocaj  de

categoria I,  în conformitate  cu anexa  nr. 13  la Regulamentul  nr. 13

CEE2.

--------------------

2  Regulamentul  nr.13  CEE  (Prescripţii  unitare  referitoare   la

omologarea  mijloacelor  de  transport de categoriile M,N şi  O  privind

frînarea)  (în ultima variantă modificată), anexat la Acordul cu privire

la aprobarea prescripţiilor tehnice unitare pentru mijloace de transport

cu  roţi  obiectele din dotare şi părţile care pot fi instalate şi/  sau

utilizate  pe  mijloacele  de transport cu roţi, şi  privind  condiţiile

recunoaşterii   reciproce  a  omologărilor  eliberate  în  baza  acestor

prescripţii  (Acordul  din 1958 cu amendamentele la el). În calitate  de

alternativă  pot  fi  aplicate  prevederile  respective  ale  directivei

71/320/EEC   (publicate   iniţial  în  Official  Journal  the   European

Communities  No.L202 din 6 septembrie 1971), cu condiţia că în ele  sînt

introduse  amendamente  în conformitate cu ultima variantă modificată  a

numitului  Regulament,  aplicată  la momentul  admiterii  mijlocului  de

transport spre transportare.

Această prescripţie se aplică, de asemenea, mijloacelor de transport

auto,  admise la tracţiunea remorcilor sus-menţionate cu masa maximă  de

peste 10 tone.

19. Fiecare mijloc  de transport ce se referă la unele din  tipurile

specificate  la  punctul 18 şi se află în exploatare după  31  decembrie

2005  trebuie să fie dotat cu dispozitive specificate la punctele 17  şi

33. Fiecare mijloc de transport şi autocisternă (mijloc de transport sau

remorcă)  nespecificat  la punctul 18 şi înmatriculat pentru prima  dată

după   30   iunie   1997  trebuie  să  corespundă   tuturor   cerinţelor

Regulamentului nr.13 CEE2, în   ultima variantă modificată, aplicată  la

momentul  admiterii  mijlocului  de transport  şi  autocisternei  pentru

transportare.

20. Producătorul  mijlocului de transport, autocisternei trebuie  să

elibereze   certificatul  de  conformitate  al  sistemului  de   frînare

antiblocaj.  Acest certificat este prezentat la prima inspecţie tehnică,

marcată la punctul 22 din secţiunea I a prezentului Regulament.

Eficienţa sistemelor de frînare

21. Sistemele  de  frînare  ale mijlocului de transport  trebuie  să

asigure  eficienţa  frînării  în  conformitate  cu  cerinţele  GOST-ului

25478-82.

Anvelopele

22. Mijloacele  de transport trebuie să aibă o înălţime remanentă  a

protectorului în conformitate cu CEMT/CM(96)5.

Mecanismul de direcţie

23. Starea tehnică a barei de direcţie şi a mecanismului de direcţie

trebuie  să  corespundă  cerinţelor GOST-ului  25478-82.  Mijloacele  de

transport dotate cu servomotor pentru comandă de direcţie trebuie să fie

controlate  în  timpul  funcţionării motorului, mecanismul  de  direcţie

hidraulic trebuie să fie etanş.

Norme ecologice

24. Nivelul toxicităţii  gazelor de eşapament trebuie să  corespundă

cerinţelor   GOST-ului  17.2.2.03-77  pentru  mijloacele  de   transport

exploatate  pe teritoriul Republicii Moldova şi cerinţelor ESE nr. 49/02

pentru  mijloacele  de transport ce se deplasează în afara  teritoriului

Republicii Moldova.

Aparatele de încălzire

25 (1) Aparatele  de încălzire şi sistemul lor de evacuare a gazelor

vor  fi  construite, plasate, protejate sau închise în aşa mod încît  să

fie  evitat orice pericol de supraîncălzire sau aprindere a  mărfurilor.

Această cerinţă se consideră îndeplinită, dacă rezervorul de combustibil

şi  sistemul  de evacuare a gazelor de eşapament al  acestui  dispozitiv

satisfac  cerinţele  analogice  celor stabilite pentru  rezervoarele  de

combustibil   şi  sistemul  de  evacuare  a  gazelor  de  eşapament  ale

mijloacelor de transport specificate la punctele 34 şi 36.

(2) Deconectarea instalaţiilor de încălzire trebuie să aibă loc, cel

puţin, ca rezultat al următoarelor acţiuni:

a) deconectarea manuală premeditată din cabina şoferului;

b) decuplarea  accidentală  a motorului mijlocului de transport,  în

acest caz instalaţia de încălzire poate fi conectată în mod manual;

c) conectarea  pe mijlocul de transport, pe autocisternă a pompei de

alimentare pentru mărfurile periculoase transportate.

(3) Se admite  funcţionarea  instalaţiilor de încălzire în regim  de

inerţie  după  deconectarea  lor.  În cazul  acţiunilor  specificate  la

subpunctul  (2) b) şi c), aducţia aerului în camera de ardere trebuie să

fie  întreruptă cu ajutorul mijloacelor cuvenite după ciclul de lucru în

regim de inerţie cu durata de pînă la 40 sec.

Se permite de  a  utiliza  doar instalaţiile  de  încălzire,  asupra

cărora  au fost prezentate dovezi că schimbătorul de temperatură suportă

ciclul  redus de funcţionare în regim de inerţie cu durata de 40 sec. în

cazul exploatării de durată obişnuită a instalaţiilor.

(4) Punerea în  funcţiune a instalaţiei de încălzire trebuie să  fie

efectuată manual. Este interzisă utilizarea dispozitivelor de programare.

26. Aparatele  de încălzire instalate în cabina şoferului, precum şi

cele  destinate  pentru motoarele mijloacelor de transport  de  tipurile

specificate   în  tabelul  de  la  punctul  6,  trebuie  să   corespundă

prevederilor punctului 25.

27. Instalaţiile   de   încălzire,   destinate   pentru   încălzirea

caroseriei, trebuie să corespundă prevederilor punctului 26, cu excepţia

cazurilor în care:

întrerupătorul poate fi instalat în afara cabinei şoferului;

urmează a fi asigurată posibilitatea deconectării încălzitorului din

afara spaţiului de încărcare;

nu este necesară confirmarea faptului că schimbătorul de temperatură

al dispozitivelor de încălzire a aerului este în stare să suporte ciclul

redus de funcţionare în regim de inerţie după deconectare.

28. Prevederile   punctelor  26  şi  27  se  aplică  mijloacelor  de

transport  auto  dotate cu instalaţii de încălzire după 30  iunie  1999.

Mijloacele  de transport şi autocisternele, dotate cu acestea pînă la  1

iulie  1999,  trebuie  să  fie  aduse  în  conformitate  cu  prevederile

sus-menţionate pînă la 1 ianuarie 2006.

Evitarea pericolului de favorizare a incendiului

Dispoziţii generale

29. Prevederile  tehnice  ce  urmează se aplică în  conformitate  cu

tabelul de la punctul 6.

Cabina mijlocului de transport

30 (1) Pentru  amenajarea  cabinei şoferului vor fi  utilizate  doar

materiale  greu combustibile. Această cerinţă se consideră  îndeplinită,

dacă, conform procedurii prevăzute de standardul ISO 3795:1989, mostrele

elementelor  ce  urmează ale cabinei au viteza de combustie de cel  mult

100 mm/min.: pernele  de  pe scaune, spetezele scaunelor,  centurile  de

siguranţă,  căptuşeala  plafonului,  găurile de acces  de  pe  acoperiş,

suporturile pentru cot, toate elementele căptuşelii interioare a uşilor,

panelelor  anterior, posterior şi laterale, poliţele, suporturile pentru

cap,   covoraşele,   vizierele  de  protecţie  contra  razelor   solare,

perdelele,   draperiile,  husele  pentru  roţile  de  rezervă,   carcasa

secţiunii pentru motor, căptuşeala pernelor de pe scaune şi alte oricare

materiale   interioare,   inclusiv  garniturile  şi  elementele  ce   se

declanşează în caz de coliziune şi destinate pentru absorbţia de energie

în contact cu şoferul.

(2) Dacă cabina   şoferului   este  fabricată  din  materiale   greu

combustibile, în spatele cabinei va fi montat un ecran din metal sau alt

material   termorezistent  al  cărui  lăţime  va  fi  egală  cu  lăţimea

cisternei.  Toate ferestrele din peretele posterior al cabinei şoferului

sau în ecran vor fi închise etanş şi confecţionate din sticlă refractară

incasabilă  cu  rame refractare. În afară de aceasta, între cisternă  şi

cabină sau ecran trebuie să rămînă spaţiu liber de cel puţin 15 cm.

(3) Cabina mijlocului   de  transport  ce  transportă  mijloace   de

transport trebuie să fie dotată cu 4 oglinzi retrovizoare.

Rezervoarele de combustibil

31. Rezervoarele   de   combustibil  pentru  alimentarea   motorului

mijlocului de transport trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

(1) să fie protejat în cazul accidentelor rutiere;

(2) în caz de  scurgere  de  orice  gen combustibilul  să  curgă  pe

pămînt,  fără  a  nimeri  pe părţile  înfierbîntate  ale  mijlocului  de

transport sau pe încărcătură;

(3) rezervoarele  de combustibil cu benzină trebuie să fie dotate cu

deflectoare  eficiente de flăcări care protejează gura de alimentare sau

cu  dispozitive  care  permit de a închide etanş gura  de  alimentare  a

rezervorului.

Motorul

32. Motorul care   pune   în  mişcare  mijlocul  de   transport   şi

autocisterna  trebuie  să fie dotat şi amplasat în aşa mod încît  să  nu

reprezinte pentru încărcătură nici un pericol de încălzire sau aprindere.

Sistemul de evacuare a gazelor

33. Sistemul  de evacuare a gazelor, precum şi ţevile de  eşapament,

trebuie  să  fie amplasate şi protejate în aşa mod încît să nu  prezinte

pentru  încărcătură  nici  un pericol de supraîncălzire  sau  aprindere.

Părţile  sistemului de evacuare, amplasate nemijlocit sub rezervorul  de

combustibil  (motorină), trebuie să fie îndepărtate de el minimum cu 100

mm  sau să fie despărţite de rezervorul de combustibil cu ajutorul  unui

ecran termoprotector.

Aparatele de încălzire

34. Rezervoarele  de combustibil, sursele de alimentare,  captoarele

de aer pentru arderea combustibilului sau încălzire, precum şi ţevile de

eşapament,  necesare  pentru  funcţionarea aparatului de  încălzire,  nu

trebuie  să  fie  instalate în spaţiul de încărcare  al  mijloacelor  de

transport  sau containerelor marcate cu etichete de pericol de model nr.

3,  4.1,  4.3,  5.1, 5.2. Urmează a fi asigurate condiţii  ca  orificiul

pentru  evacuarea  aerului  încălzit să nu fie  blocat  cu  încărcătura.

Temperatura   pînă  la  care  se  încălzesc  ambalajele  nu  trebuie  să

depăşească    50 grade  C.   Aparatele   de   încălzire   instalate   în

interiorul spaţiilor   de   încărcare trebuie  să fie  construite în aşa

mod   încît   în  condiţiile  exploatării  să  nu  aibă  loc  aprinderea

atmosferei inflamabile.

35. Pe mijloacele  de  transport  de tipul FL (vezi  punctul  6)  se

interzice  de  a utiliza aparate de încălzire în timpul  încărcării  sau

descărcării, precum şi în locurile de încărcare.

Mijloace de stingere a incendiilor

36. Mijloacele   de  transport  specializate  pentru   transportarea

mărfurilor  periculoase  trebuie să fie echipate cu mijloace primare  de

stingere  a  incendiului  în  funcţie de  genul  mărfurilor  periculoase

transportate.

37. Fiecare mijloc  de  transport  şi autocisternă  care  transportă

mărfuri periculoase trebuie să dispună:

a) de cel puţin   un   stingător  portabil,  al   cărui   capacitate

constituie  cel  puţin 2 kg praf uscat (sau o cantitate  echivalentă  de

compoziţie   extinctoare  respectivă)  şi  care  este  eficient   pentru

stingerea  incendiului  la motor sau în cabina unităţii de transport  şi

care,  fiind  utilizat  în  scopul stingerii  încărcăturii  aprinse,  nu

contribuie  la  extinderea  incendiului  şi,  în  măsura  posibilităţii,

permite  de a-l combate; dacă, însă, mijlocul de transport este dotat cu

extinctor  staţionar  automat şi lesne pus în acţiune  pentru  stingerea

incendiului  la  motor, nu este necesar ca extinctorul să  fie  eficient

pentru stingerea incendiului la motor;

b) pe lîngă utilajul  specificat  la  litera  a), de  cel  puţin  un

extinctor  portabil, al cărui capacitate constituie cel puţin 6 kg  praf

uscat   (sau   o   cantitate  echivalentă  de   compoziţie   extinctoare

respectivă),  care este eficient pentru stingerea cauciucurilor/frînelor

sau  mărfurilor  aprinse  şi care, fiind utilizat  în  scopul  stingerii

incendiului  la motor sau în cabina unităţii de transport, nu contribuie

la  extinderea  incendiului.  Mijloacele  de  transport  auto,  a  căror

greutate  maximă admisibilă împreună cu încărcătura este mai mică de 3,5

tone, şi autocisternele cu volumul de peste 1000 l trebuie să fie dotate

cu  două extinctoare portative, a căror capacitatea constituie cel puţin

2 kg praf.

38. Compoziţia  extinctoare ce se conţine în stingătoare nu  trebuie

să  emane gaze toxice în cabina şoferului sau sub acţiunea  temperaturii

care apare în caz de incendiu.

39. Extinctoarele  portabile, corespunzătoare prevederilor punctului

37,  trebuie  să  fie  sigilate, confirmînd astfel că  ele  nu  au  fost

folosite.   Pe  lîngă  aceasta,  ele  vor  dispune  de  marcaj   privind

corespunderea  standardului ISO şi înscrierea ce indică data controlului

următor, precum şi numărul de înmatriculare a mijlocului de transport.

Inventar special şi alte dispozitive

40. Fiecare mijloc  de  transport trebuie să dispună de 2 lopeţi,  2

cîrlige şi 2 căldări a cîte 10 litri.

41. Fiecare mijloc  de transport care transportă mărfuri periculoase

trebuie să fie dotat:

a) cu cel puţin  un  sabot de frînă pe fiecare mijloc de  transport,

totodată,   dimensiunile  sabotului  trebuie  să  corespundă   greutăţii

mijlocului de transport şi diametrului roţilor acestuia;

b) cu echipament  necesar  pentru a lua măsuri de caracter  general,

specificate  în  instrucţiunile scrise pentru şofer  privind  asigurarea

securităţii, expuse în anexa nr. 10, în special:

două semne de  avertizare cu suport propriu (de exemplu, conuri  sau

triunghiuri  reflectorizante  sau faruri clipitoare de culoare  galbenă,

care nu depind de echipamentul electric al mijlocului de transport);

haină reflectorizantă  conform  standardului european EN 471  pentru

fiecare membru al echipajului mijlocului de transport;

o lampă portabilă pentru fiecare membru al echipajului mijlocului de

transport;

c) echipament  necesar  pentru a întreprinde măsuri suplimentare  şi

speciale,  menţionate  în  instrucţiunile scrise  pentru  şofer  privind

asigurarea securităţii.

42. Prescripţiile  punctului 45 se aplică, de asemenea,  mijloacelor

de  transport  cu aceleaşi caracteristici, înmatriculate în  perioada  1

ianuarie 1988 - 1 iulie 1995, începînd cu 1 iulie 1996.

43. În cazuri  necesare, în condiţiile transporturilor de mărfuri în

siguranţă,  pot  fi  prevăzute  şi alte exigenţe  suplimentare  faţă  de

mijloacele de transport destinate transporturilor de mărfuri periculoase.

Cerinţe suplimentare faţă de autocisterne

44. Autocisterna  în  partea  din spate pe toată  lăţimea  cisternei

trebuie  să fie dotată cu amortizor ce protejează de lovituri din spate.

Distanţa  dintre  partea posterioară a cisternei şi partea din  spate  a

amortizorului  trebuie să constituie cel puţin 100 mm (această  distanţă

se  măsoară de la punctul extrem din spate al cisternei sau al armaturii

proeminente  ce  contactează încărcătura). Amortizorul nu  este  necesar

pentru   mijloacele   de   transport  şi  autocisternele   cu   cisternă

autobasculantă  pentru  transportarea substanţelor sub formă de  pulbere

sau  granule  şi  cisternele  autobasculante cu vid  pentru  deşeuri  cu

deşertarea  prin  peretele posterior, dacă armatura  corpului  cisternei

permite asigurarea unei asemenea protecţii a corpului ca şi amortizorul.

Această prescripţie  nu se răsfrînge asupra mijloacelor de transport

şi autocisternelor utilizate pentru transportarea mărfurilor periculoase

în containere-cisterne.

Dispozitivul pentru limitarea vitezei

45. Mijloacele de transport şi autocisternele (mijloace de transport

cu  cadru rigid şi tractoare pentru semiremorci) cu masa maximă de peste

12t,   trebuie  să  fie  dotat  cu  dispozitiv  de  limitare  a  vitezei

corespunzător   cerinţelor  Regulamentului  nr.  89  CEE3.    Viteza   V

stabilită,   a   cărei  definiţie  se  conţine  în  punctul  2.1.2.   al

Regulamentului nr.89 CEE, nu trebuie să depăşească 85 km/h.

--------------------

3 Regulamentul  nr. 89 al CEE (Prescripţii  unitare  referitoare  la

omologarea  I - a mijloacelor de transport în privinţa limitării vitezei

maxime;   II-  a  mijloacelor  de  transport  în  privinţa  dotării   cu

dispozitive  de  limitare  a  vitezei (DLV) de tip  omologat;  III  -  a

dispozitivelor  de limitare a vitezei (DLV) cu amendamentele anexate  la

Acordul   privind   aprobarea  prescripţiilor  tehnice  unitare   pentru

mijloacele  de transport cu roţi, obiecte din dotare şi părţile care pot

fi instalate şi/sau utilizate pe mijloacele de transport auto cu roţi şi

privind  condiţiile recunoaşterii reciproce a omologărilor eliberate  în

baza acestor prescripţii (Acordul din anul 1958 cu amendamentele la el).

În  calitate  de  alternativă pot fi aplicate  clauzele  respective  ale

directivelor  modificate 92/6/ EEC şi 92/24/EEC cu condiţia că în ele au

fost  făcute amendamente în conformitate cu ultima variantă modificată a

Regulamentului  89 CEE, în vigoare la momentul omologării mijlocului  de

transport.

Admiterea mijloacelor de transport pentru transportare

46. Autocisternele, mijloacele de transport care transportă cisterne

demontabile   cu   capacitatea   de   peste  1000   l,   mijloacele   de

transport-baterii   cu  capacitatea  de  peste  1000  l,  mijloacele  de

transport  destinate  pentru transportarea containerelor -  cisterne  cu

capacitatea  de  peste 3000 l, şi, dacă este prevăzut la secţiunea II  a

prezentului Regulament, alte mijloace de transport trebuie să fie supuse

unei inspecţii tehnice de două ori de an în punctul de control tehnic în

scopul  controlului  corespunderii  lor  prescripţiilor  respective  ale

prezentului  Regulament, inclusiv prescripţiilor ce se conţin în anexele

la  el, şi cerinţelor generale de securitate (frîne, iluminare etc.)  în

vigoare în republică; dacă aceste mijloace de transport sînt remorci sau

semiremorci,  ataşate  de tractor, ultimul, în acelaşi scop, trebuie  să

fie supus inspecţiei tehnice.

47. Pentru fiecare  mijloc  de transport, menţionat la  punctul  46,

care   a  susţinut  cu  succes  inspecţia  tehnică,  organul   competent

eliberează  certificatul  de agreere. Acest certificat se întocmeşte  în

limba de stat, engleză şi rusă.

48. Certificatul  de agreere pentru vehicule care transportă mărfuri

periculoase,  eliberat  de organul competent al unei părţi ce  a  semnat

Acordul  ADR  pentru mijloace de transport înmatriculate  pe  teritoriul

acestei  părţi  contractante, este recunoscut în decursul termenului  de

valabilitate  de către organele de control şi vamale ale părţilor ce  au

semnat Acordul.

Certificatul  de  agreere  pentru vehicule care  transportă  mărfuri

periculoase  este  eliberat  în corespundere  cu  forma  internaţională,

indicîndu-se  abreviatura Republicii Moldova şi a denumirii organizaţiei

ce  a  eliberat  certificatul, numelui expertului,  se  aplică  ştampila

organizaţiei,   se  menţionează  data  eliberării  şi  a  termenului  de

valabilitate.

Termenul de valabilitate   a   certificatului   de   admitere   spre

transportare  expiră peste jumătate de an după data inspecţiei tehnice a

mijlocului de transport, anterioare eliberării certificatului. Următorul

termen  de  valabilitate  depinde,  însă,  de  ultima  dată  nominală  a

expirării,  dacă  inspecţia tehnică se efectuează în decursul unei  luni

pînă sau după această dată. Referitor, însă, la cisternele supuse în mod

obligatoriu inspecţiei periodice, această clauză nu înseamnă că proba de

etanşeitate,   proba  presiunii  hidraulice  sau  inspecţia  internă   a

cisternei  trebuie  să se efectueze peste intervale de timp  mai  scurte

decît cele prevăzute în anexele nr.16-19.

DESENE

Notă: Vezi Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002, pag.78

Anexa nr. 7a

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

ADR  -  Certificat   de  pregătire  a conducătorilor de autovehicule

care transportă mărfuri periculoase

ADR   -  Training  certificate  for  drivers  of  vehicles  carriyng

dangerous goods

Certificat ADR N MD _________________

Indicativul statului, emitentul certificatului   MD

Distinguishing sing of issuing State,

Valabil pentru clasa (clasele),

valid for class (es)

În cisterne         altele decît cisterne

in thanks           other than in thanks

2                       2

3                       3

4.1, 4.2, 4.3           4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2                5.1, 5.2

6.1, 6.2                6.1, 6.2

8                       8

9                       9

pînă la (data),

until (date)

Numele, surname ________________________________

Prenumele, first name __________________________

Data naşterii, date of birth ___________________

Cetăţenia, nationality _________________________

Semnătura posesorului, signature of holder _____

Eliberat de, issued by _________________________

Semnătura, signature ___________________________

Prelungit pînă la, renewed until _______________

De cine, by ____________________________________

Data, date _____________________________________

Semnătura, signature ___________________________

Valabil referitor la substanţele de altă clasă

Extended to class (es)

_______________________________

În cisterne, in thanks

2               Data, date

3           ________________________________

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2        Semnătura ____________

6.1, 6.2        şi/sau ştampila sau antetul

8               signature and or seal or stamp

______________________________

altele decît cisterne, ohter than in thanks

_______________________________________________

Data, date

2           ____________________________________

3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2        Semnătura ______________________

6.1, 6.2        şi/sau ştampila sau antetul

8               Signature and or seal stamp

9

Doar pentru regulamentul naţional

For national regulations onlu

Anexa nr. 7b

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Model de certificat

Certificat ADR N MD _______________________

De pregătire a ____________________________

Pentru persoanele ale căror obligaţiuni

sînt legate de mărfuri periculoase ________

Indicativul statului,       MD

Valabil pentru clasa (clasele) ____________

Constituie permis pentru lucrările legate de

mărfuri periculoase ________________________

____________________________________________

Pînă la (data), ____________________________

Numele _____________________________________

Prenumele __________________________________

Data naşterii ______________________________

Cetăţenia __________________________________

Semnătura posesorului ______________________

Eliberat de ________________________________

Semnătura __________________________________

Prelungit pînă la __________________________

De cine ____________________________________

Data  ____________________________________

Semnătura __________________________________

Anexa nr. 8a

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Ministerul Transporturilor şi Comunucaţiilor

Republica Moldova

Certificat de agreere       Seria       MD N

Pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase

Certificate

of approval for vehicles carrying certain dangerous googs

1. Atestînd  că vehiculul  definit mai  jos îndeplineşte  condiţiile

stipulate  în  Acordul  european  pentru  transportul  internaţional  de

mărfuri periculoase (ADR) şi  efectuarea inspecţiei tehnice periodice  a

vehiculelor  destinate  transportului  de  mărfuri  periculoase  şi este

admis la transportul internaţional de mărfuri periculoase.

Testifying that  vehicle specified  below the  conditions prescribed

by  the  European  Agreement  concerning  the  International Carriage of

Dangerous Goods by road (ADR) for its acceptance for  the  international

carriage of dangerous goods road.

2. Marca şi tipul vehiculului. Manufacturer and type of vehicule.

_________________________________________________________________

3. Numărul  de  înmatriculare, seria  şasiului. Registration number,

chassis number. _____________________________________________________

4.  Numele  şi  sediul  deţinătorului,  Name and business address of

carrier, operator or owner.

5. Vehiculul descris mai sus a fost supus inspecţiilor prevăzute  de

instrucţiunea  privind  controlul  tehnic   al  unităţilor  de transport

destinate  transporturilor   mărfurilor  periculoase   şi   îndeplineşte

condiţiile  necesare  pentru  a  fi  admis  la transportul internaţional

rutier de mărfuri periculoase pentru substanţele de clasele, cifrele  şi

literele menţionate mai   jos (dacă este  necesar, se indică  numele sau

numărul de identificare a substanţei).

The  vehicle   specified  above   has  undergone   the   inspections

prescribed in  ADR and  fulfils the  conditions required  for acceptance

for  the  international  carriage  by  road  of  dangerous  goods of the

following classes, itmes numbers  and letters (where necessary  the name

of the  substances or  the   substance indentification  number shall  by

given)

6. Observaţii. Remarks __________________________________________

7. Valabil pînă la  ______________________

Valid until

Ştampila emitentului

Stamp of issuing service at:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

8. Valabil pînă la  ______________________

Validity extended until

Ştampila emitentului

Stamp of issuing service at:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

9. Valabil pînă la  ______________________

Validity extended until

Ştampila emitentului

Stamp of issuing service at:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

-----------------

NOTA  1.  Orice  vehicul  trebuie  să  facă obiectul unui certificat

distinct.

Evrey vehicle shall be the subject of a separate certificate unless.

NOTA  2.  Prezentul  certificat  urmează  a fi restituit emitentului

atunci cînd vehiculul  este retras din  circulaţie, în cazul  schimbării

transportatorului,  utilizatorului  sau  schimbării   transportatorului,

utilizatorului  sau  deţinătorului  indicat   la  pct.4,  la   expirarea

termenului  de  valabilitate  şi  în  cazul unor modificări notabile ale

caracteristicilor esenţiale ale vehiculului.

The certificate  must by  returned of  the issuing  service when the

vehicle  is  taken  out  of  service,  if  the vehicle is transferred to

another carrier, operator  or owner, as  specified in item  4, on expiry

of the validity of  the certificate: and if  there is a material  change

in one or more essential characteristics of the vehicle.

Anexa nr. 8b

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Certificat de corespundere nr. ____________

Ca urmare a expertizării tehnice a suprastructurii specializate

care echipează vehiculul: _______________________________________

cisternă

Semiremorcă _____________________________________________

Fabricant _______________________________________________

Tipul de mărfuri transportate ___________________________

Tip _____________________________________

Număr de fabricaţie ___________________________________

Numărul de fabricaţie al rezervorului-cisternă _________

Solicitant ______________________________________________

Autorizaţia   competentă   delegată   în   domeniul   _________,  în

conformitate   cu   reglementările   ADR,   atestă   că   suprastructura

specializată,   expertizată   corespunde   constructiv   şi   funcţional

reglementărilor ADR.

Totodată, se afirmă şi se confirmă:

1. Suprastructura specializată se autorizează pentru:

-----------------------------------------------------------------------

Nr.crt|Denumirea substanţei pen-|Clasa|Cifra |Nr. de identifi-|Etichete

|tru care poate fi utili- |     |  şi  |care a pericolu-|   Nr.

|          zată           |     |litera|lui substanţei  |

|                         |     |de or-|                |

|                         |     |dine  |                |

-----------------------------------------------------------------------

A   Alcool etilic tehnic, al-   3   3o b)      33/1170         3

cool etilic alimentar, cu

concentraţie   peste  70%

(volum)

B   Acetat de etil              3   3o b)      33/1173         3

C   Metoxi-1-propanol-2         3   31o b)     30/3092         3

D   Acid izobutiric             3   33o c)     38/3529         3+8

-----------------------------------------------------------------------

Director                                Experţii autorităţii

Competente delegate

Data emiterii

Anexa nr. 9

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Ruta nr. ____

de transportare a mărfurilor periculoase

Termenul de valabilitate a rutei de la __________ pînă la _______

1.   Punctul   de   plecare   (încărcare),   punctul  de  destinaţie

(descărcare)  a  mărfurilor  periculoase.  Numerele sectoarelor de drum,

denumirea localităţilor de pe traseu, lungimea totală.

2.  Denumirea,   clasele  şi   subclasele  mărfurilor    periculoase

transportate pe rută, pericolele.

3.  Cantitatea  (greutatea)  mărfurilor  periculoase transportate cu

mijlocul de transport cu număr de înmatriculare ______ pe ruta nr. ___

4.  Restricţii  de  deplasare  pe  rută:  timp  de  zi  sau  noapte,

anotimpul.

5. Denumirea drumurilor în  afara localităţilor prin care  se admite

deplasarea  mijloacelor  de  transport  cu mărfuri periculoase, inclusiv

celor de tranzit transportate prin teritoriul Republicii Moldova.

6.  Denumirea  localităţilor   şi  străzilor  pe   care  se   admite

deplasarea mijloacelor de transport cu mărfuri periculoase.

7. Viteza maximă de deplasare pe rută.

8. Adresa parcărilor specializate şi staţiilor de alimentare.

9. Condiţii speciale de deplasare.

10.  Sediul  şi  numerele  de  telefoane  pe  sectorul  nr.  ___  al

punctelor:

poliţiei rutiere;

serviciilor antiincendiare;

serviciilor de depanare;

de acordare a primului ajutor medical.

Semnătura persoanei responsabile de

întocmirea rutei  ______________________________________

Semnătura şoferului mijlocului de transport ____________

Anexa nr. 10

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI SCRISE PENTRU ŞOFER

În instrucţiunile scrise pentru şofer se va indica:

denumirea substanţei  sau articolului ori a grupei de mărfuri, clasa

şi  numărul  de identificare, iar pentru grupe de mărfuri - numerele  de

identificare  a  mărfurilor pentru care sînt destinate sau referitor  la

care se aplică prezentele instrucţiuni;

natura pericolului caracteristic acestor mărfuri, precum şi măsurile

pe  care  urmează să le întreprindă şoferul, şi mijloacele de  protecţie

individuală, pe care trebuie să le aplice;

măsurile imediate pe care trebuie să le ia şoferul în caz de avarie.

Prezentele instrucţiuni   urmează  a  fi  elaborate  cu  luarea   în

considerare a prescripţiilor ce urmează:

ÎNCĂRCĂTURA

Denumirea tehnică  a substanţei sau articolului ori denumirea grupei

de  mărfuri ce se caracterizează prin aceleaşi pericole, clasă şi  număr

de  identificare, iar pentru grupe de mărfuri - numerele de identificare

a  mărfurilor pentru care sînt destinate sau referitor la care se aplică

prezentele instrucţiuni.

Descrierea va  fi  limitată prin indicarea, spre exemplu,  a  stării

fizice  concretizîndu-se  culoarea, dacă substanţa nu este incoloră,  şi

eventualul   miros   pentru  facilitarea  depistării   scurgerilor   sau

dispersărilor.

NATURA PERICOLULUI

Descrierea succintă a pericolelor:

pericolul principal;

pericolele secundare, inclusiv cele eventuale;

efecte întîrziate şi pericole pentru mediul înconjurător;

reacţia în urma   acţiunii  focului  sau  încălzirii  (descompunere,

explozie, emisii de fum toxic etc.).

MIJLOACE PRINCIPALE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

Enumerarea principalelor    mijloace   de   protecţie   individuală,

destinate  pentru  a  fi  utilizate de către şofer  în  conformitate  cu

prevederile punctului 98 din prezentul Regulament şi ale punctului 43 al

anexei nr. 6, în funcţie de clasa mărfurilor periculoase transportate.

MĂSURI IMEDIATE PE CARE TREBUIE SĂ LE IA ŞOFERUL:

să înştiinţeze organele administraţiei publice locale;

să oprească motorul;

să nu folosească surse de lumină deschise; să nu fumeze;

să instaleze  semne  de avertizare pe drum şi să  preîntîmpine  alţi

beneficiari de drumuri;

să nu admită la locul periculos persoane străine;

să nu intre din partea vîntului.

SCURGERE/DISPERSARE

Se consideră  necesar de a instrui şoferii mijloacelor de  transport

şi  de  a-i încunoştinţa cu măsurile pe care trebuie să le ia în caz  de

scurgere  neesenţială  sau  dispersare, în  scopul  evitării  extinderii

acestora, cu condiţia că aceasta se va obţine fără risc pentru sănătatea

şi viaţa şoferilor.

În această ordine   de  idei  menţionăm  instrucţiunile  respective,

precum  şi  lista  utilajului,  în funcţie  de  clasa  (ele)  mărfurilor

transportate  (spre  exemplu, lopată, căldare etc.), care trebuie să  se

afle   în  mijlocul  de  transport  întru  lichidarea  scurgerilor   sau

dispersărilor.

INCENDIU

În procesul de  pregătire  şoferii trebuie să fie  familiarizaţi  cu

măsurile  pe  care  trebuie să le ia în caz de  incendiu  neesenţial  pe

mijlocul  de transport. Ei nu vor încerca să lupte cu focul, dacă acesta

a cuprins încărcătura.

În caz de necesitate,  în  acest  loc  trebuie  să  fie  indicat  că

mărfurile transportate intră în reacţie periculoasă cu apa.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Informaţia pentru şofer în caz de contact cu mărfurile transportate.

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ

Aceste instrucţiuni trebuie să fie întocmite de către expeditorul de

mărfuri  ce  poartă  răspundere pentru conţinutul lor în limba  în  care

şoferul  (ii)  ce  transportă  mărfuri periculoase  poate  (pot)  să  le

citească  şi pe care o înţelege (înţeleg), cu condiţia că această  limbă

este  limbă  oficială a uneia dintre Părţile Contractante ale  Acordului

ADR.

Anexa nr. 11

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Numerele de identificare a pericolului şi substanţei

Numerele de identificare   trebuie  să  fie  indicate  pe  panou  în

următorul mod:

------+-------------------------------+         Numărul de identificare

/\          ----/\              |         a pericolului

Înăl- ||         33   ||   10 cm      |         (2 sau 3 cifre)

ţimea ||          ----\/              |

30 cm ||==============================|         Numărul de identificare

||           ----/\             |         a substanţei (4 cifre)

||       1088    ||  10 cm      |

\/           ----\/             |

------+-------------------------------+

|             40 cm             |

|<=============================>|

Fondul - portocaliu.

Chenarul, linia  trans  fersală  şi  cifrele -  de  culoare  neagră,

grosimea liniei de 15 mm.

Notă: Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002, pag.83

Anexa nr. 12

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Prescripţii referitor la etichetele de pericol

(1) Etichetele cu nr. 2, 3,  4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05,  6.1, 6.2,

8 şi 9  vor avea forma  de romb, de  mărimi nu mai  mici de 250x250  mm.

Conturul lor pe tot  perimetrul va fi  trasat de aceeaşi  culoare ca  şi

simbolul reprezentat pe etichetă,  tras paralel marginii  la o  distanţă

de 5 mm.  Eticheta  nr.  11   va  avea  forma  de  dreptunghi de  format

standard A5 (148x210  mm).   În   funcţie   de  mărimile    ambalajului,

dimensiunile  etichetelor  pot  fi  reduse,  cu  condiţia  că  ele,   de

asemenea, vor fi  bine vizibile.

(2)  Pe  partea  inferioară  a  etichetelor  se admite înscrierea cu

cifre, care va indica caracterul pericolului.

(3)  Înscrierile  pe  etichetele  de  pericol  trebuie  să  fie bine

vizibile şi să nu se şteargă.

(4) Aplicarea marcajului şi a etichetelor pe ambalaj este  obligaţia

expeditorului de mărfuri.

----------------

NOTĂ:  Culoarea  portocalie  a  panourilor  în condiţiile utilizării

normale  va  avea  coordonatele  de  coloraţie  ce  se  află  în  cîmpul

diagramei de coloraţie, limitată de următoarele coordonate:

-----------------------------------------------------------------------

Coordonatele de coloraţie ale punctelor situate în colţurile cîmpului

diagramei de coloraţie

-----------------------------------------------------------------------

X      |     0,52    |     0,52     |    0,578     |    0,618

Y      |     0,38    |     0,40     |    0,422     |    0,38

-----------------------------------------------------------------------

Coeficientul de  luminozitate al  culorii reflectorizante de lumină:

0,12

Centrul  convenţional  E,  sursa  standard  de  culoare  C,  unghiul

normal de cădere al luminii 45o, unghiul de vedere 0o.

Coeficientul puterii culorii unghiului  de iluminare fiind de  5o şi

a unghiului de vedere 0,2o minimum 20 luminări la 1 lux pe 1m2.

Explicaţii la desene

Etichetele de  pericol, prescrise  pentru substanţele  şi articolele

de la clasele 1-9 (vezi desenele din Monitorul Oficial nr.87-90 din

26 iunie 2002, pag.84-85), înseamnă:

nr.2   (butelie de gaz, neagră sau albă, pe fond     gaz neinflama-

verde, cu cifra "2" mică în colţul de jos):   bil netoxic

nr.3a  (flacăra neagră sau albă pe fond roşu):       inflamabil,

grad înalt de

pericol

(lichid uşor

inflamabil)

nr.3b  (flacăra albă pe fond roşu):                  inflamabil,

grad mediu de

pericol

(lichid uşor

inflamabil)

nr.4.1  (flacăra neagră pe fond constituit din       inflamabil

fîşii verticale echidistante alternante      (substanţă so-

roşii şi albe):                              lidă uşor in-

flamabilă)

nr.4.2  (flacără neagră pe fond alb, triunghiul      substanţă

de jos al etichetei - de culoare roşie):     predispusă la

aprindere

spontană

nr.4.3  (flacără neagră sau albă pe fond al-         pericol de

bastru):                                     emanaţie de

gaz inflama-

bil în con-

tact cu apa

nr.5.1  (flacără neagră deasupra unui cerc ne-       substanţă

gru pe fond galben, cu cifrele "5.1"         comburantă,

mici în colţul de jos):                      pericol de in-

cendiu

nr.5.2  (flacără neagră deasupra unui cerc ne-       peroxid orga-

gru pe fond galben, cu cifre mici):          nic, se autoa-

prinde,pericol

de explozie

nr.05   (flacără neagră deasupra unui cerc ne-       pericol de ex-

gru pe fond galben):                         tindere a in-

cendiului

nr.6.1  (cap de mort sprijinit pe două tibii         substanţă to-

negre pe fond alb):                          xică

nr.6.2  (simbolul: trei semiluni suprapuse pe        substanţă

un cerc):                                    contagioasă

nr.8    (lichide care se scurg dintr-o eprubetă      substanţă

pe o placă, iar alta - pe mînă; desen        corozivă

negru pe fond alb, triunghiul de jos al

etichetei - negru cu chenar alb):

nr.9    (fond alb cu şapte fîşii negre verticale     diverse subs-

în jumătatea de sus şi cifra "9" mică        tanţe şi obi-

subliniată în colţul de jos):                ecte care în

timpul trans-

portului pre-

zintă pericol

mediu neprevă-

zut în alte

clase

nr.10  rezervat

nr.11  (două săgeţi negre pe fond alb sau,           a nu răsturna;

respectiv, pe fond contrast):                 acest semn se

fixeaxă cu să-

geţile în sus

Prevederi tranzitorii

Etichetele de pericol care  pînă la 31 decembrie  1998 corespunzător

modelelor prescrise la această dată pot fi utilizate doar pe  teritoriul

Republicii Moldova pînă la 31 decembrie 2001.

Notă: Vezi desenele din Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002,

pag.84,85

Anexa nr. 13

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

DETERMINAREA TEMPERATURILOR DE CONTROL ŞI DE AVARIE

Unii peroxizi   organici  pot  fi  transportaţi  doar  în  regim  de

temperatură reglabilă. Temperatura de control este temperatura maximă la

care  peroxidul organic poate fi transportat în siguranţă. Se  presupune

că  temperatura mediului înconjurător nemijlocit în preajma  ambalajului

depăşeşte  55 grade C în  timpul transportului în decurs de 24  ore doar

într-o  perioadă   de   timp  relativ  scurtă.  În  caz  de defecţiune a

sistemului  de reglare  a  temperaturii,  poate surveni necesitatea   de

a  întreprinde măsuri de avarie. Temperatura de avarie este  temperatura

la care trebuie luate asemenea măsuri.

Temperaturile  de  control  şi  de  avarie  se  calculează  în  baza

temperaturii  de descompunere autoacceleratoare (TDAA), ce se  determină

ca  cea  mai  joasă temperatură la care se poate  produce  descompunerea

autoaccelaratoare  a substanţei în timpul transportării (vezi  tabelul).

TDAA  trebuie  să fie determinată pentru a decide în  privinţa  reglării

temperaturii   substanţei   în   timpul   transportării.   Prescripţiile

referitoare  la  determinarea  TDAA  se  conţin  în  îndrumarul  privind

experimentările şi criteriile, partea II, secţiunile 20 şi 28.4.

-----------------------------------------------------------------------

Temperatura de descompu-|Temperatura de  control|Temperatura de avarie

nere autoacceleratoare  |                       |

(TDAA)         |                       |

-----------------------------------------------------------------------

20 grade C sau mai joa-  Cu 20 grade C mai joa- Cu 10 grade C mai joa-

să                       să decît TDAA          să decît TDAA

Mai înaltă de 20 grade   Cu 15 grade C mai joa- Cu 10 grade C mai joa-

C, însă nu mai înaltă    să decît TDAA          să decît TDAA

de 35 grade C

Mai înaltă de 35 grade   Cu 10 grade C mai joa- Cu 5 grade C mai joa-

C                        să decît TDAA          să decît TDAA

-----------------------------------------------------------------------

Reglarea temperaturii  este  necesară la  transportarea  următorilor

peroxizi organici:

peroxizi organici tip B şi C avînd TDAA < = 50 grade C;

peroxizi organici  tip  D,  care manifestă efect  moderat  în  cazul

încălzirii  într-un   spaţiu  închis   şi  avînd   TDAA  < =  50 grade C

sau care reacţionează  slab   ori  nu se manifestă  în nici un  mod   la

încălzirea într-un spaţiu închis şi avînd TDAA < = 45 grade C,

peroxizi organici tip E şi F avînd TDAA < = 45 grade C

-----------------

NOTĂ: Prescripţii  referitoare la determinarea efectelor  încălzirii

într-un spaţiu închis se conţin în îndrumarul privind experimentările şi

criteriile, partea II, secţiunile 20 şi 28.4.

Temperatura efectivă  în  timpul  transportării poate fi  mai  joasă

decît  temperatura  de control, însă ea trebuie să fie stabilită în  aşa

mod încît să nu fie provocată divizarea periculoasă a fazelor.

Anexa nr. 14

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Eticheta de marcare pentru substanţele

transportate la temperatura ridicată

Eticheta de marcare  pentru substanţele transportate  la tempretaruă

ridicată  reprezintă  un  triunghi  cu  latura  de  cel puţin 250 mm, de

culoare  roşie.

Notă: Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002, pag.86

Anexa nr. 15

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Cantitatea maximă totală de mărfuri

pentru o unitate de transport

-----------------------------------------------------------------------

Catego-|      Substanţele sau articolele               |Cantitatea ma-

ria de |                                               |ximă totală

trans- |                                               |pentru o unita-

port   |                                               |te de transport

-------|-----------------------------------------------|---------------

1   |                        2                      |        3

-----------------------------------------------------------------------

Clasa 4.2: Substanţele  referite  la litera a)

sau  la grupa de ambalaj I, conform Recomandă-

rilor privind transportarea mărfurilor pericu-

loase

Clasa 4.3: 1o-3o şi 19o-25o

Clasa 6.1: 1o şi 2o

0     Clasa 6.2: 1o şi 2o                                    0

Clasa 9. 2o b) şi 3o

precum şi ambalajul gol necurăţit care a con-

ţinut substanţe referite la această categorie

de transport

Substanţele şi articolele referire la  litera

a) sau  la  grupa de ambalaj I, conform Reco-

mandărilor  privind  transportarea mărfurilor

periculoase, neincluse în categoria de trans-

1     port 0, precum şi  substanţele şi articolele,          20

referite  la  următoarele  clase, puncte  sau

grupe şi subpuncte:

Clasa 2: T, TC*, TO, TF,TOC şi TFC

Clasa 4.1: 31o b) - 34o b) şi 41o b) - 50o b)

Clasa 5.2.1o b-4o b) şi 11o b) - 20o b)

Substanţele  şi articolele referite la litera

b) sau  la  grupa de ambalaj I, conform Reco-

mandărilor  privind transportarea  mărfurilor

2     periculoase, neincluse în categoria de trans-          300

port 0,1 sau 4,  precum şi substanţele şi ar-

ticolele, referite la următoarele clase,punc-

te sau grupe şi subpuncte:

Clasa 2: F

Clasa 6.1  Substanţe  şi articole referite la

litera c)

Clasa 6.2, 3o

Substanţele şi articolele referire la  litera

c) sau  la grupa de ambalaj III, conform Reco-

3     mandărilor  privind  transportarea mărfurilor          1000

periculoase, neincluse în categoria de trans-

port 2 sau 4, precum şi substanţele şi artico-

lele referite la următoarele clase, puncte sau

grupe şi subpuncte:

Clasa 2: A şi O

Clasa 9: 6o şi 7o

Clasa 4.1. 1o b) şi 2o c)                             Nelimi-

Clasa 4.2: 1o c)                                      tată

4      Clasa 9: 8 grade C.

precum şi ambalajul gol necurăţit care a con-

ţinut substanţe periculoase, cu excepţia sub-

stanţelor incluse în categoria de transport 0.

-----------------------------------------------------------------------

* Pentru poziţii  cu numerele O.N.U  1005 şi 1017  cantitatea maximă

totală pe o unitate de transport constituie 50 kg.

În tabel  cuvintele "cantitatea  maximă totală  pentru o  unitate de

transport" au următoarea semnificaţie:

pentru articole - masa bruto în kilograme (pentru articole de  clasa

1 - masa neto de substanţă explozivă în kg);

pentru substanţe solide, gaze lichefiate, gaze lichefiate răcite  şi

gaze dizolvate sub presiune - masa neto în kilograme;

pentru   lichide   şi   gaze   comprimate   -   volumul  nominal  al

recipientelor în litri.

Termenul  "capacitatea  nominală"  a  recipientului înseamnă volumul

nominal al substanţei  periculoase ce se  conţine în recipient,  măsurat

în  litri.  Pentru  butelii  cu  gaz  comprimat  volumul  nominal  va fi

echivalent capacităţii de umplere cu apă.

Dacă  cu  una  şi  aceeaşi  unitate  de  transport sînt transportate

mărfuri periculoase ce  se referă la  diferite  categorii  de transport,

specificate în tabel, apoi suma:

cantitatea de  substanţă şi  articole de  categoria de  transport 1,

înmulţită cu "50",

cantitatea de  substanţe şi  articole de  categoria de  transport 2,

înmulţită cu "3", şi

cantitatea de substanţe şi articole de categoriile transport 3

nu trebuie să depăşească "1000".

În  prezentul  tabel  nu  sînt  luate  în  considerare lichidele sau

gazele care se conţin în capacităţile fixe obişnuite ale mijloacelor  de

transportare şi destinate pentru asigurarea tracţiunii sau  funcţionării

echipamentului  lor  special  (spre  exemplu,  de  răcire)  sau   pentru

asigurarea siguranţei lor.

Anexa nr.16

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA AUTOCISTERNE,

CISTERNELE DEMONTABILE, MIJLOACELE DE

TRANSPORT - BATERII ŞI CONTAINERE-CISTERNE

--------------------

NOTĂ:  În   secţiunea  I   se  conţin   prevederi  referitoare    la

autocisterne,  cisternele        demontabile,       mijloacele        de

transport-baterii       şi   containerele-cisterne,  destinate    pentru

transportarea substanţelor de  la toate    clasele.  În   secţiunea   II

se    conţin    prevederi    speciale    ce  completează   sau  modifică

prevederile secţiunii I.

SECŢIUNEA I. Prevederi aplicabile tuturor claselor

CAPITOLUL 1. Prevederi generale,

sfera de aplicare (utilizarea autocisternelor,

containerelor - cisterne), definiţii

-----------------

NOTĂ: Transportarea   substanţelor   periculoase  în   autocisterne,

mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne se permite doar în

cazurile  în  care un atare mod de transportare se admite direct  pentru

substanţele menţionate la fiecare capitol 1 al secţiunii II din prezenta

anexă.

1. Prezentele   prevederi  se  aplică  autocisternelor,  cisternelor

demontabile,  mijloacelor de transport-baterii şi containerelor cisterne

cu volumul de peste 0,45 m3, utilizate pentru transportarea substanţelor

lichide, gazoase, sub formă de pulbere sau granule.

------------------

NOTĂ: În sensul  prevederilor prezentei anexe, mărfuri  transportate

în stare lichidă se consideră:

mărfurile care sînt lichide la temperaturi şi presiuni normale;

mărfurile solide  prezentate  pentru transportare avînd  temperatura

înaltă  sau  fiind  încălzite în stare topită, precum şi  sub  formă  de

soluţie.

2. În afară de   însuşi   mijlocul  de  transport   sau   elementele

echipamentului  de  rulare care îl înlocuiesc, autocisterna  constă  din

unul  sau  mai multe corpuri, utilajul lor şi părţile care le  unesc  cu

mijlocul de transport sau cu elementele echipamentului de rulare.

3. În cazul în  care cisterna demontabilă este instalată pe mijlocul

de  transport,  ea  trebuie să corespundă prescrierilor  referitoare  la

autocisterne.

4. Containerul-cisternă  constă  din corp şi elementele  utilajului,

inclusiv     utilajul    care    asigură    posibilitatea     deplasării

containerului-cisternă fără modificarea considerabilă a poziţiei lui.

5. În sensul prezentelor prevederi noţiunile utilizate semnifică:

(1) a) corp -  învelişul care conţine substanţa (inclusiv orificiile

şi închizătoarele);

b)  utilaj de  deservire al corpului - dispozitivul pentru  umplere,

evacuare, ventilare, asigurarea siguranţei, încălzire şi izolare termică

şi aparatele de măsurare;

c) utilaj constructiv  -  elementele de consolidare, de  fixare,  de

protecţie şi de stabilizare, interioare sau exterioare, ale corpului;

(2) a) presiune calculată - presiunea teoretică egală, cel puţin, cu

presiunea  de  încercare  care,  în  funcţie de  gradul  de  pericol  al

substanţei  transportate,  poate  fi  mai înaltă  sau  mai  joasă  decît

presiunea  de  lucru.  Ea  serveşte doar  pentru  determinarea  grosimii

pereţilor  corpului,  indiferent de toate dispozitivele  exterioare  sau

interioare ale dispozitivelor de consolidare;

b) presiune de  încercare  - presiunea cea mai înaltă efectivă  care

este  atinsă  în  corpul cisternei  (containerului-cisternă)  în  timpul

încercării hidraulice;

c) presiune de  umplere  - cea mai înaltă presiune care este  atinsă

efectiv  în corpul cisternei (containerului-cisternă) în timpul umplerii

sub presiune;

d) presiune de  evacuare - presiunea cea mai înaltă care este atinsă

efectiv în corpul cisternei (containerului-cisternă) în timpul evacuării

sub presiune;

e) presiune maximă  de lucru (presiune manometrică) - cea mai înaltă

presiune dintre cele trei expuse mai jos:

i) presiunea  cea  mai înaltă efectivă admisibilă în corp în  timpul

umplerii (presiunea maximă admisibilă de umplere);

ii) presiunea  cea mai înaltă efectivă admisibilă în corp în  timpul

evacuării (presiunea maximă admisibilă de evacuare);

iii) presiunea  manometrică  efectivă la care este supus corpul  sub

acţiunea  conţinutului său (inclusiv gazele străine care se pot afla  în

el) la temperatura maximă de lucru.

Dacă prescrierile  speciale pentru fiecare clasă nu prevăd  altceva,

semnificaţia numerică a acestei presiuni de lucru (presiune manometrică)

nu  va  fi  mai  joasă  decît  presiunea  aburilor  (presiune  absolută)

substanţei care se toarnă la temperatura de 50 grade C.

Pentru corpurile  dotate cu supape de siguranţă (cu membrane fragile

sau  fără  ele) presiunea maximă de lucru (presiunea  manometrică)  este

egală,  însă,  cu  presiunea  prescrisă  pentru  acţionarea  supapei  de

siguranţă;

(3) încercarea  de etanşeitate - încercarea care constă în faptul că

corpul  este  supus  presiunii efective interioare  egale  cu  presiunea

maximă  de  lucru  care, însă, constituie cel puţin 20  kPa  (0,2  bari)

(presiune manometrică), în conformitate cu procedura aprobată de organul

competent.

Pentru corpurile  dotate  cu  sistem de ventilare şi  dispozitiv  de

siguranţă  care  permite  evitarea scurgerii conţinutului  din  cisternă

(containerul-cisternă)  în caz de răsturnare presiunea la încercarea  de

etanşeitate este egală cu presiunea statică a substanţei care se toarnă.

CAPITOLUL 2. Construcţia

6. Corpurile  vor  fi  construite şi fabricare  în  conformitate  cu

prevederile regulilor tehnice recunoscute de organul competent, potrivit

cărora  alegerea  materialului  şi determinarea  grosimii  pereţilor  se

efectuează   în   funcţie  de  semnificaţiile  maxime  şi   minime   ale

temperaturii  de  umplere şi ale temperaturii de lucru,  respectîndu-se,

însă, următoarele cerinţe minime:

(1) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) vor fi fabricate

din  materiale  metalice corespunzătoare care, dacă la diverse clase  nu

sînt  prevăzute alte diapazoane de temperatură, nu vor fi supuse ruperii

fragile  şi fisurării corozive sub acţiunea presiunii la temperatura  de

la  -   20 grade C   pînă  la   +50 grade C.  Însă,  pentru   fabricarea

utilajului  şi  dispozitivelor     auxiliare,      pot   fi    utilizate

materiale nemetalice potrivite.

(2) Pentru fabricarea   corpurilor  sudate  vor  fi  utilizate  doar

materiale  care  sînt  supuse  lesne  sudării  şi  a  căror  viscozitate

suficientă   la   temperatura   mediului înconjurător  de -   20 grade C

poate fi garantată,  în special,  la joncţiunile de sudare şi în  zonele

de  unire.   în  cazul  utilizării  oţelului  microgranulos semnificaţia

maximă  garantată  a   fluidităţii  Re  nu   va  depăşi  460   H/mm2  şi

semnificaţia maximă a limitei garantate   a  rezistenţei  la   întindere

nu   va   depăşi   725    H/mm2    în  conformitate   cu   specificările

materialului.

(3) Joncţiunile  sudate  vor fi executate calificat şi  vor  asigura

siguranţa  maximă. Referitor la executarea şi controlul cusăturii sudate

vezi,  de  asemenea,  punctul  14  (8)  al  prezentei  anexe.  Corpurile

cisternelor,  grosimea  minimă  a pereţilor cărora este  determinată  în

conformitate    cu    punctul    14   (2)   -    (6),    şi    corpurile

containerelor-cisterne,   grosimea   minimă  a  pereţilor  cărora   este

determinată  în conformitate cu punctul 14 (3) şi (4), vor fi controlate

în  conformitate cu metodologia prescrisă în definiţia coeficientului de

sudură 0,8.

(4) Materialele  corpurilor  sau  ale căptuşelii de  protecţie  care

contactează  conţinutul  nu  vor  conţine  substanţe  ce  pot  intra  cu

conţinutul  în reacţie periculoasă, pot forma compuşi periculoşi sau pot

reduce esenţial rezistenţa materialului.

(5) Căptuşeala  de  protecţie  va  fi construită în  aşa  mod  încît

etanşeitatea  ei  să  se păstreze, indiferent de deformaţiile  care  pot

apărea în condiţii obişnuite de transportare (pct. 14 (1)).

(6) Dacă contactul   dintre  substanţa  transportată  şi  materialul

utilizat  pentru  fabricarea  corpului  provoacă  reducerea  treptată  a

grosimii  pereţilor, această grosime urmează a fi majorată la  fabricare

cu  mărimea  respectivă. Această îngroşare suplimentară, ţinînd cont  de

coroziune,  nu  va  fi  luată  în  considerare  la  calcularea  grosimii

pereţilor corpului.

7 (1) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne), dispozitivele

lor  suplimentare  şi  utilajul  de  deservire  şi  constructiv  vor  fi

calculate  în  aşa  mod încît să reziste fără pierdere de  conţinut  (cu

excepţia gazului care iese prin oricare orificii de degazare):

la sarcinile   statice   şi  dinamice  în  condiţii   obişnuite   de

transportare;

la tensiuni minime prescrise, specificate la punctele 11 şi 14.

(2) În cazul   mijloacelor  de  transport  corpul  cisternei  cărora

prezintă un element portant, acest corp va fi calculat în aşa mod încît,

în afara tuturor altor sarcini la care este supus, să reziste şi la cele

care îi sînt caracteristice în virtutea acestei tensiuni.

8. Presiunea care condiţionează grosimea pereţilor corpului nu va fi

mai  mică  decît  presiunea calculată, însă urmează a lua în  calcul  şi

sarcinile indicate la punctul 7.

9. Dacă la diverse  clase  nu este prevăzut altceva,  la  calcularea

corpurilor urmează a lua în considerare următoarele cerinţe:

(1) Corpurile   golite   spontan,   destinate   transporturilor   de

substanţe,   a   căror   presiune   a aburilor  la   temperatura  de  50

grade C nu  depăşeşte  110   kPa  (1,1  bari) (presiune absolută),   vor

fi  calculate  luîndu-se   în  considerare  presiunea calculată egală cu

presiunea statică dublă  a  substanţei  care urmează a fi  transportată,

însă nu  mai  mare decît presiunea statică dublă a apei.

(2) Corpurile    umplute   şi   golite   sub   presiune,   destinate

transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura

de  50 grade  C  nu   depăşeşte 110 kPa (1,1  bari) (presiune absolută),

vor fi  calculate    luîndu-se   în   considerare   presiunea  calculată

egală cu  presiunea de  umplere sau  evacuare înmulţită  cu coeficientul

1,3.

(3) Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)    destinate

transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura

de  50 grade C constituie peste 110 kPa (1,1 bari), însă nu mai mult  de

175  kPa  (1,75  bari) (presiune absolută), indiferent  de  sistemul  de

umplere   sau  evacuare,  vor  fi  calculate  luîndu-se  în  considerare

presiunea  calculată  care  constituie  cel puţin  150  kPa  (1,5  bari)

(presiune  manometrică) sau presiunea de umplere sau evacuare  înmulţită

cu   coeficientul   1,3,  în  funcţie  de  faptul  care  dintre   aceste

semnificaţii este mai mare.

(4) Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)    destinate

transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura

de  50  grade  C  depăşeşte 175 kPa  (1,75  bari)  (presiune  absolută),

indiferent  de  sistemul  de  umplere sau  evacuare,  vor  fi  calculate

luîndu-se  în  considerare  presiunea calculată egală  cu  presiunea  de

umplere sau de evacuare înmulţită cu coeficientul 1,3, această presiune,

însă, va fi de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

10. Cisternele      (containerele-cisterne)     destinate     pentru

transportarea   unor  mărfuri  periculoase  vor  dispune  de   protecţie

specială.  Această protecţie poate fi asigurată prin majorarea  grosimii

pereţilor   corpului  (această  îngroşare  se  determină  luîndu-se   în

considerare   caracterul  pericolului  substanţei  în  cauză  sau   prin

instalarea unui dispozitiv de protecţie).

11. La presiunea  de  încercare  tensiunea  b  în  punctul  cel  mai

solicitat  al  corpului  nu va depăşi limitele stabilite  mai  jos  care

depind  de materialele utilizate. Urmează a lua în considerare reducerea

eventuală a rezistenţei în joncţiunile sudate.

(1) La presiunea  de încercare semnificaţia tensiunii s pentru toate

materialele  şi aliajele va fi mai joasă decît semnificaţia cea mai mică

reflectată în următoarele raporturi:

b < = 0,75 Re sau b < = 0,5 Rm,

în care:

Re reprezintă  limita cunoscută a fluidităţii sau 0,2%, sau,  pentru

oţelul austenitic, 1%;

Rm = semnificaţia minimă a limitei rezistenţei la rupere.

Raportul Re/Rm  mai  mare  decît  0,85 nu se  admite  pentru  oţelul

utilizat la fabricarea cisternelor sudate.

Mărimile utilizare  Re şi Rm vor fi semnificaţiile minime  stabilite

în  conformitate cu standardul materialului. Dacă pentru materialul  sau

aliajul  examinat nu există standard, mărimile utilizate Re şi Rm vor fi

aprobate de către organul competent sau organul desemnat de el.

În cazul utilizării  oţelului austenitic, aceste semnificaţii minime

stabilite  de  standardul materialului pot fi depăşite cu cel mult  15%,

dacă aceste semnificaţii mai înalte sînt confirmate în actul de primire.

Semnificaţiile indicate în act, în fiecare caz, vor fi luate ca bază

pentru determinarea raportului Re/Rm.

(2) Pentru oţel  semnificaţia  procentuală de alungire la rupere  va

constitui cel puţin:

10000,

-------------------------------------------

rezistenţa determinată la rupere în H/mm2

însă în nici  un  caz  nu  va  fi mai  mică  de  16%  pentru  oţelul

microgranulos  şi  mai mică de 20% - pentru alte tipuri de oţel.  Pentru

aliajele de aluminiu alungirea la rupere va fi de cel puţin 12% 1.

---------------------

1  Pentru  metalul  subţire  în  foi  osia  mostrei pentru întindere

trebuie să   fie    perpendiculară  direcţiei  de laminare.    Alungirea

restantă   la  rupere   (l=5d)  se  măsoară  pe  mostrele  cu  secţiunea

transversală rotundă, la  care   distanţa  dintre  semnele l  este egală

cu    5    diametre    d;    la  utilizarea    mostrelor   cu  secţiunea

dreptunghiulară  distanţa  dintre  semne  urmează  a fi determinată după

formula l=5.65Fo,

în care Fo reprezintă  suprafaţa iniţială a secţiunii transversale a

mostrei.

12. Corpurile  cisternelor destinate pentru transportarea lichidelor

cu   temperatura   de  aprindere  de  pînă  la  61  grade  C sau  pentru

transportarea gazelor   uşor inflamabile  vor fi  cuplate la  şasiu  cel

puţin cu  ajutorul unui   cablu electric. Este necesar de a  evita orice

contact  metalic   care  poate   favoriza  coroziunea    electrochimică.

Corpurile vor  fi dotate  cu cel  puţin   o priză  de pămînt care să fie

marcată clar cu semnul "T" şi utilă pentru cuplare electrică.

13. Toate părţile     containerului-cisternă    destinate     pentru

transportarea  lichidelor  cu  temperatura  de  aprindere  de pînă la 61

grade  C  sau  pentru   transportarea  gazelor  uşor  inflamabile vor fi

dotate cu prize  de pămînt   electrice.  Este  necesar de a  evita orice

contact metalic  care poate favoriza coroziunea electrochimică.

14. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) şi dispozitivele

lor  de  fixare trebuie să reziste la sarcinile prevăzute la  subpunctul

(1).   Pereţii  corpurilor  cisternelor  vor  avea  cel  puţin  grosimea

determinată  în  conformitate  cu  subpunctele (2) -  (6),  iar  pereţii

containerelor-cisterne - în conformitate cu subpunctele (2) - (5) .

(1) Corpurile  cisternelor  şi  dispozitivele  de  fixare  în  cazul

sarcinii  maxime  admisibile  trebuie să suporte  acţiunea  următoarelor

forţe:

în direcţia deplasării: proporţională masei totale duble;

orizontal sub  un unghi drept în direcţia deplasării:  proporţională

masei totale;

vertical de jos în sus: proporţională masei totale;

vertical de sus în jos: proporţională masei totale duble.

Sub acţiunea  sarcinilor sus-menţionate tensiunea în punctul cel mai

solicitat  al  corpului şi al dispozitivelor lui de fixare nu va  depăşi

semnificaţia у determinată la punctul 11.

Containerele-cisterne  şi dispozitivele de fixare în cazul  sarcinii

maxime admisibile trebuie să suporte acţiunea următoarelor forţe:

în direcţia deplasării: proporţională masei totale duble;

orizontal sub  un unghi drept în direcţia deplasării:  proporţională

masei  totale  (în  cazul  în  care direcţia  deplasării  nu  este  clar

indicată,  sarcina maximă admisibilă este egală cu masa totală dublă  în

fiecare direcţie);

vertical de jos în sus: proporţională masei totale;

vertical de sus în jos: proporţională masei totale duble.

Sub acţiunea  fiecăreia  dintre  aceste sarcini  vor  fi  respectate

următoarele semnificaţii ale coeficientului de rezistenţă:

pentru materiale  metalice  cu limita fluidităţii clar  determinată:

coeficientul de rezistenţă 1,5 în raport cu limita fluidităţii cunoscute

garantată; sau

pentru materiale  metalice fără limita fluidităţii clar determinată:

coeficientul de rezistenţă 1,5 în raport cu limita fluidităţii cunoscute

în  cazul  alungirii  restante  garantate de 0,2 %,  iar  pentru  oţelul

austenitic - limita alungirii 1%.

(2) Grosimea   peretelui   cilindric  al  corpului,  fundurilor   şi

capacelor  nu  va  fi  mai mică decît cea mai  mare  din  semnificaţiile

calculate după următoarele formule:

Pînc x D

e = ---------- (în mm),

2 x b x L

Pcalc x D

e = ---------- (în mm),

2 x b

în care:

Pînc reprezintă presiunea de încercare în MPa;

Pcalc = presiunea calculată în MPa specificată la punctul 9;

D = diametrul interior al corpului în mm;

b = tensiunea admisibilă determinată la punctul 11 (1) în H/mm2;

L = coeficientul ce nu depăşeşte unitatea şi ia în considerare orice

reducere a rezistenţei joncţiunilor sudate.

Grosimea corpurilor  cisternelor în nici un caz nu va fi mai mică de

mărimile  specificate  la subpunctele (3)-(6) de mai jos,  iar  grosimea

corpurilor containerelor-cisterne - specificate la subpunctele (3) - (4).

(3) Pereţii,   fundurile  şi  capacele  corpurilor  cisternelor   cu

secţiune  transversală  rotundă  cu diametrul de  pînă  la 1,80 m2,   cu

excepţia  corpurilor  prevăzute la subpunctul (5), vor avea grosimea  de

cel  puţin  5  mm,  dacă sînt fabricate din oţel  moale3   sau  grosimea

echivalentă,   dacă   sînt  fabricate din alt metal. În  cazul  în  care

diametrul depăşeşte 1,80 m, această grosime va fi majorată pînă la 6 mm,

dacă  corpul  este  fabricat  din oţel moale,  cu  excepţia  cisternelor

destinate  pentru  transportarea substanţelor sub formă de  pulbere  sau

granule  sau  pînă la grosimea echivalentă, dacă este fabricat  din  alt

metal.

----------------------

2   Pentru  corpurile   cu   secţiunea  transversală  altfel   decît

rotundă, spre  exemplu   sub  formă  de  ladă sau  de   formă  eliptică,

diametrele  indicate   corespund   diametrelor   care  se  calculează în

baza  secţiunii transversale   rotunde  de   aceeaşi  suprafaţă.  Pentru

aceste  forme  de  secţiune  transversală razele proeminenţei  peretelui

corpului vor fi  de cel mult  2000 mm în părţile laterale şi 3000  mm în

sus şi în jos.

3 În  calitate   de oţel   moale se  înţelege oţelul  cu  rezistenţa

minimă la rupere de la 360 pînă la 440 H/mm2.

Pereţii, fundurile  şi capacele corpurilor containerelor-cisterne cu

secţiune  transversală  rotundă cu diametrul de pînă la 1,80 m vor  avea

grosimea  de  cel  puţin 5 mm, dacă sînt fabricate din  oţel  moale  (în

conformitate  cu  prevederile punctului 11) sau grosimea  echivalentă  ,

dacă  sînt  fabricate  din alt metal. Dacă diametrul depăşeşte  1,80  m,

această  grosime  va fi majorată pînă la 6 mm, cu  excepţia  cisternelor

destinate  pentru  transportarea substanţelor sub formă de  pulbere  sau

granule, dacă cisterna este fabricată din oţel moale (în conformitate cu

prevederile punctului 11) sau pînă la grosimea echivalentă, dacă el este

fabricat din alt material.

Indiferent de  metalul utilizat, grosimea peretelui corpului în nici

un caz nu va fi mai mică de 3 mm.

Sub grosime echivalentă   se  înţelege  grosimea  determinată   după

formula:

21,4 x eo4

e1 =  ------------

Rm1 x A1

------------------------

4 Această formulă reiese din formula generală:

Rmo x Ao

e1 = eo                     --------- ,

Rm1 x A1

în care:

Rmo = 360;

Ao = 27 pentru oţelul moale iniţial;

Rm1 = rezistenţa minimă la rupere a metalului utilizat, în H/mm2;

A1 = alungirea minimă a  metalului utilizat în  cazul  sarcinii  de

rupere în %.

(4) În cazurile  în care corpul are protecţie contra  deteriorărilor

provocate  de  lovituri din părţi sau de răsturnare,  organul  competent

poate  permite reducerea grosimii minime sus-menţionate proporţional  cu

protecţia  prevăzută,  dar  această grosime nu va fi mai mică  de  3  mm

pentru  oţelul moale, sau de grosimea echivalentă pentru alte  materiale

în  cazul  corpurilor  cu  diametrul  de cel  puţin  1,80  m.  în  cazul

corpurilor  cu  diametrul de peste 1,80 m, această grosime minimă va  fi

majorată  pînă  la  4  mm  pentru oţelul  moale  sau  pînă  la  grosimea

echivalentă  pentru  alt  metal.  Sub grosime  echivalentă  se  înţelege

grosimea determinată după următoarea formulă:

21,4 x eo4

e1 = -----------

Rm1 x A1

(5) Protecţia prevăzută la subpunctul (4) pentru containere-cisterne

poate  reprezenta o protecţie constructivă exterioară compactă de  tipul

"sandviş"  cu  cămaşă  exterioară fixată de corp, sau o  construcţie  cu

plasarea   corpului  într-o  carcasă  completă  care  include   elemente

constructive  longitudinale şi transversale, sau o construcţie cu pereţi

dubli.

Dacă corpurile  au pereţi dubli cu un strat vidat, grosimea totală a

peretelui  metalic  exterior  şi  a  peretelui  corpului  va  corespunde

grosimii  minime  a  peretelui  prevăzute la  subpunctul  (3),  grosimea

peretelui  corpului,  însă,  nu  va fi mai mică  decît  grosimea  minimă

stabilită  la  subpunctul (4). Dacă corpurile au pereţi dubli  cu  strat

intermediar  din material solid cu grosimea de cel puţin 50 mm, grosimea

peretelui exterior va constitui cel puţin 0,5 mm, dacă este fabricat din

oţel  moale,  sau cel puţin 2 mm, dacă este fabricat din  masă  plastică

armată cu fibră de sticlă. în calitate de strat intermediar din material

solid  poate fi utilizat expandatul rigid care are aceeaşi capacitate de

absorbţie a loviturilor ca şi poliuretanul expandat.

Pentru cisternele  fabricate  după  1  ianuarie  1990  protecţia  de

deteriorări  specificată la subpunctul (4) se consideră asigurată,  dacă

sînt luate următoarele măsuri sau măsuri echivalente:

a) în cazul corpurilor  cisternelor  destinate pentru  transportarea

substanţelor  sub  formă  de pulbere sau granule nivelul  protecţiei  de

deteriorări trebuie să corespundă cerinţelor organului competent;

b) în cazul corpurilor  cisternelor  destinate pentru  transportarea

altor substanţe protecţia se consideră asigurată, dacă:

1. Corpurile  cu secţiunea transversală rotundă sau eliptică şi raza

maximă  a  curbei  de 2 m sînt dotate cu elemente  de  consolidare  care

includ  pereţi  despărţitori, amortizoare de vibraţii, inele  interioare

sau exterioare şi sînt instalate în aşa mod încît să fie îndeplinită cel

puţin una din următoarele condiţii:

distanţa dintre două elemente de consolidare alăturate < = 1,75m;

volumul spaţiului  dintre doi pereţi despărţitori sau  amortizoarele

de vibraţii < = 7500 l.

Modulul secţiunii  transversale în plan vertical al oricărui inel cu

elementul de cuplare va constitui cel puţin 10 cm3.

Raza urechilor  care proieminează pe inelele exterioare va fi de cel

puţin 2,5 mm.

Pereţii despărţitori   şi  amortizoarele  de  vibraţii  trebuie   să

corespundă prevederilor subpunctului (7).

Grosimea pereţilor  despărţitori  şi amortizoarelor de  vibraţii  în

nici un caz nu va fi mai mică decît grosimea pereţilor corpului.

2. La corpurile   cu  pereţi  dubli  şi  strat  cu  vacuum  grosimea

peretelui  metalic  exterior  şi  a  peretelui  corpului  va  corespunde

grosimii  peretelui  prevăzut la subpunctul (3), iar grosimea  însăşi  a

corpului  nu va fi mai mică de grosimea minimă specificată la subpunctul

(4).

3. La corpurile  cu  pereţi dubli şi strat intermediar din  material

solid  cu  grosimea  de cel puţin 50 mm grosimea peretelui  exterior  va

constitui  cel  puţin 0,5 mm, dacă este fabricat din oţel moale, şi  cel

puţin  2  mm,  dacă este fabricat din masă plastică armată cu  fibră  de

sticlă.  în  calitate de strat intermediar din material solid  poate  fi

utilizat  expandatul  rigid (care are aceeaşi capacitate de absorbţie  a

loviturilor, de exemplu, poliuretanul expandat).

4. Corpurile care au formă neprevăzută la subpunctul 1 (de mai sus),

în  special  cisternele de forme dreptunghiulare, sînt dotate pe  întreg

perimetrul,  la jumătatea înălţimii verticale şi la lăţimea de cel puţin

30%  din înălţimea lor, cu mijloace de protecţie suplimentare construite

în  aşa mod încît să asigure elasticitatea specifică cel puţin egală  cu

elasticitatea  specifică a corpului fabricat din oţel moale cu  grosimea

de  5 mm (pentru corpul cu diametrul de pînă la 1,80 m) sau 6 mm (pentru

corpul cu diametrul de peste 1,80 m).

Acest mijloc  de  protecţie suplimentar va fi bine fixat  pe  partea

exterioară  a corpului. Această prescriere se consideră îndeplinită fără

controlul suplimentar al elasticităţii specifice, dacă pentru asigurarea

protecţiei  suplimentare pe zona corpului care urmează a fi  consolidată

se  sudează  o  foaie  din  acelaşi material  din  care  este  fabricată

cisterna,  pentru  ca grosimea minimă a peretelui să corespundă  mărimii

specificate la subpunctul (3).

Această protecţie   depinde  de  eventualele  sarcini  pe  corpurile

fabricate  din oţel moale în caz de avarie, dacă grosimea fundurilor  şi

pereţilor  constituie  cel puţin 5 mm, diametrul corpului fiind  de  cel

mult  1,80  m sau de cel puţin 6 mm, diametrul corpului fiind  de  peste

1,80  m.  Dacă  este  utilizat alt  material,  grosimea  echivalentă  se

determină după formula indicată la subpunctul (3).

Asigurarea unei   asemenea   protecţii  nu  este   necesară   pentru

cisternele  demontabile,  dacă ele sînt protejate din toate  părţile  de

elementele proieminente ale mijlocului de transport.

(6) Grosimea  pereţilor corpurilor cisternelor care sînt  construite

în  conformitate  cu prevederile punctului 9 (1), a căror capacitate  nu

depăşeşte 5000 l sau care se împart în secţiuni etanşe cu capacitatea de

cel  mult 5000 l fiecare, poate constitui mărimea care, dacă la  diverse

clase  nu  se  conţin  alte prevederi, nu va fi, însă,  mai  mică  decît

semnificaţia respectivă din tabelul ce urmează:

-----------------------------------------------------------------------

Masa maximă a curbei| Capacitatea corpului |      Grosimea minimă

corpului sau    | secţiunii lui        |           (mm)

(m)           |       (m3)           |--------------------------

|                      |         Oţel moale

----------------------------------------------------------------------

< = 2               < = 5,                          3

2-3                 <  = 3,5                        3

> 3,5, dar < = 5,0 4

-----------------------------------------------------------------------

Dacă este utilizat oricare metal, altul decît oţelul moale, grosimea

se  va determina după formula echivalenţei prevăzută la subpunctul  (3).

Grosimea pereţilor despărţitori şi amortizoarelor de vibraţii în nici un

caz nu va fi mai mică decît grosimea pereţilor corpului.

(7) Amortizoarele de vibraţii şi pereţii despărţitori trebuie să fie

arcuite  cu  adîncimea curburii de cel puţin 10 cm sau să  fie  gofrate,

vălţuite  sau  consolidate  în  oricare alt  mod  în  scopul  asigurării

rezistenţei  echivalente. Suprafaţa amortizorului de vibraţii trebuie să

constituie   cel  puţin  70%  din  suprafaţa  secţiunii  transversale  a

cisternei pe care este instalat amortizorul de vibraţii.

(8) Calificarea  persoanei care execută lucrările de sudare  trebuie

să  fie  recunoscută  de organul competent. Lucrările de sudare  vor  fi

executate  de  sudori calificaţi în conformitate cu metoda de sudare,  a

cărei   eficienţă   (inclusiv  eventuala  prelucrare  termică)  a   fost

confirmată  prin  rezultatele  controalelor  respective.  Urmează  a  fi

exercitat controlul ultrasonor şi radiografic fără distrugerea mostrelor

întru  confirmarea  faptului  că în cazul îmbinărilor  sudate  calitatea

corespunde sarcinilor.

La determinarea  grosimii  pereţilor în conformitate cu  prevederile

subpunctului  (2)  urmează  să fie alese  următoarele  semnificaţii  ale

coeficientului l (landa) pentru îmbinările sudate:

0,8: dacă cordoanele    de    sudură   sînt   supuse,   în    măsura

posibilităţilor,  controlului  vizual  din ambele părţi  şi  controlului

selectiv fără distrugerea mostrelor, luîndu-se în considerare, în primul

rînd, nodurile sudate;

0,9: dacă toate cordoanele sudate longitudinale pe întreaga lungime,

toate  nodurile,  25% din cordoanele de sudură rotunde şi cordoanele  de

sudură   pentru  montarea  utilajului  de  diametru  mare  sînt   supuse

controlului  fără  distrugerea  mostrelor.  Cordoanele  de  sudură  sînt

supuse, în măsura posibilităţilor, controlului vizual din ambele părţi;

1,0: dacă toate  cordoanele  de sudură sînt supuse controlului  fără

distrugerea  mostrelor şi, în măsura posibilităţilor, controlului vizual

din ambele părţi.

Urmează a efectua selectarea mostrelor de lucru.

Dacă organul  competent  pune la îndoială calitatea  cordoanelor  de

sudură, el poate cere efectuarea unui control suplimentar.

(9) Urmează a   fi  luate  măsuri  necesare  în  scopul   protecţiei

corpurilor de pericolul deformării favorizat de rarefierea interioară.

Dacă în prevederile  speciale pentru unele clase nu este  specificat

altceva,  aceste  corpuri  pot avea supape care ar permite  de  a  evita

rarefierea interioară inadmisibilă, fără membrane fragile.

(10) Construcţia  izolaţiei termice trebuie să asigure accesul liber

la  dispozitivele de umplere şi evacuare şi la supapele de siguranţă  şi

nu trebuie să împiedice funcţionării lor normale.

Stabilitatea

15. Lăţimea totală  a  suprafeţei  de sprijin  pe  pămînt  (distanţa

dintre  punctele  exterioare  de  contact cu  pămîntul  ale  anvelopelor

dreaptă  şi  stîngă  ale  unei  osii) va constitui  cel  puţin  90%  din

înălţimea  centrului  de greutate al autocisternei încărcate.  în  cazul

mijloacelor  de transport cu semiremorcă, sarcina pe osiile  elementului

portant  al  construcţiei  semiremorcii încărcate nu va depăşi  60%  din

greutatea  nominală  totală,  cu  încărcătură, a  întregului  mijloc  de

transport cu semiremorca.

Protecţia fitingurilor superioare

16. Fitingurile şi utilajul auxiliar instalat în partea superioară a

corpului  cisternei vor fi protejate de deformaţii în cazul răsturnării.

Această protecţie poate fi asigurată din contul inelelor de consolidare,

capacelor de protecţie sau elementelor transversale ori longitudinale, a

căror formă va asigura protecţia eficientă.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

17. Elementele  utilajului  vor  fi plasate în aşa mod încît  să  nu

apară  pericolul ruperii sau deteriorării lor în timpul transportării şi

operaţiunilor  de încărcare-descărcare. Ele vor asigura acelaşi grad  de

siguranţă  ca  şi înseşi corpurile cisternelor  (containerelor-cisterne)

şi, în special:

vor fi compatibile cu substanţele transportate;

vor corespunde prevederilor punctului 7.

18. Pentru un  număr cît mai mare de dispozitive se vor executa,  în

măsura  posibilităţilor, un număr minim de orificii în peretele corpului

cisternei.  Corpul  cisternei sau fiecare din secţiunile ei va  avea  un

orificiu   destul  de  mare  care  va  permite  efectuarea  controlului.

Etanşeitatea   utilajului   de  deservire,  inclusiv  dispozitivele   de

închidere (capacele) ale orificiilor de control trebuie să fie asigurată

chiar  şi  în  cazul răsturnării autocisternei,  cisternei  demontabile,

mijlocului de transport-baterie sau containerului-cisternă, luîndu-se în

considerare  sarcinile  care  apar  la lovire (spre  exemplu,  în  cazul

accelerării  sau  presiunii dinamice a conţinutului). Se  admite,  însă,

scurgerea  din  cisternă  a  unei cantităţi  limitate  de  conţinut  sub

acţiunea  presiunii  de  vîrf în timpul loviturii.  Garniturile  vor  fi

executate  din  material compatibil cu substanţa transportată şi vor  fi

înlocuite  imediat după ce se va reduce eficienţa lor, spre exemplu,  în

urma îmbătrînirii. Garniturile ce asigură etanşeitatea fitingurilor care

funcţionează   în   cazul  exploatării  obişnuite   a   autocisternelor,

cisternelor    demontabile,   mijloacelor   de   transport-baterii   sau

containerelor-cisterne  vor  fi  calculate şi plasate în aşa  mod  încît

utilizarea  fitingurilor, în componenţa căror ele intră, să nu  provoace

deteriorarea lor.

19. Fiecare corp golit din partea inferioară şi, în cazul corpurilor

golite  din  partea  inferioară ce dispun de  cîteva  secţiuni,  fiecare

secţiune  trebuie  să  fie  dotată cu  două  dispozitive  de  închidere,

independente  una  de  alta şi plasate consecutiv,  primul  dintre  care

reprezintă  o  clapetă de reţinere interioară5 , montată  nemijlocit  pe

corp,  iar  al  doilea  -  vană de ecluză  sau  oricare  alt  dispozitiv

echivalent6  şi care se instalează consecutiv cîte unul pe fiecare capăt

al  racordului de evacuare. Golirea prin partea inferioară a  corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  sub  formă  de pulbere sau granule poate fi  efectuată  cu

ajutorul  unui  racord  cu clapetă de reţinere instalat în  afară,  dacă

racordul  este fabricat din material metalic plastic. Pe lîngă  aceasta,

orificiile corpurilor trebuie să poată fi închise cu ajutorul buşoanelor

elicoidale,  obturatoarelor  sau altor dispozitive la fel de  eficiente.

Clapeta  de  reţinere  interioară va fi construită în aşa mod  încît  să

poată  fi  manipulată sau din partea de sus, sau din partea de  jos.  în

ambele  cazuri urmează a fi prevăzută posibilitatea controlului poziţiei

clapetei  de  reţinere  interioare  (este închisă sau  deschisă)  de  pe

pămînt.  Dispozitivele pentru dirijarea clapetei de reţinere  interioare

trebuie  să  fie  de o construcţie care să  împiedice  orice  deschidere

eventuală   la   lovire  sau  în  cazul  altei  acţiuni   nepremeditate.

Dispozitivul  interior de închidere trebuie să rămînă în stare de  lucru

în cazul deteriorării dispozitivului exterior de dirijare.

---------------------

5 În cazul corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate

pentru  transportarea unor substanţe care se cristalizează sau sînt de o

viscozitate  sporită,  gazelor  lichefiate răcite  puternic,  precum  şi

corpurilor  cu  căptuşeală  din  ebonită sau  termoplastică  clapeta  de

reţinere  interioară  poate  fi  înlocuită  cu  o  clapetă  de  reţinere

exterioară, dotată cu protecţie suplimentară.

6 La containerele-cisterne  cu  capacitatea de pînă la 1 m3  vana de

ecluză  sau  alt  dispozitiv echivalent poate fi înlocuită cu  o  flanşă

oarbă.

Poziţia şi/sau direcţia de închidere a vanelor de ecluză vor fi clar

distinse.

Întru evitarea  oricărei pierderi de conţinut, în caz de deteriorare

a  armaturii exterioare de evacuare (manşoanelor ţevilor, dispozitivelor

de  închidere  laterale), clapeta de reţinere interioară şi suportul  ei

vor fi bine protejate de pericolul de a fi rupte sub acţiunea sarcinilor

exterioare  sau  vor avea o asemenea construcţie încît să poată  suporta

aceste  sarcini. Dispozitivele de umplere şi evacuare (inclusiv flanşele

sau  capacele elicoidale) şi capacele de protecţie (dacă ele există) vor

fi bine protejate de deschidere accidentală.

20. Corpul containerului-cisternă  sau fiecare din secţiunile lui va

avea  un  orificiu  suficient  de  mare care ar  permite  de  a  efectua

controlul.

21. Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)    destinate

transporturilor de mărfuri lichide, pentru care toate orificiile urmează

a fi plasate mai sus de nivelul lichidului, pot avea la bază un orificiu

pentru  curăţire  (orificiu de exploatare). Acest orificiu rebuie să  se

închidă  etanş  cu  o flanşă a cărei construcţie va fi admisă  de  către

organul competent sau organul desemnat de acesta.

22. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de cel mult  110

kPa  (1,1 bari) (presiune absolută) la temperatura de 50 grade C vor  fi

dotate cu   sistem   de   ventilare   şi dispozitiv   de   siguranţă

care  împiedică scurgerea  conţinutului   din  corp la răsturnarea  lui;

în  caz  contrar,  aceste corpuri vor corespunde prevederilor  punctelor

23 sau 24.

23. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de peste 110 kPa

(1,1  bari), dar nu mai mare de 175 kPa (1,75 bari) (presiune absolută),

la   temperatura de  50 grade  C, vor  fi dotate  cu supapă de siguranţă

reglată în aşa   mod  încît să  fie declanşată la presiunea  manometrică

de cel  puţin 150   kPa   (1,5   bari)   şi să  se deschidă  complet  la

presiunea care  nu depăşeşte   presiunea  de încercare; în caz  contrar,

aceste corpuri  vor corespunde prevederilor punctului 24.

24. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de peste 175 kPa

(1,75 bari), dar nu mai mare de 300 kPa (3 bari) (presiune absolută), la

temperatura de 50 grade C, vor fi dotate cu supapă de siguranţă reglată

în aşa mod  încît  să fie declanşată la presiunea manometrică de cel

puţin 300 kPa  (3  bari) şi să se deschidă complet la presiunea care nu

depăşeşte presiunea  de  încercare;  în caz contrar aceste corpuri

trebuie  să  se închidă etanş7 .

----------------

7 Sub corpuri care  se închid etanş se înţeleg corpurile  ale  căror

orificii  se  închid  etanş  şi care nu sînt dotate  cu  dispozitive  de

siguranţă,  membrane fragile sau alte dispozitive de siguranţă similare.

Corpurile  dotate cu supape de siguranţă plasate după membranele fragile

se consideră că se închid etanş.

25. Piesele demontabile,  de tipul capacelor, armaturii de închidere

etc.,  care,  în  urma  lovirii sau frecării, pot intra  în  contact  cu

corpurile  de  aluminiu destinate pentru transportarea  lichidelor  uşor

inflamabile cu temperatura de aprindere de pînă la 61oC sau gazelor uşor

inflamabile nu vor fi executate din oţel neprotejat predispus coroziei.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

26. Organul competent acreditat de către Departamentul Standardizare

şi  Metrologie  trebuie  să efectueze încercările tehnice  şi  atestarea

pentru   fiecare  tip  nou  de  cisternă  (container-cisternă)   conform

metodologiei   şi  în  termenul  aprobat  prin  standardele  Consiliului

European,  care eliberează certificatul de corespundere ce certifică  că

acest  prototip de cisternă (container-cisternă), inclusiv consolidările

corpului,  corespunde destinaţiei pentru care este prevăzut şi satisface

cerinţele  faţă de construcţie expuse în capitolul 2, cerinţele faţă  de

utilaj  expuse în capitolul 3 şi prevederilor referitoare la unele clase

de mărfuri transportate.

27. Dacă containerele-cisterne   sînt   fabricate  în   serie   fără

modificări, această omologare este valabilă pentru întreaga serie.

28. În procesul-verbal  al  încercărilor se consemnează  rezultatele

încercărilor,   substanţele   şi/sau   grupele   de   substanţe   pentru

transportarea  cărora se admite cisterna (containerul-cisternă),  precum

şi numărul de omologare a tipului. Substanţele care se referă la o grupă

de  substanţe vor avea aceleaşi proprietăţi şi vor fi în aceeaşi  măsură

compatibile  cu caracteristicile cisternei (containerului-cisternă).  În

procesul-verbal  al  încercărilor trebuie să fie  consemnate  denumirile

chimice  ale  substanţelor  sau  grupelor  de  substanţe  admise  pentru

transportare sau rubrica generală a listei de substanţe, precum şi clasa

lor şi punctul. Omologarea este valabilă pentru cisternele confecţionate

în conformitate cu acest prototip fără introducerea modificărilor.

CAPITOLUL 5. Încercarea

29. Înainte de  începerea exploatării corpurile şi utilajul lor  vor

fi  supuse  unui control iniţial, în asamblu sau separat. Acest  control

include:   controlul  corespunderii  prototipului  omologat,   controlul

caracteristicilor   constructive8  ,  controlul  interior  şi  exterior,

încercarea hidraulică9 şi controlul funcţionării normale a utilajului.

-----------------------

8 Pentru corpurile care necesită presiunea de încercare de 1 MPa (10

bari)  şi mai mare, controlul caracteristicilor constructive include, de

asemenea,  selectarea  mostrelor  pentru încercarea  îmbinărilor  sudate

(mostrelor  de lucru) în conformitate cu încercările prevăzute în  anexa

nr. 18.

9 În unele cazuri şi de comun acord cu expertul abilitat de  organul

competent  încercarea  hidraulică  poate fi înlocuită cu  încercarea  la

presiune  utilizîndu-se  lichidul sau gazul, dacă această operaţiune  nu

prezintă pericol.

Încercarea hidraulică   a   corpului  cisternei  în   întregime   se

efectuează   cu  aplicarea  presiunii  specificate  în  secţiunea  II  a

prezentei   anexe,  iar  încercarea  separată  a  fiecărei  secţiuni   a

corpurilor împărţite în secţiuni - cu aplicarea presiunii a cărei mărime

constituie  cel  puţin 1,3 din presiunea de lucru maximă. încercării  de

etanşeitate  sînt supuse fiecare dintre secţiunile corpurilor  împărţite

în secţiuni.

Încercarea hidraulică trebuie efectuată pînă la instalarea izolaţiei

termice, dacă aceasta este necesară. Dacă corpurile şi utilajul lor sînt

supuse  încercărilor  separat,  după asamblare ele vor  fi  supuse  unor

încercări de etanşeitate în comun.

30. Corpurile şi utilajul lor vor fi supuse unor controale periodice

după  anumite  perioade de timp. Controalele periodice includ  controlul

interior  şi  exterior şi, de regulă, încercarea hidraulică.  Căptuşeala

pentru  izolaţia  termică sau pentru alt tip de protecţie va  fi  scoasă

doar  atunci  cînd  aceasta  va fi necesar  pentru  evaluarea  sigură  a

caracteristicilor corpului.

Încercarea hidraulică  a corpului cisternei în întregime se  execută

cu  aplicarea presiunii indicate în secţiunea II a prezentei anexe,  iar

în cazul executării încercării separate a fiecărei secţiuni a corpurilor

divizate  în secţiuni - cu aplicarea presiunii a cărei mărime constituie

cel puţin 1,3 din presiunea maximă de lucru.

Perioada maximă  de  timp între controale pentru cisterne şi  pentru

containerele-cisterne este de 4 ani.

Autocisternele,     cisternele     demontabile,    mijloacele     de

transport-baterii  şi  containerele-cisterne  goale  necurăţite  pot  fi

transportate   după   expirarea   acestui   termen   pentru   efectuarea

încercărilor.

31. Pe lîngă   aceasta,  cel  puţin  o  dată  pe  an  se  efectuează

încercarea  de etanşeitate a corpului cisternei împreună cu utilajul  ei

şi  se controlează eficienţa funcţionării tuturor utilajelor. încercarea

de  etanşeitate  se efectuează separat la fiecare secţiune a  corpurilor

despărţite  în  secţiuni. Cisternele fixe  (autocisternele),  cisternele

demontabile  şi mijloacele de transport-baterii goale necurăţite pot  fi

transportate după expirarea acestui termen pentru controlul cisternei.

Nu mai rar decît   o   dată  în  an  se  efectuează  încercarea   de

etanşeitate  a  corpului containerului-cisternă şi a utilajului  lui  în

conformitate  cu punctul 5 (3) şi se controlează eficienţa  funcţionării

tuturor  utilajelor. Containerele-cisterne fixe goale şi necurăţite  pot

fi   transportate  după  expirarea  acestui  termen  pentru   efectuarea

controlului.

32. Dacă cisterna a fost supusă reparaţiei, modificării construcţiei

sau  accidentului rutier de transport, se va efectua un control  special

şi încercări extraordinare.

33. Încercările   şi  controalele,  conform  prevederilor  punctelor

29-38, vor fi efectuate de către expertul abilitat de organul competent.

Vor  fi  eliberate  certificate de corespundere în care  se  vor  indica

rezultatele  încercărilor.  în  certificate  se vor  face  trimiteri  la

listele  de  substanţe  admise pentru transportare în corpul  în  cauză,

conform punctului 20 din secţiunea I a prezentului Regulament.

CAPITOLUL 6. Marcarea

34. Fiecare corp  va  fi  dotat  cu un panou  metalic  rezistent  la

coroziune, fixat permanent pe corp într-un loc accesibil pentru control.

Pe  acest  panou  vor  fi marcate prin ştanţare  sau  prin  altă  metodă

analogică  cel  puţin  datele  menţionate mai jos. Aceste  date  pot  fi

gravate nemijlocit pe pereţii corpului, dacă pereţii sînt consolidaţi în

aşa mod încît să nu fie redusă rezistenţa:

numărul omologării;

denumirea sau semnul producătorului;

numărul seriei de uzină;

anul fabricării;

presiunea de încercare10 (presiunea manometrică);

--------------------------

10 După semnificaţia numerică se indică unitatea de măsură.

capacitatea10;  pentru  corpurile care constau din cîteva  elemente:

capacitatea fiecărui element;

temperatura calculată10  (doar dacă  este mai înaltă de +50  grade C

sau mai joasă de - 20 grade C);

data (luna şi   anul)  încercării  iniţiale  şi  ultimei   încercări

periodice, prevăzute la punctele 29-30;

marca expertului care a efectuat încercările;

presiunea de   încercare  a  corpului  cisternei  în  întregime   şi

presiunea   de  încercare  a  secţiunilor  exprimate  în  MPa  sau  bari

(presiunea  manometrică), dacă presiunea secţiunilor este mai mică decît

presiunea corpului;

materialul din care este fabricat corpul şi stratul de protecţie.

35. Pe lîngă  aceasta, pe corpurile umplute sau golite sub  presiune

va fi indicată presiunea maximă de lucru admisibilă.

36. Datele următoare  vor  fi marcate direct pe autocisternă sau  pe

panou.  Aceste date nu sînt necesare în cazul mijlocului de transport cu

cisterne demontabile:

denumirea proprietarului sau operatorului;

masa cisternei goale; şi

masa maximă admisibilă.

37. Datele de  mai jos vor fi marcate direct pe containerul-cisternă

sau pe panou:

denumirea proprietarului sau operatorului;

capacitatea corpului10;

masa containerului-cisternă gol10;

masa maximă admisibilă   a   containerului-cisternă   încărcat   10;

denumirea substanţei transportate11 .

----------------------

11 Denumirea poate  fi înlocuită  cu  semnul general  al  grupei  de

substanţe  analogice  compatibile  în măsură egală  cu  caracteristicile

corpului.

Pe lîngă aceasta,   pe   containerele-cisterne   vor   fi   aplicate

etichetele de pericol ADR.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

38. În decursul  întregii perioade de exploatare grosimea  pereţilor

corpului  cisternei  va  avea cel puţin de mărimea minimă  prevăzută  la

punctul 14 (2).

39. În timpul  transportării  containerul-cisternă  va fi  fixat  pe

mijlocul  de transport cu care este transportat în aşa mod încît să  fie

în  măsura  necesară protejat de către utilajul mijlocului de  transport

sau   al   însuşi  containerului-cisternă  de  lovituri   laterale   sau

longitudinale şi de răsturnare12 . O atare protecţie nu este necesară în

cazul  în  care construcţia corpurilor, inclusiv utilajul de  deservire,

pot  suporta  loviturile şi sînt rezistente la răsturnare.  în  decursul

întregii  exploatări  grosimea  pereţilor  corpului va  avea  cel  puţin

mărimea minimă stabilită la punctul 14 (2).

---------------------

12 Exemplu de protecţie a corpurilor:

1. Protecţia  de  lovituri laterale poate consta, spre  exemplu,  în

grinzi  longitudinale care protejează corpul din ambele părţi la nivelul

liniei de mijloc.

2. Protecţia  de răsturnare poate consta, spre exemplu, în inele  de

consolidare sau grinzi fixate de-a curmezişul ramei.

3. Protecţia  de  lovitura din spate poate consta, spre exemplu,  în

amortizor sau ramă.

40. Corpurile  vor  fi încărcate doar cu acele  mărfuri  periculoase

pentru   transportarea  cărora  sînt  admise  şi  care,  în  contact  cu

materialele  din  care  este fabricat corpul, garniturile,  utilajul  şi

stratul  de  protecţie,  nu  intră cu ele  în  reacţie  periculoasă,  nu

formează  produse  periculoase  sau  nu  reduc  considerabil  rezistenţa

materialului. Produsele alimentare pot fi transportate în aceste corpuri

doar  în  cazul luării de măsuri necesare întru evitarea  cauzării  unui

prejudiciu sănătăţii oamenilor.

41 (1) Semnificaţiile gradului de umplere indicate mai jos nu vor fi

depăşite  în  corpurile cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru transportarea lichidelor la temperatura mediului înconjurător:

a) pentru substanţele  uşor inflamabile care nu prezintă un  pericol

suplimentar   (spre   exemplu,   activitatea   toxică   sau   corozivă),

transportate în corpurile cu sistem de ventilare sau supape de siguranţă

(chiar  şi  în  cazul  în care în faţa lor  este  instalată  o  membrană

fragilă):

100

gradul de umplere = --------------- % din capacitate;

1 + a (50 - tF)

b) pentru substanţele   toxice   sau   corozive   (inflamabile   sau

neinflamabile) transportate în corpuri cu sistem de ventilare sau supape

de  siguranţă  (chiar şi în cazul în care în faţa lor este  instalată  o

membrană fragilă):

98

gradul de umplere = --------------- % din capacitate;

1 + a (50 - tF)

c) pentru substanţele  uşor inflamabile şi toxice cu efect slab, sau

corozive  cu  efect slab transportate în corpuri care se  închid  etanş,

fără dispozitiv de siguranţă:

97

gradul de umplere = ---------------- % din capacitate;

1 + a (50 - tF)

d) pentru substanţele  toxice cu efect puternic, toxice, corozive cu

efect   puternic   sau   corozive   (inflamabile   sau   neinflamabile),

transportate  în  corpuri  care  se închid etanş,  fără  dispozitive  de

siguranţă:

95

gradul de umplere = ---------------- % din capacitate.

1 + a (50 - tF)

(2) În aceste  formule b înseamnă mărimea medie a coeficientului  de

dilatare termică volumetrică  a lichidului în  limita dintre 15  grade C

şi 50 grade  C, adică în  cazul schimbării maxime  a temperaturii cu  35

garde C.

d15 - d50

a se calculează după formula: a ----------,

35 x d50

în care d15 şi  d50  reprezintă densitatea relativă a lichidului  la

temperatura   respectiv   de   15  grade  C   şi   50  grade  C,  tF   -

temperatura medie a lichidului în timpul turnării.

(3) Prevederile  subpunctului (1) nu se aplică corpurilor ale  căror

temperatură  a  conţinutului  în  timpul  transportării  se  menţine  cu

ajutorul dispozitivului de  încălzire la nivel  de peste 50  grade C. în

asemenea cazuri  gradul de umplere  la încărcare va avea o atare  mărime

încît,  în  fiecare  moment  în timpul transportării,  corpul să nu  fie

mai plin decît  la nivel de  95% din capacitate,  iar temperatura va  fi

reglată în aşa mod încît să nu depăşească temperatura de turnare.

(4) În cazul  încărcării substanţelor în stare fierbinte temperatura

suprafeţei  exterioare  a  corpului sau a izolaţiei  termice  în  timpul

transportării nu va depăşi 70 grade C.

42. În cazul  în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru  transportarea  lichidelor13  nu  sînt  despărţite  cu

ajutorul  pereţilor  despărţitori  sau  amortizoarelor  de  vibraţii  în

secţiuni cu capacitatea maximă de 7500 l, ele vor fi umplute la nivel de

cel mult 80% sau cel puţin 20% din capacitatea lor.

--------------------

13 În sensul prezentei prevederi  în  calitate  de  lichide  vor  fi

examinate   substanţele a  căror vîscozitate  cinematică la  20 grade  C

constituie mai puţin de 2680 mm2/s.

43. În timpul     încărcării     sau     descărcării     cisternelor

(containerelor-cisterne)  vor  fi  luate  măsuri  respective  în  scopul

evitării degajării unor cantităţi periculoase de gaze şi aburi.

Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) vor fi închise în aşa

mod  încît conţinutul să nu iasă spontan în afară. Orificiile corpurilor

golite   prin  partea  inferioară  trebuie  să  se  închidă  cu  buşoane

elicoidale,  flanşe  oarbe  sau alte dispozitive la  fel  de  eficiente.

Etanşeitatea  închizătoarelor corpurilor, în special a celor plasate  în

partea  superioară  a  tubului  pistonului, va fi  controlată  de  către

expeditorul de mărfuri după umplerea cisternei.

44. Dacă există  cîteva sisteme de închidere, plasate consecutiv una

după   alta,  sistemul  plasat  în  apropierea  imediată  a   substanţei

transportate va fi închis în primul rînd.

45. Nu se admite  existenţa în timpul transportării a resturilor  de

substanţe   periculoase   pe  suprafeţele  exterioare  ale   cisternelor

încărcate sau goale (containerelor-cisterne încărcate sau goale).

46. Cisternele  (containerele-cisterne)  goale necurăţite  se  admit

pentru  transportare  doar  cu condiţia că ele, de asemenea,  sînt  bine

închise şi asigură aceeaşi etanşeitate ca şi în stare plină.

47. Ţevile de  conexiune dintre unele corpuri de cisterne  separate,

dar  unite între ele, ale unităţii de transport în timpul  transportării

trebuie să fie goale.

Furtunurile flexibile  pentru umplere şi evacuare care nu sînt unite

permanent cu corpul în timpul transportării trebuie să fie goale.

48. Substanţele  care pot intra în reacţie periculoasă între ele  nu

vor fi transportate în secţiunile învecinate ale cisternelor.

Periculoase se consideră reacţiile:

a) arderea şi/sau degajarea unei cantităţi considerabile de căldură;

b) degajarea de gaze uşor inflamabile şi/sau toxice;

c) formarea de lichide corozive;

d) formarea de substanţe instabile;

e) creşterea periculoasă a presiunii.

Substanţele care  pot intra în reacţie periculoasă între ele pot  fi

transportate în secţiunile învecinate ale cisternelor, dacă între aceste

secţiuni se află un perete despărţitor, care are grosimea de cel puţin a

pereţilor cisternei. Ele pot fi transportare, de asemenea, în secţiunile

aceleiaşi  cisterne,  dacă aceste secţiuni sînt despărţite una  de  alta

printr-un  spaţiu  gol  sau printr-o secţiune goală, care  sînt  plasate

între secţiunile încărcate.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

49. Exploatarea    autocisternelor,   cisternelor   demontabile   şi

mijloacelor  de  transport-baterii este admisă, dacă  utilajul  corpului

corespunde   prezentelor  prevederi.  Grosimea  pereţilor  corpului,  cu

excepţia  corpurilor destinate pentru transportarea gazelor  specificate

la  punctul 3o clasa 2, trebuie să corespundă presiunii calculate de cel

puţin  400 kPa (4 bari) (presiune manometrică) pentru corpurile din oţel

moale  sau  de cel puţin 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică)  pentru

corpurile  din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Pentru cisternele care nu

au  secţiune transversală rotundă ca bază pentru calcul se ia  diametrul

cercului  a  cărui suprafaţă este egală cu suprafaţa reală  a  secţiunii

transversale a cisternei.

50. Încercările    periodice   ale   autocisternelor,    cisternelor

demontabile şi mijloacelor de transport-baterii ce se află în exploatare

în  conformitate  cu prezentele dispoziţii tranzitorii vor fi  efectuate

potrivit  prevederilor capitolului 5 şi prevederilor speciale respective

ce  se  referă la diverse clase. Dacă în prevederile precedente nu  este

prescrisă  o  presiune  de încercare mai înaltă,  pentru  corpurile  din

aluminiu  şi aliaje de aluminiu este suficient de a aplica presiunea  de

încercare egală cu 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică).

51 (1) Autocisternele,   cisternele  demontabile  şi  mijloacele  de

transport-baterii  fabricate  în  perioada de la 1 ianuarie  1978  -  31

decembrie  1984, dacă sînt utilizate după 31 decembrie 2004, trebuie  să

corespundă prevederilor punctului 14 (5), aplicate de la 1 ianuarie 1990

referitor la grosimea pereţilor şi protecţia de deteriorări.

(2) Autocisternele,   cisternele   demontabile  şi   mijloacele   de

transport-baterii  fabricate  în perioada 1 ianuarie 1985 -31  decembrie

1989,  dacă  ele  sînt  utilizate după 31  decembrie  2010,  trebuie  să

corespundă prevederilor punctului 14 (5), aplicate de la 1 ianuarie 1990

referitor la grosimea pereţilor şi protecţia de deteriorări.

SECŢIUNEA II. PREVEDERI SPECIALE CARE COMPLETEAZĂ

SAU MODIFICĂ PREVEDERILE SECŢIUNII I

CLASA 2. GAZE

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale,

sfera de aplicare (utilizarea cisternelor

şi containerelor-cisterne), definiţii

Utilizarea

52. Gazele specificate  în  anexa  nr.1 la prezentul  Regulament  şi

enumerate  în  tabelul de la punctul 64 pot fi transportate în  cisterne

fixe,   cisterne   demontabile,   mijloace  de   transport-baterii   sau

containere-cisterne.

CAPITOLUL 2. Construcţia

53 (1) Corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 1o, 2o sau  4o

vor  fi fabricate din oţel. Ca excepţie la prevederile punctului 11  (2)

pentru  corpurile fără rosturi se admite alungirea minimă la rupere 14%,

precum  şi tensiunea у (sigma) mai mică decît limitele indicate mai  jos

sau egală, în funcţie de materiale:

a) în cazul raportului Re/Rm (caracteristicile minime garantate după

prelucrare termică) peste 0,66, dar nu mai mare de 0,85:

b < = 0,75 Re;

b) în cazul raportului Re/Rm (caracteristicile minime garantate după

prelucrare termică) mai mare de 0,85:

b < = 0,5 Rm.

54. Referitor  la  materialele şi construcţia corpurilor  sudate  se

aplică prevederile anexei nr. 18.

55. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  clorului  1017 şi fosgenului 1076 specificaţi la  punctul

2oTC  vor  fi calculate luîndu-se în considerare presiunea de cel  puţin

2,2 MPa (22 bari) (presiune manometrică) (vezi punctul 14 (2)).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

56. Trebuie să  fie  asigurată posibilitatea închiderii  ţevilor  de

evacuare ale corpurilor cu ajutorul flanşelor oarbe sau altui dispozitiv

destul      de      eficient.     Pentru      corpurile      cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate la punctul 3o, aceste flanşe oarbe sau dispozitive destul de

suficiente  pot  avea  orificii cu diametrul de cel mult 1,5  mm  pentru

diminuarea presiunii.

57. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea gazelor lichefiate pot avea, pe lîngă orificiile prevăzute

la  punctul  19,  orificii  pentru instalarea  aparatelor  de  măsurare,

inclusiv manometre şi termometre, precum şi orificii pentru evacuarea de

gaze, necesare pentru exploatarea lor în siguranţă.

58. Dispozitivele de siguranţă vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Orificiile  pentru  umplerea şi golirea  corpurilor  cisternelor

(corpurilor   containerelor-cisterne  cu  capacitatea  de  peste  1  m3)

destinate  pentru  transportarea  gazelor  lichefiate  uşor  inflamabile

şi/sau  toxice  vor fi dotate cu dispozitive interne de siguranţă ce  se

închid  imediat  care, în caz de deplasare neprevăzută a  cisternei  sau

incendiu,   se  închid  automat.  Va  fi  prevăzută,  de  asemenea,   şi

posibilitatea dirijării de la distanţă a acestui dispozitiv.

(2) Toate orificiile  cu  diametrul  nominal  de  peste  1,5  mm  în

corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  gazelor  lichefiate  uşor inflamabile şi/sau  toxice,  cu

excepţia  orificiilor în care sînt instalate supapele de siguranţă şi  a

orificiilor   închise  pentru  evacuarea  gazelor,  vor  fi  dotate   cu

dispozitiv intern de închidere.

(3) Ca excepţie   la  prevederile  de  la  subpunctele  (1)  şi  (2)

corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  gazelor  inflamabile  lichefiate răcite  puternic  şi/sau

toxice  pot  fi dotate cu dispozitive de închidere exterioare  în  locul

celor  interioare, dacă dispozitivele exterioare asigură o protecţie  de

deteriorări  exterioare  cel puţin asemănătoare celei pe care o  asigură

peretele corpului.

(4) Dacă corpurile  sînt  dotate  cu  aparate  de  măsurare,  aceste

aparate  nu vor fi executate din materiale transparente care contactează

nemijlocit substanţa transportată. Dacă există termometre, ele nu vor fi

proiectate nemijlocit în gaz sau lichid prin peretele corpului.

(5) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   acidului   sulfuric  1053  şi  metilmercaptanului   1064

specificaţi  la  punctul  2oTF sau clorului 1017,  fosgenului  1076  sau

dioxidului de sulf 1079 specificaţi la punctul 2oTC nu vor avea orificii

plasate mai jos de nivelul lichidului. în afară de aceasta, nu se admite

existenţa   orificiilor  pentru  curăţire  (orificiilor  de  exploatare)

prevăzute la punctul 21.

(6) Orificiile   pentru  umplere  şi  evacuare  plasate  în   partea

superioară  a  corpului  vor  fi  dotate, pe  lîngă  cele  prevăzute  la

subpunctul  (1),  cu al doilea dispozitiv exterior de  închidere.  Acest

dispozitiv  trebuie  să  se închidă cu o flanşă oarbă  sau  alt  oricare

dispozitiv la fel de sigur.

(7) Ca excepţie  la  subpunctele  (1), (2) şi (6)  dispozitivele  de

închidere  necesare  pentru recipientele specificate în nota nr. 15,  ce

sînt      elemente      ale     mijlocului     de      transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente), pot fi prevăzute

în sistemul colectorului.

59. Supapele de siguranţă vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor specificate la punctele 1o, 2o  sau  4o pot  avea

cel  mult  două  supape de siguranţă, la care suprafaţa  totală  netă  a

secţiunii  transversale a orificiilor lîngă şa sau şei va constitui  cel

puţin  20 cm2 la fiecare 30 m3 din capacitatea recipientului sau  părţii

lui.

Aceste supape  se  vor deschide automat sub presiunea ce  constituie

0,9-1,0  din  presiunea  de  încercare  a  corpului  pe  care  ele  sînt

instalate. Supapele vor fi de aşa tip încît să suporte sarcini dinamice,

inclusiv  provocate  de deplasarea lichidului. Se  interzice  utilizarea

supapelor  ce  se  declanşează  sub acţiunea  propriei  greutăţi  sau  a

supapelor cu contragreutate.

Corpurile cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate   pentru

transportarea  gazelor specificate la punctele 1o - 4o  şi însemnate  cu

litera  T  (vezi anexa nr. 1 la prezentul Regulament) nu trebuie să  fie

dotate  cu supape de siguranţă, doar dacă în faţa supapelor de siguranţă

nu  sînt  instalate membrane fragile. în ultimul caz plasarea  membranei

fragile  şi  a  supapei de siguranţă va  satisface  cerinţele  organului

competent.

Dacă autocisternele  (containerele-cisterne)  sînt destinate  pentru

transporturile  maritime,  prin  prevederile  prezentului  punct  nu  se

interzice  instalarea  supapelor  de siguranţă care  satisfac  cerinţele

regulilor ce reglementează acest gen de transporturi14 .

------------------------

14 Aceste cerinţe sînt expuse în secţiunea 13 din Prefaţa generală a

Codului  transporturilor maritime internaţionale de mărfuri  periculoase

(CTMIMP) publicat de Organizaţia Internaţională Maritimă, Londra.

(2) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor  specificate la punctul 3o vor fi dotate cu  două

supape  de siguranţă independente; fiecare supapă va avea construcţia ce

asigură  evacuarea din corp a gazelor ce se formează în urma  evaporării

în  cazul  exploatării obişnuite, pentru ca presiunea să  nu  depăşească

nicicînd  mai mult decît cu 10% presiunea de lucru indicată pe corp. Una

din aceste supape de siguranţă poate fi înlocuită cu o membrană fragilă,

care   trebuie   să  se  rupă  la  presiunea  de  încercare.  în   cazul

deranjamentului  de vacuum între pereţii corpului cu pereţi dubli sau în

cazul  distrugerii a 20% din izolaţia corpului cu perete ordinar  supapa

de siguranţă şi membrana fragilă vor asigura evacuarea gazului pentru ca

presiunea  în  interiorul  corpului  să nu  poată  depăşi  presiunea  de

încercare.

(3) Supapele     de    siguranţă    ale    corpurilor    cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate la punctul 3o se vor deschide la presiunea de lucru indicată

pe  corp.  Construcţia  supapelor trebuie să  asigure  funcţionarea  lor

fiabilă  chiar  şi  în  cazul  celei mai  joase  temperaturi  de  lucru.

Funcţionarea fiabilă a supapelor la o asemenea temperatură se stabileşte

şi  se controlează prin încercarea sau a fiecărei supape separat, sau  a

mostrei de supape de fiecare tip de construcţie.

Izolaţia termică

60 (1) în cazul       în       care      corpurile       cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la  punctul  2o sînt dotate cu  izolaţie  termică,  această

izolaţie va reprezenta:

un ecran de protecţie  contra soarelui ce acoperă cel puţin a  treia

parte,  dar nu mai mult de jumătate din partea superioară a corpului, şi

care este îndepărtat de corp la o distanţă de cel puţin 4 cm; sau

un înveliş compact din material de izolaţie de o grosime respectivă.

(2) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor  specificate  la  punctul 3o  vor  fi  dotate  cu

izolaţie  termică.  Izolaţia termică va fi asigurată  printr-un  înveliş

compact.  Dacă  din  rostul  dintre corp şi înveliş  este  pompat  aerul

(izolaţie  vacuum),  învelişul  de protecţie va fi calculat în  aşa  mod

încît  să reziste fără deformaţii presiunea exterioară de cel puţin  100

kPa (1 bar) (presiune manometrică). Ca excepţie la prevederile punctului

5  (2)  a),  la calculare pot fi luate în considerare  dispozitivele  de

consolidare  exterioare  şi interiore. Dacă învelişul  este  impermeabil

pentru  gaze,  va  fi prevăzut un dispozitiv pentru  evitarea  creşterii

periculoase  a  presiunii  în stratul de izolaţie în caz de  pierdere  a

etanşeităţii  corpului sau elementelor utilajului lui. Acest  dispozitiv

va preîntimpina pătrunderea umidităţii în învelişul termoizolator.

(3) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor  lichefiate  a căror temperatură de  fierbere  la

presiunea  atmosferică  constituie  mai puţin de - 182o  nu  trebuie  să

conţină  nici  un  fel  de materiale combustibile  nici  în  construcţia

izolaţiei termice, nici în dispozitivele de fixare de ramă.

Elementele de fixare a corpurilor cisternelor cu izolaţie vacuum pot

conţine,  cu  autorizarea organului competent, materiale plastice  între

corp şi înveliş.

61 (1) Mijlocul de transport-baterie (containerul-cisternă ce constă

din cîteva elemente) include elementele unite între ele prin colector şi

instalate    staţionar    pe    mijlocul   de   transport    (în    rama

containerului-cisternă).  Elemente  ale mijlocului de  transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) se consideră:

buteliile, tuburile,  tobele  sub presiune şi legăturile de  butelii

(numite de asemenea colivii)15 ;

-----------------------

15 Se disting următoarele tipuri de recipiente:

butelii - recipiente  portabile de înaltă presiune cu capacitatea de

peste 150 l;

tuburi - recipiente  portabile  fără rosturi de înaltă  presiune  cu

capacitatea de peste 150 l, dar nu mai mare de 5000 l;

tobe sub presiune  - recipiente portabile sudate de înaltă  presiune

cu  capacitatea de peste 150 l, dar nu mai mare de 1000 l (spre exemplu,

recipiente  cilindrice dotate cu inele pentru rostogolire, recipiente pe

glisiere sau recipient în rame);

legătură de butelii  (numite,  de  asemenea, colivii)  -  seturi  de

butelii portabile unite prin colector şi bine fixate între ele.

corpurile specificate în prezentul Regulament.

(2) Pentru mijloacele de transport-baterii (containerele-cisterne ce

constau din cîteva elemente) vor fi respectate următoarele cerinţe:

a) dacă unul   din   elementele  mijlocului   de   transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) dispune de supapă

de   siguranţă,  iar  între  elemente  sînt  prevăzute  dispozitive   de

închidere, fiecare element trebuie să fie dotat cu atare supapă;

b) dispozitivele de umplere şi evacuare pot fi conectate la colector;

c) fiecare element     al     mijlocului    de     transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente), inclusiv fiecare

butelie  din  legătură  specificată  în  nota  nr.  15  destinat  pentru

transportarea  gazelor însemnate cu litera T (vezi anexa nr. 1)  trebuie

să se poată izola cu ajutorul ventilului de închidere;

d) elementele   mijlocului   de  transport-baterie   (containerului-

cisternă  ce  constă din cîteva elemente) destinat pentru  transportarea

gazelor  însemnate  cu  litera  F  (vezi anexa  nr.  1)  ce  constă  din

recipiente  specificate  în  nota  nr. 15 vor fi  unite  în  grupuri  cu

capacitatea  de  pînă  la  5000 l, care pot să se  izoleze  cu  ajutorul

ventilului de închidere.

Fiecare element  al mijlocului de transport-baterie  (containerului-

cisternă  ce  constă din cîteva elemente) destinat pentru  transportarea

gazelor  însemnate cu litera F (vezi anexa nr. 1) ce constă din  corpuri

specificate în prezentul Regulament trebuie să dispună de capacitatea de

a se izola cu ajutorul unui ventil de închidere.

(3) Referitor   la  cisternele  demontabile  se  aplică  următoarele

prevederi:

a) ele nu vor fi unite prin colector; şi

b) dacă ele se pot rostogoli, ventilele de închidere vor avea capace

de protecţie.

62. Ca excepţie   la  prevederile  punctului  19,  pentru  corpurile

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

gazelor  lichefiate răcite puternic existenţa orificiilor de control  nu

este obligatorie.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

63. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

64 (1) Presiunea   de   încercare   pentru   corpurile   cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la  punctul  1o, care au temperatura critică mai  joasă  de

-50 grade C,   trebuie să depăşească de  cel puţin 1,5 ori  presiunea de

umplere la 15 grade C.

(2) Presiunea    de    încercare   pentru   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea:

gazelor specificate la punctul 1o  ce au temperatura critică de  -50

grade C sau mai înaltă;

gazelor specificate  la  punctul 2o care au temperatura critică  mai

joasă de 70 grade C;

gazelor specificate  la  punctul  4o, trebuie să fie de  aşa  mărime

încît  la  umplerea  maximă  a corpului, conform masei la  un  litru  de

capacitate  presiunea  substanţei  în interiorul corpului la 55  grade C

pentru corpurile  cu izolaţia termică  sau 65  grade C pentru  corpurile

fără izolaţie termică să nu depăşească presiunea de încercare.

(3) Presiunea    de    încercare   pentru   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate transportării gazelor specificate la

punctul   2o ce  au temperatura  critică de  70 grade  C sau  mai înaltă

trebuie să fie:

a) în cazul în  care  corpul  este dotat cu izolaţie termică  -  cel

puţin   egală   cu   presiunea aburilor  lichidului la  temperatura   de

60  grade  C redusă cu  0,1 MPa (1  bar), dar să  constituie cel puţin 1

MPa (10 bari);

b) în cazul în  care corpul nu este dotat cu izolaţie termică -  cel

puţin  egală  cu  presiunea  aburilor lichidului la temperatura  de   65

grade C redusă  cu 0,1 MPa  (1 bar), dar  să constituie cel  puţin 1 MPa

(10 bari).

Semnificaţia  maximă admisibilă a masei conţinutului la un litru  de

capacitate  în kg/litri prescrisă pentru gradul de umplere se calculează

în felul următor:

masa maximă admisibilă a conţinutului

la un litru de capacitate = 0,95 x densitatea fazei

lichide la temperatura de 50 grade C;

pe lîngă aceasta,  faza gazoasă nu trebuie să dispară la temperatura

mai joasă de 60 grade C.

Dacă diametrul  corpurilor  nu depăşeşte 1,5 m, se  aplică  mărimile

presiunii  de încercare şi ale masei maxime admisibile a conţinutului la

un litru de capacitate16 .

---------------------

16 Pentru gazele specificate la punctul 2o cu temperatura critică de

70 grade C,  sau  mai mare, masa maximă admisibilă a conţinutului la  un

litru  capacitate   (coeficientul  de  umplere)  este  egală cu 0,95 din

densitatea fazei   lichide la  temperatura de  50 grade  C; în  afară de

aceasta, faza gazoasă nu trebuie să dispară la temperatura mai joasă  de

60 grade C.

Presiunea de  încercare va fi cel puţin egală cu presiunea  aburilor

lichidului la temperatura de 70 grade C redusă cu 100 kPa (1 bar).

Pentru gazele  brute despre care nu există date suficiente gradul de

umplere se va determina după următoarea formulă:

FD < = (0,0032 x BP - 0,24) x d1,

în care FD reprezintă gradul maxim admisibil de umplere (în kg/l);

BP = temperatura de fierbere (după Kelvin);

D1 = densitatea lichidului la temperatura de fierbere (în kg/l).

(4) Presiunea    de    încercare   pentru   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate transportării gazelor specificate la

punctul  3o  va  depăşi cel puţin de 1,3 ori presiunea de  lucru  maximă

admisibilă  indicată  pe  corp, însă va constitui cel puţin 300  kPa  (3

bari)  (presiunea  manometrică);  pentru corpurile  cu  izolaţie  vacuum

presiunea de încercare va depăşi cel puţin de 1,3 ori presiunea de lucru

maximă admisibilă majorată cu 100 kPa (1 bar).

(5) Tabelul cu  lista  gazelor  şi amestecurilor de gaze ce  pot  fi

transportate   cu   autocisterne,  cisterne  demontabile,  mijloace   de

transport-baterii sau containere-cisterne, cu indicarea presiunii minime

de  încercare  a corpurilor şi, în caz de necesitate, a masei  maxime  a

conţinutului la un litru de capacitate.

În cazul gazelor  şi  amestecurilor  de gaze referite  la  poziţiile

n.s.a.  mărimile presiunii de încercare şi ale masei maxime admisibile a

conţinutului  la  un  litru  vor fi prescrise de  expertul  abilitat  de

organul competent.

În cazul în care     corpurile    cisternelor    destinate    pentru

transportarea  gazelor  specificate  la  punctele 1o  sau  2o,  care  au

temperatura  critică de  -50 grade C sau  mai înaltă, însă mai  joasă de

70 grade C, au fost  supuse  presiunii de încercare mai joase decît  cea

specificată în  tabel   şi dacă  aceste corpuri  sînt dotate cu izolaţie

termică,  expertul  abilitat  de  organul  competent  poate  prescrie  o

sarcină maximă  mai joasă,  cu   condiţia   că   presiunea în corp la 55

grade C  nu   depăşeşte presiunea   de încercare  indicată pe  corp prin

imprimare.

Gazele toxice  şi amestecurile de gaze referite la poziţiile  n.s.a.

ce  au  mărimea  LK50  < 200 părţi la un milion,  nu  se  admite  pentru

transportare   în  cisterne  demontabile,  cisterne  fixe,  mijloace  de

transport-baterii sau containere-cisterne.

-----------------------

NOTĂ: fosgenul  1076  specificat  la punctul  2oTC,  tetraoxidul  de

diazot (dioxidul de azot) 1067 specificat la punctul  2oTOC şi acetilena

diluată  1001  specificată la punctul 4oF  se admit pentru  transportare

doar în mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne ce constau

din cîteva elemente.

-----------------------------------------------------------------------

Numă-|Numă-|                         |Presiunea minimă admisibilă|Coe-

rul  | rul |  Denumirea substanţei   |     pentru corpuri        |fici-

punc-| de  |                         |---------------------------|entul

tului|iden-|                         | Cu izolaţie | Fără izola- |maxim

şi |tifi-|                         |    termică  | ţie termică | de

grupa|care |                         |-------------|-------------|ump-

|     |                         |  MPa | bari | MPa  | bari |lere

-----------------------------------------------------------------------

1oA  1002  Aer comprimat               Vezi punctul 64 (1)

1006  Argon comprimat             Vezi punctul 64 (1)

1046  Heliu comprimat             Vezi punctul 64 (1)

1056  Cripton comprimat           Vezi punctul 64 (1)

1065  Neon comprimat              Vezi punctul 64 (1)

1066  Azot comprimat              Vezi punctul 64 (1)

1079  Amestec comprimat de        Vezi punctul 64 (1)

gaze rare

1980  Amestec comprimat de        Vezi punctul 64 (1)

gaze rare şi oxigen

1981  Amestec comprimat de        Vezi punctul 64 (1)

gaze rare şi azot

1982  Tetrafluormetan comprimat   20     200    20    200     0.62

(gaz refrigerent R14,       30     300    30    300     0.94

comprimat)

2036  Xeon comprimat              12     120                  1.3

13    130     1.24

2193  Hexafluretan (gaz refri-                  20    200     1.1

gerent R 116, comprimat)    16     160                  1.28

20     200                  1.34

1956  Gaz comprimat n.s.a.        Vezi punctul 64 (1) sau (2)

1oO  1014  Amestec comprimat de dio-   Vezi punctul 64 (1)

xin de carbon şi oxigen

1072  Oxigen comprimat            Vezi punctul 64 (1)

2451  Trifluorură de azot com-    20     200    20    200     0.5

primat                      30     300    30    300     0.75

3156  Gaz comprimat comurant      Vezi punctul 64 (1) sau (2)

1оF   1049  Hidrogen comprimat          Vezi punctul 64(1)

1957  Deuteriu comprimat          Vezi punctul 64(1)

1962  Etilenă comprimată                        22.5  225     0.34

30    300     0.37

12     120                  0.25

22.5   225                  0.36

1971  Metan comprimat sau         Vezi punctul 64(1)

1971  gaz  natural  comprimat

cu conţinut înalt de metan

2034  Amestec comprimat de hi-    Vezi punctul 64(1)

drogen şi metan

2203  Silan comprimat *           2.5    225    22.5  225     0.32

25     250    25    250     0.41

-----------------------

* Se consideră gaz piroforic

1964  Amestec comprimat de gaze   Vezi punctul 64(1)

cu hidrogen n.s.a.

1954  Gaz inflamabil comprimat,   Vezi punctul 64(1) sau (2)

n.s.a.

1оТ   1612  Amestec de hexaetiltetra-   Vezi punctul 64(1)

fosfat şi gaz comprimat

1955  Gaz comprimat tozic n.s.a.  Vezi punctul 64(1) sau (2) şi**

----------------------

** Se admite pentru transportare în cazul LK50>=200 de părţi la mil.

1оTF  1016  Monoxid de hidrogen com-    Vezi punctul 64(1)

primat

1023  Gaz de huilă comprimat      Vezi punctul 64(1)

1071  Gaz de sondă comprimat      Vezi punctul 64(1)

1911  Diboran comprimat           Vezi punctul 64(1)

2600  Amestec comprimat de mono-  Vezi punctul 64(1)

oxid de carbon şi hidrogen

1953  Gaz toxic inflamabil com-   Vezi punctul 64(1) sau (2)

primat, n.s.a.

1оТС  1008  Trifluorură  de bor com-    22.5   225    22.5  225     0.715

primată                     30     300    30    300     0.86

1859  Tertrafluorură de cremniu   20     200    20    200     0.74

comprimată                  30     300    30    300     1.1

2198  Pentafluorură  de fosfor    Nu se admite

comprimată

2417  Fluorură de carbonil com-   20     200    20    200     0.47

primată                     30     300    30    300     0.7

3304  Gaz toxic coroziv com-      Vezi punctul 64(1) sau (2)

primat, n.s.a.

1оТО  3303  Gaz toxic comburant com-    Vezi punctul 64(1) sau (2)

primat, n.s.a.

1oTFC 3305  Gaz toxic inflamabil co-    Vezi punctul 64(1) sau (2)

roziv comprimat, n.s.a.

1оТОС 1045  Fluor comprimat             Nu se admite

1660  Oxid de azot comprimat      Nu se admite

2190  Difluorură de oxigen com-   Nu se admite

primat

3306  Gaz toxic comburant co-  -  Vezi punctul 64(1) sau (2)

roziv comprimat, n.s.a.  .

2оА   1009  Bromtrifluormetan (Gaz                    4.2   42      1.13

refrigerent R13B1)                        12    120     1.44

25    250     1.6

12     120                  1.5

1013  Dioxid de carbon                          19    190     0.66

25    250     0.75

19     190                  0.73

22.5   225                  0.78

1015  Amestec de dioxid de car-   Vezi punctul 64(1) sau (2)

bon şi bemioxid de azot

1018  Clordifluormetan (gaz re-   2.4    24     2.6   26      1.03

frigerent  R22)

1020  Clorpentafluoretan (gaz     2      20     2.3   23      1.06

refrigerent R115)

1021  1-clor-1.2.2.2-tetrafluor-  1      10     1.1   11      1.2

etan (gaz refrigerent

R124)

1022  Clortrifluormetan (gaz                    10    100     0.83

refrigerent   R13)                        12    120     0.9

19    190     1.04

25    250     1.1

12     120                  0.96

22.5   225                  1.12

1028  Diclordifluormetan (gaz     1.5    15     1.6   16      1.15

refrigerent R12)

1029  Diclorfluormetan (gaz       1      10     1     10      1.23

refrigerent R21)

1058  Gaze lichefiate neinflama-  1.5 x presiunea de implere

bile ce conţin azot, dioxid Vezi punctul 64(1) sau (3)

de carbon sau aer

1080  Hexafluorură de sulf        12     120                  1.34

7     70      1.04

14    140     1.33

16    160     1.37

1858  Hexafluorpropilenă (gaz     1.7    17     1.9   19      1.11

refrigerent R1216)

1952  Amestec de oxid de etile-   19     190    19    190     0.66

nă şi dioxid de carbon cu   25     250    25    250     0.75

conţinut de oxid de eti-

lenă de peste 9%

1958  1.2-diclor-1,1,2,2,-tetra-  1      10     1     10      1.3

fluoretan (gaz refrigerent

R114)

1973  Amestec de clordifluorme-   2.5    25     2.8   28      1.05

tan şi clorpentenfluoretan

cu temperatură de fierbere

fixată, cu conţinut de cca

49% clordifluormetan (gaz

refrigerent R502)

1974  Clordifluorbrommetan (gaz   1      10     1     10      1.61

refrigerent R12В1)

1976  Octafluorciclobutan  (gaz   1      10     1     10      1.34

refrigerent RС318)

1983  1-clor-2,2,2-trifluoretan   1      10     1     10      1.18

(gaz refrigerent R133А)

1984  Trifluormetan (gaz refri-   19     190                  0.92

gerent   R23)               25     250                  0.99

19    190     0.87

25    250     0.95

2422  Octafluorbuten-2 (gaz       1      10     1     10      1.34

refrigerent   R1318)

2424  Octafluorpropan (gaz re-    2.1    21     2.3   23      1.07

frigerent R218)

2599  Amestec azeotropic  şi      3.1    31     3.1   31      0.11

clortrifluormetan cu conţi-                             0.21

nutul de cca 60% de clor-                               0.76

trifluormetan (gaz refri-   4.2    42     4.2   42      0.2

gerent    R503)             10     100    10    100     0.66

2602  Amestec azeotropic de di-   1.8    18     2     20      0.01

clordifluormetan şi 1,1-di-

fluoretancu conţinut de cca

74% de diclordifluormetan

(gaz refrigerent R500)

3070  Amestec de oxis de etilenă  1.5    15     1.6   16      1.09

şi diclordifluormetan cu

conţinut de oxid de etilenă

de cel mult 12,5%

3159  1,1,1,2-tetrafluoretan      1.6    16     1.8   18      1.04

(gaz refrigerent R134А)

3220  Pentafluoretan   (gaz       3.1    31     3.4   34      0.95

refrigerent R125)

3296  Heptafluorpropan   (gaz     1.4    14     1.6   16      1.20

refrigerent   R227)

3297  Amestec de oxid de etile-   1      10     1     10      1.116

nă şi clortetrafluoretan

cu conţinut de oxid de

etilenş de cel mult 8.8%

3298  Amestec de oxid de penta-   2.4    24     2.6   26      1.02

fluoretan cu conţinut  de

etilenă de cel mult de 7.9%

3299  Amestec de oxid etilenă     1.5    15     1.7   17      1.03

şi tetrafluoretan de cel

mult 5.6%

3337  Gaz refrigerent R404А       2.9    29     3.2   32      0.82

3338  Gaz refrigerent R407А       2.9    29     3.3   33      0.94

3339  Gaz refrigerent R407В       3.1    31     3.4   34      0.93

3340  Gaz refrigerent R407С       2.7    27     3.1   31      0.95

1078  Gaze refrigerente

n.s.a. de tipul

Amestec F1                  1      10     1.1   11      1.23

Amestec F2                  1.5    15     1.6   16      1.15

Amestec F3                  2.4    24     2.7   27      1.03

Alte  amestecuri            Vezi punctul 71(2) sau (1)

1968  Gaz insecticid n.s.a.       Vezi punctul 71(2) sau (1)

3163  Gaz lichefiat n.s.a.        Vezi punctul 71(2) sau (1)

2оО   1070  Hemioxid de azot            22.5   225                  0.78

18    180     0.68

22.5  225     0.74

25    250     0.75

3157  Gaz lichefiat comburant     Vezi punctul 71(2) sau (1)

n.s.a.

1010  1,2-butadienă inhibată      1      10     1     10      0.59

sau

1010  1,3-butadienă inhibată      1      10     1     10      0.55

sau

1010  1,3-Amestecuri de 1.3-bu-   1      10     1     10      0.5

tadienă şi hidrocarburi

inhibate

1011  Butan                       1      10     1     10      0.51

1012  1-butilenă sau              1      10     1     10      0.53

1012  Trans-2-butilenă sau        1      10     1     10      0.54

1012  Cis-2-butilenă sau          1      10     1     10      0.55

1012  Amestec de butilene         1      10     1     10      0.50

1027  Ciclopropan                 1.6    16     1.8   18      0.53

1030  1.1-difluoretan (gaz re-    1.4    14     1.6   16      0.79

frigerent R152а)

1032  Dimetilamină anhidră        1      10     1     10      0.59

1033  Eter dimetilic              1.4    14     1.6   16      0.79

1035  Etan                        12     120                  0.32

9.5   95      0.25

12    120     0.29

30    300     0.39

1036  Etilamină                   1      10     1     10      0.61

1037  Clorură de etil             1      10     1     10      0.80

1039  Eter etilmetilic            1      10     1     10      0.64

1041  Amestec de oxid de etile-   2.4    24     2.6   26      0.73

nă ;i dioxid de carbon cu

cu conţinutul de oxid de

etilenă de peste 9% însă

nu mai amre 87%

1055  Izobutilenă                 1      10      1    10      0.52

1060  Amestec stabilizat de me-   Vezi punctul 71(2) sau (3)

tilacetilenă şi propadienă

Propadienă cu conţinut de   2.2    22     2.2   22      0.5

metilacetilenă de 1-4%

Amestec Р1                  2.5    25     2.8   28      0.49

Amestec Р2                  2.2    22     2.3   23      0.47

1061  Metilamină anhidră          1      10     1     10      0.58

1063  Clorură de metil (gaz re-   1.3    13     1.5   15      0.81

frigerent R40)

1077  Propilenă                   2.5    25     2.7   27      0.43

1081  Tertafluoretilenă inhi-     Nu se admite

bată

1083  Trimetilamină inhibată      1      10     1     10      0.56

1085  Vinilbromură inhibată       1      10     1     10      1.37

1086  Viniclorură inhibată        1      10     1     10      0.81

1087  Eter vinilmetilic inhibat   1      10     1     10      0.67

1860  Vinilfluorură inhibată      12     120                  0.58

22.5   225                  0.65

25    250     0.64

1912  Amestec de metilclorură şi  1.3    13     1.5   15      0.81

metilenclorură

1959  1.1-difluoretilenă (gaz     12     120                  0.66

refrigerent   R1132а)       22.5   225                  0.78

25    250     0.71

1969  Izobutan                    1      10     1     10      0.49

1978  Propan                      2.1    21     2.3   23      0.42

2035  1.1.1-trifluoretan (gaz     2.8    28     3.2   32      0.79

refrigerent  R143а)

2044  2.2-dimetilpropan           1      10     1     10      0.53

2200  Propadienă inhibată         1.8    18     2.0   20      0.50

2419  Bromtrifluoretilenă         1      10     1     10      1.19

2452  Etilacetilenă inhibată      1      10     1     10      0.57

2453  Flluorură de etile (gaz     2.1    21     2.5   25      0.57

refrigerent R161)

2454  Fluorură de metil (gaz      30     300    30    300     0.36

refrigerent R41)

2517  1-clor-1.1-dfluoretan       1      10     1     10      0.99

(gaz refrigerent R142b)

2601  Ciclobutan                  1      10     1     10      0.63

3153  Eter perfluor (metilvini-   1.4    14     1.5   15      1.14

lic)

3154  Eter perfluor (etilvinilic) 1      10     1     10      0.98

3252  Difluor metan               3.9    39     4.3   43      0.78

(gaz refrigerent R32)

1965  Amestec lichefiat de hidro-

carburi gazoase, n.s.a.

Amestec A                   1      10     1     10      0.50

Amestec A01                 1.2    12     1.4   14      0.49

Amestec A02                 1.2    12     1.4   14      0.48

Amestec A0                  1.2    12     1.4   14      0.47

Amestec A1                  1.6    16     1.8   18      0.46

Amestec B1                  2      20     2.3   23      0.45

Amestec B2                  2      20     2.3   23      0.44

Amestec B                   2      20     2.3   23      0.43

Amestec C                   2.5    25     2.7   27      0.42

Alte amestecuri             Vezi punctul 64 (2) sau (3)

3161  Gaz inflamabil lichefiat,   Vezi punctul 64 (2) sau (3)

n.s.a.

3354  Gaz insecticid inflamabil,  Vezi punctul 64 (2) sau (3)

n.s.a.

2oT   1062  Bromură de metil            1      10     1     10      1.51

1581  Amestec de clorpicrin şi    1      10     1     10      1.51

metilbromură

1582  Amestec de clorpicrin şi    1.3    13     1.5   15      0.81

metilclorură

2191  Fluorură de sulfuril        5      50     5     50      1.10

1967  Gaz insecticid toxic,       Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

n.s.a.

3162  Gaz toxic lichefiat, n.s.a. Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi*

2oTF  1026  Cian                        10     100    10    100     0.70

1040  Oxid de etilenă cu azot,    1.5    15     1.5   15      0.78

presiunea generală fiind                                0.77

pînă la 1 Mpa (10 bari) la

50 grade C

1053  Acid sulfuric               4.5    45     5     50      0.67

1064  Metilmercaptan              1      10     1     10      0.78

1082  Trifluorcloretilenă inhi-   1.5    15     1.7   17      1.13

bată

2188  Arsin                       Nu se admite

2192  Germaniu*                   Nu se admite

2199  Fosfin*                     Nu se admite

2202  Selenid de hidrogen anhi-   Nu se admite

dru

2204  Carbonilsulfid              2.7    27     3.0   30      0.84

2676  Stibină                     Nu se admite

3300  Amestec de oxid de etilenă  2.8    28     2.8   28      0.73

şi dioxid de carbon cu con-

ţinut de oxid de etilenă de

peşte 87%

3160  Gaz lichefiat toxic infla-  Vezi punctul 64 (2) sau (3)ş i**

mabil, n.s.a.

3355  Gaz insecticid inflamabil,  Vezi punctul 64 (2) sau (3)

n.s.a.

2oTC  1005  Amoniac anhidru             2.6    26     2.9   29      0.53

1017  Clor                        1.7    17     1.9   19      1.25

1048  Bromură de hidrogen anhi-   5      50     5.5   55      1.54

dră

1050  Clorură de hidrogen anhi-   12     120                  0.69

dră                                       10    100     0.30

12    120     0.56

15    150     0.67

20    200     0.74

1069  Clorură de nirtozil         Nu se admite

1076  Gosgen                      Doar în  mijloace de transport-

baterii

1079  Dioxid de sulf              1      10     1.2   12      1.23

1589  Clorcian inhibat            Nu se admite

1741  Trifluorură de bor          Nu se admite

2194  Hexafluorură de seleniu     Nu se admite

2195  Hexafluorură de telur       Nu se admite

2196  Hexafluorură de volfram     Nu se admite

2197  Iodură de hidrogen          1.9    19     2.1   21      2.25

2418  Tetrafluorură de sulf       Nu se admite

2420  Hexafluoracetonă            1.6    16     1.8   18      1.08

3057  Cloranhidridă de acid tri-  1.3    13     1.5   15      1.17

fluoracetic

3308  Gaz lichefiat toxic coro-   Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

ziv, n.s.a.

2oTO  3083  Fluorură de precloril       2.7    27     3.0   30      1.21

3307  Gaz lichefiat toxic com-    Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

burant, n.s.a.

2oTFC 2189  Diclorsilan                 1      10     1     10      0.90

2534  Metilclorsilan              Nu se admite

3309  Gaz lichefiat toxic infla-  Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

mabil coroziv, n.s.a.

2oTOC 1067  Tetraoxid de diazot (Dio-   Doar în mijloace de transport-

xid de azot)                baterii

1749  Trifluorură de clor         3      30     3     30      1.40

1975  Amestec de oxid de azot şi  Nu se admite

tetraoxid de diazot (ames-

tec de oxid de azot şi di-

oxid  de diazot)

2548  Pentafluorură de clor       Nu se admite

2901  Clorură de brom             1      10     1     10      1.50

3310  Gaz lichefiat toxic com-    Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

burant coroziv, n.s.a.

3оA   1913  Neon răcit lichid           Vezi punctul 64 (4)

1951  Argon răcit lichid          Vezi punctul 64 (4)

1963  Heliu răcit lichid          Vezi punctul 64 (4)

1970  Cripton răcit lichid        Vezi punctul 64 (4)

1977  Azot răcit lichid           Vezi punctul 64 (4)

2187  Dioxid de carbon răcit      Vezi punctul 64 (4)

lichid

2591  Xenon răcit lichid          Vezi punctul 64 (4)

3136  Trifluormetan răcit lichid  Vezi punctul 64 (4)

3158  Gaz răcit lichid, n.s.a.    Vezi punctul 64 (4)

3оО   1003  Aer răcit lichid            Vezi punctul 64 (4)

1073  Oxigen răcit lichid         Vezi punctul 64 (4)

2201  Hemioxid răcit lichid       Vezi punctul 64 (4)

3311  Gaz răcit lichid  combu-    Vezi punctul 64 (4)

rant, n.s.a.

3оF   1038  Etilenă răcită lichidă      Vezi punctul 64 (4)

1961  Etan răcit lichid           Vezi punctul 64 (4)

1966  Hidrogen răcit lichid       Vezi punctul 64 (4)

1972  Metan răcit lichid  sau     Vezi punctul 64 (4)

1972  Gaz natural răcit lichid    Vezi punctul 64 (4)

cu conţinut înalt de me-

tan

3138  Amestec de etilenă, ace-    Vezi punctul 64 (4)

tilenă şi propilenă răcit

lichid cu conţinut de eti-

lenă de cel puţin 71,5%,

acetilenă - cel mult 22,5%

şi propilenă - cel mult 6%

3312  Gaz răcit lichid, n.s.a.    Vezi punctul 64 (4)

4оA   2073  Amoniac în soluţie cu den-  1      10     1     10      0.80

sitatea relativă de apă mai

mică de 0,88 la 15 grade C

cu conţinut de peste 35%,

însă nu mai mare de 40% de

amoniac

cu conţinut de peste 40%,   1.2    12     1.2   12      0.77

însă nu mai mare de 50% de

amoniac

4oF   1001  Acetilenă diluată           Doar în mijloace de transport-

baterii

4oTC  3318  Amoniac în soluţie cu den-  Vezi punctul 64 (2)

sitatea relativă de apă

mai mică de 0,88 la 15

grade C în apă, cu conţi-

nut de amoniac de peste 50%

-----------------------------------------------------------------------------

65. Prima încercare  hidraulică  va fi efectuată pînă la  instalarea

izolaţiei termice.

66. Volumul fiecărui  corp  destinat  pentru  transportarea  gazelor

specificate   la  punctul  1o,  încărcate  conform  masei  sau   gazelor

specificate  la punctele 2o  sau  4o, va fi stabilit, sub  supravegherea

expertului  abilitat de organul competent, prin cîntărirea sau măsurarea

volumului  de  apă  ce  umple corpul;  eroarea  la  măsurarea  volumului

corpului  va  constitui cel mult 1%. Nu se admite  stabilirea  volumului

prin  calcule în baza dimensiunilor corpului. Masa maximă admisibilă  de

umplere  conform  prevederilor punctului 64 (3) se prescrie de  expertul

abilitat.

67. Controlul  îmbinărilor  sudate se efectuează în conformitate  cu

prevederile punctului 14 (8) în raport cu coeficientul l (landa) egal cu

1,0.

68. Ca excepţie  la prevederile punctului 30, încercările  periodice

se vor efectua:

(1) O dată în  fiecare an în cazul corpurilor cisternelor, o dată în

fiecare  doi ani şi jumătate în cazul corpurilor containerelor-cisterne,

destinate  pentru transportarea trifluorurei de bor 1008 specificate  la

punctul  1o  TC, acidului sulfuric  1053 specificat la punctul  2o   TF,

bromurii  de  hidrogen anhidre 1048, clorurii de hidrogen anhidre  1050,

clorului 1017, fosgenului 1076 şi dioxidului de sulf 1079 specificate la

punctul  2o  TC,  sau tetraoxidului de diazot 1067 (dioxidului de  azot)

specificat la punctul 2oTOC.

(2) Peste patru ani de exploatare a corpurilor cisternelor destinate

pentru transportarea gazelor specificate la punctul  3o. Peste patru ani

după   fiecare   încercare  periodică  expertul  abilitat  va   controla

etanşeitatea;

peste patru ani  de  exploatare şi apoi fiecare doisprezece  ani  în

cazul  corpurilor containerelor-cisterne destinate pentru  transportarea

gazelor  specificate  la punctul  3o. La cererea organului competent  în

perioada  dintre  oricare două încercări consecutive poate fi  efectuată

încercarea de etanşeitate.

(3) Recipientele  şi  buteliile în legătură specificate în nota  nr.

15,    ce   sînt   elemente   ale   mijlocului   de    transport-baterie

(containerului-cisternă  constînd  din cîteva elemente), vor  fi  supuse

controlului periodic.

69. Pentru corpurile  cu  izolaţie vacuum încercarea  hidraulică  şi

controlul  stării  interioare  pot fi înlocuite, cu  acordul  expertului

abilitat, cu încercarea de etanşeitate şi măsurarea vacuumului.

70. Dacă în timpul  controalelor periodice în corpurile  cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la punctul  3o sînt executate orificii, pînă la  înapoierea

acestor   cisterne   (containere-cisterne)  în  exploatare,  metoda   de

închidere  a  acestor  orificii  trebuie să  fie  aprobată  de  expertul

abilitat şi trebuie să garanteze integritatea corpului.

71. Încercările    de    etanşeitate   a   corpurilor    cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la punctele 1o, 2o sau 4o  vor fi efectuate la presiunea de

cel  puţin  400  kPa  (4 bari), dar nu mai înaltă de 800  kPa  (8  bari)

(presiune manometrică).

CAPITOLUL 6. Marcarea

72. Pe panoul  prevăzut  la  punctul 34 sau  nemijlocit  pe  pereţii

corpului,  dacă  sînt consolidaţi în aşa măsură încît să nu  influenţeze

rezistenţa, vor fi aplicate prin ştanţare sau prin altă metodă analogică

următoarele date suplimentare:

(1) Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

pentru transportarea doar a unei substanţe:

denumirea deplină  a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia  "n.s.a." - denumirea

tehnică17 .

------------------------

17 Denumire tehnică   este   denumirea   utilizată   actualmente  în

îndrumarele  tehnice ştiinţifice, ediţiile şi publicaţiile periodice. În

aceste scopuri denumirile comerciale nu vor fi utilizate.

În locul denumirii  tehnice (denumirii poziţiei "n.s.a.") se permite

utilizarea uneia dintre următoarele denumiri:

pentru gazul refrigerent 1078, n.s.a., 2oA - amestecul F1, amestecul

F2, amestecul F3;

pentru amestecurile  stabilizate  de  metilacetilenă  şi  propadienă

1060, 2oF - amestecul P1, amestecul P2;

pentru amestecul de hidrocarburi gazoase lichefiat 1065, n.s.a., 2oF

- amestecul A, amestecul A01, amestecul A02, amestecul A0, amestecul A1,

amestecul B1, amestecul B2, amestecul B, amestecul C.

Denumirile utilizate,  de obicei, în comerţ şi indicate în nota 1 la

poziţia  1965  specificate  la  punctul 2oF (vezi anexa nr.  1)  pot  fi

utilizate doar suplimentar.

Pentru corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

transportării  gazelor  lichefiate specificate la punctul 1o,  încărcate

conform  volumului (sub presiune), această informaţie va fi suplimentată

prin  indicarea presiunii maxime de umplere la 15 grade C admise  pentru

tipul în      cauză     de    cisterne,    iar    pentru       corpurile

cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate  transportării gazelor

specificate  la  punctul  1o,  încărcate  conform  masei  şi  a  gazelor

specificate la punctele  2o,  3o   şi 4o -  prin indicarea masei  maxime

admisibile de  încărcare   în ele  în kg  şi a  temperaturii de umplere,

dacă ea este mai joasă de -20 grade C.

(2) Pe corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) cu destinaţie

multiplă:

denumirea deplină  a  gazului în conformitate cu anexanr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia  "n.s.a."  -denumirea

tehnică  a gazelor a căror transportare este admisă în această  cisternă

(container-cisternă).

Această informaţie va fi suplimentată prin indicarea masei maxime de

încărcare în kg pentru fiecare gaz.

(3) Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o:

presiunea de lucru maxim admisibilă.

(4) Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  dotate  cu

izolaţie termică:

Înscrierea "izolaţie termică" sau "izolaţie termică cu vid".

73. Pe rama mijloacelor de transport-baterii (containerelor-cisterne

ce  constau  din  cîteva  elemente)  în  apropierea  locului  instalării

utilajului pentru umplere va fi plasat un panou pe care se va indica:

presiunea de încercare pentru elemente18 ;

presiunea  de   umplere   maxim  admisibilă18  la  15 grade C pentru

elementele destinate transporturilor de gaze comprimate;

numărul de elemente;

capacitatea18 totală a elementelor;

--------------------

18 După semnificaţiile numerice vor fi indicate unităţile de măsură.

denumirea deplină  a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia "n.s.a." -  denumirea

tehnică;

şi, pe lîngă aceasta, în cazul transporturilor de gaze lichefiate:

masa maximă de umplere admisibilă18 pentru fiecare element.

Plasarea marcajului  şi  etichetelor  de pericol  pe  mijloacele  de

transport-baterii (containerele-cisterne ce constau din cîteva elemente)

se  efectuează  în  conformitate  cu punctele  134-146  ale  prezentului

Regulament.

74. Suplimentar  la  datele  prevăzute la punctele 36-37  pe  însuşi

corpul  cisternei (containerului-cisternă) sau pe panouri vor fi  făcute

următoarele înscrieri:

a) înscrierea "temperatura de umplere minim admisibilă:..."

b) pentru corpul destinat pentru transportarea doar a unei substanţe:

denumirea deplină  a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia "n.s.a."  - denumirea

tehnică;

în cazul transporturilor   de   gaze  specificate  la  punctul   1o,

încărcate  conform masei şi gazelor specificate la punctele 2o, 3o şi 4o

- masa maxim admisibilă de încărcare în kg;

c) pentru corpul cu destinaţie multiplă:

denumirea deplină  a  gazului în conformitate cu anexanr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia  "n.s.a." - denumirea

tehnică  a  tuturor  gazelor pentru transportarea cărora  este  destinat

acest corp, indicîndu-se masa maxim admisibilă de încărcare în kg pentru

fiecare gaz;

d) pentru corpul cu izolaţie termică:

înscrierea "izolaţie termică" sau "izolaţie termică vacuum" în limba

de  stat a ţării de înregistrare şi, pe lîngă aceasta, în limba engleză,

doar dacă în acordurile încheiate între ţările participante la trafic nu

este prevăzut altceva.

75. Aceste date nu sînt necesare în cazul mijlocului de transport cu

cisterne demontabile.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

76. În cazul  în  care corpurile sînt aprobate pentru  transportarea

diverselor  gaze, la schimbarea profilului utilizării lor aceste corpuri

urmează a fi golite în prealabil, purjate şi vacuumate în măsura în care

aceasta este necesar pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă.

77. La prezentarea     pentru     transportare     a     cisternelor

(containerelor-cisterne) încărcate sau goale, dar necurăţite, trebuie să

fie  vizibile  doar  înscrierile indicate la punctul 74  referitoare  la

gazul  încărcat  sau  descărcat  chiar  adineaori,  restul  înscrierilor

referitoare la alte gaze vor fi acoperite.

78. În toate     elementele    mijlocului    de    transport-baterie

(containerului-cisternă) se va conţine unul şi acelaşi gaz.

79. Gradul de  umplere  a corpurilor destinate pentru  transportarea

gazelor specificate la punctul 3oF va fi mai jos de nivelul la care - în

caz  că  temperatura conţinutului a atins nivelul la care  elasticitatea

aburilor  este egală cu presiunea de declanşare a supapei de siguranţă -

volumul  lichidului ar constitui 95% din capacitatea corpului la aceasta

temperatură.

80. Corpurile  destinate pentru transportarea gazelor specificate la

punctele  3oA sau 3oO pot fi umplute la nivel de  98% din capacitate  la

temperatura şi presiunea de umplere.

81. în cazul  corpurilor destinate transportării gazelor specificate

la  punctul  3oO  substanţele utilizate pentru  asigurarea  etanşeităţii

îmbinărilor  sau pentru deservirea închizătoarelor vor fi compatibile cu

conţinutul corpului.

82. Prevederile  punctului  44  nu se aplică gazele  specificate  la

punctul 3o.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

83. Autocisternele,   cisternele   demontabile  şi   mijloacele   de

transport-baterii  destinate  pentru  transportarea substanţelor  de  la

clasa  2  şi  fabricate  pînă la 1 ianuarie 1997 pot  avea  marcajul  în

conformitate   cu   prevederile  prezentei  anexe  pînă  la   efectuarea

următoarei încercări periodice.

CLASA 3. LICHIDE INFLAMABILE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

84. În cisterne  fixe,  demontabile sau containere-cisterne  pot  fi

transportate  următoarele  substanţe  specificate  în  anexa  nr.  1  la

prezentul Regulament:

a) propilenimina inhibată specificată la punctul 12o;

b) substanţele specificate la litera a) a punctelor 11o, 14o -  22o,

26o şi 27o, 41o;

c) substanţele specificate la litera b) a punctelor 11o, 14o -  27o,

41o, precum şi substanţele specificate la punctele 32o şi 33o;

d) substanţele specificate la punctele 1o- 5o, 31o, 34o şi 61oc), cu

excepţia  izopropilnitratului,  norm-propilnitratului şi  nitrometanului

specificaţi la punctul 3ob).

CAPITOLUL 2. Construcţia

85. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  propileniminei inhibate specificate la punctul 12o vor fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14

(2)) de cel puţin 1,5 MPa (15 bari) (presiune manometrică).

86. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 84 b) vor fi calculate

luîndu-se  în  considerare presiunea calculată de cel puţin 1,0 MPa  (10

bari) (presiune manometrică).

87. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 84 c) vor fi calculate

luîndu-se  în  considerare presiunea calculată de cel puţin 400  kPa  (4

bari) (presiune manometrică).

88. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 84 d) vor fi calculate

în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

89. Toate orificiile corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 a)

şi  b)  se  vor  afla  la un nivel  mai  înalt  de  nivelul  lichidului.

Conductele şi racordrile lor nu vor trece prin pereţi mai jos de nivelul

lichidului.  Corpurile  trebuie să se închidă etanş, iar  închizătoarele

trebuie să fie protejate cu ajutorul capacelor ce se fixează.

90. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 84 c) şi d) pot avea,

de  asemenea, o construcţie care prevede golirea lor prin partea de jos.

Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 84 c),  cu  excepţia

substanţelor specificate la punctul 33o, trebuie să se închidă etanş.

91. În cazul  în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru  transportarea substanţelor specificate la punctul  84

a),  b) sau c), cu excepţia substanţelor specificate la punctul 33o sînt

dotate  cu supape de siguranţă, în faţa acestor supape vor fi  instalate

membrane fragile. Poziţia membranei fragile şi a supapei de siguranţă va

satisface  cerinţele  organului  competent. în cazul în  care  corpurile

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate  la  punctul 84 d) sînt dotate  cu  supape  de

siguranţă  sau  sisteme  de  ventilare, aceste supape  sau  sistemul  de

ventilare vor satisface prevederile ce se conţin la punctele 22-24.

92. Dacă corpurile  cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 33o sînt dotate

cu   supape  de  siguranţă,  aceste  supape  vor  satisface  prevederile

punctelor 23 şi 24.

93. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 84 d) cu  temperatura

de aprindere  de cel  mult 61  grade C,  dotate cu  sistem de ventilare,

trebuie să  dispună   de ascunzător  de flăcări  instalat în sistemul de

ventilare sau să fie rezistente la presiunea de explozie.

94. În cazul  în care corpurile sînt dotate cu înveliş de  protecţie

(căptuşeală  interioară)  din  materiale  nemetalice,  învelişul  va  fi

executat  în  aşa  mod încît să fie exclus pericolul  aprinderii  de  la

sarcina electrostatică.

95. Sistemul   de   golire  prin  partea  inferioară  a   corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate  la punctul 61o c) poate consta din racord  cu

clapetă  de  reţinere instalat în exterior, dacă racordul este  fabricat

din material metalic care se deformează.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

96. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

97. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 84 a), b) sau c)  vor

fi  supuse  încercărilor hidraulice iniţială şi periodice  la  presiunea

manometrică de cel puţin 400 kPa (4bari).

98. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 84 d) vor fi  supuse

încercărilor  hidraulice  iniţială şi periodice la  presiunea  calculată

stabilită la punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

99. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

100. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 84 a), b) şi c),  cu

excepţia   substanţelor   specificate   la  punctul   33o,   în   timpul

transportării   vor   fi   închise  etanş.   închizătoarele   corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate  la  punctul 84 a) şi b) vor fi  protejate  cu

ajutorul capacelor ce se fixează.

101. Autocisternele, cisternele fixe şi containerele-cisterne admise

pentru  transportarea substanţelor specificate la punctele 11o, 12o, 14o

-19o,  27o,  32o,  şi  41o  nu vor  fi  utilizate  pentru  transportarea

produselor alimentare, obiectelor de consum şi furajelor pentru animale.

102. Corpul din   aliaj  de  aluminiu  nu  va  fi  utilizat   pentru

transportarea  acetilaldehidei specificate la punctul 1o a), cu excepţia

cazurilor  în  care  acest corp este destinat  în  exclusivitate  pentru

transportarea  acestor  substanţe,  cu  condiţia  că  acetilaldehida  nu

conţine acid.

103. Benzina (gazolina) specificată la punctul 3o b) al anexei nr. 1

poate  fi  transportată, de asemenea, în cisterne  (containere-cisterne)

care  sînt calculate în conformitate cu punctul 9 (1) şi al căror utilaj

corespunde prevederilor punctului 22.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

104. Cisternele  fixe  (autocisternele), cisternele  demontabile  şi

containerele-cisterne   destinate   pentru  transportarea   substanţelor

specificate la punctul 61o c) (vezi anexei nr. 1) şi fabricate pînă la 1

ianuarie 1995 pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2004.

CLASA 4.1. SUBSTANŢE SOLIDE INFLAMABILE

CLASA 4.2. SUBSTANŢE AUTOINFLAMABILE

CLASA 4.3. SUBSTANŢE CARE, ÎN CONTACT CU APA,

DEGAJEAZĂ GAZE INFLAMABILE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

105. În cisterne  fixe, cisterne demontabile sau containere-cisterne

pot  fi transportate următoarele substanţe specificate în anexa nr. 1 la

prezentul Regulament:

a) substanţele  specificate la litera a)  a  punctelor 6o,  17o, 19o

şi 31o-33o de la clasa 4.2;

b) substanţele  specificate la punctele 11o  a) şi  22o de la  clasa

4.2;

c) substanţele specificate la litera a) a punctelor 1o, 2o, 3o, 21o,

23o, şi 25o de la clasa 4.3;

d) substanţele specificate la punctul 11o  a) de la clasa 4.3;

e) substanţele specificate la litera b) sau c) ale punctelor 6o, 8o,

10o,  17o, 19o şi 21o  de la clasa 4.2 şi punctelor 3o, 21o, 23o şi  25o

de la clasa 4.3;

f) substanţele specificate la punctele 5o şi 15o de la clasa 4.1;

g) substanţele sub formă de pulbere şi granule specificate la litera

b) sau c) ale următoarelor puncte:

1o, 6o, 7o, 8o, 11o, 12o, 13o, 14o, 16o şi 17o de la clasa 4.1;

1o, 5o, 7o, 9o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 18o şi 20o de la clasa 4.2;

11o, 12o, 13o,  14o,  15o,  16o, 17o, 19o, 20o, 22o  şi  24o  de  la

clasa 4.3.

----------------

NOTĂ: Referitor la transportarea în vrac/vraf:

a substanţelor specificate la punctele 4o c), 6o c), 11o c), 12o c),

13o  c) şi 14o c) de la clasa 4.1, precum şi a amestecurilor solide  (de

tipul preparatelor şi deşeurilor) referite la litera c) a acestor puncte,

a substanţelor  specificate la punctele 1o c), 2o c), 3o c), 12o  c)

şi  16o c) de la clasa 4.2, precum şi a amestecurilor solide referite la

litera c) a acestor puncte,

a substanţelor specificate la punctele 11o c), 12o c), 13o b) şi c),

14o  c),  15o  c),  17o  b) şi 20o  c)  de la clasa  4.3,  precum  şi  a

amestecurilor  solide (de tipul preparatelor şi deşeurilor) referite  la

litera c) a acestor  puncte, vezi  punctele  228 - 229 şi  256 - 258

ale

prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

106. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  punctul  105  a)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14

(2)) de cel puţin 2,1 MPa (21 bari) (presiune manometrică).

Referitor la  materialele  şi construcţia acestor corpuri se  aplică

prevederile anexei nr. 18.

107. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 105 b), c) şi d)  vor

fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 1

MPa (10 bari) (presiune manometrică).

108. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  punctul  105  c)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400

kPa (4 bari) (presiune manometrică).

109. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 105 f) şi g) vor  fi

calculate în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

110. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 1o b) de la clasa 4.2

(vezi  anexa  nr. 1) vor avea îmbinări echipotenţiale cu  toate  părţile

mijlocului   de  transport  şi  dispozitivele  pentru  priza  de  pămînt

electrică.

111. Toate părţile     containerului-cisternă    destinat     pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 1o b) de la clasa 4.2

vor avea dispozitive pentru priza de pămînt electrică.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

112. Toate orificiile corpurilor cisternelor(containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate  la punctul 105

a), b), c) şi e) se vor afla la un nivel mai înalt de nivelul lichidului.

Conductele şi racordurile lor nu vor trece prin pereţii corpului mai jos

de  nivelul  lichidului. Corpurile  trebuie să  se  închidă   etanş, iar

închizătoarele trebuie să fie  protejate  cu ajutorul  căciulilor  ce se

fixează.  Nu  se   admit   orificiile   pentru  curăţire   (orificii  de

exploatare) specificate la punctul 21.

113. Cu excepţia   corpurilor  cisternelor  (containerelor-cisterne)

destinate  pentru  transportarea cesiului şi rubidiului  specificaţi  la

punctul    11o    a)   de   la   clasa   4.3,   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul  105  d), f) şi g) pot  avea,  de  asemenea,  o

construcţie  ce  prevede  golirea  lor prin partea  de  jos.  Orificiile

corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea cesiului şi rubidiului specificaţi la punctul 11o a) de la

clasa 4.3 vor fi dotate cu capace fixate ce se închid etanş.

114. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 105  b),  pe  lîngă

aceasta, vor corespunde următoarelor prevederi:

(1) Dispozitivul  de  încălzire nu va trece în  interiorul  corpului

cisternei  (containerului-cisternă), ci va fi plasat în afară.  Conducta

pentru  scoaterea  fosforului,  însă,  poate fi  dotată  cu  înveliş  de

încălzire. Dispozitivul pentru încălzirea învelişului se va regla în aşa

mod încît temperatura fosforului să nu depăşească temperatura de umplere

a  corpului  cisternei (containerului-cisternă). Restul conductelor  vor

intra  în  corp prin partea superioară a lui; orificiile vor fi  plasate

mai  sus  de  nivelul  maxim admisibil de umplere cu fosfor  şi  se  vor

închide  complet  cu  capace fixate. Nu sînt admise, pe  lîngă  aceasta,

orificiile  pentru  curăţire (orificiile de exploatare)  specificate  la

punctul 21.

(2) Corpul va  avea  un indicator pentru determinarea  nivelului  de

fosfor şi, în caz de utilizare a apei în calitate de agent de protecţie,

un semn fix ce indică nivelul maxim admisibil al apei.

115. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  105

a),  c) şi e) sînt dotate cu supape de siguranţă, în faţa acestor supape

vor  fi  instalate  membrane  fragile. Poziţia membranei  fragile  şi  a

supapei de siguranţă va satisface cerinţele organului competent.

116. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la  punctul 105  f)  vor  avea

izolaţie termică executată din materiale greu inflamabile.

117. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  105

d)  au  izolaţie  termică, aceasta va fi executată  din  materiale  greu

inflamabile.

118. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 105 f) pot fi  dotate

cu supape ce se deschid automat în interior sau în exterior la diferenţa

de  presiune  de  la 20 kPa pînă la 30 kPa (de la 0,2 bari pînă  la  0,3

bari).

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

119. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

120. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 105 a) vor fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea  manometrică

de  cel puţin 1 MPa (10 bari). Materialele fiecăruia dintre corpuri  vor

fi  supuse încercărilor în conformitate cu metoda descrisă în anexa  nr.

18.

121. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 105 b), c)  vor  fi

supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi  periodice  la  presiunea

manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Ca excepţie la  prevederile  punctului 30 controalele periodice  ale

corpurilor  destinate  pentru transportarea substanţelor specificate  la

punctul  105  d) vor fi efectuate la un interval de cel mult opt ani  şi

vor  include controlul grosimii pereţilor cu ajutorul instrumentelor  de

măsurare   respective.   încercările   de   etanşeitate   şi   controlul

etanşeităţii  acestor corpuri specificate la punctul 31 vor fi efectuate

la un interval de cel mult patru ani.

122. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 105 f) şi g) vor  fi

supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi  periodice  la  presiunea

calculată a acestora stabilită la punctul 137.

CAPITOLUL 6. Marcarea

123. Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru  transportarea  substanţelor  specificate la punctul 105  a),  pe

lîngă  înscrierile prevăzute la punctele 36-37, va fi făcută înscrierea:

"Se  interzice a fi deschis în timpul transportării. Substanţa se  poate

autoaprinde."

Pe corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate  pentru

transportarea substanţelor de la clasa 4.3 specificate în anexa nr. 1 şi

menţionate  la  punctul 105 c) - e), pe lîngă înscrierile  prevăzute  la

punctele  36-37, va fi făcută înscrierea: "Se interzice a fi deschis  în

timpul   transportării.  În  contact  cu  apa  se  degajeajă  gaze  uşor

inflamabile".

Aceste înscrieri  vor  fi  aplicate  în limba oficială  a  ţării  de

omologare  şi,  pe  lîngă aceasta, cînd această limbă nu  este  engleza,

germana  sau  franceza, - în limba engleza, germană sau  franceză,  doar

dacă   în   unul  din  acordurile  încheiate  între  ţările   respective

participante la trafic nu este prevăzut altceva.

124. Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru  transportarea  substanţelor specificate la punctul 1o a)  de  la

clasa  4.3  (vezi anexa nr. 1), pe lîngă aceasta, va fi fixat  un  panou

prevăzut  la punctul 34, pe care va fi indicată substanţa admisă şi masa

maxim admisă de încărcare a corpului în kg.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

125 (1) Substanţele  specificate la punctele 11o şi 22o de la  clasa

4.2 (vezi anexa nr. 1), în cazul utilizării apei în calitate de agent de

protecţie, vor fi acoperite la umplere cu un strat de apă de grosimea de

cel  puţin 12 cm; gradul de  umplere la temperatura de 60 grade C  nu va

depăşi  98%.  Dacă  în  calitate  de  agent  de  protecţie este utilizat

azotul, gradul de   umplere la temperatura  de 60 grade  C nu va  depăşi

96%.   Restul  spaţiului  va  fi   umplut   cu  azot  în  aşa  mod încît

presiunea în nici  un caz, chiar   şi după   răcire,  să  nu coboare mai

jos  de  nivelul  presiunii   atmosferice.   Corpul  va  fi închis etanş

pentru a nu admite scurgerea de gaz.

(2) Corpurile  goale  necurăţite ce conţin substanţe specificate  la

punctele   11o  şi  22o  de  la  clasa  4.2  vor  fi  prezentate  pentru

transportare:

fie umplute cu azot;

fie umplute cu  apă la nivel de cel puţin 96% şi nu mai mult de  98%

din capacitate; în perioada 1 octombrie - 31 martie în apă se va conţine

o  cantitate suficientă de antigel ce nu admite îngheţarea ei în  timpul

transportării;  antigelul trebuie să fie lipsit de activitatea  corozivă

şi nu trebuie să intre în reacţie cu fosforul.

126. Corpurile ce conţin substanţe specificate la punctele 31o - 33o

de  la clasa 4.2, precum şi substanţe specificate la punctele 2o a),  3o

a)  şi  3o  b)  de  la clasa 4.3, vor fi umplute la  nivel  de  90%  din

capacitatea  lor;  în   cazul temperaturii medii a   lichidului  de   50

grade  C,  trebuie    să   rămînă   spaţiu  liber  de   5%.  în   timpul

transportării aceste  substanţe   se   vor   afla   sub un  strat de gaz

inert  a  cărui presiune manometrică   va  fi  de cel puţin 50  kPa (0,5

bari).  Corpurile   se  vor închide   etanş, iar căciulile de  protecţie

prevăzute la punctul 112   vor fi fixate. Corpurile goale  necurăţite la

prezentarea pentru transportare trebuie  să   fie  umplute cu gaz  inert

la presiunea manometrică  de  cel puţin 50 kPa (0,5 bari).

127. Pentru etildiclorsilanul,  metildiclorsilanul şi triclorsilanul

specificaţi  la punctul 1o a) de la clasa 4.3 coeficientul de umplere nu

va  depăşi respectiv 0,93, 0,95 şi 1,14 kg la un litru de capacitate  în

cazul  umplerii  conform  masei. în cazul  umplerii  conform  volumului,

precum  şi pentru clorsilanul neindicat concret (n.s.a.), specificat  la

punctul 1o de la clasa 4.3 gradul de umplere nu va depăşi 85%. Corpurile

se  vor  închide etanş, iar căciulile de protecţie prevăzute la  punctul

112 vor fi fixate.

128. Corpurile ce conţin substanţe specificate la punctele 5o şi 15o

de la clasa 4.1 vor fi umplute la nivel de cel mult 98% din capacitate.

129. În cazul  transportării  cesiului şi rubidiului specificaţi  la

punctul  11o a) de la clasa 4.3 substanţa se va afla sub un strat de gaz

inert,  iar  căciulile  de  protecţie prevăzute la punctul  113  vor  fi

fixate. Corpurile ce conţin alte substanţe specificate la punctul 11o a)

de  la  clasa  4.3,  vor fi prezentate  pentru  transportare  doar  după

solidificarea  deplină a substanţei şi acoperirea ei cu un strat de  gaz

inert.

Corpurile goale   necurăţite  ce  conţin  substanţe  specificate  la

punctul  11o  a) de la clasa 4.3 vor fi umplute cu gaz inert.  Corpurile

vor fi închise etanş.

130 (1) În cazul încărcării substanţelor specificate la punctul 1ob)

de la clasa 4.2, temperatura acestora nu va depăşi 60 grade C.

(2)  Temperatura   maximă   de   încărcare  egală  cu  80 grade C se

admite, cu condiţia   că  în  procesul  încărcării  nu  se  va   produce

inflamarea punctiformă şi corpul va fi închis etanş.

După încărcare,  pentru controlul etanşeităţii corpurilor, în ele se

va  crea  în  mod  obligatoriu o presiune  excesivă  (spre  exemplu,  cu

ajutorul  aerului  comprimat).  Este  necesar de a  se  convinge  că  la

transportare nu va avea loc scăderea presiunii.

Înainte de încărcare  urmează  a controla dacă corpul se află ca  şi

anterior  sub presiune. Dacă presiunea în corp nu este mai înaltă  decît

cea atmosferică, înainte de încărcare în ea se pompează gaz inert.

CLASA 5.1. SUBSTANŢELE COMBURANTE

CLASA 5.2. PEROXIZII ORGANICI

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

131. În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne)

pot fi transportate următoarele substanţe de la clasa 5.1 specificate în

anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

a) substanţele prevăzute la punctul 5o;

b) substanţele  enumerate  la litera a) sau b) a punctelor 1o -  4o,

11o,  13o,  16o, 17o, 22o şi 23o, transportate în stare lichidă  sau  în

stare topită;

c) nitratul de amoniu lichid prevăzut la punctul 20o;

d) substanţele enumerate la litera c) a punctelor 1o, 11o, 13o, 16o,

18o, 22o şi 23o, transportate în stare lichidă sau în stare topită;

e) substanţele  în stare de pulbere sau granule enumerate la  litera

b) sau c) a punctelor 11o, 13o- 18o, 21o- 27o, 29o şi 31o.

------------------

NOTĂ: Referitor   la  transportarea  în  vrac/vraf  a   substanţelor

specificate  la punctele 11o- 13o, 16o, 19o, 21o şi 22o c), precum şi la

deşeurile  solide raportate la punctele sus-menţionate de la clasa  5.1,

vezi punctul 266-257 din prezentul Regulament.

132. Substanţele  specificate la punctele 9o b), 10o b), 19o b)  sau

20o  b)  de  la  clasa 5.2 pot fi transportate  în  cisterne,  fixe  sau

cisterne  demontabile  (containere-cisterne)  respectîndu-se  condiţiile

stabilite  de  organul  competent al ţării de expediere,  dacă  în  urma

încercărilor  (vezi  punctul  146) organul competent a  concluzionat  că

această transportare poate fi efectuată în siguranţă.

CAPITOLUL 2. Construcţia

133. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la litera a) a punctului 131 vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul

14 (2)) de cel puţin 1 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

134. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la litera b) a punctului 131 vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel  puţin

400  kPa  (4  bari)  (presiune  manometrică).  Corpurile  şi  elementele

utilajului  destinate  pentru transportarea substanţelor specificate  la

punctul  1o de la clasa 5.1 vor fi fabricate din aluminiu de puritate la

nivelul  de  cel  puţin  99,5% sau din oţel  respectiv  ce  nu  provoacă

descompunerea  peroxidului de hidrogen. În cazul în care corpurile  sînt

fabricate  din  aluminiu  de  puritate la nivelul de  cel  puţin  99,5%,

pereţii  lor  nu vor avea, în mod obligatoriu, grosimea de peste 15  mm,

chiar  dacă  calculele,  în conformitate cu punctul 14 (2),  prezintă  o

semnificaţie mai înaltă.

135. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor enumerate la litera c) a punctului 131 vor fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400

kPa (4 bari) (presiune manometrică). Corpurile vor fi fabricate din oţel

austenitic.

136. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  lichidelor  enumerate la litera d) a punctului 131  şi  a

substanţelor  sub formă de pulbere sau granule enumerate la litera e)  a

punctului 131 vor fi calculate în conformitate cu prescrierile secţiunii

I a prezentei anexe.

137. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  menţionate la punctul 132 vor fi  calculate

luîndu-se  în  considerare presiunea calculată de cel puţin 400  kPa  (4

bari) (presiune manometrică).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

138. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctele 1o a), 3o a) şi 5o de

la  clasa 5.1 vor avea orificiile plasate mai sus de nivelul lichidului.

Nu se admit, pe lîngă aceasta, orificiile pentru curăţire (orificiile de

exploatare) menţionate la punctul 21.

La transportarea  soluţiilor  cu conţinut de peste 60%, dar  nu  mai

mare  de 70%, de peroxid de hidrogen se admit orificiile plasate mai jos

de  nivelul lichidului. În acest caz utilajul de evacuare al corpului va

fi  dotat  cu două dispozitive de închidere ce nu depind unul de  altul,

instalate  consecutiv, primul dintre care prezintă un racord interior cu

clapetă  de reţinere cu acţiune rapidă de tip omologat, iar al doilea  -

vană  de  ecluză  plasată  cîte  una pe fiecare  cap  al  racordului  de

evacuare.  Flanşa oarbă sau alt dispozitiv ce asigură aceeaşi  siguranţă

vor  fi  instalate,  de  asemenea,  la  gura  fiecărei  vane  de  ecluză

exterioare.  în caz de rupere a racordului interior, clapeta de reţinere

trebuie  să  rămînă unită cu corpul în poziţie de închidere.  îmbinările

racordurilor  exterioare ale corpului vor fi fabricate din materiale  ce

nu provoacă descompunerea peroxidului de hidrogen.

139. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o a) sau 20o de  la

clasa  5.1 vor fi dotate în partea superioară cu dispozitiv de închidere

ce  împiedică apariţia presiunii excesive în interiorul corpului în urma

descompunerii substanţei transportate, precum şi scurgerea lichidului şi

pătrunderea în interiorul corpului a substanţelor străine. Dispozitivele

de închidere ale corpurilor destinate pentru transportarea nitratului de

amoniu  lichid  specificat  la  punctul  20o de  la  clasa  5.1  vor  fi

construite  în aşa mod încît să fie exclusă posibilitatea înfundării lor

cu nitratul de amoniu solidificat în timpul transportării.

140. Corpurile    şi   utilajul   de   deservire   al    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate  la punctul 1o b) şi c) de la clasa 5.1 vor fi construite în

aşa  mod  încît în ele să nu pătrundă substanţe străine, să nu aibă  loc

scurgerea  de  lichid  şi să nu apară presiunea excesivă  în  interiorul

corpului în urma descompunerii substanţelor transportate.

141. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea nitratului de amoniu lichid specificat la

punctul  20o de la clasa 5.1 au izolaţie termică, ea va fi executată din

material neorganic ce nu conţine nici o substanţă combustibilă.

142. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 132 vor avea izolaţie

termică ce corespunde prevederilor punctului 60 (1). Dacă temperatura de

descompunere autoacceleratoare (vezi anexa nr. 12) a peroxidului organic

în  corp   este egală sau mai  mică de 55 grade  C sau dacă corpul  este

fabricat din   aluminiu,  corpul  trebuie să fie  izolat termic complet.

Ecranul  de protecţie   împotriva   razelor  solare  şi  oricare   parte

a    corpului neacoperită   de el  sau învelişul  exterior al  izolaţiei

termice   complete  vor   vi   acoperite   cu   vopsea  albă  sau  metal

strălucitor.   înainte   de  fiecare   transportare   vopseaua   va   fi

spălată   sau   înnoită   în   cazul  îngălbenirii   sau   deteriorării.

Izolaţia termică nu va conţine substanţe combustibile.

143. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 106 vor fi dotate  cu

traductor de temperatură.

144 (1) Corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru  transportarea  substanţelor  menţionate la punctul  106  vor  fi

dotate  cu  supape  de  siguranţă şi dispozitive de  avarie.  Se  admite

utilizarea  dispozitivelor de siguranţă cu vid. Dispozitivele de  avarie

se vor declanşa la presiunile stabilite în conformitate cu proprietăţile

peroxidului  organic  şi caracteristicile constructive  ale  cisternelor

(containerelor-cisterne).  În  corpul cisternei nu se admite  utilizarea

elementelor fuzibile.

(2) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  menţionate la punctul 106 vor fi dotate  cu

supape  de siguranţă cu arc în scopul evitării acumulării  considerabile

în  interiorul  corpului a produselor descompunerii şi a aburilor ce  se

formează  la  temperatura   de  50 grade C.  Capacitatea de  trafic   şi

mărimea presiunii  de  declanşare  a  supapei (supapelor) de   siguranţă

se   vor  determina  luîndu-se  în  considerare rezultatele încercărilor

prevăzute la  punctul   146. Presiunea  de declanşare,  însă, în nici un

caz nu va  fi  de  aşa  mărime   încît  să   fie posibilă scurgerea   de

lichid   prin   supapa (supapele)  de siguranţă  în caz  de răsturnare a

corpului.

(3) Dispozitivele     de    avarie    în    corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

menţionate  la  punctul  132 pot fi de tip cu arc sau  fragile  şi  sînt

destinate   pentru  evacuarea  tuturor  produselor  descompunerii  şi  a

aburilor  ce se degajează în decurs de cel puţin o oră de la cuprinderea

totală a corpului de flăcări pe baza calculelor efectuate după formulele:

q = 70 61 F A 0,82,

în care:

q reprezintă absorbţia de căldură (W),

A = suprafaţa umectată (m2),

F = coeficientul de izolare (-)

F = 1 pentru corpuri obişnuite, sau

U(923 - TPO)

F = ------------- pentru corpuri izotermice,

47032

în care:

K reprezintă   conductibilitatea  calorică  specifică  a   stratului

izolator (Wm-1K-1),

L = grosimea stratului izolator (m),

U = K/L = coeficientul   transferului   de  căldură   al   izolaţiei

(Wm-2 K-1),

TPO = temperatura peroxidului la scăderea de presiune (K).

Presiunea de  declanşare a dispozitivului (dispozitivelor) va depăşi

presiunea  prevăzută  la subpunctul (2) şi se va determina luîndu-se  în

considerare   rezultatele   încercărilor  prevăzute  la   punctul   146.

Dispozitivele  de avarie vor fi de aşa dimensiuni încît presiunea maximă

în corp să nu depăşească presiunea de încercare a corpului.

---------------

NOTĂ: Un exemplu  de  determinare a dimensiunilor dispozitivelor  de

avarie  este  expus  în anexa nr. 5 la îndrumarul  pentru  încercări  şi

criterii,  cu  amendamentele, ce se conţin în anexa nr. 2 la  documentul

ST/SG/AC.10/23/Add.1, difuzat de Organizaţia Naţiunilor Unite.

(4) Pentru corpurile  cu  înveliş izolator compact destinate  pentru

transportarea  substanţelor  menţionate  la punctul 132  capacitatea  de

transport şi reglarea la declanşare a dispozitivului (dispozitivelor) de

avarie  se  vor  determina în baza admiterii că este deteriorat  1%  din

suprafaţa izolaţiei.

(5) Dispozitivele  de  siguranţă cu vid şi supapele  elicoidale  ale

corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  substanţelor  menţionate la punctul 132 vor fi dotate  cu

amortizatoare  de flăcări, dacă substanţele ce urmează a fi transportate

şi  produsele de descompunere a lor sînt combustibile. În acest caz este

necesar  de  a lua în considerare reducerea capacităţii de  transport  a

dispozitivului  de  siguranţă  provocată de existenţa  amortizorului  de

flăcări.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

145. Cisternele  (containerele-cisterne) admise pentru transportarea

nitratului de amoniu lichid specificat la punctul 20o de la clasa 5.1 nu

se admit la transportarea substanţelor organice.

146. Pentru omologarea  tipului  de  cisterne  (containere-cisterne)

destinate  pentru  transportarea substanţelor menţionate la punctul  132

vor fi efectuate încercări în scopul:

confirmării compatibilităţii tuturor materialelor ce contactează, de

obicei, substanţa în timpul transportării;

obţinerii datelor  ce permit de a calcula construcţia dispozitivelor

de   reducere  a  presiunii  şi  supapelor  de  siguranţă  luîndu-se  în

considerare      caracteristicile      calculate      ale      cisternei

(containerului-cisternă);

stabilirii oricăror  cerinţe  speciale  necesare  pentru  asigurarea

siguranţei transportării substanţei.

Rezultatele încercărilor  vor fi consemnate în protocolul omologării

cisternei (containerului-cisternă).

CAPITOLUL 5. Încercarea

147. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la literele a), b) şi  c)  ale

punctului   131  vor  fi  supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi

periodice  la  presiunea  de  cel  puţin  400  kPa  (4  bari)  (presiune

manometrică).  Corpurile din aluminiu pur destinate pentru transportarea

substanţelor  specificate  la punctul 1o de la clasa 5.1 pot  fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea de cel puţin

250 kPa (2,5 bari) (presiune manometrică).

148. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  literele  d)  şi  e)  ale

punctului   131  vor  fi  supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi

periodice la presiunea calculată stabilită la punctul 9.

149. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  menţionate  la punctul 132  vor  fi  supuse

încercărilor  hidraulice  iniţială şi periodice la  presiunea  calculată

stabilită la punctul 137.

CAPITOLUL 6. Marcarea

150. În cazul    corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul  132,

pe panoul prevăzut la punctele 36-37 sau nemijlocit pe pereţii corpului,

dacă  ei  sînt  consolidaţi în aşa mod încît să nu  influenţeze  negativ

rezistenţa  corpului,  va  fi  aplicată prin ştanţare  sau  altă  metodă

analogică următoarea informaţie suplimentară:

denumirea chimică a substanţei respective cu indicarea concentraţiei

aprobate.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

151. Partea interioară  a corpului şi toate părţile ce pot intra  în

contact  cu substanţele specificate la punctele 131-132 vor fi ţinute în

stare curată. Pentru ungerea pompelor, supapelor şi altor dispozitive nu

vor  fi  utilizaţi  lubrifianţi  ce  pot  forma  compuşi  periculoşi  cu

substanţa transportată.

152. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctele 1o a), 2o a) şi 3o a)

de  la clasa 5.1 vor fi umplute cel mult la nivel de 95% din  capacitate

la    temperatura standard de   15 grade   C.   Corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul 20o de la clasa 5.1 vor fi umplute cel mult  la

nivel  de  97% din capacitate şi temperatura maximă după umplere  nu  va

depăşi 140  grade C. În  cazul  utilizării  cisternelor

(containerelor-

cisterne)   pentru  transportarea   altor   substanţe,

corpurile lor  şi

utilajul  urmează  a   fi  curăţit minuţios de  toate

resturile pînă  la

şi  după   transportarea substanţelor  specificate la punctul 20o.

153. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor menţionate la punctul 132 vor fi umplute  în

conformitate  cu  cerinţele protocolului omologării  tipului  cisternei,

însă  nu  mai  mult decît la nivel de 90% din  capacitate.  În  momentul

umplerii în corpuri nu se vor afla nici un fel de impurităţi.

154. Utilajul de deservire al corpurilor cisternelor

(containerelor-

cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

menţionate la

punctul 132, de tipul supapelor şi conductelor exterioare,

vor fi golite

după încărcarea sau descărcarea

cisternei(containerului-cisternă).

CLASA 6.1. SUBSTANŢELE TOXICE

CLASA 6.2. SUBSTANŢELE CONTAGIOASE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

155 (1) În  cisterne  fixe  sau cisterne    demontabile (containere-

cisterne) pot fi  transportate  următoarele  substanţe de  la clasa 6.1,

specificate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

a) substanţele indicate concret la punctele 2o- 4o;

b) substanţele  specificate  la  litera a) a punctelor 6o  -13o  (cu

excepţia izopropilclorformiatului nominalizat la punctele 10o, 15o -17o,

20o, 22o, 23o, 25o -28o, 31o -36o,  41o, 44o, 51o, 52o,  55o,   61o, 65o

-   68o, 71o  -73o şi  90o transportate  în stare   lichidă sau în stare

topită;

c) substanţele  sub  formă  de pulbere sau  granule  specificate  la

litera a)  a punctelor  17o, 25o,  27o, 32o  -36o, 41o,  43o, 44o,  51o,

52o,   55o,  61o,  65o  -  68o,  73o  şi  90o,  (cele   specificate   la

punctele 71o - 87o - doar în containere-cisterne);

d) substanţele  specificate  la litera b) sau c) ale  punctelor  11o

-28o,  32o  -36o,  41o,  44o,  51o  -55o,  57o  -62o,  64o  -  68o,  71o

-73o   şi   90o  (cele   specificate  la   punctul  31o   -   doar    în

containere-cisterne), transportate în stare lichidă sau în stare topită;

e) substanţele  sub  formă  de pulbere sau  granule  specificate  la

litera   b)  sau  c)  ale  punctelor  12o,  14o, 17o, 19o, 21o, 23o, 25o

-27o, 32o -35o, 41o, 44o, 51o -55o, 57o -68o, 73o şi 90o.

--------------------

NOTĂ: Referitor   la  transportarea  în  vrac/vraf  a   substanţelor

specificate  la punctul 60o  c), a substanţelor solide ce conţin lichide

toxice  specificate  la  punctul 65 o b) (număr de  identificare  3243),

precum  şi  a  substanţelor  solide,  inclusiv  amestecurile  (de  tipul

preparatelor  şi  deşeurilor),  specificate la litera  c)  a  diverselor

puncte, vezi punctele 302-303 ale prezentului Regulament.

(2) în cisterne  fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne)

pot  fi  transportate substanţele referite la punctele  3o şi  4o de  la

clasa 6.2.

CAPITOLUL 2. Construcţia

156. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la  punctul  155  (1)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14

(2)) de cel puţin 1,5 MPa (15 bari) (presiune manometrică).

157. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 155 (1) b) şi c)  vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel  puţin

1,0 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

158. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 155 (1) d) şi (2) vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel  puţin

400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

Corpurile cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate   pentru

transportarea  acidului  cloracetic specificat la punctul 24o b)  de  la

clasa  6.1  vor avea acoperire emailată sau altă acoperire de  protecţie

echivalentă,  dacă  materialul din care este fabricat corpul este  supus

acţiunii acidului cloracetic.

159. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor sub formă de pulbere sau granule specificate

la  punctul  155 (1) e) vor fi calculate în conformitate cu  prevederile

secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

160. Toate orificiile corpurilor

cisternelor(containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea

substanţelor specificate la  punctele 155

(1) a) şi (2) se vor afla la un

nivel mai înalt  de nivelul lichidului.

Conductele şi racordurile lor nu

vor trece prin pereţii corpului mai jos

de  nivelul  lichidului.

Corpurile  urmează  a  fi  închise  etanş, iar

închizătoarele  protejate

cu  ajutorul căciulilor ce se  fixează. Nu se

admit,   însă,   în

corpurile    cisternelor  (containerelor-cisterne)

destinate pentru

transportarea soluţiilor de acid cianhidric  specificat

la punctul 2o

orificiile pentru curăţire specificate la punctul 21.

161. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) c) - e) şi (2)

pot  avea,  de  asemenea,  construcţia ce prevede  golirea  prin  partea

inferioară. Corpurile se vor închide etanş.

162. În cazul în care corpurile cisternelor sînt dotate cu supape de

siguranţă,  în  faţa  lor  se va instala o  membrană  fragilă.  Plasarea

membranei  fragile  şi  a supapei de siguranţă  va  satisface  cerinţele

organului competent.

Protecţia utilajului cisternelor

163 (1) Fitingurile   şi  utilajul  auxiliar  instalate  în   partea

superioară a corpului

Aceste fitinguri şi utilajul auxiliar vor fi:

plasate într-o nişă fixă; sau

dotate cu supapă de siguranţă interioară; sau

protejate cu   o   căciulă   sau  un  element   transversal   şi/sau

longitudinal  ori  cu alte piese de aceeaşi eficienţă a căror  formă  va

asigura  protecţia fitingurilor şi utilajului auxiliar de deteriorări în

caz de răsturnare.

(2) Fitingurile  şi utilajul auxiliar instalate în partea inferioară

a corpului

Racordurile,   dispozitivele   de   închidere  laterale   şi   toate

dispozitivele  de  evacuare  sau vor proiemina cu cel puţin  200  mm  în

interior  în raport cu dimensiunile de gabarit ale rezervorului, sau vor

fi  protejate  cu  ajutorul unei grinzi al cărei coeficient  de  inerţie

constituie   cel  puţin  20  cm3  în  direcţia  transversală   direcţiei

deplasării;  distanţa de la pămînt în cazul corpului umplut va constitui

cel puţin 300 mm.

(3) Fitingurile şi utilajul auxiliar instalate în partea posterioară

a corpului

Toate fitingurile   şi   utilajul  auxiliar  instalate   în   partea

posterioară  a corpului vor fi protejate cu ajutorul unui amortizor. Ele

vor  fi plasate la o aşa înălţime deasupra pămîntului încît  amortizorul

să asigure o protecţie eficientă.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

164. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

165. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 155 (1) a)- d) şi (2)

vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea

manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Încercările periodice  ale  corpurilor cisternelor destinate  pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 31o a) de  la  clasa

6.1,  inclusiv încercarea hidraulică, se vor efectua nu mai rar decît  o

dată în trei ani.

166. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 155 (1) c)  vor  fi

supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi  periodice  la  presiunea

manometrică stabilită conform punctului 9 din prezenta anexă.

CAPITOLUL 6. Marcarea

167. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

168. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 3o de la clasa 6.1 vor

fi umplute luîndu-se în calcul cel mult 1 kg la un litru capacitate.

169. În timpul   transportării  corpurile  vor  fi  închise   etanş.

Închizătoarele  corpurilor  destinate pentru transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul 155 (1) a) şi b) vor fi protejate  cu  ajutorul

căciulilor ce se fixează.

170. Autocisternele şi cisternele

demontabile(containerele-cisterne)

admise pentru transportarea

substanţelor specificate la  punctul  155 nu

vor fi utilizate pentru

transportarea produselor  alimentare, obiectelor

de consum şi furajelor

pentru animale.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

171. Cisternele   fixe,  autocisternele  şi  cisternele  demontabile

destinate  pentru transportarea substanţelor referite la punctele 8o a),

10o a),  13o b), 15o  a), 16o a), 18o a), 20o  a) şi 67o a) de la  clasa

6.1, care   sînt   fabricate   pînă la  1 ianuarie  1997, dar   care  nu

corespund prevederilor prezentei anexe, pot fi exploatate în  continuare

pînă la 31 decembrie 2002.

172. Containerele-cisterne     destinate    pentru     transportarea

substanţelor referite la  punctele 8o a),  10o a), 13o  b), 15o a),  16o

a), 18o a),   20o  a)   şi 67o a) de  la clasa 6.1, care  sînt fabricate

pînă la  1 ianuarie  1997, dar care nu corespund prevederilor  prezentei

anexe,  pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2001.

CLASA 8. SUBSTANŢELE COROZIVE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

173. În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne)

pot  fi transportate următoarele substanţe specificate în anexa nr. 1 la

prezentul Regulament:

a) substanţele indicate concret la punctele 6o şi 14o;

b) substanţele  specificate la litera a) a punctelor 1o, 2o, 3o, 7o,

8o,  12o, 17o, 32o,  33o, 39o, 40o, 46o, 47o,  52o - 56o, 64o- 68o,  70o

şi 72o - 76o transportate în stare lichidă sau în stare topită;

c)  substanţele  sub  formă  de  pulbere  sau granule specificate la

litera  a)   a  punctelor  16o,  39o,  46o,  52o,  65o,  67o,  69o, 71o,

73o  şi 75o;

d) oxibromura  de fosfor specificată la punctul  15o şi  substanţele

indicate la litera b)  sau c) ale punctelor  1o - 5o, 7o,  8o, 10o, 12o,

17o,  31o-  40o,  42o  -  47o  ,  51o-  56o  şi  61o  - 76o transportate

în stare lichidă sau în stare topită;

e)  substanţele  sub  formă  de  pulbere  sau granule specificate la

litera b)  sau c) ale punctelor  9o, 11o, 13o, 16o, 31o, 34o, 35o,  39o,

41o,  45o,  46o,  52o,  55o,  62o,  65o,  69o,  71o,  73o  şi  75o (cele

specificate la punctul 68o - doar în containere-cisterne).

-------------------

NOTĂ: Referitor  la transportarea în vrac/vraf a sulfatului de plumb

specificat la punctul  1o b), a substanţelor specificate la punctul  13o

b),  a  substanţelor  solide ce conţin lichide corozive  specificate  la

punctul  65o  b) (număr de identificare 3244) şi a substanţelor  solide,

inclusiv amestecurile (de tipul preparatelor şi deşeurilor), specificate

la  litera  c) a diverselor puncte vezi punctul 343- 344 al  prezentului

Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

174. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor indicate concret la punctele  6o şi  14o vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul

14(2))  de cel puţin 2,1 MPa (21 bari) (presiune manometrică). Corpurile

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate la punctul 14o  vor avea acoperire de plumb de

grosimea  cel  puţin 5 mm sau altă acoperire echivalentă.  Referitor  la

materialele  şi construcţia corpurilor sudate ale cisternelor  destinate

pentru  transportarea substanţelor specificate la punctul  6o se  aplică

prevederile anexei nr. 18.

175. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 173 b) şi c) vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 1,0

MPa (10 bari) (presiune manometrică).

În caz că este  necesară  utilizarea aluminiului  pentru  fabricarea

corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  acidului  de  azot specificat la punctul  2o  a),  aceste

corpuri  vor  fi  fabricate din aluminiu de o puritate la nivel  de  cel

puţin 99,5%; în acest caz ca excepţie la prevederile punctului anterior,

nu este necesar ca grosimea pereţilor să depăşească 15 mm.

176. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  punctul  173  d)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400

kPa (4 bari) (presiune manometrică).

Ca excepţie la  prevederile  punctului anterior, nu este necesar  ca

grosimea  pereţilor  să depăşească 15 mm, dacă corpurile sînt  fabricate

din aluminiu pur.

177. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor sub formă de pulbere sau granule specificate

la  punctul  173  e)  vor fi calculate în  conformitate  cu  prevederile

secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

178. Toate orificiile corpurilor

cisternelor(containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea

substanţelor specificate la  punctele 6o,

7o şi 14o vor fi plasate la un

nivel mai înalt  de nivelul lichidului.

Conductele şi racordurile lor nu

vor trece prin pereţii corpului mai jos

de  nivelul  lichidului.

Corpurile  urmează  a  fi  închise  etanş, iar

închizătoarele - protejate

cu ajutorul căciulilor ce  se  fixează. Nu se

admit, însă, orificiile

pentru curăţire specificate la punctul 21.

179. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la  punctul 173 b)  -  c),  cu

excepţia  substanţelor  indicate la punctul 7o, pot avea,  de  asemenea,

construcţia ce prevede golirea prin partea inferioară.

180. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  173

b)  sînt  dotate  cu supape de siguranţă, în faţa lor se  va  instala  o

membrană  fragilă. Plasarea membranei fragile şi a supapei de  siguranţă

va satisface cerinţele organului competent.

181. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  trioxidului  de sulf specificat la punctul 1oa) vor  avea

izolaţie termică şi vor fi dotate cu dispozitiv de încălzire exterior.

182. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  soluţiilor  de hipoclorură specificată la punctul 61o  şi

utilajul  de deservire al acestora vor fi construite în aşa mod încît în

ele să nu pătrundă substanţe străine, să nu aibă loc scurgerea de lichid

şi  să  nu  apară presiune excesivă periculoasă în  interiorul  corpului

drept rezultat al descompunerii substanţei transportate.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

183. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

184. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 6o  vor  fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea  manometrică

de   cel   puţin   1,0  MPa  (10  bari),   iar   corpurile   cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate la punctul 7o vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială

şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Materialele pentru  fabricarea  fiecărui corp sudat destinat  pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 6o urmează a fi supuse

încercărilor în conformitate cu metoda descrisă în anexa nr. 18.

185. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 14o sau  substanţelor

specificate la punctul 173 b) - d) vor fi supuse încercărilor hidraulice

iniţială  şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa  (4

bari).  Încercarea hidraulică a corpurilor cisternelor destinate  pentru

transportarea  trioxidului  de  sulf specificat la punctul 1o a)  va  fi

repetată  o dată în fiecare trei ani. încercarea hidraulică a corpurilor

containerelor-cisterne  destinate  pentru transportarea  trioxidului  de

sulf  specificat  la punctul 1o a) va fi repetată o dată în fiecare  doi

ani şi jumătate.

Corpurile din   aluminiu  destinate  pentru  transportarea  acidului

azotic specificat la punctul 2o a) vor fi supuse încercărilor hidraulice

iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 250 kPa (2,5

bari). Starea căptuşelii corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  14o

va  fi  controlată în fiecare an de către expertul abilitat  de  organul

competent ce efectuează controlul interior al corpului.

186. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 173 e) vor fi  supuse

încercărilor  hidraulice  iniţială şi periodice la  presiunea  calculată

stabilită la punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

187. Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 6o şi 14o , pe

lîngă  datele prevăzute la punctul 34 va fi indicată data (luna şi anul)

ultimului control al stării interioare a corpului.

188. Corpurile   cisternelor   (containerelor-cisterne),   destinate

pentru  transportarea trioxidului de sulf inhibat specificat la  punctul

1o  a) şi substanţelor specificate la punctele 6o şi 14o vor fi  marcate

cu  un panou, descris la punctul 34, pe care, pe lîngă alte date, va  fi

indicată masa maximă admisibilă de încărcare a corpului în kg.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

189. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  trioxidului de sulf inhibat sau stabilizat specificat  la

punctul  1o  a) vor fi umplute la nivel de cel mult 88% din  capacitate;

corpurile   cisternelor  destinate  pentru  transportarea   substanţelor

specificate  la punctul 14o - la nivel de cel puţin 88% din  capacitate,

însă  nu mai mult de 92% din capacitatea lor sau luîndu-se în calcul cel

mult  2,86 kg la un litru de capacitate. La transportarea trioxidului de

sulf  1829  cu gradul de cel puţin 99,95%, fără adăugarea de  inhibitor,

temperatura  substanţei  va  fi  menţinută  la  nivel  de cel puţin 32,5

grade C.

Corpurile cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate   pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 6o vor  fi  umplute

luîndu-se în calcul cel mult 0,84 kg la un litru de capacitate.

190. În timpul transportării  corpurile  cisternelor

(containerelor-

cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate la

punctele 6o, 7o şi 14o vor fi închise etanş (vezi punctul

14  (2)),  iar

închizătoarele vor fi protejate cu ajutorul capacelor

fixate.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

191. Cisternele   fixe,   autocisternele,   cisternele   demontabile

(containerele  -  cisterne) destinate pentru  transportarea  piperidinei

2401  referite la punctul 54o a), care sînt fabricate pînă la 1 ianuarie

1999,  dar  care  nu  corespund prevederilor  prezentei  anexe,  pot  fi

exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2004.

CLASA 9. ALTE SUBSTANŢE ŞI ARTICOLE PERICULOASE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

192. Substanţele  specificate la punctele 1o, 2o b), 11o c), 12o

c),

20o c), 31o c) - 35o c) şi polimerul spumant granulat 2211 specificat

la

punctul  4o c)   (vezi  anexa nr.1  la   prezentul  Regulament)  pot

fi

transportate  în cisterne  fixe, cisterne  demontabile  sau

containere-

cisterne.

--------------------

NOTĂ: Referitor   la  transportarea  în  vrac/vraf  a   substanţelor

specificate   la   punctele 4o  c), 12o  c), 20o  c), 21o  c), 31o,  32o

sau 35o vezi punctele 361-365 ale prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

193. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o, 2o b), 11o   c),

12o  c),   20o c), 31o  - 35o şi  polimerulul  spumant   2211   granulat

specificat  la  punctul  4o  c) de  la clasa 9  vor  fi  construite   în

conformitate  cu  prevederile  secţiunii I a prezentei  anexe.  Grosimea

calculată      minimă     a     pereţilor     corpurilor     cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate la punctul 20o c) va constitui cel puţin 3 mm.

194. Construcţia   corpurilor  cisternelor  (containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 2o va

fi  calculată luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul

14 (2)) de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

195. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctele 1o şi  2o  vor  fi

calculate   pentru   a   se   închide   etanş.   Corpurile   cisternelor

(containerelor-cisterne)   destinate  pentru  transportarea  polimerului

spumant  granulat  2211  specificat la punctul 4o c) vor  fi  dotate  cu

supape de siguranţă.

196. În cazul în care corpurile cisternelor

(containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea  substanţelor

specificate la punctele 1o

şi 2o  vor  fi dotate  cu  supape de  siguranţă, în faţa  supapei  va

fi

instalată o membrană fragilă. Plasarea  membranei fragile  şi  a

supapei

de siguranţă va corespunde cerinţelor organului competent.

197. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 20o c) vor fi  dotate

cu  izolaţie  termică.  Ele pot fi dotate, de asemenea,  cu  dispozitive

pentru  reducerea  presiunii, ce se deschid automat în interior  sau  în

exterior  la  o diferenţă de presiune de la20 kPa pînă la 30 kPa (de  la

0,2 bari pînă la 0,3 bari). Temperatura de inflamare a izolaţiei termice

ce se află în contact nemijlocit cu corpul destinat pentru transportarea

substanţelor  specificate  la  punctul 20o c) va depăşi cu cel puţin  50

grade C temperatura maximă pentru care este calculat corpul.

198. Sistemul   de  golire  prin  partea  inferioară  a   corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate la punctul 20o c) poate consta dintr-un racord

cu clapetă de reţinere, dacă racordul este fabricat din material metalic

ce se deformează.

199. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor cu temperatura  de umplere mai înaltă  de 190

grade C vor  fi  dotate  cu   deflectoare  plasate sub un  unghi   drept

faţă de  orificiul   de   umplere, întru  evitarea creşterii  bruşte   a

temperaturii locale a pereţilor la umplere.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

200. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

201. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 2o  vor  fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea  manometrică

de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

202. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o, 2o  b), 11o  c),

12o   c), 20o  c), 31o  - 35o  sau a  polimerului spumant granulat  2211

specificat  la  punctul 4o c) de la clasa 9 vor fi supuse   încercărilor

hidraulice  iniţială  şi periodice la presiunea calculată  stabilită  la

punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

203. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 20o  c),  pe  lîngă

marcajul  prevăzut  la  punctele 36-37, vor fi marcate pe  ambele  părţi

laterale cu semnul descris în anexa nr. 14.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

204. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctele 1o şi  2o  vor  fi

calculate pentru a fi închise etanş în timpul transportării.

205. Autocisternele, cisternele fixe şi containerele-cisterne admise

pentru  transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o şi 2o  nu

vor  fi utilizate pentru transportarea produselor alimentare, obiectelor

de consum sau furajelor pentru animale.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

206. Cisternele   fixe   (autocisternele),  cisternele   demontabile

(containerele  -  cisterne) destinate pentru transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul 20o de la clasa 9, fabricate pînă la1  ianuarie

1997, dar care nu corespund prevederilor aplicate de la 1 ianuarie 1995,

pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2006.

Anexa nr.17

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA CISTERNELE FIXE

ŞI DEMONTABILE DIN MATERIALE PLASTICE ARMATE

----------------

NOTĂ: Prevederile  prezentei  anexe  se referă la cisterne  fixe  şi

demontabile:  ele  nu  se  referă la  mijloacele  de  transport-baterii,

containere-cisterne şi recipiente.

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale referitoare la utilizarea

şi construcţia cisternelor fixe şi demontabile

---------------

NOTĂ: Transportarea  mărfurilor  periculoase  în cisterne  fixe  sau

demontabile  din  materiale  plastice  armate  ce  corespund  cerinţelor

prezentei  anexe  poate  fi efectuată doar în cazul în  care  utilizarea

acestor  cisterne  este  admisă direct pentru aceste  substanţe  conform

punctului 1.

Utilizarea

1. În cisterne din materiale plastice armate ce corespund cerinţelor

prezentei anexe pot fi transportate următoarele substanţe:

a) ţiţeiul brut  şi  alte  uleiuri  brute;  produsele  volatile  ale

distilării  ţiţeiului brut şi altor uleiuri brute specificate la punctul

3o b) de la clasa 3;

b) produsele  semigrele  ale distilării ţiţeiului şi  altor  uleiuri

brute specificate la punctul 31o c) de la clasa 3;

c) uleiurule   de  încălzire  şi  uleiurile  pentru  motoare  Diesel

specificate la punctul 31o c) de la clasa 3;

d) soluţiile apoase de peroxid de hidrogen specificate la punctul 1o

b) şi c) şi soluţiile specificate la punctul 11o b) de la clasa 5,1;

e) substanţele specificate la punctele 1o b) şi c), 2o b), 5o, 8o b)

şi c), 17o c), 42o, 43o c) şi 61o de la clasa 8.

Construcţia

2. Cisternele vor satisface următoarele cerinţe ale anexei nr. 16:

(1) Dispoziţii  generale referitoare la cisternele utilizate  pentru

transportarea substanţelor de la toate clasele:

punctele 6 (4), (5) şi (6); 7; 8; 10; 12; 14 (7); 15; 17-18; 21; 26;

29-33; 34-35; 36-37; 40; 41 (1) şi (2), 42-47.

(2) Dispoziţii    referitoare   la   cisternele   utilizate   pentru

transportarea substanţelor de la clasa 3: corpurile dotate cu dispozitiv

de  ventilaţie  ce  nu  se închide  şi  destinate  pentru  transportarea

lichidelor   inflamabile  cu  temperatura  de  inflamare  de cel mult 55

grade C vor avea în dispozitivul de ventilare ascunzător de scîntei.

Încercările la  etanşeitate şi controlul interior vor fi efectuate o

dată în fiecare trei ani.

(3) Dispoziţii  speciale referitoare la cisternele utilizate  pentru

transportarea substanţelor de la clasa 5.1: anexa nr. 16.

(4) Dispoziţii  speciale referitoare la cisternele utilizate  pentru

transportarea substanţelor de la clasa 8: anexa nr. 16.

3. Pereţii cisternelor nu trebuie să aibă defecte esenţiale ce reduc

rezistenţa lor.

4. Pereţii cisternelor   trebuie  să  reziste  timp  îndelungat   la

sarcinile mecanice şi chimice la care vor fi supuse.

Orificiile cisternelor

5. (1) Dacă cisterna  are  două  sau  cîteva  orificii  de  evacuare

plasate  mai jos de nivelul lichidului, supapele sau racordurile cu care

sînt  dotate  aceste orificii vor fi cufundate în corpul  cisternei  sau

prin altă metodă, care poate asigura o protecţie echivalentă.

(2) Se interzice   categoric  de  a  utiliza  buşoanele  elicoidale.

Supapele trebuie să corespundă mostrei aprobate de organul competent.

(3) Orificiile  de  umplere  trebuie să se  închidă  cu  dispozitive

etanşe.  Dacă  aceste dispozitive iese în afara corpului cisternei,  ele

vor  fi protejate cu capac ce poate suporta sarcinile de rupere ce  apar

în caz de eventuală răsturnare a cisternei.

CAPITOLUL 2. Materialele utilizate pentru

fabricarea pereţilor cisternelor

6. Pentru fabricarea   pereţilor   cisternelor  pot   fi   utilizate

următoarele materiale:

(1) Răşina sintetică

răşina de polieteri nesaturaţi;

răşina epoxidică;

alte tipuri de  răşină  cu caracteristice analogice, cu condiţia  că

este garantată rezistenţa pereţilor.

(2) Armatura din fibre

Fibra de sticlă   (sticla   de   tipurile  E  şi  C)1   cu   înveliş

corespunzător,  spre exemplu din silan sau substanţă analogică. Fibra de

sticlă  poate  fi utilizată sub formă de fire răsucite slab, tăiate  sau

netăiate,  inclusiv  fire  răsucite tensionate sau fibre,  grilă,  grile

superficiale sau materiale ţesute.

---------------------

1 Compoziţia sticlei de tipurile E şi C este descrisă în tabelul 1.

(3) Aditivi

a) aditivii necesari   pentru  prelucrarea  răşinii,  spre  exemplu,

catalizatorii,    acceleratorii,   monomerii,   agenţii   de   întărire,

substanţele tixotrope - în conformitate cu indicaţiile producătorului de

răşină;

b) fileri, pigmenţi,  coloranţi  şi  alte substanţe ce permit  de  a

obţine  proprietăţi  dorite, spre exemplu, combustibilitate  redusă,  cu

condiţia că ele nu provoacă reducerea rezistenţei pereţilor cisternei.

CAPITOLUL 3. Structura pereţilor cisternei

7. Stratul superior  al învelişului exterior al cisternei trebuie să

reziste  la  acţiunea  atmosferei,  precum  şi  la  contactul  scurt  cu

substanţa transportată.

8. Pereţii cisternei   şi  îmbinările  etanşeizate  vor   corespunde

cerinţelor referitoare la rezistenţa mecanică prevăzută la capitolul 4.

9. Stratul superior  al învelişului interior al pereţilor trebuie să

reziste  la acţiunea îndelungată a substanţei transportate. Acest  strat

va  fi fabricat din răşină armată şi va avea grosimea de cel puţin 1 mm.

Fibrele utilizate nu vor reduce rezistenţa chimică a învelişului. Partea

interioară  a acestui strat va conţine o cantitate mare de răşină şi  va

avea grosimea de cel puţin 0,2 mm.

Vor fi respectate  prevederile  punctelor  12  (6)  şi  14  (2)  din

capitolul 4.

10. Pereţii finiţi  vor corespunde prevederilor punctului 12 (3) din

capitolul 4.

11. Peretele va avea grosimea de cel puţin:

3,5 mm la cisternele cu capacitatea de pînă la 3 m3;

5,0 mm la cisternele cu capacitatea de peste 3 m3.

CAPITOLUL 4. Metodele de încercare

şi cerinţele faţă de calitate

Încercarea materialului    prototipului   cisternei   şi   cerinţele

înaintate faţă de calitatea lui

12. (1) Selectarea mostrelor

Mostrele necesare    pentru    încercare   vor   fi,    în    măsura

posibilităţilor,  tăiate  din  pereţii cisternei. În acest scop  pot  fi

utilizate bucăţile formate la tăierea orificiilor etc.

(2) Procentul conţinutului de fibre de sticlă

Încercarea va  fi efectuată în conformitate cu metodele prevăzute în

Recomandările ISO R1172 anul 1970.

Conţinutul de fibră de sticlă va constitui de la 25% pînă la 75% din

masa mostrei.

(3) Gradul de polimerizare

a) pereţii de răşină din polieteri:

conţinutul restant  de stiren nu va depăşi 2% din cantitatea  totală

de răşină. Încercarea se va efectua conform metodei respective2;

------------------

2 Respectivă se consideră  metoda prescrisă de standardul DIN  16945

din iunie 1969, punctul 6.4.3.

b) pereţii de răşină epoxidică:

conţinutul de extract acetonic nu va depăşi 2% din cantitatea totală

de răşină. Încercarea se va efectua conform metodei respective3.

------------------

3 Ibidem, punctul 6.4.2.

(4) Rezistenţa la încovoiere şi la întindere

Proprietăţile mecanice vor fi determinate:

pentru virole  -  în  direcţia  osiei şi  în  direcţia  perimetrului

circumferinţei;

pentru podele  şi  pereţii  despărţitori  ai  secţiunilor  -  într-o

direcţie aleasă în mod arbitrar.

Dacă direcţiile  principale  ale armaturii nu corespund cu  direcţia

osiei  şi direcţia de perimetrul circumferinţei (spre exemplu, în  cazul

înfăşurării  pe două osii), urmează a determina rezistenţa în direcţiile

principale  ale armării şi a o calcula în direcţia osiei şi în  direcţia

perimetrului circumferinţei după următoarele formule:

Întinderea

bT.c = 2 bT.H sin2a T reprezintă întinderea

c = pe perimetrul circumferinţei

aT.a = 2 bT.H cos2a a = pe osie

Încovoierea

bF.c = 2 bF.H sin2a H reprezintă direcţia helixoidală

F = încovoierea

bF.c = 2 bF.H cos2a a = unghiul principal de înfăşurare

Rezistenţa la  întindere va fi încercată în conformitate cu metodele

prevăzute  în documentul ISO/TC61/WG2/TG "Încercări. Masă plastică-fibre

de sticlă", nr. 4 din februarie 1971.

Rezistenţa la încovoiere va fi încercată în conformitate cu metodele

prevăzute în recomandările ISO/TC61 nr. 1540 din aprilie 1970.

Cerinţe

Cisternele noi   vor   corespunde  următoarelor   semnificaţii   ale

coeficientului de rezistenţă la rupere:

pentru sarcini statice 7,5

pentru sarcini dinamice 5,5.

La calcularea  sarcinii  dinamice se iau în considerare  următoarele

semnificaţii de accelerare:

2 g în direcţia deplasării;

1 g pe perpendiculara deplasării;

1 g pe verticală în sus; şi

2 g pe verticală în jos.

Întrucît caracteristicile   plasticului  armat  stratificat  se  pot

modifica în funcţie de structura lui, semnificaţiile minime se stabilesc

nu pentru rezistenţa la încovoiere şi la întindere, ci pentru sarcină:

A = e bT, în  care  sT reprezintă rezistenţa la întindere în caz  de

rupere;

B = e2 bF, în  care sF reprezintă rezistenţa la încovoiere în caz de

rupere;

e - grosimea pereţilor.

Semnificaţiile minime ale forţelor A şi B:

La încovoiere:

În cazul capacităţii cisternei < = 3 m3:

în direcţia perimetrului circumferinţei: B = 600 daN4;

----------------

4 1 daN (decanewton) = 10 1N.

în direcţia osiei: B = 300 daN.

În cazul capacităţii cisternei > 3 m3:

în direcţia perimetrului circumferinţei: B = 600 daN;

în direcţia osiei: B = 600 daN.

La întindere:

în direcţia perimetrului circumferinţei: A = 100 daN/mm;

în direcţia osiei: A = 70 daN/mm.

La încovoiere modulul E se măsoară la temperatura de -40 grade C  şi

+ 60 grade  C.  Ambele   semnificaţii  nu   se  vor   deosebi mai   mult

decît cu 30%   de semnificaţia  obţinută  la temperatura de 20  grade C.

Comportarea materialului pereţilor în  cazul încercării la întindere  cu

durata de peste 1000 ore.

Presiunea la încercare este egală       bT

---- .

7,5

La încercare coeficientul K = Suma 1000 nu poate fi mai mare de 1,6.

---------

Suma 0

Suma  0  reprezintă   întinderea  mostrei  sub  acţiunea sarcinii la

începutul încercării;

Suma 1000  = întinderea    mostrei   sub   acţiunea   sarcinii    la

sfîrşitul încercării.

(5) Rezistenţa la şocuri

a) Caracterul încercării

Comportarea la  şoc se stabileşte pe mostra din plastic  stratificat

ce corespunde materialului constructiv utilizat la fabricarea cisternei.

Încercarea  se  efectuează prin aruncarea unei încărcături din  oţel  cu

masa  de  5  kg  pe  suprafaţa  plasticului  stratificat  ce  corespunde

suprafeţei cisternei.

b) Standul

Standul constă  dintr-o încărcătură din oţel cu masa de 5 kg, grindă

pentru  această încărcătură şi suport. Schema generală a standului  este

redată  pe  desenul 1. Încărcătura are forma unui cilindru din  oţel  cu

două  caneluri  laterale  şi în partea inferioară are un cap  sferic  cu

diametrul de 90 mm. Grinda se fixează de perete în poziţie verticală.

Sprijinul constă  din  două corniere profilate 100 x 100 x 25 mm  cu

lungimea  de 300 mm sudate de o placă din oţel de dimensiunule 400 x 400

mm.  Distanţa  dintre  cele două corniere - 175 mm.  Suportul  fixat  de

fundament  are un debleu cu adîncimea de 500 mm ce permite mostrei de  a

se încovoia.

c) Pregătirea mostrelor

Din materialul  ce urmează a fi supus încercării se taie trei mostre

de  mărimea  200  x  200 mm  şi  grosimea  corespunzătoare  materialului

încercat.

d) Metoda încercării

Mostra se plasează  pe suport simetric; în măsura posibilităţilor ea

se  aşează plat pe suport în aşa mod încît încărcătura să nimerească  în

centrul  mostrei  din  partea  ce  corespunde  suprafeţei  exterioare  a

cisternei.

Încărcătura se  aruncă  de la o anumită înălţime; totodată,  se  iau

măsuri ca, după recul, ea să nu lovească din nou mostra.

Încercarea urmează   a   fi   efectuată  la   temperatura   mediului

înconjurător.

Se înregistrează  înălţimea la care se ridică din nou încărcătura pe

grindă.

În acelaşi mod sînt supuse încercării şi celelalte două mostre.

e) Cerinţe

Înălţimea de  la  care  se  aruncă încărcătura cu masa de  5  kg  va

constitui  1 m; prin mostră, în cazul acţiunii asupra ei a unei  coloane

de  apă cu înălţimea de 1 m, nu trebuie să se infiltreze timp de 24  ore

mai mult de 1 l de apă.

(6) Rezistenţa la acţiunea substanţelor chimice

Plăcile de încercare  plate din material plastic armat, pregătite în

laborator,  se supun timp de 30 zile acţiunii substanţei periculoase  la

temperatura de 50 grade C conform metodei descrise mai jos:

a) Descrierea dispozitivului de încercare (vezi des. 2)

Dispozitivul  de  încercare  constă dintr-un cilindru de  sticlă  cu

diametrul 140 x 150 mm şi înălţimea de 150 mm, cu două racorduri plasate

sub  un unghi de 135o, totodată, un racord va avea îmbinarea de tipul NS

29  pentru  conectarea ţevii intermediare a răcitorului în  contracurent

(1),  iar  al  doilea  - îmbinarea de tipul NS  14,5  pentru  instalarea

termometrului  (2); ţeava intermediară pentru conectarea cu răcitorul în

contracurent  şi  răcitorul în contracurent pe schemă nu sînt  indicate.

Partea din sticlă a dispozitivului se fabrică din sticlă refractară.

Mostrele tăiate  din plăcile supuse încercărilor formează fundul  şi

capacul  cilindrului  din sticlă. Ele sînt lipite compact  de  marginile

cilindrului  din  contul şaibei din politetrafluoretilenă. Cilindrul  cu

ambele  mostre  sînt  bine strînse cu două plăci din oţel  rezistent  la

coroziune  cu ajutorul a şase buloane cu piuliţe-fluture. Între plăci şi

mostre se plasează un inel din azbest. Pe desenul 2 aceste inele nu sînt

indicate.  Încălzirea se efectuează din exterior cu ajutorul  racordului

de  încălzire cu reglare automată. Măsurarea temperaturii se  efectuează

în camera cu lichid.

b) Funcţionarea dispozitivului de încercare

Dispozitivul de încercare permite de a încerca doar plăci plate de o

grosime uniformă. Plăcile selectate pentru încercare vor avea, în măsura

posibilităţilor,  grosimea  de 4 milimetri. În cazurile în  care  aceste

plăci  au înveliş, din beton armat, ele vor fi supuse încercării în acea

stare  în  care  se  utilizează de obicei. Din  placa  selectată  pentru

încercare  se  taie  şase mostre hexagonale cu lungimea laturii  de  100

milimetri.

Pentru fiecare  încercare  se pregătesc cîte trei mostre  pentru  un

dispozitiv.  Una dintre aceste mostre serveşte drept etalon, altele două

mostre se utilizează, respectiv, pentru încercarea în mediu lichid şi cu

aburi al dispozitivului.

c) Modul de efectuare a încercării

Mostrele selectate  pentru  încercare se fixează în dispozitivul  de

încercare în aşa mod încît partea cu înveliş eventual sub formă de jeleu

să  fie îndreptată în interior. Lichidul utilizat la încercare în  volum

de  1200  ml  se  toarnă în cilindrul de sticlă.  Apoi  dispozitivul  se

încălzeşte  pînă  la  temperatura de încercare. În  procesul  încercării

temperatura  se  menţine  la  nivel constant.  La  sfîrşitul  încercării

temperatura   dispozitivului  se  reduce  pînă  la  temperatura  aerului

înconjurător  şi lichidul utilizat se îndepărtează. Mostrele testate  se

spală  imediat cu apă distilată. Lichidele care nu se dizolvă în apă  se

îndepărtează   cu   ajutorul  dizolvanţilor  ce  nu  acţionează   asupra

mostrelor. Nu se permite curăţirea mecanică a mostrelor, deoarece pot fi

deteriorate suprafeţele mostrelor.

d) Evaluarea

Se efectuează controlul vizual:

dacă în timpul   controlului   vizual  se   depistează   deteriorări

considerabile (fisuri, bule, pori, stratificări, bombaj sau rugozităţi),

rezultatele încercărilor se consideră negative;

dacă controlul   vizual   nu  depistează  anomalii,  se   efectuează

încercarea la încovoiere în conformitate cu metodele indicate la punctul

12  (4) pe ambele mostre supuse acţiunii chimice şi pe mostra-etalon. În

acest  caz  rezistenţa la încovoiere, în comparaţie cu mărimea  iniţială

stabilită   pentru  placa  selectată  pentru  încercare,  nesupuse  unei

sarcini, nu se va reduce mai mult decît cu 20%.

Încercarea prototipului  elementului şi cerinţele înaintate faţă  de

calitatea lui

13. Încercarea  hidraulică a prototipului cisternei se efectuează de

către expertul abilitat de organele competente.

Dacă prototipul  cisternei  este despărţit în secţiuni  cu  ajutorul

pereţilor   despărţitori  sau  amortizorului  de  unde,  încercarea   se

efectuează  pe  elementul fabricat în acest scop, ce are aceiaşi  pereţi

exteriori  frontali  ca  şi întreaga cisternă şi prezintă acea  parte  a

cisternei  care este supusă acţiunii mai puternice în cazul  exploatării

normale.

Această încercare  nu  este  necesară  în cazul în care  ea  a  fost

efectuată  cu  succes pe alt element cu aceeaşi secţiune, de  dimensiuni

mai  mari analogică din punct de vedere geometric secţiunii prototipului

examinat  al  elementului,  chiar  dacă acest element  are  alt  înveliş

interior.

Această încercare  va  demonstra  că în  cazul  exploatării  normale

prototipul  elementului  are un coeficient de rezervă la rupere  de  cel

puţin 7,5.

Va fi demonstrat,  spre  exemplu  prin  calcule,  că  semnificaţiile

coeficientului de rezistenţă la rupere menţionate în punctul 12 (4) sînt

respectate pentru fiecare secţiune a cisternei.

Ruperea are loc atunci cînd lichidul utilizat la încercare se scurge

din cisternă sub formă de jet. Prin urmare, pînă la apariţia rupturii de

acest  fel este admisă apariţia stratificării şi pierderii de lichid sub

formă de picături ce se scurg prin straturi.

Prototipul este supus presiunii hidraulice.

H = 7,5 x d x h,

în care H reprezintă înălţimea coloanei de apă;

h - înălţimea cisternei;

d - densitatea substanţei ce urmează a fi transportată.

Dacă ruperea  are loc la înălţimea coloanei de apă H1 mai mică de H,

va fi respectată următoarea condiţie:

H1 > = 7,5 x d x (h-h 1),

în care h 1 reprezintă  înălţimea  celui  mai înalt punct,  în  care

apare prima scurgere.

În cazul apariţiei  unei  scurgeri  puternice în punctul H  1,  este

necesar  de  a efectua imediat reparaţia şi de a aplica în acest loc  un

petic pentru a continua încercarea pînă la atingerea înălţimii H.

Controlul cisternelor produse în serie în vederea corespunderii

14. (1) Controlul  corespunderii  cisternelor  produse în  serie  se

efectuează prin efectuarea uneia sau a mai multor încercări prevăzute la

punctul  12.  În  locul  gradului de polimerizare,  însă,  se  determină

duritatea Barcol.

(2) Duritatea Barcol

Încercarea va  fi efectuată conform metodicii respective5. Duritatea

Barcol  determinată pe partea interioară a cisternei finite nu va fi mai

joasă  de  75%  din semnificaţia obţinută în laborator  pe  răşina  pură

solidificată.

----------------------

5 Respectivă se consideră  metodica prevăzută în  standardul  ASTM-D

2583-67.

(3) Conţinutul  de fibră de sticlă se va afla în limita stabilită la

punctul  12 (2) şi nu se va deosebi, pe lîngă aceasta, mai mult decît cu

10% de semnificaţia stabilită pentru prototipul cisternei.

Încercarea tuturor  cisternelor  şi cerinţele faţă de calitatea  lor

înaintate pînă la includerea în exploatare

Încercarea la etanşeitate

15. Încercarea  la  etanşeitate  se efectuează  în  conformitate  cu

prevederile anexei nr. 16; pe cisternă va fi aplicată marca expertului.

CAPITOLUL 5.  Prevederi speciale referitoare la

cisternele utilizate pentru transportarea substanţelor

cu temperatura de inflamare de pînă la 55 grade C

16. Cisterna  va  fi  construită în aşa mod încît să  fie  asigurată

scoaterea  electricităţii  statice  de pe diverse  părţi  componente  în

scopul evitării sarcinilor electrice periculoase.

17. Toate părţile metalice ale cisternei şi mijlocului de transport,

precum şi învelişul conductor de curent electric, vor fi inelate.

18. Rezistenţa între fiecare parte conductoare şi şasiu nu va depăşi

10 6 Ohm.

Înlăturarea pericolului legat de sarcinile ce apar în urma frecării

19. Rezistenţa  de suprafaţă şi rezistenţa la descărcare pe pămînt a

întregii suprafeţe a cisternei va corespunde prevederilor punctului 20.

20. Rezistenţa  de suprafaţă şi rezistenţa la descărcare pe  pămînt,

măsurate  în  conformitate  cu prevederile punctului 21,  va  corespunde

următoarelor cerinţe:

(1) Pereţii nedotaţi cu construcţii conductoare de curent electric:

a) suprafaţa pe care se poate merge:

rezistenţa la descărcarea pe pămînt nu va depăşi 10 8 Ohm;

b) alte suprafeţe:

rezistenţa de suprafaţă nu va depăşi 10 9 Ohm.

(2) Pereţii dotaţi cu construcţii conductoare de curent electric:

a) suprafaţa pe care se poate merge:

rezistenţa la descărcarea pe pămînt nu va depăşi 10 8 Ohm;

b) alte suprafeţe:

conductibilitatea  de  curent electric se consideră  satisfăcătoare,

dacă grosimea maximă a învelişurilor neconductoare de curent electric pe

construcţiile  conductoare  de curent electric cu priză de pămînt,  spre

exemplu  a  foii conductoare de curent electric, a plasei  metalice  sau

altor  materiale  respective,  nu  depăşeşte  2  mm  şi  dacă  suprafaţa

ochiurilor plasei nu depăşeşte 64 cm2.

(3) Este necesar  ca  toate  măsurile rezistenţei de  suprafaţă  sau

rezistenţei la descărcarea pe pămînt să fie efectuate pe însăşi cisterna

şi repetate cel puţin o dată pe an, urmărind ca semnificaţiile stabilite

ale rezistenţei să nu fie depăşite.

Metodele de încercare

21 (1) Rezistenţa  de  suprafaţă (R100) - (rezistenţa izolaţiei)  în

Ohmi,  electrozii  din vopsea conductoare de curent în  conformitate  cu

desenul  3.  Recomandările ISO 167, anul 1964 - măsurată  în  atmosferă,

corespunzătoare  standardului  23/50  conform Recomandărilor  ISO  R291,

punctul 3.1, anul 1963.

(2) Rezistenţa  la descărcarea pe pămînt în Ohmi reprezintă raportul

dintre  tensiunea  continuă măsurată între electrodul descris  mai  jos,

conectat  la suprafaţa cisternei mijlocului de transport şi şasiului  cu

priză  de  pămînt  al  mijlocului  de  transport  şi  puterea  totală  a

curentului.

Procedura pregătirii mostrelor pentru încercare este analogică celei

descrise  la punctul 12(1). Electrodul prezintă un disc cu suprafaţa  de

20  cm2  şi diametrul de 50 mm. Este necesar de a asigura contactul  lui

strîns  cu suprafaţa cisternei prin utilizarea, spre exemplu, a  hîrtiei

umectate sau a materialului spongios umectat sau a oricărui alt material

respectiv.  În calitate de al doilea electrod serveşte şasiul mijlocului

de  transport  conectat  la  priza de  pămînt.  Se  conectează  curentul

continuu avînd tensiunea de 100-500 volţi. Măsurările se efectuează după

conectarea  la tensiunea de încercare în decursul unui minut. Electrodul

poate  fi instalat în oricare loc al părţii interioare sau exterioare  a

peretelui cisternei.

Dacă măsurarea pe cisternă este imposibilă, ea poate fi efectuată în

aceleaşi condiţii în laborator pe o mostră din acelaşi material.

Înlăturarea pericolului  legat  de  sarcinile ce  apar  la  umplerea

cisternei

22. Urmează a utiliza piese metalice conectate la priza de pămînt şi

de  a  le plasa în aşa mod încît în orice moment la umplere  sau  golire

suprafaţa metalului conectat la priza de pămînt ce se află în contact cu

substanţa  transportată  să  constituie  cel puţin 0,04 m2 la  1  m3  de

substanţă  ce se conţine în cisternă la acel moment; totodată, nici  una

dintre  părţile substanţei nu se va afla la o distanţă mai mare de 2,0 m

de  piesa  metalică cea mai apropiată conectată la priza de  pămînt.  În

calitate de piesă metalică pot fi utilizate:

a) supapa metalică cu ghidaj de pedală, racordul metalic de evacuare

sau  placa  metalică,  cu condiţia că suprafaţa totală  a  metalului  ce

contactează lichidul va fi mai mică decît suprafaţa prescrisă; sau

b) un grilaj metalic cu vergile avînd diametrul de cel puţin 1 mm şi

suprafaţa  ochiurilor de cel mult 4 cm2, cu condiţia că suprafaţa totală

a  grilajului  ce intră în contact cu lichidul va fi mai mică decît  cea

prescrisă.

23. Prevederile  punctului 22 nu se aplică cisternelor din materiale

plastice   armate  dotate  cu  oricare  alt  sistem  pentru  înlăturarea

pericolului  legat  de sarcinile ce apar la umplere, dacă la  încercarea

practică  comparativă efectuată în conformitate cu prevederile punctului

24 s-a stabilit că pentru scoaterea sarcinii ce s-a acumulat în cisternă

la umplere este necesar de tot atît timp cît şi pentru cisterna metalică

de dimensiuni comparative.

Încercarea comparativă

24 (1) Încercarea   comparativă  pentru  determinarea  timpului   de

scoatere  a sarcinii electrostaice în condiţiile descrise la  subpunctul

(2)  va  fi  efectuată pe prototipul cisternei  din  materiale  plastice

armate şi al cisternei din oţel în modul următor (vezi desenul 3):

a) cisterna din  materiale  plastice  armate se montează  ca  şi  în

timpul  exploatării,  spre exemplu, pe sprijin din oţel ce imită  şasiul

mijlocului  de transport, şi se umple cel puţin la nivel de două  treimi

cu  ulei  pentru  motoare Diesel, o parte din care  se  trece  printr-un

filtru  respectiv  de  purificare  fină, în  aşa  mod  încît  densitatea

sarcinii curentului total să cosntituie circa 100uC/m3;

b) intensitatea cîmpului în locul acumulării aburilor în cisternă se

măsoară  cu  ajutorul măsurătorului de cîmp respectiv, cu  înregistrarea

continuă  a  indicaţiilor,  instalat  în aşa mod încît osia  să  fie  în

poziţie verticală şi la o distanţă de 20 cm de racordul de evacuare;

c) încercarea  analogică se efectuează pe cisterna, a cărei  lăţime,

lungime  şi  volum diferă cu cel mult 15% de caracteristicile  analogice

ale  cisternei din materiale din mase plastice armate sau ale  cisternei

din  materiale din mase plastice armate de dimensiuni analogice, care în

interior sînt acoperite cu foiţă metalică conectată la priza de pămînt.

(2) În procesul încercării vor fi respectate următoarele condiţii:

a) încercarea  se va efectua sub acoperiş de protecţie la umiditatea

relativă de cel mult 80%;

b) conductibilitatea  restantă  a  uleiului  pentru  motoare  Diesel

utilizat  la încercare va constitui la temperatura de măsurare 3-5 pS/m.

Ea va fi măsurată în rezervorul, în care:

VT

-- este mai mic decît 2,5 x 10/6 sau egal cu această

d2

mărime,

în care V reprezintă tensiunea de alimentare;

d = distanţa dintre electrozi în metri;

T = durata măsurărilor în secunde.

Conductibilitatea restantă măsurată pe mostrele substanţei luate din

cisterna  ce a trecut testarea după umplere nu se va deosebi de mărimile

obţinute  la  încercările  următoare pe cisterne din  mase  plastice  şi

metalice mai mult decît cu 0,5 pS/m;

c) viteza de  umplere  va  fi constantă în limita a  1-2  m3/min  şi

aceeaşi  atît  pentru  cisterna din materiale plastice  armate,  cît  şi

pentru  cisterna  din  oţel. Timpul necesar pentru  oprirea  jetului  la

sfîrşitul  umplerii  va fi mai scurt decît timpul scoaterii sarcinii  în

cisterna din oţel;

d) densitatea  sarcinii  se va determina cu ajutorul  dispozitivului

respectiv   pentru  măsurarea  cîmpului  cu  înregistrarea  continuă   a

indicilcor  (spre exemplu, de tipul "field mill"), cufundat în substanţă

cît se poate de aproape de racordul de umplere;

e) diametrul  interior  al  ţevilor  de  aducţie  şi  al  racordului

vertical de umplere va constitui 10 cm şi racordul de umplere va avea la

capăt scoaterea sub formă de T;

f) microfiltrul  corespunzător6  cu supapă de evacuare reglabilă  ce

permite  de a regla jetul ce trece prin el se stabileşte la distanţa  de

cel mult 5 m de la orificiul racordului de umplere;

--------------------

6 Corespunzător se consideră "Rellumit5".

g) nivelul lichidului  nu va coborî nici pînă la partea inferioară a

racordului de umplere, nici pînă la dispozitivul de măsurare a cîmpului.

(3) Semnificaţia  iniţială  a tensiunii cîmpului va fi  semnificaţia

înregistrată  imediat  după închiderea jetului de combustibil,  cînd  se

stabileşte  curba lentă a reducerii sarcinii. În cazul ambelor încercări

timpul  scoaterii  sarcinii se consideră timpul necesar pentru  scăderea

tensiunii cîmpului pînă la 37% din semnificaţia ei iniţială.

(4) Timpul scoaterii sarcinii pentru cisterna din materiale plastice

armate nu va depăşi timpul necesar în acest caz pentru cisterna din oţel.

Tabelul 1

Compoziţia sticlei

-----------------------------------------------------------------------

Dioxid de cremniu      |      (SiO2)        |      52-55%

Oxid de aluminiu       |      (Al2O3)       |      14-15,5%

Var                    |      (CaO)         |      16,5-18%

Oxid de magneziu       |      (MgO)         |      4-5,5%

Oxid de bor            |      (B2O3)        |      6,5-21%

Fluor                  |      (F)           |      0,2-0,6%

Oxid de fier           |      (Fe2O3)       |      < 1%

Oxid de titan          |      (TiO2)        |      < 1%

Oxizi de metale alca-  |      (Na2O+K2O)    |      < 1%

line                   |                    |

-----------------------------------------------------------------------

Sticla C: Compoziţia (în procente faţă de masă)

-----------------------------------------------------------------------

Dioxid de cremniu      |      (SiO2)        |      63,5-65%

Oxid de aluminiu       |      (Al2O3)       |      4-4,5%

Var                    |      (CaO)         |      14-14,5%

Oxid de magneziu       |      (MgO)         |      2,5-3%

Oxid de bor            |      (B2O3)        |      5-6,5%

Fier                   |      (F2O3)        |      0,3%

Oxid de sodiu          |      (Na2O)        |      7-9%

Oxid de caliu          |      (K2O)         |      0,7-1%

-----------------------------------------------------------------------

Desenul 1

Stand pentru determinarea rezistenţei la şoc

prin metoda de aruncare a sabotului sferic

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.121)

Desenul 2

Dispozitiv pentru încercarea de rezistenţă

la acţiunea substanţelor chimice

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.121)

Desenul 3

Schema dispozitivului pentru

efectuarea încercării comparative

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.121)

Anexa nr.18

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA MATERIALELE ŞI CONSTRUCŢIA

CISTERNELOR FIXE SUDATE, CISTERNELOR DEMONTABILE SUDATE

ŞI CORPURILOR SUDATE ALE CONTAINERELOR-CISTERNE PENTRU

CARE ESTE PRESCRISĂ PRESIUNEA DE ÎNCERCARE DE CEL PUŢIN

1 MPa (10 bari), PRECUM ŞI REFERITOR LA CISTERNELE FIXE

SUDATE, CISTERNELE DEMONTABILE SUDATE ŞI CORPURILE SUDATE

ALE CONTAINERELOR-CISTERNE DESTINATE PENTRU TRANSPORTAREA

GAZELOR LICHEFIATE RĂCITE PUTERNIC DE LA CLASA 2

1. Materialele şi corpurile

1 (1) Corpurile    destinate   pentru   transportarea   substanţelor

specificate la punctul 1o, 2o  şi  4o de la clasa 2, la punctele  6o a),

17o  a), 19o a) şi 31o  a) - 33o  de  la clasa 4.2, precum şi la punctul

6o   de   la clasa 8 (vezi anexa nr. 1 la prezentul regulament)  vor  fi

fabricate din oţel.

(2) Corpurile  fabricate din oţel microgranulos şi destinate  pentru

transportarea:

substanţelor  de la clasa 2 referite la categoria celor corozive  şi

substanţelor specificate la punctul 4o A , şi

substanţelor specificate la punctul 6o de la clasa 8

vor fi supuse  tratamentului termic pentru scoaterea  intensităţilor

de temperatură.

(3) Corpurile  destinate  pentru  transportarea  gazelor  lichefiate

răcite  puternic  de  la clasa 2 vor fi fabricate  din  oţel,  aluminiu,

aliaje,  cupru sau aliaje de cupru (spre exemplu, alamă). însă corpurile

din  cupru şi aliaje de cupru se admit doar pentru transportarea gazelor

ce  nu conţin acetilenă, etilenă, însă, poate conţine cel mult 0,005% de

acetilenă.

(4) Pot fi utilizate  doar materialele ce suportă temperatura maximă

şi  minimă  de  lucru a corpurilor şi fitingurilor lor şi  a  utilajului

auxiliar.

2. Pentru fabricarea  copurilor  se permite utilizarea  următoarelor

materiale:

a) oţelul ce  nu  se supune ruperii fragile la temperatura de  lucru

minimă (vezi punctul 6), în special:

1) oţelul moale  (cu  excepţia transportării gazelor specificate  la

punctul 3o de la clasa 2);

2)  oţelul  nealiat  microgranulos  la  temperatura  de pînă la  -60

grade C;

3) oţelul nichel  aliat (cu conţinutul de nichel de la 0,5% pînă  la

9);

4)  oţelul  crom-nichel  austenitic  la  temperatura de pînă la -270

grade C;

b) aluminiul  cu  conţinut  de  cel puţin 99,5%  de  metal  pur  sau

aliajele de aluminiu (vezi punctul 7);

c) cuprul restabilit  cu conţinut de metal pur de cel puţin 99,9% şi

aliajele  de  cupru  cu  conţinut de cupru pur de cel  puţin  56%  (vezi

punctul 8).

3 (1) Corpurile din oţel, aluminiu ori aliaje de aluminiu vor fi sau

fără rosturi, sau sudate.

(2) Corpurile  din  oţel austenitic, cupru sau aliaje de  cupru  pot

avea o lipire tare.

4. Fitingurile  şi  utilajul  auxiliar pot fi fixate de  corpuri  cu

ajutorul îmbinărilor cu filet sau în modul următor:

a) de corpurile  din  oţel, aluminiu sau aliaje de aluminiu  -  prin

sudare;

b) de corpurile  din  oţel austenitic, cupru sau aliaje de  cupru  -

prin sudare sau lipire tare.

5. Construcţia  corpurilor şi fixarea lor de mijlocul de  transport,

şasiu  sau rama containerului vor exclude complet posibilitatea  răcirii

părţilor  portante,  în urma căreia ele ar putea deveni fragile.  Însuşi

fixajul   corpurilor  va  fi  construit  în  aşa  mod  încît,  chiar  la

temperatura  de lucru cea mai joasă, corpul să-şi păstreze proprietăţile

mecanice necesare.

2. Cerinţe faţă de încercări

a) Corpurile din oţel

6. Materialele  utilizate pentru fabricarea corpurilor şi  rosturile

sudate  la  temperatura   de  lucru minimă, însă de   cel  puţin  -   20

grade C,  referitor la  rezistenţa la  şoc vor  corespunde cerinţelor ce

urmează.

Încercările vor fi executate pe mostre cu debleu sub formă de V.

Semnificaţia  maximă  a  rezistenţei la şoc  pentru  mostrele  (vezi

punctele  9-11)  plasate în aşa mod încît osia lor longitudinală  să  se

afle  sub un unghi drept în direcţia de laminare, iar debleul sub  formă

de  V  (în  conformitate  cu standardul ISO  R  148),  perpendicular  pe

suprafaţa  foii, va constitui 34 J/cm2 pentru oţelul moale (din care, în

conformitate  cu  standardele ISO pot fi fabricate mostrele,  ale  căror

osii   longitudinale   corespund  cu  direcţia  de   laminare),   oţelul

microgranulos,  oţelul  feritic  aliat cu conţinut de Ni  <  5%,  oţelul

feritic aliat  cu conţinut  de nichel  în limita  5% <  = Ni  < = 9% sau

oţelul crom-nichel austenitic.

Pentru oţelul austenitic încercării de rezistenţă la şoc va fi supus

doar rostul sudat.

În  cazul  temperaturii   de   lucru  mai  joase  de  -  196 grade C

încercarea  de  rezistenţă  la  şoc  se  efectuează nu la temperatura de

lucru minimă, ci la -196 grade C.

b) Corpurile din aluminiu şi aliaje de aluminiu

7. Rosturile  corpurilor  vor  corespunde  cerinţelor  stabilite  de

organul competent.

c) Corpurile din cupru şi aliaje de cupru

8. Se permite a nu efectua încercările de rezistenţă la şoc.

3. Metodele de efectuare a încercărilor

a) Încercările de rezistenţă la şoc

9. Pentru materialul  în foi cu grosimea mai mică de 10 mm, însă  nu

mai  mică de 5 mm, sînt utilizate mostrele cu secţiunea transversală  de

10  mm  x  e  mm,  în  care "e" reprezintă  grosimea  foii.  în  caz  de

necesitate, se admite prelucrarea mecanică, dacă grosimea este de 7,5 mm

sau 5 mm. Semnificaţia minimă de 34 J/cm2 se va păstra în toate cazurile.

------------------

NOTĂ: Foile cu  grosimea mai mică de 5 mm şi rosturile lor sudate nu

sînt supuse încercării de rezistenţă la şoc.

10 (1) În cazul  încercării materialului în foi rezistenţa la şoc se

determină  pe  trei  mostre. Mostrele se taie transversal  direcţiei  de

laminare;  însă  în cazul oţelului moale ele pot fi tăiate  longitudinal

direcţiei de laminare.

(2) Pentru încercarea  rosturilor  sudate mostrele se taie în  modul

următor:

cînd e < = 10 mm:

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.123)

cînd 10 mm < e < = 20 mm:

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.123)

cînd e > 20 mm:

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002,  pag.123)

11 (1) Pentru  materialul  în  foi rezultatul mediu  al  celor  trei

încercări  trebuie  să  corespundă  semnificaţiei minime  de  34  J/cm2,

menţionate  la punctul 6; nu mai mult decît o semnificaţie poate fi  mai

joasă de mărimea minimă, fiind totodată nu mai mică de 24 J/cm2.

(2) Pentru rosturile  sudate  rezultatele  medii  obţinute  pe  trei

mostre  tăiate  în  centrul  sudurii  nu trebuie  să  fie  mai  mici  de

semnificaţia  minimă  a semnificaţiei de 34 J/cm2; nu mai mult  decît  o

semnificaţie poate fi mai joasă de mărimea minimă, fiind totodată nu mai

mică de 24 J/cm2.

(3) Pentru zona  arsurii termice de la sudare (brazda sub formă de V

trece  graniţa zonei de sudare în centrul mostrei) rezultatul obţinut pe

cel  mult una din trei mostre poate fi mai joasă de mărimea minimă de 34

J/cm2, fiind totodată nu mai mică de 24 J/cm2.

12. În cazul  nesatisfacerii  cerinţelor  prevăzute la  punctul  11,

încercarea repetată poate fi efectuată doar o singură dată, dacă:

a) rezultatul  mediu  al  primelor trei încercări este  mai  jos  de

semnificaţia minimă de 34 J/cm2, sau

b) rezultatul a mai mult de o încercare este mai jos de semnificaţia

minimă de 34 J/cm2, dar nu mai joasă de 24 J/cm2.

13. În cazul  încercării  repetate de rezistenţă la şoc a foilor  şi

rosturilor sudate nici una din semnificaţiile separate nu trebuie să fie

mai  joasă  de  semnificaţia minimă de 34 J/cm2.  Semnificaţia  medie  a

tuturor rezultatelor încercărilor iniţială şi repetată trebuie să fie nu

mai mică de semnificaţia minimă de 34 J/cm2.

În cazul încercării  repetate de rezistenţă la şoc a materialului în

zona  arsurii termice de la sudare nici una din semnificaţii nu  trebuie

să fie mai joasă de 34 J/cm2.

Anexa nr. 19

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA CISTERNELE

CU VID PENTRU DEŞEURI

----------------

NOTĂ: Prezenta anexă se referă la cisternele fixe şi demontabile.

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale, sfera de aplicare

(utilizarea cisternelor), definiţii

Definiţii

1. În prevederile ce urmează cisternă cu vid pentru deşeuri înseamnă

cisterna   fixă   sau   demontabilă,  utilizată,  în   special,   pentru

transportarea  deşeurilor  periculoase;  ea  are  elemente  constructive

speciale  şi/sau  utilaj  pentru facilitarea încărcării  şi  descărcării

deşeurilor în conformitate cu cerinţele prezentei anexe.

Cisterna ce satisface  pe  deplin  cerinţele  anexei nr.  16  nu  se

consideră cisternă cu vid pentru deşeuri.

2. Termenul zonă protejată înseamnă următoarele zone:

(1) în partea  inferioară a cisternei: zona plasată sub un unghi  de

60o în ambele părţi faţă de componenta inferioară.

(2) în partea  superioară a cisternei: zona plasată sub un unghi  de

30o în ambele părţi faţă de componenta superioară.

(3) Suprafaţa  fundului  anterior  al  cisternei  pe  mijloacele  de

transport auto.

(4) Pe fundul posterior al cisternei: spaţiul protejat.

Sfera de aplicare

3. Prevederile speciale ale capitolelor 2-7 completează sau modifică

anexa nr. 16 şi se referă la cisternele cu vid pentru deşeuri.

Cisternele cu  vid  pentru  deşeuri pot fi dotate cu funduri  ce  se

deschid,  dacă, potrivit prevederilor speciale ce se conţin în secţiunea

II  a anexei nr. 16, se admite evacuarea substanţelor transportate  prin

partea inferioară.

Cisternele cu vid pentru deşeuri vor corespunde tuturor prevederilor

anexei  nr.  16,  cu  excepţia cazurilor în  care  prevederile  speciale

incluse  în prezenta anexă prevăd altceva. Însă prevederile punctelor 14

(4)- (6), 42 şi 43 din anexa 16 nu se aplică.

Utilizarea

4. Substanţele  de  la clasele 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 şi 9 pot  fi

transportate  în  cisterne cu vid pentru deşeuri, dacă prin  prevederile

speciale  ce  se  conţin  în secţiunea II a anexei  nr.  16  se  permite

transportarea lor în cisterne fixe sau demontabile.

CAPITOLUL 2. Construcţia

5. Cisternele  se  construiesc  luîndu-se în calcul  presiunea  care

depăşeşte  de 1,3 ori presiunea de umplere sau evacuare, însă constituie

cel  puţin  400  kPa (4 bari) (presiune manometrică).  La  transportarea

substanţelor  pentru  care  în  anexa nr.  16  este  indicată  presiunea

calculată  a  cisternei  mai înaltă se va aplica  această  presiune  mai

înaltă.

6. Cisternele   se   construiesc  luîndu-se  în  calcul   rarefierea

interioară de 100 kPa (1 bar).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

7. Unităţile  utilajului  se  plasează  în  aşa  mod  încît  să  fie

protejate   de  orice  pericol  de  rupere  sau  deteriorare  în  timpul

transportării  sau  lucrărilor de încărcare-descărcare. Această  cerinţă

poate  fi  respectată  prin  plasarea  utilajului  în  aşa-numita  "zonă

protejată" (vezi punctul 2).

8. Sistemul de  evacuare prin partea inferioară a cisternelor  poate

consta  din ţeava exterioară cu clapetă de reţinere plasată cît se poate

mai  aproape de corp şi al doilea închizător sub formă de obturator  sau

alt dispozitiv echivalent.

9. Poziţia şi  direcţia  de închidere a clapetei (lor)  de  reţinere

conectată   (conectate)  la  corpul  sau  oricare  secţiune  a  corpului

despărţit  în  secţiuni  vor  fi bine determinate şi,  totodată,  va  fi

asigurată posibilitatea de a efectua controlul lor de pe pămînt.

10. Întru evitarea   oricăror   scurgeri   de  conţinut   în   cazul

deteriorării  armaturii  exterioare de umplere şi evacuare  (manşoanelor

ţevilor,  dispozitivelor  de  închidere laterale)  clapeta  de  reţinere

interioară  sau prima clapetă de reţinere exterioară (cînd este posibil)

şi  şaua  ei  vor fi protejate de pericolul de a se  rupe  sub  acţiunea

sarcinilor  exterioare sau vor avea asemenea construcţie ce ar putea  să

suporte  aceste sarcini. Dispozitivele de umplere şi evacuare  (inclusiv

flanşele  sau obturatoarele elicoidale) şi căciulile de protecţie  (dacă

ele există) vor fi bine protejate de eventuală deschidere.

11. Cisternele  pot fi dotate cu funduri ce se deschid. Fundurile ce

se deschid vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Construcţia fundurilor va asigura închiderea lor etanşă.

(2) Va fi exclusă posibilitatea de deschidere accidentală.

(3) Dacă mecanismul de deschidere are acţionare electrică, în caz de

întrerupere  accidentală  a  energiei electrice, fundul va  rămîne  bine

închis.

(4) Va fi instalat  dispozitivul  de  siguranţă sau  de  blocare  ce

împiedică  deschiderea  fundului  în  caz  de  păstrare  în  cisternă  a

presiunii  restante.  Această  prevedere nu se aplică fundurilor  ce  se

deschid   cu  acţionare  electrică,  dacă  funcţionarea  lor  este  bine

controlată. În acest caz aparatele de dirijare vor funcţiona în regim de

urmărire  automată  şi  se  vor afla în aşa loc ca  operatorul  să  aibă

posibilitate  de  a urmări permanent funcţionarea fundului şi să nu  fie

supus pericolului în timpul deschiderii şi închiderii lui.

(5) Va fi prevăzută  protecţia fundului ce va evita deschiderea  lui

sub  acţiunea  sarcinilor ce apar în caz de răsturnare a  mijlocului  de

transport.

12. Cisternele cu vid dotate cu împingător cu piston destinat pentru

facilitarea  curăţirii  sau  golirii cisternei, vor avea  dispozitiv  de

oprire  ce  permite  de a evita aruncarea împingătorului cu  piston  din

cisternă  în oricare din poziţiile ei de lucru, în cazul aplicării  unor

eforturi  egale  cu  presiunea maximă de lucru admisibilă  a  cisternei.

Presiunea  maximă de lucru admisibilă a cisternelor sau secţiunilor  lor

dotate  cu  împingător  cu piston pneumatic nu va depăşi  100  kPa  (0,1

bari).  Împingătorul cu piston este fabricat în aşa mod şi din  asemenea

materiale încît în cazul deplasării lui să nu apară o sursă de aprindere.

Împingătorul  cu  piston  poate fi utilizat în  calitate  de  perete

despărţitor,   dacă  el  este  imobilizat.  Dacă  unul  din   elementele

dispozitivelor  ce imobilizează împingătorul cu piston se află în partea

exterioară  a  cisternei,  el  va fi instalat în aşa mod  încît  să  fie

asigurată protecţia lui de eventuale deteriorări.

13. Cisternele pot fi dotate cu furtunuri aspiratoare, dacă:

a) tija are clapetă  de reţinere interioară sau exterioară stabilită

nemijlocit pe corp sau pe racordul sudat de corp;

b) clapeta de  reţinere prevăzută la litera a) este instalată în aşa

mod  încît să fie imposibil de a efectua transportul în cazul în care ea

este deschisă; şi

c) tija este  construită  în  aşa  mod încît  cisterna  să  nu  aibă

scurgeri ocazionate de eventuale lovituri de tijă.

14. Pe cisterne  se  instalează  următoarele  utilaje  de  deservire

suplimentare:

(1) Racordul  de  intrare al pompei/exhaustor ce  asigură  evacuarea

oricăror  aburi  inflamabili sau toxici în locul în care ei nu vor  crea

pericol.

(2) Amortizorul  de  flăcări pe racordurile de intrare şi de  ieşire

ale   pompei/exhaustor  cu  vid,  ce  poate  provoca  scîntei,  care  se

instalează   pe  cisterna  utilizată  pentru  transportarea   deşeurilor

inflamabile.

(3) Pompele ce  pot crea presiune excesivă se dotează cu  dispozitiv

de  protecţie care se instalează pe ţeava ce se poate afla sub presiune.

Acest  dispozitiv  se  reglează  pentru declanşare la  presiunea  ce  nu

depăşeşte presiunea maximă admisibilă de lucru a cisternei.

(4) Între corp   sau  orificiul  de  ieşire  al  dispozitivului   de

protecţie  împotriva  supraumplerii instalat pe corp şi ţeava ce  uneşte

corpul cu pompa/exhaustor se instalează o clapetă de reţinere.

(5) Cisterna  se dotează cu un manometru/vacuummetru respectiv ce se

instalează în aşa poziţie încît indicaţiile lui să poată fi lesne citite

de  operatorul pompei/exhaustor. Scara manometrului va avea divizare  de

control corespunzătoare presiunii maxime admisibile de lucru a cisternei.

(6) Cisterna  sau  fiecare secţiune a ei, dacă ea este  divizată  în

secţiuni,  va fi dotată cu măsurător de nivel. în calitate de  măsurător

de nivel pot fi utilizate geamurile de control, dacă:

i) ele constituie  parte  componentă  a peretelui  cisternei  şi  au

rezistenţa la presiune comparativă cu rezistenţa cisternei; sau dacă ele

sînt instalate în partea exterioară a cisternei;

ii) armatura  interioară şi exterioară de conexiune a cisternei este

dotată  cu  clapete de reţinere instalate nemijlocit pe corp în aşa  mod

încît transportarea, în caz că ele sînt deschise, să fie imposibilă;

iii) ele sînt  utile  pentru  a  fi utilizate  la  presiunea  maximă

admisibilă de lucru a cisternei; şi

iv) ele sînt  plasate în aşa mod încît să fie exclusă  posibilitatea

eventualei deteriorări.

15. Corpurile  cisternelor  cu  vid pentru deşeuri  trebuie  să  fie

dotate  cu supape de siguranţă în faţa cărora să fie instalate  membrane

fragile.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

16. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

17. Cisternele  cu  vid  pentru deşeuri vor  fi  supuse  controlului

interior şi exterior cel puţin o dată în trei ani.

CAPITOLUL 6. Marcarea

18. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

19 (1) Cisternele   cu  vid  pentru  deşeuri  se  umplu  cu  lichide

inflamabile  prin armatura de umplere, ale căror orificii de ieşire sînt

plasate  în interiorul cisternei la nivel jos. Vor fi luate măsuri întru

reducerea la minimum a formării de stropi.

(2) În cazul  umplerii  cu  lichide inflamabile  cu  temperatura  de

inflamare   mai   joasă   de 23  grade C  cu ajutorul aerului  comprimat

presiunea maximă admisibilă va constitui 100 kPa (1 bar).

(3) Aplicarea  cisternelor dotate cu împingător cu piston, utilizate

în  calitate  de  repete despărţitor, se admite doar în  cazul  în  care

substanţa  în ambele părţi ale peretelui despărţitor (împingătorului) nu

intră  în reacţie periculoasă una cu alta (vezi punctul 49 din anexa nr.

16).

Anexa nr. 20

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREGĂTIREA SPECIALĂ A CONDUCĂTORILOR

MIJLOACELOR DE TRANSPORT CE TRANSPORTĂ MĂRFURI PERICULOASE

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale, structura

şi programa de pregătire

1. Pregătirea  specială a şoferilor pentru conducerea mijloacelor de

transport  cu  mărfuri  periculoase  se efectuează  în  conformitate  cu

prevederile  prezentei  anexe  în  baza punctelor  14-19  din  prezentul

Regulament.

2. Şoferii acumulează   cunoştinţele  şi  deprinderile  necesare  în

cadrul  lecţiilor  teoretice  şi  practice,  în  centrele  de  instruire

abilitate de organul competent licenţiat, conform legislaţiei în vigoare.

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

3. În cazul susţinerii  examenului, organul competent eliberează  un

certificat de pregătire a şoferului, avînd termenul de valabilitate de 2

ani.

4. Pregătirea  iniţială,  teoretică  şi practică, şi  reciclarea  se

efectuează  sub  forma  unui  curs principal şi  sub  formă  de  cursuri

specializate  în  centrele de instruire abilitate de  organul  competent

licenţiat, conform legislaţiei în vigoare.

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

5. În scopul  controlului cunoştinţelor acumulate se face un  examen

în  formă  scrisă  de către organul competent sau centrul  de  examinare

autorizat  de organul competent. şoferul este examinat de un  examinator

(expert în domeniul transportului mărfurilor periculoase), desemnat prin

ordin de către organul competent.

6 (1) Durata  minimă  a  părţii teoretice a fiecărui  curs  iniţial,

special sau atotcuprinzător va consta din:

cursul principal-18 lecţii1

curs specializat privind transportarea în cisterne-12 lecţii1

-----------------------------

1 Pentru lecţiile practice menţionate la subpunctul (4) al punctului

7  poate fi necesar timp suplimentar de instruire în funcţie de  numărul

de şoferi instruiţi.

(2) Durata totală  a cursului atotcuprinzător poate fi stabilită  de

organul  competent  în volum de 30 ore, dacă numărul celor instruiţi  nu

depăşeşte  20 persoane, şi în continuare nu va modifica durata  cursului

principal şi a cursului specializat pentru transportarea în cisterne.

(3) Durata unei lecţii va constitui 45 de minute.

(3) Se permite de a ţine zilnic cel mult opt lecţii.

(4) Lecţii practice  individuale  vor  fi efectuate  suplimentar  la

pregătirea teoretică şi vor cuprinde cel puţin acordarea de prim ajutor,

stingerea  incendiului şi măsurile luate în caz de accident sau  avarie,

folosirea  îmbrăcămintei  speciale  şi  a  echipamentului  de  protecţie

individuală, completarea documentaţiei de transport etc.

7 (1) Cursurile  de reciclare organizate în mod regulat de  centrele

de  instruire  au  scopul de a perfecţiona cunoştinţele  şoferilor;  ele

trebuie   să  insereze  ultimele  modificări  în  domeniul  tehnicii  şi

legislaţiei,   precum  şi  modificările  privind  mărfurile  periculoase

transportate, introduse de Comitetul Experţilor Europeni.

(2) Cursurile  de  reciclare  vor fi organizate  pînă  la  expirarea

termenului de 1,5 ani de la prima instruire.

(3) Durata fiecărui  curs  de reciclare va constitui cel puţin  trei

zile.

(4) Se permit într-o zi, cursuri de regulă, de cel mult opt ore.

(5) Examenul  este  susţinut  în  scris sub formă  de  testare  după

frecventarea fiecărui curs în parte.

(6) Conform rezultatelor   obţinute   la  examen,  certificatul   de

pregătire  poate  fi  prelungit  de organul  competent  sau  centrul  de

examinare  autorizat  de organul competent, prin  înscrierea  respectivă

făcută  de către examinator în certificat, confirmată prin semnătură  şi

ştampila personală a examinatorului.

CAPITOLUL 2. Omologarea cursurilor de pregătire

8. Centrele de  instruire sînt abilitate de către organul  competent

licenţiat, conform legislaţiei în vigoare.

[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

9. Centrele de  examinare  urmează a fi instituite oficial de  către

organul competent.

10 (1) Abilitarea  oficială sau instituirea centrelor se  efectuează

de  organul competent numai în baza cererii depuse în scris, cu condiţia

respectării  cerinţelor Regulamentului de abilitare, aprobat de  organul

competent.

(2) La cererea de omologare se anexează următoarele documente:

a) programa detaliată  de  pregătire,  în care se indică  temele  de

instruire, orarul lecţiilor şi metodele de instruire planificate;

b) actele de   calificare  ale  personalului  didactic  şi  profilul

activităţii;

c) informaţia  privind  încăperile  în  care  se  ţin  cursurile  şi

materialele  instructive, precum şi mijloacele utilizate pentru lecţiile

practice;

d) condiţiile  de  participare la lecţii, spre exemplu,  numărul  de

participanţi.

[Pct.10 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

11. Organul competent    exercită    controlul   permanent    asupra

instruirii,   efectuează   examinarea,  eliberează  şi   ţine   evidenţa

certificatelor.

CAPITOLUL 3. Cerinţe înaintate faţă de pregătire

12. Centrele  de  instruire  trebuie să asigure un  nivel  înalt  de

predare  şi cunoaşterea de către profesorii-instructori a  modificărilor

introduse  în regulile de transportare a mărfurilor periculoase de către

Comitetul  Experţilor  Europeni  şi  a  cerinţelor  faţă  de  pregătirea

personalului   pentru  efectuarea  transporturilor  de  atare   mărfuri.

Pregătirea  va fi în măsură maxim posibilă legată cu practica. Programul

de  instruire va fi aprobată oficial de organul competent şi se va  baza

pe  temele indicate la punctele 4 şi 7. Pregătirea iniţială, specială şi

reciclarea  vor include, de asemenea, lecţii practice individuale  (vezi

punctul 7).

CAPITOLUL 4. Examenele

13 (1) După absolvirea   cursului   de  instruire  în   centrul   de

instruire, inclusiv terminarea lecţiilor practice, şoferii sînt obligaţi

să  susţină examene pe marginea cursului principal şi special la organul

competent  sau  centrul  de examinare, desemnat  de  organul  competent,

independent de centrul de instruire.

(2) Examenul  se  va  efectua  prin  metoda  testării  în  scris  în

concordanţă  cu  planul de teste aprobate de organul competent. Pînă  la

examenul   respectiv  candidaţii  nu  trebuie  să  cunoască   conţinutul

întrebărilor din teste.

(3) La susţinerea  examenului  candidatul urmează să demonstreze  că

posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice pe care trebuie să le

deţină   conducătorul  profesionist  al  mijloacelor  de  transport   ce

transportă mărfuri periculoase.

(4) Pe marginea  cursului  atotcuprinzător  poate  fi  organizat  un

examen unic.

(5) Se consideră  că  candidatul a susţinut testul, dacă  a  răspuns

corect  şi  a rezolvat cel puţin 65% din întrebări. Candidaţii ce nu  au

susţinut  examenul din prima încercare pot încerca a doua oară peste cel

puţin  7  zile după prima încercare şi cel mult 60 zile după  instruire;

dacă  nu  au  susţinut  a  doua oară examenul,  ei  nu  sînt  admişi  la

transportarea mărfurilor periculoase.

14. Răspunsurile în scris la testele de examinare sînt controlate în

timp  de  trei zile de examinator, expertul în transportarea  mărfurilor

periculoase,  numit prin ordinul organului competent. Candidaţilor ce au

susţinut  examenul li se eliberează, în termen de cinci zile, certificat

de   admitere   la  transportarea  mărfurilor  periculoase,  semnat   de

examinator  şi  confirmat  prin  ştampila  personală  a  examinatorului.

Originalele   răspunsurilor   scrise  şi  ale   proceselor-verbale   ale

examenelor,    cu   semnătura   examinatorului   şi   lista   eliberării

certificatelor  de pregătire, vor fi păstrate de către organul competent

cel  puţin  cinci  ani. Dacă examenul are loc la centrul  de  examinare,

instituit   de   organul  competent,  copiile   proceselor-verbale   ale

susţinerii   examenelor  cu  semnătura  examinatorului  trebuie  să  fie

păstrate şi la centrul de examinare.

15. (1) După frecventarea cursului de reciclare candidatul se admite

la susţinerea examenului respectiv.

(2) Acest examen are loc şi se controlează în baza aceloraşi cerinţe

expuse la punctul 14 din prezenta anexă.

(3) Testele de  examinare pe marginea fiecărui curs de reciclare vor

cuprinde cel puţin 50 (cinzeci) de întrebări.

CAPITOLUL 5. Certificatul de pregătire a şoferului

16. (1) În conformitate  cu  punctul 18 al  prezentului  Regulament,

certificatul  de pregătire a şoferului, cu termenul de valabilitate de 2

ani, se eliberează de organul competent:

a) după absolvirea  cursului  principal  de  pregătire  cu  condiţia

susţinerii de către candidat a examenului, în conformitate cu punctul 14

din prezenta anexă;

b) după absolvirea,  în fiecare caz concret, a cursului  specializat

pentru  transportarea  în  cisterne,  cu condiţia  susţinerii  de  către

candidat a examenului în conformitate cu punctul 14 din prezenta anexă.

(2) Termenul  de  valabilitate  a certificatului se  prelungeşte  în

cazul în care candidatul poate confirma documentar frecventarea de către

el  a cursurilor de reciclare în conformitate cu punctul 16 din prezenta

anexă.

Anexa nr. 21

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

CERINŢE FAŢĂ DE UMPLEREA CONTAINERELOR DE CAPACITATE

MEDIE PENTRU MĂRFURI ÎN MASĂ ŞI A AMBALAJULUI

1. În cazul în  care containerele de capacitate medie pentru mărfuri

în  masă  (C.C.M.M.M.)  sau ambalajul sînt umplute cu  lichide,  în  ele

trebuie să rămînă spaţiu neumplut suficient pentru evitarea scurgerii de

lichid sau deformarea restantă a C.C.M.M.M. În urma dilatării lichidului

sub acţiunea temperaturilor care pot apărea în timpul transportării.

Dacă în prescripţiile referitoare la clasa concretă nu este prevăzut

altceva,  în   cazul  temperaturii   de umplere de  15 grade С    gradul

maxim de umplere trebuie să se calculeze în modul următor:

a)

-----------------------------------------------------------------------

Temperatura de fier- |         |          |          |        |

bere                 |  > 35   |  > = 60  |  > = 300 |   < 200|

(începutul fierberii)|         |          |          |        |

a substanţei în gra- |         |          |          |        |

de C                 |  < 60   |   < 100  |  > = 100 | > = 203| < 300

----------------------|---------|----------|----------|--------|-------

Gradul de umplere în |         |          |          |        |

% din capacitatea    |         |          |          |        |

C.C.M.M.M.           |    90   |      92  |       94 |      96|    98

(ambalajului)

-----------------------------------------------------------------------

sau b)

98

Gradul de umplere = --------------- % din capacitatea

1 + a (50 - tF)

CCMMM (ambalajului).

În această formulă  a  reprezintă coeficientul mediu de  dilatare  a

lichidului  în  diapazonul  de  temperaturi  15o-50 grade С,  adică   în

cazul creşterii maxime a temperaturii cu 35 grade С:

d15 - d50

a se calculează după formula: a = ----------,

35 х d50

în care d15 şi   d50  reprezintă  indicii  densităţii  relative1   a

lichidului  la_15 grade  С şi 50 grade  С, iar tF -  temperatura medie a

lichidului în timpul umplerii.

-----------------------

1 Termenul  "densitatea   relativă"    (d)   se   consideră  sinonim

al termenului

C.C.M.M.M. de  tipul  31HZ2 trebuie să fie umplute la nivel  de  cel

puţin 80% din capacitatea corpului exterior.

Capitolul 7

Prevederi speciale referitoare la încărcarea,

descărcarea şi manipularea mărfurilor

66. Mijlocul  de transport sosit la locul de încărcare va  satisface

următoarele cerinţe:

dispunerea de documentaţie valabilă, specificată la punctul 28;

caroseria mijlocului de transport trebuie să fie curată;

utilajul special  al  unităţii de transport trebuie să fie în  stare

tehnică bună;

mijloacele de  protecţie  individuală  a şoferului  trebuie  să  fie

complete;

unitatea de transport   trebuie  să  aibă  marcarea  corespunzătoare

clasei  de marfă periculoasă transportată, conform anexelor nr.11 şi nr.

12 la prezentul Regulament.

67. Încărcarea   nu  se  va  efectua  dacă  rezultatele  controlului

documentelor  şi  inspecţiei  mijlocului de transport  şi  a  utilajului

acestuia  va demonstra că mijlocul de transport sau şoferul nu  satisfac

cerinţele stabilite.

68. Descărcarea   nu  se  va  efectua  dacă,  în  urma  controalelor

menţionate,  vor fi depistate neajunsuri care pot acţiona negativ asupra

siguranţei descărcării.

Reguli de încărcare combinată şi separare a mărfurilor periculoase

69. Dacă, în  scopul  procesului  de producere, este  necesar  de  a

transporta  în  acelaşi timp mai multe mărfuri periculoase, în  unul  şi

acelaşi mijloc de transport, se admite încărcarea a cel mult trei tipuri

de  mărfuri periculoase. În acest caz coeficientul de pericol nu trebuie

să depăşească 5000 unităţi de calcul.

Se interzice de a încărca într-un mijloc de transport:

substanţe explozive (clasa 1) cu substanţe de la oricare alte clase;

substanţe uşor  inflamabile  (clasele  2; 3; 4;  5.1;)  cu  peroxizi

organici (clasa 5.2);

substanţe corosive (clasa 8) cu butelii de gaz (clasa 2);

butelii de gaz (clasa 2) cu substanţe combustibile (clasele 3;4;5);

produse alimentare, de consum şi furajul pentru animale cu substanţe

toxice (clasa 6.1), contagioase (clasa 6.2), ecologic periculoase (clasa

9).

70. Pentru loturile de mărfuri, care nu pot fi încărcate în comun în

acelaşi  mijloc  de transport, vor fi întocmite documente  de  transport

separate.

71. Interzicerea  încărcării  în  comun  în  mijlocul  de  transport

trebuie să se respecte, de asemenea, la încărcarea în fiecare container.

72. La aplicarea  prevederilor  privind interzicerea  încărcării  în

comun  în  unul şi acelaşi mijloc de transport nu se iau în  considerare

substanţele ce se conţin în containere închise cu pereţi compacţi.

Curăţirea mijloacelor de transport

73. Toate prevederile secţiunii II a prezentului Regulament, care se

referă  la  curăţirea mijloacelor de transport înainte de încărcare,  se

aplica, de asemenea, şi la curăţirea containerelor.

74. Dacă, după  descărcarea mijlocului de transport care  transportă

substanţe  periculoase în ambalaj, a fost depistată scurgerea unei părţi

de  conţinut,  este  necesar de a efectua  curăţirea  şi  dezintoxicarea

mijlocului   de  transport.  Deşeurile  formate  în  urma  curăţirii  şi

dezintoxicării  autovehiculelor  se  vor colecta în ambalaje  în  locuri

speciale   pe  teritoriul  beneficiarului  şi  transportate  în   locuri

autorizate de centrele de medicină preventivă teritoriale.

Permisul privind   condiţiile   de   transportare   a   materialelor

contagioase  în  conformitate  cu  Regulile şi  normele  sanitare  (RNS)

nr.1.2.036-95   va  fi  eliberat  de  centrele  de  medicină  preventivă

teritoriale.

75. Mijloacele de transport care transportată mărfuri periculoase în

vrac  vor fi curăţite în modul respectiv pînă la o nouă încărcare,  dacă

mărfurile  noi  nu constau din aceeaşi substanţă periculoasă ca şi  cele

anterioare.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

76. Ambalajele  cu mărfuri periculoase vor fi stivuite şi fixate  în

mijlocul  de transport în modul cuvenit, pentru a evita orice  deplasări

în interiorul mijlocului de transport. în calitate de mijloace de fixare

a  mărfurilor pot fi utilizate curele, grilajul escamotabil, suporturile

reglabile, pernele pneumatice şi dispozitivele de blocare care împiedică

alunecarea.  încărcătura  este,  de asemenea,  protejată  suficient,  în

sensul  primei propoziţii, dacă tot spaţiul de încărcare în fiecare rînd

este completat cu ambalaj.

77. Toate prevederile    prezentului   Regulament   referitoare   la

încărcarea  şi  descărcarea  mijloacelor  de  transport,  precum  şi  la

stivuirea  şi  manipularea  mărfurilor,  se  aplică  şi  la  încărcarea,

plasarea  şi  descărcarea  containerelor  transportate  cu  mijloace  de

transport.

78. Se interzice  şoferilor  de  a  deschide  ambalajul  ce  conţine

substanţe periculoase.

Măsuri de precauţie împotriva sarcinilor electrostatice

79. Pînă la umplerea  cisternelor cu substanţe avînd temperatura  de

aprindere  de  61 grade  C  sau  mai   mică şi pînă la  deşertarea   lor

vor  fi  întreprinse   măsuri   întru   asigurarea  cu  priză de  pămînt

electrică   a  şasiului   mijlocului   de  transport.  Pe lîngă aceasta,

viteza de  umplere trebuie să fie limitată.

Funcţionarea motorului în timpul încărcării sau descărcării

80. Cu excepţia cazurilor în care utilizarea motorului este necesară

pentru  punerea  în funcţiune a pompelor sau altor mecanisme ce  asigură

încărcarea  sau  descărcarea mijlocului de transport, motorul în  timpul

operaţiunilor de încărcare-descărcare va fi decuplat.

Capitolul 8

Prevederi speciale referitoare la exploatarea

mijloacelor de transport şi containerelor

Marcarea

81. Regulile de marcare a mijloacelor de transport:

1. Mijlocul de   transport   destinat  transporturilor  de   mărfuri

periculoase  trebuie  să  fie  marcat  din trei  părţi  cu  etichete  ce

preîntîmpină beneficiarii de drumuri despre mărfurile periculoase.

2. Etichetele  de marcare se fixează doar pentru perioada efectuării

transportului  de mărfuri periculoase şi după descărcare trebuie  scoase

sau acoperite cu huse.

3. Etichetele  de  marcare  trebuie să fie  totdeauna  curate,  bine

vizibile, fără defecte de acoperire.

82. La transportarea  mărfurilor periculoase cu transportul auto  se

aplică etichete de marcare de două tipuri:

1) panouri portocalii (anexa nr. 11 la prezentul Regulament).

2) etichete de pericol (anexa nr. 12 la prezentul Regulament).

Pe lîngă aceasta,   la  transportarea  mărfurilor  de  clasa  9   se

utilizează semnul de pericol IMDG.

Panourile portocalii  (cu  numere  şi fără ele)  cuprind  informaţia

despre  mărfurile  periculoase  (numărul de identificare  a  substanţei,

numărul  lui  Kemler). Ele trebuie să fie de dimensiunile 300x400 mm  de

culoare   portocalie   vie  cu  proprietăţi   reflectorizante,   conform

GOST-ului,  să  aibă  contur negru avînd lăţimea de 15 mm.  Numerele  se

indică  cu  cifre arabe de culoare neagră avînd înălţimea de 100  mm  şi

grosimea  liniei - de 15 mm. Numărul pericolului se indică în partea  de

sus  a panoului, iar numărul de identificare a substanţei - în partea de

jos;  ele  trebuie să fie despărţite cu o linie neagră orizontală  avînd

grosimea  de  15  mm, care intersectează panoul la  jumătatea  înălţimii

(anexa  nr.11  la  prezentul Regulament). Este necesar  ca  numerele  de

identificare  să  nu se şteargă, rămînînd clare după aflare timp  de  15

min.  în  foc. Dacă construcţia mijlocului de transport nu permite de  a

instala  panouri  de acest standard, lungimea bazei lor poate fi  redusă

pînă  la  300  mm, înălţimea - pînă la 120 mm, iar  grosimea  conturului

negru - pînă la 10 mm.

Se stabilesc  pe automobile în faţă - spre stînga şi în spate - spre

stînga.

Pe autocisterne,  precum  şi  în cazul  încărcării  combinate,  este

necesar  de  a  instala  panourile portocalii pe  părţile  laterale  ale

mijlocului  de transport corespunzător amplasării mărfurilor periculoase

în secţiuni.

La transportarea  mărfurilor  cu  grad înalt sau  mediu  de  pericol

panourile portocalii trebuie să fie cu numere.

La transportarea  mărfurilor  periculoase  cu grad de  pericol  jos,

precum  şi  în cazul încărcării combinate, se admite fixarea pe  părţile

din faţă şi din spate a panourilor portocalii fără numere.

Pe containere panourile portocalii se aplică din patru părţi.

Etichetele de  pericol conţin informaţii despre pericolul mărfurilor

periculoase  (anexa nr. 12 la prezentul Regulament), au dimensiunile  de

250x250, forma de romb şi proprietăţi reflectorizante conform GOST-ului.

Se aplică pe  automobile pe partea laterală din stînga (dreapta)  şi

în spate la nivelul jumătăţii caroseriei mijlocului de transport.

Dacă mărfurile  periculoase transportate în containere pe ambalaj au

unul  sau mai multe etichete de pericol, acestea trebuie să fie aplicate

pe fiecare parte frontală a containerului.

83. Prevederile  punctelor 81-82 sînt obligatorii pentru  cisternele

goale  de  toate  tipurile  şi pentru  mijloacele  de  transport-baterii

nesupuse   curăţirii  şi  degazării,  precum  şi  pentru  mijloacele  de

transport goale necurăţite şi containerele pentru încărcături în vrac.

Excepţii

84. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:

a) transporturilor  de  mărfuri  periculoase efectuate  de  persoane

particulare,  dacă asemenea mărfuri se conţin în ambalaj pentru vînzarea

cu amănuntul sau sînt destinate utilizării în interes propriu, folosirii

casnice, pentru odihnă sau sport;

b) maşinilor  şi mecanismelor nespecificate în prezentul  Regulament

şi  care  conţin  substanţe  periculoase în utilajul  lor  interior  sau

exploataţional;

c) transporturilor  efectuate  de  serviciile de  avariere  sau  sub

supravegherea  lor,  în special cu automobilele asistenţei tehnice  care

transportă  mijloace  de  transport  avariate sau  defectate  ce  conţin

mărfuri periculoase;

d) transporturilor   în  regim  excepţional,  efectuate  în   scopul

salvării  oamenilor  sau  mediului  înconjurător, cu  condiţia  că  sînt

întreprinse toate măsurile întru asigurarea securităţii totale a acestor

transporturi.

Capitolul 9

Controlul asupra transporturilor de mărfuri periculoase

85. Controlul    asupra   respectării   cerinţelor   stipulate    în

Regulamentul  de transportare a mărfurilor periculoase se efectuează  de

către  Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, poliţia rutieră  şi

Departamentul  Vamal, fiecare organ reieşind din funcţiile şi competenţa

acordate de legislaţie.

Controlul de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative

privind  protecţia  mediului în procesul de transportare a  substanţelor

periculoase îl exercită autoritatea centrală de mediu.

Capitolul 10

Responsabilitatea pentru nerespectarea

prevederilor prezentului Regulament

86. Nerespectarea   prevederilor   prezentului  Regulament  şi   ale

documentaţiei  normativ-tehnice ce reglementează asigurarea  securităţii

acestor  transporturi,  care poate favoriza accidente, atrage după  sine

răspunderea administrativă, civilă şi penală, stabilită de legislaţie.

87. Agenţii transportatori  poartă  răspundere pentru  nerespectarea

procesului tehnologic de transportare şi a actelor normative referitoare

la asigurarea siguranţei.

88. Răspunderea  pentru starea tehnică a mijloacelor de transport şi

a containerelor o poartă proprietarii lor sau arendaşii.

Secţiunea II.

Reguli speciale de transportare a  mărfurilor

periculoase de clasele 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

89. Dacă pentru  unele mărfuri periculoase specificate în  secţiunea

II  se  conţin  prevederi  speciale, acestea  prevalează  în  raport  cu

prevederile generale din secţiunea I.

CLASA 2. GAZE

1. PRINCIPII GENERALE

90. Clasa 2 cuprinde toate tipurile de gaze aflate în recipiente sub

presiune  în  scopul  transportării lor economice în  formă  comprimată,

lichefiată,  dizolvată, răcită, care necesită ambalaj etanş deosebit  de

rezistent.

91. Proprietatea   periculoasă  generală  a  tuturor  gazelor   este

creşterea  rapidă  a  presiunii în interiorul recipientului  în  caz  de

ridicare   a   temperaturii,   ceea  ce  poate   favoriza   deteriorarea

recipientelor şi provoca explozie.

92. Expeditorul de mărfuri este obligat să prezinte pentru transport

gazele  în ambalaj conform cerinţelor standardului Consiliului  European

şi marcat corespunzător.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

93. Transportarea  gazelor  se  efectuează în butelii  sau  cisterne

incluse în celule sau fixate în alt mod.

94. Unele gaze  lichefiate (oxigen, divinil etc.) se transportă,  de

asemenea, turnate în recipiente speciale (în vase cu perete dublu).

95. Încărcarea  recipientelor  şi vaselor ce conţin gaze, precum  şi

fixarea lor pe mijlocul de transport, intră în obligaţiile expeditorului

de mărfuri.

96. Se interzice  de  a  transporta în containere mici  ambalaje  ce

conţin  gaze răcite lichefiate, care la transportare se află parţial  în

stare lichidă (clasa 2 punctul 3o): asfixiante, comburante, inflamabile,

toxice şi corozive.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Ventilaţia

97. Mijloacele  de transport închise, destinate pentru transportarea

de  gaze,  prevăzute  la  punctele  1o, 2o, 3o  sau  UN  1001  acetilenă

dizolvată, prevăzută la punctul 4oF, trebuie să fie dotate cu ventilaţie

forţată.

Echipamentul special

98. La transportarea  gazelor menţionate cu literele T, TO, TF,  TC,

TFC,  TOC fiecare membru al echipajului mijlocului de transport  trebuie

să  dispună de mijloc de protecţie individuală a organelor  respiratorii

(mască   cu  filtru  de  praf  şi  gaze  tip  A1B2E1K1-P2  corespunzător

standardului  european EN 141) sau de tipul A, B, C, E, M, K, G, KD, KB,

COX,  BKF,  BCF şi mijloace de protecţie individuală a pielii  de  tipul

L-1,  care  vor  permite  de a abandona mijlocul de transport  şi  de  a

localiza mici defecte care pot provoca un accident major.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA

ŞI DESCĂRCAREA MĂRFURILOR

99 (1) Ambalajele nu trebuie aruncate sau supuse loviturilor.

(2) Recipientele  urmează a fi stivuite în mijlocul de transport  în

aşa  mod  încît  ele  să  nu  poată  cădea,  respectîndu-se  următoarele

prescripţii:

a) buteliile  -  recipiente  portabile de înaltă  presiune  avînd  o

capacitate  pînă  la  150  litri  -  trebuie  stivuite  de-a  curmezişul

mijlocului de transport.

Buteliile scurte  de  diametru mare (cca 30 cm şi mai mult)  pot  fi

stivuite în direcţie longitudinală, totodată, dispozitivele de protecţie

a ventilelor vor fi orientate spre centrul mijlocului de transport.

Buteliile destul   de   stabile  sau  transportate  în   dispozitive

corespunzătoare,  care  le  protejează eficient de  răsturnare,  pot  fi

încărcate în poziţie verticală.

Buteliile stivuite  în poziţie orizontală urmează a fi fixate stabil

cu ajutorul clinelor, legate sau fixate în modul corespunzător, pentru a

nu se putea strămuta;

b) recipientele  ce  conţin  gaze  prevăzute la punctul  3o  vor  fi

plasate totdeauna în poziţia pentru care sînt proiectate şi protejate de

orice posibilitate de deteriorare a altor ambalaje.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI

CONSTRUCŢIEI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

100. Prevederile   referitoare   la   materialele   şi   construcţia

cisternelor  fixe  sudate, cisternelor demontabile sudate şi  corpurilor

sudate  ale containerelor-cisterne pentru care este prescrisă  presiunea

de  încercare  de  cel  puţin 1 mPa (10 bari), precum  şi  referitor  la

cisternele  fixe  sudate,  cisternele demontabile  sudate  şi  corpurile

sudate   ale  containerelor-cisterne  destinate  transportării   gazelor

lichefiate  răcite  puternic de la clasa 2 se conţin în anexa nr. 18  la

prezentul Regulament.

La transportarea  mărfurilor  turnate în cisterne este necesar de  a

lăsa  spaţiu  neumplut de la 4 pînă la 10 % (anexa nr. 21  la  prezentul

Regulament),  nu  se admite pentru transportare cisterna umplută  la  un

nivel mai jos de 90%.

101. Mijloacele  de  transport  cu  cisterne  demontabile  şi  fixe,

containerele-cisterne  şi  mijloacele de transport-baterii, care  conţin

sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de clasa 2, trebuie să fie

marcate cu eticheta (ele) de pericol pentru această clasă.

Etichete de pericol

102. Mijloacele  de  transport  cu  cisterne  demontabile  şi  fixe,

containerele-cisterne  şi  mijloacele de transport-baterii, care  conţin

sau  au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la clasa 2, trebuie să

fie marcate cu eticheta (ele) de pericol specificată (e) mai jos:

Substanţele referite                        Eticheta de pericol

la diverse puncte                           Model nr.

la următoarele grupe

A                                           2

O                                           2 + 05

F                                           3

T                                           6.1

TF                                          6.1 + 3

TC                                          6.1 + 8

TO                                          6.1 + 05

TFC                                         6.1 + 3 + 8

TOC                                         6.1 + 05 + 8

CLASA 3. SUBSTANŢE LICHIDE INFLAMABILE

1. PRINCIPII GENERALE

103. Pericolul  principal al substanţelor de la clasa 3 îl  prezintă

proprietatea  acestor  substanţe de a elimina gaze ce formează cu  aerul

amestecuri   explozive.   Aburii  acestor  lichide  pot   avea   acţiune

stupefiantă.  Multe lichide şi aburii lor sînt substanţe toxice cu efect

puternic.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

104. Se aplică doar prevederile secţiunii I a prezentului Regulament.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR DE

TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

105. Se aplică doar prevederile secţiunii I a prezentului Regulament.

Cerinţele referitoare  la  cisternele  cu vid  pentru  deşeuri  sînt

prevăzute în anexa nr. 19 la prezentul Regulament.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA

ŞI DESCĂRCAREA MĂRFURILOR

106. La transportarea mărfurilor lichide în cisterne este necesar de

a  rezerva  un  spaţiu  neumplut de la 4 pînă la  10%  (anexa  nr.21  la

prezentul Regulament). Nu se admite pentru transportare cisterna umplută

la un nivel mai jos de 90%.

Curăţirea după descărcare

107. În caz de  scurgere  sau  vărsare în interiorul  mijlocului  de

transport  a substanţelor specificate la punctele 6o şi 11o - 19o;  27o;

28o; 32o  şi  a  substanţelor toxice, specificate la punctul 41o,  acest

mijloc  de  transport  poate  fi  folosit din  nou  doar  după  curăţire

minuţioasă  şi dezinfectare. Toate mărfurile şi obiectele,  transportate

cu  acelaşi  mijloc de transport, trebuie să fie supuse  controlului  în

vederea unei eventuale poluări.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR) ŞI

CONTAINERELOR (CONTAINERELOR CISTERNE)

Etichete de pericol

108. Mijloacele  de  transport cu cisterne demontabile sau  fixe  şi

containerele-cisterne  care  conţin sau au conţinut (goale,  necurăţite)

substanţe de la clasa 3 vor fi marcate cu etichete de pericol model nr.3.

Acelea dintre  ele care conţin substanţe specificate la punctele 11o

-  19o,  32o  şi 41o vor fi marcate, pe lîngă aceasta,  cu  etichetă  de

pericol model nr.6.1.

Acelea dintre  ele care conţin substanţe specificate la punctele 21o

-26o,  33o,  vor  fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichetă  de  pericol

model nr.8 .

Acelea dintre  ele care conţin substanţe specificate la punctele 27o

şi  28o, vor  fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model

nr.6.1 şi nr.8.

109. Pe autocisternele  cu  cîteva secţiuni, în care  se  transportă

două  sau mai multe substanţe cu numerele de identificare 1202, 1203 sau

1223,  însă nu se transportă oricare alte substanţe periculoase, nu este

obligatoriu  de a fixa panouri portocalii, prescrise la punctul 82, dacă

pe   panourile   fixate  pe  părţile  anterioară  şi  posterioară   sînt

specificate  numerele  de  identificare,  prescrise în anexa  nr.  1  la

prezentul Regulament, pentru substanţa cea mai periculoasă transportată,

adică pentru substanţele cu cea mai joasă temperatură de aprindere.

CLASA 4.1. SUBSTANŢE SOLIDE INFLAMABILE

1. DEFINIŢIA CLASEI

110. Clasa 4.1 include:

substanţe solide  şi  articole inflamabile, precum şi  substanţe  şi

articole  care  se  aprind  de la scîntei sau  favorizează  incendiu  la

frecare;

substanţe autoreactive,   pasibile  (la  temperaturi  obişnuite  sau

înalte)  de descompunere exotermică intensivă, provocată de  temperaturi

extrem de înalte, care apar în procesul transportării, sau de reacţia cu

adaosuri;

substanţe asemănătoare  celor autoreactive, dar care se deosebesc de

ultimele  prin  faptul  că  au temperatura  reacţiei  autoaccelerate  de

descompunere    de    peste  75  grade C.   Ele  pot   fi  supuse,    de

asemenea, descompunerii   exotermice  intensive   şi pot să   corespundă

criteriilor stabilite    pentru  substanţele   explozive  de   la  clasa

1  în   cazul transportării în unele tipuri de ambalaj;

substanţe explozive  care au fost umectate cu o cantitate de apă sau

alcool sau care conţin o cantitate de plastificator sau substanţă inertă

suficientă pentru neutralizarea proprietăţilor lor de explodare.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modalitatea de expediere şi restricţii de expediere

111. Substanţele   specificate   la  punctele  5o  şi  15o  pot   fi

transportate    doar   în   autocisterne,   cisterne   demontabile    şi

containere-cisterne.

112. Substanţele specificate la punctul  26o la transportare trebuie

să fie protejate de acţiunea razelor solare directe şi a căldurii.

113. Substanţele    specificate   la   punctele   41o-50o    trebuie

transportate  în  aşa  mod  încît să nu fie  depăşite  temperaturile  de

control1 , specificate în anexa nr. 13 la prezentul Regulament.

------------------

1 Temperatura de  control  -  temperatura maximă la  care  poate  fi

asigurată  transportarea  în  siguranţă a  substanţei  autoreactive.  Se

presupune că temperatura mediului înconjurător în apropierea nemijlocită

de   ambalaj  în  timpul  transportării  nu  depăşeşte  55 grade C şi în

decursul a 24  de  ore  se   ridică mai sus de acest nivel doar   pentru

o perioadă relativ  scurtă.  În  caz  de  pierdere a  posibilităţii   de

reglare  a temperaturii, este posibilă luarea de măsuri de avariere.

114. Menţinerea  temperaturii  prescrise este condiţia  necesară  de

transport  în siguranţă a multor substanţe autoreactive (anexa nr. 13 la

prezentul Regulament). Este necesar:

de a examina minuţios unitatea de transport înainte de încărcare;

de a aduce la  cunoştinţa  transportatorului instrucţiunile  privind

exploatarea  sistemului  de  răcire, inclusiv  listele  furnizorilor  de

agenţi de răcire pe parcursul rutei de transportare;

de a prevedea  ordinea  acţiunilor în cazul refuzului sistemului  de

reglare a temperaturii;

de a exercita un control regulat asupra temperaturilor de lucru;

de a dispune de un sistem de răcire de rezervă sau piese de schimb.

115. Toate dispozitivele  de reglare şi traductoarele de temperatură

ale  sistemului  de  răcire trebuie să fie uşor  accesibile,  iar  toate

racordurile  electrice - rezistente la acţiunea atmosferei.  Temperatura

aerului  în interiorul unităţii de transport trebuie să fie măsurată  cu

ajutorul  a două traductoare independente, totodată, indicaţiile vor  fi

înregistrate  în aşa fel încît să fie lesne depistată orice schimbare de

temperatură. Temperatura urmează a fi controlată la intervale de 4-6 ore

şi  să fie înregistrată. În cazul transporturilor de substanţe, a  căror

temperatură de  control constituie  cel  mult  +25  grade C, unitatea de

transport trebuie să fie dotată  cu dispozitive luminoase sau sonore  de

semnalizare de  avariere, a  căror alimentare  se efectuează independent

de sistemul de răcire  şi   care urmează a fi reglate pentru  declanşare

la  temperatura egală sau mai joasă decît cea de control.

116. În caz de   depăşire   a  temperaturii  de  control,   vor   fi

întreprinse  măsuri de profilaxie, inclusiv oricare reparaţie necesară a

utilajului  refrigerator  sau  sporire  a capacităţii  de  răcire  (spre

exemplu,  prin suplimentarea de agenţi de răcire lichizi sau solizi). În

afară  de aceasta, vor fi efectuate controale frecvente ale temperaturii

şi  iniţiată  pregătirea pentru luarea de măsuri de avariere.  În  cazul

atingerii  temperaturii  de  avariere2, se  va   purcede  la  realizarea

măsurilor de avariere.

----------------------

2 Temperatura de  avariere este temperatura la care trebuie  să  fie

luate măsuri de avariere.

117. Alegerea metodei adecvate de reglare a temperaturii în procesul

transportării depinde de un şir de factori, expuşi mai jos:

temperatura (ile)  de control a (ale) substanţei (elor) ce urmează a

fi transportată (e);

diferenţa dintre  temperatura de control şi temperaturile  presupuse

ale mediului înconjurător;

eficienţa izolaţiei termice;

durata transportării;

coeficientul  de  siguranţă,  prevăzut pentru cazul de  reţinere  pe

parcurs.

118. Întru evitarea  depăşirii  temperaturii de control,  se  aplică

diverse  metode care, în ordinea crescîndă a eficienţei, sînt  enumerate

mai jos:

a) utilizarea  izolaţiei termice cu condiţia că temperatura iniţială

a  substanţei  (elor) autoreactive este suficient de joasă în raport  cu

temperatura de control;

b) utilizarea  izolaţiei termice şi a sistemului de răcire cu  agent

de răcire, cu condiţia că:

în mijlocul de transport se transportă o cantitate necesară de agent

de  răcire neinflamabil (spre exemplu, azot lichid sau bioxid de  carbon

solid) sau este asigurată posibilitatea completării lui;

în calitate de  agent  de răcire nu este utilizat oxigen lichid  sau

aer;

este asigurat efectul adecvat de răcire, chiar dacă a fost consumată

o parte considerabilă de agent de răcire;

necesitatea de a aerisi unitatea de transport pînă a urca pe ea este

specificată  sub  formă  de  înscriere  de  avertizare  pe  uşa  (uşile)

mijlocului de transport;

c) utilizarea  izolaţiei  termice  şi a răcirii simple  mecanice  cu

condiţia  că,  în  cazul  substanţelor autoreactive  cu  temperatura  de

aprindere  mai joasă  decît semnificaţia sumei "temperatura  de avariere

+5  grade  C",  în   spaţiul  răcit  se utilizează fitinguri  refractare

electrice,  EEx   IIB    T3,    întru    evitarea  aprinderii   aburilor

inflamabili, degajaţi  de substanţele autoreactive;

d) utilizarea  izolaţiei termice şi a răcirii mecanice în combinaţie

cu răcirea, folosind agentul de răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme nu depind una de alta;

se respectă prescripţiile de la literele b) şi c);

e) utilizarea  izolaţiei termice şi a celor două sisteme mecanice de

răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme,   exceptîndu-se  blocul  unitar  de  alimentare   cu

energie, nu depind una de alta;

fiecare sistem   este   capabil  să  asigure  independent   reglarea

respectivă a temperaturii;

în cazul substanţelor  autoreactive cu temperatura de aprindere  mai

joasă  decît   semnificaţia  sumei  "temperatura de avariere   +5  grade

C", în spaţiul de  răcire se utilizează fitinguri  refractare electrice,

EEx IIB,  T3,    întru   evitarea   aprinderii   aburilor   inflamabili,

degajaţi   de substanţele autoreactive.

119. Pentru substanţele  specificate  la punctele 41o şi 42o  va  fi

aplicată una din metodele de reglare a temperaturii, descrise la punctul

118:

metoda descrisă  la  litera  c), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător în procesul de transportare nu va depăşi

temperatura de control mai mult decît cu 10 grade C;

metoda specificată la literele d) sau e).

Pentru substanţele menţionate la punctele 43o-50o va fi aplicată una

din următoarele metode:

metoda specificată  la  litera a), dacă se presupune că  temperatura

maximă  a  mediului înconjurător în procesul de transportare va  fi  mai

joasă decît temperatura de control cel puţin cu 10 grade C;

metoda specificată  la  litera b), dacă se presupune că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător nu va depăşi temperatura de control  mai

mult decît cu 30 grade C;

metoda specificată la literele c), d) sau e).

Transportul în vrac/vraf

120. Substanţele  solide  şi amestecurile (de tipul preparatelor  şi

deşeurilor) referite la punctele 12o c) şi 13o c) pot fi transportate în

vrac/vraf cu mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

121. Deşeurile  specificate la punctul 4 oc) pot fi transportate  în

vrac/vraf  în mijloace de transport deschise, însă acoperite cu  prelată

şi avînd ventilaţie suficientă.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipul mijloacelor de transport

122. Substanţele  specificate  la  punctele 31o-40o trebuie  să  fie

transportate  în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

Dacă,  în  conformitate  cu prevederile punctelor  111-119,  substanţele

urmează  a fi transportate cu mijloace de transport izotermice, mijloace

de  transport  -  gheţare sau frigidere, aceste  mijloace  de  transport

trebuie  să corespundă prevederilor punctului 123. Mărfurile periculoase

specificate  la  punctele 41o-50o, care se conţin în ambalaj  umplut  cu

agent  de  răcire, vor fi transportate în mijloace de transport  închise

sau  acoperite  cu  prelată,  asigurate cu  ventilaţia  cuvenită,  avînd

borduri  laterale  şi posterior, dotate cu dispozitive de înzăvorîre  în

funcţiune.  Prelata  pentru aceste mijloace de transport trebuie să  fie

fabricată din material impermeabil şi refractar.

Mijloace de transport  izotermice, mijloace de transport-gheţare  şi

frigidere

123. Mijloacele    de    transport   izotermice,    mijloacele    de

transport-gheţare   şi   frigiderele,  utilizate  în   conformitate   cu

prevederile   punctelor  111-119,  trebuie  să  corespundă  următoarelor

prescripţii:

a) mijlocul de transport va fi dotat cu instalaţie frigorifică ce va

menţine  temperatura,  specificată  la  punctele  115-119.  Coeficientul

general de degajare a temperaturii nu va depăşi 0,4V/m2K;

b) mijlocul de  transport  urmează a fi construit în aşa  mod  încît

aburii  degajaţi de substanţele transportate sau agentul de răcire să nu

poată pătrunde în cabina şoferului;

c) mijlocul de  transport  va  fi  dotat cu un  termograf,  care  va

permite  de  a controla din cabina şoferului temperatura în  spaţiul  de

încărcare şi a face înscrierea temperaturii pe harta tehnică,

d) în spaţiul  de  încărcare  trebuie  să  fie  instalate  fante  de

aerisire sau supape de evacuare, care să nu împiedice la răcire;

e) instalaţia  de răcire a mijloacelor de transport-frigidere va  fi

construită  în  aşa mod încît să poată funcţiona independent de  motorul

mijlocului de transport (sistemul Termoking).

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Limitarea cantităţilor transportate

124. Unitatea de transport nu trebuie să transporte mai mult de:

5000 kg de substanţe  specificate  la punctele 31o şi 32o,  dacă  în

partea  de  sus a spaţiului de încărcare există ventilaţie  şi  izolaţia

termică  a unităţii de transport este executată din material  refractar,

sau  1000  kg  de  substanţe specificate la punctele 31o  şi  32o,  dacă

unitatea de transport nu corespunde acestor prescripţii;

10000 kg de substanţe specificate la punctele 33o şi 34o;

20000  kg substanţe prevăzute la punctele 35o, 36o, 37o, 38o, 39o şi

40o;

1000 kg de substanţe specificate la punctele 41o şi 42o sau 5000 kg,

dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

5000 kg de substanţe   specificate  la  punctele  43o  şi  44o,  sau

10000 kg, dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

20000  kg de  substanţe specificate la punctele 45o, 46o, 47o,  48o,

49o şi 50o .

125. Dacă substanţele  de  la această clasă sînt încărcate în  comun

într-o  unitate  de  transport, semnificaţiile  maxime,  specificate  la

punctul 124, nu trebuie să fie depăşite şi cantitatea totală de conţinut

nu va depăşi 20000 kg.

126. Prevederile punctelor 81-83 şi 122 nu se aplică transporturilor

de  substanţe  de  la punctele 31o - 34o şi 41o - 44o,  cu  condiţia  că

substanţa  este ambalată în conformitate cu metodele de ambalare OP1 sau

OP2  în  funcţie  de  cazul concret şi cantitatea ei  pe  o  unitate  de

transport nu va depăşi 10 kg (anexa nr.15 la prezentul Regulament).

Interdicţii de  încărcare  în  comun în unul şi  acelaşi  mijloc  de

transport

127. Ambalajele  cu  etichetele  de pericol model nr. 4.1 şi  01  nu

trebuie să fie încărcate în unul şi acelaşi mijloc de transport împreună

cu  ambalajele avînd etichete de pericol model nr. 2, 3, 4.2, 4.3,  5.1,

5.2, 6.1, 8 sau 9.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

128. În cazul   ambalajelor  ce  conţin  substanţe  specificate   la

punctele  41o-50o,  temperatura  de  control  indicată  trebuie  să  fie

menţinută  pe  parcursul  întregului transport, inclusiv  încărcarea  şi

descărcarea, precum şi oricare opriri intermediare.

129. Ambalajele  urmează a fi încărcate în aşa mod încît, din contul

circulaţiei libere a aerului în interiorul spaţiului de încărcare, să se

menţină o temperatură unică a mărfurilor. Dacă conţinutul unui mijloc de

transport  sau containerului mare depăşeşte 5000 kg de substanţe  solide

inflamabile,  încărcătura  va fi separată în loturi cu greutatea de  cel

mult 5000 kg şi cu spaţiu aerian între ele de cel puţin 0,05 m.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

130. Mijloacele  de  transport cu cisterne fixe sau  demontabile  şi

containerele-cisterne, precum şi mijloacele de transport şi containerele

pentru  transportarea substanţelor solide periculoase în vrac/vraf, care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) substanţe  de  la  această

clasă, trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr.4.1.

131. Mijloacele  de  transport care conţin substanţe specificate  la

punctele  7o,   16o, 22o sau  25o de la  clasa 4.1 vor  fi  marcate   cu

etichetă  de  pericol  model nr.6.1, iar mijloacele  de  transport  care

conţin  substanţe  specificate  la punctele  8o şi 17o  -  eticheta   de

pericol model nr.8.

CLASA 4.2. SUBSTANŢE AUTOINFLAMABILE

I. DEFINIŢIA CLASEI

132. Clasa 4.2 include:

substanţele,   inclusiv  amestecurile  şi  soluţiile  care,  şi   în

cantităţi  mici, se aprind în cazul contactului cu aerul în decursul a 5

minute.  Ele  se numesc substanţe pasibile de  autoaprindere  (substanţe

piroforice);

substanţe şi  articole, inclusiv amestecurile şi soluţiile care,  în

cazul  contactului  cu aerul, fără aducţie de energie din afară, se  pot

autoîncălzi.   Aceste  substanţe  se  aprind  doar  în  cantităţi   mari

(kilograme)  şi  doar  după perioade de timp de lungă  durată  (ore  sau

zile). Ele se numesc substanţe care se autoîncălzesc.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Restricţii de expediere

133. Fosforul   alb  topit  se  admite  spre  transportare  doar  în

autocisterne, cisterne demontabile şi containere - cisterne.

Transportul în vrac/vraf

134. Substanţele  specificate  la  punctele 1o c), 2o c) şi  3o  c),

aşchiile metalice, rumeguşul şi deşeurile de metale feroase, specificate

la  punctul  12o  c),  oxidul de fier prelucrat  şi  deşeurile  de  fier

spongios,  specificate  la punctul  16o c), precum şi deşeurile  solide,

specificate la litera c) a punctelor sus-menţionate, pot fi transportate

în vrac/vraf.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipurile mijloacelor de transport

135. Ambalajele   ce  conţin  substanţe  de  la  clasa  4.2  vor  fi

transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

Cisterne goale

136. La prezentarea    spre   transportare   a   cisternelor   goale

necurăţite,  care au conţinut fosfor specificat la punctele 11o şi  22o,

este necesar ca acestea să fie umplute:

fie cu azot;

fie cu apă nu mai puţin de 96% şi nu mai mult de 98% din capacitatea

lor:  în perioada 1 octombrie - 31 martie în apă trebuie să se conţină o

cantitate  suficientă  de antigel, care nu va permite îngheţarea  ei  în

timpul transportului; antigelul trebuie să fie de activitate corozivă şi

să nu intre în reacţie cu fosforul.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

137. Mijloacele  de transport, autocisternele şi containerele pentru

transportarea  substanţelor  solide  periculoase,  care  conţin  sau  au

conţinut  (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie  să

fie marcate cu etichete model nr.4.2.

Acelea dintre  ele  care  conţin  sau au conţinut  substanţe  de  la

această  clasă, specificate la  punctul 17o a) , maneb sau preparate  de

maneb,  specificate la punctul  16o c), precum şi substanţe  specificate

la  punctele  31o-33o,  vor  fi  marcate cu eticheta  de  pericol  model

nr.4.3,  cele  specificate la punctele 7o, 8o, 11o,  18o  şi  19o  -  cu

eticheta  de  pericol model 6.1; cele specificate la punctele  9o,  10o,

15o, 20o şi 21o - cu eticheta de pericol model nr.8.

CLASA 4.3. SUBSTANŢELE CARE, ÎN CONTACT CU APA,

DEGAJEAZĂ GAZE INFLAMABILE

1. DEFINIŢIA CLASEI

138. Clasa 4.3  include substanţe şi articole care în contact cu apa

degajează  gaze  inflamabile,  toxice,  capabile  să  formeze  cu  aerul

amestecuri explozive.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

139. Substanţele  de  la  clasa 4.3 vor fi transportate  în  ambalaj

special în containere impermeabile. În afară de aceasta, ambalajele unor

substanţe  vor  fi  cufundate în ulei, spre exemplu, natriul,  soda,  cu

respectarea regimului de temperatură prescris.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipurile mijloacelor de transport

140. Ambalajele  ce  conţin  substanţe şi articole de la  clasa  4.3

trebuie  să  fie  transportate  în mijloace  de  transport  închise  sau

acoperite cu prelată.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

141. La încărcarea  şi descărcarea ambalajelor este necesar de a lua

măsuri speciale întru evitarea contactului cu apa.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

142. Mijloacele  de  transport cu cisterne fixe sau  demontabile  şi

containerele-cisterne, precum şi mijloacele de transport şi containerele

pentru  transportarea  în vrac/vraf a substanţelor  periculoase  solide,

care  conţin sau au conţinut (goale, necurăţite) substanţe de la această

clasă, trebuie să fie mrcate cu etichete de pericol de model 4.3.

Acelea dintre  ele  care  conţin  sau au conţinut  substanţe  de  la

această  clasă, enumerate mai jos, vor fi, pe lîngă aceasta, marcate  cu

următoarele etichete de pericol:

ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 1o şi  2o vor

fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model nr.3 şi 8;

ambalajele ce  conţin  substanţe  specificate la punctul  3o,  metal

alcalin dispergat 1391 sau metal alcalin de pămînt dispergat, specificat

la   punctul 11o,  avînd temperatura  de aprindere  nu mai  înaltă de 61

grade C şi  alumhidrură   de litiu în eter 1411, specificată  la punctul

16o a), vor fi, pe lîngă  aceasta, marcate cu etichete de pericol  model

nr.3;

ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctul 14o vor fi, pe

lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model 4.2;

ambalajele ce  conţin  substanţe specificate  la  punctele 15o, 18o,

22o  şi  23o  vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete  de  pericol

model 6.1;

ambalajele ce  conţin  substanţe specificate la punctele 24o şi  25o

vor fi, pe lîngă aceasta, marcate cu etichete de pericol model nr.8.

CLASA 5.1. SUBSTANŢELE COMBURANTE

I. DEFINIŢIA CLASEI

143. Clasa 5.1  include  substanţele care au în componenţa sa  atomi

suplimentari  de oxigen, nefiind combustibile, pot menţine la  încălzire

arderea altor substanţe, prin emanare obişnuită de oxigen.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modul de expediere şi restricţii de expediere

144. Nitratul  de amoniu specificat la punctul 20o se admite  pentru

transport    doar    în    autocisterne,   cisterne    demontabile    şi

containere-cisterne.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipurile mijloacelor de transport

145. Containerele  de  capacitate medie pentru mărfuri în  masă  moi

(CCMMM)  ce conţin  substanţe specificate la punctele  11o - 13o şi  16o

b) vor fi transportate în mijloace de transport închise sau acoperite cu

prelată.  Prelata va fi impermeabilă şi refractară. În caz de scurgere a

substanţelor  transportate  cu mijlocul de transport, vor  fi  realizate

măsuri  care  vor permite evitarea scurgerii lor pe pămînt,  contactului

lor cu lemnul sau cu oarecare alt material combustibil.

Mijloace de transport  cu  containere-cisterne sau  autocisterne  cu

capacitatea   de   peste  3000  litri  utilizate  pentru   transportarea

mărfurilor periculoase

146. La transportarea lichidelor specificate la punctul 1o a):

este necesar  să fie aplicate prevederile anexei nr. 6 la  prezentul

Regulament;

părţile mijlocului  de  transport, care se află în spatele  panoului

specificat  anexa nr.6 la prezentul Regulament, trebuie să fie fabricate

din metal sau material sintetic respectiv.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA MĂRFURILOR

Stivuirea mărfurilor

147. La stivuirea   ambalajelor   în  mijloacele  de  transport   se

interzice de a utiliza materiale inflamabile.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT (AUTOCISTERNELOR)

ŞI CONTAINERELOR (CONTAINERELOR-CISTERNE)

Etichete de pericol

148. Mijloacele  de transport, autocisternele şi containerele pentru

transportarea  substanţelor de la clasa 5.1, care conţin sau au conţinut

(goale,  necurăţite)  substanţe de la această clasă, vor fi  marcate  cu

etichete de pericol model nr.5.1.

Acele dintre ele care conţin sau au conţinut substanţe de la această

clasă,  specificate la punctele 2o, 5o, 1500 nitrit de sodiu, specificat

la punctul 23o c) sau substanţe  specificate la punctele 29o şi 30o  vor

fi marcate   cu  eticheta   de  pericol   model nr.6.1,   iar  cele   ce

conţin substanţe  specificate la punctele  1o a), 1o b), 3o a),  5o, 31o

şi 32o - cu eticheta de pericol model nr.8.

CLASA 5.2. PEROXIZII ORGANICI

I. DEFINIŢIA CLASEI

149. Clasa 5.2   include  substanţe  organice  ce  conţin  structura

bivalentă -O-O- şi pot fi tratate ca produse derivate ale peroxidului de

hidrogen,  în  care unul sau ambii atomi de hidrogen sînt  înlocuiţi  de

radicali organici.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modul de expediere şi restricţii de expediere

150. Substanţele  specificate  la punctele 11o - 20o trebuie să  fie

transportate  în  aşa  mod  încît să nu fie  depăşite  temperaturile  de

control  specificate în anexa nr. 13 la prezentul Regulament,  prevăzute

pentru substanţele incluse în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

151. Menţinerea  temperaturii mai joase decît cea de control este  o

condiţie  necesară  de transport în siguranţă al  peroxizilor  organici.

Este necesar:

de a examina minuţios mijlocul de transport înainte de încărcare;

de a aduce la  cunoştinţa  transportatorului instrucţiunile  privind

exploatarea  sistemului  de  răcire, inclusiv  listele  furnizorilor  de

agenţi de răcire pe parcursul rutei de transportare;

de a exercita un control regulat asupra temperaturilor de lucru;

de a fi dotat  cu  un sistem de răcire de rezervă sau să dispună  de

piese de schimb.

152. Toate dispozitivele  de reglare şi traductoarele de temperatură

ale  sistemului  de  răcire trebuie să fie uşor  accesibile,  iar  toate

racordurile  electrice - rezistente la acţiunea atmosferei.  Temperatura

aerului  în interiorul caroseriei mijlocului de transport va fi măsurată

cu  ajutorul a două traductoare independente, totodată, indicaţiile  vor

fi  înregistrate  în aşa mod încît să fie lesne depistată  creşterea  de

temperatură. Temperatura trebuie să fie controlată la intervale de 4 ore

şi  să  fie înregistrată pe harta termică. În cazul  transporturilor  de

substanţe,  a   căror temperatură de control  constituie cel mult +   25

grade C,  mijlocul   de transport  urmează să  fie dotat  cu dispozitive

luminoase sau sonore  de  semnalizare de avariere, ale căror  alimentare

se  efectuează independent  de  sistemul   de  răcire  şi care  vor   fi

reglate  pentru declanşare la temperatura egală sau mai joasă decît  cea

de control.

153. În caz de  depăşire  în procesul controlului a temperaturii  de

control, urmează a fi întreprinse măsuri de profilaxie, inclusiv oricare

reparaţie  necesară a utilajului refrigerator sau sporire a  capacităţii

de  răcire (spre exemplu, prin suplimentarea de agenţi de răcire lichizi

sau  solizi). În afară de aceasta, vor fi efectuate controale  frecvente

ale  temperaturii în fiecare oră şi iniţiată pregătirea pentru luarea de

măsuri  de  avariere. în cazul atingerii temperaturii de avariere  (vezi

anexa  nr.13  la  prezentul  Regulament) se  va  purcede  la  realizarea

măsurilor de avariere.

154. Alegerea metodei adecvate de reglare a temperaturii în procesul

transportării depinde de un şir de factori expuşi mai jos:

temperatura (ile)  de control a (ale) substanţei (elor) ce urmează a

fi transportată (e);

diferenţa dintre  temperatura de control şi temperaturile  presupuse

ale mediului înconjurător;

eficienţa izolaţiei termice;

durata transportării.

155. Întru menţinerea  temperaturii  de  control, vor  fi  utilizate

diverse  metode care, în ordinea crescîndă a eficienţei, sînt  enumerate

mai jos:

a) utilizarea  izolaţiei termice cu condiţia ca temperatura iniţială

a peroxidului (peroxizilor) organic(i) este suficient de joasă în raport

cu temperatura de control;

b) utilizarea  izolaţiei termice şi a sistemului de răcire cu  agent

de răcire, cu condiţia că:

în mijlocul de transport se transportă o cantitate cuvenită de agent

de  răcire (spre exemplu, azot lichid sau bioxid de carbon solid),  care

asigură  o  rezervă suficientă în caz de reţineri eventuale de  parcurs,

sau este asigurată posibilitatea completării lui;

în calitate de  agent  de răcire nu este utilizat oxigen lichid  sau

aer;

este asigurat  efectul unitar de răcire, chiar dacă a fost consumată

o parte considerabilă de agent de răcire;

necesitatea de a controla unitatea de transport pînă a se urca în ea

este  specificată sub formă de înscriere de avertizare pe uşile unităţii

de transport;

c) utilizarea  izolaţiei  termice  şi a răcirii simple  mecanice  cu

condiţia  că, în cazul peroxizilor organici cu temperatura de  aprindere

mai   joasă   decît  semnificaţia  sumei  "temperatura  de  avariere + 5

grade  C,  în   spaţiul   răcit   se  utilizează  fitinguri   refractare

electrice,   EEx   IIB   T3,   întru    evitarea    aprinderii  aburilor

inflamabili, degajaţi de peroxizii organici;

d) utilizarea  izolaţiei termice şi a răcirii mecanice în combinaţie

cu răcirea, folosind agentul de răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme nu depind una de alta;

se respectă prescripţiile de la literele b) şi c) (vezi mai sus);

e) utilizarea  izolaţiei termice şi a celor două sisteme mecanice de

răcire, cu condiţia că:

ambele sisteme,   exceptîndu-se  blocul  unitar  de  alimentare   cu

energie, nu depind una de alta;

fiecare sistem   este   capabil  să  asigure  independent   reglarea

respectivă a temperaturii;

în cazul peroxizilor  organici cu temperatura de aprindere mai joasă

decît   semnificaţia sumei  "temperatura de  avariere +  5 grade  C", în

spaţiul de  răcire   se utilizează  fitinguri refractare  electrice, EEx

IIB, T3,  întru evitarea  aprinderii aburilor  inflamabili, degajaţi  de

peroxizii organici.

156. Pentru substanţele  specificate  la punctele 11o şi 12o  va  fi

prevăzută  una  din  metodele  de reglare a  temperaturii,  descrise  la

punctul 155:

metoda descrisă  la  litera  c), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător în procesul de transportare nu va depăşi

temperatura  de  control mai mult  decît cu 10 grade C; în caz   contrar

metoda descrisă la literele d) sau e).

Pentru substanţele  specificate  la punctele 13o-20o va fi  aplicată

una din următoarele metode:

metoda descrisă  la  litera  a), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a  mediului înconjurător în procesul de transportare va  fi  mai

joasă decît temperatura de control cel puţin cu 10 grade C;

metoda descrisă  la  litera  b), dacă se  presupune  că  temperatura

maximă  a mediului înconjurător nu va depăşi temperatura de control  mai

mult decît cu 30 grade C; în caz contrar,

metoda descrisă la literele c), d) sau e).

Transportul în containere

157. Ambalajele  ce  conţin  substanţe  specificate  la punctele  1o

şi 2o nu vor fi transportate în containere mici.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

Tipul mijloacelor de transport

158. Substanţele   specificate  la  punctele  1o-10o  urmează  a  fi

transportate,  în  conformitate  cu prevederile  punctelor  150-156,  cu

mijloace  de  transport  izotermice, mijloace de  transport-gheţare  sau

frigidere,   aceste   mijloace  de  transport  trebuie   să   corespundă

prescripţiilor punctului 159. Substanţele specificate la punctele 1o-10o

şi  cele  ce  se conţin în ambalajul de protecţie, umplut  cu  agent  de

răcire, trebuie să fie transportate în mijloace de transport închise sau

acoperite  cu  prelată.  În cazul utilizării  mijloacelor  de  transport

închise,  ele urmează a fi asigurate cu ventilaţia cuvenită.  Mijloacele

de  transport acoperite cu prelată vor fi dotate cu borduri laterale  şi

posterior.  Prelata pentru aceste mijloace de transport va fi  fabricată

din material impermeabil şi refractar.

Mijloace de transport  izotermice, mijloace de transport-gheţare  şi

frigidere

159. Mijloacele    de    transport   izotermice,    mijloacele    de

transport-gheţare   şi   frigiderele,  utilizate  în   conformitate   cu

prevederile   punctelor  150-156,  trebuie  să  corespundă  următoarelor

prescripţii:

a) mijlocul de  transport va fi construit şi echipat din punctul  de

vedere al izotermiei şi modalităţii răcirii în aşa mod încît temperatura

maximă,  prescrisă la punctele 150-156, să nu fie depăşită. Coeficientul

general de degajare a temperaturii nu trebuie să depăşească 0,4V/m2K;

b) mijlocul de  transport  va fi construit în aşa mod  încît  aburii

degajaţi  de substanţele transportate sau agentul de răcire să nu  poată

pătrunde în cabina şoferului;

c) urmează a  fi prevăzut un dispozitiv de control al  temperaturii,

care  ar  permite  de  a controla din cabina  şoferului  temperatura  în

spaţiul de încărcare;

d) în spaţiul  de  încărcare  vor fi montate fante de  aerisire  sau

supape de evacuare, care nu vor împiedica răcirea:

e) agentul de răcire utilizat trebuie să fie neinflamabil;

f) instalaţia de răcire a mijloacelor de transport-frigidere trebuie

să funcţioneze independent de motorul mijlocului de transport.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Limitarea cantităţilor transportate

160. Un mijloc de transport nu trebuie să transporte mai mult de:

5000 kg de substanţe  specificate  la  punctele 1o şi 2o ,  dacă  în

partea  de  sus a spaţiului de încărcare există ventilaţie  şi  izolaţia

termică  este executată din material refractar, sau 1000 kg de substanţe

specificate  la  punctele  1o  şi  2o, dacă  mijlocul  de  transport  nu

corespunde acestor prescripţii;

10000 kg de substanţe specificate la punctele 3o şi 4o ;

20000  kg  substanţe   specificate  la  punctele  5o, 6o, 7o, 8o, 9o

şi 10o ;

1000 kg de substanţe specificate la punctele 11o şi 12o sau 5000 kg,

dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

5000 kg de substanţe specificate la punctele  13o şi  14o, sau 10000

dacă izolaţia termică este executată din material refractar;

20000 kg substanţe  specificate la punctele 15o, 16o, 17o, 18o,  19o

şi 20o.

161. Dacă substanţele  de  la această clasă sînt încărcate în  comun

într-o  unitate  de  transport, semnificaţiile  maxime,  specificate  la

punctul 160, nu trebuie să fie depăşite şi cantitatea totală de conţinut

nu va depăşi 20000 kg.

162. Prevederile punctelor 81-83 şi 158 nu se aplică transporturilor

de  substanţe specificate la punctele 1o-4o  şi 11o-14o, cu condiţia  că

substanţele  sînt  ambalate în conformitate cu metodele de ambalare  OP1

sau  OP2, în funcţie de cazul concret, şi cantitatea lor pe o unitate de

transport nu depăşeşte 10 kg.

Curăţirea înainte de încărcare

163. Mijloacele   de   transport  destinate   pentru   transportarea

ambalajelor  ce conţin substanţe de la clasa 5.2 trebuie să fie curăţite

minuţios.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

164. În cazul   ambalajelor  ce  conţin  substanţe  specificate   la

punctele  11o  -20o,  temperatura  de control indicată  trebuie  să  fie

menţinută   pe  parcursul  întregului  trafic,  inclusiv  încărcarea  şi

descărcarea,  precum  şi  în timpul oricărei opriri  intermediare  (vezi

punctul 150).

165. Ambalajele  trebuie  să  fie încărcate în aşa  mod  încît,  din

contul   circulaţiei  libere  a  aerului,  în  interiorul  spaţiului  de

încărcare   să  se  menţină  o  temperatură  unică  a  mărfurilor.  Dacă

conţinutul  unui mijloc de transport sau al containerului mare depăşeşte

5000  kg  de peroxid organic, încărcătura trebuie să fie  despărţită  în

loturi cu greutatea de cel mult 5000 kg şi cu spaţiu aerian între ele de

cel puţin 0,05 m.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Etichete de pericol

166. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) mărfuri de  la  clasa  5.2

trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr.5.2.

Acele dintre  ele care conţin sau au conţinut mărfuri de la  această

clasă,  specificate la punctele 1o, 2o, 11o şi 12o, trebuie, în afară de

aceasta,  să  fie  marcate  cu etichete de  pericol  model  nr.01.  Dacă

substanţa  este  corozivă, ambalajele trebuie, pe lîngă aceasta, să  fie

marcate cu etichete de pericol model nr.8.

CLASA 6.1. SUBSTANŢE TOXICE

I. DEFINIŢIA CLASEI

167. Clasa 6.1  include  substanţe  toxice,  despre  care  se  ştie,

reieşind  din  rezultatele experienţelor asupra animalelor, că  ele  (în

cazul  acţiunii unice sau de scurtă durată şi în cantităţi relativ mici)

afectează  organele interne sau pot constitui cauza decesului în caz  de

inspirare, absorbţie prin piele sau înghiţire.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

168. La transportarea  substanţelor toxice şi articolelor ce  conţin

asemenea  substanţe  este  necesară  folosirea  ambalajului  special  în

conformitate cu standardul ISO.

3. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Locurile de încărcare şi descărcare

169. Sînt interzise următoarele operaţiuni:

a) încărcarea şi descărcarea în locurile de uz public din cartierele

de  locuit  a substanţelor specificate la punctele 1o-5o  şi a  oricărei

substanţe   specificate  la  litera  a)  a  fiecărui  alt  punct,   fără

autorizarea specială a autorităţii competente;

b) încărcarea şi descărcarea substanţelor menţionate în locuri de uz

public  în  afara  cartierelor de locuit fără  înştiinţarea  preliminară

despre aceasta a autorităţilor competente, cu excepţia cazurilor în care

numitele operaţiuni sînt necesare din punctul de vedere al securităţii.

170. Dacă, din  oarecare motiv, este necesar a efectua  operaţiunile

de încărcare-descărcare în locuri de uz public, mărfurile de la diferite

clase  vor fi stivuite în conformitate cu regulile de separare în  cazul

încărcării combinate.

Curăţirea după descărcare

171. Mijlocul  de  transport  poluat  cu  substanţe  specificate  la

punctul  31o a) sau cu amestec de aceste substanţe trebuie să fie supus

dezinfectării  de către serviciul controlului medical. Părţile din  lemn

ale  mijlocului de transport cu urme de substanţe specificate la punctul

31o a) vor fi demontate şi arse.

172. Toate mărfurile  transportate  cu  unul şi  acelaşi  mijloc  de

transport  urmează  a  fi supuse controlului în vederea  unei  eventuale

poluări.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Marcarea

173. În toate cazurile de transportare a substanţelor specificate la

punctul 31o a), pe mijlocul de transport, din ambele părţi, va fi făcută

inscripţia  de preîntîmpinare că, în caz de scurgere a lichidului,  este

necesar  de a manifesta o precauţie cît mai mare şi că se interzice de a

se  apropia de mijlocul de transport fără mască antigaz, mănuşi şi cizme

din cauciuc sau material polimer respectiv.

Etichete de pericol

174. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) substanţe  de  la  această

clasă, trebuie să fie marcate cu etichete de pericol model nr. 6.1.

175. Acelea dintre   ele  care  conţin  sau  au  conţinut  substanţe

specificate  la   punctele 1o-6o, 7o  a) 2. ,  8o a) 2.,  9o, 11o a)  şi

b) 2.,   13o, 16o,  18o ,  20o, 22o  şi 26o  a) 1.  şi b) 1., trebuie să

fie marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.3.

176. Ambalajele  ce  conţin pesticide inflamabile cu temperatura  de

aprindere  de cel  puţin 23 grade C  specificate la punctul 72o,  vor fi

marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.3.

177. Ambalajele ce conţin substanţe specificate la punctele 7o a) 1,

8o a) 1, 10o, 11o  b) 1 şi 28o, vor  fi marcate, pe  lîngă  aceasta,  cu

etichete de pericol model nr.3 şi nr.8.

178. Ambalajele   ce conţin  substanţe specificate  la punctele  26o

a) 2, şi   b) 2.,  şi  54o b )1., vor  fi marcate, pe lîngă  aceasta, cu

eticheta  de pericol model nr.4.1

179. Ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 66o  vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.4.2.

180. Ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 44o, vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.4.3.

181. Ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 68o  vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu eticheta de pericol model nr.05.

182. Ambalajele   ce conţin  substanţe specificate  la punctele  24o

b) 2, 27o  şi   67o, vor fi marcate, pe  lîngă aceasta, cu eticheta   de

pericol model nr.8.

Măsuri de protecţie împotriva acţiunii razelor solare

183. În perioada  aprilie  -  octombrie inclusiv, cînd  mijlocul  de

transport  ce  transportă  cianură  de  hidrogen  se  află  la  parcare,

ambalajele trebuie să fie protejate eficient de acţiunea razelor solare,

spre  exemplu, cu ajutorul prelatei, plasate la nivel de cel puţin 20 cm

deasupra încărcăturii.

CLASA 6.2. SUBSTANŢE CONTAGIOASE

I. DEFINIŢIA CLASEI

184. Clasa 6.2  include  substanţele ce conţin  organisme  patogene.

Organisme  patogene sînt microorganismele (inclusiv bacterii,  virusuri,

rickettsii,  paraziţi  şi  ciuperci)  sau  microorganismele  recombinate

(hibrizi  sau  mutanţi),  care  sînt agenţi  ai  maladiilor  contagioase

provocate  animalelor  sau  omului. Ele cad sub  incidenţa  prevederilor

prezentei  clase doar dacă acţiunea lor poate provoca maladii răspîndite

în rîndul oamenilor sau animalelor.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

185. Substanţele  contagioase  se  transportă conform  Regulilor  şi

normelor   sanitare   nr.1.2.  036-95  "Ordinea  evidenţei,   păstrării,

transmiterii   şi  transportării  microorganismelor  de  grupa  I-IV  de

patogenitate"  ratificate de Ministerul Sănătăţii al Republicii  Moldova

în anul 1995.

186. Ambalajele  ce conţin substanţe de această clasă trebuie să fie

transportate în mijloace de transport închise sau acoperite.

Transportarea în containere

187. Ambalajele   ce  conţin  substanţe  de  la  clasa  6.2  pot  fi

transportate în containere mici.

3. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT

188. Vor fi utilizate   mijloacele  speciale  împotriva  incendiilor

indicate în "Instrucţiunile scrise pentru şofer".

4. PRESCRIPŢII GENERALE DE SERVICIU

Instrucţiuni scrise

189. Instrucţiunile scrise pentru şofer vor include:

a) prescrierea  că, în cazul distrugerii sau uzurii ambalajului  sau

înrăutăţirii  stării substanţelor periculoase transportate, îndeosebi la

risipirea  acestor  substanţe  pe  drum, este  necesar  de  a  înştiinţa

organele locale ale ocrotirii sănătăţii sau serviciile veterinare;

b) informaţia   privind   modalităţile  absorbţiei  şi   localizării

substanţei  (elor),  precum  şi  modalităţile  de  înlăturare  la  locul

pericolului,  specific substanţei (elor) de la clasa 6.2, spre  exemplu,

cu ajutorul mijloacelor dezinfectante respective;

c) informaţia   privind  echipamentul  de  protecţie  respectiv   al

şoferului.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Interdicţia de  încărcare  în  comun în unul şi  acelaşi  mijloc  de

transport

190. Substanţele  specificate  la punctul 4o vor fi transportate  în

cisterne sau mijloace de transport special dotate în aşa mod încît să se

evite   favorizarea   pericolului  pentru  oameni,  animale  şi   mediul

înconjurător,  spre exemplu, prin încărcarea lor în saci sau din  contul

etanşeităţii joncţiunilor.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

191. Dacă ambalajele  ce conţin substanţe de la clasa 6.2 trebuie să

fie  transportate la temperatura mediului înconjurător nu mai înaltă  de

15 grade C  sau  în   stare răcită, la descărcare sau păstrare   trebuie

să se menţină această temperatură.

Curăţirea după descărcare

192. În caz de   scurgere   a  substanţelor  de  la  clasa  6.2   şi

dispersării lor în interiorul mijlocului de transport, este necesar de a

efectua  curăţirea  lui  minuţioasă şi  dezinfectarea.  Toate  mărfurile

transportate  cu un atare mijloc de transport sînt supuse controlului în

vederea  poluării  lor  eventuale. Părţile din lemn  ale  mijlocului  de

transport  care  au  intrat  în contact cu  substanţele  specificate  la

punctele 1o şi 2o trebuie să fie demontate şi arse.

6. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Etichete de pericol

193. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au  conţinut (goale, necurăţite) substanţe  specificate  la

punctul 4o vor fi marcate cu etichete de pericol model 6.2.

CLASA 8. SUBSTANŢE COROZIVE

I. DEFINIŢIA CLASEI

194. Clasa 8  include  substanţele care, în virtutea  proprietăţilor

sale  chimice,  acţionează  asupra  ţesuturilor  epiteliale  (piele  sau

mucoasă)  cu  care contactează şi substanţele care, în caz de  scurgere,

pot ataca metalele, le pot distruge, provocînd şi alte pericole. Această

clasă  cuprinde  şi alte substanţe care formează lichid coroziv doar  în

prezenţa  apei,  sau  substanţe  care, în cazul  umidităţii  naturale  a

aerului,  formează aburi sau suspensii corozive, precum şi articole care

conţin substanţe de la această clasă.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Transportarea în vrac/vraf

195. Sulfatul  de  plumb  specificat la  punctul  1o b), substanţele

specificate  la  punctul 13ob) şi substanţele solide 3244,  care  conţin

lichide corozive  specificate la punctul 65o b), pot fi transportate  în

vrac/vraf  la  încărcare  completă. Caroseria  mijlocului  de  transport

trebuie să aibă acoperire interioară respectivă suficient de rezistentă.

Dacă  mijlocul  de transport este acoperit cu prelată,  aceasta  trebuie

efectuată  în aşa mod încît să nu contacteze cu încărcătura.  Mijloacele

de  transport  care transportă substanţe cu număr de identificare  3244,

specificate la punctul 65o b), trebuie să fie etanşe sau etanşeizate  cu

ajutorul unei acoperiri interioare.

196. Amestecurile  solide  (cum sînt preparatele şi deşeurile)  care

conţin substanţe referite la punctul 13o pot fi transportate în aceleaşi

condiţii   ca  înseşi  substanţele.  Alte  substanţe  solide,   inclusiv

amestecurile  (cum  sînt  preparatele şi deşeurile), de la litera  c)  a

diverselor puncte, pot fi transportate în vrac/vraf doar în containere.

197. Bateriile   utilizate,  prevăzute  la  punctul  81o c),  pot fi

transportate în vrac în mijloace de transport special echipate.

198. Spaţiile  de  încărcare ale mijloacelor de transport  destinate

pentru  transportarea mărfurilor de la clasa 8 trebuie să fie  executate

din oţel, rezistent la acţiunea substanţelor corozive.

--------------

NOTĂ: Rezistent  la coroziune se consideră oţelul, al cărui grad  de

ardere treptată, sub acţiunea substanţelor corozive, constituie cel mult

0,1 mm pe an.

199. Construcţia spaţiilor de încărcare ale mijloacelor de transport

trebuie  să  excludă  posibilitatea  scurgerii din  ele  a  substanţelor

corozive  în  procesul  transportării. Spaţiile  de  încărcare  deschise

trebuie să se acopere cu o husă din material rezistent la coroziune.

200. Înainte  de încărcare spaţiile de încărcare ale mijloacelor  de

transport  şi  echipamentul  lor  urmează a  fi  controlate  în  vederea

existenţei   deteriorărilor.  Se  interzice  încărcarea  mijloacelor  de

transport cu spaţii de încărcare defectate.

Înălţimea încărcăturilor în spaţiile de încărcare ale mijloacelor de

transport nu trebuie să depăşească înălţimea pereţilor acestora.

201. În spaţiile  de  încărcare  ale  mijloacelor  de  transport  se

interzice  de  a  transporta concomitent baterii care  conţin  substanţe

corozive,  precum şi mărfuri ce pot intra în reacţie periculoasă una  cu

alta.

Periculoase se consideră următoarele reacţii:

a) arderea şi/sau degajarea unei cantităţi considerabile de căldură;

b) degajarea gazelor inflamabile şi/sau toxice;

c) formarea lichidelor corozive;

d) formarea substanţelor instabile.

La transportare  pe  suprafaţa spaţiilor de încărcare nu trebuie  să

nimerească  resturi periculoase de substanţe corozive care se conţin  în

baterii.

Transportarea în containere

202. Se interzice utilizarea containerelor mari din masă plastică.

3. PRESCRIPŢII SPECIALE IMPUSE MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI ECHIPAMENTULUI LOR

203. Se aplică doar prevederile generale ale prezentului Regulament.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Curăţirea mijloacelor de transport

204. Mijloacele  de transport, destinate transporturilor de ambalaje

ce  conţin substanţe specificate la  punctele 2o  a), 3o a), 4o, 73o  şi

74o, trebuie să fie curăţite minuţios de deşeuri combustibile.

205. În caz de  scurgere  a  substanţelor  marcate  cu  etichete  de

pericol  model  6.1  şi  dispersării lor  în  interiorul  mijlocului  de

transport, acest mijloc de transport poate fi din nou utilizat doar după

curăţire  minuţioasă  şi  dezinfectare. Celelalte  mărfuri  şi  obiecte,

transportate  în acest mijloc de transport, trebuie să fie controlate în

vederea unei eventuale poluări.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, AUTOCISTERNELOR

Etichete de pericol

206. Mijloacele  de transport, autocisternele şi containerele pentru

transportarea  substanţelor  periculoase  solide,  care  conţin  sau  au

conţinut  (goale, necurăţite) substanţe de la această clasă, trebuie  să

fie marcate cu etichete de pericol model nr.8.

Acele dintre  ele  care conţin sau au conţinut  (goale,  necurăţite)

substanţe enumerate mai jos trebuie să fie marcate, pe lîngă aceasta, cu

următoarele etichete de pericol:

ambalajele care conţin substanţe  specificate la punctele 32o  b) 2,

33o   a),   35o  b)  2,  37o,  54o,  64o  b)  şi 68o vor fi marcate,  pe

lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.3;

ambalajele care  conţin substanţe specificate la punctele  44o a) şi

45o b) 2  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model

nr.3 şi 6.1:

ambalajele care  conţin substanţe specificate la punctul 67o  vor fi

marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.4.1;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 69o  şi 70o

vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.4.2;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 71o şi  72o

vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.4.3;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctele 2o a) 1, 3o

a),  4o, 73o  şi  74o  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete  de

pericol model nr.05;

ambalajele care conţin substanţe specificate la punctul 2o  a) 2 vor

fi marcate, pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.05 şi 6.1;

ambalajele care  conţin substanţe enumerate mai jos, vor fi marcate,

pe lîngă aceasta, cu etichete de pericol model nr.6.1:

-----------------------------------------------------------------------

Numărul    |    Numărul      |              Substanţa

punctului   | de identificare |

-----------------------------------------------------------------------

1o  )                  1831        Acid sulfuric fumigen (oleum)

6o                                 Toate substanţele

7o                                 Toate substanţele

9o b)                  1811        Hidroclorură de caliu (bifluorură

de caliu)

10o b)                 1732        Pentafluorură de stibiu

12o a)                 2879        Oxiclorură de selen

14o                                Toate substanţele

44o b)                             Toate substanţele

45o b) 1. şi á)        2818        Polisulfură de amoniu în soluţie

53o b) b c)            1761        Cupruetilendiamină în soluţie

75o                                Toate substanţele

76o                                Toate substanţele

-----------------------------------------------------------------------

CLASA 9. SUBSTANŢE ŞI OBIECTE PERICULOASE DIVERSE

I. DEFINIŢIA CLASEI

207. Clasa 9  include  substanţe  şi articole care  la  transportare

prezintă un pericol neprevăzut la alte clase.

2. MODALITATEA DE TRANSPORTARE

Modalitatea expedierii şi restricţii de expediere

208. Ambalajele  ce  conţin substanţe de la clasa 9 trebuie  să  fie

transportate în mijloace de transport închise sau acoperite.

----------------

NOTĂ: Dispozitivele  umplute  cu gaze ale pernelor pneumatice  3268,

modulurile  pernelor  pneumatice  3268  şi  dispozitivele  de  întindere

preliminară  a  centurilor  de siguranţă 3268 pot fi  transportate  fără

ambalaj,  în  dispozitive speciale de transport-încărcare,  mijloace  de

transport  sau  containere  mari, dacă acestea sînt transportate  de  la

locul fabricării lor la locul de asamblare.

Transportarea în vrac/vraf

209. Substanţele   specificate  la  punctele  31o,  32o  şi  35o  şi

polimerul granulat spumant  2211, specificat la  punctul 4o c),  12o c),

pot fi transportate în vrac/vraf în mijloace de transport deschise.

210. Substanţele specificate la punctul 20o c), care nu se recomandă

a  fi  transportate în autocisterne, în conformitate cu anexa nr. 16  la

prezentul  Regulament,  din  cauza  temperaturii  înalte  şi  densităţii

substanţelor, vor fi transportate în mijloace de transport speciale.

211. Substanţele specificate la  punctul 21o c) pot  fi transportate

în vrac/vraf în mijloace de transport special echipate.

212. Mijloacele  de transport speciale, destinate transporturilor de

substanţe  specificate  la  punctul 20o c) şi  mijloacele  de  transport

special  echipate, destinate transporturilor de substanţe specificate la

punctul 21o c), trebuie să corespundă standardelor aprobate de Consiliul

European.

213. Dacă ţara  de  expediere  nu este semnatară a  ADR,  condiţiile

stabilite  trebuie să fie recunoscute de către autoritatea competentă  a

primei ţări semnatare a ADR pe ruta de transportare a mărfurilor.

3. PRESCRIPŢII GENERALE DE SERVICIU

Instrucţiuni scrise

214. La transportarea substanţelor specificate la punctu l2o b)  sau

a  aparatelor   specificate   la   punctul  3o  textul   instrucţiunilor

scrise trebuie  să  conţină   indicaţii  referitoare la faptul  că,   în

caz  de incendiu, poate fi degajat dioxin foarte toxic.

215. Pentru substanţele   specificate   la  punctele  11o   şi   12o

instrucţiunile  scrise  trebuie  să  conţină  măsuri  ce  urmează  a  fi

realizate întru evitarea sau reducerea la minimum a prejudiciului în caz

de  scurgere/dispersare a acestor substanţe, care se consideră  poluanţi

ai mediului acvatic.

216. Pentru substanţele  specificate  la punctul 13o  instrucţiunile

scrise trebuie să conţină, de asemenea:

a) prescripţii  că, în caz de distrugere sau uzură a ambalajului sau

înrăutăţirii  stării substanţelor periculoase transportate, îndeosebi în

caz  de  dispersare  a  acestor substanţe pe drum,  este  necesar  de  a

înştiinţa   organele  locale  ale  ocrotirii  sănătăţii  sau  serviciile

veterinare;

b) informaţia  privind modul de absorbire şi localizare a substanţei

(elor)  şi modul de înlăturare la locul pericolului pe care îl  prezintă

substanţele   referite  la  punctul  13o,  spre  exemplu,  cu   ajutorul

substanţelor dezinfectante;

c) informaţia  privind  echipamentul  de  protecţie  individuală  al

şoferului.

4. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA,

DESCĂRCAREA ŞI MANIPULAREA MĂRFURILOR

Locurile de încărcare şi descărcare

217. Sînt interzise următoarele operaţiuni:

a) încărcarea  şi  descărcarea substanţelor referite la litera b)  a

diverselor  puncte,  cu  excepţia  punctului  35o  b), în locurile de uz

public  din   cartierele   de   locuit,  fără  autorizarea  specială   a

autorităţilor competente;

b) încărcarea  şi  descărcarea substanţelor referite la litera b)  a

diverselor puncte, cu excepţia punctului 35o b), în locuri de uz public,

în  afara  cartierelor de locuit, fără înştiinţarea  preliminară  despre

aceasta  a autorităţilor competente, doar dacă aceste operaţiuni nu sînt

urgent necesare din punctul de vedere al securităţii.

218. Dacă, din  oarecare motiv, operaţiunile de încărcare-descărcare

trebuie  să se efectueze în locuri de uz public, mărfurile de la diverse

clase trebuie să fie stivuite în conformitate cu regulile de separare în

cazul încărcării combinate.

Manipularea şi stivuirea mărfurilor

219. Dacă ambalajele  ce conţin substanţe specificate la punctul 13o

trebuie  să  fie  transportate în stare răcită, apoi la  descărcare  sau

păstrare este necesar de a asigura lucrul fără întrerupere a circuitului

de refrigerare.

Curăţirea după descărcare

220. În caz de  scurgere  şi dispersare în interiorul mijlocului  de

transport  a substanţelor specificate la punctele 1o, 2o b), 3o, 11o  c)

şi  12o c), acest mijloc de transport trebuie să fie curăţit.  Celelalte

mărfuri  transportate  în  acest  mijloc  de  transport  vor  fi  supuse

controlului în vederea unei eventuale poluări.

5. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA EXPLOATAREA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI AUTOCISTERNELOR

Marcarea şi etichetele de pericol

Marcarea

221. Containerele  mici  ce conţin polimeri spumanţi specificaţi  la

punctul  4o  c)  trebuie să aibă următoarea înscriere: "A  se  izola  de

oricare  sursă  de aprindere". Această înscriere va fi făcută  în  limba

oficială a ţării de expediere şi în limba engleză, germană sau franceză,

dacă  în acordurile încheiate între ţările participante la  transportare

nu este prevăzut altceva.

Etichete de pericol

222. Mijloacele  de  transport, autocisternele şi containerele  care

conţin  sau  au conţinut (goale, necurăţite) mărfuri de la clasa  9,  cu

excepţia  substanţelor  specificate la  punctul 4o c),  trebuie  să  fie

marcate cu etichete de pericol model nr.9.

Acelea dintre  ele  care conţin sau au conţinut substanţe  enumerate

mai  jos,  vor fi marcate, pe lîngă aceasta, cu următoarele etichete  de

pericol:

ambalajele care   conţin  substanţe  de  la  clasa  9,  cu  excepţia

substanţelor specificate la punctul 4o c), vor fi marcate cu eticheta de

pericol model nr.9;

ambalajele care  conţin substanţe specificate la punctul 6o şi 7o nu

vor  fi marcate cu eticheta de pericol model nr.9, cu excepţia cazurilor

în  care  substanţa este acoperită complet cu ambalaj, grilaj  sau  alte

mijloace ce nu permit de a identifica uşor substanţa.

223. Mijloacele  de  transport  speciale care  transportă  substanţe

specificate  la  punctul  21o  c) şi  mijloacele  de  transport  special

echipate  care transportă substanţe specificate la punctul 21o c) vor fi

marcate,  de  asemenea,  pe  ambele părţi  laterale  şi  posterioară  cu

eticheta de marcare menţionată în anexa nr. 14 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul transporturilor

rutiere de mărfuri periculoase

pe teritoriul Republicii Moldova

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

1001  Acetilenă dizolvată                        239   3         2,4o F

1002  Aer comprimat                               20   2         2,1o A

1003  Aer lichid răcit                           225   2 + 05    2,3o O

1005  Amoniac anhidru                            268   6.1 + 8   2,2o TC

1006  Argon comprimat                             20   2         2,1o A

1008  Ttifluorură de bor comprimată              268   6.1 + 8   2,1o TC

1009  Bromtrifluormetan (R 13B1)                  20   2         2,2o A

1010  1,2-Butadienă inhibată                     239   3         2,2o F

1010  1,3- Butadienă inhibată                    239   3         2,2o F

1010  Amestec de 1,3-butadienă şi hidrocarburi   239   3         2,2o F

1011  Butan                                       23   3         2,2o F

1012  1-Butilenă                                  23   3         2,2o F

1012  Amestec de butilene                         23   3         2,2o F

1012  cis-2-Butilenă                              23   3         2,2o F

1012  Trans-2-Butilenă                            23   3         2,2o F

1013  Dioxid de carbon                            20   2         2,2o A

1014  Amestec comprimat de oxigen şi dioxid de    25   2 + 05    2,1o O

carbon (nu mai mult de 30% CO2)

1015  Amestec de dioxid de carbon şi hemioxid     20   2         2,2o A

de azot

1016  Oxid de carbon comprimat                   263   6.1 + 3   2,1o TF

1017  Clor                                       268   6.1 + 8   2,2o TC

1018  Clordifluormetan (R 22)                     20   2         2,2o A

1020  Clorpentafluoretan (R 115)                  20   2         2,2o A

1021  1-Clor-1,2,2,2-tetrafluoretan (R 124)       20   2         2,2o A

1022  Clortrifluormetan (R 13)                    20   2         2,2o A

1023  Gaz carbonifer comprimat                   263   6.1 + 3   2,1o TF

1026  Cian                                       263   6.1 + 3   2,2o TF

1027  Ciclopropan                                 23   3         2,2o F

1028  Diclordifluormetan (R 12)                   20   2         2,2o A

1029  Diclorfluormetan (R 21)                     20   2         2,2o F

1030  1,1-Difluoretan                             23   3         2,2o F

1032  Dimetilamină anhidră                        23   3         2,2o F

1033  Eter dimetilic                              23   3         2,2o F

1035  Etan                                        23   3         2,2o F

1036  Etilamină                                   23   3         2,2o F

1037  Clorură de etil                             23   3         2,2o F

1038  Etilenă lichidă răcită                     223   3         2,3o F

1039  Eter etilmetilic                            23   3         2,2o F

1040  Oxid de etilenă cu azot                    263   6.1 + 3   2,2o TF

1041  Amestec de oxid de etilenă şi dioxid de    239   3         2,2o F

carbon, care conţine peste 9%, însă nu

mai mult de 87% oxid de etilenă

1044  Extinctoare                                      2         2,6o A

1045  Fluor comprimat                            265   6.1+0,5+  2,1o TOC

8

1046  Heliu comprimat                             20   2         2,1o A

1048  Bromură de hidrogen                        268   6.1 + 8   2,2o TC

1049  Hidrogen comprimat                          23   3         2,1o F

1050  Clorură de hidrogen anhidră                268   6.1 + 8   2,2o TC

1051  Cianură de hidrogen stabilizată            663   6.1+3     6.11 o

1052  Fluorură de hidrogen anhidră               886   8 + 6.1   8,6o

1053  Acid sulfuric                              263   6.1 + 3   2,2o TF

1055  Izobutilenă                                 23   3         2,2o F

1056  Cripton comprimat                           20   2         2,1o A

1057  Brichete sau butelii pentru alimentarea     23   3         2,6o F

brichetelor

1058  Gaze lichefiate neinflamabile cu            20   2         2,2o A

conţinut de azot, dioxid de carbon sau

aer

1060  Amestecuri stabilizate de                  239   3         2,2o F

metilacetilenă şi propadienă

1060  Amestec P1,P2:vezi amestecuri              239   3         2,2o F

stabilizate de metilacetilenă şi

propadienă

1061  Metilamină anhidră                          23   3         2,2o F

1062  Bromură de metil                            26   6.1       2,2o F

1063  Clorură de metil                            23   3         2,2o F

1064  Metilmercaptan                             263   6.1 + 3   2,2o TF

1065  Neon comprimat                              20   2         2,1o A

1066  Azot comprimat                              20   2         2,1o A

1067  Tetraoxid de diazot                        265   6.1+05+8  2,2o TOC

1069  Clorură de nitrozil                        268   6,1+8     2,2o ’‘

1070  Hemioxid de azot                            25   2 + 05    2,2o O

1071  Gaz petrolier comprimat                    263   6.1 + 3   2,1o TF

1072  Oxigen, comprimat                           25   2 + 05    2,1o O

1073  Oxigen lichid răcit                        225   2 + 05    2,3o O

1075  Gaze petroliere lichefiate                  23   3         2,2o F

1076  Fosgen                                     268   6.1 + 8   2,2o TC

1077  Propilenă                                   23   3         2,2o F

1078  Amestecuri F1,F2,F3: vezi gaz               20   2         2,2o A

refrigerator, n.s.a*

1078  Gaz refrigerator, n.s.a.*                   20   2         2,2o A

1079  Bioxid de sulf                             268   6.1 + 8   2,2o TC

1080  Hexafluorură de sulf                        20   2         2,2o A

1081  Tetrafluoretilenă inhibată                  23   3         2,2o F

1082  Trifluorcloretilenă (R 1113)               263   6.1 + 3   2,2o F

1083  Trimetilamină anhidră                       23   3         2,2o F

1085  Vinilbromură inhibată                      239   3         2,2o F

1086  Vinilbromură inhibată sau stabilizată      239   3         2,2o F

1087  Eter vinilmetilic inhibat                  239   3         2,2o F

1088  Acetal                                      33   3         3,3o b)

1089  Acetaldehidă                                33   3         3,1o a)

1090  Acetonă                                     33   3         3,3o b)

1091  Uleiuri de acetonă                          33   3         3,3o b)

1092  Acroleină inhibată                         663   6.1 + 3   6.8,8o a)2

1093  Acrilonitril inhibat                       336   3 + 6.1   3,11o a)

1098  Alcool alilic                              663   6.1 + 3   6.1,8o a)2

1099  Bromură de alil                            336   3 + 6.1   3,16o a)

1100  Clorură de alil                            336   3 + 6.1   3,16o a)

1104  Amilacetate                                 30   3         3,31o c)

1105  Pentanole                                   33   3         3,3 o b)

1105  Pentanole                                   30   3         3,31o c)

1106  Amilamină (n-Amilamină, tret-amilamină)    338   3  + 8    3,22o b)

1106  Amilamină (sec-Amilamină)                   38   3 + 8     3,33o c)

1107  Clorură de amil                             33   3         3,3o b)

1108  1-Pentenă (n-Amilenă)                       33   3         3,1o a)

1109  Amilformiate                                30   3         3,31o c)

1110  n-Amilmetilceton                            30   3         3,31o c)

1111  Amilmercaptan                               33   3         3,3 o b)

1112  Nitrat de amil                              30   3         3,31o c)

1113  Nitrit de amil                              33   3         3,3o b)

1114  Benzen                                      33   3         3,3o b)

1120  Butanoli                                    33   3         3,3o b)

1120  Butanoli                                    30   3         3,31o c)

1123  Butilacetate                                33   3         3,3o b)

1123  Butilacetate                                30   3         3,31o c)

1125  n-Butilamină                               338   3 + 8     3,22o b)

1126  1-Brombutan                                 33   3         3,3o b)

1126  Bromură de n-butil                          33   3         3,3o b)

1127  Clorbutani                                  33   3         3,3o b)

1128  n-Butilformiat                              33   3         3,3o b)

1129  Butilaldehidă                               33   3         3,3o b)

1130  Ulei de camfor                              30   3         3,31o c)

1131  Sulfură de carbon                          336   3 + 6.1   3,18o a)

1131  Sulfură de carbon                          336   3 + 6.1   3,18o a)

1133  Adezivi                                     33   3         3,5o

a),b),c)

1133  Adezivi                                     30   3         3,31o c)

1134  Clorbenzen                                  30   3         3,31o c)

1135  Etilenclorhidrină                          663   6.1 +3    6.1,16o a)

1136  Destilatori ai gudronului de huilă          33   3         3,3o b)

1136  Destilatori ai gudronului de huilă          30   3         3,31o c)

1139  Soluţie pentru aplicarea stratului de       33   3         3,5o

acoperire                                                  a),b),c)

1139  Soluţie pentru aplicarea stratului de       30   3         3,31o c)

acoperire

1143  Crotonaldehidă stabilizată                 663   6.1 + 3   6.1,8o a)2

1144  Crotonilenă (2-butină)                     339   3         3,1o a)

1145  Ciclohexan                                  33   3         3,3o b)

1146  Ciclopentan                                 33   3         3,3o b)

1147  Decahidronaftalină                          30   3         3,31o c)

1148  Diacetonalcool tehnic pur                   33   3         3,3o b)

1148  Diacetonalcool chimic pur                   30   3         3,31o c)

1149  Etere dibutilice                            30   3         3,31o c)

1150  1,2-Dicloretilenă                           33   3         3,3o b)

1152  Diclorpentane                               30   3         3,31o c)

1153  Eter dietilic de etilenglicol               30   3         3,31o c)

1154  Dietilamină                                338   3 + 8     3,22o b)

1155  Eter dietilic (eter etilic)                 33   3         3,2o a)

1156  Dietilcetonă                                33   3         3,3o b)

1157  Diizobutilcetonă                            30   3         3,31o c)

1158  Diizopropilamină                           338   3 + 8     3,22o b)

1159  Eter diizopropilic                          33   3         3,3o b)

1160  Soliţie apoasă de dimetilamină             338   3 + 8     3,22o b)

1161  Dimetilcarbonat                             33   3         3,3o b)

1162  Dimetildiclorsilan                        X338   3 + 8     3,21o b)

1163  Dimetilhidrazină nesimetrică               663   6.1+3+8   6.1,7o a)1

1164  Sulfură de dimetil                          33   3         3,2o b)

1165  Dioxan                                      33   3         3,3o b)

1166  Dioxolan                                    33   3         3,3o b)

1167  Eter divinilic inhibat                     339   3         3,3o a)

1169  Extracte aromatice lichide                  33   3         3,5o

a),b),c)

1169  Extracte aromatice lichide                  30   3         3,31o c)

1170  Etanol (alcool etilic) sau soluţie de       33   3         3,3o b)

etanol (alcool etilic) cu partea de

volum de alcool de peste 70%

1170  Soluţie de etanol (soluţie de alcool        30   3         3,31o c)

etilic) cu partea de alcool de peste

24%, însă nu mai mult de 70%

1171  Eter monoetilic de etilenglicol             30   3         3,31o c)

1172  Eter monoetilic de etilenglicol şi acid     30   3         3,31o c)

acetic

1173  Etilacetat                                  33   3         3,3o b)

1175  Etilbenzen                                  33   3         3,3o b)

1176  Etilborat                                   33   3         3,3o b)

1177  Etilbutilacetat                             30   3         3,31o c)

1178  2-Etilbutiraldehidă                         33   3         3,3o b)

1179  Eter etilbutilic                            33   3         3,3o b)

1180  Etilbutirat                                 30   3         3,31o c)

1181  Etilcloracetat                              63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1182  Etilclorformiat                            663   6.1+3+8   6.1,10o a)

1183  Etildiclorsilan                           X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

1184  1,2-Dicloretan (Diclorură de etilen)       336   3+6.1     3,16o b)

1185  Etilenimină inhibată                       663   6.1 + 3   6.1,4o

1188  Eter monometilic  de etilenglicol           30   3         3,31o c)

1189  Eter monometilic  de etilenglicol şi        30   3         3,31o c)

acid acetic

1190  Etilformiat                                 33   3         3,3o b)

1191  Aldehide octilice (hexaldehide etilice)     30   3         3,31o c)

1192  Etillactat                                  30   3         3,31o c)

1193  Etilmetilcetonă (metiletilcetonă)           33   3         3,3o b)

1194  Soluţie de etilnitrit                      336   3 + 6.1   3,15o a)

1195  Etilpropionat                               33   3         3,3o b)

1196  Etiltriclorsilan                          X338   3 + 8      3,21o b)

1197  Extracte aromatice lichide                  33   3         3,5o

a)b)c)

1197  Extracte aromatice lichide                  30   3         3,31o c)

1198  Soluţie de formaldehidă uşor                38   3 + 8     3,33o c)

inflamabilă

1199  Formaldehide                                63   6.1+3     6.1,13o b)

1201  Ulei de fuzel                               33   3         3,3o b)

1201  Ulei de fuzel                               30   3         3,31o c)

1202  Motorină                                    30   3         3,31o c)

1202  Combustibil diesel                          30   3         3,31o c)

1202  Combustibil uşor pentru cuptoare            30   3         3,31o c)

1203  Benzină de motor                            33   3         3,3o b)

1204  Nitroglicerină în soluţie alcoolică         33   3         3,7o b)

1206  Heptane                                     33   3         3,3o b)

1207  Hexaldehidă                                 30   3         3,31o c)

1208  Hexane                                      33   3         3,3o b)

1210  Vopsea tipografică                          33   3         3,5o

a)b)c)

1210  Vopsea tipografică                          30   3         3,31o c)

1212  Izobutanol                                  30   3         3,31o c)

1213  Izobutilacetat                              33   3         3,3o b)

1214  Izobutilamină                              338   3+8       3,22o b)

1216  Izooctene                                   33   3         3,3o b)

1218  Izoprenă inhibată                          339   3         3,2o a)

1219  Izopropanol (alcool izopropilic)            33   3         3,3o b)

1220  Izopropilacetat                             33   3         3,3o b)

1221  Izopropilamină                             338   3+8       3,22o a)

1222  Izopropilnitrat                             33   3         3,3o b)

1223  Petrol lampant                              30   3         3,31o c)

1224  Cetone, n.s.a                               33   3         3,2o b),

3o b)

1224  Cetone, n.s.a                               30   3         3,31o c)

1228  Mercaptane şi amestecuri de mercaptane     336   3+6.1     3,18o b)

lichide uşor inflamabile toxice, n.s.a

1228  Mercaptane şi amestecuri de mercaptane      36   3+6.1     3,32o c)

lichide uşor inflamabile toxice, n.s.a

1229  Mezitiloxid                                 30   3         3,31o c)

1230  Metanol                                    336   3+6.1     3,17o b)

1231  Metilacetat                                 33   3         3,3o b)

1233  Metilamilacetat                             30   3         3,31o c)

1234  Metilal                                     33   3         3,2o b)

1235  Soluţie apoasă de metilamină               338   3+8       3,22o b)

1237  Metilbutirat                                33   3         3,3o b)

1238  Metilclorformiat                           663   6.1+3+8   6.1,10o a)

1239  Eter metilclormetilic                      663   6.1+3     6.1,9o a)

1242  Metildiclorsilan                          X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

1243  Metilformiat                                33   3         3,1o a)

1244  Metilhidrazină                             663   6.1+3+8   6.1,7o a)1

1245  Metilizobutilcetonă                         33   3         3,3o b)

1246  Metilizopropenilcetonă inhibată            339   3         3,3o b)

1247  Metilmetacrilat, monomer inhibat           339   3         3,3o b)

1248  Metilpropionat                              33   3         3,3o b)

1249  Metilpropilcetonă                           33   3         3,3o b)

1250  Metiltriclorsilan                         X338   3+8       3,21o a)

1251  Metilvinilcetonă stabilizată               639   6.1+3+8   6.1,8o a)1

1259  Carbonil de nichel                         663   6.1 + 3   6.1, 3o

1261  Nitrometan                                  33   3         3,3o b)

1262  Octane                                      33   3         3,3o b)

1263  Vopsea                                      33   3         3,5o

a)b)c)

1263  Vopsea                                      30   3         3,31o c)

1263  Vopsele                                     33   3         3,5o

a)b)c)

1263  Vopsele                                     30   3         3,31o c)

1264  Paraldehidă                                 30   3         3,31o c)

1265  Pentane lichide                             33   3         3,1o a)

1265  Pentane lichide                             33   3         3,2o b)

1266  Produse  de parfumerie                      33   3         3,5o

a)b)c)

1266  Produse  de parfumerie                      30   3         3,31o c)

1267  Petrol brut                                 33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1267  Petrol brut                                 30   3         3,31o c)

1268  Destilatori de pertol, n.s.a.               33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Destilatori de pertol, n.s.a.               30   3         3,31o c)

1268  Produse petroliere, n.s.a.                  33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

1268  Produse petroliere, n.s.a.                  30   3         3,31o c)

1272  Ulei de conifere                            30   3         3,31o c)

1274  n-Propanol                                  33   3         3,3o b)

1274  n-Propanol                                  30   3         3,31o c)

1275  Propionaldehidă                             33   3         3,3o b)

1276  n-Propilacetat                              33   3         3,3o b)

1277  Propilamină                                338   3 + 8     3,22o b)

1278  n-Clorpropan (Clorură de propril)           33   3         3.2o b)

1279  1,2-Diclorpropan                            33   3         3,3o b)

1280  Propilenoxid                                33   3         3,2o a)

1281  Propilformiate                              33   3         3,3o b)

1282  Piridină                                    33   3         3,3o b)

1286  Ulei de gudron                              33   3         3,5o

a)b)c)

1286  Ulei de gudron                              30   3         3,31o c)

1287  Soluţie de cauciuc                          33   3         3,5o

a)b)c)

1287  Soluţie de cauciuc                          30   3         3,31o c)

1288  Ulei de şist                                33   3         3,3o b)

1288  Ulei de şist                                30   3         3,31o c)

1289  Soluţie de metilat de sodiu                338   3+8       3,24o b)

1289  Soluţie de metilat de sodiu                 38   3+8       3,33o c)

1292  Tetraetilsilicat                            30   3         3,31o c)

1293  Tincturi medicinale                         33   3         3,3o b)

1293  Tincturi medicinale                         30   3         3,31o c)

1294  Toluen                                      33   3         3,3o b)

1295  Triclorsilan                              X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

1296  Trietilamină                               338   3+8       3,22o b)

1297  Soluţie apoasă de trimetilamină            338   3+8       3,22o

a),b)

1297  Soluţie apoasă de trimetilamină             38   3+8       3,33o c)

1298  Trimetilclorsilan                         X338   3+8       3,21o b)

1299  Terebentină                                 30   3         3,31o c)

1300  Substituient de terebentină                 33   3         3,3o b)

1300  Substituent de terebentină                  30   3         3,31o c)

1301  Vinilacetat inhibat                        339   3         3,3o b)

1302  Eter viniletilic inhibat                   339   3         3,2o a)

1303  Clorură de viniliden inhibată              339   3         3,1o a)

1304  Eter vinilizobutilic inhibat               339   3         3,3o b)

1305  Viniltriclorsilan inhibat                 X338   3+8       3,21o a)

1306  Antiseptice lichide pentru material         33   3         3,5o b),

lemnos                                                     c)

1306  Antiseptice lichide pentru material         30   3         3,31o c)

lemnos

1307  Xileni                                      33   3         3,3o b)

1307  Xileni                                      30   3         3,31o c)

1308  Zirconiu suspendat în lichid uşor           33   3         3,1o a),

inflamabil                                                 2o a),b),

3o b)

1308  Zirconiu suspendat în lichid uşor           30   3         3,31o c)

inflamabil

1309  Aluminiu - praf acoperit                    40   4.1       4.1, 13o

b),c)

1310  Picrat de amoniu umectat                    44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1312  Borneol                                     40   4.1       4.1,6o c)

1313  Rezinat de calciu                           40   4.1       4.1,12o c)

1314  Rezinat de calciu topit                     40   4.1       4.1,12o c)

1318  Rezinat de cobalt precipitat                40   4.1       4.1,12o c)

1320  Dinitrofenol umectat                        44   4,1+0,1   4.1,22o a)

1321  Dinitrofenolate umectate                    44   4,1+0,1   4.1,22o a)

1322  Dinitrorezorcină umectată                   44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1323  Feroceriu                                   40   4.1       4.1,13o b)

1324  Peliculă fotografică şi cinematografică     40   4.1       4.1,3o c)

pe bază de nitroceluloză

1325  Substanţă solidă organică uşor              40   4.1       4.1,6o

inflamabilă, n.s.a                                         b),c)

1326  Hafniu-praf umectat                         40   4.1       4.1,13o b)

1328  Hexamitelentetramină                        40   4.1       4.1,6o c)

1330  Rezinat de mangan                           40   4.1       4.1,12o c)

1331  Chibrituri termice                          40   4.1       4.1,2o c)

1332  Metaldehidă                                 40   4.1       4.1,6o c)

1333  Ceriu                                            4,1       4.1,13o b)

1334  Naftalină brută sau purificată              40   4.1       4.1,6o c)

1336  Nitroguanidină umectată                     44   4.1+0,1   4.1,21o a)

1337  Nitroamidon umectat                         44   4.1+0,1   4.1,21o a)

1338  Fosfor amorf                                40   4.1       4.1,11o c)

1339  Heptasulfură de fosfor                      40   4.1       4.1,11o b)

1340  Pentasulfură de fosfor                     423   4.3       4.3,20o b)

1341  Sescvisulfură de fosfor                     40   4.1       4.1,11o b)

1343  Trisulfură de fosfor                        40   4.1       4.1,11o b)

1344  Trinitrofenol umectat                       40   4.1       4.1,21o a)

1345  Cauciuc în deşeuri sau cauciuc              40   4.1       4.1, 1o

regenerat                                                  b)

1346  Siliciu -  praf amorf                       40   4.1       4.1,13o c)

1347  Picrat de argint umectat                    44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1348  Dinitro-o-crezolat de sodiu umectat         44   4,1+0,1   4.1,22o a)

1349  Picramat de sodiu umectat                   44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1350  Sulf                                        40   4.1       4.1,11o c)

1352  Titan - praf umectat                        40   4.1       4.1,13o b)

1353  Fibre impregnate cu nitroceluloză,          40   4.1       4.1,3o c)

n.s.a. sau pînză 1353 impregnată cu

nitroceluloză, n.s.a.

1354  Trinitrobenzen umectat                      44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1355  Acid trinitrobenzoic umectat                44   4,1+0.1   4.1,21o a)

1356  Trinitrotoluen umectat                      44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1357  Nitrat  de uree umectat                     44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1358  Zirconiu - praf umectat                     40   4.1       4.1,13o b)

1360  Fosfură de calciu                          446   4.3+6.1   4.3,18o a)

1361  Cărbune                                     40   4.2       4.2,1o b),c)

1361  Cărbune negru                               40   4.2       4.2,1o b),c)

1362  Cărbune activ                               40   4.2       4.2,1o c)

1363  Copra                                       40   4.2       4.2,2o c)

1364  Deşeuri de bumbac impregnate cu ulei        40   4.2       4.2,3o c)

1365  Bumbac umed                                 40   4.2       4.2,3o c)

1366  Dietilzinc                                X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

1369  n-Nitrozodimetilanilină                     40   4.2       4.2,5o b)

1370  Dimetilzinc                               X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

1373  Fibră de provenienţă animalieră,            40   4.2       4.2,3o c)

vegetală sau sintetică, n.s.a

1373  Fibră de provenienţă animalieră,            40   4.2       4.2,3o c)

vegetală sau sintetică, n.s.a

1374  Făină de peşte nestabilizată                40   4.2       4.2,2o b)

1376  Oxid de fier prelucrat                      40   4.2       4.2,16o c)

1376  Fier poros - deşeuri                        40   4.2       4.2,16o c)

1378  Catalizator metalic umectat                 40   4.2       4.2,12o b)

1379  Hîrtie prelucrată neimpregnată cu           40   4.2       4.2,3o c)

uleiuri

1380  Pentaboran                                 333   4.2 + 6.1 4.2,19o a)

1381  Fosfor alb sau galben uscat                 46   4.2 + 6.1 4.2,11o a)

1382  Sulfură de potasiu anhidră                  40   4.2       4.2,13o b)

1382  Sulfură de potasiu cu conţinut de apă       40   4.2       4.2,13o b)

cristalizată mai puţin de 30%

1384  Ditionit de sodiu (Hidrosulfură de          40   4.2       4.2,13o b)

sodiu)

1385  Sulfură de sodiu anhidră                    40   4.2       4.2,13o b)

1385  Sulfură de sodiu cu conţinut de apă         40   4.2       4.2.,13o

cristalizată mai puţin de 30%                              b)

1386  Turte oleaginoase                           40   4.2       4.2,2o c)

1389  Amalgam de metale alcaline                X423   4.3       4.3,11o a)

1390  Amide de metale alcaline                   423   4.3       4.3,19o b)

1391  Metal alcalin dispersat                   X423   4.3 + 3*  4.3,11o a)

1391  Metal alcalino-pămîntos dispersat         X423   4.3+3*    4.3,11o a)

1392  Amalgam de metale alcalino-pămîntoase     X423   4.3       4.3,11o a)

1393  Aliaj de metale alcalino-pămîntoase,       423   4.3       4.3, 11o

n.s.a.                                                     b)

1394  Carbură de aluminiu                        423   4.3       4.3,17o b)

1395  Aluminiu-ferosiliciu - praf                462   4.3+6.1   4.3,15o b)

1396  Alunimiu - praf neacoperit                 423   4.3       4.3, 13o b)

1397  Fosfură de aluminiu                        446   4.3+6.1   4.3,18o a)

1398  Alunimiu silicios -praf neacoperit         423   4.3       4.3,13o c)

1400  Bariu                                      423   4.3       4.3,11o b)

1401  Calciu                                     423   4.3       4.3,11o b)

1402  Carbură de calciu                          423   4.3       4.3,17o b)

1403  Cianamidă de calciu                        423   4.3       4.3,19o c)

1404  Hidrură de calciu                          423   4,3       4.3,16o a)

1405  Siliciură de calciu                        423   4.3       4.3,12o b),c)

1407  Cesiu                                     X423   4.3 + 6.1 4.3,11o a)

1408  Ferosiciliu                                462   4,3+6,1   4.3,15o c)

1409  Hidride de metale, care intră în           423   4.3       4.3, 16o b)

reacţie cu apa, n.s.a.

1410  Tetrahidruroaluminat de litiu              423   4,3       4.3,16o a)

1411  Tetrahidruroaluminat de litiu in eter      423   4,3       4.3,16o a)

1413  Tetrahidroborat de litiu                   423   4,3       4.3,16o a)

1414  Hidrură de litiu                           423   4,3       4.3,16o a)

1415  Litiu                                     X423   4.3       4.3,11o a)

1417  Siliciură de litiu                         423   4.3       4.3,12o b)

1418  Magneziu- praf                             423   4.3 + 4.2 4.3,14o b)

1419  Fosfură de magneziu-aluminiu               426   4,3+6,1   4.3,18o a)

1420  Aliaje metalice de potasiu                X423   4.3       4.3,11o a)

1421  Aliaj lichid de metale alcaline, n.s.a.   X423   4.3       4.3,11o a)

1422  Aliaje de potasiu-sodiu                   X423   4.3       4.3,11o a)

1423  Rubidiu                                   X423   4.3       4.3,11o a)

1426  Tetrahidroborat de sodiu                   423   4,3       4.3,16o a)

1427  Hidrură de sodiu                           423   4,3       4.3,16o a)

1428  Sodiu                                     X423   4.3       4.3,11o a)

1431  Metilat de sodiu                            48   4.2 + 8   4.2,15o b)

1432  Fosfură de sodiu                           423   4,3       4.3,18o a)

1433  Fosfură de plumb                           423   4.3       4.3,18o a)

1435  Zgură de zinc                              423   4.3+4.2   4.3,13o c)

1436  Zinc - praf                                423   4.3+4.2   4.3,14o b),c)

1436  Zinc - pulbere                             423   4.3 + 4.2 4.3,14o b),c)

1437  Hidrură de zirconiu                         40   4.1       4.1,14o b)

1438  Nitrat de aluminiu                          50   5.1       5.1,22o c)

1439  Dicromat de amoniu                          50   5.1       5.1,27o b)

1442  Perclorat de amoniu                         50   5.1       5.1,12o b)

1444  Persulfat de amoniu                         50   5.1       5.1,18o c)

1445  Clorat de bariu                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1446  Nitrat de bariu                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1447  Perclorat de bariu                          56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1448  Permanganat de bariu                        56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1449  Peroxid de bariu                            56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1450  Bromate neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,16o b)

1451  Nitrat de ceciu                             50   5.1       5.1,22o c)

1452  Clorat de calciu                            50   5.1       5.1,11o b)

1453  Clorit de calciu                            50   5.1       5.1,14o b)

1454  Nitrat de calciu                            50   5.1       5.1,22o c)

1455  Perclorat de calciu                         50   5.1       5.1,13o b)

1456  Permanganat de calciu                       50   5.1       5.1,17o b)

1457  Peroxid de calciu                           50   5.1       5.1,25o b)

1458  Amestec de clorat şi borat                  50   5.1       5.1,11o b)

1459  Amestec de clorat şi clorură de             50   5.1       5.1,11o b)

magneziu

1461  Clorate neorganice, n.s.a.                  50   5,1       5.1,11o b)

1462  Clorate neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,14o b)

1463  Trioxid de crom anhidru                     58   5.1 + 8   5.1,31o b)

1465  Nitrat de didim                             50   5.1       5.1,22o c)

1466  Nitrat de fier                              50   5.1       5.1,22o c)

1467  Nitrat de guanidină                         50   5.1       5.1,22o c)

1469  Nitrat de plumb                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o b)

1470  Perclorat de plumb                          56   5.1 + 6.1 5.1o,29o b)

1471  Hipoclorit de litiu uscat sau amestec       50   5.1       5.1,15o b)

de hipoclorit de litiu

1472  Peroxid de litiu                            50   5.1       5.1,25o b)

1473  Bromat de magneziu                          50   5.1       5.1,16o b)

1474  Nitrat de magneziu                          50   5.1       5.1,22o c)

1475  Perclorat de magneziu                       50   5.1       5.1,13o b)

1476  Peroxid de magneziu                         50   5.1       5.1,25o b)

1477  Nitrate neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,22o b),c)

1479  Substanţă solidă comburantă, n.s.a.         50   5.1       5.1,27o b),c)

1481  Percloraţi neorganici, n.s.a                50   5.1       5.1,13o b)

1482  Permanganate neorganice, n.s.a.             50   5.1       5.1 17o b)

1483  Peroxizi neorganici, n.s.a.                 50   5.1       5.1,25o b)

1484  Bromat de potasiu                           50   5.1       5.1,16o b)

1485  Clorat de potasiu                           50   5.1       5.1,11o b)

1486  Nitrat de potasiu                           50   5.1       5.1,22o c)

1487  Amestecuri de nitrat de potasiu şi          50   5.1       5.1,24o b)

nitrat de sodiu

1488  Nitrit de potasiu                           50   5.1       5.1,23o b)

1489  Perclorat de potasiu                        50   5.1       5.1,13o b)

1490  Permanganat de potasiu                      50   5.1       5.1,17o b)

1491  Peroxid de potasiu                          50   5.1       5.1,25o a)

1492  Persulfat de potasiu                        50   5.1       5.1,18o c)

1493  Nitrat de argint                            50   5.1       5.1,22o b)

1494  Bromat de sodiu                             50   5.1       5.1,16o b)

1495  Clorat de sodiu                             50   5.1       5.1,11o b)

1496  Clorit de sodiu                             50   5.1       5.1,14o b)

1498  Nitrit de sodiu                             50   5.1       5.1,22o c)

1499  Amestecuri de nitrat de sodiu şi nitrat     50   5.1       5.1,22o c)

de potasiu

1500  Nitrit de sodiu                             56   5.1 + 6.1 5.1,23o c)

1502  Perclorat de sodiu                          50   5.1       5.1,13o b)

1503  Permanganat de sodiu                        50   5.1       5.1,17o b)

1504  Peroxid de sodiu                            50   5.1       5.1,25o a)

1505  Persulfat de sodiu                          50   5.1       5.1,18o c)

1506  Clorat de stronţiu                          50   5.1       5.1,11o b)

1507  Nitrat de stronţiu                          50   5.1       5.1,22o c)

1508  Perclorat de stronţiu                       50   5.1       5.1,13o b)

1509  Peroxid de stronţiu                         50   5.1       5.1,25o b)

1510  Tetranitrometan                            559   5.1 + 6.1 5.1,2o a)

1511  Complex  de carbomidă şi peroxid de         58   5.1 + 8   5.1,31o c)

hidrogen

1512   Nitrit de zinc-amoniu                      50   5.1       5.1,23o b)

1513  Clorat de zinc                              50   5.1       5.1,11o b)

1514  Nitrat de zinc                              50   5.1       5.1,22o b)

1515  Permanganat de zinc                         50   5.1       5.1,17o b)

1516  Peroxid de zinc                             50   5.1       5.1,25o b)

1517  Picramat de zirconiu umectat                44   4,1+0,1   4.1,21o a)

1541  Acetoncianhidrină stabilizată               66   6.1       6.1,12o a)

1544  Alcaloizi sau săruri solide de              66   6.1       6.1,90o a)

alcaloizi, n.s.a.

1544  Alcaloizi sau săruri solide de              66   6.1       6.1,90o a)

alcaloizi, n.s.a.

1545  Alilizotiocianat inhibat                   639   6.1 + 3   6.1,20o b)

1546  Arsenat de amoniu                           60   6.1       6.1,51o b)

1547  Anilină                                     60   6.1       6.1,12o b)

1548  Hidroclorură de anilină                     60   6.1       6.1,12o c)

1549  Compus neorganic solid de stibiu,           60   6.1       6.1,59o c)

n.s.a.

1550  Lactat de stibiu                            60   6.1       6.1,59o c)

1551  Tartrat de stibiu-potasiu                   60   6.1       6.1,59o c)

1553  Acid  arsenic                               66   6.1       6.1,51o d)

1554  Acid  arsenic solid                         60   6.1       6.1,51o b)

1555  Bromură de arsen                            60   6.1       6.1 51o b)

1556  Compus lichid de arsen, n.s.a.,             66   6,1       6.1,51o a)

neorganic (arsenate, arsenite şi

sulfură de arsen)

1556  Compus lichid de arsen, n.s.a.,             60   6.1       6.1,51o

neorganic (arsenate, arsenite şi                           b),c)

sulfură de arsen)

1557  Compus solid de arsen, n.s.a.,              66   6.1       6.1,51o a)

neorganic (arsenate, arsenite şi

sulfură de arsen)

1557  Compus solid de arsen, n.s.a.,              60   6.1       6.1,51o

neorganic (arsenate, arsenite şi                           b),c)

sulfură de arsen)

1558  Arsen                                       60   6.1       6.1,51o b)

1559  Pentaoxid de arsen                          60   6.1       6.1,51o b)

1560  Triclorură de arsen                         66   6.1       6.1,51o a)

1561  Trioxid de arsen                            60   6.1       6.1,51o b)

1562  Pulbere de arsen                            60   6.1       6.1,51o b)

1564  Compus de bariu, n.s.a.                     60   6.1       6.1,60o b),c)

1565  Cianură de bariu                            66   6.1       6.1,41o a)

1566  Compus de beriliu, n.s.a.                   60   6.1       6.1,54o

b) 2,c)

1567  Beriliu - praf                              64   6.1 + 4.1 6.1,54o

b) 1.

1569  Bromacetonă                                 63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1570  Brucină                                     66   6.1       6.1,90o a)

1571  Azotură de bariu umectată                                  4.1,25o a)

1572  Acid cacodilic                              60   6.1       6.1,51o b)

1573  Arsenat de calciu                           60   6.1       6.1,51o b)

1574  Amestec solid de arsenat de calciu şi       60   6.1       6.1,51o b)

arsenit de calciu

1575  Cianură de calciu                           66   6.1       6.1,41o a)

1577  Clordinitrobenzeni                          60   6.1       6.1,12o b)

1578  Clornitrobenzeni                            60   6.1       6.1,12o b)

1579  4-Clor-o-toluidinhidroclorură               60   6.1       6.1,17o c)

1580  Clorpicrină                                 66   6.1       6.1,17o a)

1581  Amestec de clorpicrină şi bromură de        26   6.1       2,2o T

metil

1582  Amestec de clorpicrină şi bromură de        26   6.1       2,2o T

metil

1583  Amestec de clorpicrină, n.s.a.              66   6.1       6.1,17o a)

1583  Amestec de clorpicrină, n.s.a.              60   6.1       6.1,17o

b), c)

1585  Acetoarsenit de cupru                       60   6.1       6.1,51o b),

1586  Arsenit de cupru                            60   6.1       6.1,51o b)

1587  Cianură de cupru                            60   6.1       6.1,41o b)

1588  Cianuri neorganice solide, n.s.a.           66   6.1       6.1,41o a)

1588  Cianuri neorganice solide, n.s.a.           66   6.1       6.1,41o

b), c)

1589  Clorcian inhibat                           268   6,1+8     2,2o ’‘

1590  Dicloraniline                               60   6.1       6.1,12o b)

1591  o-Diclorbenzen                              60   6.1       6.1,15o c)

1593  Diclormetan                                 60   6.1       6.1,15o c)

1594  Dietilsulfat                                60   6.1       6.1,14o b)

1595  Dimetilsulfat                              668   6.1 + 8   6.1,27o a)

1596  Dinitroaniline                              60   6.1       6.1,12o b)

1597  Dinirtobenzene                              60   6.1       6.1,12o b)

1598  Dinitro-o-crezol                            60   6.1       6.1,12o b)

1599  Soluţie de dinitrofenol                     60   6.1       6.1,12o

b),c)

1600  Dinitrotoluene topite                       60   6.1       6.1,24o b)1

1601  Substanţă dezinfectantă toxică solidă,      60   6.1       6.1,25o a)

n.s.a.

1601  Substanţă dezinfectantă toxică solidă,      66   6.1       6.1,25o

n.s.a.                                                     b), c)

1602  Colorant lichid toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,25o a)

1602  Colorant lichid toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,25o

b), c)

1602  Semiprodus al sintezei de coloranţi         66   6.1       6.1,25o a)

lichid toxic, n.s.a.

1602  Semiprodus al sintezei de coloranţi         60   6.1       6.1,25o

lichid toxic,n.s.a                                         b), c)

1603  Etilbromacetat                              63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1604  Etilendiamină                               83   8 + 3     8,54o b)

1605  Dibromură de etilen                         66   6.1       6.1,15o a)

1606  Arseniat de fier (III)                      60   6,1       6.1,51o b)

1607  Arsenit de fier (II)                        60   6.1       6.1,51o b)

1608  Arseniat de fier (II)                       60   6.1       6.1,51o b)

1611  Hexaetiltetrafosfat                         60   6.1       6.1,23o b)

1612  Amestec de hexaetiltetrafosfat şi gaz       26   6,1       2,1o T

comprimat

1613  Soluţie apoasă de cianură de hidrogen      663   6.1 + 3   6.1,2o

(acid cianhidric)

1614  Cianură de hidrogen stabilizată            663   6.1+3     6.1,1o

1616  Acetat de plumb                             60   6.1       6.1,62o c)

1617  Arseniate de plumb                          60   6.1       6.1,51o c)

1618  Arsenite de plumb                           60   6.1       6.1,51o b)

1620  Cianură de plumb                            60   6.1       6.1,41o b)

1621  Purpură de Londra                           60   6.1       6.1,51o b)

1622  Arseniat de magneziu                        60   6.1       6.1,51o b)

1623  Arseniat de mercur (II)                     60   6.1       6.1,51o b)

1624  Clorură de mercur (II)                      60   6.1       6.1,52o b)

1625  Nitrat de mercur (II)                       60   6.1       6.1,52o b)

1626  Cianură de mercur şi potasiu                66   6.1       6.1,41o a)

1627  Nitrat de mercur (I)                        60   6.1       6.1,52o b)

1629  Acetat de mercur                            60   6.1       6.1,52o b)

1630  Clorură de mercur(II)-amoniu                60   6.1       6.1,52o b)

1631  Benzoat de mercur (II)                      60   6.1       6.1,52o b)

1634  Bromure de mercur                           60   6.1       6.1,52o b)

1636  Cianură de mercur (II)                      60   6.1       6.1,41o b)

1637  Gluconat de mercur (II)                     60   6.1       6.1,52o b)

1638  Iodură de mercur (II)                       60   6.1       6.1,52o b)

1639  Nucleat de mercur                           60   6.1       6.1,52o b)

1640  Oleat de mercur (II)                        60   6.1       6.1,52o b)

1641  Oxid de mercur                              60   6.1       6.1,52o b)

1642  Oxicianură de mercur (II)                   60   6.1       6.1,41o b)

desensibilizată

1643  Iodură de mercur (II)-potasiu               60   6.1       6.1,52o b)

1644  Salicilat de mercur                         60   6.1       6.1,52o b)

1645  Sulfat de mercur (II)                       60   6.1       6.1,52o b)

1646  Tiocianat de mercur (II)                    60   6.1       6.1,52o b)

1647  Amestec  lichid de bromură de metil şi      66   6.1       6.1,15o a)

dibromură de etilen

1648  Acetonitril (cianură de metil)              33   3         3,3o b)

1649  Aditiv antidetonator pentru combustibil     66   6.1       6.1,31o a)

de motor

1650  B-Naftilamină                               60   6.1       6.1,12o b)

1651  Naftiltiouree                               60   6.1       6.1,21o b)

1652  Naftiluree                                  60   6.1       6., 12o b)

1653  Cianură de nichel                           60   6.1       6.1,41o b)

1654  Nicotină                                    60   6.1       6.1,90o b)

1655  Compus solid de nicotină sau preparat       66   6.1       6.1,90o a)

de  nicotină, n.s.a.

1655  Compus solid de nicotină sau preparat       66   6.1       6.1,90o

de nicotină, n.s.a.                                        b),c)

1656  Hidroclorură de nicotină sau soluţie de     60   6.1       6.1,90o b)

hidroclorură de nicotină

1657  Salicilat de nicotină                       60   6.1       6.1,90o b)

1658  Sulfat de nicotină solid                    60   6.1       6.1,90o b)

1658  Soluţie de sulfat de nicotină               60   6.1       6.1,90o b)

1659  Tartrat de nicotină                         60   6.1       6.1,90o b)

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

1660  Oxid de azot comprimat                     265   6.1+      2,1o TOC

0,5+8

1661  Nitroaniline (o-, m-, p-)                   60   6.1       6.1,12o b)

1662  Nitrobenzen                                 60   6.1       6.1,12o b)

1663  Nitrofenoli (o-, m-, p-)                    60   6.1       6.1,12o c)

1664  Nitrotoluene (o-, m-, p-)                   60   6.1       6.1,12o b)

1665  Nitroxilen (o-, m-, p-)                     60   6.1       6.1,12o b)

1669  Pentacloretan                               60   6.1       6.1,15o b)

1670  Perclormetilmercaptan                       66   6.1       6.1,17o a)

1671  Fenol solid                                 60   6.1       6.1,14o b)

1672  Fenilcarbilaminoclorură                     66   6.1       6.1,17o a)

1673  Fenilendiamine (o-, m-, p-)                 60   6.1       6.1,12o c)

1674  Fenilmercuracetat                           60   6.1       6.1,33o b)

1677  Arseniat de potasiu                         60   6.1       6.1,51o b)

1678  Arsenit de potasiu                          60   6.1       6.1,51o b)

1679  Potasiu tetracianocuprat (I)               6.0   6.1       6.1,41o b)

1680  Cianură de potasiu                          66   6.1       6.1,41o a)

1683  Arsenit de argint                           60   6.1       6.1,51o b)

1684  Cianură de argint                           60   6.1       6.1,41o b)

1685  Arseniat de sodiu                           60   6.1       6.1,51o b)

1686  Soluţie apoasă de arsenit de sodiu          60   6.1       6.1,51o

b),c)

1687  Azotură de sodiu                                 6.1       6.1,42o b)

1688  Cacodilat de sodiu                          60   6.1       6.1,51o b)

1689  Cianură de sodiu                            66   6.1       6.1,41o a)

1690  Clorură de sodiu                            60   6.1       6.1,63o c)

1691  Arsenit de stronţiu                         60   6.1       6.1,51o b)

1692  Stricnină sau săruri de stricnină           66   6.1       6.1,90o a)

1693  Substanţă lacrimogenă lichidă sau           66   6.1       6.1,25o a)

solidă, n.s.a

1693  Substanţă lacrimogenă lichidă sau           60   6.1       6.1,25o b)

solidă, n.s.a

1694  Brombenzilcianuri                           66   6.1       6.1 17o a)

1695  Cloracetonă stabilizată                    663   6.1 + 3   6.1,10o a)

+ 8

1697  Cloracetofenonă                             60   6.1       6.1,17o b)

1698  Difenilaminclorarsin                        66   6,1       6.1,34o a)

1699  Difenilclorarsin                            66   6.1       6.1,34o a)

1700  Lumînări fumigene lacrimogene                    6.1+4,1   6.1,26o b)

1701  Bromură xilil                               60   6.1       6.1,15o b)

1702  1,1,2,2-Tatracloretan                       60   6.1       6.1,15o b)

1704  Tetraetilditiopirofosfat                    60   6.1       6.1,23o b)

1707  Compus de taliu, n.s.a.                     60   6.1       6.1,53o b)

1708  Toluidine                                   60   6.1       6.1,12o b)

1709  2,4-Toluilendiamină                         60   6.1       6.1,12o c)

1710  Tricloretilenă                              60   6.1       6.1,15o c)

1711  Xilildine                                   60   6.1       6.1,12o b)

1712  Arseniat de zinc                            60   6.1       6.1,51o b)

1712  Amestec de arsenat de zinc şi arsenit       60   6.1       6.1,51o b)

de zinc

1712  Arsenit de zinc                             60   6.1       6.1,51o b)

1713  Cianură de zinc                             66   6.1       6.1,41o a)

1714  Fosfură de zinc                            446   4.3+6.1   4.3,18o a)

1715  Anhidridă  acetică                          83   8 + 3     8,32o b)2

1716  Acetilbromură                               80   8         8,35o b)1

1717  Acetilclorură                             X338   3 + 8     3,25o b)

1718  Acid butilfosforic                          80   8         8,38o c)

1719  Lichid alcalin caustic, n.s.a               80   8         8,42o b),c)

1722  Alilclorformiat                            638   6.1 + 8   6.1,28o a)

+ 3

1723  Iodură de alie                             338   3 + 8     3,25o b)

1724  Aliltriclorsilan stabilizat               X839   8 + 3     8,37o b)

1725  Bromură de aluminiu anhidră                 80   8         8,11o,b)

1726  Clorură de aluminiu anhidră                 80   8         8,11ob)

1727  Hidrodifluorură de amoniu solidă            80   8         8,9o b)

1728  Amiltriclorsilan                           X80   8         8,36o b)

1729  Anizoilclorură                              80   8         8.35o b)1

1730  Pentaclorură de stibiu lichidă             X80   8         8,12o b)

1731  Soluţie de pentaclorură de stibiu           80   8         8,12o b) c)

1732  Pentafluorură de stibiu                     86   8 +6.1    8,10o b)

1733  Triclorură de stibiu                        80   8         8,11o b)

1736  Benzoilclorură                              80   8         8,35o b)1

1737  Benzilbromură                               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

1738  Benzilclorură                               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

1739  Benzilclorformiat                           88   8         8.64o a)

1740  Hidrodifluoruri, n.s.a.                     80   8         8.9o b),c)

1741  Triclorură de bor                          268   6,1+8     2,2o ’‘

1742  Trifluorură de bor şi acid acetic -         80   8         8,33o b)

complex

1743  Trifluorură de bor şi acid propionic -      80   8         8,33o b)

complex

1744  Brom sau soluţie de brom                   886   8 +  6.1  8,14o

1745  Pentafluorură de brom                      568   5.1+6.1+  5.1,5o

8

1746  Trifluorură de brom                        568   5.1+6.1+  5.1,5o

8

1747  Butiltriclorsilan                          X83   8+3       8,37o b)

1748  Hipoclorit de calciu                        50   5.1       5.1,15o b)

1748  Amestec solid de hipoclorită de calciu      50   5.1       5.1,15o b)

1749  Trifluorură de clor                        265   6.1+05+8  2,2o TOC

1750  Soluţie de acid cloracetic                  68   6.1+8     6.1,27o b)

1751  Acid cloracetic solid                       68   6.1+8     6.1,27o b)

1752  Cloracetilclorură                          668   6.1+8     6.1 27o a)

1753  Clorfeniltriclorsilan                      X80   8         8,36o b)

1754  Acid clorsulfonic                          X88   8         8,12o a)

1755  Soluţie de acid cromic                      80   8         8,17o b),c)

1756  Fluorură de crom solidă                     80   8         8,9o b)

1757  Soliţie de fluorură de crom                 80   8         8.8o b),c)

1758  Oxidiclorură de crom                       X88   8         8,12o a)

1759  Substanţă corozivă solidă, n.s.a.           88   8         8,65o a)

1759  Substanţă corozivă solidă, n.s.a.           80   8         8,65o b),c)

1760  Lichid coroziv, n.s.a.                      88   8         8,66o a)

1760  Lichid coroziv, n.s.a.                      80   8         8,66o b),c)

1761  Soluţie de cupruetilendiamină               86   8+6.1     8,53o b),c)

1762  Ciclohexeniltriclorsilan                   X80   8         8,36o b)

1763  Ciclohexiltriclorsilan                     X80   8         8,36o b)

1764  Acid dicloracetic                           80   8         8,32o b)1

1765  Dicloracetilclorură                        X80   8         8,35o b)1

1766  Diclorfeniltriclorsilan                    X80   8         8,36o b)

1767  Dietildiclorsilan                           83   8+3       8,37o b)

1768  Acid difluorfosforic                        80   8         8,8o b)

1769  Difenildiclorsilan                         X80   8         8,36o b)

1770  Difenilmetilbromură                         80   8         8,65o b)

1771  Dodeciltriclorsilan                        X80   8         8,36o b)

1773  Clorură de fier (III) anhidră               80   8         8,11o c)

1774  Lichid pentru alimentarea                   80   8         8,82o b)

extinctoarelor

1775  Acid tetrafluorboric                        80   8         8,8o b)

1776  Acid fluorfosforic anhidru                  80   8         8,8o b)

1777  Acid  fluorsulfonic                         88   8         8,8o a)

1778  Acid hexafluorosilicic                      80   8         8,8o b)

1779  Acid formic                                 80   8         8,32o b)l.

1780  Clorură de fumaril                          80   8         8,35o b)l.

1781  Hexadeciltriclorsilan                      X80   8         8,36o b)

1782  Acid hexafluorfosforic                      80   8         8,8o b)

1783  Soluţie de hexametilendiamină               80   8         8,53o b),c)

1784  Hexiltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1786  Amestec de acid fluorhidric şi acid        886   8 + 6.1   8,7o a)

sulfuric

1787  Soluţie de acid iodhidric                   80   8         8,5o b),c)

1788  Soluţie de acid bromhidric                  80   8         8,5o b),c)

1789  Soluţie de acid clorhidric                  80   8         8,5o b),c)

1790  Soluţie de acid fluorhidric cu conţinut    886   8 +6.1    8,6o

de peste 85% de fluorură de hidrogen

fluorat

1790  Soluţie de acid fluorhidric cu conţinut    886   8 + 6.1   8,7o a)

de peste 60%, însă nu mai mare de 85%

de hidrogen fluorat

1790  Soluţie de acid fluorhidric cu conţinut     86   8 + 6.1   8,7o b)

de cel puţin 60% de hidrogen

1791  Soluţie de hipoclorură                      80   8         8,61o b),c)

1792  Monoclorură de iod                          80   8         8,12o b)

1793  Acid izopropilfosforic                      80   8         8,38o c)

1794  Sulfat de plumb                             80   8         8,1o b)

1796  Amestec de acid nitrant cu conţinut de     885   8 + 05    8,3o a)

acid azotic de peste 50%

1796  Amestec de acid nitrant cu conţinut de      80   8         8,3o b)

acid azotic de cel puţin 50%

1799  Noniltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1800  Octadeciltriclorsilan                      X80   8         8,36o b)

1801  Octiltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1802  Acid percloric                              85   8         8,4o b)

1803  Acid fenolsulfonic lichid                   80   8         8,34o b)

1804  Feniltriclorsilan                          X80   8         8,36o b)

1805  Acid fosforic                               80   8         8,17o c)

1806  Pentaclorură de fosfor                      80   8         8,11o b)

1807  Pentaoxid de fosfor                         80   8         8,16o b)

1808  Tribromură de fosfor                       X80   8         8,12o b)

1809  Triclorură de fosfor                       668   6.1 + 8   8,67o a)

1810  Oxiclorură de fosfor                       X80   8         8,12o b)

1811  Hidrodifluorură de potasiu                  86   8 + 6.1   8,9o b)

1812  Fluorură de potasiu                         60   6.1       6.1,63o c)

1813  Hidroxid de potasiu solid                   80   8         8,41o b)

1814  Soluţie de hidroxid de potasiu              80   8         8,42o b),c)

1815  Propionilclorură                           338   3 + 8     3,25o b)

1816  Propiltriclorsilan                         X83   8 + 3     8,37o b)

1817  Pirosulfurilclorură                        X80   8         8,12o b)

1818  Tetraclorură de siliciu                    X80   8         8,12o b)

1819  Soluţie de aluminat de sodiu                80   8         8,42o b),c)

1823  Hidroxid de sodiu solid                     80   8         8,41o b)

1824  Hidroxid de sodiu în soluţie                80   8         8,41o b),

1825  Oxid de sodiu                               80   8         8,41o b)

1826  Amestec acid nitrant prelucrat  cu         885   8 +  05   8,3o a)

conţinut de acid azotic de peste 50%

1826  Amestec acid nitrant prelucrat  cu          80   8         8,3o b)

conţinut de acid azotic mai puţin de

50%

1827  Tetraclorură de staniu anhidră             X80   8         8,12o b)

1828  Cloruri de sulf                            X88   8         8,12o a)

1829  Trioxid de sulf, inhibat sau bioxid de     X88   8         8,1o a)

sulf stabilizat

1830  Acid sulfuric cu conţinut de peste 51%     X88   8         8,1o b)

de acid

1831  Acid sulfuric fumigen                     X886   8 + 6.1   8,1o a)

1832  Acid sulfuric prelucrat                     80   8         8,1o b)

1833  Acid sulfuros                               80   8         8,1o b)

1834  Clorură de sulfuril                        X88   8         8,12o a)

1835  Hidroxid de tetrametil amoniu               80   8         8,51o b)

1836  Clorură de tionil                          X88   8         8,12o a)

1837  Clorură de tiofosforil                     X80   8         8,12o b)

1838  Tetraclorură de titan                      X80   8         8,12o b)

1839  Acid tricloracetic                          80   8         8,31o b)

1840  Clorură de zinc în soluţie                  80   8         8,5o c)

1841  Acetaldehidomoniac                          90   9         9,31o c)

1843  Dinitro-o-crezolat de amoniu                60   6.1       6.1,12o b)

1846  Tetraclorură de carbon                      60   6.1       6.1,15o b)

1847  Cristalohidrat de sulfură de potasiu        80   8         8,45o b)l

1848  Acid propionic                              80   8         8,32o c)

1849  Cristalohidrat de sulfură de sodiu          80   8         8,45o b)l.

1851  Preparat medicinal lichid toxic, n.s.a.     60   6.1       6.1,90o

b),c)

1854  Aliaje de bariu piroforice                  40   4.1       4.2,12oa)

1855  Caliu piroforic sau aliaje de caliu         40   4,2       4.2,12o a)

piroforice 1855

1858  Hexafluorpropilenă (R1216)                  20   2         2,2o A

1859  Tetraclorură de siliciu  comprimată        268   6.1 + 8   2.1o TC

1860  Vinilfluorură                              239   3         2,2o F

1862  Etilcrotonat                                33   3         3,3o b)

1863  Combustibil avia pentru motor cu            33   3         3.1o a),

turbină                                                    2a),b),

3o b)

1863  Combustibil avia pentru motor cu            30   3         3.31o c),

turbină

1865  norm-propilnitrat                           33   3         3,3o b)

1866  Smoală inflamabilă în soluţie               33   3         3.5o a),

b),c)

1866  Smoală inflamabilă în soluţie               30   3         3.31o c)

1868  Decaboran                                   46   4.1 + 6.1 4.1,16o b)

1869  Magneziu                                    40   4.1       4.1,13o c)

1869  Aliaje de magniu                            40   4.1       4.1,13o c)

1870  Borhidrură de potasiu                      423   4.3       4.3,16o a)

1871  Hidrură de tinan                            40   4.1       4.1,14o b)

1872  Dioxid de plumb                             56   5.1 + 6.1 5.1,29o c)

1873  Acid clorhidric cu conţinut de acid        558   5.1 + 8   5.1,3o a)

60%, dar nu mai mult de 72%

1884  Oxid de bariu                               60   6.1       6.1,60o c)

1885  Benzidină                                   60   6.1       6.1,12o b)

1886  Clorură de benzilidenă                      60   6.1       6.1,15o b)

1887  Bromclormetan                               60   6.1       6.1,15o a)

1888  Cloroform                                   60   6.1       6.1,15o c)

1889  Bromură de cian                            668   6.1+8     6.1,27o c)

1891  Bromură de etil                             60   6.1       6.1,15o b)

1892  Etildiclorarsin                             66   6.1       6.1,34o a)

1894  Hidroxid de fenilmercur                     60   6.1       6.1,33o b)

1895  Nitrat de fenilmercur                       60   6.1       6.1,33o b)

1897  Tetracloretilenă                            60   6.1       6.1,15o c)

1898  Acetiliodură                                80   8         8,35o b)l.

1902  Acid diizooctilfosforic                     80   8         8,38o c)

1903  Dezinfectant lichid coroziv, n.s.a.         88   8         8,66o a)

1903  Dezinfectant lichid coroziv, n.s.a.         88   8         8,66o b),c)

1905  Acid selenic                                88   8         8,16o a)

1906  Acid sulfuric, regenerat din gudron         80   8         8.1o b)

acid

1907  Var natronat                                80   8         8,41o c)

1908  Clorit în soluţie                           80   8         8,61o b),c)

1911  Diboran comprimat                          263   6.1+3     2,1o TF

1912  Metilclorură şi amestec de metilclorură     23   3         2,2o F

1913  Neon răcit lichid                           22   2         2,3o A

1914  Butilpropionate                             30   3         3,31o c)

1915  Ciclohexanon                                30   3         3,31o c)

1916  Eter 2,2-diclordietilic                     63   6.1 + 3   6.1,16o b)

1917  Etilacrilat inhibat                        339   3         3,3o b)

1918  Izopropilbenzen (Cumol)                     30   3         3,31o c)

1919  Metilacrilat inhibat                       339   3         3,3o b)

1920  Nonane                                      30   3         3,31o,c)

1921  Propilenimină inhibată                     336   3 + 6.1   3,12o

1922  Pirolidină                                 338   3 + 8     3,23o b)

1923  Ditionit de potasiu                         40   4.2       4.2,13o b)

1928  Bromură de metilmagneziu în eter etilic   X323   4.3 + 3   4.3,3o a)

1929  Ditionit de potasiu                         40   4.2       4.2,13o b)

1931  Ditionit de zinc                            90   9         9,32o c)

1932  Deşeuri de circoniu                         40   4.2       4.2,12o c)

1935  Cianură în soluţie, n.s.a.                  66   6.1       6.1,41o a)

1935  Cianură în soluţie, n.s.a.                  60   6.1       6.1, 41o

b), c)

1938  Acid bromacetic                             80   8         8,31o b)

1939  Oxibromură de fosfor                        80   8         8,11o b)

1940  Acid tioglicolic                            80   8         8,32o

b)l.

1941  Dibromdifluormetan                          90   9         9,33o c)

1942  Nitrat de amoniu                            50   5.1       5.1,21o c)

1944  Chibrituri inofensive                       40   4.1       4.1,2o c)

1945  Chibrituri de parafină                      40   4.1       4.1,2o c)

1950  Aerosoli                                    20   2         2,5o A

1950  Aerosoli                                    25   2+0.5     2,5o O

1950  Aerosoli                                    23   3         2,5o F

1950  Aerosoli                                    26   6.1       2,5o T

1950  Aerosoli                                   263   6.1+3     2,5o TF

1950  Aerosoli                                   268   6.1+8     2,5o TC

1050  Aerosoli                                   265   6.1+05    2,5o TO

1950  Aerosoli                                   263   6.1+3+8   2,5o TFC

1950  Aerosoli                                   268   6.1+05+8  2,5o TOC

1951  Argon răcit lichid                          22   2         2,3o A

1952  Oxid de etilenă şi amestec de oxid de       20   2         2,2o A

carbon cu conţinut de oxid de etilenă

nu mai mult de 9%

1953  Gaz comprimat toxic inflamabil, n.s.a.     263   6.1 + 3   2,1o TF

1954  Gaz comprimat inflamabil, n.s.a.            23   3         2,1o F

1955  Gaz comprimat toxic, n.s.a.                 26   6.1       2,1o T

1956  Gaz comprimat, n.s.a.                       20   2         2,1o A

1957  Deuteriu comprimat                          23   3         2,1o F

1958  1,2-Diclor-1,1,2,2-tetrafluoretan           20   2         2,2o A

(R114)

1959  1,1-Difluoretilenă (R1132a)                239   3         2,2o F

1961  Etan răcit comprimat                       223   3         2,3o F

1962  Etilenă comprimată                          23   3         2,1o F

1963  Heliu răcit comprimat                       22   2         2,3o A

1964  Amestec de hidrocarburi gazoase             23   3         2,1o F

comprimate, n.s.a.

1965  Butan (denumire comercială), vezi           23   3         2,2o F

Amestec A, A01, A02, AO

1965  Amestec A, A01, A02, AO, A1, B1, B2,        23   3         2,2o F

B,C: vezi Amestec de hidrocarburi

gazoase lichefiate, n.s.a.

1965  Propan (denumire comercială): vezi          23   3         2,2o F

Amestec C.

1965  Amestec de hidrocarburi gazoase             23   3         2,2o F

lichefiat, n.s.a.

1966  Hidrogen răcit lichid                      223   3         2,3o F

1967  Gaz insecticid toxic, n.s.a.                26   6,1       2,2o T

1968  Gaz insecticid, n.s.a.                      20   2         2,2o A

1969  Izobutan                                    23   3         2,2o F

1970  Cripton răcit lichid                        22   2         2,3o A

1971  Metan comprimat                             23   3         2,1o F

1971  Gaz natural comprimat                       23   3         2,1Fo

1972  Gaz natural răcit lichid                   223   3         2,3o F

1972  Metan răcit lichid                         223   3         3,3o F

1973  Clordifluormetan şi amestec de              20   2         2,2Ao

clorpentanfluoretan (R502)

1974  Clordifluorbrometan (R12B1)                 20   2         2,2o A

1975  Oxid de azot şi diaoxid de azot în                         2,2o TOC

amestec

1976  Octafluorciclobutan (RC318)                 20             2,2o A

1977  Azot răcit lichid                           22   2         2,3o A

1978  Propan                                      23   2         2,2o F

1979  Amestec de gaze rare                        20   2         2,1o A

1980  Amestec de gaze rare şi oxigen              20   2         2,1o A

comprimat

1981  Amestec de gaze rare şi azot comprimat      20   2         2,1o A

1982  Tetrafluormetan (R14) comprimat             20   2         2,1o A

1983  1-Clor-2,2,2-trifluoretan (R133a)           20   2         2,2o A

1984  Trifluormetan (R23)                         20   2         2,2o A

1986  Alcool inflamabil toxic, n.s.a.            336   3 + 6.1   3,17o a),b)

1986  Alcool inflamabil toxic, n.s.a.             36   3 + 6.1   3,32o c),

1987  Alcool inflamabil, n.s.a.                   33   3         3,2b),3o b)

1987  Alcool inflamabil, n.s.a.                   30   3         3,31o c)

1988  Aldehide inflamabile toxice, n.s.a.        336   3 + 6.1   3,17o a), b)

1988  Aldehide inflamabile toxice, n.s.a          36   3 + 6.1   3,32o c)

1989  Aldehide inflamabile, n.s.a.                33   3         3,2o b),3b)

1989  Aldehide inflamabile, n.s.a.                30   3         3,31o c)

1990  Benzaldehidă                                90   9         9,34o c)

1991  Cloroprenă inhibată                        336   3 + 6.1   3,16o a)

1992  Lichid inflamabil toxic, n.s.a.             36   3 + 6.1   3,32o c)

1992  Lichid inflamabil toxic, n.s.a.            336   3 + 6.1   3,19o a),b)

1993  Lichid inflamabil, n.s.a.                   33   3         3,1o a),

2 a),b),3

b),5c)

1993  Lichid inflamabil, n.s.a.                   30   3         3,31o c)

1994  Pentacarbonil de fier                      663   6.1 + 3   6.1,3o

1999  Gudron lichid                               33   3         3,5o b),c)

1999  Gudron lichid                               30   3         3,31o c)

2000  Celuloidă                                   40   4,1       4,1,3o b)

2001  Naftenate de cobalt - praf                  40   4.1       4.1,12o c)

2002  Sulfură de potasiu anhidră                  40   4.2       4.2,4o c)

2003  Alchile de metale hidroreactive,          X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

n.s.a., sau arile de metale

hidroreactive, n.s.a.

2004  Diamidă de magneziu                         40   4.2       4.2,16o b)

2005  Difenil de magneziu                       X333   4.2 + 4.3 4.2,31o a)

2006  Masă plastică pe bază de nitroceloză,       40   4,2       4.2,12o c)

n.s.a.

2008  Circoniu-pulbere uscată                     40   4.2       4.2,12o

b),c)

2009  Circoniu solid                              40   4,2       4.2,12o c)

2010  Hidrură de magneziu                        423   4.3       4.3,16o a)

2011  Fosfură de magniu                          446   4,3+6.1   4.3,18o a)

2012  Fosfură de potasiu                         446   4,3+6.1   4.3,18o a)

2013  Fosfură de stronţiu                        446   4,3+6.1   4.3,18o c)

2014  Peroxid de hidrogen, soluţie apoasă         58   5.1 + 8   5.1,1o b)

2015  Soluţie apoasă de peroxid de hidrogen      559   5.1 + 8   5.1,1o a)

stabilizat

2015  Peroxid de hidrogen stabilizat             559   5,1+8     5.1,1o a)

2016  Muniţii chimice cu substanţe                     6.1       6.1,25o b)

otrăvitoare neexplozibile

2017  Muniţii lacrimogene neexplozibile                6.1+8     6.1,27o b)

2018  Cloranilină solidă                          60   6.1       6.1,12o b)

2019  Cloranilină lichidă                         60   6.1       6.1,12o b)

2020  Clorfenoli solizi                           60   6.1       6.1,17o c)

2021  Clorfenoli lichizi                          60   6.1       6.1,17o c)

2022  Acid crezilic                               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2023  Epiclorhidrină                              63   6.1 + 3   6.1,16o b)

2024  Compus de mercur lichid, n.s.a.             66   6.1       6.1,52o a)

2024  Compus de mercur lichid, n.s.a.             60   6.1       6.1,52o

b),c)

2025  Compus de mercur lichid, n.s.a.             66   6.1       6.1,52o a)

2025  Compus de mercur lichid, n.s.a.             60   6.1       6.1,52o

b),c)

2026  Compus de fenilmercur, n.s.a.               66   6.1       6.1,33o a)

2026  Compus de fenilmercur, n.s.a.               60   6.1       6.1,33o

b),c)

2027  Arsenit de sodiu solid                      60   6.1       6.1,51o b)

2028  Bombe fumigene neexplozibile                80   8         8,82o b)

2029  Hidrazină anhidră                                          8,44o a)

2030  Hidrazinhidrat                              86   8+6.1     8,44o b)

2030  Hidrazină soluţie apoasă                    86   8+6.1     8,44o b)

2031  Acid nitric cu conţinut de peste 70% de    885   8 + 05    8,2o a)l.

acid pur

2031  Acid nitric cu conţinut de acid pur mai     80   8         8,2o b)

puţin de 70%

2032  Acid azotic roşu fumigen                   856   8+05+6.1  8,2o a)2

2033  Monoxid de potasiu                          80   8         8,41o b)

2034  Amestec de hidrogen şi metan                23   3         2,1o F

2035  1,1,1-Trifluoretan (R143a)                  23   3         2,2o F

2036  Xenon comprimat                             20   2         2,2o A

2037  Recipiente mici care conţin gaz             20   2         2,5o A

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz             25   2+0,5     2,5o O

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz             23   3         2,5o F

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz             26   6.1       2,5o T

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            263   6.1+3     2,5o TF

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            668   6,1+8     2,5o TC

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            265   6.1+0,5   2,5o TO

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            263   6.1+3+8   2,5o TFC

(butelii de gaz)

2037  Recipiente mici care conţin gaz            268   6.1+0.5+  2,5o TOC

(butelii de gaz)                                 8

2038  Dinitrotoluen                               60   6.1       6.1,12o b)

2044  2,2-Dimetilpropan                           23   3         2,2o F

2045  Izobutiraldehidă                            33   3         3,3o b)

2046  Cimene (o-, m-, p-)                         30   3         3,31o c)

(metilizopropilbenzen)

2047  Diclorpropene                               33   3         3,3o b)

2047  Diclorpropene                               33   3         3,31o c)

2048  Diciclopentadienă                           30   3         3,31o c)

2049  Dietilbenzene (o-,m-,p)                     30   3         3,31o c)

2050  Diizobutilenă-amestecuri de izomeri         33   3         3,3o b)

2051  2-Dimetilaminoetanol                        83   8 + 3     8,54o b)

2052  Dipentenă                                   30   3         3,31o c)

2053  Metilizobutilcarbinol                       30   3         3,31o c)

2054  Morfolin                                    30   3         3,31o c)

2055  Stiren monomer inhibat                      39   3         3,31o c)

2056  Tetrahidrofuran                             33   3         3,3o b)

2057  Tripropilenă                                33   3         3,3o b)

2057  Tripropilenă                                30   3         3,31o C

2058  Valeraldehidă                               33   3         3,4o a),b)

2059  Nitroceluloză inflamabilă, soluţie          33   3         3,4o a),b)

apoasă

2059  Nitroceluloză inflamabilă, soluţie          30   3         3,34o c)

apoasă

2067  Îngrăşăminte cu azotat de amoniu tip A1     50   5.1       5.1,21o c)

2068  Ingrăşăminte cu azotat de amoniu tip A2     50   5.1       5.1,21o c)

2069  Îngrăşăminte cu azotat de amoniu tip A3     50   5.1       5.1,21o c)

2070  Îngrăşăminte cu azotat de amoniu tip A4     50   5.1       5.1,21o c)

2073  Amoniac, soluţie apoasă cu conţinut de      20   2         2,4o A

peste 35%, însă nu mai mult de 40% de

amoniac

2073  Amoniac, soluţie apoasă cu conţinut de      20   2         2,4o A

amoniac de peste 40%, însă nu mai mult

de 50% de amoniac

2074  Acrilamidă                                  60   6,1       6.1,12o c)

2075  Cloral anhidru inhibat                      60   6.1       6.1,17o b)

2076  Crezole (o-,m-,p)                           68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2077  alfa-Naftilamină                            60   6.1       6.1,12o c)

2078  Toluendiizooctan                            60   6.1       6.1,19o b)

2079  Dietilentriamină                            80   8         8,53o b)

2187  Dioxid de carbon răcit lichid               22   2         2,3o A

2188  Arsină                                     263   6.1+3     2,2o TF

2189  Diclorsilan                                263   6.1+05+8  2,2o TFC

2190  Difluorură de oxigen comprimată                            2,1o TOC

2191  Fluorură de sulfuril                        26   6.1       2.2o T

2192  Germaniu                                   263   6.1+3     2,2o TF

2193  Hexafluoretan (R116)-comprimat              20   2         2,1o A

2194  Hexafluorură de seleniu                    268   6.1+8     2,2o TC

2195  Hexafluorură de telur                      268   6.1+8     2,2o TC

2196  Hexafluorură de wolfram                    268   6.1+8     2,2o TC

2197  Hidrogen iodat ahnidru                     268   6.1+8     2.2o TC

Iodură de hidrogen

2198  Pentafluorură de fosfor comprimată         268   6.1+8     2,1o TC

2199  Fosfină                                    263   6.1+3     2,2o TF

2200  Propadienă inhibată                        239   3         2,2o F

2201  Hemioxid de azot răcit lichid              225   2 + 05    2,30o

2202  Selinid de hidrogen                        263   6.1+3     2,2o TF

2203  Silan comprimat                             23   3         2,1o F

2204  Sulfură de carbonil                        263   6.1 + 3   2,2o TF

2205  Adiponitril                                 60   6.1       6.1,12o c)

2206  Izooctan toxic, n.s.a.                      60   6.1       6.1,19o

b),c)

2206  Izooctan toxic în soluţie, n.s.a.           60   6.1       6.1,19o

b),c)

2208  Hipoclorit de calciu in amestec uscat       50   5.1       5.1,15o c)

2209  Formaldehidă în soluţie                     80   8         8,63o c)

2210  Maneb                                       40   4.2 + 4.3 4.2,16o c)

2210  Preparat de maneb                           40   4.2 + 4.3 4.2,16o c)

2211  Polimer expansibil in granule               90   -         9,4o c)

2212  Azbest albastru (Crocidolit)                90   9         9,1o b)

2212  Azbest brun (Amozit sau mizorit)            90   9         9,1o b)

2213  Paraformaldehidă                            40   4,1       4.1,6o c)

2214  Anhidridă ftalică                           80   8         8,31o c)

2215  Anhidridă maleinică                         80   8         8,31o c)

2217  Turte oleaginoase                           40   4.2       4.2,2o c)

2218  Acid acrilic inhibat                       839   8 + 3     8,32o b)2

2219  Eter alilglicidilic                         30   3         3,31o c)

2222  Anizol (eter fenilmetilic)                  30   3         3,31o c)

2224  Benzonnitril                                60   6.1       6.1,12o b)

2225  Clorură de benzensulfonil                   80   8         8,35o c)

2226  Triclorură de benzen                        80   8         8,66o b)

2227  n-Butilmetacrilat inhibat                   39   3         3,31o c)

2232  Aldehidă cloracetică                        66   6.1       6.1,17o a)

2233  Cloranizidine                               60   6.1       6.1,17o c)

2234  Clorbenzotrifluoruri (o-,m-,p-)             30   3         3,31o c)

2235  Cloruri de clorbenzil                       60   6,1       6.1,17o c)

2236  3-clor-4-metil fenilizocianat               60   6.1       6.1,19o b)

2237  Clornitroanilină                            60   6.1       6.1,17o c)

2238  Clortoluen (o-,m-,p-)                       30   3         3,31o c)

2239  Clortoluidine                               60   6.1       6.1,17o c)

2240  Acid cromsulfuric                           88   8         8,1o a)

2241  Cicloheptan                                 33   3         3,3o b)

2242  Cicloheptenă                                33   3         3,3o b)

2243  Ciclohexilacetat                            30   3         3,31o c)

2244  Ciclopentanol                               30   3         3,31o c)

2245  Ciclopentanon                               30   3         3,31o c)

2246  Ciclopentenă                                33   3         3,2o b)

2247  n-Decan                                     30   3         3,31o c)

2248  Di-n-butilamină                             83   8 + 3     8,54o b)

2250  Diclorfenilizocianate                       60   6.1       6.1,19o b)

2251  2.5-Norbornadienă (Diciloheptadienă)       339   3         3,3o b)

inhibată

2252  1,2-Dimetoxietan                            33   3         3,3o b)

2253  N,N-Dimetilanilină                          60   6.1       6.1,12o b)

2254  Chibrituri genistice                        40   4,1       4.1,2o c)

2256  Ciclohexenă                                 33   3         3,3o b)

2257  Potasiu                                   X423   4.3       4.3,11o a)

2258  1,2-Propilendiamină                         83   8 + 3     8,54o b)

2259  Trietilentetramină                          80   8         8,53o b)

2260  Tripropilamină                              38   3 + 8     3,33o c)

2261  Xilenol                                     60   6.1       6.1,14o b)

2262  Clorură de dimetilcarbamil                  80   8         8,35o b)l

2263  Dimetilciclohexan                           33   3         3,3o b)

2264  Dimetilciclohexilamină                      83   8 + 3     8,54o b)

2265  N,N-Dimetilformamidă                        30   3         3,31o c)

2266  Dimetil-N-propilamin                       338   3 + 8     3,22o b)

2267  Clorură de dimetiltiofosforil               68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2269  3,3-Iminodipropilamină                      80   8         3,53o c)

2270  Etilamină în soluţie apoasă                338   3 + 8     3,22o b)

2271  Etilamilcetone                              30   3         3,31o c)

2272  N-Etilanilină                               60   6.1       6.1,12o c)

2273  2-Etilanilină                               60   6.1       6.1,12o c)

2274  N-Etil-benzilanilină                        60   6.1       6.1,12o c)

2275  2-Etilbutanol                               30   3         3,31o c)

2276  2-Etilhexilamină                            38   3 + 8     3,33o c)

2277  Etilmetacrilat                             339   3         3,3o b)

2278  n-Heptenă                                   33   3         3,3o b)

2279  Hexaclorbutadienă                           60   6.1       6.1,15o 5c)

2280  Hexametilendiamină solidă                   80   8         8,52 c)

2281  Hexametilendiizooctan                       60   6.1       6.1,19o b)

2282  Hexanole                                    30   3         3,31o c)

2283  Izobutilmetacrilat inhibiat                 39   3         3,31o c)

2284  Izobutironitril                            336   3 + 6.1   3,11o b)

2285  Izooctanobenzotrifluorură                   63   6.1 + 3   6.1,18o b)

2286  Pentametilheptan (Izododecan)               30   3         3,31o c)

2287  Izoheptenă                                  33   3         3,3o b)

2288  Izohexenă                                   33   3         3,3o b)

2289  Izoforondiamină                             80   8         8,53o c)

2290  Izoforondiizooctan                          60   6.1       6.1,19o c)

2291  Compus de plumb solubil, n.s.a.             60   6.1       6.1,62o c)

2293  4-metoxi-4-metilpentanon-2                  30   3         3,31o c)

2294  N-Metilanilină                              60   6.1       6.1,12o c)

2295  Metilcloracetat                            663   6.1 + 3   6.1,16o a)

2296  Metilciclohexan                             33   3         3,3o b)

2297  Metilciclohexanon                           30   3         3,31o c)

2298  Metilciclopentan                            33   3         3,3o b)

2299  Metildicloracetat                           60   6.1       6.1,17o c)

2300  2-Metil-5-etilpiridină                      60   6.1       6.1,12o c)

2301  2-Metilfuran                                33   3         3,3o b)

2302  5-Metilhexanon-2                            30   3         3,31o c)

2303  Izopropenilbenzen                           30   3         3,31o c)

2304  Naftalină topită                            44   4,1       4.1,5o

2305  Acid nitrobenzensulfonic                    80   8         8,34o b)

2306  Nitrobenzotrifluoruri                       60   6.1       6.1,12o b)

2307  3-Nitro-4-clorbenzotrifluorură              60   6.1       6.1,12o b)

2308  Acid nitrozilsulfuric                      X80   8         8,1o b)

2309  Octadienă                                   33   3         3,3o b)

2310  Pentandion-2,4                              36   3+6.1     3,32o c)

2311  Fenetidine                                  60   6.1       6.1,12o c)

2312  Fenol pur                                   60   6.1       6.1,24o b)

2313  Picoline                                    30   3         3,31o c)

2315  Policlordifenili                            90   9         9,2o b)

2316  Cuprocianură de sodiu solidă                66   6.1       6.1,41o a)

2317  Cuprocianură de sodiu în soluţie            66   6.1       6.1,41o a)

2318  Hidrosulfură de sodiu hidratată             40   4.2       4.2,13o b)

2319  Hidrocarburi terpenice, n.s.a.              30   3         3,31o c)

2320  Tetraetilenpentamină                        80   8         8,53o c)

2321  Triclorbenzene lichide                      60   6.1       6.1,15o c)

2322  Triclorbutenă                               60   6.1       6.1,15o b)

2323  Trietilfosfit                               30   3         3,31o c)

2324  Triizobutilenă (Trimer de izobutilenă)      30   3         3,31o c)

2325  1,3,5-Trimetilbenzen                        30   3         3,31o c)

2326  Trimetilciclohexilamină                     80   8         8,53o c)

2327  Trimetilhexametilendiamine                  80   8         8,53o c)

2328  Trimetilhexametilendiizooctan               60   6.1       6.1,19o c)

2329  Trimetil fosfit                             30   3         3,31o c)

2330  Undecan                                     30   3         3,31o c)

2331  Clorură de zinc anhidră                     80   8         8,11o c)

2332  Acetaldoxim                                 30   3         3,31o c)

2333  Alilacetat                                 336   3 + 6.1   3,17o b)

2334  Alilamină                                  663   6.1 + 3   6.1,7o a) 2

2335  Eter aliletilic                            336   3 + 6.1   3,17o b)

2336  Alilformiat                                336   3 + 6.1   3,17o a)

2337  Fenilmercaptan                             663   6.1 + 3   6.1,20o a)

2338  Benzotrifluorură                            33   3         3,3o b)

2339  2-Brombutan                                 33   3         3,3o b)

2340  Eter 2-Brometiletilic                       33   3         3,3o b)

2341  1-Brom-3-metilbutan                         30   3         3,31o c)

2342  Brommetilpropan                             33   3         3,3o b)

2343  Brompentan                                  33   3         3,3o b)

2344  Brompropan                                  33   3         3,3o b)

2344  Brompropan                                  30   3         3,31o c)

2345  3-Bromproprină                              33   3         3,3o b)

2346  Butandion (diacetil)                        33   3         3,3o b)

2347  Butilmercaptan                              33   3         3,3o b)

2348  Butilacrilate inhibate                      39   3         3,31o c)

2350  Eter butilmetilic                           33   3         3,3o b)

2351  Butilnitriţi                                33   3         3,3o b)

2351  Butilnitriţi                                30   3         3,31o c)

2352  Eter butilvinilic inhibat                  339   3         3,3o b)

2353  Clorură de butiril                         338   3+8       3,25o b)

2354  Eter clormetiletilic                       336   3 + 6.1   3,16o b)

2356  2-Clorpropan                                33   3         3,2o a)

2357  Ciclohexilamină                             83   8 + 3     8,54o b)

2358  Ciclooctatetraenă                           33   3         3,3o b)

2359  Dialilamină                                338   3+8+6.1   3,27o b)

2360  Eter dialilic                              336   3+6.1     3,17o b)

2361  Diizobutilamină                             38   3 + 8     3,33o c)

2362  1,1-Dicloretan (Clorură de etiliden)        33   3         3,3o b)

2363  Etilmercaptan                               33   3         3,2o a)

2364  n-Propilbenzen                              30   3         3,31o c)

2366  Dietilcarbonat (Etilcarbonat)               30   3         3,31o c)

2367  Alfa-Metilvaleraldehidă                     33   3         3,3o b)

2368  Alfa-Pinen                                  30   3         3,31o c)

2370  Hexenă-1                                    33   3         3,3o b)

2371  Izopentani                                  33   3         3,1o a)

2372  1,2-Di-(dimetilamino)-etan                  33   3         3,3o b)

2373  Dietoximetan                                33   3         3,3o b)

2374  3,3-Dietoxipropenă                          33   3         3,3o b)

2375  Dietilsulfură                               33   3         3,3o b)

2376  2,3-Dihidropiran                            33   3         3,3o b)

2377  1,1-Dimetoxietan                            33   3         3,3o b)

2378  2-Dimetilaminoacetonitril                  336   3 + 6.1   3,11o b)

2379  1,3-Dimetilbutilamină                      338   3+8       3,22o b)

2380  Dimetildietoxisilan                         33   3         3,3o b)

2381  Dimetildisulfură                            33   3         3,3o b)

2382  Dimetilhidrazină simetrică                 663   6,1+ 3    6.1,7o a)2

2383  Dipropilamină                              338   3 + 8     3,22o b)

2384  Eter di-n-propilic                          33   3         3,3o b)

2385  Etilizobutirat                              33   3         3,3o b)

2386  1-Etilpiperidină                           338   3 + 8     3,23o b)

2387  Fluorbenzen                                 33   3         3,3o b)

2388  Fluortoluen                                 33   3         3,3o b

2389  Furan                                       33   3         3,1o a)

2390  2-Iodbutan                                  33   3         3,3o b)

2391  Iodmetilpropan                              33   3         3,3o b)

2392  Iodpropan                                   30   3         3,31o c)

2393  Izobutilformiat                             33   3         3,3o b)

2394  Izobutilpropionat                           33   3         3,3o b)

2395  Izobutirilclorură                          338   3 + 8     3,25o b)

2396  Aldehidă metacrilică inhibată              336   3 + 6.1   3,17o b)

2397  3-Metilbutanon-2                            33   3         3,3o b)

2398  Eter metil-tret-butilic                     33   3         3,3o b)

2399  1-Metilpiperidină                          338   3 + 8     3,23o b)

2400  Metilizovalerat                             33   3         3,3o b)

2401  Piperidină                                 883   8 + 3     8,54o a)

2402  Propantiole (Propilmercaptane)              33   3         3,3o b)

2403  Izopropenilacetat                           33   3         3,3o b)

2404  Propionitril                               336   3 + 6.1   3,11o b)

2405  Izopropilbutirat                            30   3         3,31o c)

2406  Izopropilizobutirat                         33   3         3,3o b)

2407  Izopropilclorformiat                       663   6.1+3+8   6.1,10o a)

2409  Izopropilpropionat                          33   3         3,3o b)

2410  1,2,3,6-Tetrahidropiridină                  33   3         3,3o b)

2411  Butironitril                               336   3 + 6.1   3,11o b)

2412  Tetrahidrotiofen (Tiolan)                   33   3         3,3o b)

2413  Tetrapropilortotitanat                      30   3         3,31o c)

2414  Tiofen                                      33   3         3,3o b)

2416  Trimetilborat                               33   3         3,3o b)

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

2417  Fluorură de carbonil comprimată            268   6.1 + 8   2,1o TC

2418  Tetrafluorură de sulf                      268   6.1+8     2,2o TC

2419  Bromtrifluoretilenă                         23   3         2,2o F

2420  Hexafluoracetonă                           268   6.1 + 8   2,2o TC

2422  Octafluorbutenă-2 (R1318)                   20   2         2,2o A

2424  Octafluorpropan (R218)                      20   2         2,2o A

2426  Nitrat de amoniu lichid (soluţie            59   5,1       5.1,20o A

fierbinte concentrată)

2427  Clorat de potasiu, soluţie apoasă           50   5.1       5.1,11o

b),c)

2428  Clorat de sodiu, soluţie apoasă             50   5.1       5.1,11o

b),c)

2429  Clorat de calciu, soluţie apoasă            50   5.1       5.1,11o

b),c)

2430  Alchilfenoli solizi, n.s.a.                 88   8         8,39o a)

2430  Alchilfenoli solizi, n.s.a.                 80   8         8,39o b),c)

2431  Anizidine                                   60   6.1       6.1,12o c)

2432  N,N-Dietilanilină                           60   6.1       6.1,12o c)

2433  Clornitrotoluen                             60   6.1       6.,1 17o c)

2434  Dibenzildiclorsilan                        X80   8         8,36o b)

2435  Etilfenildiclorsilan                       X80   8         8,36o b)

2436  Acid tioacet                                33   3         3,3o b)

2437  Metilfenildiclorsilan                      X80   8         8,36o b)

2438  Trimetilacetilclorură                      663   6.1 + 3   6.1,10o a)

+ 8

2439  Hidrodifluorură de sodiu                    80   8         8,9o b)

2440  Tetraclorură de plumb pentahidrat           80   8         8,11o c)

2441  Triclorură de titan piroforic sau           40   4,2+8     4.2,15o a)

amestec de triclorură de titan piroform

2441

2442  Tricloracetilclorură                       X80   8         8,35o b)l

2443  Oxiclorură de vanadiu                       80   8         8,12o b)

2444  Tetraclorură de vanadiu                    X88   8         8,12o a)

2445  Litiualchili                              X333   4.2 + 4.3 4.,2,31o a)

2446  Nitrocrezoli (o-,m-,p-)                     60   6.1       6.1,12o c)

2447  Fosfor alb sau galben pur                  446   4.2 + 6.1 4.2,22o

2448  Sulf pur                                    44   4.1       4.1,15o

2451  Trifluorură de azot comprimată              25   2 + 05    2,1o O

2452  Etilacetilenă inhibată                     239   3         2,2o F

2453  Etilfluorură (R161)                         23   3         2,2o F

2454  Metilfluorură (R41)                         23   3         2,2o F

2456  2-Clorpropenă                               33   3         3,1o a)

2457  2,3-Dimetilbutan                            33   3         3,3o b)

2458  Hexadienă                                   33   3         3,3o b)

2459  2-Metilbutenă-1                             33   3         3,1o a)

2460  2-Metilbutenă-2                             33   3         3,2o b)

2461  Metilpentadienă                             33   3         3,3o b)

2463  Hidrură de aluminiu                        423   4.3       4.3,16o a)

2464  Nitrat de beriliu                           56   5.1+6.1   5.1,29o b)

2465  Acid diclorizooctanic solid                 50   5.1       5.1,26o b)

2465  Săruri de acid diclorizooctanic             50   5.1       5.1,26o b)

2466  Peroxid de potasiu                          50   5,1       5.1,25o a)

2467  Percarbonat  de sodiu                       50   5.1       5.1,19o c)

2468  Acid triclorizooctanic solid                50   5.1       5.1,26o b)

2469  Bromat de zinc                              50   5.1       5.1,16o c)

2470  Fenilacetonitril lichid                     60   6.1       6.1,12o c)

2471  Tetraoxid de osmiu                          66   6.1       6.1,56o a)

2473  Arsenilat de sodiu                          60   6.1       6.1,34o b)

2474  Tiofosgen                                   60   6.1       6.1,21o b)

2475  Triclorură de vanadiu                       80   8         8,11o c)

2477  Metilizotiooctan                           663   6.1 + 3   6.1,20o a)

2478  Izooctani sau izooctan în soluţie          336   3 + 6.1   3,14o b)

inflamabile toxice, n.s.a.

2478  Izooctani sau izooctan în soluţie           36   3 + 6.1   3,32o c)

inflamabile toxice, n.s.a.

2480  Metilizooctan                              663   6.1+3     6.1,5o

2481  Etiliizooctan                              336   3+6,1     3,13o

2482  n- Propilizooctan                          663   6.1+3     6.1,6o a)

2483  Izopilizooctan                             336   3 + 6.1   3,14o a)

2484  tret-Butilizooctan                         663   6.1 + 3   6.1,6o a)

2485  n-Batilizooctan                            663   6.1 + 3   6.1,6o a)

2486  Izobatilizooctan                           336   3 + 6.1   3,14o b)

2487  Fenilizooctan                              663   6.1 + 3   6.1,18o a)

2488  Ciclohexilizooctan                         663   6.1 + 3   6.1,18o a)

2490  Eter diclorizopropilic                      60   6.1       6.1,17o b)

2491  Etanolamină sau etanolamină în soluţie      80   8         8,53o c)

2493  Hexametilenimină                           338   3 + 8     3,23o b)

2495  Pentafluorură de iod                       568   5.1+6.1+8 5.1,5o

2496  Anhidridă proprionică                       80   8         8,32o c)

2498  1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehidă              30   3         3,31o c)

2501  Tret-(1-aziridinil)-fosfionoxid în          60   6.1       6.1,23o

soluţie                                                    b),c)

2502  Clorură de valeril                          83   8+3       8.35o b)2

2503  Tetraclorură de circoniu                    80   8         8,11o c)

2504  Tetrabrometan                               60   6.1       6.1,1o c)

2505  Fluorură de amoniu                          60   6.1       6.1,63o c)

2506  Hidrosulfură de amoniu                      80   8         8,13o b)

2507  Acid clorplatinic solid                     80   8         8,16o c)

2508  Pentaclorură de molibden                    80   8         8,11o c)

2509  Hidrosulfat de potasiu                      80   8         8,13o b)

2511  Acid 2-clorpropionic                        80   8         8,32o c)

2512  Aminofenoli (o-,m-,p-)                      60   6.1       6.1,12o c)

2513  Bromună de bromacetil                      X80   8         8,35o b)1

2514  Brombenzen                                  30   3         3,31o c)

2515  Bromoform                                   60   6.1       6.1,15o c)

2516  Tetrabromură de carbon                      60   6.1       6.1,15o c)

2517  1-Clor-, 1-difluoretan (R142b)              23   3         2,2o F

2518  1,5,9-Ciclododecatrienă                     60   6.1       6.1,25o c)

2520  Ciclooctadiene                              30   3         3,31o c)

2521  Dicetenă inhibată                          663   6. + 3    6.1,13o a)

2522  2-Dimetilaminoetilmetacrilat                69   6.1       6.1,12o b)

2524  Etilortoformiat                             30   3         3,31o c)

2525  Etiloxalat                                  60   6.1       6.1,14o c)

2526  Furfurilamină                               38   3 + 8     3,33o c)

2527  Izobutilacrilat inhibat                     39   3         3,31o c)

2528  Izobutilizobutirat                          30   3         3,31o c)

2529  Acid izobutiric                             38   3 + 8     3,33o c)

2530  Anhidridă izobutirică                       38   3 + 8     3,33o c)

2531  Acid metacrilic inhibat                     89   8         8,32o c)

2533  Metiltricloracetat                          60   6.1       6.1,17o c)

2534  Metilclorsilan                             263   6.1+3+8   2,2o TFC

2535  4-Metiltetrahidrofuran                     338   3 + 8     3,23o b)

2536  Metiltetrahidrofuran                        33   3         3,3o b)

2538  Nitronaftalină                              40   4.1       4.1,6o c)

2541  Terpinolenă                                 30   3         3,31o c)

2542  Tributilamină                               60   6.1       6.1,12o b)

2545  Hafniu-pulbere uscată                       40   4.2       4.2,12o

b),c)

2546  Titan-pulbere uscată                        40   4.2       4.2,12o

b),c)

2548  Pentafluorură de clor                      268   6.1+0,5+8 2,2o TOC

2552  Hexafluoraceton hidrat                      60   6.1       6.1,17o b)

2554  Clorură de metilalil                        33   3         3,3o b)

2555  Nitroceluloză cu conţinut de apă            44   4,1       4.1,24o b)

2556  Nitroceluloză cu conţinut de alcool         44   4,1       4.1,24o b)

2557  Nitroceluloză-amestec cu substanţă          44   4,1       4.1,24o b)

plastifiantă sau fără substanţă

plastifiantă, cu pigment sau fără

pigment

2558  Epibromhidrină                             663   6.1+3     6.1,16o a)

2560  2-Metilpentanol-2                           30   3         3,31o c)

2561  3-Metilbutenă-1 (Izopropiletilenă)          33   3         3,1o a)

2564  Acid tricloracetic în soluţie               80   8         8,32o b)l

2564  Acid tricloracietic în soluţie              80   8         8,32o c)

2565  Diciclohexilamină                           80   8         8,53o c)

2567  Pentaclorfenolat de sodiu                   60   6.1       6.1,17o b)

2570  Compus de cadmiu                            66   6.1       6.1,61o a)

2570  Compus de cadmiu                            60   6.1       6.1,61o

b),c)

2571  Acizi alchilsufurici                        80   8         8,34o b)

2572  Fenilhidrazină                              60   6.1       6.1,12o b)

2573  Clorat de taliu (I)                              5.1+6.1   5.1,29o b)

2574  Tricrezilfosfat                             60   6.1       6.1,23o b)

2576  Oxibromură de fosfor pură                   80   8         8,15o

2577  Clorură de fenilacetil                      80   8         8,35o b)l

2578  Trioxid de fosfor                           80   8         8,16o c)

2579  Piperazină                                  80   8         8,52o c)

2580  Bromură de aluminiu în soluţie              80   8         8,5o c)

2581  Clorură de aluminiu în soluţie              80   8         8,5o c)

2582  Clorură de fier (III) în soluţie            80   8         8,5o c)

2583  Alchilsulfoacizi solizi                     80   8         8,1o b)

2583  Arilsulfoacizi solizi                       80   8         8,1o b)

2584  Alchilsulfoacizi lichizi                    80   8         8,1o b)

2584  Arilsulfoacizi lichizi                      80   8         8,1o b)

2585  Alchilsulfoacizi solizi                     80   8         8,34o c)

2585  Arilsulfoacizi solizi                       80   8         8,34o c)

2586  Alchilsulfoacizi lichizi                    80   8         8,34o c)

2586  Arilsulfoacizi lichizi                      80   8         8,34o c)

2587  Benzochinonă                                60   6.1       6.1,14o b)

2588  Pesticide solide toxice, n.s.a.             66   6.1       6.1,73o a)

2588  Pesticide solide toxice, n.s.a.             60   6.1       6.1,73o

b),c)

2589  Vinilcloracetat                             63   6.1 + 3   6.1,16o b)

2590  Amiant alb (actinolit, antofilit,           90   9         9,1o c)

tremolit, hrizotil)

2591  Xenon răcit lichid                          22   2         2,3o A

2599  Amestec azeotropic de trifluorclormetan     20   2         2,2o A

şi fluoroform (R503)

2600  Amestec de monoxid de carbon şi            263   6.1 + 3   2,1o TF

hidrogen comprimat

2601  Ciclobutan                                  23   3         2,2o F

2602  Amestec azeotropic de diclordifluoretan     20   2         2,2o A

şi 1,1-difluoretan (R500)

2603  Cicloheptatrienă                           336   3 + 6.1   3,19o b)

2604  Eter dietilic de trifluorură de bor        883   8 + 3     8,33o a)

2605  Metoximetilizooctan                        336   3 +6.1    3,14o a)

2606  Metilortosilicat (Tetrametoxisilan)        663   6.1 + 3   6.1,8o a)2

2607  Dimer de acroleină stabilizat               39   3         3,31o c)

2608  Nitropropan                                 30   3         3,31o c)

2609  Trialilborat                                60   6.1       6.1,14o c)

2610  Trialilamină                                38   3         3,33o c)

2611  Propilenclorhidrină                         63   6.1 + 3   6.1,16o b)

2612  Eter etilpropilic                           33   3         3,2o b)

2614  Alcool metalilic                            30   3         3,31o c)

2615  Eter etilpropilic                           33   3         3,3o b)

2616  Triizopropilborat                           33   3         3,3o b)

2616  Triizopropilborat                           30   3         3,31o c)

2617  Metilciclohexanol                           30   3         3,31o c)

2618  Veniltoluen inhibat                         39   3         3,31o c)

(o-,m-,p-)

2619  Dimetilbenzilamină                          83   8 + 3     8,54o b)

2620  Amilbutirate                                30   3         3,31o c)

2621  Acetilmetilcarbinol                         30   3         3,31o c)

2622  Glicidaldehidă                             336   3 + 6.1   3,17o b)

2623  Dispozitive solide de aprindere             40   4,1       4,2o c)

2624  Silicid de magneziu                        423   4.3       4.3,12o b)

2626  Acid cloric în soluţie apoasă               50   5.1       5.1,4o b)

2627  Nitrite neorganice, n.s.a.                  50   5.1       5.1,23o b)

2628  Fluoracetat de potasiu                      66   6.1       6.1,17o a)

2629  Fluoracetat de sodiu                        66   6.1       6.1,17o a)

2630  Seleniţi                                    66   6.1       6.1,55o a)

2630  Seleniaţi                                   66   6.1       6.1,55o a)

2642  Acid fluoracetic                            66   6.1       6.1,17o b)

2643  Metilbromacetat                             60   6.1       6.1,17o b)

2644  Metiliodură                                 66   6.1       6.1,15o a)

2645  Bromură de fenacil                          60   6.1       6.1,17o b)

2646  Hexaclorciclopentadienă                     66   6.1       6.1,15o a)

2647  Malononitril                                60   6.1       6.1,12o b)

2648  1,2-Dibrombuntanon-3                        60   6.1       6.1,17o b)

2649  1,3-Dicloracetonă                           60   6.1       6.1,17o b)

2650  1,1-Diclor-1-nitroetan                      60   6.1       6.1,17o b)

2651  4,4-Diaminodifenilmetan                     60   6.1       6.1,12o c)

2653  Benziliodură                                60   6.1       6.1,15o b)

2655  Fluorsilicat de potasiu                     60   6.1       6.1,64o c)

2656  C-Hinolină                                  60   6.1       6.1,12o c)

2657  Disulfură de seleniu                        60   6.1       6.1,55o b)

2659  Cloracetat de sodiu                         60   6.1       6.1,17o c)

2660  Nitrotoluidine (mono)                       60   6.1       6.1,12o c)

2661  Hexacloracetonă                             60   6.1       6.1,17o c)

2662  Hidrochinon                                 60   6.1       6.1,14o c)

2664  Dibrommetan                                 60   6.1       6.1,15o c)

2667  Butiltoluene                                60   6.1       6.1,25o c)

2668  Cloracetonitril                             63   6.1 + 3   6.1,11o b)2

2669  Clorcrezole                                 60   6.1       6.1,14o b)

2670  Cianurclorură                               80   8         8,39o b)

2671  Aminopiridine (o-,m-,p-)                    60   6.1       6.1,12o b)

2672  Amoniu în soluţie apoasă cu conţinut de     80   8         8,43o c)

40% pînă la 35% de amoniac

2673  3-Amino-4-clorfenol                         60   6.1       6.1,12o b)

2674  Fluorsilicat de sodiu                       60   6.1       6.1,64 o c)

2676  Stibiu                                     263   6,1+3     2,2o TF

2677  Hidroxid de rubidiu în soluţie              80   8         8,42o b),c)

2678  Hidroxid de rubidiu                         80   8         8,41o b)

2679  Hidroxid de litiu în soluţie                80   8         8,42o b),c)

2680  Hidroxid de litiu în soluţie                80   8         8,41o b)

2681  Hidroxid de ceziu în soluţie                80   8         8,42o b),c)

2682  Hidroxid de ceziu                           80   8         8,41o b)

2683  Sulfură de amoniu în soluţie                86   8+6.1+3   8,45o b)2

2684  Dietilaminopropilamină                      38   3 + 8     3,33o c)

2685  N,N-Dietiletilendiamină                     83   8 + 3     8,54o b)

2686  2-Dietiletanolamină                         83   8 + 3     8,54o b)

2687  Nitrit de diciclohexilamoniu                40   4.1       4.1,11o c)

2688  1-Brom-3-clorpropan                         60   6.1       6.1,15o c)

2689  Alfa-clorhidină de glicerină                60   6.1       6.1,17o c)

2690  N,n- Butilimidazol                          60   6.1       6.1,12o b)

2691  Pentabromură de fosfor                      80   8         8,11o b)

2692  Tribromură de bor (bromură de bor)         X88   8         8,12o a)

2693  Bisulfit, soluţie apoasă, n.s.a.            80   8         8,17o c)

2698  Anhidride tetrahidroftalice                 80   8         8,31o c)

2699  Acid trifluoracetic                         88   8         8,32o a)

2705  Pentol-1                                    80   8         8,66o b)

2707  Dimetildioxani                              33   3         3,3o b)

2707  Dimetildioxani                              30   3         3,31o c)

2709  Butilbenzeni                                30   3         3,31o c)

2710  Dipropilcetonă                              30   3         3,31o c)

2713  Acridină                                    60   6.1       6.1,12o c)

2714  Rezinat de zinc                             40   4.1       4.1,12o c)

2715  Rezinat de aluminiu                         40   4.1       4.1,12o c)

2716  Butindiol-1,4                               60   6.1       6.1,14o c)

2717  Camfor sintetic                             40   4.1       4.1,6o c)

2719  Bromat de bariu                             56   5.1+6.1   5.1,29o b)

2720  Nitrat de crom (III)                        50   5.1       5.1,22o c)

2721  Clorat de cupru (III)                       50   5.1       5.1,11o b)

2722  Nitrat de litiu                             50   5.1       5.1,22o c)

2723  Clorat de magneziu                          50   5.1       5.1,11o b)

2724  Nitrat de mangan (II)                       50   5.1       5.1,22o c)

2725  Nitrat de nichel (II)                       50   5.1       5.1,22o c)

2726  Nitrat de nichel (II)                       50   5.1       5.1,23o c)

2727  Nitrat de taliu (I)                         65   6.1+05    6.1,68o b)

2728  Nitrat de circoniu                          50   5.1       5.1,22o c)

2729  Nexaclorbenzen                              60   6.1       6.1,15o c)

2730  Nitroanizol                                 60   6.1       6.1,12o c)

2732  Nitrobrombenzen                             60   6.1       6.1,12o c)

2733  Amine sau poliamine inflamabile            338   3 + 8     3,22o a),b)

corozive, n.s.a.

2733  Amine sau poliamine inflamabile             38   3+8       3,33o c)

corozive, n.s.a.

2734  Amine sau poliamine lichide corozive       883   8 + 3     8,54o a)

inflamabile, n.s.a.

2734  Amine sau poliamine lichide corozive        83   8 + 3     8,54o b)

inflamabile, n.s.a.

2735  Amine sau poliamine lichide corozive,       88   8         8,53o a)

n.s.a.

2735  Amine sau poliamine lichide corozive,       80   8         8,53o b),c

n.s.a.

2738  N-Butilanilină                              60   6.1       6.1,12o b)

2739  Anhidridă butirică                          80   8         8,32o c)

2740  n-Propilclorformiat                        668   6.1+8+3   6.1,28o a)

2741  Hipoclorit de bariu                         56   5.1+6.1   5.1,29o b)

2742  Clorformiate toxice corozive               638   6.1+3+8   6.1,28o b)

inflamabile, n.s.a.

2743  n-Clorformiat de butil                     638   6.1+3+8   6.1,28o b)

2744  Clorformiat de ciclobutil                  638   6.1+3+8   6.1,28o b)

2745  Clorformiat de clormetil                    68   6.1+8     6.1,27o b)

2746  Clorformiat de fenil                        68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2747  Tret-butilciclohexilclorformiat             60   6.1       6.1,17o c)

2748  2-Etilhixilclorformiat                      68   6.1+8     6.1,27o b)

2749  Tetrametilsilan                             33   3         3,1o a)

2750  1,3-Diclorpropanol-2                        60   6.1       6.1,17o b)

2751  Dietiltiofosforilclorură                    80   8         8,35o b)1

2752  1.2-Epoxi-3-etoxipropan                     30   3         3,31o c)

2753  N-Etilbenziltoluidine                       60   6.1       6.1,12o c)

2754  N-Etiltoluidine                             60   6.1       6.1,12o b)

2757  Pesticide pe bază de carbomate solide       66   6.1       6.1,73o a)

2757  Pesticide pe bază de carbomate solide       60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2758  Pesticide pe bază de carbomate lichide     336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2759  Pesticide cu conţinut de arsen solide       66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2759  Pesticide cu conţinut de arsen solide       60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2760  Pesticide cu conţinut de arsen lichide     336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2761  Pesticide clororganice solide toxice        66   6.1       6.1,73o a)

2761  Pesticide clororganice solide toxice        60   6.1       6.1,73o

b),c)

2762  Pesticide clororganice lichide             336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2763  Pesticide pe bază de triazine solide        66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2763  Pesticide pe bază de triazine solide        66   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2764  Pesticide pe bază de triazine lichide      336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2771  Pesticide pe bază de tiocarbamate           66   6.1       6.1,73o a)

solide toxice

2771  Pesticide pe bază de tiocarbamate           60   6.1       6.1,73o

solide toxice                                              b),c)

2772  Pesticide pe bază de tiocarbamate          336   3 + 6.1   3,41oa),b)

lichide inflamabile toxice

2775  Pesticide cu conţinut de cupru solide       66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2775  Pesticide cu conţinut de cupru              60   6.1       6.1,73o

b),c)

2776  Pesticide cu conţinut de cupru lichide     336   3 + 6.1   3.41oa),b)

inflamabile toxice

2777  Pesticide cu conţinut de mercur solide      66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2777  Pesticide cu conţinut de mercur solide      60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2778  Pesticide cu conţinut de mercur lichide    336   3 + 6.1   3,41oa),b)

inflamabile toxice

2779  Posticide-derivate din nitrofenol           66   6.1       6.1,73o a)

solide toxice

2779  Posticide-derivate din nitrofenol           60   6.1       6.1,73o

solide toxice                                              b),c)

2780  Pesticide-derivate din nitrofenol          336   3 + 6.1   3,41o a),b)

lichide inflamabile toxice

2781  Pesticide-derivate din dipiridil solide     66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2781  Pesticide-derivate din dipiridil solide     60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2782  Pesticide-derivate din dipiridil           336   3 + 6.1   3,41o a),b)

lichide inflamabile toxice

2783  Pesticide organofosforice solide,           66   6.1       6.1,73o a)

toxice

2783  Pesticide organofosforice solide,           60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

2784  Pesticide organofosforice lichide          336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2785  4-Tiopentanal                               60   6.1       6.1,21o c)

2786  Pesticide plumboorganice solide toxice      66   6.1       6.1,73o a)

2786  Pesticide plumboorganice solide toxice      60   6.1       6.1,73o

b),c)

2787  Pesticide plumboorganice lichide           336   3 + 6.1   3,41o a),b)

inflamabile toxice

2788  Compus plumboorganic lichid, n.s.a.         66   6.1       6.1,32o a)

2788  Compus plumboorganic lichid, n.s.a.         60   6.1       6.1,32o

b),c)

2789  Acid acetic de glacial                      83   8 + 3     8,32o b)2

2789  Acid acetic în soluţie cu partea de         83   8 + 3     8,32o b)2

masă de acid de 50%- 80%

2790  Acid acetic în soluţie cu partea de         80   8         8,32o b)1

masă de acid de peste 80%

2790  Acid acetic în soluţie cu partea de         80   8         8,32o c)

masă de acid de peste 10%, însă nu mai

mică de 50%

2793  Aşchii, pilitură  sau resturi de metale     40   4.2       4.2,12o c)

feroase

2794  Acumulatori electrici cu lichid acid        80   8         8,81o c)

2795  Acumulatori electrici cu lichid bazic       80   8         8,81o c)

2796  Acid sulfuric cu conţinut de cel puţin      80   8         8,1o b)

51% de acid

2796  Lichid de acumulatori acidic                80   8         8,1o b)

2797  Lichid de acumulatori bazic                 80   8         8,42o b)

2798  Diclorură de fenilfosfor                    80   8         8,35o b),1

2799  Fenilfosfortiodiclorură                     80   8         8,35o b)l.

2800  Acumulatori electrici cu lichid care nu     80   8         8,81o  c)

se varsă

2801  Colorant sau semiprodusul sintezei          88   8         8,66o a)

coloranţilor, lichid coroziv, n.s.a.

2801  Colorant sau semiprodusul sintezei          80   8         8,66o b),c)

coloranţilor, lichid coroziv, n.s.a.

2802  Clorură de cupru                            80   8         8,11o c)

2803  Galiu                                       80   8         8,65o c)

2805  Hidrură de litiu-compus solid              423   4.3       4.3,1o 6 b)

2806  Nitrură de litiu                           423   4.3       4.3,17o a)

2809  Mercur                                      80   8         8,66o c)

2810  Lichid organic toxic, n.s.a.                66   6.1       6.1,25o a)

2810  Lichid organic toxic, n.s.a.                60   6.1       6.1,25o

b),c)

2811  Substanţă organică toxică, n.s.a.           66   6.1       6.1,25o a)

2811  Substanţă organică solidă toxică,           60   6.1       6.1,25o

n.s.a.                                                     b),c)

2813  Solid hidroreactiv, n.s.a.                 423   4.3       4.3,20o

b),c)

2814  Substanţă, periculoasă pentru oameni       606   6.2       6.2,3o b)

2815  N-Aminoetilpiperazină                       80   8         8,53o c)

2817  Hidrofluorură de amoniu în soluţie          86   8 + 6.1   8,7o b),c)

2818  Polisulfură de amoniu în soluţie            86   8 + 6.1   8,45o b)1

2818  Polisulfură de amoniu în soluţie            86   8 + 6.1   8,45o c)

2819  Amilfosfat                                  80   8         8,38o c)

2820  Acid butiric                                80   8         8,32o c)

2821  Fenol în soluţie                            60   6.1       6.1,14o

b),c)

2822  2-Clorpiridină                              60   6.1       6.1,12o b)

2823  Acid crotonic                               80   8         8,31o c)

2826  Clorformiat de etil                         80   8         8,64o b)

2829  Acid caproic                                80   8         8,32o c)

2830  Litiu-ferosiliciu                          423   4.3       4.3,12o b)

2831  1,1,1-Tricloretan                           60   6.1       6.1,15o c)

2834  Acid fosforos                               80   8         8,16o c)

2835  Alumohidrură de sodiu                      423   4.3       4.3,16o b)

2837  Bisulfat în soluţie apoasă                  80   8         8,1o b), c)

2838  Venilbutirat inhibat                       339   3         3,3o b)

2839  Aldol                                       60   6.1       6.1,14o b)

2840  Butiraldoximă                               30   3         3,31o c)

2841  Di-n-amilamină                              36   3+6.1     3,32o c)

2842  Nitroetan                                   30   3         3,31o c)

2844  Silicat de potasiu mangan                  423   4.3       4.3,12o c)

2845  Lichid organic piroforic, n.s.a.           333   4.2       4.2,6o a)

2846  Substanţă solidă organică piroforică,       44   4.2       4.2,5o a)

n.s.a.

2849  3-Clorpropanol-1                            60   6.1       6.1,17o c)

2850  Tetramer de propilenă                       30   3         3,31o c)

2851  Trifluorură de bor dehidrată                80   8         8,10o b)

2852  Dipicrilsulfură                             44   4.1+0.1   4.1,21o a)2

2853  Fluorosilicat de magneziu                   60   6.1       6.1,64o c)

2854  Fluorosilicat de amoniu                     60   6.1       6.1,64o c)

2855  Fluorosilicat de zinc                       60   6.1       6.1,64o c)

2856  Fluorosilicaţi, n.s.a.                      60   6.1       6.1,64o c)

2857  Dispozitive de răcire                       20   2         2,6o A

2858  Circoniu solid                              40   4.1       4.1,13o c)

2859  Metavanadat de amoniu                       60   6.1       6.1,58o b)

2861  Polivanadat de amoniu                       60   6.1       6.1,58o b)

2862  Pentaoxid de vanadiu                        60   6.1       6.1,58o c)

2863  Vanadat de sodiu-amoniu                     60   6.1       6.1,58o b)

2864  Metavanadat de potasiu                      60   6.1       6.1,58o b)

2865  Sulfat de hidroxilamină                     80   8         8,16o c)

2869  Amestec de triclorură de titan              80   8         8,11o b),c)

2870  Borhidrură de aluminiu                    X333   4.2+4.3   4.2,17o a)

2870  Borhidrură de aluminiu în dispozitive     X333   4.2+4.3   4.2,17o a)

2871  Stibiu-pulbere                              60   6.1       6.1,59o c)

2872  Dibromclorpropan                            60   6.1       6.1,15o c)

2873  Dibutilaminoetanol                          60   6.1       6.1,12o c)

2874  Alcool furfurilic                           60   6.1       6.1,14o c)

2875  Hexaclorofen                                60   6.1       6.1,17o c)

2876  Rezorcină                                   60   6.1       6.1,14o c)

2878  Titan-granule poroase sau pulbere           40   4.1       4.1,13o c)

2879  Oxiclorură de selen                       X886   8 +6.1    8,12o a)

2880  Hipoclorit de potasiu hidratat              50   5.1       5.1,15o b)

2880  Amestec de hipoclorit de calciu             50   5,1       5.1,15o b)

hidratat

2881  Catalizator metalic solid                   40   4.2       4.2,12o

b),c)

2882  Material radioactiv, n.s.a.                                7, fişa 9-

11,13

2900  Substanţă infecţioasă, periculoasă doar    606   6.2       6.2,3o b)

pentru animale

2901  Clorură de brom                            265   6.1+05+8  2,2o TOC

2902  Pesticid lichid toxic, n.s.a.               66   6.1       6.1,71o a)

2902  Pesticid lichid toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,71o

b),c)

2903  Pesticid lichid toxic, inflamabil          663   6.1+3     6.1,72o a)

2903  Pesticid lichid toxic, inflamabil,          63   6.1 + 3   6.1,72o

n.s.a.                                                     b),c)

2904  Clorfenolaţi lichizi                        80   8         8,62o c)

2904  Fenolaţi lichizi                            80   8         8,62o c)

2905  Clorfenolaţi solizi                         80   8         8,62o c)

2905  Fenolaţi solizi                             80   8         8,62o c)

2907  Dinitrat izosorbidic                        44   4,1       4.1,23o b)

2910  Materiale radioactive, ambalaj gol                         7,2,1,3,4

2912  Material radioactiv cu activitate           70   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a.                   sau7C     5,6 sau 13

2912  Material radioactiv cu activitate           72   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. gaz               sau 7C    5,6 sau 13

2912  Material radioactiv cu activitate          723   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. gaz               sau       5,6 sau 13

inflamabil                                       7C + 3

2912  Material radioactiv cu activitate           73   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. lichid            sau       5,6 sau 13

inflamabil cu temperatura de aprindere           7C + 3

nu mai mare de 61C

2912  Material radioactiv cu activitate           74   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. solid             sau       5,6 sau 13

inflamabil                                       7C + 4.1

2912  Material radioactiv cu activitate           75   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a.                   sau       5,6 sau 13

comburant                                        7C + 05

2912  Material radioactiv cu activitate           76   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. toxic             sau       5,6 sau 13

7C + 6.1

2912  Material radioactiv cu activitate           78   7A,7B     7, fişa

specifică redusă (ASR), n.s.a. coroziv           sau       5,6 sau 13

7C +8

2913  Material radioactiv, obiecte avînd                         7 fişa

suprafaţa poluată cu substanţe                             8,13

radioactive

2918  Material radioactiv divizibil, n.s.a.                      7, fişa

12,13

2920  Lichid coroziv inflamabil, n.s.a.          883   8 + 3     8,68o a)

2920  Lichid coroziv inflamabil, n.s.a.           83   8 + 3     8,68o b)

2921  Solid coroziv inflamabil, n.s.a.           884   8 + 4.1   8,67o a)

2921  Solid coroziv inflamabil, n.s.a.            84   8 + 4.1   8,67o b)

2922  Lichid coroziv toxic, n.s.a                886   8 + 6.1   8,76o a)

2922  Lichid coroziv toxic, n.s.a                 86   8 + 6.1   8,76o b),c)

2923  Solid coroziv toxic, n.s.a                 886   8 + 6.1   8,75o a)

2923  Solid coroziv toxic, n.s.a                  86   8 + 6.1   8,75o b),c)

2924  Lichid inflamabil coroziv, n.s.a.          338   3 + 8     3,26o a),b)

2924  Lichid inflamabil coroziv, n.s.a.           38   3 + 8     3,33o c)

2925  Substanţă organică solidă corozivă          48   4.1 + 8   4.1,8o

inflamabilă  n.s.a.                                        b),c)

2926  Substanţă organică solidă toxică            46   4.1 +     4.1,7o

inflamabilă, n.s.a.                              6.1       b),c)

2927  Lichid organic toxic coroziv, n.s.a.       668   6.1 + 8   6.1,27o a)

2927  Lichid organic toxic coroziv, n.s.a.        68   6.1 + 8   6.1,27o b)

2928  Substanţă organică solidă toxică           668   6.1 + 8   6.1,27o a)

corozivă, n.s.a.

2928  Substanţă organică solidă toxică            68   6.1 + 8   6.1,27o b)

corozivă, n.s.a.

2929  Lichid organic toxic, inflamabil,          663   6.1 + 3   6.1,9o a)

n.s.a.

2929  Lichid organic toxic, inflamabil,          663   6.1 + 3   6.1,26o a)1

n.s.a.

2929  Lichid organic toxic, inflamabil,           63   6.1 + 3   6.1,26o b)l

n.s.a.

2930  Substanţă organică solidă toxică,          664   6.1 + 4.1 6.1,26o a)2.

inflamabilă, n.s.a.

2930  Substanţă organică solidă toxică,           64   6.1 + 4.1 6.1,26o b)2

inflamabilă, n.s.a.                              4.1

2931  Vanadil-sulfat                              60   6.1       6.1,58o b)

2933  Metil-2-clorpropionat                       30   3         3,31o c)

2934  Izopropil-2-clorpropionat                   30   3         3,31o c)

2935  Etil-2-clorpropionat                        30   3         3,31o c)

2936  Acid tiolacetic                             60   6.1       6.1,21o b)

2937  Alcool alfa-metilbenzilic                   60   6.1       6.1,14o c)

2940  9-Fosfabiciclononane                        40   4.2       4.2,5o b)

(Ciclooctadienfosfine)

2941  Fluoraniline                                60   6.1       6.1,12o c)

2942  2-Trifluormetilanilină                      60   6.1       6.1,12o c)

2943  Tetrahidrofurfurilamină                     30   3         3,31o c)

2945  N-Metilbutilamină                          338   3 + 8     3,22o b)

2946  2-Amino-5-dietilaminopentan                 60   6.1       6.1,12o c)

2947  Izopropilcloracetat                         30   3         3,31o c)

2948  3-Trifluormetilanilină                      60   6.1       6.1,17o b)

2949  Hidrosulfură de sodiu                       80   8         8,45o b)1

2950  Magneziu granule invelite                  423   4.3       4.3,11o c)

2956  5-tret-butil-2,4,6-trinitro-M-(xilol de     44   4.1+0.1   4.1,26o c)

mosc)

2965  Eter  bortrifluorodimetilic                382   4.3+3+8   4.3,2o a)

2966  Triglucol                                   60   6.1       6.1,21o b)

2967  Acid sulfamic                               80   8         8,16o c)

2968  Maneb stabilizat                           423   4.3       4.3,20o c)

2968  Preparat de maneb stabilizat               423   4.3       4.3,20o c)

2969  Făină de ricin                              90   9         9,35o c)

2969  Boabe de ricin                              90   9         9,35o c)

2969  Fulgi de ricin                              90   9         9,35o c)

2969  Turte oleaginoase de ricin                  90   9         9,35o c)

2974  Material radioactiv de tip deosebit,                       7, fişa

n.s.a.                                                     9,10, 11,13

2975  Toriu metalic piroforic                                    7,fişa 9,10,

11,12

2976  Nitrat de toriu solid                                      7,fişa 5,6,9,

10,11, 13

2977  Hexafluorură de uraniu divizibilă, care                    7,fişa 12,13

conţine peste 1% uraniu-235

2978  Hexafluorură de uraniu divizibilă,                         7,fişa 5,6,

eliberată sau indivizibilă                                 13

2979  Uraniu metalic piroforic                                   7,fişa 9,10,

11,13

2980  Nitrat de uranil-hexahidrat în soluţie      78   7A,7B sau 7, fişa

7C+8      5,6 sau 13

2981  Solid nitrat de uranil                                     7,fişa 5,6,

9,11,13

2982  Material radioactiv, n.s.a.                 70   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau 7C    11 sau 13

2982  Material radioactiv, n.s.a., gaz            72   7A,7Bsau  7,fişa 9,

inflamabil                                       7C        10,11 sau 13

2982  Material radioactiv, n.s.a., lichid        723   7A,7Bsau  7,fişa 9,

inflamabil cu temperatura de aprindere           7C+3      10,11 sau 13

nu mai mare de 61%

2982  Material radioactiv, n.s.a., solid          73   7A,7Bsau  7,fişa 9,

inflamabil                                       7C+3      10,11 sau 13

2982  Material radioactiv, n.s.a., comburant      74   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau       11 sau 13

7C+4.1

2982  Material radioactiv, n.s.a., toxic          75   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau       11 sau 13

7C+0,5

2982  Material radioactiv, n.s.a., coroziv        76   7A,7B     7,fişa

sau 7C +  9,10,11

6,1       sau 13

2982  Materiale radioactive n.s.a.                78   7A,7B     7,fişa 9,10,

sau 7C+8  11 sau 13

2983  Oxid de etilenă şi oxid de propilenă în    336   3 + 6.1   3,17o a)

amestec

2984  Peroxid de hidrogen în soluţie apoasă       50   5.1       5.1,1o c)

2985  Clorsilan inflamabil coroziv, n.s.a.       338   3 + 8     3,21o b)

2986  Clorsilan coroziv inflamabil, n.s.a.       X83   8+3       8,37o b)

2987  Clorsilan coroziv, n.s.a.                   80   8         8,36o b)

2988  Clorsilan, hidroreactiv, inflamabil,      X338   4.3+3+8   4.3,1o a)

coroziv, n.s.a.

2989  Fosfat de plumb bisubstituit                40   4.1       4.1,11o

b),c)

2990  Mijloace de salvare autogonflabile          90   9         9,6o

LISTA

substanţelor şi articolelor admise pentru transport

-------------------------------------------------------------------------

Numă-|                                         |Numă-| Eticheta|Clasa şi

rul  |                                         |rul  |    de   |punctul

de i-|                                         |de i-| pericol |din lis-

den- |                                         |den- |         |ta măr-

tifi-|         Denumirea substanţei            |tifi-|         |furilor

care |                                         |care |         |pericu-

a sub|                                         |a pe-|         |loase

stan-|                                         |rico-|         |

ţei  |                                         |lului|         |

(nr. |                                         |     |         |

O.N.U|                                         |     |         |

-----|-----------------------------------------|-----|---------|--------

1  |                   2                     |  3  |     4   |   5

------------------------------------------------------------------------

2991  Pesticide pe bază de carbamate lichide     663   6.1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

2991  Pesticide pe bază de carbamate lichide      63   6.1 + 3   6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

2992  Pesticide pe bază de carbamate lichide      66   6.1       6.1,71o a)

toxice

2992  Pesticide pe bază de carbamate lichide      60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

2993  Pesticide cu conţinut de arsen lichide     663   6.1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

2993  Pesticide cu conţinut de arsen lichide      63   6.1 + 3   6.1,72o

toxice                                                     b),c)

2994  Pesticide cu conţinut de arsen lichide      66   6.1       6.1,71o d)

toxice

2994  Pesticide cu conţinut de arsen lichide      60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

2995  Pesticide cloroorganice lichide toxice     663   6.1 + 3   6.1,72o a)

inflamabile

2995  Pesticide cloroorganice lichide toxice      63   6.1 + 3   6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

2996  Pesticide cloroorganice lichide toxice      66   6.1       6.1,71o a)

2996  Pesticide cloroorganice lichide toxice      60   6.1       6.1,71o

b),c)

2997  Pesticide pe bază de triazine lichide      663   6.1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

2997  Pesticide pe bază de triazine lichide       63   6.1+3     6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

2998  Pesticide pe bază de triazine lichide       66   6.1       6.1,71o a)

toxice

2998  Pesticide pe bază de triazine lichide       60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3005  Pesticide de bază de tiocarbamate          663   6.1 + 3   6.1,72o a)

lichide toxice  inflamabile

3005  Pesticide de bază de tiocarbamate           63   6.1 + 3   6.1,72o

lichide toxice                                             b),c)

3006  Pesticide de bază de tiocarbamate           66   6.1       6.1,71o a)

lichide toxice

3006  Pesticide de bază de tiocarbamate           60   6.1       6.1,71o

lichide toxice                                             b),c)

3009  Pesticide cu conţinut de cupru lichide     663   6,1 + 3   6.1,72o a)

toxice inflamabile

3009  Pesticide cu conţinut de cupru lichide      63   6.1 + 3   6.1,72o b),

toxice inflamabile                                         c)

3010  Pesticide cu conţinut de cupru lichide      66   6.1       6.1,71o a)

toxice

3010  Pesticide cu conţinut de cupru lichide      60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3011  Pesticide cu conţinut de mercur lichide    663   6.1+3     6.1,72o a)

toxice inflamabile

3011  Pesticide cu conţinut de mercur lichide     63   6.1+3     6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

3012  Pesticide cu conţinut de mercur lichide     66   6.1       6.1,71o a)

toxice

3012  Pesticide cu conţinut de mercur lichide     60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3013  Pesticide-derivate din nitrofenol          663   6.1+3     6.1,72o a)

lichide toxice inflamabile

3013  Pesticide-derivate din nitrofenol           63   6.1+3     6.1,72o

lichide toxice inflamabile                                 b),c)

3014  Pesticide-derivate din nitrofenol           66   6.1       6.1,71o a)

lichide toxice

3014  Pesticide-derivate din nitrofenol           60   6.1       6.1,71o

lichide toxice                                             b),c)

3015  Pesticide-derivate din dipiridil           663   6.1+3     6.1,72o a)

lichide toxice inflamabile

3015  Pesticide-derivate din dipiridil            63   6.1 + 3   6.1,72o

lichide toxice inflamabile                                 b),c)

3016  Pesticide-derivate din dipiridil            66   6.1       6.1,71o a)

lichide toxice

3016  Pesticide-derivate din dipiridil            60   6.1       6.1,71o

lichide toxice                                             b),c)

3017  Pesticide fosfororganice lichide toxice    663   6.1+3     6.1,72o a)

inflamabile

3017  Pesticide fosfororganice lichide toxice     63   6.1+3     6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

3018  Pesticide fosfororganice lichide toxice     66   6.1       6.1,71o a)

3018  Pesticide fosfororganice lichide toxice     60   6.1       6.1,71o

b),c)

3019  Pesticide organostanice lichide toxice     663   6.1+3     6.1,72o a)

inflamabile

3019  Pesticide organostanice lichide toxice      63   6.1+3     6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

3020  Pesticide organostanice lichide toxice      66   6.1       6.1,71o a)

3020  Pesticide organostanice lichide toxice      60   6.1       6.1,71o

b),c)

3021  Pesticide lichide inflamabile toxice,      336   3+6.1     3,41o a),b)

n.s.a.

3022  1,2-Oxid de butilenă stabilizat            339   3         3,3o b)

3023  2-Metil-2-heptantiol                       663   6.1+3     6.1,20o a)

3024  Pesticide-derivate din cumarină lichide    336   3+6.1     3,41o a),b)

inflamabile toxice

3025  Pesticide-derivate din cumarină lichide    663   6.1+3     6.1,72o a)

toxice inflamabile

3025  Pesticide-derivate din cumarină lichide     63   6.1+3     6.1,72o

toxice inflamabile                                         b),c)

3026  Pesticide-derivate din cumarină lichide     66   6.1       6.1,71o a)

toxice

3026  Pesticide-derivate din cumarină lichide     60   6.1       6.1,71o

toxice                                                     b),c)

3027  Pesticide-derivate din cumarină solide      66   6.1       6.1,73o a)

toxice

3027  Pesticide-derivate din cumarină solide      60   6.1       6.1,73o

toxice                                                     b),c)

3028  Baterii uscate de acumulatoare              80   8         8,81o c)

electrice cu conţinut de hidroxid de

potasiu

3048  Pesticid pe bază de fosfură de aluminiu    642   6.1       6.1,43o a)

3049  Alchilhalogenuri de metale,               X333   4.1+4.3   4.2,32o a)

hidroreactivi, n.s.a., sau

arilhalogenuri de metale,

hidroreactivi, n.s.a.

3050  Alchilhalogenuri de metale                X333   4.2+4.3   4.2,32o a)

hidroreactive, n.s.a., sau arilhidruri

de metale hidroreactive, n.s.a.

3051  Aluminiualchile                           X333   4.2+4.3   4.2,31o a)

3052  Aluminiualchilhalogenuri                  X333   4.2+4.3   4.2,32o a)

3053  Magneziualchile                           X333   4.2+4.3   4.2,31o a)

3054  Ciclohexilmercaptan                         30   3         3,31o c)

3055  2-(2-Aminoetoxi)-etanol                     80   8         8,53o c)

3056  n- Heptaldehidă                             30   3         3,31o c)

3057  Cloranhidridă de acid trifluoracetic       268   6.1+8     2,2o TC

3064  Nitroglicerină în soluţie alcoolică         33   3         3,6o

3065  Băuturi alcoolice                           33   3         3,3o b)

3065  Băuturi alcoolice                           30   3         3,31o c)

3066  Vopsele                                     80   8         8,66o b),c)

3070  Amestec de diclordifluormetan şi oxid       20   2         2,2o A

de etilenă

3071  Amestec de mercaptan lichid toxic           63   6.1+3     6.1,20o b)

inflamabil, n.s.a.

3071  Mercaptan lichid toxic inflamabil,          63   6.1+3     6.1,20o b)

n.s.a.

3072  Mijloace de salvare, neautogonflabile       90   9         9,7o

3073  Alchilhidruri de aluminiu                  639   6.1+3+8   6.1,11o

b)l

3076  Alchilhidruri de aluminiu                 X333   4.2 +     4.2,32o a)

4.3

3077  Substanţă solidă periculoasă pentru         90   9         9,12o c)

mediu, n.s.a.

3078  Ceriu                                      423   4.3       4.3,13o b)

3079  Metacrilonitril inhibat                    336   3 + 6.1   3,11o a)

3080  Izooctan toxic inflamabil, n.s.a.           63   6.1+3     6.1,18o b)

3080  Izooctan toxic inflamabil,în soluţie,       63   6.1 + 3   6.1,18o b)

n.s.a.

3082  Substanţă lichidă periculoasă pentru        90   9         9,11o c)

mediu, n.s.a.

3083  Fluorură de percloril                      265   6.1+05    2,2o TO

3084  Lichid coroziv comburant, n.s.a.           885   8+05      8,73o a)

3084  Coroziv solid comburant, n.s.a.             85   8+05      8,73o b)

3085  Comburant solid coroziv, n.s.a.             58   5.1+8     5.1,31o

b),c)

3086  Solid toxic comburant, n.s.a.              665   6.1+05    6.1,68o a)

3086  Solid toxic comburant, n.s.a.               65   6.1+05    6.1,68o b)

3087  Comburant solid toxic, n.s.a.               56   5.1+6.1   5.1,29o

b),c)

3088  Substanţă solidă care se                    40   4.2       4.2,5o

autoîncălzeşte, n.s.a.                                     b),c)

3089  Pulbere metalică inflamabilă n.s.a.         40   4.1       4.1,13o

b),c)

3090  Baterii cu litiu                            90   9         9,5o

3091  Baterii cu litiu in utilaj sau 3091         90   9         9,5o

baterii cu litiu ambalate cu utilajul

3092  1-Metoxi-2-propanol                         30   3         3,31o c)

3093  Lichid comburant coroziv, n.s.a.           885   8+05      8,74o a)

3093  Lichid comburant coroziv, n.s.a.            85   8+05      8,74o b)

3094  Lichid coroziv hidroreactiv, n.s.a.        823   8+4.3     8,72o a),b)

3095  Solid coroziv care se autoîncălzeşte,      884   8+4.2     8,69o a)

n.s.a.

3095  Solid coroziv care se autoîncălzeşte,       84   8+4.2     8,69o b)

n.s.a.

3096  Solid coroziv hidroreactiv, n.s.a.         842   8 + 4.3   8,71o a),b)

3098  Lichid comburant coroziv, n.s.a.            58   5,1+8     5.1,32o

a),b),c)

3099  Lichid comburant toxic, n.s.a.              56   5,1+8     5.1,30o

a),b),c)

3101  Peroxid organic tip B lichid                55   5.2+01    5.2,1o b)

3102  Peroxid organic tip B solid                 55   5.2+01    5.2,2o b)

3103  Peroxid organic tip C lichid                     5,2       5.2,3o b)

3104  Peroxid organic tip C solid                      5.2       5.2,4b)

3105  Peroxid organic tip D lichid                     5.2       5.2,5o b)

3106  Peroxid organic tip D solid                      5.2       5.2,6o b)

3107  Peroxid organic tip E lichid                     5.2       5.2,7o b)

3108  Peroxid organic tip E solid                      5.2       5.2,8o b)

3109  Peroxid organic tip F lichid               539   5.2+(8)   5.2,9o b)

3110  Peroxid organic tip F solid                539   5.2       5.2,10o b)

3111  Peroxid organic tip B lichid,               55   5,2+0,1   5.2,11o b)

transportat la temperatură reglabilă

3112  Peroxid organic tip B solid,                55   5,2+0,1   5.2,12o b)

transportat la temperatură reglabilă

3113  Peroxid organic tip C lichid,                    5.2       5.2,13o b)

transportat la temperatură reglabilă

3114  Peroxid organic tip C solid,                     5.2       5.2,14o b)

transportat la temperatură reglabilă

3115  Peroxid organic tip D lichid,                    5.2       5.2,15o b)

transportat la temperatură reglabilă

3116  Peroxid organic tip D solid,                     5.2       5.2,16o b)

transportat la temperatură reglabilă

3117  Peroxid organic tip E lichid,                    5.2       5.2,17o b)

transportat la temperatură reglabilă

3118  Peroxid organic tip E solid,                     5.2       5.2,18o b)

transportat la temperatură reglabilă

3119  Peroxid organic tip F lichid cu            539   5.2       5.2,19o b)

temperatura reglabilă

3120  Peroxid organic tip F solid cu             539   5.2       5.2,20o b)

temperatura reglabilă

3122  Lichid toxic comburant, n.s.a.             665   6.1+05    6.1,68o a)

3122  Lichid toxic comburant, n.s.a.              65   6.1+05    6.1,68o b)

3123  Lichid toxic hidroreactiv, n.s.a.          623   6.1+4.3   6.1,44o

a),b)

3124  Substanţă solidă toxică care se            664   6.1+4.2   6.1,66o a)

autoîncălzeşte, n.s.a.

3124  Substanţă solidă toxică care se             64   6.1+4.2   6.1,66o b)

autoîncălzeşte, n.s.a.

3125  Substanţă solidă toxică hidroreactivă,     642   6.1+4.3   6.1,44o

n.s.a.                                                     b),c)

3126  Substanţă solidă organică care se           48   4,2+8     4.2,9o,

autoîncălzeşte, corozivă, n.s.a.                           b),c)

3128  Substanţă solidă organică care se           46   4.2+6.1   4.2,7o

autoîncălzeşte,toxică, n.s.a.                              b),c)

3129  Lichid hidroreactiv coroziv, n.s.a.       X382   4.3+8     4.3,25o a)

3129  Lichid hidroreactiv coroziv, n.s.a.        382   4.3+8     4.3,25o

b),c)

3130  Lichid hidroreactiv toxic, n.s.a.         X362   4.3+6.1   4.3,23o a)

3130  Lichid hidroreactiv toxic, n.s.a.          362   4.3+6.1   4.3,23o

b),c)

3131  Solid hidroreactiv coroziv, n.s.a.         482   4.3+8     4.3,24o

b),c)

3134  Solid hidroreactiv toxic, n.s.a.           462   4.3+6.1   4.3,22o

b),c)

3136  Trifluormetan răcit lichid                  22   2         2,3o A

3138  Amestec de etilenă, acetilenă şi           223   3         2,3o F

propilenă răcit lichid

3139  Lichid comburant, n.s.a.                    50   5.1       5.1,28o

a),b),c)

3140  Alcaloizi sau săruri de alcaloizi           66   6.1       6.1,90o a)

lichide, n.s.a.

3140  Alcaloizi sau săruri de alcaloizi           60   6.1       6.1,90o

lichide, n.s.a.                                            b),c)

3141  Compus anorganic de stibiu lichid,          60   6.1       6.1,59o c)

n.s.a.

3142  Dezinfectant lichid toxic, n.s.a.           66   6.1       6.1,25o a)

3142  Dezinfectant lichid toxic, n.s.a.           60   6.1       6.1,25o

b),c)

3143  Colorant solid toxic, n.s.a.                66   6.1       6.1,25o a)

3143  Colorant solid toxic, n.s.a.                66   6.1       6.1,25o

b),c)

3143  Semiprodus al sintezei de coloranţi         66   6.1       6.1,25o a)

solid toxic, n.s.a.

3143  Semiprodus al sintezei de coloranţi         60   6.1       6.1,25o

solid toxic, n.s.a.                                        b),c)

3144  Compus de nicotină lichid, n.s.a.           66   6.1       6.1,90o a)

3144  Compus de nicotină lichid, n.s.a.           60   6.1       6.1,90o

b),c)

3145  Alchilfenoli lichizi, n.s.a.                88   8         8,40o a)

3145  Alchilfenoli lichizi, n.s.a.                80   8         8,40o

b),c)

3146  Compus plumboorganic solid, n.s.a.          66   6.1       6.1,32o a)

3146  Compus plumboorganic solid, n.s.a.          60   6.1       6.1,32o

b),c)

3147  Colorant sau semiprodus al sintezei de      88   8         8,65o a)

coloranţi solid coroziv, n.s.a.

3147  Colorant sau semiprodus al sintezei de      80   8         8,65o

coloranţi solid coroziv, n.s.a.                            b),c)

3148  Lichid hidroreactiv, n.s.a.               X323   4.3       4.3,21o a)

3148  Lichid hidroreactiv, n.s.a.                323   4.3       4.3,21o

b),c)

3149  Amestec de peroxid de hidrogen şi acid      58   5.1+8     5.1,1o b)

peroxiacetic stabilizat

3150  Dispozitive mici puse în mişcare cu         23   3         2,6o F

hidrocarbură gazoasă

3150  Butelii cu hidrocarbură gazoasă, pentru     23   3         2,6o F

dispozitive mici

3151  Difenili polihalogenaţi lichizi             90   9         9,2o b)

3151  Trifenili polihalogenaţi lichizi            90   9         9,2o b)

3152  Difenili polihalogenaţi solizi              90   9         9,2o b)

3152  Trifenili polihalogenaţi solizi             90   9         9,2o b)

3153  Eter perfluormetilvinilic                   23   3         2,2o F

3154  Eter perfluoretilvinilic                    23   3         2,2o F

3155  Pentaclorfenol                              60   6.1       6.1,17o b)

3156  Gaz comprimat comburant, n.s.a.             25   2 + 05    2,1o O

3157  Gaz lichifiat comburant, n.s.a.             25   2 + 05    2,2o O

3158  Gaz răcit lichid, n.s.a.                    22   2         2,3o A

3159  1,1,1,2-Tetrafluoretan (R134a)              20   2         2,2o A

3160  Gaz lichefiat toxic inflamabil, n.s.a.     263   6.1+3     2,2o TF

3161  Gaz lichefiat inflamabil, n.s.a.            23   3         2,2o F

3162  Gaz lichefiat toxic inflamabil, n.s.a.      26   6.1       2,2o T

3163  Gaz lichefiat, n.s.a.                       20   2         2,2o A

3164  Articole sub presiune pneumatică            20   2         2,6o A

3164  Articole sub presiune hidraulică            20   2         2,6o A

3165  Cisternă avia hidraulică de combustibil          3+6,1+8   3,28o

cu bloc de alimentare

3167  Gaz, mostră, nu sub presiune,               23   3         2.7o F

inflamabil, n.s.a.

3168  Gaz, mostră, nu sub presiune, toxic,       263   6.1+3     2.7o TF

inflamabil, n.s.a.

3169  Gaz, mostră, nu sub presiune, toxic,        26   6.1       2,7o T

n.s.a.

3170  Aluminiu zgură                             423   4.3       4.3,13o

b),c)

3172  Toxine extrase din organisme vii,           66   6.1       6.1,90o a)

n.s.a.

3172  Toxine extrase din organisme vii,           60   6.1       6.1,90o

n.s.a.                                                     b),c)

3174  Disulfură de titan                          40   4.2       4.2,13o c)

3175  Solide care conţin lichid inflamabil,       40   4.1       4.1,4o c)

n.s.a.

3176  Solid organic inflamabil pur, n.s.a.        44   4.1       4.1,5o

3178  Solid anorganic inflamabil, n.s.a.          40   4.1       4.1,11o

b),c)

3179  Solid anorganic inflamabil toxic,           46   4.1+6.1   4.1,16o

n.s.a.                                                     b),c)

3180  Solid anorganic inflamabil coroziv,         48   4.1+8     4.1,17o

n.s.a.                                                     b),c)

3181  Săruri de compuşi organici de metale        40   4.1       4.1,12o

inflamabile, n.s.a.                                        b),c)

3182  Hidrură de metale inflamabile, n.s.a.       40   4.1       4.1,14o

b),c)

3183  Lichid organic care se autoîncălzeşte,      30   4.2       4.2,6o

toxic  n.s.a.                                              b),c)

3184  Lichid organic care se  autoîncălzeşte,     36   4.2+6.1   4.2,8o

n.s.a.                                                     b),c)

3185  Lichid organic care se autoîncălzeşte,      38   4.2+8     4.2,10o

coroziv, n.s.a.                                            b),c)

3186  Lichid anorganic care se autoîncălzeşte     30   4.2       4.2,17ob),

n.s.a.                                                     c)

3187  Lichid anorganic care se                    36   4.2+6.1   4.2,19o

autoîncălzeşte, toxic, n.s.a.                              b),c)

3188  Lichid anorganic care se                    38   4.2+8     4.2,21o

autoîncălzeşte, coroziv, n.s.a.                            b),c)

3189  Pulbere metalică care se                    40   4.2       4.2,12o

autoîncălzeşte, n.s.a.                                     b),c)

3190  Solid anorganic care se autoîncălzeşte,     40   4.2       4.2,16o

n.s.a.                                                     b),c)

3191  Substanţă solidă anorganică care se         46   4.2+6.1   4.2,18o

autoîncălzeşte, toxică, n.s.a.                             b),c)

3192  Substanţă solidă anorganică care se         48   4.2+8     4.2,20o

autoîncălzeşte, corozivă, n.s.a.                           b),c)

3194  Lichid anorganic piroforic, n.s.a.          33   4.2       4.2,17o a)

3200  Substanţă piroformă solidă, neorganică,     40   4.2       4.2,16o a)

n.s.a.

3203  Compuşi metaloorganici piroforici         X333   4.2+4.3   4.2,33o a)

hidroreactivi, n.s.a.

3205  Alcoolaţi de metale alcaline, n.s.a.        40   4.2       4.2,14o

b),c)

3206  Alcoolaţi de metale alcaline, n.s.a.        48   4.2+8     4.2,15o

b),c)

3207  Compus metalorganic, sau soluţie, sau     X323   4.3+3     4.3,3o a)

dispersie, hidroreactiv, inflamabil,

n.s.a.

3207  Compus metalorganic, sau soluţie, sau      323   4.3 + 3   4.3,3o

dispersie, hidroreactiv, inflamabil,                       b),c)

n.s.a.

3208  Substanţă metalică hidroreactivă,          423   4.3       4.3,13o

n.s.a.                                                     b),c)

3209  Substanţă metalică hidroreactivă care      423   4.3+4.2   4.3,14o

se autoîncălzeşte, n.s.a.                                  b),c)

3210  Coloranţi anorganici în soluţie apoasă,     50   5.1       5.1,11o

n.s.a.                                                     b),c)

3211  Percloraţi anorganici în soluţie            50   5.1       5.1,13o

apoasă, n.s.a.                                             b),c)

3212  Hipocloriţi anorganici, n.s.a.              50   5.1       5.1,15o b)

3213  Bromaţi anorganici în soluţie apoasă,       50   5.1       5.1,16o

n.s.a.                                                     b),c)

3214  Permanganaţi anorganici în soluţie          50   5.1       5.1,17o b)

apoasă, n.s.a.

3215  Persulfaţi anorganici, n.s.a.               50   5.1       5.1,18o c)

3216  Persulfaţi anorganici în soluţie            50   5.1       5.1,18o c)

apoasă, n.s.a.

3218  Nitraţi anorganici în soluţie apoasă,       50   5.1       5.1,22o

n.s.a.                                                     b),c)

3219  Nitriţi anorganici în soluţie apoasă,       50   5,1       5.1,23o

n.s.a.                                                     b),c)

3220  Pentafluoretan (R125)                       20   2         2,2o A

3221  Lichid autoreactiv tip B                    44   4,1+0,1   4.1,31o b)

3222  Substanţă solidă autoreactivă tip B         44   4,1+0,1   4.1,32o b)

3223  Lichid autoreactiv tip C                    44   4,1+0,1   4.1,33o b)

3224  Substanţă solidă autoreactivă tip C         44   4,1+0,1   4.1,34o b)

3225  Substanţă solidă autoreactivă tip D         44   4,1+0,1   4.1,35o b)

3226  Substanţă solidă autoreactivă tip D         44   4,1+0,1   4.1,36o b)

3227  Substanţă solidă autoreactivă tip E         44   4,1+0,1   4.1,37o b)

3228  Substanţă solidă autoreactivă tip E         44   4,1+0,1   4.1,38o b)

3229  Substanţă solidă autoreactivă tip F         44   4,1+0,1   4.1,39o b)

3230  Substanţă solidă autoreactivă tip F         44   4,1+0,1   4.1,40o b)

3231  Lichid autoreactiv tip B cu temperatură     44   4,1+0,1   4.1,41o b)

reglabilă

3232  Substanţă solidă autoreactivă tip B cu      44   4,1+0,1   4.1,42o b)

temperatură reglabilă

3233  Substanţă solidă autoreactivă tip C cu      44   4,1+0,1   4.1,43o b)

temperatură reglabilă

3234  Substanţă solidă autoreactivă tip C cu      44   4,1+0,1   4.1,44o b)

temperatură reglabilă

3235  Substanţă solidă autoreactivă tip D cu      44   4,1+0,1   4.1,45o b)

temperatură reglabilă

3236  Substanţă solidă autoreactivă tip D cu      44   4,1+0,1   4.1,46o b)

temperatură reglabilă

3237  Substanţă solidă autoreactivă tip E cu      44   4,1+0,1   4.1,47o b)

temperatură reglabilă

3238  Substanţă solidă autoreactivă tip E cu      44   4,1+0,1   4.1,48o b)

temperatură reglabilă

3239  Substanţă solidă autoreactivă tip F cu      44   4,1+0,1   4.1,49o b)

temperatură reglabilă

3240  Substanţă solidă autoreactivă tip F cu      44   4,1+0,1   4.1,50o b)

temperatură reglabilă

3241  2-brom-2-nitropropandiol-1,3                44   4,1+0,1   4.1,26o c)

3242  Izodicarbonamidă                            44   4,1+0,1   4.1,26o b)

3243  Substanţe solide cu conţinut de lichid      60   6.1       6.1,65o b)

toxic, n.s.a.

3244  Substanţe solide cu conţinut de lichid      80   8         8,65o b)

coroziv, n.s.a.

3245  Microorganisme modificate genetic           90   9         9,13o b)

3246  Clorură de metansulfonil                   668   6.1+8     6.1,27o a)

3247  Peroxoborat de sodiu anhidru                50   5.1       5.1,27o b)

b)

3248  Preparat medicinal lichid inflamabil       336   3+6.1     3,19o b)

toxic, n.s.a

3248  Preparat medicinal lichid inflamabil        36   3+6.1     3,32o c)

toxic, n.s.a

3249  Preparat medicinal solid toxic, n.s.a.      60   6.1       6.1,90o

b),c)

3250  Acid cloracetic pur                         68   6.1+8     6.1,24o c)

3251  Izosorbid-5-mononitrat                      44   4,1+0,1   4.1,26o b)

3252  Difluormetan                                23   2         2,2o F

3253  Trioxosilicat de sodiu                      80   8         8,41o c)

3256  Lichid inflamabil la temperatură            30   3         3,61o c)

înaltă, n.s.a.

3257  Lichid la temperatură înaltă, n.s.a.        99   9         9,20o c)

3258  Solid la temperatură înaltă, n.s.a.         99   9         9,21o c)

3259  Amine sau poliamine solide corozive,        88   8         8,52o a)

n.s.a.

3259  Amine sau poliamine solide corozive,        80   8         8,52o b),c)

n.s.a.

3260  Solid anorganic coroziv acid, n.s.a.        88   8         8,16o a)

3260  Solid anorganic coroziv acid, n.s.a.        80   8         8,16o b),c)

3261  Solid organic coroziv acid, n.s.a.          88   8         8,39o a)

3261  Solid organic coroziv acid, n.s.a.          80   8         8,39o b),c)

3262  Solid anorganic coroziv bazic, n.s.a.       88   8         8,46o a)

3262  Solid anorganic coroziv bazic, n.s.a.       80   8         8,46o b),c)

3263  Solid organic coroziv bazic, n.s.a.         88   8         8,55o a)

3263  Solid organic coroziv bazic, n.s.a.         80   8         8,55o b),c)

3264  Lichid anorganic coroziv acid, n.s.a.       88   8         8,17o a)

3264  Lichid  anorganic coroziv acid, n.s.a.      80   8         8,17o b),c)

3265  Lichid organic coroziv acid, n.s.a.         88   8         8,40o a)

3265  Lichid organic coroziv acid, n.s.a.         80   8         8,40o b),c)

3266  Lichid anorganic coroziv bazic, n.s.a.      80   8         8,47o b),c)

3266  Lichid anorganic coroziv bazic, n.s.a.      88   8         8,47o a)

3267  Lichid organic coroziv bazic, n.s.a.        88   8         8,56o a)

3267  Lichid organic coroziv bazic, n.s.a.        80   8         8,56o b),c)

3268  Dispozitive umplute cu gaz ale pernelor     90   9         9,8o c)

pneumatice, pirotehnice, sau moduluri

ale piernelor pneumatice, pirotehnice,

sau dispozitive de întindere

preliminară a centurilor de siguranţă,

pirotehnice

3269  Seturi de smoală polieterică                33   3         3,5o b)

3269  Seturi de smoală polieterică                33   3         3,50o c)

3270  Filtre din membrană de nitroceluloză        40   4,1       4,1,3o b)

3271  Eteri, n.s.a.                               33   3         3,3o b)

3271  Eteri, n.s.a.                               30   3         3,31o c)

3272  Eter compus, n.s.a.                         33   3         3,3o b)

3272  Eter compus, n.s.a.                         30   3         3,31o c)

3273  Nitril inflamabil toxic, n.s.a.            336   3+6.1     3,11o a),b)

3274  Alcoolat în soluţie, n.s.a.                338   3 + 8     3,24o b)

3275  Nitril toxic inflamabil, n.s.a.            663   6.1+3     6.1,11o a)

3275  Nitril toxic inflamabil, n.s.a.             63   6.1+3     6.1,11o b)2

3276  Nitril toxic, n.s.a.                        66   6.1       6.1,12o a)

3276  Nitril toxic, n.s.a.                        60   6.1       6.1,12o

b),c)

3277  Cloroformiat toxic coroziv, n.s.a.          68   6.1+8     6.1,27o b)

3278  Compus organofosforic toxic, n.s.a.         66   6.1       6.1,23o a)

3278  Compus organofosforic toxic, n.s.a.         60   6.1       6.1,23o

b),c)

3279  Compus organofosforic toxic,               663   6.1 + 3   6.1,9o a)

inflamabil, n.s.a.

3279  Compus organofosforic toxic,               663   6.1+3     6.1,22o a)

inflamabil, n.s.a.

3279  Compus organofosforic toxic,                63   6.1 + 3   6.1,22o b)

inflamabil, n.s.a.

3280  Compus arsenoorganic, n.s.a.                66   6.1       6.1,34o a)

3280  Compus organic de arsen, n.s.a.             60   6.1       6.1,36o a)

3281  Carbonili de metal, n.s.a.                  66   6.1       6.1,36o a)

3281  Carbonili de metal, n.s.a.                  60   6.1       6.1,36o

b),c)

3282  Compus metaloorganic toxic, n.s.a.          66   6.1       6.1,35o a)

3282  Compus metaloorganic toxic, n.s.a.          60   6.1       6.1,35o

b),c)

3283  Compus de selen, n.s.a.                     66   6.1       6.1,55o a)

3283  Compus de selen, n.s.a.                     60   6.1       6.1,55o

b),c)

3284  Compus de telur, n.s.a.                     60   6.1       6.1,57o

b),c)

3285  Compus de vanadiu, n.s.a.                   60   6.1       6.1,58o

b),c)

3286  Lichid inflamabil toxic coroziv, n.s.a.    368   3+6.1+8   3,27oa),b)

3287  Lichid anorganic toxic, n.s.a.              66   6.1       6.1,65o a)

3287  Lichid anorganic toxic, n.s.a.              60   6.1       6.1,65o

b),c)

3288  Solid anorganic toxic, n.s.a.               66   6.1       6.1,65o a)

3288  Solid anorganic toxic, n.s.a.               60   6.1       6.1,65o

b),c)

3289  Lichid anorganic toxic coroziv, n.s.a.     668   6.1+8     6.1,67o a)

3289  Lichid anorganic toxic coroziv, n.s.a.      68   6.1+8     6.1,67o b)

3290  Solid anorganic toxic coroziv, n.s.a.      668   6.1+8     6.1,67o a)

3290  Solid anorganic toxic coroziv, n.s.a.       68   6.1+8     6.1,67o b)

3291  Deşeuri diverse provenite de la            606   6.2       6.2,4o b)

spitale, n.s.a.

3292  Baterii cu conţinut de sodiu, elemente           4.3       4.3,31o b)

cu conţinut de sodiu

3293  Hidrazină în soluţie apoasă                 60   6.1       6.1,65o c)

3294  Cianură de hidrogen în soluţie             663   6.1+3     6.1,2o

alcoolică

3295  Hidrocarburi lichide, n.s.a.                33   3         3,1o a),

2o a),b),

3o b)

3295  Hidrocarburi lichide, n.s.a.                30   3         3,31o c)

3296  Heptafluorpropan (R227)                     20   2         2,2o A

3297  Amestec de etilenă şi                       20   2         2,2o A

clortetrafluoretan

3298  Amestec de oxid de etilenă şi               20   2         2,2o A

pentafluoretan

3299  Amestec de oxid de etilenă şi               20   2         2,2o A

tetrafluoretan

3300  Amestec de oxid de etilenă şi dioxid de    263   6.1 + 3   2,2o TF

carbon cu conţinut de peste 87% de oxid

de etilenă

3301  Lichid coroziv care se autoîncălzeşte,     884   8 + 4.2   8,70o a)

n.s.a.

3301  Lichid coroziv care se autoîncălzeşte,      84   8 + 4.2   8,70o b)

n.s.a.

3302  2-Dimetilaminoetilacrilat                   60   6.1       6.1,12o b)

3303  Gaz comprimat toxic comburant, n.s.a       265   6.1 + 05  2,1o TO

3304  Gaz comprimat toxic coroziv, n.s.a.        268   6.1 + 8   2,1o TC

3305  Gaz comprimat toxic inflamabil coroziv,    263   6.1+3+8   2,1o TFC

n.s.a.

3306  Gaz comprimat toxic comburant coroziv      265   6.1+05+8  2,1o TOC

n.s.a.

3307  Gaz lichefiat toxic comburant, n.s.a.      265   6.1+05    2,2o TO

3308  Gaz lichefiat toxic  coroziv, n.s.a.       268   6.1+8     2,2o TC

3309  Gaz lichefiat toxic inflamabil coroziv,    263   6.1+3+8   2,2o TFC

n.s.a.

3310  Gaz lichefiat toxic comburant coroziv,     265   6.1+05+8  2,2o TOC

n.s.a.

3311  Gaz răcit lichid comburant, n.s.a.         225   2 + 05    2,3o O

3312  Gaz răcit lichid inflamabil, n.s.a.        223   3         2,3o F

3313  Pigmenţi organici care se autoîncălzesc     40   4.2       4.2,5o

b),c)

3314  Compus plastic modelant                     90   -         9,4o c)

3316  Set de substanţe chimice sau set de         90   9         9,36o b),c)

prim ajutor

3317  2-amino-4,6-dinitrofenol umectat            44   4.1+0,1   4.1,21o a)

3318  Amoniac în soluţie cu conţinut de          268   6.1+8     2,4oTC

amoniac de peste 50%

3320  Borhidrură de sodiu şi hidroxid de          80   8         8,42o b),c)

sodiu în soluţie cu partea de masă de

borhidrură de pînă la 12% şi partea de

masă de hidroxid de sodiu nu mai mare

de 40%

3336  Mercapatani lichizi inflamabili, n.s.a      30   3         3,31o c)

sau amestec de mercaptani lichid

inflamabil, n.s.a.

3336  Mercapatani lichizi inflamabili,            33   3         3,2a),

n.s.a., sau amestec de mercaptani                          2o b),3o

lichid inflamabil, n.s.a.                                  b)

3337  Gaz refrigerent R404A                       20   2         2,2o A

3338  Gaz refrigerent R407A                       20   2         2,2o A

3339  Gaz refrigerent R407B                       20   2         2,2o A

3340  Gaz refrigerent R407C                       20   2         2,2o A

3341  Dioxid tioureic                             40   4,2       4.2,5o

b),c)

3342  Xantogenaţi                                 40   4,2       4.2,5o

b),c)

3345  Pesticide derivate din acid                 60   6.1       6.1,73o

fenoxiacetic solide toxice                                 b),c)

3345  Pesticide derivate din acid                 66   6.1       6.1,73o a)

fenoxiacetic solide toxice

3346  Pesticide derivate din acid                336   3+6.1     3,41o a),b)

fenoxiacetic lichide inflamabile toxice

3347  Pesticide derivate din acid                 63   6.1+3     6.1,72o

fenoxiacetic lichide toxice inflamabile                    b),c)

3347  Pesticide derivate din acid                663   6.1+3     6.1,72o a)

fenoxiacetic lichide toxice inflamabile

3348  Pesticide derivate din acid                 60   6.1       6.1,71o

fenoxiacetic lichide toxice                                b),c)

3348  Pesticide derivate din acid                 66   6.1       6.1,71o a)

fenoxiacetic lichid toxic

3349  Pesticide pe bază de piretroizi,            60   6.1       6.1,73o

solide toxice                                              b),c)

3349  Pesticide pe bază de piretroizi,            66   6.1       6.1,73o a)

solide toxice

3350  Pesticide pe bază de piretroizi,           336   3+6.1     3,41oa),b)

lichide inflamabile toxice

3351  Pesticide pe bază de piretroizi, toxice     63   6.1+3     6.1,72o

inflamabile                                                b),c)

3351  Pesticid pe bază de piretroizi, lichid     663   6.1+3     6.1,72o a)

toxic inflamabil

3352  Pesticid de bază de piretroizi, lichid      66   6.1       6.1,71o

toxic                                                      b),c)

3352  Pesticid de bază de piretroizi, lichid      60   6.1       6.1,71o a)

toxic

3353  Dispozitive umplute cu gaz comprimat        20   2         2,6o A

pentru pernelor pneumatice

3353  Module de perne pneumatice cu gaz           20   2         2,6o A

comprimat

3353  Dispozitive pentru întinderea               20   2         2,6o A

preliminară a centurilor de siguranţă,

cu gaz comprimat

3354  Gaz insecticid inflamabil, n.s.a.           23   3         2,2o F

3355  Gaz insecticid toxic, inflamabil,          263   6.1+3     2,2o TF

n.s.a.

3356  Generatori chimici de oxigen                50   5.1       5.1,27o b)

----------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:

Numerele de identificare a pericolului,

cuprinse în anexa nr.1, au următoarele semnificaţii:

20   gaz asfixiant sau care nu prezină un risc secundar

22   gaz lichefiat refrigerat, asfixiant

223  gaz lichefiat refrigerat, inflamabil

225  gaz lichefiat refrigerat, comburant (favorizează incendiul)

23   gaz inflamabil

239  gaz inflamabil, capabil să provoace spontat o reacţie violentă

25   gaz comburant (favorizează incendiul)

26   gaz toxic

263  gaz toxic inflamabil

265  gaz toxic comburant (favorizează incendiul)

268  gaz toxic coroziv

30   lichid inflamabil (inflamarea de la 21 grade C la 61 grade C,

inclusiv semnificaţii limită) sau lichid ori substanţă solidă

inflambilă în stare topită cu punctul de inflamabilitate peste

61 grade C, încălzite pînă la temperatura egală sau mai mare

decît punctul de inflamabilitate a lor, sau lichid care se

autoîncălzeşte

323  lichid inflamabil ce reacţionează cu apa emiţînd gaze

inflamabile

X323 lichid inflamabil ce reacţionează în mod periculos cu apa

degajînd gaze inflamabile*

------------------

* Apa este utilizată în exclusivitate cu acordul experţilor.

33   lichid foarte inflamabil (inflamarea sub 23 grade C)

333  lichid piroform

X333 lichid piroform care reacţionează în mod periculos cu apa*

336  lichid foarte inflamabil toxic

338  lichid foarte inflamabil coroziv

X338 lichid foarte inflamabil coroziv care reacţionează în mod

periculos cu apa*

339  lichid foarte inflamabil, capabil să producă spontan o reacţie

violentă

36   lichid inflamabil (inflamarea de la 23 grade C la 61 garde C,

inclusiv semnificaţiile limită), prezentînd un grad minim de

toxicitate şi lichid autoinflamabil toxic

362  lichid inflamabil toxic, reacţionînd cu apa şi degajînd gaze

inflamabile

X362 lichid inflamabil toxic, reacţionînd în mod periculos cu apa

degajînd gaze inflamabile

368  lichid inflamabil toxic coroziv

38   lichid inflamabil (inflamarea de la 23 grade C la 61 grade

C), prezentînd un grad minim de corozivitate, sau lichid

autoinflamabul coroziv

382  lichid inflamabil coroziv, reacţionînd în mod periculos cu

apa, degajînd gaze

X382 lichid inflamabil, coroziv, reacţionînd în mod periculos cu

apa, degajînd gaze inflamabile*

39   lichid inflamabil, capabil să producă spontan o reacţie

violentă

40   substanţă solidă inflamabilă sau autoinflamabilă ori

autoreactivă

423  solid inflamabil ce reacţionează cu apa degajînd gaze

inflamabile

X423 solid inflamabil ce reacţionează foarte periculos cu apa,

degajînd gaze inflamabile

43   substanţă solidă spontan inflamabilă (piroforică)

44   solid uşor inflamabil care, la o temperatură ridicată, se află

în stare topită

446  solid uşor inflamabil şi toxic care, la o temperatură ridicată,

se află în stare toxică

46   solid inflamabil sau autoinflamabil, toxic

462  solid toxic, care reacţionează cu apa degajînd gaze inflamabile

X462 substanţă solidă, reacţionînd foarte periculos cu apa, degajînd

gaze toxice

48   solid inflamabil sau autoinflamabil, coroziv

482  substanţă solidă care reacţionează cu apa, degajînd gaze

inflamabile

X482 substanţă solidă care reacţionează în mod periculos cu apa,

degajînd gaze corozive

50   substanţă comburantă (favorizează incendiul)

539  peroxid organic inflamabil

55   substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul)

556  substanţă foarte comburantă, toxică

558  substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul) corozivă

559  substanţă foarte comburantă (favorizează incendiul), capabilă

să producă spontan o reacţie violentă

56   substanţă comburantă (favorizează incendiul), toxică

568  substanţă comburantă (favorizează incendiul), toxică, corozivă

58   substanţă comburantă (favorizează incendiul) şi corozivă

59   substanţă comburantă (favorizează incendiul), capabilă să

producă spontan o reacţie violentă

60   substanţă toxică, prezentînd un grad minim de toxicitate

606  substanţă infecţioasă

623  lichid toxic care reacţionează cu apa, degajînd gaze

inflamabile

63   substanţă toxică inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C la

61C)

638  substanţă toxică inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C la

61 grade C, inclusiv semnificaţiile limită) corozivă

639  substanţă toxică nocivă inflamabilă (inflamarea pînă la

61 garde C), capabilă să producă o reacţie violentă

64   solid toxic inflamabil sau autoinflamabil

642  solid toxic care reacţionează cu apa, degajînd gaze inflamabile

65   substanţă toxică comburantă (favorizînd incendiul)

66   substanţă foarte toxică

663  substanţă foarte toxică inflamabilă (inflamarea pînă la 61

grade C)

664  solid foarte toxic inflamabil sau autoinflamabil

665  substanţă foarte toxică comburantă (favorizează incendiul)

668  substanţă foarte toxică corozivă

669  substanţă foarte toxică, capabilă să producă spontan o reacţie

violentă

68   substanţă toxică sau nocivă corozivă

69   substanţă toxică sau nocivă, capabilă să producă spontan o

reacţie violentă

70   substanţe radioactive

72   gaz radioactiv

723  gaz radioactiv, inflamabil

73   substanţă lichidă radioactivă, inflamabilă (inflamarea pînă la

61 grade C)

74   substanţă solidă radioactivă, inflamabilă

75   substanţă radioactivă, comburantă (favorizează incendiul)

76   substanţă radioactivă, toxică

78   substanţă radioactivă, corozivă

80   substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate

X80  substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

reacţionînd în mod periculos cu apa*

823  lichid coroziv care reacţionează cu apa degajînd gaze

inflamabile

83   substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C la 61 garde C,

inclusiv semnificaţiile limită)

X83  substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

inflamabilă (inflamarea de la 23 grade C  la  61 grade C),

reacţionînd în mod periculos cu apa*

839  substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

inflamabilă (inflamareă de la 23 grade C la 61 grade C),

capabilă să producă spontan o reacţie violentă

X839 substanţă corozivă sau prezentînd un grad minim de

corozivitate, inflamabil (punct de inflamare de la 23 grade C

la 61 grade C), capabilă să producă spontan o reacţie

violentă, reacţionînd în  mod periculos cu apa

84   solid coroziv, inflamabil şi autoinflamabil

842  solid coroziv care reacţionează cu apa, degajînd gaze

inflamabile

85   substanţă corozivă sau cu un grad minim de corozivitate,

comburantă (favorizează incendiul) şi toxică

856  substanţă corozivă sau cu un grad mic de corozivitate,

comburantă (favorizează incendiul) şi toxică

86   substanţă corozivă sau cu un grad mic de corozovitate şi toxică

88   substanţă foarte corozivă

X88  substanţă foarte corozivă care reacţionează în mod periculos cu

apa*

883  substanţă foarte corozivă şi inflamabilă (inflamarea de la 23

grade C la 61 grade C)

884  solid foarte coroziv, inflamabil şi autoinflamabil

885  substanţă foarte corozivă şi comburantă (favorizează incendiul)

886  substanţă foarte corozivă şi toxică

X886 substanţă foarte corozivă şi toxică, reacţionînd în mod

periculos cu apa*

89   substanţă corozivă sau cu un grad mic de corozivitate, capabilă

să producă spontan o reacţie violetă

90   substanţe periculoase pentru mediul înconjurător; alte

substanţe periculoase

99   substanţe periculoase care se transportă la cald

Anexa nr. 2

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

LISTA

substanţelor şi articolelor admise

pentru transportare cu transportul

Ministerului Apărării

------------------------------------------------------------------------

Punc-|Numă- |                                                | Subclasa

tul  |rul de|          Denumirea substanţelor şi             | şi grupa

|identi|               articolelor                      |de comba-

|ficare|                                                |tibilitate

|nr.   |                                                |

|O.N.U.|                                                |

-----|------|------------------------------------------------|----------

1  |   2  |                         3                      |    4

------------------------------------------------------------------------

01o          SUBSTANŢELE CLASIFICATE DREPT 1.1.A

0074   Diazodinitrofenol umectat cu partea de  masă de

apă sau amestec de alcool şi apă de  cel  puţin

40%                                                 1.1A*

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît  este  indicat, ea  poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0113   Guanilnitrozoaminoguanilidenhidrazină  umectată     1.1A

cu partea de masă de apă de cel puţin 30%

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine  apă în

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi transportată  doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0114   Guanilnitrozoaminoguaniltetrazen (tetrazen) ume-    1.1A

ctat cu partea de masă de apă sau amestec de al-

cool şi apă de cel puţin 30%

NOTĂ: Dacă această substanţă  conţine  apă  sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît  este  indicat, ea  poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0129   Azid de plumb cu partea  de  masă  de  apă  sau     1.1A

amestec de alcool şi apă de cel puţin 20%

NOTĂ: Dacă această substanţă  conţine  apă  sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît  este  indicat, ea  poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0130   Stifnat  de plumb (trinitrorezoroctan de plumb)     1.1A

umectat cu partea de masă de apă sau amestec de

alcool şi apă de cel puţin 20%

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît este indicat, ea poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

01o   0135   Fulminat mercuric umectat cu partea de masă  de     1.1A

apă  sau  amestec de alcool şi apă de cel puţin

20%

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

amestec  de alcool şi apă în cantitate mai mică

decît este indicat, ea poate fi transportată

doar cu autorizarea specială a autorităţii com-

petente.

0224   Azid de bariu solid sau umectat cu partea de ma-    1.1A

sa de apă de cel mult 50%

0473   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1A

1o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1B

0029   Detonatoare neelectrice pentru lucrări de exp-      1.1B

lodare

0030   Detonatoare electrice pentru lucrări de explo-      1.1B

dare

0073   Detonatoare pentru muniţii                          1.1B

0106   Focoase de detonare                                 1.1B

0225   Detonatoare secunde cu detonator primar             1.1B

0360   Seturi de detonatoare neelectrice pentru lucrări    1.1B

de explodare

0377   Capse-Iniţiatori                                    1.1B

0461   Elemente ale circuitului de explodare,n.s.a.        1.1B

2o           SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1‘

0160   Pulbere nefumigenă                                  1.1‘

0433   Pulbere în brichete (pastă de pulbere),impregna-    1.1C

tă cu cel puţin  17% de alcool din masă

NOTĂ: Dacă această substanţă conţine alcool,apă

sau flegmatizator în cantitate mai  mică  decît

este indicat, ea poate fi transportată  doar cu

autorizarea specială a autorităţii competente.

0474   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1‘

0497   Substanţă explozivă de lansare lichidă              1.1‘

NOTĂ:  Dacă prin experiment este imposibil de a

demonstra că sensibilitatea substanţei explozive

de lansare în stare îngheţată nu este mai înaltă

decît în stare lichidă, ea trebuie să rămînă în

stare lichidă în condiţii normale de transporta-

re şi nu trebuie sî îngheţe la temperaturi  mai

înalte de  - 15‘

1498   Substanţă explozivă de lansare solidă               1.1C

3o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1‘

0271   Încărcătură de azvîrlire                            1.1‘

0279   Încărcătură de azvîrlire pentru tun                 1.1‘

0280   Motoare pentru rachete                              1.1‘

0326   Cartuşe de manevră pentru tun                       1.1‘

0462   Articole explozive, n.s.a.                          1.1‘

4o           SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1D

0004   Picrat de amoniu,uscat sau cu partea de masă de     1.1D

apă mai mică de 10%

0027   Pulbere fumigenă (pulbere neagră),granulată sau     1,1D

praf

0028   Pulbere fumigenă (pulbere neagră), presată  sau     1,1D

pulbere fumigenă (pulbere neagră) în lumînări

0072   Ciclotrimetilentrinitramină (ciclonit, hexogen      1,1D

RDX), umectată cu partea de masă de apă de cel

puţin 15%

NOTĂ: D acă această substanţă  conţine  apă  în

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi transportată doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0075   Dietilenglucoldinitrat,desensibilizat cu partea     1,1D

de masă de flegmatizator nevolatil şi insolubil

în apă de cel puţin 25%

0076   Dinitrofenol,uscat sau umectat cu partea de masă    1,1D

de apă mai mică de 15%

0078   Dinitrorezorcină, uscată sau umectată cu partea     1,1D

de masă  de apă mai mică de 15%

0079   Hexanitrodifenilamină (dipicrilamină, hexil)        1,1D

0081   Substanţă explozivă brizantă, tip A                 1,1D

NOTĂ: Substanţele  ce conţin peste 40% etere de

azot compuse lichide trebuie să reziste testarea

de exsudare, prevăzută la numărul marginal 3101

(4) al suplimentului A.1.

0082   Substanţă explozivă brizantă, tip B                 1,1D

0083   Substanţă explozivă brizantă, tip ‘                 1,1D

0084   Substanţă explozivă brizantă, tip D                 1,1D

0118   Hexolit (hexotol) uscat sau umectat, cu  partea     1,1D

de masă de apă mai mică de 15%

0133   Manithexanitrat (nitromanit), umectat,cu partea     1,1D

de  masă de  apă sau alcool şi apă de cel puţin

40%.

NOTĂ: Dacă această substanţă conţine alcool sau

apă în cantitate mai mică decît este indicat,ea

poate fi transportată doar cu autorizarea

specială a autorităţii competente

0143   Nitroglicerină desensibilizată,care conţine cel

puţin  40%  din masă flegmatizator nevolatil şi

insolubil în apă

NOTA 1:Dacă această substanţă conţine flegmati-

zator în cantitate mai mică decît este indicat,

ea  poate  fi  transportată doar cu autorizarea

specială a autorităţii competente

NOTA 2: Lactoza, glucoza sau substanţele analo-

gice  pot fi utilizate în calitate de flegmati-

zator  cu condiţia,că substanţa conţine cel pu-

ţin 90% flegmatizator (din masă)

NOTA 3: Autoritatea  competentă  poate  permite

referirea acestor amestecuri la clasa 3 în baza

rezultatelor testării seriei 2 şi testării seri-

ei 6c), la care sînt supuse cel puţin trei amba-

laje în stare pregătite pentru transport.

NOTA 4: Autoritatea competentă poate permite re-

ferirea  acestor  amestecuri la subclasa 4.1 în

baza rezultatelor  testării seriei 6c), la care

sînt  supuse  cel  puţin trei ambalaje în stare

pregătite pentru transport

NOTĂ 5: Stipulările ADR nu se  răsfrîng  asupra

amestecurilor  cu partea de masă de flegmatiza-

tor de cel puţin 98%.

NOTĂ 6: Ambalajele  cu  amestecuri cu partea de

masă  de  flegmatizator de cel puţin 90% nu vor

fi marcate în mod obligatoriu eticheta corespun-

zătoare modelului 6.1.

0144   Nitroglicerină  în  soluţie alcoolică cu partea     1,1D

de masă de nitroglicerină de peste 1%,  însă nu

mai mare de 10%.

NOTĂ: Nitroglicerina 3064  în soluţie alcoolică

cu partea de masă de nitroglicerină de peste 1%,

însă nu mai mare de 5%,transportată în condiţii

speciale de ambalare, este substanţă de clasa 3.

0146   Nitroamidon, uscat sau umectat, cu partea de ma-    1,1D

să de apă mai mică de 20%

0147   Nitrouree                                           1,1D

0150   Pentaeritrittetranitrat (tetranitrat de pentae-     1,1D

ritrită, PETN), umectat, cu  partea  de masă de

25% desensibilizat, cu partea de masă de fleg-

matizator de cel puţin 15%

NOTA 1: Dacă această substanţă conţine  flegma-

tizator  în cantitate mai mică decît este indi-

cat, ea poate fi transportată doar cu autoriza-

rea specială a autorităţii competente:

NOTA 2: Autoritatea  competentă  poate  permite

referirea acestor amestecuri la subclasa 4.1 în

baza rezultatelor testării seriei 6c), la  care

sînt supuse cel puţin trei ambalaje în stare

pregătite pentru transport

0151   Pentolit, uscat sau umectat, cu partea de  masă     1,1D

de apă mai mică de 15%

0153   Trinitroanilină (picrilamidă)                       1,1D

0154   Trinitrofenol (acid picrinic) uscat sau umectat,

cu partea de masă de apă mai mică de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din  masă această substanţă poate fi, de aseme-

nea referită la subclasa 4.1, luînd în conside-

rare prevederile speciale vizînd ambalajul.

0155   Trinitroclorbenzen (clorură de picril)              1,1D

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă această substanţă poate fi,de asemenea,

referită  la subclasa 4.1, luînd în considerare

prevederile speciale vizînd ambalajul.

0207   Tetranitroanilină                                   1.1D

0208   Trinitrofenilmetilnitramină  (tetril)               1,1D

0209   Trinitrotoluen   (’Ť’), uscat  sau  umectat, cu     1,1D

partea de masă de apă mai mică de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj şi conţinînd cel puţin 10%  apă

din  masă această substanţă poate fi, de aseme-

nea, referită la  subclasa 4.1, luînd în consi-

derare prevederile speciale vizind ambalajul.

0213   Trinitroanizol                                      1,1D

0214   Trinitrobenzen uscat sau umectat, cu  partea de     1,1D

masă de apă de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă această substanţă poate fi,de asemenea,

referită la subclasa 4.1, luînd în considerare

prevederile speciale vizînd ambalajul

0215   Acid trinitrobenzoic, uscat sau umectat, cu par-    1,1D

partea de masă de apă mai mică de 30%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă această substanţă poate fi,de asemenea,

referită  la subclasa 4.1, luînd în considerare

prevederile speciale vizînd ambalajul

0216   Trinitro-m-crezol                                   1,1D

0217   Trinitronaftalină                                   1,1D

0218   Trinitrofenetol                                     1,1D

0219   Trinitrorezorcină  (acid  stifnic),  uscat  sau     1,1D

umectat, cu  partea de masă de apă sau  amestec

de alcool şi apă mai puţin de  20%.

0220   Nitrat de uree,uscat sau umectat, cu  partea de     1,1D

masă de apă mai mică de 20%.

NOTĂ:În cantităţi mici,care nu depăşesc 11,5 kg

la  un  ambalaj  şi conţinînd cel puţin 10% apă

din masă, această substanţă poate fi, de aseme-

nea, referită la  subclasa 4.1, luînd în consi-

derare prevederile speciale vizînd ambalajul.

0222   Nitrat de amoniu, cu partea de masă de substan-     1,1D

ţe combustibile, inclusiv oricare substanţă or-

ganică, calculată conform carbonului, excluzînd

adaosurile  de oricare altă substanţă, de peste

0,2%.

0223   Îngrăşăminte amoniacal-nitrate, mai explozibilă     1,1D

decît nitratul de amoniu,  cu partea de masă de

substanţe  combustibile, inclusiv oricare subs-

tanţă  organică, calculată  conform carbonului,

excluzînd adaosurile de oricare altă substanţă,

de peste  0,2%.

0226   Ciclotetrametilentetranitramină (ŤŚ•, octogen),     1,1D

umectată  cu partea de masă de apă de cel puţin

15%.

NOTĂ: Dacă această  substanţă  conţine  apă  în

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi  transportată doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0241   Substanţă explozivă brizantă, tip …                 1,1D

0266   Octolit (octol), uscat sau umectat, cu partea de    1,1D

masă de apă  mai puţin de 15%.

0282   Nitroguanidină (pierit) cu partea de masă de apă    1,1D

mai mică de  20%

0340   Nitroceluloză, uscată sau umectată, cu partea de    1,1D

masă de apă (alcool ) mai mică de 25%

0341   Nitroceluloză, nemodificată sau plastificată, cu    1,1D

partea de masă de plastificator mai mică de  18%.

0385   5-nitrobenzotriazol                                 1,1D

0386   Acid trinitrobenzensulfonic                         1,1D

0387   Trinitrofluorenon                                   1,1D

0388   Amestec de trinitrotoluen (’N’) şi trinitrobenzen   1,1D

sau amestec de trinitroluol (’N’) şi hexanitros-

tilben

0389   Amestec  de trinitrotoluen (TNT) cu conţinut de     1,1D

trinitrobenzen şi hexanitrostilben

0390   Tritonal                                            1,1D

0391   Amestecuri de ciclotrimetilentrinitramină (cic-     1,1D

lonit,  hexogen, RDX)  şi  ciclotetrametilente-

tranitramină (HMX,octogen), umectate, cu partea

de masă de apă de cel puţin 15%, sau

Amestecuri de Ciclotrimetilentrinitramină (cic-

lonit, hexogen, RDX) şi ciclotetrametilentetra-

nitramină  (HMX,  octogen), denensiblizate,  cu

partea de masă de flegmatizator de cel puţin 10%.

NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine apă sau

flegmatizator  în cantitate mai mică decît este

indicat, ea poate fi transportată doar cu auto-

rizarea specială a autorităţii competente

4o    0392   Hexanitrostilben                                    1,1D

0393   Hexatonal                                           1,1D

0394   Trinitrorezorcină (acid stifnic), umectată,  cu     1,1D

partea de masă de apă (sau amestec de alcool cu

apă) de cel puţin 20%

0401   Sulfură  de  dipicril, uscată  sau umectată, cu     1,1D

partea de masă de apă de cel puţin 10%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un ambalaj, şi cu conţinut de cel puţin 10%

de apă din masă, această substanţă poate fi re-

ferită, de  asemenea, la subclasa 4.1, luînd în

considerare prevederile speciale referite la am-

balaj

Perclorat de amoniu                                 1,1D

0402   NOTĂ: Clasificarea acestei substanţe trebuie să

corespundă rezultatelor testărilor efectuate în

conformitate cu prevederile suplimentului A.1

ADR. În funcţie de componentul granulometric şi

ambalajul acestei substanţe, vezi, de asemenea,

clasa  5.1.

0411   Pentaeritrittetranitrat (TETN), cu partea de ma-    1,1D

să de parafină de cel puţin 7%

NOTĂ: Substanţa flegmatizată trebuie să fie  cu

mult mai sensibilă decît TETN.

0475   Substanţe explozive, n.s.a.                         1,1D

0483   Ciclotrimetilentrinitramină (ciclonit, hexogen,     1,1D

RDX) desensibilizată

0484   Ciclotrimetilentrinitramină (octogen, HMX)          1,1D

desinsibilizată

0489   Dinitroglucoluril                                   1,1D

0490   Nitrotriazolon                                      1,1D

0496   Octonal                                             1,1D

5o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1D

0034   Bombe cu încărcătură explozivă                      1,1D

0038   Fotoaviabombe                                       1,1D

0042   Detonatoare secundare fără detonator primar         1,1D

0043   Încărcături de evacuare explozive                   1,1D

0048   Încărcături explozive                               1,1D

0056   Bombe submarine                                     1,1D

0059   Încărcături cumulative fără detonator               1,1D

0060   Încărcături suplimentare explozive                  1,1D

0065   Fitil detonant flexibil                             1,1D

0099   Torpile explozive pentru sonde de petrol fără       1,1D

detonator

0124   Proiectile perforatoare pentru sonde de petrol      1,1D

fără detonator

0137   Mine cu încărcătură de explodare                    1,1D

0168   Încărcături cu încărcătură de explodare             1,1D

0221   Componente  de luptă pentru torpile cu încărcă-     1,1D

tură de explodare

0284   Grenade de mîină sau de armă cu încărcătură de      1,1D

explodare

0286   Componente pentru rachete  cu  încărcătură  de      1,1D

explodare

0288   Încărcături cumulative flexibile alungite           1,1D

0290   Fitil (amorsor) detononant în înveliş metalic       1,1D

0374   Semnale sonore explozive                            1,1D

0408   Focoase de detonare cu elemente de protecţie        1,1D

0442   Încărcături explozibile industriale fără  deto-     1,1D

nator

0451   Torpile cu încărcătură de explodare                 1,1D

0457   Încărcături de explodare plastificate               1,1D

0463   Articole explozive, n.s.a.**                        1,1D

6o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1 …

0006   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.1…

0181   Rachete cu încărcătură de explodare                 1.1…

0329   Torpile cu încărcătură de explodare                 1.1…

0464   Articole explozive, n.s.a**.                        1.1…

7o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1 F

0005   Cartuşe de armă cu încărcătură explozivă            1.1F

0033   Bombe cu încărcătură explozivă                      1.1F

0037   Fotoaviabombe                                       1.1F

0136   Mine cu încărcătură explozivă                       1.1F

0167   Proiectele cu încărcătură explozivă                 1.1F

0180   Rachete cu încărcătură explozivă                    1.1F

0292   Grenade de mîină sau de armă cu încărcătură ex-     1.1F

plozivă

0296   Semnale sonore explozive                            1.1F

0330   Torpile cu încărcătură explozivă                    1.1F

0369   Componente de luptă pentru rachete cu încărcă-      1.1F

tură explozivă

0465   Articole explozive, n.s.a.                          1.1F

8o           SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1G

0094   Pulbere pentru articole pirotehnice                 1.1G

0476   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1G

9o           ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1G

0049   Cartuşe de iluminare                                1.1G

0121   Iniţiatori                                          1.1G

0192   Petarde feroviare explozive                         1.1G

0194   Semnale de primejdie navale                         1.1G

0196   Semnale fumigene                                    1.1G

0333   Mijloace pirotehnice                                1.1G

0418   Rachete luminoase lansate de pe pămînt              1.1G

0420   Semnale luminoase aeriene                           1.1G

0428   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.1G

10o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1J

0397   Rachete alimentate cu combustibil lichid,cu în-     1.1J

cărcătură de explodare

0399   Bombe cu lichid exploziv, cu încărcătură de ex-     1.1J

plodare

0449   Torpile cu combustibil lichid, dotate sau nedo-     1.1J

tate cu încărcătură de explodare

11o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.1L

0357   Substanţe explozive, n.s.a.                         1.1L

12o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.1L

0354   Articole explozive, n.s.a.**                        1.1L

13o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2B

0107   Focoase de detonare                                 1.2B

0268   Detonatoare secundare cu detonator primar           1.2B

0364   Detonatoare pentru muniţii                          1.2B

0382   Elemente ale circuitului de explodare, n.s.a.**     1.2B

15o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2‘

0281   Motoare pentru rachete                              1.2‘

0328   Cartuşe pentru armă cu încărcătură inertă           1.2‘

0381   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.2‘

0413   Cartuşe de manevră pentru armă                      1.2‘

0414   Încărcătură de azvîrlire pentru tunuri              1.2‘

0415   Încărcătură de azvîrlire                            1.2‘

0436   Rachete cu încărcătură de evacuare                  1.2‘

0466   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2‘

17o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2D

0035   Bombe cu încărcătură de explodare                   1.2D

0102   Fitil (focos) detonant în înveliş metalic           1.2D

0138   Mine cu încărcătură de explodare

0169   Proiectile cu încărcătură de explodare              1.2D

0283   Detonatoare secundare fără detonator primar         1.2D

0285   Grenade de mîină sau de armă cu încărcături  de     1.2D

explodare

0287   Componente de luptă pentru rachete cu încărcă-      1.2D

tură de explodare

0346   Proiectile cu încărcătură explozivă de evacuare     1.2D

sau de evacuare

0375   Semnale sonore explozive                            1.2D

0409   Focoase de detonare cu elemente de protecţie        1.2D

0439   Încărcături cumulative fără detonator               1.2D

0443   Încărcături explozive industriale fără detonator    1.2D

0458   Încărcături de explodare plastificate               1.2D

0467   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2D

18o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2…

0182   Rachete cu încărcătură de explodare                 1.2…

0321   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.2…

0468   Articole explozive, n.s.a.                          1.2…

19o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2F

0007   Cartuşe pentru armă cu încărcătură de explodare     1.2F

0204   Semnale sonore explozive                            1.2F

0291   Bombe cu încărcătură de explodare                   1.2F

0293   Grenade de mînă sau de armă cu încărcătură de       1.2F

explodare

0294   Mine cu încărcătură de explodare                    1.2F

0295   Rachete cu încărcătură de explodare                 1.2F

0324   Proiectile cu încărcătură de explodare              1.2F

0426   Proiectile cu încărcătură explozivă de evacuare     1.2F

sau de evacuare

0469   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2F

21o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2G

0009   Muniţii incendiare,dotate sau nedotate cu încăr-    1.2G

cătură de evacuare explozivă,de evacuare sau de

azvîrlire

0015   Muniţii  fumigene, cu  încărcătură  de evacuare     1.2G

explozivă, de evacuare sau de azvirlire

0018   Muniţii lacrimogene cu încărcătură de  evacuare     1.2G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0039   Fotoaviabombe                                       1.2G

0171   Muniţii luminoase dotate sau nedotate cu încăr-     1.2G

cătură  de evacuare explozivă, de evacuare sau

de azvîrlire

0238   Rachete aruncătoare de cablu                        1.2G

0313   Semnale fumigene                                    1.2G

0314   Iniţiatori                                          1.2G

0334   Mijloace pirotehnice                                1.2G

0372   Grenade de exerciţiu de mîină sau de armă           1.2G

0419   Rachete luminoase, lansate de pe pămînt             1.2G

0421   Semnale luminoase aeriene                           1.2G

0429   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.2G

0434   Proiectile cu încărcătură de evacuare explozivă     1.2G

sau de evacuare

22o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2Ť

0243   Muniţii de incendiu cu fosfor alb cu încărcătură    1.2Ť

de evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîr-

lire

0245   Muniţii fumigene cu fosfor alb cu încărcătură de    1.2Ť

evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

23o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2J

0395   Motoare pentru rachete pe baza de lichid,           1.2J

alimentate cu combustibil

0398   Rachete, alimentate  cu  combustibil lichid, cu     1.2J

încărcătură de explodare

0400   Bombe cu lichid inflamabil cu încărcătură de ex-    1.2J

plodare

24o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.2L

0358   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.2L

25o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.2L

0248   Dispozitive hidroreactive cu încărcătură explo-     1.2L

zivă de evacuare, de evacuare sau de avariere

0322   Motoare pentru rachete cu lichid hipergolic cu      1.2L

încărcătură de evacuare sau fără ea.

0355   Articole explozive, n.s.a.**                        1.2L

0380   Articole pirofore                                   1.2L

26o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3‘

0077   Dinitrofenolate  de metale neferoase,uscate sau     1.3‘

umectate, cu partea de masă de apă de cel puţin

15%

0132   Săruri de metale deflagrante, nitroderivate din     1.3‘

şirul aromatic, n.s.a.

0159   NOTĂ: Dacă  această  substanţă  conţine  apă în     1.3‘

cantitate mai mică decît este indicat, ea poate

fi transportată doar cu autorizarea specială a

autorităţii competente

0161   Pulbere nefumigenă

0234   Dinitro-o-crezolat de sodiu, uscat sau umectat,

cu partea de masă de apă mai mică de 15%

NOTĂ: În cantităţi mici, care nu depăşesc 500 g

la  un ambalaj, şi cu conţinut de cel puţin 10%

de apă din masă, această substanţă poate fi re-

ferită, de  asemenea, la subclasa 4.1, luind in

considerare prevederile speciale vizind mabala-

jul

0235   Picramat de sodiu uscat sau umectat, cu  partea     1.3‘

de masă de apă mai mică de 20%

0236   Picramat de circoniu uscat sau umectat, cu par-     1.3‘

tea de masă de apă mai mică de 20%

0342   Nitroceluloză  impregnată  cu partea de masă de     1.3‘

alcool de cel puţin  25%

NOTĂ: Referitor la nitroceluloza impregnată  cu

partea de masă de alcool de cel  puţin  25%  şi

partea de masă de azot nu mai mare de 12,6% din

masă de nitroceluloză, transportată conform con-

diţiilor  speciale referitoare la ambalaj, vezi

clasa 4.1.

0343   Nitroceluloză plastificată cu partea de masă de     1.3‘

plastificator de cel puţin  18%

NOTĂ:Referitor la nitroceluloza plastificată cu

partea de masă de plastificator de cel puţin 18%

şi partea de masă de azot nu mai mare de  12,6%

din masă de nitroceluloză, transportată conform

condiţiilor speciale referitoare la ambalaj,

vezi clasa 4.1.

26o   0406   Dinitrobenzen                                       1.3‘

0477   Substanţe explozive**                               1.3‘

0495   Combustibil pentru rachete lichid                   1.3‘

NOTĂ: Dacă prin experiment este imposibil de  a

demonstra că sensibilitatea substanţei explozi-

ve  de  lansare  în stare îngheţată nu este mai

înaltă decît în stare lichidă, ea trebuie să ră-

mînă  în  stare  lichidă în condiţii normale de

transportare şi nu trebuie sî îngheţe la tempe-

raturi mai înalte de  -  15‘

0499   Substanţă explozivă de azvîrlire solidă             1.3‘

27o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3‘

0183   Rachete cu component inert                          1.3‘

0186   Motoare pentru rachetă                              1.3‘

0242   Încărcătură de azvîrlire pentru tunuri              1.3‘

0272   Încărcătură de azvîrlire                            1.3‘

0275   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.3‘

0277   Cartuşe pentru sonde de petrol                      1.3‘

0327   Cartuşe de armă pentru manevră (cartuşe pentru      1.3‘

arme de puşcaş)

0417   Cartuşe de  armă  cu  proiectil inert  (cartuşe     1.3C

pentru arme de puşcaş)

0437   Rachete cu încărcătură de evacuare                  1.3‘

0447   Tuburi de cartuş combustibile goale fără capse      1.3‘

0470   Articole explozive, n.s.a.**                        1.3‘

29o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3G

0305   Pulbere pentru articole pirotehnice                 1.3G

0478   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.3G

30o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3G

0010   Muniţii  incendiare, dotate  sau  nedotate  cu      1.3G

încărcătură de evacuare explozivă, de evacuare

sau de azvîrlire

0016   Muniţii fumigene, cu încărcătură  de  evacuare      1.3G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0019   Muniţii lacrimogene cu încărcătură de evacuare      1.3G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0050   Cartuşe luminoase                                   1.3G

0054   Cartuşe de semnalizare                              1.3G

0092   Rachete luminoase lansate de pe pămînt              1.3G

0093   Rachete luminoase avia                              1.3G

0101   Focos nedetonat                                     1.3G

0195   Semnale de primejdie navale                         1.3G

0212   Pastile trasoare pentru muniţii                     1.3G

0240   Rachete lansatoare de cablu                         1.3G

0254   Muniţii luminoase, dotate sau nedotate cu încăr-    1.3G

cătură de evacuare explozivă, de evacuare sau

de azvîrlire

0299   Fotoaviabombe                                       1.3G

0315   Amorse                                              1.3G

0316   Iniţiatori                                          1.3G

0318   Grenade practice, de mînă sau de armă               1.3G

0319   Şuruburi port-amorsă                                1.3G

0335   Mijloace pirotehnice                                1.3G

0424   Proiectile inerte cu pastile trasoare               1.3G

0430   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.3G

0487   Semnale fumugene                                    1.3G

0488   Muniţii de exerciţiu                                1.3G

0492   Petarde feroviare explozive                         1.3G

31o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3Ť

0244   Muniţii de incediu cu fosfor alb cu încărcătură     1.3Ť

de evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîr-

lire

0246   Muniţii fumigene cu fosfor alb  cu  încărcătură     1.3Ť

de evacuare explozivă, de evacuare sau de azvîr-

lire

32o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3J

0247   Muniţii de incendiu, dotate cu lichid sau  gel,     1.3J

cu încărcătură de evacuare explozivă, de evacu-

are sau de azvîrlire

0396   Motoare pentru rachete pe bază de  lichid, ali-     1.3J

mentate cu combustibil

0450   Torpile cu combustibil lichid  cu componentă de     1.3J

luptă inertă

33o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.3L

0359   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.3L

34o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.3L

0249   Dispozitive hidroreactivate  dotate  cu  lichid     1.3L

sau gel,cu încărcătură de evacuare explozivă,de

evacuare sau de azvîrlire

0250   Motoare  pentru rachete cu lichid hipergolic cu     1.3L

încărcătură de evacuare sau fără ea

0356   Articole explozive, n.s.a.                          1.3L

35o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4B

0255   Detonatoare  electrice pentru lucrări de explo-     1.4B

dare

0257   Focoase de detonare                                 1.4B

0267   Detonatoare neelectrice pentru lucrări  de  ex-     1.4B

plodare

0350   Articole explozive, n.s.a.                          1.4B

0361   Detonatoare neelectrice pentru lucrări de explo-    1.4B

dare

0365   Detonatoare pentru muniţii                          1.4B

0378   Capse-Iniţiatori                                    1.4B

0383   Elemente ale circuitului de explodare,n.s.a.**      1.4B

36o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4.‘

0407   Acid tetrazol-1-acetic                              1.4.‘

0448   Acid-5-mercaptotetrazol-1-acetic                    1.4.‘

0479   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4.‘

37o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4‘

0276   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.4‘

0278   Cartuşe pentru sonde de petrol                      1.4‘

0338   Cartuşe de manevră pentru armă (cartuşe pentru      1.4‘

arme de puşcaş)

0339   Cartuşe de arme cu proiectul inert (cartuşe         1.4‘

pentru arme de puşcaş)

0351   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4‘

0379   Tuburi de cartuşe goale cu capse                    1.4‘

0438   Rachete cu încărcătură  de evacuare                 1.4‘

0446   Tuburi de cartuşe combustibile goale fără capse     1.4‘

0491   Încărcătură de azvîrlire                            1.4‘

38o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4D

0480   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4D

39o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4D

0104   Fitil (focos) detonant cu efect slab în înveliş     1.4D

de metal

0237   Încărcături cumulative flexibile alungite           1.4D

0289   Fitil detonant flexibil                             1.4D

0344   Proiectile cu încărcătură de explodare              1.4D

0347   Proiectile cu încărcătură de evacuare explozivă     1.4D

şi de evacuare

0352   Articole explozibile, n.s.a.**                      1.4D

0370   Componente de luptă pentru rachete cu încărcătură   1.4D

de evacuare explozivă şi de evacuare

0410   Focoase de detonare cu elimente de protecţie        1.4D

0440   Încărcături cumulative fără detonator               1.4D

0444   Încărcături explozive industriale fără detonator    1.4D

0459   Încărcături de explodare plastificate               1.4D

0494   Proiectile preforatoare pentru sonde de petrol,     1.4D

fără detonator

40o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4…

0412   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.4…

0471   Articole explozive, n.s.a.                          1.4…

41o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4F

0348   Cartuşe de armă cu încărcătură de explodare         1.4F

0371   Componente de luptă pentru rachete cu încărcătură   1.4F

de evacuare explozivă de evacuare

0427   Proiectile cu încărcătură de evacuare explozivă     1.4F

sau de evacuare

0472   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4F

42o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.4G

0485   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4G

43o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4G

0066   Fitil ordinar                                       1.4G

0103   Capse tubulare în înveliş metalic                   1.4G

0191   Dispozitive de semnalizare manuale                  1.4G

0197   Semnale fumugene                                    1.4G

0297   Muniţii luminoase,dotate sau nedotate cu încăr-     1.4G

cătură de evacuare explozivă,de evacuare sau de

azvîrlire

0300   Muniţii de incendiu, dotate sau nedotate cu în-     1.4G

cărcătură de evacuare sau de azvîrlire

0301   Muniţii  lacrimogene cu încărcătură de evacuare     1.4G

explozivă, de evacuare sau de azvîrlire

0303   Muniţii fumigene, dotate sau nedotate cu încăr-     1.4G

cătură de evacuare explozivă,de evacuare sau de

azvîrlire

0306   Pastile trasoare pentru muniţii                     1.4G

0312   Cartuşe de semnalizare                              1.4G

0317   Iniţiatori                                          1.4G

0320   Şuruburi port-amorsă                                1.4G

0325   Amorse                                              1.4G

0336   Mijloace pirotehnice                                1.4G

0362   Muniţii de exerciţiu                                1.4G

0363   Muniţii experimentale                               1.4G

0353   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4G

0403   Rachete luminoase avia                              1.4G

0425   Proiectile inerte cu pastile trasoare               1.4G

0431   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.4G

0435   Proiectile inerte cu încărcătură de evacuare        1.4G

explozivă sau de evacuare

0452   Grenade de exerciţiu de mînă sau de armă            1.4G

0453   Rachete aruncătoare de cablu                        1.4G

0493   Petarde feroviare explozibile                       1.4G

46o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4S                     1.4S

0481   Substanţe explozive, n.s.a.**                       1.4S

47o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.4S

0012   Cartuşe de armă cu proiectil inert (cartuşe         1.4S

pentru armă de puşcaş)

0014   Cartuşe de manevră pentru armă (cartuşe de          1.4S

manevră pentru armă de puşcaş)

0044   Capse-iniţiatori                                    1.4S

0055   Tuburi de cartuşe goale cu capse                    1.4S

0070   Tăietoare de cablu explozive                        1.4S

0105   Fitil ordinar inofensiv                             1.4S

0110   Grenade de exerciţiu de mînă sau de armă            1.4S

0131   Iniţiatori pentru fitil ordinar                     1.4S

0173   Dispozitive de decuplare explozibile                1.4S

0174   Nit cu montare prin explozie                        1.4S

0193   Petarde feroviare explozive                         1.4S

0323   Cartuşe pentru lansarea mecanismelor                1.4S

0337   Mijloace pirotehnice                                1.4S

0345   Mijloace inerte cu pastilă trasoare                 1.4S

0349   Articole explozive, n.s.a.**                        1.4S

0366   Detonatoare pentru muniţii                          1.4S

0367   Focoase de detonare                                 1.4S

0368   Amorse                                              1.4S

0373   Dispozitive de semnalizare manuale                  1.4S

0376   Şuruburi port-amorsă                                1.4S

0384   Elemente ale circuitului de explodare,n.s.a**.      1.4S

0404   Rachete luminoase avia                              1.4S

0405   Cartuşe de semnalizare                              1.4S

0432   Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice         1.4S

0441   Încărcături cumulative fără detonator               1.4S

0445   Încărcături explozive industriale fără detonator    1.4S

0454   Iniţiatori                                          1.4S

0455   Detonatoare neelectrice pentru lucrări  de exp-     1.4S

lodare

0456   Detonatoare electrice pentru lucrări de explo-      1.4S

dare

0460   Încărcături de explodare plastificate               1.4S

0500   Seturi de detonatoare neelectrice pentru lucrări    1.4S

de explodare

48o          SUBSTANŢE CLASIFICATE DREPT 1.5D

0331   Substanţă explozivă brizantă, tip B                 1.5D

NOTĂ: În locul cuvintelor "SUBSTANŢĂ EXPLOZIVĂ"

poate fi utilizat cuvîntul "AGEN’", dacă este

aprobat de autoritatea competentă.

0332   Substanţă explozivă brizantă, tip …                 1.5D

NOTĂ: În locul cuvintelor "SUBSTANŢĂ EXPLOZIVĂ"

poate fi utilizat cuvîntul "AGEN’", dacă este

aprobat de autoritatea competentă.

0482   Articole  explozive  de  sensibilitate  minoră,     1.5D

n.s.a**.

50o          ARTICOLE CLASIFICATE DREPT 1.6N

0486   Articole explozive de sensibilitate minoră          1.6N

51           MOSTRE DE SUBSTANŢE EXPLOZIVE

0190   Mostre de  substanţe  explozive**, cu excepţia

celor de iniţiere BB

91o          AMBALAJ GOL

Ambalaj gol necurăţit

---------------------------

* Literele A,B,C,D,E,F,K,L,N,S  înseamnă grupa de  dompatibilitate a

substanţelor şi articolelor.

**  Transportarea   se  efectuează  doar  cu  permisiunea  organului

competent

Anexa nr. 3

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

LISTA

mărfurilor periculoase interzise pentru transport prin

teritoriul Republicii Moldova cu toate tipurile de transport

fără autorizaţie specială a Guvernului Republicii Moldova

-----------------------------------------------------------------------

Denumirea mărfurilor periculoase conform clasificării lor | Clasa de

| pericol

-----------------------------------------------------------------------

Substanţe explozive (S.E.)                                    1

Substanţe otrăvitoare de luptă (S.O.L.)                       6

Substanţe radioactive (S.R.) şi infecţioase (S.I.):

Substanţe radioactive:                                        7

materie primă radioactivă (minereu de uraniu, toriu şi

concentratele lor)

combustibil nuclear (substanţe radioactive nucleare ex-

plozive

divizibile) u-233, u-235, Pu-239

deşeuri  radioactive ale reactoarelor atomice  (solide,

lichide, gazoase)

Substanţe infecţioase:                                        6

culturi de microorganisme - provocatoare de boli infec-

ţioase extrem de periculoase pentru om şi animale: hole-

ră, ciumă, bruceloză, antrax, malarie, răpciugă, turba-

re, febră virală hemoragică, botulism

-----------------------------------------------------------------------

Notă: Transporturile  de  mărfuri  periculoase de  la  clasele  1,7,

precum şi ale substanţelor otrăvitoare şi infecţioase de luptă (clasa 6)

se efectuează în modul stabilit prin regulamente speciale.

Anexa nr. 4

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

METODOLOGIA IDENTIFICĂRII SUBSTANŢELOR ŞI PERICOLELOR

Pentru marcarea  substanţei periculoase se utilizează două numere  -

numărul  O.N.U.  şi numărul de identificare a pericolului  (numărul  lui

Kemler).

1. Numărul O.N.U.

Fiecărei substanţe  periculoase îi este atribuit un număr din  patru

cifre  al  sistemului internaţional de identificare a substanţelor  care

determină substanţa conform compoziţiei chimice.

Numărul de identificare  poate  însemna o substanţă concretă sau  un

grup  de substanţe, în acest caz numărul este suplimentat de abreviatura

n.s.a. (nu este specificat amestecul).

2. Numărul de  identificare a pericolului (numărul lui Kemler) poate

consta din două sau trei cifre care indică:

pericolul principal;

gradul de pericol  (dublarea primei cifre - grad înalt de pericol 1,

0 - grad mediu de pericol;

pericolul suplimentar.

Dacă înainte de numărul de identificare a pericolului se află litera

"X", înseamnă că această substanţă intră în reacţie periculoasă cu apa.

Anexa nr. 5

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

COORDONAREA SCHEMEI SECTOARELOR

DE DRUM ALE REPUBLICII MOLDOVA PERMISE

PENTRU TRANSPORTAREA MĂRFURILOR PERICULOASE

"Coordonat"                                        "Aprob"

Şeful                                              Ministrul

Direcţiei Poliţiei Rutiere                     transporturilor şi

comunicaţiilor

_____________________

"____"_____________200_                "____"______________200___

"Coordonat"

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor

şi Dezvoltării Teritoriului

_______________________________

"_____"____________________200_

Valabilă de la "__"________200_

pînă la "___"______________200_

LISTA

datelor ce urmează a fi expediate de către Ministerul

Transporturilor şi Comunicaţiilor Direcţiei Poliţiei Rutiere

pentru coordonarea schemei sectoarelor de drum permise pentru

transportarea mărfurilor periculoase

1. Numerele sectoarelor  de drum, denumirea localităţilor,  lungimea

fiecărui  sector,  lăţimea  benzii,  numărul  de  benzi,  caracteristica

îmbrăcămintei rutiere şi starea ei tehnică.

2. Timpul de  zi sau noapte şi lunile anului în decursul cărora este

permisă transportarea mărfurilor periculoase pe sectorul de drum nr.___.

3. Clasele şi   subclasele  mărfurilor  periculoase  permise  pentru

transportarea pe sectorul de drum nr.__.

4. Pericolele.

5. Greutatea   maximă   a  mărfurilor  periculoase   admisă   pentru

transportarea cu un mijloc de transport pe sectorul de drum nr.__.

6. Localităţile  iniţială,  intermediare principale şi  finală  prin

care se admite transportarea mărfurilor periculoase.

7. Viteza maximă de deplasare pe sectorul de drum nr.__.

8. Locurile parcărilor  auto specializate şi staţiile de  alimentare

pe sectorul de drum nr.__.

9. Sediul pe  sectorul  de drum nr.__ şi numerele de  telefoane  ale

punctelor:

poliţiei rutiere;

serviciilor antiincendiare;

serviciilor de depanare;

de acordare a primului ajutor medical.

Anexa nr. 6

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNE PRIVIND MODUL DE EFECTUARE

A CONTROLULUI TEHNIC AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT

PENTRU TRANSPORTAREA MĂRFURILOR PERICULOASE

I. PREVEDERI GENERALE

1. Prezenta instrucţiune   stabileşte  modul  unic  de  efectuare  a

controlului  tehnic  al  sistemelor  şi  utilajului,  echipamentului  şi

marcajului  mijloacelor de transport şi autocisternelor înmatriculate pe

teritoriul  Republicii  Moldova  în scopul  admiterii  la  transportarea

mărfurilor periculoase.

Mijloacele de   transport  înregistrate  pe  teritoriul   Republicii

Moldova  după 7 iunie 2002 trebuie să corespundă prevederilor  prezentei

instrucţiuni.

Mijloacele de transport înregistrate pînă la 1 iunie 2002 trebuie să

corespundă întocmai cerinţelor expuse mai jos, începînd cu 1 iunie 2005.

2. Controlul  tehnic al mijloacelor de transport şi  autocisternelor

se   efectuează  în  scopul  controlului  corespunderii  sistemelor   şi

utilajului   special   cerinţelor   privind   transportarea   mărfurilor

periculoase în conformitate cu clasa de pericol.

Controlul tehnic   şi  certificarea  mijloacelor  de  transport   şi

autocisternelor se efectuează de către organele competente acreditate de

Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.

Încercările tehnice ale cisternelor şi ale containerelor-cisterne se

efectuează   de   către  organele  acreditate  de  către   Departamentul

Standardizare  şi  Metrologie, după care se eliberează  Certificatul  de

corespundere a cisternelor.

Certificarea   autocisternelor  se  efectuează  de  către   organele

competente  în  baza  controlului  tehnic al  sistemelor  şi  utilajului

special  al mijlocului de transport şi Certificatului de corespundere  a

cisternei.

3. Controlului  tehnic şi certificării sînt supuse autocamioanele ce

efectuează transporturi de mărfuri periculoase în scopuri comerciale sau

în  interes propriu, cu masa totală de peste 3500 kg, şi  autocisternele

cu volumul de peste 1000 litri.

Mijloacele de  transport  cu  masa  totală de pînă  la  3500  kg  şi

autocisternele  cu  volumul  de  pînă  la 1000  litri  se  admit  pentru

transportarea  mărfurilor periculoase cu condiţia echipării şi  marcării

autovehiculului  în  conformitate cu prevederile anexelor nr. 11 şi  nr.

12,  şi  frecventării de către şofer a cursului special de pregătire  în

conformitate cu prevederile punctului 14 din prezentul Regulament.

II. MODUL DE ADMITERE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

4. În conformitate   cu  prevederile  punctului  20  din   prezentul

Regulament,  transportarea  mărfurilor  periculoase,  cu  excepţia  unor

mărfuri  extrem de periculoase specificate în anexele nr. 2 şi nr. 3  la

prezentul  Regulament,  poate fi efectuată cu mijloace de  transport  şi

autocisterne, dacă sînt respectate următoarele condiţii:

(1) Mijlocul  de  transport  şi autocisterna ce  transportă  mărfuri

periculoase  nu  vor include în componenţa sa mai mult de o remorcă  sau

semiremorcă.

(2) Construcţia,    utilajul   mijlocului   de   transport   şi   al

autocisternei corespund cerinţelor secţiunii II.

(3) Marcarea  corespunde  prevederilor capitolului 8  din  prezentul

Regulament.

(4) Ambalajul  corespunde  prevederilor punctului 13  din  prezentul

Regulament.

Ambalajele fabricate  din  materiale sensibile la umiditate  vor  fi

încărcate în mijloace de transport închise sau acoperite cu prelată.

Prevederi speciale  pe  care trebuie să le satisfacă  mijloacele  de

transport şi echipamentul lor

5. Controlul   tehnic   pentru   certificarea   autocamioanelor   şi

autocisternelor  se efectuează de către organele competente, dacă vor fi

respectate următoarele condiţii:

dispunerea de  tahograf  (cu termenul de etalonare de cel  puţin  12

luni pînă la următoarea etalonare);

confirmarea efectuării  controlului  tehnic anual al  mijlocului  de

transport şi autocisternei;

dispunerea de  doi  şoferi (1 de schimb), care au frecventat  cursul

special  de  pregătire conform prevederilor punctului 14  din  prezentul

Regulament.

Controlului tehnic  şi  certificării  este supus fiecare  mijloc  de

transport    şi    autocisternă    separat:    autocamionul,    remorca,

tractorul-semiremorcă,  cisterna,  containerul-cisternă,  după  care  se

eliberează  o  notificare  despre  omologarea  mijlocului  de  transport

destinat   pentru  transportarea  mărfurilor  periculoase  referitor  la

specificul    constructiv   şi,   ulterior,   Certificatul   de    forma

internaţională   conform  prevederilor  punctelor  21-23  din  prezentul

Regulament  (vezi anexa nr. 8), cu termenul maxim de valabilitate de  12

luni.

În certificat  se  indică denumirea organului competent,  se  aplică

ştampila  organizaţiei,  precum şi numele şi prenumele expertului  ce  a

efectuat  controlul  tehnic  şi  a eliberat  certificatul.  Pe  cisterne

trebuie  să  fie  fixat un panou metalic cu marca expertului  ADR  ce  a

efectuat încercarea.

Termenul de valabilitate  a  certificatului  de forma B-3  nu  poate

depăşi termenul de efectuare a următorului control tehnic şi perioada de

valabilitate   a   certificatului  de  corespundere  a   cisternei   sau

containerului-cisternă.

Dacă mijlocul  de transport a fost implicat într-un accident  rutier

sau a fost efectuată reparaţia nodurilor sau agregatelor ce se referă la

utilajul  special, poliţia rutieră face înscrierea în certificat  despre

sistarea  termenului  de valabilitate. După reparaţie este necesar de  a

efectua  un  control tehnic extraordinar al mijlocului de transport  şi,

dacă corespund parametrii tehnici, certificatul poate fi prelungit.

Se interzice  transportarea  mărfurilor periculoase cu  mijloace  de

transport neprezentate sau care nu au trecut controlul tehnic.

III. MARCAREA MIJLOACELOR

DE TRANSPORT ŞI AUTOCISTERNELOR

6. În sensul  prezentului  Regulament  mijloacelor de  transport  şi

autocisterneloer  ce urmează să fie admise în conformitate cu punctul 20

li  se atribuie un însemn respectiv în funcţie de mărfurile  periculoase

pentru  transportarea  cărora  este destinat mijlocul de  transport,  şi

anume:

tipul FL: mijloace de transport destinate transporturilor de lichide

cu   temperatura  de  aprindere  de  cel  mult  61 grade  C (cu excepţia

motorinei ce  corespunde   standardului   EN 590:  1993, combustibilului

diesel  marin   şi  combustibilului    uşor    (de    sobă),  număr   de

identificare 1202,   care au  temperatura   de aprindere  specificată în

standardul   EN   590:1993)   sau   de   gaze    uşor    inflamabile  în

containere-cisterne cu capacitatea  de peste  3000   l,  cisterne   fixe

sau   cisterne   demontabile   şi mijloace    de  transport-baterii   cu

capacitatea   de   peste   1000 l,    destinate transporturilor de  gaze

uşor inflamabile;

tipul OX: mijloace   de   transport  destinate  transporturilor   de

substanţe   de   clasa   5.1,   referite   la   punctul   1o   a),    în

containere-cisterne cu capacitatea  de peste 3000  l, cisterne fixe  sau

cisterne demontabile;

tipul AT: mijloace  de transport care nu se referă la tipurile FL şi

OX,    destinate    transporturilor    de   mărfuri    periculoase    în

containere-cisterne  cu  capacitatea de peste 3000 l, cisterne fixe  sau

cisterne demontabile, şi mijloace de transport-baterii cu capacitatea de

peste 1000 l, care nu se referă la tipul F.

Tipurile de mijloace de transport şi autocisterne

Prevederi tehnice

-----------------------------------------------------------------------

Mijloacele de transport, autocisternele şi| Tipul mijlocului de trans-

remorcilor destinate pentru transportarea | port în conformitate cu

mărfurilor periculoase trebuie să cores-  |         punctul 3

pundă, în funcţie de categoria şi tipul   |

lor, următoarelor cerinţe                 |

------------------------------------------|----------------------------

Caracteristici tehnice                    |    AT   |   FL   |    OX

------------------------------------------|---------|--------|---------

1                      |    2    |   3    |    4

------------------------------------------|----------------------------

Utilajul electric şi starea lui

cablu electric                                 X        X         X

controlul stărilor  bateriilor de acumula-     X        X         X

tor şi sistemului de aprovizionare cu cu-

rent electric

comutatorul principal al bateriei de acu-               X

mulaoare

controlul intensităţii fluxului de lumină,     X        X         X

corectitudinii reglării farurilor

controlul etalonării tahografului              X        X         X

aparate aflate permanent sub tensiune          X        X         X

echipament amplasat în partea posterioară               X

a cabinei şoferului

controlul  stării  tehnice  a  utilajului      X        X

electric  al dispozitivelor speciale (ră-

cire, încălzire, vid)

Frînarea                                       X        X         X

controlul stării tehnice a sistemelor de       X        X         X

frînare, principal şi de parcare

sisteme antiblocaj                             X        X         X

sisteme de frînare rezistente la uzură         X        X         X

controlul eficienţei declanşării  tuturor      X        X         X

sistemelor  de  frînare ale mijlocului de

transport

măsurarea înălţimii restante a protecto-       X        X         X

lului

Mecanismul de direcţie

controlul stării tehnice a barei de di-        X        X         X

recţie şi a mecanismului de direcţie

controlul jocului volanului                    X        X         X

controlul etanşeităţii transmisiei hidra-      X        X         X

ulice a mecanismului de direcţie

Respectarea normelor ecologice

controlul nivelului toxicităţii  gazelor       X        X         X

de eşapament

Pericol de incendiu

cabina: 4 oglinzi retrovizoare, semnal so-     X        X         X

nor, ecran termoprotector                                         X

rezervoarele de combustibil                             X         X

motorul                                                 X         X

sistemul de eşapament                          X        X         X

aparatele de încălzire                         X        X         X

Restricţii de viteză                           X        X         X

Spaţiul de încărcare

controlul stării înveleşului izotermic         X        X

controlul corespunderii materialului spa-      X        X         X

ţiului de încărcare

controlul fantelor şi sistemelor de ven-       X        X

tilare

controlul etanşeităţii uşilor şi mecanis-      X        X         X

melor de închidere

controlul aparatelor de iluminat ale ca-                X

roseriei

controlul stării tehnice a dispozitivelor      X        X

de răcire sau încălzire a caroseriei

-----------------------------------------------------------------------

Utilajul electric

Dispoziţii generale

7. Utilajul electric  trebuie  să corespundă prevederilor  punctelor

8-12 în conformitate cu tabelul de la punctul 6.

Instalaţia electrică

8 (1) Diametrul  conductorilor  trebuie  să fie suficient  de  mare,

pentru   a  evita  supraîncălzirea  lor.  Conductorii  trebuie  să  aibă

acoperire  izolantă  specială. Se admite utilizarea materialelor  pentru

izolaţia   electrică  a  conductoarelor:  poliamidă,  poliuretan  sau  a

învelişului  de protecţie din metal. Toate circuitele electrice  trebuie

să fie protejate cu ajutorul siguranţelor fuzibile sau întrerupătoarelor

automate, cu excepţia circuitelor care cuplează:

bateria de acumulator  cu  sistemul de pornire la rece şi  oprire  a

motorului;

bateria de acumulator cu generatorul;

generatorul cu blocul de siguranţe fuzibile sau întrerupătoare;

bateria de acumulator cu starterul motorului;

bateria de acumulator  cu corpul sistemului de cuplare a  sistemului

de  frînare rezistent la uzură (vezi punctul 17), dacă acest sistem este

electric sau electromagnetic;

bateria de acumulator  cu  mecanismul electric de ridicare  a  osiei

balansorului căruciorului.

Circuitele electrice neprotejate, menţionate mai sus, trebuie să fie

cît mai scurte posibil.

(2) Instalaţia  electrică  trebuie  să fie bine  fixată  şi  montată

astfel încît cablul să fie bine protejat de acţiuni mecanice şi termice.

Bateria  de  acumulator  şi  sistemul  de  aprovizionare  cu  curent

electric

9. Bateria de  acumulator trebuie să asigure tensiunea de ieşire sub

sarcină   în  conformitate  cu  necesităţile  mijlocului  de  transport,

aparatele   de   aprovizionare  cu  curent  electric   (releu-regulator,

generator)  urmează să menţină tensiunea permanentă în reţeaua electrică

a   mijlocului  de  transport.  Bornele  de  ieşire  ale  bateriilor  de

acumulator  vor avea izolaţie electrică sau vor fi acoperite cu  capacul

izolator al lăzii acumulatorului, dacă sînt plasate în alt loc decît sub

capota motorului, adică într-o ladă cu ventilaţie.

Comutatorul principal al bateriei de acumulator

10 (1) Comutatorul   ce   serveşte  pentru  decuplarea   circuitelor

electrice va fi plasat cît se poate mai aproape de bateria de acumulator.

(2) Aparatele de dirijare directă şi de la distanţă vor fi instalate

în  modul  următor:  unul - în cabina şoferului, al doilea  -  în  afara

mijlocului  de  transport.  Ele trebuie să fie uşor accesibile  şi  bine

distinse.  Aparatul de dirijare instalat în cabina şoferului se va  afla

în  apropierea  nemijlocită de şoferul ce ocupă locul de  conducere.  El

trebuie să fie protejat de eventuala declanşare prin utilizarea mantalei

de protecţie sau întrerupătorului dublu sau în alt mod respectiv.

(3) Este necesar   să   fie  prevăzută  posibilitatea   deconectării

contactelor  comutatorului în cazul funcţionării motorului, dar fără set

periculos  de  tensiune.  Declanşarea comutatorului nu  trebuie  să  fie

urmată  de riscul apariţiei incendiului în mediu exploziv; aceasta poate

fi  asigurat prin utilizarea mantalei de protecţie cu grad de  protecţie

1P65 în conformitate cu standardul IEC 529.

(4) Unirea contactelor  la  comutatorul  principal  al  bateriei  de

acumulator  va  avea  gradul de protecţie IP54. Acesta,  însă,  nu  este

necesar, dacă numitele contacte se află în manta, drept care poate servi

lada  bateriei  de  acumulator. în acest caz este suficient de  a  izola

contactele  pentru  protecţia contra scurtcircuitului, spre exemplu,  cu

ajutorul unui capac de cauciuc.

Aparate de iluminat exterioare

Dispersoarele  şi lămpile aparatelor de iluminat exterioare  trebuie

să corespundă cerinţelor GOST-ului 5635-80 şi GOST-ului 25478-82.

Tahograful

11. Alimentarea cu curent electric a tahografului se va efectua prin

bariera  de  protecţie  conectată nemijlocit la bateria  de  acumulator.

Tahograful  trebuie să fi etalonat şi sigilat, iar bariera să corespundă

cerinţelor   înaintate   faţă   de  aparatajul  electric   auxiliar   în

conformitate cu standardul european EN 50020.

Aparatele ce se află în permanenţă sub presiune

12. Părţile aparatelor electrice, cu excepţia tahografului, ce rămîn

sub  tensiune în cazul decuplării contactelor comutatorului principal al

bateriei  de  acumulator  vor  fi calculate pentru  utilizarea  în  zona

periculoasă  şi  vor corespunde cerinţelor respective  ale  standardului

european  EN 50014 şi unuia  dintre standardele europene EN 50015 -   EN

50020  sau   EN  50028. Vor   fi  respectate   cerinţele  secţiunii   II

referitoare la grupele respective de gaze în funcţie de tipul substanţei

transportate.

Prevederi ce  se  răsfrîng asupra unei părţi din  utilajul  electric

plasat în spatele cabinei şoferului

13. Acest bloc în întregime va fi construit, fabricat şi protejat în

aşa  mod  încît,  în  condiţii normale de exploatare  a  mijloacelor  de

transport,  să  nu apară în el nici inflamare, nici scurtcircuit şi,  în

caz  de  şoc  sau deformare, acest pericol să fie redus la  minimum.  în

special:

(1) Instalaţia electrică

Instalaţia electrică  plasată  în  spatele cabinei şoferului  va  fi

protejată  de  lovituri,  rosături şi uzare de la  frecare  în  condiţii

normale  de  exploatare  a mijlocului de transport.  Exemple  de  măsuri

respective  de protecţie sînt reflectate în desenele 1, 2, 3 şi 4 de  la

sfîrşitul  prezentei  anexe.  însă  cablurile  traductorilor  sistemului

antiblocaj al frînelor nu necesită protecţie suplimentară.

(2) Aparatele electrice de iluminat

Nu se admite utilizarea lămpilor incandescente ce au soclu cu filet.

(3) Îmbinările electrice

Îmbinările electrice  dintre mijloacele de transport auto şi remorci

vor avea gradul de protecţie IP54 în conformitate cu standardul european

IEC  529  şi  vor  fi  construite  în  aşa  mod  încît  să  fie  exclusă

posibilitatea  unei  eventuale decuplări. Exemple de  îmbinări  cuvenite

sînt reflectate în standardele ISO 12098:1994 şi ISO 7638:1985.

Mecanismul de ridicare electric

Utilajul electric    al   mecanismului   pentru   ridicarea    osiei

balansierului  căruciorului  va  fi  instalat în  afara  ramei  şasiului

într-un corp etanş.

14. Prescripţiile privind aparatajul electric expuse la punctul 8 se

aplică  referitor  la fiecare mijloc de transport cu care se  transportă

mărfuri   periculoase   şi  pentru  care  este  necesară  admiterea   în

conformitate  cu punctul 20 din prezentul Regulament. Ele se aplică doar

la  mijloacele  de transport şi autocisternele cu capacitatea  de  peste

1000 litri, containerele-cisterne cu capacitatea de peste 3000 litri sau

ce  includ  mijloace de transport-baterii cu capacitatea de  peste  1000

litri, cu care se transportă lichide cu temperatura de aprindere de pînă

la  61 grade C sau  substanţe inflamabile de la clasa 2.  Autocisternele

pentru   transportarea    combustibilului    diesel    ce     corespunde

standardului   EN  590:1993,  gazolina  sau  combustibilul (uşor) pentru

cuptor şi avînd  număr de    identificare  1202,   cu  temperatura    de

aprindere  stabilită   în  standardul EN 590:1993, nu cad sub  incidenţa

prezentei prescripţii.

Instalaţii speciale

15. Instalaţiile   pentru   menţinerea  temperaturii  prescrise   în

conformitate  cu cerinţele de la clasa de pericol trebuie să  corespundă

cerinţelor  secţiunii  II.  Aparatajul electric  al  acestor  instalaţii

trebuie   să   menţină  tensiunea  permanentă  a  curentului   electric,

indiferent   de  funcţionarea  motorului  principal  al  mijlocului   de

transport.

Sistemul de frînare

Dispoziţii generale

16. Pe lîngă   prescripţiile   tehnice  ce  urmează,   aplicate   în

conformitate  cu  tabelul  de  la punctul 6,  mijloacele  de  transport,

remorcile  şi autocisternele destinate pentru a fi utilizate în calitate

de  mijloace  de  transport pentru transportul de  mărfuri  periculoase,

trebuie   să  satisfacă  toate  prescripţiile  tehnice  respective   ale

Regulamentului  nr.  13 CEE1 , în ultima variantă, cu  amendamentele  în

vigoare la momentul omologării mijlocului de transport şi autocisternei.

----------------------

1 Regulamentul  nr.  13  CEE  (Prescripţii  unitare  referitoare  la

omologarea  mijloacelor  de transport de categoriile M, N şi  O  privind

frînarea)  (în ultima variantă modificată), anexat la Acordul cu privire

la aprobarea prescripţiilor tehnice unitare pentru mijloace de transport

cu  roţi  obiectele din dotare şi părţile care pot fi  instalate  şi/sau

utilizate  pe  mijloacele  de transport cu roţi  şi  privind  condiţiile

recunoaşterii   reciproce  a  omologărilor  eliberate  în  baza  acestor

prescripţii  (Acordul  din 1958 cu amendamentele la el). În calitate  de

alternativă  pot  fi  aplicate  prevederile  respective  ale  directivei

71/320/EEC  (publicate  iniţial  în  Official Journal  of  the  European

Communities  No.L202 din 6 septembrie 1971), cu condiţia că în ele  sînt

introduse  amendamente  în conformitate cu ultima variantă modificată  a

numitului  Regulament,  aplicată  la momentul omologării  mijlocului  de

transport.

Sistemul de frînare rezistent la uzură

17 (1) Sistemul  de  frînare  rezistent la uzură  înseamnă  sistemul

destinat  pentru  stabilizarea vitezei mijlocului de transport pe  pante

îndelungate  fără  utilizarea sistemului de frînare de lucru, de  avarie

sau de parcare.

(2) Mijloacele  de  transport auto, remorcile şi  autocisternele  cu

masa  maximă  de  peste 16 t sau admise la tractarea  remorcii  cu  masa

maximă  de  peste 10 t vor fi dotate cu sistem de frînare  rezistent  la

uzură ce corespunde următoarelor cerinţe:

a) sistemul de  frînare rezistent la uzură reprezintă un  dispozitiv

sau  o  combinaţie din cîteva dispozitive. Fiecare dispozitiv  poate  fi

dirijat în mod autonom;

b) se permite  de  a  utiliza  toate trei  variante  de  dirijare  a

sistemului  de frînare rezistent la uzură prevăzute la punctul 2.14  din

Regulamentul  nr.13  al  CEE, dar în caz de nefuncţionare  a  sistemului

antiblocaj,   reţinătorii   complecşi  sau  combinaţi  trebuie   să   se

deconecteze în mod automat;

c) eficienţa sistemului de frînare rezistent la uzură trebuie să fie

controlată  de  sistemul  de frînare antiblocaj în aşa  mod  încît  osia

(osiile)   supuse  frînării  prin  intermediul  sistemului  de   frînare

rezistent  la  uzură să nu se poată bloca de acest sistem la  viteza  de

peste  15  km/h. Această prevedere, însă, nu se aplică la acea  parte  a

sistemului  de  frînare rezistent la uzură care funcţionează din  contul

frînării de motor spontanee;

d) sistemul de frînare rezistent la uzură va include cîteva etape de

eficienţă,  inclusiv  etapa  inferioară  calculată  pentru  mijlocul  de

transport deşert sau autocisternă. Dacă sistemul de frînare rezistent la

uzură  al mijlocului de transport auto funcţionează din contul  frînării

de  motor, se consideră că diverse numere de transmisie asigură  diverse

etape de eficienţă;

e) caracteristicile   de   exploatare  ale  sistemului  de   frînare

rezistent  la  uzură  trebuie să corespundă cerinţelor anexei nr.  5  la

Regulamentul  nr.13 al CEE (încercarea de tipul II A) pentru mijlocul de

transport  încărcat,  al  cărui masă se compune din masa  mijlocului  de

transport  auto încărcat şi masa maximă admisibilă de tractare, dar care

nu depăşeşte în general 44 t;

f) dacă caracteristicile  de  exploatare ale sistemului  de  frînare

rezistent  la  uzură  al  mijlocului  de  transport  auto  nu  corespund

cerinţelor  de la litera e), el va corespunde, cel puţin, cerinţelor din

anexa  5  la Regulamentul nr. 13 al CEE şi va fi cuplat doar la  remorca

dotată  cu  sistem  de frînare rezistent la uzură.  Asemenea  mijloc  de

transport  şi  autocisternă  vor fi dotate cu dispozitiv de  dirijare  a

sistemului de frînare al remorcii rezistent la uzură.

18. Mijloacele de transport auto (tractoare şi mijloace de transport

cu  cadru  rigid)  cu masa maximă de peste 16 tone şi  remorcile  (adică

remorci  cu două osii, semiremorci şi remorci cu osie centrală) cu  masa

maximă  de peste 10 tone şi autocisternele, care constituie  următoarele

tipuri de unităţi de transport:

autoremorci;

mijloace de transport-baterii cu capacitatea de peste 1000 l;

mijloace de transport care transportă cisterne demontabile;

mijloace de transport care transportă containere-cisterne cu

capacitatea de  peste 3000 l, înregistrate pentru prima dată după 30

iunie  1999,  trebuie să fie dotate cu sistem de frînare  antiblocaj  de

categoria I,  în conformitate  cu anexa  nr. 13  la Regulamentul  nr. 13

CEE2.

--------------------

2  Regulamentul  nr.13  CEE  (Prescripţii  unitare  referitoare   la

omologarea  mijloacelor  de  transport de categoriile M,N şi  O  privind

frînarea)  (în ultima variantă modificată), anexat la Acordul cu privire

la aprobarea prescripţiilor tehnice unitare pentru mijloace de transport

cu  roţi  obiectele din dotare şi părţile care pot fi instalate şi/  sau

utilizate  pe  mijloacele  de transport cu roţi, şi  privind  condiţiile

recunoaşterii   reciproce  a  omologărilor  eliberate  în  baza  acestor

prescripţii  (Acordul  din 1958 cu amendamentele la el). În calitate  de

alternativă  pot  fi  aplicate  prevederile  respective  ale  directivei

71/320/EEC   (publicate   iniţial  în  Official  Journal  the   European

Communities  No.L202 din 6 septembrie 1971), cu condiţia că în ele  sînt

introduse  amendamente  în conformitate cu ultima variantă modificată  a

numitului  Regulament,  aplicată  la momentul  admiterii  mijlocului  de

transport spre transportare.

Această prescripţie se aplică, de asemenea, mijloacelor de transport

auto,  admise la tracţiunea remorcilor sus-menţionate cu masa maximă  de

peste 10 tone.

19. Fiecare mijloc  de transport ce se referă la unele din  tipurile

specificate  la  punctul 18 şi se află în exploatare după  31  decembrie

2005  trebuie să fie dotat cu dispozitive specificate la punctele 17  şi

33. Fiecare mijloc de transport şi autocisternă (mijloc de transport sau

remorcă)  nespecificat  la punctul 18 şi înmatriculat pentru prima  dată

după   30   iunie   1997  trebuie  să  corespundă   tuturor   cerinţelor

Regulamentului nr.13 CEE2, în   ultima variantă modificată, aplicată  la

momentul  admiterii  mijlocului  de transport  şi  autocisternei  pentru

transportare.

20. Producătorul  mijlocului de transport, autocisternei trebuie  să

elibereze   certificatul  de  conformitate  al  sistemului  de   frînare

antiblocaj.  Acest certificat este prezentat la prima inspecţie tehnică,

marcată la punctul 22 din secţiunea I a prezentului Regulament.

Eficienţa sistemelor de frînare

21. Sistemele  de  frînare  ale mijlocului de transport  trebuie  să

asigure  eficienţa  frînării  în  conformitate  cu  cerinţele  GOST-ului

25478-82.

Anvelopele

22. Mijloacele  de transport trebuie să aibă o înălţime remanentă  a

protectorului în conformitate cu CEMT/CM(96)5.

Mecanismul de direcţie

23. Starea tehnică a barei de direcţie şi a mecanismului de direcţie

trebuie  să  corespundă  cerinţelor GOST-ului  25478-82.  Mijloacele  de

transport dotate cu servomotor pentru comandă de direcţie trebuie să fie

controlate  în  timpul  funcţionării motorului, mecanismul  de  direcţie

hidraulic trebuie să fie etanş.

Norme ecologice

24. Nivelul toxicităţii  gazelor de eşapament trebuie să  corespundă

cerinţelor   GOST-ului  17.2.2.03-77  pentru  mijloacele  de   transport

exploatate  pe teritoriul Republicii Moldova şi cerinţelor ESE nr. 49/02

pentru  mijloacele  de transport ce se deplasează în afara  teritoriului

Republicii Moldova.

Aparatele de încălzire

25 (1) Aparatele  de încălzire şi sistemul lor de evacuare a gazelor

vor  fi  construite, plasate, protejate sau închise în aşa mod încît  să

fie  evitat orice pericol de supraîncălzire sau aprindere a  mărfurilor.

Această cerinţă se consideră îndeplinită, dacă rezervorul de combustibil

şi  sistemul  de evacuare a gazelor de eşapament al  acestui  dispozitiv

satisfac  cerinţele  analogice  celor stabilite pentru  rezervoarele  de

combustibil   şi  sistemul  de  evacuare  a  gazelor  de  eşapament  ale

mijloacelor de transport specificate la punctele 34 şi 36.

(2) Deconectarea instalaţiilor de încălzire trebuie să aibă loc, cel

puţin, ca rezultat al următoarelor acţiuni:

a) deconectarea manuală premeditată din cabina şoferului;

b) decuplarea  accidentală  a motorului mijlocului de transport,  în

acest caz instalaţia de încălzire poate fi conectată în mod manual;

c) conectarea  pe mijlocul de transport, pe autocisternă a pompei de

alimentare pentru mărfurile periculoase transportate.

(3) Se admite  funcţionarea  instalaţiilor de încălzire în regim  de

inerţie  după  deconectarea  lor.  În cazul  acţiunilor  specificate  la

subpunctul  (2) b) şi c), aducţia aerului în camera de ardere trebuie să

fie  întreruptă cu ajutorul mijloacelor cuvenite după ciclul de lucru în

regim de inerţie cu durata de pînă la 40 sec.

Se permite de  a  utiliza  doar instalaţiile  de  încălzire,  asupra

cărora  au fost prezentate dovezi că schimbătorul de temperatură suportă

ciclul  redus de funcţionare în regim de inerţie cu durata de 40 sec. în

cazul exploatării de durată obişnuită a instalaţiilor.

(4) Punerea în  funcţiune a instalaţiei de încălzire trebuie să  fie

efectuată manual. Este interzisă utilizarea dispozitivelor de programare.

26. Aparatele  de încălzire instalate în cabina şoferului, precum şi

cele  destinate  pentru motoarele mijloacelor de transport  de  tipurile

specificate   în  tabelul  de  la  punctul  6,  trebuie  să   corespundă

prevederilor punctului 25.

27. Instalaţiile   de   încălzire,   destinate   pentru   încălzirea

caroseriei, trebuie să corespundă prevederilor punctului 26, cu excepţia

cazurilor în care:

întrerupătorul poate fi instalat în afara cabinei şoferului;

urmează a fi asigurată posibilitatea deconectării încălzitorului din

afara spaţiului de încărcare;

nu este necesară confirmarea faptului că schimbătorul de temperatură

al dispozitivelor de încălzire a aerului este în stare să suporte ciclul

redus de funcţionare în regim de inerţie după deconectare.

28. Prevederile   punctelor  26  şi  27  se  aplică  mijloacelor  de

transport  auto  dotate cu instalaţii de încălzire după 30  iunie  1999.

Mijloacele  de transport şi autocisternele, dotate cu acestea pînă la  1

iulie  1999,  trebuie  să  fie  aduse  în  conformitate  cu  prevederile

sus-menţionate pînă la 1 ianuarie 2006.

Evitarea pericolului de favorizare a incendiului

Dispoziţii generale

29. Prevederile  tehnice  ce  urmează se aplică în  conformitate  cu

tabelul de la punctul 6.

Cabina mijlocului de transport

30 (1) Pentru  amenajarea  cabinei şoferului vor fi  utilizate  doar

materiale  greu combustibile. Această cerinţă se consideră  îndeplinită,

dacă, conform procedurii prevăzute de standardul ISO 3795:1989, mostrele

elementelor  ce  urmează ale cabinei au viteza de combustie de cel  mult

100 mm/min.: pernele  de  pe scaune, spetezele scaunelor,  centurile  de

siguranţă,  căptuşeala  plafonului,  găurile de acces  de  pe  acoperiş,

suporturile pentru cot, toate elementele căptuşelii interioare a uşilor,

panelelor  anterior, posterior şi laterale, poliţele, suporturile pentru

cap,   covoraşele,   vizierele  de  protecţie  contra  razelor   solare,

perdelele,   draperiile,  husele  pentru  roţile  de  rezervă,   carcasa

secţiunii pentru motor, căptuşeala pernelor de pe scaune şi alte oricare

materiale   interioare,   inclusiv  garniturile  şi  elementele  ce   se

declanşează în caz de coliziune şi destinate pentru absorbţia de energie

în contact cu şoferul.

(2) Dacă cabina   şoferului   este  fabricată  din  materiale   greu

combustibile, în spatele cabinei va fi montat un ecran din metal sau alt

material   termorezistent  al  cărui  lăţime  va  fi  egală  cu  lăţimea

cisternei.  Toate ferestrele din peretele posterior al cabinei şoferului

sau în ecran vor fi închise etanş şi confecţionate din sticlă refractară

incasabilă  cu  rame refractare. În afară de aceasta, între cisternă  şi

cabină sau ecran trebuie să rămînă spaţiu liber de cel puţin 15 cm.

(3) Cabina mijlocului   de  transport  ce  transportă  mijloace   de

transport trebuie să fie dotată cu 4 oglinzi retrovizoare.

Rezervoarele de combustibil

31. Rezervoarele   de   combustibil  pentru  alimentarea   motorului

mijlocului de transport trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

(1) să fie protejat în cazul accidentelor rutiere;

(2) în caz de  scurgere  de  orice  gen combustibilul  să  curgă  pe

pămînt,  fără  a  nimeri  pe părţile  înfierbîntate  ale  mijlocului  de

transport sau pe încărcătură;

(3) rezervoarele  de combustibil cu benzină trebuie să fie dotate cu

deflectoare  eficiente de flăcări care protejează gura de alimentare sau

cu  dispozitive  care  permit de a închide etanş gura  de  alimentare  a

rezervorului.

Motorul

32. Motorul care   pune   în  mişcare  mijlocul  de   transport   şi

autocisterna  trebuie  să fie dotat şi amplasat în aşa mod încît  să  nu

reprezinte pentru încărcătură nici un pericol de încălzire sau aprindere.

Sistemul de evacuare a gazelor

33. Sistemul  de evacuare a gazelor, precum şi ţevile de  eşapament,

trebuie  să  fie amplasate şi protejate în aşa mod încît să nu  prezinte

pentru  încărcătură  nici  un pericol de supraîncălzire  sau  aprindere.

Părţile  sistemului de evacuare, amplasate nemijlocit sub rezervorul  de

combustibil  (motorină), trebuie să fie îndepărtate de el minimum cu 100

mm  sau să fie despărţite de rezervorul de combustibil cu ajutorul  unui

ecran termoprotector.

Aparatele de încălzire

34. Rezervoarele  de combustibil, sursele de alimentare,  captoarele

de aer pentru arderea combustibilului sau încălzire, precum şi ţevile de

eşapament,  necesare  pentru  funcţionarea aparatului de  încălzire,  nu

trebuie  să  fie  instalate în spaţiul de încărcare  al  mijloacelor  de

transport  sau containerelor marcate cu etichete de pericol de model nr.

3,  4.1,  4.3,  5.1, 5.2. Urmează a fi asigurate condiţii  ca  orificiul

pentru  evacuarea  aerului  încălzit să nu fie  blocat  cu  încărcătura.

Temperatura   pînă  la  care  se  încălzesc  ambalajele  nu  trebuie  să

depăşească    50 grade  C.   Aparatele   de   încălzire   instalate   în

interiorul spaţiilor   de   încărcare trebuie  să fie  construite în aşa

mod   încît   în  condiţiile  exploatării  să  nu  aibă  loc  aprinderea

atmosferei inflamabile.

35. Pe mijloacele  de  transport  de tipul FL (vezi  punctul  6)  se

interzice  de  a utiliza aparate de încălzire în timpul  încărcării  sau

descărcării, precum şi în locurile de încărcare.

Mijloace de stingere a incendiilor

36. Mijloacele   de  transport  specializate  pentru   transportarea

mărfurilor  periculoase  trebuie să fie echipate cu mijloace primare  de

stingere  a  incendiului  în  funcţie de  genul  mărfurilor  periculoase

transportate.

37. Fiecare mijloc  de  transport  şi autocisternă  care  transportă

mărfuri periculoase trebuie să dispună:

a) de cel puţin   un   stingător  portabil,  al   cărui   capacitate

constituie  cel  puţin 2 kg praf uscat (sau o cantitate  echivalentă  de

compoziţie   extinctoare  respectivă)  şi  care  este  eficient   pentru

stingerea  incendiului  la motor sau în cabina unităţii de transport  şi

care,  fiind  utilizat  în  scopul stingerii  încărcăturii  aprinse,  nu

contribuie  la  extinderea  incendiului  şi,  în  măsura  posibilităţii,

permite  de a-l combate; dacă, însă, mijlocul de transport este dotat cu

extinctor  staţionar  automat şi lesne pus în acţiune  pentru  stingerea

incendiului  la  motor, nu este necesar ca extinctorul să  fie  eficient

pentru stingerea incendiului la motor;

b) pe lîngă utilajul  specificat  la  litera  a), de  cel  puţin  un

extinctor  portabil, al cărui capacitate constituie cel puţin 6 kg  praf

uscat   (sau   o   cantitate  echivalentă  de   compoziţie   extinctoare

respectivă),  care este eficient pentru stingerea cauciucurilor/frînelor

sau  mărfurilor  aprinse  şi care, fiind utilizat  în  scopul  stingerii

incendiului  la motor sau în cabina unităţii de transport, nu contribuie

la  extinderea  incendiului.  Mijloacele  de  transport  auto,  a  căror

greutate  maximă admisibilă împreună cu încărcătura este mai mică de 3,5

tone, şi autocisternele cu volumul de peste 1000 l trebuie să fie dotate

cu  două extinctoare portative, a căror capacitatea constituie cel puţin

2 kg praf.

38. Compoziţia  extinctoare ce se conţine în stingătoare nu  trebuie

să  emane gaze toxice în cabina şoferului sau sub acţiunea  temperaturii

care apare în caz de incendiu.

39. Extinctoarele  portabile, corespunzătoare prevederilor punctului

37,  trebuie  să  fie  sigilate, confirmînd astfel că  ele  nu  au  fost

folosite.   Pe  lîngă  aceasta,  ele  vor  dispune  de  marcaj   privind

corespunderea  standardului ISO şi înscrierea ce indică data controlului

următor, precum şi numărul de înmatriculare a mijlocului de transport.

Inventar special şi alte dispozitive

40. Fiecare mijloc  de  transport trebuie să dispună de 2 lopeţi,  2

cîrlige şi 2 căldări a cîte 10 litri.

41. Fiecare mijloc  de transport care transportă mărfuri periculoase

trebuie să fie dotat:

a) cu cel puţin  un  sabot de frînă pe fiecare mijloc de  transport,

totodată,   dimensiunile  sabotului  trebuie  să  corespundă   greutăţii

mijlocului de transport şi diametrului roţilor acestuia;

b) cu echipament  necesar  pentru a lua măsuri de caracter  general,

specificate  în  instrucţiunile scrise pentru şofer  privind  asigurarea

securităţii, expuse în anexa nr. 10, în special:

două semne de  avertizare cu suport propriu (de exemplu, conuri  sau

triunghiuri  reflectorizante  sau faruri clipitoare de culoare  galbenă,

care nu depind de echipamentul electric al mijlocului de transport);

haină reflectorizantă  conform  standardului european EN 471  pentru

fiecare membru al echipajului mijlocului de transport;

o lampă portabilă pentru fiecare membru al echipajului mijlocului de

transport;

c) echipament  necesar  pentru a întreprinde măsuri suplimentare  şi

speciale,  menţionate  în  instrucţiunile scrise  pentru  şofer  privind

asigurarea securităţii.

42. Prescripţiile  punctului 45 se aplică, de asemenea,  mijloacelor

de  transport  cu aceleaşi caracteristici, înmatriculate în  perioada  1

ianuarie 1988 - 1 iulie 1995, începînd cu 1 iulie 1996.

43. În cazuri  necesare, în condiţiile transporturilor de mărfuri în

siguranţă,  pot  fi  prevăzute  şi alte exigenţe  suplimentare  faţă  de

mijloacele de transport destinate transporturilor de mărfuri periculoase.

Cerinţe suplimentare faţă de autocisterne

44. Autocisterna  în  partea  din spate pe toată  lăţimea  cisternei

trebuie  să fie dotată cu amortizor ce protejează de lovituri din spate.

Distanţa  dintre  partea posterioară a cisternei şi partea din  spate  a

amortizorului  trebuie să constituie cel puţin 100 mm (această  distanţă

se  măsoară de la punctul extrem din spate al cisternei sau al armaturii

proeminente  ce  contactează încărcătura). Amortizorul nu  este  necesar

pentru   mijloacele   de   transport  şi  autocisternele   cu   cisternă

autobasculantă  pentru  transportarea substanţelor sub formă de  pulbere

sau  granule  şi  cisternele  autobasculante cu vid  pentru  deşeuri  cu

deşertarea  prin  peretele posterior, dacă armatura  corpului  cisternei

permite asigurarea unei asemenea protecţii a corpului ca şi amortizorul.

Această prescripţie  nu se răsfrînge asupra mijloacelor de transport

şi autocisternelor utilizate pentru transportarea mărfurilor periculoase

în containere-cisterne.

Dispozitivul pentru limitarea vitezei

45. Mijloacele de transport şi autocisternele (mijloace de transport

cu  cadru rigid şi tractoare pentru semiremorci) cu masa maximă de peste

12t,   trebuie  să  fie  dotat  cu  dispozitiv  de  limitare  a  vitezei

corespunzător   cerinţelor  Regulamentului  nr.  89  CEE3.    Viteza   V

stabilită,   a   cărei  definiţie  se  conţine  în  punctul  2.1.2.   al

Regulamentului nr.89 CEE, nu trebuie să depăşească 85 km/h.

--------------------

3 Regulamentul  nr. 89 al CEE (Prescripţii  unitare  referitoare  la

omologarea  I - a mijloacelor de transport în privinţa limitării vitezei

maxime;   II-  a  mijloacelor  de  transport  în  privinţa  dotării   cu

dispozitive  de  limitare  a  vitezei (DLV) de tip  omologat;  III  -  a

dispozitivelor  de limitare a vitezei (DLV) cu amendamentele anexate  la

Acordul   privind   aprobarea  prescripţiilor  tehnice  unitare   pentru

mijloacele  de transport cu roţi, obiecte din dotare şi părţile care pot

fi instalate şi/sau utilizate pe mijloacele de transport auto cu roţi şi

privind  condiţiile recunoaşterii reciproce a omologărilor eliberate  în

baza acestor prescripţii (Acordul din anul 1958 cu amendamentele la el).

În  calitate  de  alternativă pot fi aplicate  clauzele  respective  ale

directivelor  modificate 92/6/ EEC şi 92/24/EEC cu condiţia că în ele au

fost  făcute amendamente în conformitate cu ultima variantă modificată a

Regulamentului  89 CEE, în vigoare la momentul omologării mijlocului  de

transport.

Admiterea mijloacelor de transport pentru transportare

46. Autocisternele, mijloacele de transport care transportă cisterne

demontabile   cu   capacitatea   de   peste  1000   l,   mijloacele   de

transport-baterii   cu  capacitatea  de  peste  1000  l,  mijloacele  de

transport  destinate  pentru transportarea containerelor -  cisterne  cu

capacitatea  de  peste 3000 l, şi, dacă este prevăzut la secţiunea II  a

prezentului Regulament, alte mijloace de transport trebuie să fie supuse

unei inspecţii tehnice de două ori de an în punctul de control tehnic în

scopul  controlului  corespunderii  lor  prescripţiilor  respective  ale

prezentului  Regulament, inclusiv prescripţiilor ce se conţin în anexele

la  el, şi cerinţelor generale de securitate (frîne, iluminare etc.)  în

vigoare în republică; dacă aceste mijloace de transport sînt remorci sau

semiremorci,  ataşate  de tractor, ultimul, în acelaşi scop, trebuie  să

fie supus inspecţiei tehnice.

47. Pentru fiecare  mijloc  de transport, menţionat la  punctul  46,

care   a  susţinut  cu  succes  inspecţia  tehnică,  organul   competent

eliberează  certificatul  de agreere. Acest certificat se întocmeşte  în

limba de stat, engleză şi rusă.

48. Certificatul  de agreere pentru vehicule care transportă mărfuri

periculoase,  eliberat  de organul competent al unei părţi ce  a  semnat

Acordul  ADR  pentru mijloace de transport înmatriculate  pe  teritoriul

acestei  părţi  contractante, este recunoscut în decursul termenului  de

valabilitate  de către organele de control şi vamale ale părţilor ce  au

semnat Acordul.

Certificatul  de  agreere  pentru vehicule care  transportă  mărfuri

periculoase  este  eliberat  în corespundere  cu  forma  internaţională,

indicîndu-se  abreviatura Republicii Moldova şi a denumirii organizaţiei

ce  a  eliberat  certificatul, numelui expertului,  se  aplică  ştampila

organizaţiei,   se  menţionează  data  eliberării  şi  a  termenului  de

valabilitate.

Termenul de valabilitate   a   certificatului   de   admitere   spre

transportare  expiră peste jumătate de an după data inspecţiei tehnice a

mijlocului de transport, anterioare eliberării certificatului. Următorul

termen  de  valabilitate  depinde,  însă,  de  ultima  dată  nominală  a

expirării,  dacă  inspecţia tehnică se efectuează în decursul unei  luni

pînă sau după această dată. Referitor, însă, la cisternele supuse în mod

obligatoriu inspecţiei periodice, această clauză nu înseamnă că proba de

etanşeitate,   proba  presiunii  hidraulice  sau  inspecţia  internă   a

cisternei  trebuie  să se efectueze peste intervale de timp  mai  scurte

decît cele prevăzute în anexele nr.16-19.

DESENE

Notă: Vezi Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002, pag.78

Anexa nr. 7a

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

ADR  -  Certificat   de  pregătire  a conducătorilor de autovehicule

care transportă mărfuri periculoase

ADR   -  Training  certificate  for  drivers  of  vehicles  carriyng

dangerous goods

Certificat ADR N MD _________________

Indicativul statului, emitentul certificatului   MD

Distinguishing sing of issuing State,

Valabil pentru clasa (clasele),

valid for class (es)

În cisterne         altele decît cisterne

in thanks           other than in thanks

2                       2

3                       3

4.1, 4.2, 4.3           4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2                5.1, 5.2

6.1, 6.2                6.1, 6.2

8                       8

9                       9

pînă la (data),

until (date)

Numele, surname ________________________________

Prenumele, first name __________________________

Data naşterii, date of birth ___________________

Cetăţenia, nationality _________________________

Semnătura posesorului, signature of holder _____

Eliberat de, issued by _________________________

Semnătura, signature ___________________________

Prelungit pînă la, renewed until _______________

De cine, by ____________________________________

Data, date _____________________________________

Semnătura, signature ___________________________

Valabil referitor la substanţele de altă clasă

Extended to class (es)

_______________________________

În cisterne, in thanks

2               Data, date

3           ________________________________

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2        Semnătura ____________

6.1, 6.2        şi/sau ştampila sau antetul

8               signature and or seal or stamp

______________________________

altele decît cisterne, ohter than in thanks

_______________________________________________

Data, date

2           ____________________________________

3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2        Semnătura ______________________

6.1, 6.2        şi/sau ştampila sau antetul

8               Signature and or seal stamp

9

Doar pentru regulamentul naţional

For national regulations onlu

Anexa nr. 7b

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Model de certificat

Certificat ADR N MD _______________________

De pregătire a ____________________________

Pentru persoanele ale căror obligaţiuni

sînt legate de mărfuri periculoase ________

Indicativul statului,       MD

Valabil pentru clasa (clasele) ____________

Constituie permis pentru lucrările legate de

mărfuri periculoase ________________________

____________________________________________

Pînă la (data), ____________________________

Numele _____________________________________

Prenumele __________________________________

Data naşterii ______________________________

Cetăţenia __________________________________

Semnătura posesorului ______________________

Eliberat de ________________________________

Semnătura __________________________________

Prelungit pînă la __________________________

De cine ____________________________________

Data  ____________________________________

Semnătura __________________________________

Anexa nr. 8a

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Ministerul Transporturilor şi Comunucaţiilor

Republica Moldova

Certificat de agreere       Seria       MD N

Pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase

Certificate

of approval for vehicles carrying certain dangerous googs

1. Atestînd  că vehiculul  definit mai  jos îndeplineşte  condiţiile

stipulate  în  Acordul  european  pentru  transportul  internaţional  de

mărfuri periculoase (ADR) şi  efectuarea inspecţiei tehnice periodice  a

vehiculelor  destinate  transportului  de  mărfuri  periculoase  şi este

admis la transportul internaţional de mărfuri periculoase.

Testifying that  vehicle specified  below the  conditions prescribed

by  the  European  Agreement  concerning  the  International Carriage of

Dangerous Goods by road (ADR) for its acceptance for  the  international

carriage of dangerous goods road.

2. Marca şi tipul vehiculului. Manufacturer and type of vehicule.

_________________________________________________________________

3. Numărul  de  înmatriculare, seria  şasiului. Registration number,

chassis number. _____________________________________________________

4.  Numele  şi  sediul  deţinătorului,  Name and business address of

carrier, operator or owner.

5. Vehiculul descris mai sus a fost supus inspecţiilor prevăzute  de

instrucţiunea  privind  controlul  tehnic   al  unităţilor  de transport

destinate  transporturilor   mărfurilor  periculoase   şi   îndeplineşte

condiţiile  necesare  pentru  a  fi  admis  la transportul internaţional

rutier de mărfuri periculoase pentru substanţele de clasele, cifrele  şi

literele menţionate mai   jos (dacă este  necesar, se indică  numele sau

numărul de identificare a substanţei).

The  vehicle   specified  above   has  undergone   the   inspections

prescribed in  ADR and  fulfils the  conditions required  for acceptance

for  the  international  carriage  by  road  of  dangerous  goods of the

following classes, itmes numbers  and letters (where necessary  the name

of the  substances or  the   substance indentification  number shall  by

given)

6. Observaţii. Remarks __________________________________________

7. Valabil pînă la  ______________________

Valid until

Ştampila emitentului

Stamp of issuing service at:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

8. Valabil pînă la  ______________________

Validity extended until

Ştampila emitentului

Stamp of issuing service at:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

9. Valabil pînă la  ______________________

Validity extended until

Ştampila emitentului

Stamp of issuing service at:

Data:

Semnătura:

Date:

Signature:

-----------------

NOTA  1.  Orice  vehicul  trebuie  să  facă obiectul unui certificat

distinct.

Evrey vehicle shall be the subject of a separate certificate unless.

NOTA  2.  Prezentul  certificat  urmează  a fi restituit emitentului

atunci cînd vehiculul  este retras din  circulaţie, în cazul  schimbării

transportatorului,  utilizatorului  sau  schimbării   transportatorului,

utilizatorului  sau  deţinătorului  indicat   la  pct.4,  la   expirarea

termenului  de  valabilitate  şi  în  cazul unor modificări notabile ale

caracteristicilor esenţiale ale vehiculului.

The certificate  must by  returned of  the issuing  service when the

vehicle  is  taken  out  of  service,  if  the vehicle is transferred to

another carrier, operator  or owner, as  specified in item  4, on expiry

of the validity of  the certificate: and if  there is a material  change

in one or more essential characteristics of the vehicle.

Anexa nr. 8b

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Certificat de corespundere nr. ____________

Ca urmare a expertizării tehnice a suprastructurii specializate

care echipează vehiculul: _______________________________________

cisternă

Semiremorcă _____________________________________________

Fabricant _______________________________________________

Tipul de mărfuri transportate ___________________________

Tip _____________________________________

Număr de fabricaţie ___________________________________

Numărul de fabricaţie al rezervorului-cisternă _________

Solicitant ______________________________________________

Autorizaţia   competentă   delegată   în   domeniul   _________,  în

conformitate   cu   reglementările   ADR,   atestă   că   suprastructura

specializată,   expertizată   corespunde   constructiv   şi   funcţional

reglementărilor ADR.

Totodată, se afirmă şi se confirmă:

1. Suprastructura specializată se autorizează pentru:

-----------------------------------------------------------------------

Nr.crt|Denumirea substanţei pen-|Clasa|Cifra |Nr. de identifi-|Etichete

|tru care poate fi utili- |     |  şi  |care a pericolu-|   Nr.

|          zată           |     |litera|lui substanţei  |

|                         |     |de or-|                |

|                         |     |dine  |                |

-----------------------------------------------------------------------

A   Alcool etilic tehnic, al-   3   3o b)      33/1170         3

cool etilic alimentar, cu

concentraţie   peste  70%

(volum)

B   Acetat de etil              3   3o b)      33/1173         3

C   Metoxi-1-propanol-2         3   31o b)     30/3092         3

D   Acid izobutiric             3   33o c)     38/3529         3+8

-----------------------------------------------------------------------

Director                                Experţii autorităţii

Competente delegate

Data emiterii

Anexa nr. 9

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Ruta nr. ____

de transportare a mărfurilor periculoase

Termenul de valabilitate a rutei de la __________ pînă la _______

1.   Punctul   de   plecare   (încărcare),   punctul  de  destinaţie

(descărcare)  a  mărfurilor  periculoase.  Numerele sectoarelor de drum,

denumirea localităţilor de pe traseu, lungimea totală.

2.  Denumirea,   clasele  şi   subclasele  mărfurilor    periculoase

transportate pe rută, pericolele.

3.  Cantitatea  (greutatea)  mărfurilor  periculoase transportate cu

mijlocul de transport cu număr de înmatriculare ______ pe ruta nr. ___

4.  Restricţii  de  deplasare  pe  rută:  timp  de  zi  sau  noapte,

anotimpul.

5. Denumirea drumurilor în  afara localităţilor prin care  se admite

deplasarea  mijloacelor  de  transport  cu mărfuri periculoase, inclusiv

celor de tranzit transportate prin teritoriul Republicii Moldova.

6.  Denumirea  localităţilor   şi  străzilor  pe   care  se   admite

deplasarea mijloacelor de transport cu mărfuri periculoase.

7. Viteza maximă de deplasare pe rută.

8. Adresa parcărilor specializate şi staţiilor de alimentare.

9. Condiţii speciale de deplasare.

10.  Sediul  şi  numerele  de  telefoane  pe  sectorul  nr.  ___  al

punctelor:

poliţiei rutiere;

serviciilor antiincendiare;

serviciilor de depanare;

de acordare a primului ajutor medical.

Semnătura persoanei responsabile de

întocmirea rutei  ______________________________________

Semnătura şoferului mijlocului de transport ____________

Anexa nr. 10

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI SCRISE PENTRU ŞOFER

În instrucţiunile scrise pentru şofer se va indica:

denumirea substanţei  sau articolului ori a grupei de mărfuri, clasa

şi  numărul  de identificare, iar pentru grupe de mărfuri - numerele  de

identificare  a  mărfurilor pentru care sînt destinate sau referitor  la

care se aplică prezentele instrucţiuni;

natura pericolului caracteristic acestor mărfuri, precum şi măsurile

pe  care  urmează să le întreprindă şoferul, şi mijloacele de  protecţie

individuală, pe care trebuie să le aplice;

măsurile imediate pe care trebuie să le ia şoferul în caz de avarie.

Prezentele instrucţiuni   urmează  a  fi  elaborate  cu  luarea   în

considerare a prescripţiilor ce urmează:

ÎNCĂRCĂTURA

Denumirea tehnică  a substanţei sau articolului ori denumirea grupei

de  mărfuri ce se caracterizează prin aceleaşi pericole, clasă şi  număr

de  identificare, iar pentru grupe de mărfuri - numerele de identificare

a  mărfurilor pentru care sînt destinate sau referitor la care se aplică

prezentele instrucţiuni.

Descrierea va  fi  limitată prin indicarea, spre exemplu,  a  stării

fizice  concretizîndu-se  culoarea, dacă substanţa nu este incoloră,  şi

eventualul   miros   pentru  facilitarea  depistării   scurgerilor   sau

dispersărilor.

NATURA PERICOLULUI

Descrierea succintă a pericolelor:

pericolul principal;

pericolele secundare, inclusiv cele eventuale;

efecte întîrziate şi pericole pentru mediul înconjurător;

reacţia în urma   acţiunii  focului  sau  încălzirii  (descompunere,

explozie, emisii de fum toxic etc.).

MIJLOACE PRINCIPALE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

Enumerarea principalelor    mijloace   de   protecţie   individuală,

destinate  pentru  a  fi  utilizate de către şofer  în  conformitate  cu

prevederile punctului 98 din prezentul Regulament şi ale punctului 43 al

anexei nr. 6, în funcţie de clasa mărfurilor periculoase transportate.

MĂSURI IMEDIATE PE CARE TREBUIE SĂ LE IA ŞOFERUL:

să înştiinţeze organele administraţiei publice locale;

să oprească motorul;

să nu folosească surse de lumină deschise; să nu fumeze;

să instaleze  semne  de avertizare pe drum şi să  preîntîmpine  alţi

beneficiari de drumuri;

să nu admită la locul periculos persoane străine;

să nu intre din partea vîntului.

SCURGERE/DISPERSARE

Se consideră  necesar de a instrui şoferii mijloacelor de  transport

şi  de  a-i încunoştinţa cu măsurile pe care trebuie să le ia în caz  de

scurgere  neesenţială  sau  dispersare, în  scopul  evitării  extinderii

acestora, cu condiţia că aceasta se va obţine fără risc pentru sănătatea

şi viaţa şoferilor.

În această ordine   de  idei  menţionăm  instrucţiunile  respective,

precum  şi  lista  utilajului,  în funcţie  de  clasa  (ele)  mărfurilor

transportate  (spre  exemplu, lopată, căldare etc.), care trebuie să  se

afle   în  mijlocul  de  transport  întru  lichidarea  scurgerilor   sau

dispersărilor.

INCENDIU

În procesul de  pregătire  şoferii trebuie să fie  familiarizaţi  cu

măsurile  pe  care  trebuie să le ia în caz de  incendiu  neesenţial  pe

mijlocul  de transport. Ei nu vor încerca să lupte cu focul, dacă acesta

a cuprins încărcătura.

În caz de necesitate,  în  acest  loc  trebuie  să  fie  indicat  că

mărfurile transportate intră în reacţie periculoasă cu apa.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Informaţia pentru şofer în caz de contact cu mărfurile transportate.

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ

Aceste instrucţiuni trebuie să fie întocmite de către expeditorul de

mărfuri  ce  poartă  răspundere pentru conţinutul lor în limba  în  care

şoferul  (ii)  ce  transportă  mărfuri periculoase  poate  (pot)  să  le

citească  şi pe care o înţelege (înţeleg), cu condiţia că această  limbă

este  limbă  oficială a uneia dintre Părţile Contractante ale  Acordului

ADR.

Anexa nr. 11

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Numerele de identificare a pericolului şi substanţei

Numerele de identificare   trebuie  să  fie  indicate  pe  panou  în

următorul mod:

------+-------------------------------+         Numărul de identificare

/\          ----/\              |         a pericolului

Înăl- ||         33   ||   10 cm      |         (2 sau 3 cifre)

ţimea ||          ----\/              |

30 cm ||==============================|         Numărul de identificare

||           ----/\             |         a substanţei (4 cifre)

||       1088    ||  10 cm      |

\/           ----\/             |

------+-------------------------------+

|             40 cm             |

|<=============================>|

Fondul - portocaliu.

Chenarul, linia  trans  fersală  şi  cifrele -  de  culoare  neagră,

grosimea liniei de 15 mm.

Notă: Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002, pag.83

Anexa nr. 12

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Prescripţii referitor la etichetele de pericol

(1) Etichetele cu nr. 2, 3,  4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05,  6.1, 6.2,

8 şi 9  vor avea forma  de romb, de  mărimi nu mai  mici de 250x250  mm.

Conturul lor pe tot  perimetrul va fi  trasat de aceeaşi  culoare ca  şi

simbolul reprezentat pe etichetă,  tras paralel marginii  la o  distanţă

de 5 mm.  Eticheta  nr.  11   va  avea  forma  de  dreptunghi de  format

standard A5 (148x210  mm).   În   funcţie   de  mărimile    ambalajului,

dimensiunile  etichetelor  pot  fi  reduse,  cu  condiţia  că  ele,   de

asemenea, vor fi  bine vizibile.

(2)  Pe  partea  inferioară  a  etichetelor  se admite înscrierea cu

cifre, care va indica caracterul pericolului.

(3)  Înscrierile  pe  etichetele  de  pericol  trebuie  să  fie bine

vizibile şi să nu se şteargă.

(4) Aplicarea marcajului şi a etichetelor pe ambalaj este  obligaţia

expeditorului de mărfuri.

----------------

NOTĂ:  Culoarea  portocalie  a  panourilor  în condiţiile utilizării

normale  va  avea  coordonatele  de  coloraţie  ce  se  află  în  cîmpul

diagramei de coloraţie, limitată de următoarele coordonate:

-----------------------------------------------------------------------

Coordonatele de coloraţie ale punctelor situate în colţurile cîmpului

diagramei de coloraţie

-----------------------------------------------------------------------

X      |     0,52    |     0,52     |    0,578     |    0,618

Y      |     0,38    |     0,40     |    0,422     |    0,38

-----------------------------------------------------------------------

Coeficientul de  luminozitate al  culorii reflectorizante de lumină:

0,12

Centrul  convenţional  E,  sursa  standard  de  culoare  C,  unghiul

normal de cădere al luminii 45o, unghiul de vedere 0o.

Coeficientul puterii culorii unghiului  de iluminare fiind de  5o şi

a unghiului de vedere 0,2o minimum 20 luminări la 1 lux pe 1m2.

Explicaţii la desene

Etichetele de  pericol, prescrise  pentru substanţele  şi articolele

de la clasele 1-9 (vezi desenele din Monitorul Oficial nr.87-90 din

26 iunie 2002, pag.84-85), înseamnă:

nr.2   (butelie de gaz, neagră sau albă, pe fond     gaz neinflama-

verde, cu cifra "2" mică în colţul de jos):   bil netoxic

nr.3a  (flacăra neagră sau albă pe fond roşu):       inflamabil,

grad înalt de

pericol

(lichid uşor

inflamabil)

nr.3b  (flacăra albă pe fond roşu):                  inflamabil,

grad mediu de

pericol

(lichid uşor

inflamabil)

nr.4.1  (flacăra neagră pe fond constituit din       inflamabil

fîşii verticale echidistante alternante      (substanţă so-

roşii şi albe):                              lidă uşor in-

flamabilă)

nr.4.2  (flacără neagră pe fond alb, triunghiul      substanţă

de jos al etichetei - de culoare roşie):     predispusă la

aprindere

spontană

nr.4.3  (flacără neagră sau albă pe fond al-         pericol de

bastru):                                     emanaţie de

gaz inflama-

bil în con-

tact cu apa

nr.5.1  (flacără neagră deasupra unui cerc ne-       substanţă

gru pe fond galben, cu cifrele "5.1"         comburantă,

mici în colţul de jos):                      pericol de in-

cendiu

nr.5.2  (flacără neagră deasupra unui cerc ne-       peroxid orga-

gru pe fond galben, cu cifre mici):          nic, se autoa-

prinde,pericol

de explozie

nr.05   (flacără neagră deasupra unui cerc ne-       pericol de ex-

gru pe fond galben):                         tindere a in-

cendiului

nr.6.1  (cap de mort sprijinit pe două tibii         substanţă to-

negre pe fond alb):                          xică

nr.6.2  (simbolul: trei semiluni suprapuse pe        substanţă

un cerc):                                    contagioasă

nr.8    (lichide care se scurg dintr-o eprubetă      substanţă

pe o placă, iar alta - pe mînă; desen        corozivă

negru pe fond alb, triunghiul de jos al

etichetei - negru cu chenar alb):

nr.9    (fond alb cu şapte fîşii negre verticale     diverse subs-

în jumătatea de sus şi cifra "9" mică        tanţe şi obi-

subliniată în colţul de jos):                ecte care în

timpul trans-

portului pre-

zintă pericol

mediu neprevă-

zut în alte

clase

nr.10  rezervat

nr.11  (două săgeţi negre pe fond alb sau,           a nu răsturna;

respectiv, pe fond contrast):                 acest semn se

fixeaxă cu să-

geţile în sus

Prevederi tranzitorii

Etichetele de pericol care  pînă la 31 decembrie  1998 corespunzător

modelelor prescrise la această dată pot fi utilizate doar pe  teritoriul

Republicii Moldova pînă la 31 decembrie 2001.

Notă: Vezi desenele din Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002,

pag.84,85

Anexa nr. 13

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

DETERMINAREA TEMPERATURILOR DE CONTROL ŞI DE AVARIE

Unii peroxizi   organici  pot  fi  transportaţi  doar  în  regim  de

temperatură reglabilă. Temperatura de control este temperatura maximă la

care  peroxidul organic poate fi transportat în siguranţă. Se  presupune

că  temperatura mediului înconjurător nemijlocit în preajma  ambalajului

depăşeşte  55 grade C în  timpul transportului în decurs de 24  ore doar

într-o  perioadă   de   timp  relativ  scurtă.  În  caz  de defecţiune a

sistemului  de reglare  a  temperaturii,  poate surveni necesitatea   de

a  întreprinde măsuri de avarie. Temperatura de avarie este  temperatura

la care trebuie luate asemenea măsuri.

Temperaturile  de  control  şi  de  avarie  se  calculează  în  baza

temperaturii  de descompunere autoacceleratoare (TDAA), ce se  determină

ca  cea  mai  joasă temperatură la care se poate  produce  descompunerea

autoaccelaratoare  a substanţei în timpul transportării (vezi  tabelul).

TDAA  trebuie  să fie determinată pentru a decide în  privinţa  reglării

temperaturii   substanţei   în   timpul   transportării.   Prescripţiile

referitoare  la  determinarea  TDAA  se  conţin  în  îndrumarul  privind

experimentările şi criteriile, partea II, secţiunile 20 şi 28.4.

-----------------------------------------------------------------------

Temperatura de descompu-|Temperatura de  control|Temperatura de avarie

nere autoacceleratoare  |                       |

(TDAA)         |                       |

-----------------------------------------------------------------------

20 grade C sau mai joa-  Cu 20 grade C mai joa- Cu 10 grade C mai joa-

să                       să decît TDAA          să decît TDAA

Mai înaltă de 20 grade   Cu 15 grade C mai joa- Cu 10 grade C mai joa-

C, însă nu mai înaltă    să decît TDAA          să decît TDAA

de 35 grade C

Mai înaltă de 35 grade   Cu 10 grade C mai joa- Cu 5 grade C mai joa-

C                        să decît TDAA          să decît TDAA

-----------------------------------------------------------------------

Reglarea temperaturii  este  necesară la  transportarea  următorilor

peroxizi organici:

peroxizi organici tip B şi C avînd TDAA < = 50 grade C;

peroxizi organici  tip  D,  care manifestă efect  moderat  în  cazul

încălzirii  într-un   spaţiu  închis   şi  avînd   TDAA  < =  50 grade C

sau care reacţionează  slab   ori  nu se manifestă  în nici un  mod   la

încălzirea într-un spaţiu închis şi avînd TDAA < = 45 grade C,

peroxizi organici tip E şi F avînd TDAA < = 45 grade C

-----------------

NOTĂ: Prescripţii  referitoare la determinarea efectelor  încălzirii

într-un spaţiu închis se conţin în îndrumarul privind experimentările şi

criteriile, partea II, secţiunile 20 şi 28.4.

Temperatura efectivă  în  timpul  transportării poate fi  mai  joasă

decît  temperatura  de control, însă ea trebuie să fie stabilită în  aşa

mod încît să nu fie provocată divizarea periculoasă a fazelor.

Anexa nr. 14

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Eticheta de marcare pentru substanţele

transportate la temperatura ridicată

Eticheta de marcare  pentru substanţele transportate  la tempretaruă

ridicată  reprezintă  un  triunghi  cu  latura  de  cel puţin 250 mm, de

culoare  roşie.

Notă: Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90 din 26.06.2002, pag.86

Anexa nr. 15

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Cantitatea maximă totală de mărfuri

pentru o unitate de transport

-----------------------------------------------------------------------

Catego-|      Substanţele sau articolele               |Cantitatea ma-

ria de |                                               |ximă totală

trans- |                                               |pentru o unita-

port   |                                               |te de transport

-------|-----------------------------------------------|---------------

1   |                        2                      |        3

-----------------------------------------------------------------------

Clasa 4.2: Substanţele  referite  la litera a)

sau  la grupa de ambalaj I, conform Recomandă-

rilor privind transportarea mărfurilor pericu-

loase

Clasa 4.3: 1o-3o şi 19o-25o

Clasa 6.1: 1o şi 2o

0     Clasa 6.2: 1o şi 2o                                    0

Clasa 9. 2o b) şi 3o

precum şi ambalajul gol necurăţit care a con-

ţinut substanţe referite la această categorie

de transport

Substanţele şi articolele referire la  litera

a) sau  la  grupa de ambalaj I, conform Reco-

mandărilor  privind  transportarea mărfurilor

periculoase, neincluse în categoria de trans-

1     port 0, precum şi  substanţele şi articolele,          20

referite  la  următoarele  clase, puncte  sau

grupe şi subpuncte:

Clasa 2: T, TC*, TO, TF,TOC şi TFC

Clasa 4.1: 31o b) - 34o b) şi 41o b) - 50o b)

Clasa 5.2.1o b-4o b) şi 11o b) - 20o b)

Substanţele  şi articolele referite la litera

b) sau  la  grupa de ambalaj I, conform Reco-

mandărilor  privind transportarea  mărfurilor

2     periculoase, neincluse în categoria de trans-          300

port 0,1 sau 4,  precum şi substanţele şi ar-

ticolele, referite la următoarele clase,punc-

te sau grupe şi subpuncte:

Clasa 2: F

Clasa 6.1  Substanţe  şi articole referite la

litera c)

Clasa 6.2, 3o

Substanţele şi articolele referire la  litera

c) sau  la grupa de ambalaj III, conform Reco-

3     mandărilor  privind  transportarea mărfurilor          1000

periculoase, neincluse în categoria de trans-

port 2 sau 4, precum şi substanţele şi artico-

lele referite la următoarele clase, puncte sau

grupe şi subpuncte:

Clasa 2: A şi O

Clasa 9: 6o şi 7o

Clasa 4.1. 1o b) şi 2o c)                             Nelimi-

Clasa 4.2: 1o c)                                      tată

4      Clasa 9: 8 grade C.

precum şi ambalajul gol necurăţit care a con-

ţinut substanţe periculoase, cu excepţia sub-

stanţelor incluse în categoria de transport 0.

-----------------------------------------------------------------------

* Pentru poziţii  cu numerele O.N.U  1005 şi 1017  cantitatea maximă

totală pe o unitate de transport constituie 50 kg.

În tabel  cuvintele "cantitatea  maximă totală  pentru o  unitate de

transport" au următoarea semnificaţie:

pentru articole - masa bruto în kilograme (pentru articole de  clasa

1 - masa neto de substanţă explozivă în kg);

pentru substanţe solide, gaze lichefiate, gaze lichefiate răcite  şi

gaze dizolvate sub presiune - masa neto în kilograme;

pentru   lichide   şi   gaze   comprimate   -   volumul  nominal  al

recipientelor în litri.

Termenul  "capacitatea  nominală"  a  recipientului înseamnă volumul

nominal al substanţei  periculoase ce se  conţine în recipient,  măsurat

în  litri.  Pentru  butelii  cu  gaz  comprimat  volumul  nominal  va fi

echivalent capacităţii de umplere cu apă.

Dacă  cu  una  şi  aceeaşi  unitate  de  transport sînt transportate

mărfuri periculoase ce  se referă la  diferite  categorii  de transport,

specificate în tabel, apoi suma:

cantitatea de  substanţă şi  articole de  categoria de  transport 1,

înmulţită cu "50",

cantitatea de  substanţe şi  articole de  categoria de  transport 2,

înmulţită cu "3", şi

cantitatea de substanţe şi articole de categoriile transport 3

nu trebuie să depăşească "1000".

În  prezentul  tabel  nu  sînt  luate  în  considerare lichidele sau

gazele care se conţin în capacităţile fixe obişnuite ale mijloacelor  de

transportare şi destinate pentru asigurarea tracţiunii sau  funcţionării

echipamentului  lor  special  (spre  exemplu,  de  răcire)  sau   pentru

asigurarea siguranţei lor.

Anexa nr. 16

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA AUTOCISTERNE,

CISTERNELE DEMONTABILE, MIJLOACELE DE

TRANSPORT - BATERII ŞI CONTAINERE-CISTERNE

--------------------

NOTĂ:  În   secţiunea  I   se  conţin   prevederi  referitoare    la

autocisterne,  cisternele        demontabile,       mijloacele        de

transport-baterii       şi   containerele-cisterne,  destinate    pentru

transportarea substanţelor de  la toate    clasele.  În   secţiunea   II

se    conţin    prevederi    speciale    ce  completează   sau  modifică

prevederile secţiunii I.

SECŢIUNEA I. Prevederi aplicabile tuturor claselor

CAPITOLUL 1. Prevederi generale,

sfera de aplicare (utilizarea autocisternelor,

containerelor - cisterne), definiţii

-----------------

NOTĂ: Transportarea   substanţelor   periculoase  în   autocisterne,

mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne se permite doar în

cazurile  în  care un atare mod de transportare se admite direct  pentru

substanţele menţionate la fiecare capitol 1 al secţiunii II din prezenta

anexă.

1. Prezentele   prevederi  se  aplică  autocisternelor,  cisternelor

demontabile,  mijloacelor de transport-baterii şi containerelor cisterne

cu volumul de peste 0,45 m3, utilizate pentru transportarea substanţelor

lichide, gazoase, sub formă de pulbere sau granule.

------------------

NOTĂ: În sensul  prevederilor prezentei anexe, mărfuri  transportate

în stare lichidă se consideră:

mărfurile care sînt lichide la temperaturi şi presiuni normale;

mărfurile solide  prezentate  pentru transportare avînd  temperatura

înaltă  sau  fiind  încălzite în stare topită, precum şi  sub  formă  de

soluţie.

2. În afară de   însuşi   mijlocul  de  transport   sau   elementele

echipamentului  de  rulare care îl înlocuiesc, autocisterna  constă  din

unul  sau  mai multe corpuri, utilajul lor şi părţile care le  unesc  cu

mijlocul de transport sau cu elementele echipamentului de rulare.

3. În cazul în  care cisterna demontabilă este instalată pe mijlocul

de  transport,  ea  trebuie să corespundă prescrierilor  referitoare  la

autocisterne.

4. Containerul-cisternă  constă  din corp şi elementele  utilajului,

inclusiv     utilajul    care    asigură    posibilitatea     deplasării

containerului-cisternă fără modificarea considerabilă a poziţiei lui.

5. În sensul prezentelor prevederi noţiunile utilizate semnifică:

(1) a) corp -  învelişul care conţine substanţa (inclusiv orificiile

şi închizătoarele);

b)  utilaj de  deservire al corpului - dispozitivul pentru  umplere,

evacuare, ventilare, asigurarea siguranţei, încălzire şi izolare termică

şi aparatele de măsurare;

c) utilaj constructiv  -  elementele de consolidare, de  fixare,  de

protecţie şi de stabilizare, interioare sau exterioare, ale corpului;

(2) a) presiune calculată - presiunea teoretică egală, cel puţin, cu

presiunea  de  încercare  care,  în  funcţie de  gradul  de  pericol  al

substanţei  transportate,  poate  fi  mai înaltă  sau  mai  joasă  decît

presiunea  de  lucru.  Ea  serveşte doar  pentru  determinarea  grosimii

pereţilor  corpului,  indiferent de toate dispozitivele  exterioare  sau

interioare ale dispozitivelor de consolidare;

b) presiune de  încercare  - presiunea cea mai înaltă efectivă  care

este  atinsă  în  corpul cisternei  (containerului-cisternă)  în  timpul

încercării hidraulice;

c) presiune de  umplere  - cea mai înaltă presiune care este  atinsă

efectiv  în corpul cisternei (containerului-cisternă) în timpul umplerii

sub presiune;

d) presiune de  evacuare - presiunea cea mai înaltă care este atinsă

efectiv în corpul cisternei (containerului-cisternă) în timpul evacuării

sub presiune;

e) presiune maximă  de lucru (presiune manometrică) - cea mai înaltă

presiune dintre cele trei expuse mai jos:

i) presiunea  cea  mai înaltă efectivă admisibilă în corp în  timpul

umplerii (presiunea maximă admisibilă de umplere);

ii) presiunea  cea mai înaltă efectivă admisibilă în corp în  timpul

evacuării (presiunea maximă admisibilă de evacuare);

iii) presiunea  manometrică  efectivă la care este supus corpul  sub

acţiunea  conţinutului său (inclusiv gazele străine care se pot afla  în

el) la temperatura maximă de lucru.

Dacă prescrierile  speciale pentru fiecare clasă nu prevăd  altceva,

semnificaţia numerică a acestei presiuni de lucru (presiune manometrică)

nu  va  fi  mai  joasă  decît  presiunea  aburilor  (presiune  absolută)

substanţei care se toarnă la temperatura de 50 grade C.

Pentru corpurile  dotate cu supape de siguranţă (cu membrane fragile

sau  fără  ele) presiunea maximă de lucru (presiunea  manometrică)  este

egală,  însă,  cu  presiunea  prescrisă  pentru  acţionarea  supapei  de

siguranţă;

(3) încercarea  de etanşeitate - încercarea care constă în faptul că

corpul  este  supus  presiunii efective interioare  egale  cu  presiunea

maximă  de  lucru  care, însă, constituie cel puţin 20  kPa  (0,2  bari)

(presiune manometrică), în conformitate cu procedura aprobată de organul

competent.

Pentru corpurile  dotate  cu  sistem de ventilare şi  dispozitiv  de

siguranţă  care  permite  evitarea scurgerii conţinutului  din  cisternă

(containerul-cisternă)  în caz de răsturnare presiunea la încercarea  de

etanşeitate este egală cu presiunea statică a substanţei care se toarnă.

CAPITOLUL 2. Construcţia

6. Corpurile  vor  fi  construite şi fabricare  în  conformitate  cu

prevederile regulilor tehnice recunoscute de organul competent, potrivit

cărora  alegerea  materialului  şi determinarea  grosimii  pereţilor  se

efectuează   în   funcţie  de  semnificaţiile  maxime  şi   minime   ale

temperaturii  de  umplere şi ale temperaturii de lucru,  respectîndu-se,

însă, următoarele cerinţe minime:

(1) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) vor fi fabricate

din  materiale  metalice corespunzătoare care, dacă la diverse clase  nu

sînt  prevăzute alte diapazoane de temperatură, nu vor fi supuse ruperii

fragile  şi fisurării corozive sub acţiunea presiunii la temperatura  de

la  -   20 grade C   pînă  la   +50 grade C.  Însă,  pentru   fabricarea

utilajului  şi  dispozitivelor     auxiliare,      pot   fi    utilizate

materiale nemetalice potrivite.

(2) Pentru fabricarea   corpurilor  sudate  vor  fi  utilizate  doar

materiale  care  sînt  supuse  lesne  sudării  şi  a  căror  viscozitate

suficientă   la   temperatura   mediului înconjurător  de -   20 grade C

poate fi garantată,  în special,  la joncţiunile de sudare şi în  zonele

de  unire.   în  cazul  utilizării  oţelului  microgranulos semnificaţia

maximă  garantată  a   fluidităţii  Re  nu   va  depăşi  460   H/mm2  şi

semnificaţia maximă a limitei garantate   a  rezistenţei  la   întindere

nu   va   depăşi   725    H/mm2    în  conformitate   cu   specificările

materialului.

(3) Joncţiunile  sudate  vor fi executate calificat şi  vor  asigura

siguranţa  maximă. Referitor la executarea şi controlul cusăturii sudate

vezi,  de  asemenea,  punctul  14  (8)  al  prezentei  anexe.  Corpurile

cisternelor,  grosimea  minimă  a pereţilor cărora este  determinată  în

conformitate    cu    punctul    14   (2)   -    (6),    şi    corpurile

containerelor-cisterne,   grosimea   minimă  a  pereţilor  cărora   este

determinată  în conformitate cu punctul 14 (3) şi (4), vor fi controlate

în  conformitate cu metodologia prescrisă în definiţia coeficientului de

sudură 0,8.

(4) Materialele  corpurilor  sau  ale căptuşelii de  protecţie  care

contactează  conţinutul  nu  vor  conţine  substanţe  ce  pot  intra  cu

conţinutul  în reacţie periculoasă, pot forma compuşi periculoşi sau pot

reduce esenţial rezistenţa materialului.

(5) Căptuşeala  de  protecţie  va  fi construită în  aşa  mod  încît

etanşeitatea  ei  să  se păstreze, indiferent de deformaţiile  care  pot

apărea în condiţii obişnuite de transportare (pct. 14 (1)).

(6) Dacă contactul   dintre  substanţa  transportată  şi  materialul

utilizat  pentru  fabricarea  corpului  provoacă  reducerea  treptată  a

grosimii  pereţilor, această grosime urmează a fi majorată la  fabricare

cu  mărimea  respectivă. Această îngroşare suplimentară, ţinînd cont  de

coroziune,  nu  va  fi  luată  în  considerare  la  calcularea  grosimii

pereţilor corpului.

7 (1) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne), dispozitivele

lor  suplimentare  şi  utilajul  de  deservire  şi  constructiv  vor  fi

calculate  în  aşa  mod încît să reziste fără pierdere de  conţinut  (cu

excepţia gazului care iese prin oricare orificii de degazare):

la sarcinile   statice   şi  dinamice  în  condiţii   obişnuite   de

transportare;

la tensiuni minime prescrise, specificate la punctele 11 şi 14.

(2) În cazul   mijloacelor  de  transport  corpul  cisternei  cărora

prezintă un element portant, acest corp va fi calculat în aşa mod încît,

în afara tuturor altor sarcini la care este supus, să reziste şi la cele

care îi sînt caracteristice în virtutea acestei tensiuni.

8. Presiunea care condiţionează grosimea pereţilor corpului nu va fi

mai  mică  decît  presiunea calculată, însă urmează a lua în  calcul  şi

sarcinile indicate la punctul 7.

9. Dacă la diverse  clase  nu este prevăzut altceva,  la  calcularea

corpurilor urmează a lua în considerare următoarele cerinţe:

(1) Corpurile   golite   spontan,   destinate   transporturilor   de

substanţe,   a   căror   presiune   a aburilor  la   temperatura  de  50

grade C nu  depăşeşte  110   kPa  (1,1  bari) (presiune absolută),   vor

fi  calculate  luîndu-se   în  considerare  presiunea calculată egală cu

presiunea statică dublă  a  substanţei  care urmează a fi  transportată,

însă nu  mai  mare decît presiunea statică dublă a apei.

(2) Corpurile    umplute   şi   golite   sub   presiune,   destinate

transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura

de  50 grade  C  nu   depăşeşte 110 kPa (1,1  bari) (presiune absolută),

vor fi  calculate    luîndu-se   în   considerare   presiunea  calculată

egală cu  presiunea de  umplere sau  evacuare înmulţită  cu coeficientul

1,3.

(3) Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)    destinate

transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura

de  50 grade C constituie peste 110 kPa (1,1 bari), însă nu mai mult  de

175  kPa  (1,75  bari) (presiune absolută), indiferent  de  sistemul  de

umplere   sau  evacuare,  vor  fi  calculate  luîndu-se  în  considerare

presiunea  calculată  care  constituie  cel puţin  150  kPa  (1,5  bari)

(presiune  manometrică) sau presiunea de umplere sau evacuare  înmulţită

cu   coeficientul   1,3,  în  funcţie  de  faptul  care  dintre   aceste

semnificaţii este mai mare.

(4) Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)    destinate

transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura

de  50  grade  C  depăşeşte 175 kPa  (1,75  bari)  (presiune  absolută),

indiferent  de  sistemul  de  umplere sau  evacuare,  vor  fi  calculate

luîndu-se  în  considerare  presiunea calculată egală  cu  presiunea  de

umplere sau de evacuare înmulţită cu coeficientul 1,3, această presiune,

însă, va fi de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

10. Cisternele      (containerele-cisterne)     destinate     pentru

transportarea   unor  mărfuri  periculoase  vor  dispune  de   protecţie

specială.  Această protecţie poate fi asigurată prin majorarea  grosimii

pereţilor   corpului  (această  îngroşare  se  determină  luîndu-se   în

considerare   caracterul  pericolului  substanţei  în  cauză  sau   prin

instalarea unui dispozitiv de protecţie).

11. La presiunea  de  încercare  tensiunea  b  în  punctul  cel  mai

solicitat  al  corpului  nu va depăşi limitele stabilite  mai  jos  care

depind  de materialele utilizate. Urmează a lua în considerare reducerea

eventuală a rezistenţei în joncţiunile sudate.

(1) La presiunea  de încercare semnificaţia tensiunii s pentru toate

materialele  şi aliajele va fi mai joasă decît semnificaţia cea mai mică

reflectată în următoarele raporturi:

b < = 0,75 Re sau b < = 0,5 Rm,

în care:

Re reprezintă  limita cunoscută a fluidităţii sau 0,2%, sau,  pentru

oţelul austenitic, 1%;

Rm = semnificaţia minimă a limitei rezistenţei la rupere.

Raportul Re/Rm  mai  mare  decît  0,85 nu se  admite  pentru  oţelul

utilizat la fabricarea cisternelor sudate.

Mărimile utilizare  Re şi Rm vor fi semnificaţiile minime  stabilite

în  conformitate cu standardul materialului. Dacă pentru materialul  sau

aliajul  examinat nu există standard, mărimile utilizate Re şi Rm vor fi

aprobate de către organul competent sau organul desemnat de el.

În cazul utilizării  oţelului austenitic, aceste semnificaţii minime

stabilite  de  standardul materialului pot fi depăşite cu cel mult  15%,

dacă aceste semnificaţii mai înalte sînt confirmate în actul de primire.

Semnificaţiile indicate în act, în fiecare caz, vor fi luate ca bază

pentru determinarea raportului Re/Rm.

(2) Pentru oţel  semnificaţia  procentuală de alungire la rupere  va

constitui cel puţin:

10000,

-------------------------------------------

rezistenţa determinată la rupere în H/mm2

însă în nici  un  caz  nu  va  fi mai  mică  de  16%  pentru  oţelul

microgranulos  şi  mai mică de 20% - pentru alte tipuri de oţel.  Pentru

aliajele de aluminiu alungirea la rupere va fi de cel puţin 12% 1.

---------------------

1  Pentru  metalul  subţire  în  foi  osia  mostrei pentru întindere

trebuie să   fie    perpendiculară  direcţiei  de laminare.    Alungirea

restantă   la  rupere   (l=5d)  se  măsoară  pe  mostrele  cu  secţiunea

transversală rotundă, la  care   distanţa  dintre  semnele l  este egală

cu    5    diametre    d;    la  utilizarea    mostrelor   cu  secţiunea

dreptunghiulară  distanţa  dintre  semne  urmează  a fi determinată după

formula l=5.65Fo,

în care Fo reprezintă  suprafaţa iniţială a secţiunii transversale a

mostrei.

12. Corpurile  cisternelor destinate pentru transportarea lichidelor

cu   temperatura   de  aprindere  de  pînă  la  61  grade  C sau  pentru

transportarea gazelor   uşor inflamabile  vor fi  cuplate la  şasiu  cel

puţin cu  ajutorul unui   cablu electric. Este necesar de a  evita orice

contact  metalic   care  poate   favoriza  coroziunea    electrochimică.

Corpurile vor  fi dotate  cu cel  puţin   o priză  de pămînt care să fie

marcată clar cu semnul "T" şi utilă pentru cuplare electrică.

13. Toate părţile     containerului-cisternă    destinate     pentru

transportarea  lichidelor  cu  temperatura  de  aprindere  de pînă la 61

grade  C  sau  pentru   transportarea  gazelor  uşor  inflamabile vor fi

dotate cu prize  de pămînt   electrice.  Este  necesar de a  evita orice

contact metalic  care poate favoriza coroziunea electrochimică.

14. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) şi dispozitivele

lor  de  fixare trebuie să reziste la sarcinile prevăzute la  subpunctul

(1).   Pereţii  corpurilor  cisternelor  vor  avea  cel  puţin  grosimea

determinată  în  conformitate  cu  subpunctele (2) -  (6),  iar  pereţii

containerelor-cisterne - în conformitate cu subpunctele (2) - (5) .

(1) Corpurile  cisternelor  şi  dispozitivele  de  fixare  în  cazul

sarcinii  maxime  admisibile  trebuie să suporte  acţiunea  următoarelor

forţe:

în direcţia deplasării: proporţională masei totale duble;

orizontal sub  un unghi drept în direcţia deplasării:  proporţională

masei totale;

vertical de jos în sus: proporţională masei totale;

vertical de sus în jos: proporţională masei totale duble.

Sub acţiunea  sarcinilor sus-menţionate tensiunea în punctul cel mai

solicitat  al  corpului şi al dispozitivelor lui de fixare nu va  depăşi

semnificaţia ă determinată la punctul 11.

Containerele-cisterne  şi dispozitivele de fixare în cazul  sarcinii

maxime admisibile trebuie să suporte acţiunea următoarelor forţe:

în direcţia deplasării: proporţională masei totale duble;

orizontal sub  un unghi drept în direcţia deplasării:  proporţională

masei  totale  (în  cazul  în  care direcţia  deplasării  nu  este  clar

indicată,  sarcina maximă admisibilă este egală cu masa totală dublă  în

fiecare direcţie);

vertical de jos în sus: proporţională masei totale;

vertical de sus în jos: proporţională masei totale duble.

Sub acţiunea  fiecăreia  dintre  aceste sarcini  vor  fi  respectate

următoarele semnificaţii ale coeficientului de rezistenţă:

pentru materiale  metalice  cu limita fluidităţii clar  determinată:

coeficientul de rezistenţă 1,5 în raport cu limita fluidităţii cunoscute

garantată; sau

pentru materiale  metalice fără limita fluidităţii clar determinată:

coeficientul de rezistenţă 1,5 în raport cu limita fluidităţii cunoscute

în  cazul  alungirii  restante  garantate de 0,2 %,  iar  pentru  oţelul

austenitic - limita alungirii 1%.

(2) Grosimea   peretelui   cilindric  al  corpului,  fundurilor   şi

capacelor  nu  va  fi  mai mică decît cea mai  mare  din  semnificaţiile

calculate după următoarele formule:

Pînc x D

e = ---------- (în mm),

2 x b x L

Pcalc x D

e = ---------- (în mm),

2 x b

în care:

Pînc reprezintă presiunea de încercare în MPa;

Pcalc = presiunea calculată în MPa specificată la punctul 9;

D = diametrul interior al corpului în mm;

b = tensiunea admisibilă determinată la punctul 11 (1) în H/mm2;

L = coeficientul ce nu depăşeşte unitatea şi ia în considerare orice

reducere a rezistenţei joncţiunilor sudate.

Grosimea corpurilor  cisternelor în nici un caz nu va fi mai mică de

mărimile  specificate  la subpunctele (3)-(6) de mai jos,  iar  grosimea

corpurilor containerelor-cisterne - specificate la subpunctele (3) - (4).

(3) Pereţii,   fundurile  şi  capacele  corpurilor  cisternelor   cu

secţiune  transversală  rotundă  cu diametrul de  pînă  la 1,80 m2,   cu

excepţia  corpurilor  prevăzute la subpunctul (5), vor avea grosimea  de

cel  puţin  5  mm,  dacă sînt fabricate din oţel  moale3   sau  grosimea

echivalentă,   dacă   sînt  fabricate din alt metal. În  cazul  în  care

diametrul depăşeşte 1,80 m, această grosime va fi majorată pînă la 6 mm,

dacă  corpul  este  fabricat  din oţel moale,  cu  excepţia  cisternelor

destinate  pentru  transportarea substanţelor sub formă de  pulbere  sau

granule  sau  pînă la grosimea echivalentă, dacă este fabricat  din  alt

metal.

----------------------

2   Pentru  corpurile   cu   secţiunea  transversală  altfel   decît

rotundă, spre  exemplu   sub  formă  de  ladă sau  de   formă  eliptică,

diametrele  indicate   corespund   diametrelor   care  se  calculează în

baza  secţiunii transversale   rotunde  de   aceeaşi  suprafaţă.  Pentru

aceste  forme  de  secţiune  transversală razele proeminenţei  peretelui

corpului vor fi  de cel mult  2000 mm în părţile laterale şi 3000  mm în

sus şi în jos.

3 În  calitate   de oţel   moale se  înţelege oţelul  cu  rezistenţa

minimă la rupere de la 360 pînă la 440 H/mm2.

Pereţii, fundurile  şi capacele corpurilor containerelor-cisterne cu

secţiune  transversală  rotundă cu diametrul de pînă la 1,80 m vor  avea

grosimea  de  cel  puţin 5 mm, dacă sînt fabricate din  oţel  moale  (în

conformitate  cu  prevederile punctului 11) sau grosimea  echivalentă  ,

dacă  sînt  fabricate  din alt metal. Dacă diametrul depăşeşte  1,80  m,

această  grosime  va fi majorată pînă la 6 mm, cu  excepţia  cisternelor

destinate  pentru  transportarea substanţelor sub formă de  pulbere  sau

granule, dacă cisterna este fabricată din oţel moale (în conformitate cu

prevederile punctului 11) sau pînă la grosimea echivalentă, dacă el este

fabricat din alt material.

Indiferent de  metalul utilizat, grosimea peretelui corpului în nici

un caz nu va fi mai mică de 3 mm.

Sub grosime echivalentă   se  înţelege  grosimea  determinată   după

formula:

21,4 x eo4

e1 =  ------------

Rm1 x A1

------------------------

4 Această formulă reiese din formula generală:

Rmo x Ao

e1 = eo                     --------- ,

Rm1 x A1

în care:

Rmo = 360;

Ao = 27 pentru oţelul moale iniţial;

Rm1 = rezistenţa minimă la rupere a metalului utilizat, în H/mm2;

A1 = alungirea minimă a  metalului utilizat în  cazul  sarcinii  de

rupere în %.

(4) În cazurile  în care corpul are protecţie contra  deteriorărilor

provocate  de  lovituri din părţi sau de răsturnare,  organul  competent

poate  permite reducerea grosimii minime sus-menţionate proporţional  cu

protecţia  prevăzută,  dar  această grosime nu va fi mai mică  de  3  mm

pentru  oţelul moale, sau de grosimea echivalentă pentru alte  materiale

în  cazul  corpurilor  cu  diametrul  de cel  puţin  1,80  m.  în  cazul

corpurilor  cu  diametrul de peste 1,80 m, această grosime minimă va  fi

majorată  pînă  la  4  mm  pentru oţelul  moale  sau  pînă  la  grosimea

echivalentă  pentru  alt  metal.  Sub grosime  echivalentă  se  înţelege

grosimea determinată după următoarea formulă:

21,4 x eo4

e1 = -----------

Rm1 x A1

(5) Protecţia prevăzută la subpunctul (4) pentru containere-cisterne

poate  reprezenta o protecţie constructivă exterioară compactă de  tipul

"sandviş"  cu  cămaşă  exterioară fixată de corp, sau o  construcţie  cu

plasarea   corpului  într-o  carcasă  completă  care  include   elemente

constructive  longitudinale şi transversale, sau o construcţie cu pereţi

dubli.

Dacă corpurile  au pereţi dubli cu un strat vidat, grosimea totală a

peretelui  metalic  exterior  şi  a  peretelui  corpului  va  corespunde

grosimii  minime  a  peretelui  prevăzute la  subpunctul  (3),  grosimea

peretelui  corpului,  însă,  nu  va fi mai mică  decît  grosimea  minimă

stabilită  la  subpunctul (4). Dacă corpurile au pereţi dubli  cu  strat

intermediar  din material solid cu grosimea de cel puţin 50 mm, grosimea

peretelui exterior va constitui cel puţin 0,5 mm, dacă este fabricat din

oţel  moale,  sau cel puţin 2 mm, dacă este fabricat din  masă  plastică

armată cu fibră de sticlă. în calitate de strat intermediar din material

solid  poate fi utilizat expandatul rigid care are aceeaşi capacitate de

absorbţie a loviturilor ca şi poliuretanul expandat.

Pentru cisternele  fabricate  după  1  ianuarie  1990  protecţia  de

deteriorări  specificată la subpunctul (4) se consideră asigurată,  dacă

sînt luate următoarele măsuri sau măsuri echivalente:

a) în cazul corpurilor  cisternelor  destinate pentru  transportarea

substanţelor  sub  formă  de pulbere sau granule nivelul  protecţiei  de

deteriorări trebuie să corespundă cerinţelor organului competent;

b) în cazul corpurilor  cisternelor  destinate pentru  transportarea

altor substanţe protecţia se consideră asigurată, dacă:

1. Corpurile  cu secţiunea transversală rotundă sau eliptică şi raza

maximă  a  curbei  de 2 m sînt dotate cu elemente  de  consolidare  care

includ  pereţi  despărţitori, amortizoare de vibraţii, inele  interioare

sau exterioare şi sînt instalate în aşa mod încît să fie îndeplinită cel

puţin una din următoarele condiţii:

distanţa dintre două elemente de consolidare alăturate < = 1,75m;

volumul spaţiului  dintre doi pereţi despărţitori sau  amortizoarele

de vibraţii < = 7500 l.

Modulul secţiunii  transversale în plan vertical al oricărui inel cu

elementul de cuplare va constitui cel puţin 10 cm3.

Raza urechilor  care proieminează pe inelele exterioare va fi de cel

puţin 2,5 mm.

Pereţii despărţitori   şi  amortizoarele  de  vibraţii  trebuie   să

corespundă prevederilor subpunctului (7).

Grosimea pereţilor  despărţitori  şi amortizoarelor de  vibraţii  în

nici un caz nu va fi mai mică decît grosimea pereţilor corpului.

2. La corpurile   cu  pereţi  dubli  şi  strat  cu  vacuum  grosimea

peretelui  metalic  exterior  şi  a  peretelui  corpului  va  corespunde

grosimii  peretelui  prevăzut la subpunctul (3), iar grosimea  însăşi  a

corpului  nu va fi mai mică de grosimea minimă specificată la subpunctul

(4).

3. La corpurile  cu  pereţi dubli şi strat intermediar din  material

solid  cu  grosimea  de cel puţin 50 mm grosimea peretelui  exterior  va

constitui  cel  puţin 0,5 mm, dacă este fabricat din oţel moale, şi  cel

puţin  2  mm,  dacă este fabricat din masă plastică armată cu  fibră  de

sticlă.  în  calitate de strat intermediar din material solid  poate  fi

utilizat  expandatul  rigid (care are aceeaşi capacitate de absorbţie  a

loviturilor, de exemplu, poliuretanul expandat).

4. Corpurile care au formă neprevăzută la subpunctul 1 (de mai sus),

în  special  cisternele de forme dreptunghiulare, sînt dotate pe  întreg

perimetrul,  la jumătatea înălţimii verticale şi la lăţimea de cel puţin

30%  din înălţimea lor, cu mijloace de protecţie suplimentare construite

în  aşa mod încît să asigure elasticitatea specifică cel puţin egală  cu

elasticitatea  specifică a corpului fabricat din oţel moale cu  grosimea

de  5 mm (pentru corpul cu diametrul de pînă la 1,80 m) sau 6 mm (pentru

corpul cu diametrul de peste 1,80 m).

Acest mijloc  de  protecţie suplimentar va fi bine fixat  pe  partea

exterioară  a corpului. Această prescriere se consideră îndeplinită fără

controlul suplimentar al elasticităţii specifice, dacă pentru asigurarea

protecţiei  suplimentare pe zona corpului care urmează a fi  consolidată

se  sudează  o  foaie  din  acelaşi material  din  care  este  fabricată

cisterna,  pentru  ca grosimea minimă a peretelui să corespundă  mărimii

specificate la subpunctul (3).

Această protecţie   depinde  de  eventualele  sarcini  pe  corpurile

fabricate  din oţel moale în caz de avarie, dacă grosimea fundurilor  şi

pereţilor  constituie  cel puţin 5 mm, diametrul corpului fiind  de  cel

mult  1,80  m sau de cel puţin 6 mm, diametrul corpului fiind  de  peste

1,80  m.  Dacă  este  utilizat alt  material,  grosimea  echivalentă  se

determină după formula indicată la subpunctul (3).

Asigurarea unei   asemenea   protecţii  nu  este   necesară   pentru

cisternele  demontabile,  dacă ele sînt protejate din toate  părţile  de

elementele proieminente ale mijlocului de transport.

(6) Grosimea  pereţilor corpurilor cisternelor care sînt  construite

în  conformitate  cu prevederile punctului 9 (1), a căror capacitate  nu

depăşeşte 5000 l sau care se împart în secţiuni etanşe cu capacitatea de

cel  mult 5000 l fiecare, poate constitui mărimea care, dacă la  diverse

clase  nu  se  conţin  alte prevederi, nu va fi, însă,  mai  mică  decît

semnificaţia respectivă din tabelul ce urmează:

-----------------------------------------------------------------------

Masa maximă a curbei| Capacitatea corpului |      Grosimea minimă

corpului sau    | secţiunii lui        |           (mm)

(m)           |       (m3)           |--------------------------

|                      |         Oţel moale

----------------------------------------------------------------------

< = 2               < = 5,                          3

2-3                 <  = 3,5                        3

> 3,5, dar < = 5,0 4

-----------------------------------------------------------------------

Dacă este utilizat oricare metal, altul decît oţelul moale, grosimea

se  va determina după formula echivalenţei prevăzută la subpunctul  (3).

Grosimea pereţilor despărţitori şi amortizoarelor de vibraţii în nici un

caz nu va fi mai mică decît grosimea pereţilor corpului.

(7) Amortizoarele de vibraţii şi pereţii despărţitori trebuie să fie

arcuite  cu  adîncimea curburii de cel puţin 10 cm sau să  fie  gofrate,

vălţuite  sau  consolidate  în  oricare alt  mod  în  scopul  asigurării

rezistenţei  echivalente. Suprafaţa amortizorului de vibraţii trebuie să

constituie   cel  puţin  70%  din  suprafaţa  secţiunii  transversale  a

cisternei pe care este instalat amortizorul de vibraţii.

(8) Calificarea  persoanei care execută lucrările de sudare  trebuie

să  fie  recunoscută  de organul competent. Lucrările de sudare  vor  fi

executate  de  sudori calificaţi în conformitate cu metoda de sudare,  a

cărei   eficienţă   (inclusiv  eventuala  prelucrare  termică)  a   fost

confirmată  prin  rezultatele  controalelor  respective.  Urmează  a  fi

exercitat controlul ultrasonor şi radiografic fără distrugerea mostrelor

întru  confirmarea  faptului  că în cazul îmbinărilor  sudate  calitatea

corespunde sarcinilor.

La determinarea  grosimii  pereţilor în conformitate cu  prevederile

subpunctului  (2)  urmează  să fie alese  următoarele  semnificaţii  ale

coeficientului l (landa) pentru îmbinările sudate:

0,8: dacă cordoanele    de    sudură   sînt   supuse,   în    măsura

posibilităţilor,  controlului  vizual  din ambele părţi  şi  controlului

selectiv fără distrugerea mostrelor, luîndu-se în considerare, în primul

rînd, nodurile sudate;

0,9: dacă toate cordoanele sudate longitudinale pe întreaga lungime,

toate  nodurile,  25% din cordoanele de sudură rotunde şi cordoanele  de

sudură   pentru  montarea  utilajului  de  diametru  mare  sînt   supuse

controlului  fără  distrugerea  mostrelor.  Cordoanele  de  sudură  sînt

supuse, în măsura posibilităţilor, controlului vizual din ambele părţi;

1,0: dacă toate  cordoanele  de sudură sînt supuse controlului  fără

distrugerea  mostrelor şi, în măsura posibilităţilor, controlului vizual

din ambele părţi.

Urmează a efectua selectarea mostrelor de lucru.

Dacă organul  competent  pune la îndoială calitatea  cordoanelor  de

sudură, el poate cere efectuarea unui control suplimentar.

(9) Urmează a   fi  luate  măsuri  necesare  în  scopul   protecţiei

corpurilor de pericolul deformării favorizat de rarefierea interioară.

Dacă în prevederile  speciale pentru unele clase nu este  specificat

altceva,  aceste  corpuri  pot avea supape care ar permite  de  a  evita

rarefierea interioară inadmisibilă, fără membrane fragile.

(10) Construcţia  izolaţiei termice trebuie să asigure accesul liber

la  dispozitivele de umplere şi evacuare şi la supapele de siguranţă  şi

nu trebuie să împiedice funcţionării lor normale.

Stabilitatea

15. Lăţimea totală  a  suprafeţei  de sprijin  pe  pămînt  (distanţa

dintre  punctele  exterioare  de  contact cu  pămîntul  ale  anvelopelor

dreaptă  şi  stîngă  ale  unei  osii) va constitui  cel  puţin  90%  din

înălţimea  centrului  de greutate al autocisternei încărcate.  în  cazul

mijloacelor  de transport cu semiremorcă, sarcina pe osiile  elementului

portant  al  construcţiei  semiremorcii încărcate nu va depăşi  60%  din

greutatea  nominală  totală,  cu  încărcătură, a  întregului  mijloc  de

transport cu semiremorca.

Protecţia fitingurilor superioare

16. Fitingurile şi utilajul auxiliar instalat în partea superioară a

corpului  cisternei vor fi protejate de deformaţii în cazul răsturnării.

Această protecţie poate fi asigurată din contul inelelor de consolidare,

capacelor de protecţie sau elementelor transversale ori longitudinale, a

căror formă va asigura protecţia eficientă.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

17. Elementele  utilajului  vor  fi plasate în aşa mod încît  să  nu

apară  pericolul ruperii sau deteriorării lor în timpul transportării şi

operaţiunilor  de încărcare-descărcare. Ele vor asigura acelaşi grad  de

siguranţă  ca  şi înseşi corpurile cisternelor  (containerelor-cisterne)

şi, în special:

vor fi compatibile cu substanţele transportate;

vor corespunde prevederilor punctului 7.

18. Pentru un  număr cît mai mare de dispozitive se vor executa,  în

măsura  posibilităţilor, un număr minim de orificii în peretele corpului

cisternei.  Corpul  cisternei sau fiecare din secţiunile ei va  avea  un

orificiu   destul  de  mare  care  va  permite  efectuarea  controlului.

Etanşeitatea   utilajului   de  deservire,  inclusiv  dispozitivele   de

închidere (capacele) ale orificiilor de control trebuie să fie asigurată

chiar  şi  în  cazul răsturnării autocisternei,  cisternei  demontabile,

mijlocului de transport-baterie sau containerului-cisternă, luîndu-se în

considerare  sarcinile  care  apar  la lovire (spre  exemplu,  în  cazul

accelerării  sau  presiunii dinamice a conţinutului). Se  admite,  însă,

scurgerea  din  cisternă  a  unei cantităţi  limitate  de  conţinut  sub

acţiunea  presiunii  de  vîrf în timpul loviturii.  Garniturile  vor  fi

executate  din  material compatibil cu substanţa transportată şi vor  fi

înlocuite  imediat după ce se va reduce eficienţa lor, spre exemplu,  în

urma îmbătrînirii. Garniturile ce asigură etanşeitatea fitingurilor care

funcţionează   în   cazul  exploatării  obişnuite   a   autocisternelor,

cisternelor    demontabile,   mijloacelor   de   transport-baterii   sau

containerelor-cisterne  vor  fi  calculate şi plasate în aşa  mod  încît

utilizarea  fitingurilor, în componenţa căror ele intră, să nu  provoace

deteriorarea lor.

19. Fiecare corp golit din partea inferioară şi, în cazul corpurilor

golite  din  partea  inferioară ce dispun de  cîteva  secţiuni,  fiecare

secţiune  trebuie  să  fie  dotată cu  două  dispozitive  de  închidere,

independente  una  de  alta şi plasate consecutiv,  primul  dintre  care

reprezintă  o  clapetă de reţinere interioară5 , montată  nemijlocit  pe

corp,  iar  al  doilea  -  vană de ecluză  sau  oricare  alt  dispozitiv

echivalent6  şi care se instalează consecutiv cîte unul pe fiecare capăt

al  racordului de evacuare. Golirea prin partea inferioară a  corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  sub  formă  de pulbere sau granule poate fi  efectuată  cu

ajutorul  unui  racord  cu clapetă de reţinere instalat în  afară,  dacă

racordul  este fabricat din material metalic plastic. Pe lîngă  aceasta,

orificiile corpurilor trebuie să poată fi închise cu ajutorul buşoanelor

elicoidale,  obturatoarelor  sau altor dispozitive la fel de  eficiente.

Clapeta  de  reţinere  interioară va fi construită în aşa mod  încît  să

poată  fi  manipulată sau din partea de sus, sau din partea de  jos.  în

ambele  cazuri urmează a fi prevăzută posibilitatea controlului poziţiei

clapetei  de  reţinere  interioare  (este închisă sau  deschisă)  de  pe

pămînt.  Dispozitivele pentru dirijarea clapetei de reţinere  interioare

trebuie  să  fie  de o construcţie care să  împiedice  orice  deschidere

eventuală   la   lovire  sau  în  cazul  altei  acţiuni   nepremeditate.

Dispozitivul  interior de închidere trebuie să rămînă în stare de  lucru

în cazul deteriorării dispozitivului exterior de dirijare.

---------------------

5 În cazul corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate

pentru  transportarea unor substanţe care se cristalizează sau sînt de o

viscozitate  sporită,  gazelor  lichefiate răcite  puternic,  precum  şi

corpurilor  cu  căptuşeală  din  ebonită sau  termoplastică  clapeta  de

reţinere  interioară  poate  fi  înlocuită  cu  o  clapetă  de  reţinere

exterioară, dotată cu protecţie suplimentară.

6 La containerele-cisterne  cu  capacitatea de pînă la 1 m3  vana de

ecluză  sau  alt  dispozitiv echivalent poate fi înlocuită cu  o  flanşă

oarbă.

Poziţia şi/sau direcţia de închidere a vanelor de ecluză vor fi clar

distinse.

Întru evitarea  oricărei pierderi de conţinut, în caz de deteriorare

a  armaturii exterioare de evacuare (manşoanelor ţevilor, dispozitivelor

de  închidere  laterale), clapeta de reţinere interioară şi suportul  ei

vor fi bine protejate de pericolul de a fi rupte sub acţiunea sarcinilor

exterioare  sau  vor avea o asemenea construcţie încît să poată  suporta

aceste  sarcini. Dispozitivele de umplere şi evacuare (inclusiv flanşele

sau  capacele elicoidale) şi capacele de protecţie (dacă ele există) vor

fi bine protejate de deschidere accidentală.

20. Corpul containerului-cisternă  sau fiecare din secţiunile lui va

avea  un  orificiu  suficient  de  mare care ar  permite  de  a  efectua

controlul.

21. Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)    destinate

transporturilor de mărfuri lichide, pentru care toate orificiile urmează

a fi plasate mai sus de nivelul lichidului, pot avea la bază un orificiu

pentru  curăţire  (orificiu de exploatare). Acest orificiu rebuie să  se

închidă  etanş  cu  o flanşă a cărei construcţie va fi admisă  de  către

organul competent sau organul desemnat de acesta.

22. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de cel mult  110

kPa  (1,1 bari) (presiune absolută) la temperatura de 50 grade C vor  fi

dotate cu   sistem   de   ventilare   şi dispozitiv   de   siguranţă

care  împiedică scurgerea  conţinutului   din  corp la răsturnarea  lui;

în  caz  contrar,  aceste corpuri vor corespunde prevederilor  punctelor

23 sau 24.

23. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de peste 110 kPa

(1,1  bari), dar nu mai mare de 175 kPa (1,75 bari) (presiune absolută),

la   temperatura de  50 grade  C, vor  fi dotate  cu supapă de siguranţă

reglată în aşa   mod  încît să  fie declanşată la presiunea  manometrică

de cel  puţin 150   kPa   (1,5   bari)   şi să  se deschidă  complet  la

presiunea care  nu depăşeşte   presiunea  de încercare; în caz  contrar,

aceste corpuri  vor corespunde prevederilor punctului 24.

24. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de peste 175 kPa

(1,75 bari), dar nu mai mare de 300 kPa (3 bari) (presiune absolută), la

temperatura de 50 grade C, vor fi dotate cu supapă de siguranţă reglată

în aşa mod  încît  să fie declanşată la presiunea manometrică de cel

puţin 300 kPa  (3  bari) şi să se deschidă complet la presiunea care nu

depăşeşte presiunea  de  încercare;  în caz contrar aceste corpuri

trebuie  să  se închidă etanş7 .

----------------

7 Sub corpuri care  se închid etanş se înţeleg corpurile  ale  căror

orificii  se  închid  etanş  şi care nu sînt dotate  cu  dispozitive  de

siguranţă,  membrane fragile sau alte dispozitive de siguranţă similare.

Corpurile  dotate cu supape de siguranţă plasate după membranele fragile

se consideră că se închid etanş.

25. Piesele demontabile,  de tipul capacelor, armaturii de închidere

etc.,  care,  în  urma  lovirii sau frecării, pot intra  în  contact  cu

corpurile  de  aluminiu destinate pentru transportarea  lichidelor  uşor

inflamabile cu temperatura de aprindere de pînă la 61oC sau gazelor uşor

inflamabile nu vor fi executate din oţel neprotejat predispus coroziei.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

26. Organul competent acreditat de către Departamentul Standardizare

şi  Metrologie  trebuie  să efectueze încercările tehnice  şi  atestarea

pentru   fiecare  tip  nou  de  cisternă  (container-cisternă)   conform

metodologiei   şi  în  termenul  aprobat  prin  standardele  Consiliului

European,  care eliberează certificatul de corespundere ce certifică  că

acest  prototip de cisternă (container-cisternă), inclusiv consolidările

corpului,  corespunde destinaţiei pentru care este prevăzut şi satisface

cerinţele  faţă de construcţie expuse în capitolul 2, cerinţele faţă  de

utilaj  expuse în capitolul 3 şi prevederilor referitoare la unele clase

de mărfuri transportate.

27. Dacă containerele-cisterne   sînt   fabricate  în   serie   fără

modificări, această omologare este valabilă pentru întreaga serie.

28. În procesul-verbal  al  încercărilor se consemnează  rezultatele

încercărilor,   substanţele   şi/sau   grupele   de   substanţe   pentru

transportarea  cărora se admite cisterna (containerul-cisternă),  precum

şi numărul de omologare a tipului. Substanţele care se referă la o grupă

de  substanţe vor avea aceleaşi proprietăţi şi vor fi în aceeaşi  măsură

compatibile  cu caracteristicile cisternei (containerului-cisternă).  În

procesul-verbal  al  încercărilor trebuie să fie  consemnate  denumirile

chimice  ale  substanţelor  sau  grupelor  de  substanţe  admise  pentru

transportare sau rubrica generală a listei de substanţe, precum şi clasa

lor şi punctul. Omologarea este valabilă pentru cisternele confecţionate

în conformitate cu acest prototip fără introducerea modificărilor.

CAPITOLUL 5. Încercarea

29. Înainte de  începerea exploatării corpurile şi utilajul lor  vor

fi  supuse  unui control iniţial, în asamblu sau separat. Acest  control

include:   controlul  corespunderii  prototipului  omologat,   controlul

caracteristicilor   constructive8  ,  controlul  interior  şi  exterior,

încercarea hidraulică9 şi controlul funcţionării normale a utilajului.

-----------------------

8 Pentru corpurile care necesită presiunea de încercare de 1 MPa (10

bari)  şi mai mare, controlul caracteristicilor constructive include, de

asemenea,  selectarea  mostrelor  pentru încercarea  îmbinărilor  sudate

(mostrelor  de lucru) în conformitate cu încercările prevăzute în  anexa

nr. 18.

9 În unele cazuri şi de comun acord cu expertul abilitat de  organul

competent  încercarea  hidraulică  poate fi înlocuită cu  încercarea  la

presiune  utilizîndu-se  lichidul sau gazul, dacă această operaţiune  nu

prezintă pericol.

Încercarea hidraulică   a   corpului  cisternei  în   întregime   se

efectuează   cu  aplicarea  presiunii  specificate  în  secţiunea  II  a

prezentei   anexe,  iar  încercarea  separată  a  fiecărei  secţiuni   a

corpurilor împărţite în secţiuni - cu aplicarea presiunii a cărei mărime

constituie  cel  puţin 1,3 din presiunea de lucru maximă. încercării  de

etanşeitate  sînt supuse fiecare dintre secţiunile corpurilor  împărţite

în secţiuni.

Încercarea hidraulică trebuie efectuată pînă la instalarea izolaţiei

termice, dacă aceasta este necesară. Dacă corpurile şi utilajul lor sînt

supuse  încercărilor  separat,  după asamblare ele vor  fi  supuse  unor

încercări de etanşeitate în comun.

30. Corpurile şi utilajul lor vor fi supuse unor controale periodice

după  anumite  perioade de timp. Controalele periodice includ  controlul

interior  şi  exterior şi, de regulă, încercarea hidraulică.  Căptuşeala

pentru  izolaţia  termică sau pentru alt tip de protecţie va  fi  scoasă

doar  atunci  cînd  aceasta  va fi necesar  pentru  evaluarea  sigură  a

caracteristicilor corpului.

Încercarea hidraulică  a corpului cisternei în întregime se  execută

cu  aplicarea presiunii indicate în secţiunea II a prezentei anexe,  iar

în cazul executării încercării separate a fiecărei secţiuni a corpurilor

divizate  în secţiuni - cu aplicarea presiunii a cărei mărime constituie

cel puţin 1,3 din presiunea maximă de lucru.

Perioada maximă  de  timp între controale pentru cisterne şi  pentru

containerele-cisterne este de 4 ani.

Autocisternele,     cisternele     demontabile,    mijloacele     de

transport-baterii  şi  containerele-cisterne  goale  necurăţite  pot  fi

transportate   după   expirarea   acestui   termen   pentru   efectuarea

încercărilor.

31. Pe lîngă   aceasta,  cel  puţin  o  dată  pe  an  se  efectuează

încercarea  de etanşeitate a corpului cisternei împreună cu utilajul  ei

şi  se controlează eficienţa funcţionării tuturor utilajelor. încercarea

de  etanşeitate  se efectuează separat la fiecare secţiune a  corpurilor

despărţite  în  secţiuni. Cisternele fixe  (autocisternele),  cisternele

demontabile  şi mijloacele de transport-baterii goale necurăţite pot  fi

transportate după expirarea acestui termen pentru controlul cisternei.

Nu mai rar decît   o   dată  în  an  se  efectuează  încercarea   de

etanşeitate  a  corpului containerului-cisternă şi a utilajului  lui  în

conformitate  cu punctul 5 (3) şi se controlează eficienţa  funcţionării

tuturor  utilajelor. Containerele-cisterne fixe goale şi necurăţite  pot

fi   transportate  după  expirarea  acestui  termen  pentru   efectuarea

controlului.

32. Dacă cisterna a fost supusă reparaţiei, modificării construcţiei

sau  accidentului rutier de transport, se va efectua un control  special

şi încercări extraordinare.

33. Încercările   şi  controalele,  conform  prevederilor  punctelor

29-38, vor fi efectuate de către expertul abilitat de organul competent.

Vor  fi  eliberate  certificate de corespundere în care  se  vor  indica

rezultatele  încercărilor.  în  certificate  se vor  face  trimiteri  la

listele  de  substanţe  admise pentru transportare în corpul  în  cauză,

conform punctului 20 din secţiunea I a prezentului Regulament.

CAPITOLUL 6. Marcarea

34. Fiecare corp  va  fi  dotat  cu un panou  metalic  rezistent  la

coroziune, fixat permanent pe corp într-un loc accesibil pentru control.

Pe  acest  panou  vor  fi marcate prin ştanţare  sau  prin  altă  metodă

analogică  cel  puţin  datele  menţionate mai jos. Aceste  date  pot  fi

gravate nemijlocit pe pereţii corpului, dacă pereţii sînt consolidaţi în

aşa mod încît să nu fie redusă rezistenţa:

numărul omologării;

denumirea sau semnul producătorului;

numărul seriei de uzină;

anul fabricării;

presiunea de încercare10 (presiunea manometrică);

--------------------------

10 După semnificaţia numerică se indică unitatea de măsură.

capacitatea10;  pentru  corpurile care constau din cîteva  elemente:

capacitatea fiecărui element;

temperatura calculată10  (doar dacă  este mai înaltă de +50  grade C

sau mai joasă de - 20 grade C);

data (luna şi   anul)  încercării  iniţiale  şi  ultimei   încercări

periodice, prevăzute la punctele 29-30;

marca expertului care a efectuat încercările;

presiunea de   încercare  a  corpului  cisternei  în  întregime   şi

presiunea   de  încercare  a  secţiunilor  exprimate  în  MPa  sau  bari

(presiunea  manometrică), dacă presiunea secţiunilor este mai mică decît

presiunea corpului;

materialul din care este fabricat corpul şi stratul de protecţie.

35. Pe lîngă  aceasta, pe corpurile umplute sau golite sub  presiune

va fi indicată presiunea maximă de lucru admisibilă.

36. Datele următoare  vor  fi marcate direct pe autocisternă sau  pe

panou.  Aceste date nu sînt necesare în cazul mijlocului de transport cu

cisterne demontabile:

denumirea proprietarului sau operatorului;

masa cisternei goale; şi

masa maximă admisibilă.

37. Datele de  mai jos vor fi marcate direct pe containerul-cisternă

sau pe panou:

denumirea proprietarului sau operatorului;

capacitatea corpului10;

masa containerului-cisternă gol10;

masa maximă admisibilă   a   containerului-cisternă   încărcat   10;

denumirea substanţei transportate11 .

----------------------

11 Denumirea poate  fi înlocuită  cu  semnul general  al  grupei  de

substanţe  analogice  compatibile  în măsură egală  cu  caracteristicile

corpului.

Pe lîngă aceasta,   pe   containerele-cisterne   vor   fi   aplicate

etichetele de pericol ADR.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

38. În decursul  întregii perioade de exploatare grosimea  pereţilor

corpului  cisternei  va  avea cel puţin de mărimea minimă  prevăzută  la

punctul 14 (2).

39. În timpul  transportării  containerul-cisternă  va fi  fixat  pe

mijlocul  de transport cu care este transportat în aşa mod încît să  fie

în  măsura  necesară protejat de către utilajul mijlocului de  transport

sau   al   însuşi  containerului-cisternă  de  lovituri   laterale   sau

longitudinale şi de răsturnare12 . O atare protecţie nu este necesară în

cazul  în  care construcţia corpurilor, inclusiv utilajul de  deservire,

pot  suporta  loviturile şi sînt rezistente la răsturnare.  în  decursul

întregii  exploatări  grosimea  pereţilor  corpului va  avea  cel  puţin

mărimea minimă stabilită la punctul 14 (2).

---------------------

12 Exemplu de protecţie a corpurilor:

1. Protecţia  de  lovituri laterale poate consta, spre  exemplu,  în

grinzi  longitudinale care protejează corpul din ambele părţi la nivelul

liniei de mijloc.

2. Protecţia  de răsturnare poate consta, spre exemplu, în inele  de

consolidare sau grinzi fixate de-a curmezişul ramei.

3. Protecţia  de  lovitura din spate poate consta, spre exemplu,  în

amortizor sau ramă.

40. Corpurile  vor  fi încărcate doar cu acele  mărfuri  periculoase

pentru   transportarea  cărora  sînt  admise  şi  care,  în  contact  cu

materialele  din  care  este fabricat corpul, garniturile,  utilajul  şi

stratul  de  protecţie,  nu  intră cu ele  în  reacţie  periculoasă,  nu

formează  produse  periculoase  sau  nu  reduc  considerabil  rezistenţa

materialului. Produsele alimentare pot fi transportate în aceste corpuri

doar  în  cazul luării de măsuri necesare întru evitarea  cauzării  unui

prejudiciu sănătăţii oamenilor.

41 (1) Semnificaţiile gradului de umplere indicate mai jos nu vor fi

depăşite  în  corpurile cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru transportarea lichidelor la temperatura mediului înconjurător:

a) pentru substanţele  uşor inflamabile care nu prezintă un  pericol

suplimentar   (spre   exemplu,   activitatea   toxică   sau   corozivă),

transportate în corpurile cu sistem de ventilare sau supape de siguranţă

(chiar  şi  în  cazul  în care în faţa lor  este  instalată  o  membrană

fragilă):

100

gradul de umplere = --------------- % din capacitate;

1 + a (50 - tF)

b) pentru substanţele   toxice   sau   corozive   (inflamabile   sau

neinflamabile) transportate în corpuri cu sistem de ventilare sau supape

de  siguranţă  (chiar şi în cazul în care în faţa lor este  instalată  o

membrană fragilă):

98

gradul de umplere = --------------- % din capacitate;

1 + a (50 - tF)

c) pentru substanţele  uşor inflamabile şi toxice cu efect slab, sau

corozive  cu  efect slab transportate în corpuri care se  închid  etanş,

fără dispozitiv de siguranţă:

97

gradul de umplere = ---------------- % din capacitate;

1 + a (50 - tF)

d) pentru substanţele  toxice cu efect puternic, toxice, corozive cu

efect   puternic   sau   corozive   (inflamabile   sau   neinflamabile),

transportate  în  corpuri  care  se închid etanş,  fără  dispozitive  de

siguranţă:

95

gradul de umplere = ---------------- % din capacitate.

1 + a (50 - tF)

(2) În aceste  formule b înseamnă mărimea medie a coeficientului  de

dilatare termică volumetrică  a lichidului în  limita dintre 15  grade C

şi 50 grade  C, adică în  cazul schimbării maxime  a temperaturii cu  35

garde C.

d15 - d50

a se calculează după formula: a ----------,

35 x d50

în care d15 şi  d50  reprezintă densitatea relativă a lichidului  la

temperatura   respectiv   de   15  grade  C   şi   50  grade  C,  tF   -

temperatura medie a lichidului în timpul turnării.

(3) Prevederile  subpunctului (1) nu se aplică corpurilor ale  căror

temperatură  a  conţinutului  în  timpul  transportării  se  menţine  cu

ajutorul dispozitivului de  încălzire la nivel  de peste 50  grade C. în

asemenea cazuri  gradul de umplere  la încărcare va avea o atare  mărime

încît,  în  fiecare  moment  în timpul transportării,  corpul să nu  fie

mai plin decît  la nivel de  95% din capacitate,  iar temperatura va  fi

reglată în aşa mod încît să nu depăşească temperatura de turnare.

(4) În cazul  încărcării substanţelor în stare fierbinte temperatura

suprafeţei  exterioare  a  corpului sau a izolaţiei  termice  în  timpul

transportării nu va depăşi 70 grade C.

42. În cazul  în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru  transportarea  lichidelor13  nu  sînt  despărţite  cu

ajutorul  pereţilor  despărţitori  sau  amortizoarelor  de  vibraţii  în

secţiuni cu capacitatea maximă de 7500 l, ele vor fi umplute la nivel de

cel mult 80% sau cel puţin 20% din capacitatea lor.

--------------------

13 În sensul prezentei prevederi  în  calitate  de  lichide  vor  fi

examinate   substanţele a  căror vîscozitate  cinematică la  20 grade  C

constituie mai puţin de 2680 mm2/s.

43. În timpul     încărcării     sau     descărcării     cisternelor

(containerelor-cisterne)  vor  fi  luate  măsuri  respective  în  scopul

evitării degajării unor cantităţi periculoase de gaze şi aburi.

Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) vor fi închise în aşa

mod  încît conţinutul să nu iasă spontan în afară. Orificiile corpurilor

golite   prin  partea  inferioară  trebuie  să  se  închidă  cu  buşoane

elicoidale,  flanşe  oarbe  sau alte dispozitive la  fel  de  eficiente.

Etanşeitatea  închizătoarelor corpurilor, în special a celor plasate  în

partea  superioară  a  tubului  pistonului, va fi  controlată  de  către

expeditorul de mărfuri după umplerea cisternei.

44. Dacă există  cîteva sisteme de închidere, plasate consecutiv una

după   alta,  sistemul  plasat  în  apropierea  imediată  a   substanţei

transportate va fi închis în primul rînd.

45. Nu se admite  existenţa în timpul transportării a resturilor  de

substanţe   periculoase   pe  suprafeţele  exterioare  ale   cisternelor

încărcate sau goale (containerelor-cisterne încărcate sau goale).

46. Cisternele  (containerele-cisterne)  goale necurăţite  se  admit

pentru  transportare  doar  cu condiţia că ele, de asemenea,  sînt  bine

închise şi asigură aceeaşi etanşeitate ca şi în stare plină.

47. Ţevile de  conexiune dintre unele corpuri de cisterne  separate,

dar  unite între ele, ale unităţii de transport în timpul  transportării

trebuie să fie goale.

Furtunurile flexibile  pentru umplere şi evacuare care nu sînt unite

permanent cu corpul în timpul transportării trebuie să fie goale.

48. Substanţele  care pot intra în reacţie periculoasă între ele  nu

vor fi transportate în secţiunile învecinate ale cisternelor.

Periculoase se consideră reacţiile:

a) arderea şi/sau degajarea unei cantităţi considerabile de căldură;

b) degajarea de gaze uşor inflamabile şi/sau toxice;

c) formarea de lichide corozive;

d) formarea de substanţe instabile;

e) creşterea periculoasă a presiunii.

Substanţele care  pot intra în reacţie periculoasă între ele pot  fi

transportate în secţiunile învecinate ale cisternelor, dacă între aceste

secţiuni se află un perete despărţitor, care are grosimea de cel puţin a

pereţilor cisternei. Ele pot fi transportare, de asemenea, în secţiunile

aceleiaşi  cisterne,  dacă aceste secţiuni sînt despărţite una  de  alta

printr-un  spaţiu  gol  sau printr-o secţiune goală, care  sînt  plasate

între secţiunile încărcate.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

49. Exploatarea    autocisternelor,   cisternelor   demontabile   şi

mijloacelor  de  transport-baterii este admisă, dacă  utilajul  corpului

corespunde   prezentelor  prevederi.  Grosimea  pereţilor  corpului,  cu

excepţia  corpurilor destinate pentru transportarea gazelor  specificate

la  punctul 3o clasa 2, trebuie să corespundă presiunii calculate de cel

puţin  400 kPa (4 bari) (presiune manometrică) pentru corpurile din oţel

moale  sau  de cel puţin 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică)  pentru

corpurile  din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Pentru cisternele care nu

au  secţiune transversală rotundă ca bază pentru calcul se ia  diametrul

cercului  a  cărui suprafaţă este egală cu suprafaţa reală  a  secţiunii

transversale a cisternei.

50. Încercările    periodice   ale   autocisternelor,    cisternelor

demontabile şi mijloacelor de transport-baterii ce se află în exploatare

în  conformitate  cu prezentele dispoziţii tranzitorii vor fi  efectuate

potrivit  prevederilor capitolului 5 şi prevederilor speciale respective

ce  se  referă la diverse clase. Dacă în prevederile precedente nu  este

prescrisă  o  presiune  de încercare mai înaltă,  pentru  corpurile  din

aluminiu  şi aliaje de aluminiu este suficient de a aplica presiunea  de

încercare egală cu 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică).

51 (1) Autocisternele,   cisternele  demontabile  şi  mijloacele  de

transport-baterii  fabricate  în  perioada de la 1 ianuarie  1978  -  31

decembrie  1984, dacă sînt utilizate după 31 decembrie 2004, trebuie  să

corespundă prevederilor punctului 14 (5), aplicate de la 1 ianuarie 1990

referitor la grosimea pereţilor şi protecţia de deteriorări.

(2) Autocisternele,   cisternele   demontabile  şi   mijloacele   de

transport-baterii  fabricate  în perioada 1 ianuarie 1985 -31  decembrie

1989,  dacă  ele  sînt  utilizate după 31  decembrie  2010,  trebuie  să

corespundă prevederilor punctului 14 (5), aplicate de la 1 ianuarie 1990

referitor la grosimea pereţilor şi protecţia de deteriorări.

SECŢIUNEA II. PREVEDERI SPECIALE CARE COMPLETEAZĂ

SAU MODIFICĂ PREVEDERILE SECŢIUNII I

CLASA 2. GAZE

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale,

sfera de aplicare (utilizarea cisternelor

şi containerelor-cisterne), definiţii

Utilizarea

52. Gazele specificate  în  anexa  nr.1 la prezentul  Regulament  şi

enumerate  în  tabelul de la punctul 64 pot fi transportate în  cisterne

fixe,   cisterne   demontabile,   mijloace  de   transport-baterii   sau

containere-cisterne.

CAPITOLUL 2. Construcţia

53 (1) Corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 1o, 2o sau  4o

vor  fi fabricate din oţel. Ca excepţie la prevederile punctului 11  (2)

pentru  corpurile fără rosturi se admite alungirea minimă la rupere 14%,

precum  şi tensiunea ă (sigma) mai mică decît limitele indicate mai  jos

sau egală, în funcţie de materiale:

a) în cazul raportului Re/Rm (caracteristicile minime garantate după

prelucrare termică) peste 0,66, dar nu mai mare de 0,85:

b < = 0,75 Re;

b) în cazul raportului Re/Rm (caracteristicile minime garantate după

prelucrare termică) mai mare de 0,85:

b < = 0,5 Rm.

54. Referitor  la  materialele şi construcţia corpurilor  sudate  se

aplică prevederile anexei nr. 18.

55. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  clorului  1017 şi fosgenului 1076 specificaţi la  punctul

2oTC  vor  fi calculate luîndu-se în considerare presiunea de cel  puţin

2,2 MPa (22 bari) (presiune manometrică) (vezi punctul 14 (2)).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

56. Trebuie să  fie  asigurată posibilitatea închiderii  ţevilor  de

evacuare ale corpurilor cu ajutorul flanşelor oarbe sau altui dispozitiv

destul      de      eficient.     Pentru      corpurile      cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate la punctul 3o, aceste flanşe oarbe sau dispozitive destul de

suficiente  pot  avea  orificii cu diametrul de cel mult 1,5  mm  pentru

diminuarea presiunii.

57. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea gazelor lichefiate pot avea, pe lîngă orificiile prevăzute

la  punctul  19,  orificii  pentru instalarea  aparatelor  de  măsurare,

inclusiv manometre şi termometre, precum şi orificii pentru evacuarea de

gaze, necesare pentru exploatarea lor în siguranţă.

58. Dispozitivele de siguranţă vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Orificiile  pentru  umplerea şi golirea  corpurilor  cisternelor

(corpurilor   containerelor-cisterne  cu  capacitatea  de  peste  1  m3)

destinate  pentru  transportarea  gazelor  lichefiate  uşor  inflamabile

şi/sau  toxice  vor fi dotate cu dispozitive interne de siguranţă ce  se

închid  imediat  care, în caz de deplasare neprevăzută a  cisternei  sau

incendiu,   se  închid  automat.  Va  fi  prevăzută,  de  asemenea,   şi

posibilitatea dirijării de la distanţă a acestui dispozitiv.

(2) Toate orificiile  cu  diametrul  nominal  de  peste  1,5  mm  în

corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  gazelor  lichefiate  uşor inflamabile şi/sau  toxice,  cu

excepţia  orificiilor în care sînt instalate supapele de siguranţă şi  a

orificiilor   închise  pentru  evacuarea  gazelor,  vor  fi  dotate   cu

dispozitiv intern de închidere.

(3) Ca excepţie   la  prevederile  de  la  subpunctele  (1)  şi  (2)

corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  gazelor  inflamabile  lichefiate răcite  puternic  şi/sau

toxice  pot  fi dotate cu dispozitive de închidere exterioare  în  locul

celor  interioare, dacă dispozitivele exterioare asigură o protecţie  de

deteriorări  exterioare  cel puţin asemănătoare celei pe care o  asigură

peretele corpului.

(4) Dacă corpurile  sînt  dotate  cu  aparate  de  măsurare,  aceste

aparate  nu vor fi executate din materiale transparente care contactează

nemijlocit substanţa transportată. Dacă există termometre, ele nu vor fi

proiectate nemijlocit în gaz sau lichid prin peretele corpului.

(5) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   acidului   sulfuric  1053  şi  metilmercaptanului   1064

specificaţi  la  punctul  2oTF sau clorului 1017,  fosgenului  1076  sau

dioxidului de sulf 1079 specificaţi la punctul 2oTC nu vor avea orificii

plasate mai jos de nivelul lichidului. în afară de aceasta, nu se admite

existenţa   orificiilor  pentru  curăţire  (orificiilor  de  exploatare)

prevăzute la punctul 21.

(6) Orificiile   pentru  umplere  şi  evacuare  plasate  în   partea

superioară  a  corpului  vor  fi  dotate, pe  lîngă  cele  prevăzute  la

subpunctul  (1),  cu al doilea dispozitiv exterior de  închidere.  Acest

dispozitiv  trebuie  să  se închidă cu o flanşă oarbă  sau  alt  oricare

dispozitiv la fel de sigur.

(7) Ca excepţie  la  subpunctele  (1), (2) şi (6)  dispozitivele  de

închidere  necesare  pentru recipientele specificate în nota nr. 15,  ce

sînt      elemente      ale     mijlocului     de      transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente), pot fi prevăzute

în sistemul colectorului.

59. Supapele de siguranţă vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor specificate la punctele 1o, 2o  sau  4o pot  avea

cel  mult  două  supape de siguranţă, la care suprafaţa  totală  netă  a

secţiunii  transversale a orificiilor lîngă şa sau şei va constitui  cel

puţin  20 cm2 la fiecare 30 m3 din capacitatea recipientului sau  părţii

lui.

Aceste supape  se  vor deschide automat sub presiunea ce  constituie

0,9-1,0  din  presiunea  de  încercare  a  corpului  pe  care  ele  sînt

instalate. Supapele vor fi de aşa tip încît să suporte sarcini dinamice,

inclusiv  provocate  de deplasarea lichidului. Se  interzice  utilizarea

supapelor  ce  se  declanşează  sub acţiunea  propriei  greutăţi  sau  a

supapelor cu contragreutate.

Corpurile cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate   pentru

transportarea  gazelor specificate la punctele 1o - 4o  şi însemnate  cu

litera  T  (vezi anexa nr. 1 la prezentul Regulament) nu trebuie să  fie

dotate  cu supape de siguranţă, doar dacă în faţa supapelor de siguranţă

nu  sînt  instalate membrane fragile. în ultimul caz plasarea  membranei

fragile  şi  a  supapei de siguranţă va  satisface  cerinţele  organului

competent.

Dacă autocisternele  (containerele-cisterne)  sînt destinate  pentru

transporturile  maritime,  prin  prevederile  prezentului  punct  nu  se

interzice  instalarea  supapelor  de siguranţă care  satisfac  cerinţele

regulilor ce reglementează acest gen de transporturi14 .

------------------------

14 Aceste cerinţe sînt expuse în secţiunea 13 din Prefaţa generală a

Codului  transporturilor maritime internaţionale de mărfuri  periculoase

(CTMIMP) publicat de Organizaţia Internaţională Maritimă, Londra.

(2) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor  specificate la punctul 3o vor fi dotate cu  două

supape  de siguranţă independente; fiecare supapă va avea construcţia ce

asigură  evacuarea din corp a gazelor ce se formează în urma  evaporării

în  cazul  exploatării obişnuite, pentru ca presiunea să  nu  depăşească

nicicînd  mai mult decît cu 10% presiunea de lucru indicată pe corp. Una

din aceste supape de siguranţă poate fi înlocuită cu o membrană fragilă,

care   trebuie   să  se  rupă  la  presiunea  de  încercare.  în   cazul

deranjamentului  de vacuum între pereţii corpului cu pereţi dubli sau în

cazul  distrugerii a 20% din izolaţia corpului cu perete ordinar  supapa

de siguranţă şi membrana fragilă vor asigura evacuarea gazului pentru ca

presiunea  în  interiorul  corpului  să nu  poată  depăşi  presiunea  de

încercare.

(3) Supapele     de    siguranţă    ale    corpurilor    cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate la punctul 3o se vor deschide la presiunea de lucru indicată

pe  corp.  Construcţia  supapelor trebuie să  asigure  funcţionarea  lor

fiabilă  chiar  şi  în  cazul  celei mai  joase  temperaturi  de  lucru.

Funcţionarea fiabilă a supapelor la o asemenea temperatură se stabileşte

şi  se controlează prin încercarea sau a fiecărei supape separat, sau  a

mostrei de supape de fiecare tip de construcţie.

Izolaţia termică

60 (1) în cazul       în       care      corpurile       cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la  punctul  2o sînt dotate cu  izolaţie  termică,  această

izolaţie va reprezenta:

un ecran de protecţie  contra soarelui ce acoperă cel puţin a  treia

parte,  dar nu mai mult de jumătate din partea superioară a corpului, şi

care este îndepărtat de corp la o distanţă de cel puţin 4 cm; sau

un înveliş compact din material de izolaţie de o grosime respectivă.

(2) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor  specificate  la  punctul 3o  vor  fi  dotate  cu

izolaţie  termică.  Izolaţia termică va fi asigurată  printr-un  înveliş

compact.  Dacă  din  rostul  dintre corp şi înveliş  este  pompat  aerul

(izolaţie  vacuum),  învelişul  de protecţie va fi calculat în  aşa  mod

încît  să reziste fără deformaţii presiunea exterioară de cel puţin  100

kPa (1 bar) (presiune manometrică). Ca excepţie la prevederile punctului

5  (2)  a),  la calculare pot fi luate în considerare  dispozitivele  de

consolidare  exterioare  şi interiore. Dacă învelişul  este  impermeabil

pentru  gaze,  va  fi prevăzut un dispozitiv pentru  evitarea  creşterii

periculoase  a  presiunii  în stratul de izolaţie în caz de  pierdere  a

etanşeităţii  corpului sau elementelor utilajului lui. Acest  dispozitiv

va preîntimpina pătrunderea umidităţii în învelişul termoizolator.

(3) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  gazelor  lichefiate  a căror temperatură de  fierbere  la

presiunea  atmosferică  constituie  mai puţin de - 182o  nu  trebuie  să

conţină  nici  un  fel  de materiale combustibile  nici  în  construcţia

izolaţiei termice, nici în dispozitivele de fixare de ramă.

Elementele de fixare a corpurilor cisternelor cu izolaţie vacuum pot

conţine,  cu  autorizarea organului competent, materiale plastice  între

corp şi înveliş.

61 (1) Mijlocul de transport-baterie (containerul-cisternă ce constă

din cîteva elemente) include elementele unite între ele prin colector şi

instalate    staţionar    pe    mijlocul   de   transport    (în    rama

containerului-cisternă).  Elemente  ale mijlocului de  transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) se consideră:

buteliile, tuburile,  tobele  sub presiune şi legăturile de  butelii

(numite de asemenea colivii)15 ;

-----------------------

15 Se disting următoarele tipuri de recipiente:

butelii - recipiente  portabile de înaltă presiune cu capacitatea de

peste 150 l;

tuburi - recipiente  portabile  fără rosturi de înaltă  presiune  cu

capacitatea de peste 150 l, dar nu mai mare de 5000 l;

tobe sub presiune  - recipiente portabile sudate de înaltă  presiune

cu  capacitatea de peste 150 l, dar nu mai mare de 1000 l (spre exemplu,

recipiente  cilindrice dotate cu inele pentru rostogolire, recipiente pe

glisiere sau recipient în rame);

legătură de butelii  (numite,  de  asemenea, colivii)  -  seturi  de

butelii portabile unite prin colector şi bine fixate între ele.

corpurile specificate în prezentul Regulament.

(2) Pentru mijloacele de transport-baterii (containerele-cisterne ce

constau din cîteva elemente) vor fi respectate următoarele cerinţe:

a) dacă unul   din   elementele  mijlocului   de   transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) dispune de supapă

de   siguranţă,  iar  între  elemente  sînt  prevăzute  dispozitive   de

închidere, fiecare element trebuie să fie dotat cu atare supapă;

b) dispozitivele de umplere şi evacuare pot fi conectate la colector;

c) fiecare element     al     mijlocului    de     transport-baterie

(containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente), inclusiv fiecare

butelie  din  legătură  specificată  în  nota  nr.  15  destinat  pentru

transportarea  gazelor însemnate cu litera T (vezi anexa nr. 1)  trebuie

să se poată izola cu ajutorul ventilului de închidere;

d) elementele   mijlocului   de  transport-baterie   (containerului-

cisternă  ce  constă din cîteva elemente) destinat pentru  transportarea

gazelor  însemnate  cu  litera  F  (vezi anexa  nr.  1)  ce  constă  din

recipiente  specificate  în  nota  nr. 15 vor fi  unite  în  grupuri  cu

capacitatea  de  pînă  la  5000 l, care pot să se  izoleze  cu  ajutorul

ventilului de închidere.

Fiecare element  al mijlocului de transport-baterie  (containerului-

cisternă  ce  constă din cîteva elemente) destinat pentru  transportarea

gazelor  însemnate cu litera F (vezi anexa nr. 1) ce constă din  corpuri

specificate în prezentul Regulament trebuie să dispună de capacitatea de

a se izola cu ajutorul unui ventil de închidere.

(3) Referitor   la  cisternele  demontabile  se  aplică  următoarele

prevederi:

a) ele nu vor fi unite prin colector; şi

b) dacă ele se pot rostogoli, ventilele de închidere vor avea capace

de protecţie.

62. Ca excepţie   la  prevederile  punctului  19,  pentru  corpurile

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

gazelor  lichefiate răcite puternic existenţa orificiilor de control  nu

este obligatorie.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

63. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

64 (1) Presiunea   de   încercare   pentru   corpurile   cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la  punctul  1o, care au temperatura critică mai  joasă  de

-50 grade C,   trebuie să depăşească de  cel puţin 1,5 ori  presiunea de

umplere la 15 grade C.

(2) Presiunea    de    încercare   pentru   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea:

gazelor specificate la punctul 1o  ce au temperatura critică de  -50

grade C sau mai înaltă;

gazelor specificate  la  punctul 2o care au temperatura critică  mai

joasă de 70 grade C;

gazelor specificate  la  punctul  4o, trebuie să fie de  aşa  mărime

încît  la  umplerea  maximă  a corpului, conform masei la  un  litru  de

capacitate  presiunea  substanţei  în interiorul corpului la 55  grade C

pentru corpurile  cu izolaţia termică  sau 65  grade C pentru  corpurile

fără izolaţie termică să nu depăşească presiunea de încercare.

(3) Presiunea    de    încercare   pentru   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate transportării gazelor specificate la

punctul   2o ce  au temperatura  critică de  70 grade  C sau  mai înaltă

trebuie să fie:

a) în cazul în  care  corpul  este dotat cu izolaţie termică  -  cel

puţin   egală   cu   presiunea aburilor  lichidului la  temperatura   de

60  grade  C redusă cu  0,1 MPa (1  bar), dar să  constituie cel puţin 1

MPa (10 bari);

b) în cazul în  care corpul nu este dotat cu izolaţie termică -  cel

puţin  egală  cu  presiunea  aburilor lichidului la temperatura  de   65

grade C redusă  cu 0,1 MPa  (1 bar), dar  să constituie cel  puţin 1 MPa

(10 bari).

Semnificaţia  maximă admisibilă a masei conţinutului la un litru  de

capacitate  în kg/litri prescrisă pentru gradul de umplere se calculează

în felul următor:

masa maximă admisibilă a conţinutului

la un litru de capacitate = 0,95 x densitatea fazei

lichide la temperatura de 50 grade C;

pe lîngă aceasta,  faza gazoasă nu trebuie să dispară la temperatura

mai joasă de 60 grade C.

Dacă diametrul  corpurilor  nu depăşeşte 1,5 m, se  aplică  mărimile

presiunii  de încercare şi ale masei maxime admisibile a conţinutului la

un litru de capacitate16 .

---------------------

16 Pentru gazele specificate la punctul 2o cu temperatura critică de

70 grade C,  sau  mai mare, masa maximă admisibilă a conţinutului la  un

litru  capacitate   (coeficientul  de  umplere)  este  egală cu 0,95 din

densitatea fazei   lichide la  temperatura de  50 grade  C; în  afară de

aceasta, faza gazoasă nu trebuie să dispară la temperatura mai joasă  de

60 grade C.

Presiunea de  încercare va fi cel puţin egală cu presiunea  aburilor

lichidului la temperatura de 70 grade C redusă cu 100 kPa (1 bar).

Pentru gazele  brute despre care nu există date suficiente gradul de

umplere se va determina după următoarea formulă:

FD < = (0,0032 x BP - 0,24) x d1,

în care FD reprezintă gradul maxim admisibil de umplere (în kg/l);

BP = temperatura de fierbere (după Kelvin);

D1 = densitatea lichidului la temperatura de fierbere (în kg/l).

(4) Presiunea    de    încercare   pentru   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate transportării gazelor specificate la

punctul  3o  va  depăşi cel puţin de 1,3 ori presiunea de  lucru  maximă

admisibilă  indicată  pe  corp, însă va constitui cel puţin 300  kPa  (3

bari)  (presiunea  manometrică);  pentru corpurile  cu  izolaţie  vacuum

presiunea de încercare va depăşi cel puţin de 1,3 ori presiunea de lucru

maximă admisibilă majorată cu 100 kPa (1 bar).

(5) Tabelul cu  lista  gazelor  şi amestecurilor de gaze ce  pot  fi

transportate   cu   autocisterne,  cisterne  demontabile,  mijloace   de

transport-baterii sau containere-cisterne, cu indicarea presiunii minime

de  încercare  a corpurilor şi, în caz de necesitate, a masei  maxime  a

conţinutului la un litru de capacitate.

În cazul gazelor  şi  amestecurilor  de gaze referite  la  poziţiile

n.s.a.  mărimile presiunii de încercare şi ale masei maxime admisibile a

conţinutului  la  un  litru  vor fi prescrise de  expertul  abilitat  de

organul competent.

În cazul în care     corpurile    cisternelor    destinate    pentru

transportarea  gazelor  specificate  la  punctele 1o  sau  2o,  care  au

temperatura  critică de  -50 grade C sau  mai înaltă, însă mai  joasă de

70 grade C, au fost  supuse  presiunii de încercare mai joase decît  cea

specificată în  tabel   şi dacă  aceste corpuri  sînt dotate cu izolaţie

termică,  expertul  abilitat  de  organul  competent  poate  prescrie  o

sarcină maximă  mai joasă,  cu   condiţia   că   presiunea în corp la 55

grade C  nu   depăşeşte presiunea   de încercare  indicată pe  corp prin

imprimare.

Gazele toxice  şi amestecurile de gaze referite la poziţiile  n.s.a.

ce  au  mărimea  LK50  < 200 părţi la un milion,  nu  se  admite  pentru

transportare   în  cisterne  demontabile,  cisterne  fixe,  mijloace  de

transport-baterii sau containere-cisterne.

-----------------------

NOTĂ: fosgenul  1076  specificat  la punctul  2oTC,  tetraoxidul  de

diazot (dioxidul de azot) 1067 specificat la punctul  2oTOC şi acetilena

diluată  1001  specificată la punctul 4oF  se admit pentru  transportare

doar în mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne ce constau

din cîteva elemente.

-----------------------------------------------------------------------

Numă-|Numă-|                         |Presiunea minimă admisibilă|Coe-

rul  | rul |  Denumirea substanţei   |     pentru corpuri        |fici-

punc-| de  |                         |---------------------------|entul

tului|iden-|                         | Cu izolaţie | Fără izola- |maxim

şi |tifi-|                         |    termică  | ţie termică | de

grupa|care |                         |-------------|-------------|ump-

|     |                         |  MPa | bari | MPa  | bari |lere

-----------------------------------------------------------------------

1oA  1002  Aer comprimat               Vezi punctul 64 (1)

1006  Argon comprimat             Vezi punctul 64 (1)

1046  Heliu comprimat             Vezi punctul 64 (1)

1056  Cripton comprimat           Vezi punctul 64 (1)

1065  Neon comprimat              Vezi punctul 64 (1)

1066  Azot comprimat              Vezi punctul 64 (1)

1079  Amestec comprimat de        Vezi punctul 64 (1)

gaze rare

1980  Amestec comprimat de        Vezi punctul 64 (1)

gaze rare şi oxigen

1981  Amestec comprimat de        Vezi punctul 64 (1)

gaze rare şi azot

1982  Tetrafluormetan comprimat   20     200    20    200     0.62

(gaz refrigerent R14,       30     300    30    300     0.94

comprimat)

2036  Xeon comprimat              12     120                  1.3

13    130     1.24

2193  Hexafluretan (gaz refri-                  20    200     1.1

gerent R 116, comprimat)    16     160                  1.28

20     200                  1.34

1956  Gaz comprimat n.s.a.        Vezi punctul 64 (1) sau (2)

1oO  1014  Amestec comprimat de dio-   Vezi punctul 64 (1)

xin de carbon şi oxigen

1072  Oxigen comprimat            Vezi punctul 64 (1)

2451  Trifluorură de azot com-    20     200    20    200     0.5

primat                      30     300    30    300     0.75

3156  Gaz comprimat comurant      Vezi punctul 64 (1) sau (2)

1®F   1049  Hidrogen comprimat          Vezi punctul 64(1)

1957  Deuteriu comprimat          Vezi punctul 64(1)

1962  Etilenă comprimată                        22.5  225     0.34

30    300     0.37

12     120                  0.25

22.5   225                  0.36

1971  Metan comprimat sau         Vezi punctul 64(1)

1971  gaz  natural  comprimat

cu conţinut înalt de metan

2034  Amestec comprimat de hi-    Vezi punctul 64(1)

drogen şi metan

2203  Silan comprimat *           2.5    225    22.5  225     0.32

25     250    25    250     0.41

-----------------------

* Se consideră gaz piroforic

1964  Amestec comprimat de gaze   Vezi punctul 64(1)

cu hidrogen n.s.a.

1954  Gaz inflamabil comprimat,   Vezi punctul 64(1) sau (2)

n.s.a.

1®’   1612  Amestec de hexaetiltetra-   Vezi punctul 64(1)

fosfat şi gaz comprimat

1955  Gaz comprimat tozic n.s.a.  Vezi punctul 64(1) sau (2) şi**

----------------------

** Se admite pentru transportare în cazul LK50>=200 de părţi la mil.

1®TF  1016  Monoxid de hidrogen com-    Vezi punctul 64(1)

primat

1023  Gaz de huilă comprimat      Vezi punctul 64(1)

1071  Gaz de sondă comprimat      Vezi punctul 64(1)

1911  Diboran comprimat           Vezi punctul 64(1)

2600  Amestec comprimat de mono-  Vezi punctul 64(1)

oxid de carbon şi hidrogen

1953  Gaz toxic inflamabil com-   Vezi punctul 64(1) sau (2)

primat, n.s.a.

1®’‘  1008  Trifluorură  de bor com-    22.5   225    22.5  225     0.715

primată                     30     300    30    300     0.86

1859  Tertrafluorură de cremniu   20     200    20    200     0.74

comprimată                  30     300    30    300     1.1

2198  Pentafluorură  de fosfor    Nu se admite

comprimată

2417  Fluorură de carbonil com-   20     200    20    200     0.47

primată                     30     300    30    300     0.7

3304  Gaz toxic coroziv com-      Vezi punctul 64(1) sau (2)

primat, n.s.a.

1®’Ž  3303  Gaz toxic comburant com-    Vezi punctul 64(1) sau (2)

primat, n.s.a.

1oTFC 3305  Gaz toxic inflamabil co-    Vezi punctul 64(1) sau (2)

roziv comprimat, n.s.a.

1®’Ž‘ 1045  Fluor comprimat             Nu se admite

1660  Oxid de azot comprimat      Nu se admite

2190  Difluorură de oxigen com-   Nu se admite

primat

3306  Gaz toxic comburant co-  -  Vezi punctul 64(1) sau (2)

roziv comprimat, n.s.a.  .

2®€   1009  Bromtrifluormetan (Gaz                    4.2   42      1.13

refrigerent R13B1)                        12    120     1.44

25    250     1.6

12     120                  1.5

1013  Dioxid de carbon                          19    190     0.66

25    250     0.75

19     190                  0.73

22.5   225                  0.78

1015  Amestec de dioxid de car-   Vezi punctul 64(1) sau (2)

bon şi bemioxid de azot

1018  Clordifluormetan (gaz re-   2.4    24     2.6   26      1.03

frigerent  R22)

1020  Clorpentafluoretan (gaz     2      20     2.3   23      1.06

refrigerent R115)

1021  1-clor-1.2.2.2-tetrafluor-  1      10     1.1   11      1.2

etan (gaz refrigerent

R124)

1022  Clortrifluormetan (gaz                    10    100     0.83

refrigerent   R13)                        12    120     0.9

19    190     1.04

25    250     1.1

12     120                  0.96

22.5   225                  1.12

1028  Diclordifluormetan (gaz     1.5    15     1.6   16      1.15

refrigerent R12)

1029  Diclorfluormetan (gaz       1      10     1     10      1.23

refrigerent R21)

1058  Gaze lichefiate neinflama-  1.5 x presiunea de implere

bile ce conţin azot, dioxid Vezi punctul 64(1) sau (3)

de carbon sau aer

1080  Hexafluorură de sulf        12     120                  1.34

7     70      1.04

14    140     1.33

16    160     1.37

1858  Hexafluorpropilenă (gaz     1.7    17     1.9   19      1.11

refrigerent R1216)

1952  Amestec de oxid de etile-   19     190    19    190     0.66

nă şi dioxid de carbon cu   25     250    25    250     0.75

conţinut de oxid de eti-

lenă de peste 9%

1958  1.2-diclor-1,1,2,2,-tetra-  1      10     1     10      1.3

fluoretan (gaz refrigerent

R114)

1973  Amestec de clordifluorme-   2.5    25     2.8   28      1.05

tan şi clorpentenfluoretan

cu temperatură de fierbere

fixată, cu conţinut de cca

49% clordifluormetan (gaz

refrigerent R502)

1974  Clordifluorbrommetan (gaz   1      10     1     10      1.61

refrigerent R12‚1)

1976  Octafluorciclobutan  (gaz   1      10     1     10      1.34

refrigerent R‘318)

1983  1-clor-2,2,2-trifluoretan   1      10     1     10      1.18

(gaz refrigerent R133€)

1984  Trifluormetan (gaz refri-   19     190                  0.92

gerent   R23)               25     250                  0.99

19    190     0.87

25    250     0.95

2422  Octafluorbuten-2 (gaz       1      10     1     10      1.34

refrigerent   R1318)

2424  Octafluorpropan (gaz re-    2.1    21     2.3   23      1.07

frigerent R218)

2599  Amestec azeotropic  şi      3.1    31     3.1   31      0.11

clortrifluormetan cu conţi-                             0.21

nutul de cca 60% de clor-                               0.76

trifluormetan (gaz refri-   4.2    42     4.2   42      0.2

gerent    R503)             10     100    10    100     0.66

2602  Amestec azeotropic de di-   1.8    18     2     20      0.01

clordifluormetan şi 1,1-di-

fluoretancu conţinut de cca

74% de diclordifluormetan

(gaz refrigerent R500)

3070  Amestec de oxis de etilenă  1.5    15     1.6   16      1.09

şi diclordifluormetan cu

conţinut de oxid de etilenă

de cel mult 12,5%

3159  1,1,1,2-tetrafluoretan      1.6    16     1.8   18      1.04

(gaz refrigerent R134€)

3220  Pentafluoretan   (gaz       3.1    31     3.4   34      0.95

refrigerent R125)

3296  Heptafluorpropan   (gaz     1.4    14     1.6   16      1.20

refrigerent   R227)

3297  Amestec de oxid de etile-   1      10     1     10      1.116

nă şi clortetrafluoretan

cu conţinut de oxid de

etilenş de cel mult 8.8%

3298  Amestec de oxid de penta-   2.4    24     2.6   26      1.02

fluoretan cu conţinut  de

etilenă de cel mult de 7.9%

3299  Amestec de oxid etilenă     1.5    15     1.7   17      1.03

şi tetrafluoretan de cel

mult 5.6%

3337  Gaz refrigerent R404€       2.9    29     3.2   32      0.82

3338  Gaz refrigerent R407€       2.9    29     3.3   33      0.94

3339  Gaz refrigerent R407‚       3.1    31     3.4   34      0.93

3340  Gaz refrigerent R407‘       2.7    27     3.1   31      0.95

1078  Gaze refrigerente

n.s.a. de tipul

Amestec F1                  1      10     1.1   11      1.23

Amestec F2                  1.5    15     1.6   16      1.15

Amestec F3                  2.4    24     2.7   27      1.03

Alte  amestecuri            Vezi punctul 71(2) sau (1)

1968  Gaz insecticid n.s.a.       Vezi punctul 71(2) sau (1)

3163  Gaz lichefiat n.s.a.        Vezi punctul 71(2) sau (1)

2®Ž   1070  Hemioxid de azot            22.5   225                  0.78

18    180     0.68

22.5  225     0.74

25    250     0.75

3157  Gaz lichefiat comburant     Vezi punctul 71(2) sau (1)

n.s.a.

1010  1,2-butadienă inhibată      1      10     1     10      0.59

sau

1010  1,3-butadienă inhibată      1      10     1     10      0.55

sau

1010  1,3-Amestecuri de 1.3-bu-   1      10     1     10      0.5

tadienă şi hidrocarburi

inhibate

1011  Butan                       1      10     1     10      0.51

1012  1-butilenă sau              1      10     1     10      0.53

1012  Trans-2-butilenă sau        1      10     1     10      0.54

1012  Cis-2-butilenă sau          1      10     1     10      0.55

1012  Amestec de butilene         1      10     1     10      0.50

1027  Ciclopropan                 1.6    16     1.8   18      0.53

1030  1.1-difluoretan (gaz re-    1.4    14     1.6   16      0.79

frigerent R152 )

1032  Dimetilamină anhidră        1      10     1     10      0.59

1033  Eter dimetilic              1.4    14     1.6   16      0.79

1035  Etan                        12     120                  0.32

9.5   95      0.25

12    120     0.29

30    300     0.39

1036  Etilamină                   1      10     1     10      0.61

1037  Clorură de etil             1      10     1     10      0.80

1039  Eter etilmetilic            1      10     1     10      0.64

1041  Amestec de oxid de etile-   2.4    24     2.6   26      0.73

nă ;i dioxid de carbon cu

cu conţinutul de oxid de

etilenă de peste 9% însă

nu mai amre 87%

1055  Izobutilenă                 1      10      1    10      0.52

1060  Amestec stabilizat de me-   Vezi punctul 71(2) sau (3)

tilacetilenă şi propadienă

Propadienă cu conţinut de   2.2    22     2.2   22      0.5

metilacetilenă de 1-4%

Amestec 1                  2.5    25     2.8   28      0.49

Amestec 2                  2.2    22     2.3   23      0.47

1061  Metilamină anhidră          1      10     1     10      0.58

1063  Clorură de metil (gaz re-   1.3    13     1.5   15      0.81

frigerent R40)

1077  Propilenă                   2.5    25     2.7   27      0.43

1081  Tertafluoretilenă inhi-     Nu se admite

bată

1083  Trimetilamină inhibată      1      10     1     10      0.56

1085  Vinilbromură inhibată       1      10     1     10      1.37

1086  Viniclorură inhibată        1      10     1     10      0.81

1087  Eter vinilmetilic inhibat   1      10     1     10      0.67

1860  Vinilfluorură inhibată      12     120                  0.58

22.5   225                  0.65

25    250     0.64

1912  Amestec de metilclorură şi  1.3    13     1.5   15      0.81

metilenclorură

1959  1.1-difluoretilenă (gaz     12     120                  0.66

refrigerent   R1132 )       22.5   225                  0.78

25    250     0.71

1969  Izobutan                    1      10     1     10      0.49

1978  Propan                      2.1    21     2.3   23      0.42

2035  1.1.1-trifluoretan (gaz     2.8    28     3.2   32      0.79

refrigerent  R143 )

2044  2.2-dimetilpropan           1      10     1     10      0.53

2200  Propadienă inhibată         1.8    18     2.0   20      0.50

2419  Bromtrifluoretilenă         1      10     1     10      1.19

2452  Etilacetilenă inhibată      1      10     1     10      0.57

2453  Flluorură de etile (gaz     2.1    21     2.5   25      0.57

refrigerent R161)

2454  Fluorură de metil (gaz      30     300    30    300     0.36

refrigerent R41)

2517  1-clor-1.1-dfluoretan       1      10     1     10      0.99

(gaz refrigerent R142b)

2601  Ciclobutan                  1      10     1     10      0.63

3153  Eter perfluor (metilvini-   1.4    14     1.5   15      1.14

lic)

3154  Eter perfluor (etilvinilic) 1      10     1     10      0.98

3252  Difluor metan               3.9    39     4.3   43      0.78

(gaz refrigerent R32)

1965  Amestec lichefiat de hidro-

carburi gazoase, n.s.a.

Amestec A                   1      10     1     10      0.50

Amestec A01                 1.2    12     1.4   14      0.49

Amestec A02                 1.2    12     1.4   14      0.48

Amestec A0                  1.2    12     1.4   14      0.47

Amestec A1                  1.6    16     1.8   18      0.46

Amestec B1                  2      20     2.3   23      0.45

Amestec B2                  2      20     2.3   23      0.44

Amestec B                   2      20     2.3   23      0.43

Amestec C                   2.5    25     2.7   27      0.42

Alte amestecuri             Vezi punctul 64 (2) sau (3)

3161  Gaz inflamabil lichefiat,   Vezi punctul 64 (2) sau (3)

n.s.a.

3354  Gaz insecticid inflamabil,  Vezi punctul 64 (2) sau (3)

n.s.a.

2oT   1062  Bromură de metil            1      10     1     10      1.51

1581  Amestec de clorpicrin şi    1      10     1     10      1.51

metilbromură

1582  Amestec de clorpicrin şi    1.3    13     1.5   15      0.81

metilclorură

2191  Fluorură de sulfuril        5      50     5     50      1.10

1967  Gaz insecticid toxic,       Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

n.s.a.

3162  Gaz toxic lichefiat, n.s.a. Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi*

2oTF  1026  Cian                        10     100    10    100     0.70

1040  Oxid de etilenă cu azot,    1.5    15     1.5   15      0.78

presiunea generală fiind                                0.77

pînă la 1 Mpa (10 bari) la

50 grade C

1053  Acid sulfuric               4.5    45     5     50      0.67

1064  Metilmercaptan              1      10     1     10      0.78

1082  Trifluorcloretilenă inhi-   1.5    15     1.7   17      1.13

bată

2188  Arsin                       Nu se admite

2192  Germaniu*                   Nu se admite

2199  Fosfin*                     Nu se admite

2202  Selenid de hidrogen anhi-   Nu se admite

dru

2204  Carbonilsulfid              2.7    27     3.0   30      0.84

2676  Stibină                     Nu se admite

3300  Amestec de oxid de etilenă  2.8    28     2.8   28      0.73

şi dioxid de carbon cu con-

ţinut de oxid de etilenă de

peşte 87%

3160  Gaz lichefiat toxic infla-  Vezi punctul 64 (2) sau (3)ş i**

mabil, n.s.a.

3355  Gaz insecticid inflamabil,  Vezi punctul 64 (2) sau (3)

n.s.a.

2oTC  1005  Amoniac anhidru             2.6    26     2.9   29      0.53

1017  Clor                        1.7    17     1.9   19      1.25

1048  Bromură de hidrogen anhi-   5      50     5.5   55      1.54

dră

1050  Clorură de hidrogen anhi-   12     120                  0.69

dră                                       10    100     0.30

12    120     0.56

15    150     0.67

20    200     0.74

1069  Clorură de nirtozil         Nu se admite

1076  Gosgen                      Doar în  mijloace de transport-

baterii

1079  Dioxid de sulf              1      10     1.2   12      1.23

1589  Clorcian inhibat            Nu se admite

1741  Trifluorură de bor          Nu se admite

2194  Hexafluorură de seleniu     Nu se admite

2195  Hexafluorură de telur       Nu se admite

2196  Hexafluorură de volfram     Nu se admite

2197  Iodură de hidrogen          1.9    19     2.1   21      2.25

2418  Tetrafluorură de sulf       Nu se admite

2420  Hexafluoracetonă            1.6    16     1.8   18      1.08

3057  Cloranhidridă de acid tri-  1.3    13     1.5   15      1.17

fluoracetic

3308  Gaz lichefiat toxic coro-   Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

ziv, n.s.a.

2oTO  3083  Fluorură de precloril       2.7    27     3.0   30      1.21

3307  Gaz lichefiat toxic com-    Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

burant, n.s.a.

2oTFC 2189  Diclorsilan                 1      10     1     10      0.90

2534  Metilclorsilan              Nu se admite

3309  Gaz lichefiat toxic infla-  Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

mabil coroziv, n.s.a.

2oTOC 1067  Tetraoxid de diazot (Dio-   Doar în mijloace de transport-

xid de azot)                baterii

1749  Trifluorură de clor         3      30     3     30      1.40

1975  Amestec de oxid de azot şi  Nu se admite

tetraoxid de diazot (ames-

tec de oxid de azot şi di-

oxid  de diazot)

2548  Pentafluorură de clor       Nu se admite

2901  Clorură de brom             1      10     1     10      1.50

3310  Gaz lichefiat toxic com-    Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi**

burant coroziv, n.s.a.

3®A   1913  Neon răcit lichid           Vezi punctul 64 (4)

1951  Argon răcit lichid          Vezi punctul 64 (4)

1963  Heliu răcit lichid          Vezi punctul 64 (4)

1970  Cripton răcit lichid        Vezi punctul 64 (4)

1977  Azot răcit lichid           Vezi punctul 64 (4)

2187  Dioxid de carbon răcit      Vezi punctul 64 (4)

lichid

2591  Xenon răcit lichid          Vezi punctul 64 (4)

3136  Trifluormetan răcit lichid  Vezi punctul 64 (4)

3158  Gaz răcit lichid, n.s.a.    Vezi punctul 64 (4)

3®Ž   1003  Aer răcit lichid            Vezi punctul 64 (4)

1073  Oxigen răcit lichid         Vezi punctul 64 (4)

2201  Hemioxid răcit lichid       Vezi punctul 64 (4)

3311  Gaz răcit lichid  combu-    Vezi punctul 64 (4)

rant, n.s.a.

3®F   1038  Etilenă răcită lichidă      Vezi punctul 64 (4)

1961  Etan răcit lichid           Vezi punctul 64 (4)

1966  Hidrogen răcit lichid       Vezi punctul 64 (4)

1972  Metan răcit lichid  sau     Vezi punctul 64 (4)

1972  Gaz natural răcit lichid    Vezi punctul 64 (4)

cu conţinut înalt de me-

tan

3138  Amestec de etilenă, ace-    Vezi punctul 64 (4)

tilenă şi propilenă răcit

lichid cu conţinut de eti-

lenă de cel puţin 71,5%,

acetilenă - cel mult 22,5%

şi propilenă - cel mult 6%

3312  Gaz răcit lichid, n.s.a.    Vezi punctul 64 (4)

4®A   2073  Amoniac în soluţie cu den-  1      10     1     10      0.80

sitatea relativă de apă mai

mică de 0,88 la 15 grade C

cu conţinut de peste 35%,

însă nu mai mare de 40% de

amoniac

cu conţinut de peste 40%,   1.2    12     1.2   12      0.77

însă nu mai mare de 50% de

amoniac

4oF   1001  Acetilenă diluată           Doar în mijloace de transport-

baterii

4oTC  3318  Amoniac în soluţie cu den-  Vezi punctul 64 (2)

sitatea relativă de apă

mai mică de 0,88 la 15

grade C în apă, cu conţi-

nut de amoniac de peste 50%

-----------------------------------------------------------------------------

65. Prima încercare  hidraulică  va fi efectuată pînă la  instalarea

izolaţiei termice.

66. Volumul fiecărui  corp  destinat  pentru  transportarea  gazelor

specificate   la  punctul  1o,  încărcate  conform  masei  sau   gazelor

specificate  la punctele 2o  sau  4o, va fi stabilit, sub  supravegherea

expertului  abilitat de organul competent, prin cîntărirea sau măsurarea

volumului  de  apă  ce  umple corpul;  eroarea  la  măsurarea  volumului

corpului  va  constitui cel mult 1%. Nu se admite  stabilirea  volumului

prin  calcule în baza dimensiunilor corpului. Masa maximă admisibilă  de

umplere  conform  prevederilor punctului 64 (3) se prescrie de  expertul

abilitat.

67. Controlul  îmbinărilor  sudate se efectuează în conformitate  cu

prevederile punctului 14 (8) în raport cu coeficientul l (landa) egal cu

1,0.

68. Ca excepţie  la prevederile punctului 30, încercările  periodice

se vor efectua:

(1) O dată în  fiecare an în cazul corpurilor cisternelor, o dată în

fiecare  doi ani şi jumătate în cazul corpurilor containerelor-cisterne,

destinate  pentru transportarea trifluorurei de bor 1008 specificate  la

punctul  1o  TC, acidului sulfuric  1053 specificat la punctul  2o   TF,

bromurii  de  hidrogen anhidre 1048, clorurii de hidrogen anhidre  1050,

clorului 1017, fosgenului 1076 şi dioxidului de sulf 1079 specificate la

punctul  2o  TC,  sau tetraoxidului de diazot 1067 (dioxidului de  azot)

specificat la punctul 2oTOC.

(2) Peste patru ani de exploatare a corpurilor cisternelor destinate

pentru transportarea gazelor specificate la punctul  3o. Peste patru ani

după   fiecare   încercare  periodică  expertul  abilitat  va   controla

etanşeitatea;

peste patru ani  de  exploatare şi apoi fiecare doisprezece  ani  în

cazul  corpurilor containerelor-cisterne destinate pentru  transportarea

gazelor  specificate  la punctul  3o. La cererea organului competent  în

perioada  dintre  oricare două încercări consecutive poate fi  efectuată

încercarea de etanşeitate.

(3) Recipientele  şi  buteliile în legătură specificate în nota  nr.

15,    ce   sînt   elemente   ale   mijlocului   de    transport-baterie

(containerului-cisternă  constînd  din cîteva elemente), vor  fi  supuse

controlului periodic.

69. Pentru corpurile  cu  izolaţie vacuum încercarea  hidraulică  şi

controlul  stării  interioare  pot fi înlocuite, cu  acordul  expertului

abilitat, cu încercarea de etanşeitate şi măsurarea vacuumului.

70. Dacă în timpul  controalelor periodice în corpurile  cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la punctul  3o sînt executate orificii, pînă la  înapoierea

acestor   cisterne   (containere-cisterne)  în  exploatare,  metoda   de

închidere  a  acestor  orificii  trebuie să  fie  aprobată  de  expertul

abilitat şi trebuie să garanteze integritatea corpului.

71. Încercările    de    etanşeitate   a   corpurilor    cisternelor

(containerelor-cisterne)    destinate   pentru   transportarea   gazelor

specificate  la punctele 1o, 2o sau 4o  vor fi efectuate la presiunea de

cel  puţin  400  kPa  (4 bari), dar nu mai înaltă de 800  kPa  (8  bari)

(presiune manometrică).

CAPITOLUL 6. Marcarea

72. Pe panoul  prevăzut  la  punctul 34 sau  nemijlocit  pe  pereţii

corpului,  dacă  sînt consolidaţi în aşa măsură încît să nu  influenţeze

rezistenţa, vor fi aplicate prin ştanţare sau prin altă metodă analogică

următoarele date suplimentare:

(1) Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

pentru transportarea doar a unei substanţe:

denumirea deplină  a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia  "n.s.a." - denumirea

tehnică17 .

------------------------

17 Denumire tehnică   este   denumirea   utilizată   actualmente  în

îndrumarele  tehnice ştiinţifice, ediţiile şi publicaţiile periodice. În

aceste scopuri denumirile comerciale nu vor fi utilizate.

În locul denumirii  tehnice (denumirii poziţiei "n.s.a.") se permite

utilizarea uneia dintre următoarele denumiri:

pentru gazul refrigerent 1078, n.s.a., 2oA - amestecul F1, amestecul

F2, amestecul F3;

pentru amestecurile  stabilizate  de  metilacetilenă  şi  propadienă

1060, 2oF - amestecul P1, amestecul P2;

pentru amestecul de hidrocarburi gazoase lichefiat 1065, n.s.a., 2oF

- amestecul A, amestecul A01, amestecul A02, amestecul A0, amestecul A1,

amestecul B1, amestecul B2, amestecul B, amestecul C.

Denumirile utilizate,  de obicei, în comerţ şi indicate în nota 1 la

poziţia  1965  specificate  la  punctul 2oF (vezi anexa nr.  1)  pot  fi

utilizate doar suplimentar.

Pentru corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

transportării  gazelor  lichefiate specificate la punctul 1o,  încărcate

conform  volumului (sub presiune), această informaţie va fi suplimentată

prin  indicarea presiunii maxime de umplere la 15 grade C admise  pentru

tipul în      cauză     de    cisterne,    iar    pentru       corpurile

cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate  transportării gazelor

specificate  la  punctul  1o,  încărcate  conform  masei  şi  a  gazelor

specificate la punctele  2o,  3o   şi 4o -  prin indicarea masei  maxime

admisibile de  încărcare   în ele  în kg  şi a  temperaturii de umplere,

dacă ea este mai joasă de -20 grade C.

(2) Pe corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) cu destinaţie

multiplă:

denumirea deplină  a  gazului în conformitate cu anexanr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia  "n.s.a."  -denumirea

tehnică  a gazelor a căror transportare este admisă în această  cisternă

(container-cisternă).

Această informaţie va fi suplimentată prin indicarea masei maxime de

încărcare în kg pentru fiecare gaz.

(3) Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)   destinate

pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o:

presiunea de lucru maxim admisibilă.

(4) Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  dotate  cu

izolaţie termică:

Înscrierea "izolaţie termică" sau "izolaţie termică cu vid".

73. Pe rama mijloacelor de transport-baterii (containerelor-cisterne

ce  constau  din  cîteva  elemente)  în  apropierea  locului  instalării

utilajului pentru umplere va fi plasat un panou pe care se va indica:

presiunea de încercare pentru elemente18 ;

presiunea  de   umplere   maxim  admisibilă18  la  15 grade C pentru

elementele destinate transporturilor de gaze comprimate;

numărul de elemente;

capacitatea18 totală a elementelor;

--------------------

18 După semnificaţiile numerice vor fi indicate unităţile de măsură.

denumirea deplină  a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia "n.s.a." -  denumirea

tehnică;

şi, pe lîngă aceasta, în cazul transporturilor de gaze lichefiate:

masa maximă de umplere admisibilă18 pentru fiecare element.

Plasarea marcajului  şi  etichetelor  de pericol  pe  mijloacele  de

transport-baterii (containerele-cisterne ce constau din cîteva elemente)

se  efectuează  în  conformitate  cu punctele  134-146  ale  prezentului

Regulament.

74. Suplimentar  la  datele  prevăzute la punctele 36-37  pe  însuşi

corpul  cisternei (containerului-cisternă) sau pe panouri vor fi  făcute

următoarele înscrieri:

a) înscrierea "temperatura de umplere minim admisibilă:..."

b) pentru corpul destinat pentru transportarea doar a unei substanţe:

denumirea deplină  a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia "n.s.a."  - denumirea

tehnică;

în cazul transporturilor   de   gaze  specificate  la  punctul   1o,

încărcate  conform masei şi gazelor specificate la punctele 2o, 3o şi 4o

- masa maxim admisibilă de încărcare în kg;

c) pentru corpul cu destinaţie multiplă:

denumirea deplină  a  gazului în conformitate cu anexanr. 1 şi ,  pe

lîngă  aceasta,  pentru gazele referite la poziţia  "n.s.a." - denumirea

tehnică  a  tuturor  gazelor pentru transportarea cărora  este  destinat

acest corp, indicîndu-se masa maxim admisibilă de încărcare în kg pentru

fiecare gaz;

d) pentru corpul cu izolaţie termică:

înscrierea "izolaţie termică" sau "izolaţie termică vacuum" în limba

de  stat a ţării de înregistrare şi, pe lîngă aceasta, în limba engleză,

doar dacă în acordurile încheiate între ţările participante la trafic nu

este prevăzut altceva.

75. Aceste date nu sînt necesare în cazul mijlocului de transport cu

cisterne demontabile.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

76. În cazul  în  care corpurile sînt aprobate pentru  transportarea

diverselor  gaze, la schimbarea profilului utilizării lor aceste corpuri

urmează a fi golite în prealabil, purjate şi vacuumate în măsura în care

aceasta este necesar pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă.

77. La prezentarea     pentru     transportare     a     cisternelor

(containerelor-cisterne) încărcate sau goale, dar necurăţite, trebuie să

fie  vizibile  doar  înscrierile indicate la punctul 74  referitoare  la

gazul  încărcat  sau  descărcat  chiar  adineaori,  restul  înscrierilor

referitoare la alte gaze vor fi acoperite.

78. În toate     elementele    mijlocului    de    transport-baterie

(containerului-cisternă) se va conţine unul şi acelaşi gaz.

79. Gradul de  umplere  a corpurilor destinate pentru  transportarea

gazelor specificate la punctul 3oF va fi mai jos de nivelul la care - în

caz  că  temperatura conţinutului a atins nivelul la care  elasticitatea

aburilor  este egală cu presiunea de declanşare a supapei de siguranţă -

volumul  lichidului ar constitui 95% din capacitatea corpului la aceasta

temperatură.

80. Corpurile  destinate pentru transportarea gazelor specificate la

punctele  3oA sau 3oO pot fi umplute la nivel de  98% din capacitate  la

temperatura şi presiunea de umplere.

81. în cazul  corpurilor destinate transportării gazelor specificate

la  punctul  3oO  substanţele utilizate pentru  asigurarea  etanşeităţii

îmbinărilor  sau pentru deservirea închizătoarelor vor fi compatibile cu

conţinutul corpului.

82. Prevederile  punctului  44  nu se aplică gazele  specificate  la

punctul 3o.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

83. Autocisternele,   cisternele   demontabile  şi   mijloacele   de

transport-baterii  destinate  pentru  transportarea substanţelor  de  la

clasa  2  şi  fabricate  pînă la 1 ianuarie 1997 pot  avea  marcajul  în

conformitate   cu   prevederile  prezentei  anexe  pînă  la   efectuarea

următoarei încercări periodice.

CLASA 3. LICHIDE INFLAMABILE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

84. În cisterne  fixe,  demontabile sau containere-cisterne  pot  fi

transportate  următoarele  substanţe  specificate  în  anexa  nr.  1  la

prezentul Regulament:

a) propilenimina inhibată specificată la punctul 12o;

b) substanţele specificate la litera a) a punctelor 11o, 14o -  22o,

26o şi 27o, 41o;

c) substanţele specificate la litera b) a punctelor 11o, 14o -  27o,

41o, precum şi substanţele specificate la punctele 32o şi 33o;

d) substanţele specificate la punctele 1o- 5o, 31o, 34o şi 61oc), cu

excepţia  izopropilnitratului,  norm-propilnitratului şi  nitrometanului

specificaţi la punctul 3ob).

CAPITOLUL 2. Construcţia

85. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  propileniminei inhibate specificate la punctul 12o vor fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14

(2)) de cel puţin 1,5 MPa (15 bari) (presiune manometrică).

86. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 84 b) vor fi calculate

luîndu-se  în  considerare presiunea calculată de cel puţin 1,0 MPa  (10

bari) (presiune manometrică).

87. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 84 c) vor fi calculate

luîndu-se  în  considerare presiunea calculată de cel puţin 400  kPa  (4

bari) (presiune manometrică).

88. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 84 d) vor fi calculate

în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

89. Toate orificiile corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 a)

şi  b)  se  vor  afla  la un nivel  mai  înalt  de  nivelul  lichidului.

Conductele şi racordrile lor nu vor trece prin pereţi mai jos de nivelul

lichidului.  Corpurile  trebuie să se închidă etanş, iar  închizătoarele

trebuie să fie protejate cu ajutorul capacelor ce se fixează.

90. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 84 c) şi d) pot avea,

de  asemenea, o construcţie care prevede golirea lor prin partea de jos.

Corpurile    cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 84 c),  cu  excepţia

substanţelor specificate la punctul 33o, trebuie să se închidă etanş.

91. În cazul  în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru  transportarea substanţelor specificate la punctul  84

a),  b) sau c), cu excepţia substanţelor specificate la punctul 33o sînt

dotate  cu supape de siguranţă, în faţa acestor supape vor fi  instalate

membrane fragile. Poziţia membranei fragile şi a supapei de siguranţă va

satisface  cerinţele  organului  competent. în cazul în  care  corpurile

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate  la  punctul 84 d) sînt dotate  cu  supape  de

siguranţă  sau  sisteme  de  ventilare, aceste supape  sau  sistemul  de

ventilare vor satisface prevederile ce se conţin la punctele 22-24.

92. Dacă corpurile  cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 33o sînt dotate

cu   supape  de  siguranţă,  aceste  supape  vor  satisface  prevederile

punctelor 23 şi 24.

93. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 84 d) cu  temperatura

de aprindere  de cel  mult 61  grade C,  dotate cu  sistem de ventilare,

trebuie să  dispună   de ascunzător  de flăcări  instalat în sistemul de

ventilare sau să fie rezistente la presiunea de explozie.

94. În cazul  în care corpurile sînt dotate cu înveliş de  protecţie

(căptuşeală  interioară)  din  materiale  nemetalice,  învelişul  va  fi

executat  în  aşa  mod încît să fie exclus pericolul  aprinderii  de  la

sarcina electrostatică.

95. Sistemul   de   golire  prin  partea  inferioară  a   corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate  la punctul 61o c) poate consta din racord  cu

clapetă  de  reţinere instalat în exterior, dacă racordul este  fabricat

din material metalic care se deformează.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

96. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

97. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 84 a), b) sau c)  vor

fi  supuse  încercărilor hidraulice iniţială şi periodice  la  presiunea

manometrică de cel puţin 400 kPa (4bari).

98. Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 84 d) vor fi  supuse

încercărilor  hidraulice  iniţială şi periodice la  presiunea  calculată

stabilită la punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

99. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

100. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 84 a), b) şi c),  cu

excepţia   substanţelor   specificate   la  punctul   33o,   în   timpul

transportării   vor   fi   închise  etanş.   închizătoarele   corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate  la  punctul 84 a) şi b) vor fi  protejate  cu

ajutorul capacelor ce se fixează.

101. Autocisternele, cisternele fixe şi containerele-cisterne admise

pentru  transportarea substanţelor specificate la punctele 11o, 12o, 14o

-19o,  27o,  32o,  şi  41o  nu vor  fi  utilizate  pentru  transportarea

produselor alimentare, obiectelor de consum şi furajelor pentru animale.

102. Corpul din   aliaj  de  aluminiu  nu  va  fi  utilizat   pentru

transportarea  acetilaldehidei specificate la punctul 1o a), cu excepţia

cazurilor  în  care  acest corp este destinat  în  exclusivitate  pentru

transportarea  acestor  substanţe,  cu  condiţia  că  acetilaldehida  nu

conţine acid.

103. Benzina (gazolina) specificată la punctul 3o b) al anexei nr. 1

poate  fi  transportată, de asemenea, în cisterne  (containere-cisterne)

care  sînt calculate în conformitate cu punctul 9 (1) şi al căror utilaj

corespunde prevederilor punctului 22.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

104. Cisternele  fixe  (autocisternele), cisternele  demontabile  şi

containerele-cisterne   destinate   pentru  transportarea   substanţelor

specificate la punctul 61o c) (vezi anexei nr. 1) şi fabricate pînă la 1

ianuarie 1995 pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2004.

CLASA 4.1. SUBSTANŢE SOLIDE INFLAMABILE

CLASA 4.2. SUBSTANŢE AUTOINFLAMABILE

CLASA 4.3. SUBSTANŢE CARE, ÎN CONTACT CU APA,

DEGAJEAZĂ GAZE INFLAMABILE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

105. În cisterne  fixe, cisterne demontabile sau containere-cisterne

pot  fi transportate următoarele substanţe specificate în anexa nr. 1 la

prezentul Regulament:

a) substanţele  specificate la litera a)  a  punctelor 6o,  17o, 19o

şi 31o-33o de la clasa 4.2;

b) substanţele  specificate la punctele 11o  a) şi  22o de la  clasa

4.2;

c) substanţele specificate la litera a) a punctelor 1o, 2o, 3o, 21o,

23o, şi 25o de la clasa 4.3;

d) substanţele specificate la punctul 11o  a) de la clasa 4.3;

e) substanţele specificate la litera b) sau c) ale punctelor 6o, 8o,

10o,  17o, 19o şi 21o  de la clasa 4.2 şi punctelor 3o, 21o, 23o şi  25o

de la clasa 4.3;

f) substanţele specificate la punctele 5o şi 15o de la clasa 4.1;

g) substanţele sub formă de pulbere şi granule specificate la litera

b) sau c) ale următoarelor puncte:

1o, 6o, 7o, 8o, 11o, 12o, 13o, 14o, 16o şi 17o de la clasa 4.1;

1o, 5o, 7o, 9o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 18o şi 20o de la clasa 4.2;

11o, 12o, 13o,  14o,  15o,  16o, 17o, 19o, 20o, 22o  şi  24o  de  la

clasa 4.3.

----------------

NOTĂ: Referitor la transportarea în vrac/vraf:

a substanţelor specificate la punctele 4o c), 6o c), 11o c), 12o c),

13o  c) şi 14o c) de la clasa 4.1, precum şi a amestecurilor solide  (de

tipul preparatelor şi deşeurilor) referite la litera c) a acestor puncte,

a substanţelor  specificate la punctele 1o c), 2o c), 3o c), 12o  c)

şi  16o c) de la clasa 4.2, precum şi a amestecurilor solide referite la

litera c) a acestor puncte,

a substanţelor specificate la punctele 11o c), 12o c), 13o b) şi c),

14o  c),  15o  c),  17o  b) şi 20o  c)  de la clasa  4.3,  precum  şi  a

amestecurilor  solide (de tipul preparatelor şi deşeurilor) referite  la

litera c) a acestor  puncte, vezi  punctele  228 - 229 şi  256 - 258

ale

prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

106. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  punctul  105  a)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14

(2)) de cel puţin 2,1 MPa (21 bari) (presiune manometrică).

Referitor la  materialele  şi construcţia acestor corpuri se  aplică

prevederile anexei nr. 18.

107. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 105 b), c) şi d)  vor

fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 1

MPa (10 bari) (presiune manometrică).

108. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  punctul  105  c)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400

kPa (4 bari) (presiune manometrică).

109. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 105 f) şi g) vor  fi

calculate în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

110. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 1o b) de la clasa 4.2

(vezi  anexa  nr. 1) vor avea îmbinări echipotenţiale cu  toate  părţile

mijlocului   de  transport  şi  dispozitivele  pentru  priza  de  pămînt

electrică.

111. Toate părţile     containerului-cisternă    destinat     pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 1o b) de la clasa 4.2

vor avea dispozitive pentru priza de pămînt electrică.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

112. Toate orificiile corpurilor cisternelor(containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate  la punctul 105

a), b), c) şi e) se vor afla la un nivel mai înalt de nivelul lichidului.

Conductele şi racordurile lor nu vor trece prin pereţii corpului mai jos

de  nivelul  lichidului. Corpurile  trebuie să  se  închidă   etanş, iar

închizătoarele trebuie să fie  protejate  cu ajutorul  căciulilor  ce se

fixează.  Nu  se   admit   orificiile   pentru  curăţire   (orificii  de

exploatare) specificate la punctul 21.

113. Cu excepţia   corpurilor  cisternelor  (containerelor-cisterne)

destinate  pentru  transportarea cesiului şi rubidiului  specificaţi  la

punctul    11o    a)   de   la   clasa   4.3,   corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul  105  d), f) şi g) pot  avea,  de  asemenea,  o

construcţie  ce  prevede  golirea  lor prin partea  de  jos.  Orificiile

corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea cesiului şi rubidiului specificaţi la punctul 11o a) de la

clasa 4.3 vor fi dotate cu capace fixate ce se închid etanş.

114. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 105  b),  pe  lîngă

aceasta, vor corespunde următoarelor prevederi:

(1) Dispozitivul  de  încălzire nu va trece în  interiorul  corpului

cisternei  (containerului-cisternă), ci va fi plasat în afară.  Conducta

pentru  scoaterea  fosforului,  însă,  poate fi  dotată  cu  înveliş  de

încălzire. Dispozitivul pentru încălzirea învelişului se va regla în aşa

mod încît temperatura fosforului să nu depăşească temperatura de umplere

a  corpului  cisternei (containerului-cisternă). Restul conductelor  vor

intra  în  corp prin partea superioară a lui; orificiile vor fi  plasate

mai  sus  de  nivelul  maxim admisibil de umplere cu fosfor  şi  se  vor

închide  complet  cu  capace fixate. Nu sînt admise, pe  lîngă  aceasta,

orificiile  pentru  curăţire (orificiile de exploatare)  specificate  la

punctul 21.

(2) Corpul va  avea  un indicator pentru determinarea  nivelului  de

fosfor şi, în caz de utilizare a apei în calitate de agent de protecţie,

un semn fix ce indică nivelul maxim admisibil al apei.

115. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  105

a),  c) şi e) sînt dotate cu supape de siguranţă, în faţa acestor supape

vor  fi  instalate  membrane  fragile. Poziţia membranei  fragile  şi  a

supapei de siguranţă va satisface cerinţele organului competent.

116. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la  punctul 105  f)  vor  avea

izolaţie termică executată din materiale greu inflamabile.

117. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  105

d)  au  izolaţie  termică, aceasta va fi executată  din  materiale  greu

inflamabile.

118. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 105 f) pot fi  dotate

cu supape ce se deschid automat în interior sau în exterior la diferenţa

de  presiune  de  la 20 kPa pînă la 30 kPa (de la 0,2 bari pînă  la  0,3

bari).

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

119. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

120. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 105 a) vor fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea  manometrică

de  cel puţin 1 MPa (10 bari). Materialele fiecăruia dintre corpuri  vor

fi  supuse încercărilor în conformitate cu metoda descrisă în anexa  nr.

18.

121. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 105 b), c)  vor  fi

supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi  periodice  la  presiunea

manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Ca excepţie la  prevederile  punctului 30 controalele periodice  ale

corpurilor  destinate  pentru transportarea substanţelor specificate  la

punctul  105  d) vor fi efectuate la un interval de cel mult opt ani  şi

vor  include controlul grosimii pereţilor cu ajutorul instrumentelor  de

măsurare   respective.   încercările   de   etanşeitate   şi   controlul

etanşeităţii  acestor corpuri specificate la punctul 31 vor fi efectuate

la un interval de cel mult patru ani.

122. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 105 f) şi g) vor  fi

supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi  periodice  la  presiunea

calculată a acestora stabilită la punctul 137.

CAPITOLUL 6. Marcarea

123. Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru  transportarea  substanţelor  specificate la punctul 105  a),  pe

lîngă  înscrierile prevăzute la punctele 36-37, va fi făcută înscrierea:

"Se  interzice a fi deschis în timpul transportării. Substanţa se  poate

autoaprinde."

Pe corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate  pentru

transportarea substanţelor de la clasa 4.3 specificate în anexa nr. 1 şi

menţionate  la  punctul 105 c) - e), pe lîngă înscrierile  prevăzute  la

punctele  36-37, va fi făcută înscrierea: "Se interzice a fi deschis  în

timpul   transportării.  În  contact  cu  apa  se  degajeajă  gaze  uşor

inflamabile".

Aceste înscrieri  vor  fi  aplicate  în limba oficială  a  ţării  de

omologare  şi,  pe  lîngă aceasta, cînd această limbă nu  este  engleza,

germana  sau  franceza, - în limba engleza, germană sau  franceză,  doar

dacă   în   unul  din  acordurile  încheiate  între  ţările   respective

participante la trafic nu este prevăzut altceva.

124. Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru  transportarea  substanţelor specificate la punctul 1o a)  de  la

clasa  4.3  (vezi anexa nr. 1), pe lîngă aceasta, va fi fixat  un  panou

prevăzut  la punctul 34, pe care va fi indicată substanţa admisă şi masa

maxim admisă de încărcare a corpului în kg.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

125 (1) Substanţele  specificate la punctele 11o şi 22o de la  clasa

4.2 (vezi anexa nr. 1), în cazul utilizării apei în calitate de agent de

protecţie, vor fi acoperite la umplere cu un strat de apă de grosimea de

cel  puţin 12 cm; gradul de  umplere la temperatura de 60 grade C  nu va

depăşi  98%.  Dacă  în  calitate  de  agent  de  protecţie este utilizat

azotul, gradul de   umplere la temperatura  de 60 grade  C nu va  depăşi

96%.   Restul  spaţiului  va  fi   umplut   cu  azot  în  aşa  mod încît

presiunea în nici  un caz, chiar   şi după   răcire,  să  nu coboare mai

jos  de  nivelul  presiunii   atmosferice.   Corpul  va  fi închis etanş

pentru a nu admite scurgerea de gaz.

(2) Corpurile  goale  necurăţite ce conţin substanţe specificate  la

punctele   11o  şi  22o  de  la  clasa  4.2  vor  fi  prezentate  pentru

transportare:

fie umplute cu azot;

fie umplute cu  apă la nivel de cel puţin 96% şi nu mai mult de  98%

din capacitate; în perioada 1 octombrie - 31 martie în apă se va conţine

o  cantitate suficientă de antigel ce nu admite îngheţarea ei în  timpul

transportării;  antigelul trebuie să fie lipsit de activitatea  corozivă

şi nu trebuie să intre în reacţie cu fosforul.

126. Corpurile ce conţin substanţe specificate la punctele 31o - 33o

de  la clasa 4.2, precum şi substanţe specificate la punctele 2o a),  3o

a)  şi  3o  b)  de  la clasa 4.3, vor fi umplute la  nivel  de  90%  din

capacitatea  lor;  în   cazul temperaturii medii a   lichidului  de   50

grade  C,  trebuie    să   rămînă   spaţiu  liber  de   5%.  în   timpul

transportării aceste  substanţe   se   vor   afla   sub un  strat de gaz

inert  a  cărui presiune manometrică   va  fi  de cel puţin 50  kPa (0,5

bari).  Corpurile   se  vor închide   etanş, iar căciulile de  protecţie

prevăzute la punctul 112   vor fi fixate. Corpurile goale  necurăţite la

prezentarea pentru transportare trebuie  să   fie  umplute cu gaz  inert

la presiunea manometrică  de  cel puţin 50 kPa (0,5 bari).

127. Pentru etildiclorsilanul,  metildiclorsilanul şi triclorsilanul

specificaţi  la punctul 1o a) de la clasa 4.3 coeficientul de umplere nu

va  depăşi respectiv 0,93, 0,95 şi 1,14 kg la un litru de capacitate  în

cazul  umplerii  conform  masei. în cazul  umplerii  conform  volumului,

precum  şi pentru clorsilanul neindicat concret (n.s.a.), specificat  la

punctul 1o de la clasa 4.3 gradul de umplere nu va depăşi 85%. Corpurile

se  vor  închide etanş, iar căciulile de protecţie prevăzute la  punctul

112 vor fi fixate.

128. Corpurile ce conţin substanţe specificate la punctele 5o şi 15o

de la clasa 4.1 vor fi umplute la nivel de cel mult 98% din capacitate.

129. În cazul  transportării  cesiului şi rubidiului specificaţi  la

punctul  11o a) de la clasa 4.3 substanţa se va afla sub un strat de gaz

inert,  iar  căciulile  de  protecţie prevăzute la punctul  113  vor  fi

fixate. Corpurile ce conţin alte substanţe specificate la punctul 11o a)

de  la  clasa  4.3,  vor fi prezentate  pentru  transportare  doar  după

solidificarea  deplină a substanţei şi acoperirea ei cu un strat de  gaz

inert.

Corpurile goale   necurăţite  ce  conţin  substanţe  specificate  la

punctul  11o  a) de la clasa 4.3 vor fi umplute cu gaz inert.  Corpurile

vor fi închise etanş.

130 (1) În cazul încărcării substanţelor specificate la punctul 1ob)

de la clasa 4.2, temperatura acestora nu va depăşi 60 grade C.

(2)  Temperatura   maximă   de   încărcare  egală  cu  80 grade C se

admite, cu condiţia   că  în  procesul  încărcării  nu  se  va   produce

inflamarea punctiformă şi corpul va fi închis etanş.

După încărcare,  pentru controlul etanşeităţii corpurilor, în ele se

va  crea  în  mod  obligatoriu o presiune  excesivă  (spre  exemplu,  cu

ajutorul  aerului  comprimat).  Este  necesar de a  se  convinge  că  la

transportare nu va avea loc scăderea presiunii.

Înainte de încărcare  urmează  a controla dacă corpul se află ca  şi

anterior  sub presiune. Dacă presiunea în corp nu este mai înaltă  decît

cea atmosferică, înainte de încărcare în ea se pompează gaz inert.

CLASA 5.1. SUBSTANŢELE COMBURANTE

CLASA 5.2. PEROXIZII ORGANICI

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

131. În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne)

pot fi transportate următoarele substanţe de la clasa 5.1 specificate în

anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

a) substanţele prevăzute la punctul 5o;

b) substanţele  enumerate  la litera a) sau b) a punctelor 1o -  4o,

11o,  13o,  16o, 17o, 22o şi 23o, transportate în stare lichidă  sau  în

stare topită;

c) nitratul de amoniu lichid prevăzut la punctul 20o;

d) substanţele enumerate la litera c) a punctelor 1o, 11o, 13o, 16o,

18o, 22o şi 23o, transportate în stare lichidă sau în stare topită;

e) substanţele  în stare de pulbere sau granule enumerate la  litera

b) sau c) a punctelor 11o, 13o- 18o, 21o- 27o, 29o şi 31o.

------------------

NOTĂ: Referitor   la  transportarea  în  vrac/vraf  a   substanţelor

specificate  la punctele 11o- 13o, 16o, 19o, 21o şi 22o c), precum şi la

deşeurile  solide raportate la punctele sus-menţionate de la clasa  5.1,

vezi punctul 266-257 din prezentul Regulament.

132. Substanţele  specificate la punctele 9o b), 10o b), 19o b)  sau

20o  b)  de  la  clasa 5.2 pot fi transportate  în  cisterne,  fixe  sau

cisterne  demontabile  (containere-cisterne)  respectîndu-se  condiţiile

stabilite  de  organul  competent al ţării de expediere,  dacă  în  urma

încercărilor  (vezi  punctul  146) organul competent a  concluzionat  că

această transportare poate fi efectuată în siguranţă.

CAPITOLUL 2. Construcţia

133. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la litera a) a punctului 131 vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul

14 (2)) de cel puţin 1 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

134. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la litera b) a punctului 131 vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel  puţin

400  kPa  (4  bari)  (presiune  manometrică).  Corpurile  şi  elementele

utilajului  destinate  pentru transportarea substanţelor specificate  la

punctul  1o de la clasa 5.1 vor fi fabricate din aluminiu de puritate la

nivelul  de  cel  puţin  99,5% sau din oţel  respectiv  ce  nu  provoacă

descompunerea  peroxidului de hidrogen. În cazul în care corpurile  sînt

fabricate  din  aluminiu  de  puritate la nivelul de  cel  puţin  99,5%,

pereţii  lor  nu vor avea, în mod obligatoriu, grosimea de peste 15  mm,

chiar  dacă  calculele,  în conformitate cu punctul 14 (2),  prezintă  o

semnificaţie mai înaltă.

135. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor enumerate la litera c) a punctului 131 vor fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400

kPa (4 bari) (presiune manometrică). Corpurile vor fi fabricate din oţel

austenitic.

136. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  lichidelor  enumerate la litera d) a punctului 131  şi  a

substanţelor  sub formă de pulbere sau granule enumerate la litera e)  a

punctului 131 vor fi calculate în conformitate cu prescrierile secţiunii

I a prezentei anexe.

137. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  menţionate la punctul 132 vor fi  calculate

luîndu-se  în  considerare presiunea calculată de cel puţin 400  kPa  (4

bari) (presiune manometrică).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

138. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctele 1o a), 3o a) şi 5o de

la  clasa 5.1 vor avea orificiile plasate mai sus de nivelul lichidului.

Nu se admit, pe lîngă aceasta, orificiile pentru curăţire (orificiile de

exploatare) menţionate la punctul 21.

La transportarea  soluţiilor  cu conţinut de peste 60%, dar  nu  mai

mare  de 70%, de peroxid de hidrogen se admit orificiile plasate mai jos

de  nivelul lichidului. În acest caz utilajul de evacuare al corpului va

fi  dotat  cu două dispozitive de închidere ce nu depind unul de  altul,

instalate  consecutiv, primul dintre care prezintă un racord interior cu

clapetă  de reţinere cu acţiune rapidă de tip omologat, iar al doilea  -

vană  de  ecluză  plasată  cîte  una pe fiecare  cap  al  racordului  de

evacuare.  Flanşa oarbă sau alt dispozitiv ce asigură aceeaşi  siguranţă

vor  fi  instalate,  de  asemenea,  la  gura  fiecărei  vane  de  ecluză

exterioare.  în caz de rupere a racordului interior, clapeta de reţinere

trebuie  să  rămînă unită cu corpul în poziţie de închidere.  îmbinările

racordurilor  exterioare ale corpului vor fi fabricate din materiale  ce

nu provoacă descompunerea peroxidului de hidrogen.

139. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o a) sau 20o de  la

clasa  5.1 vor fi dotate în partea superioară cu dispozitiv de închidere

ce  împiedică apariţia presiunii excesive în interiorul corpului în urma

descompunerii substanţei transportate, precum şi scurgerea lichidului şi

pătrunderea în interiorul corpului a substanţelor străine. Dispozitivele

de închidere ale corpurilor destinate pentru transportarea nitratului de

amoniu  lichid  specificat  la  punctul  20o de  la  clasa  5.1  vor  fi

construite  în aşa mod încît să fie exclusă posibilitatea înfundării lor

cu nitratul de amoniu solidificat în timpul transportării.

140. Corpurile    şi   utilajul   de   deservire   al    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate  la punctul 1o b) şi c) de la clasa 5.1 vor fi construite în

aşa  mod  încît în ele să nu pătrundă substanţe străine, să nu aibă  loc

scurgerea  de  lichid  şi să nu apară presiunea excesivă  în  interiorul

corpului în urma descompunerii substanţelor transportate.

141. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea nitratului de amoniu lichid specificat la

punctul  20o de la clasa 5.1 au izolaţie termică, ea va fi executată din

material neorganic ce nu conţine nici o substanţă combustibilă.

142. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 132 vor avea izolaţie

termică ce corespunde prevederilor punctului 60 (1). Dacă temperatura de

descompunere autoacceleratoare (vezi anexa nr. 12) a peroxidului organic

în  corp   este egală sau mai  mică de 55 grade  C sau dacă corpul  este

fabricat din   aluminiu,  corpul  trebuie să fie  izolat termic complet.

Ecranul  de protecţie   împotriva   razelor  solare  şi  oricare   parte

a    corpului neacoperită   de el  sau învelişul  exterior al  izolaţiei

termice   complete  vor   vi   acoperite   cu   vopsea  albă  sau  metal

strălucitor.   înainte   de  fiecare   transportare   vopseaua   va   fi

spălată   sau   înnoită   în   cazul  îngălbenirii   sau   deteriorării.

Izolaţia termică nu va conţine substanţe combustibile.

143. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 106 vor fi dotate  cu

traductor de temperatură.

144 (1) Corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru  transportarea  substanţelor  menţionate la punctul  106  vor  fi

dotate  cu  supape  de  siguranţă şi dispozitive de  avarie.  Se  admite

utilizarea  dispozitivelor de siguranţă cu vid. Dispozitivele de  avarie

se vor declanşa la presiunile stabilite în conformitate cu proprietăţile

peroxidului  organic  şi caracteristicile constructive  ale  cisternelor

(containerelor-cisterne).  În  corpul cisternei nu se admite  utilizarea

elementelor fuzibile.

(2) Corpurile  cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  menţionate la punctul 106 vor fi dotate  cu

supape  de siguranţă cu arc în scopul evitării acumulării  considerabile

în  interiorul  corpului a produselor descompunerii şi a aburilor ce  se

formează  la  temperatura   de  50 grade C.  Capacitatea de  trafic   şi

mărimea presiunii  de  declanşare  a  supapei (supapelor) de   siguranţă

se   vor  determina  luîndu-se  în  considerare rezultatele încercărilor

prevăzute la  punctul   146. Presiunea  de declanşare,  însă, în nici un

caz nu va  fi  de  aşa  mărime   încît  să   fie posibilă scurgerea   de

lichid   prin   supapa (supapele)  de siguranţă  în caz  de răsturnare a

corpului.

(3) Dispozitivele     de    avarie    în    corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

menţionate  la  punctul  132 pot fi de tip cu arc sau  fragile  şi  sînt

destinate   pentru  evacuarea  tuturor  produselor  descompunerii  şi  a

aburilor  ce se degajează în decurs de cel puţin o oră de la cuprinderea

totală a corpului de flăcări pe baza calculelor efectuate după formulele:

q = 70 61 F A 0,82,

în care:

q reprezintă absorbţia de căldură (W),

A = suprafaţa umectată (m2),

F = coeficientul de izolare (-)

F = 1 pentru corpuri obişnuite, sau

U(923 - TPO)

F = ------------- pentru corpuri izotermice,

47032

în care:

K reprezintă   conductibilitatea  calorică  specifică  a   stratului

izolator (Wm-1K-1),

L = grosimea stratului izolator (m),

U = K/L = coeficientul   transferului   de  căldură   al   izolaţiei

(Wm-2 K-1),

TPO = temperatura peroxidului la scăderea de presiune (K).

Presiunea de  declanşare a dispozitivului (dispozitivelor) va depăşi

presiunea  prevăzută  la subpunctul (2) şi se va determina luîndu-se  în

considerare   rezultatele   încercărilor  prevăzute  la   punctul   146.

Dispozitivele  de avarie vor fi de aşa dimensiuni încît presiunea maximă

în corp să nu depăşească presiunea de încercare a corpului.

---------------

NOTĂ: Un exemplu  de  determinare a dimensiunilor dispozitivelor  de

avarie  este  expus  în anexa nr. 5 la îndrumarul  pentru  încercări  şi

criterii,  cu  amendamentele, ce se conţin în anexa nr. 2 la  documentul

ST/SG/AC.10/23/Add.1, difuzat de Organizaţia Naţiunilor Unite.

(4) Pentru corpurile  cu  înveliş izolator compact destinate  pentru

transportarea  substanţelor  menţionate  la punctul 132  capacitatea  de

transport şi reglarea la declanşare a dispozitivului (dispozitivelor) de

avarie  se  vor  determina în baza admiterii că este deteriorat  1%  din

suprafaţa izolaţiei.

(5) Dispozitivele  de  siguranţă cu vid şi supapele  elicoidale  ale

corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  substanţelor  menţionate la punctul 132 vor fi dotate  cu

amortizatoare  de flăcări, dacă substanţele ce urmează a fi transportate

şi  produsele de descompunere a lor sînt combustibile. În acest caz este

necesar  de  a lua în considerare reducerea capacităţii de  transport  a

dispozitivului  de  siguranţă  provocată de existenţa  amortizorului  de

flăcări.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

145. Cisternele  (containerele-cisterne) admise pentru transportarea

nitratului de amoniu lichid specificat la punctul 20o de la clasa 5.1 nu

se admit la transportarea substanţelor organice.

146. Pentru omologarea  tipului  de  cisterne  (containere-cisterne)

destinate  pentru  transportarea substanţelor menţionate la punctul  132

vor fi efectuate încercări în scopul:

confirmării compatibilităţii tuturor materialelor ce contactează, de

obicei, substanţa în timpul transportării;

obţinerii datelor  ce permit de a calcula construcţia dispozitivelor

de   reducere  a  presiunii  şi  supapelor  de  siguranţă  luîndu-se  în

considerare      caracteristicile      calculate      ale      cisternei

(containerului-cisternă);

stabilirii oricăror  cerinţe  speciale  necesare  pentru  asigurarea

siguranţei transportării substanţei.

Rezultatele încercărilor  vor fi consemnate în protocolul omologării

cisternei (containerului-cisternă).

CAPITOLUL 5. Încercarea

147. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la literele a), b) şi  c)  ale

punctului   131  vor  fi  supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi

periodice  la  presiunea  de  cel  puţin  400  kPa  (4  bari)  (presiune

manometrică).  Corpurile din aluminiu pur destinate pentru transportarea

substanţelor  specificate  la punctul 1o de la clasa 5.1 pot  fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea de cel puţin

250 kPa (2,5 bari) (presiune manometrică).

148. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  literele  d)  şi  e)  ale

punctului   131  vor  fi  supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi

periodice la presiunea calculată stabilită la punctul 9.

149. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  menţionate  la punctul 132  vor  fi  supuse

încercărilor  hidraulice  iniţială şi periodice la  presiunea  calculată

stabilită la punctul 137.

CAPITOLUL 6. Marcarea

150. În cazul    corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul  132,

pe panoul prevăzut la punctele 36-37 sau nemijlocit pe pereţii corpului,

dacă  ei  sînt  consolidaţi în aşa mod încît să nu  influenţeze  negativ

rezistenţa  corpului,  va  fi  aplicată prin ştanţare  sau  altă  metodă

analogică următoarea informaţie suplimentară:

denumirea chimică a substanţei respective cu indicarea concentraţiei

aprobate.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

151. Partea interioară  a corpului şi toate părţile ce pot intra  în

contact  cu substanţele specificate la punctele 131-132 vor fi ţinute în

stare curată. Pentru ungerea pompelor, supapelor şi altor dispozitive nu

vor  fi  utilizaţi  lubrifianţi  ce  pot  forma  compuşi  periculoşi  cu

substanţa transportată.

152. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctele 1o a), 2o a) şi 3o a)

de  la clasa 5.1 vor fi umplute cel mult la nivel de 95% din  capacitate

la    temperatura standard de   15 grade   C.   Corpurile    cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul 20o de la clasa 5.1 vor fi umplute cel mult  la

nivel  de  97% din capacitate şi temperatura maximă după umplere  nu  va

depăşi 140  grade C. În  cazul  utilizării  cisternelor

(containerelor-

cisterne)   pentru  transportarea   altor   substanţe,

corpurile lor  şi

utilajul  urmează  a   fi  curăţit minuţios de  toate

resturile pînă  la

şi  după   transportarea substanţelor  specificate la punctul 20o.

153. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor menţionate la punctul 132 vor fi umplute  în

conformitate  cu  cerinţele protocolului omologării  tipului  cisternei,

însă  nu  mai  mult decît la nivel de 90% din  capacitate.  În  momentul

umplerii în corpuri nu se vor afla nici un fel de impurităţi.

154. Utilajul de deservire al corpurilor cisternelor

(containerelor-

cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

menţionate la

punctul 132, de tipul supapelor şi conductelor exterioare,

vor fi golite

după încărcarea sau descărcarea

cisternei(containerului-cisternă).

CLASA 6.1. SUBSTANŢELE TOXICE

CLASA 6.2. SUBSTANŢELE CONTAGIOASE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

155 (1) În  cisterne  fixe  sau cisterne    demontabile (containere-

cisterne) pot fi  transportate  următoarele  substanţe de  la clasa 6.1,

specificate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

a) substanţele indicate concret la punctele 2o- 4o;

b) substanţele  specificate  la  litera a) a punctelor 6o  -13o  (cu

excepţia izopropilclorformiatului nominalizat la punctele 10o, 15o -17o,

20o, 22o, 23o, 25o -28o, 31o -36o,  41o, 44o, 51o, 52o,  55o,   61o, 65o

-   68o, 71o  -73o şi  90o transportate  în stare   lichidă sau în stare

topită;

c) substanţele  sub  formă  de pulbere sau  granule  specificate  la

litera a)  a punctelor  17o, 25o,  27o, 32o  -36o, 41o,  43o, 44o,  51o,

52o,   55o,  61o,  65o  -  68o,  73o  şi  90o,  (cele   specificate   la

punctele 71o - 87o - doar în containere-cisterne);

d) substanţele  specificate  la litera b) sau c) ale  punctelor  11o

-28o,  32o  -36o,  41o,  44o,  51o  -55o,  57o  -62o,  64o  -  68o,  71o

-73o   şi   90o  (cele   specificate  la   punctul  31o   -   doar    în

containere-cisterne), transportate în stare lichidă sau în stare topită;

e) substanţele  sub  formă  de pulbere sau  granule  specificate  la

litera   b)  sau  c)  ale  punctelor  12o,  14o, 17o, 19o, 21o, 23o, 25o

-27o, 32o -35o, 41o, 44o, 51o -55o, 57o -68o, 73o şi 90o.

--------------------

NOTĂ: Referitor   la  transportarea  în  vrac/vraf  a   substanţelor

specificate  la punctul 60o  c), a substanţelor solide ce conţin lichide

toxice  specificate  la  punctul 65 o b) (număr de  identificare  3243),

precum  şi  a  substanţelor  solide,  inclusiv  amestecurile  (de  tipul

preparatelor  şi  deşeurilor),  specificate la litera  c)  a  diverselor

puncte, vezi punctele 302-303 ale prezentului Regulament.

(2) în cisterne  fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne)

pot  fi  transportate substanţele referite la punctele  3o şi  4o de  la

clasa 6.2.

CAPITOLUL 2. Construcţia

156. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la  punctul  155  (1)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14

(2)) de cel puţin 1,5 MPa (15 bari) (presiune manometrică).

157. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 155 (1) b) şi c)  vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel  puţin

1,0 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

158. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 155 (1) d) şi (2) vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel  puţin

400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

Corpurile cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate   pentru

transportarea  acidului  cloracetic specificat la punctul 24o b)  de  la

clasa  6.1  vor avea acoperire emailată sau altă acoperire de  protecţie

echivalentă,  dacă  materialul din care este fabricat corpul este  supus

acţiunii acidului cloracetic.

159. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor sub formă de pulbere sau granule specificate

la  punctul  155 (1) e) vor fi calculate în conformitate cu  prevederile

secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

160. Toate orificiile corpurilor

cisternelor(containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea

substanţelor specificate la  punctele 155

(1) a) şi (2) se vor afla la un

nivel mai înalt  de nivelul lichidului.

Conductele şi racordurile lor nu

vor trece prin pereţii corpului mai jos

de  nivelul  lichidului.

Corpurile  urmează  a  fi  închise  etanş, iar

închizătoarele  protejate

cu  ajutorul căciulilor ce se  fixează. Nu se

admit,   însă,   în

corpurile    cisternelor  (containerelor-cisterne)

destinate pentru

transportarea soluţiilor de acid cianhidric  specificat

la punctul 2o

orificiile pentru curăţire specificate la punctul 21.

161. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) c) - e) şi (2)

pot  avea,  de  asemenea,  construcţia ce prevede  golirea  prin  partea

inferioară. Corpurile se vor închide etanş.

162. În cazul în care corpurile cisternelor sînt dotate cu supape de

siguranţă,  în  faţa  lor  se va instala o  membrană  fragilă.  Plasarea

membranei  fragile  şi  a supapei de siguranţă  va  satisface  cerinţele

organului competent.

Protecţia utilajului cisternelor

163 (1) Fitingurile   şi  utilajul  auxiliar  instalate  în   partea

superioară a corpului

Aceste fitinguri şi utilajul auxiliar vor fi:

plasate într-o nişă fixă; sau

dotate cu supapă de siguranţă interioară; sau

protejate cu   o   căciulă   sau  un  element   transversal   şi/sau

longitudinal  ori  cu alte piese de aceeaşi eficienţă a căror  formă  va

asigura  protecţia fitingurilor şi utilajului auxiliar de deteriorări în

caz de răsturnare.

(2) Fitingurile  şi utilajul auxiliar instalate în partea inferioară

a corpului

Racordurile,   dispozitivele   de   închidere  laterale   şi   toate

dispozitivele  de  evacuare  sau vor proiemina cu cel puţin  200  mm  în

interior  în raport cu dimensiunile de gabarit ale rezervorului, sau vor

fi  protejate  cu  ajutorul unei grinzi al cărei coeficient  de  inerţie

constituie   cel  puţin  20  cm3  în  direcţia  transversală   direcţiei

deplasării;  distanţa de la pămînt în cazul corpului umplut va constitui

cel puţin 300 mm.

(3) Fitingurile şi utilajul auxiliar instalate în partea posterioară

a corpului

Toate fitingurile   şi   utilajul  auxiliar  instalate   în   partea

posterioară  a corpului vor fi protejate cu ajutorul unui amortizor. Ele

vor  fi plasate la o aşa înălţime deasupra pămîntului încît  amortizorul

să asigure o protecţie eficientă.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

164. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

165. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 155 (1) a)- d) şi (2)

vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea

manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Încercările periodice  ale  corpurilor cisternelor destinate  pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 31o a) de  la  clasa

6.1,  inclusiv încercarea hidraulică, se vor efectua nu mai rar decît  o

dată în trei ani.

166. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 155 (1) c)  vor  fi

supuse  încercărilor  hidraulice  iniţială  şi  periodice  la  presiunea

manometrică stabilită conform punctului 9 din prezenta anexă.

CAPITOLUL 6. Marcarea

167. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

168. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 3o de la clasa 6.1 vor

fi umplute luîndu-se în calcul cel mult 1 kg la un litru capacitate.

169. În timpul   transportării  corpurile  vor  fi  închise   etanş.

Închizătoarele  corpurilor  destinate pentru transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul 155 (1) a) şi b) vor fi protejate  cu  ajutorul

căciulilor ce se fixează.

170. Autocisternele şi cisternele

demontabile(containerele-cisterne)

admise pentru transportarea

substanţelor specificate la  punctul  155 nu

vor fi utilizate pentru

transportarea produselor  alimentare, obiectelor

de consum şi furajelor

pentru animale.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

171. Cisternele   fixe,  autocisternele  şi  cisternele  demontabile

destinate  pentru transportarea substanţelor referite la punctele 8o a),

10o a),  13o b), 15o  a), 16o a), 18o a), 20o  a) şi 67o a) de la  clasa

6.1, care   sînt   fabricate   pînă la  1 ianuarie  1997, dar   care  nu

corespund prevederilor prezentei anexe, pot fi exploatate în  continuare

pînă la 31 decembrie 2002.

172. Containerele-cisterne     destinate    pentru     transportarea

substanţelor referite la  punctele 8o a),  10o a), 13o  b), 15o a),  16o

a), 18o a),   20o  a)   şi 67o a) de  la clasa 6.1, care  sînt fabricate

pînă la  1 ianuarie  1997, dar care nu corespund prevederilor  prezentei

anexe,  pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2001.

CLASA 8. SUBSTANŢELE COROZIVE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

173. În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne)

pot  fi transportate următoarele substanţe specificate în anexa nr. 1 la

prezentul Regulament:

a) substanţele indicate concret la punctele 6o şi 14o;

b) substanţele  specificate la litera a) a punctelor 1o, 2o, 3o, 7o,

8o,  12o, 17o, 32o,  33o, 39o, 40o, 46o, 47o,  52o - 56o, 64o- 68o,  70o

şi 72o - 76o transportate în stare lichidă sau în stare topită;

c)  substanţele  sub  formă  de  pulbere  sau granule specificate la

litera  a)   a  punctelor  16o,  39o,  46o,  52o,  65o,  67o,  69o, 71o,

73o  şi 75o;

d) oxibromura  de fosfor specificată la punctul  15o şi  substanţele

indicate la litera b)  sau c) ale punctelor  1o - 5o, 7o,  8o, 10o, 12o,

17o,  31o-  40o,  42o  -  47o  ,  51o-  56o  şi  61o  - 76o transportate

în stare lichidă sau în stare topită;

e)  substanţele  sub  formă  de  pulbere  sau granule specificate la

litera b)  sau c) ale punctelor  9o, 11o, 13o, 16o, 31o, 34o, 35o,  39o,

41o,  45o,  46o,  52o,  55o,  62o,  65o,  69o,  71o,  73o  şi  75o (cele

specificate la punctul 68o - doar în containere-cisterne).

-------------------

NOTĂ: Referitor  la transportarea în vrac/vraf a sulfatului de plumb

specificat la punctul  1o b), a substanţelor specificate la punctul  13o

b),  a  substanţelor  solide ce conţin lichide corozive  specificate  la

punctul  65o  b) (număr de identificare 3244) şi a substanţelor  solide,

inclusiv amestecurile (de tipul preparatelor şi deşeurilor), specificate

la  litera  c) a diverselor puncte vezi punctul 343- 344 al  prezentului

Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

174. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor indicate concret la punctele  6o şi  14o vor

fi  calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul

14(2))  de cel puţin 2,1 MPa (21 bari) (presiune manometrică). Corpurile

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate la punctul 14o  vor avea acoperire de plumb de

grosimea  cel  puţin 5 mm sau altă acoperire echivalentă.  Referitor  la

materialele  şi construcţia corpurilor sudate ale cisternelor  destinate

pentru  transportarea substanţelor specificate la punctul  6o se  aplică

prevederile anexei nr. 18.

175. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate la punctul 173 b) şi c) vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 1,0

MPa (10 bari) (presiune manometrică).

În caz că este  necesară  utilizarea aluminiului  pentru  fabricarea

corpurilor   cisternelor   (containerelor-cisterne)   destinate   pentru

transportarea  acidului  de  azot specificat la punctul  2o  a),  aceste

corpuri  vor  fi  fabricate din aluminiu de o puritate la nivel  de  cel

puţin 99,5%; în acest caz ca excepţie la prevederile punctului anterior,

nu este necesar ca grosimea pereţilor să depăşească 15 mm.

176. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea   substanţelor  specificate  la  punctul  173  d)  vor  fi

calculate  luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400

kPa (4 bari) (presiune manometrică).

Ca excepţie la  prevederile  punctului anterior, nu este necesar  ca

grosimea  pereţilor  să depăşească 15 mm, dacă corpurile sînt  fabricate

din aluminiu pur.

177. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor sub formă de pulbere sau granule specificate

la  punctul  173  e)  vor fi calculate în  conformitate  cu  prevederile

secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

178. Toate orificiile corpurilor

cisternelor(containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea

substanţelor specificate la  punctele 6o,

7o şi 14o vor fi plasate la un

nivel mai înalt  de nivelul lichidului.

Conductele şi racordurile lor nu

vor trece prin pereţii corpului mai jos

de  nivelul  lichidului.

Corpurile  urmează  a  fi  închise  etanş, iar

închizătoarele - protejate

cu ajutorul căciulilor ce  se  fixează. Nu se

admit, însă, orificiile

pentru curăţire specificate la punctul 21.

179. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la  punctul 173 b)  -  c),  cu

excepţia  substanţelor  indicate la punctul 7o, pot avea,  de  asemenea,

construcţia ce prevede golirea prin partea inferioară.

180. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  173

b)  sînt  dotate  cu supape de siguranţă, în faţa lor se  va  instala  o

membrană  fragilă. Plasarea membranei fragile şi a supapei de  siguranţă

va satisface cerinţele organului competent.

181. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  trioxidului  de sulf specificat la punctul 1oa) vor  avea

izolaţie termică şi vor fi dotate cu dispozitiv de încălzire exterior.

182. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  soluţiilor  de hipoclorură specificată la punctul 61o  şi

utilajul  de deservire al acestora vor fi construite în aşa mod încît în

ele să nu pătrundă substanţe străine, să nu aibă loc scurgerea de lichid

şi  să  nu  apară presiune excesivă periculoasă în  interiorul  corpului

drept rezultat al descompunerii substanţei transportate.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

183. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

184. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 6o  vor  fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea  manometrică

de   cel   puţin   1,0  MPa  (10  bari),   iar   corpurile   cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate la punctul 7o vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială

şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Materialele pentru  fabricarea  fiecărui corp sudat destinat  pentru

transportarea substanţelor specificate la punctul 6o urmează a fi supuse

încercărilor în conformitate cu metoda descrisă în anexa nr. 18.

185. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 14o sau  substanţelor

specificate la punctul 173 b) - d) vor fi supuse încercărilor hidraulice

iniţială  şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa  (4

bari).  Încercarea hidraulică a corpurilor cisternelor destinate  pentru

transportarea  trioxidului  de  sulf specificat la punctul 1o a)  va  fi

repetată  o dată în fiecare trei ani. încercarea hidraulică a corpurilor

containerelor-cisterne  destinate  pentru transportarea  trioxidului  de

sulf  specificat  la punctul 1o a) va fi repetată o dată în fiecare  doi

ani şi jumătate.

Corpurile din   aluminiu  destinate  pentru  transportarea  acidului

azotic specificat la punctul 2o a) vor fi supuse încercărilor hidraulice

iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 250 kPa (2,5

bari). Starea căptuşelii corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  14o

va  fi  controlată în fiecare an de către expertul abilitat  de  organul

competent ce efectuează controlul interior al corpului.

186. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 173 e) vor fi  supuse

încercărilor  hidraulice  iniţială şi periodice la  presiunea  calculată

stabilită la punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

187. Pe corpurile   cisternelor  (containerelor-cisterne)  destinate

pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 6o şi 14o , pe

lîngă  datele prevăzute la punctul 34 va fi indicată data (luna şi anul)

ultimului control al stării interioare a corpului.

188. Corpurile   cisternelor   (containerelor-cisterne),   destinate

pentru  transportarea trioxidului de sulf inhibat specificat la  punctul

1o  a) şi substanţelor specificate la punctele 6o şi 14o vor fi  marcate

cu  un panou, descris la punctul 34, pe care, pe lîngă alte date, va  fi

indicată masa maximă admisibilă de încărcare a corpului în kg.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

189. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  trioxidului de sulf inhibat sau stabilizat specificat  la

punctul  1o  a) vor fi umplute la nivel de cel mult 88% din  capacitate;

corpurile   cisternelor  destinate  pentru  transportarea   substanţelor

specificate  la punctul 14o - la nivel de cel puţin 88% din  capacitate,

însă  nu mai mult de 92% din capacitatea lor sau luîndu-se în calcul cel

mult  2,86 kg la un litru de capacitate. La transportarea trioxidului de

sulf  1829  cu gradul de cel puţin 99,95%, fără adăugarea de  inhibitor,

temperatura  substanţei  va  fi  menţinută  la  nivel  de cel puţin 32,5

grade C.

Corpurile cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate   pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 6o vor  fi  umplute

luîndu-se în calcul cel mult 0,84 kg la un litru de capacitate.

190. În timpul transportării  corpurile  cisternelor

(containerelor-

cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate la

punctele 6o, 7o şi 14o vor fi închise etanş (vezi punctul

14  (2)),  iar

închizătoarele vor fi protejate cu ajutorul capacelor

fixate.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

191. Cisternele   fixe,   autocisternele,   cisternele   demontabile

(containerele  -  cisterne) destinate pentru  transportarea  piperidinei

2401  referite la punctul 54o a), care sînt fabricate pînă la 1 ianuarie

1999,  dar  care  nu  corespund prevederilor  prezentei  anexe,  pot  fi

exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2004.

CLASA 9. ALTE SUBSTANŢE ŞI ARTICOLE PERICULOASE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

192. Substanţele  specificate la punctele 1o, 2o b), 11o c), 12o

c),

20o c), 31o c) - 35o c) şi polimerul spumant granulat 2211 specificat

la

punctul  4o c)   (vezi  anexa nr.1  la   prezentul  Regulament)  pot

fi

transportate  în cisterne  fixe, cisterne  demontabile  sau

containere-

cisterne.

--------------------

NOTĂ: Referitor   la  transportarea  în  vrac/vraf  a   substanţelor

specificate   la   punctele 4o  c), 12o  c), 20o  c), 21o  c), 31o,  32o

sau 35o vezi punctele 361-365 ale prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

193. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o, 2o b), 11o   c),

12o  c),   20o c), 31o  - 35o şi  polimerulul  spumant   2211   granulat

specificat  la  punctul  4o  c) de  la clasa 9  vor  fi  construite   în

conformitate  cu  prevederile  secţiunii I a prezentei  anexe.  Grosimea

calculată      minimă     a     pereţilor     corpurilor     cisternelor

(containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea  substanţelor

specificate la punctul 20o c) va constitui cel puţin 3 mm.

194. Construcţia   corpurilor  cisternelor  (containerelor-cisterne)

destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 2o va

fi  calculată luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul

14 (2)) de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

195. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctele 1o şi  2o  vor  fi

calculate   pentru   a   se   închide   etanş.   Corpurile   cisternelor

(containerelor-cisterne)   destinate  pentru  transportarea  polimerului

spumant  granulat  2211  specificat la punctul 4o c) vor  fi  dotate  cu

supape de siguranţă.

196. În cazul în care corpurile cisternelor

(containerelor-cisterne)

destinate  pentru transportarea  substanţelor

specificate la punctele 1o

şi 2o  vor  fi dotate  cu  supape de  siguranţă, în faţa  supapei  va

fi

instalată o membrană fragilă. Plasarea  membranei fragile  şi  a

supapei

de siguranţă va corespunde cerinţelor organului competent.

197. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctul 20o c) vor fi  dotate

cu  izolaţie  termică.  Ele pot fi dotate, de asemenea,  cu  dispozitive

pentru  reducerea  presiunii, ce se deschid automat în interior  sau  în

exterior  la  o diferenţă de presiune de la20 kPa pînă la 30 kPa (de  la

0,2 bari pînă la 0,3 bari). Temperatura de inflamare a izolaţiei termice

ce se află în contact nemijlocit cu corpul destinat pentru transportarea

substanţelor  specificate  la  punctul 20o c) va depăşi cu cel puţin  50

grade C temperatura maximă pentru care este calculat corpul.

198. Sistemul   de  golire  prin  partea  inferioară  a   corpurilor

cisternelor   (containerelor-cisterne)  destinate  pentru  transportarea

substanţelor  specificate la punctul 20o c) poate consta dintr-un racord

cu clapetă de reţinere, dacă racordul este fabricat din material metalic

ce se deformează.

199. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea substanţelor cu temperatura  de umplere mai înaltă  de 190

grade C vor  fi  dotate  cu   deflectoare  plasate sub un  unghi   drept

faţă de  orificiul   de   umplere, întru  evitarea creşterii  bruşte   a

temperaturii locale a pereţilor la umplere.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

200. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

201. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 2o  vor  fi  supuse

încercărilor  hidraulice iniţială şi periodice la presiunea  manometrică

de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

202. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o, 2o  b), 11o  c),

12o   c), 20o  c), 31o  - 35o  sau a  polimerului spumant granulat  2211

specificat  la  punctul 4o c) de la clasa 9 vor fi supuse   încercărilor

hidraulice  iniţială  şi periodice la presiunea calculată  stabilită  la

punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

203. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctul 20o  c),  pe  lîngă

marcajul  prevăzut  la  punctele 36-37, vor fi marcate pe  ambele  părţi

laterale cu semnul descris în anexa nr. 14.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

204. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru

transportarea  substanţelor  specificate  la punctele 1o şi  2o  vor  fi

calculate pentru a fi închise etanş în timpul transportării.

205. Autocisternele, cisternele fixe şi containerele-cisterne admise

pentru  transportarea  substanţelor specificate la punctele 1o şi 2o  nu

vor  fi utilizate pentru transportarea produselor alimentare, obiectelor

de consum sau furajelor pentru animale.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

206. Cisternele   fixe   (autocisternele),  cisternele   demontabile

(containerele  -  cisterne) destinate pentru transportarea  substanţelor

specificate  la  punctul 20o de la clasa 9, fabricate pînă la1  ianuarie

1997, dar care nu corespund prevederilor aplicate de la 1 ianuarie 1995,

pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2006.

Anexa nr. 17

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA CISTERNELE FIXE

ŞI DEMONTABILE DIN MATERIALE PLASTICE ARMATE

----------------

NOTĂ: Prevederile  prezentei  anexe  se referă la cisterne  fixe  şi

demontabile:  ele  nu  se  referă la  mijloacele  de  transport-baterii,

containere-cisterne şi recipiente.

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale referitoare la utilizarea

şi construcţia cisternelor fixe şi demontabile

---------------

NOTĂ: Transportarea  mărfurilor  periculoase  în cisterne  fixe  sau

demontabile  din  materiale  plastice  armate  ce  corespund  cerinţelor

prezentei  anexe  poate  fi efectuată doar în cazul în  care  utilizarea

acestor  cisterne  este  admisă direct pentru aceste  substanţe  conform

punctului 1.

Utilizarea

1. În cisterne din materiale plastice armate ce corespund cerinţelor

prezentei anexe pot fi transportate următoarele substanţe:

a) ţiţeiul brut  şi  alte  uleiuri  brute;  produsele  volatile  ale

distilării  ţiţeiului brut şi altor uleiuri brute specificate la punctul

3o b) de la clasa 3;

b) produsele  semigrele  ale distilării ţiţeiului şi  altor  uleiuri

brute specificate la punctul 31o c) de la clasa 3;

c) uleiurule   de  încălzire  şi  uleiurile  pentru  motoare  Diesel

specificate la punctul 31o c) de la clasa 3;

d) soluţiile apoase de peroxid de hidrogen specificate la punctul 1o

b) şi c) şi soluţiile specificate la punctul 11o b) de la clasa 5,1;

e) substanţele specificate la punctele 1o b) şi c), 2o b), 5o, 8o b)

şi c), 17o c), 42o, 43o c) şi 61o de la clasa 8.

Construcţia

2. Cisternele vor satisface următoarele cerinţe ale anexei nr. 16:

(1) Dispoziţii  generale referitoare la cisternele utilizate  pentru

transportarea substanţelor de la toate clasele:

punctele 6 (4), (5) şi (6); 7; 8; 10; 12; 14 (7); 15; 17-18; 21; 26;

29-33; 34-35; 36-37; 40; 41 (1) şi (2), 42-47.

(2) Dispoziţii    referitoare   la   cisternele   utilizate   pentru

transportarea substanţelor de la clasa 3: corpurile dotate cu dispozitiv

de  ventilaţie  ce  nu  se închide  şi  destinate  pentru  transportarea

lichidelor   inflamabile  cu  temperatura  de  inflamare  de cel mult 55

grade C vor avea în dispozitivul de ventilare ascunzător de scîntei.

Încercările la  etanşeitate şi controlul interior vor fi efectuate o

dată în fiecare trei ani.

(3) Dispoziţii  speciale referitoare la cisternele utilizate  pentru

transportarea substanţelor de la clasa 5.1: anexa nr. 16.

(4) Dispoziţii  speciale referitoare la cisternele utilizate  pentru

transportarea substanţelor de la clasa 8: anexa nr. 16.

3. Pereţii cisternelor nu trebuie să aibă defecte esenţiale ce reduc

rezistenţa lor.

4. Pereţii cisternelor   trebuie  să  reziste  timp  îndelungat   la

sarcinile mecanice şi chimice la care vor fi supuse.

Orificiile cisternelor

5. (1) Dacă cisterna  are  două  sau  cîteva  orificii  de  evacuare

plasate  mai jos de nivelul lichidului, supapele sau racordurile cu care

sînt  dotate  aceste orificii vor fi cufundate în corpul  cisternei  sau

prin altă metodă, care poate asigura o protecţie echivalentă.

(2) Se interzice   categoric  de  a  utiliza  buşoanele  elicoidale.

Supapele trebuie să corespundă mostrei aprobate de organul competent.

(3) Orificiile  de  umplere  trebuie să se  închidă  cu  dispozitive

etanşe.  Dacă  aceste dispozitive iese în afara corpului cisternei,  ele

vor  fi protejate cu capac ce poate suporta sarcinile de rupere ce  apar

în caz de eventuală răsturnare a cisternei.

CAPITOLUL 2. Materialele utilizate pentru

fabricarea pereţilor cisternelor

6. Pentru fabricarea   pereţilor   cisternelor  pot   fi   utilizate

următoarele materiale:

(1) Răşina sintetică

răşina de polieteri nesaturaţi;

răşina epoxidică;

alte tipuri de  răşină  cu caracteristice analogice, cu condiţia  că

este garantată rezistenţa pereţilor.

(2) Armatura din fibre

Fibra de sticlă   (sticla   de   tipurile  E  şi  C)1   cu   înveliş

corespunzător,  spre exemplu din silan sau substanţă analogică. Fibra de

sticlă  poate  fi utilizată sub formă de fire răsucite slab, tăiate  sau

netăiate,  inclusiv  fire  răsucite tensionate sau fibre,  grilă,  grile

superficiale sau materiale ţesute.

---------------------

1 Compoziţia sticlei de tipurile E şi C este descrisă în tabelul 1.

(3) Aditivi

a) aditivii necesari   pentru  prelucrarea  răşinii,  spre  exemplu,

catalizatorii,    acceleratorii,   monomerii,   agenţii   de   întărire,

substanţele tixotrope - în conformitate cu indicaţiile producătorului de

răşină;

b) fileri, pigmenţi,  coloranţi  şi  alte substanţe ce permit  de  a

obţine  proprietăţi  dorite, spre exemplu, combustibilitate  redusă,  cu

condiţia că ele nu provoacă reducerea rezistenţei pereţilor cisternei.

CAPITOLUL 3. Structura pereţilor cisternei

7. Stratul superior  al învelişului exterior al cisternei trebuie să

reziste  la  acţiunea  atmosferei,  precum  şi  la  contactul  scurt  cu

substanţa transportată.

8. Pereţii cisternei   şi  îmbinările  etanşeizate  vor   corespunde

cerinţelor referitoare la rezistenţa mecanică prevăzută la capitolul 4.

9. Stratul superior  al învelişului interior al pereţilor trebuie să

reziste  la acţiunea îndelungată a substanţei transportate. Acest  strat

va  fi fabricat din răşină armată şi va avea grosimea de cel puţin 1 mm.

Fibrele utilizate nu vor reduce rezistenţa chimică a învelişului. Partea

interioară  a acestui strat va conţine o cantitate mare de răşină şi  va

avea grosimea de cel puţin 0,2 mm.

Vor fi respectate  prevederile  punctelor  12  (6)  şi  14  (2)  din

capitolul 4.

10. Pereţii finiţi  vor corespunde prevederilor punctului 12 (3) din

capitolul 4.

11. Peretele va avea grosimea de cel puţin:

3,5 mm la cisternele cu capacitatea de pînă la 3 m3;

5,0 mm la cisternele cu capacitatea de peste 3 m3.

CAPITOLUL 4. Metodele de încercare

şi cerinţele faţă de calitate

Încercarea materialului    prototipului   cisternei   şi   cerinţele

înaintate faţă de calitatea lui

12. (1) Selectarea mostrelor

Mostrele necesare    pentru    încercare   vor   fi,    în    măsura

posibilităţilor,  tăiate  din  pereţii cisternei. În acest scop  pot  fi

utilizate bucăţile formate la tăierea orificiilor etc.

(2) Procentul conţinutului de fibre de sticlă

Încercarea va  fi efectuată în conformitate cu metodele prevăzute în

Recomandările ISO R1172 anul 1970.

Conţinutul de fibră de sticlă va constitui de la 25% pînă la 75% din

masa mostrei.

(3) Gradul de polimerizare

a) pereţii de răşină din polieteri:

conţinutul restant  de stiren nu va depăşi 2% din cantitatea  totală

de răşină. Încercarea se va efectua conform metodei respective2;

------------------

2 Respectivă se consideră  metoda prescrisă de standardul DIN  16945

din iunie 1969, punctul 6.4.3.

b) pereţii de răşină epoxidică:

conţinutul de extract acetonic nu va depăşi 2% din cantitatea totală

de răşină. Încercarea se va efectua conform metodei respective3.

------------------

3 Ibidem, punctul 6.4.2.

(4) Rezistenţa la încovoiere şi la întindere

Proprietăţile mecanice vor fi determinate:

pentru virole  -  în  direcţia  osiei şi  în  direcţia  perimetrului

circumferinţei;

pentru podele  şi  pereţii  despărţitori  ai  secţiunilor  -  într-o

direcţie aleasă în mod arbitrar.

Dacă direcţiile  principale  ale armaturii nu corespund cu  direcţia

osiei  şi direcţia de perimetrul circumferinţei (spre exemplu, în  cazul

înfăşurării  pe două osii), urmează a determina rezistenţa în direcţiile

principale  ale armării şi a o calcula în direcţia osiei şi în  direcţia

perimetrului circumferinţei după următoarele formule:

Întinderea

bT.c = 2 bT.H sin2a T reprezintă întinderea

c = pe perimetrul circumferinţei

aT.a = 2 bT.H cos2a a = pe osie

Încovoierea

bF.c = 2 bF.H sin2a H reprezintă direcţia helixoidală

F = încovoierea

bF.c = 2 bF.H cos2a a = unghiul principal de înfăşurare

Rezistenţa la  întindere va fi încercată în conformitate cu metodele

prevăzute  în documentul ISO/TC61/WG2/TG "Încercări. Masă plastică-fibre

de sticlă", nr. 4 din februarie 1971.

Rezistenţa la încovoiere va fi încercată în conformitate cu metodele

prevăzute în recomandările ISO/TC61 nr. 1540 din aprilie 1970.

Cerinţe

Cisternele noi   vor   corespunde  următoarelor   semnificaţii   ale

coeficientului de rezistenţă la rupere:

pentru sarcini statice 7,5

pentru sarcini dinamice 5,5.

La calcularea  sarcinii  dinamice se iau în considerare  următoarele

semnificaţii de accelerare:

2 g în direcţia deplasării;

1 g pe perpendiculara deplasării;

1 g pe verticală în sus; şi

2 g pe verticală în jos.

Întrucît caracteristicile   plasticului  armat  stratificat  se  pot

modifica în funcţie de structura lui, semnificaţiile minime se stabilesc

nu pentru rezistenţa la încovoiere şi la întindere, ci pentru sarcină:

A = e bT, în  care  sT reprezintă rezistenţa la întindere în caz  de

rupere;

B = e2 bF, în  care sF reprezintă rezistenţa la încovoiere în caz de

rupere;

e - grosimea pereţilor.

Semnificaţiile minime ale forţelor A şi B:

La încovoiere:

În cazul capacităţii cisternei < = 3 m3:

în direcţia perimetrului circumferinţei: B = 600 daN4;

----------------

4 1 daN (decanewton) = 10 1N.

în direcţia osiei: B = 300 daN.

În cazul capacităţii cisternei > 3 m3:

în direcţia perimetrului circumferinţei: B = 600 daN;

în direcţia osiei: B = 600 daN.

La întindere:

în direcţia perimetrului circumferinţei: A = 100 daN/mm;

în direcţia osiei: A = 70 daN/mm.

La încovoiere modulul E se măsoară la temperatura de -40 grade C  şi

+ 60 grade  C.  Ambele   semnificaţii  nu   se  vor   deosebi mai   mult

decît cu 30%   de semnificaţia  obţinută  la temperatura de 20  grade C.

Comportarea materialului pereţilor în  cazul încercării la întindere  cu

durata de peste 1000 ore.

Presiunea la încercare este egală       bT

---- .

7,5

La încercare coeficientul K = Suma 1000 nu poate fi mai mare de 1,6.

---------

Suma 0

Suma  0  reprezintă   întinderea  mostrei  sub  acţiunea sarcinii la

începutul încercării;

Suma 1000  = întinderea    mostrei   sub   acţiunea   sarcinii    la

sfîrşitul încercării.

(5) Rezistenţa la şocuri

a) Caracterul încercării

Comportarea la  şoc se stabileşte pe mostra din plastic  stratificat

ce corespunde materialului constructiv utilizat la fabricarea cisternei.

Încercarea  se  efectuează prin aruncarea unei încărcături din  oţel  cu

masa  de  5  kg  pe  suprafaţa  plasticului  stratificat  ce  corespunde

suprafeţei cisternei.

b) Standul

Standul constă  dintr-o încărcătură din oţel cu masa de 5 kg, grindă

pentru  această încărcătură şi suport. Schema generală a standului  este

redată  pe  desenul 1. Încărcătura are forma unui cilindru din  oţel  cu

două  caneluri  laterale  şi în partea inferioară are un cap  sferic  cu

diametrul de 90 mm. Grinda se fixează de perete în poziţie verticală.

Sprijinul constă  din  două corniere profilate 100 x 100 x 25 mm  cu

lungimea  de 300 mm sudate de o placă din oţel de dimensiunule 400 x 400

mm.  Distanţa  dintre  cele două corniere - 175 mm.  Suportul  fixat  de

fundament  are un debleu cu adîncimea de 500 mm ce permite mostrei de  a

se încovoia.

c) Pregătirea mostrelor

Din materialul  ce urmează a fi supus încercării se taie trei mostre

de  mărimea  200  x  200 mm  şi  grosimea  corespunzătoare  materialului

încercat.

d) Metoda încercării

Mostra se plasează  pe suport simetric; în măsura posibilităţilor ea

se  aşează plat pe suport în aşa mod încît încărcătura să nimerească  în

centrul  mostrei  din  partea  ce  corespunde  suprafeţei  exterioare  a

cisternei.

Încărcătura se  aruncă  de la o anumită înălţime; totodată,  se  iau

măsuri ca, după recul, ea să nu lovească din nou mostra.

Încercarea urmează   a   fi   efectuată  la   temperatura   mediului

înconjurător.

Se înregistrează  înălţimea la care se ridică din nou încărcătura pe

grindă.

În acelaşi mod sînt supuse încercării şi celelalte două mostre.

e) Cerinţe

Înălţimea de  la  care  se  aruncă încărcătura cu masa de  5  kg  va

constitui  1 m; prin mostră, în cazul acţiunii asupra ei a unei  coloane

de  apă cu înălţimea de 1 m, nu trebuie să se infiltreze timp de 24  ore

mai mult de 1 l de apă.

(6) Rezistenţa la acţiunea substanţelor chimice

Plăcile de încercare  plate din material plastic armat, pregătite în

laborator,  se supun timp de 30 zile acţiunii substanţei periculoase  la

temperatura de 50 grade C conform metodei descrise mai jos:

a) Descrierea dispozitivului de încercare (vezi des. 2)

Dispozitivul  de  încercare  constă dintr-un cilindru de  sticlă  cu

diametrul 140 x 150 mm şi înălţimea de 150 mm, cu două racorduri plasate

sub  un unghi de 135o, totodată, un racord va avea îmbinarea de tipul NS

29  pentru  conectarea ţevii intermediare a răcitorului în  contracurent

(1),  iar  al  doilea  - îmbinarea de tipul NS  14,5  pentru  instalarea

termometrului  (2); ţeava intermediară pentru conectarea cu răcitorul în

contracurent  şi  răcitorul în contracurent pe schemă nu sînt  indicate.

Partea din sticlă a dispozitivului se fabrică din sticlă refractară.

Mostrele tăiate  din plăcile supuse încercărilor formează fundul  şi

capacul  cilindrului  din sticlă. Ele sînt lipite compact  de  marginile

cilindrului  din  contul şaibei din politetrafluoretilenă. Cilindrul  cu

ambele  mostre  sînt  bine strînse cu două plăci din oţel  rezistent  la

coroziune  cu ajutorul a şase buloane cu piuliţe-fluture. Între plăci şi

mostre se plasează un inel din azbest. Pe desenul 2 aceste inele nu sînt

indicate.  Încălzirea se efectuează din exterior cu ajutorul  racordului

de  încălzire cu reglare automată. Măsurarea temperaturii se  efectuează

în camera cu lichid.

b) Funcţionarea dispozitivului de încercare

Dispozitivul de încercare permite de a încerca doar plăci plate de o

grosime uniformă. Plăcile selectate pentru încercare vor avea, în măsura

posibilităţilor,  grosimea  de 4 milimetri. În cazurile în  care  aceste

plăci  au înveliş, din beton armat, ele vor fi supuse încercării în acea

stare  în  care  se  utilizează de obicei. Din  placa  selectată  pentru

încercare  se  taie  şase mostre hexagonale cu lungimea laturii  de  100

milimetri.

Pentru fiecare  încercare  se pregătesc cîte trei mostre  pentru  un

dispozitiv.  Una dintre aceste mostre serveşte drept etalon, altele două

mostre se utilizează, respectiv, pentru încercarea în mediu lichid şi cu

aburi al dispozitivului.

c) Modul de efectuare a încercării

Mostrele selectate  pentru  încercare se fixează în dispozitivul  de

încercare în aşa mod încît partea cu înveliş eventual sub formă de jeleu

să  fie îndreptată în interior. Lichidul utilizat la încercare în  volum

de  1200  ml  se  toarnă în cilindrul de sticlă.  Apoi  dispozitivul  se

încălzeşte  pînă  la  temperatura de încercare. În  procesul  încercării

temperatura  se  menţine  la  nivel constant.  La  sfîrşitul  încercării

temperatura   dispozitivului  se  reduce  pînă  la  temperatura  aerului

înconjurător  şi lichidul utilizat se îndepărtează. Mostrele testate  se

spală  imediat cu apă distilată. Lichidele care nu se dizolvă în apă  se

îndepărtează   cu   ajutorul  dizolvanţilor  ce  nu  acţionează   asupra

mostrelor. Nu se permite curăţirea mecanică a mostrelor, deoarece pot fi

deteriorate suprafeţele mostrelor.

d) Evaluarea

Se efectuează controlul vizual:

dacă în timpul   controlului   vizual  se   depistează   deteriorări

considerabile (fisuri, bule, pori, stratificări, bombaj sau rugozităţi),

rezultatele încercărilor se consideră negative;

dacă controlul   vizual   nu  depistează  anomalii,  se   efectuează

încercarea la încovoiere în conformitate cu metodele indicate la punctul

12  (4) pe ambele mostre supuse acţiunii chimice şi pe mostra-etalon. În

acest  caz  rezistenţa la încovoiere, în comparaţie cu mărimea  iniţială

stabilită   pentru  placa  selectată  pentru  încercare,  nesupuse  unei

sarcini, nu se va reduce mai mult decît cu 20%.

Încercarea prototipului  elementului şi cerinţele înaintate faţă  de

calitatea lui

13. Încercarea  hidraulică a prototipului cisternei se efectuează de

către expertul abilitat de organele competente.

Dacă prototipul  cisternei  este despărţit în secţiuni  cu  ajutorul

pereţilor   despărţitori  sau  amortizorului  de  unde,  încercarea   se

efectuează  pe  elementul fabricat în acest scop, ce are aceiaşi  pereţi

exteriori  frontali  ca  şi întreaga cisternă şi prezintă acea  parte  a

cisternei  care este supusă acţiunii mai puternice în cazul  exploatării

normale.

Această încercare  nu  este  necesară  în cazul în care  ea  a  fost

efectuată  cu  succes pe alt element cu aceeaşi secţiune, de  dimensiuni

mai  mari analogică din punct de vedere geometric secţiunii prototipului

examinat  al  elementului,  chiar  dacă acest element  are  alt  înveliş

interior.

Această încercare  va  demonstra  că în  cazul  exploatării  normale

prototipul  elementului  are un coeficient de rezervă la rupere  de  cel

puţin 7,5.

Va fi demonstrat,  spre  exemplu  prin  calcule,  că  semnificaţiile

coeficientului de rezistenţă la rupere menţionate în punctul 12 (4) sînt

respectate pentru fiecare secţiune a cisternei.

Ruperea are loc atunci cînd lichidul utilizat la încercare se scurge

din cisternă sub formă de jet. Prin urmare, pînă la apariţia rupturii de

acest  fel este admisă apariţia stratificării şi pierderii de lichid sub

formă de picături ce se scurg prin straturi.

Prototipul este supus presiunii hidraulice.

H = 7,5 x d x h,

în care H reprezintă înălţimea coloanei de apă;

h - înălţimea cisternei;

d - densitatea substanţei ce urmează a fi transportată.

Dacă ruperea  are loc la înălţimea coloanei de apă H1 mai mică de H,

va fi respectată următoarea condiţie:

H1 > = 7,5 x d x (h-h 1),

în care h 1 reprezintă  înălţimea  celui  mai înalt punct,  în  care

apare prima scurgere.

În cazul apariţiei  unei  scurgeri  puternice în punctul H  1,  este

necesar  de  a efectua imediat reparaţia şi de a aplica în acest loc  un

petic pentru a continua încercarea pînă la atingerea înălţimii H.

Controlul cisternelor produse în serie în vederea corespunderii

14. (1) Controlul  corespunderii  cisternelor  produse în  serie  se

efectuează prin efectuarea uneia sau a mai multor încercări prevăzute la

punctul  12.  În  locul  gradului de polimerizare,  însă,  se  determină

duritatea Barcol.

(2) Duritatea Barcol

Încercarea va  fi efectuată conform metodicii respective5. Duritatea

Barcol  determinată pe partea interioară a cisternei finite nu va fi mai

joasă  de  75%  din semnificaţia obţinută în laborator  pe  răşina  pură

solidificată.

----------------------

5 Respectivă se consideră  metodica prevăzută în  standardul  ASTM-D

2583-67.

(3) Conţinutul  de fibră de sticlă se va afla în limita stabilită la

punctul  12 (2) şi nu se va deosebi, pe lîngă aceasta, mai mult decît cu

10% de semnificaţia stabilită pentru prototipul cisternei.

Încercarea tuturor  cisternelor  şi cerinţele faţă de calitatea  lor

înaintate pînă la includerea în exploatare

Încercarea la etanşeitate

15. Încercarea  la  etanşeitate  se efectuează  în  conformitate  cu

prevederile anexei nr. 16; pe cisternă va fi aplicată marca expertului.

CAPITOLUL 5.  Prevederi speciale referitoare la

cisternele utilizate pentru transportarea substanţelor

cu temperatura de inflamare de pînă la 55 grade C

16. Cisterna  va  fi  construită în aşa mod încît să  fie  asigurată

scoaterea  electricităţii  statice  de pe diverse  părţi  componente  în

scopul evitării sarcinilor electrice periculoase.

17. Toate părţile metalice ale cisternei şi mijlocului de transport,

precum şi învelişul conductor de curent electric, vor fi inelate.

18. Rezistenţa între fiecare parte conductoare şi şasiu nu va depăşi

10 6 Ohm.

Înlăturarea pericolului legat de sarcinile ce apar în urma frecării

19. Rezistenţa  de suprafaţă şi rezistenţa la descărcare pe pămînt a

întregii suprafeţe a cisternei va corespunde prevederilor punctului 20.

20. Rezistenţa  de suprafaţă şi rezistenţa la descărcare pe  pămînt,

măsurate  în  conformitate  cu prevederile punctului 21,  va  corespunde

următoarelor cerinţe:

(1) Pereţii nedotaţi cu construcţii conductoare de curent electric:

a) suprafaţa pe care se poate merge:

rezistenţa la descărcarea pe pămînt nu va depăşi 10 8 Ohm;

b) alte suprafeţe:

rezistenţa de suprafaţă nu va depăşi 10 9 Ohm.

(2) Pereţii dotaţi cu construcţii conductoare de curent electric:

a) suprafaţa pe care se poate merge:

rezistenţa la descărcarea pe pămînt nu va depăşi 10 8 Ohm;

b) alte suprafeţe:

conductibilitatea  de  curent electric se consideră  satisfăcătoare,

dacă grosimea maximă a învelişurilor neconductoare de curent electric pe

construcţiile  conductoare  de curent electric cu priză de pămînt,  spre

exemplu  a  foii conductoare de curent electric, a plasei  metalice  sau

altor  materiale  respective,  nu  depăşeşte  2  mm  şi  dacă  suprafaţa

ochiurilor plasei nu depăşeşte 64 cm2.

(3) Este necesar  ca  toate  măsurile rezistenţei de  suprafaţă  sau

rezistenţei la descărcarea pe pămînt să fie efectuate pe însăşi cisterna

şi repetate cel puţin o dată pe an, urmărind ca semnificaţiile stabilite

ale rezistenţei să nu fie depăşite.

Metodele de încercare

21 (1) Rezistenţa  de  suprafaţă (R100) - (rezistenţa izolaţiei)  în

Ohmi,  electrozii  din vopsea conductoare de curent în  conformitate  cu

desenul  3.  Recomandările ISO 167, anul 1964 - măsurată  în  atmosferă,

corespunzătoare  standardului  23/50  conform Recomandărilor  ISO  R291,

punctul 3.1, anul 1963.

(2) Rezistenţa  la descărcarea pe pămînt în Ohmi reprezintă raportul

dintre  tensiunea  continuă măsurată între electrodul descris  mai  jos,

conectat  la suprafaţa cisternei mijlocului de transport şi şasiului  cu

priză  de  pămînt  al  mijlocului  de  transport  şi  puterea  totală  a

curentului.

Procedura pregătirii mostrelor pentru încercare este analogică celei

descrise  la punctul 12(1). Electrodul prezintă un disc cu suprafaţa  de

20  cm2  şi diametrul de 50 mm. Este necesar de a asigura contactul  lui

strîns  cu suprafaţa cisternei prin utilizarea, spre exemplu, a  hîrtiei

umectate sau a materialului spongios umectat sau a oricărui alt material

respectiv.  În calitate de al doilea electrod serveşte şasiul mijlocului

de  transport  conectat  la  priza de  pămînt.  Se  conectează  curentul

continuu avînd tensiunea de 100-500 volţi. Măsurările se efectuează după

conectarea  la tensiunea de încercare în decursul unui minut. Electrodul

poate  fi instalat în oricare loc al părţii interioare sau exterioare  a

peretelui cisternei.

Dacă măsurarea pe cisternă este imposibilă, ea poate fi efectuată în

aceleaşi condiţii în laborator pe o mostră din acelaşi material.

Înlăturarea pericolului  legat  de  sarcinile ce  apar  la  umplerea

cisternei

22. Urmează a utiliza piese metalice conectate la priza de pămînt şi

de  a  le plasa în aşa mod încît în orice moment la umplere  sau  golire

suprafaţa metalului conectat la priza de pămînt ce se află în contact cu

substanţa  transportată  să  constituie  cel puţin 0,04 m2 la  1  m3  de

substanţă  ce se conţine în cisternă la acel moment; totodată, nici  una

dintre  părţile substanţei nu se va afla la o distanţă mai mare de 2,0 m

de  piesa  metalică cea mai apropiată conectată la priza de  pămînt.  În

calitate de piesă metalică pot fi utilizate:

a) supapa metalică cu ghidaj de pedală, racordul metalic de evacuare

sau  placa  metalică,  cu condiţia că suprafaţa totală  a  metalului  ce

contactează lichidul va fi mai mică decît suprafaţa prescrisă; sau

b) un grilaj metalic cu vergile avînd diametrul de cel puţin 1 mm şi

suprafaţa  ochiurilor de cel mult 4 cm2, cu condiţia că suprafaţa totală

a  grilajului  ce intră în contact cu lichidul va fi mai mică decît  cea

prescrisă.

23. Prevederile  punctului 22 nu se aplică cisternelor din materiale

plastice   armate  dotate  cu  oricare  alt  sistem  pentru  înlăturarea

pericolului  legat  de sarcinile ce apar la umplere, dacă la  încercarea

practică  comparativă efectuată în conformitate cu prevederile punctului

24 s-a stabilit că pentru scoaterea sarcinii ce s-a acumulat în cisternă

la umplere este necesar de tot atît timp cît şi pentru cisterna metalică

de dimensiuni comparative.

Încercarea comparativă

24 (1) Încercarea   comparativă  pentru  determinarea  timpului   de

scoatere  a sarcinii electrostaice în condiţiile descrise la  subpunctul

(2)  va  fi  efectuată pe prototipul cisternei  din  materiale  plastice

armate şi al cisternei din oţel în modul următor (vezi desenul 3):

a) cisterna din  materiale  plastice  armate se montează  ca  şi  în

timpul  exploatării,  spre exemplu, pe sprijin din oţel ce imită  şasiul

mijlocului  de transport, şi se umple cel puţin la nivel de două  treimi

cu  ulei  pentru  motoare Diesel, o parte din care  se  trece  printr-un

filtru  respectiv  de  purificare  fină, în  aşa  mod  încît  densitatea

sarcinii curentului total să cosntituie circa 100uC/m3;

b) intensitatea cîmpului în locul acumulării aburilor în cisternă se

măsoară  cu  ajutorul măsurătorului de cîmp respectiv, cu  înregistrarea

continuă  a  indicaţiilor,  instalat  în aşa mod încît osia  să  fie  în

poziţie verticală şi la o distanţă de 20 cm de racordul de evacuare;

c) încercarea  analogică se efectuează pe cisterna, a cărei  lăţime,

lungime  şi  volum diferă cu cel mult 15% de caracteristicile  analogice

ale  cisternei din materiale din mase plastice armate sau ale  cisternei

din  materiale din mase plastice armate de dimensiuni analogice, care în

interior sînt acoperite cu foiţă metalică conectată la priza de pămînt.

(2) În procesul încercării vor fi respectate următoarele condiţii:

a) încercarea  se va efectua sub acoperiş de protecţie la umiditatea

relativă de cel mult 80%;

b) conductibilitatea  restantă  a  uleiului  pentru  motoare  Diesel

utilizat  la încercare va constitui la temperatura de măsurare 3-5 pS/m.

Ea va fi măsurată în rezervorul, în care:

VT

-- este mai mic decît 2,5 x 10/6 sau egal cu această

d2

mărime,

în care V reprezintă tensiunea de alimentare;

d = distanţa dintre electrozi în metri;

T = durata măsurărilor în secunde.

Conductibilitatea restantă măsurată pe mostrele substanţei luate din

cisterna  ce a trecut testarea după umplere nu se va deosebi de mărimile

obţinute  la  încercările  următoare pe cisterne din  mase  plastice  şi

metalice mai mult decît cu 0,5 pS/m;

c) viteza de  umplere  va  fi constantă în limita a  1-2  m3/min  şi

aceeaşi  atît  pentru  cisterna din materiale plastice  armate,  cît  şi

pentru  cisterna  din  oţel. Timpul necesar pentru  oprirea  jetului  la

sfîrşitul  umplerii  va fi mai scurt decît timpul scoaterii sarcinii  în

cisterna din oţel;

d) densitatea  sarcinii  se va determina cu ajutorul  dispozitivului

respectiv   pentru  măsurarea  cîmpului  cu  înregistrarea  continuă   a

indicilcor  (spre exemplu, de tipul "field mill"), cufundat în substanţă

cît se poate de aproape de racordul de umplere;

e) diametrul  interior  al  ţevilor  de  aducţie  şi  al  racordului

vertical de umplere va constitui 10 cm şi racordul de umplere va avea la

capăt scoaterea sub formă de T;

f) microfiltrul  corespunzător6  cu supapă de evacuare reglabilă  ce

permite  de a regla jetul ce trece prin el se stabileşte la distanţa  de

cel mult 5 m de la orificiul racordului de umplere;

--------------------

6 Corespunzător se consideră "Rellumit5".

g) nivelul lichidului  nu va coborî nici pînă la partea inferioară a

racordului de umplere, nici pînă la dispozitivul de măsurare a cîmpului.

(3) Semnificaţia  iniţială  a tensiunii cîmpului va fi  semnificaţia

înregistrată  imediat  după închiderea jetului de combustibil,  cînd  se

stabileşte  curba lentă a reducerii sarcinii. În cazul ambelor încercări

timpul  scoaterii  sarcinii se consideră timpul necesar pentru  scăderea

tensiunii cîmpului pînă la 37% din semnificaţia ei iniţială.

(4) Timpul scoaterii sarcinii pentru cisterna din materiale plastice

armate nu va depăşi timpul necesar în acest caz pentru cisterna din oţel.

Tabelul 1

Compoziţia sticlei

-----------------------------------------------------------------------

Dioxid de cremniu      |      (SiO2)        |      52-55%

Oxid de aluminiu       |      (Al2O3)       |      14-15,5%

Var                    |      (CaO)         |      16,5-18%

Oxid de magneziu       |      (MgO)         |      4-5,5%

Oxid de bor            |      (B2O3)        |      6,5-21%

Fluor                  |      (F)           |      0,2-0,6%

Oxid de fier           |      (Fe2O3)       |      < 1%

Oxid de titan          |      (TiO2)        |      < 1%

Oxizi de metale alca-  |      (Na2O+K2O)    |      < 1%

line                   |                    |

-----------------------------------------------------------------------

Sticla C: Compoziţia (în procente faţă de masă)

-----------------------------------------------------------------------

Dioxid de cremniu      |      (SiO2)        |      63,5-65%

Oxid de aluminiu       |      (Al2O3)       |      4-4,5%

Var                    |      (CaO)         |      14-14,5%

Oxid de magneziu       |      (MgO)         |      2,5-3%

Oxid de bor            |      (B2O3)        |      5-6,5%

Fier                   |      (F2O3)        |      0,3%

Oxid de sodiu          |      (Na2O)        |      7-9%

Oxid de caliu          |      (K2O)         |      0,7-1%

-----------------------------------------------------------------------

Desenul 1

Stand pentru determinarea rezistenţei la şoc

prin metoda de aruncare a sabotului sferic

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.121)

Desenul 2

Dispozitiv pentru încercarea de rezistenţă

la acţiunea substanţelor chimice

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.121)

Desenul 3

Schema dispozitivului pentru

efectuarea încercării comparative

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.121)

Anexa nr. 18

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA MATERIALELE ŞI CONSTRUCŢIA

CISTERNELOR FIXE SUDATE, CISTERNELOR DEMONTABILE SUDATE

ŞI CORPURILOR SUDATE ALE CONTAINERELOR-CISTERNE PENTRU

CARE ESTE PRESCRISĂ PRESIUNEA DE ÎNCERCARE DE CEL PUŢIN

1 MPa (10 bari), PRECUM ŞI REFERITOR LA CISTERNELE FIXE

SUDATE, CISTERNELE DEMONTABILE SUDATE ŞI CORPURILE SUDATE

ALE CONTAINERELOR-CISTERNE DESTINATE PENTRU TRANSPORTAREA

GAZELOR LICHEFIATE RĂCITE PUTERNIC DE LA CLASA 2

1. Materialele şi corpurile

1 (1) Corpurile    destinate   pentru   transportarea   substanţelor

specificate la punctul 1o, 2o  şi  4o de la clasa 2, la punctele  6o a),

17o  a), 19o a) şi 31o  a) - 33o  de  la clasa 4.2, precum şi la punctul

6o   de   la clasa 8 (vezi anexa nr. 1 la prezentul regulament)  vor  fi

fabricate din oţel.

(2) Corpurile  fabricate din oţel microgranulos şi destinate  pentru

transportarea:

substanţelor  de la clasa 2 referite la categoria celor corozive  şi

substanţelor specificate la punctul 4o A , şi

substanţelor specificate la punctul 6o de la clasa 8

vor fi supuse  tratamentului termic pentru scoaterea  intensităţilor

de temperatură.

(3) Corpurile  destinate  pentru  transportarea  gazelor  lichefiate

răcite  puternic  de  la clasa 2 vor fi fabricate  din  oţel,  aluminiu,

aliaje,  cupru sau aliaje de cupru (spre exemplu, alamă). însă corpurile

din  cupru şi aliaje de cupru se admit doar pentru transportarea gazelor

ce  nu conţin acetilenă, etilenă, însă, poate conţine cel mult 0,005% de

acetilenă.

(4) Pot fi utilizate  doar materialele ce suportă temperatura maximă

şi  minimă  de  lucru a corpurilor şi fitingurilor lor şi  a  utilajului

auxiliar.

2. Pentru fabricarea  copurilor  se permite utilizarea  următoarelor

materiale:

a) oţelul ce  nu  se supune ruperii fragile la temperatura de  lucru

minimă (vezi punctul 6), în special:

1) oţelul moale  (cu  excepţia transportării gazelor specificate  la

punctul 3o de la clasa 2);

2)  oţelul  nealiat  microgranulos  la  temperatura  de pînă la  -60

grade C;

3) oţelul nichel  aliat (cu conţinutul de nichel de la 0,5% pînă  la

9);

4)  oţelul  crom-nichel  austenitic  la  temperatura de pînă la -270

grade C;

b) aluminiul  cu  conţinut  de  cel puţin 99,5%  de  metal  pur  sau

aliajele de aluminiu (vezi punctul 7);

c) cuprul restabilit  cu conţinut de metal pur de cel puţin 99,9% şi

aliajele  de  cupru  cu  conţinut de cupru pur de cel  puţin  56%  (vezi

punctul 8).

3 (1) Corpurile din oţel, aluminiu ori aliaje de aluminiu vor fi sau

fără rosturi, sau sudate.

(2) Corpurile  din  oţel austenitic, cupru sau aliaje de  cupru  pot

avea o lipire tare.

4. Fitingurile  şi  utilajul  auxiliar pot fi fixate de  corpuri  cu

ajutorul îmbinărilor cu filet sau în modul următor:

a) de corpurile  din  oţel, aluminiu sau aliaje de aluminiu  -  prin

sudare;

b) de corpurile  din  oţel austenitic, cupru sau aliaje de  cupru  -

prin sudare sau lipire tare.

5. Construcţia  corpurilor şi fixarea lor de mijlocul de  transport,

şasiu  sau rama containerului vor exclude complet posibilitatea  răcirii

părţilor  portante,  în urma căreia ele ar putea deveni fragile.  Însuşi

fixajul   corpurilor  va  fi  construit  în  aşa  mod  încît,  chiar  la

temperatura  de lucru cea mai joasă, corpul să-şi păstreze proprietăţile

mecanice necesare.

2. Cerinţe faţă de încercări

a) Corpurile din oţel

6. Materialele  utilizate pentru fabricarea corpurilor şi  rosturile

sudate  la  temperatura   de  lucru minimă, însă de   cel  puţin  -   20

grade C,  referitor la  rezistenţa la  şoc vor  corespunde cerinţelor ce

urmează.

Încercările vor fi executate pe mostre cu debleu sub formă de V.

Semnificaţia  maximă  a  rezistenţei la şoc  pentru  mostrele  (vezi

punctele  9-11)  plasate în aşa mod încît osia lor longitudinală  să  se

afle  sub un unghi drept în direcţia de laminare, iar debleul sub  formă

de  V  (în  conformitate  cu standardul ISO  R  148),  perpendicular  pe

suprafaţa  foii, va constitui 34 J/cm2 pentru oţelul moale (din care, în

conformitate  cu  standardele ISO pot fi fabricate mostrele,  ale  căror

osii   longitudinale   corespund  cu  direcţia  de   laminare),   oţelul

microgranulos,  oţelul  feritic  aliat cu conţinut de Ni  <  5%,  oţelul

feritic aliat  cu conţinut  de nichel  în limita  5% <  = Ni  < = 9% sau

oţelul crom-nichel austenitic.

Pentru oţelul austenitic încercării de rezistenţă la şoc va fi supus

doar rostul sudat.

În  cazul  temperaturii   de   lucru  mai  joase  de  -  196 grade C

încercarea  de  rezistenţă  la  şoc  se  efectuează nu la temperatura de

lucru minimă, ci la -196 grade C.

b) Corpurile din aluminiu şi aliaje de aluminiu

7. Rosturile  corpurilor  vor  corespunde  cerinţelor  stabilite  de

organul competent.

c) Corpurile din cupru şi aliaje de cupru

8. Se permite a nu efectua încercările de rezistenţă la şoc.

3. Metodele de efectuare a încercărilor

a) Încercările de rezistenţă la şoc

9. Pentru materialul  în foi cu grosimea mai mică de 10 mm, însă  nu

mai  mică de 5 mm, sînt utilizate mostrele cu secţiunea transversală  de

10  mm  x  e  mm,  în  care "e" reprezintă  grosimea  foii.  în  caz  de

necesitate, se admite prelucrarea mecanică, dacă grosimea este de 7,5 mm

sau 5 mm. Semnificaţia minimă de 34 J/cm2 se va păstra în toate cazurile.

------------------

NOTĂ: Foile cu  grosimea mai mică de 5 mm şi rosturile lor sudate nu

sînt supuse încercării de rezistenţă la şoc.

10 (1) În cazul  încercării materialului în foi rezistenţa la şoc se

determină  pe  trei  mostre. Mostrele se taie transversal  direcţiei  de

laminare;  însă  în cazul oţelului moale ele pot fi tăiate  longitudinal

direcţiei de laminare.

(2) Pentru încercarea  rosturilor  sudate mostrele se taie în  modul

următor:

cînd e < = 10 mm:

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.123)

cînd 10 mm < e < = 20 mm:

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002, pag.123)

cînd e > 20 mm:

(Vezi desenul din Monitorul Oficial nr.87-90

din 26 iunie 2002,  pag.123)

11 (1) Pentru  materialul  în  foi rezultatul mediu  al  celor  trei

încercări  trebuie  să  corespundă  semnificaţiei minime  de  34  J/cm2,

menţionate  la punctul 6; nu mai mult decît o semnificaţie poate fi  mai

joasă de mărimea minimă, fiind totodată nu mai mică de 24 J/cm2.

(2) Pentru rosturile  sudate  rezultatele  medii  obţinute  pe  trei

mostre  tăiate  în  centrul  sudurii  nu trebuie  să  fie  mai  mici  de

semnificaţia  minimă  a semnificaţiei de 34 J/cm2; nu mai mult  decît  o

semnificaţie poate fi mai joasă de mărimea minimă, fiind totodată nu mai

mică de 24 J/cm2.

(3) Pentru zona  arsurii termice de la sudare (brazda sub formă de V

trece  graniţa zonei de sudare în centrul mostrei) rezultatul obţinut pe

cel  mult una din trei mostre poate fi mai joasă de mărimea minimă de 34

J/cm2, fiind totodată nu mai mică de 24 J/cm2.

12. În cazul  nesatisfacerii  cerinţelor  prevăzute la  punctul  11,

încercarea repetată poate fi efectuată doar o singură dată, dacă:

a) rezultatul  mediu  al  primelor trei încercări este  mai  jos  de

semnificaţia minimă de 34 J/cm2, sau

b) rezultatul a mai mult de o încercare este mai jos de semnificaţia

minimă de 34 J/cm2, dar nu mai joasă de 24 J/cm2.

13. În cazul  încercării  repetate de rezistenţă la şoc a foilor  şi

rosturilor sudate nici una din semnificaţiile separate nu trebuie să fie

mai  joasă  de  semnificaţia minimă de 34 J/cm2.  Semnificaţia  medie  a

tuturor rezultatelor încercărilor iniţială şi repetată trebuie să fie nu

mai mică de semnificaţia minimă de 34 J/cm2.

În cazul încercării  repetate de rezistenţă la şoc a materialului în

zona  arsurii termice de la sudare nici una din semnificaţii nu  trebuie

să fie mai joasă de 34 J/cm2.

Anexa nr. 19

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA CISTERNELE

CU VID PENTRU DEŞEURI

----------------

NOTĂ: Prezenta anexă se referă la cisternele fixe şi demontabile.

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale, sfera de aplicare

(utilizarea cisternelor), definiţii

Definiţii

1. În prevederile ce urmează cisternă cu vid pentru deşeuri înseamnă

cisterna   fixă   sau   demontabilă,  utilizată,  în   special,   pentru

transportarea  deşeurilor  periculoase;  ea  are  elemente  constructive

speciale  şi/sau  utilaj  pentru facilitarea încărcării  şi  descărcării

deşeurilor în conformitate cu cerinţele prezentei anexe.

Cisterna ce satisface  pe  deplin  cerinţele  anexei nr.  16  nu  se

consideră cisternă cu vid pentru deşeuri.

2. Termenul zonă protejată înseamnă următoarele zone:

(1) în partea  inferioară a cisternei: zona plasată sub un unghi  de

60o în ambele părţi faţă de componenta inferioară.

(2) în partea  superioară a cisternei: zona plasată sub un unghi  de

30o în ambele părţi faţă de componenta superioară.

(3) Suprafaţa  fundului  anterior  al  cisternei  pe  mijloacele  de

transport auto.

(4) Pe fundul posterior al cisternei: spaţiul protejat.

Sfera de aplicare

3. Prevederile speciale ale capitolelor 2-7 completează sau modifică

anexa nr. 16 şi se referă la cisternele cu vid pentru deşeuri.

Cisternele cu  vid  pentru  deşeuri pot fi dotate cu funduri  ce  se

deschid,  dacă, potrivit prevederilor speciale ce se conţin în secţiunea

II  a anexei nr. 16, se admite evacuarea substanţelor transportate  prin

partea inferioară.

Cisternele cu vid pentru deşeuri vor corespunde tuturor prevederilor

anexei  nr.  16,  cu  excepţia cazurilor în  care  prevederile  speciale

incluse  în prezenta anexă prevăd altceva. Însă prevederile punctelor 14

(4)- (6), 42 şi 43 din anexa 16 nu se aplică.

Utilizarea

4. Substanţele  de  la clasele 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 şi 9 pot  fi

transportate  în  cisterne cu vid pentru deşeuri, dacă prin  prevederile

speciale  ce  se  conţin  în secţiunea II a anexei  nr.  16  se  permite

transportarea lor în cisterne fixe sau demontabile.

CAPITOLUL 2. Construcţia

5. Cisternele  se  construiesc  luîndu-se în calcul  presiunea  care

depăşeşte  de 1,3 ori presiunea de umplere sau evacuare, însă constituie

cel  puţin  400  kPa (4 bari) (presiune manometrică).  La  transportarea

substanţelor  pentru  care  în  anexa nr.  16  este  indicată  presiunea

calculată  a  cisternei  mai înaltă se va aplica  această  presiune  mai

înaltă.

6. Cisternele   se   construiesc  luîndu-se  în  calcul   rarefierea

interioară de 100 kPa (1 bar).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

7. Unităţile  utilajului  se  plasează  în  aşa  mod  încît  să  fie

protejate   de  orice  pericol  de  rupere  sau  deteriorare  în  timpul

transportării  sau  lucrărilor de încărcare-descărcare. Această  cerinţă

poate  fi  respectată  prin  plasarea  utilajului  în  aşa-numita  "zonă

protejată" (vezi punctul 2).

8. Sistemul de  evacuare prin partea inferioară a cisternelor  poate

consta  din ţeava exterioară cu clapetă de reţinere plasată cît se poate

mai  aproape de corp şi al doilea închizător sub formă de obturator  sau

alt dispozitiv echivalent.

9. Poziţia şi  direcţia  de închidere a clapetei (lor)  de  reţinere

conectată   (conectate)  la  corpul  sau  oricare  secţiune  a  corpului

despărţit  în  secţiuni  vor  fi bine determinate şi,  totodată,  va  fi

asigurată posibilitatea de a efectua controlul lor de pe pămînt.

10. Întru evitarea   oricăror   scurgeri   de  conţinut   în   cazul

deteriorării  armaturii  exterioare de umplere şi evacuare  (manşoanelor

ţevilor,  dispozitivelor  de  închidere laterale)  clapeta  de  reţinere

interioară  sau prima clapetă de reţinere exterioară (cînd este posibil)

şi  şaua  ei  vor fi protejate de pericolul de a se  rupe  sub  acţiunea

sarcinilor  exterioare sau vor avea asemenea construcţie ce ar putea  să

suporte  aceste sarcini. Dispozitivele de umplere şi evacuare  (inclusiv

flanşele  sau obturatoarele elicoidale) şi căciulile de protecţie  (dacă

ele există) vor fi bine protejate de eventuală deschidere.

11. Cisternele  pot fi dotate cu funduri ce se deschid. Fundurile ce

se deschid vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Construcţia fundurilor va asigura închiderea lor etanşă.

(2) Va fi exclusă posibilitatea de deschidere accidentală.

(3) Dacă mecanismul de deschidere are acţionare electrică, în caz de

întrerupere  accidentală  a  energiei electrice, fundul va  rămîne  bine

închis.

(4) Va fi instalat  dispozitivul  de  siguranţă sau  de  blocare  ce

împiedică  deschiderea  fundului  în  caz  de  păstrare  în  cisternă  a

presiunii  restante.  Această  prevedere nu se aplică fundurilor  ce  se

deschid   cu  acţionare  electrică,  dacă  funcţionarea  lor  este  bine

controlată. În acest caz aparatele de dirijare vor funcţiona în regim de

urmărire  automată  şi  se  vor afla în aşa loc ca  operatorul  să  aibă

posibilitate  de  a urmări permanent funcţionarea fundului şi să nu  fie

supus pericolului în timpul deschiderii şi închiderii lui.

(5) Va fi prevăzută  protecţia fundului ce va evita deschiderea  lui

sub  acţiunea  sarcinilor ce apar în caz de răsturnare a  mijlocului  de

transport.

12. Cisternele cu vid dotate cu împingător cu piston destinat pentru

facilitarea  curăţirii  sau  golirii cisternei, vor avea  dispozitiv  de

oprire  ce  permite  de a evita aruncarea împingătorului cu  piston  din

cisternă  în oricare din poziţiile ei de lucru, în cazul aplicării  unor

eforturi  egale  cu  presiunea maximă de lucru admisibilă  a  cisternei.

Presiunea  maximă de lucru admisibilă a cisternelor sau secţiunilor  lor

dotate  cu  împingător  cu piston pneumatic nu va depăşi  100  kPa  (0,1

bari).  Împingătorul cu piston este fabricat în aşa mod şi din  asemenea

materiale încît în cazul deplasării lui să nu apară o sursă de aprindere.

Împingătorul  cu  piston  poate fi utilizat în  calitate  de  perete

despărţitor,   dacă  el  este  imobilizat.  Dacă  unul  din   elementele

dispozitivelor  ce imobilizează împingătorul cu piston se află în partea

exterioară  a  cisternei,  el  va fi instalat în aşa mod  încît  să  fie

asigurată protecţia lui de eventuale deteriorări.

13. Cisternele pot fi dotate cu furtunuri aspiratoare, dacă:

a) tija are clapetă  de reţinere interioară sau exterioară stabilită

nemijlocit pe corp sau pe racordul sudat de corp;

b) clapeta de  reţinere prevăzută la litera a) este instalată în aşa

mod  încît să fie imposibil de a efectua transportul în cazul în care ea

este deschisă; şi

c) tija este  construită  în  aşa  mod încît  cisterna  să  nu  aibă

scurgeri ocazionate de eventuale lovituri de tijă.

14. Pe cisterne  se  instalează  următoarele  utilaje  de  deservire

suplimentare:

(1) Racordul  de  intrare al pompei/exhaustor ce  asigură  evacuarea

oricăror  aburi  inflamabili sau toxici în locul în care ei nu vor  crea

pericol.

(2) Amortizorul  de  flăcări pe racordurile de intrare şi de  ieşire

ale   pompei/exhaustor  cu  vid,  ce  poate  provoca  scîntei,  care  se

instalează   pe  cisterna  utilizată  pentru  transportarea   deşeurilor

inflamabile.

(3) Pompele ce  pot crea presiune excesivă se dotează cu  dispozitiv

de  protecţie care se instalează pe ţeava ce se poate afla sub presiune.

Acest  dispozitiv  se  reglează  pentru declanşare la  presiunea  ce  nu

depăşeşte presiunea maximă admisibilă de lucru a cisternei.

(4) Între corp   sau  orificiul  de  ieşire  al  dispozitivului   de

protecţie  împotriva  supraumplerii instalat pe corp şi ţeava ce  uneşte

corpul cu pompa/exhaustor se instalează o clapetă de reţinere.

(5) Cisterna  se dotează cu un manometru/vacuummetru respectiv ce se

instalează în aşa poziţie încît indicaţiile lui să poată fi lesne citite

de  operatorul pompei/exhaustor. Scara manometrului va avea divizare  de

control corespunzătoare presiunii maxime admisibile de lucru a cisternei.

(6) Cisterna  sau  fiecare secţiune a ei, dacă ea este  divizată  în

secţiuni,  va fi dotată cu măsurător de nivel. în calitate de  măsurător

de nivel pot fi utilizate geamurile de control, dacă:

i) ele constituie  parte  componentă  a peretelui  cisternei  şi  au

rezistenţa la presiune comparativă cu rezistenţa cisternei; sau dacă ele

sînt instalate în partea exterioară a cisternei;

ii) armatura  interioară şi exterioară de conexiune a cisternei este

dotată  cu  clapete de reţinere instalate nemijlocit pe corp în aşa  mod

încît transportarea, în caz că ele sînt deschise, să fie imposibilă;

iii) ele sînt  utile  pentru  a  fi utilizate  la  presiunea  maximă

admisibilă de lucru a cisternei; şi

iv) ele sînt  plasate în aşa mod încît să fie exclusă  posibilitatea

eventualei deteriorări.

15. Corpurile  cisternelor  cu  vid pentru deşeuri  trebuie  să  fie

dotate  cu supape de siguranţă în faţa cărora să fie instalate  membrane

fragile.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

16. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

17. Cisternele  cu  vid  pentru deşeuri vor  fi  supuse  controlului

interior şi exterior cel puţin o dată în trei ani.

CAPITOLUL 6. Marcarea

18. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

19 (1) Cisternele   cu  vid  pentru  deşeuri  se  umplu  cu  lichide

inflamabile  prin armatura de umplere, ale căror orificii de ieşire sînt

plasate  în interiorul cisternei la nivel jos. Vor fi luate măsuri întru

reducerea la minimum a formării de stropi.

(2) În cazul  umplerii  cu  lichide inflamabile  cu  temperatura  de

inflamare   mai   joasă   de 23  grade C  cu ajutorul aerului  comprimat

presiunea maximă admisibilă va constitui 100 kPa (1 bar).

(3) Aplicarea  cisternelor dotate cu împingător cu piston, utilizate

în  calitate  de  repete despărţitor, se admite doar în  cazul  în  care

substanţa  în ambele părţi ale peretelui despărţitor (împingătorului) nu

intră  în reacţie periculoasă una cu alta (vezi punctul 49 din anexa nr.

16).

Anexa nr. 20

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREGĂTIREA SPECIALĂ A CONDUCĂTORILOR

MIJLOACELOR DE TRANSPORT CE TRANSPORTĂ MĂRFURI PERICULOASE

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale, structura

şi programa de pregătire

1. Pregătirea  specială a şoferilor pentru conducerea mijloacelor de

transport  cu  mărfuri  periculoase  se efectuează  în  conformitate  cu

prevederile  prezentei  anexe  în  baza punctelor  14-19  din  prezentul

Regulament.

2. Şoferii acumulează   cunoştinţele  şi  deprinderile  necesare  în

cadrul  lecţiilor  teoretice  şi  practice,  în  centrele  de  instruire

acreditate de organul competent.

3. În cazul susţinerii  examenului, organul competent eliberează  un

certificat de pregătire a şoferului, avînd termenul de valabilitate de 2

ani.

4. Pregătirea  iniţială,  teoretică  şi practică, şi  reciclarea  se

efectuează  sub  forma  unui  curs principal şi  sub  formă  de  cursuri

specializate în centrele de instruire acreditate de organul competent.

5. În scopul  controlului cunoştinţelor acumulate se face un  examen

în  formă  scrisă  de către organul competent sau centrul  de  examinare

autorizat  de organul competent. şoferul este examinat de un  examinator

(expert în domeniul transportului mărfurilor periculoase), desemnat prin

ordin de către organul competent.

6 (1) Durata  minimă  a  părţii teoretice a fiecărui  curs  iniţial,

special sau atotcuprinzător va consta din:

cursul principal-18 lecţii1

curs specializat privind transportarea în cisterne-12 lecţii1

-----------------------------

1 Pentru lecţiile practice menţionate la subpunctul (4) al punctului

7  poate fi necesar timp suplimentar de instruire în funcţie de  numărul

de şoferi instruiţi.

(2) Durata totală  a cursului atotcuprinzător poate fi stabilită  de

organul  competent  în volum de 30 ore, dacă numărul celor instruiţi  nu

depăşeşte  20 persoane, şi în continuare nu va modifica durata  cursului

principal şi a cursului specializat pentru transportarea în cisterne.

(3) Durata unei lecţii va constitui 45 de minute.

(3) Se permite de a ţine zilnic cel mult opt lecţii.

(4) Lecţii practice  individuale  vor  fi efectuate  suplimentar  la

pregătirea teoretică şi vor cuprinde cel puţin acordarea de prim ajutor,

stingerea  incendiului şi măsurile luate în caz de accident sau  avarie,

folosirea  îmbrăcămintei  speciale  şi  a  echipamentului  de  protecţie

individuală, completarea documentaţiei de transport etc.

7 (1) Cursurile  de reciclare organizate în mod regulat de  centrele

de  instruire  au  scopul de a perfecţiona cunoştinţele  şoferilor;  ele

trebuie   să  insereze  ultimele  modificări  în  domeniul  tehnicii  şi

legislaţiei,   precum  şi  modificările  privind  mărfurile  periculoase

transportate, introduse de Comitetul Experţilor Europeni.

(2) Cursurile  de  reciclare  vor fi organizate  pînă  la  expirarea

termenului de 1,5 ani de la prima instruire.

(3) Durata fiecărui  curs  de reciclare va constitui cel puţin  trei

zile.

(4) Se permit într-o zi, cursuri de regulă, de cel mult opt ore.

(5) Examenul  este  susţinut  în  scris sub formă  de  testare  după

frecventarea fiecărui curs în parte.

(6) Conform rezultatelor   obţinute   la  examen,  certificatul   de

pregătire  poate  fi  prelungit  de organul  competent  sau  centrul  de

examinare  autorizat  de organul competent, prin  înscrierea  respectivă

făcută  de către examinator în certificat, confirmată prin semnătură  şi

ştampila personală a examinatorului.

CAPITOLUL 2. Omologarea cursurilor de pregătire

8. Centrele de instruire sînt acreditate de către organul competent

9. Centrele de  examinare  urmează a fi instituite oficial de  către

organul competent.

10 (1) Acreditarea  oficială sau instituirea centrelor se efectuează

de  organul competent numai în baza cererii depuse în scris, cu condiţia

respectării  cerinţelor Regulamentului de acreditare, aprobat de organul

competent.

(2) La cererea de omologare se anexează următoarele documente:

a) programa detaliată  de  pregătire,  în care se indică  temele  de

instruire, orarul lecţiilor şi metodele de instruire planificate;

b) actele de   calificare  ale  personalului  didactic  şi  profilul

activităţii;

c) informaţia  privind  încăperile  în  care  se  ţin  cursurile  şi

materialele  instructive, precum şi mijloacele utilizate pentru lecţiile

practice;

d) condiţiile  de  participare la lecţii, spre exemplu,  numărul  de

participanţi.

11. Organul competent    exercită    controlul   permanent    asupra

instruirii,   efectuează   examinarea,  eliberează  şi   ţine   evidenţa

certificatelor.

CAPITOLUL 3. Cerinţe înaintate faţă de pregătire

12. Centrele  de  instruire  trebuie să asigure un  nivel  înalt  de

predare  şi cunoaşterea de către profesorii-instructori a  modificărilor

introduse  în regulile de transportare a mărfurilor periculoase de către

Comitetul  Experţilor  Europeni  şi  a  cerinţelor  faţă  de  pregătirea

personalului   pentru  efectuarea  transporturilor  de  atare   mărfuri.

Pregătirea  va fi în măsură maxim posibilă legată cu practica. Programul

de  instruire va fi aprobată oficial de organul competent şi se va  baza

pe  temele indicate la punctele 4 şi 7. Pregătirea iniţială, specială şi

reciclarea  vor include, de asemenea, lecţii practice individuale  (vezi

punctul 7).

CAPITOLUL 4. Examenele

13 (1) După absolvirea   cursului   de  instruire  în   centrul   de

instruire, inclusiv terminarea lecţiilor practice, şoferii sînt obligaţi

să  susţină examene pe marginea cursului principal şi special la organul

competent  sau  centrul  de examinare, desemnat  de  organul  competent,

independent de centrul de instruire.

(2) Examenul  se  va  efectua  prin  metoda  testării  în  scris  în

concordanţă  cu  planul de teste aprobate de organul competent. Pînă  la

examenul   respectiv  candidaţii  nu  trebuie  să  cunoască   conţinutul

întrebărilor din teste.

(3) La susţinerea  examenului  candidatul urmează să demonstreze  că

posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice pe care trebuie să le

deţină   conducătorul  profesionist  al  mijloacelor  de  transport   ce

transportă mărfuri periculoase.

(4) Pe marginea  cursului  atotcuprinzător  poate  fi  organizat  un

examen unic.

(5) Se consideră  că  candidatul a susţinut testul, dacă  a  răspuns

corect  şi  a rezolvat cel puţin 65% din întrebări. Candidaţii ce nu  au

susţinut  examenul din prima încercare pot încerca a doua oară peste cel

puţin  7  zile după prima încercare şi cel mult 60 zile după  instruire;

dacă  nu  au  susţinut  a  doua oară examenul,  ei  nu  sînt  admişi  la

transportarea mărfurilor periculoase.

14. Răspunsurile în scris la testele de examinare sînt controlate în

timp  de  trei zile de examinator, expertul în transportarea  mărfurilor

periculoase,  numit prin ordinul organului competent. Candidaţilor ce au

susţinut  examenul li se eliberează, în termen de cinci zile, certificat

de   admitere   la  transportarea  mărfurilor  periculoase,  semnat   de

examinator  şi  confirmat  prin  ştampila  personală  a  examinatorului.

Originalele   răspunsurilor   scrise  şi  ale   proceselor-verbale   ale

examenelor,    cu   semnătura   examinatorului   şi   lista   eliberării

certificatelor  de pregătire, vor fi păstrate de către organul competent

cel  puţin  cinci  ani. Dacă examenul are loc la centrul  de  examinare,

instituit   de   organul  competent,  copiile   proceselor-verbale   ale

susţinerii   examenelor  cu  semnătura  examinatorului  trebuie  să  fie

păstrate şi la centrul de examinare.

15. (1) După frecventarea cursului de reciclare candidatul se admite

la susţinerea examenului respectiv.

(2) Acest examen are loc şi se controlează în baza aceloraşi cerinţe

expuse la punctul 14 din prezenta anexă.

(3) Testele de  examinare pe marginea fiecărui curs de reciclare vor

cuprinde cel puţin 50 (cinzeci) de întrebări.

CAPITOLUL 5. Certificatul de pregătire a şoferului

16. (1) În conformitate  cu  punctul 18 al  prezentului  Regulament,

certificatul  de pregătire a şoferului, cu termenul de valabilitate de 2

ani, se eliberează de organul competent:

a) după absolvirea  cursului  principal  de  pregătire  cu  condiţia

susţinerii de către candidat a examenului, în conformitate cu punctul 14

din prezenta anexă;

b) după absolvirea,  în fiecare caz concret, a cursului  specializat

pentru  transportarea  în  cisterne,  cu condiţia  susţinerii  de  către

candidat a examenului în conformitate cu punctul 14 din prezenta anexă.

(2) Termenul  de  valabilitate  a certificatului se  prelungeşte  în

cazul în care candidatul poate confirma documentar frecventarea de către

el  a cursurilor de reciclare în conformitate cu punctul 16 din prezenta

anexă.

Anexa nr. 21

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

CERINŢE FAŢĂ DE UMPLEREA CONTAINERELOR DE CAPACITATE

MEDIE PENTRU MĂRFURI ÎN MASĂ ŞI A AMBALAJULUI

1. În cazul în  care containerele de capacitate medie pentru mărfuri

în  masă  (C.C.M.M.M.)  sau ambalajul sînt umplute cu  lichide,  în  ele

trebuie să rămînă spaţiu neumplut suficient pentru evitarea scurgerii de

lichid sau deformarea restantă a C.C.M.M.M. În urma dilatării lichidului

sub acţiunea temperaturilor care pot apărea în timpul transportării.

Dacă în prescripţiile referitoare la clasa concretă nu este prevăzut

altceva,  în   cazul  temperaturii   de umplere de  15 grade ‘    gradul

maxim de umplere trebuie să se calculeze în modul următor:

a)

-----------------------------------------------------------------------

Temperatura de fier- |         |          |          |        |

bere                 |  > 35   |  > = 60  |  > = 300 |   < 200|

(începutul fierberii)|         |          |          |        |

a substanţei în gra- |         |          |          |        |

de C                 |  < 60   |   < 100  |  > = 100 | > = 203| < 300

----------------------|---------|----------|----------|--------|-------

Gradul de umplere în |         |          |          |        |

% din capacitatea    |         |          |          |        |

C.C.M.M.M.           |    90   |      92  |       94 |      96|    98

(ambalajului)

-----------------------------------------------------------------------

sau b)

98

Gradul de umplere = --------------- % din capacitatea

1 + a (50 - tF)

CCMMM (ambalajului).

În această formulă  a  reprezintă coeficientul mediu de  dilatare  a

lichidului  în  diapazonul  de  temperaturi  15o-50 grade ‘,  adică   în

cazul creşterii maxime a temperaturii cu 35 grade ‘:

d15 - d50

a se calculează după formula: a = ----------,

35 ĺ d50

în care d15 şi   d50  reprezintă  indicii  densităţii  relative1   a

lichidului  la_15 grade  ‘ şi 50 grade  ‘, iar tF -  temperatura medie a

lichidului în timpul umplerii.

-----------------------

1 Termenul  "densitatea   relativă"    (d)   se   consideră  sinonim

al termenului

C.C.M.M.M. de  tipul  31HZ2 trebuie să fie umplute la nivel  de  cel

puţin 80% din capacitatea corpului exterior.