SERVICIUL STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE

H O T Ă R Î R E

nr. 1913-RT  din  03.04.2006

Monitorul Oficial nr.47-49/183 din 06.04.2007

* * *

Examinînd materialele prezentate de către Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare referitor la proiectul de procedură generală PG 35-03-76:2006 “Instrucţiune tip pentru liftier la deservirea ascensoarelor şi operatorul postului de dispecerat”, Organismul Naţional de Standardizare al Republicii Moldova adoptă prezenta

HOTĂRÎRE

1. A aproba cu aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova procedura generală PG 35-03-76:2006 “Instrucţiune tip pentru liftier la deservirea ascensoarelor şi operatorul postului de dispecerat”.

2. A abroga procedura generală PG RD 10-360:2003, începînd din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a procedurii generale PG 35-03-76:2006.

3. Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (dl N.Şuprovici) să asigure editarea procedurii generale PG 35-03-76:2006.

4. A publica procedura generală PG 35-03-76:2006 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

| Directorul general |  |
| --- | --- |
| al Serviciului Standardizare şi Metrologie | Sergiu BABAN |
| Chişinău, 3 aprilie 2006. |  |
| Nr.1913-RT. |  |

APROBAT

prin Hotărîrea Serviciului Standardizare

şi Metrologie al Republicii Moldova

nr.1913-RT din 03.04.2006

cu aplicare din data publicării în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova

PROCEDURĂ GENERALĂ

PG 35-03-76:2006

INSTRUCŢIUNE TIP PENTRU LIFTIER LA DESERVIREA ASCENSOARELOR

ŞI OPERATORUL POSTULUI DE DISPECERAT

1. Obiect şi domeniu de aplicare

1.1 Prezenta Instrucţiune tip stabileşte cerinţele, prezentate pentru liftieri la deservirea ascensoarelor (în continuare în text - liftieri) şi operatorii posturilor de dispecerat (în continuare în text - operatori), la desemnarea lor şi admiterea la lucru, precum şi obligaţiile de bază ale acestora la deservirea ascensoarelor.

1.2 Instrucţiunea este obligatorie pentru toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează lucrări de deservire tehnică a ascensoarelor.

2. Dispoziţii generale

2.1 Deţinătorul ascensorului (ascensoarelor) sau întreprinderea, în lista de state a căreia este prevăzut liftierul (operatorul), în baza prezentei Instrucţiuni tip trebuie să elaboreze instrucţiunea de producţie proprie, unde să fie incluse cerinţele suplimentare, care iau în considerare condiţiile concrete de exploatare şi cerinţele instrucţiunilor de exploatare ale întreprinderilor producătoare de ascensoare, care sînt în posesia deţinătorului şi să o pună în aplicare prin ordinul corespunzător în cadrul întreprinderii.

2.2 Controlul privind îndeplinirea instrucţiunii de producţie de către liftieri şi operatori se pune în sarcina administraţiei întreprinderii, în lista de state a căreia aceştia sînt prevăzuţi.

2.3 Liftierii trebuie să fie desemnaţi prin ordin în cadrul întreprinderii cu încredinţarea ascensoarelor:

- pentru unul sau un grup de ascensoare pentru persoane, instalate în una sau cîteva clădiri adiacente;

- pentru ascensorul pentru materiale cu sistem de comandă din exterior, utilat cu post de comandă la un singur palier de încărcare;

- pentru fiecare ascensor pentru spitale sau pentru materiale cu sistem de comandă din interior.

Pentru efectuarea inspectării în fiecare tură a ascensorului pentru materiale cu sistem de comandă din exterior şi a ascensorului mic pentru materiale, utilate cu posturi de comandă la mai multe paliere de încărcare, precum şi a ascensorului pentru materiale cu sistem de comandă mixt, se desemnează liftierul.

2.4 Operatorii trebuie să fie desemnaţi prin ordin în cadrul întreprinderii pentru ascensoarele conectate la postul de dispecerat.

2.5 În calitate de liftier şi operator pot fi desemnate persoane ce au 18 ani împliniţi, apte în ceea ce priveşte starea sănătăţii, instruite şi atestate în modul stabilit, care deţin legitimaţia corespunzătoare şi categoria de calificare privind securitatea electrică nu mai joasă de II.

Liftierul şi operatorul trebuie să fie supuşi verificării repetate privind cunoaşterea instrucţiunii de producţie periodic, cel puţin o dată la 12 luni, la comisia întreprinderii sau instituţiei de învăţămînt, cu consemnarea rezultatelor verificării cunoştinţelor în procesul-verbal respectiv şi înscrierea în legitimaţie şi în registrul de verificare privind cunoaşterea instrucţiunii de producţie.

Verificarea suplimentară sau neprogramată a cunoaşterii instrucţiunii de producţie de către liftieri şi operatori trebuie să se efectueze:

- la transferul dintr-o întreprindere în alta;

- la trecerea pentru deservirea ascensorului de altă construcţie (de la ascensorul electric la cel hidraulic, de la ascensorul cu dispozitiv de acţionare electrică cu curent alternativ la ascensorul cu dispozitiv de acţionare electrică cu curent continuu etc.). Liftierul este obligat să cunoască particularităţile construcţiei şi deservirii ascensoarelor şi să posede deprinderi practice de executare a lucrărilor;

- la solicitarea inspectorului Organului de securitate industrială, persoanei responsabile de organizarea lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor şi persoanei responsabile de organizarea exploatării, în caz de încălcări repetate sau neîndeplinire a cerinţelor instrucţiunii de producţie.

2.6 Liftierul şi operatorul, admişi la executarea lucrărilor de sine stătător, trebuie să ştie:

- să acorde primul ajutor accidentatului;

- să folosească semnalizarea optică, sonoră şi legătura telefonică bilaterală;

- să conecteze şi să deconecteze ascensoarele;

- să evacueze în condiţii de securitate persoanele din cabina ascensorului oprit.

2.7 Liftierul trebuie să priceapă să efectueze inspectarea ascensorului în fiecare tură.

3. Inspectarea ascensorului în fiecare tură

3.1 Liftierul, care deserveşte un singur ascensor pentru persoane, pentru materiale sau pentru spitale, trebuie la începutul turei, pînă la punerea în funcţiune a ascensorului, să efectueze inspectarea lui, iar operatorul, care deserveşte un grup de ascensoare, trebuie să efectueze inspectarea lor pe parcursul turei conform graficului aprobat.

3.2 La efectuarea inspectării liftierul trebuie:

a) la primirea turei, să ia act de consemnările în registru ale turei precedente;

b) să verifice starea bună a zăvoarelor şi a întreruptorilor de securitate ai uşilor puţului şi cabinei;

c) să verifice selectiv precizia de oprire a cabinei la deplasarea “în sus” şi “în jos” cel puţin la trei paliere de îmbarcare (încărcare);

d) să verifice starea bună a pardoselii mobile, reversorului electromecanic al mecanismului de acţionare a uşilor şi reversorului uşilor de la fototransductor în caz de existenţă a acestuia;

e) să precizeze existenţa iluminării cabinei ascensorului şi palierelor de îmbarcare (încărcare), de asemenea a camerei troliului şi a camerei roţilor de conducere şi a spaţiilor de acces la ele;

f) să verifice starea bună de funcţionare a butoanelor “Stop”, “Uşă”, semnalului optic “Ocupat” la toate palierele de îmbarcare, tabloului luminos, semnalizării optice şi acustice, precum şi starea bună de funcţionare a legăturii telefonice bilaterale între cabină şi sediul personalului de deservire;

g) să precizeze existenţa “Regulilor de folosire a ascensorului” şi inscripţiilor de avertizare şi indicatoare;

h) să verifice starea împrejmuirii puţului şi cabinei;

i) să verifice existenţa şi starea bună a zăvorului la uşa camerei troliului şi/sau a camerei roţilor de conducere;

j) rezultatele verificării trebuie să fie consemnate de către liftier în registrul de inspectare a ascensorului în fiecare tură.

4. Obligaţiile liftierului şi operatorului

4.1 Obligaţiile liftierului

4.1.1 Liftierul ascensorului pentru persoane este obligat:

- să se afle lîngă ascensor la etajul de îmbarcare principal, să supravegheze ca persoanele să respecte Regulile de folosire a ascensorului şi să nu admită supraîncărcarea lui;

- să însoţească copiii de vîrstă preşcolară, precum şi persoanele adulte, la solicitarea acestora;

- să menţină curăţenia şi ordinea în cabina ascensorului.

4.1.2 Liftierul ascensorului pentru materiale cu sistem de comandă din exterior este obligat:

- să se afle lîngă ascensor la palierul de încărcare principal, unde este instalat postul de comandă;

- să nu admită supraîncărcarea ascensorului, precum şi transportarea persoanelor în cabină;

- să supravegheze regularitatea încărcării şi fixarea sarcinilor în cabină.

4.1.3 Liftierul, care deserveşte un grup de ascensoare pentru persoane, este obligat periodic, conform traseului elaborat, să efectueze controlul ascensoarelor încredinţate lui, în vederea verificării stării bune de funcţionare a lor şi respectării Regulilor de folosire a ascensorului de către persoane.

4.1.4 Liftierul la ascensorul pentru spitale şi/sau pentru materiale cu sistem de comandă din interior este obligat:

- să se afle permanent în cabina ascensorului la ridicare şi coborîre şi să direcţioneze cabina la locul de apel sau la locul de încărcare (descărcare);

- să se afle la palierul de îmbarcare (încărcare) la încărcarea (descărcarea) cabinei, să supravegheze regularitatea încărcării, fixarea încărcăturii şi să nu admită supraîncărcarea ascensorului, precum şi transportarea concomitentă a persoanelor şi încărcăturii, cu excepţia celor care însoţesc încărcătura;

- să supravegheze ca persoanele, ce se află în cabina prevăzută cu uşi culisante cu zăbrele, să nu să se sprijine de uşi şi să nu să se ţină de ele;

- să nu admită persoane străine la manevrarea ascensorului.

4.1.5 Liftierului i se interzice:

- să părăsească locul de muncă, cu excepţia cazurilor ce ţin de deservirea ascensoarelor;

- să admită persoane străine în puţ, camera troliului şi camera roţilor de conducere a ascensorului şi să lase aceste încăperi nezăvorîte, precum şi să transmită cheile de la aceste încăperi altor persoane (cu excepţia personalului care deserveşte ascensoarele în cauză);

- să păstreze obiecte străine în camera troliului şi camera roţilor de conducere;

- să iasă de sine stătător pe acoperişul cabinei şi să coboare în fundătura ascensorului;

- să pună în funcţiune ascensorul prin acţionarea nemijlocită a aparatelor care transmit tensiunea la circuitul motorului electric, precum şi de la platforma de îmbarcare (încărcare) prin uşile deschise ale puţului şi cabinei;

- să se atingă de elementele conducătoare de curent deschise ale echipamentului electric şi elementele mobile (rotative) ale utilajelor;

- să perturbeze funcţionarea dispozitivelor de siguranţă;

- să repare ascensorul de sine stătător şi să conecteze aparatele postului de comandă, precum şi să folosească ascensorul în alte scopuri decît conform destinaţiei;

- să se folosească de ascensor, în cazul în care la intrare (în încăpere) se simte miros de fum (de ars).

4.2 Obligaţiile operatorului

4.2.1 Să urmărească informaţia ce parvine de la ascensoare la postul de dispecerat şi să transmită la timp electromecanicilor ascensoare informaţia recepţionată referitoare la deranjamente.

4.2.2 Într-un registru special să ducă evidenţa cererilor parvenite referitoare la deranjamentele ascensoarelor.

4.2.3 Să conecteze legătura telefonică bilaterală şi să dea explicaţiile necesare persoanei, în cazul în care primeşte de la aceasta un semnal din ascensor.

4.2.4 Să supravegheze starea bună a pupitrului de dispecer şi a legăturii telefonice bilaterale.

4.2.5 Să cheme la timp personalul de deservire, în caz de defecţiune a utilajului pupitrului de dispecer.

4.2.6 Să ducă evidenţa eliberării cheilor de la camera troliului şi camera roţilor de comandă personalului de deservire.

4.2.7 Să întreţină în curăţenie încăperile de serviciu.

4.2.8 Operatorului i se interzice:

- să lase cheile de adresare la pupitru în punctul mort după descifrarea semnalului;

- să părăsească locul de muncă, cu excepţia pauzelor prevăzute. Totodată, trebuie să fie prevăzută înlocuirea operatorului în perioada absenţei lui;

- să admită în încăperea operatorului persoane străine şi să lase aceste încăperi nezăvorîte;

- să păstreze obiecte străine în încăperea operatorului.

4.3 Obligaţiile generale ale liftierului, operatorului

4.3.1 În cazul în care în timpul inspectării pe parcursul turei se vor constata deranjamente, enumerate în capitolul 5, să deconecteze ascensorul şi să comunice despre ele electromecanicului, să atîrne afişul “Ascensorul nu funcţionează” la etajul de îmbarcare principal, să efectueze consemnarea necesară în registrul de inspectări ale ascensoarelor în fiecare tură.

4.3.2 În caz de oprire a cabinei ascensorului între etaje şi imposibilitate de pornire a ascensorului din cabină, să avertizeze persoanele aflate în cabină să nu întreprindă nici o acţiune pentru ieşirea de sine stătător din cabină, să evacueze persoanele din cabină în conformitate cu modul expus în capitolul 6, să deconecteze întreruptorul principal al ascensorului şi să comunice electromecanicului referitor la defecţiune.

Liftierul ascensorului pentru spitale şi pentru materiale cu sistem de comandă din interior în asemenea caz trebuie să cheme electromecanicul sau serviciul intervenţii în caz de avarie şi să nu încerce să iasă de sine stătător din cabină.

4.3.3 În caz de avarie sau accident trebuie să se deconecteze ascensorul, să se comunice despre acest fapt administraţiei deţinătoare a ascensorului, electromecanicului sau serviciului intervenţii în caz de avarie şi să se întreprindă măsurile privind integritatea situaţiei de avarie sau accident, dacă acest fapt nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.

4.3.4 La sfîrşitul serviciului liftierul, operatorul este obligat:

- să transmită turei următoare cheile de la camera troliului (roţilor de conducere) şi încăperea de serviciu, să efectueze consemnările necesare în registru. În cazul în care echipa nu se prezintă, să comunice deţinătorului ascensorului şi să acţioneze conform indicaţiilor acestuia;

- în cazul serviciului într-o singură tură, să deplaseze cabina ascensorului la palierul de îmbarcare (încărcare) principal, să zăvorască uşa rabatabilă a puţului, să deconecteze ascensorul, să efectueze consemnările necesare în registru.

5. Deranjamente, în cazul cărora ascensorul trebuie să fie oprit din funcţiune

5.1 Cabina încărcată începe deplasarea cu uşa puţului sau cabinei deschisă sau cabina goală - cu uşa puţului deschisă.

5.2 Uşile cabinei acţionate automat se deschid în timpul mişcării sau între etaje.

5.3 În caz de apăsare pe butonul de apel cabina încărcată începe deplasarea, iar cea goală - nu.

5.4 Cabina începe deplasarea de sine stătător.

5.5 La apăsarea pe butoanele de comandă uşile acţionate automat nu se închid sau după îndeplinirea comenzii - nu se deschid.

5.6 Cabina în loc să se deplaseze în sus se deplasează în jos sau invers.

5.7 Precizia de oprire automată a cabinei depăşeşte valoarea (mărimea) normativă.

5.8 Cabina nu staţionează la palierul de îmbarcare (încărcare), la care a fost solicitată sau direcţionată prin comandă.

5.9 Uşa puţului poate fi deschisă în absenţa cabinei la palierul de îmbarcare (încărcare) fără a utiliza cheia (dispozitivul) special.

5.10 La apăsarea pe butonul “Stop” cabina nu se opreşte.

5.11 La ascensoarele conectate la pupitrul de dispecer nu funcţionează legătura telefonică bilaterală sau nu parvin semnalele de la ascensor la pupitrul operatorului.

Nu funcţionează semnalizarea din cabină şi de apel al personalului de deservire (pentru ascensoarele pentru materiale şi pentru spitale).

5.12 În timpul funcţionării ascensorului apare zgomot nefiresc, zguduituri bruşte, se simte miros de ars.

5.13 Nu este iluminată cabina sau palierul în faţa uşilor puţului.

5.14 Este deteriorată împrejmuirea cabinei sau puţului.

5.15 Este spartă sticla de la orificiul de control la uşile puţului sau cabinei.

5.16 Lipsesc sau sînt deterioraţi tacheţii elementelor cu butoane ale aparatelor de apel sau de comandă şi este acces la elementele conducătoare de curent neizolate ale echipamentului electric.

5.17 Construcţiile metalice ale puţului sau corpului aparatelor electrice se află sub tensiune.

6. Evacuarea pasagerilor din cabina ascensorului

6.1 Evacuarea pasagerilor din cabina ascensorului se efectuează de către doi liftieri. Se admite ca a doua persoană să fie electromecanicul ascensoare sau operatorul postului de dispecerat.

6.2 Pînă a începe lucrările de evacuare a pasagerilor liftierii sînt obligaţi:

- să se încredinţeze că toate uşile puţului sînt închise şi zăvorîte;

- să atîrne afişul de avertizare “Ascensorul nu funcţionează” la etajul (palierul) de îmbarcare principal;

- să stabilească locul de aflare a cabinei în puţ, numărul şi componenţa pasagerilor, starea lor. Să comunice pasagerilor care vor fi acţiunile de evacuare a lor şi că iluminarea în cabină se va reduce sau va fi deconectată temporar;

- să prevină pasagerii, că se interzice să se atingă de aparatele de comandă amplasate în cabină, să deschidă canaturile uşii cabinei, să întreprindă măsuri pentru a ieşi de sine stătător din cabina ascensorului şi să se afle în apropierea golului de uşă;

- să precizeze din camera troliului absenţa slăbirii cablurilor de tracţiune din direcţia cabinei. În cazul în care este evidentă slăbirea cablurilor de tracţiune, liftierii trebuie să comunice de urgenţă despre acest fapt electromecanicului ascensoare şi să nu înceapă evacuarea pasagerilor;

- să deconecteze întreruptorul principal şi să atîrne afişul “Nu conectaţi - lucrează oameni”;

- să împrejmuiască cu panouri de inventar părţile rotative ale utilajului ascensoarelor (în cazul în care în camera troliului sînt instalate cîteva ascensoare) sau să deconecteze toate ascensoarele pînă sfîrşeşte evacuarea pasagerilor.

6.3 La evacuarea pasagerilor din cabina ascensorului pentru persoane cu uşi rabatabile liftierii sînt obligaţi:

- să monteze roata de manevră pe arborele-melc al reductorului, în caz că este demontabilă;

- să degajeze frîna troliului şi prin rotirea roţii de manevră să deplaseze cabina pînă la palierul de îmbarcare cel mai apropiat. Deplasarea cabinei se va efectua sacadat la o distanţă de la 300 pînă la 400 mm;

- să plaseze cabina în limitele opririi precise, totodată, furca de decuplare mecanică a cabinei trebuie să dezăvorască lacătul uşii puţului;

- să frîneze troliul şi să demonteze roata de manevre, în caz că este demontabilă;

- să încuie cu lacăt uşa camerei troliului şi să păstreze cheia la el;

- să deschidă uşile puţului şi cabinei, să se convingă că este posibilă evacuarea inofensivă a persoanelor din cabină şi să efectueze evacuarea.

NOTĂ - Se interzice:

- evacuarea persoanelor din cabina, la care nivelul pardoselii se află mai sus decît nivelul pardoselii palierului de îmbarcare;

- utilizarea cheilor pentru piuliţe, pîrghiilor, manetelor neprevăzute etc. în timpul deplasării cabinei.

6.4 La evacuarea pasagerilor din cabina ascensorului cu acţionare automată a uşilor liftierii sînt obligaţi:

- să monteze roata de manevră pe arborele-melc al reductorului, în caz că este demontabilă;

- să degajeze frîna troliului şi prin rotirea roţii de manevră să deplaseze cabina pînă la nivelul palierului de îmbarcare cel mai apropiat, care conţine dispozitiv pentru descuierea lacătului automat al uşii puţului prin intermediul unei chei speciale. Cabina va fi deplasată sacadat la o distanţă de la 300 pînă la 400 mm.

- să plaseze cabina ascensorului mai jos de nivelul palierului de îmbarcare cu 200-300 mm, totodată, rola lacătului uşii nu trebuie să pătrundă în furca de decuplare mecanică a uşii cabinei;

- să frîneze troliul şi să demonteze roata de manevre, în caz că este demontabilă;

- să descuie cu o cheie specială lacătul automat al uşii puţului, să deschidă canaturile şi să le fixeze prin o bară specială (dispozitiv de fixare) în poziţie deschisă;

- să deschidă manual canaturile uşii cabinei şi să le fixeze în poziţie deschisă;

- să se convingă de faptul, că este posibilă evacuarea inofensivă a persoanelor din cabină şi să efectueze evacuarea;

- să închidă uşile cabinei şi puţului.

NOTĂ - Se interzice:

- deschiderea canaturilor uşii cabinei, rotind manual roata de conducere sau cureaua la dispozitivul de acţionare a uşilor;

- evacuarea persoanelor din cabina, la care nivelul pardoselii se află mai sus de nivelul pardoselii palierului de îmbarcare.

6.5 La ascensoarele pentru persoane cu capacitatea de ridicare 500 kg şi mai mult evacuarea pasagerilor din cabina ascensorului trebuie să se efectueze de către electromecanic cu antrenarea încă a unei persoane (liftierului, operatorului). Se admite ca a doua persoană la evacuarea pasagerilor din cabina ascensorului să fie liftierul (operatorul) atestat.

7. Responsabilitatea

Liftierul pentru deservirea ascensoarelor şi operatorul postului de dispecerat, culpabili de încălcarea instrucţiunilor de producţie, poartă răspundere pentru încălcările admise conform legislaţiei în vigoare.

1 Documentul a fost elaborat de Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare al Serviciului Standardizare şi Metrologie.

2 Modificări după publicare:

| Indicativul modificării | Buletinul de Standardizare nr./an | Punctele modificate |
| --- | --- | --- |