| HGO1300/2001 Внутренний номер: 298695 Varianta în limba de stat | Карточка документа |
| --- | --- |
| Республика Молдова |  |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1300 от 27.11.2001 |  |
| об утверждении Положения о создании и ведении функционального градостроительного кадастра |  |
| Опубликован : 06.12.2001 в Monitorul Oficial Nr. 147 статья № : 1349 Промульгирован : 27.11.2001 |  |
| В соответствии с положениями Закона о градостроительстве и обустройстве территории № 835-XIII от 17 мая 1996 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., № 1-2, ст.2; 1999 г., № 39-41, ст.165) и в целях учета, систематической инвентаризации и ведения функционального градостроительного кадастра Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Утвердить согласно приложению Положение о создании и ведении функционального градостроительного кадастра. 2. Министерству экологии, строительства и развития территорий обеспечить: методическое руководство деятельностью учреждений и экономических агентов, на которые возложено создание функционального градостроительного кадастра; пересмотр совместно с Министерством образования программ обучения специалистов в области архитектуры, градостроительства, обустройства территорий и строительства и введение в высших учебных заведениях страны дополнительных программ в области функционального градостроительного кадастра. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экологии, строительства и развития территорий, Государственное агентство земельных отношений и кадастра, префектуры уездов и муниципия Кишинэу. Премьер-министр Республики Молдова Василе ТАРЛЕВ Контрассигнует: министр экологии, строительства и развития территорий Георге ДУКА Кишинэу, 27 ноября 2001 г. № 1300. Приложение к Постановлению Правительства Республики Молдова № 1300 от 27 ноября 2001 г. Положение о создании и ведении функционального градостроительного кадастра I. Общие положения 1.1. Положение о создании и ведении функционального градостроительного кадастра (в дальнейшем - положение) разработано на основании Закона о градостроительстве и обустройстве территории № 835-XIII от 17 мая 1996 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., № 1-2, ст.2; 1999 г., № 39-41, ст.165) в целях учета, систематической инвентаризации недвижимого имущества и инженерно-технического оборудования, наиболее эффективного использования их при устойчивом развитии населенных пунктов страны. 1.2. Функциональный градостроительный кадастр является специализированным кадастром и представляет собой информационную базу системы регламентирования, обеспечивающей функционирование и развитие населенных пунктов. 1.3. Настоящее положение устанавливает назначение, порядок создания, ведения и актуализации функционального градостроительного кадастра. 1.4. Ответственными за создание функционального градостроительного кадастра являются: на национальном уровне - центральный орган градостроительства и обустройства территории, на региональном и локальном уровнях - органы местного публичного управления (местные органы архитектуры и урбанизма), а пользователями данных этого кадастра - физические и юридические лица из соответствующих населенных пунктов, а также лица из других населенных пунктов или из-за рубежа, обладающие правами в соответствии с действующим законодательством. 1.5. Порядок использования данных функционального градостроительного кадастра устанавливается законодательством. 1.6. Центральный орган градостроительства и обустройства территории организует, координирует и осуществляет контроль за исполнением и качеством работ функционального градостроительного кадастра на национальном уровне. II. Назначение функционального градостроительного кадастра 2.1. Функциональный градостроительный кадастр представляет собой подсистему учета и инвентаризации данных и информации о территории населенных пунктов, необходимых центральным и местным органам публичного управления для выполнения функций в соответствии с законодательством в области градостроительства, обустройства территории и строительства. 2.2. Целью функционального градостроительного кадастра является создание информационной базы данных о жизнедеятельности и развитии населенных пунктов. Эта база будет создаваться из технических и экономических данных учета всех объектов недвижимого, инженерно-технического, земельного и правового фондов внутри населенного пункта. 2.3. Информационная база данных будет использована для: - своевременного принятия решений о градостроительных действиях на соответствующей территории; - обмена информацией между специализированными кадастрами; - выдачи необходимой информации министерствам, департаментам, самостоятельным предприятиям для обеспечения выполнения соответствующих обязанностей, включая развитие территорий в соответствии с действующим законодательством; - представления информации гражданам и юридическим лицам по их заявке; - выдачи статистических данных об участках и строениях по назначениям, установленным в соответствии с законодательством; - передачи путем отбора данных и информации, необходимых для разработки документации по градостроительству и обустройству территории; - внесения предложений по охране, обновлению, возрождению и реконструкции объектов общественного значения или объектов, являющихся местным или национальным достоянием. III. Состав функционального градостроительного кадастра 3.1.Функциональный градостроительный кадастр, являясь одним из государственных специализированных кадастров, состоит из блоков информации: ведомственной, которая соответствует специфике работ, и заимствованной из других информационных систем. Основными компонентами функционального градостроительного кадастра являются кадастр инженерно-технических сетей и информация из документации по градостроительству и обустройству территории. 3.2. Объектами кадастра инженерно-технических сетей являются подземные и наземные сети снабжения питьевой и промышленной водой, канализации, тепловые, газоснабжения, электрические, слаботочные и т.д., коммуникации средств электрического транспорта, наземные постройки электроснабжения, насосные станции, другие инженерно-технические сооружения общественного значения, а также сети объекта недвижимости или прилегающие к нему. 3.3. Объекты или фрагменты инженерных сетей, расположенных вне населенных пунктов, считаются составными частями их структуры и включаются в функциональный градостроительный кадастр. 3.4. Специфическая информация для функционального градостроительного кадастра по объекту недвижимого имущества вытекает из полевых работ, которые состоят из сбора данных, содержащих: - функциональные характеристики зданий; - существующие инженерные сооружения на земельных участках; - существующие инженерные сооружения и их типы внутри зданий; - детальную информацию с конструктивными характеристиками зданий. 3.5. Кадастр инженерно-технических сетей состоит из: элементов технического аспекта, полученных из кадастра недвижимого имущества, относящихся к: - учету и инвентаризации инженерно-технических сетей по их типу; - определению позиции в плане и порядку размещения трасс основных и распределительных сетей; - определению позиции технических строений и инженерных сооружений в плане; - определению долей элементов/важных точек инженерно-технических сетей (крышки смотровых колодцев, лотки колодцев и т.д.); элементов, относящихся к качественным аспектам, а также техническим элементам, не включенным в Национальный кадастр и относящимся к: - карточкам, содержащим различную информацию (карточки трасс, индивидуальные, стандартные и т.д.); - информации о материалах трубопроводов, а также их диаметры; - информации о состоянии сетей; - информации о дебитах, мощности и т.д. 3.6. Функциональный градостроительный кадастр может использовать в соответствии с действующим законодательством и данные других информационных систем, созданных на территории населенных пунктов, таких как: государственный регистр населения; государственный регистр правовых единиц; кадастр недвижимого имущества; кадастр вод и мониторинг водной среды; кадастр лесов и мониторинг лесов; регистр зеленых насаждений; кадастр объектов и комплексов фонда природных территорий, охраняемых государством; кадастр дорог и т.д. 3.7. В процессе выполнения работ по функциональному градостроительному кадастру данные и информация, взятые из других информационных систем, уточняются путем сравнения их с полевыми данными. Об элементах с отклонениями от полученных данных информируются распорядители соответствующих кадастров. 3.8. Состав функционального градостроительного кадастра должен представлять совокупность данных, соответствующих перечню градостроительных показателей для населенных пунктов Республики Молдова, который будет разработан и утвержден центральным органом градостроительства и обустройства территории. IV. Создание функционального градостроительного кадастра 4.1. Органы местного публичного управления обеспечивают за счет средств местного бюджета создание и ведение функционального градостроительного кадастра на подведомственной территории. 4.2. Исполнителями работ по созданию функционального градостроительного кадастра могут быть лицензированные учреждения и фирмы. 4.3. Заказчиками работ функционального градостроительного кадастра являются юридические и физические лица, заинтересованные в получении соответствующей информации. 4.4. Для создания функционального градостроительного кадастра разрабатывается тема работы, в которой уточняются зона, виды и цели деятельности. В теме работы должны быть указаны пожелания относительно создания или актуализации кадастра. Они должны быть четко сформулированы и содержать: а) обследование и границы зоны, в которой будут выполняться работы функционального градостроительного кадастра; b) аргументацию необходимости выполнения или корректировки топографических работ на данной территории; с) перечень и адреса объектов недвижимости, для которых запрашивается техническая инвентаризация недвижимости; d) возможную взаимосвязь работ функционального градостроительного кадастра, которые будут выполняться одновременно с другими кадастровыми работами осуществляемыми в зоне; e) другие требования относительно затребованных работ (редактирование, размножение и т.д.). 4.5. До начала разработки проекта исполнитель работ функционального градостроительного кадастра обязан изучить и проанализировать геодезические и картографические материалы, имеющиеся в зоне, а также ознакомиться со стадией реализации кадастра недвижимого имущества в соответствующей зоне. 4.6. Проект для выполнения работ по кадастру инженерно-технических сетей должен содержать: - техническую записку с пояснением предлагаемых решений; - делимитацию зоны, в которой выполняются работы по кадастру инженерно-технических сетей, уровень обеспечения зоны топографическими планами и их перечень; - основные элементы кадастрового плана инженерно-технических сетей (точки опорной сети и съемки, границы улиц, собственности, зеленых насаждений, воды, недоступных и промышленных зон и т.д.); - основные пользователи жилищ, учреждений, сооружений социально-культурного назначения, агропромышленных комплексов и т.д.; - элементы, которые подлежат сбору с участка для каждого типа сети, а также для сооружений и обустройств инженерно-технического характера (элементы для определения позиции в плане и по высоте крышек смотровых колодцев, подключений и разводок, промежуточных колодцев, вспомогательных строений, трасс и т.д.) - проекцию опорной геодезической сети, которая должна удовлетворять, помимо требований по составлению плана кадастра недвижимого имущества, требованиям топографической съемки инженерно-технических сетей; - определение методов и инструментов, необходимых для сбора планиметрических и альтметрических данных, необходимых для определения позиции элементов поверхности и трасс для подземных и наземных коммуникационных сетей; - определение длины магистрали целого участка между поперечными профилями магистрали, а также содержание продольных и поперечных профилей; - информацию, которую предстоит собирать для каждого типа инженерной сети, - диаметры (размеры), смотровые колодцы, диаметры канализационных труб, строительные материалы, количество расположенных вместе кабелей, напряжение, вместимость, давление, глубина, склон или овраг, а также данные о магистралях - наименование, почтовый номер (индекс), дорожная одежда, длина и ширина проезжей части и тротуаров и т.д.; - тематические планы, которые должны быть составлены, используя условные обозначения для каждого типа сети; - карточки, которые составляются для каждого типа сети и их содержание; - метод выполнения чертежа плана инженерных сетей; - метод накопления и передачи деталей и информации об инженерных сетях. 4.7. Работы по проекту кадастра инженерно-технических сетей считаются завершенными только при наличии полной и актуализированной информации, содержащей данные, указанные в пунктах 4.5 и 4.6. 4.8. Порядок внесения предложений по актуализации и дополнению информационных систем, которые являются поставщиками данных функционального градостроительного кадастра, будет представлен в нормативных актах, разработанных центральным органом градостроительства и обустройства территории, согласованных с заинтересованными министерствами и ведомствами и утвержденных в установленном порядке. V. Окончательная документация функционального градостроительного кадастра 5.1. Поскольку функциональный градостроительный кадастр является подсистемой учета и инвентаризации, данные и информация одного объекта недвижимости или инженерной сети с технической и экономической точки зрения взаимоувязаны с данными и структурой других информационных систем, составляя окончательную кадастровую документацию. 5.2. Окончательная документация раздела инженерно-технических сетей будет представлена следующими материалами: а) планами комплексов инженерно-технических сетей по стандартным сечениям, картографированными на жестких основах, по точности не ниже масштаба 1:1000 и в электронной версии; b) тематическими планами, составленными в тех же масштабах, что и комплексный кадастровый план, представляемыми только для одного типа сети; c) продольными профилями, которые составляются только для канализационной сети и водопровода. Масштаб расстояния должен быть равным масштабу плана или меньшим, если трасса длинная и сопутствующие устройства редкие. Масштаб высот подбирается в соответствии с характерными уклонами участка соответствующего населенного пункта. Масштаб может быть разным в зависимости от зоны; d) поперечными профилями: масштаб расстояния 1:100 и высот 1:10 или 1:50. Поперечные профили будут представлены по группам для каждой сети; e) обмерами смотровых камер и колодцев, других вспомогательных строений, которые будут выполнены в приемлемых масштабах, установленных совместно с заказчиком в зависимости от их содержания; f) схемами участков по типу сетей, разрабатываемыми в составе карточки магистрали в приемлемом масштабе с тем, чтобы представить обобщенный вид соответствующего участка сети; g) карточками с дополнительной информацией: - карточка магистрали - содержит данные, относящиеся к магистрали для каждого типа сети; - индивидуальная карточка - содержит конструктивные элементы структуры для каждого типа сетей; - стандартная карточка - содержит детали расположения и т.д.; h) различными документами, использованными при составлении проекта: - старые топографические и кадастровые планы; - планы, полученные от владельцев сетей с краткой справкой, исходящей из анализа и обследования участка; - эскизы, схемы, сечения, составленные на участке для станций, кольцевых сетей, профилей и т.д.; - полевые журналы с замечаниями, расчеты, технические, пояснительные и обосновывающие справки и т.д. 5.3. Окончательная документация функционального градостроительного кадастра проверяется, согласовывается и принимается в установленном порядке. 5.4. Данные и информация функционального градостроительного кадастра будут упорядочены и переданы заказчику в электронной версии форматом, соответствующим современным программам. Данные кодируются согласно единой методике, принятой в Республике Молдова. 5.5. По заявке заказчика отпечаток окончательной документации функционального градостроительного кадастра производится на недеформируемой прозрачной пластиковой и магнитной основе в целях применения их в процессе проектирования при помощи компьютера. 5.6. Для оперативной идентификации информации функционального градостроительного кадастра и эффективного маневрирования ею ведется выборочный учет, который состоит в: - письменном учете при помощи картотек или журналов данных и информации для объектов недвижимости, тематических планов и карточек магистралей, стандартных (с деталями расположения) или индивидуальных (с конструктивными элементами) для инженерно-технических сетей; - учете в регистрационных журналах данных инвентаризации, содержащих координаты и отметки смотровых колодцев. VI. Ведение функционального градостроительного кадастра и актуализация работ по инвентаризации недвижимого имущества и инженерных сетей 6.1. Ведение функционального градостроительного кадастра является процессом ежедневного внесения изменений, возникающих со временем после окончания работ по определенной территории. 6.2. В целях сбора, систематизации и обобщения завершенных проектов, полученных от исполнителей кадастровых работ, управления этой деятельностью, а также определения необходимости актуализации (на участках, в зоне или на целой территории населенного пункта) создается специальное подразделение для ведения функционального градостроительного кадастра. Основными задачами этого подразделения являются: - управление процессом выполнения работ функционального градостроительного кадастра; - сотрудничество со специализированными кадастрами, обмен необходимой информацией и обеспечение составления единой системы взаимодействия; - информационное обеспечение властей в целях принятия оперативных и эффективных решений по градостроительной деятельности соответствующих населенных пунктов и разработанной документации по градостроительству и обустройству территории; - сбор данных и информации от физических и юридических лиц - собственников объектов недвижимости; - обеспечение за плату данными физических и юридических лиц; - участие в совершенствовании информации для организации аукционов. Организационно-правовая форма, функции, обязанности и ответственность специализированного подразделения по ведению функционального градостроительного кадастра будут подробно изложены в положении, разработанном и принятом центральным органом градостроительства и обустройства территории в установленном порядке. 6.3. Независимо от того, в каких целях запрашиваются, работы по технической инвентаризации недвижимого имущества и инженерных сетей должны отражать реальное положение на территории, с их актуализацией в соответствии с возникающими изменениями юридического и технико-экономического характера и на основании действующего законодательства. Актуализация работ по технической инвентаризации недвижимого имущества или инженерной сети выполняется в следующих случаях: - если от первичного составления или последней актуализации прошло более шести лет; - когда актуализация требуется в срочном порядке, даже если шестилетний срок не истек; - во всех случаях, когда актуализация хорошо аргументирована (дополнение некоторыми данными, внесение изменений, связанных с появлением новых нормативных актов в области деятельности кадастров, и т.д.). В случае, когда актуализация производится в интервале менее шести лет, идентифицируются путем сверки и актуализируются карточки только тех объектов недвижимости, по которым произошли существенные изменения (снос, пристройки, новые строения, изменения границ и т.д.). VII. Заключительные положения 7.1. Собственники объектов недвижимости обязаны обеспечить доступ к ним специалистов для выполнения работ по функциональному градостроительному кадастру, размещение знаков и сигналов на участке или строениях и их сохранность, предоставление документов, необходимых для включения соответствующей информации в данный кадастр, а также запрашиваемых подлинных данных и информации. 7.2. Данные информационной базы функционального градостроительного кадастра населенных пунктов будут передаваться министерствам, ведомствам и организациям в целях выполнения ими возложенных на них обязанностей на основании заключенных договоров в определенных технико-экономических условиях. Информация с грифом "государственная тайна" хранится в специальных журналах и может выдаваться только по специальному разрешению субъектов, ответственных за данную информацию. 7.3. Предоставление услуг и выдача информации из функционального градостроительного кадастра физическим и юридическим лицам производится за плату по тарифам, разработанным и согласованным в соответствии с законодательством. 7.4. Создание и ведение функционального градостроительного кадастра может осуществляться за счет средств и из источников, предназначенных для создания системы Национального кадастра, а также грантов, полученных специально на данные цели. Плата за кадастровые услуги будет перечисляться в местный бюджет на специальный счет, предназначенный для работ по обустройству территории, включая разработку документации по градостроительству и обустройству территории и работы по актуализации функционального градостроительного кадастра. 7.5. Разногласия, возникающие между специалистами, занятыми в работах по составлению, проверке и приему кадастровой документации, и ее пользователями разрешаются в соответствии с действующим законодательством. |  |