HOTÃRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism

Nr.5  din  05.01.98

* * *

În scopul creãrii   unui  sistem  unic  al  activitãþii  urbanistice

privind   amplasarea,   proiectarea  ºi  executarea  construcþiilor   ºi

amenajãrilor  pe  întreg teritoriul þãrii, Guvernul  Republicii  Moldova

HOTÃRÃªTE:

1. Se aprobã Regulamentul general de urbanism (se anexeazã).

2. Se obligã autoritãþile administraþiei publice locale, institutele

de  proiectare,  centrele specializate pentru prestarea  serviciilor  de

proiectare,  engineering  ºi marketing, persoanele juridice  ºi  fizice,

inclusiv  cele din strãinãtate, implicate în activitãþi urbanistice,  sã

respecte cu stricteþe cerinþele regulamentului nominalizat.

3. Ministerul    Dezvoltãrii    Teritoriului,   Construcþiilor    ºi

Gospodãriei Comunale:

va organiza seminare  pentru specialiºtii institutelor de proiectare

ºi  arhitecþii-ºefi ai organelor administraþiei publice locale pentru  a

le aduce la cunoºtinþã Regulamentul general de urbanism;

va efectua controlul  asupra implementãrii Regulamentului general de

urbanism;

în comun cu alte    ministere   ºi   departamente   interesate    ºi

autoritãþile  administraþiei  publice  locale, în termen de o  lunã,  va

elabora,  coordona ºi aproba Instrucþiunea privind modul de elaborare ºi

conþinutul Regulamentului local de urbanism.

4. Se abrogã Hotãrîrea Sovietului Miniºtrilor al R.S.S. Moldoveneºti

nr. 190 din 14 iunie 1985 "Cu privire la aprobarea Regulamentului despre

amenajarea  oraºelor,  orãºelelor,  localitãþilor rurale ºi  zonelor  de

odihnã în R.S.S. Moldoveneascã".

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

Chiºinãu, 5 ianuarie 1998.

Nr. 5.

Aprobat

prin Hotãrîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr. 5 din 5 ianuarie 1998

R E G U L A M E N T U L   G E N E R A L

D E   U R B A N I S M

CAPITOLUL I

DISPOZIÞII GENERALE

Principiile ºi domeniul de aplicare a Regulamentului

general de urbanism

1. Regulamentul  general de urbanism (în continuare -  Regulamentul)

este  elaborat în conformitate cu Legea privind principiile urbanismului

ºi amenajãrii teritoriului ºi reprezintã o parte integrantã a sistemului

unitar  de  norme tehnice ºi juridice care reglementeazã activitatea  în

domeniul    amenajãrii    teritoriului,    sistematizãrii,    utilizãrii

funciar-urbanistice a terenurilor, construcþiilor.

Fiind completat  cu  normative tehnice ºi documentaþii de  urbanism,

Regulamentul este obligatoriu pentru autoritãþile administraþiei publice

locale,   institutele  de  proiectare,  agenþii  economici,   persoanele

juridice  ºi fizice, care executã proiectãri, construcþii, amenajãri sau

efectueazã alte acþiuni urbanistice.

2. Regulamentul  se  aplicã  la  elaborarea ºi  adoptarea  de  cãtre

autoritãþile  administraþiei publice locale a operaþiunilor de urbanism,

în  proiectarea  ºi  realizarea tuturor construcþiilor  ºi  amenajãrilor

amplasate  pe orice categorie de terenuri, atît în intravilanul, cît  ºi

în extravilanul localitãþilor.

3. Se excepteazã  de  la  prevederile punctului 2  construcþiile  ºi

amenajãrile   cu   destinaþie  militarã  ºi  specialã,   amplasarea   ºi

construcþia cãrora se executã în condiþiile stabilite de lege.

4. Planificarea   dezvoltãrii   teritoriale  a  localitãþilor   este

precedatã  în mod obligatoriu de elaborarea documentaþiei de urbanism ºi

amenajare a teritoriului ºi este îndreptatã spre realizarea prevederilor

Legii privind principiile urbanismului ºi amenajãrii teritoriului.

Amplasarea construcþiilor  ºi  amenajãrilor, schimbarea  destinaþiei

terenurilor, efectuarea altor operaþiuni urbanistice se vor adopta numai

în  baza documentaþiei de urbanism ºi amenajare a teritoriului aprobate,

cu respectarea cerinþelor ºi procedurilor prevãzute de legislaþie.

În cazul lipsei   sau  nevalabilitãþii  documentaþiei  de   urbanism

corespunzãtoare  sau în cazul schimbãrii destinaþiei terenului, la etapa

întocmirii  certificatului  de urbanism, amplasamentul  construcþiei  se

coordoneazã în mod obligatoriu cu instituþiile teritoriale respective.

5. Autorizaþia  executãrii  construcþiilor  este eiberatã  în  modul

stabilit  de  legislaþie  ºi  numai în baza  documentaþiei  de  proiect,

elaboratã  conform  certificatului de urbanism, avizatã,  verificatã  ºi

aprobatã în modul stabilit.

Pentru construcþiile  amplasate  în zone construite sau pe  terenuri

noi valorificate, autorizarea executãrii construcþiilor se permite numai

dupã  elaborarea ºi aprobarea în modul stabilit a planului urbanistic de

detaliu.

În cazul complexitãþii  sau  importanþei deosebite a  construcþiilor

sau  amenajãrilor,  inclusiv  încadrarea acestora în  zone  centrale  cu

valoare  istoricã  sau în alte zone cu statut deosebit, certificatul  de

urbanism   poate  fi  eliberat  numai  dupã  coordonarea  cu  Ministerul

Dezvoltãrii  Teritoriului,  Construcþiilor ºi Gospodãriei  Comunale  ºi,

dupã  caz,  cu Ministerul Culturii ºi Departamentul  Protecþia  Mediului

Înconjurãtor.

CAPITOLUL II

Reguli de bazã privind modul de utilizare a terenurilor

Terenuri cu destinaþie agricolã din extravilanul localitãþilor

6. Autorizarea   executãrii   construcþiilor  ºi   amenajãrilor   pe

terenurile  cu  destinaþie agricolã din extravilanul localitãþilor  este

permisã cu respectarea cerinþelor ºi condiþiilor stabilite de legislaþie.

7. Autoritãþile   administraþiei   publice  locale,  la   eliberarea

autorizaþiei  de  executare  a  construcþiilor,  vor  þine  sub  control

gruparea suprafeþelor de teren destinate construcþiilor, urmãrind scopul

de a evita cauzarea unor eventuale prejudicii activitãþilor agricole, ºi

vor  lua  mãsuri pentru utilizarea eficientã a stratului de  sol  fertil

decopertat.

Terenuri cu destinaþie agricolã din intravilanul localitãþilor

8. Autorizarea executãrii construcþiilor pe terenurile cu destinaþie

agricolã  din  intravilanul  localitãþilor  este  permisã  pentru  toate

tipurile   de  construcþii  ºi  amenajãri  specifice  localitãþilor,  cu

respectarea   condiþiilor  legislaþiei  în  vigoare,  documentaþiei   de

urbanism  ºi  amenajare  a teritoriului, normelor  tehnice,  în  vederea

realizãrii urmãtoarelor obiective:

a) completarea  zonelor  centrale, potrivit condiþiilor  urbanistice

specifice,  impuse de caracterul zonei, în vederea creãrii ansamblurilor

arhitectural-urbanistice   expresive,   avînd  prioritate   instituþiile

publice, precum ºi serviciile de interes general;

b) valorificarea   terenurilor   din  zonele  echipate   cu   reþele

tehnico-edilitare;

c) amplasarea    construcþiilor,    amenajãrilor    ºi    lucrãrilor

tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

9. Autorizarea  executãrii construcþiilor ºi amenajãrilor în  zonele

cu monumente ºi vestigii arheologice este strict limitatã.

În cazuri excepþionale,  autorizarea respectivã se permite, exclusiv

cu    avizul   Ministerului   Culturii   ºi   Ministerului   Dezvoltãrii

Teritoriului,  Construcþiilor  ºi  Gospodãriei Comunale,  în  condiþiile

asigurãrii mãsurilor de protecþie a monumentelor menþionate.

10. Terenurile cu destinaþie agricolã din intravilanul localitãþilor

se   scot  din  circuitul  agricol,  temporar  sau  definitiv,   conform

legislaþiei în vigoare.

Suprafeþe împãdurite

11. Autorizarea   executãrii   construcþiilor  ºi  amenajãrilor   pe

terenuri   cu  destinaþie  forestierã  este  strict  limitatã.  În   mod

excepþional, cu avizul organelor administraþiei publice de specialitate,

se  pot  autoriza numai construcþiile necesare  întreþinerii  pãdurilor,

exploatãrilor  silvice  ºi culturilor forestiere. La amplasarea  acestor

construcþii, se va avea în vedere atribuirea unei suprafeþe cît mai mici

posibile din cultura forestierã.

12. În cazuri excepþionale, autorizarea executãrii construcþiilor ºi

instalaþiilor  pe  suprafeþele împãdurite se face numai  dupã  adoptarea

hotãrîrii   respective  conform  legislaþiei  în  vigoare  ºi   operarea

modificãrilor  necesare  în  documentaþia  de urbanism  ºi  amenajare  a

teritoriului  sau,  în  lipsa acestei documentaþii, dupã  elaborarea  ºi

aprobarea  planurilor  de  amenajare a teritoriului  zonei,  localitãþii

respective  sau planurilor urbanistice ale localitãþilor sau zonelor  în

cauzã.

13. Staþiile  turistice  ºi alte construcþii ºi amenajãri  destinate

turismului  vor  fi  amplasate  numai la liziera  pãdurilor,  cu  avizul

Ministerului  Dezvoltãrii  Teritoriului, Construcþiilor  ºi  Gospodãriei

Comunale ºi Departamentului Protecþia Mediului Înconjurãtor.

Resursele subsolului

14. Autorizarea  executãrii  construcþiilor durabile, în  zone  care

conþin  resurse  identificate ale subsolului delimitate  conform  legii,

este  strict  limitatã,  cu  excepþia  obiectivelor  industriale  ºi  de

transport,  necesare  explorãrii  ºi prelucrãrii resurselor  din  zonele

respective.

15. Autorizarea   executãrii  construcþiilor  industriale   necesare

exploatãrii,  transportãrii  ºi prelucrãrii resurselor identificate  ale

subsolului  se  face  în  conformitate cu documentaþia  de  urbanism  ºi

amenajare   a   teritoriului,   cu   avizul   Ministerului   Dezvoltãrii

Teritoriului, Construcþiilor ºi Gospodãriei Comunale.

16. În cazul   identificãrii  zonelor  cu  resurse  în  intravilanul

localitãþii,  modalitatea  exploatãrii acestora va fi determinatã de  un

studiu  de  impact asupra mediului înconjurãtor, elaborat ºi aprobat  în

modul stabilit.

17. Zonele care   conþin  resurse  identificate  ale  subsolului  se

delimiteazã  potrivit  legii,  iar  informaþia  respectivã  se  comunicã

organului  administraþiei  publice locale pe teritoriul cãruia ele  sînt

amplasate.

Resurse de apã

18. Autorizarea  executãrii construcþiilor de orice fel în zonele de

protecþie  a  cursurilor de apã ºi bazinelor, precum ºi  pe  teritoriile

obiectivelor  acvatice  este strict limitatã, cu excepþia lucrãrilor  de

construcþie a podurilor, lucrãrilor necesare cãilor ferate ºi drumurilor

de  traversare  a albiilor cursurilor de apã, precum ºi a lucrãrilor  de

gospodãrire a apelor, permise în baza legislaþiei în vigoare.

19. Autorizarea  executãrii lucrãrilor prevãzute la punctul 18  este

permisã  numai  cu  avizul autoritãþilor de gospodãrire a apelor  ºi  cu

asigurarea  mãsurilor  de protecþie a construcþiilor  respective  contra

inundaþiilor,  de prevenire a poluãrii apelor de suprafaþã ºi subterane,

de respectare a zonelor de protecþie de-a lungul malurilor cursurilor de

apã ºi lucrãrilor de gospodãrire ºi de captare a apelor.

20. Autorizarea  executãrii  construcþiilor de orice fel în zona  de

protecþie  a  platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil  al

autoritãþilor competente de protecþie a mediului.

21. Zonele de   protecþie   sanitarã   se   delimiteazã   de   cãtre

autoritãþile  administraþiei  publice  locale pe baza  documentaþiei  de

urbanism   ºi   amenajare  a  teritoriului  ºi  avizului  organelor   de

specialitate ale administraþiei publice.

Localitãþi urbane

22. Autorizarea  executãrii construcþiilor în localitãþile urbane se

va face numai în baza documentaþiei de urbanism, aprobatã conform legii,

ºi  va  avea  ca scop sporirea eficienþei  utilizãrii  teritoriilor,  în

general,  ºi  a  zonelor de locuit, în special,  inclusiv  reconstrucþia

fondului  construit  existent, proiectarea noilor cartiere  locative  cu

infrastructurile   socialã   ºi  edilitarã  moderne  ºi   perfecþionarea

structurii de planificare.

Aprobarea documentaþiei  de  urbanism  se va efectua numai  în  baza

avizului   general  elaborat  de  Ministerul  Dezvoltãrii  Teritoriului,

Construcþiilor ºi Gospodãriei Comunale.

23. Sistematizarea  localitãþilor  urbane  se va face  reieºind  din

considerentele  optimizãrii  zonificãrii  teritoriilor,  compatibilã  cu

perspectivele   dezvoltãrii   structurii  planimetrice   a   localitãþii

respective,  dezvoltãrii  zonelor de locuit, industriale,  de  agrement,

infrastructurii edilitare, sistemului de transport ºi în conformitate cu

cerinþele de protecþie a mediului înconjurãtor.

24. Întreprinderile industriale care polueazã mediul înconjurãtor ºi

pentru  care este imposibilã crearea zonei de protecþie sanitarã urmeazã

a fi permutate în zonele destinate pentru aceste scopuri sau reprofilate

sub controlul administraþiei publice locale.

În cazul reprofilãrii  se  va  þine  cont de  gradul  de  poluare  a

mediului  înconjurãtor,  urmãrindu-se scopul de a se exclude  depãºirile

normativelor stabilite.

25. În scopul  creãrii  ansamblurilor urbanistice  ºi  arhitectonice

expresive  în  zonele  centrale ale  localitãþilor  urbane,  autorizaþia

executãrii  construcþiilor  se  va  elibera  numai  conform  proiectelor

individuale,  elaborate  în  baza planului urbanistic aprobat  al  zonei

respective.

Localitãþi rurale

26. Autorizarea  executãrii construcþiilor în localitãþile rurale se

va  face  reieºind din considerentele transformãrii satelor  (comunelor)

existente  în  localitãþi  amenajate, cu condiþii locative,  sociale  ºi

infrastructurã edilitarã ºi de transport moderne.

27. Documentaþiile   de  urbanism,  elaborate  pentru   localitãþile

rurale,  vor  prevedea  delimitarea zonelor de  locuit  ºi  industriale,

amplasarea raþionalã a construcþiilor în teritoriu, sporirea gradului de

amenajare ºi utilare tehnicã, precum ºi reducerea maximã a atribuirii de

terenuri cu destinaþie agricolã pentru construcþii noi.

Zone cu valoare peisagisticã

ºi zone naturale protejate

28. Autorizarea  executãrii  construcþiilor ºi  amenajãrilor,  care,

prin  amplasament,  funcþiune, volum ºi aspect arhitectural,  depreciazã

valoarea peisajului, este interzisã.

29. Autorizarea  executãrii  construcþiilor  în  parcuri  naþionale,

rezervaþii  naturale,  precum  ºi  în alte zone  protejate,  de  interes

naþional,  delimitate  potrivit  legii, se face conform  legislaþiei  în

vigoare  cu avizul Ministerului Dezvoltãrii Teritoriului, Construcþiilor

ºi  Gospodãriei  Comunale, Ministerului Culturii ºi  al  Departamentului

Protecþia Mediului Înconjurãtor.

30. Organele    administraþiei    publice   locale,    cu    acordul

Departamentului  Protecþia  Mediului  Înconjurãtor  ºi  al  Ministerului

Dezvoltãrii  Teritoriului,  Construcþiilor ºi Gospodãriei Comunale,  vor

identifica  ºi vor delimita, în funcþie de particularitãþile  specifice,

zonele naturale de interes local care necesitã protecþie pentru valoarea

lor  peisagisticã  ºi vor stabili condiþiile de autorizare a  executãrii

construcþiilor,   avînd  în  vedere  pãstrarea  calitãþii  ecosistemelor

naturale ºi a echilibrului ecologic.

Zone construite protejate

31. Autorizarea  executãrii  construcþiilor în zonele  care  cuprind

valori de patrimoniu cultural construit, de interes naþional, se face în

conformitate  cu legislaþia în vigoare, cu avizul Ministerului Culturii,

în  baza planului urbanistic zonal sau celui detaliat, elaborate  pentru

aceste zone.

32. Autorizarea  executãrii  construcþiilor în zonele  care  cuprind

valori  de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate ºi

delimitate  prin  hotãrîre a administraþiei publice locale, se  face  cu

avizul  serviciilor de specialitate subordonate autoritãþilor  prevãzute

în punctul 31.

33. Autorizarea  executãrii  lucrãrilor de construcþii, care  au  ca

obiectiv  cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare  a

monumentelor istorice, se face în conformitate cu legislaþia în vigoare,

cu avizul Ministerului Culturii, în condiþiile stabilite de legislaþie.

Zone construite existente

34. Autorizarea   executãrii  construcþiilor  în  zonele  construite

existente   se   va   face  doar  cu  condiþia   menþinerii   maxime   a

construcþiilor,  instalaþiilor  ºi  spaþiilor verzi  utile,  inclusiv  a

edificiilor cu valoare de patrimoniu cultural.

35. Reconstrucþia   zonelor   construite  se  va  face   cu   scopul

modernizãrii   infrastructurii   sociale,   edilitare,   sistemelor   de

transport,     ameliorãrii     aspectului    arhitectonic,     situaþiei

sanitaro-ecologice, creãrii spaþiilor verzi.

36. Propunerile privind demolarea fondului construit existent pentru

amplasarea construcþiilor infrastructurii sociale sau locuinþelor vor fi

însoþite  de calculele tehnico-economice fundamentate, în baza  normelor

tehnice în vigoare, planurilor de urbanism, avînd drept scop finalizarea

ansamblurilor  arhitectural-urbanistice ºi perfecþionarea compoziþionalã

a structurii de planificare a zonei respective.

37. Autorizarea   executãrii  construcþiilor  în  zonele  construite

existente  cu  demolarea  fondului  existent se va  face  numai  conform

legislaþiei  în vigoare ºi în baza planurilor urbanistice zonale sau  de

detaliu, aprobate pentru zonele în cauzã.

38. Autorizarea  lucrãrilor  de  renovare sau reparaþie  capitalã  a

fondului   construit  vechi  ºi  avariat,  se  va  face  numai   conform

legislaþiei  în vigoare ºi în baza planurilor urbanistice zonale sau  de

detaliu, aprobate pentru zonele în cauzã.

39. Autorizarea  lucrãrilor  de renovare, modernizare sau  reparaþie

capitalã   a   construcþiilor  amplasate  în  afara  aliniamentului   de

construcþii,  cu  excepþia  monumentelor  de istorie  ºi  culturã,  este

interzisã.

Se vor permite numai lucrãri de reparaþie curentã.

40. Autorizarea   executãrii  construcþiilor  în  zonele  construite

existente  va  fi  precedatã  de reconstrucþia  sau  construcþia  noilor

accese,  reþele  edilitare,  efectuarea sistematizãrii  pe  verticalã  a

terenului valorificat.

Zone de odihnã

41. Autorizarea  executãrii  construcþiilor în zonele de  odihnã  se

face  numai pentru sectoarele determinate de documentaþia de urbanism ºi

amenajare a teritoriului.

42. Staþiunile  balneare  ºi cele turistice se vor amplasa numai  cu

condiþia  creãrii  unor sisteme complexe de edificii socio-culturale  ºi

dotãri edilitare.

43. Hotarele  zonelor de agrement, în care sînt concentrate staþiuni

balneare  de însemnãtate republicanã, vor fi stabilite prin documentaþia

de  urbanism  respectivã ºi aprobate în modul stabilit de legislaþia  în

vigoare.

44. Autorizarea  executãrii  construcþiilor  cu  profil  industrial,

lucrãrilor  de  reconstrucþie  sau extindere ale acestora în  zonele  de

agrement  este  strict limitatã, cu excepþia celor destinate  deservirii

zonei  respective,  stabilite în planul urbanistic zonal sau de  detaliu

aprobat.

45. Construcþiile   industriale   existente  care  polueazã   mediul

înconjurãtor   urmeazã  a  fi  evacuate  din  zonele  de  agrement   sau

reprofilate.

Zone suburbane

46. Autorizarea  executãrii construcþiilor în zonele suburbane se va

face numai în baza documentaþiei de urbanism ºi amenajare a teritoriului.

Reguli cu privire la siguranþa construcþiilor ºi apãrarea

interesului public

Evitarea riscurilor naturale

47. În sensul prezentului Regulament, prin r i s c u r i n a t u r a

l  e  se  subînþeleg: alunecãri de teren, formarea  de  bãlþi,  scurgeri

torenþiale,  eroziuni, avalanºe, deplasãri de roci, inundaþii ºi  altele

asemenea,  stabilite în studii, prospecþiuni ºi documentaþii de urbanism

ºi  confirmate  prin hotãrîri ale consiliului raional sau municipal,  cu

avizul organelor de specialitate ale administraþiei publice centrale.

48. Autorizarea   executãrii   construcþiilor,  în   zonele   expuse

riscurilor  naturale,  este strict limitatã, cu excepþia  construcþiilor

care nu provoacã riscuri naturale sau sînt destinate limitãrii efectelor

acestora.

Evitarea riscurilor tehnologice

49. În sensul   prezentului  Regulament,  riscuri  tehnologice  sînt

considerate  cele  determinate de procesele industriale sau agricole  ºi

cele  ale  activitãþii de transport, care prezintã pericol de  incendii,

explozii,  radiaþii, surpãri, inundaþii ale terenurilor ori de poluare a

aerului, apei sau solului.

50. Autorizarea   executãrii   construcþiilor,  în   zonele   expuse

riscurilor tehnologice, precum ºi în zonele de influenþã ºi de protecþie

ale sistemelor de alimentare cu energie electricã ºi apã, conductelor de

gaze,  canalizaþiei, cãilor de comunicaþie ºi altor asemenea lucrãri  de

creare   a   infrastructurii,   este  strict   limitatã,   cu   excepþia

construcþiilor  ºi amenajãrilor care au drept scop prevenirea riscurilor

tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Construcþii generatoare de riscuri tehnologice

51. Autorizarea  executãrii  construcþiilor  care,  prin  natura  ºi

destinaþi lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui

studiu  de  impact  asupra mediului înconjurãtor,  elaborat  ºi  aprobat

conform prevederilor legii.

52. Lista categoriilor   de   construcþii  generatoare  de   riscuri

tehnologice se stabileºte prin hotãrîre a Guvernului.

Asigurarea echipãrii edilitare

53. Autorizarea executãrii construcþiilor care, prin dimensiunile ºi

destinaþia  lor, presupun cheltuieli de echipare edilitarã, ce  depãºesc

posibilitãþile  financiare ºi tehnice ale administraþiei publice  locale

ori ale investitorilor interesaþi, este intersizã.

54. Autorizarea  executãrii construcþiilor poate fi condiþionatã  de

stabilirea  prealabailã, prin contract, a obligaþiei efectuãrii, parþial

sau  integral,  a  lucrãrilor de echipare edilitarã  aferente  de  cãtre

investitorii interesaþi.

Asigurarea compatibilitãþii funcþiilor

55. Autorizarea   executãrii  construcþiilor  se  face  cu  condiþia

asigurãrii  compatibilitãþii  dintre destinaþia construcþiei ºi  funcþia

dominantã  a  zonei, stabilitã prin documentaþia de urbanism, dacã  zona

are  o  funcþie tradiþionalã dominantã caracteristicã  pentru  structura

urbanã, ºi individualitate spaþialã proprie.

56. Condiþiile   de  amplasare  a  construcþiilor,  în  funcþie   de

destinaþia acestora în cadrul localitãþii, sînt prevãzute de normativele

tehnice ºi urbanistice în vigoare.

Procentul de ocupare a terenului

57. Autorizarea  executãrii  construcþiilor se face cu  condiþia  ca

procentul  de  ocupare  a terenului sã nu depãºeascã  limita  superioarã

stabilitã de normativele tehnice ºi urbanistice în vigoare.

Lucrãri de utilitate publicã

58. Autorizarea  executãrii  altor construcþii pe  terenurile  care,

conform  planurilor  de  amenajare a teritoriului  ºi  documentaþiei  de

urbanism,  au  fost destinate pentru realizarea de lucrãri de  utilitate

publicã este interzisã.

59. Autorizarea  executãrii lucrãrilor de utilitate publicã se  face

pe  baza  documentaþiei  de urbanism sau de  amenajare  a  teritoriului,

aprobate conform legii.

CAPITOLUL III

Amplasarea ºi conformarea construcþiilor

Orientarea faþã de punctele cardinale

60. Autorizarea  executãrii  construcþiilor se face  cu  respectarea

condiþiilor  ºi recomandãrilor de orientare faþã de punctele  cardinale,

conform normativelor tehnice în vigoare.

Amplasarea faþã de drumuri

61. În zona drumurilor  se pot autoriza, numai cu avizul în scris al

administratorului  drumului respectiv ºi în baza legislaþiei în vigoare,

amplasarea ºi construcþia urmãtoarelor obiecte:

a) construcþii  ºi instalaþii aferente drumurilor publice,  necesare

pentru deservirea lor, pãstrarea materialelor ºi pentru exploatare;

b) parcaje, staþii   de  spãlat  automobile,  garaje  ºi  staþii  de

alimentare  cu  carburanþi ºi resurse de energie (inclusiv obiectele  de

deservire: magazine, restaurante etc.);

c) conducte de   alimentare   cu  apã,  gaze,  produse   petroliere,

canalizaþii,   sisteme  de  transport,  reþele  termice,  electrice,  de

telecomunicaþii ºi infrastructuri ori alte instalaþii sau construcþii de

acest gen.

În sensul prezentului  Regulament, prin zona drumului se subînþelege

ampriza, fîºiile de siguranþã ºi fîºiile de protecþie.

62. În limita localitãþilor amplasarea faþã de drumuri se stabileºte

prin Regulamentul local de urbanism.

63. Autorizarea executãrii construcþiilor în zonele de protecþie ale

drumurilor    naþionale   se   face   numai   cu   avizul   Ministerului

Transporturilor  ºi  Gospodãriei Drumurilor ºi Ministerului  Dezvoltãrii

Teritoriului, Construcþiilor ºi Gospodãriei Comunale.

64. Autorizarea  executãrii  construcþiilor  de  locuinþe  (case  de

vacanþã  ºi  alte construcþii cu caracter turistic, încãperi  de  locuit

permanente  sau temporare pentru necesitãþi sociale, industriale sau  de

apãrare,  cum  ar fi aziluri pentru bãtrîni, cãmine  pentru  nefamliºti,

sanatorii,  cãmine pentru organizarea de ºantier, cazãrmi) este permisã,

cu  respectarea zonelor de protecþie ale drumurilor, delimitate  conform

actelor normative ºi legislative.

Amplasarea faþã de cãi navigabile existente

ºi cursuri de apã potenþial navigabile

65. În extravilanul  localitãþilor,  în zona de protecþie  a  cãilor

navigabile  ºi a cursurilor de apã potenþial navigabile se pot autoriza,

cu  avizul  respectiv  al Ministerului  Transporturilor  ºi  Gospodãriei

Drumurilor   ºi   Departamentului   Protecþia   Mediului   Înconjurãtor,

urmãtoarele lucrãri:

a) construcþii  ºi  instalaþii aferente cãilor navigabile,  necesare

pentru deservire, întreþinere ºi exploatare;

b) semnale vizuale,  auditive ºi faruri, precum ºi alte amenajãri ce

þin de siguranþa navigaþiei;

c) construcþii   pentru   obiective  portuare,  dane  de   acostare,

platforme  de  depozitare, drumuri de circulaþie,  clãdiri,  construcþii

hidrotehnice  pentru  ºantierele navale, gãri fluviale ºi  alte  lucrãri

similare;

d) intersecþii  ale  cãilor  navigabile ºi ale  canalurilor  de  apã

potenþial navigabile cu conducte de presiune (de apã, gaze, þiþei, abur)

ºi  linii  electrice  ºi de telecomunicaþii, precum  ºi  intersecþii  cu

poduri, instalaþii hidroenergetice ºi decorative;

e) adãposturi   de  iarnã  pentru  nave,  staþii  de  alimentare  cu

carburanþi ºi alte resurse de energie;

f) instalaþii  de  captare  a apei din albia  cãilor  navigabile  ºi

instalaþii de evacuare a apelor reziduale sau de altã naturã;

g) construcþii  de consolidare a malurilor, diguri longitudinale  ºi

transversale ºi alte lucrãri similare.

Amplasarea faþã de cãi ferate

66. În sensul  prezentului  Regulament,  prin zona  de  protecþie  a

infrastructurii feroviare se subînþelege fiºa de teren cu lãþimea de 100

m  mãsuratã  de  la limita zonei cadastrale a cãii  ferate,  situatã  pe

ambele pãrþi ale acesteia.

67. În zona de protecþie a infrastructurii feroviare se pot amplasa,

cu avizul organului central de dirijare a transportului feroviar:

a) construcþii  ºi  instalaþii aferente exploatãrii ºi  întreþinerii

liniilor de cale feratã;

b) construcþii  ºi instalaþii pentru exploatarea materialului rulant

ºi a mijloacelor de restabilire a ciruclaþiei;

c) instalaþii fixe pentru tracþiune electricã;

d) instalaþii  de semnalizare, centralizare, bloc de linie  automat,

telecomunicaþii, transmisiuni de date ºi construcþiile aferente acestora.

68. Construcþiile   care  se  amplaseazã  în  zona  de  protecþie  a

infrastructurii  feroviare,  situatã în intravilanul  localitãþilor,  se

autorizeazã  cu  avizul  organului central de dirijare  a  transportului

feroviar.

69. Lucrãrile   investite  de  agenþii  economici  ºi  organizaþiile

publice,  preconizate în zona de protecþie a infrastructurii  feroviare,

se  vor  autoriza  numai  cu  avizul organului  central  de  dirijare  a

transportului feroviar:

a) transportul feroviar industrial;

b) lucrãri hidrotehnice;

c) intersecþia cãii ferate de cãtre drumuri prin pasaje denivelate;

d) subtraversarea  liniilor  de  cale  feratã  de  cãtre  reþele  de

telecomunicaþii,  reþele electrice, conducte sub presiune de apã,  gaze,

produse petroliere, produse finite ºi de cãtre canale libere.

70. În zona de protecþie a infrastructurii feroviare se interzic:

a) amplasarea   oricãror  construcþii,  depozite  de  materiale  sau

înfiinþarea   de  plantaþii  care  împiedicã  vizibilitatea  liniei   ºi

semnalelor feroviare;

b) executarea  oricãror  lucrãri care, prin natura lor,  ar  provoca

alunecãri  de  teren,  surpãri sau ar afecta stabilitatea  solului  prin

tãierea  copacilor,  extragerea  de materiale de  construcþii  sau  alte

lucrãri care ar modifica echilibrul pînzei freatice subterane;

c) depozitarea,    manipularea    sau    prelucrarea    substanþelor

inflamabile, explozibile, carburanþilor, gazelor lichefiate sau oricãror

altor  materiale  care, prin natura lor, ar putea provoca  incendii  sau

explozii.

71. Cedarea,   transferul,  ocuparea  temporarã  sau  definitivã   a

terenului  din  patrimoniul  Întreprinderii de Stat  "Calea  Feratã  din

Moldova",  pentru lucrãrile de interes public, atît în intravilanul, cît

ºi  în extravilanul localitãþilor, se fac numai cu avizul acesteia ºi în

baza documentaþiei de urbanism ºi amenajare a teritoriului aprobate.

Amplasarea faþã de aeroporturi ºi aerodromuri

72. Autorizarea    executãrii    construcþiilor    în    vecinãtatea

construcþiilor  aferente  aeroporturilor ºi a culoarelor  de  siguranþã,

stabilite  conform legii, se face cu avizul respectiv al  Administraþiei

de  Stat  a  Aviaþiei Civile ºi Ministerului Apãrãrii,  aviz  care  este

obligatoriu pentru cazurile amplasãrii:

a) tuturor construcþiilor   în   hotarele   aeriene  de   acces   la

aerodromuri,  inclusiv  în afara acestor hotare în razã de 10 km  de  la

punctul de control al aerodromului (PCA);

b) construcþiilor  în razã de 30 km de la PCA, înãlþimea cãrora faþã

de cota aerodromului este de 50 m ºi mai mult;

c) construcþiilor  cu  înãlþimea  de  50 m ºi mai mult  de  la  cota

terenului atribuit;

d) liniilor de  tensiune  înaltã  ºi comunicaþii,  precum  ºi  altor

construcþii  cu  emitere  de unde radio ºi  electromagnetice,  care  pot

provoca piedici funcþionãrii normale a utilajelor radiotehnice;

e) construcþiilor explozibile;

f) construcþiilor  industriale  ºi cu altã destinaþie,  funcþionarea

cãrora ar agrava vizibilitatea în raioanele aerodromurilor.

73. Distanþele  de  la  hotarele terenului de zbor sau  pistelor  de

decolare  ºi  aterizare ale aeroporturilor pînã la hotarele  zonelor  de

locuit se determinã în fiecare caz concret cu respectarea:

asigurãrii securitãþii zborurilor navelor aeriene;

limitelor maxime acceptate ºi nivelurilor echivalente ale zgomotului

de aviaþie;

tipurilor de nave aeriene, exploatate pe aerodromul respectiv;

numãrului pistelor de decolare ºi aterizare;

poziþiei hotarelor  zonelor de locuit faþã de pistele de decolare ºi

aterizare;

reliefului, condiþiilor climaterice, altor condiþii locale.

74. Autorizarea   executãrii  construcþiilor  fermelor   animaliere,

abatoarelor,   amenajãrii   terenurilor  de  depozitare   a   deºeurilor

alimentare,  altor  construcþii  care  provoacã  aglomeraþii  de  pãsãri

zburãtoare,  amplasate  la o distanþã mai micã de 15 km de la PCA,  este

interzisã.

Retrageri faþã de fîºia de protecþie a frontierei

de stat

75. Autorizarea    executãrii    construcþiilor   în    extravilanul

localitãþilor  se face numai pentru terenuri aflate la o distanþã de cel

puþin 500 m faþã de fîºia de protecþie a frontierei de stat.

76. Se excepteazã de la prevederile punctului 75 punctele de control

pentru  trecerea frontierei de stat, cu construcþiile anexe, terminalele

vamale, obiectele infrastructurii transporturilor ºi alte construcþii ºi

instalaþii,  care  se  pot amplasa cu avizul respectiv al  organelor  de

specialitate  ale administraþiei publice ºi cu respectarea  prevederilor

legale privind frontiera de stat a Republicii Moldova.

Amplasarea faþã de aliniament

77. În sensul prezentului Reuglament, prin aliniament se subînþelege

linia  convenþionalã,  stabilitã  prin documentaþia  de  urbanism,  care

indicã   retragerea  de  front  a  faþadelor  clãdirilor  ºi   loturilor

proiectate faþã de linia roºie.

În sensul prezentului  Regulament,  prin linia roºie se  subînþelege

linia  convenþionalã inviolabilã, care delimiteazã terenurile construite

ori  destinate  construcþiei  (în proprietate publicã  sau  privatã)  de

terenurile publice existente ºi rezervate strãzilor ºi altor comunicaþii

de transport.

78. Clãdirile  vor  fi amplasate la limita liniei roºii sau  retrase

faþã de aceasta, dupã cum urmeazã:

a) în cazul zonelor   construite   compact,  construcþiile  vor   fi

amplasate în mod obligatoriu la aliniamentul clãdirilor existente;

b) retragerea  construcþiilor faþã de aliniament este permisã  numai

cu  respectarea  coerenþei  ºi caracterului fronturilor stradale  ºi  în

conformitate  cu  normativele tehnice ºi documentaþia urbanisticã,  care

determinã linia roºie a terenurilor.

79. În ambele  situaþii,  autorizarea executãrii  construcþiilor  se

face  cu condiþia cã înãlþimea clãdirii nu va depãºi distanþa  mãsuratã,

pe  orizontalã,  din  orice punct al clãdirii faþã de cel  mai  apropiat

punct al aliniamentului opus.

80. Fac excepþie   de  la  prevederile  punctului  79  construcþiile

cuprinse în planul urbanistic zonal, aprobat conform legii.

Amplasarea în interiorul parcelei

81. Autorizarea   executãrii   construcþiilor  se  face   numai   cu

respectarea  distanþelor minime obligatorii faþã de limitele laterale ºi

posterioarã  ale  parcelei,  normelor  sanitare  ºi  distanþelor  minime

necesare  intervenþiilor  în caz de incendiu, stabilite  de  normativele

tehnice.

CAPITOLUL IV

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile ºi pietonale

82. Autorizarea  executãrii construcþiilor se face numai dacã existã

posibilitãþi  de  acces la drumurile auto publice, direct sau  indirect,

conform   destinaþiei   construcþiei.  Caracteristicile   acceselor   la

drumurile  auto  publice trebuie sã permitã intervenþia  mijloacelor  de

stingere a incendiilor.

83. În sensul  prezentului  Regulament,  prin  accese  pietonale  se

subînþeleg  cãile de acces pentru pietoni la drumurile publice, care pot

fi:  trotuare, strãzi ºi pieþe pietonale, precum ºi orice cale de  acces

public pe terenuri proprietate publicã sau privatã.

84. Accesele  pietonale  trebuie  sã fie executate astfel  încît  sã

permitã  circulaþia  persoanelor  cu  handicap ºi  celor  care  folosesc

mijloace de deplasare speciale.

CAPITOLUL V

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitarã

Racordarea la reþelele publice de echipare edilitarã existente

85. Autorizarea  executãrii construcþiilor se face numai dacã existã

posibilitatea  racordãrii de cãtre noi consumatori la reþelele existente

de  apã,  la  instalaþiile  de canalizare ºi de  alimentare  cu  energie

electricã.

86. De la dispoziþiile  punctului  85  se poate  deroga,  cu  avizul

autoritãþilor  administraþiei publice locale, pentru zonele de  locuinþe

individuale, în urmãtoarele condiþii:

a) realizarea  de soluþii de echipare în sistem individual, care  sã

corespundã normelor sanitare ºi de protecþie a mediului;

b) beneficiarul   se  obligã  sã  racordeze  construcþia,   potrivit

regulilor   stabilite  de  administraþia  publicã  localã,  la   reþeaua

centralizatã atunci cînd aceasta va fi datã în exploatare.

87. Pentru celelalte  categorii de construcþii se poate deroga de la

prevederile   punctului  85,  cu  avizul  autoritãþilor  competente  ale

administraþiei   publice   locale,  dacã  beneficiarul  se   obligã   sã

prelungeascã  reþeaua  existentã,  atunci cînd aceasta  are  capacitatea

necesarã,  sau  se obligã fie sã mãreascã capacitatea reþelelor  publice

existente, fie sã construiascã noi reþele.

Prevederile punctelor  86 ºi 87 se aplicã, în mod corespunzãtor,  la

autorizarea  executãrii construcþiilor în localitãþile în care nu existã

reþele centralizate de alimentare cu apã ºi de canalizare.

Realizarea de reþele edilitare

88. Efectuarea    lucrãrilor   de   proiectare   ºi   realizare    a

infrastructurii edilitare se va fundamenta pe:

a) extinderea  prizelor  ºi conductelor de apã, bazatã pe  studierea

rezervelor  surselor  existente  sau cãutarea de surse noi,  în  special

pentru  acoperirea necesitãþilor de apã potabilã. În scopuri industriale

se vor utiliza surse de apã deschise;

b) extinderea  reþelelor de canalizare existente sau crearea de  noi

sisteme de canalizare, cu epurarea biologicã completã a apelor uzate;

c) extinderea  ºi  construcþia  noilor sisteme locale,  cu  epurarea

biologicã completã, în oraºe ºi sate (comune);

d) extinderea sistemelor de alimentare cu gaze;

e) extinderea sistemelor de alimentare cu energie electricã.

89. Extinderile  de  reþele sau mãririle de capacitate  a  reþelelor

edilitare  publice  se  realizeazã de cãtre investitor  sau  beneficiar,

parþial sau în întregime, dupã caz, în condiþiile contractelor încheiate

cu organele administraþiei publice locale.

90. Lucrãrile   de   racordare  la  reþeaua  edilitarã   pubicã   le

înfãptuieºte în întregime investitorul sau beneficiarul.

CAPITOLUL VI

Reguli cu privire la forma ºi dimensiunile terenului ºi ale

construcþiilor

Parcelarea

91. Parcelarea  este  operaþiunea  de divizare a unei  suprafeþe  de

teren  în vederea realizãrii de noi construcþii. Pentru atribuirea a mai

mult de 12 loturi, se poate autoriza realizarea parcelãrii ºi executãrea

construcþiilor,  cu condiþia efectuãrii unei echipãri colective care  sã

corespundã normativelor tehnice.

92. Autorizarea  executãrii parcelãrii, în conformitate cu prezentul

Regulament,  este  permisã  numai dacã pentru fiecare lot  în  parte  se

respectã cumulativ urmãtoarele condiþii:

a) front la stradã  de  minimum 8 m pentru clãdiri înºiruite  ºi  de

minimum 12 m pentru clãdiri izolate sau cuplate;

b) suprafaþa  minimã  a parcelei de 150 mp pentru clãdiri  înºiruite

ºi,  respectiv,  de minimum 200 mp pentru clãdiri amplasate  izolat  sau

cuplate,  cu  condiþia ca soluþiile tehnice ºi arhitecturale sã  asigure

respectarea normativeor tehnice;

c) adîncime mai mare sau cel puþin egalã cu lungimea parcelei.

93. Sînt considerate   loturi   construibile  numai  loturile   care

corespund cerinþelor specificate la punctul 92.

Înãlþimea construcþiilor

94. Autorizarea  executãrii  construcþiilor vizînd înãlþimea lor  se

face  în  baza  planului  urbanistic zonal  ºi  regulamentului  aferent,

aprobate conform legii.

În cazul lipsei  acestora ºi în scopul creãrii sau finalizãrii  unor

ansambluri  arhitectural-urbanistice  expresive, autorizarea  executãrii

construcþiilor   se  face  în  baza  planului  urbanistic  de   detaliu,

elaborarea cãruia este stabilitã prin certificatul de urbanism.

Aspectul exterior al construcþiilor

95. Autorizarea  executãrii  construcþiilor este permisã numai  dacã

aspectul  lor exterior nu contravine destinaþiei funcþionale a  acestora

ºi nu depreciazã aspectul general al zonei.

96. Pentru a  evita  cazurile cînd construcþiile de valoare  localã,

prin  conformare,  volum  arhitectural  ºi  aspect  exterior,  intrã  în

contradicþie cu aspectul general al zonei ºi depreciazã valorile general

acceptate  ale  urbanismului  ºi arhitecturii,  proiectele  tehnice  ale

acestora   se   examineazã  în  mod  obligatoriu  de  cãtre   consiliile

arhitectural-urbanistice locale.

Valoarea construcþiei  în structura localitãþilor va fi stabilitã de

arhitectul-ºef  al  unitãþii  administrativ-teritoriale  în  funcþie  de

amplasarea  construcþiei, încadrarea ei în infrastructura socialã ºi  în

aspectul exterior al clãdirilor din zona respectivã.

Amenajarea localitãþilor

97. Elementele   principale   ale  amenajãrii   ºi   infrastructurii

edilitare din localitãþi sînt:

strãzile, accesele;

împrejmuirile pãrþilor carosabile ºi trotuarelor;

crearea de zone  verzi în preajma strãzilor ºi acceselor carosabile,

în interiorul cartierelor;

terenurile sportive, pentru jocuri ºi cele de uz gospodãresc;

instalaþiile de salubritate;

iluminarea strãzilor, drumurilor, reþele edilitare;

instalaþii de   reclamã,   mici  forme   arhitecturale,   compoziþii

sculpturale.

Amplasarea elementelor  amenajãrii,  aspectul  lor  arhitectural  se

avizeazã  de  organele  locale de arhitecturã, urbanism ºi  amenajare  a

teritoriului.

98. Amenajarea  localitãþii trebuie sã fie efectuatã concomitent  cu

construcþia clãdirilor de locuit, sociale sau caselor individuale.

Spaþii verzi ºi plantate

99. Autorizaþia  de executare a construcþiilor va conþine  obligaþia

menþinerii  sau  creãrii  de  spaþii verzi ºi plantate,  în  funcþie  de

destinaþia ºi capacitatea construcþiei, conform normelor tehnice.

100. Transplantarea   copacilor  în  procesul  de  reconstrucþie   a

localitãþilor  urbane  ºi  rurale trebuie sã fie  efectuatã,  cu  avizul

serviciilor  de  creare  a zonelor verzi sau al  administraþiei  publice

locale, în baza documentaþiei de urbanism aprobate.

101. Crearea  de  zone verzi ºi amenajarea localitãþilor cu  forþele

populaþiei   se  vor  efectua  sub  conducerea  ºi  controlul  organelor

administraþiei  publice  locale  ºi  organelor  locale  de  arhitecturã,

urbanism  ºi amenajare a teritoriului, în baza documentaþiei de urbanism

aprobate.

102. Autorizarea  executãrii construcþiilor în scuaruri,  bulevarde,

grãdini  publice este strict limitatã, cu excepþia construcþiilor pentru

deservirea  acestora,  în  conformitate  cu  legislaþia  în  vigoare  ºi

documentaþia de urbanism aprobatã pentru zonele în cauzã.

103. În zonele  de construcþie a clãdirilor de orice destinaþie ºi a

caselor  individuale  proprietarii  acestora sînt  obligaþi,  pe  contul

propriu:

a) sã planteze ºi sã amenajeze terenul repartizat;

b) sã menþinã  în  ordine terenul, inclusiv porþiunea  adiacentã  de

trotuar, gazon ºi partea carosabilã a strãzii.

Amplasarea de parcaje ºi împrejmuiri

104. Autorizaþia   de   executare   a  construcþiilor   care,   prin

destinaþie,  necesitã spaþii de parcare se elibereazã numai dacã  existã

posibilitatea   amenajãrii   acestora.  Respectiva   posibilitate   este

stabilitã prin documentaþia de urbanism aprobatã conform legii.

105. Suprafeþele parcajelor se determinã în funcþie de destinaþia ºi

capacitatea construcþiei, conform normelor tehnice.

106. În condiþiile  prezentului Regulament, este permisã autorizarea

urmãtoarelor categorii de împrejmuiri:

a) împrejmuiri    opace,   necesare   pentru   protecþia   împotriva

intruziunilor,   separarea   unor   servicii   funcþionale,   asigurarea

protecþiei vizuale;

b) împrejmuiri  transparente,  decorative  sau  gard  viu,  necesare

delimitãrii  parcelelor aferente clãdirilor ºi/sau integrãrii clãdirilor

în caracterul strãzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

107. Pentru ambele  categorii  de  împrejmuiri, aspectul lor  se  va

supune  aceloraºi  exigenþe  ca  ºi  în  cazul  aspectului  exterior  al

construcþiei.

CAPITOLUL VII

Dispoziþii finale

Autorizarea directã

108. Regulamentele   locale   de  urbanism  vor  urmãri   detalierea

prevederilor,   cuprinse  în  prezentul  Regulament,  ºi  planurilor  de

urbanism, condiþiilor specifice fiecãrei localitãþi ºi caracteristicilor

unitãþilor teritoriale respective.

109. Pînã la   aprobarea   planurilor  urbanistice  generale  ºi   a

regulamentelor locale de urbanism, autorizarea executãrii construcþiilor

se  va face numai în condiþiile stabilite de legislaþia în vigoare ºi cu

avizul  obligatoriu al instituþiilor teritoriale respective, în  funcþie

de profilul construcþiei.

Litigiile

110. Litigiile  apãrute  în legãturã cu interpretarea sau  aplicarea

prevederilor   prezentului  Regulament  vor  fi  soluþionate  de   cãtre

Ministerul   Dezvoltãrii  Teritoriului,  Construcþiilor  ºi  Gospodãriei

Comunale de comun acord cu toate instituþiile interesate.

Litigiile dintre    solicitanþii   autorizaþiei   de   executare   a

construcþiei  sau  amenajãrii  ºi  autoritãþile  administraþiei  publice

locale  se  soluþioneazã de cãtre Ministerul  Dezvoltãrii  Teritoriului,

Construcþiilor  ºi  Gospodãriei Comunale, în limitele competenþei  sale,

sau de instanþele judecãtoreºti.

Controlul

111. Controlul  general  asupra  amenajãrii  localiltãþilor  urbane,

rurale, zonelor de agrement ºi altor teritorii în Republica Moldova este

efectuat  de  Ministerul  Dezvoltãrii  Teritoriului,  Construcþiilor  ºi

Gospodãriei Comunale ºi organele administraþiei publice locale.

112. Organele   locale  de  arhitecturã,  urbanism  ºi  amenajare  a

teritoriului,  Inspecþia de stat în construcþii executã controlul asupra

disciplinei   în   urbanism  ºi  calitãþii  în  construcþii  ºi   poartã

responsabilitatea   pentru  corespunderea  amenajãrii  localitãþilor  cu

documentaþiile de urbanism aprobate.

Serviciile menþionate au dreptul:

a) sã suspende,  în  baza  deciziei administraþiei  publice  locale,

construcþia  neautorizatã  sau  care  se efectueazã  cu  devieri  de  la

documentaþia  de  urbanism aprobatã, de la proiectele construcþiilor  ºi

normativele tehnice;

b) în cazul pericolului  de  avarie, sã stopeze  imediat  executarea

construcþiilor,   informînd  administraþia  publicã  localã,  Ministerul

Dezvoltãrii   Teritoriului,  Construcþiilor  ºi  Gospodãriei   Comunale,

instituþiile de drept, organizaþiile de construcþie ierarhic superioare.

113. Persoanele  care au permis construcþia neautorizatã sînt  trase

la rãspundere în modul stabilit de lege.