| HGM1643/2002 Внутренний номер: 294497 Varianta în limba de stat | Оригинальная версия Карточка документа |
| --- | --- |
| Республика Молдова |  |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1643 от 19.12.2002 |  |
| об утверждении Национальной программы газификации Республики Молдова |  |
| Опубликован : 31.12.2002 в Monitorul Oficial Nr. 190-197 статья № : 1878 |  |
| ИЗМЕНЕНО ПП1168 от 29.10.07, МО171-174/02.11.07 ст.1209 В целях развития систем газоснабжения, газификации населенных пунктов республики в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Молдова № 360 от 11 апреля 2000 г. “Об утверждении Энергетической стратегии Республики Молдова до 2010 года” (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 42-44, ст.443), а также обеспечения потребителей природным газом Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить согласно приложению Национальную программу газификации Республики Молдова. 2. Органам центрального и местного публичного управления совместно с местными экономическими агентами предпринять необходимые меры для выполнения данной программы. 3. Министерству энергетики совместно с Министерством финансов ежегодно представлять Правительству для согласования предложения по рассмотрению возможностей финансирования преимущественно из государственного бюджета объемов капитальных вложений в соответствии с приоритетами, предусмотренными в указанной программе. 4. Органам местного публичного управления на основании требований указанной программы обеспечить: разработку и утверждение местных территориальных программ с указанием в них объектов газификации, планируемых к строительству; изыскание других источников финансирования, которые бы дополнили суммы, выделенные из государственного и местных бюджетов. 5. Установить, что: при строительстве газопроводов и других объектов газификации, финансируемых из государственного бюджета, Министерство энергетики выполняет функции единого заказчика; газопроводы и другие объекты газификации, построенные за счет средств государственного бюджета, передаются в установленном порядке на баланс соответствующих органов местного публичного управления; органы местного публичного управления и другие пользователи передают на основании договора построенные газопроводы в управление территориальных подразделений акционерного общества “Moldova-gaz”, независимо от того, на какие средства они были построены. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики. Премьер-министр Республики Молдова Василе ТАРЛЕВ Контрассигнуют: зам. премьер-министра, министр экономики Штефан ОДАЖИУ министр энергетики Якоб Тимчук министр финансов Зинаида ГРЕЧАНЫЙ министр юстиции Ион МОРЕЙ Кишинэу, 19 декабря 2002 г. № 1643. Приложение к Постановлению Правительства Республики Молдова № 1643 от 19 декабря 2002 г. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА I. Введение Национальная программа газификации Республики Молдова (в дальнейшем - программа) разработана на основе принципов Энергетической стратегии Республики Молдова до 2010 года. Снабжение населения и других потребителей природным газом является одним из первоочередных факторов долговременного развития национальной экономики. Программа определяет основные задачи обеспечения развития газовой системы страны. Основными задачами программы являются следующие: надежное снабжение природным газом жителей республики; рациональное использование капитальных вложений, выделенных на строительство объектов газификации; рост благосостояния населения; рациональное использование газа; эффективное использование существующих мощностей; повышение экономической эффективности деятельности предприятий газового сектора. Программа содержит анализ нынешнего положения в газовой отрасли, установление эффективных направлений для инвестиций, схемы существующих и перспективных магистральных и межпоселковых газопроводов, а также подключение к ним в перспективе населенных пунктов республики. Из общего числа 1528 населенных пунктов в настоящее время газифицировано около 250. Программа указывает и конкретизирует пути решения проблем, изложенных в стратегических направлениях социально–экономического развития Республики Молдова, включая газификацию еще 1088 населенных пунктов. Выполнение программы позволит газифицировать около 90% населенных пунктов республики. Основная задача программы состоит в решении комплекса взаимосвязанных проблем организационно-технического, экономического и юридического характера, обеспечивая надежное и постоянное функционирование газовой системы страны. Приоритетные задачи – развитие магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, создание национальной системы прозрачного учета импорта и транзита газа. Учитывая трудное экономическое положение Республики Молдова, работы по строительству объектов газификации должны быть выполнены в три этапа: первый этап – работы по строительству незавершенных газопроводов и расширению газораспределительных сетей до 2005 года, приведенных в Постановлении Правительства Республики Молдова № 1492 от 28 декабря 2001 г. “Об утверждении Программы газификации Республики Молдова до 2005 года” (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 9–10, ст. 62); второй этап – работы по строительству газопроводов до 2010 года - срок средней продолжительности; третий этап – работы по строительству газопроводов до 2020 года - долгосрочный период. II. Нынешнее состояние газовой системы Республики Молдова На протяжении последних лет в топливном балансе Республики Молдова преобладает газ, составивший в 2000 году 59,5%, нефтяные продукты – 30,8%, уголь – 5%, другие виды топлива – 4,7%. В 2000 году потребление природного газа по отраслям национальной экономики составило: энергетика – 59,4%, население и коммунальные услуги – 26%, промышленность и строительство – 11,6%, транспорт – 2 %, сельское хозяйство – 0,6%, другие потребители – 0,4%. По состоянию на 1 января 2002 г. в эксплуатации находятся: 738,04 км магистральных газопроводов, в том числе 595,7 км – правобережье Днестра, характеристика которых приведена в таблице 1, и 180,14 км – в Преднестровье; 474,9 км газопроводов–отводов; 73 газораспределительные станции (ГРС), в том числе 58 в правобережье Днестра. В настоящее время территорию Республики Молдова пересекают следующие магистральные газопроводы: на севере: Ананьев – Черновцы – Богородчаны (АЧБ); на юге: Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил (ШДКРИ); Ананьев – Тирасполь – Измаил (АТИ); Раздельная – Измаил (РИ). Указанные магистральные газопроводы позволяют подавать в Республику Молдова и транзитом в другие страны 44,52 млрд. м3 /год газа, в том числе по: АЧБ - 8,72 млрд. м3 /год; ШДКРИ и РИ - 15,80 млрд. м3/год; АТИ - 20 млрд. м3/год. Фактически по магистральным газопроводам подается около 20 млрд. м3/год газа вместе с транзитом, в том числе: АЧБ - 1,30 млрд. м3/год; ШДКРИ - 7,30 млрд. м3/год; АТИ - 11,40 млрд. м3/год. Таким образом, магистральные газопроводы используются лишь на 45%. В 2000–2001 годах все магистральные газопроводы были подвергнуты проверке для определения коррозийного состояния сооружений и их защитного покрытия. В результате было установлено, что состояние всех магистральных газопроводов, проходящих по территории страны, является удовлетворительным, за исключением участков Одесса – Тирасполь – Кишинэу и Кишинэу – Рыбница. Газопровод Одесса – Тирасполь – Кишинэу находится в эксплуатации свыше 35 лет и поэтому на всей трассе необходимо заменить защитное покрытие. Участок магистрального газопровода Тирасполь – Кишинэу эксплуатируется более 30 лет и по своему техническому состоянию требует замены или перевода во II класс с рабочим давлением до 2,5 МПа. Участок газопровода Кишинэу – Рыбница близ села Бунец находится в зоне оползней. Газопроводы–отводы и газораспределительные станции (ГРС) позволяют поставлять потребителям около 9 млрд. м3 газа в год. Средний уровень загрузки ГРС правобережья составляет в среднем 14%. Следует отметить, что уровень загрузки ГРС, находящихся в эксплуатации последние 10 лет, равен 8%, а эксплуатируемых более 20 лет – 15%. ГРС с уровнем загрузки от 50 до 97% эксплуатируются в мун. Кишинэу, г. Бричень, уезде Единец и с. Телица уезда Кишинэу. Все ГРС, характеристика которых дана в таблице 2, расположены неравномерно, преимущественно возле магистральных газопроводов, в том числе: юг - ШДКРИ, РИ, АТИ; центр - Одесса – Кишинэу, Рыбница – Кишинэу; север - АЧБ. Одна ГРС обслуживает 4–5 населенных пунктов. Среднее расстояние между ГРС составляет 15 км, то есть радиус действия одной станции составляет 8 км, что является нерентабельным. Достижение показателей, указанных в Программе газификации Республики Молдова до 2005 года, приведет к увеличению объема отпускаемого природного газа и уровня загрузки ГРС. Транспортные мощности существующих магистральных газопроводов позволят поставлять в перспективе в республику около 9 млрд. куб. м газа в год. В настоящее время на территории Республики Молдова эксплуатируется более 8 тыс. км газопроводов, в том числе 1050 км межпоселковых газопроводов и 6950 км - распределяющих. Средняя длина одного межпоселкового газопровода для одного населенного пункта составляет 4,2 км. Средний уровень загрузки межпоселковых газопроводов составляет примерно 18 – 20%. Учитывая, что для строительства одной газораспределительной станции необходимы сумма в 2,8 млн. леев, выделение участка (обычно это пахотные земли) в постоянное пользование и большие затраты на эксплуатацию, рекомендуется увеличить радиус действия станций до 15–20 км. На сумму, равную стоимости одной газораспределительной станции, можно построить 18–20 км межпоселковых газопроводов с подключением одновременно 5 населенных пунктов, что увеличит загрузку ГРС и уменьшит эксплуатационные расходы. На территории страны расположены 3 компрессорные станции (КС), в том числе: магистральный газопровод АЧБ - КС Дрокия и КС Шолдэнешть; магистральный газопровод РИ, ШДКРИ - КС Вулкэнешть. Уровень газификации населенных пунктов по участкам варьирует, достигая максимальной доли - 84% - в АТО Гагаузия, а самый низкий уровень газификации отмечается на участках Хынчешть, Леова, Ниспорень, Унгень, Сорока. Показатели газификации участков Республики Молдова по состоянию на 1 января 2002 г. приведены в таблице 3. Согласно данным, представленным Департаментом статистики и социологии, количество газифицированных квартир в городах и муниципиях составляет 315,8 тыс., жилых домов в сельских местностях – 77,7 тыс. Учитывая семейный коэффициент, число обеспеченных газом людей в 2000 году составило 975,6 тыс., в том числе в городах и муниципиях - 757,9 тыс. жителей, а в селах – 217,6 тыс. жителей. К 2020 году потребление газа в Республике Молдова по прогнозу должно достичь 3990 млн. куб м. В настоящее время транспортировка газа, его распределение потребителям, учет и эксплуатация всех категорий газопроводов осуществляются АО “Moldova-gaz”, которое состоит из 22 подразделений – обществ с ограниченной ответственностью. В обязанности подразделений входит обслуживание и содержание в исправном техническом состоянии всех сетей и сооружений. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 23 от 16 января 1996 г. “О внедрении приборов учета расхода газа, потребляемого населением, общественными организациями и хозяйствующими субъектами” была разработана и внедрена программа по установке счетчиков потребителям. Так, на 1 января 2002 г. программа по установке счетчиков потребителям охватила: - промышленность - 100%; - социально–коммунальные услуги - 100%; - жилые дома - 99%; - частный сектор - 93,2%. На основании данных учета потребления газа в населенных пунктах республики, где процент газификации составляет 90–100%, среднее потребление газа на одного жителя варьирует от 198 до 329 м3 в год. Схемы газификации районов, разработанные до 2000 года, устарели в связи с изменением структуры потребления газа, инвестиционного потенциала и административно-территориального деления Республики Молдова. По этим соображениям схемы требуют пересмотра и улучшения. В Республике Молдова сжиженный газ используется с 1946 года, причем в основном в не обеспеченных природным газом населенных пунктах. Сжиженный газ перерабатывается и распределяется потребителям через газонаполнительные станции и пункты, параметры которых приведены в таблицах 4 и 5. III. Перспективы развития газовой отрасли Развитие магистральных газопроводов находится в ведении Правительства Республики Молдова. В стратегическом плане государство предпримет меры для строительства магистральных газопроводов на территории республики, кооперируясь и с другими странами. Учитывая повышенный спрос на природный газ в республике, программа предусматривает строительство магистральных газопроводов Кэушень – Кишинэу и Дрокия – Унгень – Яссы, а также увеличение транзита газа на Балканы путем строительства второй части магистрального газопровода Ананьев –Тирасполь – Измаил. Для снабжения природным газом всех районов, а также других городских населенных пунктов республики требуется построить газопроводы-отводы общей протяженностью до 400 км. В настоящее время имеются газопроводы–отводы, строительство которых было уже начато, но из-за отсутствия финансовых возможностей у государства, хозяйствующих субъектов, средств в местных бюджетах осталось незавершенным. Среди них газопроводы-отводы к мун. Хынчешть, с. Паланка уезда Тигина, с. Киперчень уезда Орхей. Магистральные газопроводы и газопроводы–отводы, намеченные к строительству, приведены в таблице 6. Программа предусматривает строительство местных газопроводов к населенным пунктам республики, а в результате его реализации намечается газификация до 40% населенных пунктов на среднесрочную перспективу и более 90% - долгосрочную. Для этого необходимо в первом случае подключить к газовым сетям 261 сельский населенный пункт, а газификацию 827 населенных пунктов завершить с учетом долгосрочной перспективы. Предусматривается построить и сдать в эксплуатацию в среднесрочной перспективе 938 км межпоселковых газопроводов, оценочная стоимость которых составляет более 177 млн. леев, и в долгосрочной перспективе – 5327 км с оценочной стоимостью 454 млн. леев. В результате прогнозируется увеличение потребления природного газа, объем которого по отраслям национальной экономики приведен в таблице 7, а показатели газификации населенных пунктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе - соответственно в таблицах 8 и 9. Реализация мер по расширению станций по заправке автомобилей сжатым газом, приведенных в таблице 10, приведет к росту спроса на природный газ, используемый в качестве горючего для национального автомобильного парка, при этом строительство их предусмотрено осуществить за счет собственного капитала АО “Moldova-gaz”, а также за счет частного капитала. Строительство станций по заправке сжиженным газом будет осуществлено в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от 10 июля 2002 г. “О Схеме расположения заправочных станций и складов нефтепродуктов на территории Республики Молдова в 2002 – 2006 годах” (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 106–109, ст. 1053). Для ускорения уровня газификации при строительстве межпоселковых газопроводов будут использованы преимущественно полиэтиленовые, металлопластиковые трубы, материалы с рабочим давлением до 1 МПа взамен стальных, что приведет одновременно к снижению стоимости и сроков строительства объектов газификации. Экономия финансовых средств в перспективе среднесрочного периода составит 19 млн. леев. Для повышения уровня спроса на межпоселковые газопроводы распределительные сети предусматривается выполнить по одноступенчатой схеме газопроводов среднего давления. Это позволит одновременно уменьшить диаметры и длину распределительных сетей, а также снизить необходимые для строительства расходы . В настоящее время завершаются работы на станции измерения газа около с. Токуз уезда Тигина, которую намечено сдать в эксплуатацию к концу 2002 года. Первоочередные меры по созданию национальной системы учета природного газа приведены в таблице 11. Для проведения прозрачного учета газа предусматривается установка электронных аппаратов измерения потребления газа типа “Superflоw” на существующих и перспективных ГРС, а у всех потребителей – современных средств учета потребления газа. Для надежного обеспечения мун. Кишинэу природным газом предусматривается: строительство второй части газопровода Кэушень – Кишинэу; строительство центрального пункта регулирования газа от газопровода высокого давления ГРС г. Стрэшень; строительство отдельного газопровода высокого давления к теплоэлектроцентрали № 1; разработка индивидуальной программы развития газификации мун. Кишинэу. При разработке проектов газификации населенных пунктов будет учтена схема развития магистральных газопроводов, а также схемы газификации участков Республики Молдова, указанных в настоящей программе. IV. Инвестиционная политика в развитии газовой отрасли Инвестиционная политика в развитии газовой отрасли основывается на Инвестиционной стратегии Республики Молдова (далее - стратегия), утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 234 от 27 февраля 2002 г. Основная задача стратегии состоит в ускорении экономического развития Республики Молдова путем обеспечения высоких темпов увеличения инвестиций, в том числе потока прямых иностранных инвестиций, с целью кардинального улучшения качества жизни населения и достижения высокого уровня его занятости. Другими основополагающими задачами стратегии являются обновление и принятие инфраструктур энергетического комплекса в соответствии с нуждами современной экономики, в том числе модернизация и расширение транспортной и распределительных систем природного газа, внедрение современных систем его замера и учета. Стратегия предусматривает целый комплекс методов и механизмов привлечения инвесторов. Следует отметить, что в структуре инвестиций в основном капитале, согласно источникам финансирования, преобладают собственные средства экономических агентов, доля которых, к примеру, в 2000 году составила 56,4% от общего объема инвестиций, а удельный вес иностранных инвестиций - 25,3%, или 2,8% внутреннего валового продукта (ВВП). Учитывая сниженные возможности привлечения отечественных инвестиций, приоритетным в инвестиционной деятельности остается привлечение прямых иностранных инвестиций. Юридические, организационные и экономические основы и формы привлечения и защита иностранных инвестиций определены Законом об иностранных инвестициях № 998-XII от 1 апреля 1992 г. По программе нужно газифицировать 261 населенный пункт в среднесрочной перспективе (таблица 8) и 827 населенных пунктов в долгосрочной перспективе (таблица 9). Протяженность межпоселковых газопроводов, которые будут построены в среднесрочной перспективе, составляет 938 км, а в долгосрочной перспективе – 5327 км, при этом стоимость их строительства оценивается соответственно в 177 и 454 млн. леев. Для строительства межпоселковых газопроводов, в том числе газопроводов среднего давления, будут использованы средства органов местного публичного управления и местных экономических агентов, частный капитал и зарубежные инвестиции. В целях ускорения газификации соответствующей территории допускается финансирование строительства магистральных газопроводов и газопроводов–отводов высокого давления за счет средств местных бюджетов, частного капитала или путем привлечения иностранных инвестиций с соблюдением условий соответствующих инвесторов. Необходимые меры по более точному учету объемов полученного, отпущенного Республикой Молдова и перевезенного транзитом газа указаны в Постановлении Правительства Республики Молдова № 1492 от 28 декабря 2001 г. Газоизмерительные станции, строительство которых требуется осуществить в приоритетном порядке, приведены в таблице 11. Стоимость строительства оценена в 92 млн. леев. Программа предусматривает строительство компрессорных станций для заправки автомобилей сжатым природным газом (таблица 10). Всего будет построено 10 станций, из которых 4 в среднесрочной перспективе, а 6 - в долгосрочной. Стоимость строительства оценивается в сумме 36,7 млн. леев. Финансирование предусматривается осуществить за счет собственных средств заказчиков и с привлечением частного капитала отечественных и иностранных инвесторов. Для строительства распределительных сетей и объектов газификации внутри населенных пунктов будут использоваться средства местных бюджетов, экономических агентов и граждан, а также частный капитал. Для газификации социальных учреждений (больниц, школ и др.) могут быть получены гранты от Фонда социальных инвестиций Молдовы согласно Постановлению Правительства Республики Молдова № 1296 от 31 декабря 1998 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 5-6, ст.45). Для полной газификации Республики Молдова согласно программе необходимы 1747,7 млн. леев, в том числе на среднесрочную перспективу – 1165 млн. леев. V. Охрана окружающей среды Газовые системы и установки являются потенциальными источниками загрязнения окружающей среды. Поэтому при их проектировании, строительстве и эксплуатации следует соблюдать ряд мер, которые позволяли бы снижать до минимума отрицательное воздействие определенных объектов на окружающую среду. Вместе с тем продукты сгорания природного и сжиженного газа, в сравнении с другими видами топлива, не содержат серных составляющих и тяжелых элементов; значительно снижаются также выбросы диоксида азота. Для строительства газопроводов будут выбираться, как правило, земельные участки сниженной для сельского хозяйства продуктивности. Одновременно будут предусмотрены защита и охрана земельных участков от загрязнений и эрозий посредством следующих мер: организация эвакуации подземных вод и атмосферных осадков; проведение на местах противоэрозионных и противооползневых мер; восстановление поврежденных в процессе строительства почв. Снижение вредных выбросов в окружающую среду в результате выполнения требований программы составит: - тяжелых элементов - 6000 тонн; - окиси углерода - 13000 тонн; - диоксида серы - 4600 тонн; - диоксида азота - 130 тонн; - соединений свинца - 20 тонн. VI. Выводы и рекомендации На основе проведенного анализа положения с газификацией Республики Молдова с целью более эффективного использования газовых систем и обеспечения энергетической безопасности страны предлагаются следующие меры: 1. Модернизация и расширение системы транспортировки газа: строительство магистрального газопровода Кэушень – Кишинэу протяженностью 75 км – на среднесрочный период; привлечение иностранных инвестиций для строительства магистрального газопровода Дрокия – Унгень – Яссы и второй части газопровода Ананьев – Тирасполь – Измаил общей протяженностью 111 км – на среднесрочную перспективу; завершение ранее начатого строительства газопроводов и строительство новых газопроводов–отводов общей протяженностью 365 км, в том числе 190,5 км – на среднесрочную перспективу; строительство 22 газораспределительных станций, в том числе 12 единиц – на среднесрочную перспективу; создание национальной системы учета и замера природного газа путем строительства 5 станций (ГРС) и пунктов замера газа (ПЗГ); создание единого пункта сбора информации о потреблении газа по республике, объединенного одной диспетчерской; создание системы технологической связи между объектами газификации и внедрение телемеханики на магистральных газопроводах; развитие межпоселковых газопроводов, которые позволят включить в процесс газификации около 90% населенных пунктов республики, в том числе около 40% - на среднесрочную перспективу; строительство газопаровой установки вблизи Вулкэнештской компрессорной станции для выработки электрической энергии на собственные нужды и одновременного отопления жилья в г.Вулкэнешть. 2. Увеличение степени загрузки газовых систем: строительство 40 электроцентралей с комбинированным циклом производства на основе природного газа, в том числе 11 в среднесрочный период. При этом экономия газа составит около 20 млн. м3 в год; расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и повышение их производительности до 1745 заправок в сутки; расширение радиуса действия существующих ГРС до 15 км на базе строительства межпоселковых газопроводов высокого давления из полимерных материалов, что позволит увеличить степень загрузки ГРС. 3. Повышение эффективности использования газа и инвестиций: разработка системы дифференцированных тарифов на газ (лето – зима) и переход предприятий, продукция которых может храниться 6 и более месяцев, на использование в летнее время природного газа, при этом повысится уровень загрузки газопроводов и уменьшится объем газа, необходимого для обработки сырья; децентрализация до 10% систем отопления и горячего водоснабжения в городах республики; выполнение распределительных сетей при газификации населенных пунктов из полиэтиленовых труб по одноступенчатой схеме газопроводов среднего давления. При этом следует учесть: расположение газопроводов вне частной собственности потребителей для обеспечения доступа в процессе эксплуатации; размещение средств отключения вне частной собственности, чтобы иметь возможность отключения одного потребителя; установка счетчиков в доступных местах. Реализация этих мер позволит снизить стоимость строительства, повысить спрос на газопроводы и ускорить темпы газификации населенных пунктов; внедрение оборудования для автономного регулирования давления на выходе в зависимости от потребления газа; перевод всех технологических процессов по сушке и нагреву изделий (продуктов) и материалов на предприятиях, использующих нагревание, на использование газа с применением инфракрасных лучей; использование газовых аппаратов с кпд не менее 90%, а для отопления производственных зданий, помещений и мастерских - конвекторов, что даст экономию газа в объеме 12,4 м3 в год; применение газопроводов из полиэтиленовых труб с рабочим давлением 1 МПа вместо стальных, при этом экономия денежных средств на среднесрочную перспективу составит 19 млн. леев, а электроэнергии – 244 тыс. кВт/год; поэтапное строительство межпоселковых газопроводов для уменьшения затрат на первую очередь строительства и, как следствие, сроков окупаемости инвестиций; выделение льготных кредитов инвесторам на строительство межпоселковых газопроводов; переход грузового и пассажирского транспорта на использование в качестве топлива газа; использование биогаза, получаемого на очистных станциях, для производства электро - и теплоэнергии; организация с использованием материально-технической базы предприятий, производства комбинированных регуляторов производительностью 5-10 м3/ч, сокращая таким образом их импорт, создавая новые рабочие места и снижая стоимость газового оборудования. 4. Разработка нормативно-технических документов: пересмотр существующих или использование новых более прогрессивных строительных норм и правил (СНиП) других государств; разработка метода расчета и выбора межпоселковых газопроводов, учитывая климатические условия страны и новые технологии; разработка новых правил безопасности в газовом хозяйстве на основе европейских стандартов и технологий в целях снижения необходимых расходов на эксплуатацию; корректировка разработанных ранее схем газификации районов с учетом новых технологий. Экономия строительных средств, требующихся для строительства межпоселковых газопроводов, составит около 60 млн. леев; разработка способа подачи газа пониженного давления в летний период в целях снижения потерь в газопроводах; создание юридической базы для демонополизации газовых сетей, а также создание альтернативных газовых предприятий, являющихся частной собственностью, для обеспечения конкуренции на рынке оказания услуг. Необходимые инвестиции для реализации указанных мер приведены в таблицах 6 и 8-11. Таблицы к национальной программе газификации Таблица 1 Характеристика магистральных газопроводов № п/п; Наименование газопроводов; Год ввода в эксплуатацию; Диаметр (мм); Давление (атм); Протяженность (км). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Ананьев-Тирасполь-Измаил (АТИ); 1988; 1220; 75; 62.91. 2; Шебелинка-Днепропетровск-Кривой-Рог-Измаил (ШДКРИ); 1979; 820; 55; 91.82. 3; Раздельная-Измаил (РИ); 1974; 820; 55; 92.24. 4; Ананьев-Черновцы-Богородчаны (АЧБ); 1987; 1020; 55; 184.8. 5; Одесса-Кишинэу; 1966; 530; 55; 46.1. 6; Рыбница-Кишинэу; 1984; 530; 55; 91.1. 7; Олишкань-Сахарна; 1993; 530; 55; 26.7. Всего; 595.67. Таблица 2 Действующие газораспределительные станции № п/п; Тип ГРС; Молдова-трансгаз; Тираспольтрансгаз. 1; БК ГРС-1-30; 21; 4. 2; Энергия-3; 5; -. 3; Ташкент; 3; -. 4; БК ГРС-2-70; 10; 3. 5; Энергия - 1; 7; -. 6; АГРС - 10; 7; 4. 7; БК ГРС - 1-80; 2; -. 8; БК ГРС - 2-160; 1; -. 9; ГРС по индивидуальному проекту; 2; 4. Всего; 58; 15. Таблица 3 Показатели газификации Республики Молдова (по состоянию на 1 января 2002 г.) № п/п; Наименование (уезд, сектор); Количество населенных пунктов в секторе (единиц); Количество газифицированных населленых пунктов (единиц); Фактический уровень газификации населенных пунктов (%); Протяженность межпоселковых газопроводов (км). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Кишинэу, Анений Ной; 46; 33; 71; 102. 2; Лэпушна, Басарабяска; 10; 4; 40; 9,9. 3; Единец, Бричень; 39; 5; 13; 15,5. 4; Кахул, Кахул; 51; 6; 12; 20,9. 5; Кахул, Кантемир; 54; 1; 2; 7,7. 6; Унгень, Кэлэрашь; 44; 1; 2; 2,4. 7; Тигина, Кэушень; 48; 13; 27,1; 62,7. 8; Лэпушна, Чимишлия; 39; 3; 8; 12,1. 9; Кишинэу, Криулень; 43; 22; 51; 101,4. 10; Единец, Дондушень; 30; 3; 10; 11,9. 11; Сорока, Дрокия; 40; 15; 38; 55,6. 12; Кишинэу, Дубэсарь; 15; 7; 47; 23,9. 13; Единец, Единец; 49; 2; 4; 1,9. 14; Бэлць, Фэлешть; 75; 6; 8; 24,7. 15; Сорока, Флорешть; 77; 6; 8; 7,8. 16; Бэлць, Глодень; 34; 4; 12; 17,8. 17; Лэпушна, Хынчешть; 63; -; -; -. 18; Кишинэу, Яловень; 34; 4; 12; 36. 19; Лэпушна, Леова; 39; -; -; -. 20; Унгень, Ниспорень; 39; -; -; -. 21; Единец, Окница; 33; 12; 36; 23,9. 22; Орхей, Орхей; 75; 10; 12; 25,2. 23; Орхей, Резина; 41; 6; 15; 19,3. 24; Бэлць, Рышкань; 55; 4; 1; 9,2. 25; Бэлць, Сынжерей; 68; 1; 1,5; 4,5. 26; Сорока, Сорока; 66; 1; 1,5; 32. 27; Кишинэу, Стрэшень; 38; 5; 13; 20,9. 28; Сорока, Шолдэнешть; 33; 6; 18; 12,9. 29; Тигина, Штефан Водэ; 26; 12; 46; 49. 30; Тараклия, Тараклия; 27; 14; 52; 54,6. 31; Орхей, Теленешть; 55; 1; 0,2; 3,6. 32; Унгень, Унгень; 74; -; -; -. 33; АТО Гагаузия; 32; 27; 84; 95,1. 34; Мун. Кишинэу; 34; 13; 38; 150,3. 35; Мун. Бэлць; 3; 1; 33; 65,3. 36; Му. Бендер; 2; 2; 100; -. ВСЕГО; 1528; 247; 20; 1050. Таблица 4 Газонаполнительные станции № п/п; Местонахождение; Производительность (тыс.т/год); Емкость базы хранения (м3). 1; Уезд Кишинэу, г.Стрэшень; 40; 2000. 2; Уезд Бэлць, мун.Бэлць; 8; 800. 3; АТО Гагаузия, мун.Комрат; 25; 1280. 4; г.Рыбница; 12; 1000. 5; Уезд Кишинэу, пос.Варница; 6; 500. 6; Мун.Унгень; 60; 1800. 7; Уезд Кишинэу, с.Соколень; 35; 3500. 8; Уезд Единец, с.Купчинь; 20; 700. 9; Мун.Тирасполь; 12; 1000. 10; Мун.Кишинэу, г.Ватра; 12; 200. 11; АТО Гагаузия, мун.Комрат; 12; 250. Всего; 242; 13030. Таблица 5 Газонаполнительные пункты № п/п; Местонахождение; Емкость базы хранения (м3). 1; Уезд Кахул, с.Кукоара; 100. 2; Уезд Лэпушна, г.Леова; 100. 3; Уезд Лэпушна, мун.Хынчешть; 200. 4; Уезд Единец, г.Окница; 6. 5; Уезд Единец, г.Бричень; 18. 6; уезд Сорока, г.Гура Каменчий; 100. 7; Уезд Сорока, мун.Сорока; 12. 8; Уезд Тигина, г.Штефан Водэ; 24. 9; Уезд Кишинэу, г.Яловень; 18. 10; Уезд Кишинэу, г.Анений Ной; 12. 11; Уезд Орхей, мун.Орхей; 72. 12; АТО Гагаузия, мун.Комрат; 6. 13; АТО Гагаузия, г.Гадыр-Лунга; 6. 14; Уезд Тараклия, мун.Тараклия; 12. 15; Уезд Унгень, мун. Унгень; 38. Общая емкость базы хранения; 724. Таблица 6 Строительство магистральных газопроводов и газопроводов-отводов № п/п; Наименование обьекта; Протяженность (км); Построено; Стоимость (млн.леев); Год сдачи в эксплуатацию. 1; 2; 3; 4; 5; 6. I. Магистральные газопроводы. 1; Кэушень-Кишинэу; 75,0; 252,0; Среднесрочная перспектива (2010). 2; Дрокия-Унгень-Яссы; 95,0; 450,0; Среднесрочная перспектива (2010). 3; Ананьев-Тирасполь-Измаил (II очередь); 16,0; -; Среднесрочная перспектива (2010). Всего; 186,0; 702,0. II. Газопроводы-отводы с ГРС. 1; Сынджерей; 20,0; 5,0; 14,1; Среднесрочная перспектива (2010). 2; Киперчень, уезд Орхей; 2,8; 2,0; 1,25; Среднесрочная перспектива (2010). 3; Греблешть-Стрэшень; 0,3; 1,8; Среднесрочная перспектива (2010). 4; Хынчешть, уезд Лэпушна; 22,0; 8,0; 12,0; Среднесрочная перспектива (2010). 5; Штефан Водэ, уезд Тигина; 34,9; 7,0; 28,72; Среднесрочная перспектива (2010). 6; Теленешть, уезд Орхей; 32,0; 24,0; Среднесрочная перспектива (2010). 7; Кухурештии де Сус, уезд Сорока; 6,5; 6,0; Среднесрочная перспектива (2010). 8; Унгень; 71,0; 60,0; Среднесрочная перспектива (2010). 9; Гэвэноаса, уезд Кахул; 1,0; 1,5; Среднесрочная перспектива (2010). 10; Токуз, уезд Тигина; -; 0,8; Среднесрочная перспектива (2010). 11; Фэлешть, уезд Бэлць; 6,0; 6,0; Среднесрочная перспектива (2010). 12; Ниспорень, уезд Унгень; 41,0; 25,0; Среднесрочная перспектива (2010). 13; Леова, уезд Лэпушна; 52,7; 45,0; Среднесрочная перспектива (2010). 14; Кантемир, уезд Кахул; 25,0; 17,0; Среднесрочная перспектива (2010). 15; Кэинарь, уезд Тигина; 2,5; 1,9; Среднесрочная перспектива (2010). 16; Паркань, уезд Сорока; 13,0; 12,0; Среднесрочная перспектива (2010). 17; Згэрдешть, уезд Бэлць; 0,3; 1,8; Среднесрочная перспектива (2010). 18; Корнешть, уезд Унгень; 8,0; 5,5; Среднесрочная перспектива (2010). 19; Сэрэтень, уезд Лэпушна; 15,0; 8,0; Среднесрочная перспектива (2010). 20; Сэнэтэука, уезд Сорока; 11,0; 13,5; Среднесрочная перспектива (2010). ВСЕГО; 365,0; 22,8; 285,87. Примечание: Источники финансирования: государственный бюджет и бюджеты органов местного публичного управления, частные инвестиции. Сроки выполнения работ будут уточняться по мере выделения финансовых средств и привлечения инвестиций. Таблица 7 Прогноз потребления природного газа по отраслям национальной экономики на среднесрочную перспективу (млн. м3/год) № п/п; Наименование (уезд, сектор); Промышленность; Энергетика; Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Кахул, Кахул; -; 6,4; -. 2; Унгень, Кэларашь; 0,16; -. 3; Тигина, Кэушень; -; 14,0; -. 4; Единец, Единец; -; 0,16. 5; Бэлць, Фэлешть; 3,13; 40,4; 1,9. 6; Сорока, Флорешть; 0,01; 0,005. 7; Лэпушна, Хынчешть; -; 40,4; -. 8; Унгень, Ниспорень; -; -; 1,41. 9; Единец, Окница; -; 0,14. 10; Орхей, Орхей; -; 66,9; -. 11; Бэлць, Рышкань; -; -; 0,16. 12; Бэлць, Сынжерей; -; 40,4; -. 13; Сорока, Сорока; -; -; 2,63. 14; Тигина, Штефан Водэ; -; -; 1,41. 15; Тараклия, Тараклия; -; 41,5; -. 16; Орхей, Теленешть; -; 20,4; -. 17; Унгень, Унгень; 0,007; -; -. 18; Мун. Кишинэу; 2,63; 83,0; 0,14. 19; Мун. Бэлць; -; 100,6; -. 20; АТО Гагаузия; 0,008; 66,9; 0,16. ВСЕГО; 5,95; 520,9; 8,1. Таблица 8 Показатели газификации секторов Республики Молдова в среднесрочном периоде № п/п; Наименование (уезд, сектор); Количество вновь газифицируемых населенных пунктов (единиц); Уровень газификации (%); Протяженность межпоселковых газопроводов (км); Оценочная стоимость строительства (млн.леев). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Кишинэу, Анений Ной; 4; 78; 13,0; 2,049. 2; Лэпушна, Басарабяска; 6; 100; 16,2; 3,694. 3; Единец, Бричень; 11; 41; 46,8; 8,090. 4; Кахул, Кахул; 12; 35; 81,7; 21,475. 5; Кахул, Кантемир; 10; 20; 25,0; 5,188. 6; Унгень, Кэлэрашь; 13; 32; 94,0; 11,472. 7; Тигина, Кэушень; 7; 42; 30,5; 4,261. 8; Лэпушна, Чимишлия; 6; 23; 22,0; 6,364. 9; Кишинэу, Криулень; 8; 70; 17,6; 3,317. 10; Единец, Дондушень; 7; 37; 26,6; 3,944. 11; Сорока, Дрокия; 9; 60; 38,6; 5,490. 12; Кишинэу, Дубэсарь; 4; 100; 11,8; 1,671. 13; Единец, Единец; 16; 37; 61,2; 10,919. 14; Бэлць, Фэлешть; 9; 20; 18,1; 5,329. 15; Сорока, Флорешть; 7; 17; 19,5; 3,284. 16; Бэлць, Глодень; 6; 29; 24,2; 3,475. 17; Лэпушна, Хынчешть; 8; 13; 38,0; 6,373. 18; Кишинэу, Яловень; 8; 35; 26,3; 6,677. 19; Лэпушна, Леова; -; -; -; -. 20; Унгень, Ниспорень; -; -; -; -. 21; Единец, Окница; 11; 70; 21,6; 4,319. 22; Орхей, Орхей; 9; 25; 22; 3,936. 23; Орхей, Резина; 8; 34; 35,4; 8,406. 24; Бэлць, Рышкань; 7; 34; 38,4; 5,041. 25; Бэлць, Сынжерей; 6; 11; 14,5; 2,609. 26; Сорока, Сорока; 5; 8; 16,4; 4,166. 27; Кишинэу, Стрэшень; 11; 42; 34,6; 5,476. 28; Орхей, Шолдэнешть; 6; 36; 24,1; 3,501. 29; Тигина, Штефан Водэ; 5; 65; 20,5; 2,957. 30; Тараклия, Тараклия; 4; 85; 15,8; 1,953. 31; Орхей, Теленешть; 11; 22; 43,6; 12,925. 32; Унгень; 8; 10; 19,5; 6,204. 33; АТО Гагаузия; 5; 91; 20,9; 2,994. 34; Мун. Кишинэу; 12; 90; -. 35; Мун. Бэлць; 2; 100; -. ВСЕГО; 261; 40,0; 938; 177,059. Примечание: Источники финансирования: средства органов местного публичного управления, Фонда социальных инвестиций Молдовы, местных экономических агентов и граждан. Сроки газификации будут уточняться по мере выделения финансовых средств и привлечения инвестиций. Таблица 9 Показатели газификации секторов Республики Молдова в перспективе на долгосрочный период № п/п; Наименование (уезд, сектор); Количество вновь газифицируемых населенных пунктов (единиц); Уровень газификации (%); Протяженность межпоселковых газопроводов (км); Стоимость строительства (млн.леев). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Кишинэу, Анений Ной; 8; 90; 22,0; 4,113. 2; Лэпушна, Басарабяска; -; 100; -; -. 3; Единец, Бричень; 18; 79; 86,3; 13,486. 4; Кахул, Кахул; 27; 81; 77,2; 16,465. 5; Кахул, Кантемир; 36; 80; 103,8; 21850. 6; Унгень, Кэлэрашь; 25; 80; 62; 11,973. 7; Тигина, Кэушень; 20; 79; 61,7; 11,526. 8; Лэпушна, Чимишлия; 25; 80; 96,2; 18,181. 9; Кишинэу, Криулень; 7; 82; 20,2; 4,152. 10; Единец, Дондушень; 16; 80; 76,7; 9,390. 11; Сорока, Дрокия; 11; 80; 40; 7,020. 12; Кишинэу, Дубэсарь; -; 100; -; -. 13; Единец, Единец; 25; 81; 98,4; 15,514. 14; Бэлць, Фэлешть; 50; 79; 179,3; 34,744. 15; Сорока, Флорешть; 54; 78; 141,1; 30,866. 16; Бэлць, Глодень; 18; 80; 81,15; 10,753. 17; Лэпушна, Хынчешть; 45; 79; 92,4; 20,005. 18; Кишинэу, Яловень; 17; 81; 31,4; 10,586. 19; Лэпушна, Леова; 34; 80; 77,8; 15,309. 20; Унгень, Ниспорень; 34; 80; 87,6; 19,009. 21; Единец, Окница; 6; 81; 16,1; 4,089. 22; Орхей, Орхей; 45; 79; 79,5; 13,271. 23; Орхей, Резина; 24; 80; 67,5; 11,847. 24; Бэлць, Рышкань; 36; 80; 84,2; 10,758. 25; Бэлць, Сынжерей; 50; 80; 122,4; 24,193. 26; Сорока, Сорока; 47; 79; 124,5; 28,186. 27; Кишинэу, Стрэшень; 17; 83; 68,2; 9,421. 28; Орхей, Шолдэнешть; 15; 80; 63,1; 8,852. 29; Тигина, Штефан Водэ; 6; 83; 25,7; 5,064. 30; Тараклия, Тараклия; 3; 90; 16,1; 2,313. 31; Орхей, Теленешть; 36; 81; 76,6; 23,584. 32; Унгень, Унгень; 55; 79; 121,2; 37,518. 33; АТО Гагаузия; 3; 95; 26,6; 3,064. ВСЕГО; 827; 87,3; 5327; 454,038. Таблица 10 Список автозаправочных станций со сжатым газом для строительства в перспективе № п/п; Место расположения, район; Числостанц; Мощность заправочны станций (заправок в день); Стоимость Строител Льных (млн.леев); Источник финансирования. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Мун.Кишинэу; 5; 125; 6.5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 2; Комрат (автономно-териториальное оброззование Гагаузия (Гагаузия Ери); 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 3.; Хьшчешть; 1; 125; 5,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 4.; Единец; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 5.; Кахул; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 6; Дрокия; 1; 125; 5,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 7.; Унгень; 1; 125; 5,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 8.; Бричень; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz» «Моldovagaz». 9.; Кэлэрашь; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 10.; Анений Ной; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 11.; Тараклия; 1; 90; 4;5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 12.; Резина; 1; 125; 5,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 13.; Сорока; 1; 90; 4.5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 14.; Флорештъ; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 15.; Кэушень; 1; 90; 4.5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 16.; Стрэшиень; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 17.; Штефан Водэ; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 18.; Фэлешть; 1; 90; 4.5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 19.; Леова; 1; 90; 4.5; Собственные средства АО «Моldovagaz». 20.; Окница; 1; 90; 4,5; Собственные средства АО «Моldovagaz». Всего; 24; 1975; 96. [Таб.10 в редакции ПП1168 от 29.10.07, МО171-174/02.11.07 ст.1209] Таблица 11 Строительство станций и пунктов замера газа в перспективе на среднесрочный период Наименование обьекта; Стоимость (млн. леев); Исполнитель; Источник финансирования. ГИС в районе с. Токуз, уезд Тигина (магистральные газопроводы АТИ, ШДКРИ, РИ); 56,2; ООО "Moldovatransgaz"; грант от "Tacis", собственные средства ООО "Moldovatransgaz". ПЗГ "Гура Быкулуй" (магистральный газопровод Одесса-Кишинэу); 6,3; ООО "Moldovatransgaz"; собственные средства АО "Moldova-Gaz". ПЗГ "Хэдэрэуць" (магистральный газопровод АЧБ); 11,3; ООО "Moldovatransgaz"; собственные средства АО "Moldova-Gaz". ПЗГ "Красненькое" (магистральный газопровод АЧБ); 10,8; ООО "Moldovatransgaz"; собственные средства АО "Tiraspoltransgaz". ПЗГ "Сахарна" (магистральный газопровод Рыбница-Кишинэу); 5,3; ООО "Moldovatransgaz"; собственные средства АО "Moldova-Gaz". Внедрение телеметрических систем на магистральных газопроводах; 1,4; ООО "Moldovatransgaz"; собственные средства АО "Moldova-Gaz". Модернизация диспетчерской службы; 0,7; АО "Moldova-Gaz" ООО "Moldovatransgaz"; собственные средства АО "Moldova-Gaz". ВСЕГО; 92,0. |