Anexa nr. 2

la Regulamentul sanitar privind

gestionarea calității apei pentru scăldat

EVALUAREA ȘI CLASIFICAREA

apelor pentru scăldat

      - Calitate nesatisfăcătoare

Apele pentru scăldat sunt clasificate ca fiind de „calitate nesatisfăcătoare” în cazul în care, pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt mai rele decât valorile de „calitate satisfăcătoare” prevăzute în coloana D din anexa nr. 1.

      - Calitate satisfăcătoare

Apele pentru scăldat sunt clasificate ca fiind de „calitate satisfăcătoare”:

2.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune decât valorile de „calitate satisfăcătoare” prevăzute în coloana D din anexa nr. 1;

2.2. dacă apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

2.2.1. să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă şi monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea scăldatului;

2.2.2. să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării;

2.2.3. numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu pct. 12 din Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezonul de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

      - Calitate bună

Apele pentru scăldat sunt clasificate ca fiind de „calitate bună”:

3.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune decât valorile de „calitate bună” prevăzute în coloana C din anexa nr. 1;

3.2. dacă apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

3.2.1. să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă şi monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea scăldatului;

3.2.2. să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării;

3.2.3. numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu pct. 13, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezonul de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

      - Calitate excelentă

Apele pentru scăldat sunt clasificate ca fiind de „calitate excelentă”:

4.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune decât valorile de „calitate excelentă” prevăzute în coloana B din anexa nr.1;

4.2. dacă apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

4.2.1. să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă şi monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea scăldatului;

4.2.2. să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării;

4.2.3. numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu pct. 12, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezonul de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

Note.

- Ultima perioadă de evaluare înseamnă ultimele patru sezoane de scăldat ori perioada prevăzută la pct. 17 și 21 din Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat.

(b) Pe baza evaluării de percentilă a funcției normale a densității probabilității log10 a datelor microbiologice obținute pentru zona de scăldat în cauză, valoarea percentilei se calculează în modul următor:

1. se ia valoarea log10 a tuturor enumerărilor bacteriene din secvența de date care trebuie evaluată (în cazul în care se obține o valoare egală cu zero se ia valoarea log10 a limitei de detecție a metodei analitice utilizate);

2. se calculează media aritmetică a valorilor log10 (μ);

3. se calculează abaterea standard a valorilor log10 (σ).

Valoarea superioară a percentilei 90 a probabilității funcției densității datelor se calculează pe baza ecuației:

Percentila superioară 90 = antilog (μ + 1,282 σ).

Valoarea superioară a percentilei 95 a funcției densității probabilității datelor se calculează pe baza ecuației:

Percentila superioară 95 = antilog (μ + 1,65 σ).

(c) Mai rele înseamnă concentrații mai mari, exprimate în UFC/100 ml.

(d) Mai bune înseamnă concentrații mai mici, exprimate în UFC/100 ml.

Scăldatul interzis

Scăldatul nerecomandat

Calitate excelentă a apei pentru scăldat

Calitate bună a apei pentru scăldat

Calitate satisfăcătoare a apei pentru scăldat

Calitate nesatisfăcătoare a apei pentru scăldat