Anexa nr. 3

la Regulamentul sanitar privind

gestionarea calității apei pentru scăldat

PROCEDURĂ

de monitorizare a apelor pentru scăldat, normele privind prelevarea,

depozitarea și transportul probelor

și sterilizarea vaselor pentru prelevarea probelor

Monitorizarea apelor pentru scăldat

Monitorizarea apelor pentru scăldat se realizează prin prelevarea probelor din aceste ape, după cum urmează:

1. Se prelevă o probă cu 5-15 zile înainte de începerea fiecărui sezon de scăldat. Luând în considerare această probă suplimentară și în conformitate cu prevederile pct. 2, nu se pot preleva și analiza mai puțin de patru probe pe durata unui sezon de scăldat.

2. Se prelevă și se analizează numai trei probe pe durata unui sezon de scăldat, în cazul unei ape pentru scăldat:

2.1. pentru care sezonul de scăldat nu depășește opt săptămâni; sau

2.2. care este situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice speciale.

3.  Datele de prelevare a probelor se stabilesc pe durata întregului sezon de scăldat, la intervale de timp nu mai lungi de o lună.

4. În cazul unei poluări pe termen scurt, trebuie prelevată o probă suplimentară pentru a confirma sfârșitul incidentului. Această probă nu trebuie să facă parte din setul de date privind calitatea apei pentru scăldat. În cazul în care se dovedește necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare, se prelevă o probă suplimentară după șapte zile de la terminarea poluării pe termen scurt.

Reguli de prelevare a probelor în scopul analizelor microbiologice

La prelevarea probelor apelor pentru scăldat este necesar să se respecte cerințele SM EN ISO 19458 ca standard de referință privind regulile de prelevare pentru analiza microbiologică.

            - Punctul de prelevare

În cazul în care este posibil, prelevările se efectuează la 30 cm sub suprafața apei cu o adâncime de cel puțin 1 m.

            - Sterilizarea vaselor pentru prelevarea probelor

Vasele pentru prelevarea probelor trebuie:

2.1. să fie supuse unei sterilizări în autoclavă timp de cel puțin 15 minute la 121 °C;

2.2. să fie supuse unei sterilizări uscate la o temperatură între 160 °C – 170 °C timp de cel puțin o oră; sau

2.3. să fie vase sterilizate prin iradiere gama direct de la fabricant.

            - Condițiile privind prelevarea probelor

Volumul vasului pentru prelevarea probelor depinde de cantitatea de apă necesară pentru fiecare parametru care trebuie testat. Conținutul minim este în general de 250 ml. Materialul vaselor pentru prelevarea probelor trebuie să fie transparent, incolor și nontoxic (sticlă, polietilenă sau polipropilenă).

Pentru a preveni orice contaminare accidentală a probei, persoana care recoltează proba trebuie să folosească o tehnică aseptică pentru ca vasele pentru prelevarea probelor să rămână sterile. Nu este necesar niciun alt material steril (mănuși chirurgicale, clești sau tije pentru prelevarea probelor) în cazul în care procedura este urmată corect. Proba trebuie să fie identificată în mod clar cu cerneală permanentă pe recipient și pe formularul de prelevare a probelor.

4. Depozitarea și transportul probelor înainte de analiză

Probele de apă trebuie protejate de expunerea la lumină, în special la lumina directă a soarelui, în toate etapele transportului.

Probele trebuie conservate la o temperatură de 4 °C, într-un container frigorific/o geantă frigorifică (în funcție de climă) până la sosirea în laborator, evitându-se congelarea probelor. În cazul în care transportul spre laborator poate dura mai mult de patru ore, se folosește un container frigorific/o geantă frigorifică.

Intervalul dintre prelevarea probei și analiză trebuie să fie cât mai scurt posibil. Se recomandă ca probele să fie analizate în aceeași zi în care au fost prelevate. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie procesate în termen de cel mult 24 de ore. Între timp, acestea trebuie depozitate într-un loc întunecos și la temperatura de 4°C ± 3 °C.

Scăldatul interzis

Scăldatul nerecomandat

Calitate excelentă a apei pentru scăldat

Calitate bună a apei pentru scăldat

Calitate satisfăcătoare a apei pentru scăldat

Calitate nesatisfăcătoare a apei pentru scăldat