Приложение 1

ПАРАМЕТРЫ

качества питьевой воды

1. Параметры качества питьевой воды

Параметры качества подразделяются намикробиологические, химические и индикаторные.

2. Уровни предельно допустимых концентраций для параметров качества питьевой воды предусмотрены в таблицах 1А, 1В, 2 и 3.

Таблица 1A

Микробиологические параметры

| Параметр | Допустимая величина (число/100 мл) |
| --- | --- |
| Esсherichia coli (E.coli) | 0 |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 |

Таблица 1B

Микробиологические параметры для питьевой воды,

разлитой в бутылки или другие емкости

| Параметр | Допустимая величина |
| --- | --- |
| Esсherichia coli (E.coli) | 0/250 мл |
| Enterococi(Streptococi fecali) | 0/250 мл |
| Pseudomonas aeruginosa | 0/250 мл |
| Количество колоний при 22°С | 100/1мл |
| Количество колоний при 37°С | 20/1мл |

Таблица 2

Химические параметры

| Параметр | Предельно допустимая концентрация | Единица измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акриламид | 0,10 | мкг/л | Величина относится к остаточной концентрации мономера в воде, рассчитанной в соответствии с перечнями максимальной концентрации, выделенной полимером при контакте с водой. Станции водоочистки информируют территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья об использовании соединения в процессе обработки воды |
| Сурьма | 10 | мкг/л |  |
| Мышьяк | 10 | мкг/л |  |
| Бензол | 1,0 | мкг/л |  |
| Бензо(а)пирен | 0,010 | мкг/л |  |
| Бисфенол А | 2,5 | мкг/л |  |
| Бор | 1,5 | мг/л | Величина 2,4 мг/л допускается в случаях, когда повышенный уровень содержания бора в грунтовых водах обусловлен геологическими условиями или когда основным источником воды в данной системе водоснабжения является опресненная вода |
| Броматы | 10 | мкг/л |  |
| Кадмий | 5,0 | мкг/л |  |
| Хлорат | 0,25 | мг/л | Величина 0,7 мг/л применяется в случаях, когда для дезинфекции питьевой воды используется метод, генерирующий хлорат, в частности диоксид хлора. По возможности следует стремиться к более низкой величине, но без ущерба для процесса дезинфекции. Параметр хлората измеряется только при использовании таких методов дезинфекции |
| Хлорит | 0,25 | мг/л | Величина 0,7 мг/л применяется в случаях, когда для дезинфекции питьевой воды используется метод, генерирующий хлорат, в частности диоксид хлора. По возможности следует стремиться к более низкой величине, но без ущерба для процесса дезинфекции. Параметр хлорита измеряется только при использовании таких методов дезинфекции |
| Винилхлорид | 0,5 | мкг/л | Величина относится к остаточной концентрации мономера в воде, рассчитанной в соответствии со спецификациями для максимальной концентрации, выделяемой полимером при контакте с водой. Станции водоочистки информируют территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья об использовании соединения в процессе обработки воды |
| Цианиды | 50 | мкг/л |  |
| Хром | 25 | мкг/л | Величина параметра 25 мкг/л должна быть достигнута до 12 января 2036 года. До этой даты величина параметра для хрома составляет 50 мкг/л |
| Медь | 2,0 | мг/л | Величина применяется к пробе воды, отобранной соответствующим методом из водопроводного крана потребителя, и представляет собой среднее недельное количество, поглощаемое потребителем. Метод мониторинга должен принимать во внимание и частоту максимальных концентраций, которые могут оказывать воздействие на здоровье |
| 1,2-дихлорэтан | 3,0 | мкг/л |  |
| Эпихлоргидрин | 0,10 | мкг/л | Величина относится к остаточной концентрации мономера в воде, рассчитанной в соответствии с перечнями максимальной концентрации, выделяемой полимером при контакте с водой. Станции водоочистки информируют территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья об использовании соединения в процессе обработки воды |
| Фтор | 1,5 | мг/л | Для бутилированной воды, предназначенной для детей, допустимый уровень фтора составляет 1,0 мг/л |
| Полициклические ароматические углеводороды | 0,10 | мкг/л | Сумма концентраций установленных соединений. Установленными соединениями являются: бенз(b)фторантрен, бенз(k) фторантрен, бенз(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен |
| Ртуть | 1,0 | мкг/л |  |
| Микроцистин LR | 1,0 | мкг/л | Анализы по определению микроцистина LR ограничиваются случаями риска для здоровья, когда в качестве питьевого водозабора используются поверхностные воды с потенциалом для размножения цианобактерий |
| Никель | 20 | мкг/л | Величина применяется к пробе воды, отобранной соответствующим методом из водопроводного крана потребителя, и представляет собой среднее недельное количество, поглощаемое потребителем. Метод мониторинга должен учитывать и частоту максимальных концентраций, которые могут оказывать воздействие на здоровье |
| Нитраты | 50 | мг/л | Применяется следующая формула: [нитрат]50+[нитрит]3≤1, где концентрация нитратов и нитритов выражена в мг/л. Для бутилированной питьевой воды, предназначенной для детей, допустимый уровень нитратов составляет 20 мг/л, а нитритов – 0,2 мг/л |
| Нитриты | 0,50 | мг/л | Смотри примечание для нитратов |
| Пестициды | 0,10 | мкг/л | Под пестицидами понимаются: органические инсектициды, органические гербициды, органические фунгициды, органические нематоциды, органические акарициды, органические альгициды, органические родентициды, органические продукты для борьбы с плесенью, связанные продукты (включая регуляторы роста) и их соответствующие метаболиты для питьевой воды. Мониторингу подлежат только пестициды, которые могут присутствовать в конкретном источнике воды. Величина параметра применяется к каждому пестициду отдельно. Для альдрина, диелдрина, гептахлора и гептахлорэпоксида максимальная концентрация составляет 0,030 мкг/л |
| Пестициды – общее содержание | 0,50 | мкг/л | Под общим содержанием пестицидов понимается сумма всех индивидуальных соединений, определенных и количественно оцененных в процессе мониторинга |
| Перфторалкильные и полифторалкильные соединения – общее содержание | 0,50 | мкг/л | Общее содержание перфторалкильных и полифторалкильных соединений означает общее количество всех перфторалкилированных и полифторалкилированных веществ. Могут анализироваться оба параметра: общее содержание перфторалкильных и полифторалкильных соединений и сумма перфторалкилированных и полифторалкилированных соединений или только один из них |
| Сумма перфторалкильных и полифторалкильных соединений | 0,10 | мкг/л | Сумма перфторалкильных и полифторалкильных соединений означает общее количество перфторалкилированных и полифторалкилированных веществ, которые считаются причиной для обеспокоенности в отношении питьевой воды. Это является подмножеством веществ общего содержания перфторалкильных и полифторалкильных соединений, содержащих перфторалкильную группу с тремя или более атомами углерода (-CnF2n-, где n ≥ 3) или группу перфторалкилового эфира с двумя или более атомами углерода (-CnF2nOCmF2m-, n и m ≥ 1). Следующие вещества должны анализироваться на основе действующего технического руководства по аналитическим методам мониторинга перфторалкилированных и полифторалкилированных веществ: – кислота перфторбутановая (PFBA) – кислота перфторпентановая (PFPeA) – кислота перфторгексановая (PFHxA) – кислота перфторгептановая (PFHpA) – кислота перфтороктановая (PFOA) – кислота перфторононановая (PFNA) – кислота перфтордекановая (PFDA) – кислота перфторундекановая (PFUnDA) - кислота перфтордодекановая (PFDoDA) - кислота перфтортридекановая (PFTrDA) - кислота перфторбутансульфоновая (PFBS) - кислота перфторпентансульфоновая (PFPeS) – кислота перфторгексансульфоновая (PFHxS) – кислота перфторгептансульфоновая (PFHpS) – кислота перфтороктансульфоновая (PFOS) – кислота перфторононансульфоновая (PFNS) – кислота перфтордекансульфоновая (PFDS) – кислота перфторундекансульфоновая – кислота перфтордодекансульфоновая – кислота перфторотридекансульфоновая. Мониторинг данных веществ осуществляется после того, как сделан вывод о вероятности их присутствия в зоне водоснабжения в результате оценки и управления рисками, проведенных для гидрологических бассейнов, связанных с точками забора воды, в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденным Постановлением Правительства № 651/2023 |
| Свинец | 5,0 | мкг/л | Величина 5 мкг/л должна быть достигнута до 1 января 2036 года. До этой даты максимально допустимая величина составляет 10 мкг/л. Величина 5 мкг/л должна быть достигнута начиная с 1 января 2029 года, по меньшей мере в точке подачи воды в домашнюю распределительную систему. Для материалов, контактирующих с питьевой водой, величина 5 мкг/л в водопроводном кране применяется начиная с 1 января 2026 года |
| Селен | 20 | мкг/л | Величина параметра 30 мкг/л применяется в регионах, где геологические условия могут привести к высокому уровню селена в подземных водах |
| Тетрахлорэтилен и трихлоэтилен | 10 | мкг/л | Сумма концентраций указанных соединений |
| Тригалометаны – общее содержание | 100 | мкг/л | Сумма концентраций указанных соединений. Общая концентрация тригалометанов должна быть как можно ниже, без ущерба для дезинфекции. Под указанными соединениями понимаются: хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан и бромодихлорметан. Для воды, к которой относятся положения пунктов a), b) и d) части (1) статьи 6, соблюдение на практике утвержденной величины должно осуществляться в течение не более 10 лет со дня вступления в силу настоящего закона, в первые пять лет допуская величину 150 мкг/л для общей концентрации тригалометанов |

Taблица 3

Индикаторные параметры

| Параметр | Предельно допустимая концентрация | Единица измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Алюминий | 200 | мкг/л |  |
| Аммоний | 0,5 | мг/л |  |
| Колиформы | 0 | число/100 мл | Для бутилированной воды единицей измерения является число/250 мл |
| Общий органический углерод (ООУ) | Без аномальных изменений |  | Этот параметр измеряется только для систем водоснабжения, поставляющих более 10000 кубических метров в день |
| Хлориды | 250 | мг/л | Вода не должна быть агрессивной |
| Clostridium perfrigens (вид, включая споры) | 0 | число/100 мл | Данный параметр следует мониторизировать в случае, когда источник воды является поверхностнымили смешанным, а в случае его обнаружения нужно исследовать наличие других патогенных микроорганизмов, например, cryptosporidium |
| Свободный остаточный хлор | 0,5 | мг/л | При использовании очищенных поверхностных вод, в целях предупреждения риска для здоровья, устанавливается минимальная концентрация свободного остаточного хлора у крана потребителя 0,1–0,2 мг/л. Для вод с более высокой хлорпоглощаемостью допускается максимальный уровень в 1 мг/л |
| Электропроводимость | 2500 | мкСм⸳см-1 при 20°С | Вода не должна быть агрессивной |
| Цветность | Приемлемая для потребителей, без аномальных изменений |  |  |
| Жесткость общая, минимальная | 5 | °dH (немецкие градусы) |  |
| Железо | 0,2 | мг/л |  |
| Вкус | Приемлемый для потребителей, без аномальных изменений |  |  |
| Марганец | 50 | мкг/л |  |
| Запах | Приемлемый для потребителей, без аномальных изменений |  |  |
| Количество колоний при 22°С | Без аномальных изменений |  |  |
| Количество колоний при 37°С | Без аномальных изменений |  |  |
| Окисляемость | 5 | мг О2/л | Этот параметр подлежит измерению в случае анализа общего органического углерода |
| pH | ≥ 6,5; ≤9,5 | единицы pH | Вода не должна быть агрессивной. Для бутилированной воды максимальная величина может быть понижена до 4,5 едини-цы рН. Для бутилированной воды, естественно или искусственно насыщенной углекислым газом, максимальная величина рН может быть ниже |
| Натрий | 200 | мг/л |  |
| Сульфаты | 250 | мг/л | Вода не должна быть агрессивной |
| Сульфиты и сероводород | 100 | мкг/л |  |
| Мутность | ≤ 5 | НЕМ | Для воды, полученной в результате обработки поверхностногоисточника, величина не должна превышать 1,0 НЕМ (нефелометрическая единица мутности) в воде на выходе из очистных сооружений |
| исключена |  |  |  |
| исключена |  |  |  |
| исключена |  |  |  |
| исключена |  |  |  |
| исключена |  |  |  |

Таблица 4

Параметры, являющиеся причиной для

обеспокоенности в отношении питьевой воды

и подлежащие дополнительному мониторингу

| Название вещества или соединения | Ориентировочное значение | Единица измерения | Предел количественного определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-бета-эстрадиол^2 | 1 | нг/л | ≤ 1 |
| Нонилфенол^3 | 300 | нг/л | ≤ 300 |