Приложение 2

Требования к содержанию радиоактивных веществ

в питьевой воде

1. Величины параметров

Величины параметров для контроля радиоактивных веществ в питьевой воде приведены в таблице 1.

Таблица 1

Величины параметров для контроля

радиоактивных веществ в питьевой воде

| Параметр | Величина параметра | Единица измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Радон | 100 | Бк/л | Корректирующие действия считаются оправданными по соображениям радиационной защиты без необходимости проведения дополнительного анализа, если концентрация радона превышает 1000 Бк/л |
| Тритий | 100 | Бк/л | Высокие уровни трития могут указывать на присутствие других искусственных радионуклидов. В случае если концентрация трития превышает величину параметра, необходимо провести анализ на наличие других искусственных радионуклидов |
| Уран | 30 | мкг/л |  |
| Ориентировочная доза | 0,10 | мЗв |  |

2. Контроль радиоактивных веществ

2.1. Радон

Для определения степени и характера возможного воздействия радона на питьевую воду из разных типов источников подземных вод и артезианских скважин в различных геологических зонах проводятся репрезентативные исследования. Исследования планируются таким образом, чтобы основные параметры, в частности геология и гидрология зоны, радиоактивность пород и почвы, а также тип артезианских скважин могли определяться и использоваться для направления дальнейших действий в зоны с высокой вероятностью воздействия. Контроль концентраций радона осуществляется в случаях, когда на основании результатов репрезентативных исследований или другой достоверной информации имеются основания подозревать, что величина параметра, приведенная в таблице 1 настоящего приложения, может быть превышена.

2.2. Тритий

Контроль за содержанием трития в питьевой воде осуществляется в случае, если в зоне гидрологического бассейна присутствует антропогенный источник трития или другого искусственного радионуклида и на основании других программ наблюдения или исследований не может быть доказано, что уровень трития ниже величины параметра, приведенной в таблице 1 настоящего приложения. В случае если требуется контроль за содержанием трития, таковой осуществляется с частотой, указанной в таблице 2 настоящего приложения. Если концентрация трития превышает величину параметра, необходимо провести исследование на наличие других искусственных радионуклидов.

2.3. Уран

Контроль концентраций урана в питьевой воде осуществляется в случае, если по результатам репрезентативных исследований или другой достоверной информации имеются разумные основания подозревать, что величина параметра, приведенная в таблице 1 настоящего приложения, может быть превышена. При необходимости контроля за содержанием урана таковой осуществляется в соответствии с частотой, указанной в таблице 2 настоящего приложения. Если концентрация урана превышает величину параметра, необходимо провести дополнительную оценку воздействия на здоровье населения, включая анализ других естественных или искусственных радионуклидов, присутствующих в источнике воды.

2.4. Ориентировочная доза (ОД)

Контроль питьевой воды в отношении ОД осуществляется в случаях, когда присутствует источник высокой искусственной или естественной радиоактивности и на основе других репрезентативных программ мониторинга или других исследований нельзя доказать, что уровень ОД ниже величины параметра, приведенного в таблице 1 настоящего приложения. При необходимости контроля уровней искусственных радионуклидов таковой осуществляется с частотой, указанной в таблице 2 настоящего приложения. При необходимости контроля уровней естественных радионуклидов Национальное агентство общественного здоровья определяет частоту контроля либо для общей альфа-активности, либо для общей бета-активности, либо для конкретных естественных радионуклидов. В случае если требуется только однократная проверка на естественную радиоактивность, осуществляется по меньшей мере одна повторная проверка при любом изменении в отношении запаса воды, которое может повлиять на концентрацию радионуклидов в питьевой воде.

2.5. Очистка воды

В случаях применения очистки для снижения уровня радионуклидов в питьевой воде контроль осуществляется с периодичностью, указанной в таблице 2 настоящего приложения, для обеспечения постоянной эффективности такой очистки.

2.6. Минимальная частота отбора и анализа проб

Минимальная частота отбора и анализа проб для контроля питьевой воды, подаваемой из распределительной сети или из цистерны, либо используемой на предприятиях по производству пищевых продуктов, устанавливается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Минимальная частота отбора и анализа проб

| Объем воды, распределяемый или производимый ежедневно в зоне распределения (примечание), м3 | Количество отборов в год |
| --- | --- |
| Объем ≤ 1 000 | 1 раз в два года |
| 1 000 < объем ≤ 10 000 | 1+1 для каждой части в объеме 3 300 м3/сутки от общего объема |
| 10 000 < объем ≤ 100 000 | 3+1 для каждой части в объеме 10 000 м3/сутки от общего объема |
| объем> 100 000 | 10+1 для каждой части в объеме 25 000 м3/сутки от общего объема |

Примечание: Объемы рассчитываются как средние значения за календарный год. При определении минимальной частоты отбора и анализа проб вместо объема воды учитывается количество жителей в зоне распределения, исходя из предположения, что потребление воды составляет 200 литров в день на человека.

2.7. Определение средних значений

Если конкретный отбор проб показывает превышение величины параметра, определяется необходимость дополнительного отбора проб для обеспечения того, чтобы измеренные значения отражали среднюю концентрацию активности в течение всего года.

3. Для контроля соблюдения ОД и присутствия радиоактивности в питьевой воде могут применяться:

3.1. тесты на обнаружение отдельных радионуклидов, общей альфа-активности или общей бета-активности;

3.2. тесты на обнаружение отдельных радионуклидов.

В случае если одна из концентраций активности превышает 20 процентов соответствующего производного значения или если концентрация трития превышает свою величину параметра, указанную в настоящем приложении, требуется проведение анализа дополнительных радионуклидов. Радионуклиды, подлежащие измерению, определяются с учетом всей соответствующей информации о возможных источниках радиоактивности:

3.3. стратегии обнаружения глобальной альфа-активности и глобальной бета-активности, а именно:

3.3.1. стратегии обнаружения глобальной альфа-активности и глобальной бета-активности должны использоваться для контроля величины индикаторного параметра для ОД. Для этого устанавливаются уровни обнаружения глобальной альфа-активности или глобальной бета-активности. Рекомендуемый уровень для обнаружения глобальной альфа-активности составляет 0,1 Бк/л, а рекомендуемый уровень для обнаружения глобальной бета-активности – 1,0 Бк/л;

3.3.2. если глобальная альфа-активность и глобальная бета-активность составляют менее 0,1 Бк/л и 1,0 Бк/л соответственно, считается, что ОД меньше величины параметра 0,1 мЗв и радиологические исследования не требуются, за исключением случая, когда из других источников информации известно, что в воде присутствуют специфические радионуклиды, которые могут привести к ОД, превышающему 0,1 мЗв;

3.3.3. если глобальная альфа-активность превышает 0,1 Бк/л или глобальная бета-активность превышает 1,0 Бк/л, требуется проведение анализа на присутствие в воде радионуклидов;

3.3.4. альтернативные уровни обнаружения для общей альфа-активности и общей бета-активности устанавливаются в случаях, когда можно продемонстрировать, что эти альтернативные уровни соответствуют ОД, равной 0,1 мЗв.

4. Радионуклиды, подлежащие измерению, определяются с учетом всей релевантной информации о возможных источниках радиоактивности. Поскольку высокие уровни трития могут указывать на присутствие других искусственных радионуклидов, в одной и той же пробе измеряются как тритий, так и глобальная альфа-активность и глобальная бета-активность.

5. Расчет ОД

ОД рассчитывается на основе измеренных концентраций радионуклидов и самых последних данных, признанных Национальным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности и Национальным агентством общественного здоровья, исходя из годового потребления воды (730 л для одного взрослого человека). Считается, что ОД меньше величины параметра 0,1 мЗв и не требуется дополнительный анализ при соблюдении следующей формулы:

где:

Ci (obs) – наблюдаемая концентрация радионуклида i;

Ci (der ) – производная концентрация радионуклида i;

n – количество обнаруженных радионуклидов.

Таблица 3

Производные концентрации радиоактивности

в питьевой воде

| Происхождение | Нуклид | Производная концентрация |
| --- | --- | --- |
| Естественное | U-238 | 3,0 Бк/л |
|  | U-234 | 2,8 Бк/л |
|  | Ra-226 | 0,5 Бк/л |
|  | Ra-228 | 0,2 Бк/л |
|  | Pb-210 | 0,2 Бк/л |
|  | Po-210 | 0,1 Бк/л |
| Искусственное | C-14 | 240 Бк/л |
|  | Sr-90 | 4,9 Бк/л |
|  | Pu-239/Pu-240 | 0,6 Бк/л |
|  | Am-241 | 0,7 Бк/л |
|  | Co-60 | 40 Бк/л |
|  | Cs-134 | 7,2 Бк/л |
|  | Cs-137 | 11 Бк/л |
|  | I-131 | 6,2 Бк/л |

6. Функциональные характеристики и методы анализа

Для параметров и радионуклидов, указанных в таблице 4, используемый метод анализа должен обеспечивать по меньшей мере измерение концентраций активности с пределом обнаружения, предусмотренным в данной таблице.

Таблица 4

Функциональные характеристики и методы анализа

| Параметры и радионуклиды | Предел обнаружения (примечания 1 и 2) | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Тритий | 10 Бк/л | Примечание 3 |
| Радон | 10 Бк/л | Примечание 3 |
| Глобальная альфа-активность | 0,04 Бк/л | Примечание 4 |
| Глобальная бета-активность | 0,4 Бк/л | Примечание 4 |
| U-238 | 0,02 Бк/л |  |
| U-234 | 0,02 Бк/л |  |
| Ra-226 | 0,04 Бк/л |  |
| Ra-228 | 0,02 Бк/л | Примечание 5 |
| Pb-210 | 0,02 Бк/л |  |
| Po-210 | 0,01 Бк/л |  |
| C-14 | 20 Бк/л |  |
| Sr-90 | 0,4 Бк/л |  |
| Pu-239/Pu-240 | 0,04 Бк/л |  |
| Am-241 | 0,06 Бк/л |  |
| Co-60 | 0,5 Бк/л |  |
| Cs-134 | 0,5 Бк/л |  |
| Cs-137 | 0,5 Бк/л |  |
| I-131 | 0,5 Бк/л |  |

Примечания:

1. Предел обнаружения рассчитывается в соответствии со стандартом SM EN ISO 11929-4:2023. Определение характерных пределов (пороги принятия решения, пределы обнаружения и пределы расширенного диапазона) для измерения ионизирующего излучения – основные принципы и применение, с вероятностью ошибок первого и второго рода 0,05 для каждого.

2. Неопределенности измерений рассчитываются и представляются как полные стандартные неопределенности или как расширенные стандартные неопределенности с коэффициентом расширения 1,96 в соответствии со стандартом SM ISO/IEC Руководство 98-3:2017: Руководство по выражению неопределенности измерений.

3. Предел обнаружения для трития и радона составляет 10 процентов их величины параметра 100 Бк/л.

4. Предел обнаружения глобальной альфа-активности и глобальной бета-активности составляет 40 процентов величин обнаружения 0,1 Бк/л и 1,0 Бк/л соответственно.

5. Данный предел обнаружения применяется только для первоначального определения ОД в новом источнике воды, если первоначальная проверка показывает маловероятность того, что Ra-228 превысит 20 процентов производной концентрации, предел обнаружения может быть увеличен до 0,08 Бк/л для обычных измерений, специфичных для нуклида Ra-228, пока не возникнет необходимость в последующей перепроверке.