Приложение 3

Максимально допустимые в период отступления

значения параметров качества питьевой воды

| Параметр | Максимально допустимое значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Аммоний | 5,0 | мг/л |
| Бор | 3,0 | мг/л |
| Хлориды | 500 | мг/л |
| Фториды | 4,0 | мг/л |
| Нитрат | 100 | мг/л |
| Нитрит | 3,30 | мг/л |
| Общая жесткость, минимум | 0,50 | dH (немецкий градус) |
| Железо | 2,0 | мг/л |
| Марганец | 0,40 | мг/л |
| Селен | 0,05 | мг/л |
| Натрий | 500 | мг/л |
| Сульфаты | 600 | мг/л |