Приложение № 3

к Санитарному регламенту об

управлении качеством воды для купания

ПОРЯДОК

мониторинга воды для купания, правила

отбора, хранения и транспортировки проб

и стерилизации емкостей для проб

Мониторинг воды для купания

Мониторинг воды для купания осуществляется путем отбора проб из этих вод следующим образом:

1. Проба отбирается за 5–15 дней до начала каждого купального сезона. С учетом этой дополнительной пробы и в соответствии с положениями пункта 2 на протяжении одного купального сезона не может быть отобрано и проанализировано менее четырех проб.

2. На протяжении одного купального сезона должны быть отобраны и проанализированы только три пробы для одной зоны для купания:

2.1. в которой купальный сезон не превышает восьми недель; или

2.2. которая расположена в регионе со специальными географическими ограничениями.

3. Даты отбора проб устанавливаются на весь купальный сезон с интервалами между ними не более одного месяца.

4. В случае краткосрочного загрязнения должна быть отобрана дополнительная проба для подтверждения окончания инцидента. Данная проба не используется  при составлении пакета данных о качестве воды для купания. Если существует необходимость заменить пробу, которая не была учтена, дополнительная проба отбирается через семь дней после окончания краткосрочного загрязнения.

Правила отбора проб для микробиологического анализа

При отборе проб воды для купания необходимо соблюдать требования стандарта SM EN ISO 19458 в качестве эталонного стандарта, регулирующего правила отбора проб для микробиологического анализа.

1. Место отбора проб

По возможности отбор проб осуществляется на глубине 30 сантиметров от поверхности воды, где глубина составляет не менее одного метра.

2. Стерилизация емкостей для проб

Емкости для отбора проб должны:

2.1. быть подвергнуты стерилизации в автоклаве в течение не менее 15 минут при  температуре 121 °C; или

2.2. быть подвергнуты сухой стерилизации при температуре от 160 °C до 170 °C в течение не менее одного часа; или

2.3. быть контейнерами для проб, которые подвергаются облучению и получены напрямую от производителя.

3. Условия отбора проб

Объем емкости/ контейнера для отбора проб зависит от количества воды, необходимой для проверки каждого параметра. Минимальный объем, как правило, составляет 250 мл. Контейнеры для проб должны быть из прозрачного, бесцветного и нетоксичного материала (стекло, полиэтилен или полипропилен).

Для предотвращения любого случайного загрязнения пробы лицо, осуществляющее отбор пробы, должно применять методы асептики для поддержания стерильности емкостей для отбора проб. При правильном выполнении процедуры необходимость в использовании других стерильных материалов (например,стерильных хирургических перчаток, щипцов или специальных палочек для отбора проб) отсутствует. Проба должна быть четко идентифицируемой отметками, наносимыми несмываемыми чернилами на контейнер и формуляр отбора проб.

4. Хранение и транспортировка проб до проведения анализа

На всех этапах транспортировки проб необходимо обеспечивать их защиту от света, особенно от воздействия прямых солнечных лучей.

Пробы должны храниться при температуре около 4 °C в контейнере-холодильнике/сумке-холодильнике (в зависимости от климатических условий) до прибытия в лабораторию, при этом следует избегать замораживания проб. Если транспортировка в лабораторию может занять более четырех часов, следует использовать контейнер-холодильник/сумку-холодильник.

Промежуток времени между отбором пробы и ее анализом должен быть как можно короче. Рекомендуется проводить анализ проб в тот же день, когда они были отобраны. Если это невозможно по практическим причинам, пробы должны быть обработаны в течение не более 24 часов. В промежутке до проведения указанных операций пробы  следует хранить в темном месте при температуре 4 °C ± 3 °C.