Anexa nr. 5

la Cerinţele minime de securitate şi

sănătate la locul de muncă

CALCULAREA

dotărilor social-sanitare

1. Suprafaţa unei încăperi pentru odihnă se calculează în aşa fel încît să se asigure cel puţin 1 m² pentru fiecare lucrător, iar pentru fiecare lucrător cu capacităţi funcţionale limitate care se deplasează în scaun cu rotile – 1,65 m², luîndu-se în calcul schimbul cel mai numeros, dar să nu fie mai mică de 12 m².

2. Dimensiunile minime, în plan orizontal, ale dulapurilor individuale din dotarea vestiarelor vor fi de cel puţin 0,4 x 0,5 m.

3. În cazul organizării vestiarelor comune pentru îmbrăcămintea stradală, suprafaţa acestora se calculează în aşa fel încît să se asigure cel puţin 0,1 m² pentru fiecare lucrător, luîndu-se în calcul schimbul cel mai numeros, dar să nu fie mai mică de 4 m².

4. Normarea duşurilor şi chiuvetelor se efectuează în conformitate cu tabelul nr. 1, luîndu-se în calcul schimbul cel mai numeros.

Tabelul nr. 1

| Grupele proceselor tehnologice | Caracteristicile proceselor tehnologice | Numărul maxim de lucrători pentru: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | o cabină de duş | o chiuvetă |
| I | Procese tehnologice fără degajare de substanţe chimice care produc murdărirea: |  |  |
| a | numai a mîinilor; | 25 | 7 |
| b | corpului şi îmbrăcămintei de lucru; | 15 | 10 |
| II | Procese tehnologice: |  |  |
| a | care degajă căldură prin convecţie; | 7 | 20 |
| b | care degajă căldură prin raze termice; | 3 | 20 |
| c | care degajă umiditate; | 5 | 20 |
| d | cu temperatură de pînă la 10 °C | 5 | 20 |
| III | Procese tehnologice ce au loc în condiţii de contact cu substanţe toxice care produc murdărirea: |  |  |
| a | numai a mîinilor; | 7 | 10 |
| b | corpului şi îmbrăcămintei de lucru | 3 | 10 |
| IV | Procese tehnologice care necesită un regim special pentru asigurarea calităţii produsului: |  |  |
| a | legate de producţia şi prelucrarea produselor alimentare; | 20 | 15 |
| b | legate de producţia medicamentelor etc. | 20 | 15 |

5. Normarea cabinelor de WC-uri şi a chiuvetelor se efectuează în conformitate cu tabelul nr. 2, luîndu-se în calcul schimbul cel mai numeros.

Tabelul nr. 2

| Numărul maxim de lucrători de acelaşi sex | Numărul cabinelor de WC şi chiuvetelor |  | Pisoare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bărbaţi | Femei |  |
| 25 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | 2 | 3 | 2 |
| 75 | 3 | 4 | 2 |
| 100 | 4 | 5 | 3 |
| 150 | 5 | 6 | 5 |
| 200 | 6 | 8 | 6 |
| 300 | 8 | 10 | 7 |
| 400 | 9 | 12 | 8 |
| 500 | 11 | 14 | 9 |
| 650 | 13 | 14 | 10 |
| 800 | 14 | 18 | 12 |
| 1000 | 16 | 20 | 13 |