СОГЛАСОВАНО: Министерство Труда и Социальной Защиты ________________________________ “___” _______________________ 2026 РЕШЕНИЕ: ПУ Экологический Колледж Кишинева _____________________________ “___” _______________________ 2026; ОДОБРЕНО: Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития ___________________________ “___” __________________ 2026. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ТЕХНИК ПО ЗАЩИТЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДЫ Код CORM: 314105 Уровень квалификации: 4 CNC (Национальная структура квалификаций) Координатор: Кондрук Виорика, д-р, эксперт по разработке профессиональных стандартов. Представитель учреждения: Банарь Алла, заведующая кафедрой „Экология и охраны вод”, преподаватель экологических дисциплин, высшая дидактическая степень, ПУ Экологический Колледж Кишинева. Рабочая группа по пересмотру профессионального стандарта: - Марчел Кушнир — председатель Административного совета Отраслевого Комитета по профессиональной подготовке в области водоснабжения, санитарии, управления отходами и деятельности по обеззараживанию, советник/ревизор, Патронат Общественных услуг Республики Молдова. - Аурика Жикул — ведущий инженер-технолог, АО «Apă-Canal Chișinău». - Василе Грама — доктор наук, доцент университета, эксперт в области гидротехнического строительства и гидротехнических сооружений. Комиссия по оценке и валидации профессионального стандарта: 1. Серджиу Табакару — начальник Управления политики в области водоснабжения и санитарии Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, председатель Комиссии по оценке и валидации. 2. Виорика Мистряну — администратор Отраслевого комитета по профессиональной подготовке в области водоснабжения, санитарии, управления отходами и деятельности по обеззараживанию, член Комиссии по оценке и валидации. 3. Анжела Панчиук — главный консультант Управления политики по предотвращению загрязнения Министерства Окружающей Среды, член Комиссии по оценке и валидации.

| Описание профессии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определение профессии: Техник по защите и рациональному использованию воды (далее — Техник) осуществляет мониторинг и эксплуатацию компьютеризированных систем управления и сопутствующего оборудования объектов водоснабжения и водного хозяйства; контролирует систему питьевого водоснабжения, включая процессы фильтрации, очистки и хранения воды, а также процессы очистки сточных вод и удаления отходов из систем водоснабжения и водоотведения; оценивает состояние поверхностных вод и гидротехнических сооружений. Техник участвует в организации и контроле работ, выполняемых на водных объектах и гидротехнических сооружениях (плотинах, водохранилищах и др.), ведет учет данных и информирует ответственных лиц и структур о ходе процессов водозабора, очистки и распределения воды, показателях качества забираемой и подаваемой воды, а также осуществляет постоянный контроль параметров качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. В рамках своей деятельности Техник обеспечивает наличие чистой, защищенной и рационально управляемой воды для населения и окружающей среды, ведет учет уровней воды и информирует компетентные органы о достижении предупредительных отметок и угрозе наводнений; предлагает меры по совершенствованию технологических процессов водоснабжения и очистки сточных вод, эффективно использует расходные материалы, природные и энергетические ресурсы. Кроме того, он способствует обеспечению качества и рационального управления водными ресурсами посредством эксплуатации и мониторинга процессов водозабора, очистки, хранения и распределения воды, а также процессов сбора, очистки и отвода сточных вод в соответствии с действующими нормативными требованиями и технологическими процедурами. Основные должностные обязанности: (В области контроля технического состояния объектов системы публичной канализации) - мониторинг значений показателей качества сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями и другими потребителями в систему канализации, на соответствие предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ, установленным стандартами качества и нормативными актами, а также контроль параметров очищенных сточных вод при их сбросе в водные объекты; - оказание поддержки операторам систем водоснабжения и очистки сточных вод при эксплуатации и техническом обслуживании установок подготовки питьевой воды и очистных сооружений, а также контроль соблюдения технологических процедур очистки питьевой воды и сточных вод; - участие, при необходимости, в определении органолептических и физических показателей качества воды, отборе, консервации проб и эксплуатации лабораторного оборудования для оценки качества воды; - использование технического оборудования при выполнении работ по мониторингу систем водоснабжения и водоотведения; - участие в техническом обслуживании объектов систем водоснабжения и водоотведения, применение специализированного программного обеспечения для управления водными ресурсами; - регистрация и анализ данных с целью ведения актуальных баз данных, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. (В области водного хозяйства) - участие в управлении, мониторинге и охране водных ресурсов, включая водоохранные зоны, для обеспечения их рационального и устойчивого использования населением, промышленностью, сельским хозяйством и в природоохранных целях в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями; - участие в управлении, мониторинге и охране земель водного фонда, а также в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий наводнений, борьбе с эрозией, засухой и опустыниванием; - мониторинг состояния водных объектов и гидротехнических сооружений в зоне водозабора; - регистрация уровней воды и передача информации компетентным лицам и организациям при превышении установленных контрольных отметок, в том числе при угрозе наводнений; - эксплуатация и техническое обслуживание водных объектов и гидротехнических систем; - сбор, первичная обработка, интеграция и передача гидрологических данных; - участие в работах по благоустройству и защите водных объектов в пределах речных бассейнов и суббассейнов; - предупреждение и снижение рисков наводнений, засух, загрязнения, эрозии и опустынивания. Условия труда (физическая и социально-организационная среда): Физическая среда: Работа выполняется как в офисе, так и на открытом воздухе — вблизи поверхностных и подземных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, где погодные условия могут существенно изменяться. Техник может работать в лаборатории, участвуя в проведении лабораторных испытаний и анализов для определения показателей качества исходной, питьевой и сточной воды. Социально-организационная среда: Работа осуществляется в составе коллектива с соблюдением установленной организационной иерархии государственного или частного предприятия. Рабочий график определяется работодателем и может предусматривать сменный режим работы, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. Профессиональные риски: - общие риски: производственный травматизм (падения, ушибы); воздействие перепадов температуры и неблагоприятных погодных условий. - психоэмоциональные риски: эмоциональное перенапряжение, стресс, обусловленный необходимостью длительной концентрации внимания при работе с гидрологическими, гидрогеологическими и метеорологическими данными, повышенная ответственность при мониторинге состояния гидротехнических сооружений, водных объектов и зон водозабора. Перспективы на рынке труда: Воздействие изменения климата и растущий дефицит водных ресурсов как на мировом, так и на национальном уровне свидетельствуют о том, что сфера водного хозяйства, особенно обеспечение населения питьевой водой, требует рационального планирования и управления водными ресурсами с привлечением квалифицированных специалистов. Обеспечение населения качественными, эффективными и экономически обоснованными услугами водоснабжения и санитарии является одной из стратегических задач, предусмотренных: Директивой (ЕС) 2020/2184 о воде, предназначенной для потребления человеком, Директивой 2000/60/ЕС, устанавливающей основы водной политики Европейского союза, Директивой (ЕС) 2024/3019 об очистке городских сточных вод, Целями устойчивого развития ООН (ЦУР 6.1 и 6.2), подлежащими достижению к 2030 году. Таким образом, спрос на специалистов в области водного хозяйства и охраны водных ресурсов будет продолжать расти благодаря стратегической важности водных ресурсов и постоянному ужесточению экологических требований. Оборудование, техника, инструменты и материалы: Средства индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты - Средства индивидуальной защиты рабочий комбинезон (спецодежда), сигнальный жилет, защитная каска, защитная обувь с противоскользящей подошвой, резиновые сапоги для работы во влажной среде, защитные перчатки, защитные очки, влагозащитная одежда, спасательный жилет при работе вблизи водоемов. - Техническое оборудование: ручные и автоматические устройства для отбора проб воды, емкости для отбора, упаковки, транспортировки и хранения проб воды (бутыли, контейнеры, ящики, холодильное оборудование). - Машины и установки: гидротехнические машины, установки для водозабора, очистки, перекачки и очистки сточных вод, а также оборудование для мониторинга состояния поверхностных вод и гидротехнических сооружений. - Контрольно-измерительные приборы: лазерный дальномер, компас и GPS-приемник, термометры, психрометры, приборы для измерения расхода воды, концентрации веществ, давления и уровня воды, портативный pH-метр и другие средства измерений. - Материалы: химические реагенты для консервации, анализа и очистки воды, стандартные тест-системы для определения качества воды, трубы и трубопроводные элементы систем водоснабжения. Программное обеспечение: специализированные программные продукты для управления водными ресурсами (включая систему SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)), компьютерная техника, мобильные телефоны, планшеты, а также технологические схемы насосных станций, станций водоподготовки и очистки сточных вод. Перспективные направления развития: использование открытых информационных систем (Open Source) при планировании управления водными ресурсами (например, автоматизированной информационной системы «Государственный водный кадастр»), гармонизация национальной нормативной базы с европейскими стандартами;обмен опытом и внедрение лучших практик управления водными ресурсами, внедрение принципов «зеленой» экономики и разработка стратегий по снижению факторов, ухудшающих качество воды, посредством применения экологически безопасных технологий и современного оборудования для очистки природной и сточной воды, применение бассейнового принципа управления водными ресурсами в соответствии с положениями Директивы 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 года, устанавливающей основы водной политики Европейского союза. Специфические данные: Техник должен быть физически и психически пригоден к выполнению профессиональных обязанностей и ежегодно проходить обязательный профилактический медицинский осмотр в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 1079/2023 «Об обязательных профилактических медицинских осмотрах работников» (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 89–92, ст. 207). |  |  |
| СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА |  |  |
| Общие (трансверсальные) компетенции (CG): CG1. Применение требований охраны труда, техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. CG2. Применение положений отраслевой нормативной базы, инструкций и процедур, регулирующих профессиональную деятельность. CG3. Рациональное использование энергетических ресурсов и продвижение принципов «зеленой» экономики. CG4. Использование цифровых и коммуникационных технологий. CG5. Чтение и использование технической документации, чертежей, схем, технологических диаграмм и других технических материалов. |  |  |
| Должностные обязанности и рабочие задачи | Профессиональные компетенции (ПК) и их связь с задачами | Критерии реализации рабочих задач, связанных с профессиональными компетенциями |
| ОБЯЗАННОСТЬ 1. Обеспечение процесса забора и перекачки воды из поверхностных и/или подземных источников Задача 1.a. Рассмотрение разрешительных документов на забор и перекачку воды из подземных и/или поверхностных водных объектов. Задача 1.b. Регистрация уровня воды в поверхностных источниках. Задача 1.c. Учет данных о водном объекте и гидрологическом режиме. Задача 1.d. Получение данных о объемах воды, необходимых для перекачки. Задача 1.e. Мониторинг параметров работы насосного оборудования. Задача 1.f. Проверка состояния оборудования, сооружений для забора и перекачки воды из подземных и/или поверхностных водных объектов. Задача 1.g. Анализ параметров качества сырой воды, забираемой из поверхностных и/или подземных водных объектов. Задача 1.h. Учет объема забранной воды. Задача 1.i. Мониторинг гидродинамического режима в подземных водных объектах. Задача 1.j. Анализ эксплуатационных параметров артезианских скважин, водозаборных станций и насосных станций для перекачки воды. | ПК 1. Управление водными объектами (подземные и поверхностные водные объекты, используемые в качестве источника водоснабжения) (1.b; 1.c; 8.a; 8.c; 8.d;) | - Отслеживает, визуально и/или с помощью специального оборудования, уровень водотоков в зоне водозабора с целью обеспечения экологического/санитарного стока.. - Отслеживает пьезометрический уровень воды в подземных водных объектах (водоносных горизонтах) с целью регистрации данных и отслеживания эволюции гидродинамического режима. - Производит, в соответствии с правилами эксплуатации, записи в журналах учета/базах данных об уровне воды в поверхностных водных объектах и пьезометрическом уровне в подземных водных объектах/водоносных горизонтах. - Осуществляет первичную обработку гидрологических, метеорологических и гидрогеологических данных по поверхностным и подземным водным объектам для их регистрации и передачи компетентным лицам/структурам. - Контролирует надлежащее состояние зон охраны поверхностных (река, участок реки, водохранилище, пруд, накопительный бассейн, копань) и подземных водных объектов, информируя компетентных лиц/структур в случае выявления несоответствий. |
|  | CP 2. Operarea procesului de captare a apei din surse de apă de suprafață (1.a; 1.d; 1.e; 1.f; 1.g; 1.h; 1.j; 2.h; 3.j; 8.a; 8.d;) | - Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе забора воды из поверхностных источников водоснабжения. - Рассматривает разрешительные документы, выданные бенефициарам, в соответствии с положениями нормативных актов в области систем водоснабжения из водных объектов/поверхностных источников. - Осуществляет мониторинг соблюдения разрешенных лимитов забора воды во избежание истощения запасов поверхностных вод. - Использует полученные данные об объемах воды, необходимых для перекачки, обеспечивая соблюдение лимитов забора и перекачки воды из поверхностных водных объектов. - Осуществляет мониторинг гидрологических параметров на гидрологических постах Национальной сети гидрологического мониторинга в зоне эксплуатации и уровень воды на водозаборном сооружении, используя специальные контрольно-измерительные приборы. - Систематически инспектирует состояние систем/оборудования водозабора в период их эксплуатации для оценки технического состояния и составления отчетов для компетентных лиц/структур. - Ведет учет запаса воды в накопительных бассейнах, оперативно докладывая о возникающих проблемах вышестоящему руководству, ответственным структурам/лицам. - Постоянно наблюдает за качеством воды, отбирая пробы из водозабора для анализа операционных органолептических и физических параметров (запах, вкус, мутность, цвет). - Сравнивает органолептические параметры с предельно допустимыми значениями, информируя ответственных лиц/структур в случае несоответствия требованиям качества и/или установления факта аварийного загрязнения. - Обеспечивает работу систем регулирования уровня воды в целях поддержания заданных расходов. - Своевременно информирует ответственных лиц/структур о подаче/прекращении распределения воды потребителю в случае отклонений в процессе забора/распределения воды или изменения параметров её качества.Aplică prevederile cadrului normativ privind securitatea și sănătatea în muncă în procesul de captare a apei din surse de ape de suprafață. |
|  | ПК 3. Управление процессом забора воды из подземных источников (водных объектов) (1.a; 1.d; 1.e; 1.f; 1.g; 1.h; 1.i; 1.j; 3.j; 8.a; 8.d;) | - Применяет нормы охраны здоровья и безопасности труда в процессе забора подземных вод из водоносных горизонтов, а также соблюдает нормы безопасности водозаборных/насосных сооружений. - Рассматривает разрешительные документы, выданные бенефициарам в соответствии с положениями нормативных актов в области систем водоснабжения из подземных водных объектов. - Контролирует соблюдение разрешенных лимитов забора воды во избежание сверхэксплуатации запасов воды в водоносных горизонтах. - Обеспечивает соответствие количественных параметров забора подземных вод производительности насоса, адаптируя параметры работы насосного оборудования к техническим нормам и мощности водоносного горизонта. - Постоянно проверяет состояние оборудования и сооружений для перекачки воды из подземных объектов, учитывая технологические параметры перекачки. - Инспектирует оборудование, мониторируя условия работы контрольно-измерительных приборов, установок (фильтров, дозаторов хлора, манометров и т.д.), отслеживая заданные расходы, давление и температуру забираемой воды. - Периодически запрашивает проведение лабораторных испытаний качества подземных вод для обеспечения соответствия параметров качества. - Регистрирует эксплуатационные параметры водозаборов подземных вод и перекачки воды, периодически проверяя объем (количество) забранной воды по отношению к установленным нормам/потребностям. - Отслеживает эксплуатационные параметры насосов на водозаборах подземных вод, обеспечивая их работу в соответствии с технологическими параметрами эксплуатации. - Производит измерения пьезометрического уровня (статического и динамического) подземных вод на водозаборах, регистрируя результаты в техническом паспорте водозабора подземных вод. - Периодически измеряет пьезометрический уровень (статический и динамический) в скважинах водоносного горизонта, предназначенных для водозабора, регистрируя результаты в техническом паспорте водозабора подземных вод. - Обеспечивает функционирование водозаборов подземных вод и насосных станций, а также техническое обслуживание сооружений/оборудования для забора и перекачки воды в соответствии с их технологическими параметрами эксплуатации. - Обеспечивает функционирование установок/оборудования для забора воды из скважин водоносного горизонта, а также их техническое обслуживание в соответствии с их технологическими параметрами эксплуатации. - Информирует ответственный персонал о подаче/прекращении распределения воды потребителю в случае несоответствий в процессе забора/распределения воды из подземного водного объекта или изменения параметров качества воды. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 2. Обеспечение процесса очистки, хранения, перекачки и распределения воды Задача 2.a. Анализ параметров качества воды. Задача 2.b. Обеспечение технологических параметров эксплуатации установок для очистки воды. Задача 2.c. Техническое обслуживание установок и оборудования для очистки, хранения, перекачки, транспортировки и распределения воды. Задача 2.d. Участие в определении доз реагентов, необходимых для обеспечения процесса очистки/дезинфекции воды. Задача 2.e. Мониторинг технологического режима очистки воды. Задача 2.f. Учет записей в рабочих технологических журналах эксплуатационного персонала. Задача 2.g. Мониторинг технологических показателей эффективности процесса очистки, хранения, перекачки, транспортировки и распределения воды. Задача 2.h. Обеспечение запаса воды для противопожарных нужд/аварийных ситуаций. Задача 2.i. Мониторинг технологического процесса работы станций очистки, хранения, перекачки, транспортировки и distribution воды. Задача 2.j. Проведение работ по техническому обслуживанию установок и оборудования для очистки и хранения воды. | ПК 4. Управление процессом очистки, хранения и перекачки воды (2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e; 2.f; 2.g; 2.h; 2.i; 2.j; 3.j; 8.a; 8.d;) | - Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе очистки, хранения, перекачки воды. - Участвует в отборе проб воды для проведения испытаний операционных органолептических и физико-химических параметров (запах, вкус, мутность, цвет, pH и т.д.). - Анализирует лабораторные результаты параметров качества воды для регулирования оборудования и систем очистки воды. - Отслеживает эксплуатационные параметры установок очистки воды на протяжении всего технологического процесса очистки, хранения и распределения воды, обеспечивая соблюдение положений технологического проекта. - Участвует в установлении доз реагентов, необходимых для обеспечения процесса дезинфекции воды в соответствии с установленными нормами, а также в отборе проб воды для проведения лабораторных испытаний с целью определения эффективности реагентов, используемых в процессе очистки воды. - При необходимости корректирует дозы реагентов, необходимых для обеспечения процесса дезинфекции воды. - Принимает решения по дозам коагулянта/флокулянта, необходимых для обеспечения качества воды (на основании показателей мутности). - Обеспечивает техническое обслуживание оборудования и установок для очистки воды со строгим соблюдением указаний производителя. - Постоянно контролирует технологический процесс очистки воды, включая промывку фильтров, промывку отстойников, промывку резервуаров и т.д. - Периодически проверяет данные в рабочих технологических журналах эксплуатационного персонала установок и оборудования для очистки, хранения, перекачки, транспортировки и распределения воды. - Правильно и разборчиво регистрирует технологические показатели эффективности процесса очистки, хранения и распределения воды из поверхностных и/или подземных источников, информируя ответственные структуры/персонал касательно обеспечения запаса воды для противопожарных нужд/аварийных ситуаций. - Постоянно отслеживает технологический процесс работы станций очистки/перекачки воды, обеспечивая выполнение технологических процессов (коагуляция, флокуляция, отстаивание, фильтрация, дезинфекция и т.д.). - Участвует в техническом обслуживании оборудования/установок для очистки, хранения и перекачки воды. - Информирует ответственных лиц о подаче/прекращении подачи воды потребителю в случае отклонений в процессе очистки/хранения/перекачки воды. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 3. Обеспечение процесса распределения воды Задача 3.a. Получение объемов воды, необходимых для распределения. Задача 3.b. Мониторинг объемов распределяемой воды. Задача 3.c. Обеспечение функционирования оборудования и систем распределения воды. Задача 3.d. Выявление отклонений в процессе распределения воды. Задача 3.e. Устранение отклонений в процессе распределения воды. Задача 3.f. Анализ параметров качества воды. Задача 3.g. Мониторинг давления воды в распределительных трубопроводах. Задача 3.h. Участие в процессах промывки/дезинфекции резервуаров и трубопроводов. Задача 3.i. Участие в выявлении незаконных подключений к распределительным трубопроводам, при необходимости. Задача 3.j. Информирование ответственных лиц о подаче/прекращении подачи воды. | ПК 5. Управление процессом распределения воды (3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e; 3.f; 3.g; 3.h; 3.i; 3.j; 8.a; 8.d;) | - Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе распределения воды. - Регистрирует объемы воды, полученные для распределения потребителям, в соответствии с режимом потребления и/или графиком распределения. - Обеспечивает учет объемов распределяемой воды в соответствии с нормами и процедурами распределения. - Участвует в проверке эксплуатационного состояния устройств забора воды (гидрантов) пожарными из наружной сети. - Постоянно мониторирует технологический процесс, состояние оборудования и систем распределения воды. - Обеспечивает техническое обслуживание распределительных сетей и сооружений во взаимодействии с техническими бригадами. - Выявляет несоответствия (незаконное подключение; изменение параметров распределения, давления, потери) в процессе распределения воды в соответствии с установленными процедурами. - Управляет приборами/установками в соответствии с положениями протокольных превентивных мер в случае выявления несоответствий в процессе распределения воды. - Изучает результаты лабораторных испытаний, органолептические и физические параметры качества воды, при необходимости, для принятия решения о распределении питьевой воды потребителю. - Обеспечивает учет давления воды в распределительных трубопроводах, используя специальные контрольно-измерительные приборы. - Контролирует деятельность рабочих, ответственных за промывку/дезинфекцию резервуаров и водопроводных труб. - Проводит периодические проверки распределительных трубопроводов/сетей с целью выявления незаконных подключений, аварийных утечек и т.д., при необходимости. - Регистрирует и информирует потребителей/причастные стороны о подаче/прекращении подачи воды в случае отклонений в процессе распределения воды. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 4. Обеспечение процесса содержания и эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения Задача 4.a. Проверка состояния внутренних систем водоснабжения и водоотведения. Задача 4.b. Участие в проведении испытаний сетей на прочность и плотность. Задача 4.c. Участие в процессе монтажа внутренних систем водоснабжения. Задача 4.d. Ввод в эксплуатацию внутренних систем водоснабжения и водоотведения. Задача 4.e. Мониторинг соответствия входных параметров и технических условий водоснабжения и водоотведения. Задача 4.f. Мониторинг работы станции подкачки воды. Задача 4.g. Управление внутренними системами водоотведения. Задача 4.h. Реализация плана технического обслуживания и ремонта внутренних сетей водоснабжения. | ПК 6. Эксплуатация внутренних систем водоснабжения и эвакуации сточных вод (4.a; 4.b; 4.c; 4.d; 4.e; 4.f; 4.g; 4.h; 8.a; 8.d;) | - Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе содержания и эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения. - Периодически проверяет состояние внутренних сетей водоснабжения и канализации. - Контролирует процесс проведения испытаний сетей водоснабжения и канализации на прочность и давление. - Руководит процессом монтажа внутренних сетей водоснабжения. - Участвует в координации деятельности по вводу в эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения и канализации. - Проверяет соответствие входных параметров, установленных в проектной документации и технических условиях эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения. - Постоянно проверяет функциональность станции подкачки воды для обеспечения процесса водоснабжения/водоотведения. - Проверяет состояние внутренних систем водоотведения для обеспечения их функциональности. - Обеспечивает реализацию графика технического обслуживания внутренних сетей водоснабжения, а также сетей водоотведения посредством взаимодействия с бенефициарами/ответственными структурами и лицами. - Обеспечивает реализацию графика содержания и ремонта канализационных сетей, ремонт отдельных участков внутренних сетей посредством эффективной коммуникации с ответственными рабочими и всеми заинтересованными сторонами. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 5. Управление процессом сбора, приема и перекачки сточных вод Задача 5.a. Участие в отборе проб воды для проведения лабораторных испытаний. Задача 5.b. Анализ параметров качества сбрасываемых сточных вод. Задача 5.c. Мониторинг состояния оборудования и его технических эксплуатационных параметров на насосных станциях сточных вод. Задача 5.d. Проведение работ по техническому обслуживанию канализационной системы. Задача 5.e. Мониторинг функциональности оборудования и сопутствующих устройств в установках водоотведения, канализации и перекачки сточных вод. Задача 5.f. Мониторинг объемов перекачиваемых/сбрасываемых сточных вод. Задача 5.g. Ведение операционных журналов установок водоотведения, канализации и перекачки сточных вод. | ПК 7. Управление процессом сбора, приема и перекачки (5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f; 5.g; 8.a; 8.d;) | - Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе сбора, транспортировки, очистки и отвода сточных вод - Определяет, совместно с ответственными лицами, место отбора проб сточных вод, отводимых в канализационную систему, для проведения лабораторных испытаний с использованием экспресс-тестирующего оборудования и стандартов анализа. - Изучает показатели качества сточных вод с целью определения их соответствия предельно допустимым значениям. - Проверяет состояние оборудования/установок для перекачки сточных вод, регистрируя эксплуатационные отклонения от их технических параметров. - Определяет действия по устранению выявленных неисправностей/отклонений, конструктивно сотрудничая с ответственными бригадами. - Руководит деятельностью рабочих, ответственных за техническое обслуживание системы канализации сточных вод. - Систематически проверяет функциональность оборудования и сопутствующих устройств установок очистки и отвода/перекачки сточных вод, обеспечивая их работу. - Разборчиво заполняет операционные журналы учета объемов перекачиваемых/отводимых вод или вносит данные в IT-системы. - Периодически проверяет записи в операционных журналах установок/оборудования очистки и отвода/перекачки сточных вод. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 6. Управление процессами очистки сточных вод и обработки осадка Задача 6.a. Мониторинг объемов и параметров качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения. Задача 6.b. Мониторинг технологического режима и параметров очистки сточных вод. Задача 6.c. Повышение эффективности работы очистных сооружений. Задача 6.d. Обеспечение технологических параметров эксплуатации установок очистки сточных вод/обработки осадка, образующегося на очистной станции. Задача 6.e. Анализ параметров качества воды на протяжении технологического процесса очистки сточных вод/обработки осадка, образующегося на очистной станции. Задача 6.f. Участие в определении доз реагентов, необходимых для обеспечения процесса очистки сточных вод/дезинфекции сточных вод/обработки осадка, образующегося на очистной станции. Задача 6.g. Мониторинг процесса и функциональности оборудования/установок для дезинфекции и дезодорации сточных вод. Задача 6.h. Доклады о неисправностях/несоответствиях в процессе очистки сточных вод. Задача 6.i. Ведение рабочих технологических журналов персонала, ответственного за эксплуатацию очистной станции. | ПК 8. Управление процессами очистки, сброса сточных вод и обработки осадка (6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f; 6.g; 6.h; 6.i; 8.a; 8.d;) | - Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе очистки сточных вод и обработки осадка. - Систематически анализирует объемы сточных вод и показатели качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения, информируя ответственных лиц в случае выявления отклонений. - Обеспечивает технологический режим эксплуатации станции очистки сточных вод, постоянно мониторируя проектные технологические параметры очистных установок (например, необходимое количество кислорода в аэротенках с активным илом, количество рециркулируемого активного ила и т.д.). - Осуществляет действия по вводу/выводу в/из эксплуатации установок очистки сточных вод для повышения эффективности технологического процесса очистки сточных вод. - Регулирует технологические параметры эксплуатации очистных сооружений (первичные/вторичные отстойники, аэротенки с активным илом и т.д.) в рамках очистной станции (ОС) для обеспечения показателей качества воды при сбросе в природные водоприемники. - Регистрирует, в соответствии со внутренними процедурами, технологические показатели эффективности процесса очистки сточных вод на очистной станции. - Отслеживает параметры качества воды в технологическом процессе очистки сточных вод и обработки осадка, образующегося на очистной станции. - Определяет, совместно с технологом очистной станции и специалистами специализированных лабораторий, дозы реагентов, необходимых для обеспечения процесса очистки сточных вод/дезинфекции сточных вод/обработки осадка. - Анализирует эффективность реагентов (химических веществ, используемых для флокуляции, дезинфекции и т.д.), применяемых в процессе очистки сточных вод или обработки осадка. - Обеспечивает работу оборудования для дозирования реагентов, используемых в процессе очистки сточных вод и обработки осадка, образующегося на очистной станции, корректируя параметры в соответствии с техническими нормами. - Систематически проверяет процесс и функциональность установок очистки и дезинфекции сточных вод в соответствии с положениями правил их эксплуатации. - Обеспечивает техническое обслуживание технологических установок для очистки сточных вод и обработки активного осадка. - Информирует, в соответствии со внутренними процедурами предприятия, ответственных лиц/службы о выявленных неисправностях/несоответствиях в процессе очистки сточных вод и/или обработки осадка. - Систематически проверяет записи в журналах установок касательно технологических параметров и маневров, выполненных ответственными лицами в процессе очистки сточных вод. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 7. Управление инфраструктурой системы водоснабжения и водоотведения Задача 7.a. Обеспечение функционирования и безопасного состояния гидротехнических сооружений. Задача 7.b. Выявление антропогенной деятельности, оказывающей воздействие на инфраструктуру системы водоснабжения и водоотведения. Задача 7.c. Мониторинг мер по охране и эффективному управлению инфраструктурой системы водоснабжения и водоотведения. Задача 7.d. Информирование об угрозе наводнений/нарушения целостности инфраструктуры гидротехнической системы. Задача 7.e. Оптимизация технологических процессов системы водоснабжения и водоотведения. | ПК 9. Обслуживание инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения (канализации) (7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.e; 8.a; 8.d;) | - Отслеживает визуально целостность гидротехнических сооружений (плотин, водосбросов) в зоне водозабора. - Управляет инфраструктурой системы водоснабжения, которая включает сооружения и оборудование для забора воды, её хранения, дезинфекции и распределения до границы раздела собственности, установленной в эксплуатационной документации. - Обеспечивает функциональность гидротехнических сооружений в пределах параметров, заданных правилами эксплуатации, в частности регулирующих систем (водосбросов, водовыпусков), в целях поддержания экосистемы на водотоке в соответствии с утвержденными правилами эксплуатации. - Координирует деятельность по эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с действующими нормами. - Регистрирует данные/информацию о состоянии инфраструктуры гидрографической системы в целях определения мер по защите прилегающих земель и эффективному управлению ресурсами питьевой воды. - Постоянно картографирует антропогенную деятельность и её воздействие на инфраструктуру гидрографических систем для оперативного вмешательства по ликвидации/уменьшению источников загрязнения водных объектов. - Обеспечивает эффективное и ответственное управление инфраструктурой системы водоснабжения (забор, очистка, хранение и распределение воды) и водоотведения (сбор, очистка и отвод сточных вод). - Регистрирует в паводкоопасный период объемы/уровни воды, оценивая угрозу наводнений, и вносит предложения по мерам вмешательства в чрезвычайных ситуациях, таких как паводок, высокий/низкий уровень воды в русле реки и т.д. - Оперативно докладывает ответственным лицам/структурам об угрозе наводнений/нарушении целостности инфраструктуры гидротехнической системы, незамедлительно принимая меры в случае чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, относящихся к водным объектам. - Внимательно и ответственно изучает состояние системы водоснабжения и водоотведения для предложения решений по оптимизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 8. Охрана водных объектов Задача 8.a. Применение нормативной базы в области водного хозяйства и охраны окружающей среды. Задача 8.b. Мониторинг антропогенной деятельности, оказывающей воздействие на водные объекты, и потенциальных экологических угроз. Задача 8.c. Восстановление зон санитарной охраны водных объектов, сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Задача 8.d. Эффективное управление природными и энергетическими ресурсами в процессах водного хозяйства. | ПК 10. Внедрение принципов зеленой экономики в области водного хозяйства и охраны вод (8.a; 8.b; 8.c; 8.d;) | - Применяет положения нормативной базы по эксплуатации водных объектов для устойчивого использования водных ресурсов и защиты гидробионтов (рыб, земноводных). - Обеспечивает соблюдение нормативных актов в области водного хозяйства и охраны окружающей среды на протяжении всего технологического процесса забора, очистки, распределения воды потребителям, а также в процессе очистки, обработки и сброса воды в природные бассейны. - Анализирует антропогенную деятельность и её воздействие на поверхностные и подземные водные объекты для исключения/минимизации потенциальных экологических угроз. - Выявляет источники загрязнения водных объектов путем периодического контроля их экологического состояния во взаимодействии с компетентными органами. - Участвует в восстановлении зон санитарной охраны водных ресурсов, сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. - Участвует в кампаниях по облесению, озеленению, санитарной очистке прибрежных полос в пределах зон охраны водных ресурсов. - Оптимизирует потребление энергетических ресурсов на протяжении всего процесса забора, очистки, хранения и распределения питьевой воды, сбора, очистки и отвода сточных вод. - Способствует использованию экологически чистых материалов с целью соблюдения экологических показателей в процессе управления водными ресурсами. |

Нормативно-правовая база, применяемая в деятельности Техника:

- Директива 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 г. об установлении рамок деятельности сообщества в области водной политики;

- Директива (ЕС) 2020/2184 о качестве воды, предназначенной для потребления человеком;

- Директива (ЕС) 2024/3019 об очистке городских сточных вод;

- Директива 2006/118/ЕС Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 г. о защите подземных вод от загрязнения и ухудшения их состояния;

- Водный закон № 272/2011;

- Кодекс градостроительства и строительства № 434/2023;

- Закон об охране окружающей среды № 1515/1993;

- Закон об охране здоровья и безопасности труда № 186/2008;

- Закон государственном надзоре за общественным здоровьем № 10/2009;

- Закон об общественной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013;

- Закон о химических веществах № 277/2018;

- Закон о качестве питьевой воды № 182/2019;

- Закон о безопасной эксплуатации потенциально опасных промышленных объектов и технических установок № 151/2022;

- Постановление Правительства № 199/2014 об утверждении Стратегии водоснабжения и санитарии (2014–2028 гг.);

- Положение об условиях сброса сточных вод в водные объекты, утвержденное Постановлением Правительства № 802/2013;

- Положение об учете и отчетности по используемой воде, утвержденное Постановлением Правительства № 835/2013;

- Положение о требованиях к качеству окружающей среды для поверхностных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 890/2013;

- Положение о требованиях к качеству подземных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 931/2013;

- Положение о мониторинге и систематическом учете состояния поверхностных и подземных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 932/2013;

- Положение о зонах санитарной охраны водозаборов, утвержденное Постановлением Правительства № 949/2013;

- Положение о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в водные объекты для городских и сельских населенных пунктов, утвержденное Постановлением Правительства № 950/2013;

- Типовое положение об эксплуатации водохранилищ/прудов/копаней, утвержденное Постановлением Правительства № 977/2016;

- Санитарный регламент для малых систем питьевого водоснабжения, утвержденный Постановлением Правительства № 1466/2016;

- Регламент технической эксплуатации общественных систем водоснабжения и канализации (второе издание), утвержденный Приказом Министерства Экономики и Инфраструктуры и Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды № 331/2018;

- Санитарный регламент о предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов, утвержденный Постановлением Правительства № 344/2020;

- Положение о Государственном водном кадастре, формируемом Автоматизированной информационной системой «Государственный водный кадастр», утвержденное Постановлением Правительства № 183/2022;

- Санитарный регламент по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденный Постановлением Правительства № 651/2023;

- Положение об изучении, эксплуатации и охране подземных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 731/2025;

- Национальное руководство по Плану безопасности воды для систем питьевого водоснабжения, утвержденное Приказом Министерства Окружающей Среды и Министерства Здравоохранения № 609/65 от 21.07.2017;

- Методология идентификации и классификации водных объектов, утвержденная Постановлением Правительства № 881/2013;

- Методологии идентификации и назначения зон, уязвимых к нитратам, и зон, чувствительных к питательным веществам, утвержденные Постановлением Правительства № 736/2020;

- Постановление Правительства № 1079/2023 об обязательных профилактических медицинских осмотрах работников;

- NE 1-02:2019, НАРЭ № 394 от 01.11.2019 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»;

- Практический кодекс в строительстве CP G.03.08:2020 «Установки и сети водоснабжения и канализации. Проектирование и строительство наружных систем питьевого водоснабжения…»;

- Регламент технической эксплуатации общественных систем водоснабжения и канализации (второе издание), утвержденный приказом MADRM/MEI;

- Положение об авторизации, строительстве, регистрации, контроле и эксплуатации индивидуальных систем сбора и очистки сточных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 508/2024.