Anexa nr. 2

STANDARDELE PRIVIND CALITATEA AERULUI ATMOSFERIC

I. PARTICULE ÎN SUSPENSIE (PM10 ŞI PM2,5)

| Dimensiunea fracțiunii | Perioada medie | Valoarea-limită/țintă (concentrația) | Obiectivul | Marja de toleranță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1 zi | Valoarea-limită: 50 µg/m3, nu trebuie depășită mai mult de 35 de zile pe an | Pentru protecția sănătății umane | 50%(a) |
|  | 1 an calendaristic | 40 µg/m3 |  | 20%(b) |
| PM2,5 | 1 zi | 25 µg/m3 |  | 50%(c) |
|  | 1 an calendaristic | 20 µg/m3 |  | 25% |

(a) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procent egal pentru a atinge 0% pe parcursul a 10 ani.

(b) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procent egal pentru a atinge 0% după 4 ani.

(c) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procent egal pentru a atinge 0% după 5 ani.

II. DIOXID DE AZOT (NO2) ŞI OXIZI DE AZOT (NOX)

| Poluantul | Perioada medie | Valoarea-limită (concentrația) | Obiectivul | Marja de toleranță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1 oră | 200 µg/m3, nu trebuie depășită mai mult de 18 ore pe an | Pentru protecția sănătății umane | 50%(a) |
| NO2 | 1 an calendaristic | 40 µg/m3 |  | 50%(b) |
| NO2 | 1 oră | 400 µg/m3 | Pragul de alertă(c) |  |
| NOX | 1 an calendaristic | 30 µg/m3 | Nivelul critic pentru vegetație |  |

(a) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procent egal pentru a atinge 0% după 5 ani.

(b) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procent egal pentru a atinge 0% pe parcursul a 10 ani.

(c) A se măsura pe parcursul a 3 ore consecutive în locuri reprezentative pentru calitatea aerului, pe cel puțin 100 km2, sau într-o zonă întreagă ori o aglomerare întreagă, indiferent care este mai mică.

III. DIOXID DE SULF (SO2)

| Perioada medie | Valoarea-limită (concentrația) | Obiectivul | Marja de toleranță |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 oră | 350 µg/m3, nu trebuie depășită mai mult de 24 de ore pe an | Pentru protecția sănătății umane | 150 µg/m3(43%)(a) |
| 1 zi | 125 µg/m3, nu trebuie depășită mai mult de 3 zile pe an |  | Niciuna |
| 1 oră | 500 µg/m3 | Pragul de alertă(b) |  |
| 1 an calendaristic și iarna (1 octombrie–31 martie) | 20 µg/m3 | Nivelul critic pentru vegetație | Niciuna |

(a) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procent egal pentru a atinge 0% după 5 ani.

(b) A se măsura pe parcursul a 3 ore consecutive în locuri reprezentative pentru calitatea aerului, pe cel puțin 100 km2, sau într-o zonă întreagă ori o aglomerare întreagă, indiferent care este mai mică.

IV. STANDARDELE CALITĂŢII AERULUI PENTRU MONOXID DE CARBON (CO), METALE TOXICE, BENZEN (C6H6) ŞI BENZO(A)PIREN (B(a)P)

| Poluantul | Perioada medie | Valoarea-limită | Valoarea-țintă(a) | Marja de toleranță pentru protecția sănătății umane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoxid de carbon | Valoarea maximă zilnică a concentraţiei medii pe 8 ore(a) | 10 mg/m3 |  | 60%(b) |
| Benzen | Anual | 5 µg/m3 |  | 5 µg/m3(c) |
| Plumb | Anual | 0,5 µg/m3(d) |  | 100%(c) |
| Arsenic | Anual |  | 6 ng/m3 |  |
| Cadmiu | Anual |  | 5 ng/m3 |  |
| Nichel | Anual |  | 20 ng/m3 |  |
| B(a)P | Anual |  | 1 ng/m3 |  |

(a) Valoarea maximă zilnică a concentrației medii pe 8 ore este selectată după examinarea mediilor curente pe 8 ore, calculate pe baza datelor orare și actualizate în fiecare oră. Fiecare medie pe 8 ore calculată în aşa mod se atribuie zilei în care perioada de calculare se încheie. Astfel, prima perioadă de calculare pentru oricare zi va fi perioada care începe la ora 17:00 din ziua precedentă și se termină la ora 01:00 în ziua respectivă, iar ultima perioadă de calculare pentru o anumită zi va fi perioada cuprinsă între orele 16:00 și 24:00 în ziua respectivă.

(b) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procente anuale egale pentru a atinge 0% după 6 ani.

(c) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată, o dată la 12 luni, cu procente anuale egale pentru a atinge 0% după 5 ani.

(d) Măsurat drept conținut în PM10.

V. OZON (O3)

| Perioada medie | Valoarea-țintă (concentrația) | Obiectivul | Obiectivul pe termen lung |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea maximă zilnică a concentraţiei medii pe 8 ore(a) | 120 µg/m3, nu trebuie depășită în mai mult de 25 de zile pe an, medie calculată pe 3 ani(d) | Pentru protecția sănătății umane | 120 µg/m3(b) |
| AOT40(c) acumulat în perioada mai–iulie | 18000 µg/m3h, medie calculată pe 5 ani(d) | Pentru vegetație (calculate pe baza valorilor pe 1 oră) | 6000 µg/m3h |
| 1 oră | 180 µg/m3 | Pragul de informare |  |
| 1 oră | 240 µg/m3 | Pragul de alertă |  |

(a) Valoarea maximă zilnică a concentraţiei medii pe 8 ore este selectată după examinarea mediilor curente pe 8 ore (în regim continuu), calculate pe baza datelor orare și actualizate în fiecare oră. Fiecare medie pe 8 ore calculată în aşa mod se atribuie zilei în care perioada de calculare se încheie. Astfel, prima perioadă de calculare pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă între ora 17:00 din ziua precedentă și ora 01:00 în ziua respectivă, iar ultima perioadă de calculare pentru o anumită zi va fi perioada cuprinsă între orele 16:00 și 24:00 în ziua respectivă.

(b) Valoarea maximă zilnică a concentraţiei medii pe 8 ore pe parcursul unui an calendaristic.

(c) Expunerea la ozonul acumulat în cazul pragului de 40 de părți pe miliard. Este suma diferențelor dintre concentrațiile orare >80 µg/m3 (=40 de părți pe miliard) și 80 µg/m3 acumulate, folosind doar valorile pe 1 oră măsurate zilnic între orele 8:00 și 20:00.

(d) Perioada de calculare este valabilă din data intrării în vigoare a prezentei legi. Anul intrării în vigoare a prezentei legi va fi primul an ale cărui date vor fi utilizate pentru a calcula respectarea valorilor în cauză pe următorii 3 sau 5 ani, după caz.