Anexa nr. 3

PRAGURI DE EVALUARE ȘI OPȚIUNI ALE REGIMULUI DE EVALUARE PRELIMINARĂ

I. CERINȚE PENTRU REGIMURILE DE EVALUARE A CONCENTRAȚIILOR DE DIOXID DE SULF, DIOXID DE AZOT ȘI OXIZI DE AZOT, PARTICULE ÎN SUSPENSIE PM10 ȘI PM2,5, PLUMB, BENZEN, MONOXID DE CARBON, OZON, ARSENIC, CADMIU, NICHEL ȘI BENZO(A)PIREN ÎN AERUL ATMOSFERIC ÎNTR-O ANUMITĂ ZONĂ SAU AGLOMERARE

A. Pragurile superioare şi inferioare de evaluare

Se aplică următoarele praguri superioare şi inferioare de evaluare:

1. Dioxid de sulf

| Pragul de evaluare | Protecţia sănătăţii | Protecţia vegetaţiei |
| --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 60% din valoarea-limită pentru 24 de ore (75 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 3 ori într-un an calendaristic) | 60% din nivelul critic pentru perioada de iarnă (12 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 40% din valoarea-limită pentru 24 de ore (50 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 3 ori într-un an calendaristic) | 40% din nivelul critic pentru perioada de iarnă (8 µg/m3) |

2. Dioxid de azot şi oxizi de azot

| Pragul de evaluare | Valoarea-limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (NO2) | Valoarea-limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (NO2) | Nivelul critic anual pentru protecţia vegetaţiei şi ecosistemelor naturale (NOX) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (140 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) | 80% din valoarea-limită (32 µg/m3) | 80% din nivelul critic (24 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (100 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) | 65% din nivelul critic (26 µg/m3) | 65% din nivelul critic (19,5 µg/m3) |

3. Particule în suspensie (PM10 și PM2,5)

| Pragul de evaluare | Media pe 24 de ore PM10 | Media anuală PM10 | Media anuală PM2,5(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (35 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) | 70% din valoarea-limită (28 µg/m3) | 70% din valoarea-limită (17 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (25 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) | 50% din valoarea-limită (20 µg/m3) | 50% din valoarea-limită (12 µg/m3) |

_________________

(a) Pragurile superior şi inferior de evaluare pentru PM2,5 nu se aplică măsurărilor efectuate pentru evaluarea conformității cu obiectivul de reducere a expunerii la PM2,5 pentru protecția sănătății umane.

4. Plumb

| Pragul de evaluare | Media anuală |
| --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (0,35 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (0,25 µg/m3) |

5. Benzen

| Pragul de evaluare | Media anuală |
| --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (3,5 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 40% din valoarea-limită (2 µg/m3) |

6. Monoxid de carbon

| Pragul de evaluare | Media pe 8 ore |
| --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (7 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (5 µg/m3) |

7. Arsenic, cadmiu, nichel, benzo(a)piren

| Pragul de evaluare | Arsenic | Cadmiu | Nichel | B(a)P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare, exprimat în procente din valoarea-țintă | 60% (3,6 ng/m3) | 60% (3 ng/m3) | 70% (14 ng/m3) | 60% (0,6 ng/m3) |
| Pragul inferior de evaluare, exprimat în procente din valoarea-țintă | 40% (2,4 ng/m3) | 40% (2 ng/m3) | 50% (10 ng/m3) | 40% (0,4 ng/m3) |

B. Depăşirile pragurilor superioare şi inferioare de evaluare se determină în baza concentraţiilor din ultimii 5 ani, dacă sunt disponibile suficiente date. Se consideră că un prag de evaluare este depăşit dacă acesta a fost depăşit pe parcursul a cel puţin 3 din cei 5 ani anteriori monitorizați.

Pentru determinarea depăşirilor pragurilor de evaluare, atunci când datele disponibile acoperă mai puţin de 5 ani, adițional se vor aplica informaţii rezultate din campanii de măsurare de scurtă durată, desfăşurate pe parcursul unui an în puncte în care este probabil să apară cele mai mari niveluri de poluare, precum și informaţii obţinute din inventare de emisii şi din modelare.

II. OPȚIUNI  ALE  REGIMURILOR  DE  EVALUARE  ADMISE  ÎN  FUNCȚIE DE  EVALUAREA  PRELIMINARĂ  A  NIVELURILOR  POLUANȚILOR

| Poluanți | Nivelul de poluare | Perioada examinată | Regimul de evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2, NO2, NOX, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, B(a)P | Nivel de poluare>PSE | Cel puțin 3 din 5 ani anteriori de măsurare | Trebuie utilizate măsurările fixe, posibil completate cu tehnicile de modelare și/sau măsurările indicative |
| SO2, NO2, NOX, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, B(a)P | Nivel de poluare<PSE și >PIE | Cel puțin 3 din 5 ani anteriori de măsurare | Măsurările fixe pot fi combinate cu tehnicile de modelare și/sau măsurările indicative |
| SO2, NO2, NOX, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, B(a)P | Nivel de poluare<PIE | Cel puțin 3 din 5 ani anteriori de măsurare | Sunt suficiente tehnicile de modelare sau estimarea obiectivă |
| O3 | Nivel de poluare>OTL | Oricare dintre cei 5 ani anteriori de măsurare | Trebuie să fie utilizate măsurările fixe, posibil completate cu tehnicile de modelare și/sau măsurările indicative |

Note:

1. În cazul în care pentru 3 sau 5 ani nu sunt suficiente date, pentru determinarea depășirilor pragurilor superioare și inferioare de evaluare se vor aplica regimuri de evaluare care combină rezultatele campaniilor de măsurare de scurtă durată, desfăşurate în timpul anului în localitățile cu cele mai înalte niveluri de poluare, cu rezultatele obținute din inventarele de emisii și din modelare.

2. Indiferent de punctul de prelevare din zonă, locația cu concentrația anuală maximă observată nu trebuie să fie identică în decursul perioadei examinate.