Anexa nr. 4

OBIECTIVE DE CALITATE ȘI CRITERII DE AGREGARE

A DATELOR, PRECUM ȘI METODE DE REFERINȚĂ PENTRU EVALUAREA CONCENTRAȚIILOR POLUANȚILOR ATMOSFERICI

I. OBIECTIVE DE CALITATE A DATELOR PENTRU EVALUAREA CALITĂȚII AERULUI ATMOSFERIC

A. Obiective de calitate a datelor pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, monoxid de carbon, benzen, particulele în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, ozon, NO şi NO2 măsuraţi ca precursori

|  | Dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, monoxid de carbon | Benzen | Particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb | Ozon, NO şi NO2 corespunzători |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsurări fixe(a) |  |  |  |  |
| Incertitudine | 15% | 25% | 25% | 15% |
| Captură minimă de date | 90% | 90% | 90% | 90% în timpul verii |
| Timpul minim acoperit: |  |  |  | 75% în timpul iernii |
| fond urban și trafic |  | 35%(b) |  |  |
| platforme industriale |  | 90% |  |  |
| Măsurări indicative |  |  |  |  |
| Incertitudine | 25% | 30% | 50% | 30% |
| Captură minimă de date | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Timpul minim acoperit | 14%(d) | 14%(c) | 14%(d) | >10% în timpul verii |
| Incertitudinea modelării |  |  |  |  |
| Orar | 50% |  |  | 50% |
| Medii de 8 ore | 50% |  |  | 50% |
| Medii zilnice | 50% |  | nedefinită încă |  |
| Medii anuale | 30% | 50% | 50% |  |
| Estimarea obiectivă |  |  |  |  |
| Incertitudine | 75% | 100% | 100% | 75% |

(a) Se pot efectua măsurări aleatorii în locul măsurărilor continue pentru benzen, plumb şi particule în suspensie în cazul în care se demonstrează că incertitudinea, inclusiv incertitudinea legată de prelevarea aleatorie de probe, respectă obiectivul de calitate de 25% şi că timpul minim acoperit este superior timpului minim stabilit pentru măsurări indicative. Prelevarea aleatorie de probe trebuie să fie distribuită uniform pe toată perioada anului pentru a evita obţinerea unor rezultate incorecte.

(b) Distribuit pe toată perioada anului pentru a fi reprezentativ pentru diferite condiţii de climă şi trafic.

(c) Măsurări aleatorii o zi pe săptămână, distribuite uniform pe toată perioada anului, sau 8  săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului.

(d) Măsurări aleatorii o dată pe săptămână, distribuite uniform pe toată perioada anului, sau 8  săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului.

B. Obiective de calitate a datelor pentru B(a)P, As, Cd, Ni, HAP, altele decât B(a)P şi Hg total gazos şi depuneri totale

|  | B(a)P | As, Cd, Ni | HAP, altele decât B(a)P și Hg total gazos | Depuneri totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incertitudine |  |  |  |  |
| Măsurări fixe și indicative | 50% | 40% | 50% | 70% |
| Modelare | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Сaptură minimă de date | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Perioada minimă luată în considerare: |  |  |  |  |
| măsurări fixe(a) | 33% | 50% |  |  |
| măsurări indicative(a) | 14% | 14% | 14% | 33% |

(a) Distribuite pe toată perioada anului pentru a fi reprezentative pentru diferite condiţii de climă şi activități antropogene.

C. Incertitudinea metodelor de evaluare

Procentele incertitudinilor din tabelele de mai sus sunt date pentru măsurările individuale din care se face media pentru perioada considerată de valoare-limită (sau valoare-țintă, în cazul ozonului), precum și media de prelevare tipică pentru un nivel/interval de încredere de 95%.

Cerinţele privind captura minimă de date şi timpul minim acoperit nu includ pierderile de date datorate calibrării periodice sau întreţinerii normale a instrumentelor.

D. Rezultatele evaluării calităţii aerului atmosferic

Pentru zonele şi aglomerările unde, pentru evaluarea calităţii aerului atmosferic, se folosesc alte mijloace de evaluare decât măsurarea concentraţiilor pentru a suplimenta informaţiile din măsurări se furnizează următoarele informaţii:

– o descriere a activităţilor de evaluare efectuate;

– metodele specifice folosite şi descrierile acestora;

– sursele de date şi informaţii;

– o descriere a rezultatelor, inclusiv incertitudinile, şi, în special, informaţii privind suprafeţele sau, după caz, lungimea drumurilor din cadrul zonei sau aglomerării în care concentraţiile depăşesc oricare valoare-limită, valoare-ţintă sau obiectiv pe termen lung plus marja de toleranţă, dacă este cazul, şi suprafeţele în care concentraţiile depăşesc pragul superior sau pragul inferior de evaluare;

– privind populaţia potenţial expusă la niveluri care depăşesc oricare dintre valorile-limită stabilite în vederea protejării sănătăţii umane.

E. Asigurarea calităţii pentru evaluarea calităţii aerului atmosferic. Validarea datelor

Pentru a asigura acuratețea măsurărilor și conformarea cu obiectivele de calitate a datelor prevăzute la compartimentul A:

– instituțiile care asigură funcționarea rețelelor și a stațiilor individuale dispun de un sistem consolidat de asigurare și control al calității, care prevede o întreținere periodică pentru asigurarea acurateței permanente a dispozitivelor de măsurare. Sistemul de calitate este revizuit în funcție de necesități și cel puțin o dată la 5 ani de către laboratorul național de referință competent;

– este stabilită o procedură de asigurare a calității/de control al calității pentru procesul de colectare și raportare a datelor;

– este desemnat laboratorul național de referință și acreditat conform SM EN ISO/IEC 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” pentru metodele de referință menționate în partea a III-a. Acest laborator coordonează la nivel național utilizarea adecvată a metodelor de referință și demonstrarea echivalenței metodelor care nu sunt de referință.

II. CRITERII DE AGREGARE A DATELOR ŞI DE CALCULARE A PARAMETRILOR STATISTICI

Pentru verificarea conformării la valorile-țintă și obiectivele pe termen lung trebuie respectate criteriile de agregare a datelor și de calculare a parametrilor statistici după cum urmează:

A. Dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, benzen, monoxid de carbon

| Parametrul | Proporția necesară de date valide |
| --- | --- |
| Valori colectate într-o oră | 75% (adică 45 de minute) |
| Valori colectate în 8 ore | 75% din valori (adică 6 ore) |
| Valoarea maximă zilnică a concentrației medii pe 8 ore | 75% din mediile orare mobile pe 8 ore (adică 18 medii orare pe 8 ore pe zi) |
| Valorile pe 24 de ore | 75% din mediile orare (adică cel puțin 18 valori orare) |
| Media anuală | 90%(a) din valorile pe 1 oră sau (dacă nu sunt disponibile) din valorile colectate timp de 24 de ore de-a lungul anului |

_____________________

(a) Cerințele privind calcularea mediei anuale nu includ pierderile de date datorate calibrării periodice sau întreținerii normale a instrumentelor.

B. Ozon

| Parametrul | Proporția necesară de date valide |
| --- | --- |
| Valorile colectate într-o oră | 75% (adică 45 de minute) |
| Valorile colectate în 8 ore | 75% din valori (adică 6 ore) |
| Valoarea maximă zilnică a concentrației medii pe 8 ore | 75% din mediile orare mobile pe 8 ore (adică 18 medii orare pe 8 ore pe zi) |
| AOT40(a) | 90% din valorile pe 1 oră măsurate în timpul perioadei definite pentru calcularea valorii AOT40(b) |
| Media anuală | 75% din valorile pe 1 oră măsurate în timpul verii (aprilie–septembrie) și 75% din valorile măsurate în timpul iernii (ianuarie–martie, octombrie–decembrie), măsurate separat |
| Numărul de depășiri și valori maxime lunare | 90% din valorile maxime zilnice ale mediei colectate în 8 ore (27 de valori zilnice disponibile pe lună); 90% din valorile pe 1 oră măsurate între 8:00 și 20:00 la ora Europei Centrale (CET) |
| Numărul de depășiri și valori maxime anuale | 5 din 6 luni în timpul verii (aprilie–septembrie) |

____________

(a) Expunerea la ozonul acumulat în cazul pragului de 40 de părți pe miliard. Este suma diferențelor dintre concentrațiile orare >80 µg/m3 (=40 de părți pe miliard) și 80 µg/m3 acumulate, folosind doar valorile pe 1 oră măsurate zilnic între orele 8:00 și 20:00.

(b) În cazurile în care nu sunt disponibile toate datele măsurate posibile, valorile AOT40 sunt calculate cu ajutorul următorului factor:

AOT40estimare = AOT40măsurare xnumărul total posibil de orecnumăr de valori orare măsurate .

(c) Numărul de ore incluse în perioada prevăzută pentru definirea AOT40 (adică între 8:00 și 20:00 CET, de la 1 mai până la 31 iulie, în fiecare an, pentru protecția vegetației și de la 1 aprilie până la 30 septembrie, în fiecare an, pentru protecția pădurilor).

III. METODE DE REFERINŢĂ PENTRU EVALUAREA CONCENTRAŢIILOR POLUANŢILOR ATMOSFERICI

A. Metode de referință pentru prelevarea probelor și analizarea poluanților atmosferici

| Poluantul atmosferic | Metoda de referință |
| --- | --- |
| Dioxid de sulf (SO2) | Metoda standard de măsurare prin fluorescență în ultraviolet |
| Dioxid de azot (NO2) Oxizi de azot (NOX) | Metoda standard de măsurare prin chemiluminescență |
| Particule în suspensie PM10 | Procedura de testare pe teren pentru demonstrarea echivalenței metodelor de măsurare cu cea de referință |
| Particule în suspensie PM2,5 | Metoda standard de măsurare gravimetrică |
| Plumb (Pb) Arsenic (As) Cadmiu (Cd) Nichel (Ni) | Metoda standard de prelevare și măsurare a Pb/As/Cd/Ni în fracțiune PM10 din particulele în suspensie |
| Benzen (C6H6) | Metoda standard de măsurare a concentrațiilor de benzen |
| Monoxid de carbon (CO) | Metoda standard de măsurare prin spectroscopie în infraroșu |
| Ozon (O3) | Metoda standard de măsurare prin fotometrie în ultraviolet |
| Benzo(a)piren (B(a)P) | Metoda standard de măsurare bazată pe prelevarea manuală a fracțiunii PM10 din particulele în suspensie |
| Mercur (Hg) | Metoda standard de măsurare a mercurului gazos total |
| Depuneri de: Plumb (Pb) Arsenic (As) Cadmiu (Cd) Nichel (Ni) Mercur (Hg) Benzo(a)piren (B(a)P) și alte hidrocarburi aromatice policiclice | Metoda standard pentru prelevarea de probe și determinarea conținutului în depunerile atmosferice |

B. Demonstrarea echivalenţei

Se pot folosi orice alte metode dacă se demonstrează că rezultatele acestora sunt echivalente cu cele ale metodelor de referință prevăzute la compartimentul A.

C. Standardizarea

Pentru poluanţii gazoşi, volumul trebuie să fie standardizat la o temperatură de 293 K şi o presiune atmosferică de 101,3 kPa. Pentru particulele în suspensie şi substanţele care urmează să fie analizate din particulele în suspensie (de exemplu, plumbul), volumul de prelevare se raportează la condiţiile de mediu, în particular la temperatura şi la presiunea atmosferică înregistrate la data măsurărilor.