Anexa nr. 5

CRITERII DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE PRELEVARE PENTRU POLUANȚII ATMOSFERICI

I. EVALUAREA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC ŞI AMPLASAREA PUNCTELOR DE PRELEVARE PENTRU MĂSURAREA CONCENTRAŢIILOR DE DIOXID DE SULF, DIOXID DE AZOT, OXIZI DE AZOT, PARTICULE ÎN SUSPENSIE PM10 ŞI PM2,5, PLUMB, BENZEN ŞI MONOXID DE CARBON DIN AERUL  ATMOSFERIC, PRECUM ŞI PENTRU MĂSURAREA CONCENTRAŢIILOR DE ARSENIC, CADMIU, NICHEL ŞI BENZO(A)PIREN DIN AERUL ATMOSFERIC ŞI DIN DEPUNERI

A. Generalităţi

Calitatea aerului atmosferic se evaluează în toate zonele şi aglomerările în conformitate cu următoarele criterii:

a) calitatea aerului atmosferic se evaluează în toate amplasamentele, cu excepţia celor enumerate la lit. b), în conformitate cu criteriile stabilite la compartimentele B şi C pentru amplasarea punctelor de prelevare pentru măsurările fixe;

b) respectarea valorilor-limită stabilite în scopul protecţiei sănătăţii umane nu se evaluează:

– în toate amplasamentele din zone în care publicul nu are acces şi unde nu există locuinţe permanente;

– în incinta obiectivelor industriale în cazul cărora se aplică prevederile referitoare la sănătate şi siguranţa la locul de muncă, în conformitate cu art. 2 alin.  (3) din prezenta lege;

– pe partea carosabilă a şoselelor şi a drumurilor, precum şi pe spaţiile care separă sensurile de mers ale acestora, cu excepţia cazurilor în care pietonii au în mod normal acces la spaţiile respective.

B. Criteriile de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare

1. Protecţia sănătăţii umane:

a) punctele de prelevare destinate protejării sănătăţii umane se amplasează în aşa fel încât să furnizeze date despre următoarele:

– ariile din zonele şi aglomerările unde se formează cele mai mari concentraţii la care populaţia este predispusă a fi expusă în mod direct sau indirect, pentru o perioadă de timp semnificativă pentru calculul mediei valorilor-limită;

– nivelurile de poluare din alte arii din zonele şi aglomerările reprezentative pentru nivelul de expunere a populaţiei în general;

b) punctele de prelevare se amplasează astfel încât să se evite măsurarea unor microclimate foarte mici din imediata lor apropiere, astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea aerului pentru un segment de stradă cu o lungime egală sau mai mare de 100 m în cazul punctelor de prelevare din zonele de trafic rutier și pentru o arie cu suprafaţa egală sau mai mare de 250 m x 250 m în cazul punctelor de prelevare din zonele industriale, dacă este posibil;

c) staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare să fie influenţat de contribuţiile integrate provenind din toate sursele din direcţia opusă vântului;

d) nivelul de fond rural se evaluează prin intermediul punctului de prelevare care nu trebuie să fie influențat de aglomerările sau de zonele industriale din vecinătatea sa, adică de zonele aflate la o distanță mai mică de 5 km;

e) evaluarea concentrațiilor provenite din sursele industriale se efectuează prin intermediul punctului de prelevare instalat în direcția vântului în raport cu sursa, în cea mai apropiată zonă rezidențială. Atunci când concentrația de fond nu este cunoscută, un punct de prelevare suplimentar este amplasat în direcția predominantă a vântului.

2. Protecţia vegetaţiei şi a ecosistemelor naturale:

a) punctele de prelevare destinate protecţiei vegetaţiei şi ecosistemelor naturale se amplasează la o depărtare mai mare de 20 km de aglomerări sau la o distanţă mai mare de 5 km de alte arii construite, instalaţii industriale, autostrăzi sau şosele principale;

b) un punct de prelevare poate să fie amplasat la o distanţă mai mică sau să fie reprezentativ pentru calitatea aerului dintr-o arie mai puţin extinsă, din motive care ţin de condiţiile geografice sau de necesitatea de a proteja unele areale vulnerabile.

C. Amplasarea la microscară a punctelor de prelevare

1. Se aplică următoarele criterii:

a) orificiul de admisie al sondei de prelevare trebuie să fie degajat (liber pe un arc de cerc de cel puțin 270°  sau 180° pentru punctele de prelevare de la aliniamentul construcției), iar debitul aerului din vecinătatea prelevatorului (situat, în mod normal, la câțiva metri distanță de clădiri, balcoane, copaci sau alte obstacole şi la cel puțin 0,5 m de cea mai apropiată clădire în cazul punctelor de prelevare reprezentative pentru calitatea aerului în aliniamentul construcției) nu trebuie să fie obstrucționat;

b) în general, sonda de prelevare trebuie să fie plasată la o înălțime cuprinsă între 1,5 m (zona de respiraţie) şi 4 m deasupra solului. Amplasarea la o înălțime mai mare poate fi recomandată dacă stația este reprezentativă pentru o arie vastă, iar orice devieri trebuie să fie documentate în întregime;

c) sonda de prelevare nu se plasează în imediata apropiere a surselor de poluare pentru a evita admisia directă de emisii care nu sunt în amestec cu aerul atmosferic;

d) orificiul de evacuare al sondei de prelevare trebuie să fie plasat în aşa fel încât să se evite recircularea aerului evacuat către orificiul de admisie;

e) pentru toți poluanții, sondele de prelevare din zonele cu trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor majore şi la cel mult 10  m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsenic, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător, sondele de prelevare din staţiile de tip trafic se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel puţin 4  m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;

f) pentru măsurarea depunerilor în staţiile de fond rural se aplică, pe cât este posibil, ghidurile şi criteriile EMEP.

2. Suplimentar, la selectarea amplasamentului echipamentului de monitorizare se iau în considerare următorii factori:

a) sursele de interferenţă;

b) securitatea;

c) accesul la energia electrică şi la comunicaţiile telefonice;

d) vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;

e) siguranţa publicului şi a operatorilor;

f) oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;

g) planurile de urbanism.

D. Documentarea şi revizuirea selectării amplasamentelor

Procedura de selectare a amplasamentului trebuie să fie complet documentată la etapa de clasificare a tipurilor de staţii de prelevare, prin mijloace cum ar fi fotografiile ariei înconjurătoare cu coordonate geografice şi hărţi detaliate. Amplasamentele se revizuiesc la intervale regulate de timp, cu reactualizarea documentaţiei, pentru a verifica dacă criteriile de selectare rămân valabile în timp.

II. CRITERIILE DE CLASIFICARE ŞI AMPLASARE A PUNCTELOR DE PRELEVARE PENTRU EVALUAREA CONCENTRAŢIILOR DE OZON

Măsurărilor fixe li se aplică următoarele:

A. Amplasarea la macroscară

| Tipul stației | Obiectivele măsurării | Reprezentativitatea(a) | Criteriile amplasării la macroscară |
| --- | --- | --- | --- |
| Urbană | Protecţia sănătăţii umane: evaluarea expunerii populaţiei urbane la ozon, unde densitatea populaţiei şi concentraţiile de ozon sunt relativ ridicate şi reprezentative pentru expunerea populaţiei în general | Câțiva km2 | Departe de influenţa surselor locale de emisii, precum traficul, staţiile de alimentare cu produse petroliere etc; spaţii aerisite în care pot fi măsurate niveluri bine omogenizate; spaţii precum zonele rezidenţiale şi comerciale ale oraşelor, parcurile (departe de arbori), marile bulevarde sau pieţe cu trafic foarte redus ori inexistent, spaţii deschise utilizate în general în amenajările educative, sportive sau recreative |
| Suburbană | Protecţia sănătăţii umane şi a vegetaţiei: evaluarea expunerii populaţiei şi a vegetaţiei situate la periferia aglomerărilor urbane, acolo unde se observă cele mai ridicate niveluri de ozon, la care pot fi expuse în mod direct sau indirect populaţia şi vegetaţia | Câțiva zeci de km2 | La o anumită distanţă de zonele de emisii maxime, în direcţia/direcţiile dominante ale vânturilor şi în condiţii favorabile formării ozonului; în zonele în care populaţia, culturile sensibile şi ecosistemele naturale situate la periferia extremă a unei aglomerări sunt expuse la niveluri de ozon ridicate; în cazul în care este necesar, de asemenea, câteva staţii suburbane în direcţia opusă vântului faţă de zona de emisii maxime, cu scopul de a determina nivelurile regionale de fond ale ozonului |
| Rurală | Protecţia sănătăţii umane şi a vegetaţiei: evaluarea expunerii populaţiei, a culturilor şi a ecosistemelor naturale la concentraţiile de ozon la scară subregională | Nivelurile subregionale | Staţiile pot fi amplasate în localităţi mici şi/sau în zone cu ecosisteme naturale, păduri sau culturi; reprezentativ pentru ozon, departe de influenţa surselor locale de emisii amplasate în apropiere, de tipul instalaţiilor industriale şi al drumurilor |
| Fond rural | Protecția vegetației și a sănătății umane: evaluarea expunerii culturilor și a ecosistemelor naturale la concentrațiile de ozon la scară regională, precum și a expunerii populației | Nivelurile regionale/naționale | Staţii situate în arii cu o densitate scăzută a populaţiei, de exemplu ecosistemele naturale, pădurile, la o distanţă de cel puţin 20 de km de zonele urbane şi industriale şi îndepărtate de sursele locale de emisii; evitarea zonelor afectate de intensificarea formării pe plan local a condițiilor de inversiune în apropierea solului; nu sunt recomandate zonele de coastă cu cicluri pronunțate de vânturi diurne cu caracter local |

(a) În măsura posibilului, punctele de prelevare ar trebui să fie reprezentative pentru ariile similare care nu se găsesc în imediata lor vecinătate.

B. Amplasarea la microscară

1. Se aplică procedura privind amplasarea la microscară prevăzută în partea  I compartimentul C, asigurându-se, de asemenea, că sonda de prelevare este poziţionată foarte departe de surse precum coşurile furnalelor şi la mai mult de 10  m de cel mai apropiat drum, distanţa crescând în funcţie de intensitatea traficului.

2. La documentarea şi revizuirea selecţiei amplasamentelor se aplică procedurile prevăzute în partea I compartimentul D, efectuându-se verificarea şi interpretarea corectă a datelor de monitorizare în contextul condiţiilor meteorologice şi al proceselor fotochimice care afectează concentraţiile de ozon măsurate la amplasamentele în cauză.