Anexa nr. 6

CRITERII DE DETERMINARE A NUMĂRULUI MINIM DE PUNCTE

DE PRELEVARE PENTRU MĂSURĂRILE FIXE ALE

POLUANȚILOR ATMOSFERICI

I. CRITERII DE DETERMINARE A NUMĂRULUI MINIM DE PUNCTE DE PRELEVARE PENTRU MĂSURĂRILE FIXE ALE CONCENTRAŢIILOR DE DIOXID DE SULF, DIOXID DE AZOT, OXIZI DE AZOT, PARTICULE ÎN SUSPENSIE PM10 ŞI PM2,5, PLUMB, BENZEN ŞI MONOXID DE CARBON ÎN AERUL ATMOSFERIC

A. Numărul minim de puncte de prelevare pentru măsurările fixe efectuate în scopul evaluării respectării valorilor-limită pentru protejarea sănătății umane și a pragurilor de alertă în zonele și aglomerările în care măsurările fixe constituie singura sursă de informare

| Surse difuze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația aglomerării sau a zonei (mii) | În cazul în care concentrațiile maxime depășesc pragul superior de evaluare(a) |  | În cazul în care concentrațiile maxime se situează între pragurile superioare și inferioare de evaluare |  |
|  | Poluanți, cu excepția PM | PM(b) (suma dintre PM10 și PM2,5) | Poluanți, cu excepția PM | PM(b) (suma dintre PM10 și PM2,5) |
| 0–249 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250–499 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 500–749 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 750–999 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1000–1499 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 1500–1999 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 2000–2749 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 2750–3749 | 7 | 10 | 3 | 4 |

(a) Pentru dioxidul de azot, particulele în suspensie, benzen şi monoxidul de carbon, numărul trebuie să includă cel puţin o staţie de fond urban şi o staţie de tip trafic pentru aerul din zonele cu trafic rutier, cu condiţia să nu crească astfel numărul punctelor de prelevare. Se menţin punctele de prelevare unde s-au înregistrat depăşiri ale valorii-limită pentru PM10 în ultimii 3 ani, cu excepţia cazurilor în care este necesară reamplasarea acestora din cauza unor circumstanţe excepţionale, în special amenajarea teritorială.

(b) În cazul în care concentraţiile de PM10 şi PM2,5 sunt măsurate la aceeaşi staţie de monitorizare, aceasta se consideră ca două puncte de prelevare diferite. Numărul total de puncte de prelevare pentru concentrațiile de PM2,5 nu trebuie să fie de peste două ori mai mare sau mai mic decât numărul total de puncte de prelevare pentru concentrațiile PM10.

B. Surse punctuale

Pentru evaluarea poluării în apropierea surselor punctuale, numărul de puncte de prelevare pentru măsurările fixe se calculează pe baza densităţilor de emisii, a hărţii probabile de distribuţie a poluării în aerul atmosferic şi a expunerii potenţiale a populaţiei.

C. Numărul minim de puncte de prelevare necesar pentru măsurările fixe efectuate în scopul evaluării respectării nivelurilor critice pentru protecţia vegetaţiei în alte zone decât aglomerările (inclusiv zonele rurale) se stabileşte în funcție de nivelul de poluare. Unul dintre aceste puncte fixe de măsurare este stația EMEP.

II. NUMĂRUL MINIM DE PUNCTE DE PRELEVARE PENTRU MĂSURĂRILE FIXE ALE CONCENTRAŢIILOR DE OZON

A. Numărul minim de puncte de prelevare pentru măsurările fixe continue în scopul evaluării respectării valorilor-ţintă, a obiectivelor pe termen lung şi a pragurilor de informare şi de alertă, atunci când astfel de măsurări constituie singura sursă de informare

| Populația aglomerării sau zonei | Aglomerare(a) | Alte zone(a) | Fond rural |
| --- | --- | --- | --- |
| < 250000 | 0 | 1 | O stație pentru întreg teritoriul Republicii Moldova |
| 250000–500000 | 1 | 2 |  |
| 500000–1000000 | 2 | 2 |  |
| 1000000–1500000 | 3 | 3 |  |
| 1500000–2000000 | 3 | 4 |  |

(a) Cel puțin o stație în zonele în care populația poate fi expusă la concentrații maxime. În aglomerări, cel puțin 50% dintre stații trebuie să fie amplasate în zonele suburbane.

B. În contextul monitorizării ozonului la stațiile de fond rural, numărul acestora se determină în conformitate cu topografia teritoriului, fiind aprobat prin acte normative ale Guvernului.

C. Numărul punctelor de prelevare pentru ozon trebuie să fie suficient pentru a permite, în combinaţie cu alte mijloace de evaluare suplimentară (precum modelarea calităţii aerului atmosferic şi măsurările în acelaşi loc ale dioxidului de azot), observarea evoluţiei poluării cu ozon şi verificarea respectării obiectivelor pe termen lung. Numărul staţiilor situate în aglomerări şi în alte zone poate fi redus la o treime din numărul menționat la compartimentul B. În cazul în care datele provenite de la staţiile de măsurări fixe constituie singura sursă de informare, trebuie păstrată cel puţin o staţie de monitorizare. Dacă dintr-o evaluare suplimentară rezultă că într-o anumită zonă nu este necesară menţinerea nici a unei staţii, coordonarea numărului de staţii situate în zonele învecinate trebuie să garanteze o evaluare adecvată a concentraţiilor de ozon din această zonă faţă de obiectivele pe termen lung.

III. CRITERII DE DETERMINARE A NUMĂRULUI DE PUNCTE DE PRELEVARE PENTRU MĂSURĂRILE FIXE ALE CONCENTRAŢIILOR DE ARSENIC, CADMIU, NICHEL ŞI BENZO(A)PIREN ÎN AERUL ATMOSFERIC

A. Numărul minim de staţii de prelevare pentru măsurări fixe

| Surse difuze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația aglomerării sau a zonei (mii) | În cazul în care concentrațiile maxime depășesc pragul superior de evaluare(a) |  | În cazul în care concentrațiile maxime depășesc pragul inferior de evaluare |  |
|  | As, Cd, Ni | B(a)P | As, Cd, Ni | B(a)P |
| 0–749 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750–1999 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2000–3749 | 2 | 3 | 1 | 1 |

(a) Numărul trebuie să includă cel puțin o stație de fond urban și o stație de tip trafic pentru aerul din zonele cu trafic rutier, cu condiția să nu crească astfel numărul punctelor de prelevare.

B. Surse punctuale

Pentru evaluarea poluării în apropierea surselor punctuale, numărul de puncte de prelevare pentru măsurările fixe ale concentrațiilor tuturor poluanților atmosferici se calculează pe baza densităţilor de emisii, a hărţii probabile de distribuţie a poluării în aerul atmosferic şi a expunerii potenţiale a populaţiei.