Приложение 1

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОГЕНЕРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Значения, используемые для расчета эффективности когенерации и экономии первичной энергии, определяются на основе ожидаемых или фактических значений при эксплуатации когенерационной единицы в нормальных условиях использования.

1. Высокоэффективная когенерация

В целях настоящего закона высокоэффективная когенерация должна соответствовать следующим критериям:

a) производство в когенерационной системе, осуществляемое когенерациоными единицами, обеспечивает экономию первичной энергии, рассчитанную в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения, в размере не менее чем 10 процентов по сравнению с контрольными значениями эффективности для раздельного производства электрической и тепловой энергии;

b) производство на когенерационных единицах малой мощности и микрокогенерационных единицах, обеспечивающих экономию первичной энергии, может считаться высокоэффективной когенерацией.

2. Расчет экономии первичной энергии

Сэкономленный объем первичной энергии, полученный в результате производства электрической и тепловой энергии в когенерационном режиме, определенный в соответствии с приложением 2, рассчитывается по следующей формуле:

,

гдe:

PES – экономия первичной энергии;

СНР Hη – тепловая эффективность производства путем когенерации, определяемая как соотношение между годовым производством полезной тепловой энергии и энергетическим эквивалентом топлива, использованного для производства полезной тепловой энергии и электрической энергии путем когенерации;

Ref Hη – контрольное значение эффективности для раздельного производства тепловой энергии;

СНР Eη – электрическая эффективность производства путем когенерации, определяемая как соотношение между годовым производством электрической энергии в когенерационном режиме и энергетическим эквивалентом топлива, использованного для производства полезной тепловой энергии и электрической энергии путем когенерации. В случае производства когенерационной единицей механической энергии годовое количество электрической энергии, произведенной путем когенерации, может быть увеличено за счет дополнительного элемента, представляющего количество электрической энергии, эквивалентное механической энергии. Этот дополнительный элемент не дает права выдачи гарантии происхождения в соответствии со статьей 14 настоящего закона;

Ref Eη – контрольное значение эффективности для раздельного производства электрической энергии.

3. Расчет экономии энергии при использовании альтернативного метода расчета

3.1. Расчет экономии первичной энергии, полученной в результате производства тепловой и электрической и механической энергии, осуществляется, как это представлено ниже, без использования положений приложения 2 для исключения из этого процесса количества тепловой и электрической энергии, которое не является результатом когенерации. Такое производство может считаться высокоэффективной когенерацией при условии соответствия критериям эффективности, установленным в пункте 1 настоящего приложения, и – для когенерационных единиц электрической мощностью более 25 МВте – если глобальная эффективность превышает 70 процентов.

3.2. Определение количества электрической энергии, произведенной путем когенерации в контексте такого производства, в целях выдачи гарантии происхождения и статистических целях осуществляется в соответствии с приложением 2.

3.3. Если экономия первичной энергии для одного процесса рассчитывается с использованием указанного выше альтернативного метода расчета, экономия первичной энергии рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 2 настоящего приложения, с заменой „CHP Hη” на „Hη”, а „CHP Eη” на „Eη”, где:

Hη – тепловая эффективность процесса, определяемая как соотношение между годовым производством тепловой энергии и энергетическим эквивалентом топлива, использованного для производства полезной тепловой энергии и производства электрической энергии;

Eη – электрическая эффективность процесса, определяемая как соотношение между годовым производством электрической энергии и энергетическим эквивалентом топлива, использованного для производства полезной тепловой энергии и производства электрической энергии. В случае производства когенерационной единицей механической энергии годовое количество электрической энергии, произведенной путем когенерации, может быть увеличено за счет дополнительного элемента, представляющего количество электрической энергии, эквивалентное механической энергии. Этот дополнительный элемент не дает права выдачи гарантии происхождения в соответствии со статьей 14 настоящего закона.

4. Иные, чем один год, отчетные периоды могут использоваться для расчетов, производимых в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего приложения.

5. Для микрокогенерационных единиц расчет экономии первичной энергии может основываться на сертифицированных данных.

6. Контрольные значения эффективности для раздельного производства электрической и тепловой энергии

6.1. Соответствующие согласованные контрольные значения эффективности состоят из матрицы значений, дифференцированных по соответствующим факторам, включая год строительства и виды топлива, и должны базироваться на хорошо обоснованном анализе, учитывающем среди прочего данные по эксплуатации в реальных условиях, комбинации топлива, климатические условия, а также применяемые когенерационные технологии.

6.2. Контрольные значения эффективности для раздельного производства электрической и тепловой энергии устанавливают в соответствии с формулой, приведенной в пункте 2 настоящего приложения, эффективность использования процессов раздельного производства тепловой и электрической энергии, подлежащих замене когенерацией.

6.3. Контрольные значения эффективности рассчитываются в соответствии со следующими принципами:

- для когенерационых единиц сравнение с раздельным производством электроэнергии должно основываться на принципе сравнения одинаковых видов топлива;

- каждая когенерационная единица сравнивается с самой лучшей и экономически оправданной технологией для раздельного производства тепловой и электрической энергии, имеющейся на рынке в год строительства когенерационной единицы;

- контрольные значения эффективности для когенерационных единиц, которым более 10 лет, устанавливаются на основании контрольных значений для единиц, которым 10 лет;

- контрольные значения эффективности для раздельного производства электрической и тепловой энергии отражают климатические различия.